2024年昌吉回族自治州电线电缆产品

质量监督抽查方案

2024年昌吉回族自治州电线电缆产品质量

监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

抽样领域为昌吉回族自治州行政区域内电线电缆产品的生产企业。

（二）抽样型号或规格

抽取的样品应为同一生产企业、同一型号规格、同一批次的产品。每个企业抽取1～3个样品，优先抽取企业主导产品。

（三）样品要求

本次抽查产品范围包括以下几类：

挤包绝缘低压电力电缆（执行标准：GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019）

（四）抽样形式

1.抽样方法

在生产企业成品库内待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

当被抽检企业成品库内产品有多个型号规格且符合下列抽样基数要求时，可用随机数表、掷骰子或抽扑克牌等方式随机确定被抽样品。

2.抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可，优先抽取库存量大的品种。

3.抽样数量

每批次产品抽取样品20米，其中10米作为检验样品，10米作为备用样品。

4.抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业有关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单上应由抽样人员及受检单位人员双方签字。

（五）检验样品获取方式

检验样品以购买方式获取，备用样品由受检单位先行无偿提供。

抽取样品的单价按照该产品的出厂价核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

二、企业生产规模划分

本次抽查对生产企业做规模划分，按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分（见表1）。

表1   企业生产规模划分方法

| 行业 名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况

本次抽查的电线电缆产品中挤包绝缘低压、中压电力电缆是国家工业生产许可证管理产品，统一归口市场监督管理总局管理。目前，由各省、自治区、直辖市市场监督管理部门发证。

四、抽查产品的标准体系状况

（一）抽查产品的标准体系概况

我国线缆标准基本等同采用或等效采用IEC（国际电工委员会）标准，与欧洲标准体系同源，已基本建立了从原材料到产成品的标准体系，并与国际标准进行有效的接轨。目前我国已发布实施的电线电缆标准约500个（包括国家标准GB、GB/T；行业标准如机械工业部标准JB/T、公安部标准GA、煤炭部标准MT/T等）。本次抽查涉及的产品标准如下：

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）检验项目及涉及的检验方法标准

拟抽查产品的检验项目、涉及的检验方法标准见表2。

表2电线电缆产品检验项目、检验方法标准

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |
| 5 | 绝缘偏心度 |  |
| 6 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 9 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13-2008 |
| 10 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008 |
| 11 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 13 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |

五、招标要素

表3 招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 承检机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线电缆 | 2 | 1 |  |  |

六、样品处置

（一）封样

封样前，抽样人员应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业有关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

封样时，抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别包装封样。并做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。注意使样品的最小弯曲半径符合标准要求。封样单上由抽样人员和受检单位代表签字确认。

注意：从同一根电线电缆上截取检验样品和备用样品。抽查产品的外端标识为备用样品，里端标识为检验样品。导体直流电阻试验时，应从检验样品的“里端”取样。

（二）样品寄送及储运

检验样品由抽样人员携带或者寄递至检验机构。携带或者寄递时，应按运输条件进行包装。备用样品封存受检单位并加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录，同时应填写《产品质量监督抽查样品封存和处置告知单》。

（三）现场取证

抽样人员应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录，对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据包括：

1.企业外观照片，若企业悬挂名称的，应包含在照片内；

2.企业营业执照复印件或照片；

3.抽样人员抽取样品照片，应包含有抽样人员和样品信息（拍摄被抽产品批的编号、随机数产生、按随机数从不同部位抽取样品、封样的过程等）；

4.被抽查产品的贮存环境、库存数量等通过拍照或者录像的方式留存证据；

5.从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

6.查验抽查样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌（若有）、合格证、随机部件等照片；

7.封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照；

8.同时包含所封样品、抽样人员(两名)和被抽查企业人员的照片；

9.受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

10.每家企业至少拍摄清晰照片为9-10张；

11.抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

七、检验应注意的问题

（一）修约问题

检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。

（二）检验结论

经抽样检验，所检项目符合xxxx标准，依据《2024年昌吉回族自治州电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。
    经抽样检验，xx项目不符合xxxx标准，依据《2024年昌吉回族自治州电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

（三）其他注意的问题

拉力试验初检不合格时，应采用夹头移动速度为（25±5）mm/min 来进行复核。

八、工作分工

本次监督抽查由新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院承担，抽样、检验分工见表4。

表4 抽样、检验工作分工

| 抽样机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 2 |
| 检验机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 计划批次数 | 2 |

九、进度要求

根据任务要求，明确各阶段工作的时间节点，见表5。

表5 抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 汇总上报（具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

十、其他注意事项

（一）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2024年昌吉回族自治州电线电缆产品质量监督抽查实施细则》执行。

（二）本次监督抽查抽样过程需进行影像记录。

十一、附件

附件1：产品质量监督抽查/复查抽样单

附件1：

产品质量监督抽查/复查抽样单

编号：

| 任务来源 |  |  |  |  | 任务类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电商平台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 | £城区 □城乡结合部 □乡镇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 生产单位(或供货单位） | 单位名称 □生产/□标称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 企业规模 | 从业人员数（个） |  |  | 营业收入（万元） |  | 产量 |  |
|  | 经济类型 | ¨私营（含个体） ¨有限责任公司 ¨股份有限公司 ¨其他企业 |  |  |  |  |  |  |
| 受检产品 | 产品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |
|  | 生产日期/批号 |  |  |  | 商标 |  |  |  |
|  | 抽样数量 | 检样数量： 备样数量： |  |  | 备样封存地点 |  | □受检单位 □检验机构 |  |
|  | 产品等级 |  |  |  | 标注执行标准/技术文件 |  |  |  |
|  | 抽样基数/批量 |  |  |  | 销售单价 |  |  |  |
|  | 抽样日期 |  |  |  | 封样状态 |  |  |  |
|  | 进货量 |  |  | 存货量 |  |  | 销售量 |  |
|  | 产品认证情况 | ¨工业产品生产许可证；¨QS；¨CCC；¨其他 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
|  | 发票/收据号码 |  |  |  | 商品条码 |  |  |  |
|  | 抽样地点 | □生产 □流通 (□集贸市场 □专业市场 □商场 □超市 □专卖店 £小商铺 £其他 £电商) |  |  |  |  |  |  |
| 抽样机构 | 机构名称 |  |  |  | 机构地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 备注（需要说明的其他内容）： 企业确认：所抽产品为境内生产、销售且企业自检合格的待销产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位对上述内容无异议。 受检单位签名（盖章）： 年 月 日 |  |  | 生产单位对上述内容无异议。 生产单位签名（盖章）： 年 月 日 |  |  | 抽样人员（签名）： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽样机构（公章）： 年 月 日 |  |  |