产品质量监督抽查实施细则

2025年昌吉回族自治州烟花爆竹

产品质量监督抽查实施细则

2024-12-  发布                                        2024-12-  实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2025年昌吉回族自治州烟花爆竹

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1抽查产品及抽样领域

抽查产品为个人燃放类的C级、D级烟花爆竹。

抽样领域为昌吉回族自治州辖区内流通领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 一般产品抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501~1000 | 1001~2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹产品抽取样品数量

| 批量范围 N（挂、卷） | 样本量n (挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50响/（挂、卷） | 51~500响/（挂、卷） | 501~2000响/（挂、卷） | ＞2000响/（挂、卷） |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501~1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001~2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  | 21～50 |  | ＞50 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2 检验依据

本细则中烟花爆竹产品的检验项目、判定依据、检验方法见表4～表5。

表4 烟花爆竹(除组合烟花)产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 10631-2013 |
| 2 | 销售包装 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 7 | 药种 | GB/T21242-2019 |
| 8 | 药量 | GB 10631-2013 |

表5组合烟花产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 | GB 19593-2015 |
| 2 | 销售包装 | GB 19593-2015 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 7 | 药种 | GB/T21242-2019 |
| 8 | 单个产品允许最大药量 | GB 10631-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

相关的法律法规、部门规程和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。