产品质量监督抽查实施细则

2025年昌吉回族自治州肥料产品

质量监督抽查实施细则

2025-   -  发布                                         2025 -   - 实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2025年昌吉回族自治州肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、复合肥料将样品缩分至约1000g(mL)，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。当液体产品独立包装不大于25L、固体产品独立包装不大于10kg时，有独立包装优先抽取独立包装,每批次产品抽取样品不少于2个独立包装，且总量不少于 1000g(mL)，其中1/2 作为检验样品，1/2 作为备用样品。

有机肥料将样品缩分至约2kg，再缩分成3份，分装于3个洁净、干燥的塑料瓶中。2瓶作为检验样品（1瓶用于鲜样水分和种子发芽指数的测定，1瓶用于其他项目分析），1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1有机肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY/T 525-2021 |
| 2 | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |
| 3 | 总养分的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |
| 4 | 水分（鲜样）的质量分数 | GB/T 8576-2010 |
| 5 | 酸碱度（pH） | NY/T 525-2021 |
| 6 | 总镉（Cd） | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 总汞（Hg） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 总砷（As） | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 总铅（Pb） | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 总铬（Cr） | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
| 12 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2020 |
| 13 | 机械杂质的质量分数 | NY/T 525-2021 |
| 14 | 种子发芽指数 | NY/T 525-2021 |

表2微量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH（1：250倍稀释） | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 5 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 6 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 注：单一微量元素出实测值，不做判定。 |  |  |

表3 复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
| 4 | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
| 7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
| 9 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 15 | 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 15063—2020 |

表4含腐植酸水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量 | NY/T 1971-2010 |
| 2 | 大量元素含量 | NY/T 1106-2010 |
| 3 | 总氮含量 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 有效磷含量 | NY/T 1977-2010 |
| 5 | 氧化钾含量 | NY/T 1977-2010 |
| 6 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 7 | 砷 （As）（以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 镉 （Cd）（以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铅 （Pb）（以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铬 （Cr）（以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 汞 （Hg）（以元素计) | NY/T 1978-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

NY/T 525-2021       有机肥料

NY 1428-2010        微量元素水溶肥料

GB/T 15063-2020     复合肥料

NY/T 1106-2010      含腐植酸水溶肥料

GB 38400-2019       肥料中有毒有害物质的限量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。