2025年昌吉州车用汽、柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品抽取4L，其中2L为检验样品，2L为备用样品。

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。

表1 车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 5 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 7 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 8 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 GB/T 260-2016 GB/T 511-2010 |
| 9 | 苯含量 | NB/SH/T 0713-2023 |
| 10 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2024 |
| 11 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2024 |
| 12 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 13 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 14 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 15 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 16 | 密度 | GB/T 1884-2000 |

表2 车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度 | GB/T 258-2016 |
| 3 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 |
| 4 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 5 | 水分 | GB 19147-2016、GB/T260-2016 |
| 6 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806-2022 |
| 7 | 总污染物 | GB/T 33400-2016 |
| 8 | 运动粘度 | GB/T 265-1988 |
| 9 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 10 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 11 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 12 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 |
| 13 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 14 | 密度 | GB/T 1884-2000 |
| 15 | 脂肪酸甲酯含量 | GB/T 23801-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。