2025年昌吉回族自治州市场监督管理局便携式风扇产品质量风险监测项目实施方案

一、产品现状分析与风险监测的必要性

（一）便携式风扇产品概况

电风扇简称电扇，也称为风扇、扇风机，是一种利用电动机驱动扇叶旋转，来达到使空气加速流通的家用电器，主要用于清凉解暑和流通空气。广泛用于家庭、教室，办公室、商店、医院和宾馆等场所。

电风扇按电动机结构可分为单相电容式、单相罩极式、三相感应式、直流及交直流两用串激整流子式电风扇，按用途分类可分为：家用电风扇和工业用排风扇。

（二）便携式风扇产品的质量安全风险

2001年12月3号，国家质检总局和国家认监委发布2001年第33号公告《第一批实施强制性产品认证的产品目录》 （以下简称目录），目录共有19类132种产品 。其中，目录第7大类“家用和类似用途设备”0702小类“电风扇”，因此电风扇属于3C认证产品目录范围内的产品，必须要做3C认证。按照《强制性认证管理规定》，对列入目录内的商品，自2003年5月1日起，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售。

尽管风扇产品纳入了《强制性产品认证的产品目录》，但市场上的电风扇产品在个省市中的不合格率居家用电器产品前列，以下是近两年电风扇产品监督抽情况，详见表1

表3 电风扇产品近两年监督抽查情况

| 年份 | 抽查类型 | 抽查批次 | 不合格率 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 国抽 | 155 | 24.5% | 电源连接和外部软线、对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险 |
| 2024 | 国抽 | 179 | 23.5% | 稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、对触及带电部件的防护、接地措施、结构、输入功率和电流、非正常工作、端子骚扰电压（连续骚扰）、能效等级、骚扰功率、辐射骚扰、噪声 |

（三）实施风险监测的必要性

便携式风扇的潜在风险有。其一，安全项目主要考核了器具按照使用说明正常使用时,对电气、机械、热、火灾以及辐射等风险需要具有的防护要求以及使用中可能出现的非正常情况,并且考虑电磁干扰对器具安全运行的影响方式。因此对便携式风扇进行有效的监测，能及时发现市场流通产品情况，并处理，有效保障消费者权利。

- 二、监测采样和检验工作要求

（一）产品种类

便携式风扇。

（二）风险监测项目和依据

- 1.检验项目

- 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不含22.46条款要求）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接。

- 2.监测依据：

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全  第 1 部分：通用要求》

GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全  第 2 部分：风扇的特殊要求》

- 对于本次风险监测项目指标的选择主要基于器具安全性出发

- 本次抽查检验项目中安全项目包括：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不含22.46条款要求）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接。

- 安全项目主要考核了器具按照使用说明正常使用时,对电气、机械、热、火灾以及辐射等风险需要具有的防护要求以及使用中可能出现的非正常情况，是否会对使用者产生危险，从而损害消费者生命财产安全。

- （三）样品来源及采样方案

为保证能够顺利开展本次风险监测项目，采集样品是关键。全部样品应具有代表性，采样时主要考虑价格、产品种类、品牌等，兼顾大中小企业等各类产品。

1.监测批次

共计3批次。

- 2.采样方法

- （1）采样领域和地点：通过购买的方式从新疆维吾尔自治区流通领域相关专卖店、批发市场、外卖店等渠道获得样品。

- （2）样品属性：采样产品应为不同厂家或同一厂家的不同型号、规格的样品。从同一批产品中随机抽2个样品。

- （3）采样信息：采样过程中应同时记录购买样品的名称、品牌、型号、购买地点和价格等信息，填写风险监测采样单，并保留发票。

- 3.样品处置

- 如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

（四）检测检验要求

1.检验方法及结果判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或 一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质 量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检 产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

2.检测设备及人员

本次监测主要采用的设备有电参数表、游标卡尺、钢直尺、泄漏电流测试仪、胶质瘤耐压测试仪、接地电阻测试仪、扭力螺丝刀、实验探棒、试验指甲、弹簧冲击器、稳压电源、稳定性实验台等检测设备。所有仪器由检测机构进行自校或经法定机构检定合格或校准确认后使用，仪器各项参数完全满足检测方法的要求。

本次承担风险监测项目的主检人员均为大学本科以上学历，在相关检测技术岗位工作5年以上，具有丰富的检验检测经验,具备开展该类产品风险监测的软硬件条件。

三、监测检验结果分析

（一）拟采用的数据分析方法

本次风险监测项目检测结果按照采用的检测方法进行评定。同时根据风险监测检测判定结果，从产品类别、销售渠道等角度进行归纳分析，可采用风险矩阵图法、主成分分析法、聚类分析法等，判断风险监测检测结果数据的分布与产品类别、销售渠道的相互关系，进一步评价各监测项目的风险危害程度及影响程度。

便携式风扇产品根据GB/T 22760-2008对风险等级进行划分。在产品风险监测的过程中和监测工作结束后，召开专家组风险研判会议，对这次产品风险监测中所选取的风险监测项目进行评估，并对检测结果进行分析，总结出目前便携式风扇产品存在的风险，得出这次监测的结论。

（二）拟采用的风险分析方法

本次风险监测项目将根据便携式风扇的事迹使用环境进行分类风险评估。

1、风险严重程度分析

根据 GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》的矩阵分析法，对便携式风扇可能对人体造成危害项目的危害程度进行分级。危害程度严重性分类见表1。

表1 消费品伤害的严重性分类

| 等级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 非常严重 | 导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡,身体残疾﹐或引发重大财产损失等 |
| 严重 | 会导致不可逆转的人体伤害(如疤痕等)或造成较大财产损失,这种伤害应在急诊室治疗或住院治疗,或引发的财产损失对家庭生活造成一定较大影响 |
| 一般 | 在门诊对伤害进行处理即可,或引发较小财产损失。该类伤害对人体或家庭后续财务开支造成的影响一般 |
| 微弱 | 可在家里自行对伤害进行处理,不需就医治疗,但对人体造成某种程度的不舒适感,并未造成明显财产损失。该类伤害对人体健康和财产的影响较轻 |

2、伤害发生的可能性分级

风险发生的可能性是指风险源与消费者接触的频率和难易程度，包括多方面因素，参考GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》分级情况如表1所示。

表2风险发生的可能性分级

| 可能性分级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 风险事件发生的可能性极大，在任何情况下都会重复出现 |
| Ⅱ | 经常发生风险事件 |
| Ⅲ | 有一定的风险事件发生可能性，不属于小概率事件 |
| Ⅳ | 有一定的风险事件发生可能性，属于小概率事 |
| Ⅴ | 会发生少数风险事件，但可能性较小 |
| Ⅵ | 会发生少数伤害事件,但可能性极小 |
| Ⅶ | 不会发生,但在极少数特定情况下可能发生 |
| Ⅷ | 在任何情况下都不会发生伤害事件 |

3、风险等级划分

此次便携式风扇产品质量安全风险监测工作将重点关注使用安全性的危害评估。根据相关标准和本方案中所确定的方法对该产品的潜在风险进行监测。通过合理采样、科学试验、分类分析的方式，根据表2确定风险的可能性等级。然后将风险严重程度和发生可能性依据表3，确认该风险的等级。

表3 风险等级

| 伤害发生的可能性 | 伤害发生的严重程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常严重 | 严重 | 一般 | 微弱 |
| Ⅰ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 |
| Ⅱ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅲ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅳ | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 | 可容许风险 |
| Ⅴ | 严重风险 | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 |
| Ⅵ | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅶ | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅷ | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |

（三）产品质量安全风险原因深度分析

1、安全风险产生原因

针对风险监测的项目，分析风险产生的原因：

（1）便携式风扇产品虽然有国家强制标准，但标准发布实施时间较短，部分企业生产、设计未能追踪国标要求。

（2）便携式风扇生产企业除少量头部企业外，主要为小微型企业生产，小微型企业缺乏产品质量的基本保证能力,加上市场竞争激烈，为降低成本，在产品设计和制造上没有充分考虑产品的质量问题。

2、拟采取的工作方案

根据监测结果并进行相应的风险评估后，如果产品存在高风险，应提出是否发出风险预警的建议，并针对高风险因素产生的原因提出消除或减小该风险的保护措施和后处理建议，具体内容如下：

（1）统计产品项目类别、产品的生产企业名称、产地、产品的价格区间。将统计结果绘制成表，并分析各统计结果，找出质量缺陷的便携式风扇主要产地、主要生产企业以及主要消费人群等信息及时通报生产企业所在地的市场监督管理局等质量监管部门，建议采取产品质量整改、库存产品返工、已售产品召回等措施，减小由于产品质量缺陷可能导致的安全事故；对拒绝接受整改的企业，相关部门应采取强制措施控制这些潜在的危害。针对某些小型生产企业或作坊使用大品牌产品的外观和标识、有明显仿冒痕迹和明显假冒的行为，与各政府相关职能部门联合制定质量整治活动，并积极配合生产企业所在地政府管理部门，严厉打击生产企业违反安全质量法规的假冒伪劣行为，对严重违法企业提出严厉处置措施。

（2）对本次风险监测中存在质量缺陷的生产企业，承检单位应充分发挥技术机构的优势与各生产企业建立质量帮扶通道。在取得企业信任和同意的前提下，参照高危害项目的原因分析内容，帮助企业依次排查产品质量缺陷项目的具体产生原因，积极引导企业建立并完善标准化体系和质量管理体系，并在购置必要的检测设备、建立检测实验室和技术人员培训等方面给予充分帮助和支持。同时，督促其提高原材料质量，加强供应商和生产过程中的质量监控。要求企业做好产品安全质量控制，排查质量安全缺陷，帮助其提升技术条件和风险评估能力，在保证产品安全的同时提高产品使用性能。

（3）加强产品安全要求的宣传引导，指导消费者买到放心如意的产品。社会和媒体、网络等各方的监督始终是保证产品质量的重要环节，将此次风险监测评估成果以报道、专栏等形式指导消费者进行相关产品的甄别、督促消费者遵照产品说明书正确使用，提醒消费者注意防范可能发生的风险和危害。制作便携式风扇购买手册，每年定期通过展板、宣传栏、质量月活动等方式加强对消费者正确选购便携式风扇产品的宣传，引导广大消费者根据自身需求选择合理价位的产品，提升大家维护自身合法权益的意识，促使便携式风扇行业整体质量水平的提高，为消费者创造放心满意的消费环境。

（四）本次风险监测使用的检测仪器设备信息

| 序号 | 仪器设备名称 | 型 号 | 编 号 | 测量范围及精度 | 校准有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电参数表 | 8715A | 02604048 | (0～280)V 2/20A (0～5000)W | 2025.11.20 |
|  | 游标卡尺 | （0-200）mm | 230227210 | 0-200mm | 2026.03.11 |
|  | 泄漏电流测试仪 | IDI6121 | MD00001YG | 电压：0~300V电流0~10mA时间：60S | 2025.11.20 |
|  | 耐压测试仪 | TOS530型 | 000539 | 50～5000V AC； | 2025.11.20 |
|  | 接地电阻测试仪 | 7316型 | 1370385 | 输出电流： 1.00～60.00A AC 电阻：0～0.6Ω | 2025.11.20 |
|  | 扭力螺丝刀 | FTD400CN2-S | 40830421 | 6N.m | 2025.09.26 |
|  | 实验探棒 | SH9108A | SH5160721 | / | 2026.08.22 |
|  | 弹簧冲击器 | GS-THC6 | 自编01 | 冲击能量0.20J/0.35J/0.5J/0.7J/1.0J | 2026.03.06 |
|  | 指针式推拉力计 | NK-100 | 9261 | 5N 10N 15N 20N 25N 30N 50N 100N 偏差：±6% | 2026.07.11 |
|  | 稳定性实验台 | 0~90° | 200600511 | 0~90° | 2026.08.27 |

注：本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。

（五）进度要求

| 抽样时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| --- | --- |
| 检验时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| 任务上报时间 | 2025年XX月XX日前 |