2025年昌吉州儿童安全坐垫产品质量风险监测项目实施方案

一、产品现状分析与风险监测的必要性

（一）儿童安全坐垫产品概况

儿童安全坐垫是一种专为身高100cm-150cm儿童设计的车辆乘坐约束装置，旨在替代传统儿童安全座椅，通过内置导向装置优化车载安全带路径，实现对儿童躯干的有效束缚与保护。作为成长型产品，其以轻便性、经济性及便捷安装为特点，在学龄期儿童家长中普及度迅速提升，已成为儿童乘车出行的重要安全产品品类。

（二）儿童安全坐垫产品的质量安全风险

该类产品的核心物理机械风险集中于关键结构的可靠性与动态保护效能。部分产品存在带扣强度不足、织带抗拉性能不达标或调节机构失效等问题，在碰撞或急刹车时可能导致约束系统松脱，使儿童脱离安全区域；其次，安全带导向槽设计不合理或缺乏稳固定位，易发生安全带滑脱、错位（如勒颈），显著增加儿童胸腹部及颈椎损伤风险；此外，部分产品材料耐久性差，经疲劳测试后出现骨架断裂、缝线撕裂等现象，极大削弱长期保护功能。

（三）实施风险监测的必要性

鉴于儿童安全坐垫直接关系到乘用车环境中儿童的生命安全，且其使用涉及复杂的车辆碰撞动力学环境，亟须通过系统性风险监测验证其机械安全性能与结构完整性。实施监测可科学评估产品动态保护能力，识别设计制造缺陷，为强化强制性认证要求、推动标准技术指标升级提供数据支撑，防范因产品失效导致的二次伤害，切实保障儿童乘车安全，消除道路交通安全领域的潜在系统性风险。

- 二、监测采样和检验工作要求

（一）产品种类

儿童安全坐垫。

（二）风险监测项目和依据

- 1.检验项目

- 材料、小零件、某些特定玩具的形状尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构、可预见的合理滥用。

- 2.监测依据：

GB 6675.2-2014玩具安全 第2部分：机械与物理性能

- 对于本次风险监测项目指标的选择主要基于以下考虑：

- 1.小零件风险

- 小零件危害是最常见的玩具危害，它是玩具类产品造成婴幼儿死亡或伤害事故的首要原因，也是导致我国玩具产品被召回的最主要原因。磁力泥玩具中一般包含一块强磁性磁铁，其尺寸较小，能被儿童放入口中或鼻中，很可能会因为堵塞咽喉或气管引发窒息。

- 2、危险夹缝

- 因功能需要存在很多活动部件，在处于正常使用位置时，儿童可触及区域内的活动部件运动时可能会出现危险的夹缝、剪切和挤夹点，这些部位可能会挤夹儿童的肢体，造成严重伤害。

- 3.塑料包装风险

- 包装盒内部大多采用塑料薄膜包装，塑料薄膜很容易被孩子撕破后蒙在脸上。欧盟标准化委员会认为，厚度低于0.038毫米的软性塑料薄膜覆盖儿童脸部或被吸入可能引起窒息。人体在呼吸时会对周边物品产生一个吸附力，如果恰好有一个薄塑料袋在附近，则可能被吸在脸上，加之呼吸产生的水蒸气，这塑料袋可能就紧紧贴附在脸上，从而造成窒息。

- （三）样品来源及采样方案

为保证能够顺利开展本次风险监测项目，采集样品是关键。全部样品应具有代表性，采样时主要考虑价格、产品种类、品牌等，兼顾大中小企业等各类产品。

1.监测批次

共计3批次。

- 2.采样方法

- （1）采样领域和地点：通过购买的方式从昌吉州流通领域相关专卖店、批发市场、外卖店等渠道获得样品。

- （2）样品属性：采样产品应为不同厂家或同一厂家的不同型号、规格的样品。从同一批产品中随机抽6个样品。

- （3）采样信息：采样过程中应同时记录购买样品的名称、品牌、型号、购买地点和价格等信息，填写风险监测采样单，并保留发票。

- 3.样品处置

- 如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

（四）检测检验要求

1.检验方法及结果判定

- 、小零件、某些特定玩具的形状尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构、可预见的合理滥用按照GB 6675.2-2014检测及判定。抗腐蚀性、温度试验要求按照GB 27887-2011检测及判定

2.检测设备及人员

本次监测主要采用的设备有锐利尖点测试仪、锐利边缘测试仪、指针式推拉力计、手持式扭力计、小球测试仪、小物件测试筒、测试圆棒、盐雾腐蚀试验箱、温度冲击试验箱、针盘式厚度计及其它辅助处理设备。所有仪器由检测机构进行自校或经法定机构检定合格或校准确认后使用，仪器各项参数完全满足检测方法的要求。

本次承担风险监测项目的主检人员均为大学本科以上学历，在相关检测技术岗位工作5年以上，具有丰富的检验检测经验,具备开展该类产品风险监测的软硬件条件。

三、监测检验结果分析

（一）拟采用的数据分析方法

本次风险监测项目检测结果按照采用的检测方法进行评定。同时根据风险监测检测判定结果，从产品类别、销售渠道等角度进行归纳分析，可采用风险矩阵图法、主成分分析法、聚类分析法等，判断风险监测检测结果数据的分布与产品类别、销售渠道的相互关系，进一步评价各监测项目的风险危害程度及影响程度。

儿童安全坐垫产品根据GB/T 22760-2008对风险等级进行划分。在产品风险监测的过程中和监测工作结束后，召开专家组风险研判会议，对这次产品风险监测中所选取的风险监测项目进行评估，并对检测结果进行分析，总结出目前儿童安全坐垫产品存在的风险，得出这次监测的结论。

（二）拟采用的风险分析方法

本次风险监测项目将根据儿童安全坐垫的事迹使用环境进行分类风险评估。

1、风险严重程度分析

根据 GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》的矩阵分析法，对儿童安全坐垫可能对人体造成危害项目的危害程度进行分级。危害程度严重性分类见表1。

表1 消费品伤害的严重性分类

| 等级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 非常严重 | 导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡,身体残疾﹐或引发重大财产损失等 |
| 严重 | 会导致不可逆转的人体伤害(如疤痕等)或造成较大财产损失,这种伤害应在急诊室治疗或住院治疗,或引发的财产损失对家庭生活造成一定较大影响 |
| 一般 | 在门诊对伤害进行处理即可,或引发较小财产损失。该类伤害对人体或家庭后续财务开支造成的影响一般 |
| 微弱 | 可在家里自行对伤害进行处理,不需就医治疗,但对人体造成某种程度的不舒适感,并未造成明显财产损失。该类伤害对人体健康和财产的影响较轻 |

2、伤害发生的可能性分级

风险发生的可能性是指风险源与消费者接触的频率和难易程度，包括多方面因素，参考GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》分级情况如表1所示。

表2风险发生的可能性分级

| 可能性分级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 风险事件发生的可能性极大，在任何情况下都会重复出现 |
| Ⅱ | 经常发生风险事件 |
| Ⅲ | 有一定的风险事件发生可能性，不属于小概率事件 |
| Ⅳ | 有一定的风险事件发生可能性，属于小概率事 |
| Ⅴ | 会发生少数风险事件，但可能性较小 |
| Ⅵ | 会发生少数伤害事件,但可能性极小 |
| Ⅶ | 不会发生,但在极少数特定情况下可能发生 |
| Ⅷ | 在任何情况下都不会发生伤害事件 |

3、风险等级划分

此次儿童安全坐垫产品质量安全风险监测工作将重点关注使用安全性的危害评估。根据相关标准和本方案中所确定的方法对该产品的潜在风险进行监测。通过合理采样、科学试验、分类分析的方式，根据表2确定风险的可能性等级。然后将风险严重程度和发生可能性依据表3，确认该风险的等级。

表3 风险等级

| 伤害发生的可能性 | 伤害发生的严重程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常严重 | 严重 | 一般 | 微弱 |
| Ⅰ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 |
| Ⅱ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅲ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅳ | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 | 可容许风险 |
| Ⅴ | 严重风险 | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 |
| Ⅵ | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅶ | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅷ | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |

（三）产品质量安全风险原因深度分析

1、安全风险产生原因

针对风险监测的项目，分析风险产生的原因：

（1）儿童安全坐垫产品虽然有国家强制标准，但标准发布实施时间较短，部分企业生产、设计未能追踪国标要求。

（2）儿童安全坐垫生产企业除少量头部企业外，主要为小微型企业生产，小微型企业缺乏产品质量的基本保证能力,加上市场竞争激烈，为降低成本，在产品设计和制造上没有充分考虑产品的质量问题。

2、拟采取的工作方案

根据监测结果并进行相应的风险评估后，如果产品存在高风险，应提出是否发出风险预警的建议，并针对高风险因素产生的原因提出消除或减小该风险的保护措施和后处理建议，具体内容如下：

（1）统计产品项目类别、产品的生产企业名称、产地、产品的价格区间。将统计结果绘制成表，并分析各统计结果，找出质量缺陷的儿童安全坐垫主要产地、主要生产企业以及主要消费人群等信息及时通报生产企业所在地的质监、工商等质量监管部门，建议采取产品质量整改、库存产品返工、已售产品召回等措施，减小由于产品质量缺陷可能导致的安全事故；对拒绝接受整改的企业，相关部门应采取强制措施控制这些潜在的危害。针对某些小型生产企业或作坊使用大品牌产品的外观和标识、有明显仿冒痕迹和明显假冒的行为，与各政府相关职能部门联合制定质量整治活动，并积极配合生产企业所在地政府管理部门，严厉打击生产企业违反安全质量法规的假冒伪劣行为，对严重违法企业提出严厉处置措施。

（2）对本次风险监测中存在质量缺陷的生产企业，承检单位应充分发挥技术机构的优势与各生产企业建立质量帮扶通道。在取得企业信任和同意的前提下，参照高危害项目的原因分析内容，帮助企业依次排查产品质量缺陷项目的具体产生原因，积极引导企业建立并完善标准化体系和质量管理体系，并在购置必要的检测设备、建立检测实验室和技术人员培训等方面给予充分帮助和支持。同时，督促其提高原材料质量，加强供应商和生产过程中的质量监控。要求企业做好产品安全质量控制，排查质量安全缺陷，帮助其提升技术条件和风险评估能力，在保证产品安全的同时提高产品使用性能。

（3）加强产品安全要求的宣传引导，指导消费者买到放心如意的产品。社会和媒体、网络等各方的监督始终是保证产品质量的重要环节，将此次风险监测评估成果以报道、专栏等形式指导消费者进行相关产品的甄别、督促消费者遵照产品说明书正确使用，提醒消费者注意防范可能发生的风险和危害。制作儿童安全坐垫购买手册，每年定期通过展板、宣传栏、质量月活动等方式加强对消费者正确选购儿童安全坐垫产品的宣传，引导广大消费者根据自身需求选择合理价位的产品，提升大家维护自身合法权益的意识，促使儿童安全坐垫行业整体质量水平的提高，为消费者创造放心满意的消费环境。

（四）本次风险监测使用的检测仪器设备信息

| 序号 | 仪器设备名称 | 型 号 | 编 号 | 校准有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锐利边缘测试仪 | TTE-001 | DZ112-1 | 2026/5/16 |
|  | 指针式推拉力计 | NK-300 | DZ112-2 | 2025/11/22 |
|  | 手持式扭力计 | 9.0BTG | DZ112-3 | 2025/11/13 |
|  | 锐利尖点测试仪 | TTE-002 | DZ112-4 | 2026/1/15 |
|  | 小球测试仪 | TTE-008 | DZ112-5 | 2026/1/20 |
|  | 小物件测试筒 | / | DZ112-6 | 2026/1/17 |
|  | 测试圆棒 | φ5mm、φ6mm、φ10mm、φ12mm | DZ112-7 | 2026/1/20 |
|  | 针盘式厚度计 | （0-1）mm | DZ112-11 | 2026/1/9 |
|  | 温度冲击试验箱 | TC806A | QP033 | 2026/1/6 |
|  | 盐雾腐蚀试验箱 | KLSP-1000A | WJ329 | 2028/1/29 |

注：本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。

（五）进度要求

| 抽样时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| --- | --- |
| 检验时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| 任务上报时间 | 2025年XX月XX日前 |