# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：石钱302平台石钱302H井等5口井钻井工程

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部

编制日期：               2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 石钱302平台石钱302H井等5口井钻井工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王建伟 |  | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县境内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 石钱302H ：东经：90度06分20.060秒，北纬：44度47分13.340秒 石钱302-1H：东经：90度06分8.110秒，北纬：44度47分13.520秒 石钱302-2H ：东经：90度06分8.670秒，北纬：44度47分14.020秒 石钱302-3H：东经：90度06分7.920秒，北纬：44度47分12.550秒 石钱302-3H：东经：90度06分8.070秒，北纬：44度47分12.070秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） |  | 用地面积（m2） | 33452（临时占地） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 无 |  | 项目审批（核准/备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） |  | 5686 |  | 环保投资（万元） | 151 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.66% |  | 施工工期 | 单井钻井期70天 单井试油期180天 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021～2025年）》已于2022年8月28日在新疆维吾尔自治区人民政府发布，并通过了中华人民共和国自然资源部的审查，审批文号为自然资函〔2022〕1092号。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021～2025年）环境影响报告书》于2022年8月11日由中华人民共和国生态环境部通过审查，备案文号为环审〔2022〕124号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析 - 中华人民共和国自然资源部以自然资函[2022]1092号文出具了《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的批复，2022年9月28日，新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》。矿产资源勘查开发利用现状：截至2020年底，新疆共有探矿权2276个，采矿权2966个。勘查开发矿种以石油、天然气、煤、铁、锰、铜镍、铅锌、金、花岗岩（饰面用）、水泥用灰岩、建筑用砂等为主。2020年开采矿石总量6.8亿吨，采矿业及下游产业工业总产值5971亿元，约占全疆生产总值的43%。全区形成了准噶尔—塔里木—吐哈石油天然气、准东—吐哈—伊犁—库拜煤炭、新源—和静铁矿、阿克陶锰矿、哈密—富蕴—哈巴河铜镍矿、乌恰铅锌矿、伊宁—塔城—哈密金矿、罗布泊钾盐等一批矿业核心区，培育了一批具有较强经济实力和市场竞争力的矿业集团。 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县境内，石钱302平台井区涉及的矿权登记名称为“新疆准噶尔盆地东部大井凹陷油气勘查”，许可证号“T1000002022081018001155”，有效期限：2022年2月17日至2027年2月16日，区块范围：东经89°25′05.530″~90°10′03.720″，北纬44°35′00.830″~44°50′20.160″，属于自治区鼓励勘探开发的矿种和区块。因此，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的要求。 2、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》相符性分析 - 环准噶尔能源资源勘查开发区。行政区主要包括阿勒泰地区南部、昌吉州、塔城地区东部山前及沙漠腹地。区内重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气勘查，提供3－5个油气远景区，圈定8－10个油气区块；加快玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘等大型油气田建设，促进增储上产，支撑克拉玛依、吉木萨尔油气能源资源基地建设。开展准噶尔南缘页岩气、油砂、油页岩等非常规能源勘查，加强非常规能源开发利用，提供勘查开发基地3－4处。有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，形成煤层气勘查开发基地3－5处。 - 重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、锂、铍、金等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县境内，属于环准格尔能源资源勘查开发区。石油、天然气属于自治区重点勘查开采矿种。因此，本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》内容相符。 |  |  |  |
|  | 其他相符性分析 |  | 1、产业政策符合性分析 石油天然气勘探是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，本项目为油气资源勘探项目，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”第七项“石油、天然气”第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家产业政策。 2、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）相符性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目属于重点管控单元-大井露天矿区（东），不在划定的生态保护红线范围内，环境管控单元编码为ZH65232520015，具体划分见附图1。 表1-1与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单”符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 大井露天矿区（东）ZH65232520015; 空间布局约束; 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。 2、禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿; 不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及表2-3 A6.1中的相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2） 2、所有矿山企业均应对照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）中各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 3、煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。 4、建立矿山生产全过程能耗核算体系，通过采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少“三废”排放。 5、采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染。; 钻试周期短且无运营期，不提出总量控制指标；钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，井场重点区域均采取了符合规范的防渗措施，不会对土壤和地下水环境产生不利影响；不涉及表2-3 A6.2中的相关要求。井场设钻井液不落地设备，钻井一开采用水基钻井液，二开采用油基钻井液；分离出的液相回用于钻井，水基岩屑实现无害化处置，油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆委托有资质的单位进行处置。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。; 项目在实施过程中的环境管理执行中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司已建立的健康、安全与环境管理体系(HSE管理体系），钻试期均纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》，符合表2-3 A6.3中的相关要求。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。 2、采煤用水定额不高于0.2立方米/吨，选煤用水定额不高于0.1立方米/吨。 3、矿井水综合利用率应达到100%。 4、优化采煤、洗选技术和工艺，加强综合利用，减少煤矸石、煤泥等固体废弃物的排放。; 新鲜水用量少且就近拉运，不开采地下水；不涉及表2-3A6.4中的相关要求。; 符合. 3、与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 表1-2 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的相符性分析 序号; 《技术政策》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 分析结论. 1; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用; 井场设钻井液不落地设备，钻井一开采用水基钻井液，二开采用油基钻井液；分离出的液相回用于钻井，水基岩屑实现无害化处置，油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆委托有资质的单位进行处置；钻井过程无废水产生；试油废水由专用罐车拉运至吉祥联合站采出水处理系统进行处理。; 符合. 2; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排; 井场设钻井液不落地设备，分离出的液相回用于钻井；钻井过程无废水产生，试油过程产生的试油废水由专用罐收集，拉运至吉祥联合站采出水处理系统进行处理，不外排; 符合. 3; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施; 本项目在压裂过程中不使用酸化压裂液，压裂结束后压裂返排液与其他采出物一同进入地面方罐，由专用罐车拉运至吉祥联合站处理; 符合. 4; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施; 钻井液不落地设备分理出的水基钻井液进岩屑专用方罐，水基岩屑实现无害化处置，油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆委托有资质的单位进行处置，满足相关要求后进行综合利用；废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位处置。; 符合. 5; 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故; 本项目归属中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部管辖，项目实施后需纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》; 符合. 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 表1-3 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 序号; 《规划》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 分析结论. 1; 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。; 陆地石油勘探项目不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合昌吉回族自治州生态环境准入清单的要求。; 符合. 2; 强化车油路联合管控。加强车辆环保管理，推进油品配套升级。加大油品销售的监管力度，加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为，对于限期不达标的成品油加油站，依法整治或关停; 施工过程中堆放的土方压实并采用苫布遮盖，加强车辆环保管理，使用合规油品，按照限速行驶，不在大风天施工，减少扬尘的产生。; 符合. 3; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施; 钻井液不落地设备分理出的水基钻井液进岩屑专用方罐，方罐底部采用HDPE防渗膜进行防渗，其防渗系数不低于1×10-7cm/s。; 符合. 4; 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单; 施工期间应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的相关要求进行环境管理，落实污染环境防治责任制度、危险废物识别标志制度、危险废物管理计划制度、危险废物管理台账及申报制度以及危险废物转移联单制度。; 符合. 5; 加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 环境风险防范执行《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》，并定期进行应急演练工作。; 符合. 5、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 表1-4 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的相符性分析 序号; 《规划》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 分析结论. 1; 将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单"成果在政策制定、环境准入、执法监管等方面的应用; 本项目不涉及生态保护红线，不会突破区域环境质量底线，不会突破区域资源利用上线。; 符合. 2; 强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污"三条红线"，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理; 井场设钻井液不落地设备，分离出的液相全部回用于钻井，不外排。; 符合. 3; 推进地表水与地下水协同防治。统筹区域地表水、地下水生态环境监管; 钻井过程无废水产生，试油过程产生的试油废水由专用罐收集，拉运至吉祥联合站进行处理，不外排；钻井过程中使用水泥固井，一开下表层套管，二开下入技术套管和油层套管，有效的将含水层与井筒分隔开保护地下水不受污染。; 符合. 4; 以北部沙漠防风固沙生态维护区、中部平原农田防护人居环境维护区和南部山地水源涵养生态维护区3个水土保持分区为基础，划分重点预防范围和重点治理范围; 奇台县不属于水土流失重点治理区，已提出了相应的水土保持措施，可将项目引起的水土流失的程度降低到最小限度。; 符合. 5; 加强生态环境应急管理。实施企业环境应急预案电子化备案，完成昌吉市政府突发环境事件应急预案修编。; 本项目归属中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部管辖，项目实施后需纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》; 符合. 6、与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的相符性分析 表1-5 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的相符性分析 序号; 《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 分析结论. 1; 禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发; 项目区无上述环境敏感区; 符合. 2; 煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，钻井及试油工程结束后环境影响即消失，无运营期，施工期的环境管理主要依托油田公司的HSE管理体系; 符合. 3; 开发单位应当对污染物排放及对周围环境的影响进行环境监测，接受环境保护主管部门的指导，并向社会公布监测情况; 本项目主要为施工期，施工期产生的污染物随施工期的结束而消失，不会对周围环境产生明显影响，无运营期，无需进行环境监测; 符合. 4; 石油、天然气开发单位钻井和井下作业应当使用无毒、低毒钻井液，对已使用的有毒钻井液应当回收利用并做无害化处置，防止污染环境。对钻井作业产生的污水应当进行回收，经处理达标方可回注，未经处理达标的污水不得回注或者外排。对钻井作业产生的污油、废矿物油应当回收处理; 本项目一开均采用水基钻井液，二、三开采用油基钻井液，钻井液经不落地系统分离后回用；钻井过程无废水产生，试油过程产生的试油废水由专用罐车拉运至吉祥联合站采出水处理系统进行处理，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关标准后，全部用于回注油藏; 符合. 5; 石油、天然气开发单位应当采取保护性措施，防止油井套管破损、气井泄漏，污染地下水; 本项目钻井过程中使用水泥固井，一开下表层套管，二开下入技术套管，三开下油层套管，有效的将含水层与井筒分隔开; 符合. 6; 煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放; 本项目试油期产生的伴生气的量很少，不具备回收利用条件，经排气管线排至点火装置点燃，充分燃烧后排放; 符合. 7; 煤炭、石油、天然气开发单位应当加强危险废物的管理。危险废物的收集、贮存、运输、处置，必须符合国家和自治区有关规定：不具备处置、利用条件的，应当送交有资质的单位处置; 油基钻井岩屑和施工结束后产生的废防渗膜均交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置; 符合. 8; 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。发生突发环境事件的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，防止环境污染事故发生; 本项目归属中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部管辖，项目实施后需纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》; 符合. 7、与《进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》相符性分析 表1-6 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的相符性分析 序号; 《通知》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 分析结论. 1; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表; 项目属于未确定产能的新区块，应当编制环境影响报告表; 符合. 2; 项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性; 本项目为油气资源勘查项目，在报告中对项目建设带来的环境影响提出了对应的防治措施，对生态环境保护和环境风险提出了有效的防范措施。对依托工程的依托可行性进行了分析; 符合. 3; 油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施; 本项目实施过程中，将根据中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响; 符合. 4; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评; 本项目为勘探井建设项目，位于未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，应当编制环境影响报告表; 符合. 5; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率; 井场设置不落地设备，用于分离钻井液和钻井岩屑；钻井岩屑采用不落地系统进行处理，处理后进岩屑专用方罐，水基钻井岩屑由岩屑处置单位拉运进行处理；油基钻井岩屑交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运及无害化处置。岩屑未能及时拉运时，连同方罐一同在岩屑临时堆放场贮存，岩屑堆放场地四周设围堰，围堰及岩屑堆放场地底部均铺设HDPE防渗膜。; 符合. |

二、建设内容

| 地理位置 | 石钱302平台井区行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县，位于石钱3井西北方向505m。本项目新钻井5口，井别为评价井，井型为水平井，井号分别为石钱302H井、石钱302-1H井、石钱302-2H井、石钱302-3H井、石钱302-4H井，总钻井进尺25000m。完钻后进行试油，获取有关技术参数。石钱302平台井位坐标见表2-1，项目区地理位置图见附图2，项目区周边卫星图见附图3。 表2-1 拟部署井位井口坐标一览表 井号; 经纬度坐标; 大地坐标（北京54）. 东经; 北纬; X坐标（m）; Y坐标(m). 石钱302H井; 90°06′20.06″; 44°47′13.34″; 4965443.35; 16270934.94. 石钱302-1H井; 90°06′08.11″; 44°47′13.52″; 4965458.35; 16270672.62. 石钱302-2H井; 90°06′08.67″; 44°47′14.02″; 4965473.35; 16270685.87. 石钱302-3H井; 90°06′07.92″; 44°47′12.55″; 4965428.35; 16270667.32. 石钱302-4H井; 90°06′08.07″; 44°47′12.07″; 4965413.35; 16270669.97. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设内容及规模 本工程建设内容为新钻5口井，完井后进行试油，获取有关技术参数。本项目组成包括主体工程（钻前工程、钻井工程、试油工程等）、辅助、公用工程（生活营地、供电、供水等）、环保工程（钻井废弃物不落地处理系统等），以及仓储工程（泥浆储备罐等）等工程组成情况详见表2-2。 表2-2 工程组成一览表 名称; 建设内容; 建设规模及建设内容. 主体工程; 钻前工程; 钻井前准备工作，包括进场道路建设、井场平整、设备基础修建等. 钻井工程; 新钻评价井5口，井型为水平井，总进尺25000m。单井钻井期70d，临时占地面积33452m2. 试油工程; 对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、诱喷、求产等工序，并配套洗井液注入泵等试油设备。单井试油期180天. 辅助工程; 井口基础; 加固井口，方便其他配套设施安装. 生活营地; 设1个生活营地，规格为50×60m2，临时占地为3000m2. 储运工程; 泥浆储备罐区; 位于泥浆循环系统区域，用于储备压井泥浆。罐区周边设置围堰. 钻井、固井材料储存区; 井场内设置1处材料堆存区，堆场采用彩钢板顶棚防雨防风，地面防渗处理. 危废临时贮存间; 本项目涉及油基泥浆（危废编号为HW08，废物代码为071-001-08），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等的相关要求设置的1座危险废物临时贮存间，位于不落地系统旁，采用防渗处理，防渗性能按重点防渗区执行，应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料(渗透系数≤10-10cm/s). 原油临时储罐; 井场内设置1个60m3原油临时储罐，设置围堰；不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 道路; 从S327道路修建简易道路可到达井场，临时道路400m，宽度6m，道路占地面积2400m2. 公用工程; 供配电; 钻机、办公等通过柴油机、发电机供电. 供水; 项目用水就近拉运至井场. 环保工程; 废气; 柴油发电 机废气; 废气产生量较少，属无组织排放. 施工扬尘; 产生量较少，属无组织排放，采取场区洒水抑尘措施. 废水; 生活污水; 井场设1个环保厕所，生活污水排入环保厕所，环保厕所下铺防渗膜，防渗材料为HDPE防渗膜，厚度2mm，渗透系数≤10-7cm/s，定期拉运至奇台县生活污水处理厂进行处理，确保生活污水不外排. 井下作业废水; 项目井下作业废水采取带罐作业，井下作业废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉祥联合处理站处理. 噪声; 施工设备、钻井机械噪声; 减振、隔声降噪措施. 试油期机械噪声; 选用低噪声设备，安装基础减振垫. 固废; 落地油; 本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收. 废弃防渗膜; 集中收集后委托有危废处置资质的单位处置. 机械设备废油; 由钻井公司委托有资质单位处置. 油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆; 油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆委托有资质的单位进行处置. 生态恢复; 施工结束后井场周边平整场地，自然恢复. 依托工程; 吉祥联合站; 吐哈油田分公司在准东流转区块内所产油、气、水统一进入新疆油田公司处理系统，本项目试油期带罐作业，井下作业废水收集后拉运至吉祥联合站处理后用于油田注水。试油期原油入罐，拉运至吉祥联合站进行处理。吉祥联合站原油处理、伴生气处理、废水处理及注水规模分别为45×104t/a、2.5×104m3/d、1800m3/d和2592m3/d。目前实际处理原油量43.8×104t/a，废水处理量1500m3/d。本项目产生井下作业废水量共计27.13m3，故依托可行. 奇台县城污水处理厂; 奇台县城污水处理厂位于奇台县西北13.8km，污水处理厂建设规模为2.5万m3/d，奇台县城污水处理厂处理采用格栅+氧化沟+MBR膜池工艺，污泥采用叠螺式脱水+低温干化，消毒采用臭氧消毒，污水处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，通过管道排入北部沙漠用于生态林建设。污水处理厂目前实际处理规模为20000m3/d，剩余处理量较大。本项目施工期生活污水产生量为672m3，施工期生活污水定期由吸污车拉运至奇台县城污水处理厂进行进一步处理，依托可行。. 2、钻前工程 钻前工程包括井场平整，设备基础、井场道路等的建设，生活营地搭建等。主要工程量详见表2-3。 表2-3本项目钻前工程主要工程量一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 井场面积; m2; 28052; 5口评价井布置在一个钻井平台. 2; 钻井平台; 套; 5; 各1套. 4; 生活营地; m2; 3000; 钻井平台设生活营地1座，临时占地为3000 m2（50m×60m）. 5; 进场道路; m; 600; 临时道路400m，宽度6m，道路占地面积2400m2. 3、钻井工程 ## 本项目新钻井5口，井别为评价井，井型为水平井，井号分别为石钱302H井、石钱302-1H井、石钱302-2H井、石钱302-3H井、石钱302-4H井，总钻井进尺25000m。钻井采用ZJ-70钻机。 ## 3.1 井身结构 3.3.1井身结构示意图 本项目井身结构图见下图2-1。 图2-1 水平井井身结构示意图 3.3.2井身结构设计数据表 表2-4本项目井身结构数据表 开钻 次序; 井段 (m); 钻头尺寸 (mm); 套管尺寸 (mm); 套管下入层位; 套管下入深度(m); 环空水泥 返深(m). 一开; 0-800; Φ311; Φ244.5; K; 800; 0. 二开; 水平井800-5000; Φ216; Φ139.7; C2sh; 5000; 抗盐低密2000. 抗盐增韧3700. 3.3.3井身结构说明 表2-5本项目井身结构说明表 开钻次序; 套管尺寸mm; 设 计 说 明. 一 开; Φ244.5; 用Φ311mm钻头一开，钻至井深800m左右，下入Φ244.5mm表层套管，水泥返至地面。. 二 开; Φ139.7; 水平井：用Ф216mm钻头二开，按设计轨迹钻进井深5000m完钻，下入Φ139.7mm油层套管。采用抗盐增韧+抗盐低密水泥浆体系固井。抗盐增韧水泥上返至3700m，封固段长1300m；抗盐低密水泥上返至2000m，封固段长1700m。. 说明： 1. 要确保井身质量、固井质量和井下安全。 2. 水平井直井段钻进中应调整好钻井参数和钻具组合，加强测斜，严格控制井斜和方位的变化，以利于斜井段的顺利施工。 3. 水泥返深必须按设计执行，经声幅、变密度测井，固井质量合格。 4. 钻进过程中，应调整好钻井液密度，作好井控工作，防止井喷事故的发生。. ## 3.2钻井液 本项目一开采用水基非磺化钻井液，二开采用油基钻井液。钻井液设计见下表2-6。 表2-6 本项目钻井液设计表 开钻 次序; 井段 m; 常规性能（控制指标）; 推荐性能（参考指标）. 密度 g/cm3; API mL; 泥饼 mm; 坂含 g/L; 固相 %; 含砂 %; HTHP mL; 泥饼粘 滞系数; 粘度 s; 塑粘 mPa.s; 动切 Pa; 初切 Pa; 终切 Pa; pH. 一开; 0-800; 1.10-1.15; 10; 0.5; 35-45; 20; 0.5; 40-70; 10-30; 3-12; 1-5; 2-7; 8-11. 坂土+CMC 钻井液; 10-15%坂土+0.2-0.3%Na2CO3+0.2-0.3%CMC+重晶石. 开钻 次序; 井段 m; 常规性能（控制指标）; 推荐性能（参考指标）. 密度 g/cm3; FLHTHP ml; 泥饼 mm; 油水比 %; 固相 %; 含砂 %; ES V; 泥饼粘 滞系数; 漏斗粘度 s; 塑性粘度 mPa.s; 动切 Pa; 初切 Pa; 终切 Pa; 碱度. 二开; 800- 2800; 1.15- 1.20; 3.0; 2.0; ≥80:20; 25; ≤0.3; ≥500; 45-100; 20-60; 4-20; 1.5-7; 3-15; 2-5. 白/柴油基 钻井完井液; - 80:20（白/柴油:30%CaCl2水溶液）+2%~2.5%主乳化剂+2%~3%辅乳化剂+1%润湿剂+2.5%~3.0%有机土+2.5%降滤失剂+5%超细钙1.5%CaO +1%纳米封堵剂+3%氧化沥青+重晶石. 开钻 次序; 井段 m; 常规性能（控制指标）; 推荐性能（参考指标）. 密度 g/cm3; FLHTHP ml; 泥饼 mm; 油水比 %; 固相 %; 含砂 %; ES V; 泥饼粘 滞系数; 漏斗粘度 s; 塑性粘度 mPa.s; 动切 Pa; 初切 Pa; 终切 Pa; 碱度. 二开; 2800- 5000; 1.20- 1.25; 3.0; 2.0; ≥80:20; 25; ≤0.3; ≥500; 45-90; 20-60; 5-20; 1.5-7; 3-15; 2-5. 白/柴油基 钻井完井液; - 80:20（白/柴油:30%CaCl2水溶液）+2%~2.5%主乳化剂+2%~3%辅乳化剂+1%润湿剂+2.5%~3.0%有机土+2.5%降滤失剂+5%超细钙1.5%CaO +1%纳米封堵剂+3%氧化沥青+重晶石. 备注：1、钻进过程中根据实际情况，如确需提高钻井液密度，须及时向建设单位请示，以防井涌、井喷、井漏等事故的发生。 - 钻井液常规性能控制指标作为考核指标，推荐性能作为参考指标，对于井深大于4000米或井温达到80℃以上时须考核高温高压滤失量。 3.3钻井主要设备 本项目钻井主要设备见表2-7。 表2-7 单井钻井主要设备配置 序号; 名称; 型号; 载荷; 功率KW; 单位; 数量. 1; 钻机; ZJ-70; /; /; 部; 1. 2; 井架; JJ450; 4500KN; /; 部; 1. 3; 天车; TC-450; 4500KN; /; 个; 1. 4; 游动滑车; YC-450; 4500KN; /; 个; 1. 5; 大钩; DG-450; 4500KN; /; 个; 1. 6; 水龙头; SL-450; 4500KN; /; 个; 1. 7; 转盘; ZP-375; 200T; /; 个; 1. 8; 绞车; JC-200; /; /; 个; 1. 9; 泥浆泵; F-1600; /; 1600; 台; 3. 10; 柴油机; G12V190PJL-3; /; 810; 台; 4. 11; 四级固控装置; 振动筛×3; ZX-60×300; /; /; 组; 1. 除砂器; NCS250×2; /; /; 台; 1. 除泥器; ZQJ125×8-1.3×0.6; /; /; 台; 1. 离心机; LW450-842N; /; /; 台; 1. 除气器; HZQ1/4; /; /; 台; 1. 12; 柴油发电机; #1; Vovol; /; 400; 台; 1. #2; Vovol; /; 400; 台; 1. 13; 净化罐; 40m3; /; /; 个; 4. 14; 套装水罐; 60m3; /; /; 个; 1. 15; 油水罐; 40m3; /; /; 个; 3. 16; 钻井液不落地设备; /; /; /; 套; 1. 17; 柴油罐; 20m3; /; /; 个; 1. - 4、试油工程 - 本工程对完钻后的5口新井进行试油，试油主要包括测井、油气测试、完井等工序组成，试油期单井主要设备见表2-8。 - 表2-8 试油期主要设备 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; - 数量; - 备注. 1; 试油作业机; 110t; 部; 1; /. 2; 试油井架; /; 部; 1; /. 3; 液压钳; 600型或300型; 台; 1; 足够长的配套管线. 4; 方罐; 21m3; 个; 4; /. 5; 吊卡; Φ73.0mm/Φ88.9mm; 只; 2/2; 50t. 6; 吊环; SH-80; 副; 1; /. 7; 通管规; Φ730mm/580mm; 个; 各2; /. 8; 提升短节; Φ88.9mm; 套; 1; /. 9; 调整短节; Φ73.0mm; m; 1; (0.3m、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m). 10; 值班房; /; 套; 1; /. 11; 发电房; /; 套; 1; /. 12; 柴油发电机; /; 台; 2; /. 13; 泵车; 700型; 台; 1; /. 14; 储油罐; 60m3; 罐; 1; /. 5、项目占地 本项目总占地面积33452m2，均为临时占地，占地类型均为裸土地。项目占地面积情况见表2-9。 - 表2-9 项目占地情况一览表 序号; 分区; 占地面积（m2）; 占地类型; 备注. 1; 钻井平台占地; 28052; 裸地; /. 2; 施工生活营地; 3000; 50m×60m. 3; 道路区; 2400; 道路长度400m，宽度6m. 4; 合计; 33452; /; /. 6、公用工程 6.1 给水 本项目在钻井过程中用水主要为钻井液配比用水。根据建设单位提供的资料，钻井期单井泥浆配比用水1000m3/井，本项目5口井，生产用水5000m3。试油期，设2人巡井，不在井场食宿。 钻井期钻井人数30人，单井钻井天数70天，本项目设置5口评价井，按每人每天用水80L计算，钻井期生活用水840m3。本项目用水由罐车就近拉运至井场；因本项目钻井期用水量较小，供水可满足其需求量。 6.2 排水 ## 本项目在钻井过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，无钻井废水产生。本项目废水主要为试油期井下作业废水。 ## 试油期间井下作业废水为洗井废水，井下作业废水入罐收集后拉运至吉祥联合站处理。 ### 6.3供暖 本项目钻井期不在冬季，无需供暖。 6.4供电 钻井作业过程中需要使用柴油机和柴油发电机，要消耗一定量的柴油(均为符合国家标准的合格柴油)。 每井钻井队配备钻井柴油机3台(2用1备)，柴油发电机2台(1用1备)；电力供应有充分保障。 ## 7、依托工程 ## 7.1吉祥联合站 （1）吉祥联合站环保手续 新疆油田公司于2014年1月29日取得《吉7井区吉006井断块梧桐沟组油藏建设工程环境影响报告书》批复(新环函[2014]134号)，该环评审批在吉7井区建设1座拉油注水站。2014年7月23日，新疆油田公司取得《昌吉油田吉7井区梧桐沟组中深层稠油油藏常规水驱开发建设项目环境影响报告书》批复(新环函[2014]918号)，该环评审批对吉7集中拉油注水站进行扩建。2018年8月19日吉7集中拉油站通过自主验收，该站污水处理规模为1800m3/d。 2018年12月24日，昌吉州生态环境局出具环评批复(昌州环评[2018]76号)，将吉7井区集中拉油注水站改扩建为原油处理联合站，并更名为吉祥联合站。2019年11月14日通过自主验收。 （2）吉祥联合站概况 本项目井下作业废水依托吉祥联合站污水处理系统。 吉祥联合站主要处理工艺有原油处理、伴生气处理、废水处理及注水，各系统处理规模分别为45×104t/a、2.5×104m3/d、1800m3/d和2592m3/d。原油处理工艺：油区来液首先进入气液两相分离器，分离出的伴生气经除油、过滤、加热后作为站内燃料气气源为相变加热炉供气；分离出的含水原油进入相变炉的油-汽换热器与蒸汽换热，出口油温升至70℃。换热后的原油进入沉降罐内，沉降12h后，底水自压进入储水罐，一部分经掺水泵回掺至采油井口，另一部分去污水处理系统。沉降脱水后的低含水原油自压进入站内拉油罐，最终通过装车泵装车输送至北三台油库。 伴生气处理工艺：集中拉油注水站生产分离来气进入到精细分离器，分离出因集输温降析出的液烃和杂质，然后去电加热器，加热到40℃左右，保证去相变加热炉及采暖炉作为燃料气使用时无游离水和液烃析出。精细分离器分离出的液烃进入到集中拉油注水站排污系统。 废水处理工艺：污水进入调储罐，串联运行，实现对污水处理系统来水的水质水量调节和初步除油功能，经重力沉降除油物理过程，调储罐出水含油≤150mg/L、悬浮物≤150mg/L，经污水反应提升泵提升进入聚结除油装置(包括2座卧式微涡旋絮凝反应沉降罐及配套管汇)，同时投加药剂，在装置进水管线上加入净水剂、在装置内加入助凝剂，在污水反应提升泵进口加助沉剂。随后处理污水进入多介质过滤器、纤维束过滤器，最终到达净化水罐，由喂水泵打入注水系统。污水处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中标准限值要求后回注。 图2-2 吉祥联合站工艺流程图 （3）依托可行性 根据《新疆准葛尔盆地准东地区油气勘查区块内部流转协议》，吐哈油田分公司在准东流转区块内所产油、气、水统一进入新疆油田公司处理系统，处理费用由吐哈油田分公司承担。吉祥联合站目前实际处理原油量43.8×104t/a，废水处理量1500m3/d，本项目产生井下作业废水量共计901.70m3，剩余处理能力可以满足本工程需求。本项目井下作业废液采用专用废液收集罐收集后运至吉祥联合站处理。 7.2奇台县城污水处理厂 奇台县城污水处理厂位于奇台县西北13.8km，污水处理厂建设规模为2.5万m3/d，于2009年2月20日取得新疆维吾尔自治区环保局批复（新环监函〔2009〕58号），2010年10月开工建设，2013年9月22日自治区环保厅以新环监函〔2013〕866号文批复同意项目投入试运行。2014 年12月4日昌吉回族自治州环境保护局以昌州环函〔2014〕299号文批复通过项目竣工环境保护验收。2016年10月，取得原昌吉州环境保护局以昌州环评[2016]61号文的批复，2016年8月开始提标改造，2016年12月，投入生产。2018年4月，完成自主竣工环境保护验收。 奇台县城污水处理厂处理采用格栅+氧化沟+MBR膜池工艺，污泥采用叠螺式脱水+低温干化，消毒采用臭氧消毒，污水处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，通过管道排入北部沙漠用于生态林建设。污水处理厂目前实际处理规模为20000m3/d，剩余处理量较大。本项目施工期生活污水产生量为672m3，定期由吸污车拉运至奇台县城污水处理厂进行进一步处理，依托可行。 |
| 总平面及现场布置 | 1、钻井期井场平面布置 钻井期井场布置依据《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)相关要求，设有值班房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、不落地系统等，井场平面布置如图2-3所示。 图2-3钻井井场平面布置示意图 2、试油期井场平面布置 试油期井场布置井口方罐、发电机房、值班房、井口放喷罐、消防沙箱等设施并设置紧急集合点，平面布置见图2-4。 图2-4油气测试井场平面布置图示意图 |
| 施工方案 | 本次勘探目的是探明区域含油气性质和储层分布，扩大勘探成果，施工时序依次为钻井、试油、完井三部分。 - 1、钻井工艺流程 钻井工艺流程及产污位置见图2-5。 图2-5 钻井工艺流程及产污节点图 钻井工程包括：钻前作业、设备进场，钻井施工、试油作业、地貌恢复。 1.1钻前作业 （1）钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。 （2）在钻机安装的过程中，注意保护井口设备。 （3）要求天车、转盘、井口三点成一条铅垂线，误差小于10mm；确保在施工过程中不偏磨井口套管及井控设备。 （4）设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。 （5）地面高压管线用清水按标准试压。 （6）钻具在入井前必须用通径规通径。 （7）对所有的下井钻具进行外观检查和超声波探伤，准确丈量钻具，钻具记录上注明内外径、扣型，特殊工具要画草图。 （8）修建进场道路。 1.2钻井施工 钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。钻井施工作业流程及排污节点见图2-6。 图2-6 钻井施工作业流程及产污节点图 钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，岩屑排至岩屑储罐暂存。 钻井泥浆不落地装置示意图见图2-7。 钻井过程中使用水基钻井液和油基钻井液，钻井泥浆及岩屑使用井场不落地系统进行处理。工艺流程如下： （1）钻井井口产生的钻井泥浆、岩屑混合物经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级实现初步分离，分离出的液相进入废水收集罐，用于钻井液配制，分离出的混合物进入收集箱待进一步处理。 （2）收集箱中的混合物经不落地系统进一步固液分离，进入岩屑储罐暂存，钻井一开采用水基钻井液，二开采用油基钻井液；分离出的液相回用于钻井，水基岩屑实现无害化处置，油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆委托有资质的单位进行处置。 （3）钻井结束后剩余钻井泥浆由钻井队回收，送至下个井场循环利用，不外排；防渗膜由钻井队回收利用。 图2-7 钻井泥浆不落地装置示意图 1.3固井作业 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。 固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入到井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。 - 另外，现场施工前根据实际情况要作水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻进中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。 2、试油作业 试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。试油作业流程见图2-8。 图2-8 试油作业流程及产污节点图 3、钻后工程 - 测试完井后。要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，钻井过程中产生的各类废物进行清理，并进行产能建设项目的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固，预计2天。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、新疆维吾尔自治区主体功能区规划 本项目所在奇台县位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域（天山北坡地区），该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。 2、生态功能区划 根据《新疆生态功能区划简表》，项目所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见3-1，生态功能区划图详见附图4。 表3-1 生态功能区划简表 生态功能分区单元; 隶属 行政区; 主要生态 服务功能; 主要生态 环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要保护措施; 适宜发展方向. 生态区; 生态 亚区; 生态 功能区. Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区; Ⅱ4准噶尔盆地东部灌木荒漠野生动物保护生态亚区; 24.将军戈壁硅化木及卡拉麦里有蹄类动物保护生态功能区; 富蕴县、青河县、吉木萨尔县、奇台县、木垒县; ①生物多样性和景观多样性维护；②煤炭资源; 硅化木风化与偷盗破坏、野生动物生境破碎化、风蚀危害、煤炭自燃及开发造成生态破坏与环境污染; ①生物多样性及其生境高度敏感； ②土壤侵蚀极度敏感； ③土地沙漠化高度敏感； ④土壤盐渍化高度敏感; ①保护硅化木林；②保护野生动物；③保护魔鬼城自然景观；④保护煤炭资源；⑤保护砾幕; ①减少人类干扰；②加强保护区管理；③加强煤炭灭火与规范开采; 加强保护区管理，促进自然遗产与生物多样性的保护. 3、生态环境现状 3.1生态系统及其服务功能调查与评价 （1）生态系统类型 项目区所处区域属于荒漠生态系统，主要由荒漠灌木、半灌木、小灌木、荒漠草本植物，荒漠野生动物及其栖息地，戈壁砾幕层、裸土地、地表冲沟构成。 该区域干旱、缺乏水分，地表呈现大片由砾幕层覆盖的裸土地被少量地表冲沟分隔，植被稀疏且种类单调集中分布在冲沟沿线，生物量较小，地上分布大量有蹄类野生动物，地下层栖息有少量穴居荒漠野生动物，生物多样性相对单一，生产力不高，生态系统内物质循环和能量流动过程较慢。 （2）生态系统服务功能重要性 由于项目区所处荒漠生态系统，结合所在地生态功能区划，其主要服务功能重要性包括防风固沙、水土保持及生物多样性保护。 ①防风固沙重要性 项目区荒漠生态系统中，由于荒漠植被多沿地表冲沟分布，因此冲沟沿线防风固沙能力相对较强；戈壁砾幕层也相对稳定，其以古老火成岩为基底，经历强烈的剥蚀作用，砾石表面具黑褐色的荒漠漆皮，在未经人为破坏的情况下也具有一定防风固沙能力；遭受破坏的植被分布区及砾幕层，逐渐演化为小面积沙漠或裸土地，几乎无防风固沙功能。 ②水土保持重要性 项目区荒漠生态系统的水土保持能力普遍较低，主要是由于区域风力侵蚀力较强。 ③生物多样性保护重要性 项目区荒漠生态系统，由于荒漠植被多沿地表冲沟分布，野生动物多以此为休憩区、引水区与取食区，取食和迁徙过程中已在此留下粪便，粪便中有机质进入土壤有利于植被生长，在局地形成生物化学循环，因此冲沟沿线区域生物多样性保护能力较强，戈壁砾幕区几乎无植被覆盖，仅可见动物迁徙，难以提供栖息环境，生物多样性保护能力较弱。 （3）生态系统服务功能敏感性 由于项目区所处荒漠生态系统，结合所在地生态功能区划，其主要服务功能敏感性包括土地沙化及气候变化。 ①土地沙化敏感性 项目区荒漠生态系统中，遭受破坏的植被分布区及砾幕层土地沙化敏感性强，土壤质地多为沙质，极易受到风蚀影响；戈壁砾幕层也相对稳定，土地沙化敏感性相对略低，主要是由于区域土壤质地多为基岩，受风蚀的影响较小；由于荒漠植被多沿地表冲沟分布，因此冲沟沿线土地沙化敏感性较低。 ②气候变化敏感性 项目区荒漠生态系统中植被覆盖与生长季、夏季气温变化呈显著负相关，与生长季、夏季降水变化相关性不强，与生长季、夏季潜在蒸散情况变化呈显著负相关，与生长季、夏季湿润指数变化相关性不强。表明项目区荒漠生态系统的植被覆盖受到水热条件共同调节，尤其是受到水分条件的控制。同时，气温升高、蒸散作用增强可能使得水分亏缺更为严重，影响了植被生长。 3.2植被现状调查 经资料调查和现场踏勘，项目区域内植被大类均为荒漠植被，以强旱生的小半灌木最为普遍，常见的植物有6科、10属、10种，主要分布在砾石戈壁区。具体植物物种名录见表3-1。 根据《国家重点保护野生植物名录》和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（第一批），重点保护的植物3种，梭梭、白梭梭、膜果麻黄均为自治区Ⅰ级保护植物。梭梭、白梭梭在评价区域为重要建群种，对防风固沙有很重要的意义。项目区植被类型图见附图5。 表3-1 评价区常见植物物种名录 序号; 中文名; 拉丁学名; 科属特征. 科; 属. 1; 盐生假木贼; Anabasis salsa; 藜科; 假木贼属. 2; 珍珠猪毛菜; Salsola passerina; 藜科; 猪毛菜属. 3; 白梭梭; Haloxylon persicum; 藜科; 梭梭属. 4; 盐爪爪; Kalidium foliatum; 藜科; 盐爪爪属. 5; 多枝柽柳; Tamarix ramosissima; 柽柳科; 柽柳属. 6; 骆驼刺; Alhagi sparsifolia; 豆科; 骆驼刺属. 7; 膜果麻黄; Ephedra przewalskii; 麻黄科; 麻黄属. 8; 角果藜; Ceratocarpus arenarius; 藜科; 角果藜属. 9; 沙拐枣; Calligonum mongolicum; 蓼科; 沙拐枣属. 10; 小果白刺; Nitraria sibirica; 蒺藜科; 白刺属. 3.3野生动物现状调查 项目区域环境相对恶劣，气候干旱，植物稀疏，在此区域分布的野生动物相对数量少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。伴随着区域内近年来公路、管线的修建及采矿、工业活动等人类影响，加速了荒漠地区的自然环境恶化，荒漠生态系统受到损伤或破坏，物种资源大量减少，同时，人类活动也干扰野生动物的习性及生活规律。 经现场调查，项目区野生动物活动极少，常见动物主要为耐旱型荒漠动物，以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主。 3.4土壤类型调查 项目区域主要分布为草甸黑钙土和灰棕漠土，分布横贯整个准噶尔盆地，在该区域占有绝对优势，本项目井场全部分布在草甸黑钙土上。该土壤母质为砾质洪积物，植被极少。区域土壤类型图详见附图6。 3.5 土地利用现状调查 根据现场调查，根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，即将遥感影像与平面布置图进行叠加，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定评价范围内土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。 根据项目土地利用现状图及现场勘查，项目占地类型全部为裸土地，项目土地利用类型图详见附图7。 4、环境空气质量现状调查及评价 4.1数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)对环境质量现状数据的要求，本项目基本污染物环境质量现状评价采用环境空气质量模型空气质量数据，本项目最近的大气环境质量监测站城市点为吉木萨尔县环境监测站，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 4.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 - 4.3评价方法评价方法 - 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ663-2013)中各评价项目的年评价指标进行判定年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物计算其超标倍数和超标率。 - 4.4空气质量达标区判定 根据2020年吉木萨尔县环境空气质量监测站点（E 89.1765°、N 43.9979°）2020年环境质量数据，PM10、PM2.5年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域为不达标区。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度（g/m3）; 标准值（g/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.6 mg/m3; 4 mg/m3; 15.00; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 67; 160; 41.88; 超标. 项目所在区域PM2.5、PM10年平均浓度有超标现象，PM2.5、PM10年平均占标率为137.14%和111.43%，年均值超标倍数为0.37和0.11。超标原因主要与当地风沙季有一定关系。 - 5、水环境质量现状 - 本项目钻井期间钻井废水循环利用，本项目区周边5km范围内无常年天然地表水体分布，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价。 - 本项目属于矿产资源勘查活动，钻井期间采用泥浆不落地工艺，无钻井废水排放；本次只定性分析对地下水的可能的影响，未对地下水环境进行现状监测。 - 6、声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》本项目50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目可不开展声环境质量现状监测。 - 7、土壤环境质量评价 本项目属于矿产资源勘查活动，钻井期采用泥浆不落地、罐区进行防渗，本次环评未开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |  |  |  |
| 生态环境保护目标 | 1、环境保护目标 根据现场调查，本项目井场周边为荒漠，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、人群较集中的区域，周边50m范围内无声环境保护目标，周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据本项目特性和所在地环境特征， 本项目环境保护目标具体情况见表3-3。 表3-3主要环境敏感目标一览表 要素; 环境保护目标; 环境保护目标说明; 与项目区的关系. 生态环境; 井场区土壤、植被; 按规定进行补偿；临时占地3-5年可基本恢复到自然状态; 井场区占地. 水环境; 地下水; 确保地下水不受污染; 井场区. 2、保护要求 （1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量； （2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响； （3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值； （4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响； （5）土壤环境质量可按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）控制。 |
| 评价 标准 | 环境要素 |  |  | 执行标准 |
|  | 环境质量标准 | 环境空气 | 基本污染物 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级（年平均值SO2：60μg/m3、NO2：40μg/m3、PM10：70μg/m3、PM2.5：35μg/m3；O3日最大8h平均值：160μg/m3；CO 24h平均值：4mg/m3） |
|  |  | 声环境 | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）） |
|  | 污染排放标准 | 废气 | 施工期发电机废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（SO2：0.4mg/m3、NOX：0.12mg/m3） |
|  |  |  | 试油期非甲烷总烃 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）（非甲烷总烃：4mg/m3） |
|  |  | 噪声 | 施工期 井场噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A）） |
|  | 污染控制标准 | 一般固废 | 水基岩屑 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 危险废物 | 油基岩屑、废防渗材料 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） |
| 其他 | 本项目钻试周期短，污染物产生量少，钻试期结束后污染物停止排放，故不提出总量控制指标。 |  |  |  |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1.1生态环境影响因素及类型 本项目井场、道路施工过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。 （1）生态环境影响类型 ①占地对地表土壤、植被影响井场、道路施工占地范围内土壤翻出、植被清除，将破坏地表原有稳定砾石层，加剧风蚀，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。施工完成后，临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。评价井和产能井封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。 ②污染物排放对生态环境的影响 本项目主要污染源集中在钻井工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。 （2）生态环境影响因素 环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程分析环境影响因素。 本项目部署新井5口，井场的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；采用钻井泥浆不落地技术；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。 生态环境影响因素见表4-1。 表4-1生态环境影响因素 工程活动; 主要影响. 钻井工程; 1、对井场及周围植被的破坏影响； 2、对井场土壤产生的不利影响。. 井场道路修建; 1、施工过程对道路两侧植被和土壤产生不利影响。. 1.2植被的影响分析 本项目钻井工程是造成植被破坏的主要原因。 （1）工程占地对植被的影响 钻井过程中的占地包括井场、入场道路占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。 在井场、道路施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。本项目临时占地面积为33452m2，在3～5年中，生物损失量约为1.06t/a。本项目施工结束后如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，恢复种植。占用的林地植被覆盖度较低，且随着施工期的结束，被开挖部分将覆土回填，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求在井场、入场道路等临时占地选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带。施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。 本项目周边为荒漠生态系统。荒漠生态系统植被覆盖度较低，且随着施工期的结束，被开挖部分将覆土回填，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。 （2）道路修建对植被的影响 本项目建设过程中需修建油区简易道路。在道路修建过程中，除了路基占用原有土地外，主要影响的是道路两侧的植被。施工完成后，由于区域内有冬季降雪，在融雪季节道路两侧有积水产生，有利于道路两侧植被的自然恢复。 （3）人类活动对植被的影响 项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。但评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。 （4）突发性事故对植被的影响 项目施工过程中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为原油和含油污水泄漏，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。 交通事故通常发生在道路两旁，发生的概率及影响范围均极小，仅对路边很小范围的植被产生严重污染。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，且可通过对原油的及时清理而减轻其影响，不会对整个区域植被产生明显不利影响。严控车辆行驶路径，防范交通事故发生。 1.3对野生动物影响分析 本项目施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。 （1）施工期对野生动物的影响 井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的戈壁荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。 （2）事故对野生动物的影响 发生事故时常常导致原油及天然气的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围200m-500m范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物，特别是对保护动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。 （3）对野生动物生境的影响 区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。 1.4对土壤的影响分析 本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，本次环评仅做简单分析。 （1）工程占地影响分析 本项目占地主要为井场及临时道路，施工期扰动总面积达33452m2，均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。 在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。 当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。 （2）固体废物对土壤环境的影响 在钻井过程中会产生钻井泥浆和岩屑，本项目采用泥浆不落地技术，可以有效减缓钻井泥浆、岩屑对土壤的影响范围和程度。 （3）事故状态下对土壤环境的影响 井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。 井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。 1.5景观影响分析 景观是指地表空间相对稳定的景物或景象，是一个空间高度异质性的区域，由相互作用的景观元素或生态系统，按一定的空间组合规律及相似的形式重复出现而形成。 项目区周边属于景观生态等级自然体系和人工体系的复合体，它是由荒漠生态系统、道路、油田设施有规律地相间组成。拟建工程占地面积小，不会使景观发生太大变化，对景观生态影响较小。 1.6水土流失影响分析 本项目建设将破坏地表原有稳定砾石层，增大了风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。水土流失本次要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）中有关规定，执行以下井场防沙治沙防治措施： 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物；施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。 2、施工大气环境影响分析 施工期废气主要为车辆尾气、施工扬尘、柴油机、发电机及各类施工机械燃料燃烧烟气、伴生气放空产生的燃烧烟气和试油期间储液罐无组织逸散的废气等。 （1）车辆尾气、施工扬尘 车辆在行驶过程中会排放间断性、不连续的车辆尾气。但汽车油料均为国家合格产品，其尾气排放的污染物均符合国家标准，故其对周围环境的影响较小。 施工期间土壤被扰动后产生的尘土和施工运输车辆产生的扬尘，均会对环境空气造成一定的影响。但一般施工扬尘易于沉降，其影响将限制在较小的范围内，对周围大气环境影响较小。 （2）柴油燃烧废气 本项目单井钻井周期70d，试油期180d。本项目钻井期及试油期柴油耗量见表4-2。根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数，柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表4-3。 表4-2钻井期和油气测试期消耗柴油量 阶段; 周期（d）; 柴油消耗量（t/d）; 柴油消耗总量（t）. 钻井期; 350; 1.5; 525. 试油期; 900; 0.16; 144. 合计; 669. 表4-3柴油机污染物排放量 污染物; 排污系数kg/t; 柴油用量t; 排放量t. CO; 10.72; 669; 7.17. NOX; 32.79; 21.93. HC; 3.39; 2.27. SO2; 0.02; 0.013. PM10; 2.09; 1.40. PM2.5; 2.09; 1.40. 本环评要求钻井期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。 （3）伴生气燃烧 钻试过程产生的伴生气产量小且不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空，属于阶段性排放，且随着钻试结束而停止产生。项目周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好。 （4）储罐及装车无组织废气 试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至吉祥联合站处理，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计），随试油期结束装车过程中产生的非甲烷总烃停止排放；项目所在地域空旷、扩散条件良好；试油期采出液储存及装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。 综上所述，施工期间产生的废气对大气环境质量影响不大。 3、水环境影响分析 废水主要为试油期废水及生活污水。 （1）井下作业废水（洗井废水）和压裂返排液 试油废水主要包括井下作业废水和压裂返排液，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数表可知，参照采用低渗透油井加砂压裂工艺，废压裂液产生量为153.21m3/井，洗井废水产生量为27.13吨/井；本工程5口评价井，废压裂液产生量为766.05m3，洗井废水产生量为135.65吨，主要污染物为悬浮物和石油类；洗井废水和压裂返排液均排至井场专用储罐储存，最终由罐车拉运至吉祥联合站采出水处理系统处理。 （2）生活污水 生活用水量按每人每天80L计，则施工期间生活用水总量约为840m3；排水系数取0.80，则生活污水产生量约为672m3。施工工人产生的生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L，则污染物产生量COD：0.24t、NH3-N：0.02t、SS：0.13t。 生活营地内设置1座临时防渗收集池（容积约50m3），开挖后采用HDPE防渗膜铺垫防渗，其渗透系数不低于1×10-7cm/s。该收集池用于收集和暂存生活污水，定期由吸污车清运至奇台县城污水处理厂处理，防渗膜回收。 （3）对地下水影响分析 项目区含水层埋深在50m～150m，一开表层套管的下土深度为800m，超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，有效避免试油作业对地下水环境的影响。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对洗井时产生的废水进行严格管理，基本不会对所在区域地下水产生影响。 综上所述，项目的实施对所在区域的水环境质量影响不大。 4、声环境影响分析 施工期噪声来源于井场、生活营地及道路建设等钻前作业、钻井作业及试油作业等施工活动。噪声源主要包括柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵，以及各类施工机械，如挖土机、推土机、轮式装载车等，贯穿于整个施工过程，待施工结束后影响将消失。由于项目200m范围内无声环境敏感目标，因此对声环境质量影响很小。 5、固体废物影响分析 固体废物主要为钻井岩屑、生活垃圾以及废防渗材料。 （1）钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地系统处理后岩屑与钻井液分离，液体回收利用，固体岩屑拉运处理。岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算： W=1/4×π×D2×h×P 式中：W——产生的岩屑量，m3； D——井眼平均井径，m； h——裸眼长度，m； P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P=1.8，油基钻井液体系取P=4 根据井身结构计算岩屑产生量，水基岩屑按体积计，油基岩屑按质量计（ρ=2.5g/cm3）。各井岩屑产生量详见表4-4。 表4-4 单井钻井岩屑产生量一览表 钻井液体系; 井段; 体积（m3）; 质量（t）; 岩屑量 合计. 水基钻井液; 一开; 109.33; /; 109.33m3. 油基钻井液; 二开; /; 1538.25t. 本项目单井产生的水基钻井岩屑109.33m3，油基钻井岩屑1538.25t。石钱302平台5口井产生的水基钻井岩屑共计546.65m3，油基钻井岩屑共计7691.25t。钻井液不落地设备分离出的水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，方罐装满后由岩屑处置单位直接拉走进行处理，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后进行综合利用；油基钻井岩屑属于危险废物（危废代码：071-002-08），具有毒性以及易燃性，进入岩屑专用方罐暂存，由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约8.40t，生活垃圾由垃圾箱收集，待施工结束后拉运至奇台县生活垃圾填埋场进行处理。 （3）废防渗材料 施工结束对场地进行清理时，会产生在防渗区域铺设的废防渗材料，拆除的未破损且未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 综上所述，本项目产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。 6、环境风险影响分析 （1）评价依据 钻井期涉及的危险物质主要为柴油；试油期涉及的危险物质主要为原油、柴油和伴生气（主要成分为天然气）。油类物质（矿物油类、生物柴油等）临界量为2500t，甲烷（天然气主要成分）临界量为10t。 钻井期柴油在井场的日常最大储量为20t，则钻井期油类物质的危险物质数量与临界量比值Q=0.008＜1。 试油期伴生气产生量少且不稳定，其最大存在总量远低于临界量；柴油在井场的日常储量为20t；试油期井场设置储油罐1个，油罐容积为60m3，原油平均密度为0.87g/cm3，则采出液中原油最大储存量约52.2t，则试油期油类物质的危险物质数量与临界量比值Q=0.0358＜1，风险潜势为Ⅰ。评价等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目区无环境风险敏感目标，不设风险评价范围。 （3）环境风险识别 ①风险物质识别 本工程涉及的环境风险物质主要为柴油、原油以及伴生气。其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表4-5。 表4-5 危险物质理化性质及危险级别分类情况 序号; 名称; 组分; 危险性; 燃烧爆炸特性参数; 危险级别. 1; 原油; 各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物; 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒烟雾，人体大量吸入可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性中毒者有上呼吸道刺激症状。; 热值：41870kJ/kg；沸点：300～325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限：1.1～6.4%（v）；自然燃点：380～530℃; 高闪点液体. 2; 伴生气; 主要成分包括甲烷、乙烷等; 伴生气中主要包括天然气。天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时会使人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。; 热值：50009kJ/kg；爆炸极限：5～14%（v）；自然燃点：482～632℃; 易燃气体. 3; 柴油; 复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物; 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎。; 热值：3.3×104kJ/L；沸点范围：180～370℃和350～410℃；两类闪点：38℃; 高闪点液体. ②井喷事故风险 若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 ③储罐泄漏风险 试油期井场设有柴油储罐、洗井废水储罐和采出物储罐，若储罐因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。 （3）环境风险分析 ①井喷事故影响分析 井场主要发生的风险事故为钻井及井下作业时发生井喷事故。一旦出现井喷迹象，井场内挖机开始挖掘应急放喷池，并进行人工防渗，防渗材料为HDPE防渗膜，渗透系数≤10-7cm/s。井喷事故发生时，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于项目区人口稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。发生井喷后，油类物质进入环境空气，挥发的气体可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响。由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。而该区域地下水埋深在50～150m左右，石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中产生的原油和受浸染土壤，对原油进行回收，受污染的土壤集中收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。 井喷事故状态下，发生泄漏，使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对原油进行回收，受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。 ②储罐泄漏环境影响分析 1）对大气环境影响分析 储罐发生泄漏后，油类物质进入环境空气，挥发出的气体可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响。由于项目区地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 2）对土壤环境影响分析 泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏情况发生时，油类物质渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。油基钻井液循环罐、柴油储罐、采出物储罐及洗井废水储罐区铺设防渗膜，储罐或循环罐发生泄漏后，及时清理，受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。 3）对植被及农作物的影响 油类物质的泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物上阻断植物的光合作用，使植物及农作物枯萎、死亡；二是柴油/采出液污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的柴油/采出液中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。 4）对地下水环境的影响 柴油储罐、采出物储罐及洗井废水储罐泄漏的油品下渗可能导致地下水污染风险的发生，储罐堆放场地为地上设施，发生泄漏事故后易发现并及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。井场各类储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取的堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。 ③井漏环境影响分析 根据建设方提供资料显示，井漏事故只可能发生在3500m以下层位，上部地层稳定且有两层套管封隔，不存在井漏风险，不会对地下含水层水质造成污染。 7、其它产出物说明 试油过程即通过计量采出物成分、数量从而获取油藏数据的过程。采出物中包括原油、采出水、伴生气以及井下压裂残留的少量压裂液等其中伴生气因产生量不稳定无法进行回收，在井场通过地面排气管线点燃放空；原油、采出水及残留压裂液等进入地面储罐，拉运至吉祥联合站原油处理系统处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程无运营期，钻试活动结束后环境影响随之消失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 探临道路选线已尽可能避开野生植物生长密集地带和减少占地；井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。工程选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的相关规定。 工程周边无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位，不存在环境制约因素。项目占地类型为裸地，井场选址和探临道路选线时已选择靠近路边，已尽量减少占用植被和农作物茂密地带，且所在区域人类活动频繁，区域内野生动物数量较少，环境影响程度低，钻试工程结束后，临时占地均可到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失。综上所述，项目选址选线合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。 （1）生态保护措施 ①工程避让措施：井场、生活营地位置及占地应在满足勘探设计和施工要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，从而影响其上部生长的野生植被。 ②减缓措施：严格遵守油田环境保护规章制度，运输车辆及勘探车辆在规定路线范围内行使，禁止乱碾乱轧，最大程度的减缓对地表稳定结皮的破坏；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，需要特别注意对自治区Ⅰ级保护植物——梭梭的保护，最大限度减缓对野生植物生存环境的踩踏破坏。项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，土石方开挖时应分层开挖、分层堆放，堆放的土方应压实并采用苫布遮盖，避免风蚀从而造成水土流失。 ③恢复措施：完井后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。 ④补偿措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费。 石钱302钻井平台的占地类型为裸地，根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）中的规定，生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦义务人不复垦，或者复垦验收中经整改仍不合格的，应当缴纳土地复垦费，由有关国土资源主管部门代为组织复垦。建设单位应按照相关规定缴纳占地补偿费。严格按照有关规定办理建设用地审批手续，临时占地，在办理临时占地手续后将对其生态损失予以补偿。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 ⑤管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境、周边农作物的踩踏破坏及野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识，特别是注意对野生动物、自然植被和周边农作物的保护。 （2）对野生动物的生态环保措施 为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。 2、土壤保护措施 ①施工车辆严格按照指定的路线行驶，不得因乱碾乱压破坏征地范围外的土壤结构。 ②井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐、水基岩屑方罐，均采用HDPE防渗膜进行防渗，其防渗系数不低于1×10-7cm/s，油基岩屑方罐底部敷设防渗系数不低于1×10-10cm/s防渗膜，水基、油基岩屑方罐四周设围堰，避免因泄漏事故发生造成油类物质进入土壤。 ③若发生泄漏事故应及时清理落地原油，受污染的土壤应交由具备相应危废处置资质的单位进行回收处置，沾油废物交由具有相应的危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置，将对土壤环境质量的影响程度降至最低。 上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 3、水污染防治措施 （1）废水处理措施 ①生活污水 施工期生活污水产生量约672m3，排入生活营地临时防渗收集池暂存，定期由吸污车抽出后运至奇台县城污水处理厂处理。生活污水收集池采用HDPE防渗膜防渗，完井后撤除防渗膜对防渗池进行填埋。 奇台县城污水处理厂位于奇台县西北13.8km，污水处理厂建设规模为2.5万m3/d，于2009年2月20日取得新疆维吾尔自治区环保局批复（新环监函〔2009〕58号），2010年10月开工建设，2013年9月22日自治区环保厅以新环监函〔2013〕866号文批复同意项目投入试运行。2014 年12月4日昌吉回族自治州环境保护局以昌州环函〔2014〕299号文批复通过项目竣工环境保护验收。2016年10月，取得原昌吉州环境保护局以昌州环评[2016]61号文的批复，2016年8月开始提标改造，2016年12月，投入生产。2018年4月，完成自主竣工环境保护验收。 奇台县城污水处理厂处理采用格栅+氧化沟+MBR膜池工艺，污泥采用叠螺式脱水+低温干化，消毒采用臭氧消毒，污水处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，通过管道排入北部沙漠用于生态林建设。污水处理厂目前实际处理规模为20000m3/d，剩余处理量较大。本项目施工期生活污水产生量为672m3，定期由吸污车拉运至奇台县城污水处理厂进行进一步处理，依托可行。 ②试油废水 试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐收集后，拉运至吉祥联合站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注油藏，不外排。 吉祥联合站采出水处理系统设计处理能力为1800m3/d，采用“重力沉降除油+微涡旋絮凝反应沉降+多介质过滤器、纤维束过滤器双料过滤处理技术”处理工艺。出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后，进入注水系统回注油层。目前采出水处理系统实际处理能力为1500m3/d，富余处理量为300m3/d，试油期间洗井废水和压裂返排液共约901.7m3，定期拉运至吉祥联合站进行处理。吉祥联合站采出水处理系统余量可满足本项目试油废水处理需求，依托可行。 （2）地下水保护措施 本次钻井过程中采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。本项目表层套管的深度为800m，有效隔断了井身与地下水之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，有效避免试油作业对地下水环境的影响。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的废水进行严格管理，基本不会对所在区域地下水产生影响。 此外，施工期间井场内的油罐、废水储罐、岩屑储罐、发电机、材料堆场等区域均铺设HDPE防渗膜，其渗透系数≤1×10-7cm/s，施工过程中产生的废水能够得到妥善处理。 综上所述，项目废水在采取上述措施后不会对水环境产生不利影响。 4、大气污染防治措施 钻试过程中需要采取以下大气污染防治措施： （1）使用符合国家标准的柴油，加强机械、车辆的维护。 （2）施工现场运输车辆应低速慢行，不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道，控制车速；对易起尘物料进行遮盖。 （3）试油期产生的伴生气量不稳定，无法进行回收利用，经排气管线燃烧后排放，定期检查燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧。 （4）试油期采出液储存及装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。 在采取上述措施后，排放的大气污染物不会对周围环境空气产生明显影响。 5、声环境污染防治措施 施工机械采用低噪声设备,加强设备维护及保养，在设备底部进行基础减振处理。 以上措施技术经济条件可行，且优先从噪声源采取合理的技术措施，可实现噪声主动控制，减轻噪声对环境的影响。 6、固体废物处置措施 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑和废防渗材料。 （1）生活垃圾 井场和生活营地设置生活垃圾收集箱，集中收集后拉运至奇台县生活垃圾填埋场处置。 （2）水基钻井岩屑 一开钻井采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相回用于钻井液配置，分离出的水基钻井液进专用储罐暂存，委托岩屑处置单位直接拉运处置。水基钻井岩屑处理工艺流程如图5-1所示。 不落地系统 方罐暂存后委外拉运处置 回用于钻井液配置 液相 水基钻井岩屑 钻井液及岩屑 图5-1 水基钻井岩屑处理工艺流程图 （3）油基钻井岩屑 二开钻井采用油基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经井口振动筛、清洁器、离心机等设备进行初步分离后，进入不落地系统处理，固体经甩干机进行第一次固液分离，再由离心机对甩干机排出的液体进行第二次固液分离，实现深度分离，分离出的液相回用于钻井液配制，分离出的固相属于HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用的方罐进行收集，罐底底部铺设渗透系数不小于10-7cm/s的防渗膜，待方罐盛满后交由具有相关资质的危废处置单位进行接收、转运、处置。工艺流程见图5-2。 图5-2 油基钻井岩屑不落地处理工艺流程图 （4）废防渗材料 施工结束后清理场地时产生的未破损且未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 （5）危险废物环境管理要求 施工期间应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的危险废物环境管理要求：①落实污染环境防治责任制度。②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。 综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 7、环境风险防范措施及应急要求 （1）井喷 ①钻井工程中确保钻井液密度及其它性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其它处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油层前的申报、审批制度以及申报、审批程序。 ②钻开油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，作好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；所有车辆应停放在距井口以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一步排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。 ④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，确认后效时间，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当不具备起出电缆条件，钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。 ⑤一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，根据需要建设应急放喷池（20m×10m），控制污染面积，对放喷液进行集中收集处理。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，测量水体流速，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围及时调整对策。 （2）储罐泄漏 ①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。 ②在储罐区严格用火管理；采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。 ③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。 ④加强消防安全管理 定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 ⑤加强废水储罐运输车辆的管理，限制车速，保持平稳驾驶，禁止因驾驶失误导致储罐破损泄漏的情况发生。 （3）硫化氢防范措施 ①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。 ②钻井期在作业现场显著位置设置1处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。 （4）对土壤的风险防范措施 ①施工期生活污水排入生活营地临时生活污水储集池，完井后覆土填埋。施工期间钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐、废油桶存放处、岩屑堆场等均铺设HDPE防渗膜，岩屑堆场周边建设防溢流围堰，可对土壤及包气带起到良好的防护。试油期试油废水依托吉祥联合站处理，不外排。采取上述措施后，可以有效预防和防治钻井期和试油期产生的废水、固废对土壤的污染。 ②加强施工期管理，严禁油田施工人员和车辆随意进入非临时占地区域，人为破坏地表土壤。 ③严禁向土壤及附近乱扔施工及生活垃圾，防止石油类及其他杂物污染土壤。 （4）环境风险应急预案 项目属于中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部管理，应纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》。 （5）结论 本项目发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无运营期，无需提出环境保护措施及环境监测计划。根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，编制环境影响评价文件，若不具备转产条件，则应封井，封井时要根据《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ 651—2013）》以及《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317—2018）》等相关要求，执行以下封井生态恢复措施： ①回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。 ②应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。 ③各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除确保固井质量和封井质量合格。 ④试油结束后及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。确保采取的封井措施有效可行；及时对施工场地进行平整，尽量利用井场施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，相关规定对占地进行经济补偿。 |
| 其他 | 本项目实施过程中，将根据中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表5-1。 表5-1 施工期环境保护行动计划 序号; 影响因素; 环保措施. 1; 大气环境; 施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，柴油机燃烧充分，合理匹配载荷。施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，逸散性材料在井场堆放时，采用苫布遮盖，试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放；加强采出液储罐管理、并采取密闭装载方式。. 2; 声环境; 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态. 3; 水环境和土壤环境; 钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期产生的废水收集至地面储罐后由罐车拉运至吉祥联合站处理；生活污水经临时防渗收集池收集暂存，施工结束后由吸污车抽出后委托拉运至奇台县城污水处理厂处理。 关键区域做好符合相关环保要求的防渗措施；提高施工效率，缩短施工时间；工程结束后，做好施工场地的恢复工作，以保持土地肥力，缩短耕地农业生产季节的损失。. 4; 固体废物; 生活垃圾由垃圾箱集中收集后清运至奇台县生活垃圾填埋场处置。钻井期产生的水基钻井岩屑、油基钻井岩屑分别暂存于专用储罐，水基钻井岩屑委托岩屑处置单位处置；油基钻井岩屑和沾油废防渗膜委托具有相应危废处理资质的单位负责接收、转运、处置。. 5; 生态环境; 用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、破坏周边农作物、野生植被、扰动土壤，严禁捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。. 6; 环境管理; 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录. |
| 环保投资 | 本项目总投资约为5686万元，环保投资共为151万元，占总投资的2.66%，详见表5-2。 表5-2 环保治理设施环保投资表 工程名称; 拟采取的环保措施; 环保投资 （万元）; 实施时间. 废水处理; 生活污水; 设1座临时防渗收集池收集暂存，定期由吸污车抽出并拉运至奇台县城污水处理厂处理; 3; 与钻井、试油期同步. 洗井废水、压裂返排液; 由地面储罐收集后，依托吉祥联合站处理. 固废处置; 生活垃圾; 设有垃圾箱集中收集，施工结束后清运至奇台县生活垃圾填埋场处置; 4. 水基钻井岩屑; 井场设1套钻井液不落地设备，水基/油基岩屑分别暂存于岩屑专用储罐，水基钻井岩屑委托岩屑处置单位定期拉运、处置，油基钻井岩屑委托具有相应危废处理资质的单位负责接收、转运、处置; 120. 油基钻井岩屑. 沾油废防渗膜; 施工结束后将沾油废防渗膜委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置; 2. 生态恢复; 对临时占地进行清理、平整和征地补偿; 5. 井控装置; 防止井喷; 15. 硫化氢监测; 对硫化氢气体浓度进行检测; 2. 合计; 151; /. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整；④建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议。⑤施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实。 | 生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况。施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于植被自然恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 生活污水经临时防渗收集池收集和暂存，完工后由吸污车拉运至奇台县城污水处理厂处理；②洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉运至吉祥联合站处理。 | ①生活污水签订清运协议；②洗井废水和压裂返排液现场无遗留。 | / | / |
| 声环境 | 在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①使用达标柴油，加强设备维护；②试油期产生的伴生气不稳定无法进行回收，经排气管线燃烧后排放；③对易起尘物料遮盖，加强车辆管理 | / | / | / |
| 固体废物 | ①水基钻井岩屑：采用不落地系统进行处理，交由岩屑处置单位转运至岩屑处理单位进行岩屑无害化处理；②油基钻井岩屑：经不落地系统处理后，由具有相关资质的危废处置单位负责接收、转运、处置；③废防渗材料：未破损、未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；④生活垃圾：集中收集后定期送至奇台县生活垃圾填埋场填埋处置 | ①水基钻井岩屑签订处置协议，查阅台账；②油基钻井岩屑和废防渗材料签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③生活垃圾签订接收协议。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄露事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤应将本项目纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东勘探开发项目经理部突发环境事件应急预案》。 | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料。 | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址合理，在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。