建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项   目  名   称：乌鲁木齐绕城高速（西线）工程施工总承包项目部四分部沥青拌合站建设项目           
建设单位（盖章）：安徽石乾建设工程有限公司                  
编   制  日   期：        2023年7月           
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image22.png]L]

o
samprch o
amtchs
st
ey

"
e i 5
W R
@ e
s
Fr





	[image: image2.jpg]




	东侧空地
	南侧空地

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	西侧乌鲁木齐绕城高速（西线）
	北侧森源祥泰苗圃园

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	项目区现状
	项目区现状

	现场照片


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	乌鲁木齐绕城高速（西线）工程施工总承包项目部四分部沥青拌合站建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张弘弛
	联系方式
	*******

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇沙梁子村

	地理坐标
	（东经：87度29分58.012秒，北纬：44度05分23.104秒）

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品业
	建设项目

行业类别
	二十七、60-“石墨及其他非金属矿物制造-309其他”

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	1335
	环保投资（万元）
	120

	环保投资占比（%）
	8.99
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	40800

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，该项目既不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，项目的建设符合国家产业政策。
（2）“三线一单”符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）及《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版），对照昌吉回族自治州“三线一单”管控方案对本项目“三线一单”符合性进行分析。
① 生态保护红线

文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

本项目位于昌吉回族自治州昌吉市六工镇沙梁子村。经核实，项目区不在昌吉回族自治州生态红线范围内在。项目选址符合生态保护红线要求。

② 环境质量底线

文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

本项目为临时沥青拌合站建设项目。运营期产生的废气主要来自天然气燃烧器燃烧加热及物料搅拌等过程产生，“天然气燃烧采用低氮燃烧后经8m高烟囱排放；骨料加热、烘干滚筒产生废气通过出料口处进行局部封闭，设置集气罩对废气进行负压收集，沥青烟、苯并[a]芘气体由集气罩收集后经风管引入“电捕焦油器+活性炭吸附装置”+布袋除尘器进行净化，处理后通过引风机引至一根15m高排气筒排放；③ 原辅料砂石储存设立三面围挡，苫布遮盖、矿粉密闭储存”。通过上述措施，运营期污染物能够达标排放。因此本项目的运营不会突破环境质量底线。

③ 资源利用上线

文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。

本项目主要为临时沥青拌合站建设项目，服务年限为2年，产品供给乌鲁木齐绕城高速（西线）工程，项目建设将消耗区域部分水、电、天然气，项目资源消耗在区域资源消耗总量中占比较小，符合资源利用上线要求。

④ 与生态环境管控单元及生态环境准入清单

文件要求：自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

对照昌吉回族自治州昌吉市环境管控单元准入清单，本项目所在环境管控单元属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65230130001。具体分析见表1。

表1 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析表
管控
类别
总体管控要求
本项目情况

符合性

空间布局约束
1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）

本项目不占用基本农田，项目不属于两高项目。
符合

污染物排放管控
1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）

本项目属于冬季不生产，无需供热。经预测，废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》要求。
符合

环境风险防控
1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）

本项目区周边无环境敏感点，无主要环境风险。
符合

资源利用效率
1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4） 

本项目水资源消耗和强度较低。
符合

综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。
（3）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
文件要求：“禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品；各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染；贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭。”
本项目不属于高污染工业项目，不属于落后淘汰产业；项目施工期较为短暂，产生的废气、废水、噪声、固废影响较小，随着施工期结束消失。运营期贮存的易产生扬尘的矿粉等，贮存于密闭粉罐内，砂石贮存于储料区，采取三面围挡和苫布遮盖措施。综上，本项目上述文件要求。

（4）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》
文件要求：“推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理。”
本项目主要用于乌鲁木齐绕城高速（西线）的建设，贮存的易产生扬尘的砂石、矿粉等，已贮存于密闭料仓内；项目产生的颗粒物满足《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）中颗粒物排放浓度限值30mg/m3要求，有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准要求。符合文件要求。

（6）与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析
文件要求：“5.7工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。”

本项目内部运输采用密闭皮带运输机运输，建设密闭料仓贮存易产生扬尘的物料；项目成品出料口处进行局部封闭，设置集气罩对废气进行负压收集。符合文件要求。
（7）与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）、《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）符合性分析

文件要求：“开展大气污染物排放标准实施情况排查，重点区域全面实施大气污染物特别排放限值，已完成超低排放改造的应达到超低排放限值要求。排查情况(逐企业列表按照有组织逐排口、无组织现执行标准、应执行标准、整改要求)及排查情况总结报告于2022年8月10日前报送生态环境厅。”“严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》(环保厅2016第45号)的要求，钢铁石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。”“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。”
本项目位于昌吉市六工镇沙梁子村，属于“乌昌石区域”重点区域，因此本次搅拌加热过程颗粒物排放执行30毫克/立方米要求，天然气燃烧过程执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为20、50、150毫克/立方米要求。
（8）与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
文件要求：“加强乌-昌-石区域大气污染联防联控，打造兵地共治典范石玛蓝。”“对于“乌-昌-石”区域内4县市、2园区，严格落实“乌-昌-石”大气污染同防同治“五统一”机制，制定大气污染源颗粒物、VOCs 等专项执法行动方案，统筹调配兵地各级环境执法力量，实行联合执法、交叉执法。”
本项目位于昌吉市六工镇沙梁子村，属于“乌昌石区域”重点区域，本次搅拌加热过程颗粒物排放执行《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）中颗粒物排放浓度限值30mg/m3要求，天然气燃烧过程执行特别排放限值要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、产品方案

建设5000型间歇式沥青混合料搅拌机一座，该站属于临时站，服务期2年，服务期满后设备拆除，转换为高速道路收费站。年产沥青混凝土30万m3，混凝土用于建设乌鲁木齐绕城高速（西线）工程。

2、建设内容

本项目总占地面积40800m2。主要建设内容为5000型间歇式沥青混合料搅拌机一座，包含沥青站面积1200m2，储料区3840m2，办公生活区1000m2，停车场500m2等配套设施。建设内容见表1。
表1  主要工程内容一览表

序号

工程名称

工程内容、规模

备注

1

主体

工程

生产区

5000型沥青站一座，占地面积1200m2，包含一套全自动沥青混合料搅拌设备（临时工程）
新建

2

辅助

工程

办公区
占地面积1000m2，彩板房
新建
供热
骨料加热、搅拌加热沥青储罐加热均利用导热油炉加热，燃料为天然气
新建
3

公用

工程

供电

由国家电网供给
依托

供水

由六工镇沙梁子村拉运
依托

供暖
冬季不生产，无需供热
依托

排水
无生产废水；生活污水排入新建环保厕所
新建
储运工程
储料区
分6个储料仓，单个640m2（16×40m），总占地面积3840m2，三面设立围挡，苫布遮盖。主要贮存砂石料
新建

天然气储罐
容量为4000方CNG撬车
新建
粉罐
1个，总容量150t，贮存矿粉
新建

沥青储罐
全封闭沥青储罐6个，每个容量50t，配备有呼吸阀，采用导热油炉加热，储罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐设置防渗池，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s
新建

运输
外部由由汽车运输物料；内部由皮带输送机输送
新建

4

环保

工程

废气处理

① 天然气燃烧采用低氮燃烧后经8m高烟囱排放。
② 骨料加热、烘干滚筒产生沥青烟、苯并[a]芘气体、颗粒物；项目成品出料口处进行局部封闭，设置集气罩对废气进行负压收集，沥青烟、苯并[a]芘气体由集气罩收集后经风管引入“电捕焦油器+活性炭吸附装置”+布袋除尘器进行净化，处理后通过引风机引至一根15m高排气筒排放；

③ 原辅料砂石储存设立三面围挡，苫布遮盖、矿粉密闭储存
新建

废水处理

无生产废水；生活污水新建一座环保厕所，污物定期由六工镇环卫部门清运
新建
噪声

隔声、减振、设置绿化带等
新建
固废处理

生活垃圾定期集中收集，定期拉运至昌吉市生活垃圾填埋场；设置一个20m2危险废物暂存间，废润滑油、电捕焦油、废导热油、废活性炭贮存后定期交由具有危废处置资质的单位转运及处置。危废间防渗及管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。
新建
环境风险
沥青储罐罐区地坪采用混凝土防渗措施，储罐设置防渗池，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；危废间防渗及管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。
新建
3、主要原辅料及燃料
主要原辅料及燃料表见表2。

表2 项目主要原辅料消耗表

项目
名称
用量
来源

备注

原料

沥青
20000m3/a
外购

储存于沥青储罐内
砂石料
250000m3/a
外购

储存于储料区
辅料
矿粉
30000m3/a
外购

储存于密闭料仓内
导热油
2t/a
外购

需要时即时购买
水
540m3/a
拉运
由六工镇沙梁子村拉运
燃料

天然气
200万m3/a
外购
撬车拉运，储存于天然气储罐内
耗电量
电
70万KW·h
现有电网
/
原料介绍：
（1）沥青：密度一般在1.15~1.25g/m3左右，主要成分是沥青质和树脂；沥青质不溶于低沸点浣经，棕至黑色；树脂溶于低沸点浣烧，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性抗水性和防腐蚀性良好。主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青由恒温槽罐车将沥青从生产地运输至厂区后通过密闭沥青管道送至沥青储罐，暂存在厂区密闭式沥青储罐中，使用时采用导热油炉加热。
（2）砂石：来源于各采石加工场，为不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质，是沥青混凝土的主要骨料，经采购后直接运进料场。

（3）天然气：主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）组成。主要用作燃料，也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。天然气被压缩成液体进行贮存和运输。煤矿工人、硝酸制造者、发电厂工人、有机化学合成工、燃气使用者、石油精炼工等有机会接触本品。主要经呼吸道进入人体。属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。
表3  天然气理化性质及危险特性表

标

识

中文名：甲烷

英文名：Methane

分子式：CH4
分子量：16.04

CAS：74－82－8

危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。            UN：NO.1971

理

化

性

质

性状：无色无臭的气体

溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚

熔点（℃）：－182.6

沸点（℃）：－161.5

相对密度（水＝1）:0.415（-164℃）

临界温度（℃）－82.1

临界压力（MPa）：4.6

蒸气密度（空气＝1）：0.55

燃烧热（kJ/mol）：889.5

最小点火能（MJ）：0.28

蒸气压（kPa）：100（－161.5℃）

燃

烧

爆

炸

危

险

性

燃烧性：易燃气体

燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气

闪点（℃）：－188

聚合危害：不聚合

爆炸极限（％V/V）：5.3～15

稳定性：稳定

自燃温度（℃）：537

禁忌物：氟、氯、强氧化剂

危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

毒

性

接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993；

毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉

对

人

体

危

害

本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。

急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。

慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

4、主要设备

主要设备见表4。

表4  主要设备一览表

序号

设备名称

数量

备注
1

搅拌机
1台
DGX5000

2

实验设备
1套
进行简单性能测试
3

烘干筒体
1台
/

4

提升机
1台
/

5

燃烧器
1台
EC9NQR
6

振动筛
1台
筛分面积36m2
7

装载机
1台
/
8

输送皮带
4条
/
9
清扫机
1台
/
10
引风机

1台

/
11
导热油炉
1台

YYW-100Y
12
空气压缩机
1台

/
13
导热油循环泵
1台
/

14
皮带给料器
6套
/
15
布袋除尘器

1台

/

16
电捕焦油器
1套

/

17
CNG撬车
1辆
容积为20m3
5、劳动定员及施工周期

本项目劳动定员为30人，年运行180天，每天1班，每班8小时。项目施工期为2个月。本项目服务期限为2023年8月至2025年8月。
6、公用工程

（1）给水

由北侧3km处沙梁子村拉运。本项目劳动定员30人，生活用水量以每人每天100L计，则生活用水量为3m3/d，540m3/a。
（2）排水

无生产废水；生活污水按照生活用水的80%计算，2.4m3/d（432m3/a），新建一座环保厕所，污物定期由六工镇环卫部门清运。
（3）供电

由国家电网供给。

（4）供热
冬季不生产，无需供热
7、总平面布置及选址合理性
本项目建设地点位于昌吉回族自治州昌吉市六工镇沙梁子村南侧约3km处，项目区东侧、南侧为空地，西侧为拟修建的乌鲁木齐绕城高速（西线），北侧森源祥泰苗圃园。项目用地均属于“乌鲁木齐绕城高速(西线)工程”征地范围内，不涉及生态红线，待2年服务期满后，本项目拆除后，项目区建设高速收费站。因此选址较为合理。

项目区常年风向为西南风，办公生活区位于厂区东侧，不在生产区下风向，总体布置较为合理。本项目地理位置图见附图1，项目区周边环境位置图见附图2，项目区平面布置图见附图3。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产排污环节
施工期工艺流程及产排污节点图如图1所示

[image: image1.jpg]



[image: image21.png]




图1 施工期工艺流程及产排污节点图
工艺说明：本项目施工期工艺流程较为简单，主要为厂房建设、地面硬化、设备安装等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、固废等污染物。
2、运营期工艺流程及产污环节：

工艺流程及产排污节点图如图2所示。
[image: image7.png]Be B

HH i TR I
AR
s BESCL WA B
R
L P a1
it
e —{ WitreE | B (2
!

B

TR P




图2 运营期工艺流程及产排污节点图
工艺说明：

本项目生产原料及设备无需清洗，无工艺用水。沥青混凝土由石油沥青和骨料（石屑、碎石）混合拌制而成。骨料（石碴〉由皮带输送机送入烘干滚筒，天然气燃烧后产生的热气进入烘干滚筒对骨料进行加热烘干，经过加热的骨料通过热骨料提升机送至振动筛筛分成不同规格后，按产品需求选取相应规格骨料送入骨料计量装置计量后进入搅拌锅；矿粉经粉料提升机送至粉料计量装置计量后送至搅拌锅；沥青经燃导热油炉加热后泵入搅拌锅。
（1）将冷矿料初步配料，加料烘干、重新筛分与计量砂石骨料运输入厂区后，存放于原料仓库内，用抓斗式装载车入料斗中，由料斗底部放料阀放至初配料皮带;初配后骨料由上料皮带输送至滚筒式干燥机中进行干燥，并加热至140℃—220℃，干燥机内为逆流式干燥方式，以天然气为燃料，可将物料干燥至含水率3%以下，干燥机对骨料按时序分批进行干燥加热处理。骨料加热后直接提升至搅拌楼顶的分级振动筛中，然后进入搅拌楼中层的分级配料系统。

（2）将液态沥青加热、保温、输送与计量；沥青由汽车运入，卸车后存入厂区沥青储罐中。生产时，通过泵将沥青泵入加热保温槽中，由导热油炉对其进行加热融化、保温。热沥青经称量系统计量后，泵入搅拌楼下层的热料搅拌缸中。

（3）将填料进行输送与计量；热料提升机将经烘干筒加热干燥的骨料提升到搅拌塔的顶部，并送入筛分系统，热料提升在密闭条件下进行。

（4）将按照一定的配合比计量好的热骨料与热沥青均匀的拌合成需要的成品混合料。

产排污说明：

项目运营期产生的主要污染物为生活污水、废气、噪声、固体废物。

（1）废水

项目运营期无生产废水，主要为职工生活污水。

（2）废气
导热油炉及烘干滚筒产生的烟气，物料输送、原料堆场、石料筛分、烘干滚筒等产生的粉尘，搅拌站产生沥青烟、苯并[α]芘；原料沥青罐贮存呼吸阀会产生少量无组织废气。导热油炉及加热炉为天然气加热，会产生NO2、SO2、颗粒物。
（3）噪声
运营期的主要声源为烘干滚筒、搅拌机和提升机、除尘器等运行时产生的噪声，噪声源强为80~95dB(A)。

（4）固体废物
运营期产生的固体废弃物主要是员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废石料、员工生活垃圾、沥青烟吸附装置产生的废活性炭。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状调查与评价

本次区域环境空气评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用距离项目区最近的昌吉回族自治州国控监测点2021年空气质量实时发布网站发布的监测数据；评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果见表5。
表5   基本污染物空气质量现状评价表
评价
因子
年评价指标
现状浓度
（μg/m3）
标准限值（μg/m3）
占标率（%）
达标
情况
SO2
年平均
11
60
18.3
达标
NO2
年平均
35
40
87.5
达标
CO
24小时平均第95百分位数
2600
4000
65
达标
O3
最大8小时平均第90百分位数日均值
138
160
86.3
达标
PM10
年平均
84
70
120
不达标
PM2.5
年平均
51
35
145.7
不达标
由表5可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准，PM2.5、PM10超标。
（2）特征污染物
本项目特征污染因子为颗粒物，委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2023年5月29日~6月1日对项目区南侧下风向总悬浮颗粒物及苯并[α]芘进行了现状监测。监测数据见表6。
表6  TSP现状监测表
评价因子
监测日期
样品编号
单位(mg/m3)
评价标准
TSP
5月29日-30日
W1-1
0.134
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准表2限值
5月30日-31日
W1-2
0.149
5月31日-6月1日
W1-3
0.165
苯并[α]芘
5月29日-30日
W1-1
0.01L
5月30日-31日
W1-2
0.01L
5月31日-6月1日
W1-3
0.01L
由表7可知，项目区TSP、苯并[α]芘现状浓度达标排放。
综上，由于当地气候原因，PM2.5、PM10超标，所在区域环境空气质量现状不达标。
2、地表水环境
本项目区周边无地表水体，不进行地表水现状调查。
3、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。
4、声环境质量现状

本项目厂界外周边 50 m范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状调查。
5、生态环境现状
本项目位于工业园区外，本次无新增用地，故不进行生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于昌吉回族自治州昌吉市六工镇沙梁子村南侧约3km处，针对该项目的特点及地理位置，本次评价确定大气环境、声环境、地下水环境、生态环境环境保护目标情况如下：

1、大气环境：根据现场调查，本项目500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域。无大气环境保护目标。
2、地下水环境：项目区厂界外500米内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。保护项目区地下水环境，确保不因项目的建设污染地下水。

3、声环境：根据现场调查，本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。
4、生态环境：本项目位于工业园区外，本次无新增用地，用地属于乌鲁木齐绕城高速（西线）工程施工总承包项目规划用地，用地范围内无生态环境保护目标。
因此，项目区无环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）有组织废气
表7  沥青搅拌加热过程有组织废气排放执行标准
污染物

排放浓度

排放速率
标准来源
备注
颗粒物

30mg/m3
/

《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）
排气筒高15m
苯并[α]芘
0.3μg/m3
0.05×10-3kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值
沥青烟
75mg/m3
0.18kg/h
表8    燃烧器燃烧过程有组织废气排放执行标准

污染物

排放浓度（mg/m3）
标准来源
备注
颗粒物

20
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值
烟囱高8m
SO2
50
NOX
150
烟气黑度
≤1
（2）无组织废气
表9   本项目无组织废气排放执行标准（厂界）
污染物

排放浓度

标准来源

颗粒物

1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
苯并[α]芘
0.008μg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值
2、噪声排放标准

（1）施工期噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表10   建筑施工厂界环境噪声排放限值
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。

表11 工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2

60

50

3、固体废物排放标准及规范
（1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
（2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	总量

控制

指标
	根据重点区域大气污染物实行倍量替代的要求，本项目SO2、NOx、颗粒物总量指标须执行倍量替代，替代来源由当地生态环境管理部门核定，建议将本项目消减量作为倍量替代来源。
NOX倍量代替削减量：2.374t/a



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期环保措施
1、施工扬尘防治措施
①、施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则；

②、干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘；

③、施工现场道路要做坚实路面，经常清扫、干旱季节要洒水，保持湿润；

④、细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造成扬尘；

⑤、运输水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密苫盖，按照有关规定，采取措施防止车辆运输泄露、遗撒；

⑥、进入施工现场的运输车辆应低速、限速行驶，减少扬尘产生量；

⑦、施工区域要设置围栏，以减小扬尘的影响。

2、施工期废水防治措施
对于施工中的冲洗废水，设立临时废水沉淀池，废水经沉淀后，回用于洒水降尘，既节约了水资源，又减轻了对地下水环境的污染。施工人员生活污水依托新建环保厕所，污物定期由六工镇环卫部门清运。在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对区域水环境产生较大影响。

3、施工期噪声防治措施
① 合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；

② 安装设备时注意轻拿轻放，减少人为噪声；

③ 对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；

④ 施工设备选型上应尽量采用低噪声设备。
施工期噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，在做好施工期噪声防治措施后，对周围声环境影响不大。
4、固体废物防治措施
设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运；建筑垃圾由施工单位统一清运

5、防沙治沙措施
项目区不在沙区范围内，且项目区不存在土地沙化，因此施工期设置专门的物料堆放区域，工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，降低水土流失及风化影响。

6、施工期生态环境保护措施
（1）杜绝在项目用地范围外施工。
（2）按照规定路线运输物料。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气污染分析及保护措施  

（1）大气污染分析

① 有组织废气
有组织废气主要来自天然气燃烧器燃烧（污染物：颗粒物、SO2、NOX）、加热及搅拌（颗粒物、污染物沥青烟、苯并[α]芘）等过程产生。
a、燃烧器燃烧废气
NOX和SO2核算

烘干、加热过程所需天然气200万m3/a，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3，本次采用排污系数法进行NOX和SO2核算（SO2产污系数为0.02S（S=100）千克/万立方米-燃料；NOX排污系数为9.36千克/万立方米-燃料）。
Ej=R×Bj×10-3
式中：Ej—核算时段内j种污染物的排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，200万m3；

Bj—污染物产排污系数

烟气排放量：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式进行核算，计算公式如下，


[image: image8.wmf]343

.

0

285

.

0

g

+

=

Qnet

V

y


式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/m3；

      Qnet——气体燃料低位发热量，MJ/m3；35.162MJ/m3。

经计算，基准烟气量为10.364Nm3/m3，烟气排放量为20728000m3，NOX经低氮燃烧处理后，排放量为0.59t/a，排放浓度为28.5mg/m3；SO2排放量为0.4t/a，排放浓度为19.3mg/m3。SO2及NOX经1根8m高烟囱（DA001）排放。
颗粒物核算

2t/h导热油炉颗粒物排放量核算类比《新疆夏梦投资发展有限公司燃气锅炉建设项目》中2t/h燃气锅炉的验收监测数据。类比对象燃料均为天然气，均无颗粒物控制措施；与本项目锅炉类型相同、规模相似，燃料、辅料、副产物类型相同，污染控制措施相同；满足《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求的类比原则。

根据《新疆夏梦投资发展有限公司燃气锅炉建设项目》中2t/h燃气锅炉的验收监测数据，颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3，排放速率为0.0035kg/h。因此本项目2t/h燃气颗粒物排放量为0.004t/a，排放浓度为1.90mg/m3。颗粒物经1根8m高烟囱（DA001）排放。
b、加热及搅拌废气
I 颗粒物
砂石料在烘干筒内翻滚加热，烘干后再通过砂石料提升机送到筛分系统经过振动筛分，砂石料在烘干滚筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。烘干及筛分的主要为砂石料，比重比较大，粉尘产生量较小。根据类比调查，粉尘产生量为砂石料用量的0.05%，项目沥青混凝土砂石料用量为250000t/a，则烘干及筛分粉尘产生量为125t/a。砂石料在烘干筒内烘干加热，干燥滚筒在缓慢转动过程中使砂石料受热均匀，干燥滚筒一端鼓风，另一端用引风机将粉尘引入配套的除尘系统（耐高温布袋除尘器）进行除尘，除尘效率可达到99.9%。除尘装置排气口设计有效风量为6000m3/h。因此烘干筒年排放粉尘为0.125t/a（速率：0.087kg/h），排放浓度为14.5mg/m3。砂石料在烘干筒内翻滚加热，当温度上升至100℃以上时进入拌和料仓和沥青拌和，烘干筒内粉尘经管道收集至系统布袋除尘器进行处理后，最终经15m高排气筒（DA002）排放，满足《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）中（颗粒物30mg/m3）要求。
II 有机废气
由于搅拌过程加热沥青，沥青加热会产生沥青烟、苯并[α]芘等污染物。
根据《石油沥青稳定性及其影响因素》中的实验结果，石油沥青加热到160℃时，75分钟情况下，沥青烟的挥发量为0.15%；加热到180℃时，75分钟情况下，沥青烟的挥发量为0.20%。本项目使用的基质沥青为石油沥青，用量为20000t/a，生产过程从160℃加热升温至180℃，按沥青烟的平均挥发量为0.175%，经计算沥青烟产生量为35t/a（24.3kg/h）。

根据《工业生产中有害物物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01～0.02‰，本次评价取平均值0.01%，则苯并[a]芘废气产生量约为0.35kg/a（0.00024kg/h）。

有机废气由集气罩收集后经风管引入“电捕焦油器+活性炭吸附装置”（净化效率＞99%）进行净化，处理后通过引风机（风量6000m3/h）引至一根15m高排气筒（DA002）排放。则沥青烟的排放量为0.35t/a（0.24kg/h），排放浓度为40mg/m3；苯并[α]芘排放量为0.0035kg/a（8.1×10-7kg/h），排放浓度为0.14μg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准（沥青烟15m排气筒对应的最高允许浓度为75mg/m3，最高允许排放速率为0.18kg/h，苯并[a]芘15m排气筒对应的最高允许浓度为0.3×10-3mg/m3，最高允许排放速率为0.05×10-3kg/h）。
③ 无组织废气
本项目无组织粉尘主要来自物料堆存及装卸无组织溢散。沥青储罐呼吸阀会产生极少的沥青烟气，此部分废气呈无组织溢散，对周围基本无影响，本次不进行定量描述。
堆存及装卸扬尘：
砂石料露天堆存于储料区，在堆存及装卸过程会有一定量的粉尘溢散。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：


[image: image9.wmf]3

f

y

y

10

}

2

a/b

{

-

´

´

+

´

´

=

+

=

S

E

D

N

FC

ZC

P

C

）

（


式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次，5000（单位：车）；
D指单车平均运载量，50（单位：吨/车）

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指风速概化系数，0.0011，指物料含水率概化系数，0.0084 ，

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，0（单位千克/平方米）

S指堆场占地面积，3840（单位：平方米）。
经计算，颗粒物产生量为32.7t/a，采取三面设立围挡，苫布遮盖措施（控制效率来源《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4综合控制效率）能够降低94%颗粒物排放，颗粒物排放量为1.96t/a。

由上可知，无组织颗粒物产生总量为32.7t/a，通过三面设立围挡，苫布遮盖措施后，可以减低94%的粉尘外溢，即粉尘排放量为1.96t/a。

④ 非正常工况影响预测
本项目正常工况下，各工段污染物通过环保措施处理后能够达标排放。非正常工况预测见下表12。

表12 非正常工况下废气排放情况
事故原因
环保设备损坏或断电导致废气治理措施停止运转
事故频次
1次/年
持续时间
1h
排放浓度
颗粒物：160mg/m3；NOX：57.0mg/m3；SO2：19.3mg/m3；沥青烟：4000mg/m3；苯并[α]芘：14μg/m3
排放量
SO2：0.27kg；NOX：1.3kg；颗粒物：86.8kg；沥青烟：24.3kg；苯并[α]芘：0.00024kg
处理措施
环保设备损坏，立即停止生产，疏散周边人群，并启动突发环境事故应急预案

突发断电，厂区配备备用电源，发生断电事故时，启动备用电源安全过度。
根据表13可知，当出现非正常工况时，废气会超标排放。运营前后及时对设备进行检修和维护，可以有效降低非正常工况的发生。当环保设备损坏时，立即停止生产，及时疏散周边人群，并启动突发环境事故应急预案；突发断电，厂区配备备用电源，发生断电事故时，启动备用电源安全过度。
⑤ 影响分析

本项目昌吉回族自治州昌吉市六工镇沙梁子村南侧约3km处，周边无大气环境敏感点，无大气环境保护目标，项目区现状环境质量不达标。运营期天然气燃烧过程采取“低氮燃烧器”（NOX治理效率50%）措施后，NOX排放量为1.187t/a，排放浓度为28.5mg/m3；SO2排放量为0.4t/a，排放浓度为19.3mg/m3；颗粒物排放量为0.005t/a，排放浓度为1.60mg/m3。燃烧废气排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，废气通过1根8m高烟囱（DA001）排放；烘干筒内粉尘经管道收集至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA002）排放，满足《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）中（颗粒物30mg/m3）要求；有机废气由集气罩收集后经风管引入“电捕焦油器+活性炭吸附装置”（净化效率＞99%），排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准及有组织排放监控浓度限值标准（沥青烟15m排气筒对应的最高允许浓度为75mg/m3，最高允许排放速率为0.18kg/h，苯并[a]芘15m排气筒对应的最高允许浓度为0.3×10-3mg/m3，最高允许排放速率为0.05×10-3kg/h）相关要求，无组织废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2相关要求；原料砂石采取三面围挡，苫布遮盖，密闭输送物料措施后，无组织废气影响较小。综上，运营期对周围大气环境影响不大。
运营期大气污染排放表见表13。
表13 大气污染物排放情况表

产排污环节
天然气燃烧
加热及搅拌废气
装卸、运输、堆存
污染物种类

颗粒物、SO2、NOX
颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘
颗粒物
污染物

产生量

颗粒物：0.004t/a

SO2：0.4t/a
NOX：1.187t/a
颗粒物：125t/a；沥青烟：35t/a；苯并[α]芘：0.35kg/a
32.7t/a
排放形式

有组织
有组织

无组织
治理设施

低氮燃烧器+8m高烟囱
“电捕焦油器+活性炭吸附装置”+布袋除尘器+15m高排气筒
密封运输物料，设置密闭料仓
治理效率
低氮燃烧效率：50%、“电捕焦油器+活性炭吸附装置+布袋除尘器“除尘效率：99.9%，有机废气治理效率99%）
是否可行
可行，属于《污染源统计调查制度污染物核算系数手册》《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）推荐的措施；

污染物

排放浓度

颗粒物：1.9mg/m3；NOX：28.5mg/m3；SO2：19.3mg
颗粒物：14.5mg/m3；沥青烟：40mg/m3；苯并[α]芘：0.14μg/m3
<1.0mg/m3
污染物

排放量

颗粒物：0.004t/a；

SO2：0.4t/a
NOX：1.187t/a
颗粒物：0.125t/a；沥青烟：0.053t/a；苯并[α]芘：0.003kg/a

1.96t/a
排放口信息
编号
高度
内径

温度
地理坐标
烟囱
8m

0.4m
80℃

E87°29′58.021",N44°05'23.330"
排气筒

15m

0.4m

80℃

E87°29′58.020",N44°05'22.564"

排放标准
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）中（颗粒物30mg/m3）
监测计划
监测点位
监测因子
监测频次

上风向1个，

下风向3个
无组织颗粒物

1次/半年
烟囱（DA001）
颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
排气筒（DA002）

颗粒物、沥青烟、苯并[α]芘

2、水污染分析及保护措施
(1)生活污水
根据本项目生产工艺，不涉及生产用水。废水来源主要为人员生活污水。本项目劳动定员30人，生活用水量以每人每天100L计，则生活用水量为3m3/d，540m3/a。生活污水按照生活用水的80%计算，2.4m3/d（432m3/a），新建一座环保厕所，污物定期由六工镇环卫部门清运。
（2）地下水
本项目沥青储罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐设置防渗池，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。储罐区为重点防渗区。沥青罐贮存中，放置防渗池内，当物料发生泄露时，防渗池能够及时收集泄露的物料，正常状态下不会造成地下水的污染。
因此，本项目的实施对周围水环境基本无影响。
3、噪声污染分析及保护措施
（1）声环境影响预测

本项目噪声源主要来自生产车间搅拌机、振动筛、风机、布袋除尘器等，噪声源强一般在65～90dB（A）之间，据调查，本项目所有产噪设备均在生产车间内，各噪声设备噪声源见表14。

表14 各噪声设备噪声源表
设备名称
搅拌机
风机
布袋除尘器
振动筛
最大噪声值dB（A）
90

85

65
90
本项目除通过对主要噪声源进行合理平面布置和选用技术先进的低噪声设备外，还采取厂房隔声、柔性接口、安装减振垫等措施，尽量减小噪声对外环境的影响。

因此，评价选取如下预测模式进行预测：

① 室外点声源声压级衰减模式：

LP = LW-20lgr-k

式中：LP—距声源r（m）处的A声级，dB（A）；

LW—噪声源的A声级，dB（A）；

r —距声源的距离，m；

k—半自由空间常数，取值8。

（2）预测结果

根据室外点声源声压级衰减模式，预算本项目噪声衰减值。通过减震、隔声噪声声级能够降低15dB（A）左右。设备噪声在各厂界噪声贡献值见表15。

表15  设备在各厂界噪声贡献值
厂界
与声源距离（m）
设备噪声值dB（A）
厂界贡献值dB（A）
东厂界
180
75

22
南厂界
30
75

37
西厂界
120
75

25
北厂界
100
75

27
根据噪声预测结果，厂界噪声最大值为37dB（A）声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB（A），夜间50dB（A）的要求，不会降低声环境级别；项目区周围50m无声环境保护目标。在设计和建设中，应通过对装置噪声源强的控制，并加强绿化隔声降噪措施，不会对区域声环境造成污染。

（3）声环境防治措施

为减少噪声对周围环境的影响，建设单位应采取相应的控制措施，主要措施如下：① 选用低噪声设备。② 尽量避免夜间施工和运输物料。

（4）噪声监测计划
噪声监测计划表见表16。
表16 噪声监测计划表

监测项目

监测因子

监测点位

监测要求

噪声

等效连续A声级：LeqdB（A）
厂界四周各设1个监测点位

1次/季度
4、固体废物污染分析及保护措施
本项目固体废物主要有收集粉尘、废活性炭、废润滑油、电捕焦油、废导热油和生活垃圾。
（1）工业固体废物
本项目收集粉尘为125t/a，收集粉回用于生产，不外排。
（2）生活垃圾
本项目劳动定员30人，生活垃圾按照0.5kg/人·天计，产生量为2.7t/a，集中收集后定期拉运至昌吉市生活垃圾填埋场。
（3）危险废物
本项目危险废物主要来自设备维护保养更换的废润滑油、电捕焦油、废导热油及废活性炭，废润滑油产生量为0.1t/a，电捕焦油产生量约为0.1t/a，废活性炭产生量约为0.2t/a、废导热油产生量为5t/a。新建一座20m2危险废物暂存间内贮存危险废物，定期交由具有危险废物处置资质的单位转运及处置。危险废物暂存间地面及围堰均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗，设立专人管理危险废物暂存间及出入台账。根据《一般固体废物分类及代码》（GB/T 39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021版），本工程固体废物类别、代码及相关管理要求见下表17。

表17 各工业固体废物及危险废物分类及代码
序号
名称
产生量
代码

贮存方式及管理要求
类别
1
废润滑油
0.1t/a
HW08类 900-214-08
暂存于危险废物暂存间，定期交有危废处置资质的单位转运及处置

危险废物

2
废活性炭
0.2t/a
HW49类 900-039-49
3
电捕焦油
0.1t/a
HW11类 309-001-11
4
废导热油
2t/a
HW10类 900-010-10
5
收集粉尘
125t/a
900-99-99
回用于生产，不外排
一般工业固土废物
运营期企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物转移管理办法X部令第23号)《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》XHJ1259-2022和《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》相关要求，做好固体废物做好台账及相关管理要求，按照上述要求贮存，全部妥善处理及处置，对周围环境基本无影响。
5、土壤影响分析
本项目沥青储罐区及危险废物暂存间为重点防渗区，地坪采用混凝土防渗措施，储罐设置防渗池，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，当物料发生泄露时，防渗池能够及时收集泄露的物料，不会造成土壤的污染；因此，项目的建设对土壤环境基本无影响。
6、环境风险评价
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，天然气临界量均为10t。本项目天然气主要储存于CNG撬车（撬车罐体容积为20m3，压强为20MPa）中，天然气最大储存量约为4000Nm3（密度约为0.7174kg/m3），约2.87t，计算可得Q=0.287<1，故本项目风险评价为简单分析。
建设项目环境风险简单分析内容如下表18。
表18  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

乌鲁木齐绕城高速（西线）工程施工总承包项目部四分部沥青拌合站建设项目
建设地点

昌吉市六工镇沙梁子村
地理坐标

E87°29'58.010",N44°05'23.104"
主要危险

物质及分布

危险物质：天然气；分布于CNG撬车内
环境影响途径

及危害后果

影响途径：生产过程和储运过程存在天然气泄露、火灾爆炸的可能性，会对厂区周边大气造成污染，造成人员中毒。
风险防范措施要求

① 公司制定相应管理制度及岗位责任制；

② 为防止火灾、爆炸发生，要求储罐区严禁火种，设计、规划应按照设计规范，车间内设置消防区域，配套安装消防设备，定期检查。
③ 企业应编制突发环境事件应急预案，做好应急演练工作
填表说明

/

7、环保投资一览表

本项目工程总投资1335万元，其中环保投资为120万元，占总投资的8.99%，详见表19。

表19    环保投资估算表
序号

环保项目

工程内容

投资（万元）

1

废气治理

“电捕焦油器+活性炭吸附装置+布袋除尘器+15m高排气筒”一套
46
“低氮燃烧器+8m高烟囱”一套
18
储料区三面围挡、苫布遮盖、密闭运输物料
20
2

固废

生活垃圾转运、建设危险废物暂存间
4
3

噪声

隔声、减震

2
4
废水
环保厕所1座及处置费
10
5
防渗措施

危险废物暂存间、沥青罐区防渗

18
6
绿化

2
合计

120
环保投资所占比例

8.99



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	烟囱（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX、
	低氮燃烧器+8m高烟囱；
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；

	
	排气筒（DA002）
	颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘
	加热搅拌过程： “电捕焦油器+活性炭吸附装置+布袋除尘器+15m高排气筒”
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准；《关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知》（新大气发[2019]127号）中（颗粒物30mg/m3）

	
	厂界
	无组织颗粒物、苯并[α]芘
	储料区设立三面围挡、苫布遮盖、密闭运输物料
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	隔声、减振、设置绿化带等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类排放限值

	
	/
	/
	/
	/

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运；危险废物包括废活性炭、废润滑油、电捕焦油、废导热油，设置一个20m2危险废物暂存间，废润滑油、电捕焦油、废导热油贮存后定期交由具有危废处置资质的单位转运及处置。危废间防渗及管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区沥青罐区及危险废物暂存间为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚材料，渗透系数≤10-10cm/秒。

	生态保护措施
	厂区绿化。

	环境风险
防范措施
	（1）公司制定相应管理制度及岗位责任制；

（2）为防止火灾、爆炸发生，要求储罐区严禁火种，设计、规划应按照设计规范，车间内设置消防区域，配套安装消防设备，定期检查。

	其他环境
管理要求
	（1）排污口规范化内容

①固定噪声排放源

对本项目所涉及的产噪设施中凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准要求的，其 噪声源均应进行整治。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪 声源的监测点，并设立标志牌。

②应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562. 1- 1995）规定的图 形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明 显，便于企业管理和公众监督。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌 设置高度为其上缘距地面约2m。本项目为一般排污单位，污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、 固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志具体设置图形见表28。

表28   一般污染物环境保护图形标志设置图形表
排放
口

废气排口
噪声源
图形
符号
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



背景
颜色
绿色
图形
颜色
白色
（2）排污口管理要求

①建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》 的有关 内容，由环保主管部门签发登记证。

②建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；

③主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放。

（2）排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于排污许可登记管理，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018)》完成本项目排污许可登记管理填报。在取得环评批复后，建设完工后，尽快完成环保验收。



六、结论
	本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，项目选址合理，建设单位在落实各项污染防治措施、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各类污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。




附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目区区域位置图
附图3  本项目平面布置图

附图4  昌吉回族自治州环境管控单元图
附件：

附件1  委托书

附件2  承诺书
附件3  现状监测报告
9附表：

建设项目污染物排放量汇总表
附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.13t/a
	/
	0.13t/a
	0.13t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.4t/a
	/
	0.4t/a
	0.4t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	1.187t/a
	/
	1.187t/a
	1.187t/a

	
	沥青烟
	/
	/
	/
	0.053t/a
	/
	0.053t/a
	0.053t/a

	
	苯并[a]芘
	/
	/
	/
	0.003kg/a
	/
	0.003kg/a
	0.003kg/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	432m3/a
	/
	80m3/a
	80m3/a

	一般工业
固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	电捕焦油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废导热油
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[image: image12.png]1:080000 BEET IFEEEE





附图1 项目区地理位置图

[image: image13.png]



附图2 项目区区域位置图






附图3 平面布置图
[image: image14.jpg][ P — T
15" 0l

4° 00”1t

13° 0°0”dL

86° 0074
L

X

87° 0'0"%
L

88° 070" %k
I L

) HEEKEBEMN “Z&—8” FMREFEBTSKE

= %%ﬁﬂﬁﬁﬂi‘ '(1 0" %% 87° 0074 \ 88° 00" % 89° 00 % 90° 00" % 91° U'U'ﬁ‘ i

ﬁf P S Z- N
s 7 / 2

A

1:1,600,000

0 10 20 40 60 80
km

2
°
°

i
!
\
!

1
89° 0" 0" 90° 0" 0" 91° 00" i
L L 1

SHUR
| EEEEaLEn

| e

R





附图4 昌吉回族自治州环境管控单元图

附件1 委托书
[image: image15.jpg]ZAEA

SHRATEF (R ARAT A
T K £

MTEAEY MESTEEER 682 5& (HLRT H FFAEE IR E 201D

FIFLE, ZUEAT IRV o DIRFEIREALARAEIZI H 315
LI TR, WEIRRE KT RMERT TIE, HEFHBERP
EEMITNAERERX.,

HADFIR T ik, BRPAR R R ITAE.






附件2 承诺书[image: image16.jpg]AL #v W0 TN E, RIEWFNIKEE BB EE
7 : 5k T %

KREM (AF) BRBEEEFEZHITN TIE, #iZzTHER
HELAERAEY. BN, RE, CRFMRFER, ELFEF
B

AEMARBENHEELME, EHEN TREEREEZTE,

wHER, REAERGERESFRTT KN —71/5R%K

EeHEERE.

RIERA (NF) -

EEREAN (£F) -

20234 5 B 20 A





附件3 现状监测报告[image: image17.png]193112050004

AR

545 B23HP042

G
BR&R:  SEAFEMFAE (L Iﬁﬁilﬁaﬁ(ﬂnﬁﬁﬁ

| W AR A %
S SRR TRARAT
P, Prea
WA wEEN

R H: 20234E6 5 H




[image: image18.png]RS BP0 B2aRAM

1 RERIAG “RBRTEHE” . “CMARE “5ig
£ RSN

2. ABERWHUA MEABETH, RERETAL

3. MBORGEFRENER, TS RURRRER R, £
RO, FERGFR,

4. FBAATAE, FEMETAAZRARS, EFRBIH
ISEEDPE, BEAARATIM “CMA BRI T DA

5. MARERMERWAFIE, WFRERE 2 BiE+RA
1A FHE ST, RN, SRR TR, iR
HBSIE TG,

6. FELIAET A 77 R, S0 PR,
FMFEAL “L” F.

Huhl: HTEES AT AORAR K FLRIEE 220 Bebitaciath
HiE (0991) 6971002 13699376272
4. 831400



[image: image19.png]HERT: PO BIRHAT

A IR R AR

R
=
Ak GEAFHRIE (B8 TRIELSKNAWNA WS
#amn
e FRERTRANAT
Ere B
prrs BHEKEEHNTHBRTH
E N
BB




[image: image20.png]BAHHKAT

REHE B
FRERE SRS R
]
] e hm RWRBEHRES
FRAATURNG AR
T BRIETRINE > W 2
spmmnn ; Tugim® (HILYICSB03T)
Topean SHAITE AUWIZD
LY-ICSB01S)
Wikt kRIS
ADS2062£.20
AL AT T2 .
iz i ngh LY-ICSB. 6
) Py | e G 2695
GHILY-ICSB-136)
Ham s 24
BUAR SrEm, ES
HEm
2 R (>
sAmAH i
SANESH 16
SANASAIH 16
AR
Reae BETRA | EHalf
5 ogm) | g
sAvANA | [ oL
Wi AEESAR | awRan 1 o
S HGA 1 165 oL
N
AR T
WA s
A An £
O hmaty
£ o
W
o WURI AR, EET29SK0S", NASTLST, B BIRRINA 2h.





扬尘、固废、噪声





设备安装





地面硬化





厂房建设





项目区所在地





沙梁子村





项目区


























储








料








区























停


车


场








办





公





生





活





区











生





产





区





进口











项目区所在地








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

