# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）

项目名称：     新疆木垒县红山嘴水库工程

建设单位（盖章）：    木垒哈萨克自治县

水利管理总站

编制日期：            2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆木垒县红山嘴水库工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 畅*生 | 联系方式 |  | 133****3997 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县 |  |  |  |
| 地理坐标 | 北纬90度10分39秒，东经43度44分54秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 124.水库 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 755086.6m2 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  |
| 总投资（万元） | 21100.18 | 环保投资（万元） | 803.03 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.80% | 施工工期 | 22个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 地表水环境影响专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 | 《新疆木垒县东城河流域规划》已通过昌吉回族自治州水利局审查，并于2023年1月13日取得了《木垒哈萨克自治县人民政府关于木垒县东城河流域规划报告的批复》。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新疆木垒县东城河流域规划环境影响报告书》已通过昌吉回族自治州生态环境局审查，并于2023年3月27日取得“关于《新疆木垒县东城河流域规划环境影响报告书》的审查意见”（昌州环函[2023]9号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《新疆木垒县东城河流域规划》提出规划近期水平年为2025年，红山嘴水库为流域规划中重大水工程，是规划推荐近期工程之一。规划阶段工程任务为灌溉及供水，总库容270.29万m3，属Ⅳ等小（1）型工程。同时规划中提出“为满足东城流域人畜安全饮水、灌溉以及流域防洪要求，需在河道上游修建控制性水利工程，通过初步分析论证，选择修建红山嘴水库。” 《新疆木垒县东城河流域规划环境影响报告书》及其审查意见中主要提出“①红山嘴水库坝址段断面应确保生态流量下泄，即4月～9月下泄流量为坝址断面多年平均流量的30%（0.066m3/s），10月～次年3月下泄流量为坝址断面多年平均流量的10%（0.022m3/s）；②水库供水灌区引水量及引水过程须满足规划提出的水资源配置方案要求，以及‘三条红线’用水总量控制指标，避免超引水，也要避免因水库建成后增引水造成供水灌区灌溉面积增加，避免引发社会经济用水挤占生态水的问题。” 根据“2022年木垒哈萨克自治县供水量表”，木垒县2022年总供水量5326.25万m3，其中地表水供水量1758.50万m3，地下水供水量3462.87万m3，其他水源供水量104.88万m3。符合昌吉州下达的木垒县“三条红线”的分解指标中2020年总用水量10469万m3，其中地表水用水总额5720万m3，地下水用水总额4579万m3，其他水源用水总额169万m3。 红山嘴水库工程的工程任务为灌溉和供水，虽然不承担下游防洪任务，但建成后在运行期内具有一定的消减洪峰、延滞洪水下泄的能力，符合流域防洪要求。 随着设计深度的深化，通过充分论证及实际勘察测量后，对部分指标进行了优化调整，总库容由流域规划中的270.29万m3增加至294.69万m3；正常蓄水位由1334.0m降至1333.82m；死水位未发生变化，为1317.7m。本阶段工程方案贯彻了规划阶段对水库任务的要求，水库坝址断面4～9月下泄流量为坝址断面多年平均流量的30%，10月～次年3月下泄流量为坝址断面多年平均流量的10%；设计水平年用水总量符合“三条红线”用水总量控制指标。 经本次预测评价，本工程方案对环境影响较小，通过采取相应不利影响环境减缓对策，可将环境影响降低至可接受范围内。因此，本工程建设符合综合规划及规划环评的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本工程属于水利类工程，开发任务为灌溉和供水。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正）（2021年第49号令）中的内容，本工程属于鼓励类中“二、水利”中的“3、城乡供水水源工程；11、综合利用水利枢纽工程”，符合国家产业政策。 二、与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性 1988年6月10日中共中央国务院发布了《中华人民共和国河道管理条例》，该条例至2018年已开展了4次修订，条例规定：“在河道内采砂、取土、弃置砂石或者淤泥，在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施，需要报河道主管机关批准” “在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 本工程设置3处料场，其中C1-1料场位于红山嘴水库上游河道内，在非汛期开采，不考虑防洪工程，料场开挖不影响河道行洪，同时需要报河道主管机关批准。工程设置2处永久弃渣场，1#弃渣场位于坝后空地处，3#弃渣场位于报废的东城水库左侧库盘内，均位于河道管理范围内，但不在河道行洪通道范围内，全部位于 河道阶地上，弃渣后不影响行洪，现已征得河道管理部门的同意。对于弃渣场，施工期采取“先拦后弃”的措施，严禁弃渣随意堆置，避免弃渣坍塌滑落入河，妨碍行洪、污染河水。对于工程施工期产生的各类生产生活废水也均采取了处理措施，处理达标后综合利用，禁止排入水体，不会对水体产生污染。 综上，红山嘴水库的建设符合《中华人民共和国河道管理条例》的相关要求。 三、与水利相关规划的符合性分析 2021年9月自治区人民政府专题审议通过《新疆维吾尔自治区“十四五”水安全保障规划》。木垒县红山嘴水库已列入水资源配置工程中的小型水库项目名录，规划提出：“针对新疆水资源时空分布不均衡、工程性缺水等问题，……加快推进小型水库前期工作，条件具备的适时开工建设。” 同时，红山嘴水库工程也被列入《木垒县“十四五”水利发展规划》防洪减灾工程清单，水库总库容为311.5万m3，建设大坝、涵洞、溢洪道等。规划提出：“积极践行人与自然和谐共生理念，以全面提升水安全保障能力为主线，全面推进节水型社会建设；落实最严格的水资源管理制度，实施水资源总量控制，促进经济社会发展方式转变……”。 随着设计深度的深化，通过充分论证及实际勘察测量后，对部分指标进行了优化调整，红山嘴水库总库容为294.69万m3，较“十四五”水利发展规划中提出的水库总库容减小了16.81万m3；红山嘴水库建成后，保证了生态流量持续稳定下泄；通过水库的调蓄，可以实现流域水资源总量控制，提高了水资源利用率，同时提高了工业及人畜安全饮水的供水保证率，为区域产业政策调整和经济社会的稳定持续发展提供保障，与“十四五”水利发展规划相符。 四、与《木垒哈萨克自治县生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《木垒哈萨克自治县生态环境保护“十四五”规划》明确提出“到2025年，木垒县生态环境质量得到持续改善。……水环境质量持续改善，水生态建设得到加强；……生态系统质量和稳定性进一步提升，社会经济发展与生态环境保护进一步融合，生态环境治理体系与治理能力现代化迈出重大步伐，治理效能得到新提升，生态文明建设实现新进步，人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感进一步提升。” 红山嘴水库建成后改善了东城河年内水量分布不均的现象，满足生态流量下泄要求，对水生态的改善有一定的促进作用，有利于维护下游生态系统稳定；同时，由于水库的调蓄作用，在满足生态流量下泄要求的同时也保障了社会经济用水，有利于社会经济发展，对社会经济发展与生态环境保护进一步融合起到促进作用。 综上，本工程与《木垒哈萨克自治县生态环境保护“十四五”规划》相符。 五、与《木垒县国土空间总体规划（2021-2035）》的符合性分析 根据《木垒县国土空间总体规划（2021-2035）》的内容，规划项目所在地东城镇是农旅游型乡镇，主要职能是农产品基地、生态旅游。根据县域国土空间控制线规划图上的地类图斑可知，拟建红山嘴水库用地范围不占用生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界和二级水源保护线。同时红山嘴水库建成后，由于水库调蓄作用，提高了流域灌区灌溉保证率，解决了下游灌区季节性缺水问题，有利于东城镇农业的发展。 因此，本工程与国土空间总体规划相符。 六、“三线一单”符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（2021年6月）（昌州政办发[2021]41号），本工程与“三线一单”符合性情况分析见表1。 表1 工程与“三线一单”符合性情况一览表 项目; 文件要求; 本工程情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护生态安全的底线和生命线。; 经与昌吉州生态保护红线现有成果进行对照，工程水库淹没及占地区域不在生态保护红线划定范围内。; 符合. 环境质量底线; 全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本工程建设对水环境的主要影响源是施工期的生产废水和施工人员生活污水，以及运行期管理人员的少量生活污水。本次评价提出，工程施工期生产废水处理后全部回用或综合利用，施工期生活污水收集后排入化粪池内，定期进行清理，运行期生活污水采用一体化成套污水处理设备，处理后进行管理区绿化、周边荒漠灌溉。因此，工程建设和运行产生的废污水在落实相应处置措施的基础上，不会对外环境产生污染。本工程仅施工期短暂产生大气污染物，污染物主要指标是TSP，通过洒水抑尘等可减缓其影响。工程施工期各类污废水处理后回用，生活垃圾运至垃圾填埋场处置，在采取上述措施后，施工期各类污染物对工程区土壤环境污染影响很小。综上，本工程符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本工程涉及资源利用上线中的水资源利用上线。工程建成后，设计水平年，通过大力推进下游灌区高效节水，使红山嘴水库控制灌区需水量有所降低，满足用水总量控制方案中用水总量、效率、灌溉面积等指标。因此，工程建设符合流域水资源开发利用上线要求。; 符合. 环境准入清单; 自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。; 本工程为水利工程，非环境准入清单中禁止类项目；工程所在区域位于木垒县一般管控单元，工程建设对环境的不利影响可以通过采取相应的措施予以避免或减缓，符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》要求。; 符合. 综上所述，本工程从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境管控单元方面分析，符合“三线一单”的要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 红山嘴水库工程位于新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克族自治县内，工程坝址位于东城河东城渠首上游约470m处，距已建东城水库约12km，地理位置为东经43°44'54"，北纬90°10'39"。工程地理位置见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程建设的必要性 红山嘴水库是东城河流域规划中的重大水工程，为东城河上游调蓄性山区水库，建成后可增强工程性调蓄水库的能力，可以提高水资源利用率、提高灌区保灌面积、提高工业及生活安全饮水的供水保证率，为区域产业政策调整和经济社会的稳定持续发展提供保障；工程建成后，保障了生态流量持续稳定的下泄，也有利于下游区域生态植被的稳定恢复，起到水土保持、改善生态环境的效果。因此，工程建设是持续巩固脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的基础工程；是完善木垒县水利基础设施体系，提供稳定水源保障的关键工程。 二、工程任务及设计水平年 红山嘴水库工程任务为灌溉和供水。水库建成后，可保证下游农业及其它各业的用水需要，可有效提高下游灌区的灌溉保证率，增加农业产出，提高农民收入；还可以为下游居民生活和工业提供用水保障，为该地区的工业及其他产业的发展提供稳定的水源，该工程的建设有利于促进当地经济发展。 工程现状水平年为2022年，设计水平年为2035年。 三、工程组成及建设内容 工程主要由沥青砼心墙坝、导流放水冲沙涵洞、溢洪道等建筑物组成。项目组成见表2。 表2 工程主要建设内容一览表 工程类型; 项目; 主要建设内容及规模. 主体 工程; 挡水建筑物; 拦河大坝为沥青砼心墙坝，设计坝顶高程1338.7m，防浪墙顶高程1339.9m。最大坝高56.2m，坝顶长187.5m，坝顶宽6.0m。上游坝坡坡比1：2.5，下游坝坡设上坝公路，上坝公路宽6.0m，下游综合坝坡1:2.309。上游坝坡为砼板护坡，板厚20cm，下游坝坡采用钢筋砼网格砂砾石护坡。. 引泄水建筑物; 引泄水建筑物主要为导流放水冲沙涵洞、溢洪道。 导流放水冲沙涵洞布置在右岸坡脚，为坝下埋涵，前期作为导流洞，后期作为永久放水冲沙洞，是临时和永久完全结合的建筑物。全长344.38m，由引渠段、有压洞身段、闸室段、无压洞身段、出口消力池段、海漫段组成，最大下泄流量44.43m3/s。 溢洪道布置在右坝肩岸坡上，为开敞式正槽溢洪道，由进口段、控制段、泄槽段、出口消能段组成，全长327.6m。溢洪道进口堰顶高程为1333.82m，最大泄流量312.49m3/s。. 辅助 工程; 运行管理区; 运行管理区拟建于红山嘴坝轴线上游260m的左岸山梁上，定员人数为9人。运行管理区总占地面积875m2，总建筑面积450m2，包括办公室、生活用房、辅助生产用房等。. 公用 工程; 供电; 工程建设期间，施工用电由下游的东城镇变电站提供，直接由东城河左岸坝肩接入工地施工变电站。. 供水; 施工用水为东城河河水，用水泵将水从河中扬到不同高程处的高位水池，然后由高位水池铺设供水管线供应各用水单位。. 对外 交通运输; 红山嘴水库距木垒县县城约25km，距东城镇约5.0km，距昌吉市约300km，距乌鲁木齐市约300km。东城镇至坝址处交通距离全长5.0km，均为柏油路面，工程对外交通运输采用公路运输方案。. 场内 交通运输; 施工期在工程区范围共设5条临时道路衔接各料场、施工区以及生产、生活区等。场内主要施工道路总长度为14.93km。. 临时 工程; 料场; 本工程共设置3个料场，分别为T1土料场、C1-1砂砾石料场、C3砂砾石料场。 T1土料场位于推荐坝址左岸山坡之上，占地面积9万m2；C1-1砂砾石料场位于坝址上游河道中，占地面积5.4万m2，其储量20万m3，运距0.2～1.5km；C3砂砾石料场位于水库下游东城口加油站东北侧咬牙沟岸坡，占地面积10万m2，储量约100万m3，运距12.0km。. 弃渣场; 永久弃渣场地设置2处，为1#和3#弃渣场；临时弃渣场地设置1处，为2#弃渣场。1#弃渣场布置在坝后坡脚空地处，主要堆砌开挖的土料及砂砾石料，占地面积约0.72万m2，弃渣量为5.5万m3；2#临时弃渣布置在坝址下游右岸阶地约0.2km处，主要临时堆弃大坝左、右坝肩及溢洪道和涵洞开挖的石料，占地面积约1.0万m2，弃渣量为10.5万m3；3#弃渣场位于水库下游报废的东城水库左侧库盘内，运距13.0km，主要堆砌水库大部分弃渣料，占地面积约18.44万m2，弃渣量为69.1万m3。. 临时生产生活区; 本工程共设置一处临时生活区，布置在坝址下游左岸台地上，生活区建筑面积5000m2，占地面积为10000m2；生产区建筑面积1720m2，占地面积4950m2。. 中心仓库; 本工程仓库布置在坝址下游左岸台地上。根据施工区存储材料情况，仓储系统区建筑面积600m2，占地面积1000m2。. 环保工程; 废（污）水; 施工期产生的砂石料加工废水采用絮凝沉淀法处理，处理后回用；混凝土拌和系统废水采用中和沉淀法处理，处理后回用；含油废水经隔油池进行油水分离，废油经收集交由有危废处理资质的单位进行处置，废水回用于机械或零部件的冲洗用水、周边施工区或道路洒水降尘。生活污水采用移动式真空环保厕所和一体化处理设施对污水进行收集，定期使用抽粪车抽运至生态环境部门指定场所进行处理。 运行期在管理站内设置成套污水处理设施进行处理，生活污水经处理后用作生活管理区绿化、周边荒漠灌溉。. 废气; 严格控制施工扬尘污染；对于施工机械尾气，使用低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备。. 噪声; 施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；严禁夜间施工；作好施工组织优化设计，使强噪声源远离施工生活区。. 固体废物; 施工期产生的弃渣全部弃至弃渣场；生活垃圾定期运往当地生态环境部门指定地点；隔油池产生的废油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置。. 生态流量泄放措施; 水库蓄水初期通过导流洞下泄生态流量；运行期采用导流放水冲沙涵洞上设置的人畜、工业供水及生态放水管后设置的分水管下泄生态流量。. 四、工程等级和标准 （1）工程等级及建筑物级别 红山嘴水库工程总库容为294.69万m3，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中的规定，工程等别为Ⅳ等工程，规模为小（1）型，主要建筑物（坝体、溢洪道、导流放水冲沙涵洞）级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时性水工建筑物级别5级。 （2）设计洪水标准 红山嘴水库坝址断面的洪峰流量为83.2m3/s。红山嘴水库拦河大坝、溢洪道、导流放水冲沙涵洞主要建筑物设计洪水标准为50年一遇（P=2%），校核洪水标准为1000年一遇（P=0.1%）。建筑物消能建筑物的洪水设防标准为20年一遇（P=5%）。 （3）地震设防烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）确定地震基本烈度为Ⅷ。库坝区地震动峰值加速度为0.20g。 按照《水工建筑物抗震设计规范》（SL5073-1997），红山嘴水库枢纽区域的建筑物抗震设防烈度为Ⅷ，抗震设防类别为丁类。 五、工程占地及土石方平衡 （1）工程占地 本工程建设征地总面积74.51hm2，其中永久用地为43.34hm2，临时用地为33.17hm2，主要为草地（天然牧草地：二等1级），其次为耕地（非基本农田）和林地（灌木林地）。根据目前调查结果，本工程建设征地范围内涉及生产安置移民10人，涉及搬迁安置移民为14户48人（包含非农业户2户9人），未发现具有开采价值的矿产资源。工程用地面积详见表3。 表3 工程占地面积汇总表 项目组成; 占地性质; 占地类型; 合计(hm2). 永久占地; 临时占地; 耕地; 林地; 草地; 交通用地; 村庄用地; 水域及水利设施用地. 枢纽工程区; 12.44; 1.29; 0.49; 9.11; 0.85; 0.45; 0.24; 12.44. 管理区; 0.15; 0.06; 0.09; 0.15. 道路区; 13.68; 6.00; 0.71; 0.93; 18.74; 0.01; 19.68. 输电线路区; 0.02; 0.04; 0.06; 0.06. 管线区; 1.45; 1.29; 0.16; 1.45. 料场区; 11.51; 11.51; 11.51. 施工生产生活区; 0.6; 0.6. 弃渣场区; 20.07; 0.98; 0.9; 18.19; 20.07. 导流围堰区; 0.35; 0.35; 0.35. 淹没区; 16.16; 0.55; 6.51; 1.58; 1.77; 5.75; 16.16. 合计; 42.34; 33.17; 2.61; 1.42; 42.63; 2.44; 2.22; 24.18; 75.51. （2）土石方平衡 本工程土石方开挖总量为88.12万m3，土石方填筑及回填总量为49.99万m3，外借方33.33万m3，弃渣量71.47万m3。根据合理利用物料、减少料场开采和弃渣占地的原则，分别针对各建筑物进行土石方平衡。各建筑物填筑及回填料均利用开挖料，土石方平衡见表4。 表4 土石方平衡表 单位：万m3 工程分区; 挡水工程; 泄洪工程; 导流冲沙涵洞工程; 供水管线工程; 管理区; 道路区; 合计. 开挖方; 清废; 1.2; 0.66; 1.86. 土方; 1.58; 3.77; 1.49; 4.55; 49.41; 60.8. 砂砾石; 4.38; 1.84; 2.67; 8.88. 基岩; 1.45; 8.91; 0.89; 5.34; 16.58. 小计; 8.61; 12.68; 2.37; 1.84; 4.55; 58.07; 88.12. 回填方; 土方; 4.01; 4.01. 砂砾石; 34.29; 0.3; 0.21; 1.84; 0.2; 4.15; 40.98. 基岩; 5; 5. 小计; 46.5; 0.24; 0.3; 1.92; 9.83; 49.99. 调入; 数量; 5; 5. 调出; 数量; 5; 5. 外借; 数量; 30.61; 0.3; 0.21; 0.2; 2.01; 33.33. 废弃; 数量; 4.93; 7.68; 2.37; 4.55; 51.93; 71.47. 六、移民安置 本工程建设永久征地范围内为耕地、林地、草地、水域及水利设施用地等，工程征占地涉及生产安置移民10人，采用一次性经济补偿方式进行安置；涉及搬迁安置牧民人口14户48人（包含2户9人非农业居民），全部搬迁至东城镇鸡心梁村3组；本次工程涉及交通运输设施、输电线路设施、通讯线路设施、人饮供水工程的改复建，其中恢复道路2.1km，恢复输电线路2.1km，恢复输电线路2.35km，恢复改建人饮供水工程1处。 七、水库调度运行方式 红山嘴水库工程为山区控制性水库，以人畜饮水及工业供水为主，农业供水为次，兼顾排沙要求。 拟定水库第一年10月至第二年4月为蓄水期，4月底水库蓄水至正常高水位（85%保证率来水量）。5月～9月为供水期，9月底库水位接近死水位。 八、工程总投资及劳动定员 本工程总投资21100.18万元，拟定资金筹措计划为本工程资金50%申请国家财政资金，50%地方财政自筹解决。。 本工程岗位定员为9人，其中单位负责、管理岗位5人，运行、观测人员2人，辅助人员2人。 工程特性表见表5。 表5 红山嘴水库工程特性表 序号及名称; 单位; 数量及规格; 备注. 一、水文. 1. 流域面积. 全流域; km2; 265.32. 坝址以上; km2; 84. 2. 利用的水文系列年限; 年; 39; 1982～2020. 3. 多年平均年径流量; 万m3; 911. 4. 代表性流量. 大坝设计洪水标准（P＝2.0％）; m3/s; 143. 大坝校核洪水标准（P＝0.1％）; m3/s; 385. 施工导流标准（P＝5％）; m3/s; 8.0(春)/4.2(秋). 5. 泥沙. 多年平均输沙量; 万t; 1.80. 二、水库特征水位及特征库容. 1. 水库水位. 校核洪水位（P＝0.1％）; m; 1338.32. 设计洪水位（P＝2％）; m; 1336.18. 正常蓄水位; m; 1333.82. 死水位; m; 1317.71. 汛期限制水位; m; 1333.82. 2. 正常蓄水位相应水库面积; km2; 0.11. 3. 回水长度; km; 1.5. 4. 水库容积. 总库容; 万m3; 294.69. 正常蓄水位库容; 万m3; 211.70. 兴利调节库容; 万m3; 171.70. 死库容; 万m3; 40.00. 拦洪库容; 万m3; 41.30. 调洪库容; 万m3; 82.99. 三、下泄流量. 1. 大坝. 设计洪水位时最大泄量; m3/s; 124.60. 校核洪水位时最大泄量; m3/s; 318.49. 四、主要建筑物及设备. 1. 挡水建筑物. 坝型; 沥青砼心墙坝. 地基特性; 砂岩. 地震基本烈度/设计烈度; 度; Ⅷ. 坝顶高程; m; 1338.70. 最大坝高; m; 56.2. 坝顶长度; m; 187.50. 2. 引泄水建筑物. （1）导流放水冲沙涵洞. 引水建筑物型式. 数量; 条/孔; 1. 长度; m; 344.38. 进口底板高程; m; 1312.5. 工作闸门型式、数量及尺寸; m; 1孔2.0m×3.0m; 弧门/弧门. 检修闸门型式、数量及尺寸; m; 1孔2.0m×3.0m; 平门/. 设计引水流量; 0.9. 设计冲沙流量; m3/s; 6.0. 导流最大泄洪流量（导流）; m3/s; 44.43. （2）溢洪道. 泄水建筑物型式. 数量; 条; 1; 开敞式2孔宽顶堰. 长度; m; 327.60. 进口堰顶高程; m; 1333.82. 堰宽; m; 20.0; 净宽. 设计泄洪流量; m3/s; 118.60. 校核泄洪流量; m3/s; 312.49. 五、主体工程量. 土方开挖; 万m3; 57.01. 石方明挖; 万m3; 16.61. 砂砾石回填; 万m3; 49.86. 混凝土; 万m3; 2.52. 钢筋制安; t; 1007.44. 固结灌浆; 万m; 0.52. 帷幕灌浆; 万m; 0.59. 六、经济指标. 1. 静态总投资; 万元; 21100.18. 工程部分投资; 万元; 18623.30. 2. 综合利用经济指标. 单位库水静态投资; 元/m3; 71.60. |
| 总平面及现场布置 | 一、总体布置方案 （1）挡水建筑物 红山嘴水库位于东城河中游低山区，地形为山前低山丘陵，地势南高北低，坝址区河谷底部较窄处宽约40m，河床面高程1294m～1329m，坡度3%～4%，库盘为戈壁荒地，植被分布较为稀疏。水库由挡水沥青砼心墙坝和引泄水建筑物组成。 本工程为沥青砼心墙坝，坝轴线总长187.50m，坝顶高程1338.7m，最大坝高56.20m，正常蓄水位1333.82m，相应库容211.70万m3，死水位1317.71m，死库容40万m3；调节库容171.70万m3。水库坝顶宽度为6.0m，上游坝坡采用1：2.5；下游坝坡采用1：2.309。 （2）引泄水建筑物 引泄水建筑物由导流放水冲沙涵洞和溢洪道组成。水库蓄水初期通过导流洞下泄生态流量；运行期采用导流放水冲沙涵洞上设置的人畜、工业供水及生态放水管后设置的分水管下泄生态流量。 ①导流放水冲沙涵洞 涵洞布置在右岸坝体桩号0+005下部，全长344.38m，由引渠段、有压洞身段、闸井段、无压洞身段、出口消力池段、海漫段组成，最大下泄流量44.43m3/s。 其中引渠段长度60.0m，进口高程1312.80m，末端高程1312.50m，断面采用梯形断面，底宽2.5m，渠深1.5m，承担将水流输送至涵洞的功能；有压洞身段长度55.0m，进口高程1312.50m，其上游紧接导流明渠；闸室段底板高程1311.40m，闸井底板长14.0m，宽5.6m，井筒内部为“日字形”框架结构，中部横向设有厚度0.8m的横隔墙；无压洞身段长度80.0m，出口高程1309.80m；出口消力池段长度56m，由陡坡段和水平段两部分组成，消力池末端设消能坎，消能坎高出池底2.5m，坎顶高程1300.30m；末端海漫段长度79.38m，纵坡与河床纵坡相同，断面为矩形，边墙高2.5m；人畜、工业供水及生态放水管道进口位于检修闸井井筒的侧墙内，进口高程1318.0m，采用DN800钢管，管道顺闸井外墙至闸井底廊，沿涵洞洞身至下游出口，控制阀门设在出口端，后设置分水管下泄生态流量（分水管设计下泄流量为0.088m3/s），下游接供水管道。 ②溢洪道 溢洪道采用正槽开敞式无闸控制，布置在右岸凸起岸坡上，由进口段、控制段、泄槽段、出口消能段组成，全长327.6m，最大泄流量213.49m3/s。溢洪道进口段底板高程1333.37m，底宽21.0m；控制段及泄槽段，分别长10.0m和120.8m；泄槽末端布置消力池消能，全长30.0m，底板高程1297.00m；海漫段全长91.80m，海漫末端为重力式挡土墙结构。 （4）机电及金属结构 ①机电 本工程电气设计的主要内容有：管理站生活用电的供配电，管理站房建筑物的防雷、接地系统及安全措施；涵洞后引水闸房的照明、闸门启闭机的供配电，闸房建筑物的防雷接地及安全措施；坝顶、永久道路路灯照明供配电。 ②金属结构 金属结构设备主要分布在导流冲沙引水涵洞上。导流冲沙引水涵洞设平板事故闸门1扇，弧形工作闸门1扇，闸门埋件2套，固定卷扬式启闭机1台，电动吊葫芦1套，液压启闭机1台；本工程钢闸门总重约23.38t，埋件总重约24.22t，加重块（HT150）8.0t，启闭设备重约13.41t，本工程金属结构耗钢量约为69.01t，闸门门叶及埋件表面喷锌面积约为74.8m2。 （5）工程运行管理 本工程管理内容主要包括水库大坝、溢洪道、导流放水冲沙涵洞及配套建筑物的运行管理。工程管理范围包括工程生产、生活区。 根据规范规定，工程区管理范围：上游从导流洞进口向上游100m，下游从坝角向下不少于100m，溢洪道消力池以下100m，大坝两端以第一道分水岭为界（坝两端各向外延长130m），工程管理面积约30hm2；生产、生活区管理范围包括：办公室、防汛调度室、值班室、仓库、车库、油库、职工住宅及其他文化设施，其占地面积按5倍的房屋建筑面积计算为2250m2。 工程总平面布置见附图6。 二、施工布置 根据工程所处地形条件、交通条件和料场分布及工程条件，结合各工作面分布，将工程划分为枢纽主体工程施工区、施工生活生产区、天然建筑料场开采区、弃渣区等。施工风、水、电供应系统以及交通道路围绕上述分区布置。 项目施工布置见附图7。 （1）主体工程施工区 主体工程施工区主要工程项目包括沥青砼心墙坝、导流放水冲沙涵洞及溢洪道等。在坝址左岸上、下游布置有3条主干道路，右岸布置2条主干道路，另布置一定数量的施工便道；风、水、电系统主要布置在坝址左岸。 （2）施工生产生活区 本工程施工生产、生活区主要由1座砂石料加工系统，1座普通砼拌和站和1座沥青混凝土拌合站，1处综合加工厂，1处机械修配保养站，1处金属结构装配及堆放场，风、水、电供应系统各4处，1处油库，1处施工临时生活区及储仓设施等组成，交通道路围绕上述分区布置。 普通砼拌和站布置在坝坡脚下游180m的右岸台地上，沥青砼拌和站布置在紧邻普通砼拌和站下游，距坝体下游坡脚约200m处；综合加工厂承担主体工程所需的钢筋和木材加工，钢筋和木材加工厂相邻布置在沥青砼拌和站左侧，距坝体下游坡脚约200m处；机械修配保养站结合布置在下游右岸台地临时生产区内；金属结构装配及堆放场布置在下游左岸中心仓库内；施工期风、水、电供应系统采用分散式布置方式；油库位于坝址下游1.5km处；施工临时生活区及中心仓库布置在坝址下游左岸台地上，距坝址下游约0.4km。 （3）天然建筑料场开采区 本工程天然建筑料场开采区主要为C1-1砂砾石料场、C3砂砾石料场和T1土料场等组成。根据勘探料场分布和主要特性，本工程砂砾石填筑料由C1-1及C3砂砾石料场提供，全部工程普通砼骨料及垫层过度料由C3砂砾石料场筛分获得，详见表6。 表6 料场特性表 料场 名称; 面积(长、×宽) （万m2）; 平均运距 （km）; 有用层厚度（m）; 有用层储量 (万m3); 位置. T1; 9 （450×200）; 1.0; 6.0; 54; 坝址左岸山坡之上. C1-1; 5.4 （1200×45）; 0.8; 4.5; 24.3; 坝址上游河道中. C3; 10.0 （1000×100）; 12.0; 10.0; 100.0; 水库下游东城口加油站东北侧咬牙沟岸坡. （4）弃渣场 根据本工程土石方开挖平衡情况、枢纽布置和施工区地形特点，永久弃渣场地设置2处，为1#和3#弃渣场，临时弃渣场地设置1处，为2#弃渣场。1#弃渣场布置在坝后坡脚处，主要堆砌开挖的土料及砂砾石料，宽90m，顶部水平长50m，占地面积约0.72hm2；2#临时弃渣布置在坝址下游右岸阶地约0.2km处，主要临时堆弃大坝左、右坝肩及溢洪道和涵洞开挖的石料，占地面积约1.0hm2；3#弃渣场位于水库下游报废的东城水库左侧库盘内，运距13.0km，要堆砌水库大部分弃渣料，占地面积约18.44hm2。详见表7。 表7 弃渣场特性表 编号; 类型; 占地面积（hm2）; 备注. 1#弃渣场; 永久; 7200; 堆砌开挖的土料及砂砾石料. 2#弃渣场; 临时; 10000; 堆弃大坝左、右坝肩及溢洪道和涵洞开挖的石料. 3#弃渣场; 永久; 184400; 堆砌水库大部分弃渣料. 合计; 207600. |
| 施工方案 | 一、施工方案 （1）施工条件 ①施工交通 a.对外交通 红山嘴水库距木垒县县城约25km，距东城镇约5.0km，距昌吉市约300km，距乌鲁木齐市约280km。以上道路均为乡镇公路级别以上道路。对外交通十分便利。由于工程区距公路里程较近，工程对外交通运输确定采用公路运输方案，由汽车直接运至工地。 b.场内交通 施工期在工程区范围共设5条主要道路，分别衔接各料场、弃渣场、施工区以及生产、生活区等，均为施工临时道路，其中2#道路和其他临时道路路面宽6m，1#道路、3#道路和C3料场道路，路面宽4m，均为天然砂砾石路面。 施工道路特性表详见表8。 表8 施工场内道路特性表 道路编号; 长度（km）; 级别; 备注. 1#道路; 0.6; 矿山Ⅳ级; 施工期至河床左岸下河床道路，路面宽4m。. 2#道路; 0.23; 矿山Ⅳ级; 溢洪道和右坝肩施工道路，路面宽6m。. 3#道路; 0.1; 矿山Ⅳ级; 坝体左岸坡防渗处理道路，路面宽4m。. 其它临时道路; 1.00; 矿山Ⅳ级; 施工期其它临时道路，路面宽6m。. C3料场临时道路; 13; 矿山Ⅳ级; 施工期C3料场至坝址区道路，路面宽4m。. 小计; 14.93. ②施工供电、供水 a.施工供电 工程建设期间，施工用电由下游的东城镇变电站提供，直接由东城河左岸坝肩接入工地施工变电站。本阶段共布置4座施工供电变压器，由场内35kv施工变电所出线，场内架设10kv输电线路至用电部位附近，再用施工变压器降压后使用。 b.施工供水 根据施工用户的施工场地、拌和站等位置以及工程各项建筑物的分布情况及要求，规划布设4套供水系统，供水系统是用水泵将水从河中扬到不同高程处的高位水池，然后由高位水池铺设供水管线供应各用水单位。 （2）主要原辅材料及施工主要设备 ①主要建筑材 水泥在奇台县水泥厂购买；钢材在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司采购；木材、油料等生活物资在木垒县东城镇购买。 ②施工主要设备 工程所需施工机械设备见表9。 表9 本工程主要施工机械设备表 序号; 机械名称; 单位; 规格; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 台; 1m3; 2. 台; 2m3; 5. 2; 装载机; 台; 2 m3; 2. 台; 3 m3; 2. 3; 侧卸式装载机; 2 m3; 3. 4; 装渣机; 台; 2 m3; 2. 5; 蛙式打夯机; 台; 2.8kw; 2. 6; 推土机; 台; 56kw; 3. 7; 推土机; 台; 88kw; 2. 8; 振动碾; 台; 0.5t; 1. 9; 振动碾; 台; 2.5t; 2. 10; 振动碾; 台; 13.5t; 2. 11; 灌浆泵; 台; 100型; 1. 12; 台; 150型; 1. 13; 风钻; 台; TY28; 3. 14; 台; YGP35; 3. 15; 自卸汽车; 辆; 15t; 15. 16; 辆; 10t; 5. 17; 辆; 8t; 2. 18; 辆; 5t; 3. 19; 载重汽车; 辆; 10t; 2. 20; 机动翻斗车; 辆; 0.6m3; 3. 2l; 砼搅拌车; 辆; 3 m3/h; 3. 22; 塔吊; 座; 10/2 5t; 1. 23; 履带式起重机; 辆; 15t; 1. 24; 砼泵; 30 IT13/h; 2. 25; 拌和站; 台; H225-1S500; 2. 26; 插入式振捣器; l.lkw; 5. 27; 板式振捣器; 台; 2.2 kw; 2. 28; 水泵; 台; IS100-65-315; 5. 29; 台; IS100-65-250; 3. 30; 空压机; 台; SL-40/8; 3. 31; 台; L8-60/8; 1. 32; 洒水车; 台; 10t; 2. 33; 砼喷射机; 台; HPH-6; 1. 34; 灰浆搅拌机; 台; GZJ-200; 6. 35; 强制式拌和机; 台; JQ250; 2. 36; 灌浆泵; 台; 10011 5; 5. 37; 台; BW-200/60; 8. 38; 吊罐; 台; 3m3; 2. 39; 吊斗; 台; 0.5m3; 2. 40; 卷扬机; 台; 15t; 2. 41; 柴油发电机; 台; 250kw; 2. 42; 振动筛; 台; S221250x2500; 2. 43; 台; S22900x1800; 2. 44; 洗砂机; 台; FG-12; l. （3）施工导截流 ①导流 本工程建设采用分期围堰和涵洞的组合导流方式，工程建设首先修建导流涵洞和上游围堰，由原河床进行导流；涵洞及坝体修建完毕，采用涵洞+坝体的导流方式。 各期导流建筑物洪水标准如下： 第一年4月～8月期间修建导流冲沙放水涵洞。 第一年8月～第二年4月枯水期利用导流涵洞+上游临时围堰进行分段导流，导流建筑物级别为5级，其洪水设防标准为10年一遇，主要控制因素是水量控制，相应枯水期最大流量为8.0m3/s，主要保护对象是河床段坝基砼心墙基座浇筑、坝基灌浆及坝体填筑在施工期的安全。 第二年汛期（5月～10月）采用涵洞+坝体围堰导流，坝体围堰洪水设防标准为20年一遇，主要控制因素包括洪峰和洪量两部分，相应的红山嘴水库坝址断面的洪峰流量为83.2m3/s，水库调节后最大下泄流量44.43m3/s，相应的坝前水位为1322.11m，高出库底18.11m。主要保护对象是坝体围堰。 ②截流 本工程截流采用单戗堤立堵方式，相应截流戗堤水位为1311.3m，截流堤顶高程为1312.8m，顶宽10.0m，最大高度2.5m，上下游边坡分别为1:2.0及1:1.5。 工程施工计划安排截流在第一年8月中旬进行，最大流量为4.2m3/s，相应截流流量为4.2m3/s。 ③基坑排水 本工程基坑排水为经常性排水，主要包括围堰与基坑渗水、降雨、施工弃水等施工用水，经常性排水设计强度为80m3/h。 ④下闸蓄水及下游供水 根据施工进度安排，本工程在第一年3月底截流至第三年4月底施工期间河道来水均由导流泄洪冲沙洞给下游供水及泄流。本工程在枯水期没有蓄水条件，在洪水期下闸蓄水至正常蓄洪水位，蓄水过程中利用导流放水冲沙涵洞控制下泄流量，以满足下游供水要求。 （4）施工工艺 ①大坝工程施工 大坝采用沥青砼心墙坝，主要施工项目包括土石方明挖、土石方填筑、砼浇筑、灌浆工程等。施工程序为：坝基土石方开挖—河床段前坝坡脚心墙基座浇筑—截流及左岸岸坡段砼防渗墙浇筑及基础帷幕灌浆—坝体上游围堰填筑—坝体填筑—上下游护坡。 ②导流放水冲沙涵洞施工 导流放水冲沙涵洞布置在右岸坡脚，为坝下埋涵，前期作为导流洞，后期作为永久放水冲沙洞，是临时和永久完全结合的建筑物。全长344.38m，由明渠段、有压洞身段、闸井段、无压洞身段、出口消力池段、海漫段组成，导流期设计泄水流量44.43m3/s。 主要土建施工项目包括：土方明挖1.49万m3、石方明挖0.89万m3、涵洞洞身砼浇筑0.25万m3、闸井及底廊砼0.15万m3、出口消能砼0.05万m3、固结灌浆0.02万m3。施工程序为：基础土石方开挖，开挖按自下游向上游、自顶部向下部的梯段开挖原则进行，闸井基础固结灌浆，钢筋砼浇筑，金属结构安装；在洞身施工的同时进行下游自身消力池及溢洪洞消力池的施工。洞身及下游消力池浇筑完后进行闸井浇筑，闸井砼浇筑到启闭机安装平台1338.2m后进行启闭机安装，洞身及下游消能建筑物砼浇筑在第一年7月中旬完成，闸井在第二年7月底完成闸门及启闭机的安装和调试。 ③溢洪道施工 溢洪洞布置在右岸，由进口段、控制段、泄槽段、消力池段组成。堰顶高程1333.82m，全长327.6m。 根据施工进度，溢洪道第一年8月开始施工，第二年7月底完工，总工期为15个月。主要土建施工项目包括：土方明挖3.77万m3、石方明挖8.94万m3、砼浇筑0.86万m3、固结灌浆0.01万m3。 溢洪道施工程序及进度计划：施工期第一年8月开始进行土石方开挖，第一年10月底完成土石方开挖；第二年5月～7月进行砼浇筑。 二、施工进度安排 本工程筹建期7个月，施工期22个月，施工期由施工准备期、主体工程施工期、工程完建期三个阶段组成。 （1）筹建期：主要完成由业主单位负责的对外交通道路建设、征地、移民、招标评标签约工作、施工35kV用电线路建设等工作，同时在工程筹建期部分场内交通道路、业主单位生产、生活房屋、生活生产区用水用电系统应动工建设。 （2）施工准备期：为第一年3月初～第二年4月底。主要工程项目有：完成砂石筛分加工厂、砼拌和站系统；施工供风、供水；生产、生活用房；完成导流放水冲沙涵洞工程，并具备过水条件；完成岸坡土石方开挖及基础灌浆；完成上游围堰基础帷幕灌浆；完成导流放水洞进口段、洞身段及下游消能段的土建工程；完成溢洪道进口土石方开挖等。 （3）主体工程施工期：第一年5月初～第二年10月底大坝基本施工完成。导流放水冲沙涵洞工程，河床段坝基开挖及灌浆处理、上下游围堰填筑、坝体填筑、溢洪道开挖和砼浇筑，导流放水冲沙涵洞闸井部分砼浇筑，金属结构安装及调试等。本期控制性关键项目是坝体填筑、坝顶砼施工。 （4）工程完建期：从第二年10月底～12月底工程竣工，共2个月。主体工程的收尾工作，并进行场地的清理及竣工验收工作等。 |
| 其他 | 一、工程选址 本工程在东城渠首上游选择两个坝址，其中，上坝址位于东城渠首上游470m处，坝轴线总长187.50m，最大坝高56.2m，正常蓄水位1333.82m，采用沥青砼心墙坝；下坝址位上坝址下游约330m处，坝轴线总长251.23m，最大坝高56.3m，正常蓄水位1325.85m，采用沥青砼心墙坝。 经综合分析比较：所选两个坝址位于同一地貌单元内，工程地质条件基本一致；上、下坝址均涉及恢复改建人饮供水设施一处，且都存在改建乡村道路、输电线路及电信设施等，下坝址生产安置及搬迁26户101人，多于上坝址生产安置及搬迁14户48人；下坝址坝轴线较长，最大坝高较高，淹没损失大于上坝址；上坝址投资为两个方案最低。两个坝址方案对河流水文情势及水环境的影响特征及性质相似；对区域陆生动植物、水土流失等的影响均表现为淹没和工程占地对植物造成的一次性破坏、生物量损失，以及对陆生动物栖息地的占用、新增水土流失等。两个方案均可通过采取临时占地恢复、水土保持措施等环境保护措施缓解不利影响，两个方案环境影响差异不明显。综合考虑环境影响、施工工期、投资等因素，选定上坝址作为推荐坝址。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2016年10月24日正式发布实施），木垒县红山嘴水库工程建设区不涉及自然保护区、森林公园等划定的禁止开发区域。工程所在的木垒县属“准噶尔东部荒漠草原生态功能区”，为限制开发区（自治区级新疆重点生态功能区）。其功能定位是：保障国家及自治区生态安全的主体区域，全疆乃至全国重要的生态功能区，人与自然和谐相处的生态文明区；其发展方向为保护荒漠植被，保护野生动物，禁止砍挖和樵采，减少人为干扰，保护自然遗产和生物多样性。通过红山嘴水库的建设，可以满足红山嘴水库控制灌区高标准农田建设灌溉用水要求，有利于增加当地农民收入，有利于社会稳定；工程建设后可保障生态水量的下泄，对维护其生态环境有一定的有利影响；工程建设对生态环境的影响主要体现在施工期对地表植被的占压以及施工活动对地表植被的扰动等，本次环评提出要注重生态保护，加强施工期污染防治、环境管理等环境保护措施，在严格落实各项措施并加强工程区水土流失防治工作后，本工程符合新疆主体功能区规划的要求。 二、生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》（2004年8月），全疆共划定了63个重要生态系统服务功能区，本次工程建设区域属于阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区，该功能区主要生态服务功能、主要生态环境问题、保护措施及发展方向等详见表1。 表1 工程区生态功能区划一览表 生态区; 准噶尔盆地温带荒漠与绿洲生态功能区. 生态亚区; 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 隶属行政区; 阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎 缩、滥开荒地. 保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对前山坡耕地和北部沙化土地实施退耕还林 （草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业. 通过红山嘴水库的建设，经水库调蓄作用，增加了地表水资源利用率，减少地下水开采量，提高了灌溉用水保证率，有利于其农业发展；工程建设后可保障生态水量的下泄，对维护其生态环境有一定的有利影响；本工程对环境的影响性质属于生态型，工程对生态的影响主要表现为施工期的临时占地、扰动地表及工程开挖等活动引发的生物量损失和水土流失，其环境影响可通过实施播撒适生种草籽等水土保持措施和加强施工期污染防治、环境管理等予以减缓和恢复，同时由于扰动区域较小，不会对该区域景观和生物多样性产生较大的不利影响。在此前提下，木垒县红山嘴水库工程的建设与生态功能区划中的要求是协调一致的。 三、自然环境概况及环境质量现状 （1）东城河流域概况 本次工程建设区位于东城河流域东城渠首上游的中低山区。 东城河流域地处博格达山脉与准噶尔盆地之间过渡带的南侧，总体地势南高北低，地理位置介于E90°01′～90°15′、N43°38′～44°03′，流域面积526.88km2。东城河发源于天山东段的博格达山脉中山段，支流呈扇状分布，干流位居其中，东城渠首以上流域主要有东沟、直沟以及翻身沟汇流而成，东城渠首以下有发源于低山丘陵带的沈家沟、孙家沟、咬牙沟汇入东城河流入东城水库（现已经废弃），多年平均年径流量693×104m3。 （2）地形、地貌 红山嘴水库位于东城河中低山区，属构造剥蚀地貌。库区范围内河谷两岸呈不对称的“U”型河谷，自南向北库区河谷逐渐变宽，谷底宽40m～110m。河流在河谷中呈“S”状发育，略偏向右岸，河床面高程1294m～1329m，纵坡较大，坡度3%～4%，主河道宽约15m～25m，河流切割深度不大，一般多在1.0m～2.5m。由于河流略偏向右岸，对河岸冲刷，右岸河床岸坡崩塌多呈陡坎状，高差约1.5m，左岸为柏油乡村公路，河床岸坡平缓。 河谷右侧山体分布连续，呈EW走向，山体较为宽厚、高耸，山体顶部较为陡峻，谷峰交错，山体植被较少，基岩多数裸露；左侧山体海拔由西南向东北方向逐渐降低，上部山体地势平缓，为风积黄土层覆盖，现为农田、旱地，下部基岩裸露。 （3）气象 工程所在区域为典型的中温带大陆半荒漠干旱性气候，四季分明，光热量充足，降水量年内变化大，季节性分配不均匀，气温日较差大，冷热悬殊。工程区多年平均气温为5.1℃，极端最高气温为36.9℃，极端最低气温为-31.7℃，多年平均年降水量为382.0mm，多年平均年蒸发量为2205.0mm，多年平均年日照时数为2611.4h，多年平均风速为3.1m/s，多年平均最大风速为15m/s，最大积雪深度41.9cm，最大冻土深为140cm。 （4）水文 东城河发源于天山北坡东段博格达山中山带，径流以冰雪（川）消融水及降水为主要补给源，支流呈扇状分布，干流位居其中。从东城河渠首测验断面1982年～2020年的实测年径流系列来看，东城河径流量的年际变化比较平稳，多年平均年径流量为693×104m3，最大年径流量为1465×104m3，最小年径流量为315×104m3；最大年径流量与最小年径流量的比值为4.7。红山嘴水库坝址断面不同保证率设计年径流量成果详见表2。 表2 红山嘴水库坝址断面不同保证率设计年径流量成果表 均值 （104m3）; Cv值; Cs/Cv值; 不同保证率设计年径流量（104m3）. 5%; 25%; 50%; 75%; 85%; 95%. 911; 0.36; 2.75; 1526; 1093; 858; 671; 589; 478. （5）水文地质 库区位于中低山区，地下水类型主要有基岩裂隙水和孔隙潜水，基岩裂隙水主要赋存于库区上游高山区古生界石炭系、二叠系砂岩、砾岩层中，孔隙潜水分布于河床砂卵砾石覆盖层中。 基岩裂隙水主要受大气降水补给，贮存在强风化-弱风化岩体的裂隙中，并沿裂隙网络运移，向河流排泄。基岩裂隙水贫乏，无统一水面，且具有季节性变化明显的特点。 孔隙潜水地下水位埋深0.5m～1.5m，含水层厚度17.5m～18.0m，渗透系数大于10 cm/s～2cm/s，属强透水层，地下水以潜流的形式补给下游。 据河水水质分析资料地下水类型SO42--HCO-3-Ca2+-Na+型，pH=7.5～8.5。 （6）地表水环境 根据《新疆木垒县东城河流域规划》及流域规划环评，东城河东城渠首以上河段执行Ⅱ类水质标准，东城河渠首以下河段执行Ⅲ类水质标准。本工程位于东城渠首以上河段，执行Ⅱ类水质标准。 根据现场调查及咨询相关管理部门，东城河流域无工业、企业分布，河段无工业企业排污口和集中生活入河点源；主要污染源为少量农牧业面源污染，主要以地下潜流方式汇入东城河。红山嘴水库工程淹没区范围内无取水口、及工业企业排污口和集中生活入河点源。 本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年12月29日，对工程坝址断面、东城渠首下游断面及坝址下游1.5km断面的地表水质进行了采样分析检测结果见表3；于2023年7月7日，对坝址上游500m断面、工程坝址断面和东城渠首下游断面的地表水质进行了采样分析，检测分析结果见表4。 表3 2022年12月水质现状监测及评价结果 单位：mg/L 断面 监测项目; 拟建红山嘴水库坝址处; 东城渠首下游断面; 坝址下游1.5km. E：90°10′49.36″ N：43°44′36.48″; E：90°10′34.61″ N：43°45′1.74″; E：90°10′23.98″ N：43°45′45.58″. 监测结果; 单因子指数; 评价结果; 监测结果; 单因子指数; 评价结果; 监测结果; 单因子指数; 评价结果. pH（无量纲）; 7; 0; Ⅱ; 7.1; 0.05; Ⅱ; 7.2; 0.1; Ⅱ. 溶解氧; 10.88; 0.2; Ⅱ; 10.44; 0.1; Ⅱ; 10.23; 0.1; Ⅱ. 高锰酸盐指数; 2.8; 0.7; Ⅱ; 2.6; 0.7; Ⅱ; 2.7; 0.7; Ⅱ. 化学需氧量; 9; 0.6; Ⅱ; 8; 0.5; Ⅱ; 9; 0.6; Ⅱ. 五日生化需氧量; 1; 0.3; Ⅱ; 1.1; 0.4; Ⅱ; 1.1; 0.4; Ⅱ. 氨氮; 0.122; 0.2; Ⅱ; 0.113; 0.2; Ⅱ; 0.111; 0.2; Ⅱ. 总磷; 0.02; 0.2; Ⅱ; 0.02; 0.2; Ⅱ; 0.02; 0.2; Ⅱ. 铜; <0.00025; <0.00025; Ⅱ; <0.00025; <0.00025; Ⅱ; <0.00025; <0.00025; Ⅱ. 锌; <0.01; <0.01; Ⅱ; <0.01; <0.01; Ⅱ; <0.01; <0.01; Ⅱ. 氟化物; 0.66; 0.66; Ⅱ; 0.62; 0.62; Ⅱ; 0.65; 0.65; Ⅱ. 硒; 0.0004; 0.04; Ⅱ; 0.0005; 0.05; Ⅱ; 0.0006; 0.06; Ⅱ. 砷; 0.0006; 0.012; Ⅱ; 0.0006; 0.012; Ⅱ; 0.0008; 0.016; Ⅱ. 汞; <0.00004; <0.8; Ⅱ; <0.00004; <0.8; Ⅱ; <0.00004; <0.8; Ⅱ. 镉; <0.00025; <0.05; Ⅱ; <0.00025; <0.05; Ⅱ; <0.00025; <0.05; Ⅱ. 六价铬; 0.014; 0.28; Ⅱ; 0.01; 0.2; Ⅱ; 0.019; 0.38; Ⅱ. 铅; <0.0025; <0.25; Ⅱ; <0.0025; <0.25; Ⅱ; <0.0025; <0.25; Ⅱ. 氰化物; <0.004; <0.08; Ⅱ; <0.004; <0.08; Ⅱ; <0.004; <0.08; Ⅱ. 挥发酚; <0.0003; <0.15; Ⅱ; <0.0003; <0.15; Ⅱ; <0.0003; <0.15; Ⅱ. 石油类; 0.02; 0.4; Ⅱ; 0.02; 0.4; Ⅱ; 0.02; 0.4; Ⅱ. 硫化物; <0.01; <0.1; Ⅱ; <0.01; <0.1; Ⅱ; <0.01; <0.1; Ⅱ. 阴离子表面活性剂; <0.05; <0.25; Ⅱ; <0.05; <0.25; Ⅱ; <0.05; <0.25; Ⅱ. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.1×102; 0.055; Ⅱ; 1.4×102; 0.07; Ⅱ; 1.7×102; 0.085; Ⅱ. 表4 2023年7月水质现状监测及评价结果 单位：mg/L 断面 监测项目; 坝址上游500m; 拟建红山嘴水库坝址处; 东城渠首下游断面. E：90°11′10.69″; E：90°10′49.06″; E：90°10′39.26″. N：43°44′16.90″; N：43°44′29.41″; N：43°44′54.84″. 监测结果; 单因子指数; 评价结果; 监测结果; 单因子指数; 评价结果; 监测结果; 单因子指数; 评价结果. pH（无量纲）; 7.3; 0.15; Ⅱ; 7.3; 0.15; Ⅱ; 7.4; 0.2; Ⅱ. 溶解氧; 7.97; 0.753; Ⅱ; 8.02; 0.748; Ⅱ; 7.93; 0.757; Ⅱ. 高锰酸盐指数; 2.3; 0.575; Ⅱ; 2.3; 0.575; Ⅱ; 2.2; 0.55; Ⅱ. 化学需氧量; 12; 0.8; Ⅱ; 9; 0.6; Ⅱ; 13; 0.867; Ⅱ. 五日生化需氧量; 1.4; 0.467; Ⅱ; 1.2; 0.4; Ⅱ; 1.6; 0.533; Ⅱ. 氨氮; 0.01; 0.01; Ⅱ; 0.03; 0.03; Ⅱ; 0.18; 0.18; Ⅱ. 总磷; 0.01; 0.1; Ⅱ; 0.01; 0.1; Ⅱ; 0.125; 0.625; Ⅲ. 铜; <0.001; <0.001; Ⅱ; <0.001; <0.001; Ⅱ; <0.001; <0.001; Ⅱ. 锌; <0.05; <0.05; Ⅱ; <0.05; <0.05; Ⅱ; <0.05; <0.05; Ⅱ. 氟化物; 0.5; 0.52; Ⅱ; 0.52; 0.52; Ⅱ; 0.49; 0.49; Ⅱ. 硒; 0.7; 0.07; Ⅱ; 0.7; 0.07; Ⅱ; 0.5; 0.05; Ⅱ. 砷; 1; 0.02; Ⅱ; 1; 0.02; Ⅱ; 0.9; 0.018; Ⅱ. 汞; <0.04; <0.8; Ⅱ; <0.04; <0.8; Ⅱ; <0.04; <0.8; Ⅱ. 镉; <0.001; <0.2; Ⅱ; <0.001; <0.2; Ⅱ; <0.001; <0.2; Ⅱ. 六价铬; <0.004; <0.08; Ⅱ; <0.004; <0.08; Ⅱ; <0.004; <0.08; Ⅱ. 铅; <0.01; <0.001; Ⅱ; <0.01; <0.001; Ⅱ; <0.01; <0.001; Ⅱ. 氰化物; <0.004; <0.08; Ⅱ; <0.004; <0.08; Ⅱ; <0.004; <0.08; Ⅱ. 挥发酚; <0.0003; <0.15; Ⅱ; <0.0003; <0.15; Ⅱ; <0.0003; <0.15; Ⅱ. 石油类; <0.01; <0.2; Ⅱ; <0.01; <0.2; Ⅱ; <0.01; <0.2; Ⅱ. 硫化物; <0.01; <0.05; Ⅱ; <0.01; <0.05; Ⅱ; <0.01; <0.05; Ⅱ. 阴离子表面活性剂; <0.05; <0.5; Ⅱ; <0.05; <0.5; Ⅱ; <0.05; <0.5; Ⅱ. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.8×102; 0.14; Ⅱ; 3.3×102; 0.165; Ⅱ; 3.0×102; 0.15; Ⅱ. 根据表3、表4中数据，坝址上游500m断面、工程坝址断面水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，东城渠首下游断面、坝址下游1.5km水质指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，能够满足水环境水质目标要求。 （7）陆生生态 本次项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜、湿地公园、森林公园、国家基本农田等环境敏感区。 ①植被区划 本次工程占地及影响区域植被区划属于VII温带荒漠区域—VIIA西部荒漠亚区域—VIIAi温带半灌木、矮乔灌木荒漠地带—VIIAi-1准噶尔盆地琐琐、半灌木荒漠区—VIIAi-1g乌苏—木垒洪积平原小蓬、小叶碱蓬半灌木、矮半灌木荒漠小区。 ②植被类型 工程建设区域主要呈现荒漠戈壁景观，根据新疆1：100万植被类型图叠图成果，本次工程建设区植被属于草原中的温带丛生禾草草原中的针茅草原。 本次评价工作人员分别于2022年12月和2023年3月前往现场在工程占地区域开展了陆生生态现场调查，重点调查了水库淹没区、坝址区、管理站、生产生活区、弃渣场、料场等工程占地区及工程下游影响河段。调查过程针对工程占地区域的植被设置了12个植被样方，记录样方内植被组成、盖度、数量等指标，并拍照记录，样方调查情况见表5。 表5 工程占地区域植被样方调查表 序号; 位置; 经度; 纬度; 现场照片; 植被类型. 1; 1#道路; 90°10′ 46.39″; 43°45′ 00.80″; 地表植被以蒿类和针茅为建群种，并生长有木地肤、假木贼、角果藜等植物，植被盖度约为10%。. 2; 临时生活区; 90°10′ 44.51″; 43°45′ 01.34″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有木地肤、小蓬、猪毛菜等植被，植被盖度约15%。. 3; 临时道路; 90°10′ 21.11″; 43°45′ 01.52″; 植物以针茅为主，地表伴生生长有小蓬、猪毛菜等植被，区域植被盖度约20％. 4; 运行管理站; 90°10′ 51.82″; 43°44′ 45.94″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有木地肤、驼绒藜、假木贼、小蓬、猪毛菜等植被，植被盖度约植被盖度约为10%。. 5; 水库淹没范围; 90°10′ 53.82″; 43°44′ 46.69″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有驼绒藜、假木贼、小蓬、猪毛菜等，植被盖度约植被盖度约为10%。. 6; 临时生产区; 90°10′ 49.34″; 43°45′ 01.56″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有木地肤、猪毛菜、早熟禾、苔草、角果藜等植被，植被盖度约30%. 7; 2#临时弃渣场; 90°10′ 50.14″; 43°44′ 58.13″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有驼绒藜、假木贼、小蓬等，植被盖度约植被盖度约为10%。. 8; 1#弃渣场; 90°10′ 50.01″; 43°44′ 53.91″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有木地肤、小蓬、骆驼刺、猪毛菜等植被，植被盖度约20%. 9; 3#弃渣场; 90°05′ 09.71″; 43°50′ 22.50″; 位于东城水库附近，占地区周边受人类影响，天然植被较少，地表植被以针茅为主，偶见芦苇生长于周边，地表植被覆盖度约5%。. 10; C3料场; 90°06′ 49.56″; 43°49′ 46.47″; 占地区域植物以伊犁娟蒿为主、伴生有小蓬、猪毛菜、早熟禾、角果藜等，植被盖度约20%. 11; T1土料场; 90°10′ 45.38″; 43°44′ 54.94″; 占地区域植物以伊犁娟蒿和针茅为主、伴生有木地肤、小蓬、猪毛菜、早熟禾、苔草、角果藜等植被，植被盖度约25%. 12; C1-1料场; 90°10′ 49.82″; 43°44′ 50.69″; 占地区位于河道内，地表多砾石覆盖；区域上植被较稀少，草本植物有羊茅、针茅、芨芨草、早熟禾、篙属类等植被，植被盖度不足5%。. 本工程位于东城河中低山区，距离人类村镇较近，人类活动频繁，受人类活动及气候影响，区域天然植物种类贫乏。根据现场调查，工程淹没、占地区主要为荒漠常见植被，植被盖度约为10%～30%，以伊犁绢蒿和针茅群系为建群种，伴生有地肤、驼绒藜、假木贼、小蓬、猪毛菜等，工程存在的道路改复建工程可能占用部分灌木林地和以雪岭云杉为主的有林地。工程占地范围内未发现保护植物。 ③动物 工程建设区位于东城河中低山区，以山地荒漠为主，距离人类村镇较近，人类活动频繁，基本无大型兽类活动。根据相关资料及现场调查，工程区附近未见保护动物分布，野生动物主要为常见于山地荒漠区域的两栖类、爬行类、鸟类和小型兽类，如两栖类的绿蟾蜍，爬行类的快步麻蜥、密点麻蜥、花条蛇等，鸟类的石雀、黑顶麻雀、树麻雀等，小型兽类的蒙古兔、灰旱獭、黑田鼠等。 ④鱼类 根据《新疆木垒县东城河流域规划环境影响评价报告书》中进行现场调查结果、查阅相关资料并结合历史文献，东城河现有浮游植物5门16种，其中硅藻门7种、绿藻门4种、蓝藻门3种、甲藻门1种、金藻门1种；固有动物7种，其中轮虫5种、原生动物2种；底栖动物有2门3目，分别为萝卜螺属、端足目、襀翅目；未发现水生维管束植物。 东城河现有鱼类2种，分别为新疆高原鳅和小眼须鳅，无自治区或国家的保护鱼类，未记载濒危动物名录。目前，东城渠首以上河段水生生态环境保护相对较好，河道基本保持原始状态，沿途基本没有人类活动的影响，但由于河流径流量较小，鱼类资源量稀少；东城渠首以下河段，现状受灌区引水影响河道减水严重，已对水生生态系统造成较大影响，鱼类资源更为稀少。 （8）土壤 工程影响区土壤以暗栗钙土、黑钙土为主。 - 土壤环境现状监测结果 为了解工程所在区域土壤环境质量现状，本次环评工作委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年12月对工程区土壤进行了现状监测，共设置监测点3处，其中拟建工程红山嘴水库占地区内1处（T1：90°10′46.43″E，43°44′42.86″N），其它区域土壤2处（T2：90°10′41.40″E，43°44′46.53″N和T3：90°10′42.79″E，43°44′44.25″N），均为表层样点。其中工程占地区内监测点位监测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的45个基本项目；工程占地区外的土壤样本监测《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的农用地筛选值。监测结果详见表6和表7。 表6 工程占地区土壤环境现状监测成果与评价表 单位：mg/kg 检测项目; 评价标准; 工程占地区检测值; 评价结果. 氯乙烯; 0.43mg/kg; <0.0015; 满足. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg; <0.0008; 满足. 二氯甲烷; 616mg/kg; <0.0026; 满足. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg; <0.0009; 满足. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg; <0.0016; 满足. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg; <0.0009; 满足. 氯仿; 0.9mg/kg; <0.0015; 满足. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg; <0.0011; 满足. 四氯化碳; 2.8mg/kg; <0.0021; 满足. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg; <0.0013; 满足. 苯; 4mg/kg; <0.0016; 满足. 三氯乙烯; 2.8mg/kg; <0.0009; 满足. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg; <0.0019; 满足. 甲苯; 1200mg/kg; <0.0020; 满足. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg; <0.0014; 满足. 四氯乙烯; 53mg/kg; <0.0008; 满足. 氯苯; 270mg/kg; <0.0011; 满足. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg; <0.0010; 满足. 乙苯; 28mg/kg; <0.0012; 满足. 间,对-二甲苯; 570mg/kg; <0.0036; 满足. 邻-二甲苯; 640mg/kg; <0.0013; 满足. 苯乙烯; 1290mg/kg; <0.0016; 满足. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg; <0.0010; 满足. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg; <0.0010; 满足. 1,4-二氯苯; 20mg/kg; <0.0012; 满足. 1,2-二氯苯; 560mg/kg; <0.0010; 满足. 氯甲烷; 37mg/kg; <0.0030; 满足. 硝基苯; 76mg/kg; <0.09; 满足. 苯胺; 260mg/kg; <3.78; 满足. 2-氯苯酚; 2256mg/kg; <0.06; 满足. 苯并[a]蒽; 15mg/kg; <0.1; 满足. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg; <0.1; 满足. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg; <0.2; 满足. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg; <0.1; 满足. 䓛; 1293mg/kg; <0.1; 满足. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg; <0.1; 满足. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg; <0.1; 满足. 萘; 70mg/kg; <0.09; 满足. 砷; 60mg/kg; 7.11; 满足. 铅; 800mg/kg; 24; 满足. 汞; 38mg/kg; 0.203; 满足. 镉; 65mg/kg; 0.10; 满足. 铜; 18000mg/kg; 44; 满足. 镍; 900mg/kg; 46; 满足. 六价铬; 5.7mg/kg; 1.3; 满足. 表7 工程占地区外土壤环境现状监测成果与评价表 单位：mg/kg 监测项目; 筛选值; T2; T3. 监测结果; 评价结果; 监测结果; 评价结果. 总汞; 3.4; 0.206; 满足; 0.211; 满足. 总砷; 25; 7.14; 满足; 7.34; 满足. 镉; 0.6; 0.08; 满足; 0.09; 满足. 铅; 170; 27; 满足; 22; 满足. 铜; 100; 41; 满足; 45; 满足. 锌; 300; 58; 满足; 57; 满足. 镍; 190; 43; 满足; 42; 满足. 铬; 250; 76; 满足; 75; 满足. ②土壤理化特性 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的土壤盐化、酸化、碱化分级标准，区域内3个样点的土壤均未酸化或碱化，工程占地区内T1和工程占地区外T2、T3监测点土壤均呈轻度盐化。 表8 土壤环境现状pH值与含盐量监测成果 监测项目; 单位; T1; T2; T3. pH值; 无量纲; 8.10; 7.98; 8.04. 含盐量; g/kg; 2.0; 2.6; 2.5. ③土壤环境现状 从表6、表7和表8可以看出，工程占地区土壤样本各项监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值，工程占地区外的土壤样本各项监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表一中的农用地筛选值，工程区土壤存在轻度盐化现象，其原因为区域土壤含盐量本底值较高。 （9）大气环境 工程区位于东城河中游低山区，工程区附近无工矿、企业分布，工程区下游左岸附近分布有部分鸡心梁村居民，区域大气环境、声环境良好。 - 工程所在区域空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境空气质量现状数据采用木垒县环境空气质量监测数据（90°13′57.36″E，43°49′9.48″N，距水库约9km），根据2022年空气质量年监测数据，环境空气质量现状评价情况见表9。 表9 2022年区域空气质量现状评价表 单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 占标率/（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 35; 85.4; 44.67%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6.9; 14.25%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31.9; 30.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均; 160; 25.4; 15.88%; 达标. CO; 24小时平均; 4; 0.88; 21.9%; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 51; 148.09%; 不达标. 从表9可以看出，工程所在地区大气污染物中SO2、NO2、O3、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、PM10不符合二级标准。区域空气质量属于不达标区。 - 工程区环境质量现状评价 为了解工程区环境空气质量现状，本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年12月29日至31日对工程区环境空气质量进行现状监测，共监测3天，监测结果见表10。 表10 工程区空气质量现状评价表 单位：μg/m³ 污染物; 二级标准; 采样日期; 达标情况. 2022.12.29; 2022.12.30; 2022.12.31. SO2; 150; 28.50; 26.25; 25.50; 达标. NO2; 80; 58.25; 61.00; 56.75; 达标. TSP; 300; 117; 130; 134; 达标. 根据环境空气质量监测结果，工程区SO2、NO2和TSP均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，工程区环境空气质量较好。 （10）声环境 工程区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年12月29日对工程坝址区域的声环境进行现状监测，监测数据、评价标准与评价结果详见表11。 表11 工程区声环境现状监测成果与评价表 单位：dB（A） 监测位置; 监测结果. 昼; 夜. 坝址区; 43; 38. 评价标准; 55; 45. 评价结果; 达标; 达标. 从表11监测结果中可知，工程区现状声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区要求，工程区现状声环境质量较好。 （11）环境敏感目标 东城镇饮用水水源地位于东城河山区，距东城镇约5km，水源为东城河地表水，建设于2011年，现有供水人口1.01万人，设计供水量1393m3/d，取水口坐标N43°44′13″，E90°11′11.8″。东城镇饮用水水源设有两级保护区，其中一级保护区以取水口向南延伸1000m，向北延伸100m，东西以河岸两侧纵深50m处，周长2.26km，面积0.09km2；二级保护区南以及保护区外延2000m，北以一级保护区外延伸200m，东西以河岸两侧延伸100m，周长为6.00km，面积0.41km2。 经与本工程布局对照，红山嘴水库位于水源地二级保护区下游1.5km，其水库淹没边界距水源地二级保护区边界较近，施工布置均位于水源地保护区下游，因此工程建设运行不会对该水源地产生影响。 （12）社会环境 ①社会环境概况 工程位于昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县东城镇。木垒县行政区域面积24539km2，下辖2镇、10乡、2场。截至2022年末，东城镇总人口为1.313万人，居住着维、汉、回、哈萨克、乌孜别克等诸多民族，其中汉族人口最多，占流域总人口的73.6%，哈萨克族占14.6%，维吾尔族占10.2%，回族占1.0%，乌孜别克族占0.2%，其他民族占0.4%。2022年，木垒县实现生产总值（GDP）48.71亿元，同比增长6.7%。其中，第一产业增加值11.02亿元，第二产业增加值14.07亿元，工业增加值5.01亿元，第三产业增加值23.63亿元。人均生产总值56660元。 ②水利工程现状 a.水库工程 东城水库位于木垒县城以西20km东城镇境内，水库坝址位于东城镇以北8km，地理坐标为：E90°04′，N43°50′，海拔高程1077m，水库坝址以上集水面积265.5km2。 东城水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪的Ⅳ等小（1）型水利枢纽工程，主要建筑物拦河坝、放水涵洞、溢洪道为4级建筑物，其他附属建筑物为5级。死水位1070.81m，死库容40万m3；水库正常蓄水位1074.38m，相对应库容265.7万m3；设计洪水位1074.44m，相对应库容280.28万m3；校核洪水位为1075.74m，水库设计总库容为406万m3。水库设计洪水重现期为30年，校核洪水重现期为300年，下游河道的防洪标准为20年一遇。水库大坝抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动峰加速度值0.15g。 在2020年7月经专家组鉴定，鉴于木垒县东城水库库区泥沙淤积严重，蓄水灌溉、防洪功能基本丧失，根据《水库降等与报废标准》（SL605-2013）要求对东城水库进行报废处理。2023年1月20日，昌吉回族自治州水利局以昌州水函字[2023]1号印发了“关于印发《木垒县东城水库报废验收鉴定书》的通知”，同意木垒县东城水库通过报废验收。目前，东城水库现已拆除拦河坝等拦河建筑物，已恢复河道连通性。 b.渠首 东城渠首为拦河渠首，位于东城水库上游12km，地理坐标为：E90°10′25″，N43°45′46.15″，海拔高程1293m。工程始建于1968年，主要功能是防洪、灌溉，设计引水流量6.1m3/s，设计最大过闸流量108m3/s。1984年7月发生大洪水，且缺乏资金对渠首进行维修，至今一直未修复，带病运行，经安全鉴定，等级为四类闸，基本失去运行能力。东城渠首现已对鱼类产生了阻隔影响，且并未建设过鱼设施。 红山嘴水库建成后对东城渠首进行拆除，灌区供水将由红山嘴水库进行控制。 c.渠道 东城河流域干渠主要为位于东城渠首后的东城干渠和东城水库坝后干渠，总长度3.0km，防渗长度3.0km，防渗率为100%；支渠主要包括东城干渠后的西支渠和东支渠总长度19.51km，防渗长度19.5km，防渗率为100%。 d.红山嘴水库建成后变化分析 现状年由于东城水库已报废、东城渠首基本失去运行能力，东城河流域缺乏调蓄性工程，现状年灌区总需水量为668.06万m3，在不考虑生态用水情况下，东城渠首及上游支沟的人畜饮水工程的总引水量为163.07万m3，灌区缺水504.99万m3，地下水补充灌溉水量256.96万m3，灌区任然缺水248.03万m3。 红山嘴水库建成后，可提高地表水资源利用率保证下游农业及其他各业用水需求，可有效提高下游灌区的灌溉保证率，可保障生态基流持续稳定的下泄，详见表12。修建红山嘴水库后，通过其调蓄径流，50%、85%来水频率下灌区不再缺水，在不考虑农业需水情况下，95%来水频率灌区不缺水。 表12 地表水资源利用率对比表 单位：% 来水频率; 地表水利用率. 现状年; 设计水平年. P=50%; 17.90%; 42.22%. P=85%; 17.90%; 42.22%. P=95%; 7.15%; 9.96%. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不涉及该部分内容。 |
| 生态环境保护目标 | 经对照，本工程占地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、森林公园、湿地公园等环境敏感区。工程布置距离东城镇饮用水水源地二级保护区边缘约1.5km。 （1）水资源保护目标 保护目标：①落实最严格水资源管理制度，控制东城灌区社会经济用水量，在保证生态用水前提下进行合理的水资源配置；②红山嘴水库坝址断面生态流量。 保护要求：①全面落实最严格水资源管理制度，通过优化调整农业种植业产业结构、大力发展节水灌溉，减少东城河供水灌区农业灌溉水量，使得东城灌区灌溉水量较现状有所减少；修建红山嘴水库调蓄径流，合理进行水资源配置，确保设计水平年流域社会经济总用水量符合流域用水总量控制目标；在保证坝址断面生态流量的前提下，与灌区水利设施联合运用，改善东城灌区灌溉条件。②保证红山嘴水库坝址断面生态流量。 （2）水环境保护目标 保护目标：红山嘴水库库区及坝址以下干流河段水质、水温。 保护要求：保护水库及库区水质，使其能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准；保护坝址至东城渠首河段水质，使其满足Ⅱ类水质标准；保护东城渠首以下河段水质，使其满足Ⅲ类水质标准。不因工程建设降低各自使用功能，严禁将施工期和运行期产生的废、污水以任何形式排入工程周边水体；避免红山嘴水库下泄低温水对坝下河段水生生态及鱼类、农业灌溉产生明显不利影响。 （3）环境空气保护目标 保护目标：工程区周围无工矿企业，工程区下游左岸周围分布有部分鸡心梁村村民，距红山嘴水库坝址约185m，受影响的主要为现场施工人员和临近工程区的居民。 保护要求：消减或控制施工过程中产生的粉尘、扬尘、燃油废气等，对施工人员和临近工程区居民进行防护。 （4）声环境保护目标 保护目标：工程区周围无工矿企业，工程区下游左岸周围分布有部分鸡心梁村村民，距红山嘴水库坝址约185m，受影响的主要为现场施工人员和临近工程区的居民。 保护要求：从声源上降低施工、交通噪声，对施工人员和临近工程区居民采取防护措施。 （5）土壤环境保护目标 保护目标：水库库区周边土壤环境。 保护要求：避免因水库建设导致周边区域产生盐渍化、沼泽化等问题，避免对库区周边土壤产生不良影响。 （6）陆生生态保护目标 保护目标：工程占地区陆生动植物、工程占地区周边陆生动植物及工程改复建道路区占用林地等。 保护要求：严格限定工程建设扰动区域，减少建设活动对地表植被的破坏；防止工程开挖、临时堆渣产生的新增水土流失；明确施工用地范围，工程施工应在征地范围内进行。禁止捕捉、猎杀野生动物，降低对野生动物的影响。合理规划工程改复建道路，尽量减少对林地的占用。 （7）水生生态保护目标 保护目标：评价河段分布的小眼须鳅和新疆高原鳅2种土著鱼类；维持河流水生生境。 保护要求：保护水生生物物种及多样性；保证断面下泄生态流量，维护河段水生生境。 |
| 评价 标准 | ## 一、地表水 （1）环境质量标准 地表水水质评价采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。工程涉及河段为东城河红山嘴水库库区及以下东城河干流河段，《新疆水环境功能区划》和《新疆维吾尔自治区水功能区划》均未对其进行功能区划分。流域规划环评根据东城河水系现状及规划水平年水资源主要用于农业灌溉，并结合《新疆水环境功能区划》中规定“新疆的河流基本上都发源于高山，出山口以前源头水目标水质定为Ⅰ类，中山至出山口段由人类活动（牧区、旅游区）区域定为Ⅱ类，出山口以后的一般工业欠发达的城镇河农牧团场区域为Ⅲ类，地州所在市、县区域，根据其水体污染及监测资料情况，划分为Ⅲ类和Ⅳ类”，提出：东城河东城渠首以上河段按Ⅱ类水质目标进行控制，东城河东城渠首以下河段按Ⅲ类水质目标进行控制。红山嘴水库位于东城渠首以上河段，执行Ⅱ类水质标准。 （2）污染物排放标准 工程位于东城河东城渠首以上河段，执行Ⅱ类水质标准，施工期各类废污水和运行期生活污水均不得外排，须经处理达标后全部回用或综合利用。施工期生产废水需处理后达到《水电工程砂石加工系统设计规范》（DL/T5098-2010）或《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）中的相关要求后回用于生产环节；施工期和运行期生活污水需处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制B级标准，出水用于营地绿化、周边荒漠灌溉，冬储夏灌。 ## 二、土壤环境 本工程为水利建设项目，工程占地区内用地属第二类用地，风险筛选值和管制值采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。工程占地区外土地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表一和表三中的农用地筛选值和风险管控值。 土壤盐化、酸化、碱化分级标准采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D中表D.1、D.2相应的标准。 ## 三、环境空气 （1）环境质量标准 工程所在区域环境空气质量功能分区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）污染物排放物标准 本工程仅施工期产生大气污染物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 ## 四、声环境 （1）环境质量标准 工程所在地区位于东城镇鸡心梁村，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 （2）污染物排放物标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工过程中场界噪声排放限值。 五、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单。 |
| 其他 | 本工程为新建水利工程，为生态影响类项目，运行期管理人员产生的少量生活污水经处理后综合利用、不外排，并且不产生大气污染物，不涉及总量控制问题，故本工程不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ## 一、施工期废水对环境的影响 本次工程施工期产生的废、污水主要为砂石料加工系统、混凝土拌和系统、机械修配保养站冲洗设备产生的生产废水以及临时生活区施工人员产生的生活污水。 （1）砂石料加工系统 根据施工主体布置，共设置1处砂石料加工系统，产生废水中主要污染物为SS，浓度可达50000mg/L，废水高峰期产生量为104m3/h，砂石加工系统废水若随意排放，将污染周边土壤环境，还可能影响工程生活用水取水水质。 从环境保护的角度考虑，本次评价提出废水须经处理达标后回用，禁止外排。 （2）混凝土拌和系统 本工程共设置2处混凝土拌和系统，其中1处为沥青混凝土拌和，不产生冲洗废水，本次针对另一处产生废水的水泥混凝土拌和系统进行设计。混凝土拌和系统废水主要来自混凝土拌和罐、混凝土罐车和自卸汽车的清洗，具有间歇式排放特点，污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值11～12，呈碱性。废水高峰期产生量为0.9m3/h，这类废水任意排放，将会影响河道水质，同时可能会造成周边土壤逐渐碱化，不利于施工后期的迹地恢复。 本次评价提出对混凝土拌和系统废水收集处理达标后回用，禁止排放。 （3）含油废水 本工程于生活区附近布置1处机械修配保养站。机械修配保养站含油废水产自机械车辆维修保养和零件冲洗过程中。废水主要污染成分为SS和石油类，其浓度分别为500～4000mg/L、10～30mg/L，排放强度为0.8m3/d。 若机械修配保养站含油废水任意排放，将会在地表形成一层干结的黑色油污，导致土壤理化性质改变、肥力降低，不利于迹地恢复，且影响地表景观；同时含油废水散发机油气味，还将对施工作业区和周边环境造成影响。本次评价提出将含油废水收集处理后回用，禁止外排。同时，处理后收集的浮油属于危险废物（HW08：900-210-08），须按危废相关要求进行处置。 （4）基坑废水 本工程基坑排水为经常性排水，主要包括围堰与基坑渗水、降雨、施工弃水等施工用水，高峰期排水强度为80m3/h。基坑经常性排水水质较清澈，SS浓度低，无复杂污染物。 （5）生活污水 生活污水主要产自临时生活区，根据施工组织设计，本工程共布设1处施工临时生活区，主要污染物为BOD5和CODCr，浓度分别为500mg/L、600mg/L左右。本工程施工高峰期人数为337人，人均用水量为100L/d，生活污水产生量按用水量的80%计，施工高峰期生活污水排放量约26.96m3/d。 生活污水若不经过处理任意排放，不仅将污染水体和土壤，还将孳生蚊蝇、传播细菌，对施工人员生活环境卫生及人群健康都构成威胁，故须对生活污水进行收集、达标处理，用于生活区内绿化、周边荒漠灌溉等。 二、对环境空气的影响 工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面粉尘、机动车辆和施工机械排放的燃油尾气、生产系统粉尘以及施工道路扬尘等，主要污染物有SO2、NOx及粉尘等。 （1）施工粉尘、扬尘对环境的影响 施工期对环境空气的影响主要来自于施工作业面、生产系统及交通运输产生的粉尘或扬尘。施工扬尘主要产生于土石方挖填、建材装卸、车辆行驶、建筑散体材料存储场地以及散体材料运输过程中。根据有关资料，施工交通扬尘约占施工期总扬尘量的60%以上；此外，运输物料泄露也是产生扬尘的因素之一，水泥若运输装卸不当，会产生物料扬尘。扬尘的排放量与施工场地的面积大小、施工活动的频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工扬尘使工地周围空气环境TSP指标增加，在大风不利气象条件下，施工扬尘影响更为明显，根据类比资料，在风速4.6m/s时，施工扬尘将造成150m范围内空气TSP超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以，在一般情况下，不利天气下扬尘会对施工场地周边的环境空气造成影响，特别是工程量较大的挖方、填方和临时堆土都可能产生扬尘，在有风不利天气下影响较为明显。 工程区附近分布有鸡心梁村部分村民，扬尘和粉尘影响对象主要为施工人员和鸡心梁村部分居民，施工结束后影响随即消失。根据同类工程施工经验，采取洒水等措施后，扬尘粉尘影响时长和范围都会得到有效控制。 （2）燃油废气 本工程施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、振动碾、推土机等机械，施工机械以柴油为燃料，会排放燃油废气，施工车辆运输产生一定的汽车尾气，包括SO2、NOx等。同时，机动车辆及机械燃油废气污染源多为流动性污染源，由于施工活动导致短期内局部区域污染物浓度会有所升高，但污染源较分散，污染强度不大，且污染物的排放会随施工活动的停止而消失，不会产生严重的环境空气污染。 （3）混凝土拌和系统和沥青混凝土拌和系统的影响 本工程混凝土拌和系统运行过程中粉尘主要来源于输送、计量、投料工序产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒仓粉尘、筒仓抽料时放空口产生的粉尘以及砂石卸料、堆放扬尘等；沥青混凝土拌和系统产生的粉尘和废气主要来源于原料库粉尘、燃烧器和干燥筒废气、导热油炉燃烧烟气、上料粉尘以及储罐和成品出料口废气。 其中粉尘和扬尘产生的影响同上，燃烧器和干燥筒废气、导热油炉燃烧烟气中含有SO2、NOX、TSP，储罐和成品出料口废气中主要有沥青烟。沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下的气态烃类物质，它是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，其中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。在沥青烟中，苯并[a]芘通常附在直径8.0µm以下的颗粒上。本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再由沥青泵送入沥青混凝土生产车间内搅拌缸中。沥青输送及搅拌系统全部封闭，搅拌系统产生废气的排放点为沥青混凝土成品出料口，出料口处设有烟气收集装置对沥青混凝土搅拌过程产生的废气进行收集并输送至“电捕焦油器+活性炭吸附装置”进行处理；沥青罐有逸散部位均有管道收集废气，全部收集后经配套风机（风量3000m³/h）引至“电捕焦油器+活性炭吸附装置”对废气进行处理。处理后的废气经3#排气筒（15m）排放，去除效率可达到99.8%以上。柴油储罐VOCS废气中主要为VOCs（以非甲烷总烃计），柴油储罐和沥青储罐均设置在室内，因沥青储罐采用导热油炉加热保温，储存过程中室内保持恒温，温度变化较小，因此小呼吸排放量（排出蒸气和吸入空气的过程造成的物料损失）可忽略不计。 （4）供热的影响 本工程施工期间对临时生活区的供热采用电热水锅炉进行，不会产生锅炉废气，不会产生环境空气污染。 三、固体废物对环境的影响 固体废物主要包括施工过程中产生的弃土（渣）、生活垃圾及隔油池产生的少量废油。 （1）弃土、弃渣 本工程各项水工建筑物开挖料岩性为石炭系凝灰质砂岩，可作为坝体的砂砾填筑料来利用。本工程土石方开挖总量为88.12万m3，土石方填筑及回填总量为49.99万m3，外借方33.33万m3，弃渣量71.47万m3。根据主体工程布置，本工程布设3处弃渣场，永久弃渣场地设置2处，为1#和3#弃渣场，1#弃渣场位于坝后坡脚空地处，堆弃开挖的土料及砂砾石料；3#弃渣场位于水库下游报废的东城水库左侧库盘内，不在河道的主河道内，位于岸边阶地上，主要堆砌水库大部分弃渣料；临时弃渣场地设置1处，为2#弃渣场，布置在坝址下游右岸阶地约0.2km处，堆放临时堆弃大坝左、右坝肩及溢洪道和涵洞开挖的石料，部分用于坝体填筑，剩余部分最终倒运至1#弃渣场。2#临时弃渣场现状地表零星生长着荒漠常见植被，植被总体覆盖度为10%左右。3处弃渣场周边均无公共设施、工业企业和居民点、水流量较大的沟道，填筑后不会加剧周边的侵蚀，不会对周围环境产生明显不利影响。 （2）生活垃圾 工程设1处临时施工生活区，高峰期施工人数337人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计算，估算高峰期日产生活垃圾0.337t/d，施工期总产生量为232.8t。 生活垃圾是苍蝇、蚊虫孳生、致病细菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是传染病的主要传播源，若不采取卫生清理及垃圾处理措施会污染周边环境、危害施工人群健康、影响施工区景观。此外，根据以往施工经验，若不加强对施工人员行为管理，在车辆行驶过程中随意抛弃各种垃圾，还将污染其它区域环境。 （3）危险废物 工程施工过程中危险废物主要产自机械设备使用、设备维修保养、木制模具防腐制作等环节，包括废润滑油、废齿轮油、废发动机油、废润滑脂、各种废油桶等包装物以及受到废油污染的各类废物（危废类别HW08）。 危险废物乱堆乱弃将对区域土壤环境及地下水水质等产生不利影响，对土壤和地下水水质的污染长期难以恢复，此外上述危险废弃物还属于易燃物，管理不当可能引起安全隐患。本次评价提出应妥善收集危险废物，施工期间须按照相关危废暂存及转运要求，设置符合危废管理要求的暂存场所，建立管理台账，委托具资质单位转运处置。 四、施工噪声对环境的影响 施工噪声主要为施工机械设备噪声和运输车辆的流动噪声。机械噪声主要来自砂石料加工系统、混凝土拌和机械，机械噪声的特点是固定、连续、声源强、声级大，会对现场施工人员及周边居民有影响。交通噪声由自卸汽车、载重汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆的引擎声对道路沿线的居民有一定的影响。噪声主要影响对象为施工作业人员和部分鸡心梁村居民，工程施工噪声对环境的影响会随施工结束而消失。在施工期间应保证施工生产生活区域噪声声级能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)、夜间55dB(A)限值标准。 类比同类水库工程，本工程主要施工机械的噪声源强如表1，施工机械噪声级为70～105dB（A）。 表1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声dB（A）; 测量距离（m）. 1; 挖掘机; 79; 5. 2; 推土机; 88; 3. 3; 自卸汽车; 85; 15. 4; 砼搅拌车; 83; 8. 5; 装载机; 85.7; 5. 6; 洒水车; 74; 15. 7; 插入式振捣棒; 87; 2. 8; 振动碾; 105; 1. 9; 羊角碾; 100; 1. 10; 汽车吊; 71.5; 15. 11; 柴油发电机组; 100; 1. 12; 混凝土搅拌机; 79; 15. 五、对陆生生态环境的影响 工程施工对陆生生态环境的影响表现在工程建设对植被破坏、对野生动物的扰动、水土流失等的影响。 （1）对植被的影响 本工程占地总面积为75.51hm2，其中永久占地42.34hm2，临时占地33.17hm2，总占地中耕地（非基本农田）2.61hm2，林地（灌木林地）1.42hm2，草地（天然牧草地：二等1级）42.63hm2，水域及水利设施用地24.18hm2，交通运输用地2.44hm2。工程占地区的植物种类较少，根据现场调查，主要为伊犁绢蒿、针茅等荒漠常见植物，总体盖度10%～30%。工程建设对陆生植物的影响主要表现为临时占地对地表植被造成的扰动与破坏，施工机械在运输过程中会碾压、破坏一定作业范围内的地表植被，并会使此区域内受影响土壤的结构和理化性质发生改变，阻断生物与土壤间的物质交换，造成有机质含量降低，不利于植被恢复，施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。另外，占地区无国家级和自治区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，工程建设不会对其种类产生较大的影响，因此，通过采取措施，临时占地的地表植被逐步得到恢复，对植被的影响较小，不会对当地的生态环境产生明显的影响。 （2）对野生动物的影响 ①对鸟类的影响 工程施工机械车辆往来、大量施工人员进驻等，将对一些听觉和视觉灵敏的鸟类一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其它区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。但这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成鸟类种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。 ②对兽类的影响 根据调查，工程施工区分布的兽类主要以常见的爬行类两栖类和小型兽类动物为主，这类动物适应性强且数量比较稀少，无珍稀野生动物分布。工程施工活动将导致地表植被破坏，使部分动物觅食场所相应减少，迫使这些野生动物为避开人类活动，迁往未受干扰的地带。由于工程占地面积较小，这部分野生动物的生存活动区域范围广，区域类似生境广泛，工程建设不会对区域动物的生存环境产生明显影响。 （3）对水土流失的影响 工程建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是清除、开挖、回填、占压、碾压等活动破坏地表植被、表层土壤，在大风和暴雨季节产生水土流失。根据本工程地形地貌和施工建设的特点，本工程建设不会引发泥石流、地面塌陷、大型滑坡等严重生态影响，但会造成一定的水土流失，工程建设水土流失防治责任范围为74.95hm2，工程中主体工程区占地为12.44hm2，管理区占地为0.15hm2，道路区占地为19.29hm2，料场区占地为11.38hm2，施工生产生活区占地为0.60hm2，临时弃渣场占地为2.87hm2，输电线路区占地为0.20hm2，供水管线区占地为0.39hm2，弃渣场占地面积为16.51hm2，水库淹没区占地16.16hm2，建设扰动后新增土壤流失量为4773.02t。若不采取有效的水土流失防治措施，水土流失可能造成的危害主要有以下几个方面： ①破损地表和损毁水土 保持设施。工程施工期土建工程主要由坝体、放水涵洞和溢洪道基础开挖，开发建设施工、机械碾压、施工人员践踏等不可避免地将破坏、扰动原地形地貌土壤结构，损失一定的水土保持设施。 ②降低项目区生态环境质量。项目施工开挖的扰动、土砂石料运输、堆放等，破坏了土壤结构，降低了土壤抗蚀能力，弃渣堆放破坏原有地表植被，造成地表破坏。 ③可能造成新的水土流失。土地平整、土方开挖及临时堆放等施工作业过程中，致使土体表面的结构松散，遇大风时表土极易被风吹起，为扬沙天气提供物资源；遇强降水时表土会随洪水冲走，亦易产生水蚀，引发新的水土流失。 六、对水生生态的影响 根据工程特点，分析认为本工程施工对水生生态的直接影响范围主要在东城河红山嘴水库工程坝址附近水域。 工程施工采用分期围堰和涵洞的组合导流方式。施工期在河道构筑围堰，涉水开挖等施工活动将对底质生境产生破坏，从而使生境条件发生改变，造成水生生物资源损失；涉水开挖和围堰填筑对底栖生物有一定影响，影响范围在上、下游围堰之间，对其他水域的影响较小。 根据本工程施工特点，分析认为工程施工对水生生态的直接影响范围集中在红山嘴水库附近水域。拦河建筑物、围堰等施工活动，将破坏占地区河床底质，进而影响水生生物及鱼类栖息生境；若施工污废水直接入河，则会影响河流水质，也将会对水生生物及鱼类产生影响；另外，施工活动将会惊扰鱼类，对其产生驱离作用，迫使其离开工程所处河段。但上述影响仅局限于施工期，在施工结束后将自动消失。 七、对土壤环境的影响 工程临时占地总面积33.17hm2，主要为草地（天然牧草地），草场等级为二等1级，土壤类型为暗栗钙土、黑钙土。临时用地主要为临时弃渣场、施工临时道路、临时生产生活区等用地。由于土石方开挖、施工人员的践踏和施工机械的碾压，将使原表层土壤结构破坏，土壤变得紧实，表土温度升高，土壤中的有机质分解作用增强，微生物数量减少及营养元素流失。主要影响有：地表受到机械开挖、碾压，施工人员反复踩踏等的影响，土壤孔隙度、通气性等物理性质都将受到影响；一但植被和表层土壤原有结构被破坏后，表层土壤在暴雨洪水或其他地表径流和风力的作用下，很容易发生水土流失，并对周边环境产生影响；施工生产废水、生活污水、生活垃圾处置不当，也会对土壤环境造成污染。施工结束后，临时占地区域的地表会逐渐恢复，土壤结构和功能逐步恢复到自然状态，恢复期和能够恢复的程度与扰动强度和采取的措施等有关。 八、移民安置的影响 工程征占地涉及生产安置移民10人，采用一次性经济补偿方式进行安置；涉及搬迁安置牧民人口14户48人（包含2户9人非农业居民），全部采用乡镇内就近集中安置方式，全部搬迁至东城镇鸡心梁村3组，根据了解村内条件较好，有足够的环境容量安置本工程移民，搬迁前后居民所处环境如民族语言、风俗习惯等基本不会发生改变，不存在民族融合问题，且移民安置区位于原村内，无新增土地开发活动，不会新增环境不利影响。 本次工程需恢复道路2.1km、输电线路2.1km、输电线路2.35km、改建人饮供水工程1处。专项设施改复建工程开挖、回填等活动将产生粉尘，由于开挖量较小，相应产生的粉尘量也较小，施工场地较为分散，因此改复建工程对周围环境空气的影响较小。改复建施工噪声源主要为施工机械，噪声源单一，持续时间不长，施工场地距离居民点较远，因此对周围声环境的影响较小。改复建工程施工过程将产生少量混凝土拌和废水、机械冲洗废水，以及少量施工人员生活污水，废污水经处理后全部回用或综合利用，不外排，因此改复建工程不会对地表水环境产生影响。改复建工程占地较小，对地表植被影响较小。改复建活动顺地形布置，施工过程中土石方工程量较小，通过加强施工管理及防护，施工活动新增水土流失也是可以控制的，不会产生较大不利影响。 九、环境风险分析 本项目可能发生的风险为施工期油料泄漏和着火、河流水质污染、水库溃坝环境风险。 （1）环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为柴油和汽油，工程高峰期用量分别为1106.7t和59.6t，油料由施工单位在距离工程约5.0km的东城镇购买，租用油罐车定期运送至工地进行使用，油库布置在距坝址1.5km处。 工程施工期主要废污水为砂石料加工系统废水、混凝土拌和废水、含油废水和生活污水等，经前文预测估算，施工高峰期废污水总排放量约为1720.16m3/d（生产废水排放总量为1679.2m3/d，生活污水排放总量为26.96m3/d），主要污染物为SS、石油类、CODCr、BOD5、细菌等。 东城渠首位于拟建红山嘴水库下游470m，2016年10月东城渠首至下游已报废的东城水库之间12.0km的河道两岸防护工程已建成，2018年11月通过验收。防护工程设防洪水标准为10年一遇，最大洪峰流量36.1 m3/s，本次设计洪水分析10年一遇洪峰流量33.7m3/s。故拟建的红山嘴水库无防洪任务。库坝区为中硬岩体，存在潜在的地震危险，具备发生中强地震的构造条件，存在受到洪水侵蚀、水库溃坝的风险。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2确定环境风险潜势。 表2 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危害性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; II. 环境低度敏感（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+ 为极高环境风险. ②危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+...+ qn/Qn 式中： q1、q2 、...qn ——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...Qn ——每种环境风险物质相对应的临界量，t； 计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1有三种情况，1＜Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据导则附录B，计算出Q＜1。 （3）建设项目环境风险潜势判断 根据导则附录C规定“当Q＜1”时，该项目环境风险潜势为“I”，因此环境风险潜势为I级。因此其评价工作等级为“简单分析”。 （4）环境风险影响分析 施工现场设置1处油库，工程油料由施工单位在距工地5km的东城镇采购，定期通过油罐车运输至工地向机械设备加油。在油料储存过程中，油罐车储油罐可能会发生泄漏，发生泄漏的油品可能对土壤、地下水及油罐车停放占地区域周围动植物造成影响，根据类比调查结果可知，储油罐发生泄漏的概率极小，同时一但发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染土壤、地下水及油罐车停放占地区域周围动植物的风险事故概率较低。在向机械设备加油过程中，可能存在由于加油操作人员的工作失误导致原油外溢，遇到火源易引发火灾等燃烧事故，从已有水利工程施工情况看，发生事故的案例很少，且工程施工管理较为严格，因此本工程在施工期发生火灾等燃烧事故的概率不大。 施工期生产废水经处理后回用生产系统或用洒水降尘，生活污水处理后用于绿化。正常工况下，施工废污水处理后回用、浇洒不会对周边水体水质产生影响；但在施工过程中可能因为各类废污水处理设施故障或措施不到位等造成废水污染事故排放，距离河道较近的废污水可能会直接入河，距离较远的则可能通过暴雨冲刷场地而顺地形坡面入河，从而影响水体水质。 库坝区岩体属于中硬岩体，在岩体分化程度较高的区域有一定的风险，可能会被洪水破坏，对大坝造成冲击而导致溃坝，下泄水量会给下游造成巨大的破坏，对下游人民生命财产安全造成巨大的损失，并且产生大面积积水，阻碍道路正常交通。 本工程施工期主要污染物产生及预计排放情况见表3。 表3 工程主要污染物产生及预计排放情况汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度/产生量; 排放浓度/排放量. 施工期; 废污水; 砂石料加工系统; 含SS废水; 104m3/h; 经处理后综合利用，不外排. 混凝土拌和系统; 含SS、pH较高废水; 0.9m3/h; 经处理后综合利用，不外排. 施工机械; 机械修配保养站含油废水; 0.8m3/d; 机修保养含油废水处理后综合利用不外排，废油委托有资质的单位处理. 施工人员; 生活污水; 26.96m3/d; 经处理后综合利用，不外排. 大气; 施工扬尘; 粉尘; 3.17～4.26mg/m3; 3.17～4.26mg/m3. 机械作业; 燃油废气; 单位燃油污染物产生量为NOX:21.25kg/t、SO2:3.52kg/t; NOX、SO2施工废气高峰期总产生量分别为24.78t、4.11t. 噪声; 混凝土拌和; 噪声; 90～104dB（A）. 施工机械; 噪声; 90～120dB（A）. 交通; 噪声; 85～89dB（A）. 固体废物; 土石方开挖; 弃土、弃石; 弃渣量71.47万m3. 施工人员; 生活垃圾; 施工高峰期产生量约0.337t/d，总产生量为232.8t. 危险废物; 施工机械维护、保养; 废机油; 废机油产生量约1t，需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等规定收集，再委托有资质的单位进行处理. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、对区域水资源配置的影响 （1）水资源配置范围及对象 现状年2022年和设计水平年2035年水资源配置范围和对象相同，均为东城灌区，具体包括东城镇的黑山头村、鸡心梁村、东城口村、中兴村、东城村、四道沟村。 （2）不同水平年灌区灌溉面积及需水变化 现状年（2022年）和设计水平年（2035年）东城灌区保证灌溉面积均为16945亩，全部为节水灌溉模式，水源为东城河地表水、地下水。 现状年灌区总需水668.06万m3，其中农业需水602.89万m3，居民生活需水32.64万m3，牲畜需水30.48万m3，工业需水2.04万m3；设计水平年灌区总需水568.54万m3，总需水量减少了99.52万m3，其中农业需水477.84万m3，较现状年减少了125.05万m3，居民生活、牲畜及工业需水分别较现状年增加了13.57万m3、10.98万m3和1.01万m3。 （3）水资源配置变化分析 现状年，在P=50%来水频率下，东城河地表水来水量857.99万m3，实际供水量420.02万m3，其中地表水引水量和地下水开采量分别为163.06万m3和256.96万m3，余水694.93万m3，缺水248.03万m3；P=85%来水频率下，地表水来水量589.01万m3，实际供水量420.02万m3，其中地表水引水量和地下水开采量分别为163.03万m3和256.96万m3，余水425.95万m3，缺水248.03万m3；P=95%来水频率下，地表水来水量478.02万m3，实际供水全为地表水引水量，为65.16万m3，余水694.93万m3，无地下水开采量，无缺水，但未考虑农业需水要求。 设计水平年，红山嘴水库建设运行后，通过其径流调蓄，P=50%来水频率下，实际供水量568.54万m3，其中地表水供水量和地下水开采量（折地表水）分别384.61万m3和183.95万m3，地表水余水量473.38万m3，各业均不缺水；P=85%来水频率下，实际供水量为568.54万m3，其中地表水供水量和地下水开采量（折地表水）分别为384.61万m3和183.95万m3，地表水余水量204.40万m3，各业均不缺水；P=95%来水频率下，实际供水量为90.71万m3，均为地表水，无地下水开采，地表水余水量387.31万m3，生活、牲畜和工业均不缺水，但未考虑农业需水要求。 不同水平年P=95%来水频率下，水资源配置均未考虑农业需水和供水，建议主体工程进一步优化水资源配置。 表5 不同来水频率下水资源配置变化 单位：万m3 来水频率; P=50%; P=85%; P=95%. 水平年; 现状年; 设计水平年; 变化; 现状年; 设计水平年; 变化; 现状年; 设计水平年; 变化. 水资源量; 东城河来水量; 857.99; 857.99; 0.00; 589.01; 589.01; 0.00; 478.02; 478.02; 0.00. 地下水（折地表水）; 256.96; 183.95; -73.01; 256.96; 183.95; -73.01; 200.89; 183.95; -16.94. 需水量; 农业需水; 602.89; 477.84; -125.05; 602.89; 477.84; -125.05; 0.00; 0.00; 0.00. 居民生活需水; 32.64; 46.21; 13.57; 32.64; 46.21; 13.57; 32.64; 46.20; 13.56. 牲畜需水; 30.48; 41.46; 10.98; 30.48; 41.46; 10.98; 30.48; 41.40; 10.92. 工业需水; 2.04; 3.05; 1.01; 2.04; 3.05; 1.01; 2.04; 3.05; 1.01. 小计; 668.05; 568.54; -99.51; 668.05; 568.54; -99.52; 65.16; 90.71; 25.55. 供水量; 地表水供水量; 163.06; 384.61; 221.55; 163.06; 384.61; 221.55; 65.16; 90.71; 25.55. 地下水供水量; 256.96; 183.95; -73.01; 256.96; 183.95; -73.01; 0.00; 0.00; 0.00. 小计; 420.02; 568.54; 148.52; 420.02; 568.54; 148.52; 65.16; 90.71; 25.55. 供水区用水平衡; 余水量; 694.93; 473.38; -221.55; 425.95; 204.40; -221.55; 412.86; 387.31; -25.55. 缺水量; 248.03; 0.00; -248.03; 248.03; 0.00; -248.03; 0.00; 0.00; 0.00. （5）与用水总量控制方案（“三条红线”）的符合性分析 设计水平年东城灌区用水总量控制指标为568.54万m3，经对比东城灌区用水总量符合昌吉州及木垒县“三条红线”的分解指标，用水总量指标控制要求，用水效率也满足控制指标要求。 表6 灌区用水量与“三条红线”控制指标对比表 单位：万m3 项目; 地表水; 地下水; 其他水源; 合计. 2030年红线指标; 394.14; 174.4; 0; 568.54. 本次设计; 384.61; 174.4; 0; 559.01. 表7 红山嘴水库下游灌区用水效率与“三条红线”控制指标对比表 项目; 农业综合灌溉定额 （m3/亩）; 灌溉水利用系数. 2030年红线指标; 260; 0.64. 本次设计; 240.14; 0.90. （6）生态流量满足程度分析 《新疆木垒县东城河流域规划环境影响报告书》及其审查意见中主要提出“红山嘴水库坝址段断面应确保生态流量下泄，即4月～9月下泄流量为坝址断面多年平均流量的30%，10月～次年3月下泄流量为坝址断面多年平均流量的10%”。同时，流域内分布有2种土著鱼类，分别为新疆高原鳅和小眼须鳅，为满足鱼类生长、繁殖需求，根据《关于印发<水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)>的函》(环评函[2006]4号)、《水工程规划设计生态指标体系与应用指导意见》（水利部水利水电规划设计总院，2010年4月），维持一般生境的条件，在鱼类产卵育幼期（4～9月）应下泄多年平均流量的30%，一般用水期（10月～次年3月）应下泄多年平均流量的10%。综上，红山嘴水库断面下泄生态流量确定为多水期4～9月下泄生态流量不小于坝址断面多年平均流量的30%；少水期10月～次年3月下泄生态不小于坝址断面多年平均流量的10%。 根据表8可以看出，总体来说在现状年，在P=85%来水频率下12月、P=95%来水频率下1月和2月红山嘴坝址断面下泄流量不满足生态流量下泄要求，其余来水频率各月均满足生态流量下泄要求，经水库调蓄后，不同来水频率下设计水平年各月下泄水量均可满足生态流量下泄要求。 表8 红山嘴坝址断面生态流量符合程度对比表 单位：m3/s 频率; 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 50%; 2022年; 0.052; 0.043; 0.039; 0.327; 0.406; 0.352; 0.391; 0.328; 0.222; 0.173; 0.149; 0.121. 2035年; 0.046; 0.032; 0.033; 0.280; 0.086; 0.086; 0.373; 0.346; 0.076; 0.167; 0.141; 0.115. 生态流量; 0.029; 0.029; 0.029; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.029; 0.029; 0.029. 85%; 2022年; 0.063; 0.050; 0.250; 0.324; 0.059; 0.091; 0.264; 0.122; 0.180; 0.132; 0.032; 0.024. 2035年; 0.029; 0.029; 0.029; 0.086; 0.171; 0.086; 0.086; 0.086; 0.076; 0.029; 0.029; 0.029. 生态流量; 0.029; 0.029; 0.029; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.029; 0.029; 0.029. 95%; 2022年; 0.021; 0.023; 0.034; 0.069; 0.269; 0.144; 0.115; 0.459; 0.198; 0.119; 0.041; 0.039. 2035年; 0.029; 0.029; 0.796; 0.086; 0.086; 0.087; 0.086; 0.086; 0.076; 0.029; 0.029; 0.029. 生态流量; 0.029; 0.029; 0.029; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.029; 0.029; 0.029. 二、水文情势的影响 （1）初期蓄水对水文情势的影响 根据地表水专项评价结果，在初期蓄水期间（仅3月、4月）下泄水量较天然来流有所减少，但均能满足生态流量要求，受水库出库水量减少的影响，下游河段流量也将发生变化。 （2）库区水文情势的变化 红山嘴水库建成运行后，水库蓄水将使库区河段的水位、水面积、水深及流速等发生变化，总体上表现为水深及水面面积增加，流速减缓。水库建成后，当正常蓄水位1333.82m时，回水长度1.5km，水域面积较建库前扩大，流速则从库尾至坝前沿程减缓，库坝前流速为最小。 红山嘴水库具有年调节性能，运行期水库水位日内变幅较小，月均水位将在正常蓄水位1333.82m～死水位1317.7m间变动，随库水位变动，库区河段水面宽、水深及流速等也会随之变化。 （3）下游河段水文情势的变化 ①流量 不同来水频率下，现状年及设计水平年红山嘴水库坝址断面下泄流量变化情况详见表9。不同来水频率，水库下泄总水量较现状年减小，其中除P=50%来水频率下8月、P=85%来水频率下5月和12月、P=95%来水频率下1月～4月下泄流量增加外，其余不同频率下各月下泄流量均有所减少。 表9 红山嘴水库出库断面流量变化 单位:流量m3/s、水量：万m3 来水频率; 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 年水量. P=50%; 2022年; 0.052; 0.043; 0.039; 0.327; 0.406; 0.352; 0.391; 0.328; 0.222; 0.173; 0.149; 0.121; 694.93. 2035年; 0.046; 0.032; 0.033; 0.280; 0.086; 0.086; 0.373; 0.346; 0.086; 0.167; 0.141; 0.115; 473.38. P=85%; 2022年; 0.063; 0.050; 0.250; 0.324; 0.059; 0.091; 0.264; 0.122; 0.180; 0.132; 0.032; 0.024; 425.95. 2035年; 0.029; 0.029; 0.029; 0.086; 0.171; 0.086; 0.086; 0.086; 0.086; 0.029; 0.029; 0.029; 204.40. P=95%; 2022年; 0.021; 0.023; 0.034; 0.069; 0.269; 0.144; 0.115; 0.459; 0.198; 0.119; 0.041; 0.039; 412.86. 2035年; 0.029; 0.029; 0.796; 0.086; 0.086; 0.087; 0.086; 0.086; 0.086; 0.029; 0.029; 0.029; 387.31. ②水深、流速、水面宽变化分析 根据地表水专题评价结果，P=50%来水频率下，除8月月均水深、水面宽较现状年增加外，其余各月水深、水面宽均较现状年减少；P=85%来水频率下，除5月、12月水深、水面宽较现状年增加外，其余各月水深、水面宽均较现状年减少；P=95%来水频率下，除1月～4月水深、水面宽较现状年增加外，其余各月水深、水面宽均较现状年减少。 就流速来说，P=50%来水频率下8月流速较现状年增加，4月～7月流速较现状年下降，其余各月流速较现状年基本保持不变；P=85%来水频率下除4月流速较现状年减少外，其余各月流速均较现状年基本保持不变；P=95%来水频率下3月流速较现状年增加，8月流速较现状年减少，其余各月流速均较现状年基本保持不变。 三、地表水环境 （1）工程运行后水质影响 ①水库水质 根据现状监测数据，现状红山嘴水库坝址断面水质良好。水库运行后，库区将由天然河流变为水库形态，库区水动力条件发生改变，库区范围内水体流动速度将远小于水库建设前天然河道的水流流速，水体的稀释、混合等能力将有所下降，但水流速度变缓有利于悬浮物、重金属等污染物的沉降。 水库蓄水前进行清库工作，不存在库水中大量有机物腐烂而导致水质劣变的可能。红山嘴水库运行后，库区水体交换频繁，同时库周边无入库污染源分布，水库发生富营养化的可能性非常小。 ②坝址以下河段水质 根据地表水环境专项评价，红山嘴水库建成后，受水库调蓄及下游河段水文情势变化影响，工程下游河段水质较现状发生了一定变化，预测断面COD、氨氮浓度均满足Ⅱ类水体要求。 ③管理站废污水 运行期废水主要为管理人员的生活污水，管理站工作人员共9人，排放量为0.72m3/d，污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等，生活污水经一体化污水处理设备处理后，用于管理站绿化、周边荒漠灌溉，冬储夏灌，不会对地表水环境产生明显影响。 （2）工程运行后水温影响 工程建成后，正常蓄水位为1333.82m，死水位为1317.71m，坝前最大水深为16.11m，水位变化区间较小，库区水体交换频繁，库表与库底水温温差较小，水温分层现象不明显。根据地表水环境专题评价结果，工程建设运行不会对河流水温产生明显不利影响。 四、固体废物 运行期产生的固体废弃物主要为水库运行管理区生活垃圾，生活垃圾产生量约为9kg/d。根据管理区人员数量，在管理区设置生活垃圾收集站、垃圾桶等设施，定期清运，定期转运至当地环保部门指定场所进行处理，避免对管理站周围环境以及管理人员生活环境产生影响。 五、陆生生态环境 本次工程建成运行后，建设区域的林地、草地等将被水库压占和淹没，土地利用方式发生改变，变为建设用地、水域和水利设施用地。 （1）对区域植被影响 现状工程建设区分布的植被以荒漠常见种伊犁绢蒿、针茅为主，植被总体覆盖度为10%～30%，长势一般，加之人类活动较为频繁，区域生态环境质量较差。工程永久占地及水库淹没将造成占地区植被生物量的一次性损失，约为479.86t，由于上述植被在该区域广泛分布，工程的建设不会造成其物种的消失，对区域内生态系统结构的影响不大。 本次工程永久占地面积为42.34hm2，主要为草地（天然牧草地：二等1级）根据现场调查，永久占地区域植被长势一般，植被生产力总体较低，因此工程建设产生的植被生产力损失量较低。工程结束后，随着水土保持方案的实施，在水库运行管理站永久建筑物周边和永久道路两侧种植果树和草坪，将补偿部分植物生产力，对区域植物生产力总量影响较小。 （2）对区域内动物的影响 本次工程靠近村镇、道路，人类活动较为频繁，已对附近的野生动物产生了惊扰影响，区域内植被低矮且长势一般，因此工程建设区域罕见大型兽类，分布的动物以荒漠常见的爬行类动物和鸟类为主。工程建设运行破坏、占用了部分鸟类的觅食区域，由于鸟类的迁徙能力较强，周边类似生境广泛，工程建设运行对鸟类产生的影响有限；受水库淹没影响，区域内野生动物生境面积受到压缩，在蓄水初期爬行类动物在库周的种群密度有所上升，经过一段时间的调节后，其种群密度将达到生态平衡状态。综上所述，运行期工程建设区野生动物的分布及种群数量将发生一定变化，但不会改变库周动物的区系组成。 七、水生生态环境 （1）对水生生物的影响 ①对库区及上游河段水生生物的影响 红山嘴水库库尾及以上河段，由于工程建设前后河流水文情势和河道形态等均未发生变化，因此，工程建设对该河段内水生生物等无影响。 红山嘴水库建成后，库区河段水深增加、水面扩大、流速减缓，水体流速较原河道大大降低，使得库区透明度和营养盐浓度增加，为浮游植物的繁衍提供了较好的条件，利于浮游生物的繁衍，造成浮游生物的生物量与种群数量将高于原库区河道中的浮游生物量，底栖动物种类也将增加。 ②对工程下游河段水生生物的影响 红山嘴水库以下河段，下泄水量总体来说将减小，导致河道宽度变化较大，并且总体上河道变窄，所以藻类的数量和生物量将会下降；且河道水量减少，使河道内底栖动物栖息空间减少，造成底栖动物种群和生物量均会出现下降。但生态流量的下泄会保证河道内的水生生境，从而会减缓对藻类和底栖动物的影响，藻类和底栖动物的数量和生物量的下降程度有限。 （2）对鱼类的影响 ①阻隔影响 水库拦河坝的建设，将对东城渠首上游河段鱼类产生阻隔影响，具体表现为缩小了鱼类适宜生境；同时，受阻隔影响，会对坝址上下游之间鱼类种质交流产生一定影响，加剧种群异质化，遗传多样性将下降。但考虑到原东城河上已有东城渠首，现状已产生阻隔影响，红山嘴水库建成后，东城渠首计划拆除，河道拦河建筑物仍为1处，且东城渠首与拟建红山嘴水库相距较近，另外鱼类分布种类、资源均较有限，因此，综合分析认为，红山嘴水库的修建，对东城河鱼类新增阻隔影响有限。 ②水文情势的影响 水库建成后，库区水流减缓，水深变大，水体透明度增大，无机盐的浓度有所增加，将有利于库区初级生产者的发展，从而有利于鱼类的生长，因此，库区将成为土著鱼类良好的栖息、索饵和越冬场所。综合分析认为，水库建成后，不会改变坝址上游河段鱼类区系组成，且会对土著鱼类种群扩大及个体生长产生有利影响。 红山嘴水库坝址以下河段水文情势主要受红山嘴水库调度运行影响，总体来说水库下泄总水量有所减少，但生态流量的下泄保障了河道内的水生生境，同时考虑到天然状况下河段鱼类资源量就非常少，因此，工程建成后，该河段鱼类资源不会发生明显变化。 ③水温变化对鱼类的影响 红山嘴水库水温结构为分层型。从水温预测结果来看，红山嘴水库建成后，东城河鱼类繁殖、索饵期间，河流水温较天然水温有所升高，越冬季节水温则有所降低，对鱼类资源将产生一定影响，考虑到水温变化温差相对较小，最大升温2.7℃，最大降温1.4℃，且该河分布的鱼类基本为广温性鱼类，资源量较少，因此，分析认为红山嘴水库下泄水温变化，对鱼类影响程度有限。 ④对鱼类“三场”的影响 考虑到东城河流域无固定的鱼类“三场”分布，且库区无土著鱼类典型产卵场分布，加之库区以上河段仍分布有适宜鱼类产卵的河段存在，同时，红山嘴水库蓄水后，水库库区将成为鱼类良好的越冬、索饵场，因此，水库淹没对库区上游河段鱼类“三场”不会产生明显的影响。 对于红山嘴水库坝址下游河段来说，根据前文水文情势预测结果，相较于现状，红山嘴水库下泄水量变化幅度有限，加之土著鱼类以对水文条件变化适应能力较强的鳅类为主，同时生态流量的稳定下泄可以保障河道水生生境，因此，总体上工程建成后，不会对该河段鱼类“三场”产生明显不利影响。 ⑤对鱼类资源的影响 在水库开始蓄水时，由于生境发生迅速而剧烈的变化，鱼类的正常生活受到干扰，库区在短时间内可能造成聚集。蓄水淹没初期，由于饵料条件改善，土著鱼资源量可能会迅速增加。之后，随着营养物质的释放与沉积逐渐达到平衡，库区鱼类集合趋于稳定，鱼类资源亦随之下降并达到平衡，但其总量仍会高于建库前的水平。 红山嘴水库形成后，库区水面积和库容均有大幅度增加，库区范围内原急流开放型生境向缓流生境转化，水流变缓、透明度升高、营养物质滞留等，水体生物生产力有所升高，增加了库区鱼类资源增长的潜力，库区河段鱼类资源会有一定的提高。 坝址下游河段，水文情势及水温均有变化，但考虑到天然状况下河段鱼类资源就非常少且保障了生态流量的下泄，因此，工程建成后，该河段鱼类资源不会发生明显变化。 七、土壤环境 （1）水库淹没对土壤的影响分析 本次工程永久占地面积为42.34hm2，受水库淹没的影响，淹没范围内土壤环境彻底丧失，被水域所替代。工程永久占地从根本上改变了地表覆盖物的类型和性质，改变了表层土壤的结构和物理性质，土壤的生产能力完全丧失。 红山嘴水库工程库区两岸山体基岩出露高程大于库水位，邻区低于库水位的沟谷均在数公里以外，且分水岭宽厚，库区中分布的冲沟走向基本垂直于河床，沟底高程均高于河床高程，水库不会产生邻谷渗漏问题。库区内无大的活动断裂通过，新鲜基岩岩体较完整，透水性较小，不存在集中渗漏问题；库区两岸阶地不发育，河床为漂、卵砾石层，库区上游无农田耕地，在设计正常蓄水位下，库区出露岩性主要为坡积碎石土、砂卵砾石层及石炭系凝灰质砂岩，砂卵砾石层为强透水层，因此判定水库无浸没问题。因此，经分析认为，水库工程建设不会产生土壤沼泽化、盐渍化等问题，对土壤环境不会产生明显不利影响。 （2）对土壤盐碱化的影响 地下水位高，地下水矿化度和盐分高及不利的地下水径流排泄条件是灌区形成盐碱化的主要原因，受地下水的顶托作用，地下水径流不畅，抬高了地下水位，地下水通过蒸发自土壤表层而散失排泄，地下水和土壤中的盐分留在土壤中；在地下水位上升和盐分积累到一定程度后，地下水浓缩而形成高矿化度水；地下水通过毛细作用上升地表，导致土壤盐碱化。东城灌区地下水埋深较浅，部分区域存在土壤盐碱化问题。受灌区防渗条件的改善，区内渠系入渗、田间灌溉入渗均会较现状年有所减少，灌区地下水补给量相应有所减少，但地下水开采量减少，有利于灌区地下水水位的提升，由于提升幅度较小，对局部区域土壤盐碱化的不利影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、坝址选址合理性分析 本阶段主体工程在东城渠首上游选择两个坝址进行布置，上、下坝址相距330m。本次工作从环境角度对不同坝址方案进行了比选，内容详见表9。 表9 工程坝址环境比选表 项目; 上坝址（主体推荐方案）; 下坝址. 工程概况; 坝轴线总长187.50m，最大坝高56.2m，正常蓄水位1333.82m，右岸导流泄洪冲沙涵洞、开敞式溢洪道。工程建筑投资21100.18万元。; 坝轴线总长251.23m，最大坝高56.3m，正常蓄水位1325.85m，左岸导流泄洪冲沙涵洞、右岸开敞式溢洪道。工程建筑投资24030.44万元。. 环境概况; 上坝址区河谷形态为“V”型谷，谷底宽约50m，左右两岸不对称，左岸较右岸陡。地表区域多荒漠植被，植被盖度10%～30%，以伊犁绢蒿为建群种，杂以地肤、驼绒藜、假木贼、小蓬、猪毛菜等，灌木林地以针茅群系为主；区域以蒙古兔、灰旱獭、黑田鼠等多与人类伴生的小型啮齿类动物为主。 工程涉及河段分布有新疆高原鳅、小眼须鳅2种土著鱼类，淹没范围无集中“三场”分布。 区内无环境敏感区分布。; 该处河谷呈左右不对称“U”型，在坝顶高程1330.0m时，谷宽193.0m，其中主河床宽12m。 工程区分布植被与野生动物与上坝址相同。 工程河段内分布鱼类与上坝址相同。 区内无环境敏感区分布。. 环境比选; 工程占地及淹没; 永久占地392.09亩，其中耕地30.00亩、林地21.36亩、草地317.64亩（二等1级草场）、其他土地19.41亩。涉及生产安置及搬迁14户48人，涉及专项设施改复建包括交通设施、输电线路、通信线路、人饮供水工程。; 永久占地536.58亩，其中耕地92.15亩、林地67.6亩、草地261.0亩（二等1级草场）、其他土地115.83亩。生产安置及搬迁26户101人，涉及专项设施改复建包括交通设施、输电线路、通信线路、人饮供水工程。. 敏感目标; 距上游东城镇饮用水水源地距离约1.5km; 距上游东城镇饮用水水源地距离约1.8km. 水文情势与水环境; 本次工程建成后水库下泄水量较现状年有所减少，经水库调蓄改善了水量年内分配不均的情况，保证了生态水量的下泄；水库水温为稳定分层型，建成后对水温有一定影响但不会形成低温水下泄，对水质影响较小。; 与上坝址相同. 陆生生态影响; 陆生生态影响主要表现为占地扰动造成的植被损失，区域地表植被分布稀疏，以荒漠植被为主，盖度10%～30%，无保护植物分布，临时占地通过水土保持措施等恢复，总体影响不大，周边类似生境分布广泛，不会对野生动物栖息产生明显不利影响。; 基本同上坝址。. 水生生态; 水生生态影响主要表现为大坝阻隔造成的上下游鱼类种质交流受阻、库区和坝下水文情势变化引起的鱼类种类分布及资源量变化。; 基本同上坝址。. 水土保持; 扰动地表面积61.92hm2，挖方88.12万m3，弃渣71.47万m3，可能造成的水土流失量4773.02t。; 扰动地表面积65.82hm2，挖方90.55万m3，弃渣78.34万m3，可能造成的水土流失量5280t。. 环境影响比选结果; 从环境角度分析，两个坝址方案对河流水文情势、水环境和生态环境的影响特征及性质相似，主要表现为水库淹没和工程占地对植物造成的一次性破坏、生物量损失，以及对陆生动物栖息地的占用、新增水土流失等。各方案均可通过采取临时占地恢复、水土保持措施等环境保护措施缓解不利影响。综上，两个方案环境影响差异不明显，均无环境制约因素，但上坝址方案涉及生产安置及搬迁人数较少，永久占地面积较小，对环境造成的不利影响相对较小，故同意主体设计推荐上坝址方案。. 二、施工总布置环境合理性分析 工程区位于东城河中游低山区，库区范围内河谷两岸呈不对称的“U”型河谷，自南向北库区河谷逐渐变宽，谷底宽40m～110m。根据工程总体布置和所处区域环境特点，从便于生产生活、易于管理、减少施工工程量的角度出发，工程施工生产生活设施采取分散与集中相结合的布置形式。根据工程所处地形条件、交通条件和料场分布及工程条件，结合各工作面分布，将工程划分为枢纽主体工程施工区、施工生活生产区、天然建筑料场开采区、弃渣区等。施工风、水、电供应系统，交通道路围绕上述分区布置。 工程施工生产生活设施临时占地33.17hm2，占地范围内有草地（天然牧草地：二等1级）、耕地（非基本农田）、林地（灌木林地），覆盖度约20%，占地造成的生物量损失较小；占地区未发现保护动植物分布，未见鸟类营巢，未见大型兽类栖息活动，仅偶见小型爬行类活动，由于此类动物适生生境分布广泛，施工活动不会对其生存栖息产生明显不利影响。 根据施工需要，本工程共布设1处砂石料加工系统、1座普通混凝土拌和系统、1座沥青混凝土拌和系统、1座机械修配保养站、1处临时生活区。工程施工高峰期全员人数高达337人，临时生活区集中布置于1处，位于坝址下游左岸台地上。各项施工布置无制约因素，集中布置可减少施工临时占地面积，便于后期迹地恢复，又可方便废水及固体废物的集中收集和处理。 综上分析，本工程施工布置尽可能考虑了环境保护的需要，不存在环境制约因素，本次评价提出砂石料加工系统废水、混凝土拌和站系统废水、含油废水达标处理后回用于生产，生活污水达标处理后用于工程区绿化、施工道路洒水降尘，均不得入地表水体；并要加强施工人员教育、严格管理、建立惩罚制度，确保不对工程附近水体产生不良影响。在采取相应保护措施的前提下，本工程施工布置基本合理。 三、料场选址合理性分析 本工程天然建筑料场开采区主要为C1-1、C3砂砾石料场和T1土料场等。根据勘探料场分布和主要特性，本工程砂砾石填筑料由C1-1及C3砂砾石料场提供，全部工程普通砼骨料及垫层过度料由C3砂砾石料场筛分获得。其中C1-1料场位于上游河道中，其储量24.3万m3，运距0.8km；C3砂砾料位于水库下游东城口加油站东北侧咬牙沟岸坡，其储量100万m3，运距12.0km；T1土料场位于坝址左岸山坡之上，需修筑到料场的道路进行开采，其储量54万m3，运距1.0km。 料场环境合理性分析见表10。 表10 工程料场合理性分析表 类型; 渣场及位置; 环境概况; 综合分析; 环保要求. 料场; C1-1砂砾石料场; 上游河道中; 占地区位于河道内，地表多砾石覆盖；区域上植被较稀少，草本植物有羊茅、针茅、芨芨草、早熟禾、篙属类等植被，植被盖度不足5%。; ①占地范围内无保护植物分布，未见保护鸟类营巢和大型野生动物活动； ②C1-1料场位于上游河道中，须经当地河道管理部门同意； ②各料场选址远离当地主要交通干线，不会对沿线景观造成影响； ③施工期应严格控制各工区至料场道路行驶范围，禁止运输车辆随意碾压和扰动周边地表植被和土壤； ④开采活动环境影响主要为地表植被破坏、对区域景观影响以及施工期水土流失；应严格控制开采范围，严禁乱挖、乱堆、随意扰动周边区域。在采取相应保护措施的前提下，料场选址基本合理。; ①应严格划定施工作业及运输区，严禁乱挖、乱堆，随意扰动周边区域； ②河滩取料，须经当地水行政主管部门同意； ③施工期间进行洒水，施工结束后，将部分表层无用层及筛分弃料及时回填取料坑，恢复料场开挖对区域地形地貌的影响； ④施工结束后，对料场进行土地平整，使开采区域与周围环境协调一致。. T1土料场; 坝址左岸山坡之上; 植被类型以荒漠常见类植被为主，主要为锦鸡儿、小蓬、假木贼等，盖度15%. C3砂砾石料场; 红山嘴水库下游东城口加油站东北侧咬牙沟岸坡. 各料场布置无环境制约性因素。各料场开采期间应严格划定施工作业及运输区，严禁乱挖、乱堆，随意扰动周边区域，做好洒水降尘，施工结束后将部分表层无用层及筛分弃料及时回填取料坑，做好清理平整工作；C1-1料场开采须经当地水行政主管部门同意，并合理安排开采时间，开挖取料时避开汛期，采取相应排水、拦渣等措施，不得影响河道行洪；C3料场和T1料场分别位于左岸山坡之上、水库下游东城口加油站东北侧咬牙沟岸坡，施工结束后结合水土保持方案进行施工迹地平整、地表植被恢复等，各料场占地区内无保护动植物分布，开采过程中将表土剥离，做好堆存期间防护，后期进行料场地表恢复使其尽快恢复原貌，与周边环境协调一致，以减缓工程施工造成的生态环境和视觉景观影响。综上，工程料场在取得许可，做好施工期防护、后期清理平整、植被恢复等措施后，符合环保要求。 四、弃渣场选址合理性分析 工程共设3处弃渣场，其中永久弃渣场地设置2处，为1#和3#弃渣场，临时弃渣场地设置1处，为2#弃渣场。1#弃渣场布置在坝后坡脚处空地，紧挨水库坝体，属于水库征地范围，主要堆砌开挖的土料及砂砾石料，宽90m，顶部水平长50m，占地面积约0.72hm2；2#临时弃渣布置在坝址下游右岸阶地约0.2km处，主要临时堆弃大坝左、右坝肩及溢洪道和涵洞开挖的石料，占地面积约1.0hm2；3#弃渣场位于水库下游报废的东城水库左侧库盘内，不在河道的主河道内，位于岸边阶地上，运距13.0km，主要堆砌水库大部分弃渣料，占地面积约18.44hm2。 弃渣场环境合理性分析见表11。 表11 工程弃渣场合理性分析表 类型; 渣场及位置; 环境概况; 综合分析; 环保要求. 临时弃渣场; 2#; 坝址下游右岸阶地约0.2km处; 植被类型以荒漠常见类植被为主，主要为驼绒藜、假木贼、小蓬等，盖度约10%。; ①占地范围内无保护植物，未见保护鸟类营巢和大型野生动物栖息活动；②附近无交通干道，远离周边公共设施和居民点；③弃渣堆放应严格按照要求，做好拦挡及截排水措施，防止雨水冲刷。; ①“先拦后弃”，严禁随意堆置，避免弃渣坍塌滑落入河道，污染下游用水；②施工期间做好临时弃渣防护，避免引发严重水土流失；③做好拦挡及截排水措施，减少雨季坡面汇水影响；④堆渣结束后进行土地平整，同时结合水保方案中的措施进行恢复，使其与周围景观协调一致。. 永久弃渣场; 1#; 布置在坝后坡脚处空地，上游无来水; 现状为砾石土，在河 床内基本无植被分布，在河岸边现状有 狗尾巴草和早熟禾等，植被盖度约20%. 3#; 报废的东城水库左侧库盘内，不在河道的主河道内，位于岸边阶地上; 地表为砾石土，在 河岸边现状有芦苇、狗尾巴草和早熟禾等 植被盖度约15%。. 工程施工设计在对土石方开挖料的堆放与利用上，尽量多的利用开挖石渣填筑坝体和各建筑物的土石方回填，有效减少了工程弃渣总量。根据水土保持方案，在弃渣场外侧修建挡墙，防止施工期间降雨引起的水土流失，总体符合环境保护要求。弃渣场以荒漠常见植被为主，弃渣场整体地势平坦，四周无汇水区域，弃渣场下游无重要设施及居民点，不会对当地居民的生活造成影响。1#弃渣场和3#弃渣场虽然位于河道管理范围内，但不在河道行洪通道范围内，均位于河道阶地上，弃渣后补影响行洪，现已征得河道管理部门同意。弃渣场占地范围内无保护植物分布，未见保护鸟类营巢，未见大型兽类栖息活动，仅偶见啮齿目等小型动物活动觅食，由于此类动物适生生境分布广泛，堆渣不会对其生存栖息产生明显不利影响。综上所述，弃渣场在做好施工期防护等措施后，符合环保要求。 五、施工道路规划合理性分析 为满足工程施工需要，本工程共布设5条施工道路，总长14.93km，均为场内交通临时道路，均采用砂砾石路面。其中1#道路、3#道路、C3料场道路路面宽4.0m；2#道路、其他临时道路路面宽6.0m。 经现场调查，新建施工道路占地区以荒漠植被为主，道路沿线无环境敏感目标分布，不存在施工道路选线的制约性因素。同时，施工道路占地区未见保护植物分布，亦不是大型野生动物栖息地，未见鸟类营巢，无保护动物栖息，偶见小型啮齿目兽类觅食活动，由于工程施工区域周边人类活动较为频繁，且分布于该区域的动物适生生境分布广泛，多具较强的适应及迁徙能力，故施工道路修建不会对其栖息生存产生明显不利影响。此外，对于临时施工道路，施工期间还应结合水土保持方案进行临时防护，施工结束后做好迹地恢复。 综合分析，本工程施工道路的选线和布置符合环境保护要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本工程施工期环境保护措施包括“三废”处理措施、声环境保护措施、陆生生态保护措施、水生生态保护措施、土壤环境保护措施、人群健康保护措施和环境风险防范措施。 一、水环境保护措施 （1）砂石料加工废水 ①废水排放情况 根据施工主体布置，共设置1处砂石料加工系统，以废水排放率80%计，废水高峰期产生量为104.0m3/h，废水污染物主要是SS，浓度约50000mg/L。 ②处理目标 废水处理后全部回用于砂石料加工系统，处理标准按《水电工程砂石加工系统设计规范》（DL/T5098-2010）执行，确定回用于本系统的水处理目标为SS≤100mg/L。 ③处理方案 采用絮凝沉淀法。砂石加工废水进入初沉池，由泵将高悬浮物废水供给细砂回收处理器，将大于0.035mm的细砂80%回收，筛滤水经管道混合器与投加的混凝剂充分混合反应后流入絮凝池，经絮凝沉淀后上清液流入清水池。沉淀池泥渣用扫描式泵吸泥机吸出，经过自然干化脱水后，用挖掘机挖出外运至弃渣场。处理工艺流程见图1。 ④设计参数 a.工艺设计参数 日处理时间取14h(2班制，每班7h)，初始SS浓度50000mg/L，出水SS浓度小于100mg/L。 b.主要构筑物及设计 初沉池：初沉池用于沉淀粒径大于0.2mm以上的颗粒物。停留时间按1h考虑，池体超高0.3m。 平流式絮凝沉淀池：设计反应时间30min～35min，停留时间2h，池体超高0.3m。絮凝剂和助凝剂采用聚合氯化铝（PAC）和聚丙烯酰胺（PAM）。排泥采取刮泥机机械排泥。 清水池：设置高低位的1个清水池，停留时间按1h设计，池体超高0.3m。清水池中污泥量较少，采用定期人工清理。 加药间：布置JY型加药装置以及一天药剂量的储备场地。加药间四周采用砖砌围墙，顶采用C25混凝土薄板，其净尺寸(长×宽×高)5.0m×4.0m×4.0m。 砂石料加工系统废水处理设施构筑物尺寸、主要工程量见表1、表2。 图1 砂石料加工系统废水处理工艺流程图 表1 砂石料加工系统废水处理设施构筑物尺寸 处理系统; 构筑物名称; 数量(座); 单池尺寸. 长(m); 宽(m); 深(m). 砂石料加工系统; 初沉池; 1; 9; 4; 3. 絮凝沉淀池; 1; 9; 8; 3. 回用水池; 1; 9; 4; 3. 表2 砂石料加工系统废水处理设施主要工程量 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 砂石料各池合计. 1; 土方开挖; m3; 2075.05. 2; 土方回填; m3; 1599.85. 3; C25钢筋混凝土; m3; 136.28; 二级配，F200、W6. 4; 钢筋制安; t; 81.77. 5; C10混凝土垫层; m3; 16.75; 二级配. ⑤主要设备 砂石加工废水处理系统主要设备见表3。 表3 砂石料加工系统废水处理系统主要设备 处理系统; 主要设备名称; 数量(台/套); 备注. 砂石加工系统; 螺旋式砂水分离器; 1. JY-Ⅱ型加药机; 1. GW-450型管式静态混合器; 1. 污泥提升泵; 4; 2用2备. 回用水泵; 2; 1用1备. 刮泥机; 1. ⑥运行管理与维护 a.按照“三同时”要求，为了保证废水处理系统有效运行，建设单位应把废水处理站的建设与有效运行作为合同的条款之一纳入工程承包合同，进行达标验收。 b.工程环境管理部门应定期对处理站的管理运行进行监督检查，掌握废水处理站运行情况，对不良情况提出口头和书面的整改意见。 c.运行管理费应专款专用，特别是运渣费和管理费，以保证废水处理站的正常运行。 d.由于废水处理工艺的絮凝沉淀部分机械化和自动化程度较高，对管理人员有一定技术要求，所以应组织废水处理站的管理维护人员在上岗前接受专项技术操作培训，并严格制订操作规程，以保证废水处理站的良好运行。 （2）混凝土拌和系统废水 ①废水排放情况 本工程共设置2处混凝土拌和系统，其中1座为沥青混凝土拌和，不产生冲洗废水，本次针对另一座产生废水的水泥混凝土拌和系统进行设计。混凝土拌和站高峰期废水排放量为0.9m3/h，废水污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值11～12，呈碱性。 ②处理目标 按照环境保护和节约水资源的要求，混凝土拌和系统废水处理后全部回用，不外排。根据《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）对混凝土养护用水水质要求，处理后的混凝土拌和废水SS＜2000mg/L即可满足混凝土拌和要求。 ③处理工艺 混凝土拌和废水采用中和沉淀法处理工艺。废水先进入调节池，去除大部分悬浮物，再进入沉淀池进一步处理，出水回用。流程见图2。废水先进入调节预沉池，去除大部分悬浮物，再进入絮凝沉淀池进一步处理，沉淀池出水进入清水池，处理后的水回用混凝土拌和。 图2 混凝土拌和系统废水处理工艺流程示意图 ④处理工艺设计 在混凝土拌和系统修建预沉池、沉淀池和清水池各1座，配回用水泵2台（1用1备）。 混凝土拌和废水按每2h排放一次进行设计；预沉池设计停留时间1d，清泥周期3d；沉淀池设计停留时间1d，清泥周期7d；清水池设计停留时间1d。沉淀池、清水池的设计容积还需考虑一定的水量变动系数。混凝土拌和废水处理设施主要构筑物见表4，工程量及设备见表5。 表4 混凝土冲洗废水处理设施主要构筑物 处理系统; 构筑物名称; 数量(座); 单池净尺寸. 长(m); 宽(m); 深(m). 混凝土拌和废水处理系统; 调节预沉池; 1; 4; 2; 2. 沉淀池; 1; 4; 2; 2. 回用水池; 1; 4; 2; 2. 表5 混凝土冲洗废水处理工程量及设备表 混凝土拌和站废水处理设施. 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 土建. 1; 土方开挖; m3; 451.45. 2; 土方回填; m3; 398.65. 3; C10垫层混凝土; m3; 3.95; 二级配. 4; C25钢筋混凝土; m3; 37.98; 二级配，F200、W6. 5; 钢筋制安; t; 4.56. 二; 设备. 1; 50WQ10-10-0.7潜水排污泵; 台; 2; 单台功率0.75kW，一用一备. ⑤运行管理与维护 a.根据混凝土拌和对水质pH的要求，确定是否需要投加酸性中和剂加以中和。 b.在运行过程中主要注意定时清理污泥，采用人工定期清理污泥至场地附近空地，待污泥自然干化后，用抓斗机抓取装运载斗车运输至弃渣场。 c.由于混凝土拌和废水处理设施简单，将管理和维护工作纳入混凝土拌和系统统一安排，不另设机构和人员。 （3）含油废水 ①废水排放情况 本次工程设置1处机械修配保养站，高峰期含油废水排放量为0.8m3/d。含油废水中主要污染物成分为CODCr、SS和石油类，其浓度分别为25mg/L～200mg/L、500mg/L～4000mg/L和100mg/L。 ②处理目标 对含油废水进行油水分离，废油全部回收，出水石油类浓度小于5mg/L，处理后的废水存蓄于蓄水池回用。 ③处理工艺 采用小型隔油池（间歇处理并投加混凝剂）。废水中的悬浮物及石油类在沉淀池内经絮凝沉淀后得以去除。在机械修配保养站修建一个小型隔油池进行处理：含油废水从集水沟通过设在处理池入口的隔油材料自流进入处理池，停留12h以上，到第二天排放进入蓄水池。处理后出水石油类应低于5mg/L，SS≤70mg/L，上层清液抽取用于场地内洒水降尘。处理池浮油蓄满后经收集交由有危废处理资质的单位进行处置。 含油废水处理措施主要构筑物见表6，主要设备见表7，工程量见表8。 表6 机械修配保养站含油废水处理主要构筑物 处理系统; 构筑物名称; 数量(座); 单池净尺寸. 长(m); 宽(m); 深(m). 机械保养站废水处理; 隔油沉淀池; 1; 2; 1; 1. 蓄水池; 1; 2; 1; 1. 表7 机械修配保养站含油废水处理主要设备表 处理系统; 位置; 主要设备名称; 数量(台/套); 备注. 机械保养站废水处理; 隔油沉淀池; 潜水排污泵; 2; 一用一备. 浮子撇油器; 2. 蓄水池; 潜水排污泵; 2; 一用一备. 表8 机械修配保养站含油废水处理工程量表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 土方开挖; m3; 67.15. 2; 土方回填; m3; 62.75. 3; C25钢筋混凝土; m3; 7.50; 二级配，F200、W6. 4; 钢筋制安; t; 0.90. 5; C10混凝土垫层; m3; 0.92; 二级配. ④运行管理与维护 a.要求在保养站附近设置专门的集中冲洗场，冲洗废水通过集水沟进入隔油池处理，油污定期清理。 b.严禁将含油废水直排周边环境。 c.含油废水处理构筑物简单，没有机械设备维护问题，在运行过程中注意定时清理沉淀池、清洗及更换隔油材料、回收浮油，并将其作为危废进行处理；管理和维护工作纳入机械修配保养站内统一安排，不另设机构和人员。 d.施工结束后待沉淀池蒸发完后进行池底清理，泥渣运至弃渣场，清理后将沉淀池覆土填埋。 （4）基坑排水 ①排水情况 基坑排水工作主要为基坑开挖、建筑物施工过程中的经常性排水，主要包括围堰与基坑渗水、降雨、施工弃水等施工用水。基坑废水高峰期排水强度为80m³/h。 ②处理工艺 本工程基坑排水量不大，历时短。若修建大型构筑物来处理这部分废水，工程开挖造成的环境破坏、修建过程中“三废”排放对环境的不利影响较大。因此，从技术经济角度分析，对基坑排水进行处理既不经济也不现实。 根据其他水利水电工程对基坑排水的处理经验，采取自然沉淀法，不采取另外的处理措施，简单实用；经沉降后的水，可用于机械冲洗、弃渣场和施工道路等降尘，排水处理工艺流程见图3。 上清液抽出回用 基坑 定期清运至弃渣场 泥沙 图3 基坑排水处理工艺流程图 ③主要工程量 表9 基坑排水处理主要工程量 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 潜污泵; 台; 2; 150WQ130-30-22. ④运行管理与维护 基坑排水处理措施简单，注意定时清淤，其管理和维护工作纳入主体工程施工统一安排，不另设机构和人员。 （5）生活污水 ①污染物排放概况 本次工程临时生活区高峰期生活污水排放量为26.96m3/d，主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等，其中BOD5浓度为500mg/L，CODCr为600mg/L。 ②处理目标 施工期生活污水处理后的水质参照新疆《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制B级标准，出水用于营地绿化、周边荒漠灌溉。 ③处理工艺及设计参数 临时生活区生活污水采用化粪池+一体化污水处理设备进行处理。 一体化污水处理设备工艺采用膜生物反应器（MBR）法，膜生物反应器（MBR）是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术，与传统的生化处理技术相比，MBR具有处理效率高、出水水质好、设备紧凑、占地面积小、易实现自动控制、运行管理简单等特点，MBR系统的处理对象包括生活污水、有机废水及工业废水，中水回用是MBR应用的主要方向。该方法CODCr去除率可达88%，BOD5去除率可达97.5%，悬浮物去除率可达99%，出水可达到回用水的水质标准。 污水先经过化粪池进行处理后再进入调节池，然后采用膜生物反应器（MBR）法成套设备进行处理，主要工艺流程为：污水-化粪池-格栅-调节池-膜生物反应器-消毒器-中水池-回用。生活污水处理工艺流程见图4。 图4 生活污水处理工艺流程 ④主要构筑物 化粪池设计参照《新疆工程建设标准设计 2012系列设备（给排水）标准设计图集 新12S3 室外排水工程》（BT 2013）。本工程生活污水主要处理构筑物见表10。 表10 生活污水处理设施主要构筑物一览表 工区; 人数; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 临时生活区; 337; 玻璃钢化粪池; 30m3; 座; 1. 一体化污水处理设备; 30m3/d; 套; 1. ⑤粪便污水处理 工程各施工作业区面积较大，人员分散，施工高峰期人数约337人，为解决施工作业区粪便污水，本次设计考虑采用10座移动式真空环保厕所，每个厕所配置2个蹲位，根据施工人员的使用方便来调整摆放位置。配备抽粪车1辆，每周用抽粪车抽运厕所内污水至生活污水一体化处理设施一并处理。 二、陆生生态保护措施 为了减缓工程对生态环境的影响，必须采取必要的生态防护措施，生态影响的防护从避免和消减两方面进行。对工程占地区要进行生态补偿，对施工用地要进行生态恢复。 （1）生态影响的避免 ①为避免对野生动物的影响，在施工期加强生态保护的宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对工作人员，特别是施工人员及时进行宣传教育。 ②建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物；并根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，利用彩条旗划定施工活动范围，禁止施工人员进入非施工占地区域，避免对施工区附近非施工占地区域陆生植物造成破坏；严禁烟火、狩猎等活动。 ③工程建成运行后要加强库区管理，广泛宣传野生动物保护的各种法律法规，提高水库运行管理人员的野生动物保护意识，形成人人保护野生动物资源的良好风气。 ④实行最严格水资源管理和调配，在保护生态环境的基础上，合理分配灌区用水，避免灌区社会经济用水所占份额过大挤占生态用水。 （2）生态影响的消减 ①野生鸟类和兽类大多是晨昏(早晨、黄昏)或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在夜间、晨昏和正午进行爆破。 ②禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。 ③优化红山嘴水库工程施工组织设计，即要遵循尽量少占地的原则，减少对植被的破坏。 （3）生态影响的补偿 本次工程占地应按照《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》中的相关规定予以补偿。此部分费用已在工程移民占地费用中计列。 （4）生态影响的恢复 ①工程建设过程中做好施工期防护和后期的生态修复，料场开采过程中应严格限定料场开采范围，按稳定边坡开挖，筛分弃料堆置于指定地点。临时弃渣区在施工结束后，进行土地平整；永久弃渣场区在施工结束后进行土地平整，并撒播草籽恢复地表植被，草籽选址狗牙根、早熟禾混合草种，撒播面积为16.51hm2；在工程管理区等区域采取绿化措施美化环境，提高区域植被覆盖率。 ②本次工程的施工布置均位于东城河中低山区，地表零星为荒漠常见的广布种，植被覆盖度10%～30%，地表土壤主要为暗栗钙土、黑钙土，腐殖质含量较低。结合水土保持方案现有成果，项目建设区内大部分区域植物措施以自然恢复为主，在工程永久办公生活区域内，实施植物措施。具体恢复措施为：工程运行管理站永久建筑物周边进行土地整治和改良后，管理站绿化采用植树、植草坪等措施，绿化面积为0.06hm2。植物措施最终应以获批的红山嘴水库工程水土保持方案报告书为准。 （5）水土流失防治措施 水土流失防治措施体系由工程措施、植物措施和临时措施等构成，新增工程措施包括：覆土、表土回填、土地平整、种植槽等，新增植物措施包括：人工撒播草籽、植乔木、灌木进行绿化，新增临时措施包括：袋装土拦挡、防尘网苫盖、砾石压盖、彩条旗等。 主体工程区工程措施包括土地平整、表土剥离、回填，植物措施包括撒播草籽进行绿化；料场防治区工程措施包括土地平整、表土剥离、回填，植物措施包括播撒草籽进行绿化，临时措施为防尘网拦挡；弃渣场区工程措施包括土地平整，植物措施为播撒草籽进行绿化，临时措施为洒水、防尘网拦挡；施工生产生活区工程措施为土地平整，临时措施为洒水、防尘网、编织袋挡墙；管理区工程措施为土地平整、表土剥离、回填、灌溉工程，植物措施包括绿化工程、全面整地，临时措施为洒水、防尘网、编织袋压盖。 三、水生生态保护措施 （1）加强对施工人员进行水生生态保护意义的宣传，并制定相关规定、条例，严禁施工人员采用钓、网以及炸鱼等方式捕捞鱼类。对违反上述规定的施工人员，进行一定的经济处罚。 （2）加强废水处理措施及管理，避免污废水排入河道，对鱼类生存环境产生影响。 （3）对围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归。 （4）合理安排下闸蓄水期，尽量避开鱼类主要繁殖期；初期蓄水时，坝下河段水量明显减少，鱼类会较集中甚至出现搁浅，应事先安排人员巡查，禁止初期蓄水期坝下减水河段捕鱼，对搁浅的鱼类及时采取救护措施。 四、土壤环境保护措施 （1）严格限定施工范围，采取“彩条旗”限界等临时措施限定施工机械行驶路线，禁止施工人员进入非施工占地区域，使对土壤环境的破坏作用降至最低程度。 （2）加强废污水管理，所有工程废污水及生活污水均须处理后回用，严禁乱排，避免对周边土壤造成污染。 （3）施工结束后，结合水土保持措施，对施工临时占地区采取土地平整、覆土及植被恢复措施，为扰动区土壤的恢复创造有利条件。 五、环境空气保护措施 （1）施工作业活动粉尘消减与控制 ①在多粉尘作业面进行定时洒水。配备1辆洒水车，洒水次数及用水量根据天气情况和场地扬尘情况确定，洒水面积应尽量覆盖施工区域所有干燥裸露面。若出现大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 ②施工弃土弃渣等及时运送至永久弃渣场，减少临时堆放，落实水土保持措施。 ③对粉状物原材料堆放区进行防尘网苫盖。 （2）生产系统粉尘、废气消减与控制 ①砂石料加工系统 a.对产尘部位喷水抑尘，应尽量降低卸料落差及堆料高度，平整压实； b.出厂成品运输车辆采取遮盖、限载，杜绝产品长途运输途中造成沿途洒漏； c.车辆运输高峰期间每天洒水3~4次，防止二次扬尘； d.砂石料即采即运，避免长时间在成品堆放场堆存； e.合理进行总平面布置，靠近临时生活营地和施工管理区等敏感点一侧不设置原料堆场，堆场、道路间应有分隔； f.合理进行工艺布局，尽量减少不必要的输送环节； g.当地面风速大于4m/s时应停止卸料作业； h.设备岗位人员不得脱岗，严格检查物料的跑、冒、滴、漏现象；在粉尘环境中的作业人员，佩戴防尘口罩、护目镜等个体防护用品。 ②混凝土拌和系统 a.在混凝土拌和站操作区、水泥堆放区附近辅以洒水降尘措施。在高温燥热时间，一日内洒水4～5次，气候温和时间，至少洒水3次； b.安排环保专职人员，确保仓顶除尘器正常工作，及时清理和更换布袋； c.装卸料时做到轻拿轻放，并在料棚内完成，减小扬尘的产生； d.进一步加强对运输车辆的管理，搅拌运输车车身和轮胎需定期冲洗；砂、石运输车辆必须加盖篷布并保持车身清洁，严禁超载和沿途洒、漏，散装水泥、粉煤灰必须采用专用罐车运输； e.规范有组织粉尘废气排放口。 ③沥青混凝土拌和系统 a.料仓（骨料）均为封闭式，并且采取设置射雾器，日常生产过程中射雾器喷出水雾，保证物料表面湿润，减少粉尘产生量。 b.筒仓仓顶配套设置仓顶除尘器，主要应用于筒仓装粉末状物质的收尘，具有自动震动清灰功能，净化后的气体由除尘器的排气口排放，除尘效率为99%。 c.导热油炉燃油废气和干燥系统废气分别收集混合后由“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后由1#排气筒（15m）排放，除尘效率可达99.9%；干燥系统中的柴油燃烧器为低氮燃烧器，脱硝效率为40%。 d. 沥青混凝土成品出料口设置了废气收集设施；沥青罐有逸散部位均有管道收集烟气，全部收集后经配套风机引至“电捕焦油器+活性炭吸附装置”对沥青烟废气进行处理，经3#排气筒（15m）排放，去除效率可达到99.8%以上；柴油储罐大呼吸产生的VOCS收集后经风机抽送至活性炭吸附装置进行处理，收集率90%，去除效率70%。 e. 沥青在罐区进行加热后由管道输送至沥青混凝土生产线，输送管线均进行伴热，防止沥青输送过程中发生堵塞现象。 （3）交通运输粉尘消减与控制 ①及时清扫交通道路路面粉尘，定时进行洒水降尘工作，洒水降尘道路主要为车辆施工道路。洒水次数及用水量根据天气情况和道路扬尘产生情况确定，施工期在无雨日对汽车行驶路面勤洒水，重要交通干道加强洒水频率。 ②在施工生产生活区等路段设置限速标志，以减轻交通扬尘对施工人员的影响。 ③做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因弃渣、砂、土的外泄造成的扬尘污染。运送土石方等道路材料的运货车，应用蓬布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码；运送水泥等细颗粒材料的车辆应采用密封储罐车；装卸、堆放中应防止物料流散并经常清洗运输车辆。 （4）机械燃油废气消减与控制 ①现场施工机械及运输车辆使用国家规定标准燃油，推广使用环保型运输车辆。 ②加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于良好的工作状态。 ③严格执行《机动车强制报废标准规定》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。 （5）周边居民及施工人员防护 施工期，产生粉尘危害的作业场所，作好施工人员劳动保护及卫生防护工作。及时对施工区域进行洒水降尘，减少粉尘对周边居民及施工人员产生危害。 六、声环境保护措施 施工噪声的影响对象为现场施工人员及鸡心梁村部分居民。根据本工程所在区域环境特点，以及同类工程施工经验，噪声防治对策应从声源上降低噪声和受声者防护两方面考虑，措施如下： （1）从声源上降低噪声 ①采用符合相关噪声标准要求的砂石料加工设备、混凝土拌和设备，加强设备维护保养，保持设备润滑，减少运行噪声。 ②对一些振动强烈的机械设备，有选择地使用减振机座。 ③使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB1495-2020)，并尽量选用低噪声车辆，加强车辆维修养护；经过生活区路段设限速、禁鸣标志，夜间禁止鸣笛。 ④加强场内施工道路养护，保持施工道路路面平整。 ⑤合理安排车辆运输时间，车辆经过当地县乡集镇道路应避开中午和晚间，并控制车速，以免影响当地居民休息。 （2）受声者防护措施 ①采取轮班制，适当缩短砂石料加工系统、混凝土拌和站操作人员工作时长，防止其听力受损。 ②必须处在高噪声环境中作业的施工人员应加强个人防护措施，降低作业噪声。 七、固体废物处置 （1）弃渣处理 根据施工组织设计，本工程产生弃渣总量71.47万m3，主要为水库库盘开挖、清基及围堰拆除等产生，其中1#弃渣场布置在坝后坡脚处，主要堆砌开挖的土料及砂砾石料；2#临时弃渣布置在坝址下游右岸阶地约0.2km处，主要临时堆弃大坝左、右坝肩及溢洪道和涵洞开挖的石料；3#弃渣场位于水库下游报废的东城水库左侧库盘内，主要堆砌水库大部分弃渣料。 废污水处理设施沉淀池产生的污泥定期清运堆放至弃渣场。 （2）生活垃圾处理 在主体施工集中区、施工生产生活区等区域配置垃圾桶10个（240L），配置垃圾收集站1个，定期将收集好的生活垃圾运往当地生态环境部门指定地点进行处理。 （3）危险废物 ①施工期应对各施工单位产生的危险废物进行排查，摸清产生环节、危险废物类型、产生量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求在施工生产区附近设置危险废物暂存间。 ②收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 ③建立危险废物管理制度，不同种类危险废物分类堆放，张贴标识，转入或转出均应做好相应记录及台账。 ④定期对危险废物进行转移，转移必须按照国家有关规定实施危险废物转移联单制度，具体按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ⑤危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 八、人群健康保护 （1）加强饮用水源保护与饮水消毒。严格管理施工生产废水，严禁外排，取水点周围100m范围内，不得布置施工生产区，不得修建厕所、渗水坑，不得堆放垃圾及其它污物。此外，生活用水蓄水设施周围也应采取同样严格的防护措施。 （2）通过对生产废水、临时生活区生活污水、生活垃圾等设置收集和处理设施，使垃圾、粪便、污水基本作到无害化处理。 （3）做好施工生活营地的防蚊、灭蝇、灭鼠工作，定期发放防疫灭鼠药品，切断疾病的传染源、传播途径。 （4）建立防疫体系，加强流动人员疫病筛查。在当前新冠肺炎疫情形势依旧严峻的情况下，加强施工人员入场疫病筛查，建立施工人员健康档案，消除传播隐患。 （5）应对施工人员做好医疗保障，遇危重病人应及时送往当地大型医疗机构救治。 八、移民安置 工程征占地涉及生产安置移民10人，采用一次性经济补偿方式进行安置；涉及搬迁安置牧民人口14户48人（包含2户9人非农业居民），搬迁安置移民全部采用乡镇内就近集中安置方式，全部搬迁至东城镇鸡心梁村3组，根据现场调查，鸡心梁村具备足够的环境容量安置本工程移民；本次工程涉及交通运输设施、输电线路设施、通讯线路设施、人饮供水工程的改复建。在专项设施改复建过程中，占压和开挖将扰动地表，破坏土壤和地表植被，会加剧当地水土流失。应做好施工规划，尽可能做到移挖作填，减少弃渣量，并加强对临时弃渣的防护，采用渣面压实或苫盖等措施，避免松散的弃渣面在大风和降雨天气下，受到严重风蚀和水蚀。改迁建结束后，做好临时占地区土地平整，促进其自然恢复。 九、环境保护宣传 对施工人员进行环境保护法律、法规的宣传和教育，提高其环境保护意识；在主要施工区显眼处设置宣传牌说明工区环保要求，共设置5块。 十、环境风险防范措施 （1）油料储运风险防范措施 ①建立以工程建设安全和环保领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级安全和环保人员应承担的环境风险管理责任。 ②安全和环保领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识宣传教育，并与运输油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实。 ③油料的运输、储存必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记，达到相关标准要求。 ④加强运输人员环境污染事故安全知识教育，运输人员应严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》。 ⑤油料运输、储存采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害。 ⑥对加油操作人员开展技能培训，规范加油行为，具备基本的加油及风险防范常识。 ⑦定期检查储存场所的各类电气开关和线路，防止由于设备老化、短路而成为事故隐患。 ⑧配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。 ⑨对施工机械进行定期维修保养，避免发生溢油事故，配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备，如吸油毯、吸油毡、吸油机等。若施工期施工机械发生泄漏事故，在有关部门的指导和配合下，及时采取浮油拦截和吸附措施，直至油污染消除。 （2）河流水质污染环境风险防范措施 ①为防范生产废水事故排放，按照“三同时”原则，在各施工生产设施开始施工前，即按照本环评提出的要求修建废水处理设施。 ②砂石料加工系统废水排放量较大，生产过程中需要对砂石加工系统废水处理设备定期维护修理；在每班末进行设备检查，保证正常运转，每月两次安排全面检修。当上述设备出现事故，运行中断时，应立即停止砂石料加工生产。 ③混凝土拌和废水处理设施简单，处理设备多为土建设施，仅需配备潜水排污泵，用于废水及清水抽排。生产过程中应保证处理设施处于一用一备状态；一套设施发生故障后，应立即启用备用设施，并及时对故障设施进行修缮。此外，应定期停工对处理设施进行全面检修，及时发现故障，尽快维修。一旦废水处理设施发生故障，不能正常运行处理时，要立即停止混凝土拌和系统施工作业，待废水处理设施恢复正常运转后再施工。 ④为防范生活污水事故排放对河流水质的影响，应切实落实本环评提出的生活污水处理措施，各处理设施应定期检修排查，及时发现设备问题，进行修缮，并预留紧急备用设备，及时更换，处理后的废水按要求排放。 ⑤废污水处理系统的运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，定期检查，确保各处理池能够正常蓄水，并及时清理各池，确保有足够容积处理来水；保证各类废水的处理设施都能正常运转发挥作用。 （3）水库溃坝环境风险防范措施 ①建议建设单位尽快委托开展《红山嘴水库大坝安全管理应急预案》和《红山嘴水库大坝溃决洪水风险图报告》。 ②如果有特殊情况发生，要提前降低库水位和库容，让库水位低于警戒线；要快速、合理疏散可能会受到洪水威胁的居民，保证其安全；对大坝局部区域进行加固，提高大坝强度；在重要生活设施附近修建防护工程，保证其正常运行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、地表水环境对策保护措施 （1）水资源管理措施 ①东城河流域地表水、地下水水供水量应该严格遵从《昌吉州用水总量控制方案》的限额指标，进一步优化水资源配置和水资源开发利用率。在流域内从事水资源开发、利用、节约、保护、管理的单位和个人，应当遵守相关的水资源管理条例和规章制度。水资源调度实行用水总量控制、定额管理，以供定需，统一调度的原则。 ②严格按照水资源配置方案拟定的东城灌区供水量引水，采取有力措施加强引水口取水管理，避免超引水。 （2）红山嘴水库运行期水质保护措施 ①为保护红山嘴水库水质，须做好以下预防保护工作：在水库蓄水前必须对水库库底进行清理，按照《水利水电工程库底清理设计规范》(SL664-2014)规定执行，具体要求如下：对库区建筑物进行拆除；对拆除建筑物、构筑物后所残留的易漂浮废旧材料，以及残余的植物枝桠、枯木等在蓄水前应运出库外。 ②作为下游供水灌区的水源点，建议加强红山嘴水库库区水质管理，禁止以下活动：新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的项目；向水体排放污染物、设置排污口；从事网箱养殖、垂钓、游泳、放养畜禽；挖沙、取土；设置油库。制定库区水污染防治管理办法；做好宣传工作，提高全民水资源、水环境保护意识。 （3）坝址下游河段水质保护措施 坝址下游河段面源污染主要来自农村生活污水及农药化肥的使用、分散式饲养牲畜废水等，对面源污染的防控主要从以下几方面着手： ①大力推进村落环境综合整治，建立村落污水处理设施，有效控制农村生活污染； ②加强农业管理，积极发展生态农业，调整农业结构和耕作方式，科学合理使用农药、化肥。加强水资源利用管理工作，限额控制用水量，减少农田排水量； ③加强畜禽粪便处理和资源化利用，减少畜禽养殖污染。 （4）生态流量保证措施 根据主体设计，水库蓄水初期通过导流洞下泄生态流量；运行期采用导流放水冲沙涵洞上设置的人畜、工业供水及生态放水管后设置的分水管下泄生态流量。在控制断面布设在线监测系统进行实时在线监控，保证坝址断面生态流量下泄，防止超引水。开展长期跟踪监测，并根据监测效果进行评估，实时调整水库调度运行或减少灌区引水量，以确保生态流量能够足额下泄。 （5）运行管理站污水处理措施 ①污染物排放概况 工程运行期共设置1处管理站，管理站高峰状况下（按满员计算）排放污水约0.72m3/d。 ②处理目标 运行期生活污水处理后的水质参照新疆《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制B级标准，出水用于管理站内绿化、周边荒漠灌溉，冬储夏灌。 ③处理工艺及设计参数 管理站生活污水采用化粪池+一体化污水处理设备进行处理。处理工艺及设计参数详见施工期临时生活区生产污水处理措施。 ④主要构筑物 化粪池设计参照《新疆工程建设标准设计 2012系列设备（给排水）标准设计图集 新12S3 室外排水工程》（BT 2013），蓄水池设计参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》（05S804）。本工程生活污水主要处理构筑物见表1。 表1 生活污水处理设施主要构筑物一览表 工区; 人数; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 管理区; 9; 1型钢筋混凝土化粪池; 3.75m3; 座; 1. 一体化污水处理设备; 2.5m3/d; 套; 1. 钢筋混凝土蓄水池; 100m3; 座; 1. 二、陆生生态环境保护措施 ①加强对改复建道路的管理，在道路上设置车辆限速牌、野生动物标识牌等。 ②在工程管理区等区域结合水保措施采取绿化措施美化环境，提高区域植被覆盖率。 ③在运行管理区设置警示牌，同时广泛宣传野生动物保护的各种法律法规，提高运行管理人员的野生动物保护意识，形成人人保护野生动物资源的良好风气。 ④结合水土保持措施，在建设区域采取土地平整及植被措施，结合立地条件种植该区域的原生种或适生种，提高区域植被覆盖度，减少沙区面积，控制周边沙源的流动和产生。 三、水生生态保护措施 ①应保证红山嘴水库坝址断面生态流量均能得到下泄，改善和维护水生生境条件； ②建立下泄流量监控系统，确保生态流量的泄放措施可行、可靠，保证河道不断流；加强河流断面水文观测，如发现下泄生态流量不能满足鱼类生存需求，应及时调整。 ③将库尾以上河段划为鱼类栖息地保护河段，常年禁止一切渔业活动，严格限制栖息地保护范围内水资源开发等涉水工程建设。 四、固体废物处置 运行期固体废物主要是工程运行管理站工作人员日常生活产生的生活垃圾，日生活垃圾产生量为9kg，建立垃圾收集站1座，将生活垃圾集中收集后，定期清运至当地主管部门指定的场所进行统一处理。 |
| 其他 | 一、环境管理 （1）环境管理目的和意义 建设项目环境管理的目的在于保证工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程兴建对环境的不利影响得以减免，保证工程区环保工作的顺利进行，维护景观生态稳定性，促进工程地区社会、经济、生态的协调良性发展。 （2）环境管理体系 本工程环境管理体系由建设单位环境管理办公室、环境监理机构、承包商环境管理办公室组成，并由政府职能部门参与管理。建立工程建设环境监理制度，形成完整的环境管理体系，以确保工程建设环境保护规划总体目标的实现。 确保相关环保措施、条款纳入工程文件；筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训；制定出完善的工程环境保护规章制度与管理方法，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门；加强工程环境监测、监理；保证各项环保措施按要求执行；协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷；加强环境保护的宣传教育和技术培训；及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予以实施。 （3）环境管理内容 为了实现本工程经济、社会、生态效益的协调发展，落实各项目环保措施，结合工程特点及环境现状，筹建期、施工期和运行期的环境管理主要内容分别是： ①筹建期 a.确保环评报告表及其批复中有关环保措施纳入工程设计文件。 b.确保环境保护条款列入招标文件及合同文件。 c.筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训。 d.根据工程特点，制定出完善的工程环境保护规章制度与管理方法。 ②施工期 a.贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例。 b.加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境监测等专业机构实施环境监测计划。 c.加强工程环境监理，委托有相应资质单位执行工程建设环境监理。 d.组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项环保措施能按环保“三同时”的原则执行。 e.协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷。 f.加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。 ③运行期 运行期环境管理工作由建设单位负责，主要工作任务为：制定环境管理办法和制度，贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规及方针政策，进行运行期的风险管控，负责环境保护宣传。 二、环境监理 由建设单位委托具有环境监理资质的机构承担，依照合同条款及国家环境保护法律、法规、政策要求，根据环境监测数据及巡查结果，监督、审查和评估施工单位各项环保措施执行情况，及时发现、纠正违反合同环保条款及国家环保要求的施工行为。 监理工作的主要目的是落实各项环保措施，将工程施工产生的不利影响降低到可接受的程度，监督检查工程建设的环境保护工作，及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，进行分类管理和及时反馈，协调与工程建设各有关部门之间的关系。 工程环境监理范围包括工程建设区，施工作业区域、生活营地和施工区场内交通道路等。监理人员应按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，监督检查工程建设的环境保护工作；及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作；协调业主与承包商、业主、设计单位与工程建设各有关部门之间的关系。 三、环境监测 （1）水环境监测 ①施工期环境监测 施工期水环境监测以水质监测为主，主要对施工期生产废水和生活污水进行监测，本工程施工期水环境监测计划见表11。 表11 施工期地表水环境环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率及时间. 地表水水质; 红山嘴水库坝址上游500m及坝址下游1km断面; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、铅、氰化物、六价铬、硫化物、石油类，共21项。; 施工期每年丰、平、枯水期各监测一次，每次监测1天，每天一个水样. 废污水监测; 砂石料加工系统废水; 砂石料加工系统水处理装置进出口，共2处; SS、废水流量; 废水产生期间每季度监测1期，每期监测1天，每天监测1次。. 混凝土拌和系统废水; 混凝土拌和系统废水处理装置进出口，共2处; pH、SS、废水流量. 含油废水; 机械修配保养站含油废水处理设施进出口，共2处; SS、石油类、CODCr、废水流量. 生活污水; 施工生产生活区污水处理装置进出水口，共2处; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、污水流量; 生活污水产生期间每季度监测1次，每期监测1天，取20:00水样. ②运行期水环境监测 运行期环境监测主要为地表水环境监测，具体监测点位及监测项目如下。 A.监测断面与采样点 共布设2个监测断面，分别为红山嘴水库工程入库断面和出库断面。 B.监测项目 监测项目包括：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、水温、流量。 C.监测时间与频次 每年的丰、平、枯三期进行，每期采样两次，每次时间间隔大于5d。 ③工程管理区生活污水监测 对工程管理区的生活污水处理系统进出水质进行监测。监测项目、监测周期、监测时段及频次见表12。 表12 运行期工程管理区生活污水监测技术要求一览表 分区; 监测点位; 监测参数; 监测频次. 永久管理区; 生活污水处理设施进水口、出水口; pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、粪大肠菌群、动植物油、污水流量; 在工程竣工后连续监测3年，每年二期，冬夏各一期，每期监测1次，每次同步连续调查取样3～4d，每个取样点每天至少取样1次。. （2）水生生态监测 ①监测范围 水生生态监测范围整个东城河干支流河段。 水生生物资源调查根据河流生态特点，以区域性调查为主，不设固定调查断面。 ②监测内容 A.水生生境要素监测 河流水生生境要素的监测可结合水环境监测计划进行。 B.水生生物监测 浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物的种类、分布密度、生物量与水温及流态等的变化关系。 C.鱼类种群动态及群落组成变化 鱼类的种类组成、种群结构、资源量的时空分布及累积变化效应，重点监测红山嘴水库库区及以上流水河段和具有重要生境的支流分布的鱼类种群动态及群落构成的变化趋势，分析鱼类种类的重现度变化趋势。分析具有重要生境支流与干流鱼类种类的重现度变化趋势。 ③监测时段或频率 工程施工期，监测1次；工程建成后，每2个水文年监测1次，视情况调整监测周期或停止监测。 水生生态要素、浮游动植物、底栖动物在5月和8月各监测一次。水质监测按淡水渔业水质标准项目进行监测，每季节1次，全年共4次。鱼类种群动态监测在4月～6月、8月～10月进行，每次20天左右。鱼类产卵场监测在4月～6月进行，年监测天数不少于60天。栖息地保护水域的效果监测在春、秋季各监测一次。监测时段频次及要素构成还应随工程的建设运转和实施进程作相应调整。 ④监测方法 A.生境描述 用文字对土著鱼类的生境进行描述，通常包括位置、地形地貌、河流宽度、水流状态、地质、生物背景（浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生植物等）、其它标志性特征等信息。生境描述还应综合历史资料、访问资料等。对同一生境进行多次调查时，只进行补充。生境描述需要图片资料。 B.水质参数 气温和水温用水银温度计测量，溶氧用专用溶氧仪测量。 C.水质、水位与水流速度 采用《渔业用水环境质量标准》（GB1607-1989）作为水质分类标准，水位涨落通过岸边标志估计，流速则通过表面漂浮物漂移速度估计。水温部门资料来源则是重要的。 D.水生生物及鱼类 在各监测点采集水生生物及鱼类样本，依据调查手册进行水生生物样本的定性、定量分析，采用鱼类生物学调查方法，进行土著鱼类的生物学测量、解剖，获得土著鱼类的生长、摄食及繁殖等生物学资料，并汇总分析，形成年度监测报告，提交业主。通过施工期的监测，可以获得相对完整的本工程建设前的水生生物背景资料，以便与工程运行后的情况进行对比分析，更加全面的了解和掌握本工程建设对水生生态的影响。 （3）土壤环境监测 ①监测点位 根据工程特点，拟在工程坝址下游施工区布置监测点位1处，库区周边布置监测点3处，共4处。 ②监测项目 监测项目包括：pH、土壤含盐量（SSC）、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等，同时，各监测点采样时还需补充调查采样点地区地下水埋深、地下水溶解性固体（TDS）。 ③监测时间与频次 监测时段分为施工期和运行期，具体时段为6～8月；工程施工期监测1次；工程运行初期的5年内监测1次，运行中、后期视情况确定监测周期或停止监测。 （4）环境空气和声环境监测 施工期开展环境空气质量、声环境质量监测。监测点位、项目、频次要求见表13。 表13 施工期环境空气和声环境环境监测计划表 编号; 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率及时间. 1; 大气环境; 施工生活区和鸡心梁村居民点，共2个监测点; TSP、PM10; 施工期每季度监测1次，每次连续监测3天. 2; 声环境; 施工生活区和鸡心梁村居民点，共2个监测点; 等效连续A声级; 施工期每季监测1天；每天监测时段10：00、14：00、22：00. 四、建设项目竣工环境保护验收 按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》要求，对与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施，环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施进行验收。 （1）建设单位负责组织单项工程验收、专项环境保护工程验收、工程建设阶段验收。 （2）建设单位按照“三同时”原则，在主体工程验收时进行专项或综合环境保护验收。 （3）建设单位按环境保护验收程序。 （4）工程试运行结束后，建设单位自行或委托具有相应能力的环境影响评价机构编制工程环保竣工验收调查报告。 |
| 环保投资 | 本工程环境保护措施投资为803.03万元，占工程总投资的3.80%，其中环境保护措施费35万元，环境监测费162.2万元，仪器设备及安装费147.53万元，环境保护临时措施费160.73万元，独立费用224.56万元，详见表14。 表14 环境保护投资概算表 单位：万元 序号; 工程费用或名称; 单位; 数量; 单价（元）; 合计（万元）. 第一部分 环境保护措施; 35.00. 1; 水质保护; 33.00. (1); 3.75m3钢筋混凝土化粪池(管理站); 座; 1; 30000; 3.00. (2); 蓄水池; m3; 100; 3000; 30.00. 2; 生活垃圾处理; 2.00. (1); 垃圾收集站（成品环保垃圾房）; 个; 1; 20000; 2.00. 第二部分 环境监测; 162.20. 1; 水环境监测; 21.40. (1); 施工期水质监测; 个; 18; 5000; 9.00. (2); 施工期生产废水监测; 个; 48; 2000; 9.60. (3); 施工期生活污水监测; 个; 8; 3500; 2.80. 2; 声环境监测; 个; 48; 4000; 19.20. 3; 环境空气监测; 个; 48; 4500; 21.60. 4; 水生生态监测; 期; 1; 500000; 50.00. 5; 土壤监测; 期; 1; 500000; 50.00. 第三部分 仪器设备及安装; 147.53. 1; 废（污）水处理; 72.73. (1); 生产废水处理; 38.73. ①; 砂石料加工废水; 25.01. 污泥提升泵; 台; 4; 14400; 5.76. GW-450型管式静态混合器; 台; 1; 33200; 3.32. JY-Ⅱ型加药机; 台; 1; 21700; 2.17. 螺旋式砂水分离器; 台; 1; 55300; 5.53. 回用水泵; 台; 2; 14400; 2.88. 刮泥机; 台; 1; 53500; 5.35. ②; 混凝土拌和废水处理; 2.52. 50WQ10-10-0.7潜水排污泵; 台; 2; 12600; 2.52. ③; 机械保养含油废水处理; 8.40. 50WQ10-10-0.75潜水排污泵; 台; 4; 14000; 5.60. 浮子撇油器; 台; 2; 14000; 2.80. ④; 基坑排水处理; 2.80. 50WQ10-10-0.75潜水排污泵; 台; 2; 14000; 2.80. （2）; 生活污水处理; 34.00. ①; 一体化成套处理设备; 22.00. 一体化成套处理设备 30m3/d（生活区）; 套; 1; 150000; 15.00. 一体化成套处理设备 2.5m3/d; 套; 1; 70000; 7.00. ②; 抽粪车; 台; 1; 120000; 12.00. 2; 环境空气; 12.00. 洒水车; 辆; 1; 120000; 12.00. 3; 固体废物; 12.80. (1); 垃圾清运车; 辆; 1; 120000; 12.00. (2); 垃圾桶（240L）; 个; 10; 800; 0.80. 4; 生态流量监测; 50. 生态流量监测设备; 套; 1; 500000; 50. 第四部分 环境保护临时措施; 160.73. 1; 废（污）水处理; 97.42. （1）; 生产废水处理; 79.92. ①; 砂石料加工废水; 43.56. 土方开挖; m3; 2075.05; 22.04; 4.57. 土方回填; m3; 1599.85; 36.73; 5.88. C25钢筋混凝土; m3; 145.09; 623.89; 9.05. 钢筋制安; t; 17.41; 9708.92; 16.90. C10混凝土垫层; m3; 27.88; 594.01; 1.66. 运行管理费; 月; 22; 2500; 5.50. ②; 混凝土拌和废水处理; 29.08. 土方开挖; m3; 537.372; 22.04; 1.18. 土方回填; m3; 441.372; 36.73; 1.62. C25钢筋混凝土; m3; 69.048; 623.89; 4.31. 钢筋制安; t; 8.2857; 9708.92; 8.04. C10混凝土垫层; m3; 7.176; 594.01; 0.43. 运行管理费; 月; 22; 2500; 13.50. ③; 机械保养含油废水处理; 7.27. 土方开挖; m3; 67.15; 22.04; 0.15. 土方回填; m3; 62.75; 36.73; 0.23. C25钢筋混凝土; m3; 7.5; 623.89; 0.47. 钢筋制安; t; 0.9; 9708.92; 0.87. C10混凝土垫层; m3; 0.92; 594.01; 0.05. 运行管理费; 月; 22; 2500; 5.50. （2）; 生活污水处理; 17.50. 30m3玻璃钢化粪池; 座; 1; 40000; 4.00. 运行管理费; 月; 22; 2500; 13.50. 2; 粪便污水处理; 25.00. 移动式真空环保厕所; 座; 10; 25000; 25.00. 3; 生活垃圾处理; 13.69. 垃圾收集站（成品环保垃圾房）; 个; 1; 20000; 2.00. 垃圾清运; t; 233.8; 500; 11.69. 4; 危废处置（暂存、转运）; 16.60. 危废处置转运; 次; 22; 3000; 6.60. 危废暂存间; 座; 1; 100000; 10.00. 5; 人群健康保护; 7.62. 卫生清理费; 元/m2; 13950; 0.8; 1.12. 施工人员抽样检疫; 人·次; 51; 400; 2.04. 卫生防疫; 元/m2; 13950; 3.2; 4.46. 6; 环境保护宣传; 0.40. 宣传牌; 块; 5; 800; 0.40. 第一至四部分合计; 505.46. 第五部分 独立费用; 224.56. 1; 建设管理费; 47.69. （1）; 环境管理人员经常费; 10.11. （2）; 环境保护宣传及技术培训费; 7.58. （3）; 竣工环保验收技术服务费; 30. 2; 环境监理费; 月·人; 22月·2人; 15000; 66. 3; 科研勘测设计咨询费; 110.87. (1); 科研及特殊专项费; 5.05. (2); 环评报告表编制费; 30. (3); 环境保护勘察设计费; 75.82. 一至五部分之和; 730.02. 基本预备费; 73.00. 本次环保投资; 803.03. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①为避免对野生动物的影响，在施工期加强生态保护的宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对工作人员、特别是施工人员及时进行宣传教育。 ②建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物；并根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，利用彩条旗划定施工活动范围，禁止施工人员进入非施工占地区域，避免对施工区附近非施工占地区域陆生植物造成破坏；严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。 ③工程建成运行后要加强库区管理，广泛宣传野生动物保护的各种法律法规，提高水库运行管理人员的野生动物保护意识，形成人人保护野生动物资源的良好风气。 ④禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。 ⑤优化红山嘴水库工程施工组织设计，即要遵循尽量少占地的原则，减少对植被的破坏。 本次工程占地应按照《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》中的相关规定予以补偿。 ⑥对施工便道实施严格管理，在施工期间控制工程车辆运行速度，禁止社会其他车辆进入，并在施工结束后及时封闭施工便道，以利于植被恢复。 ⑦工程建设过程中做好施工期防护和后期的生态修复，料场开采过程中应严格限定料场开采范围，按稳定边坡开挖，筛分弃料堆置于指定地点。临时弃渣区在施工结束后，进行土地平整；永久弃渣场区在施工结束后进行土地平整，并撒播草籽恢复地表植被，草籽选址狗牙根、早熟禾混合草种，撒播面积为16.51hm2；在工程管理区等区域采取绿化措施美化环境，提高区域植被覆盖率。 ⑧结合水土保持方案现有成果，项目建设区内大部分区域植物措施以自然恢复为主，在工程永久办公生活区域内，实施植物措施。具体恢复措施为：工程运行管理站永久建筑物周边进行土地整治和改良后，管理站绿化采用植树、植草坪等措施，绿化面积为0.06hm2。植物措施最终应以获批的红山嘴工程水土保持方案报告书为准。 |  | ①加强对改复建道路的管理，在道路上设置车辆限速牌、野生动物标识牌等。 ②在工程管理区等区域结合水保措施采取绿化措施美化环境，提高区域植被覆盖率。 ③在运行管理区设置警示牌，同时广泛宣传野生动物保护的各种法律法规，提高运行管理人员的野生动物保护意识，形成人人保护野生动物资源的良好风气。 ④结合水土保持措施，在建设区域采取土地平整及植被措施，结合立地条件种植该区域的原生种或适生种，提高区域植被覆盖度，减少沙区面积，控制周边沙源的流动和产生。 |  |
| 水生生态 | ①加强对施工人员进行水生生态保护意义的宣传，并制定相关规定、条例，严禁施工人员采用钓、网以及炸鱼等方式捕捞鱼类。对违反上述规定的施工人员，进行一定的经济处罚。 ②加强废水处理措施及管理，避免污废水排入河道，对鱼类生存环境产生影响。 ③对围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归。 ④合理安排下闸蓄水期，尽量避开鱼类主要繁殖期；初期蓄水时，坝下河段水量明显减少，鱼类会较集中甚至出现搁浅，应事先安排人员巡查，禁止初期蓄水期坝下减水河段捕鱼，对搁浅的鱼类及时采取救护措施。 |  | ①应保证红山嘴水库坝址断面生态流量均能得到下泄，改善和维护水生生境条件； ②建立下泄流量监控系统，确保生态流量的泄放措施可行、可靠，保证河道不断流；加强河流断面水文观测，如发现下泄生态流量不能满足鱼类生存需求，应及时调整。 ③将库尾以上河段划为鱼类栖息地保护河段，常年禁止一切渔业活动，严格限制栖息地保护范围内水资源开发等涉水工程建设。 |  |
| 地表水环境 | ①采用絮凝沉淀法对砂石加工废水进行处理，处理后回用，严禁外排。 ②混凝土拌和废水采用中和沉淀法处理工艺，处理后回用，禁止外排。 ③采用小型隔油池对机械修配保养站含油废水进行处理后用于场地内洒水降尘，严禁外排。 ④生活污水采用化粪池+一体化污水处理设施进行处理后综合回用，严禁外排。 | ①砂石料加工废水处理后全部回用于砂石料加工系统，处理标准按《水电工程砂石加工系统设计规范》（DL/T5098-2010）。 ②混凝土拌和废水处理后满足《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）对混凝土养护用水水质要求。 ③施工期生活污水处理后的水质参照新疆《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制B级标准。 | （1）水资源管理措施 ①东城河流域地表水、地下水水供水量应该严格遵从《昌吉州用水总量控制方案》的限额指标，进一步优化水资源配置和水资源开发利用率。在流域内从事水资源开发、利用、节约、保护、管理的单位和个人，应当遵守相关的水资源管理条例和规章制度。水资源调度实行用水总量控制、定额管理，以供定需，统一调度的原则。 ②严格按照水资源配置方案拟定的东城灌区供水量引水，采取有力措施加强引水口取水管理，避免超引水。 （2）红山嘴水库运行期水质保护措施 ①为保护红山嘴水库水质，须做好以下预防保护工作：在水库蓄水前必须对水库库底进行清理，按照《水利水电工程库底清理设计规范》(SL664-2014)规定执行，具体要求如下：对库区建筑物进行拆除；对拆除建筑物、构筑物后所残留的易漂浮废旧材料，以及残余的植物枝桠、枯木等在蓄水前应运出库外。 ②作为下游供水灌区的水源点，建议加强红山嘴水库库区水质管理，禁止以下活动：新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的项目；向水体排放污染物、设置排污口；从事网箱养殖、垂钓、游泳、放养畜禽；挖沙、取土；设置油库。制定库区水污染防治管理办法；做好宣传工作，提高全民水资源、水环境保护意识。 （3）坝址下游河段水质保护措施 坝址下游河段面源污染主要来自农村生活污水及农药化肥的使用、分散式饲养牲畜废水等，对面源污染的防控主要从以下几方面着手： ①大力推进村落环境综合整治，建立村落污水处理设施，有效控制农村生活污染；②加强农业管理，积极发展生态农业，调整农业结构和耕作方式，科学合理使用农药、化肥。加强水资源利用管理工作，限额控制用水量，减少农田排水量；③加强畜禽粪便处理和资源化利用，减少畜禽养殖污染。 （4）生态流量保证措施 根据主体设计，水库蓄水初期通过导流洞下泄生态流量；运行期采用导流放水冲沙涵洞上设置的人畜、工业供水及生态放水管后设置的分水管下泄生态流量。在控制断面布设在线监测系统进行实时在线监控，保证坝址断面生态流量下泄，防止超引水。开展长期跟踪监测，并根据监测效果进行评估，实时调整水库调度运行或减少灌区引水量，以确保生态流量能够足额下泄。 （5）生活污水采用化粪池+一体化污水处理设施进行处理后综合回用，严禁外排。 | 运行期生活污水处理后的水质参照新疆《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制B级标准。 |
| 土壤环境 | ①严格限定施工范围，采取“彩条旗”限界等临时措施限定施工机械行驶路线，禁止施工人员进入非施工占地区域，使对土壤环境的破坏作用降至最低程度。 ②加强废污水管理，所有工程废污水及生活污水均须处理后回用，严禁乱排，避免对周边土壤造成污染。 ③施工结束后，结合水土保持措施，对施工临时占地区采取土地平整、覆土及植被恢复措施，为扰动区土壤的恢复创造有利条件。 | 风险筛选值和管制值采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。工程占地区外土地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表一和表三中的农用地筛选值和风险管控值。 |  |  |
| 声环境 | 从声源上降低噪声： ①采用符合相关噪声标准要求的砂石料加工设备、混凝土拌和设备，加强设备维护保养，保持设备润滑，减少运行噪声。 ②对一些振动强烈的机械设备，有选择地使用减振机座。 ③使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB1495-2020)，并尽量选用低噪声车辆，加强车辆维修养护；经过生活区路段设限速、禁鸣标志，夜间禁止鸣笛。 ④加强场内施工道路养护，保持施工道路路面平整。 ⑤合理安排车辆运输时间，车辆经过当地县乡集镇道路应避开中午和晚间，并控制车速，以免影响当地居民休息。 受声者防护措施：采取轮班制，适当缩短砂石料加工系统、混凝土拌和站操作人员工作时长，防止其听力受损。必须处在高噪声环境中作业的施工人员应加强个人防护措施，降低作业噪声。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
| 振动 | 无 |  |  |  |
| 大气环境 | ①在多粉尘作业面配备人员及设备进行定时洒水。洒水次数及用水量根据天气情况和场地扬尘情况确定，洒水面积应尽量覆盖施工区域所有干燥裸露面。若出现大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 ②施工弃土弃渣等及时运送至弃渣场，减少临时堆放，落实水土保持措施。 ③对粉状物原材料堆放区进行防尘网苫盖。 ④对砂石料加工系统、混凝土拌和系统等生产系统产生的粉尘和废气等进行消减和控制。 ⑤及时清扫交通道路路面粉尘，定时进行洒水降尘工作，洒水降尘道路主要为车辆施工道路。洒水次数及用水量根据天气情况和道路扬尘产生情况确定，施工期在无雨日对汽车行驶路面勤洒水，重要交通干道加强洒水频率。 ⑥在施工生产生活区等路段设置限速标志，以减轻交通扬尘对施工人员的影响。 ⑦做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因弃渣、砂、土的外泄造成的扬尘污染。运送土石方等道路材料的运货车，应用蓬布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码；运送水泥等细颗粒材料的车辆应采用密封储罐车；装卸、堆放中应防止物料流散并经常清洗运输车辆。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |  |  |
| 固体废物 | ①施工期应对各施工单位产生的危险废物进行排查，摸清产生环节、危险废物类型、产生量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求在施工生产区附近设置危险废物暂存间。 ②收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 ③建立危险废物管理制度，不同种类危险废物分类堆放，张贴标识，转入或转出均应做好相应记录及台账。 ④定期对危险废物进行转移，转移必须按照国家有关规定实施危险废物转移联单制度，具体按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ⑤危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 |  | 将生活垃圾集中收集后，定期清运至当地主管部门指定的场所进行统一处理。 |  |
| 电磁环境 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 | （1）油料储运风险防范措施 ①建立以工程建设安全和环保领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级安全和环保人员应承担的环境风险管理责任。 ②安全和环保领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识宣传教育，并与运输油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实。 ③油料的运输、储存必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记，达到相关标准要求。 ④加强运输人员环境污染事故安全知识教育，运输人员应严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》。 ⑤油料运输、储存采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害。 ⑥对加油操作人员开展技能培训，规范加油行为，具备基本的加油及风险防范常识。 ⑦定期检查储存场所的各类电气开关和线路，防止由于设备老化、短路而成为事故隐患。 ⑧配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。 ⑨对施工机械进行定期维修保养，避免发生溢油事故，配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备，如吸油毯、吸油毡、吸油机等。若施工期施工机械发生泄漏事故，在有关部门的指导和配合下，及时采取浮油拦截和吸附措施，直至油污染消除。 （2）河流水质污染环境风险防范措施 ①为防范生产废水事故排放，按照“三同时”原则，在各施工生产设施开始施工前，即按照本环评提出的要求修建废水处理设施。 ②砂石料加工系统废水排放量较大，生产过程中需要对砂石加工系统废水处理设备定期维护修理；在每班末进行设备检查，保证正常运转，每月两次安排全面检修。当上述设备出现事故，运行中断时，应立即停止砂石料加工生产。 ③混凝土拌和废水处理设施简单，处理设备多为土建设施，仅需配备潜水排污泵，用于废水及清水抽排。生产过程中应保证处理设施处于一用一备状态；一套设施发生故障后，应立即启用备用设施，并及时对故障设施进行修缮。此外，应定期停工对处理设施进行全面检修，及时发现故障，尽快维修。一旦废水处理设施发生故障，不能正常运行处理时，要立即停止混凝土拌和系统施工作业，待废水处理设施恢复正常运转后再施工。 ④为防范生活污水事故排放对河流水质的影响，应切实落实本环评提出的生活污水处理措施，各处理设施应定期检修排查，及时发现设备问题，进行修缮，并预留紧急备用设备，及时更换，处理后的废水按要求排放。 ⑤废污水处理系统的运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，定期检查，确保各处理池能够正常蓄水，并及时清理各池，确保有足够容积处理来水；保证各类废水的处理设施都能正常运转发挥作用。 （3）水库溃坝环境风险防范措施 ①建议建设单位尽快委托开展《红山嘴水库大坝安全管理应急预案》和《红山嘴水库大坝溃决洪水风险图报告》。 ②如果有特殊情况发生，要提前降低库水位和库容，让库水位低于警戒线；要快速、合理疏散可能会受到洪水威胁的居民，保证其安全；对大坝局部区域进行加固，提高大坝强度；在重要生活设施附近修建防护工程，保证其正常运行。 |  |  |  |
| 环境监测 | 对水环境、水生生态、土壤环境、大气环境和声环境进行监测 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

# 七、结论

红山嘴水库工程为东城河流域规划推荐的重大水工程，被列入《新疆维吾尔自治区“十四五”水安全保障规划》中的小型水库项目。 红山嘴水库工程是东城河流域水资源调配的重要工程，设计水平年，东城河流域通过落实最严格水资源管理制度、推广高效节水等措施，确保灌区社会经济用水总量较现状年减少并控制于“三条红线”用水总量指标范围内。红山嘴水库建成后，通过有效控制和分配水资源，调蓄增加灌区供水水量，改善灌区灌溉供水条件；保证水库坝址断面下泄生态流量，缓解社会经济用水挤占生态用水的状况。工程的实施可基本解决下游灌区缺水问题，解决了下游农业季节性缺水的问题，提高下游灌区用水的保证率，对推动木垒县农业发展、促进区域经济发展、改善人民生活都具有积极意义。 对环境的不利影响主要表现在：相比现状，工程运行后水文情势变化对评价河段土著鱼类的影响、工程永久占地及水库淹没将造成占地区植被生物量的一次性损失和对建设区野生动物的影响以及施工期的影响。 本次提出：实施最严格的水资源管理制度，严格控制流域灌区社会经济用水总量；保证河道生态流量，保证下游下泄水量满足生态需水需求；将红山嘴水库库尾及以上水域划为鱼类栖息地保护河段；结合水保措施采取绿化措施提高植被覆盖率，设置警示牌、宣传野生动物保护的各种法律法规等保护区域内野生动物；对施工期“三废”及噪声采取措施进行防治。根据预测评价结果和环保措施布局制定了环境监理、各环境要素监测方案。在采取相应的环境保护措施后，可使工程建设的不利影响得以减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。 从环境保护的角度综合分析，只要认真落实各项环境保护措施和环境监测方案，加强环境保护管理和监督，在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，本工程无重大环境制约因素，建设可行。