# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆大黄山豫新煤业有限责任公司下南泉铁路专用线建设项目

建设单位（盖章）：新疆大黄山豫新煤业有限责任公司

编制日期：            2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司下南泉铁路专用线建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 游* | 联系方式 |  | 138****6940 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市下南泉站西北侧约3.0km处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点88°25′15.430″E，44°9′24.280″N，终点88°21′55.360″E，44°9′30.250″N |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业132新建、增建铁路30公里及以下铁路联络线和30 公里及以下铁路专用线 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3.160km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 25817.9 | 环保投资（万元） | 165 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.64% | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2021年本），本项目属于 鼓励类（二十三“铁路”中第2条“既有铁路改扩建及铁路专用线建设”）。能够加快矿区发展，满足货物集运需求，同时为园区、企业提供便利。能够有效提高运输效率，降低运输成本，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，全方位推进高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，建设天蓝地绿水清的“美丽新疆”。第五章强调加强协同控制，改善大气环境；推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染。 本项目施工期施工场地设置围挡，湿法作业，施工现场做到“六个100%”，对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生物料洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫，所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。 因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 3、与《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号）符合性分析 新疆维吾尔自治区“三线一单”生态分区管控方案已于2021年2月由自治区人民政府发布并实施。根据《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号），自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本工程与自治区“三线一单”生态环境分区管控方案的相符性如下表： 表1 《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号）符合性分析 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性保护的区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目为铁路专用线建设项目，位于阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处，无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线范围内，不属于生态环境限制和禁止准入项目; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作：全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有生，土壤环境风险得到进一步管控。; ①大气：施工期设置围挡、洒水抑尘，运营期食堂油烟经烟气净化器处理后排放，集装箱煤堆场设置喷淋抑尘装置，对周围环境影响较小； ②水：施工期施工废水设置沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘；运营期生活废水排入新建化粪池，委托环卫部门定期清运，对周围环境影响较小； ③土壤：本项目施工期运营期污水均得到有效处置，无其他土壤污染途径，对周围土壤环境质量影响较小; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。; 本项目为铁路专用线建设项目，运营期消耗生活用水、用电和机车牵引用电，资源消耗相对于区域资源总量较小; 符合. 环境准入清单; 环境准入清单是以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入; 本项目不属于禁止类和限值类项目; 符合. 4、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 根据昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目位于新疆昌吉州阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处，起点坐标88°25′15.430″E，44°9′24.280″N，终点坐标88°21′55.360″E，44°9′30.250″N，根据昌吉州环境管控单元分类图，本项目建设区域属于阜康市重点管控单元中的“阜康市北部荒漠带禁采区”，单元编码为ZH65230220006 表2 《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 名称; 要求; 项目特征; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目：引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放：加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; 本项目不属于大气环境重点管控区、水环境重点管控区和土壤环境重点管控区。施工期现场设置施工营地，设置沉淀池，施工废水生活污水沉淀后用于场地洒水抑尘，运营期无生产废水产生，生活污水排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理；本项目属于交通运输业，不属于“三高项目”；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类（二十三“铁路”中第2条“既有铁路改扩建及铁路专用线建设”）；能够加快矿区发展，满足货物集运需求，同时为园区、企业提供便利。能够有效提高运输效率，降低运输成本; 符合. 污染物排放管控; 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目建设过程中污染物主要为施工扬尘、噪声、废水、生活垃圾等，均已采取相应治理措施，对周围环境影响较小; 符合. 环境风险防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目为铁路专用线建设，邻近无环境敏感区，在严格落实相关环保措施后，各类废物均能够得到有效处置，总体环境风险基本可控; 符合. 资源利用效率; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目施工期新建沉淀池对生活污水和车辆冲洗废水处理后用于场地洒水抑尘；运营期无生产废水产生，生活污水排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理; 符合. 5、与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 表3 《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 紧紧围绕构建乌昌国际性综合交通枢纽，聚力“两新一重”建设，畅通国内国际双循环，主动融入丝绸之路经济带核心区建设，推动交通运输高质量发展。推进实施乌昌轨道交通、将军庙至淖毛湖铁路、乌鲁木齐至将军庙扩能改造铁路、G331线鸣沙山至乌拉斯台公路、S239线吉木萨尔至吐鲁番大河沿公路、准东（奇台）支线机场和准东五彩湾、木垒县、呼图壁县通用机场等一批交通建设重点项目。到2025年，新增高速公路里程130公里、铁路里程200公里; 本项目为下南泉铁路专用线建设项目，主要为大黄山豫新煤业有限责任公司提供货物运输服务，货物主要发往疆外各地，能够加快推动交通运输高质量发展; 符合. 2; 推进地方开发性铁路、铁路专用线建设，加强与园区、矿区、大型企业等有效衔接，增强对干线铁路的支撑作用，加快推进“公转铁”实施进度；积极探索长距离皮带运输廊道集中运输方式，实现煤炭清洁高效运输；抓住国家开放低空空域的政策机遇，重点打造航空产业链，发展通用航空产业，提升农业防护、环保监测、气象勘测处置及商务出行的便捷水平；进一步完善城乡配送基础设施、贯通县、乡、村邮政服务网络，畅通快递末端微循环，积极推进快递末端网点布局建设; 本项目为下南泉铁路专用线建设项目，主要为大黄山豫新煤业有限责任公司提供货物运输服务，能够加快矿区发展，满足货物集运需求，同时为园区、企业提供便利。能够有效提高运输效率，降低运输成本。具有节能降耗、减少碳排放的环境意义，有良好的环境效益。; 符合. 3; 严控扬尘、农业和生活面源污染。继续开展裸露土地清零专项行动，精准落实建筑施工工地“六个百分之百”管控要求。推行道路机械化湿式清扫等低尘作业方式。大力推行绿色生态农业，鼓励和引导各县（市）积极引进秸秆还田技术、有机肥生产示范项目。推广使用高效净化型家用抽油烟机；优化餐饮业布局，加强餐饮油烟污染治理。; 本项目施工期设置围挡，严格落实六个百分百，定期对场地洒水抑尘；食堂油烟配备油烟器净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求; 符合. 6、与《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》符合性分析 为优化调整运输结构、打赢蓝天保卫战，更好发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用和绿色低碳优势，推进铁路进港口、大型工矿企业和物流园区，解决好铁路运输“最后一公里”问题，促进多式联运，降低物流成本，国家发改委就加快推进铁路专用线建设提出相关意见关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》。 表4 《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 规划新建客货共线、货运专线铁路时，要充分考虑沿线铁路专用线接入需求，同步做好专用线线路走向和衔接条件的论证，鼓励铁路专用线与之同步规划设计、同期建成开通。具备同步实施条件的，新建铁路要提供有利的接轨条件，按照专用线能力需要配套建设接轨站。暂不具备同步建设条件的，新建铁路应做好接轨条件预留。结合新线铁路建设和既有线扩能改造，鼓励根据需要对既有专用线实施相关改造，尽可能盘活既有专用线资源和运能，提高利用效率; 本专用线委托铁道勘察设计院有限公司根据现有线路和新建专用线改造，分析专用线接轨点、接轨站可行性并加以论证，并结合矿区发展和煤炭储量综合对近远期发展需求和运能进行分析; 符合. 2; 在保障运输安全顺畅的前提下，合理确定新建及改扩建铁路专用线建设等级和技术标准，经济适用配置站后设施设备。铁路专用线优先采用再用轨、再用枕，牵引供电可采用单路外部电源或单台牵引变压器等。办理煤炭等易产生扬尘污染的专用线，应配套建设绿色环保设施。不得随意采用设计上限标准和配置不相关的设施设备，从源头上降低专用线造价，切实减轻企业负担。专用线选址要符合国土空间规划，合理避让永久基本农田和生态保护红线，节约集约用地; 本项目采用集装箱运输，装卸站场地定期洒水，堆场配备洒水抑尘设施，防止扬尘污染；选址不涉及永久基本农田和生态保护红线，符合国土空间规划; 符合. 3; 专用线产权单位自主决策、按市场化原则开展运营维护，可采取自营、委托运营等方式。进一步开放专用线代运营代维护市场，允许工程施工、装备制造、社会物流企业等参与并提供相关服务，鼓励建立区域性、专业化铁路专用线运营维护机制和企业。专用线委托铁路企业运营维护的，铁路企业应积极采用车、工、电、供一体化生产组织模式，集中集约设置生产生活设施，统筹检修工装设备运用，尽可能降低运营支出，同时参照自身运营相关作业的内部成本控制定额，在平等协商基础上，合理确定收费标准。专用线由产权单位自己运营维护的，铁路企业要加强指导，确保满足国家相关标准和规定，保障运输安全; 为了合理利用既有设备，提高运输效率；并有利于协调与相邻线的关系，减少中间环节，减少管理层次，提高工作效率，降低运输成本，本专用线建成后，委托中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司运营管理; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建专用线路位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处。本专用线自乌将线下南泉站站房同侧乌北端咽喉引出，并行乌将线约750m后以R=600m的曲线折向西北方向进入豫新装卸站，新建正线线路全长3.160km。拟接轨铁路名称：乌将铁路。接轨车站：下南泉站。接轨点：下南泉站乌北端，正线投影里程为K93+776.63。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本情况 项目名称：新疆大黄山豫新煤业有限责任公司下南泉铁路专用线项目 建设单位：新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 建设性质：新建项目 建设地点：新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处 建设方案：新疆大黄山豫新煤业铁路专用线自下南泉站乌北端3道引出，并行乌将线约750m后，以R=600m的曲线折向西北方向进入豫新装卸站，正线长度3.160km。豫新装卸站内设装卸线3条，预留1条，机车走行线1条，装卸有效长780m，设780×50m集装箱堆场1座、780×30×0.95m站台1座。在装卸站尽头设敞车快速装车线1条，有效长1210m，敞车的封箱堵漏在快速装车线进行。房屋建筑位于装卸站西侧，为工作人员办公生活区。 设计年度：初期：2030年；近期：2035年；远期：2045年。 货物品类及运输径路：本项目主要发送货物品类为煤炭、焦炭等，主要来自于大黄山煤矿及乌昌周边矿区，接入乌将铁路后将货物发往山西及疆外各地。 总投资：投资估算总额为25817.94万元，全部由项目单位筹措解决。 2、主要建设内容 本项目主要建设内容为线路轨道工程、路基工程、桥涵工程、装卸站站场建设及其他配套设施建设，相关工程说明如下： （1）路基工程 新建铁路专用线占地为荒草地，全长3.16km，区间路基总长度为1.1km，现状为戈壁荒草地，未穿越相关敏感区和敏感目标。 （2）桥涵工程 工程范围内途径灌溉水渠2条，对横穿装卸站灌溉渠进行改移至CK3+529处，通过渠道后在CK3+420涵洞下游采用1-1.5m渡槽平行汇入原渠道，另一条灌溉渠处新建涵洞，改移施工避开灌溉期，尽可能缩短工期，减少对农田灌溉水的影响；途径天然气管道1条，基本平行于本专用线，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令11届第30号）相关规定，对其进行改移，根据《中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司关于新疆大黄山豫新煤业有限责任公司下南泉铁路专用线可行性研究的技术审查意见》：对穿越燃气管线涵洞采取封堵措施，在CK3+981处设置套管圆涵。施工前由建设单位沟通，经管道所有方同意后方可施工；其他畜牧通道等根据乌将线既有涵洞情况，在专用线对应位置设置同孔径、同样式涵洞。 （3）土石方工程 本项目专用线区间借土填方110800m3，装卸站场借土填方776000m3，土石方来源均为外购，土石方合理调配，无弃方产生，无相关取土场和弃土场。 （4）迁改工程 本专用线在CK1+158 和CK1+250分别穿越“昌吉阜康抽水蓄能电站220KV 送出工程项目”，根据可研，按照“《110～750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010”的要求，跨越形式采用“耐-直-耐”独立耐张段形式做变更处理。 详细工程内容组成和数量详见下表： 表5 工程内容组成一览表 工程类别; 项目; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 线路及轨道; 专用线正线1条，铺轨3.16km；站线铺轨4.851km，铺设道砟20679m3. 路基; 专线区间路基为路堤，长1.1km，填土界面处铺设土工格栅加固边坡，设置C35混凝土边坡冲刷防护工程. 桥涵; 新建涵洞15座，接长涵洞3座，接建箱形桥1座，改移渠道1104m. 装卸站; 内设装卸线3条，有效长度780m；机车行走线1条，有效长度850m；780×30×0.95m站台一座，780×50m集装箱堆场一座及配套快速装卸、喷淋抑尘设施. 辅助工程; 房屋建筑; 专用线建成后由中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司运营管理，新增劳动定员50人，全线新建房屋面积4435m2，生产及生产附属房屋面积1895m2，生活房屋面积2540m2. 临时工程; 施工营地; 设置施工营地，包括生活办公用房，设于下南泉站和专用线起点中间位置，依托下南泉站用水和用电. 公用工程; 牵引供电; 乌将线下南泉站的下南泉牵引变电所. 其他电力; 新建1座10/0.4kv环网所，10kv电源由业主委托接入国网. 给水; 生活用水自附近附近企业供水管道接入供水，下南泉站为既有生活供水站，豫新装卸站新建生活供水站，给水泵房内设42m³水箱及供水设备一套. 排水; 生活污水排入10m3新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排. 消防; 新建一座500m³消防水池，沿站场道路布设消防管道和地下式消火栓并配备消防器材箱. 环保工程; 污水; 施工期设置临时施工营地，施工期生活污水排入新建化粪池委托环卫部门定期清运；对施工废水新建沉淀池处理后用于场地洒水抑尘. 运营期生活办公区生活污水排入新建化粪池收集，食堂废水经隔油池处理后再排入化粪池，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排. 噪声; 线路两侧无居民区、学校等噪声振动敏感点，施工期线路采取铺设道床减振，尽量选用结构刚性大的箱型混凝土梁等降噪减振. 废气; 施工期设置围挡，定期洒水减少施工扬尘影响；定期维修保养车辆设备，选用低标号燃油，减少车辆尾气影响. 运营期食堂安装油烟净化器；对地面定期洒水，集装箱煤堆场设置喷淋抑尘装置. 固废; 施工期生活垃圾由当地环卫部门定期清运；建筑废弃物应及时清运或回填；运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布避免洒落. 运营期生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运. 3、本项目主要工程数量一览表 表6 主要工程数量一览表 工程单元; 工程项目; 工程内容; 单位; 数量. 占地; 占地; 永久占地; 亩; 626.9. 临时占地; 亩; 30. 路基; 土石方; 区间借土填方; m³; 110800. 站场借土填方; m³; 776000. 基床; 基床填料采用C组及以上填料; m³; 110830. 路堤边坡防护工程; 铺设土工格栅加固边坡，设置C35混凝土边坡冲刷防护工程; ㎡; 29698. 路基排水; 路基面及装卸站设置C35混凝土块板排水沟，排水沟总长3668m; m; 3668. 防护栅栏; 1.8m高砼立柱金属网片及刺丝滚笼; m; 2860. 桥涵; 新建涵洞; CK0+835.2、CK0+962.8、CK1+132.6、CK1+500、CK1+541、CK1+690、CK1+850、CK3+420、CK3+619、CK3+529、CK3+805、CK3+981、CK4+148、CK4+285、CK4+305处新建涵洞，均采用现浇施工方法; 座; 15. 接长涵洞; CK0+023.4、CK0+568.6、CK0+731.9处接长建设涵洞，采用3-5-3吊轨梁防护线路，道岔处桥涵防护采用沉井桩，并结合草袋装土和工字钢桩防护路基; 座; 3. 接建箱形桥; CK0+220.2处架设D24钢便梁防护线路，桥体现浇施工; 座; 1. 轨道; 线路; 铺设50kg/m·25m有孔钢轨，新Ⅱ型混凝土枕; km; 3.16. 正线道砟; 铺设碎石道砟; m³; 6634. 站场道砟; 铺设碎石道砟; m³; 14045. 站场; 装卸线、集装箱、站台; 内设装卸线3条，有效长度780m；机车行走线1条，有效长度850m；780×30×0.95m站台一座，780×50m集装箱堆场一座. 附属设施; 配套装卸、喷淋抑尘设施；防护栅栏；站场道路及场地地面硬化. 通信、信息、信号; 监控系统; 新设电源及环境监控分站设备; 套; 1. 道岔信号系统; 新设调度集中系统（CT3.0）分机，同时新设CTC网络安全设备及通信质量监督设备、车站服务器; 套; 1. 4、项目运输组织 （1）运输组织模式 本项目建成后，其运营管理委托中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司代管。 （2）装卸作业方式 煤炭来源为大黄山煤矿，散装煤炭由汽车运输至储煤棚，然后通过快速装车系统装至敞车内；集装箱由汽车背运至集装箱堆场，通过正面吊吊装到平车，通过专用线发送煤炭。 （3）列车对数 1）货运量波动系数：近、远期均采用1.2。 2）货物列车牵引质量及编挂辆数：煤炭列车5000t，编挂辆数54辆，其他货物列车4500t，编挂辆数54辆。 根据运量预测及列车运输组织方案研究，本次研究年度列车对数见表 单位：对/日 表7 研究年度列车对数表 年度; 区段; 列车对数. 初期; 下南泉～豫新装卸站; 2. 近期; 下南泉～豫新装卸站; 3. 远期; 下南泉～豫新装卸站; 4. 5、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下表： 表8 经济技术指标表 序号; 工程名称; 单位; 指标; 备注. 1; 正线数目; /; 单线. 2; 设计速度; km/h; 60. 3; 最小曲线半径; m; 600. 4; 限制坡度; /; 6‰. 5; 牵引种类; /; 电力牵引. 6; 机车类型; /; HXD系列. 7; 牵引质量; 吨; 煤炭列车5000t，其他4000t. 8; 到发线有效长; m; 850m. 9; 闭塞类型; /; 场间联系. 10; 设计轴重; 吨; 25. 11; 洪水频率; /; 1/100. 6、工程建设方案 6.1线路及轨道工程 新建铁路专用线正3.16km，采用50kg/m，25m有孔钢轨。轨枕、扣件采用新Ⅱ型预应力混凝土枕，1600根/km，扣件采用弹条Ⅰ型扣件。绝缘节处采用胶结绝缘夹板冻结。全线采用双层有砟道床设计，面砟采用一级碎石道砟，厚20cm，底砟采用普通碎石道砟，厚15cm。 6.2路基工程 新建铁路专用线占地为荒草地，全长3.16km，区间路基总长度为1.1km，现状为戈壁荒草地，未穿越相关敏感区和敏感目标，路基面设三角形路拱，由线路中心线向两侧设4%的横向排水坡。路基面加宽时，应保持三角形。依据《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638－2019）规范计算确定，路基面宽度为5.9m。路基基床厚度为1.2m：表层厚0.5m，底层厚0.7m。与乌将线并行段落保持与既有线一致。 6.3桥涵工程 1、设计原则 （1）既有涵改建时，应满足《铁路桥涵设计规范》（TB10002-2017）有关涵洞长度的规定，对既有线采用必要的防护措施，以保证既有线运营的安全。 （2）新建排洪涵洞孔径不宜小于1.5m，原则上优先采用钢筋混凝土箱形涵及盖板涵。 （3）涵洞顶面不宜超过路肩顶面。 （4）接长箱形桥，采用同既有箱桥相同孔径、相同净高设置。 （5）箱形桥接长外侧设置栏杆。 （6）箱形桥基础处理形式同涵洞基础，应加强与路基专业结合，需要时考虑地基处理加强措施。 2、项目桥涵情况 工程范围内途径灌溉水渠2条，对横穿装卸站灌溉渠进行改移至CK3+529处，通过渠道后在CK3+420涵洞下游采用1-1.5m渡槽平行汇入原渠道，另一条在灌溉渠处CK4+305新建涵洞；装卸站用地范围内横穿天然气管道1条，基本平行于本专用线，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令11届第30号）相关规定，对其进行改移，在CK3+981处设置套管圆涵，改移至装卸站范围外北侧；其他畜牧通道等根据乌将线既有涵洞情况，在专用线对应位置设置同孔径、同样式涵洞。 本项目涉及接建箱形桥1处，新建涵洞15处，接建涵洞3处，详细如下表： 表9 桥涵建设情况表 序号; 新建线里程; 建设内容; 孔跨样式; 备注. 1; CK0+220.2; 改建箱形桥; 1-1.8m箱形桥. 2; CK0+023.4; 改建涵洞; 1-3.0m箱涵. 3; CK0+568.6; 改建涵洞; 1-2.0m箱涵. 4; CK0+731.9; 改建涵洞; 1-1.5m箱涵. 5; CK0+835.2; 新建涵洞; 1-6.0m箱涵. 6; CK0+962.8; 新建涵洞; 1-1.5m箱涵. 7; CK1+132.6; 新建涵洞; 1-1.5m箱涵. 8; CK1+500; 新建涵洞; 2-2.5m箱涵. 9; CK1+541; 新建涵洞; 1-4.0m箱涵. 10; CK1+690; 新建涵洞; 1-2.0m箱涵. 11; CK1+850; 新建涵洞; 1-6.0m箱涵. 12; CK3+420; 新建涵洞; 1-2.0m箱涵. 13; CK3+619; 新建涵洞; 1-3.0m箱涵. 14; CK3+529; 新建涵洞; 1-2.0m箱涵. 15; CK3+805; 新建涵洞; 1-6.0m箱涵. 16; CK3+981; 新建涵洞; 1-1.5m圆涵. 17; CK4+148; 新建涵洞; 1-2.0m箱涵. 18; CK4+285; 新建涵洞; 1-2.0m箱涵. 19; CK4+305; 新建涵洞; 1-4.0m箱涵. 3、施工方法 专用线内新建涵洞均采用现浇施工方法，接建涵洞采用架设3-5-3吊轨梁防护线路，道岔处桥涵防护采用沉井桩，并结合草袋装土和工字钢桩防护路基。孔径小于等于3m涵洞预制涵体，吊装施工，孔径大于3m涵洞现浇施工的方法。 6.4装卸站场 根据现场调查，装卸站占地为荒草地，未穿越敏感目标，对横穿装卸站灌溉渠进行改移至CK3+529处，通过渠道后在CK3+420涵洞下游采用1-1.5m渡槽平行汇入原渠道。装卸站场采用横列式布置，到发线按双进路设计，到发线有效长850m，装卸有效长780m，信号类型采用矮柱信号机。内部设置装卸线3条，机车行走线1条，装卸站尽头设置快速装车线1条，780×50m集装箱堆场一座，780×30×0.95m站台一座。 1、站线轨道 装卸线、机走线均采用50kg/m、25m标准长度新钢轨、新Ⅱ型钢筋混凝土枕、弹条Ⅰ型扣件，道床为单层道床，厚度25cm。 2、道岔 本专用线装卸站均采用50kg/m9号道岔（CZ2209）；与下南泉站到发线接轨处道岔、专用线渡线道岔采用50kg/m12号道岔（专线4257）；乌将线正线道岔采用60kg/m12号道岔（SC330）、镶嵌翼轨式合金钢辙叉。下南泉站3道末端插入12号道岔按无缝化设计。 3、站场路基和排水 路基面形状设计为三角形，由路基中心线向两侧设2%的人字排水坡。路基面上股道间排水沟采用碴顶式钢筋混凝土盖板沟；装卸站范围内设纵向排水沟。专用线和接轨站并行地段路基基床表层厚度为0.6m，底层厚度为1.9m，基床总厚度为2.5m。专用线路基基床表层厚度为0.5m，底层厚度为0.7m，基床总厚度为1.2m。 4、装卸设备 集装箱装卸设备采用正面吊，棚车、叉车、敞车采用快速定量装车系统，内含喷淋抑尘系统，配套铁牛加挂隔离车。 6.5交通工程及轨道附属设备 本项目主要包括线路标志，如：桥梁标、涵洞标、公里标、地界标等；信号标志，如：警示标、减速地点标、鸣笛标等；其他标志安全保护区标等。沿线防护栅栏采用1.8m钢筋混凝土柱金属网片防护栅栏。 6.6房屋建筑 本项目建成后委托中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司管理，新增劳动定员50人，根据需要配备生产及生产附属房屋1895㎡，生活房屋面积2540㎡。房屋建筑均位于装卸站内，生活办公区位于豫新装卸站西侧，其他房屋详见附图2：装卸站总平面布置图。 6.7通信、信号和信息 豫新装卸站设置CTC车站服务器，下南泉站设置终端柜和集控台，在下南泉站实现对豫新装卸站远程调度控制。 6.8电力工程 1、供电原则 对于一级负荷采用两路点源独立供电，二级负荷由贯通线路、环网线路等构成等效双电源线路的变电所供电。 2、供电方案 牵引供电设施依托乌将线下南泉车站的下南泉牵引变电所，牵引网供电方式采用带回流线的直接供电方式，接触网悬挂类型采用全补偿简单链型悬挂。牵引变电通过改造下南泉牵引变电所内网开关监控盘和相关接触网，实现对牵引调度系统的远方监控管理。 豫新装卸站新建一座10/0.4kV环网所，10kV电源由业主委托国网的10kV线路接入。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）要求：输变电工程；其他（100千伏以下除外）需要编制报告表，本项目供电线路10kv，故不开展电磁影响评价。 6.9给排水工程 本项目给排水主要建设防渗化粪池、豫新装卸站给水泵房等。 1、给水 下南泉站为既有生活供水站，豫新装卸站为新建生活供水站，生产、生活、消防等用水自附近附近企业供水管道接入供水。新建给水泵房内设42m³不锈钢水箱及供水设备一套。 运营期无生产用水，主要为生活用水，全线劳动定员50人，本项目生活用水定额取50L/人·天，生活用水量为2.5m³/d，污水排放量按用水量80%计算，生活污水排放量为2m³/d，污水量较小，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。 2、排水 废水排放为生活污水，排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排。 6.10消防工程 新建500m³消防水池一座，豫新装卸站沿堆场道路布设消防管道和地下式消火栓，配备相应消防器材箱。 6.11、采暖 新建房屋采用电采暖。 6.12、劳动定员 专用线建成后新增劳动定员50人。 6.13项目占地及征迁情况 本项目位于昌吉州阜康市下南泉站西北侧约3.0km处，项目线路占地为荒草地（永久占地面积626.9亩，临时占地30亩）；永久占地包括铁路线占地和房屋建筑占地，其中房屋建筑占地4435m2，其余永久占地为铁路线占地，区间路基共征收用地为56.21亩，每公里区间路基本体征收用地指标为50.9亩；全线占用铁路用地为11.88亩。 |
| 总平面及现场布置 | 总平面布置： 本项目位于昌吉州阜康市境内，拟建专用线自下南泉站乌北端引出，并行750m后，以R=600的曲线折回西北方向进入豫新装卸站，正线长3.16km。豫新装卸站中心设四条线，三条装卸线，一条机走线；设780m×50m集装箱堆场一座，780×30×0.95m站台一座。生活区、储煤棚等建设在豫新装卸站内，生活区位于豫新装卸站西侧，储煤棚位于生活区东侧，项目储煤棚为全封闭式，内部安装喷淋抑尘设施，装卸线末端为为快速装车系统，整体平面布局合理，地面定期洒水，安装喷淋抑尘设施，减少煤炭装卸、储存、转运过程产生的粉尘；具体位置详见附图3豫新装卸站平面布置图。 现场布置： 本项目所需砂、砖、石料、道砟等均从附近购买，运至工地。严格执行施工方案，充分利用行车间隙合理施工，切实保证安全。严格遵守安全生产规程，设置必要的警示标志、保护设施等。合理调配土石方，减少对土地的占用和植被的破坏。对涵洞基础开挖区易产生粉尘的土石方和物料进行遮盖。 |
| 施工方案 | 本项目施工期环境影响主要表现在场地平整、机械作业、土石方调配、主体及附属设施建设，将产生施工废水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声、固体废物等，对周围环境造成一定影响，项目施工期主要工艺流程和产污环节如下图： 施工扬尘、施工废水、噪声、生活垃圾、植被破坏、土地占用 图1 施工期工艺流程和环境影响图 1、施工准备工作 全线需要的碎石道砟数量应与铺架进度相配套，为了按时交付运营，应尽早签订供应合同，提前做好采备工作。施工单位进驻后，应尽快组织人力联系砂、石等地方材料的采备。 2、主要工程的施工方法、顺序、进度、工期和采取的措施 （1）路基 应在施工准备完成之后尽早开工，因地制宜选择机具。在挖、装、运、卸、夯等各工序间，机具应配套，连续作业。土石方工程与各项工程的施工都有关联，必须互相配合，互相利用，减少干扰，保证施工质量。 （2）涵洞 涵洞工程可与路基土石方工程同时施工，但应较路基工程提前一个月完成。 （3）铺轨 本工程轨道采用人工铺轨，铺轨进度0.6km/工日。 （4）站后工程 通信、信号、电力、房屋、给排水和站场设备等工程配合铺架进度及通车需要逐步配套完成，对于常规部分的施工方法，按已有成熟的方法、施工工艺进行组织施工。 3、施工进度 路基工程在施工准备工作完成后尽早开工，涵洞与路基土石方同时施工，应控制时间提前一个月完成涵洞施工；铺轨采用人工铺轨，铺轨进度0.6km/工日。 |
| 其他 | 在方案设计过程中，对专用线接轨站、接轨点进行了方案比选。 1、接轨站方案比选 图2 专用线接轨站布置图 （1）既有接轨车站情况 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司位于天山北麓昌吉州阜康市境内，矿区距G216国道和G7京新高速公路约6.5km，根据本企业位置及项目选址规划，可选择接轨的车站有乌将线下南泉站和梧桐槽子站。 （2）方案优缺点分析 表10 接轨站优缺点分析 下南泉站接轨方案; 梧桐槽子站接轨方案. 优点; 1、接轨站不增加到发线，投资较低； 2、专用线货物主要发往疆外，2023年淖将线建成通车后，运输组织顺畅； 3、下南泉站既有为中间站，车站配套设施齐全； 4、距阜康产业园较近。可吸引产业园运量。; 1、运营距离较短； 2、距G216近，交通便利。. 缺点; 1、运营距离较长； 2、配套交通较差，需要修建外部通场道路。; 1、接轨站增加到发线，投资较高； 2、2023年淖将线建成通车后，货物列车经淖将线发往疆外，则存在折角运输； 3、梧桐槽子为越行站，需增开货运作业变更为中间站； 4、附近无大型工业园区，无法吸引更多的运量。. 本专用线主要货物流向为山西等地，2023年淖将线开通后，梧桐槽子站接轨方案存在折角运输，且线路长度长，占地多，投资较高。下南泉站接轨方案运输组织顺畅，可吸引阜康产业园运量，且线路长度短，占地少，投资较低，故本次选择下南泉站接轨方案。 2、接轨点方案比选 （1）既有接轨点选择 根据既有下南泉车站概况，第一象限、第四象限均为基本农田，本次研究了下南泉站第二象限接轨方案（CK）和下南泉站第三象限接轨方案（C2K）。 （2）方案优缺点分析 表11 接轨点优缺点分析 下南泉站第二象限接轨方案; 下南泉站第三象限接轨方案. 优点; 1、专用线长度短，占地少，投资较低； 2、可以通过正线直接接发车。 3、豫新装卸站位于下游，新建防洪设施少; 车站改造后，站房对侧有4条到发线，运输组织便利. 缺点; 站房同侧只有1条到发线，运输组织灵活性较差。; 1、专用线长度长，占地多，投资较高。 2、接发车均需通过4道，占用到发线时间较长，影响到发线使用效率。 3、豫新装卸站位于上游，需要设置更多的防洪设施。 4、占用南泉物流专用线的用地，同时对南泉物流专用线进出场区造成一定影响。. 下南泉站第二象限方案专用线长度短，占地少，投资低。可以通过正线直接接发车，运输组织顺畅。因此本次研究选择下南泉站第二象限接轨方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、项目所在地主体功能区划 本项目位于昌吉州阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（自治区发改委2012年10月），本项目属于新疆国家级重点开发区域，为铁路专用线建设，主要为大黄山煤矿、乌昌周边矿区及阜康产业园区的煤炭等提供运输服务，运输量大成本低，加快实现企业货物畅通快捷运输，保障企业发展，带动地方发展，是不可或缺的配套运输方式。 2、项目所在地生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28阜康一木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区，项目所在区域生态功能区划见下表 表12 项目所属区域生态功能分区单元情况 类别; 名称. 生态区; 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 阜康一木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区. 该区位于准噶尔盆地东南缘博格达山北麓山前洪积冲积平原，是历史上开发较早的绿洲农业区，也是新疆重要的粮食基地。地带性植被为温性荒漠，包括土质、沙砾质和沙质荒漠等亚类。根据现场勘查，土质荒漠建群种为蒿类小半灌木，北部为沙质荒漠。生态系统结构单一，植被覆盖率低，风蚀强烈，易产生沙化，物种资源相对匮乏。放牧、樵采、挖沙等人为活动，破坏植被、地表结皮，扰动地表，加剧土地沙化。 保护对策：禁止车辆乱压等随意破坏地表的活动；保障荒漠区农田灌溉用水；严格控制作业范围，不得扰动或破坏工程区外荒漠、砾幕等各类地表形态，减少对荒漠土地的占用；加大天然植被保护，施工期结束后，清理场地，恢复自然植被，遏制沙漠化趋势减少大风天气下的扬尘污染和土地沙化。 3、生态环境现状调查与评价 （1）地形地貌 本专用线位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市境内，准噶尔盆地南缘，博格达山前冲积戈壁平原，地势总体呈南高北低的态势，地表覆盖较多低矮草本植物。地带性植被为温性荒漠，包括土质、沙砾质和沙质荒漠等亚类。土质荒漠建群种为蒿类小半灌木，北部为沙质荒漠。根据现场调查，项目所在地地势平坦，占地为荒草戈壁滩，多为沙砾质荒漠和稀疏植被区。 （2）植被类型 项目区地处阜康一木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区，自然地带性植被以为盐生草、骆驼蓬为主。区域内天然植物种类贫乏，以超旱生、耐盐碱的荒漠成分占优势，根据现场勘察和收集资料，项目评价区域内占优势的植被为骆驼蓬、盐生草，其次还分布有雾冰藜、红砂等自然植被，植被覆盖度不足5%。 主要植被种类及分布如下表所示： 表13 评价区常见高等植物种类及分布环境 中文名; 学名; 分布. 盐生草; Halogetonglomeratus; ＋＋. 骆驼蓬; Peganumharmala; ＋＋. 雾冰藜; Gruboviadasyphylla; ＋. 红砂; Reaumuriasongarica; ＋. 注：＋＋为多见；＋为少见。 （3）土地利用现状 根据现场勘查和新疆土地利用现状图，本项目土地利用类型为荒草地和裸露地块，不涉及林地和耕地。 （3）土地沙化分析 根据现场调查，项目区域内植被覆盖率低，土地沙化严重，尤其在大风天气下在风力侵蚀作用下易产生扬尘污染。 （4）野生动物调查 根据现场调查野生动物类型为老鼠等啮齿类动物、燕子麻雀等常见鸟类及其它爬行类动物，畜牧资源主要为牛、羊等，对照新疆国家重点保护野生植物名录、新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）、新疆国家重点保护野生动物名录，项目区不涉及相关重点保护野生动物。 4、环境空气质量现状调查与评价 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》要求，大气环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关规定开展，本项目基本污染物环境质量现状评价采用根据《昌吉州2021年环境空气质量报告》，阜康市2021年年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、38μg/m3、98μg/m3、57μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122μg/m³。 （2）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率 空气质量达标区判定结果见表 表14 阜康市2021年空气质量达标区判定结果一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 评价标准μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 10; 60; 16.7%; 达标. NO2; 年平均; 38; 40; 95%; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 2.4mg/m3; 4mg/m3; 60%; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 122; 160; 76.3%; 达标. PM10; 年平均; 98; 70; 130.7%; 不达标. PM2.5; 年均; 57; 35; 162.9%; 不达标. 由上表可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。 5、地下水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“124、新建铁路”，地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本次评价不进行地下水质量现状调查。 6、地表水环境质量质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期无生产废水产生；生活污水排放量较小，排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排。本项目地表水评价等级判定为三级B，因此不开展区域地表水污染源调查与评价。 7、声环境质量调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》要求，固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关规定开展。《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。本专用线范围内无声环境保护目标，因此未进行环境质量现状监测。 8、土壤环境质量调查与评价 根据《环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于五十二、交通运输业、管道运输业132新建、增建铁路30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类建设项目。依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建铁路专用线项目，不存在原有环境污染问题 |
| 生态环境保护目标 | （1）大气环境：确保项目所在区域的环境空气质量保持现有水平； （2）声环境：确保项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）所属声环境功能区（3类）的环境噪声限值； （3）固体废物：妥善处理本项目产生的固体废物，一般固体废弃物处置满足《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），避免对项目所在区域环境造成影响。 |
| 评价 标准 | 环境质量标准： （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 污染物排放标准： （1）施工期噪声执行《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12348-2011）； （2）运营期铁路边界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）所属声环境功能区（3类）的环境噪声限值要求； （3）固体废物：一般固体废弃物处置满足《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （4）食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求； （5）生活污水排放质量标准执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级标准。 |
| 其他 | / |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为铁路专用线建设项目，周围无无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线范围内，且无居民区等声环境保护目标，施工期主要内容为路基工程、桥涵工程、装卸站、土石方施工等，对土地的占用，改变了土地利用现状，破坏原有土壤结构，降低评价范围内植被覆盖率；路基的填方破坏地表植被和地形地貌；施工建设过程在一定时间和空间内造成水土流失，土壤肥力下降；施工活动一定程度改变原有自然生态环境，对评价范围内动植物的生长、分布和栖息活动产生一定的不利影响。 （1）路基工程 新建铁路专用线占地为荒草地，全长3.16km，区间路基总长度为1.1km，现状为戈壁荒草地，未穿越相关敏感区和敏感目标。 （2）桥涵工程 工程范围内途径灌溉水渠2条，对横穿装卸站灌溉渠进行改移至CK3+529处，通过渠道后在CK3+420涵洞下游采用1-1.5m渡槽平行汇入原渠道，另一条灌溉渠处新建涵洞，改移施工避开灌溉期，尽可能缩短工期，减少对农田灌溉水的影响；途径天然气管道1条，基本平行于本专用线，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令11届第30号）相关规定，对其进行改移，根据《中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司关于新疆大黄山豫新煤业有限责任公司下南泉铁路专用线可行性研究的技术审查意见》：对穿越燃气管线涵洞采取封堵措施，在CK3+981处设置套管圆涵。施工前由建设单位沟通，经管道所有方同意后方可施工；其他畜牧通道等根据乌将线既有涵洞情况，在专用线对应位置设置同孔径、同样式涵洞。 （3）土石方工程 本项目专用线区间借土填方110800m3，装卸站场借土填方776000m3，土石方来源均为外购，土石方合理调配，无弃方产生，无相关取土场和弃土场。 （4）临时工程 本项目在用地范围内设置施工营地，主要包括临时生活区和办公区，施工营地设于下南泉站和专用线起点中间位置，依托下南泉站用水和用电等，便于施工管理，施工结束后对其临时占地进行生态恢复。 1、施工期生态影响分析 （1）野生动物影响分析 本项目位于阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处，区域内占地为荒草地和裸露地块，现状为戈壁滩，根据现场调查野生动物类型为老鼠等啮齿类动物、常见鸟类及其它爬行类动物，畜牧资源主要为牛、羊等，对照新疆国家重点保护野生植物名录、新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）、新疆国家重点保护野生动物名录，项目区不涉及相关重点保护野生动物。 （2）水环境影响分析 本项目建设区内涉及水体为2条农田灌溉水渠，水量存在季节性变化，灌溉渠旁施工容易造成施工材料洒落，或涵洞基础开挖出的土石方洒落，造成灌溉渠受阻或污染灌溉渠，要求施工单位在灌溉渠施工处设置围挡，防止施工材料或临时土方洒落，因此通过采取措施对区域内农田灌溉水环境影响较小。 （3）土地占用影响分析 本专用线线路全长3.16km，沿线征收用地626.9亩，土地类型为荒草地和裸露地块，地表植被覆盖率不足5%，覆盖率低。路基填方、桥涵基础开挖、临时施工营地建设造成沿线部分植被破坏，地表裸露，从而造成沿线植被量的损失。项目建成后及时对施工营地区进行土地平整，对破坏的野生植被进行自然生态恢复，专用线两侧边坡铺设碎石，适当洒水降尘等，因此土地占用对生态环境的影响是可以接受的。 （4）植被损失影响分析 本项目地处阜康一木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区，自然地带性植被以为盐生草、骆驼蓬为主。根据现场勘察和收集资料，项目区占地为荒草地和裸露地块，项目评价区域内占优势的植被为骆驼蓬、盐生草，其次还分布有雾冰藜、红砂等自然植被，植被覆盖度小于5%，植被覆盖率低。项目对评价区植被的影响主要是路基和装卸站填方、桥涵基础开挖、临时施工营地建设造成的植被破坏而导致的生物量减少以及植被覆盖率降低，改变或破损原有植被、地形地貌，使表层土裸露或形成堆积体，降低原有植被防风固土能力等。施工期路基工程、临时占地将破坏范围内植被和土壤，损失一定的生物量。从铁路建设条状特点分析，由于植被损失面积占沿线地区同一植被类型面积的比例极小，故工程占地对沿线植被资源数量影响不大，仅是造成沿线植被的生物量略有减少，对区域生态完整性的破坏影响较小。由于这些植物种类均为区域内常见种，分布范围广，分布面积大，因此本工程建设不会造成评价区域内植物种类的减少，也不会造成区域植物区系发生改变，因此在采取有效措施后对植被损失影响较小。 工程施工前对施工人员进行环保培训，加强宣教工作：加强对施工人员爱护野生植物的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，禁止施工人员采摘、践踏及随意铲除植被。在工程施工过程中，严格控制施工人员、车辆在规定的施工临时场地、施工便道内活动、行驶，以减少对沿线植被的破坏：运输等活动尽量利用沿线已有道路，以减少新开辟的施工便道，减少施工临时占地面积。桥涵基础开挖处的表层土应单独收集、妥善保存，并按照土层顺序回填；及时夯实或回填土方，减少区域水土流失。施工结束后，应及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”，同时进行植被种植和生态恢复，最大限度减轻施工占地对环境的影响。采取有效措施后，本专用线建设项目对沿线植被产生的影响在可接受范围内。 （5）水土流失影响分析 项目建设过程中由于机械作业和桥涵施工基础开挖等，会对地表植被及土壤结构造成一定的破坏，形成地面裸露，遇到下雨及大风天气将会造成土壤侵蚀和水土流失。路基填方、装卸站填方会造成原始植被的覆盖，一定程度降低植被覆盖率。施工期间对原生地表的扰动和破坏是不可避免的，尽量控制施工期工程范围，合理安排工程进度，尽量减少不必要的动土工程。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期设置临时施工营地，水环境影响包括生活污水和施工废水。 （1）生活污水 施工人员按50人计算，施工人员生活用水量按80L/d·人，生活用水量为4m³/d，排水量按用水量80%计算，污水排放量为3.2m³/d。施工人员生活污水中CODcr约300mg/L，氨氮约25mg/L，施工期12个月，则施工期产生CODcr0.35t，氨氮0.029t，因此，生活污水产生的污染物非常少，施工场地新建化粪池处理后定期委托环卫部门吸污车清运集中处理。 （2）施工废水 项目施工期用水主要为装卸站场地硬化养护用水、桥涵基础施工混凝土搅拌用水等，由于天气干燥，养护用水通过自然蒸发，对周围环境几乎不会产生影响。桥涵基础施工混凝土搅拌废水，泥沙含量较高，在施工场地设置沉淀池，将施工废水沉淀后回用于抑尘洒水。采取措施后，施工废水对周围环境影响较小。 3、施工期大气环境影响分析 本项目施工期对周围大气环境的影响主要有施工机械和运输车辆尾气排放产生的大气污染和施工运输全过程产生的扬尘污染等。 （1）施工机械、车辆尾气影响分析 在施工现场所用的压路机、装载机、运输车辆等，主要以柴油、汽油为动力，特别是土石方工程中大量使用工程机械，这些机械设备尾气的排放，导致该施工区域废气污染。本项目施工期施工机械废气排放总量较少，影响范围亦仅局限于施工机械和施工运输道路周围局部区域，且该影响随着施工的结束而终止。因此，工程施工期间施工机械产生的废气对区域环境空气影响较小。 建议建设单位定期维修保养施工机械和运输车辆；选用正规燃油；加强管理，避免排放黑烟，减轻机械废气对周围环境的影响。 （2）施工扬尘 从场地平整、土石方工程、路基工程、施工物料运输及竣工后施工场地清理，施工扬尘污染贯穿整个施工期，运输车辆产生的二次扬尘影响较大，随着施工场地内地面裸露，影响明显加重。土石方调配、物料运输产生的扬尘污染道路两侧大气环境，污染程度与气候、车速、路况等有关。施工扬尘主要危害是对景观和环境卫生的影响，此外，影响局部植被正常生长。 为减轻施工扬尘对周边环境的影响，建议采取以下防治措施 施工场地： ①建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度。 ②施工工地周边设置围挡、砂石料道砟等物料临时堆放区覆盖防尘网、涵洞基础开挖土方时适当洒水增加地面湿度、渣土车辆密闭运输。 物料运输： ①土方来源为外购，外购来源暂未明确，初步暂定为附近砂石料场；土石方运输环节易产生扬尘，污染环境，要求严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 ②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 临时土方： ①涵洞基础开挖临时土方堆放处应覆盖防尘布或防尘网、裸露地块定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、文明施工等措施防止扬尘对周围环境造成影响。 ②遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ③涵洞基础开挖产生临时土方，临时土方堆区等易发生水土流失处，施工单位须在边缘修建拦渣墙和排水沟，减少水土流失量；遮盖防尘网等措施，减少大风天气产生的扬尘污染。 运输车辆管理： 加强施工期机械、车辆行驶路线管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，运输过程控制车速，避免因车速过快造成物料洒落。 施工扬尘对施工场地内及周围大气环境质量的不利影响是短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。 4、施工期声环境影响分析 （1）源强分析 本项目施工期路基工程、桥涵工程、站场建设等，建设期间涉及挖掘机、装载机、大型载重汽车及混凝土搅拌运输车、压路机等将会产生较强噪声，主要施工机械噪声值如下： 表15 项目主要噪声设备声级值 序号; 名称; 源强范围. 1; 挖掘机; 75-95. 2; 装载机; 85-95. 3; 大型载重汽车; 80-90. 4; 压路机; 80-90. 5; 混凝土搅拌运输车; 80-85. （2）施工期噪声预测模式 本项目参照《建筑施工厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准评价（昼间70dB，夜间55dB）。 噪声预测模式为： Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lp(r0)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； （3）噪声影响范围计算和分析 表16 施工机械不同距离处的噪声值 机械名称; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 500. 挖掘机; 96; 90; 84; 81.5; 78; 76; 72.5; 66; 62.5; 55. 装载机; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5; 50. 大型载重汽车; 70; 64; 57.9; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 43.9; 40.5; 36. 压路机; 69; 63.5; 57.5; 54; 51.4; 49; 45.9; 43.4; 39.5; 34. 混凝土搅拌机; 63; 56.9; 50.9; 47.4; 44.9; 43; 39.5; 36.9; 33.5; 29. 由上表可知，施工期噪声对周围声环境质量产生一定影响，白天影响最大范围为距施工场地150m内区域，夜间最大影响范围为距施工场地约500m范围内区域。为减轻本工程施工期噪声影响，要求建设单位采取必要噪声控制措施。 施工单位应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关要求，采取相应降噪措施。 （1）强化车辆管理，严禁鸣笛，最大限度的减少流动噪声。 （2）在施工作业过程中，合理安排施工机械的工作时间，尽量避免施工机械集中工作。 （3）采用先进的低噪声施工设备。 （4）加强施工机械的维护及保养，防止设备故障形成的非正常噪声，确保减振及隔声设施发挥最佳功效。 （5）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工，同时施工时做好施工人员的环保意识教育，降低人为因素造成的噪声污染； （6）加强环境管理，严格执行国家、地方有关规定。通过以上噪声防治措施后，施工期噪声对周围环境的影响可降低到最低程度。 项目周围无声环境保护目标，通过采取以上降噪措施对周围声环境质量影响较小。 5、施工期固废影响分析 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 本项目土石方总量886800m³，路基借土填方110800m³，站场借土填方776000m³，无废弃土方，土方来源为外购，无取土场、弃土场等。 施工期施工人员以50人计，每人每天按0.6kg计算生活垃圾产生量，则施工人员生活垃圾产生量为30kg/d，施工区设置垃圾桶分类收集后，由环卫部门定期清运，避免生活垃圾不适当处置或堆置对周围环境卫生和景观产生影响。 项目完工后，会残留少量废建筑材料，影响环境景观质量，因此施工单位应采取以下防治措施： ①遗留在现场的建筑废弃物应及时清运或回填； ②运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布； ③建筑金属废物在施工现场应及时回收； ④建筑垃圾应运送到指定地点，不得随意倾倒。 施工时按照以上提出的各项要求防治，可以使其对环境的影响降至最小程度，影响将随着项目的完工而结束，因此项目施工期固废对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态影响分析 （1）植被影响分析 本项目永久占地范围内部分植被被破坏，包括房屋建筑及专用线轨道占地等，工程建设临时用地施工结束后恢复植被，破坏植被能够得到一定恢复，加上一定区域内的绿化补偿，随着运营期延长，植被影响逐渐减小。专用线两侧生态环境相似，受影响的植被在沿线为常见类型，影响在局部范围内，不会对生物多样性造成影响，因此，在严格落实生态保护措施的前提下，项目运营期植被影响在可接受范围。 （2）动物影响分析 本项目为铁路专用线建设项目，属于典型的线性工程，对野生动物产生一定阻隔影响。本专用线占地及两侧为荒草地和裸露地块，野生动物类型为啮齿类动物和常见鸟类等，不涉及国家和省级重点保护野生动物，运营期不会破坏相关国家和省级重点野生动物的活动行为。专用线全长3.16km，长度较短，设置有畜牧通道，不会对正常畜牧产生影响，因此，运营期对动物影响较小。 （3）水土流失影响分析 随着施工期的结束，项目建成后，人为活动对地表的影响减少。装卸站地面硬化、专用线沿线坡面铺设碎石，可有效防止和减少水土流失。 （4）水环境影响分析 专用线通过涵洞横穿灌溉水渠，水量变化存在季节性变化。专用线运营期间采用集装箱封闭运输，不存在运输物料洒落、大风天气造成的扬尘污染等情况，对灌溉水影响较小。 2、运营期水环境影响分析 运营期无生产废水产生，全线劳动定员50人，本项目生活用水定额取50L/人·天，生活用水量为2.5m³/d，污水排放量按用水量80%计算，生活污水排放量为2m³/d，污水量较小，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。生活污水排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运至阜康市污水处理厂处理，不外排。 依托可行性分析：阜康市东部城区排水-污水处理厂于2017年建设，采用A2/O污水处理工艺，设计规模为4万立方米/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。 3、运营期大气环境影响分析 本专用线牵引种类为电力牵引，不涉及内燃机废气，因此运营期大气污染物主要为装卸扬尘和食堂油烟等。 （1）装卸扬尘 煤炭装卸环节原煤在重力作用下或风力下产生扬尘，其中装卸设备采用正面吊、棚车采用叉车、敞车采用快速定量装车系统（内部安装喷淋抑尘系统），装卸站快速装车过程配备自动喷淋抑尘设施，定期对场地洒水抑尘，能够有效减少无组织废气产生，对环境影响较小。运输采用全封闭式集装箱运输，能够有效防止扬尘污染，对周围环境影响较小。 （2）食堂油烟 运营期设置食堂，运行时间4h/d。耗油量按20g/人·d计算，则耗油量为1.14kg/d，油类挥发按3%计算，则挥发烟量为0.034kg/d，产生油烟经烟气净化器（风机量按2000m³/h）处理后排放，处理效率按60%，经计算排放浓度为1.7mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m³。 4、运营期声环境影响分析 运营期噪声源主要为列车运行产生的铁路噪声和装卸站货物装卸产生的噪声。 铁路噪声 铁路噪声主要包括货运列车产生的牵引噪声，列车与轨道相互作用产生的轮轨噪声和机车制动噪声等连续性噪声，除此，鸣笛噪声为偶发性噪声根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010修订稿）》(铁计（2010）44号)中的表3普通货物列车噪声源强确定本项目噪声源强； 表17 普通货物列车噪声源强表 速度; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 源强; 75.0; 76.7; 78.2; 79.5; 80.8; 81.9. 注：①线路条件：[级铁路，无缝、60kg/m钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有碴道床，平直、4m高路堤线路。对于桥梁线路的源强值，在上表基础上增加3dBA。2车辆条件：构造速度小于100km/h，转8A型转向架。B参考点位置：距列车运行线路中心25m，轨面以上3.5m处。. 本专用线设计速度为60km/h，故噪声源强为79.5dB（A）。 （1）运营期铁路噪声预测模式 依据《关于铁路专用线噪声检测及执行标准问题的回复》，，铁路专用线不属于铁路干线（交通干线），本项目参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）按所属声环境功能区（3类）执行相应的环境噪声限值（昼间65dB，夜间55dB）。 噪声预测模式为： Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lp(r0)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； （2）铁路噪声影响范围计算和分析 表18 铁路噪声不同距离处的噪声值 噪声源强; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. 79.5; 79.5; 75; 71.5; 67.4; 64.5; 61; 57; 51. 本专用线评价范围内无声环境保护目标，列车运行距离较短，铁路噪声持续时间短，随着距离衰减和运营期绿化作用下吸声，运营期铁路噪声对周围声环境质量影响较小。 货物装卸噪声 装卸场在装卸货物时会产生噪声，主要来源于正面吊、平板车、敞车、叉车等。 表19 主要设备噪声源强 序号; 产噪设备; 噪声源强; 拟采取措施; 治理后源强. 1; 正面吊; 110; 选用低噪声设备、基础减振；加强保养和维护; 90. 2; 平板车; 95; 75. 3; 敞车; 90; 70. 4; 叉车; 85; 65. （2）运营期货物装卸噪声预测模式 本项目参照《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）标准评价（昼间70dB，夜间60dB）。 噪声预测模式为： Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lp(r0)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； （3）货物装卸噪声影响范围计算和分析 表20 装卸设备不同距离处的噪声值 机械名称; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. 正面吊; 90; 84; 81.5; 78; 76; 72.5; 66; 60. 平板车; 75; 69; 62; 58; 53.5; 48; 42.5; 34. 敞车; 70; 64; 57.9; 54.4; 51.9; 50; 46.5; 43.9. 叉车; 65; 60.5; 55.5; 51; 47.4; 44; 40.9; 36.4. 本专用线评价范围内无声环境保护目标，列车运行距离较短，货物装卸噪声和铁路噪声持续时间短，且装卸站周围无声环境保护目标，随着距离衰减和运营期绿化作用下吸声，运营期噪声对周围声环境质量影响较小。 5、运营期固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为人员生活垃圾。 专用线建成后新增劳动定员50人，生活垃圾产量约为25kg/d，主要为纸张、塑料类包装等，回收性强，同时有厨余垃圾等易腐有机物，如不及时清运清理，长时间堆积将散发恶臭，滋生蚊蝇，影响周围大气环境质量，影响环境美观。专用线设置垃圾桶集中分类收集，定期交由环卫部门清运处置，对周围环境影响较小。 6、环境风险影响分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中具体编制要求“涉及环境风险的，应根据风险分布情况及可能影响途径，提出相应环境风险防范措施”，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018附录B中所列出的有毒有害风险物质，本项目主要涉及环境风险主要为装卸站发生火灾风险。 （2）风险防范措施 1）装卸站严禁烟火，禁止工作人员将打火机、火柴等易燃易爆物品带人站内；禁止抽烟； 2）加强管理，配备消防器材并定期检查，确保一旦发生火灾能够正常使用； 3）加强培训，提高工作人员消防意识，清楚消防设施存放地点； 4）制定相关应急预案，确保一旦发生火灾能够迅速反应，最大限度降低损失。 （3）风险分析结论 本项目重点关注装卸站火灾风险，分析认为，在严格落实各项风险防范措施，以及制定相关事故应急预案的前提下，本项目环境风险水平在可控范围内。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 选址选线环境的合理性分析：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市境内，乌将线下南泉站西北侧约3.0km处，自乌将线下南泉站站房同侧乌北端咽喉引出，并行乌将线约750m后以R=600m的曲线折向西北方向进入豫新装卸站。相比向西南方向反向曲线绕行南泉物流专用线进入豫新装卸站，本专线长度相对较短，占地少，能够减少对周围环境的破坏。 项目所在区不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中界定的环境敏感区，经现场勘查，选址选线及施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止开发建设的区域；沿线无医院、学校、科研单位、住宅等噪声和振动敏感建筑物用地路段，各项环保措施落实到位后，对周围环境产生的影响较小。 本项目在设计方案过程中，对接轨站和接轨方案进行了比选。根据比选方案的具体内容，本次选取的接轨站接轨线路和接轨方案均未超出规划用地范围，下南泉站为既有中间站，配套设施齐全，且专用线长度最短，占地面积最少，对生态环境的影响相对较小。 因此，从环境角度看，本次选取的方案合理、可行，选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态保护措施 生态影响的避让就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本项目特点，建议以下避让措施为有效减轻施工期对周围生态环境的影响： （1）减少地面扰动 1）装卸站、路基涉及土石方工程应本着充分利用的原则进行合理调配。专用线路基土方和涵洞基础开挖土方等均充分利用，全部用于路基和站场填方、绿化区域和场地平整。 2）控制作业范围，占地控制在征地面积内，减少对土壤的扰动；桥涵基础开挖、平整时，应保存表土，用于施工结束后场地平整，植被恢复。 （2）临时占地保护措施 1）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。临时占地清理完施工迹地后并进行平整后，适当洒水，减少后续扬尘污染。 2）临时土方堆区等易发生水土流失处，施工单位应进行夯实并设置相应的防护，减少水土流失量；遮盖防尘网等措施，减少大风天气产生的扬尘污染和土地沙化。 3）道砟、石料等原料堆放区，应对其加盖篷布，并对周围裸露地块经常性洒水，防止扬尘污染。 3）施工后及时清理现场，拆除施工营地，按自然植被群落结构恢复物种，适时开展补偿性生态恢复，尽可能恢复原状地貌植被；施工场地做到“工完、料尽、场清、整洁”。 4）临时工程利用既有场地或者站区范围内的永久用地，严禁私自扩大占地范围。 （3）植被影响保护措施 根据现场调查，项目占地为荒草戈壁滩，植被覆盖率低，且均为荒漠常见植被类型，要求建设单位施工期做到以下几点： 1）施工车辆应严格按规定行车路线通行，防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被。 2）应合理处置涵洞基础开挖石方，及时回填路基填方或装卸站填方，减少临时土方占地对地表植被的破坏。 3）禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 （4）桥涵、路基、装卸站场修建保护措施 1）桥涵基础挖方尽量利用，用于路基和站场填方，专用线两侧坡面铺设碎石，减少扬尘污染和坡面水土流失； 2）在施工活动中注意保护地面原始植被，尽量减少施工区占地面积，加强施工期机械、车辆行驶路线管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，严格控制桥涵基础开挖作业面，避免超挖造成临时土方破坏周围植被，充分利用现有道路，严禁随意开设施工便道。对利用的施工道路两侧设置限制性标示牌，减少对地表植被、动物的扰动； 3）临时施工占地，施工后及时清理现场，拆除施工营地，按自然植被群落结构恢复物种，适时开展补偿性生态恢复，尽可能恢复原状地貌植被； 4））桥涵基础挖方产生土方用于场地平整和回填路基或装卸站场，临时土方堆区等易发生水土流失处，设置相应的防护，减少水土流失量；遮盖防尘网等措施，减少大风天气产生的扬尘污染； 5）注意施工现场周围的环境保护，将施工、生活垃圾妥善处理，灌溉渠处施工点设置围挡，严禁土石方洒落附近灌溉渠，严禁将垃圾或其他杂物抛入其中。 针对施工期可能造成的环境影响，做好施工场地环保措施落实工作，约束施工单位文明施工，减少不必要的植被破坏和水土流失。综上所述，在严格落实生态保护措施的前提下，本建设项目对生态环境的影响在可接受范围。 （4）生态恢复措施 项目生态影响主要体现在专用线永久占地上，施工过程破坏地表植被，降低区域内植被覆盖率，改变自然景观。 生态恢复目标：地形地貌景观与周围地区协调统一。 专用线永久占地生态恢复措施：专用线建成后，在装卸站站场两侧进行绿化，选择适应性强，防尘效果好的植物进行种植，增加区域内植被覆盖率。 景观生态恢复措施：根据现场调查，专用线区域地势平坦，施工结束后要求对施工场地进行平整、压实，恢复原有自然景观。 2、施工期水污染防治措施 本项目施工期水环境影响包括生活污水和施工废水。施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS等；项目施工期会投入一定的机械设备和运输车辆，设备和车辆在施工期维修保养或产生一定施工废水，此类污水泥沙含量高。防治措施： （1）要求建设单位施工场地新建沉淀池生活污水处理后用于场地洒水抑尘，禁止随意乱排至附近灌溉渠等水体； （2）加强施工期工地用水管理，节约用水；严禁用灌溉渠水冲洗车辆； （3）距离灌溉渠较近的地方设置围挡，避免施工物料运输材料洒漏，污染周边灌溉水渠；临时物料或土方堆场、料材堆放不得设置于灌溉水渠附近；所有施工废水不得排入灌溉水渠，经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，对周围环境影响较小。 3、施工期废气防治措施 （1）施工扬尘防治措施 为减轻施工扬尘对周边环境的影响，建议采取以下防治措施 施工场地： ①建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度。 ②施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。 物料运输： ①土方来源为外购，严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 ②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 临时土方： ①工地裸露地面、道砟碎石等临时堆放区应覆盖防尘布或防尘网、定期洒水降尘，保证文明施工，防止扬尘对周围环境造成影响。 ②遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处加盖防尘网。 ③涵洞基础开挖产生临时土方，临时土方堆区等易发生水土流失处，施工单位须在边缘修建拦渣墙和排水沟，减少水土流失量；遮盖防尘网等措施，减少大风天气产生的扬尘污染。 运输车辆管理： 加强施工期机械、车辆行驶路线管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，运输过程控制车速，避免因车速过快造成物料洒落。 （2）施工机械、车辆尾气防治措施 本项目施工期施工机械废气排放总量较少，影响范围亦仅局限于施工机械和施工运输道路周围局部区域，且该影响随着施工的结束而终止。因此，工程施工期间施工机械产生的废气对区域环境空气影响较小。建议建设单位定期维修保养施工机械和运输车辆；选用正规燃油；加强管理，减轻机械废气对周围环境的影响。 监测计划： 表21 施工期废气监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 执行标准. 施工厂界; 颗粒物; 上风向1个、下风向3个; 1次/年; 施工厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4、施工期噪声防治措施 为有效防治施工期噪声对周围环境的影响，施工单位应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关要求，采取相应降噪措施： （1）强化车辆管理，严禁鸣笛，最大限度的减少流动噪声。 （2）在施工作业过程中，合理安排施工机械的工作时间，尽量避免施工机械集中工作。 （3）采用先进的低噪声施工设备。 （4）加强施工机械的维护及保养，防止设备故障形成的非正常噪声，确保减振及隔声设施发挥最佳功效。 （5）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工，同时，施工时做好施工人员的环保意识教育，降低人为因素造成的噪声污染； （6）加强环境管理，严格执行国家、地方有关规定。通过以上噪声防治措施后，施工期噪声对周围环境的影响可降低到最低程度。 项目周围无声环境保护目标，通过采取以上降噪措施对周围声环境质量影响较小。 监测计划 表22 施工期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 施工厂界; 等效A声级; 每季度一次; 《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12348-2011）. 5、施工期固废污染防治措施 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等，为有效防止施工期固废污染，要求建设单位加强施工组织管理措施，提高施工人员环保意识并采取以下措施： （1）生活垃圾 施工场地设置垃圾桶，产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运处理； （2）建筑垃圾 1）遗留在现场的建筑废弃物应及时清运或回填； 2）运送建筑垃圾的车辆应加盖篷布； 3）建筑金属废物在施工现场应及时回收； 4）建筑垃圾应运送到指定地点，不得随意倾倒。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 为降低项目建设的生态影响，有效缓解和改善工程建设及运营带来的不利影响，需采取以下生态环境保护措施： （2）装卸站场地面硬化，加强沿线道路边坡加固和绿化措施，可有效防止水土流失 （3）加强环境保护宣传，提高人员环保意识 随着沿线植被恢复，区域内因施工造成的植被破坏、水土流失功能得到一定补偿和恢复，工程对沿线生态环境影响较小。因此在严格落实生态环境保护措施后，可大大降低项目对生态环境的影响，有效缓解和改善工程建设及运营带来的不利影响。 2、废气污染防治措施 运营期废气主要为食堂油烟和装卸粉尘，主要采取措施如下： （1）采用集装箱运输，能够有效防止煤炭抛洒污染大气环境； （2）保持专用线和运输道路清洁，定期洒水降尘，减少粉尘产生； （3）加强运输过程管理，防治物料洒落，造成二次污染； （4）装卸站地面定期洒水，内部安装喷淋抑尘设施，减少装卸过程粉尘产生 （5）食堂油烟经油烟气净化器处理后排放。 装卸粉尘： 煤炭装卸环节设备采用正面吊、棚车采用叉车、敞车采用快速定量装车系统（含喷淋抑尘系统），地面定期洒水，减少扬尘产生量。 采取以上措施后，运营期大气污染物对周围环境影响较小。 3、废水污染防治措施 运营期生活污水，排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排，对周围环境影响较小。要求建设单位加强装卸站场地硬化、化粪池防渗建设： 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（GB610-2016）中污染防控对策相关要求，建议建设单位采取防止土壤、地下水污染的保护措施如下： 1）将化粪池设置一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 2）将装卸站场地道路除一般防渗区外区域设置简单防渗区，采用相关措施进行硬化。 采取分区防渗防控措施后，能够有效预防本项目可能产生的土壤、地下水污染。 4、噪声污染防治措施 本项目周边无声环境保护目标，优先选用低噪声设备，采取基础减振，控制噪声，对周围声环境质量影响较小。 （1）选用低噪声车辆及轨道结构 车辆噪声的大小、轨道结构的优劣直接决定着列车运行噪声的污染水平，选用低噪声的车辆及轨道结构类型可从声源上控制铁路噪声污染，是预防铁路噪声污染的重要环节。 （2）日常运营管理 加强对施工和验收的管理工作，加强对车辆和轨道的定期检修和保养。 5、固体废物污染防治措施 运营期产生的固体废物主要为生活垃圾。 生活垃圾产量为10.2t/a，生活区设置垃圾桶，集中分类收集后委托环卫部门定期清运。 6、振动污染防治措施 运营期线路和车辆的轮轨情况直接影响到铁路振动的大小，线路光滑、车轮圆整的振动较小。因此运营期要加强轨道管理，定期维护保养，控制行车自重、增加轨道弹性，已保证运行状态良好，减少附加振动。 |
| 其他 | 1、项目“三同时”竣工环境保护验收 项目建设期间，建设单位必须遵守环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，在项目竣工后，须严格按照国家的有关规定，及时完成环保竣工验收，具体内容详见下表。 表23 项目“三同时”验收一览表 序号; 污染物; 环保措施; 验收效果及要求. 一; 废气. 1; 颗粒物; 洒水降尘；储煤棚及装卸站采取封闭+喷淋措施; 厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 二; 废水. 1; 生活污水; 运营期生活办公区生活污水排入新建化粪池收集，食堂废水经隔油池处理后再排入化粪池，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排; 查看执行情况. 三; 噪声. 1; 噪声; 选用低噪声设备，加强管理，定期维护保养、加强作业人员劳动防护; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）按所属声环境功能区（3类）的环境噪声限值. 四; 固体废物. 1; 生活垃圾; 设置收集措施，定期由环卫部门清运处置; 查看执行情况. 五; 生态保护措施. 1; 生态恢复; 专用线建成后，在装卸站站场两侧进行绿化，选择适应性强，防尘效果好的植物进行种植，增加区域内植被覆盖率；根据现场调查，专用线区域地势平坦，施工结束后要求对施工场地进行平整、压实，恢复原有自然景观; 查看执行情况. |
| 环保投资 | 总投资25817.9万，其中环保投资165万，占总投资的0.64%，具体见下表 表24 环境保护投资估算一览表 阶段; 工程名称; 拟采取环保措施; 投资. 施工期; 生态环境; 规范物料拉运行车路线；施工期结束后，进行临时占地地貌植被恢复，裸露地段及时覆土绿化，避免水土流失；施工期结束后，施工设备机械及时撤离，植被自然恢复; 50. 废气治理; 施工扬尘; 施工作业区设置围挡、定期洒水抑尘，砂石料等易产尘物料进行遮盖; 5. 汽车尾气; 定期维护保养运输车辆和施工机械，选用低标号燃油，减少尾气超标排放; 5. 废水处理; 施工废水、生活污水; 新建沉淀池一座、化粪池一座，施工废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘、车辆和机械冲洗；生活污水委托环卫部门定期清运; 10. 噪声防治; 施工机械、设备、运输车辆噪声; 选用低噪声设备，产噪较大设备底部采用基础减振措施; 5. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后委托环卫部门集中处理; 10. 废建筑材料; 废建筑垃圾分类收集后，运送指定场所处置. 运营期; 生态环境; 通过线路两侧设置植被保护带和装卸站场绿化，进行绿化补偿，破坏的植被能够得到一定恢复；装卸站场地面硬化，加强沿线道路边坡加固和绿化措施，可有效防止水土流失；加强环境保护宣传，提高人员环保意识; 10. 废气治理; 装卸扬尘; 定期清扫运输道路，加强装卸站洒水抑尘; 5. 食堂油烟; 食堂油烟经过油烟器净化器处理后排放; 3. 废水处理; 生活污水; 生活污水排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排; 30. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾桶定期收集后委托环卫部门拉运处置; 2. 防渗; 防渗措施; 装卸站场地、泵房、化粪池等按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）进行分区防渗；即一般防渗区为化粪池等，简单防渗区为装卸站场地、泵房等; 30. 合计; 165. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工期设置围挡，规范物料拉运行车路线 ②施工期结束后，进行临时占地地貌植被恢复，裸露地段及时覆土绿化，避免水土流失 ③施工期结束后，施工设备机械及时撤离，废水和固体废物均妥善处理，现场无遗留问题 | 调查生态措施落实情况；调查施工期结束后现场废水和固废等遗留问题 | ①通过装卸站场绿化，进行绿化补偿，破坏的植被能够得到一定恢复 ②装卸站场地面硬化，加强沿线道路边坡加固和绿化措施，可有效防止水土流失 ③加强环境保护宣传，提高人员环保意识 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水和生活污水经新建沉淀池沉淀后回用于绿化和洒水抑尘 | 全部回用不外排 | 生活污水排入新建化粪池收集后，定期委托环卫部门吸污车清运集中处理，不外排 | 全部回用不外排 |
| 地下水及土壤环境 | ①控制作业范围，占地控制在征地面积内，减少对土壤的扰动。 ②土地开挖、平整时，应保存表土，用于施工结束后场地平整，植被恢复。 | ①施工均控制在征地面积内。 ②表土用于施工结束后场地平整，植被恢复 | / | / |
| 声环境 | 加强管理，合理安排施工时间，合理安排施工场地 | 《建筑施工场界噪声排放标准》 | 选用低噪声设备、基础减振 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）按所属声环境功能区（3类）的环境噪声限值 |
| 振动 | / | / | 加强轨道管理，定期维护保养，控制行车自重、增加轨道弹性 | 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“铁路干线两侧”标准限值 |
| 大气环境 | 设置围挡，定期洒水抑尘，物料运输过程进行覆盖遮蔽 | 施工厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 定期清扫运输道路，加强装卸站洒水抑尘；食堂油烟经过油烟器净化器处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值（2.0mg/m³）要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后委托环卫部门集中处理；废建筑垃圾分类收集后，运送指定场所处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 | 生活垃圾定期清理委托环卫部门拉运处置 | 均妥善收集处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 本项目重点关注装卸站火灾风险，分析认为，在严格落实各项风险防范措施，以及制定相关事故应急预案的前提下，本项目环境风险水平在可控范围内 |  |
| 环境监测 | 噪声监测、废气监测 | 《建筑施工厂界噪声排放标准》（GB12348-2011）、 |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，施工期和运营期对环境的影响较小，因此，从生态环境保护角度分析建设项目是可行的。