- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 呼图壁县鸿磊农副产品仓储物流有限公司玉米烘干厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-652323-04-01-142614 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈总 | 联系方式 | 19999407777 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县五工台镇 |  |  |
| 地理坐标 | 东经（ 86 度 48 分 35.449 秒，北纬 44 度 11 分09.644秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 农产品初加工活动（A0514） | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG047-20230602-02 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 76 |
| 环保投资占比（%） | 9.5 | 施工工期 | 120d |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24936 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为农产品初步加工活动项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，本项目属于第一类鼓励类“农林业”中第26条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目，能够提高当地玉米烘干能力，带动当地种植业和运输业的发展，保证国家和地区粮食储备能力和粮食品质。因此，本项目符合国家产业政策要求。 同时，项目于2023年6月2日在呼图壁县发展和改革委员会完成备案，备案证编码为HFG047-20230602-02，同意该项目立项建设。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性详见下表。 表1 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 新疆生态环境保护“十四五”规划; 本工程; 是否相符. 第五章强调加强协同控制，改善大气环境；推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染。; 本项目施工期施工场地设置围挡，采用湿法作业，施工现场做到“六个100%”，对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生建材洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫，所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。; 符合. 专栏2指出：县级及以上城市建成区加快淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。加快淘汰落后产能及不达标工业炉窑，实施电、天然气等清洁能源替代或采用集中供热，推进工业炉窑的升级改造及无组织排放深度治理。; 本项目位于呼图壁县五工台镇，使用16t/h生物质热风炉用于玉米烘干，其排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的特别排放标准限值，不涉及专栏2相关淘汰类锅炉，项目使用的生物质燃料为清洁能源。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 3、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 表2 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 项目; “十四五”规划要求; 本工程; 是否相符. 能源结构; 大力开发水能、风能、太阳能、地热能等可再生能源，探索氢能开发利用，加快推进煤炭替代。; 本项目不使用煤炭，使用清洁能源——生物质燃料。; 符合. 污染治理; 强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。; 项目生物质燃料为清洁能源，不属于高污染燃料，不属于禁止使用的高污染燃料。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年11月30日通过，自2019年1月1日起施行。本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求对比情况见下表。 表3 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 政策要求; 本工程; 符合性. 第二十二条 各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目热风炉燃料为生物质燃料，属于清洁能源。; 符合. 第二十七条 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 第二十八条 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类项目。; 符合. 第二十九条 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。; 本项目选址于呼图壁县五工台镇，用地性质为工业用地，符合当地规划要求。; 符合. 第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目物料传输采取密闭措施，易产尘物料（如热风炉燃料、热风炉灰渣、生产粉尘等）密闭贮存尘。; 符合. 5、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）的符合性分析 根据自治区党委、自治区人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》有关要求：（五）持续推进散煤整治；（六）大力发展清洁能源；（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；（八）推动能源资源节约高效利用；（九）加强生态环境分区管控；（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战；（十四）加强大气面源和噪声污染治理。 本项目主要新建1座热风炉用于玉米烘干，热风炉所使用燃料为生物质燃料，生物质燃料属于清洁燃料。项目不属于高耗能、高排放及落后项目，在采取了有效的防治措施后，对产生的废气和噪声可达标排放；生活污水和固体废物合理收集妥善处置，因此项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》文件相关规定。 6、与《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》符合性分析 《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》指出：食产地烘干是保障粮食品质、减少粮食产后灾后损失、确保粮食丰收到手的重要环节和关键措施，加快提升粮食产地烘干能力，对于保障国家粮食安全意义重大；要坚持市场主导、政府扶持，科学规划、统筹推进，规范引领、科技支撑，绿色发展、保障安全的原则，优化粮食烘干能力布局，科学合理确定粮食烘干中心（点）建设布局和规模，构建烘干点与烘干中心相结合的粮食产地烘干体系；推进粮食烘干设施装备规范建设，分品种、分区域推广应用适宜的粮食烘干机与储粮仓；发展节能高效绿色技术与装备，加快研制新型热源和清洁能源机型，推进对现有粮食烘干机进行环保节能升级改造；提高烘干设施装备信息化水平，加快信息化技术与烘干储粮设施装备相融合；增强烘干作业服务能力，创新服务机制，提高设施装备的利用率和经营效益；要求各有关部门要加强组织领导，强化政策扶持，完善公共服务，聚焦小麦、水稻、玉米、大豆等主要粮食作物生产的需要，全力推进粮食产地烘干能力建设，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，提升粮食产后处理保障服务水平，切实降低粮食产后灾后损失，支持粮食生产收储提质增效和促进农民增收，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。 本项目为玉米烘干厂建设项目，玉米收获季节能够有效解决烘干能力不足问题，提高玉米储存品质，减少玉米产后损失，保证地区和国家粮食储备能力，推动建设完善的粮食产地烘干体系，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。因此本项目符合《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》中相关要求。 7、与“三线一单管控方案”符合性分析 7.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）规定，本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析详见如下： （1）生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目区位于呼图壁县五工台镇，选址不占用自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等。 （2）环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控 制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 运营期间，项目使用生物质热风炉对玉米进行烘干，生物质燃料为清洁能源，同时项目热风炉采用低氮燃烧技术，并加装了SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘器处理废气，使热风炉烟气达标排放；生活污水集中收集定期清运处置；生活垃圾、炉渣等均得到妥善处置，因此项目对周边环境影响较小，不会加剧项目区及周边环境的恶化。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目运营期消耗的水、电等相对区域资源用量较小，不会突破资源利用上线。 （4）落实生态环境分区管控要求 落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌一博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌一博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 本项目位于昌吉州呼图壁县五工台镇，属于重点管控单元，项目与自治区重点管控单元要求相符性详见下表。 表4 自治区“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求 A6重点管控单元; A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; ①本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目主要新建生物质热风炉为玉米烘干，生物质燃料为清洁能源，项目不涉及高污染燃料，同时采取相关污染防治措施后使热风炉烟气达标排放。项目不属于高污染高风险企业。项目区周边无居民区，待项目建成后，在厂区周边种植树木设置防护绿化带。 ②本项目位于呼图壁县，属于大气环境重点管控区内，项目的建设符合国家和地方产业政策，不属于明令禁止或淘汰的产业。项目购置先进的生产设备，提高生产加工能力，降低能耗，同时热风炉配套加装了环保治理设施，使热风炉达标排放。 ③项目生产加工期间生活污水集中收集定期清运处置，生活垃圾集中收集委托清运处置，炉渣等固废均妥善收集和处置。项目主要对玉米进行烘干，不涉及畜禽养殖。 ④项目主要新建1座生物质热风炉为玉米烘干，不涉及重金属等污染项目区及周边区域的土壤。; 符合. A6.2污染物排放管控; A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目生物质热风炉加装了相关环保治理设施，能够使热风炉达标排放，SO2、NOx实行总量控制。项目无生产废水产生排放；生活污水集中收集定期清运处置。; 符合. A6.3环境风险防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 项目建成后，严格按照相关规定和要求，在热风炉、仓储区等设置消防器材，同时定期组织员工进行学习和演练，建立完善的风险防控体系，加强企业应急处置能力; 符合. A6.4资源利用要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 项目采用国内先进的生物质热风炉，降低能耗，提高生产效率，同时加装配套的环保治理设施，使热风炉烟气稳定达标排放；生活污水集中收集定期清运处置。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关规定和要求。 （4）七大片区管控要求 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌-博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 项目位于昌吉州呼图壁县五工台镇，属于乌昌石片区，与乌昌石片区管控要求相符性详见下表。 表5 与乌昌石片区管控要求相符性 乌昌石片区管控要求; 本项目; 是否符合. 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。; 项目位于昌吉州呼图壁县五工台镇，属于昌吉回族自治州; 符合. 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目新建1座生物质热风炉为玉米烘干提供符合，项目建设不属于明令禁止的建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。项目使用的生物质燃料为清洁能源，同时建有旋风除尘+布袋除尘器，保证项目热风炉烟气达标排放。; 符合. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 项目生产无需用水，生活办公用水由市政供水系统提供，不涉及地下水开采。; 符合. 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 项目主要新建热风炉用于玉米烘干，不涉及油气资源开发。项目产生的废机油集中收集委托具有相关资质的单位进行清运处置; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发，项目建成后，通过对场地进行平整硬化，同时对厂区及周边进行绿化。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合乌昌石片区管控的相关规定和要求。 7.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相符性 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性详见如下。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于呼图壁县五工台镇，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 根据大气环境质量公报数据可知，区域PM10、PM2.5超标，区域属于“乌昌石”联防联控区，已制定相关大气联防防治方案；地表水例行监测均可满足相应质量标准。 项目使用清洁燃料——生物质为玉米烘干提供热源，同时加装了相关的环保治理设施后使热风炉烟气达标排放；生活污水集中收集定期清运处置；生活垃圾和生产固废均得到妥善收集和处置，项目建成后对周边环境影响较小，不会突破环境质量底线。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。从等量替代到倍量替代意味着污染物总量减排的升级，可以优化环境质量底线。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境分区管控 昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。详见附图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于呼图壁县五工台镇，为ZH65232320001 重点管控单元（详见图1），与重点管控单元相符性详见下表。 表6 与呼图壁县环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）符合性一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目. ZH65232320001; 呼图壁县建成区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; ①本项目新建1座16t/h生物质热风炉用于玉米烘干，使用清洁燃料。项目热风炉不属于明令禁止建设“每小时65蒸吨以下燃煤锅炉”的范畴内。 ②项目周边无居民区、学校等环境敏感保护目标，同时运营期间主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，不产生恶臭气体。. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 3、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; ①项目使用清洁燃料生物质为玉米烘干提供热源，同时加装环保治理设施使热风炉烟气达标排放。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。 ②项目热风炉排放标准应执行锅炉大气污染物特别排放标准限值要求。 ③项目在施工期间严格按照相关要求，做好施工扬尘污染治理工作。. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 本项目的建设符合自治区、乌昌石片区总体准入要求。. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2 B4）。 2、禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；在行政区域内严格控制引进高载能项目。 3、新建、改建、扩建的建设项目，严格水资源论证，避免高耗水建设项目取用地下水，已有的地下水取水工程，要根据水源替代工程建设情况、资源条件、节水潜力，逐步削减取水量。; ①本项目生物质燃料为清洁能源，生物质热风炉烟气在采取相关治理措施后可达标排放，生活污水集中收集定期清运处置。生活垃圾、生产固废均得到妥善收集和处置。 ②项目用水由呼图壁县五工台镇市政供水系统提供，不涉及取地下水。. 由上表可知，项目的建设符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》。 8、与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治冬病夏治”工作的通知》符合性分析 根据《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治冬病夏治”工作的通知》中： 二、主要任务 (一)推进清洁取暖，加大散煤治理力度 按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖。乌鲁木齐市、昌吉州分别制定本行政区北方地区清洁取暖项目年度改造方案，“乌-昌”区域9月底前完成约5.5万户散煤用户清洁取暖改造，其他地(州、市)积极申报中央大气污染防治资金清洁取暖项目。各地要对已实施散煤替代的区域开展巡查，严防散煤复烧；对暂未实施的地区，加大散煤经销点监督检查力度，严厉打击销售劣质煤，确保燃煤质量符合标准要求。推进设施农业、粮食烘干等农业生产加工领域燃煤设施实施清洁能源改造。各地已完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，9月底前完成划定工作，报生态环境厅备案。 加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。 2022年10月底前，县级及以上城市建成区淘汰30%现有35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域淘汰50%现有65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。重点区域保留的燃煤锅炉基本完成超低排放改造，其他地区65蒸吨/小时及以,上燃煤锅炉(含电力)累计完成总数的60%。 本项目新建1座生物质热风炉用于玉米烘干，生物质为清洁燃料符合上述要求“推进设施农业、粮食烘干等农业生产加工领域燃煤设施实施清洁能源改造”，因此本项目符合《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治冬病夏治”工作的通知》的相关规定和要求。 9、选址环境可行性分析 （1）本项目位于呼图壁县五工台镇，于2016年取得《不动产权证书》（详见附件），用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求。项目区东侧为园区道路和新疆雨承农业科技有限公司，南侧为未开利用荒地，西侧为农田，北侧为企业库房，周边无居民区、学校等环境敏感保护目标，因此本项目的建设对周边环境敏感保护目标影响较小。 （2）项目区东侧为园区道路可直达S201额榆线，区域交通十分便利，与外界交通联系方便，便于玉米、生物质燃料等原辅材料的运输。项目区域给水管网及电力、通讯设施已经建成，完全能满足该项目的建设及运营需要。 （3）项目运营过程中产生的设备噪声、粉尘、热风炉烟气等对周围环境将产生一定影响，项目热风炉采用低氮燃烧技术，同时加装了SNCR+旋风除尘+布袋除尘处理设施，经处理后由15m高的烟囱排放，物料传输采取密闭措施，易产尘物料（如热风炉燃料、热风炉灰渣、生产粉尘）等密闭贮存；设备选用低噪声设备，并加装减振材料等措施，可使该项目污染物达标排放，生活垃圾、生产固废等均得到妥善处置，对项目区及周边环境影响较小，是可接受的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目周边概况 项目位于呼图壁县五工台镇，项目东侧为园区道路和新疆雨承农业科技有限公司，南侧为未开利用荒地，西侧为农田，北侧为企业库房，项目中心地理坐标为东经86°48′35.449″，北纬44°11′09.644″，详见地理位图图2和卫星影像图图3。 2、建设内容及规模 2.1建设内容 项目新建日处理800吨烘干塔一座，120吨地磅一座，10000吨的干粮镀锌钢板仓一座，1000吨的湿粮镀锌钢板仓一座，水泥晒场3000平方米。项目工程组成具体见下表。 表7 项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产场地; 项目占地面积24936m2，新建1条日处理800吨玉米烘干生产线及配套设施设备. 辅助工程; 烘干机; 1台HSNT系列，Q=800T/D顺逆流烘干机. 生物质热风炉; 1套960万大卡/小时生物质热风炉. 生活办公区; 新建3间砖混结构房屋用于生活办公区，项目区不设食堂，食宿自理. 储运 工程; 原料仓; 一座1000吨的湿粮镀锌钢板仓. 成品仓; 一座10000吨的干粮镀锌钢板仓. 生物质堆场; 在库房内. 晒场; 水泥晒场3000平方米. 公用工程; 供水; 由呼图壁县五工台镇市政自来水管网提供. 供电; 由国家电网提供可满足项目生产生活用电需求. 供暖; 项目为季节性生产，冬季停产无需供暖. 环保工程; 废气; 生物质热风炉采用低氮燃烧技术，同时加装了SNCR+旋风除尘+布袋除尘器处理设施，热风炉烟气经上述治理设施处理后经15m高的烟囱（DA001）排出；输送带和提升机实行全封闭，同时在烘干塔出口处设置沉降室并加装防尘罩等措施. 废水; 项目运营期无废水产生排放；生活污水集中收集排入地埋式防渗化粪池（5m3）内，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂. 噪声; 设备基础减震、建筑隔声、减振合理布局. 固废; 生活垃圾分类集中收集后，委托市政环卫部门定期清运处置. 热风炉炉灰和炉渣集中收集定期外售进行综合利用. 废机油集中收集暂存于危废间内，委托具有相关资质的单位进行清运处置. 2.2生产规模 新建日处理800吨玉米烘干塔及配套设施设备，预计年烘干玉米能力3万吨。 2.3产品方案 本项目将收购的玉米进行烘干，临时贮存于成品镀锌钢板仓中待出售，具体见下表。 表8 主要原材料、产品一览表 原料; 用量; 来源; 收购玉米含水率; 烘干后产品; 产品量; 标准 /规格. 湿玉米; 30000t/a; 当地; 24%; 玉米粒; 26207t/a; 含水率13%. 3、主要原辅材料和生产设备 3.1主要原辅材料用量 本项目主要原材料是玉米和生物质燃料，主要原辅材料消耗见下表。 表9 项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 项目名称; 年耗; 单位; 形态; 来源. 1; 湿玉米; 30000; t/a; /; 外购. 2; 生物质燃料; 1617.89; t/a; 块状; 外购成型燃料，储存于厂区库房内. 3; 用水量; 210; m3/a; /; 自来水管网. 4; 电; 5000万; kw·h; /; 国家电网. 5; 尿素; 5; t/a; 包装袋; 外购. 生物质燃料简介 生物质燃料是指将生物质材料燃烧作为燃料，一般主要是农林废弃物（如秸秆、锯末、秸秆等）实际主要是生物质成型燃料（BiomassMouldingFuel，简称"BMF"），是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制作成高密度具有可燃性优质颗粒，可直接燃烧的一种新型燃料。生物燃料不仅可以降低成本，同时还能减少环境污染。生物质燃烧锅炉以“废”治“废”，成为碳零排放环保节能新方向。生物质燃料锅炉既能处理废弃物，也能降低燃料成本，碳零排放，产生环保新能源，也因此受到广泛关注。生物质颗粒燃料的成分表详见下表。 表10 项目生物质检测分析结果一览表 项目; 符号; 单位; 监测结果. 收到基硫; St，ar; %; 0.052. 干基硫; St，d; %; 0.054. 收到基灰分; Aar; %; 2.99. 空干基挥发分; Vad; %; 74.58. 干燥无灰基挥发分; Vdaf; %; 79.24. 空干基固定碳; FCad; %; 19.54. 干基固定碳; FCd; %; 20.12. 全水; Mt; %; 4.11. 空气干燥基水分; Mad; %; 2.89. 焦渣特征; CRC; 1-8; 1. 收到基低位热量; Qnet.ar; Kcal/kg; 16.88; Kcal/kg; 4036. 收到基高位热量; Qgr.ar; Kcal/kg; 18.03; Kcal/kg; 4311. 空干基高位热量; Qgr.ad; Kcal/kg; 18.59; Kcal/kg; 4445. 生物质燃料热值取4036kcal/kg，热风炉热效率为75%，参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》，每烘干1kg水能耗取5400kJ/kg热量，本项目收购玉米含水率约为24%，烘干处理后其含水率约为13%。本项目水分蒸发量依据W=G（ω1-ω2）/（100-ω2）进行计算。 玉米水分蒸发量： W：水分蒸发量 G：处理量（本项目为30000t） ω1：进料含水量百分数（本项目为24） ω2：出料含水量百分数（本项目为13） 本项目玉米水分蒸发量为：W=G（ω1-ω2）/（100-ω2）=30000×（24-13）/（100-13）=3793.10t/a 1千卡（kcal）=4186焦耳（J） 烘干能耗为E=3793.10t/a×103×5400kJ/kg÷75%=27.31×109kJ/a 生物质燃料消耗量为27.31×109kJ/a÷16880kJ/kg×10-3=742.3t/a≈1617.89t/a。 3.2主要设备 本项目主要生产设备详见下表。 表11 项目主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 主要参数; 数量. 1; 地坑篦子; 1. 2; E1提升机; TDTG; Q=100T/H; 1. 3; E1钢架; 2.5x2.5m; H=10m; 1. 4; 圆筒筛; TYQC; 1. 5; 圆筒筛钢架; 1. 6; E2提升机; TDTG; Q=100T/H; 1. 7; E2钢架; 2.5x2.5m; H=25m; 1. 8; 湿粮仓; 1000T; ￠8.25x10C; 1. 9; B1皮带机; B500; L=6m; 1. 10; E3提升机; TDTG; Q=60T/H; 1. 11; E3钢架; 2.5x2.5m; H=29.5m; 1. 12; 顺逆流烘干机; HSNT系列，Q=800T/D; H=25.4m; 1套. 13; B2皮带机; B500; L=6m; 1. 14; E4提升机; TDTG; Q=60T/H; 1. 15; E4钢架; 2.5x2.5; H=29.5m; 1. 16; 万吨仓; 10000T，Φ27.5×21C; 1. 17; 热风机1，2，3; Y4-73; 55kW; 3. 18; 冷却风机; 4-72; 30kW; 1. 19; 生物质热风炉(或蒸汽换热器); 960万大卡/小时; 1套. 20; 电气系统(含线缆、桥架、料位器); 1套. 21; 地磅; 120T; 1套. 4、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，其中：厂长1人，工人4人，厂长为一班8小时制，工人三班制，全年运行40天。 5、公用工程 5.1供水 项目生产用水和生活办公用水均由呼图壁县五工台镇市政供水系统提供，可满足项目用水需求。 （1）生活办公用水 本项目劳动定员共计5人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31），生活用水量按100L/人·d计算，年工作天数为40天，则生活用水总量为0.5m3/d（20m3/a）。 （2）生产用水 本项目主要利用生物质热风炉对玉米进行烘干，其生产环节无需用水。项目生产用水主要为脱硝用水。 项目采用SNCR脱硝技术，脱硝剂为尿素，需用水配置脱硝溶液，其用水量为3.0m3/d（120m3/a）。脱硝溶液均被吸收或蒸发，无废液产生排放。 5.2排水 项目脱硝用水被吸收或蒸发无废水产生排放，因此项目主要废水为生活污水。 项目生活污水排放量约为生活用水量的80%计，则生活污水排放量为0.4m3/d（16m3/a）。项目区无排水管网，建1座地埋式化粪池（5m3）将生活污水集中收集，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置。 表12 项目供排水一览表 序号; 用水环节; 用水量; 损耗量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日损耗m3/d; 年损耗m3/a; 日排放量m3/d; 年排放量m3/a. 1; 生活办公; 0.5; 20; 0.1; 4; 0.4; 16. 2; 脱硝用水; 3.0; 120; 3.0; 120; ——; ——. 3; 合计; 3.5; 140; 3.1; 124; 0.4; 16. 损耗4 生活办公 地埋式化粪池 委托清运处置 20 16 120 120 脱硝用水 蒸发或损耗 140 图4 项目水平衡图 单位m3/a 5.3供电 项目供电由国家电网提供，即可满足项目生活办公和生产用电需求。 5.4供暖 项目为季节性生产（从每年的9月中旬至10月底），冬季停产无需供暖。 6、厂区平面布置 本项目总占地24936m2，项目区内部设置有烘干区、原料仓和成品仓各1座、3000m2水泥晾晒场以及生活办公区，详见项目平面布置图（图5）。 项目区常年主导风向为西风、西南风，生活办公区位于项目区的西南侧，处于主导风向的上风向，减轻项目大气污染源对生活办公区的影响。烘干区位于项目区中部，烘干区设备密闭，这有利于减轻废气和噪声对厂区内员工的影响，原料仓与成品仓分别为烘干区的南北两侧，有利于生产的连续性，减少玉米的周转频次，降低项目周转费用。项目厂区共设置2个出入口，人流入口位于南侧，物流入口位于东侧，整个厂区从出入口开始实行人车分流，各区按车流量及作业面大小，进行道路分级、分流，满足消防应急要求。因此，总体来讲厂区平面布置从环保角度较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 1.1 工艺流程 本项目施工期主要施工内容为玉米烘干产线的建设、设施的安装及调试等。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图5。 图6 施工期工艺流程及产污环节图 1.2 产污环节 施工期间的大气污染主要来源于场地平整、基础开挖、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。 施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声以及设备安装噪声。 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员的盥洗水等。 施工期固废主要是仓库、烘干生产线及配套设施建设涉及的少量挖方工程产生的废弃土方、建筑施工材料的废边角料等建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 2、运营期工艺流程说明 本项目为玉米烘干项目，具体工艺流程见下图7。 图7 工艺流程及产污节点图 2.1工艺说明： 本项目建有一条30000t/a玉米烘干生产线，其运营期的主要工艺流程如下： （1）原粮计量接收 新鲜玉米由车辆运至厂内，经地磅计量后将玉米暂时卸至厂区内烘前仓库暂存。由于该过程中玉米处于潮湿状态，其卸料及暂存过程产生的粉尘量极小，可忽略不计。 （2）筛分 新鲜玉米经过仓下皮带机输送至圆筒筛筛前提升机，经筛前提升机提升至圆筒筛进行筛分后，除去新鲜玉米中的杂质和石子，由于该过程中玉米处于潮湿状态，其筛分过程粉尘产生量极小，同时项目筛分过程中实行全封闭，因此其粉尘可忽略不计。杂质进入杂物仓内定期清理，筛分处理的玉米进入下一步烘干工序。 （3）上料 由塔前提升机将圆筒筛筛分后的潮湿玉米提升至烘干塔中。该过程玉米仍处于潮湿状态，产生的粉尘量极少，可忽略不计。 （4）烘干 项目烘干塔采用顺逆流烘干机，配套16t/h的生物质热风炉，冷空气通过换热器中经热风炉产生的热量加热后由热风机通入烘干塔中，热空气与塔内的玉米接触，蒸发玉米中多余的水分。为控制进入烘干塔的热风温度，烘干塔还配备一台冷风机，直接吹入冷空气。烘干的废气经收集沉降室和防尘罩处理后，沉降清除较大颗粒杂质，少量粉尘经防尘罩处理后以无组织形式排放。 （5）收料 经烘干后的玉米贮存于厂区的干粮镀锌钢板仓中，待用时由车辆运出厂外。 （6）锅炉 项目建有1座16t/h生物质热风炉为烘干塔提供热源。项目生物质热风炉采用低氮燃烧技术，并加装了SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘器，燃烧废气经处理后通过1根15m高的烟囱排放。 2.2产污分析 运营期废气主要来自生物质热风炉废气、玉米原料在运输、装卸、储存过程中产生的少量扬尘，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物等。烘干过程中热风炉产生的废气，主要成分为SO2、NOx、颗粒物等，经SNCR脱硝、旋风除尘器+布袋除尘器装置处理后，由不低于15m的烟囱DA001达标排放。烘干塔建有烘干粉尘收集沉降室和防尘罩，沉降清除较大颗粒杂质，少量粉尘经防尘罩处理后以无组织形式排放。 运营期噪声主要来自设备运行噪声，包括热风炉、鼓风机、提升机、皮带输送机等；同时玉米原粮在接收、运输、储存也会产生噪声。 运营期废水主要为工作人员生活污水，排入厂区新建地埋式化粪池（5m3）收集，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置。 运营期固废主要为工作人员生活垃圾、热风炉炉渣等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，通过现场勘查，建设区域为空地，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价。 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选择呼图壁县人民政府网站（http://www.htb.gov.cn/gk/kqzl/890194.htm）发布的呼图壁县2022年12月环境空气质量月报中表3呼图壁县2022年1月-12月各项指标与上年同期对比表中的2022年各基本污染物数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，分别对基本污染物的环境质量现状进行评价。 （3）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （5）空气质量达标区判定 2022年呼图壁县环境空气质量监测结果见下表。 表13 环境空气质量评价结果一览表 单位：ug/m3（除CO外） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. CO; 24h平均95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 88; 160; 55; 达标. 项目所在区域SO2、CO、O3、NO2的年评价指标均为达标，PM10、PM2.5的年评价指标为超标，故项目所在区域为大气环境质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目区周边无地表水体分布，项目无生产废水产生排放，生活污水集中收集定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级判定为三级B，因此不开展区域地表水污染源调查与评价，主要调查依托污水处理设施可行性。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无居民区等声环境保护目标，因此，本项目未进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）区域环境质量现状评价要求，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为玉米烘干项目，不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表的划分，本项目属于N轻工中94、粮食及饲料加工-其他，为Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境评价类别划分，本项目属于“其他类”，为Ⅳ类项目，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等生态环境保护目标，属于非生态敏感区。因此，可不开展生态现状调查。 6、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射相关内容。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标：项目位于新疆昌吉州呼图壁县五工台镇，项目区厂界外500m范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境敏感目标。 2、声环境保护目标：项目厂界外均为工厂及园区道路、空地等，50m范围内无声环境敏感区域及保护目标。 3、地下水环境保护目标：项目位于新疆昌吉州呼图壁县五工台镇，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。 4、生态环境敏感目标：项目选址位于新疆昌吉州呼图壁县五工台镇，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 生物质热风炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤特别限值排放要求。项目烘干粉尘经沉降室和防尘罩处理后以无组织形式排放，项目厂界颗粒物无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准； 表14 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 燃煤锅炉; 标准来源. 颗粒物; 30mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉排放标准. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 汞及其化合物; 0.05mg/m3. 烟气黑度; ≤1级. 表15 项目厂界颗粒物无组织排放标准 污染物名称; 限值; 标准来源; 执行级别. 排放速率; 排放浓度. 无组织粉尘; /; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2. （2）废水 项目脱硝用水均被蒸发或吸收无废水产生排放，生活污水集中收集定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置，妥善收集和处置，禁止随意泼洒或未经处置直接散排。 （3）噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 ②运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废矿物油、废润滑油属于危废，应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目所在地区位于“乌-昌-石”联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标。根据重点区域大气污染物实行2倍削减替代的要求，本项目申请污染物排放总量指标为：NOx：1.164t/a、颗粒物：0.016t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要包括烘干生产线及配套环保设施、晒场、干湿粮仓等建设内容。 1、废气防治措施 大气污染源主要包括场地平整，新建烘干生产线、晒场、干湿粮仓等过程产生的施工粉尘，施工设备装卸运输扬尘，均为无组织排放。根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求：加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。本项目施工期采取以下措施进行扬尘防治： （1）施工区设置专人负责，加强施工扬尘监管，确保文明施工。 （2）对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生建材洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫。 （3）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。 （4）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。 （5）施工区按要求设置围挡，围挡高度不低于2.5m，湿法作业，禁止敞开式作业。 （6）限制进出场运输车辆车速，对运输过程洒落地面的泥土及时清扫，避免二次扬尘的产生。 （7）所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。 综上所述，在采取以上措施后，可有效减少扬尘量，对周围环境影响较小。 2、废水防治措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 其中：施工废水包括车辆和机械设备洗涤水、混凝土养护水等，排量较小，施工期温度高，自然蒸发，对周围环境影响较小。 生活污水包括施工人员的盥洗水等。施工期间，施工人员10人，施工期120d。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中相关数据，生活用水量以100L/人/d，排污系数0.8，预计排放量为0.8m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，该部分废水排入厂区新建化粪池，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置，不外排。因此，生活污水对周围环境影响较小。 建议建设单位施工期间加强对机械设备的检修和维护，防止出现设备漏油现象造成下渗污染水环境。 3、噪声防治措施 施工期噪声主要来自施工作业噪声和运输车辆噪声。物料运输车辆的噪声属于交通噪声；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材及设备安装的撞击声，为降低施工噪声影响须采取以下措施： （1）施工过程须按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定，不同作业时段要按照规范要求噪声排放限值进行控制，并采取适当封闭及隔音措施。 （2）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备，应采取临时围障措施，或工作人员戴耳塞、轮流作业，以期达到降噪效果。 （3）运输车辆尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 （4）提倡文明施工，增强施工人员的环保意识，减少人为噪声污染。 （5）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。 （6）施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 综上所述，施工期产生的噪声是短暂的，随施工期的结束影响也逐渐消失，因此在采取相关措施后，施工期噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括废弃土方、建筑垃圾、生活垃圾等。 （1）废弃土方 项目施工期烘干生产线、晒场等建设，需对厂区进行开挖、平整及硬化等。由于项目工程量小，产生的土石方较少，主要用于填补厂区低洼处和厂区绿化，无废弃土方产生。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，统一收集，施工期结束后组织运力清运至由当地管理部门指定的建筑垃圾填埋场处置。在运输过程中，需设专人负责组织运输车辆的管理和调度，同时要求运输车辆实行全封闭，做好车辆的防尘工作，禁止运输途中发生抛洒等现象的发生。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员10人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则每天将产生生活垃圾0.005t，工程建设期间共产生生活垃圾0.6t。在项目施工区设置垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 以上措施可以有效处理施工期产生的各类固体污染物，达到环保治理目的，对周围景观和卫生环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1 污染源核算及治理措施 本项目运营期间大气污染主要包括：烘干废气、热风炉废气。 （1）烘干废气 根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t，项目年烘干原玉米为30000t/a，烘干机粉尘排放量为7.5t/a。项目烘干塔配备烘干粉尘收集沉降室和防尘罩，通过沉降室清除较大颗粒杂质，少量粉尘经防尘罩处理后以无组织形式排放。在采取上述治理措施后，其降尘效率按90%计，则烘干过程粉尘排放量为0.75t/a。 （2）热风炉燃烧废气 本项目烘干塔由配套生物质颗粒热风炉提供热源，热风炉年燃生物质成型燃料1617.89t/a。生物质秸秆燃烧废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx和汞及其化合物。 ①烟气量 本项目生物质燃料低位发热量为16.88MJ/kg，依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5相关计算方法，则项目基准烟气量=0.393×16.88+0.876=7.51Nm3/kg，即燃烧1kg生物质燃料约产生7.51m3的烟气。项目热风炉生物质燃料年耗量为1617.89t，则该项目生物质热风炉每年产生废气量为1215.10万Nm3/a。 ②大气污染物 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数见下表。 表16 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-燃料; 17S; 直排; 17S. 颗粒物（成型燃料）; 千克/吨-燃料; 0.5; 直排; 0.5. 旋风除尘+袋式除尘技术; 0.005. 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 1.02（无低氮燃烧）; 直排; 1.02. SNCR; 0.51. 0.71（低氮燃烧）; 直排; 0.71. SNCR; 0.36. 燃料中含硫量（S%）为0.052%，则S=0.052. 本项目热风炉采用了低氮燃烧技术，同时加装了SNCR+旋风除尘+布袋除尘器，在采取上述治理措施后，项目生物质热风炉废气污染源源强核算结果见下表。 表17 生物质工业锅炉污染物排放情况一览表 污染物; 处理前; 治理措施; 处理后. DA001热风炉烟囱; 烟气量; 1215.10万m3; /; 1215.10万m3. SO2; 1.430t/a; 117.69mg/m3; 低氮燃烧技术，同时加装了SNCR+旋风除尘+布袋除尘器; 1.430t/a; 117.69mg/m3. NOX; 1.149t/a; 94.56mg/m3; 0.582t/a; 47.90mg/m3. 颗粒物; 0.809t/a; 66.58mg/m3; 0.008t/a; 0.66mg/m3. ③汞及其化合物排放量 根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（王化阳，煤质技术，第35卷第6期，2020年11月），目前国内尚未形成固体生物质燃料中汞的测定方法，无法对固体生物质燃料中汞的含量进行有效测试。根据《生物质固体成型燃料质量分级》（NY/T2909-2016）、《固体生物燃料燃料规范和等级》（ISO 17225-2-2014），生物质成型燃料中汞的含量不得高于0.1mg/kg，本项目生物质成型燃料年用量为1617.89t/a，则按最不利情况考虑，则项目汞及其化合物排放量为0.0002t/a，排放浓度为0.016mg/m3。 综上所述，项目生物质热风炉废气污染源源强核算结果见下表。 表18 生物质工业锅炉污染物排放情况一览表 污染物; 处理前; 治理措施; 处理后. DA001热风炉烟囱; 烟气量; 1215.10万m3; /; 1215.10万m3. SO2; 1.430t/a; 117.69mg/m3; 低氮燃烧技术+SNCR脱硝+布袋除尘器; 1.430t/a; 117.69mg/m3. NOX; 1.149t/a; 94.56mg/m3; 0.582t/a; 47.90mg/m3. 颗粒物; 0.809t/a; 66.58mg/m3; 0.008t/a; 0.66mg/m3. 汞及其化合物; 0.0002t/a; 0.016mg/m3; 0.0002t/a; 0.016mg/m3. ④氨逃逸 本项目SNCR系统采用尿素脱硝，与NOx反应过程中将会产生少量的NH3逃逸现象。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010）的规定，氨逃逸浓度宜小于8mg/m3，由于SCNR为炉内喷淋，因此产生的大部分NH3在炉膛内被焚烧氧化生成N2和H2O，剩余极少的NH3形成逃逸，经查阅资料，SNCR系统氨逃逸量低于3ppm，因此对周边环境影响较小。 1.2防治措施可行性 （1）无组织粉尘防治措施 玉米生产过程中烘干塔设有沉降室，同时在出口处加装防尘罩；在输送筛分、提升等环节采取密封措施，在采取上述治理措施后可大大降低粉尘的无组织排放量，类比其他同类型企业，项目厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值中周界外浓度最高点1.0mg/m3的浓度限值，为进一步减缓粉尘对工作人员的影响，环评要求建设方对工作人员佩戴口罩，尽可能避免粉尘对身体健康造成不良影响。加强厂区绿化，定期洒水，项目运行过程中合理安排工艺过程，尽可能减少籽粒装卸、入库次数，减少倒运次数，在保证运输量的情况下，控制运行速度。 （2）热风炉燃烧废气防治措施 ①《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的相关要求符合性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“锅炉烟气污染防治可行技术”，与本项目采取的治理措施对比，详见下表。 表19 锅炉烟气污染防治可行技术对比表 污染物; 技术规范可行性技术; 本项目; 可行性. 炉型; 层燃炉、硫化床炉、室燃炉; 层燃炉. 氮氧化物; 重点区域; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧器+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术; 可行. 颗粒物; 旋风除尘器+袋式除尘器组合技术; 旋风除尘+袋式除尘器; 可行. 由上表可知，项目生物质热风炉采用低氮燃烧技术，同时加装了SNCR+旋风除尘+布袋除尘器治理措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中生物质燃料锅炉推荐可行性污染治理技术。 ②《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）的相关要求符合性 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中关于烟气污染防治可行性技术，详见下表。 表20 烟气污染防治可行技术 燃料; 预防技术; 治理技术; 污染物排放水平/（mg/m3）; 技术特点及使用条件. 颗粒物; SO2; NOx; 汞及其化合物. 生物质成型燃料; 低氮燃烧; ①机械除尘+②袋式除尘; 10~30; 5~200; 120~400; ≤0.05; 适用于NOx和SO2排放要求宽松的流化床炉和层燃炉；该技术占地面积小、投资成本和运行成本相对较低. ①SNCR+②机械除尘+③袋式除尘; 10~30; 5~200; 90~200; ≤0.05; 适用于流化床炉和层燃炉；脱硝还原剂喷射区对流场和温度要求高。该技术占地面积小、投资成本和运行成本低. ①SNCR-SCR/SCR+②机械除尘+③袋式除尘+④石灰石/石灰-石膏湿法/钠碱法/镁法脱硫; 10~30; 5~35; 40~150; ≤0.05; 适用于NOx和SO2排放要求较严的流化床炉和层燃炉；宜采用抗碱金属中毒催化剂。SCR运行和投资成本相对SNCR-SCR较高. 本项目生物质热风炉排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤200mg/m3和汞及其化合物≤0.05mg/m3）。项目热风炉为层燃炉，其采取的治理措施为采用低氮燃烧技术（空气分级燃烧），同时加装了SNCR+旋风除尘+布袋除尘器治理措施，参照上表可知，能够保证项目生物质热风炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放标准限值要求。因此，本项目在采取上述治理措施后，其排放浓度能够满足上述排放标准限值要求。 ③烟囱高度 参照《谷物干燥机大气污染物排放标准》（NY2802-2015）关于烟囱高度的要求： 4.2烟囱高度的要求 4.2.1烟囱高度应不低于15m，若烟囱低于15m，其排放速率标准值按外推计算结果严格50%执行。 4.2.2烟囱应高出周围50m半径范围的建筑3m以上，不能达到该要求的烟囱按其高度对应的表2所列出的排放速率标准值严格50%执行。 经现场实地调查并结合建设单位提供的资料可知，项目热风炉建有1根15m高的烟囱，其周边50m为空地无建筑物，因此项目热风炉烟囱高度符合《谷物干燥剂大气污染物排放标准》（NY2802-2015）相关的规定和要求。 综上所述，项目热风炉使用优质低硫成型生物质燃料，采用低氮燃烧技术，同时加装SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+15m烟囱，是合理可行的。 1.3项目污染物排放量核算 本项目运营期污染物排放量核算见下表。 表21 废气排放量及污染防治设施一览表 生产设施及编号; 废气产污节点; 污染物; 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放形式; 污染防治 措施; 排放量t/a; 排放 浓度mg/m3. 生产过程; 烘干; 粉尘; 7.5; /; 无组织; 烘干塔设有沉降室同时加装防尘罩等; 0.75; /. DA001热风炉烟囱; 热风炉废气; 颗粒物; 0.809; 66.58; 有组织; 低氮燃烧技术+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+15m烟囱; 0.008; 0.66. 二氧化硫; 1.43; 117.69; 1.43; 117.69. 氮氧化物; 1.149; 94.56; 0.582; 47.90. 汞及其化合物; 0.0002; 0.016; 0.0002; 0.16. 表22 大气排放口基本情况表 排放口及编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 烟囱高度（m）; 烟囱出口内径（m）; 排气 温度. DA001 热风炉 烟囱; 颗粒物，二氧化硫，林格曼黑度，氮氧化物; E 86°48′35.440″ N 44°11′09.635″; 15; 1.1m; 75℃. 1.4非正常工况污染排放 生物质热风炉启动、停炉等工况，以及故障等可能引起的污染防治设施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。 本评价将生物质热风炉布袋除尘器、脱硝装置发生故障时作为非正常工况，污染源非正常排放量核算见下表。 表23 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg）; 单次持续时间; 发生频率; 应对措施. DA001 热风炉 烟囱; 除尘、脱脱硝装置发生故障; SO2; 117.73; 2.38; ＜1h; 1次/年; 停产进行检修. NOx; 94.56; 1.92. 颗粒物; 66.54; 1.35. 汞及其化合物; 0.016; 0.0003. 1.5监测计划 （1）无组织粉尘（TSP） 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），无组织废气监测点位设置在厂界，监测因子为TSP，结合项目实际生产情况，监测频率为每季度（生产期）监测一次。 （2）热风炉烟气 热风炉烟气监测应设置永久性监测平台，并设置采样孔。监测内容包括：热风炉烟囱排气量，含湿量、压力、烟气温度，烟尘、SO2、NOx排放浓度、排放速率等。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ820-2017》，单台20t/h以下的锅炉NOx每月监测一次。 表24 运营期大气污染物监测计划 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; DA001热风炉烟囱; 颗粒物，二氧化硫、林格曼黑度; 1次/月; 生产 期间. 氮氧化物. 厂界; 颗粒物; 1次/季度. 2、水环境影响分析 2.1项目废水处理措施 本项目运营期间脱硝用水均被吸收或蒸发无废水产生排放，项目主要废水为生活污水。 项目劳动定员为5人，运营天数40天，则用水量为0.5m3/d（20m3/a），生活污水按照用水量的80%计算，则污水产生总量为16m3/a，集中排入地埋式防渗化粪池（5m3）内，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置。 2.2处理措施可行性 （1）处理规模及能力 呼图壁县丰泉污水处理厂位于呼图壁县园户村镇大草滩3队，处理工艺：预处理+初沉池+改良多级AO+二沉池+高密度沉淀池+紫外线消毒渠。呼图壁县丰泉污水处理有限公司于2019年4月开始提标改造，2020年5月8日开始提标改后试运行，并于2020年7月12日通过环保验收手续。 呼图壁县丰泉污水处理厂处理规模为2万m3/d，设计尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A排放标准，目前污水处理厂日处理量1.2万m3/d，尚有余量，本项目废水产生量0.4m3/d，污水厂可以满足本项目的污水处理需求；由此，本项目生活污水集中收集定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂是合理可行，不会对该污水处理厂造成任何影响。 （2）运距 呼图壁县丰泉污水处理厂位于呼图壁县园户村镇大草滩3队，中心地理坐标：东经86°53′43.36″，北纬44°13′24.43″，与本项目直线距离为7.9km，同时项目区道路可直达该污水处理厂。项目区建有1座地埋式化粪池（5m3）用于收集和暂存生活污水，项目全年生活污水产生量为16m3，可用吸污车（5m3）定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂是合理可行的。 3、噪声影响分析 （1）噪声源强分析 项目运营期主要噪声源为循环水泵、热风炉、鼓风机、提升机、皮带输送机等。 表25 主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 运转方式; 声源强度dB（A）. 1; 热风炉; 连续; 70-90. 2; 鼓风机; 连续; 75-90. 3; 循环水泵; 连续; 70-90. 4; 皮带输送机; 间歇; 80. 5; 提升机; 间歇; 90. （2）噪声环境影响分析 本评价采用噪声距离衰减模式，预测各厂界处的噪声影响。 ①当声源在厂房内，计算公式为： 式中：Lp(r0)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； △L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T－预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb－预测点的背景值，dB(A)。 根据以上模式对项目区域厂界噪声值进行叠加预测，预测结果如下： 表26 噪声影响预测结果（昼间） 单位：dB（A） 厂界; 厂界距离; 贡献值; 标准值. 厂界东侧; 63; 44.6; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 厂界南侧; 43; 48.7. 厂界西侧; 53; 44.1. 厂界北侧; 95; 42.7. 由上表可知，随着距离的增加，项目噪声对周围的影响将逐渐减弱，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）噪声防治措施 根据现场调查，项目区周边50m无居住区等声环境保护目标，建议采取以下措施对项目运营期噪声进行防治： ①在设备选型上尽量选用低噪声设备或变频控制，设备安装设基础减振； ②振动较大的设备均采取相应的基础减震措施，并与其它设备的连接采用柔性连接方式； ③根据设备自重及振动特性采取钢筋混凝台座或隔振垫、减振器等 ④定期维护、保养设备，保证设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常噪声； ⑤加强厂区绿化，在采取相应措施后，噪声经过距离衰减、围墙遮挡以及绿化吸声后本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类相关标准要求，对周边环境影响不大。 （2）监测计划 表27 运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度（生产期）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4、固废影响分析 4.1 固废量核算 本项目固体废弃物主要有生产过程产生的玉米粉尘、生物质燃料燃烧产生的炉渣、生活垃圾等，详见如下： （1）生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d（0.1t/a）。员工产生的生活垃圾分类集中收集后，委托环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场。 （2）一般固废 ①热风炉炉渣 Ehz=R×(Aar100+Q4×Qnet,ar100×33870)锅炉炉渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强进行核算。 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，根据生物质燃料分析报告为2.99%； Qnet，ar——收到基低位发热量，根据生物质燃料分析报告为16.88MJ/kg； Q4——不完全燃烧热损失，根据《污染源强技术核算指南》表B.1，取15%； 经计算热风炉炉渣产生量为169.32t/a，集中收集定期外售进行综合利用。 ②生产过程中固废 玉米装卸、运输、烘干时产生的杂质，主要为粉尘，类比其他企业多年运行工况，产生量为6.75t/a，属于一般固废，暂存于一般固废暂存场，当做饲料定期外售。 ③收集粉尘 项目生物质热风炉设有旋风除尘+布袋除尘器，在运营期间布袋除尘器收集粉尘量约为0.801t/a，集中收集与生活垃圾一并委托环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场。 （3）危险废物 项目机械检修过程中会产生一定的废机油、废润滑油，依据类比项目平均每年检修约产生0.3t/a，废机油、废润滑油，属于《国家危险废物名录》中HW08“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为900-214-08。废机油、废润滑油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。 表28 项目固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 类别; 产生量（t/a）; 产生环节; 主要 成份; 处理处置方式; 处理量（t/a）. 1; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 0.1; 职工生活; 纸屑、塑料袋; 集中收集后，委托环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场; 0.1. 2; 炉渣; 一般工业固废; 169.32; 生物质锅炉燃烧; 炉渣; 外售综合利用; 169.32. 3; 生产 固废; 6.75; 烘干; 玉米 粉尘; 收集后外售做饲料; 6.75. 4; 收集 粉尘; 0.801; 热风炉烟气净化; 粉尘; 集中收集委托环卫部门定期清运处置; 0.801. 5; 废机油、废润滑油; 危险废物; 0.3; 设备养护及维修; 矿物油; 收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间; 0.3. 4.2 防治措施及环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： 1）防治措施要求 ①参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类场要求：采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层，做好项目区固废存储区的防渗工作。 ②按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 ③对易产生扬尘的固废应采取加盖篷布实行全覆盖、洒水等有效抑尘措施，防止炉渣、布袋除尘灰等固废扬尘污染。 2）环境管理要求 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 ②产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，应选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ③鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。 ④台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑤产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 ①危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放废机油。 ②危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑤应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑥运营期加强管理，定期对危废暂存容器进行检查，确保暂存过程中不因容器变形被腐蚀等因素造成危废泄露。 ⑦严格按照《危险废物标志牌式样》标准对项目区危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志和危险废物识别标志样式（形状、颜色、图案）和内容准确标识完整。对暂存间进行分区划线，分类贮存。按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 ⑧运营期产生的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）进行转移、处置。 本项目建设一座建筑面积为5m2的危废暂存间，项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，周边无地表水体，因此危废暂存间的选址合理。 本项目危险废物采用专用容器密封后分区贮存和运输，包装桶加盖密封贮存和运输。危废在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，本项目危险废物外运处置过程中，发生散落概率极低。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 5、对地下水、土壤的影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防控对策相关要求，并结合本项目可能造成的地下水和土壤污染情况，将本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，详见下表和项目分区防渗图8。 表29 本项目地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 基础必须防渗，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；做危废暂存间的防渗工作. 一般防渗区; 生产加工区; 地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 生活办公区、晒场等; 简单进行水泥硬化处置. 6、环境风险 6.1环境风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关的规定和要求可知，项目废机油属于环境风险物质， 表30 项目风险物质分布及风险值表 序号; 物质; 储存位置; 最大存储数量; 临界量; Q值. 1; 废机油; 危废暂存间; 0.3t; 2500t; 0.00012. 2; 合计; 0.00012. 经计算，项目全厂危险物质数量与临界量比值（Q）=0.00012<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C“风险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，项目风险潜势为 I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。 6.2危险物质和风险源可能影响途径 表31 运行过程风险识别一览表 序号; 环境风险类型; 风险源; 危险单元; 危险物质; 环境影响途径. 1; 火灾; 热风炉; 热风炉房; 生物质燃料、炉渣; 随大气扩散. 2; 废气事故外排; 除尘设备; 热风炉房; SO2、NOx、颗粒物; 随大气扩散. 3; 废机油发生泄漏或引发火灾; 废机油; 危废暂存间; 发生泄漏污染地下水和土壤，或引发火灾污染大气; 随大气、土壤扩散. 6.3风险防范措施 （1）火灾的风险防范措施 ①本项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理； ②厂内配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》 （GB040-2005）的要求； ③对生物质燃料按规定妥善存放、使用，库房具有良好的通风条件； ④加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； ⑤加强对车间日常管理工作，对车间原料及产品情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强生产车间职工的个人防护； （2）热风炉废气（SO2、NOx、颗粒物）事故外排防范措施： ①定期巡检生产设备及热风炉配套的环境治理设施，保证运行正常，若设备发生故障应立即停产进行检修，确保设备故障解除后再投产； ②热风炉启用前先开启环保治理设备，热风炉停用后再关闭环保治理设备； ③加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行。 （3）危险废物防范措施 ①产生及收集防范措施 加强废机油的收集和仓储管理工作。设置专人负责废机油的收集和管理，严格按照相关要求，做好废机油的收集、暂存和转运的管理台账。用完好的储油桶收集废机油，集中存储于危废暂存间内，做好危废暂存间的防腐防渗等工作，从源头上杜绝因废机油的跑冒滴漏而污染地下水和土壤环境的风险；危险废物分类收集后暂存于危废暂存间内。 ②运输过程中防范措施 本项目运输过程中废机油采用封闭桶进行存储，统一存储于厂内危废暂存间内，厂外运输由有资质单位负责。正常情况下，运输过程中不会对沿线环境造成影响；但在发生事故的情况下，因废机油桶泄漏，可能会对沿线的环境及敏感点造成不同程度的影响。因此，为了最大程度减轻对运输沿线的影响，运输过程中需采取以下防治措施： a、严格按照危废转运的要求委托有资质单位负责运输。 b、制定固定运输线路，转运路线的总体原则为：转运车辆运输途中应避开医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 c、制定运输过程风险防范应急预案，一旦发生事故，立即开展应急防范工作，将可能造成的影响降至最小。本项目涉及的危险废物主要为废机油，如果废机油的储存和运输过程中操作不当、防渗材料破裂、贮存容器破损，都将导致废机油的泄漏，带来严重的土壤、地下水等环境污染。 ③危废暂存场风险防范措施如下： a、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。 b、危险废物暂存场所设置了便于危险废物泄漏的收集处理的设施。 c、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。 ④危废处置措施 本项目危废产生后，收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行清运和处置。经采取上述措施后，本项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节对环境影响较小，环境风险可接受。 6.4环境风险分析结论 建设单位在做好风险管理和防范措施的前提下，可将风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。 7、排污口规范化管理 根据国家环境保护总局环发[1999]24 号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保 护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本环评对项目排污口提出以下措施： （1）废气排放口 在热风炉烟道进出口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志。 （2）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表32 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 提示图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般工业固体废物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （3）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发排污许可证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 8、环保投资 本项目总投资800万元，环保投资约为76万元，占总投资的9.5%。各环保设施组成及投资估算详见下表。 表33 环保投资估算表 时段; 类别; 治理对象; 名称; 数量; 投资估算 （万元）. 施工期; 废气治理; 施工粉尘; 施工期围挡、堆料覆盖、道路硬化; 1; 2.0. 废水治理; 生活废水; 修建化粪池收集生活污水，委托环卫部门定期清运处置; 1; 5.0. 运营期; 废水治理; 生活废水; 排水管网和地埋式化粪池; 1座; 5.0. 废气治理; 热风炉废气; SNCR+旋风除尘+布袋除尘法+15m烟囱; 1套; 50. 厂界无组织粉尘; 烘干塔防尘罩及输送筛分环节密封; --; 3.0. 噪声治理; 机械 噪声; 选用低噪设备，设置减振垫，加强管理; --; 2.0. 固废治理; 生活垃圾; 经垃圾箱收集后定期由环卫部门拉运至生活垃圾填埋场; --; 1.0. 炉渣; 暂存在一般固废间后，定期外售; --; 3.0. 废机油、废润滑油; 收集于带标志的废油桶中于危废暂存间暂存后委托有资质的单位清运处置; 1座; 5.0. 合计; 76. 9、环境监测计划 环境监测是环保工作重要组成部分，是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测公司承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 本项目排污主要为锅炉废气和噪声。废气、噪声监测计划按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》制定；本项目生活污水集中收集定期清运处置。 本项目监测计划详见下表。 表34 项目环境监测计划一览表 要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 负责机构. 声环境; 运营期; 厂界; 等效声级Leq（A）; 1次/季（生产期）; 有资质单位. 废气; 运营期; 烟囱; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、汞及其化合物; 1次/月（生产期）. 表35 无组织废气环境监测计划一览表 燃料类型; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 负责机构. 生物质; 厂界; 颗粒物; 1次/季（生产期）; 有资质单位. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉烟囱（DA001） | 烟尘、SO2、氮氧化物、汞及其化合物 | 低氮燃烧技术+SNCR+旋风除尘+布袋除尘器+15m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 输送筛分密闭、烘干塔设置沉降室和加装防尘罩等 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 生活办公 | 生活污水 | 集中收集定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置 | 妥善收集处置 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效声级Leq（A） | 厂房全封闭隔音间，进行基础减震等综合措施进行降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾垃圾箱收集定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）热风炉炉渣无毒无害，可外售综合利用。布袋除尘器收集粉尘与生活垃圾一并清运处置。 （3）生产过程中产生的粉尘，集中收集后外售做饲料。 （4）废机油、废润滑油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关规定和要求，对项目进行分区防控，做好项目区危废暂存间、生产区的防渗工作，加强管理，杜绝发生跑冒滴漏等现象的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成投产后，对厂区进行平整硬化，同时在厂区周边种植树木，加强厂区及周边的绿化工作。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 总图布置符合满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。 ② 对生物质颗粒及原料按规定妥善存放、使用，库房具有良好的通风条件。 ③ 库房中配置灭火器，其配置数量、型号满足相关的规定和要求。 ④ 设计和建设过程中能够严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工。 ⑤ 对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 ⑥ 库房严禁吸烟。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污许可管理 1.1分类管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可管理属于简化管理，建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证。 1.2执行报告 （1）报告周期 ①一般原则 建设单位应提交年度执行报告与季度执行报告。地方生态环境主管部门根据环境管理需求，可要求排污单位提交月度执行报告，并在排污许可证中明确。排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告。 ②年度执行报告 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年年度执行报告。 ③季度执行报告 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度），对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一季度执行报告。 （2）报告编制内容 建设单位应对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；应自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。建设单位应对上述要求做出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。 ①年度执行报告 执行报告提纲具体内容如下，记录样式参见《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录B。 ②季度执行报告 季度执行报告应包括污染物实际排放浓度、实际排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家产业政策要求，拟采取环保措施经济可行，在严格落实相关污染治理措施的前提下，各项污染物能够达标排放，能够满足相关标准，对区域内环境影响在可接受范围内。在严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护角度来说，本建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.430t/a | 0.00 | 1.430t/a | +1.430t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.582t/a | 0.00 | 0.582t/a | +0.582t/a |
| 废水 | CODcr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.012t/a | 0.00 | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | NH3-N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0007t/a | 0.00 | 0.0007t/a | +0.0007t/a |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76t/a | 0.00 | 2.76t/a | +2.76t/a |
|  | 收尘灰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75t/a | 0.00 | 6.75t/a | +6.75t/a |
|  | 布袋除尘器收尘灰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.801t/a | 0.00 | 0.801t/a | +0.801t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3t/a | 0.00 | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①