建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目编号：g61hi7

项目名称：新疆超源化工有限公司轻油调和深加工增值项目

建设单位：          新疆超源化工有限公司

编制日期：               2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目罐区 | 项目罐区围堰 |
| --- | --- |
| 项目罐区围堰 | 泵房 |
| 事故池 | 装卸台 |

目  录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	57

附表	67

建设项目污染物排放量汇总表	67

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆超源化工有限公司轻油调和深加工增值项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | g61hi7 |  |  |
| 建设单位联系人 | 薛清铭 | 联系方式 | 13039405239 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县二十里店镇新疆超源化工有限公司 |  |  |
| 地理坐标 | （87度0分10.733秒，44度7分55.298秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2511原油加工及石油制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其它燃料加工业 42精炼石油产品制造251；煤炭加工252 |
| 建设性质 | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG49-20230602-04 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 7% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2728m2 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。 表1-1专项评价设置 专项评价; 设置原则. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目. 地表水; 本项目无新增工业废水. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目. 本项目储油罐内储存的柴油属于易燃易爆液体，储存量超过临界量，因此需对本项目开展环境风险影响专项评价。其它专项评价不涉及。 |
| 规划情况 | 呼图壁工业园区管委会2018年5月委托上海麦塔城市规划设计有限公司编制完成《呼图壁工业园区总体规划》（2017-2035）。该规划暂未批复。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环评名称：《呼图壁工业园区总体规划环（2017-2035）境影响报告书》 （2）审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅 （3）审查文件名称及文号：《关于呼图壁工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环监函[2019]24号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书》的符合性分析 呼图壁工业园区管委会委托编制的《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书》于2019年1月7日通过自治区生态环境厅审查，审查文号为《关于呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2019〕24号）。 《呼图壁工业园区总体规划》（2017-2035）未获得批复。 （1）规划范围：呼图壁工业园区规划为“一园三区”的空间结构，分为东区，中区和西区。 本项目位于规划的呼图壁工业园区东区。 （2）规划期限：2017～2035年，其中，近期：2017-2025年，远期：2026-2035年。 本项目处于规划近期。 （3）用地布局：东区规划城市近期建设用地面积约111.10公顷，其中规划工业用地70.83公顷，包括二类工业用地34.87公顷，三类工业用地35.96公顷。 超源化工为园区现有企业，企业现状用地类型为三类工业用地。本项目拟利用现有4台1000m3拱顶罐，通过新建加剂撬装置，进行轻油调和深加工增值，以提高白油品质，不新增用地。 （4）固体废物处置措施：鼓励工业固体废弃物综合利用，进行园区固体废物综合利用规划，遵守减量化、资源化、无害化；工业废弃物和生活垃圾分类收集，分类堆存；危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，委托有资质单位处置。 本项目产生的危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位安全处置。 （5）大气污染防治措施：对新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等污染物排放总量施行等量替代；入区企业必须采用先进的、密封性能好的生产设备、物料存贮容器和输送管道，最大限度减少无组织废气排放；对生产装置排放的废气，积极采用回收、吸收、吸附、冷凝、焚烧等处理方法，不能回收的废气全部通过高烟囱排放，增大污染物的扩散，确保治理效果。严格控制有毒有害气体排放，并对有毒有害气体排放实行自动监测；鼓励入园企业进行技术改造和提升，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原料转化和利用效率；加强含VOCs 废气污染防治；加强恶臭气体收集处理，对污水处理构筑物加盖密封。 1）本项目建成后，厂内不新增废气污染物排放量。 2）本项目建成后4台1000m3拱顶罐连接厂区扩建项目油气回收装置，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式，加强挥发性有机物治理，减少无组织废气排放。 （6）水污染防治措施：东区污水依托昌吉市高新区第二污水处理厂处理；企业污水处置方案需做得清污分流、污污分治、深度处理、分质回用；强化企业自行环境监测。园区建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网；区内各企业应根据实际情况建设风险事故池，以存放事故状况下排放的废水；污水处理装置做进一步防渗处理，并控制污水排放标准，降低污废浓度及其毒性，尽最大努力将污染物控制在源头，防止出现泄漏或渗漏事故。 1）本项目污水送呼图壁工业厂内污水处理站处理。 2）企业废水已分质回用，外排水口进行在线监测及例行监测。 3）厂内建设12000m³事故水池储存，发生事故废水由厂内污水处理站处理后，抽运至呼图壁工业园区污水处理厂。 4）厂内现有工程采取了分区防渗措施，防渗能力达到设计标准要求，具有良好的隔水防渗性能。 （7）风险防范：储运事故防范及应急措施；装卸搬运安全措施及应急措施；化学安全储存措施及应急措施；生产过程事故防范措施及应急措施；末端处置风险防范措施；事故废水防范措施。 1）超源化工建立了完善的环境应急体系，配备了相应的应急物资，设置了应急事故池，罐区单独建立围堰，在厂区设置警告标识及疏散线路图，在厂区内安装有毒有害气体报警仪。 2）超源化工于2021年6月修订并发布了《新疆超源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并在呼图壁县环境保护局完成备案，备案编号为：652323-2021-011-M。公司成立了事故应急救援指挥部，定期进行事故演练，根据演练情况不断完善事故应急预案。 综上所述，本项目符合呼图壁工业园区规划环评各项要求。 2、与《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 （一）进一步加强《规划》与昌吉州和呼图壁县城市总体规划、土地利用总体规划、主体功能区规划的衔接，确保产业定位、用地布局符合相关规划。 本项目选址所在地位于呼图壁天山工业园东区新疆超源化工有限公司现有厂区内，拟利用现有4台1000m3拱顶罐，通过新建加剂撬装置，进行轻油调和深加工增值，以提高白油品质，不新增用地。因此符合园区用地规划要求。 （二）《规划》应从改善提升区域整体环境质量以及园区生态功能角度，合理确定《园区总规》的产业发展定位、各区块功能布局、规模等，积极促进园区产业转型升级，体现集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的高质量发展理念。根据自治区人民政府对园区的产业定位调整优化园区重点产业布局规划。加快呼图壁县土地利用总体规划修编。对园区内已布局但不符合规划发展方向的煤焦化、煤化工、石油天然气深加工等企业要求按照最严格的污染防治措施进行提标改；制定逐步关停并转方案，确保多措并举解决遗留的环境问题。 1）本项目为规划的白油加工项目，对现有的石油加工企业进行产业提升，逐渐向食品级白油、化妆品级白油方向发展，属于规划的新材料产业。 2）本项目符合园区规划的产业定位及用地类型。运营期产生的大气污染物执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4特别排放限值。 （三）坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。 本项目建成后，厂内不新增废气污染物排放量。 （四）结合区域资源利用上线，严格入园产业和项目的环境准入。 本项目是利用现有4台1000m3拱顶罐，通过新建加剂撬装置，进行轻油调和深加工增值，以提高白油品质，不增加厂内生产规模。 （五）呼图壁县工业园西区和中区产生的污水排入园区污水处理厂处理，东区产生的污水如依托昌吉市高新产业园的污水处理设施，须确保依托可行。出水水质均须满足《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002 ）中一级A标准。园区禁止抽取地下水。 本项目运营期无生产废水和生活废水产生，仅在施工期有少量的生活污水产生，经厂内30m³/h污水处理设施处理后，达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）表1水污染物排放间接排放限值。 （六）实施清洁生产，提高资源综合利用水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。 本项目建成后连接扩建项目油气回收装置，降低污染物排放水平。 （七）建立健全长期稳定的园区环境监测体系。根据园区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限和责任主体等。 1）本项目按照企业自行监测方案开展污染物例行监测。 2）本项目符合园区规划的产业定位及用地类型。 （八）强化环境风险监控和管理。构建以相关企业为主体，呼图壁县人民政府、园区主管部门、安全监督管理部门等共同参与的区域环境风险应急联动平台，强化联动机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区环境风险。 1）本项目针对可能产生的突发环境事件制定了合理、有效的环境风险防范措施、事故应急处置措施、与园区衔接的管理体系，提出了运行期突发环境事件应急预案编制要求。 2）超源化工建立了完善的环境应急体系，配备了相应的应急物资，设置了应急事故池，罐区单独建立围堰，在厂区设置警告标识及疏散线路图，在厂区内安装有毒有害气体报警仪。 3）超源化工于2021年6月修订并发布了《新疆超源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并在呼图壁县环境保护局完成备案，备案编号为：652323-2021-011-M。公司成立了事故应急救援指挥部，定期进行事故演练，根据演练情况不断完善事故应急预案。 3、与《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境厅公告〔2023〕20号）符合性分析 （一）各级生态环境部门要按照本公告要求严格审批新建、改扩建项目，并严格按照“三同时”制度进行管理，确保满足特别排放限值和特别控制要求。 本项目严格按照设项目环境保护“三同时”制度，完善污染防治措施要求，确保挥发性有机物满足特别排放限值和特别控制要求。 （二）已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 本项目位于呼图壁县，执行目前行业污染物排放的最严格标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。 （三）已确定异地搬迁或为执行更严格大气污染控制标准进行升级改造的企业，在异地搬迁或升级改造前可暂不执行本公告中特别排放限值和特别控制要求。 本项目不属于易地搬迁。 （四）国家和自治区出台更严格的大气污染物排放标准和排放要求后，相关企业需从严执行。 本项目执行目前行业污染物排放的最严格标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2021）中原油加工及石油制品制造（C2511）。根据国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）中第七项“石油、天然气”中第3条“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”鼓励类项目。 本项目位于新疆昌吉自治州呼图壁县二十里店镇工业园区友谊路东侧新疆超源化工有限公司厂内，呼图壁县发展和改革委员会已出具本项目备案证，备案证编号：HFG49-20230602-04，准予备案。 2、“三线一单”符合性分析 环评根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》，分析本项目与区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单符合性和协调性分析。 （1）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号），本项目所在的呼图壁县，属于乌昌石片区。其管控要求为： 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目位于呼图壁县，执行目前行业污染物排放的最严格标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。此外，本项目在现有的4台1000m3拱顶罐的基础上，新建1套加剂撬设备，现有4台1000m3拱顶罐VOCs排放量均已批复，故本项目无新增VOCs产生量，无需申请总量控制指标。 综上分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号）乌昌石片区的管控要求。 （2）与生态红线区域保护规划的相符性 分别根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）开展本项目与区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性和协调性分析。 新疆“三线一单”环境管控单元分类，见图1。昌吉州“三线一单”环境管控单元分类，见图2。 本项目不在新疆及昌吉州生态保护红线范围内，也不在一般生态空间范围内，属于生态环境重点管控单元。 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》在“实施大气环境分区管控”中提出： “严禁新（扩）建‘三高’项目及淘汰类、限制类化工项目，禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、轮胎等产能严重过剩行业项目。对电力、钢铁、建材、有色、化工、焦化、电镀、氮肥、原料药制造、农药等行业中环保、能耗、安全等不达标或生产使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。” 本项目属于原油加工及石油制品制造，不属于“三高”项目，不属于限制类化工项目，符合“实施大气环境分区管控”的要求。 《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》在“持续深化工业污染防治”中提出： “推进重点行业污染治理设施升级改造和工业企业无组织排放治理，实施封闭储存、密闭运输、系统收集”、“对已建设投产的项目，深入挖掘节能减排潜力，积极推进节能减排改造。” 本项目厂区液态物料采用密闭管道输送，非管道输送方式转移液态VOCs物料时，采用密闭容器、罐车。；固定顶罐除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）保持密闭。 本次在现有的4台1000m3拱顶罐的基础上，新建1套加剂撬设备，根据《新疆超源化工有限公司 100 万吨道路沥青及相关配套深加工项目》，现有4台1000m3拱顶罐已批复VOCs排放量为41.64t，本项目建成后4台1000m3拱顶罐连接厂区扩建项目油气回收装置，采用“二级冷凝+吸附”工艺处理。经油气回收后，VOCs排放量为5.29t，根据核算，本项目实施后全厂非甲烷总烃排放量减少36.35t/a。无需申请总量。 5、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》在“实施大气环境分区管控”中提出： 强化大气联防联治，着力实施空气质量提升行动。 （1）加强分区精准施治 对于“乌-昌-石”区域内4县市、2园区，严格落实“乌-昌-石”大气污染同防同治“五统一”机制，制定大气污染源颗粒物、VOCs等专项执法行动方案，统筹调配兵地各级环境执法力量，实行联合执法、交叉执法。 本项目执行目前行业污染物排放的最严格标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。 （2）深化工业污染治理 推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。2023年年底前，“乌-昌-石”区域完成钢铁、铸造等行业的超低排放改造工作，至2025年，其他区域全部完成钢铁、铸造等行业的超低排放运行。推进铸造、砖瓦、陶瓷、玻璃、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色金属再生、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业升级改造。实施工业企业物料封闭化管理专项整治，使全州各县市（园区）贮存煤炭、煤矸石、煤渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料全部实现密闭、密封储存，企业无组织排放等扬尘污染得到有效控制。持续推进工业源全面达标排放。 本项目不属于电解铝、焦化、碳素、钢铁、铸造等重点行业。 （3）开展多污染源治理 推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域VOCs整治，加强VOCs源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，开展企业深度治理和精细化管控。 本项目属于原油加工及石油制品制造行业，执行目前行业污染物排放的最严格标准《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值，此外，本项目建成后4台1000m3拱顶罐连接厂区扩建项目油气回收装置，采用“二级冷凝+吸附”工艺处理，使VOCs从源头、过程、末端得到了控制，达到了超低排放运行。 6、与《石油炼制工业废气治理工程技术规范》(HJ1094-2020)的符合性分析 《石油炼制工业废气治理工程技术规范》在“5.2 源头控制”中提出： 5.2.8 挥发性有机液体宜优先采用管道输送，减少罐车和油船装卸作业；上下游装置宜通过管道直接输送，减少中间罐区。 本项目生产区域与罐区之间采用管道输送。 5.2.15 用于储存真实蒸汽压不小于2.8kPa但不大于76.6kPa的挥发性有机液体且涉及容积不小于75m3的储罐，应采用内浮顶罐和外浮顶罐；或采用固定顶罐，并安装密闭排气系统至有机废气回收（或处理）装置，其排放气体应达标排放。 本项目罐区采用固定顶罐，并安装密闭排气系统连接至扩建项目油气回收（或处理）装置，使其排放气体达标排放。 7、选址符合性分析 （1）用地符合性 本项目位于呼图壁工业园区，项目用地为园区规划的三类工业用地，不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类与禁止类项目，也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合园区用地规划要求。土地利用现状图详见图3。 （2）与周边环境相容性 本项目位于呼图壁工业园区内，经调查建设项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。距厂区最近的大气环境敏感目标为位于厂区北侧约740m的东滩村一组，常年主导风向为侧风向，与地表水体无水力联系，因此，项目的建设对周围环境影响可接受。 （3）项目周围基础设施依托可行性 本项目位于呼图壁工业园区超源化工厂现有厂区内，道路、供电、通讯等基础设施依托条件较好。本项目用电及进厂道路等公用设施可充分利用园区现有道路、供电等基础设施。项目周围环境基础设施较完善，利于项目的建设。 （4）项目选址环境风险可控性 企业按照化工企业建设要求建设和落实风险应急措施、制定风险应急预案；项目各项污染防治和风险防范措施明确，按要求设置环境防护距离，防护距离范围内无住宅、办公、学校、医院等敏感建筑，上述范围内也不规划建设敏感建筑以及食品加工等对环境要求较高的企业。综合以上分析，项目选址符合环境风险防范相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 新疆超源化工有限公司（以下简称“超源化工”）是2013年原呼图壁超源科技有限公司重组后成立的民营科技型独资企业，位于呼图壁工业园区。公司主要以新疆超稠油为原料进行深加工生产，生产高档工业白油、重胶90#A道路沥青。现有100万吨减粘装置、20万吨白油加氢，配套完善的制氢、锅炉、消防、水循环和处理系统。DCS和SIS系统操作实现全覆盖。年渣油加工能力达100万吨、销售额超过10亿元。现新疆超源化工有限公司为提高现有油品品质达到国六柴油标准，拟利用现有4台1000m3拱顶罐，通过新建加剂撬装置，进行轻油调和深加工增值，以提高白油品质，生产规模达到20×104t/a。 2023年6月2日，呼图壁县发展和改革委员会对该项目进行了备案（2306-652323-04-05-375499），具体见附件。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2021)，本项目属于C2511原油加工及石油制品制造；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“二十二、石油、煤炭及其它燃料加工业42 精炼石油产品制造251；煤炭加工252，需编制环境影响评价报告表。2023年6月新疆超源化工有限公司委托新疆寰宇工程咨询有限公司承担轻油调和深加工增值项目的环境影响报告表编制工作。在接受委托后，新疆寰宇工程咨询有限公司组织相关技术人员对该建设项目进行了现场调查、踏勘和资料收集，并结合项目区环境特点和工程特性，依据《建设项目环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，按照建设项目环境影响评价工作程序，编制完成了《轻油调和深加工增值项目环境影响报告表》，为环境保护主管部门审查和决策以及项目的环境管理提供依据。 超源化工现有20万t/a精制加氢装置利用100万t/a减粘装置产出的加氢原料油和10000Nm³/h天然气制氢装置产出的氢气进行加工处理，生产溶剂油及68#和100#两种标号的工业白油产品。项目原配套的储运系统包括原辅料储存、中间原料储存及成品储存等。原批复环评建设24台储罐设备，项目取消2台1000m³浮顶罐建设，项目实际建设储罐22台。其中，原批复的2台浮顶罐建设成固定顶罐，6台1000m³固定顶罐未投入使用，剩余16台储罐正常使用。具体见表2-1。 表2-1 原批复环评的储罐设置情况汇总表 序号; 储罐编号; 物料; 罐型; 公称容积; 数量; 备注. 1; 21-24#; 原料渣油; 固定顶; 20000 m³; 4台. 2; 25-26#; 90#沥青; 固定顶; 20000 m³; 2台. 3; 13-14#; 工业白油; 固定顶; 2000 m³; 2台. 4; 16-17#; 工业白油; 浮顶罐; 2000 m³; 2台; 建设成固定顶罐. 5; 1-6#; 工业白油; 固定顶; 1000 m³; 6台; 建成未投入使用. 6; /; 加氢原料油; 浮顶罐; 1000 m³; 2台; 未建设. 7; 7-8#; 70#沥青; 固定顶; 2000 m³; 2台. 8; 9-12#; 工业白油; 固定顶; 5000 m³; 4台. 本项目依托6台停运的1000m³固定顶罐中的4台，原批复环评4台1000m³固定顶罐周转量为24000t/a，根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》核算排放量为11.76t/a。详见表2-2。 表2-2本项目柴油罐组原批复环评VOCs产生情况表 序号; 储罐名称; 储罐编号; 年周转量（t）; VOCs产生量（t/a）. 静置损失; 工作损失; 合计. 1; 轻质白油; 1#; 6000; 1.11; 1.83; 2.94. 2; 2#; 6000; 1.11; 1.83; 2.94. 3; 3#; 6000; 1.11; 1.83; 2.94. 4; 4#; 6000; 1.11; 1.83; 2.94. 合计; 4.44; 7.32; 11.76. 本项目建成后柴油周转量发生了重大变化，由原批复环评的24000t/a变为200000t/a。 项目环评批复后，超源化工在试运行过程中发现原计划建设的加氢原料油储罐储存能力远远无法满足100万t/a原料（渣油）预处理装置产出的加氢原料油厂内储存及周转需求。同时，因市场及运输等各方面原因，20万t/a精制加氢装置的成品溶剂油和白油不能及时出厂销售。以上厂内中间原料及产品储存及周转能力不足，造成厂内多次停产或低负荷生产并形成恶性循环的趋势，亟需补充建设中间原料及产品储罐，增强厂内物料储存能力的同时更好地抵御市场风险对厂内正常生产造成的不利影响。为保证厂内主体工程满负荷生产，超源化工试运行过程中在厂内罐区空地扩建14台储罐，以增加加氢原料油及产品溶剂油、白油储存能力。 2019年1月，新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目（一期）竣工验收期间，扩建14台储罐已建设完成并投入使用，但因未办理环评手续，未对其进行验收。根据《新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》，竣工验收期间厂界无组织排放废气非甲烷总烃浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值要求。 2023年9月，昌吉州生态环境局对超源化工进行现场核查时，发现厂内主体生产装置无扩建，与批复原环评一致，但扩建的14台储罐均未进行环境影响评价，属于未批先建项目，勒令超源化工尽快完成环境影响评价手续。根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理。 2023年9月，超源化工委托新疆寰宇工程咨询有限公司承担新疆超源化工有限公司罐区改扩建项目的环境影响评价工作，编制《超源化工有限公司罐区改扩建项目》环境影响报告表，目前处于报批阶段。 应环评要求，扩建项目对厂区白油储罐新建油气回收装置，将白油罐区现有4×5000m³+4×2000m³白油储罐及扩建项目的4×2000m³白油储罐储存过程产生的有机废气收集后，采用“二级冷凝+吸附”工艺处理。 现有工程及依托项目的建设内容、运行情况、环评批复及环保验收情况见表2-3。 表2-3 现有工程及依托项目情况一览表 类别; 建设内容（装置）; 运行情况; 环评批复及环保验收手续办理情况. 生产装置; 100万t/a原料（渣油）预处理装置、10000Nm³/h天然气制氢装置、20万t/a精制加氢装置; 正常运行; 于2015年5月18日以新环函〔2015〕528号文件批复《新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目环境影响评价报告书》；2019年1月，新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目（一期）竣工验收期间，已对现有罐区进行验收，但未验收装卸区油气回收装置。. 现有罐区; 21-24#原料渣油罐组、25-26#沥青罐组、9-12#工业白油罐组、13-14#工业白油罐组、16-17#工业白油罐组、1-6#工业白油罐组; 1-6#工业白油罐组停运，其余罐组正常运行. 扩建罐区; 27-28#溶剂油罐组、29-30#加氢原料油罐组、31-36#加氢原料油罐组、15-20#工业白油罐组; 正常运行; 扩建14台储罐已建设完成并投入使用，但因未办理环评手续，未对其进行验收。现要求其补办环评手续并新增一套油气回收装置. 本项目罐区; 依托现有1-6#白油罐组中的4台储罐，在其输送管道处新建加剂撬装置，加入调和助剂进行物理混合，以此来提高白油的品质。; 停运; 2023年6月新疆超源化工有限公司委托新疆寰宇工程咨询有限公司承担轻油调和深加工增值项目的环境影响报告表编制工作. 2、项目基本情况 2.1项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：新疆超源化工有限公司轻油调和深加工增值项目 建设单位：新疆超源化工有限公司 建设性质：改建 建设地点：新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇新疆超源化工有限公司厂内。东经87°0′10.733″，北纬44°8′55.298″。 建设项目地理位置见图4。 2.2项目建设内容 - 本项目利用现有4台停运的1000m3拱顶罐，在输油管道处新建加剂撬，以现有白油罐区20万吨的轻质白油为原料，通过加剂撬添加调和剂的方式提高白油品质，达到国六柴油的标准。全厂不新增产量。项目具体建设内容见表2-4。 表2-4项目建设内容表 工程组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 白油组份罐区及调合设施; 在现有4台1000m3拱顶罐的基础上，新建1套加剂撬设备（加剂撬设备缓冲罐尺寸：φ800×1200mm，占地面积5m3）; 新建. 辅助工程; 控制室; 1间，控制室为抗爆结构。内设有操作室、机柜室、工具间、UPS室等房间; 依托. 泵房; 白油调和泵2台（一开一备）、成品柴油装车泵1台（一开）; 依托. 储运工程; 装卸台; 6车位，服务于柴油罐组; 依托. 环保工程; 废气治理; 依托扩建项目油气回收装置，采用“二级冷凝+吸附”工艺，设计油气回收效率为97%以上，回收柴油储罐储存和汽油鹤管装车过程中产生的油气。; 依托. 废水治理; /; /. 固体废物; 废活性炭暂存于厂区危险废物暂存库，交给新疆金派环保科技有限公司安全处置；冷凝废油返回100万t/a原料（渣油）预处理装置加工处理。; 依托. 环境风险; 事故池：12000m3事故池; 依托. 安全围堰：现有4台1000m3拱顶储罐设有砖混防火堤，内设隔堤，防火堤的尺寸长59m，宽45.3m，堤顶宽度0.27m，防火堤外墙高1.225m，内墙高1.225m; 依托. 2.3本项目建成后原料变化情况 本项目将上游加氢装置的产物轻质白油加入WD-006柴油抗磨剂和十六烷值改进剂进行物理混合，使其达到国六柴油的标准。本项目轻质白油检测参数见表2-5，轻质白油检测数据见附件2。 本项目不改变其上下游工艺流程及控制参数。 表2-5项目轻质白油检测参数一览表 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 国六柴油指标; 实验方法. 1; 硫含量; mg/kg; 4.67; ≤10; SH/T0689. 2; 凝点; ℃; -20; ≤0; GB/T510. 3; 冷滤点; ℃; -10; ≤4; SH/T0248. 4; 闪点（闭口）; ℃; 68; ≥60; GB/T261. 5; 十六烷指数; /; 1.19; ≥45; SH/T0694. 6; 馏程; 50%回收温度; ℃; 153; ≤300; GB/T6536. 90%回收温度; ℃; 272; ≤355. 95%回收温度; ℃; 347; ≤365. 7; 密度; g/cm3; 0.8378; 0.810-0.845; GB/T1884. 由上表可知，项目轻质白油只有十六烷指数不符合国六柴油指标，故添加十六烷值改进剂进行物理混合，使其达到国六柴油标准。 2.4项目主要产品和质量标准 项目产品为国六柴油。详细产品方案和产量见表2-6，国六柴油质量标准见表2-7。 表2-6产品方案和产量表 序号; 产品; 单位; 数量. 1; 国六柴油; 104t/a; 20. 合计; 104t/a; 20. 表2-7国六柴油质量标准 项目; 质量标准; 实验方法. 5号; 0号; -10号; -20号; -35号; -50号. 氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100ml） 不大于; 2.5; SH/T 0175. 含硫量，mg/kg 不大于; 10; SH/T 0689. 酸度（以KOH计）/（mg/100ml） 不大于; 7; GB/T 258. 10%蒸余物残炭b (质量分数)/% 不大于; 0.3; GB/T 17144. 灰分(质量分数)/% 不大于; 0.01; GB/T 508. 铜片腐蚀(50℃，3 h)/级 不大于; 1; GB/T 5096. 水含量(体积分数)/% 不大于; 痕迹; GB/T 260. 润滑性 校正磨痕直径(60℃)/um 不大于; 460; SH/T 0765. 多环芳烃含量d（质量分数)/% 不大于; 7; SH/T 0806. 总污染物含量/(mg/kg) 不大于; 24; GB/T 33400. 运动黏度(20℃)/(mm 2/s); 3.0-8.0; 2.5-8.0; 1.8-7.0; GB/T 265. 凝点/℃ 不高于; 5; 0; -10; -20; -35; -50; GB/T 510. 冷滤点/℃ 不高于; 8; 4; -5; -14; -29; -44; SH/T0248. 闪点(闭口)/℃ 不低于; 60; 50; 45; GB/T 26]. 十六烷值 不小于; 51; 49; 47; GB/T 386. 十六烷指数 不小于; 46; 46; 43; SH/T 0694. 馏程: 50%回收温度/C 不高于 90%回收温度/C 不高于 95%回收温度/C 不高于; 300 355 365; GB/T 6536. 密度(20C)/(kg/m3); 810-845; 790-840; GB/T 1884GB/T 1885. 脂肪酸甲酯含量b（体积分数)/% 不大于; 1.0; NB/SH/T 0916. 3、主要设备 项目主要设备，见表2-8。 表2-8柴油组份罐区及调合设施主要动设备一览表 序号; 设备分类; 运行方式; 单位; 数量; 备注. 1; 白油调和泵; 一开一备; 台; 2; 依托. 2; 成品柴油装车泵; 一开; 台; 1; 依托. 3; 加剂撬; /; 台; 1; 新建. 4、原辅材料 本项目主要原辅料为组分白油、WD-006柴油抗磨剂和十六烷值改进剂，其原辅材料消耗见表2-9，其组分白油规格见表2-10，WD-006柴油抗磨剂理化特性见表2-11，十六烷值改进剂理化特性见表2-12。 表2-9 原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 数量（万吨/年）; 备注. 1; 组分白油; 20; 厂内自产. 2; WD-006柴油抗磨剂; 0.02; 外购. 3; 十六烷值改进剂; 0.004; 外购. 表2-10组分白油规格 名称; 原料规格. 来源; 组分白油. 比重; 0.855. 50%，馏点℃; 280. 95%，馏点℃; 350. 溴值，gBr2/100g; <1. 总酸值，mgKOH/g; <0.01. 总氧，wt%; 0.08. 总硫，ppmw; <5. 总金属含量，ppmw; <1. 总氯，ppmw; <0.6. 水含量，ppmw; <100. 总固体，ppmw; 0. 表2-11 WD-006柴油抗磨剂理化特性 名称; 规格. 外观与性状; 黄色透明液体. 主要化学成分; 不饱和脂肪酸. 酸值（mgKOH/g）; 182～210. 相对密度; 0.850～0.950. 闪点（闭口，℃）; ≥160. 凝点（℃）; ≤-12. 表2-12十六烷值改进剂理化特性 名称; 规格. 外观与性状; 透明液体. 密度(20℃)，g/cm²; 0.967±0.005. 凝固点，℃; ≤-12. 溶解性; 与柴油互溶. 闪点(℃); 80. 主要用途：用于提高白油的十六烷值，改善白油的燃烧性能。. 4、总平面布置 本项目在现有4台1000m3拱顶罐的基础上，新建一套加剂撬设备，项目平面布置见图5。 5、公用工程 5.1给水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和生产用水。 5.2排水 本项目无废水产生，不新增排水系统。 5.3供电 罐区配电室设置有2台10/0.4kV800kVA变压器，采用单母线分段接线方式，两路进电源分别引自厂区35kV总变电所10kV不同母线段。公用工程的安全运行是各工艺装置连续运行的保证，根据工艺装置、公用工程用电负荷在其生产过程中的重要性，依据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009），本项目中用电负荷划分为二级用电负荷。 本项目新增用电负荷为1.15kW，详见表2-13。 表2-13用电负荷明细表 序号; 名称; 数量; 电机功率; 电压等级; 备注. 1; 计量泵电机; 2台; 0.55kW; 380V; 1开1备. 2; 控制柜及仪表; 1套; 0.6kW; 380V. 小计; 1.15kW. 根据用电负荷明细表，罐区配电室满足用电负荷要求。 6、劳动定员及工作制度 新疆超源化工有限公司职工定员31人，本项目所需职工由厂内调配，不新增职工，项目年生产天数为330天，按24小时/天连续运转，年运行时长7920h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1施工期工艺流程简述 本项目是在现有4台1000m3储罐的输送管道处新建一套加剂撬设备，建成后4台1000m3拱顶罐连接厂区扩建项目油气回收装置。不涉及土建。 项目施工期工艺产污环节见图6。 图6施工期工艺及产污环节示意图 1.2运营期工艺流程简述 本项目是在现有4台1000m3储罐的输送管道处新建一套加剂撬设备，在管道运输的过程中调和形成成品国六柴油，运输至拱顶罐常压储存。本项目运营期柴油储运工艺流程及产污环节见图7。 图7运营期柴油储运工艺及产污环节示意图 2、主要污染工序和污染物 2.1施工期污染工序 建设项目施工期间，会产生少量扬尘和建材、运输车辆的尾气、噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期较短，因此其环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，其环境影响会消失。 - 废气 本项目施工期间材料的运输和施工过程均有扬尘产生，直接危害现场工人的身体健康，随风飞扬后又会对周围的自然环境有一定的影响。 施工期所使用机动车辆排出的机动车废气对周围大气环境的影响，尾气主要污染物是CO、NOX、非甲烷总烃。 （2）废水 本项目施工期生活废水排入厂内污水处理站处理。 （3）施工噪声 本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如电锯、电焊机、振捣机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、施工人员的吆喝声、拆装设备的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工期主要施工机械噪声源强见表2-14，交通运输车辆噪声值见表2-15。 表2-14施工期主要施工机械噪声源强 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 安装阶段; 电钻; 80～95. 电锤; 80～95. 手工钻; 80～95. 电焊机; 90～95. 角向磨光机; 85～95. 表2-15交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 安装阶段; 设备; 轻型载重卡车; 75～80. 本项目建设地点位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇新疆超源化工有限公司厂内，受影响区域为周边企业，施工期加强噪声防治管理，同时选用先进的低噪声设备，加强设备维护管理，合理布置施工场地，可以减小施工噪声对周边企业的影响。 （4）固体废物 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料。施工产生的建筑垃圾由施工方统一收集后外售处理。 2.2运营期污染工序 （1）废气 本项目是在厂区现有4台1000m3拱顶储罐运输管道处新建一台加剂撬，通过加剂撬增添调和剂（十六烷值添加比例千分之一，抗磨剂添加比例万分之一到万分之三），在管道运输的过程中调和形成成品国六柴油，运输至拱顶罐常压储存。柴油罐组大小呼吸损耗根据《污染源源强核算技术指南石油炼制工业》（HJ982-2018）中的挥发性有机液体装载过程挥发损失VOCs定量估算的排放系数法进行核算。 本项目罐区VOCs核算参数见附表2-16。 拱顶罐的总损耗是静置损耗和工作损耗的总和。拱顶罐的总损耗如下： D拱顶罐=Es+Ew 式中： D拱顶罐，总损耗，lb/a； Es，静置储藏损耗，lb/a； EW，工作损耗，lb/a。 - 静置损耗 静置储藏损耗值由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗，可由下面公式估算： 式中： Es，静置损耗，lb/a； - 罐径，ft；11m Hs，罐体高度，ft； HL，液体高度，ft； HRO，罐顶计量高度，ft； Wv，储藏气相密度，lb/ft3； KE，气相空间膨胀因子，无量纲量； Ks，排放蒸汽饱和因子，无量纲量。 - 工作损耗 工作损耗与装料或卸料时所储蒸汽的排放有关，可由下面公式估算： 式中： Ew，工作损耗，lb/a； R，理想气体状态常数； TLA，日平均液体表面温度，℃； Mv，气相分子量，lb/lb-mol； PVA，真实蒸气压，psia； Q，年周转量，bbl/a； KN，工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；当周转数＞36，KN=（180+N）/6N，当周转数≤36，KN=1； Kp，工作损耗产品因子，无量纲量；对于原油Kp=0.75，对于其他有机液体Kp=1； KB，呼吸阀工作校正因子，无量纲量。 表2-17本项目柴油罐组VOCs产生情况表 油品名称; 年周转量t; 静置损耗（t/a）; 工作损耗（t/a）; 产生量（t/a）. 柴油; 200000; 4.44; 37.2; 41.64. 本项目建成后连接扩建项目油气回收装置，采用冷凝+吸附的工艺，将油气中的过饱和部分烃类组分冷凝为液体，冷凝液全部存储在回收液储罐内，冷后的残余尾气进入吸附分离系统，利用两组吸附罐中的吸附剂进行循环吸附、脱附交替工作，通过干式真空泵形成高度真空对吸附剂进行再生。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3VOCs废气收集和治理设施去除率通用系数，密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下的废气收集率为90%。考虑到本项目是旧罐改造，对现有拱顶罐的通气管等与外界联通的开口封闭，利用储罐原有开口增设VOCs收集管道并完善压力仪表检测设施，增设带阻火器呼吸阀、紧急泄放设施等，环评将回收装置有机废气收集效率90%计。 根据《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境厅公告〔2023〕20号），本项目油气回收装置排放的有机废气应执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表4大气污染物特别排放限值，保证油气收集效率90%，VOCs去除效率97%。处理后的有机废气经15m排气筒排放。 表2-18油气产生及排放情况一览表 消耗环节; 污染物; 产生量（t/a）; 拟采取措施; 排放量（t/a）. 油罐大小呼吸; 非甲烷总烃; 41.64; 采用油气回收装置处理，油气收集效率90%油气去除效率≥97%; 5.29. 根据扩建储罐的现状储存情况统计，本项目VOCs排放量合计5.29t/a，作为本项目VOCs排放总量。 ①油气回收工艺流程介绍 油气回收装置设置两个阶段冷凝工艺，分别为3℃（预冷段）、-35℃（二级冷凝段）尾气进入本装置后，依次经过预冷段将温度降至3℃，复叠第一级冷凝将温度降至-35℃，将尾气中的C5-C12烃类组分和空气的混合气冷凝为液体。同时，冷凝处理后的尾气中残余的C2-C5烃类进入吸附分离系统，利用两组吸附罐中的吸附剂进行循环吸附、脱附交替工作，实现油气中的非甲烷的混合组分逐级冷凝形成液态油回流到油库柴油储罐，而排出的废气自放空罐放空。回收的油通过油泵返回柴油储罐。 ②废气治理措施可行性分析 1）本项目汽柴油储罐为拱顶罐，为了减少无组织非甲烷总烃的排放，连接扩建项目油气回收装置，采用“二级冷凝+吸附”工艺，回收4×1000m3（拱顶罐）柴油储罐储存过程中产生的油气，处理后废气排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）油气处理装置排放浓度小于等于25g/m3、处理效率不小于97%要求。因此本项目非甲烷总烃治理措施满足《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ1094-2020）的要求。 2）根据《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》，“采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；柴油、航空柴油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施”。本项目柴油储罐为拱顶罐，为了减少无组织非甲烷总烃的排放，依托一套油气回收装置，采用“二级冷凝+吸附”工艺，油气回收效率97%以上，回收4×1000m3（拱顶罐）柴油储罐储存产生的油气。因此本项目非甲烷总烃治理措施满足《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》的要求。 3）本项目VOCs处理措施基本情况见表2-19，连接油气回收装置后污染源强核算数值见表2-20。 2-19 本项目VOCs处理措施基本情况一览表 污染物名称; 产排污环节; 污染物产生量和浓度; 排放形式; 治理措施; 排放口情况; 排放标准; 执行标准. 浓度（mg/m3）; 处理效率. 非甲烷总烃; 储罐大小呼吸; 产生量：41.46t/a; 有组织排放; 依托扩建项目油气回收装置；收集效率90%，处理效率97%；技术可行; 高度：15m 排气筒内径：DN400 温度：25℃ 编号及名称：HW—23229油气回收装置 类型：冷凝吸附 地理坐标：E87°0′14.126″，N44°7′57.844″; ≤25000; ≥97%; 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)中非甲烷总烃排放监控浓度限值. 表2-20本项目连接油气回收装置后污染源强统计表单位：t/a 编号; 装置名称; 污染源; 废气量 Nm3/h; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放参数; 排放 时间 h. 产生浓度 mg/m3; 产生量 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 kg/h; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 工艺; 效率. G1; 油气回收装置; 罐区废气; 700; 非甲烷总烃; 物料平衡法; 32914; 23.04; 多级冷凝+变压吸附; 97%; 1700; 1.19; 15; 0.2; 20; 8000. /; 罐区无组织排放; 非甲烷总烃; /; 35.95t/a; 15; /; 25; 8000. 根据《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ1094-2020），所有油气回收装置净化气中非甲烷总烃应小于25000 mg/m3，由上表可知，本项目罐区连接油气回收装置后，污染物排放口浓度为1700 mg/m3，符合《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ1094-2020）要求，本项目废气处理罐区依托扩建项目油气回收装置可行。 （2）废水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和生产用水。无生产、生活废水产生。 （3）噪声 本项目运营期间高噪声设备源为输油泵、电机，预计其噪声的强度值为80-90dB（A），主要噪声设备情况见表2-21。 表2-21主要噪声设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB（A）; 使用类型; 控制措施. 1; 电机; 2; 80-85; 间歇; 低噪声设备、基础减振. 2; 输油泵; 2; 85-90; 间歇; 低噪声设备、基础减振. （4）固体废物 本项目固体废物主要为油气回收产生的废活性炭及冷凝废油。其储存运输应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物污染防治技术政策》的要求进行。 1）废活性炭 本项目依托扩建项目油气回收装置，其吸附系统采用两级吸附（分为A/B两组），由2个吸附罐组成。A组吸附罐处于“一级吸附”工作状态，B组吸附罐处于“二级脱附”。活性炭吸附与脱附再生切换运行，考虑到活性炭在运行中活性逐渐降低，需定期更换。根据《700m³/h油气回收装置（多级冷凝+变压吸附）技术协议》，活性炭一次重装量4t，为保证吸附效果，活性炭建议每年更换一次。现有白油罐区、扩建白油罐区及本项目罐区废活性炭产生量约为4t/a，主要成分是活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭为危险废物，是非特定行业烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，废物类别HW49，废物代码900-039-49。废活性炭在厂内危险废物暂存库暂存后，送具有危险废物处置资质的单位进行处置。 2）冷凝废油 依托油气回收装置多级冷凝单元第Ⅰ级采取预冷凝（3℃~10℃）处理，第Ⅱ级采取中冷冷凝（-25℃~-30℃）处理，第Ⅲ级采取深冷冷凝（-60℃~-70℃）处理，VOCs处理效率按两级冷凝核算为67%。根据VOCs处理效率核算，本项目冷凝回收废油约25.1t/a，主要成分为白油。根据《国家危险废物名录》（2021年版），冷凝废油为危险废物，是非特定行业其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，废物类别HW08，废物代码900-249-08。冷凝废油返回100万t/a原料（渣油）预处理装置加工处理。 （5）主要生态影响 本项目位于呼图壁天山工业园东区新疆超源化工有限公司厂区内，生态环境受人类活动影响明显，系统生物多样性程度较低，无重点保护的珍稀动植物物种资源、重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。项目不占用基本农田，不存在移民搬迁安置问题，本项目对生态环境影响较小。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业主体生产装置包括100万t/a减粘装置、10000Nm³/h天然气制氢装置、20万t/a白油加氢装置，配套工程包括辅助装置、储运设施、公用工程、环保工程及相关依托工程。目前厂内生产装置及配套设施均运行正常。 1、现有工程运行情况 原批复环评建设24台储罐设备，项目实际建设储罐22台，6台1000m³固定顶罐未投入使用（其中4台1000m3固定顶罐为本项目依托罐组），剩余16台储罐正常使用。 （1）油气回收装置安装及运行情况 装卸区采用装油鹤管浸没装车方式，设置FSDRE-100-LF型100Nm³/h油气回收装置回收处理装车过程及溶剂油储存过程中逸散的油气，采用“两级冷凝+活性炭吸附”工艺处理，设计挥发性有机物去除率97%。现有油气回收装置正常使用。 根据超源化工对厂内部分挥发性有机液体进行蒸气压检测，68#工业白油、100#工业白油的蒸气压均在2.8kPa~76.6kPa的蒸气压范围。根据《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ1094-2020），工业白油储罐均需要安装密闭排气系统至有机废气回收（或处理）装置，同时保证排放气体达标排放。 （2）环境管理情况 1）竣工验收 2019年1月，新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目（一期）竣工验收期间，已对现有罐区进行验收，但未验收装卸区油气回收装置。扩建14台储罐已建设完成并投入使用，但因未办理环评手续，未对其进行验收。 根据《新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，厂界无组织排放非甲烷总烃浓度最大值为0.90mg/m³，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值要求。 2）排污许可情况 超源化工在2022年4月已延续排污许可证申领，证书编号：91652323679295924X002P，有效期自2022年6月14日至2027年6月13日止。 超源化工在2022年4月已延续排污许可证申领，罐区各储罐申请许可范围包括现有16台储罐及扩建14台储罐均已申请挥发性有机物年许可排放量。企业根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）中相关填报要求，在全国排污许可证管理信息平台填报各类储罐的基本信息，通过系统自动计算挥发性有机物年许可量。 根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017），挥发性有机液体储罐排放的挥发性有机物年许可排放量在国家排污许可证管理信息平台采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》相关计算公式自动计算，无组织排放挥发性有机物参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，核算实际排放量。由于企业在全国排污许可证管理信息平台填报的各类储罐参数不准确，系统自动计算挥发性有机物年许可量远小于按照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》核算的实际排放量。 企业原先未将油气回收装置排放口列为主要排放口，未申请排污许可。目前，企业正在对排污许可证进行变更。 3）例行监测情况 企业对厂界非甲烷总烃排放情况进行例行监测，均能达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。企业原先未将油气回收装置排放口列为主要排放口，未申请排污许可，也未对其进行污染物排放例行监测。油气回收装置排气口未按照《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环监[1996]463号）设立环境保护图形标志牌。企业已对此进行整改，变更企业排污许可证、修正监测方案并开展污染物排放例行监测。 4）应急预案演练情况 超源化工建立了完善的环境应急体系，配备了相应的应急物资，设置了应急事故池。罐区单独建立围堰，在厂区设置警告标识及疏散线路图，在厂区内安装有毒有害气体报警仪。于2021年6月修订并发布了《新疆超源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并在呼图壁县环境保护局完成备案，备案编号为：652323-2021-011-M。公司成立了事故应急救援指挥部，定期进行事故演练，根据演练情况不断完善事故应急预案。 5）台账记录情况 现有工程罐区记录挥发性有机液体储存和挥发性有机液体装载运行参数，同时对储罐运行状况按照生产班次记录，每班次记录1次。储罐发油量按照一个收油周期进行记录，周期小于1天的按照1天记录。装载设施运行状态按照装载次数记录，每个装载周期内记录1次。 2、企业现有工程污染物达标排放情况 根据企业2022年污染源例行监测报告及在线监测数据统计情况： 1）各生产设施废气有组织排放均能达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4特别排放限值，厂界挥发性有机物无组织排放均能达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值。 2）厂内外排放废水达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物排放间接排放限值，未规定限值的非污染物项目达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。 3）现有工程厂界噪声均《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4）厂内一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），均能安全妥善处置。 根据企业2022年污染源例行监测报告，现有工程配套的各项污染防治设施基本能够稳定运行、并可保证正常工况下污染物达标排放。 3、企业现有环境问题汇总 （1）油气回收问题。厂内工业白油蒸气压约为4.6kPa~5.0kPa，白油罐区未进行油气回收，不符合《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ1094-2020）。 （2）竣工验收问题。2019年1月，新疆超源化工有限公司100万吨道路沥青及相关配套深加工项目（一期）竣工验收期间，已对现有罐区进行验收，但未验收装卸区油气回收装置。 （3）排污许可问题。企业在全国排污许可证管理信息平台填报的各类储罐参数不准确，系统自动计算挥发性有机物年许可量远小于按照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》核算的实际排放量。 （4）例行监测问题。企业原先未将油气回收装置排放口列为主要排放口，未申请排污许可，也未对其进行污染物排放例行监测。 4、本项目采取的“以新带老”措施 （1）本项目连接管道至扩建项目白油罐区油气回收装置，将本项目4×1000m³储罐罐存过程产生的有机废气收集后，采用“多级冷凝+变压吸附”工艺处理，处理后的有机废气经15m排气口排放。油气回收装置排放的有机废气应执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值，保证非甲烷总烃去除效率≥97%。 （2）本项目竣工环境保护验收将企业现有油气回收装置排气口列入验收内容，确保其油气回收装置排放的有机废气应执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值，保证非甲烷总烃去除效率≥97%。油气回收装置排气口应按照《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环监[1996]463号）规范设立环境保护图形标志牌。 （3）企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）变更企业现有排污许可证。变更内容应包括油气回收装置排放口及现有16台储罐、扩建14台储罐及本项目的4台储罐挥发性有机物年许可排放量。 （4）企业根据完善后的监测方案，对罐区现有油气回收装置排气口及本项目依托油气回收装置排气口开展污染物排放例行监测工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目环境质量现状调查及评价对象包括评价区域内的大气环境、地下水环境和声环境。本次环评环境质量现状调查采用收集资料方式，其中大气特征污染物、地下水环境、声环境和土壤环境现状调查与评价引用《新疆超源化工有限公司40万吨白油加氢装置扩能、降耗、提质改造项目环境影响报告书》中的数据，环境空气现状评价基本污染物引用距离本项目最近的昌吉市新区政务中心环境监测站2022年的监测数据。 1大气环境质量现状调查及评价 1.1空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据导则对环境质量现状数据的要求，本次评价选择距离本项目24km的昌吉市新区政务中心环境监测站2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2022年连续1年监测数据。 （2）评价标准 根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）空气质量达标区的判定 环境空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m³; 标准值 µg/m³; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.48; 60; 10.8; 达标. 24小时平均第98百分位数; 12; 150; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31.27; 40; 78.18; 达标. 24小时平均第98百分位数; 79.18; 80; 98.98; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 81.83; 70; 116.90; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 238.9; 150; 159.27; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49.89; 35; 142.54; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 176.95; 75; 235.93; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 920; 4000; 23; 达标. O3; 24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 146; 160; 91.25; 达标. 根据评价结果，区域PM10、PM2.5的年平均浓度和24小时平均第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在区域为不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状评价 项目区基本污染物现状评价结果见表3-2。 表3-2基本污染物环境质量现状评价 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m³）; 现状浓度（µg/m³）; 最大浓度占标率%; 超标倍数; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 6.48; 达标. 日平均; 150; 3~20; 13.33; /; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 31.27; 达标. 日平均; 80; 8~104; 130.00; 0.3; 1.17; 不达标. PM10; 年平均; 70; 81.83; 不达标. 日平均; 150; 11~357; 238.00; 1.38; 17.25; 不达标. PM2.5; 年平均; 35; 49.89; 不达标. 日平均; 75; 4~289; 385.33; 2.85; 22.22; 不达标. CO; 日平均; 4000; 100~3400; 85.00; /; /; 达标. O3; 日最大8小时平均; 160; 19~197; 123.13; 0.23; 4.39; 不达标. 区域SO2、NO2年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，NO2、PM10、PM2.5最大日均浓度和O3日最大8小时平均超标。 PM10、PM2.5年平均浓度与最大日均浓度超标，主要是由于当地气候干燥、沙尘较多所致。NO2最大日均浓度超标可能是因为冬季采暖。O3日最大8小时平均超标主要出现在夏季。 1.3 其他污染物现状评价 1）监测点位布设及监测项目 根据工程分析，并结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境源情况，本项目引用《新疆超源化工有限公司40万吨白油加氢装置扩能、降耗、提质改造项目环境影响报告书》，引用监测点位于军户农场。补充监测信息具体见3-3。 表3-3补充监测点位基本信息表 编号; 点位名称; 监测项目; 与本项目区方位及距离. G1; 军户农场; 非甲烷总烃; 东侧670m. 2）监测时间及频率监测单位 监测时间：2023年7月4日-2023年7月13日 监测频率：小时浓度每天02:00、08:00、14:00、20:00时采样，每小时采样不少于45分钟。采样期间同步观测记录风向、风速、气温、气压等气象参数。 监测单位：新疆新特新能材料检测中心有限公司。 3）评价方法 评价方法为占标率法，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。占标率法如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——实测值； Coi——项目评价标准。 4）监测及评价结果 项目区域环境空气特征污染物现状监测及评价结果见表3-4。 表3-4特征污染物监测与评价结果一览表 监测点位; 监测项目（污染物）; 取值类型; 评价标准(mg/m³); 浓度范围 (mg/m³); 最大浓度占标率（%）; 超标率 (%); 达标 情况. 军户农场; 非甲烷总烃; 小时浓度; 2.0; 0.14-0.20; 10; 0; 达标. 评价可知：评价区域内监测点非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》要求。 2水环境现状调查与评价 项目区周边无常年地表水体，本次水环境现状调查与评价只针对地下水环境进行。 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评[2020]33号），地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次环评引用《新疆超源化工有限公司40万吨白油加氢装置扩能、降耗、提质改造项目环境影响报告书》中厂区地下水上游小土古里村水井和下游东滩村二组水井的数据作为背景值。 （1）监测点位 共布设2个地下水监测点，分别位于上游小土古里村和下游东滩村二组处，见表3-5。 表3-5地下水监测点位基本信息表 序号; 点位名称; 与本项目区方位及距离; 井深（m）; 出水水位（m）. 1; D1:小土古里村水井; 项目区域西南3km处; 220; 100. 2; D2:东滩村二组水井; 项目区域西北1.5km处; 200; 70. （2）监测时间和监测因子 监测时间：2023年7月7日。 监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量等15项。 监测单位：新疆新特新能材料检测中心有限公司。 （3）采样和分析方法 采用《水环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》中的方法规范执行。 （4）评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （5）评价方法 评价方法采用单因子污染指数法评价各污染物超标情况，评价公式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi—某监测点i污染物污染指数； Ci—第i种法染物测浓度值，单位mg/L； Coi—第i种污染物评价标准，单位mg/L。 式中：PpH——pH单因子污染指数，无量纲； VpH——pH监测值，无量纲； VS——pH标准中的上限值，取8.5，无量纲； Vd——pH标准中的下限值，取6.5，无量纲。 （6）监测与评价结果 地下水监测结果统计及评价见表3-6、表3-7。 区域地下水各项评价因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表3-6地下水现状监测结果 序号; 项目; 单位; Ⅲ类 标准; D1; D2. 监测数据; 评价指数Pi; 监测数据; 评价指数Pi. 1; pH; 无量纲; 6.5-8.5; 7.0; 0; 6.8; 0.4. 2; 氨氮; mg/L; 0.5; 0.091; 0.18; 0.107; 0.21. 3; 总硬度; mg/L; 450; 224; 0.50; 334; 0.74. 4; 溶解性总固体; mg/L; 1000; 506; 0.51; 716; 0.72. 5; 氯化物; mg/L; 250; 86.4; 0.35; 93.4; 0.37. 6; 硫酸盐; mg/L; 250; 114; 0.46; 162; 0.65. 7; 亚硝酸盐; mg/L; 1; ＜0.016; 0.01; ＜0.016; 0.01. 8; 硝酸盐; mg/L; 20; 1.92; 0.10; 1.86; 0.09. 9; 挥发酚; mg/L; 0.002; ＜0.0003; 0.07; ＜0.0003; 0.07. 10; 耗氧量; mg/L; 3; 0.70; 0.23; 0.75; 0.25. 11; 石油类; mg/L; /; ＜0.01; /; ＜0.01; /. 表3-7地下水环境八大离子监测及评价结果汇总表（单位：mg/L） 序号; 项目; 1#水井; 2#水井. 监测值; 占比（%）; 监测值; 占比（%）. 1; K+; 2.22; 0.38; 2.53; 0.34. 2; Na+; 70.2; 12.04; 92.7; 12.45. 3; Ca2+; 81.6; 14.00; 108; 14.51. 4; Mg2+; 14.6; 2.50; 18.7; 2.51. 5; CO32-; 0; 0.00; 0; 0.00. 6; HCO3-; 214; 36.71; 267; 35.87. 7; Cl-; 86.4; 14.82; 93.4; 12.55. 8; SO42-; 114; 19.55; 162; 21.76. 3声环境环境质量现状调查与评价 3.1声环境现状调查 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次环评引用《新疆超源化工有限公司40万吨白油加氢装置扩能、降耗、提质改造项目环境影响报告书》中的数据，本项目也位于新疆超源化工有限公司厂内，监测点的监测数据可反映项目区声环境质量现状。 （1）监测项目、点位及监测单位 监测项目：噪声监测等效A声级。 监测点位：在项目区东、西、南、北界外共布设6个监测点，见图9。 监测单位：新疆新特新能材料检测中心有限公司。 （2）监测时间 监测时间：2023年7月6日-7月7日，分昼间和夜间两时段监测。 （3）监测及评价结果 声环境质量现状监测及评价结果见3-8。 3-8噪声现状监测结果及分析统计表单位：dB（A） 检测点位置; 主要声源; 昼间; 夜间; 标准限值. Leq; 达标情况; Leq; 达标情况; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 生产噪声; 46; 达标; 43; 达标; 65; 55. 2#厂界南侧; 生产噪声; 37; 达标; 36; 达标. 3#厂界西侧; 生产噪声; 54; 达标; 52; 达标. 4#厂界西北侧; 生产噪声; 53; 达标; 50; 达标. 5#厂界北侧; 生产噪声; 61; 达标; 54; 达标. 6#厂界东北侧; 生产噪声; 49; 达标; 47; 达标. 3.2声环境现状评价 ①评价标准 项目四周厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 ②评价方法 采用实测值与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。 ③评价结果 由表3-8监测及评价结果可知，项目区四周厂界昼间、夜间Leq（dB（A））均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类噪声标准限值，项目区声环境质量良好。 4土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评[2020]33号），地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，本环评引用《新疆超源化工有限公司40万吨白油加氢装置扩能、降耗、提质改造项目环境影响报告书》中厂界内3#柱状样及厂界内1#表层样的监测数据留作背景值。 监测点位分布见表3-9及图9。 表3-9项目土壤监测点布设一览表 编号; 监测点位; 方位及距离; 采样深度; 监测项目. 1; 厂界内1#表层样; 西南侧130m; 0.2m; 基本45项+pH、石油烃+土壤理化性质、土体构型. 2; 厂界内3#柱状样; 东侧50m; 0.5m、1.5m、3m; pH、石油烃（C10-C40）. （2）监测时间与监测单位 监测时间：2023年7月4日，采样监测一次。 监测单位：新疆新特新能材料检测中心有限公司。 （3）采样和分析方法 按要求采集表层土样及柱状土样。其中表层样在0-0.2m取样，柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样。 采样和分析方法按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规范执行。 （4）评价标准 建设用地土壤环境评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类管控值作为评价标准。 土壤酸化与碱化分级执行《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录D的表D.2。 （5）评价方法 土壤环境质量现状采用单因子评价方法评价，计算公式如下： Pi=Ci/Si 式中，Pi——土壤中污染物i的污染指数； Ci——土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）； Si——土壤中污染物的评价标准（mg/kg）。 土壤质量的标准指数＞1，表明该土壤质量参数超过了规定土壤质量标准限值，土壤质量参数的标准指数越大，表明该土壤质量参数超标越严重。 表3-10 基本项目土壤环境质量现状评价结果（1#） 检测项目; 单位; 厂区内1#表层样. 实测值; Pi. pH值; 无量纲; 8.83; -. 2-氯酚; mg/kg; ＜0.04; -. 汞; mg/kg; 0.220; 0.0057. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; 0.0877. 铅; mg/kg; 32; 0.04. 铜; mg/kg; 64.7; 0.0035. 镍; mg/kg; 39; 0.043. 镉; mg/kg; 0.39; 0.006. 砷; mg/kg; 15.8; 0.2633. 萘; mg/kg; ＜3; -. 苯并[a]蒽; mg/kg; ＜4; -. 苯并[a]芘; mg/kg; ＜5; -. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 6.1; -. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ＜5; -. 䓛; mg/kg; 15.4; -. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; ＜5; -. 茚并[1,2,3-c，d]芘; mg/kg; ＜4; -. 四氯化碳; mg/kg; ＜1.3; -. 氯仿(三氯甲烷); mg/kg; ＜1.1; -. 氯甲烷; mg/kg; ＜1.0; -. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ＜1.2; -. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ＜1.3; -. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ＜1.0; -. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ＜1.3; -. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ＜1.4; -. 二氯甲烷; mg/kg; 2.1; -. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ＜1.1; -. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ＜1.2; -. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ＜1.2; -. 四氯乙烯; mg/kg; ＜1.4; -. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ＜1.3; -. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ＜1.2; -. 三氯乙烯; mg/kg; ＜1.2; -. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ＜1.2; -. 氯乙烯; mg/kg; ＜1.0; -. 苯; mg/kg; ＜1.9; -. 氯苯; mg/kg; ＜1.2; -. 1,2-二氯苯; mg/kg; ＜1.5; -. 1,4-二氯苯; mg/kg; ＜1.5; -. 乙苯; mg/kg; ＜1.2; -. 苯乙烯; mg/kg; ＜1.1; -. 甲苯; mg/kg; ＜1.3; -. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ＜1.2; -. 邻-二甲苯; mg/kg; ＜1.2; -. 苯胺; mg/kg; ＜0.08; -. 硝基苯; mg/kg; ＜0.09; -. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 10; -. 表3-11 基本项目土壤环境质量现状评价结果（3#） 监测点; 厂界内3#柱状样. 采样深度 （cm）; 0-50; 50-150; 150-300. 监测值; Pi; 监测值; Pi; 监测值; Pi. pH; 9.24; 中度碱化; 9.14; 中度碱化; 9.17; 中度碱化. 石油烃（C10-C40）; 9; 0.00; 9; 0.00; 9; 0.01. 由表3-10、3-11可知，项目区各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选限值，说明目前区域土壤环境受到的污染影响较小。 5生态现状调查 5.1生态功能区划 根据《新疆生态环境功能区划》，园区所在地区属准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。区域主要的生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，主要生态环境问题是地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁。主要保护目标是保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量。区域适宜发展方向是发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统愈人居环境。 本项目所在地地势平坦、土地较肥沃；植物种类以人工栽植培育为主，覆盖度80%以上，明显高于周围区域，人工痕迹明显。区域水资源保障能力强。水利设施较为完备，渠系密布，有稳定的水源保障和供给系统，土地利用类型以耕地为主。人工绿洲生态系统较稳定，内部结构趋于完善。区内建立起了较为完善的水资源利用、植物栽植控制、土地利用控制、自然灾害防控等人工控制系统。区域生态功能区划，见图10。 5.2植被类型 根据现场调查，本项目厂区位于S201省道以南，省道北部为呼图壁县东滩村农田，形成多个观赏性林木的种植基地。 项目东侧为洪沟，洪沟东侧为昌吉高新技术开发区规划用地，项目区南向及西向规划为工业区。目前有多个天然气用户企业及石油下游产品加工生产企业已征地入驻，区域基本呈现工业用地分布的雏形，生态植被以人工林带为主。厂区东侧为正常农业生产用地，主要种植棉花。 5.3土壤类型 本项目所在地位于准噶尔盆地绿洲内，主要分布于盆地边缘、山前冲洪积扇，冲积平原，包括基本农田、一般耕地等。土壤以灌淤土、灌溉灰漠土为主，也有部分盐化草甸土。 5.4野生动物 区域在动物区系上属蒙新区的西部荒漠亚区中的准噶尔盆地小区，动物区系组成简单，野生动物种类及分布均很少，仅为少量鼠类及鸟类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂址位于工业园区内，附近区域均为工业用地，不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。本项目的主要保护目标为： 1、环境空气：确保厂址大气环境质量不受项目的明显污染影响，保护该项目所在区域的环境空气质量不低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境：保护项目区域地下水不受废水的影响，保持现有使用功能。 3、声环境：保护本项目周围区域的声环境质量不低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，采取措施将噪声影响降到最低限度。 周围敏感目标见表3-12。环境保护目标见图11。 表3-12项目敏感目标一览表 环境要素; 目标; 方位; 距离m; 坐标; 保护内容; 保护级别. 大气环境; 东滩村一组居民; NW; 740; E87°0′7.792″N44°8′40.517″; 人口总数：1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 东滩村二组居民; NW; 1050; E87°0′19.302″N44°9′8.342″. 东滩村六组居民; W; 820; E86°59′36.661″N44°8′12.878″. 军户农场; E; 670; E87°1′2.946″N44°8′17.706″. 水环境; 地下水; -; -; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. 声环境; 厂界; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类. |
| 污染 物排 放标 准 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）。 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
| 总量 控制 指标 | 本次在现有的4台1000m3拱顶罐的基础上，新建1套加剂撬设备，根据《新疆超源化工有限公司 100 万吨道路沥青及相关配套深加工项目》，现有4台1000m3拱顶罐已批复VOCs排放量为11.76t，本项目建成后4台1000m3拱顶罐连接厂区扩建项目油气回收装置，经油气回收后，VOCs排放量为5.29t，根据核算，本项目实施后全厂非甲烷总烃排放量减少6.47t/a。无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工期大气环境影响分析及污染防治措施 本项目施工期主要为在现有4台1000m3拱顶储罐输送管道处新建加剂撬，在安装、调试工作结束后，对环境的影响即可消除。 （1）扬尘 工程施工期间车辆运输、设备安装会产生少量的扬尘，扬尘对大气环境质量产生一定的影响，为了减轻这种影响，减少扬尘，建议采取如下措施： ①在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观。 ②在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划。 ④施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点。 ⑤对建筑垃圾及弃土及时处理、清运，以减少占地，防治扬尘污染。 （2）施工机械和车辆尾气 施工期尾气的主要因子为CO、NOX、非甲烷总烃等，排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。本次环评提出以下措施： ①施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 ②对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污管理办法、汽车排放。 ③加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2 施工期声环境影响分析及防治措施 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如电锯、电焊机、振捣机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、施工人员的吆喝声、拆装设备的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 对于施工噪声，建议从以下几点做好防范措施： （1）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准对施工场界进行噪声控制。 （2）采用先进的低噪声施工设备。 3 施工期固体废物环境的影响分析及防治措施 施工期产生的固废主要为建筑垃圾。在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料。由施工方统一收集后外售处理。 4 施工期废水环境的影响分析及防治措施 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，排入厂内污水处理站处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析及保护措施 本项目是在厂区现有4台1000m3拱顶储罐运输管道处新建一台加剂撬，通过加剂撬增添调和剂（十六烷值添加比例千分之一，抗磨剂添加比例万分之一到万分之三），在管道运输的过程中调和形成成品国六柴油，运输至拱顶罐常压储存。 本项目罐区连接厂区扩建项目油气回收装置，采用冷凝+吸附工艺，对成品油在输送分配过程中由于温度、压力的变化引起损耗进行有效回收。经过油气回收装置处理后，非甲烷总烃的排放量比较小，经过大气的稀释及周围的绿化作用，即可达标排放，对周围的环境影响较小。 - 废水环境影响分析及防护措施 本项目正常运营情况下不产生生产废水和生活污水，不会对该区域水环境产生不良影响。 - 声环境影响分析及防护措施 本项目运营期间的噪声主要来源于输油泵、电机等设备产生的噪声，噪声源强为80-90dB（A）。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、绿化吸声等措施进行噪声控制，可将噪声源强降低15dB（A）。 基础减振，把输油泵、电机等安装在较重基座上，基座下面设减振器或弹性衬垫。机组的基础最好与周围地基隔开。同时在基础下面铺设弹性衬垫，周围设6-12cm厚的空气层与土壤隔开。 对于输油泵、电机等噪声建设单位拟采用以隔声为主的综合治理措施。利用墙体、各种板材及构件将输油泵、电机等与外界分隔开来，使噪声在空气中传播受阻而不能顺利通过。 通过选用低噪声设备、减振、隔声、绿化吸声等措施进行噪声控制。且项目周边500m范围内无声环境敏感目标，因此，项目营运期噪声对周边环境影响较小。 - 固体废物环境影响分析及防护措施 项目运营期产生的固废主要为废活性炭及冷凝废油。为危险废物。 厂内现有4m×10m×5m危险废物暂存库房，按照贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)具体要求设置标志。运营期油气回收装置产生的废活性炭暂存于厂区危险废物暂存库房，送新疆金派环保科技有限公司安全处置；冷凝废油返回100万t/a原料（渣油）预处理装置加工处理。 - 生态环境影响分析及防护措施 本项目位于新疆昌吉自治州呼图壁县二十里店镇工业园区友谊路东侧新疆超源化工有限公司厂内，无重点保护的珍稀动植物物种资源、重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。项目不占用基本农田，不存在移民搬迁安置问题。项目建成后，通过地面硬化工程，控制水土流失，本项目对生态环境影响较小。 - 土壤和地下水环境影响分析及防护措施 根据项目特点，本项目可能对地下水造成的影响主要体现在储罐区事故泄漏柴油、的下渗影响（详见环境风险影响专项评价）。 项目储罐区发生泄漏将会产生大量柴油外泄，若不采取有效措施，外泄柴油可能下渗至地下水体，对地下水水质造成不良影响。本技改项目主要内容为在现有4台1000m3拱顶储罐的基础上，新建一套占地面积为5m3的加剂撬设备。 分区防治措施： ①非污染防治区 非污染防治区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括控制室。采取普通混凝土地坪，地基按民用建筑加固处理。 ②重点污染防治区 重点污染防治区主要是指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。主要包括储罐区、油气回收装置、装卸台。 储罐区已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行重点防渗，重点防渗区域采用的防渗措施如下：采用复合防渗结构。防渗层自上而下由土工膜、抗渗砼、抗渗添加剂、细石砼等组成，渗透系数≤10-10cm/s，防渗性能与6.0m厚粘土层等效。油气回收装置、装卸台应按照重点防渗要求进行严格防渗。 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制罐区内的泄漏柴油无下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此不会对区域地下水环境产生明显影响。 8、环境监测 本项目建成投产后，根据《排污许可证申请与核发技术规范石化行业》（HJ853-2017），并结合工程排污特点及新疆超源化工有限公司已制定全厂环境监测方案，制定本项目的环境监测计划。监测分析方法按照现行国家有关规定执行，定期环境监测委托第三方监测机构完成，并出具具有法律效力的监测报告。 （1）施工期监测 本项目主要建设内容为在现有4台1000m3拱顶储罐的基础上，新建一套加剂撬设备，施工工期较短，无需进行环境质量监测。 （2）运营期监测 ①环境质量监测 厂内已根据《排污单位自行检测技术指南 石油炼制工业》（HJ 880-2017）开展例行监测。 本项目建成后，提出本项目环境监测与污染物监测纳入全厂监测计划。监测方案见表4-1。 表4-1环境质量监测方案 序号; 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 环境空气; 厂界四周; 非甲烷总烃; 每季度监测一次. 2; 声环境; 厂界四周; dB（A）; 每季度监测一次. 土壤、地下水环境质量监测已纳入新疆超源化工有限公司2021年自行监测计划中，本环评不再做另行要求。 ②污染源监测 运行期污染源监测包括废气污染源和噪声污染源，监测方案见表4-2。装置开车、停车检修等非正常工况必须增加监测频率。 表4-2污染源监测方案 监测点; 监测对象; 监测频率; 备注. 扩建项目油气回收装置废气入口及排放口; 非甲烷总烃; 每季度一次; 自行监测. 厂界非甲烷总烃无组织监测及厂界噪声监测已纳入新疆超源化工有限公司2021年自行监测计划中，本环评不再做另行要求。 超源化工有限公司排污许可证将发生变更，变更后本环评相关内容与排污许可证一致。 9、环保投资估算 本次环评根据项目特点，提出合理的环保措施，环保投资估算一览表见表4-2。本项目总投资500万元人民币，环保投资估算35万元人民币，约占工程总投资的7%。 表4-3环保投资估算表 类别; 污染源; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 柴油罐组; 油气回收装置（依托现有，连接管道）; 20. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、设备减振、隔声; 5. 水污染防治; 地下水污染; 防渗系统、储罐区围堰（依托现有）; 0. 固废; 油气回收装置; 产生的废活性炭暂存于厂区危废暂存库（依托现有），定期交给新疆金派环保科技有限公司安全处置; 5. 风险防控; 应急预案（依托现有）、环境风险防范措施; 5. 合计; 35. 10、污染排放清单 表4-4污染物排放一览表 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 排放形式; 拟采取的环境保护措施; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 总量指标（t/a）; 排放标准; 执行标准; 环境风险防范措施. 浓度 （mg/m3）; 处理效率. 柴油罐组; NMHC; 有组织; 采用油气回收装置; 1700; 5.29; /; ≤25000; ≥97%; 《石油炼制污染物排放标准》(GB31570-2015)中非甲烷总烃排放限值. 固体废物; 油气回收装置; 废活性炭; 危险废物，暂存于厂区危废暂存库，定期交给新疆金派环保科技有限公司安全处置；; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单. 冷凝废油; 冷凝废油返回100万t/a原料（渣油）预处理装置加工处理。. 噪声; 主要噪声源为输油泵、电机等，源强约80-90dB(A)，经减振、隔声、选用低噪声设备及绿化吸声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类. 10、环保验收管理 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据建设项目环境管理的要求、环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。项目各项污染治理措施严格执行“三同时”制度，环保设施“三同时”竣工验收一览表见表4-5。 表4-5“三同时”竣工验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 数量; 验收指标; 验收标准. 废气治理; 厂界; 连接厂区扩建项目油气回收装置; 一套; 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表4大气污染物特别排放限值，保证非甲烷总烃去除效率≥97%; 各类油品储罐大小呼吸和油品装卸无组织排放的非甲烷总烃《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5企业边界大气污染物浓度限值. 废水治理; /; /; /; /; /. 噪声治理; 泵机等; 采用低噪声泵机、消声减震; /; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。. 固废; 废活性炭; 依托厂区现有危险废物暂存间（40m2），定期交给新疆金派环保科技有限公司安全处置; 一间; 定期清运; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 冷凝废油; 冷凝废油返回100万t/a原料（渣油）预处理装置加工处理。; /; /; /. 环境风险; 事故废水; 依托现有事故池（12000m³）; 一座; 风险事故预防; 消防达标. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐大小呼吸 | 非甲烷总烃 | 连接厂区扩建项目油气回收装置，采用“二级冷凝+活性炭吸附”工艺，处理后的废气自放空罐放空 | 满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）表4大气污染物特别排放限值，保证非甲烷总烃去除效率≥97% |
| 地表水环境 | 本项目正常运营情况下不产生生产废水和生活污水，不会对该区域水环境产生不良影响。 |  |  |  |
| 固体废物 | 废活性炭 |  | 通过危险废物暂存间收集，定期交给新疆金派环保科技有限公司安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 冷凝废油 |  | 冷凝废油返回100万t/a原料（渣油）预处理装置加工处理。 |  |
| 声环境 | 施工期噪声在主要为机械设备操作、车辆运输等过程中产生的振动和噪声，通过严格施工管理，施工期的噪声污染能够得到控制和减小。运营期噪声主要来自输油泵、电机，通过采用减振、隔声、选用低噪声设备、绿化吸声等措施进噪声控制。满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目可能对地下水造成的影响主要体现在储罐区事故泄漏柴油的下渗影响。储罐区已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行防渗，重点防渗区域采用的防渗措施如下：采用复合防渗结构。防渗层自上而下由土工膜、抗渗砼、抗渗添加剂、细石砼等组成，渗透系数≤10-10cm/s，防渗性能与与6.0m厚粘土层等效。油气回收装置、装卸台应按照重点防渗要求进行严格防渗。 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制罐区内的的泄漏柴油无下渗现象，避免污染土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营后，产生的废气、固体废物经过有效的防治措施后，可以达到相应的标准。基本不改变评价区域的生态系统结构和生态系统功能，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器、安装24小时监控摄像头，设液位计，四周配备消防栓、灭火器等。一旦发生泄漏事故，应立即开启消防系统，阻止火灾事故发生。 本项目柴油罐组设有围堰、事故水池、厂区建设应急防控系统。本项目厂内环境风险防控系统纳入区域环境风险防控体系，并与区域风险防控设施、管理的衔接，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

新疆超源化工有限公司轻油调和深加工增值项目，属于原油加工及石油制品制造工程。项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。本项目正常生产运营过程中产生的废气（非甲烷总烃）和危险固废（废活性炭、冷凝废油），均已做相应的环境保护措施，对区域环境的影响较小；在落实相应的风险事故防范措施和应急措施预案计划的前提下，可以把项目的事故风险减少到较小程度，在严格按照项目的安全设施设计专篇进行施工，在建设单位认真落实本报告提出的各项污染防治措施、事故防范措施和事故应急预案的前提下，从环保角度上看，该项目在呼图壁县天山工业园东区新疆超源化工有限公司厂区内建设可行。

新疆超源化工有限公司

轻油调和深加工增值项目

环境风险影响专题评价

2023年12月

环境风险评价

1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2 项目现状

根据调查，新疆超源化工有限公司自投产至今，运营过程中未发生过重油、沥青、白油泄漏等事故，未对周围环境产生危害。为了使新疆超源化工有限公司在今后继续生产过程中的环境风险发生的可能性和环境危害性降低到最小程度，本评价对储罐在存储过程中存在的各种事故风险因素进行识别；针对可能发生的主要事故分析有毒、易燃、易爆、腐蚀性物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的减缓措施；有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和预案，及现场监控报警系统。

3 风险调查

3.1项目风险源调查

本项目所涉及的储存物料主要为成品国六柴油。

①国六柴油

国六柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。

表6-1国六柴油理化性质、危险危害特性及防护措施表

| 特别警示 | 易燃液，不得使用直流水扑救。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 英文名：Dieseloil |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体 |  |  |  |
|  | 毒性：刺激作用 |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.87-0.9 |  |
|  | 熔点℃ | ＜-18 | 沸点℃ | 282-338 |
|  | 闪点℃ | 55 | 自然温度℃ | 257 |
| 危险特性 | 遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |
| 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接解性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 |  |  |  |

3.2环境敏感目标调查

本项目厂址位于呼图壁县城东南9km处的二十里店镇呼图壁县石化工业园内，厂西是友谊路，北邻S201省道，北距东滩村一组570m，西北距二十里店镇边缘约3.4km。评价范围内环境敏感目标见表6-2。

表6-2重点环境风险敏感目标一览表

| 序号 | 环境关心点名称 | 人口数 | 与项目的相对关系 |  | 主要环境风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） | 各类产品泄漏，环境空气质量变差，火灾事故。酸性气泄露，中毒事故 |
| 1 | 军户农场（散户） | 50 | E | 630 |  |
| 2 | 东滩村一组 | 160 | NW | 740 |  |
| 3 | 东滩村二组 | 260 | N | 1050 |  |
| 4 | 东滩村六组 | 170 | W | 820 |  |

4 环境风险潜势初判

4.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定：

1）当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

2）当厂界内存在多种危险，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

（C.1）

式中：

q1、q2、…qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…Qn--每种危险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目有4个1000m3柴油罐区，总容积为4000m3，柴油相对密度（水=1）0.87-0.9，本环评取0.885，则柴油最大储量3540t。

本项目国六柴油、Q值计算结果见表6-3。

表6-3建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质 Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国六柴油 | - | 3540 | 2500 | 1.416 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |

本项目危险物质数量与临界量的比值Q值为1.416，属于1≤Q＜10。

②行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表C.1 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其它 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目国六柴油储存，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1行业及生产工艺中石化、化工，危险物质贮存罐区的项目，本项目总共有1套罐区，故M=5，本项目工艺危险性为M4。

③危险物质及工艺系统危险性（P）

建设项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）的判断见下表确，分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6-4危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目1≤Q＜10，M4，危险物质及工艺系统危险性确定为P4。

4.2 E的分级确定

①大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D,依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。本项目的事故情形涉及油气泄漏，危险物质向环境转移的途径为大气扩散对大气环境的影响。本项目边界周围5km范围内总人口小于1万人，确定大气环境敏感性为E3。

②地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D,依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区,分级原则见表D.2。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表D.3和表D.4。

本项目的事故情形涉及柴油泄漏，但是由于柴油的特性，即便是泄漏也不会远距离转移，因此对项目区周围的地表水环境不会造成影响。本项目地表水功能敏感性分区为F3。

本项目发生事故时，危险物质泄漏量较小，完全可通过建设单位的水体污染防控体系进行收集、处理，也不涉及地表水环境风险受体/敏感保护目标。因此，本项目地表水功能敏感性分区为S3。

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低敏感区。综上，本项目地表水功能敏感性分区为F3，地表水功能敏感性分区为S3。因此，本项目地表水环境敏感性为E3。

③根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D,依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。本项目不位于水源地的保护区及准保护区内，也属于水源地的补给径流区，地下水敏感程度为低敏感。因此，本项目地下水功能敏感性分区为G3。本项目包气带防污性能分级为D2。综上，本项目地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D2。因此，本项目地下水环境敏感性为E3。

4.3环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在的环境敏感程度，结合事故情况下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表6-5。

表6-5项目环境风险潜势划分依据一览表

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害 （P4） |
| 环境高敏感度区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中敏感度区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低敏感度区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

（1）大气环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为I级。

（2）地表水环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P4，地表水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为I级。

（3）地下水环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P4，地下水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为I级。

5 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，工作等级划分见表6-6。

表6-6评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目大气环境风险潜势为I级，地表水环境风险潜势为I级，地下水环境风险潜势为I级。因此，本项目环境风险评价等级确定为简单分析。

6 环境风险识别

6.1物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料白油及成品柴油。在原料及产品等的运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或意外事故，存在着火灾、爆炸、泄漏等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。物质风险识别主要从物质毒性分级及易燃易爆性进行分析。

本项目涉及的属于危险化学品的物质：柴油。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）、《危险化学品安全技术全书》（第二版）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等技术规范中的相关要求，本评价对项目涉及物料的特性进行分析。

涉及的易燃易爆物质特性见表6-7。

表6-7本项目涉及的易燃易爆物质特性一览表

| 物质名称 | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 引燃点（℃） | 爆炸极限%V | 危险类别 | 火灾危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国六柴油 | ＜-18 | 282-338 | 55 | 257 | 0.6%-7.5% | 第3.2类中闪点易燃液体 | 乙B |

6.2储运系统危险性识别

本项目储存的物料主要为国六柴油，储存系统危险性辨识见表6-8。

表6-8储运系统设施情况及危险性分析

| 物料名称 | 储罐容积 | 罐型 | 毒性 |  | 危险特性 |  | 爆炸极限（%） | 物料危险性分类 | 危险特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LC50（mg/m3） | 分级 | 闪点（℃） | 引燃点（℃） |  |  |  |
| 国六柴油 | 4×1000m3 | 拱顶罐 | - | - | 55 | 257 | 0.6-7.5 | 乙B | 易燃 |

6.3项目潜在风险事故类型

本项目存在潜在的危险性，若不加强安全防护，就可能产生泄漏、爆炸、中毒等事故危害。本项目环境风险类型见表6-9。

表6-9潜在的风险事故类型

| 风险产生部位 | 风险类型 | 风险物质 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐 | 泄漏、爆炸、火灾 | 柴油 | 柴油属于危险化学品，且部分为易燃化学品，其储存、加料过程中泄漏等，不但有发生火灾和泄漏的风险，而且会污染环境。 |

6.4事故伴生次生污染分析

在发生泄漏、火灾、爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：各储罐涉及的危险因素主要为储罐泄漏引起的火灾和爆炸。事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及CO等有毒有害物质的产生、消防水的收集、事故处理后的泄漏物的回收等。

①燃烧烟气，火灾爆炸时产生的CO和烟尘等有毒有害烟气；

②消防污水，消防产生的污水含有大量的石油类物质；

③液体废物料（事故处理后的回收泄漏物）和非甲烷总烃挥发。

6.5扩散途径识别

本项目生产过程中涉及到的主要有毒有害物质有柴油等。

本项目毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：

①大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

②水环境扩散：本项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态烃未能得到有效收集而进入清净下水系统或雨排系统，通过排水系统排放入  外环境，可能会对周围地表水体等造成影响。

③土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。

本项目发生风险事故时有毒有害物质扩散途径详见表6-10。

表6-10有毒有害物质扩散途径识别

| 环境要素 | 泄漏事故 | 火灾爆炸事故 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | √ | √ |
| 地下水环境 | √ | √ |
| 土壤 | √ | √ |

6.6环境风险识别结果

本项目生产过程中涉及的柴油物质部分是易燃、易爆物质，发生火灾爆炸的危险性相对较高，根据物性并借鉴同类工程火灾爆炸情况，火灾爆炸影响范围较小，因此本次评价将不对易燃易爆物质的环境风险进行评价。但储罐发生物料泄漏燃烧时次生的CO影响范围和程度较大，需要进行评价。

除火灾爆炸性物质外，项目涉及有毒物质，其发生泄漏危害后，受影响范围和程度较大，因此对本项目涉及的有毒物质泄漏后的环境影响范围及程度进行评价。

经过物质危险性分析、储运系统危险性分析，筛选出柴油泄漏事故风险评价因子，CO为危化品火灾事故伴生/次生污染物评价因子。

7 风险事故情形设定

（1）风险事故类型

本项目由于其所贮存部分物料属易燃易爆，燃烧热值高，罐区储量大，罐密布，储罐的泄漏、火灾爆炸是其主要潜在事故。

根据对本项目的分析及同类项目类比调查分析，风险类型确定为：毒物泄漏及火灾爆炸，见表6-11。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的事故风险。

表6-11风险类型

| 危害类型 | 储存物料 |
| --- | --- |
| 毒物泄漏 | 柴油 |
| 火灾、爆炸 | 柴油 |

（2）风险事故情形筛选

结合本次评价物质风险识别和生产设施风险识别，本项目影响分析因子为CO，同时结合重大危险源辨识结果，在风险识别和生产过程潜在危险性识别的基础上，本项目风险评价的风险事故情形筛选见表6-12。

表6-12项目的风险事故情形筛选情况表

| 序号 | 装置 | 风险源 | 危险物质 | 风险情景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 4×1000m3柴油罐区 | CO | 储罐泄漏至环境，引起火灾、爆炸，火灾产生次生污染物CO，引起中毒 |

（3）事故概率确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中泄漏频率的推荐值，确定本项目的事故概率。具体的事故概率见表6-13。

表6-13用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 | 火灾概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4×1000m3柴油罐区 | 整体破裂（泄漏孔径160mm） | 5.00×10-6/a | 4.5×10-6/a |

8 风险事故源项分析

①油料储库泄漏

本项目现有4个柴油储罐，单个储罐最大容积为1000m³。项目运行过程中，由于设备老化、操作失误、管理不到位等原因，可能会造成油罐进料阀门或者管道破裂，造成油料泄露，并挥发产生油气。

②油料燃烧

本项目涉及的柴油，属于可燃物质，事故状况下，一旦遇到明火、静电火花及雷击等，容易引发火灾，大量泄露的状况下，供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，燃烧过程中伴生的CO量较大。

③爆炸

爆炸和燃烧本质上都是可燃物质在空气中的氧化反应，爆炸与燃烧的区别在于氧化速度的不同。事故状况下，大量成品油外泄，遇明火容易导致爆炸事故发生。

8.2储罐泄漏量计算

①柴油罐区泄漏量计算

根据《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T3046-2013），完全破裂的泄漏场景为泄漏孔径＞150mm或者全部存量瞬间释放，见表6-14。

表6-14泄漏场景

| 泄漏场景 | 范围 | 代表值 |
| --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 0~5mm | 5mm |
| 中孔泄漏 | 5~50mm | 25mm |
| 大孔泄漏 | 20~150mm | 100mm |
| 完全破裂 | ＞150mm | 设备（设施）完全破裂或泄漏孔径＞150mm 全部存量瞬时释放 |

本次评价确定的最大可信事故为1个1000m3柴油罐区整体破裂（泄漏孔径160mm），造成物料泄漏，进而引发火灾爆炸等。

柴油常温下为液体，因此其泄漏为液体泄漏，柴油泄漏速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）具体见下式：

式中：

QL--液体泄漏速度，kg/s；

Cd--液体泄漏系数，按表4-14选取。

A--裂口面积，m2，0.02（泄漏孔径160mm）；

ρ--泄漏液体密度，kg/m3，850；

P--容器内介质压力，Pa，101325；

P0--环境压力，Pa，101325；

G--重力加速度，9.81m/s2。

H--裂口之上液位高度，m，按底部泄漏，取10。

经计算柴油罐区全破裂（泄漏孔径160mm）时的泄漏速率为154.81kg/s。

表6-15液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数（Re） | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

本次评价按事故发生后30min即实施有效的控制措施考虑。

表6-16柴油罐区泄漏源强

| 危险物质 | 泄漏速率（kg/s） | 事故时间（s） | 泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 154.81 | 1800 | 0.27866 |

②火灾爆炸伴生CO源强计算

本项目柴油泄漏发生火灾事故时，由于物料的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中产生的CO量很大，将对周围的环境产生影响。物质燃烧产生的CO按下式进行估算：

G一氧化碳=2.33×q×C×Q

式中：

G一氧化碳--一氧化碳的产生量，kg/s；

q--化学不完全燃烧值，取1.5%~6%，本评价取3%。

C--物质中碳的含量，取85%；

Q--参与燃烧的物质量，kg/s；

经计算，柴油泄漏并发生火灾产生CO的挥发速率为9.19kg/s。

9 风险事故影响分析

9.1大气环境影响分析

火灾爆炸事故的预测根据《工业危险评价技术指南》推荐的方法。火灾爆炸损害半径R（s）估算如下：

预测结果见表6-17，火灾爆炸影响范围见图12。

表6-17储罐泄漏火灾爆炸时不同损害特征对应的损害半径

| 损害半径（m） | 爆炸损害特征 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 对设备的损害 | 对人损害 |
| 25.62 | 重创建筑物 | 1%死于肺部损害 ＞50%耳膜破裂 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| 89.49 | 对建筑物造成外表损伤 或可修复的破坏 | 1%耳膜破裂 1%被抛射物严重砸伤 |
| 275.66 | 玻璃破碎 | 被废弃的玻璃损伤 |
| 632.23 | 10%玻璃破碎 | - |

项目储罐物料为易燃物质，如果管理不当，即使遇到较小的火源，也有可能引发较大的火灾，对工作人员带来生命安全，对企业造成巨大的损失。火灾和爆炸事故会造成爆炸产生的破碎设备四处飞溅，爆炸产生的冲击波破坏周围的建筑，火灾燃烧过程中产生的CO量很大，将对周围的环境产生影响，爆炸的危险废物和废液进入大气环境和水环境会产生二次污染。导致火灾爆炸事故发生的原因比较复杂，可能是操作不当引起的温度、压力突变导致事故。

若单个储罐发生火灾爆炸后，其影响范围仅在几十米之内，此范围主要是影响厂区内工作人员和设施，但对于因单体装置爆炸引起的重大连锁火灾爆炸事故，其危害程度和影响范围将远远大于预测结果，因此企业应足够重视布局，确保消防设施和救援方便，加强管理，做好日常风险源排查，对火灾防患与未然。同时，一旦发生储罐泄露、引起火灾、爆炸事故，应立即启动紧急预案，保证危害半径内的人员、重要设施得到迅速救助、撤离或保护。

9.2水环境风险影响分析

①事故水池容积

本项目一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污形成污染水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，直接排放会对区域地下水造成污染。根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T54083-2019）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。

参照《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水头污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）对事故储存设施总有效容积V总的要求如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V总--事故储存设施总有效容积，m3；

V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；柴油罐组中选择最大的1000m3；

V2--发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消--发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消--消防设施对应的设计消防历时，h；

根据消防设计，着火罐消防冷却水强度2.5L/min·m2，着火罐消防冷却水流量55.42L/s，供给时间9h；消防水用水量4212m3；

V3--发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；柴油罐组有效容积6000m3；

V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

事故状态下的生产废水量以一天的储量考虑，全厂生产废水一天排放量为132m3；

V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021）计算。

V5=q·ψ·F

V5--雨水设计流量（L/s）；

ψ--径流系数，取ψ=0.9；

F--汇水面积（hm2），储罐区、装卸区总面积约1.8288hm2；

其中：

T--降雨历时（分钟）；

P--设计降雨重现期（年）；

根据《石油炼制废水治理工程技术规范》，取t=15min，P=2年，经上式计算得暴雨强度为89L/s·hm2。

根据计算，事故需要排入废水收集系统的初期雨水V5为131.81m³（15min）。

事故储存设施总有效容积V总=（6000+4212-8284.21）+132+131.81=3191.6m3

新疆超源化工有限公司事故池有效容积12000m3，可以满足事故状态下事故废水的收集、储存。

②事故水影响分析

本项目发生泄漏、火灾事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也可能会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。

事故状下，罐区安全围堰无法控制消防污水时，则通过罐区配套建设雨水排水系统排入已有排洪渠，渠末端设有电动切换阀，发生事故时，排洪渠末端排向下游的阀门关闭，排洪渠通向事故污水池的阀门打开，使消防污水可顺利进入事故污水池。消防水通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理。项目发生事故时，消防污水不会直接排放到周围水体中，导致水体受到污染。

根据危险物质向环境转移的途径识别，本项目建有围堰，同时依托厂区已建事故池，能满足消防废水收集，不会溢流出厂外，地表水风险较小；本项目柴油罐组采取了源头控制、分区防渗等措施（重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的等效防渗性能），事故废水、泄漏物不会渗透进入土壤/地下含水层，地下水及土壤风险较小。因此，本项目事故废水、泄漏物不可能存在地表水及地下水的扩散途径。

本项目柴油罐组均已进行分区防渗，对地下水环境影响较小。

9.3土壤环境风险分析

本项目柴油油罐组已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行防渗。因此，本项目发生物料泄漏时对厂区内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对罐区内的土壤造成严重污染。

事故泄漏物料对罐区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。

在发生泄漏事故时，由于罐区采取防渗措施和事故应急物料回收措施，因此基本不会对罐区及其边界造成土壤污染。

同时本项目在设计和建设过程中加强风险事故防范设施的建设，以降低风险事故的概率，即便在发生风险事故时也能够及时有效地对有害物质进行处置。因此，在发生物料事故泄漏时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。

9.4生态植被环境风险分析

本项目的事故泄漏物料通过大气环境的携带，进入到周围环境中去，为生态植被所吸收。但是这些事故泄漏的污染物由于量少和存在时间短等因素，厂外周围植被基本不会被影响，不会发生生态植被因为本项目风险事故而引发的大面积变异、枯萎、死亡等现象发生，只会对局部的生态植被造成轻微的影响。

泄漏物料对厂界内的植被造成的影响也是短期的，通过一段时间的更新和人工补充后，厂区绿化植被还是可以恢复到事故前的状态。

10 环境风险管理

（1）环境风险防范措施

①总图布置和建筑安全防范措施

本项目柴油的平面布置贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全卫生、环保等规范的相关要求；满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅；结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求，节约用地。

②危险化学品储运安全防范措施

1）危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》、《石油库设计规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。

2）罐区及危化品装卸区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统。

3）按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在罐区设置自动报警设施。

4）在危化品储运过程控制采用DCS系统，并设置越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

5）与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

6）本项目罐组已设置防火堤，防火堤的建设均执行国家及行业标准。

现有4×1000m3柴油罐组设有土筑防火堤，内设隔堤，防火堤的尺寸长59米，宽45.3米，堤顶宽度0.27米，防火堤外墙高1.225米，内墙高1.225米。防火堤的有效容积为3274.05m2，大于本项目实施后柴油罐组内最大油罐（1000m3柴油储罐）的容量，满足《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）3.2.5油罐组防火堤内有效容积不应小于油罐组内一个最大油罐的公称容量的要求。

③大气环境风险防范措施

1）各装置均设置气体安全阀、燃气管道设置阻火器；

2）在可燃气体和有毒气体的装置处，设置固定式可燃气体报警仪和有毒气体报警仪，操作人员配备便携式气体报警器；

3）项目总体布置按《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《石油化工企业设计防火规范（2018版）》（GB50160-2008）等标准规范的要求执行防火间距。

4）道路、场地、通风要满足安全生产的要求。

5）在容易发生事故或危险性较大的场所及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

6）主要生产厂房有两个以上的安全出口，每层厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均符合应急疏散规定。同时整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

7）电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆支架等均做保护接地；合理确定管道的材质、壁厚、压力等级参数，对管件、法兰、垫片及紧固件进行合理选型。设备和管道的设计、制造、安装和试压应符合国家标准和有关规范要求，压力容器和压力管道投入运前，应取得有关部门的检测合格证明。

8）选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

9）有毒有害物料的储罐、贮槽等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。

10）当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，应根据事故级别启动应急预案并将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群，特别关注医院、学校等场所的疏散。

比空气重的易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。

11）当装置发生火灾或爆炸时，应根据事故级别启动应急预案；并疏散周围居住区人群。

12）危险化学品储存和装卸场所应符合卫生防护距离应符合要求；场区内具有良好的自然通风条件；功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理；功能分区内部和相互之间保持一定的通道和宽度；储存和装卸场所应集中布置在厂区边缘地带，应在工厂全年最小频率风向的上方位；储存场所应设有毒气体检测报警仪或可燃可燃气体监测报警仪，并设置相应的安全标志。

13）按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在工艺装置区、危险物质贮存区等有可燃、有毒气体的装置处，设置固定式可燃气体报警仪和毒气报警仪（要求具有自动报警功能），操作人员配备便携式气体报警器，及时发现和处理气体泄漏事故。

④水环境风险防范措施

1）防渗措施

本项目柴油罐组已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行重点防渗，重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的等效防渗性能。

2）防火堤设置

本项目柴油罐组已按照国家级行业标准建设防火堤，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。

3）事故废水收集措施

事故工况下，废水主要包括：消防废水、事故情况下的雨污水以及泄漏的物料等。

本工程要建立完善三级风险防控体系：

一级防控措施

第一级防控系统主要是罐区围堰，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

二级防控措施

第二级防控系统主要是罐区。事故状下，罐区安全围堰无法控制事故液体时，则通过罐区配套建设雨水排水系统排入已有排洪渠，渠末端设有电动切换阀，发生事故时，排洪渠末端排向下游的阀门关闭，排洪渠通向事故污水池的阀门打开，使事故液体可顺利进入事故污水池。事故池有效容积12000m3。事故液体通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

三级防控措施

第三级防控系统为事故池。作为事故状态下的储存与调控手段，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，进入事故池。事故液体通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理。

⑤避免消防伴生污染的安全措施

由于本项目易燃、易爆危险物质，且涉及的危险物质数量较大，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污会形成消防污水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，进入厂区污水处理站将对其造成冲击，而污水溢流出排污干线后直排将可能产生伴生污染，对地表水系和地下水系造成污染。

厂区建设有事故池（有效容积12000m3），配套泵、管线。事故液体通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理。

⑥安全管理方面防范措施

1）配备安全卫生的兼职检查人员以监督、检查落实安全卫生措施的实施。建立完善的安全卫生制度，加强对全体职工的安全、卫生教育，提高全体职工的安全卫生意识。

2）该项目工厂人员的技术水平和素质要求较高，所以在建设初期，就应对人员进行培训。培训分专业技术知识培训和岗位技能适应性培训。

专业技术知识培训分为管理、工艺、机械、设备、电器、仪表、计算机等专业培训，培训资料采用国内同类工厂资料和本项目的技术资料；岗位、技能适应性培训可按管理、工艺、机械、电器、自控、总控、调度等专业按岗位对口进行，培训人员主要为工段长、操作工人和检修工人。

3）建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。

4）对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。

5）加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。新进人员必须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可持证上岗。

6）投产前应制定出完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。（如建立并严格执行现场动火制度，现场动火前必须办理书面申请手续和批准手续；如建立对设备定期保养等维修制度，规定定期检修的周期、程序和批准手续，规定定期安全检查和整改的制度等）。设备检修前，应进行彻底置换，需要进入容器内进行维修工作时，应严格执行进入容器作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。

7）应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。

8）加强对电工及电气设备的管理，并对职工进行各种电气事故案例的教育，不乱拉临时线、防止各类电气事故的发生。应规定作业场所要严禁手机等个人电子设备的使用，以避免自动控制系统、报警系统受到干扰而引发事故。

9）建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。

（2）风险事故应急预案

新疆超源化工有限公司为了预防突发环境污染事故，编制了《新疆超源化工有限公司突发环境事件应急预案》，成立了应急工作小组，并对突发环境事故安排了专门负责人。环评要求新疆超源化工有限公司针对现有环境风险对《新疆超源化工有限公司突发环境事件应急预案》进行修编。

当发生油罐泄露引发的火灾或爆炸事故时，采取应急措施以控制事故和减少对环境造成的影响。通过采取相关的风险防范措施，使本项目的环境风险降低到最小程度。

本项目应急预案与园区应急联动。

11 环境风险评价结论及建议

（1）项目危险因素

本项目所涉及的储存物料主要为柴油，以及次生污染物CO等，主要环境风险因素为储罐泄漏和火灾次生事故。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目事故情景设定为1000m3柴油罐区泄漏和火灾爆炸事故，当发生泄漏时危害性较大。

建设单位制定完善《新疆超源化工有限公司环境事件应急预案》，并与区域应急预案衔接。一旦发生事故，建设单位按照分级响应程序启动应急预案，做好应急监测和受影响群众的应急撤离工作。

（3）环境风险防范措施和应急预案

本项目储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器、安装24小时监控摄像头，设液位计，四周配备消防栓、灭火器等。一旦发生泄漏事故，应立即开启消防系统，阻止火灾事故发生。

本项目柴油罐组设有围堰、事故水池、厂区建设应急防控系统。本项目厂内环境风险防控系统纳入区域环境风险防控体系，并与区域风险防控设施、管理的衔接，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

建设单位在项目设计、施工、建设和运行中，应严格执行国家有关规定，高度重视安全和事故防范，制定严格的管理制度，采取严密的防范和应急措施，以有效防范事故风险，缓释事故影响，把事故发生概率降到最低。

（4）环境风险评价结论与建议

本次评价制定了一系列的风险防范措施，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和已制定的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 272.24t | 0 | 0 | 5.29t | 11.76t | 265.77t |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表2  本项目建成后现有工程挥发性有机物排放情况汇总表

| 序号 | 储罐名称 | 储罐编号 | VOCs产生量（t/a） |  |  | 现有VOCs无组织排放量（t/a） | 回收后VOCs排放量（t/a） |  |  | 减排量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 静置损失 | 工作损失 | 合计 |  | 无组织 | 有组织 | 合计 |  |
| 1 | 轻质白油 | 1# | 1.11 | 9.30 | 10.41 | 10.41 | 1.041 | 0.281 | 1.322 | 9.088 |
| 2 |  | 2# | 1.11 | 9.30 | 10.41 | 10.41 | 1.041 | 0.281 | 1.322 | 9.088 |
| 3 |  | 3# | 1.11 | 9.30 | 10.41 | 10.41 | 1.041 | 0.281 | 1.322 | 9.088 |
| 4 |  | 4# | 1.11 | 9.30 | 10.41 | 10.41 | 1.041 | 0.281 | 1.322 | 9.088 |
| 5 | 沥青 | 7# | 0.58 | 0.39 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 |
| 6 |  | 8# | 0.58 | 0.39 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 |
| 7 | 工业白油 | 9# | 6.28 | 18.29 | 24.57 | 24.57 | 2.46 | 0.66 | 3.12 | 21.45 |
| 8 |  | 10# | 6.28 | 18.29 | 24.57 | 24.57 | 2.46 | 0.66 | 3.12 | 21.45 |
| 9 |  | 11# | 6.28 | 18.29 | 24.57 | 24.57 | 2.46 | 0.66 | 3.12 | 21.45 |
| 10 |  | 12# | 6.28 | 18.29 | 24.57 | 24.57 | 2.46 | 0.66 | 3.12 | 21.45 |
| 11 |  | 13# | 2.95 | 6.10 | 9.05 | 9.05 | 0.91 | 0.24 | 1.15 | 7.9 |
| 12 |  | 14# | 2.95 | 6.10 | 9.05 | 9.05 | 0.91 | 0.24 | 1.15 | 7.9 |
| 13 |  | 16# | 2.95 | 6.10 | 9.05 | 9.05 | 0.91 | 0.24 | 1.15 | 7.9 |
| 14 |  | 17# | 2.95 | 6.10 | 9.05 | 9.05 | 0.91 | 0.24 | 1.15 | 7.9 |
| 15 | 原料渣油 | 21# | 7.36 | 15.98 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0 | 23.34 | 0 |
| 16 |  | 22# | 7.36 | 15.98 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0 | 23.34 | 0 |
| 17 |  | 23# | 7.36 | 15.98 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0 | 23.34 | 0 |
| 18 |  | 24# | 7.36 | 15.98 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0 | 23.34 | 0 |
| 19 | 沥青 | 25# | 7.36 | 7.99 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 |
| 20 |  | 26# | 7.36 | 7.99 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 302.12 | 302.12 | 143.64 | 4.72 | 148.37 | 153.75 |

表2-16 本项目罐区VOCs核算参数一览表

| 编号 | 油品 | 油品密度（t/m3） | 真实蒸汽压（kpa） | 大气压（kPa） | 日平均最高环境温度（℃） | 日平均最低环境温度（℃） | 水平面太阳能总辐射（Btu/ft2.day） | 容积（m3） | 直径（m） | 罐壁/顶颜色 | 呼吸阀压力设定（pa） | 呼吸阀真空设定（pa） | 罐体高度（m） | 年平均储存高度（m） | 罐穹顶半径（m） | 罐半径（m） | 静止损失（t/a） | 年周转量（t） | 工作损失（t） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 柴油 | 0.857 | 5.113 | 100.3 | 25 | 7 | 1547 | 1000 | 11 | 白色 | 980 | -250 | 10.5 | 9.45 | 11 | 5.5 | 1.11 | 5000 | 9.3 | 10.41 |
| 2# | 柴油 | 0.857 | 5.113 | 100.3 | 25 | 7 | 1547 | 1000 | 11 | 白色 | 980 | -250 | 10.5 | 9.45 | 11 | 5.5 | 1.11 | 5000 | 9.3 | 10.41 |
| 3# | 柴油 | 0.857 | 5.113 | 100.3 | 25 | 7 | 1547 | 1000 | 11 | 白色 | 980 | -250 | 10.5 | 9.45 | 11 | 5.5 | 1.11 | 5000 | 9.3 | 10.41 |
| 4# | 柴油 | 0.857 | 5.113 | 100.3 | 25 | 7 | 1547 | 1000 | 11 | 白色 | 980 | -250 | 10.5 | 9.45 | 11 | 5.5 | 1.11 | 5000 | 9.3 | 10.41 |