建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿补充勘探
建设单位（盖章）：新疆天业仲华矿业有限公司
编制日期：   2023年12月
  中华人民共和国生态环境部制
	[image: image11.png]LRI EHER B L ]

HILER S

HREE W

EERES

LT

LB L
T

I

LMK ®L
EERE





	[image: image2.png]




	勘查区现状
	勘查区现状

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	勘查区现状
	勘查区现状

	[image: image5.png]


  [image: image6.png]



     勘查区现状                              项目编制人员踏勘现场
项目区现场勘查图


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿补充勘探

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	位于呼图壁县城西南70km处。

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存-全部
	用地（用海）面积（km2）/长度（km）
	20.0685hm2

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	700.0
	环保投资（万元）
	22.0

	环保投资占比（%）
	3.14
	施工工期
	4.5个月

	是否开工建设
	(否

□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）的符合性

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）规定：重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

对照上述规定，本工程不占用农田，集约节约利用土地；生活污水经处理后回用；本工程位于昌吉州呼图壁县管辖境内，占地范围不在生态红线范围内，项目在开发建设中严格执行相关法律和法规要求，严守生态环境质量底线；项目位于呼图壁县，根据管控要求，本工程的废气采取有效措施，减少大气污染；同时，本工程产业布局和项目选址时满足自治区“三线一单”确定的生态环境管控单元及生态环境准入清单，故该项目与管控方案相符。

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》的符合性

根据2021年2月新疆维吾尔自治区人民政府印发的《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元（465个）、重点管控单元（699个）和一般管控单元（159个）三类，实施分类管控。

本项目位于重点管控单元。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

本项目生产废水和生活污水经处理后回用，不外排；本次环评针对工程概况提出了环境污染和生态恢复措施及风险管控措施，维持项目区生态系统稳定，确保项目区环境质量达标，故本项目与管控要求相符。

（3）与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号，2016年10月27日），文件要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”（简称“三线一单”）约束。本次评价根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），昌吉州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

根据《昌吉回族自治州生态环境准入清单》——呼图壁县生态环境准入清单，本工程属于“呼图壁县重点管控单元03”。具体如下：

①生态保护红线

生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园、水源保护地、湿地、基本农田等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。

国务院发布了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，要求划定并严守生态保护红线，生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本工程评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、水源保护地、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园、湿地、基本农田等，不属于生态红线范围内，符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》要求。同时符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》。

②环境质量底线

根据工程区项目所在区域为环境空气质量不达标区；但该项目在山地丘陵区，区域环境质量好，符合环境质量底线要求，本勘探工程实施后对区域环境质量的影响不大，区域环境质量也可满足环境质量底线的要求。

③资源利用上线

项目施工过程会消耗一定量的新鲜水及柴油，资源消耗量总体相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用要求。因此项目符合资源利用上线的要求。

④准入清单

根据《昌吉回族自治州生态环境准入清单》——呼图壁县生态环境准入清单，管控单元编码为ZH65232320003，本工程属于“呼图壁县重点管控单元03”。工程在昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析见表1-1。

表1-1   “呼图壁县生态环境准入清单”符合性分析

环境管控单元编码

行政区域

环境管控单元特征

环境管控单元类别

管控要求（节选）

符合性分析

ZH65232320003

呼图壁县
准南煤矿呼图壁县白杨河矿区

重点管控单元

空间布局

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。

2、禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。

3、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿,存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。
本项目是对白杨河矿区小东沟煤矿的补充勘探，符合空间布局要求。
污染物排放

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。

2、工业废水禁止排入II类以上地表水体及有集中式饮用水源功能的III类地表水体。生活污水处理达标后应优先安排综合利用。

3、所有矿山企业均应对照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）中各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。

4、采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。
1.本勘探工程施工生活区依托现有小东沟煤矿生活区，产生的生活污水依托矿生活污水处理站处理回用，符合废水回用的要求；

2.工程结束后对施工占地进行平整，进行地表植被恢复。
环境风险

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。
企业编制突发环境事件风险应急预案，项目生产符合环境风险防控的准入要求。

资源利用效率
1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。
工程产生的生活垃圾依托矿方现有生活垃圾处置设施，生活污水全部回用，符合资源利用效率要求。

综上所述，本工程与呼图壁县“三线一单”划定成果相符。

2、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于“鼓励类”中第三条“煤田地质及地球物理勘探”。因此，本项目的建设符合产业政策要求。

3、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析
新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中划定 16 个能源资源基地、58 个国家规划矿区、5 个战略性 矿产资源保护区、44 个重点勘查区、75 个重点开采区。75 处重点开采区，资源利用率高、技术先进的大型矿山企业优化资源配置矿产资源整合，引导和支持各类 生产要素集聚， 推动资源的规模化开发和集约利用， 提高资源保障能力。昌吉白杨河煤炭重点开采区属于75 个重点开采区之一。本项目位于昌吉白杨河矿区内，项目开发符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划要求。

4、新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划环评及其审查意见的符合性
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》于2017年8月3日取得原环境保护部审查意见（环审〔2017〕114号）。本项目严格按照《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》中“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和产业准入负面清单”约束要求，符合强化矿山生态环境治理的要求；综上所述本项目的建设符合规划环评及审查意见的要求。
5、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，矿区位于新疆农产品主产区，不属于国家级和自治区级禁止开发区，属于限制开发区。

新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

发展方向为加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。

本项目为矿山开发项目，区域生态环境良好，项目开发需高度重视生态环境保护工作，在采取相应的生态环境保护措施后项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。

8、与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（试行）》的符合性

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》对煤炭采选行业的选址及污染防治进行了要求，具体如下： 

铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000m以内，其它Ⅲ类水体岸边200m以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

本项目为勘探项目，区域不涉及地表水体及交通干线要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的要求。


二、建设内容
	地理位置
	地理位置：项目建设地点位于位于呼图壁县城西南70km处新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿。本项目具体位置见附图4地理位置图。

表2-1     勘查区范围钻孔坐标一览表

序号

钻孔

编号

设计孔深(m)

坐标

终孔

层位

钻孔性质

X

Y

1

ZK1-1
420
J2x底砾岩

地质孔

2

ZK2-3
420
J2x底砾岩

地质水文孔

3

ZK2-4
450
J2x底砾岩

地质水文煤层气孔

4

ZK3-4

（原ZK2-5）
350
J2x底砾岩

地质孔

5

ZK3-2
420
J2x底砾岩

地质水文孔

6

ZK4-1
450
J2x底砾岩

地质孔

7

ZK4-2
420
J2x底砾岩

地质孔

8

ZK4-3
350
J2x底砾岩

地质孔

9

增ZK1-2

420

J2x底砾岩

地质孔

10

验证1

250

/
/
/
采空区验证孔

11

验证2

250

/
/
/
采空区验证孔

12

验证3

250

/
/
/
采空区验证孔

13

验证4

250

/
/
/
火烧区验证孔



	项目组成及规模
	1、 项目背景

本次新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿补充勘探工作是根据固体矿产地质勘查规范要求，结合其他有关规程、规范与勘探区实际地质情况，钻探施工过程中充分注意各勘查工程的施工顺序和配合效果，使钻探、测井、物探、综合研究等各项工作互相补充，避免施工的盲目性，节约工作量，调整工作布置，避免施工的盲目性，节约工作量，为下步矿山规划设计和申办采矿许可证提供资料依据。
2、项目概况
本次勘探项目探矿区范围面积20.0685hm2。本工程设计方案共布设地质钻孔9个。其中地质孔6个，地质兼煤层气孔兼水文孔1个，地质兼水文孔2个，合计工作量3280m；采空区验证孔3个，工作量750m/3孔；火烧区验证孔1个，工作量250m/1孔。钻孔均为地面开孔。本项目工程组成详见表2。
表2-2      项目组成一览表

工程类别

项目名称

建设内容

主体工程
地质钻孔
地质孔

布设地质钻孔9个，其中地质孔6个，地质兼煤层气孔兼水文孔工程区1个，地质兼水文孔工程区2个，合计深度3280m。每个孔施工占地400m2，总占地73175m2，不占用林地。

地质兼煤层气孔兼水文孔

地质兼水文孔

验证孔
采空区验证孔

验证孔合计4个，其中采空区验证孔3个（合计750m），火烧区验证孔1个（深度250m），不占用林地。
火烧区验证孔

辅助工程

施工道路
修筑13.915km，5m宽简易施工道路，施工结束进行地表植被恢复。
生产生活区
依托小东沟煤矿生活区水源拉运到施工现场。
公用工程

供水

依托小东沟煤矿生活、生产供水系统。
供电

用电采用自备发电机。

环保工程

废气处理措施

对无组织粉尘进行洒水降尘。
噪声治理工程

采用低噪声设备。
固废治理工程

生活垃圾依托煤矿生活区垃圾处理系统处理；表土临时堆放时间较短，工作完成后立即回填并进行生态恢复；钻井泥浆在钻探结束后回填钻孔。
废水处理措施

生产废水进入沉淀池处理后循环使用或洒水降尘；生活污水依托煤矿生活区污水处理系统处理。
生态

钻孔结束及时回填废土石，进行生态恢复。
新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿补充勘探设计实物工作量见表2-3。

表2-3      主要实物工作量表

地质钻孔
地质孔
布设地质钻孔9个。其中地质孔6个，地质兼煤层气孔兼水文孔工程区1个，地质兼水文孔工程区2个，合计深度3280m。每个孔施工占地400m2，总占地73175m2。
地质兼煤层气孔兼水文孔

地质兼水文孔

验证孔
采空区验证孔

验证孔合计4个，其中采空区验证孔3个（合计750m），火烧区验证孔1个（深度250m）。
火烧区验证孔

施工道路
修筑13.915km，5m宽简易施工道路。
3、主要设备及物资
本项目主要从事于矿区内探矿项目，主要设备及物资见下表。

表2-4     主要物资及设备一览表

设备（物资）名称

型号及规格

单位

数量

备注

大车

三桥驱动型载重汽车

辆

1

1

小车

尼桑皮卡

辆

1

1

发电机

功率在1500W以上

台

1

用于电台、照明

GPS定位仪

/

部

6

/
X荧光分析仪

/

套

1

/
小样品袋

/

个

500

/
大样品袋

/

个
600

/
样品箱

/

个

40

/
油桶

200L
个

12

/
数码照相机

/

架

4

/
水桶

200kg

个

10

/
水泵

/

台

1

/
劈芯机

/
台

1

/
岩心箱

/
个

若干

/
钻具

/
套

1

/
水罐

4吨

个

1

/
电焊机

/
台

1

/
4、工作制度及劳动定员
地质人员设项目负责1人，矿产组长1人，地质组长1人，地质技术员5人，炊事员1人，医生1人，司机2人；外聘坑探工5人；钻探人员设机长1人、技术员1人、班长2人、钻工6人、炊事员1人、司机2人，共计30人。年工作时间为150天（6月1日~10月30日）。
公用工程：（1）供水：工程所用水采用拉运方式，由勘探区14km处萨勒吾则克乡拉运；（2）供电：采用自备发电机供电；（3）排水：探勘人员食宿在煤矿生活区，无生活污水排水。

	总平面及现场布置
	本项目主要组成部分有：本项目主要包含勘查区、施工生活区、仓库等，勘查区面积20.0685hm2；本工程共布设9个地质钻孔。其中地质孔6个，地质兼煤层气孔兼水文孔1个，地质兼水文孔2个；采空区验证孔3个，火烧区验证孔1个。钻孔均为地面开孔。施工生活区依托煤矿职工生活区。布设1处简易仓库，仓库位于勘查区中部植被相对稀少的荒地，占地面积为200m2，主要存放岩心样品和勘探设备及材料；循环池按照钻孔位置设置在钻孔井口附近，各个钻孔在施工过程中均可利用循环池循环泥浆。本项目平面布置从环保角度分析是合理的。

本项目平面布置详见附图2 项目区平面布置图。

	施工方案
	一、工作方案及工艺

1.钻孔确定原则

（1）根据地形条件、施工条件、钻孔保护要求以及不影响煤矿安全生产等因素确定孔位。结合工作面采掘计划确定钻孔实际孔位，使钻孔尽量不受工作面回采影响，可长期保留和使用；

（2）针对采空区验证孔和火烧区验证孔需要结合物探成果，进一步优化布置；

（3）钻探施工过程中充分注意各勘查工程的施工顺序和配合效果，使钻探、测井、物探、综合研究等各项工作互相补充，互相收益。并根据钻探、物探等工作阶段性成果及时调整工作布置，避免施工的盲目性，节约工作量，降低成本。

2.地面钻孔

（1）钻孔布置

本工程设计方案共布设地质钻孔9个，其中地质孔6个，地质兼煤层气孔兼水文孔1个，地质兼水文孔2个，合计工作量3280m；验证孔4个，其中采空区验证孔3个，工作量750m/3孔；火烧区验证孔1个，工作量250m/1孔。钻孔均为地面开孔。机动工作量1500m。

为充分满足项目任务、目的，在设计方案的基础上，结合现场踏勘确定施工钻孔如下：

表2-5     设计钻孔一览表

序号

钻孔

编号

设计孔深(m)

坐标

终孔

层位

钻孔性质
X

Y

1

ZK1-1
420
J2x底砾岩

地质孔

2

ZK2-3
420
J2x底砾岩

地质

水文孔

3

ZK2-4
450
J2x底砾岩

地质水文煤层气孔

4

ZK3-4

（原ZK2-5）
350
J2x底砾岩

地质孔

5

ZK3-2
420
J2x底砾岩

地质

水文孔

6

ZK4-1
450
J2x底砾岩

地质孔

7

ZK4-2
420
J2x底砾岩

地质孔

8

ZK4-3
350
J2x底砾岩

地质孔

9

增ZK1-2

420

J2x底砾岩

地质孔

10

验证1

250

/

/

/

采空区

验证孔

11

验证2

250

/

/

/

采空区

验证孔

12

验证3

250

/

/

/

采空区

验证孔

13

验证4

250

/

/

/

火烧区

验证孔

[image: image7.png]=

(O] =rewsmax





图2-1  设计钻孔工程布置图

（2）钻孔施工路线设计

1）ZK1-1钻孔

路线1：本路线道路长度约6.185km，道路宽约5m，均需征地修路，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为31325m2；

2）增ZK1-2

路线2：本路线在ZK1-1路线1的基础上增加道路长度约0.177km，道路宽约5m，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，则占用面积为1285m2。

3）ZK2-3

路线3：本路线需修路的道路长度约3.239km，道路宽约5m，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为16595m2。

4）ZK3-2

路线4：本路线在路线3的基础上需增加修路长度约0.288km，道路宽约5m，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为1840m2。

5）ZK3-4（原ZK2-5）

路线5：本路线在路线3+路线4的基础上需增加修路长度约0.521km，道路宽约5m，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为3005m2。

6）ZK4-3

路线6：本路线在路线3+路线4+路线5的基础上需增加修路长度约0.677km，道路宽约5m。同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为3785m2。

7）ZK4-1

路线7：本路线道路长度约2.575km，其中需修路的道路长度约1.761km，道路宽约5m，占用面积8805m2，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为9205m2。

8）ZK4-2

路线8：本路线在路线7的基础上需增加修路长度约0.543km，道路宽约5m，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为3115m2。

9）ZK2-4

路线9：本路线在路线3的基础上需增加修路长度约0.489km，道路宽约5m，同时考虑钻孔施工占用面积为400m2(20m*20m)，共需占用面积为2845m2。

10）验证孔

设计文件中共有有4个（验证1、验证2、验证3、验证4）采空区和火烧区验证孔。

1）验证1、验证2、验证3

这三个验证孔验证老矿井的采空区的情况，考虑到最终孔位需要根据物探结果确定，因此划定了施工可能进行的区域，面积为107260m2。同时还需从路线3的修路到该区域，需修路约50m，道路宽约5m，修路占地250m2。验证1、验证2、验证3总占地127510m2。
2）验证4

该验证孔有两个作用，第一，控制该孔位附近的资源量，勘探线2南部没有钻孔，在开展验证4钻孔之后，可对附近的煤层资源量有很好的控制。第二，控制火烧区的范围。矿区南部有火烧区，在经过物探（磁法）工作后，仍需进行钻探验证来约束火烧区的范围。

三、工程内容汇总
1、地质孔和水文孔

地质孔和水文孔共计9个，路线修路长度13.915km，路线如图3所示。按照道路宽度5m，钻孔施工用地400m2计算，拟占地面积合计为73175m2。

表2-6    设计地质孔和水文孔钻孔施工情况一览表

序号

钻孔编号

修路长度（km）

预计占用面积(m2)

1

ZK1-1
6.185

31325

2

ZK2-3
3.239

16595

3

ZK2-4
0.489

2845

4

ZK3-4（原ZK2-5）
0.578

3290

5

ZK3-2
0.288

1840

6

ZK4-1
1.761

9205

7

ZK4-2
0.521

3005

8

ZK4-3
0.677

3785

9

增ZK1-2
0.177

1285

合计

13.915

73175

2、验证孔

验证孔共4个。采空区验证孔1、2、3、4划定可能施工的范围以及道路共占地127510m2。

[image: image8.png]h

IR 1:5000

= s
]
=
[O] =rerenee





图2-4  设计钻孔施工路线

2、施工期道路
本项目新建勘查工程的道路为土路，长度为13.915km，道路宽度为5m。

3、施工进度
2024年野外施工阶段（4月1日-8月15日），钻孔均为地面开孔，完成勘探项目探矿区范围钻探地质孔6个，地质兼煤层气孔兼水文孔1个，地质兼水文孔2个，合计工作量3280m；采空区验证孔3个，工作量750m/3孔；火烧区验证孔1个，工作量250m/1孔。
4、 勘探期工艺流程

[image: image1.png]



图2-5  项目工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：

（1）测量工作：测量包括地形测量和地质测量，主要是对槽探、钻孔等探矿工程采用经纬仪或全站仪进行精确定位。平面坐标系采用2000年坐标系，高程控制采用1985年黄海高程系，工作经度为精测。工作要求：钻孔定位经三测（初测、定测、复测）。

（2）钻探工作：按照勘查区勘探工作程度要求，钻探工程用于揭露控制矿体倾斜延伸深部变化情况，探获各类资源量。钻探的施工方式为钻机施工，钻井液为水基，钻孔设置抽水泵，不断将此部分水注入钻杆从而形成循环水。

（3）槽探工作：槽探是坑探的一种类型。其特点是人员可进入工程内部，对所揭露的地质及矿产现象能进行直接观测及采样，能检验钻探资料或成果的可靠程度，获得比较精确的地质资料，探明精度较高的矿产储量。

（4）采样：样品采集工作方法和技术要求执行《固体矿产样品采集规范》，各样品采集和送检过程中，严格采取防止污染、混淆、遗失的有效措施。样品采集后及时送有资质的化验测试单位进行矿石化验测试。

（5）就地回填：作业结束后，及时拆除施工设备和设施，将开挖的碎石回填，同时利用表土进行覆盖，逐步复原生态环境。

2、运营期工艺流程

通过详查及勘查，若勘查报告表明矿产所属范围具有开采价值，将对矿产所属范围进行设计规划煤炭矿产资源有序开采。本次环评只针对本项目勘探所产生的环境影响进行评价，根据勘查结果若后期需要对煤炭资源采掘开采的影响及矿区封矿后的环境影响应单独进行环境影响评价。

表2-7    项目工作部署安排
时间

生活区及运输道路完善建设

1∶2000地质草测
地质钻孔工程
验证孔

钻探工程

生态恢复

探矿报告编制、评审、资料汇交

2024.4
2024.5-6
2024.7
2024.8


	其他
	本项目为矿山勘探项目，无选址选线比选方案。根据项目建设区域占地情况，区域内不存在占用宅基地、农田等情况，因此本项目建设不存在移民搬迁等问题。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、大气环境现状调查

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，八项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的国控监测点呼图壁县2021年的监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

呼图壁县2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及占标率分别为10ug/m3，16.67%、25 ug/m3，71.43%、69ug/m3，98.57%、37ug/m3，105.71%；CO百分位上24小时平均质量浓度及占标率分别为2.1 ug/m3，52.50%，O3百分位上8小时平均质量浓度及占标率分别为137 ug/m3，85.62%，PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。
2、地表水环境质量现状评价

本项目为勘探项目，项目钻探过程废水循环使用，无生产废水外排，勘探不产生涌水；生活污水依托煤矿生活污水处理系统处理；运营过程中无废水外排。
3、地下水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境影响评价等级的规定，本项目属于“地质勘查矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，属于Ⅳ类项目，因此确定本项目不需开展地下水环境影响评价工作。

4、声环境质量现状监测与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 生态影响类》（试行）中现状调查和评价的规定，本项目边界50m范围内无敏感目标，故不需开展声环境质量现状调查监测。

5、生态环境质量现状及评价
（1）植被环境现状调查及评价

山区植物区系组成是丰富的，在评价区系植被组成中起着重要的作用。从以上可以看出，项目区植被类型多样，垂直地带性明显，主要的植被类型有森林、草原。项目区域内优势种主要有雪岭云杉、羊茅、万年蒿、草原糙苏、针茅、冷蒿、窄叶早熟禾等；评价区域内优势种主要有雪岭云杉、羊茅、万年蒿、草原糙苏、针茅、冷蒿、窄叶早熟禾等。天山云杉是新疆山地森林中，分布最广、蓄积量最大的森林生态树种。天山森林对新疆山地水源涵养、水土保持，以及林区生态系统的形成与维护发挥着不可代替的作用，施工区域避开林地，不占用林地。

（2）野生动物现状调查及评价

从现状调查及资料表明，评价区内野生动物种类主要分布有一些鸟类和小型陆栖脊椎动物。其中鸟类有：鸦类、雀类、石鸡等，脊椎动物有灰仓鼠、野兔等。保护动物以鸟类为主，鸟类中的金鵰、秃鹫、兀鹫栖息环境为亚高山、高山区；苍鹭、雀鹰、苍鹰栖息环境为草原地带，矿区偶见。
（3）本项目在生态功能区划中的位置

根据《新疆生态功能区划》（2005年本），勘探区位于天山山地温性草原、森林生态区，天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。

生态区

天山山地温性草原、森林生态区

生态亚区

天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区

生态功能区

天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区

主要生态服务功能

水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护

主要生态问题

草原超载退化、自然景观和林草植被遭破坏

主要生态敏感因子

生物多样性及其生境极度敏感、土壤侵蚀轻度敏感

保护目标

保护湖泊、草地、森林等自然景观

表3-1       生态功能区划表 

评价区不涉及自然保护区和需重点保护的野生动物栖息地以及其他生态敏感点。

5、土壤环境状况调查及评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）（2019年07月01日实施），本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，故不进行土壤环境质量现状调查与评价。

6、土地利用调查及评价
按照《土地利用现状分类》GB/T21010-2007的土地利用分类标准，区域内主要的土地利用类型为为林地和高覆盖度草地。有林地主要为雪岭云杉和天山云杉。天山云杉是新疆山地森林中，分布最广、蓄积量最大的森林生态树种。天山森林对新疆山地水源涵养、水土保持，以及林区生态系统的形成与维护发挥着不可代替的作用。雪岭云杉是天山林海中特有的一个树种。天山云杉是雪岭云杉的变种。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为地质勘探项目，钻探过程产生的碎石主要为表土剥离后的山体岩石，施工结束后全部回填原钻孔；钻孔泥浆在钻孔与循环池间循环，钻探结束后回填钻孔。将仓库等临时建筑物及时拆除后进行场地平整并进行恢复原状。故前期勘探结束后不存在原有遗留环境问题。

	生态环境保护目标
	生态环境保护目标见表3-2。

表3-2      环境保护目标一览表

序号
环境要素

范围
保护目标
1
大气环境

勘探区范围，无大气有组织或无组织排放源

保护项目区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准
2
声环境

项目评价范围内无声环境敏感目标
保护项目周围200m满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区
3
地表水

——

项目探勘区范围无地表水系
4
生态环境

不敏感
探矿结束后进行迹地恢复，自然复绿保护项目区域生态环境，保持区域水土


	评价

标准
	环境质量标准：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。

污染物排放标准：

大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度值，周界外浓度最高点1.0mg/m³；

噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 2523-2011）中相关标准；

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；废润滑油及油桶等执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，依托东沟煤矿危废暂存间处置。

	其他
	总量控制指标：

本项目为矿山勘探项目，探矿工作完成后终止勘探，探勘阶段废水不外排，冬季不生产，不供热，因此本项目不设置总量控制指标。




              四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期

本项目搭建临时帐篷作为办公和生活用房，不需要进行装修。矿区内已建设有简易道路。
2、勘探期主要污染分析

勘探期主要环境污染问题有勘探期扬尘、施工弃土、施工废水、施工噪声、生活污水、生活垃圾及生态破坏、水土流失等。

表4-1      作业过程污染物产生统计表
分类
污染源
内容
废气
扬尘
施工过程挖、填土石方作业产生扬尘；

碎石转运过程产生扬尘；

工程占地表土清理、钻孔过程将产生少量粉尘；平台搭建表土清理、场地平整等过程将产生粉尘；
机械设备及

运输车辆废气
发电机尾气；

钻机使用的柴油尾气；
废水
生产废水
平台搭建场地平整洒水降尘废水（钻探）；
钻探阶段利用循环水冷却钻头产生的循环水（钻探）；

施工机械废水、碎石堆放防尘喷洒废水（钻探）；
生活污水
施工人员生活污水；
噪声
生产过程及

生活活动
施工车辆噪声；

设备噪声；
固废
生产固废
施工弃方、碎石；

平台搭建产生表土、碎石（钻探）；
生活垃圾
生活垃圾；
危险废物
废柴油桶，废润滑油；
生态破坏
施工临时植被破坏，动物栖息场地破坏；

钻探平台搭建导致地表植被破坏；
水土流失
临时用地水土流失；

钻探平台搭建地表植被破坏导致水土流失。
2.1大气环境影响分析
本项目勘探期产生的废气主要是施工机械设备、柴油发电机废气和勘探期扬尘。

（1） 施工机械设备、柴油发电机废气
本项目施工阶段，运输车辆、燃油动力机械也是大气污染的主要污染源，主要的污染为CO、NOx、SO2及碳氢化合物等。由于此类污染物属间断性无组织排放，且燃油机械的运转周期和施工车辆的来往数量与次数无法估算，所以此类废气难以控制和预测，会对大气环境产生一定的影响。

根据勘探方案，项目选用一台20kW柴油发电机为项目勘探提供电能，正常情况下，动力机燃油消耗为203g/kw·h，本项目勘探期为180天，每天工作8小时，柴油发电机运转时产生的燃烧烟气，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》给出计算参数，发电机运行污染物排放系数为：SO2:4g/L、NOx:2.56g/L、颗粒物:0.7146g/L、CO:1.52g/L、HC:1.489g/L、HC+NOx:4.049g/L。根据柴油性质，0#柴油每吨体积约为1162L，则项目发电机组污染物产生情况见表4-2。

表4-2       燃油发电机组污染物产生情况一览表

耗油量（t）
排放总量（t）
SO2
NOx
颗粒物
CO
HC
HC+NOx
6
0.03

0.02

0.005

0.01

0.01

0.03

根据计算，燃油发电机组CO排放速率为0.37g/kWh、HC+NOx排放速率为98g/kWh、颗粒物排放速率为0.17g/kWh，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值计测量方法》（中国第三、第四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单中第三阶段标准限值（Pmax＜37kW时，CO 5.5g/kWh、HC+NOx 7.5g/kWh、PM 0.60g/kWh），能够实现达标排放。

施工时使用低标号柴油，调节好柴油机运行工况，本项目周边无大气环境敏感目标，由于项目所在区域较为开阔，柴油发电机燃烧的烟气扩散较快，对周边环境影响较小。

（2） 勘探期扬尘
项目勘探期主要污染物为扬尘，扬尘来源主要有以下几个方面：

1） 槽探作业面施工、钻探平台搭建过程将清理场地表土，再对槽探进行开挖、钻探作业再进行场地平整，在此过程中将产生大量粉尘。该部分为无组织粉尘排放，类比同类型探矿项目，其产生粉尘浓度约为3.5mg/m3。经过洒水抑尘及钻探循环用水可减少85%粉尘排放量，粉尘排放浓度约为0.5mg/m3。

2） 槽探作业面生态恢复，钻探平台撤离、平台生境恢复也将产生大量粉尘。该部分粉尘为无组织排放，类比同类型探矿项目，其产生粉尘浓度约为3.5mg/m3。经过洒水抑尘后可减少85%粉尘排放量，粉尘排放浓度约为0.5mg/m3。
2.2水环境影响分析
本项目勘探期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

勘查施工废水：主要来自施工机械冲洗水、探槽的洒水降尘废水和钻探冷却用水。钻探钻进过程，为了降低钻头温度、同时也为了利于岩芯开采，在钻进过程会利用钻杆空隙将清水注入钻杆内，通过空心钻杆利用地层压力将清水送至钻头位置，再经过钻头由钻杆外部回排钻机钻孔位置。钻孔设置抽水泵，不断将此部分水注入钻杆从而形成循环水。

此类废水含大量泥沙等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，污水量约为1m3/d。施工废水水质为SS：400-1000mg/L。本项目钻探过程利用循环水，其废水通过循环使用，无生产废水外排。

工作人员以30人计。勘查施工期间，食宿依托煤矿生活区，本项目施工工期为150天，工地生活用水按0.10m3/人·d计，用水量为3.0m3/d（450m3/a），排放系数以0.80计，排放量约为2.4m3/d（360m3/a），勘探期生活污水依托煤矿生活区生活污水处理系统处理。

根据勘探情况，对钻井冲洗液消耗量进行统计。

[image: image9.png]_TAt (b TAB=A o ey 4 X BoAy ey
V- 4/\ (h h.)+4A 20 (b I\.)+Z(2H) (h*—h])




式中：V——冲洗液消耗量（m3）；

A——截锥底面直径（m）；

B——截锥顶面直径（m）；

式中A<B，当A=B时，截锥变为圆柱；

H——原水位深（m，区域水文深>35m）；
h1——剩余水位深（m）。

根据计算项目探勘过程中，泥浆泵的泵压、流量和时间计算冲洗液消耗量；根据泥浆池的长、宽及当班泥浆液面下降的深度、当班时间计算冲洗液的消耗量，计算出补给量，最终确定的1246m3/a。

钻探冲洗液可以有效的减轻钻探过程中岩石与钻头之间的摩擦阻力，减少震动，利用冲洗液将岩石带到地面，最大程度保证孔底的清洁。冲洗液最终将在探勘过程中渗入地表，少量随积水排出，进行勘探循环利用。
2.3噪声环境影响分析
勘探期的噪声主要包括施工现场的各类探查机械设备，其污染源强分别见下表。

表4-3        勘探期主要噪声源及其强度
类别
声源

声源强度dB（A）
钻探

钻机

80-85
抽水泵

85-95
运输车辆
80-85
发电机

80-85
2.4固体废物环境影响分析
勘探期产生的固体废物主要是表土、碎石、钻孔泥浆，施工人员生活垃圾。

（1）钻探平台搭建产生的碎石
钻探过程产生的碎石主要为表土剥离后的山体岩石，该部分固废产生量约为0.05t/m2，本项目钻探平台占地面积约为1500m2，则弃方量约为75t，在勘探区设置1处堆场，堆场面积为500m2，主要为勘探碎石堆置，堆置场满足《工业料场堆场扬尘整治规范》要求。由于勘探过程中的碎石为上部剥离岩体，岩性与地表土石方性质一致，不属于深部矿体，故本次确定属于一般工业固废，施工结束后全部回填至钻探施工区，对周边环境影响较小。
（2）钻孔泥浆
由于本次钻孔不加辅助物料及油类，仅加少量清水以便冷却钻头。本项目产生的泥浆属于一般固废，根据施工现场的实际情况设计现场泥浆池平面布置，每个泥浆池分循环池、储浆池，中间设泥浆通道，循环池与桩基钻孔用泥浆槽连接，泥浆在钻孔与循环池间循环，钻探结束后回填钻孔，循环池有效容积为10m3，按照钻孔位置设置在项目区中部，各个钻孔在施工过程中均可利用循环池循环泥浆。
（3）生活垃圾
工作人员为30人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为15kg/d（2.25t/a），项目采用垃圾桶集中收集后与煤矿生活垃圾统一处置。

（4）废柴油桶

项目区设置有6个柴油储存铁桶，布设在危废储存间内，危险废物暂存间依托煤矿现有已验收的危废暂存间。储存铁桶用于勘探期储存燃料柴油，待勘探期结束后，将产生废弃柴油桶，项目共产生废弃柴油桶6个，每个按照20kg计，则供产生废弃柴油桶0.12t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废柴油桶属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中附录《危险废物豁免管理清单》，废物代码900-249-08中的废铁质油桶满足豁免条件“封口处于打开状态，静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼”，利用过程不按危险废物管理，因此项目废油桶待勘探期结束后将存储柴油用完无滴漏状况下当地有金属冶炼单位直接外售冶炼单位回收处置，废油桶运输过程按照危险废物运输管理；若无金属冶炼单位则全部交由有资质单位处置。

（6）废润滑油

项目勘探期使用设备较多，设备运行过程均需要维护保养，项目勘探区不设设备维修间，设备维修依托煤矿机修间完成，勘探区只进行日常维护保养，维护保养过程会产生废润滑油，类比同类项目，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-217-08，要求收集后依托煤矿危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。

2.5生态环境影响分析
项目建设期间主要生态影响表现为占用土地、扰动地表、破坏植被以及由此引起的局部水土流失的影响。项目勘探结束后，临时占用地表将被复原，随着地表恢复，按照生态学理论，项目周边的植被破坏具有暂时性，一般将随施工完成而终止。

本项目涉及的区域附近无大型森林公园和大片森林，工程沿线无珍稀野生动物。由于工程经过的地区生态环境类型简单，且施工作业面很窄，勘探期较短，因此不会影响野生动物的生存环境，对周围生态环境影响很小。

施工过程中的占压、开挖、填筑等施工活动都会造成植被破坏及水土流失。项目地形起伏，有一定的植被覆盖，水土流失量较小，在施工过程中只要加强管理，施工时间不长，挖土方及时覆土回填，因此施工带来的水土流失就会大大减小。

2.6水土流失影响分析
按照水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治 理区复核划分成果》（办水保[2013]188号文件)和《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），矿区所在区域属于自治区水土流失重点治理区。

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等水土保持敏感区域。项目区水土保持区划为北方风沙区，根据项目区地表植被、土壤状况、气象等资料综合分析项目区环境状况，同时结合《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》判断项目区属于轻度风力侵蚀区兼微度水力侵蚀区。原生土壤侵蚀模数为1200t/km2·a。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）确定项目区容许土壤流失量为1200t/km2·a。

项目土地利用类型以未利用地为主，植物覆盖度较高。建设单位尽量从减少占地和扰动角度出发，工程用地基本满足工程用地要求。从水土保持角度评价，工程占地基本符合节约用地和减少扰动的要求，核实后占地满足施工的要求。并且在施工结束后，临时占地均可通过人工措施进行生态恢复，符合水土保持的要求。

2.7环境风险分析

（1）环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）附录 B 中规定，本项目风险物质为油类物质（废润滑油、柴油）。

（3）环境风险潜势初判

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元 ”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image10.png]



式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

      Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

     当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

     当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目生产过程涉及到废润滑油、柴油、硝酸铵炸药等易燃物质，本项目涉及的危险物质存在量与临界量比值见表4-4。

表4-4           危险物质存在量与临界量比值

物质名称
临界量（Qi）
储存量（qi）
qi/Qi
油类物质（废润滑油）
2500t
0.05t
0.00002

油类物质（柴油）
2500t
1t
0.0004

∑（qi/Qi）
0.00042
本项目危险物质其存在量和临界量比值（Q）＜1，则该项目环境风险潜势为 I。
2）环境风险评价等级

根据《建设项目环境 风险评价技术导则》（ HJ169-2018）确定 本项目评价等级，评价工作等级划分见表4-5。
表4-5                 评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为I，故进行简单分析。
（4）环境风险识别
①物质危险性识别
本项目所涉及危险物质主要为柴油，在项目区储存期间存在泄漏等风险事故，其理化性质见表4-6。

表4-6           柴油的基本特征

理化性质

外观与形状：稍有粘性的棕色液体

主要用途：用作柴油机的燃料

相对密度：（水=1）0.87~0. 9

熔点（℃）：-18

沸点（℃）：282~338

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

闪点（℃）：50

引燃温度（℃）：257

危险特性：遇明火、高热或氧化剂接角，有引起燃烧爆炸的危险。若遇到高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

禁配物：强氧化剂、卤素

健康危害

吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。可引起灼伤。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。

储运要求

储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应被有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输、严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应放曝晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

②生产系统危险性识别
本项目为探勘项目，项目建设过程主要为施工平台构筑等，项目建设过程不存在环境风险事故情况。
（5）风险事故情形分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。
根据风险识别结果，本次评价风险情形主要考虑伴生/次生污染物排放等情形，本项目风险事故情形设定见表4-7。
表4-7             项目风险事故情形设定

危险单元

风险源

危险物质

事故情形

环境影响途径

辅助设施

柴油库、危废暂存间

柴油、废润滑油、硝酸铵炸药
火灾及爆炸
大气环境
辅助设施
运输道路
运输物资等
事故状态泄露等
——

（7）环境风险防范及应急措施

1）环境风险防范措施
①勘探区设置专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然；

②柴油储存区、危废暂存间设置为禁火区，远离明火、禁烟； 

③加强消防安全教育培训。以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防意识。定期组织员工学习消防法规和各种规章制度，针对岗位特点进行消防安全教育培训；

④一旦发生火灾，应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；

⑤储存区设置个人防护用品，防毒面具、防目眼镜等；

⑥加强运输过程风险管控措施，合理安排运输作业，选择天气晴朗天气进行运输，禁止大雨、大风等天气进行运输作业；

⑦运输过程加强运输车辆保养维护，严禁运输车辆带病作业，对运输车辆做好清洁处置；
⑧加强运输司机培训管理，控制车速，匀速通行，严禁在此区域无辜逗；
⑨柴油运输过程要求运输加油站采取符合要求的运输罐车，严禁使用带病罐车运输。
2）环境风险应急措施
①合理安排平面布置，将柴油储存区、危废暂存间与生活区宿舍等分开布置，保持一定安全距离；
②运输道路立即对事故路段采取应急措施，对泄露油污等及时进行围堵。
（8）风险评价结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B本项目涉及危险物质主要为柴油、废润滑油，环境风险主要为危废储存风险，根据类比分析在采取相应的安全措施，并加强安全管理后，本项目的环境风险在可接受的范围内。

（8）建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目环境风险简单分析内容见表4-8。

表4-8         建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿补充勘探
建设地点

新疆维吾尔自治区

（昌吉）地区

（/）区

（呼图壁县）县

（/）园区

地理坐标

经度

纬度

主要危险物质及分布

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B本项目涉及危险物质主要为柴油、废润滑油，属于易燃物质。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：原辅料火灾引发伴生/次生污染物排放； 

地表水途径：运输过程在沿河路段发生事故造成地表水水质污染； 

地下水途径：无；

风险防范措施要求

详见报告环境风险分析

填表说明（列出相关信息及评价说明）

2.8景观影响

项目区域附近无文物古迹存在。因此，项目的景观主要是自然景观影响。项目施工活动对景观可能造成的影响主要表现为：

1） 施工场地设置不合理，可能直接占压破坏自然景观，增加恢复的难度，施工完毕后不及时清理这些场地，可能出现固废满地、植被枯萎等现象，破坏自然景观的完整性、自然性和和谐性；

2） 弃方临时堆场设置不合理，影响自然景观的美感和谐，施工完毕后这些场地的恢复措施缺乏，使得周边自然景观呈现明显的不协调；
3） 施工人员随意乱扔垃圾，乱倒生活污水，踩踏、施工车辆碾压植被等不良现象都将造成自然景观的破坏。

	运营期生态环境影响分析
	煤炭开采期环境影响分析
通过勘查，若勘查报告表明矿权所属范围具有开采价值，将对矿权所属范围进行煤炭矿产资源有序规划开采。本次环评只针对本项目勘探所产生的环境影响进行评价，根据详查结果若后期需要对煤炭进行开采，煤炭开采的环境影响及矿区封矿后的环境影响应单独进行环境影响评价。

因此，本次环评不对矿山后期开采进行评价。



	选址选线环境合理性分析
	项目建设地点位于位于呼图壁县城西南70km处新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿，行政区划属呼图壁县县管辖。本项目施工生活区依托东沟煤矿职工生活区，布设的1处简易仓库位于勘查区中部植被相对稀少的荒地，占地面积为200m2，主要存放岩心样品和勘探设备及材料；项目区及周围区域外环境关系较简单，无重要保护文物、风景名胜区、水源保护地、水源涵养地生态敏感点等明显的环境制约因子。项目勘探过程中将对周围环境产生一定影响。按照本环评提出的污染防治措施治理后，能满足相应的排放标准，对周围环境影响较小，项目选址合理。

由于本项目土石方开挖量较少，本次勘探不设置固定的堆渣场，临时堆渣地点均布置在施工钻孔一侧空地上，这种布设方式在做好抑尘措施的前提下，更加方便回填，可有效减少运输成本，因此本项目的临时堆渣地选址合理。

综上所述，本项目选址选线从环保角度分析是合理的。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、 勘探期大气环境保护措施

1）为了减少勘探期机械及运输车辆对大气环境的污染。建设单位应缩短机械使用时间，并在使用过程中采取相关环保措施、对运输车辆选用尾气排放达标运输车辆，车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；安排专人加强运输车辆和设备维护，确保运输车辆和设备正常运行；合理安排施工运输工作；做好施工现场的交通疏导，最大限度的控制汽车尾气的排放。

2）作业场地修整、生态恢复等施工过程，主要采用洒水降尘的方式降低粉尘产生量；

3）钻探过程利用循环水可有效的降低钻探过程钻杆产生的粉尘；

4）加强员工粉尘防范意识，要求作业期间佩戴防尘口罩。

2、勘探期水环境保护措施

1） 勘探期生产废水包括施工机械冲洗水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油等，主要含SS、石油类等，施工废水进入临时沉淀池（勘探期结束后回填覆盖），经沉淀处理后循环使用和洒水降尘。

2） 施工人员东沟煤矿生活区生活污水处理系统处理，处理措施可行。

综上所述，在采取上述措施后，项目产生的施工废水能够妥善处理，对周围水环境影响很小。

3、勘探期噪声环境保护措施

1）机械设备应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护；

2）制定科学的施工计划，节省施工时间，尽量缩短施工周期；

3）合理安排施工时间。

4、固体废物防治措施

土石方临时堆放时间较短，工作完成后立即回填，进行生态恢复，无法回填的部分用于施工营地土地平整；钻探平台搭建产生的碎石施工结束后全部回填至钻探区；本项目产生的泥浆属于一般固废，根据施工现场的实际情况设计现场泥浆池平面布置，每个泥浆池分循环池、储浆池，中间设泥浆通道，循环池与桩基钻孔用泥浆槽连接，泥浆在钻孔与循环池间循环，钻探结束后回填钻孔；生活垃圾依托东沟煤矿生活垃圾集中收集统一处置。

5、生态环境保护措施

1）施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，将表土单独堆放，并尽可能少占植被用地，施工后及时平整、恢复地貌、表土回填；

2）开挖的土石方、弃渣及时回填，减少回填土石在场内的堆放面积和数量。

3）施工营地设置在项目区较为平坦的地方，生活区搭建简易帐篷，不在项目区进行土建工程，施工期结束后拆除简易帐篷，恢复施工营地原状。

6、水土保持措施

根据该矿施工建设产生水土流失的特点、危害程度和防治目标，依据治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时措施相结合，统筹布局各种水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系。

在防治措施布置上，充分利用工程措施的控制性和速效性，同时发挥生物措施的后效性和长效性，生物措施与固定管理工程单元相结合，工程措施与主体工程相结合的方法。同时拟对不同水土流失分区内的典型段进行典型设计，以代表该段的水土保持治理方向。

坚持分区防治的原则，根据工程区沿线所属水土流失防治分区来确定指导性防治措施。在各防治分区以侵蚀地貌划分治理单元，提出各治理单元的主导性防治措施体系；在各治理单元，根据主要侵蚀部位系统论证推荐布置经济、合理、安全的防治措施。

针对施工活动引发水土流失的特点和造成的危害程度，合理确定水土保持措施的总体布局，采取工程措施、植物措施有机结合的防治措施，以形成完整、科学的水土流失防治措施体系。

为减少拟建项目施工期的水土流失影响，建议采取以下控制措施：

①严格控制作业面积，将施工扰动区域降到最小；

②工程措施：巷道建设及平台构筑过程对边缘区域进行压实处置，防治风蚀等情况产生水土流失，施工过程产生各类物料堆放期间采取苫盖措施，严禁大面积裸露；

③临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对施工平台设置的临时废石堆场周围设置拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。

④管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。

本项目在施工过程中通过采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施后，对项目区域内的水土流失影响较小。

7、风险防范措施

（1）环境风险防范措施

①勘探区设置专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然；

②柴油储存区、危废暂存间设置为禁火区，远离明火、禁烟； 

③加强消防安全教育培训。以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防意识。定期组织员工学习消防法规和各种规章制度，针对岗位特点进行消防安全教育培训；

一旦发生火灾，应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；

③储存区设置个人防护用品，防毒面具、防目眼镜等；

④加强运输过程风险管控措施，合理安排运输作业，选择天气晴朗天气进行运输，禁止大雨、大风等天气进行运输作业；

⑤运输过程加强运输车辆保养维护，严禁运输车辆带病作业，对运输车辆做好清洁处置，以防运输车辆表面存在油污等情况对外环境造成影响；

⑥加强运输司机培训管理，匀速通行，严禁在此区域无辜逗；

⑦柴油运输过程要求运输加油站采取符合要求的运输罐车，严禁使用带病罐车运输；

2）环境风险应急措施

①合理安排平面布置，将柴油储存区、危废暂存间与生活区宿舍等分开布置，保持一定安全距离，建设单位应做好危险废物合规性管理工作；

②矿山在发生重大事故时，立即启动公司事故应急预案，矿山负责人员有计划的向事故源上风向组织员工撤离和疏散，并由公司警卫人员维持秩序，避免人为因素导致事故情况的扩大。根据事故情况，由矿山负责人逐级向呼图壁县政府部门及时上报事故情形。

通过勘查，若勘查报告表明矿权所属范围具有开采价值，将对矿权所属范围进行矿产开采。本次环评只针对本项目勘探所产生的环境影响进行评价，根据详查结果若后期需要对矿体进行开采，矿体开采的环境影响及矿区封矿后的环境影响应单独进行环境影响评价。

因此，本次环评不对运营期进行评价。

8、勘探期完成后所采取保护措施

本项目为矿产勘探项目，勘探工作完成后对勘探区钻孔进行封闭处置。按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行）》中进行复垦措施。

（1）跟据“谁破坏，谁复垦”的原则，将土地复垦纳入勘探结束后的土地复垦工作，及时协调土地复垦中各部门之间关系，保证按计划完成复垦任务；
（2）在平整过的治理区地表上覆盖黄土，封闭地表钻孔并辅之机械压实。并进行回填复垦措施，保证生态环境的恢复。

（3）对勘探井进行彻底封闭，对勘探井作业区进行迹地恢复，对区域植被等均进行恢复治理。

（4）进一步加强土地复垦工作的宣传教育，提高企业职工群众珍惜土地资源和保护生态环境的意识，自觉做好土地复垦工作，保证矿区的经济与社会可持续发展。



	运营期生态环境保护措施
	

	其他
	1、勘探期环境监测

勘探期环境监测工作委托有资质的监测单位承担。工程施工可能对施工区大气环境、声环境、生态环境产生不利影响。因此，为了对不利影响产生的范围及程度进行调查，需要对其进行监测。本工程因涉及范围较广，但环境影响问题简单，不必设置专门的环境保护机构，但应有专职或兼职管理人员负责环境监测计划的实施。为便于勘探管理及满足工程竣工验收要求，本工程探勘期监测计划见下表。 

表5-1          勘探期环境监测计划

监测项目

监测点位

监测时间、频率

实施机构

监督机构

勘探期
施工噪声

施工边界
施工期一次，监测昼夜噪声。

委托有资质机构监测

呼图壁县生态环境局

TSP

项目区下风向
施工期一次。

生态环境

施工平台
勘查施工期间检查是否超范围取弃土，施工结束后是否进行生态恢复。

建设方

呼图壁县生态环境局
2、环保竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》的规定，该项目必须进行竣工环境保护验收，及时进行竣工环保验收，并进行环境质量及污染物排放情况的验收监测工作，验收监测的主要内容见表5-2。

表5-2  环保竣工“三同时”验收表

项目

时期

设施或措施内容

执行标准或监测验收要求

大气环境

勘探期

勘探施工过程洒水降尘。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值

水环境

勘探期

生产废水进入沉淀池处理后循环使用或洒水降尘
出水回用于施工场地、道路洒水降尘，底泥用于场地平整

生活依托煤矿生活污水处理系统处理
生活依托煤矿生活污水处理系统处理。
声环境

勘探期

限时作业

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

固体废物

勘探期

生活垃圾依托煤矿生活垃圾统一处置。

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

表土和碎石临时堆放时间较短，工作完成后立即回填并进行生态恢复，无法回填的部分用于施工营地土地平整；钻井泥浆在钻探结束后回填钻孔。

生态

-

施工结束后清除场地并进行场地平整，恢复原地貌。

采取的工程措施、植被恢复措施及临时措施执行情况、效果



	环保投资
	本工程项目总投资700.0万元，其中采取的环保措施投资概算总计22.0万元，占总投资的3.14%。详见表5-3。

表5-3        环保措施投资估算

序号

项目

内容

环保措施

投资（万元）

1

废气防治措施

粉尘

洒水降尘
3.0

2

废水治理措施

生产废水
沉淀池

2.0

生活废水

依托煤矿生活区及生活污水处理系统。
0.0
3

固废防治措施

表土、碎石、钻井泥浆
表土和碎石临时堆放时间较短，工作完成后立即回填并进行生态恢复，无法回填的部分用于施工营地土地平整；钻井泥浆在钻探结束后回填钻孔。
10
生活垃圾

生活垃圾依托煤矿生活垃圾处理方式统一处置。
3

4

生态措施（水土保持）

工程措施

场地平整
4
植物措施

恢复植被

临时措施

洒水降尘

合计

22.0



六、生态环境保护措施监督检查清单
	          内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	对施工占地进行平整，进行生态恢复
	对施工占地进行平整，进行生态恢复
	无
	无

	水生生态
	无
	无
	无
	无

	地表水环境
	生产废水经沉淀处理后循环使用或洒水降尘；生活污水煤矿生活污水处理系统处理。
	生产废水经沉淀处理后循环使用或洒水降尘；生活污水煤矿生活污水处理系统处理。
	无
	无

	地下水及土壤环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	及时维修设备，合理安排施工周期
	及时维修设备，合理安排施工周期
	无
	无

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气环境
	定期洒水降尘
	定期洒水降尘
	无
	无

	固体废物
	表土和碎石临时堆放时间较短，工作完成后立即回填并进行生态恢复，无法回填的部分用于施工营地土地平整；钻井泥浆在钻探结束后回填钻孔
	表土和碎石临时堆放时间较短，工作完成后立即回填并进行生态恢复，无法回填的部分用于施工营地土地平整；钻井泥浆在钻探结束后回填钻孔
	无
	无

	电磁环境
	无
	无
	无
	无

	环境风险
	无
	无
	1）环境风险防范措施

①勘探区设置专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然；

②柴油储存区、危废暂存间设置为禁火区，远离明火、禁烟； 

③加强消防安全教育培训。以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防意识。定期组织员工学习消防法规和各种规章制度，针对岗位特点进行消防安全教育培训；

一旦发生火灾，应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；

③储存区设置个人防护用品，防毒面具、防目眼镜等；

④加强运输过程风险管控措施，合理安排运输作业，选择天气晴朗天气进行运输，禁止大雨、大风等天气进行运输作业；

⑤运输过程加强运输车辆保养维护，严禁运输车辆带病作业，对运输车辆做好清洁处置，以防运输车辆表面存在油污等情况对外环境造成影响；

⑥加强运输司机培训管理，匀速通行，严禁在此区域无辜逗；

⑦柴油运输过程要求运输加油站采取符合要求的运输罐车，严禁使用带病罐车运输；
	无

	环境监测
	无
	无
	无
	无

	其他
	无
	无
	无
	无


七、结论
	从环境角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在建设及运行过程采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强探勘期管理的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，建设项目可行。




PAGE  

