# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批版）

项目名称：阜北6井勘探钻探项目

建设单位（盖章）：中国石油新疆油田分公司勘探事业部

编制日期：2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 阜北6井勘探钻探项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 郑以华 |  | 联系方式 | 135****0838 |
| 建设地点 |  |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经88度01分52.558秒，北纬44度43分33.074秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 四十六、专业技术服务 业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源 勘探） |  | 用地面积（平方米） | 69000 （临时用地） |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  |  | 无 |  | 项目审批（核准/备案）文号 | 无 |
| 总投资 （万元） |  |  | 1300 |  | 环保投资 （万元） | 71 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 5.46 |  | 施工工期 | 钻井期34天， 试油期90天。 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 审批机关：自然资源部； 审批文号：自然资函〔2022〕1092号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | 1、规划符合性分析 新疆矿产资源丰富，是我国重要的能源资源开发区。规划将石油、天然气列为重点勘查开采矿种，鼓励勘探和开发；并且依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分了环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区。 阜北6井占地均位于“‘两环八带’十个勘查开发区”中的环准噶尔能源矿产勘查开发区且属于陆地石油勘探，符合规划的相关要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 规划环评提出合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域；要求对产生的污染物采取相应的治理措施，对实施过程中产生的生态影响采取有效的减缓措施。 项目占地范围内不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区；严格按照绿色矿山的开发要求，采取严格的生态保护和修复措施。施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划环评的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策 |  | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的第一类鼓励类——七、石油、天然气——1、常规石油、天然气勘探与开采，符合国家产业政策。 |  |  |  |
|  | 三线一单 | 生态保护红线 | 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），阜北6井位于一般管控单元，不在划定的生态保护红线范围内，环境管控单元编码为ZH65230230001，具体划分见附图1。 |  |  |  |
|  |  | 环境质量底线 | 本项目为陆地石油勘探项目，无运营期；钻试期产生的污染影响随施工结束而停止，对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线。 |  |  |  |
|  |  | 资源利用上线 | 钻试期会消耗少量的新鲜水和柴油，新鲜水从彩南作业区生活公寓由罐车拉运至井场，不开采地下水；外购柴油由罐车拉运至井场，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线。 |  |  |  |
|  |  | 生态环境准入清单（《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》） | 管控要求（编码为ZH65230230001） |  |  | 相符性分析 |
|  |  |  | 空间布局约束 | 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。 具体如下：限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险，原则上禁上建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之前的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 |  | 项目为矿产资源地质勘查项目，不属于“高污染、高环境风险产品的工业项目”；无运营期，不属于“涉重、持久性有机污染物排放的工业项目”，不属于《清单》中列入的禁止布局的行业类别；项目占地类型为天然牧草地，不属于《清单》中严格限制占用的耕地；符合要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 执行自治区总体准入要求中关于一般管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。具体如下：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 |  | 施工期产生的污染影响随施工结束而消失且无运营期，不涉及总量控制指标；符合要求。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 执行自治区总体准入要求中关于一般管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。具体如下：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 |  | 项目实施过程中的环境管理执行中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境管理体系(HSE管理体系），钻试期均纳入《新疆油田公司勘探事业部突发环境事件应急预案》；项目施工时采取了有效的风险防范措施，具体如下：钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐存放处均铺设HDPE防渗膜。水基岩屑均进行规范化转移和处置，油基岩屑均规范暂存，最终交由具有相应危废处置资质的单位接收、转运和处置，不会向周边农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥；符合要求。 |
|  |  |  | 资源利用效率 | 执行自治区总体准入要求中关于一般管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。具体如下：实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 |  | 仅消耗少量新鲜水和柴油；不占用耕地，不涉及农业；不开采地下水。符合相关 要求。 |
|  | 主体功能区划 |  | 昌吉回族自治州阜康市位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。该区域功能定位为我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。 本项目为陆地石油勘探项目，该区域不限制矿产资源勘查，本项目不开采地下水，占地均为临时占地，无运营期，钻试期产生的污染影响随施工结束而停止，对区域环境质量影响小，钻试结束后及时对占地进行清理平整，植被自然恢复，符合规划要求。 |  |  |  |
|  | 相关环保政策 |  | 对比中国石油新疆油田分公司按照《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发〔2018〕133号）报送给自治区生态环境厅的已开发区块环评范围“一张图”，阜北6井位于未确定产能建设规模的陆地石油天然气开采新区块的勘探，具体见附图2；不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的要求。 本项目位于阜康市的一般管控单元，不在划定的生态保护红线范围内；本项目为陆地石油勘探项目，无运营期。钻试期产生的污染影响随施工结束而停止，对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；钻试期会消耗新鲜水和柴油，新鲜水从彩南作业区生活公寓由罐车拉运至井场，不开采地下水；外购柴油由罐车拉运至井场，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线。符合“三线一单”要求。 阜北6井井场设钻井液不落地设备，钻井一开使用非磺化水基钻井液，二开使用油基钻井液，钻井液全部回用，岩屑实现无害化处置；施工结束后产生的未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；施工过程中设备检修与维护过程中产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；生活垃圾定期清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置；生活污水定期送至吉木萨尔县污水处理厂处理，洗井废水和压裂返排液由罐车拉运至彩南联合站采出水处理系统处理，达标后回注油藏；拟部署井不在大气联防联控区内（本项目与乌昌石大气联防联控区相对位置详见附图3），项目不使用煤炭，施工期间采取严格的防治扬尘措施，无运营期，施工期扬尘不会对区域环境产生明显影响。本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，不属于热电联产项目。项目施工过程中使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；施工现场运输车辆低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道；易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；试油期产生的伴生气气量不稳定，经排气管线充分燃烧后放空；施工期产生的污染物随施工结束而停止产生，不会对周围环境产生明显影响；钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开；井场重点区域均采取了符合规范的防渗措施；施工结束后及时对临时占地进行清理平整，植被自然恢复，严格落实水土保持和防沙治沙措施；由于项目所在区域的蒸发量大于降水量，不需要在井场四周设置符合规定的挡水墙、雨水出口和防洪渠道。事故状态下产生的落地油集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收、处置；项目无运营期，无需对环境现状质量进行监测。环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，同时落实中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境（HSE）管理体系。 以上措施均符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》、《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》和《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）的相关要求。 |  |  |  |

二、建设内容

| 地理位置 | 阜北6井位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，西南距阜康市中心城区约63.3km，东北距彩南联合站约37.7km，东距石彩公路约18.4km。井位坐标见表1，周边位置关系见附图4。 表1 拟部署井井位坐标表 井号; 北京54坐标; 经纬度. 纵坐标; 横坐标; 经度; 纬度. 阜北6井; 15581700.3; 4955083.6; 88°01′52.558"; 44°43′33.074". |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本次部署1口勘探井——阜北6井，目的是为了获取地层油气藏参数，主要为探明准噶尔盆地中部坳陷白家海凸起油气勘查含油气性及规模，探矿权许可证号编号：T1000002020091018000033。工程组成情况见表2。 表2 工程组成一览表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 钻前工程; 井场平整、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设，以及设备进场。. 钻井工程; 阜北6井钻井进尺4280m，两开直井井身结构，一开采用水基钻井液，二开采用油基钻井液，钻井期为34天，井场施工人数为35人。. 试油工程; 主要包括试油准备、储层改造和试油，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；并配套试油设备、记录油气产量；试油期为90天，施工人数为2人。. 完井; 根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场。. 辅助工程; 放喷设施; 井场左右两侧各设置1条放喷管线，在井场一侧设置1座20m3的放喷罐。. 公用工程; 供配电; 井场用电由柴油发电机供给；外购柴油由罐车从克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）拉运至井场，井场设置柴油储罐区，储罐区内设置1座30m3的柴油储罐，日常储备柴油20t，钻试期柴油消耗总量约392t。. 续表2 工程组成一览表 工程组成; 工程内容. 公用工程; 给排水; 施工期用水主要为洗井用水和生活用水，就近从彩南作业区生活公寓由罐车拉运至井场，在井场1座20m3的储水罐进行储存；洗井废水和压裂返排液暂存至井场1座20m3的试油废水储罐；生活污水排至生活营地临时防渗收集池暂存。. 生活营地采暖; 生活营地冬季采用电采暖。. 道路; 新建1条长度约为8000m的探临道路与已有道路连接，路宽7m，砂石路面，筑路材料从附近料场拉运至项目区。. 消防; 按规范配置一定数量的消防器材。. 环保工程; 废气; 伴生气; 由排气管线充分燃烧后放空。. 无组织挥发烃类; 加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式；柴油储罐采用固定顶罐，罐体应保持完好，不应有孔洞，加强密闭管理。. 扬尘; 土方、岩屑专用方罐以及材料堆场用苫布遮盖。. 废水; 生活污水; 生活营地设1座容积为20m3防渗收集池。. 噪声; 钻试设备运行噪声; 设备底部进行基础减震。. 固体废物; 钻井岩屑; 井场设置1套钻井液不落地设备，一开钻井过程中分离出的水基钻井岩屑暂存于岩屑储罐区的岩屑储罐中，最终委托岩屑处置单位进行处置。二开钻井过程中分离出的油基岩屑暂存于油基岩屑专用储罐，储罐下方采用防渗膜防渗。. 废防渗 材料; 施工结束后产生的未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于危险废物，不在井场贮存，施工结束直接由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。. 废润滑油、废润滑油桶; 施工过程中，设备检修与维护过程中产生的废润滑油及废润滑油桶属于危险废物，不在井场贮存，产生后直接由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。. 生活垃圾; 井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，定期清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。. 生态措施; 施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。. 放喷设施; 井场左右两侧各设置1条放喷管线，预留应急放喷罐位置，应立即通过放喷管线将井喷液体排放至应急放喷罐内，放喷罐场地进行防渗。待事故结束后，将放喷罐内放喷液运至彩南联合站处理。. H2S监测; 井场按规范设置H2S监测仪。. 续表2 工程组成一览表 工程组成; 工程内容. 依托工程; 试油废水（洗井废水、压裂返 排液）; 由罐车送至彩南联合站采出水处理系统处理。. 采出液; 由罐车送至彩南联合站原油处理系统处理。. 生活污水; 定期由吸污车运至吉木萨尔县污水处理厂。. 生活垃圾; 定期委托清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。. 水基钻井岩屑; 委托岩屑处置单位处置。. 危险废物; 钻试过程中产生油基岩屑以及沾油废防渗材料两种危险废物，均交由具有相应危废处置资质的单位负责接收、转运以及处置。. 储运工程; 试油废水、采出液、钻井液、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、柴油等均为罐装，储罐区底部铺设有防渗膜；其他施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。试油井场设置1座20m3的试油废水储罐及4座20m3采出液方罐；钻井井场设置柴油储罐区（1座30m3柴油储罐）、1座20m3的储水罐，设置钻井液储罐区（7座50m3的钻井液储罐，容积不小于350m3），4座25m3的水基岩屑储罐，4座25m3的油基岩屑专用储罐。. |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 施工现场主要为钻井井场、探临道路、试油井场和生活营地的布置，其中钻井井场以部署井井口为中心按照钻井期井场平面布置图布置，新建探临道路将已建道路与钻井井场连接，生活营地布置在钻井井场常年主导风向上风向约200m的位置，钻井结束后将钻井井场改为试油井场，试油期井场按照试油期井场平面布置图布置，不新增占地。 2、施工现场布置情况 （1）钻井期井场平面布置 钻井期井场布置有值班房、材料房、钳工房、录井房、配电房、发电机房、罐区、钻井液不落地系统等，平面布置见附图5。 （2）试油期井场平面布置 试油期井场布置井口方罐、发电机房、值班房、井口放喷管线、应急放喷罐、消防沙箱等设施，并在井场设置紧急集合点，平面布置见附图6。 |
| 施工方案 | 1、施工时序及工艺 施工时序依次为钻前工程、钻井工程、试油工程和完井四个阶段。 （1）钻前工程 包括井场平整、铺垫、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设，以及设备进场。 （2）钻井工程 ①钻井流程 钻前准备工作完成后即可开展钻井工作。钻井是破岩和加深井眼的过程，首先埋设导管后下钻达下表层套管深度后，再下入表层套管并固井试压；然后继续钻进，待安全钻达目标深度后下油层套管；最后根据钻井设计要求，及时进行测井、录井、固井等其他作业。 ②井身结构 阜北6井设计钻井进尺4280m，为两开井身结构，设计参数见表3，井身结构见附图7。 表3 井身结构设计参数一览表 开钻程序; 井深（m）; 钻头尺寸（mm）; 套管尺寸（mm）; 套管下入 地层层位; 套管下入深度（m）; 环空水泥浆返至井深（m）. 一开; 500; 444.5; 339.7; N; 500; 地面. 二开; 3640; 241.3; 139.7; J1s1; 4280; 3640. 4280; 215.9; 139.7. ③钻井设备 钻井设备包括提升系统、循环系统、动力系统、控制系统、仪器仪表等，主要钻井设备见表4。 表4 主要钻井设备一览表 序号; 名称; 型号; 规格; 数量. 1; 钻机; ZJ50D; 4500（kN)）; 1台. 2; 井架; JJ450/45-K8; 4500（kN）; 1台. 3; 钻井泵; F-1600HL; 1193kW; 3台. 4; 钻井液罐; 50m3的钻井液储罐; 循环罐总容积350m3 储备罐总容积240m3; 7座. 5; 搅拌器; NJ-15; /; 12个. 6; 柴油机; G12V190PILG-3; 810kW; 3台. 7; 发电机组; C15/G12V190ZLD1/G12V190ZLD1-2; 320/700/500kW; 1台. 8; 配电房; HH70LDB; /; 1栋. 9; 钻井液不落地 设备; /; /; 1套. 10; 离心机; LW600×1000-N; /; 2台. 11; 振动筛; HS270-4P-PTS; 3台. 12; 井控系统; 双闸板防喷器、环形防喷器、 节流管汇、压井管汇; 二开; /; 1套. 控制装置; FKQ8007; /; 1套. 司钻控制台; SZQ117; /; 1套. 液气分离器; NFQ-1200/0.862; /; 1套. 13; 硫化氢检测仪; /; 便携式; ≥1套. /; 固定式; 1套. 14; 除砂除泥一体机; ZQJ-l/250X2-100X14-2; /; 1台. 15; 柴油储罐; /; 最大储量20t; 1座. 16; 钻机控制系统; 自动压风机; SPE306X; 6.5m3/min; 1台. 电动压风机; SPE306X; 6.5m3/min; 1台. 17; 液压大钳; ZQ203/125; /; 1台. ④钻井液体系 钻井一开使用非磺化水基钻井液，主要成分为坂土、CMC等；二开使用油基钻井液（主要成分为白油、柴油、乳化剂等），一开钻至井深500m时，水基钻井液进入钻井液不落地系统处置，切换油基钻井液，二开产生的油基钻井液进入钻井液不落地系统处置。本项目共计使用水基钻井液208m3，油基钻井液620m3，钻井液体系及用量见表5。钻井液不在井场配制，由钻井队配制好带至井场直接使用。 表5 钻井液用量表 钻井液 性质; 开钻次序; 钻井液体系; 钻井液用量 （m3）. 水基钻井液; 一开; 坂土-CMC; 208. 油基钻井液; 二开; 白油、柴油、乳化剂; 620. ⑤压裂液 试油期压裂液使用量约400m³，主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾及过硫酸钠等。 （3）试油工程 在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业。主要包括试油准备、储层改造和试油。 ①试油准备 试油准备主要进行通井、洗井和试压工作。通井时用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等；洗井使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等；试压用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验。 ②储层改造 储层改造包括射孔和压裂两个工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力等操作。 ③试油 储层改造完成后方可进行试油作业，试油作业主要包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等）、试压（用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂[用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力]等操作，然后在井口安装分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。采出液进入地面储罐，最终由罐车拉运至彩南联合站原油处理系统处理，伴生气通过地面排气管线充分燃烧后放空。 （4）完井 试油作业结束后，若油气产量显示该井具备商业开采价值，则对其进行关井，后期根据油田开发要求转为开采井，转产前应开展产能建设工程环境影响评价。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井封井回填技术指南》（试行）进行封井作业，撤去所有生产设施，清理、平整井场。 2、施工周期及组织定员 钻井期34天，施工人数35人；试油期90天，施工人数2人。本项目计划2024年1月开钻，预计2024年5月完工。 3、能源物料消耗 施工期间消耗的主要物料及能耗包括：钻井液、压裂液、柴油、新鲜水等，消耗情况见表6。 表6 施工期主要材料及能源用量一览表 物料/能源名称; 单位; 用量. 主要材料; 钻井液; 水基钻井液; m3; 208. 油基钻井液; m3; 620. 压裂液; m3; 400. 能源; 新鲜水; 洗井用水; m3; 300. 生活用水; m3; 23.8. 柴油; t; 392. |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、新疆维吾尔自治区主体功能区规划 本项目所在地昌吉回族自治州阜康市位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23个县市，是我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。本项目为陆地石油勘探类项目，为石油天然气开发前进行的勘探活动，均为临时工程，符合主体功能区的功能定位。 2、生态功能区划 根据《新疆生态功能区划简表》，阜北6井所在区域的生态功能区划见表7，区划图见附图8。 表7 项目区生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态功能区. 生态亚区; Ⅱ3 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区. 生态功能区; 23.古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 沙漠化控制，生物多样性维护. 主要生态环境问题; 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 生态敏感因子敏感程度; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 主要保护措施; 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封山育林、退耕还林（草），禁止樵采和放牧，禁止开荒。. 主要发展方向; 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延. 3、生态环境现状 （1）植被现状 项目区常年干旱少雨，植被组成简单、种类贫乏，区域植被优势种主要藜科植物如梭梭、猪毛菜、骆驼刺、碱蓬、花花柴等，植被盖度约为10%～20%。根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，临时占地范围内无新疆维吾尔自治区级保护野生植物。 （2）野生动物现状 根据调查，临时占地范围内仅分布有一些啮齿类、爬行类的小型动物，无国家及自治区级保护动物分布。 （3）土地利用类型 阜北6井临时占地范围内的土地利用类型为天然牧草地。 （4）土地沙化现状 根据《新疆维吾尔自治区第五次沙化监测沙化土地分布图》（2015年）可知，阜北6井临时占地属于沙化土地，为半固定沙地，具体分布见附图9。 （5）水土流失现状 根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州水土保持规划（2021-2030年）》，昌吉州自治区级水土流失重点治理区面积10292km2，拟部署的阜北6井所在地行政隶属阜康市，该市水土流失面积为0.67×104km2，水土流失面积相对较小。项目临时占地不在昌吉回族自治州水土流失重点预防区和重点治理区内（见附图10）。 4、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状调查 根据《新疆维吾尔自治区2022年生态环境状况公报》，项目所在的行政区―昌吉回族自治州属于环境空气不达标区。中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”数据显示，2022年昌吉回族自治州基本污染物中SO2、NO2、CO、O3的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的现状浓度超标，具体数据见表8。 表8 大气质量及评价结果一览表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均值; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 年平均值; 81; 70; 115.7; 超标. PM2.5; 年平均值; 50; 35; 142.9; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 133; 160; 83.1; 达标. （2）水环境质量现状调查 拟部署井周边无地表水分布，生活污水和试油期产生的废水均不外排，项目与地表水体无任何水力联系，无需对地表水环境质量现状进行评价。 钻井期间采用钻井液不落地工艺，钻井液循环利用，不会对地下水环境造成污染；参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为Ⅳ类项目；无需对地下水环境质量现状进行评价。 （3）声环境质量现状调查 拟部署井周边50m范围内均无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，无需对声环境质量现状进行评价。 （4）土壤环境质量现状调查 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境保护目标 | 评价等级 | 环境要素 |  | 判定依据 |  |  | 评价 等级 | 评价范围 |
|  |  | 生态 |  | 本项目仅有施工期，在施工过程中对生态完整性以及生物多样性造成直接、间接影响的区域为临时占地范围内，不会对临时占地范围外造成影响，临时占地面积69000m2，施工结束后及时清理平整，土地利用类型不会有明显改变，占地范围内不涉及其他国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区；临时占地不涉及水土流失重点治理区和重点预防区，占地范围内外无天然林、公益林、湿地等其他生态保护目标分布；地表水评价等级为三级B。 |  |  | 三级 | 临时占地范围 |
|  |  | 大气 |  | 钻试期产生的污染影响随施工结束而停止且无运营期，钻试期结束后大气环境影响随即消失。 |  |  | 三级 | 不设置评价范围 |
|  |  | 地表水 |  | 废水间接排放 |  |  | 三级B | 不设置评价范围 |
|  |  | 地下水 |  | Ⅳ类项目 |  |  | / | 不设置评价范围 |
|  |  | 声环境 |  | 所在区域属于2类声环境功能区 |  |  | 二级 | 井场外延200m的范围 |
|  |  | 土壤环境 |  | Ⅳ类建设项目 |  |  | / | 不设置评价范围 |
|  |  | 环境风险 |  | 钻井、试油期Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 |  |  | 简单 分析 | 不设置评价范围 |
|  | 保护目标 | 保护要素 |  | 保护对象 | 数量规模 | 距离 | 方位 | 保护级别/保护要求 |
|  |  | 生态环境 |  | 野生植物 | 植被覆盖度10%～20% | 临时占地范围内 |  | 禁止随意踩踏、碾压、砍伐 |
|  |  |  |  | 野生动物 | / | 临时占地范围内 |  | 禁止破坏野生动物生境，禁止捕猎野生动物 |
| 评价标准 | 环境要素 |  |  |  |  |  | 评价标准 |  |
|  | 环境质量标准 | 环境空气 |  |  | 基本污染物 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单 |  |
|  |  | 声环境 |  |  | 噪声 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |  |
|  | 污染物排放标准 | 废气 |  |  | 施工期柴油机、发电机排放废气 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
|  |  |  |  |  | 试油期非甲烷总烃 |  | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） |  |
|  |  | 噪声 |  |  | 施工期井场噪声 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |
|  | 污染物控制标准 | 固废 | 一般固废 |  | 水基钻井岩屑 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |
|  |  |  | 危险废物 |  | 油基岩屑、沾油废防渗材料 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022） |  |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）工程占地 本项目占地主要包括探临道路、井场、放喷管线、生活营地等，总计69000m2，均为临时占地，占地类型为天然牧草地。井场占地情况见表9。 表9 工程占地一览表 井号; 井场; 生活营地 （m×m）; 探临道路（m×m）; 总占地面积（m2）. 施工井场 （m×m）; 放喷管线（m×m）; 钻井液不落地装置（m×m）. 阜北6井; 120×80; 35×2+35×3; 65×20; 55×35; 8000×7; /. 9600; 175; 1300; 1925; 56000; 69000. （2）对植被的影响分析 钻前工程建设（包括施工井场、探临道路、生活营地、放喷管线等建设工程）及各施工阶段的人类活动是造成植被破坏的主要原因，对植被主要影响形式是施工阶段对土地的占用、清场过程中对地表植被的清理及施工过程中机械、设备的辗压。在完井后的2～3年中，将影响占地范围内的植被初级生产力。项目区内分布有少量野生植被，施工活动会对占地范围内的野生植被的生存环境造成一定的扰动和破坏，对其生长有一定的不良影响。由于野生植被在项目区零星分布，在井场、生活营地、探临道路等设计阶段和选址选线过程中尽量避开植被，施工过程中严格控制施工范围，可有效减缓项目建设对野生植被的破坏，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。钻试结束后及时对临时占地进行清理、平整，被破坏的野生植被主要依靠自然恢复。 （3）对野生动物的影响分析 项目实施对野生动物的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。由于评价区域野生动物数量少，且不是野生动物的唯一栖息地，不会对动物产生明显影响。 2、对区域沙化土地的影响分析 项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部沙化程度严重。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。 3、大气环境影响分析 废气主要为柴油机及发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆尾气、施工扬尘、水基钻井岩屑暂存扬尘、伴生气放空产生的燃烧烟气、试油期间采出液装载及储罐无组织逸散的废气和柴油储罐无组织废气等。 （1）柴油机、发电机燃料燃烧烟气 根据国家环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》一书中提供的资料，柴油燃烧产污系数为二氧化硫：2.24 kg/t，氮氧化物：2.92kg/t，总烃：2.13kg/t。施工期柴油消耗量约392t，则钻试期污染物排放总量约为二氧化硫：0.88t、氮氧化物：1.14t、总烃：0.83t。项目区及周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。 （2）施工机械及施工车辆尾气 施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。 （3）施工扬尘 井场平整、探临道路和生活营地等建设及施工运输车辆行驶会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期加强管理、对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行等措施，加上扬尘随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。 （4）伴生气燃烧烟气 本项目为矿产资源地质勘探项目，目的是为了获取地层油气藏参数，以期新的油气藏发现，试油期伴生气产生量不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空，燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃。由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着试油结束而停止产生。井场周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好，不会对周围大气环境产生明显不利影响。 （5）采出液储存及装车过程的无组织废气 试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至彩南联合站处理，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计），无组织非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。因项目为矿产资源地质勘探项目，主要为探明准噶尔盆地中部坳陷白家海凸起油气勘查含油气性及规模，试油过程不确定性大，试油阶段采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止产生，加上项目周边地域空旷、扩散条件良好，不会对区域环境产生较大影响。 （6）柴油储罐无组织挥发废气 井场设1座柴油罐，为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约20t。柴油临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸气压较低，挥发性低，由柴油储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。 综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。 4、地表水环境影响分析 废水主要为生活污水和试油期废水。 （1）生活污水 施工期设置生活营地，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取20L/d，则施工期间生活用水总量约为23.8m3；排水系数取0.8，则生活污水产生量约为19m3。施工人员产生的生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量350mg/L、氨氮30mg/L、悬浮物200mg/L，则污染物产生量化学需氧量：0.0067t、氨氮：0.0006t、悬浮物：0.0038t。 生活营地内设置1座临时防渗收集池（定期清运，收集池容积约20m3），用于收集和暂存生活污水，定期委托清运至吉木萨尔县污水处理厂，临时防渗收集池占地及时清理并恢复原貌、防渗膜回收。 （2）试油废水 钻井期间无生产废水产生，试油期间产生的废水包括洗井废水和压裂返排液。洗井用水总量300m3，全部返回井场设置的储罐内，洗井废水产生量约为300m3，主要污染物为石油类和悬浮物等；压裂期间使用压裂液约400m3，根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约20%～50%，取最大值50%计算，则压裂返排液产生量约200m3，主要污染物为石油类、悬浮物等。 洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至彩南联合站采出水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。 综上所述，施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 井场柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、发电机、材料堆场、生活污水收集池、水基钻井岩屑专用方罐和油基钻井岩屑储罐底部等关键区域均采用防渗膜防渗。钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，表层套管的深度为500m，对含水层进行了固封处理，可有效保护地下水层；试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，可有效避免钻试工程对地下水环境的影响。 （2）土壤环境影响分析 施工过程中不可避免的会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响。井场、探临道路及生活营地等临时占地，施工材料堆积、挖掘、辗压、踩踏等均会改变原有的土壤结构和理化性质，导致土壤紧实度增高，土壤团粒结构破坏等，不利于野生植被的恢复。另外施工过程中，各类机械设备若发生燃油滴漏的情况，也有可能对沿线土壤造成一定的影响。 6、声环境影响分析 施工期噪声来源于井场、生活营地及探临道路建设等钻前作业、钻井作业及试油作业等施工活动。噪声源主要包括柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵、离心机等以及各类施工机械，如挖土机、推土机、轮式装载车等，贯穿于整个施工过程，待施工结束后噪声影响消失，且阜北6井周边200m范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。 7、固体废物影响分析 固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶和生活垃圾。 （1）钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地设备处理后岩屑与钻井液分离，液体循环使用，固体（钻井岩屑）拉运处理。岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算： W=1/4×π×D2×h×P 式中：W——产生的岩屑量，m3； D——井眼平均井径，m； h——裸眼长度，m； P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P=2.2，油基钻井液体系取P=4。 根据井身结构计算岩屑产生量，水基岩屑按体积计，油基岩屑按质量计（ρ=2.5g/cm3）。岩屑产生量详见表10。 表10 钻井岩屑产生情况表 井号; 井段; 钻井液体系; 钻头尺寸 (mm); 体积（m3）; 水基岩屑产生量 （m3）; 油基钻井岩屑 质量（t）. 阜北6井; 一开; 水基钻井液; 444.5; 78; 171; 0. 二开; 油基钻井液; 241.3; 144; 0; 1440. 215.9; 23; 0; 230. 合计; /; 1670. 由表10可知，本项目钻井期间产生的水基钻井岩屑约171m3，油基钻井岩屑1670t。 井场设一套钻井液不落地设备，水基钻井岩屑采用一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，钻井结束后装入钻井液罐由钻井队带至下一个钻井井场，分离出的水基钻井岩屑暂存于岩屑专用方罐，由岩屑处置单位直接拉运进行处理，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后可进行综合利用。分离出的油基钻井岩屑属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW08类危险废物（废物代码：071-002-08，危险特性：毒性），进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置。 （2）沾油废防渗材料 施工结束对场地进行清理时，拆除的未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），不在井场贮存，施工结束直接由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。 （3）废润滑油及废润滑油桶 施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废润滑油桶，属于间歇产生。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-217-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），不在井场贮存，产生后直接由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。 （4）生活垃圾 施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约0.95t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期委托清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场进行处理。 综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。 8、环境风险影响分析 （1）评价依据 钻井期涉及的危险物质主要为柴油、油基钻井液中的白油及油基钻井岩屑和废润滑油；试油期涉及的危险物质主要为原油、废废润滑油、柴油和伴生气（主要成分为天然气）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，柴油、白油属于“油类物质”，临界量为2500t，油基钻井岩屑临界量为50t。钻井井场柴油的储存量约20t，废润滑油产生量约为0.05t。根据资料，典型油基钻井液中白油的含量为30%（体积分数），井场油基钻井液最大使用量620m3，白油密度取0.84g/cm3，则井场油基钻井液中白油的含量约为156.2t。根据相关资料可知，油基钻井岩屑在井场的最大暂存量约为30t。 则钻井期危险物质数量与临界量（2500t）比值Q=0.671＜1。 试油期产生的伴生气气量不稳定，其最大存在总量远低于其临界量（10t）；试油期柴油在井场的日常储量为20t，废润滑油产生量约为0.05t；试油期井场设置方罐4个，每个方罐容积为20m3，原油平均密度为0.87g/cm3，则采出液中原油最大储存量约69.6t；故试油期危险物质数量与临界量（2500t）比值Q=0.036＜1。 （2）环境敏感目标概况 本次不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。 （3）环境风险识别 ①危险物质识别 施工期间涉及的环境危险物质主要为柴油、白油和油基钻井岩屑和伴生气，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表11。 表11 伴生气、柴油和白油等的理化性质及危险级别分类情况 1; 柴油; 复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物; 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。; 热值为3.3×107J/L 沸点范围有180～370℃和350～410℃两类闪点：38℃; 属于高闪点液体. 2; 白油/油基钻井岩屑; 主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物; 吸入白油后回刺激鼻、喉、肺，引起咳嗽、头痛、恶心、虚弱、昏迷等，并会刺激皮肤，引起红肿，食入后可灼伤口腔、咽部和胃; 闪点大于130℃、自然点30～380℃; 火灾危险类别为乙B. 3; 原油; 有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物; 凝析油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状; 热值：41870KJ/kg 火焰温度：1100℃ 沸点：300～325℃ 闪点：23.5℃ 爆炸极限1.1～6.4%（v）自然燃点380～530℃; 属于高闪点液体. 4; 伴生气; 多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等; 天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。; 热值：50009KJ/kg 爆炸极限5～14%（v） 自然燃点 482～632℃; 属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007. ②生产设施风险识别 a.井喷事故风险 若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生井喷。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 b.储罐泄漏风险 钻试期井场设有柴油储罐、废水储罐、采出液储罐、水基岩屑专用方罐、油基钻井岩屑储罐和废润滑油桶等，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。 c.井漏事故风险 钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。 d.采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险 试油期废水及其他采出液由罐车拉运至彩南联合站，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。 ③环境风险类型 环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 ④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式 井场内各储罐若出现破损造成柴油/采出液/试油废水/废润滑油/油基钻井岩屑/油基钻井液泄漏污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/采出液若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。废润滑油桶/油基钻井液罐/油基钻井液/试油废水若发生泄漏，泄漏的废润滑油油品挥发会对大气环境产生一定影响，若防渗膜破损，泄漏的废润滑油对土壤环境和地下水环境可能产生一定影响。 （4）环境风险分析 ①井喷事故环境影响分析 a.井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。井场左右两侧各设置1条放喷管线，1条连接排气管线，1条连接放喷罐。钻井过程中钻遇油气层或者，少量的油气排出，在井口液气分离器分离后，伴生气随着放喷管线至排气管线充分燃烧后放空，分离出的液相，排至放喷罐。 一旦发生井喷突发事件，立即启动相应的突发事件专项应急预案。一般情况下井喷液体通过放喷管线将排放至应急放喷罐内，应急放喷罐底部进行人工防渗，防渗材料为HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，待事故结束后，对放喷液送至最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。由于钻井井口设置有井控系统，加上钻井过程中钻遇油气层的概率不大，故在放喷管线一端设置20m3的放喷罐可满足需求。 试油期若发生井喷事故，在井喷可控的情况下，放喷的伴生气排至排气管线燃烧后放空，采出液除了排入放喷罐外还可以进入井场布设的1座20m3试油废水储罐及4座20m3采出液方罐，可满足要求。 井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于项目区人口稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。 b.对大气环境影响分析 发生井喷失控事故后，油类物质进入环境空气，挥发的气体可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响。由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 c.对地下水环境影响分析 根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中原油落地，对可回收原油进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。 d.对土壤环境影响分析 井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，落地油集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。 ②储罐泄漏环境影响分析 a.对大气环境影响分析 储罐发生泄漏后，油类物质进入环境空气，挥发产生的非甲烷总烃可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火，可发生火灾、爆炸，且火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物也会对环境空气产生一定影响。由于项目区地域空旷、扩散条件较好，发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。 b.对土壤环境影响分析 泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化、破坏土壤结构；除此之外，还会导致土壤中石油类污染物增加，造成土地肥力下降、改变土壤的理化性质，从而影响土壤的正常结构和功能。 施工期间柴油储罐、采出液储罐、试油废水储罐、水基钻井岩屑储罐、油基钻井岩屑专用方罐、水基钻井液、油基钻井液等储罐区域均铺设防渗膜，储罐发生泄漏后应及时回收原油、收集受污染的土壤，然后委托有相应危废处置资质的单位进行回收处置。因此，在采取上述措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。 c.对植被的影响 油类物质泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤，造成土壤理化性状发生变化，从而间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也会对周围植物产生影响。因此，对储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周围植被产生明显影响。 d.对地下水环境的影响 柴油储罐、采出液储罐和试油废水储罐泄漏的油品下渗可能会污染地下水。井场各类储罐堆放场地为地上设施，储罐均为钢制储罐且底部铺设防渗膜，发生泄漏的概率极小；一旦发生泄漏可在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低。因此，施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。 ③井漏环境影响分析 井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液；同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。 ④采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析 罐车拉运过程中的风险主要为罐车上的储罐发生泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境的影响，其影响与储罐泄漏影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。 9、其它产出物说明 试油过程产生的采出物包括伴生气、原油和采出水等。其中伴生气在井场通过排气管线充分燃烧后放空；采出液（原油和采出水）暂存于地面储罐后拉运至彩南联合站原油处理系统处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目无运营期，钻试活动结束后环境影响随之消失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据现场踏勘及井场平面布置，井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施,100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)的要求。 拟部署井周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。井场和生活营地选址时已避开植被茂密地带，探临道路选线时已尽可能避开野生植物生长密集地带与易造成土壤沙化程度加重的区域，尽量沿自然地形建设，尽量取直、减少占地，减少对植被的影响。区域内野生动物数量较少，对周围生态环境影响较小；建设单位应按相关要求及时办理征地补偿协议；施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施；且钻试工程结束后，临时占地均可到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址选线合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。 （1）生态避让及保护措施 ①工程避让措施：井场、生活营地等选址、探临道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置及探临道路等临时占地进行适当调整，尽量避开野生植物生长密集地带。 ②减缓措施：严格控制探临道路施工作业带范围，严格控制井场、生活营地及探临道路等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减缓对野生植物生存环境的破坏。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。 ③修复措施：完井后施工机械、设备及时撤离，对井场、生活营地和探临道路等占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及探临道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。 ④补偿措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费，目前建设单位正在办理临时占地经济补偿协议，临时占地征用时间为2年。 ⑤管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及探临道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。 （2）对野生动物的生态环保措施要求 建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。 2、防沙治沙措施 建设单位应严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施： （1）土地临时使用过程中发现土地沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 （2）大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护野生植被，自觉履行防治义务。 （3）施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。 （4）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。 （5）加强对野生植物的保护，严禁随意破坏野生植被。 （6）优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业。 上述生态环境保护措施、水土保持措施及防沙治沙措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物、水土流失和土壤沙化的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。保护措施应与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用，实施的责任主体为建设单位和施工单位。 采取上述措施后，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 3、废气污染防治措施 （1）使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。 （2）施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。 （3）易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。 （4）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响。 （5）试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物产生。 （6）柴油储罐采用固定顶罐，《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020）中表3规定27.6kPa≤真实蒸气压≤66.7kPa，单罐容积≥75m3的固定顶罐应采取油罐烃蒸气回收措施，井场内柴油罐容积为30m3，小于75m3，且真实蒸气压小于27.6kPa，故可不采取油罐烃蒸气回收措施。固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。 以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度。 4、废水污染防治措施 （1）生活污水 施工期生活污水产生量约19m3，排入生活营地临时防渗收集池暂存，定期由吸污车抽出后运至吉木萨尔县污水处理厂处理。生活污水收集池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、收集池占地及时恢复原貌。 吉木萨尔县污水处理厂位于吉木萨尔县城东北15km处（张家庄子村北侧500m），污水处理厂设计污水处理规模为3×104m3/d，实际处理规模为1×104m3/d，采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，目前正常运行，该厂可处理服务范围内的生活污水和工业企业污水，出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准的要求。污水处理厂环保手续履行情况详见表12。 目前，吉木萨尔县污水处理厂实际处理规模为1×104m3/d，剩余处理能力约为2×104m3/d。施工期生活污水最大产生量约为0.56m3/d，产生量很小，吉木萨尔县污水处理厂可接纳，依托可行。 （2）试油废水 试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐收集后，拉运至彩南联合站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注油藏。 彩南联合站是集原油处理、采出水处理及油田注水为一体的联合站，该站环保手续履行情况详见表12。 表12 依托工程相关环保手续一览表 序号; 站场 名称; 项目名称; 环评批复文号; 验收/备案情况. 1; 彩南联合站; 准东彩南油田开发工程环境影响评价工作方案; 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 新环管字〔1993〕91号; /. 2; 中国石油新疆油田分公司彩南油田作业区环境影响后评价报告书; 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 新环评价函〔2011〕1119号; /. 3; 中国石油新疆油田分公司 （彩南油田作业区）彩南污水处理系统改扩建工程; 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 新环函〔2014〕880号 2014年7月16日; 昌州环评〔2017〕66号 2017年7月17日. 4; 彩南作业区集中处理站工艺优化改造工程; 原昌吉回族自治州环境保护局 昌州环评〔2019〕92号 2019年9月6日; 正在组织 验收. 5; 中国石油新疆油田分公司准东采油厂彩南作业区环境影响后评价报告书; 新疆维吾尔自治区生态环境厅 新环环评函〔2021〕865号 2021年9月26日; /. 6; 吉木萨尔县污水处理厂; 吉木萨尔县污水处理厂工程; 原昌吉回族自治州环境保护局 昌州环评〔2015〕48号 2015年6月1日; 2018年9月14日通过竣工环保验收. 7; 吉木萨尔县生活垃圾填埋场; 吉木萨尔县生活垃圾处理工程; 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 新环监函〔2008〕537号 2008年12月; 原昌吉回族自治州环境保护局 昌州环函〔2015〕358号 2015年9月29日. 彩南联合站采出水处理系统始建于1994年，于2003年和2014年分别进行了一次改扩建，现设计处理能力1.5×104m3/d。采用“离子调整旋流反应技术”为核心的“重力除油旋流混凝反应+斜板沉降+压力过滤”工艺，增加“一级双滤料+二级纤维束”过滤器过滤，过滤后出口水质指标达到：含油≤5mg/L、悬浮物≤3mg/L，粒径中值≤2μm，过滤后的水经投加杀菌剂，水质满足相关标准后，进入注水系统，最终回注油藏。具体工艺流程如下：原油系统来水（T=42℃，含油量≤500mg/L，悬浮物≤200mg/L）进入2座3000m3调储罐，对水量、水质进行调节，来水经初步沉降后可除去大部分浮油，保证出水含油≤200mg/L，SS≤150mg/L。污水经除油后提升进反应净水单元，在反应单元按一定顺序和时间间隔连续加入净水剂、助凝剂，在反应罐经过旋流反应，形成的絮体借助污水中释放的溶解气及外加气源上浮至水面凝聚成浮渣，浮渣经反应罐上部收渣设施回收，实现渣水分离，出水含油≤20mg/L，SS≤20mg/L；经反应单元处理后的污水再进入2座800m3过滤缓冲罐，由过滤提升泵提升至一级9台双滤料过滤器处理，出口水质指标达到：含油≤10mg/L、SS≤10mg/L，最后经二级7台纤维束过滤器处理，出口水质指标达到：含油≤5mg/L、悬浮物≤3mg/L，粒径中值≤2μm，过滤后的水经投加次氯酸钠杀菌剂后，通过注水泵最终回注油藏。采出水工艺流程见图1。 图1 彩南联合站采出水处理系统工艺流程图 目前采出水处理系统实际处理量6300m3/d，富余量8700m3/d。本项目洗井废水产生量30m3/d（合计300m3）、压裂返排液产生量约20m3/d（合计200m3），彩南联合站采出水处理系统处理工艺和剩余处理规模均可满足本项目试油废水处理需要，依托可行。 （3）管理措施 ①洗井废水、废压裂液和生活污水应建立台账管理制度，并实施全过程管理，记录废水的产生量、转移量及去向等。 ②加强施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。 （4）采出液依托可行性分析 试油期采出液依托彩南联合站原油处理系统进行处理，该站环保手续履行情况详前文表12。 彩南联合站原油处理系统设计原油处理能力150×104t/a，于1994年6月全面建成投产，2019年，建设了一套密闭处理系统，处理能力20×104t/a，原有原油处理系统备用。具体工艺流程如下： 边远区块来液进入卸油泵之前先进行加药，之后增压后进入缓冲罐缓冲，再经提升泵均匀掺入三相分离器进行三相分离；密闭集输系统来液进入三相分离器分离出的低含水原油与边远区块分离出的低含油原油混合，通过加药点加入破乳剂后进入多功能处理器，处理器内自动燃烧器将原油加热后进行二次沉降脱水，处理合格后的净化原油进压力缓冲罐缓冲进行动态外输交油。从三相分离器分离出的伴生气经新建除油器除油后进天然气处理系统处理。从三相分离器脱出的采出水去水处理系统处理。多功能处理器脱出的采出水去卸油罐入口。原油处理系统处理工艺见图2。 图2 彩南联合站原油处理系统工艺流程图 本项目试油期采出液产生量相对彩南联合站原油处理系统的处理规模占比小，可满足处理需求，故依托可行。 采取上述措施后，施工期产生的废水及采出液均得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。 5、地下水和土壤环境防护措施 （1）施工期间井场内的柴油储罐、采出液储罐、试油废水储罐、发电机、废料场、钻井岩屑暂存区等区域为重点防渗区，均铺设2mm厚的HDPE防渗膜（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）；化工爬犁、材料房为一般防渗区，铺设2mm厚的HDPE防渗膜（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），井场分区防渗图见附图5和附图6。 （2）钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。 （3）钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶及生活垃圾严格管理，禁止乱排。 废水均得以妥善处置，最终实现达标排放或回用。地下水、土壤环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在钻井过程中得到广泛应用。采取上述措施后，本项目实施不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。 6、噪声污染防治措施 施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。在采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。 7、固体废物处置措施 固体废物主要为生活垃圾、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶。 （1）钻井岩屑处置措施 ①水基岩屑 岩屑方罐暂存后委外拉运处置 回用于钻井液配置 液相 水基钻井岩屑 钻井液及岩屑 振动 离心 不落地设备 进罐 不落地 一开钻井采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相回用于钻井液配置，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用方罐中，委托岩屑处置单位直接拉运处置。水基钻井岩屑处理工艺流程如图3所示。 图3 水基钻井岩屑处理工艺流程图 ②油基岩屑 二开采用油基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备进行初步分离，液相回用于钻井液配置；固相再由甩干机进行第一次固液分离，然后由离心机对甩干机排出的液体进行第二次固液分离，从而实现深度分离，分离出的液相回用于钻井液配置，分离出的固相（即油基钻井岩屑）属于HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用储罐进行收集，待储罐盛满后交由有相应危废处置资质的单位进行转运、接收、处置。油基钻井岩屑处理工艺流程如图4所示。 图4 油基钻井岩屑不落地系统工艺流程示意图 油基钻井岩屑临时贮存在岩屑专用储罐内，储罐底部铺设防渗膜，油基钻井岩屑在井场临时贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 （2）沾油废防渗材料 施工结束后清理场地时产生的未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料直接交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置，不在井场内临时贮存。 （3）废润滑油、废润滑油桶 施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶直接交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置，不在井场内临时贮存。 （4）生活垃圾 井场和生活营地设置生活垃圾收集箱，箱底铺设防渗膜，上部遮盖篷布。生活垃圾集中收集后清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场。 吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县新地乡，中心地理坐标为东经89°04′15.8″，北纬43°59′10.1″，该垃圾填埋场环保手续见表12。该垃圾填埋场近期工程设计规模：生活垃圾清运处理量100t/d，总库容63×104m3，服务年限11年；远期工程设计规模：生活垃圾清运处理量130t/d，总库容94.5×104m3，服务年限12年，采用卫生填埋工艺，主要处置城镇生活垃圾，不作为工业固体废物和危险废弃物处置场所。 施工期间生活垃圾产生量为0.95t，相对于生活垃圾填埋场的总容积所占比例很小，可以满足井场生活营地生活垃圾处理的需求，依托可行。 （5）危险废物环境管理要求 油基钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的危险废物环境管理要求进行管理，具体如下： ①落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 ②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。 ③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 ④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。 上述固体废物处置措施均为技术可行和稳定可靠的成熟措施，钻试工程产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。 8、环境风险应急措施及应急要求 （1）建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行。 （2）井喷环境风险防范措施 ①钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。 ②钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即正确关井，疑似溢流立即关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流；钻开油层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，作好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业并进行观察。如有溢流应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外30m，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应采取井筒压力控制措施防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用置换法、压回法等方法进行处理。 ④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，确认后效时间，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆；当不具备起出电缆条件、钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。 ⑤一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，立即通过放喷管线将井喷液体排放至放喷罐内，控制原油污染面积，对放喷液进行集中收集处理。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。井喷失控事故后采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。 ⑥试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线充分燃烧后排放；建设单位应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放。 （3）储罐泄漏防范措施 ①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。 ②储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。 ③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。 ④井场各类储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。 ⑤加强消防安全管理 定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 （4）井漏防范措施 ①建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。 ②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。 ③严格要求套管下入深度、确保固井质量。 ④工程施工单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。 （5）硫化氢防范措施 ①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。 ②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。 （6）物料运输环境风险防范措施 加强各类储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。危险废物在储存、转移、处理过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）并制定内部转移、转运制度。确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 （7）环境风险应急预案 本项目归属中国石油新疆油田分公司勘探事业部管辖，应将项目实施区域纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。 （8）结论 施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无运营期，无需提出环境保护措施及环境监测计划。 根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和中国石油新疆油田分公司的相关要求进行封井，并做好以下生态保护措施： （1）封井材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。 （2）应开展井盖封堵或密闭填充，对废弃井进行封井回填并做好井口处置，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。 （3）确保固井质量和封井质量合格。 （4）封井作业结束后及时清理作业现场，各个建构筑物和基础设施应全部拆除，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。施工区域采用临时占地剥离表土对其进行覆盖，以便植被自然恢复。各个建构筑物和基础设施拆除过程中会产生一定扬尘，应避开大风天气施工。 |
| 其他 | 项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表13。 表13 施工期环境保护行动计划表 序号; 影响因素; 环保措施. 1; 大气环境; 施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，柴油机燃烧充分，合理匹配载荷。逸散性材料在井场堆放时，采用苫布遮盖。. 2; 声环境; 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。. 3; 水环境和土壤环境; 钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至彩南联合站采出水处理系统处理；生活污水经临时防渗收集池收集暂存，定期由吸污车抽出后委托拉运至吉木萨尔县污水处理厂。 做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。. 4; 固体废物; 生活垃圾由垃圾箱集中收集，施工结束后委托清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。钻井期产生的水基钻井岩屑暂存于岩屑专用方罐，委托岩屑处置单位处置；油基钻井岩屑暂存于专用储罐（底部铺设防渗膜），与沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶委托具有相应危废处置资质的单位负责接收、转运、处置。. 5; 生态环境; 用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤，严禁破坏植被、捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复；对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿，落实水土保持措施。. 6; 环境管理; 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染防治措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。. |
| 环保投资 | 总投资为1300万元，其中环保投资71万元，占总投资的5.46%，详见表14。 表14 环保投资一览表 工程名称; 拟采取的环保措施; 环保投资 （万元）; 实施时间. 废气处理; 试油伴生气; 经排气管线充分燃烧后排放。; 1. 废水处理; 洗井废水、压裂返排液; 由地面储罐收集后，依托彩南联合站采出水处理系统处理。; 3; 与钻井、试油期同步. 生活污水; 设1座临时防渗收集池收集暂存，完工后由吸污车抽出并拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。; 2. 固废处置; 生活垃圾; 设有垃圾箱集中收集，施工结束后清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。; 3. 水基钻井岩屑; 井场设1套钻井液不落地设备，水基岩屑暂存于岩屑专用方罐，托岩屑处置单位定期拉运、处置。; 5. 油基钻井岩屑; 井场设1套钻井液不落地设备，油基钻井岩屑暂存于岩屑专用储罐，委托具有相应危废处理资质的单位负责接收、转运、处置; 15. 沾油废防渗 材料; 施工结束后产生的沾油废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 5. 废润滑油及废润滑油桶; 施工过程中产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 1. 生态恢复 防沙治沙; 对临时占地进行清理、平整，落实水土保持、防沙治沙措施。; 15. 井控装置; 井场设置防喷器，防止井喷；井场左右两侧各设置1条放喷管线; 18. 硫化氢监测; 对硫化氢气体浓度进行检测。; 3. 合计; 71; /. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；④建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；⑤施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实；⑥合理安排施工时间，避免大风天气施工。 | 验收内容：生态保护措施防沙治沙措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况；临时占地经济补偿协议办理情况。 验收效果：施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | ①生活污水经临时防渗收集池收集和暂存，定期由吸污车拉运至吉木萨尔县污水处理厂；②洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉运至彩南联合站采出水处理系统处理。 | 验收内容：①生活污水签订清运协议；②洗井废水和压裂返排液现场无遗留。 验收效果：验收时现场无遗留问题。 | / | / |
| 声环境 | 在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高 声鸣笛。 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①使用达标油品，加强设备维护；②试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放；③加强车辆管理，避免大风时作业；④水基钻井岩屑及时清运。 | 验收效果：验收时现场无施工遗留问题。 | / | / |
| 固体废物 | ①水基钻井岩屑：经钻井液不落地设备处理后进水基钻井岩屑暂存于专用方罐中，交由岩屑处置单位处置；②油基钻井岩屑：经不落地系统处理后，由具有相关资质的危废处置单位负责接收、转运、处置；③沾油废防渗材料：未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。施工过程中，机械、设备检修和维护产生的废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；④生活垃圾：集中收集后定期清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。 | 验收内容：①水基钻井岩屑签订处置协议；②危险废物签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③生活垃圾签订接收协议。 验收效果：现场无固废遗留。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤应将本项目纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。 | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料。 | / | / |

七、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。

附图1  项目在昌吉回族自治州环境管控单元的位置示意图

阜北6井所在位置

附图2  本项目与新疆油田分公司已开发区域区块环评范围“一张图”位置关系

附图3  “乌昌石”大气联防联控区范围图

拟部署井位所在区域

附图4  周边位置示意图

附图5  钻井期井场平面布置图

附图6  试油期平面布置图

⑤

采出液方罐

采出液方罐

采出液方罐

采出液方罐

试油废水罐

图例

一般防渗区

放喷罐

附图7  井身结构示意图

阜北6井位置处

附图8  本项目在新疆生态功能区划图的位置示意图

附图9  沙化土地分布图

附图10  阜北6井在水土流失两区划分图中的位置

附图11  现场踏勘照片

阜北6井井位处照片

附件1  委托书