- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批稿）

项目名称：优派能源(阜康)煤焦化有限公司建设170t/h干熄焦装置技术改造项目

建设单位（盖章）：优派能源(阜康)煤焦化有限公司

编制日期：         二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 优派能源（阜康）煤焦化有限公司建设170t/h干熄焦装置技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-652302-04-05-259820 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王亚 | 联系方式 | 17709948028 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市阜康产业园阜东二区晋商工业园区优派能源（阜康）煤焦化有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （88度27分28.214秒，44度4分51.224秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4411火力发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；87火力发电4411；热电联产4412 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 阜康市商务和工业信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 阜商工信技备〔2023〕03号 |
| 总投资（万元） | 17500.00 | 环保投资（万元） | 1161.51 |
| 环保投资占比（%） | 6.64% | 施工工期 | 12月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：阜康重化工业园区总体规划； 审批机关、审批文件名称及文号：新疆维吾尔自治区人民政府《关于阜康重化工业园区总体规划的批复》（新政函〔2010〕46号）；新疆维吾尔自治区人民政府《关于新疆阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园的批复》（新政函〔2011〕56号），批准阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030）环境影响评价报告书》； 审查机关、审查文件名称及文号：新疆维吾尔自治区生态环境厅；《关于新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环审〔2020〕123号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.规划符合性分析 根据《新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030）》阜康产业园区分为阜东一区、阜东二区和阜东三区，产业园区的主导产业有：金属加工产业、装备制造产业和生产性服务产业，分布在各个产业分区中。阜东一区主导产业为金属加工产业、生产性服务业，配套产业为绿色建材、新材料产业；阜东二区主导产业为金属加工产业、先进装备制造及配套产业、生产性服务业，配套产业为城市矿产和再制造产业、循环经济产业；阜东三区主导产业为电厂——电石——建材、新材料产业的循环经济产业。 阜东二区位于阜康产业园中部，现状用地面积为10.72平方公里。重点发展产业：主导产业为金属加工产业、先进装备制造及配套产业、生产性服务业，配套产业为城市矿产和再制造产业、循环经济产业。 循环经济产业为加快推进推进永鑫、泰华、优派、金鑫、宏盛源等企业节能降耗，废渣、废弃、废水资源化利用；加快推进焦炉尾气综合利用，形成循环绿色发展、综合利用、提高资源转化效率和产品竞争力。 本项目为干熄焦技术改造项目，项目位于阜东二区优派能源（阜康）煤焦化有限公司厂区内，项目是将现有的湿法熄焦工艺技术改造为更加环保的干法熄焦工艺，降低企业能耗，减少污染排放，符合循环经济产业的要求，因此项目建设符合园区总体规划。 2.规划环评符合性分析 本项目与《新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030）环境影响评价报告书》及其审查意见的相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评及审查意见要求符合性对照表 规划环评及审查意见要求; 本项目建设情况; 相符性. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。采取有效措施削减污染物的排放量，严格落实污染物排放总量两倍量替代要求，确保实现区域环境质量改善目标。各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求，落实污染物总量控制和减排任务小对于现有高污染、高排放、无法满足最新排放标准的企业应限期升级改造，整改后仍无法满足排放标准的应转型、退出，切实推进园区产业升级、结构调整。; 本项目改湿熄焦为干熄焦，减少废气无组织排放，采取相应治理措施后，可削减污染物的排放量，外排废气排放满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）; 相符. 严格入园产业和项目的环境准入，坚持实行入园企业环保准入审核制度，属于园区规划中产业发展负面清单的项目一律不得入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度，依据水资源论证报告结论，“以水定产、以水定量”,优化调整园区的产业结构和规模。实施清洁生产，提高资源综合利用水平，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗.物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。; 本项目符合园区总体规划及产业定位，符合园区准入条件，以依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度，本项目建设可提高优派能源清洁生产水平; 相符. 综上所述，本项目的建设情况符合《新疆阜康产业园总体规划修（2019-2030）环境影响评价报告书》及其审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目为技术改造项目，项目改湿熄焦为干熄焦，减少企业废气排放，同时对焦炭余热进行回收，实现资源化利用，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”八、钢铁中“5.钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化”和四十二、环境保护与资源节约综合利用中“11．节能技术开发应用：余热回收利用先进工艺技术与设备”，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。 2.“三线一单”符合性 2.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相符性 新疆维吾尔自治区“三线一单”生态分区管控方案已于2021年2月由自治区人民政府发布并实施。本工程与自治区“三线一单”生态环境分区管控方案的相符性分析见下表1-1。 表1-1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性保护的区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控,保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于阜康产业园区，工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定;全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，己达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作;全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有生，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目改湿熄焦为干熄焦，项目建设可减少优派能源废气排放，运营期炉顶水封排水依托现有污水处理站处理。废气通过钙基干法脱硫系统+袋式除尘处理后达标排放。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展,积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目改湿熄焦为干熄焦，项目建设后，可利用生产过程中热量生产蒸汽发电，提高了资源利用率。; 符合. 环境准入清单; 环境准入清单是以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。; 本项目不属于《市场准入负面清单草案（2020版）》中的禁止类及限制类项目。; 符合. 2.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）符合性 本项目位于新疆维吾尔自治区阜康市阜康产业园，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目位于“优派能源（阜康）煤焦化有限公司重点管控单元”，环境管控单元编码：ZH65230220013。项目与管控要求的符合性分析见下表。 表1-2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。; 本项目位于阜康产业园阜东二区晋商工业园区，占地为工业用地，不涉及生态红线保护区域。项目为优派能源技术改造项目，符合园区规划，符合园区产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。 2、禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3、涉重金属排放企业实现稳定达标排放。; 项目为干熄焦技术改造项目，生产过程中废气通过钙基干法脱硫系统+袋式除尘处理后满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)排放，废水依托厂内现有污水处理设施处置。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。 2、重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。 3、重点单位拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案。 4、重点单位终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查。; 项目为技术改造项目，企业已制定突发环境事件应急预案，并在生态环境主管部门备案，本次技术改造后，根据相关要求及时修订应急预案，强化风险防范。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）; 本项目为干熄焦技术改造项目，利用生产过程中利用余热发电，提高了资源利用率。; 符合. 3.与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的符合性 根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）“因厂制宜选择成熟适用的环保技术。采用成熟稳定的污染治理技术，除尘采用高效电除尘、袋式除尘、滤筒除尘等技术；脱硫实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性；脱硝采用选择性催化还原（SCR）、活性炭（焦）等高效技术；鼓励采用机械化料场、筒仓等物料储存方式，产尘点按照“应收尽收”原则合理配置废气收集设施，优化收集风 量。安装煤气自动点火放散装置，避免直接放散。采用蒸汽、干法等节能环保型熄焦方式，加强出焦输送设施封闭和废气收集处理。 本项目为湿熄焦改干熄焦项目，为节能环保型熄焦方式改造，项目干熄焦在出焦输送设施采取收集措施，除尘工序采取袋式除尘，因此项目建设符合《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的要求。 4.与《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性 根据《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号），鼓励独立焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。焦炉优先采用烟气循环、多段加热、负压装煤等源头减排技术。鼓励采用机械化原料场、烧结烟气循环、烟气超低排放与碳减排协同技术。 本项目为湿熄焦改干熄焦项目，属于优派能源焦炉项目配套建设项目，因此项目建设符合《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）的要求。 5.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》指出根据重点区域经济社会发展和大气环境承载力，制定重点区域大气污染联防联控防治行动计划，明确控制目标，优化产业结构和布局，强化大气污染物综合治理，推广清洁能源，发展绿色交通，提出重点防治任务和措施，促进重点区域大气环境质量改善。自治区人民政府生态环境主管部门应当加强重点区域大气污染联防联控的指导和督促。 本项目为湿熄焦改干熄焦项目，项目位于”乌-昌-石“联防联控区，项目实施可以减少优派能源污染物排放，促进重点区域大气环境质量改善，因此项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的要求。 6.与《新疆维吾尔自治区深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性 根据自治区党委、自治区人民政府印发的《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》要求“推动能源资源节约高效利用。以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗”。 本项目为改湿熄焦为干熄焦项目，并对产生的余热进行综合利用，利用生产过程中利用余热发电，提高了资源利用率，从而达到节能减排的目标。项目建设符合《新疆维吾尔自治区深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相关要求。 7.与《“乌-昌-石”区域大气污染防治三年（2023-2025年方案）》的符合性 《“乌-昌-石”区域大气污染防治三年（2023-2025年方案）》指出实施工业重点行业污染深度治理，依法治污，围绕“乌—昌—石”区域大气污染防治，不断深化区域联防联控和大气污染同防同治，坚持降碳、减污、增绿、增长协同推进，持续打好污染防治攻坚战，以降低工业企业污染物排放为关键，以提高污染物回收利用科技水平为保障，对钢铁、水泥、焦化行业全流程超低排放改造，鼓励焦炉、干法熄焦、加热炉、VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置治理符合《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的要求 本项目位于昌吉州阜康市，项目为改湿熄焦为干熄焦项目，项目为节能环保型熄焦方式改造，项目实施后将大大减少优派能源污染物排放，同时利用余热进行发电，外排污染物项目符合符合《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》的要求，因此项目建设符合《“乌-昌-石”区域大气污染防治三年（2023-2025年方案）》要求。 8.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》指出“优化调整产业结构。推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。发展循环型工业，着力推进准东开发区、高新区、阜康市、玛纳斯县特色产业园区循环化改造，推进能源梯级利用、废物交换利用、土地节约集约利用，构建循环工业体系”。 本项目为改湿熄焦为干熄焦项目，并对产生的余热进行综合利用，利用生产过程中利用余热发电，提高了资源利用率，推进能源梯级利用，项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1.项目背景及基本情况 ### 1.1项目建设背景 优派能源（阜康）煤焦化有限公司现有2座65孔5.5m捣固焦炉，年产焦炭130万吨，目前采用湿法熄焦，湿法熄焦产生的蒸汽中夹带着大量的焦尘及酚、氰、硫化物等有害物质，同时也造成了巨大的能源浪费。在此背景下优派能源决定对湿法熄焦进行技术改造，采用先进的干法熄焦工艺，配带干熄焦余热锅炉发电，干熄焦也是在煤源既定的条件下较为有效的提高焦炭质量的方法，采用干法熄焦可使焦炭的M40提高3~8%，M10改善0.3~0.8%，同时可大大降低焦炭的水份。这不但满足了高炉对焦炭的强度要求，也实现红焦余热的综合利用、减少污染、保护环境，同时保证焦炉能够连续、稳定、高产低耗地运行，从而达到节能减排的目标。 ### 1.2项目技改方案及合理性分析 本项目为技改项目主要是对湿法熄焦进行技术改造，采用先进的干法熄焦工艺，配带干熄焦余热锅炉发电，在现有1#焦炉西端北侧新建1套170t/h干熄焦装置，配套建设最大蒸发量97t/h的中温中压自然循环锅炉1台，1座装机容量20MW的抽汽式汽轮发电机组，同时新建地面除尘设施对干熄焦产生的烟气经过干法脱硫系统+袋式除尘处理通过30m高排气筒排放。 项目建设后，企业将采用干熄焦处理焦炉出炉焦炭，根据企业生产计划，干熄焦炉年运行时间为350d，其余15d为干熄焦炉检修期，检修期间，通过通过延长推焦时间的方式减少湿熄焦次数等措施来减少污染物排放，根据企业设计资料结合实际运行情况，暂时保留湿熄焦装置，以备在干熄焦装置发生重大故障无法在短时间内维修时解决企业的熄焦问题，同时也减少焦炉炭化室因结焦时间过长而导致后期保温性减低的影响，项目建设方案符合《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）和《“乌-昌-石”区域大气污染防治三年（2023-2025年方案）》中对钢铁、水泥、焦化行业全流程超低排放改造，鼓励焦炉、干法熄焦、加热炉、VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置治理的要求。 ### 2.工程建设内容及规模 2.1本次技改工程建设内容 本项目为技改项目，主要技改内容为湿熄焦改为干熄焦，设计规模为1套170t/h干熄焦装置，配套建设最大蒸发量97t/h的中温中压自然循环锅炉1台，1座装机容量20MW的抽汽式汽轮发电机组。项目位于优派能源（阜康）煤焦化有限公司厂区内，地理位置见图1。 2.2项目组成 本次技改工程由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体内容见下表。 表2-1 本项目工程组成表 工程组成; 工程内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 干熄炉; 本项目新建1×170t/h干法熄焦设施，用以处理130万t/a捣固焦项目。; 新建. 气体循环系统; 系统循环气体最大流量约219000m3/h。; 新建. 热力系统; 最大蒸发量97t/h余热锅炉及其配套辅机设备。; 新建. 发电系统; 1套可调抽汽式汽轮发电机组，装机容量20MW; 新建. 储运工程; 红焦输送系统; 电机车2台（1用1备）、运载车3台（2用1备）含焦罐。; 新建. 装入装置; 装入装置安装在干熄炉顶，包括水封盖和移动台车。; 新建. 冷焦排出系统; 由电动闸门﹑振动给料器﹑旋转密封阀、排焦溜槽及皮带机运输系统等设备组成。; 新建. 焦粉收集系统; 焦粉收集系统由一次除尘焦粉收集系统、二次除尘焦粉收集系统、焦粉气力输送系统、焦粉排出系统组成。; 新建. 运焦皮带通廊及转运站; 运焦皮带通廊地下部分，结构采用现浇防水钢筋混凝土结构，抗渗等级 P6。转运站采用现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土柱、梁、板，柱基础采用钢筋混凝土独立基础，墙基础采用钢筋混凝土条形基础; 新建. 缓冲仓; 设置缓冲仓1座，8×8m，贮量约60t。; 新建. 辅助工程; 制氮站; 压缩空气氮气站1座，内设2套变压吸附制氮装置，单机能力为Q=1200m3/h，P=0.6MPa，（1用1备）; 新建. 除盐水站; 建除盐水站1座，处理能力为2×45t/h（EDI装置）。; 新建. 公用工程; 供水; 由园区市政供水管网提供; 依托. 排水; 依托厂内已建污水处理站处理; 依托. 供电; 由现有电网提供; 依托. 环保工程; 废气处理; 干熄焦过程设二次回收装置，产生的焦粉回收后作为产品外售，废气新建地面除尘站，产生的烟气经过干法脱硫系统+袋式除尘处理通过30m高排气筒排放。; 新建. 废水处理; 循环水系统排污、锅炉排污降温池排水循环使用; 依托. 固体废物处理; 焦粉：干熄焦除尘系统及一、二次除尘器捕集下来的粉尘输送送入储灰仓后作为产品外售。除尘灰：作为产品和焦粉一同外售。污泥可回用于焦炉配煤过程。废渗透膜、废树脂、废滤芯厂家回收利用无新增生活垃圾产生。; 依托. 噪声处理; 选用低噪声设备，设置减振基座; 新建. ### 3.原料来源 ### 3.1本次技改项目原辅材料消耗情况 项目主要原辅材料见下表。 表2-2 主要原辅材料消耗情况一览表 名称; CAS; 用途; 年使用量; 最大储存量; 运输方式; 备注. 炽热焦炭; /; 生产; 130万t/a; /; 厂内运焦系统; 焦炭烧损0.9%. 丙酮肟（40%）; 127-06-0; 锅炉用水除盐; 98kg/a; 30kg; 汽车运输; 桶装. 磷酸三钠; 7601-54-9; 硬水软化; 980kg/a; 500kg; 汽车运输; 袋装储存. 盐酸（30%）; 7647-01-0; 除水垢; 49t/a; 500kg; 汽车运输; 桶装储存. 烧碱（30%）; 1310-73-2; 除氧水箱; 75t/a; 500kg; 汽车运输; 桶装储存. 絮凝剂PAC; 1327-41-9; 除氧水箱; 2.1t/a; 500kg; 汽车运输; 桶装储存. 杀菌剂NaClO （10%）; 7681-52-9; 除氧水箱; 16t/a; 500kg; 汽车运输; 桶装储存. 还原剂NaHSO3 （≥99.5%）; 7631-90-5; 除氧水箱; 15.2t/a; 500kg; 汽车运输; 桶装储存. 反渗透阻垢剂; /; 除盐水站使用; 0.5t/a; 100kg; 汽车运输; 袋装储存. （1）丙酮肟：简称DMKO。常温下为白色片状结晶，在空气中挥发得很快，有似水合氯醛气味。易溶于水，也溶于醇、醚、酮、烃、石油醚等有机溶剂。有较强的还原性，呈中性反应，能溶于酸、碱，在稀酸中易水解。明火可燃，高热分解放出氮氧化物气体。二甲基酮肟有毒，应避免吸入本品的粉尘，避免与眼睛及皮肤接触。二甲基酮肟是以羟胺和羰基化合物以缩合反应而制得的新型锅炉水除氧剂。 （2）磷酸三钠：是一种磷酸盐。在干燥空气中易潮解风化，生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用，生成不溶性的磷酸钙、磷酸镁等沉淀物悬浮於水中，所以使锅炉不结锅垢，同时多余的磷酸三钠，还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。 （3）盐酸：盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。项目使用稀盐酸主要用于去除水垢。 （4）反渗透阻垢剂：是专门用于反渗透（RO）系统及纳滤（NF）和超滤（UF）系统的阻垢剂，可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用。 ### 3.2技改后原辅材料变化情况 本项目为湿熄焦改为干熄焦项目，项目主要原料不发生变化，主要为企业捣固焦炉生产的炽热焦炭，原辅材料变化主要为熄焦方式改变后的辅料变化，变化情况见下表； 表2-5 技改后原辅材料变化情况表 序号; 技改前; 技改后; 备注. 原辅料名称; 用量; 原辅料名称; 用量. 1; 焦炭; 130万t/a; 焦炭; 130万t/a; 未变化. 2; 熄焦用水; 62万t/a; 水; 9.76万t/a; 减少. 3; 氮气; 158万m3/a; 本次技改新增. 4; 其他辅料（丙酮肟、磷酸三钠、盐酸等）; 91.378t/a; 本次技改新增. 4.产品方案 4.1本次技改项目产品方案 本次技改项目主要利用干熄焦工艺余热生产蒸汽和电。项目主要产品见下表。 表2-6 主要产品一览表 序号; 产品产量; 单位; 数量; 备注. 1; 蒸汽; 万t/a; 26.12; 350天. 2; 电; 106kWh; 144.7; 350天. ### 4.2技改后产品变化情况 本项目为技改项目，主要技改内容为熄焦方式变化，由湿法熄焦变为干熄焦，技改后利用干熄焦工艺余热生产蒸汽和电，项目技改后产品变化情况见下表。 表2-7 技改后原辅材料变化情况表 序号; 技改前; 技改后; 备注. 产品名称; 产量; 产品名称; 产量. 1; 焦炭; 130万t/a; 焦块; 124.32万t/a. 焦粉; 2373.52t/a. 2; 蒸汽; 26.12万t/a; 本次技改新增. 3; 电; 144.7×106kWh. ### 5.主要生产设备 主要生产设备见表2-8。 表2-8 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 干熄焦系统. 1; 电机车; 干湿两用; 台; 2; 1台旧有改造1台新购. 2; 焦罐车; 旋转焦罐和运载车; 台; 3; 2用1备. 3; 提升机; 正常提升负荷69.5t; 台; 1; 新建. 4; 装入装置本体; 料钟型，处理能力：170t/h，上料孔直径：3020mm，轨道中心距：4250mm，移动台车行程：3450mm; 套; 1; 新建. 5; 装入装置电动缸; 推力：约60kN，速度：90mm/s; 台; 1; 新建. 运焦系统. 1; 缓冲仓; 8×8m，贮量约60t; 台; 1; 新建. 2; 带式输送机; B＝1200mm，V=1.25m/s，Q＝185t/h; 台; 1; 新建. 发电系统. 1; 抽汽凝汽式汽轮机; CZK20-3.43/0.785/435型，N=20000kW; 台; 1; 新建. 2; 发电机; QFW-20-2型，额定功率 N=20000kW; 台; 1; 新建. 热力系统. 1; 干熄焦锅炉; 蒸发量正常：最大：97t/h，蒸汽温度：t=450±5℃; 套; 1; 新建. 2; 除氧水箱; 300m3; 台; 2; 新建. 3; 变压吸附制氮装置; Q=100Nm3/min、P=1.0MPa; 台; 2; 新建. 4; 液氮气化站; Q=2300m3/h，P=0.6MPa; 座; 1; 新建. 5; 液氮储槽; V=50m3，P=1.6MPa; 台; 1; 新建. 6; 除盐水站; 站处理能力为2×45t/h; 座; 1; 新建. ### 6.平面布置 项目平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据交通运输、消防、安全、卫生、绿化、综合管网及施工等要求，结合厂区用地情况、工程地质、气象等自然条件，全面地、因地制宜地对厂内建构筑物、运输线路、管线、绿化等进行平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。 本工程将干熄焦装置布置在1#焦炉西端北侧，干熄炉-锅炉中心线与熄焦车轨道垂直布置；干熄焦炉下的双皮带经D101转运站接至缓冲仓后通过D105皮带经D102转运站搭接至原有尾轮间；除氧给水泵站、汽轮发电站与综合电气室联合布置在干熄焦装置西侧；空冷岛、干熄焦控制室布置在汽轮发电站南侧；干熄焦环境除尘地面站、缓冲仓除尘地面站布置在现有地面站西侧；除盐水站、压缩空气氮气站、液氮气化站联合布置在干熄焦控制室的南侧，与之以路相隔。迁车台布置在干熄焦装置西南侧、熄焦车轨道延长线上；焦罐检修站布置在迁车台东侧。建设功能分区明确，充分考虑了功能关系，卫生、通风等因素，做到了人流、货流分区，清污分区，路网畅通，管线短捷，建筑群体关系协调，符合环保相关要求。项目平面布置图见图2。 ### 7.公用工程 ### 7.1供电 本项目用电依托现有工程市政供电系统接入，能够满足本项目用电需求。 ### 7.2给排水 生产用水由优派能源(阜康)煤焦化有限公司现有设施提供，项目用水主要为循环水补水，除盐系统补水及一、二次输灰加湿卸灰机用水及干熄焦环境除尘地面站加湿卸灰机用水。 本项目干熄焦本体、除氧给水泵站、干熄焦环境除尘地面站、压缩空气氮气站、皮带熄红焦等循环水，由厂区循环水给水系统供给。循环水量为145.8m3/h，供水温度为32℃，回水温度为40℃。汽轮发电机组冷油器和空冷器等循环水，由厂区循环水给水系统供给。循环水量为445m3/h供水水温为32℃，回水温度为40℃，循环水回水管道接至厂区循环水回水系统。 则项目循环水系统总循环水量为590.8m3/h本项目采用4台A型空冷岛冷却系统补水量为8m3/h，其中机械通风冷却塔的蒸发、风吹损失量为7.2m3/h，排污损失水量为0.8m3/h。 本项目余热锅炉压力为9.5MPa，属于中高压锅炉，电站正常运行时，系统补水量约为2m3/h。项目新建除盐水站1套，采用“多介质过滤器+超滤+两级反渗透+EDI 水处理工艺”工艺对余热锅炉进水进行处理。本项目除盐水站正常运行时除盐水制备量为2m3/h，废水产生量为0.5m3/h（含反冲洗废水），该环节新鲜用水量为2.5m3/h。 本项目一、二次输灰加湿卸灰机用水0.33m3/h，干熄焦环境除尘地面站加湿卸灰机用水0.31m3/h。 项目产生得废水排入现有工程污水处理站，处理达标后用于回用于洗煤、煤场和道路洒水抑尘等，全部进行资源化利用，不外排。 项目水平衡图见下图2-1。 图2.1 项目水平衡图 单位，t/h ### 7.3供暖 本项目供暖依托现有工程。 ### 8.工作制度及劳动定员 本项目劳动定员63人。由公司内部调配，无新增劳动定员，干熄焦装置全年运行天数350天×24h，每天三班制，每班8小时，年运行时间8400h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.施工期 1.1工艺流程 本项目施工期约12个月，项目施工期先进行场地平整，场地平整主要是对场地进行开挖或填平场地，场地完成平整后开始开挖地基进行主体及附属设施工程建设，主体及附属设施建设完成后对供气站进行设备安装。项目建设不同施工阶段的主要污染物有噪声、扬尘、建筑垃圾和施工废水产生。施工期工艺流程及产排污情况见下图。 图4 施工期工艺历程及产污情况 ## 1.2产排污环节 - 本项目施工期污染工序与污染因子见表2-9。 - 表 2-9 项目施工期产污环节汇总表 序号; 污染物类别; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气污染物; 土方开挖; 施工扬尘; 颗粒物. 2; 施工车辆; 车辆废气; CO、NOx、SO2及碳氢化合物. 3; 废水污染物; 进出车辆冲洗; 施工废水; 石油类、SS. 4; 施工人员生活; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮. 5; 噪声; 施工机械; 施工机械噪声; 等效A声级. 6; 固体废物; 施工; 建筑垃圾; 一般固废. 7; 施工人员生活; 生活垃圾; 一般固废. ### 2.运营期 2.1工艺流程 本项目为干熄焦余热综合利用技术改造项目，主要工艺流程如下： （1）干熄焦工艺流程 装满红焦的焦罐车由电机车牵引至提升井架底部。提升机将焦罐提升并送至干熄炉炉顶，通过带式布料器的装入装置将焦炭装入干熄炉。在干熄炉中焦炭与循环气体直接进行热交换，焦炭被冷却至平均200℃以下，经排出装置卸到带式输送机上，然后送往焦处理系统。 循环风机将冷却焦炭的惰性气体从干熄炉底部的供气装置鼓入干熄炉，与红热焦炭逆流换热。自干熄炉环形气道排出的热循环气体的温度约为880～1100℃，经一次除尘器除尘后进入干熄焦锅炉换热，温度降至160～180℃。由锅炉出来的冷循环气体经干熄焦二次除尘器除尘后，由循环风机加压，再经径向换热管式给水预热装置冷却至130℃左右进入干熄炉循环使用。 干熄焦一、二次除尘器分离出的焦粉，由输送设备将其收集在贮槽内，以备外运。 干熄焦风机后放散气体和排焦溜槽吸尘孔处的气体，经脱硫、除尘后放散；装焦、排焦及预存室放散等处产生的烟尘均进入干熄焦地面站除尘系统除尘后放散。 （2）循环气体系统工艺流程 本项目熄焦循环气体采用氮气，氮气在风机的作用下，将干熄炉内～1000℃左右的炽热焦炭冷却，吸收热的惰性循环气体被加到880～1100℃；高温惰性循环气体经一次除尘器后进入干熄焦锅炉，与汽水系统换热后，温度降至160～180℃；惰性循环气体再经过二次除尘器、循环风机和径向热管式给水预装置，温度降至130℃，再次进入干熄炉冷却炽热焦炭。 一次除尘器收集的焦粉通过水冷管冷却后排入一次除尘器灰仓；气力输送装置将一次除尘器灰仓收集的焦粉和二次除尘器灰斗收集的焦粉一并输送到焦粉仓，作为焦粉定时外售。一次和二次除尘器下部设手动闸阀、格式旋转阀密封。 （3）热力、发电系统 干熄焦锅炉所产的 P=4.2MPa，t=450℃蒸汽通过区域管廊的主蒸汽管道进入汽轮发电站内，主蒸汽管道设分支管经减温减压装置减温减压后的过热蒸汽并入厂区动力管网；其余主蒸汽经主汽门进入汽轮机。汽轮机的进汽参数P=3.43MPa，t=435℃。进入汽轮机的蒸汽其中一部分在汽轮机内部分做功后一部分从汽缸抽汽口抽出，其余蒸汽在汽轮机内完全做功后由空冷装置冷却成凝结水，回送至除氧给水泵站的除盐水箱。 工艺流程及产污节点见下图。 - 图2-3 运营期干熄焦及余热利用工艺流程及产污节点图 2.2产排污环节 - 本项目运营期污染工序与污染因子见表 2-10。 - 表 2-10 项目产污环节汇总表 污染物类型; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 干熄炉生产过程; 干熄炉顶盖装焦废气; 粉尘、SO2. 干熄炉预存室放散气; 粉尘、SO2. 排焦溜槽废气; 粉尘. 循环风机放散气; 粉尘. 转运站落料废气; 粉尘. 焦仓废气; 粉尘. 焦炭落料点废气; 粉尘. 备用湿熄焦废气; 粉尘、SO2. 废水; 锅炉排污水; 锅炉排污水; SS、含盐量. 循环系统排污水; 循环系统排污水; SS、含盐量. 干熄炉顶水封排污水; 干熄炉顶水封排污水; pH值、悬浮物、CODcr、氨氮、挥发酚. 噪声; 噪声; 机械设备运行; Leq（A）. 固废; 一次、二次除尘; 干熄焦; 焦粉. 除尘站; 除尘过程; 除尘灰. 渗透膜及离子树脂; 水处理; 废渗透膜及离子树脂. 污泥; 水处理; 一般固废. 废滤芯; 水处理; 一般固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程概况 1.1现有工程基本情况 优派能源（阜康）煤焦化有限公司现有2座65孔5.5m捣固焦炉，年产焦炭130万吨，并配套相应的备煤、炼焦、熄焦、地面除尘站、筛贮焦、冷鼓电捕、蒸氨、硫铵、洗脱苯、综合罐区、污水处理站等设施。 现有工程于2010年2月开工建设，2012年2月建设完成。 1.2环保手续履行情况 优派能源（阜康）煤焦化有限公司于2008年拟建90万t/a捣固焦及10万t/a甲醇项目，同年6月通过新疆维吾尔自治区环境保护厅的审批《关于优派能源（阜康）煤焦化有限公司90万吨/年捣固焦及10万吨/年甲醇项目环境影响报告书的批复》（新环监函〔2008〕236号），由于《焦化行业准入条件》(2014年修订)中新建捣固焦炉炭化室高度必须高5.5m、捣固煤饼体积≥35m3，企业生产能力100万t/a及以上的要求，优派能源决定由原来90万t/a捣固焦及配套10万吨/年甲醇项目变更及增资为建设炭化室高5.5m的侧装煤捣固焦炉，炉组规模2×65孔、年产干全焦130万吨，余净煤气送新疆宝舜化工科技有限公司。昌吉州发改委对该公司原90万t/a捣固焦及配套10万吨/年甲醇项目变更及增资进行了核准，核准确定后于2012年3月6日下发《关于核准中焦化有限公司年产90万吨焦化及配套10万吨甲醇项目变更及增资的通知》（昌州发改外2012号）。 优派能源（阜康）煤焦化有限公司“原90万吨/年捣固焦及配套10万吨/年甲醇项目变更为130万吨/年捣固焦项目”于2015年1月由新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心对该项目进行了环境影响评价，并编制了《优派能源（阜康）煤焦化有限公司90万吨/年捣固焦及配套10万吨/年甲醇项目变更为130万吨/年捣固焦项目环境影响报告书》，该环评于2015年3月31日经新疆维吾尔环境保护厅以新环函〔2015〕303号文批复通过。 2019年12月取得排污许可证，许可证编号：91650000697828405N001R。 2021年6月优派能源（阜康）煤焦化有限公司组织开展项目竣工环保验收，并通过。 2.主要污染物排放情况 2.1湿熄焦生产工艺 2.2湿熄焦工艺主要环保设施 现有工程湿熄焦工艺主要环保措施如下： （1）废气 ①推焦废气 进入推焦除尘地面站，阻火型脉冲袋式除尘器除尘，除尘效率99.5%以上，经35m高烟囱外排。 ②熄焦废气 采用湿法熄焦，熄焦塔高68m，塔顶设折流板除尘技术，其焦尘捕集率＞90%。 ③筛焦废气 经脉冲式布袋除尘器除尘，除尘效率99.5%，30m排气筒外排。 （2）废水 熄焦废水、水封槽废水进入厂内污水处理站处理，处理后回用于湿熄焦过程。 锅炉及软化水循环使用。 （3）固废 除尘回收粉尘回用生产，脱硫残渣回用生产，焦油作为产品外售。 （4）噪声 优化总平面布置，选择低噪声设备，采取消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 2.3湿熄焦工艺主要污染物排放 现有工程湿熄焦工艺主要污染物排放为氮氧化物和二氧化硫，排放形式为无组织排放。 （1）废气 根据企业2023年度自行监测，企业湿熄焦氮氧化物和二氧化硫厂界浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中排放浓度限值要求，具体见下表2-11. - 表2-11 项目现有工程废气监测结果表 项目; - 二氧化硫（mg/m3）. 参照点; 监控点1; 监控点2; 监控点3. 2023年 12月22日; 第1次; 0.008; 0.013; 0.017; 0.014. 第2次; 0.008; 0.015; 0.016; 0.014. 第3次; 0.008; 0.016; 0.016; 0.015. 第4次; ＜0.007; 0.013; 0.018; 0.013. 最高浓度; - 0.018mg/m3. 二氧化硫厂界标准值; - 0.50mg/m3. 评价; - 达标. 项目; - 氮氧化物（mg/m3）. 参照点; 监控点1; 监控点2; 监控点3. 2023年 12月22日; 第1次; 0.023; 0.024; 0.025; 0.022. 第2次; 0.020; 0.026; 0.026; 0.023. 第3次; 0.021; 0.025; 0.028; 0.024. 第4次; 0.021; 0.025; 0.024; 0.022. 最高浓度; - 0.028mg/m3. 氮氧化物厂界标准值; - 0.25mg/m3. 评价; - 达标. （2）废水 本项目现有工程产生的废水主要为熄焦废水全部进入废水处理站处理，经处理后的废水回用于熄焦用水。 （3）固废 除尘回收粉尘回用生产，脱硫残渣回用生产，焦油作为产品外售。 （4）噪声 优化总平面布置，选择低噪声设备，采取消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 3.环境管理情况 3.1环境管理机构及管理制度设置情况 优派能源（阜康）煤焦化有限公司总经理负责本公司环境保护管理工作，公司内部设置安环部，负责本公司环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施，已落实相关责任，并按环评要求建立并执行了环境保护管理制度、自行监测制度、环境管理台账制度、排污许可制度等一系列环保制度。 3.2自行监测执行情况 优派能源（阜康）煤焦化有限公司根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）的要求，对现有工程有组织废气、无组织废气、厂界噪声进行了自行监测，自行监测符合技术规范要求。 3.3环境管理台账记录情况 根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账记录内容包括生产设施基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 优派能源（阜康）煤焦化有限公司已按要求建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确了工作职责，真实记录了企业污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，建立了危险废物交接记录台账等环境管理台账，环境管理台账采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于5年。 3.4排污许可证执行报告情况 执行报告指排污单位根据排污许可证和相关规范的规定，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。 优派能源（阜康）煤焦化有限公司安排专人按照排污许可证中规定的内容和频次定期上报年度执行报告，并保证执行报告的规范性和真实性。 3.5其他环境管理情况 经现场查验和收集相关资料，现有工程自建成投产运行以来，各装置运行稳定，未发生过环境风险事故，项目各污染物已采取相应治理措施，结合现有工程竣工环境保护验收报告及企业自行监测数据，项目污染物达标排放，均能满足环评及批复要求。 4.存在的问题及整改措施 4.1存在的主要环境问题 根据现有工程现场勘查，验收监测、自行监测以及本次环境质量现状监测结果，现有工程环保措施有效，企业按要求建立了自行监测方案、监测档案信息管理制度，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。主要存在环境问题有： 湿法熄焦产生的蒸汽中夹带着大量的焦尘及酚、氰、硫化物等有害物质，同时也造成了巨大的能源浪费。 4.2整改措施 以干熄焦工艺代替原有的湿熄焦工艺，采用更为高效的环保措施，减少了污染物排放。原有湿熄焦装置作为干熄焦工艺设备检修过程中备用设施。通过余热利用设备，充分利用余热进行发电，干熄焦工艺减少了单位产品用水量及污染物排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1.大气环境 1.1项目所在区域达标判定 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物按照阜康市空气监测站2022年基准年连续1年的监测数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物及特征污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表3-1。 - 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。 - 当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 （4）基本污染物监测及评价 根据2022年阜康市空气监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。 - 表3-2 大气环境质量标准 单位：μg/m3 项目; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均; 79; 70; 112.8; 超标. PM2.5; 年平均; 50; 35; 142.8; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 78; 160; 48.7; 达标. 由上表可知，2022年阜康市SO2、NO2、CO、O3等污染物浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，区域环境空气质量不达标。 1.2特征污染物 （1）数据来源 本项目涉及的大气污染物评价因子为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关规定及本项目厂址周围情况，本次评价特征污染物TSP引用阜康泰华煤焦化工有限公司年产2万平方米新型装配式集成房项目中的监测数据，由新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2022年9月12日～9月18日监测，监测点位于项目区下风向1.4km处，监测点位图见附图4。 （2）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值超标倍数。采用单因子污染指数法进行评价，计算公式如下： Pi=Ci/Si 式中：Pi——i 种污染物的单因子污染指数； Ci——i 种污染物的实测浓度（mg/m3）； Si——i 种污染物的评价标准（mg/m3）。 （3）监测结果统计分析 各项因子监测结果统计与评价见表3-3。 表3-3 特征污染物监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测时间; 标准值; 监测值; 污染指数. 项目区下风向; TSP; 2022.9.12; 0.3; 0.037; 0.12. 2022.9.13; 0.051; 0.17. 2022.9.14; 0.067; 0.22. 2022.9.15; 0.094; 0.31. 2022.9.16; 0.086; 0.29. 2022.9.17; 0.072; 0.24. 2022.9.18; 0.084; 0.28. 根据监测结果，环境空气现状补充监测因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 2地表水环境 本项目所在区域距离地表水较远且无水力联系，根据昌吉州生态环境局官方网站发布的昌吉州2022年度水环境质量报告，阜康市三工河2个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 ### 3.声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故未进行保护目标声环境质量现状监测。 ### 4.生态环境 本项目位于阜康市工业园区，用地性质为工业用地，周边无自然保护区，项目区及周围有人工种植的树木及花草分布。野生动物有家燕、麻雀等鸟类及家鼠等啮齿类，其种类和数量均较少。项目区生态环境良好。 ### 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合工艺分析调查，项目生产场地地面进行硬化，铺设混凝土防渗地面。项目建成后不存在地下水、土壤环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 3.地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4.生态环境 本项目用地属于工业用地，周围无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.大气污染物排放标准 - 本项目颗粒物、二氧化硫执行《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）标准限值；无组织大气污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表7限值要求，详见下表： 表3-6 大气污染物排放限值标准 废气类别; 排放形式; 污染物; 标准; 限值（mg/m3）. 熄焦废气; 有组织; 颗粒物; 《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》; 10. 二氧化硫; 50. 无组织; 颗粒物; 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）; 1.0. 二氧化硫; 0.5. - 2.水污染物排放标准 - 生产废水依托现有废水处理系统进行处理，废水处理站排水水质执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2水污染物排放浓度。 表3-3 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）标准 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. pH; 6~9; 废水处理站排水口; 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2水污染物间接排放浓度限值. COD; 150. SS; 70. BOD5; 30. TP; 3. 氨氮; 25. 总氮; 50. 石油类; 2.5. 硫化物; 0.5. 苯; 0.1. 氰化物; 0.2. 挥发酚; 0.3. - 3.噪声排放标准 - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 表3-5 噪声排放限值标准 时期; 标准; 限值. 施工期; 《《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）; 昼间70dB(A)、夜间55dB(A). 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A). - 4.固体废物控制标准 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制相关要求，十四五总量控制指标为VOCs和氮氧化物，本项目为节能减排项目，项目建设不会增加污染物排放，因此本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气污染物防治措施 （1）项目施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。同时在施工场地出口设置浅水池，以减少扬尘的产生。 （2）加强施工现场车辆管理，车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。 2.水污染防治措施 施工人员生活污水排入现有工程污水处理站处理，对周边水环境影响较小。 3.噪声污染防治措施 （1）选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （2）施工期间避免在夜间以及中午休息的时间进行工作。 （3）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 4.固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾及建筑垃圾，施工场地依托现有垃圾桶和垃圾箱，对产生的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。一些废弃的包装材料如塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用。 5.生态环境影响防治措施 项目施工将改变原有地表形态及土地结构，若弃土渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节，将会导致水土流失。项目建成后，随着项目区生态恢复，对周围的生态环境将产生一定恢复作用。 为减少施工活动对生态环境的影响，采取如下措施： （1）严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围。 （2）施工场地砂子等粉状建筑材料应入料棚储存，临时堆放的土方应设置围堰。 （3）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季。 （4）结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施。 （5）场区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑，须及时压实整平。 （6）场地开挖应分层开挖和回填，充分利用表层土进行地貌恢复尽可能植草种树。 （7）水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，加强监督与管理。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最低程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1.废气环境影响和保护措施 ### 1.1废气产生、处置及排放情况 本次建设干熄焦处理焦炉出炉焦炭，根据企业生产计划，干熄焦炉年运行时间为350d，8400h，其余15d为干熄焦炉检修期，检修期间临时采用湿熄焦，项目焦炭产量为130万t/a，则其中干熄焦量为124.66万t/a，湿熄焦量为5.34万t/a。 （1）有组织废气 ①干熄焦废气 项目干熄焦过程中产生的废气污染物主要为粉尘及二氧化硫，产生的废气经干熄焦顶部排气孔及运焦皮带集气罩收集后，经新建的地面除尘站先经过干法脱硫处理再经过布袋除尘处理后经1根30m排气筒（DA004）排放。 1）粉尘 根据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018），本次评价干熄焦污染源强采用产污系数法，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册中系数：干熄焦工艺粉尘产污系数为2.72千克/吨-产品。 项目干熄焦量为124.66万t/a，则干熄焦粉尘总产生量为3390.75t/a，项目干熄炉内部焦仓设计一次、二次收尘设施，一次除尘采用重力沉降，二次除尘采用多管旋风，对生产过程中较大焦粉颗粒先进行收集，其中可使约70%的焦粉落入焦仓内，剩余30%的烟气由干熄炉地面除尘站处理，干熄焦顶部设置有排气孔，运焦皮带上方设集气罩收集废气，收集效率按90%计，风机设计风量为25万m3/h，地面除尘站脉冲袋式除尘效率达99%以上，则项目干熄焦有组织粉尘产生量为915.51t/a，产生速率为108.99kg/h，产生浓度为435.96mg/m3，烟尘净化后，经高度为30m排气筒（DA004）排放，有组织排放量为9.16t/a，排放速率为1.09kg/h，排放浓度为4.36mg/m3。 2）二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》（HJ981-2018），干熄焦设施源强核算公式： D=Q×SQ/100×λ/100×2 式中： D—核算时段内二氧化硫产生量； Q—核算时段内焦炭干熄处理量，124.66万t/a； SQ—核算时段内焦炭中总硫含量，0.65%； λ—焦炭烧损率，0.90%； 项目干熄焦量为124.66万t/a，焦炭含硫0.65%。干熄焦过程中焦炭烧损率0.90%，则项目二氧化硫总产生量为145.85t/a，项目产生的二氧化硫通过干熄焦顶部的排气孔，运焦皮带上方设集气罩收集废气，收集效率按90%计，风机设计风量为25万m3/h，则有组织二氧化硫产生量为131.27t/a，产生速率为15.627kg/h，产生浓度为62.51mg/m3，产生的废气通过高活性钙基干法脱硫工艺处理，处理效率为85%，则二氧化硫有组织排放量为19.69t/a，排放速率为2.344kg/h，排放浓度为9.38mg/m3。 ②缓冲仓废气 项目经干熄焦后的焦炭采用缓冲仓临时贮存，通过缓冲仓即可将仓内贮存的焦炭卸至D105带式输送机上运往原有筛焦系统，也可直接装车外运。缓冲仓产生的颗粒物经仓顶设置的集气罩收集（收集效率90%）后，通过缓冲仓地面除尘站处理（处理效率99%）后，引至干熄焦排气筒（DA004）排放，配套风机风量25万m3/h。 本次评价缓冲仓污染源强采用产污系数法，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册中系数：备煤及储运系统粉尘产污系数为0.34千克/吨-原料，项目干熄焦量为124.66万t/a，则缓冲仓废气颗粒物总产生量为423.84t/a，有组织颗粒物产生量为381.46t/a，产生速率为45.412kg/h，产生浓度为181.65mg/m3，经布袋除尘器处理后，颗粒物排放量为3.81t/a，排放速率为0.454kg/h，排放浓度为1.82mg/m3。 项目有组织废气产排情况见下表4-1。 表4-1 项目有组织废气产排情况表 污染环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 干熄焦; 颗粒物; 915.51; 108.99; 435.96; 袋式除尘; 9.16; 1.09; 4.36. 二氧化硫; 131.27; 15.627; 62.51; 干法脱硫; 19.69; 2.344; 9.38. 缓冲仓; 颗粒物; 381.46; 45.412; 181.65; 袋式除尘; 3.81; 0.454; 1.82. （2）无组织废气 ①备用湿熄焦废气 湿法熄焦产生的大气污染物主要为粉尘与SO2等，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册中系数：捣固工艺湿熄焦、筛分、转运、煤气净化等过程粉尘产污系数为0.759千克/吨-产品，二氧化硫系数为0.00499千克/吨-产品，氮氧化物0.0187千克/吨-产品。 项目现有工程湿法熄焦塔塔顶采用设折流板除尘技术，其焦尘捕集率＞90%，产生的废气处理后无组织排放。 项目备用湿熄焦工艺年运行15天，工作时间为360h，备用湿熄焦工艺年加工5.34万t/a焦炭，则粉尘产生量40.53t/a，产生速率为112.583kg/h，二氧化硫产生量为0.27t/a，产生速率为0.75kg/h，氮氧化物产生量为1t/a，产生速率为2.778kg/h。 经处理后粉尘排放量为4.05t/a，排放速率为11.25kg/h；二氧化硫排放量为0.27t/a，排放速率为0.75kg/h，氮氧化物排放量为1t/a，排放速率为2.778kg/h。 ②未被收集废气 项目干熄焦量为124.66万t/a，干熄焦粉尘总产生量为3390.75t/a，干熄炉内部焦仓设计一次、二次收尘设施，一次除尘采用重力沉降，二次除尘采用多管旋风，对生产过程中较大焦粉颗粒先进行收集，其中可使约70%的焦粉落入焦仓内，剩余30%的烟气由干熄炉地面除尘站处理，项目在干熄焦工序运焦皮带上方设集气罩收集废气，收集效率按90%计，则项目干熄焦无组织粉尘产生量为101.72t/a，产生速率为12.11kg/h，无组织二氧化硫产生量为14.58t/a，产生速率为1.736kg/h，缓冲仓无组织颗粒物产生量为42.38t/a，产生速率为5.045kg/h。 项目无组织废气产排情况见下表4-2。 表4-2 项目无组织废气产排情况表 污染环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 干熄焦; 颗粒物; 101.72; 12.110; /; 101.72; 12.110. 二氧化硫; 14.58; 1.736; /; 14.58; 1.736. 缓冲仓; 颗粒物; 42.38; 5.045; /; 42.38; 5.045. 湿熄焦; 颗粒物; 40.53; 112.583; 折流板; 4.05; 11.25. 二氧化硫; 0.27; 0.75; /; 0.27; 0.75. 氮氧化物; 1; 2.778; /; 1; 2.778. 1.3排放口设置情况 本项目共设置1个有组织废气排放口，本项目有组织废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 本项目有组织废气排放情况表 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 运行参数; 污染源参数. 经度; 纬度; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染源名称; 污染物排放速率(kg/h). 干熄焦排放口DA004; 88.457837; 44.080895; 887; 30; 2; 22.11; 100; 8400; 正常; PM10; 1.544. SO2; 2.344. 1.4废气治理措施可行性分析 （1）干熄焦废气治理措施可行性分析 项目干熄焦过程中产生的废气污染物主要为粉尘及二氧化硫，产生的废气经干熄焦顶部排气孔及运焦皮带集气罩收集后，经新建的地面除尘站先经过干法脱硫处理再经过布袋除尘处理后经1根30m排气筒（DA004）排放。 ①颗粒物处理措施 项目在干熄焦工序产生的颗粒物通过干熄焦炉顶部排气孔及运输皮带上方的集气罩收集废气，干法熄焦生产过程的尘源主要有干熄炉顶盖装焦处、干熄炉顶部预存室放散口、省煤器放散口、干熄炉底部振动给料器、干熄炉底部排焦溜槽产生粉尘，项目干熄炉内部焦仓设计一次二次收尘设施，一次除尘采用重力沉降，二次除尘采用多管旋风，对生产过程中较大焦粉颗粒先进行收集，使焦粉落入焦仓内，经处理的烟气再由地面除尘站处理，地面站除尘采用脉冲袋式除尘，除尘效率达99%以上，根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）项目采取的布袋除尘为可行措施。因此治理措施可行。 ②二氧化硫 项目在干熄焦工序产生的二氧化硫主要由干熄焦过程产生，项目将干熄炉顶盖装焦处、预存放散口产生的高温烟气，导入高温烟气管道，干法脱硫装置将高活性Ca(OH)2脱硫剂喷入高温烟气管道，与烟气中的SO2充分接触发生化学反应，随后烟气导入阵发性高温烟尘冷却分离阻火器上部进行降温处理；将干熄炉底部排焦溜槽、排焦落料点等处含高浓度焦粉尘的气体导入阵发性高温烟尘冷却分离阻火器下部与降温处理后的烟气混合，然后将温度低于110℃的烟气送入脉冲袋式除尘器净化。除尘滤袋过滤的粉尘层中含有未完全反应的脱硫剂，在滤袋上与SO2二次反应，进一步脱除烟气中的SO2，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册中系数，干法脱硫效率为85%，经处理的烟气通过地面除尘站烟囱（DA004）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）项目采取的高活性钙基干法脱硫为可行措施，因此治理措施可行。 （2）缓冲仓废气治理措施可行性分析 项目缓冲仓产生的废气污染物主要为颗粒物，项目经干熄焦后的焦炭采用缓冲仓临时贮存，缓冲仓产生的颗粒物经仓顶设置的集气罩收集后，通过缓冲仓地面除尘站处理，采用脉冲式布袋除尘器处理，处理效率可达99%，处理后的废气引至干熄焦排气筒（DA004）排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）项目采取的布袋除尘为可行措施。因此治理措施可行。 1.5废气环境影响分析 根据工程分析，项目产生的有组织废气主要为项目干熄焦过程中产生的废气及缓冲仓废气，干熄焦废气污染物主要为粉尘及二氧化硫，产生的废气经干熄焦顶部排气孔及运焦皮带集气罩收集后，经新建的地面除尘站先经过干法脱硫处理再经过布袋除尘处理后经1根30m排气筒（DA004）排放，缓冲仓废气主要污染物为颗粒物经通过缓冲仓地面除尘站处理（处理效率99%）后，引至干熄焦排气筒（DA004）排放，根据工程分析项目产生的废气经处理后均能满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）标准限值（颗粒物排放浓度≤10mg/m3、二氧化硫排放浓度≤50mg/m3），本项目为湿熄焦改干熄焦项目，项目实施后将减少SO2及颗粒物排放具有环境正效益，对周边环境影响较小。 1.5监测计划 本次评价严格按照《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）相关规定相关规定，排污单位应将本项目新增监测计划纳入企业自行监测方案，并按照最新的监测方案开展监测活动，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。具体监测项目及内容如下： 表4-4 新增废气监测内容及计划 污污染源类别; 排放口名称及编号; 排放口基本情况; 排放标准限值; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 排气筒高度(m); 排气筒出口内经(m); 烟气温度(℃); 坐标; 类型. 有组织; 干熄焦排放口; 30; 2; 100; E88.457837 N44.080895; 主要排放口; 10mg/m3; 排气筒监测点处; 颗粒物; 自动在线监测. 50mg/m3; 二氧化硫. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 1.0mg/m3; 上风向1个，下风向3个; 颗粒物/二氧化硫; 季度/次. 1.6非正常工况下排放 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ848-2018），非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 项目非正常工况排放主要为废气治理设施达不到应有治理效率或同步运转率的情况下的废气排放，全年非正常工况运行时间约1h。本次评价按所有废气处理设施均发生故障，导致废气处理设施处理完全失效，处理效率为零分析。 本项目非正常工况下，污染物的排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染源名称; 污染物; 收集效率/处理效率; 排放速率（kg/h）; 非正常工况; 应对措施. 生产车间; 干熄焦; 颗粒物; 0; 363.295; 废气处理设施处理完全失效; 立即停止生产进行维修，加强日常维护、及时检修、定期更换活性炭、催化剂. 二氧化硫; 15.627. 1.8污染物排放量核算 （1）本工程污染物排放量核算 本项目有组织废气排气口为主要排放口。本项目有组织污染物排放量详见表4-6。 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 干熄焦排放口DA004; 颗粒物; 6.18; 1.544; 12.97. 2; 二氧化硫; 9.38; 2.344; 19.69. 主要排放口合计. 有组织年排放总计; 颗粒物; 12.97. 二氧化硫; 19.69. （2）无组织污染物排放量核算 本项目无组织污染物排放量详见表4-7。 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 干熄焦; 颗粒物; /; 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）; 1.0; 101.72. 二氧化硫; /; 0.5; 14.58. 缓冲仓; 颗粒物; /; 1.0; 42.38. 湿熄焦; 颗粒物; 折流板; 1.0; 4.05. 二氧化硫; /; 0.5; 0.27. 氮氧化物; /; 0.25; 1. 无组织排放合计; 颗粒物; 148.15. 二氧化硫; 14.85. 氮氧化物; 1. （3）项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物排放量详见表4-8。 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 有组织; 无组织; 合计. 1; 颗粒物; 34.33; 148.15; 182.48. 2; 二氧化硫; 19.69; 14.85; 34.54. 3; 氮氧化物; 0; 1; 1. （4）技改完成后污染物变化量核算 本项目干熄焦建设前，熄焦使用湿熄焦工艺，年加工130万t焦炭，产生的废气无组织排放，因此本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中252煤炭加工行业系数手册中系数核算污染物减排量，根据捣固工艺湿熄焦、筛分、转运、煤气净化等过程粉尘产污系数为0.759千克/吨-产品，二氧化硫系数为0.0499千克/吨-产品，氮氧化物0.0187千克/吨-产品进行核算。详见下表4-7。 表4-7 技改完成后污染物变化量核算 污染物; 原工程排放量（t/a）; 技改后排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 颗粒物; 986.70; 182.48; -804.22. 二氧化硫; 64.87; 34.54; -30.33. 氮氧化物; 24.31; 1; -23.31. ### 2.废水环境影响和保护措施 2.1废水源强 本项目不新增员工，不新增生活污水。锅炉冷却排污水和循环用水排污水，污水污染成分较为简单，主要包括少量SS、盐分，废水排入厂区内现有污水处理站处理，处理达标后用于生产。 2.2废水处理依托可行性分析 厂区现状废水经污水处理站处理达标后用于湿熄焦工段，本项目技改完成后采用干熄焦工艺，对污水处理站出水处理后用于生产，废水不外排。 现有污水处理站预处理部分由预处理泵、集水池、预反应池、除油池、浮选池等组成。经蒸氨处理后的焦化废水、其它废水送入重力除油池，经处理后进入浮选系统进行气浮除油，浮选池出水自流进入生活水池。在预处理阶段去除废水中的油类，为下段生化处理创造条件。 生化处理由厌氧池、缺氧池、好氧池、1#平流式回流沉淀池、接触氧化池、鼓风机室等组成。经预处理后的废水首先进入厌氧池，在厌氧池中，通过厌氧反应将废水中难以生物降物的有机物进行酸化、水解，改善了污水的可生化性。在缺氧池中通过反硝化反应将污水中的NO2-和NO3还原为N2气逸出，达到脱氮目的。缺氧池出水靠重力自流入好氧池，在好氧池中，通过微生物的降解作用去除废水中的酚、氰及其它有害物质，并通化硝化反应使废水中的NH4+氧化为NO2-和NO3-。 好氧池出水一部分由回流污水泵提升送至缺氧池，一部分进入1#平流式回流沉淀池进行泥水分离，分离出水自流进入生物接触氧化池再进行处理。沉淀池沉于池底的污泥进入回流污泥井，通过回流污泥泵送回好氧池，剩余污泥进入污泥浓缩池，进行浓缩处理。为了进一步保证出水的合格，本工程在后处理上又进行了深度处理。目的是进一步降低水中的悬浮物、脱氮和COD。它包括二级气浮机、曝气生物滤池，实现焦化酚氰污水零排放。 干熄焦水封废水和湿熄焦筛焦废水排至厂污水处理站进行处理，经处理达标后用于循环水补充水，无外排废水。 现有工程污水处理站设计处理能力150m3/h，现状废水处理量约100m3/h，本次新增废水量约1.3m3/h，污水处理站完全有能力处理生产过程中产生的废水。 处理的废水根据设计满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）中规定的再生水水质指标，回用于生产，全厂污水不外排。 ### 3.噪声影响和保护措施 3.1噪声源强 本项目产生的噪声为由于机械的撞击、磨擦、转动等运动而引起的机械噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：引风机、各除尘风机、各种泵类和干熄焦锅炉放散管等。 表4-8 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称; 数量 (台/套); 噪声级别(dB（A）); 所在位置; 治理措施; 降噪后效果(dB（A）). 引风机; 3; 85~90; 厂房内; 基础减震、隔声罩; ≤65. 除尘风机; 2; 85~95; 厂房内; ≤65. 装焦装置; 1; 85~90; 厂房外; ≤70. 排焦装置; 1; 85~90; 厂房外; ≤70. 锅炉设备; 1; 80~90; 厂房外; ≤70. 放散管; 3; 80~85; 厂房外; ≤65. 各类风机; 15; 85~90; 厂房内; ≤65. 各类泵站; 20; 85~90; 厂房内; ≤65. 3.2噪声影响分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素。本项目采用点声源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的贡献值。 ① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级， dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级， dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）, dB(A)。 ②预测点总影响值计算模式： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li——某一个声压级，dB(A)。 其声波在传播过程中将通过所在建筑物的屏蔽衰减，并经过距离衰减、声屏障衰减、空气吸收衰减达到厂界。 利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出噪声设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，本工程主要噪声源集中在室内，从环保角度，设定其噪声源最大强度75dB（A）（声源1m处噪声值，增设隔振垫后降噪约20dB（A）），计算结果见表4-9。 表4-9 项目噪声源对周围环境的贡献量 dB(A) 距声源距离（m）; 10; 50; 60; 70; 80; 100; 150; 200. 贡献值; 70; 56; 54; 53; 52; 50; 46; 44. 注：现有边界噪声值取现有项目厂界噪声监测最大值。 由上表可知，噪声值随着距离的增加，项目噪声对周围噪声环境的影响将逐渐衰减，项目主要声源距离厂界距离远大于50m，故项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中的3类标准要求。 3.3防治措施 为有效减少生产设备对周边居民的影响，建议建设方采取如下措施： （1）在设备选型时优先选择高效、低噪声设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 （2）车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置。 （3）建议建设单位合理安排工序，避免高噪声设备同时使用，把噪声影响降低在最低限度。 （4）合理规划厂区绿化，绿化以树、灌、草等互相结合的形式，美化环境，污水处理设施周围设置绿化隔离带。 通过上述措施，本项目各项噪声在厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。对项目区声环境影响轻微。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中并未对噪声的监测频次进行要求，故本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环境保护要求进行核定。 表4-10 噪声监测内容及计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1米处; 等效连续A声级; 次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物影响分析 4.1固体废物产生及处置情况 本项目不新增劳动定员，因此不产生生活垃圾，产生的固废主要为一般工业固废和危险废物。 （1）一般工业固废 ①焦粉 项目干熄炉内部焦仓设计一次、二次收尘设施，一次除尘采用重力沉降，二次除尘采用多管旋风，根据工程分析，项目除尘器收集焦粉为2373.52t/a，暂存于焦仓，作为产品外售。 ②脱硫灰及除尘灰 项目产生干熄焦废气污染物主要为粉尘及二氧化硫，产生的废气经干熄焦顶部排气孔及运焦皮带集气罩收集后，经新建的地面除尘站先经过干法脱硫处理再经过布袋除尘处理项目干法脱硫，脱硫过程中主要产生CaSO4，根据物料平衡，二氧化硫去除量为111.58t/a，则产生脱硫灰量CaSO4约237.11t/a，产生的脱硫灰最终进入布袋除尘器净化，除尘灰主要成分为焦粉，经脱硫处理后焦粉中含脱硫灰，根据工程分析该部分除尘灰及脱硫灰产生总量为1521.11t/a，该部分回用于配煤工序。 ③废离子树脂及渗透膜 除盐水站装置会产生定期更换的废离子树脂及渗透膜，更换量约15t/a，属于一般固废，由厂家回收利用。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为各危化品包装物、汽轮发电机系统产生的废滤油机芯、废机油、废铅蓄电池。项目危险废物产生情况见下表。 ### 表4-11 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产生工序; 固废性质; 类别; 危废代码; 产生量（吨/年）; 形态; 危险性; 处置措施. 1; 危化品包装物; 危化品包装; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; T、In; 暂存于现有危废暂存间，定期交由资质单位处置. 2; 废滤油机芯; 汽轮发电机系统; HW49; 900-041-49; 0.5; 固态; T、In. 3; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.7; 固态; T、C. 4; 废润滑油; 设备维修; HW08; 900-217-08; 0.5; 液态; T、I. 4.2固体废物污染防治措施 （1）一般固废处置措施 本项目产生的一般固体废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据固体废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上固体废物标签，落实固体废物处置过程及相关的台账记录。 ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，项目设180m3焦仓，暂存焦粉。定期由采购方上门拉运。 （2）危险废物处置依托可行性分析 本项目产生的危废依托现有工程危废暂存间，现有工程建设有1座占地面积为30m2的危废暂存间，用于贮存现有工程产生的危险废物，现有工程危废暂存间占地面积30m2，设计危废贮存量60t，现有工程危废产生量为32.3t/a，剩余容量27.7t/a，本次技改工程产生的危险废物1.71t/a，现有工程危废暂存间可以容纳本项目产生的危废，依托可行。 现有工程危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设，危废暂存间已做防渗处理，并满足生态环境管理部门的要求，在醒目的位置安装危废的标识牌。危废暂存间用于暂存的各类废物分类存放于危废暂存间，并做好防扬散、防流失、防渗漏措施，由危废处置单位委托具有危险货物专业运输资质的运输单位进行承运，并根据规定实施危废转移联单制度。 厂区内危险废物在厂区内设置危废暂存间进行分类、分区暂存后定期交由委托有资质单位进行安全处置，并签订委托处置协议。在本项目运行后，且危废处理前（危废在厂内暂存时间不得超过一年），应提供与具有危险废物处置资质的单位签订委托处置协议，落实危废处置去向。 综上本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。固废合理处置，对环境影响不大。 5.项目技改前后三本账分析 项目技改前后污染物产生及排放对比情况见表4-13。 表4-13 技改前后污染物产生及排放对比情况 类别; 污染物; 现有工程排放量; 拟建项目排放量; “以新带老”削减量; 技改工程完成后总排放量; 增减变化量. 废气; 颗粒物; 986.70t/a; 182.48t/a; 804.22t/a; 182.48t/a; -804.22t/a. 二氧化硫; 64.87t/a; 34.54t/a; -0.33t/a; 34.54t/a; -30.33t/a. 氮氧化物; 24.31t/a; 1t/a; 23.31t/a; 1t/a; -23.31t/a. 6.地下水、土壤环境影响及保护措施 6.1地下水、土壤污染影响分析 项目建设后主要的地下水、土壤污染源为循环水系统，对地下水、土壤的影响为液态废物下渗污染厂区土壤及其下游地下水水质，主要为事故状态下的垂直入渗。项目对循环水系统采取防渗措施，杜绝渗漏现象发生。 6.2防治措施 （1）定期对循环水系统设施进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。 （2）及时修订突发环境事件应急预案，出现渗漏事故，及时按风险应急预案的内容加以补救，最大限度地减轻渗漏类事故对地下水环境的不利影响。 ### 7.环境风险分析 ### 7.1风险物质分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 中的危险物质，本项目盐酸、次氯酸钠为环境风险物质。 对照本项目生产过程所涉及各类危险物质为盐酸和次氯酸钠，主要存在部位为库房，最大存在量为0.5t/a。项目风险物质最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见表4-14。 表4-14 本项目危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; 储存位置; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质 Q值. 1; 盐酸; 库房; /; 0.5; 7.5; 0.067. 2; 次氯酸钠; 库房; 7681-52-9; 0.5; 5; 0.1. 合计; 0.167. ### 7.2环境风险影响途径 项目环境风险主要为废气处理设施故障导致的事故排放、辅料（化学品）储存过程中泄漏对土壤及地下水的污染以及火灾事故引起的次生影响。 ### 7.3环境风险防范措施 （1）废气事故排放防范措施 ①废气处理装置安装在线监测装置，发现故障后及时检修。 ②加强现有污水处理站、事故池等重点风险防范措施的管理； （2）辅料（化学品）储存过程中防范措施 ①设定专门的危险化学品存放区域，分区存放，危化品桶底放托盘。 ②化学品暂存区地面进行硬化、防渗处理，并配备通风系统。 ③化学品储存区域设立明显警示标示、警示线、警示说明。 （3）次生事故防范措施 ①建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 ②设置完备的消防系统，配套消防栓、干粉灭火器、消防砂等消防设备。 本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 干熄焦排放口 | 颗粒物/二氧化硫 | 产生的废气经干熄焦顶部排气孔及运焦皮带集气罩收集后，经新建的地面除尘站先经过干法脱硫处理再经过布袋除尘处理后经1根30m排气筒（DA004）排放，缓冲仓废气主要污染物为颗粒物经通过缓冲仓地面除尘站处理后，引至干熄焦排气筒（DA004）排放 | 《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）标准限值（颗粒物排放浓度≤10mg/m3、二氧化硫排放浓度≤50mg/m3）。 |
|  |  | 在线监测 | 安装1套在线监测装置，监测SO2、颗粒物 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS、盐分 | 锅炉排污水和循环用水排污水回用干熄炉封顶用水 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）水污染物间接排放浓度限值 |
|  |  | CODcr、BOD5、SS、氨氮、酚类 | 依托厂内已建污水处理站处理后回用 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 隔音、消声、吸声及减震等设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准限值中昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)； |
| 固体废物 | 一般固废 | 焦粉 | 焦仓收集外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)； |
|  |  | 除尘脱硫灰 | 配煤 |  |
|  |  | 废渗透膜及废树脂 | 厂家回收利用 |  |
|  | 危险废物 | 危化品包装物 | 暂存于现有危废暂存间，定期交由资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废滤油机芯 |  |  |
|  |  | 废铅蓄电池 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施，加强对设施的巡检，保证环保设施正常影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化可有效改善区域生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强现有污水处理站、事故池等重点风险防范措施的管理； 2、危化品桶底放托盘； 2、及时修订应急预案，开展应急演练； 3、建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 4、加强对设施的运行管理，定期维护保养，保证设施正常运行，避免非正常工况的产生，设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，制定突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、及时根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》(HJ854—2017)修订企业排污许可证； 2、将本项目新增监测计划纳入企业自行监测计划，并及时修订企业自行监测方案； 3、企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》(HJ854—2017)及排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）(HJ1200—2021)的要求完善记录和台帐，包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报。 4、本项目总投资17500万元，其中环保投资1161.51万元，占总投资的6.64%，环保投资见下表。 表4-16 本项目环境保护总投资一览表 产污环节; 污染物; 防治措施; 投资（万元）. 废气; 生产过程废气; 干熄炉内烟尘经一次重力除尘器+二次多管旋风除尘器处理; 88. 地面除尘站：干熄焦装置配套建设1套干法脱硫装置+1套布袋除尘器; 710.08. 缓冲仓地面除尘站建设1套脉冲布袋除尘器; 267.93. 安装自动在线监测装置; 40. 废水; 生产废水; 生产废水依托现有污水处理站处理后回用，无外排废水。; /. 噪声; 设备噪声; 隔音、消声、吸声及减震等设施; 10. 固废; 生产固废; 固废外运; 25. 规范 排污口; 在各气、水、声、固体废物排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显；污染物排放口（源）设监测采样口; 0.5. 土壤及地下水污染防治; 储存库等采取防渗处理; 20. 合计; 1161.51. |

- 六、结论

本项目符合当前国家产业政策的要求，项目在采取环保治理措施及污染控制措施后，可实现各类污染物的稳定达标排放，对周围环境产生影响较小。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 986.70t/a | / | / | 182.48t/a | / | 182.48t/a | -804.22t/a |
|  | 二氧化硫 | 64.87t/a | / | / | 34.54t/a | / | 34.54t/a | -30.33t/a |
|  | 氮氧化物 | 24.31t/a | / | / | 1t/a | / | 1t/a | -23.31t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 焦粉 | 0 | 0 | 0 | 2373.52t/a | / | 2373.52t/a | +2373.52t/a |
|  | 脱硫灰及收尘灰 | 934.4t/a | 0 | 0 | 1521.11t/a | / | 1521.11t/a | +1521.11t/a |
|  | - 废渗透膜及废树脂 | / | / | / | 15t/a | / | / | +15t/a |
| 危险废物 | 危化品包装物 | 0 | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废滤油机芯 | 0 | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废铅蓄电池 | 0 | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：现有工程与技改工程平面布局关系图

附图4：项目在昌吉州三线一单分区管控单元位置图

附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：现有工程环保手续

附件4：引用数据监测报告