- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-000015-04-01-363412 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 新疆维吾尔省（自治区） / 市昌吉回族自治州玛纳斯县（区） / 乡（街道）玛纳斯县六户地镇区域（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 项目区中心地理坐标： （北纬 44 度 42 分 6.876 秒，东经 86 度 12 分 51.356 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地（长期租地）：16461000m2 永久占地（箱变）：7400m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 272768.1 | 环保投资（万元） | 3366 |
| 环保投资占比（%） | 1.23 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与产业政策的符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第五条“新能源--可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造，太阳能建筑一体化组件设计与制造，高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造，海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用，为国家鼓励发展的产业。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）与《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》符合性分析 本项目为光伏发电项目，根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》可知，本项目属于“二、西部地区新增鼓励类产业（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）3. 风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造”范畴，属于西部地区新增鼓励类产业，符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》要求。 - 与“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）可知，昌吉州生态保护红线为：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 根据玛纳斯县自然资源局出具的《关于天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）项目用地有关事项的说明》可知，本项目用地不涉及生态红线，不会影响所在区域内生态服务功能，详见附件。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）可知，昌吉州环境质量底线为：全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目为太阳能发电项目，本项目的建设不会污染地表水及地下水；项目不会降低环境空气质量，不会对土壤环境产生不利影响，因此不会突破项目所在地的环境质量底线。综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）可知，昌吉州资源利用上线为：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为光伏发电项目，本项目占地为其他草地，项目建成后用电由光伏场区提供，水资源、土地资源、能源消耗可达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标；综上所述，本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 本项目为光伏发电项目，周边环境影响较小，本项目不属于环境污染大、环境风险高的淘汰落后产能企业，不属于“三高”项目，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）可知，本项目位于玛纳斯县一般管控单元，编码ZH65232430001，属于一般管控单元，符合昌吉州玛纳斯县生态环境准入清单要求。详见附图1本项目与昌吉州“三线一单”环境管控单元相对位置图。管控要求详见下表。 表1-1 《玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码：ZH65232430001. 环境管控单元单元名称：玛纳斯县一般管控单元. 环境管控单元分类：一般管控单元. 管控要求; 本项目情况; 结论. 空 间 约 束 布 局; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）：限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目为光伏发电项目，不属于金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 本项目不占用基本农田。; 符合. 污 染 物 排 放 管 控; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目为光伏发电项目，不设置污染物总量控制指标；项目建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水，主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化；项目不涉及化肥农药施加。; 符合. 环 境 风 险 防 控; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及生态公益林保护与建设，不涉及向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 符合. 资源利用率; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）：实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目为光伏发电项目，不涉及农业节水，光伏发电属于清洁能源。; 符合. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3.与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162 号）相符性分析 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162 号）。本项目所在区域位于七大片区中的“乌昌石”。 本项目与七大片区“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-2 本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 结论. - 总体要求; 空间布局管控; - 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目为光伏发电项目，不属于重金属等工业污染项目，项目所在区域不在水源涵养区、饮用水水源保护区。; 符合. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展 火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。; 本项目为光伏发电项目，不涉及锅炉等污染情况；本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气污染物，采取有效措施防治水污染物。; 符合. 环境风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目为光伏发电项目，不属于危险化学品生产项目。本项目严格落实危险废物处置相关要求。; 符合. 资源开发利用管控; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目不涉及开采地下水，项目用水主要从项目区周边村庄、乡镇拉运。; 符合. 4.用地规划符合性分析 根据玛纳斯县自然资源局出具的《关于天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）项目用地有关事项的说明》可知，本项目选址位于玛纳斯县六户地镇区域，均为其他草地，权属为国有。不涉及生态红线，不占耕地，不占永久基本农田。项目选址满足建设光伏电站条件，拟采取的供应方式为出让及租赁，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 5.与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中加快建设国家“三基地一通道”，落实国家能源发展战略，围绕国家“三基地一通道”定位，加快煤电油气风光储一体化示范，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应。” 本项目为光伏发电项目，属于绿色低碳能源，符合国家能源发展战略，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 - 6.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》中“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。” 本项目属于利用可再生清洁能源发电项目，另外本项目的建设可减少石化能源的消耗，减少二氧化碳的排放，因此，本项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 7.《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 根据《“十四五”可再生能源发展规划》中“大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。” 本项目属于光伏发电项目，位于新疆，符合“重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群”要求，因此符合《“十四五”可再生能源发展规划》要求。 8.与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》“加快推动沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设，优化提升新能源发电占比，改革新能源汇集和电力分配方式，打破县市界限，统筹规划新能源建设，支撑新能源规模化、集约化开发。积极推进太阳能开发。光伏发电、光热项目优先布局在资源条件较好的地区，着力提升就地消纳和外送能力。以哈密、准东、南疆环塔三大新能源基地为依托，推进光伏发电发展。到2025年光伏发电总装机2970万千瓦，较2020年新增1709万千瓦；光热发电总装机15万千瓦，较2020年新增10万千瓦。” 本项目位于玛纳斯县六户地镇区域，为光伏发电项目，符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》。 9.《光伏电站项目管理暂行办法》符合性分析 根据《光伏电站项目管理暂行办法》国能新能〔2013〕329号中“光伏电站项目建设前应做好规划选址、资源测评、建设条件论证、市场需求分析等项目开工前的各项准备工作；光伏电站项目开展太阳能资源测评，应收集项目场址或具有场址代表性的连续一年以上实测太阳能辐射数据和有关太阳能资源评估成果；项目单位应重点落实光伏电站项目的电力送出条件和消纳市场，按照“就近接入、当地消纳”的原则开展项目电力消纳分析，避免出现不经济的光伏电站电力远距离输送和弃光限电。” 根据建设单位提供可研报告可知，本项目可研阶段已做好规划选址、资源测评、建设条件论证、市场需求分析等项目开工前的各项准备工作；本项目可研阶段已开展太阳能资源测评，本阶段收集到项目拟选站址以南方向约46km处玛纳斯气象站的常规气象要素，玛纳斯气象站与项目拟选站址处均处于新疆绿洲区域，地形地貌条件相近，中间没有大的遮挡，并且海拔高度接近，太阳辐射也基本一致，因此，选择玛纳斯气象站作为项目的代表气象站。 太阳能资源评价结论为：项目所在地属于太阳能资源很丰富等级(B级)。项目所在地水平面总辐射稳定度(GHRS)为0.15，水平面总辐射稳定度(GHRS)等级属于欠稳定(D级)。项目所在地太阳能资源直射比(DHRR)为0.50，太阳能资源直射比(DHRR)等级属于中(C级)，散射辐射主导。综合分析，项目所在地太阳能资源具有一定的开发价值。 本项目已落实光伏电站项目的电力送出条件和消纳市场，根据项目可研报告中负荷预测结果以及电网规划，对石河子电网进行电力平衡分析，由平衡结果可知，在不考虑规划电源项目的情况下，预计石河子电网至2025年电量缺口缺额将达到155.3亿kwh。随着规划电源项目的新建投运，电网电源电量的增加，电量亏缺问题也将得到缓解，预计至2025年电网电量缺口缺额为81.3亿kwh。石河子电网网内公用可调火电机组装机为3550MW，用户自备电厂装机为2760MW（天山铝业电厂2100MW、合盛电厂660MW）。若按照火电灵改后调峰深度达70%，2025年冬午方式下光伏出力空间约34450MW，考虑配置15%比例的储能、扣除网内已建即在建光伏电源，石河子电网还可接纳约3GW光伏。 综上所述，本项目符合《光伏电站项目管理暂行办法》要求。 10.《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中“风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准；风电场、光伏发电场需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。” 根据玛纳斯县自然资源局出具的《关于天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）项目用地有关事项的说明》可知本项目符合玛纳斯县用地规划要求。 本项目光伏发电场采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》要求。 11.《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）符合性分析 根据自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布的《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）中“鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业；不得占用耕地；用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的试建区域、建设模式与建设要求。” 本项目占地面积约16468400m2，项目所在地土地性质为其他草地，符合《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》要求。 12.与《中华人民共和国可再生能源法》符合性分析 根据《中华人民共和国可再生能源法》第十三条：国家鼓励和支持可再生能源并网发电。本工程为光伏发电项目，太阳能为可再生能源，符合《中华人民共和国可再生能源法》中相关要求。 13.与《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）符合性分析 本项目与《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）符合性分析见表1-2。 表1-3 项目与《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）符合性分析表 要求; 本项目情况; 结论. 光伏发电站设计应综合考虑日照条件、土地和建筑条件、安装和运输条件等因素，并应满足安全可靠﹑经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求。; 本项目在设计阶段充分考虑了日照条件及土地条件。项目区所在地势平坦，邻近无大的山体遮挡。; 符合. 光伏发电站设计在满足安全性和可靠性的同时，应优先采用新技术、新工艺、新设备﹑新材料。; 建设单位选择的设备材料均是先进工艺和设备。; 符合. 光伏发电站设计时应对站址及其周围区域的工程地质情况进行勘探和调查，查明站址的地形地貌特征﹑结构和主要地层的分布及物理力学性质、地下水条件等。; 本项目在可研设计阶段中中均包含对站址及其周围区域的工程地质、地貌特征等情况。; 符合. 光伏发电站的站址选择应根据国家可再生能源中长期发展规划﹑地区自然条件、太阳能资源、交通运输、接入电网、地区经济发展规划﹑其他设施等因素全面考虑。; 本项目已经在投资项目在线审批监管平台赋码，站址周边地势平坦，太阳能资源丰富，站址周边交通便利。; 符合. 地面光伏发电站站址宜选择在地势平坦的地区或北高南低的坡度地区。; 项目区所在地势平坦，邻近无大的山体遮挡。; 符合. 选择站址时，应避开危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区。; 项目区不在危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区。; 符合. 光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应进行地震安全性评价。; 根据项目可行性研究报告，项目区地震基本烈度为8度。; 符合. 光伏发电站站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上。; 项目所在区域不涉及重点保护的文化遗址、露天矿藏和地下浅层矿区上。; 符合. 光伏发电站站址选择应利用非可耕地和劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，减少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移。; 项目选址所在地为其他草地，不涉及基本农田及耕地，不涉及房屋拆迁和人口迁移。; 符合. 14.与《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析 本项目与《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修正）符合性分析见下表。 表1-4 项目与《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析表 要求; 本项目情况; 结论. - 第十六条 沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府应当按照防沙治沙规划，划出一定比例的土地，因地制宜地营造防风固沙林网、林带，种植多年生灌木和草本植物。由林业草原行政主管部门负责确定植树造林的成活率、保存率的标准和具体任务，并逐片组织实施，明确责任，确保完成。 - 除了抚育更新性质的采伐外，不得批准对防风固沙林网、林带进行采伐。在对防风固沙林网、林带进行抚育更新性质的采伐之前，必须在其附近预先形成接 - 替林网和林带。 - 对林木更新困难地区已有的防风固沙林网、林带，不得批准采伐。; 本项目为光伏发电项目，项目不涉及防风固沙林网、林带进行采伐。; 符合. 第二十条 沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。; 本项目为光伏发电项目，占地类型为其他草地，项目不涉及开垦耕地。; 符合. 第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。; 本项目已编制项目环境影响报告表，报告表中包括有关防沙治沙的内容。; 符合. 第二十二条 在，禁止一切破坏植被的活动。; 本项目不在沙化土地封禁保护区范围内。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）位于玛纳斯县六户地镇区域，光伏场区布置采用独立子方阵，本电站采取218个3.2MW方阵，1个2.3MW方阵的方案，将系统分成219个光伏并网发电单元。项目区中心地理坐标：E86°12′51.356″，N44°42′6.876″。项目区地理位置图详见附图2-1，项目周边环境及敏感目标示意图见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.主要建设内容 - 本项目新建太阳能光伏发电系统交流侧装机容量700MW，项目占地约16468400m2，属于复合用地。共安装610Wp光伏组件1421550块，直流侧装机容量867.1455MWp，光伏厂区布置219个光伏独立子方阵。配电池储能150MW/300MWh。 - 本项目主要建设内容一览表见表2-1。 - 表2-1 主要建设内容一览表 分类; 建设内容; 规模. 主体工程; 光伏阵区; 光伏电站采用610Wp单晶双面组件1421550块，每26块组件成一串。 光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共219个光伏子方阵，采取 218个3.2MW和1个2.3MW为子方阵的方案。其中3.2MW光伏子方阵接入10台320kW组串式逆变器，2.3MW光伏子方阵接入7台 320kW组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为700MW，直流侧容量 867.1455MWp，容配比为1.24：1。. 集电线路; 本项目共28回35kV集电线路，接至新建的220kV升压站（220kV升压汇集站单独进行评价，不在本项目评价范围内）。项目新建架空线路路径长约95.3km，其中单回架空路径长4.6km，双回架空路径长90.7km，新建电缆线路路径长约141.9km。. 逆变器; 逆变器采用320kW组串式逆变器。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，本电站采取218个3.2MW方阵，1个2.3MW方阵的方案，将系统分成219个光伏并网发电单元。其中3.2MW光伏子方阵接入 10台320kW组串式逆变器，2.3MW光伏子方阵接入7台320kW组串式逆变器。. 辅助工程; 储能系统; 本项目电池储能系统拟以2.35MW×2h为一个单元，每个单元配置电池系统2.35MW h×2h（含电池管理系统BMS），2350kW储能变流器，1台储能用升压变（2.35MVA，36.75kV/0.4kV），储能变流器与储能用升压变压器集中装设在预制舱内。64台升压变高压侧并接后经8回35kV电缆线路送入新建220kV升压站35kV配电室内。. 检修道路; 光伏区内设置检修道路，道路为临时砂石路，检修道路宽约4.5m，长约102km，占地面积约459000m2。. 围墙; 光伏阵列区采用1.8m高冷拔丝网防护栏，因项目用地特别分散，围栏长度较大，总长约239300m，根据现场实际情况在合适地方布置围栏大门，宽度4m，数量约220座。. 公用工程; 供水; 用水根据具体的项目区位置，采用水罐车从临近项目区村庄供水管网拉运。. 排水; 施工期：施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用；运营期：项目产生废水主要为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉。. 供电; - 施工期：项目施工用电从附近10kV线路引接并配备4台75kW移动式柴油发电机发电；运营期：项目电能依托光伏场区。. 环保工程; 大气污染 防治措施; 施工期文明施工，施工单位对弃土进行合理处理；施工区定期洒水降尘，运输车辆严禁超载，限制车速，运输时采用篷布遮盖。. 水污染 防治措施; 施工期：施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用；运营期：项目产生废水主要为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下的地面绿化灌溉。. 噪声防治 措施; 施工期：选用低噪声设备，采取隔声、减振及消声措施，加强高噪声设备管理，合理安排施工时间；运营期：箱式逆变器、储能设备采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；箱式逆变器、储能设备安装基础减振垫；加强对箱式逆变器、储能设备的维护，使其处于良好的运行状态。. 固体废物 防治措施; 施工期：施工过程产生的弃方用于沿线场地平整；项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运至指定建筑垃圾填埋场；运营期：废太阳能电池板及组件、废锂电池由生产厂家回收处理，废变压器油和含油抹布分类收集后在220kV升压汇集站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理。. 生态 减缓措施; 施工期：采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施，占地类型为其他草地，施工结束后需要恢复迹地；运营期：光伏发电系统支架以埋入的方式进行固定，不会造成地表硬化，施工区进行表土清理，分类堆放，施工作业结束后，使用表土进行平整压实，恢复原有地貌并采取水土保持措施，防治新增水土流失，光伏发电系统支架下选择种植喜阴植物，防止生物量减少，并防止土地沙化对项目区的影响，加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。. 绿化措施; 草籽护坡面积约204000m2。. 风险防范 措施; 本项目在每台箱式变压器基础下部设容积3m3的储油槽（219个）。废油储存池四周设置高出地面100mm的挡油坎，废油储存池内铺设卵石，设备底部设有排油管，能将事故废油排至应急事故油池中，事故结束后，事故废油交由有危险废物处置资质的单位处置，可防止废油污染地下水。. 临时工程; 临时 办公场所; 共设置3处临时办公场所，每处占地面积1000m2，共3000m2，用于施工期人员办公生活，项目建成后拆除并恢复原状。. 砂石料堆场; 共设置3处砂石料堆场，每处占地面积1000m2，共3000m2，用于施工期砂石料堆放，项目建成后恢复地貌原状。. 设备堆存、临时施工材料堆场等; 共设置3处设备堆存、临时施工材料堆场，每处占地面积2000m2，共6000m2，用于施工期原辅料堆放，项目建成后恢复地貌原状。. 依托工程; 危险废物 暂存间; 本项目产生废变压器油和含油抹布分类收集后依托220kV升压汇集站内24m2危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理。. - 主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 光伏组件; 610Wp; 块; 1421550. 固定支架; Q355B; t; 32951.5. 组串式逆变器; 320kW; 台; 2187. 逆变器支架; /; t; 54.7. 35kV箱变; 3200kVA，华变; 台; 218. 35kV箱变; S18-2300/35，华变; 台; 1. 储能系统; /; 套; 64; 150MW/300MWh. 35kV电缆; YJLY23-26/35-3×95; km; 40. YJLY23-26/35kV-3×240; km; 22. YJLY23-26/35-3×400; km; 31.3. YJLHY23-26/35kV-3×400; km; 14.8. YJLHY23-26/35kV-3×500; km; 33.8. 35kV单回路; JL/G1A-240/30; km; 4.6. 35kV双回路; JL/G1A-240/30; km; 90.7. - 产品方案 - 本项目建设规模：太阳能光伏发电系统规划装机容量交流侧700MW，直流侧867.1455MWp，运营期25年内的平均年发电量为121362.7万kW·h。 - 项目建设方案 - 4.1光伏发电系统 - 光伏电站采用610Wp单晶双面组件1421550块，每26块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共219个光伏子方阵，采取218个3.2MW和1个 2.3MW为子方阵的方案。其中3.2MW光伏子方阵接入10台320kW组串式逆变器，2.3MW光伏子方阵接入7台320kW组串式逆变器。光伏电站交流侧容量为 700MW，直流侧容量867.1455MWp，容配比为1.24：1。本项目建成后，计算出本工程发电系统25年的总发电量约为3034067.1万kW.h，年平均发电量121362.7 万kW.h，年等效利用小时数为1399.6 h。 - 4.2电气设计 - （1）接入系统方案 - 本项目规划总装容量700MW，新建一座220kV升压站，箱变以35kV集电线路接入该站，经升压变升压至220kV，再以2回220kV线路接入振兴变。最终接入系统方案以接入系统报告审查意见为准。220kV光伏升压汇集站及220kV线路单独做环评，不在本次评价范围内。 - （2）光伏方阵电气主接线 - 本项目交流侧装机容量为700MW，共安装610Wp光伏组件1421550块，直流侧装机容量867.1455MWp。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，本电站采取218个3.2MW方阵，1个2.3MW方阵的方案，将系统分成219个光伏并网发电单元。3.2MW发电单元布置10台320kW逆变器，2.3MW发电单元布置7台320kW逆变器，综合容配比为1.24：1。每25串光伏组件接入一台320kW逆变器，逆变器接入箱变低压侧，经升压变至35kV。 - 4.3储能系统设计 - 本项目配置电池储能系统为150MW/300MWh，连续出力时间要求为2小时，本项目电池储能系统拟以2.35MW×2h为一个单元，每个单元配置电池系统2.35MW h×2h（含电池管理系统BMS），2350kW储能变流器，1台储能用升压变（2.35MVA，36.75kV/0.4kV），储能变流器与储能用升压变压器集中装设在预制舱内。64台升压变高压侧并接后经8回35kV电缆线路送入新建220kV升压站35kV配电室内。 - 2.35MW/4.7MWh储能单元共划分为4个590kW/1180kWh储能子单元，采用集装箱一体化设计方案，包括1台20尺变流升压一体机（2350kW）和2台40尺箱式储能锂电池（2350kWH）。单套2350kW变流升压系统主要由4台590kW储能变流器、升压变压器等组成，2350kWH锂电池系统主要由7个电池簇组成，每簇容量为335.7kWh，通过电池控制柜汇流后接入储能变流器直流侧，4台590kW交流侧输出直接并联通过1台2350kVA干变升压后接入35kV母线。每个储能单元集成有本地控制器，可实现本地设备层综合管理，统一通讯接口和协议。 - 劳动定员和工作制度 本工程无人值守，不设劳动定员，运行维护人员依托本项目配套220kV升压站工作人员（220kV升压汇集站单独做环评，不在本次评价范围内）。 - 公用工程 - 给水 用水根据具体的项目区位置，项目区施工期、运营期均采用水罐车从玛纳斯县临近项目区村庄供水管网拉运。 本项目施工期临时道路洒水用量约193m3。 本项目无人值守，无生活用水，用水主要为太阳能光伏板清洗用水。 太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年6次考虑。每次冲洗用水量约6000m3，年用量约36000m3/a。 （2）排水 太阳能光伏板清洗废水因为主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。 （3）供电 本项目电能依托光伏场区。 （4）供热 - 本项目不涉及冬季采暖，无需供热。 - 工程占地 光伏区项目总占地面积约16468400m2，本项目光伏方阵、检修道路、地埋电缆为临时占地，以租赁等方式取得，租期25年，箱式变压器、进站道路占地为永久占地，需依照土地征收规定办理土地征收手续。本项目用地均为其他草地，项目不占用永久基本农田、生态红线、天然林地等。本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工期临时性用地施工材料堆场、设备停放场、施工办公场所主要集中均设置在光伏阵列区中部空闲区域，施工设备集中布局在光伏阵列区用地范围内，以上临时性用地面积均在项目用地范围之内，不需额外占用土地。本项目光伏方阵用地不得改变地表形态，实行用地备案，不需按非农建设用地审批。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。本项目用地情况见下表。 表2-3 本工程占地面积汇总 序号; 占地类型; 名称; 占地面积及现状; 场区情况. 面积（m2）; 现状. 1; 施工期临时占地; 临时办公场所; 3000; 其他草地; 设置有施工便道，场地平坦，植被覆盖率较低。 开挖土石方量全部用于回填场地平整、施工道路或基础铺垫，无永久弃方，临时占地均位于项目占地范围内。. 砂石料堆场; 3000; 其他草地. 设备堆存、临时施工材料堆场等; 6000; 其他草地. 备注：以上临时占地均在项目占地范围内. 2; 临时占地; 光伏方阵（包含光伏支架、方阵内集电线路埋设路径）; 16002000; 其他草地; 场地较平坦，植被覆盖率较低，植被主要为琵琶柴、柽柳、猪毛菜、骆驼刺、碱蓬、花花柴及零星分布少量梭梭等荒漠植被，项目区用地为租赁；检修道路前期作为施工道路使用。施工结束后作为项目区检修道路。. 3; 检修道路; 459000; 其他草地. 5; 永久占地; 箱式变压器; 7400; 其他草地; 场地较平坦，植被覆盖率较低，植被主要为琵琶柴、柽柳、猪毛菜、骆驼刺、碱蓬、花花柴及零星分布少量梭梭等荒漠植被，需依照土地征收规定办理土地征收手续。. 6. 5; 合计; 16468400; /; /. |
| 总平面及现场布置 | - 工程平面布置 - （1）总平面布置原则 - 1）遵照国家和地方消防、安全的规范制度，保证各装置、设施的安全间距； - 2）按照节约用地的原则、流程通顺的要求进行布置； - 3）考虑人流、物流各行其道，互不干扰； - 4）平面布局紧凑，合理利用场地； - 5）公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约资源。 - （2）总平面布置 - 本项目规划交流侧装机容量为700MW，共安装610Wp光伏组件1421550块，直流侧装机容量867.1455MWp。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，本电站采取218个3.2MW方阵，1个2.3MW方阵的方案，将系统分成219个光伏并网发电单元。3.2MW发电单元布置10台320kW逆变器，2.3MW发电单元布置7台320kW逆变器 - 在综合考虑场址现状、方便运维、便于封闭管理及安全生产，满足日常巡查和检修要求和节约电缆因素基础上，尽量将箱变紧邻检修道路布置，本项目箱变共219台。道路布置时充分考虑场内集电线路走向问题，尽可能使集电线路走向与场内主干道走向一致，在铺砌道路时，可将位于路边的电缆沟一并制作完成，有效减少重复开挖的土方量，为了便于封闭管理及安全生产，每个片区均采用高1.8m铁丝网围栏进行封闭。 - 本项目平面布置图见附图2-3。 - 施工总体布置 - 施工总体布置应根据施工场区的地形及临时施工设施布置的要求，解决施工场地的分期分区规划，对施工期间的交通运输设施、辅助生产设施及其他施工设施进行平面布置，从场地布置上为整个工程顺利施工创造条件，用最少的人力、物力在预定的时间内完成整个工程的建设任务。本工程按有利于施工、方便管理、使各施工单位施工程序尽量简单为原则，施工进场时，应合理规划和使用施工场地，使各工序之间不相互干扰，场区的划分和布置应有利于建设生产、方便管理，临时施工设施的布置必须满足工程的施工要求，适应各施工时期的特点。 - （1）主体工程施工区 - 本工程主体工程主要为太阳能电池板方阵施工、设备基础施工、35kV集电线路敷设、35kV架空线路架设等。主体工程施工区即为项目区。 - （2）临时占地区 - 根据建设单位提供资料，项目不设混凝土搅拌站，所需混凝土均采用商品混凝土。本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工材料堆场、设备停放场、施工办公场所主要集中均设置在光伏阵列区中部空闲区域，不新增用地。根据项目特点，分别在3个地块设置施工材料堆场、设备停放场、施工办公场所，施工设备集中布局在光伏阵列区用地范围内，不新增用地。项目土石方在场内平衡用于场地平整，不设置弃土场，临时工程平地弃料，推至低洼处，工程废弃料拉运至玛纳斯县指定垃圾堆放处。根据工程特点，在施工期间设置的临时便道在本项目占地范围内，不再进行增加临时用地。 |
| 施工方案 | - 施工方案 本项目光伏发电区基本按照先场地平整、基础开挖和施工（包括支架基础、道路、集电线路）、设备安装（包括光伏组件、储能系统等）、调试的顺序进行。主要施工工艺见图1。 扬尘、噪声、固废 扬尘、废水、噪声、固废 噪声、固废 竣工验收 基础施工 场地平整 设备安装 及调试 土建工程建设 图1 光伏区施工工艺图 - （1）场地平整 - 本项目位于玛纳斯县六户地镇区域，场址区属于其他草地，场址整体相对平整，局部地形有一定起伏，属于有利于建设光伏电站的地址。本项目仅对光伏发电区中的组件及支架堆放场地及施工临时设施建筑部分区域进行场地平整，光伏发电区根据组件布置进行适当场平。 - 平整前必须把场地平整范围内的障碍物如杂草、石块等清理干净，然后根据总图要求的标高，从水准基点引进基准标高作为确定土方量计算的基点。土方平整采用挖土机、推土机、铲运机配合进行。在平整过程中要交错用压路机压实。 场平过程为：现场勘查→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网及测量标高→计算土方挖填工程量→平整场地→碾压。 - （2）基础与主体施工 - 光伏发电支架基础 - 本项目拟采用混凝土灌注桩作为固定支架的基础。基础施工顺序为：平整场地→钻机定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注混凝土→检查质量。钻孔时钻杆应保持垂直稳固，位置准确，防止因钻杆晃动引起扩大孔径；钻进过程中，应随时清理孔口积土，遇到地下水、塌孔、缩孔等异常情况时，应及时处理。成孔达到设计深度后，孔口应予以保护，应按照相关规范规定验收。灌注水泥砂浆前，应在孔口设置护孔漏斗，然后放置钢管桩。在基础浇筑之初，有铲运机、挖掘机、自卸车和混凝土泵车共同作业，应适当安排工作面和施工顺序，避免相互干扰。 - 图2 光伏阵列支架基础示意图 - 检修道路 - 新建道路土石方采用挖掘机开挖，推土机集料。装载机配5t自卸汽车运至道路填方部位。土石方填筑采用5t自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。场内道路为碎石路面，采用压路机、推土机等机械把碎石平铺10cm厚度；直接用自卸汽车将土石方运输至填方部位，卸料后用推土机推平碾压至设计密实度再铺10cm厚度碎石。 - 集电线路 - 本项目集电线路采用直埋+架空方式。 - 光伏区内集电线路采用直埋电缆方式，开挖完成后，将槽底清理干净并夯实，敷设电缆地上下各铺厚100mm的细砂，电缆套PE管保护。直埋电缆线路沟槽施工主要采用人工开挖，开挖深度0.5m，施工作业带宽度为1m。电缆沟开挖时，分层开挖、分层堆放在施工作业带一侧，电缆铺设完毕后进行土方回填，回填土层与原土层一致。 - 光伏区至220kV升压汇集站35kV集电线路采用架空方式。 - ①基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。 - ②35kV塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 - ③35kV铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 - ④35kV集电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。 - 建设完成后，对35kV集电线施工现场进行作业现场清理，恢复地貌。 - （3）设备安装 - 工程光伏组件全部采用固定式安装，待光伏组件基础验收合格后，进行光伏组件的安装，光伏组件的安装分为支架安装、光伏组件安装两部分。光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的支架面必须调整在同一平面，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须拧紧。光伏组件支架安装程序：前期准备工作→安装支架→连接支架螺栓→安装檩条→校正檩条和孔位→紧固所有螺栓→复核檩条上组件孔位。将光伏组件支架安装固定后进行光伏组件安装。根据不同形式的光伏组件采用不同的安装方式或人工安装或机械安装，确保光伏组件不受损坏，并将所有电池组件的插接件按照串联的方式串联起来。安装完毕后进行布线调试运行。逆变器基础施工完毕，达到设备安装的硬化要求后，将逆变器由载重汽车运至现场，利用吊车通过逆变器顶端的吊孔将逆变器吊装至基础上。按照设计图纸和逆变器电气连接的要求，进行电气连接，并标明对应的编号。在电气连接前用万用表确认光伏阵列的正负极。 - 施工条件 - （1）建筑材料供应条件 - 本项目施工所需的商品混凝土、砂石料、砖材、钢材、木材和油料等建材材料可从四道河子镇购买，通过公路运输至施工现场。 - （2）施工用水 - 施工用水由施工生产用水、施工机械用水和生活用水等部分组成。施工用水采用水车拉水方式，就近从项目区附近村庄拉运，可以保证施工期间用水量充足。 - （3）施工用电 - 施工用电考虑从附近10kV线路引接，为适应光伏电站分布比较散的特点，施工用电还考虑配备4台75kW移动式柴油发电机发电。 - （4）施工通信 - 施工区外部通信采用由当地通信网络上提供通信线路的方式，内部通信采用无线电通信方式解决。 - 施工设备 本项目施工期主要施工设备详见下表。 表2-4 施工期主要施工设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 数量. 挖掘机; 1m3; 辆; 6. 推土机; 105kW; 辆; 6. 装载机; 3m3; 辆; 6. 自卸汽车; 15t; 辆; 6. 打桩机; 2.5kW; 台; 6. 振捣器; CZ-25/35; 台; 20. 汽车式起重机; /; 台; 6. - 施工工期 - 本项目计划从2024年1月开始前期准备工作，2024年4月开始动工建设，到2024年12月竣工，总工期为12个月，施工进度详见下表。 表2-5 施工进度一览表 施工内容 时间; 2024年. 1-3月; 4-5月; 6-7月; 7-8月; 9-10月; 11-12月. 前期准备. 土建施工. 安装施工. 光伏区试验 及调试. 竣工验收. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1.生态环境现状 1.1主体功能区规划 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县（市）。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，其中，农产品主产区分布在天山南北坡23个县（市），重点生态功能区涉及53个县（市）。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。 本项目区属于“国家级限制开发区（农产品主产区）”中的：天山北坡农产品主产区。农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域。本项目主体功能区规划见附图3-1。 相符性分析：本项目为光伏发电项目，项目所在区域不在生态红线区内，工程所占土地利用类型为其他草地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，保护地貌，维护自然生态环境，施工结束后对临时占地进行平整，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 1.2生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域位于II准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，II5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，26乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。该功能区主要的特征详见表3-1。项目区生态功能区划图见附图3-4。 表3-1 项目区生态功能区划简表 项 目; 区 划. 生态区; 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区. 生态亚区; 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁. 保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量. 保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城 镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 主要发展方向; 发展优质高效农牧业， 美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. 1.3陆生生态现状 （1）土地利用现状调查 本项目为光伏发电项目，项目占地面积约16468400m2，主要占地类型为其他草地。根据现场踏勘，项目区的显域植被主要为荒漠植被。土地利用现状图见附图3-3。 （2）植被类型、植物群落结构现状调查 - 根据现场踏勘，本项目植被类型主要为半灌木荒漠，项目区主要为植物群落结构主要为琵琶柴群系，主要包括琵琶柴+柽柳群落、琵琶柴+梭梭群落、琵琶柴+无叶假木贼群落、琵琶柴+多汁盐生半灌木群落等。 项目区植被组成简单、种类贫乏，区域植被主要以柽柳科植物如琵琶柴、柽柳，藜科植物如猪毛菜、骆驼刺、碱蓬、花花柴及零星分布少量梭梭等，植被盖度约为10%。本项目不涉及《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》(新政发[2023]63号)中涉及的野生植物，项目区植被类型图见附图3-2。 （3）动物类型现状调查 项目区附近无大型野生动物，区域现状野生动物以鸟类和啮齿类动物为主，动物种类和数量较少，本工程调查区内鸟类主要为伴人种的鸟类种，有家燕、乌鸦、麻雀等，啮齿类动物主要有灰仓鼠、小家鼠和褐家鼠、野兔等。项目区无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 - （4）生态系统类型 - 根据现场调查，评价范围生态系统类型主要为：农田生态系统、草地生态系统。 - 1）草地生态系统：本项目用地范围内占地类型为其他草地，项目区评价范围内草地生态系统所占比重最大。项目区内草地属于温性荒漠类，以旱生或超旱生灌木半灌木及肉质植物为主组成的稀疏植被类型，主要植被有琵琶柴、柽柳、猪毛菜、骆驼刺、碱蓬、花花柴及零星分布少量梭梭等。项目区气候干燥，温差大，多风沙，土地贫瘠，质地粗，植被分布部均匀，呈斑块分布，可见明显土地裸露，盖度约10%。 - 2）农田生态系统：农田生态系统分布在用地范围外300m评价范围，沿线分布有耕地、林地。景观为绿洲农业景观，人为活动频繁，生态环境现状较好。 - 2.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 为了解项目所在区域的环境空气质量的现状情况，为了解项目所在区域的环境空气质量的现状情况，本次环评收集了与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的石河子市2022年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均环境空气质量监测数据。本项目所在区域空气质量达标区判定情况见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状评价 点位 名称; 监测点 坐标; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 占标率%; 超标率%; 达标 情况. X; Y. 石 河 子; 86°4′ 09.431″; 44°18′ 22.457″; SO2; 年平均; 60; 9; 15; 0; 达标. NO2; 年平均; 40; 23; 57.5; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 1900; 47.5; 0; 达标. O3; 日最大8小时第95百分位数; 160; 129; 80.6; 0; 达标. PM10; 年平均; 70; 84; 120; 0.2; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 54; 154.3; 0.5; 超标. 评价结果表明：2022年度石河子市SO2、NO2年平均浓度，CO 24h平均浓度，O3 8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5年平均浓度超标，石河子市属于环境空气质量不达标区。PM10、PM2.5年均浓度超标原因为：区域能源结构不合理，燃煤消耗总量大；冬季静风频率大，平均风速较小，不利于空气污染物扩散；冬季逆温影响使逆温层过厚，空气不能向上扩散；挥发性有机物的治理水平不高；机动车尾气排放的影响；输入性沙尘天气的影响。 - 3.水环境质量现状 3.1地表水环境现状 根据项目特点以及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价范围内无地表水体，本工程与地表水体无水力联系，因此本项目不作地表水环境质量现状评价。 3.2地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，项目属于“34、其他能源发电，并网光伏发电类”属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水环境质量现状评价。 - 4.声环境质量现状 本项目位于玛纳斯县六户地镇区域，根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内涉及声环境保护目标为项目北侧、东侧、南侧梁干村居民住宅，故本项目对保护目标开展了声环境质量现状调查。 （1）监测单位、监测方法及监测点位布设 本次评价委托新疆国环鸿泰检验检测有限公司对本项目厂界环境噪声现状进行了现场监测，监测时间2024年3月15日-2024年3月16日。 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测。 根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，对项目区声环境进行现状监测，共布设3个点位，分别在项目北侧、东侧、南侧梁干村居民住宅三个声环境保护目标处，分昼、夜两时段进行现状监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。监测点位见附图3-5。 （2）评价标准 厂址所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]标准。 （3）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 标准; 监测结果; 评价结果; 标准; 监测结果; 评价结果. 1#（项目南侧梁干村居民住宅）; 60; 41; 达标; 50; 38; 达标. 2#（项目东侧梁干村居民住宅）; 60; 42; 达标; 50; 39; 达标. 3#（项目北侧梁干村居民住宅）; 60; 45; 达标; 50; 41; 达标. 根据噪声监测结果可知，厂界四周声环境保护目标噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值。区域声环境质量良好，能达到环境质量标准的要求。 - 5.土壤质量现状 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中其它类，属于Ⅳ类项目。根据导则要求可以不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，因此不存在于与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | （1）大气环境：本项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，涉及的大气环境保护目标为项目北侧、东侧、南侧梁干村居民住宅，详见表3-4；项目周边环境及敏感目标示意图见附图2-2。 （2）地表水环境：本项目评价范围内无地表水体，本工程与地表水体无水力联系。 （3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）声环境：本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为项目北侧、东侧、南侧梁干村居民住宅，详见表3-4；项目周边环境及敏感目标示意图见附图2-2。 （5）生态环境：根据对项目的现场踏勘，本项目用地范围内占地类型为其他草地，本项目区不占用耕地。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。 本项目评价范围内不涉及依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产等，项目区不占用生态保护红线，不涉及重要物种、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，因此本项目无生态环境保护目标。 本项目涉及的环境保护目标见表3-4及附图2-2项目周边环境及敏感目标示意图。 表3-4 本工程主要环境保护目标一览表 序 号; 环境; 要素 环境保护目标; 环境敏感; 目标与项目区的位置关系 环境功能; 各要素保护级别; 保护要求. 1; 环境空气; 项目所在区域大气环境以及项目北侧、东侧、南侧梁干村居民住宅; 项目北侧45m梁干村居民住宅; 二类功能区; GB3095-2012 二级; 浓度限值 防止施工期大气环境造成污染. 项目东侧22m梁干村居民住宅. 项目南侧40m梁干村居民住宅. 2; 声环境; 项目区所在 区域声环境以及项目北侧、东侧、南侧梁干村居民住宅; 项目北侧45m梁干村居民住宅; 2类标准; GB3096-2008 中2类标准; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准. 项目东侧22m梁干村居民住宅. 项目南侧40m梁干村居民住宅. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 2. 污染物排放标准 （1）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）； （2）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值； （3）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））； （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 生态环境影响分析 1.1 生态环境影响因素识别 生态环境影响因素识别方法采用矩阵法，本工程生态环境影响因素矩阵见表4-1和表4-2。 表4-1 主要环境影响识别矩阵 影响类型 影响因素; 影响类型; 影响程度. 可逆; 不可 逆; 长期; 短期; 局部; 大范 围; 直接; 间接; 有利; 不利; 不确 定; 不显 著; 显著. 小; 中; 大. 施工期; 施工扬尘; √; √; √; √; √; √. 施工废水; √; √; √; √; √; √. 设备噪声; √; √; √; √; √; √. 固体废物; √; √; √; √; √; √. 生态环境; √; √; √; √; √; √. 表4-2 生态环境影响因素分析 施工行为 环境资源; 施工期. 占地; 表土剥离; 弃土堆放. 天然植被; ■; /; /. 土壤; ■; ●; /. 野生动物; ●; /; /. 水文; /; /; /. 景观; ■; ■; ●. 地表形态; ■; ■; ●. 地质结构; ■; /; /. 注：■代表强不利影响，●代表弱不利影响，□代表强有利影响，○代表弱有利影响。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不开展专项评价的环境要素，生态环境影响以定性分析为主，大气、水、噪声和固体废物环境影响分析参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析。 1.2 生态环境影响分析 本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。 （1）占地生态影响 本项目属光伏发电项目，包含光伏阵列区、场内集电线路、检修道路等。项目占地面积16468400m2，占地类型为其他草地。 本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工材料堆场、设备停放场、施工办公场所主要集中均设置在光伏阵列区中部空闲区域，不新增用地。施工设备集中布局在光伏阵列区用地范围内，不新增用地，项目施工材料堆场、设备停放场、施工办公场所共占地12000m2，施工结束后进行场地平整。 占地生态的影响主要来源于土方开挖、检修道路建设对土壤环境的产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 （2）对土壤的影响 经现场勘查，项目区所在地为荒漠，项目占地类型为其他草地，施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，永久占地内土方开挖和回填必将破坏土壤的结构。 在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少。各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实。因此环评要求，严格控制施工作业范围，严禁随意扩大施工用地范围，并充分利用项目区周边的现有便道。 （3）对植被的影响 本项目为光伏项目，根据现场踏勘，项目区的显域植被主要为荒漠植被，主要组成植物有琵琶柴、柽柳、猪毛菜、骆驼刺、碱蓬、花花柴及零星分布少量梭梭等。光伏场区内为其他草地。本项目临时占地16461000m2，永久占地7400m2，永久占地会造成占地范围内的植被消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失，参考准噶尔盆地的克拉玛依农业开发区外围荒漠植被的生物量高峰值为92.92kg/hm2。则本区域永久占地生物损失量约为0.07t，临时占地生物损失量约为152.96t，临时占地施工结束后会及时进行项目区植被恢复。 （4）对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区所在地现状为荒地，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些雀类以及蜥蜴、鼠类等常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其影响甚微。 （5）水土流失影响 本项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。通常因其破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失，项目区雨量较少，水土流失影响较小。 （6）防沙治沙影响 1）项目区土地沙化基本情况 根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙功能区划》可知，本项目位于玛纳斯县六户地镇区域，不属于防沙治沙功能区，详见附图4-1项目区防沙治沙功能区划图。 2）土地沙化影响分析 ①弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响： 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使风蚀荒漠化的过程加剧，从而造成水土流失，严重时会导致沙化，这种影响在短时间内不会完全恢复。在施工过程中，最直接而且易引起水土流失的是使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。此外，由于项目地处内陆地区，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 ②损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。 本项目占地主要为其他草地，占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。 ③可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目施工期主要包括项目区建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重地经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 - 大气环境影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘其对环境的影响状况见表4-3。 表4-3 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况 单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-3可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简捷有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。本项目施工期扬尘主要会对项目区北侧45m、东侧22m、南侧40m梁干村居民住宅造成影响，因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。通过采取以上措施后，本项目施工期废气对周边环境影响以及本项目区周边环境保护目标（项目区北侧、东侧、南侧梁干村）的影响较小。 （2）施工车辆尾气环境影响分析 汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 （3）柴油发电机废气影响分析 本工程施工期拟配备4台75kW移动式柴油发电机作为辅助电源。本工程柴油使用0#优质轻柴油，整个施工期柴油使用量约150t。本工程施工用电可引接附近村庄10kV线路，并设置备用柴油发电机作为辅助电源，发电机位置较固定。根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》估算，柴油机污染物排放系数为每消耗1kg柴油产生CO：10.72g，NO2：32.79g，THC：3.39g。另外，根据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油（VI）中硫的含量≤10mg/kg。在此按柴油中硫含量为0.01g/kg估算，燃烧1t柴油产生的SO2为0.02kg。故本工程柴油发电机排污产生量为：CO：1.6t，NO2：4.9t，THC：0.5t，SO2：3t。 柴油发电机作为辅助电源，使用频次较少，产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后排放，自然扩散，施工场地开阔，对周围环境空气影响较小。另一方面，由于施工期较短，施工期结束后这种影响就会消失。 - 废水影响分析 本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用。 本项目施工废水主要是施工现场机械清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的施工废水，含有泥沙和悬浮物等，经沉淀池处理后用于洒水抑尘，对环境造成的不良影响较小。 4、噪声影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输等工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、震动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-4。 4-4 主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB）. 挖掘机; 5; 85. 推土机; 5; 86. 装载机; 5; 93. 自卸汽车; 5; 86. 打桩机; 5; 105. 混凝土振捣器; 5; 84. 汽车式起重机; 5; 90. 柴油发电机; 5; 90. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在85~105dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪声设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）； r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-5。 表4-5 施工机械噪声影响范围 设备名称; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 85.0; 71.0; 61.5; 57.0; 51.9; 49.4; 47.5; 45.5; 41.7; 39.2. 推土机; 86.0; 72.0; 62.4; 58.0; 52.9; 50.4; 48.5; 46.4; 42.7; 39.2. 装载机; 93.0; 79.0; 69.4; 65.0; 59.9; 57.4; 55.5; 53.4; 49.7; 47.2. 自卸汽车; 86.0; 72.0; 62.4; 58.0; 52.9; 50.4; 48.5; 46.4; 42.7; 39.2. 打桩机; 105.0; 91.0; 81.4; 77.0; 71.9; 69.4; 67.5; 65.4; 61.7; 59.2. 混凝土 振捣器; 84.0; 70.0; 60.4; 56.0; 50.9; 48.4; 45.9; 44.4; 40.7; 38.2. 汽车 起重机; 90.0; 76.0; 70.0; 66.4; 56.9; 55.1; 52.5; 50.4; 467; 44.2. 由上表可知，打桩机在约60m处，其余施工设备在20m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的70dB（A）要求。本项目施工期噪声主要会对项目区北侧45m、东侧22m、南侧40m梁干村居民住宅造成影响，本项目夜间不施工，项目施工期间采取减振、隔声、消声、距离衰减等降噪措施后，施工噪声对周围环境无明显影响。通过采取以上措施后，本项目施工期噪声对周边环境影响以及本项目区周边环境保护目标（项目区北侧、东侧、南侧梁干村）的影响较小。 5、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 本项目土石方主要来自项目地基、管沟开挖，因项目所在地地势平坦，所需挖填的地块不多，主要是直埋电缆电缆沟以及箱变基础以及光伏支架基础需要进行挖方，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计299855m3，回填土方量共计101316m3，施工期多余土方共计4161m3，用于项目区场地平整及电缆沟的平整。土石方平衡一览表见下表： 表4-6 施工期土石方平衡表（m3） 工程名称; 挖方; 填方; 余方 （用于场地平整）; 弃土. 本项目; 299855; 295694; 4161; 0. 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废物，产生建筑垃圾约为5t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运至指定建筑垃圾填埋场。 施工人员所产生的生活垃圾量以施工期240天计，施工高峰期人数约300人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为36t，收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 大气环境影响分析 本项目光伏电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，太阳能的利用属于清洁能源，在运营期光伏电站无废气产生。 - 水环境影响分析 本项目运营期不涉及人员值守，无需生活用水，建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水。 太阳能光伏清洗用水为局部间断性用水，清洗次数按每年6次考虑。每次冲洗用水量约6000m3，年用量约36000m3/a。此清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化，对环境影响较小。 - 声环境影响分析 本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，噪声主要为箱式变压器、储能系统等运行时产生的噪声。其源强具体见下表。项目运行期主要噪声源强见表4-7。 表4-7 运行期主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强 [dB(A)]; 排放方式; 措施. 1; 箱式变压器; 219台; 70～85; 连续稳态声源; 合理布局，箱式布置，设备底座减振，距离衰减，加强设备维护. 2; 储能系统; 64套; 70～80; 连续稳态声源; 合理布局，箱式布置，设备底座减振，距离衰减，加强设备维护. 3.1声环境影响分析 本项目生产过程中的噪声主要为箱式变压器、储能设备等运行时产生的噪声，噪声值约为70-85dB(A)。根据同类项目类比调查，主要生产设备噪声声级值见下表。 表4-8 项目噪声源源强特征表 噪声源位置; 设备名称; 噪声值dB（A）; 治理措施; 排放特征; 达标情况分析. 光伏区; 箱式变压器; 70～85; 合理布局，箱式布置，设备底座减振，距离衰减，加强设备维护; 连续; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求. 储能系统; 70～80; 合理布局，箱式布置，设备底座减振，距离衰减，加强设备维护; 连续. 由上表可知本项目箱式变压器、储能设备等噪声级不超过60dB(A)（距离逆变器和储能设备1m处）。由于本项目箱式变压器、储能设备等设备设置在站场中部，均采用箱式布置、安装基础减振垫并加强对设备的维护，采取以上治理措施经衰减后项目运营后噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，噪声对厂界外环境影响较小。本项目箱式变压器距离梁干村约545m，箱式变压器产生的噪声对梁干村基本没有影响。 - 固废环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是废光伏太阳能电板及组件和逆变器、废蓄电池、箱式变压器维修保养产生的废变压器油和含油抹布。 （1）废光伏太阳能电板及组件 项目光伏组件设计使用寿命25年，为保障光伏发电正常稳定运行，建设单位需要对其进行定期检查，当检测到光伏太阳能电板寿命到期或电板存在质量问题时需要进行更换，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，更换下来的废电池板及组件不属于危险废物，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知属于SW17可再生类废物-非特定行业-报废光伏组件（代码900-015-S17），更换后统一由供应厂商回收，不在项目区储存。 - （2）废蓄电池 储能设备中配套蓄电池，本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于光伏储能，要求达到4000～5000次以上，可保证8～10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废锂电池不属于危险废物，属于一般固废，更换一次废蓄电池产生量约为6.2t。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知属于SW17可再生类废物-非特定行业-废电池及电池废料（代码900-012-S17），待蓄电池到寿命周期时，统一由供应厂商回收，不在项目区储存。 （3）废变压器油 箱式变压器运行过程中需定期保养，此过程中会产生废变压器油，属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油），根据建设单位提供资料，维修保养产生变压器油约0.1t/a。废变压器油收集后在配套220kV升压汇集站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理，不外排。 （4）含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，含油抹布分类收集，根据《国家危险废物名录》（2021年），废物类别为HW49，废物代码为900-041-49（含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），据建设单位提供资料，含油抹布产生量约为0.01t/a，含油抹布分类收集后在配套220kV升压站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 综上分析，对固体废物采取相应治理措施后，固废可以得到合理的处置，产生的固体废物对周围环境的影响不大。 - 光污染影响分析 本项目太阳能光伏电池组件主要由多晶硅材料制成，太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃采用特种钢化玻璃，其表面的透光率高达95%以上，因此太阳能组件对阳光的反射以散射为主。根据《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于16%的低辐射玻璃，依此标准，光伏阵列的反射率仅为4%，不会使电站附近公路的车辆驾驶人员产生眩晕感。光伏阵列采用固定支架，支架倾角为35°，阵列间最小间距取11.2m。项目占地为其他草地，不会对周边地面交通造成光污染环境影响。 - 电磁辐射影响 - 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中5豁免范围“从电磁环境保护管理角度，100kV以下电压等级的交流输变电设施产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理。”本项目电压等级为35kV，因此电磁环境影响分析不做评价。 - 生态环境影响分析 （1）生物多样性 工程建成恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目包括219个光伏独立子方阵，这样不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。另外，施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会产生完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 （2）生态系统的功能和可持续利用性 工程运营后，经过1-3年的生态恢复后，及时弥补施工期的生态环境影响，可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 （3）对土地利用的影响 本项目工程建设将征占当地一定数量的土地，本工程的建设用地包括永久用地和临时用地两部分。永久占地主要为箱式变压器占地和集电线路的架空塔架占地，临时占地主要为光伏方阵、检修道路、集电线路埋设路径，施工期的临时占地在项目区占地范围内，不单独占用额外土地。项目施工结束后箱式变压器永久占地被构筑物占压，临时占地恢复其原有的土地使用功能，相邻光伏组件之间留有一定的空隙，组件安装有一定的倾斜角度，光照可以满足组件下方植被生长的需求，因此光伏组件遮阳对生态环境的影响较小。 （4）对景观的影响 电站建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。项目建成后场区按规定有计划实施绿化，种植草种，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可大大改变原来较脆弱的自然环境。 - 环境风险分析 8.1 建设项目风险源调查 本项目发电设施遭雷击引起的火灾及箱式变压器设备中的变压器油。火灾发生后，将产生大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。 8.2环境风险潜势初判 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1、q2、… qn----每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn----每种危险物质相对应的临界量，t。 计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的物质，变压器油存量极少仅 0.1t/a，远小于临界量的2500t，则Q＜1。变压器油属于可燃物质，遇明火、高热可燃。火灾发生后，将产生大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。 （2）风险潜势初判 根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目风险潜势划分见表4-9。 表4-9 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极度危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. （3）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-10。 表4-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给树定性的说明. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。 ### 8.3环境风险分析 ### 本项目可能对大气环境造成影响为发电设施遭雷击引起的火灾和变压器油燃烧后产生的大量浓烟，其中含有因空气不足未完全燃烧而产生的CO及烟尘等有毒有害物质，对周围环境空气产生明显不利影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于玛纳斯县六户地镇区域，根据《天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）可行性研究报告》，本项目代表年水平面总辐射量为5119.56MJm2·a，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），区域太阳能资源属于“很丰富”，拟选站址处直射比0.50的等级属于“中”，即散射辐射主导，据各月平均日辐射量统计情况，太阳能资源稳定度（GHRS）为0.15，拟选站址处太阳能资源稳定程度为“欠稳定”（详见附图4-2新疆太阳总辐射量空间分布图、附图4-3新疆年日照时数空间分布图），从太阳能资源利用的角度而言，拟选站址处适合建设光伏电站。 玛纳斯县处于太阳能资源很丰富带，适宜于光伏资源开发。从地区能源资源来看，本项目位于玛纳斯县六户地镇区域，根据太阳能资源分析，项目所在地属于太阳辐射很丰富地区，大气透明度好，非常适宜建设光伏电站。从电网建设现状、规划情况以及电力消纳分析，本项目可以实现并网和电力消纳。从项目开发建设条件方面分析，场址区交通方便、场地地势平坦开阔，地质条件良好，适合建设大型地面光伏电站。从能源资源利用、电力系统供需、项目开发条件等方面综合分析，拟选站址处适合建设光伏电站。 根据玛纳斯县自然资源局出具的《关于天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）项目用地有关事项的说明》可知，本项目选址位于玛纳斯县六户地镇区域，均为其他草地，权属为国有。不涉及生态红线，不占耕地，不占永久基本农田。项目选址不涉及占用耕地、永久基本农田、生态保护区，位于城镇开发边界外。 本项目光伏方阵、检修道路、直埋电缆用地为临时占地，以租赁等方式取得，箱式变压器、35kV集电线路的架空塔架占地为永久占地，需依照土地征收规定办理土地征收手续。本项目为光伏场区及配套35kV集电线路建设，项目区选址属于其他草地范畴，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，项目四周为荒漠、农田，地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于光伏发电的情况，可最大程度发挥太阳能资源优势。本项目仅需要做局部少量的场地平整，符合地面电站建造的要求。 综上所述，本项目选址是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1. 生态保护措施 （1）生态避让措施 生态避让就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态避让是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施： 1）减少地面扰动措施 ①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用；光伏组件安装场地，在满足光伏组件基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 ②在施工作业管控范围内施工，施工作业管控范围为永久占地范围，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，临时占地均为永久范围内，不新增占地，以减小本工程地面扰动面积。 ③优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ④严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业区域宽度，使用彩条带等措施严格限制施工活动范围。 ⑤严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路。 ⑥加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 2）野生动物避让措施 ①优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 ②在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 3）施工过程中的避让措施 在占地选址过程中尽量避免对植被的砍伐及避让，对无法避让而占毁植被进行恢复。 - 本项目施工前，应向当地相关主管部门办理用地的相关手续，本项目光伏方阵用地不得改变地表形态，实行用地备案，不需按非农建设用地审批。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 - 项目施工前取得行政许可后方可在许可范围内进行建设活动，确保周围环境不被破坏，严禁超范围用地。项目实施前根据自治区计委、财政厅新计价房〔2001〕500号《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业收费标准的通知》、新政函〔2010〕323号文《关于同意自治区征地统一年产值的批复》以及新林资字〔2011〕161号《关于执行新疆维吾尔自治区人民政府（关于同意自治区征地统一年产值标准的批复）的通知》的相关规定进行苗木和耕地补偿。 b.对临时性占地合理规划，严格控制占地面积，严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业区域宽度，使用彩条带等措施严格限制施工活动范围；严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少对地表植被的破坏。 c.制定严格的施工操作规范，加强对施工人员的宣传和教育，严禁随意砍伐保护植被。 d.施工结束后通过植物生长季节和气象条件等因素自然恢复。 e.必要时可采取播撒草种、移栽等措施，以保证其恢复速度。 （2）生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： 1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积；光伏组件安装场地，在满足光伏组件基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量。 2）在施工作业管控范围内施工，施工作业管控范围为永久占地范围，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，临时占地均为光伏场区占地范围内，不新增占地，尽量减少本工程对占用区植被的影响。 3）加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 4）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方。 5）箱变基础占地类型为其他草地，属于永久占地，植被覆盖率低，严格控制临时占地，控制在光伏场区红线范围之内，不新增占地，以减少对砾幕层的损坏。 6）集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积。 7）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，减少土石方的开挖，尽量保持挖填平衡。 8）合理安排组织施工，施工临时用地尽量布置在本次光伏发电场用地范围内，尽量缩短施工时间，从而从源头上减少生态影响。 9）在场内检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地。 - （3）生态保护和恢复措施 为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施： ①对现场作业人员实行严格的管理，将施工作业机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在4.5m，尽量减少施工破坏面； ②尽量减少大型机械施工，光伏组件基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生； ③在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量； ④在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地； ⑤施工期对施工道路及光伏组件基础施工表层土进行剥离，并堆放在场地一侧，周边设临时拦挡，并采用防尘网苫盖，施工完毕后，将表土回覆，撒播草籽，并砾石压盖； ⑥施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防止新增水土流失； ⑦为扬尘污染和水土流失进场道路进行硬化； ⑧严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边草地； ⑨制定详细的补偿方案，确保工程实施后补偿到位； ⑩建设过程中对梭梭进行了避让，避让不了的应进行移栽；建成后对光伏场区、开关站等地的植被采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施。 ⑪建设单位应依据国家相关规定，及时缴纳土地征用费用，包含土地出让金、新增建设用地有偿使用费、征地补偿费、征地管理费等。 （4）水土流失防治措施 随着施工场地、集电线路等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下： 1）严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； 2）及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； 3）项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； 4）建成后对光伏电场区、集电线路等地的植被采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施。 （5）防沙治沙措施 为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发〔2020〕138号）》等文件要求，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。项目实施过程中还应采取以下防沙治沙措施： ①项目在实施过程中，不得随意碾压固沙植被。 ②项目施工扰动范围控制在施工范围内，严格控制占地面积。 ③严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆在规定路线范围内行使，禁止乱碾乱轧。 ④优化施工组织，尽量缩短施工时间，避免在大风天气进行产生扬尘的作业，以免造成土壤风蚀影响。 ⑤施工过程粉状材料及临时土方等堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。 ⑥施工结束，将施工临时占地范围进行清理、平整、铺垫砾石，自然恢复。 ⑦项目区占地范围内植被，项目施工尽量避让，同时建设单位应缴纳相应的补偿费用，便于相关主管部门进行固沙植物的种植，从而有效防止区域沙化形成。 ⑧大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护区域植被，自觉履行防治义务。加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。 2. 大气环境保护措施 （1）扬尘 本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017）、《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905-2014）相关要求，采取如下保护措施： 1）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 2）施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施;可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； 3）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 4）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 5）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 6）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 7）当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 8）建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、出入车辆 100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。 （2）机械尾气 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。 3. 水环境保护措施 本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用；施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后用于洒水抑尘，施工期结束后及时拆除临时沉淀池，并平整土地恢复原貌。施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。 4. 声环境保护措施 （1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； （2）对于固定类机械设备，可采取基础减振，降低噪声污染； （3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； （4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响，严禁夜间施工。 （5）运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。 5. 固体废物环境保护措施 施工过程产生的弃方用于沿线场地平整；项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运至指定建筑垃圾填埋场。施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。 表5-1 施工期环境保护措施一览表 类别; 防治措施; 实施部位; 责任主体; 实施时间; 实施效果. 生态; （1）生态避让措施 1）减少地面扰动措施 ①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用；光伏组件安装场地，在满足光伏组件基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 ②在施工作业管控范围内施工，施工作业管控范围为永久占地范围，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，临时占地均为永久范围内，不新增占地，以减小本工程地面扰动面积。 ③优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ④加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 2）野生动物避让措施 ①优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 ②在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 3）施工过程中的避让措施 在占地选址过程中尽量避免对植被的砍伐及避让，对无法避让而占毁的植物应按照相关法律法规做到“占一补一”，对所占植被进行恢复。 a.本项目施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 b.对临时性占地合理规划，严格控制占地面积，尤其要避开保护植被。 c.制定严格的施工操作规范，加强对施工人员的宣传和教育，严禁随意砍伐保护植被。 d.施工结束后通过植物生长季节和气象条件等因素自然恢复。 e.必要时可采取播撒草种、移栽等措施，以保证其恢复速度。 （2）生态影响减缓措施 1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积；光伏组件安装场地，在满足光伏组件基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量。 2）在施工作业管控范围内施工，施工作业管控范围为永久占地范围，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，临时占地均为光伏场区占地范围内，不新增占地，尽量减少本工程对占用区植被的影响。 3）加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 4）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方。 5）箱变基础占地类型为其他草地，属于永久占地，植被覆盖率低，严格控制临时占地，控制在光伏场区红线范围之内，不新增占地。 6）集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积。 7）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，减少土石方的开挖，尽量保持挖填平衡。 8）合理安排组织施工，施工临时用地尽量布置在本次光伏发电场用地范围内，尽量缩短施工时间，从而从源头上减少生态影响。 9）在场内检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地。 （3）生态保护和恢复措施 1）人员行为规范 ①加强对管理人员和施工人员的教育。 ②注意保护植被，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 ③施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 ④生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 2）植物保护措施 ①合理规划、设计施工场地，以保证周围地表和植被不受破坏。 ②材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。 ③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 ④基础开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 ⑤临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 ⑥严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场予以土地整治，宜草地段采取土地整治播撒草籽恢复植被。 ⑦严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边植被； ⑧在集电线路塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 3）动物保护措施 ①施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 ②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 ③施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 4）工程措施 ①采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； ②严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实，减少水土流失； ③整个施工过程中，限定作业范围，注意保护原有地貌。 ④采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 ⑤尽量减少大型机械施工，光伏组件基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生； ⑥在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量； ⑦在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地； ⑧施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防治新增水土流失； ⑨制定详细的补偿方案，确保工程实施后补偿到位。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 尽量减少施工破坏面，减少扬尘产生，防止新增水土流失，植被恢复. 水土流失防治措施 ①严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响； ②及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用； ③项目环境施工分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失； ④建成后对光伏电场区、集电线路等地的植被采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 减少水土流失. 防沙治沙措施 施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实；因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防治新增水土流失；尽量利用挖出的土方用作其它地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复；施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染； 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府； 应当按照当地人民政府防沙防治规划，因地制宜营造防风固林网、林带，种植多年生灌木和草本植物；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动； 应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护；治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应继续治理。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 防止项目施工过程中加剧项目区所在地沙漠化. 废气; （1）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （2）施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施;可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； （3）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 （4）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 （5）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 （6）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （7）当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 （8）建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、出入车辆 100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 有效减少扬尘. 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 减少机械尾气对项目区的影响. 废水; 本项目施工期不设置施工生活营地，施工人员就近在项目区周边各村庄、乡镇居住，施工现场设置环保厕所供施工人员如厕使用；在施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后洒水抑尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 施工期废水不会对外环境产生明显不利影响. 噪声; （1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； （2）对于固定类机械设备，可采取基础减振，降低噪声污染； （3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； （4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响，严禁夜间施工。 （5）运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 降低施工噪声对区域声环境的影响. 固废; （1）施工过程产生的弃方用于沿线场地平整； （2）建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运至指定建筑垃圾填埋场； （3）施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 各类固废妥善处置. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1. 大气环境保护措施 本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生。 2. 水环境保护措施 本项目建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水。此清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。 - 3. 声环境保护措施 - 逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；箱式变压器、储能设备安装基础减振垫；加强对箱式变压器、储能设备的维护，使其处于良好的运行状态。采取措施后各地块厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 4. 固体废物环境保护措施 项目固废主要是废光伏太阳能电板及组件，废蓄电池，箱式变压器维修保养产生的废变压器油和含油抹布。 本项目产生的废旧电池板及组件、废蓄电池经收集后由生产厂家回收。废变压器油和含油抹布分类收集后在220kV升压汇集站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理，项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。220kV升压汇集站和本项目同时开工建设，待本项目建成时220kV升压汇集站已建成，危废暂存间可满足本项目暂存需求。 危险废物暂存间依托可行性： 根据本项目可研报告及建设单位提供相关资料可知，220kV升压汇集站是本项目的配套升压站，因此必须和本项目光伏区同时建设同时运行。目前220kV升压汇集站已在办理前期核准相关手续过程中，环评也已委托我单位开展前期工作，待前期核准相关手续办理完成后即可编写环评报告上报评审，待环评手续完备后，预计和本项目光伏区同时开工建设同时竣工运行。因此在本项目建成运营时配套升压站内危险废物暂存间已建成，本项目及配套升压站也会在分别完成项目竣工环保验收后方能运行。本项目仅在检修时会产生废变压器油，一般3～5年检修一次，检修周期较长，因此本项目废变压器油可依托220kV升压汇集站内危险废物暂存间暂存。 220kV升压汇集站危废暂存间设置要求： （1）贮存设施污染控制要求 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； 2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； 4）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； 5）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； （2）容器和包装物污染控制要求 1） 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； 2） 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； 4） 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁； （3）贮存过程污染控制要求 1）在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 2）液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 3） 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 4）具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 5）易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 6）危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施； （4）贮存设施运行环境管理要求 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （5）危险废物识别标志设置要求 危险废物识别标志的分类、内容要求、设置要求和制作方法应按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中相关要求设置。 1）危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 2）危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 3）危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 4）同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 5）危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 6）危险废物识别标志中的二维码《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）生成。 （6）危险废物厂区内收集、运输措施 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行。危险废物在厂区内转运采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。建设单位拟针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于危险废物在厂区内的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。危险废物转移出厂过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 - 5. 地下水、土壤环境保护措施 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，清洗光伏板后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表5-1），本项目逆变器设备区、箱变事故油槽属于重点防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”；储能设备区属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求。 表5-2 地下水污染防渗区参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易—难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中—强; 难. 一般 防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物. 简单 防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 6. 生态保护措施 （1）光伏发电系统支架以埋入的方式进行固定，不会造成地表硬化。 （2）施工区进行表土清理，分类堆放，施工作业结束后，使用表土进行平整压实，恢复原有地貌并采取水土保持措施，防治新增水土流失，光伏发电系统支架下选择的种植喜阴植物，防止生物量减少，并防止土地沙化对项目区的影响。 （3）加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。 （4）加强对《中华人民共和国野生动物保护法》及《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念，让巡检人员明确破坏保护植物，捕猎、杀害保护动物的法律后果，理解保护野生动植物的重要意义。 7 光污染保护措施 为减小光污染所造成的影响，项目采取以下措施： （1）采用的光伏电池组件内的晶硅板表面涂有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面进行了磨砂处理以减少光线的反射。 （2）安装时每片电池板要选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，另电池板不会在同一平面上，增加了漫反射的几率，进一步减少了光线的反射。 （3）站址周围较空旷，无高大建筑和设施。太阳能电池板倾角向上，不会对地面居民生活和交通产生影响。 （4）巡检职工进行操作时佩戴防护眼镜和防护面罩，防止对人的视觉产生不利的影响。 表5-3 运营期环境保护措施一览表 类别; 防治措施; 实施部位; 责任主体; 实施时间; 实施效果. 废水; 光伏板清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。; 项目区; 建设单位; 运营期; 综合 利用. 噪声; 逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；箱式变压器、储能设备安装基础减振垫；加强对箱式变压器、储能设备的维护，使其处于良好的运行状态。; 项目区; 建设单位; 运营期; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 固废; 废旧电池板及组件、蓄电池经收集后由生产厂家回收； 废变压器油和含油抹布分类收集后在220kV升压汇集站内危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位统一收集处理。; 项目区; 建设单位; 运营期; 固废妥善处置. 生态; 光伏发电系统支架以埋入的方式进行固定，不会造成地表硬化。 施工区进行表土清理，分类堆放，施工作业结束后，使用表土进行平整压实，恢复原有地貌并采取水土保持措施，防治新增水土流失，光伏发电系统支架下选择的种植喜阴植物，防止生物量减少，并防止土地沙化对项目区的影响。 加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。 加强对《中华人民共和国野生动物保护法》及《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念，让巡检人员明确破坏保护植物，捕猎、杀害保护动物的法律后果，理解保护野生动植物的重要意义。; 项目区; 建设单位; 运营期; 可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响. 光 污染; 采用的光伏电池组件内的晶硅板表面涂有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面进行了磨砂处理以减少光线的反射； 安装时每片电池板要选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，另电池板不会在同一平面上，增加了漫反射的几率，进一步减少了光线的反射； 站址周围较空旷，无高大建筑和设施。太阳能电池板倾角向上，不会对地面居民生活和交通产生影响； 巡检职工进行操作时佩戴防护眼镜和防护面罩，防止对人的视觉产生不利的影响。; 项目区; 建设单位; 运营期; 减小光污染所造成的影响. ### 8. 环境风险防范措施 （1）管理措施 1）制定安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 2）严格人员管理 人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 3）完善安全措施 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 （2）技术措施 本项目在线路设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。为使建筑物在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠保护，在屋顶上设置避雷带，在电池板支架上方利用设备支架挂避雷线。为防止感应雷，在直流输入端和交流输出端分别设计安装专业防雷器件；为防止直接雷电池板感应支架应保证良好的接地，太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱，汇流箱内含高压防雷器保护装置，电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜， 经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。 每台逆变器的交流输出经交流防雷柜（内含防雷保护装置）接入电网，可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备损坏，所有的机柜要有良好接地。 （3）箱式逆变器事故废油防治措施 光伏区内箱式逆变器为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本项目在每台箱式逆变器基础下部设容积3m3的储油槽。废油储存池四周设置高出地面100mm的挡油坎，废油储存池内铺设卵石，设备底部设有排油管，能将事故废油排至应急事故油池中，事故结束后，事故废油交由有危险废物处置资质的单位处置，可防止废油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。根据以往光伏发电场运行管理的经验，箱式逆变器发生事故排油的情况极少出现，在配备建设有储油槽时发生废油渗漏事故概率非常小，因此在做好严格的监控、防范措施的前提下，箱式逆变器油品泄露造成环境污染的风险极小。 （4）危险废物泄漏风险防范措施及应急措施 1）危险废物泄漏风险防范措施 使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄漏、乱堆乱弃造成环境污染；应指定专人负责危废的收集、运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 - 2）危险废物泄漏应急措施 - 废变压器油运输途中一旦发生泄漏时，应立即想办法堵塞漏洞，迅速将泄漏源切断或封堵，以减少废油的泄漏，然后及时行现场清理工作，将泄漏出的废油以砂土覆盖吸附，吸附废油的砂土一并收集起来作为危废暂存至依托的升压站危废暂存间，交由有资质单位处理。 （5）突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办〔2014〕34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的突发环境事件应急预案，并定期修整和预演。 |
| 其他 | 1、环境管理 （1）施工期环境管理措施 鉴于施工期环境管理工作的重要性，招标中应对投单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： 1）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和规章制度。 2） 制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 3）收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验技术。 4）组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。 5）负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域地环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 8）监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。 （2）运营期的环境管理措施 本项目光伏电场环保工作要纳入公司管理中。电场环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。光伏电场的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对项目环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。 环境管理的职能为： 1）制定环保管理规章制度和环境事故应急预案，建立环保管理档案。 2）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 3）监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度地保护项目区的周围环境。 2、环境监测计划 光伏区的生态环境现状、声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成。 根据本工程的环境影响要求，制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划见表5-4。 表5-4 环境监测计划表 时期; 环境问题; 环境保护措施; 监测频率. 施工期; 噪声; 使用低噪声施工设备。; 施工期抽测. 固体废物; 施工过程中的建筑垃圾及应分别堆放，并及时清运。; 施工期抽查. 扬尘; 采取洒水降尘等。; 施工期抽查. 生态环境; 施工临时用地及时进行恢复。施工期有无防沙治沙措施。; 施工期抽查. 试运营期; 检查环保设施及效果; 委托有资质的单位进行监测和编制竣工环境保护验收报告。; 本工程试运行期监测一次. 运营期; 生态环境; 项目区用地恢复情况; 试运行期验收时检查. 3、服务期满后环境影响分析 服务期满后太阳能光伏电站内产生废弃光伏组件及电路板、箱变内废蓄电池属于一般固体废物，对光伏电站站址及周围环境有一定影响。因此，服务期满后光伏电站损坏的组件及电路板和箱变内废蓄电池等统一由供应厂商回收。对光伏电站场区及周围有影响的区域进行生态补偿、植被恢复，对项目建设区域生态环境的影响将减至最低程度。 本工程光伏发电场是由专业人员负责运营维修，可以很好地处理废光伏板和废储能电池，同时对于光伏发电场废光伏板和废储能电池按谁制造谁负责回收原则进行回收利用。因此服务期满后光伏发电系统产生的废光伏板和废储能电池对周围环境影响不大。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为272768.1万元，环保投资3366万元，占总投资1.23%。项目环保投资详情见表5-4。 表5-4 项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 1; 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 设置围挡、洒水设施、防尘网等; 15. 2; 废水治理; 施工期; 施工废水; 沉淀池、环保厕所; 3. 3; 噪声治理; 施工期; 低噪声设备、设备维修、养护; 3. 4; 固废治理; 施工期; 建筑垃圾等收集、外运、处置; 3. 5; 水土保持、防沙治沙; 施工期; 迹地恢复、防沙治沙措施; 3000. 6; 生态恢复; 施工期; 临时用地生态恢复; 250. 7; 固废治理; 运营期; 废弃太阳能光伏板及废旧蓄电池收集、外运、处置; 3. 8; 分区防渗; 运营期; 分区防渗; 10. 9; 噪声治理; 运营期; 隔声减振、衰减; 3. 10; 环境风险; 运营期; 箱变事故储油槽; 66. 11; 环境管理; - 环评、验收、监测等费用; - 10. 合计; 3366. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护 - 措施 | - 验收要求 | - 环境保护 - 措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；减少地表开挖裸露时间、避开雨天及大风天气施工、及时进行迹地恢复等 | 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围；弃土用于项目区场地平整及临时占地生态恢复 | 减少水土流失防止生物量减少并防止土地沙化 | 工程对周边生态环境影响可得到有效减缓 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 本项目逆变器设备区属于重点防渗区，地面底部做基础防渗，储能设备区属于一般防渗区，地面底部做基础防渗 | 重点防渗区防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”；一般防渗区防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求。 |
| 声环境 | 优先选用低噪声设备，固定类机械设备基础减振，夜间禁止施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 隔声减振、衰减 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 弃土全部用于项目后期土地平整及施工迹地恢复；生活垃圾集中收集后清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） | 废光伏板及组件、蓄电池经收集后由生产厂家回收，废变压器油和含油抹布分类收集后在220kV升压汇集站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定环境风险应急预案 | 制定环境风险应急预案 |
| 环境监测 | 施工边界噪声、扬尘 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011）及《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 中无组织排放标准 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本工程建设和运营期采取有效的预防和减缓措施后，对周围环境影响较小，项目建设中应重视环境保护，切实落实和完善各项环保设施，加强环境管理，落实施工期环保措施和运行期污染防治措施，从环保角度出发，项目建设是可行的。