- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：呼图壁县锐源通化工有限责任公司            储罐建设项目环境影响报告表

建设单位（盖章）：呼图壁县锐源通化工有限责任公司

编制日期：          2024年03月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 呼图壁县锐源通化工有限责任公司储罐建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-652323-07-01-237594 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 |  | 呼图壁工业园西区呼图壁县锐源通化工有限责任公司厂区内北侧用地 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经 86度34分23.46秒，北纬44度17分30.65秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5942 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 98.00 | 环保投资（万元） | 64.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 65.31 | 施工工期 | 2022年6月-2023年12月 |
| 是否开工建设 |  | □否 R是：于2022年6月开始建设，2023年12月已建设完工，昌吉州生态环境局已于2024年2月23日下发行政处罚决定书，昌州环罚字〔2024〕7-001号文 | 用地（用海） 面积（m2） | 4681 |
| 专项评价设置情况 | 呼图壁县锐源通化工有限责任公司储罐建设项目（以下简称“本项目”）甲醇最大储存量为6320t；甲醛最大储存量为1630t；稀甲醛（15%~18%浓度）最大储存量为2140t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，甲醇CAS号67-56-1，临界量为10t；甲醛CAS号50-00-0，临界量为0.5t。本项目危险物质数量与临界量比值Q=4464，属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行)》要求，本次环评须设置环境风险专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《呼图壁工业园区总体规划》(2017-2035) 呼图壁县工业园区管理委员会于2022年对规划进行了修编，委托中新佳联国际规划设计与咨询有限公司编制完成了《呼图壁工业园区总体发展规划》（2021-2035年）。 审批机关：原规划未上报新疆维吾尔自治区人民政府审批 审批文件名称及文号：无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035)环境影响报告书》，新编《呼图壁工业园区总体发展规划(2021-2035年)环境影响报告书》拟报批。 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035)环境影响报告书》的审查意见（新环函〔2019〕24号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 与《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035年)》符合性分析 本项目位于呼图壁工业园西区，本项目新建储罐主要储存介质为甲醇、甲醛以及稀甲醛，是呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年多聚甲醛、5万吨/年甲缩醛项目的配套工程。 根据《呼图壁工业园区总体规划（2017－2035）》，西区的产业方向从煤焦化、煤化工及石油天然气后续产品精细加工的重污染类产业向有色金属加工、新材料等中轻度污染类产业转变。根据呼图壁县商务和工业信息化局出具的证明（见附件），呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年多聚甲醛、5万吨/年甲缩醛项目用于新材料领域，修编后符合的园区规划和产业布局。根据园区总体规划，呼图壁县锐源通化工有限公司的整改方案为近期保留，限期内完成技术改造（提标改造），规划远期内完成园区内搬迁和产业转型，或搬迁出园区。目前园区承诺将尽快调整规划并修编规划环评，将呼图壁县锐源通化工有限公司整改方案调整为予以保留（告知承诺函见附件）。 本项目为一期、二期项目配套设施，且工艺选择符合清洁生产要求，产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放，因此项目的建设在园区规划调整并修编的情况下，符合《呼图壁工业园区总体规划（2017－2035）》 2 与《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》，呼图壁工业园区共分为西区（化工新材料产业区）、中区（轻工产业区）、东区（新兴产业区）。西区产业空间布局：重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急产业、节能环保产业、新能源；可发展：物流仓储、其他行业设备零部件。规划范围为：东至纵七路，南至五克高速防护带，西至纵五路，北至横八路，规划用地面积12.42km2。 目前，拟入园及在建企业20家。主要有农副产品加工、新材料、化学原料和化学制品制造业等。呼图壁县锐源通化工责任有限责任公司近期新建年产3万吨多聚甲醛和年产5万吨甲缩醛项目已在规划名单中。 规划中提出：西区发展策略：资源节约化——以提高利用效率为目标，对现状产品及其副产品进行二次循环利用。以新疆新华科技有限公司（以下简称新华科技）为核心代表，促进园区企业甲醛、煤焦油、荒煤气等现状产品及副产品的循环利用，将上游以呼图壁县锐源通化工有限责任公司为代表的甲醛作为原料，供给新华科技生产酚醛树脂，利用以新疆格莱美特活性炭有限公司、新疆天骏能源有限公司为代表的兰炭企业荒煤气作为二次供热能源，而其另一种副产品煤焦油则由北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境）进行提炼，提炼出粗酚再次提供给新华科技进行邻间酚、间对甲酚、苯酚、绝缘漆的精制，产生的酚渣进行再次循环供给清新环境作为碳基新材料的原料。 本项目属于呼图壁县锐源通化工有限公司年产3万吨多聚甲醛和年产5万吨甲缩醛项目的配套设施，项目位于呼图壁工业园区西区（化工新材料产业区），满足规划中“资源节约化——以提高利用效率为目标，对现状产品及其副产品进行二次循环利用”的要求，因此本项目符合呼图壁工业园区总体发展规划。 3 与《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析 《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》由新疆格润特环保科技有限责任公司进行编制，目前拟呈交自治区生态环境厅审查。新疆维吾尔自治区人民政府于2010年11月23日出具《关于同意设立呼图壁工业园区为自治区级园区的批复》（新政函〔2010〕285号）。 规划环评中指出：新材料产业废气、废水和固体废物的排放量均较大，要求入园企业加强废气处理设施、污水处理站中水回用设施等环保设施的运行及维护管理，确保废气、废水各项污染物稳定达标排放。 规划环评结论指出：在落实规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，与区域发展战略及上层位发展规划、政策文件、功能区划及生态保护红线基本协调。区域资源环境承载力较好，规划实施无重大资源、生态、环境制约因素，能够满足区域“三线一单”管控要求，具有较好的环境合理性。 本项目为呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目项目和3万吨/年乌洛托品生产及加工项目（一期、二期工程）配套的储运工程。主体工程环评报告书经新疆维吾尔自治区生态环境厅审批，于2014年10月取得了《关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2014〕1251号），同意该项目建设。项目于2015年8月建成，2017年通过环保竣工验收，于2017年8月取得竣工验收意见《昌吉州环保局关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程竣工环境保护验收意见》（昌州环评【2017】76号），于2020年8月取得了《关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2020〕153号），同意该项目建设。项目于2020年8月开工建设，2020年10月竣工并投入试运营。2021年11月10日，呼图壁县锐源通化工有限责任公司组织召开了“呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目”竣工环境保护验收会，取得了验收意见。 本项目属于原料及产品储运项目，符合入园企业环保准入审核制度，与园区产业定位一致，呼图壁县锐源通化工有限责任公司严格执行建设项目“三同时”环境管理制度，按照国家有关规定进行危险废物的贮存、处置和处理，并落实了污染物防治措施，因此符合呼图壁工业园区规划环评的要求。 |  |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，视为允许类，因此本项目符合国家产业政策。 呼图壁县锐源通化工有限责任公司于2024年1月8日取得了呼图壁县发展和改革委员会出具的《呼图壁县锐源通化工有限责任公司储罐项目》备案文件，备案证编码为HFG003-20240108-01，项目在线审批编码为2401-652323-07-01-237594。备案主要建设内容为：共建6座储罐，其中：甲醇储罐4000m3×2座、甲醛储罐2000m3×1座、稀甲醛2000m3×1座、中水储罐2000m3×2座。本项目的建设符合当地产业政策。 2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号），本项目所在的呼图壁县，属于乌昌石片区。 其管控要求为：除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁工业园西区，拟建储罐均设置有氮封装置，甲醇储罐采用内浮顶罐+双管式原料输送（气相平衡系统），以上措施能有效降低储罐大小呼吸无组织废气排放，大气污染物无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中大气污染物浓度限值。 本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号）乌昌石片区的管控要求。 3 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 （1）生态保护红线 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁工业园西区，不在新疆及昌吉州生态保护红线范围内，也不在一般生态空间范围内，属于生态环境重点管控单元。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区。 本项目符合国家及地方产业准入政策要求，不属于“三高”项目，厂区内严格管理用水，采用节水设施，厂区污水处理设施排放的达标废水回用于回收洗涤塔及厂区绿化，非灌溉期储存，提高了水的重复利用率。本项目实施后产生的废气、废水、噪声、固废等均采取妥善处置，对环境造成影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。综上所述，本项目建设不触及区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由城镇供水管网供给，水源充足；项目能源主要为电能，用电由城镇供电系统提供，项目建设不涉及基本农田，项目用地为厂区内现有工业用地，不新增工业用地，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目位于呼图壁工业园区内，结合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》文件，项目符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》文件要求，环境管控单元编码为ZH6523232002，环境管控单元名称为呼图壁县天山工业园区，管控单元类别为重点管控单元。本项目与昌吉州“三线一单”环境管控单元分类位置关系，见图1。与其符合情况见下表1-1。 表1-1 符合性分析 要求; 管控内容; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新兴产业、轻纺食品、农产品加工、化工新材料产业为主导。 3、禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。 4、对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高耗能）行业项目。; 1. 本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求； 2. 本项目为扩建项目，为一期、二期工程的配套工程，符合园区产业发展定位； 3. 本项目为储罐建设项目，不属于高耗水项目； 4. 本项目为储罐建设项目，项目原有一期、二期工程的配套工程，不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、现有燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉应限期开展提标升级改造，其大气污染物排放应根据国家、自治区和州相关要求，达到最严格排放标准限值。 3、新建、改扩建项目的单位产品特征污染物排放量应达到国内先进水平。 4、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 5、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。; 1. 本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求； 2. 本项目为储罐建设项目，原有工程不涉及燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉； 3. 本项目VOCs排放量满足国内先进水平； 4. 本项目废气污染物主要为VOCs，项目产生的VOCs严格执行总量指标倍量替代； 5. 本项目产生的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求；; 符合. 资源开发利用; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。 3、园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。 4、园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。; 1. 本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求； 2. 本项目无新增劳动定员，不新增生活用水。生产用水为地面清洗水，废水排入厂区污水处理系统处理，达标废水回用于回收洗涤塔及厂区绿化，非灌溉期储存，提高了水资源重复利用。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 4、园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1. 本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求； 2. 园区已制定安全事故和污染事故应急预案，建设单位已根据目前建设内容编制完成突发环境应急事件应急预案。 3. 本项目储罐区防火堤的最大溶剂为4781m3，现有工程配套建设1座1500m3事故池，1座1300m3事故池，满足事故状态下废水容量。. 综上所述，本项目不在划定的红线范围内，符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。 4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 结合重点区域大气污染防治，能耗总量和强度“双控”目标，立足各地产业园区（开发区）自身优势和比较优势，结合“三线一单”和规划环评要求，进一步优化园区产业布局，明确产业定位，因地制宜发展特色产业，培育打造制造业高质量发展示范园区。坚定不移推进企业入园，严格园区准入标准，完善和落实园区环境管理制度，加强环境风险防范。鼓励和支持社会资本参与园区发展，加快智慧园区建设，补齐环境保护基础设施短板，完善园区“三废”综合利用等配套设施建设。” 本项目位于呼图壁工业园西区内，在运营过程中无颗粒物的产生，挥发性有机物采取氮封+气相平衡系统的处理措施，项目水、电等能源消耗较少，符合园区产业规划及产业定位，各项污染物均能做到达标排放，符合园区规划产业布局及园区产业定位，满足入园标准，项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 5 与《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析 国务院于2018年6月发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》文件，指出：“大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，加强科技创新引领，着力引导绿色消费，大力提高节能、环保、资源循环利用等绿色产业技术装备水平，培育发展一批骨干企业。” 本项目位呼图壁工业园西区内，对甲醇和甲醛等进行储运，在生产运营过程中达标废水回用于回收洗涤塔及厂区绿化，实现水资源循环利用；甲醇储罐采用内浮顶罐+双管式原料输送（气相平衡系统），储罐均设置有氮封装置，有效的减少挥发性有机物无组织排放，因此本项目符合《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。 6 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》指出：“禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目；石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。” 本项目不属于能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目，并且在罐区及装卸车区的运营、维修、检修过程中采取相应处理措施后能够有效控制挥发性有机物的排放，且可以满足行业相关标准并做到达标排放。因此本项目《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。 7 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》中提到：“严控“两高”行业新增产能。根据全区和各城市功能定位，严格执行国家产业准入政策。推进挥发性有机物污染治理。在煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在煤化工、石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。” 呼图壁县锐源通化工有限责任公司已按标准要求定期开展“设备泄漏检测及修复”工作（LDAR工作），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类、限制类和淘汰类”，视为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》和园区规划及规划环评的有关要求。本项目对挥发性有机物排放总量进行了核算，排放总量符合总量控制指标要求，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》相应的环保要求。 8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 结合《污染影响类建设项目重大变动清单》(试行)，本项目①建设项目开发、使用功能未发生变化；②生产规模:未发生变化，生产及储存能力增加未超过30%及以上；③废水第一类污染物排放量未增加的。④项目位于环境质量不达标区，项目储存能力增大，挥发性有机物排放量未超过10%以上的⑤选址未发生变动⑥现有项目VOCS排放量：5.3914t/a，本项目VOCs排放：0.33t/a，未超过10%的上限。 综上，本项目的建设不涉及重大变动。 9 与《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》符合性分析 根据2020年6月生态环境部下发《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》的文件，指出：“2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。” 本项目为呼图壁县锐源通化工有限责任公司储罐建设项目，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，项目建设符合《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 工程建设内容及规模 呼图壁县锐源通化工有限责任公司位于呼图壁工业园西区，厂区东、南、西、北30m处为园区规划道路。厂区东侧、西侧50m外为园区规划工业用地，目前为空地；南侧100m处为华美伟业公司；北侧50m外为荒地。厂址坐标为东经86°34′23.46″，北纬44°17′30.65″。项目地理位置见图2，区域位置图见图3。 本项目位于呼图壁县锐源通化工有限责任公司现有用地北侧用地，是呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目配套工程和3万吨/年乌洛托品生产及加工项目。主体工程设计时，储运部分规划建设一座甲缩醛储罐，体积为1000m3，其余储运部分依托前期工程；变电室规划依托一期工程。实际建设过程中这两部分内容发生变动，拟依托前期工程的储运部分不再依托，而是新增了6座储罐，配电室由现有用房改建1座新配电室，拟新建制氮冷冻机房1座。主体工程环评报告中没有涵盖以上内容，因此需要补做环评。 本次工程总占地4681m2，建设内容为：共新建6座储罐，其中：甲醇储罐4000m3×2座、甲醛储罐2000m3×1座、稀甲醛2000m3×1座、中水储罐2000m3×2座；新建制氮冷冻机房1座；改建配电室1座。 本项目工程建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 本项目不涉及生产仅是液体物料储运，主要储运设备见表2-2。 工程; 内容; 建设规模; 备注. 主体工 程; 原料罐区; 建设2座甲醇储罐4000m3×2座，总罐容8000m3。罐区设有围堰、防火堤和收集池; 新建/已建成. 中间产品罐区; 建设4座储罐，甲醛储罐2000m3×1座、稀甲醛2000m3×1座、中水储罐2000m3×2座。总罐容8000m3。罐区设有围堰和收集池; 新建/已建成. 辅助工程; 甲类罐区泵棚; 2座，占地面积为120m2; 新建/已建成. 制氮冷冻机房; 1座，面积为288.95m2，钢结构，高6.65m; 新建/已建成. 配电室; 1座，面积456.25m2; 改建/已建成. 公用工程; 供水; 呼图壁工业园西区供水管网供应; 依托. 排水; 依托厂区内现有一体化污水处理设施; 依托. 供热; 依托厂区副产蒸汽作为热源; 依托. 环保工程; 废气; 主要为罐区产生的挥发性有机物无组织排放，甲醇储罐采用内浮顶罐+双管式原料输送（气相平衡系统），储罐均设置有氮封装置，企业制定有LDAR方案，并定期开展检测级修复工作。; 新建/已建成. 废水; 运营期无废水产生; /. 噪声; 采取吸声、隔声等降噪措施。; 新建/已建成. 地下水; 罐区/装卸区采取重点防渗设施，罐区内除设置必要的围堰、防火堤外，还配备了泡沫灭火系统。; 新建/已建成. 环境风险; 罐区内除设置必要的围堰、防火堤，企业制定有突发环境事件应急预案，并定期开展演练; 新建/已建成. 表2-2 主要设备一览表 储罐 编号; 储存 介质; 储罐规格; 容积 （m3）; 储罐形式; 备注. V1006; 稀甲醛; Φ14000×13500; 2000; 立式固定顶; /. V1007; 甲醛; Φ14000×13500; 2000; 立式固定顶; /. V1008; 中水; Φ14000×13500; 2000; 立式固定顶; 中水储罐储存的是甲缩醛生产工艺中产生的工艺废水，主要成分是＜1%的甲醛和水。中水最后作为甲醇原料稀释用水回用. V1009; 中水; Φ14000×13500; 2000; 立式固定顶. V1010; 甲醇; Φ18500×15000; 4000; 立式内浮顶; /. V1011; 甲醇; Φ18500×15000; 4000; 立式内浮顶; /. 2 储罐物料情况 本项目是呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目和3万吨/年乌洛托品生产及加工项目的液态物料储运配套设施，全部为一期、二期期工程服务。本项目储罐储存物料情况见表2-3。 表2-3 物料情况一览表 序号; 项目; 材料来源; 原有生产储运量; 罐区最大储量; 变化量; 备注. 1; 甲醇; 外购; 94380t/a （11.92万m3/a）; 6320t （8000m3）; +6320t （8000m3）; /. 2; 甲醛; 一期、二期工程 中间产品; 120000t/a （14.72万m3/a）; 1630t （2000m3）; +1630t （2000m3）; /. 3; 稀甲醛; 一期、二期工程 中间产品; 6000t/a（5607m3/a）; 2140t （2000m3）; +2140t （2000m3）; /. 4; 中水; 一期、二期工程工艺废水; 4000t （补水量2m3/h）; 4000t （4000m3）; +4000t （4000m3）; 回用于生产. 3 主要设备 本项目罐区主要设备见表2-4。 表2-4 储罐区主要设备 序号; 设备名称; 数量; 容量（kw）; 电压（V）; 备注. 1; 甲醛输送泵; 1用1备; 18.5; 380; /. 2; 甲醛泵; 1用1备; 11; 380; /. 3; 中水输送泵; 1用1备; 5.5; 380; /. 4; 甲醇卸料泵; 1用1备; 15; 380; /. 5; 甲醇进料泵; 1用1备; 11; 380; /. 6; 甲醇泵; 1用1备; 9; 380; /. 4物料储运 本次新建储罐储存介质为：甲醇、甲醛、稀甲醛以及中水，其中甲醇为一期工程中的原料，由疆内企业供应，委托专业运输单位由厂外运输至储罐区；甲醛和稀甲醛为中间产品；中水为生产中的循环用水。以上物料以储罐的方式在罐区内储存、以管道输送的方式在厂内传输。罐区设置装卸汽车鹤位进行厂内装卸车。原料罐区设有围堰及防火堤，中间产品罐区设置有围堰。 5 公用工程 （1）供水 项目用水由呼图壁工业园西区供水管网供应，水源为呼图壁河，取水点位置为青年渠首水库。园区建有一座地面水厂，供水能力为9.4万m3/d。 项目各装置及设施实行分类供水，给水分为四套系统生产给水系统、生活给水系统、循环水系统、以及稳高压消防给水系统。生产\生活\低压消防水按环状管网布置，循环水管网按树枝状布置，整个厂区稳高压消防管网在工艺装置区、罐区布置成环状，依托一期已建项目。 本次工程不新增劳动定员，无生活用水。 （2）排水 呼图壁县工业园区污水处理厂项目位于呼图壁工业园西区北侧边界以北3.7公里的空地内。工程污水处理采用“预处理-生化处理-深度处理”的方案处理园区各单位生产和生活废水，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮预处理、ABR+A2/O二级生化处理、臭氧+曝气生物滤池深度处理”工艺；污泥处理采用“浓缩+双隔膜压滤机”脱水工艺；消毒采用“紫外线”消毒工艺。工程建设处理规模为1万立方米/天，目前实际进入污水厂的污水量约为3434立方米/天，项目总投资1.17亿元，其中二次环保投资为699.24万元。污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）等标准后，经输水管网排入前端蓄水池，作为再生水回用于企业及园区绿化用水。 目前厂区还未接入园区污水管网，现状厂区内建设有一座处理能力为10m3/d的一体化污水处理设施，生活污水和清净废水排入污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准后，回用于回收洗涤塔及厂区绿化。厂区建设有一座500m3防渗废水池，同时调用厂区内一座4000m3闲置储罐，非灌溉季节处理达标后的废水暂存于该防渗废水池和闲置储罐，冬储夏灌。 本项目无新增劳动定员，无新增生活废水排放。 （3）供电 厂区电源由呼图壁工业园西区变电站统一提供，由园区10kV变电站提供两路10kV架空专线路至厂区。厂区内设10kV总变电所，在生产装置区、辅助设施区、厂前区等各设置6/0.4kV配变电所，供电给高低压用电户。 本项目将厂区内现有一座库房改建为配电室，为三期工程服务。 （4）供热 厂区采暖建筑主要有生产车间、实验楼（含检修车间）、办公楼、职工宿舍、餐厅、浴室等。厂区供热依托副产蒸汽作为热源。生产车间采用蒸汽供热采暖，办公楼等生活设施采取蒸汽换热热水供暖。供回水温度为95/70℃的热水，由汽水换热站经地下管网送至各用户采暖。 本项目建成后，储罐区不设置采暖设施。 （5）生产、生活设施 现有生产、生活设施主要包括生产管理办公楼、职工宿舍、餐厅（含俱乐部、浴室）、门卫等，依托厂区已建项目。 - 消防：厂区内已建2座共计1900m3的消防水罐。消防水罐补水来自市政管网。补水管管径DN125，补水量不小于50m³/h，补水时间不大于48h。 本项目在罐区内配备了泡沫灭火系统，罐区设置储罐围堰、防火堤等。 消防设施设计和建设符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）及现行有关标准、规范，能够满足项目需要。 6劳动定员及工作制度 劳动定员及工作制度：一期、二期工程年生产天数为300天，三班三运转制，年运行时间为7200h。现有全厂管理人员和生产人员共计134人。 本次工程不新增劳动定员。 7厂区平面布置 厂区总占地面积约为206714.46m2（含现有项目和本次储罐建设项目），厂区呈矩形，东西长约为456m，南北宽约为452.6m。厂区用地按功能分区分为：行政办公及生活服务设施区、生产装置区、储运工程区。厂区内行政办公及生活服务设施区位于厂区南侧，主要包括办公楼、职工食堂、宿舍、生活区配电室等；生产装置区位于厂区中部，主要包括生产车间等主体工程，以及变配电室、空压机房、控制室、循环水泵房及循环水池、消防及生产水泵房、电热水锅炉房等辅助工程。 本次工程在厂区北侧储罐区用地上新建储罐，在储罐南侧紧邻储罐处建设罐区泵棚，在储罐区东侧辅助设施规划用地新建制氮冷冻机房，在软水房空压机房北侧改建一座配电室。 厂区总平面布置原则为：在满足工艺流程的前提下，结合厂址的地形、气象和地质条件等因素，以布置紧凑、合理为原则，保证内外联接顺畅。本项目位于厂区内北侧罐区用地，厂区用地为工业用地。项目区常年风向为西南风及西风，现状场区内生活办公用房设置在常年风向的上风向，污水处理设施及事故水池设置在下风向。厂区内按功能划分区块集中布置，利于整个项目的统一管理和协调。综上所述，本项目厂区总平面布置较为合理。厂区总平面布置情况见图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程 本项目土建工程已施工完成，剩余工程内容主要为电路施工、装饰装修工程等。本次评价不对施工期工艺流程进行分析。 2 运营期工艺流程 本项目原料甲醇由专业运输单位以汽车（罐车）运输的方式送至项目区，中间产品甲醛、甲缩醛、稀甲醛和中水以管道输送的方式在厂内传输至储罐储存，产品甲缩醛最终经鹤管送到指定的槽车，再由专门运输车辆运输出厂区。罐区设置装卸汽车鹤位进行厂内装卸车。 （1）卸车 物料由槽车运来，经地磅称重后开往卸车区，停车熄火，采取防溜车设施，并将槽车与静电接地柱可靠连接，槽车下料管与卸车管连接，打开卸车阀门，开启卸车泵，待卸车泵出口压力达到规定值后打开卸车泵出口阀门和储罐物料入口阀门，卸车完毕后停泵关阀门，槽车开至地磅处称重计量离开。 储罐设置有双法兰液位计，具有高低液位报警及高高液位联锁切断进口切断阀的功能。当液位过高报警时快速联锁停止卸车泵，并且切断储罐进口阀。当出现特殊情况DCS控制系统未能切断时，达到液位开关指定的高高液位，SIS系统启动，发出报警并切断储罐入口切断阀并停泵。 （2）装车 装车流程与卸车流程相反，槽车熄火停在装车区，将槽车与静电接地柱可靠连接，装车鹤管从储罐顶部插入储罐底部距离罐底200mm处，打开装车泵进口阀门和储罐根部阀门，开启装车泵，待装车泵出口压力达到规定值后打开装车阀门，把物料经鹤管送到指定的槽车。 项目装车采用定量装车系统。在批量控制仪内输入需要装车的数量，当装车达到数量后，自动联锁停止装车。储罐设有低液位报警，当储罐内液位低于预设值时，发出报警，停止出料。当出现特殊情况DCS控制系统未能切断时，达到液位开关指定的低液位，SIS系统启动，发出报警并切断储罐出口切断阀并停泵。运营期工艺流程及产排污环节见图6。 储罐 卸车区 运输车辆 装车区 运输 废气、噪声 运出 图6 运营期工艺流程及产排污环节图 3 主要污染工序 3.1施工期环境污染影响因素分析 本项目土建工程已施工完成，剩余工程内容主要为室内电路施工、装饰装修工程等，施工期已经基本结束，施工期扬尘、噪声、施工废水等环境影响已经消失。 经现场踏勘，厂区内自然植被恢复良好，厂区用地平整，无施工车辆碾压痕迹，无建筑垃圾堆存和施工开挖的遗迹。无其他施工期环境问题。 3.2运营期环境污染影响因素分析 （1）废气：无组织废气主要为储罐静置及装卸等工序产生的挥发性有机物。 （2）废水：本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；储罐区无生产用水排放。 （3）噪声：主要是泵类设备运行、车辆运输时产生的噪声，声压级在75-85dB(A)之间。 （4）固体废物：本项目无新增劳动定员，因此无新增生活垃圾产生；运营期罐区无生产垃圾产生。 （5）环境风险：项目涉及风险物质有甲醇和甲醛，存在环境风险隐患。 表2-5 项目污染工序汇总表 类别; 污染源; 主要污染物; 处理设（措）施; 排放方式. 废气; 罐区; 挥发性有机物; 氮封+双管路运输物料，用密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备等; 无组织. 噪声; 机泵、车辆; 噪声; 吸声、隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 现有工程概况 呼图壁县锐源通化工有限责任公司是一家集甲醛、乌洛托品、多聚甲醛、甲缩醛生产、销售为一体的大型民营企业。公司成立于2013年11月，位于呼图壁工业园西区。公司厂区占地面积206714.46m2（约310.1亩），现已建成甲醛生产及加工项目（以下简称“一期工程”）；3万吨/年乌洛托品生产及加工项目（以下简称“二期工程”）；3万吨/年多聚甲醛、5万吨/年甲缩醛扩建项目（以下简称“三期工程”），现有工程组成详见表2-6。 2 环保手续履行情况 甲醛生产及加工项目（一期工程）主要建设内容为：建设10万吨/年甲醛生产线一条，2万吨/年乌洛托品生产线一条；环评报告书经原新疆维吾尔自治区环境保护厅审批，于2014年10月取得了《关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2014〕1251号），同意该项目建设。项目于2015年8月建成，2017年通过环保竣工验收，于2017年8月取得竣工验收意见《昌吉州环保局关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程竣工环境保护验收意见》（昌州环评【2017】76号）。 3万吨/年乌洛托品生产及加工项目（二期工程）主要建设内容为：新建一座生产车间，建设一条3万吨/a乌洛品生产线和一条12万吨/年甲醛生产线。环评报告书经新疆维吾尔自治区生态环境厅审批，于2020年8月取得了《关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2020〕153号），同意该项目建设。项目于2020年8月开工建设，2020年10月竣工并投入试运营。2021年11月10日，呼图壁县锐源通化工有限责任公司组织召开了“呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目”竣工环境保护验收会，取得了验收意见。 2020年7月12日呼图壁县锐源通化工有限责任公司取得了排污许可证，于2020年12月23日对排污许可证进行了变更（备案证号：91652323080236557J001P）。 3万吨/年多聚甲醛，5万吨/年甲缩醛项目（三期工程）主要建设内容：新建一条12万吨/年甲醛生产线，一条5万吨/年甲缩醛生产线及一条3万吨/年多聚甲醛生产线。环评报告书经新疆维吾尔自治区生态环境厅审批，于2021年5月取得了《关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年多聚甲醛、5万吨/年甲缩醛项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2021〕76号），同意该项目建设。目前三期工程已建设完成。 呼图壁县锐源通化工有限责任公司根据目前建设内容已编制完成突发环境应急事件应急预案，已在呼图壁县环保局备案（备案编号：652323-2017-1） 3 现有工程污染物治理情况 3.1废气 （1）现有一期废气 一期项目产生的废气主要包括：甲醛生产装置吸收二塔尾气分离器不凝尾气、乌洛托品装置尾气处理设施吸收尾气、乌洛托品粉尘以及储罐区无组织挥发气体。治理措施分别为： ①甲醛生产装置吸收二塔尾气分离器不凝尾气和乌洛托品装置尾气处理设施吸收尾气，这两种废气集中收集进入甲醛生产装置配套ECS催化“焚烧”系统处理后经排气筒排放。 ②干燥过程中产生的乌洛托品粉尘经除尘器处理达标后，通过车间一侧架设的排气筒排空。 ③储罐区无组织挥发气体，主要为甲醇、甲醛、氨等，储罐采取氮封装置的方式减轻罐区的无组织挥发。 （2）现有二期废气 二期项目产生的废气包括：甲醛装置吸收二塔不凝气、乌洛托品氨化反应工序不凝气、乌洛托品干燥工序废气、储罐区大、小呼吸废气以及液氨罐区装卸无组织废气。治理措施分别为： ①甲醛装置吸收二塔不凝气、乌洛托品氨化反应工序不凝气中的主要污染物为甲醇、甲醛，经集中收集进入甲醛生产装置配套尾气处理器焚烧处理后，经光氧催化设备+活性炭吸附设备处理后，由15m排气筒排放。 ②乌洛托品干燥工序废气主要污染物为颗粒物，经旋风分离器+回收洗涤塔处理后，通过15m高的排气筒排放。 ③无组织废气排放主要为精甲醇、甲醛罐区大、小呼吸废气以及液氨罐区装卸无组织废气。甲醇罐区设置一套氮封装置；二期建设的液氨储罐采用固定顶罐，并在卸车鹤位建有氮气吹扫管网；选用了密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备；工程所有管道及设备均进行防腐处理。 （3）现有三起废气 三期项目生产工艺过程中产生的废气污染源包括不凝尾气、含尘气体以及甲缩醛储罐装卸产生的大呼吸废气。 ①甲醛生产装置吸收二塔尾气分离器不凝气、蒸发器产生的不凝气和甲缩醛冷凝装置生产的不凝气尾气集中收集进入甲醛生产装置配套尾气处理器处理后，经光氧催化设备+活性炭吸附设备处理后，由25m高排气筒排放。 ②多聚甲醛造粒时产生的含尘气体进入旋风分离器和回收洗涤塔，回收大部分的多聚甲醛粉尘，尾气经25m高排气筒排放。 ③甲缩醛储罐装卸产生的大呼吸废气经油气回收装置处理后，由25m高排气筒排放。 ④储运系统废气污染源为甲缩醛内浮顶储罐大、小呼吸造成的无组织排放废气。 3.2废水 （1）现有一期废水 一期项目运营废水主要为工艺余热锅炉排污、软水房尾水、循环水系统排污水、装置地面冲洗水、以及厂区生活污水等。项目厂区建有处理能力为10m3/d的污水处理站处理废水，上述废水排入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后回用厂区绿化，非灌溉期储存。 （2）现有二期废水 二期项目乌洛托品氨化反应工序含氨废水，采用配套氨解吸塔处理，作为循环冷却系统补充水，不外排；乌洛托品干燥工序回收洗涤塔水溶液，经浓缩槽脱水处理后，返回乌洛托品干燥工序，不外排。 外排的废水主要为生活污水、清净下水及冲洗废水。上述废水排入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后回用作为厂区绿化，非灌溉期储存。 厂区建设有一座500m3防渗废水池；事故废水依托一期建设的事故水池（容积为1500m3）。 （3）现有三期废水 三期项目不新增劳动定员，无生活污水的产生和排放。生产运营过程产生的废水来自软水装置的尾水和车间地面冲洗废水。尾水、冲洗废水上述废水排入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准后回用作为及厂区绿化，非灌溉期储存。 3.3固体废物 （1）现有一期固废 一期项目的固体废物主要包括工艺废催化剂、废活性炭、以及生活垃圾。其中废催化剂包括甲醛主反应器废催化剂，由具有危废处理资质单位处置。乌洛托品母液净化工段废活性炭属于《国家危险废物名录》HW06类危险废物，在厂区危废储存间临时堆存，定期交由新疆金派环保科技有限公司进行处理。危废处置合同详见附件。工作人员产生的生活垃圾在厂内集中收集后送呼图壁县大丰镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 （2）现有二期固废 二期项目固体废弃物包括催化反应的甲醛主反应器间断排放的废催化剂、光氧催化设备维修产生的废紫外线灯管、活性炭吸附设备维修产生的废活性炭、乌洛托品净化装置产生的废活性炭、生产设备维修产生的废机油以及生活垃圾。 废活性炭和废机油暂存在危险废物暂存间，交由新疆金派环保科技有限公司处理；废紫外线灯管暂存在危险废物暂存间，交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司进行处理；催化反应的甲醛主反应器间断排放的废催化剂更换后返回厂家重新提纯重复使用；生活垃圾在厂内集中收集后由环卫部门清运至呼图壁县大丰镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 （3）现有三期固废 固体废物主要包括甲醛生产装置甲醛主反应器废催化剂、甲缩醛生产装置主反应器废催化剂、光氧催化设备维修产生的废紫外线灯管、活性炭吸附设备维修产生的废活性炭以及生产设备维修产生的废机油。以上固体废物均为危险废物，交由有危废处理资质的单位处置。 3.4噪声 （4）噪声 一期、二期和三期项目产生的噪声来源主要为生产设备、各类泵、空压机和风机等设备运行时产生的噪声。对生产设备已采取消声减震措施，并且对各类泵和风机等设备进行合理布局，装置区界和厂区界种植一定数量的乔木和灌木；员工配备耳塞等措施。做到隔声减震。 4 现有工程污染物达标情况 4.1现有一期工程 根据《呼图壁县锐源通化工有限公司甲醛生产及加工项目一期项目竣工环境保护验收监测报告》，一期工程污染物达标排放情况如下： （1）废气 废气排放监测结果见表2-7。 表2-7 废气监测结果 根据验收监测结果可以看出： 被测 设备; 监测项目; 测点位置; 监测最大值 （mg/m³）; 标准限值 （mg/m³）; 达标情况. 催化焚烧炉; 烟气量（m3/h）; 出口; 1.54×104; /; /. 甲醇; 浓度 mg/m3; 出口; 27.0; 190; 达标. 速率 （kg/h）; 出口; 0.411; 17.7; /. 甲醛; 浓度 （mg/m3）; 出口; 1.46; 25; /. 速率 （kg/h）; 出口; 0.022; 0.91; /. 乌洛托品装置; 废气量 （m3/h）; 出口; 1.27×104; /; /. 颗粒物; 浓度 （mg/m3）; 出口; 3.89; 120; 达标. 速率 （kg/h）; 出口; 0.048; 3.5; /. 无组织废气; 甲醇; 厂界; 3.0; 12; 达标. 甲醛; 厂界; 0.15; 0.2; 达标. 氨; 厂界; 0.4; 1.5; 达标. ECS催化焚烧炉排放的废气中，甲醇、甲醛排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值要求。 乌洛托品装置除尘器排放的废气中，颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值要求。 厂界无组织排放废气监测结果显示，甲醇和甲醛最大浓度未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。氨最大浓度未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准限值。 （2）废水 废水监测结果见表2-8。 表2-8 一体化污水处理站废水监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测点位; 监测日期; pH; 悬浮物; BOD5; 氨氮; CODCr; 动植物油; LAS. 进口; 3月1日; 8.1-8.3; 48; 610; 122; 8052; 0.12; 0.22. 3月2日; 8.1-8.3; 47; 655; 133; 8032; 0.10; 0.20. 出口; 3月1日; 8.0-8.2; 10; 9.2; 0.028; 92.2; <0.04; <0.05. 3月2日; 8.0-8.1; 9.5; 8.2; 0.048; 88.9; <0.04; <0.05. 标准限值; 6~9; /; 20; 20; /; /; 1.0. 达标情况; 达标; /; 达标; 达标; /; /; 达标. 处理效率; /; /; 98.6%; 99.9%; /; /; 88.1%. 根据验收监测结果可以看出，厂区一体化污水处理设施排放口的废水中各项污染物最大浓度值均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准。 - （3）噪声 - 噪声监测结果见表2-9。 表2-9 厂界噪声监测结果单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 3月 1日; 3月 2日; 标准 限值; 达标 情况; 3月 1日; 3月 2日; 标准 限值; 达标 情况. 西侧界; 57.3; 58.4; 65; 达标; 52.5; 53.8; 55; 达标. 南侧界; 53.2; 55.1; 达标; 50.5; 50.4; 达标. 东侧界; 43.1; 40.2; 达标; 38.1; 37.6; 达标. 北侧角; 49.2; 50.0; 达标; 46.6; 47.4; 达标. 厂界噪声昼间和夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）一期工程竣工环保验收意见 根据《昌吉州环保局关于呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程竣工环境保护验收意见》（昌州环评【2017】76号），项目执行了国家建设项目环境管理制度，基本建设了环保设施，基本落实了环评提出的环保措施及批复要求。符合环境保护验收条件，同意项目通过竣工环保验收。 4.2现有二期工程 根据《呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》及企业2023年第三季度自行监测报告，二期工程污染物达标排放情况如下： （1）废气 废气监测结果见表2-10。 表2-10 废气监测结果 设备名称; 监测项目; 监测最大值(mg/Nm3 ); 标准限值 (mg/Nm3 ); 达标 情况. 乌洛托品粉尘回收装置; 排口; 颗粒物; 15.3; 120; 达标. 甲醛生产装置ECS催化焚烧系统; 排口; 甲醇; 39; 50; 达标. 甲醛; 0.786; 5; 达标. 无组织排放; 厂界; 氨; 0.04; 1.5; 达标. 甲醇; ＜2; 12; 达标. 甲醛; 0.16; 0.2; 达标. 非甲烷总烃; 0.75; 6; 达标. 根据二期工程竣工验收监测结果显示： 乌洛托品粉尘回收装置中颗粒物最高排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级排放限值要求；甲醛生产装置ECS催化焚烧系统甲醇和甲醛最高排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》表6中有机特征污染物排放限值要求。 厂界氨、甲醇和甲醛最大浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值；厂界外非甲烷总烃最大浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)浓度限值。 （2）废水 废水监测结果见表2-11。 表2-11 一体化污水处理站废水监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测项目; 监测时间; 平均值; 标准值; 标准指数; 达标情况. pH; 2021.7.20; 7.97; 6～9; 88.5%; 达标. 悬浮物; 6.25; /; /; 达标. COD; 38.5; /; /; 达标. BOD5; 6.78; 10; 67.8%; 达标. 氨氮; 0.584; 8; 7.3%; 达标. pH; 2021.7.21; 8.02; 6～9; 89.1%; 达标. 悬浮物; 6.75; /; /; 达标. COD; 37.5; /; /; 达标. BOD5; 7.05; 10; 70.5%; 达标. 氨氮; 0.586; 8; 7.33%; 达标. 根据监测结果，厂区污水处理站排放口废水中各项污染物最大浓度值均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准。 - （3）噪声 - 噪声监测结果见表2-12。 表2-12 厂界噪声监测结果单位：dB（A） 测点位置; 昼间噪声; 夜间噪声; 昼间噪声; 夜间噪声. 2021.7.20～2021.7.21; 2021.7.21～2021.7.22. 项目区东侧; 52.9; 50.2; 52.7; 50.3. 项目区南侧; 54.8; 51.4; 54.9; 51.8. 项目区西侧; 56.6; 52.9; 56.6; 52.8. 项目区北侧; 51.2; 48.2; 51.7; 48.4. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 厂界噪声监测结果表明，各监测点昼间和夜间噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。 （4）二期工程竣工环保验收意见 根据《呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目竣工环境保护验收意见》，项目履行了建设项目环保审批手续，工程建设基本落实了环评及批复要求，配套建设了废气、废水、噪声、固体废物污染防治设施，环保设施运行正常，验收监测期间各项污染物能够达标排放，经验收组评议，本项目符合竣工环保验收条件，同意通过验收。 4.3三期工程 目前三期工程主体工程已建设完成，未投入试运营。 三期工程中储运工程在建设中发生了变动，变动前拟规划建设一座甲缩醛储罐，其余储运部分依托前期工程；变动后拟依托前期工程的储运工程部分不再依托，重新规划建设6座储罐，其中：甲醇储罐4000m3×2座、甲醛储罐2000m3×1座、稀甲醛2000m3×1座、中水储罐2000m3×2座。 5 现有工程存在的主要环境问题 三期工程环评报告中要求污水处理站达标废水非灌溉期储存于1座4500m3防渗废水池，实际建设单位建设有一座500m3防渗废水池，其余废水储存至一期工程建设的甲醇储罐B中，储罐容积4000m3，储罐使用功能发生变更，用来储存污水处理站处理后的废水。 以新带老措施：现状甲醇储罐B罐闲置，用途进行了变更，不做原料储罐，以后用作冬季达标废水储罐。变更后对项目生产和项目区环境无影响。 6 全厂排污情况 目前全厂产排污环节统计情况见表2-13。 表2-13 现有项目污染物排放总量 序号; 类别; 产生量; 核定排放量; 污染治理措施. 1; 废水 污染物; 废水量; 5.517万m3/a; 5.517万m3/a; 处理达标后回用. COD; 2.59t/a; 2.59t/a. BOD5; 0.11t/a; 0.11t/a. SS; 2.76t/a; 2.76t/a. 氨氮; 0.09t/a; 0.09t/a. 续表2-13 现有项目污染物排放总量 序号; 类别; 产生量; 核定排放量; 污染治理措施. 2; 废气 污染物; 甲醇; 5.0458t/a; 5.0458t/a; 包含无组织排放. 甲醛; 0.5156t/a; 0.5156t/a. 氨; 0.06t/a; 0.06t/a. 工业粉尘; 0.585t/a; 0.585t/a. VOCS; 5.3914t/a; 5.3914t/a. NOx; 1.3248t/a; 1.3248t/a. 3; 固体废物; 废催化剂; 0.0032t/a; 0.0032t/a; 交由有相应危废处理资质的单位进行处理. 废紫外线灯管; 0.02t/a; 0.02t/a. 废活性炭; 16t/a; 16t/a. 废机油; 0.3t/a; 0.3t/a. 生活垃圾; 69.58t/a; 69.58t/a; 卫生填埋. |

表2-6    现有工程项目组成一览表

| 序号 | 主项名称 |  | 建设规模 | 相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲醛装置 |  | 10万t/a生产线一条 | 甲醛车间1座，建筑面积284.75m2，地上3层，层高6m，8.5m×33.5m。 | 一期现有 |
|  | 乌洛托品装置 |  | 2万t/a乌洛托品生产线一条 | 乌洛托品车间1座，建筑面积588m2，地上3层，层高6m，14m×42m。 |  |
| 2 | 甲醛装置 |  | 12万t/a生产线一条 | 生产车间1座，建筑面积873m2，地上3层，层高6m，20.8m×42m。 | 二期现有 |
|  | 乌洛托品装置 |  | 3万t/a乌洛托品生产线一条 |  |  |
| 3 | 甲缩醛装置 |  | 5万t/a生产线一条 | 新建1#生产车间1座，1100m2，地上2层，层高6m，22m×50m。 | 三期已建成 |
|  | 配套建设甲醛装置 |  | 12万t/a生产线一条 |  |  |
|  | 多聚甲醛装置 |  | 3万t/a生产线一条 | 新建2#生产车间1座，2275m2，地上7层，层高6m，35m×65m。 |  |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 消防及生产水系统 |  | / | 泵房1座，450m2，单层，地上高3.5m，地下高4.5m，15m×30m。 已建成2座共计1900m3的消防水罐。 | 已建成 |
| 2 | 循环水系统 |  | / | 循环水泵房1座，706.5m2，单层，地上高4.5m，地下高3.5m，占地15x47.1，循环水量6000m3/h。 循环水池1座，631.4m2，地下深2m，14m×45.1m，容积1262.8m3。 | 已建成 |
| 3 | 空压站 |  | 1座，312.5m2 | 地上1层，层高4.5m，12.5m×25m | 已建成 |
| 三 | 储运工程 |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇罐区 |  | 3720m2 | 60m×62m，设置4台4000 m3甲醇储罐（其中1座改变使用性质，变更为污水罐）。 | 已建成 |
| 2 | 液氨罐区 |  | / | 液氨罐区面积448m2，16m×28m，设置4台100 m3液氨储罐。 | 已建成 |
| 3 | 甲醛罐区 |  | / | 产品罐区面积6844m2，58m×118m，设置2台2000m3甲醛储罐。 | 已建成 |
| 4 | 产品库房 |  | 1座，1476.7m2 | 地上1层，层高6m，18m×50m，储存乌洛托品。 | 已建成 |
|  |  |  | 1座，1914.47m2 | 地上1层，层高6m，18m×100m，储存乌洛托品。 | 已建成 |
| 5 | 多聚甲醛库房 |  | 2座成品库房 | 新建2座多聚甲醛库房，面积为2*1260m2。 | 三期已建成 |
| 6 | 原辅料库房 |  | 1座，450m2 | 地上1层，层高6，18m×25m。 | 已建成 |
| 7 | 厂区管网 |  | 包括全厂外管 | / | 已建成 |
| 8 | 地磅房 |  | 1间，60m2 | 砖混结构 | 已建成 |
| 9 | 装卸车台 |  | / | 甲醛装车泵4台，甲醇卸车泵2台。 | 已建成 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫站 |  | / | 布置于消防泵房 | 已建成 |
| 2 | 变配电室 |  | / | 供电负荷约5000kVA | 已建成 |
| 3 | 电信 |  | / | 生产调度电话、火灾报警系统等 | 已建成 |
| 4 | 空气压缩站 |  | 312.5m2 | 地上1层，层高4.5m，12.5m×25m，用于全厂压缩空气及仪表气的供应。 | 已建成 |
| 5 | 生产调度室 |  | 1座，600m2 | 地上1层，层高4.5m，20m×30m，辅助全厂自动化控制。 | 已建成 |
| 6 | 实验室（含维修车间） |  | 1座，712.8m2 | 地上1层，层高4.5m，14.4m×49.5m，包括机电仪日常维护和小修。 | 已建成 |
| 7 | 软水系统 |  | 50m3/h | LDZN（S)-50B的软水处理装置1台 | 已建成 |
| 8 | 办公楼 |  | 1座，1104.48m2 | 地上3层，层高3.9m，17.7m×62.4m，框架结构 | 已建成 |
| 9 | 员工宿舍、食堂 |  | 1座，758.16m2 | 地上3层，层高3.3m，16.2m×46.8m，砖混结构 | 已建成 |
| 10 | 食堂（浴室） |  | 1座，85m2 | 地上1层，层高3.5m，5mX17m，砖混结构 | 已建成 |
| 13 | 门卫 |  | 2间，126m2 | 地上1层，层高3.3m，6m×10.5m，2间，砖混 | 已建成 |
| 五 | 环保工程 |  |  |  |  |
| 1 | 废气治理 |  | / | （1）甲醛生产装置吸收二塔尾气分离器不凝尾气和乌洛托品装置尾气处理设施吸收尾气，这两种废气集中收集进入甲醛生产装置配套尾气处理器处理+光氧催化设备+活性炭吸附设备处理后经排气筒排放。（2）干燥过程中产生的乌洛托品粉尘经除尘器处理达标后，通过车间一侧架设的排气筒排空。（3）储罐区无组织挥发气体，主要为甲醇、甲醛、氨等，储罐采取白漆作为储罐表面涂料+水喷淋+氮封的方式减轻罐区的无组织挥发。（4）液氨罐区卸车鹤位建设氮气吹扫管网，在装卸车装卸结束后，由制氮设备提供的氮气对液氨装卸鹤管内的氨吹扫至液氨槽车内，减少氨气无组织排放。 | 已建成 |
|  |  |  | 尾气处理器+光氧催化设备+活性炭吸附设备1套；旋风分离器+回收洗涤塔1套；氮封+油气回收装置1套 | （1）建设甲醛尾气处理器+光氧催化设备+活性炭吸附设备一套。处理后的废气经25m高排气筒P1有组织排放；（2）建设1套旋风分离器+回收洗涤塔，用来处理造粒过程中产生的多聚甲醛粉尘。处理后的废气经25m高排气筒P2有组织排放；（3）甲缩醛储罐配套氮封+油气回收装置1套，进一步对厂区无组织污染物进行治理。处理后的废气经25m高排气筒P3有组织排放； （4）甲缩醛工艺和甲醛工艺产生的不凝气经真空泵排至甲醛装置的焚烧系统+光氧催化设备+活性炭吸附设备处理，处理后的废气与处理后的甲醛尾气一起经25m高排气筒P1有组织排放。 | 三期已建成 |
| 2 | 废水治理 |  | 10m3/h | 厂区内建有10m3/h一体化地埋式处理设施，出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准，厂区建设1座500m3不锈钢防渗废水池，非灌溉季节处理达标后的废水暂存于该防渗废水池和1座4000m3闲置储罐中。 | 已建成 |
| 3 | 固废治理 | 危险废物 | / | 厂区内设危废暂存间；催化剂交由生产厂家处理；废活性炭定期交给新疆金派环保科技有限公司处置。废活性炭、废机油交给新疆金派环保科技有限公司处置；废紫外线UV灯管交给新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置。 | 已建成 |
|  |  | 其他固废 | / | 生活垃圾交由园区垃圾处理站处理。 | 已执行 |
| 4 | 噪声治理 |  | / | 隔声、减振、消声、防噪等 | 已执行 |
| 5 | 全厂环境保护监控站 |  | / | 环境监控 | 已建成 |
| 6 | 全厂劳动安全卫生管理站 |  | / | 职业卫生、气体防护消防 |  |
| 7 | 事故水池 |  | / | 1500m3事故水池 | 已建成 |
|  |  |  | / | 1300m3事故水池 | 三期已建成 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境质量现状调查与评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 通过查阅《昌吉回族自治州2022年生态环境质量状况公报》，呼图壁县属于环境空气质量不达标区。 （1）数据来源 本项目位于昌吉州呼图壁工业园区，呼图壁县目前无环境空气国控点监测数据，本次评价选择距离本项目最近的昌吉市新区政务中心环境监测站2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。监测时间为2022年连续1年的监测数据。 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 表3-1 区域空气质量现状评价表（基本污染物） 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.48; 60; 10.8; 达标. 24小时平均第98百分位数; 12; 150; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31.27; 40; 78.18; 达标. 24小时平均第98百分位数; 79.18; 80; 98.98; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 81.83; 70; 116.9; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 238.9; 150; 159.27; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49.89; 35; 142.54; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 176.95; 75; 235.93; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 920; 4000; 23; 达标. O3; 24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 146; 160; 91.25; 达标. 根据评价结果，区域PM10、PM2.5日的年平均浓度和24小时平均第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在区域为不达标区。 2 地下水环境现状调查与评价 为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次环评引用《新疆宝鑫碳材料有限公司18万吨/年焦油加工技改扩建项目》中地下水监测数据。监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司。 （1）监测点位和采样时间 监测点位：宝鑫碳材料有限公司院内1号水井、宝鑫碳材料有限公司院内2号水井、宝鑫碳材料有限公司院内3号水井地下水进行监测，共3个监测点。 采样时间：2023年3月4日 监测点位见表3-2，监测点位见图7。 表3-2 地下水监测点与厂址相对位置 监测点; 名称; 坐标; 方位; 距离. 经度; 纬度. 1#; 宝鑫碳材料有限公司院内1号水井; 86°35′2.32″; 44°15′20.37″; S; 4.1km. 2#; 宝鑫碳材料有限公司院内2号水井; 86°35′1.75″; 44°15′20.59″; S; 4.16km. 3#; 宝鑫碳材料有限公司院内3号水井; 86°35′19.78″; 44°15′10.26″; S; 4.33km. （2）监测项目及分析方法 监测因子：pH值、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、氨氮、氰化物、氟化物、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉、锌、镍，共20项。 监测频次及方法：一次性采样监测。地下水位采用电测水位计，水质分析方法、采样要求严格按《环境水质监测质量保证手册》和《水和废水监测分析方法》执行。 （3）监测结果、评价结果 1-5#监测点地下水监测结果、评价结果统计表见表3-3。 表3-3 1-5#监测点监测结果统计一览表 单位mg/L（pH除外） 序号; 监测项目; 监测结果. 宝鑫碳材料有限公司院内1号水井; 宝鑫碳材料有限公司院内2号水井; 宝鑫碳材料有限公司院内3号水井. 1; pH; 7.2; 7.2; 7.3. 2; 总硬度mg/L; 447; 443; 406. 3; 溶解性总固体mg/L; 3212; 3173; 1520. 4; 氨氮mg/L; 0.110; 0.121; 0.116. 5; 硝酸盐氮mg/L; 1.29; 1.32; 0.11. 6; 亚硝酸盐mg/L; 0.015; 0.014; 0.11. 7; 氯化物mg/L; 670; 662; 345. 8; 硫酸盐mg/L; 1322; 1362; 491. 9; 氟化物mg/L; 0.70; 0.66; 0.52. 10; 氰化物mg/L; 0.003; 0.002; 0.004. 11; 挥发酚mg/L; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003. 12; 镉μg/L; ＜0.25; ＜0.25; ＜0.25. 13; 镍mg/L; ＜0.010; ＜0.010; ＜0.010. 14; 铜μg/L; ＜0.25; ＜0.25; ＜0.25. 15; 锌mg/L; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 16; 砷μg/L; 1.0; 1.2; 1.1. 17; 汞μg/L; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 18; 铅μg/L; ＜2.5; ＜2.5; ＜2.5. 19; 六价铬mg/L; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004. 20; 总大肠菌群MPN/100mL; ＜2; ＜2; ＜2. （4）地下水环境质量现状评价 ①评价标准 采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。 ②评价方法 采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为： 式中：Si，j—单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci，j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi—i因子的评价标准，mg/L。 pH的标准指数为： 式中：pHj—j取样点水样pH值； pHsd—评价标准规定的下限值； pHsu—评价标准规定的上限值。 当Si，j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Si，j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。 （5）评价结果 1-5#监测点地下水水质评价结果见表3-4。 表3-4 1-5#监测点地下水水质评价结果一览表 序号; 监测项目; 监测结果. 宝鑫碳材料有限公司院内1号水井; 宝鑫碳材料有限公司院内2号水井; 宝鑫碳材料有限公司院内3号水井. 1; pH; 7.2; 7.2; 7.3. 2; 总硬度mg/L; 447; 443; 406. 3; 溶解性总固体mg/L; 3212; 3173; 1520. 4; 氨氮mg/L; 0.110; 0.121; 0.116. 5; 硝酸盐氮mg/L; 1.29; 1.32; 0.11. 6; 亚硝酸盐mg/L; 0.015; 0.014; 0.11. 7; 氯化物mg/L; 670; 662; 345. 8; 硫酸盐mg/L; 1322; 1362; 491. 9; 氟化物mg/L; 0.70; 0.66; 0.52. 10; 氰化物mg/L; 0.003; 0.002; 0.004. 11; 挥发酚mg/L; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003. 12; 镉μg/L; ＜0.25; ＜0.25; ＜0.25. 13; 镍mg/L; ＜0.010; ＜0.010; ＜0.010. 14; 铜μg/L; ＜0.25; ＜0.25; ＜0.25. 15; 锌mg/L; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 16; 砷μg/L; 1.0; 1.2; 1.1. 17; 汞μg/L; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04. 18; 铅μg/L; ＜2.5; ＜2.5; ＜2.5. 19; 六价铬mg/L; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004. 20; 总大肠菌群MPN/100mL; ＜2; ＜2; ＜2. 由表3-5可知，宝鑫碳材料有限公司院内1号水井、宝鑫碳材料有限公司院内2号水井、宝鑫碳材料有限公司院内3号水井等三个监测点的各项监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量良好。 3 声环境现状评价 本项目位于呼图壁工业园西区内，建设用地为企业用地，项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此本次环评不进行声环境质量现状监测。 4 生态环境现状评价 项目所在区域为园区规划用地，由于人为活动已经不存在原始生态环境，根据现场调查，地表已经人工处理，基本无原生植被，植被以人工种植的绿化为主，无国家及地方重点保护的珍稀植物物种。 - 土壤环境现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目储罐区为重点防渗区，防渗等级满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，因此本次评价不开展对土壤环境质量现状的调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境： 项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2.声环境： 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境： 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境： 本项目用地范围内无生态环境保护目标。项目周边环境保护目标分布情况见下表及附图3。 表3-3项目周围环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 环境功能. 环境空气; 项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 声环境; 项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096--2008）2类标准. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准. 生态环境; 项目不新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 废气 本项目运营期大气污染物无组织排放执行标准见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 标准; 污染物项目; 标准限值（mg/m3）. 1; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值; 非甲烷总烃; 20. 2; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值; 甲醛; 0.2. 甲醇; 12. 2 噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3 废水 车间清洗废水经厂区污水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准后，回用于回收洗涤塔及厂区绿化，非灌溉期储存。 表3-7 污水排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准限值. 限值; 单位. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）; 城市绿化标准; PH; 6.0~9.0; /. BOD5; 10; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 氨氮; 8; mg/L. |
| 总量控制指标 | 本项目无总量控制指标 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1 施工期环境影响和保护措施 本项目土建工程已施工完成，剩余工程内容主要为电路施工、装饰装修工程等，施工期已经基本结束，施工期扬尘、噪声、施工废水等环境影响已经基本消失。 经现场踏勘，厂区内自然植被恢复良好，厂区用地平整，无施工车辆碾压痕迹，无建筑垃圾堆存和施工开挖的遗迹。无其他施工期环境问题。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 废气 本项目所储存的原料甲醇常压沸点为64.8℃，储存状态为常温常压储存，因其沸点较低，选用蒸发损耗较小的立式内浮顶罐，单罐容积为4000m3，储罐数量为2台；中间产品储罐储存介质为甲醛（37%）和稀甲醛（20%），设甲醛储罐2000m3×1座、稀甲醛2000m3×1座，中间产品储罐均为立式固定顶。 储罐的工作损失（大呼吸）和呼吸废气（小呼吸）会造成废气的无组织排放。大呼吸的原理在于装卸过程中，槽车向储罐输入液态有机溶剂时，储罐内的有机溶剂蒸汽因原料的输入而向储罐顶部压迫。一般储罐为了维持储罐内的气压平衡，在液态原料输入时，储罐顶部排气管会打开，储罐内的溶剂蒸汽就会排到大气中，此为大呼吸。小呼吸的原理在于环境温度的变化使得储罐内部液态原料向气态的转化，这部分原料蒸汽通过储罐顶部的排气管排入大气，此为小呼吸废气。 1.1固定顶罐的大、小呼吸 本项目甲醛和稀甲醛在厂区内周转参与生产，周转方式为管道运输，不存在装料和卸料，因此甲醛和稀甲醛储罐没有工作损失（大呼吸）。本项目甲醛和稀甲醛储罐仅产生呼吸废气排放（小呼吸）。 固定顶罐的呼吸废气排放（小呼吸）量可用下式估算： LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a） M—储罐内蒸汽的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H-—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲）； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）； KC—产品因子。 本项目甲醛储罐和稀甲醛储罐为立式固定顶，小呼吸排放量计算参数取值见表4-1。 表4-1 固定顶小呼吸计算参数取值表 序号; 储罐名称; M; P（Pa）; KC; D（m）; H（m）; △T（℃）; FP; C. 1; 甲醛; 30; 3865; 1.0; 14; 0.3; 15; 1.25; 1. 2; 稀甲醛; 30; 3865; 1.0; 14; 0.3; 15; 1.25; 1. 经计算，本项目立式固定顶呼吸废气（小呼吸）排放量为：甲醛0.14t/a，稀甲醛0.14t/a。 1.2内浮顶罐的大、小呼吸 本项目甲醇原料罐为立式内浮顶罐。项目运营期装卸甲醇物料时，采用双管式原料输送（气相平衡系统），即槽车设有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，因此甲醇储罐在装卸过程不会发生大呼吸损失。 因此甲醇储罐仅有呼吸废气排放（小呼吸）。 内浮顶储罐呼吸废气排放（小呼吸）量可用下式估算： Ls=K8（KeD+Fm+FdKdD2）P0mvKc 式中Ls—内浮顶罐年小呼吸损耗量（kg/a）； K8—单位换算系数，K8=0.45； Ke—边圈密封损耗系数，取9.8； D—储罐直径，取13.5； Fm—浮盘附件总损耗系数，取10.2； Fd—顶板接缝长度系数，系指顶板接缝长度与顶板面积的比值，取0.3； Kd—顶板接缝损耗系数，焊接顶板，Kd=0；非焊接顶板，Kd=3.66，取0； P0—蒸气压函数，无量纲，取0.036； MV—摩尔质量，取30.03、32； Fe—密封损耗系数，取0.25； Kc—油品系数，取0.7； 经过计算，本项目甲醇储罐呼吸废气排放（小呼吸）量为0.052t/a。 本项目储罐产生的工作损失（大呼吸）和呼吸废气（小呼吸）排放情况见表4-2。 表4-2 储罐大、小呼吸排放量一览表 序号; 储罐; 大呼吸; 小呼吸; 共计. 1; 甲醇; 0; 0.05; /. 2; 甲醛; 0; 0.14; /. 3; 稀甲醛; 0; 0.14; /. 4; 小计; 0; 0.33; 0.33. 本项目运营期甲醇储罐采用内浮顶罐+双管式原料输送（气相平衡系统），储罐均设置有氮封装置，采取以上措施后，能有效降低储罐大小呼吸无组织废气排放。 参照《呼图壁县锐源通化工有限责任公司甲醛生产及加工项目一期工程环境影响报告书》（一期工程）：一期工程甲醇储罐采取氮封装置的方式减轻罐区的无组织挥发。运营期厂区内甲醇总排放量为6.484t/a，甲醛总排放量为0.86t/a。根据一期工程竣工环境保护验收监测结果：厂界无组织排放废气两天的监测中甲醇最大浓度为3.0mg/m³、甲醛最大浓度为0.15mg/m³，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 参照《呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目环境影响报告书》（二期工程），二期工程甲醇罐区设置一套氮封装置；运营期厂区内甲醇总排放量为3.433t/a、甲醛0.337t/a，根据二期工程竣工环境保护验收监测结果：厂界外甲醇最大浓度11mg/m3、甲醛最大浓度0.198mg/m3，厂界外甲醇、甲醛排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值；厂界外非甲烷总烃最大浓度0.75mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)特别排放限值。 本项目储罐区挥发性有机物无组织排放量较小，环保措施与一期工程和二期工程相同，类比呼图壁县锐源通化工有限责任公司一期和二期竣工环境保护验收监测结果，本次环评认为在采取内浮顶罐+氮封+双管式原料输送（气相平衡系统），并且选用了密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备，工程所有管道及设备均进行防腐处理的措施下，挥发性有机物的无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)特别排放限值。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，针对储罐区产生的无组织废气，本次环评提出以下应急措施： （1）装置区的无组织排放通过选用密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备等处理措施减少无组织排放量。 （2）厂区所有管道及设备均进行防腐处理，对埋地管道采取加强级防腐，保证设备及管道的安全运行，减少物料泄漏。 （3）加强储罐附属设备的维修，保持储罐的严密性；合理进行物料调度，尽可能降低储罐留空高度。加强管理，定期检查储罐、管道和阀门，减少废气排放。 （4）本项目储罐均设置有氮封装置，能够有效减少罐区无组织废气的排放。甲醛和稀甲醛在厂区内以管道方式运输，原料甲醇装卸时采用双管式原料输送（气相平衡系统），不产生工作损失，很大程度降低了厂区内烃类废气的装卸挥发。 （5）及时对全厂实施“泄漏检测与修复”措施（LDAR系统）。泄漏检测与修复（简称LDAR），是指涉及挥发性有机物生产和使用的装置或设备，进行泄漏排放检测与修复。明确LDAR工作程序、检测方法、检测频率、修复要求等关键要素，并建立相应的信息管理平台。 1）LDAR工作程序 ①明确管理机构与职责 ②根据PID图确认含VOC≥5%的所有物料流程和管线，筛选出具有潜在可能泄漏的管阀件。 ③根据装置的具体情况按流程或按设备的平面布置设计检测路径。 ③根据PID图标注的编码顺序，设计检测记录表，保证一一对应。 2）检测方法 车间查漏小组配置便携式检测仪，根据制定的检测计划进行检测，并做好记录。 3）检测频率 ①泵、压缩机、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统、开口阀或开口管线、阀门每3个月检测一次。 ②法兰、连接件每6个月检测一次。 ③对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测。 ④挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液迹象。 4）修复要求 ①当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。 ②首次（尝试）维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括（但不限于）以下描述的相关措施：拧紧密封管螺母、在设计压力及温度下密封冲洗。 ③若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。 5）记录要求 泄漏检测应记录检测时间、检测仪器读数；修复时应记录修复时间和确认已完成修复的时间，记录修复后检测仪器读数，记录应保存1年以上。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石油化学》（HJ853-2017）和生态环境部办公厅2019年1月2日印发的“关于发布2018年《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》的公告”，石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表，详见下表。 表4-3 石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表 生产装置或设施; 污染物; 可行技术; 本项目废气治理技术; 符合性. 储罐区; 挥发性有机物; 油气平衡、油气回收（冷凝、吸附、吸收、膜分离或组合技术等）、燃烧净化（热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧）; 本项目甲醇储罐采用内浮顶罐+双管式原料输送（气相平衡系统），储罐均设置有氮封装置，能够有效减少罐区无组织废气的排放。原料储罐装卸时采取双管式原料输送（气相平衡系统）; 符合. 设备与管线组件; 泄漏检测与修复（LDAR）; 明确LDAR工作程序、检测方法、检测频率; 修复要求等关键要素，并建立相应的信息管理平台 符合. 综上所述，本项目针对工艺废气采取的治理措施是可行的。 1.3废气监测要求 （1）无组织 监测对象：厂界内及厂界外 监测因子及频次：甲醇、甲醛和非甲烷总烃，1次/季度 （2）非正常工况 监测对象：废气处理设施排气筒 监测因子及频次：甲醇、甲醛和非甲烷总烃，必要时开展检测。 2 废水 本项目运营期不新增劳动定员，不新增生活废水。厂区内建有10m3/h一体化地埋式处理设施，出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准，厂区建设1座500m3不锈钢防渗废水池，非灌溉季节处理达标后的废水暂存于该防渗废水池和1座4000m3闲置储罐中。 3 噪声 - （1）噪声源 本项目运营期噪声主要来自机泵等，是连续稳态噪声，噪声级≤85dB（A）。 - （2）噪声影响分析 本项目厂界周围无声环境敏感目标，项目噪声主要来自各种机泵，此类设备产生的噪声源强约≤85dB（A），本次预测取85dB(A)。 （3）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 以上式中：r—预测点到声源的距离； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr —地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）—声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）—声源在参考距离r0处的声压级； r0—预测参考距离，m； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 - 本项目噪声预测结果见下表。 本次噪声预测声环境背景值引用《呼图壁县锐源通化工有限责任公司3万吨/年乌洛托品技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（二期工程验收监测报告）中厂界噪声监测结果。目前呼图壁县锐源通化工有限责任公司投产的工程只有一期工程和二期工程，三期工程已建成未投产。因此，二期工程环境保护验收监测报告中对厂界噪声监测结果可以代表现状厂界噪声背景值。 表4-4 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 厂界东1#; 昼间; 36.5; 65; 达标. 夜间; 36.5; 55; 达标. 厂界南2#; 昼间; 29.1; 65; 达标. 夜间; 29.1; 55; 达标. 厂界西3#; 昼间; 33.9; 65; 达标. 夜间; 33.9; 55; 达标. 厂界北4#; 昼间; 50.5; 65; 达标. 夜间; 50.5; 55; 达标. 由上表可知，厂界噪声贡献值为：昼间29.1dB(A)～50.5dB(A)、夜间29.1dB(A)～50.5dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。厂区附近50m范围内无居民区等声环境敏感点，经采取隔声、减振等措施后，运营期厂区噪声对周围声环境影响较小。 （4）噪声防治措施 为减小噪声对周围环境的影响，要求采取以下防治降噪措施： ①在设计中选用较先进和低噪声的机电设备，从噪声源头上进行控制； ②泵类安装在单独的隔声间，墙壁采用双层复合板或砖墙等隔声性能好的建筑材料，减少车间内的噪声反射情况； ③机电设备底部加设减振垫。 通过采取以上措施后，可降低噪声对周围环境造成污染，在严格落实以上治理措施后，可有效的控制噪声污染，对周围声环境的影响。噪声经减振、隔声，基本能降低15~20dB，经过距离衰减后，对周围环境影响很小，噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，项目厂界噪声能达标排放，对周边环境影响较小。 4 固废 本项目无新增劳动定员，因此不产生生活垃圾。本项目为储罐建设项目，运营期不产生生产固废。因此，项目的建设对项目区环境影响较小。 5 地下水环境影响分析 5.1污染途径 原料在贮存期间一旦发生液体泄漏或存在消防废水时，将对罐区及周围产生较为严重的影响，穿过土壤层的过程中，土壤吸附的污染物会造成植物的枯萎甚至死亡，随之进入地下水环境当中。若渗入地下水环境，有可能造成地下水污染。 地下水污染源部位：储罐区。 5.2防控措施 参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产单元的构建方式，结合拟建项目总平面布置情况，将拟建项目可能产生污染的地区划分为重点防渗区，并按要求进行地表防渗。对项目区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏的污染物收集并进行集中处理。 5.3地面防渗工程设计原则 （1）釆用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水环境影响较小； （2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构； （3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施建设，便于泄漏物质的收集和防渗层破损被及时发现； （4）被防渗层阻隔和进入防渗层内的渗漏污染物，经统一收集处理后委托有资质单位进行处理。 5.4防渗区划分 根据地下水污染防渗分区参照表，结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区及一般防渗区进行防渗处理，分区防渗图见图10。 表4-5 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 防渗区域. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 罐区. 中-强; 难. 弱; 易. 续表4-5 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 防渗区域. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 制氮冷冻机房. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 配电室. 5.5地下水监控管理要求 （1）监测布设：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）要求，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），本项目污染源部位向地下水的污染有两种情形，一是废液或污水的漫流进而渗入地下，二是由埋地部位以隐蔽污染源方式向下入渗。以后者对地下水的影响类型多见，因此对地下水隐蔽污染源的巡检是地下水监控的主要工作内容。 呼图壁县锐源通化工有限责任公司目前已制定日常监测方案，将袁华军院内小井（监测井）、袁华军房东侧1号井（监测井）、大丰高桥五队观测井（对照监测井）作为定期监测井，满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求。 （2）监测因子：根据石油化工企业产生的特征污染物、反映当地地下水功能特征的主要污染物以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中列出的项目综合考虑设定，本项目地下水污染监测项目确定为：pH值、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、氨氮、氰化物、氟化物、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉、锌，共19项。 （3）地下水监测频率：项目地下水监测频率为间断监测，每半年1次；当厂区发生液体物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目。 （4）监测数据管理：上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源及采取应急措施。 6 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施。 6.1污染途径 原料在贮存期间一旦发生泄漏或存在消防废水时，将对罐区周围的土壤环境产生一定的影响，穿过土壤层的过程中，土壤吸附的污染物会造成植物的枯萎甚至死亡，如渗入土壤环境，有可能造成土壤环境污染。 土壤污染源部位：罐区。 6.2土壤污染防治措施 为了避免建设项目运营期的污染物对周边土壤环境的影响，建设单位拟采取以下措施： （1）企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。 （2）企业应在占地范围内加强绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附，减少最终进入土壤的污染物量，从而减小对土壤的污染。 （3）企业应把泄漏液体尽量控制在小范围内，并及时导入事故池，减少液体在地面的漫流面积及时间，以防止土壤环境污染。 7 生态影响分析 本项目位于呼图壁工业园区西区，呼图壁县锐源通化工有限责任公司现有厂址内的用地。项目影响范围内未见其他文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象以及机关、事业单位、医院、学校等环境敏感目标。 8 环境风险分析 新建罐区内除设置必要的围堰、防火堤外，还配备了泡沫灭火系统。本次环境风险评价的目的在于识别原料在贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险保护措施见“附录 环境风险专项评价”，通过落实相关措施，本工程运营期原料的储运对周边环境影响较小，在可接受范围内。 9 环保投资 本项目总投资为98万元，其中环保投资64万元，占总投资65.31%。建设项目污染的环保设施主要有无组织废气治理、污染防渗、固体废物的处置等。通过采取环保治理措施，可减少污染物的排放，充分体现了本项目的环保效益。环保投资估算见表4-6。 表4-6 建设项目环保投资一览表 单位：万元 类别; 污染源; 治理设施内容; 金额. 废气; 罐区; 拟建储罐均采取氮封工艺，甲醇采取内浮顶罐+双管式原料输送（气相平衡系统），选用密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备，加强管理等; 30. 噪声; 设备 噪声; 主要采用低噪声设备布置在密闭厂房内，设备减振、; 声，厂房内墙吸声以及隔声门、窗等措施 5. 防渗; 罐区/装卸区采取重点防渗设施; 10. 配电室和制氮冷冻机房采取简单防渗措施、泵区采取一般防渗措施。. 环境风险; 依托一期已建设的1500m3事故水池和三期建设的1300m3事故水池; /. 罐区配有泡沫灭火系统，并配备灭火器、消防砂等设施，罐区设置储罐围堰、防火堤等。; 10. 其他; 按照《排污口规范化整治技术要求》对排放口进行标准化设置。; 1. 运营期环境管理、自行监测等; 8. 合 计; 64万. 10 竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，项目建成后，应全面检查工厂周围环境改变及环保设施“三同时”情况。由建设单位成立验收组自行进行验收。竣工验收方案应包括以下内容。 （1）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。 （2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运行是否正常。 （3）废气无组织排放厂界采样监测 上风向布置一个对比参照监测点位，下风向布置三个监测点位。监测项目为：挥发性有机物。 （4）厂区废水总排口水质监测 监测因子为：pH、CODcr、SS、BOD5、氨氮。 监测项目为：废水量、最终排水水质。 （5）厂界噪声布点监测，布点原则与现状监测布点一致。 （6）厂内废水是否采取有效性处理措施。 （7）是否有风险应急预案和应急计划。 （8）污染物排放总量的核算，各指标是否在控制指标范围内。 （9）各排污口是否按要求规范化设置。 根据本项目工程内容，拟定了项目竣工“三同时”验收建议监测方案，以便环境管理部门实施监督管理，竣工验收建议具体内容见表4-7。 表4-7 竣工验收建议方案 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收标准及要求. 废气; 罐区; 非甲烷总烃、甲醇、甲醛; 甲醇储罐采用内浮顶罐、采取双管式原料输送（气相平衡系统）；所有储罐均采用氮封；选用密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值、《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》表7企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)特别排限值。. 续表4-7 竣工验收建议方案 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收标准及要求. 噪声; 生产 设备; 噪声; 隔声、消声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 环境风险; 应急措施; 依托一期已建设的1500m3事故水池和三期建设的1300m3事故水池; 是否按要求设置，厂内落实完善的风险防范设施，制定完备的风险应急措施，项目建成后应修订厂区应急预案。. 罐区配有泡沫灭火系统，并配备灭火器、消防砂等设施，罐区设置储罐围堰、防火堤等。. 风险管理; 罐区、装卸区、制氮冷冻机房以及配电室应进行地面硬化及防渗措施。. 11 环境管理与监测计划 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术行政、教育等手段，对经济、社会发展过程中，施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境管理计划是根据项目环境影响评价过程中发现的主要环境问题，按照国家和地方的环境保护政策及环境管理技术提出的主要项目的环境管理和监测计划，供生态环境主管部门对该项目进行管理时的参考。 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 11.1运营期环境管理 根据项目实际情况，原厂区已建立环保机构，由专人负责，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。同时配备了专职环保员，担负起环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。 （1）管理机构 由企业设置的环保科负责项目运行期的环境管理工作，与当地生态环境主管部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。环境管理是企业管理工作的重要组成部分，做好项目的环境管理可以提高企业生产管理水平，节约能源及原材料，降低生产成本，减少排污，达到保护环境、增加企业经济效益的目的。为了做好该项目的环境管理工作，有必要设立专职的环保管理机构，该机构负责人应由厂级干部担任，设专职人员1人具体负责厂区工业环境保护、污染防治设施运行管理等。 （2）运营期环境职责 ①宣传并执行国家及地方的有关环保法规和政策，监督企业各项环保措施的实施。由分管环境的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到分厂、车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用。 ②制定企业内部的环境管理目标、规章制度及治理设施操作规程。配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。 ③负责环保设施运行和维护的监督及管理，确保各项污染物处理达标排放，建立与有关环保主管部门的密切联系，接受监督与指导。 ④组织和实施环境监测计划，做好监测数据的统计、上报和存档。 ⑤做好企业的绿化、美化等环境建设工作，不断改善企业的环境面貌。 （3）环境管理措施 ①实行生产岗位责任制，严格执行环保设施操作规程及设施定期维修制度。在生产过程中设施要始终处于良好运行状态，若出现故障，应立即停产检修。 ②要认真如实地填写环保设施的运行记录，做好建档工作，以备查阅。 ③加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，做好监测数据的统计和存档。监测中发现异常情况应及时采取应急措施，防止事故性排放。 ④操作工上岗前应进行有关环保法规教育和操作技术规程的培训，使各项环保设施操作规范化，保证设施正常运转。 ⑤按照《排污企业自行监测技术规范》要求，加强厂区环境管理，并进行排污许可申请工作，做好厂区内危险废物进出厂台账管理及登记工作；操作工上岗前应进行有关环保法规教育和操作技术规程的培训，使各项环保设施操作规范化，保证设施正常运转；对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责；积极配合并接受生态环境主管部门的日常监督管理。 表4-8 运营期环境管理内容一览表 要素; 环境管理要求; 管理部门. 噪声; 定期对设备进行维护保养，确保其正常运行。设备置于室内并进行吸声、隔声等保护措施。; 生态环境主管部门. 废气; 对废气处理设施维护保养，保证其正常运行，确保; 染物能够达标排放；定期进行培训，提高操作人员技术能力及环保意识。. 11.2环境监测计划 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，营运期的环境监测可委托有资质的环境监测单位承担，样品的采集、保存和分析应根据国家环保总局颁布的各项导则和标准进行。根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018），制定本项目运营期环境监测计划，见表4-9。 表4-9 环境监测计划表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界外; 非甲烷总烃、甲醛、甲醇; 1次/季度. 厂界内; 非甲烷总烃、甲醛、甲醇; 1次/季度. 废水; 一体化污水处理设施排口; 废水排放量、pH、BOD5、SS、氨氮; 1次/季度. 噪声; 厂界四周; 昼、夜等效连续A声级; 1次/季度. 土壤; 项目区内; 45项基本因子; 1次/3年. 地下水; 地下水监测井; GB/T 14848-2002 表 1 常规指标; 1次/年. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 非甲烷总烃、甲醇、甲醛 | 拟建储罐均设置氮封装置，原料储罐采用内浮顶罐，装卸时采取双管式原料输送（气相平衡系统），选用密封性良好的设备、管线、阀门、计量设备 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织污染物排放浓度限值；《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》表7企业边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 地下水环境 | / | / | 罐区、装卸区、制氮冷冻机房以及配电室应进行地面硬化及防渗措施 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准 |
| 声环境 | 机械设备、泵 | 噪声 | 高噪声设备集中布置，并且采取吸声、隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目无新增劳动定员，因此不产生生活垃圾。本项目为储罐建设项目，运营期不产生生产固废。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 罐区及装卸区均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求建设。项目区设置警示标志，危险废物标识参照GB18597-2001附录A危险废物标签；管理制度上墙，配置安全监控系统。甲醇罐区设置围堰及防火堤，中间产品罐区设置围堰，罐区按照相关要求满足渗透系数。经采取以上措施后对项目区土壤环境及地下水环境产生的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 事故状态下，事故废水通过管道进入事故池暂存，不会排放到外环境造成地表水或地下水的污染。依托原厂区2座共计1900m3的消防水罐。厂区配有泡沫灭火系统，并配备灭火器、消防砂等设施，罐区设置储罐围堰、防火堤等。具体见“附录 环境风险专项评价”。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目的施工期及运营期应做到环境管理要求，做好环境监测计划及实施，及时申领排污许可证并且污染源排放口设置规范化、合理化，最终做到竣工环境保护验收要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家当前的产业政策，项目运营期的各项污染物，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施治理后可达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，该项目建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 | 3.433t/a | 3.433t/a | 1.6128t/a | 0.05t/a | / | 5.0958t/a | +0.05t/a |
|  | 甲醛 | 0.337t/a | 0.337t/a | 0.1786t/a | 0.28t/a | / | 0.6556t/a | +0.14t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 3.6t/a | 3.6t/a | 1.7914t/a | 0.33t/a | / | 5.7714t/a | +0.33t/a |
| 废水 | 废水 | 5.517万m3/a | 5.517万m3/a | / | 0t/a | / | 5.517万m3/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 69.58/a | 69.58/a | / | / | / | 69.58t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0.1t/a | / | / | 0.4t/a | / |
|  | 废活性炭 | 16t/a | 16t/a | 5.5t/a | / | / | 21.5t/a | / |
|  | 废催化剂 | 0.0032t/a | 0.0032t/a | 0.002t/a | / | / | 0.052t/a | / |
|  | 废紫外线灯管 | 0.02t/a | 0.02t/a | 0.01t/a | / | / | 0.03t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附录：环境风险专项评价

# 1评价工作等级及范围

## 1.1评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，涉及有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故、生态风险评价、核与辐射类建设项目）需进行环境风险评价。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作划分为一级、二级、三级。评价工作等级划分见表1.1-1，环境风险潜势划分表见1.1-2。

表1.1-1    风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

表1.1-2环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，本项目所涉及的危险化学品包括原料甲醇、中间产品甲醛和稀甲醛。因此本次评价仅对罐区危险物质甲醇、甲醛、以及稀甲醛进行Q值核算。本项目建设2座甲醇储罐（单座外观r=18.5m，h=15m，V=4000m3），，1座甲醛储罐（单座外观r=4m，h=13.5m，V=2000m3），1座稀甲醛储罐（单座外观r=4m，h=13.5m，V=2000m3）。

以上物质在厂区内最大储存量为：甲醇密度取0.792g/cm3，计6320t；甲醛密度取0.815g/cm3，计1630t；稀甲醛（15%~18%浓度）密度取1.07g/cm3，计2140t，折纯后甲醛量为：385.2t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3…qn/Qn

式中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，单位为t；

本项目涉及的危险物料为甲醇、甲醛和稀甲醛。查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中以上各种物质的临界量，计算结果见表1.1-3。

表1.1-3    危险物质数量与临界量比值

| 序号 | 物质名称 | 最大使用量/储存量（t） | 贮存场所临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 6320 | 10 | 633.6 |
| 2 | 甲醛 | 1630 | 0.5 | 3260 |
| 3 | 稀甲醛（折纯后） | 385.2 | 0.5 | 770.4 |
| 4 | 共计 | 10090 | / | 4664 |

由上表可见，本项目危险物质数量与临界量比值Q=4664。

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表1.1-4    行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库） 油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目涉及危险物质贮存罐区，M分值为5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）

建设项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）的判断见表1.1-5，分别以P1、P2、P3、P4表示。

表1.1-5   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q≥100，M4，危险物质及工艺系统危险性确定为P3。

（4）E的分级确定

①大气环境

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.1-6。

表1.1-6      大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目的事故情形涉及危险物质泄漏，危险物质向环境转移的途径为大气扩散对大气环境的影响。本项目在呼图壁工业园区内，边界周围500m范围内总人口小于500人，确定大气环境敏感性为E3。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.1-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1.1-8和表1.1-9。

表1.1-7      地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表1.1-8      地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目的事故情形涉及危险物质甲醇、甲醛和稀甲醛泄漏，向环境转移的途径为地表水扩散对地表水环境的影响。本项目排放点距离水体较远，24h流经范围内不涉及涉跨国界、省界。本项目地表水功能敏感性分区为F3。

本项目发生事故时，危险物质泄漏量较小，完全可通过建设单位的水体污染防控体系进行收集、处理，且本项目距离水体较远，基本不会对水体产生影响，也不涉及地表水环境风险受体/敏感保护目标。因此，本项目地表水功能敏感性分区为S3。

表1.1-9        环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向)10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的；水产养殖区﹔天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

综上，本项目地表水功能敏感性分区为F3，地表水功能敏感性分区为S3。因此，本项目地表水环境敏感性为E3。

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.1-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1.1-11和表1.1-12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表1.1-10      地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据表1.1-11，本项目不位于水源地的保护区及准保护区内，也不属于水源地的补给径流区，地下水敏感程度为低敏感。因此，本项目地下水功能敏感性分区为G3。

表1.1-11        地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表1.1-12        包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m ≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb:岩土层单层厚度K:渗透系数。 |  |

本项目岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件，包气带防污性能分级为D1。

综上，本项目地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D1。因此，本项目地下水环境敏感性为E2。

（5）建设项目环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分见表1.1-13。

表1.1-13    建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+ 为极高环境风险 |  |  |  |  |

①大气环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为II级。

②地表水环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P3，地表水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为II级。

③地下水环境

本项目的危险物质及工艺系统危险性为P3，地下水环境敏感性为E2，环境风险潜势确定为III级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表2划分依据，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ，评价工作等级为三级；地表水环境风险潜势为II，评价工作等级为三级，地下水环境风险潜势为III，评价工作等级为二级。

## 1.2风险评价范围

根据导则，各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，本项目大气环境风险评价等级确定为三级，地下水环境分险评价等级为三级，大气环境风险评价范围确定为距建设项目边界一般不低于3km；附近无地表水体，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；地下水环境风险评价等级确定为三级，地下水环境风险评价范围确定为厂址周围6km2范围，选取下游2.5km，两侧1km，上游0.5km为评价范围。风险评价范围见图1-1。

图1-1      风险评价范围图

## 1.3评价工作程序

本项目环境风险评价工作程序见下图1-2：

图1-2    评价工作程序

# 2风险调查

## 2.1建设项目风险源调查

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“物质危险性标准”，对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子本项目运营期所涉及的风险源有甲醇、甲醛和稀甲醛，主要物料理化及毒性性质见表2.1-1~2.1-2。

表2.1-1    甲醇理化性质及危害特性

| 标识 | 中文名：甲醇；木酒精 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32058 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：methylalcohol；Methanol |  |  |  |  |  |  | UN编号：1230 |  |
|  | 分子式：CH4O |  |  | 分子量：32.04 |  |  |  | CAS号：67-56-1 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -97.8 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.792 |  | 相对密度（空气=1） | 1.11 |
|  | 沸点（℃） | 64.8 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 13.33/21.2℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）；LC50：83776mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点（℃） | 11 |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 44.0 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 385 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 5.5 |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射； 保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。灌装时应注意流速（不越过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.1-2    甲醛理化性质级危害特性

| 标识 组成 | 中文名称：甲醛溶液 | 英文名：formaldehyde solution |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH2O | 分子量：30.03 |  |  |
|  | CAS号：50-00-0 |  |  |  |
|  | 危险性类别：腐蚀品 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。 |  |  |  |
|  | 主要用途：是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-92 |  | 溶解性：易溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。 |  |
|  | 沸点（℃）：-21～-19 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.84 |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33（-57.3℃） |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.03 |
|  | 临界温度（℃）：137.2～141.2 |  |  | 临界压力（MPa）：6.81 |
|  | 闪点（℃）：83（℃）（37%水溶液） |  |  | 引燃温度（℃）：430 |
|  | 爆炸下限（%）：7.0 |  |  | 爆炸上限（%）：73.0 |
| 燃爆特性 与 消防 | 燃烧热（kJ/mol）：570.7 |  |  | 稳定性：稳定 |
|  | 聚合危害：聚合 |  |  | 避免接触的条件：接触空气 |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱 |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物：一氧化碳 |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生猛烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风处灭火。可能的话将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：800 mg/kg(大鼠经口)；270 mg/kg(兔经皮),LC50：590 mg/m3(大鼠吸入) 刺激性：人经眼：1ppm/6分钟(非标准接触)，轻度刺激。人经皮：150μg/3天(间歇)，轻度刺激。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入 健康危害：急性中毒：大多数为饮用掺有甲醇的酒或饮料所导致口服中毒。短期内吸入高浓度甲醇容器破裂泄漏经皮肤吸收大量甲醇溶液亦可引起急性或亚急性中毒。中枢神经系统损害轻者表现为疼痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识等。重者出现昏迷和癫痫样抽搐。少数严重口服中毒者在急性期或恢复期可有椎体外系损害或帕金森综合症的表现。眼部最初表现为眼前黑影、飞雪感、闪光感、视物模糊、眼球疼痛、羞明、幻视等。重者视力急剧下降，甚至失明。视神经损害严重者可出现视神经萎缩。引起代谢性酸中毒。高浓度对眼和上呼吸道轻度刺激症状。口服中毒者恶心、呕吐和上腹部疼痛等胃肠道症状较明显，并发急性胰腺炎的比例较高，少数可伴有心、肝、肾损害。慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15min，如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。如有不适感就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：用1%碘化钾60mol。灌胃。常规洗胃。就医。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐蚀、防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用亚硫酸氢钠中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物 |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。中途停留时应远离火种、热源、高温区。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。 |  |  |  |

## 2.2环境敏感目标调查

表2.2-1调查范围内环境敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边3km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 永丰四队 | SSW | 2.7km | 居住区 | 300 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 300 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 1550 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 收纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围 |  |
|  | 1 | 无 | / |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 无 | / | / |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | / |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | 不敏感G3 | Ⅲ类 | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |

# 3环境风险识别

化工生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、交通事故、腐蚀性物质喷溅致伤残、易燃易爆物质泄漏引起火灾/爆炸、毒性物质泄漏引发伤害等，其中火灾、爆炸、有毒物质泄漏不仅会导致具有严重后果的危害，而且会对环境造成污染。因此，环境风险评价的主要研究对象为：①重大火灾；②重大爆炸；③可以产生多米诺效应的重大事件。

## 3.1物质风险识别

物质风险识别范围：罐区介质储运过程中，易燃易爆物质泄漏引起火灾/爆炸、毒性物质泄漏引发伤害等。一旦发生这类事故，将造成有毒有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。物质风险识别主要从物质毒性分级及易燃易爆性进行分析。

本项目罐区涉及的属于危险化学品的物质包括：甲醇和甲醛。罐区内除设置必要的围堰、防火堤外，还配备了泡沫灭火系统。

根据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对涉及物料的火灾爆炸性进行分析比较，筛选出甲醇和甲醛作为分析对象。

## 3.2生产设施风险识别

风险识别范围主要为储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目只有储运系统。

（1）设备危险性分析

本项目储运工序较为简单，各装置属连续性操作装置，并且各装置之间有物料联系。如生产、管理不善或操作失误，易发生火灾、爆炸事故，危及人身安全，污染环境。

电气设备和输电线路存在触电危险。由于电器设备本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。

本项目需使用大量的电机和泵等各类转动机械设备，这类设备的不正常运转会造成生产事故或电伤害。另外，大量转动机械的使用，会产生较强的噪音，造成噪音污染。

（2）生产装置存在的危险、有害因素分布

各装置存在的危险、有害因素分布见表3.2-1。

表3.2-1    存在的危险、有害因素分布

| 装置或设备 | 火灾、爆炸危险 | 高温危险 | 机械伤害危险 | 化学灼伤、中毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | √ |  | √ |  |

从工程存在的危险有害因素分布可以看出，装置普遍存在火灾、爆炸危险。在输送过程中，设备、管道发生泄漏，遇明火或高温发生火灾、爆炸。在运输、储存、使用过程中，存在发生火灾爆炸的危险。

（3）储运单元风险识别

本项目原料甲醇、中间产品甲醛均储存于储罐中。

①甲醇罐区

甲醇储罐为新建储罐，单罐公称容积为4000m3的内浮顶储罐，储罐数量为2台，储罐总容积为8000m3。甲醇存储量共计约6320t，其中单罐储量为3160t。

罐区内除设置必要的围堰、防火堤外，还配备了泡沫灭火系统。甲醇罐区存储大量易燃、有毒物质，其发生泄漏事故后，泄漏量较大，对外环境空气和水影响较大。

②甲醛、稀甲醛罐区（以下简称甲醛罐区）

甲醛储罐为新建储罐，共有甲醛储罐1个，单罐容积2000m3，甲醛存储量共计约1630t；稀甲醛储罐为新建储罐，共有稀甲醛储罐1个，单罐容积2000m3，稀甲醛存储量共计约2140t。

甲醛罐区长69m、宽63m，面积4347m2。甲醛罐区存储量共计约3770t。罐区内除设置必要的围堰、防火堤外，还配备了泡沫灭火系统。

结合甲醛物化及毒理性质，甲醛罐体发生泄漏事故毒害物质泄漏量较大，对环境空气及水体影响也较大，且甲醛具有水溶性，发生事故后事故水相对难处理。

（4）运输风险识别

项目区各种危险品年运输量及其运输方式见表3.2-2。

表3.2-2      主要运输量表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 运输量 | 运输方式 | 来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | t/a | 6320t | 槽罐车 | 外购 | 运入 |

全厂所涉及的有毒有害、易燃易爆物质在运输过程中是一种动态危险源，在运输过程中火灾、爆炸和泄漏事故有可能发生。物料通过汽车或铁路运输至厂区，当运输线路较长时道路附近敏感点丰富，包括河流、水渠、农田、村庄，一旦出现危化品泄漏事故，在污染水体、土壤的同时，还可能对道路附近人群造成健康危害。由于各种原因引起的危险化学品的泄漏或燃爆，短时内造成大量危险化学品的释放，释放出来的危险化学品可能产生燃爆危害、健康危害和环境危害。

（5）小结

在全厂各个装置及储运单元中，导致有毒有害、易燃易爆物质进入环境的风险事故主要有泄漏、火灾爆炸事故、伴生/次生污染、事故连锁效应等。

# 4风险事故影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

根据风险识别结果，本项目最大可信事故设定为各储罐因腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题导致甲醇和甲醛大量泄漏对周边大气环境和地下水环境造成污染或遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

## 4.1源项分析

根据前述物质风险性和生产装置风险性识别结果，本项目涉及的存量较大或危险性相对较大的物质主要有：甲醇和甲醛。因此，本环评主要研究甲醇和甲醛泄漏、火灾、爆炸等引起的环境风险。

根据各装置的主要工艺参数、物质危险特性、有毒有害特性，以及国内外化工企业风险事故的调查分析，同时结合拟建项目所在区域的环境敏感特征，确定后果较严重的环境风险事故：

（1）甲醇储罐或管线破裂、泄漏，泄漏物蒸发和挥发成气体向周围环境扩散或引起燃爆事故；

（2）甲醛罐区管线泄漏，泄漏物扩散至环境中，引发大气污染事故；或与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

危险物质泄漏量确定方法如下：

①液体泄漏速率、气体泄漏速率、两相流泄漏速率和泄漏液体蒸发量的计算采用经验公式计算方法；

②物质泄漏时间在有正常的控制措施的条件下，一般按15至30min计；

③泄漏物质形成的液池面积以不超过泄漏单元的围堰（堤）内面积计；

④泄漏液体蒸发时间应结合物质特性、气象条件、事故工况等情况考虑，在采取控制措施时一般可按15至30min计。

主要风险事故如下：

（1）泄漏事故

项目区甲醇和甲醛的储运均存在一定数量的有毒有害、易燃易爆物质。在设备损坏或操作失误的情况下，将会引起危险物质泄漏，继而污染环境，危害厂外区域人群健康。发生泄漏事故的部位主要为物料输送泵、阀门、管道、压缩机、扰性连接器、储罐等。典型设备泄漏事故表见表4.1-1。

表4.1-1    典型设备泄漏事故表

| 序号 | 设备名称 | 设备类型 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 管道、法兰、接头、弯头 | （1）法兰泄漏；（2）管道泄漏；（3）接头损坏。 |
| 2 | 挠性连接管 | 软管、波纹管、铰接管 | （1）破裂泄漏；（2）接头泄漏；（3）连接机构损坏。 |
| 3 | 过滤器 | 滤器、滤网 | （1）滤体泄漏；（2）管道泄漏。 |
| 4 | 阀 | 球、阀门 | （1）壳泄漏；（2）盖孔泄漏；（3）杆损坏。 |
| 5 | 压力容器、反应槽 | 分离器、气体洗涤器、反应器、热交换器、火焰加热器等 | （1）容器破裂、容器泄漏；（2）进入孔盖泄漏；（3）喷嘴断裂；（4）仪表管路破裂；（5）内部爆炸。 |
| 6 | 泵 | 离心泵、往复泵 | （1）机壳损坏；（2）密封套泄漏。 |
| 7 | 储罐 | 露天储罐 | （1）容器损坏；（2）接头泄漏。 |

（2）火灾爆炸事故

储罐在发生燃爆事故后，冲击波和热辐射危害一般会维持在厂界附近一定距离以内。但燃爆事故将导致有大量危险物质泄漏进入环境；燃爆事故可能引发的连锁及次生事故，将导致大量有毒有害气体、废水释放进入环境中，导致环境污染事故，并可能使人员健康受到危害。

（3）伴生/次生污染

在发生火灾、爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：消防废水、液体废物料、燃烧烟气、污染雨水（事故过程中伴随降雨）。特别是由于拟建项目涉及多种有毒有害、易燃易爆危险物质，一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水会携带甲醇和甲醛等污染物形成消防废水。

由于消防废水瞬间用量较大，污染消防水产生量也相对较多，进入污水处理系统将对其造成冲击，可能导致伴生污染的发生。拟建项目依托一期建成的一座1500m3事故池及三期已建成的一座1300m3事故池，收集罐区发生重大事故进行事故应急处理时产生的大量含甲醇和甲醛等污染物的废液废水，并将收集后的废液废水处理后排放。

（4）事故连锁效应分析

项目区储运系统较集中，且都涉及易燃易爆危险化学品。厂区内各罐区、库房及其他辅助设施可能会发生连锁事故效应。即当一个工艺单元和设备发生事故时，会伴随其他工艺单元和设备的破坏，从而引发二次、三次事故，甚至更加严重的事故，造成更大范围和更为严重的后果。通常认为可能产生连锁效应的有：火灾、爆炸事故产生的冲击波和碎片抛射物、毒物泄漏及火灾爆炸。工艺单元和设备只有在爆炸产生的冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）的“攻击范围”内，并且冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）具有足够的能量能致使单元设备破坏，连锁事故才会发生。具体危险部位和主要环境风险因素见表4.1-2。

表4.1-2    项目区主体储运危险部位和主要风险因素一览表

| 系统 | 装置单元 | 工艺装置及环境风险参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 物料 | 相态 | 危险类别 |
| 储运 工程 | 甲醇储罐 |  | 内浮顶，2×4000m3 | 液 | 泄漏、火灾爆炸及次生事故 |
|  | 甲醛、稀甲醛储罐 |  | 固定顶，2×2000m3 | 液 |  |
|  | 装卸车区域 |  | 甲醇卸车鹤管2台 | 液 | 泄漏；火灾爆炸及次生事故 |
|  | 运输过程 |  | 厂外厂内运输 | 液、固 |  |

## 4.2危险化学品的泄漏量计算

本项目甲醇储罐和甲醛储罐均为新建罐区。甲醇最大存储量约6320t；甲醛最大存储量约1630t；稀甲醛最大存储量共计约2140t。

1、泄漏量

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.1，液体泄漏速率QL用伯努利方程计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

（1）甲醇泄漏

式中参数含义以及计算取值详见表4.2-1。

表4.2-1    甲醇泄漏量计算参数一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 取值参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65（裂口形状为圆形/多边行） |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.0113（假设泄漏孔孔径60mm） |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 792 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325（常压储罐，压力与环境压力相同） |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| g | 重力加速度 | m/s2 | 9.81 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 2 |
| QL | 液体泄漏速度 | kg/s | 99.5 |
| - | 泄漏时间 | s | 600 |
| - | 泄漏量 | kg | 59700 |

假设甲醇生产装置发生泄漏，根据伯努利方程，泄漏速率为36.45kg/s。泄漏持续时间为10min，泄漏量21.87t（约为27.61m3）。

（2）甲醛泄漏

式中参数含义以及计算取值详见表4.2-3。

表4.2-3    甲醛泄漏量计算参数一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 取值参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65（裂口形状为圆形/多边行） |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.0113（假设泄漏孔孔径60mm） |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1070 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325（常压储罐，压力与环境压力相同） |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| g | 重力加速度 | m/s2 | 9.81 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 2 |
| QL | 液体泄漏速度 | kg/s | 49.25 |
| - | 泄漏时间 | s | 600 |
| - | 泄漏量 | kg | 29550 |

假设甲醛储罐发生泄漏，根据伯努利方程，泄漏速率为49.25kg/s。泄漏持续时间为10min，泄漏量29.55t（约为27.62m3）。

2、蒸发速率

在液体物料发生泄漏后，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发、和质量蒸发三种，蒸发总量为上述三种蒸发量之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而气化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。

本项目挥发计算不考虑闪蒸蒸发和热量蒸发，仅考虑质量蒸发，质量蒸发速率按下式计算：

Q3=αpMRT0u2-n2+nr4+n2+n

式中参数含义以及计算取值详见表4.2-4。

表4.2-4    甲醇蒸发量计算参数一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 取值参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| α，n | 大气稳定度系数 | 无量纲 | - |
| p | 液体表面蒸气压 | Pa | 101325 |
| M | 物质的摩尔质量 | kg·mol-1 | -- |
| R | 气体常数 | J/（mol·k） | 8.3145 |
| T0 | 环境温度 | K | 293.15 |
| u | 风速 | m/s | 2.2 |
| r | 液池半径 | m | 15 |

大气稳定度系数取值见表4.2-5。

表4.2-5    液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

按照项目所在地稳定度频率最高的中性（F类）取值，α=5.285×10-3，n=0.3；M（甲醇）=0.032kg/mol、M（甲醛）=0.03kg/mol。经核算，甲醇质量蒸发速率为0.53kg/s、甲醛质量蒸发速率为 0.5kg/s。泄漏时间 10min，由此计算出蒸发总量分别为甲醇318kg、甲醛300kg。

## 4.3最大可信事故确定

最大可信事故是指“在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故”。本环评确定的最大可信事故为：（1）甲醇储罐或管线泄漏，泄漏物扩散至环境中，遇明火引发环境污染事故。（2）甲醛储罐或管线泄漏，泄漏物扩散至环境中，遇明火引发环境污染事故。

## 4.4最大可信事故概率确定

危险源发生事故均具有不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《定量风险评价中泄漏概率的确定方法探讨》中统计数据，容器泄漏孔径为50-100mm时的概率为5.00×10-6/a，内径＞150mm的管道明显泄漏的概率为2.6×10-6/a，因此，拟建项目甲醇储罐发生泄漏的最大可信事故为甲醇、甲醛泄漏，概率为5.00×10-6/a。

# 5环境风险预测与评价

## 5.1大气环境风险分析与评价

本项目大气环境风险评价三级，本项目对大气环境风险预测进行定性分析。本项目可能泄漏的危险物质主要有：甲醇和甲醛溶液，一种物质存在多种危险特性。若与这些危险化学品相关的各种设备设施、管道及阀门等材质不符合要求、连接处密封不良、密封件损坏或设备及管道破裂等原因可能引起这些危险化学品的泄漏而极易引发火灾爆炸、中毒或化学灼伤。

泄漏的可燃物质达到爆炸浓度极限的时间由物质的物理及化学性质、单位时间泄漏量、现场处置程度及当时气象条件决定。对于静电放电、雷击和外来火源等不确定的火源不做时间分析。发生泄漏的主要设备、设施是与这些危险化学品相关的设备设施以及输送管道等，只要加强针对性安全检查，及时维修，及时采取安全对策措施，就可避免这些危险化学品发生大量泄漏的可能。

厂区东侧、西侧50m外为园区规划工业用地，目前为空地；南侧100m处为华美伟业公司；北侧50m外为荒地。周边企业与本项目设施防火间距满足要求，距离本项目较远，本项目的建设对周边环境影响较小。

建设单位应加强对危险源点及危险物质的管理，加强对可燃/有毒气体监测装置的维护，保养和检测，确保监测装置保持良好工作状态并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

综合以上分析，我们认为本项目的大气污染影响较小。

## 5.2地表水环境风险分析与评价

本项目的事故情形涉及危险物质向环境转移的途径为地表水扩散对地表水环境的影响。本项目距离水体较远，发生事故时，危险物质泄漏能够控制在厂区内，完全可通过建设单位的水体污染防控体系进行收集、处理，且基本不会对水体产生影响，也不涉及地表水环境风险受体/敏感保护目标。

综合以上分析，本次环评认为本项目的地表水的影响较小，风险较低。

## 5.3地下水环境风险分析与评价

1、水文地质概况

（1）区域环境地质条件

从区域地质构造单元来划分，项目区属北天山优地槽褶皱带中的依连哈比尔尕复背斜，低山丘陵区和山前冲洪积倾斜平原，北部冲积平原属准葛尔凹陷区。受区域构造控制，本区构造较发育，表现为南部中高山区上升遭受剥蚀，北部平原区相对下降接受沉积，出露的地层主要为第四系地层，包括第四系全新统冲积层（Ｑhal）、第四系上更新统新疆群（Q3xn）。根据现场调查及查阅区域地质资料，场地范围内无断裂通过。

根据《呼图壁县天山工业园重化工产业区化工产业园区拟建场地岩土工程规划勘察报告》（2007.8），呼图壁工业园地层在勘探深度内从上至下分别为有机质土、粉质粘土和圆砾。

在勘探深度内，场地地层主要有粉土、粉质粘土砂构成，现分述如下：

①粉质粘土：整个场地均有分布，棕红色-土黄色，层厚约1.5-12.2m。无摇振反应，切片较光滑，干强度、人度高，软塑-硬塑。

②1#粉土：土黄色，夹粉砂和粉质粘土薄层，埋深1.5-4.6m，层厚0.8-3.0m。摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，稍密，湿。

③2#粉土：整个场地均有分布，土黄色-青灰色，夹粉砂和粉质粘土薄层，埋深3.4-12.2m，层厚15.0-19.4m。摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，稍密，湿-饱和。

④粉土：青灰色，夹粉粘土和粉砂薄层，埋深22.8-23.8m，未揭穿，最大揭露厚度为12.8m，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，中密-密实，湿-饱和。

（2）区域环境水文地质条件

呼图壁工业园位于雀儿沟河冲积平原中下部，周边无地表水体，地下水主要来源于农田灌溉渗漏、大气降水和上游地下水补给。地下水埋深5.2-8.6m，地下水水位年变化幅度约1m，径流方向大致为东南向西北流动。

拟建项目所在的西戈壁地区处于承压自流水分布区，据以往勘探资料分析，350m以内可揭露3个主要含水层（组），第一含水层为承压自流水含水层，埋深120～155m，静水位埋深5.4m至高于地面15m，岩性以粗砂、中细砂为主，含少量砾石。渗透系数0.2-2.7m/d，单井涌水量1.88-15.10L/s；第二层为自流水含水层，埋深180-215m，水头高度+15m～+20m，岩性以砂砾石、粗砂、细砂为主，单井涌水量30L/s；第三层为自流水含水层，含水层埋深为255-330m，水头高度大于+30m，岩性以中细沙为主，单井涌水量大于45L/s。承压含水层顶板埋深一般在120m以上。地下水径流方向为东南向西北流动。

本项目场地包气带由粉质粘土、粉土组成；潜水水位埋深5.2～8.6m，地下水位于粉土层中，属孔隙潜水。

呼图壁县平原区广泛分布巨厚的第四系松散堆积物，南部倾斜平原为一大厚度的潜水分布区，饱水带总厚度达600-700m，含水层由单一的砂卵砾石组成，在潜水溢出带区出现承压－自流水含水层；北部细土平原区分布有广泛的承压—自流水，上部为高矿化度的潜水含水层，岩性为亚砂土、砂、下部为多元结构的承压—自流水含水岩组，含水层岩性为砂、砂砾石；沙漠区上部风积砂覆盖与冲积物上，存储有水量较贫乏的高矿化潜水，深部有粉细砂、中砂构成多层结构的承压—自流水含水岩组。地下水埋深扇顶大于140m向北逐渐变浅至小于5m。

本项目场地岩（土）层单层厚度为10m，渗透系数为2.4×10-5cm/s。

平原区地下水总体流动方向由南东向北西，呼图壁河冲洪积扇中上部含水层岩性主要为砂卵石、砂砾石，透水性强，水动力条件好，含水层岩性颗粒由粗变细，透水性减弱，水动力条件变差，水力坡度增加至5-8‰。北部平原区以承压含水层为主，含水层岩性颗粒更细，水力坡度变缓，一般为2‰左右，沙漠边缘带为1-1.2‰水动力条件差，地下水交替缓慢，矿化度高。

项目所在地有利用价值的承压水含水层埋深大于120m。虽有潜水含水层，但包气带岩性渗透系数较小，不属于粗砂、砾石等渗透性强的岩性构造；与有利用价值的承压含水层之间有粉质粘土、粉土等渗透性较弱的岩层分布；各含水层之间的隔水层渗透性较小，水力联系较弱；有利用价值的承压水不易受到污染。

- （3）包气带及防污性能

包气带是连接地面污染与地下含水层的主要通道，也是过渡带，既是污染物媒介体。又是污染物的净化地带和防护层，地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的岩性、组成及其污染物的种类与性质。根据《新疆日新恒力橡塑有限公司年处理 6 万吨废旧轮胎热解项目岩土工程勘察报告》，拟建场区出露地层均为第四系全新统(Q4)松散沉积物，主要以粗颗粒地层为主，钻孔区域未见地下水，建设区域属冲洪积平原中下游，下水径流畅通，水质较好，水量丰富，但埋藏较深。包气带岩性渗透性较弱，与地表水联系不密切，因此，建设项目场地的含水层不易受到污染。

2、地下水环境影响预测

（1）正常工况

正常状况下是指建设项目的工艺设备达到设计要求条件下的运行状况，地下水防渗系统的防渗能力达到设计要求且系统完好。本工程主要地下水污染源为甲醇、甲醛储罐在正常和非正常状况下物料渗漏。根据项目管理要求，在采取防渗和风险防控措施的基础上，正常状况下不应有储罐物料发生渗漏至地下水的情景发生，因此不再对正常状况下污染泄漏情况进行预测模拟。

（2）非正常工况

①参数选择

本次评价将地下水污染按最不利条件预测，在模型中不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，将其作为保守物质看待，模型中各项参数，只按保守型污染质考虑，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。运移模型有两种：一维水动力弥散——点源短时泄漏和二维水动力弥散——点源持续泄漏。

（1）二维水动力弥散——点源持续泄漏

正常工况下，假设相关设备长期发生持续的跑冒滴漏时，按照此模型进行水质运移模拟分析。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，二维连续点源的预测模型如下：

（2）一维水动力弥散——点源短时泄漏

在事故情况下，相关设备（储罐）出现较严重的渗漏，此时的泄漏时间相对较短（假定设备修复时间为3d），按照一维瞬时泄漏模型进行预测。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，一维短时泄漏点源的预测模型如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M——含水层厚度，m；

mt——单位时间内污染物的质量，kg/d；

mM——瞬时注入污染物的质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向弥散系数，m2/d；

π——圆周率；

erfc（）—余误差函数；

K0（β）——第二类零阶修正贝塞尔函数；（可查《地下水动力学》获得）；

W（u2t/4DL，β）——第一类越流系统井函数（可查《地下水动力学》获得）。

污染物随着地下水的运移对环境造成危害。因此了解污染物在地下水中的迁移规律、运移范围和对环境的影响程度，对于拟建项目的选址，污染物运移预测和管理都有重要意义。

（3）参数确定

①渗透系数

本次评价搜集到附近约300m处场地的垂向渗透系数数据，该场地的地质及水文地质条件与本项目厂区所在地基本一致，引用该资料成果：项目区内包气带垂向饱和渗透系数为2.08m/d，厚度约10m，埋深约120m。

②地下水实际流速

U=K×I/n

U——地下水实际流速，m/d；

K——渗透系数（2.08m/d），m/d；

I——水力坡度（5‰），无纲量；

n——孔隙度（0.34），无纲量；

可算得项目区地下水实际流速为0.17m/d。

③弥散度及弥散系数

D=αL×U

D——弥散系数，m2/d；

αL——弥散度；

U——水流速度，m/d。

地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4~5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。越来越多的室内外弥散试验不断地证实了空隙介质中水动力弥散尺度效应的存在，即使是微小的非均质都有可能对水质的运移和分布起着明显的控制作用。

水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在地质介质中的运移规律从而防止和治理地下水污染带来了困难。如前述分析，由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得评价区真实的弥散度。因此，本项目参考前人的研究成果，本次评价区范围对应的弥散度应介于1～10之间，按照偏保守的评价原则，本次模拟取弥散度参数值取10，则纵向弥散系数为1.7m2/d，依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（αT/αL）一般为0.1，则横向弥散系数为0.17m2/d。

根据地下水导则等相关要求，分别预测非正常状况下，污染物泄漏后100d、1000d、3000d、5000d时的污染物迁移情况。

（1）甲醇储罐

厂区设甲醇储罐2个，假设工程正常运行15年后由于各种原因储罐区发生爆炸或大面积泄漏，大量甲醇进入防火堤，防火堤底部10%面积出现损坏，甲醇通过裂缝渗入地下，3天后防火堤内的甲醇清除。根据本项目资料，甲醇的浓度为7.92×105mg/L。储罐区发生爆炸等事故甲醇泄漏进入防火堤内，并通过防火堤内的裂缝渗漏，假设其渗漏后完全进入潜水含水层。采用一维点源短时泄漏模型进行预测。预测结果见图5-1~图5-4。

图5-1    储罐区发生短时泄漏 甲醇100d后浓度变化趋势图

图5-2     储罐区发生短时泄漏 甲醇1000d后浓度变化趋势图

图5-3    储罐区发生短时泄漏 甲醇3000d后浓度变化趋势图

图5-4   储罐区发生短时泄漏 甲醇5000d后浓度变化趋势图

由预测结果可以看出，在储罐区发生泄漏并及时发现的情况下，泄漏的甲醇污染物经过短时间（3d）泄漏进入到含水层5000d后，影响范围在1300m之内，基本不会影响到园区以外的区域，也不会影响到距项目最近的水井（约3030m）。

- 甲醛储罐

- 厂区设甲醛储罐1个，假设工程正常运行15年后由于各种原因储罐区发生爆炸或大面积泄漏，大量甲醛进入防火堤，防火堤底部10%面积出现损坏，甲醛通过裂缝渗入地下，3天后防火堤内的甲醛清除。按照环评最不利原则，本项目储存的甲醛按37~55%的甲醛溶液计，甲醛的浓度为4.07×105mg/L。储罐区发生爆炸等事故甲醛泄漏进入防火堤内，并通过防火堤内的裂缝渗漏，假设其渗漏后完全进入潜水含水层。采用一维点源短时泄漏模型进行预测。预测结果见图5-5~图5-8。

图5-5    储罐区发生短时泄漏 甲醛100d后浓度变化趋势图

图5-6    储罐区发生短时泄漏 甲醛1000d后浓度变化趋势图

图5-7     储罐区发生短时泄漏 甲醛3000d后浓度变化趋势图

图5-8    储罐区发生短时泄漏 甲醛5000d后浓度变化趋势图

由预测结果可以看出，在储罐区发生泄漏并及时发现的情况下，泄漏的甲醛污染物经过短时间（3d）泄漏进入到含水层5000d后，影响范围在1000m之内，基本不会影响到园区以外的区域，也不会影响到距项目最近的水井（约3030m）。

综合以上模拟预测可以看出，确保防渗措施和渗漏检测有效这两项工作对于防止地下水遭受污染具有非常重要的意义，监控井合理布设和适当的监控周期布设是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。

# 6环境风险应急处置措施

（1）小规模泄漏

储罐发生小量泄漏时，应立即采取有限堵漏措施，以防止事故进一步发展。首先应停止充装台所有工作，迅速准确地找到泄漏点，采用合适有效的堵泄措施，堵泄完毕后全面检查储罐、管线及加压设备，确保危险已排除。

（2）较大规模泄漏

当储罐发生大规模泄漏，或者罐区发生重大火灾、爆炸事故，释放出大量有毒烟气等情况时，按照以下程序处理。

事故应急处理程序：

①工作人员马上关闭管路的全部阀门，若无法关闭，应设法用物品堵塞。

②加强区内的火源管理，禁止吸烟和其他明火，对有群物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。

③在操作过程中要严格按照操作规程进行执行，防止因人为因素造成容器产生裂缝、开口或使甲醇、甲烷泄漏。如果出现管线两端封闭，气温上升会使得压力上升，会对容器器壁产生额外的压力，使得管线易于破裂、发生爆炸。

④采取有效的措施进行堵漏。当容器存在裂缝时，甲醇、甲醛会从产生的裂缝处急剧泄漏，因外界压力急剧下降，甲醇、甲醛快速泄漏。泄漏的甲醇、甲醛在空气中，一旦遇到明火或静电火花，将会发生爆炸，产生巨大的火球，带来极大的破坏。及时堵漏可以防止压力继续下降，减缓气体泄漏速度，减小爆炸的危害。因此在确保安全的情况下，及时有效地堵漏是防止进一步发展和控制其严重程度的重要手段.所以，应立即采取多种措施进行堵漏：关闭阀门、带压堵漏、注水、转移物料。

⑤控制点火源。发生甲醇、甲醛泄漏后，在采取各种措施堵漏的同时，根据泄漏的严重程度设立警戒区、拉警戒线，控制点火源。撤离无关人员，禁止非抢救人员入内。

（3）火灾、爆炸事故应急措施

①一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员：停止站区的全部生产活动，关闭所有管线，组织车辆迅速远离现场。

②向应急中心汇报事故情况，初步预测可能对人员、管线和设备造成的危害。

③调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下及时开展灭火行动。

④由应急中心领导和相关安全、环保专家紧急制定撤离疏散方案。

⑤在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或侧风向，保证人员安全。

⑥灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，仔细检查现场，防止死灰复燃或再次爆炸。

⑦对事故产生的未及时进入应急池的消防废水采取导引、清扫措施，使其全部进入事故水池，燃爆产生的废物收集后应交给有资质的单位进行处理。

根据《1983年以来国内典型化工事故案例选编》中案例分析，大多数事故与人为因素有关，因此，严格管理，做好安全培训工作是预防事故发生的重要环节。

（1）对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程。

（2）提高操作管理水平，严防操作事故的发生。

（3）项目区设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向上级报告。

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真检查、验收。设计、工艺和管理三部门通力合作，严防不合格设备及材料进入生产流程。

（5）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。强调管理工作对预防事故的重要作用，设计、施工和工艺控制监测都应纳入预防事故的工作中。

（6）成立环境风险事故应急领导小组。组长由车间行政正职担任，副组长由主管生产的副职担任，并有专职的QHSE监督负责装置区的安全环保工作，并对可能发生的污染事故进行应急处理。

（7）若本项目发生泄漏等事故，应立即上报，并开展现场调查，判明事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量、已造成的污染范围、危害程度、发展趋势等。应急处置小组应分工协作，组长负责与下设各组协调，负责现场勘验、调查和抢险。

# 7环境风险防范措施

尽管本项目最大可信灾害事故发生的概率较小，但一旦发生，在最不利气象条件下后果严重，不仅会对周围环境造成影响，还将严重危害周围人群的生命安全和身体健康，因此，要从建设、生产、储运等各方面采取防护措施，以确保项目的生产安全。

呼图壁县锐源通化工有限责任公司厂区现有环境风险防范措施较为完善，本次甲醇储罐及甲醛储罐防范措施包括：

各储罐均设置气体安全阀；在可燃气体和有毒气体的装置处设置固定式可燃气体报警仪和毒气报警仪，操作人员配备便携式气体报警器。罐区内除设置必要的围堰、防火堤外，还配备了泡沫灭火系统。制定事故状态下环境风险应急预案和污染防治措施，避免生产事故引发环境污染。建立与园区突发环境事故应急预案对接及联动具体实施方案，确保风险事故得到有效控制，避免发生污染事件。

项目区应加大事故防范措施建设，加大防范力度，防患于未然。本项目扩建完成后应完善并修订突发环境事件应急预案，并及时备案，以控制事故和减少对环境造成的危害。

## 7.1平面布置和建筑安全防范措施

（1）总平面布置严格遵守有关设计规范，按生产装置和建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求。

（2）道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

（3）在容易发生事故或危险性较大得场所，及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

（4）主要储存罐区有两个以上的安全出口，并设置疏散道路、走道门、项目区内最远工作地点到外部出口的距离均符合应急疏散规定。同时整个罐区设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

（5）针对厂区内甲醇储罐及甲醛应设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，并配备应急物资及设定应急管理人员，为厂区突发环境应急事件做好准备。

## 7.2工艺技术及设计安全防范措施

（1）根据该项目的工艺流程危险因素类别和生产特点，进行防火、防爆、防腐蚀、防潮、防噪声、防静电等因素进行设计。所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均按有关标准严格执行。可能超压的设备均安装有安全阀、防爆膜等安全措施。

（2）选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

（3）有毒有害物料的储罐、贮槽等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。

（4）罐区设置围堰的大小、容量应满足相关设计规范，罐区内进料、出料管道及下水管道均应设截断阀，围堰有效容积不宜小于罐组内1个最大储罐的容积。

（5）根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）对可燃液体的地上储罐规定要求，可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动连锁切断进料装置的要求，建议按照上述要求，维护好液位计，使其指示准确，设置高液位报警器，并尽可能设置自动连锁切断进料装置。

（6）有毒气体和有毒液体储存区应设置浓度超标报警装置。

（7）各反应装置设置联锁系统，以及时发现和解决反应故障。

（8）罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设火焰探测报警装置、连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。相应配置适量的现场手动报警按钮。

## 7.3罐区风险防范措施

（1）管线输送风险防范措施：

①输送甲醇和甲醛的工艺物料管线应采用无缝管。

②各罐区的管道连接应尽量采用焊接，少用丝扣和法兰连接，焊缝要求100%探伤试验和气密性试验。

③对压力管线、合成系统等装置应设置事故紧急切断阀，一旦发生泄漏时，可以迅速地分段隔离，对事故部位进行处理。

④管线采用厚壁管，较高的设计压力等级和腐蚀裕度。

⑤阀门尽量采用进口无泄漏阀门。

针对上述可能存在的事故风险，在加强职工安全素质教育和岗位操作能力培训的同时，提高装置的自动化水平，可以有效预防事故风险的发生。

（2）罐区防范措施

根据《常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）》中要求，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

①贮存物料必须配备有专业知识的技术人员，其场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；

②罐区、库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；

③装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品；

④使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；

⑤项目区工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗；

⑥应制定应急处理措施，及时修编事故应急预案，应对意外突发事件；

⑦对罐区应设置独立的消防救援系统，避免各种情况危险化学品外逸事故；

⑧对罐区周围应设置围堰和防火堤，防止事故状态下甲醇泄漏引起大面积污染或火势扩大。

除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应管理措施。

表7.3-1    主要风险防范措施一览表

| 序号 | 措施名称 | 防范措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境风险防范措施 | 在发生事故时，应及时组织人群转移，及时进行监测，以减少对人群的伤害。 |
| 2 | 水环境风险防范措施 | 1、防渗措施：项目区运输道路、泡沫灭火系统采取简单防渗，泵区采取一般防渗，罐区采取重点防渗； 2、事故废水收集措施：完善废水收集系统，依托原厂区事故水池及新建事故水池。 |
| 3 | 防火防爆措施 | 从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。 |
| 4 | 罐区 | 罐区应具有泄漏紧急处置措施，包括应在罐区域设置报警设施及方向标和洗眼器。管道防火防爆措施： ①应设置可靠的防火防爆措施和火灾报警系统，合理选择和配备消防设施； ②管线在安装投用前、检修前、检修后的投用前应使用蒸汽等介质置换或保护，经检测合格后方可使用或检修； ③在罐区敷设电缆时，应采取阻燃措施或采用阻燃电缆； ④应有消除静电和防雷击等措施，设备、管线应接地； ⑤罐区应标识安全标志、紧急疏散、急救通道等标识，应设置黄色区域警戒线、警示标识和中文警示说明。输送管道应设置识别色、识别符号和安全标识。 |
| 5 | 防毒措施 | 尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故； |
| 6 | 自动报警系统 | 安装先进的自动控制系统和安全报警装置，系统可根据压力、阀位检测、温度、流量等参数自动对工艺或设备故障进行自动诊断，并设有可燃、有毒气体检测报警盘、火灾报警盘，一旦发生泄漏，系统自动报警，并立即采取措施。 |
| 7 | 安全管理措施 | 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 |

表7.3-2    常备防护品

| 名称 | 种类 | 常用数量 | 备用数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤式防毒面具 | 防毒面具 | 与作业人数相同 | 3套 |
| 呼吸器 | 正压式空（氧）气呼吸器 | 与紧急作业人数相同 | 2套 |
| 防护服 | 防静电 | 与作业人数相同 | 2套 |
| 防护手套、防护靴 | 橡胶或乙烯类聚合物材料 | 与作业人数相同 | 2套 |

## 7.4易燃液体风险防范措施

项目储运的易燃液体主要是甲醇和甲醛（蒸气与空气形成爆炸性混合物）。易燃液体储存、运输应注意：

（1）甲醇储运风险防范措施

在使用和生产过程中，阀门、工艺管线和泵等设备有可能发生滴漏等小规模泄漏，有可能对人体（眼部、呼吸系统或其它位置）造成伤害，在生产停车检修时，有甲醇的岗位应继续全面通风，安全后方可进行检修，在清理设备和储罐内部时，也要同样进行。甲醇储运时可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。小量泄漏可采用沙土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后排入厂内废水处理站。

在甲醇泄漏量较多时，职工应迅速撤离泄漏区到安全区域，泄漏现场进行隔离，切断火源，应急专业处理人员带自给正压式呼吸器，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止甲醇进入下水道，排洪沟等限制性空间。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，用放爆泵转移到槽车或专用收集器内，回收或运至废物场所处置。

在发生人员中毒时，要采取急救措施：对皮肤接触者，脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底清洗皮肤；对眼睛接触者，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗就医；对吸入者，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如停止呼吸，立即进行人工呼吸，就医。对食入者，饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠洗胃，就医。

甲醇属于甲类火灾危险爆炸物，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起爆炸燃烧。与氧化剂接触能发生化学反应。在发生火灾时，受热的容器有爆炸的危险，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到较远的地方，遇明火能引着回燃。

在发生火灾时，喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。处在火场中的容器从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离，灭火剂可采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳和沙土。

在可能接触甲醇蒸汽时，应该配带过滤式防毒面具（半面罩）紧急事态抢救或撤离时，应配带空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟，进食和饮水，工作完毕后，应沐浴更衣。

甲醇在储运时注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材。筒装货堆不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备，灌装时应注意流速，不宜超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。

（2）甲醛风险防范措施

甲醛有强烈刺激性和窒息性的气味，具有还原性。能燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物。

储存设施：

选择合适的容器：储存甲醛溶液应选用耐腐蚀性能良好的容器，如玻璃瓶或特殊塑料容器。避免使用金属容器，以防其与甲醛发生反应。

密封储存：储存甲醛溶液时，应确保容器密封良好，防止挥发和泄漏。

避光储存：甲醛溶液对光敏感，容易分解。因此，储存容器应放置在避光的地方，避免暴露于阳光直射。

防火储存：甲醛溶液易燃，应远离明火和热源。储存区域应具备足够的通风条件，以防止甲醛蒸气聚集。

- 急救措施：

- 如不慎接触到甲醛溶液，应立即用大量清洁水冲洗受影响的部位，至少持续15分钟。如果发生吸入甲醛蒸气的情况，应尽快脱离污染区域，到空气新鲜的地方呼吸新鲜空气。如果出现不适症状，如呼吸困难、眼睛刺痛等，应及时就医，并告知医生接触到甲醛溶液。

## 7.5危险化学品运输防范措施

考虑到安全事故发生的原因主要为人的不安全行为、物的不安全状态及管理不当等，为了改善危险化学品道路运输安全状况，应从运输企业、运输从业人员、罐箱厂家及运输管理部门等各方面，提出相应的安全措施及要求。

（1）对承运企业的要求

承运危险化学品的道路运输公司必须具备2类危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》、《汽车运输危险货物规则》等法规、标准对危险货物运输的要求。

运输企业应建立健全安全生产管理制度，并严格落实。对罐车应建立技术档案，对阀门、仪表维修状况等进行跟踪检查，保证罐体的阀门等关键部件在运输途中不会出现故障。

对危险化学品道路运输要进行安全评估，辨识各种危险因素，制定相应的安全对策。运输企业应制定危险化学品罐车的突发事件应急预案，通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。

要对危险化学品道路运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS全程监控，公司实时掌握承运车辆的运输动态，约束驾驶员的行为，加大对驾驶员超速驾驶等不安全行为的处罚力度，加强风险控制，增加安全性。

（2）对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求

驾驶员及押运员要了解危险化学品的性质、危害特性及罐体的使用情况，一旦罐体出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。

（3）对罐车生产厂家的要求

罐体的质量直接决定了危险化学品道路运输的安全性，罐车生产厂家要提高产品质量，尤其要加强对罐体关键部件如阀门、管路等的质量管理和检验，避免出现故障。另外，要定期对罐车使用情况进行跟踪调查，以便及时根据罐车使用中发生的问题进行改进设计，进一步保障质量和安全。

（4）对各地危险货物运输管理部门的要求

制定切实可行的安全应急预案，并不定期地进行演练，加强对危险化学品运输车辆的监管，避免出现故障。交警部门要对危险化学品运输车辆超速等行为进行严肃处罚，规范驾驶员的驾驶行为，保障车辆规范运行；交通运管部门要对危险化学品运输公司严把准入关口,加强对危险化学品运输从业人员的安全培训和考核，加强日常监督检查,及时制定针对危险化学品道路运输作业及管理的操作规程；质检部门需要加大对罐体的质量把关，以从源头上确保安全；消防等部门要全面了解危险化学品的特性，必要时能及时采取合理措施，避免事态进一步扩大，消除险情。

（5）危险化学品的运输槽车应配备以下防护设施：紧急截断阀、易熔塞、阻火器、吹扫置换系统、导静电接地与灭火装置、公路运输泄放阀等。

（6）尽量安排危险品运输车辆在交通量较少时段通行。在气候不好的条件下，禁止其上路。

（7）对运输车辆配备GPS定位仪、防护工具。

（8）建立运输设备的维护与保养的规章制度；制订危险品运输事故应急计划。

## 7.6水环境风险防范措施

本项目的水环境风险主要是罐区中甲醇、甲醛等储罐泄漏，以及火灾爆炸事故情况下消防废水泄漏对水环境的影响。为防止事故状态下的有毒有害物质对地下水造成污染，评价提出以下要求：

（1）围堰

按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求罐区应设围堰。根据规范要求，评价要求罐区各围堰有效容积应能使罐区一个最大罐泄漏的物料可以完全限制在围堰内。罐区、围堰均在本次建设范围内，围堰的有效容积应能满足罐区一个最大罐的容积，符合规范要求。

本项目在原料罐区（包括甲醇储罐）设置围堰及防火堤，在中间产品罐区（包括甲醛储罐、稀甲醛储罐、中水储罐）设置围堰。

（2）事故池

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》(中国石化建标[2006]43号)的规定，本次罐区事故水池的总有效容积按以下公式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

其中：（V1+V2-V3）max是指：对收集系统范围内不同装置或罐区分别计算V1+V2-V3而取出的最大值，也即是“最大事故处”。

V1：收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，储罐最大泄漏量以4000m3计（以最大储罐的储存量为最大泄漏量），即V1为4000m3；

V2：发生事故时的消防水量，经计算，甲醇罐区工艺装置属于甲类火灾危险性等级。在生产工艺装置区和储罐区设置稳高压消防水系统，消防水量154.75L/s，火灾延续时间为4h，稳高压一次消防水量2230m3；

V3：发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，即为0；

V4：发生事故时仍必须进入该收集池内的生产废水量，本项目无生产废水，即为0；

V5：发生事故时可能进入该收集池的降雨量。

按《水体污染防控紧急措施设计导则》中规定，降雨强度按一年内降雨天数内的平均日降雨强度计；

V5=10（qa/n）F

式中：qa－年平均降雨量，mm；

n－年平均降雨日数，d；

F－必须进入事故池的雨水汇水面积，ha。

本项目发生消防事故时必须进入事故水池的雨水汇水面积（约4781.25m2），年平均降雨量为193.3mm，年平均降雨天数约为29天，则发生消防事故时进入事故水池的降雨量为32.02m3。

经计算，V总为6262.02m3。储罐区防火堤的最大容积4781m3（长76.5m，宽62.5m，高1m），呼图壁县锐源通化工有限责任公司现状已配套建设一座1500m3事故池，三期工程已建成的一座1300m3事故池。综上，厂区内事故污水最大容纳量为7581m3，大于V总（6262.02m3），本项目建成后，运营期可以满足消防要求。消防依托厂区已建成2座共计1900m3的消防水罐。

事故废水环境风险防范应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，厂区现有的事故水池可以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，并可以有效防止事故废水进入外环境，事故废水应及时进行有效处理，做到回用或达标排放的要求厂区排水管网应尽量避开有毒有害物质泄漏可能流及的地方，排水管网的厂区检查口应全部用密闭式封盖，并尽量少设计装置区内的检查口。

# 8环境风险应急措施

化工行业项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会救援，因此，需要制定应急预案。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，呼图壁县锐源通化工有限责任公司根据目前建设内容已编制完成突发环境应急事件应急预案，已在呼图壁县环保局备案（备案编号：652323-2017-1）。该《应急预案》中明确了公司各职能部门在发生事故后的责任，对现场警戒和疏散措施、事故上报程序和内容、善后处理等事故流程都提出了应对措施，呼图壁县锐源通化工有限责任公司应在本项目建成后修订该公司应急预案。

## 8.1运营过程中发生事故的中毒的抢救及应急措施

具体见表2.1-1~2.1-3。

## 8.2环境风险应急措施

根据《1983年以来国内典型化工事故案例选编》中案例分析，大多数事故与人为因素有关，因此，严格管理，做好安全培训工作是预防事故发生的重要环节。

（1）对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程。

（2）提高操作管理水平，严防操作事故的发生。

（3）各生产单位设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向上级报告。

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真检查、验收。设计、工艺和管理三部门通力合作，严防不合格设备及材料进入生产流程。

（5）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。强调管理工作对预防事故的重要作用，设计、施工和工艺控制监测都应纳入预防事故的工作中。

（6）成立环境风险事故应急领导小组。组长由车间行政正职担任，副组长由主管生产的副职担任，并有专职的QHSE监督负责装置区的安全环保工作，并对可能发生的污染事故进行应急处理。

（7）若本项目发生泄漏等事故，应立即上报，并开展现场调查，判明事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量、已造成的污染范围、危害程度、发展趋势等。应急处置小组应分工协作，组长负责与下设各组协调，负责现场勘验、调查和抢险。

# 9事故应急预案

对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理（包括消防队、医院、通信等）；

（3）事故发生后应立即通知当地生态环境局、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

（4）各车间建立应急事故防范组织，由企业和车间领导牵头，包括专业事故抢险人员，并配备专业抢险用具。

## 9.1应急预案组成

化工行业项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会救援，因此，需要制定应急预案。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，呼图壁县锐源通化工有限责任公司根据目前建设内容已编制完成突发环境应急事件应急预案，已在呼图壁县环保局备案（备案编号：652323-2017-1），呼图壁县锐源通化工有限责任公司应在本项目建成后修订该公司应急预案。

具体事故应急方案主要内容见表9.1-1。

表9.1-1事故应急方案主要内容汇总表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | / |
| 2 | 危险源概况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、储罐区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、管制、疏散 地区：指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：(1)防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；(2)防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等作业工具；(3)对烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。罐区：与生产装置同 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染的措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理、恢复生措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排相关人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 开展环境事故预防教育、应急知识培训 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

（1）预案执行原则

①统一指挥、分工负责、相互配合、快速高效；

②以事故发生部门和发生地自备救援组织为主体；

③任何部门和个人都必须支持、配合事故救援，并提供一切便利条件。

（2）预案人员构成

呼图壁县锐源通化工有限责任公司目前已编制有应急预案，拟建项目预案人员直接利用现有预案，并在本项目建成后，完成应急预案的修编及备案，根据修编后的应急预案进行人员构成调整。

（3）各部门职责

①安全生产监督管理部门负责通知公司救援指挥部各成员单位启动预案，综合协调各成员单位、事故发生地地区人民政府及其有关部门、事故单位组织实施救援；

②保安部门负责组织事故现场的安全警戒、人员疏散、交通管制、受害人员营救、火灾扑救、现场及周围地区治安秩序维护；

③安全环保部门负责事故现场的应急监测，并做好化学危害物品性质、危害性的测定工作；

④医疗卫生部门负责组织救护队现场救护，指挥伤员转送，指导救护医院和医护人员全力抢救伤员；

⑤物资管理中心负责组织对事故所涉及的特种设备提出救援技术措施；

⑥后勤保障中心负责组织运输力量，运送撤离人员和救援物资；

⑦外联部门负责联系地区气象站，获得与事故应急救援有关的气象资料；

⑧信息中心要按照预案指挥部办公室提供的事故救援信息向社会如实公告事故发生、发展和救援情况。负责组织通信队伍，保障救援的通信畅通。

## 9.2预案事故分级机制

应急预案分级编制：

按突发事件严重性和紧张程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

1、特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列条件之一的为特别重大环境事件：

发生10人以上死亡，或中毒（重伤）50人以上；

因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失达1000万以上：

区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

因环境污染造成城市主要水源地取水中断的污染事故；

因化危险学品生产和储运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故；

发生在环境敏感区的风险物质泄漏量超过10吨，以及在非环境敏感区油品泄漏量超过100吨，造成重大污染的事件。

2、重大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列条件之一的为特大事件：

发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）10人以上、50人以下；

区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

发生在环境敏感区的风险物质泄漏量为1~10吨，以及在非环境敏感区风险物质泄漏量为10~100吨，造成较大污染的事件。

3、较大环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列条件之一的为特大事件：

发生1人以上、3人以下死亡，或中毒（重伤）10人以下；

因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响。

发生在环境敏感区的风险物质泄漏量为0.1~1吨，以及在非环境敏感区风险物质泄漏量为1~10吨，造成一般污染的事件。

4、一般环境事件（Ⅳ级）

除上述事件以外的均为一般环境事件。

## 9.3应急救援保障

（1）消防

①甲醇：

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

②甲醛：

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

（2）环境监测

①甲醇

监测方法：气相色谱测定方法（环境空气）。

监测仪器：注射器，100mL，1mL；微量注射器，1μL。

气相色谱仪，氢焰离子化检测器，2ng甲醇给出的信噪比不低于3∶1。

监测所需试剂：甲醇，色谱纯；二乙二醇己二酸聚酯，色谱固定液；405白色担体，60～80目。

②甲醛

监测方法：激光光谱法、电化学方法、色普技术、甲醛传感器等；

监测仪器：极谱仪、色谱仪和激光光谱仪；

监测所需试剂：2，4-二硝基苯肼、HPLC，6.2μg/L。

（3）医疗救援

在事故发生后，根据事故发生地点和主要危害毒害选择以下应急救援防护措施，见表9.3-1。

表9.3-1    甲醇、甲醛个体简单防护措施一览

| 危险物质 | 身体部位 | 防护措施 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇 | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |
| 甲醛 | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |

（4）交通运输

为防止事故发生后，有毒有害物料的外溢或扩散，应将泄漏物料尽快收集于相应特殊装置中。

①甲醇：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；

②甲醛：储存甲醛溶液应选用耐腐蚀性能良好的容器，如玻璃瓶或特殊塑料容器。避免使用金属容器，以防其与甲醛发生反应。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

其他运输需求：

①配备消防车、应急救援车、安环监测车（专业、非专业皆可）、救援物资运输车、人员调配车、巡逻车等；

②运输管理人员（车辆控制管理、使用人员配备）；

## 9.4报警、通讯应急联络

（1）报警机制

①针对风险事故级别，确定预警信号；

②针对风险发生事故工段，确定报警对象及相关预警负责人；

③根据风险事故发生类别，确定报警目的及预警方式（环境空气、水等）；

④根据事故类型及危害程度，确定报警范围及预警对象；

⑤根据事故及危害类型，确定预警单位及所需援助详情。

（2）应急通信联络机制

①制定应急联络名单及其联系方式，并标注其主要职责和管辖范围；

②制定各工艺段技术安全负责人员，标注其联系方式；

③制定公司级信息联络及手机部门，配备相应的通讯设施；

④制定不同事故类别、类型及危害程度所应联系和通报的对象、上级有关部门；

⑤配备相关车辆，负责用于人员和相关物资输送。

## 9.5应急响应机制

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，本项目必须呼图壁县工业园园区的风险事故应急措施建立环境风险事故应急管理运行机制及应急响应程序。

建设单位在规范应急预案时应参照《新疆维吾尔自治区人民政府突发公共事件总体应急预案》《新疆维吾尔自治区特大危险化学品生产安全事故应急救援预案》《新疆维吾尔自治区特大生产安全事故应急救援预案》等政府制定的预案进行完善和补充。

应急计划分本项目建设单位、呼图壁县和昌吉州三级。发生事故后，首先立刻按照厂区应急预案分级执行预案，县地区应急指挥部和应急指挥小组，由公司董事长、县或昌吉州主管领导任总指挥，具体处理各类较重的突发公共事件，主要做到最快、最好地处理突发事故。

（1）增加企业环境应急预案和地区环境应急预案的衔接和联动

特别重大或者重大突发事故发生后，要立即报告，最迟不得超过4小时，同时通报有关地区和部门。应急处置过程中，要及时上报有关情况。

不同环境要素风险事故应急预案衔接如表9.5-1所示：

表9.5-1    不同环境要素风险事故企业、地区应急预案衔接概述

| 环境要素 | 预案制定级别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业 | 地区 |
| 大 气 环 境 | 1、在企业内部的组织部门中，一旦确定企业正常生产有引发大气环境影响，应立即组织专业队伍进行确定，并同时制定替代措施，以便在控制影响的同时确保正常生产； 2、及时向上级有关部门汇报，建议对其可能产生的影响进行分析，并采取相关措施。 | 1、对可能受污染的人群及环境进行控制；向上级汇报事故情况，事故影响范围较大时应要求启动地区应急预案，以便控制事故的影响； 2、对企业生产进行调整，以确保区域内企业正常生产为前提，进行替代方案比选，保证环境经济受到保护的同时，社会经济亦不会受损； 3、在企业信息部门反馈事故影响的同时，地区主管部门应立即对事故起因进行调查，启动县、应急预案，主管部门进行协助，以确保预案顺利执行。 |
| 水 资 源 | 1、在企业内部的组织部门中，一旦确定企业正常生产有引发地下水、地表水环境、地表生态环境影响，应立即组织专业队伍进行确定，并同时制定替代措施，以便在控制影响的同时确保正常生产； 2、及时向上级有关部门汇报，建议对其可能产生的影响进行分析，并采取相关措施。 | 1、对受影响区域进行环境现状调查，并结合企业生产状况，确定区域水资源保护措施； 2、通过区（县）生态环境局、建设局、计委对区域开发的规划，及时调整方案及防护措施，达到环境功能有所恢复的目的； 3、对企业生产进行调整，以确保区域内企业正常生产为前提，进行替代方案比选，保证环境经济受到保护的同时，社会经济亦不会受损； 4、在企业信息部门反馈事故影响的同时，地区主管部门应立即对事故起因进行调查，并对企业内部应急预案执行过程进行监控，在企业内部预案执行遇到困难时，地区主管部门应对其进行协助（财政部门、环保部门、经贸委及地区相关媒体），以确保预案顺利执行。 |

（2）补充信息传递及信息联动

①企业内部设置独立的风险事故信息收集、传递机构，确保事故发生后，事故信息能够在第一时间传递至上级有关部门，并及时向企业内部反馈上级指示，做出相应的执行措施；

②企业内部应急预案执行过程中应与地区应急程序即时沟通，并反馈执行过程中遇到的问题和未能控制的事故，给予定量的事故分析，为地区应急预案确定保护目标和控制范围提供依据。

本预案与上级预案管理及执行部门联动（互动）示意图见图9-1。

本项目预案指挥中心

呼图壁县预案指挥中心

无法控制事故，上报

无法控制事故，上报

昌吉州预案指挥中心

无法控制事故，上报

通过组织内部力量、或联合上级部门使得事故得以控制。

国家级重特大事故指挥中心

图9-1    本项目应急预案与地区（上级）预案联动示意图

（3）补充关于环境事故上报机制

①重大或特大环境事故报告分为速报、确保和处理结果三类；

②速报：从发现事故后起48小时内上报，报告形式可以通过电话、电子邮件等形式，必要时应派专人当面报告；

③确保在查清有关基本情况后立即上报，上报形式可以通过电话、电子邮件、书面材料及当面口头汇报等；

④根据事故特点，必要时两方面的报告应同时进行，以加快环境风险事故的影响判断和控制；

⑤事故处理：各职能部门应全力配合地区预案执行的成员单位，配合地区应急预案领导小组对事故的处理，明确自己的责任。

## 9.6人员撤离疏散及救援组织预案

（1）撤离注意事项

①以大气污染为主的环境风险事故发生后，事故发生点下风向人群受危害的几率最大，因此要及时通知下风向5km以内的人群立即撤离。撤离的方向是当时风向的垂直方向，厂区人员直接上风向撤离即可。

②以水体污染为主的环境风险事故发生后，当地人群向远离河岸、径流水体的方向撤离。

③染毒区人员撤离现场的注意事项如下：

a染毒区人员撤离前应戴好合适的防毒面具，同时穿好工作服，尽量减少皮肤的暴露面积；

b迅速判明事故时的风向（利用区内高建筑物上的风标、风袋等），以便组织人员向上风向撤离；

c染毒区人员在撤离时，不要慌张，要听从指挥部的指令和现场救援人员的安排。按指定的路线，向指定的集结点撤离；

d防止继发伤害。尽可能向侧、逆风向转移，并避免横穿毒源中心区域或危险地带；

e发扬团结协作精神，染毒区人员在自救的基础上要帮助同伴一起撤离染毒区域。

（2）救援注意事项

救援人员实施救援时的注意事项如下：

①救援人员进入染毒区域前必须清楚地了解染毒区域的地形、建筑（设备）分布、有无爆炸及燃烧危险、毒物种类及大致浓度，做好自身的防护工作，配备好各种防护器材；

避免单独行动，应至少2～3人为一组集体行动，以便于相互监护照应。在有易燃易爆气体存在的环境中，所用的救援器材均应具备防爆功能；

进入染毒区域的救援人员必须明确负责人，指挥协调在染毒区域内的救援行动。利用对讲机（防爆型）等随时与指挥部联系，同时所有参加救援的人员必须听从指挥部的命令。

②开展现场救援工作的注意事项如下：

做好自身防护。医疗救护人员在救护过程中要随时注意风向的变化，及时迅速做好现场急救医疗点的转移及伤员的防护工作；

分工合作。当事故现场出现大批伤员的情况下，医护人员应分工合作，做到任务到人，职责明确，团结写作；

急救处理程序化。为了避免现场急救工作出现杂乱无章的现象，医务室应事先设计好不同类型的化学事故所应采取的现场急救程序；

注意防护好伤病员的眼睛。在为伤病员医疗处置过程中，应尽可能的保护好伤病员的眼睛，不要遗漏对眼睛的检查与处置；

处理污染物。要注意对伤病员污染衣物的处理，防止发生继发性损害，特别是对某些毒物中毒的病人做人工呼吸时，要谨防救援人员再次引起中毒，不宜进行口对口的人工呼吸，最好使用苏生器进行人员抢救；

交接手续要完备。对现场急救处理后的伤病员，要做到一人一卡（急救卡），将基本情况、初步诊断、处理结果记录在卡上，并别在伤员胸前，便于识别及下一步诊治。移交伤病员时手续要完备；

做好登记统计工作。应做好现场急救的统计工作，资料准确、数据齐全，为日后总结经验教训积累资料；

转送伤病员要合理安排车辆。在救护车辆不足的情况下，对危重伤病员要在医务人员的监护下，用安全救护型救护车转送。中度病员安排普通型救护车转送，对轻度病员可安排中型客车集体转送。

## 9.7事故中止及善后处理

（1）应急状态中止与恢复措施

①应急状态中止

当环境风险事故处置工作结束时，应急救援领导小组宣布应急状态中止，现场应急救援临时指挥部予以撤销。

②恢复措施

根据突发事故恢复计划组织实施恢复工作。包括装置与设备的检修、安装、试车、运行等。

（2）编制事故报告

事故报告的主要内容如下：

①事故经过和原因分析；

②事故影响范围和程度，造成的损失情况；

③事故的经验和教训；

④事故处罚情况。

（3）公示

事故报告需要经过评定，并将评定后事故报告以各种可行形式进行公示。

## 9.8应急预案培训计划

（1）培训与演练目的

重大危险源发生事故是小概率事件，因此应急预案的实施是少有的，必须通过培训与演练使应急救援人员熟悉预案，以便确定他们在实际紧急事件中是否可以正常运行，通过培训与演练要达到一下目的：

①在事故发生前暴露预案和程序的缺点；

②辨识出缺乏的资源（包括人力和设备、机具）；

③改善各种反应人员、部门和机构之间的协调水平；

④在公司应急管理的能力方面获得员工认可和信心；

⑤增强应急反应人员的熟练性和信心；

⑥明确每个人各自岗位和职责；

⑦明确公司应急预案与政府、社区应急预案之间的合作与协调；

⑧提高整体应急救援的反应能力。

（2）培训与演练的基本内容

①基础训练

主要包括队列训练、体能训练、防护装备和通讯设备的使用训练等内容。目的是使应急人员具备良好的战斗意志和作风，熟练掌握个人防护装备的穿戴，通讯设备的使用等。

②专业训练

主要包括专业常识、堵漏技术、抢运和清销，以及现场急救等技术。通过训练，救援队伍应具有相应的专业救援技术，有效地发挥救援技术。

③战术训练

战术训练是救援队伍综合训练的重要内容和各项专业技术的综合运用，提高队伍事件能力的必要措施。通过训练，使各级指挥员和救援人员具备良好的组织能力和实际应变能力。

④自选课目训练

自选课目训练可根据各自的实际情况，选择开展如防火、防毒、分析检验、综合演练等项目的训练，进一步提高救援人员的救援水平。

（3）培训与演练的周期安排

在公司的应急救援预案发后，公司各单位要认真组织员工学习和讨论，熟悉预案内容，并对学习情况做好记录。安全环保部对学习记录进行检查。

①专业性训练

各单位结合生产实际，每年有针对性地开展防火、防毒、现场急救、堵漏技术、抢运和清消、撤离疏散等专业性训练一次以上，训练要有完整的记录，要对训练情况作出评价，形成训练报告，训练报告报告公司安全环保部、消防队备案。公司安全环保部对训练提出技术和材料的支持。

②综合演练

综合演练是最高水平的演练，是应急预案内规定的所有任务单位或其中绝大多数单位参加的全面检查预案可行性的演习。主要是验证各急救组织的执行任务能力，检查相互间协调的问题。通过演练，能发现应急预案的可靠与可行度，能发现预案存在的问题，能提供改善预案的决策性措施。综合演练应在各单位或专业性演练已开展的基础上进行，应有周密的演练计划。严密的组织领导，充分的准备时间，该演练由公司安全环保部、消防队牵头组织，每1～3年开展一次，演练结束后，要有评价和预案改进报告。

# 10环境风险评价自查表

本项目涉及的风险物质主要为甲醇、甲醛和稀甲醛，涉及的风险类型包括泄漏、火灾、爆炸等。通过采用分区防渗、规范操作，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）有关规定进行项目区工程防渗设计、生产运行以及管理等措施降低环境风险。

风险评价结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可接受的。

表10.1-1环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 甲醇 |  | 稀甲醛 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 6320 |  | 2140 | 1630 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  | 5km范围内人口数1550人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | /人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ | F2□ |  |  |  |  | F3√ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ | S2□ |  |  |  |  | S3√ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ | G2□ |  |  |  |  | G3√ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1√ | D2□ |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  | Q＞100√ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ | M3□ |  |  |  |  | M4√ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2□ | P3√ |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2□ |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2☑ |  |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ | Ⅲ☑ |  | Ⅱ□ |  |  |  |  | I□ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级√ |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  | 地表水□ |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法√ |  | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |
| 风险 预测 与评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标：无；到达时间：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标：无，到达时间：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 1、全厂的平面布置贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全卫生、环保等规范的相关要求；满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅；结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求；节约用地。为满足运输和消防需要，罐区、库房均设置了环形通道。 2、根据本项目的特点，在装置总区布置时，严格按《建筑设计防火规范规范》（GB50016-2006）将各区合理划分，设计中尽量采用露天布置，设计满足规范要求的消防通道；对各项建筑的结构类型，主要承重件的耐火性能、规格、耐火等级等均依《建筑设计防火规范》GB50016-2006进行设计，各单项建筑物均为钢筋混凝土承重的结构或砖混结构，屋面均为钢筋混凝土板；对楼梯、出入口、防火防爆设计均按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006有关规定设置。 3、装运易燃、剧毒、易燃液体等危险化学品，应采用专用运输工具；运输线路、中转站应设在郊区或远离市区；化学危险品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。 4、配备安全卫生的兼职检查人员以监督、检查落实安全卫生措施的实施。建立完善的安全卫生制度，加强对全体职工的安全、卫生教育，提高全体职工的安全卫生意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 为了防止生产装置泄漏及由此引发的火灾、爆炸事故对环境及人员的危害，厂区周围应设置安全防护距离；加强安全生产管理，工作人员持证上岗。在控制措施得当、事故处理及时的情况下，火灾、爆炸对环境的影响是非持久性的，事故结束即会停止事故排放，对环境的影响将逐渐减弱至消失。 建议做好事故状态下的应急防护措施，制订事故应急预案，并做好应急知识的培训及演练，事故发生后应立即启动相应的应急预案，以使风险事故的影响后果降到最低。因此，从环境风险的角度出发，本项目是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |