目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	23

四、生态环境影响分析	30

五、主要生态环境保护措施	47

六、生态环境保护措施监督检查清单	65

七、结论	65

附件附图

附件1 委托书

附件2 项目备案证

附件3 林草局复函文件

附件4 自然资源局复函文件

附件5 关于《华电、东方电气木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目（风电项目）环境影响报告表》的批复

附图1 项目环境管控单元位置图

附图2 项目地理位置示意图

附图3 项目周边关系图

附图4 光伏场平面布置图

附图5 施工总平面布置图

附图6 本项目在新疆主体功能区划中的位置

附图7 本项目在新疆生态功能区划中的位置

附图8 土地利用现状图

附图9 土壤类型图

附图10 区域植被类型图

附图11 项目与沙区位置关系图

附图12 储能站总平面布置图

附图13 现场踏勘照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 古尔班通古特沙漠基地项目（华电木垒25万千瓦光伏部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-652328-04-01-261769 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵冉 | 联系方式 |  |  | 175****2616 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 25万千瓦光伏电场中心坐标： E：90°22′12.520″，N：44°05′58.580″ |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） |  | 用地(用海)面积（m2）/长度 | 永久占地：7733.3m2 临时用地：5839293.3m2 总用地：5847026.6m2 |  |
| 建设性质 | √新建 □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 新发改能源[2023]617号 |  |
| 总投资(万元) | 231276.21 |  | 环保投资(万元) | 600 |  |
| 环保投资占比(%) | 0.26 |  | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | √否 □是 |  |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业符合性分析 本项目为光伏发电项目，属国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中的“第一类 鼓励类-五、新能源-2．可再生能源利用技术与应用：高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化”类项目，符合国家产业政策。 - 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》的符合性 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中电力行业准入条件，（1）选址布局方面，风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准。（2）污染物防治与环境保护方面，需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。 本项目选址位于新疆维吾尔自治区木垒县，符合自治区规划及区域、产业规划要求，与项目当地光伏资源、环境等情况相适应，项目区周边无自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动用地符合土地供应政策及标准。项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。 3、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发〔2021〕162号)符合性分析 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（以下简称《管控要求》）将全区划分为七大片区、1323个环境管控单元、从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等4个维度明确了管控要求，并针对各片区环境特征，有针对性提出七大片区的管控重点。 根据《管控要求》，北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护；伊犁河谷片区重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性保护；克奎乌—博州片区全面执行大气污染物特别排放限值，突出生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区突出大气污染治理，建成区及周边敏感区域不再布局建设煤化工、电解铝等新增产能项目；吐哈片区突出荒漠化防治和水资源利用率提升；天山南坡片区突出塔里木盆地北缘荒漠化防治，保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区突出绿洲边缘地区生态防护林建设和水土资源利用效率。 本工程位于新疆昌吉回族自治州木垒县规划区，为光伏发电项目，不属于《管控要求》中规定的“乌昌石片区突出大气污染治理，建成区及周边敏感区域不再布局建设煤化工、电解铝等新增产能项目”，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会于2022年9月7日下发了《自治区发展改革委关于印发新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》。本项目为纳入此次清单的市场化并网新能源的项目（详见附件1），与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发〔2021〕162 号)相符。本项目与七大片区“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-2 项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相符性分析 名称; 管控要求; 符合性分析. 总体要求; 空间布局管控： 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目为光伏发电项目，不属于重金属等工业污染项目，项目所在区域不在水源涵养区、饮用水水源保护区、不涉及基本农田，符合七大片区管控要求。. 污染物排放管控： 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。; 本项目为光伏发电项目，不涉及锅炉等污染情况，本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气污染物、生活污水经处理后冬储夏灌不外排。. 环境风险防控： 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目产生的危险废物均委托有资质单位妥善处理。项目产生的废水均采取有效措施处理，不会对区域水环境产生影响。. 资源开发利用管控： 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目不涉及开采地下水，项目用水由木垒县拉运。. 4、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 （1）环境管控单元划分 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，自治区共 划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不 降低。重点管控单元 699 个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污 染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境 质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。本项目属于一般管控单元，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 （2）分区管控要求 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中提到，“基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（泰城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。”本项目属于“七大片区”中“乌昌石”片区，乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升。本项目为清洁能源发电项目，项目符合分区管控要求。 5、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性 2021年6月30日，昌吉回族自治州人民政府以昌州政办发〔2021〕41号文印发了关于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（以下简称“方案”）的通知，《方案》提出：到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 对照《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 昌政办发〔2021〕41号; 本项目; 相符性 分析. 生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。; 本项目位于新疆昌吉回族自治州木垒县，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气、水污染物，因此，本项目建成运行后对区域环境较小。; 符合. 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目为光伏发电项目，不属于高能耗项目，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。; 符合. 生态环境准入清单。1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以煤电、煤电铝、煤制烯烃、煤制尿素等产业为主导。3、执行《准东开发区关于贯彻落实<自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案>的实施意见》中的准入要求。; 本项目位于新疆昌吉回族自治州木垒县，不涉及生态保护红线，选址较为合理；本项目运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境影响较小，也不会对项目周边区域土壤环境造成影响，可以满足昌吉州生态环境准入清单管控要求。; 符合. 生态环境分区管控。自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。; 本项目位于新疆昌吉回族自治州木垒县，属于昌吉州生态环境分区管控中一般管控单元。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境影响较小。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响。满足相应的管控要求。; 符合. 本项目位于新疆昌吉回族自治州木垒县规划区，属于木垒哈萨克自治县一般管控单元（编号：ZH65232830001），昌吉州分区管控图详见附图1。本项目于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析见下表。 表1-4 项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 木垒哈萨克自治县一般管控单元 ZH65232830001; 一般管控单元; 限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目属于光伏发电项目，不属于高强度工业化项目。; 符合. 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及总量控制指标。; 符合. 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目在施工期采用表土剥离，篷布苫盖等措施防止水土流失，施工完毕后及时恢复施工遗迹，恢复植被，对永久占地进行补偿。本项目占地不涉及农田，项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元环境风险的准入要求。; 符合. 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目施工期，运营期耗水量少，产生的废水均处理后综合利用。; 符合. 6、与《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 ### 2021年10月，木垒县人民政府发布了《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，根据下表分析，本项目的建设符合《木垒县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 表1-5 《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析表 规划要求; 本项目; 符合性. 第五章发展壮大重点产业促进产业转型升级 第一节加速壮大风光电主导产业 （1）推动清洁能源产业快速发展。 坚决落实“四个革命，一个合作”重要能源战略部署，做好能源供给侧结构性改革工作，充分发挥木垒丰富的风能、光能优势资源，以“疆电外送”通道和“就地消纳”为依托，大力发展风电、光伏、光热等新能源产业，将木垒县打造成新疆千万千瓦级清洁能源产业基地，探索风光储一体化实施路径；积极开展智能光伏、风电制氢试点工程。; 本项目本项目为光伏发电项目，属于“十四五”中现代能源体系的建设。; 符合. （2）完善和延长风光电产业链条。 规范项目建设管理，根据风区自然地貌和风电场的分布，严格规范执行风光电资源开发准入条件，打造集旅游观光、科普实训为一体的风光电旅游基地。抓住昌吉州尚有较大新能源消纳空间和准东“疆电外送”配套电源建设的机遇，加快推进风光电资源开发和配套装备制造业项目建设进程，引进风机组装和风轮叶片、塔架塔筒、法兰、储能电池、电器及控制设备等制造产业链项目落地开工，尽快形成新的优势产业。探索“新能源+储能+调相机”发展模式，发挥产品优势，推动产品向高档化、智能化、一体化方向发展，逐步形成“自主创新、木垒制造”的发展模式。依托原材料优势，积极引进铸造、模具、零部件加工、金属制品等领域大型企业，力争在最短时间内迅速形成集聚优势。; 本项目所在地木垒县已有大型风电、光伏装备制造项目落地，可完善新能源产业链条，促进新能源产业发展; 符合. （3）推进风光电场智能化管理： 高标准启动建设风光电场智能化管理运维系统，探索建立新能源数据控制中心，提升信息化管理水平，紧盯技术前沿，推进“智能电网+特高压电网+清洁能源”建设，建立清洁能源大规模开发、大范围配置、高效利用的能源互联网产业链。建设木垒县云计算中心（大数据平台），提供高精度功率预测、高精度气象服务、高级统计分析等高质量公共服务，提高新能源基地的生产运营管理水平。; 本项目计划引入场站智能化管理运维系统，提升场站运营效率。; 符合. 7、《新疆昌吉州新能源2020—2025年发展规划》符合性分析 根据《新疆昌吉州新能源2020-2025年发展规划》，昌吉州目前正在积极探索风光储一体化和源网荷储一体化发展并布局相关项目，木垒县全力打造现代化风光电产业园和千万千瓦级清洁能源基地，项目建设符合《新疆昌吉州新能源2020—2025年发展规划》。 8、新疆生态环境保护“十四五”规划符合性分析 - 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章“坚持创新引领，推动绿色低碳发展”中的第三节“建设清洁低碳能源体系”，要求“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。” - 本项目为光伏发电建设项目，地点位于昌吉回族自治州木垒县，符合“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力”的要求。 9、昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要符合性分析 表1-8 昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要分析一览表 纲要内容; 本项目; 符合性. 专栏3 煤炭开发重点项目 建设风光水火储一体化基地。因地制宜采取风电、光伏、水电、煤电、储能等互相补充多品种开发，强化灵活性电源调节作用，优化各类电源规模配比，保持能源基地送电可持续性。打造准东千万千瓦级风电光伏基地，推进新能源平价上网示范基地建设，加强调峰能力建设，促进可再生能源消纳，实现多能互补、综合开发。; 本项目位于新疆昌吉木垒哈萨克自治县，本项目为光伏发电项目，设有配套储能工程，属于千万千瓦级新能源基地的一部分的发展内容。电网接入和市场消纳条件较为成熟，项目建设加强了项目调峰能力。; 符合. 专栏5 主导产业重点项目 三、优化提升特色产业 强化装备制造协同配套发展。根据县（市）、园区产业发展定位、现有基础及市场需求，以输变电装备为核心，差异化布局装备制造及配套产业，积极发展矿山工程机械装备、化工装备、农机装备等制造和运维服务，大力发展关键零部件制造，支持装备制造企业向工程总包、集成解决方案提供商转型。加快推进铸造产业园建设，进一步提高装备制造业配套能力。主动承接东中部装备制造业转移，建设西北乃至中亚区域特色装备制造基地。探索在木垒和奇台建设新能源装备生产基地，重点培育兆瓦级风力发电机组、齿轮箱等风电部件，高稳定性光伏发电器件、大功率逆变器等光伏部件，逐步形成风光电装备制造业产业链。到2025年，装备制造产业产值实现170亿元; 项目所在地木垒县已有大型风电、光伏装备制造项目落地，项目建设可促进当地制造产业发展，早日实现装备制造产业产值实现170亿元的目标。; 符合. - 与国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定符合性分析 与国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定要求大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调。坚持开发与节约并重、节约优先的方针，按照减量化、再利用、资源化原则，大力推进节能节水节地节材，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，完善再生资源回收利用体系，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。积极开发推广资源节约、替代和循环利用技术和产品，重点推进钢铁、有色、电力、石化、建筑、煤炭、建材、造纸等行业节能降耗技术改造，发展节能省地型建筑，对消耗高、污染重、危及安全生产、技术落后的工艺和产品实施强制淘汰制度，依法关闭破坏环境和不具备安全生产条件的企业。调整高耗能、高污染产业规模，降低高耗能、高污染产业比重。鼓励生产和使用节约性能好的各类消费品，形成节约资源的消费模式。大力发展环保产业，以控制不合理的资源开发为重点，强化对水资源、土地、森林、草原、海洋等的生态保护。 本项目为光伏发电建设项目，地点位于昌吉回族自治州木垒县，符合“大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调”的要求，不属于消耗高、污染重、危及安全生产、技术落后的工艺和产品。 - 《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》符合性分析 - 《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》要求深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于能源安全新战略的重要论述，落实碳达峰、碳中和目标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务，坚持目标导向，完善发展机制，释放消纳空间，优化发展环境，发挥地方主导作用，调动投资主体积极性，推动风电、光伏发电高质量跃升发展。2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。 - 本项目为光伏发电建设项目，规划总装机容量250MW，地点位于昌吉回族自治州木垒县，符合《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》的总体要求。 - 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》符合性分析 - 《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》要求抑制光伏产能盲目扩张。严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。光伏制造企业应拥有先进技术和较强的自主研发能力，新上光伏制造项目应满足单晶硅光伏电池转换效率不低于20%、多晶硅光伏电池转换效率不低于18%、薄膜光伏电池转换效率不低于12%，多晶硅生产综合电耗不高于100千瓦时/千克。加快淘汰能耗高、物料循环利用不完善、环保不达标的多晶硅产能，在电力净输入地区严格控制建设多晶硅项目。 - 本项目为光伏发电建设项目，拟采用3.3MW/2.5MW级别为一个光伏方阵，共计76个光伏方阵。其中，3.3MW光伏方阵75个，2.5MW光伏方阵1个，每个光伏方阵内安装7124块580Wp单晶硅双玻光伏组件，且本项目单晶硅光伏电池转换效率为20％，符合《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》要求。 - 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 - 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》要求各级人民政府应当推进生态文明建设，结合产业结构调整、经济发展方式转变，推广清洁生产，发展循环经济，实现资源综合利用。鼓励和支持环境保护科学技术研究、清洁生产新技术研究与应用，支持环境保护新兴产业发展，倡导绿色低碳的生产、生活和消费方式。 - 本项目为光伏发电建设项目，地点位于昌吉回族自治州木垒县，符合“鼓励和支持环境保护科学技术研究、清洁生产新技术研究与应用，支持环境保护新兴产业发展，倡导绿色低碳的生产、生活和消费方式。”的要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为古尔班通古特沙漠基地新能源项目配套项目，木垒县风电80万千瓦、光伏25万千瓦，奇台县光伏30万千瓦，共135万千瓦。本工程位于新疆昌吉回族自治州木垒县境内，拟建25万千瓦光伏电场区南侧距离木垒县直线距离约29km、距离昌吉市直线距离约247km、距离乌鲁木齐市直线距离约221km。光伏电站站址中心坐标E：90°22′12.520″，N：44°05′58.580″。 地理位置示意图见附图2。项目区拐点坐标见表2-1。 表2-1 项目区拐点坐标一览表 华电木垒25万千瓦光伏项目拐点坐标. 坐标名称; E; N. J1; 90°21′09"; 44°06′32". J2; 90°23′17"; 44°06′32". J3; 90°23′17"; 44°05′16". J4; 90°21′09"; 44°05′16". |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | #### 1、项目建设内容 项目名称：古尔班通古特沙漠基地项目（华电木垒25万千瓦光伏部分） 建设单位：昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司木垒华电分公司 地理位置：新疆昌吉回族自治州木垒县大南沟乌孜别克民族乡直属、博斯坦乡、雀仁乡直属 建设性质：新建 项目投资：231276.21万元； 建设内容：本项目规划总装机容量250MW，主要建设内容为光伏方阵、集电线路以及储能工程。 - 光伏方阵 - 本项目拟采用3.3MW/2.5MW级别为一个光伏方阵，共计76个光伏方阵。其中，3.3MW光伏方阵75个，2.5MW光伏方阵1个，每个光伏方阵内安装7124块580Wp单晶硅双玻光伏组件，光伏电站直流侧总装机容量为313.03064MWp（容配比1.25）。每个光伏方阵设置一座3300kVA箱变，共75座。 （2）集电线路 本工程共由75个3.3MW的光伏发电单元方阵和1个2.5MW的光伏发电单元方阵组成，每个3.3MW的光伏发电单元方阵安装1台3300kVA的箱变；2.5MW的光伏发电单元方阵安装1台2500kVA的箱变。每6~8台箱变汇集为1回集电线路，通过电缆连接到上级汇集站并入电网，本工程共10回35kV光伏集电线路。 （3）储能工程 本项目拟配置电池储能系统为12.5MW/50MWh，连续出力时间要求为4小时。本项目采用2.5MW/10MWh储能单元，每个单元配置两台5MWh的电池舱（含电池管理系统BMS），配置2台1375kW储能变流器，1台储能用升压变（2.5MVA，35kV/0.6kV），储能变流器与储能用升压变压器集中装设在预制舱内，本项目共配置10台电池舱，5台变流升压变舱。本项目共1回35kV电缆线路。 项目组成详见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程 组成; 项目; 内容. 主体工程; 光伏场区; 光伏发电单元：75个3.3MW光伏发电单元和1个2.5MW光伏发电单元，采用539708块580Wp单晶硅光伏组件，共计76个光伏发电子系统。. 箱变; 本项目采用光伏阵列-组串式逆变器-箱变形式，逆变器容量为300kW（输出交流电压为800V）。每个方阵设置11台逆变器，经电缆汇集至箱变低压交流侧，箱变升压至35kV，箱变容量为3300kVA。本项目共采用3300kVA箱变75台，2500kVA箱变1台，每个子方阵设一座升压箱变，升压箱变位于子方阵的中间部位。. 储能部分; 本项目拟配置电池储能系统为12.5MW/50MWh，连续出力时间要求为4小时。本项目采用2.5MW/10MWh储能单元，每个单元配置两台5MWh的电池舱（含电池管理系统BMS），配置2台1375kW储能变流器，1台储能用升压变（2.5MVA,35kV/0.6kV），储能变流器与储能用升压变压器集中装设在预制舱内，本项目共配置10台电池舱，5台变流升压变舱。本项目共1回35kV电缆线路。. 辅助工程; 集电线路; 本项目25万kW光伏及1.25万kW/5万kWh储能通过11回35kV集电线路直接接入华电二氧化碳220kV光伏升压汇集站35kV侧。. 检修道路; 新建检修道路长度为31.107km，采用路面宽3.5m，路基宽4.0m的砂砾石道路。. 公用 工程; 供电; 附近工业园区基础设施提供. 供水; 施工用水采用水车拉水. 排水; 运营期运维人员生活污水排入华电二氧化碳220kV升压汇集站内污水处理装置处理. 环保 工程; 生态保护; 优化站址位置，减少施工临时占地，减少对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。. 废水治理; 施工期：生产废水回收利用；施工生活区设置一处移动环保厕所，保证生活污水不外排。 运营期：运维人员生活污水依托华电二氧化碳220kV升压汇集站内污水处理装置处理，本项目运营期不产生生活污水，光伏面板清洗废水产生后自然蒸发。. 噪声治理; 设备基础减震，选用低噪声设备. 固体废物; 生活垃圾环卫部门定期回收。废零部件集中收集后由厂家回收处置；箱变事故状态下的废变压器油经贮油池收集后委托有资质单位处理。. 水土流失; 光伏板区域采取种植植物。. 危废暂存间; 成品危废暂存间，建筑面积28m2. 临时工程; 现场临时办公、生活区; 占地面积2000平方米，用于施工期人员办公生活，项目建成后拆除恢复原状. 综合仓库; 占地面积2500平方米，用于项目钢筋等加工，项目建成后拆除恢复原状. - 2、主要生产设备 - 项目主要生产设备见下表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 太阳能电池组件; N型单晶硅双面双玻半片 580Wp; 块; 539708; /. 2; 组串式逆变器; 300kW 逆变器; 台; 834; /. 3; 升压箱变; S20-3300/36.5，36.5±2×2.5%/0.8kV，Dy11，Ud=6.5%; 台; 75; /. 4; 升压箱变; S20-2500/36.5，36.5±2×2.5%/0.8kV，Dy11，Ud=6.5%; 台; 1; /. 5; 光伏区电力电缆; H1Z2Z2-K-1×4mm²; 千米; 3200; /. 6; 光伏区高压电缆; ZC-YJLHY23-26/35-3*95mm2; 千米; 9; /. 7; 通讯光缆; 24芯直埋铠装光缆; 千米; 200; /. - 3、劳动定员及工作制度 光伏电站的自动化程度较高，拟定运营期管理人员20人。本项目年工作时间365天。 - 4、公用工程 （1）给排水 本项目用水主要为运维人员生活用水、太阳能板清洗用水。生活用水以80L/d·人，生活用水用水量584m³/a，排水量467.2m³/a。本项目用水从附近居民点拉运至项目所在地。运营期运维人员生活污水排入华电二氧化碳220kV升压汇集站内污水处理装置处理《华电、东方电气木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目（风电项目）》已于2022年9月30日取得昌吉回族自治州生态环境局批复（批复文号：昌州环评〔2022〕199号），批复见附件5。根据建设方提供资料，电池组件擦拭按2次/年，最大擦拭组件用水为1000m³/次，则用水量约为2000m³/a；根据同类行业，太阳能板擦拭后废水基本全部蒸发损耗，少量废水下渗浇灌地表植被，光伏组件擦拭废水不含清洁剂，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 （2）道路工程 新建光伏场场内检修道路总长为31.107km，采用砂砾石路面，路面宽3.5m、路基宽4.0m。新建进场道路长度为1920.00m，采用路面宽3.5m、路基宽4.5m的砂砾石路面。新建储能电站大门外20m采用混凝土路面，路基宽度6m，路面宽度4m。 5、项目占地 本项目总用地面积5847026.6m2。其中，储能站、20m混凝土进站道路为永久占地，占地面积7733.3m2，光伏站址用地为长期租地，占地面积5839293.3m2。 临时用地面积为4500m2，主要为现场临时办公、生活区综合加工厂，仓库及设备堆存场等。本项目用地情况见表2-4。 表2-4 项目占地情况一览表 序号; 占地类型; 面积（m2）; 占地类型. 1; 永久占地; 储能站; 7613.3; 天然 牧草地. 2; 20m 混凝土进站道路; 120. 3; 长期租地; 光伏站址; 5839293.3. 4; 临时用地; 现场临时办公、生活区; 2000. 综合仓库; 2500. 总用地面积合计; 5847026.6. 6、土石方平衡 经现场调查和查阅相关施工资料，本项目土石方主要来自光伏电站场地平整、支架基础开挖、储能站基础、道路等的开挖与回填。本项目的土石方平衡见下表2-5。 表2-5 项目土石方平衡表 单位：万m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 弃方. 数量; 去向. 光伏电站场地平整; 7.3; 6.7; /; 0.6; 周边场地平整. 光伏支架，箱变基础、电缆沟开挖; 7.9; 6.7; /; 1.2; 周边场地平整. 检修道路; 0.26; 0.77; 0.51; 0; /. 储能站; 1.07; 0.51; /; 0.56; 周边场地平整. 合计; 16.53; 14.68; 0.51; 2.36; 周边场地平整. 本项目挖方均用于项目周围场地平整，借方均来源于弃方，本项目施工期间不设置临时取弃土场，施工期间产生的临时弃土直接用于周边场地平整。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 - 本项目光伏规划交流侧装机容量为250MW，直流侧装机容量为313.03064MWp；光伏区用地面积约581.06公顷（合约8715.97亩）。 - 生产区包括光伏阵列、组串式逆变器、箱变及检修通道等。每个子方阵设一台箱变，箱变位于子方阵的中间部位，共 76 座。 - 本阶段按固定支架进行间距计算为 14.50m。布置时结合场地的地形现状，适度调整南北向间距，每两个光伏支架单元之间留出 0.5m 的空间。 - 为了便于封闭管理、安全生产，同时兼顾经济合理的实施原则，考虑沿电站占地范围1m内设置成品简易围栏，围栏高度为 1.5m。电站光伏阵列区设置2个出入口，在进场道路与围栏相交处，设置简易钢大门。 |
| 施工方案 | 本项目施工期主要为光伏电站、储能站区的施工建设，光伏电站与储能站计划同步开工建设，同步调试投运。项目施工总工期为12个月，计划从2024年5月开工，预计投产日期为2025年5月。 - 光伏区施工流程 - 施工准备→支架基础施工→支架安装→组件安装→电气仪表设备安装→电缆敷设→系统运行调试。 （1）施工准备 确保区内进场道路通畅，安装支架及组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止光伏组件损坏。 （2）支架基础施工 项目支架基础为成品预应力管桩，采用静压式施工。在施工前，严格按照设计对管桩布置位置进行桩位控制，采用木桩定出桩位，保证桩位准确。在管桩采取压入式施工时，要随时检查管桩在压入施工时的垂直度和稳定性，保证施工质量。 （3）支架安装 支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。支架的安装方式采用檩条横向布置、支撑斜梁纵向布置方案，可调支架立柱与预应力管桩基础顶面采用焊接连接。 （4）组件安装 组件安装工艺要注意在安装过程中对组件进行必要的保护措施，避免在搬运、固定过程中对组件造成隐性损伤。安装时，需细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。组件接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。为了防止太阳能电池组件串触电事故的发生，应采取以下措施：施工作业时，在太阳能电池组件表面铺遮光板，遮住太阳光；带好低压绝缘手套；使用已有绝缘处理的工具。 （5）电气仪表设备安装 ①集中逆变升压一体机安装 集中逆变升压一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。 ②防雷接地安装 为了使集中逆变升压一体机、太阳能电池阵列支架等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将集中逆变升压一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连，支架也应与接地网贯通。 （6）电缆敷设 本项目场内电缆均为直埋敷设，敷设于冻土层以下，上覆砂土或软土，并设置电缆保护盖板及黄色警示带后，用回填土夯实恢复至原地面。电缆最小弯曲半径应≥15~20倍的电缆外径。 （7）系统运行调试 系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、箱式变压器的检测、方阵输出电压的检测等。 - 储能站施工流程 - 施工准备→场地平整→基础开挖→设备安装调试→投入运行。 （1）场地平整：对施工场地进行平整、清理； （2）基础开挖、土建施工：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； （3）设备安装：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； （4）投入运行：各项设备经调试通过验收后，正式投产运行。 项目施工流程及主要产污环节产生见下图。 图2-1 主要产污环节图 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生 态 环 境 现 状 | 1、与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目行政区划隶属于新疆昌吉木垒哈萨克自治县，位于准噶尔东部荒漠草原生态功能区，根据《新疆主体功能区规划》属于自治区级重点生态功能区。其功能定位是：推进新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化的重要节点。 ——依托当地生态与资源优势，重点发展优势资源加工业、生态旅游业，鼓励发展新兴产业。 ——依托当地生态与资源优势，重点发展优势资源加工业、生态旅游业，鼓励发展新兴产业。 ——加强水土流失综合防治，实施重点生态环境综合治理、退牧还草、水土保持等工程，保护和建设好绿色生态屏障。 相符性分析： 本工程为光伏发电项目，项目所在区域不在生态红线区内；本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本工程建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 - 2、生态功能区划情况 本项目位于昌吉回族自治州木垒县，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，其所在位置属于自治区级重点生态功能区中的准噶尔东部荒漠草原生态功能区，为限制开发区域。其主要特征见表3-1，建设项目在新疆主体功能区划图中的位置详见附图7。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业. 开发原则：保障生态安全和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，不断增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等提供生态产品的能力，同时因地制宜的发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 相符性分析： - 本项目为光伏发电项目，符合以上“资源环境可承载的适宜产业”的开发原则。本项目所占土地类型为天然牧草地，本次环评提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的定位要求及开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 - 3、生态环境现状调查 （1）土地利用现状 本项目属木垒县管辖，土地权属为国有，土地利用类型为天然牧草地，项目评价区土地利用现状图附图8。 - 土壤类型 项目区土壤主要为碱化灰漠土，项目区土壤类型图见附图9。 （3）植被 项目所在区域植被类型为伊犁绢蒿荒漠，植被覆盖率低。区域内地表植被主要为驼绒藜、盐生假木贼等耐旱植被，无国家及自治区保护植被，区域植被类型见附图10。 表3-2 主要野生植物名录 序号; 中文名称; 学名（拉丁名）. 1; 驼绒藜; Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.. 2; 盐生假木贼; Anabasis salsa (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens. 根据《新疆国家重点保护野生动物名录》和《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护字〔2022〕8号），评价区没有保护野生植物分布。 （4）野生动物 本项目所在区域主要为天然牧草地，根据现场调查及资料记载，目前该区域的野生动物约有10余种，主要有子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥等。 表3-3 主要野生动物名录 物种名称; 科; 保护类型; 拉丁名. 子午沙鼠; 仓鼠科; 无; Meriones meridianus. 五趾跳鼠; 跳鼠科; 无; Allactaga sibirica. 快步麻蜥; 蜥蜴科; 三有保护动物; Eremias velox. 物种名称; 科; 保护类型; 拉丁名. - 4、大气环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选取距离本项目最近木垒县2022年环境质量公报，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3的数据来源。根据统计结果，空气质量现状评价表见表3-4。 表3-4 基本污染物环境质量现状 评价因子; 平均时段; 百分位; 2022年. 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; /; 9.0; 60; 15; 达标. NO2; 年平均浓度; /; 8.0; 40; 20; 达标. PM2.5; 年平均浓度; /; 10.0; 35; 28.57; 达标. PM10; 年平均浓度; /; 27.0; 70; 38.57; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%; 107; 160; 66.87; 达标. 由表3-4可知：木垒县属于环境空气质量达标区。 5、声环境现状评价 本项目属于光伏发电类，噪声影响轻微。根据现场踏勘项目周边 50m 无居民区等敏感目标，声环境质量现状良好，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（2021年试行），本次评价不对声环境进行补充监测。 6、地下水环境质量现状调查及评价 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目其他能源发电属于IV类项目，本项目不开展地下水环境影响评价。 - 7、土壤环境现状调查及分析 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目属于其他行业，全部为Ⅳ类项目，根据导则要求可以不开展土壤环境影响评价。 - 8、地表水环境质量现状调查及评价 - 本项目所在区域不涉及天然地表水体，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定，不需开展水环境补充监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在有与本项目有关的原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、水环境 本项目厂界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目周围未发现需重点保护的珍稀、濒危植物。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目主要生态环境保护目标为项目占地范围内的野生植被。项目施工期施工场地及施工便道的设置应避开植被集中分布区域，优化设计方案，减少植被扰动面积。 |
| 评 价 标 准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （2）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 2、污染物排放标准 （1）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （2）施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3。运营期无废气产生。 （3）运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 根据国家总量控制指标结合本项目特点和排污情况，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场站基础、光伏支架基础、电缆沟的开挖，混凝土浇筑、土建施工、设备材料运输安装等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1、环境空气影响分析 1.1施工扬尘 施工扬尘主要来自于基础处理阶段，包括开挖、回填土方等过程形成裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。 为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议采取禁止大风（4级以上）天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。同时基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘。施工期间开挖的土方及时回填，施工结束后进行迹地恢复，通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放扬尘的产生，大气环境满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求，施工扬尘对区域大气环境影响较小。 1.2设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOX等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边敏感点和环境空气质量产生较大影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。 （1）生产废水 施工废水主要来源于机械设备冲洗和施工机械及运输车辆冲洗等，该部分废水中主要污染物为SS，不含其他有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘。 （2）生活污水 施工期施工人员约300人，生活用水量按100L/人·d计，污水产生系数按0.8计，则生活污水排放量为24m3/d，项目区设置移动环保厕所，定期清掏拉运至木垒县污水处理厂处理。 建设项目施工场地周边无地表水体，综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，建设项目施工不会对当地水环境造成影响 工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护以及机械车辆冲洗等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设泥沙沉淀池，可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌车等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB（A）左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB（A） 距离（m）施工设备; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 挖掘机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 混凝土搅拌车; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 切割机; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 混凝土泵; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 由表4-1可知，施工噪声值昼间在距声源80m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 本项目施工大部分安排在白天，同时，施工过程中需合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间；选择低噪声施工设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。故施工期噪声对周围环境较小。 为了降低施工活动对周围环境的影响，环评要求施工单位采取以下措施： A.施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 B.优先选用低噪声运输车辆，夜间禁止鸣笛。 C.优化物料运输路线。 D.在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 采取以上措施后，本工程施工期噪声对周围敏感点影响较小。 4、固体废物对环境的影响 施工过程中将进行土石方填挖，本项目挖方均用于填方，本项目施工期间不设置临时取弃土场，施工期间产生的临时弃土直接用于周边场地平整，因此施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾以及建筑垃圾。 施工期设备安装过程中的废弃包装、材料由厂家回收或外售。施工过程中将产生少量的建筑垃圾，主要为废弃的建筑材料、施工辅助材料及少量损坏的建筑材料、撒漏建筑材料等，施工期间建筑垃圾集中收集后清运到相关部门指定地点处理，严禁随意丢弃。 施工期施工人员约300人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量约150kg/d。施工人员日常生活垃圾集中堆放，定期运至当地环卫部门指定的木垒县垃圾填埋场处置。 综上所述，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 5.1土地利用的影响 本项目永久占地面积5847026.6m2，临时用地4500m2，长期租地5839293.3m2，拟占用土地均为国有未利用地，土地类型为天然牧草地。本项目施工临时用地位于储能站西南侧240m，临时用地靠近储能站施工区域，减少临时道路施工、减轻土地扰动范围。 根据《中华人民共和国草原法》第二十条规定“草原保护、建设、利用规划应当与土地利用总体规划相衔接，与环境保护规划、水土保持规划、防沙治沙规划、水资源规划、林业长远规划、城市总体规划、村庄和集镇规划以及其他有关规划相协调”，本项目新疆功能区划中属于阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区，项目区无压覆重要矿产资源，周围不涉及保护区，也不涉及退耕还林地块。 根据《中华人民共和国草原法》第三十八条规定“进行矿藏开采和工程建设，应当不占或者少占草原；确需征收、征用或者使用草原的，必须经省级以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续”，本项目用地已获得自然资源局以及林草局备案。 本项目施工过程中的基础开挖对土地造成扰动影响，堆填土石方等工程可能引起水土流失。基础开挖土方占地等临时占地，将破坏原有地表形态，引起水土流失量增加。要求在项目区动土开挖过程中科学施工，尽量减少扰动范围，开挖土方回填后尽快进行植被恢复，并恢复原有地貌，尽量减少水土流失量。 施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏，考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用。施工结束后施工临时建筑及施工期环保设施全部拆除，经采取种植当地优势植物等植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 5.2植被影响分析 光伏电站、储能站区的土建施工活动，设备材料运输等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。 （1）占地对植被的影响 本项目土建施工、设备材料运输等活动将造成植被破坏、土地利用性质的改变，生态系统受到一定影响。施工期工程基础开挖、施工道路和各种设施的建设过程中均要进行地表开挖、植被清除，造成施工区域内地表植被的破坏。运输道路、施工场地等临时占地及机械碾压、施工人员践踏等，也会使施工区周围植物受到不同程度的破坏，使植被覆盖率降低，短期内较难恢复。为有效的保护地表植被，控制施工开挖面积，开挖时分层取土，表土单独堆存，施工结束后，表土回填进行植被恢复；同时施工结束后通过种植当地适生植物等植被恢复措施弥补临时占地造成的损失，因此其影响是暂时的。 本项目占地总体荒漠植被稀疏，植被覆盖低，项目区植被类型主要为驼绒藜、盐生假木贼等耐旱植被。项目选址占地按每公顷产鲜草750kg计算，本项目永久占地面积约7733.3m2（0.773公顷）。经计算，施工期因永久占地生物损失量约为0.58t。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积较小，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。临时占地的生物损失可在施工期结束后3～5年内恢复，对局部自然环境影响甚微。从对区域植被资源的影响来说，本项目的影响不大。 （2）施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响也是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。根据上述分析可知，本项目建设对当地植被的总体影响并不大。因施工造成的部分植被灭失不会导致评价区植物群落的改变、生物多样性改变等不良后果。 5.3野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。本区无大型野生动物，仅有一些常见的鸟类和鼠类等小型动物；同时根据调查，该区没有珍贵动物，也不是候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。 5.4土壤环境影响分析 各项施工活动不可避免的会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响，工程、设备占地以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均改变了原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，不利于野生植被的恢复。但施工结束后，临时占地得到释放，永久占地被构筑物覆盖或进行了地面影响，对土壤的污染影响较小，临时占地范围内的影响特征部分可逆，影响时间短，对原有的土壤结构和理化性质影响不大。因此施工期对土壤环境影响不大。 5.5景观生态影响分析 施工期由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运土方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 5.6水土流失影响分析 （1）施工期水土流失影响因素分析 ①主体工程 主要产生水土流失时段为土建施工期间，土建期工程主要包括光伏支架基础开挖、电缆沟开挖、储能站基础开挖。主要施工行为为场地平整、基础开挖及设备材料运输等。根据施工特点，场地平整、基础开挖及设备材料运输等施工活动将造成对原地表开挖、扰动和再塑，使地表植被遭到破坏，失去原有固土和防冲能力，本项目会因施工致使地表松动、风蚀、水蚀、水土流失等生态影响。 ②施工道路 新的施工便道开辟会有临时堆料的占地行为，对占地范围内的植被和地表土壤造成一定程度的破坏，为水土流失的发生和加剧创造条件。 （2）自然恢复期水土流失影响因素分析 水土保持工程设计、施工与主体工程同时进行，主体工程建设实施后，水土保持工程措施也将一同完成。对于采用植被恢复措施的一些工程，在自然恢复期初期植物措施尚未完全发挥其水土保持生态效益之前，受降雨和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，植被覆盖度的增加，水土流失将会逐渐得到控制，并降低到允许水土流失范围内。 5.7施工期防沙治沙分析 本项目施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发[2013]136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）等文件要求，本项目的建设应确保项目占地范围内的防风固沙治理。 （1）项目实施过程中对周边沙化土地的影响 ①占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况 根据新疆第五次沙化监测沙化土地分布图及调查结果，本项目占地均位于固定沙地，面积为5847026.6m2。 ②弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响 本项目开挖时会产生土石方，产生的土石方部分回填，剩余土方全部用于场区平整。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 ③损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。 本项目占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。 ④可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。 5.8施工期选址选线生态环境影响途径符合性分析 本项目施工临时用地位于储能站西南侧240m，临时用地内设置施工营地、辅助加工厂、综合仓库、机械设备场地等设施。施工临时用地不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本次评价要求施工结束后尽快恢复临时占地区域的原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最低。施工扬尘、设备燃油废气对项目施工范围附近大气环境有一定的影响，此影响随施工活动的停止逐渐消失。施工期会产生一定的生活污水、生活垃圾、施工废水、施工固废，若无对应的处置措施，会影响项目区周围的水环境、土壤环境。本次评价要求设置生活污水、施工废水收集装置，生活垃圾、施工固废处置措施，减少对项目区周围水环境、土壤环境的影响。本项目施工活动、材料运输会产生机械噪声，项目周围无声环境保护目标，本次评价要求设置相关隔声、减振措施，缓解施工期噪声对施工人员、野生动物的影响。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，施工结束后，影响即随之消除。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | - 1、大气环境影响分析 - 本项目光伏发电为清洁能源，光伏区和储能站运营过程中无生产废气产生，对周边环境空气质量无影响。 - 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为光伏板冲洗废水，本项目不建设生产综合楼，运营期运维人员生活污水排入华电二氧化碳220kV升压汇集站内污水处理装置处理。 本项目建成运行后对太阳能光伏板冲洗用水为间断性用水，每年进行两次，每次清洗水用量约为1000m³，年用水量为2000m³。清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流入光伏板下部用于绿化。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为光伏区逆变器运行时产生的设备噪声。噪声值约65~70dB（A），将箱逆变一体机等设备安装于室内，建筑自身的噪声传输损失值可达20dB（A），隔音效果良好，对噪声具有一定的衰减作用。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式。每个箱变可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对箱变噪声影响进行预测，具体计算公式如下： LA（r）＝LWA－20lg（r）-11 式中：LA（r）——距声源r（m）处A声级，dB（A）； LWA——点声源的A声功率级，dB（A）； r——声源中心至预测点的距离，m。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leq —预测点的噪声预测值，dB Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 根据光伏电场的初步布置方案，由单个箱逆变一体机声源声功率级预测正常运行时对周围不同距离处的噪声贡献值和预测值。单个箱逆变一体机运行时在地面不同距离处的噪声值见表4-2。 表4-2 单个箱逆变一体机在地面不同距离处的噪声预测值单位：dB（A） 噪声源; 距离. 1m; 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m. 单台箱逆变一体机; 65.0; 55.2; 49.5; 44.5; 39.5; 33.5; 32.0; 31.0. 由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距箱逆变一体机10m处（地面水平距离）的噪声影响值为49.6dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此本项目运营期对项目区及周边声环境影响较小。 - 4、运营期固体废物影响分析 4.1生活垃圾 本项目不建设生产综合楼，运维人员产生的生活垃圾年产生量约为3.6t/a，生活区设垃圾桶，收集到一定程度集中清运至附近垃圾填埋点，禁止在厂区随意丢弃。 4.2废光伏组件 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》（2021年版），拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，场区内部均不设置临时储存点，直接由设备厂家回收。本项目废光伏组件产生量约2t/a，共产生50t废光伏组件，由生产厂商进行更换后回收，不在厂区暂存。 4.3废储能电池组件 本项目使用储能电池类型为磷酸铁锂电池，单晶双面电池组件首年功率衰减到98%往后各年以0.45%衰减，到第25年功率衰减到87.2%。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），本项目运营期产生的废储能电池组件不属于危险废物，产生量约2t/a，共产生50t废储能电池组件，产生的废储能电池组件委托厂家进行回收并置换新电池组件。 4.4废变压油 本项目光伏方阵中的箱式变压器，仅在检修时、事故状态会产生废变压器油，一般3-5年检修一次，检修周期较长。类比同类项目，本项目按每3年检修一次计算，76台箱变检修一次，废变压器油产生量约为2.1t，平均年产生量为0.7t/a，事故废油属于HW08类废矿物与含矿物油废物，危废代码为900-220-08。检修时使用接油盘收集全部废油。事故状态下由箱变下的事故储油坑收集废油。本项目单台箱式变压器含油量约0.1t，0.3m3事故储油坑可容下事故状态产生的全部废油。废变压器油统一收集后，暂存在拟建在厂区内的危废暂存间，并委托有资质单位定期处置。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废变压器油属危险废物（HW08 900-220-08），其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，因该废变压器油由变压器发生事故状态产生，变压器事故储油坑主要起临时收集贮存作用，后由运维单位及时交由资质单位处置，不外排。环评要求事故储油坑应设基础防渗措施，事故储油坑一般要求使用抗渗等级为S6的C30混凝土，防止变压器油污染地下水，事故状态下排放的事故油不会对周围水环境造成污染。 4.5含油抹布、劳保用品 根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布、劳保用品属于《危险废物豁免管理清单》中“全过程豁免”，豁免条件为未分类收集，废物代码“900-041-49”。本项目油抹布、劳保用品年产生量约为20kg。环评要求建设单位对含油抹布、劳保用品先进行分类收集，按危险废物管理，不得有意混入其他废物。 综上，本项目的产生的危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行处置，危险废物委托有危废处置资质单位进行处置，对周围环境无不良影响。 本项目固体废物产排污情况见表4-3。 表4-3 本项目固体废物产生及属性判定表 名称; 产生量; 属性; 形态; 废物 类别; 危废 代码; 处理方式. 生活垃圾; 3.6t/a; 生活垃圾; 固态; /; /; 定期由环卫部门运至垃圾场处理. 废光伏组件; 2t/a; 一般固废; 固态; /; /; 由生产厂商进行更换后回收，不在厂区暂存。. 废储能电池组件; 2t/a; 一般固废; 固态; /; /; 委托厂家进行回收并置换新电池组件。. 废变压器油; 0.7t/a; 危险固废; 液态; HW08; 900-220-08; 使用接油盘收集到油桶内，收集后暂存拟建在厂区内的危废暂存间，委托有资质单位处理. 含油抹布、劳保用品; 0.02; 危险固废; 固态; /; 900-041-49; 分类收集，按照危险废物管理. 5、运营期生态环境影响分析 运行期对生态环境影响主要表现为光伏板阴影遮挡对植被恢复的影响、对生物多样性的影响以及光伏阵列景观环境影响。 5.1对植物的影响 太阳光是绿色植物进行光合作用的能量源泉，因此光资源的状况不仅限制着地区植物生产力的高低，而且决定了该地生产潜力的上限值。不同植物对光照强度要求不同，喜阴植物（如大部分禾本科植物）随着光照强度增加，光合作用加快，耐阴植物在微弱阳光下即能正常生长发育。很多植物在光照不足的条件下，由于缺乏叶绿素，会出现黄化现象。项目区现有植被较少，设计时已充分考虑光伏阴影影响，因而项目光伏板阴影对区域植物影响较小。 5.2生物多样性影响 工程建成恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目光伏发电单元不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响向阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 5.3对景观的影响 项目区域地势平坦。光伏项目建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。项目建成后场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可改善原来较脆弱的自然环境。另一方面，电站建成后，光伏阵列组合在一起可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，为单调的戈壁景观增添了活力，具有明显的社会效益和经济效益。 - 服务器满后影响分析 - 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材、电缆可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 - （1）拆除的固体废物影响 - 光伏电站服务期满后，需拆除所有太阳能电池板、箱变器、变压器等。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 - ①项目服务期满后废太阳能电池组件由太阳能电池生产厂家回收再利用。 - ②项目服务期满后箱式变压器交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 - （2）基础拆除产生的生态环境影响 - 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或更换，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复： - ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； - ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； - ③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 - 综上所述，本项目服务期满后需对拆除的废弃物进行合理处置，太阳电池板由生产商回收，按照《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）进行资源化利用；逆变器等交由有危废处置资质的单位进行回收处理；支架等钢材可外售给物资回收公司。严禁乱丢乱弃。 建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后产生的固废等对生态环境的影响较小。 7、环境风险分析 7.1环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.2风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定，本项目风险物质为油类物质（变压器油）。 7.3环境风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 本项目单台箱式变压器含油量约0.1t。本项目主要事故类型为变压器油泄漏及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故。因此，与临界量（2500t）的比值Q为0.00004小于1，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）表1，本项目为轻度危害，环境低度敏感区，环境风险潜势为Ⅰ。可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-4。 表4-4 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，本项目涉及的危险物质为箱变废油，其基本性质详见表4-5。 表4-5 危害性质及应急处置 标识; 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油. 废物类别：HW08; 废物代码：900-220-08. 危险特性：T/In. 理化性质; 形状：液体. 燃烧爆炸危险特性; 燃爆危险：可燃. 危险特性：易燃、火灾、毒性. 燃烧分解产物：一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火. 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 健康危害; 侵入途径：食入、经皮吸入. 健康危害：封闭毛孔，皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损. 环境危害; 对土壤、水体有危害. 急救措施; 皮肤接触：及时清洗。. 眼睛接触：提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗，就医. 食入：饮足量温水，催吐，就医. 防护措施; 工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 手防护：戴橡胶耐油手套 其它防护：工作现场严禁吸烟. 泄漏处理; 应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间. （4）火灾、爆炸事故影响分析 变压器油发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。非甲烷总烃是指存在于环境中除甲烷以外C1～C12碳氢化合物的总称，包括烯烃、芳香烃、炔烃和含氧烃等。其中一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，非甲烷总烃的存在有助于形成光化学烟雾。由于变压器油量较小，以及事故发生时及时疏散周围人员并采取其他相关应急处置措施，因此废气对周围环境的影响较小。 （5）变压器油泄露影响分析 当变压器油发生泄露，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外。由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差，因此一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。 |
| 选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析 | 项目场址选择需考虑城乡规划要求、土地利用类型、项目工艺设计、交通条件、地形地貌、气象条件、地质灾害及环境保护等多项因素。项目在可行性研究阶段，选址按设计规范、防火规范等相关要求进行，与周边环境及配套设施充分做到相容；满足安全、消防及地质灾害等相关要求。 本项目光伏区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域。项目选址无环境限制因素。项目选址在地势平坦，周围无任何的建筑物，无任何环境敏感点，充分利用了北疆日照充足的条件，根据项目初步设计资料项目区典型年水平太阳辐射量为1525.4kWh/m²，根据国家标准GB/T 31155-2014《太阳能资源等级总辐射》辐射值划分，属于全国太阳能资源B类地区（资源很丰富区）。场址夏季辐射强，冬季辐射弱；正午辐射强，早、晚辐射弱。直射比0.67，属于A级，直接辐射主导。根据现场踏勘，项目区地表植被稀少，植被覆盖度约10%，主要为盐生草等荒漠植被，无保护植被。 本项目所在区域现状为荒漠景观，周围无自然保护区、无受保护的文物古迹，也无居民区等环境敏感保护目标。此外，场址占地远离军事设施、机场及人口密集区，从环保角度考虑，选址较合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 1、施工期废气防治措施 施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，施工机械和机动车辆排出的尾气。 1.1施工扬尘 项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施： （1）施工现场露天加工场地应根据用途进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖，及洒水、固化或绿化措施。 （2）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等不得污损场外道路，施工现场大门口必须设置冲洗车辆设施，运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏。 （3）使用商品混凝土，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 （4）土方作业阶段应采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不得扩散到场区外。 （5）大风天气作业时遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气。 （6）拆除工程施工前，应设置围挡；拆除工程时应采取有效的降尘措施，并应在一周时间内将废弃物清理完毕。 （7）合理安排施工计划，对施工现场进行科学管理，对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，尽量减少搬运环节。 （8）施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则进行迹地恢复，对裸露地面覆盖压实。 （9）对运输过程中易产生扬尘的物料如水泥、细砂等必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，散装水泥运输采用水泥槽罐车，加盖篷布等措施，避免洒落引起二次扬尘，对施工车辆实行限速控制。 （10）加强施工区的规划管理：建筑材料的堆场定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采取洒水、密闭存储、围挡、防尘布苫盖等防尘措施，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放、搅拌过程中的粉尘外逸，降低工程建设对当地的空气污染。 （11）储能站施工时按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护； （12）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息； （13）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾； （14）施工过程中尽量使用商品混凝土，少用自拌混凝土，减少扬尘产生。 - （15）车辆维护与管理：加强施工车辆的检修和维护，并严禁使用超期服役或尾气超标的车辆。在施工期间，应合理安排进出施工现场的车辆流量，以防止车流量过大。尽可能使用油耗低、排放少的施工车辆，并选择优质燃油以减少机械和车辆的有害废气排放。 经采取上述环保措施，项目施工过程中产生的扬尘不会对周围环境空气产生不良影响。 1.2施工机械和运输车辆尾气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 此外，为最大限度的减少施工机械及车辆废气对大气环境的影响，施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路、绿化等措施减轻扬尘对环境的影响；加强施工车辆运行管理与维护保养，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，随着施工的结束，污染及其影响随之结束。 2、施工期噪声防治措施 项目施工期产生的噪声主要为土方开挖和回填等。本项目施工作业均安排在昼间。施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是混凝土搅拌机等设备。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目周围没有学校、医院等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下： （1）合理安排施工时段，制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。安排在白天施工，避免夜间施工。 （2）合理布局施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，应避免中午休息时间施工。 （3）采取降噪措施，在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 （4）降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声；对工人进行环保方面教育；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 3、施工期废水防治措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 （2）施工营地区设置一处泥沙沉淀池，将易于收集的施工及清洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。施工期施工营地设移动式环保厕所，生活污水定期清运至木垒县污水处理厂处理。 （3）施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置泥沙沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经过沉沙池沉淀后回用到搅拌砂浆等施工环节。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 （4）加强对施工人员节水意识的教育和宣传，从源头控制生活污水，施工废水的产生。 4、施工期固体废物防治措施 （1）施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作，本项目土石方全部用于回填及场地平整，无弃土产生。 （2）建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收利用的清运到相关部门指定地点处理，严禁随意丢弃。 （3）生活垃圾集中收集后拉运至木垒县生活垃圾填埋场填埋。 （4）施工完毕后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失。 综上所述，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 5、施工期生态环境保护措施 5.1生态影响避让措施 （1）生态影响避让措施 生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本项目特点，建议以下避让措施： ①减少地面扰动措施 a、优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 b、优化临时占地区的选址，本项目临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本项目地面扰动面积。 c、优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 d、加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 ②野生动物避让措施 a、优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 b、在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 c、施工过程不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。施工过程中，发现有野生动物的繁殖地时，应尽量避开，不得随意干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。 5.2生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： （1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量，从而减少地面扰动面积。 （2）优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失。 （3）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集-临时存放-施工结束后再覆盖-洒水的方式。 （4）临时开挖土方应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用密目网进行隔离，其他土方需采用密目网进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变。 （5）严格控制临时占地，尽量不占或少占土地。 （6）场站基础开挖土方应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积。 （7）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 （8）施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。 对施工单位的要求： （1）施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 （2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 （3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减少对生态环境的破坏。 （4）施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （5）合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。 （6）施工期内人员、机械、营地等应严格按设计集中在有限范围内，严禁随意扩大挠动范围，将对土体结构的影响降至最低程度。 （7）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 5.3生态恢复措施 本项目施工期严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少建设项目施工对生态环境及水土流失的影响。 项目施工期生态恢复措施是根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案。项目厂界、道路两侧选取的植被为驼绒藜、盐生假木贼等耐旱植被，能起到防风固沙、水土保持的作用。 根据上述内容可知，项目生态恢复措施选取的植被种类均为价格低廉且耐寒、耐旱植被，能够适应项目所在地区环境稳定生长，生态恢复措施具有运行稳定性。建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施后，可达到生态保护及恢复的效果。 5.4土壤环境保护与恢复措施 （1）对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。 （2）当施工占用草地时，做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。 （3）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 5.5水土流失保护措施 施工期开挖作业严格按照设计红线范围进行，严禁多挖多占；开挖土石方加盖防雨防水苫布，待施工结束后分层回填；道路边坡，基础护坡等开挖时加盖防雨防水苫布，防止雨水冲刷造成水土流失；施工结束后，对施工区域进行土地平整、撒播草籽等措施。临时占地在施工结束后进行土地平整，并播撒草籽，如碱蓬草、大花蒿等，土壤侵蚀模数可降至施工前水平，从而大大降低至施工前水平，从而大大降低土壤侵蚀量。项目主要生态环境保护措施设计图详见附图10。 水土流失防治分区按照方案编制原则和指导思想，在实际调查基础上，根据地形地貌、水土流失强度以及项目建设的施工特点来划分水土流失防治分区，确定各分区的防治任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土流失防治措施，提出工程、植物、土地整治措施的有关技术要求，实现水土保持方案的防治目标。 5.6防沙治沙措施 1）采取的技术规范、标准 ①《中华人民共和国防沙治沙法》（2018 年 11 月 14 日修订）； ②《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发﹝2013﹞136 号）； ③《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发﹝2020﹞ 138 号）； ④《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）； 2）制定方案的原则与目标 ①制定方案的原则，科学性、前瞻性与可行性相结合； ②定性目标与定量指标相结合； ③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合； ④节约用水和合理用水相结合； ⑤坚持因地制宜的原则。 ⑥制定方案的目标：通过工程建设，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。 3）工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施） 拟在建巡检道路两侧，管理站区周围设置草方格固沙，增加沙地表面的粗糙度，削减风力，起到防风固沙的作用。 4）植物措施 ①施工结束后，因地适宜的采取撒播草籽等措施，恢复原地貌； ②施工过程中，对于土方开挖尽量避开沙地中植被较丰富的区域，无法避让的应尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对沙生植被的破坏； ③植被覆盖度高的草地，采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力。 5）其他措施（废弃弃土、石、渣及其他地面覆盖处理措施） 针对项目建设期间的土建施工，提出如下措施： ①施工土方全部用于基础回填、巡检道路修筑，严禁随意堆置。 ②开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 ③选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域。 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施： 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 6）各种措施总量和年度实施计划、完成期限等。 工程措施、植被措施及其他措施，要求在项目建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 （3）方案实施保障措施 1）组织领导措施 防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本项目防沙治沙工程应以建设单位主体为第一责任人，各施工队作为措施落实方，属于主要责任人。建设单位应在各施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。 2）技术保证措施 ①邀请各级林业部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。 ②古尔班通古特沙漠自然条件恶劣，水资源短缺，项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。 3）防沙治沙措施投资概算及资金筹措情况 本项目防沙治沙措施投资概算预计45万，由建设单位自行筹措，已在本项目总投资中考虑。 （4）生态、经济效益预测 本项目防沙治沙措施实施后，预计区域植被覆盖度能维持现状，沙化土地扩展趋势得到一定的遏制，区域生态环境有所改善。 5.7施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 #### 序号; #### 生态保护措施要求; #### 实施 #### 部位; #### 实施 #### 时间; #### 责任 #### 主体; #### 实施保障; #### 实施效果. #### 1; #### 占用的土地应办理临时占地手续。; #### 项目施工场所、区域; #### 开工前; #### 建设单位; #### ①建立环境管理机构，配备专职环保管理人员； #### ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； #### ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。; #### 取得征地手续。. #### 2; #### 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。; #### 全部施工期; #### 施工单位; #### 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。. #### 3; #### 站区基础开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填。; #### 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤受影响程度最低。. #### 4; #### 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。. #### 5; #### 合理规划、设计施工便道及场地，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道。; #### 施工后期; #### 建设单位. #### 6; #### 占地范围内清理平整，恢复地貌; #### 施工后期; #### 施工单位; #### 施工后做到工完料净场地清。. #### 7; #### 加强宣传教育，设置环保宣传牌。; #### 全部施工期; #### 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏的现象。. #### 8; #### 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程。; #### 项目施工场所、区域; #### 全部施工期; #### 施工单位; #### 对周边声环境无影响。. #### 9; #### 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾; #### 全部施工期; #### 施工单位; #### 对周边大气环境影响较小。. #### 10; #### 施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用。; #### 全部施工期; #### 施工单位; #### 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 （1）植被保护措施 ①植被修复原则 保护原有生态系统的原则：项目区土地类型为天然牧草地，植被覆盖度低。本项目建设不可避免的会破坏评价区生态系统结构及功能。因此在生态修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 保护生物多样性的原则：植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。 ②植被恢复方案：为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治并播散草籽，如碱蓬草、大花蒿。对太阳能光伏板、升压站、场内道路、逆变器等场所周围空地进行人工绿化。绿化可考虑选取喜阴草本植物为主。 （2）动物保护措施 ①除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响； ②防火、禁猎，保护周边植被，保护动物的生存环境。 （3）文物古迹保护措施 ①加强教育、提高场站运维的文物保护意识，增强全体职工保护文物的自觉性和责任感。 ②日常巡检过程中，如发生文物古迹遭到破坏，及时报告有关部门。 ③设置文物古迹保护警示牌，提高人员对文物古迹保护的重视。 - 2、运营期噪声防治措施 本项目在选购设备时，选用低噪声设备，变压器符合噪声要求的合格设备，加强运行期机械维护和管理工作，减少相关机械因素产生的噪声；定期对设备进行维护，保证设备正常运行。本项目区较为空旷，噪声源经过建筑物的隔声降噪处理及距离衰减后，届时厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对区域声环境影响较小。 - 3、运营期废水防治措施 光伏电场运营期不产生废水，光伏面板冲洗废水自然蒸发，对区域水环境影响较小。 - 4、运营期固体废物防治措施 4.1生活垃圾 项目生活垃圾年产生量约为3.6t/a，在厂区设置垃圾桶收集，集中收集后委托木垒县环卫部门清运，禁止在厂区随意丢弃。 4.2废光伏组件 直接由设备厂家回收。本项目废光伏组件产生量约2t/a，共产生50t废光伏组件，由生产厂商进行更换后回收，不在厂区暂存。 4.3废储能电池组件 本项目运营期产生的废储能电池组件不属于危险废物，产生量约2t/a，共产生50t废储能电池组件，产生的废储能电池组件委托厂家进行回收并置换新电池组件。 4.4废变压油 本项目箱式变压器，仅在检修时会产生废变压器油，一般3-5年检修一次，检修周期较长，类比同类项目，本项目按每3年检修一次计算，废变压器油检修一次产生量约为2.1t，平均年产生量为0.7t/a，事故废油属于HW08类废矿物与含矿物油废物，危废代码为900-220-08，统一收集后，暂存于拟建在厂区的危废暂存间内，并委托有资质单位定期处置。 4.5含油抹布、劳保用品 检修箱变时会产生含油抹布、劳保用品。环评要求建设单位对含油抹布、劳保用品先进行分类收集，按危险废物管理，不得有意混入其他废物。 - 废变压油、含油抹布、劳保用品等危险废物的收集、贮存、转运、处置环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。华电二氧化碳220kV升压汇集站内的危废暂存间不属于本项目建设内容，《华电、东方电气木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目（风电项目）》已于2022年9月30日取得昌吉回族自治州生态环境局批复（批复文号：昌州环评〔2022〕199号），批复见附件5。 5、运营期光污染防治措施 本项目组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达 98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，根据调查，本项目周边5km范围内无交通要道，不会影响交通安全。项目不会对周边环境产生严重干扰，不会影响交通安全。另外，建议建设单位于进入本项目进站道路入口处架设警示牌，提醒驾驶人员减速慢行，防止受到反射光的影响而造成交通事故。 - 运营期维修占道防治措施 每个发电单元之间预留可以满足人员通行的检修道路，若场区内存在线路或其他建构筑物，需进行改线、避让或拆除。充分考虑方阵的布置间距与交通道路相结合，形成场内道路系统，既便于较大设备的运输，又能满足日常巡查和检修的要求，场区内道路做法同进场道路。尽里减少占地、控制检修维护范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围、避开雨季及大风天气施工及时进行迹地恢复等；检修维护结束对它时占地进行迹地恢复，及时理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。 8、服务器满后生态防护措施 （1）项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。 （2）项目使用的箱式变压变电器服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。 （3）掘除硬化地面基础，对场地进行恢复。 （4）拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留。 - （5）掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 8、风险防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 光伏箱变运行期正常情况下，无漏油产生。一旦发生事故，事故油及油污水由事故储油坑收集，交由有相应资质的单位处理处置，不外排。事故储油坑已采取防渗防漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。 （1）风险防范措施 ①箱变下方设置0.3m3事故储油坑，可容下事故状态产生的全部废油。 ②事故储油坑容量可以容纳规划容量事故状态下事故油污水的排放量，确保事故油污水不会泄漏，事故油污水产生后有资质的单位处理处置。 ③电气设备布置严格按照规范、规程要求设计，所有电气设备有可靠接地。 ④箱变区域设置禁烟区，设置“禁止烟火”的警示标志。 ⑤配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 ⑥建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 ⑦加强员工的安全意识。 ⑧建设单位应设有专职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 （2）风险事故的应急措施 根据本项目所储存物料的特性，对发生泄漏事故的应急措施如下： ①一旦发生物料泄漏事故，应迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入。 ②建立有效的厂区内外环保应急隔离系统。 ③项目应成立相应的负责人，运营过程中加强现场巡视，及时发现电气设备运行的是否正常。 （3）风险评价结论 本项目的风险主要是变压器发生事故漏油、电气设备引起火灾风险。本项目企业在认真落实本报告提出的各项环境风险应急对策措施后，本项目的风险处于可防控的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以防控的。 表5-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 古尔班通古特沙漠基地项目（华电木垒25万千瓦光伏部分）. 建设地点; 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县. 地理坐标; 光伏区场址中心坐标E：90°22′12.520″，N：44°05′58.580″. 主要危险物质及分部; 单台箱变变压器油最大存量为0.1t，临界值为2500t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 本项目涉及的危险物质储存量较小，事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设事故储油坑，按照要求进行了严格的防渗漏处理。因此，危险性不高，对大气、地表水、地下水不会造成明显的环境风险影响. 风险防范要求; （1）事故储油坑容积、防渗措施严格按照环评要求进行施工， （2）事故油污水产生后有资质的单位处理处置。 （3）火灾、触电事故预案，恶劣天气事故预案，电气误操作事故预案等事故预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据导则中环境风险潜势划分相关规定，本项目涉及的危险物质Q<1，项目环境风险潜势为I，目环境风险较小，通过采取评价提出的风险防范措施后，可将环境风险降至最低，风险可控。. 7、运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 在基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场; 项目区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理制度；; 建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。. 2; 进行临时占地时的迹地恢复; 恢复原有地貌和生态现状. 3; 生活污水通过排入化粪池，定期清掏外运处理。; 污水经处理，达标排放. 4; 选用低噪声设备，加强设备日常保养和维护; 运行时厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。. 5; 生活垃圾集中收集，由环卫部门清运；废光伏组件由生产厂商进行更换后回收，不在厂区暂存。废储能电池组件委托厂家进行回收并置换新电池组件。危险废物废变压器油暂存危废间，委托有资质单位处置; 项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的标准要求. |
| 其他 | - 1、环境管理 （1）环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 （2）施工期环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和章制度。 ②制定本项目施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验技术。 ④组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 ⑥在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。 （2）运营期环境管理 根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境行政主管部门申报。 ③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。 ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 ⑤不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。 - ⑥协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 - 2、环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表5-4。 表5-4 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 治理 对象; 治理设施及工艺; 验收标准; 完成时间. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 集中至垃圾箱，环卫部门定期清运; 与主体工程同时完成. 废光伏组件、废储能电池组件; 集中收集后由厂家回收处置; 满足环保要求，对环境无明显影响。. 废变压器油; 事故储油坑、危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 含油抹布、劳保用品; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 噪声; 光伏电场; 检查设备保持良好运行状态; 光伏电场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 生态环境; 水土流失; 工程措施、临时措施等; 扰动土地整治率95%，水土流失总治理度95%。; 自然恢复期1年. 临时 占地; 土地平整、多次洒水措施在地表形成结皮; 临时占地生态环境基本恢复。; 与主体工程同时完成. 保护野生动植物; 野生动植物保护宣传牌; 警示人员，增强动物保护意识。; 与主体工程同时完成. |
| 环保投资 | 5、环保措施投资估算 建设项目环保投资合计为600万元，占项目总投资231276.21万元的0.26%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-5 环保投资估算 序号; 项目; 措施; 投资 （万元）. 1; 施工期; 废气治理; 材料运输时篷布遮挡、施工场地定期洒水等; 140. 2; 废水治理; 移动式环保厕所、防渗沉淀池; 65. 3; 噪声治理; 隔声围挡、施工设备降噪; 45. 4; 固体废物; 带盖垃圾箱; 20. 5; 施工垃圾运输、处理费; 35. 6; 运营期; 噪声治理; 使用低噪设备、基础减震; 35. 7; 固废治理; 事故储油坑; 95. 8; 其他; /; 其他（含安全警示标牌等费用）; 25. 9; /; 迹地恢复; 70. 10; 防沙治沙; 45. 11; /; 环评及环保验收、监测费用等; 25. 总计; 600. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围；减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工及时进行迹地恢复等；施工结束对施工临时占地进行迹地恢复，及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。 | 避免因本项目的建设造成区域植被破坏，水土流失。 | 按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。 | 本项目对周边生态环境影响可得到有效减 缓。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水采用沉淀池沉淀处理后，用于施工场地、道路洒水降尘。施工人员生活污水由移动环保厕所收集后由吸污车拉运至木垒县污水处理厂。 | 废水合理处置。 | 光伏组件冲洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。运营期运维人员生活污水排入华电二氧化碳220kV升压汇集站内污水处理装置处理 | 生活污水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 采用低噪设备、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 道路及施工面洒水降尘，物料运输篷布遮盖，土石方采用防尘布（网）苫盖，禁止焚烧可燃垃圾。 | 大气环境质量不因本项目的建设而降低。 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；施工建筑垃圾，能回收利用的交由废品收购站回收，不能回收利用的运至当地建筑垃圾处置场进行处置。 | 施工现场无遗留固体废弃物。 | 废光伏组件由生产厂商进行更换后回收，不在厂区暂存。废储能电池组件委托厂家进行回收并置换新电池组件。废变压器油，含油劳保收集在危废暂存间暂存，交有资质单位处置。 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）的标准要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 箱变下方设置事故储油坑，事故废油交有资质单位处置 | 事故废油不外排 |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划进行环境监测。 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，确保声环境满足监测计划要求。 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收。 | 竣工后应及时组织开展自主验收。 |

- 七、结论

项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本环评提出的环保措施的前提下，项目排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。