- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：30万吨/年异辛烷轻质油调和项目

建设单位（盖章）：新疆恒有能源科技股份有限公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 30万吨/年异辛烷轻质油调和项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-652323-04-01-607760 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦宏峰 | 联系方式 | 13689943763 |
| 建设地点 | 新疆昌吉州呼图壁县天山工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （86度34分29.211秒，44度16分10.421秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2511原油加工及石油制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 42精炼石油产品制造251 |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | HFG66-20230707-01 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目油类物质储量超过临界量（2500t），本次评价设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《呼图壁县天山工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书》、自治区生态环境厅、《关于呼图壁县天山工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书的审查意见》新环函[2019]24号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 新疆呼图壁县工业园区于2017年改名为呼图壁县天山工业园区，园区管委会对园区总规进行了修编，编制了《呼图壁县天山工业园区总体规划》（2017-2035），并重新编制了《呼图壁县天山工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅于2019年1月7日出具了《关于呼图壁县工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2019〕24号)。但是《呼图壁县天山工业园区总体规划》（2017-2035）未上报自治区人民政府审批。 园区采取“一园三区”模式，分别为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县二十里店镇，中区位于呼图壁河两侧、五工台西侧，西区位于呼图壁县城西侧28公里处，总面积34.4平方公里。规划期限为2017-2035年，近期2017年-2025年，远期2026年-2035年。园区规划总体目标：结合周边产业发展，依据呼图壁资源、区位、交通优势，发展以服务新疆本地兼顾外向型市场为核心目标的产业体系，将园区打造成为“新疆新型工业化发展示范区”。 本项目属于改扩建项目，利用现有工程厂区内工业用地，不新增用地。厂址位于工业园区西区现状建成区（见图1），用地属于三类工业用地。本项目不新增生活污水，无工艺废水产生，废气可实现达标排放，固体废物均得到合理处置。因此，本项目符合园区规划环评要求。 表1-1 与园区规划环评及其审查意见相符性分析 园区规划环评及其审查意见; 本项目; 符合性. 用地布局符合相关规划。严格执行自治区人民政府《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》(新政发〔2016〕140号）中“除已建成的项目外，周边各园区三类工业用地统―调整为二类工业用地”等要求调整《规划》方案;现状未占用的三类工业用地应调整为一类或二类工业用地,已占用的三类工业用地逐步调整为一类或二类工业用地,相关不符合产业定位、用地类型要求的污染企业不得扩大生产规模。严格执行《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划( 2018-2020 年)》相关要求。强化区域大气污染物综合治理、水环境治理、土壤环境管理、自然生态环境保护、环境监管，避免因规划实施加剧区域大气环境污染程度。建议将呼图壁县县城地下水水源地（备用)调出园区，并划定为禁止开发区。严格控制园区四至边界，呼图壁河两岸200米范围划为禁止开发区域，严格落实对河流生态环境保护要求; 本项目属于改扩建项目，利用现有工程厂区内工业用地，不新增用地; 符合. 对园区内已布局但不符合规划发展方向的煤焦化煤化工、石油天然气深加工等企业要求按照最严格的污染防治措施进行提标改造;制定逐步关停并转方案，确保多措并举解决遗留的环境问题。; 本项目属于石油制品制造项目，按照最严格的污染防治措施，对有机废气采取油气回收处理后达标排放。; 符合. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。落实园区现有企业环境问题整改，落实园区现有企业煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标。推进工艺技术和污染治理技术改造，各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。根据国家和自治区下达的主要污染物总量控制指标，在确保完成昌吉州地区和呼图壁县总量减排目标任务的前提下，对园区内新建项目核定总量排放指标，实现区域“增产减污”。在呼图壁县 PM.s年平均浓度不达标的情况下，园区禁止新（改、扩）建未落实SO、NOx、烟粉尘、挥发性有机污染物（VOCs )等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目。西区企业优先利用自产余热，供热锅炉采用清洁能源;禁止新建、扩建燃煤锅炉。; 本项目生产工艺仅为单纯物理混合，无化学反应。本项目不新建燃煤锅炉，大气污染物排放满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。对装置区及储罐区废气采用油气回收装置处理后，本项目挥发性有机污染物实现倍量替代，替代源由当地生态环境主管部门协调; 符合. 结合区域资源利用上线，严格入园产业和项目的环境准入。结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，坚持实行入园企业环保准入审核，严禁“三高”项目或不符合产业政策、行业准入条件、国家和自治区环境准入条件的项目进园区。按照“以水定产”原则，引导生产力要素合理布局。严格控制用水总量、提高中水回用率，工业用水重复利用率不低于90%，严格限制高耗水产业和项目的准入;强化园区工业企业环境管理，严格落实环境保护“三同时”制度，实现所有工业企业污染物达标排放。; 本项目属于改扩建项目，利用现有工程厂区内工业用地，不新增用地，不属于严禁“三高”项目，符合产业政策、行业准入条件、国家和自治区环境准入条件。本项目无生产废水产生，无新增生活污水。; 符合. 实施清洁生产，提高资源综合利用水平,积极推进产业的技术进步和园区循环化改造。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。; 本项目生产工艺仅为单纯物理混合，无化学反应。废气经处理后可实现达标排放，固废均得到合理处置，无生产废水产生，达到同行业国内先进水平。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及相关政策符合性 1.1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改），本项目不属于目录中淘汰类、限制类项目，属于允许类，因此，本项目符合国家产业政策。 本项目采用物理混合工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业”中的“42精炼石油产品制造251”“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”，因此本项目编制报告表。 1.2与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“优化区域产业链布局，引导产业链关键环节留在国内，强化中西部和东北地区承接产业转移能力建设……改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系……坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展”。 本项目产品国内的需求量较大，应用范围也非常广泛。同时本项目工艺简单，为单纯的物理混合，废气、噪声和固废等污染物均可实现达标排放或有效利用，环境风险实现全过程管理，因此本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。 1.3与《“十四五”工业绿色发展规划》符合性分析 《“十四五”工业绿色发展规划》中“加快推进产业结构调整，坚决遏制“两高”项目盲目发展，依法依规推动落后产能退出……强化源头减量、过程控制和末端高效治理相结合的系统减污理念，大力推行绿色设计，引领增量企业高起点打造更清洁的生产方式，推动存量企业持续实施清洁生产技术改造，引导企业主动提升清洁生产水平”。本项目采用厂区内现有工程产品及外购原料通过物理混合生产调和汽油和调和柴油，同时对有机废气采用油气回收处置，减少了废气污染物的排放量，符合清洁生产要求。因此本项目符合《“十四五”工业绿色发展规划》。 1.4与《昌吉州国民经济和社会发展“十四五”发展规划及2035年远景目标》符合性分析 《昌吉州国民经济和社会发展“十四五”发展规划及2035年远景目标》中“守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线，严格落实生态环境准入清单。实行最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进昌吉，严格执行能源、矿产资源开发审批制度。实行最严格的水资源管理制度，加强地下水超采区治理力度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。”本项目采用厂区内现有工程产品及外购原料通过物理混合生产调和汽油和调和柴油，同时对有机废气采用油气回收处置，减少了废气污染物的排放量，无生产废水产生，不新增厂区用水，符合“三线一单”要求，不属于“三高”项目。因此，本项目符合《昌吉州国民经济和社会发展“十四五”发展规划及2035年远景目标》。 1.5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中指出“支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展”，本项目采用厂区内现有工程产品及外购原料通过物理混合生产调和汽油和调和柴油，同时对有机废气采用油气回收处置，减少了废气污染物的排放量，符合清洁生产要求。因此本项目符合《新疆生态环境“十四五”规划》。 1.6与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中“加强结构优化调整，推进经济社会绿色转型发展。优化调整能源结构。积极落实能源消费双控制度，强化节能评估审查。到2025年“乌-昌-石”区域在保证企业生产刚性需求的情况下，煤炭消费占一次能源消费比重有所下降。大力开发水能、风能、太阳能等可再生能源。加快构建结构多元、供应稳定的现代绿色能源产业体系，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。”本项目采用厂区内现有工程产品及外购原料通过物理混合生产调和汽油和调和柴油，同时对有机废气采用油气回收处置，减少了废气污染物的排放量，符合清洁生产要求。因此，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》。 1.7与《大气污染防治行动计划》相符性分析 根据《大气污染防治行动计划》要求，“加强工业企业大气污染物综合治理，全面治理燃煤小锅炉”、“调整优化产业结构，推动产业转型升级，严控‘两高’行业新增产能，加快淘汰落后产能，压缩过剩产能，坚持停建产能严重过剩行业违规在建项目”。本项目不建设燃煤设置，产品国内的需求量较大，应用范围也非常广泛，同时本项目不属于高耗能、高排放项目，废气和固废等污染物均可实现达标排放或有效利用，环境风险实现全过程管理。因此本项目符合《大气污染防治行动计划》要求。 1.8与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发[2017] 1号）通则：建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改）、《产业转移指导目录（2018年本）》、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》（工信部产业[2010]617号）等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。本项目均不在上述限制范围内，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》要求。 1.9与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析 本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析见表1-2。 1.10与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析见表1-3。 |  |  |

表1-2 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析一览表

| 关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机液体储罐 | 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。 | 本项目采用内浮顶罐，罐顶气收集后采用冷凝式油气回收装置处置，可达标排放。配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不超过2000μmol/mol。储罐罐体保持完好，无孔洞、缝隙；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）保持密闭。 | 符合 |
| 挥发性有机液体装卸 | 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。万吨级以上具备发油功能的码头加快建设油气回收设施，8000 总吨及以上油船加快建设密闭油气收集系统和惰性气体系统。开展铁路罐车扫仓过程 VOCs 收集治理，鼓励开展铁路罐车、汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理。 | 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式。冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后稳定达标。 | 符合 |
| 泄漏检测与修复 | 石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展 LDAR 工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展LDAR 工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展 LDAR 工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管 | 开展LDAR工作，要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。 | 符合 |
| 废气收集设施 | 产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs 物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；使用VOCs质量占比大于等于 10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 | 本项目采用密闭设备、在密闭空间中操作。废气收集输送管道应密闭、无破损，物料采用泵送方式，底部、浸入管给料方式。物料存储、调配、转移、输送等环均应密闭 | 符合 |
| 有机废气治理设施 | 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置 | 根据本项目特点，本项目有机废气采用冷凝式油气回收装置，治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。 | 符合 |
| 非正常工况 | 石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况 VOCs 管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。停工退料时应密闭吹扫，最大化回收物料；产生的不凝气应分类进入管网，通过加热炉、火炬系统、治理设施或带有恶臭和 VOCs 废气治理装置的污油罐、污水处理设施、酸性水罐等进行收集处置。在难以建立蒸罐、清洗、吹扫产物密闭排放管网的情况下，可采用移动式设备处理检维修过程排放的废气。蒸罐、清洗、吹扫产物全部处置完毕后，方可停运配套治理设施、气柜、火炬等。加强放空气体VOCs 浓度监测，一般低于 200μmol/mol 或 0.2%爆炸下限浓度后再进行放空作业，减少设备拆解过程中 VOCs 排放。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修；在开机进料时，应将置换出的废气排入火炬系统或采用其他有效方法进行处理；开工初始阶段产生的不合格产品应妥善处理，不得直排。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪；火炬排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体 | 向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。产生的不凝气通过火炬系统。产物全部处置完毕后，方可停运配套治理设施、火炬等。在停工检维修阶段，环保装置、火炬等在生产装置开车前完成检维修。企业火炬燃烧装置只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施，安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等 | 符合 |

表1-3  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析一览表

| 挥发性有机物无组织排放控制标准 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料储存要求 | 5.1基本要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求 5.2.1储罐控制要求 5.2.1.1储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.1.2储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%。 c）采用气相平衡系统。 d）采取其他等效措施。 5.2.3储罐运行维护要求 5.2.3.1浮顶罐 a）浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。 b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 c）支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。 d）除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。 e）自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。 f）边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。 g）除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。 5.2.3.3维护与记录 挥发性有机液体储罐若不符合5.2.3.1条或5.2.3.2条规定，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 | 本项目采用内浮顶罐，采用机械式鞋形密封方式，气相平衡系统，罐顶气收集后采用冷凝式油气回收装置处置，可达标排放。配备压力监测设备，储罐罐体保持完好，无孔洞、缝隙；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）保持密闭。支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。 自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均浸入液面下。 | 符合 |
| 物料转移和输送 | 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密 闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式， 或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 6.2挥发性有机液体装载 6.2.1装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应 小于200mm。 6.2.2装载控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。 6.2.3装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。 | 采用密闭管道输送，外购原料采用罐车拉运。采用底部装载方式。对项目区挥发性有机废气采用收集处理并满足排放标准的要求，处理效率99%，排放的废气连接至气相平衡系统。 | 符合 |
| 生产过程 | 7.1.1物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 7.3.3载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 | 物料采用密闭管道输送方式。废气排至油气回收装置处理系统。企业建立台账，台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位等在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 设备及其管道在开停工（车）、检维修时，废气排至VOCs废气收集处理系统。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 1.11“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，强化空间、总量、环境准入管理，对本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。 本项目位于呼图壁县天山工业园工业用地，项目区卫生防护距离内无学校、医院、居住区等环境敏感区。且项目区不占用园区防护林带、重大对外交通设施防护绿地、电力设施通道。因此，本项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线：区域大气环境质量不低于现状。 本项目产生的废气可实现达标排放，不会对区域环境质量造成破坏影响。根据本次评价大气环境影响预测结果，本项目排放的污染物最大落地浓度最大值满足环境质量标准要求。 ②水环境质量底线：以园区地下水环境质量不低于现状。 本项目不新增生活污水，无工艺废水产生，不与地表水发生直接水力联系。项目厂区采取分区防渗措施，可确保不对地下水造成污染。本项目设置地下水监控井，即便防渗层发生破损，也能够及时发现，不会对周围环境造成太大影响。 ③土壤环境质量底线：以园区土壤环境质量不低于现状。 根据环境质量现状调查评价结果，区域环境质量现状总体良好，有一定的环境容量。项目厂区采取分区防渗措施，废气达标排放，可确保不对土壤造成污染。在厂区布设土壤监测点，发生污染可及时发现，对周围环境影响较小。 ④声环境质量底线：以园区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准为主要目标。 本项目位于工业园区内，周围1km范围内没有居民、学校、医院等噪声敏感目标，声环境影响预测表明，噪声可以做到达标排放，不会对周围声环境造成太大影响。 综上所述，本项目建设不触及区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目由园区统一供水，根据园区水资源论证报告，工业园区水资源是有保障的。本项目无生产废水，不新增生活污水，据此判断项目符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 《关于印发市场准入负面清单草案（试点版）的通知》（发改经体[2016]442号）。本项目不在市场准入负面清单草案（试点版）的禁止准入类和限值准入类。本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改）中的允许类，符合所在园区的总体规划。产品不属于《环境保护综合名录》中“双高”产品，不在自治区划定的“三高”规定的禁建行业之内。 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （5）根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(新政发[2021]18号)中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1-1。 表1-1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性一览表 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于呼图壁县天山工业园，项目用地符合国土空间用途管制要求，不涉及生态红线保护区域。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有什，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目运营期间用水量较少，均可实现有效处置。本项目所在区域环境空气质量为非达标区，生产期间产生的废气可达标排放。项目区域土壤环境质量良好，厂区进行了分区防渗和硬化，并设置绿化带美化环境。对环境影响较小，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目生产中主要消耗的资源为水、电，通过优化设备选型、优先选用低能耗的设备。项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，整体符合资源利用上线要求。; 符合. 负面清单; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。; 本项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》、《市场准入负面清单(2020版)》中的禁止类及限制类。; 符合. （6）根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发[2021]162号)对于乌昌石片区的管控要求，本项目与该管控要求的符合性分析一览表，见表1-2。 表1-2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性一览表 生态环境分区管控要求; 项目情况; 符合性. 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。; 本项目位于昌吉州呼图壁县天山工业园。; 符合. 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法)、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“鸟-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准,强化氮氧化物深度治理,确保区域环境空气质量持续改善。; 本项目位于昌吉州呼图壁县天山工业园，利用现有厂区内用地，用地属于三类工业用地。采用物理混合工艺生产石油制品，执行最严格的大气污染物排放标准。; 符合. 强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目采用密闭运输，油气回收等措施减少挥发性有机物排放。; 符合. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 本项目用水由园区供给，不开采地下水。; 符合. 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气资源开发，固体废物均得到合理处置。; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 不涉及; /. （7）根据《关于<昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单>的公告》(昌州政办发〔2021〕41号)，本项目位于呼图壁县天山工业园区，属于重点管控但愿(单元编码：ZH65232320002)，根据管控要求，本项目的符合性分析一览表，见表1-3。 表1-3 本项目与生态环境准入清单分析 内容; 管制要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新兴产业、轻纺食品、农产品加工、化工新材料产业为主导。 3、禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。 4、对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高耗能）行业项目。; 本项目符合产业政策，属于对园区内现有传功工业进行升级改造，污染物排放和环境风险防控均符合相关标准要求。不属于高污染、高能耗、高环境风险项目。. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、现有燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉应限期开展提标升级改造，其大气污染物排放应根据国家、自治区和州相关要求，达到最严格排放标准限值。 3、新建、改扩建项目的单位产品特征污染物排放量应达到国内先进水平。 4、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 5、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 6、已入园的石化、煤化工项目，在2023年前完成提标改造或产业转型、产业整合。同时，提标改造可参照《新疆维吾尔自治区石油和化学工业“十三五”发展规划》、《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求执行。 7、鼓励入园企业进行技术改造和提升，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原料转化和利用效率。 8、完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 9、禁止园区废水排入地表水体。; 本项目大气污染物均可实现达标排放，厂区采取了分区防渗和硬化措施。执行最严格的大气污染物排放标准，挥发性有机物（VOCs）总量指标昌吉州区域内倍量替代，本项目清洁生产水平达到国内先进水平，未新增生活污水，生产废水经处理后全部回用，不外排。. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 4、园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 现有工程已经制定了《新疆恒有能源科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并进行了备案，本项目采取分区防渗和硬化等措施可有效防治地下水和土壤环境污染。. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。 3、园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。 4、园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。; 本项目用地属于三类工业用地，选址符合园区规划，用水由园区供给。. 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 2、选址合理性分析 2.1环境容量 项目评价区内现状环境空气中评价因子特征污染物均不超标；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，且厂区周围没有声环境敏感目标。本项目投产后，能够保持水、气、声环境质量现状不降低，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。 2.2用地可行性 本项目属于改扩建项目，利用现有工程厂区内工业用地，不新增用地。厂址位于工业园区西区现状建成区，用地属于三类工业用地。现有厂区用地符合国家产业政策和供地政策，符合土地利用总体规划。因此，本项目选址用地是可行性的。 2.2区域主导风向 区域年主导风向为SSW，厂址为园区用地南侧，厂区东北侧主要为园区工业区企业，大气污染物主要扩散至项目东北侧，对环境敏感目标影响较小。 2.3防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式，计算各无组织源的大气环境防护距离。计算结果表明，厂界控制点处污染物浓度未出现超标现象，本项目不设置大气环境防护距离。 2.4区域环境敏感性 厂址附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。厂址所占用土地为规划的工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。 综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。 2.5园区基础设施依托性 （1）道路：项目区周边现有园区道路横二路、横三路、纵三路和纵四路，园区对外交通道路主要为S201，满足本项目运输要求。 （2）水源：目前园区水厂和输水管线已建设完成，供水能力为94000m3/d。水源为呼图壁河，取水点位置为青年渠首水库。园区建有一座地面水厂，供水能力为9.4万m3/d，经DN100的供水主管敷设至厂区，供水压力为0.4MPa。 本项目供水由呼图壁县工业园区供水管网供应，水质及水量能够满足本项目需求。 （3）排水：西区和中区污水经管网收集后排至园区污水处理厂处理，该污水处理厂于2013年取得环评批复（《关于呼图壁县天山工业园区化工园污水处理项目环境影响报告书的批复》新环评价函[2013]1225号），环评批复的污水处理规模为2万立方米每日。目前园区污水处理厂规模1万m³/d（设计总规模为6万m³/d，其中一期为2万m³/d，一期中的近期处理规模为1万m³/d。），已于2017年11月投入试运行。该污水处理厂将接纳西区园区各单位产生的生产、生活污水，污水处理采用“预处理-生化处理-深度处理”工艺。其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺。经处理后的出水水质可达到《城镇污染物排放标准》（GB18918－2002）中的中的一级A标准要求，作为再生水回用于企业生产用水及园区绿化用水。本项目无新增生活污水和工艺废水。 （4）电力：工业园西区规划新建3座110千伏变电站，每座占地0.64公顷，每座变电容量3×50兆伏安。作为园区开发建设后35千伏主要供电电源点。电源接自玛昌线、锦昌线。本项目用地依托园区电力系统，可满足本项目运营需求。 （5）环境卫生设施：工业区内工业固废和生活垃圾应分类收集、分类处理。生活垃圾由园区环卫部门统一收集清运至生活垃圾处理场进行卫生填埋；危险废物暂存于现有工程危废暂存间，最终交由有资质点位处置。 2.7小结 本项目位于呼图壁县天山工业园，利用现有项目厂区内用地，项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。 本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常生产对环境的影响不大，防护距离满足要求。综合分析，厂址选择可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目概况 - 1.1工程基本情况 （1）项目名称：30万吨/年异辛烷轻质油调和项目； （2）建设单位：新疆恒有能源科技股份有限公司； （3）建设地点：本项目位于呼图壁县天山工业园现有工程厂区内，项目厂区四周均为园区道路。项目地理位置坐标为东经86°34'29.211"，北纬44°16'10.421"，具体项目地理位置见图2； （4）建设性质：改扩建； （5）项目投资：项目总投资1500万元，资金全部由企业自筹； （6）劳动定员：本项目劳动定员16人，全部由现有工程调剂，不新增劳动用工； （7）工作制度：实行三班制，每班工作8h，年工作时间8000h； （8）建设时期：项目施工期预计自2023年7月施工，2025年6月施工完成。 （9）建设背景：新疆恒有能源科技股份有限公司原名昌吉恒有能源化工科技有限公司，是一家从事石油化工生产的股份制企业，公司成立于2013年12月，法定代表人张芳，注册资金12000万元人民币，注册地址位于新疆昌吉州呼图壁县天山工业园化工产业园区。 2014年3月，委托编制了《昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目环境影响报告书》，由原自治区环境环保厅以新环函[2015]214号文批复通过。该项目主要建设内容包括45万t/a甲醇制芳烃丙烯单元、15万t/a气分单元、16万t/a烷基化单元、10万t/a醚化芳构化单元和8万t/a聚丙烯单元，以外购甲醇、碳四为原料，年产混合聚丙烯7.68万t/a、混合芳烃油4.975万t/a、醚化油0.495万t/a、烷基化油15.20万t/a，副产液化气4.06万t/a。现一期工程及其配套工程通过环保验收。企业现有1套16万吨/年烷基化装置，废酸处理装置及相应配套储运及公用工程单元。 《国家税务总局关于消费税有关政策问题补充规定的公告》下发，第一条对“其他原料”做了明确规定，是指除原油以外可用于生产加工成品油的各种原料，以液化气为原料生产的烷基化油和MTBE都有可能成为征收对象。新疆恒有能源科技股份有限公司仅一套烷基化装置及芳构化装置，如果征收消费税，企业将没有利润运营，生存能力大大降低。由此企业根据自身的能力以及市场调研，充分利用企业自产的烷基化油以及芳构化油，建设调和汽、柴油项目，增加企业自身的竞争力。 - 1.2工程建设内容 本项目建设规模：15万吨/年汽油调和及15万吨/年柴油调和。本项目分两期建设，其中一期建设汽油调和及柴油调和设备各一套，二期建设3各5000m3汽油罐和3个5000m3柴油罐。办公生活区及其他公用工程均依托现有工程。项目主要建设内容组成及规模见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容组成及规模 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产装置区; 15万吨/年汽油调和及15万吨/年柴油调和装置各一套; 利用现有储罐. 辅助工程; 办公楼; 依托现有办公生活区; 依托现有. 储运工程; 储罐; 本项目不单独设置原料储罐 一期工程调和汽油及柴油产品均存放在生产罐内代售；二期工程设置6个5000m3产品储罐。; 二期新增6个产品储罐. 公用 工程; 供水系统; 依托园区供水管网; 依托现有. 排水系统; 本项目不新增生活污水，无生产废水产生。; 依托现有. 供电系统; 用电依托园区电网; 依托现有. 供汽系统; 利用现有余热回收装置; 依托现有. 环保 工程; 废气; LDAR技术装备装置动静密封点泄漏废气；设置油气回收装置; 新建. 废水; 本项目不新增生活污水，无生产废水产生。; 依托现有. 噪声; 隔声、减震、消声; 新建. 固废; 危废暂存于现有工程危废暂存间，由有资质单位处置; 依托现有. 风险; 现有设有8000m3事故池，设置消防及火警报警系统; 依托现有. 依托工程; 给排水; 依托现有工程给水系统，污水主要是生活污水，排入园区下水管网; 依托现有. 固废; 危废暂存于现有工程危废暂存间; 依托现有. 风险; 现有工程设有8000m3事故池; 依托现有. - 1.3主要产品及产能 本项目建设15万吨/年汽油调和及15万吨/年柴油调生产线及配套装置，主要产品及产能：国六汽油15万吨/年，国六柴油15万吨/年。 表2-2 主要产品及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 设计产能; 备注. 1; 国六汽油; t/a; 15万; /. 2; 国六柴油; t/a; 15万; /. 调和汽油质量标准满足《车用汽油》（GB 17930-2016）国六汽油技术要求见表2-3。 调和柴油质量标准满足《车用柴油》（GB19147-2016）车用柴油(V)技术要求见表2-4。 表2-3 《车用汽油》（GB 17930-2016） 项目; 质量标准; 试验方法. 92#; 95#. 抗爆性： 研究法辛烷值（RON） 不小于 抗爆指数（RON+MON）/2 不小于; 92 87; 95 90; GB/T5487 GB/T503、GB/T5487. 铅含量g/L 不大于; 0.005; GB/T8020. 馏程： 10%蒸发温度，℃ 不高于 50%蒸发温度，℃ 不高于 90%蒸发温度，℃ 不高于 终馏点，℃ 不高于 残留量，%（体积分数） 不大于; 70 110 190 205 2; GB/T6536. 蒸气压，kPa 11月1日至4月30日 5月1日至10月31日; 45-85 40-65; GB/T8017. 胶质含量/（mg/100mL） 未洗胶质含量（加入清净剂前）不大于 溶剂洗胶质含量 不大于; 30 5; GB/T8019. 诱导期，min. 不小于; 480; GB/T8018. 硫含量，mg/kg 不大于; 10; SH/T0689. 硫醇（博士试验）; 通过; NB/SH/T0174. 铜片腐蚀（50℃,3h），级 不大于; 1; GB/T5096. 水溶性酸或碱; 无; GB/T259. 机械杂质及水分; 无; 目测或GB/T511和GB/T260. 苯含量，%（体积分数） 不大于; 0.8; SH/T0713. 芳烃含量，%（体积分数） 不大于; 35; GB/T30519. 烯烃含量，%（体积分数） 不大于; 18; GB/T30519. 氧含量（质量分数）/% 不大于; 2.7; NB/SH/T0663. 甲醇含量（质量分数）/% 不大于; 0.3; NB/SH/T0663. 锰含量g/L 不大于; 0.002; SH/T0711. 铁含量g/L 不大于; 0.01; SH/T0712. 密度（20℃),kg/m3; 720-775; GB/T1884、GB/T1885. 表2-4 《车用柴油》（GB19147-2016） 项目; 质量标准; 试验方法. 5号; 0号; -10号; -20号; -35号; -50号. 氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100ml） 不大于; 2.5; SH/T0175. 硫含量，mg/kg 不大于; 10; SH/T0689. 酸度（以KOH计）/（mg/100ml） 不大于; 7; GB/T258. 10%蒸余物残碳（质量分数）/% 不大于; 0.3; GB/T17144. 灰分（质量分数）/%不大于; 0.01; GB/T508. 铜片腐蚀（50℃,3h）/级 不大于; 1; GB/T5096. 水含量（体积分数）/% 不大于; 痕迹; GB/T260. 润滑性 校正磨痕直径(60℃)/um 不大于; 460; SH/T0765. 多环芳烃含量（质量分数）/% 不大于; 7; SH/T0806. 总污染物含量/（mg/kg）; 24; GB/T33400. 运动粘度(20℃)/（mm2/s）; 3.0-8.0; 2.5-8.0; 1.8-7.0; GB/T265. 凝点/℃ 不高于; 5; 0; -10; -20; -35; -50; GB/T510. 冷滤点/℃ 不高于; 8; 4; -5; -14; -29; -44; SH/T0248. 闪点（闭口）/℃ 不低于; 60; 50; 45; GB/T261. 十六烷值 不小于; 51; 49; 47; GB/T386. 十六烷指数 不小于; 46; 46; 43; SH/T0694. 馏程： 50%回收温度/℃ 90%回收温度/℃ 95%回收温度/℃; 300 355 365; GB/T6536. 密度（20℃),kg/m3; 810-845; 790-840; GB/T1884GB/T1885. 脂肪酸甲酯含量（体积分数）/% 不大于; 1.0; NB/SH/T0916. 1.4主要生产设备 本项目汽油调和以及柴油调和的主要生产设备清单见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量（台）; 工作压力MPa; 主要介质; 备注. 一期工程. 1; 柴油调和罐; V=2000m³; 1; 常压（内浮顶罐、呼吸阀）; 柴油; 利旧. 2; 汽油调和罐; V=2000m³; 1; 常压（内浮顶罐、呼吸阀）; 汽油. 3; 柴油调和泵; 1; 柴油; 新建. 4; 汽油调和泵; 1; 汽油. 5; 柴油卸车泵; 1; 柴油. 6; 汽油卸车泵; 1; 汽油. 二期工程. 1; 柴油调和罐; V=5000m³; 3; 常压（卧罐、呼吸阀）; 柴油; 新建. 2; 汽油调和罐; V=5000m³; 3; 常压（卧罐、呼吸阀）; 汽油. - 1.5主要原辅材料及能源 本项目生产所需主要原料为自产的异辛烷、轻芳烃、重芳烃，外购甲苯、MTBE、石脑油、轻烃、C5和非标柴油，工程能耗主要是电。 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-6。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 本项目主要原辅材料理化性质见表2-7。 序号; 物料名称; 来源; 用量; 运输方式. 15万吨/年汽油调和单元. 1; 异辛烷; 烷基化装置; 45000; 厂内管道输送. 2; 轻芳烃; 芳构化装置; 35000; 厂内管道输送. 3; 甲苯; 外购; 9000; 罐车. 4; MTBE; 外购; 15000; 罐车. 5; 石脑油; 外购; 21000; 罐车. 6; 轻烃; 外购; 15000; 罐车. 7; C5; 外购; 10000; 罐车. 15万吨/年柴油调和单元. 1; 重芳烃; 芳构化装置; 45000; 厂内管道输送. 2; 非标柴油; 外购; 105000; 罐车. 能源消耗. 1; 电; 园区供电; 5万kWh/a. 表2-7 原辅材料理化性质一览表 物料名称; 理化性质. 异辛烷; 无色透明液体，熔点-107.4℃，沸点99.2℃，溶解性：不溶于水，溶于醚，易溶于醇、丙酮、苯、氯仿等，用于有机合成，用作溶剂及气相色谱的对比样品. 轻芳烃; 常温常压下以液体形式存在，具有挥发度大的特点，是甲类易燃易爆物质。其密度(20℃)为0.870-0.940g/cm3。其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故. 甲苯; 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点(闭杯)4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%~7.0%(体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性. MTBE; 甲基叔丁基醚，英文缩写为MTBE，熔点-109℃，沸点55.2℃，是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味，是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用。MTBE是含氧量为18.2%的有机醚类。它的蒸汽比空气重，可沿地面扩散，与强氧化剂共存时可燃烧。. 石脑油; 石脑油在常温、常压下为无色透明或微黄色液体，有特殊气味，不溶于水。密度在650-750kg/m。硫含量不大于0.08%. 轻烃; 无色或淡黄色液体，有特殊气味，不溶于水，溶于多数有机溶剂。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。. C5; C5又名碳五即戊烷，化学式C5H12，烷烃中的第五个成员。碳五有3种同分异构体:正戊烷、异戊烷和新戊烷，外观与性状:无色液体，有苯样的气味。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂。用作溶剂、制取聚氨酯泡沫时的发泡剂(替代氟利昂) 及色谱分析标准物质等。高度易燃. 重芳烃; 重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃。是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。可直接用作汽油、高沸点溶剂、石油树脂、炭黑等的原料。遇高热明火及强氧化剂易引起燃烧。外观与形状:无色透明液体，芳香烃气味。冰/熔点(℃):-45。沸点范围(℃):140-185。闪点(℃):40。引燃温度(℃):450。溶解性:不溶于水。溶于乙醇、苯。. 非标柴油; 主要是非标柴油，颜色发黑发暗呈酱油色，有刺激性气味。主要是达不到国家要求的清洁柴油标准的调和油。通过混合石脑油、芳烃、MTBE等化工原料直接调和柴油。. - 本项目汽油调和物料平衡见表2-8和图2-1。 表2-8 本项目汽油调和物料平衡表 投 入; 产 出. 类别; 名称; 用量(t/a); 类别; 名 称; 产量(t/a). 原料; 异辛烷; 45000; 产品; 调和汽油; 149989.56. 轻芳烃; 35000; 废气; VOCs; 10.44. 甲苯; 9000. MTBE; 15000. 石脑油; 21000. 轻烃; 15000. C5; 10000. 合计; 150000; 合计; 150000. 排放废气10.44 二期汽油储罐 汽油调和罐 卸车泵 甲苯 MTBE 石脑油 轻烃 C5 90000 149989.56 异辛烷 轻芳烃 60000 图2-1 本项目汽油调和物料平衡图（t/a） - 本项目柴油调和物料平衡见表2-9。 表2-9 本项目柴油调和物料平衡表 投 入; 产 出. 类别; 名称; 用量(t/a); 类别; 名 称; 产量(t/a). 原料; 重芳烃; 45000; 产品; 调和柴油; 149998.38. 非标柴油; 105000; 废气; VOCs; 1.62. 合计; 150000; 合计; 150000. 非标柴油 柴油调和罐 重芳烃 卸车泵 105000 二期柴油储罐 排放废气 1.62 149998.38 45000 图2-1 本项目柴油调和物料平衡图（t/a） - 1.6主要生产单元和生产工艺 - 本项目主要生产单元为汽油调和及柴油调和装置，产品生产能力为国六汽油15万吨/年，国六柴油15万吨/年。本项目主要的生产工艺过程是：根据物料理化特性确定各物料配比，然后按配比混合即得到产品。 - 项目内部作业区域内采用管道运输，原辅料进场设置专用通道和人员避险通道，转运结束后应对转运路线进行检查和清理，确保无化学品遗失在转运路线上，并对转运工具进行清理。 - 项目外部收集运输以汽车运输为主，由专业单位负责运输，不在本次评价范围内。 - 1.7项目区平面布置及合理性分析 - 本项目区位于新疆恒有能源科技股份有限公司现有工程厂区西南侧，不新增用地。 - 现有项目厂区布置按照功能分区分为生产加工区、存储区和办公生活区。厂区南侧为入口，采用人物分流的方式设置。办公生活区位于厂区东南侧，该区域独立成区，便于与生产区的隔离，且靠近厂区主入口和园区主要道路，便于人员出入。生产区位于厂区中央及南侧，存储区位于生产区西侧，厂区的西南侧，便于物料输送。厂区内道路为混凝土地面，道路环状布置，消防道路宽度6m，有回车场，可以满足消防车辆及其它车辆通行要求。 - 本项目一期工程利用现有储罐作为主要生产装置，选址位于现有储罐区南侧6个储罐，二期工程6个储罐位于一期工程北侧。本项目紧邻生产装置区和现有储罐区，整体布局便于物料运输及安全管理，同时可有效利用现有工程污染治理措施。 - 厂区为硬化地面，以满足消防运输要求。同时罐区及装置区为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，进行防渗、防风、防雨、防晒措施。厂区布置满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)的要求。厂区平面布置图见图2-2。 综上，本项目厂区平面布置基本合理。 2、公用工程 - 2.1给水 本项目建成后无新增劳动定员，不新增生活用水量。项目用水主要为消防用水，用水来源为园区给水管网提供，现有工程有完善的供水管网系统，水质和水量均能满足本项目需要。 本项目调和罐消防冷却水量为70L/s，火灾延续时间为4h，一次消防水量1008m3。厂区现有的消防水系统设计消防水量1548m³/h（430L/s），供水压力1.2MPa。消防水罐2座，每座有效容积为5000m³，总容积10000m³。消防水量及储水量能满足本项目的依托要求。 - 2.2排水 本项目无新增生活污水。 本项目生产所需主要原料为自产的异辛烷、轻芳烃、重芳烃，外购甲苯、MTBE、石脑油、轻烃、C5和非标柴油。生产工艺无需用水，且外购原料采用罐车即用即买方式，对设备及储罐污染很小，无需进行定期吹扫和地面清洗。 - 2.3供电 本项目用电由现有工程供电系统提供，年用电量5万KW·h。现有工程有完善的供电系统，能够满足本项目用电需求。 - 2.4供热方式 根据建设单位提供的材料，本项目供热依托现有工程供热系统。 2.5储存工程 本项目依托的现有工程储罐区分为两个区域，分为南侧储罐区和东北侧储罐区。南侧储罐区有6个2000m3内浮顶罐，分别是5个异辛烷内浮顶储罐和1不合格油内浮顶储罐，罐区采取了硬化防渗措施，设有1m高围堰，围堰面积3300m2；东北储罐区有2个2000m3内浮顶罐，全部是芳烃储罐，罐区采取了硬化防渗措施，设有1m高围堰，围堰面积2160m2。二期工程新建3个5000m3汽油罐和3个5000m3柴油罐，并设有1m高围堰和防渗措施。 3、依托工程 3.1公用工程 （1）给排水 本项目用水主要为蒸汽吹扫用水。用水来源为园区给水管网提供，现有工程有完善的供水管网系统，水质和水量均能满足本项目需要。 本项目无新增生活污水和生产废水。 （2）供热及供电 本项目用电由现有工程供电系统提供，年用电量5万KW·h。现有工程有完善的供电系统，能够满足本项目用电需求。 本项目未新增供热复核，办公生活供热依托现有工程供热系统。 3.2储运工程 根据建设单位资料，本项目利用现有工程建设的8个2000m3储罐。利用情况见下表。 表2-10 本项目建设前后储罐情况一览表 序号; 储罐编号; 现有工程 存储物料; 本项目 存储物料; 变化情况. 1; 内浮顶罐V702A; 异辛烷; 异辛烷; 无变化. 2; 内浮顶罐V702C; 异辛烷; 汽油; 变为汽油调和罐. 3; 内浮顶罐V703A; 异辛烷; 轻芳烃; 变为轻芳烃储罐. 4; 内浮顶罐V702B; 异辛烷; 异辛烷; 无变化. 5; 内浮顶罐V702D; 异辛烷; 柴油; 变为柴油调和罐. 6; 内浮顶罐V703B; 不合格油; 轻芳烃; 变为轻芳烃储罐. 7; 内浮顶罐V705; 轻烃; 轻烃; 无变化. 8; 内浮顶罐V704; 重芳烃; 重芳烃; 无变化. 3.3固废处置 本项目运营期固体废物主要是危险废物。危险废物全部暂存于现有工程废物暂存间，该危废暂存间占地面积约为20m2，贮存能力约为5t危险废物，现有工程危废暂存间选址及设计要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存能力满足本项目需求，要求将不相容危废进行隔离贮存。 3.4环境风险 本项目选址位于现有项目厂区内，未新增建设用地。且现有工程已设置了8000m3事故水池，且已通过了竣工环保验收。因此本项目事故水池可依托现有工程。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 - 1.1施工期 本项目施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、基础工程：按照施工画线的位置，设备基础进行建设，按照设计图纸进行施工和水泥养护作业，严格按照设计要求对相关区域采取防渗措施。 2、设备安装：按照设计图纸对锅炉设备进行按照。 3、隔断、防腐防渗：进行分区隔断，并对地面进行防渗、防腐处理。 - 1.2运营期工艺流程 本项目主要建设15万吨/年汽油调和及15万吨/年柴油调和装置各一套，均采用物理混合工艺，无化学反应。主要包括汽油调和和柴油调和两部分。 （1）汽油调和 本项目汽油调和的主要物料有异辛烷、轻芳烃、甲苯、MTBE、石脑油、轻烃、C5，其中外购原料有甲苯、MTBE、石脑油、轻烃、C5，利用厂区卸车泵，将外购物料依次卸入汽油调和罐；异辛烷和轻芳烃来自厂区现有储罐。 首先将所进原料配比参数输入DCS仪表自控系统。 启动原料输送油泵，分别将异辛烷、轻芳烃、甲苯、MTBE、石脑油、轻烃、C5以质量流量计按配比流入汽油调和罐。然后启动汽油调和泵，将调和罐内油品充分混合。混合均匀后进行化验分析，分析结果符合国家成品油标准后，即在罐内存储代售。若化验分析不合格，再调整配方，直至符合国家标准。调和过程采用DCS系统控制，并设置紧急切断及泄放系统。 本项目一期工程汽油调和后即在生产罐里暂存代售，二期工程建设3个5000m3产品储罐暂存调和汽油。 汽油调和装置主要产污环节为设备与管线组件泄漏（动静密封点泄漏）产生的油气。 无组织废气 卸车泵 甲苯 MTBE 石脑油 轻烃 C5 外购 汽油调和罐 二期汽油储罐 异辛烷 轻芳烃 图2-3运营期汽油调和工艺流程及产污环节图 （2）柴油调和 柴油调配工艺流程与汽油调配工艺流程相似。 柴油调和主要物料为非标柴油、重芳烃，其中非标柴油为外购产品，重芳烃由原料均为外购产品，利用卸车泵将外购物料依次卸入柴油调和罐；重芳烃来自厂区现有储罐。 首先将所进原料配比参数输入DCS仪表自控系统。 启动原料输送油泵，分别将非标柴油、重芳烃以质量流量计按配比流入柴油调和罐。然后启动柴油调和泵，将调和罐内油品充分混合。混合均匀后，进行化验分析，分析结果符合国家柴油产品标准后，即在罐内存储代售。若化验不合格，再调整配方，直至符合国家标准。调和过程采用DCS系统控制，并设置紧急切断及泄放系统。 本项目一期工程柴油调和后即在生产罐里暂存代售，二期工程建设3个5000m3产品储罐暂存调和柴油。 柴油调和装置主要产污环节为设备与管线组件泄漏（动静密封点泄漏）产生的油气。 无组织废气 柴油调和罐 卸车泵 二期柴油储罐 非标柴油 外购 重芳烃 图2-3运营期柴油调和工艺流程及产污环节图 2、产排污环节 - 2.1施工期 项目施工期会对周围环境产生一定影响，主要包括废气、废水、噪声、固废。 （1）废气：施工过程中产生的扬尘与施工机械、运输车辆尾气。 （2）废水：主要是建设施工过程中产生的混凝土浇筑和养护废水、运输车辆清洗废水及施工人员产生的生活污水。 （3）噪声：主要为工程机械的运转噪声及各种运输车辆等机械产生的噪声和振动。 （4）固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 - 2.2运营期 （1）废气：本项目营运期废气主要是管线及法兰产生的无组织废气和储罐大小呼吸。 （2）废水：本项目营运期不新增生活污水和生产废水。 （3）固废：本项目营运期不新增生活垃圾。油罐定期委托专业公司进行清理，产生少量油泥。 （4）噪声：本项目营运期主要噪声源为运输车辆进出时产生的交通噪声和设备运行产生的机械噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续 新疆恒有能源科技股份有限公司位于呼图壁县天山工业园。于2014年3月，委托编制完成了《昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目环境影响报告书》； 2015年2月，原新疆维吾尔自治区环境环保厅通过审批，《关于昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目环境影响报告书的批复》（新环函[2015]214号）； 2015年8月，委托编制完成了《昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目（一期）环境影响报告书》； 2015年11月，原新疆维吾尔自治区环境环保厅通过审批，《关于昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目分期建设有关问题的复函》（新环函[2015]1165号）； 2018年1月，昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨年甲醇碳四综合利用项目（一期）通过自主验收； 2019年7月，昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目（配套废硫酸回收装置、燃气锅炉）通过自主验收； 2020年9月，委托编制了《新疆恒有能源科技有限公司新建荒煤气加热炉及配套输入管线建设项目环境影响报告表》； 2020年10月，昌吉州生态环境局呼图壁县分局《关于新疆恒有能源科技有限公司新建荒煤气加热炉及配套输入管线建设项目环境影响报告表的批复》（呼环评字[2020]45号）； 2021年10月，新疆恒有能源科技有限公司新建荒煤气加热炉及配套输入管线建设项目通过自主验收； 2022年8月，昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨年甲醇碳四综合利用项目（液化气和芳烃储罐）通过自主验收； 2020年4月，企业首次申领了排污许可证，许可证编号：91652323085362448T001P，有效期为：2023年4月至2028年4月。开展了月、季度、年度排污许可执行报告工作。 2、现有工程概况 - 2.1现有工程建设内容 现有工程实际建设内容见表2-13。 表2-13 现有工程建设内容情况一览表 类别; 项目内容; 实际建设内容. 主体工程; 烷基化主装置; 露天布置，本装置外购碳四为主要原料，采用硫酸法烷基化工艺；生产流程由烷基化反应器、空冷器等组成。. 废酸回收装置; 露天布置，采用硫酸裂解工艺；生产设备由裂解炉、吸收塔和转化器等组成。. 辅助工程; 空氮站; 为各装置提供仪表空气、工厂空气和氮气。设置2台全自动螺杆风冷型压缩机（大的31.2Nm3/min，小的15.5Nm3/min，1开1备），1台微热干燥机（35Nm3/min），1套精密过滤系统（35Nm3/min），1套PSA变压吸附制氮系统（300Nm3/min）。. 储运; 气态物料球罐区：共设6个球罐，包括4个2000m3原料醚后液化气球罐、1个2000m3原料异丁烷球罐、1个正丁烷和丙烷的混合液化气球罐。 液态物料储罐区：共设8个储罐，包括5个2000m3异辛烷内浮顶储罐、1个2000m3不合格油内浮顶储罐、2个2000m3芳烃内浮顶储罐。. 消防; 配套建设5000m³消防水罐2个，事故水池一座（容积8000m³）. 办公生活、控制室; 设置1座四层综合楼，主要设置生活办公及综合控制室（对厂区系统各项工艺参数的监视、控制和过程联锁）。. 化学品库（含危废暂存间）; 设置1台169.56m3和一台42.39m3硫酸贮罐、1台169.56m3和一台42.39m3废酸贮罐、1台42.39m3碱液贮罐，所有储罐均为立式锥顶罐。整个化学品库进行防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。该化学品库中未建危废暂存间，在厂锅炉房北侧建有危废暂存间，用于危险废物的暂存，约20m2。. 公用工程; 供电; 项目总装机容量为1525kW。项目自建变配电站，设置两台10kVA/380V变压器，采用双电源供电方案。电源由呼图壁县工业园化工区附近变电所接入。. 供水; 项目新鲜水用量为260m3/d，水源引自园区供水管网，用于生活办公、循环水站、消防水站、地面冲洗等用水单元。回收凝结水、原料带水用于循环水的补充，项目现在除盐水站未用. 循环水系统; 冷却循环水系统规模为2200m3/h，冷却塔及塔下水池、吸水池、循环水泵、旁滤系统、加药系统、监测换热器系统及循环冷却水管道系统组成。补充水由新鲜水、工艺生成水和凝结水组成。. 排水; 主要包括含原料带水处理系统、生活污水系统、消防水及事故水系统。. 供热; 1台11t/h荒煤气加热炉和1台15t/h的备用燃气锅炉，并利用裂解炉烟气其余热建设余热锅炉1台。. 环保工程; 废气污染防治; 1、酸洗废酸回收废气：通过烟气净化、吸收转化和尾部碱液吸收等措施后由30m高排气筒排放。 2、燃气锅炉采用低氮燃烧+15m排气筒处理后排放。 3、荒煤气加热炉采用低氮燃烧器+双碱法脱硫+15m排气筒处理后排放。 4、开、停车及检修工况的非正常排气及废硫酸高温分离废气：送自建地面事故火炬燃烧处理，地面火炬烟囱高度为35m。 5、储罐装卸区设置油气回收装置，尾气无组织排放。. 废水治理措施; 1、含油废水：原料带水经自建的双膜污水处理系统达到回用标准，用于循环水的补充。 2、生活污水：自建化粪池（10m3），最终进入园区污水处理厂。 3、事故废水：设置一座事故水池（8000m3），经自建的双膜污水处理系统处理后达到回用标准，用于循环水的补充。. 固体废物防治; 1、危险固废：按危废管理，暂存于危废暂存间内，委托新疆海克新能源科技有限公司定期处置。 2、一般固废：废分子筛送呼图壁固废填埋场填埋；脱硫石膏集中收集后外售建材公司综合利用。 3、生活垃圾：由垃圾箱收集后由园区环卫部门统一清运。. 防渗措施; 根据《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY 1303-2010）分区进行防渗处理，重点污染防治区防渗系数小于1.0×10-10cm/s，特殊污染防治区防渗系数小于1.0×10-12cm/s，一般污染防治区防渗系数小于1.0×10-8cm/s。. 噪声治理; 设置消声减振基础垫及隔声罩，设置泵房。. 2.2现有工程产物环节 现有工程生产线产污环节情况见表2-14。 表2-14 现有工程生产线产污环节情况一览表 类型; 排放源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 有组织废气; 备用燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 采用清洁能源天然气，低氮燃烧. 荒煤气加热炉; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧. 废酸废气; 颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾; 尾部碱液吸收. 无组织废气; 生产装置及储罐区; 颗粒物、SO2、NOx、NMHC; 对各生产设备和储罐加强密闭；对各固定设备进行定期排查检修维护，装卸区设置油气回收. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 经防渗化粪池处理后排入园区下水管网. 生产废水; COD、石油类; 经自建的超滤膜油水分离器+反渗透废水处理设备处理后，作为循环水的补充利用，不外排. 噪声; 设备噪声; 噪声; 隔声措施、基础减振. 固废; 一般固废; 废分子筛送呼图壁固废填埋场填埋；脱硫石膏集中收集后外售建材公司综合利用; 综合利用. 危险废物; 废润滑油; 新疆海克新能源科技有限公司定期处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置. 3、污染物排放情况 本次环评结合现有工程环评文件、环评批复内容、排污许可证、验收监测报告、验收意见和建设单位提供的材料， 4.1监测数据 （1）废气 加热炉烟气、燃气锅炉废气和废酸回收尾气监测结果分别见表2-15~2-17。 2-15 加热炉废气排放口监测结果 监测因子; 监测日期; 频次; 实测浓度(mg/m3); 含氧量（%）; 折算浓度(mg/m3); 标干流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 标准限值; 达标情况. 颗粒物; 2023年2月23日; 第一次; 9.7; 4.3; 10.2; 19766; 0.192; 20mg/m3; 达标. 第二次; 9.1; 4.1; 9.4; 20300; 0.185. 第三次; 9.3; 4.3; 9.7; 19588; 0.182. 二氧化硫; 第一次; 8; 4.3; 8; 19766; 0.158; 50mg/m3; 达标. 第二次; 11; 4.1; 11; 20300; 0.223. 第三次; 12; 4.3; 13; 19588; 0.235. 氮氧化物; 第一次; 29; 4.3; 30; 19766; 0.573; 150mg/m3; 达标. 第二次; 32; 4.1; 33; 20300; 0.650. 第三次; 37; 4.3; 39; 19588; 0.725. 林格曼黑度; /; ＜1; ≤1; 达标. 备注：排气筒高度为15m，满足满足环评批复要求. 2-15 燃气锅炉废气排放口监测结果 监测因子; 监测日期; 频次; 实测浓度(mg/m3); 含氧量（%）; 折算浓度(mg/m3); 标干流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 标准限值; 达标情况. 颗粒物; 2023年2月23日; 第一次; 5.6; 5.4; 6.3; 5032; 0.0282; 20mg/m3; 达标. 第二次; 5.0; 5.2; 5.5; 5870; 0.0294. 第三次; 5.6; 5.5; 6.3; 5242; 0.0294. 二氧化硫; 第一次; ＜3; 5.4; /; 5032; /; 50mg/m3; 达标. 第二次; ＜3; 5.2; /; 5870; /. 第三次; ＜3; 5.5; /; 5242; /. 氮氧化物; 第一次; 32; 5.4; 36; 5032; 0.161; 150mg/m3; 达标. 第二次; 31; 5.2; 34; 5870; 0.182. 第三次; 28; 5.5; 32; 5242; 0.147. 林格曼黑度; /; ＜1; ≤1; 达标. 备注：排气筒高度为15m，满足满足环评批复要求. 2-16 废酸回收尾气排放口监测结果 监测因子; 监测日期; 频次; 实测浓度(mg/m3); 含氧量（%）; 折算浓度(mg/m3); 标干流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 标准限值; 达标情况. 颗粒物; 2023年2月23日; 第一次; 3.8; 4.4; /; 4736; 0.018; 120mg/m3，23kg/h; 达标. 第二次; 3.6; 4.5; /; 4665; 0.0168. 第三次; 3.2; 4.4; /; 4771; 0.0153. 二氧化硫; 第一次; 294; 4.4; /; 4736; 1.39; 960mg/m3，15kg/h; 达标. 第二次; 301; 4.5; /; 4665; 1.40. 第三次; 299; 4.4; /; 4771; 1.43. 氮氧化物; 第一次; 124; 4.4; /; 4736; 0.587; 240mg/m3，4.4kg/h; 达标. 第二次; 127; 4.5; /; 4665; 0.592. 第三次; 123; 4.4; /; 4771; 0.587. 硫酸雾; 第一次; 1.49; 4.4; /; 4700; 0.007; 45mg/m3，8.8kg/h; 达标. 第二次; 1.56; 4.5; /; 4594; 0.00717. 第三次; 1.52; 4.4; /; 4630; 0.00704. 备注：排气筒高度为30m，满足满足环评批复要求. 监测结果表明：监测期间，加热炉废气和燃气锅炉排放口中各监测因子排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉排放限值要求。废酸回收系统尾气排放口中各监测因子排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 无组织废气监测结果详见表2-17。 表2-17 无组织废气监测结果（单位：mg/m3） 监测时间; 监测点位; 监测频次; 二氧化硫; 氮氧化物; 非甲烷总烃. 2023年2月23日; 1#上风向; 第一次; 0.084; 0.029; 0.40. 第二次; 0.081; 0.027; 0.42. 第三次; 0.075; 0.028; 0.37. 2#下风向; 第一次; 0.105; 0.032; 0.46. 第二次; 0.135; 0.032; 0.48. 第三次; 0.118; 0.034; 0.49. 3#下风向; 第一次; 0.120; 0.034; 0.45. 第二次; 0.119; 0.033; 0.48. 第三次; 0.129; 0.034; 0.51. 4#下风向; 第一次; 0.111; 0.030; 0.46. 第二次; 0.123; 0.032; 0.45. 第三次; 0.126; 0.033; 0.49. 监控点最大值; /; 0.135; 0.034; 0.51. 标准限制; /; 0.5; 0.15; 4.0. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标. 监测时间; 颗粒物. 1#监控点 （上风向）; 2#监控点 （下风向）; 3#监控点 （下风向）; 4#监控点 （下风向）. 2023年2月23日; 0.223; 0.271; 0.277; 0.280. 监控点最大值; 0.280. 标准限制; 1.0. 达标情况; 达标. 监测结果表明：监测期间，现有工程厂界无组织废气中，各监测因子均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度监控限值。 （2）废水 现有工程生产废水全部回用，不外排。仅生活污水排入园区下水管网，最终由园区污水处理厂处置。 （3）噪声 现有工程噪声监测结果见表2-28。 表2-28 现有工程噪声排放监测结果 监测点位; 昼间; 夜间. 2023.2.23; 标准 限值; 达标 情况; 2022.5.30; 标准 限值; 达标 情况. 1#东; 48.4; 65; 达标; 43.4; 55; 达标. 2#南; 48.6; 达标; 44.3; 达标. 3#西; 47.8; 达标; 44.6; 达标. 4#北; 48.2; 达标; 43.8; 达标. 监测结果表明，本项目厂界外4个噪声监测点位昼、夜间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。 （4）固体废物 根据建设单位提供的材料，现有工程固体废物有危险废物、一般固废和生活垃圾。 ①危险废物 本项目固体废物主要包括废润滑油，一年大约产生3吨左右。属于危险废物(危废编号：HW08)。危废暂存间位于项目区东侧，建设满足防风、防雨、防晒要求，基础已按要求采用防渗措施，危险废物存放在专用容器内。项目已委托新疆海克新能源科技有限公司处理，并签订有处置协议。 ②一般固废 空氮站变压吸附使用碳分子筛，更换周期为两年，此环节废分子筛产生量为2t/2a(平均1t/a)，主要成分为Al2O3、C，属于一般固体废物，定期清运至呼图壁一般固废填埋场填埋。 锅炉采用钠钙双碱法脱硫工艺，产生脱硫石膏116.47t/a，脱硫渣主要成份为硫酸钙等无机物，属Ⅱ类一般工业固体废弃物，集中收集后外售建材公司综合利用。 ③生活垃圾 生活垃圾产生量约13.2t/a，集中收集至垃圾箱、垃圾船后，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。 4.2现有工程污染物排放 根据建设单位提供的2022年排污许可执行年报及其他材料，对现有工程污染物排放情况汇总见表2-29。 表2-29 现有工程污染物排放情况汇总一览表 环境要素; 污染源; 主要污染物; 实际排放量（t/a）; 许可排放量（t/a）. 废气; 全厂合计; 颗粒物; 1.246; 5.04. SO2; 0.151; 37.09. NOx; 7.307; 11.48. 硫酸雾; 0.246; /. VOCs; 0; 7.776. 废水; 外排生活污水; COD; 0.12; /. SS; 0.084; /. BOD5; 0.026; /. 氨氮; 0.019; /. 动植物油; 0.013; /. 固体废弃物; 一般固废; 废分子筛; 1; /. 脱硫石膏; 116.47; /. 危险废物; 废润滑油; 3; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 13.2; /. 4.3现有工程总量排放 现有工程污染物总量控制指标为：二氧化硫排放量17.95t/a；氮氧化物排放量28.56t/a。现有工程排污许可许可排放量为：颗粒物5.04t/a、二氧化硫37.09t/a、氮氧化物11.48t/a、VOCs7.776t/a。 根据建设单位提供的2022年排污许可执行年报：颗粒物1.246t/a、二氧化硫0.151t/a、氮氧化物7.307t/a，满足项目环评批复中关于总量控制指标和许可排放量的要求。本项目主要污染物排放总量指标达标情况详见下表2-30。 表2-30 污染物排放总量指标达标情况一览表 项目; 实际排放总量; 批复总量指标; 许可排放量; 达标情况. 二氧化硫; 0.151t/a; 17.95t/a; 5.04t/a; 达标. 氮氧化物; 7.307t/a; 28.56t/a; 37.09t/a; 达标. 颗粒物; 1.246t/a; /; 11.48t/a; 达标. VOCs; --; /; 7.776t/a; 达标. 4.4 环境管理 新疆恒有能源科技有限公司为了更好的开展环境保护管理工作，成立了“环境保护领导小组”。由总经理担任组长，总经理为应急总指挥，副总经理为副总指挥，成员包括各部门部长。各部门应该明确消防安全职责，确定各级、各岗位的责任人。应急领导机构设在公司办公室。 应急领导小组负责应急指挥部的日常工作；协调联络应急指挥部各部门；遇到重大突发事件时，及时了解情况，向应急指挥部报告并提出处理建议；按照应急指挥部下达的命令和指示，组织协调、落实全公司的突发环境事件应急工作。 根据环评要求，企业制定了日常环境监测计划。在本项目投入正式运营后，日常废气、噪声等监测已委托第三方有资质单位定期进行。 表2-31 现有工程环境监测计划 污染源; 污染物; 监测点位; 监测频次; 监测方法. 无组织排放; VOCs、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 厂界10米; 1次/季; 环境空气 非甲烷总烃的测定. VOC; 法兰及其他连接件、其他密封设备; 1次/半年; 环境空气 非甲烷总烃的测定. VOC; 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、 气体/蒸气泄压设备、取样连接系统; 1次/季度; 环境空气 非甲烷总烃的测定. 有组织排放; SO2; 锅炉排放口; 1次/月; 固定污染源排气中二氧化硫的测定HJ/T57-2000;. NOX; 1次/月; 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014. 颗粒物; 1次/月; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017;. SO2; 尾吸塔排放口; 1次/6小时; 固定污染源排气中二氧化硫的测定HJ/T57-2000;. NOX; 1次/月; 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014. 颗粒物; 1次/季; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017;. 硫酸雾; 1次/季; 固定污染源硫酸雾的测定离子色谱法HJ544-2016. SO2; 加热炉排放口; 1次/月; 固定污染源排气中二氧化硫的测定HJ/T57-2000;. NOX; 1次/月; 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014. 颗粒物; 1次/月; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017;. 环境噪声; 连续等效声级dB（A）; 北厂区边界1m处，1个监测点位; 2天/季，每天昼夜各一次; 噪声环境质量标准GB3096-2008. 南厂区边界1m处，1个监测点位. 东厂区边界1m处，1个监测点位. 西厂区边界1m处，1个监测点位. 地下水; 石油类; 装置区及罐区、厂外地下水下游地下水跟踪井; 1次/年; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）. PH; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. COD; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 3、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 验收结论及本环评现场踏勘，现有工程基本落实了环评报告书及批复所规定的各项环境污染防治措施和环境管理要求等，废气、废水、噪声排放满足国家相应标准要求，固废处置合理。 本项目依托的现有工程储罐区分为两个区域，分为南侧储罐区和东北侧储罐区。南侧储罐区有6个2000m3内浮顶罐，分别是5个异辛烷内浮顶储罐和1不合格油内浮顶储罐，罐区采取了硬化防渗措施，设有1m高围堰，围堰面积3300m2；东北储罐区有2个2000m3内浮顶罐，全部是芳烃储罐，罐区采取了硬化防渗措施，设有1m高围堰，围堰面积2160m2。其环评及验收情况见下表。 表2-32 与本项目有关的原项目生产设施环评及竣工验收情况 序号; 罐区; 建设内容; 环评及其批复; 验收. 1; 南侧储罐区; 6个2000m3内浮顶罐，分别是4个异辛烷内浮顶储罐和2轻芳烃内浮顶储罐，罐区采取了硬化防渗措施，设有1m高围堰，围堰面积3300m2; 《昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目（一期）环境影响报告书》及其批复（新环函[2015]1165号）; 完成自主验收. 2; 东北储罐区; 2个2000m3内浮顶罐，全部是芳烃储罐，罐区采取了硬化防渗措施，设有1m高围堰，围堰面积2160m2; 《昌吉恒有能源化工科技有限公司60万吨/年甲醇碳四综合利用项目环境影响报告书》及其批复（新环函[2015]214号）; 完成自主验收. - 现有工程装卸区设置了油气回收装置（设备型号PRM-SCHS-30），储罐未设置油气回收装置，装卸区和储罐区废气均以无组织方式排放。本次环评参照现有工程环评报告及《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中附件核算，计算得到：无组织有机废气排放量约为120t/a。 - 与本次技改项目有关的原有污染主要环境问题： - 现有工程储罐区无组织排放量较大。 - “以新带老”整改措施： - 储罐区按照油气回收装置，并采用有组织排放方式。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 - 1.1项目所在区域环境质量达标情况 - （1）基本污染物数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据”，本次大气现状评价的常规污染物大气监测数据来源于项目区最近的呼图壁县2021年环境空气质量监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）空气质量达标区判定 基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 监测因子; 评价指标; 现状浓度 µg/ m3; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均值; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均值; 25; 40; 71.43; 达标. PM10; 年平均值; 69; 70; 98.57; 达标. PM2.5; 年平均值; 37; 35; 105.71; 超标. CO; 24 小时平均第 95 百分位数; 2.1（mg/m3）; 4（mg/m3）; 52.50; 达标. O3; 最大 8 小时平均第 90 百分位数; 137; 160; 85.62; 达标. 项目区所在区域2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10µg/m3、25µg/m3、69µg/m3、37µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为137µg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5，主要是由于项目区属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，沙尘天气较多。因此判定地区为环境空气质量不达标区。 1.2特征污染物环境质量现状 （1）监测布点 本项目特征污染物委托新疆锡水金山环境科技有限公司补充监测，监测点位图见附图4。 （2）采样及分析方法 采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。 （3）监测时间及频率 引用数据监测3天，取样时间为2023年7月13日-16日，采样同步进行风向、风速、气温、气压等气象要素的观测。 - （4）评价标准 非甲烷总烃选取《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标浓度取值，甲苯选取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值。 - （5）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。占标率公示如下： Pi=ρiρoi×100% 式中：Pi——第i个污染物的浓度占标率，%； ρi——第i个污染物的浓度，ug/m3； ρoi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。 - （6）监测结果及评价 监测及评价结果见表3-2。 表3-2 监测点监测结果及评价结果 - 监测点; - 项目; - NMHC; - 甲苯. 项目区下风向; - 有效日数; - 3; - 3. - 浓度范围（mg/m3）; - 1.07-1.17; - <1.5×10-3. - 超标率(%); - 0; - 0. - 最大超标倍数; - 0; - 0. - Ii; - 0.54-0.59; - <0.0075. - 由监测及评价结果可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标浓度要求，甲苯均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值中标准限值要求。 - 1.3大气环境现状评价小结 评价结果表明，根据基本污染源监测数据，以及特征污染物补充监测数据显示，本项目所在区域基本污染物中PM2.5的年评价指标超标，为不达标区，主要是由于项目区属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，沙尘天气较多；特征污染物均为达标。 - 2、地下水环境质量现状调查及评价 - 2.1监测点位 - 引用的地下水监测数据监测点位于本项目区西南侧约2.5km，监测时间为2022年4月25日，符合引用数据的时效性要求。布点图见附图4。 - 2.2监测项目 监测项目：pH值、水温、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、六价铬、碳酸根、重碳酸根、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、汞、砷、铅、镉、铜、锌、铁、锰、钾、钙、钠、镁。 2.3评价标准 采用《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准对监测点位地下水水质进行评价。 2.4评价方法 本次环评地下水环境质量评价方法采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐方法-标准指数法进行评价。 （1）一般性水质因子的指数计算公式 Pi=Ci/Csi 式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L （2）pH值的指数计算公式 式中：SpH，j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj—pH值实测统计代表值； pHsd—评价标准中pH值的下限值； pHsu—评价标准中pH值的上限值。 2.5监测结果及评价 本项目地下水监测结果、评价结果见表3-3。 表3-3 地下水水质监测结果及评价结果一览表 序号; 项目; 单位; 检测值; 标准指数; 标准值. 1; pH; 无量纲; 7.4; 0.36; 6.5-8.5. 2; 总硬度; mg/L; 89; 0.20; ≤450mg/L. 3; 耗氧量; mg/L; 1.4; 0.47; ≤3.0mg/L. 4; 氯离子; mg/L; 25; 0.10; ≤250mg/L. 5; 溶解性总固体; mg/L; 260; 0.26; ≤1000mg/L. 6; 氟化物; mg/L; 0.32; 0.32; ≤1.0mg/L. 7; 氨氮; mg/L; 0.152; 0.30; ≤0.50mg/L. 8; 硝酸盐氮; mg/L; 1.77; 0.09; ≤20.0mg/L. 9; 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.005; 0.005; ≤1.00mg/L. 10; 硫酸根离子; mg/L; 110; 0.44; ≤250mg/L. 11; 石油类; mg/L; <0.01; <1; --. 12; 六价铬; mg/L; 0.005; 0. 1; ≤0.05mg/L. 13; 挥发酚; mg/L; 0.0003; <1; ≤0.002mg/L. 14; 氰化物; mg/L; 0.003; 0.06; ≤0.05mg/L. 15; 铜; μg/L; <1; <1; ≤1.00mg/L. 16; 锌; mg/L; <0.05; <1; ≤1.00mg/L. 17; 镉; μg/L; <1; <1; ≤0.005mg/L. 18; 砷; μg/L; <0.3; <1; ≤0.01mg/L. 19; 汞; μg/L; <0.04; <1; ≤0.001mg/L. 20; 铅; μg/L; <10; <1; ≤0.01mg/L. 21; 总大肠菌群; MPN/L; <10; <1; ≤3.0MPN/100mL. 22; 碳酸根离子; mg/L; 0.00; /; --. 23; 碳酸氢根离子; mg/L; 34.0; /; --. 24; 钾离子; mg/L; 1.44; /; --. 25; 钙离子; mg/L; 29.3; /; --. 26; 钠离子; mg/L; 45.5; 0.23; ≤200mg/L. 27; 镁离子; mg/L; 3.76; /; --. 由上表的评价结果可以看出，项目所在区域地下水水质较好，监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值。 - 3、声环境质量现状 本项目区周边50m范围内没有声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 - 4、土壤环境质量现状调查与评价 - 4.1监测点位布置 - 厂区内东南侧无污染风险区，取样深度为0.2m，土壤监测点位图详见附图4。 - 4.2监测项目 监测项目包括pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共46项。 - 4.3土壤监测结果及评价 调查区域土壤类型及分布情况见表3-4。 表3-4 土壤理化特性调查一览表 本项目基本项目监测及评价详见表3-5。 点号; 项目内1#; 时间; 2023年7月. 采样地点; E：86°34′29.86″ N：44°16′12.22″. 深度（cm）; 19. 现场记录; 颜色; 浅黄. 结构; 砂粒. 质地; 壤土. 砂砾含量（%）; 5%. 其他异物; 无. 氧化还原电位(mv); 368. 实验室测定; pH（无量纲）; 7.95. 阳离子交换量 （cmol＋/kg）; 8.0. 渗滤率(mm/min); 0.589. 土壤容重(g/cm3); 2.48. 总孔隙度(%); 34.7. 表3-5 土壤质量现状监测及评价结果 监测点 项目; 单位; T-l#-l-20; 第二类用地. 筛选值mg/kg; 管制值mg/kg. 重金属和无机物. 1; 砷; mg/kg; 8.86; 60; 140. 2; 铅; mg/kg; 23; 800; 2500. 3; 汞; mg/kg; 0.147; 38; 82. 4; 镉; mg/kg; 0.10; 65; 172. 5; 铜; mg/kg; 20; 18000; 36000. 6; 镍; mg/kg; 24; 900; 2000. 7; 六价铬; mg/kg; 1.0; 5.7; 78. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; mg/kg; ＜0.0021; 2.8; 36. 9; 氯仿; mg/kg; ＜0.0015; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; mg/kg; ＜0.003; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ＜0.0016; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ＜0.0013; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ＜0.0008; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ＜0.0009; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ＜0.0009; 54; 163. 16; 二氯甲烷; mg/kg; ＜0.0026; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ＜0.0019; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ＜0.001; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ＜0.001; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; mg/kg; ＜0.0008; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ＜0.0011; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ＜0.0014; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; mg/kg; ＜0.0009; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ＜0.001; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; mg/kg; ＜0.0015; 0.43; 4.3. 26; 苯; mg/kg; ＜0.0016; 4; 40. 27; 氯苯; mg/kg; ＜0.0011; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; mg/kg; ＜0.001; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; mg/kg; ＜0.0012; 20; 200. 30; 乙苯; mg/kg; ＜0.0012; 28; 280. 31; 苯乙烯; mg/kg; ＜0.0016; 1290; 1290. 32; 甲苯; mg/kg; ＜0.002; 1200; 1200. 33; 对/间二甲苯; mg/kg; ＜0.0036; 570; 570. 34; 邻二甲苯; mg/kg; ＜0.0013; 640; 640. 半挥发有机物. 35; 硝基苯; mg/kg; <0.09; 76; 760. 36; 苯胺; mg/kg; <3.78; 260; 663. 37; 2-氯苯酚; mg/kg; <0.06; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; 15; 151. 39; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; 1.5; 15. 40; 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; 151; 1500. 42; 䓛; mg/kg; <0.1; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; 15; 151. 45; 萘; mg/kg; <0.09; 70; 700. 其他. 46; pH; /; 7.95; /; /. 监测结果显示：各监测点的各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本工程位于呼图壁县天山工业园西区现有厂区内。项目区场地地势平坦开阔，项目区500m范围内所在地无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 1、保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。 2、保证不因本项目而降低区域环境地下水现状级别——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，确保运营期废水得到妥善处置，不污染地下水环境。 3、对噪声级较大的设备进行隔声减振处理，使其满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物：保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到合理有效的处置。 5、保护评价区土壤环境质量不因本项目而污染，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期有组织废气执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5、表6，无组织废气执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7。 表3-6 大气污染物排放所执行的标准 污染源; 污染物名称; 允许排放浓度mg/m3; 去除效率; 标准来源. 有组织废气; NMHC; 100; ≥97%; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5、表6. 甲苯; 15; /. 无组织废气; NMHC; 4.0; /; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7. 甲苯; 0.8; /. 厂区内NMHC; 6mg/m3小时平均值 20mg/m3任意一次浓度; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》. 2、本项目营运期不新增生活污水和生产废水。 3、运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 5、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水不外排，未新增劳动用工和生活污水，因此不设置废水总量指标。 本项目废气主要是在生产过程中产生VOCs，采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中附件2“石化行业VOCs污染源排查参考计算表格”，有组织排放量为2.04t/a。本项目需申请总量控制指标为：VOCs：2.04t/a。由地区生态环境主管部门进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘和施工机械、运输车辆的尾气排放。施工过程中场地平整、清除杂物等过程会产生粉尘污染，车辆运输会引起二次扬尘。 具体环境保护措施如下： （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； （2）对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘； （4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘，确保能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，措施可行。 - 2、施工期水环境保护措施 2.1施工废水 本项目施工废水主要来自施工材料养护排水，主要污染物是SS，水量较少。此类废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。 2.2生活废水 施工期间不设立独立的生活营地，施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，施工期生活污水依托现有工程污水处理设备。 - 3、声环境保护措施 施工期设备安装过程产生的噪声，主要来源于包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。 （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （4）尽量采用商品混凝土； （5）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 通过上述措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011），对环境影响较小。 - 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固废主要是施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾等。 4.1建筑垃圾 项目施工过程中可能会产生少量的建筑垃圾。施工建筑垃圾可作为筑路材料，定期用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不得随意抛弃、转移和扩散；部分废弃钢筋、钢板等可回收固废，集中收集后进行回用；少量施工废料运往填埋场填埋，基本不会对环境造成影响。 4.2生活垃圾 生活垃圾以有机类废物为主，其成份为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，由建设单位在施工区设临时垃圾箱或有防护措施的堆放点收集后，统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。 经以上分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1源强核算 本项目产生的废气主要生产装置动静密封点泄漏、储罐呼吸及装载产生的VOCs、油气回收系统排气。参照参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办[2015]104号）进行核算。 （1）装置动静密封点泄漏废气VOCs 装置动静密封点泄漏废气主要来自一期调和装置和二期储罐装置。 1）一期调和装置 ①汽油调和装置 汽油调和装置中物料流经釜或罐、泵、阀门、管道、仪表等连接不严密或密封不好泄漏产生的挥发性气体VOCs。参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办[2015]104号），本评价采取平均排放系数法计算设备动静密封点泄漏排放量。汽油调和装置动静密封点泄漏 VOCs情况见表4-1。 表4-1 汽油调和装置装置动静密封点泄漏VOCs情况 设备类型; 介质; 石油化工排放系数（kg/h/排放源）; 数量（个数）; 泄漏量 （Kg/h）; 备注. 阀门; 轻液体; 0.00403; 32; 0.12896. 泵; 轻液体; 0.0199; 8; 0.1592. 搅拌器; 轻液体; 0.0199; 1; 0.0199. 法兰、连接件; 轻液体; 0.00183; 84; 0.15372. 取样连接系统; 轻液体; 0.0150; 5; 0.075. 合计; 158; NMHC:0.54; NMHC：4.29t/a. 含有甲苯:0.034; 含有甲苯:0.27t/a. ②柴油调和装置 柴油调和装置中物料流经釜或罐、泵、阀门、管道、仪表等连接不严密或密封不好泄漏产生的挥发性气体VOCs。参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办[2015]104号），本评价采取平均排放系数法计算设备动静密封点泄漏排放量。柴油调和装置动静密封点泄漏 VOCs情况见表4-2。 表4-2 柴油调和装置装置动静密封点泄漏VOCs情况 设备类型; 介质; 石油化工排放系数（kg/h/排放源）; 数量（个数）; 泄漏量 （Kg/h）; 备注. 阀门; 轻液体; 0.00403; 32; 0.12896. 泵; 轻液体; 0.0199; 8; 0.1592. 搅拌器; 轻液体; 0.0199; 1; 0.0199. 法兰、连接件; 轻液体; 0.00183; 84; 0.15372. 取样连接系统; 轻液体; 0.0150; 3; 0.045. 合计; 158; NMHC:0.51; NMHC：4.05t/a. ③二期储罐区 二期储罐区中物料流经罐、泵、阀门、管道、仪表等连接不严密或密封不好泄漏产生的挥发性气体VOCs。参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办[2015]104号），本评价采取平均排放系数法计算设备动静密封点泄漏排放量。储罐装置动静密封点泄漏 VOCs情况见表4-3。 表4-3 储罐装置装置动静密封点泄漏VOCs情况 设备类型; 介质; 石油化工排放系数（kg/h/排放源）; 数量（个数）; 泄漏量 （Kg/h）; 备注. 阀门; 轻液体; 0.00403; 36; 0.14508. 泵; 轻液体; 0.0199; 12; 0.2388. 搅拌器; 轻液体; 0.0199; 0; 0. 法兰、连接件; 轻液体; 0.00183; 96; 0.17568. 取样连接系统; 轻液体; 0.0150; 6; 0.09. 合计; 158; NMHC:0.65; NMHC：5.20t/a. （2）储罐呼吸废气VOCs 项目原料和产品储存涉及的储罐为内浮顶罐。根据《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）和《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中的相关要求，“浮顶罐的总损耗是边缘密封、出料、浮盘附件和浮盘缝隙损耗的总和。”计算公式如下： LT=LR+LWD+LF+LD 式中：LT总损耗，lb/a； LR边缘密封损耗，lb/a，见公式（1）； LWD排放损耗，lb/a，见公式（2）； LF浮盘附件损耗，lb/a，见公式（3）； LD浮盘缝隙损耗(只限螺栓连接式的浮盘或浮顶)，lb/a，见公式（4）。 ①边缘密封损耗 浮顶罐的边缘密封损耗可由下列公式（1）估算得出： LR=KRa+KRbνnDPVAPA1+1−PVAPA0.52MVKC （1） 式中：LR—边缘密封损耗，lb/a； KRa—零风速边缘密封损耗因子，lb-mol/ft•a； KRb—有风时边缘密封损耗因子，lb-mol/（mph）n•ft•a； V—罐点平均环境风速，mph； n—密封相关风速指数，无量纲量； PVA—日平均液体表面蒸汽压，psia； PA—大气压，psia； D—罐体直径，ft； MV—气相分子质量，lb/lb-mol； KC—产品因子；原油为0.4，其它有机液体为1.0。 ②挂壁损耗 浮顶罐的罐壁排放损耗可由公式（2）估算得出 LWD=0.943QCSWLD1+NCFCD （2） 式中：LWD—挂壁损耗，lb/a； Q—年周转量，bbl/a； CS—罐体油垢因子； WL—有机液体密度，lb/gal； 0.943—常数，1000ft3·gal/bbl2； NC—固定顶支撑柱数量（对于自支撑固定浮顶或外浮顶罐：NC=0），无量纲量； FC—有效柱直径，取值1.0。 ③浮盘附件损耗 浮顶罐的浮盘附件损耗可由下面的公式（3）估算得出 LF=FFPVAPA1+1−PVAPA0.52MVKC （3） 式中：LF—浮盘附件损耗，lb/a； FF—总浮盘附件损耗因子，lb-mol/a。 - 总浮盘附件损耗因子，通过以下公式计算： FF=NF1KF1+NF2KF2+...+NFn+KFn 式中：NFi—特定规格的浮盘附件数，无量纲量； KFi—特定规格的附件损耗因子，lb-mol/a。 ④浮盘缝隙损耗 浮盘经焊接的内浮顶罐和外浮顶罐都没有盘缝损耗。由螺栓固定的内浮顶罐可能存在盘缝损耗，可由公式（4）估算 LD=KDSDD2PVAPA1+1−PVAPA0.52MVKC （4） 式中：LD—浮盘缝隙损耗，lb/a； KD—盘缝损耗单位缝长因子，lb-mol/ft·a；（焊接盘取值为0，螺栓固定盘取值为0.14）； SD—盘缝长度因子，ft/ft2。 根据《冷凝法油气回收技术中的油气冷凝特性分析》（赵志伟、杜垲编制）、《冷凝法油气回收技术与应用》（缪志华、张林、王蒙等编制）和《冷凝法油气回收技术中油气冷凝特性的分析与研究》（杨瑞华、赵巍等编制）等相关内容，冷凝法油气回收装置制冷温度低于-120℃，油气回收装置处理效率达到并超过99%，本次评价要求冷凝法油气回收装置制冷温度低于-120℃，按最不利条件进行计算，本次环评油气回收装置处理效率取99%。采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中附件2“石化行业VOCs污染源排查参考计算表格”，本项目储罐废气计算结果如下表： 表4-4储罐废气产排情况一览表（单位t/a） - 物料名称; - 边缘密封; - 挂壁损耗; - 浮盘附件; - 浮盘缝隙; - 产生量; - 处理措施; - 排放量. 一期; 异辛烷; 0.43; 5.74; 5.99; 3.53; 15.68; 密闭+冷凝回收; 0.16. 轻芳烃; 0.43; 5.32; 6.99; 3.53; 16.26; 密闭+冷凝回收; 0.16. 轻烃; 0.21; 1.14; 3.80; 1.76; 6.92; 密闭+冷凝回收; 0.07. 汽油; 0.24; 11.41; 3.56; 1.97; 17.18; 密闭+冷凝回收; 0.17. 重芳烃; 0.21; 3.42; 3.68; 1.76; 9.08; 密闭+冷凝回收; 0.09. 柴油; 0.02; 11.41; 0.32; 0.17; 11.92; 密闭+冷凝回收; 0.12. 二期; 汽油; 1.06; 7.70; 8.42; 12.99; 30.17; 密闭+冷凝回收; 0.30. 柴油; 0.09; 7.70; 0.96; 1.12; 9.87; 密闭+冷凝回收; 0.10. 总体工程; 异辛烷; 0.43; 5.74; 5.99; 3.53; 15.68; 密闭+冷凝回收; 0.16. 轻芳烃; 0.43; 5.32; 6.99; 3.53; 16.26; 密闭+冷凝回收; 0.16. 轻烃; 0.21; 1.14; 3.80; 1.76; 6.92; 密闭+冷凝回收; 0.07. 汽油; 1.06; 7.70; 8.42; 12.99; 30.17; 密闭+冷凝回收; 0.30. 重芳烃; 0.21; 3.42; 3.68; 1.76; 9.08; 密闭+冷凝回收; 0.09. 柴油; 0.09; 7.70; 0.96; 1.12; 9.87; 密闭+冷凝回收; 0.10. 注：二期工程建成后，一期工程汽油及柴油调和产品均进入二期储罐，2个调和罐不在作为储罐使用。 |

表 4-5   本项目浮顶罐相关参数

| 设备名称 | 储罐类型 | 容积 | 物料名称 | 数量 | 罐体 高度 | 罐径 | 罐漆 | 周转量 | 周转数 | 连接方式 | 支撑 方式 | 浮盘 类型 | 密封方式 | 除锈频率 | 浮盘 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期罐区8个储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702A/B | 内浮顶罐 | 2000m³ | 异辛烷 | 2 | 15.5m | 13.5m | 白色 | 663m³/天 | 5.13天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 | 人孔各1个，检尺口1个，浮盘支腿各24个 |
| 702C | 内浮顶罐 | 2000m³ | 汽油 | 1 | 15.5m | 13.5m | 白色 | 595.2m³/天 | 3.36天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 |  |
| 702D | 内浮顶罐 | 2000m³ | 柴油 | 1 | 15.5m | 13.5m | 白色 | 516m³/天 | 3.87天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 |  |
| 703AB | 内浮顶罐 | 2000m³ | 轻芳烃 | 2 | 15.5m | 13.5m | 白色 | 180m³/天 | 22.2 天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 |  |
| 704 | 内浮顶罐 | 2000m³ | 重芳烃 | 1 | 15.5m | 13.5m | 白色 | 6.88m³/天 | 290天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 |  |
| 705 | 内浮顶罐 | 2000m³ | 轻烃 | 1 | 15.5m | 13.5 | 白色 | 79.4m³/天 | 25.19天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 |  |
| 二期新建6个储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调和汽油 | 内浮顶罐 | 5000m3 | 调和汽油 | 3 | 17.7m | 20m | 白色 | 595.2m³/天 | 25.2天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 | 人孔各1个，真空阀各1个，浮盘支腿各24个 |
| 调和柴油 | 内浮顶罐 | 5000m3 | 调和柴油 | 3 | 17.7m | 20m | 白色 | 516m³/天 | 29.1天 | 焊接 | 是自支撑 | 双层板式 | 机械密封+边缘刮板 | 1年1次 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）装卸废气 本项目采用槽车运输，在装卸过程中会产生一定量的装卸废气，主要是VOCs。装卸废气源强计算参照《污染源强核算技术指南 石油炼制行业》（HJ982-2018）推荐的经验公式计算： 式中：E装卸——装载过程中废气排放量，t/a； LL——装载损失排放因子，kg/m3； Q——物料年周转量，m3/a； η——去除效率，%。 LL=1.20×10−4×S×PT×Mvap273.15+T 式中：S——饱和因子，无量纲，一般取值0.6，船舶装载汽油和原油以外的油品时取值0.5； PT——温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa； Mvap——油气的分子量，g/mol； T——装载温度，取近1年平均值。 本项目装卸采用液下鹤管装卸物料，装卸废气与罐区废气共用油气回收装置，即冷液体吸收油气回收装置进行处理，本次评价要求冷凝法油气回收装置制冷温度低于-120℃，按最不利条件进行计算，本次环评油气回收装置处理效率取99%。本项目装卸废气产排情况见表4-6。 表4-6 装卸废气产排情况一览表 - 物料名称; - 产生量（t/a）; - 去除效率（%）; - 排放量（t/a）. - 一期工程. 汽油; 90.32; 99; 0.90. 石脑油; 19.77; 99; 0.20. 轻烃; 12.94; 99; 0.13. 甲苯; 0.38; 99; 0.0038. MTBE; 9.46; 99; 0.095. C5; 6.04; 99; 0.06. 非标柴油; 0.68; 99; 0.0068. 柴油; 6.76; 99; 0.068. 二期工程. 汽油; 90.32; 99; 0.90. 柴油; 6.76; 99; 0.068. - 总体工程. 汽油; 90.32; 99; 0.90. 石脑油; 19.77; 99; 0.20. 轻烃; 12.94; 99; 0.13. 甲苯; 0.38; 99; 0.0038. MTBE; 9.46; 99; 0.095. C5; 6.04; 99; 0.06. 非标柴油; 0.68; 99; 0.0068. 柴油; 6.76; 99; 0.068. 注：二期工程建成后，一期工程汽油及柴油调和产品均进入二期储罐，2个调和罐不在单独设置装卸区也无装卸废气产生。 表4-7 一期有组织废气污染物排放情况一览表 产污环节; 废气量 （Nm3/h）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 污染物排放情况. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. mg/Nm3; kg/h; t/a; mg/Nm3; kg/h; t/a. 装置储罐; 异辛烷; 4000; NMHC; 489.88; 1.96; 15.68; 密封+油气回收; 99; 4.90; 0.020; 0.16. 轻芳烃; 4000; NMHC; 508.26; 2.03; 16.26; 99; 5.08; 0.020; 0.16. 轻烃; 2000; NMHC; 432.69; 0.87; 6.92; 99; 4.33; 0.009; 0.07. 汽油; 2000; NMHC; 1073.56; 2.15; 17.18; 99; 10.74; 0.021; 0.17. 重芳烃; 2000; NMHC; 567.51; 1.14; 9.08; 密封+油气回收; 99; 5.68; 0.011; 0.09. 柴油; 2000; NMHC; 744.87; 1.49; 11.92; 99; 7.45; 0.015; 0.12. 装卸; 汽油; 2000; NMHC; 4704.11; 9.41; 75.27; 密封+油气回收; 99; 47.04; 0.094; 0.75. 石脑油; 2000; NMHC; 1029.84; 2.06; 16.48; 99; 10.30; 0.021; 0.16. 轻烃; 2000; NMHC; 673.79; 1.35; 10.78; 99; 6.74; 0.013; 0.11. 甲苯; 2000; NMHC; 11.75; 0.02; 0.19; 99; 0.12; 0.0002; 0.002. MTBE; 2000; NMHC; 295.50; 0.59; 4.73; 99; 2.95; 0.0059; 0.05. C5; 2000; NMHC; 188.62; 0.38; 3.02; 99; 1.89; 0.0038; 0.03. 非标柴油; 2000; NMHC; 35.21; 0.07; 0.56; 密封+油气回收; 99; 0.35; 0.0007; 0.01. 柴油; 2000; NMHC; 352.09; 0.70; 5.63; 99; 3.52; 0.0070; 0.06. 表4-8 二期有组织废气污染物排放情况一览表 产污环节; 废气量 （Nm3/h）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 污染物排放情况. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. mg/Nm3; kg/h; t/a; mg/Nm3; kg/h; t/a. 储罐; 汽油; 6000; NMHC; 628.47; 3.77; 30.17; 密封+油气回收; 99; 6.28; 0.038; 0.30. 柴油; 2000; NMHC; 616.92; 1.23; 9.87; 密封+油气回收; 99; 6.17; 0.012; 0.10. 装卸; 汽油; 6000; NMHC; 1568.04; 9.41; 75.27; 密封+油气回收; 99; 15.68; 0.094; 0.75. 柴油; 2000; NMHC; 352.09; 0.70; 5.63; 密封+油气回收; 99; 3.52; 0.007; 0.06. 表4-9 本项目有组织废气污染物排放情况一览表 产污环节; 废气量 （Nm3/h）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 污染物种类; 污染物排放情况. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. mg/Nm3; kg/h; t/a; mg/Nm3; kg/h; t/a. DA001; 一期; 24000; NMHC; 867.18; 20.81; 166.50; 密封+汽油油气回收; 99; NMHC; 6.23; 0.22; 1.79. 其中甲苯; 0.98; 0.02; 0.19; 99; 其中甲苯; 0.0065; 0.0002; 0.0019. 二期; 12000; NMHC; 1098.25; 13.18; 105.43. DA002; 一期; 8000; NMHC; 424.92; 3.40; 27.19; 密封+柴油油气回收; 99; NMHC; 2.62; 0.031; 0.25. 二期; 4000; NMHC; 484.50; 1.94; 15.50. 注：二期工程建成后，一期工程汽油及柴油调和产品均进入二期储罐，2个调和罐不在作为储罐使用，不单独设置装卸区，无贮存废气和装卸废气产生。 表4-10 本项目正常工况下排放口参数一览表 排放口名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔m; 排气筒参数; 烟气出口温度℃; 年排放小时数h. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）. 排气筒DA001; 86°34′30.94″; 44°16′11.28″; 478; 15; 0.8; ＜20; 8000. 排气筒DA002; 86°34′28.75″; 44°16′11.45″; 478; 15; 0.5; ＜20; 8000. 正常工况下，本项目面源排放参数情况见表4-11。 表4-11 面源污染源计算清单 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放类型; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NMHC; 其中甲苯. M001; 一期; 86°34′30.32″; 44°16′10.43″; 479; 130; 70; 0; 12; 8000; 连续; 1.05; 0.034. M002; 二期; 86°34′29.86″; 44°16′13.18″; 479; 100; 80; 0; 12; 8000; 连续; 0.65; /. 项目废气排放核算见表4-12和4-13。 表4-12 本项目废气排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/Nm3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. 1; DA001排气筒; NMHC; 6.23; 0.22; 1.79. 其中甲苯; 0.0065; 0.0002; 0.0019. 2; DA002排气筒; NMHC; 2.62; 0.031; 0.25. 主要排放口合计; NMHC; 2.04. 其中甲苯; 0.0019. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NMHC; 2.04. 其中甲苯; 0.0019. 表4-13 本项目无组织废气排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; M001; NMHC; LDAR，密闭管理; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7; 4.0; 8.34. 其中甲苯; 0.8; 0.27. 2; M002; NMHC; 4.0; 5.2. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NMHC; 13.54. 其中甲苯; 0.27. 表4-14 本项目大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; NMHC; 15.58. 2; 其中甲苯; 0.27. 在所有工艺设备及环保设备工作正常的情况下，本项目排放的各废气污染物量较低，生产过程中开、停车、检修和治理措施故障均会造成污染物排放瞬时增大甚至超标情况，因此环评中需要对此类非正常工况排放进行分析和预测。本项目非正常工况主要考虑废气处理装置失效时的情况。非正常工况下，按照处理效率的0%计，项目排气筒排放的废气源强见表4-15。 表4-15 本项目大气污染物非正常年排放核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量/(kg/a); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 一期工程. 汽油调和排气筒DA001; 开停机、设备检修、设备运转异常等非正常工况下和废气处理系统达不到应有效率; VOCs; 41.62; 1; 2; 加强设备维护和管理，发现非正常工况及时进行检修和维护. 其中甲苯; 0.04. 柴油调和排气筒DA002; VOCs; 26.36. 二期工程. 汽油调和排气筒DA001; 开停机、设备检修、设备运转异常等非正常工况下和废气处理系统达不到应有效率; VOCs; 6.8; 1; 2; 加强设备维护和管理，发现非正常工况及时进行检修和维护. 柴油调和排气筒DA002; VOCs; 3.88. 1.2污染防治措施可行分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）表5“石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表”中有关内容如下： 表4-12 石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表 生产装置或设施; 污染物; 可行技术. 设备与管线组件; 挥发性有机物; 泄漏检测与修复（LDAR）. 储罐; 挥发性有机物; 油气平衡、油气回收（冷凝、吸附、吸收、膜分离或组合技术等）、燃烧净化（热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧）. 本项目设备与管线组件无组织废气采用泄漏检测与修复（LDAR）技术，储罐（含设备储罐）采用油气回收（冷凝）技术。上述废气治理技术均为《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）推荐的可行技术。 一期汽油调和装卸区 一期汽油调和储罐区 二期汽油储罐区 油气回收（冷凝） 15m高排气筒DA001 一期柴油调和装卸区 一期柴油调和储罐区 二期柴油储罐区 油气回收（冷凝） 15m高排气筒DA002 一、物料存储和装卸废气 根据住房和城乡建设部发布的《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）中要求“3.0.3易挥发性可燃液体物料的内浮顶、拱顶和低压储罐应设置油气回收处理设施；当储罐采取控制减排措施后，排放的油气浓度满足排放限值和控制指标要求时，可不设油气回收处理设施”。由于本项目建设后NMHC产生量较大，超过了企业现有控制指标，因此本次环评要求设置油气回收处理设施。 （1）油气回收工艺选取 目前常用的油气回收的主要技术工艺有冷凝、吸附、吸收、膜分离等四种方法。对四种油气回收工艺技术分别介绍如下: ①吸收法 或称洗涤法。根据混合油气中各组分在吸收剂中的溶解度的大小,来进行油气和空气的分离。一般将收集的油气送进吸收塔内，利用吸收剂(柴油、贫汽油、其他吸收剂)对油气进行喷淋(洗涤),使油气与吸收剂液体接触并被吸收。而后,再采取蒸馏或抽真空的方法,将吸收剂中的汽油组分分离出来。吸收法装置的吸收效率的尾气排放浓度很难达到国家标准的指标。吸收剂使用到一定程度必须更换,因此有后期不断投资的负担。 ②吸附法 利用活性炭、硅胶或活性纤维等吸附剂对油气/空气混合气的吸附力的大小,实现油气和空气的分离。将收集的汽油油气送进吸附罐内,以活性炭或分子筛沸石或硅胶等有丰富孔容的吸收剂,将油气先储存出来,让空气排放。待油气吸附量达到一定程度，再脱附取出油气成分。吸附法对控制尾气达标排放具有一定优势,但是,活性炭直接吸附高浓度汽油容易产生吸附热,增加不安全因素。活性炭需要定期更换,有后期不断投资的负担。 ③膜分离法 利用特殊高分子膜对经类有优先透过性的特点,让油气和空气混合气在一定压力的推动下,使油气分子优先透过高分子膜，而空气组分则被截留排放,富集的油气传输回油罐或用其他方法液化。膜元件有一定的使用寿命,需要不断更换,因此需要二次投资。国内缺乏适合油气回收的膜元件,更换膜元件要花昂贵代价从国外进口。二次投资的数额也不小。 ④冷凝法 冷凝法油气回收工艺是根据汽油油气组分的基本热力学性质参数,采用经类物质在不同温度下的蒸汽压差异,通过降温使油气中的一些予类蒸汽压达到过饱和状态,过饱和油气组分产生相变，从气态变为液态，得到液态汽油。冷凝法是一次性工艺就完成对油气的回收利用的唯一方法,而且.能够见到可以计量的回收汽油。 冷凝法工艺的特点是简明直接，不需二次工艺处理，回收产品为高品质纯质汽油。吸附法、吸收法和膜分离法等工艺的油气回收处理技术，都必须采用喷淋吸收二次工艺来处理富集的油气，不仅循环流量大、泵能耗高，而且影响回收汽油的馏分指标。因此，本项目采用油气回收+氮封工艺，其中油气回收装置采用的是冷液体吸收工艺。 （1）冷液体吸收 当油气与烃类液体接触，由于两者分压不同建立起相平衡，冷液体吸收就是基于此原理工作的。 冷凝法采用多级连续冷却的方法，使混合油气中的烃类各组分的温度低于凝点从气态变为液态，除水蒸汽外空气仍保持气态，从而实现油气与空气的分离。通过多级连续冷却使混合油气降温至-110℃，回收效率可达98%。冷凝式油气回收设备采用多级复叠或自复叠制冷技术，系统流程虽然相对复杂，但其关键部件压缩机和节流机构已全部实现本土化生产，投资和运行成本较低；并有设备紧凑、占用空间小、自动化程度高、维护方便、安全性好、输出为液态油可直接利用等优点。 根据建设单位提供的材料，本项目将罐顶的排气口等与外界连通的开口封闭，尽量利用储罐原有开口增设VOCs收集管道并完善压力仪表检测措施及紧急泄放设施。封闭后的内浮顶储罐承压能力有所不同，需重新校核罐体强度，对储罐结构等进行适应性改造，根据储罐承压能力重新核定呼吸阀进气和排气压力。 根据《冷凝法油气回收技术中的油气冷凝特性分析》（赵志伟、杜垲编制）、《冷凝法油气回收技术与应用》（缪志华、张林、王蒙等编制）和《冷凝法油气回收技术中油气冷凝特性的分析与研究》（杨瑞华、赵巍等编制）等相关内容，冷凝法油气回收装置制冷温度低于-120℃，油气回收装置处理效率达到并超过99%，本次评价要求冷凝法油气回收装置制冷温度低于-120℃，按最不利条件进行计算，本次环评油气回收装置处理效率取99%。 （2）氮封 氮封装置由供氮阀、泄氮阀、呼吸阀组成，供氮阀由指挥器和主阀两部分组成；泄氮阀由内反馈的压开型微压调节阀组成，通过氮封装置精确控制。当储罐进液阀开启，向罐内添加物料时，液面上升，气相部分容积减小，压力升高，当罐内压力升至高于泄氮阀压力设定值时，泄氮阀打开，向外界释放氮气，使罐内压力下降，降至泄氮阀压力设定点时，自动关闭。当储罐出液阀开启，放料时，液面下降，气相部分容积增大，罐内压力降低，供氮阀开启，向储罐内注入氮气，使罐内压力上升，升至供氮阀压力设定点，自动关闭。 二、设备与管线组件 按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）、《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关标准规定要求，对挥发性有机物无组织排放采取相应控制措施。 （1）源头削减 挥发性有机物无组织排放一部分是各装置阀门、管线、泵等在运行中及采样过程中因跑冒滴漏等逸散到大气中的废气，其排放量与操作管理水平、设备状况等有很大关系，可通过选用先进的设备和加强管理来降低其排放量，具体措施有： ①生产工艺：采用全密闭、自动化生产技术 ②装置：在材料上选择耐腐蚀的材料以及可靠的密封技术；输送管线，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，螺纹连接管道均采用密封焊；各工艺管线和设备排净口都用管帽或法兰盖或丝堵堵上；各设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接；输送泵选用屏蔽泵或具有双端面机械密封的泵；采用密闭采样或等效设施。 ③物料的投加和卸放采用密闭管道输送方式。 （2）过程控制 ①建立LDAR系统 建立LDAR（泄漏检测与修复）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。 LDAR（泄漏检测与修复）系统中应严格按照下列要求运行： a）对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。 b）泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每3个月检测一次。 c）法兰及其他连接件、其他密封设备至少每6个月检测一次。 d）对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测。 ②泄漏源修复： a）当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。 b）首次（尝试）维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括（但不限于）以下描述的相关措施：拧紧密封螺母或压盖、在设计压力及温度下密封冲洗。 c）若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。 ③储罐 a）罐体应保持完好，不应有漏洞、缝隙或破损。 b）浮顶罐浮顶边缘密封不应有破损，支柱、导向装置等附件穿过浮盘时，应采取密封措施。应定期检查边缘呼吸阀定压是否符合设定要求。 c）内浮顶罐浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式。 d）加强人孔、清扫孔、量油孔、浮盘支腿、边缘密封、泡沫发生器等部件密封性管理，强化储罐罐体及废气收集管线的动静密封点检测与修复。 ④装卸 a）严禁喷溅式装载，采用顶部浸没式或底部装油方式，顶部浸没式装油管出油口距离罐底高度应小于200mm。 b）应密闭装油并将油气收集、输送至回收处置装置。 ⑤非正常工况 a）制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。 b）根据停工检修装置特点，采用蒸汽吹扫措施，减少挥发性有机物排放。管道检修后进行气密性试验。检修过程产生的废水进入污水处理站。 c）做好检维修记录，并及时向社会公开非正常工况相关环境信息，接受社会监督。 d）非计划性操作应严格控制污染，杜绝事故性排放，事后及时评估并向生态环境主管部门报告。 （3）末端治理 储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa的设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa的设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一：a）采用内浮顶罐；内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式。 浮顶罐浮盘上的开口、缝隙密封设施，以及浮盘与罐壁之间的密封设施在工作状态应密闭。若检测到密封设施不能密闭，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。 对浮盘的检查至少每6个月进行一次，每次检查应记录浮盘密封设施的状态，记录应保存1年以上。 本项目采用油气回收+氮封工艺。其中油气回收装置采用的是冷液体吸收工艺。 综上所述，本项目针对废气采取相应措施，各类设备与管线组件定期开展泄漏检测与修复，储罐为内浮顶罐并采用罐顶氮封和油气回收，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中确定的石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术，各措施及排气筒高度符合《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关标准规定要求。各类污染物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）浓度限值。 1.3环境影响分析 （1）防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式，计算各无组织源的大气环境防护距离。计算结果表明，厂界控制点处污染物浓度未出现超标现象，本项目不设置大气环境防护距离。 为了保护周围的大气环境和人群健康，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）推荐方法计算本项目的卫生防护距离。计算公式如下： QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元等效半径，m A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别选取。 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定：计算出的卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。经计算本项目卫生防护距离设定为100m。现有工程设定了300m的卫生防护距离，因此本项目建设后全厂卫生防护距离为300m。 根据对建设项目周围敏感目标的调查结果，本项目厂界500m范围内无敏感点，符合卫生防护距离为300m的要求。 自本项目取得环境影响评价报告批复之日起，卫生防护距离范围内不得规划和建设学校、居民区等敏感项目。在今后的生产中，企业应严格按照环保要求进行规范化管理，保证卫生防护距离范围外的居民居住点环境空气质量不受项目生产影响。采取以上措施后，项目生产对项目区环境空气影响较小。 （2）影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响”。因此本次环评环境影响分析进行定性分析。 本项目位于呼图壁县天山工业园，项目区所在区域属于不达标区，主要是PM2.5超标，造成超标原因由于项目区属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，沙尘天气较多。项目区所在区域特征污染物均达标。 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，针对本项目废气主要是NMHC和甲苯，本次环评提出油气回收+氮封，处理效率为99%，最终由排气筒排放，DA001排气筒NMHC排放浓度6.23mg/m3，甲苯排放浓度0.0065mg/m3，DA002排气筒NMHC排放浓度2.62mg/m3，废气排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5和表6排放限值要求。少量NMHC和甲苯无组织排放，通过采用LDAR技术，加强管理等措施可有效减少无组织排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关标准规定要求，本次环评提出污染治理措施是可行的。因此本项目废气对周边大气环境影响较小。 1.4废气监测制度 项目生产特点和主要污染物的排放情况，同时兼顾现有工程检测计划，按照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）和《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）制定监测计划，见下表。 表4-13 废气监测制度一览表 项目; 监测制度. 有组织排放; 油气回收装置; 监测点位; DA001和DA002废气排气筒. 监测项目; NMHC; 甲苯. 监测频次; 每月一次; 每半年一次. 无组织排放; 监测点位; 厂界外1m. 监测项目; NMHC、甲苯. 监测频次; 每季度一次. 监测点位; 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统. 监测项目; 挥发性有机物. 监测频次; 每季度一次. 监测点位; 法兰及其他连接件、其他密封设备. 监测项目; 挥发性有机物. 监测频次; 每半年一次. 采样分析数据处理; 按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 2、废水 本项目运用期无工艺用水和新增生活污水。 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目营运期主要噪声源有泵等设备运行过程中产生噪声，设备源强在80dB（A）左右。针对以上噪声源产生情况，项目采取以下防噪、降噪措施： a.在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强； b.风机等强噪声设备设置罩壳，利用隔声且考虑减振等措施，有效地控制噪声对环境的影响； c.提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动； d.为了减小风机噪声和振动对环境的影响，风机前后均采用石棉布软接头连接，在风机安装时采用下垫减振橡胶减振； e.运营期应加强设备维护和管理，应制定严格的管理规程，确保设备正常运行； f.加强厂区绿化，种植绿化带，可起到一定的隔声降噪作用； 经采取上述措施后，本项目噪声源强可降低20dB（A）左右。本项目主要噪声源见表4-18。 表4-18 本项目噪声源一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 产生强度dB(A); 治理措施; 削减 dB（A）. 1; 泵; 4; 80; 隔音、减振、加减管理; 20. 3.2达标分析 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则》声环境HJ2.4－2021中推荐模式形式进行预测： ①户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②噪声源位于半自由空间的噪声衰减公式： LA(r)=LAw-20lgr-8 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ③声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 计算结果见表4-19。 表4-19 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界噪声 dB（A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 48.1; 48.1; 38.3; 38.3; 33.9; 33.9; 33.9; 33.9. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 噪声计算结果显示：本项目建成运行后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB，夜间55dB），实现厂界噪声稳定达标。 3.3噪声监测制度 项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）和《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）制定监测计划，见下表。 表4-20 噪声监测制度一览表 项目; 监测制度. 噪声; 监测项目; Lep（A）. 监测点位; 东、南、西、北厂界外1m. 监测频次; 每季度监测一次. 监测方法; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行. 4、固废 4.1固体废物产生情况 本项目不新增劳动定员和生活垃圾。主要固废是储罐油泥。 本项目储罐含油底泥需定期清出，清罐周期约为5年。本项目一期工程设备罐在二期建成前作为产品储罐使用，使用时间约为1年，其污泥量产生较少，因此无需进行清罐，本次环评经对二期储罐油泥进行核算。 参照“濮阳市中炜精细化工有限公司年产35万吨汽油调和及10万吨柴油调和项目”，一般储油罐含油底泥约占整个储油罐储油量的0.005%，则清罐时油泥产生量为1.23t/5a，折合后清罐油泥产生量为0.25t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属危险废物（废物类别HW08，废物代码251-001-08），密闭桶装，危废暂存间暂存，最终交由有资质单位进行处置。 表4-21 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 固废代码; 产生量（t/a）; 最大储存量（t）; 形态; 有害成分; 危险特性; 包装方式; 处置方式. 1; 储罐; 油泥; 危险废物/HW08; 900-201-08; 0.25; 0.25; 液; 废润滑油; T，I; 桶装; 由有资质单位处置. 4.2环境管理要求 （1）一般要求 固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。 为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。 ①全过程管理 即对废物从“出生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。 ②对排放废物进行审计 废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：废物合理的产生量；废物流向和分配及监测记录；废物处理和转化；废物有效排放和废物总量衡算；废物从产生到处理的全过程评估。 （2）危险废物管理要求 危险废物管理包括危险废物贮存措施、危险废物转运措施、危险废物安全处置措施等环节。本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》相关要求对其进行贮存、转移及制度性管理。根据国家产生危险废物的单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，企业应制定危险废物管理计划和应急预案并报所在地县级以上地方环保部门备案。 现有工程已建设一座危废暂存间，委托有资质单位定期拉运处置。本项目依托现有工程危废暂存间（20m2）暂存危险废物，该危险废物暂存间通过了竣工环保验收，选址及设计要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 本项目危险废物在收集、贮存、转运时仍需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以下要求： 一、贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 二、贮存库污染控制要求 ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 三、容器和包装污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 四、贮存过程污染控制要求 1）一般规定 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 2）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 五、污染物排放控制要求 ①贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。 ②贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。 ③贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。 ④贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 ⑤贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。 六、环境应急要求 ①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 ②贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 4.3污染防治措施可行分析 本项目运营期固体废物主要是危险废物，主要是储罐油泥、油气回收装置废活性炭、污水处理污泥，全部暂存于现有工程废物暂存间，该危废暂存间占地面积约为20m2，贮存能力约为5t危险废物，现有工程危废暂存间贮存能力满足本项目需求，但须《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计要求将不相容危废进行隔离贮存。 通过上述措施，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不产生二次污染，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目位于呼图壁县天山工业园，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 5.1污染源和污染途径 ①物料传输过程中，管道、阀门等不严密，导致物料泄露引起火灾爆炸，导致污染地下水、土壤； ②地面防渗等级不足或出现裂痕，导致泄漏物料下渗，污染地下水、土壤环境； ③固体废物防护措施不足，导致废液或雨水混入，污染地下水、土壤环境； ⑤管理不完善，操作不规范导致物料泄漏。 5.2分区防渗控制要求 根据项目特点，建设单位对本项目区进行分区并对不同分区采取了相应的防渗措施。 （1）防渗分区 根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，将本项目区划分为了一般污染防治区、重点污染防治区。 重点污染防治区：整个装置区和储罐区为重点防渗区。 一般污染防治区：重点污染防治区以外的本项目区。 （2）分区防渗处理 重点防渗区：地基强夯处理，用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行。 一般防渗区：采用100mm厚的混凝土进行防渗处理。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 5.3环境影响分析 根据项目特点，对本项目区进行分区并对不同分区采取了相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染。综上所述，项目不会对项目区地下水、土壤环境造成污染影响。 5.4跟踪监测 （1）地下水跟踪监测 现有工程未设置独立的的地下水跟踪监测井，根据本项目特点，在项目场地地下水下游布设1个地下水监控井。 根据企业产生的特征污染物、反映当地地下水功能特征的主要污染物以及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中列出的项目综合考虑设定，本项目地下水污染监测项目确定为：pH、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、锰、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、挥发酚、氰化物和石油类等。 项目地下水污染监控井监测频率每年开展一次；当厂区发生液体物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目。 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及采取应急措施。 （2）土壤跟踪监测 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，结合项目区地质条件及现有工程，在本项目装置区附近设置一个柱状土壤监测点。 本项目土壤污染监测项目确定为《土壤环境质量标准 建设用地土壤风险管控标准》（试行）（GB/36600-2018）中表1建设用地突然污染风险筛选值和管制值中的基本项目。 项目土壤监测频率每3年开展一次；当厂区发生物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。 6、生态环境影响分析 6.1对土地利用影响分析 本项目位于现有项目厂区，属于园区工业用地用地，未新增工业用地，选址符合园区规划。同时本项目建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。 6.2对植物资源的影响分析 项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。 6.3对动物资源的影响分析 对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于本项目位于工业园区，现有项目厂址周围均为规划工业用地，厂址附近没有野生动物，在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。 6.4小结 本项目位于现有项目厂区，属于园区工业用地用地，未新增工业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业常被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。 7、环境风险分析 本项目汽油最大储存量为11700t，柴油最大储存量为12825t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），其储量超过临界量（2500t），本次评价设置环境风险专项评价。主要结论如下： 综合环境风险评价分析，本项目事故情况在最不利气象条件和最常见条件下，泄漏的物料对周边的人群居住区的居民影响较小，仅对厂区内的工作人员产生影响，对厂界外人员基本没有影响；泄露的物料对地表水和周边地下水环境无影响。因此，本项目在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。 8、项目实施前后“三本账”分析 本项目实施后污染物排放变化情况汇总详见表4-22。 表4-22 本项目实施前后“三本账”一览表 污染 因素; 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; “以新带老”消减量; 改建后全厂总排放量; 排放增减量. 废水 污染物; 废水量; 万m3/a; 0.12; 0; --; 0.12; 0. COD; t/a; 0.12; 0.078; --; 0.198; 0.078. SS; t/a; 0.084; 0.029; --; 0.113; 0.029. BOD; t/a; 0.026; 0.071; --; 0.097; 0.071. 氨氮; t/a; 0.019; 0.0017; --; 0.0207; 0.0017. 废气 污染物; 废气量; 万m3/a; 13185.09; 0; --; 13185.09; 0. 颗粒物; t/a; 1.246; 0; --; 1.246; 0. SO2; t/a; 0.151; 0; --; 0.151; 0. NOx; t/a; 7.307; 0; --; 7.307; 0. 硫酸雾; t/a; 0.246; 0; --; 0.246; 0. VOCs; t/a; 0; 15.58; --; 15.58; 15.58. 固废; 一般固废; 废分子筛; t/a; 1; 0; --; 1; 0. 脱硫石膏; t/a; 116.47; 0; --; 116.47; 0. 生活垃圾; t/a; 13.2; 0; --; 13.2; 0. 危险废物; 废润滑油; t/a; 3; 0; --; 3; 0. 油泥; t/a; 0; 0.25; --; 0.25; 0.25. 废活性炭; t/a; 2.5; 1; --; 3.5; 1. 9、环境影响经济损益分析 9.1环保投资 本项目总投资1500万元，资金全部由企业自筹，其中新增环保投资47万元，占总投资3.1%。环保治理措施内容及投资见表4-23。 表4-23 环保设施费用清单 类别; 具体内容; 数量; 投资（万元）. 废气; 装置装置动静密封点泄漏; 生产装置区分别设置泄露检测与修复（LDAR）系统; 1套; 0（依托公司现有）. 罐区呼吸; 内浮顶+氮封、冷凝回收; 2套; 7（依托公司现有）. 装载废气; 油气收集+冷凝回收系统; 1套; 15. 废水; 生活污水; 排水管网; /; 0(依托现有). 固废; 危险废物; 危废暂存间; 1座; 0（利用现有）. 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 0（利用现有）. 噪声; 设备噪声治理; 消音、隔音、减振; 若干; 2. 风险; 事故水池V=8000m3; 1座; 0（利用现有）. 消防安全; 配备防毒面具、橡胶手套；罐区配备砂土等应急处理物资; 1套; 0（利用现有）. 事故应急装置; 事故应急柜，急救药品等; 1套; 0（利用现有）. 有毒有害、易燃可燃气体探测报警系统; 装置区及罐区; 2套; 0（利用现有）. 事故应急预案; 完善突发事故应急预案，并进行培训和演练; 1套; 3. 环境监测; 厂界VOCS在线检测装置; 1套; 0（利用现有. 地下水及土壤污染防渗; 厂区分区防渗; -; 20. 合计; 47. 9.2环境效益分析 污染控制措施的经济损益包括两个方面：一是直接经济效益，二是间接经济效益。直接经济效益是指环保措施直接提供的产品价值（即内部效益），间接经济效益是指污染物治理后所能减少的因污染带来的损失费用（即外部效益）。间接经济效益和损失是一个问题的两个方面，两者之间存在着互换关系，即环境污染使污染区域使用功能下降所造成的损失值，可以作为减少污染所得到的利益。 在此间接经济效益是指因采取污染防治措施而避免或减缓环境影响而降低的环境经济损失。从地理位置而言，如果本项目各类污染物不加治理任意排放，会造成区域环境空气、环境卫生、地下水质量下降，直接影响到项目区附近人群的生活。因此，本项目“三废”若不加治理的排放，所造成的经济损失十分巨大，从反面说明污染治理工程的间接效益巨大。 9.4小结 综上所述，建设项目的环保投资不仅产生可以量化的经济效益，同时也具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康，因此，本评价认为建设项目环保投资可行、合理，项目的社会效益环境效益显著。 10、排污许可证制度 2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。” 因此，本项目在报批环评报告表后、项目实际运行前，应尽快进行排污许可证变更，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。 11、“三同时”验收 本项目环境保护设施“三同时”验收一览表见表4-24。 表4-24 环保设施“三同时”验收一览表 污染源; 主要治理措施; 验收内容; 执行标准. 废气; 冷凝废气排气筒; 冷凝回收; 密闭收集设施、冷凝回收系统、VOCs在线监测、15m高排气筒; 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015). 无组织排放; 压力罐、内浮顶+氮封、冷凝回收; 压力罐、内浮顶罐+氮封设施、冷凝回收系统、LDAR检测技术、厂界VOCs在线监测. 固废; 清罐油泥和废活性炭; 危废间暂存，最终交由有资质单位进行处置。; 危废间暂存存，危废环保台账及转运五联单; 《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 风险; 物料泄漏; 围堰、雨污分流系统、事故池、监控设备和报警系统等; 风险得到最大限度的降低，风险水平可以承受. 噪声; 设备; 减振、消声、隔声; 减振垫、消声设备设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准. 绿化; 厂区绿化; 植树、种草; 植树、种草及绿化面积; -. 防渗; 厂区; 分区防渗; 现场观察、查阅施工资料、地下水监控井水质监测; 水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 冷凝回收系统+15m高排气筒 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) |
|  | 排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 冷凝回收系统+15m高排气筒 |  |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 压力罐、内浮顶罐+氮封设施、LDAR监测技术 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 设备 | 减振、消声、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物交由有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 罐区基础防渗须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求进行，防渗层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，防止污染物质渗漏，按照评价要求进行土壤、地下水环境跟踪监测 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 围堰、雨污分流系统、事故池、监控设备和报警系统等 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 环境管理制度 - 为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应在现有环保管理机构和管理人员基础上完善相应的环境管理体系。 - 排污许可制度 - 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目应按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业42精炼石油产品制造”，为简化管理项目，建议按照规定在环境保护竣工验收工作前进行排污许可申报。 - 排污口规范化要求 - 根据《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，所有排放污染物的单位必须对排放口进行规范化整治，并达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求。（1）废气排污口规范化①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。②当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。（2）噪声排污口规范化须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。（3）固体废物项目固体废物应分类收集存放。（4）排污口立标要求设置排污口标志牌，标志牌由国家环境保护部统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-1995）的规定。 4、竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682 号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 - 表5-1 建设项目环境监控计划一览表 监测对象; 监测位置; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 废气; 有组织; 排气筒DA001; NMHC; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 1次/月. 甲苯; 1次/半年. 排气筒DA002; NMHC; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 1次/月. 无组织; 厂界; NMHC、甲苯; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 1次/季度. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1次/季度. 固体废物; 各类固废; 种类、产生量、处理方式、去向; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023); 1次/年. 地下水; 地下水监控井; pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、氟化物、铜、锌、铁、锰、镍、砷; 《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类; 1次/年. 土壤; 生产区、储存区; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、汞、镍、铅; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险控制标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值; 1次/3年. |

- 六、结论

本项目符合地区规划，选址合理、符合产业政策；各项污染物能够达标排放；环境风险水平在可接受的程度内；但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中须认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，本项目环境影响是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 1.246 | 0 | / | 0 | / | 1.246 | 0 |
|  | 二氧化硫（t/a） | 0.151 | 9 | / | 0 | / | 0.151 | 0 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 7.307 | 19 | / | 0 | / | 7.307 | 0 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 0.246 | 0 | / | 0 | / | 0.246 | 0 |
|  | VOCs（t/a） | 0 | 0 | / | 15.58 | / | 15.58 | 15.58 |
|  | 其中甲苯（t/a） | 0 | 0 | / | 0.28 | / | 0.28 | 0.28 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.12 | 0 | / | 0 | / | 0.12 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.019 | 0 | / | 0 | / | 0.019 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 13.2 | / | / | 0 | / | 13.2 | 0 |
|  | 费分子筛（t/a） | 1 | / | / | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 脱硫石膏（t/a） | 116.47 | / | / | 0 | / | 116.47 | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油（t/a） | 3 | 0 | / | 0 | / | 3.0 | 0 |
|  | 油泥（t/a） | 0 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |
|  | 废活性炭（t/a） | 2.5 | 0 |  | 1 |  | 3.5 | 1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①