- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：         氢气管输试验平台

建设单位（盖章）：国家管网集团西部管道有限责任公司

编制日期：            2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	42

附图：

图1-1 本项目与生态保护红线位置关系图

图1-2 本项目与生态环境分区管控单元位置关系图

图2-1 地理位置图

图2-2 平面布置示意图

图2-3 项目区影像示意图

图2-4 本项目与站场平面关系图

图3-1 监测点位示意图

附件：

附件1 委托书

附件2 关于氢气管输试验平台可研的批复

附件3 克拉玛依-乌鲁木齐成品油输油管线工程环境影响报告的批复意见

附件4 克拉玛依-乌鲁木齐成品油输油管线工程竣工环境保护验收登记

附件5监测报告

附件6 突发环境事件应急预案备案表

附件7 危险废物处置协议

附件8 危险转运联单

附件9 危险废物经营许可证

附件10 固定污染源排污登记

附件11 生活垃圾清运处置协议

附件12 清理化粪池及管道疏通协议书

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 氢气管输试验平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张继军 | 联系方式 | * |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区 省（自治区） 昌吉回族自治州 市 呼图壁 县（区） 大丰镇 乡（街道） 705成品油站 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 86 度 31 分 42.580 秒，北纬 44 度 17 分 55.690 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 45-098专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设工程 申报情形 | ☑首次申报工程 □不予批准后再次申报工程 □超五年重新审核工程 □重大变动重新报批工程 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | / | 项目审批 （核准/备案） 文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 1200 | 环保投资 （万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 6% | 施工工期（月） | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 利用既有站场内空地，不新增占地 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目为天然气掺氢实验环道，主要用于天然气掺氢及输送实验研究。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“五、新能源 4.氢能技术与应用：管道输氢”。本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 1.2“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发〔2021〕18号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发〔2021〕162号）、《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）及更新调整方案，本项目属于呼图壁县天山工业园区重点管控单元，管控单元编码：ZH65232320002，管控要求见表1-1，本项目与生态环境分区管控单元位置关系图见附图1-2。 本项目属于天然气掺氢实验环道，使用电锅炉，不涉及燃煤锅炉。本项目产生废水主要是施工期管道试压废水以及施工人员的生活污水；管道试压废水属于清洁废水，试压完成后用于区域洒水抑尘；生活污水依托站场现有生活污水处理设施处理，运营期不会造成区域内水环境污染。本项目建设符合三线一单管控要求的要求。 表1-1 项目与昌吉回族自治州生态环境准入清单的符合性分析 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目具体情况; 符合性. 呼图壁县天山工业园区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新兴产业、轻纺食品、农产品加工、化工新材料产业为主导。 3、禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。 4、对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高耗能）行业项目。; 项目位于昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇705成品油站范围内，主要用于天然气掺氢及输送实验研究，不新增占地。不属于“两高、三高”企业。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、现有燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉应限期开展提标升级改造，其大气污染物排放应根据国家、自治区和州相关要求，达到最严格排放标准限值。 3、新建、改扩建项目的单位产品特征污染物排放量应达到国内先进水平。 4、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 5、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 6、已入园的石化、煤化工项目，在2023年前完成提标改造或产业转型、产业整合。同时，提标改造可参照《新疆维吾尔自治区石油和化学工业“十三五”发展规划》、《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求执行。 7、鼓励入园企业进行技术改造和提升，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原料转化和利用效率。 8、完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 9、禁止园区废水排入地表水体。; 本项目为705成品油站试验基地配套建设的天然气掺氢实验环道，不属于自治区制定的重点行业。项目运行过程中正常工况下不产生废水和固废，对周边地下水、土壤环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 4、园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目为705成品油站试验基地配套建设的天然气掺氢实验环道，用于天然气掺氢及输送实验研究。705成品油站编制了突发环境事件应急预案，并进行了备案，设立有应急物资储备库，建议日常修订过程中将天然气掺氢实验环道纳入分析。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。 3、园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。 4、园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。; 本项目为天然气掺氢实验环道项目，利用705成品油站试验基地空地建设，不新增占地。运营过程中仅消耗少量电力资源，通过采用节能灯等措施可以降低电耗。; 符合. 表1-2 项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 生态环境分区管控要求; 本项目情况; 相符性. 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。; 本项目为天然气掺氢实验环道，使用电锅炉，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目不涉及。; 符合. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 本项目生产过程中不涉及地下水的开采。; 符合. 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及。; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发。; 符合. 1.3与相关规划、法律法规符合性分析 本项目属于天然气掺氢实验环道项目，位于昌吉回族自治州呼图壁县705成品油站内，不新增占地，符合《氢能产业发展中长期规划 （2021- 2035年）、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。 - 与《氢能产业发展中长期规划（2021- 2035年）》的符合性分析 表1-3 项目与《氢能产业发展中长期规划（2021- 2035年）》的符合性分析 序号; 《氢能产业发展中长期规划（2021- 2035年）》相关要求; 本项目具体情况; 符合性. 1; 以安全可控为前提，积极推进技术材料工艺创新，支持开展多种储运方式的探索和实践。提高高压气态储运效率，加快降低储运成本，有效提升高压气态储运商业化水平。推动低温液氢储运产业化应用，探索固态、深冷高压、有机液体等储运方式应用。开展掺氢天然气管道、纯氢管道等试点示范。逐步构建高密度、轻量化、低成本、多元化的氢能储运体系。; 本项目为705成品油站试验基地建设的天然气掺氢实验环道，项目建设用于天然气掺氢及输送实验研究。符合《氢能产业发展中长期规划（2021- 2035年）》的要求。; 符合. （2）与《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023-2025年）》的符合性分析 表1-4 项目与《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023-2025年）》的符合性分析 序号; 《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023-2025年）》相关要求; 本项目具体情况; 符合性. 1; 构建氢能输运网络。联合氢气生产端、消费端及运输端，构建相对完善、稳定、高效的氢气运输网络。强化氢气运输保障，引导具备条件地（州、市）开展高压管束车运输和液氢运输。开展掺氢天然气管道、纯氢管道等试点示范，探索有机液态、合金固态等新技术氢储运示范，为“西氢东送”提供支撑。; 本项目为705成品油站试验基地建设的天然气掺氢实验环道，项目建设用于天然气掺氢及输送实验研究。符合《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023-2025年）》的要求。; 符合. - （3）与《关于加快推进氢能产业发展的通知》的符合性分析 表1-5 项目与《关于加快推进氢能产业发展的通知》的符合性分析 序号; 《关于加快推进氢能产业发展的通知》相关要求; 本项目具体情况; 符合性. 1; 可再生能源电解水制氢的储存、运输、充装、使用等在自治区出台氢气管理相关规定前,暂时参照现行天然气管理的相关规定执行。; 本项目为天然气掺氢实验环道，项目建设用于天然气掺氢及输送实验研究。符合《关于加快推进氢能产业发展的通知》的要求。; 符合. （4）《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 按照《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求： ①实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。 本工程符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 ②加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控。 本项目为天然气掺氢实验环道项目，采用电加热炉，为有效减少废气排放，在集输、计量、分离等环节均为密闭流程。 ③加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。 本项目施工期及运营期拟采取针对性的噪声防治措施，减轻噪声影响。 综上，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 （5）与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析 《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：“加强固体废物污染防治。推进固体废物资源化利用，加强工业废物处理处置，严格落实危险废物经营许可、转移等管理制度，坚决打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为。进一步提升医疗废物收集转运和安全处置能力，加快昌吉市、阜康市医疗废物集中处置设施应急备用能力建设。开展危险废物三年专项整治行动，强化危险废物经营单位和处置利用设施监督管理，加强生活废弃物处理处置，试点推进城镇生活垃圾分类处置，实现县城以上生活垃圾无害化处置设施全覆盖。到2025年，危险废物无害化处理率达到100%。” 本项目为705成品油站试验基地建设的天然气掺氢实验环道，项目建设用于天然气掺氢及输送实验研究。符合《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。 （6）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 本项目为天然气掺氢实验环道项目，采用电加热炉供热，符合《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》的要求。 （7）与《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）符合性分析 根据《甲烷排放控制行动方案》，“鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空”。因此氢气管输试验平台泄放气体应燃烧后排放。符合《甲烷排放控制行动方案》的要求。 1.4选址符合性分析 本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县705成品油站内，不新增占地。根据现场调查，项目选址符合生态环境分区管控要求，没有位于法律法规明令禁止建设的区域，避开了生态保护红线，远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。符合昌吉回族自治州经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。 综上所述，本项目周边外环境关系简单，无明显环境制约因素，选址符合国家及地方相关法律、法规要求。因此，本项目的选址是合理可行的。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景及任务由来 天然气掺氢技术，将氢气注入到天然气管道中混合形成掺氢天然气，并输送至终端用户，从而形成“制氢、混氢、输氢、用氢”的系统化应用。天然气掺氢技术不仅可以提高可再生能源利用率，有利于解决我国“弃风弃光弃水”的问题，还实现了氢气部分替代天然气，有利于降低我国天然气对外依存度。除此以外，掺氢天然气能够降低终端燃烧产生的污染物，有利于解决城市雾霾、酸雨等问题。因此，天然气管道掺氢技术的应用是未来天然气行业发展的重要方向之一。 将氢气掺入现役天然气管道中混输是实现氢气大规模、长距离、低成本储运的有效方法。由于氢气分子重量远低于天然气，天然气长输管道高低落差能达上千公里，随着氢气的掺入，是否会因为氢气与天然气的分子重量差而造成管道局部氢分压和体积分数升高，进而导致管材失效引起泄漏，是目前阻碍天然气掺氢技术在高压长输管道推广应用的技术难点。 国内目前的天然气掺氢技术源自于空气与 LPG 掺混技术。国内已有部分公司能生产低压天然气与氢气掺混装置，可以实现任意浓度比例的氢气掺混。但上述设备目前仅在小流量、低压力的示范项目上进行了应用，没有天然气长输管道应用业绩，也没有掺混均匀度、掺混速度等参数的验证报告。大流量、高压力天然气掺混技术的研究及应用还非常有限。因此，非常有必要建设一套天然气掺混及输送实验装置来进行试验研究，以助力于实现在役天然气长输管道掺氢输送。 - 2.2项目基本情况 - 项目名称：氢气管输试验平台 - 项目性质：新建 （3）项目建设投资：本项目总投资1200万元（含增值税） （4）建设地点：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇705成品油站试验基地内，本次新建的天然气掺氢实验环道，北侧为待建其它试验场地，南侧为进站道路及原有站内养鱼塘，西侧为已建705泵站，东侧围墙外为国家电网电力线杆及其它架空通讯线。项目区地理位置坐标：E 86°31′42.58″，N44°17′55.69″。本项目地理位置图见附图2-1。 - 2.3建设内容 本项目建设内容：天然气掺氢试验装置，为长度2.523km，主管道管径DN100不锈钢钢管环道，新建复热器、减压橇、卸气柱、气体计量与混合撬等设备，新建火炬1座，以及相应配电、自动化监控系统等。利用705成品油站内东南侧空地建设，无新增占地。本项目组成情况表见表2-1。本项目平面布置示意图见附图2-2。 ### 表2-1 项目建设内容一览表 序号; 工程类别; 工程内容. 1; 主体工程; 站场 工程; CNG 复热器1座、CNG卸气柱1座、CNG减压橇1座、氢气减压撬1座、氢气卸气柱1座、气体计量与混合撬1座、静态混合器1座、材料实验模块撬1座、水浴加热器1台、循环泵2台、辅助设置氮气瓶组1台。. 管线 工程; 天然气掺氢实验环道; 气体流动实验; 管道长度：582m；管道管径：DN25、DN50、DN100；氢气掺混比例：5~30%；设计压力：10Mpag。. 气体混合实验; 直接掺混; 管道长度：110m；管道管径：DN100；氢气掺混比例：5~30%。. 静态混合器掺混; 管道长度：112m；管道管径：DN100；氢气掺混比例：5~30%。. 气体摩阻测试实验; 管道长度：579m；管道管径：DN25、DN50、DN100；氢气掺混比例：5~30%。. 材料实验; 管道长度：932m；4组平行的试验管段，管段公称直径DN100；氢气掺混比例：0~30%。. 流量计校核实验; 管道长度：208m；管道管径：DN100；氢气掺混比例：5~30%。. 2; 配套 工程; 结构 部分; 设备基础、实体挡墙采用钢筋混凝土结构。. 电力 部分; 引自项目北侧泵站配电室，采用电缆直埋至项目主配电柜。. 自控 部分; 温度检测仪表、双金属温度计、压力检测仪表、智能防爆压力变送器、智能防爆差压变送器、流量检测仪表、氢气探测器、可燃气体探测器等。. 3; 公用工程; 供水; 水箱。. 供电; 项目用电依托705成品油站内供电系统。. 供暖; 冬季无需供暖。. 消防; 站场配置手提式灭火器20具、手提式灭火器箱10个、推车式灭火器2具、消防工具架1套。. 道路; 铺设道路，与试验基地整体道路相连接。. 4; 环保工程; 施工期; 废气; 防尘网覆盖、洒水降尘。. 废水; 施工人员生活污水，依托站场现有生活污水处理设施处理。管道试压废水，试压完成后用于区域洒水抑尘。. 噪声; 选用低噪施工设备和车辆，合理安排作业时间。. 固废; 生活垃圾依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置。施工废料经环卫部门收集后送至呼图壁县建筑垃圾填埋场处置。. 运营期; 废气; 实验时控制天然气与氢气的最大排放量。. 噪声; 加强设备维护保养。. 2.4主要设备及主要原辅材料 本项目主要设备见表2-2，主要原辅材料见表2-3，能源消耗量见表2-4。 表2-2 项目主要设备一览表 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 设施名称; 规格型号; 数量. 1; 温度检测仪表; 设计压力：10MPaG；CL600；不锈钢套管; 12台. 2; 压力检测仪表; 防爆等级：ExdIICT4; 31台. 3; 流量检测仪表; CL600；DN100；DN50；DN25; 3台. 4; 电动调节阀; DN100 CL600 A105阀体316阀内件; 1台. 5; 检测器及报警器; 防爆等级：ExdIICT4; 16台. 6; 分析系统; 自动取样系统；热导氢在线分析仪; 2套. 7; 控制系统; 单元控制盘（UCP）；可燃气体报警系统; 2套. 序号; 材料名称; 单位; 数量. 1; 钢材; m; 650. 2; 仪表管件及阀门; 套; 40. 3; 不锈钢防爆铠装电缆密封接头; 套; 87. 4; 铠装控制电缆; km; 12. 5; 铠装屏蔽控制电缆; km; 19. 6; BVR 铜芯软线; km; 1. 7; 专用RS485通讯电缆; km; 2. 8; 仪表电缆槽盒; m; 750. 9; 接线箱; 个; 9. 表2-4 项目能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 单位; 消耗量. 1; 天然气; Nm³/次; 20~242. 2; 氢气; Nm³/次; 1.4~76. 3; 电力; kW·h; 40.4. - 2.5劳动定员和工作制度 本项目运营期不新增劳动定员，均依托试验基地现有工作人员。一般施工人数每天约20人，施工期1个月，施工期不设置生活营地。 2.6公用工程 （1）供水 给水系统主要为实验环道平台的CNG复热器、复热器加热锅炉和材料实验模块水浴加热器供水。用水性质为生产非连续用水，投产时用水箱添水。 （2）排水 本项目施工期产生废水和生活污水，废水主要是管线试压后排放的工程废水，属于清净废水，试压完成后用于区域洒水抑尘；生活污水依托站场现有生活污水处理设施处理。本项目运营期产生少量的生活污水，依托站场现有生活污水处理设施处理。 （3）供电 本项目运营期供电依托705成品油站现有供电系统。CNG复热器、复热器加热锅炉和材料实验模块水浴加热器，均使用电锅炉，不涉及燃煤锅炉。 （4）供气 本项目运营期天然气通过CNG槽车供给，氢气通过氢气槽车供给。 - （5）消防 - 本项目属于五级压缩天然气供应站，不设置消防给水系统，在站场配置手提式灭火器20具、手提式灭火器箱10个、推车式灭火器2具、消防工具架1套。 - 道路 - 本项目场区初步平整已由其他承包商完成。场区新建道路及氢气CNG停车区域结构层采用C30混凝土，工艺装置区采用方砖铺装，与试验基地整体道路相连接。 - 防腐 - 站内地上不保温管线、设备及钢结构外防腐层的涂层结构为：环氧富锌底漆（干膜厚≥60μm）—环氧云铁中间漆（干膜厚≥100μm）—丙烯酸聚氨酯面漆（干膜厚≥80μm），涂层干膜总厚度应≥240μm。站内碳钢设备内涂层的结构为环氧树脂底漆（干膜厚≥150μm）—环氧树脂面漆（干膜厚≥150μm），涂层干膜总厚度应≥300μm。 2.7项目区平面布置情况 本项目利用705成品油站内现有空地新建天然气掺氢实验环道，位于705 成品油站东南角，本项目北侧为待建其它试验场地，南侧为进站道路及原有站内养鱼塘，西侧为已建705泵站，东侧围墙外为国家电网电力线杆及其它架空通讯线。站场内部各区域均有道路连接，物流顺畅。项目区影像示意图见附图2-3。本项目与站场平面关系图见附图2-4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程 本项目施工期工艺流程及产污节点示意图见图2-5。 图2-5 施工期工艺流程及产污环节示意图 本项目新建天然气掺氢实验环道，天然气掺氢实验环道整体结构的制造和内部设备的安装均在工厂完成，本项目施工期仅进行天然气掺氢实验环道的安装和天然气掺氢实验环道底部硬化地面的施工，无其他土建施工过程。 施工过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、固体废物等。 2.9运营期工艺流程 运营期工艺流程及产污环节示意图见图2-6。天然气采用CNG槽车供给，氢气采用氢气槽车供给，通过卸气柱进入减压撬减压后进行实验。站内不设置固定的天然气和氢气的储存装置。 图2-6 运营期工艺流程及产污环节示意图 天然气和氢气首先进入气源模块，进行初步调压、复热、二次调压以及流量调节。然后根据实验需求进入静态混合器或混合直管段。然后混合气根据实验需求进入流动实验模块/材料实验模块/流量计实验模块。最后进入泄放模块。 运营过程产生的污染物主要为实验、检修时的废气。 表2-5 本项目污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 污染防治措施及去向. 施工期; 废气; 施工扬尘; 颗粒物; 洒水降尘. 施工机械、运输车辆尾气; CO、NOx、SO2、烃类; 合理安排作业时间. 废水; 施工人员生活污水; COD、氨氮; 依托站场现有生活污水处理设施处理. 试压废水; SS; 试压完成后用于区域洒水抑尘. 固废; 地面硬化; 施工废料、建筑垃圾; 经环卫部门收集后送至呼图壁县建筑垃圾填埋场处置. 施工人员生活垃圾; 固体废物; 依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置. 噪声; 施工机械、运输车辆; Leq（A）; 选用低噪施工设备和车辆，合理安排作业时间. 天然气掺氢实验环道安装; Leq（A）; 低噪施工设备和车辆，合理安排作业时间. 运营期; 废气; 实验、检修产生的废气; 非甲烷总烃; -. 噪声; 天然气掺氢实验环道运行; Leq（A）; 加强设备维护保养. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.10现有项目概况 705成品油站位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇，是克拉玛依-乌鲁木齐输油管道工程的一座中间泵站，现由国家管网集团西部管道有限责任公司管理和运营。目前，705成品油站主要承担泄压功能，上站来油进入输油泵，经调节阀输往下站。站内设有不同油品的事故缓冲罐、混油泄压罐。有关环评批复及竣工环保验收情况见表2-6，相关文件见附件，705成品油站环保手续齐全。 表2-6 本项目环评批复及环保竣工验收情况一览表 序号; 项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批复文号; 批准时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 1; 克拉玛依-乌鲁木齐成品油输油管线工程环境影响报告; 新疆维吾尔自治区环境保护局; 新环监发〔1997〕241号; 1997年12月9日; 新疆维吾尔自治区环境保护局; 新环自验〔2004〕1号; 2004年2月10日. - 2.11现有项目污染物排放情况 （1）废气 ①有组织废气 705成品油站运营过程中有组织废气主要为站场天然气热水锅炉尾气，根据705成品油站2023年第一季度自行监测报告，热水锅炉烟囱（高度10m）排放口颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值，见表2-7。 表2-7 锅炉排气筒废气监测结果表 检测项目; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 二氧化硫; 实测排放速率（kg/h）; <5×10-3; <5×10-3; <5×10-3; /. 实测排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; /. 折算排放浓度（mg/m3）; <4; <4; <4; 50. 氮氧化物; 实测排放速率（kg/h）; 0.025; 0.029; 0.029; /. 实测排放浓度（mg/m3）; 47.4; 53.4; 55.4; /. 折算排放浓度（mg/m3）; 70.3; 84.2; 86.6; 200. ②无组织废气 705成品油站在厂界外共设置4个无组织废气监测点位，上风向1个，下风向3个。根据705成品油站2023年第一季度自行监测结果（见表2-8）可知，所有监测点位均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。 表2-8 厂界外无组织废气监测结果表 采样点位; 采样频次; 非甲烷总烃检测结果（mg/m3）. 2023年3月11日; 2023年3月12日. 上风向1; 第1次; 1.23; 0.601. 第2次; 0.630; 0.642. 第3次; 0.751; 0.798. 第4次; 0.698; 0.891. 下风向1; 第1次; 2.88; 2.72. 第2次; 2.87; 1.09. 第3次; 1.80; 0.872. 第4次; 2.32; 1.14. 下风向2; 第1次; 2.20; 1.40. 第2次; 1.41; 0.927. 第3次; 1.27; 0.730. 第4次; 0.906; 0.832. 下风向3; 第1次; 0.863; 1.08. 第2次; 0.893; 0.613. 第3次; 0.834; 0.778. 第4次; 0.874; 0.848. GB16297-1996限值; 4; 4. （2）废水 705成品油站运营过程中废水主要为站内工作人员的生活污水。 705成品油站建有生活污水处理设施，站内生活污水依托站场现有生活污水处理设施处理。根据705成品油站自行监测报告，所有监测指标pH、化学需氧量、悬浮物等满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）B级标准要求。 表2-9 蒸发池清水水污染物监测结果表 检测项目; 单位; 检测结果; 限值. pH; 无量纲; 7.2; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 146; ≤180. 氨氮; mg/L; 0.174; /. 五日生化需氧量; mg/L; 26.9; /. 悬浮物; mg/L; 12; ≤90. 总磷; mg/L; 0.912; /. 石油类; mg/L; 0.20; /. （3）噪声 705成品油站运营过程中噪声主要为设备噪声，根据705成品油站2023年第一季度自行监测报告，705成品油站四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表2-10 厂界噪声监测结果表 监测点位; 主要声源; 昼间Leq dB（A）; 夜间Leq dB（A）. 东侧厂界外1米处; 机械噪声; 51; 43. 南侧厂界外1米处; 机械噪声; 51; 44. 西侧厂界外1米处; 机械噪声; 50; 43. 北侧厂界外1米处; 机械噪声; 49; 42. 限值Leq dB（A）; 65; 55. （4）固体废物 705成品油站运营过程中产生的固体废物主要为站场工作人员日常办公产生的生活垃圾和生产过程中产生的危险废物。 生活垃圾依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置。 705成品油站的危险废物包括定期清罐作业中产生的废油水混合物，清管作业和输油泵过滤器定期清洗过程中产生的废油泥，UPS间更换的废蓄电池和日常设备维修产生的废润滑油。705成品油站清罐的频率约为3年1次，每次产生废油水混合物约为4t；清管的频率约为半年1次，废油泥产生量约3t/a，输油泵过滤器清洗时污油产生量约2t/a，废油水混合物和废油泥在污油罐收集后交由具有资质的危废处置单位处理和处置。 蓄电池只有在供电线路故障时作为备用电源使用，日常使用量较小。废蓄电池和废矿物油间断产生，在站内临时暂存2-3天后交由具有资质的危废处置单位处理和处置。 705成品油站现状产生的危险废物委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处置，危险废物经营许可证编号分别为6502040041。克拉玛依沃森环保科技有限公司核准经营规模为49900t/a，经营许可证见附件。 表2-11 危废现状暂存基本信息一览表 名称; 来源; 危险特性及类别; 代码; 产生量（t/a）; 存储位置; 处置方式. 废油水混合物; 清罐、清管; T、I，HW08; 900-210-08; 4; 污油罐; 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处置. 废油泥; 清罐、清管; T、I，HW08; 900-210-08; 5; 污油罐; 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处置. 废蓄电池; 设备 更换; T，C，HW31; 900-052-31; 4; 临时暂存; 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处置. 废矿物油; 机器设备维修更换; T、I，HW08; 900-217-08; 2; 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处置. 废矿物油桶; 机器设备维修更换; T，ln，HW08; 900-249-08; 0.4; 委托克拉玛依沃森环保科技有限公司处置. 2.12现存的环境问题及整改措施 705成品油站目前没有存在的环境问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 3.1环境空气质量现状调查与评价 - 3.1.1基本污染物环境质量现状数据 本项目地处昌吉回族自治州呼图壁县境内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价采用生态环境部环境评估中心网站环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉回族自治州2022年的环境空气质量监测数据。区域环境空气质量现状评价表详见表3-1。 表3-1 环境空气质量及评价结果一览表 单位： µg/m3 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 115.71; 超标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.86; 超标. 5; CO; 24小时平均第95百分位浓度值（mg/m3）; 2.3; 4; 57.50; 达标. 6; O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度值; 133; 160; 83.13; 达标. 注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。 由上表可知：2022年705成品油站所在区域大气基本污染物中SO2、NO2年平均浓度以及CO 24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；PM2.5、PM10年平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，由此判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 昌吉回族自治州通过落实大气污染防治行动计划，采取综合措施，可降低工业粉尘排放，但自然原因引起的扬尘污染受气候干燥、降水少的现实情况限值，短期内不会有明显改善。 - 3.1.2 其他污染物环境质量现状数据 本次评价非甲烷总烃环境质量监测数据引用705成品油站2023年第一季度自行监测数据。 （1）采样时段、次数及频率 监测时间为2023年3月11-12日，每日采样4次。 （2）评价标准 非甲烷总烃质量标准执行《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。 - 评价方法 对短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中： Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。 （4）监测及评价结果 监测统计结果见表3-2。 表3-2 监测结果 点位名称; 与本项目的位置关系; 非甲烷总烃. 检测结果（mg/m3）; 达标情况. 705成品油站下风向1; 位于本项目西侧213m; 0.872~2.88; 达标. 705成品油站下风向2; 位于本项目西南侧298m; 0.730~2.20; 达标. 705成品油站下风向3; 位于本项目西南侧286m; 0.613~1.08; 达标. 705成品油站上风向4; 位于本项目西侧268m; 0.601~1.23; 达标. 评价标准; 4. 最大占标率（%）; 72. 超标率（%）; 0. 根据监测结果，非甲烷总烃1小时平均浓度部分满足《大气污染物综合排放标准》中的4.0mg/m3的标准。监测点位示意图见附图3-1。 - 3.2地表水环境质量现状调查与评价 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，评价范围覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标。本项目属于现有场站内新建工程，所有拟建工程均在现有站场内，新建天然气掺氢实验环道周边2.523km均没有地表水环境保护目标，本次评价不开展地表水环境质量现状调查。 3.3地下水环境质量现状调查与评价 本项目属于工程和技术研究和试验发展工程，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于Ⅳ类项目，本项目所在区域无水环境敏感目标，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 3.4声环境质量现状与评价 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标的建设，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状对声环境的要求，本次评价不开展声环境质量现状调查。 3.5土壤环境现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状对土壤环境的要求以及参考《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，土壤环境影响评价项目类别对本项目的要求，本项目拟建工程不涉及土壤环境污染途径，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.6环境保护目标 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对评价区进行调查，结果显示： （1）大气环境：本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。项目满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不因本项目建设降低区域环境空气质量。 （2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。按照原环评及环评批复项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准。 （3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，不因本项目建设降低区域地下水环境质量。 （4）生态环境：本项目占地利用原有建设用地，不新增生态破坏，无生态环境保护目标。 （5）环境风险：本项目位于705成品油站试验基地内，站内设有公寓，环境风险目标为站场工作人员。 |
| 污染物排放控制标准 | - 3.7污染物排放标准 - （1）废气 - 厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，非甲烷总烃浓度不超过4.0mg/m3；站内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 - （2）废水 施工期管线试压废水属于清净废水，试压完成后用于区域洒水抑尘。生活污水依托站场现有生活污水处理设施处理，执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，即pH值6~9，CODCr 180mg/L，SS 90mg/L，粪大肠菌群40000MPN/L，蛔虫卵个数 2个/L。 （3）噪声 施工期噪声排放参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 参照原环评及环评批复，运营期采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要包括施工废料和生活垃圾。施工废料经环卫部门收集后送至呼图壁县建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境保护“十四五”计划中污染物排放总量控制目标，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，本项目申请控制指标如下： （1）废气污染物 本项目废气均为无组织废气。因此无需申请废气总量指标。 （2）废水污染物 本项目施工期废水主要是生活污水，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2的B级标准，依托站场现有生活污水处理设施处理。本项目运营期不新增人员，无废水产生。因此无需申请废水总量指标。 |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 4.1施工期主要环境影响及保护措施 - 4.1.1施工期环境空气影响及保护措施 - （1）施工期环境空气影响 - 本项目在施工期对周围大气环境产生影响的因素主要包括：施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。 ① 施工扬尘 施工扬尘来自于场地平整、设备安装、道路清扫和土方堆放等过程。造成扬尘污染的主要原因为：建筑工程四周围挡不完全，围挡隔尘效果差；清理建筑垃圾时降尘措施不力；建筑垃圾及材料运输车辆不加覆盖或不密封，施工或运输过程中风吹或沿途漏撒，或经车辆碾压产生扬尘等。 ② 施工机械废气 施工期在设备安装过程中切割焊接可产生电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光等。切割焊接过程在站场局部范围为内进行，属于临时性小范围排放。又因为本项目工程量不大，所以烟尘排放浓度非常有限，对大气的污染影响几乎可以忽略。施工过程中尽量避免在大风天气施工，减少烟尘的扩散。 ③ 运输车辆尾气 运输车辆尾气主要污染物为汽油燃烧产生的CO、THC、NOx等，属于分散的点源排放，主要对施工场地周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。 - （2）施工期环境空气保护措施 - 施工期间做到文明施工。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施，对运输碎料的汽车采取苫布覆盖、运输车辆定时清洗、谨慎慢行、严格控制运输装载量，同时尽量避免在起风的情况下装卸物料。 - 4.1.2施工期水环境影响及保护措施 - （1）施工期水环境影响 本项目在施工期对水环境产生影响的因素主要包括：试压废水和施工人员生活污水。 ① 试压废水 本项目管道采用无腐蚀性洁净水作为试压介质，管道试压废水中主要污染物为SS。根据类比调查，产生的试压废水按照每千米2.5m3计算，本工程管线总长度为2.523km，试压废水约为6.3m3。管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后可用作场地降尘用水。 ② 生活污水 本项目区不设施工生活营地，施工人数每天约20人，施工周期30天，施工人员生活用水量按每人每天60L计，污水产出系数0.80，则施工期生活污水28.8m3。施工人员生活污水依托站场现有生活污水处理设施处理。 - （2）施工期水环境保护措施 试压废水可用作场地洒水降尘用水；生活污水依托站场现有生活污水处理设施处理，对周围水环境产生影响较小。 - 4.1.3施工期声环境影响及保护措施 - （1）施工期声环境影响 本项目在施工期对声环境产生影响的因素主要包括：天然气掺氢实验环道安装等过程中各种机械和设备产生的噪声、物料运输车辆交通噪声。本项目建设施工均在地面作业，且该部分噪声具有瞬时性，随着施工期结束而消失。 - （2）施工期声环境保护措施 施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使本项目在施工期造成的噪声污染降到最低。施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。工程施工期不得在夜间时段安排高噪声设备施工，因此，工程施工期对周边声环境影响较小。 - 4.1.4施工期固体废物影响及保护措施 - （1）施工期固体废物影响 本项目施工期固体废物来源主要是施工废料和现场施工人员产生的生活垃圾。施工废料主要包括管材边角料、焊接作业中产生的废焊渣等。 - （2）施工期固体废物保护措施 施工废料量根据类比调查，管线施工废料的产生量约为0.2t/km，本工程新建天然气掺氢实验环道2.523km，施工废料产生量约为0.5t。施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分收集后定期由有资质的单位送至呼图壁县建筑垃圾填埋场处置。本项目施工人员按20人/日计，产生的生活垃圾按照0.5kg/人·日计算，则每日生活垃圾产生量为10kg。本项目约60天的施工期，则施工期生活垃圾总量为0.3t。生活垃圾集中收集后定期由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置。 4.1.5施工期生态环境影响及保护措施 （1）施工期生态环境影响 本项目是对现有站场进行新建，不新增征地。项目位于昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇705成品油站内，不在生态保护红线区，无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。项目周边外环境关系简单，无明显环境制约因素。施工期间开挖表土等作业易造成水土流失，但随着建设完工及人工绿化工程的实施，项目建设产生的水土流失影响将消失。 - 施工期生态环境保护措施 - ①严格控制施工面积，减少扰动地表面积。 - ②理安排施工工序，缩短土石方堆放时间。建筑垃圾及时清运处置。 - ③控制施工作业时间，尽量避免暴雨或多风季节进行大规模土石方开挖工作。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期主要环境影响及保护措施 4.2.1运营期环境空气影响及保护措施 - （1）运营期环境空气影响 - 本项目在运营期对环境空气产生影响的因素主要包括：天然气掺氢实验燃烧废气和无组织废气。 ①天然气掺氢实验燃烧废气 本项目运营期布设1处天然气掺氢实验环道。气源采用CNG槽车供给的天然气和氢气槽车供给的氢气，燃烧烟气来源为天然气掺氢实验后火炬燃烧所产生的废气，火炬基本情况见表4-1。 表4-1 天然气掺氢实验火炬基本情况 设备名称; 火炬高度/m; 最大放空量（Nm3/h）; 排放方式; 点火方式; 排放去向. 高架火炬-自支撑; 33; 14767; 间歇; 自动点火; 燃烧后排大气. 根据建设单位提供的流动实验用气量数据，单次实验时长按照90s考虑，单次实验天然气用气量为20~242Nm³/次，单次实验氢气用气量为1.4~76Nm³/次。天然气掺氢流动实验最大用气量情况见表4-2。本项目按照一年10次试验计算，则一年天然气的消耗量为1.735t/a，氢气的消耗量为0.069t/a。 表4-2 天然气掺氢流动实验最大用气量一览表 序号; 项目; 实验次数（次）; 单次实验最大用气量（t）. 1; 天然气掺氢流动实验; 1; 天然气用气量：0.1735. 氢气用气量：0.0069. 本项目实验废气主要为天然气和氢气，年排放量很少，不具备烃类气体回收的条件。为了减少天然气直接排放造成的污染，实验废气通过火炬燃烧后排放，将天然气中的甲烷燃烧为CO2再排放，可以有效减少温室气体排放量。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中火炬排放污染物量，本项目氮氧化物排放系数按照0.054kg/m3进行计算；燃料为处理后的纯净天然气，基本不含硫，含硫量按最大浓度200mg/m3估算。 表4-3 火炬排放的烟气情况一览表 污染源; NOx; SO2. 高架火炬-自支撑; 0.13t/a; 9.7×10-4t/a. ②无组织废气 运营期的无组织废气主要是从阀组、计量装置等管线连接处部分逸散无组织非甲烷总烃。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，无组织排放量可按原料年用量的0.1%来计算。本项目单次试验用气量0.1735t，按照一年10次试验计算，则天然气的泄漏量为1.735×10-3t/a，根据天然气气质参数，按天然气密度0.7174kg/m³计算，甲烷含量为94.365%，CO2和N2含量为2%，非甲烷总烃含量为3.635%，则项目产生的非甲烷总烃量即4.52×10-5t/a。 （2）运营期环境空气保护措施 本项目运营期的废气排放源主要为天然气掺氢实验燃烧废气和无组织废气。无组织排放的污染物主要管线接口、阀门等处产生的无组织挥发烃类。针对以上污染源，采取了以下治理措施： - ①采用了技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等。 ②在天然气掺氢实验过程中，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值要求，站内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。一旦发生泄漏事故，紧急切断气源，从而最大限度地减少天然气掺氢实验过程中烃类的排放量。定期对天然气掺氢实验环道进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止废气泄漏进入大气环境。 ③在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，对站场非甲烷总烃每半年监测一次，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值要求。 综上，本项目采取的废气污染防治措施可行。 （3）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目大气自行监测因子及监测频次，监测计划见表4-4。 表4-4 废气监测计划一览表 内容; 监测项目; 监测点; 监测频次; 监测分析方法. 无组织监测; 非甲烷总烃; 站场厂界下风向10m范围内; 1次/半年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. 4.2.2运营期水环境影响及保护措施 本项目在运营期不新增人员，无废水产生。 4.2.3运营期声环境影响及保护措施 （1）运营期声环境影响 本项目运营期的噪声来源主要是复热器，噪声源噪声参数见表4-5。 表4-5 705成品油站噪声源参数一览表（室外声源） 序号; 站场; 声源名称; 型号; 声源源强（声功率级）〔dB（A）〕; 声源控制措施; 运行时段. 1; 705成品油站; 复热器; /; 60-70; 基础减振; 实验过程. （2）预测模式 ①根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： Lp(r)=Lw+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)=Lp（r0)+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA（r）可按下式计算： LA(r)=10lgi=18100.1[Lpi(r)−△Li] 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB； ③在只考虑几何发散衰减时按下式计算： LA(r)=LA(r0)−Adiv 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)] 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤噪声预测值计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ⑥噪声预测点位 本评价预测噪声源对场界四周噪声贡献值。 （3）评价标准 站场东侧、南侧、西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间、夜间标准。 （4）预测结果 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，拟建项目站场四周场界的贡献声级值见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表 站场; 预测方位; 贡献值; 标准值; 结论. 705成品油站; 东场界; 53; 昼间; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 南场界; 52; 昼间; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 西场界; 51; 昼间; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 北场界; 50; 昼间; 65; 达标. 夜间; 55; 达标. 根据噪声计算结果，厂界东、西、南、北侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），因此本项目噪声对周边环境影响较小。 （5）监测计划 本项目监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目噪声自行监测监测因子及监测频次，监测计划见表4-7。 表4-7 噪声监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; Leq（A）; 场站四周; 1次/季度. （6）运营期声环境保护措施 ①加强设备维护保养。 ②选用低噪设备。对噪声源强度较大的设备进行减噪处理，根据各种设备类型所产生噪声的特性，采用不同的控制手段。 ③提高工艺过程自动化水平，尽量减少操作人员在噪声源的停留时间。设备采用巡检的方式，由操作人员定期对装置区进行检查，尽量减少人员与噪声的接触时间。 实验装置运行时的噪声影响是暂时的，随着实验结束而消除。综上所述，通过采取以上措施后，可以使本项目对外环境的噪声影响降到最低，根据预测可知，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目在营运期对周围环境影响较小，声环境质量保持良好。 4.2.4运营期固体废物影响及保护措施 - （1）运营期固体废物影响 本项目运营期产生的固体废物为生活垃圾。 - （2）运营期固体废物保护措施 生活垃圾依托站场现有垃圾桶集中收集后，定期由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置，不会对当地环境造成固废污染。 4.2.5运营期土壤环境影响及保护措施 - （1）运营期土壤环境影响 本项目废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，不会对周边土壤环境造成明显不利影响。 - （2）运营期土壤环境保护措施 经过收集治理后达标排放，不会对周边土壤环境造成明显不利影响，对区域土壤环境影响较小。 4.2.6运营期生态环境影响及保护措施 - （1）运营期生态环境影响 本项目在现有站场进行新建，不新增征地，不会影响评价区范围内的整体土地利用格局，对土地利用的影响程度在可接受范围。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失。同时项目推进绿化等生态恢复工作的逐步开展能够补偿建设导致的生物量损失。区域内基本形成的人工强烈干扰的生态环境，存在大型野生动物及其栖息地的可能性较小，不会对野生动物构成影响。 - （2）运营期生态环境保护措施 ①项目区域所占用的土地应根据国家相关法律、法规，办理用地审批手续。加强对项目区周边生境的保护。将施工期产生的地表有肥力土层回填到绿化区，以减轻工程对土壤环境的影响。 ②保护评价区内的土壤环境质量。对作为建设用地等区域应将表土取走，作为园区内其他绿化荒地区域的改良土壤。以减少土壤资源损失，并降低绿化成本。 ③绿化物种以选用当地树种为主。 ④做好水土保持工作。采取地面硬化与周边防护林体系建设，加大区域周边绿化工作，加大、加密人工防护林的建设，一方面可以降低区内水土流失强度，另一方面还可以起到景观美化的作用。 4.2.7运营期环境风险影响及保护措施 4.2.7.1环境风险影响 本项目涉及的风险物质为氢气和天然气。本次新建天然气掺氢实验环道，均有控制（截断）阀，发生泄漏时，可通过控制（截断）阀进行紧急切断。本项目单次实验时长90s，天然气最大存在量242Nm³，氢气最大存在量76Nm³。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，按下式计算本项目涉及的危险物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-8 危险物质数量和分布情况表 序号; 危险物质名称; 形态; 储存位置; 最大用气量t; 临界量t; Q值. 管道规格; 位置. 1; 天然气; 气态; DN100; 天然气减压后至混合直管段; 0.1735; 10; 0.0174. 2; 氢气; 气态; DN50; 氢气减压后至混合直管段; 0.0069; 5; 0.0014. Q值∑; 0.0188. 1.参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），氢临界量为5t。2.标况下天然气的密度为0.7174kg/m³，氢气的密度为0.0899kg/m³。3.根据可研，单次实验采样时长90s，单次实验天然气用气量为20~242Nm³，单次实验氢气用气量为8.5~76 Nm³。 根据计算结果，本项目Q=0.0188＜1，判断项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析。 4.2.7.2环境风险识别 本项目危险物质主要为氢气和天然气，危险物质数量和分布情况见表4-7、本项目主要危险物质危险特性和分布见表4-9~4-10。 表4-9 氢气理化性质及危险特性表 标识; 中文名称：氢[压缩的]：氢气; 危险化学品目录序号：1648. 英文名称：hydrogen; UN 编号：1049. 分子式：H2; 分子量：2.01; CAS 号：1333-74-0. 毒性及健康危害; 外观与性状; 无色无臭气体. 熔点℃; -259.2; 相对密度（水=1）; 0.07; 相对密度（空气=1）; 0.07. 沸点℃; -252.8; 饱和蒸气压（Kpa）; 13.33/-257.9℃. 溶解性; 不溶于水，不溶于乙醇、乙醚. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50/LC50：/. 健康危害; 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。. 急救方法; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 水. 闪点（℃）; ＜-50; 爆炸上限（%）; 74..1. 引燃温度（℃）; 400; 爆炸下限（%）; 4.1. 危险特性; 易燃气体，加压气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用 和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起 爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 储运条件与泄漏处理; 禁忌物; 强氧化剂、卤素. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳 光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等 分开存放。切忌混储混运。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件 破损。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放， 并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏 板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应 品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火 装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化 剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停 留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居 民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅 速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。 切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护 服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏 出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥 善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾 状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 表4-10 天然气理化性质及危险特性表 类别; 项目; 甲烷（methane CAS No.：74-82-8）. 理化性质; 外观及性状; 无色无臭气体. 分子式/分子量; CH4/16.04. 熔点/沸点（℃）; -182.5/-161.5. 密度; 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；相对蒸气密度（空气=1）：0.56. 饱和蒸汽压（kPa）; 53.32（-168.8℃）. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 临界温度℃; -79.48; 燃烧热kJ/kmol; 884768.6. 临界压力bar; 46.7; LFL（%V/V）; 4.56. 标准沸点℃; -162.81; UFL（%V/V）; 19.13. 溶点℃; -178.9; 分子量kg/kmol; 16.98. 最大表明辐射能kW/m2; 200.28; 最大燃烧率kg/m3.s; 0.13. 爆炸极限%（v）; 上限; 15; 燃烧爆炸危险度; 1.8. 下限; 5; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 燃烧爆炸危险性; 危险标记; 4 易燃气体. 闪点/引燃温度（℃）; -188/538. 爆炸极限（vol%）; 爆炸上限%（V/V）：15；爆炸下限%（V/V）：5. 稳定性; 稳定. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 毒理性质; 毒性; 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60min，麻醉作用；免吸入42%浓度×60min，麻醉作用。. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 泄漏处置; -; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理修复检验后再用。. 防护措施; 呼吸系统防护; 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。. 眼睛防护; 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 身体防护; 穿防静电工作服. 手防护; 戴一般作业防护手套. 其它; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救措施; 皮肤接触; 若有冻伤，就医治疗. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 4.2.7.3风险防范措施 - 道路、场地、通风要满足安全生产的要求。 - 在容易发生事故或危险性较大的场所及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。 - 选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。 - 若发生氢气泄漏事故，人员迅速撤离泄漏污染区，至上风处并进行隔离，严格限制出入。 - 严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。 - 加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。 - 完善各站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。 - 定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理。 - 定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。 4.2.7.4 天然气泄漏的监控与预防措施 天然气主要成分为甲烷，甲烷属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒，当空气中甲烷浓度达到10%时，就使人感到氧气不足；当空气中甲烷浓度达到25~30%时，可引起头痛、头晕、注意力不集中，呼吸和心跳加速、精细动作障碍等；当空气中甲烷浓度达30%以上时可能会因缺氧窒息、昏迷等。按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）标准，天然气属于甲B类火灾危险物质。甲烷具有易燃性、易爆性、低毒性。甲烷与空气混合能形成爆炸性混合物，当在爆炸极限范围内遇明火、高热能时引起燃烧爆炸。在生产过程中应采取以下预防措施： （1） 防火防爆措施：防爆区域选用防爆电气设备。爆炸危险区域设置防雷、防静电接地。设置火灾自动报警系统，现场设置防爆手动报警按钮及防爆火警铃。 （2）安全管理措施：建设单位设置专门的安环部门，负责项目安全、环境管理工作。日常工作中，定期对各类设备运行进行监视、检查、维护，确保各类设备、设施、仪表处于完好状态，对各类消防设施定期检验，防止失效，制定相关规章制度，定期对员工开展安全培训。制定全面的应急预案，针对存在的事故隐患，编制应急处置方案，定期开展应急演习。维修、保养过程严格按照相关安全规程进行。 4.2.7.5 氢气泄漏的监控与预防措施 氢气为易燃气体，加压气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。氢气在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。在生产过程中应采取以下预防措施： （1）运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。 （2）泄漏时迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。 切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护 服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏 出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥 善处理，修复、检验后再用。 4.2.7.6 风险应急预案 本项目应制定有效的应急预案，国家管网集团西部管道有限责任公司（乌鲁木齐输油气分公司）已编制突发环境事件应急预案，其中包括玛纳斯作业区705成品油站的内容，并在呼图壁县环境保护局完成备案，备案号652323-2021-017-M，见附件。危险废物暂存库应急预案应作为一个环节纳入企业整体应急预案中，一但发生事故，可迅速响应，采取措施将影响降到最小。 建设单位应当采取有效形式，开展环境应急预案的宣传教育，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，提高从业人员环境安全意识和应急处置技能；应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。建设单位应当定期进行应急演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。环境应急预案演练结束后，应当对环境应急预案演练结果进行评估，及时发现事故应急救援预案中的问题，从中找到改进的措施，及时进行修正、补充和完善，使预案进一步合理化。 4.2.7.7分析结论 本项目存在一定环境风险，为防范风险事故的发生，建设单位只要严格按照本报告提出的要求，加强管理，思想上引起重视，建立健全相应的应急预案与应急措施并得到认真落实，可以将环境风险降低到可接受的水平。从环境风险角度，本项目的建设是可行的。 本项目风险评价结论见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 4.2.8竣工环境保护验收要求 建设项目名称; 氢气管输试验平台. 建设地点; 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治区呼图壁县. 地理坐标; 经度; 86°31′42.580″; 纬度; 44°17′55.690″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气（甲烷）、氢气，分布于天然气掺氢实验环道内。. 环境影响途径及危害后果; 可能发生的风险事故包括实验管线泄漏会对大气产生的直接影响以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。. 风险防范措施要求; 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）：/. - 4.2.8.1 环境工程设计 （1）必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。 （2）建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度，施工期实行环境监理。 （3）项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”；如需进行试生产，其配套的环保设施也必须与主体工程同时建设投入运行。 - 4.2.8.2 环境设施验收建议 （1）验收范围 ①与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。 ②环境影响报告书及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。 （2）验收条件 根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》 （自2017年10月1日施行），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （3）建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收。 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在本项目工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目环境保护“三同时”一览表见表4-12。 表4-12 “三同时”环保竣工验收一览表 污染源; 污染物; 环保设施; 验收标准. 废气; 非甲烷总烃、NOx、SO2等; 天然气掺氢试验环道、火炬; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 站内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 中相关要求. 废水; 生活污水; 依托站场现有生活污水处理设施处理; 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2的B级标准. 噪声; 设备安装; 选用低噪施工设备、加强设备维护保养; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准. 固废; 施工废料; 经收集后交由有资质的单位送至呼图壁县建筑垃圾填埋场处置; /. 生活垃圾; 依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 表4-13 监测计划 序号; 实施阶段; 监测内容; 监测时间及频率; 监测地点; 监测项目; 执行标准. 1; 施工期; 环境空气; 1次/月; 施工场界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 1次/月; 施工厂界; 等效连续声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准. 2; 运营期; 环境空气; 1次/半年; 厂界; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. 站内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 中相关要求. 噪声; 1次/季度; 站内; 等效连续声级LAeq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准. 4.2.9污染物排放三本账 污染物排放“三本账”核算，见表4-14。 表4-14 主要污染物排放变化情况表 污染源; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 本项目建成后排放量（t/a）. 废气; 天然气掺氢实验环道; 非甲烷 总烃; 4.8×10-4; 4.52×10-5; 5.252×10-4. 火炬; 氮氧化物; /; 0.13; 0.13. SO2; /; 9.7×10-4; 9.7×10-4. 固体废物; 施工废料; /; 0.5; 0.5. 生活垃圾; 1.26; 0.3; 1.56. 废水; 生活污水; 30; 28.8; 58.8. 试压废水; /; 6.3; 6.3. 4.2.10环保投资 本项目总投资1200万元，其中保投资为65万元，占总投资的5.42%。本项目具体环保投资见表4-15。 表4-15 环保投资一览表 工期; 环境要素; 采取的环境保护措施; 费用（万元）. 施工期; 废气; 临时抑尘覆盖物、洒水。; 6. 废水; 依托站场现有生活污水处理设施。; 5. 噪声; 选择低噪声设备。; 18. 固体废物; 生活垃圾依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置。施工废料经环卫部门收集后送至呼图壁县建筑垃圾填埋场处置。; 10. 噪声; 加强设备维护保养。; 5. 环境风险; 环境风险防范措施、应急预案。; 6. 环境管理; 环境影响评价、环境保护竣工验收、运营期环境监测。; 10. 环保培训演练。; 5. 环保投资合计; 65. |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气掺氢实验环道 | 非甲烷总烃、氮氧化物、SO2 | 管线密闭集输、 火炬 | 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 站内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 中相关要求 |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 依托站场现有生活污水处理设施处理 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2的B级标准 |
| 声环境 | 各类设备 | 等效A声级 | 加强设备维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固废主要是生活垃圾；生活垃圾依托站场现有垃圾桶收集后由呼图壁县弘利物业管理有限公司清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）工作人员应定时巡逻检查管线情况，以便及时发现问题； （2）定时检查应急物资情况，以便出现情况时可以紧急处置； （3）定期进行突发环境事件应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）及时办理竣工环境保护验收。 |  |  |  |

## 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要建设单位在施工期和日常运营期管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，从环境保护的角度而言，本项目是可行的。