建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          赛特动物医院项目

建设单位（盖章）：  奇台县赛特动物医院

编制日期：             2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 赛特动物医院项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 新疆昌吉州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | E 89°34′38.963″，N 44°0′3.101″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 宠物医院服务O8222 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123 动物医院 |
| 建设性质 |  | £新建 £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 3.8 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海）面积（平方米） | 326.85 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目专项设置情况参照下表。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。; 本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不存在废水直排情况。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。; 本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。. 根据上表分析可知，本项目不需要设置专题评价。 |
| 规划情况 |  | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.与产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB4754-2017），本项目属于“Q8222宠物医院服务”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”之列，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类，符合相关法律法规和政策规定。 - 2.与《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令，2022年第5号）的相关要求符合性分析 对照《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令，2022年第5号）的相关要求，符合性分析详见表1-2。 表1-2 与《动物诊疗机构管理办法》相符性分析一览表 序号; 诊疗许可要求; 项目符合性分析. 1; 第五条 国家实行动物诊疗许可制度。从事动物诊疗活动的机构，应当取得动物诊疗许可证，并在规定的诊疗活动范围内开展动物诊疗活动。; 项目已取得动物诊疗许可证（动诊证〔2019〕第001号），并在规定的诊疗活动范围内开展动物诊疗活动。见附件，符合。. 2; 第六条 从事动物诊疗活动的机构，应当具备下列条件： （一）有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定； （二）动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米； （三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道； （四）具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区； （五）具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备； （六）具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理； （七）具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备； （八）具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医； （九）具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。; （一）项目有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积为326.85平方米，符合“动物医院使用面积应在150平方米以上”的要求； （二）项目周边200米不涉及动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场，符合； （三）项目动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不在居民住宅楼内或者院内，不与同一建筑物的其他用户共用通道，符合； （四）项目布局设置合理，设置了诊疗室、隔离室、药房、手术室等功能区，符合； （五）项目具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备，符合； （六）项目设立医疗废物收集桶、医疗废物暂存间等，并与医疗废物处置单位签订了处置协议，符合； （七）项目设有隔离室并配套隔离设施设备，符合； （八）项目具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医资格证，符合； （九）项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方等管理制度，病死的宠物由就诊人员带离，宠物医院不负责处理，符合。. 3; 第七条 动物诊所除具备本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件： （一）具有一名以上执业兽医师； （二）具有布局合理的手术室和手术设备。; （一）项目配备了三名执业兽医师； （二）房间布局合理，设置了手术室及相应的手术设备，符合。. 4; 第八条 动物医院除具备本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件： （一）具有三名以上执业兽医师； （二）具有X光机或者B超等器械设备； （三）具有布局合理的手术室和手术设备。 除前款规定的动物医院外，其他动物诊疗机构不得从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术。; （一）项目配备了三名执业兽医师； （二）购置了X光机，符合； （三）项目配置了手术室及相应的手术设备，符合。. 5; 第九条 从事动物诊疗活动的机构，应当向动物诊疗场所所在地的发证机关提出申请，并提交下列材料： （一）动物诊疗许可证申请表； （二）动物诊疗场所地理方位图、室内平面图和各功能区布局图； （三）动物诊疗场所使用权证明； （四）法定代表人（负责人）身份证明； （五）执业兽医资格证书； （六）设施设备清单； （七）管理制度文本。 申请材料不齐全或者不符合规定条件的，发证机关应当自收到申请材料之日起五个工作日内一次性告知申请人需补正的内容。; 项目已取得动物诊疗许可证（动诊证〔2019〕第001号），符合。. 6; 第十条 动物诊疗机构应当使用规范的名称。 未取得相应许可的，不得使用“动物诊所”或者“动物医院”的名称。; 项目已取得动物诊疗许可证（动诊证〔2019〕第001号），符合。. - 3.与《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）符合性分析 本项目诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水排放要求4.1.3可知“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”，本项目属于排水量较少的其他所有医疗机构，因此污水可经消毒处理后排放。 因此，本项目诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网，符合相关污水排放标准的要求。 - 4.与《医疗废物管理条例》符合性分析 对照《医疗废物管理条例》的相关要求，符合性分析详见表1-3。 - 表1-3 与《医疗废物管理条例》符合性分析一览表 序号; 医疗废物管理条例要求; 项目符合性分析. 第二章 医疗废物管理的一般规定. 1; 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 根据现场调查医院已经建立了管理制度，并设置了专职人员负责。本次评价要求，将新增手术室所涉及的医疗废物严格按照管理规定执行。. 2; 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 根据现场调查医院已经建立了管理制度，扩建产生的医疗废物必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。. 3; 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 根据现场调查医院已经建立了管理制度，运营过程中必须严格记录医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。并将相关记录保存3年以上。. 4; 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 根据现场调查，本项目已经设置了管理制度，并设置了专职人员负责。本次评价要求，将新增手术室所涉及的医疗废物严格按照管理规定执行。. 第三章 医疗卫生机构对医疗废物的管理. 5; 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。; 根据现场调查医院已经建立了管理制度，医疗废物必须专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。. 6; 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 根据现场调查医院已经建立了管理制度，产生的医疗垃圾必须经消毒后密封暂存于医疗废物暂存间，由有资质的处置单位定期上门清运处置。. 7; 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。; 根据现场调查医院已经建立了管理制度，产生的医疗垃圾必须经消毒后密封暂存于医疗废物暂存间，由有资质的处置单位定期上门清运处置。. 8; 第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。. - 5.与“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 5.1 与《新疆维吾尔自治区 “三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据2021年2月12日新疆维吾尔自治区人民政府的《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》新政发〔2021〕18号，本项目符合性分析见表1-4，本项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元图详见图1-3。 表1-4 本项目与自治区“三线一单”符合性分析 新政发〔2021〕18号文件要求; 本项目情况; 符合性. 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号，项目不涉及国家公园、自然 保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、 饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线。; - 符合. 全区水环境质量持续改善、受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目废气主要为宠物诊疗过程中产生的恶臭，少量臭气经空气对流扩散后，对周边环境影响较小。项目诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。本项目运营过程中产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后，废气、废水均能达标排放，各项固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能，符合环境质量底线的要求。; - 符合. 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目在建城区内的临街商铺内建设，不占用新的土地资源；宠物医院不属于高耗电、高耗水项目，电及水资源由区域电网和市政管网提供。因此，项目扩建不会突破当地资源利用上线。; - 符合. 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 建设项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号，项目区不涉及生态保护红线，选址较为合理；资源利用量较少；项目未列入《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区（市）产业准入负面清单（试行）》中限制类和禁止类。; 符合. 本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 5.2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（昌州政办发〔2021〕41号）：为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《自治区党委 自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》和《自治州党委 自治州人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，落实《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，按照生态环境部和自治区生态环境厅统一部署，自治州组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），现就实施“三线一单”生态环境分区管控，制定本方案。 自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。 对本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（昌州政办发〔2021〕41号）的符合性进行如下分析。 表1-5 本项目与乌鲁木齐市“三线一单”符合性分析 昌州政办发〔2021〕41号文件要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。; 项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号，项目不涉及国家公园、自然 保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、 饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目废气主要为宠物诊疗过程中产生的恶臭，少量臭气经空气对流扩散后，对周边环境影响较小。项目诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。本项目运营过程中产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后，废气、废水均能达标排放，各项固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源 利用 上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目在建城区内的临街商铺内建设，不占用新的土地资源；宠物医院不属于高耗电、高耗水项目，电及水资源由区域电网和市政管网提供。因此，项目扩建不会突破当地资源利用上线。; 符合. 本项目对照《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目属于奇台县建成区重点管控单元（管控单元编码：ZH65232520001），所涉及环境管控单元基本信息、管控要求及符合性分析见下表1-6，本项目与昌吉回族自治州环境管控单元图相对位置见附图2。 表1-6 本项目所涉环境管控单元基本信息及管控要求符合性分析 管控要求; 管控类别 奇台县建成区重点管控单元 （管控单元编码：ZH65232520001）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。 2、城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 3、禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 4、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目属于动物医院，位于奇台县城区内，不属于空间约束中禁止开发建设活动的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。 2、PM2.5浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 3、城市建成区建筑施工工地做到“六个百分百”（工地周围围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）。; 项目废气主要为动物诊疗过程中产生的恶臭，少量臭气经空气对流扩散后，对周边环境影响较小。项目诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。运营过程中产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后，废气、废水均能达标排放，各项固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。 2、加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。; 本项目为动物医院项目，非工业类项目，环境风险等级较低，风险可控。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。 2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; 本项目不属于工业项目，项目主要能源为水和电能，均来源于就近管网，不涉及高污染燃料。; 符合. 综上，本项目落实了《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 5.3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要 求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：“除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。” 本项目为动物医院项目，不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等项目。因此，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。 - 6.选址符合性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号临街商铺，从事宠物用品销售和动物诊疗服务。根据购房合同，项目用地类型为商业用地。宠物医院东侧和西侧均为商铺，南侧为圣水华庭居民小区，北侧为旱码头中街。 项目周边多为商业功能，不与其他服务功能冲突，项目所在地属于城市区域，临近城市主干道，项目选址交通极为便利，地理位置优越，供水、供电、通讯、生活垃圾处理等基础设施较完善。 项目选址符合《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令，2022年第5号）的有关规定：本项目所在建筑为固定的动物诊疗场所；动物诊疗场所周边200米范围内不存在动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场。 本项目选址符合相关规定要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目由来 赛特动物医院成立于2019年1月4日，注册地址位于新疆昌吉州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号，经营者为万淑静，经营范围包括动物疾病诊断治疗服务；宠物用品销售；宠物美容；宠物寄养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据现场调查及周边店铺的走访，本项目2019年1月取得动物诊疗许可证后开展动物感冒、去势等简单治疗及宠物用品销售、宠物美容、宠物寄养。近年来越来越多的居民开始饲养宠物，对动物诊疗的需求增加，现增加动物颅腔、胸腔、腹腔手术的治疗。经营过程中未发生过环保投诉。 根据生态环境部文件《关于宠物医院服务项目环境影响评价类别有关问题的复函》（环办环评函〔2019〕168号），不涉及三腔手术（动物胸腔、腹腔、颅腔）的宠物医院可不办理环评手续，因此本项目未办理环评手续。 现赛特动物医院拓展动物诊疗范围，开展颅腔、胸腔、腹腔手术的治疗，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“五十、社会事业与服务业：123、动物医院，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”类，需要编制环境影响报告表，详见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十、社会事业与服务业. 123、动物医院; /; 设有动物颅腔、胸腔和腹腔手术设施的; /. - 2.工程概况 项目名称：赛特动物医院项目。 建设单位：奇台县赛特动物医院。 建设性质：扩建。 建设地点：新疆昌吉州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号。 建设内容：在现有化验室、手术室、药品器械室、影像室、清洗消毒室、隔离室、住院室、处置室、诊疗室、办公室、培训室等建设内容的基础上，调整现有动物医院房间布局和功能，开展动物颅腔、胸腔或腹腔手术业务。 项目投资：总投资50万元，其中环保投资约3.8万元，占总投资7.6%。 员工人数：员工人数6人，均不在院内食宿。 工作制度：年工作365天，每天营业时间为10:00-21:00。 就诊规模：年接待需诊治的宠物1000例（含手术300台）。 项目工程组成见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 类别; 扩建前; 扩建后; 增减量; 备注. 主体工程; 二楼设置化验室、手术室、药品器械室、影像室、清洗消毒室、隔离室、住院室、处置室、诊疗室、办公室、培训室、宠物寄养区等。; 二楼设置化验室、手术室、药品器械室、影像室、清洗消毒室、隔离室、住院室、处置室、诊疗室、办公室、培训室、宠物寄养区等。; /; 仅对现有动物医院房间布局和功能进行调整. 一楼设置宠物用品销售区、美容区、库房。; 一楼设置宠物用品销售区、美容区、库房。; /; /. 公用工程; 给水; 由市政供水管网提供。; 由市政供水管网提供。; /; /. 排水; 诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。; 诊疗废水经一体化污水处理设施消毒处理后与其他废水汇集后直接排入市政污水管网。; /; /. 供电; 由市政供电公司供应。; 由市政供电公司供应。; /; /. 供暖; 集中供暖。; 集中供暖。; /; /. 环保工程; 废气; ①动物粪便及时清理，消毒后装入密封袋，减少暴露时间，减少臭气产生； ②医疗废物暂存间和医疗废物垃圾桶每天进行消毒，及时密封垃圾袋封口，减少暴露时间； ③废水处理设施采取一体化污水处理设施； ④房间内采取紫外灯消毒、加强通风、消毒剂等措施。; ①动物粪便及时清理，消毒后装入密封袋，减少暴露时间，减少臭气产生； ②医疗废物暂存间和医疗废物垃圾桶每天进行消毒，及时密封垃圾袋封口，减少暴露时间； ③废水处理设施采取一体化污水处理设施； ④房间内采取紫外灯消毒、加强通风、消毒剂等措施。; /; /. 废水; 2层清洗消毒室，处理能力为1.0立方米/天。; 2层清洗消毒室，处理能力为1.0立方米/天。; /; /. 噪声; 墙体隔声、基础减振等降噪措施。; 墙体隔声、基础减振等降噪措施。; /; /. 生活垃圾; 设置垃圾桶多个，统一收集后由环卫部门定期清运。; 设置垃圾桶多个，统一收集后由环卫部门定期清运。; /; /. 医疗废物; 2层设置一间单独的医疗废物暂存间（面积4平方米），产生的医疗废物委托有资质单位处置。; 2层设置一间单独的医疗废物暂存间（面积4平方米），产生的医疗废物委托有资质单位处置。; /; 卫健委委托制定机构定期上门回收，无委托协议. - 3.主要设备 本项目主要医疗设备见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 主要参数; 单位; 数量; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 麻醉工作站; SZS46-1.6/130/70-Q; 个; 1; 1; 0. 2; 手术用心电监护; 46兆瓦燃气锅炉配套; 台; 1; 1; 0. 3; 生化仪; Q=75000立方米/小时；H=10000帕; 台; 1; 1; 0. 4; 显微镜; N=315千瓦; 台; 1; 1; 0. 5; 小动物多功能能量超声刀; Q=2000立方米/小时；H=33mH2O; 台; 1; 1; 0. 6; 内窥镜; N=220千瓦; 台; 1; 1; 0. 7; 心电图; G=75000立方米/小时; 台; 1; 1; 0. 8; 便携式血压机; L=50立方米/小时; 台; 1; 1; 0. 9; X光机（属于医用Ⅲ类射线装置）; /; 台; 1; 1; 0. 10; 一体化污水处理设施; HB-50; 套; 1; 1; 0. 11; 冰箱; /; 台; 1; 1; 0. - 4.医疗用品、药剂及能源等消耗 根据建设单位提供的资料和现场调查，项目医疗用品及药剂消耗见表2-4。 表2-4 项目主要医疗用品、药剂及能源等消耗量一览表 序号; 品名; 单位; 扩建前年使用量; 扩建前年使用量; 增减量; 类别. 1; 一次性注射器; 套; 500; 550; +50. 2; 一次性口罩; 包; 20; 25; +5. 3; 一次性手套; 盒; 30; 40; +10. 4; 纱布、棉球; 包; 30; 35; +5. 5; 输液袋; 个; 500; 600; +100. 6; 兽用血细胞分析溶血剂; 瓶; 8; 8; 0; 0.1升/瓶. 7; 兽用血细胞分析稀释剂; 瓶; 3; 3; 0; 0.5升/瓶. 8; 惠中感康; 瓶; 20; 20; 0. 9; 速诺（阿莫西林克拉维酸钾）; 粒; 50; 55; +5. 10; 乐利鲜（头孢氨苄）; 粒; 200; 220; +20. 11; 咳喘宁片剂（多西环素）; 片; 200; 220; +20. 12; 硫酸新霉素; 片; 80; 100; +20. 13; 麻佛美味片; 片; 50; 70; +20. 14; 吡喹屯片; 片; 50; 50; 0. 15; 头孢噻呋; 粒; 200; 220; +20. 16; 碘伏; 瓶; 50; 70; +20; 0.1升/瓶. 17; 酒精; 瓶; 5; 7; +2; 0.5升/瓶. 18; 三氯异氰尿酸消毒片; 千克; 1; 1; 0. 19; 消毒液; 瓶; 10; 10; 0; 0.5升/瓶. 20; 新鲜水; 立方米/年; 214.3; 249.3; +35; 市政供水. 21; 电; 千瓦时/年; 3800; 4200; +400; 市政供电. - 5.公辅设施依托情况 本项目位于新疆昌吉州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号，区域内供水、供电、供气、通讯、道路、交通及排水等基础设施完善。 （1）给水 用水依托市政给水，主要为生活用水、诊疗用水、动物美容用水、动物笼清洗用水。 （2）排水 诊疗废水单独收集，采取密闭的一体化污水处理设施消毒处理，处理后与其他废水汇集一起排入市政管网，最终排入奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂处理。诊疗废水处理工艺采用一体化污水处理设施，处理能力为1.0立方米/天。 （3）水平衡 ①生活用水：项目年工作时间365天，项目劳动定员6人，用水指标参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）相关规定，用水量按50升/人·天计，则职工生活用水量为109.5立方米/年；生活污水按生活用水的80%计算，则生活污水量为87.6立方米/年。 ②诊疗用水：根据建设单位现在运行情况及扩建后动物诊疗规模，宠物普通诊治用水标准按50升/例计，手术用水标准按200升/例计，则本项目医疗用水量为95立方米/年；医疗废水产生系数按90%计算，则诊疗废水量为85.8立方米/年。 ③动物美容用水：根据建设单位现在运行情况，每年接待美容的动物约300只，动物洗澡用水标准平均按80升/只，则宠物美容用水量为24立方米/年；美容废水产生系数按80%计算，则美容废水量为19.2立方米/年。 ④动物笼清洗用水：根据建设单位现在运行情况，平均动物笼每周清洗一次，每次清洗动物笼数量约8个，清洗用水量按50升/次，则宠物笼清洗用水量为20.8立方米/年；宠物笼清洗污水产生系数按80%计算，则项目运营期产生的宠物笼清洗污水量为16.6立方米/年。 项目诊疗检验过程使用的设备均使用外购试剂，不涉及用水，无废水产生，废弃试剂作为医疗废物处置。 经估算，项目年耗水量为249.3立方米/年，废水排放量合计为209.2立方米/年。诊疗废水单独收集，经一体化污水处理设施处理，处理后与其他废水汇集一起排入市政管网，最终排入奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂处理。 图2-1 项目给排水平衡图 - 6.工作制度及劳动定员 项目共有员工6人，不提供食宿，年工作365天，每天工作时间为10:00-21:00。 - 7.总平面布置合理性分析 项目位于新疆昌吉州奇台县团结路与旱码头中街交汇处圣水华庭S2-2-2号，项目店铺形状规则，大门临路，店面面积共326.85平方米，商铺平面布局见附图。 功能分区布局：店面共有2层，1楼设置宠物用品销售区、美容区、库房，2楼东侧设置化验室、手术室、药品器械室、影像室、清洗消毒室、隔离室、住院室、处置室、诊疗室、办公室、培训室，西侧设置大型犬舍、动物寄养。项目整体布局跟操作流程的先后顺序相符合，各功能区分区布置，功能分区明确，设置有独立的出入口。 环保设施位置：医疗废水处理设施位于2层清洗消毒室；一体化污水处理设施设计处理能力为1.0立方米/天。 宠物本身散发或手术产生的异味经加强通风和定期消毒处理；项目接诊室、手术室等均设置在室内，噪声经采取隔声措施处理；院内设置一般固废暂存区、医疗废物收集桶及医疗废物暂存间、生活垃圾收集桶等，项目环保设施齐全且布置合理。 综上分析，本项目总平面布置功能区划明确，设施设备布置合理，交通便利、顺畅，项目平面布局从环保方面分析基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.运营期工艺流程及产污环节简述 本项目主要提供宠物诊疗和美容服务、宠物产品销售，不涉及死亡宠物的处置。 （1）宠物医疗工作流程及主要排污节点详见下图所示： 图2-2 运营期宠物诊疗流程及产污环节图 就诊流程说明： 前台挂号：顾客通过电话或者微信等预约后，带患病宠物前往医院大厅前台进行登记挂号，并对患病宠物进行体重测量、体温测量数据记录。 初步诊断：医生通过顾客的描述及现场视诊、听诊、触诊（常规检查）的情况，结合临床经验，诊断和查出大部分的疾病。为了进一步诊断清楚，需要进行相关检查，并开具相应的检查申请单。 检查、治疗前处理：根据检查、治疗需要，宠物的检查、治疗部位可能需要进行剃毛处理等。 检查：检查项目包括：血常规检测、血糖仪检测、交叉配血试验、尿常规检测、皮肤检测（显微镜）、术前项生化检查、全项生化检查、DR、等检测项目。 治疗：医生根据宠物的检查结果及综合判断，给出诊疗结果及建议，必要时需进行输液、中医针灸或生理性、病理性手术等治疗方式。病情严重的宠物需安排住院观察，病情轻者就诊后可直接离开。 取药：顾客缴费后到药房进行取药。 （2）宠物美容主要为宠物洗浴、剪发，不提供染发及美甲等服务。其工作流程及主要排污节点详见下图所示： 图2-3 运营期宠物美容工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1.原有工程环保手续履行情况 根据现场调查及周边店铺的走访，本项目自2019年1月投入使用后从事动物用品销售和动物美容，2019年1月取得动物诊疗许可证后开始开展动物感冒、去势等简单治疗。经营过程中未发生过环保投诉。 根据生态环境部文件《关于宠物医院服务项目环境影响评价类别有关问题的复函》（环办环评函〔2019〕168号），不涉及三腔手术（动物胸腔、腹腔、颅腔）的宠物医院可不办理环评手续，故本项目未办理环评手续。 - 2.原有工程污染防治措施及排放情况 - 原有工程只开展动物感冒、去势等简单治疗，宠物用品销售、动物美容和寄养。 - 2.1废气 ①产生情况：日常营业过程中产生的废气主要为宠物本身散发的异味，以臭气浓度表征。项目为宠物提供就诊服务，宠物就诊症状轻者随即离开，在店停留时间短，仅需住院观察的宠物在店停留时间较长，需住院观察的宠物量极少，宠物的粪便和尿液及时分类收集（不含传染性疾病宠物），交由环卫部门清运，再对住院房、隔离室异味进行净化处理，故宠物散发的臭气量极小。 ②治理措施：项目服务对象仅针对猫、狗，不接收人畜共患传染病的宠物，并且采用高压灭菌锅对诊疗过程中使用的器皿、手术器械进行灭菌；整个医院各房间均安装有紫外线灯对空气进行消毒，加强管理工作，并定期对医疗废物暂存间、污水处理设施、宠物笼舍等进行消毒处理并喷洒生物除臭剂。 - 2.2废水 ①产生情况：日常营业过程中产生的废水主要为生活污水和诊疗废水。宠物诊疗废水主要来自化验室、医护人员清洗和器皿清洗废水。由于原有工程不需要办理环评手续，也为纳入排污许可管理，故废水未进行监测。根据建设单位提供相关资料，目前总排放废水量180立方米/年。 ②治理措施：诊疗废水单独收集，采取一体化污水处理设施消毒处理（位于二层清洗消毒室，设计处理能力为1.0立方米/天），处理后与其他废水汇集一起排入市政管网，最终排入奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂处理。 - 2.3固体废物 ①产生情况：根据现场调查，原有工程产生的固体废物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。其中，一般固废主要为医疗药品、用品外包装产生的废包材，危险废物主要为医疗废物、废紫外线灯管、污水处理设施产生的沉渣。废包材产生量约为0.05t/a。一般固废收集暂存回收综合利用；毛发产生量约为0.01t/a，作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理；粪污产生量约为0.2t/a，作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理；医疗废物产生量约为0.5t/a，集中收集消毒后贮存在医疗废物暂存间，委托有资质单位上门回收处置；废紫外线灯管产生量约为0.005t/a，废紫外线灯管集中贮存在医疗废物暂存间，委托有资质单位上门回收处置；污水处理设施产生的沉渣约为0.01t/a，集中收集消毒后贮存在医疗废物暂存间，委托有资质单位上门回收处置；生活垃圾产生量约为4.0kg/d（1.46t/a）。生活垃圾集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。 ②治理措施：办公区配置了多个垃圾桶，收集后由环卫部门统一清运；2层设置一间单独的医疗废物暂存间（面积4平方米），产生的医疗废物委托有资质单位处置。 - 3.原有项目存在的问题及整改措施 3.1原有项目环境问题 （1）根据现场勘察，动物医院废水排放口未设置标志。 3.2整改措施 （1）本次评价要求企业按原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志 排污口（源）》（GB15562.1-1995）要求规范设置排放口标志。 - 4.项目扩建后的“三本账” 表2-5 污染物排放总量控制指标 单位（t/a） 污染物名称; 现有项目排放量(固体废物产生量); 本项目排放量; “以新代老”削减量; 扩建后全厂排 放量(固体废物产生量); 扩建前后增减量; 现有环评批复量(排污许可申请量); 建议申请指标*. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 174.9; 28; 0; 28; 0; 202.9; 0; /; 0. 悬浮物; 0.0272; 0.0042; 0; 0.0043; 0; 0.0315; 0; /; 0. 化学需氧量; 0.0548; 0.0098; 0; 0.0098; 0; 0.0646; 0; /; 0. 氨氮; 0.0055; 0.0008; 0; 0.0008; 0; 0.0063; 0; /; 0. 固体废物; 一般固体废物; 0.26; 0; 0; 0; 0; 0.26; 0; /; 0. 危险废物; 0.515; 0; 0; 0; 0; 0.515; 0; /; 0. 生活垃圾; 1.46; 0; 0; 0; 0; 1.46; 0; /; 0. 说明：*建议申请指标=全厂排放量－现有环评批复量。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1.环境空气质量现状调查及评价 1.1 基本污染物环境质量现状评价 1.1.1 数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择距离项目最近的奇台县空气自动站监测2022年的监测数据。作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，数据从空间和时间上均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。 奇台县无国控监测站，因此选取奇台县空气自动站2022年的监测数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源基本满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。 1.1.2 评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 1.1.3 评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年平均浓度和相应百分数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限制要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - 1.1.4 基本污染物质量现状监测及评价 根据空气质量数据查询结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3监测结果统计见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平浓度; -; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 16; 40; 40; 达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%; 93; 160; 58; 达标. PM10; 年平浓度; -; 29; 35; 83; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 62; 70; 89; 达标. 根据表3-1对基本污染物的评价指标的结果分析，本项目所在区域NO2、SO2、PM10、PM2.5年平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，故本项目所在区域为达标区域。 - 2.地表水质量现状调查及评价 根据昌吉州生态环境局公布的《2024年4月水环境监测专报》，开垦河老奇台国控断面4月份水质类别为Ⅰ类，1-4月份水质类别为Ⅰ类，水质状况均为优。 表3-2 2024年4月份水环境监测专报（摘录） 断面; 水质类别; 主要污染指标; 水质状况. 开垦河老奇台; Ⅰ类; ——; 优. - 3.声环境质量现状调查及评价 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）判定，本项目声环境功能区为2类声环境功能区。 3.1 监测点位及监测时间 本项目的商铺（动物医院）位于圣水华庭小区临街的商业楼，一共三层，本项目在一层和二层，左右也都是商铺，内侧即圣水华庭居民小区。为了了解项目区域声环境质量，故在商铺北侧（大门外）设置1个监测点，商铺南侧（圣水华庭小区院内）设置1个监测点，委托新疆国科检测有限公司于2024年4月7日进行昼间、夜间噪声监测。监测方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。 3.2 监测方法 噪声监测依照《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA5688型噪声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2米，传声器戴风罩。 3.3 评价标准 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体限值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准限值（摘录） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.4 监测结果 项目区噪声监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间; 标准值. 1#项目区南侧外1米; 49.3; 44.2; 昼间60，夜间50. 2#项目区北侧外1米; 50.5; 43.7. 根据噪声监测结果对照标准可知，项目区噪声值较低，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 - 4.地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“动物医院”中的全部，故项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据导则中“4.1 一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展环境影响评价，故本次不开展地下水环境质量现状调查。 - 5.土壤环境质量现状调查及评价 根据《2017年国民经济行业分类注释》，本项目属于其中的Q8222宠物医院服务，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A1土壤环境影响评价项目类别，确定本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，故本次不开展土壤环境质量现状调查。 - 6.生态环境质量现状调查及评价 根据现场调查，本项目所在区域属于城市生态环境，区域内自然生长的植被和野生动物随着区域的开发而基本消失，项目区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低，无需进行生态现状调查。 - 7.电磁辐射 本项目辐射源为一台X光机（动物用X射线诊断装置），由建设单位另行委托专业单位承担辐射环评，不在本次评价范围内。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行）》和本项目特点，主要环境保护目标如下： （1）大气环境 根据现场调查，项目周边500米范围内主要为商铺和居住区。本项目主要环境空气环境保护目标与级别详见下表。 表3-5 本项目大气环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 保护对象; 相对厂址位置; 相对厂址距离/米; 保护级别. 大气环境; 圣水华庭; 居民区; 南; 0-300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 锦绣家园; 居民区; 西; 210-400. 圣水名城; 居民区; 西北; 200-500. 古城明珠; 居民区; 北; 100-267. 金天地·锦绣华城; 居民区; 北; 290-480. 现代花苑; 居民区; 东北; 390-410. 古城明珠一号小区; 居民区; 东北; 460-500. （2）声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标主要为圣水华庭小区邻近的2号楼。 表3-6 本项目声环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 保护对象; 相对厂址位置; 相对厂址距离/米; 保护级别. 声环境; 圣水华庭2号楼; 居民区; 南; 0-50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目周边区域无自然保护区、世界文物和自然遗产地等特殊生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | （1）废气 运营过程中废气主要为宠物本身散发或手术过程产生的少量异味，以臭气浓度表征，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值，见表3-7。 表3-7 废气污染物最高允许浓度 序号; 监测因子; 标准值; 标准依据. 1; 臭气浓度（无量纲）; 20; 《恶臭污染物排放标准》（ GB14554-93）中表1. （2）废水 一体化废水处理设施出水排水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”相关标准限值；标准值见表3-8。 表3-8 废水污染物排放标准 序号; 监测因子; 标准值; 标准依据. 1; 粪大肠菌群（个/升）; 5000; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理. 2; 化学需氧量（毫克/升）; 250. 3; pH（无量纲）; 6~9. 4; 悬浮物（毫克/升）; 60. 5; 五日生化需氧量（毫克/升）; 100. 6; 氨氮（毫克/升）; /. 污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准；标准值见表3-9。 表3-9 废水污染物排放标准一览表 序号; 污染物名称; 排放浓度; 排放标准. 1; pH（无量纲）; 6-9; 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; 悬浮物（毫克/升）; 400. 3; 化学需氧量（毫克/升）; 500. 4; 氨氮（毫克/升）; 45. 5; 五日生化需氧量（毫克/升）; 300. 6; 动植物油类（毫克/升）; 100. （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，2类标准值为昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 （4）固废 一般固废在院内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物在院内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、国务院《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中“第四章 生活垃圾”要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次扩建项目在现有化验室、手术室、药品器械室、影像室、清洗消毒室、隔离室、住院室、处置室、诊疗室、办公室、培训室等建设内容的基础上，调整房间布局和功能，开展动物颅腔、胸腔或腹腔手术业务，不存在土建和装修工程，故不进行施工期评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1.大气环境影响分析 1.1 污染源分析 日常产生的废气主要为宠物本身散发或手术过程产生的异味，以臭气浓度表征。 项目为宠物提供就诊服务，宠物就诊症状轻者随即离开，在店停留时间短，仅需住院观察的宠物在店停留时间较长，需住院观察的宠物量极少，宠物的粪便和尿液及时分类收集（不含传染性疾病宠物），交由环卫部门清运，再对住院房、隔离室异味进行净化处理，故宠物散发的臭气量极小，不对宠物散发的少量臭气进行定量分析。 废水处理设施为密闭的一体化污水处理设备，产生的恶臭为微量，经加强通风和定期消毒处理后，对周边环境影响小。 项目手术、诊疗过程使用少量的酒精等消毒液进行消毒、动物组织保存时会产生乙醇等有机废气，考虑到产生的废气量较小，本次评价不进行定量分析。 1.2 废气治理措施可行性分析 项目服务对象仅针对猫、狗，不接收人畜共患传染病的宠物，并且采用高压灭菌锅对诊疗过程中使用的器皿、手术器械进行灭菌；整个医院各房间均安装有紫外线灯对空气进行消毒，加强管理工作，并定期对医疗废物暂存间、污水处理设施、宠物笼舍、其他各科室进行消毒处理并喷洒生物除臭剂。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），确定“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”为可行技术。 1.3 废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及项目废气污染物的产排情况，建设单位应定期开展项目废气自行监测，具体监测要求见表4-1。 表4-1 项目废气监测要求一览表 类别; 监测指标; 排放标准值; 执行标准; 监测位置; 监测频次. 宠物本身散发或手术过程产生的异味、污水处理设施产生的异味气体; 臭气浓度; 浓度：20无量纲; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值; 单位周界; 1次/年. - 2.水环境影响分析 2.1 源强分析 本次扩建完成后宠物诊疗废水主要来自化验室、手术室医护人员清洗和器皿清洗废水。因现有工程进行简单治疗，会产生部分诊疗废水，扩建后与现有工程产生的废水种类保持、水质类别基本一样。 本项目化验室中检查产生的污染物沾有血液的棉签、棉球、采血针、针筒等，全部作为医疗废物交由资质单位处置，无检验废液外排。不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，因此不会产生含氰废水和重金属废水；无制剂科，因此无制剂废水产生及排放；员工工作服等定期送清洗公司清洗。本项目不设食堂，因此无食堂废水产生；影像室使用数字影像设备，不涉及显影液、定影液的使用，无洗印废水产生，不涉及含汞废水的产生和排放。 诊疗废水单独收集，采取一体化污水处理设施消毒处理（位于二层清洗消毒室，设计处理能力为1.0立方米/天），处理后与其他废水汇集一起排入市政管网，最终排入奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂处理。 本项目诊疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据进行分析。本次评价取值：化学需氧量250毫克/升；五日生化需氧量100毫克/升；悬浮物80毫克/升；氨氮30毫克/升；粪大肠杆菌1.6×108个/L。 生活污水参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“城镇生活原水污染物产生系数”，污染物浓度一般为：化学需氧量460毫克/升；氨氮52.2毫克/升；总氮71.2毫克/升；总磷5.12毫克/升。本项目其他废水包括生活污水、宠物美容废水、宠物笼清洗废水，本次评价废水排放浓度取值：化学需氧量460毫克/升；五日生化需氧量200毫克/升；氨氮52.2毫克/升；悬浮物200毫克/升。 本项目运营期综合废水水质及排放统计情况见下表。 表4-2 项目水污染物产生及排放情况统计表 废水性质; 排水量，立方米/年; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌. 诊疗废水; 处理前; 浓度，毫克/升; 85.8; 250; 100; 80; 45; 1.6×108. 产生量，吨/年; 0.0214; 0.0086; 0.0069; 0.0039; /. 处理效率，%; 0; 0; 25; 0; 99.99. 处理后; 浓度，毫克/升; 250; 100; 60; 45; 5000. 排放量，吨/年; 0.0214; 0.0086; 0.0051; 0.0039; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（毫克/升）; 250; 100; 60; 45; 5000. 其他废水; 处理前; 浓度，毫克/升; 123.4; 350; 200; 200; 30; /. 产生量，吨/年; 0.0432; 0.0247; 0.0247; 0.0037; /. 处理效率，%; 0; 0; 0; 0; /. 处理后; 浓度，毫克/升; 350; 200; 200; 30; /. 排放量，吨/年; 0.0432; 0.0247; 0.0247; 0.0037; /. 综合排放; 处理后; 浓度，毫克/升; 209.2; 309; 159; 151; 30; /. 排放量，吨/年; 0.0646; 0.0333; 0.0315; 0.0063; /. 《污水综合排放标准）（GB8978-1996）（毫克/升）; 500; 300; 400; /; 5000. 2.2 废水治理措施可行性分析 本项目一体化污水处理设备间断运行，采用滤筛+氯片消毒工艺，各处理单元均采用全密闭设计，本项目废水主要为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。本项目采取的污水处理工艺（滤筛+氯片消毒）已广泛应用于各小型医院和卫生院，运行情况良好；根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”，本项目诊疗废水经一体化污水处理设施处理后，与其他废水汇集一起排入市政管网，最终进入奇台县科发再生水有限公司污水处理厂处理方法可行。 投药方式：本项目所使用一体化污水处理设备加药方式为人工投药，项目医疗废水为间断产生，对应消毒方式为间歇消毒方式，评价要求建设单位应在废水产生前向一体化污水处理设备中加入足够的缓释氯片。根据《医院污水处 理工程技术规范》（HJ2029-2013）：一级强化处理工艺出水的参考加氯量（以有效氯计）一般为30~50mg/L，保证消毒效果。 对一体化污水处理设施的要求： - （1）消毒处理时确保药品与废水充分混合接触，反应足够时间，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关指标要求。平时要加强消毒剂氯片的管理，将其暂存于阴凉通风、避光、防潮处，并密封保存。 - （2）禁止建设单位漏排、偷排医疗废水。应定期对医疗废水处理设施进行维护，以免影响处理效果。 - （3）严格做好医疗废水等收集工作，确保收集容器完好，收集过程不漏洒，时常检查维护废水收集管道的承插连接情况以防漏水；严格做好医疗废水处理设施所在区域防渗工作，做重点防渗处理。 - （4）制定并更新完善相关的工作制度及相应的操作流程，加强员工培训，培养员工环保意识。 处理规模：本项目一体化污水处理设施由液位感应系统、储药箱、混合器等组成，采用手工投加缓释氯片消毒片的消毒方式。诊疗废水从清洗槽流入位于清洗槽下方的一体化污水处理设备的进水口，经过滤后再进入设备的混合器，人工投加缓释氯片消毒片后与污水接触时间大于20分钟后排放。本项目医疗废水产生量约0.24m3/d，医疗废水处理设施设计处理量为1.0m3/d，故一体化废水处理设施处理规模可满足本项目需求。 图4-1 一体化废水处理设施工艺图 2.3 监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），宠物医院服务及宠物美容服务行业未纳入管理，因此本项目无监测要求。 2.4 依托可行性分析 奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂于2015年建设，2016年12月投入生产运营。新疆奇台县城市污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺卡鲁塞尔氧化沟， 其设计规模为5万m3/d， 先期日处理规模达到2.5万m3/d，项目投资近6380万元，奇台县城市污水处理厂项目概算：投资6380万元。 建设地点：奇台县城以北14.7公里处。 建设规模：日处理5万吨县城生活污水，近期建设规模为日处理2.5万吨，远期建设规模为日处理5万吨。 处理工艺：污水处理厂工艺为“格栅+氧化沟+MBR膜池”。奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂2018年4月通过自主验收。 本项目废水排放量0.57m3/d，奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂完全有能力消纳本项目产生的污水。 - 3.声环境影响分析 3.1 噪声源强分析 本项目主要设备为常用医疗设备，运行过程中基本无噪声产生，宠物就诊后病情轻者可直接离开，病情严重的宠物需安排住院观察，主要噪声为宠物就诊及住院观察期间叫声以及人员活动产生的噪声，其噪声源的源强为65~70dB(A)。 宠物叫声及人员活动噪声具有不定时性和突发性，也具有可控性，可经合理管理预防。一般宠物在饥饿或口渴时以及人为骚扰情况下易烦躁、多动，才会发出叫声，因此工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声，同时减少人为骚扰、驱赶；宠物在诊治停留过程中应戴上嘴套减少宠物的吠叫声以确保不影响周边居民。经上述措施可有效控制宠物活动噪声，项目产生的噪声经过距离衰减，再经过墙体衰减后（一般可削减10-15dB(A)），项目噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周边敏感点居民小区噪声排放可满足2类标准，对周围声环境影响较小。 项目位于街边，社会、交通噪声影响是主要噪声源，项目的噪声影响对周边敏感点造成的影响可忽略不计。 综上所述，项目经人为控制能最大限度降低对周边小区居民造成的影响。 本项目噪声污染源源强调查清单见表4-3。 表4-3 本项目主要设备噪声污染源源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源强; 声源控制措施; 距室内边界距离，米; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. 声压级dB(A); 距离源距离，米; 声压级dB(A); 距离源距离，米. 1; 动物叫声; 65; 0; 墙体隔声; 0; 65; 9:00-24:00; 10; 55; 1. 2; 新风系统风机; 65; 1; 室内布置+基础减振; 1; 65; 10; 55; 1. 3; 泵、消毒机; 65; 1; 1; 65; 10; 55; 1. 3.2 噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①由建设项目自身声源在预测点产生的声级，噪声贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，秒； ti——i声源在T时段内的运行时间，秒； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值(Leq)计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 式中：LP (r) ——预测点处声压级，dB； LP (r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中：LA (r)——距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ④室内声源等效室外声源功率级计算方法 Lp2i(T)=Lp1i(T)－（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 各噪声源距离厂界的距离如下表： 表4-4 本项目主要噪声源距离厂界及环境保护目标的距离 序号; 噪声源; 南厂界(米); 北厂界(米). 1; 动物叫声; 4.5; 1.3. 2; 新风系统风机; 8; 0.5. 3; 泵、消毒机; 3.5; 0.5. 根据噪声预测，建成后项目各厂界噪声预测结果见下表： 表4-5 厂界噪声预测结果（贡献值）一览表 序号; 噪声源; 南厂界(米); 北厂界(米). 1; 动物叫声、新风系统风机、泵、消毒机; 45.8; 47.6. 标准值; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 经过预测，项目产生的噪声采用上述隔声、减振、距离衰减措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，2类标准值为昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-6 项目噪声监测计划 类别; 监测指标; 排放标准值; 执行标准; 监测位置; 监测频次. 噪声; Leq(A); 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 厂界周边; 1次/季度. - 4.固体废物环境影响分析 4.1 固废产生情况 项目固体废物主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固废 ①废包装物 项目一般固废主要为医疗药品、用品拆外包装产生的废包材，根据建设单位提供资料，废包材产生量约为0.05t/a。一般固废收集暂存回收综合利用。 ②宠物毛发 本项目宠物毛发来源于对其进行毛发修剪及美容冲洗是产生的，根据建设单位提供资料，毛发产生量约为0.01吨/年，作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 ③宠物粪便 本项目宠物在笼子里的排泄物，采取喷洒生石灰对宠物粪便进行消毒灭活，封装于垃圾袋后交由环卫部门收运处置。根据建设单位提供资料，粪污产生量约为0.2吨/年，作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 - （2）危险废物 - ①医疗废物 本项目产生的医疗废物主要来源于：a.宠物体液、组织样本化验检验过程中产生的废弃试管、载玻片、棉球；b.宠物在治疗和手术过程中产生的病理组织和纱布等；c.宠物类输液过程产生的一次性针头，塑料药品瓶等；d.过期药品。医疗废物属于HW01，危险废物代码831-001-01~831-005-01。根据建设单位提供资料，医疗废物产生量约为0.5吨/年，集中收集消毒后贮存在医疗废物暂存间，委托有资质单位上门回收处置。 ②废紫外线灯管 项目内用紫外线灯管对空气进行消毒将产生废紫外线灯管。类比其他宠物医院，其废紫外线灯管产生量约为0.005吨/年。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废紫外线灯管属于HW49，危险废物代码900-041-49。根据建设单位提供资料，废紫外线灯管集中贮存在医疗废物暂存间，委托有资质单位上门回收处置。 ③污水处理设施沉渣 污水处理设施采取“一体化污水处理设施”处理工艺，会产生少量的感染性沉渣，根据《国家危险废物名录（2021版）》，属于HW01，危险废物代码841-003-01。根据建设单位提供资料，污水处理设施产生的感染性沉渣量约为0.01吨/年，集中收集消毒后贮存在医疗废物暂存间，委托有资质单位上门回收处置。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为职工和就诊宠物主人产生。生活垃圾产生量约为4.0千克/天（1.46吨/年）。生活垃圾集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。 项目在营运过程中产生固体废物的产生情况见表4-7。 表4-7 固体废物产生及处置情况（吨/年） 类别; 废弃物名称; 产生量; 处置措施. 一般固废; 废包装材料; 0.05; 收集暂存，外售综合处理用。. 宠物毛发; 0.01; 交由环卫部门处理。. 宠物粪便; 0.2; 生石灰对宠物粪便进行消毒灭活，封装于垃圾袋后交由环卫部门处理. 危险废物; 医疗垃圾; 0.5; 收集消毒后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位收运处置。. 废紫外线灯管; 0.005; 收集消毒后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位收运处置。. 沉渣; 0.01; 收集消毒后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位收运处置。. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.46; 集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部〔2017〕43号）要求，本项目危险废物基本情况见表4-8。 表4-8 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 环境管理要求. 1; 医疗废物; 感染性; HW01; 831-001-01; 含有或沾染的细菌病毒等; In; 收集消毒后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位收运处置. 损伤性; 831-003-01; In. 病理性; 831-002-01; In. 药物性; 831-005-01; 化学品; T. 2; 废紫外线灯管; HW29; 900-023-29; 含汞; T. 3; 沉渣; HW01; 841-003-01; 医疗废水处理; In. 4.2 污染治理措施及影响分析 根据2020年4月29日，十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过修订，自2020年9月1日起施行的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建设单位需采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。 （1）监督管理 加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 一般固体废物：建设单位在生产运营期应建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固体废物管理台账，如实记录产生固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现固体废物可追溯、可查询，并采取防治固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放固体废物。委托他人运输、利用、处置固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少固体废物的产生量，降低固体废物的危害性。根据经济、技术条件对固体废物加以利用；对暂时不利用或者能利用的，需按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 生活垃圾：项目生活垃圾年产生量约1.46吨/年，生活垃圾由于含较多有机质，易于腐烂，滋生蚊蝇等，将严重影响周边环境。项目应设置足够数量的垃圾桶，方便员工及时收集生活垃圾，生活垃圾定期由环卫部门负责统一清运至垃圾场填埋处理。 危险废物：2楼设置一间单独的医疗废物暂存间，面积4平方米。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。收集、贮存危险废物，需按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。转移危险废物的需按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 （2）固废处置措施 ①一般固废污染防治措施：一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设计，具体如下： A.地面采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应的措施防止地基下沉。 B.具有防风防雨、防晒等措施，并采取相应的防尘措施。 C.地面应硬化，并建设顶棚和围墙。 D.一般固废仓库外设置环境保护图形标志，一般固废贮存地面采用水泥地面硬化处理，具有防风防雨、防晒、防尘等措施。 院内设置规范的一般固废储存场所。固废经分类收集后，定期委托有主体资格和技术能力的单位进行处置，项目一般固废能得到合理处置，不会对周围环境产生较大影响。 ②危险废物污染防治措施： - A.医疗废物暂存要求 - 根据《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》，放有医疗废物的危废暂存间“必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入”。本项目在院区检验室东侧设置独立密闭的危险废物暂存间分区暂存医疗废物，暂存间地面要进行严格的防腐、防渗、防漏处理，并设置严密的封闭措施，设专人加强管理，同时在危险废物暂存间外设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，医疗废物暂时贮存的时间控制在2天以内。由于医疗废弃物具有高度传染性，本环评针对项目医疗废物的处理过程中的不同环节（收集、运送、贮存、中间处理和最终处置），按照 《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废 物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、 容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003） 等相关规范，对项目医疗废物的管理提出以下要求： - 在手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后先进行毁形，再放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 - 对医疗废物必须按照国家卫生健康委和生态环境部制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 - 应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。 - 暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用 的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷） 制医疗废物警示标识和文字说明。 - 将医疗废物管理纳入日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相应的管理制度并落实到具体部门，落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责本医疗单位产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“医疗废物分类及医疗废物包装要求”分类收集本单位所产生的医疗废物，并按照要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。 - 在医疗废物的收集、贮存、清运及处理过程中实行“转移联单制度”登记造册，填写和保存转移联单。各部门将医疗废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，各部门将产生的医疗废物种类、数量、时间等做好记录，在医疗废物收集人员与处置单位接收人员之间对于医疗废物转让、接受的来源、类别、数量、时间进行转移联联单签收，确保医疗废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。 - 医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： - .禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 - 禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必须经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 - B.医疗废物储运管理要求 - 由于项目的医疗废物属于危废，建设单位应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求，加强对医疗废物 的分类与收集，尤其是加强对相关人员的培训，确保各类固废得到有效分类和收集。医疗废物储运管理已采取的措施：根据《医疗废物管理条例》文件要求，设立医疗废物管理领导小组，并设置专人与运输处置单位人员对接。在采取上述管理后，根据相关规定仍需加强以下储运管理： - 健全管理组织和规章制度 - 实施由项目主管、医务人员等共同参与的分级监督管理制度。同时制定《医疗废物分类收集办法》、《医疗废物管理岗位责任制》、《医疗废物管理奖惩制度》、《损伤性废物的处置细则》等相关制度。 - 加强人员培训 - 医务人员的培训：定期认真组织学习《医疗废物管理条例》及配套文件，加大相关知识的宣传力度，将有关法律、法规、医疗废物分类目录打印上墙，装订成册，人手1份。定期考试，按规定做好医疗废物从产生到收集、转运、储存、处置的全过程管理。 - 实习、进修人员的培训：将医疗废物处理知识列入项目岗前培训的重要内容。 - 加大奖惩力度 在采取强有力措施的同时，加大对违规行为的处罚力度。为了保证各项措施的落实，制定《医疗废物处理考核惩罚标准》，将废物处理工作纳入全面质量管理，定期考核，奖罚分明，逐层落实，及时反馈整改。 - C.医疗废物污染防治措施 - 医疗废物含有大量的传染性病原微生物、病菌、病毒，具有空间传染、极性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至数百倍，国际上已将其作为危险废弃物列入《巴塞尔公约》的控制转移名单，必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关医疗废物处置规定及要求执行。 - 本项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物（纱布、棉球、手纸、宠物血液、体液、排泄物等）、病理性废物（宠物在治疗和手术过程中产生的病理组织等）、损伤性废物（医用针头，各类医用锐器，如手术刀等，载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等）、化学性废物以及药物性废物（废弃的一般性药品，如抗生素、动物疫苗等）。 - 本项目所产生的医疗废物经消毒处理后将由有资质单位统一处置，故本环评就项目所产生的医疗废物在收集、贮运过程提出的如下污染防范措施： - 医疗废物必须实施分类收集，先进行灭菌消毒预处理后，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色）分类包装。其中： - 红色：纱布、棉球、手纸及各类受污染的纤维制品； - 黑色：一次性针头，玻璃器皿及各类金属毁形物； - 黄色：一次性输液管、注射器及相关塑料制品。 - 院内设定专门的危险废物暂存间，并配备加盖密封的垃圾周转箱，袋装存放在危险废物暂存间。 - 危险废物暂存间要远离医疗区和人员活动区。暂存间要安全、不渗漏、有防蚊虫 等措施，要定期清洁、消毒、并在暂存间附近有明显警示标识。 - 所设置的危险废物暂存间应保证其内部的清洁，保证运输车24小时都可以收取。 - 医疗废物收集和运输过程中，要做到密封运输。周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。 - 日常管理中应做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染。做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，危险废物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次。 ③其他危险废物污染防治措施： A.危废暂存间设置要求 本项目设置危废暂存间位于化验室东侧，面积4平方米，主要设置2个区域，一个区域用于暂存医疗废物，一个区域用于暂存废紫外线灯管。危废暂存间设置应满足如下要求： - 有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； - 地面应做好“三防”措施，采取“防渗混凝土（10-15cm）+地砖+不锈钢托盘”进行防渗、防腐处理，确保其渗透系数K≤1×10-10cm/s。易于清洁和消毒； - 避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件等。 - 危险废物采用符合标准的专用容器分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。容器内须留足够空间。 - 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签。 - B.危险废物的交接 - a.废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 - b.每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 - C.危险废物的运送 - a.本项目危险废物由处置单位专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运 车应符合相关要求。 - b.运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。 - c. 车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 - d. 危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 - e. 危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌；应在车辆的前、后部及车厢两侧喷涂警示标志；驾驶室两侧标明危险废物处置转运单位名称。 ④生活垃圾污染防治措施：商铺内各角落设有足够的垃圾桶，生活垃圾分类收集于垃圾桶内，由环卫部门每日进行清运。建设单位其生活垃圾的收集、贮存、处理处置及日常管理等应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》要求。要求如下： A.应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 B.从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 C.从生活垃圾中回收的物质应当按照国家规定的用途、标准使用，不得用于生产可能危害人体健康的产品。 D.生活垃圾处理费应当专项用于生活垃圾的收集、运输和处理等，不得挪作他用。 综上所述，项目产生的固体废物严格按照国家规定的法律法规妥善处置后，不会产生二次污染，基本不影响周边环境，治理措施有效、可行。 - 5.地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目利用现有店面，商铺地面已按要求硬化，项目不涉及地下水、土壤污染源和污染途径，本次评价不再开展土壤、地下水环境影响评价。 - 6.生态环境 项目所在地受人为活动影响深远，属于城市生态环境，系统内以人类为主体。本项目位于城市建成区内，租用已建商铺，不单独进行征地，不涉及新增用地，对生态环境无明显影响。 - 7.电磁辐射 本项目辐射源为一台X光机，由建设单位另行委托专业单位评价，不在本次评价范围内。 - 8.环境风险影响分析 环境风险主要考察风险事故对外环境的影响。风险类型根据有毒有害物质的发散起因可分为火灾、爆炸和泄漏三种类型，而火灾和爆炸事故本身属于安全事故范畴，火灾、爆炸产生的次伴生污染物，如燃烧产物、消防废水等属于火灾爆炸事故产生的环境风险；有毒有害物质的泄漏事故属于环境风险。 8.1 环境风险物质与风险源分布 根据项目储存、使用过程中涉及的环境风险物质，同时结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1危险化学品名称及其临界量和表2未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，本项目不涉及上述标准中危险物质。 8.2 风险事故环境影响分析 项目可能的环境风险为风险物质泄漏、废水事故性排放以及发生火灾事故次伴生环境污染事故。 （1）风险物质泄漏事故环境影响分析 项目涉及的医疗用品（如酒精、消毒液等）、危险废物（废医疗废物），在搬运、装卸过程中可能因容器发生侧翻、损坏容器，造成风险物质泄漏。由于这些风险物质的最大储存量较少，当发生这类事故时，可经由仓储区、医疗废物暂存间等内部设置的托盘、围堰等将泄漏物料控制在托盘、围堰范围内并将其重新收集至容器内，不会泄漏至外环境影响周边环境质量。通常回收完泄漏的物料后，用沾有稀释剂的抹布擦洗地面，产生的废抹布集中收集，同其他危废委托有资质处置单位处置，不允许出现随意丢弃现象。 （2）废水事故性排放环境影响分析 项目诊疗废水经废水处理设施处理后与生活污水一起通过市政污水管网纳入奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂处理。若废水处理设施设备故障、设施管道破损、污水处理设施构筑物发生破裂等均可能导致废水事故性排放，影响周边环境质量或污水超标排放进入奇台县科发再生水有限公司奇台县城污水处理厂影响处理效率。项目废水处理设施派专人负责并定期维护、巡检，发现问题及时解决，事故废水为短时间、且少量的排放，基本可以控制在院内，不影响周边环境。 （3）火灾引发的次生/伴生环境污染事故环境影响分析 项目涉及的医疗药品、医疗用品中涉及的可燃、易燃物质很少，如少量的酒精，发生火灾事故的可能性较小，遇电线老化产生火花等可能引发火灾事故，可能伴生有毒废气和消防废水影响周边环境。根据项目特点，基本不含可燃、易燃物质，少量的酒精可采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火，因此一般不会造成含有风险物质的消防废水大量排放，故不会对周边地表水环境造成二次污染影响。且贮存区进行防腐防渗处理，一般能将事故控制在院区，不影响周边环境。 8.3 风险防范措施 （1）风险物质泄漏事故风险防范措施 仓储区、使用时，应遵守下列规定：不得在仓储区内存放其他易燃易爆物品；存放物品时，应分类管理，放置整齐，留出通道。液态物质底部设托盘，固态物质垫高防潮，堆放高度不宜过高；仓库内不准设有地沟、暗道。严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射；夏季应防止暴晒，严禁明火烘烤；存储区附近注意防火，禁止吸烟。仓储区、医疗废物暂存间等应做好防扬散、防渗漏、防流失等措施。 （2）废水事故性排放风险防范措施 加强废水收集管道及处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废水收集系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小。应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时及时更换，确保废水全部做到达标排放。 （3）火灾引发的次生/伴生环境污染事故风险防范措施 对可燃物质应加强储存及运输过程中的防火、防高温措施，防止遇高温、明火引起燃烧、甚至爆炸，要制定严格的制度，强化管理，并提高有关人员对其危险性的认识。 - 9.环保投资估算 项目总投资50万元人民币，其中环保总投资约3.8万元人民币，环保设施投资约占总投资7.6%，具体环保投资见表4-9。 表4-9 环保投资一览表 项目; 内容、数量及规模; 投资(万元); 备注. 废水治理; 一体化污水处理设施1套，置于1层内，处理能力1.0立方米/天。; 1.3. 废气治理; 新风系统+紫外灯消毒/次氯酸消毒。; 1.5. 固体废物; 1层设置一间单独的医疗废物暂存间，面积4平方米。; 0.9. 垃圾收集桶、标识标牌。; 0.1. 合计; 3.8. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物自身异味、污水处理设施异味、医疗废物暂存间异味 | 臭气浓度 | 宠物本身散发或手术产生的少量异味经加强通风和定期消毒处理 | 20无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值 |
| 水环境 | 诊疗废水 | pH | 一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网 | 6-9无量纲 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2 预处理标准 |
|  |  | CODCr |  | 250mg/L |  |
|  |  | SS |  | 60mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 5000个/L |  |
|  |  | BOD5 |  | 100mg/L |  |
|  |  | NH3-N |  | / |  |
|  | 其他废水 | pH | 直接排入市政污水管网 | 6-9无量纲 | 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  | CODCr |  | 500mg/L |  |
|  |  | NH3-N |  | 45mg/L |  |
|  |  | BOD5 |  | 300mg/L |  |
|  |  | 动植物油类 |  | 100mg/L |  |
| 声环境 | 厂界 | LAeq | 墙体隔声 | 昼间60 夜间50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 项目X光机属于Ⅲ类射线装置，不在本次评价范围内 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾桶若干，医疗废物暂存间1个 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 药品入库，检查物品状况；储存场所贴警示标识，配备消防器材，安排人员定期检查药品和储存环境；加强员工培训、制定合理操作规程。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 环境管理 （1）环境管理是环境保护的重要组成部分，通过制定有效的环境管理制度，加大环境管理力度，把项目的环境影响降到最低限度，确保“三废”治理设施的正常运转。 （2）建设单位应根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构或设兼职环境监督员，研究、制定有关环保事宜，统筹项目的环境管理工作。企业环境管理机构或环境监督员主要职责： ①协助领导组织推动本企业的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ②组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ③负责项目废水、废气、噪声处理设施的监督管理，落实固体废物的临时堆放场所、利用单位和填埋场地；检查和监督废水、噪声治理设施的运行情况，定期进行维护，保证所有的环保设施都处于良好的运行状态。 ④负责环境监控计划的实施和参加污染事故的调查，并根据实际情况提出防范、应急措施；详细记录各种监测数据、污染事故及事故原因，建立企业的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 （3）建设单位应建立环境管理台账。环境管理台账应当载明环境保护设施运行和维护的情况及相应的主要参数、污染物排放情况及相关监测数据，原始记录应清晰，及时归档并妥善管理。 （4）企业应明确一定的环保投资，确保各项环保设施和措施建设、运行及维护费能得到有效保障。 （5）建设单位应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，并依据《企事业单位环保信息公开办法》，向社会公开相关环保信息。 （6）根据《中华人民共和国环境保护税法》（2017年4月17日）和《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（2018年1月1日），在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 （7）退役期管理要求 建设单位应对退役时产生的废弃设备、固废进行分类处置，妥善处理剩余原辅材料，减少对环境的影响。 - 排污申报 根据《排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令 第736号）》，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可证，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于该名录未作规定的排污单位，不纳入排污许可管理。 - 验收 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假”。项目环保设施验收监控项目见表5-1。 表5-1 项目竣工环境保护验收监控项目一览表 污染源; 排放口（编号、名称）/污染源; 环境保护措施; 控制因子; 验收标准. 废水; 诊疗废水; 一体化污水处理设施消毒处理后排入市政污水管网; pH、CODCr、SS、粪大肠菌群、BOD5、NH3-N; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准. 其他废水; 排入市政污水管网; pH、CODCr、SS、NH3-N; 《生活污水综合排放标准》表4三级标准限值. 废气; 无组织排放; 少量异味经加强通风和定期消毒处理; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准. 噪声; 宠物就诊及住院观察期间叫声以及人员活动; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 生活垃圾、包装废物及动物粪便经分类收集后交由环卫部门定期清运； 医疗废物采用专用密闭、防渗漏、防锐器穿透的医疗废物收集箱收集后存放于危废暂存间，委托有资质的单位处置。医疗废物暂存不超过2天。. - 排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志 排污口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的要求，危险废物识别标志必须符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求，医疗废物识别标志必须符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业发展政策，项目周围外环境简单，无重大外环境制约因素，项目选址合理。项目施工期、营运期和服务期满阶段产生的污染物在按本报告表中提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行的前提下，可以实现污染物达标排放，项目对周围环境不会产生影响。因此，从环境保护、发展经济的角度来看，本项目建设是可行的。