- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玛纳斯县2021年新疆好日子种业股份有限种子加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-652324-20-01-194599 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张*峰 | 联系方式 | 135****6220 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县包家店镇 |  |  |
| 地理坐标 | 东经（86度18分44.04178秒，北纬44度14分01.22760秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514、农产品初加工活动 D4430、热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 玛发改[2021]48号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 144.7 |
| 环保投资占比（%） | 1.45 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目已建设完成 | 用地（用海） 面积（m2） | 76866 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为农产品初步加工活动项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，本项目属于第一类鼓励类“农林业”中第8条“农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目，能够提高当地种子烘干能力，带动当地种植业和运输业的发展，保证国家和地区粮食储备能力和粮食品质。因此，本项目符合国家产业政策要求。 同时，项目于2021年5月25日在玛纳斯县发展和改革委员会完成备案，备案证编码为玛发改[2021]48号，同意该项目立项建设。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性详见下表。 表1与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 新疆生态环境保护“十四五”规划; 本工程; 是否相符. 第五章强调加强协同控制，改善大气环境；推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染。; 本项目施工期施工场地设置围挡，采用湿法作业，施工现场做到“六个100%”，对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生建材洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫，所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。; 符合. 专栏2指出：县级及以上城市建成区加快淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。加快淘汰落后产能及不达标工业炉窑，实施电、天然气等清洁能源替代或采用集中供热，推进工业炉窑的升级改造及无组织排放深度治理。; 本项目位于玛纳斯县包家店镇，使用4台10t/h和5t/h天然气热风窑炉用于种子烘干，项目使用的天然气为清洁能源。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 3、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 表2与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 项目; “十四五”规划要求; 本工程; 是否相符. 能源结构; 大力开发水能、风能、太阳能、地热能等可再生能源，探索氢能开发利用，加快推进煤炭替代。; 本项目不使用煤炭，使用清洁能源——天然气。; 符合. 污染治理; 强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。; 项目天然气为清洁能源，不属于高污染燃料，不属于禁止使用的高污染燃料。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年11月30日通过，自2019年1月1日起施行。本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求对比情况见下表。 表3与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 政策要求; 本工程; 符合性. 第二十二条各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目热风窑炉燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 第二十七条禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目。; 符合. 第二十九条县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。; 本项目选址于玛纳斯县包家店镇，用地性质为工业用地，符合当地规划要求。; 符合. 第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目易产尘物料（如生产粉尘等）密闭贮存尘。; 符合. 5、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）的符合性分析 根据自治区党委、自治区人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》有关要求：（五）持续推进散煤整治；（六）大力发展清洁能源；（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；（八）推动能源资源节约高效利用；（九）加强生态环境分区管控；（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战；（十四）加强大气面源和噪声污染治理。 本项目主要新建4座热风窑炉用于种子烘干，热风窑炉所使用燃料为天然气，天然气属于清洁燃料。项目不属于高耗能、高排放及落后项目，在采取了有效的防治措施后，对产生的废气和噪声可达标排放；生活污水和固体废物合理收集妥善处置，因此项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》文件相关规定。 6、与《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》符合性分析 《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》指出：食产地烘干是保障粮食品质、减少粮食产后灾后损失、确保粮食丰收到手的重要环节和关键措施，加快提升粮食产地烘干能力，对于保障国家粮食安全意义重大；要坚持市场主导、政府扶持，科学规划、统筹推进，规范引领、科技支撑，绿色发展、保障安全的原则，优化粮食烘干能力布局，科学合理确定粮食烘干中心（点）建设布局和规模，构建烘干点与烘干中心相结合的粮食产地烘干体系；推进粮食烘干设施装备规范建设，分品种、分区域推广应用适宜的粮食烘干机与储粮仓；发展节能高效绿色技术与装备，加快研制新型热源和清洁能源机型，推进对现有粮食烘干机进行环保节能升级改造；提高烘干设施装备信息化水平，加快信息化技术与烘干储粮设施装备相融合；增强烘干作业服务能力，创新服务机制，提高设施装备的利用率和经营效益；要求各有关部门要加强组织领导，强化政策扶持，完善公共服务，聚焦小麦、水稻、玉米、大豆等主要粮食作物生产的需要，全力推进粮食产地烘干能力建设，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，提升粮食产后处理保障服务水平，切实降低粮食产后灾后损失，支持粮食生产收储提质增效和促进农民增收，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。 本项目为种子烘干厂建设项目，玉米收获季节能够有效解决烘干能力不足问题，提高玉米储存品质，减少玉米产后损失，保证地区和国家粮食储备能力，推动建设完善的粮食产地烘干体系，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。因此本项目符合《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》中相关要求。 7、与“三线一单管控方案”符合性分析 7.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）规定，本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析详见如下： （1）生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目区位于玛纳斯县包家店镇，选址不占用自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等。 （2）环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 运营期间，项目使用天然气热风窑炉对玉米进行烘干，天然气为清洁能源，同时项目热风窑炉采用低氮燃烧技术，使热风窑炉烟气达标排放；生活污水集中收集定期清运处置；生活垃圾均得到妥善处置，因此项目对周边环境影响较小，不会加剧项目区及周边环境的恶化。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目运营期消耗的水、电等相对区域资源用量较小，不会突破资源利用上线。 （4）落实生态环境分区管控要求 落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌一博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌一博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 本项目位于昌吉州玛纳斯县包家店镇，属于重点管控单元，项目与自治区重点管控单元要求相符性详见下表。 表4自治区“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求 A6重点管控单元; A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; ①本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目主要新建燃气热风窑炉为种子烘干，天然气为清洁能源，项目不涉及高污染燃料，同时采取相关污染防治措施后使热风窑炉烟气达标排放。项目不属于高污染高风险企业。项目区周边无居民区，待项目建成后，在厂区周边种植树木设置防护绿化带。 ②本项目位于玛纳斯县，属于大气环境重点管控区内，项目的建设符合国家和地方产业政策，不属于明令禁止或淘汰的产业。项目购置先进的生产设备，提高生产加工能力，降低能耗，同时热风窑炉配套加装了环保治理设施，使热风窑炉达标排放。 ③项目生产加工期间生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理，生活垃圾集中收集委托清运处置，固废均妥善收集和处置。项目主要对玉米进行烘干，不涉及畜禽养殖。 ④项目主要新建4座天然气热风窑炉为种子烘干，不涉及重金属等污染项目区及周边区域的土壤。; 符合. A6.2污染物排放管控; A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目天然气热风窑炉加装了相关环保治理设施，能够使热风窑炉达标排放，SO2、NOx实行总量控制。项目无生产废水产生排放；生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理。; 符合. A6.3环境风险防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 项目建成后，严格按照相关规定和要求，在热风窑炉、仓储区等设置消防器材，同时定期组织员工进行学习和演练，建立完善的风险防控体系，加强企业应急处置能力; 符合. A6.4资源利用要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 项目采用国内先进的天然气热风窑炉，降低能耗，提高生产效率，同时加装配套的环保治理设施，使热风窑炉烟气稳定达标排放；生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关规定和要求。本项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元中的位置见附图1 （4）七大片区管控要求 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌-博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 项目位于昌吉州玛纳斯县包家店镇，属于乌昌石片区，与乌昌石片区管控要求相符性详见下表。 表5与乌昌石片区管控要求相符性 乌昌石片区管控要求; 本项目; 是否符合. 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。; 项目位于昌吉州玛纳斯县包家店镇，属于昌吉回族自治州; 符合. 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、玛纳斯县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目新建4座天然气热风窑炉为种子烘干提供符合，项目建设不属于明令禁止的建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。项目使用的天然气为清洁能源，保证项目热风窑炉烟气达标排放。; 符合. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 项目生产无需用水，生活办公用水由市政供水系统提供，不涉及地下水开采。; 符合. 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 项目主要新建热风窑炉用于种子烘干，不涉及油气资源开发。项目产生的废机油集中收集委托具有相关资质的单位进行清运处置; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发，项目建成后，通过对场地进行平整硬化，同时对厂区及周边进行绿化。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合乌昌石片区管控的相关规定和要求。 7.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相符性 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性详见如下。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于玛纳斯县包家店镇，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 根据大气环境质量公报数据可知，区域PM10、PM2.5超标，区域属于“乌昌石”联防联控区，已制定相关大气联防防治方案；地表水例行监测均可满足相应质量标准。 项目使用清洁燃料——天然气为种子烘干提供热源，同时加装了相关的环保治理设施后使热风窑炉烟气达标排放；生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理；生活垃圾和生产固废均得到妥善收集和处置，项目建成后对周边环境影响较小，不会突破环境质量底线。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。从等量替代到倍量替代意味着污染物总量减排的升级，可以优化环境质量底线。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境分区管控 昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。详见附图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于玛纳斯县包家店镇，为ZH65232420001重点管控单元（详见图2），与重点管控单元相符性详见下表。 表6与玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）符合性一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目. ZH65232420001; 玛纳斯县建成区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。 2、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 3、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; ①本项目新建4座10t/h天然气热风窑炉用于种子烘干，使用清洁燃料。项目热风窑炉不属于明令禁止建设“每小时65蒸吨以下燃煤锅炉”的范畴内。 ②项目周边无居民区、学校等环境敏感保护目标，同时运营期间主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，不产生恶臭气体。. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力。 5、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; ①项目使用清洁燃料天然气为种子烘干提供热源，同时加装环保治理设施使热风窑炉烟气达标排放。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。 ②项目热风窑炉排放标准应执行工业窑炉大气污染物特别排放标准限值要求。 ③项目在施工期间严格按照相关要求，做好施工扬尘污染治理工作。. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。; 本项目的建设符合自治区、乌昌石片区总体准入要求。. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）。 2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; ①本项目天然气为清洁能源，天然气热风窑炉烟气在采取相关治理措施后可达标排放，生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理。生活垃圾、生产固废均得到妥善收集和处置。 ②项目用水由玛纳斯县包家店镇市政供水系统提供，不涉及取地下水。. 由上表可知，项目的建设符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》。 8、与《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》符合性分析 （一）加大产业结构调整力度 严格建设项目准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环境治理设施。重点区域雅阁控制涉工业窑炉建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目虽为新建工业窑炉项目，但是本项目主要为种子烘干，燃料为天然气，不建设煤气发生炉。 - 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年6月底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，但具备多家企业集中统一建设使用煤制气中心条件的，应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。2020年6月底前，重点区域取缔燃煤膨胀炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 - 本项目采用天然气作为燃料，符合燃料清洁性要求。 - 实施污染深度治理 - 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造、日用玻璃、玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 本项目采用天然气作为燃料，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不高于15、100、150毫克/立方米，符合污染深度治理要求。 9、与《农药包装废弃物回收处理管理办法》的符合性分析。 农药生产者（含向中国出口农药的企业）、经营者和使用者应当积极履行农药包装废弃物回收处理义务，及时回收农药包装废弃物并进行处理。 农药生产者、经营者应当按照“谁生产、经营，谁回收”的原则，履行相应的农药包装废弃物回收义务。农药生产者、经营者可以协商确定农药包装废弃物回收义务的具体履行方式。 农药经营者应当在其经营场所设立农药包装废弃物回收装置，不得拒收其销售农药的包装废弃物。 本项目所产生的农药包装废弃物在危险废物暂存间暂存，定期由厂家进行回收。 10、选址环境可行性分析 （1）本项目位于玛纳斯县包家店镇，用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求。项目区北侧为G312道路，南侧为空地，西侧为玛纳斯县龙博橡胶制品有限公司，东侧为养殖场，周边无居民区、学校等环境敏感保护目标，因此本项目的建设对周边环境敏感保护目标影响较小。虽然旁边为橡胶制品公司，但是本项目主要还是为种子烘干项目，不是食品加工项目，因此旁边的橡胶制品公司对本项目影响较小。 （2）项目区北侧可直达G312道路，区域交通十分便利，与外界交通联系方便，便于玉米、天然气等原辅材料的运输。项目区域给水管网及电力、通讯设施已经建成，完全能满足该项目的建设及运营需要。 （3）项目运营过程中产生的设备噪声、粉尘、热风窑炉烟气等对周围环境将产生一定影响，项目热风窑炉采用低氮燃烧技术，易产尘物料等密闭贮存；设备选用低噪声设备，并加装减振材料等措施，可使该项目污染物达标排放，生活垃圾、生产固废等均得到妥善处置，对项目区及周边环境影响较小，是可接受的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目周边概况 本项目于2017年3月13日取得玛纳斯县企业投资项目登记备案证（玛发改[2017]38号），并于2017年8月29日取得关于《玛纳斯县国家级种业产业示范园建设项目环境影响报告表》的批复（玛环审[2017]25号）并在同年进行开工建设，于2021年建设完成。原环评批复的建设内容为：50t/h玉米种子脱粒线一条；20t/h籽粒烘干线一条；300t/栋钢板仓6栋；10t/h籽粒清选加工线2条，果穗烘干3814平方米，可年加工种子15000t。实际建设完成的工程内容为：10吨/小时扒皮收捡穗生产线4条、1500吨/批果穗烘干生产线2条、20吨/小时脱粒线2条、10吨/小时籽粒烘干线1条、10吨/小时籽粒清选加工线2条、300吨/栋钢板仓10栋、20吨/批亲本烘干箱1套、单机加工车间10吨/小时包衣包装线1条，可年加工种子30000t。2021年5月25日，本项目取得新的玛纳斯县企业投资项目登记备案证（玛发改[2021]48号），项目名称变更为《玛纳斯县2021年新疆好日子种业股份有限公司种子加工厂建设项目》。 本项目于2017年3月13日取得了玛纳斯县企业投资项目登记备案证（玛发改[2017]38号），当时备案的项目名称为玛纳斯县国家级种业产业示范园建设项目，后因项目改变于2019年6月1日重新备案（玛发改[2019]77号），项目名称变更为新疆好日子种业股份有限公司种子加工项目。后因建设内容发生变化，立项中缺少新增建设的果穗烘干线，因此于2021年5月25日重新立项取得备案证（玛发改[2021]48号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目属于第二五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设，”的规定，属于未批先建。根据《行政处罚法》第29条和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》第2条，未备案的违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算，超过两年未被发现的，不再处罚。本项目已超过2年追溯期，因此不再进行处罚。已与2024年6月11日取得昌吉州生态环境局玛纳斯县分局《关于新疆好日子种业股份有限公司不予行政处罚的情况说明》。 本项目在建厂之前属于塔河工业园区总体规划中规划用地，现有的供水、供电、排水等管网由塔河工业园区已建设完成，后因发展需要，本项目用地从塔河工业园区总体规划中移除，行政管理权限归包家店镇人民政府管辖，不再属于塔河工业园区规划用地。 本项目位于玛纳斯县包家店镇，项目区北侧为G312道路，南侧为空地，西侧为玛纳斯县龙博橡胶制品有限公司，东侧为养殖场，项目中心地理坐标为东经86°18′44.04178″，北纬44°14′1.22760″，详见附图4地理位置图和附图5卫星影像图。 2、建设内容及规模 2.1建设内容 项目建设10吨/小时扒皮收捡穗生产线4条、1500吨/批果穗烘干生产线2条、20吨/小时脱粒线2条、10吨/小时籽粒烘干线1条、10吨/小时籽粒清选加工线2条、300吨/栋钢板仓10栋、20吨/批亲本烘干箱1套、单机加工车间10吨/小时包衣包装线1条，可年加工种子30000t。项目工程组成具体见下表。 表7项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 籽粒烘干线; 1条10t/h的籽粒烘干线，配备1台5t/h的天然气热风窑炉; 已建. 果穗烘干线; 2条1500吨/批果穗烘干生产线，共配备4台10t/h天然气热风窑炉（每条线配备两台窑炉）; 已建. 亲本烘干线; 1条20吨/批的亲本烘干线，配备一套0.35t/h的亲本烘干箱; 新建. 收捡穗加工车间; 4条10t/h的扒皮收捡穗生产线; 已建. 精选车间; 10t/h的籽粒清选加工线2条，20t/h的脱粒线2条。; 已建. 单机加工车间; 10t/h的包衣包装线1条; 已建. 辅助工程; 生活办公区; 新建三层办公生活区，新建一座1层食堂。; 已建. 储运 工程; 原料仓; 10座镀锌钢板仓; 已建. 成品仓; 4座镀锌钢板仓; 已建. 晒场; 水泥晒场20000平方米; 已建. 公用工程; 供水; 由园区供水管网提供; 已建. 供电; 由园区供电管网提供; 已建. 供暖; 本项目为季节性生产，冬季停产无需供暖; 已建. 供气; 由园区供气管网提供; 已建. 环保工程; 废气; 天然气热风窑炉采用低氮燃烧技术，果穗烘干线热风窑炉烟气经治理设施处理后经10.5m高的烟囱（DA001、DA002）排出；籽粒烘干线热风窑炉采用低氮燃烧技术烟气经过20m高烟筒排出（DA003）。收捡穗加工车间产生的粉尘经2台布袋式除尘器除尘后由15m高排气筒排出（DA004、DA005），精选车间产生的粉尘经4台布袋器收集后不外排，定期清理布袋中的灰尘，作为一般固废处置。单机加工车间产生的粉尘经1套布袋收集器收集后不外排，定期清理布袋中的灰尘作为一般固废处理。食堂油烟经油烟净化器净化后排放。; 已建. 废水; 项目运营期无废水产生排放；生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理。; 已建. 噪声; 设备基础减震、建筑隔声、减振合理布局; 已建. 固废; 生活垃圾分类集中收集后，委托市政环卫部门定期清运处置; 已建. 布袋除尘器产生的滤饼集中收集做为建筑材料外售; 已建. 废种衣剂桶、废机油集中收集暂存于危废间（5m2）内，废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，部分用于设备的润滑，部分由有资质的单位进行处置。; 已建. 不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒以及杂质集中收集后可作为饲料外售。; 已建. 2.2生产规模 年烘干玉米能力3万吨。 2.3产品方案 本项目将收购的玉米进行烘干，临时贮存于成品镀锌钢板仓中待出售，具体见下表。 表8主要原材料、产品一览表 原料; 用量; 来源; 收购玉米含水率; 烘干后产品; 产品量; 标准 /规格. 湿玉米; 30000t/a; 当地; 30%; 玉米粒; 24138t/a; 含水率13%. 3、主要原辅材料和生产设备 3.1主要原辅材料用量 本项目主要原材料是玉米和天然气，主要原辅材料消耗见下表。 表9项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 项目名称; 年耗; 单位; 形态; 来源. 1; 湿玉米; 30000; t/a; /; 外购. 2; 天然气; 3456×104; m3/a; 气态; 燃气管道. 3; 用水量; 300; m3/a; /; 自来水管网. 4; 电; 5000万; kw·h; /; 国家电网. 5; 种衣剂; 50; t/a; 液体; 外购. 根据资料种衣剂成分有两种，分别是70克/升噻虫嗪+60克/升升戊唑醇，其主要成分理化性质见下表。 表10噻虫嗪理化性质及危险特性 物质名称; 噻虫嗪; 分子式; C8H10CIN5O3S. CAS号; 153719-23-4. 分子量; 291.71. 物化特性. 沸点; 485.8±55.0℃; 熔点; 139.1℃; 蒸气压; 6.6×10-9Pa（25℃）. 毒性; 低毒杀虫剂; 外观; 液体. 保存温度; 避免在低于-10℃和高于+35℃储存. 健康危害; 对眼睛和皮肤无刺激性. 急救方法; 低毒，一般不会引起中毒事故，如误食引起不适等中毒症状，没有专门解毒药剂，可请医生对症治疗。. 表11戊唑醇理化性质及危险特性 物质名称; 戊唑醇; 分子式; C16H22CIN3O. CAS号; 107534-96-3. 分子量; 307.82. 物化特性. 沸点; 476.9℃; 熔点; 102.4℃; 蒸气压; 0.0133mPa（20℃）. 毒性; 低毒杀菌句; 外观; 液体. 保存温度; 干燥通风阴凉处及小孩触碰不到的地方. 健康危害; 一般只对皮肤和眼睛有刺激作用，经口毒性低，无人体中毒的报道。. 急救方法; 立即就医对症治疗，误食立即催吐、洗胃. 3.2主要设备 本项目主要生产设备详见下表。 表12项目主要设施设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 10t/h燃气炉窑; /; 4; 台. 2; 果穗收料斗; /; 2; 套. 3; 空压机; /; 3; 台. 4; 剥皮机; SCH-16; 4; 套. 5; 苞叶进皮籽分离筛板输送机; 7PS-900G; 1; 台. 6; 苞叶去揉丝机皮带输送机; 7PS-750A; 1; 台. 7; 散籽提升机; 5TM-5; 1; 台. 8; 烘干主风机; /; 4; 台. 9; 脱粒预清机; /; 2; 台. 10; 比重清选机; 5XZ-10; 2; 台. 11; 仓储到精选皮带输送机; 7PS-610V; 4; 台. 12; 分级机进料提升机; 5TM-15; 2; 台. 13; 平面分级机; 5XS-10; 2; 台. 14; 多点卸料输送机; ZDT-5L-C; 2; 台. 15; 批次式包衣机; 5BYP-10C; 3; 台. 16; 5t/h燃气炉窑; /; 1; 台. 17; 全自动包装秤; /; 7; 台. 18; 布袋式除尘器; /; 2; 套. 19; 布袋式收集器; /; 5; 套. 20; 亲本烘干箱; /; 1; 套. 4、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，在厂区内食宿，两班制，每班8h工作制度，本项目为季节性生产，全年工作60天。 5、公用工程 5.1供水 项目生产用水和生活办公用水均由园区供水系统提供，可满足项目用水需求。 （1）生活办公用水 本项目用水为生活用水，由昌吉市市政供水系统提供，可满足项目区用水需要。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为300m3/a。 （2）生产用水 本项目主要利用天然气热风窑炉对玉米进行烘干，其生产环节无需用水。 5.2排水 项目主要废水为生活污水。 项目生活污水排放量约为生活用水量的80%计，则生活污水排放量为4m3/d（240m3/a）。生活污水排入园区下水管网，最终排入园区污水处理站处理。 表13项目供排水一览表 序号; 用水环节; 用水量; 损耗量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日损耗m3/d; 年损耗m3/a; 日排放量m3/d; 年排放量m3/a. 1; 生活办公; 5; 300; 1; 60; 4; 240. 5.3供电 项目用电由园区供电管网提供，即可满足项目生活办公和生产用电需求。 5.4供暖 项目为季节性生产（从每年的9月中旬至10月底），冬季停产无需供暖。 6、厂区平面布置 本项目总占地24936m2，项目区内部设置有烘干区、原料仓和成品仓各1座、3000m2水泥晾晒场以及生活办公区，详见项目平面布置图（图6）。 项目区常年主导风向为西风、西南风，生活办公区位于项目区的西南侧，处于主导风向的上风向，减轻项目大气污染源对生活办公区的影响。烘干区位于项目区中部，烘干区设备密闭，这有利于减轻废气和噪声对厂区内员工的影响，原料仓与成品仓分别为烘干区的南北两侧，有利于生产的连续性，减少玉米的周转频次，降低项目周转费用。项目厂区共设置2个出入口，人流入口位于南侧，物流入口位于东侧，整个厂区从出入口开始实行人车分流，各区按车流量及作业面大小，进行道路分级、分流，满足消防应急要求。因此，总体来讲厂区平面布置从环保角度较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 1.1工艺流程 本项目施工期主要施工内容为种子烘干产线的建设、设施的安装及调试等。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图7。 图7施工期工艺流程及产污环节图 1.2产污环节 施工期间的大气污染主要来源于场地平整、基础开挖、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。 施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声以及设备安装噪声。 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员的盥洗水等。 施工期固废主要是仓库、烘干生产线及配套设施建设涉及的少量挖方工程产生的废弃土方、建筑施工材料的废边角料等建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。本项目施工期已结束，施工期对周围环境的影响已结束。 2、运营期工艺流程说明 本项目为种子烘干项目，具体工艺流程见下图8。 图8工艺流程及产污节点图 2.1工艺说明： 本项目建有一条30000t/a种子烘干生产线，其运营期的主要工艺流程如下： （1）果穗收购：玉米种子由大型运输车辆从产地运至加工厂，利用专门的接、卸料设备使果穗由皮带输送机均匀送至剥皮、选穗系统。 （2）剥皮：通过果穗分配装置，果穗进入剥皮机除去苞叶和絮毛，该果穗从产地直接收购，含水率较高，基本无扬尘产生。除去苞叶和絮毛的果穗随后进入选穗台。 （3）选穗：在选穗台中，没有剥净的返回剥皮机，不合格的果穗被剔除。 （4）果穗烘干：将玉米果穗种子放置于斜床式烘干室或烘干箱内，采用加热的空气作为介质将种子果穗中的水分带走将种子烘干的过程，烘干方式为间接烘干。一般玉米果穗种子从田间收获时的水分在30%左右，经过果穗烘干可一次性将种子水分降至13%安全水分。本项目果穗烘干车间，共两条生产线，每条生产线配备两台10t/h的燃气热风炉，每条生产线包含12个仓室，每个仓室顶部都有一个进料口，燃烧加热后的热风经过12个仓室，将种子烘干后，由进料口排出，因此本项目两条果穗烘干线的排放高度即为果穗烘干车间楼顶的高度10.5m。 （5）脱粒预清：脱粒是将种子果穗上的籽粒与玉米芯分离的过程；预清是将脱粒后分离的籽粒进行初步清选的过程。本项目加工线上使用揉搓式脱粒、预清一体化的设备，降低了种子破碎率，提高种子加工效率。 （6）籽粒烘干：当超负荷是果穗烘干先将果穗烘到水分18%左右进行脱粒后，用籽粒烘干塔对籽粒进行籽粒烘干，达到标准后进行精选等后续工艺。 （7）种子精选：采用重力式分选机进行玉米种子精选，除去不成熟籽粒、霉变粒及其他与种子外形一致、密度不同的杂质，种子质量大大提高，达到精品种子标准。 （8）种子分级：采用圆通分级机，可将种子一次性分为四级。根据种子的几何形状差异将种子进行大、小和圆、扁分级。 （9）包衣作业：随着市场对种子商品性的要求日益提高，种子包衣对种子商品性的影响较大。将杀虫剂、杀菌剂及微量元素等均匀包敷在精选后的种子表面，提高种子防虫防病效果。 （10）计量包装：按照种子商品化要求，采用全自动包装系统进行称重包装；入库贮藏或销售。 2.2产污分析 本项目产排污情况见表14。 表14本项目产排污环节一览表 项目; 污染名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 燃烧废气; 果穗烘干工序; 烟尘、SO2、NOX. 粉尘; 脱粒、预清、清选、精选工序; 颗粒物. 食堂油烟; 食堂; 食堂油烟. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 固废; 一般工业固废; 剥皮工序; 苞叶、絮毛. 选穗工序; 不合格果穗. 精选工序; 玉米残粒、粉尘. 包衣工序; 废包衣剂桶. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. 危险废物; 设备检修; 废机油. 噪声; 主要来源于剥皮机、烘干主风机、脱粒预清机、比重清选机、平面分级机、批次式包衣机等设备运行时产生的噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设已完成，施工期已结束，目前项目未进行投产。因无相关验收监测数据，对已建工程污染物实际排放量无法进行具体核算，本次评价根据现场调查走访结果，从环境保护的角度出发，对项目现行工艺流程及环保设施进行分析，诊断存在的缺陷和不足，并提出对应的整改措施和建议。项目存在环境问题及整改措施详见下表。 项目现存环境问题及整改措施 环境因素; 现状问题; 整改措施. 固体废物; 项目区有部分建筑垃圾未清运; 要求建设单位及时清运. 固体废物; 危险废物暂存间未建设; 要求建设单位按要求进行建设. 大气环境; 包衣和分组车间的布袋式除尘器未建设; 要求建设单位及时建设. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价。 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选择玛纳斯县人民政府网站（http://www.htb.gov.cn/gk/kqzl/890194.htm）发布的玛纳斯县2022年12月环境空气质量月报中表3玛纳斯县2022年1月-12月各项指标与上年同期对比表中的2022年各基本污染物数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，分别对基本污染物的环境质量现状进行评价。 （3）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （5）空气质量达标区判定 2022年玛纳斯县环境空气质量监测结果见下表。 表15环境空气质量评价结果一览表单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. CO; 24h平均95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 88; 160; 55; 达标. 项目所在区域SO2、CO、O3、NO2的年评价指标均为达标，PM10、PM2.5的年评价指标为超标，故项目所在区域为大气环境质量不达标区。 其他污染物：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目环境空气污染物其他项目选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的TSP作为特征污染物来评价项目区域环境空气质量现状，其数据来源于新疆国科检测有限公司的现状监测，监测时间为2023年11月29日~12月02日，监测点位位于本项目下风向161m处。 表16其他污染物环境质量现状（监测结果） 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. TSP; 日均值; 300μg/m3; 209~217μg/m3; 72.3%; 0; 达标. 根据TSP监测及评价结果，项目区域TSP在监测时段内浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级浓度限值。监测点位图见附图7。 2、地表水环境质量现状 项目区周边无地表水体分布，项目无生产废水产生排放，生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级判定为三级B，因此不开展区域地表水污染源调查与评价，主要调查依托污水处理设施可行性。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无居民区等声环境保护目标，因此，本项目未进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）区域环境质量现状评价要求，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为种子烘干项目，不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表的划分，本项目属于N轻工中94、粮食及饲料加工-其他，为Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境评价类别划分，本项目属于“其他类”，为Ⅳ类项目，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等生态环境保护目标，属于非生态敏感区。因此，可不开展生态现状调查。 6、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射相关内容。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标：项目位于新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇，项目区厂界外500m范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境敏感目标。 2、声环境保护目标：项目厂界外均为工厂及园区道路、空地等，50m范围内无声环境敏感区域及保护目标。 3、地下水环境保护目标：项目位于新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。 4、生态环境敏感目标：项目选址位于新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 ### 本项目果穗烘干工序天然气炉窑产生的燃烧废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟尘浓度200mg/m3，烟气黑度1，除此之外还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号），其中要求颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3。由于本项目的两条果穗烘干线的烟筒高度为10.5m，达不到标准中规定的“各种工业窑炉烟筒（或排气筒）最低允许高度为15m”。因此按照标准中4.6.4规定“各种工业窑炉烟筒（或排气筒）高度如果达不到4.6.1、4.6.2、4.6.3的任何一项规定时，其烟（粉）尘或有害污染物最高允许排放浓度，应按照相应区域排放标准值的50%执行”。因此本项目的颗粒物、二氧化硫、当氧化物的排放限制为15、100、150mg/m3。本项目燃烧废气排放浓度限值见表17。 ### 脱粒、预清、清选、精选工序产生的粉尘经过除尘措施后，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物有组织排放最高允许排放浓度120mg/m3，无组织排放最高允许排放浓度1mg/m3。厂区食堂产生的油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表18。 ### 表17工业炉窑大气污染物排放浓度限值 炉窑类型; 烟尘排放浓度（mg/m3）; SO2排放浓度（mg/m3）; NOx排放浓度（mg/m3）; 烟气黑度. 天燃气炉窑; 15; 100; 150; 1. ### 表18饮食业油烟排放标准 规模; 大型; 中型; 小型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，<6; ≥1，<3. 最高允许排放浓度，mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. （2）废水 项目无废水产生排放，生活污水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理，妥善收集和处置，禁止随意泼洒或未经处置直接散排。 （3）噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 ②运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 （4）固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废矿物油、废润滑油属于危废，应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目于2017年7月29日，已取得环评批复，其中报告中申请的总量为：SO20.7t/a、NOx3.27t/a。本次环评核算出本项目污染物排放量为：NOx：2.41t/a、SO2：0.138t/a、颗粒物：0.42t/a，本项目氮氧化物和二氧化硫排放量无新增，因此不申请氮氧化物和二氧化硫总量。本项目所在地区位于“乌-昌-石”联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标。根据重点区域大气污染物实行2倍削减替代的要求，因此本项目污染物排放量为：颗粒物：0.84t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要包括烘干生产线及配套环保设施、晒场、干湿粮仓等建设内容。本项目施工期已完成，对周边环境的影响已结束。 1、废气防治措施 大气污染源主要包括场地平整，新建烘干生产线、晒场、干湿粮仓等过程产生的施工粉尘，施工设备装卸运输扬尘，均为无组织排放。根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求：加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。本项目施工期采取以下措施进行扬尘防治： （1）施工区设置专人负责，加强施工扬尘监管，确保文明施工。 （2）对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生建材洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫。 （3）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。 （4）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。 （5）施工区按要求设置围挡，围挡高度不低于2.5m，湿法作业，禁止敞开式作业。 （6）限制进出场运输车辆车速，对运输过程洒落地面的泥土及时清扫，避免二次扬尘的产生。 （7）所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。 综上所述，在采取以上措施后，可有效减少扬尘量，对周围环境影响较小。 2、废水防治措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 其中：施工废水包括车辆和机械设备洗涤水、混凝土养护水等，排量较小，施工期温度高，自然蒸发，对周围环境影响较小。 生活污水包括施工人员的盥洗水等。施工期间，施工人员10人，施工期120d。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中相关数据，生活用水量以100L/人/d，排污系数0.8，预计排放量为0.8m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，该部分废水排入园区下水管网，由园区污水处理站处理。因此，生活污水对周围环境影响较小。 建议建设单位施工期间加强对机械设备的检修和维护，防止出现设备漏油现象造成下渗污染水环境。 3、噪声防治措施 施工期噪声主要来自施工作业噪声和运输车辆噪声。物料运输车辆的噪声属于交通噪声；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材及设备安装的撞击声，为降低施工噪声影响须采取以下措施： （1）施工过程须按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定，不同作业时段要按照规范要求噪声排放限值进行控制，并采取适当封闭及隔音措施。 （2）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备，应采取临时围障措施，或工作人员戴耳塞、轮流作业，以期达到降噪效果。 （3）运输车辆尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 （4）提倡文明施工，增强施工人员的环保意识，减少人为噪声污染。 （5）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。 （6）施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 综上所述，施工期产生的噪声是短暂的，随施工期的结束影响也逐渐消失，因此在采取相关措施后，施工期噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括废弃土方、建筑垃圾、生活垃圾等。 （1）废弃土方 项目施工期烘干生产线、晒场等建设，需对厂区进行开挖、平整及硬化等。由于项目工程量小，产生的土石方较少，主要用于填补厂区低洼处和厂区绿化，无废弃土方产生。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，统一收集，施工期结束后组织运力清运至由当地管理部门指定的建筑垃圾填埋场处置。在运输过程中，需设专人负责组织运输车辆的管理和调度，同时要求运输车辆实行全封闭，做好车辆的防尘工作，禁止运输途中发生抛洒等现象的发生。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员10人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则每天将产生生活垃圾0.005t，工程建设期间共产生生活垃圾0.6t。在项目施工区设置垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 以上措施可以有效处理施工期产生的各类固体污染物，达到环保治理目的，对周围景观和卫生环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期生产过程中产生的废气主要为天然气炉窑燃烧废气，燃烧废气采用低氮燃烧器处理、玉米种子生产过程中脱粒、上料、精选等过程产生的粉尘、种衣剂的挥发物以及食堂油烟。 （1）天然气炉窑燃烧废气 根据工艺分析可知，本项目将外购的玉米果穗种子放置于烘干仓内，采用加热的空气作为介质将种子果穗中的水分带走将种子烘干的过程。本项目天然气炉窑燃烧废气参考天然气锅炉的标准核算。根据天然气分析报告可知，天然气的低位发热量，为34.25MJ/m3。本项目初步烘干采用1台5t/h燃气窑炉加热，排气筒为（DA003）。后续果穗烘干为两个烘干车间，每个车间各采用2台10t/h燃气炉窑加热，排气筒为（DA001、DA002）。参考天然气锅炉的标准核算，10t/h的燃气窑炉功率为7MW，5t/h的燃气窑炉功率为3.5MW，天然气的低位发热量按照34.25MJ/m3计算，锅炉热效率按92%计算，1台10t天然气锅炉1小时消耗=7MW*3600s/34.25MJ/m3/92%=800Nm3/h，本项目总计生产960h，用天然气960h*728Nm3/h=768000Nm3。1台5t天然气锅炉1小时消耗=3.5MW*3600s/34.25MJ/m3/92%=400Nm3/h，本项目总计生产960h，用天然气960h*728Nm3/h=384000Nm3。 ①烟气量 参考天然气锅炉的标准核算可知： Vgy=0.285Qnet+0.343 根据天然气分析报告可知，天然气的低位发热量，为34.25MJ/m3。Vgy=0.285×34.25+0.343=10.104Nm3/m3 本项目DA001烟气排放量=153.6万m3/a×10.104Nm3/m3=1551.97万m3/a。 本项目DA002烟气排放量=153.6万m3/a×10.104Nm3/m3=1551.97万m3/a。 本项目DA003烟气排放量=38.4万m3/a×10.104Nm3/m3=387.994万m3/a。 ②二氧化硫 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020），二氧化硫排放量采用物料衡算法进行计算。 E：核算时段内二氧化硫排放量，t； mi：核算时段内第i种原辅料及燃烧料使用量，t； Smi：核算时段内第i种原辅料及燃料含硫率，（本项目取20mg/m³，本次评价天然气中硫的含量根据《天然气》（GB17820-2018）中商用天然气S含量20mg/m3的指标计算）%； Pi：核算时段内第i种产品产量，t； SPi：核算时段内第i种产品含硫率，%； di：核算时段内第i种废物收集量，t； Sdi：核算时段内第i种废物含硫率，%。 则本项目DA001二氧化硫排放量为：0.0614t/a，排放速率：0.064kg/h，排放浓度：4.12mg/m3。 本项目DA002二氧化硫排放量为：0.0614t/a，排放速率：0.064kg/h，排放浓度：4.12mg/m3。 本项目DA003二氧化硫排放量为：0.0154t/a，排放速率：0.016kg/h，排放浓度：4.12mg/m3。 ③氮氧化物 根据《排污许可申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020），本项目NOx采用产污系数法进行核算。根据“产污系数法”，核算公式如下： 式中：E--核算时段内污染物排放量，t； M--核算时段内某工序或生产设施产品产量，t或万m3，本次取153.6； β--产污系数，kg/t或kg/万m3，采用《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中“燃气工业锅炉”的产污系数进行核算，氮氧化物产污系数为6.97（低氮燃烧-国内领先）kg/（万m3原料）。 经计算，本项目DA001NOx的产排量为=153.6×6.97=1.07t/a，产排浓度=1.07t/a/1551.97万m3/a=68.94mg/m3，产排速率为1.11kg/h。 本项目DA002NOx的产排量为=153.6×6.97=1.07t/a，产排浓度=1.07t/a/1551.97万m3/a=68.94mg/m3，产排速率为1.11kg/h。 本项目DA003NOx的产排量为=38.4×6.97=0.27t/a，产排浓度=0.27t/a/387.994万m3/a=68.98mg/m3，产排速率为0.281kg/h。 ④颗粒物 本次环评天然气炉窑废气采用产物系数法进行核算，颗粒物参考《环境保护实用数据手册》P73页颗粒物系数，颗粒物1.2kg/万m3来计算。 则本项目DA001颗粒物排放量=1.2×153.6=0.184t/a。 颗粒物排放浓度=烟尘排放量/烟气量=0.184t/a/1551.97万m3/a=11.86mg/m3；排放速率：0.192kg/h。 本项目DA002颗粒物排放量=1.2×153.6=0.184t/a。 颗粒物排放浓度=烟尘排放量/烟气量=0.184t/a/1551.97万m3/a=11.86mg/m3；排放速率：0.192kg/h。 则本项目DA003颗粒物排放量=1.2×38.4=0.046t/a。 颗粒物排放浓度=烟尘排放量/烟气量=0.184t/a/387.994万m3/a=11.87mg/m3；排放速率：0.048kg/h。 本项目天然气炉窑燃烧废气满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中规定的大气污染物排放限值，本项目烘干车间的进料口即为本项目燃烧废气的排放口。燃烧废气经低氮燃烧器处理设备处理+10.5m高排气筒排放。本项目天然气炉窑运行时间为960h，废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表19。 （2）收捡穗加工车间粉尘 收捡穗加工车间工序会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t，本项目年烘干原玉米为30000t/a，粉尘产生量为7.5t/a。粉尘采用集气罩收集，集气罩收集效率按95%计，收集的粉尘通过布袋除尘器和配套设备处理，设两台布袋除尘器，处理效率为99.9%。布袋除尘器风机的供风量均为28800m3/h，本项目每天工作16h，年工作60天，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，其排放浓度分别为0.13mg/m3，排放量分别为0.0036t/a，排放速率分别为0.0038kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物排放最高允许排放浓度120mg/m3的标准。最终经15m高排气筒排放。通过布袋除尘器捕集的粉尘量为7.125t/a，经收集后统一外售处理。 另外还有5%的无组织散逸粉尘，未收集散逸无组织粉尘量为0.375t/a，经类比同类型项目，本项目无组织颗粒物的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织颗粒物排放浓度1mg/m3的限值要求。 （3）精选车间粉尘 精选车间工序会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t，本项目年烘干原玉米为30000t/a，粉尘产生量为7.5t/a。本项目在精选车间设置4台布袋收集器，布袋收集器仅用来收集粉尘，将粉尘收集在布袋中，不外排，定期清理布袋中的粉尘作为一般固废处理。收集效率按95%计。通过布袋收集器捕集的粉尘量为7.125t/a，经收集后统一外售处理。 另外还有5%的无组织散逸粉尘，未收集散逸无组织粉尘量为0.375t/a，经类比同类型项目，本项目无组织颗粒物的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织颗粒物排放浓度1mg/m3的限值要求。 （4）单机加工车间粉尘 单机加工车间，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t，单机加工车间处理的种子量为24138t/a，粉尘产生量为6.03t/a。本项目在单价加工车间设置1台布袋收集器，布袋收集器仅用来收集粉尘，将粉尘收集在布袋中，不外排，定期清理布袋中的粉尘作为一般固废处理。收集效率按95%计。通过布袋收集器捕集的粉尘量为5.729t/a，经收集后统一外售处理。 另外还有5%的无组织散逸粉尘，未收集散逸无组织粉尘量为0.301t/a，经类比同类型项目，本项目无组织颗粒物的排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织颗粒物排放浓度1mg/m3的限值要求。 （5）种衣剂的挥发物 种子包衣车间种衣剂挥发量很小可忽略不计，对环境影响很小，本环评暂不做评价。 （6）食堂油烟 本项目职工食堂以园区管道天然气为燃料，天然气主要成分为甲烷，属于清洁能源，厨房天然气燃烧废气污染源强很小，对项目所在区域环境空气质量影响很小。 本项目劳动定员50人。参考《中国居民膳食指南（2016年）》，食用耗油系数为30g/人·天，则项目建成后食堂食用油用量约0.09t/a。根据不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%-4%，本项目取4%，则项目建成后食堂油烟产生量为0.0036t/a，厨房每天烹饪一餐，烹饪时间按4h计，则该项目油烟产生速率为0.015kg/h。本项目厨房设2个灶头设计风机风量约为6000m3/h，则油烟产生浓度约为2.5mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值，须治理。根据建设单位提供的资料，本项目厨房配套设有油烟净化设施，净化效率约60%，则油烟排放浓度约为1mg/m3，食堂油烟排放量为0.00144t/a，处理后烟气经专用烟道引到建筑物外排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表19本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 编号; 废气名称; 排气筒高度/m; 温度/℃; 排气筒内径/m; 烟气量 （Nm3/a）; 污染物产生情况; 排放标准（mg/m3）. 污染物 名称; 初始浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 环保措施; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. DA001; 10t/h天然气窑炉; 10.5; 40; /; 1.55197×107; 颗粒物; 11.86; 0.184; /; 11.86; 0.184; 15. SO2; 4.12; 0.0614; /; 4.12; 0.0614; 100. NOx; 68.94; 1.07; 低氮燃烧; 68.94; 0.4166; 150. DA002; 10t/h天然气窑炉; 10.5; 40; /; 1.55197×107; 颗粒物; 11.86; 0.184; /; 11.86; 0.184; 15. SO2; 4.12; 0.0614; /; 4.12; 0.0614; 100. NOx; 68.94; 1.07; 低氮燃烧; 68.94; 0.4166; 150. DA003; 5/h天然气窑炉; 20; 40; 0.5; 3.88×106; 颗粒物; 11.87; 0.048; /; 11.87; 0.048; 15. SO2; 4.12; 0.0077; /; 4.12; 0.0077; 100. NOx; 68.98; 0.27; 低氮燃烧; 68.98; 0.27; 150. DA004; 收捡穗加工车间; 15; 25; 0.5; 28800m3/h; 颗粒物; 135.63; 3.75; 布袋除尘器收集效率95%，处理效率99.9%; 0.13; 0.0036; 120. DA005; 15; 25; 0.5; 28800m3/h; 颗粒物; 135.63; 3.75; 布袋除尘器收集效率95%，处理效率99.9%; 0.13; 0.0036; 120. 1.2非正常工况废气源强核算 本项目非正常工况主要为布袋除尘器装置失效导致废气异常排放。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表20。 表20非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量kg/h; 排放浓度mg/m3; 持续时间; 非正常工况; 应对措施. 布袋除尘器; 颗粒物; 7.81; 135.63; 2h; 布袋除尘器装置失效; 日常维护、及时检修、定期更换收集尘布袋. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： - 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； - 定期清理收集尘； - 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； - 定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.3废气治理措施的可行性分析 - 废气治理措施工作原理 ①布袋除尘器原理 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 （2）技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等相关规范可知，废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）等污染防治可行技术。本项目安装一台布袋除尘器，除尘效率99.9%，精选、脱粒、上料工序产生的粉尘经过除尘措施后，排放浓度为1.22mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物排放最高允许浓度120mg/m3，故项目采取的污染防治技术是可行的。故项目采取的污染防治技术为可行性技术。 1.4废气治理措施管理要求 （1）本项目废气治理设备应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于紧急事故或设备维修等原因造成治理设备停止运行时，应立即报告当地环境保护行政主管部门。 （2）治理设备正常运行中废气的排放应符合国家或地方大气污染物排放标准的规定。 （3）治理设备不得超负荷运行。 （4）企业应建立健全与治理设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度。 1.5监测计划 本项目果穗烘干工序天然气炉窑产生的燃烧废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟尘浓度200mg/m3，烟气黑度1。根据《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中规定的大气污染物排放限值，烟尘排放浓度30mg/m3，SO2排放浓度200mg/m3，氮氧化物排放浓度300毫克/立方米的要求，《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物有组织排放最高允许排放浓度120mg/m3，无组织排放最高允许排放浓度1mg/m3，本项目废气污染源监测计划详见表21。 表21本项目废气污染源监测计划 排气筒编号; 监测 点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 一般排放口. 燃气窑炉; 废气排口; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度; 1次/年; 满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号）. 布袋除尘器; 废气排口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂房外; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、水环境影响分析 2.1项目废水处理措施 本项目产生的污水主要为办公生活产生的生活污水。 本项目人员共计50人，用水定额为人均100L/d，全年生产时间60天，年生活用水量为300m3/a。生活污水的排放量按用水量80%计算，项目建成运营后生活污水排放总量为240m3/a。生活污水中主要污染因子CODcr、BOD5、SS、氨氮的产生浓度及产生量分别为：350mg/L（0.084t/a）、250mg/L（0.06t/a）、200mg/L（0.048t/a）、40mg/L（0.0096t/a）。达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，集中排入园区下水管网，由园区污水处理站处理。对周围的水环境影响不大。 本项目产生的生活污水水质及污染物产生量详见表22。 表22本项目生活污水水质及污染物产生量一览表 项目; 污水量; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; /; 350; 250; 40; 200. 产生量（t/a）; 240; 0.084; 0.06; 0.0096; 0.048. 排放浓度（mg/L）; /; 350; 250; 40; 200. 排放量（t/a）; 240; 0.084; 0.06; 0.0096; 0.048. 2.2处理措施可行性 项目所在区域处于园区排水管网覆盖区域。玛纳斯塔河产业区污水处理厂位于玛纳斯县县城东北方向约19km处，塔河产业园西北方向约11km，S202省道和S201省道交叉口以北约1.5km处，占地面积4.6096万m2，项目投资约1.47亿元人民币，接纳工业园区产生的工业废水和生活污水。污水处理厂一期工程污水处理设计处理规模为3万m3/d，处理工艺选用“预处理+生化处理+深度处理”的方案，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生活单元采用“水解酸化+A2/O+MBR”工艺，深度处理单元采用“Fenton+BAF”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，经管道返回塔河工业园，作为工业用水和园区绿化用水，剩余部分通过退水管道排入北部荒漠，用于荒漠绿化。 2015年，玛纳斯县投资1.47亿元，计划建设日处理3万m3/d塔河产业区污水处理厂，其环评经新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环函【2015】355号），项目于2015年开工建设，实际建设3万m3/d污水处理规模，2018年4月竣工，同时日处理1.5万方处理设施进水调试，5月完成通过竣工自主验收；2018年8月新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于玛纳斯县工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程1.5万立方米/天生产线竣工噪声和固体废物污染防治设施验收合格的函》（新环函【2018】1274号）。进水水质达到行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。园区已铺设排水管道61.8km。 3、噪声影响分析 （1）噪声源强分析 项目运营期主要噪声源为热风窑炉、鼓风机、提升机、皮带输送机等。 表23主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 运转方式; 声源强度dB（A）. 1; 热风窑炉; 连续; 70-90. 2; 鼓风机; 连续; 75-90. 3; 皮带输送机; 间歇; 80. 4; 提升机; 间歇; 90. （2）噪声环境影响分析 本评价采用噪声距离衰减模式，预测各厂界处的噪声影响。 ①当声源在厂房内，计算公式为： 式中：Lp（r0）—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； △L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 ②声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T－预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 根据以上模式对项目区域厂界噪声值进行叠加预测，预测结果如下： 表24噪声影响预测结果（昼间）单位：dB（A） 厂界; 厂界距离; 贡献值; 标准值. 厂界东侧; 63; 44.6; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 厂界南侧; 43; 48.7. 厂界西侧; 53; 44.1. 厂界北侧; 95; 42.7. 由上表可知，随着距离的增加，项目噪声对周围的影响将逐渐减弱，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）噪声防治措施 根据现场调查，项目区周边50m无居住区等声环境保护目标，建议采取以下措施对项目运营期噪声进行防治： ①在设备选型上尽量选用低噪声设备或变频控制，设备安装设基础减振； ②振动较大的设备均采取相应的基础减震措施，并与其它设备的连接采用柔性连接方式； ③根据设备自重及振动特性采取钢筋混凝台座或隔振垫、减振器等 ④定期维护、保养设备，保证设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常噪声； ⑤加强厂区绿化，在采取相应措施后，噪声经过距离衰减、围墙遮挡以及绿化吸声后本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类相关标准要求，对周边环境影响不大。 （2）监测计划 表25运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度（生产期）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 4、固废影响分析 4.1固废量核算 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（玉米残粒、玉米芯、除尘器收集粉尘、种衣剂包装桶）、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员50人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，年工作60天，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，生活垃圾集中收集，定期运至生活垃圾填埋场。 （2）一般固废 ### ①清理杂质 根据建设单位提供的资料，清理产生的不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒以及杂质量为732.73t/a，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中分类代码为130-001-34的一般固体废物，不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒以及杂质集中收集后可作为饲料外售。 ### ②除尘器收集粉尘 根据建设单位提供的资料，除尘器收集粉尘年产生量为20.28t/a，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中分类代码为130-001-34的一般固体废物，除尘器收集的粉尘，集中收集后可作为建筑材料外售，不对外随意排放。 ### ③种衣剂包装物 根据建设单位提供的资料，本项目从厂家买回的种衣剂为桶装，用完后种衣剂桶统一堆放在危废暂存间。年用种衣剂包装桶1125个，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）中分类代码为HW04，900-003-04的豁免危险废物，由厂家回收利用。 ④废机油 项目机械检修过程中会产生一定的废机油，依据类比项目平均每年检修约产生0.3t/a，废机油，属于《国家危险废物名录》中HW08“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为900-214-08。废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，部分用于设备的润滑，部分由有资质的单位进行处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见表26。 表26固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废 名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒、杂质; 剥皮、选穗、脱粒、预清、清选、精选工序; 一般固废; 732.73t/a; 130-001-34; 作为饲料外售. 2; 除尘器收集尘; 脱粒、预清工序、清选工序、重力选工序; 一般固废; 20.28t/a; 130-001-34; 作为建筑材料外售. 3; 废种衣剂桶; 包衣工序; 危险废物（豁免）; 1125个; HW04 900-003-04; 由厂家定期回收. 4; 生活垃圾; 职工生活; /; 1.5t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 5; 危险废物; 设备维修; 危险废物; 0.3t/a; 900-214-08; 废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，部分用于设备的润滑，部分由有资质的单位进行处置。. 4.2防治措施及环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： 1）防治措施要求 ①参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类场要求：采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.375m的天然基础层，做好项目区固废存储区的防渗工作。 ②按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 ③对易产生扬尘的固废应采取加盖篷布实行全覆盖、洒水等有效抑尘措施，防止炉渣、布袋除尘灰等固废扬尘污染。 2）环境管理要求 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 ②产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，应选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ③鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。 ④台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑤产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 ①危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放废机油。 ②危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑤应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑥运营期加强管理，定期对危废暂存容器进行检查，确保暂存过程中不因容器变形被腐蚀等因素造成危废泄露。 ⑦严格按照《危险废物标志牌式样》标准对项目区危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志和危险废物识别标志样式（形状、颜色、图案）和内容准确标识完整。对暂存间进行分区划线，分类贮存。按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 ⑧运营期产生的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）进行转移、处置。 本项目建设一座建筑面积为5m2的危废暂存间，项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，周边无地表水体，因此危废暂存间的选址合理。 本项目危险废物采用专用容器密封后分区贮存和运输，包装桶加盖密封贮存和运输。危废在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，本项目危险废物外运处置过程中，发生散落概率极低。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 5、对地下水、土壤的影响 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中污染防控对策相关要求，并结合本项目可能造成的地下水和土壤污染情况，将本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，详见下表。 表27本项目地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 基础必须防渗，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；做危废暂存间的防渗工作. 一般防渗区; 生产加工区; 地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 生活办公区、晒场等; 简单进行水泥硬化处置. 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目风险事故事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 环境风险评价工作重点是事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。本次环境风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为依据，结合项目风险特征和所处环境特征进行风险评价。 本项目环境风险评价的重点是天然气泄露事故对周围环境的影响的风险。 6.1环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表28确定环境风险潜势。 表28建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV＋; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn - 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； - Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 对照本项目生产过程所涉及到各类危险物质的最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见表4.13。本项目所用天然气（以甲烷计）为天然气管网提供，不在项目区内存储，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t。根据业主提供资料，天然气最大储存量为2.1m3，换算成质量为0.0015t。 表29本项目危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量/t; 临界量（t）; Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.0015; 10; 0.00015. 本项目所属行业未被列入附录C，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，Q=0.00015＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 6.2环境风险评价工作等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表30。 表30评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 6.3环境风险物质识别 本项目运营过程中涉及危险物质主要有天然气。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，天然气主要成分以甲烷计，属于重点关注危险物质。 本项目燃烧机使用天然气燃烧，存在泄露风险。依据《危险化学品名录》（2013），天然气属于第2.1类易燃气体。天然气火灾爆炸危险性、应急救援措施以及消防措施见表31。 表31天然气物质理化性质 标识; 中文名：甲烷、天然气英文名：methane；Marstgas. 成分; 主要成分：纯品CAS号：74-82-8相对分子质量：16.04 分子式：CH4化学类别：烷烃. 危险性 概述; 危险性类别：第2.1类易燃气体 危险性综述：本品易燃，具窒息性。 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液体本品，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，及时输氧治疗，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 消防措施; 燃烧性：易燃最大爆炸压力（MPa）：0.717最小点火能（mJ）：0.28 闪点（℃）：-188引燃温度（℃）：538爆炸极限[%（V/V）]：5.3-15 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复，检验后再利用。. 操作处置与储存; 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 暴露控制/个体防护; 中国MAC（MG/M3）：未制定标准 前苏联MAC（MG/M3）：300 美国TLV-TWA：ACGIH窒息性气体 美国TLV-STEL：未指定标准 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防素防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。. 理化特性; 外观与性状：无色无臭气体。 熔点（℃）：1-182.5相对密度（℃）：0.42（-164℃）沸点（℃）：-161.5 饱和蒸气压（KPa）：53.32（-168.8℃）燃烧值（KJ/mol）：889.5 临界温度（℃）：-82.6理解压力（MPa）：4.59 辛醇/水分配系数：无资料 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。. 稳定性和反应性; 稳定性：稳定聚合危害：不聚合禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、水。. 运输信息; 危险货物编号：21007UN编号：1971包装标志：易燃气体 包装类别：II类包装包装方法：钢质气瓶. 6.4环境风险影响分析 - 天然气泄露环境风险分析 本项目所用天然气为昌吉市天然气管网提供，在设备管件损坏或操作失误的情况下，将会引起危险物质泄漏，继而污染环境，危害厂外区域人群健康。发生泄漏事故的部位主要为物料输送泵、阀门、管道、扰性连接器等。 6.5环境风险防控措施 （1）天然气使用防护措施 ①天然气输配所采用的各类压力容器设备，必须符合国家质量技术安全规定。 ②制定并实施天然气安全管理工作计划； ⑦建立专职检修队伍，对天然气使用设施定期进行检查维护； ③按规定设置天然气设施保护装置和统一明显的安全警示标志； ④安装天然气泄漏报警装置、风向标等，满足消防安全设置要求。 对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 6.6突发环境风险事故应急对策和方案 应急预案应包括以下几个方面及相应程序： ①当事故发生时，事故现场指挥应立即组织设备工程师现场进行维修。 ②关闭泄漏点上下游阀门，切断气源。 ③设立临时警戒，备好灭火器材，厂内职工待命。 ④根据现场具体情况采取维修、更换零部件等具体措施。 ⑤在确认事故处理完毕后，将处理情况汇报公司领导。 本项目设计采取了有效的安全措施，在管理、控制及监督方面具备成熟的降低事故风险措施。因此，本项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。 7、排污口规范化管理 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本环评对项目排污口提出以下措施： （1）废气排放口 在热风窑炉烟道进出口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志。 （2）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表32各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 提示图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般工业固体废物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （3）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发排污许可证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 8、环保投资 本项目总投资10000万元，环保投资约为144.7万元，占总投资的1.45%。各环保设施组成及投资估算详见下表。 表33环保投资估算表 类别; 主要环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 天然气炉窑燃烧废气; 3套低氮燃烧器; 12. 种子脱粒预清、基本清选、种子精选等工序产生的废气; 2套布袋除尘器处理设备处理+15m排气筒+5台布袋收集器; 100. 食堂油烟; 油烟净化器; 0.2. 噪声; 生产设备; 基础减振，安装隔声罩; 20. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾厂; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 10. 环境监测及管理; 委托监测机构开展监测工作，加强环境保护管理工作; 2. 合计; 144.7. 9、环境监测计划 环境监测是环保工作重要组成部分，是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测公司承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 本项目排污主要为工业窑炉废气和噪声。废气、噪声监测计划按《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》制定；本项目生活污水集中收集定期清运处置。 本项目监测计划详见下表。 表34项目环境监测计划一览表 要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 负责机构. 声环境; 运营期; 厂界; 等效声级Leq（A）; 1次/季（生产期）; 有资质单位. 废气; 运营期; 烟囱; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 1次/年（生产期）. 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年（生产期）. 表35无组织废气环境监测计划一览表 监测地点; 监测项目; 监测频次; 负责机构. 厂界; 颗粒物; 1次/季（生产期）; 有资质单位. 9.建设项目竣工环保验收 建设项目竣工环保“三同时”验收内容具体见表36。 表36环保“三同时”验收一览表 序号; 污染源分类; 验收监测因子; 环保措施; 验收要求. 1; 废气; NOX; 低氮燃烧器; 除应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号）. SO2; /. 颗粒物; /. 烟气黑度. 有组织颗粒物; 布袋除尘器处理设备处理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物排放最高允许排放浓度120mg/m3. 无组织颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物无组织排放最高允许排放浓度1mg/m3. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求. 2; 废水; 生活污水; 直排园区下水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 3; 噪声; 等效连续A声级（Leq（A））; 噪声源全部安装在室内，设备采取减振措施; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒以及杂质、除尘器收集尘; 集中收集后定期外售. 废种衣剂桶; 集中收集后由厂家定期回收；. 危险废物; 废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，部分用于设备的润滑，部分由有资质的单位进行处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 果穗烘干 | NOX | 燃烧废气经低氮燃烧器处理设备处理+10.5m高排气筒排放 | 除应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号） |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / |  |
|  | 籽粒烘干 | NOX | 燃烧废气经低氮燃烧器处理设备处理+20m高排气筒排放 |  |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / |  |
|  | 收捡穗加工车间 | 颗粒物 | 粉尘经收集后由布袋除尘器废气处理设备处理+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物排放最高允许排放浓度120mg/m3 |
|  | 精选车间和单机加工车间 | 颗粒物 | 粉尘经布袋收集器收集后，不外排，定期清理布袋中的粉尘，作为一般固废处理。 | / |
|  | 食堂 | 油烟 | 厨房配套设有油烟净化设施，处理后由专用烟道引到建筑物外排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 直接排入园区下水管网，最终园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 机械设备等 | 设备噪声 | 低噪声设备，基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒、杂质、除尘器收集尘集中收集后外售；废种衣剂桶集中收集后由厂家定期回收；生活垃圾集中收集后，定期委托环卫部门统一清运。废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，部分用于设备的润滑，部分由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运营期间，建设单位应主动接受环保部门监督管理，做好项目区生态环境保护工作。本项目建成投入使用后应加强厂区绿化，可在一定程度上改善项目区及其周边区域的生态环境，同时起到了降噪和美化环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 报告环境风险章节 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实环保投资，定期检测 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家产业政策要求，拟采取环保措施经济可行，在严格落实相关污染治理措施的前提下，各项污染物能够达标排放，能够满足相关标准，对区域内环境影响在可接受范围内。在严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护角度来说，本建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.138t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 氮氧化物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 颗粒物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废水 | CODcr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.084t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | NH3-N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0096t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格玉米果穗、苞叶、絮毛、玉米芯、玉米残粒、杂质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.73t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 除尘器收集尘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 废种衣剂桶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 生活垃圾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3t/a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①