- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 呼图壁县石梯子乡阿苇滩村玉米烘干厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-652323-04-01-775590 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县石梯子乡阿苇滩村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经（86度48分28.047秒，北纬44度0分56.714秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514、农产品初加工活动 D4430、热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 呼发改投资[2024]46号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 56 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10810 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为农产品初步加工活动项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，本项目属于第一类鼓励类“农林业”中第8条“农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目，能够提高当地玉米烘干能力，带动当地种植业和运输业的发展，保证国家和地区粮食储备能力和粮食品质。因此，本项目符合国家产业政策要求。 同时，项目于2024年3月11日在呼图壁县发展和改革委员会完成备案，备案证编码为呼发改投资[2024]46号，同意该项目立项建设。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性详见下表。 表1与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 新疆生态环境保护“十四五”规划; 本工程; 是否相符. 第五章强调加强协同控制，改善大气环境；推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染。; 本项目施工期施工场地设置围挡，采用湿法作业，施工现场做到“六个100%”，对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生建材洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫，所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。; 符合. 专栏2指出：县级及以上城市建成区加快淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。加快淘汰落后产能及不达标工业炉窑，实施电、天然气等清洁能源替代或采用集中供热，推进工业炉窑的升级改造及无组织排放深度治理。; 本项目位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，使用三台4t/h的热风机用于玉米烘干，其排放标准执行除应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号），不涉及专栏2相关淘汰类锅炉，项目使用的天然气为清洁能源。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 3、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 表2与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 项目; “十四五”规划要求; 本工程; 是否相符. 能源结构; 大力开发水能、风能、太阳能、地热能等可再生能源，探索氢能开发利用，加快推进煤炭替代。; 本项目不使用煤炭，使用清洁能源——天然气。; 符合. 污染治理; 强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。; 项目天然气为清洁能源，不属于高污染燃料，不属于禁止使用的高污染燃料。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》由新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年11月30日通过，自2019年1月1日起施行。本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求对比情况见下表。 表3与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 政策要求; 本工程; 符合性. 第二十二条各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目热风机燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 第二十七条禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目。; 符合. 第二十九条县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。; 本项目选址于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，用地性质为工业用地，符合当地规划要求。; 符合. 第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目物料传输采取密闭措施，易产尘物料（如生产粉尘等）密闭贮存尘。; 符合. 5、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）的符合性分析 根据自治区党委、自治区人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》有关要求：（五）持续推进散煤整治；（六）大力发展清洁能源；（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；（八）推动能源资源节约高效利用；（九）加强生态环境分区管控；（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战；（十四）加强大气面源和噪声污染治理。 本项目主要新建3座热风机用于玉米烘干，热风机所使用燃料为天然气，天然气属于清洁燃料。项目不属于高耗能、高排放及落后项目，在采取了有效的防治措施后，对产生的废气和噪声可达标排放；生活污水和固体废物合理收集妥善处置，因此项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》文件相关规定。 6、与《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》符合性分析 《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》指出：食产地烘干是保障粮食品质、减少粮食产后灾后损失、确保粮食丰收到手的重要环节和关键措施，加快提升粮食产地烘干能力，对于保障国家粮食安全意义重大；要坚持市场主导、政府扶持，科学规划、统筹推进，规范引领、科技支撑，绿色发展、保障安全的原则，优化粮食烘干能力布局，科学合理确定粮食烘干中心（点）建设布局和规模，构建烘干点与烘干中心相结合的粮食产地烘干体系；推进粮食烘干设施装备规范建设，分品种、分区域推广应用适宜的粮食烘干机与储粮仓；发展节能高效绿色技术与装备，加快研制新型热源和清洁能源机型，推进对现有粮食烘干机进行环保节能升级改造；提高烘干设施装备信息化水平，加快信息化技术与烘干储粮设施装备相融合；增强烘干作业服务能力，创新服务机制，提高设施装备的利用率和经营效益；要求各有关部门要加强组织领导，强化政策扶持，完善公共服务，聚焦小麦、水稻、玉米、大豆等主要粮食作物生产的需要，全力推进粮食产地烘干能力建设，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，提升粮食产后处理保障服务水平，切实降低粮食产后灾后损失，支持粮食生产收储提质增效和促进农民增收，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。 本项目为玉米烘干厂建设项目，玉米收获季节能够有效解决烘干能力不足问题，提高玉米储存品质，减少玉米产后损失，保证地区和国家粮食储备能力，推动建设完善的粮食产地烘干体系，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。因此本项目符合《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》中相关要求。 7、与“三线一单管控方案”符合性分析 7.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）规定，本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析详见如下： （1）生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目区位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，选址不占用自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等。 （2）环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 运营期间，项目使用天然气热风机对玉米进行烘干，天然气为清洁能源，同时项目热风机采用低氮燃烧技术，使热风机烟气达标排放；生活污水集中收集定期清运处置；生活垃圾均得到妥善处置，因此项目对周边环境影响较小，不会加剧项目区及周边环境的恶化。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目运营期消耗的水、电等相对区域资源用量较小，不会突破资源利用上线。 （4）落实生态环境分区管控要求 落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌一博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌一博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 本项目位于昌吉州呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，属于重点管控单元，项目与自治区重点管控单元要求相符性详见下表。 表4自治区“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求 A6重点管控单元; A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; ①本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目主要新建燃气热风机为玉米烘干，天然气为清洁能源，项目不涉及高污染燃料，同时采取相关污染防治措施后使热风机烟气达标排放。项目不属于高污染高风险企业。项目区周边仅有一户居民区，待项目建成后，在厂区周边种植树木设置防护绿化带。 ②本项目位于呼图壁县，属于大气环境重点管控区内，项目的建设符合国家和地方产业政策，不属于明令禁止或淘汰的产业。项目购置先进的生产设备，提高生产加工能力，降低能耗，同时热风机配套加装了环保治理设施，使热风机达标排放。 ③项目生产加工期间生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理，生活垃圾集中收集委托清运处置，固废均妥善收集和处置。项目主要对玉米进行烘干，不涉及畜禽养殖。 ④项目主要新建3座天然气热风机为玉米烘干，不涉及重金属等污染项目区及周边区域的土壤。; 符合. A6.2污染物排放管控; A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目天然气热风机加装了相关环保治理设施，能够使热风机达标排放，SO2、NOx实行总量控制。项目无生产废水产生排放；生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。; 符合. A6.3环境风险防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 项目建成后，严格按照相关规定和要求，在热风机、仓储区等设置消防器材，同时定期组织员工进行学习和演练，建立完善的风险防控体系，加强企业应急处置能力; 符合. A6.4资源利用要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 项目采用国内先进的天然气热风机，降低能耗，提高生产效率，同时加装配套的环保治理设施，使热风机烟气稳定达标排放；生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关规定和要求。本项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元中的位置见附图1 （4）七大片区管控要求 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌-博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 项目位于昌吉州呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，属于乌昌石片区，与乌昌石片区管控要求相符性详见下表。 表5与乌昌石片区管控要求相符性 乌昌石片区管控要求; 本项目; 是否符合. 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。; 项目位于昌吉州呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，属于昌吉回族自治州; 符合. 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、呼图壁县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目新建3座天然气热风机为玉米烘干提供符合，项目建设不属于明令禁止的建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。项目使用的天然气为清洁能源，保证项目热风机烟气达标排放。; 符合. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 项目生产无需用水，生活办公用水由市政供水系统提供，不涉及地下水开采。; 符合. 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 项目主要新建热风机用于玉米烘干，不涉及油气资源开发。项目产生的废机油集中收集委托具有相关资质的单位进行清运处置; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发，项目建成后，通过对场地进行平整硬化，同时对厂区及周边进行绿化。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合乌昌石片区管控的相关规定和要求。 7.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相符性 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性详见如下。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 根据大气环境质量公报数据可知，区域PM10、PM2.5超标，区域属于“乌昌石”联防联控区，已制定相关大气联防防治方案；地表水例行监测均可满足相应质量标准。 项目使用清洁燃料——天然气为玉米烘干提供热源，同时加装了相关的环保治理设施后使热风机烟气达标排放；生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理；生活垃圾和生产固废均得到妥善收集和处置，项目建成后对周边环境影响较小，不会突破环境质量底线。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过周边淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。从等量替代到倍量替代意味着污染物总量减排的升级，可以优化环境质量底线。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境分区管控 昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。详见附图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，为ZH65232320001重点管控单元（详见图2），与重点管控单元相符性详见下表。 表6与呼图壁县环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）符合性一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目. ZH65232320001; 呼图壁县建成区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; ①本项目新建3座4t/h天然气热风机用于玉米烘干，使用清洁燃料。项目热风机不属于明令禁止建设“每小时65蒸吨以下燃煤锅炉”的范畴内。 ②项目区周边仅有一户居民，同时运营期间主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，不产生恶臭气体。. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。 2、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 3、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; ①项目使用清洁燃料天然气为玉米烘干提供热源，同时加装环保治理设施使热风机烟气达标排放。SO2、NOx需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。 ②项目热风机排放标准应执行锅炉大气污染物特别排放标准限值要求。 ③项目在施工期间严格按照相关要求，做好施工扬尘污染治理工作。. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。; 本项目的建设符合自治区、乌昌石片区总体准入要求。. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2B4）。 2、禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；在行政区域内严格控制引进高载能项目。 3、新建、改建、扩建的建设项目，严格水资源论证，避免高耗水建设项目取用地下水，已有的地下水取水工程，要根据水源替代工程建设情况、资源条件、节水潜力，逐步削减取水量。; ①本项目天然气为清洁能源，天然气热风机烟气在采取相关治理措施后可达标排放，生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。生活垃圾、生产固废均得到妥善收集和处置。 ②项目用水由呼图壁县石梯子乡阿苇滩村市政供水系统提供，不涉及取地下水。. 由上表可知，项目的建设符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》。 8、与《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》符合性分析 （一）加大产业结构调整力度 严格建设项目准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环境治理设施。重点区域雅阁控制涉工业窑炉建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，主要是为村民提供烘干玉米便利服务，但由于阿苇滩村无适合本项目入住的园区，因此只能在村子上选址进行建设。本项目虽为新建工业窑炉项目，但本项目为玉米烘干项目，工业窑炉主要用于玉米烘干，并且本项目使用的燃料为天然气，天然气为清洁燃料，燃烧所产生的燃烧废气对周围环境影响较小，因此认为可以不用入园区。本项目不建设煤气发生炉。 - 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年6月底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，但具备多家企业集中统一建设使用煤制气中心条件的，应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。2020年6月底前，重点区域取缔燃煤膨胀炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 - 本项目采用天然气作为燃料，符合燃料清洁性要求。 - 实施污染深度治理 - 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造、日用玻璃、玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 本项目采用天然气作为燃料，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不高于30、200、300毫克/立方米，符合污染深度治理要求。 9、与《粮油仓储管理办法》符合性分析 根据《粮油仓储管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员令第5号）中关于污染源、危险源安全距离的规定。本次评价对项目周边进行了实地勘探和调查。结果如下： （1）距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有害气体的生产单位，不小于1000米；本项目周边主要为村庄、农田，1000米范围内无有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有害气体的污染源、危险源。 （2）距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位不小于500米。本项目周边500米范围内无屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等污染源、危险源； （3）距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米。本项目周边100米范围内无砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源。 综上，本项目满足《粮油仓储管理办法》中关于污染源、危险源安全距离的规定，周边环境对企业没有制约因素，在此进行生产活动，不会受到外界影响。因此项目选址合理。 10、选址环境可行性分析 （1）本项目位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，用地性质为工业用地。根据呼图壁县城市总体规划（2010—2030），石梯子哈萨克乡集镇为一般集镇，主要类型为农贸、旅游型，本项目主要为乡村解决玉米收获季节烘干能力不足问题，提高玉米储存品质，减少玉米产后损失，保证地区和国家粮食储备能力。因此符合呼图壁县城市总体规划（2010—2030）。项目区北侧为一户居民，南侧为空地，西侧为乡道，东侧为农田，周边仅北侧有一户居民，无学校等环境敏感保护目标，因此本项目的建设对周边环境敏感保护目标影响较小。 （2）项目区西侧可直达乡道，区域交通十分便利，与外界交通联系方便，便于玉米、天然气等原辅材料的运输。项目区域给水管网及电力、通讯设施已经建成，完全能满足该项目的建设及运营需要。 （3）项目区北侧有一户居民，因此根据平面布置，项目区北侧建设仓库、辅助用房等基本无污染物排放的建筑，而排放污染物的加工车间和干粮仓位于项目南侧，中间与居民区有建筑物格挡。并且项目区常年风向为西南风。项目热风机采用低氮燃烧技术，经处理后由30m高的塔顶排放，物料传输采取密闭措施，易产尘物料等密闭贮存；设备选用低噪声设备，并加装减振材料等措施，可使该项目污染物达标排放，生活垃圾、生产固废等均得到妥善处置，对项目区及周边环境影响较小，是可接受的。因此项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目周边概况 项目区原有位置上为砂石料场，现已废弃，项目区南侧为废弃的居民房，现已征购，后期项目批复后，会先将砂石料场及居民楼全部拆除，再进行项目建设。 本项目位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，项目区北侧为一户居民，南侧为空地，西侧为乡道，东侧为农田，项目中心地理坐标东经86°48′28.047″，北纬44°0′56.714″，详见附图4地理位置图和附图5卫星影像图。 2、建设内容及规模 2.1建设内容 项目建设烘干玉米1200t/d干粮玉米烘干系统生产线一条。 项目工程组成具体见下表。 表7项目组成一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 玉米烘干系统生产线; 烘干玉米1200t/d。占地面积3850m2，配备3台4t/h天然气热风机; 新建. 辅助工程; 生活办公区; 新建一层办公生活区，新建一座1层食堂。占地面积148.5m2; 新建. 储运 工程; 湿粮仓; 两座筒仓，占地面积分别为95m2; 新建. 干粮仓; 一座筒仓，占地面积380m2; 新建. 仓储库房; 一座，占地面积1250.3m2; 新建. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供; 新建. 供电; 由市政供电管网提供; 新建. 供暖; 本项目为季节性生产，冬季停产无需供暖; 新建. 供气; 由市政供气管网提供; 新建. 环保工程; 废气; 天然气热风机采用低氮燃烧技术，热风机烟气经治理设施处理后经30m高的塔顶（DA001、DA002）排出；输送带和提升机实行全封闭。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。; 新建. 废水; 项目运营期无废水产生排放；生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。; 新建. 噪声; 设备基础减震、建筑隔声、减振合理布局; 新建. 固废; 生活垃圾分类集中收集后，委托市政环卫部门定期清运处置，废机油集中收集暂存于危废间（5m2）内，定期委托有资质单位进行处置。; 新建. 2.2生产规模 日烘干玉米能力1200吨。 2.3产品方案 本项目将收购的玉米进行烘干，临时贮存于成品仓库中待出售，具体见下表。 表8主要原材料、产品一览表 原料; 用量; 来源; 收购玉米含水率; 烘干后产品; 产品量; 标准 /规格. 湿玉米; 1200t/d; 当地; 30%; 玉米粒; 1000t/d; 含水率16%. 3、主要原辅材料和生产设备 3.1主要原辅材料用量 本项目主要原材料是玉米和天然气，主要原辅材料消耗见下表。 表9项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 项目名称; 消耗量; 单位; 形态; 来源. 1; 湿玉米; 1200; t/d; /; 外购. 2; 天然气; 307200; m3/a; 气态; 燃气管道. 3; 用水量; 300; m3/a; /; 自来水管网. 4; 电; 230万; kw·h; /; 国家电网. 3.2主要设备 本项目主要生产设备详见下表。 表10项目主要设施设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 仓前斗式提升机; Q=200-220t/h H=42m， N=45kW, V≤2.5m/s; 1; 台. 2; 仓下皮带输送机; N=2x3Kw; 2; 台. 3; 筛前提升机; Q=90-100t/h H=12m， N=11kW, V≤2.5m/s; 1; 台. 4; 圆筒清理筛; N=4kW Q=90-100t/h; 1; 太. 5; 风选除杂系统; N=7.5+1.5kW; 1; 台. 6; 塔前提升机; H=41m， N=22kW; 1; 台. 7; 顺逆流烘干塔; N=3kW; 1; 套. 8; 塔下皮带输送机; N=3kW; 1; 台. 9; 冷却风机; N=45kW; 1; 台. 10; 热风机1、2、3; N=4t/h×3; 3; 台. 11; 仓储到精选皮带输送机; 7PS-610V; 4; 台. 12; 分级机进料提升机; 5TM-15; 1; 台. 13; 平面分级机; 5XS-10; 1; 台. 14; 多点卸料输送机; ZDT-5L-C; 2; 台. 15; 批次式包衣机; 5BYP-10C; 1; 台. 4、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，在厂区内食宿，两班制，每班8h工作制度，本项目为季节性生产，全年工作60天。 5、公用工程 5.1供水 项目生产用水和生活办公用水均由呼图壁县供水系统提供，可满足项目用水需求。 （1）生活办公用水 本项目用水为生活用水，由呼图壁县供水系统提供，可满足项目区用水需要。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为300m3/a。 （2）生产用水 本项目主要利用天然气热风机对玉米进行烘干，其生产环节无需用水。 5.2排水 项目无生产废水产生，因此项目主要废水为生活污水。 项目生活污水排放量约为生活用水量的80%计，则生活污水排放量为4m3/d（240m3/a）。生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。 表11项目供排水一览表 序号; 用水环节; 用水量; 损耗量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日损耗m3/d; 年损耗m3/a; 日排放量m3/d; 年排放量m3/a. 1; 生活办公; 5; 300; 1; 60; 4; 240. 5.3供电 项目用电由市政供电管网提供，即可满足项目生活办公和生产用电需求。 5.4供暖 项目为季节性生产（从每年的9月中旬至10月底），冬季停产无需供暖。 6、厂区平面布置 本项目总占地10810m2，项目区内部设置有烘干一套、原料仓2座和成品仓各1座以及生活办公区，详见项目平面布置图（图6）。 项目区常年主导风向为东风，生活办公区位于项目区的北侧，处于主导风向的侧风向，减轻项目大气污染源对生活办公区的影响。烘干区位于生活区南部，烘干区设备密闭，这有利于减轻废气和噪声对厂区内员工的影响，原料仓位于烘干区的西侧，有利于生产的连续性，减少玉米的周转频次，降低项目周转费用。项目厂区共设置2个出入口，人流入口位于侧侧，物流入口位于南侧，整个厂区从出入口开始实行人车分流，各区按车流量及作业面大小，进行道路分级、分流，满足消防应急要求。因此，总体来讲厂区平面布置从环保角度较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 1.1工艺流程 本项目施工期主要施工内容为玉米烘干产线的建设、设施的安装及调试等。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图7。 图7施工期工艺流程及产污环节图 1.2产污环节 施工期间的大气污染主要来源于拆除原有建筑、场地平整、基础开挖、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。 施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声以及设备安装噪声。 施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员的盥洗水等。 施工期固废主要是拆除原有建筑产生的建筑垃圾以及废旧设备等和烘干生产线及配套设施建设涉及的少量挖方工程产生的废弃土方、建筑施工材料的废边角料等建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。施工期产生的固废对周边环境影响较小。 2、运营期工艺流程说明 本项目为玉米烘干项目，具体工艺流程见下图8。 图8工艺流程及产污节点图 2.1工艺说明： 本项目建有一条1000t/d玉米烘干生产线，其运营期的主要工艺流程如下： （1）运输来的湿粮，倒入卸粮坑内； （2）湿粮经仓前提升机进入湿粮仓；本工艺配有2个湿粮仓，可根据水分不同进行分仓管理。仓前提升机提升量不低于200吨/小时，以便湿粮快速入仓。 （3）湿粮仓内的湿粮在闸门的控制下，经皮带输送机进入筛前提升机提升至圆筒初清筛进行筛分； （4）本工艺筛分只筛大杂，并配有风选出杂系统，用于有效去除湿粮中的玉米皮等轻质杂质。破碎粒随玉米进入烘干塔烘干。 （5）筛分后的湿粮经塔前提升机进入烘干塔； （6）燃气燃烧机燃烧产生高温热风，自然风在风机的作用下于高温热风相混合得到所需温度的热风，然后进入烘干塔。 （7）热风与湿粮在烘干塔内接触，将粮食烘干； （8）烘干后的粮食经烘干塔自带冷却系统冷却后排出塔外，然后经输送机输送至干粮筛分设备，经筛分后的干粮入保温仓储藏。 （9）烘干塔排出的水蒸气直接排入大气。 2.2产污分析 本项目产排污情况见表12 表12本项目产排污环节一览表 项目; 污染名称; 产生工序; 排放方式; 环保设施; 主要污染因子. 废气; 燃烧废气; 烘干工序; 有组织; 低氮燃烧+30m排放; 烟尘、SO2、NOX. 烘干粉尘; 烘干工序; 无组织; 密闭传送带+防尘网; 颗粒物. 食堂油烟; 食堂; 有组织; 油烟净化器; 食堂油烟. 废水; 生活污水; 员工生活; 定期拉运至污水处理厂; 防渗化粪池; COD、BOD5、SS、NH3-N. 固废; 一般工业固废; 清选工序; 外售; /; 苞叶等. 生活垃圾; 员工生活; 环卫部门清运; 垃圾桶; 生活垃圾. 危险废物; 设备维修; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理; 危险废物暂存间; 废机油. 噪声; 主要来源于烘干主风机等设备运行时产生的噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目虽未进行建设，但是本项目项目区场地遗留有上个砂石料场项目的部分设备及建筑和部分遗留的居民房，建设本项目前进行拆除。原有砂石料场已经废弃，仅剩废弃的设备与厂房，不存在遗留的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，对项目所在区域环境空气质量中的6项基本污染物进行评价。 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选择呼图壁县人民政府网站（http://www.htb.gov.cn/gk/kqzl/890194.htm）发布的呼图壁县2023年12月环境空气质量月报中表3呼图壁县2023年1月-12月各项指标与上年同期对比表中的2022年各基本污染物数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，分别对基本污染物的环境质量现状进行评价。 （3）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （5）空气质量达标区判定 2022年呼图壁县环境空气质量监测结果见下表。 表13环境空气质量评价结果一览表单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. CO; 24h平均95百分位数; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 140; 160; 57.5; 达标. 项目所在区域SO2、CO、O3、NO2的年评价指标均为达标，PM10、PM2.5的年评价指标为超标，故项目所在区域为大气环境质量不达标区。 其他污染物：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目环境空气污染物其他项目选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的TSP作为特征污染物来评价项目区域环境空气质量现状，其数据来源于新疆国科检测有限公司的现状监测，监测时间为2023年5月31日~06月03日，监测点位位于项目区下风向处1.5km处。 表14其他污染物环境质量现状（监测结果） 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. TSP; 日均值; 300 μg/m3; 205~219 μg/m3; 73%; 0; 达标. 根据TSP监测及评价结果，项目区域TSP在监测时段内浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级浓度限值。监测点位图见附图7。 2、地表水环境质量现状 项目区周边无地表水体分布，项目无生产废水产生排放，生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理，因此不开展区域地表水污染源调查与评价，主要调查依托污水处理设施可行性。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内有一户居民，因此，本项目在项目区北侧居民区外1m设置一处噪声监测点位。 本次声环境质量现状评价委托新疆国科检测有限公司对项目所在地的居民区声环境质量现状进行了监测，监测时间为2024年5月31日。 （1）监测点位 本项目在居民区设置1个监测点位，噪声监测点位图见附图7。 （2）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分规定，项目所在地区域属于2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （3）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表15。 表15噪声监测结果单位：dB（A） 监测点位; 监测 时间; 测量值; 标准 限值; 评价 结果; 监测 时间; 测量值; 标准 限值; 评价 结果. 项目区北侧居民区外1m; 昼间; 49.8; 60; 达标; 夜间; 46; 50; 达标. 根据噪声监测结果可知，项目区厂界噪声值较低，厂界四周环境噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值，均能达到声环境质量标准的要求。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为玉米烘干项目，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等生态环境保护目标，属于非生态敏感区。因此，可不开展生态现状调查。 6、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射相关内容。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。根据现场调查，评价范围内主要环境保护目标见下表。 表15项目周边敏感点分布情况 环境要素; 保护目标; 与厂界距离; 保护级别; 保护内容. 大气环境; 一户居民; 北侧25m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 环境空气质量达标. 声环境; 一户居民; 北侧25m; 《声环境质量标准（GB3096-2008）中的2类标准要求; 声环境质量达标. 地下水环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准; /. 生态环境; 项目位置位于呼图壁县石梯子乡阿苇滩村，不存在生态环境敏感保护目标; /; 尽可能保护区域的动植物资源，新增的水土流失可以得到有效控制，因工程占地等原因减少的植被可以得到尽快的恢复或补偿; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 ### 本项目烘干工序天然气炉窑产生的燃烧废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟尘浓度200mg/m3，烟气黑度1，除此之外还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号），其中要求颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3。烘干工序产生的粉尘经过除尘措施后，厂界无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放最高允许排放浓度1mg/m3。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18438-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。本项目燃烧废气排放浓度限值见表16。 ### 表16工业炉窑大气污染物排放浓度限值 炉窑类型; 烟尘排放浓度（mg/m3）; SO2排放浓度（mg/m3）; NOx排放浓度（mg/m3）; 烟气黑度. 天燃气炉窑; 30; 200; 300; 1. （2）废水 项目无废水产生排放，生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理，妥善收集和处置，禁止随意泼洒或未经处置直接散排。 （3）噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 ②运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废矿物油、废润滑油属于危废，应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目所在地区位于“乌-昌-石”联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标。本项目申请污染物排放总量指标为：NOx：0.642t/a、颗粒物：0.11t/a、SO2：0.0368t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气防治措施 大气污染源主要包括场地平整，拆除原有建筑、新建烘干生产线、晒场、干湿粮仓等过程产生的施工粉尘，施工设备装卸运输扬尘，均为无组织排放。根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求：加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。本项目施工期采取以下措施进行扬尘防治： （1）施工区设置专人负责，加强施工扬尘监管，确保文明施工。 （2）对施工区及周围道路定期清扫，并洒水抑尘，保持路面湿润，减少粉尘和二次扬尘的产生。若发生建材洒落、带泥车辆影响路面整洁，应立刻组织人力进行清扫。 （3）施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。 （4）施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。 （5）施工区按要求设置围挡，围挡高度不低于2.5m，湿法作业，禁止敞开式作业。 （6）限制进出场运输车辆车速，对运输过程洒落地面的泥土及时清扫，避免二次扬尘的产生。 （7）所有运输车辆定时维修保养，运输车辆不得超载，不得使用劣质燃料，避免汽车尾气超标排放。 综上所述，在采取以上措施后，可有效减少扬尘量，对周围环境影响较小。 2、废水防治措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 其中：施工废水包括车辆和机械设备洗涤水、混凝土养护水等，排量较小，施工期温度高，自然蒸发，对周围环境影响较小。 生活污水包括施工人员的盥洗水等。施工期间，施工人员10人，施工期120d。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中相关数据，生活用水量以100L/人/d，排污系数0.8，预计排放量为0.8m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，该部分废水排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。因此，生活污水对周围环境影响较小。 建议建设单位施工期间加强对机械设备的检修和维护，防止出现设备漏油现象造成下渗污染水环境。 3、噪声防治措施 施工期噪声主要来自施工作业噪声和运输车辆噪声。物料运输车辆的噪声属于交通噪声；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材及设备安装的撞击声，为降低施工噪声影响须采取以下措施： （1）施工过程须按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定，不同作业时段要按照规范要求噪声排放限值进行控制，并采取适当封闭及隔音措施。 （2）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备，应采取临时围障措施，或工作人员戴耳塞、轮流作业，以期达到降噪效果。 （3）运输车辆尽量减少鸣笛，降低运输噪声。 （4）提倡文明施工，增强施工人员的环保意识，减少人为噪声污染。 （5）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。 （6）施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 综上所述，施工期产生的噪声是短暂的，随施工期的结束影响也逐渐消失，因此在采取相关措施后，施工期噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物 施工期固体废物主要包括废弃土方、建筑垃圾、生活垃圾等。 （1）废弃土方 项目施工期烘干生产线、晒场等建设，需对厂区进行开挖、平整及硬化等。由于项目工程量小，产生的土石方较少，主要用于填补厂区低洼处和厂区绿化，无废弃土方产生。 （2）建筑垃圾 因本项目项目区上有废弃砂石料场，在建设本项目之前，要先拆除原有的建筑物及设备，因此会产生建筑垃圾及废弃的设备，建筑垃圾清运至由当地管理部门指定的建筑垃圾填埋场，拆除下来的废弃设备外售。 在本项目施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，统一收集，施工期结束后组织运力清运至由当地管理部门指定的建筑垃圾填埋场处置。在运输过程中，需设专人负责组织运输车辆的管理和调度，同时要求运输车辆实行全封闭，做好车辆的防尘工作，禁止运输途中发生抛洒等现象的发生。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员10人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则每天将产生生活垃圾0.005t，工程建设期间共产生生活垃圾0.6t。在项目施工区设置垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 以上措施可以有效处理施工期产生的各类固体污染物，达到环保治理目的，对周围景观和卫生环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。 （1）对土地利用的影响分析 工程建设将征占当地一定量的土地，本工程的建设用地包括永久用地和施工临时用地两部分。永久占用土地用于布置生产厂区等；临时用地包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住处占地、场内检修、施工道路、设备临时储存所占场地的临时占地和其他施工过程中所需临时占地。本项目临时占地利用项目永久占地布施施工场地，施工结束后可以通过采取场地恢复，加强场地绿化等措施进行生态恢复，对生态环境等的综合影响较小，不会影响土地利用结构与功能变化。 （2）对动植物的影响分析 本项目生态环境影响的范围较小，不会造成区域生态系统组分的显著变化；并且本项目项目区现场为废弃的砂石料场，项目区植被较小。主要植被为项目区外南侧的农田。 环评要求在施工期不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。不得随意破坏农田，不得侵占农田。 项目区无大型野生动物出没；区域野生动物数量较少，场区附近偶有鼠、蜥蜴等小型动物出现，且多为广布种，机械噪声和人员活动对其影响是短暂的，通常会随着施工结束随之结束。 6、生态环境保护措施 （1）人员行为规范 a.加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。 b.施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 c.生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 （2）减少地面扰动措施 a.优化道路的布设，道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 b.优化施工时间，施工期应避免在大风天气施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 c.加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 （3）植物保护措施 a.材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至项目区的材料，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 b.施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 c.严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对施工便道予以土地整治，宜林宜草地段采取土地整治种草恢复植被。 d.在施工完毕后，应按设计要求立即对施工占地开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期生产过程中产生的废气主要为天然气炉窑燃烧废气，燃烧废气采用低氮燃烧器处理以及食堂油烟。 （1）天然气炉窑燃烧废气 根据工艺分析可知，本项目将外购的玉米放置于烘干仓内，采用加热的空气作为介质将玉米中的水分带走将玉米烘干的过程。本项目天然气炉窑燃烧废气参考天然气锅炉的标准核算。根据天然气分析报告可知，天然气的低位发热量，为34.25MJ/m3。本项目烘干采用3台4t/h燃气窑炉加热，塔顶为（DA001、DA002）。参考天然气锅炉的标准核算，4t/h的燃气窑炉功率为2.8MW，天然气的低位发热量按照34.25MJ/m3计算，锅炉热效率按92%计算，1台4t天然气锅炉1小时消耗=2.8MW*3600s/34.25MJ/m3/92%=320Nm3/h，本项目总计生产960h，用天然气960h*320Nm3/h=307200Nm3。 ①烟气量 参考天然气锅炉的标准核算可知： Vgy=0.285Qnet+0.343 根据天然气分析报告可知，天然气的低位发热量，为34.25MJ/m3。Vgy=0.285×34.25+0.343=10.104Nm3/m3 本项目DA001烟气排放量=46.08万m3/a×10.104Nm3/m3=465.59万m3/a。 本项目DA002烟气排放量=46.08万m3/a×10.104Nm3/m3=465.59万m3/a。 ②二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫排放量采用物料衡算法进行计算。 Eso2=2R×St×(1−ηs100)×K×10−5 Eso2：核算时段内二氧化硫排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St：燃料总硫的质量浓度，mg/m3（本项目取20mg/m³，本次评价天然气中硫的含量根据《天然气》（GB17820-2018）中商用天然气S含量20mg/m3的指标计算，则St=20。）； ηs：脱硫效率，%（取0，无末端治理措施）； K：燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲（本项目取1）。 则本项目DA001二氧化硫排放量为：2×46.08×20×1×1×10-5=0.0184t，排放速率：0.0192kg/h，排放浓度：3.96mg/m3。 本项目DA002二氧化硫排放量为：2×46.08×20×1×1×10-5=0.0184t，排放速率：0.0192kg/h，排放浓度：3.96mg/m3。 ③氮氧化物 根据《排污许可申请与核发技术规范工业窑炉》（HJ1121-2020），本项目NOx采用产污系数法进行核算。根据“产污系数法”，核算公式如下： 式中：E--核算时段内污染物排放量，t； M--核算时段内某工序或生产设施产品产量，t或万m3，本次取153.6； β--产污系数，kg/t或kg/万m3，采用《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中“燃气工业锅炉”的产污系数进行核算，氮氧化物产污系数为6.97（低氮燃烧-国内领先）kg/（万m3原料）。 经计算，本项目DA001NOx的产排量为=46.08×6.97=0.321t/a，产排浓度=0.321t/a/465.59万m3/a=68.95mg/m3，产排速率为0.33kg/h。 本项目DA002NOx的产排量为=46.08×6.97=0.321t/a，产排浓度=0.321t/a/465.59万m3/a=68.95mg/m3，产排速率为0.33kg/h。 ④颗粒物 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的要求，燃气锅炉颗粒物排放量按照类比法、产污系数法进行核算。本次环评天然气炉窑废气采用产物系数法进行核算，颗粒物参考《环境保护实用数据手册》P73页颗粒物系数，颗粒物1.2kg/万m3来计算。 则本项目DA001颗粒物排放量=1.2×46.08=0.055t/a。 颗粒物排放浓度=烟尘排放量/烟气量=0.055t/a/465.59万m3/a=11.81mg/m3；排放速率：0.057kg/h。 本项目DA002颗粒物排放量=1.2×46.08=0.055t/a。 颗粒物排放浓度=烟尘排放量/烟气量=0.055t/a/465.59万m3/a=11.81mg/m3；排放速率：0.057kg/h。 本项目烘干塔塔顶即为本项目燃烧废气的排放口。燃烧废气经低氮燃烧器处理设备处理+30m高塔顶排放。本项目天然气炉窑运行时间为960h，废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表16。 表16天然气炉窑废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 废气名称; 烟气量 （Nm3/a）; 污染物产生情况; 排放标准（mg/m3）; 排气筒高度/m; 排气筒温度/℃; 排气筒类型; 排气筒大小; 坐标. 污染物 名称; 初始浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 经度; 纬度. DA001; 3.1039×106; 颗粒物; 11.81; 0.055; 11.81; 0.055; 30; 30; 60; 烘干塔塔顶排放; 15m2; 86°48′27.61878″; 44°0′56.21098″. SO2; 3.96; 0.0184; 3.96; 0.0184; 200. NOx; 68.95; 0.321; 68.95; 0.321; 300. DA002; 3.1039×106; 颗粒物; 11.81; 0.055; 11.81; 0.055; 30; 86°48′27.57050″; 44°0′56.22064″. SO2; 3.96; 0.0184; 3.96; 0.0184; 200. NOx; 68.95; 0.321; 68.95; 0.321; 300. 由上表可知本项目燃烧废气满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号），因此措施可行。 （2）装卸、输送及储存粉尘 玉米装卸、暂存、输送、落仓等工艺环节也会产生粉尘。 本项目进厂玉米为潮粮，潮粮装卸、暂存过程不易起尘，装卸粮食时采取建立临时围挡、降低粮食落差等措施，抑制粉尘的产生，无组织排放粉尘量很少；玉米清理后的净粮杂质含量少，输送机运输皮带密闭避免粉尘污染，烘干后落仓过程产生的少量粉尘在封闭圆仓内沉降。玉米装卸、暂存、输送、落仓等工艺环节粉尘产生量很少，本评价不做定量分析。 经采取防治措施后，本项目颗粒物无组织排放较小，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值； （3）烘干粉尘 本项目玉米经烘干塔烘干时易产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t，本项目烘干玉米量60000t/a，产生的粉尘量为15t/a。 本项目烘干塔排气口设防尘网，防止粉尘飞散，粉尘排放可减少95%，则粉尘无组织排放量为0.75t/a，排放速率为0.78kg/h。 烘干塔排气口设防尘网；筛分密闭；输送皮带设抑尘网罩等，采取这些措施后，厂界无组织排放颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放限值；措施可行。 （3）食堂油烟 本项目职工食堂以园区管道天然气为燃料，天然气主要成分为甲烷，属于清洁能源，厨房天然气燃烧废气污染源强很小，对项目所在区域环境空气质量影响很小。 本项目劳动定员50人。参考《中国居民膳食指南（2016年）》，食用耗油系数为30g/人·天，则项目建成后食堂食用油用量约0.09t/a。根据不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%-4%，本项目取4%，则项目建成后食堂油烟产生量为0.0036t/a，厨房每天烹饪一餐，烹饪时间按4h计，则该项目油烟产生速率为0.015kg/h。本项目厨房设2个灶头设计风机风量约为6000m3/h，则油烟产生浓度约为2.5mg/m3。根据建设单位提供的资料，本项目厨房配套设有油烟净化设施，净化效率约60%，则油烟排放浓度约为1mg/m3，食堂油烟排放量为0.00144t/a，处理后烟气经专用烟道引到建筑物外排放。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18438-2001）中限值。 本项目北侧有一户居民，由上述可知，本项目运营期产生的燃烧废气满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号），厂界无组织排放颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放限值。并根据平面布置，本项目生产区与居民之间建设有生活区及仓库等建筑，并且居民位于生产区的上风向，因此本项目运营期产生的废气对居民基本不会产生影响。 1.2非正常工况废气源强核算 本项目非正常工况主要为除尘装置失效导致废气异常排放。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表17。 表17非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 持续时间; 非正常工况; 应对措施. 除尘装置; 颗粒物; 15; 15.63; 2h; 除尘装置失效; 日常维护、及时检修. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： - 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； - 定期清理； - 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； - 定期维护、检修废气净化装置。 1.3监测计划 本项目烘干工序天然气炉窑产生的燃烧废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟尘浓度200mg/m3，烟气黑度1。还应满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中规定的大气污染物排放限值，烟尘排放浓度30mg/m3，SO2排放浓度200mg/m3，氮氧化物排放浓度300mg/m3的要求，本项目废气污染源监测计划详见表18。 表18本项目废气污染源监测计划 塔顶编号; 监测 点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 一般排放口. 燃气窑炉; 废气排口; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度; 1次/年; 除应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号）. /; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、水环境影响分析 2.1项目废水处理措施 本项目产生的污水主要为办公生活产生的生活污水。 本项目人员共计50人，用水定额为人均100L/d，全年生产时间60天，年生活用水量为300m3/a。生活污水的排放量按用水量80%计算，项目建成运营后生活污水排放总量为240m3/a。生活污水中主要污染因子CODcr、BOD5、SS、氨氮的产生浓度及产生量分别为：350mg/L（0.084t/a）、250mg/L（0.06t/a）、200mg/L（0.048t/a）、40mg/L（0.0096t/a）。达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，集中排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理。对周围的水环境影响不大。 本项目产生的生活污水水质及污染物产生量详见表19。 表19本项目生活污水水质及污染物产生量一览表 项目; 污水量; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; /; 350; 250; 40; 200. 产生量（t/a）; 240; 0.084; 0.06; 0.0096; 0.048. 排放浓度（mg/L）; /; 350; 250; 40; 200. 排放量（t/a）; 240; 0.084; 0.06; 0.0096; 0.048. 2.2处理措施可行性 呼图壁县丰泉污水处理有限公司位于呼图壁县城以北2.5km处大草滩西沟，坐标为经度：86°53′37″纬度：44°13′26″，设计规模为日处理污水量2万立方米（实际处理污水量1.3万立方米），占地面积为23.54亩。本工程于2006年6月开工建设，于2008年9月19日建成通水，2009年7月20日通过环保验收。二级B排放标准。 为贯彻落实党的十九大关于坚决打好污染防治攻坚战工作精神，根据州、县两级政府的部署和安排，2019年6月实施了呼图壁县污水处理厂一级A提标改造项目建设。该项目包括新建建筑物、构筑物：二沉池、高效沉淀池、紫外线消毒间、巴氏计量槽、除臭间、板式污泥脱水机房、变配电机房;改建建筑物、构筑物：AICS池（改为多级AO池）、水解酸化池（改为初沉池），项目总投资4900万元。设计基准水量1.5万吨/日（实际处理污水量1.3万立方米），出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准；污泥含水率处置至60％以下，污泥处置率达到90％以上。2020年6月通过提标改造工程环保专家组验收。2020年9月底竣工验收投入运营。现在污水处理厂的噪音、出水水质、气体等数值符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。 本项目距离呼图壁县丰泉污水处理场23km，污水进水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”的方案，经处理后的污水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。经处理后的水用于绿化、浇灌。本项目污水主要为生活污水，一年的生活污水排放量为240立方米，呼图壁县污水处理站日处理量为1.3万立方米，因此措施可行。 3、噪声影响分析 （1）噪声源强分析 项目运营期主要噪声源为热风机、提升机、皮带输送机等。 表20主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 运转方式; 声源强度dB（A）. 1; 热风机; 连续; 70-90. 2; 皮带输送机; 间歇; 80. 3; 提升机; 间歇; 90. （2）噪声环境影响分析 本评价采用噪声距离衰减模式，预测各厂界处的噪声影响。 ①当声源在厂房内，计算公式为： 式中：Lp(r0)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； △L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T－预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb－预测点的背景值，dB(A)。 根据以上模式对项目区域厂界噪声值进行叠加预测，预测结果如下： 表21噪声影响预测结果（昼间）单位：dB（A） 厂界; 厂界距离; 贡献值; 标准值. 项目区北侧居民区外1m处; 25; 42.6; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 厂界东侧; 63; 44.6. 厂界南侧; 43; 48.7. 厂界西侧; 53; 44.1. 厂界北侧; 25; 42.7. 由上表可知，随着距离的增加，项目噪声对周围的影响将逐渐减弱，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）噪声防治措施 根据现场调查，项目区北侧约25m处有一户居民，但是根据平面布置，本项目烘干区主要位于项目区南侧，与居民区中间还有本项目生活办公区，因此在采取以下措施防治后本项目项目运营期噪声对居民影响不大： ①在设备选型上尽量选用低噪声设备或变频控制，设备安装设基础减振； ②振动较大的设备均采取相应的基础减震措施，并与其它设备的连接采用柔性连接方式； ③根据设备自重及振动特性采取钢筋混凝台座或隔振垫、减振器等 ④定期维护、保养设备，保证设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常噪声； ⑤加强厂区绿化，在采取相应措施后，噪声经过距离衰减、围墙遮挡以及绿化吸声后本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类相关标准要求，对周边环境影响不大。 （2）监测计划 表22运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周及北侧居民区; 等效A声级; 1次/季度（生产期）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4、固废影响分析 4.1固废量核算 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（玉米叶、玉米芯等）。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员50人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，年工作60天，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，生活垃圾集中收集，定期运至生活垃圾填埋场。 （2）一般固废 ### 清理杂质 根据建设单位提供的资料，清理产生的苞叶、玉米残粒、杂质为73t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中分类代码为SW80（010-099-S80）的一般固体废物，苞叶、玉米残粒、杂质集中收集后可作为饲料外售。 （3）危险废物 废机油 项目机械检修过程中会产生一定的废机油，依据类比项目平均每年检修约产生0.3t/a，废机油，属于《国家危险废物名录》中HW08“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为900-214-08。废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，由有资质的单位进行处置。 根据《固体废物分类与代码目录》及《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见表23。 表23固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废 名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 苞叶、玉米残粒、杂质; 圆筒初清筛; 一般固废; 73t/a; SW80（010-099-S80）; 作为饲料外售. 2; 生活垃圾; 职工生活; /; 1.5t/a; SW64（900-099-S64）; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 3; 危险废物; 设备维修; 废机油; 0.3t/a; 900-214-08; 废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，由有资质的单位进行处置。. 4.2防治措施及环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： 1）防治措施要求 ①参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类场要求：采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层，做好项目区固废存储区的防渗工作。 ②按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 ③对易产生扬尘的固废应采取加盖篷布实行全覆盖、洒水等有效抑尘措施。 2）环境管理要求 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 ②产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，应选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ③鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。 ④台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑤产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 ①危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放废机油。 ②危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑤应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑥运营期加强管理，定期对危废暂存容器进行检查，确保暂存过程中不因容器变形被腐蚀等因素造成危废泄露。 ⑦严格按照《危险废物标志牌式样》标准对项目区危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志和危险废物识别标志样式（形状、颜色、图案）和内容准确标识完整。对暂存间进行分区划线，分类贮存。按照《危废台账模板》格式，如实和规范记录各类危废贮存情况。认真填写名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 ⑧运营期产生的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）进行转移、处置。 本项目建设一座建筑面积为5m2的危废暂存间，项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，周边无地表水体，因此危废暂存间的选址合理。 本项目危险废物采用专用容器密封后分区贮存和运输，包装桶加盖密封贮存和运输。危废在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，本项目危险废物外运处置过程中，发生散落概率极低。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 5、对地下水、土壤的影响 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中污染防控对策相关要求，并结合本项目可能造成的地下水和土壤污染情况。 表23项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 运营期; 储运设施; 危险废物暂存间、污水处理池; 大气降尘; /; /; /. 地面漫流; /; /; /. 垂直入渗; COD、BOD、SS、氨氮; /; 事故状态. 其他; /; /; /. 将本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，详见24表。 表24本项目地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗措施. 重点防渗区、防渗化粪池; 危废暂存间; 基础必须防渗，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行；做危废暂存间的防渗工作. 一般防渗区; 生产加工区; 地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 生活办公区等; 简单进行水泥硬化处置. 5.1防治措施 （1）加强废水处理设施的维护和管理，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行。 （2）加强施工质量，对危废暂存间、防渗化粪池按重点防渗区采取措施，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）对加工生产区等按一般防渗区采取防渗措施。底压实粘土层厚度要≥1m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗粘土层上部及贮水池侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-7cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。 （4）场区边界建设雨水截流沟、排水沟，及时拦截和导排雨水，减少废水产生量，降低事故风险。 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目风险事故事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 环境风险评价工作重点是事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。本次环境风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为依据，结合项目风险特征和所处环境特征进行风险评价。 本项目环境风险评价的重点是天然气泄露事故对周围环境的影响的风险。 6.1环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表25确定环境风险潜势。 表25建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV＋; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn - 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； - Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 对照本项目生产过程所涉及到各类危险物质的最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见表4.13。本项目所用天然气（以甲烷计）为天然气管网提供，不在项目区内存储，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t。根据业主提供资料，天然气最大储存量为2.1m3，换算成质量为0.0015t。本项目危废暂存间暂存的废机油为0.3t，临界量为50t。 表26本项目危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量/t; 临界量（t）; Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.0015; 10; 0.00015. 2; 废机油; /; 0.3; 2500; 0.00012. 本项目所属行业未被列入附录C，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，Q=0.00015＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 6.2环境风险评价工作等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表27。 表27评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 6.3环境风险物质识别 本项目运营过程中涉及危险物质主要有天然气和废机油。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，天然气主要成分以甲烷计，属于重点关注危险物质。废机油属于易燃物质。 本项目燃烧机使用天然气燃烧，存在泄露风险。依据《危险化学品名录》（2013），天然气属于第2.1类易燃气体。天然气火灾爆炸危险性、应急救援措施以及消防措施见表28。 表28天然气物质理化性质 标识; 中文名：甲烷、天然气英文名：methane；Marstgas. 成分; 主要成分：纯品CAS号：74-82-8相对分子质量：16.04 分子式：CH4化学类别：烷烃. 危险性 概述; 危险性类别：第2.1类易燃气体 危险性综述：本品易燃，具窒息性。 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液体本品，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，及时输氧治疗，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 消防措施; 燃烧性：易燃最大爆炸压力（MPa）：0.717最小点火能（mJ）：0.28 闪点（℃）：-188引燃温度（℃）：538爆炸极限[%（V/V）]：5.3-15 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复，检验后再利用。. 操作处置与储存; 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 暴露控制/个体防护; 中国MAC（MG/M3）：未制定标准 前苏联MAC（MG/M3）：300 美国TLV-TWA：ACGIH窒息性气体 美国TLV-STEL：未指定标准 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防素防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。. 理化特性; 外观与性状：无色无臭气体。 熔点（℃）：1-182.5相对密度（℃）：0.42（-164℃）沸点（℃）：-161.5 饱和蒸气压（KPa）：53.32（-168.8℃）燃烧值（KJ/mol）：889.5 临界温度（℃）：-82.6理解压力（MPa）：4.59 辛醇/水分配系数：无资料 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。. 稳定性和反应性; 稳定性：稳定聚合危害：不聚合禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、水。. 运输信息; 危险货物编号：21007UN编号：1971包装标志：易燃气体 包装类别：II类包装包装方法：钢质气瓶. 本项目废机油，存在火灾爆炸危险性、应急救援措施以及消防措施见表29。 表29废机油理化性质 标识; 中文名：机油; 英文名：Lubricatingoil. 分子式：; 分子量：230-500; UN编号：. 常规号：; RTECS号：; CAS编号：74869-22-0. 理化特性; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味. 熔点(℃). 沸点(℃). 相对密度（水=1）; 0.85. 饱和蒸气压(kPa). 燃烧热(kJ/mol). 溶解性; 不溶于水. 主要用途; 用作润滑、冷却、防锈、密封、减震等。. 爆炸特性; 闪点：120-340℃;引燃点：248℃;. 危险特征; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂有泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。. 稳定性; 稳定. 健康危害; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 毒理学资料; 暂无. 职业接触限值; 中国MAC：未制订标准 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV—TWA：未制订标准美国TLV—STEL：未制订标准. 急救措施; 皮肤接触时脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤；眼睛接触时立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15分钟，就医；吸入后脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎；误食后误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。. 泄漏应急处理; 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃. 贮运注意事项; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 6.4环境风险影响分析 - 天然气泄露环境风险分析 本项目所用天然气为天然气管网提供，在设备管件损坏或操作失误的情况下，将会引起危险物质泄漏，继而污染环境，危害厂外区域人群健康。发生泄漏事故的部位主要为物料输送泵、阀门、管道、扰性连接器等。 （2）废机油泄露风险分析 废机油泄漏风险事故对土壤、地下水产生影响。甚至会引发火灾。 6.5环境风险防控措施 （1）天然气使用防护措施 ①天然气输配所采用的各类压力容器设备，必须符合国家质量技术安全规定。 ②制定并实施天然气安全管理工作计划； ⑦建立专职检修队伍，对天然气使用设施定期进行检查维护； ③按规定设置天然气设施保护装置和统一明显的安全警示标志； ④安装天然气泄漏报警装置、风向标等，满足消防安全设置要求。 对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 （2）废机油风险防范要求措施 ①火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟，禁止使用易产生火花的设备与工具。 c、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对生产车间、原料区、产品区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 j、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练。 ②泄漏防范措施 a、危险废物储存过程中除定期检查储存桶是否发生泄露外，还应对库房地面进行水泥硬化，进行防渗并配备必要的消防设施。 b、危废暂存间应按规范设置，周围设置导排沟，防止泄露的危废污染地表水体；同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 6.6突发环境风险事故应急对策和方案 应急预案应包括以下几个方面及相应程序： ①当事故发生时，事故现场指挥应立即组织设备工程师现场进行维修。 ②关闭泄漏点上下游阀门，切断气源。 ③设立临时警戒，备好灭火器材，厂内职工待命。 ④根据现场具体情况采取维修、更换零部件等具体措施。 ⑤在确认事故处理完毕后，将处理情况汇报公司领导。 本项目设计采取了有效的安全措施，在管理、控制及监督方面具备成熟的降低事故风险措施。因此，本项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。 7、排污口规范化管理 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本环评对项目排污口提出以下措施： （1）废气排放口 在热风机烟道进出口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志。 （2）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 表30各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 提示图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般工业固体废物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （3）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发排污许可证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 8、环保投资 本项目总投资800万元，环保投资约为56万元，占总投资的7%。各环保设施组成及投资估算详见下表。 表31环保投资估算表 类别; 主要环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 天然气炉窑燃烧废气; 低氮燃烧器; 20. 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5. 噪声; 生产设备; 基础减振，安装隔声罩; 20. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾厂; 0.5. 危险废物; 危废暂存间; 10. 环境监测及管理; 委托监测机构开展监测工作，加强环境保护管理工作; 5. 合计; 56. 9、环境监测计划 环境监测是环保工作重要组成部分，是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测公司承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 本项目排污主要为工业窑炉废气和噪声。废气、噪声监测计划按《排污许可证申请与核发技术规范工业窑炉》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》制定；本项目生活污水集中收集定期清运处置。 本项目监测计划详见下表。 表32项目环境监测计划一览表 要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 负责机构. 声环境; 运营期; 厂界; 等效声级Leq（A）; 1次/季（生产期）; 有资质单位. 废气; 运营期; 烟囱; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 1次/年（生产期）. 厂界; 颗粒物; 1次/季（生产期）. 9.建设项目竣工环保验收 建设项目竣工环保“三同时”验收内容具体见表33。 表33环保“三同时”验收一览表 序号; 污染源分类; 验收监测因子; 环保措施; 验收要求. 1; 废气; NOX; 低氮燃烧器; 除应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号）. SO2; /. 颗粒物; /. 无组织颗粒物; 除尘网、运输带密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放最高允许排放浓度1mg/m3. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18438-2001）. 2; 废水; 生活污水; 排入防渗化粪池中，定期拉运至呼图壁县污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 3; 噪声; 等效连续A声级(Leq(A)); 噪声源全部安装在室内，设备采取减振措施; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 苞叶、玉米残粒、杂质; 集中收集后定期外售. 危险废物; 废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间，由有资质的单位进行处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烘干车间 | NOX | 燃烧废气经低氮燃烧器处理设备（3套）处理+30m高塔顶排放（2个排放口） | 除应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）外，还应满足《新疆维吾尔自治区工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（新大气发[2019]127号） |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / |  |
|  | 烘干工序 | 无组织颗粒物 | 除尘网（2套）、运输带密闭（处理效率95%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放最高允许排放浓度1mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 厨房配套设有油烟净化设施，处理后由专用烟道引到建筑物外排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18438-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 直接排入防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 机械设备等 | 设备噪声 | 低噪声设备，基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的苞叶、玉米残粒、杂质集中收集外售；生活垃圾集中收集后，定期委托环卫部门统一清运。废机油收集于带标志的废油桶中暂于在危废暂存间（5m2），由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运营期间，建设单位应主动接受环保部门监督管理，做好项目区生态环境保护工作。本项目建成投入使用后应加强厂区绿化，可在一定程度上改善项目区及其周边区域的生态环境，同时起到了降噪和美化环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 报告环境风险章节 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实环保投资，定期检测 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家产业政策要求，拟采取环保措施经济可行，在严格落实相关污染治理措施的前提下，各项污染物能够达标排放，能够满足相关标准，对区域内环境影响在可接受范围内。在严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护角度来说，本建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0368t/a | 0.00 | 0.0368t/a | 0.00 |
|  | 氮氧化物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.642t/a | 0.00 | 0.642t/a | 0.00 |
|  | 颗粒物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86t/a | 0.00 | 0.86t/a | 0.00 |
| 废水 | CODcr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.084t/a | 0.00 | 0.084t/a | 0.00 |
|  | NH3-N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0096t/a | 0.00 | 0.0096t/a | 0.00 |
| 一般工业 固体废物 | 苞叶、玉米残粒、杂质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73t/a | 0.00 | 73t/a | 0.00 |
|  | 生活垃圾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5t/a | 0.00 | 1.5t/a | 0.00 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3t/a | 0.00 | 0.3t/a | 0.00 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①