# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （报批本）

项目名称：准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收站扩建项目

建设单位（盖章）：吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司

编制日期：2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收站扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-652327-07-01-612310 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘晓栋 | 联系方式 | 15559364555 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （89度2分36.614秒，44度56分46.306秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0721陆地天然气开采 | 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业07—8陆地天然气开采0721—其他 |
| 建设性质 | □新建 □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403190967652300000106 |
| 总投资（万元） | 1288.82 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 2.09 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6180 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。 本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目概况; 对照结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放。; 无需设置专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及工业废水直排; 无需设置专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目CNG、轻烃场内存储量未超过临界量。; 无需设置专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目由市政供水，不涉及取水口。; 无需设置专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无需设置专项评价. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相关要求的符合性分析。 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于乌昌石片区，该区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升。本项目将李晓华联合站来零散气采用增压、脱水、脱烃、液化、生产CNG和NGL产品，污染物排放水平较低；CNG和NGL储存采用压力球罐，装载采用底部装载，装卸过程采用气相平衡系统，最大限度的减少了油气的无组织挥发；项目的减少资源能源消耗少，且能为区域经济发展提供助力，为民生用气提供保障。符合自治区“三线一单”的总体管控 （2）与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）相关要求的符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为“ZH65232730001”，属于“吉木萨尔县一般管控单元”，详见图2.9-1；本项目不在区域生态红线范围内，项目的建设符合该管控单元的要求。相关符合性分析详见下表。 本项目 图1-1分区管控图 |  |  |

表1-2本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析要求。

| 名称 | 文件要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护 红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能 必须实行强制性严格保护的区域。相关环评应将生态空 间管控作为重要内容，区域涉及生态保护红线的，在环 评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求， 提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让 的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变 电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严 控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿 产开发项目的环评文件。 | 根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发＜昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》、本项目属于“吉木萨尔县一般管控单元”元。不在划定的生态保护红线内，不在自然保护地核心保护区；评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本草原以及文物保护单位等环境敏感目标。综上，本项目符合生态保护红线要求。与生态保护红线位置关系图见图3.8-1。 | 符合 |
| 环境质量 底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境 质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关环评应落 实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染 物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结 构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目 标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污 染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目通过定期检查，可减少逸散天然气的排放，生活污水和生产废水定期外运；项目土壤污染风险较低。 | 符合 |
| 资源利用 上线 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、 土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关环评应依据 有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源 开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量 替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方 面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 生产中主要消耗的资源和能源包括新鲜水、电等，项目采用先进的工艺设备，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，能耗指标符合标准要求。 | 符合 |
| 生态环境 境准入清 单 | 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、 重点管控单元和重点管控单元三类，实施分类管控。其 中重点管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管 控单元之外的其它区域。重点管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 | 本项目符合昌吉回族自治州生态环境准入清单要求 | 符合 |

表1-3本项目与昌吉回族自治州生态环境准入清单符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控要求 | 管控要求 | 自治区总体准入要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65232730001 | 吉木萨尔县一般管控单元 | 空间 布局 约束 | 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.1）。 | 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 | 本项目为零散气回收项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管 控 | 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.2）。 | 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 | 本项目营运期废气主要为逸散天然气，排放量小。 | 符合 |
|  |  | 环境 风险 防控 | 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.3）。 | 【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 资源 利用 效率 | 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.4）。 | 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 | 本项目采用清洁能源 | 符合 |

综上，本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）文件要求相符。

| 其他符合性分析 | 2.与相关法律法规政策的符合性分析 2.1产业政策符合性 项目建设内容属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“七、石油、天然气——4、油气零散资源综合利用和9、液化天然气技术、装备开发与应用”，符合国家产业政策。 本项目已在吉木萨尔县发展和改革委员会进行备案，备案文号：2403190967652300000106，符合地方产业政策。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。 2.2与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》环办环评函〔2019〕910号符合性分析 表1-4本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的相符性分析 序号; 关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知; 本项目情况; 符合性. 1; 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。; 本项目为零散气综合利用项目，净化后进行外售；本项目为建设单位独立立项项目，本次环评根据立项内容和设计方案开展评价。; 符合. 2; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。; 本项目生产废水收集后运送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理后回注油层不外排。生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理。不涉及向地表水排污。; 符合. 3; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。; 本项目不涉及油气开采，无钻井岩屑产生。项目运营过程中运营期废分子筛、废润滑油等交由相应危险废物处理资质的单位接收、转运和处置，不会对区域环境造成不利影响; 符合. 4; 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。; 本项目将零散气采用增压、脱水、脱烃、生产产品，污染物排放水平较低；采用压力球罐，装载采用底部装载，装卸过程采用气相平衡系统，最大限度的减少了油气的无组织挥发; 符合. 5; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本项目施工均在厂区征地范围内进行；周边无敏感点，项目施工选用低噪声设备。施工后厂区适当绿化，生态可得到一定程度恢复。; 符合. 6; 陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制环评文件。油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民。; 本项目不涉及陆地油气长输管道，仅涉及在现有厂区北侧接入原料气管道。; 符合. 7; 油气储存项目，选址尽量远离环境敏感区。加强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实地下水污染防治和跟踪监测要求，采取有效措施做好环境风险防范与环境应急管理。; 报告表按照防火相应规范进行了对照，项目安全距离满足标准要求。项目不涉及其他环境敏感区。评价对其提出了加强挥发性有机物泄漏检测，落实地下水跟踪监测的要求。; 符合. 8; 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。; 本项目制定了严格的环境风险防范措施，本评价提出了按规定编制突发环境事件应急预案的相关要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》。 2.3与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》（审批文号：自然资函〔2022〕1092号）指出，要继续强化矿产资源对经济社会发展的基础支撑作业，保障矿产资源的有效供给，并将石油、天然气列为重点勘察开采矿种。本项目为B0721陆地天然气开采，项目实施能更好的给区域油气资源安全使用提供保障，符合规划中“强化矿产资源对经济社会发展的基础支撑作业，保障矿产资源的有效供给”的要求，并按照《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》（审查意见文号：环审〔2022〕124号）中的要求，对项目施工期废气、废水、噪声及固废和运营期天然气处理过程中的废气、废水、固体废物采取相应的治理措施，并对实施过程中产生的生态影响提出了有效的减缓措施。 2.3与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》要求的相符性分析 本项目运营期采取的各项环保措施与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中要求的相符性分析详见表1-5。 表1-5本项目与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的相符性分析 序号; 《条例》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 相符性分析. 1; 禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发; 项目区域内无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区; 符合. 2; 开发单位应当对污染物排放及对周围环境的影响进行环境监测，接受环境保护主管部门的指导，并向社会公布监测情况; 针对本项目运营期排放的废气、噪声以及大气、土壤环境提出了运营期监测计划，建设单位应接受自治区生态环境厅、昌吉回族自治州生态环境局、吉木萨尔县分局的监督与管理，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》（原环保部第31号）等规定，公开运营期监测情况; 符合. 3; 石油开发单位应当建设清洁井场，做到场地平整、清洁卫生，在井场内实施无污染作业，并根据需要在井场四周设置符合规定的挡水墙、雨水出口和防洪渠道。散落油和油水混合液等含油污染物应当回收处理，不得掩埋; 本报告提出，站场施工结束后，均应对施工场地进行清理平整，由于项目所在区域的蒸发量大于降水量，不需要在天然气处理站四周设置符合规定的挡水墙、雨水出口和防洪渠道。事故状态下产生的落地油集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收、处置; 符合. 4; 石油、天然气开发单位应当定期对油气输送管线和油气储存设施进行巡查、检测、防护，防止油气管线或者油气储存设施断裂、穿孔，发生渗透、溢流、泄漏，造成环境污染; 本报告提出运营期要定期对天然气处理站设施及管线进行检查检修；选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对站场和管线的设备、阀门等进行检查、检修，以防止“跑、冒、漏”现象的发生; 符合. 5; 煤炭、石油、天然气开发单位应当加强危险废物的管理。危险废物的收集、贮存、运输、处置，必须符合国家和自治区有关规定；不具备处置、利用条件的，应当送交有资质的单位处置; 运营期废润滑油等危废交由相应危险废物处理资质的单位接收、转运和处置，其贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。收集、贮存、运输过程中应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求中有关运输的规定，运输过程中运输车辆应加盖篷布，以免散落，应按规定的行驶路线运输; 符合. 6; 煤炭、石油、天然气开发过程中产生的零散气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放。; 本项目的实施将零散气全部处理利用; 符合. 7; 煤炭、石油、天然气开发单位实施下列活动的，应当恢复地表形态和植被： （一）建设工程临时占地破坏腐殖质层、剥离土石的；（二）震裂、压占等造成土地破坏的；（三）占用土地作为临时道路的；（四）油气井、站、中转站、联合站等地面装置设施关闭或者废弃的。; 临时占地均进行场地平整清理，及时恢复。场站均采取了地面硬化的措施; 符合. 8; 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。发生突发环境事件的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，防止环境污染事故发生。; 项目投产后归属吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司管理，本次环评要求建设单位按照《突发环境事件应急管理办法》编制应急预案并备案; 符合. 由表2.9-3可知，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的相关规定。 2.2与大气污染物防治相关政策符合性分析 本项目与大气污染防治相关法规、规范符合性分析见下表所示。 表1-6本项目与废气污染防治政策符合性分析 大气污染防治规划文件; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”挥发性有机物综合治理方案》; 加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 项目原料为零散气净化全过程实行密闭操作。本项目含挥发性有机物的物质均为密闭容器。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。对于生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用。; 项目原料为油田零散气，净化及液化全过程实行密闭操作，减少废气排放量。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目原料为零散气净化全过程实行密闭操作。; 符合. 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 生产的CNG采用罐车外运，运营期产生的污染物主要为管道连接处产生的逸散天然气，建设单位在运营过程中加强管理，定期检修，可减少逸散天然气的产生，; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目原料为零散气，净化及压缩全过程实行密闭操作。; 符合. 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。; 本项目设有独立的PLC系统和GDS系统，以实现全厂火灾、气体的泄漏检测报警及安全保护; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 运营期产生的污染物主要为管道连接处产生的逸散天然气，建设单位在运营过程中加强管理，定期检修，可减少逸散天然气的产生。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》; 石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LADR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。; 本项目设备与管线组件密封点小于2000个，运营期主要污染源为设备、管线连接处以及装车过程无组织挥发的VOCs，本项目将分离出的零散气采用增压、脱烃、脱水、脱烃生产产品，污染物排放水平较低；压缩天然气和混烃储存采用压力球罐，装载采用底部装载，装卸过程采用气相平衡系统，最大限度的减少了油气的无组织挥发，则本项目建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 在石油炼制与石化行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括“对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象”。; 本项目运营期制定检修计划，定期对管线组件及阀门、法兰进行检修，最大限度的减少无组织挥发的VOCs。因此项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。; 符合. 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）; 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃储存应采用压力罐、低压罐或采取其他等效措施。; 本项目依托现有液烃储罐橇采用1具18m3储罐在0.6MPa压力下储存。; 符合. 挥发性有机液体装载应采用底部装载或顶部浸没式装载方式；采用顶部浸没式装载的，出料管口距离罐（槽）底部高度应小于200mm。; 本项目采用底部装载。; 符合. 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃装载应采用气相平衡系统或采取其他等效措施。; 本项目装载采用气相平衡装置。; 符合. 油气田采出水、原油稳定装置污水、天然气凝液及其产品储罐排水、原油储罐排水应采用密闭管道集输，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。; 本项目工艺废水采取管道密闭输送至10m3污水罐储存。; 符合. 由上表可知，本项目符合大气污染防治相关的法规、规范。 2.5与水污染防治符合性符合性分析 与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）的符合性分析如下： 表1-7与水污染防治符合性分析 水污染防治 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17 号”; 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目生产废水收集后运送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理后回注油层不外排。生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理。不涉及向地表水排污。; 符合. 综上，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要求。 2.5与与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-8 表1-8项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 类别; 规划要求; 项目符合性; 符合性. 1; 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。; 本项目为陆地天然气开采项目，不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目。项目区位于一般管控单元，不涉及生态红线；本项目产生的废气、噪声均可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，不会突破区域环境质量底线；本项目运营过程中会消耗少量的天然气、电能和水，工程资源消耗量相对区域资料利用总量较少，符合资源上线要求；项目的建设符合“三线一单”的要求; 符合. 2; 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控。; 运营期产生的污染物主要为管道连接处产生的逸散天然气，产生量较少，建设单位加强管理，定期检查，可减少逸散天然气的排放; 符合. 3; 加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 项目实施后由吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司运营管理，本次环评要求建设单位按照《突发环境事件应急管理办法》编制应急预案并备案; 符合. 2.6与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）符合性 表1-9与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析 序号; 要求; 本项目; 是否符合. 1; 按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，本项目不在自治区级水土流失重点预防区和重点治理区范围内; 符合. 2; 对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估; 根据准东经济技术开发区水土保持规划（2020-2030年），重点预防区和重点治理区; 符合. 3; 对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏; 本项目不属于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目; 符合. 3.选址合理性分析 本项目在原有《准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目》的用地范围南侧和东侧扩建，原占地面积为3575m2，本次新增2605m2，根据“中共新疆油田准东采油厂委员会会议纪要（2022）9号”（，会议同意吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司临时使用准东采油厂权属用地，吉国用（2000）字第415号，位于李晓华联合站东侧一宗面积为2605平方米的未利用土地，用于放空天然气回收项目，根据中华人民共和国国有土地使用证（吉国用（2000）字第415号），本项目用地为工矿用地。 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，拟选厂址附近500m范围内无居民。 项目区西侧为道路，距离西侧1200m为李晓华联合站，北侧、南侧和东侧均为空地，距离东侧1200m为五大高速S11，且周边无环境敏感点，项目区内供电、通讯、道路等基础设施完善。经现场勘察，项目区内无重点保护植被，主要植被为苦豆子、芨芨草、针茅、锦鸡儿等，用地范围内不涉及基本农田，不涉及珍稀濒危保护野生树种及古树名木等需要特别保护的植物。 根据准东经济技术开发区水土保持规划（2020-2030年），本项目不属于水土保持重点预防区和重点治理区。项目所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看对项目建设制约不大。同时，本项目废气、废水、噪声采取相应措施后均能实现达标排放，固体废物能得到有效处置，不会降低区域环境质量等级。 综上所述，本项目用地基本符合选址要求，具备项目建设条件。 本项目生产规模小于60×104m3/d。结合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），站场属于五级场站，拟选厂址附近500m范围内无居民，无建筑；站场内各装置与周边建筑和设施防护距离满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）要求。 在严格实施环评提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对环境影响较小，从环境保护方面及环境影响方面分析，本项目选址较为合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 准东采油厂火烧山作业区李晓华站又名火烧山联合处理站，建设于1988年，占地面积40000m2，担负着火烧山油田作业区各区块油气集输任务，是集原油处理、采出水处理、天然气处理、油田注水、系统保温为一体的集中处理站，采用“冷凝+分离+加热”工艺，联合站伴生气除了冬季部分用来给水套炉加热保障冬季输油，其它直接放空或点火燃烧，既浪费资源又污染环境。 吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司为有效利用零散气，吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司建设《准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目》，2022年8月委托新疆德广晟环保科技有限公司编制完成《准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目环境影响报告表》，2022年11月5日取得昌吉回族自治州生态环境局《关于准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目环境影响报告表的批复》（昌州环评【2022】231号），2023年1月项目建设完毕，2023年4月完成自主验收，原项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，占地面积3575m2，主要建设内容包括输气管道、控制室、生产区、放空区、装车平台、配电室和值班室。项目伴生气回收装置设计规模为2×104Nm3/d，产品为CNG，产出规模为1.93×104m3/d，副产品为NGL。 2023年响应绿色企业政策，准东采油厂火烧山作业区李晓华站采用电改气的方式进行绿色化改造，减少了站内伴生气的使用，根据资料情况：现有现联合站伴生气评价产量为5.7×104Nm3/d，且由于开采工况的情况下，最大伴生气产量为7.0×104Nm3/d，由于在此背景下，吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司拟投资1288.82万元，在现有项目基础上进行“准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收站扩建项目”建设，新增5.0×104m3/d的天伴生气回收规模，建成后站址实现7.0×104m3/d的伴生气回收规模。 根据《新疆维吾尔自治区项目备案证》：本项目新增压缩机一套，利旧脱水脱烃撬一套，利旧冰机深冷系统一套，利旧低压分离器一套，污水管一套，1200KW箱变一套，电力线路增大及附属设施。 本项目利旧来自建设单位原顺北1-1区块放空天然气净化回收撬装设备。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的有关规定，项目属于其中“五、石油和天然气开采业陆地石油开采0711-其他”，环评工作形式为报告表。为此，项目业主吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司特委托新疆德广晟环保科技有限公司进行环境影响评价工作。接受委托后，评价单位在充分研读有关文件和资料后，通过对该项目的工程分析和对建设地区环境现状调查、评价，编制出本项目环境影响报告表，呈报昌吉回族自治州生态环境局审批。 2、项目名称、地点、建设性质及规模 项目名称：准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收站扩建项目 建设单位：吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司 建设地点：昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧 项目性质：扩建 项目投资：总投资1288.82万元 项目占地：6180m2，新增2605m2 项目建设期：6个月，预计2025年6月建成运营 3、建设内容 新增占地2605m2，工艺分为原料气压缩、脱水、脱烃和天然气增压等部分，产品为CNG和NGL。脱水、脱烃部分采用原顺北1-1区块放空天然气净化回收撬装设备，液烃储罐橇及CNG加注撬利用一期已建设备。整体工艺与现有项目一致；在现有工艺及设施不变的情况下，新增压缩、脱水、脱烃和天然气增压等设施。 4、产品方案 项目产品方案详见下表。 表2-1项目产品方案一览表 产品名称; 现有项目; 扩建项目; 扩建后; 产品储存. CNG; 2.0×104m3/d; 5.0×104m3/d; 7.0×104m3/d; 罐车外运、场内不暂存. NGL; 2t/d; 5t/d; 7t/d; 18m3储罐暂存、罐车外运. 根据建设单位提供，处理后的CNG满足《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气质量要求，NGL满足《油田混合烃》（Q/SH10201510-2014）表1油田混合烃技术要求。 5、项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见表2-2。 表2-2建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产区; 原料气增压; 压缩机撬1座; 施工废水、施工扬尘等; 废气、噪声、固废、废水、; 新增. 脱水; 采用固体吸附法脱水，4A分子筛作为脱水吸附剂，TSA方法来再生分子筛. NGL回收; 采用外制冷法（浅冷）+脱乙烷塔，依托现有18m3储罐. 产品气增压; CNG压缩机1座. 公辅工程; 供水系统; 生产用水主要为消防水罐补充用水，从吉木萨尔县拉运至项目区；生活用水为桶装水; /; 依托. 排水系统; 新增脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：10m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理; /; 新增储罐，其余依托. 供电系统; 新建箱式变电站，并拆除站内原有箱式变电站，全站用电负荷由新建箱式变电站供电; /; 改建. 供暖系统; 本项目不新增办公场所，依托现有冬季采用空调供暖; /; 依托. 储运工程; 输气管道; 依托现有原料气管道连接长度约1.7km，20#无缝钢管，管径D159mm，管壁厚5mm; /; 依托. 项目区内新增管道386.7m; /; 新增. NGL储罐; 本项目依托现有厂区1个NGL储罐（18m3）; /; 依托. 污水罐; 本项目新增设置1个污水罐（10m3），用于储存脱水工序产生的含油废水，保留原有污水罐（3m3）; /; 新增储罐，其余依托. 装车平台; 依托现有总占地面积1500m2，位于项目区北侧，CNG装车平台布设加气柱，NGL装车平台布设装车泵撬和鹤管; /; 依托. 环保工程; 废水; 脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：10m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理; 含油废水、生活废水; 新增储罐，其余依托. 废气; 加强管理; 非甲烷总烃; 新增. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、安装隔声罩或消声器等措施减少噪声排放。; 噪声; 新增. 固废; 生活垃圾集中存放于带盖垃圾箱，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理；废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用；废润滑油和废润滑油桶集中收集至危废暂存间，交由有资质单位处置; 固体废物; 依托. 土壤及 地下水 防护; 依托现有危废间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行重点防渗，本项目其余区域、一般固废库采取一般防渗，采取防渗混凝土措施，新增占地按要求进行分区防渗。; 风险; 扩建. 环境风险; 厂区设置的1座300m3事故应急池; 事故废水等; 新增. 混烃储罐均设置防火堤。; 新增. 突发环境事件环境风险应急预案修订，并定期演练。; 新增. 现有项目依托分析： 本项目脱水、脱烃部分采用原顺北1-1区块放空天然气净化回收撬装设备，液烃储罐橇及CNG加注撬利用一期已建的设备。整体工艺与现有项目一致；在现有工艺及设施不变的情况下，新增压缩、脱水、脱烃和天然气增压等设施。 表2-3项目依托分析表 序号; 现有项目; 依托情况; 是否可行. 1; 装车平台依托现有总占地面积1500m2，位于项目区北侧，CNG装车平台布设加气柱，NGL装车平台布设装车泵撬和鹤管; 本项目不新增装车平台，仅增加装车频率，依托现有; 可行. 2; 现有厂区1个NGL储罐（18m3）; 本项目不新增NGL储罐，依托现有，仅增加装运频率; 可行. 3; 依托现有危废间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行重点防渗; 本次扩建不新增危废种类，仅增加危废量，现有危废间贮存能力可以满足; 可行. 4; 生产废水收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理; 本项目废水可依托现有，具体分析见下文; 可行. 5; 设置放空装置; 站内放空依托已建放空系统，将放空系统移至本项目用地东侧进行安装，放空气经放空管道输送至放空管。; 可行. 6; 现有项目设置2个110m3消防水罐; 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）规定，该站生产区可不设消防给水系统。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）相关要求配置一定数量的移动式灭火器材; 可行. 李晓华联合站依托性分析： 由于火烧山作业区李晓华站建站时间较早，未开展相应的环评手续和竣工环保验收，根据2019年3月18日《火烧山油田平地泉组H41油藏2016年加密调整工程（第一批）》自主验收意见：①火烧山作业区李晓华站处理后的回注水水质满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后回注油藏。②李晓华站厂界四周声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。③李晓华站厂界无组织非甲烷总烃最高浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 火烧山油田作业区于2021年5月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司进行《准东采油厂火烧山作业区1988～2020年环境影响后评价报告书》编制工作，其评价范围包含李晓华联合站，根据环境影响回顾，各污染物均达标排放。项目于2021年10月29日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅下发的《关于准东采油厂火烧山作业区1988～2020年环境影响后评价报告书备案意见的函》（新环环评函[2021]986号）。新疆油田公司准东采油厂火烧山作业区于2022年3月27日完成排污许可登记。环保手续齐全。 综上，李晓华联合站环保手续齐全，气源稳定可靠，具备依托可行性。 6、主要原辅材料、动力消耗及主要设备清单 （1）项目主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目主要原辅材料、动力总消耗及来源见表2-4。 表2-4项目主要原辅材料及能源消耗总量情况表 序号; 原辅材料; 单位; 用量; 来源; 备注; 储存情况. 扩建前; 扩建后. 1; 原料气; Nm3/d; 2.0×104; 7.0×104; 火烧山作业区李晓华站; 不储存; 管道输送，不储存. 2; 分子筛; t/a; 0.04; 0.1; 外购; /; 干燥塔内存储. 3; 丙烷; t/a; 0.01; 0.02; 外购; 冷剂压缩机; 冷剂压缩机. 4; 电能; 万kW; 112; 241; 电网; /; /. 5; 水; t/a; 1129; 2424.75; 罐车运输; /; /. 本项目原料天然气（7×104Nm3/d）来自李晓华联合站。 （1）李晓华联合站原环保手续履行情况 准东采油厂火烧山作业区李晓华站又名火烧山联合处理站，建设于1988年，占地面积40000m2，担负着火烧山油田作业区各区块油气集输任务，是集原油处理、采出水处理、天然气处理、油田注水、系统保温为一体的集中处理站，评价时期内，联合站经过了多次改造，历次环保手续具体如下： 表2-5环保手续履行情况一览表 序号; 项目; 环评批复机关、文号、时间; 竣工环境保护验收批复机关、文号及时间. 1; 新疆东部油田开发工程项目（火烧山、北三台油田部分）; 1987年5月新疆环境技术咨询中心出具了影响评价报告初审意见及建议. 2; 火烧山油田事故池（废液池）新建及污水回收工程环境影响报告书; 原昌吉州环保局 昌州环评〔2014〕15号 2014年1月24日; 昌吉州环保局 昌州环函 〔2015〕278号 2018年8月14日. 3; 准东采油厂三座站杀菌工艺优化工程; 原昌吉州环保局 昌州环评〔2018〕53号 2018年9月21日; 企业自主验收 2019年11月23日. 4; 准东采油厂火烧山油田作业区1988～2020年环境影响后评价报告书; 新疆维吾尔自治区生态环境厅新环环评函[2021]986号 2021年10月29日; /. 由于火烧山作业区李晓华站建站时间较早，未开展相应的环评手续和竣工环保验收，根据2019年3月18日《火烧山油田平地泉组H41油藏2016年加密调整工程（第一批）》自主验收意见：①火烧山作业区李晓华站处理后的回注水水质满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后回注油藏。②李晓华站厂界四周声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。③李晓华站厂界无组织非甲烷总烃最高浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 （2）李晓华原天然气的收集、处置方式 李晓华原天然气处理系统采用“冷凝+分离+加热”工艺。 （3）本项目减排前回收气的去向及减排后各污染物的减排量 火烧山油田作业区的伴生气在李晓华站天然气处理系统处理后，主要作为作业区工艺加热炉、水套加热炉和供热锅炉的燃料。目前，火烧山油田作业区共有锅炉2台、加热炉2台、多功能加热器3台、水套加热炉39台。 本项目原料气7×104m3/d来自李晓华联合站，此前该气主要作为作业区工艺加热炉、水套加热炉和供热锅炉的燃料，燃料燃烧会产生废气，其中NOx、SO2的排放量根据国家环保部最新颁布的《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）中的燃气工业锅炉的产排污系数进行核算，烟尘量根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中统计，各种燃料燃烧时产生的烟尘量为8.4kg/万m3天然气，经计算本项目颗粒物的减排量为6.132t/a，SO2减排量为3.068t/a，NOx减排量为47.804t/a。 （4）现存的环境问题 经现场勘察，李晓华联合站无遗留环境问题。 主要原辅材料性质： ①原料气 （1）原料气量：5×104～7×104m3/d（20℃，101.325kPa） （2）原料气压力：0.18～0.22MPa（g） （3）原料气温度：35～40℃ （4）原料气水含量：饱和水 （5）原料气组成（干基）： 依据中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂勘探开发研究所实验中心对李晓华联合站两相分离器出口天然气分析报告，天然气中甲烷CH4含量为86.70%mol，C3+组分含量为5.94%mol，二氧化碳含量为1.93%mol，硫化氢含量为7.5ppm。 表2-6原料气天然气组分表 样品组分及含量（mol%）. O2; N2; CO2; C1; C2; C3; iC4; nC4; iC5; nC5; C5. 0; 1.70; 1.93; 86.70; 3.72; 3.56; 0.61; 1.32; 0.19; 0.24; 0.02. 现有现联合站伴生气产量为5.7×104Nm3/d，且由于开采工况的情况下，最大伴生气产量为7.0×104Nm3/d，因此本项目气源来源稳定可靠，能确保本项目长期正常稳定运行，可依靠李晓华联合站气源。 ②脱水吸附剂（4A分子筛） 4A分子筛是一种碱金属硅铝酸盐，能吸附水、NH3、H2S、二氧化硫、二氧化碳、C2H5OH、C2H6、C2H4等临界直径不大于4A的分子。广泛应用于气体、液体的干燥，也可用于某些气体或液体的精制和提纯，如氩气的制取。是工业上用量最大的分子筛品种之一。贮存于工艺装置的吸收塔内。 ③丙烷 丙烷，三碳烷烃，化学式为C3H8，结构简式为CH3CH2CH3。通常为气态，但一般经过压缩成液态后运输。原油或天然气处理后，可以从成品油中得到丙烷。丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系统的燃料。在销售中，丙烷一般被称为液化石油气，其中常混有丙烯、丁烷和丁烯。 丙烷在标准状态下是无毒的，但是若滥用做吸入剂，有一定因为缺乏氧气而窒息的危险。在常压下，丙烷及其混合物快速挥发能造成冻伤。在外界温度是20摄氏度的情况下，丙烷液体仍然保持-42度的低温。 （2）主要生产设备 项目主要设备见表2-7。 表2-7主要生产设备表 单元; 序号; 设备名称; 技术规格; 单位; 数量; 备注. 脱水脱烃单元回收装置; 1; 常温分离器; 设计压力：4.5Mpa、最高允许工作压力：4.5Mpa、设计温度：80℃ 容器自重：103.7Kg、容积:1.11m³; 台; 1; 来自建设单位原顺北1-1区块放空天然气净化回收撬装设备. 2; 除油器; 设计压力：4.5Mpa、最高允许工作压力：4.5Mpa、设计温度：80℃ 容器自重：303Kg、容积:0.1m³; 台; 1. 3; 干燥塔; 设计压力：4.5Mpa、最高允许工作压力：4.5Mpa、设计温度：250℃ 容器自重：2345Kg、容积:1.99m³; 台; 1. 4; 换热器壳体; 设计压力：2.5/4.5Mpa、最高允许工作压力：2.5/4.5Mpa、设计温度：105/150℃、容器自重：543Kg; 台; 1. 5; 加热器壳体; 设计压力：3.0Mpa、最高允许工作压力：3.0Mpa、设计温度：250℃ 容器自重：242Kg、容积:0.208m³; 台; 1. 6; 再生气分离器; 设计压力：3.8Mpa、最高允许工作压力：3.8Mpa、设计温度：100℃ 容器自重：351Kg、容积:0.19m³; 台; 1. 7; 后置过滤器; 设计压力：4.2Mpa、最高允许工作压力：4.2Mpa、设计温度：80℃ 容器自重：201Kg、容积0.05:m³; 台; 1. 8; 预冷箱; 通道代号工作介质设计压力（Mpa）、设计温度℃换热面积m² A天然气6.0、65-60110.76 B冷天然气16.0、65-6079.67 C冷天然气26.0、65-6039.93; 台; 1. 9; 低温分离器; 设计压力：4.5Mpa、最高允许工作压力：4.5Mpa、设计温度：-60℃ 容器自重：1123Kg、容积1.11:m³; 台; 1. 10; 脱乙烷塔; 设计压力：2.5Mpa、最高允许工作压力：2.5Mpa、设计温度：95℃ 容器自重：1349Kg、; 台; 1. 压缩机撬; 11; 压缩机; M-16.98/2-250、进气压力：0.1-0.2MPa（表压）、3级排气压力5.85MPa（表压）、5级排气压力25MPa（表压）、进气温度：≤30℃额定功率：363KW、排气温度：不高于环境温度15℃（冷却后）、机组设计转速：988r/min、机组外形尺寸：8.5×3.5×3.1m; 台; 1; 新增. 冰机撬; 12; 冷却机组撬; 天然气处理量：4166Nm³/h天然气出口温度：-38℃、入口天然气压力：2.5-4.0Mpa、电源：380v、额定功率：200Kw冷媒：404A、重量：6860Kg; 台; 1; 新增. 污水处理; 13; 钢制污水罐; 设计压力：1.6Mpa、容积：10m³; 台; 1; 新增. 7、辅助设施 （1）厂区系统 原站已设置1套PLC系统对全站工艺过程进行监控，全站生产区域已设置1套独立的可燃有毒气体检测系统（GDS）以及1套火灾报警系统（FAS）对全站气体泄漏情况及可能发生的火灾进行报警。本次扩建流程新增信号接入原站已建PLC系统；扩建区域新增火灾检测接入原站火灾报警系统（FAS）；扩建区域新增可燃气体探测器接入原站已建可燃有毒气体检测系统（GDS）。 （2）放空 站内放空依托一期已建放空系统，将一期放空系统移至二期用地东侧进行安装，放空气经放空管道输送至放空管。 7、劳动定员和工作制度 劳动定员：原项目劳动定员11人，本次扩建新增定员4人，扩建后全厂定员15人。 工作制度：年工作365天，三班制，每班8小时，年工作时间8760h/a。 9、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目运营期用水主要为员工生活用水和消防水罐补充用水，生活用水和消防水罐补充用水从吉木萨尔县拉运至项目区。具体用水情况如下： 生活用水：本项目扩建后劳动定员总计15人，均不在项目区食宿，年工作365天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）职工生活用水以50L/人·d计，生活用水量约为0.75m3/d（273.75m3/a）。 消防水罐：本项目依托设置2个110m3消防水罐，总用数量为220m3，蒸发量2%计，则补充用水量为4.4m3/d，补水按240d计，则补充用水量为1056m3/a。依托现有，不计入本次评价 2）排水 厂区排水系统采用雨、污分流制排水系统，即生产污水和雨水分流排放。 生产过程中脱水的含油污水，站区内设污水罐收集，收集后罐车拉运外委处置；事故状态污水设有事故水池收集，后期罐车拉运外委处置。 本项目依托现有消防储罐水，消防储罐水为预备用水，只在非正常情况下使用，不计入正常排水中； 本项目生产废水主要为脱水过程产生的含油污水，主要污染物为石油类、SS，根据建设单位提供，含油废水的产生量为0.125m3/h，即3m3/d（1095m3/a），废水经污水罐（1个，新增储罐容积：10m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理，对区域水环境影响较小；生活污水排放量按生活用水量（273.75m3/a）的80%计算，排放量为219m3/a，经化粪池（依托现有化粪池5m3）收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理。 项目水平衡图如下： 表2-8项目用水情况一览表 用水类别; 用水定额; 用水规模; 新鲜用水量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 生活用水; 50L/人·d; 15人; 273.75; 219. 消防水罐补充用水; 4.4m3/d; 240d; 1056; 0. 脱水工序产生的含油废水; /; /; 1095; 1095. 合计; 2424.75; 1314. 图2-1水平衡图（m3/d） （2）供配电 本工程就近由站外10kV高压电力架空线路引至站内新建箱式变电站，并拆除站内原有箱式变电站，全站用电负荷由新建箱式变电站供电；本次项目二期新增自控、通信等重要负荷接入一期原有不间断提供电源。 （4）采暖 本项目不新增办公场所，依托现有，冬季采用空调供暖。 - 消防 本项目依托现有项目配置2个100m3消防水池，本次在生产区和辅助区新增移动式灭火器材，灭火器材详见表2-9。 表2-9消防器材一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC4型; 具; 4. MF/ABC8型; 具; 6. 2; 手提式二氧化碳灭火器; MT7型; 具; 4. 3; 推车式磷酸铵盐干粉灭火器; MFT/ABC35型; 台; 4. 10、物料平衡 本项目物料平衡见表2-10。 表2-10物料平衡一览表 输入; 输出. 名称; 输入量（t/d）; 名称; 产生量（t/d）. 原料气; 35885.92; CNG; 35870. NGL; 5. 非甲烷总烃; 2.92. 含油废水; 3. 过滤杂质; 11.9. 总计; 35892.92; 总计; 35892.92. 11、平面布置合理性 项目站区平面布置根据生产设施功能、火灾危险性分类、安全防火、生产操作和场区管理的不同要求，区分明确，既满足工艺流程、生产操作和使用功能的要求，又符合防火、防爆、安全卫生和环境保护等有关法规的规定。 按《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），在满足相关功能要求的前提下，本着节约用地和提高土地利用系数的原则严格进行布置。设备及设备间间距满足相应规范所要求的安全防火间距要求。 本工程为在已建天然气处理站东侧新增一套工艺设备；迁改原放空管位置，并在原公辅区增加配电室、仪表撬、箱变等辅助生产设施。 工艺区内已建工艺密闭设备与新增公辅设备之间满足《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004中规定的12米要求。加气柱与新建工艺设备之间的距离，满足《石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2004）》表5.2.3中装卸车鹤管与露天密闭设备10米要求；与压缩机之间满足15米要求。 新建工艺设备区域周围设铁丝网围栏，并在工艺区东南侧新增4m宽进站道路，满足站场消防以及设备吊装，在新建工艺区北侧设置有逃生门，出现紧急情况时，站内人员可从逃生门进行逃生。 综上所述，本项目总图布置符合厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则。项目在尽量满足运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污分析 1、工艺流程图示 本项目工程涉及场站的扩建以及场内管道的铺设。 ①管道施工 图2-3施工期管道施工工艺流程及产物节点图 施工工艺流程 输气管线沿线采用埋地敷设，埋深自然地坪下2.0m，局部埋深不足之处覆土至要求的深度。 1）施工作业带清理、平整 本项目输气管道为场内管道，首先要对施工作业带进行清理和平整，本项目管道施工作业带平均宽度为1.5m。 2）开挖管沟 管道主要采用沟埋方式敷设。一般地段管沟开挖时，管顶覆土深度不小于2.0m。 3）管道组装、焊接及验收 本项目所需管道由生产厂家焊接及防腐，并拉运堆存于管沟附近。现场需焊接4~5条管线端面对接焊缝，采用沟边组装焊接。 4）管道下沟 沟上组装焊接完毕时应及时分段下沟，管道下沟使用吊管机且由专人统一指挥。吊具使用尼龙吊带或橡胶辊轮吊篮，严禁直接使用钢丝绳。管道下沟后如出现局部悬空应用细土填塞，不得出现浅埋。 5）管沟回填 管道下沟后除预留段外应及时进行管沟回填。回填前应及时排除管沟内的积水。回填时先采用细土回填0.3m，再用原土回填。管沟回填土高出地面0.3mm以上，用来弥补土层沉降的需要。管线施工时破坏的挡墙、排水沟等地面设施回填后按原地貌恢复。 6）清管、试压 分段试压前，应采用清管球（器）进行清管，清管次数不应少于两次，以开口端不再排出杂物为合格，清管合格进行试压试验。管线试压采用介质为高压空气，包括强度试验和气密性试验。 强度试验 气压强度试验操作时，压力应逐级缓升，首先升至试验压力的50%进行检查，如无泄漏及异常现象，继续按试验压力10%逐级升压，直至强度试验压力，每一级稳压3min，达到试验压力后稳压5min以无泄漏，目测无变形为合格。 气密性试验 强度试验合格后，用压缩空气进行气密性试验，用刷肥皂水的方法检查各易泄漏点，如无泄漏，稳压30分钟或更长时间，压力不降，则严密性试验合格。试压过程中应对所有的密封面，焊缝进行详细检查，着重检查以下部位：阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。 在整个试压过程中若有泄漏，不得带压修理，缺陷消除后应重新试验。 ②主体工程施工 施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。工艺流程及产污位置见图2-2。 图2-4施工期工艺流程及产物节点图 2、施工期主要污染工序 废气：包括管道和土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘及管道防腐、施工设备和运输设备产生的废气。 废水：主要为施工废水和生活污水。施工废水主要来源于混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄漏的废水，清洗机具、运输车辆等少量废水。 噪声：主要为管道和主体工程施工的挖土机、冲击机、底板及结构阶段的电焊机、空压机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。 固废：主要来源于清管产生的废渣、施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期主要污染源分析如表2-11。 表2-11施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 堆场、施工场地; 施工过程; 粉尘. 机械动力设备; 机械设备运行; 尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）. 废水; 施工废水; 施工作业过程; SS. 生活污水; 人员生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 施工设备; 施工设备运行; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶; 交通噪声. 固体废物; 建筑垃圾; 施工过程; 清管产生的废渣、土石方、建材等建筑垃圾. 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 生态; 本项目建于工业用地上. 项目施工期污染主要表现为土建施工产生的扬尘、车辆尾气，施工废水与少量生活污水，施工固体废物、少量施工人员生活垃圾以及施工噪声等。施工期的污染是暂时的，会随着项目施工结束而消失。 二、运营期工艺流程及产污分析 本项目工艺过程基本包括预原料气增压、脱水、轻烃回收脱乙烷（脱烃）、增压、装车、脱完烃后增压制成CNG外运及辅助系统等。 营运期主要工艺流程及产污环节见图2-5： 图2-5生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： （1）原料气增压 李晓华联合站伴生气（（0.18~0.22）MPa，7×104Nm3/d）经过原料气过滤器过滤掉液体和机械杂质，为原料压缩机提供洁净、压力比较稳定的原料天然气，再经计量后进入天然气压缩机。 原料气经天然气压缩机增压至2.25MPa.G，经过压缩机自身的二级冷却器冷却，在压缩机二级缓冲罐分离出冷凝液体（水分和可能冷凝的轻烃）经污水管线排入污水罐储存，进入脱水橇。 （2）天然气脱水 从压缩单元来的天然气，进入干燥单元的干燥器。 原料气从干燥器顶部进入，通过分子筛床层吸附脱除水分后，从干燥器底部出来，干燥后天然气中含水量≤1ppmV，之后进入液化单元。 干燥单元设二台干燥器（采用电加热），在给定的吸附周期内，一台处于吸附状态来脱除原料气中的水分，第二台处于再生状态（加热并且然后冷却）来解吸分子筛中的水分。当处于吸附状态的干燥器饱和后，切换到第二台干燥器。被饱和干燥器紧接着加热再生循环，然后冷却。每台干燥器的完整循环周期为16h，二个干燥器切换使用。 再生气从压力控制阀（PV0301B）前取得，之后进入再生气加热器（H0201）加热到220～240℃。热的、干燥的气体从下而上通过再生状态（加热）的干燥器，解吸分子筛中的水分。从再生状态（加热）的干燥器出来的、湿的再生气进入再生气空冷器连续冷却，在再生气分离器中分离冷凝水，该冷凝液体通过开关阀排放至污水罐（10m3）储存，定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理，再生气补回原料气压缩机入口。 （3）脱烃 采用丙烷蒸发制冷工艺，通过制冷系统使天然气中的轻烃逐渐降温、冷凝，达到使天然气中轻烃液化之目的。 干燥后的天然气进入原料气冷却器，与从脱乙烷塔顶出来的天然气和低温分离器出来天然气进行换热、温度降低到-10℃，进入丙烷蒸发器，丙烷蒸发得到-40℃的液相NGL，该NGL进入脱乙烷塔，脱出其中的乙烷，NGL经空冷器冷却后进入轻烃储罐，干气进入天然气压缩机进行压缩。 （4）轻烃储存及装车 脱乙烷塔单元来的NGL进入NGL储罐（18m3），由NGL装车泵装车外运，装车过程中产生的轻烃气体返回NGL储罐。 （5）产品气增压 从NGL回收单元来干气进入CNG压缩机增压至20MPa后，通过充装柱1座双枪进行充装，罐车外运。 （6）放空 本项目设置放空管线，不进行点火。设备检修在30min内则在项目区进行放空，检修超过30min或有紧急情况，在上游李晓华联合站放空并点火。 三、项目主要污染工序及污染物 项目主要污染工序及污染物见表2-12。 2-12运营期主要污染工序一览表 项目; 污染物; 污染工序; 污染因子. 废气; 有机废气; 逸散; 非甲烷总烃. 废水; 生产废水; 脱水工序; SS、石油类. 生活污水; 办公、生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 等效连续A声级. 固废; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾. 一般工业固废; 生产过程; 废分子筛、过滤杂质. 危险废物; 设备检修维护过程; 废润滑油、废润滑油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目手续情况 吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司2022年8月委托新疆德广晟环保科技有限公司编制完成《准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目环境影响报告表》，2022年11月5日取得昌吉回族自治州生态环境局《关于准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目环境影响报告表的批复》（昌州环评【2022】231号），2023年1月项目建设完毕，2023年4月完成自主验收，原项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，占地面积3575m2，主要建设内容包括输气管道、控制室、生产区、放空区、装车平台、配电室和值班室。本项目伴生气回收装置设计规模为2×104Nm3/d，产品为CNG，产出规模为1.93×104Nm3/d，副产品为NGL。 二、现有项目基本情况 表2-13现有项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产区; 原料气增压; 往复式压缩机组. 脱水; 采用固体吸附法脱水，4A分子筛作为脱水吸附剂. NGL回收; 采用外制冷法（浅冷）+脱乙烷塔，18m3储罐. 产品气增压; CNG压缩机. 放空; 放空管线. 储运工程; 输气管道; 原料气管道连接长度约1.7km，20#无缝钢管，管径D159mm，管壁厚5mm. 项目区内管道全长586.5m. NGL储罐; 本项目设置1个NGL储罐（18m3）. 污水罐; 本项目设置1个污水罐（3m3），用于储存脱水工序产生的含油废水. 装车平台; 总占地面积1500m2，位于项目区北侧，CNG装车平台布设加气柱，NGL装车平台布设装车泵撬和鹤管. 辅助工程; 控制室; 建筑面积78.3m2，位于项目区南侧，主要放置设备的控制系统. 值班室; 建筑面积15m2，位于项目区南侧. 配电室; 建筑面积11.61m2，位于项目区南侧，设1台630KVA箱式变电站. 消防水罐; 占地面积约90m2，位于项目区南侧，设2个110m3储罐. 公用工程; 供水系统; 生产用水主要为消防水罐补充用水，从吉木萨尔县拉运至项目区；生活用水为桶装水. 排水系统; 脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理. 供电系统; 国家电网. 供暖系统; 本项目冬季采用空调供暖. 环保工程; 废气; 加强管理. 废水; 脱水工序产生的含油废水经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理. 噪声; 加强管理、建筑隔声、减振消音、合理布局. 固废; 生活垃圾集中存放于带盖垃圾箱，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理；废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用；废润滑油和废润滑油桶集中收集至危废暂存间，交由有资质单位处置. 现有项目主要生产设备见表2-14。 表2-14主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 技术规格; 型号; 单位; 数量. 1; 脱水橇; 外形尺寸（mm）：12000×3200×2968; 混烃-1250型; 台; 1. （1）; 干燥器; 型式：立式 外形尺寸（mm）：Ф524×12，H=2762 设计压力：吸附5.0MPa/再生5.0MPa 工作压力：吸附3.8MPa/再生3.64MPa 设计温度：吸附80℃/再生280℃ 工作温度：容器43℃再生43~255℃ 介质：天然气 几何容积：0.46m3 保温厚度：120mm; AD010; 台; 2. （2）; 再生气空气冷却器; 型式：立式 外形尺寸（mm）：1190×1168×1500 设计压力：6.3MPa 设计温度：220℃ 工作压力：4.5MPa 工作温度：200~43℃ 翅片面积：101.25m2; Q345R S30408; 台; 1. （3）; 再生气离器（50-400再生气分离器）; 型式：立式 外形尺寸（mm）：Ф426×10，H=2208 设计压力：1MPa 工作压力：0.6MPa 设计温度：80℃ 工作温度：20℃ 介质：天然气 保温厚度：80mm; VL064; 台; 1. （4）; 再生热气器电加; 型式：立式 外形尺寸（mm）：400×100×2660 设计压力：5.0MPa 工作压力：3.64MPa 设计温度：280℃ 工作温度：255℃ 介质：天然气 几何容积：0.019m3 保温厚度：80mm; EE008; 台; 1. （5）; 原料气冷却器A; 型式:卧式 外形尺寸（mm）：Ф325×8，L=2719 设计压力：管程5.0MPa/壳程5.0MPa.G 工作压力：管程3.63MPa.G壳程3.7MPa.G 设计温度：管程-50℃/壳程80℃ 工作温度：管程-24.54~40℃/壳程 43~-10.15℃ 介质：管程：天然气壳程：天然气 换热面积：15.9m2 保温厚度：60mm; EF006.000; 台; 1. （6）; 原料气冷却器B; 型式：卧式 外形尺寸（mm）：426×3791×1690 设计压力：管程5.0MPa/壳程 5.0MPa.G 工作压力：管程3.63MPa.G/壳程3.7MPa.G 设计温度：管程-50℃/壳程80℃ 工作温度：管程-37~40℃/壳程43~-10.15℃ 介质：管程：天然气壳程：天然气 换热面积：85.4m2 保温厚度：60mm; EF005.000; 台; 1. （7）; 低温分离器（50-400低温分离器）; 型式：立式 外形尺寸（mm）：Ф426×11，H=2207 设计压力：5MPa 工作压力：3.66MPa 设计温度：-60℃ 工作温度：-37℃ 介质：天然气 建议保温厚度：80mm; VL063.000; 台; 1. （8）; 丙烷蒸发器; 型式：卧式 外形尺寸（mm）：1590×720×2863 设计压力：管程5.0MPa/壳程1.8MPa.G 工作压力：管程3.68MPa.G/壳程0.011MPa.G 设计温度：管程-45℃/壳程-45℃ 工作温度：管程-10.15~-37℃/壳程-40℃ 介质：管程：天然气壳程：丙烷 换热面积:26m2 建议保温厚度:100mm; ES025.000; 台; 1. 2; 脱烃橇; 外形尺寸（mm）：3200×3200×9600; 混烃-1250型; 台; 1. （1）; 脱乙烷塔 -塔顶冷凝器; 型式：立式 外形尺寸（mm）：Ф426×8，H=2100 设计压力：管程5.0MPa/壳程1.8MPa.G 工作压力：管程3.68MPa.G/壳程0.011MPa.G 设计温度：管程-50℃/壳程-60℃ 工作温度：管程-28℃/壳程-40℃ 介质：管程：天然气壳程：丙烷 换热面积:：25.9m2; ES026.000; 台; 1. （2）; 脱乙烷塔-填料段; 型式：立式 外形尺寸（mm）：Ф325×10，H=5600 设计压力：5.0MPa 工作压力：4.5MPa 设计温度：-50~150℃ 工作温度：-40~113℃ 介质：天然气 几何容积：0.4m3 建议保温厚度：80mm; TS012.000; 台; 1. （3）; 脱乙烷塔-塔底再沸器; 型式：卧式 外形尺寸（mm）：1428×840×3110 设计压力：5.0MPa/ 工作压力：4.5MPa. 设计温度：150℃ 工作温度：114℃ 介质：管程NGL 建议保温厚度：80mm; EE009.000; 台; 1. （4）; NGL空冷器; 型式：立式 外形尺寸（mm）：1268×1200×1500 设计压力：6.3MPa 设计温度：120℃ 工作压力：4.5MPa 工作温度：15~43℃ 翅片面积：148.5m2; NGL; 台; 1. 3; 液烃储罐; 容积：18m3 工作压力：1.4MPa; D-03; 个; 1. 4; 污水储罐撬; 容积：3m3 工作压力：常压; D-02; 个; 1. 5; 天然气压缩机; 型号：ZW-5.35/3-250型 进气压力：0.1-0.3MPa 排气压力：25Mpa 进气温度：≤30℃ 额定功率：250KW 排气温度：≤45℃(冷却后) 机组设计转速：740-900r/min 机组外形尺寸：6.5×2.5×2.4m; ZW-5.35/3-250型; 台; 1. 6; 天然气冷却机组撬 （含辅助设备）; 型号：NJLGW40D2A 制冷量为：44.5kw 轴功率为：50kw 电机功率为：65kw 电压为：380V; NJLGW40D2A; 台; 1. 7; 仪表风橇1座; 仪表空气耗量：65Nm3/h 空气压缩机排量：6.8m3/min 排压：0.6~0.8MPa 水露点：≤-40℃ 仪表空气储罐容积：3m3; /; 座; 1. 8; NGL装车臂; 口径：DN50 工作压力：1.4MPa; X-01; 个; 1. 9; NGL装车泵; 流量：15m3/h 扬程：70mH20 功率：7.5kw; P-01; 个; 1. 三、现有情况污染排放及治理情况 表2-15现有情况污染排放及治理情况表 要素; 排放位置; 污染物; 环保措施; 执行标准. 大气环境; 厂区内; 非甲烷总烃; 加强管理; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值. 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源无组织排放监控浓度限值. 地表水环境; 生产废水; SS、石油类; 经污水罐（容积：3m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理; /. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 经化粪池处理后定期拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 声环境; 机械噪声; 噪声; 机械设备加装减震垫，厂房密闭，加强管理等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 生活垃圾存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理；废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用；废润滑油和废润滑油桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。. 土壤及地下水 污染防治措施; 建设单位运营期加强对管道及生产设备的维护和保养，设置专人管理，同时项目区内所有地面已参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标准要求进行防渗设计. 生态保护措施; 施工期注意防止水土流失，做到挖、填方的平衡；施工中所用材料统一堆放管理，设置了专门的材料场；加强施工管理，把项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀；控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。施工中加强了施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境等。. 四、现有项目污染排放情况 根据《准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目竣工环境保护验收监测报告表》： （1）废气排放情况 表2-16无组织排放监测结果 污染物名称; 采样时段; 监测点位; 检测值(mg/m3)max. 非甲烷总烃（厂界）; 2023年3月16日; 上风向1#; 0.23. 2023年3月17日; 0.25. 2023年3月16日; 下风向2#; 0.46. 2023年3月17日; 0.47. 2023年3月16日; 下风向3#; 0.47. 2023年3月17日; 0.46. 2023年3月16日; 下风向4#; 0.47. 2023年3月17日; 0.47. 最大值; 0.47. 标准值; 4.0. 结果; 达标. 非甲烷总烃（厂内）; 2023年3月16日; 生产装置外1m，距离地面1.5m; 0.76. 2023年3月17日; 0.82. 最大值; 0.82. 标准值; 6.0. 结果; 达标. 监测结果显示，项目区厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.47mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）。厂内无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.82mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中特别排放限值（6.0mg/m3）。 （2）废水排放情况 表2-17生活污水水质监测结果 监测日期; 监测项目; 监测结果（单位mg/L，pH及标明的除外）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值; 标准限值. 2023年3月16日; pH; 7.4; 7.4; 7.4; 7.3; 6-9. 化学需氧量; 489; 479; 492; 476; 484; 500. 五日生化需氧量; 212; 202; 212; 208; 209; 300. 悬浮物; 320; 343; 331; 341; 334; 400. 氨氮; 56.5; 55.9; 56.2; 56.7; 56.3; -. 动植物油; 0.16; 0.17; 0.15; 0.15; 0.16; 100. 2023年3月17日; pH; 7.4; 7.3; 7.4; 7.4; 6-9. 化学需氧量; 479; 484; 477; 481; 480; 500. 五日生化需氧量; 197; 205; 204; 210; 204; 300. 悬浮物; 310; 340; 328; 321; 325; 400. 氨氮; 57.3; 57.2; 56.9; 56.8; 57.1; -. 动植物油; 0.14; 0.15; 0.14; 0.14; 0.14; 100. 监测结果显示，生活污水主要污染物pH及COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油排放浓度最大日均值分别为7.3-7.4（无量纲）、484mg/L、209mg/L、334mg/L、57.1mg/L、0.16mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求。 （3）噪声排放情况 噪声监测结果如表2-18所示。 表2-18噪声监测结果单位：dB(A) 监测点编号; 昼间; 标准 限值; 达标 情况; 夜间; 标准 限值; 达标 情况. 3月16日; 3月17日; 3月16日; 3月17日. 1＃厂界东侧外1米; 45; 45; 60; 达标; 44; 44; 50; 达标. 2＃厂界南侧外1米; 47; 47; 达标; 46; 46; 达标. 3＃厂界西侧外1米; 44; 44; 达标; 43; 43; 达标. 4＃厂界北侧外1米; 45; 45; 达标; 44; 44; 达标. 监测结果显示，厂界四周昼间噪声排放值为45-47dB（A），低于60dB（A），夜间噪声排放值为43-46dB（A），低于50dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （4）固废排放情况 项目固体废物主要包括员工生活垃圾、废分子筛、废润滑油和废润滑油桶。 生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处置； 废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用； 废润滑油及废润滑油桶、过滤杂质分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司处置。 （5）环境风险情况 吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司制定了突发环境事件应急预案并备案，备案号：652327-2023-010-L。 吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司分公司（吉木萨尔县）已于2022年12月13日完成固定污染源排污登记，登记回执编号91652327MA7ABMHFXU002W。 五、现状存在问题及“以新带老”措施： （1）近三年群众投诉 查阅环保举报平台相关资料，建设单位近未收到群众投诉。 （2）近三年行政处罚 建设单位近三年无行政处罚记录。 （3）以新带老措施 根据计算，项目事故应急池最小容积为227.3m3，厂区设置的1座300m3事故水池能够满足本项目事故废水收集要求。 本项目不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）：“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。” 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次选择新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站公布2023年的监测数据，作为本项目环境空气质量现状基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 全州7县（市）平均优良天数比例82.4%，同比下降0.1%；轻度污染天数比例为7.6%，同比下降1.0%；中度污染天数比例为4.3%，同比上升0.6%；重度污染天数比例为4.9%，同比上升1.1%；严重污染天数比例为0.8%，同比下降0.6%；首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）。其中吉木萨尔县具体数据如下： 表3-1吉木萨尔县环境空气质量状况统计结果表单位：（μg/m3） 年份; SO2平均浓度; NO2平均浓度; CO95百分位; O3-8h90百分位; PM10平均浓度; PM2.5平均浓度. 2023年; 8; 24; 0.8 mg/m3; 96; 78; 45. 标准值; 60; 40; 4 mg/m3; 160; 70; 35. 占标率%; 13.33; 67.50; 20.00; 60.00; 111.42; 128.57. 由上表可知，项目所在区域空气质量现状年评价指标除PM2.5、PM10外满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求。因此，项目所在区域为不达标区。 超标原因：区域受沙尘影响，根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站环境质量监测专报：吉木萨尔县受沙尘影响的天数共计9天 （2）特征污染物 本项目所涉及其他污染为非甲烷总烃。为了解本项目所在地特征因子环境空气质量，根据本项目所在位置及周围外环境特点，项目委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2024年4月30日-5月2日对本项目所在地环境空气中进行了监测。 本项目选择厂界下风向点位，监测3天的监测作为特征因子现状监测数据，可有效的满足要求。本次现状监测点选取监测期间厂界下风向点位，项目现状监测点位的选取可代表现状环境质量。 ①监测项目及点位 监测项目： 非甲烷总烃 监测点位：设置1个监测点位。 监测时间及频率：连续监测3天，甲烷总烃测小时平均值，每天监测四次。 监测分析方法：采用《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2013）中规定的方法。 ②评价方法 通过单因子指数法对监测结果进行评价分析，其计算模式为： Pi=Ci/Csi 式中：Pi—大气质量评价因子的标准指数； Ci—大气质量评价因子的实测浓度值，（mg/m3）； Csi—大气质量评价因子的评价标准限值，（mg/m3）。 Pi值大小反映出大气环境质量的污染程度，质量指数Pi≤1说明i污染物不超标，反之超标。 ③评价标准 非甲烷总烃的1小时平均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编写）中非甲烷总烃环境质量标准值2.0mg/m3限值要求； ④评价结果 评价结果见下表。 表3-2环境空气质量现状评价结果表 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率; 达标情况. 非甲烷总烃; 小时浓度; 2.0; 0.50~0.58; 29%; 达标. 监测数据表明，非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编写）中非甲烷总烃环境质量标准值2.0mg/m3限值要求。 2、地表水环境 生产废水设有效容积10m3污水罐收集，收集后委托第三方处置；生活污水设化粪池处理，生活污水拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理。项目废水与区域地表水体不存在关联，对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）有关评价等级确定的规定，地表水环境评价工作等级为三级B，故本次评价不对区域地表水环境情况开展调查与评价。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此不进行现状监测。 4、生态环境 （1）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-3 表3-3项目区生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态敏感因子、敏感 程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. （2）区域生态类型及特征 项目区地处天山东端北麓、准噶尔盆地东部。项目区位于吉木萨尔，地表为第四系黄土覆盖，属于冲洪积平原细土带，地面海拔580～660m，地形开阔平坦。项目区所处区域属于荒漠草地生态系统，主要由荒漠灌木、半灌木、小灌木、荒漠草本植物，荒漠野生动物及其栖息地，戈壁砾幕层、裸土地构成。 土壤以草甸土为主。该区域干旱、缺乏水分，异质性程度低，结构单一，其稳定性差，抗外界干扰能力弱。 本项目总占地面6180m2，新增2605m2，占地类型为工矿用地；用地范围内不含有生态环境保护目标。 五、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查”。 本项目为B0721陆地天然气开采，项目运营期排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，废气大气沉降量较小，对土壤环境影响较小。此外，项目产生的废机油等危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间内进行重点防渗，储罐等设置重点防渗。本项目不会形成地面漫流和垂直入渗，对地下水及土壤环境的影响途径得到有效阻断。 综上，本项目在严格落实防渗措施的情况下，物料渗入影响土壤、地下水的可能性较小。同时本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，项目周边主要为空地等，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区等大气环境保护目标分布。 2.地表水环境 项目废水与区域地表水体不存在关联，无保护目标。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中声环境保护目标可知，应明确厂界外50米范围内的声环境保护目标。本项目位于工业园区内，厂界周边50m范围内无声环境敏感目标。 4、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中地下水环境保护目标可知，应明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧。根据现场调查，项目所在地已不存在保护植物，无野生动物出没。本项目不涉及生态红线及其他生态环境敏感区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 脱水工序产生的含油废水经污水罐收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理；生活污水经化粪池收集拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准，其余指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求。 表3-5水污染物排放标准单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油; 石油类. 标准限值; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; 100; 20. 2、废气 本项目废气执行标准及限值见表3-6。 表3-6大气污染物排放标准 污染源; 污染因子; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 逸散天然气; 非甲烷总烃; 10mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值. 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-7建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A) 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; GB12523-2011. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为2类声环境功能区，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8工业企业厂界噪声排放标准 声功能区; 昼间; 夜间. 2类dB(A); 60; 50. 4、固废 本项目固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定；一般工业固废：本项目依托现有库房式一般固废暂存间，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本环评不设置污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）主要污染工序 本项目在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧，施工期为6个月，本项目在空地上建设厂区，主要涉及管道工程、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水。 （二）施工期污染物排放及治理 1、废气 施工期环境空气污染源主要有施工扬尘、燃油机械及运输车辆尾气。 ①土石方施工及堆放扬尘 项目施工期间静态起尘主要是土石方施工及堆放过程中土方开挖、回填过程中产生的扬尘以及临时土石方、建筑垃圾等堆放过程中因风力作用引起的扬尘，另外，在施工时地表清理、施工后临时土石方、弃方清理后将造成地表裸露，在风力作用下，亦可产生扬尘。由前述可知，此类扬尘产生量与气象风速、扬尘沉降速度有关，不同粒径扬尘的沉降速度见表4-1。 表4-1不同粒径扬尘沉降速度一览表 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-1可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。类比其他工程，施工现场空气中TSP的浓度可达到3.17～4.26mg/m3，影响范围一般为200～250m。，此类扬尘可造成施工区域附近TSP浓度暂时升高，工程施工过程采取减少建材露天堆放量、对开挖区域洒水抑尘、施工弃土铺盖防尘网等措施减少扬尘产生量，施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。 ②车辆运输扬尘 本项目动态起尘主要是各类施工机械、运输车辆在项目区内外来往形成的地面扬尘，据有关文献资料显示，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆机械行驶产生的扬尘量与路面清洁程度以及车辆行驶速度有关，具体见表4-2。 表4-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 车速 路面粉尘; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.007; 0.012; 0.017; 0.021; 0.025; 0.028. 10（km/h）; 0.015; 0.025; 0.0366; 0.042; 0.049; 0.057. 15（km/h）; 0.022; 0.037; 0.050; 0.063; 0.074; 0.085. 20（km/h）; 0.030; 0.049; 0.050; 0.084; 0.098; 0.11. 由表4-2可知，通过相同长度的路面，在同样路面清洁程度状况下，车辆速度越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。车辆引起的路面扬尘主要影响区域在施工区以及运输途径路面。本工程施工过程中采取保证路面清洁及限制车速等措施减少运输扬尘的产生量。 ③燃油机械及运输车辆尾气 施工燃油机械及机动车废气主要是施工现场施工机械和运输车辆因内燃机燃烧排放的尾气，集中在土石方挖掘、场地平整和建筑物结构施工阶段，主要污染物是NOx、CO、HC。虽然尾气污染源在整个施工期一直存在，其源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于施工机械作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。本项目施工量以及施工机械较少，机械废气产生量较少，且施工现场在露天，有利于空气的扩散，同时该类污染具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 在进行以上防治措施后，本项目施工产生大气污染物可实现达标排放。 2、废水 项目采用外购成品砂石料，不进行现场冲洗，因此，本工程施工期生产废水主要来源于施工废水、洗井废水等；生活污水主要来源于施工期施工人员生活用水。施工期间废水产生的污染物以SS为主，兼有COD、BOD等。 （1）生活污水 本项目施工期施工工人约20人左右，施工期间工地生活用水按50L/人·d计，总用水量为1.0m3/d，排放系数以0.8计，总排放量约为0.8m3/d。项目施工期为6个月，生活污水的总排放量为144m3。生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮，按照典型城市生活污水水质进行类比，生活污水污染物浓度分别为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L，氨氮：35mg/L。 项目不另设施工营地，依托现有项目处置，生活污水合理处置。 （2）施工废水 施工废水主要包括混凝土废水、泥浆废水、混凝土保养时排放的废水以及机械和车辆冲洗废水，主要污染因子为SS，含一定量的泥沙、少量水泥和油污，随工程进度不同产生情况不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量与排放量较难估算，在施工现场设置不小于4m3的简易防渗沉淀池沉淀后回用于生产，项目产生的施工废水均不外排。 3、噪声 施工期噪声主要来自不同施工阶段不同施工机械产生的噪声和交通运输产生的噪声。具体设备噪声值见表4-3。下表中的设备均产生噪声，其噪声源强达到68～93dB（A），施工机械的噪声影响随着距离的增加递减。 表4-3主要施工期设备噪声值单位：dB（A） 使用阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]; 距声源距离（m）. 土石方阶段; 推土机; 76; 15. 挖掘机; 76; 15. 运输机械; 73; 5. 结构阶段; 塔吊; 73; 5. 砼输送泵; 68; 5. 钢筋切割机; 93; 5. 电焊机; 73; 5. 混凝土运输车; 82; 5. 从表4-3中可以看出，项目施工期使用的施工机械，其源强值在68～93dB（A）之间。该项目周围无环境敏感点，评价要求施工单位采取以下措施： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 （6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。 （7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。 施工期噪声经过治理后，必须使施工期的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。 4、固体废弃物 ①生活垃圾、 本项目施工高峰期施工人员及工地管理人员约20人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为10kg/d，施工期共6个月，则施工期生活垃圾总排放量1.8t，施工人员产生的生活垃圾清运至准东经济技术开发区生活垃圾填埋场集中处理。 ②施工废料 施工过程产生少量砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋、废焊条等施工建筑废料，废钢筋、废焊条、废木料等收集后外售给废品收购站，碎砖瓦等建筑材料统一收集运至准东经济技术开发区建筑垃圾填埋场集中处理。 ④施工弃土、弃渣 施工弃土、弃渣主要为废沙石等，应做到挖填方平衡、尽量回用，废建材尽量综合利用，不能回用的废弃部分运送至城建部门废建材收集地点处理，不得随意倾倒。 施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 5、生态环境 根据现场踏勘，在项目区域无古树名木和珍稀动植物存在。项目区域生态环境不会产生明显的影响。本评价要求建设单位采取以下生态环境影响减缓措施及整改措施： （1）施工前划定施工界限，标明施工活动区，施工只能在施工活动区进行，严禁破坏项目区范围外的植被，减少植被破碎程度，以削减施工对土壤的影响。 （2）基础开挖时将挖掘的土石方及时回填，做到随倒随填压夯实。在管线沟开挖时，尽量做到开挖一段，及时回填一段，并及时清理多余覆土。施工完成后应及时搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。 （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。 （4）根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。 （5）施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对地基开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 （6）在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境。 （7）本环评要求，项目在施工过程中，减少对灌木的碾压破坏。尤其对占有灌木的区域，要严格控制扰动面积，施工过程中严格按照施工场地界线范围内施工，并安排专人监察。 （8）严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业范围，减少对地表的碾压。重点保护项目区内的灌木，最大程度减少梭梭占用，选择梭梭生长稀疏地段进行作业。 （9）项目建设完成后，对施工场地应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复。 5.1对水土流失的影响分析 （1）水土流失防治分区 根据准东经济技术开发区水土保持规划（2020-2030年），本项目不属于水土保持重点预防区和重点治理区。 （2）水土流失成因 项目区地形平坦，地表裸露植被稀少，林草覆盖率较低，扰动后易引发侵蚀。从年降雨频率、平均风速、最大风速分析，具备发生侵蚀的条件。 （3）水土流失现状 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区的地理位置、地形地貌、气候特征、河流特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区城水土流失类型以中度风力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值取为1500t/km2·a。 （4）水土流失防治措施 本项目建设的水土流失危害主要表现在三个方面：一是项目建设破坏部分地表植被，在施工准备期及施工期对占地范围内的地表扰动剧烈，由此引起的人为加速土壤流失将对周边环境产生不良影响；二是发生的土壤流失如不能做好防治工作，可能淤积区域排水管道，阻断区域排水体系，影响区域沟道的排水功能；三是在各分项工程区内，如果不注重施工的临时性防护，也会造成当地水土流失的加剧，对当地环境及周边居民的生产生活产生影响。 为减少施工期的水土流失，建设单位应精心组织，合理安排施工计划，在暴雨季节采取合理的防护措施，并减少雨季时的施工，对土石方挖填等方案进行周密论证，优选出水土流失较少的方案。 施工期要注意防止水土流失，要尽量做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场；加强施工管理，把拟建项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀；控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。 5.2对防沙治沙的影响 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅于2020年9月4日下发的《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件，对于涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。 防沙治沙是防止土地沙漠化，保护农田、牧场、交通和居民点等免受风沙流和沙丘侵袭的危害。沙区地表裸露，风速大。沙区边缘的风沙活动会危害绿洲交错带农田及生态环境，流沙逐步侵入农田产生不利影响，所以必须做好防沙治沙工作。 （1）建设项目的环境可行性 本项目位于古尔班通古特沙漠南缘，地处沙漠绿洲交错带，项目距离吉木萨尔县106km。该区域年主导风向为东北风，由沙漠吹向绿洲，年平均风速为1.9m/s，10min平均最大风速约15.7m/s，年最大风速可达到21m/s。项目区土壤类型主要为风沙土，地表为连绵起伏的沙丘覆盖，沙丘为固定沙丘类型，地表有梭梭、沙漠娟蒿、驼绒藜、内蒙古旱蒿等沙漠植被，具有天然的防风固沙功能。根据现场调查及收集资料，项目区位于准噶尔盆地南缘的荒漠-绿洲交错带，沙丘上生长有各种沙生和旱生植物，已形成一定的植被覆盖度；地表结皮较厚，表层沙面紧实，植物的枯枝落叶堆积物及根系为土壤粗有机质提供来源，使表层分异明显，风沙土处于固定风沙土阶段，沙丘基本无流动性。项目施工过程中须严格控制作业范围，可不进行草方格固沙，在项目实施后若建设单位留有环保预算，可考虑进一步草方格等生态保护措施。 项目建设对当地生态的影响方式包括扰动、损坏、破坏原地貌、地表土壤结构及植被。项目施工及占地呈点状分布，所造成的风沙起尘因施工环境及方式不同。 施工期间，施工车辆对地表的大面积碾压以及地表清理平整等工程，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，区域生态系统的防风固沙能力降低，使风蚀荒漠化的过程加剧；在地面构筑物建设中，对防风固沙影响最直接而且易发生的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。本项目地面建设的内容主要为管道和天然气处理站建设。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。在施工过程中须采取严格控制占地范围、遮盖、洒水压实等措施防风固沙。 耐干旱的沙生植物之所以其能固定流沙，是因为沙生植物有发达的根系，能固结沙粒，加上枯枝落叶腐烂后有机质聚集，促进了沙的成土作用，改变沙地性质，使得流沙趋向固定。项目所在区内分布的重点公益林类型为灌木林地，优势树种为梭梭，植被盖度为10~15%，主要作用为防风固沙，旱生沙漠植被生境较好，运营期在项目区播种一些梭梭等耐干旱的沙生植物，改善受扰动土地，控制和固定流沙。随着时间的推移，区域原生植被恢复生长，风蚀量会随着地表新发育的生态保护层而逐渐减弱，施工结束后的运营期地表逐渐进入自然恢复阶段。在实行完善的防沙治沙措施后，本报告从环境角度分析工程在本区域建设是可行的。 （2）环境影响分析预测评估的可靠性 本项目依据相关法律法规和政策要求，严格按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的要求分别从施工期、运营期等阶段着重分析了工程建设对生态环境产生的生态影响，对项目建设及防沙治沙过程生物因子、非生物因子所产的作用、影响进行分析，坚持防沙治沙重点与影响区域生态环境整体相结合，从整体上兼顾评价项目所涉及的生态系统和生态因子在不同时空等级尺度上结构与功能的完整性。 施工期环境影响分析表明项目施工建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。项目建设对土地的占用、对植被的破坏等，导致项目区生物量减少、土地利用性质发生改变、原有生态系统结构和服务功能发生变化等。项目占地将改变原有地貌和景观结构，施工活动和工程占地呈点状分布，对土壤、植被、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响。 运营期环境影响分析表明项目区生态完整性受本项目影响较小，项目区生态完整性变化主要受区域自然环境变化影响。项目的建设加大了评价区人为干扰的力度，同时也加剧局部区域有自然荒漠生态系统向人工生态系统演替的趋势；但是由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。 因此，本评价中防沙治沙等生态环境影响分析预测评估较为可靠。 （3）防沙治沙生态环境保护措施的可行性 本项目从防沙治沙角度提出以下生态环境保护措施： 1）根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量，重点保护项目区内的灌木，最大程度减少梭梭占用，选择梭梭生长稀疏地段进行作业；按设计标准规定，严格控制施工范围，不得超过作业标准规定；施工过程中，减少对灌木的碾压破坏。尤其对占有灌木的区域，要严格控制扰动面积。 2）施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对地基开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 3）施工中加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境。 4）永久占地区域合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域布点。 5）项目建设完成后，对施工场地应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复。 6）对临时占地区域土地进行平整，恢复原有地貌，充分利用施工前期收集的表土覆盖于站场临时占地表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。 综上，本工程防沙治沙生态环境保护措施基本可行性。 （4）防沙治沙生态环境保护措施的有效性 本项目建设将与其他相关防沙治沙生态措施系统配套，充分发挥填平补齐和引导带动的作用。因此，通过实施本项目防沙治沙措施，可有效保护区域内天然荒漠植被，增加林草覆盖度，在本项目影响区域外围形成防风固沙绿色屏障，有效遏制沙化面积扩大的趋势，维护绿洲生态安全，减轻工程区域沙尘和浮尘等自然灾害。生态环境的有效改善也为野生动物栖息、繁衍、生长创造了条件，提高生物多样性。本项目严格控制永久占地及临时占地，进而达到抑制土地沙化扩展趋势，降低沙尘发生的物质基础。本项目建设过程各项防沙治沙措施使区域小气候得到进一步改善。 6、施工管理 施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，施工工地做到的“六个百分之百”。 （1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （3）物料蓬盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 （4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （6）出入车辆清洗百分之百。施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 项目施工时应向当地环保行政主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。 综上所述，施工期间提出相应的治理措施是可行的，项目施工期虽然对环境存在一定影响，只要按相关规定，进行文明施工，就可以将项目施工期对外环境的影响减少至最小。施工结束后，以上影响随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响和保护措施 本项目运营期废气主要为管道逸散天然气，无组织逸散率与当地温度有关，根据《石化企业无组织排放源强核算方法综述》（四川环境，2012年12月第31卷第6期）可知，我国大型石化企业的生产工艺技术和设备基本是从国外引进技术和设备，装置的静密封泄漏率可控制在0.1‰~0.3‰。本项目取中间值，无组织烃类气体逸散量以0.2‰（即0.0002）计。本项目伴生气回收利用设计规模为5×104m3/d，密度一般在0.7～0.8kg/Nm3，本项目取最大值0.8kg/Nm3，则本项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为2.92t/a，即0.33kg/h。 本项目废气量产生较少，建设单位加强管理，定期检查，可减少逸散天然气的排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3），能实现稳定达标，因此废气对周边环境影响较小。 1.2排放口基本情况 本项目废气为无组织排放，不设置排放口。 1.3非正常工况下废气排放情况 《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目实际情况，非正常工况主要为站场异常超压及检修状态下（30min内），放散管会释放一定天然气。类比同类型建设项目，非正常工况废气量按照原料气投入量（5×104m3/d）的0.0015‰计，则排放量约为21.9kg/a，排放时间按30min/a计算，则排放速率为43.8kg/h，排放量较小，并且释放的天然气会快速扩散，对大气环境影响较小。 若本项目检修超过30min或有紧急情况，干气将通过上游李晓华联合站火炬系统燃烧放空，火炬点火头处需留有余焰保证发生危险时第一时间排气体燃烧放空，非正常工况持续时间按照1h考虑，类比同类型项目，在该工况一次最大燃烧量为625m3，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 根据《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福，四川科学技术出版社，1985）烟气排放量为11.51Nm3/m3-燃料气，根据《环境保护实用数据手册》（胡明操主编、机械工业出版社，1990）天然气燃烧的产物系数，计算本项目非正常工况产排污情况见下表。 表4-4本项目非正常工况（点火时）产排污情况一览表 污染物; 天然气使用量（m3/次）; 废气产生量（m3/次）; 产物系数; 污染物产生量（kg/次）; 污染物产生浓度（mg/m3）. 颗粒物; 625m3; 7193.75; 2.4kg/104m3-天然气; 0.15; 20.85. SO2; 2.0kg/104m3-天然气; 0.125; 17.38. NOx; 6.3kg/104m3-天然气; 0.39; 54.74. 为防止生产废气非正常工况排放，所以企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； （2）应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.4废气监测计划 项目在运营期存在污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废气监测计划具体如表4-5所示。 表4-5运营期废气监测计划表 内容; 监测点; 监测频次; 监测项目; 排放限值; 执行标准. 废气; 厂区内; 1次/季度; 非甲烷总烃; 10mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值. 厂界; 1次/季度; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源无组织排放监控浓度限值. 2废水环境影响及保护措施 2.1废水污染物排放情况 本项目排放的废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要为脱水过程产生的含油污水，主要污染物为石油类、SS，根据建设单位提供，含油废水的产生量为0.125m3/h，即3m3/d（1095m3/a），废水经污水罐（容积：10m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理，对区域水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目生活污水排放量为219m3/a，其主要污染物排放情况详见表4-6。 表4-6生活污水主要污染物排放及治理情况 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水量（t/a）; 219. 产生浓度（mg/L）; 450; 200; 250; 35. 产生量（t/a）; 0.0986; 0.0438; 0.0548; 0.0077. 处理措施; 化粪池. 处理效率; 15; 9; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 382.5; 182; 175; 33.95. 排放量（t/a）; 0.0838; 0.0399; 0.0383; 0.0074. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; -. 由上表可知，污水排放浓度较低，可生化性高，污染物成分简单，产生量较少，产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，定期拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理，对区域水环境影响较小。 2.3火烧山作业区李晓华站采出水处理系统依托可行性分析 2021年9月由中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制的《准东采油厂火烧山油田作业区1988-2020年环境影响后评价报告书》中关于采出水处理系统描述，采出水处理系统采用“重力除油—混凝沉降—过滤”工艺流程，设计处理能力为219×104m3/a，现状处理量为110×104m3/a。2021年10月29日新疆维吾尔自治区生态环境厅下发《关于准东采油厂火烧山油田作业区1988-2020年环境影响后评价报告书备案意见的函》（新环环评函[2921]986号）。 火烧山作业区李晓华站采出水处理系统距离项目区约1.5km，设计处理能力为219×104t/a，采用“重力除油—混凝沉降—过滤”工艺流程，现状处理量为110×104t/a，处理规模余量较大。本项目脱水过程产生的含油污水产生量为3m3/d，能够满足本项目需求。 2.4新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂依托可行性 新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂工程占地面积27000平方米，位于准东经济技术开发区五彩湾生活服务区西南侧准东产业带公路南边，项目所在地中心地理坐标为：东经89°05′08.29″，北纬44°46′17.52″，距离项目区约23km，污水处理工艺采用“CASS处理池+纤维转盘滤池”，建设规模为日处理污水10000立方米，污水处理后排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 《新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂工程》已取得环境影响评价报告表的批复，并完成竣工环境保护验收和排污许可申报，本项目产生的生活污水可依托该污水处理厂处理。 本项目生活污水排放量为0.6m3/d，仅占处理规模（10000m3/d）的0.006%，占用比例很小，能够满足本项目需求。 2.5废水监测计划 项目在运营期存在生活污水污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废水治理环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废水监测计划具体如表4-7所示。 表4-7废水常规监测计划表 内容; 监测点; 排放口编号; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 废水; 化粪池排放口; DW001; 1次/季度; COD、BOD5、氨氮、悬浮物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3噪声 3.1噪声源强分析 （1）噪声源 本项目噪声主要来源于生产区的脱水脱烃橇、脱乙烷塔橇、压缩机和天然气冷却机组橇等加工机械设备，均为室外声源，设备噪声值约为70~85dB（A），各设备噪声叠加值具体见表4-5。 |

表4-8噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源 名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声压级/距声源距离（dB（A）/m） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 脱水脱烃橇 | / | 12 | 18 | 0 | 85，1 | 选用低噪设备，距离衰减 | 昼间、夜间 |
| 2 | 脱乙烷塔橇 | / | 14 | 19 | 0 | 85，1 |  |  |
| 3 | 压缩机 | / | 15 | 24 | 0 | 95，1 |  |  |
| 4 | 天然气冷却机组橇 | / | 20 | 16 | 0 | 90，1 |  |  |

表中坐标以厂界中心（89.043380507,44.946201475）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，建设单位采取的噪声减缓措施： 1）对所有设备均采取安装基础减震，降噪措施，并优化作业时间段。 2）在选用设备时应选用低噪声型号，并在安装时采取行之有效的隔声、消声、吸声和减振等措施，底部设减振垫，联动设备连接采用柔性连接，减少共振等。合理进行总平布置，将高噪声设备集中摆放，设于厂区中部区域位置，通过距离衰减隔声降噪，并加强日常的设备维护，保证设备的正常运行。 3）该项目投入使用后，管理部门应加强设备的日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障造成的噪声污染。 4）排风系统及工艺系统的所有风机的主排风管和进风管管道进出口加柔性软接。 （2）厂界噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后到达预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 本项目为工业噪声源，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，预测计算模式如下： 1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规划方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 2）室内声源等效室外声源声功率计算 本项目声源位于室内，本项目室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： 式中： Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量。 3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Legq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； tj——在T时间内j声源工作时间，s； M——等效室外声源个数。 4）预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 评价利用噪声衰减模式计算出项目最大噪声源在不同距离的衰减值，以确定项目产生的噪声能否在厂界做到达标排放。 根据项目外环境关系，厂界周边50m范围内无声环境敏感点分布，仅项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表： 表4-9主要噪声源对各厂界噪声预测结果表单位：dB(A) 预测点编号; 方位; 本项目贡献值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东侧厂界; 41.5; 41.5; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 南侧厂界; 42.3; 42.3; 达标; 达标. 3#; 西侧厂界; 42.2; 42.2; 达标; 达标. 4#; 北侧厂界; 42.7; 42.7; 达标; 达标. 考虑其现有项目已投入运营，本次采用《准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收项目竣工环境保护验收监测报告表》监测数据，叠加预测边界噪声背景值。 表4-10主要噪声源对各厂界噪声预测结果表单位：dB(A) 预测点编号; 方位; 背景值; 本项目预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东侧厂界; 45; 44; 46.6; 45.9; 60; 50; 达标; 达标. 2#; 南侧厂界; 47; 46; 48.2; 47.5; 达标; 达标. 3#; 西侧厂界; 44; 43; 46.2; 45.6; 达标; 达标. 4#; 北侧厂界; 45; 44; 47.0; 46.4; 达标; 达标. 从上表可以看出，项目各主要噪声源产生的噪声经治理措施、距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。根据项目外环境关系，周边无声环境敏感点。本项目的建设对项目所在区域声环境影响甚微，不会改变区域声环境功能。 （3）噪声监测计划 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如表4-11所示，本项目噪声监测要求如下表所示： 表4-11本项目噪声污染物监测计划一览表 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 四周厂界外1m处; 1次/季度，昼夜各次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废分子筛、废机油等。 （1）一般工业固废 1）废分子筛 本项目脱水工艺采用4A分子筛作为脱水吸附剂，分子筛材质为钠A型硅铝酸盐，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年 第4号），废分子筛代码为900-009-S59。废分子筛约每3年更换一次，单次更换量为5.7t/3a，废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用。 （2）危险废物 1）废润滑油和废润滑油桶 本项目机械设备在日常运行和维护过程中会产生废润滑油和废润滑油桶，废润滑油为淡黄色粘稠液体，闪电为120~340℃，自然点为300~350℃，沸点282~338℃，相对密度（水=1）为934.8g/cm3，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，主要危险特性为可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。根据建设单位提供的资料，废润滑油和废润滑油桶产生量分别为0.5t/a、0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废润滑油和废润滑油桶属于危险废物，废润滑油（废物类型：HW08，废物代码：900-217-08），废润滑油桶（废物类型：HW08，废物代码：900-249-08），收集后暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质的单位定期清运处理置。 2）过滤杂质 项目原料气净化第一步使用机械式过滤器去除伴生气中微量的机械杂质为11.9t/a（物料平衡），主要为灰尘杂质类，由于沾染油类，属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021年版），其属于“HW08废矿物油与含矿物油废物900-213-08”。 （3）生活垃圾 项目扩建后总员工15人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，年工作时间为365天；则项目生活垃圾产生量为2.7375t/a，由环卫部门集中清运至准东经济技术开发区生活垃圾填埋场集中处理。 项目固体废物产生及处置去向统计见下表。 表4-12项目固体废物产生及去向统计 固废名称; 产生量（t/a）; 性质; 处理去向. 扩建前; 扩建后. 生活垃圾; 0.73; 2.7375; 一般固废; 交由环卫部门统一处置. 废分子筛; 1.9; 3.2; 返回生产厂家，由生产厂家再生利用. 废润滑油和废润滑油桶; 0.2; 0.4; 危险废物; 分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 过滤杂质; 2; 11.9. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，本项目危险废物汇总情况、危险废物贮存场所情况如下： 表4-13本项目危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油和废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.4; 设备维修、保养; 固态; 废矿物油; T; 收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。. 过滤杂质; HW08; 900-213-08; 11.9; 生产; 固态; 废矿物油; T. 表4-14项目危险废物贮存场所情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油和废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 厂区北侧; 30m2; 分类储存; 30t; 一年. 过滤杂质; HW08; 900-213-08. 本项目一般固废和危废依托现有暂存及处理设施 项目设置专人负责厂区固废的分类收集和保管。对产生的危险废物和一般固废进行分类管理，现有项目已设置一般固废暂存间暂存一般固废，设置一间危废暂存间用于存放危废。本项目生产过程中，一般固废暂存间需按要求进行“防风、防雨、防渗”处理；危险废物暂存于危废暂存间，并定期交由具有危险废物处理资质的单位进行处置。 项目运营期，一般工业固体废物暂存场地的设置和管理应按《一般工业固体废物贮存污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等要求设置。 （4）危险废物环境管理要求 1）危险废物贮存场所（设施） 危废暂存间应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定，危险废物在厂内收集和临时储存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。危险废物临时堆场地面进行防腐、防渗处理，防止废液泄漏污染土壤及地下水。具体暂存要求如下： ①危险废物登记建账进行全过程监管； ②危险废物的盛装容器严格执行国家标准，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，完好无损并具有明显标志； ③不相容（相互反应）的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断； ④建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角由兼顾防渗的材料建造；基础防渗层位黏土层，厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、无裂缝； ⑤设有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施； ⑥墙面均为防吸附设计，用于存放装载液体危险废物容器的地方，也设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑦各危险废物暂存场所均设有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的专用标志； ⑧根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器外面有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明； ⑨设有专人专职对项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 同时应按《危险废物产生单位管理计划制定指南》和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等相关文件要求，废油及其包装桶等危废的管理台账。 2）危险废物转运和处理要求 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。 运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ③危险废物管理制度 ①危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关规定。②危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ③对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 ④制定危险废物管理计划，并向区环境保护部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。 ⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。 ⑦需要转移危险废物时，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑧禁止将危险废物转移至无危险废物经营资质的单位。 ⑨运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 ⑩制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报市生态环境部门进行备案，建立健全危险废物管理台账。 ⑪因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向市生态环境部门和有关部门报告，接受调查处理。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 5、地下水污染防护措施 本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。针对本项目不同生产环节的污染防治要求，应有针对性地采取不同的防腐、防渗工程措施。本项目地下水污染防治按照分区防渗进行，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目地下水污染防渗区域划分如下： 表4-15分区防渗措施一览表 防渗分区; 构筑物; 防渗措施; 防渗技术要求; 执行标准. 重点防渗; 危废暂存间（现有）; 采用2mm厚HDPE膜+20cm厚P8等级抗渗混凝土; K≤1×10-10cm/s; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生产区、箱变和配电室（新增）; 采用20cm厚P8等级抗渗混凝土（渗透系数K=0.26×10-8cm/s）; Mb≥6.0m K≤1×10-7cm/s; 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求. 一般防渗区; 控制室、装车平台、放空区地面、一般固废间（部分新增）; 采用20cm厚P6等级抗渗混凝土进行防渗（渗透系数K=0.49×10-8cm/s）; Mb≥1.5m K≤1×10-7cm/s; 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗要求. 简单防渗区; 除重点防渗和一般防渗区的其他区域; 一般水泥硬化; 一般地面硬化; 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）简单防渗要求. 具体防渗结构应由专业设计单位设计确定，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。 6、土壤污染防治措施 本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： 1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，大气中的颗粒物等降落地面，会造成土壤的多种污染。 2）水污染型：生产污水储罐发生泄漏，致使土壤受到石油类的污染。 3）固体废物污染型：一般固体废物及各项危险废物等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 本项目厂区地面全部硬化处理，废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，不会对周边土壤环境造成明显不利影响；污水可通过管网进入污水罐暂存；同时，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本项目运营对区域土壤环境影响较小。 7、环境风险 # （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及风险物质为混烃、天然气等。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录C中C.C.1危险物质数量与临界量比值Q的计算方法： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q， 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+···qnQn 式中：q1、q2···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2···，Qn——每种危险物质的临界量； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）≥100 本项目设置一个18m3混烃（NGL）储罐和原料气输送管线，涉及的临界量下表4-16。 表4-16危险物质临界量与本项目实际量对比表 序号; 设施名称; 危险物质; 临界量; 最大贮存量; Q. 1; 集气管线; 零散气（以天然气计）; 10t; 0.029t; 0.0029. 2; 混烃（NGL）; 混烃; 10t; 8.352; 0.8352. 3; 危废暂存间; 废润滑油; 2500t; 0.4; 0.00016. 合计; 0.83826. 气管线为分段管线，因此只考虑在线量最大的管线（规格D159×5，1986.7m），进行判定风险，管道内在线气量为36.98m3，项目区零散气常压常温下密度0.7991kg/m3，管线最大保有量为0.029t。本项目混烃NGL储罐为18m3，最大存量按容积的80%计，密度按580kg/m3计，则本项目混烃最大储存量为8.532t。 经核实，本项目危险物质未超过临界量，不用设置环境风险专项评价，经计算，项目区Q值=0.83826＜1，为简单评价。 （3）风险评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。按下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-17评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方案给出定性的说明。. 综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅作简单分析。 （4）项目危险物质 本项目主要涉及的危险物质为零散气和混烃，其特性详见表。 表4-18天然气特性一览表 理化常数; 危险货物编号; 21007（压缩气体）. 中文名称; 天然气. 分子式; 主要成份为CH4; 外观与性状; 无色无臭气体. 分子量; 16.04; 蒸气压; 53.32kPa/-168.8℃. 沸点; -161.5℃; 闪点; ＜-158℃. 熔点; -182.5℃; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 密度; 相对密度0.785（本区）; 稳定性; 稳定. 爆炸极限; 5~15%（体积）; 自燃温度; 482~632℃. 危险特性; 危险性类别：第2.1类易燃气体 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 健康危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 毒理学资料; 毒性：Ⅳ（低度危害）LD50：无资料LC50：无资料. 环境标准; 职业接触限值：MAC（mg/m3）：-- TWA（mg/m3）：25 STEL（mg/m3）：50. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 表4-19混烃理化性质 标 识; 中文名：混烃; 英文名：Lighthydrocarbon. 分子式：C5至C8烃类的混合物; 分子量：无意义. 理 化 性 质; 外观与形状：易燃易爆液相组分; 溶解性：无意义. 相对密度：（水=1）20.C工况条件下密度小于0.63g/cm2。. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危 险 特 性; 危险性类别：甲B类火灾危险性物质; 燃烧性：易燃. 危险特性：液化石油气为低闪点易燃液体。装车过程中会有大量的易燃介质蒸汽从槽车的口或接管出益处，会在整个环境中形成爆炸性气体云团，一遇明火就可能引发火灾爆炸事故。如果装车过程中不慎冒罐，大量的液化石油气外溢，并随意流淌，便在大范围内形成易燃易爆环境，必须引起足够的警惕。. 灭火方法：喷水冷却容器，处在火场中的容器若已经变色或者从安全泄压装置中发出声音，现场人员要立即撤离。. 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉、砂土。. 健 康 危 害; 侵入途径：液化石油气经皮肤接触为主要途径。. 健康危害：可致急性肾病损害。并引起接触性皮炎。废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛，. 急性中毒：当空气中浓度达到20～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。. 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC300mg/m3. 表4-20废润滑油的理化性质及危险特性 标识; 中文名：废润滑油; 危险货物编号：/. 英文名：UsedMineralOil; UN编号：/. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：/. 理化性质; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); /; 相对密度(空气=1); /. 沸点（℃）; 120~200; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 不溶于水; 临界温度（℃）; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入。; 毒性; LD50：LC50：. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道称，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; CO、CO2; 闪点(℃); 120~340. 引燃温度(℃); 300~350; 爆炸上限（v%）; /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 氧化剂. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；大量泄漏构筑闱围埙或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. （4）风险源分布情况 本项目风险源主要分布在原料气和项目区输气管线、混烃储罐、危废暂存间等。 （5）影响途径 生产设施或输气管线发生泄漏事故时，会造成泄漏源附近甲烷浓度的显著增加，并在一定范围内形成甲烷聚集区，在不利气象条件下会造成爆炸危险区域，如果遇到明火发生燃爆会造成区域内人员死亡。由于甲烷对人基本无毒，且甲烷密度比空气轻，泄漏后会快速扩散，因此在设施发生大量泄漏时，主要的产生的安全隐患是在空气中短时间内大量聚集，当达到爆炸极限时遇明火会发生爆炸的危险。因此，在发生天然气泄漏的安全事故时，散逸到环境空气中的天然气（主要为甲烷成分）在特定气象条件下，会在泄漏点附近的环境空气中形成很高浓度，但其造成的结果是形成可能发生火灾爆炸的区域，这种结果更多的属于安全风险事故；而由于甲烷对人体基本无毒，因此在泄漏事故发生后不会造成严重的环境污染灾害事故。 发生火灾事故的主要原因是明火造成的，当天然气或混烃发生泄漏遇明火或空气中积聚到一定浓度后发生着火会放出一定的热量，火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘、NOx等，产生大量的消防废水。 （6）环境风险防范措施 安全生产是企业立厂之本，对本项目存在的事故风险情形来说，需强化风险意识、加强安全管理，提出以下风险防范措施： 1）选址、总图布置及建筑安全防范措施 ①项目所在地用地性质为工矿用地，严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）进行总图布置，满足工艺要求，满足安全防火要求，方便生产运行管理、检修维护和安全生产要求。 ②站内道路的设计、运输车辆的行驶与装车驾驶员的管理必须按照《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的要求，并设立标志。 2）工艺设备风险防范措施 ①压缩天然气一旦遇到火源，会逆向燃烧，对装置设备构成威胁，因此，正常生产情况不得排空泄放，采用回收装置进行回收，且安全阀的结构宜采用非全启式。 ②提高管材设计等级，压缩机的进出口温度、压力、联锁装置应配套，且符合规范要求，压缩机的固定连接要有防振措施。在安装调试前要检查压缩机及附件的完整性，特别是联锁保护装置、自动控制装置等。 ③严格控制压缩机出口温度、最高工作压力；避免开车憋压，控制压力均衡上升，并保持压缩机高低压保护装置处于完好状态。压力表、温度表、安全阀必须齐全，且检验不超期，表盘和精度等级符合标准要求。 ④对站内的安全报警装置，应进行定期检测和校验。 ⑤操作人员日常巡检的工具不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。 ⑥在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。 ⑦系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，并安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理。 ⑧保证消防系统的正常运行。 3）管线泄漏风险防范措施 ①禁止在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑物，不得在管道上方及近旁从事其它生产活动。 ②在管道中心线两侧及管道设施场区外各50m范围内，禁止爆破、修筑大型建筑物、构筑物工程。 ③在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破，应事先征得管道建设单位同意，在采取安全保护措施后方可进行。 ④制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。 ⑤按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。 4）贮存的风险防范措施 ①安全阀的最小排气截面积的计算应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定；排空管管径不应小于安全阀的出口管径； ②爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器，报警器应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所。检测报警系统的设计应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的有关规定。 ③当浓度达爆炸下限时，在报警的同时，应与消防水泵、固定式灭火系统，进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。 5）天然气泄漏的防范措施 加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换，勤检查以保证储罐内微正压而不超压。 装车时按要求使槽车与泵的管线连接牢固可靠，专人监护，消防器材完好到位；应完善项目区的排水收集管网，并按照要求建设事故池。 6）事故水池 项目设置事故应急池，根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； ①储罐区地（V1）本项目涉及混烃储罐，故V1取10m3。 ②最大消防废水量（V2） 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）中，工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给水用水量确定。工厂、堆场、储罐区等占地面积小于等于100hm2，且附近居住区人数小于等于1.5万人时，同一时间内的火灾处数为1处；仓库和民用等建筑，当总建筑面积小于等于500000m2时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。 本项目总占地面积为0.618hm2，厂区总面积小于100hm2，且附近居住区人数小于等于1.5万人，因此同一时间内，可能发生火灾的起数取1起。本项目可能发生火灾的位置为厂区，故本次主要考虑发生火灾时需要收集消防废水及泄漏液体。消火栓设计流量为20L/s，则灭火所需的消防水量=1×1×3600/1000=72m³ ③发生事故时可以传输到其他设施的物料量（V3） 本项目物料为气态。故本项目V3取0m3。 ④发生事故时可能进入事故废水池的生产废水量（V4） 本项目废水设置储罐18m3，V4=18m3。 ⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5） 建筑屋顶雨水通过建筑外排水系统排至地面，站区地面积水依靠竖向设计坡度散流排向站内雨水明沟，经雨水明沟收集后排至站外雨水沟，雨水明沟出站前加设水封井。本站降雨强度取229L/(s·hm2)，本项目汇水面积按6180m2计，则单次暴雨初期雨水量为127.3m3 通过上述计算，项目事故应急池最小容积为227.3m3，厂区设置的1座300m3事故水池能够满足本项目事故废水收集要求。 （7）建立环境风险应急预案 制定突发环境事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 建设单位已于2023年4月编制了突发环境事件应急预案，并在昌吉回族自治州生态环境局吉木萨尔县分局进行了备案。建设单位应结合本项目的生产实际情况，针对本项目扩建的设备设施环境风险事故的特点，及时对突发环境事件应急预案进行修订，补充完善相关的风险防范措施和应急物资及装备；完善企业的环境安全隐患排查治理制度，补充完善隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施；定期开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案。 （8）环境风险分析结论 综上所述，项目运营过程存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、实施、管理及运行中认真落实安全措施和相关安全生产管理规定、消防规定和相关环保规定，制定相应的事故应急预案，一旦发生事故，将环境污染降至最低程度。 本项目风险评价结论：项目存在一定风险隐患，但风险较小，处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。 本项目环境风险简单分析内容见表4-21。 表4-21建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 准东采油厂火烧山李晓华联合站零散气回收站扩建项目. 建设地点; 新疆; 自治区昌吉回族自治州; 吉木萨尔县侧; 准东采油厂火烧山李晓华联合站东. 地理坐标; 经度; 89度2分36.614秒; 纬度; 44度56分46.306秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：混烃、天然气、废润滑油等 分布位置：主要在管道、储罐、危废暂存间等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：生产过程中废气处理设备发生故障，各类废气超标排放。发生火灾产生的次生/零散污染物将对空气造成污染。 地表水、地下水、土壤环境：危废暂存间发生泄漏，将会对其造成污染。. 风险防范措施要求; ①压缩天然气一旦遇到火源，会逆向燃烧，对装置设备构成威胁，因此，正常生产情况不得排空泄放，采用回收装置进行回收，且安全阀的结构宜采用非全启式。 ②提高管材设计等级，压缩机的进出口温度、压力、联锁装置应配套，且符合规范要求，压缩机的固定连接要有防振措施。在安装调试前要检查压缩机及附件的完整性，特别是联锁保护装置、自动控制装置等。 ③严格控制压缩机出口温度、最高工作压力；避免开车憋压，控制压力均衡上升，并保持压缩机高低压保护装置处于完好状态。压力表、温度表、安全阀必须齐全，且检验不超期，表盘和精度等级符合标准要求。 ④对站内的安全报警装置，应进行定期检测和校验。 ⑤操作人员日常巡检的工具不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。 ⑥在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。. 填表说明（列出项目相关信息与评价说明）： 项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，项目营运过程中存在着泄漏、火灾和爆炸风险等风险，运营期加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施、评价所提出相关对策并进一步完善企业风险应急预案，同时在经过安监、消防等相关主管部门同意后再营运，则上述风险事隐患可降至最低，其环境风险可接受。 8、三本账 项目扩建实施技改后，全厂“三本账”分析如下： 表3.9-3项目实施“三本账” 污染物; 现有工程 （已建）; 本工程（扩建）; 总体工程; 增减量. 产生量; 自身 削减量; 预测排 放总量; “以新带老” 削减量; 预测排 放总量. 非甲烷总烃; 1.168; 1.752; 0; 1.752; 0; 2.92; +1.752. 生产废水; 438; 657; 0; 657; 0; 1095; +657. 生活废水; 58.4; 160.6; 0; 160.6; 0; 219; +160.6. COD; 0.0223; 0.0723; 0.0108; 0.0615; 0; 0.0838; +0.0615. BOD5; 0.0106; 0.0321; 0.0028; 0.0293; 0; 0.0399; +0.0293. SS; 0.0102; 0.0402; 0.0121; 0.0281; 0; 0.0383; +0.0281. NH3-N; 0.0020; 0.0056; 0.0002; 0.0054; 0; 0.0074; +0.0054. 生活垃圾; 0.73; 2.0075; 0; 0; 0; 0; +2.0075. 废分子筛; 1.9; 1.3; 0; 0; 0; 0; +1.3. 废润滑油和废润滑油桶; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0; +0.2. 过滤杂质; 2; 5; 0; 0; 0; 0; +5. 9、环保投资 本项目总投资1288.82万元，其中环保投资约27万元，占总投资的2.09%，环保设施（措施）及投资估算一览表见下表。 表4-23环保投资一览表 治理项目; 污染物名称; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期; 废气; 粉尘; 定期洒水抑尘、防尘网、防尘布等; 3. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫部门清运; 2. 生态; /; 水土流失治理、防沙治沙; 4. 营运期; 废气; 逸散天然气（以非甲烷总烃计）; 加强管理、定期检查; 1. 废水; 含油废水; 污水罐、定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理; （依托现有）. 新增10m3储罐; 4. 生活污水; 化粪池、拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理; （依托现有）. 噪声; 设备噪声; 减震垫、隔声罩等; 4.0. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾桶、环卫部门清运; （依托现有）. 危险废物（废润滑油、废润滑油桶）; 危废暂存间、委托有资质的单位定期清运处理、标识标牌; （依托现有）. 绿化; 厂区绿化; 5. 风险; 事故水池300m3，混烃储罐均设置防火堤，应急原修订。; 4. 合计; 27. 总投资; 1288.82. 占项目总投资比例（%）; 2.09. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强管理 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS、石油类 | 经污水罐（容积：10m3）收集后定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理 | / |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后定期拉运至新疆准东经济技术开发区五彩湾生产服务区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾存放于有盖垃圾箱内，由环卫部门集中清运至当地垃圾填埋场处理；废分子筛返回生产厂家，由生产厂家再生利用；废润滑油和废润滑油桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位运营期应加强对管道及生产设备的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。 同时项目区按要求进行分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期要注意防止水土流失，要尽量做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场；加强施工管理，把拟建项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀；控制各种项目的地表剥离，加强项目完成后对破坏植被的恢复。从防沙治沙角度：施工中加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏地区的生态环境等。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）选址、总图布置及建筑安全防范措施 ①项目所在地用地性质为工矿用地，严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）进行总图布置，满足工艺要求，满足安全防火要求，方便生产运行管理、检修维护和安全生产要求。 ②站内道路的设计、运输车辆的行驶与装车驾驶员的管理必须按照《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的要求，并设立标志。 2）工艺设备风险防范措施 ①压缩天然气一旦遇到火源，会逆向燃烧，对装置设备构成威胁，因此，正常生产情况不得排空泄放，采用回收装置进行回收，且安全阀的结构宜采用非全启式。 ②提高管材设计等级，压缩机的进出口温度、压力、联锁装置应配套，且符合规范要求，压缩机的固定连接要有防振措施。在安装调试前要检查压缩机及附件的完整性，特别是联锁保护装置、自动控制装置等。 ③严格控制压缩机出口温度、最高工作压力；避免开车憋压，控制压力均衡上升，并保持压缩机高低压保护装置处于完好状态。压力表、温度表、安全阀必须齐全，且检验不超期，表盘和精度等级符合标准要求。 ④对站内的安全报警装置，应进行定期检测和校验。 ⑤操作人员日常巡检的工具不能使用易产生火花的工具；操作人员进入危险场所应穿不带铁钉的工作鞋。 ⑥在防火区域检修设备时，严格遵守动火制度，须经审批才能实施。 ⑦系统停车检修，必须先切断物料来源，经彻底吹扫、置换以及分析合格，并安全确认，落实全部安全措施，经批准后方可作检修或排障处理。 ⑧保证消防系统的正常运行。 3）管线泄漏风险防范措施 ①禁止在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑物，不得在管道上方及近旁从事其它生产活动。 ②在管道中心线两侧及管道设施场区外各50m范围内，禁止爆破、修筑大型建筑物、构筑物工程。 ③在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破，应事先征得管道建设单位同意，在采取安全保护措施后方可进行。 ④制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。 ⑤按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒滴漏发生。 4）贮存的风险防范措施 ①安全阀的最小排气截面积的计算应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定；排空管管径不应小于安全阀的出口管径； ②爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器，报警器应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所。检测报警系统的设计应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的有关规定。 ③当浓度达爆炸下限时，在报警的同时，应与消防水泵、固定式灭火系统，进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。 4）天然气泄漏的防范措施 加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。勤检查以保证储罐内微正压而不超压。 卸车时按要求使槽车与泵的管线连接牢固可靠，不能抛洒或排放，专人监护，消防器材完好到位。应完善项目区的排水收集管网。 5）废润滑油泄漏 项目危废固态、液态分区存放，危险废物采用专用密闭容器收集，液态危废设不锈钢托盘防泄漏，集中贮存于危废暂存间。 项目危废设专人全程管理，从产生、收集，到危废暂存间暂存，最后到委托处置。项目危废产生后立即收集送入危废暂存间集中暂存。固态、液态危废分区存放。全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危废被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危废暂存，必须分类暂存。建立危废台账。 6）事故水池 根据计算，项目事故应急池最小容积为227.3m3，厂区设置的1座300m3事故水池能够满足本项目事故废水收集要求。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施； ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生； ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训； ⑥对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识； ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理； ⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）排污许可证执行要求 排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。 排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。 排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据。 排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。 污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 （3）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （4）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018]80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 A、在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B、排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C、国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D、政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E、需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 - 排污许可证的更新 根据《固定污染源排污登记工作指南（试行）》，排污登记表自登记编号之日起生效。对已登记排污单位，自其登记之日起满5年的，排污许可证管理信息平台自动发送登记信息更新提醒。地方各级生态环境主管部门要督促登记信息发生变化的排污单位及时更新。 4）其他相关要求 A、排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B、落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C、按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D、按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E、法律法规规定的其他义务。 5）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三、石油和天然气开采业07”类，应执行排污登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、《排污口规范化整治要求》（试行）（国家环保局环监[1996]470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 （1）排污口的技术要求 ①废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。危废暂存间应按标准要求设置醒目的标志牌。 （2）排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 环境保护图形标志具体设置图形见图4。 图4排放口图形标志牌 4、环保验收 （1）验收标准与范围 ①国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行； ②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③本报告表及批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 （2）环保“三同时”验收 根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-1“三同时”验收清单一览表 类别; 污染物; 环保措施; 验收标准; 实施时段. 废气; 逸散天然气（以非甲烷总烃计）; 加强管理、定期检查; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放限值; 正式运营前. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）. 废水; 含油废水; 污水罐10m3; 定期送火烧山作业区李晓华站采出水处理系统处理. 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 机械噪声; 低噪设备，减振垫、隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废分子筛; 返回生产厂家，由生产厂家再生利用. 废润滑油和废润滑油桶; 集中收集在危废暂存间，交由有危废处置资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 过滤杂质. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; /. 风险措施; 应急预案修订、设置事故水池; /. |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策以及新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县规划要求，选址符合当地总体规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。本项目确保在营运期严格按照本报告表中所提出的污染防治对策，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行的前提下，严格执行“三同时”制度，从环境影响的角度来看，本项目在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县准东采油厂火烧山李晓华联合站东侧的建设是可行的。