- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：吉木萨尔县新区净化水厂建设项目

建设单位（盖章）：吉木萨尔县水资源管理中心

编制日期：   2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉木萨尔县新区净化水厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-652327-19-01-673412 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处 |  |  |
| 地理坐标 | （88度44分40.103秒，44度05分29.403秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 46自来水生产和供应-4160自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-94自来水生产和供 应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吉县发改（2023）314号 |
| 总投资（万元） | 5041 | 环保投资（万元） | 31.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.62 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 49989.52 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为自来水生产项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），本项目属于自来水生产和供应业（D4610），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》项目属于第一类鼓励类“二十二城镇基础设施，第2条、市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产”，属于鼓励类。 吉木萨尔县发展和改革委员会在2023年10月20日针对本项目出具了《关于吉木萨尔县新区净化水厂建设项目可行性研究报告的批复》（备案证号：吉县发改（2023）314号；项目代码：2310-652327-19-01-673412）。 综上所述，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，周边地表水为距离净化水厂东南方向10km的二工河水库，根据《吉木萨尔县乡镇饮用水源保护区划分方案及技术报告》（2016年12月），二工河水库已划分为集中式饮用水水源地保护区。项目输水工程涉及二工河水库集中式饮用水水源地保护区，输水工程已于2013建成，并投入使用，经现场踏勘，对水库沿线的生态环境影响已恢复，根据二工河水库水质检测报告，二工河水库水质较好。本次扩建项目输水工程依托原有，不在本次评价范围内。项目不涉及生态保护红线区。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目为自来水生产项目，占地面积较小；项目用电由市政电网供应；冬季采暖采用电锅炉；生活用水等来自本项目供水，用水量较小；项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境 质量 底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 周边地表水为距离净化水厂东南方向10km的二工河水库，根据二工河水库水质检测报告，二工河水库水质较好，项目输水工程依托原有，经现场踏勘，对水库沿线的生态环境影响已恢复；本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池，不开采使用地下水；根据项目所在区域基本污染物统计结果可知，项目周边环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度，CO24h平均浓度第95百分位数及O3日最大8h平均浓度第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；项目采取分区防渗，以避免土壤环境的污染。综上，项目对周围环境的影响小，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单。; 本项目符合所在生态管控单元生态环境准入清单要求。详见表1-3。; 符合. （2）本项目建设与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发[2021]162号）的符合性分析见表1-2。 表1-2 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析 内容; 本项目工程概况; 符合性. 空间 布局 约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 本项目符合国家产业政策和地方环境准入要求，不属于“三高”项目；本项目位于吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，项目区周边无水源涵养区、湖泊等。周边地表水为距离净化水厂东南方向10km的二工河水库，根据《吉木萨尔县乡镇饮用水源保护区划分方案及技术报告》（2016年12月），二工河水库已划分为集中式饮用水水源地保护区。 本项目为自来水生产项目，非化工、涉重金属等工业污染项目。; 符合. 污染 物排 放管 控; 深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。减少水污染物排放，持续改善水环境质量。不断提高工业用水重复利用率。; 项目冬季采暖采用电锅炉；反冲洗水回用于生产工艺；项目废水主要为化验室废水、压滤废水及生活污水，废水产生量较少，化验室废水经预处理后与压滤废水、生活污水排入厂区化粪池，废水定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理。 本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 环境 风险 防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目位于吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，不涉及危险化学品生产；危废收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有处置资质的单位进行回收处理；周边地表水为距离净化水厂东南方向10km的二工河水库，根据《吉木萨尔县乡镇饮用水源保护区划分方案及技术报告》（2016年12月），二工河水库已划分为集中式饮用水水源地保护区。输水工程已于2013建成，并投入使用，经现场踏勘，对水库沿线的生态环境影响已恢复，本项目为自来水生产项目，非化工、涉重金属等工业污染项目，不会对地表水造成污染；项目输水管线依托原有，根据二工河水库水质检测报告，二工河水库水质较好；项目采取分区防渗，以避免地下水环境的污染。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 项目冬季供暖采用电锅炉；项目生产过程中污染物排放量相对较少；本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池，不开采使用地下水。; 符合. （3）“三线一单”符合性分析 本项目建设与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 ①生态保护红线的符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。 一般管控单元为优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。 本项目位于木萨尔县北三台工业园以南500m处，属于重点管控单元，本项目严格落实环评中提出的各项环保设施，各项污染物做到连续稳定达标排放。 ②环境质量底线的符合性分析 本项目严格落实环评中提出的各项环保设施，各项污染物做到连续稳定达标排放，建成后不会对区域环境质量造成明显影响。 ③资源利用上线的符合性分析 本项目为自来水生产项目，占地面积较小；项目用电由市政电网供应；冬季采暖采用电锅炉；生活用水等来自本项目供水，用水量较小；项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，不属于“三高项目”，符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入清单 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目位于木萨尔县北三台工业园以南500m处，属于“吉木萨尔县重点管控单元”，环境管控单元名称：吉木萨尔县限采区，环境管控单元编码：ZH65232720005。项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-3，在环境管控单元位置见附图1。 表1-3 与生态环境准入清单符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 吉木萨尔县限采区; 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。; 本项目为自来水生产项目，主要为北三台工业园 A区提供供水服务。项目不属于“三高”项目，投产后严格“三废”的管理，保证各项污染物稳定达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。; 本项目符合重点管控单元污染物排放管控的准入要求，项目冬季供暖采用电锅炉，不涉及SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。; 本项目对生产过程中环境风险物质和环境风险单元进行了识别，并提出了相对应的风险防范措施。项目涉及环境风险物质小、风险低，通过落实环境管理制度，加强突发环境事件应急预案的培训和演练项目环境风险可控。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。 2、合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。; 项目冬季供暖采用电锅炉；项目生产过程中污染物排放量相对较少；本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池，不开采使用地下水。通过设备选择和建成运行后内部管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，控制资源总量。; 符合. 综上分析，项目建设符合昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单的要求。 3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》中 “第五章第二节分区施策改善区域大气环境，深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。” 本项目为自来水生产项目，主要为北三台工业园A区提供供水服务。项目位于“乌-昌-石”同防同治区。项目冬季供暖采用电锅炉，不涉及其他高污染锅炉或炉窑等。因此，符合《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求符合性分析见表1-4。 表1-4 与新疆维吾尔自治区大气污染防治条例符合性分析 序号; 文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 项目用电由市政电网供应；冬季供暖采用电锅炉；本项目为自来水生产项目，自身消耗水量较少，本项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于高污染、高能耗、高环境风险的项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 本项目为新建项目，符合现行产业政策，生产工艺、设备、产品均不属于淘汰类目录范围。; 符合. 3; 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。; 项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处。; 符合. 5、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号的符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》提出： （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。 本项目位于吉木萨尔县，本次扩建拆除原有0.7MW燃煤锅炉，新建1座电锅炉房，冬季采用电锅炉供暖。符合《空气质量持续改善行动计划》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目背景 （1）面对国家解决农村饮水问题的大好机遇，抢抓机遇大力开展农村基础设施建设，改善广大人民群众的生活条件，吉木萨尔县各级领导解决农村饮水困难问题，与乡村振兴的要求相适应，认真按照自治区党委部署要求，为实施乡村振兴战略提供坚实的水利支撑和保障。 （2）2012年12月，昌吉州水利科学技术研究所完成了《吉木萨尔县北三台工业园区供水工程环境影响报告表》；2013年6月21日，原吉木萨尔县环境保护局以吉环项发[2013]55号予以批复。 项目于2013年10月投入试运行。未进行竣工环境验收。 根据《吉木萨尔县北三台工业园区供水工程环境影响报告表》（2012年12月），项目用水来自二工河水库，水处理工艺为在0+650m处设置1座沉砂池，经沉砂池净化后通过管道输送至下游2万m3蓄水池，经蓄水池调蓄后通过地势落差，重力输送至园区，供水规模为2万m3/d。 （3）项目现状运行存在问题 ①供水能力不足，制约工业发展 随着北三台工业园的发展，现有水厂的供水能力已明显不足，这也成了制约北三台工业园的发展的重要因素。特别是在汛期，库水浊度大，水处理设备净水能力有限，正常生活、生产用水无法保证，供水保证率低。 ②长距离输水，水厂运行成本高 现状输水工程长约10km，落差200多米，管道线路长，落差大，对水厂的运行维护要求高，水厂每天都有专人专车巡线，运行成本高。 ③水源单一，水源保证率不足 现状水源仅为二工河库水，水源单一，供水主管线长，水源、管线、水厂任何一个环节出现问题，均会导致整个供水系统不能正常运行，一般工业供水保证率高，要求有多水源保障，现状供水系统，不满足工业供水需要。 #### 为响应自治区党委部署要求，同时解决原有项目中存在的问题，吉木萨尔县水资源管理中心决定对原有项目进行扩建，在原厂址内建设净化处理工艺，扩建后项目供水规模为8万m3/d（1800万m3/a）。 2023年10月编制完成《吉木萨尔县新区净化水厂建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》并通过吉木萨尔县发改委的审查并批复，批复主要内容如下：本项目供水规模为8万m3/d（1800万m3/a）。根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），确定本工程为Ⅰ型工程。主要建设内容包括：新建日处理能力达8万m3/d净化水厂及配套设施。 #### 本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。 #### 本项目评价范围：扩建日处理能力达8万m3/d（1800万m3/a）净化水厂项目。不包括项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），应编制环境影响报告表。吉木萨尔县水资源管理中心委托乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司承担吉木萨尔县新区净化水厂建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即对区域环境现状进行了调查踏勘，收集了当地水文、气象以及环境现状等资料，依据国家有关法规文件、环境影响评价技术导则以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，编制了《吉木萨尔县新区净化水厂建设项目环境影响报告表》。 - 2、项目概况 项目名称：吉木萨尔县新区净化水厂建设项目； 建设单位：吉木萨尔县水资源管理中心； 建设地点：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，中心地理坐标为：E88°44′40.103″，N44°05′29.403″。项目区东侧为农田、90m处为一户居民；南侧为农田；西侧为拟建的40万m3蓄水池；北侧为农田、170m处为G7京新高速。项目地理位置见附图2，项目周边关系图见附图3。 建设性质：扩建； 供水范围：吉木萨尔县北三台工业园区A区。 - 3、工程内容及规模 原有项目供水规模为2万m3/d。主要建筑物包括1座2万m3蓄水池、1座200m3清水池及1座建筑（占地）面积为44.5m2值班室。 本项目扩建后远期供水规模为8万m3/d，不新增占地。新增建筑物包括新建絮凝沉淀车间2座、滤池车间2座、加药间1座、脱水间1座、反冲洗回用车间1座、清水池1座、污泥池1座、进水泵房及配电室1座、综合办公楼及其他配套附属设施。 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 原有工程建设内容及规模; 扩建建设内容及规模; 备注. 主体工程; 输水工程; 项目取水来自二工河水库。二工河水库至项目区输送管线管径DN400、长约10km; 近期水厂的取水来自二工河水库，远期依托项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。二工河水库至项目区输送管线管径DN400、长约10km; 二工河水库至项目区输送管线依托原有. 净水工程; 蓄水池; 建筑（占地）面积2285m2，有效容积2万m3; 建筑（占地）面积2285m2，有效容积2万m3; 不变. 清水池; 有效容积200m3; 新增1座，建筑（占地）面积3509.04m2，; 新增. 絮凝沉淀车间; /; 单层，高度9.8m，共2间，单间建筑（占地）面积1603.93m2，共计建筑（占地）3207.86m2; 新增. 滤池车间; /; 单层，高度9.8m，共2间，单间建筑（占地）面积1597.41m2，共计建筑（占地）3194.82m2; 新增. 加药间; /; 单层，高度5.2m，1间，建筑（占地）面积287.35m2; 新增. 脱水间; /; 单层，高度7.5m，1间，建筑（占地）面积618.03m2; 新增. 反冲洗回用车间; /; 单层，高度4.2m，1间，建筑（占地）面积686.25m2; 新增. 进水泵房及配电室; /; 单层，高度4.5m，1间，建筑（占地）面积711.72m2; 新增. 污泥池; /; 1座，建筑（占地）面积317.76m2; 新增. 配水管网; 净水厂至园区管线总长约62.283km，管径为DN110-DN630mm，为PE管; 净水厂至园区管线总长约62.283kn，管径为DN110-DN630mm，为PE管。至园区配水管网依托原有; 本工程不新建设配水管网，至园区配水管网依托原有. 辅助工程; 综合办公楼; /; 二层，单层占地面积647.87m2，总建筑面积1276.45m2。综合办公楼内设置化验室，化验室主要包括样品区、天平区、理化分析区等。化验室主要化验因子为pH、余氯、浊度、嗅和味、BOD5、COD; 新增. 库房; /; 单层，高度4.5m，1间，建筑（占地）面积241.52m2; 新增 库房. 门卫室; /; 单层，建筑（占地）面积44.22m2; 新增. 公用工程; 供电; 市政电网供电; 市政电网供电; 不变. 给水; 生活用水等来自本项目供水; 生活用水等来自本项目供水; 不变. 供暖; 采用电采暖; 采用电采暖，新建1座电锅炉房，建筑（占地）面积175.035m2; 新增. 环保工程; 废水工程; 本项目无生产废水排放；生活污水排入厂区旱厕后定期清掏回田。; 项目废水主要为化验室废水、压滤废水及生活污水，化验室废水经预处理后与压滤废水、生活污水排入厂区化粪池（容积50m3），废水定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理。; 新增. 废气工程; /; 食堂油烟经油烟净化器净化后通过排气筒高空排放; 新增. 噪声工程; 采取合理布局、基础减震、隔声等降噪措施; 采取合理布局、基础减震、隔声等降噪措施; /. 固废工程; 污泥：收集后委托环卫部门清运处理; 污泥：收集后委托环卫部门清运处理；废石英砂：厂家回收；絮凝剂、混凝剂等废包装：收集后外售；次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装及化验室废液：收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有处置资质的单位进行回收处理; /. 注：本项目不建设机修间，设备维修等外委给专业的设备维修单位。. - 4、生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案见表2-2。 表2-2 生产规模及产品方案一览表 序号; 名称; 原有项目供水规模（m3/d）; 扩建后项目供水规模（m3/d）; 备注. 1; 自来水; 2万; 8万; 原有项目供水范围：北三台工业园A区，用水类型为绿化、生活及工业用水；扩建后不新增供水范围。由于40万m3/蓄水池未建设完成，项目近期供水规模为2万m3/d，远期供水规模为8万m3/d。. - 5、主要原辅材料 5.1原辅材料用量 主要原辅材料用量见表2-3。 表2-3 主要原辅材料用量 序号; 原辅材料名称; 规格; 单位; 原有 项目; 扩建 项目; 扩建后 总量; 最大储存量. 1; 原水; /; m3/a; 730; 2190; 2920; /. 2; 聚合氯化铝（PAC）; 袋装，固态; t/a; 0; 40; 40; 0.5t. 3; 聚丙烯酰胺（PAM）; 袋装，固态; m3/a; 0; 20; 20; 0.2t. 4; 石英砂; /; m3/a; 0; 0.12; 0.12; 0.04t. 5; 消毒剂（10%次氯酸钠成品溶液）; 桶装; m3/a; 0; 30; 30; 0.5t. 6; 硫酸、氢氧化钠等; 瓶装; m3/a; 0; 0.05; 0.05; 0.025t. 7; 电; /; kW·h; 5000; 20000; 25000; /. 5.2原辅材料理化性质 根据建设单位提供资料，主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. 1; - 次氯 - 酸钠; 微黄色溶液，有似氯气的气味；沸点102.2℃；熔点-6℃；溶于水；相对密度（水=1）1.10；稳定性：不稳定；危险标记：20（腐蚀品）. 2; 聚合氯化铝（PAC）; 无色或浅黄色树脂状固体，其溶液为无色或浅黄色透明液体，易溶于水。在水解过程中伴随有电化学、凝集、吸附和沉淀等物理化学过程，有较强的交联吸附性能。熔点（℃）：190，相对密度（水=1）：2.44，饱和蒸汽压（kPa）：0.13（100℃）. 3; 聚丙烯酰胺; 白色粉末或半透明珠粒和薄片。密度1.30g/cm3（23℃）。玻璃化温度153℃。软化温度210℃。溶于水，水溶液为均匀清澈的液体。水溶液黏度随聚合物分子量的增加明显升高，并与聚合物的浓度变化呈对数增减。. 4; - 硫酸; 无色透明的油状液体。无味。沸点约290℃；相对密度1.84。露置空气中迅速吸水，能与水、乙醇相混溶，同时放出大量热并使体积缩小。与易燃物、有机物等接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉发生反应，放出氢气。具有强腐蚀性，能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 5; - 氢氧 - 化钠; 氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。密度：2.130g/cm3；熔318.4℃（591K）；沸点：1390℃（1663K）；蒸气压24.5mm汞（25℃）；饱和蒸汽压：0.13千帕（739℃）；外观：白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。. - 6、主要设备 项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 现有 数量; 扩建数量; 扩建后总数量; 备注. 1; 管式静态混合器; GJH-350; 台; 0; 2; 2; 新增。管道静态混合器2台并联运行，分节数3段，管径为DN350，长2100mm，则管道内流速为0.81m/s，符合器材要求的≤1.2m/s. 2; 一体化加药溶解装置; GTF-3000/330; 台; 0; 2; 2; 新增。2台1用1备；P=7.5kW. 3; 一体化加药溶解装置; GTF-1000/130; 台; 0; 2; 2; 新增。2台1用1备；P=4.11kW. 4; 二氧化氯发生器; HB-2000; 台; 0; 2; 2; 新增。2台1用1备，N=2KW. 5; 潜污泵; WQ2210-413-80; 台; 0; 2; 2; 新增。2台1用1备，N=5.5Kw，Q=50m3/h，H=10.0m. 6; 潜水搅拌器; QJB1.5/6; 台; 0; 1; 1; 新增。N=1.5Kw. 7; 污泥螺杆泵; G70-1; 台; 0; 2; 2; 新增。Q=7.23~51.8m3/h，P=0.3MPa，N=5.5kW，1用1备. 8; 带式脱水机; DNDY-1000; 台; 0; 2; 2; 新增。Q=20m3/h，N=3.3kW，1用1备. 9; 加药机; GTF; 台; 0; 1; 1; 新增。V=3000L，N=3.7kW. 10; 浊度仪; WZS-186; 台; 0; 1; 1; 新增. 11; 紫外可见分光光度计; X-8; 台; 0; 1; 1; 新增. 12; 分光光度计; V-5800; 台; 0; 1; 1; 新增. 13; 生化需氧量测试仪; Trak II; 台; 0; 1; 1; 新增. 14; 余氯测定仪; LH-P3CLO; 台; 0; 1; 1; 新增. 7、公用工程 7.1供电 本项目用电由市政电网供给，电力设施基础完好，能满足项目需求。 7.2供暖 厂区新建1座电锅炉房，冬季采用电锅炉供暖，可以满足本项目采暖要求。 7.3给排水 - 给水 #### 本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。 其中净水厂生活用水及绿化用水由本厂自用水系统供给，能够满足本项目用水需求。 ①项目劳动定员为10人，年工作365d，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均用水量按每人100L/d计算，则生活用水量为1.0m3/d（365m3/a）。 ②项目绿地面积为9030m2，按2.0L/m2·d（18.06m3/d），绿化天数按180d/a计，则绿化用水量为3250.8m3/a。绿化用水全部自然蒸发。 ③参考同类项目，化验室用水量约为0.04m3/d（14.6m3/a）。 ④根据项目初步设计，水厂日最高用水量+水厂自用水量=7.76万m3/d，考虑到园区发展的不确定性，园区内引进的企业类型、产能规模、用水特点的不确定性，本次设计水厂处理规模为8.0万m3/d；水厂年供水规模，考虑日变化系数1.3～1.6，保证率按取95%，则计算年供水量为80000×365×0.95÷（1.3～1.6）=1733.75～2133.96万m3/a，取1800万m3/a。（项目取水证见附件（该取水证为吉木萨尔县全县取水证，该取水证包含本项目取水量））。 - 排水 ①生活污水：本项目生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.8m3/d（292m3/a）。 ②项目化验室排水量以80%计，则化验室废水产生量约为0.032m3/d（11.68m3/a）。 ③生产废水： 项目建成后废水主要为絮凝池、沉淀池及滤池产生的排污水和污泥压滤废水。 其中絮凝池、沉淀池、滤池排污水主要污染物为悬浮物，污染物的含量与水源水质中的污染物含量密切相关。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4610自来水生产和供应行业系数手册”中地表水自来水厂≥30万吨/日废水产污系数为3.04×10-2吨/吨-产品，本项目供水能力为8万m3/d，则废水产生量为2432m3/d（887680m3/a）；污泥压滤水主要污染物也为悬浮物，其COD比原水水质略高。 絮凝池、沉淀池排污水：正常时原水中悬浮物浓度较低，但洪水时水体较浑浊。水浑浊度较高时，絮凝池、沉淀池一般2~3个小时排放污水一次，水清时，一个班排放一次。絮凝池、沉淀池排泥水约占水厂废水总量的5%左右，由此计算絮凝池、沉淀池排泥水量为121.6m3/d（44384m3/a）。该废水进入污泥池后，上清液泵入进水提升泵房回用，不外排。 滤池反冲洗水：在滤池过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。净水生产线一般每天反冲洗一次，据资料统计，其废水产生量约占水厂废水总量的95%左右，由此计算滤池反冲洗水为2310.4m3/d（843296m3/a）。该废水进入污泥池后，上清液泵入进水提升泵房回用，不外排。 污泥压滤废水（滤液）：经后文计算本项目所产泥沙干泥量为1.95t/d（711.75t/a），压滤作业时将泥沙含水率由90%降至60%，由此可计算出压滤废水产生量为14.625m3/d（5338.125m3/a）。 项目水平衡图见图2-1。 原水 18000000 调蓄池 厂区水净化系统 污泥池 滤池反冲洗水 絮凝池、沉淀池 含水污泥脱水 泥饼（含水率60% （含水量1067.625）） 自来水（产品） 44384 843296 887680 876866.875 损耗3650 损耗1825 压滤废水（滤液） 5338.125 厂区化粪池 厂区自来水 生活用水 365 损耗73 292 厂区自来水 14.6 化验室用水 损耗2.92 11.68 厂区自来水 绿化用水 损耗3250.8 3250.8 吸污车 园区污水处理厂 5641.805 5641.805 17988119.2 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 7.4工作制度及劳动定员 本项目新增劳动定员8人，新增后总劳动定员10人。项目年运行365天，工作人员施行三班倒工作制，每班8h。 - 8、总平面布置 根据项目初步设计，项目用地现状地形为西高东低，南高北低，南北向坡度约为0.3%-3.0%，东西向坡度约为0.3%-3.0%。项目区整体地势较高，相对吉木萨尔县北三台工业园区A区落差为200m左右。 扩建前项目建筑物包括1座2万m3蓄水池、1座200m3清水池及1座建筑（占地）面积为44.5m2值班室。蓄水池位于厂区南侧；清水池位于厂区东侧；值班室位于厂区东侧。 扩建项目进水泵房及配电室位于厂区西北侧；反冲洗回用车间、清水池位于厂区北侧；絮凝沉淀车间及滤池车间位于厂区西侧；脱水间及污泥浓缩池位于综合办公楼与滤池车间之间；综合办公楼、电锅炉房、配电间位于厂区东侧；加药间位于絮凝沉淀车间东侧；新增库房位于厂区西南侧；主出入口位于厂区东北侧。 项目厂房周边为绿化。厂区道路构成环状，便于车辆进出、管道养护及满足消防要求。道路采用沥青路面，道路与建（构）筑物间操作人员出入处用人行道板连接。 净水工程厂区总平面布置见附图4。 9、选址合理性 本项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园南500m处（项目区地理位置坐标：E88°44′40.103″，N44°05′29.403″）。 项目区东侧为农田、90m处为一户居民；南侧为农田；西侧为拟建的40万m3蓄水池；北侧为农田、170m处为G7京新高速。项目建设地点不位于工业园区内，周边无重污染企业。 从用地合理性分析，项目用地性质为水域及水利设施用地（项目不动产权证见附件4），项目占地不属于生态保护区等需要特殊保护的区域，符合土地利用要求。 项目选址合理性分析见表2-6。 表2-6 厂址选择合理性分析一览表 项目分析; 结论. 土地利用符合性; 新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，土地利用性质为水域及水利设施用地。. 供水、供电; 本项目为自来水生产项目，主要为园区企业提供供水服务，自身用水量较少；供电市政电网供给，能够满足项目生产、生活需求。. 交通运输; 项目区交通便利，供水距离短。. 敏感目标; 项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标。. #### 10、项目取水依托可行性分析 #### 根据项目初步设计，水厂日最高用水量+水厂自用水量=7.76万m3/d，考虑到园区发展的不确定性，园区内引进的企业类型、产能规模、用水特点的不确定性，本次设计水厂远期处理规模为8.0万m3/d；水厂年供水规模，考虑日变化系数1.3～1.6，保证率按取95%，则计算年供水量为80000×365×0.95÷（1.3～1.6）=1733.75～2133.96万m3/a，取1800万m3/a。本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。 10.1二工河水库 根据《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区供水工程》初步设计报告，二工河水库给北三台工业园年供水量为700万m3。2016年12月，昌吉回族自治州人民政府编制完成了《吉木萨尔县乡镇饮用水源保护区划分方案及技术报告》（2016年12月）；2016年12月30日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2016]555号予以批复。根据《吉木萨尔县乡镇饮用水源保护区划分方案及技术报告》（2016年12月），二工河水库已划分为集中式饮用水水源地保护区。二工河水库（北三台地表水水源地）集中式饮用水水源地保护区分为一级保护区、二级保护区及准保护区。保护区取水口地理坐标为E88°48′27.0″，N44°01′25.5″，二工河水库是以灌溉为主的山区小（Ⅰ）型拦河水利枢纽工程，总库容370万m3，水面面积0.32km2，平均水深11.6m。 项目输水工程涉及二工河水库集中式饮用水水源地保护区，输水工程已于2013建成，并投入使用，经现场踏勘，对水库沿线的生态环境影响已恢复，本次扩建项目输水工程依托原有，根据二工河水库水质检测报告（见附件），二工河水库水质较好。 10.240万m3蓄水池 40万m3调蓄池属于昌吉州东三县地下水补给工程（骨干输水工程）。昌吉州东三县地下水补给工程（骨干输水工程）是实现引额供水二期工程“水到即用”的水资源优化配置工程。工程任务自准东供水二期工程芨芨湖水库取水，向东三县城乡生活、工业和农业供水，通过置换减少地下水开采量，改善区域地下水生态环境。根据《东三县地下水补给工程（骨干工程）》初设报告水量分配，配置吉木萨尔县水量为6000万m3，末端北三台分水口配水量1100万m3。 本次设计水厂紧邻蓄水池，项目建成后40万m3调蓄池作为北三台工业园供水水源之一，外调水给北三台工业园年供水量为1100万m3。二工河水库及拟建的40万m3蓄水池共计给项目分配1800万m3，与本项目远期供水量一致。 10.3与《新疆吉术萨尔县水资源优化配置规划》的符合性分析 根据规划：现状年吉木萨尔县万元工业增加值用水量为66.94m3。考虑到未来吉木萨尔县工业布局和结构不断优化调整、生产工艺不断进步，工业用水重复利用率将进一步提高等多种因素，工业用水效率将持续提高，万元工业增加值需水量将以较快速度递减。根据最严格的水资源管理制度“三条红线”指标的要求，结合工业发展现状及发展规划等，拟定按强化节水、适度节水两种情景预测工业需水量。根据表4-34吉木萨尔县工业需水量预测结果（方案Ⅱ），到2030年北三台园区需水量为1770.50万m3/a。 方案Ⅱ配置结果：2020年全县需水总量为27546万m3，多年平均供水总量为27340万m3，缺水总量为206万m3，缺水率0.8%；2025年需水总量为26555万m3，多年平均供水总量为26555万m3，缺水总量为0万m3，缺水率0.0%；2030年需水总量为25950万m3，多年平均供水总量为25950万m3，缺水总量为0万m3，缺水率0.0%。该方案各规划水平年均可实现水资源供需平衡，且常规水源供水量除近期（2016-2020年）不超过用水总量控制红线指标，故其支撑城镇化和工业化快速发展、按计划退地减水，并大力发展非充分灌面积，是一种基于农业需水中方案（强化节水）与工业、城镇生活需水中方案（高增长与强化节水）下的推荐方案，是一种促进当地实现城镇化和工业化清洁型跨越发展的方案。 本项目扩建后远期供水规模为8万m3/d（1800万m3/a），根据方案Ⅱ配置结果，可实现吉木萨尔县水资源供需平衡。因此，本项目的建设符合《新疆吉术萨尔县水资源优化配置规划》规划要求。 10.4与《吉木萨尔县北三台工业园化工园区产业发展规划》的符合性分析 二工河发源于博格达山，终于下游北部戈壁，河流全长71km，汇水面积201km2。出山口以上河长40.6km，集水面积183km2。二工河径流量的年际变化比较平稳，多年平均年径流量为1674×104m3。三台片区（A区）地处二工河流域，二工河流域是该区域内唯一的地表水系，作为规划中、远期新增生产用水量的水源。 本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。二工河水库为北三台工业园区A区供水水源之一，因此，本项目的建设符合《吉木萨尔县北三台工业园化工园区产业发展规划》规划要求。 10.5与《吉木萨尔县北三台工业园区（2021年-2030年）规划水资源论证报告书》的符合性分析 北三台园区（A区）规划水源： 常规水源：地表水（二工河水库水），依托北三台工业园区供水工程； 北三台工业园区供水工程基本情况：从吉木萨尔县二工河水库取水，取水口后接沉砂池，对水进行预处理。利用海拔高差自压通过输水至北三台工业园区水厂调蓄池，净化处理后给水系统二次加压输送至各用水单元。 供水规模：近期2025年可供水量700×104m3/a，远期2030年可供水量700×104m3/a。 非常规水源：中水（北三台工业园区污水处理厂再生复用水）； 北三台工业园区污水处理厂位于东盛路和幸福五路相交处的东北侧，污水处理厂设计处理规模10000m3/d，分二期建设（近期5000m3/d；远期10000m3/d），目前一期已建成并投入运行，具备回用条件。 项目污水处理工艺为“水解酸化+改良型活性污泥+一体化臭氧曝气生物滤池”，出水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）表1一级B标准，同时满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）中“城市绿化标准”和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“直流冷却水和洗涤用水标准”，项目尾水灌溉季作为园区绿化用水，非灌溉季作为冷却水和冲洗水回用于园区生产企业。 本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。根据论证报告，二工河水库为北三台工业园区A区供水水源之一，远期供水量700万m3/a。 根据《东三县地下水补给工程（骨干工程）》初设报告水量分配，项目建成后40万m3调蓄池作为北三台工业园供水水源之一，外调水给北三台工业园年供水量为1100万m3。 二工河水库及拟建的40万m3蓄水池共计给项目分配1800万m3，与本项目远期供水量一致。 因此，本项目的建设符合《吉木萨尔县北三台工业园区（2021年-2030年）规划水资源论证报告书》规划要求。 综上所述，二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池能够满足项目远期取水量。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程简述 本项目施工工程主要为净水厂工程，项目不新建设输水、配水管网，输水、配水管网均依托原有。 本项目施工期对外环境的影响主要体现在施工扬尘、施工机械、车辆废气；施工机械、运输物料车辆噪声影响；施工废水影响和施工固体废物堆放影响；施工人员产生的生活污水和生活垃圾影响。 主体工程 设备安装 工程验收 工程运行 基础工程 废水、噪声 废水、固废 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 #### 2、营运期工艺流程简述 - （1）生产工艺流程 调蓄池 斜管沉淀池 进水提升泵房 网格絮凝池 V型滤池 吸水井 清水池 污 泥 池 污泥脱水间 原水 Z Z 上清液 Z 前加次氯酸钠 排泥水 PAM/PAC Z 排泥水 底泥 反冲洗水 G、Z 后加次氯酸钠 W 泥饼 Z G 市政供水管网 G：固废；Z：噪声；W废水 - 图2-3 运营期生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： - （1）将原水至调蓄池储存。吸水井主要用于来水需要调节时，通过调节后的原水进入吸水井，并在次工序中加次氯酸钠进行消毒处理，通过调节后的原水提升加压进入絮凝沉淀池。此过程污染物主要为设备噪声。 （2）经消毒后，通过重力作用进入网格絮凝平流沉降池，在网格絮凝平流沉降池中完成水质净化。此过程需要投加碱式氯化铝和聚丙烯酰胺进行原水絮凝沉淀。此过程污染物主要为设备噪声、沉淀池淤泥。沉淀淤泥进入污泥池。 （3）沉淀设备是水处理工艺中絮凝颗粒与水分离的环节，其设备运行状况直接影响了出水水质。本工程采用斜管沉淀池构造简单，沉淀效果稳定，管理方便且有成熟的运行经验。此过程污染物主要为沉淀淤泥。沉淀淤泥进入污泥池。 （4）经过斜管沉淀池沉淀后，通过重力作用进入V型滤池进一步过滤水中的杂质。此过程需定期对V型滤池进行反冲洗，将产生一定量的泥沙和反冲洗废水，反冲洗废水进入污泥池。此过程主要污染物为设备噪声、更换的滤料（本项目滤料采用石英砂）等。 （5）经以上工序净化后，再次加次氯酸钠进行二次消毒，净化过后的清水进入清水池。再通过清水管道外输。 （6）污泥浓缩 网格絮凝池、斜管沉淀池排泥水以及V型滤池反冲洗水进入污泥池，在污泥池进一步沉淀后，上清液回流至网格絮凝池再次利用，底层污泥进入污泥脱水间进行压滤脱水，压滤水回流至网格絮凝池再次利用，产生的泥饼外运。此过程主要污染物为设备噪声、压滤废水、脱水后的泥饼等。 （2）产污环节 本项目运营期产污环节详见表2-7。 表2-7 产物环节一览表 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点; 治理措施. 废水; 生活污水; COD、BOD5、 NH3-N、SS等; 职工生活; 生活污水进入厂区化粪池，定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理. 化验室废水; pH、 COD; 化验室; 化验室废水预处理后排入厂区化粪池，定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理. 压滤废水; pH、SS、COD; 污泥浓缩压滤; 压滤废水进入厂区化粪池，定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理. 废气; 油烟; 油烟; 职工食堂; 经油烟净化器净化后通过排气筒高空排放. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 厂区设置垃圾船、垃圾桶，收集后委托环卫部门清运处理. 污泥; 污泥; 污泥脱水间; 收集后委托环卫部门清运处理. 絮凝剂、混凝剂等废包装; 残留的絮凝剂、混凝剂; 水质絮凝; 收集后外售. 废石英砂; 石英砂; 过滤; 厂家回收. 次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装; 残留的次氯酸钠、残留其他化学物质; 水质消毒、化验; 收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理. 化验室废液; 酸、碱等; 化验. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 生产设备; 选用低噪声设备、车间隔声、加强设备保养、基础减振等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目的环保手续履行情况 2012年12月，昌吉州水利科学技术研究所完成了《吉木萨尔县北三台工业园区供水工程环境影响报告表》；2013年6月21日，原吉木萨尔县环境保护局以吉环项发[2013]55号予以批复。 项目于2013年10月投入试运行。未进行竣工环境验收。 项目运行过程中，未发生环境投诉及处罚案件。 - 2、原有项目排污情况 项目名称：吉木萨尔县北三台工业园区供水工程 建设单位：吉木萨尔县吉源水务有限公司 建设性质：新建 建设规模：项目总供水量700万m3/a（2万m3/d），年均取水流量0.243m3/s。输水管线总长度73.048km。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000），工程等别为Ⅲ等工程，工程规模为中型。 工程包括：取水工程、水处理工程（沉砂池）、输水管道工程、管道附属建筑物工程、蓄水池工程（调蓄池）。主要建筑物按4级设计，次要建筑物和临时性建筑物分别为4级和5级。 供水标准：本工程供水对象为吉木萨尔县北三台工业园区，为工业用水，根据《调水工程设计导则》SL430-2008，供水保证率取P=95%。 建设地点：项目区位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，中心地理坐标：E88°44′40.103″，N44°05′29.403″。 - 3、原有工程组成 项目工程组成见表2-8。 表2-8 工程组成一览表 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 取水工程; 取水水源为二工河水库，在水库非排砂期从库内预埋进水滤管取水，引水管道接自水库内引出的预留钢管；在水库排砂期从渠首引水闸后设引水闸引水，充分利用水库联合闸的调节作用。. 水处理工程; 主要是引水管道0+650处的沉砂池，利用跌水处河道上下游落差进行冲沙，沉砂池平行于河道布置，沉砂池与渠道通过矩形槽连接。. 输水工程; 本工程输水管道总长73.048km：其中从二工河水库至水厂管线长9.765km，管径为DN350mm，管道承压2.0MPa，选用球墨铸铁管；从水厂至园区内部管线长62.283km，管径为DN110-DN630mm，选用PE管。输水方式：重力输水。. 蓄水工程; 新增一座2000m3的调蓄池。. 辅助工程; 工程管道沿线共设置阀门井72座，其中，进、排气阀井10座，排泥井2座，减压阀井2座，控制阀门井6座，联通阀门井52座。. 临时工程; 施工场地; 布置3个工区，各个工区内设置临时房屋建筑、油库、综合加工厂工棚。另外设置搅拌机、水池、砂石骨料堆放场、水泥库房、停车场等。. 施工道路; 临时施工道路6.5km。. 料场; 设置2个砂砾石料场及砼骨料场。. 渣场; 少量弃渣就地平整，不设置永久弃渣场。. 穿越工程; 穿越各类道路14处、穿越渠道共1处。. - 4、原有项目劳动定员及工作制度 经现场调查，原有项目劳动定员共计2人。工作制度：工作日数为300天，一班。 ## 5、废气污染物 经现场调查，本项目运营期废气主要为常压热水锅炉废气及食堂油烟废气。废气均未经净化设施处理直接排放。 ## 6、水污染物 经现场调查，本项目无生产废水排放；生活污水排入厂区旱厕后定期清掏回田。 ## 7、噪声 项目厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 ## 8、固体废物 经现场调查，生活垃圾集中收集后统一运至厂区外土坑进行焚烧处理。 本项目沉淀池分为内厢和外厢两部分，外厢为条形梯形沉砂池，内厢为矩形钢筋混凝土清水池，渠水在外厢预沉淀后通过内厢池壁溢流和滤网板二次过滤进入清水池，溢流堰顶部设有滤网可滤除部分微生物和泥沙，沉淀池末端设有排沙闸，泥沙可通过排沙渠排入下游渠道或积沙坑。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、大气环境质量现状 本项目环境空气功能区为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 （1）数据来源：本次评价引用2022年吉木萨尔县环境空气自动监测站的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。吉木萨尔县空气自动站位于本项目厂址西北方向6.47km处（坐标：E89.172949°，N44.021400°）。 （2）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）评价方法按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 （4）评价结果：吉木萨尔县2022年大气环境质量评价结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.1; 达标. CO; 95%日平均; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均质量浓度第90百分数位; 133; 160; 83.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 115.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.9; 不达标. 根据上表，2022年吉木萨尔县环境空气中SO2、NO2、CO和O3年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和 PM2.5年评价指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定本项目所在区域为空气质量不达标区。吉木萨尔县季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量PM10和PM2.5超标的主要因素。 2、水环境质量现状调查与评价 （1）地表水质量现状调查与评价 本项目水厂用水来自二工河水库及项目区西侧拟建的40万m3蓄水池。吉木萨尔县水资源管理中心2024年4月委托新疆昌源水务科学研究院有限公司对水库水质进行了水质检测。 ①监测因子 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚类、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。 ②评价标准 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作分级判据，本次地表水环境现状按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体标准进行评价，具体评价标准见表3-2。 ③评价方法 采用单因子污染指数法进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为： SpHij=7.0−pHj7.0−pHsd 式中：Si，j——某污染物的污染指数； Cij——某污染物的实际浓度，mg/L； Csi——某污染物的评价标准，mg/L； 对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6-9）时，其单项指数式为： pHj≤7.0时， SpHij=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj＞7.0时， SpHij=7.0−pHj7.0−pHsd 式中：SPH,j——pH标准指数； pHj——j点实测pH值； pHsd——标准中pH的下限值； pHsu——标准中pH的上限值。 DO值单因子评价指数计算公式为： SpHij=7.0−pHj7.0−pHsd SpHij=7.0−pHj7.0−pHsd SpHij=7.0−pHj7.0−pHsd 式中：SDOj—DO的标准指数； DOf—某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L， 计算公式常采用：DOf=468/（31.6+T），T为水温，℃； DOj—溶解氧实测值，mg/L； DOs—溶解氧的评价标准限制，mg/L； 当单项标准指大于等于1时，说明水质超标，指数越大，超标越严重。 ④地表水水质监测及评价 地表水监测数据及评价结果见下表3-2。 表3-2 地表水水质监测及评价结果 项目; 标准值; 单位; 二工河水库. 监测结果; 标准指数. pH值; 6.0-9.0; 无量纲; 7.9; 0.45. 水温; /; ℃; 4.4; /. 溶解氧; 6; mg/L; 10.94; 0.29. 高锰酸盐指数; 4; mg/L; 1.0; 0.25. 化学需氧量; 15; mg/L; 4L; /. 五日生化需氧量; 3; mg/L; 0.9; 0.3. 氨氮; 0.5; mg/L; 0.025L; /. 总氮; 0.5; mg/L; 2.67; 5.34. 总磷; 0.1; mg/L; 0.02; 0.2. 铜; 1.0; mg/L; 0.00073; 0.00073. 锌; 1.0; mg/L; 0.0215; 0.0215. 氟化物; 1.0; mg/L; 0.216; 0.216. 硒; 0.10; mg/L; 0.0004L; /. 砷; 50; mg/L; 0.0003; 0.000006. 汞; 0.05; mg/L; 0.00004L; /. 镉; 5; mg/L; 0.00005L; /. 六价铬; 0.05; mg/L; 0.004L; /. 铅; 10; mg/L; 0.00013; 0.000013. 氰化物; 0.05; mg/L; 0.001L; /. 挥发酚类; 0.002; mg/L; 0.0003L; /. 石油类; 0.05; mg/L; 0.03; 0.6. 阴离子表面活性剂; 0.2; mg/L; 0.050L; /. 硫化物; 0.1; mg/L; 0.005L; /. 粪大肠菌群; 2000; MPN/L; 20L; /. 硫酸盐; 250; mg/L; 197; 0.788. 氯化物; 250; mg/L; 44.6; 0.1784. 硝酸盐; 10; mg/L; 2.48; 0.248. 铁; 0.3; mg/L; 0.0787; 0.26. 锰; 0.1; mg/L; 0.00248; 0.0248. 由监测结果可知，水库监测点总氮超标，可能是上游牛羊粪便污水混入其中，水库其余各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，项目区域附近地表水环境较好。 （2）地下水质量现状调查与评价 本项目为自来水生产项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中“143、自来水生产和供应工程”。本项目为报告表，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作，因此未开展地下水质量现状监测。 3、土壤环境质量现状调查与评价 本项目为自来水生产项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，确定本项目为表格所列“其他行业”，属于IV类建设项目，并根据导则“4.2.2：IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，故本项目未开展土壤环境现状调查及影响评价。 4、声环境质量现状及分析 本项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场调查，本项目周边50m无声环境保护目标，因此未开展声环境质量现状监测。 5、生态环境 本项目净水工程位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处，项目区东侧为农田、90m处为一户居民；南侧为农田；西侧为拟建的40万m3蓄水池；北侧为农田、170m处为G7京新高速。净水工程项目区域内无生态环境保护目标。 输水穿越工程主要占地为荒漠草地，且涉及农田；配水穿越工程主要占地为农田。 ## （1）生态功能区划 ## 根据《新疆生态功能区划》，项目位于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠绿洲农业生态区，Ⅱ5准葛尔盆地盆地南部荒绿洲农业生态亚区，28.阜康-木垒绿洲农业-荒漠草地保护生态功能区。项目区生态功能区划见表3-3。项目生态功能区划图见附图5。 表3-3 项目区生态功能区划 项目; 区划. 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 28.阜康一木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 隶属行政区; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态服务功能; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态环境问题; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要生态敏感因子、敏感程度; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护目标; 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 主要保护措施; 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业. 适宜发展方向; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. （2）植物现状调查 ①二工河水库至净水厂输水管线（0+000-1+450） 该段管线全长1.450km，主要位于二工河河床左侧，属于低山丘陵区，管线与引水干渠平行，位于取水干渠的左侧。干渠的右侧植被发育较好，植被类型以榆树为主，植被覆盖率为8-10%；干渠的左侧植被发育较差，以零星的荒植被为主，植被覆盖度在3%左右。 ②二工河水库至净水厂输水管线（1+450-9+765） 该段管线全长8.315km，主要位于冲洪积倾斜平原下部及细土平原上，管线沿线主要为荒漠草场及农田，植被种类主要为矮生禾草，原生草种以子、小蓬、猪毛菜为主，植被覆盖度约6%。根据北方天然草场等级划分标准，该草场属五等八级草场。农田主要种植甜菜、玉米、小麦等。 ③配水穿越工程主要占地为农田。农田主要种植甜菜、玉米、小麦等。 （3）动物现状调查 吉木萨尔县主要的国家级野生动物有：雪豹、马鹿、熊、野驴、狍鹿、野鸡、黄羊、雪鸡。项目区周围植被分布稀疏，个体大的动物难以藏身隐蔽，再加上项目区周边人类活动较多，所以在该区域生产繁衍的野生动物很少，只有少部分野兔、子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥、小家鼠等分布，鸟类有乌鸦、麻雀等，其数量也不多。据调查和访问当地农民，该区域没有发现属国家级和自治区级保护的野生动物出现。 （4）景观生态环境调查 根据现场调查，工程途经地带景观体系以荒漠草地生态系统为主，工程区荒漠草场植被主要为沙生针茅、荒漠冰草等短命杂草，生物多样性指数不高，植被群系结构简单，平均每公顷鲜草产量为750kg左右，生物量低。受植被环境的影响，野生动物的种类和数量也不多，在实地只能看见一些小型的、繁殖能力强的如草免、鼠类等野生种类生态结构简单，阻抗力弱。易受自然环境制约因素影响。 工程建设区域的生态环境质量的控制性组分是低覆盖度草地，生态环境比较脆弱在人类活动的干扰下，生态环境容易衰退，故要尽量保持其原始状况，在工程施工中尽量减少对未利用地的占用和破坏。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、 居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境敏感区。敏感目标为距本项目正东方向约90m一户居民。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 （1）本项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。经现场调查，项目厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （2）周边地表水为距离净化水厂东南方向10km的二工河水库，根据《吉木萨尔县乡镇饮用水源保护区划分方案及技术报告》（2016年12月），二工河水库为集中式饮用水水源地保护区。本项目近期水厂的取水来自二工河水库，所以本项目涉及集中式饮用水水源地保护区，地表水环境保护目标为二工河水库。地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 4、生态环境 本项目净水厂位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处。 输水穿越工程主要占地为荒漠草地，且涉及农田；配水穿越工程主要占地为农田。所以项目生态环境保护目标为草地及农田。 本项目主要环境保护目标见下表3-4和附图6。 表3-4 项目敏感目标分布一览表 保护类型; 保护对象; 敏感 目标; 与建设项目位置关系; 规模; 涉及的功能分区. 大气 环境; 一户居民; 居民; 项目区正东90米处; 4人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区. 声环境; /; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 地下水环境; /; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求. 地表水环境; 二工河水库水源地（一级保护区、二级保护区、准保护区）; 二工河水库水源地（一级保护区、二级保护区、准保护区）; 净化水厂东南方向10km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 - 食堂油烟经油烟净化器净化后通过排气筒高空排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关规定限值，具体见表3-5； 表3-5 油烟大气污染物排放限值标准 污染物; 排放形式; 标准; 限值. 油烟; 有组织; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0mg/m3. 2、废水排放标准 化验室废水经预处理后及生活污水、压滤废水排入厂区化粪池，定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理。废水经处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 具体标准限值见表3-6。 表3-6 废水污染物排放标准 类别; 污染物; 单位; 限值标准; 标准来源. 废水; pH值; 无量纲; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. SS; mg/L; 400. CODcr; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. NH3-H; mg/L; /. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声限值见表3-7。 表3-7 噪声排放限值标准 时期; 标准; 限值. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间：65dB（A）、 夜间：55dB（A）. 4、固体废物控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，新疆“十四五”生态环境保护规划总量控制指标为COD、氨氮、氮氧化物和VOCs。 （1）废水污染物 本项目废水定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理，可不申请废水总量控制指标。 （2）废气污染物 本项目无大气污染物氮氧化物、VOCs排放，不需要申请大气污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工工程主要为净水厂工程，项目不新建设输水、配水管网，输水、配水管网均依托原有。 施工营地、临时堆料场位于现有净化水厂内北侧（位于北侧，远离现有建筑物调蓄水池），搭建临时施工营地。 主要施工方式（顺序）为，先进行场地表层土清理工作，后进行土石方挖掘（开挖基坑），再进行浇筑垫层等。 施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、运输和机械设备的安装、调试等，产生的主要污染物粉尘、噪声、生产生活污水和固体废弃物等对区域环境造成影响。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 - 大气环境影响分析及污染防治措施 （1）环境影响分析 ①车辆废气影响分析 各种燃油施工设备和车辆运行时产生废气中主要污染因子为SO2、NO2、CO、HC等。车辆废气为间歇性排放，排放量较小，项目施工地点地势开阔，空气流动性较高，经大气流动和稀释后浓度较低，对周边环境的影响较小。 ②施工扬尘影响分析 在施工过程中，开挖土方会致使大片土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸以及运输车辆产生粉尘，这些粉尘随风扩散和飘动，造成施工扬尘。扬尘颗粒较大，会快速自然沉降施工区域内，对周边环境的影响较小。 （2）措施 项目施工期严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）要求、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日），建议采取以下防护措施： ①废气防治措施 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低、排量小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 ②扬尘防治措施 为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，需采取以下防护措施： a、所有建设施工指定专人负责施工现场扬尘污染防治措施的实施。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系方式、项目工期、环保措施、举报电话等； b、施工工地周边百分之百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； c、物料堆放百分之百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；主体工程实施阶段必须使用密目式安全网进行封闭； d、出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； e、施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其他地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车辆道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； f、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散型的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，应采取密闭方式输送，不得凌空抛撒； g、施工项目竣工后，施工单位须及时平整施工土地，并清除积土、堆物； h、出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业； i、各类修缮、装饰施工参照上述标准执行； 采取以上措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 ### 废水环境影响分析及污染防治措施 （1）环境影响分析 ①施工废水 生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水、机械设备洗涤水，产生量较小。生产废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标，经沉淀处理后回用作施工生产用水，对外环境影响小。 ②生活污水 本项目建设期8个月，施工期峰值人数为15人，生活污水产生量为1.5m3/d，共360m3。施工人员生活区设置临时厕所、化粪池，生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理。采取措施后，施工生活污水对水环境的影响较小。 （2）措施 施工期间施工人员较多，生活污水排放量较大。为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施： ①工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水收集处理，严禁乱排、乱流污染道路、环境； ②加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置； ③在土方临时堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经池沉淀后回用，施工产生的泥浆水未经处理不得随意排放； ④不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘； ⑤施工人员生活区设置临时厕所、化粪池，生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂集中处理。 ⑥施工区集水池、沉砂池和生活区化粪池等采取防渗措施，防止施工期废水下渗污染地下水。 ### 噪声环境影响分析及污染防治措施 （1）施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来自基础工程施工和结构作业阶段挖掘机、推土机、振捣器、电锯、吊车等建筑施工机械噪声和物料运输车辆噪声，设备安装期间电锯、手工钻等设备也会产生噪声造成影响。机械设备振动产生的噪声随距离的衰减较快，其影响范围较小，因此对于机械振动对周围环境的影响不做具体分析，仅考虑机械噪声的影响。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），项目施工期各阶段各类施工机械噪声源强见表4-1，物料运输车辆类型及其声源噪声强度见下表4-2。 表4-1 主要施工机械噪声源强 - 施工阶段; - 声源; - 测点距离（m）; - 声源强度dB（A）. - 基础工程; - 推土机; - 5; - 86. - 挖掘机; - 15; - 72-93. - 气锤; - 30; - 94. - 夯土机; - 10; - 83-90. 卷扬机; - 30; - 59. 压缩机; - 10; - 82-98. 运输车辆; - 15; - 70-95. 主体工程; 混凝土输送泵; - 15; - 74-84. 电锯; - 15; - 72-93. 空压机; - 10; - 82-98. 运输车辆; - 15; - 70-95. 摇臂式起重机; - 15; - 86-88. 装修工程; 铆抢; - 10; - 85-98. 电锤; - 5; - 82-97. 地螺钻; - 10; - 68-82. 电锯; - 15; - 72-93. 磨光机; - 1; - 80-85. 运输车辆; - 15; - 75-80. 表4-2 交通运输车辆噪声 - 施工阶段; - 运输内容; 车辆类型; - 声源强度dB（A）. - 土方阶段; - 土方外运; 大型载重车; - 84-90. - 结构阶段; - 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; - 85-90. - 设备安装阶段; 各种设备材料及必备设备; 轻型载重卡车; - 75-80. 本项目施工期噪声对周边声环境有一定影响。但随着施工结束，施工期噪声影响将随之消失。 （2）措施 为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下： ①制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工； ②尽量将电锯等强噪声设备安装在场地中部，或设置封闭施工场所； ③做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； ④合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； ⑤做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩； ⑥合理安排施工时段，严禁夜间施工，如确需夜间施工，应向环境主管部门申请办理夜间作业许可证； ⑦施工现场做好围挡与封闭，在保证施工安全的同时也可进一步衰减施工噪声； ⑧建筑材料运输车辆和施工机械通行尽量避开居民区。 本项目周边无声环境保护目标，施工期噪声环境影响小。通过选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排施工作业时间等措施可降低施工期噪声环境影响。 ### 4、固废环境影响分析及污染防治措施 施工期固体废物主要为废弃土方、废建筑材料及施工人员的生活垃圾。施工期间产生的生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响；施工废弃物不及时处理，影响景观且在大风干燥天气时可能生扬尘。为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施： （1）根据施工产生的工程垃圾的量，分类管理，建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，避免影响周围环境卫生； （2）车辆运输散装物料和废弃物时，必须覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 （4）工程建设中尽量做到挖填平衡，多余土方用于厂内低洼处填方；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间。 5、生态环境保护措施 项目建设施工期可能对生态环境产生的影响主要体现在：由职工引起对植被的破坏及地表的扰动。进入施工期后，原有植被将被破坏，同时，施工现场因建筑和修路将改变原有地表形态，引起扬尘。由于地表土被破坏，建设区逢下雨地表泥泞，遇刮风则灰尘满天，这种由于施工造成的环境污染对项目区和周围地区影响。具体保护措施如下： （1）合理布置施工规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内，施工结束及时清理平整施工场地； （2）加强对土石方在施工场地内堆存、回填、装卸、运输等方面的管理，如：对在施工场地内堆存时间较长的土石方采取遮盖、围挡、洒水等措施；及时就地回填土石方，并按照原有土层顺序进行回填； （3）为减少水土流失，严禁随意破坏施工场地内外植被，减少挖填作业，并对施工中开挖裸露地表进行覆盖； （4）施工完毕及时进行场地清理平整，按照厂区规划及时种植草木进行绿化，从而防止或减轻水土流失，绿化措施和植物种类选择应结合当地气候特点，以常绿植物为主； （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理等工作。 6、管理措施 （1）施工期间对于需要转运利用的临时填筑料应要求施工单位堆放成稳定台体，另外也要求施工单位合理安排施工工序，尽量减少临时堆土的堆放时间； （2）施工期间应规划施工活动范围，还要安排好现有交通车辆的通行，由专人负责严格控制和管理运输车辆及重型机械的行车范围，以防对周边生态环境及现有水厂水质造成影响； （3）严禁在大风、大雨天气下施工，特别是地面工程土方开挖、土方回填等作业； （4）在施工道路出入口，竖立保护周边农田的警示牌，以提醒施工作业人员； （5）严禁施工材料乱堆、乱放，要划定适宜的堆料场和弃渣堆放场所，以防对周边生态环境及现有水厂水质造成影响； （6）施工期间制定严格的施工固废及废水治理，以防对周边生态环境及现有水厂水质造成影响； （7）施工结束后，要做好施工迹地的恢复工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期无生产废气产生，废气主要为职工食堂油烟。 厂区设有食堂，按每人每日消耗动植物油以0.03kg计，则10人年消耗食用油约1095kg/a，依据《社会区域类环境影响评价》（祝兴祥等，中国环境科学出版社）给出的排放因子，油烟产生系数为1.035kg/t，则油烟产生量为1.13kg/a。厨房油烟废气通过油烟净化器处理后（油烟去除率按75%计，食堂单次工作时间按2h计，则年工作为2*3*365=2190h）排放，油烟净化器风机风量按2000m3/h计算，油烟排放量为0.26kg/a，油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准2.0m3/mg的要求，对大气环境质量影响很小。 - 废水 2.1废水污染源强分析 （1）化验室废水 化验室主要是对出厂自来水的常规指标进行质量检测，其中pH、余氯、浊度、嗅和味为仪器直接测定或人工测定，只有BOD5测定仪和COD测定仪使用到试剂，使用化学品主要是酸碱盐，项目化验室废水以pH、COD污染为主，无重金属等，废水量约11.68m3/a，化验室废水经过酸碱中和（预处理）后排入化粪池，定期由吸污车拉运北三台园区污水处理厂。 （2）生活污水 - 根据工程分析，生活污水产生量为0.8m3/d（292m3/a）。 - 参考《建设项目环境影响评价培训教材》中“我国城市生活污水水质统计数据”的数据，项目生活污水污染物浓度及产排量见表4-3。 表4-3 生活污水污染物情况一览表 废水量; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 292m3/a; COD; 350; 0.1022; 300; 0.0876. SS; 220; 0.06424; 180; 0.05256. BOD5; 200; 0.0584; 180; 0.05256. NH3-N; 25; 0.0073; 25; 0.0073. 厂区设置化粪池，生活污水进入厂区化粪池，定期由吸污车拉运北三台园区污水处理厂。 （3）压滤废水 根据工程分析，本项目浓缩污泥产生的压滤废水量约14.625m3/d（5338.125m3/a）。厂区设置化粪池，压滤废水进入厂区化粪池，定期由吸污车拉运北三台园区污水处理厂。 2.2废水排放依托可行性 北三台园区已建有污水处理厂一座（吉木萨尔县北三台污水处理厂），位于北三台工业园区A区，中心地理坐标为：E88°44′52.09″，N44°10′43.76″，距离本项目区约10km。该污水处理厂近期处理量为5000m3/d，远期处理量为10000m3/d。污水处理厂采用“水解酸化+改良型活性污泥+一体化臭氧曝气生物滤池”处理工艺，处理后废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）表1一级B标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化标准”。已通过竣工环境保护验收，目前运营正常。污水处理厂目前还有较大的处理余量，本项目废水量较小，由此，本项目污水排放对污水处理厂冲击较小。根据上述分析，本项目污水排入污水处理厂措施可行。 3、噪声影响分析及减缓措施 3.1噪声源 本项目噪声主要为搅拌机、水泵等产生的设备噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），噪声值范围在75~85dB（A），主要噪声源及其噪声值见表4-4。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 絮凝沉淀车间; 管式静态混合器; /; 70; 采取合理布局、基础减震、隔声等降噪措施; -52.8; 54.3; 1.2; 66.2; 昼间、夜间; 26; 40.2; 1m. 2; 絮凝沉淀车间; 一体化加药溶解装置; 70; -50.2; 48.3; 1.2; 66.2; 昼间、夜间; 26; 40.2; 1m. 3; 絮凝沉淀车间; 二氧化氯发生器; 75; -53.6; 45.7; 1.2; 71.2; 昼间、夜间; 26; 45.2; 1m. 4; 脱水间; 带式脱水机; 75; 30.9; 52.5; 1.2; 71.2; 昼间、夜间; 26; 45.2; 1m. 5; 污泥池; 潜污泵; 70; 26.3; 28.5; 1.2; 66.2; 昼间、夜间; 26; 40.2; 1m. 6; 絮凝沉淀车间; 加药机; 80; -40.5; 49.3; 1.2; 76.2; 昼间、夜间; 26; 45.2; 1m. 7; 絮凝沉淀车间; 搅拌机; 75; -12.3; 31.5; 1.2; 71.2; 昼间、夜间; 26; 45.2; 1m. 3.2预测模型 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.3预测参数 表4-5 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.0. 2; 主导风向; /; 西北风. 3; 年平均气温; ℃; 22. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 3.4评价标准 - 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3.5预测结果 - 鉴于周边无敏感点，因此在项目运营期间，必须对项目厂界的昼间和夜间噪声值进行预测。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 96.8; -12.1; 1.2; 昼间; 12.7; 65; 达标. 东侧; 96.8; -12.1; 1.2; 夜间; 12.7; 55; 达标. 南侧; -21.9; -121.2; 1.2; 昼间; 9.9; 65; 达标. 南侧; -21.9; -121.2; 1.2; 夜间; 9.9; 55; 达标. 西侧; -83.2; 55.9; 1.2; 昼间; 27.1; 65; 达标. 西侧; -83.2; 55.9; 1.2; 夜间; 27.1; 55; 达标. 北侧; 15.8; 124.9; 1.2; 昼间; 20; 65; 达标. 北侧; 15.8; 124.9; 1.2; 夜间; 20; 55; 达标. - 注：表中坐标以厂界中心（88.7416840，44.090057）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3.6噪声防治措施及可行性分析 - 设备采购选型时，优先选用低噪声设备； - （2）在厂区总体布置中统筹规划，合理布置； （3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 根据噪声影响预测评价，项目建成运行后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间要求，措施可行。 3.7监测计划 运营期监测计划：对照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定出本项目营运期噪声监测计划见表4-7。 表4-7 本项目运营期噪声环境监测计划一览表 要素; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1米处; Leq; 1次/季度昼监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 4、固体废物的产生及治理措施 本项目产生的固体废物主要有一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 一般固废包括污泥、废石英砂及絮凝剂、混凝剂等废包装；危险废物包括化验室废液、次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装。 4.1生活垃圾 本项目新增劳动定员8人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d计，本项目年生产365天，则本项目生活垃圾1.46t/a，集中收集委托环卫部门集中清运。 4.2一般固废 污泥： 网格絮凝池、斜管沉淀池排泥水、反冲洗废水汇入到污泥池，上清液回流于生产工艺，污泥池底泥进入污泥脱水间，经脱水后产生泥饼（含水率）。因此，全厂生产废水主要为污泥压滤废水。 根据《室外给水设计规范（GB50013-2016）》，干污泥量估算采用如下公式： S=（K1C0+K2D）×Q×10-6 其中：S-干污泥量（t/d） K1-原水浊度单位NTU与悬浮物单位mg/L的换算系数（取值1.2） C0-原水浊度设计取值（取值15NTU） D-药剂投加量（0.5mg/L） K2-药剂转化成泥量的系数（取值7.53） Q-水流量（89600m3/d） 由上式计算可知，本项目原水中干污泥量为1.95t/d（711.75t/a）。本项目产生的污泥经压滤机脱水后污泥含水率为60%，则本项目含水泥饼产生量为4.875t/d（1779.375t/a）。 根据项目水源及添加的消毒剂等可知，泥饼不含重金属等危险物质。收集后委托环卫部门清运处理。 废石英砂：本项目过滤工艺过程中会产生废石英砂，使用量为0.04t，每年更换3次，所以废石英砂产生量约为0.12t/a。更换下来的由厂家回收处理。 絮凝剂、混凝剂等废包装：项目水质絮凝等工艺产生废包装物，预计该类废包装袋合计产生0.1t/a。集中收集后外售。 - 4.3危险废物 次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装：项目水质消毒等工艺产生的次氯酸钠废包装；化验室化验产生化验室化学品废弃包装，预计该类废包装袋合计产生0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），项目化验室废液属于危险废物HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理。 化验室废液：化验室自来水检测过程中（检测因子化验及仪器清洗产生的废液；检测COD及BOD因子中使用酸碱，所以废水中具有酸碱废液）为产生废液，产生量约0.1m3/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），项目化验室废液属于危险废物HW49其他废物（900-047-49含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品），收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表4-8。 表4-8 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 污染物名称; 产生 途径; 固废 性质; 固废代码; 危险 特性; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 污泥; 污泥 脱水; 一般 固废; 一般固废代码：SW90，461-001-S90; /; 1779.375; 收集后委托环卫部门清运处理. 2; 废石 英砂; 过滤 工艺; 一般固废代码：SW59，900-099-S59; /; 0.12; 厂家回收. 3; 生活 垃圾; 员工生活; /; /; 1.46; 环卫部门清运. 4; 絮凝剂、混凝剂等废包装; 水质絮凝等工艺; 一般固废代码：SW17，900-003-S17; /; 0.1; 集中收集后外售. 5; 次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装; 水质消毒、化验室化验; 危险 废物; 危险废物 代码：HW49，900-041-49; 反应性 、有毒性; 0.1; 收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理. 6; 化验室废液; 自来水检测; 危险废物 代码：HW49， 900-047-49; 反应性 、有毒性; 0.1 m3/a. - 4.4“以新带老”环保措施及污染物排放“三本账” （1）“以新带老”环保措施 - 原有项目存在的环境问题及整改措施见表4-9。 表4-9 项目“以新带老”环保措施 序号; 存在问题; 措施. 1; 经现场调查，本项目冬季取暖为1台0.7WM常压热水燃煤锅炉，废气未经净化设施处理直接排放。; 拆除现有锅炉。扩建后厂区新建1座电锅炉房，用于冬季采暖。. 2; 经现场调查，食堂油烟废气未经净化设施处理直接排放。; 食堂油烟经油烟净化器净化后通过排气筒高空排放。. 3; 生活污水排入厂区旱厕后定期清掏回田。; 厂区新增化粪池，生活污水进入厂区化粪池，定期由吸污车拉运至北三台园区污水处理厂处理。. 4; 经现场调查，生活垃圾集中收集后统一运至厂区外土坑进行焚烧处理。; 厂区设置垃圾船、垃圾桶，收集后委托环卫部门清运处理。. （2）三本账 - 扩建后项目废水、废气、固体废物污染物排放会产生变化，扩建后，“三本账”汇总情况见表4-10。 - 表4-10 建设项目前后三本账分析表 单位：t/a 类别; 污染物; 扩建前排放量; 以老带新消减量; 本项目新增排放量; 排放增减量; 建成后总排放量. 废气; 油烟; /; 0; 0.00026; +0.00026; 0.00026. 废水; 废水量（m3/a）; 0.2; 0; 5641.805; +5641.805; 5641.805. 固废; 污泥; /; 0; 1779.375; +1779.375; 1779.375. 废石英砂; 0; 0; 0.12; +0.12; 0.12. 絮凝剂、混凝剂等废包装; 0; 0; 0.1; +0.1; 0.1. 次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装; 0; 0; 0.1; +0.1; 0.1. 化验室废液; 0; 0; 0.1; +0.1; 0.1. 生活垃圾; 0.37; 0; 1.46; +1.46; 1.83. 4.5危险废物临时贮存及管理 本项目在新增库房东侧设置危险废物暂存间，地面进行重点防渗。环评要求，建设单位在贮存危险废物期间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。本项目危废暂存间应做好如下要求： - 储存 - 在危险废物储存过程中，严禁将危险废物随意露天堆放，危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 将危废对周边环境的影响降到最小，应遵循的设置要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）过程管理 ①危险废物产生环节 危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。 ②危险废物转移环节 危险废物贮存情况：产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。 危险废物运输情况：危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。 危险废物转移情况：产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。 ③危险废物利用处置环节 危险废物委托利用处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量等。 （4）其他管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （5）建立台账 产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 综上，采取上述处置措施后，项目运营期产生的危险废物能按照环保要求有效、合理的处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染情况见表4-11。 ### 表4-11 地下水、土壤环境影响因子识别表 污染源; 污染物类型; 污染途径; 备注. 危废暂存间; 危险废物; 垂直入渗; 事故状态渗漏. 参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），将全厂按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目防渗分区见表4-12。 表4-12 各污染区防渗措施 防渗分区; 本项目工程单元; 防渗等级; 备注. 重点污染防渗区; 危废暂存间; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系=数≤10-10cm/s。; 建议尽量地面，采用“刚性+柔性”的复合防渗结构防渗。. 一般污染防渗区; 生产区; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; 建议尽量地面，采用“刚性+柔性”的复合防渗结构防渗。. 简单污染防渗区; 办公生活区、道路; 进行简单硬化或绿化。; /. 非防渗区; 绿化用地; /; /. 6、环境风险 6.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目主要环境风险物质为次氯酸钠，硫酸、危险废物（化验废液）。 6.2环境风险潜势初判与评价等级划分 6.2.1环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1，当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2…..qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…..Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100 （3）Q≥100；对照附录B.2，对风险物质进行Q值计算，具体见表4-13。 表4-13 风险物质最大存在量与临界值表 序号; 名称; CAS号; 风险物质最大存在量/t; 临界值/t; 比值Q. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.05（纯次氯酸钠量）; 5; 0.013. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.01; 10. 3; 危险废物（化验废液、次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装）; /; 0.1; 50. 根据本项目实际情况，计算得Q值为0.013，Q＜1，确定项目风险潜势为I。 6.2.2评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）确定本项目评价等级，环境风险评价等级划分见表4-14。 表4-14 评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 计算得本项目Q＜1，项目风险潜势为I，因此确定评价工作等级为简单分析。根据简单分析的要求，本项目在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.3环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别内容如下： 本项目涉及到的风险物质为次氯酸钠，硫酸、危险废物（化验废液）。次氯酸钠危险特性见表4-15，硫酸危险特性见表4-16、危险废物（化验废液）危险特性见表4-17。 表4-15 次氯酸钠的危险特性 标识; 中文名：次氯酸钠溶液 英文名：Sodium hypochlorite solution 化学式：NaClO CAS号：7681-52-9 危编号：83501. 理化 性质; 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。. 主要用途; 用于水的净化，消毒净、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。. 熔点; -6℃; 稳定性：稳定; 禁忌物：碱类. 沸点; 102.2℃; 相对密度; （水=1）1.10. 溶解性; 易溶于水; 饱和蒸汽压：无资料. 危害 特性 及应 急措 施; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：5800 mg/kg （小鼠经口）；LC50. 危险特性; 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，与有机物、日光接触发出有 毒的氯气。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体，具有腐 蚀性。. 健康危害; 经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱 落。有致敏作用。放出的游离氯有可能引起中毒。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护 措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全领域和洗眼设备。 呼吸防护：高浓度环境中，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。. 泄漏 应急 措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火 方法; 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 储运 措施; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃, 应于碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏拥挤处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，转载应稳妥，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应 配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要 按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 表4-16 硫酸的危险特性 标 识; 中文名称：硫酸；硫酸（100%）；浓硫酸 英文名称：SULFURIC ACID；Sulfuric acid 100%；Oil of vitriol 分子量：98.1；化学式：H2SO4. 重 要 数 据; 物理状态、外观：无色油状吸湿液体，无气味。 化学危险性：该物质是一种强氧化剂。该物质是一种强酸。有腐蚀性。加热时，生成硫氧化物刺激性或有毒烟雾。 职业接触限值：阈限值：1mg/m3（时间加权平均值），3mg/m3（短期接触限值）；强无机酸雾中的硫酸A2（可疑人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：0.1mg/m3（可吸入组分）；最高限值种类：I（1）；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但喷洒时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：腐蚀作用。该物质极腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿（见注解）。. 物 理 特 性; 沸点：340℃（分解） 熔点：10℃ 相对密度（水=1）：1.8 水中溶解度：混溶 蒸气压：146℃时0.13kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.4. 急性危害 、预防及急救措施; 急救措施. 危害类型; 火灾; 禁止与易燃物质接触。禁止与可燃物质接触。 禁止用水。周围环境着火时，使用干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳灭火。. 爆炸; 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。. 与人体接触; 吸入; 通风，局部排气通风或呼吸防护。 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。. 皮肤; 防护手套，防护服。 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。. 眼睛; 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 先用大量水冲洗几分钟，然后就医。. 摄食; 工作时不得进食，饮水或吸烟。 漱口，不要催吐，给予医疗护理。. 泄漏 处置; 向专家咨询！撤离危险区域！不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。. 储 存; 与可燃物质和还原性物质、强氧化剂、强碱、食品和饲料、性质相互抵触的物质分开存放。可以储存在不锈钢容器中。储存在铺有抗腐蚀混凝土地面的场所。. 表4-17 危险废物（化验废液、次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装）的危险特性 标识; 中文名：危险废物（化验废液、次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装）. 废物类别：HW49; 废物代码：900-047-49、900-041-49. 危险特性：T/C. 理化性质; 形状：液体. 健康危害; 侵入途径：食入、经皮吸入. 健康危害：皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损，人体器官造成严重损害. 环境危害; 对土壤、水体有危害. 急救措施; 皮肤接触：及时清洗。. 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医. 食入：饮足量温水，催吐，就医. 防护措施; 工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 手防护：戴橡胶手套 其它防护： 包装容器：高密度聚氯乙烯桶. 泄漏处理; 应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 用PE材质吸水材料吸附收集，收集过程佩戴防护用品尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。. 6.4环境风险防范措施 6.4.1项目风险物质风险防范措施 根据本项目特点，为防范环境风险，针对次氯酸钠提出如下措施： ①在发生泄漏风险的情况下，应立即切泄漏源，同时将泄漏液体引入围堰中，防止流入下水道等。 ②不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与还原剂、有机物和酸类等接触，在确保安全情况下堵漏，用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，收集于容器中，然后转移至槽车或其他安全场所。 在采取本环评提出风险防范措施下，次氯酸钠泄漏事故对环境风险的影响是可接受的。 根据本项目特点，为防范环境风险，针对硫酸提出如下措施： ①按规定要求对试剂储存库采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材，配备适用的防毒面罩和防护用品。 ②库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ③化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 ④使用化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑤严格按照相关防火防爆设计要求和危险物存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施；主要岗位应佩戴防护眼罩、防尘口罩等个人防护用具。 ⑥对管理人员和技术人员必须进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，才可上岗作业。 - 根据本项目特点，为防范环境风险，针对危险废物（化验废液）提出如下措施： - ①建立危险废物管理制度，建立管理台账，明确危险废物管理责任人； - ②与具备处置能力的企业签订处置利用合同，与具备危险废物运输资质的企业签订运输合同（产废方负责运输的情况下）； - ③每年按照当地环境保护部门要求进行年度管理计划申报； - ④按照环境保护相关规范将产生的危险废物包装、称重、贴标签、入库，做好出入库纸质台账登记，并按照当地环境保护部门要求做好网上登记备案； - ⑤根据实际产生量联系运输、处置利用企业定期转移，同时做好转移联单填报、出入库台账填报工作。 - ⑥设置符合环保要求的危险废物暂存间，危废暂存间设置灭火器等消防设施。消防设施定期检查、维护，电器线路定期检查、维修、保养。同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置。 - ⑦对危废暂存间进行重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB16889执行。 - ⑧危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 - ⑨危废暂存间外设置相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息。 - ⑩设置液体危险废物泄漏导排沟和事故收集池，防止危险废物（化验废液）泄漏至外环境。 6.4.2水源地（二工河水库）风险防范措施 - （1）水源地保护区污染防治措施 - a.在饮用水源保护区内设置界标、交通警示牌、宣传牌，通过发放环保手册、召开环保会议及环保宣传等措施，不得向水域倾倒废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物；不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 - b.严格执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中对一级保护区内禁止进行活动的管理，并设置围栏。 - c.加强上述饮用水源保护区外围不小于10km的环境管理，严禁排放生活污水，严禁倾倒废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物。 - d.落实划分技术报告污染防治要求，落实饮用水源保护区污染源污染防治措施，确保不影响饮用水源水质。 - （2）其他风险防范及应急处理措施 - a.建立流域环境事故通报制度； - b.建立应急监测制度，科学确定应急监测方案； - c.定期监测水源水质情况，若水源水质出现重大污染，应停止从此水源取水； - d.跟踪监测，增加必要的治理措施，及早实现重新供水； - e.加强环境风险管理，制定饮用水源水质监控措施和环境风险应急预案，确保饮用水源安全。 - 6.5应急预案 对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 建设单位根据本次建设特点编制突发环境事件应急预案并备案，其主要内容见表4-18。 表4-18 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 整个项目区. 2; 应急组织机构、人员; 厂区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别，分级响应程序及条件. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施; 防火区域控制：事故现场与邻近区域；清除污染措施：事故现场与邻近区域；清除污染设备及配置. 8; 紧急撤离、疏散; 毒物应急剂量控制：事故现场、厂区、邻近区；撤离组织计划；医疗救护；公众健康. 9; 应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域接触事故警戒及善后恢复措施. 10; 培训计划; 人员培训；应急预案演练. 11; 公众教育和信息; 公众教育；信息发布. 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 吉木萨尔县新区净化水厂建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台工业园以南500m处. 地理坐标; 东经; 88°44′40.103″; 北纬; 44°05′29.403″. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的环境风险物质主要为次氯酸钠、硫酸及危险废物。次氯酸钠、硫酸主要存放于化验室药剂间，危险废物暂分类收集并暂存于危险废物暂存间内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏可能外泄到土壤和周边环境，造成大气、土壤、地下水的污染。. 风险防范措施要求; 落实危险废物暂存间重点防渗，加强场区巡查和环境管理；编制环境应急预案。. 填表说明; 无. 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，本项目突发环境事件应急预案需报送至昌吉回族自治州生态环境局吉木萨尔县分局备案。 企业根据有关要求，结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案。 企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：①面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；②应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；③环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；④重要应急资源发生重大变化的；⑤在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；⑥其他需要修订的情况。 - 对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。 - 6.6风险评价结论 项目生产过程中无重大危险源，当事故出现时，要采取紧急的工程应急措施，如必要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。 - 环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 （2）机构设置 根据运营实际情况，配置1名环保兼职人员负责全厂的环境管理工作，要定期向总经理汇报环境情况及信息，提出存在的主要问题及有关建议，针对本站实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的各项环境保护方针、政策、法令和法规。 ②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施。 ③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查及处理。 ④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况。 （3）环境管理制度制定 制定相应的企业环境保护制度，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 （4）监测计划 项目运营期应定期对二工河水库水质（水厂进水）进行检测。详见表4-20。 表4-20 运营期水质监测计划表 类型; 监测点位置; 监测项目; 频率; 控制指标. 地表水; 二工河水库; pH值、水温、溶解氧、 高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、 铜、锌、氟化物、硒、 砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚类、 石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、 粪大肠菌群、硫酸盐、 氯化物、硝酸盐、铁、锰; 1次/季度; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. 8、排污口规范化管理 8.1排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场及危险固体废物贮存、处置场所的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），详见表4-21。 表4-21 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示 图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 8.2排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 9、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于四十一、水的生产和供应业46-自来水生产和供应461-其他，为登记管理，本项目应在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 10、环保投资估算 本项目总投资5041元，环保投资31.5万元，占项目总投资的0.62%。具体投资情况见表4-22。 表4-22 环保投资估算表 项目阶段; 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资 （万元）. 运营期; 废水; 办公生活区; 化粪池; 5.0. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 2.0. 噪声; 生产设备; 基础减振、低噪声设备、厂房隔声; 10.0. 固废; 污泥; 临时储存容器; 0.5. 生活垃圾; 垃圾箱、垃圾桶; 1.0. 危险废物; 危废暂存间; 10.0. 其他; 水质检测; 2.0/a. 合计; 31.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关标准 |
| 地表水环境 | 压滤废水、生活污水 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 化验室废水 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N | 预处理后排入化粪池 |  |
| 声环境 | 带式脱水机、泵等 | Leq | 选用低噪声设备、减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 污泥脱水 | 污泥 | 收集后委托环卫部门清运处理 | # 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） |
|  | 过滤工艺 | 废石英砂 | 厂家回收 |  |
|  | 水质絮凝等工艺 | 絮凝剂、混凝剂等废包装 | 集中收集后外售 |  |
|  | 水质消毒、化验室化验 | 次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装 | 收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行回收处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 化验室自来水检测 | 化验室废液 |  |  |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗：危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；生产区为一般防渗区，等效黏土防渗Mb≥1.5mK≤1.0×10-7cm/s；办公生活区、道路为简单防渗区，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）次氯酸钠环境风险防范措施： ①在发生泄漏风险的情况下，应立即切泄漏源，同时将泄漏液体引入围堰中，防止流入下水道等； ②不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与还原剂、有机物和酸类等接触，在确保安全情况下堵漏，用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，收集于容器中，然后转移至槽车或其他安全场所。 （2）硫酸环境风险防范措施： ①按规定要求对试剂储存库采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材，配备适用的防毒面罩和防护用品； ②库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品； ③化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理； ④使用化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域； ⑤严格按照相关防火防爆设计要求和危险物存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施；主要岗位应佩戴防护眼罩、防尘口罩等个人防护用具； ⑥对管理人员和技术人员必须进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，才可上岗作业。 （3）危险废物风险防范措施： ①建立危险废物管理制度，建立管理台账，明确危险废物管理责任人； ②与具备处置能力的企业签订处置利用合同，与具备危险废物运输资质的企业签订运输合同（产废方负责运输的情况下）； ③每年按照当地环境保护部门要求进行年度管理计划申报； ④按照环境保护相关规范将产生的危险废物包装、称重、贴标签、入库，做好出入库纸质台账登记，并按照当地环境保护部门要求做好网上登记备案； ⑤根据实际产生量联系运输、处置利用企业定期转移，同时做好转移联单填报、出入库台账填报工作； ⑥设置符合环保要求的危险废物暂存间，危废暂存间设置灭火器等消防设施。消防设施定期检查、维护，电器线路定期检查、维修、保养。同时对项目员工进行消防器材使用培训，确保危废暂存间发生火灾事故时可得到有效应急处置； ⑦对危废暂存间进行重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或者参照GB16889执行； ⑧危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志； ⑨危废暂存间外设置相应风险标识牌，标识牌应体现危险物质种类、储存量、风险识别结果、风险应对方法、应急电话和负责人等信息； ⑩设置液体危险废物泄漏导排沟和事故收集池，防止危险废物（化验废液）泄漏至外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，符合相关环境保护法律法规政策。项目运营期在落实本报告提出的各项环保措施后，可实现废气污染物达标排放，厂界噪声达标，固体废物得到合理处置，对周围环境的不良影响可控制在较小的程度和范围内。 因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 5641.805m3/a | / | 5641.805m3/a | +5641.805m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | / | / | / | 1779.375t/a | / | 1779.375t/a | +1779.375t/a |
|  | 废石英砂 | 0 | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 絮凝剂、混凝剂等废包装 | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 化验室废液 | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 次氯酸钠废包装、化验室化学品废弃包装 | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.83t/a | / | 1.83t/a | 1.83t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。