- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆西域花植物油脂有限公司备用锅炉建设项目

建设单位（盖章）：新疆西域花植物油脂有限公司

编制日期：         二〇二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆西域花植物油脂有限公司备用锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李亚楠 | 联系方式 | 13319946500 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经86度20分13.498秒，北纬44度25分21.635秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 热力生产和供应（D4430） | 建设项目 行业类别 | ### 四十一、电力、热力生产和供应业91－热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 33.80 | 环保投资（万元） | 6.3 |
| 环保投资占比（%） | 18.64% | 施工工期 | 1.5月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15（新建锅炉占地面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.相关产业政策的符合性分析 本项目为燃气锅炉建设项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》及其修改单中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合产业政策。 - 2.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第二十四条指出，推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。 本项目为企业厂区内供热项目，且项目所在区域不在集中供热管网覆盖区域内，新建天然气锅炉，燃料为清洁燃料，锅炉选用高效节能环保型锅炉，符合防治条例要求。 - 3.“三线一单”符合性分析 - 3.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）和《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-1。 - 表1-1 新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目不新增占地面积，项目建成后不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目用电由市政电网提供，锅炉用水依托现有项目供给，项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。本项目不新增劳动定员，生产废水主要为锅炉排水和软水制备废水，排入厂区污水处理站处理达标后排入下水管网。项目无较大的噪声源，声环境质量良好。项目固体废物主要为废离子交换树脂，产生量较少。综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。; 符合. - 3.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 - 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县，属于乌昌石片区，符合性分析见表1-2。 表1-2 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 本项目严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求；项目为热力生产和供应工程；项目区周边无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等。; 符合. 污染物排放管控; 深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。减少水污染物排放，持续改善水环境质量。不断提高工业用水重复利用率。; 本项目为备用燃气锅炉建设项目，采用清洁能源天然气为燃料，燃气锅炉采用低氮燃烧器工艺技术，废气均可达标排放。; 符合. 环境风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目为备用燃气锅炉建设项目，不属于危险化学品生产项目。; 符合. 资源利用效率要求; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目为燃气锅炉，采用天然气为燃料，天然气为清洁能源。生产用水为市政管网供水; 符合. - 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县，属于乌昌石片区，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。本项目属于热力生产和供应业建设项目，新增1台3t/h备用常压燃气热水锅炉，本项目不在上述新增产能项目中，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求，对环境影响较小。故符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。 - 3.3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单更新成果》的符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单更新成果》要求,本项目位于玛纳斯县城镇集中建设区，为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65232420001，管控单元位置图见附图1。根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单更新成果》。与其符合情况见下表1-2 表1-2 项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单更新成果》符合性分析一览表 管控 名称; 管控要求; 项目概况; 符合性. 空间布局约束; 1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。 2、昌吉州“乌-昌-石”区域内不再新建自备燃煤机组。有序推进昌吉州“乌-昌-石”区域内自备电厂替代或退出。 3、不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉。 4、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 5、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 1、本项目不属于高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；2、本项目备用锅炉采用天然气为燃料；3、本项目备用锅炉为3t/h燃气热水锅炉；本项目不在集中供热管网覆盖区域，本项目备用锅炉采用清洁能源天然气为燃料。; 符合. 污染物排放管控; 1、推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌—昌—石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 2、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 3、加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 1、本项目备用锅炉为3t/h燃气热水锅炉；2、本项目新1台3t/h，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫实行总量控制。; 符合. 环境风险防控; 1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 1、本项目不属于危险化学品企业； 2、本项目生产用水有市政管网提供。; 符合. 资源利用效率; 1、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; 本项目备用锅炉采用天然气为燃料，天然气为清洁能源。; 符合. 综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单更新成果》相关要求。 - 4.与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》指出积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。 本项目供热扩建项目，新增1台3t/h备用常压热水锅炉，不属于上述限制建设的内容。 - 5.与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析 - 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》指出在城市建成区、县城和城乡结合部积极推进集中供热或“煤改气”。按照“宜电则电、宜气则气”的原则，推进农村散煤治理：2024年底前完成自治区“煤改电”二期工程任务；“乌—昌—石”区域农村地区探索解决散煤燃烧问题的可行模式，2024年底前完成“乌—昌—石”区域散煤用户清洁取暖改造；其他农村地区积极推进清洁取暖。大力发展清洁能源。壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到2025年非化石能源消费比重提高到18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善750千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。本项目区在“乌—昌—石”区域内，本项目为供热项目，所建锅炉为天然气锅炉，天然气为清洁能源。符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的中的相关要求。 - 6.与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》第三节持续推进涉气污染源治理，实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。 本项目新增1台3t/h常压燃气热水锅炉，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中相关要求。 - 7.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》第三节持续推进涉气污染源治理，实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。 本项目新增1台3t/h燃气热水锅炉，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目由来 新疆西域花植物油脂有限公司原有1台20t/h燃气热水锅炉用于生产及生活，本项目建设1个3t/h备用锅炉，在厂区停产期间为厂区、办公区供暖及主锅炉检修期间或者故障时使用，运行期约60天。 本项目为企业备用锅炉，在厂区停产期间为厂区、办公区供暖及主锅炉检修期间或者故障时使用。企业原有环评中设置的电采暖锅炉未安装，故安装本项目3t/h备用锅炉作为冬季停产时厂区、办公区供暖设备。 - 2.项目概况 本项目位于玛纳斯县凉州户镇太阳庙村新疆西域花植物油脂有限公司锅炉房内，地理位置坐标为E 86°20′13.498″，N 44°25′21.635″，地理位置图见附图2。项目区东侧为农田，南侧为玛纳斯火车站中转站，西侧为农夫山泉矿泉水厂和玛纳斯番茄制品有限公司，北侧为农田、隔农田180m为G30连霍高速，本项目具体周边关系情况见附图3。 表2-1 建设项目主要工程内容 序号; 工程内容; 名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 在原有锅炉房内新建1台3T卧式全自动燃气真空热水锅炉; 锅炉房依托、锅炉新建. 2; 辅助工程; 辅助用房; 依托厂区原有辅助用房; 依托. 3; 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供给; 依托. 4; 排水; 经污水处理设施达标后排入市政下水管网; 依托. 5; 供电; 市政电网; 依托. 6; 供暖; 由项目自建热水锅炉供给; 依托. 7; 供气; 天然气管网; 依托. 8; 环保工程; 废气治理; 锅炉废气经新建1根15m高烟囱排放; 新建. 9; 废水治理; 经污水处理设施达标后排入市政下水管网; 依托. 10; 噪声治理; 选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔音等措施；合理布局等措施; 依托. - 3.主要生产设备 表2-2 项目主要设施一览表 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 锅炉; ZKW2.1-65/55-Q.Y; 台; 1. 2; 燃烧器; RS310/EFGR,CB50 超低氮; 台; 1. 3; 冷凝器; 采用内置式换热管，材质 20G3087; 台; 1. 4; 锅炉自动触摸 控制屏; 配套; 个; 1. 5; 阀门仪表; 配套; 台; 1. 6; 热水循环变频 水泵; 扬程45m，流量120m; 台; 1. 7; 系统管道; 20-GB3087 标准锅炉管; 批; 1. 8; 管件(弯头、变 径 ); 20-GB3087 标准锅炉管; 批; 1. 4.项目主要原辅材料及消耗情况 本项目新增热水常压锅炉为备用锅炉，在厂区停产期间为厂区、办公区供暖及主锅炉检修期间或者故障时使用。采暖期约为60天。 本项目原辅材料消耗量见下表： 表2-3 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 天然气; 31.58万m3/a; 管道输送. 2; 水; 508t/a; 市政管网供水. 3; 电; 5.3kw; 市政电网. 天然气组分见表2-4。 表2-4 天然气组分一览表 序号; 组分; 含量（mol/mol）%; 低位发热量（MJ/m3）. 1; C1; 93.94; 35.55. 2; C2; 3.20. 3; C3; 0.80. 4; iC4; 0.07. 5; nC4; 0.09. 6; iC5; 0.02. 7; nC5; 0.02. 8; C6; 0.01. 9; C7+; 0.00. 10; C8; /. 11; N2; 1.24. 12; CO2; 0.79. 13; H2S; 1.3594mg/m3. 14; 总硫; 19.48mg/m3. ### 4.总平面布置 本项目位于现状锅炉房内东侧预留用地，锅炉房南侧、西侧为空地，北侧东侧均为生产车间及仓库。具体情况见附图4. - 5.工作制度及劳动定员 本项目劳动定员6人，均从新疆西域花植物油脂有限公司现有员工中调剂解决，不新增劳动人员。生产人员执行三班两运转轮班制，每班工作八小时，年工作60天。 6.公用工程 6.1供水 本项目运营期不新增劳动定员，无新增生活用水，用水主要为锅炉用水，由市政供水管网供给。本项目为3t/h燃气备用锅炉，年运行约60天（1440小时），年供应热水4320t，供暖用水循环利用，热水在供热过程中损耗和锅炉排水按10%计，需补充软水432t/a，锅炉所用软化水由新鲜水采用离子交换树脂装置制取，实际出水效率约85%，制取432t/a软化水需新鲜水508t/a。本项目需用水量为508t/a。 本项目软水制备依托企业原有20t/h锅炉软水制备设备，原有设备为钠离子交换软化水设备，软水制备能够满足20t/h锅炉用水量764t/a。本项目为备用锅炉，在厂区停产期间为厂区、办公区供暖及主锅炉检修期间或者故障时使用。且本项目需要的软水量为432t/a，原有软水制备设备能够满足备用锅炉软水制备使用条件，因此本项目依托原有软水制备设备是可行的。 6.2排水 本项目运营期主要废水为锅炉排污水和软水制备废水。项目锅炉废水排放量约428.22t/a，COD产生量为0.034t/a。项目水平衡图见图2-1。 图2-1 备用锅炉水平衡图 单位t/a 6.3供电 本项目供电依托厂区原有的市政供电管网，能够满足本项目用电需求。6.4供气 300 ### 本项目所用燃气由市政供气管网提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 1.1施工期工艺流程 本项目依托原有锅炉房，所以不涉及基础工程和主体工程施工。项目施工期对周围环境的影响主要为设备安装时产生废气、粉尘、废物弃料；电锯、切割机的设备噪声。 2.运营期 - 所用燃气由市区供气管网提供，燃气供应系统将天然气压至燃气锅炉的燃烧器内进行作业并在锅炉前端配置低氮燃烧器，将软化水设备（离子交换树脂）处理后的软化水加热生成热水，此工序会产生锅炉定期排污水。排出污水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后，排入市政排水管网。本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 燃气锅炉工艺流程图 - 本项目运营期污染工序与污染因子见表2-5。 表2-5 项目产排污情况汇总表 装置类型; 污染类别; 污染源/污染工序; 污染因子. 燃气锅炉; 废气污染物; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度. 废水; 锅炉排污水; COD. 固体废物; 软水制备工序; 废离子交换树脂/. 噪声; 水泵、风机; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程概况 1.1现有工程基本情况 新疆西域花植物油脂有限公司前身为新疆屯河集团有限责任公司玛纳斯油脂分公司，成立于2003年8月。2008年被甘肃敦煌种业股份有限公司收购。2017年，新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司将股权转让给新疆利华棉业股份有限公司。2024年5月24日企业名称变更为新疆西域花植物油脂有限公司。 新疆西域花植物油脂有限公司现有1条棉油生产线，1台20t/h的燃气热水锅炉。年加工25万吨棉籽，生产4000吨棉油，棉粕110000吨。 1.2原有项目环保手续履行情况一览表 （1）2009年企业委托编制《甘肃省敦煌种业股份有限公司新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目环境影响报告书》，2009年7月新疆维吾尔自治区环境保护局出具了《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目环境影响报告书的批复》（新环监函〔2009〕318号）。并于2014年2月通过环保验收； - （2）2018年8月企业委托乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制《玛纳斯县利华油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目环境影响报告表》，2018年10月19日玛纳斯县环境保护局出具了《关于玛纳斯县利华油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目的批复》（玛环审〔2018〕25号）；2019年9月11日玛纳斯县环境保护局出具了《关于玛纳斯县利华油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目》竣工（固废）环保验收意见（玛环验〔2019〕19号）；企业原有20t/h燃气锅炉属于《玛纳斯县利华油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目》。因技术改造项目验收时企业租用中粮番茄酱厂锅炉合同未到期，20t/h燃气锅炉暂未安装，故20t/h未与总体工程同时验收。2022年8月租用锅炉合同到期，企业决定建设20t/h燃气锅炉，2022年9月20t/h燃气锅炉建成投运，于2023年1月19日完成20t/h燃气锅炉在线比对验收。并于2024年11月29日完成《玛纳斯县利华油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目（20t/h天然气锅炉）》项目验收。 - 企业于2020年4月29日申请办领了排污许可证（证书编号：91652324564372934E001Q）。 2.现有工程污染源排放统计 根据企业提供的现有项目环评、验收等相关资料核算现有工程污染物排放量，见表2-6。 - 表2-6 现有工程三废产排情况一览表 内容; 排放源; 污染物; 排放量. 大气污染物; 剥绒车间; 颗粒物; 0.83t/a. 锅炉燃烧; 烟尘; 0.18t/a. SO2; 0.12t/a. NOx; 2.61t/a. 水污染物; 生产废水; CODcr; 2.25t/a. SS; 1.61t/a. pH及动植物油; 0.23t/a. 氨氮; 0.35t/a. BOD; 0.46t/a. 固体废物; 生产固废; 油料杂质; 1912.5t/a. 皂角和油角; 5230t/a. 污泥; 22.8t/a. 危险废物; 废机油; 0.7t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 13.4t/a. - 3.存在的环境问题及整改措施 - 3.1存在的环境问题 经现场查验和收集相关资料，现有项目自建成投产运行以来，未受到生态环境管理部门的处罚，主要存在环境问题： - （1）企业《突发环境事件应急预案》已过期，未按要求修编。 - 3.2整改措施 - （1）应于2024年12月31前完成企业《突发环境事件应急预案》修编，并取得昌吉回族自治州生态环保局玛纳斯县分局备案。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1.大气环境质量现状 1.1数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择参考中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州玛纳斯县2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。见表3-1： 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 1.3评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095-2012中浓度限值要求的即为达标。 1.4空气质量达标区判定 空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 116; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 143; 超标. CO; 日平均第95百分位数; 2800; 4000; 70.00; 达标. O3; 8h最大平均第90百分位; 92; 160; 57.5; 达标. 本项目所在区域SO2、NO2年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求；O3及CO24平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域，超标原因主要是因为玛纳斯县气候干燥，风沙天气等因素影响。 ### 2.水环境质量现状监测与评价 2.1地表水环境现状调查及评价 本项目废水锅炉排污水经污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后，排入市政下水管网。故本项目废水不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行地表水环境现状调查。 2.2地下水环境现状调查及评价 本项目不存在地下水污染途径，不需要开展地下水环境影响调查。 ### 3.声环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目可不开展声环境现状调查与评价。 ### 4.土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤环境污染源及污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 ### 5.生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在原厂区内改建，不新增占地，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1.大气环境： - 本项目根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护要求，项目场地厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 2.水环境： - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 3.声环境： - 本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 - 4.生态环境： - 本项目周边无环境生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 本项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。 本项目运营期锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中排放限值，氮氧化物执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值。详见下表3-3。 表3-3 燃气锅炉大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 依据. 烟尘; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 烟气黑度; 1. SO2; 50. NOx; 50; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放浓度限值. - 2.噪声污染排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准，具体见表3-4。 表3-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 50. 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，具体见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 污染源; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源. 设备噪声; 厂界 噪声; 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 夜间; 50dB（A）. - 3.水污染排放标准 本项目产生的锅炉废水经企业原有污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后，排入市政下水管网。具体见表3-6。 表3-6 废水排放标准 污染源; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源. 锅炉废水; 化学需氧量（COD）; 150mg/L; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准. - 4.固体废物排放标准 本项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目所在区域位于“乌-昌-石”大气污染联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标，需落实重点区域大气污染物总量控制指标2倍削减替代的要求。 本项目为企业备用锅炉，在厂区停产期间为厂区、办公区供暖及主锅炉检修期间或者故障时使用，项目不设置总量控制指标，所需总量由现有工程中调剂解决。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目建设施工期间，会产生扬尘、施工机械和运输车辆尾气、建筑施工废水、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾、建材运输车辆的噪声以及临时占地等对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。 1.废气污染物防治措施 本项目施工期大气污染物的种类： （1）施工扬尘 施工扬尘是施工期最主要的大气污染物质，本项目施工产生的地面扬尘主要来自两个方面：一是来自施工垃圾堆放过程、清理过程及建筑材料装卸过程、堆放过程产生的无组织扬尘；二是拉运物资的汽车引起的二次扬尘。 （2）施工机械和运输车辆尾气 燃油动力设备和车辆尾气产生的少量SO2、NOX、CO等气体也是施工期的大气污染物。 本项目施工期大气污染物防治措施： （1）施工期扬尘污染防治措施 施工期扬尘是本项目最主要的施工废气，在仅采取围栏的情况下，影响范围能缩小至90m，仍对周围环境有一定的影响，因此有必要提出进一步的防治措施： ①规定进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 ②施工工地道路积尘清理措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （2）施工机械和运输车辆尾气污染防治措施 建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械尽量使用环保施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度（1.0mg/m3）要求。且随施工结束而消除。 - 2.废水污染物防治措施 本项目施工期间主要的水污染源为施工人员的生活污水，水中主要污染物包括BOD5、COD、SS等。施工期间依托现有项目生活区，产生的生活污水排入厂区现有生活污水处理设施处理达标后排入市政下水管网。 3.噪声防治措施 项目施工过程中，产生的噪声主要为各种设备安装过程中产生的噪声以及设备运输车辆产生的交通噪声，噪声级在70～85dB（A）之间。项目采取以下噪声防治措施： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 （6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4.固体废弃物防治措施 施工期产生的固体废物主要来源于建筑施工过程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 为减少固体废弃物对环境的影响，建议进一步采取如下措施： （1）建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.废气环境影响和保护措施 ### 1.1大气污染物产量、排放及处置情况 本项目有组织废气为锅炉燃烧废气。本项目燃气锅炉燃烧烟气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx等。 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本次评价采用产排污系数法进行核算，其中烟气量、二氧化硫、氮氧化物产排污系数采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉中燃气锅炉产排污系数，颗粒物产污系数采用中国环境科学出版社《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中P123中表4-12燃烧天然气产生污染物的相关数据，详见下表4-1。 表4-1 燃气工业锅炉产排污系数表 燃烧介质; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 1.4. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. NOx; 千克/万立方米-原料; 3.03. 烟气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 注：S指气体燃料中的硫含量，根据企业提供的天然气分析报告，本次评价S取19.48. 本项目锅炉废气经1根新建的15m高的排气筒排放，项目各污染物产排情况见下表。 表4-2 锅炉废气产排放情况一览表 废气类别; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 核算方法. 锅炉废气; 颗粒物; 0.044; 12.94; /; 0.044; 12.94; 系数法. SO2; 0.012; 3.53; /; 0.012; 3.53; 系数法. NOx; 0.096; 28.24; 低氮燃烧+烟气再循环; 0.096; 28.24; 系数法. 烟气量; 0.34×107（Nm3）. - 1.2废气防治措施可行性分析 （1）环保措施可行性 本项目锅炉安装低氮燃烧器以抑制氮氧化物的生成量。低氮燃烧器是通过改变燃烧设备的燃烧条件降低氮氧化物的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制氮氧化物的生成或者破坏已产生的氮氧化物。低氮燃烧器型号为RS310/EFGR，为意大利利雅路，西门子原装进口阀组、程控，根据供货商提供的商品说明，该系列燃烧器基于FGR（烟气再循环）低排放技术，使用燃烧器数字控制系统，通过独立的伺服马达控制空气-燃料比例，能够达到良好的出力控制，并保证燃烧器在全比调范围内运行，污染排放低且运行安全，NOx排放要求低于30 mg/Nm3@3.5%O2，属于国际领先技术，符合《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB 65T4243-2019）要求，参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ 953-2018）中6.2废气6.2.1可行技术“燃气锅炉（室燃烧）中氮氧化物采用低氮燃烧技术为可行技术”。 - （2）废气达标性分析 本项目锅炉采用低氮燃烧技术，通过控制锅炉内的燃烧温度在800°C以下，降低了氧气的分压，降低NOx的产生浓度，烟气经处理后通过8高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求（SO2排放浓度为50mg/m3，颗粒物排放浓度20mg/m3）；NOx 排放浓度满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值小于50mg/m3的要求。 1.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，具体检测情况见表4-3。 表4-3 项目监测计划一览表 污染物; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 3t/h燃气锅炉排气筒; NOx; 1次/1月; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值”. 颗粒物、 SO2、烟气黑度; 1次/运行期; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 1.4非正常工况环境影响分析 项目非正常工况为低氮燃烧器等失效，导致NOx排放浓度出现超标，当发设备故障后，及时停机进行检修不会对周围环境造成较大影响。 表4-4 项目工程非正常工况废气产排情况 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 备注. 3T燃气锅炉排气筒; NOx; 4.55; 65.42; 停机检修. 因此，项目除需采取先进和成熟工艺技术和设备外，应加强管理，严格操作规范，提高工人素质，确保污染防治措施正常运行，防患于未然，一旦发生非正常排放，应立即检修，将非正常排放概率降到最小。 1.5排污口设置情况及监测情况 本项目新建1根15m锅炉废气排放口（DA002），锅炉房周边最高建筑物为办公楼4层，高度为12m。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），锅炉房烟囱的高度应高出周围半径200m距离内最高建筑物3m以上，故本项目天然气锅炉的烟囱高度设置合理。 本项目共设置1个有组织废气排放口，为一般排放口，本项目有组织废气排放口基本情况见表4-5。 表4-5 废气排放口情况一览表 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 运行参数; 污染源参数. 经度; 纬度; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染源名称; 污染物排放速率(kg/h). 备用锅炉烟气排放口DA002; 86°20′13.498″; 44°25′21.635″; 539; 15; 0.3; 9.43; 80; 1440; 正常; 颗粒物; 0.003. SO2; 0.008. NOx; 0.067. 2.废水环境影响和保护措施 2.1废水产生量、处置及排放情况 本项目废水主要为软水制备废水和锅炉排污废水。年产生废水量约428.22t/a，COD产生量为0.025t/a。依托原有的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后排水市政下水管网。 表4-6 废水排放情况情况一览表 污染物; 废水产生量(t/a); 污染因子; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 锅炉排污和软水制备废水; 428.22; COD; 58.41; 0.025; 58.41; 0.025. 2.2废水治理措施的可行性分析 本项目生产废水产生量为428.22t/a，依托原有的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后排水市政下水管网。污水处理设备系统设计处理能力300m3/d，污水处理工艺流程图见图4-1。 图4-1 污水设备工艺流程 工艺流程：车间原水进入集水池，水温为10-45℃，PH值6-8，营养比COD:NH3-N:PO43-=100:5:1,污水通集水池提升泵，将污水提升至隔油池，进行隔油处理。表面油渣通过刮油机刮入到收油池，污水自流入到缓冲池；隔油池提升泵将缓冲池内的污水提升到调节池，污水在调节池内进行混合水温调节在10-30℃℃较为适宜。污水通过调节池提升泵将污水提升入气浮机；调节池提升泵流量应控制在10m3/h左右，在反应池1中加入PAC，应池2加入PAM。PAC投加量控制在100ppm，PAM投加量控制在10ppm，根据实际情况调节加药量。PH值低于6.5可以反应池1中加入石灰来进行调节。启动气浮时，先开启空压机，空压机停止后再开启气浮溶气泵。然后开启PAC加药泵和PAM加药泵，再开启反应搅拌和反应搅拌2最后开启调节池提升泵。气浮后的水进入一级生化池，气浮出来的污泥通过刮渣机刮入污泥池。一级生化池内的污水，开启风机进行翻气，通过好微生物进行氧化处理之后自流入中间池，通过中间池提升入二级生化池。污水在二沉池进行沉淀，沉淀后的水流入清水池。本项目采用的污水处理工艺属于可行技术。 该污水设备设计处理能力为300m³/d，企业原有项目需处理废水量102m3/d，本项目产生废水量7.1m3/d。污水设备处理能力满足现有污水处理量。因此，本项目依托原有污水处理设备是可行的。 2.3监测要求 新疆西域花植物油脂有限公司已制定自行监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，本项目废水监测依托原有的自行监测计划。具体检测情况见表4-7。 表4-7 项目监测计划一览表 污染物; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 3t/h燃气锅炉废水; COD; 1次/运行期; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准. 3噪声影响和防治措施 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为锅炉的鼓风机、引风机、高压泵等设备以及水泵在生产过程产生的噪声。 各噪声源的声级在85-110dB之间，具体见表4-8。 表4-8 项目噪声排放一览表 序号; 噪声源; 产生强度dB（A）; 噪声性质; 降噪措施; 排放强度. 1; 鼓风机; 90-95; 空气动力性; 基础减振、隔声罩壳; 70. 2; 引风机; 90-95; 空气动力性; 基础减振、隔声罩壳; 70. 3; 高压水泵; 85-90; 电磁性; 基础减振、布置于室内; 65. 4; 锅炉排汽口; 100-110; 瞬时噪声; 基础减振; 90. 3.2噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-9。 表4-9 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. 3.3噪声影响分析 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）附录A、附录B中的计算方法对本项目厂界进行预测。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)−20lgrr0 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 3.4预测结果与评价 利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况做必要简化，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。本项目昼间、夜间厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 评价点; 与厂界距离; 昼间; 夜间; 超标和达标情况. 噪声贡献值; 标准值; 噪声贡献值; 标准值. 厂界东侧; 350m; 42.5; 60; 42.5; 50; 达标. 厂界南侧; 40m; 46.1; 60; 46.1; 50; 达标. 厂界西侧; 45m; 45.6; 60; 45.6; 50; 达标. 厂界北侧; 300m; 42.7; 60; 42.7; 50; 达标. 3.5噪声影响结论 本项目在采取加装隔声罩壳、基础减振等降噪措施后，昼间噪声在厂界外1m能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求，因此，本项目生产噪声对周围声环境影响不大。 3.6噪声防治措施 为有效减少生产设备对职工的影响，采取如下措施： （1）加强设备维护，建立专业的维修队伍，对厂房内各生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； （2）增强职工环保意识，禁止野蛮作业，减少人为噪声； （3）加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时可考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 3.7监测要求 新疆西域花植物油脂有限公司依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，本项目噪声监测依托原有的自行监测计划。噪声监测计划具体如表4-11所示。 表4-11 项目声环境监测计划表 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 备注. 厂界1m处; 等效连续A声级; 1次/运行期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 备用期间. 4.固体废弃物影响分析 4.1 项目产生的固体废物情况 本项目固体废物为废离子交换树脂（废树脂）和设备维修产生的废机油，不新增劳动定员，无新增生活垃圾。 本项目产生的一般工业固体废物为项目锅炉配套软水设备产生的废离子交换树脂（废树脂），代码为900-008-S59，废树脂每2年更换一次，产生量约0.2t/2a（0.1t/a），由软化水设备维护厂家专人更换负责回收处理，不在锅炉房内暂存。 本项目产生的危险废物为废机油，危废代码为900-214-08，设备检修过程中会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，产生量约0.02t/a，暂存于厂区现有危废间暂存，定期委托有资质的单位处置。 4.2 固废环境管理要求 （1）一般固废管理要求 本项目废离子交换树脂（废树脂）由软化水设备维护厂家专人更换负责回收处理。建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对固体废物进行处理处置。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》对固体废物台账进行以下要求： ①台账主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次，批次填写。 ②废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择本厂对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ③鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ④产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物管理要求 本项目在设备维修时产生的少量废机暂存厂区原有危废暂存间，现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防渗措施满足要求。本项目区内产生的危险废物在厂内经过短途运输时，要按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，采用危险废物运输汽车在厂区内运行转运，本次环评要求建设单位在危废运输中应做到以下要求，具体要求见表4-12。 表4-12 本项目运输要求一览表 运输对象; 运输要求标准. 危险废物; ① 根据危险废物的产生点，规划转运路线，路线应尽量避开办公生活区； ② 采用专用工具，填写《危险废物厂内转运记录表》 ③ 内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。. 建设单位应建立危险废物管理计划，并报当地环境保护行政主管部门备案，危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。如实地向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18579-2023）及其他危险废物的相关规定进行分类收集、贮存危险废物，不混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。 建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。 若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地环保部门和有关部门报告。 综上，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。 5.地下水、土壤影响分析 本项目为供热项目，项目区锅炉房已全部硬化，正常生产情况下，不会对地下水、土壤产生污染。 - 6.“三本账”分析 表4-13 污染物排放“三本账”核算 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量t/a; 拟建项目排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 扩建工程完成后的总排放量t/a; 增减量变化t/a. 大气污染物; 颗粒物; 0.18; 0.044; /; 0.224; +0.044. 二氧化硫; 0.12; 0.012; /; 0.132; +0.012. 氮氧化物; 2.61; 0.096; /; 2.706; +0.096. 水污染物; COD; 2.25; 0.025; /; 2.275; +0.025. 动植物油脂; 0.23; /; /; 0.23; /. BOD; 0.46; /; /; 0.46; /. 氨氮; 0.35; /; /; 0.35; /. SS; 1.61; /; /; 1.61; /. 固体废物; 生产固废; 7165.3; 0.1; /; 7165.4; +0.1. 危险废物; 0.7; 0.02; /; 0.72; +0.02. 生活垃圾; 13.4; /; /; /; /. 7.环境风险 7.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为天然气以及天然气中的硫化氢。其性质详见下表： 表4-14 甲烷的理化性质 标识; 中文名：甲烷; 英文名：Methane. 分子式：CH4; 分子量：16.05; CAS：74－82－8. 危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。 UN：NO.1971. 理化性质; 性状：无色无臭的气体. 溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚. 熔点（℃）：－182.6; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水＝1）：0.415（-164℃）. 临界温度（℃）－82.1; 临界压力（MPa）：4.6; 蒸气密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（kJ/mol）：889.5; 最小点火能（MJ）： 0.28; 蒸气压（kPa）：100（－161.5℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃气体; 燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气. 闪点（℃）：－188; 聚合危害：不聚合. 爆炸极限（％V/V）：5.3～15; 稳定性：稳定. 自燃温度（℃）：537; 禁忌物：氟、氯、强氧化剂. 危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触会发生剧烈的化学反应。. 消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒性; 接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993； 毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉. 对人体危害; 本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒表，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及神经功能紊乱等。. 表4-15 硫化氢的理化性质 标识; 中文名：硫化氢; 英文名：Hydrogen sulfide. 分子式：H2S; 分子量：; 34.08. 理化性质; 性状：无色有恶臭的气体. 熔点（℃）：－85.5; 沸点（℃）：－60.4; 相对密度（水＝1）：/. 临界温度（℃）100.4; 临界压力（MPa）：4.6; 蒸气密度（空气＝1）：/. 燃烧热（kJ/mol）：889.5; 最小点火能（MJ）： 0.28; 蒸气压（kPa）：/. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃气体; 燃烧分解产物：氧化硫. 闪点（℃）：＜-50; 聚合危害：不聚合. 爆炸极限（％V/V）：/; 稳定性：稳定. 自燃温度（℃）：260; 禁忌物/. 危险特性：危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 消防措施：灭火方法：灭火方法: 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫。. 毒性; 接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993； 毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉. 对人体危害; 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。高浓度时可直接抑制呼吸中枢，引起迅速窒息而死亡。当浓度为70~150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、咽炎、气管炎;浓度为 700mg/m3时,可引起急性支气管炎和肺炎;浓度为1000mg/m3 以上时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化，引起神衰征候群及植物神经素乱等症状。. 7.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价等级分为一级、二级、三级，相关内容见表4-16。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表4-16 风险评级等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。. 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下式确定环境风险潜势、其中危险物质数量与临界值比值（Q）以下方法确定： 当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+⋅qnQn 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，同时以《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和环境敏感程度等因素为依据，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，甲烷临界量为10t。 根据业主提供资料，本项目所用天然气为管道天然气，不在厂区储存，主要为在管道内的存储量，项目区管道长度80m，天然气最大存在量0.0025t，根据项目天然气成分分析，天然气中硫化氢含量为1.3594mg/m3，则天然气中硫化氢含量为。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录C可知本项目风险潜势为I，进行简单分析即可。 项目风险物质最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见表4-17。 表4-17 本项目危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; 储存位置; CAS号; 最大存在总量t; 临界量Qn/t; 危险物质 Q值. 1; 天然气; 天然气管道; 72-82-8; 0.0025; 10; 0.0025. 2; 硫化氢; 天然气管道; 7783-06-4; 4.7×10-9; 2.5; 0. 合计; 0.0025. 7.3环境敏感目标调查 根据现场勘查，本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，项目区周边无居民点、学校、医院。项目区内无环境风险敏感目标。 7.4环境风险识别 本项目涉及的风险物质为天然气，天然气主要分布在管道内。天然气属于可燃、易燃的危险性物质，存在发生泄漏、火灾、爆炸的风险，本项目天然气主要环境风险事故为天然气管道接口不严、管道破损、操作不当导致天然气泄漏、火灾、爆炸，锅炉故障导致炉膛爆炸、火灾。泄漏的天然气及火灾、爆炸伴生的NOx、CO等污染物可能对周边大气环境产生一定的影响；同时，由于火灾、爆炸产生的消防废水可能对地下水、土壤环境产生一定的影响。 7.5环境风险分析 - （1）大气环境影响分析 本项目使用的天然气发生泄漏、火灾甚至爆炸事故，锅炉炉膛发生爆炸事故后，会释放的大量烟尘以及有毒有害气体，对周围局大气环境造成严重污染。 （2）地下水、土壤环境影响分析 本项目使用的天然气及锅炉发生泄漏、火灾甚至爆炸事故后，消防废水未妥善处置时，进入土壤中，污染地下水和土壤。 7.6风险防范措施 建设单位应建立安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担本公司的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合公司具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。 （1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。 （2）加强明火管理，严防火种进入一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。天然气火灾，蔓延和扩展的速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，如一旦发生，将立即造成重大灾害。具体应做好以下几点： ①应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入厂区。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ②生产区内，不准无阻火器车辆行驶。进入场区的汽车车速不得超过5km/h。禁止拖拉机、电瓶车和畜力车等进入厂区。 ③巡检人员发现天然气应及时报告，进行紧急处理。 7.7风险事故的应急措施 发生天然气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门，汇报值班干部。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入。在安全条件允许情况下，进行强制通风，并防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。 发生锅炉炉膛爆炸时，应立即停止锅炉的运行，切断电源、油源或气源，以防止事故进一步扩大。关闭燃料供应阀门，防止天然气继续进入炉膛，避免二次爆炸的风险。‌向炉膛通入蒸汽或二氧化碳灭火‌：通过向炉膛内通入蒸汽或二氧化碳，可以降低炉膛内的温度，减少可燃物的存在，从而控制火势。‌ ‌调节锅炉水位至正常‌：确保锅炉的水位在正常范围内，避免因水位异常引发的其他安全问题‌。‌检查锅炉状况‌：对发生爆炸的锅炉进行全面检查，确定损坏程度，必要时进行维修或更换受损部件。 根据环境风险分析，项目主要的环境风险是天然气泄漏，对项目可能造成的环境风险突发性事故，编制应急预案内容见表4-18。 表4-18 环境风险突发性事故制度应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等. 2; 概况; 本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等. 3; 本单位的环境危险源情况分析; 主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度；. 4; 应急物资储备情况; 针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等。. 5; 应急组织指挥体系与职责; 应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等. 6; 应急处置; 应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施. 7; 后期处置; 善后处置、调查与评估、恢复重建等. 8; 应急保障; 人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等. 9; 监督管理; 应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等. 10; 附则; 名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等. 11; 附件; 相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 项目建设单位应严格按照国家有关规范标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施以及应急措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 7.8 风险评价结论 本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆西域花植物油脂有限公司备用锅炉建设项目. 建设地点; 新疆西域花植物油脂有限公司厂区内. 地理坐标; 中心地理坐标为：E 86°20′13.498″，N 44°25′21.635″. 主要危险物质及分布; 本项目涉及危险物为天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气途径：发生火灾产生的次生污染； 地表水途径：无； 地下水途径：无； 土壤途径：无；. 风险防范措施要求; 详见报告章节7.6. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。. - 8.环保投资 本项目总投资为33.8万元，其中环保设施的投资为6.3万元，环保投资占总投资的18.64％。 表4-20 环保工程项目及投资估算 序号; 内容; 环保设施; 投资（万元）. 1; 废气治理; 低氮燃烧器+烟气再循环; 5.9. 2; 噪声治理; 基础减震，厂房隔音; 0.4. 合计; 6.3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源） | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉烟气（DA002） | 颗粒物 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值“燃气锅炉”（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫：50mg/m3） |
|  |  | 二氧化硫 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 具有低氮燃烧+烟气再循环功能的天然气锅炉 | 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放浓度限值”（50mg/m3） |
| 地表水环境 | 锅炉排污水和软水制备废水 | COD | 污水处理站 | 《污水综合排放标准》比（GB 8978-1996）中的二级排放标准 |
| 声环境 | 锅炉房水泵、风机、电机等 | 等效A声级 | 用低噪声设备、基础减震、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废离子交换树脂（废树脂） | 厂家专人更换负责回收处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 危险固废 | 废机油 | 现有危废间暂存，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应加强管理，完善消防设施，制定风险应急预案：发生火灾时，确定起火部位，立即切断电源、气源，充分利用既有消防设施进行灭火；在保证自身安全的前提下，可接近着火点灭火；定期维护设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ### 1.竣工环保验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、《关于贯彻落实新修订的〈建设项目环境保护管理条例〉的通知》（沪环保评〔2017〕323号），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 2.信息报告与信息公开 （1）信息报告 排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： ①监测方案的调整变化情况及变更原因； ②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； ③按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果； ④自行监测开展的其他情况说明； ⑤排污单位实现达标排放所采取的主要措施。 （2）信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业环境信息依法批露管理办法》（2021年12月11日生态环境部令第24号）。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。 ### 3.排污口设置 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。排污口应按照国家《环境保护图形标志》（GB 15562.1-1995）（修订）的规定，设置排放口图形标志牌。 ### 4排污许可信息填报要求 加强管理，项目建成投入运营后，按要求填报排污许可证，并尽快组织竣工环保验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方社会化环境监测机构对企业排污状况按照监测计划进行环境监测。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），建设单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前将备用锅炉变更到现有项目排污许可中。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合当前国家产业政策的要求，项目在采取环保治理措施及污染控制措施后，可实现各类污染物的稳定达标排放，会对周围环境影响较小。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可 排放量② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 剥绒颗粒物 | 0.83 | / | / | / | / | 0.83 | 0 |
|  | 烟尘 | 0.18 | / | / | 0.044 | / | 0.224 | +0.044 |
|  | S02 | 0.12 | / | / | 0.012 | / | 0.132 | +0.012 |
|  | NOX | 2.61 | / | / | 0.096 | / | 2.706 | +0.096 |
| 废水 | COD | 2.25 | / | / | 0.025 | / | 2.275 | +0.025 |
|  | 动植物油脂 | 0.23 | / | / | / | / | 0.23 | 0 |
|  | BOD | 0.46 | / | / | / | / | 0.46 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.35 | / | / | / | / | 0.35 | 0 |
|  | SS | 1.61 | / | / | / | / | 1.61 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 油料杂质 | 1912.5 | / | / | / | / | 1912.5 | 0 |
|  | 皂角和油角 | 5230 | / | / | / | / | 5230 | 0 |
|  | 污泥 | 22.8 | / | / | / |  | 22.8 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.7 | / | / | 0.02 |  | 0.72 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：环境管控单元分类图

附图2：项目地理位置图

附图3：项目区周边关系图

附图4：项目平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：关于《玛纳斯县利华生物油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目》的批复

附件3：关于《玛纳斯县利华生物油脂有限公司生产线及配套基础设施技术改造项目》的竣工（固废）环保验收意见

附件4：排污许可证

附件5：天然气品质证

附件6：锅炉低氮燃烧器合格证书