新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司废机油、废铅蓄电池的回收建设项目修改说明

意见1、进一步完善项目选址的合理性分析。

已修改，见报告P87-88

8.2选址合理性分析

（1）项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等需要特别保护的敏感目标。

（2）本项目属于废机油、废铅蓄电池临时存放场所，主要收集零散的废机油、废铅蓄电池，满足《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集、贮存和转移管理规范（试行）》（新环字【2018】90号）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的相关要求。

（3）本项目租赁新疆奇台县新港物流·新港云仓原仓库（租赁面积700m2）开展经营活动。新疆奇台县新港物流·新港云仓于2019年9月12日取得了资中县国土资源局出具的国有土地使用证，明确土地用途为工业用地。本项目性质为危险废物收集及仓储，所租赁的新疆奇台县新港物流·新港云仓闲置厂房未进行过生产活动，本项目租用的现有厂房为独栋厂房，使得本项目贮存区形成一个独立的空间，项目贮存过程与其他入驻单位生产过程互不影响。本项目配置有消火栓系统和配套灭火器，发生火灾后能及时灭火，本项目与其他入驻单位有墙体隔断，不会对其他入驻单位消防安全产生影响，因此，本项目与其他入驻单位相容。

公用工程（供水、供电等）、进厂道路全部依托新疆奇台县新港物流·新港云仓已建设施；项目员工产生的生活污水依托新疆奇台县新港物流·新港云仓已建生活设施，本项目将现有厂房按照危废贮存要求改造后，能满足项目储存需要。

经现场调查，项目区东侧为万源创鑫石材公司；南侧为西关街；西侧为恒盈石材；北侧为空地，项目区四周200m范围内均为已建石材加工企业，无居民区，本项目正常运行期间破损废铅蓄电池贮存场所产生废气经负压排风系统处理，废矿物油存放在密闭的油罐中，有机废气经活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒达标排放，正常情况下有机废气产生量很小，对环境造成影响较小。

（4）拟建项目区在正常状况下暂存点地面防渗层可以隔绝由于废旧铅蓄电池破损产生的液体及废机油油泄漏对地下水的影响，非正常状况下（如防渗层出现破损），液体对地下水环境有一定的影响，采取应急措施后对周边环境影响较小。

（5）项目运营后，无生产废水，废液收集至危废贮存处定期运至处置单位处置，废气在采取措施后可达标排放，固体废物得到合理处置，对周围环境的影响较小；同时对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。

本项目新疆奇台县新港物流·新港云仓厂区内（项目区地理位置坐标：E89°32′45.55″，N44°1′24.07″）。项目区东侧为万源创鑫石材公司；南侧为西关街；西侧为恒盈石材；北侧为空地。本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标，本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。周边区域内植被较不发育，植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。

因此，本项目选址基本合理可行。

意见2、该项目租赁新疆奇台县新港物流·新港云仓厂区内空闲厂房，核实现有工程防渗工程内容，结合《危险废物贮存污染控制标准》对现有厂房提出更严格的防渗要求。

已修改，见报告P9-10

表1-10项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 废机油贮存区 | 占地面积500m2，新建3个50m3卧式储油罐，修建围堰，油罐修建基座。本项目场地为重点防渗区，仓库贮存区地面、墙壁、收集池采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约50cm。 | 新建 |
|  | 废铅酸蓄电池贮存区 | 占地面积100m2，用于贮存废铅酸蓄电池，贮存区分为废铅酸蓄电池完整区和破损区。本项目为重点防渗区，改造项目厂房地面结构，仓库贮存区地面、墙壁收集池采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约50cm。 | 新建 |
| 储运工程 | 运输 | 罐车运输，依托有危废运输资质的单位承担运输工作。 | 依托 |
|  | 收集 | 各企业按照危废暂存的要求，集中收集废机油、废铅酸蓄电池，建设单位定期委托有危废运输资质的单位运送至项目区。 | 依托 |
| 公用工程 | 供水 | 园区供水管网。 | 依托 |
|  | 排水 | 本项目营运期无生产工艺废水产生，员工入厕依托新疆奇台县新港物流·新港云仓现有公共设施，生活污水经园区污水管网最终排入园区污水处理厂进行处理。 | 依托 |
|  | 供热 | 冬季办公区采用电采暖 | 依托 |
|  | 供电 | 园区供电系统 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 硫酸雾：负压排气系统+排风扇 非甲烷总烃：废机油储罐区设一套油气回收系统。 | 新建 |
|  | 废水 | 本项目生产过程不产生生产废水。事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排。 | 依托 |
|  | 噪声 | 隔声、消声、减振 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾依托现有垃圾收集点，收集后交由当地环卫部门进行集中处理。 | 依托 |
|  |  | 废机油：集中收集后暂存在厂房内危废暂存点，由新疆海克新能源科技有限公司转运及处置。 废活性炭：暂存于厂房内危废暂存点，委托有资质单位处理。 废铅酸蓄电池及电解液：委托骆驼集团新疆再生资源有限公司处置 | 新建 |
|  | 防渗 | 本项目场地为重点防渗区，改造项目厂房地面结构，仓库贮存区地面、墙壁收集池采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约50cm。 | 新建 |
|  | 风险措施 | 废机油车间内西南侧设置一个事故池，用于收集事故废水，大小为45m3。收集池收集的废液、废水转入耐酸塑料容器后委托新疆海克新能源科技有限公司进行处置，建设单位不得自行处置。 | 新建 |
|  |  | 废铅酸蓄电池车间地坪四周设收集水沟，设1座1m3废液收集池，收集泄漏的电解液，电解液交骆驼集团新疆再生资源有限公司处理处置。 | 新建 |
|  |  | 安装设置视频监控系统 | 新建 |

意见3、补充本工程的危险废物接收企业新疆海克新能源科技有限公司、骆驼集团新疆再生资源有限公司的环保手续执行情况，明确本工程废旧电动车及摩托车的回收处置单位，分析依托可行性。

已修改，见报告P18、20。建设单位根据市场调查后，本项目取消废旧电动车及摩托车的回收。

6.5废机油委托处置

本项目只从事废机油的回收储存，本身不涉及废机油处理加工利用业务，回收后的废机油拟委托新疆海克新能源科技有限公司接收处置（以上相关危险废物处置资质单位负责本场区废机油的外运和处置，本项目已与以上相关资质单位签订危险废物委托处置协议，接收单位相关资质完善，详见附件）。

7.6废铅酸蓄电池委托处置

本项目只从事废铅酸蓄电池的回收储存，本身不涉及废铅酸蓄电池处理加工利用业务，回收后的废铅酸蓄电池拟委托骆驼集团新疆再生资源有限公司承担接收处置（以上相关危险废物处置资质单位负责本场区废机油的外运和处置，本项目已与以上相关资质单位签订危险废物委托处置协议，接收单位相关资质完善，详见附件））。

意见4、完善运营期工艺流程及产污环节分析，核实VOCs产生环节及产生量，核实硫酸雾产生量，核实废弃活性炭产生量，明确废活性炭在厂区的存储方式。

已修改，见报告P41-43、48、51。

本项目建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。

1、施工期

本项目施工过程的工艺流程及排污节点如下图所示：

图3-1施工工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：

本项目租用新疆奇台县新港物流·新港云仓厂区内已建厂房建设危险废物收储中心，施工期间主要为应急池的建设、围堰的建设、库房内罐区、应急池、围堰及地面的防渗施工，无其他土建施工过程。

施工过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、固体废物等。

2、运营期

2.1废机油回收工艺

废机油

非甲烷总烃

非甲烷总烃

非甲烷总烃

挥发废气

挥发废气

噪声

挥发废气

产油企

业专用

收集桶

油罐车

油泵输送

储油罐

油污泥、环境风险

噪声

废机油输出

油罐车

油泵输送

图3-2废机油回收工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

- 废油收储：收购方根据废油质量与废油供应商签订收购合同，然后通过有运输资质的槽车将废油运至厂内卸油区，通过防爆油泵泵入废油存储罐内，同时登记危险废物收储台账。本项目临时收储的废油不经过任何形式的加工或处理工序。

- 废油收集：本项目设计3个50m3钢质卧式双层储油罐，根据项目废油存储罐的设计要求，废油收集量不宜超过储罐荷载储存量的90%，应及时对废油进行倒罐操作。

- 中转物流：根据项目废油储罐的设计要求，本项目中转点临时收储废机油的极限存储量为120t，委托乌鲁木齐迪城运输有限公司，派出油罐车辆对本中转点收储的废机油进行拉运，填写危险废物转移联单，将废机油运输至下游新疆海克新能源科技有限公司进行回收再利用。

2.2废铅蓄电池回收工艺

硫酸雾

图3-3废铅蓄电池回收工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

产生危废的各企业根据危险废物与收集容器材质的相容性，以及不同危险废物间的化学相容性，对危险废物进行分类收集，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的标签。废铅酸蓄电池有电解液渗漏的，其渗漏液贮存在耐酸容器中，废铅酸蓄电池收集、贮存、转运过程中不拆装。产生危废的各企业危废收集过程的环保责任主体，主要负责收集过程中危废包装满足相关规范及要求。

根据各企业的收集情况，本项目委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，通过专用车辆运输至本项目危废贮存车间，集中贮存后由具备危险废物运输资质的公司运送至下游有处置资质的公司处置。运输过程中尽可能避免车辆穿越学校、医院和居民小区等人口密集区域，并尽可能避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。具备危险废物运输资质的公司为运输过程的主要环保责任主体。

危险废物经专用车辆运至项目贮存厂区，用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的转移，转移方式为直接将车上桶装的废铅蓄电池转移至危废贮存车间。

项目危废贮存车间贮存的危险废物达到一定量后，委托具备危险废物运输资质的公司外运至下游有危险废物处理资质的单位处置。

- （4）废活性炭

本项目有机废气处理采用活性炭吸附装置，会产生废活性炭，1t的活性炭吸附300kg有机废气，本项目约产生废活性炭1.02t/a。活性炭根据实际初装量及使用情况，需定期更换，更换次数为每年2次，每次为600kg。核对《国家危险废物名录》（2016年），本项目有机废气处理产生的废活性炭属于HW49其他废物中，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，故需按危废处置。暂存于车间内危废暂存点（15m2），委托有资质单位处理。

意见5、按大气导则要求，完善环境质量现状评价内容，补充特征污染物非甲烷总烃现状监测数据。

已修改，见报告P31-32。

1.2补充监测

为调查了解项目所在位置环境空气特征污染因子（非甲烷总烃）状况，本次评价引用2020年5月奇台县祥平塑业有限公司《奇台县祥平塑业有限公司年产一亿条特色包装袋生产线二期扩建项目》中非甲烷总烃的监测数据对项目区域非甲烷总烃现状进行评价。

奇台县祥平塑业有限公司位于本项目西南侧2.7km处。在此期间，周围污染源基本无变化，所引用数据具有一定的代表性和时效性。监测时间为2020年5月25日～5月37日，连续监测7天，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）第6章相关要求。

表2-2大气环境质量现状评价结果（非甲烷总烃）单位：mg/m3

| 采样点名称 | 日期 | 采样时间 | 非甲烷总烃 | 占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奇台县祥平塑业有限公司下风向 | 05.25 | 02:00-03.00 | 0.25 | 0.125 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.26 | 0.13 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.33 | 0.165 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.33 | 0.165 |
|  | 05.26 | 02:00-03.00 | 0.32 | 0.16 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.34 | 0.17 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.33 | 0.165 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.32 | 0.16 |
|  | 05.27 | 02:00-03.00 | 0.33 | 0.165 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.30 | 0.15 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.31 | 0.155 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.32 | 0.16 |
|  | 05.28 | 02:00-03.00 | 0.31 | 0.155 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.30 | 0.15 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.31 | 0.155 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.29 | 0.145 |
|  | 05.29 | 02:00-03.00 | 0.29 | 0.145 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.32 | 0.16 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.32 | 0.16 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.32 | 0.16 |
|  | 05.30 | 02:00-03.00 | 0.33 | 0.165 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.32 | 0.16 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.34 | 0.17 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.33 | 0.165 |
|  | 05.31 | 02:00-03.00 | 0.30 | 0.15 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.31 | 0.155 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.31 | 0.155 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.30 | 0.15 |

由上表可见，评价区域大气环境中非甲烷总烃污染物小时值最大占标率小于100%，说明监测点非甲烷总烃在监测期间的小时值浓度全部满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中《大气污染物综合排放标准详解》，第244页中2mg/m3值。由此可见，拟建项目区周围大气环境质量良好。

意见6、完善大气环境影响预测内容，分析大气污染防治措施有效性。

已修改，见报告P34-61。

1.1污染物排放预测分析

（1）评价基准年

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选取2019年为本项目大气环境影响评价的基准年。

（2）评价因子和评价标准

根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目有机废气（以非甲烷总烃计）作为评价因子，评价因子的评价标准见下表4-1。

表4-1评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| NMHC | 1小时平均 | 1200 |
| 硫酸雾 | 1小时平均 | 300 |

（3）估算模型参数表

表4-2模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 100000 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -37 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 干 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ﹾ | / |

对本项目产生的废气进行预测。

（4）有组织废气源强见下表。

表4-3点源参数

| 编号 | 排气筒 |
| --- | --- |
| 名称 | 非甲烷总烃 |
| 坐标 | E89°32′45.02822″,N44°1′23.48724″ |
| 排气筒底部海拔高度/m | 451 |
| 排气筒高度/m | 15 |
| 排气筒出口内径/m | 0.3 |
| 烟气流量/(m3/h) | 2000 |
| 烟气温度/℃ | 30 |
| 年排放小时数/h | 8760 |
| 排放工况 | 正常 |
| 污染物排放速率/(kg/h) | 0.0039 |

（5）无组织排放

项目无组织废气排放参数见下表4-4。

表4-4面源参数

| 编号 |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 |
| 面源海拔高度/m |  | 451 | 451 |
| 面源长度/m |  | 28 | 28 |
| 面源宽度/m |  | 17.8 | 3.6 |
| 与正北方向夹角/° |  | 0 | 0 |
| 面源有效排放高度/m |  | 10 | 10 |
| 年排放小时数/h |  | 8760 | 8760 |
| 排放工况 |  | 正常 | 正常 |
| 污染物排放量/(kg/h） | 非甲烷总烃 | 0.0066 | 0.0024 |

（6）预测模型选择

本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。

（7）计算结果

项目废气正常排放预测结果见下表。

表4-5有组织污染源估算模型计算结果表

| 污染物 | 距离中心下风向距离（m） | 下风向预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 | 85 | 1.9692 | 0.789733 | III |

表4-6无组织污染源估算模型计算结果表

| 污染物 | 距离中心下风向距离（m） | 下风向预测浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 | 68 | 45.531 | 3.79425 | Ⅱ |
| 硫酸雾 | 66 | 1.6692 | 0.689733 | III |

由上表可知，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为二级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。

（7）环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响预测与评价一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价。

（8）大气污染物排放量核算

表4-7拟建项目大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 防治措施 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 | VOCs | 活性炭吸附装置 | 0.0039 | 1.94 | 0.034 |

表4-8拟建项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（µg/m3） |  |
| 1 | 车间 | VOCs | - 无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值10mg/m³的要求。 | 0.0066 | 0.059 |
| 2 |  | 硫酸雾 | 硫酸雾《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 | 0.0024 | 0.021 |

表4-9大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.092 |
| 2 | 硫酸雾 | 0.021 |

- （9）大气环境防护距离

- 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式进行预测计算各无组织的大气环境防护距离。

大气环境防护距离计算结果见表4-10。

表4-10大气环境防护距离计算参数及结果统计表

| 面源名 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放源面积（m2） | 评价标准（mg/m3） | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存间 | 非甲烷 总烃 | 0.0039 | 500 | 1.2 | 无超标点 |
|  | 硫酸雾 | 0.0024 | 100 | 0.3 |  |

本次环评对项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点。因此该项目区不设置大气环境防护距离。

综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。

1.4大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响自查表见表4-11。

表4-11大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级☑ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥5000t/a□ |  |  |  |  | 500~5000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 其他污染物（非甲烷总烃、硫酸雾） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源☑ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL5000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  | 其他☑ |  |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、硫酸雾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☑ |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、硫酸雾） |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  |  |  |  | NOx：（0）t/a |  |  | 颗粒物：（0）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.092）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5大气污染防治措施评述及可行性论证

本项目属于固定顶罐，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的5.2.1储罐控制要求：采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%。因此，本项目应设置活性炭吸附装置，效率能达到90%。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的5.2.3.2条要求，废机油储罐需满足以下几点：

①固定顶罐罐体应保持完好，不应有空洞、缝隙；在

②储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；

③定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求；

④安装气体浓度检测、报警装置。

活性炭处理装置：

活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（非甲烷总烃）。

类比同类项目，二级活性炭吸附对非甲烷总烃的去除效率为90%以上，本环评取90%。经处理后，非甲烷总烃排放量为0.034t/a，排放浓度为1.94mg/m3，排放速率为0.0039kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的二级标准要求。因此项目污染防治措施可行。

为防止本工程废气对周边环境产生影响，评价要求：

（1）建设方需要加强管理，注重废气治理措施的维护和管理，定期对存储及排风装置进行检查，防止堵、漏等现象产生。同时，确保本工程废气处理系统长期稳定、有效运行；

（2）要求企业将收集回的破损废旧铅蓄电池在进行入库（破损区）存放时应检查其收集容器的完好情况，若发生收集容器破损、盖子破损或是盖子密封严实时应对其进行及时更换，并将盖子密封严实后入库存放；

（3）加强厂区监管，定期巡查，及时发现问题并解决，如及时更换破损的盖子，或及时将盖子封闭严实。

（4）严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求建设本项目厂地，保证废气各项污染物浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求及排放标准。

因此，本工程在加强环境管理、落实报告表提出的各项环保措施的前提下，本工程废气对环境影响不大，类比同类工程，其废气处理措施是可行的。

意见7、按地下水导则要求，核实地下水监测数据有效性。

已修改，见报告P32-34。

2、地下水环境质量现状

（1）监测布点

项目区评价范围内无明显地表径流，故本次水环境质量现状调查仅针对项目区地下水进行。

本次评价引用新疆点点星光环境监测技术服务有限公司于2018年7月12日～15日对分别对黑沟村、西湾村、南湖村进行了监测，由于三个监测点与本项目同处于农田平原地带，故水文地质条件基本一致，因此监测点具有代表性。监测布点见图4。

（2）监测项目

监测项目包括pH、氨氮、六价铬、硝酸盐氮、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、氰化物、溶解性总固体、总大肠菌群、铅、镉、汞、砷、铁、锰等共24项。

（4）采样及分析方法

采样分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行。

（5）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对水质进行评价。

（6）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Sij=Cij/Csi

对于pH，标准指数计算式为：

式中：Si，j———某污染物的标准指数；

Cij———某污染物的实际浓度，mg/l；

Csi———某污染物的评价标准，mg/l；

SpH，j———pH标准指数；

pHj———j点实测pH值；

pHsd———标准中pH的下限值；

pHsu———标准中pH的上限值。

（7）监测与评价结果

表2-3地下水环境质量评价结果单位:mg/L(pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 标准限值 | 黑沟村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测结果 | Pi |  |  |  |  |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 7.38 | 0.25 | 7.66 | 0.44 | 7.74 | 0.49 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 172 | 0.38 | 440 | 0.98 | 201 | 0.45 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 1410 | 1.41 | 1860 | 1.86 | 1450 | 1.45 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 75.2 | 0.30 | 219 | 0.8 | 69 | 0.28 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 22.3 | 0.09 | 97.4 | 0.39 | 15.7 | 0.06 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.47 |
| 7 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | ＜0.01 | 0.10 |
| 8 | 铜 | ≤1.00 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 9 | 锌 | ≤1.00 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 | ＜0.0003 | ＜0.15 | ＜0.0003 | ＜0.15 | ＜0.0003 | ＜0.15 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.17 | ＜0.05 | ＜0.17 | ＜0.05 | ＜0.17 |
| 12 | 耗氧量 | ≤3.0 | 0.76 | 0.25 | 0.63 | 0.21 | 0.47 | 0.16 |
| 13 | 氨氮 | ≤.0.5 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| 14 | 总大肠菌群 | ≤0.3 | ＜2 | ＜0.67 | ＜2 | ＜0.67 | ＜2 | ＜0.67 |
| 15 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.001 |
| 16 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 3.69 | 0.18 | 6.5 | 0.33 | 3.74 | 0.19 |
| 17 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.04 | ＜0.002 | ＜0.04 | ＜0.002 | ＜0.04 |
| 18 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| 19 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.00004 | ＜0.04 | ＜0.00004 | ＜0.04 | ＜0.00004 | ＜0.04 |
| 20 | 砷 | ≤0.01 | 0.0003 | 0.03 | 0.0003 | 0.03 | 0.0003 | 0.03 |
| 21 | 硒 | ≤0.01 | ＜0.0004 | ＜0.04 | ＜0.0004 | ＜0.04 | ＜0.0004 | ＜0.04 |
| 22 | 镉 | ≤0.005 | 0.001 | 0.20 | 0.001 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| 23 | 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.08 | ＜0.004 | ＜0.08 | ＜0.004 | ＜0.08 |
| 24 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜1.00 | ＜0.01 | ＜1.00 | ＜0.01 | ＜1.00 |

由监测结果可以看出，各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。因此，项目区域地下水质量良好。

意见8、完善事故情况下油品及铅酸电池废液泄漏对地下水及土壤的影响分析内容。

已修改，见报告P65、71-72

2.6地下水污染途径分析及评价

项目运行过程中用水可能会对周边地下水环境产生影响，本节分别进行正常状况、非正常状况下地下水的环境影响评价，以分析项目对周边地下水环境影响的程度。项目主要污染源有废机油和废铅酸蓄电池泄漏液，渗漏造成的地下水污染途径主要是通过上部土层孔隙缓慢渗流补给地下水，污染下游地区地下水。渗漏污染方向与地下水径流方向一致。

①正常状况地下水污染途径

正常状况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，可及时进行回收。因此，从源头上得到控制。本项目进行废机油。废铅酸蓄电池的收集和暂存，不涉及后续处置环节，采用加盖密封的耐酸容器和油罐进行分区暂存，厂区内实现全过程密闭。在施工期对厂区地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水发生概率较小。

因此，正常情况下项目建设在严格按照防渗要求加强环保措施后，可最大限度把污染物与地下水隔离，将有效预防污废水无序扩散，由此造成地下水污染的可能性小，对下游地下水水质影响不大。

②非正常状况下地下水污染途径

非正常状况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目地下水环境来说主要是指在项目在生产运行期间储油罐等污染源由于因防渗系统或管道连接等老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计时造成污染物质泄漏，从而对地下水环境造成影响的情况。

本项目主要为储油罐、耐酸容器，会出现非正常状况下，污染物穿过损坏或不合格的防渗层、未防渗的地面等，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入深层，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大，假设项目环境管理水平高，在非正常状况下企业环境管理人员及时发现并在一定时间内，采取措施对防渗措施进行修复，污染物即被切断，因此项目非正常状况下对地下水的污染途径可定义为间歇入渗型。

③事故状态

事故状况是指厂区装置发生重大事故，造成有废机油、废铅酸蓄电池的大量泄漏，引起火灾、爆炸险情，大量的污染物混入消防废水或液态物料得不到及时有效收集和处理，通过包气带渗入地下水中，造成地下水重大污染事故，由于事故造成污染物外泄数量多，散落流失面积大，回收或收集处理难度大，可能长期流失在地表环境中，因此，成为地下水的面状长期污染源。

6.2事故污染状况

本企业土壤污染主要是废机油泄漏至外环境，对地块造成的土壤污染。对土壤环境的影响分析如下：

（1）废机油泄露对土壤的污染，有别于工业和生活污水对土壤污染。当废机油流入土壤，会灌满一定深度土壤的空隙，影响土壤的通透性，破坏原有的土壤水、气和固的三相结构，影响土壤中微生物的生长，从而影响土壤中植物根系的呼吸及水分养料的吸收，甚至使植物根系腐烂坏死，危害植物的生长。

（2）因为废机油富含反应基能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用，从而使土壤有机氮、磷的含量减少，影响作物的营养吸收。

（3）由于废机油的粘稠性，废机油在土壤中将原本散状的土壤颗粒，胶粘在一起，改变了土壤原有的结构特征，不利于土壤中的微生物的生长和繁殖，也不利于土壤中植物根系的生长与对土壤有机物的吸收和输运，加剧了对土壤的污染。

（4）土壤中的石油会不断扩散到他处或深处，其中烃不易被土壤吸附的部分能渗入地下水，污染地下水，导致地下水水质恶化。

6.2处置措施

（1）当发生土壤污染时，首先应根据企业土壤环境污染事件影响范围和程度，转移、撤离或疏散可能受到危害的企业工作人员或周边居民，并进行妥善安置；

（2）然后值班应急人员迅速关闭泄漏源或关闭相应生产工序，采取截留、围堰、堵漏等措施控制危害源，必要时进行停产；再次通过开展土壤环境污染和生态破坏情况监测、评估工作，核实确定污染物性质、事件危害区域及危害程度，制定相应的环境污染治理和生态修复措施；

（3）对于企业贮存、输送等过程少量泄露造成的污染土壤地块，用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收残留的液体，采取深挖、扩大面积收集被污染的土壤，利用耐酸碱腐蚀容器将收集的土壤转移至专业场所处置消解，外购渣土进行复原，种植相关植物进行生态恢复；

（4）被污染的地块采用吸附法和植物法相结合的方式进行降解处置，收集处理后的土壤，种植植物进一步对土壤中的污染物进行富集，同时种植植被起到生态环境稳定修复的作用，制定相关应急预案及土壤监测计划。

意见9、按环境风险评价导则要求，进一步完善环境风险评价内容。细化环境风险防范措施，补充环境风险评价自查表。

已修改，见报告P85-86。

7.7风险评价结论

本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。

表5-9建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司废机油、废铅蓄电池的回收建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 新疆奇台县新港物流·新港云仓厂区内 |
| 地理坐标 | E89°32′45.55″，N44°1′24.07″ |
| 主要危险物质及分布 | 生产车间 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 危险废物泄露发生事故造成水、土壤污染事故 |
| 风险防范措施要求 | （1）该项目客观上存在着不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有严重的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。 （4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。 |
| 填表说明： 根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。 |  |

7.8环境风险评价自查

对本项目环境风险评价进行自查，具体如下表。

表5-10环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | / | / |  | / |  | / | / | / | / |
|  |  | 存在总量/t | / | / |  | / |  | / | / | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数12000人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  |  | F2 |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  |  | S2 |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  |  | G2 |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 |  |  | D2 |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  | 1≤Q＜10 |  |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |  |
|  |  | M值 | M1 |  | m² |  |  | m³ |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 |  | P2 |  |  | P3 |  | P4 |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  | E2 |  |  |  | E3 |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+ | IV |  | III |  |  | II |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法 |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB |  | AFTOX |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）该项目客观上存在着不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有严重的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。 （4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取了相应措施避免雨水进入蓄水池及中水管线，建立健全相关环境风险管理制度并加强管理，该风险是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

意见10、结合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工》有关要求，完善项目运营期环境监测计划，完善 “三同时”一览表。

已修改，见报告P96-99。

10、环境管理及监测计划

10.1环境管理、执行、监督机构的落实

建设单位需具体落实各项环境保护措施，运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。

10.2施工期环境管理

1）施工期环境监理的目的

为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定的有关规定，在工程施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理工作，确保环境保护设施的高质量的施工，并及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

（2）施工期环境监理计划和内容

1）环境监理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境监理职责。

2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关施工期环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4）监督承包商对环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款，对重大环境问题提出处理意见和报告。

5）发现并掌握工程施工中的环境问题，下达监测命令，对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改进方案。

6）每日对现场出现的环境问题及处理结果做出记录，并根据积累的有关资料整理环境监理档案，提交环境监理报告。

7）全面检查各施工单位负责的料场、挖方回填场等的处理、恢复情况，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。

8）监督施工单位是否合理布置施工场内的机械和设备，确保施工噪声不扰民。

9）环境监理机构由业主单位在具有相关资质的单位中招标确定。

10.3环境监测计划

项目建成投入运营后，必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托有检测资质机构对本项目的排污状况进行定期检测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况和工程特点，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）。

本环评对该项目实行环境监测计划如下表4-23环境监测计划表。

表4-23监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排气筒 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 在项目区上风向及下风向各设置1个监测点 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值10mg/m³的要求。 |
|  | 硫酸雾 | 在项目区上风向及下风向各设置1个监测点 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2放限值要求，并满足（HJ519-2009）要求 |
| 厂界噪声 | Leq(A） | 厂界四周 | 2次/年 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 土壤 | PH值、铅、石油烃 | 周边1个点 | 1次/年 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准》（GB36600-2018）表1筛选值标准要求。 |

11、环保投资

本项目总投资为100万元，其中环保投资40万元，占总投资的40％，详见表4-25。

表4-25项目环保投资估算表

| 内容 | 项目名称 | 治理措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理措施 | 无组织排放废气：负压排风系统；安装排风 非甲烷总烃：1套活性炭处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 4.0 |
| 2 | 噪声治理措施 | 减振、隔声 | 1.0 |
| 3 | 固体废物治理措施 | 1生活垃圾、废抹布及废劳保用品集中收集后定期交环卫部门清运； 2、危险固废收集包装后暂存于危废暂存场所，委托有危废处置资质单位处理 | 5 |
| 4 | 环境风险 | 1、储罐区防渗、防渗事故池、消防设施、警示标志、应急防护设施等；2、通讯设备、公用设备、隔离设施、、照明设施、防风防晒防雨设施等；3、应急物资、防护服等；4围堰，地面设置导流沟；5、安装视频监控系统 | 30 |
| 总计 |  |  | 40 |

12、项目环保竣工验收

建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表4-26。

表4-26环保措施“三同时”竣工验收一览表

| 项目 | 污染源 | 污染防治措施 | 验收内容 | 监测内容 | 预计治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 储罐呼吸 | 1套活性炭处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 1套活性炭处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求 |
|  | 装卸废气 | 安装排风扇 | 安装排风扇 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求 |
|  | 硫酸雾 | 负压排风系统 | 安装负压排风系统 | 硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求，并满足（HJ519-2009）要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 合理布局、设备减震等 | 东南西北四个厂界Leq | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固废 | 罐底油泥、废电解液 | 清掏的污泥委托有危废处理资质的单位进行回收处理，即清即走，不落地。 | / | / | 交由骆驼集团新疆再生资源有限公司进行处置 |
|  | 废活性炭 | 暂存于厂区危废暂存点 | / | / | 委托有资质单位处理。 |
|  | 生活垃圾及废含油抹布 | 废弃的含油抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，收集后环卫部门统一清运。 |  | 生活垃圾及废含油抹布 | 环卫部门统一清运。 |
| 风险 | 废机油 | 储罐区设置防渗罐池、防渗事故池 （45m3） | 储罐区设置防渗罐池、防渗事故池 | / | 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求 |
|  | 废铅酸蓄电池 | 设置防渗事故池（1m3） | 设置防渗罐池、防渗事故池 （1m3） | / |  |
|  | 废油贮存区防渗 | 本项目场地为重点防渗区，仓库贮存区地面、墙壁收集池采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约50cm。 |  |  |  |
|  | 装卸区防渗 | 装卸区采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s |  |  |  |
| 排污口规范化设置 | 设置危险废物识别标识 |  |  |  |  |

意见11、核实总量指标。

根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目涉及的总量控制因子为：VOCs（非甲烷总烃）。

同时根据国家环保部《重点区域大气污染防治“十二五”规划》关于重点控制区“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域内现役源2倍削减量替代’的规定，明确本项目排放挥发性有机物实行区域内现役源2倍削减量替代”的要求。

本次环评建议总量控制指标为：VOCs（非甲烷总烃）：0.092t/a。倍量替代：VOCs（非甲烷总烃）：0.184t/a。

意见12、修订过期的编制依据。

已修改，见报告P3-4。

2、编制依据

2.1国家和地方环境保护法律、法规

表1-1    法律法规依据一览表

| 序 号 | 依据名称 | 文号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 主席令第9号 | 2015.1.1 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 主席令第77号 | 2018.12.29 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法（2018修订版） | 主席令第16号 | 2019.3.21 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 主席令第87号 | 2018.1.1 |
| 5 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 主席令第77号 | 2018.12.29 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订版） | 全国人民代表大会常务委员会 | 2020.9.1 |
| 7 | 中华人民共和国土地管理法 | 全国人民代表大会常务委员会 | 2020.1.1 |
| 8 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 主席令第54号 | 2012.7.1 |
| 9 | 中华人民共和国水土保持法 | 主席令第39号 | 2011.3.1 |
| 10 | 大气污染防治行动计划 | 国发〔2013〕37号 | 2013.9.10 |
| 11 | 水污染防治行动计划 | 国发〔2015〕17号 | 2015.4.2 |
| 12 | 土壤污染防治行动计划 | 国发〔2016〕31号 | 2016.5.28 |
| 13 | 建设项目环境保护管理条例 | 国务院令682号 | 2017.10.1 |
| 14 | 全国生态环境保护纲要 | 国发[2000]38号 | 2000.11.26 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修订） | / | 2018.9.21 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区生态环境功能区划 | / | 2011 |
| 17 | 中国新疆水环境功能区划 | / | 2003.10 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区主体功能区规划 | / | 2013 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划 | 新疆维吾尔自治区 人民政府 | 2017.06 |

2.2 环评有关技术导则与技术规范

表1-2       环境影响评价技术导则与技术规范一览表

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 实施、编制时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目环境影响评价技术导则 总纲 | HJ 2.1-2016 | 2017.1.1 |
| 2 | 环境影响评价技术导则 大气环境 | HJ 2.2-2018 | 2018.12.1 |
| 3 | 环境影响评价技术导则 地表水环境 | HJ 2.3-2018 | 1994.4.1 |
| 4 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 | HJ 610-2016 | 2016.1.7 |
| 5 | 环境影响评价技术导则 声环境 | HJ 2.4-2009 | 2010.4.1 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 生态影响 | HJ19-2011 | 2011.9.1 |
| 7 | 环境影响评价技术导则·土壤环境（试行） | HJ 964-2018 | 2019.7.1 |
| 8 | 建设项目环境风险评价技术导则 | HJ 169-2018 | 2019.3.1 |
| 9 | 建设项目环境影响评价分类管理名录 | 环保部令第44号 | 2017.9.1 |
| 10 | 关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》 部分内容的决定 | 生态环境部令第1号 | 2018.4.28 |
| 11 | 产业结构调整指导目录（2019年版） | 国家发展和改革委员会令第29号 | 2019.11.6 |

意见13、规范报告附图及附件。

附件附图已修改