- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

- （送审稿）

项目名称：东方电气木垒50万千瓦风电项目

建设单位（盖章）：昌吉东兴新能源有限公司

编制日期：          二〇二五年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东方电气木垒50万千瓦风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-652328-04-01-268406 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯啸宇 | 联系方式 | 15621193660 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县北部 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：（ 90 度 42 分11.170 秒，北纬： 44 度 06分 51.195秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中90。陆上风力发电4415； | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久征地面积：74355 临时占地面积：1321600 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504081527652300000109 |
| 总投资（万元） | 168990 | 环保投资（万元） | 420 |
| 环保投资占比（%） | 0.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策符合性分析 本项目为风力发电建设项目，属国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）及修订中的“五、新能源”中“1.风力发电技术与应用”类项目，为第一类“鼓励类”项目，本项目符合国家产业政策。 - 2.“三线一单”符合性分析 2.1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县北部，本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的相符性详见表1-1。 表1-1 项目“三线一单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“鼓励类”建设项目，同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。 本项目的建设符合木垒县相关规划要求。 项目建设不在左列禁止建设区域内。. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目. 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区. 〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发. 〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目. 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平. 〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展. 〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）. 〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区. 〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展; 本项目占用天然牧草地，建设单位将严格按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿. 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目. 〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续. 〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”，项目符合国家产业政策。项目不涉及左列保护区域，不涉及淘汰落后工艺产能。. 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔. 〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出. 〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模. A1.4其它布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 项目木垒哈萨克自治县北部，项目建设符合木垒县产业发展规划。. 〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。. 〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目为新建项目，符合“三线一单”、产业政策、行业环境准入管控要求。项目运营期无废气、废水产生，噪声、固废等均采取了有效的污染防治措施，项目实施后不会突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。. 〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。. 〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。. 〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。. A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。. 〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。. 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。. 〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。. 〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。. 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。. 〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。. 〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。. 〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 项目建设完成后，及时编写建设项目突发环境事件应急预案，并按照要求进行执行. 〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。. 〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。. A3.2联防联控要求; 〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 项目建设完成后，及时编写建设项目突发环境事件应急预案，并按照要求进行执行. 〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。. 〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。. 〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。. 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。. 〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、 统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。. A4资源利用要求; A4.1水资源; 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 项目选址于木垒县北部，不涉及左侧所列区域. 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。. 〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水 资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。. A4.2土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 项目选址于木垒县北部，在国土空间规划控制指标内。. A4.3能源利用; 〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。; 本项目为风力发电项目，能源为风力和水，属于清洁能源。. 〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。. 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。. 〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。. A4.4禁燃区要求; 〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目能源为风力和水，属于清洁能源. A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目运营期产生的废设备配件由厂家回收，不在厂区暂存；废润滑油、废变压器油、沾油抹布、废蓄电池暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期回收处置。各类固废均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。. 〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。. 〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。. 〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。. 2.2 与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年）符合性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县北部，根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年），本项目环境管控单元类别为“优先保护单元”，环境管控单元名称为“木垒哈萨克自治县一般生态空间 ”，环境管控单元编码：ZH65232810013。本项目与其符合情况见下表1-2，环境管控单元分类图见附图4。 表1-2 与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年）符合性分析 管控名称; 管控要求; 项目概况; 符合情况. 优先保护单元; - 1、执行《中华人民共和国水土保持法》（2011年）、《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2023-2030年）、《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（2017年7月）相关要求。 - 2、执行《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订） 等相关要求。; 1、本项目为风力发电项目，项目运营期将严格执行《中华人民共和国水土保持法》（2011年）、《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2023-2030年）、《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（2017年7月）相关要求。 2、本项目严格执行《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订） 等相关要求; 符合. 3.与《新疆维吾尔自治区关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见》（新政发〔2016〕79号）的符合性分析 《新疆维吾尔自治区关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见》指出，按照“统一规划、基地优先、有序推进、协调发展”的原则，统筹协调新能源资源开发与送出通道布局的关系，大力推进风光储能示范工程建设，加大电力制氢、电池生产和化学储能等方面的储能应用，扩大电力消费，提高就地消纳能力。 本项目为“风力发电建设项目”，风电装机容量为498.4MW。建设地点位于木垒县北部约40公里处。项目建设符合《新疆维吾尔自治区关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见》要求。 4.与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 《“十四五”可再生能源发展规划》指出：大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。 本项目为风力发电建设项目，建设地点位于新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县北部，项目建设有利于提高土地空间的经济价值，统筹优化风电布局和支撑调节电源，项目建设符合《“十四五”可再生能源发展规划》。 5.与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中电力行业准入条件，（1）选址与空间布局方面：风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准。（2）污染物防治与环境保护方面：风电场、光伏发电场需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。 本项目选址位于新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县北部，项目符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能资源、环境等情况相适应，项目区周边无自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域。项目在新疆主体功能区划的位置图见附图4，项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。 6.与《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65号） 根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65号）的相关内容要求：除为实施土地整治、土地复垦或农业结构调整等农业建设而进行推填土、平整土地外，未依法取得建设用地批复的，应当判定为新增非农建设违法用地。农业设施建设违法违规用地主要包括以下情形：①占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施的；②占用永久基本农田建设破坏耕作层的种植业设施的；③占用永久基本农田建设农村道路的；④未经批准或不符合相关标准占用一般耕地建设畜禽养殖、水产养殖设施的；⑤未经批准或不符合相关标准占用一般耕地建设破坏耕作层的种植业设施的；⑥符合相关标准但未经批准占用一般耕地建设农村道路的。“在“碳达峰、碳中和”的大背景下，光伏、风电项目将选择更偏僻的戈壁、荒漠等土地，或者选择与农田、草地、林地等特殊土地进行“互补”或“一体化”的共存方式”。 - 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县北部，项目建设过程中基础施工完后挖方土即回填，用回填土夯实恢复至原地面。同时，本项目的建设不占用耕地及基本农田。综上，本项目符合《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65号）的相关内容要求。 7.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《规划》指出：“坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。” 本项目位于新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县北部，为风力发电项目，不属于“两高”项目，不属于产业准入标准和政策的落后项目。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）的要求。 8.与《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中第二章第二节中指出：“建设风光水火储一体化基地。因地制宜采取风电、光伏、水电、煤电、储能等互相补充多品种开发，强化灵活性电源调节作用，优化各类电源规模配比，保持能源基地送电可持续性。打造准东千万千瓦级风电光伏基地，推进新能源平价上网示范基地建设，加强调峰能力建设，促进可再生能源消纳，实现多能互补、综合开发。加快“疆电外送”通道建设。加快准东至华东“疆电外送”配套电源项目建设，在“十四五”中期实现全面建成并网，提升准东至华东（皖南）±1100千伏特高压直流输电工程送电能力”。 本项目位于新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县北部，拟建风电场风能资源较好，风电场的开发建设将有力地推动木垒及周边地区的光伏项目的发展，对促进地区其他类型的新能源开发建设也有相当积极的作用，符合《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关内容。 9.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中第四章第一节指出：“积极发展可再生能源。大力开发水能、风能、太阳能、地热能等可再生能源，探索氢能开发利用。充分发掘风能和太阳能资源优势，在现有规模基础上继续加大力度开发利用风能和太阳能资源，加快推进新科风能等风电项目及亿晶光伏等光伏发电项目；支持采用供热、储能等多种方式，拓宽风能、太阳能消纳渠道，扩大就地消纳能力；落实可再生能源发电全额保障性收购政策，推动清洁低碳能源优先上网，加强电网及相关配套设施建设，为外送电力提供条件。实施《新疆昌吉州新能源2020-2025年发展规划》，打造以木垒县为中心的准东千万千瓦级新能源基地。” 本项目为风力发电建设项目，拟建项目区域风能资源丰富，项目充分利用木垒县当地风能资源的优势，建设风力发电项目，有力推动木垒县新能源的开发建设，符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》。 10.与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知 国发〔2021〕23号》的符合性分析 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发〔2021〕23号》中指出“大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。” 本项目为风力发电建设项目，项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县北部。符合《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发〔2021〕23号》中的相关内容。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县北部，属内陆戈壁平原风电场，场区东西向跨度约18km，南北向跨度约5km。风电场地形整体平坦，海拔高度在940～1045m之间，场区地貌以荒漠和戈壁为主。场区中心距木垒哈萨克自治县城区直线距离约40km，毗邻G7 京新高速、和乌孜别克东山道路、335国道、194县道，交通便利。地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目概况 项目名称：东方电气木垒50万千瓦风电项目； 项目建设地点：木垒哈萨克自治县北部； 备案证号：2504081527652300000109； 项目建设内容及规模：项目规划装机容量为498.4MW，拟安装30台单机容量5.0MW加52台单机容量6.7MW的风电机组。本工程配套新建1座220kV升压变电站（本次环评不包括220kV升压变电站，升压变电站单独做环评分析），本项目风电接入220kV升压站35kV母线侧，后通过1回220kV送出线路接入相邻场区升压站。同时建设相关配套工程，包括风电机组基础、箱变基础、场内集电线路及检修道路等。项目风电机组布置图详见附图2。项目组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模与内容; 备注. 主体工程; 风力发电机组; 拟安装30台单机容量5.0MW加52台单机容量6.7MW的风电机组，总装机容量498.4MW。; 新建. 箱式变压器; 风力发电机组与箱式变压器的组合采用一机一变的单元接线方式，共设82台箱变，每台风电机组配套安装1台箱式变压器。; 新建. 辅助工程; 35KV集电线路; 风电场35kV集电线路以架空线路为主，局部采用电缆连接。场内35kV集电线路共分为20条回路，将风力发电机产生的电能安全可靠的输送到本工程升压站; 新建. 围栏; 采用围栏将生活区与配电工区隔开，围栏高1.8m。; 新建. 进场道路; 场址区中部有现状砂砾石路可作为进场道路，新建进场道路总长约1km，路基宽度5.5m，路面宽度4m，采用泥结碎石路面。; 新建. 检修道路; 检修道路长约55km，路基宽度4.5m，路面宽3.5m，铺设20cm厚天然砂砾石作为检修道路面层。; 新建. 公用工程; 供水; 施工期：施工水源考虑从附近村庄拉水，采用水泵抽水，拉运的水贮存于蓄水池，供施工营地生产、生活等使用。 运营期：本工程远离城镇地处郊区，周边无自来水管网，拟采用拉水车取水作为生活水源，站内设置一座生活水箱间，水箱间内设置一座6m3的装配式不锈钢水箱储存生活用水。; 新建. 排水; 施工期：生活污水在施工营地设置1套地埋式一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理后再定期用于厂区施工现场和道路降尘。施工废水采用废水收集池收集沉淀后，用于施工现场和道路降尘洒水。 运营期：本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）。; 新建. 供电; 施工期：施工用电考虑从附近10kV线路点接入或在附近变电站接入，分别在施工营地及工场区域设立1台315kV的10kV/0.38kV变压器，把10kV电压降到380/220V电压等级。风电场每座风机机位处不单独架设施工线路，而是采用移动柴油发电机供电，供基础混凝土振捣，配合风电机组吊装使用。风电场内风机施工电源宜采用5台35kW移动柴油发电机发电。另外考虑低温雨雪天气施工线路不能正常供电的情况，施工营地及工场区域备用6台50kW移动柴油发电机作为备用电源。 运营期：用电引自本站35kV母线。; 新建. 环保工程; 废气; 施工期：采取洒水降尘，对原料堆场采用加盖蓬布等措施。运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量。 运营期：本项目运营期不产生废气。; /. 废水; 施工期：生活污水在施工营地设置1套地埋式一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理后再定期用于厂区施工现场和道路降尘。施工废水采用废水收集池收集沉淀后，用于施工现场和道路降尘洒水。 运营期：本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，加强进出入车辆运行管理，禁止长时间鸣笛; 新建. 固体废物; 施工期固体废弃物主要是施工产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期建筑垃圾严禁随意堆放，集中收集后及时运至工程指定场所处置，生活垃圾统一收集后，由环卫部门拉运至木垒县生活垃圾填埋场处理。 运营期产生的固体废物为废设备配件、沾油抹布、废蓄电池、废润滑油、废变压器油。废设备配件由厂家回收利用；沾油抹布、废蓄电池、废润滑油、废变压器油暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期回收处置，不外排。; 新建. 事故油池; 每台箱式变压器下方建设1座事故油池。防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。; 新建. 生态; 生态保护; 限制施工作业范围，不超出项目占地范围，优化风电机组位置，减少施工开挖面积和临时性占地，减少对植物的破坏，施工结束后恢复临时占地原有地貌。; 新建. 水土流失; 采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量。; 新建. 临时工程; 临时生活办公区; 主要用于人员办公及住宿，占地面积约6000m2，项目建成后进行土地平整并恢复原状。; 新建. 综合仓库; 主要有木材库、钢筋库，占地面积2000m2左右。项目建成后进行土地平整并恢复原状。; 新建. 综合加工厂; 主要有木材、钢筋加工厂等，占地面积2000m2左右。项目建成后进行土地平整并恢复原状。; 新建. 机械停放场; 机械停放场初步按停放10台机械考虑，占地面积2000m2左右，项目建成后进行土地平整并恢复原状。; 新建. 设备及材料堆场; 主要用于施工期间的各类设备及材料的存放，占地面积200m2左右，项目建成后进行土地平整并恢复原状。; 新建. - 2.主要生产设备 本项目选择设备的原则为设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。 本项目主要生产设备情况见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 风电场主要机电设备; 风电机组; 台数; 台; 82. 额定功率; MW; 5.0/6.7. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 220. 切入风速; m/s; 2.5. 额定风速; m/s; 11.5. 切出风速; m/s; 25. 2; 轮毂高度; m; 121. 箱变; 容量; KVA; 7100. 台数; 座; 82. 电压组合; /; 37±2×2.5%/1.14kV. - 3.劳动定员及工作制度 施工期：本项目平均施工人数为300人，施工期12个月，含4个月冬歇期。 运营期：本项目无人值守，不设劳动定员，运行维护人员依托本项目配套220kV升压站工作人员（220kV升压站单独做环评，不在本次评价范围内）。 4.公用工程 （1）给水 施工期：施工水源考虑从附近村庄拉水，采用水泵抽水，拉运的水贮存于蓄水池，供施工营地生产、生活等使用。 运营期：生活用水拟采用拉水车取水作为生活水源，站内设置一座生活水箱间，水箱间内设置一座6m3的装配式不锈钢水箱储存生活用水。 - （2）排水 - 施工期：生活污水在施工营地设置1套地埋式一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理后定期用于厂区绿化。生产废水采用防污防渗池沉淀后回用于施工区洒水降尘。 - 运营期：本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）。 - （3）供电 施工期：施工用电考虑从附近10kV线路点接入或在附近变电站接入，分别在施工营地及工场区域设立1台315kV的10kV/0.38kV变压器，把10kV电压降到380/220V电压等级。风电场每座风机机位处不单独架设施工线路，而是采用移动柴油发电机供电，供基础混凝土振捣，配合风电机组吊装使用。风电场内风机施工电源宜采用5台35kW移动柴油发电机发电。另外考虑低温雨雪天气施工线路不能正常供电的情况，施工营地及工场区域备用6台50kW移动柴油发电机作为备用电源。 运营期：用电引自本站35kV母线。 本次环评要求，柴油采用6个20L的柴油桶贮存，柴油储存要遵循以下原则： - （1）柴油应存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，远离高温和阳光直射，防止发生腐蚀或发酵； - （2）柴油发电机尽量使用含硫率低的清洁柴油，以减轻对大气环境的污染； - （3）柴油桶应干净、无漏洞且密闭，确保柴油桶的盖子或密封装置完好无损，以避免油液溢出或外界物质进入； - （4）在存放柴油的区域严禁使用明火或火源，以免发生火灾； （5）柴油贮存由专人负责，严格记录柴油的入库、出库时间及使用量等； （6）柴油储存点应做好防渗措施，防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，铺砌地坪地基必须采用黏土材料，且厚度不得低于100cm，在不满足100cm厚度黏土基础垫层的情况下，可采用30cm厚度普通黏土垫层，并加厚2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其他人工防渗材料，渗透系数≤10 -10cm/s。 5.辅助工程 （1）35kv集电线路 风电场35kV集电线路以架空线路为主，局部采用电缆连接。场内35kV集电线路共分为20条回路，将风力发电机产生的电能安全可靠的输送到升压站。架空线路导线选用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线；电缆线路连接1台风机电缆考虑采用单根ZC-YJLHY23-26/35KV-3*120mm2型铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆；连接2-3台风机电缆考虑采用单根ZC-YJLHY23-26/35KV-3*400mm2型铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆；连接4台风机及进站电缆考虑采用单根ZC-YJY23-26/35kV-3*400mm2型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 - （2）围栏 - 采用围栏将生活区与配电工区隔开，围栏高1.8m。 - （3）道路工程 进场道路：场址区中部有现状砂砾石路可作为进场道路，新建进场道路总长约1km，路基宽度5.5m，路面宽度4m，采用泥结碎石路面。 检修道路：本工程新建场内道路约55.0km，风电场施工完成后，新建道路路基保留4.5m宽，路面宽3.5m作为检修道路，其余部分恢复原貌，临时施工道路需全部恢复。恢复完成后，在施工道路的基础上铺设20cm厚天然砂砾石作为检修道路面层。 |
| 总平面及现场布置 | 1.总平面布置 1.1风电场总体布置 本期风电场工程装机容量为498.4MW。整个场区满足布置30台单机容量5.0MW加52台单机容量6.7MW的风电机组，并配套建设82座箱式变压器。 2.施工期平面布置 2.1施工条件 拟建项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县北部，风电场地形整体平坦，海拔高度在940-1045m之间，场区地貌以荒漠和戈壁为主。风电场中心距木垒县约40km，毗邻G7京新高速、和乌孜别克东山道路、335国道、194县道等交通条件便利。 场地区域较为平坦，施工时只需进行简单的开挖回填、平整吊装平台的作业面，即可形成良好的施工场地；有利于吊车吊装与吊车回转移动、风机扇叶组装、集装箱临时堆放等。 主要建筑物材料来源充足，项目所需建筑材料可到木垒县或邻近县市购买，风机、主变压器由招标确定的生产厂家经公路（铁路）运输至施工现场，混凝土等建筑材料可用汽车直接运输到施工现场。 2.2施工布置 本风电场共布置82座风机基础、82座箱式变压器基础。根据施工总布置规划原则，施工管理及生活区考虑永久与临时相结合。场地南侧设置施工营地及施工临时设施，并靠近220kV升压站布置。 本项目施工总平面包括临时生活办公区、机械停放场、综合加工厂、综合仓库、设备及材料堆场等。集电线路电气设备、电池组件到场后，可放置在平整好的临时场地。基础钢筋的制作在临时场地集中进行，制作好后运至现场。 施工期临时设施占地面积见表2-3。 表2-3 施工临时设施用地表 序号; 名称; 占地面积（m2）. 1; 临时生活办公区; 6000. 2; 机械停放场; 2000. 3; 综合加工厂; 2000. 4; 综合仓库; 1000. 5; 设备及材料堆场; 2000. 6; 合计; 13000. 2.2.1施工道路布设 （1）对外交通道路布置 本项目位于木垒县北部，对外交通便利，境内的公路运输网十分发达。公路路况良好，路线平坦。根据工程经验，风电机组设备及升压站电气设备考虑采用公路交通运至风电场。尽量避免从大跨径桥梁经过，以减少桥梁加固和道路改建的费用。根据项目区附近地区目前的公路交通条件和重大件运输尺寸、重量，风电场由木垒县至风场场区附近有335国道、194县道，可连接至附近G335奇木高速，基本能够满足物资运输和车辆交汇的需要。 根据调查和分析，本工程的对外交通选择G7京新高速、335国道、194 县道。建议选择的运输路线：G7京新高速—附近项目公用道路—场内施工道路—机位。 （2）场内施工道路布置 本项目新建场内道路长55km，终点至各风机机位。为满足吊车（汽车吊）运行要求，施工道路按大件设备运输路宽计算，施工期道路路基宽度6m，路面宽5m，平曲线最小转弯半径需满足风电机组叶片运输要求，采用泥结碎石路面。 风电场场内道路连接各风机机位，场内道路紧靠风电机组旁边布置，以满足设备一次运输到位及大型吊车的运行、基础施工及风机安装需要。风电场内运输按指定线路将大件设备如机头、叶片、塔架、箱式变电站等均按指定地点一次卸到落地货位，尽量减少二次转运。 （3）检修道路 风电场施工完成后，需对施工道路进行复垦；场内施工道路中不作为检修道路的，需全部挖除并复垦，可用作检修道路的，保留检修道路路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，检修道路长55km，其余超宽部分需全部挖除并复垦。风电场内检修道路连接各个风机机位，紧靠风电机组旁边布置，便于管理人员的日常巡检。 3.土石方平衡及项目占地 （5）施工土石方 本工程主要土方开挖、回填量以道路、风机和箱变基础为主。项目施工土石方开挖量为404000m3,土石方回填量为330000m3,弃方量为74000m3,项目土石方工程量平衡汇总表见表2-4。 #### 表2-4 土石方工程量平衡汇总表 项目; 土石方开挖（m3）; 土方回填（m3）; 余方（m3）. 施工土石方; 404000; 330000; 74000. 施工中剩余土方未利用，需弃置于场内的弃土场中，从而减少因施工对局部原生地貌的破坏，弃土场内的弃土是临时堆放，施工完成后作为场区附近低洼地段的填土，回填摊平后，既避免了水土流失，又有利于地表的恢复和生态环境的保护。 项目施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后多余的弃土能够合理处置，综上所述，本项目弃土的处置方案可行。 本工程占用土地包括永久征地、临时用地，工程建设征地方案见下表2-5。 表2-5 工程征地方案一览表 序号; 项目; 占地面积（m2）; 合计（m2）. 1; 永久征地; 风电机组基础; 32850; 74355. 风电箱变基础; 2625. 进站道路; 12000. 集电线路铁塔; 26880. 2; 临时占地; 安装场地; 337500; 1321600. 施工临时设施; 23000. 场内道路; 912600. 直埋电缆线路; 30000. 集电线路铁塔; 18500. 3; 合计; 1395955. 对于风电场施工过程中的永久征地、临时征地，均应按照有关规定对目前的土地使用者给予适当的补偿。永久性征地应依法办理土地征收手续，临时性用地应在当地土地行政主管部门办理临时用地手续，并应做好善后植被恢复工作。 |
| 施工方案 | 本项目主体工程施工按照先地下、后地上的顺序，依次施工风机基础灌注桩施工，风机及箱变设备基础开挖和混凝土浇筑，风电机组设备安装及电气设备安装、风电机组基础等基础设施，基础施工完后即回填，原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。本项目施工期为12个月，具体施工流程如下所示： 1.场地平整 项目场地为戈壁平原，地形平坦开阔，略有起伏，局部为缓丘。为便于风电机组阵列排布及水土保持措施，场地平整顺应场地自然条件采用平坡式进行，不得进行大面积平整。风电机组基础场地平整、土石方开挖与混凝土浇筑的进度必须按比例进行。先期进行的场地平整和土石方开挖的机座数量，以不影响混凝土浇筑为准，不能预留过多。因为平整的场地植被已遭破坏，表层土壤疏松，预留时间过长，势必遭受当地大风侵蚀的频率增大，加大风蚀的危害。 2.风电机组基础施工和安装 本项目共布设82台风机，根据现有道路情况及风机总体布局情况，82台风机分批次施工。主要工序为基础开挖、风力发电机组的安装、风机升压变压器的安装、电缆敷设等工序。 （1）风机基础工程施工 风机基础施工主要工艺流程如下：定位放线→基坑开挖→基坑验槽→地基处理→垫层施工→浇筑仓面准备（立模、绑钢筋、埋管等）→质检及仓面验收→混凝土浇筑→混凝土振捣→养护→拆模→质量检查→修补缺陷→土方回填。 （2）风机吊装 1)吊装设备选择： 本工程风电机组转轮直径220m，轮毂高度121m，其中最重部件为底部塔筒；最长部件为叶片。初步选用6台800t履带吊作为风机及塔架的主力吊装机械，6台250t液压汽车吊、6台75t液压汽车吊作为辅助机械。 2）塔筒安装： 塔筒分段进行起吊，主吊和250t辅吊联合将塔筒吊起，主吊的吊点在塔筒上端。塔筒起吊后，运输车辆即可开出，两台吊车联合将塔筒翻转后由主吊单独起吊到风电机组位置，再连接法兰螺栓，完成塔筒吊装。 3）机舱吊装： 由主吊单独将机舱吊起轮毂高度，再起吊发电机，再连接法兰螺栓，完成机舱吊装。 4）轮转吊装： 由两台辅吊在地面完成转轮组装，叶片起吊时需两台辅吊抬吊。转轮组装完成后，由主吊负责转轮安装。主吊停在距风电机组中心36m处，和250t或75t辅吊联合将转轮吊起，主吊的吊点在轮毂中心，两台吊车联合将转轮翻转后由主吊单独起吊到轮毂高度，再连接法兰螺栓，完成转轮吊装。 5）吊装技术要求： 风力发电机组采用分件吊装的形式，在安装时，应选择在良好的天气情况下，下雨或风速超过10m/s时不允许安装。 塔架分为多段吊装，当塔架吊装到垂直位置后，将塔架就位到地脚螺栓上， 进行塔架调平，测量塔架的垂直度，再用力矩扳手将基础的每个螺母紧到力矩值。 发电机舱在安装过程中要严格按照安装说明书和要求及安装规程进行，吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。 根据设备的安装要求情况，叶片要在地面组装到轮毂上，吊装时用三根绳索系住三个叶片，以便在起吊时控制叶片的移动方向。在确认吊具可靠、安装方式没有问题后，将叶片和轮毂提升到机舱发电机主轴高度，与发电机主轴对接，将所有连接螺栓紧固到设计力矩。 3.场内集电线路施工 1、直埋电缆施工 本工程直埋电缆基本沿道路埋设，沟槽开挖后敷设电缆，然后采取措施（铺砂、铺盖板等），最后回填压实即可，施工简便，土建工程量较小。 2、架空线路施工 （1）铁塔的组装必须在基础验收合格后方可进行。 （2）塔段运输，对于人工搬运或机械装卸均应按规定设置吊点，运输过程中， 严禁互相碰撞，以防塔段振裂和外表损伤。塔段的堆放应按有关规定执行。 （3）铁塔组装过程中，不得对任一构件强行组装，因缺孔、错孔、运输变形的构件在防锈锌层失去作用时不得使用。 （4）铁塔组装完毕后，必须拧紧全部连接螺栓及地脚螺栓（地脚螺栓与塔脚底板之间的间隙用M10水泥砂浆填实）方可进行紧线。在一个耐张段内，紧线达到设计弧垂时，应检查连接螺栓、地脚螺栓的紧固性，确认无松动现象，方可浇筑基础保护帽。 (5）基础分坑前，必须核实铁塔的型号、呼高、转角度数、基础根开、地脚螺栓规格及根开、基础型号等，确认无误后方可施工。若有不符及时通知设计处理后方可施工。 （6）基础开挖后必须核实地质情况，若发现与总说明中所述地质要求不符时，应及时通知设计进行处理。 （7）转角杆、转角塔、终端塔应采取预偏措施。转角杆预偏值由施工单位根据转角度数和地质条件确定或者根据图中数据直接确定。紧线后的转角塔不得朝内角侧倾，终端塔不得朝线路侧和内角侧倾。紧线后的承力塔应满足施工验收标准。 4.场内道路施工 风电场的施工道路以满足每台风电机组施工及安装要求为原则。本风电场共需新建场内道路长约55km。场内施工道路路基宽为6.0m，路面宽为5.0m，平曲线最小转弯半径需满足风电机组叶片运输要求，采用泥结碎石路面。 为保证路基稳定，减少路基沉降，保证路基压实度达到设计强度，路基在填筑前应进行处理，包括排水、清表、清除树根、杂草、垃圾以及清淤、填前压实等，路基清表厚度30cm，清表范围可根据现场情况而定。特殊地段若存在地下水位高，原土基过湿而施工困难时，可采用4%翻拌水泥土对地基进行处理。路基回填应分层填筑，每层松铺厚度不大于30cm。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区，详见附图5。该功能区主要的特征，见表3-1。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 主要保护措施; 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒. 适宜发展方向; 维护固定、半固定沙漠景观与制植被，治理活化沙丘，遏制蔓延. 本项目占地不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。 2.主体功能区划 根据《全国主体功能区规划》，项目所在区域不涉及国家级限制开发区和禁止开发区。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三类。本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区木垒县北部，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，木垒县属于重点生态功能区。 开发原则：保障生态安全和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，不断增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等提供生态产品的能力，同时因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移；除国家和自治区规划的交通运输、电力输送等重要基础设施，禁止进行任何其他开发建设活动。 本项目为风电项目，机组采用先进成熟、节能环保型技术。项目利用风能转化为电能，符合以上“资源环境可承载的适宜产业”的开发原则；工程所占土地类型为天然牧草地。本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 3.生态环境现状调查 （1）生态系统类型及特征 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县北部，距木垒县中心约40km，项目区卫星图见附图3。 根据实地调查，评价区生态系统类型为荒漠生态系统，项目土地利用类型图见附图7，土壤类型图见附图8，评价区内生态系统类型及特征见表3-2； 表3-2 项目所在区域生态系统类型及特征 空间区域; 生态系统; 土地利用情况; 土壤类型; 植被类型. 项目所在 区域; 荒漠生态系统; 低覆盖度草地; 暗栗钙土; 梭梭、多枝柽柳. （2）植被现状 本项目所在区域现状自然植被较少，大多为耐寒、耐旱、耐高温的梭梭、多枝柽柳。原有生物量较小，加之场址范围内没有珍稀的植物，因此，本项目的建设对当地植物的总体影响并不大，项目植被类型图见附图9。 （3）野生动物现状 按中国动物地理区划分级标准，工程所在区属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西部荒漠区－东疆小区。从地理位置上看，这里是蒙古及准噶尔盆地与新疆南部动物的交流通道，但由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。 本项目所在区域环境恶劣，气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量较少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。野生动物主要为鼠类、野兔及麻雀等常见动物。建设项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 ### 4.水土流失及土地沙化现状调查 拟建场区位于新疆维吾尔自治区木垒县北部，场址位于木垒县北约40公里处，场区地形平坦，交通便利。 风电场区域内不存在生态脆弱区、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区、固定半固定沙丘区，场址区内不存在引起严重水土流失和生态恶化的区域。 拟建风电场区域属天山山脉北麓丘陵与山前冲洪积倾斜戈壁平原相间地貌，地势总体平缓、开阔，现状海拔高度在940-1045m之间。 根据《盐渍土地区建筑技术规范》（GB/T50942-2014）的有关规定，参考周边勘察资料，场址地基土易溶盐百分含量为0.04-0.22%，平均值 0.10%，易溶盐含量平均值小于0.30%，属弱盐渍土，场址区未见发生大面积的盐胀、融陷等盐渍化现象。 场地土类型属中硬土，建筑场地类别为Ⅱ类，拟建场地属抗震一般地段。根据国标《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程场区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为0.10g，地震烈度为Ⅶ度；Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s。 参照国标《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021），对应设计地震分组为第二组。参照《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021），本地区抗震设防烈度为7度。 根据《建筑地基基础设计规范》GB（50007-2002）附录F及工程建设地的气象条件和邻近工程建设资料，拟建区季节性冻土标准冻深为140cm，木垒县气象站显示最大冻深为177cm，场地土冻胀类别为Ⅰ级（不冻胀）。 综上所述，该地区适合风电场建设。 5.环境空气现状 （1）项目所在区域达标判定 工程所处区域未进行环境空气功能区规划，风电场工程区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据初步调查，风电场区附近无大的大气污染源，空气环境质量总体良好。 （2）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物引用2023年木垒县环境监测站连续一年的基本污染物监测数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。 （3）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物及特征污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （4）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。 当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 （5）基本污染物监测及评价 根据2023年木垒县环境监测站空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。 表3-2 大气环境质量标准 评价因子; 平均时段; 现状浓度 µg/m3; 标准限值 µg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 25; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 9; 35; 25.71; 达标. PM10; 年平均浓度; 29; 70; 41.43; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 600; 4000; 15; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 88; 160; 55; 达标. 项目所在区域NO2、SO2、PM10、CO及O3百分位日平均浓度均满足《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此区域为大气环境质量达标区。 6.声环境现状 本项目工程区未进行声环境功能区划，工程区属于荒漠区域，根据划分原则，风电场工程区域地处荒漠无人区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。工程所在区域无大的噪声污染源，区域声环境质量较好。 7.水环境现状 - （1）地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）。因此不对本项目地表水进行现状评价。 - （2）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为IV类项目，地下水评价等级低于三级，本项目可不开展地下水环境影响评价。 - 8.土壤环境 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目属于其他行业，全部为Ⅳ类项目，不需开展土壤评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 根据现有资料，工程占地及其附近不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、生态红线区、森林公园、风景名胜区、文物、名胜古迹等环境敏感区，也未见珍稀保护动植物及其的集中分布区。工程的主要环境保护目标为风电场周边的动植物。 生态环境敏感目标：本项目评价范围内为天然牧草地，本项目场界外500m的生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对风力发电确定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。同时也不涉及生态保护红线。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，见表3-6。 表3-6 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2.污染物排放标准 （1）施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1-2中无组织排放监控浓度限值，施工期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相应标准限值。运营期无废气产生。 表3-7 施工期废气执行标准 限值; 执行标准. 1.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）. 2.0mg/m³; 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. （2）施工期生活污水排放标准执行《农村生活污水处理排放标准（发布稿）》（DB65/4275-2019）表2中C级排放浓度限值。具体标准见下表3-8。 表3-8 生活污水排放浓度限值 标准来源; pH; COD; BOD; NH3-N; SS. 《农村生活污水处理排放标准（发布稿）》（DB65/4275-2019）表2中C级排放浓度限值; 6-9; 200; /; /; 100. （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-9。 表3-9 项目建筑施工场界环境噪声排放限值 时段; 昼间; 夜间; 标准来源. 标准值; ≤70dB(A); ≤55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）. 运营期厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表3-10。 表3-10 项目运营期噪声排放标准一览表 项目; 监测项目; 时段; 标准值; 标准来源. 噪声; 等效连续A声级; 昼间; ≤60dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 夜间; ≤50dB(A). （4）运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 根据本项目特点，本项目无废气、外排废水产生，不涉及大气总量指标、不涉及废水总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场地平整、风电机组基础施工、箱式变基础施工及风电场内道路等。施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1.大气环境影响 施工期大气污染主要是施工扬尘、设备燃油及柴油发电机废气、食堂油烟。 1.1施工扬尘 本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于风机等基础土方挖掘和现场堆放、施工道路开挖后回填土的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量为1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。根据本项目设计提供的资料，本项目挖方约404000m3，填方量330000m3，剩余土石方弃置于场内的弃土场中，项目开挖及回填过程中扬尘量取0.1%，扬尘量约734m3。施工期所产生的废气产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 由于建筑粉尘粒径较大，降尘较快，为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输；施工时通过对进场道路和施工场地进行定期洒水抑尘；禁止在大风天气进行土地开挖和回填作业，以降低运输途中产生的扬尘。 本项目施工期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工常理范畴，并建立扬尘控制责任。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 1.2设备燃油及柴油发电机废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 1.3食堂油烟 - 施工期临时生活办公区设有食堂，会产生食堂油烟，食堂油烟采取油烟净化器处理。鉴于临时生活办公区排放的食堂油烟相对较小，项目工程量小且施工期短，食堂油烟与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 2.水环境影响 施工期废水主要是施工废水和生活污水。 2.1施工废水 施工废水主要是由混凝土运输车、施工机械的冲洗等产生，且废水产生的时间也是不连续的；加之水中污染因子较少，主要成分是含泥沙废水，且总量较小，主要集中在施工前期风电基础、箱变基础施工时段，经废水收集池收集沉淀后，用于施工现场和道路降尘洒水，对项目区水环境影响较小。 2.2生活污水 本工程施工期的平均人数为300人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》每人每日的生活用水量以50L进行估算，实际施工期为8个月，生活用水量为15m³/d（3600m³/a），排污系数取0.8，生活污水产生量约12m³/d（2880m³/a）。生活污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。 由于工程施工临时生活办公区靠近升压站，因此，施工期生活污水处理设施考虑永临结合，本次环评建议施工期建设一套地埋式污水处理装置。施工期人员产生的生活污水严禁乱排，须经过污水处理装置处理后，再定期用于厂区施工现场和道路降尘。 项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。 3.声环境影响 本项目施工阶段的噪声主要来自施工机械和运输车辆的运作，该类噪声虽然是暂时的，但是施工过程中采用的机械设备大部分具有噪声高、无规则等特点，且施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源相互叠加，噪声级将更高，影响范围也更大，所以施工过程中必须采取有效措施，减少其对环境的影响。 常规建筑施工机械及其噪声级见表4-1。 表 4-1 项目施工机械及其噪声级 主要噪声源; 噪声级 dB（A）; 噪声特征. 挖掘机; 80-90; 移动式声源无明显指向性. 渣土车; 80-90. 运输车; 75-80. 打桩机; 80-90. 电焊机; 75-85. 砂轮机（手持式）; 85-100. 切割机; 85-100. 根据本项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m。 施工设备噪声的距离衰减情况见下表。 表4-2 主要施工噪声值随距离的衰减情况 单位：dB（A） 距离（m）; 1; 10; 50; 100; 200; 标准. 挖掘机; 85; 77; 64; 55; 50; 昼间：70 夜间：55. 渣土车; 85; 78; 67; 56; 49. 运输车; 75; 66; 56; 48; 42. 打桩机; 85; 76; 65; 52; 44. 电焊机; 90; 80; 70; 54; 45. 砂轮机（手持式）; 85; 76; 71; 55; 43. 切割机; 90; 80; 72; 52; 43. 由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，昼间100m左右即可满足施工场界昼间噪声70dB（A）标准要求，夜间200m可满足场界夜间噪声55dB（A）要求。 4.固体废物 4.1生活垃圾 本项目每日平均施工人员约300人，实际施工期为8个月，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则施工期产生的生活垃圾总量约36t，通过垃圾箱集中收集，生活垃圾统一收集后，由环卫部门拉运至木垒县生活垃圾填埋场处理。 木垒县生活垃圾填埋场位于项目的西南侧，中心地理坐标为东经90°24′28″，北纬43°57′1″，距离本项目中心直线距离约30km，建设库容约为152.29万m3，填埋高度12m，于2019年11月投入使用，年处理垃圾能力为5.72万t/d，本项目施工期产生的生活垃圾总量约36t，木垒县生活垃圾填埋场可容纳项目产生的生活垃圾，因此，项目生活垃圾拉运至木垒县生活垃圾填埋场处理是可行的。 4.2建筑垃圾 施工期建筑垃圾严禁随意堆放，应及时运至工程指定场所处置，并采取挡护、排水等措施进行防护，施工结束后及时进行场地平整、绿化，防止水土流失。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分类收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由施工单位进行合理清运处置。 4.3施工土石方 项目在风机基础、箱变基础、施工道路等工程会进行挖方填方，根据本项目设计提供的资料，本项目挖方约404000m3，填方量330000m3，剩余土石方74000m3，剩余土石方弃置于场内的弃土场中，临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层，应分开堆放并标注清楚。平整填埋时，也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期的植被的恢复。土石方堆存过程中要采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，避免产生扬尘，工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整和植被恢复，以减少水土流失。 5.生态环境影响 本项目施工过程将进行土石方的挖填，包括风机、箱变基础施工以及道路、电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。 5.1工程占地影响分析 （1）永久征地 永久征地对土地影响是永久性的，本项目永久征地面积74355m2，永久征地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失。工程施工会对草地带来一定的生物损失量。其中风机、箱变占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小。且本项目永久占地面积较小，故对当地的土地利用结构影响也相对较小。 - （2）临时占地 临时占地面积约为1321600m2 ，临时性占地包括施工中吊装平台、施工道路、施工临建等，临时占地较为分散，无集中大量占用土地的情况。临时占地使土地原本的利用形式发生临时性改变，压占、破坏了场地内原有土地类型，暂时影响这些土地的原有功能，施工道路、临时生产区等临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。因此，临时占地的土地利用类型不会改变，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 5.2道路建设环境影响分析 本风电场检修道路长55km，检修道路的建设会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，对植被带来一定量的损失。场内道路施工会对土壤表土造成扰动，破坏了原有土地类型，降低其水土保持功能，暂时影响土地的原有功能，若不及时采取防护措施，将会造成土地沙化。 在道路施工完毕后，根据项目施工前植被生长情况以及地形地貌和当地自然气候，在场内道路两侧种植适应当地自然条件生长的梭梭、多枝柽柳等，一般完全恢复需要1年时间。场内道路的建设对植被存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显改变。 5.3对植被的影响分析 经现场勘查与调查，调查期间评价范围内没有列入国家重点保护物种，本项目建设包括以下工程：风电机组区阵列区、集电线（直埋线路、架空线路）、施工道路等，均可能破坏地表植被。 场区永久征地、临时占地土地现状为天然牧草地，植被覆盖度率为9%，主要植被为草本植物，主要物种有：梭梭、多枝柽柳等。对照有关资料和经验公式计算（主要参考《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》，严重荒漠化为0.9~0.0t/hm2.a，结合所在区域实际情况，本次环评生物损失量按0.1t/hm2.a计算），项目永久征地面积为74355m2，临时征地面积：1321600m2，合计占地面积为139.6hm2,因此，项目的生物损失量为13.96t/a。不会对区域植被群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。 工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动对植被造成压埋、碾压等，使植被覆盖度降低。临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；电缆敷设造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后，根据项目施工前植被生长情况以及地形地貌和当地自然气候，种植适应当地自然条件生长的梭梭、多枝柽柳等，一般完全恢复需要1年时间。本项目建设对植被存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显改变。 5.4对动物的影响分析 施工机械噪声是影响野生动物的主要因素，各类施工机械如运输车辆、施工机械等均能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定影响范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静。 根据现场调查显示，风电场区域由于长期受人类活动干扰，野生动植物数量日益减少，野生动物主要为鼠类、野兔及麻雀等常见动物，暂未发现濒危保护动物分布，。因此，本项目的建设对国家保护鸟类的迁徙路线和栖息环境不会产生太大干扰。 综上所述，施工期植被破坏对爬行动物及鸟类的影响是暂时的，施工结束后这些动物及鸟类仍能返回原地，不会引起其种群和数量上的减少。因此，施工期对项目区域内动物影响较小。 5.5生物多样性影响分析 施工期间主要对施工场地的植被造成破坏。项目施工期较短，施工建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建。本项目占地主要为天然牧草地。区域内动植物类型均为常见种和广布种，无保护动植物分布，对生态系统的多样性基本无影响。施工结束后通过种植梭梭、多枝柽柳等植被可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。 综上所述，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 6.施工期水土流失的影响分析 #### 本项目施工期水土流失产生区域为风电场区。由于风电场基础开挖、修路、埋设管道等过程中，会扰动地表，改变原地貌，破坏地表植被，经受降水和风的影响，会形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，植被退化，加剧了水土流失。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：对风机区、施工生产生活区、弃渣场进行覆土清理，施工结束后进行覆土平整，弃渣场采用拦挡工程，风机区和道路区采取土地整治措施，以利于地表恢复。风电场区内对施工扰动地表的区域，施工完毕后进行土地整治，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 7.土地沙化影响分析 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.运营期生态环境影响分析 1.1废气 本项目运营期无废气产生。 1.2废水 本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）。 1.3噪声 风电场运行期的噪声主要是风力发电机转动时产生的噪声，风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片等。一般所用风机风轮转速在27r/min，产生的噪声较小，据厂家介绍，离风机50-150m范围内，噪声级分别为53-33dB（A）。风机运行时的噪音经过距离衰减后，对周围环境的影响不大。 1.4固体废物 本项目建成投运后，巡检人员依托拟建升压站值班人员进行定期巡检，因此本项目运营期无生活垃圾产生。项目运营过程中，产生的固体废物为废设备配件、废变压器油及废润滑油、沾油抹布、废蓄电池、事故状态下的箱式变压器废油。 1.4.1一般固体废物 废设备配件：风电机组运维过程中会产生废设备配件，废设备配件年产生量约为1t/a，由厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存，不会对外环境造成不利影响。 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求，产生工业固体废物单位需建立工业固体废物管理台账。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，按照年、月、批次填写，记录固体废物的基础信息及流向信息。产生工业固体废物单位应当设立专人负责台账的管理与归纳、一般工业固体废物台账保存期限不少于5年。产生工业固体废物单位，应当根据自身固体废物产生情况，对应固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物具体名称并记录。 1.4.2危险废物 废变压器油及废润滑油：箱式变压器及其他设备运行过程中需定期保养，此过程中会产生废变压器油及废润滑油。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油及废润滑油均属于危险废物。根据建设单位提供资料，维修保养产生废变压器油约0.1t/a，废润滑油产生量约0.2t/a。废变压器油及废润滑油集中暂存在危险废物暂存间（依托场内升压站的危废暂存间，升压站环评已同步开展，其工程内容包含危废暂存间，本环评要求风电场与升压站同步施工、同步完工、同步投产运行，因此本项目运营期危险废物依托场内升压站危废暂存间具有可行性），定期委托有危废处置资质的单位进行处理。 沾油抹布：沾油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），沾油抹布为危险废物，集中收集后暂存在危险废物暂存间内，定期委托有危废处置资质的单位进行处理。 废蓄电池：在风电机组运营中会产生少量废铅酸蓄电池，根据建设单位提供资料，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废蓄电池为危险废物，集中收集后暂存在危险废物暂存间内，定期委托有危废处置资质的单位进行处理。 - 危险废物暂存措施 - 拟建升压站内计划建设一座危废暂存间（不在本次评价范围）。 - 危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s。危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》中的要求进行。若不满足上述要求，则不得将本项目危险废物暂存在该危废暂存间中。 - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），属危险废物的包装桶袋均须存放于危废暂存间中，不得露天存放，具体做法如下： - 1）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 - 2）装有危险废物的容器必须贴有危险废物标识标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 - 3）装载危险废物的容器必须完好无损。 - 4）贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）。 - 5）危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 - 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - 7）危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存场》（GB15562.2- 1995及2023修改单）的规定设置警示标志。 - 8）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 - 9）转移和处置严格按照《固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)、《危险废物转移管理办法》和《关于进一步加强危险废物 规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17 号）要求进行，对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置。 - 10）危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 - 11）危险废物转移应当遵循就近原则。 - 12）转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 - 13）危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 - 14）移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写一份危险废物转移联单。 - 危险废物识别标志设置要求 - 危险废物识别标志的分类、内容要求、设置要求和制作方法应按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995） 及修改单中相关要求设置。 - 1）危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 - 2）危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 - 3）危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 - 4）同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 - 5）危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 - 6）危险废物识别标志中的二维码《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）生成。 1.4.3事故油池 本项目箱式变压器为油浸式变压器，每个箱式变压器底部均设置事故油池。容量满足不小于任何一台箱变事故状态下的100%排油量。箱变设备事故状态下需排油时，经箱变设备的卸油阀排至事故油池，事故后事故油池中的油由专用车辆运至有处理资质的单位进行处理。事故油池采用钢筋混凝土型式，池内设置钢格栅，上面铺卵石，四周设挡油坎。为防止雨水进入箱变基础，保证基础内的电缆等安全，采取将箱变基础高出地面400mm。事故油池的防渗要求需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，铺砌地坪地基必须采用黏土材料，且厚度不得低于100cm，在不满足100cm厚度黏土基础垫层的情况下，可采用30cm厚度普通黏土垫层，并加厚2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其他人工防渗材料，渗透系数≤10 -10cm/s。 1.5景观影响 当本工程建成后，风电机组整齐排列于戈壁裸砾地和荒漠沙地中，从景观美学上看风电机组外表为白色，与周围荒漠景观色彩基本谐调，对空间布局不造成干扰影响，同时大规模的风电基地亦形成为当地的清洁能源参观与旅游基地，成为戈壁荒漠区域的一道亮丽的独特景观。 1.6光影影响 本项目轮毂高度121m，风轮直径为220m，则发电机组（含叶片）高度约为231m，经计算，本项目风力发电机组形成的计算光影最大长度约为350m。 因此在风力发电机组优化布置设计过程中应保证机位距离常驻人群及野生动物种群350m以上，本项目所在区域2km范围内无居民和野生动物种群，因此，本项目风电机组的光影及闪烁对常驻人群及野生动物种群的栖息无影响。 1.7对植被的影响 本项目所在区域生态系统类型较为单一，风机、巡检道路占地破坏了原有地表植被，造成了生物量损失，对生态系统会产生一定的影响。但由于风机占地属于点状分布，且占地面积较小，不会对生态系统造成阻隔影响，不会对生态系统结构和功能造成明显影响。 1.8对野生动物的影响 本项目建设区域处在人类活动较多的地区，故大型野生动物少见，除人工饲养牛、羊、狗、马、骆驼等，只偶见一些小的动物如鼠、蜥蜴等动物。项目建设导致项目区原有植被破坏，使部分动物觅食场所相应减少；由于项目区地表植被较少，且在周边区域还有大范围类似生态环境分布，因此，对区域动物觅食的影响不大。 1.9风电场建设对候鸟迁徙的影响 本项目木垒县北部，风电场中心距离木垒县约40km，本项目的建设会在一定程度上影响到鸟类的生境，占据或缩减鸟类的栖息环境，影响鸟类正常的觅食、停歇和繁殖活动，这不仅直接影响风电场周边鸟类的正常生活，也会使其他适宜鸟类生活的生态环境的承载压力增大，电场在运营过程中产生的噪声、光影以及障碍效应等也会对鸟类产生干扰，使其远离风电场。 根据现有研究资料，全球有9条主要候鸟迁飞通道，其中4条经过中国，分别为东亚-澳大利西亚迁飞通道、中亚迁飞通道、西亚-东非迁飞通道以及西太平洋迁飞通道（见图4-1），在确定的中国候鸟4条主要迁徙通道中，与新疆有关的有2条，即为：第1条：西亚-东非迁徙通道，第2条：东亚-澳大利西亚迁徙路线。 图 4-1 中国4条候鸟迁徙路线 据资料显示，大部分鸟类的迁徙活动发生在天气晴好的夜晚，而且大部分鸟类飞行高度较高，候鸟在迁徙过程中，如遇雾、雨、浮尘、阴天等透视度很低的不利天气状况时，有可能进入风电场区，发生误撞风机而死亡的几率会提高。由于本项目风轮的额定转速较慢，鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，因此发生鸟类撞风机致死现象的可能性极小。另外，鸟类对风电场噪声较为敏感，会产生避噪效应，从而主动避开风电场区，极大降低了发生鸟类误撞风机致死现象的概率。根据鸟类的飞行习性，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300-500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，输变电工程杆塔及导线的高度一般在60m以下，风机最高高度（含叶片）约在231m左右。因此一般情况下本风电场的建设对鸟类迁徙影响不大。 根据咨询建设单位、设计单位及现场调查，本项目所在区域未见迁徙候鸟，不是候鸟主要的迁徙通道及活动区域，距离迁徙线路较远，风电场区内鸟类较少，实际穿越风电场的鸟类更少，加上鸟类本身的趋避行为，风电场建设对鸟类影响很小。 综合分析认为，风电场的建设不会对候鸟迁徙线路产生明显影响，在风机运行过程中可能对迁徙鸟类产生一定的威胁，但影响程度极为有限。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县北部，项目周边有一座测风塔，编号为B300-390，结合EAR5再分析数据对于实测数据进行补充和订正。 根据B300-390测风塔的测风资料统计，订正后的测风塔120m高度平均风速为6.11m/s，平均风功率密度为286.82W/m2，根据《风电场工程能资源测量与评估技术规范》（NB/T31147-2018），本风电场风属于Ⅰ类风场。根据B300-390测风塔的风速、风向资料进行统计，分析出120m高主导风向为WSW（占比为20%），次主导风向为W（占比为18.178%）；120m高度主风能密度方向为W（占比为28.31%），次主风能密度方向为WSW（占比为26.21%），因此本风场风向、风能方向基本一致。对B300-390测风塔120m风速资料进一步分析，该风场区域内风速的年内变化较强，一月、二月平均风速较差，低于5m/s，其余月份平均风速均维持在5m/s以上。其中：最大月出现在5月份，达到7.959m/s；最小月份出现在2月，为4.069m/s。当天22点-次日6点风速较大，8点-21点左右风速较小，每天基本呈现一个波峰、一个波谷；风功率密度日变化基本与风速变化趋势一致，全天风功率密度变化比较明显。综上所述，项目场址区域内的风能资源丰富。 拟建风电场区域属天山山脉北麓丘陵与山前冲洪积倾斜戈壁平原相间地貌，地势总体平缓、开阔，现状海拔高度在940-1045m之间，风电场中心西距木垒县约40km，毗邻G7京新高速、和乌孜别克东山道路、335国道、194县道等，交通条件便利。 拟建风场区域属天山山脉北麓，场区内无常年地表径流发育，无大风大雪等极端天气，风场区天气情况处于相对稳定区，适宜工程建设。 拟建风场区附近无活动断裂分布或通过，亦无像洪水、泥石流、大面积地表塌陷等危及站址安全的潜在地质灾害产生的条件，同时，工程建设也不会引起次生地质、地震灾害的发生。 本项目周围无工业企业，无环境敏感目标，同时项目区内无国家及自治区级重要野生保护动植物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布，无风景名胜、文物古迹保护单位。 综上所述，本项目场址开发条件好，是建设风电场的理想场址。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期废气防治措施 施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，施工机械和机动车辆排出的尾气、临时施工场地食堂油烟和柴油发电机油烟废气。 1.1施工扬尘 在施工过程中，扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。其主要来源于风机基础、箱变基础土方开挖和现场堆放、施工道路、电缆沟开挖后回填土的扬尘、散放的建筑材料的扬尘、施工运输道路的扬尘等。因此，需制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 1）开挖时对作业面和土堆喷水，保持一定的湿度以减少扬尘量，开挖的土石方应及时回填或到指定地点堆放，减少扬尘影响； 2）尽量避免在大风天气下进行建筑材料、砂石料等的装卸作业，砂石料露天堆放需加盖防雨布； 3）在运输、装卸建筑材料（尤其是泥砂时），必须采用封闭式车辆运输； 4）控制施工现场运输车辆和部分施工机械的车速，以减少行驶过程中产生的道路扬尘，对运输道路应定期采取洒水抑尘措施； 5）对临时弃土场进行洒水、土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物等措施防止扬尘的产生，并对临时弃土及时进行回填等综合利用措施，以降低存放时间。 通过采取上述措施，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，对周边空气环境影响较小。 1.2设备燃油废气及柴油发电机废气防治措施 燃油机械和柴油发电机尽量使用含硫率低的清洁柴油，以减轻对大气环境的污染。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 此外，为最大限度的减少施工机械及车辆废气对大气环境的影响，施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路、绿化等措施减轻扬尘对环境的影响；加强施工车辆运行管理与维护保养，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。随着施工的结束，污染及其影响随之结束。 1.3食堂油烟废气防治措施 由于工期较长，施工单位会在施工现场安排食宿，设有食堂。在烹饪过程 中有厨房油烟废气产生。食堂设置油烟净化器，经处理后烟气经专用烟道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定最高允许排放浓度（2.0mg/m3）标准要求。同时，合理规划食堂的布局、合理设置通风设备，如通风窗和通风管道，可以加强食堂的通风效果，降低食堂油烟的排放。随着施工的结束，污染及其影响随之结束。 2.施工期噪声防治措施 施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是混凝土搅拌机等设备。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。但为减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位必做好施工期间的环境保护工作。 本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： （1）合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间安排在日间，禁止夜间施工； （2）合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声级过高； （3）降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强；同时加强检查，维护和保养机械设备减少运行噪声； （4）对于汽车运输噪声，最有效的措施是强化行车管理制度；尤其经过村庄时，要求司机少按喇叭，控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速，禁止夜间运输，最大限度地减少流动噪声源。 （5）夜间禁止大车进行运输工作，避免对风场内外居民休息造成影响。 项目施工区域距离声环境敏感目标较远，采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境的影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，项目施工期噪声对环境影响较小。 3.施工期废水防治措施 3.1施工废水 生产废水主要是由混凝土运输车、搅拌机和施工机械的冲洗等产生，且废水产生的时间也是不连续的；加之水中污染因子较少，主要成分是含泥沙废水，且总量很小，主要集中在施工前期基础施工时段，经废水收集池收集沉淀后，用于施工现场和道路降尘洒水，对项目区水环境影响较小。 3.2生活污水 由于工程施工临时生活办公区靠近永久性生活办公区，因此，施工期生活污水处理设施考虑永临结合，本次环评建议施工期建设一套地埋式污水处理装置。施工期人员产生的生活污水严禁乱排，须经过污水处理装置处理后，再定期用于厂区施工现场和道路降尘。 项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。 4.施工期固体废物防治措施 对于施工过程中产生的土石处理： ①首先工程开挖土石方时，开挖断面洒水降尘，注意土石方的临时堆放，采取一定的遮挡措施，如土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物，待最终完工后进行土地整治利用； ②工程土石方开挖并回填后剩余的弃土可作为场区附近低洼地段的填土，回填摊平后，既避免了水土流失，又有利于地表的恢复和生态环境的保护； 建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，其他垃圾采用封闭式废土运输车及时清运，并送到当地环卫部门指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱（筒）内，并定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。 5.土壤环境保护与恢复措施 （1）在施工前，先进行清除表土工作，移除地表的植被、树根、石砾等杂物后用自卸车运至集中堆放场所进行堆放，堆放场地四周略高且具有排水的坡度。 （2）堆放场堆置高度不超过2m，并略夯实整形，顶部保持缓坡度以利于排水，为避免破坏表土特性，机械操作时，避免过度碾压。 （3）表土堆放好后，在其上覆盖防尘网。 （4）必要时沿堆放场地四周设置挡墙，防止表土与原地表土混合散落。 6.施工期生态环境保护措施 6.1生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被、草场破坏等影响，本次环评要求： ①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃土量，从而减少地面扰动面积。 ②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被、草场的破坏。 ③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 ④将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集—临时存放—施工结束后再覆盖—洒水的方式。禁止人为破坏风电场区以外的植被。临时开挖土方应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 ⑤严格控制临时占地，控制在基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被、草皮的损坏。 ⑥基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。 ⑦优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ⑧施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。 对施工单位的要求： ①强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：施工人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越施工活动范围而对植被造成碾压；施工材料，固体废物任意堆放而埋压植被等。 ②考虑对进场道路与施工用道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，现有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道尽量减少对土地的破坏、占用。 ③施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 ④合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。 ⑤戈壁荒漠是风力、水力侵蚀和气候变迁的结果，其砂砾石层现阶段对于减轻戈壁风蚀有重要作用，故以施工后在作业带内恢复砾石层为主要治理措施，防治因开挖挠动引起的风沙危害。可采取基础及缆沟开挖过程中，将表面及开挖出的砾石另行堆置，作为铺压材料，回填时采用机械或人工对填土表面平整夯实后铺压砾石层。 ⑥废弃渣土要集中放在低凹、坑地，及时用于施工道路的修筑。 ⑦施工期内人员、机械、营地等应严格按设计集中在有限范围内，严禁随意扩大挠动范围，将对植被和土体结构的影响降至最低程度。 ⑧尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 ⑨电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌，禁止在电缆沟恢复后的土地上开垦耕地。 ⑩大量沙生植被在防风固沙，减轻地表风蚀和水土流失等方面起着重要的作用，是当地生态环境和农业生产条件不被恶化的主要原因，应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可根据项目施工前植被生长情况以及地形地貌和当地自然气候等，种植适应当地自然条件生长的梭梭、松叶猪毛菜、戈壁针茅等等，以达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的。 6.2生态保护措施 - （1）植物保护措施 - ①施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间，施工中要严格控制临时占地，减少原地貌、植被的破坏。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土地挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 - ②材料运输过程中对施工道路合理的选择，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 - ③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 - ④在施工完毕后，应按设计要求立即对电缆沟周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区场等施工扰动区地表进行平整。 （2）野生动物保护措施 ①施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。 ②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 ③施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 ④在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 - （3）表土堆存及管理措施 将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域土层的保护，采用先收集-临时存放-施工结束后再覆盖-洒水的方式，禁止人为破坏风电场区以外的植被。 临时开挖土方应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 （4）施工单位管理要求 ①施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 ②施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 ③合理安排施工时间及工序，基础开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最低程度。 ④在设计中应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可选择耐旱、耐瘠薄、抗逆性强及防风、固沙效果好的速生植物，以达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的。 ⑤生活垃圾和建筑垃圾集中收集，不得随意丢弃。 - 水土流失防治措施 工程场地建构筑物基础开挖前进行表土剥离，剥离厚度0.2-0.3m，堆置在场区空地，用于场区后期绿化覆土。表土全部用于后期绿化恢复覆土。对表土剥离、堆放及防护应采取以下措施： ①对风机机组及箱变区等点状工程区域，对表土剥离后集中堆放在本区占地范围内某个区域（不影响施工），采用覆盖等临时防护措施，工程结束后进行覆土绿化。 ②施工道路开挖时，需将表土剥离后集中堆放在道路的一侧沿边堆放，采取覆盖的防护措施，边坡开挖完成后进行覆土绿化。 以上提出的表土堆放的方式方法及防护措施，可确保表土有序集中、堆护稳定，防止出现新的水土流失。待绿化工程施工时回填覆土使用，保证后期绿化植被成活率，达到绿化预期效果。 水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施、管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。 ①工程措施。对风机区、施工生产生活区、弃土场进行了覆土清理，施工结束后进行覆土平整。弃土场采用拦挡工程。风机区和道路区采取土地整治措施，以利于地表恢复。 ②植物措施。待施工结束后进行场区的绿化，坚持“适地适树，适地适草”原则，种植的植被以梭梭、多枝柽柳等为主。 ③临时措施。主体施工过程中，特别是汛期或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对风机区、施工生产生活区和弃土场等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。 ④管理措施。工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。弃土场应“先挡后弃”，并考虑综合利用，减少占地；道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。 6.3管理措施 （1）对施工单位提出要求，督促施工单位在施工过程中将作业场地面积控制在一定的范围内，尽量缩小施工作业面和减少破土面积。 （2）定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工垃圾和生活垃圾。 （3）建设单位要保证生态恢复资金的保障，以免影响生态恢复措施的执行。 （4）绿化方案实施；绿化实施遵循立地条件，建设单位应检查绿化的执行情况，要求按照植被恢复方案落实。 （5）实施时间：应按照边施工建设边恢复植被的原则进行，并考虑工程竣工环境保护验收的要求，抓紧进行，于试运营期前完成场内全部植恢复被。 7.防沙治沙措施 本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下井场防沙治沙措施： ①大力宣传《防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 ②植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌； ③施工过程中，尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏； ④严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 ⑤优化施工组织，缩短施工时间，以免造成土壤风蚀影响，优化工程措施、植被措施及其他措施，要求在道路建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 ⑥严格依法坚持封禁保护，加强管理，严禁不合理利用土地、草地等资源行为，避免沙区植被资源遭到破坏。为了提高场区植被的覆盖率，选择乔、灌、草相结合，且抗旱能力强的植被进行人工封沙种草。 ⑦由于冬季风力较强，加上干燥的气候条件以及地表覆盖的植被较少，风沙较大。建设单位要重视防沙固沙工作，有效利用周围的环境条件，如在风沙区域增设沙障、固定沙丘，避免沙丘随大风肆意扩散，减少沙土的扩散范围。 ⑧对现有植被加大保护力度。对现有植被资源加强保护，将其作为土壤沙化治理工作的重中之重。场区常见的植被以梭梭、松叶猪毛菜、戈壁针茅等等耐寒、耐旱的草本植物为主，原生植被具有较强的防风固沙作用，必须加大保护力度。 ⑨施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 8.施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 对占用土地应在施工前及时办理土地征用手续; 项目施工区域; 开工前; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定及环境监理制度；; 取得征地手续. 2; 加强环保宣传教育，设置环保宣传牌; 施工期; 强化职工环保教育. 3; 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积; 施工单位; 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围. 4; 分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施; 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低. 5; 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等; 减少因项目施工造成得水土流失. 6; 对本项目临时占地清理平整，恢复地貌; 项目临时占地区域; 施工后期; 建设单位; 施工后做到工完料净场地清，并恢复原貌. 7; 施工区设置一处防渗污水收集池，施工营地内设置移动环保公厕，垃圾收集箱; 项目施工场所、区域; 全部施工期; 施工单位; 无废水外排、垃圾集中收集. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.运营期废气防治措施 运营期无废气产生。 2.运营期废水防治措施 运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）。 3.运营期噪声防治措施 本项目在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备，加强运行期风机及开关站的机械维护和管理工作，减少相关机械因素产生的噪声；定期对设备进行维护，保证设备正常运行。 由于风机运行噪声与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，因此，项目建成后应定期对风电场四周噪声情况进行监测。 项目区较为空旷，噪声源经过建筑物的隔声降噪处理及距离衰减后，届时厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的2类标准，对区域声环境影响较小。 4.运营期固体废物防治措施 本项目建成投运后，巡检人员依托拟建升压站值班人员进行定期巡检，因此本项目运营期无生活垃圾产生。项目运营过程中，产生的固体废物为废设备配件、废变压器油及废润滑油、沾油抹布、废蓄电池、事故状态下的箱式变压器废油。 （1）一般固体废物 1）废设备配件：风电机组运维过程中会产生废设备配件，废设备配件年产生量约为1t/a，由厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存，不会对外环境造成不利影响。 （2）危险废物 1）废变压器油及废润滑油：箱式变压器及其他设备运行过程中需定期保养，此过程中会产生废变压器油及废润滑油。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油及废润滑油均属于危险废物。根据建设单位提供资料，维修保养产生废变压器油约0.1t/a，废润滑油产生量约0.2t/a。废变压器油及废润滑油集中暂存在危险废物暂存间（依托场内升压站的危废暂存间，升压站环评已同步开展，其工程内容包含危废暂存间，本环评要求风电场与升压站同步施工、同步完工、同步投产运行，因此本项目运营期危险废物依托场内升压站危废暂存间具有可行性），定期委托有危废处置资质的单位进行处理。 2）沾油抹布：沾油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），沾油抹布为危险废物，集中收集后暂存在危险废物暂存间内，定期委托有危废处置资质的单位进行处理。 3）废蓄电池：在风电机组运营中会产生少量废铅酸蓄电池，根据建设单位提供资料，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废蓄电池为危险废物，集中收集后暂存在危险废物暂存间内，定期委托有危废处置资质的单位进行处理。 本项目运营期产生的固体废物汇总表见表5-2： - 表5-2 项目固体废物汇总表 - 序号; - 废物名称; - 代码; - 产生量（t/a）; - 废物类别; - 防治措施. - 1; - 废设备配件; - 900-015-S17; - 1; - 一般固废; - 厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存. - 2; - 废变压器油; HW08 - 900-220-08; - 0.1; - 危险废物; - 集中收集后暂存在危险废物暂存间内，定期委托有危废处置资质的单位进行处理。. - 3; - 废润滑油; - HW49 - 900-214-08; - 0.05. - 4; - 沾油抹布; - HW49 - 900-041-49; - 0.01. - 5; - 废蓄电池; - HW49 - 900-041-49; - 0.1. 综上，在采取环评提出措施后，本项目固体废物对环境影响较小。 5.运营期生态保护措施 本项目建设地点位于天然牧草地，占用少量林地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。本项目在建设过程中将在区域建设绿化地带，可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境。运营期风电场的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 5.1植被保护措施 - 为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据发电区、道路区、施工区植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治，并种植适应当地自然条件的梭梭、多枝柽柳等进行植被恢复。 5.2野生动物的生态保护措施 - 运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点： - ①在恶劣天气派专人巡视电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 - ②加强鸟类观测，进一步监测区域内的鸟类。 ③采用红色与白色相间的风轮叶片，使鸟类在飞行中能分辨出安全路线，及时规避。 ④风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响。 ⑤防火、禁猎，保护风电场周边植被，保护动物的生存环境。 5.3生态恢复措施 项目运营期生态恢复措施是根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案。项目厂界、道路两侧选择种植适应当地自然条件的梭梭、多枝柽柳等，既能起到防风固沙、水土保持的作用，又不会对风电机组造成遮挡，对绿化区域使用灌溉系统以保证植物成活。这样不仅能够减小风电机组对植被影响，而且能够弥补地表植被损失，提高植被覆盖率。 根据上述内容可知，项目生态恢复措施选取的植被种类均为价格低廉且具有一定经济价值的耐寒、耐旱植被，能够适应项目所在地区环境稳定生长，生态恢复措施具有运行稳定性。建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施后，可达到生态保护及恢复的效果。 6.运营期环境风险、地下水、土壤污染防治措施 本项目涉及的风险物质主要为废变压器油，本项目主要事故类型为变压器油泄露及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故，具体事故影响如下所示： 6.1环境风险分析 （1）火灾、爆炸事故影响分析 变压器油发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧，轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊、昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。非甲烷总烃是指存在于环境中除甲烷以外C1-C12碳氢化合物的总称，包括烯烃、芳香烃、炔烃和含氧烃等，其中一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，非甲烷总烃的存在有助于形成光化学烟雾。 由于变压器油量较小，以及事故发生时及时疏散周围人员并采取其他相关应急处置措施，因此废气对周围环境的影响较小。 （2）变压器油泄露影响分析 当变压器油发生泄露，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，变压器油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上土壤对变压器油具有很强的截流能力，因此泄露的变压器油很难向土壤深层迁移。此时影响变压器油污染范围的因素有泄露量、存留时间及环境温度等。 泄露变压器油对土壤理化性质的影响可以用pH值、总盐量、总碱度等三项指标来说明。据已有的试验和监测资料表明，受到污染的土壤中的pH值、总盐量、总碱度无明显的差别，即变压器油污染对土壤的理化性质的影响不大，但由于变压器油是黏稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足作物生长发育的需要而致其死亡。 此外，变压器油一旦泄露进入地下水，会导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。 一般情况下，发生事故而泄露于地表的变压器油数量有限，并积极实施紧急预案，处理得当对周围环境影响可得到有效的控制。 6.2环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 (1)防火 ①制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准； ②道路采用混凝土路面，路面宽度设计保证消防车辆顺利通过。通往进站主干道路两侧增设人行道。 ③在电缆沟工程中的工艺路线设计过程中，考虑相应的技术及安全要求，防止人为因素造成火灾发生。 ④按规范要求对有防火防爆要求的生产场所配置相应的电气设备和灯具，并在重要场所设置火灾报警装置。 ⑤各防火分区及各主要控制室墙体均采用非燃烧体材料，各重要防火区隔墙门采用防火门。 ⑥建立施工质量保证体系，加强监理和检验手段，提高施工检验人员的水平，确保施工质量； ⑦操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施； ⑧在项目投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； - （2）防废变压器油泄露 ①箱式变压器底部设有事故油池，事故油池做防渗处理，上部用钢筋网支撑，再覆盖上大鹅卵石，其中鹅卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。 ②事故油池周围设雨水沟，拦截雨水进入事故池。事故池池壁高出地面，防止雨水漫流进入事故油池。废油排入事故油池后，交由具有资质的单位进行回收；确保油水混合物全部收集不外排。 ③事故油池容量可以容纳规划容量事故状态下事故油污水的排放量，确保在箱式变压器发生故障时，事故油不会泄漏。 - （3）分区防渗方案 根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产单元的构建方式，结合项目总平面布置情况，生活办公区为一般防渗区，危废暂存间、事故油池、一体化污水处理设施、柴油存放点为重点防渗区。对场区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 一般防渗结构区主要为生活办公区，地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 危废暂存间、事故油池、废水收集池、柴油存放点为重点防渗区，重点防渗区防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 除上述区域外的场区，按常规建筑结构要求进行地面处理。 此外要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。采取以上措施后，能最大限度地减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。 6.3环境风险管理要求 （1）建立台账，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 （2）针对本项目产生的危废，环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求对其进行贮存及转移。 （3）重大事故时泄露的变压器油以及受污染的土壤需尽快清理完成，防止污染地下水。同时建议更新新鲜土壤，并大量培养植被，不仅能做到对生态的修复，植被可以增加土壤中的有机质含量，促进土壤的恢复。 综上分析项目风险事故可控，通过设变压器油泄漏事故池，并防渗处理，不会对周边土壤及地下水产生影响。 7.运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号; 生态保护措施要求; 实施部位; 实施时间; 责任主体; 实施保障; 实施效果. 1; 在基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场; 项目区域; 运营期; 建设单位; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理、环境监理制度；; 建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。. 2; 加强风电机组、逆变器及开关站的日常保养和维护; 运行时厂界声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。. 3; 建立危废管理台账; 运营期危废管理符合《危险废物转移管理办法》（部令第23号）. 4; 修建事故油池; 在事故状况下，废变压器油不会下渗污染土壤及地下水; /. 8.环境管理及监测计划 8.1环境管理 （1）施工期 在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和章制度。 ②制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验技术。 ④组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 ⑥在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。 （2）运营期 根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地生态环境行政主管部门申报。 ③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地生态环境主管部门申报。 ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 ⑤不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。 ⑥协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 8.2监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测单位展开污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目建成后污染源监测委托有资质单位承担，项目监测计划见下表。 表 5-4 环境监测内容及计划 序号; 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位. 1; 生态环境质量监控; 植被; - 调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量 - 调查频率：1次/年; 工程占地范围. 野生动物; 调查项目：种类、物种量、组成 调查频率：1次/年; 工程占地范围. 鸟类; 调查项目：种类、物种量、组成、迁徙路线 调查频率：1次/年; 工程占地范围. 2; 声环境质量监测; - 监测项目：厂界噪声 - 监测频率：1-2次/年，昼、夜各1次; 汇集站四周各布设一个监测点；. 监测方法应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》的要求执行。 |
| 其他 | 8.3退役期生态保护措施 根据《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》（发改环资[2023]1030号）的相关要求，项目服务期满后，企业要做到以下几点： （1）项目服务期满后，企业应依法承担退役新能源设备处理责任，不得以擅自填埋、丢弃等方式非法处置退役装备，不得向生活垃圾集中收集设施中投放工业固体废物； （2）拆除过程中尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留，拆除后对周边环境进行生态环境修复； （3）掘除部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 （4）根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案。项目厂界、道路两侧选择种植适应当地自然条件的梭梭、松叶猪毛菜、戈壁针茅等等。 （5）建议与回收企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同； （6）建议风电机组拆除后就地、就近、集中拆解，集中有序规范回收废钢铁、废有色金属等再生资源。 综上所述，风电站退役期，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：风电站在退役期，除污染源附近较小范围以外地区，均能达到环境质量标准要求。 2.建设项目环境保护“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。建设项目与“三同时”污染防治措施业主必须自主验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。环保“三同时”竣工验收见表22。项目“三同时”验收一览表见表5-5。 表5-5 建设项目“三同时”验收一览表 序号; 验收调查项目; 竣工环境保护验收调查内容. 1; 相关批复文件; 项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。. 2; 工程建设与规划的相符性; 本项目的建设是否符合相关规划要求。. 3; 工程建设内容与环评的相符性; 与环评报告及环评报告批复对比，若工程的站址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。. 4; 敏感目标调查; 调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。. 5; 施工期环保措施落实情况; 调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。. 6; 生态环境; 调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。. 7; 环境保护; 环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。. |
| 环保投资 | - 9.环保投资 - 项目总投资为168990万元，其中环保投资420万元，占总投资的0.25%，项目环保投资见表5-6。 表5-6 环保投资估算表 项目; 污染控制类型; 控制措施; 投资（万元）. 施工期. 废气; 施工扬尘; 场地洒水降尘、运输车辆遮盖篷布等; 10. 废水; 施工废水; 施工废水采用废水收集池收集沉淀后，用于施工现场和道路降尘洒水。; 5. 生活污水; 生活污水在施工营地设置1套地埋式一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理后再定期用于厂区施工现场和道路降尘。; 10. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后，由环卫部门拉运至木垒县生活垃圾填埋场处理。; 10. 运营期. 噪声; 噪声; 基础减振，加强运行管理; 10. 废水; 生活污水; 本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）; /. 固体废物; 生活垃圾; 本项目运营期无人值守，不设劳动定员，无生活垃圾产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内）; /. 废设备配件; 废电气组件由厂家回收，不在厂区暂存; 5. 废变压器油; 暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期回收处置。; 20. 废润滑油. 沾油抹布. 废蓄电池. 风险; 废变压器油泄露; 修建75个事故油池，变压器事故时所有的油将通过排油槽到达事故油池，避免变压器油泄露对周边环境造成破坏，事故油池的废变压器油委托有危废资质的单位定期回收处置; 50. 生态; 施工时将剥离的表土集中存放，施工结束后，对施工场地进行全面平整，同时，施工区域采取恢复植被; 300. 合计; 420. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，施工结束后及时恢复场地和绿化 | 生态环境水平不降低 | 严格控制活动范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，做好绿化维护 | 生态环境水平不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水在施工营地设置1套地埋式一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理后再定期用于厂区施工现场和道路降尘。施工废水采用废水收集池收集沉淀后，用于施工现场和道路降尘洒水。 | 不外排 | 项目运营期无人值守，不设劳动定员，无废水产生，运行维护人员依托本项目配套的升压站工作人员（升压站单独做环评，不在本次评价范围内） | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池参照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2023）相关要求进行基础防渗 | 防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输，禁止夜间施工等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 采用低噪设备、距离衰减 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。使用环保焊条、隐弧焊技术。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 设置生活垃圾箱，固定的堆放，分类收集，由环卫部门拉运至木垒县生活垃圾填埋场处理。 | 施工现场无遗留固体废弃物 | 废设备配件由厂家回收，不在厂区暂存 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  |  |  | 废润滑油、废变压器油、沾油抹布、废蓄电池暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期回收处置。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 建立箱变泄漏报警系统，及时发现处理；设事故油池，并按照要求进行了严格的防渗漏处理；制定突发环境事件应急预案，定期开展演练，增强应急意识。 | 风险可控 |
| 环境监测 | / | / | 环保竣工验收监测一次，后期定期开展自行监测 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合当前国家产业政策及相关环境管理政策的要求，项目利用可再生能源发电，可在一定程度上替代火电，具有良好的环境效益、经济效益和社会效益，在认真落实环境影响报告表提出的生态环境保护措施后，项目的建设是可行的。