建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：新疆赫润环保科技有限公司改建危废仓库项目

建设单位（盖章）：新疆赫润环保科技有限公司

编制日期：              2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表	71

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 新疆赫润环保科技有限公司改建危废仓库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ****** |  |  |
| 建设单位 联系人 | *** | 联系方式 | 158*****439 |
| 建设地点 | 奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：**度**分****秒，北纬：**度**分****秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业—101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | ******* | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证号：********* |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 55.0 |
| 环保投资占比（%） | 45.83 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 | þ否 □是： | 用地面积（m2） | 4722.28 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | ****** |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | ********** |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ****** 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团，属于南区综合产业组团中的环境保护与资源节约综合利用业，符合奇台县喇嘛湖梁工业园区产业功能布局规划，项目用地属于三类工业用地，符合园区土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目国民经济行业类别属于危险废物治理业，主要为大修渣的贮存，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。项目不属于清单中禁止准入类项目，故本项目与《市场准入负面清单（2022年版）》相符。 同时，本项目于2025年4月21日取得**********出具的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号为：*********；项目代码为：***********），详见附件2。因此，本项目符合国家的产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目选址于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，利用厂区内原新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目以及6万吨固体沥青熔化项目使用的厂房及仓库进行建设，该厂房及仓库目前处于空置状态，项目区东侧为新疆骏晟能源装备有限公司，南侧为新疆天电奇台能源有限责任公司，西侧为未利用地，北侧为新疆恒硕智慧农机有限公司，具体地理位置见图1-3，周边关系见图1-4。 （1）本项目未占用基本农田、草地等，选址未选在人口密集点、饮用水水源保护区、重要湿地等敏感区域，评价区内无国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、历史遗迹、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，属于非敏感区。按国家环境保护总局制定的《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种、文物古迹等。 （2）根据新疆赫润环保科技有限公司提供的中华人民共和国不动产证（新（2023）奇台县不动产权第0005629号），项目用地性质为工业用地，用地不属于国土资发《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知》中限制用地和禁止用地项目。 （3）根据调查，本项目所在区域供电、供水、交通、通讯等基础设施完善，可满足项目需求，不会影响项目投产运营。 （4）项目选址及其他相关文件与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性对比件的符合性分析见表1-2。 ### 表1-2 选址与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析 类别; 相关技术规范、标准、办法要求; 本项目实际情况; 相符性. 选址合理性分析; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的选址要求：贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价；集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，属于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团区，用地为工业用地，选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；项目所在区不属于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点；项目区厂界外500m范围内无大气环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目区域内及周边不存在生态环境保护目标。; 符合. 贮存设施污染控制要求; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存设施污染控制要求：贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 项目大修渣贮存于生产车间内进行，不露天堆放，防渗措施拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）重点防渗措施进行，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求；项目贮存物质为大修渣，仅贮存一种危险废物，因此不设置分区，项目危废贮存库设置专人管理，无关人员禁止入内。; 符合. 容器和包装物污染控制要求; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。; 项目大修渣属于固体危险废物，采用编织袋包装后贮存，危废贮存库地面按要求设置重点防渗措施，贮存时按要求检查包装物完整性后堆叠码放，确保贮存区整洁干净。; 符合. 贮存过程污染控制要求; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存；具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存；易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 项目危废贮存库仅贮存大修渣，属于固态危险废物，安要求装入编织袋中进行贮存，贮存过程中无废气产生。; 符合. 其他相关文件的符合性分析; 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求危险废物的贮存需满足以下要求：危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施；贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之问宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行；危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 本项目选址、设计满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求；项目建设、运行管理均将按GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求进行；项目区拟配置相应的通讯设备、照明设备和消防设施；设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；项目实施后按要求建立电子台账和纸质台账、按要求设置标志标识。; 符合. 综上，本项目选址合理。 3、与周边环境相容性 本项目于现有工程厂房内进行建设，地址位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，项目区东侧为新疆骏晟能源装备有限公司，南侧为新疆天电奇台能源有限责任公司，西侧为未利用地，北侧为新疆恒硕智慧农机有限公司。所在地周围主要为工业企业，周边无敏感点，本项目的实施对周围的影响较小，周围环境没有对本项目建设的制约因素，项目建设与周围环境具有相容性。 4、生态环境分区管控符合性分析 ①与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号），新疆维吾尔自治区共设置有1777个生态环境管控单元，其中优先保护单元925个，重点管控单元713个，一般管控单元139个。项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求具体内容符合性分析如下表所示： 表1-4 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。 〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。 〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。 〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。 〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。 〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。 〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。; ①本项目国民经济行业类别属于危险废物治理业，主要为大修渣的贮存，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目以及《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目； ②项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，位于成熟工业园区内，不属于不符合国家和自治区环境保护标准的项目； ③项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，属于危险废物治理业，用地属于工业用地，不属于养殖业、煤炭、石油、天然气开发，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； ④项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目，不属于产能过剩行业； ⑤项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团，属于南区综合产业组团中的环境保护与资源节约综合利用业项目，不涉及生态保护红线，未占用永久基本农田，按要求入园，符合园区规划。; 符合. 污染物排 放管控; - 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。 - 〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 - 〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 - 〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。 - 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 - 〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 - 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 - 〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。 - 〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。 - 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。 - 〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 - 〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 - 〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; ①项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团，属于南区综合产业组团中的环境保护与资源节约综合利用业项目，符合自治区“三线一单”要求，符合奇台县喇嘛湖梁工业园区产业规划要求，按要求入园，符合奇台县喇嘛湖梁工业园区总体发展规划； ②项目各污染物均能按要求处置并达标排放； ③项目厂房按要求设置重点防渗措施，与专业运输单位签订协议，按要求转运进场，贮存的大修渣定期转运至厂区现有工程大修渣综合利用生产线进行加工处理，不会造成地下水及土壤污染。; 符合. 环境风险 防控; 〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。 〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。 〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。 〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。 〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。 〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; ①项目不属于“乌—昌—石”联防联控区，项目运行过程中无废气产生，不会影响相邻区域，不属于可能影响相邻行政区域大气环境的项目； ②项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团，不涉及饮用水水源地的河流及其他重要环境敏感目标的河流； ③项目污染物均能按要求处置并达标排放； ④项目实施后按要求修订突发环境事件应急预案备案工作，并按要求定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合. 资源开发 效率; 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。 〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。 〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。 〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。 〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。 〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。 〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。 〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。 〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。; 项目不涉及地下水开采，不新增占地，运营期无需用热，运营期污染物主要为噪声，采取措施后，符合相关要求。项目所在区域资源充足，有保障，不会突破总体资源利用上线。; 符合. 根据上表分析内容，本项目符合《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）中的生态环境分区管控总体要求。 ②与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》的符合性分析 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，对照《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》，本项目属于奇台县环境管控单元生态环境准入清单动态更新成果中的重点管控单元——***********，管控单元编码为**********。本项目与*************重点管控单元管控要求符合性分析见下表1-5，与昌吉州管控单元分布位置关系图见附图1-5。 综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》。 5、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》内容，展望2035年，生态环境质量持续改善，广泛形成绿色生产生活方式，美丽新疆建设目标基本实现。“十四五”时期，生态文明建设实现新进步，美丽新疆建设取得明显进展，生态环境保护主要目标： ——生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度得到有效控制，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。 ——生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量持续减少，空气质量稳步改善，重污染天气明显减少，水环境质量保持总体优良，水资源合理开发利用，巩固城市黑臭水体治理成效，城乡人居环境明显改善。 ——生态系统质量稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提高，生态系统服务功能不断增强。 ——环境安全得到有效保障。土境污染风险管控和安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，环境风险得到有效管控。 ——现代环境治理体系进一步健全。生态文明制度改革深入推进，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。 本项目建设与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-10。 表1-10 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管; 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团，属于南区综合产业组团中的环境保护与资源节约综合利用业项目，用地属于工业用地，符合园区规划要求。; 符合. 推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级; 项目不属于淘汰落后产业，符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）要求。; 符合. 强化产业集聚发展。结合重点区域大气污染防治，能耗总量和强度“双控”目标，立足各地产业园区（开发区）自身优势和比较优势，结合“三线一单”和规划环评要求，进一步优化园区产业布局，明确产业定位，因地制宜发展特色产业，培育打造制造业高质量发展示范园区。坚定不移推进企业入园，严格园区准入标准，完善和落实园区环境管理制度，加强环境风险防范。鼓励和支持社会资本参与园区发展，加快智慧园区建设，补齐环境保护基础设施短板，完善园区“三废”综合利用等配套设施建设; 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的南区综合产业组团，属于南区综合产业组团中的环境保护与资源节约综合利用业项目，按要求入园，污染物处理严格按照各项标准要求进行，符合《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》相关要求，项目实施后按要求修订突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 符合. 在严格落实环评报告中提出的措施后，项目的实施对周边的环境影响不大，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》相关要求。 6、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 本项目建设与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析见下表1-11。 表1-11 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. （三）强化大气联防联治，着力实施空气质量提升行动 以“乌-昌-石”重点区域内4县市、2园区为主战场，全面落实环境空气质量强化管控九项专项行动方案，以明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度、提升空气质量优良率为重点，以减少重污染天数为主攻方向，以采暖季为重点时段，分区控制与区域协作相结合，强化重点区域、重点行业、重点企业的污染防治，协同防治，科学施策、精准治污，明显改善环境空气质量。; 项目不属于“乌—昌—石”联防联控区，运营期无废气产生。; 符合. 1. 加强分区精准施治。对于“乌-昌-石”区域内4县市、2园区，严格落实“乌-昌-石”大气污染同防同治“五统一”机制，制定大气污染源颗粒物、VOCs等专项执法行动方案，统筹调配兵地各级环境执法力量，实行联合执法、交叉执法。奇台县和吉木萨尔县持续加强传统煤烟型污染控制，实现空气质量稳定达标或持续改善。准东经济技术开发区积极开展工业炉窑深度治理，加强产业园、工矿服务点、廊道网络等重点生态屏障建设，全力推进公转铁。木垒县保持生态环境优势，确保空气环境质量持续优于二级标准，为打造“生态城、旅游城、休闲城”提供生态环境保障。; 项目不属于“乌—昌—石”联防联控区，运营期污染物主要为噪声，项目按要求加强管理后，对周边环境影响不大。; 符合. 2. 深化工业污染治理。推进重点行业污染治理升级改造。 各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。2023年年底前，“乌-昌-石”区域完成钢铁、铸造等行业的超低排放改造工作，至2025年，其他区域全部完成钢铁、铸造等行业的超低排放运行。推进铸造、砖瓦、陶瓷、玻璃、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色金属再生、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业升级改造。实施工业企业物料封闭化管理专项整治，使全州各县市（园区）贮存煤炭、煤矸石、煤渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料全部实现密闭、密封储存，企业无组织排放等扬尘污染得到有效控制。持续推进工业源全面达标排放。; 项目利用厂区内现有厂房及仓库进行建设，无土建工程，运营期无废气产生。; 符合. 3. 加大散煤替代力度。强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。积极推进城市建成区、工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设。加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，积极争取中央财政关于北方地区冬季清洁取暖项目资金支持。优化天然气使用方向，新增天然气优先保障城镇居民和“乌-昌-石”区域内4县市、2园区散煤替代。积极开发煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实施生物天然气工程。; 项目运行过程中不涉及煤炭的使用，生产能源为清洁能源，项目实施后可提升清洁能源消费比例。; 符合. 5. 开展多污染源治理。推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域VOCs整治，加强VOCs源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，开展企业深度治理和精细化管控。持续开展防风固沙绿化工程，抑制季节性裸地农田扬尘，减少裸露扬尘污染。推进露天矿山综合整治，2021年底完成全州露天开采矿山动态管理清单。落实建筑工地智能降尘管控专项行动方案，全州建筑面积3000平方米及以上新建建筑工程和主体未封顶的在建工程安装降尘喷淋系统，并与扬尘在线监测设备联接，实现智能化控制。强化道路扬尘治理，进一步加强散料货运车辆运输环节的扬尘污染整治。加强桔秆综合利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。; 项目厂区内运输道路均已硬化，运输物料不属于散料，运输过程中基本无扬尘污染。; 符合. 5. 加强工业污染防治。加强工业节水。严格控制高污染、高耗水行业发展，构建节能节水式经济发展模式。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业积极实施节水技术改造。工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，实现园区内的水资源循环利用。推动实施工业污染源全面达标排放。重点针对流域工业污染较重的水质单元，对标分析相应的工业企业密集区域，针对存在的主要水污染问题，提出淘汰关闭搬迁、废水达标整治、清洁生产等总体布局措施。对存在污水处理负荷过低或过量、处理标准低及中水回用率低等问题进行整治，实现工业废水达标排放。; 项目运营期无废水产生，符合相关要求。; 符合. 1. 加强一般固体废弃物处置。以准东为重点，统筹推动各县市及高新区、农业园区持续开展固体废物规范化管理督查考核、固体废物非法转移和倾倒排查整治，坚决禁止洋垃圾入境，推动开展塑料垃圾专项清理，持续推进废塑料加工利用行业的整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。针对沿河、沿湖、沿水库和饮用水水源地周边等重点区域，持续开展固体废物非法贮存、倾倒和填埋情况专项排查。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平，推动“无废城市”建设。; 项目运营期无固废产生，本身贮存的大修渣按要求贮存及转运，不对外排放，对周边环境影响不大。; 符合. 加强危险废弃物安全处置。开展危险废物三年专项整治行动，强化危险废物经营单位和处置利用设施监督管理。严格落实危险废物经营许可、转移等管理制度，坚决打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，优化危废跨区域转移审批手续等全过程监管。继续加强危险废物管理督查考核和环境执法检查，监督企业落实相关法律制度和标准规范要求，扎实开展危险废物专项整治行动，强化部门之间联动，强化危险废物全过程环境监管。持续推进危险废物规范化环境管理，对长期大量积存危险废物重点企业开展重点管控，不断完善固体废物信息管理平台，不断提升危险废物处置能力。加强医疗废物规范收集转运，推动医疗废物专项治理工作，推动各类医疗机构的医疗废物得到及时有效收集，转运和处置。进一步提升医疗废物安全处置能力，加强昌吉市、阜康市医疗废物集中处置设施应急物资储备，满足突发事件应急处置需要。; 项目运营期无固废产生，本身贮存的大修渣按要求贮存及转运，不对外排放，对周边环境影响不大。; 符合. 在严格落实环评报告中提出的措施后，项目的实施对周边的环境影响不大，项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 7、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 本项目建设与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析见表1-9。 表1-9 与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目; 本项目不属于高排放、高污染、高耗能项目，且不属于不符合国家和自治区环境保护标准的项目; 符合. 任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁; 项目建设地点位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，用地为工业用地，不属于水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库; 符合. 对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔; 本项目为危险废物治理项目，用地为工业用地，按要求入园，符合产业政策，且不属于严重污染水环境的生产项目; 符合. 禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质; 项目仅对现有工程已取得危废经营许可中允许收集的危险废物进行收集暂存，委托新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司将大修渣运输进厂，最终大修渣于厂区内转运至现有工程大修渣预处理车间进行资源化利用，不外排; 符合. 城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁; 项目不属于高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目; 符合. 综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 新疆赫润环保科技有限公司现有厂区原为新疆金佰利炭材料科技有限公司厂区，新疆金佰利炭材料科技有限公司原有项目为新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目，该项目于2018年10月30日取得原自治区环境保护厅《关于新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目环境影响报告书的批复》（*********），实际仅建设了15万吨年沥青改质装置及相关配套工程，因生产技术达不到生产需求而弃置并不再投产；又于2019年9月6日取得昌吉回族自治州生态环境局《关于新疆金佰利炭材料科技有限公司6吨固体沥青熔化项目环境影响报告表的批复》（*********），建设内容主要包括沥青熔化装置一套，含固体沥青熔化罐、沥青缓冲罐、高位槽，利用新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目现有车间作为沥青调配车间进行建设，2020年1月完成竣工环境保护验收。由于市场不佳，运营不理想，新疆金佰利炭材料科技有限公司厂区及其厂区内项目于2023年停产并被新疆赫润环保科技有限公司整体收购，新疆金佰利炭材料科技有限公司于2023年7月14日正式更名为新疆赫润环保科技有限公司。 新疆赫润环保科技有限公司收购新疆金佰利炭材料科技有限公司厂区后，于厂区内西侧空地建设了新疆赫润环保科技有限公司年处理10万吨铝灰8万吨大修渣2万吨炭渣综合利用项目，该项目于2024年1月23日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅文件《关于新疆赫润环保科技有限公司年处理10万吨铝灰8万吨大修渣2万吨炭渣综合利用项目环境影响报告书的批复》（********），设计分两期进行建设，建设内容为：一期新建一条4万吨/年大修渣资源化利用生产线、一条2万吨/年炭渣资源化利用生产线；二期新建一条10万吨/年铝灰资源化利用生产线、一条4万吨/年大修渣资源化利用生产线、一条20万吨年聚氯化铝生产线，配套建设公用工程、辅助工程、储运工程和环保工程等。 根据现场勘查，新疆赫润环保科技有限公司年处理10万吨铝灰8万吨大修渣2万吨炭渣综合利用项目目前实际建设内容为1座大修渣预处理车间（7103.10m2），1座碳酸锂生产车间（7105.62m2），碳酸锂生产车间内已建有1条4万吨/年大修渣资源化利用生产线及其配套附属设施，大修渣预处理车间内大修渣存储区目前使用面积为3930m2（含暂用的二期未使用的炭渣、结晶盐存储区）。现有工程已取得危险废物经营许可证（编号：*****）、排污许可证（证书编号：*********）以及企事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号*******），目前正处于竣工环保验收阶段，二期工程尚未建设。原新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目及新疆金佰利炭材料科技有限公司6吨固体沥青熔化项目建设内容尚保存完好，仅对其沥青改质装置车间及沥青调配车间进行了拆除清理，目前该2座车间均处于空置状态。 大修渣是电解铝生产过程中电解槽大修时产生的废渣，电解槽大修具有周期性，一般为5~6年大修一次，近2年全疆各地有色金属冶炼企业正陆续开展电解槽大修工作。现有工程批准建设的大修渣存放区占地面积为1520m2（含大修渣、废阴极炭块、废耐火材料及废钢棒存储区），目前暂用存放总面积为3930m2（含大修渣、废阴极炭块、废耐火材料及废钢棒存储区以及暂用的二期未使用的炭渣、结晶盐存储区），目前最大贮存量约1.7万t，根据现有工程危险废物经营许可证，现有工程核准经营危险废物类别为HW48有色金属采选和冶炼废物（321-023-48），核准经营规模为4万吨/年，现有工程大修渣贮存区可贮存的大修渣量远小于允许生产经营的规模，为了增加大修渣最大存储量，提升准许经营范围内的处理规模，新疆赫润环保科技有限公司拟于现有厂区内利用原新疆金佰利炭材料科技有限公司已建沥青改质装置车间及沥青调配车间改建为危废贮存库，用于贮存大修渣，增加大修渣最大存储量但不增加总经营规模。 本项目为大修渣的贮存，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于“四十七、生态保护和环境治理业—101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 2.2 建设内容 本项目利用新疆赫润环保科技有限公司厂区内已建的原沥青调配车间及沥青改质装置车间进行改建，改建为1#危废贮存库及2#危废贮存库，总占地面积4722.28m2，其中1#危废贮存库占地面积2966.02m2，2#危废贮存库占地面积1756.26m2。改建后用于存储大修渣，并配套建设附属设施。项目建成后新增大修渣贮存量2.3万t。项目工程组成见下表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 1#危废贮存库; 1座，占地面积2966.02m2，钢结构，车间内地面已硬化，拟对地面重新铺设防渗层，按重点防渗措施进行，并对损坏的墙体、窗户、墙板等进行维修、更换，改建后用于存储大修渣，最大存储量为1.5万t; 改建. 2#危废贮存库; 1座，占地面积1756.26m2，钢结构，车间内地面已硬化，拟对地面重新铺设防渗层，按重点防渗措施进行，并对损坏的墙体、窗户、墙板等进行维修、更换，改建后用于存储大修渣，最大存储量为0.8万t; 改建. 储运工程; 专用车辆运输; 委托新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司将大修渣由产生单位收集运输至本项目区（已与新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司签订转运协议，见附件）. 辅助工程; 消防水池; 依托厂区内现有已建，1座，容积562.5m3; 依托. 事故水池; 依托厂区内现有已建，1座，容积100m3; 依托. 消防设施; 30具手提式灭火器，2座微型消防站，2座消防沙箱; 新建. 公用工程; 供水; 依托厂区内已建供水管网; 依托. 供电; 依托厂区内已建供电电网; 依托. 供暖; 无需供暖; /. 环保工程; 废气; /; /. 废水; 无工艺废水产生，本次不新增工作人员，无生活污水产生; /. 噪声; 加强叉车管理，减速慢行，禁止鸣笛; /. 固废; 大修渣废包装袋，于项目危废贮存库内暂存后委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置; /. 防渗措施; 危废贮存库内地面及进出口门前区域地面采取重点防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗，并定期检查防渗层。; 新建. 环境风险; 定期巡检危废库防渗层，对项目区内电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患；按照国家有关规定修订突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录；配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资。; 新建. 2.3 大修渣性质及来源 （1）大修渣性质 大修渣属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW48有色金属采选和冶炼废物，来源于常用有色金属冶炼行业电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣），废物代码为321-023-48。 根据建设单位对大修渣进行的成分检测分析，废阴极炭块含量为55%，废耐火材料含量为35%，钢棒含量为10%，废阴极炭块、废耐火材料成分检测分析报告详见下表2-2。 表2-2 大修渣（废阴极炭块、废耐火材料）主要成分检测表 废阴极炭块; 废耐火材料. 项目; 检测结果（%）; 项目; 检测结果（%）. C; 62.37; SiO2; 50. NaF; 3.61; Al2O3; 26. Na3AlF6; 22.74; Na3AlF6; 12.3. AlF3; 4.05; Fe2O3; 1.1. Al2O3; 2.28; LiF; 3.75. CaF2; 0.61; CaO; 1. LiF; 4.28; K2O; 0.5. NaCN; 0.002; MgO; 0.5. Cr; 0.0015; TiO2; 1. V; 0.044; Na2O; 3. 其他; 0.1125; 氰化物; 未检出. /; /; 其他; 0.85. （2）大修渣来源 根据现有工程提供资料，项目收集的大修渣主要来自于疆内铝电解、铝熔炼、铝加工、铝再生企业，具体来源如下： 危废类别; 危废编号; 具体来源; 年收集量（t/a）. HW48 有色金 属采选 和冶炼 废物; 321-023-48（大修渣）; ****; 12000. ****; 3000. ****; 3000. ****; 500. ****; 1000. ****; 12000. ****; 3000. ****; 5500. 合计; 40000. 2.4 贮存及运输 （1）贮存 本次项目改建后的1#危废贮存库及2#危废贮存库仅用于存储大修渣，最大存储量为2.3万t，其中1#贮存库最大存储量为1.5万t，2#贮存库最大存储量为0.8万t。 本项目不承担大修渣的原始收集工作，根据产生大修渣企业的需要可为企业提供相应的大修渣收集袋。大修渣收集袋必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的标签。产生大修渣的各企业为危废收集过程的环保责任主体，负责使收集过程中危废包装满足相关规范及要求。 本项目不对大修渣进行化验分析。运输至项目区的大修渣需同转运单上的数据进行核对，核对无误后，送到贮存库中进行接收、贮存。贮存期间不更换容器，禁止在贮存过程中私自拆解、破碎，特殊情况下容器出现破裂，需要及时更换。贮存区域应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）相应要求。 按以下要求贮存： ①项目改建2座危废贮存库，主要贮存大修渣，实际贮存过程中，根据大修渣接收情况分类存储大修渣中的废阴极炭块、废耐火材料以及钢棒。消防水池、事故池依托厂区内现有已建，其中消防水池容积562.5m3，位于1#危废贮存库西侧，事故水池容积100m3，位于2#危废贮存库西侧。 ②现有厂房地面已硬化，项目改建后，需对厂房地面重新进行重点防渗层铺设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗，并定期检查防渗层。 ③项目根据产生大修渣企业的需要为企业提供相应的大修渣收集袋。包装方式：采用袋装储存（防腐蚀的内塑外编袋储存），容器上必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的标签，注明危险废物产生单位、地址、电话、联系人、危险废物化学成分、危险特性、安全措施等。 ④大修渣进入贮存区后，有关资料应立即移交给贮存区管理员，管理员根据大修渣的种类、数量、性质以及贮存区、转移信息制定计划表，计划表将随废物一起直到废物被转移后才返回管理员，计划表被添加贮存区、转移时间等信息后存档。 ⑤危险废物贮存区域须满足防火要求，设置内部照明、应急事故照明、警示标志、安全疏散指示标志、配备通讯设备、安全防护装和工具、泄露应急处理设备、消防设施，安装全天候摄像监视装置，定期对所贮存的危险废物容器及贮存设施进行检查，发现破损及时更换，确保危废贮存车间的安全运行。 产生大修渣的各企业负责大修渣的原始收集，本项目委托具备危险废物运输资质的公司（新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司）将大修渣从产生企业收集至本项目区贮存，项目贮存的大修渣最终用于新疆赫润环保科技有限公司现有工程已建的1条4万吨/年大修渣资源化利用生产线综合利用，现有工程已取得危险废物经营许可证（编号：******）、排污许可证（证书编号：******）以及企事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号*****），目前正处于竣工环保验收阶段。大修渣的原始收集、运输、最终处置不在本次评价范围内。 （2）运输 本项目不承担大修渣的运输，委托新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司负责将大修渣由产生单位收集运输至本项目区，运输方式为公路运输。 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危废运输中应做到以下要求： ①在运输过程中要严格按照《危险废物转移联单管理办法》（部令 第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（H2025-2012）、《道路危险货物运输管理规定》（交通部（2013）年第2号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等有关规定的要求安全运输，运输中途不更换容器，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎，特殊情况容器出现破裂，需要及时更换，运输、搬运过程轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力。 ②危险废物运输线路的规划必须以本项目厂区的地理位置、服务的区域范围、危险废物产生单位地理位置分布、产生单位危险废物的类型及产生量、运输时回分配等因素综合考虑，原则上，危险废物运输车安排专人执行固定的行程使运输服务标准化，此外也避免造成经常性机动调派废物运输车的突发状況，造成人员调度上的困难以及运输成本的增加。本项目建设方委托具备危险废物运输资质的单位进行密闭运输，运输路线避开饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境敏感区。危险废物统一收集后按照规定的线路运输至项目区贮存，由新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司转运，转运结束后，应对规定的转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。具体的运输路线由当地公安部门及交通部门制定并进行监督管理。 项目拟设定运输路线如下： 表2-9 项目拟计划运输路线一览表 序号; 来源厂家; 运输路线. 1; 东方希望有色金属有限公司; 途经吉彩路、X168线. 2; 新疆神火煤电有限公司; 途经五大高速、京新高速. 3; 新疆其亚铝电有限公司; 途经阿巴线、环城北路、准东公路. 4; 新疆天龙矿业股份有限公司; 途经京新高速、迎宾路. 5; 新疆众和股份有限公司; 途经京新高速. 6; 新疆农六师铝业有限公司; 途经甘泉堡路、京新高速. 7; 新疆嘉润资源控股有限公司; 途经连霍高速、京新高速. 8; 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司; 途经连霍高速、京新高速. 项目拟定运输路线均为成熟运输路线，优选高速公路，由于跨区运输，运输途中可能涉及重点水体、保护区等，运输途中路过相关路段应减速慢行，防止侧翻。 2.5、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗如下： 表2-9 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 原辅料名称; 规格; 用量; 备注. 1; 防腐蚀内塑外编袋; 1t/袋; 0.1t/a; 依托现有工程已购，可重复使用. 2; 电; /; 1万kW·h/a; 依托现有供电电网. 2.6主要设备 表2-10 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格; 备注. 1; 叉车; 2辆; --; 依托现有工程. 2; 照明灯; 40盏; --; 新增，外购. 2.7、劳动定员 本次项目不新增工作人员，管理人员及操作工依托现有工程工作人员，本次拟设置管理人员3名，操作工4名。 2.8、公用工程 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，厂区内现有基础设施完善，项目用水、用电、排水均可依托厂区内基础设施。 （1）给排水 本次项目为大修渣的贮存，生产无需用水，不新增工作人员，无新增生活用水，因此，项目无新增用水、排水。 （2）供电工程 本项目用电主要为危废贮存库照明用电，用电量较小，由厂区内已建供电电网供给，可满足项目需求。 （4）供暖 本次项目无需供暖。 2.8、平面布置 本项目利用新疆赫润环保科技有限公司厂区内已建的原沥青调配车间及沥青改质装置车间进行改建，改建后为1#危废贮存库及2#危废贮存库，本次项目区整体位于新疆赫润环保科技有限公司厂区东侧，1#危废贮存库位于2#危废贮存库南侧，消防水池及事故水池位于1#危废贮存库及2#危废贮存库西侧，具体布置见图2-1（平面布置图）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1. 施工期 根据现场勘查，利用新疆赫润环保科技有限公司厂区内已建的原沥青调配车间及沥青改质装置车间进行改建，改建为1#危废贮存库及2#危废贮存库，现有车间原有设备及附属设施均已拆除，目前处于空置状态，因此本项目不涉及现有工程设施、设备的拆除与搬迁工作，项目施工期工程主要为2座车间内部地面的重点防渗施工工程以及简易装潢，主要产生的污染物为施工期的废气、废水、噪声及固废等污染。施工期工艺流程及产污节点见图2-2。 废气、噪声 噪声、废水、固废 地面施工工程 简易装潢 工程验收 运行 - 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 - 2、运营期 本项目大修渣贮存工艺流程及产污环节见图2-3。 大修渣收集袋 装车运输 厂区内转运 大修渣资源化利用生产线综合利用 噪声 噪声 卸车贮存 噪声 主要环保责任主体 产生大修渣的企业 新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司 本项目建设单位 （新疆赫润环保科技有限公司） 新疆赫润环保科技有限公司 新疆赫润环保科技有限公司 过磅登记 噪声 本项目建设单位 （新疆赫润环保科技有限公司） 图2-3 运营期危险废物暂存工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）大修渣收集、装车、运输 本项目不承担大修渣的原始收集工作，企业自行使用相应的大修渣收集袋。大修渣收集袋必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的标签。产生大修渣的各企业为危废收集过程的环保责任主体，负责使收集过程中危废包装满足相关规范及要求。 根据各企业大修渣的产生收集情况，本项目委托新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司承担大修渣的收运任务，通过专用车辆运输至本项目区贮存，转移时产生危险废物的单位需做好出库记录。运输过程中尽可能避免车辆穿越学校、医院和居民小区等人口密集区域，并尽可能避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司为运输过程的主要环保责任主体。 （2）过磅登记 运输进厂后先进行过磅登记，登记设置电子及纸质登记手账，安排专人管理负责。 （3）卸车暂存 大修渣经新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司专用车辆运至项目区贮存，用叉车进行卸车，在项目卸车区域进行大修渣的转移，转移方式为直接将车上袋装的大修渣转移至项目区1#危废贮存库及2#危废贮存库贮存区域内。卸车前需对大修渣种类、数量、主要危害成分等进行登记，并做好标识、电子台账和纸质台账，保存期限不得少于五年。 本项目大修渣不在厂区内倒罐、分装，不涉及转运容器及运输车辆的清洗。本项目建设单位（新疆赫润环保科技有限公司）为大修渣卸车过程的主要环保责任主体。 本次项目改建后的1#危废贮存库及2#危废贮存库仅用于存储大修渣，最大存储量为2.3万t，其中1#贮存库最大存储量为1.5万t，2#贮存库最大存储量为0.8万t。实际贮存过程中，根据大修渣接收情况分类存储大修渣中的废阴极炭块、废耐火材料以及钢棒。消防水池、事故池依托厂区内现有已建，其中消防水池容积562.5m3，位于1#危废贮存库西侧，事故水池容积100m3，位于2#危废贮存库西侧。 本项目建设单位（新疆赫润环保科技有限公司）为大修渣贮存过程的主要环保责任主体，在大修渣贮存过程中应满足相应的环保要求。 （3）危险废物最终处置 项目贮存的大修渣最终用于新疆赫润环保科技有限公司现有工程已建的1条4万吨/年大修渣资源化利用生产线综合利用，现有工程已取得危险废物经营许可证（编号：******）、排污许可证（证书编号：******）以及企事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号******），目前正处于竣工环保验收阶段。 新疆赫润环保科技有限公司为大修渣由本次项目贮存区转运至处置场所运输过程和最终处置过程的主要环保责任主体。 2、排污环节分析 （1）废气：项目贮存的大修渣为块状固体危废，贮存过程中无废气产生。 （2）废水：本次项目为大修渣的贮存，生产无需用水，不新增工作人员，无新增生活用水，因此，项目无新增废水产生。 （3）噪声：项目营运期噪声主要为进出厂的运输车辆及厂区内叉车行驶、装卸过程产生的噪声，源强在75-80dB（A）之间。 （4）固体废物：主要为贮存大修渣的包装袋使用过程中因损坏、破旧等产生的废旧包装袋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内原新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目及新疆金佰利炭材料科技有限公司6吨固体沥青熔化项目建设的沥青改质装置车间及沥青调配车间进行建设，新疆金佰利炭材料科技有限公司15万吨/年沥青改质及1万吨/年中间相炭微球项目于2019年弃置并不再投产，新疆金佰利炭材料科技有限公司6吨固体沥青熔化项目于2023年停产，目前原项目建设的1座沥青改质装置车间及1座沥青调配车间车间内的生产设备及附属设施均已拆除，2座车间目前均处于空置状态，根据现场勘查，2座车间内地面已硬化，无遗留的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1 环境空气质量现状调查与评价 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物引用《昌吉州2024年环境空气质量报告》中2024年奇台县环境空气质量数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）及其修改单中的二级标准。 （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ943-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）环境空气质量达标区判定 奇台县2024年空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 项目所在的昌吉回族自治州2023年空气质量达标区判定结果 污染物名称; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均; 60; 7; 11.67%; 达标. NO2; 年平均; 40; 10; 25%; 达标. PM10; 年平均; 70; 9; 12.86%; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 29; 82.86%; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4mg/m3; 0.6mg/m3; 15%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 88; 55%; 达标. 项目所在区域空气质量达标区判定结果为：奇台县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、10μg/m3、9μg/m3、29μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为88μg/m3。评价各因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）中二级标准限值，项目所在区为达标区，区域环境空气质量状况较好。 3.2 地表水环境现状调查及评价 本次改扩建项目无新增废水产生，现有工程生产废水全部综合利用回用，实验室废水经一体化处理装置处理、生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后进入园区污水处理厂处理，排放方式为间接排放，且项目区域环境内无地表水分布，现有工程污水排放不会对地区地表水环境产生大的影响。 3.3 地下水环境现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目贮存危险废物，存在地下水环境污染途径，应开展现状调查，因此本次评价引用项目所在区域地下水环境质量现状以留作背景值。 （1）概述 本次地下水环境质量现状评价引用新疆寰宇工程咨询有限公司委托新疆齐新环境服务有限公司对《新疆赫润环保科技有限公司年处理10万吨铝灰8万吨大修渣2万吨炭渣综合利用项目》上游地下水环境现状进行监测的数据，该监测点位于项目区南侧约3.3km，监测时间为2023年8月10日，监测点坐标为：******，******。监测点位图见附图3-1。 （2）监测项目及分析方法 监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、石油类、氰化物、氨氮、挥发酚、六价铬、汞、砷、锌、铜、铅、镉共28项。 分析方法：采样分析方法依照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的规定进行。 （3）评价标准及评价方法 评价标准：本次评价石油类参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其他各因子采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 评价方法：采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为： 式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi—i因子的评价标准，mg/L。 pH的标准指数为： SPH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 式中：pHj—j取样点水样pH值； pHsd—评价标准规定的下限值； pHsu—评价标准规定的上限值。 （4）监测及评价结果 项目地下水监测结果、评价结果统计表见表3-7。 表3-7 地下水水质监测及评价结果一览表 序号; 分析项目名称; 标准值; 项目区东侧约230m处 （E******，N******）. 监测值; 标准指数. 1; pH（无量纲）; 6.5~8.5; 7.5; 0.333. 2; 总硬度（mg/L）; ≤450; 124; 0.276. 3; 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000; 216; 0.216. 4; 耗氧量（mg/L）; ≤3.0; 1.92; 0.640. 5; 氨氮（mg/L）; ≤0.50; <0.025; <0.025. 6; 挥发酚（mg/L）; <0.002; <0.0003; <0.075. 7; 氰化物（mg/L）; ≤0.05; <0.002; <0.02. 8; 氟化物（mg/L）; ≤1.0; 0.4; 0.4. 9; 氯化物（mg/L）; ≤250; 31.3; 0.1252. 10; 石油类（mg/L）; ≤0.05; <0.01; <0.1. 11; 钾（mg/L）; /; 1.04; /. 12; 钠（mg/L）; ≤200; 38.5; 0.1925. 13; 钙（mg/L）; /; 38.0; /. 14; 镁（mg/L）; /; 8.90; /. 15; 碳酸根（mg/L）; /; 14; /. 16; 重碳酸根（mg/L）; /; 94; /. 17; 汞（μg/L）; ≤1; 0.05; 0.05. 18; 砷（μg/L）; ≤10; 0.6; 0.06. 19; 铅（μg/L）; ≤10; <2.5; 0.125. 20; 镉（mg/L）; ≤0.005; <0.004; /. 21; 锌（mg/L）; ≤1.00; 0.002; <0.310. 22; 铜（mg/L）; ≤1.00; <0.009; <0.0045. 23; 六价铬（mg/L）; ≤0.05; <0.004; <0.04. 24; 硫酸盐（mg/L）; ≤250; 41.7; 0.1668. 25; 硝酸盐（mg/L）; ≤20.0; 3.73; 0.1865. 26; 亚硝酸氮（mg/L）; ≤1.0; <0.001; <0.0005. 由以上水质监测报告分析可知，各项现状监测因子单项标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3.4 声环境质量现状监测及评价 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，根据现场勘查，厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行保护目标声环境质量现状监测。 3.5 土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 （1）监测时间与监测单位、监测布点 项目土壤委托新疆壹诺环保科技有限公司对项目区域土壤环境质量现状进行监测，监测时间为2025年5月6日，监测点位为T1：项目区内未硬化区域，监测点坐标为：E******，N******，表层样，采样深度0~0.2m。土壤监测点基本信息见表3-6，监测布点图见图3-2。 表3-6 土壤监测点基本信息表 编号; 监测点位; 地理坐标; 用地类型; 布点类型; 监测项目. T1; 项目区内未硬化区域; E****** N******; 工业用地; 表层样，采样深度0~0.2m; pH、铜、铅、镍、汞、砷、镉、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. （2）评价标准 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 （3）评价方法 土壤环境质量现状采用标准指数法评价，计算公式如下： Si，j=Ci，j/Csi 式中：Si，j：单项土壤参数i在j点的标准指数； Ci，j：土壤参数i在j点的监测浓度，mg/kg； Csi：土壤参数i的土壤环境质量，mg/kg。 （4）监测结果与评价 土壤质量现状监测、评价结果详见表3-7。 表3-7 土壤质量监测分析与评价结果 由评价结果可知，监测点位各土壤监测值均不超标，监测点土壤样品检测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地土壤污染风险筛选值。 序号; 检测项目; 单位; 监测点位及检测结果; 评价结果. 标准值; T1：项目区内未硬化区域 E****** N******. 1; 汞; mg/kg; 38; 0.142; 0.00374. 2; 砷; mg/kg; 60; 15.3; 0.255. 3; 铅; mg/kg; 800; 12.4; 0.0155. 4; 镉; mg/kg; 65; 0.14; 0.00215. 5; 六价铬; mg/kg; 5.7; 0.5L; 0.04386. 6; 铜; mg/kg; 18000; 22; 0.001222. 7; 镍; mg/kg; 900; 40; 0.04444. 8; 四氯化碳; μg/kg; 2800; 1.3L; 0.0002321. 9; 氯仿; μg/kg; 900; 1.1L; 0.000611. 10; 氯甲烷; μg/kg; 37000; 1.0L; 0.0000135. 11; 1，1-二氯乙烷; μg/kg; 9000; 1.2L; 0.0000667. 12; 1，2-二氯乙烷; μg/kg; 5000; 1.3L; 0.00013. 13; 1，1-二氯乙烯; μg/kg; 66000; 1.0L; 0.00000758. 14; 顺式-1，2-二氯乙烯; μg/kg; 596000; 1.3L; 0.0000011. 15; 反式-1，2-二氯乙烯; μg/kg; 54000; 1.4L; 0.000013. 16; 二氯甲烷; μg/kg; 616000; 1.5L; 0.0000012. 17; 1，2-二氯丙烷; μg/kg; 5000; 1.1L; 0.00011. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; μg/kg; 10000; 1.2L; 0.00006. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; μg/kg; 6800; 1.2L; 0.00008823. 20; 四氯乙烯; μg/kg; 53000; 1.4L; 0.0000132. 21; 1，1，1-三氯乙烷; μg/kg; 840000; 1.3L; 0.00000077. 22; 1，1，2-三氯乙烷; μg/kg; 2800; 1.2L; 0.0002143. 23; 三氯乙烯; μg/kg; 2800; 1.2L; 0.0002143. 24; 1，2，3-三氯丙烷; μg/kg; 500; 1.2L; 0.0012. 25; 氯乙烯; μg/kg; 430; 1.0L; 0.001163. 26; 1，4-二氯苯; μg/kg; 20000; 1.5L; 0.0000375. 27; 氯苯; μg/kg; 270000; 1.2L; 0.0000022. 28; 1，2-二氯苯; μg/kg; 560000; 1.5L; 0.00000134. 29; 苯; μg/kg; 4000; 1.9L; 0.0002375. 30; 乙苯; μg/kg; 28000; 1.2L; 0.00002143. 31; 苯乙烯; μg/kg; 1290000; 1.1L; 0.00000043. 32; 甲苯; μg/kg; 1200000; 1.3L; 0.000000542. 33; 间/对-二甲苯; μg/kg; 570000; 1.2L; 0.0000011. 34; 邻-二甲苯; μg/kg; 640000; 1.2L; 0.00000094. 35; 硝基苯; mg/kg; 76; 0.09L; 0.0005921. 36; 2-氯[苯]酚; mg/kg; 2256; 0.06L; 0.0000133. 37; 苯并[a]蒽; μg/kg; 15000; 4L; 0.000133. 38; 苯并[a]芘; μg/kg; 1500; 5L; 0.001667. 39; 苯并[b]荧蒽; μg/kg; 15000; 5L; 0.0001667. 40; 苯并[k]荧蒽; μg/kg; 151000; 5L; 0.00001656. 41; 䓛; μg/kg; 1293000; 3L; 0.00000116. 42; 二苯并[a,h]蒽; μg/kg; 1500; 5L; 0.001667. 43; 茚并[1,2,3-c,d]芘; μg/kg; 15000; 4L; 0.000133. 44; 萘; μg/kg; 70000; 3L; 0.00002143. 45; 苯胺*; mg/kg; 260; 0.1L; 0.0001923. 46; pH值; 无量纲; /; 9.24; /. 备注：1、测定结果低于分析方法检出限时，报告分析方法的检出限值，并加标志位“L”表示。 2、*表示该项目外委分包，苯胺外委至新疆新环监测检测研究院（有限公司），该单位资质认定证书编 号为******. 3.6生态环境质量现状调查及评价 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，评价区域内人类活动特征明显，植被类型较少，主要植被为人工绿化植被及杂草，无珍稀野生动植物资源。评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 3.7 电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境：本次项目无废水产生。项目所在地周围主要为工业企业，无地表水敏感点。 4、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区新疆赫润环保科技有限公司现有厂区内，评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-6；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，具体见表3-7。 表3-6 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（节选） 单位：dB（A） 类别; 标. 值; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 2.固废排放标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），同时执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本次项目无新增废水产生，无需设置废水污染物总量控制指标。 （2）废气 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs。本项目不涉及大气污染物总量控制因子，因此无需设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用新疆赫润环保科技有限公司厂区内已建的原沥青调配车间及沥青改质装置车间进行改建，不新增占地，施工期主要建设内容为车间内重点防渗施工工程以及建议装潢工程，不涉及厂房的土建施工。主要产生的污染物为施工期的废气、废水、噪声及固废等污染。 4.1.1 施工期大气污染防治措施 施工期大气污染物主要为少量的扬尘及机械尾气。扬尘主要来自现场物料的堆放以及水泥、沙子等搬运环节产生的二次扬尘。施工中使用材料运输车辆，使区域内尾气排放有所增加，主要污染因子为CO、非甲烷总烃和氮氧化物，排放量相对较小且为间歇式排放。 为最大限度地降低项目施工场地扬尘对周边环境的影响，在施工期间应采取积极、有效的措施减少扬尘的产生和扩散措施： （1）各种建筑材料统一堆存，并尽量减少搬运环节，搬动时要轻举轻放，防止包装袋破裂。物料的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放。 （2）按照《建筑施工扬尘排放标准》（DB6501/T 030-2022）中要求，建筑垃圾应密闭贮存，不具备密闭贮存条件的，应在其周围设置不低于堆放高度的围挡并有效覆盖；建筑垃圾运输车辆全密闭装置及建筑垃圾堆积高度都应不超过车厢栏板高度；建筑垃圾运输车辆在满载和空载行驶过程中应保持密闭，不应遗撒、泄漏和扬尘。 （3）对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和运输方式，容易产生粉尘的物料不能够装的高过于车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落。 （4）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中的第Ⅱ阶段标准限值。 4.1.2 施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工期生活区可依托现有工程生活区，废水经化粪池处理后排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理，不会对周边环境造成污染影响。 4.1.3 施工期噪声环境保护措施 施工期的主要噪声源为运输车辆、手持电钻、切割机、敲打声等施工噪声，这些机械噪声一般在70~90dB（A）之间，由于阶段不同采用的施工机械不同，对周围环境造成的噪声影响和范围不同，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 4.1.4 固体废物环境保护措施 本项目固体废物主要产生于施工期车间内重点防渗施工工程、装潢工程中的废弃物料和施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾依托厂区内现有生活垃圾桶收集，由园区环卫部门统一清运至奇台县生活垃圾填埋场处理；建筑垃圾堆放在指定位置，清运至建筑垃圾指定地点处置。 4.1.5 施工期生态环境保护措施 本项目施工期主要在现有车间内进行施工，施工主要是进行车间内空间分隔以及地面重点防渗工程等，无新增土建等其他施工行为。不会对区域生态环境产生不良影响，故无需特殊的生态保护措施。 综上，施工期间，建设单位认真落实施工期环境保护措施的相关要求，加强施工过程中的粉尘、噪声、振动、废水和建筑垃圾等管理，通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，上述污染随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 大气环境影响分析和保护措施 - 项目利用新疆赫润环保科技有限公司厂区内已建的原沥青调配车间及沥青改质装置车间进行改建，改建为1#危废贮存库及2#危废贮存库，改建后用于存储大修渣，大修渣属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW48有色金属采选和冶炼废物，来源于常用有色金属冶炼行业电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣），废物代码为321-023-48。大修渣包含废阴极炭块、废耐火材料以及钢棒，均为固态物质，根据建设单位对大修渣进行的成分检测分析，不含具有挥发性的物质，因此，贮存及转运过程中基本无废气污染物产生。若存储装卸或转运过程中包装袋意外破损，导致大修渣洒漏可能会产生少量粉尘，操作人员应佩戴手套及护目镜进行作业，若大修渣意外洒漏，应及时更换包装袋，采用湿抹布覆盖后清扫收集，采取密闭清扫斗收集洒漏的大修渣，清扫后的湿抹布作为危废处置。 - 4.3 废水 本项目无生产用水，不新增工作人员，无新增用、排水产生；项目不设洗车装置，车辆清洗由危险废物运输公司负责；项目仅贮存大修渣，无液态危险废物，不存在液体泄漏事故。因此，项目无废水产生。 4.4 噪声环境影响分析和保护措施 项目营运期噪声主要为进出厂的运输车辆以及厂区内叉车行驶、大修渣装卸过程产生的噪声，源强在75-80dB（A）之间。应加强对进出运输车辆以及装卸叉车运行的管理，尽量缩短车辆的怠速停留时间，禁止鸣笛，尽量缩短车辆出入口停留时间以减少车辆噪声对周围环境和自身的影响，采取以上措施可使噪声源的噪声值降低25-30dB（A），即项目运营期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），因此，项目运行产生的噪声对周边环境的影响是可接受的。本项目噪声监测要求见表4-5。 - 表4-5 噪声监测要求一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次. 厂区边界四周; 噪声; 1季度/次（昼夜分别监测）. 4.5 固废环境影响分析和保护措施 本项目本身为危险废物（大修渣）的贮存周转，周转的危险废物（大修渣）不作为本项目产生的固废。项目营运期的固体废物主要为意外破损后更换的大修渣废包装袋，项目大修渣包装袋依托现有工程，根据现有工程环评分析，一期工程大修渣废包装袋总产生量为4t/a，含本项目产生量，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物中非特定行业中产生的含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危废代码为900-041-49，厂内暂存后委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置，已与新疆中建环能北庭环保科技有限公司签订危险废物处置合同，详见附件。 本项目固体废物排放详见表4-6。 表4-6 本项目固体废物排放一览表 名称; 产生 环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 废包装袋; 大修渣包装袋意外破损; 危险废物; 900-041-49; 固态; 4t/a; 大修渣危废贮存库中贮存; 委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置. 项目危险废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 4.6 地下水、土壤防治措施 （1）污染途径 ①地下水 本次项目危废贮存仅贮存大修渣，涉及的地下水主要污染物为重金属及氟化物。正常状况下，本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的规范要求，对现有工程2座车间地面重新铺设防渗层，按重点防渗措施要求进行，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗。因此，正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，本评价不再对正常状况进行预测评价。非正常状况下，当本项目1#危废贮存库、2#危废贮存库地面防渗效果不好，或地面防渗层因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求等，将导致污染物泄漏入外环境，通过包气带渗透到含水层而污染地下水。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 ②土壤 正常状况下，本项目根据危险废物贮存的相关规范及要求，进行危废贮存库地面重点防渗处理，运行期间进行定期巡检，在正常贮存的状态下，不会对厂区内土壤环境产生影响。在非正常工况下，当本项目区车间内地面防渗效果不好，或地面防渗层因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，将导致污染物泄漏入外环境，导致含有污染物的危险废物直接与土壤环境接触，通过接触点进入包气带，从而污染土壤。 （2）防控措施 为防止项目污染物泄漏对地下水水质造成污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，本评价建议采取以下防范措施： ①源头控制措施 为防止污染物对地下水环境造成污染影响，应对项目2座危废贮存库地面防渗措施的性能定期进行检测，将污染物渗漏风险降至最低限度。 ②重点防渗措施 针对本项目可能对地下水环境造成的影响，本次评价将整个项目区域划为重点防渗区，具体见表4-7。 表4-7 本项目防渗分区及措施 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 1#危废贮存库、2#危废贮存库; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗. 项目无液态危废贮存，事故废水主要为消防废水，事故废水依托厂区内现有的1座100m3事故水池收集，确保消防废水等能全部进入事故应急池中。收集的事故废水及时用防腐水泵抽出，经罐车拉运至喇嘛湖梁工业园区园区污水处理厂处理。 （3）地下水和土壤的环境监测与管理 建立完善的地下水和土壤环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 1）监测方案 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水、土壤环境质量状况和地下水体、土壤中污染物的动态变化情况，应对该项目所在区域地下水和土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水和土壤环境的污染。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，项目应根据项目区地下水流向、厂区平面布罝特征布设地下水监测井，现有工程已于厂区内设置有3口地下水质监测井，1#地下水监测井位于厂区东南侧，属于上游地下水本地监测井，坐标为：E ******，N******，2#地下水监测井位于厂区西侧中部，属于污染源扩散井，坐标为：E ******，N ******，3#地下水监测井位于厂区西北角，属于污染监测井，坐标为E ******，N ******，每座井深80m，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中地下水环境监测要求，可随时掌握地下水水质变化趋势。 地下水和土壤环境监测情况见表4-8。 表4-8 项目地下水和土壤跟踪监测情况表 监测项目; 方位及距离; 监测因子; 监测频次. 地下水; 厂区内1#地下水监测井、2#地下水监测井、3#地下水监测井; pH、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、石油类、氰化物、氨氮、挥发酚、六价铬、汞、砷、锌、铜、铅、镉等; 1次/年. 土壤; 厂区内; pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氰化物、氟化物。; 1次/年. 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。 2）监测管理 为保证地下水和土壤监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。 管理措施：防止地下水和土壤污染管理的职责属于企业内环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作；建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水和土壤监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作；监测结果按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。 技术措施：及时上报监测数据和有关表格；在日常例行监测中，一旦发现地下水水质和土壤监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告公司环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水和土壤污染采取措施提供正确的依据。 3）应急响应 一旦发现地下水和土壤发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施： ①当确定发生地下水和土壤异常情况时，按照制订的地下水和土壤应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。 ②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。 ③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。 ④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 ⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。 （4）结论 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，正常状况下不会对地下水和土壤环境产生不利影响。因此，在做好源头控制措施、重点防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处罝的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。因此本项目建设对地下水和土壤环境影响是可以接受的。 4.7 环境风险评价分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目仅对大修渣进行贮存，大修渣不属于附录B中所列风险物质，大修渣中所含的主要成分也不属于附录B中所列风险物质。 （2）风险物质分布情况及Q值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物质数量与临界量比值”，计算本项目的危险物质数量与临界量比值，计算方法如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+......qnQn 式中： q1，q2，.....qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，........Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q总为0＜1，由此判断该项目环境风险潜势为I。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作级别划分表，本项目评价工作等级为简单分析。 （3）环境影响途径 ①装卸、贮存、运输过程潜在风险识别 项目大修渣在正常装卸、储存、运输情况下，一般不会出现洒漏，事故情况下由于包装破裂、操作失误等造成大修渣的洒漏，导致大修渣直接与土壤接触，污染物渗入土壤，进一步造成土壤和地下水污染等。 ②伴生/次生风险识别 a、事故排污水 贮存库内电路故障引发发生火灾事故，在应急救援中，会在事故现场喷射大量的消防水以及冷却水等进行灭火或降低有毒物质对大气的污染。针对事故排污水若无收集措施，可能会有部分有毒有害物质直接或随冷却水、消防水等进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染。 b、事故固体废物 项目在泄露、火灾、爆炸等事故救援中可能会产生大量的灭火剂、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有毒有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 （3）环境风险分析 ①运输过程风险影响分析 项目大修渣经有运输资质的专用车辆运至本次项目区1#危废贮存间、2#危废贮存间内贮存，一般不会对大修渣包装袋造成损伤，但若包装袋使用次数过高或装运过程中造成划伤，易导致包装袋破损，进而导致大修渣发生洒漏，若大修渣与土壤直接接触，会造成土壤污染并进一步导致地下水污染，如遇雨天，事故洒漏的大修渣经雨水冲刷，污染物质会散发的更快，对土壤及地下水环境影响更深。 ②装卸、贮存过程风险影响分析 项目大修渣在正常的装卸、贮存过程中，对外环境基本无影响，但若包装破损或包装袋扎口不紧，导致大修渣洒漏直接与贮存地面接触，地面防渗层也发生破损，进一步导致大修渣洒漏至破损漏洞中直接接触土壤，将导致污染物迁移至土壤，进一步导致土壤及地下水污染。 ③伴生/次生风险影响分析 若因电路故障或意外天气引发火灾事故，消防废水与项目贮存的大修渣接触混合后溢流至危废贮存库外的裸地，会导致土壤及地下水污染。 （3）环境风险防范措施 1）运输环境风险防范措施 项目所在厂区内运输道路均已硬化，运输道路为制定路线，运输道路均为沥青硬化路面。因此，为了防止大修渣在运输过程中的洒漏事故，要求大修渣产生企业在收集打包大修渣过程中格外注意对包装袋的保护，避免包装袋划伤以及磕碰，并要求运输单位做好运输人员的监管工作，装车时避免暴力装运，检查大修渣包装完好程度，确认完好无损的才进行装运，避免意外洒漏。若遇事故洒漏应及时按照设定运输路线沿路回收洒漏的大修渣，并及时更换破损包装袋，减少洒漏量，避免对周边环境造成影响。 本项目已与新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司签订运输协议，新疆鸿伟新盛油品运输有限责任公司成立于2011年4月19日，是一家专业从事道路危险货物运输的单位，于2024年5月10日更新了中华人民共和国道路运输经营许可证（新交运管许可乌字******号），具备经营性道路危险货物运输资质。在加强大修渣的运输管理后，运输过程环境风险影响不大。 2）装卸、贮存过程风险防范措施 为避免装卸、贮存过程中大修渣意外洒漏情况的发生，企业应做好以下几点要求： ①加强大修渣装卸、贮存管理，入库需检查包装完好性、密封性； ②装卸过程中轻拿轻放，避免暴力装卸，防止包装破损； ③按要求对1#危废贮存库、2#危废贮存库地面及进出口门前地面采取重点防渗措施处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗； ④定期对防渗层进行巡检，按要求对区域地下水进行监测，严格把控危废泄漏污染。 现有厂区内已按要求设置有3口地下水监测井，按要求定期监测，可及时了解区域内地下水水质情况，一旦发现污染，立刻停止运营，进行巡检，防止可能的洒漏污染事件。 3）伴生/次生风险防范措施 加强电路检修，若意外起火，需对消防废水进行收集。现有厂区内已建有事故废水池，位于1#危废贮存库西侧约60m处，项目1#危废贮存库及2#危废贮存库产生的消防废水，可及时将消防废水收集进入事故池，可降低消防废水对环境产生的污染。事故结束后对灭火剂、拦截、堵漏材料收集后经罐车拉运至喇嘛湖梁工业园区园区污水处理厂处理，可有效防止消防固废污染。 （4）运营期管理要求 1）贮存管理要求 加强项目区1#、2#危废贮存库管理，运营过程中严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行，主要要求如下： a、严格按贮存要求设计，定期检修。储存区设置的导流槽和事故应急池严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）以及《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）等标准规范执行。危险废物标签和储存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行。 b、项目区管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 c、盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志，项目区消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求，必须有专人24小时看管。 d、如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所贮存的危险废物容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 e、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》等。 f、厂房内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾、爆炸患消灭在萌芽状态。 g、安全防范措施与监测措施：贮存设施都必须按规定设置警示标志。贮存设施周围设置围墙或其它防护棚栏。项目厂区内温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。贮存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握危险废物发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材。 h、采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 2）运输污染控制技术要求 ①危废物资的运输应按《道路危险货物运输管理规定》等规定执行； ②危废物资的运输转移过程控制应按《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定执行，具体内容如下： A、转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度； B、转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息； C、运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域； D、危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理； E、建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； F、填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 ③危废物资转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。 危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。 3）危险废物环境管理要求 项目危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（H2025-2012）的相关要求。 危险废物贮存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物的贮存容器须满足下列要求： a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 e.贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 危险废物贮存设施的运行与管理应按照下列要求执行： a.不得将不相容的废物混合或合并存放； b.须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年； c.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）危险废物存放要求 ①放在容器的同类危险废物可以堆叠存放。 ②不得将不相容的废物混合或合并存放。 ③危险废物存储设施内清理出来的泄漏物一律按危废处理。 ③每个堆间应留有足够的搬运通道。 ④禁止将非危废品存放在危废贮存库内。 ⑤危险废物贮存不能跨年度贮存。 ⑥危险废物应分类分区放置，不同类别危废之间应留有明显过道或隔板等进行分区。 ⑦涉及液态危险废物的危废贮存库应设置导流槽、事故池（可在室外）。 ⑧危废贮存设施应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物贮存设施标识、分区标识、标签。注意：危废标识严格按照规范要求的尺寸、颜色、图案制作，不可随意放大、缩小。 5）项目区防腐、防渗措施 项目区整体均为重点防渗区，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防腐、防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6）危险废物贮存设施的安全防护与监测 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、消防设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 7）培训管理制度 转移危险废物的应当按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单。收集、贮存危险废物时，应根据有关规定建立相应的规章制度，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度等；建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。 8）危险废物储存设施的关闭 a、危险废物储存设施的经营者在关闭储存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 b、危险废物储存设施经营者必须采取措施消除污染。 c、无法消除污染的设备、土壤、等按危险废物处理，并运至正在运营的危险废物处理处置场或其他储存设施中。 d、监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 （5）管理应急措施 现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定和训练。为此建设单位应组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。 （6）善后计划措施 善后计划包括对事故处理后的现场进行清理、去污、恢复营运；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗等，同时还要对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故，并对事故进行分析。 （7）事故应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，本项目应制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。项目应编制突发环境应急预案，在建设项目投入生产或者使用前，向建设项目所在地受理部门备案，并按照应急预案内容配备相关应急物资和做好相关的演练工作。 （8）风险结论 本项目为危险废物的贮存，环境风险主要是意外泄露风险。企业要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险降到最低。 项目建设单位严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 4.8 环保投资 项目总投资120万元，其中环保投资为55万元，占建设项目总投资的45.83%。环保投资见表4-12。 表4-12 项目环保投资一览表 类别; 污染物; 环保治理设备; 投资费用 （万元）. 营运期; 废气; /; /; 0. 噪声; 运输车辆、叉车噪声; 加强车辆行驶管理、禁止鸣笛等; /. 固废; 大修渣废包装袋; 厂区内暂存后委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置（现有工程已签订危废协议）; 0. 地下水、土壤防治措施; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，并做好源头控制措施、重点防渗措施、地下水、土壤污染监控措施和地下水、土壤污染应急处罝以及地下水、土壤例行监测等。; 50. 风险防范; 按要求设置消防设施、警示标志、应急防护设施等; 5.0. 合计; 55.0. 占项目总投资比例（%）; 45.83. 4.9 环境管理 （1）危险废物的环境管理 ① 建设单位应建立危险废物管理计划，并报当地生态环境主管部门备案，危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。如实地向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ② 危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物种类标志，危险废物标识标牌如表4-10设置。 表4-10 危险废物标识标牌 标识种类; 图形符号; 说明. 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：箱类包装：位于包装端面或侧面；袋类包装： 位于包装明显处；桶类包装：位于桶身或桶盖；其他包装：位于明显处。对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签；容积超过450 L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签；危险废物标签的固定可采用印刷、 粘贴、 栓挂、 钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏；当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置；在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 危险废物柱式标志牌. 附着式危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置；危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式；危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等） 固定方式。. 柱式危险废物贮存分区标志. 附着式危险废物设施标志; 附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3m. 柱式危险废物设施标志. 危险废物标签; 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）；危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大；危险废物标签的尺寸为：容器或包装物容积≤50L时，标签最小尺寸为100×100mm，最低文字高度为3mm；容器或包装物容积＞50~≤450L时，标签最小尺寸为150×150mm，最低文字高度为5mm；容器或包装物容积＞450L时，标签最小尺寸为200×200mm，最低文字高度为6mm。危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等；危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3 mm的空白。. 危险废物贮存分区标志; 危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255, 150, 0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0, 0, 0）；危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志” 字样应加粗放大并居中显示；危险废物贮存分区标志的尺寸为：观察距离为0＜L≤2.5m时，标志整体外形最小尺寸为300×300mm，最低文字高度贮存分区标志为20mm，其他文字为6mm；观察距离为2.5＜L≤4m时，标志整体外形最小尺寸为450×450mm，最低文字高度贮存分区标志为30mm，其他文字为9mm；观察距离为L＞4m时，标志整体外形最小尺寸为600×600mm，最低文字高度贮存分区标志为40mm，其他文字为12mm；危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上；危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整， 保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志” 字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 贮存设施标志; 危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2 mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38× 4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理；危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm；危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. ③ 危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他危险废物的相关规定进行分类收集、贮存危险废物，不混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。 ④ 建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。 ⑤ 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ⑥产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 ⑦危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ⑧产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑨危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ⑩危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 ⑪危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 ⑫危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑬危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑭台账保存时间原则上应存档5年以上。 ⑮若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地环保部门和有关部门报告。 （2）危险废物转移联单的运行和管理 根据《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）的有关规定，危险废物转移联单的运行和管理必须严格遵守以下要求： ① 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ② 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③ 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④ 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤ 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥ 对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑦ 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 4.10 排污许可信息填报要求 《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”。现有工程于2024年12月23日取得了由昌吉回族自治州生态环境局颁发的排污许可证，证书编号为：******。因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向昌吉回族自治州生态环境局申办变更排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 噪声 | 车辆噪声和装卸噪声 | 加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 大修渣废包装袋：于项目危废贮存库内暂存后委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好源头控制措施，危废贮存库内地面及进出口门前区域地面采取重点防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗，并定期检查防渗层，加强地下水污染监控措施和地下水污染应急处罝。运营期间对项目区地面、事故池等及时维护，及时发现可能存在的泄漏隐患，及时处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目利用厂区内已建成车间进行建设，占地为规划的工业用地，项目施工控制在现有厂房内，不会对生态环境破坏。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制定危险废物管理计划。建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划。将危险废物的产生、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位 ②建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，台账应记录项目污染物处理措施执行情况、监测记录信息和其他环境管理信息。环境管理台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于五年。 ③配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，在明显位置张贴禁用明火的告示，严禁在厂房内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。 ④应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录；应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资。成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“103 环境治理业”，属于重点管理。应在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后完成竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方的产业政策，项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，从环保角度出发，本项目的实施是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 大修渣废包装袋 | 4.0t/a | / | / | 0 | / | 4t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①