目录

1 概述	1

1.1 建设项目背景及特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	4

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	19

1.5 环境影响评价的主要结论	19

2 总则	20

2.1 编制依据	20

2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选	26

2.3 环境功能区划	28

2.4 评价标准	29

2.5 评价工作等级和评价范围	33

2.6 评价重点	38

2.7 环境保护目标	38

3 建设项目工程分析	39

3.1 企业厂区内现有工程回顾性评价	39

3.2 本工程概况	80

3.3 工程分析	90

3.4 清洁生产	100

3.5 总量控制	103

4 环境现状调查与评价	105

4.1 自然环境概况	105

4.2 新疆阜康产业园总体规划概况	111

4.3 环境质量现状调查与评价	121

5 环境影响预测与评价	136

5.1 施工期环境影响分析	136

5.2 运营期环境影响分析	142

5.3 环境风险评价	157

6 环境保护措施及其可行性论证	171

6.1 施工期污染防治措施及可行性分析	171

6.2 运营期污染防治措施及可行性分析	175

7 环境影响经济损益分析	188

7.1 经济效益分析	188

7.2 社会效益分析	188

7.3 环境经济损益分析	188

7.4 小结	189

8 环境管理与监测计划	190

8.1 环境管理	190

8.3 环境保护“三同时”验收	204

8.4 污染物排放清单	206

9 环境影响评价结论	209

9.1 结论	209

9.2 建议与要求	215

# 1 概述

## 1.1 建设项目背景及特点

作为农业大国，我国肥料市场的需求量极大。近年来化学肥料的大量施用，造成了土壤污染、板结、退化、肥力下降、结构被破坏，有害菌大量繁殖，肥料利用率下降等问题。随着人民生活水平的不断提高，居民对安全卫生无污染的有机、绿色食品的需求不断增加，广大农民迫切需要施用有机肥来提高农产品的市场竞争力。有机肥料可以增加土壤有机质含量和多种生物活性物质，改善土壤物理、化学和生物学性状，提高土壤的肥力。据统计，有机肥的肥效期持续200天以上，使土壤具有增产增收的发展潜力。就目前我国发展现状来看，有机肥每年的施用量勉强占到化肥使用量的10%，因此有机肥在我国有着广阔的市场前景。

随着人们环保意识的提升和生活水平的提高，人们对周围环境的洁净度要求越来越高。干燥除味剂作为改善空气质量的一种产品，受到越来越多人的青睐。而现在市场上环保、无害化的干燥除味剂短缺，干燥除味剂行业亟需集防霉、除臭、腐解、灭菌为一体的最新科技成果。

新疆宜中天环保科技有限公司位于阜康产业园区阜东一区，自2009年8月成立以来，一直从事化工危险废物综合利用，在危险废物综合利用方面有丰富的经验。由于市场行情的变化，公司现有氨水车间自建成一直处于闲置状态，有机硅浆渣车间建成后也有部分车间处于闲置状态，上述车间配套建设的储罐自建成也处于闲置状态。

为了更好地适应市场发展，拓宽企业的经营业务，也为了充分利用厂区现有闲置厂房及储罐，盘活固定资产，发挥更好的经济效益，在大量市场调研的基础上，新疆宜中天环保科技有限公司决定投资812万元建设“新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目”。项目利用风化煤，添加生物菌、植物营养液等原料生产有机肥；利用石英砂，添加草酸、氢氧化钠等原料生产干燥除味剂。本项目的建设不但制得有机肥、干燥除味剂，创造经济价值，而且可以充分利用闲置的厂房和储罐，为企业增加经济效益，同时也推动低工业价值的风化煤、石英砂的纵向延伸和横向拓展。本项目的建设可以充分利用企业闲置的厂房和储罐，为企业增加经济效益，同时也推动低工业价值的风化煤的纵向验收和横向拓展。本项目的实施可极大地缓解有机肥、干燥除味剂市场的供求压力，改善环境，对改善农产品品质具有现实意义。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目有机肥生产属于C2625 有机肥料及微生物肥料制造，干燥除味剂生产属于C2669 其他专用化学产品制造。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目有机肥生产属于“二十三、化学原料和化学制品制造业-肥料制造262 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的”中，其他，应编制环境影响报告表；干燥除味剂生产属于“二十三、化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造 261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264；合成材料制造 265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造 267全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”中：全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的），应编制环境影响报告书。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。本项目按照此规定，应编制环境影响报告书。

2024年7月，新疆宜中天环保科技有限公司委托我公司承担“新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目”的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，对建设方提供的项目资料进行分析，在完成现场踏勘、资料收集后，开展环境现状监测；对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级判定及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了可行性论证，在此基础上编制完成了《新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目环境影响报告书》。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

建设项目环境影响评价工作程序图见图1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1 产业政策符合性分析

本项目使用风化煤、生物菌等为原料生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类。

本项目于2024年5月24日取得阜康市发展和改革委员会备案文件，符合地方产业政策，具体见附件。

### 1.3.2 相关政策符合性分析

#### 1.3.2.1 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析详见下表1.3-1。

表1.3-1 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在自治区行政区域内引进能耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 | 本项目用电由园区电网供应，生活生产用水为园区供水，项目无生产废水外排，本项目使用风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 | 本项目生产工艺、设备、产品不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，视为允许类。 | 符合 |
| 3 | 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 | 项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，项目选址符合园区产业布局，用地为园区工业用地，符合园区规划环评审查意见要求。 | 符合 |
| 4 | 产生挥发性有机物的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 | 本项目的生产设施均设置在车间内，项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉产生的烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放。 | 符合 |

#### 1.3.2.2 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》对非金属矿采选、金属矿采选、煤炭采选、化工（电石、氯碱、焦化）、电力、有色金属冶炼、纺织（棉浆粕、粘胶纤维、棉纺、印染行业）等七个主要行业制定环境准入条件。

本项目行业类别为化学原料和化学制品制造业中的其他肥料制造，根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的化工（电石、氯碱、焦化）行业的适用范围：“自治区行政区域内新建、改建和扩建电石、氯碱、焦化生产建设项目的相关环境管理活动。”本项目使用风化煤、生物菌等为原料生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，不适用于《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中化工所列行业范围。

#### 1.3.2.3 与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的符合性分析

本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的符合性分析详见下表1.3-2。

表1.3-2 与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析一览表

| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，项目不在生态保护红线内。 | 符合 |
| 2 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目运营期无生产废水外排，锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理；厂区冬季采暖由醇基燃料锅炉提供；本项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉烟气采用低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放；项目生产的固废主要为布袋除尘器收集尘、废包装、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后由厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，废包装及生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。在通过采取一系列环保措施后，本项目产生的各污染物均可以达标排放，项目对周围环境的影响有限，总体上不会降低区域环境质量，不会突破环境质量底线。 | 符合 |
| 3 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目建设用地为新疆宜中天环保科技有限公司用地，符合土地规划要求；项目用电由园区电网供应，生活、生产用水为园区供水管网接入，本项目使用风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| 4 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中，属于允许建设类项目。 | 符合 |

#### 1.3.2.4 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）的符合性分析

根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017），本项目粉煤灰库、石英砂堆场为Ⅱ类料堆场，采取封闭式仓库堆存原料；针对装卸扬尘采取合理装卸、降低装卸高度、减少转运环节等措施进行抑尘；同时要求堆场、厂区内外运输道路硬化。因此本项目符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）中要求。

#### 1.3.2.5 与《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（工信部原〔2015〕251号）符合性分析

根据《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（工信部原〔2015〕251 号）意见中重点措施明确指出：鼓励开发高效、环保新型肥料，重点是：掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、尿素硝酸铵溶液、缓（控）释肥、水溶肥、液体肥、土壤调理剂、腐植酸、海藻酸、氨基酸等。

本项目有机肥可作为土壤调理剂，属于国家在政策层面明确提出要大力调整产品结构，鼓励开发高效、环保新型肥料中的一种。因此本项目的建设符合《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》要求。

#### 1.3.2.6 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析详见下表1.3-3。

表1.3-3 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表

| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。 严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%。 | 本项目为有机肥及干燥除味剂建设项目，项目性质为改扩建项目，位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，项目不在生态保护红线内。 本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）环境影响报告书》及审查意见等的相关要求。 | 符合 |

#### 1.3.2.7 与《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20号）符合性分析

根据《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20号）：对于国家排放标准及修改单中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，于2023年12月1日开始执行本公告相应标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物大气污染物特别排放限值和特别控制要求。

本项目位于新疆阜康产业园阜东一区，属于“乌-昌-石”重点区域，本项目新建醇基燃料锅炉颗粒物、SO2、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

因此本项目与《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20号）要求相符。

#### 1.3.2.8 与《印发〈关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见〉的通知》（新政办发〔2023〕29号）符合性分析

根据《印发〈关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见〉的通知》（新政办发〔2023〕29号）要求，本项目醇基燃料锅炉颗粒物、SO2、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

因此本项目与《印发〈关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见〉的通知》（新政办发〔2023〕29号）相符。

### 1.3.3 与生态环境分区管控符合性分析

#### 1.3.3.1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1.3-4。本项目在新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案中的位置见图1.3-1。

表1.3-4  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》符合性分析一览表

| 生态环境分区管控方案要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 | 本项目位于新疆阜康产业园阜东一区，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 | 本项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉产生的烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放；项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理；项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废包装、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，废包装及生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 | 本项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，不新增用地，运营期会消耗一定量的水、电能等资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，因此项目的建设符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| 生态环境准入清单 | 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 | 本项目与“生态环境准入清单”的符合性分析见表1-5。 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）要求。

#### 1.3.3.2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的符合性分析见下表。

根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号），本项目位于新疆阜康产业园阜东一区，属于乌昌石片区，根据乌昌石片区的管控要求，本项目与该管控要求的符合性分析一览表，见表1.3-5。

表1.3-5 项目与自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求

的符合性分析一览表

| 生态环境分区管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。 | 本项目位于已批复的阜康产业园，符合自治区产业政策和环境准入要求，不属于“三高”“两高”项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。 加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药。提高农膜回收率。 | 本项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉产生的烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放；项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理；项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废包装、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，废包装及生活垃圾在厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。项目对区域环境空气质量、水环境以及土壤环境的影响较小，不突破所在区域环境质量底线。 | 符合 |
| 环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。 | 本项目产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用。 | 符合 |
| 资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。 | 本项目不使用高污染燃料，本项目不涉及地下水的开采及使用情况。 | 符合 |
| 乌昌石片区管控要求为：除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 本项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉产生的烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放。通过以上措施，有机肥生产废气、干燥除味剂生产废气及醇基燃料锅炉烟气均可达标排放。 | 符合 |

综上所述，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）中的相关要求。

#### 1.3.3.3 与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》的符合性分析

2024年1月，昌吉州完成了生态环境准入清单动态更新成果。本项目位于新疆阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司，用地类型为工业用地，项目所在区域属于阜康市重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH65230220003），详见图1.3-2，本项目与环境管控要求符合性分析见表1.3-6。

表1.3-6 项目与阜康市环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析

| 生态环境分区管控方案要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局 约束 | 1、入园企业需符合园区产业发展定位、产业发展布局规划。 | 本项目为有机肥及干燥除味剂生产项目，位于新疆阜康产业园阜东一区，符合修编后的阜东一区的“加强废弃物资源再利用，加快推动资源型工业产业链纵向延伸和横向拓展”的产业分区定位。 | 符合 |
|  | 2、入园企业需符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。 | 本项目为有机肥及干燥除味剂生产项目，位于新疆阜康产业园阜东一区，用地为园区工业用地，符合国土空间规划的布局及土地利用要求。 | 符合 |
|  | 3、园区入驻项目需严格执行园区规划及规划环评相关要求。 | 建设单位已入驻新疆阜康产业园阜东一区多年，自入驻园区至今一直严格执行园区规划及规划环评相关要求。 | 符合 |
|  | 4、园区入驻项目需满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。 | 本项目为有机肥及干燥除味剂生产项目，不属于新疆维吾尔自治区重点行业。 | 符合 |
|  | 5、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域原则不再新建、扩建使用燃料用煤项目。 | 本项目干燥除味剂烘干及厂区采暖新建1台3t/h醇基燃料锅炉，燃料来自外购符合工业质量标准的甲醇。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。 | 本项目不属于重污染行业，建设单位将积极配合采暖期重污染天气的治理。 | 符合 |
|  | 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 | 本项目醇基燃料锅炉颗粒物、SO2、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值。 | 符合 |
|  | 3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 | 经核实本项目不属于实施超低排放的涉气排污单位，本项目醇基燃料锅炉颗粒物、SO2、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值。 | 符合 |
|  | 4、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。 | 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为锅炉排污水及软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。 | 符合 |
|  | 5、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。 | 本项目将按照污染物排放总量控制要求申请NOx、颗粒物的排放总量。 本项目在施工过程中将积极推进绿色施工。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。 | 建设单位已编制突发环境事件应急预案，并已备案，备案证编号为：652302-2023-065-L。本次环评要求建设单位及时修订突发环境事件应急预案，并定期演练，与园区实施联动。 | 符合 |
| 资源开发利用效率 | 1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。 | 本项目使用风化煤、生物菌等为原料生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，项目建设符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。 | 符合 |
|  | 2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。 | 本项目将推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。 | 符合 |
|  | 3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。 | 本项目将加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。 | 符合 |

综合分析，本项目符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》要求。

### 1.3.4 规划符合性分析

#### 1.3.4.1 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析详见下表1.3-7。

表1.3-7 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析一览表

| 序号 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五章 加强协同控制，改善大气环境/第三节持续推进涉气污染源治理：实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 | 本项目有机肥生产及干燥除味剂生产产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放；本项目在封闭式生产车间内生产，并辅以洒水降尘措施控制无组织排放。 | 符合 |

#### 1.3.4.2 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析

《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中“优化调整农业投入结构。大力发展节水作物，增加河系水径流补给，确保灌区地下水位有效回升。优化调整农业种植结构与种植方式，扩大耐旱作物种植面积，减少耗水作物面积，确保水地平衡。实施化肥零增长行动，集成推广机械施肥、水肥一体化等高效施肥技术模式，推进施肥方式转变。加大缓释肥料、水溶性肥料、生物菌肥等高效新型肥料示范推广力度，大力推进秸秆还田、种植绿肥，不断提升有机肥资源利用。积极推广病虫害绿色防控技术，实施农药、兽药减量控害行动。提高耕地基础生产能力，实施耕地保护与质量提升行动。”

本项目为有机肥生产及干燥除味剂生产项目，利用低工业价值的风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，属于节能环保类项目，符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的要求。

#### 1.3.4.3 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“加强生态文明建设，美丽昌吉建设实现新进步 第一章 构梳理绿色发展理念提出：推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整，加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。”

本项目为有机肥生产及干燥除味剂生产项目，使用低工业价值的风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，属于节能环保类项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关内容及要求。

#### 1.3.4.4 与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中：“第八篇章加强生态文明建设，美丽昌吉建设实现新进步 第一章 树立绿色发展理念提出：推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整，加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。”

本项目为有机肥生产及干燥除味剂生产项目，使用低工业价值的风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，属于节能环保类项目，本项目的建设符合《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

#### 1.3.4.5 与《关于〈新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书〉的审查意见》符合性分析

根据《关于〈新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2020〕123号），阜康产业园区用地分为阜东一区、阜东二区和阜东三区。产业园区规划三大主导产业：金属加工产业、装备制造产业和生产性服务产业，分布在各个产业分区中。产业发展定位为：以金属加工产业、装备制造产业、生产性服务产业为主导产业，培育发展新材料产业集群、先进装备制造、装配式建筑产业和新兴业态产业等产业。

阜东一区位于阜康产业园西部，现状用地面积为11.26km2；重点发展产业：主导产业为金属加工产业、生产性服务业，配套产业为绿色建材、新材料产业；发展方向：对现有重点传统产业进行循环化改造。以环境保护倒逼机制促进传统产业转型升级，运用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业。加强废弃物资源再利用，加快推动资源型工业产业链纵向延伸和横向拓展，提高产业附加值。推动产业之间、企业之间、园区之间、地区之间耦合共生，加快形成有色金属、煤化工和绿色建材工业循环体系，实现资源利用可循环、环境容量可承载、经济发展可持续。

本项目位于阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，属于阜东一区现有产业延伸及配套发展区，项目使用低工业价值的风化煤，添加生物菌、植物营养液等成分生产有机肥，使用低工业价值的石英砂，添加草酸、氢氧化钠等为原料生产干燥除味剂，符合修编后阜康产业园园区总体规划阜东一区产业定位中“加强废弃物资源再利用，加快推动资源型工业产业链纵向延伸和横向拓展，提高产业附加值。”的产业分区定位。

本项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉产生的烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放；项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理；项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，废包装及生活垃圾在厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

本项目与该审查意见的相符性分析见表1.3-8。本项目在阜康产业园产业布局规划图中的位置详见附图1.3-3，用地类型详见附图1.3-4。

表1.3-8   本项目与（新环审〔2020〕123号）相符性分析

| 序号 | 环评及审查意见具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化规划引导，高标准建设园区。严格执行《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》(新政发〔2018〕66号)、《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》(新政发〔2016〕140号)等文件要求，坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，依据区域环境同防同治主要任务要求，合理确定园区产业结构和布局，控制开发规模和强度，强化区域大气污染物综合治理、水环境治理、土壤环境管理、生态环境保护、环境监管，避免因规划实施加剧区域大气环境污染程度。加强与阜康市国土空间规划的有效衔接，优化园区用地规划方案，合理规划土地利用功能，园区内除已建成的项目外，三类工业用地全部调整为一、二类工业用地。园区现有企业应开展污染整治和提标改造措施，对于不合法、不符合用地规划等的现状企业依法依规予以关停取缔、搬迁。 | 本项目位于阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，项目用地为工业用地。本项目主要从事有机肥生产及干燥除味剂生产，使用低工业价值的风化煤，添加生物菌、植物营养液等成分生产有机肥，使用低工业价值的石英砂，添加草酸、氢氧化钠等为原料生产干燥除味剂，属于节能环保类项目，本项目的建设与园区的产业定位相符。 | 符合 |
| 2 | 严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化园区的空间布局，通过优化园区产业空间布局、调整土地用途等方式，完善生态保障空间要求。衔接落实昌吉州“三线一单”成果，落实、细化园区所在生态环境管控单元的管控要求，保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限。从全局的角度以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价来支撑园区规划实施。甘河子河、黄山河等穿越园区段河流岸线两侧划定200米的保护范围，不再新增污染重、环境风险大的工业企业。 | 本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）、《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新》（新环环评发〔2024〕157号）及《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》。本项目不涉及河流岸线保护。 | 符合 |
| 3 | 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。采取有效措施削减污染物的排放量，严格落实污染物排放总量两倍量替代要求，确保实现区域环境质量改善目标。各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求，落实污染物总量控制和减排任务。对于现有高污染、高排放、无法满足最新排放标准的企业应限期升级改造，整改后仍无法满足排放标准的应转型、退出、切实推进园区产业升级、结构调整。对园区现有环境问题进行整改，制定整改工作计划，明确整改目标、时限。 | 本项目在认真落实本次环评提出的各项环保措施情况下，项目的建设不会对环境质量底线造成影响。 | 符合 |
| 4 | 完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”“污污分治”原则规划、设计和建设园区排水系统、废(污)水处理系统和中水回用系统，逐步建成完整的排水和中水回用体系，提高废(污)水回用率。制定切实可行的一般固体废弃物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、依规、合理地贮存、处置和处理危险废物。 | 本项目遵循“清污分流”“污污分治”原则，实现分类收集、分质处理。本项目无生产废水外排，锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。 | 符合 |
| 5 | 严格入园产业和项目的环境准入。坚持实行入园企业环保准入审核制度，属于园区规划中产业发展负面清单的项目一律不得进入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。依据水资源论证报告结论，“以水定产、以水定量”，优化调整园区的产业结构和规模。实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。 | 本项目位于阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，不在园区规划中产业发展负面清单内。本项目开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。本项目为新建项目，使用低工业价值的风化煤，添加生物菌、植物营养液等成分生产有机肥，使用低工业价值的石英砂，添加草酸、氢氧化钠等为原料生产干燥除味剂，属于节能环保类项目，清洁生产水平可达到国内先进水平。 | 符合 |
| 6 | 强化园区环境风险管理，强化应急响应联动机制，保障区域水环境安全。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。 | 建设单位已编制突发环境事件应急预案，并已备案，备案证编号为：652302-2023-065-L。本次环评要求建设单位及时修订突发环境事件应急预案，并定期演练，与园区实施联动。 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《关于〈新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2020〕123号）的相关要求。

### 1.3.5 选址合理性分析

（1）项目选址与阜康产业园园区产业布局及用地规划的符合性

本项目位于阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，属于阜东一区现有产业延伸及配套发展区，项目使用风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，本项目的建设符合修编后阜东一区“加强废弃物资源再利用，加快推动资源型工业产业链纵向延伸和横向拓展”的产业定位。

本项目用地为工业用地，项目用地符合土地利用要求。

因此，本项目选址与产业布局及用地规划符合新疆阜康产业园总体发展规划产业布局及用地规划，项目的选址合理。

（2）项目选址区域环境承载力分析

根据工程分析，拟建项目产生的污染物在采用可行、严格的污染治理措施，污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、土壤环境和生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状。

（3）项目区域环境敏感目标

项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，主要从事有机肥生产及干燥除味剂生产，使用低工业价值的风化煤、生物菌等生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂，属于节能环保类项目，符合园区规划产业定位和用地规划。项目区东侧为科隆建筑材料厂、南侧、西侧均为新疆宜中天环保科技有限公司有机硅浆渣项目，北侧为空地，周边环境不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。

（4）项目选址区域环境相容性分析

本项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内。本项目投产后，在严格落实本次环评提出的各类污染防治措施的情况下，能够确保各类污染物达标排放，不会因项目建设导致区域环境质量下降，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。

综上，项目选址合理。

### 1.3.6 分析判定结论

综合以上分析判定，本项目符合国家产业政策，符合行业相关政策，建设内容符合相关规划、符合生态环境分区管控相关内容，选址合理，经分析判定具备开展环境影响评价工作的前提和基础条件。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要关注以下环境问题：

（1）工艺废气的产生、收集、治理情况及治理达标的可行性；

（2）本项目固体废物的处置及去向；

（3）环境风险的预防及减缓措施。

本次评价关注的主要环境影响是大气环境影响。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目符合国家及地方产业政策和地方环保要求，选址合理可行；采用可行的污染防治技术有效治理环境污染，污染物可以实现稳定达标排放；经环境影响预测，污染物排放对外环境影响不大，不会降低区域环境功能；项目生产符合清洁生产要求，采取的环境保护措施、环境风险防范及应急措施可行，环境风险在可接受范围内；通过公众参与调查，没有收到反对项目建设的意见；项目的建设运行，具有一定的社会和经济效益。因此，在认真落实各项污染防治措施，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1起施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26起施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26起施行；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，2020.1.1起施行；

（13）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018.10.26起施行；

（14）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024.11.1起施行；

（15）《中华人民共和国水法》，2016.9.1起施行；

（16）《中华人民共和国防洪法》，2016.9.1起施行；

（17）《中华人民共和国安全生产法》，2021.9.1起施行。

（18）《排污许可管理条例》，中华人民共和国国务院令 第736号，2021.1.24；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1；

（20）《地下水管理条例》，中华人民共和国国务院令 第748号，2021.12.1。

### 2.1.2 行政法规、部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021.1.1；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会令第7号，2024.01.01；

（3）《排污许可管理办法》，部令第32号，2024.07.01；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012.07.03；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012.08.07；

（6）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019.01.01；

（7）《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》，生态环境部，公告2021年 第24号，2021.6.11；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号2015.04.02；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016.05.28；

（10）关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕163号，2015.12.10；

（11）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016.10.26；

（12）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021.11.2；

（13）《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》，环发〔2015〕162号，2015.12.10；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发〔2015〕4号，2015.1.8；

（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017.11.15；

（16）《固体废物分类与代码目录》，生态环境部，公告2024年 第4号，2024.01.19；

（17）《关于印发〈“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案〉的通知》，生态环境部办公厅，环办固体〔2021〕20号，2021.9.2；

（18）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部 部令第11号，2019.12.20；

（19）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，环办土壤函〔2020〕72号，2020.2.20；

（20）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部部令第34号，2015.4.16；

（21）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部 部令第24号，2021年12月11日；

（22）《危险废物污染防治技术政策》，环发〔2001〕199号，2001.12.17；

（23）《危险废物转移管理办法》，部令第23号，2021.9.18；

（24）《国家危险废物名录（2025年版）》，部令 第36号，2025.1.1；

（25）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，环境保护部，公告2017年第43号；

（26）《危险废物规范化管理指标体系》，环办〔2015〕99号；

（27）《危险废物经营许可证管理办法》，国务院令第408号，2016.2.6修订；

（28）《危险废物经营单位编制应急预案指南》，国家环保总局 公告第48号，2007.7.4；

（29）关于修改《危险废物经营单位审查和许可指南》部分条款的公告，环境保护部公告2016年第65号，2016.10.22；

（30）《国家林业局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》，林沙发〔2013〕136号，2013.8.26；

（31）生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体〔2019〕92号，2019.10.15；

（32）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部 部令第3号，2018.5.3；

（33）《控制污染物排放许可制实施方案》，国办发〔2016〕81号，2016.11.10；

（34）《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》，工业和信息化部，中华人民共和国工业和信息化部公告 2018年 第26号，2018.5.15；

（35）《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》，环办固体函〔2020〕733号，2020.12.29；

（36）《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，国办函〔2021〕47号，2021.5.11；

（37）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，生态环境部公告2021年第82号，2021.12.30；

（38）《进一步加强危险废物和医疗废物监督管理工作实施方案》，环发〔2011〕19号，2011.2.16；

（39）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，生态环境部公告2021年第1号，2021.1.5；

（40）关于发布《危险废物排除管理清单（2021年版）》的公告，生态环境部，2021.12.2；

（41）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2022.1.24；

（42）《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》，国务院，国发〔2023〕24号，2023.11.30；

（43）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、市场监管总局、国管局，发改环资〔2021〕381号，2021.03.18；

（44）《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、国家税务总局，工信部联节〔2022〕9号，2022.01.27。

### 2.1.3 地方性法规、规范性文件

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2018.9.21；

（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议，2018.11.30；

（3）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35号；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016.1.29；

（5）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，新政发〔2017〕25号，2017.3.7；

（6）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2015.5.11；

（7）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新政发〔2021〕18号，2021.2.21；

（8）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》，新环环评发〔2024〕157号，2024.11.15；

（9）《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，昌吉回族自治州人民政府办公室，2021.6.30；

（10）《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，昌吉回族自治州人民政府办公室，2024.12.25；

（11）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》，新政办发〔2007〕105号，2007.06.06；

（12）《新疆生态功能区划》，2006.8；

（13）《关于印发〈自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案〉的通知》，新政办发〔2021〕95号，2021.10.29；

（14）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，新疆维吾尔自治区人民政府，2018.09.25；

（15）《关于进一步加强我区危险废物和医疗废物监督管理工作的意见》，新政办发〔2014〕38号，2014.3.31；

（16）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号，2010.5.1；

（17）《关于工业固体废物环境管理有关要求的公告》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2023.12.05；

（18）《中国新疆水环境功能区划》，新疆维吾尔自治区环境保护局，2002.11；

（19）《新疆维吾尔自治区水利厅关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水保〔2019〕4号）；

（20）《关于印发〈新疆维吾尔自治区推动工业资源综合利用实施方案〉的通知》，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅，2024.02.04；

（21）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，新环环评发〔2024〕93号，2024.06.09。

### 2.1.4 相关规划

（1）《新疆生态环境保护“十四五”规划》，自治区党委、自治区人民政府，2021.12.24；

（2）《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，昌州政发〔2022〕6号，2022.01.31；

（3）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，2012.10；

（4）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021.2.5；

（5）《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021.8.2；

（6）《“十四五”工业绿色发展规划》，工信部规〔2021〕178号，2021.11.15。

### 2.1.5 技术导则和规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；

- 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020）

- 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）

- 《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；

（22）《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

（23）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（24）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

（25）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（26）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ 944-2018）；

（27）《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（28）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；

（29）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。

### 2.1.6 其他资料

（1）委托书；

（2）建设方提供的其他资料，具体见目录-附件。

## 2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响因素识别

根据本项目采用的生产工艺、排污特点和建设地区环境特征，采用矩阵法识别项目的环境影响因素及受其影响的环境要素和污染因子，结果见表2.2-1。

表2.2-1    建设项目环境影响因素识别表

| 时段 | 环境因素 |  | 大气 环境 | 地下水 | 声环境 | 生态 | 土壤 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 土方开挖、施工扬尘、施工机械和物料运输车辆燃料燃烧烟气 | -SA○▲ | - | - | - | - |
|  | 废水 | 施工废水、生活污水 | - | -SA○▲ | - | - | - |
|  | 固废 | 生活垃圾、建筑垃圾、弃土 | - | - | - | -SA○▲ | -SA○▲ |
|  | 噪声 | 施工期机械、车辆噪声 | - | - | -SA○▲ | - | - |
| 运营期 | 废气 | 有组织：有机肥生产废气、干燥除味剂生产废气、醇基燃料锅炉废气 | -LA○△ | - | - | - | -LA○△ |
|  |  | 无组织：有机肥生产、干燥除味剂生产、原料堆存、装卸无组织扬尘 | -LA○△ | - | - | - | - |
|  | 废水 | 锅炉排污水、软化处理废水及生活污水 | - | -LA○△ | - | - | - |
|  | 固废 | 危险废物、一般工业固废 | - | - | - | -LA○△ | - |
|  | 噪声 | 设备运转噪声 | - | - | -LA○▲ | - | - |
|  | 风险 | 醇基燃料火灾、爆炸 | -LA●▲ | -LA●▲ | - | - | - |
| 注：“+”表示有利影响，“-”表示不利面影响，“L”表示长期影响，“S”表示短期影响，“A”表示可逆影响，“B”表示不可逆影响；○表示直接影响●表示间接影响；△表示累积影响▲表示非累积影响 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2 污染因子识别

本项目环境污染因子识别结果见表2.2-2。

表2.2-2     污染因子识别表

| 污染类别 | 污染源 | 主要污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 有机肥生产车间DA009 | 颗粒物 | 点源 |
|  | 干燥除味剂生产车间DA008 | 颗粒物 | 点源 |
|  | 醇基燃料锅炉DA007 | 颗粒物、SO2、NOx | 点源 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 面源 |
| 水污染物 | 锅炉排污水、软化处理废水及生活污水 | COD、氨氮 | 排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理 |
| 固体废物 | 废气治理 | 布袋除尘器收集尘 | / |
|  | 储存 | 废包装 | / |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | / |
|  | 机械维修 | 废机油 | / |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | / |
| 噪声 | 各种机械和空气动力 | 等效连续A声级 | 机械噪声和空气动力性噪声 |

### 2.2.3 环境影响评价因子筛选

根据工程分析和环境影响要素识别，结合各环境要素现状特征，确定了各环境要素的评价因子，筛选结果列于表2.2-3。

表2.2-3    项目环境影响评价因子筛选结果

| 序号 | 环境要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、TSP |
|  |  | 预测评价 | TSP、SO2、NOx |
| 2 | 地下水 环境 | 现状评价 | 钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、石油类、耗氧量、挥发酚、总大肠菌群、硫化物、锰、铁、铜、锌、镉、砷、镍等 |
|  |  | 预测评价 | pH |
| 3 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 4 | 土壤环境 | 现状评价 | GB 36600基本项目45项及汞、锰、pH、砷、铁、锌、镍、铜、铬、六价铬、石油烃 |
|  |  | 预测评价 | / |
| 5 | 环境风险 | 预测评价 | 醇基燃料 |
| 6 | 固体废物 | 影响分析 | 布袋除尘器收集尘、废离子交换树脂等 |

## 2.3 环境功能区划

### 2.3.1 环境空气质量功能区划

本项目所在区域主要以工业生产为主，区域范围环境空气质量功能区划属二类功能区。

### 2.3.2 水环境功能区划

本项目所在区域周边5km范围内无地表水体。

本项目区域地下水以工业生产为主要功能，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

### 2.3.3 声环境功能区划

本项目位于阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，所在区域主要以工业生产为主，所在区域声环境功能区分类为3类声环境功能区。

### 2.3.4 土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），土壤中污染物含量应该等于或者低于该值的，对人体健康的风险可以忽略，故本次土壤执行GB 36600-2018第二类用地筛选值。

### 2.3.5 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属阜康－木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区，本项目所在生态功能区划见图2.3-1。

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）标准限值。浓度限值具体见表2.4-1。

表2.4-1    环境空气质量标准   单位：μg/m3

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 |  |

注：按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。对仅有年平均质量浓度限值的，可按2倍折算成日平均质量浓度。

（2）水环境质量标准

项目区周边区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表2.4-2。

表2.4-2     地下水质量标准

| 序号 | 检测项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 钾 | / |
| 3 | 钠 | ≤200mg/L |
| 4 | 钙 | / |
| 5 | 镁 | / |
| 6 | 碳酸盐（以CaCO3计） | / |
| 7 | 重碳酸盐（以CaCO3计） | / |
| 8 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L |
| 9 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |
| 10 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |
| 11 | 氨氮 | ≤0.50mg/L |
| 12 | 氯化物 | ≤250mg/L |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |
| 14 | 氰化物 | ≤0.05mg/L |
| 15 | 六价铬 | ≤0.05mg/L |
| 16 | 硝酸盐氮 | ≤20.0mg/L |
| 17 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00mg/L |
| 18 | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |
| 19 | 挥发酚 | ≤0.002mg/L |
| 20 | 硫化物 | ≤0.02mg/L |
| 21 | 锰 | ≤0.10mg/L |
| 22 | 铁 | ≤0.3mg/L |
| 23 | 铜 | ≤1.00mg/L |
| 24 | 锌 | ≤1.00mg/L |
| 25 | 镉 | ≤0.005mg/L |
| 26 | 砷 | ≤0.01mg/L |
| 27 | 镍 | ≤0.02mg/L |
| 28 | 铅 | ≤0.01mg/L |
| 29 | 汞 | ≤0.001mg/L |
| 30 | 硒 | ≤0.01mg/L |
| 31 | 铝 | ≤0.2mg/L |
| 32 | 总大肠菌群（MPNb/100 mL或CFU/100mL） | ≤3.0 |
| 33 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 |

（3）声环境质量标准

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），其值见表2.4-3。

表2.4-3     声环境执行标准

| 声环境功能区类别 | 标准值 dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） |

（4）土壤环境质量标准

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），本项目所在区域土壤环境执行第二类用地筛选值，具体标准值见表2.4-4。

表2.4-4     建设用地土壤污染风险筛选值和管制值一览表    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类） | 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 2 | 镉 | 65 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 4 | 铜 | 18000 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 5 | 铅 | 800 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 6 | 汞 | 38 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 7 | 镍 | 900 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 37 | 2-氯酚 | 2480 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 46 | pH | / |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 47 | 锰 | / |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 48 | 铁 | / |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 49 | 锌 | / |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 50 | 铬 | / |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 51 | 石油烃 | 4500 |
| 26 | 苯 | 4 |  |  |  |

### 2.4.2 排放标准

（1）废气

1）有组织废气

本项目有机肥生产废气、干燥除味剂生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准中颗粒物排放最高允许浓度120mg/m3；醇基燃料锅炉燃烧废气经“低氮燃烧器+15m高排气筒”排放，颗粒物、SO2、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

2）无组织废气

颗粒物厂界监控浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

大气排放标准限值详见表2.4-5。

表2.4-5    大气污染物排放标准一览表

| 污染源 | 污染因子 | 有组织排放 |  | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度限值mg/m3 | 排放速率kg/h |  |  |
| 醇基燃料锅炉 | 颗粒物 | 30 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
|  | SO2 | 100 | / | / |  |
|  | NOx | 200 | / | / |  |
|  | 烟气黑度 | ≤1 | / | / |  |
| 有机肥生产车间 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2浓度限值 |
| 干燥除味剂生产车间 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 |  |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | / | / | 1.0 |  |

（2）废水污染物排放标准

本项目锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

| 序号 | 污染物项目 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4中三级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | 悬浮物 | 400 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 500 |
| 5 | 氨氮（以N计） | / |
| 6 | 石油类 | 20 |

（3）噪声

施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区环境噪声排放限值，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（4）固体废物

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)、《危险废物转移管理办法》。

## 2.5 评价工作等级和评价范围

### 2.5.1 大气环境评价工作等级和评价范围

根据工程特点、污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3节工作等级的确定的方法，选择政策排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级确定本次环境评价等级。

（1）Pmax及D10%的确定

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D。其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物环境空气质量标准μg/m3。

C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表2.5-1   评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）估算模型参数

估算模型计算参数见表2.5-2。

表2.5-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市时选） | 40000 |
| 最高环境温度 |  | 45 |
| 最低环境温度 |  | -33 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离 | - |
|  | 岸线方向 | - |

（3）污染源参数

根据本项目的工程分析结果，选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数，采用估算模式计算了大气污染物的最大影响程度和最远影响范围。本项目主要污染源估算结果见表2.5-3。

表2.5-3 本项目主要污染源估算结果     单位：占标率(%)|D10(m)

| 序号 | 污染源名称 | 离源距离 | SO2¦D10(m) | NO2¦D10(m) | TSP¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 84 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.31¦0 |
| 2 | DA002 | 92 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.20¦0 |
| 3 | DA003 | 114 | 0.27¦0 | 1.34¦0 | 0.20¦0 |
| 4 | 厂界 | 74 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 5.36¦0 |
| 各源最大值 |  | / | 0.27 | 1.34 | 5.36 |

由表2.5-5可知，本项目主要大气污染物排放经估算后，占标率最大的为厂界无组织排放的颗粒物，最大落地浓度占标率为5.36%＜10%。因此，判定项目的大气环境评价等级为二级。

环境空气评价范围拟定为：以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

### 2.5.2 水环境评价工作等级和评价范围

（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目无生产废水产生，本项目运营期间产生的锅炉排污水、软化处理废水及生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理，不进入流域水体，与地表水无直接水力联系，本项目属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中间接排放建设项目，故地表水环境评价等级为三级B。

（2）地下水环境

本项目为有机肥和干燥除味剂生产项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中“85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”，为Ⅰ类项目。项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，同时项目占地为工业用地，场地内无分散居民饮用水源取水井等其他环境敏感区。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则确定本项目评价工作等级，划分依据见表2.5-4。

表2.5-4    地下水环境影响评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据以上划分依据，本项目地下水影响评价等级为二级。

根据建设场地水文地质资料（地下水流向：东北向西南）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“表3 地下水环境现状调查评价范围参考表”，根据地下水流向为自东北向西南，选取下游4km，西侧1km，东侧0.5km，上游1km为评价范围，故此本项目地下水评价面积为7.5km2。

### 2.5.3 声环境评价工作等级和评价范围

本项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，属于声环境功能区3类区，周围200m范围内没有声环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的“5.1.4条”规定：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。因此本项目声环境影响评价等级为三级。

本项目建设场地200m范围内无声环境敏感点，因此只进行厂界达标性分析，其声环境评价范围为厂界外1m。

### 2.5.4 土壤环境评价工作等级和评价范围

本项目为有机肥和干燥除味剂生产项目，为污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）中的土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.5-5。

表2.5-5    污染影响型评价工作等级划分表

| 占 地 规 模 评 价 等级 级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表2.5-6。

表2.5-6   污染影响型敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中判定本项目为ⅠⅠ类项目；本项目占地面积为6000m2（0.6hm2），占地规模为小型；项目周边1km范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区周边土壤环境敏感程度为不敏感。

因此，根据表2.5-7判定，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

土壤环境评价范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内。

### 2.5.5 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，评价工作等级划分见表2.5-7。

表2.5-7   环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目无生产废水产生，本项目运营期间产生的锅炉排污水、软化处理废水及生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理，不进入流域水体，与地表水无直接水力联系。故本次环境风险评价过程中不考虑地表水环境敏感程度。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中判定原则，项目大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2，以最高值计，即项目环境敏感程度为E2，项目危险物质及工艺系统危险性为P4，故本项目环境大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势Ⅱ，故本项目大气环境风险评价等级为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。具体判定过程详见报告5.3环境风险评价章节。

本项目风险评价范围为：

大气环境：不设置风险评价范围；

地下水环境：与本项目地下水评价范围一致。

### 2.5.6 生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中“6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，不新增用地，属于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类建设项目，不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析，不设置评价范围。

根据本项目重点分析内容，本项目各环境要素影响评价工作等级及评价范围汇总见表2.5-8。

表2.5-8        环境影响评价工作等级及评价范围汇总表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 二级 |  | 以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B |  | / |
| 3 | 地下水环境 | 二级 |  | 以厂址为中心，面积为7.5km2的区域范围 |
| 4 | 声环境 | 三级 |  | 厂界外1m |
| 5 | 土壤环境 | 三级 |  | 占地范围内及占地范围外0.05km范围内 |
| 6 | 环境风险 | 大气环境 | 简单分析 | 不设置评价范围 |
|  |  | 地下水环境 | 三级 | 以厂址为中心，面积为7.5km2的区域范围 |

## 2.6 评价重点

根据本项目污染物排放方式及排放特点，结合厂区周围环境特征，确定本次评价的重点是在回顾原有工程及工程分析的基础上，以大气环境影响预测与评价、地下水环境影响预测与评价、固体废物处理处置分析、土壤环境影响预测与评价分析为重点，同时关注影响范围内公众对本项目的意见和建议。

## 2.7 环境保护目标

本项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，厂址周边均为工业用地，评价范围内无生态敏感与脆弱区，其环境敏感点主要涉及园区周边村庄等。根据工程性质及周围环境特征，评价范围内主要环境敏感分布情况见表2.7-1，本项目环境影响评价范围及环境敏感目标分布见图2.7-1。

表2.7-1     环境保护目标

| 序号 | 环境 要素 | 名称 | 相对方位 | 与厂址距离(km) | 规模(人) | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 五宫梁东村 | W | 2.5 | 约1200 | 二类功能区，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 五宫梁湖村 | NW | 3.5 | 约1000 |  |
|  |  | 东湾西村 | EN | 2.1 | 约600 |  |
| 2 | 地下水 | 厂址及附近区域地下水 | -- | -- | -- | Ⅲ类功能区，《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 3 | 土壤 | 项目区土壤 | -- |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地风险筛选值 |
| 4 | 生态 环境 | 区域生态环境 | -- |  |  | 保护现有生态环境不被破坏 |

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 企业厂区内现有工程回顾性评价

- 3.1.1 现有工程概况

- 3.1.1.1 项目背景

根据新疆宜中天环保科技有限公司提供的资料，公司自建立以来已取得环评批复的4个项目分别为：新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂化工废弃物回收处置利用项目、新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂建设10万吨/年脱硫脱硝剂项目、新疆宜中天环保科技有限公司危险废物处置利用增量项目、新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置项目。以上4个项目的建设情况及与本项目的依托关系详见表3.1-1。

- 3.1.1.2 现有项目组成情况

公司位于阜康产业园阜东一区，厂区总用地面积总面积为66667m2（100亩），用地性质为工业用地，现有工作人员36人。公司目前尚在运营的项目如下：（1）年综合利用1万吨化工废液，主要有氯乙烯高沸物项目；（2）年综合利用9万吨废矿物油及化工精（蒸）馏残液，主要有废溶剂油、废空压机油、废液压油、废机油等废润滑油和1，4-丁二醇母液和丁醇母液、高沸物、乙二醇废液、碳酸二甲酯废液等；（3）有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触媒处置生产及四氢呋喃废液精馏回收生产，并配套辅助设施及环保设施。本次评价按照主体工程、公辅工程、环保工程、储运工程等进行统计，具体见表3.1-2。

表3.1-1    新疆宜中天环保科技有限公司历次建设项目概况汇总一览表

| 项目名称 | 新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂化工废弃物回收处置利用项目 | 新疆宜中天环保科技有限公司卓康市化工厂建设10万吨/年脱硫脱硝剂项目 | 新疆宜中天环保科技有限公司危险废物处置利用增量项目 | 新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告类型 | 环境影响报告书 | 环境影响报告书 | 环境影响报告书 | 环境影响报告书 |
| 环评设计规模 | 年综合利用1万吨化工废液，主要有氯乙烯高沸物、BDO废液 | 建设10万吨/年脱硫脱硝剂生产线，设计使用新鲜水和液氨为原料 | 年综合利用9万吨废矿物油及化工精（蒸）馏残液，主要有废溶剂油、废空压机油、废液压油、废机油等废润滑油和1，4-丁二醇母液和丁醇母液、高沸物、乙二醇废液、碳酸二甲酯废液等 | 项目包括五个生产单元：①净水剂生产单元；②腐殖酸氨生产单元；③有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触媒处置生产单元；④电镀污泥和废液处置生产单元；⑤四氢呋喃废液精馏回收生产单元；并配套建设4台醇基燃料的导热油炉，3用1备，用于厂区内废液回收加热。 |
| 实际生产规模 | 年综合利用1万吨化工废液，主要有氯乙烯高沸物、BDO废液 | 采用废氨水和液氨为原料生产脱硫脱硝剂，脱硫脱硝剂产能为55万吨/年 | 年综合利用9万吨废矿物油及化工精（蒸）馏残液，主要有废溶剂油、废空压机油、废液压油、废机油等废润滑油和1，4-丁二醇母液和丁醇母液、高沸物、乙二醇废液、碳酸二甲酯废液等 | 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触媒处置生产单元；四氢呋喃废液精馏回收生产单元；配套建设4台醇基燃料的导热油炉，3用1备，用于厂区内废液回收加热。 |
| 环评编制单位 | 清华大学 | 北京中咨华字环保技术有限公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 |
| 环评审批部门 | 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 环评批复文号 | 新环评价函〔2010〕546号 | 新环函〔2014〕1306号 | 新环审〔2020〕158号 | 新环审〔2023〕67号 |
| 环评批复时间 | 2010.09.09 | 2014.11.19 | 2020.09.02 | 2023.04.03 |
| 项目是否变更 | 无 | 是 | 是 | 否 |
| 变更情况 | / | 项目名称变更为：新疆宜中天环保科技有限公司建设55万吨/年脱硫脱硝剂暨废氨水利用项目，采用废氨水和液氨为原料生产脱硫脱硝剂，产能由原来的10万吨/年增加至55万吨/年，液氨用量由2.5万吨/年增加到5万吨/年，新增2座3700立方米废氨水储罐，氨吸收装置由国产装置变更为德国产装置 | 项目名称变更为：新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置技改项目一期工程(新疆宜中天环保科技有限公司危险废物处置利用增量项目)，其余均不变 | / |
| 项目开工时间 | 2010.09 | 2014.12 | 2020.9 | 2023.6 |
| 竣工环保验收时间 | 2011.03 | 2015.10 | 2021.8 | 2024.6 |
| 竣工环保验收内容 | 2011年3月8日由原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具验收意见《关于新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂化工废弃物回收处置利用项目（一期）竣工环境保护验收意见的函》新环评价函〔2012〕897号 | 2016年6月21日由原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具验收意见《关于新疆宜中天环保科技有限公司建设55万t/a脱硫脱硝剂暨废氨水利用项目竣工环境保护验收监测的函》（新环函〔2016〕774号） | 2021年8月8日由新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司编制完成“新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置技改项目一期工程”自主竣工环境保护验收 | 2024年6月10日由新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司编制完成“新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置项目（一期）”自主竣工环境保护验收 |
| 项目目前运行状态 | 正常生产 | 已停产 | 正常生产 | 正常生产 |
| 危废经营许可证 | 2012年10月22日，新疆宜中天环保科技有限公司取得了原自治区环保厅颁发的危险废物经营许可证（许可证编6523020027号），根据2023年9月的危险废物经营许可证，新疆宜中天环保科技有限公司可收集、贮存、利用危险废物，危险废物的种类为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-407-06)，HW08废矿物油与含矿物油废物(291-001-08、900-214-08、900-249-08)，HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11、261-032-11、900-013-11)，HW40含醚废物(261-072-40)，核准经营规模为12.65万t/a。 |  |  |  |
| 应急预案 | 建设单位于2023年9月11日在昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案证编号为：652302-2023-065-L |  |  |  |
| 排污许可 | 新疆宜中天环保科技有限公司于2020年4月15日申领了排污许可证，证书编号916523026934021679001V。行业类别为：危险废物治理、锅炉。有效期限：自2025年4月15日至2030年4月14日。 |  |  |  |
| 与本项目依托关系 | 本项目占地、部分反应池、储罐（液碱储罐、成品储罐等）、危废贮存库、初期雨水池、污水处理站、生活办公区、事故池、生活垃圾收集点等辅助工程、环保工程依托现有工程。 |  |  |  |

表3.1-2   现有工程实际建设内容及组成一览表

| 工程名称 |  | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 氯乙烯高沸物生产线 | 氯乙烯高沸物处理系统利用现有1号精馏系统（包括加热釜、精馏塔、冷却器等） | / |
|  | BDO废液生产线、1，4-丁二醇精馏生产线、丁醇回收生产线、乙二醇废液生产线、碳酸二甲酯生产线、废矿物油回收生产线 | BDO废液处理系统、1，4-丁二醇精馏系统、丁醇回收系统、乙二醇废液回收系统、碳酸二甲酯回收系统、废矿物油回收系统均采用蒸馏系统，4组蒸馏系统工艺、设备一致，可以交替使用，利用现有1/2/3/4号精馏系统（包括加热釜、精馏塔、冷却器等），并配套管道输送系统 | / |
|  | 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产线 | 新建有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体装置，设有有机硅高沸物浆渣储存槽、水解槽、提铜反应釜、水洗塔、碱液喷淋塔等设施 | / |
|  | 四氢呋喃废液精馏回收生产线 | 新建四氢呋喃废液精馏回收装置，设有再沸器、精馏塔、换热器等设施 | / |
| 辅助工程 | 库房 | 1座，彩钢结构，占地面积120m2 | / |
|  | 加热炉房 | 4间，砖混结构，每间占地面积为30m2 | 现有锅炉5台，4台导热油，1台电锅炉 |
|  | 机修车间 | 1座，1F，建筑面积20m2 | / |
|  | 变配电室 | 1座，1F，建筑面积20m2 | / |
|  | 办公楼 | 1座，1F，建筑面积1000m2 | / |
|  | 实验室 | 1座，1F，建筑面积100m2 | / |
| 公用工程 | 供电 | 由园区已建成的110kV变电站以10kV双回路供电 | / |
|  | 供水 | 生产生活用水由园区供水管网提供 | / |
|  | 排水 | 经现有污水处理站处理后排入园区污水处理厂 | / |
|  | 供热 | 生产加热现有锅炉5台，4台导热油，1台电锅炉根据实际使用情况开停使用 | / |
|  | 消防 | 消防用水依托厂区现有消防管网供给 | / |
|  | 运输 | 利用厂区内现有运输道路 | / |
| 储运工程 | 原料储罐 | 2个，立式，储罐容积为900m3 | / |
|  |  | 6个，固定顶罐，储罐容积为3700m3 | / |
|  |  | 8个，固定顶罐，储罐容积为150m3 | / |
|  |  | 2个，固定顶锥型罐，储罐容积为90m³ | / |
|  |  | 1个硫酸罐，储罐容积为100m³ | / |
|  |  | 1个硫酸储罐，储罐容积为50m³ | / |
|  |  | 1个卸车缓冲罐，储罐容积为1m³ | / |
|  | 成品储罐 | 2个四氢呋喃成品罐，卧式，每个储罐容积为90m3 | / |
|  |  | 7个，固定顶罐，每个储罐容积为300m3 | / |
|  |  | 6个，固定顶中间储罐，每个储罐容积为200m³ | / |
|  |  | 2个，内浮顶罐，每个储罐容积为3700m3 | / |
|  |  | 4个搅拌罐，每个罐容积为32m³ | / |
|  |  | 1个置换罐，罐容积为15m³ | / |
|  |  | 1个铁粉罐，罐容积为5m³ | / |
|  | 其他储罐 | 1个气液分离罐，罐容积为4m³ | 有机硅浆渣排气 |
|  | 卸油台 | 8个，东侧、西侧各4个，卧式，每个储罐容积为50m3 | / |
|  | 运输车 | 1辆，4t | / |
|  | 地磅 | 1台，180t | / |
|  | 罐区围堰 | 砖围堰，长度为200m，围堰高度1m | 混凝土防渗 |
| 环保工程 | 废气处理装置 | 氯乙烯高沸物生产线废气处理设施1套，采用SH-WQJH1型工业废气综合净化装置+碱液喷淋+2级活性炭吸附，经25m排气筒排放 | / |
|  |  | 1，4-丁二醇回收、丁醇回收生产线废气处理设施1套，采用冷凝器（水喷淋互备）+三级活性吸附炭+UV光氧系统，风量2000m3/h，经过25m排气筒排放 | / |
|  |  | 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置工艺废气处理设施1套，采用2级水喷淋吸收塔+1级碱液吸收塔，处理规模为25000m3/h | / |
|  |  | 四氢呋喃废液精馏回收生产单元废气处理设施1套，不凝汽经冷凝回收，不能回收的经管道排入醇基燃料锅炉一并燃烧后+15m排气筒排放 | / |
|  |  | 危废贮存库易挥发气体经集气罩收集，由管道（风机风量2000m³/h）收集至厂内现有的有组织废气处理装置（2级喷淋除雾器+UV光氧+活性炭吸附）进行处置，处置后的废气经DA001排放 | / |
|  | 废水 | 现有污水处理站1座，容积为240m3/d，采取芬顿催化氧化+A/O生化处理工艺，处理规模为10m3/h | / |
|  | 噪声 | 优先选用低噪设备，将高噪音设备置于室内安装隔音罩、基础减震设施 | / |
|  | 固废 | 一般固废暂存间 | / |
|  |  | 危险废物贮存库 | / |
|  | 环境风险 | 分区防渗：危险废物临时贮存库及存储区域、生产车间等进行重点防渗，仓库、办公楼、配电房等一般防渗，道路采用简单防渗措施 | / |
|  |  | 成品罐区、危废贮存罐区设置1m高围堰 | / |
|  |  | 应急事故池1座，容积为500m3 | / |

- 3.1.2 现有工程主要设备

现有工程主要设备见表3.1-3。

表3.1-3       现有工程主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料罐区 |  |  |  |
| 1 | 卸车零位罐 | Φ2400×9800地下 | 8台 | / |
| 2 | 原料储罐 | Q235A Φ6000×7500 | 8台 | / |
| 3 | 原料泵 | H=50m，Q=30m3/h、P=7.5kW | 8台 | / |
| 4 | 原料泵 | H=50m，Q=100m3/h、P=30kW | 8台 | / |
| 5 | 卸车泵 | H=50m，Q=30m3/h、P=7.5kW | 8台 | / |
| 6 | 卸车液下泵 | H=50m，Q=30m3/h、P=7.5kW | 8台 | / |
| 7 | 原料储罐 | Q235A Φ15000×21000 | 8台 | / |
| 8 | 原料储罐 | Q235A Φ9000×10000 | 2台 | / |
| 9 | 稠油泵 | H=60m，Q=50m3/h、P=18.5kW | 1台 | / |
| 10 | 鹤管 | / | 4台 | / |
| 11 | 罗茨泵 | H=60m，Q=50m3/h、P=7.5kW | 1台 | / |
| 二 | 精馏装置区 |  |  |  |
| 1 | 精馏塔 | Φ800×25000 | 4台 | / |
| 2 | 精馏塔 | Φ800×27000 | 1台 | / |
| 3 | 精馏塔 | Φ1000×25000 | 1台 | / |
| 4 | 冷却换热器 | 换热面积83m2 | 4台 | / |
| 5 | 接收罐 | Φ1200×1500、20# | 4台 | / |
| 6 | 中间储罐 | Φ5500×6500、20# | 6台 | / |
| 7 | 加热釜 | Φ3000×10000、20# | 4台 | / |
| 8 | 再沸器 | Φ800×10000、Q345R | 2台 | / |
| 9 | 水环式真空机组 | spb-360，极限真空-0.098MPa、P=15kW | 3台 | / |
| 10 | 输送泵 | H=30m，Q=30m3/h、P=5.5kW | 7台 | / |
| 11 | 多元醇池 | / | 1座 | / |
| 三 | 废矿物油处理装置 |  |  |  |
| 1 | 防爆齿轮泵 | 10t/h、5.5kW | 1台 | / |
| 2 | 粗过滤器 | 立式直径1m，高2m | 1台 | / |
| 3 | 加热器 | 立式直径1m，高2m，用导热油盘管加热 | 1组 | / |
| 4 | 自动膜过滤单元 | 由粗到细分4组过滤器，外形规格1m宽、3m长、1,5m高 | 1台 | / |
| 5 | 自动过滤单元 | 由粗到细分4组疏水膜过滤器，外形规格宽1m、长3m、高1.5m | 1套 | / |
| 6 | 活性炭精滤单元 | 由粗到细分4组过滤器，外形规格宽1m、长3m、高1.5m | 1套 | / |
| 四 | 产品罐区 |  |  |  |
| 1 | 再生油储罐 | V=300m3，7500 | 1座 | / |
| 2 | 防腐材料（含二元酸单甲酯）罐 | V=300m3，Φ7500 | 1座 | / |
| 3 | 防腐材料（含三氯乙烷）罐 | V=300m3，Φ7500 | 1座 | / |
| 4 | 1,4-丁二醇罐 | V=300m3，Φ7500 | 3座 | / |
| 5 | 溶剂（含二氯乙烷）罐 | V=300m3，Φ7500 | 1座 | / |
| 6 | 溶剂（含甲醇）罐 | V=300m3，Φ7500 | 1座 | / |
| 7 | 产品装车泵 | H=30m，Q=30m3/h、P=5.5kW | 5台 | / |
| 8 | 产品装车鹤管 | / | 4组 | / |
| 五 | 环保设施 |  |  |  |
| 1 | 微波气体净化装置 | 组合件、100kW | 1套 | 装置不凝气处理 |
| 六 | 氨化有机肥生产装置 |  |  |  |
| 1 | 腐植酸氨化池 | 组合件1500m3 | 3座 | / |
| 2 | 脱水装置 | / | 1台 | / |
|  | 烘干机 | #20 | 1台 | / |
|  | 制粉机 | / | 1台 | / |
|  | 装袋机 | / | 1台 | / |
| 3 | 绞龙 | 11kW | 1台 | / |
| 4 | 浆料泵 | 11kW | 1台 | / |
| 5 | 料水泵 | 5.5kW | 1台 | / |
| 6 | 腐殖酸氨存储库 | 900m3 | 1座 | / |
| 七 | 公用工程及辅助设施 |  |  |  |
| 1 | 导电加热器 | 2100w | 3台 | 燃油，备用 |
| 2 | 再生油炉 | 700w | 1台 | 燃油，备用 |
| 3 | 电加热器 | 500kW | 1台 | 生活供暖 |
| 4 | 电导电加热器 | 500kW | 4台 | / |
| 5 | 燃料油储罐 | Φ3000x3000 | 1台 | / |
| 6 | 蒸汽发生器 | Φ1.2m×1.5m，1.0MPa | 1台 | / |
| 7 | 导热油泵 | H=50m，Q=160m3/h、P=37kW | 2台 | / |
| 8 | 导热油泵 | H=50m，Q=50m3/h、P=15kW | 2台 | / |
| 9 | 循环水冷却塔 | 200m3/h、P=15kW | 1台 | / |
| 10 | 循环水泵 | H=50m，Q=160m3/h、P=37kW | 2台 | / |
| 11 | 消防水罐 | Φ7500×8500 | 2台 | 内置加热管 |
| 12 | 消防水罐 | Φ12000×11000 | 1台 | 内置加热管 |
| 13 | 消防水泵 | XBD7/50-150-435 （Q=50l/s，H=70m，N=75kw） | 2台 | / |
| 14 | 泡沫泵 | BD9.7/15-80-285 （Q=15l/s，H=97m，N=30kw） | 2台 | / |
| 15 | 稳压泵 | 40LGW12-15x7，Q=2.5L/S，N=7.5kW | 2台 | / |
| 16 | 柴油泵 | XBC7/50-W150-25×3 （Q=50l/s，H=70m，N=55kw） | 1台 | / |
| 17 | 变压器 | 50kvA | 1台 | 杆上式 |
| 18 | 变压器 | 80kvA | 1台 | 杆上式 |
| 19 | 变压器 | 630kvA | 4台 | 厢式 |
| 20 | 柴油发电机 | 250kvA | 1台 | / |
| 八 | 废矿物油过滤分离装置 |  |  |  |
| 1 | 粗过滤器 | Φ1000×2000 | 1台 | 锥形底 |
| 2 | 第一加热器 | Φ1000×2000 | 1台 | 内置加热管 |
| 3 | 第二加热器 | Φ1000×2000 | 1台 | 内置加热管 |
| 4 | 膜过滤单元 | 1000×3000×1500 | 1台 | / |
| 5 | 脱水过滤单元 | 1000×3000×1500 | 1台 | / |
| 6 | 活性炭过滤单 | 1000×3000×1500 | 1台 | / |
| 九 | 聚合氯化铁装置（废水处理） |  |  |  |
| 1 | 盐酸储罐 | Φ5000×5000 | 1台 | / |
| 2 | 硫酸泵 | H=30m，Q=50m3/h、7.5kW | 1台 | / |
| 3 | 除杂沉淀罐 | Φ2000×3000 | 1台 | / |
| 4 | 加料泵 | H=30m，Q=100m3/h、15kW | 1台 | / |
| 5 | 氧化反器 | Φ2000×3000 | 1台 | / |
| 6 | 陈化聚合器 | Φ2000×3000 | 1台 | / |
| 7 | 氧化循环泵 | H=25m，Q=120m3/h、15kW | 2台 | / |
| 8 | 不凝气吸收塔 | Φ1200×43000 | 2台 | / |
| 9 | 不凝气吸收循环泵 | H=20m，Q=50m3/h、5.5kW | 2台 | / |
| 10 | 产品储罐 | Φ6000×6000 | 2台 | / |
| 十 | 硫酸铝装置聚合氯化铝装置 |  |  |  |
| 1 | 废硫酸罐 | Φ5000×5000 | 1台 | / |
| 2 | 硫酸泵 | H=30m，Q=100m3/h、15kW | 1台 | / |
| 3 | 化料罐 | Φ1500×2500 | 1台 | / |
| 4 | 泥浆泵 | H=30m，Q=100m3/h、15kW | 1台 | / |
| 5 | 中和釜 | 10000L | 2台 | / |
| 6 | 制片机 | / | 1台 | / |
| 7 | 提升机 | / | 1台 | / |
| 8 | 破碎机 | / | 1台 | / |
| 9 | 产品储罐 | Φ6000×6000 | 2台 | / |
| 十一 | 聚合氯化铝装置聚合氯化铝装置 |  |  |  |
| 1 | 聚合中和槽 | Φ3000×3500 | 1台 | / |
| 2 | 耐酸泵 | H=30m，Q=100m3/h、15kW | 1台 | / |
| 3 | 压滤机 | / | 1台 | / |
| 4 | 滤液泵 | H=30m，Q=100m3/h、15kW | 1台 | / |
| 5 | 成品泵 | H=30m，Q=100m3/h、15kW | 1台 | / |
| 6 | 循环泵 | H=20m，Q=50m3/h、5.5kW | 1台 | / |
| 7 | 不凝气吸收塔 | Φ1200×43000 | 1台 | / |
| 8 | 产品储罐 | Φ6000×6000 | 1台 | / |
| 十二 | 零位罐区 |  |  |  |
| 1 | 零位罐 | Φ2600×7600 | 4台 | 设有磁翻板液位计 |
| 2 | 零位罐 | Φ2600×2600 | 4台 | 设有磁翻板液位计 |

- 3.1.3 现有工程原辅材料及能源消耗

新疆宜中天环保科技有限公司目前年度处理的危废种类不一，各类危废处理量也不同，但氯乙烯高沸物、BDO废液仍是主要处理品种。现有项目生产辅材料为各类添加剂。

目前项目生产所用精蒸馏残渣（HW11）为1，4-丁二醇、乙二醇生产过程中产生的废有机母液、乙二醇废液、碳酸二甲酯废液、有机硅生产高沸物裂解浆渣及废触体、四氢呋喃废液等。现有项目生产工艺过程主要为物理分馏过程，所需辅助材料很少，主要为废物处理回收添加的辅料等。原料供应按照国家相关规定，企业与产生废矿物油及化工精（蒸）馏残液单位签订供应及运输协议，确保来源可靠。废矿物油及化工精（蒸）馏残液来自北疆化工生产企业。生产过程中使用的添加剂包括去味稳定剂、脱色剂等，全部由内地厂家直接供应或由其在疆内代理企业提供。有机硅生产高沸物裂解浆渣及废触体、四氢呋喃废液来自疆内企业。

本项目原先使用的燃煤导热油炉已停运，目前使用醇基导热油炉作为生产热源，年用醇基燃料用量约为2520t/a。

- 3.1.4 现有项目产品方案

项目处理BDO生产厂家产生的副产1，4-丁二醇母液、BDO高沸物及丁醇母液，回收达到企业指标的1，4-丁二醇产品及丁醇产品，并副产多元醇；同时处理乙二醇废液、碳酸二甲酯废液等，回收乙二醇、碳酸二甲酯，副产多元醇。废矿物油再生利用装置生产的产品为再生的溶剂油、空压机油、液压油、机油，副产品为燃料油和沥青，主要产品产量及成分分析表见3.1-4。

表3.1-4              主要产品产量及理化分析表

| 序号 | 化学名称 | 外观形态 | 溶解性 | 沸点 | 熔点 | 稳定性 | 产量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反式1，2-二氯乙烯 | 无色有味液体 | 微溶于水 | 48℃ | -49℃ | 易燃 | 950 |
| 2 | 顺式1，2-二氯乙烯 | 无色有味液体 | 微溶于水 | 60℃ | -81℃ | 易燃 |  |
| 3 | 偏二氯乙烯 | 无色有味液体 | 微溶于水 | 32℃ | -122℃ | 易燃 |  |
| 4 | 1，1-二氯乙烷 | 无色有味液体 | 20℃时 0.6g/100ml | 57℃ | -98℃ | 易燃 | 3075 |
| 5 | 1，1，2-三氯乙烷 | 无色有味液体 | 不溶于水 | 114℃ | -36℃ | 不易燃 | 450 |
| 6 | 1，4丁二醇 | 无色有味液体 | 混溶于水 | 230℃ | 16℃ | 可燃 | 9981 |
| 7 | 丁醇 | 无色有味液体 | 微溶于水 | 117 ℃ | -89.8 ℃ | 易燃 | 5300 |
| 8 | 丙醇 | 无色有味液体 | 可溶于水 | 97.2℃ | -127 ℃ | 可燃 | 330 |
| 9 | 多元醇 | 无色有味液体 | 混溶于水 | - | - | - | 3480 |
| 10 | 乙二醇 | 无色有甜味液体 | 与水互溶 | 197.3℃ | -12.9 ℃ | 可燃 | 4500 |
| 11 | 碳酸二甲酯 | 无色透明液体 | 不溶于水 | 90 ℃ | 2-4℃ | 易燃 | 2500 |
| 12 | 溶剂油 | 无色或浅黄色液体 | 不溶于水 | - | - | 易燃 | 5520 |
| 13 | 空压机油 | - | - | - | - | - | 1380 |
| 14 | 废液压油 | - | - | - | - | - | 1380 |
| 15 | 润滑油 | - | - | - | - | - | 17850 |
| 16 | 燃料油 | - | - | - | - | - | 1650 |
| 17 | 沥青料 | - | - | - | - | - | 1950 |
| 18 | 海绵铜 | 固态，铜含量≥80%） | - | - | - | - | 850 |
| 19 | 四氢呋喃 | 无色有味液态，99.98% | 不溶于水 | - | - | 易燃 | 880 |

- 3.1.5 现有工程公用工程

（1）给水

现有项目用水由工业园区供水管网提供，供水管径为DN100，其供水压力不小于0.30MPa，符合项目生产生活用水要求。

（2）排水

现有项目生产废水主要有工艺精馏废水（包括高沸物精馏系统少量原料脱水和碱液喷淋废水、1，4-丁二醇和丁醇精馏系统喷淋废水、废矿物油系统少量含油废水及碱液喷淋废水）、车间冲洗废水、循环系统废水等，此外还有生活排污水。

现有项目废水采用清污分流、污污分流、分质处理的原则进行排水系统设置，分别设置工艺废水管道、清净水管道、生活污水管道。在正常生产情况下，1，4-丁二醇和丁醇精馏系统废水经预蒸馏+催化氧化预处理后，废矿物油系统含油废水经隔油+催化氧化预处理后与其他工艺废水、冲洗水、生活污水等进入厂区自建污水处理站采用气浮机+A/O生物接触氧化工艺+多介质过滤进行处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准中表1水污染物间接排放限值（石油类等其他污染物）后依托阜东工业园污水处理厂处理。

（3）供电

本项目工艺装置及配套公用工程设施所有用电规格均为380V/220V，用电负荷等级属三级，由园区供电网引入，供电电压为10kV，接至本项目配电室。

（4）供热

项目生产单元生产供热由现有锅炉5台，4台导热油炉（3用1备），1台电锅炉提供。

（5）通风

为改善操作环境，对散发余热、余温和有毒有害气体的房间及有人操作的生产车间等，设置轴流风机进行机械通风换气，对有粉尘产生的设备及管道尽量密闭化，并对生产厂房设置机械通风装置，换气次数＞10次/h，以防止粉尘对操作人员的危害。属于防爆区的场所均采用防爆型通风设备，通风设备一律根据使用场所的特性，考虑防腐、防火、防爆等要求。

- 3.1.6 现有工程平面布置

厂区设有两个出入口，分别设置在南侧的大门和西北角的货门，厂区从北至南分别为初期雨水池与事故池、有机硅浆渣生产车间及过滤池、废水处理区、原料罐区、BDO储罐区、产品罐区与库房区、中间物料罐区，锅炉房位于厂区的东南角。所有罐区、车间周围布置环绕的道路，以满足工艺流程、交通运输及消防的需要。

整个厂区的平面布置是根据生产工艺流程及其产生污染物收集处理、对周围环境的影响来设计的，项目布局充分考虑到了项目与周围环境的协调关系，布局基本合理。

现有工程总平面布置示意图见图3.1-1。

- 3.1.7 现有工程生产工艺流程

- 3.1.7.1 氯乙烯高沸物处理工艺

高沸物中含有氯代烷烃、氯代烯烃、水、有色物质、铁锈、油污等。其外观为棕黄色液体，使用前必须对其进行精制，以除去其中的水、有色物质、机械杂质等。其精制工艺流程如图3.1-2所示：

（1）原料脱水、脱色工序

原料脱水工序采用沉降法，利用水与高沸物的密度差进行分离，沉降设备为立式锥形罐，自罐区来的高沸物泵入锥形立罐中，静置4～5h后，使水分和高沸物自然分离，静置后上端的水分自排污管排出，进入装置油水分离器；脱水后的高沸物的含水率约为1%，在脱水后的高沸物中加入脱色剂进行脱色，并且采用循环搅拌的方式进行搅拌，沉淀1-2h后进入下一道工序加工处置。

（2）除杂工序

因高沸物中含有机械杂质类物质，所以在本套工艺装置中采用管径为DN65的管道过滤器进行除杂，处理后的高沸物泵入蒸馏釜中。

（3）蒸馏、精馏工序

高沸物精制工艺流程中的蒸馏环节利用间歇蒸馏塔，采用单釜间歇操作，蒸馏釜使液体汽化产生蒸汽，精馏塔使气液相多次接触，冷凝器或冷却器提供回流液。

在精馏塔内上升蒸汽和回流液之间进行着逆流接触和物质与能量传递。蒸馏釜使液体汽化后产生的蒸汽沿塔上升，与下降的液体逆流接触并进行物质能量传递，塔底连续排出部分液体作为塔釜物。在精馏塔内上升的蒸汽多次部分冷凝，温度逐渐下降，其中易挥发组分的浓度逐渐增加，下降的液体多次部分气化，温度逐渐升高，难挥发组分的浓度逐渐增加，而易挥发组分的浓度逐渐下降，塔内温度分布由底部到顶部逐渐降低，而易挥发组分的浓度由底部到顶部逐渐增高。

精馏中的汽化过程依据氯乙烯高沸物中成分的沸点差异性进行回收，回收45～60℃、60～114℃以及114℃以上3种馏分。114℃以上产生的馏分中主要是1，1，2-三氯乙烷（即重质高沸物），其量约占残液总量的10％，可集中销售到偏二氯乙烯生产厂家作原料使用。

- 3.1.7.2 BDO废液回收工艺

BDO废液工艺流程采用真空负压蒸馏釜间歇蒸馏，加热釜采用导热油加热使液体汽化产生蒸汽进行精馏，精馏塔使气液多次接触。

加热釜内液体汽化后产生的蒸汽经过加热釜顶部管道进入精馏塔底部，蒸汽沿精馏塔上升，在精馏塔内上升的蒸汽温度逐渐降低，多次部分冷凝，其中易挥发组分的浓度逐渐增加，下降的液体多次部分液化，难挥发组分的浓度逐渐增加，塔内温度分布由底部到顶部逐渐降低，而易挥发组分浓度由底部到顶部逐渐增高。最终精馏塔塔顶出气相易挥发组分，精馏塔塔底液回流入加热釜继续进行蒸馏。

精馏中的气化过程依据BDO中成分的沸点差异性进行回收，原料加热后进入精馏塔进行精馏，压力为-0.1MPa，在180-190℃恒温4h，精馏塔顶部蒸馏出的气相1，4-丁二醇进入到冷却工序，加热釜底部为多元醇产品，由下游化工生产企业作为原料使用。

- 3.1.7.3 1，4-丁二醇废液处理工艺

1，4-丁二醇废液处理系统主要由蒸馏釜、精馏塔、冷却系统等装置组成。物料在蒸馏釜中加热蒸发，去除大部分水分后，再进入精馏塔，精馏塔使气液相多次接触，冷凝器或冷却器提供回流液，工艺流程如图3.1-3所示。

在精馏塔内上升蒸汽和回流液之间进行着逆流接触和物质与能量传递。蒸馏釜使液体汽化后产生的蒸汽沿塔上升，与下降的液体逆流接触并进行物质能量传递，塔底连续排出部分液体作为塔釜物。在精馏塔内上升的蒸汽多次部分冷凝，温度逐渐下降，其中易挥发组分的浓度逐渐增加，下降的液体多次部分气化，温度逐渐升高，难挥发组分的浓度逐渐增加，而易挥发组分的浓度逐渐下降，塔内温度分布由底部到顶部逐渐降低，而易挥发组分的浓度由底部到顶部逐渐增高。

精馏中的气化过程依据物料中主要成分的沸点差异性通过精确控温下的操作条件进行不同组分物料的回收。精馏塔顶在不同的温度下先后回收丁醇、1，4丁二醇，塔顶蒸汽冷凝后一部分作为塔顶回流，另一部分作为产品送往相应产品储罐；塔底重液（主要成分为多元醇）进入重醇贮罐，作为副产品运至下游生产企业进行深加工。

- 3.1.7.4 乙二醇废液回收处理工艺

将乙二醇废液用泵打入蒸馏釜内，用电导热炉加热至150℃，用于原料脱水，釜底为脱去水的乙二醇，经泵输送至精馏塔，塔顶为乙二醇蒸汽，部分回流，部分采出至乙二醇成品罐，塔底为其他杂质。乙二醇废液回收系统生产工艺流程与1，4-丁二醇精馏系统相类似，详见图3.1-3。

- 3.1.7.5 丁醇废液回收处理工艺

丁醇回收系统由预蒸馏釜、精馏塔、冷却器等装置组成。

预蒸馏釜塔主要用于脱去原料液中的水及部分轻杂质，该塔在常压状态下操作。母液进入预蒸馏釜内，塔顶蒸汽用于原料脱水，经冷凝后一部分作为回流，另一部分送入废水储罐。釜底采出的预精馏馏分送入精馏塔。

精馏塔在真空负压条件下操作，塔顶蒸汽冷凝后液体一部分作为塔顶回流，另一部分作为产品送往丁醇产品储罐；塔底重液（主要成分为多元醇）进入多元醇贮罐。

- 3.1.7.6 碳酸二甲酯废液回收处理工艺

将碳酸二甲酯废液用泵打入至蒸馏釜内，加热至90-92℃，塔顶轻组分蒸汽经冷却后打回流进行精馏，控制塔顶温度≤65℃，逐步采出轻组分，当塔顶温度达到90℃时，经分析塔顶碳酸二甲酯含量达98%以上时，开始切换采出至成品槽，塔底多元醇排至多元醇槽。

- 3.1.7.7 废矿物油处置利用工艺流程

本项目处理的废矿物油为危险废物，再生利用工艺流程为：过滤-粗馏-精馏-精制，详见图3.1-4。

- （1）过滤预处理单元

废油的过滤预处理的工艺主要是对废油中的杂质进行净化（Rec1imalion），主要目的是脱去废油中一般悬浊的金属加工残余金属屑、机械杂质和以胶体状态稳定分散的机械杂质、油泥、积碳以及润滑油长期高温工作环境下氧化分解产生的废物等。主要设备包括离心机、筛网式过滤器。离心机及筛网定期通过洁净油进行反清洗，清洗杂质也纳入过滤杂质处理。

添加剂去除的目标物质是废油中悬浊的机械杂质和以胶体状态稳定分散的机械杂质；如从汽缸中来的铁离子杂质、酸性杂质、油泥、积碳以及润滑油长期高温工作环境下氧化分解产生的废物等。去除的原理是通过投加混凝剂和絮凝剂，使废油中的以胶体及细小的悬浮物形式存在的各种杂质脱稳，相互凝聚生长成大的聚集体，以便于通过物理的方法进行去除。

过滤脱除的杂质外送有资质的处置单位处置。

- （2）粗馏单元

经过滤后的废油经由泵抽至粗馏釜内，通过控制塔釜温度，将少量的其他组分的油进行分离，通过塔顶分离出的油通过进一步冷凝进入轻组分罐，塔釜内的油进入精馏单元。冷凝后的不凝气去废气处理系统。

- （3）精馏单元

粗馏后的废油在精馏塔釜内进一步加热蒸发，并通过负压过程，使油品上升通过塔顶排出冷凝后到脱色单元，少量重组分和杂质在下部集油槽内积聚后定时排出。各塔顶及冷凝器的气相通过真空泵出口的冷凝器后去废气处理系统。

- （4）白土精制

精馏后的废油在脱色罐内进行白土脱色精制后，再次经过滤，滤去白土渣后即成再生后的新油。再生新油经成品临时贮存，达到一定液位后经成品油输送泵打到成品罐区内贮存。

现有项目加工油品较多，因此整体装置为间歇生产，每批次原料需以原料油进行管道设备清洗。

- 3.1.7.8 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置工艺流程

（1）废浆渣水解缩合

有机硅生产高沸物裂解浆渣经泵由废浆渣贮存槽至水解罐中，再向水解罐内通入硫酸溶液，控制废浆液缓存罐的下渣量，并及时补充硫酸溶液，保证水解缩合剂和浆渣质量比为10:1，硫酸溶液浓度在15%左右，水解罐内pH呈酸性，同时加强搅拌以确保废浆液充分水解缩合。水解缩化反应进行60-80min即可进入提铜阶段。

水解反应过程中挥发的氯化氢酸性气体和少量硫酸酸雾，将其导入2级水洗塔+1级碱液喷淋塔吸收处理后，通过15m高排气筒排放，2级水洗塔洗涤液回用于净水剂生产线酸浸工序，碱液喷淋废水送新建污水处理设施。

反应方程式如下：

≡Si-Si≡、≡Si-C-Si≡、≡Si-O-Si≡+nH2O→RnSi(OH)n+nHCl

2R3SiOH−H2O2R3SiOSiR3

nR2Si(OH)2−（n−1）H2OHO-(R3SiO)n-H

nRSi(OH)3n−xH2O-(RSiO1,5)n-

（2）水解渣提铜

根据比例向提铜反应釜内先后加入水、硫酸、双氧水，然后开启螺旋输送机，向反应釜内加入水解渣和废触体， 进行提铜反应。反应过程中挥发的酸性气体（主要是硫酸雾以及分解产生的CH4、CO及H2）导入气液分离罐中， 静置实现气液分离。 液相返回提铜反应釜； 气相部分导入2级水洗塔+1级碱液喷淋塔吸收处理后，通过15m高排气筒排放，2级水洗塔洗涤液回用于提铜反应釜，碱液喷淋废水送碱洗工序。

提铜反应进行30-50min即可进入水渣分离阶段。开启离心机，控制水解渣下料速度，防止离心机底部下渣口漏液。离心分离得到的硫酸铜溶液返回提铜反应釜循环使用，待其达到一定浓度（硫酸铜浓度≥8%）后，送置换反应釜。离心分离硫酸铜溶液后的滤渣为硅渣，用水洗涤后，离心分离，滤液返回水解罐。水洗离心后的硅渣再用碱液冲洗，控制硅渣pH在6～10，离心甩干，经鉴定为一般固废后送水泥厂作生产原料。硅渣甩干产生的滤液（碱液）大部分循环回用于碱洗工序，少量返回水解罐。

硫酸铜溶液进入置换反应釜，加入200目铁粉进行置换反应，得到铜和硫酸亚铁溶液，经抽滤分离，得到海绵铜外售；硫酸亚铁溶液送储罐作为水处理剂外售；置换过程中反应生成的氢气，通过置换反应釜的放空管排放，其位于提铜框架二层（10m高）。

主反应方程式如下：

Cu+H2SO4+H2O2→CuSO4+2H2O

CuSO4+Fe→Cu+FeSO4

副反应方程式如下：

本项目在水解反应过程中会生成氯化氢，生成的少量盐酸在后续置换反应釜内与过量铁粉反应生成氯化亚铁，最终进入硫酸亚铁溶液中。

Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

Fe+H2SO4→FeSO4+H2↑

有机硅生产高沸物裂解浆渣处置工艺流程及产污环节见下图。

- 3.1.7.9 四氢呋喃废液回收处置工艺流程

将四氢呋喃废液用泵打入蒸馏釜内，用醇基燃料的导热油炉加热至90℃，塔顶四氢呋喃蒸汽经冷却后打回流进行精馏，控制塔顶温度≤65℃，经分析塔顶四氢呋喃含量达98%以上时，采出至四氢呋喃成品槽。塔顶产生的不凝气送醇基燃料导热油炉焚烧处理；塔底废水分析含水99.9%开始排至废水池，送污水处理站一期生化处理装置处理达标后，排至阜东污水处理厂。

四氢呋喃废液回收系统生产工艺流程图见图3.1-6。

- 3.1.7.10 工艺废水预处理工艺

项目区现有废水处理设施，设计处理能力为240m3/d，采用调节池+反应池+沉淀池+气浮池处理，具体工艺见图3.1-7。

废水工艺说明：

针对本项目无机废水中含有金属离子的特点，废水经收集管道排入调节池均质均量，然后将废水提升至反应池加入NaOH使铜、镍等金属形成碱性沉淀物，由于碱不能将重金属离子完全去除，因此再加入Na2S，利用S2-可同所有重金属离子形成难溶的金属硫化物沉淀，将废水中重金属处理到达标水平；加药后的废水进入沉淀池，进行固液分离，由于沉淀池固液分离效果有限，沉淀池出水再加入净水剂，将固悬物进一步絮凝，然后进入气浮池进一步进行深度固液分离，保证废水中重金属离子达标，气浮出水排入阜东污水处理厂。

根据同类企业运行经验，采用此工艺处理后废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，满足阜东污水接管标准。

- 3.1.8 现有工程主要污染物排放及达标分析

由于脱硫脱硝剂项目已停产，因此本次评价未考虑该项目的污染物排放。

现有工程主要污染物治理措施及排放情况分析如下：

- 3.1.8.1 废气

本项目废气分为有组织排放废气和无组织排放废气两类，其中有组织废气为精馏高沸物过程产生的不凝气、1，4-丁二醇和丁醇精馏系统抽真空不凝气、废矿物油系统不凝气；无组织废气为项目产品储罐呼吸过程产生的废气和污水处理站产生的废气。

（1）有组织废气

1）高沸物精馏系统蒸馏产生的不凝气

本项目精馏高沸物生产过程中在冷却分离工序分离出蒸馏时产生的不凝气，主要成分为氯乙烯、氯化氢、甲醇等有害气体组分。该部分废气采用SH-WQJH1型工业废气综合净化装置+碱液喷淋+两级活性炭吸附，经25m排气筒排放。

2）1，4-丁二醇和丁醇精馏系统抽真空不凝气

1，4-丁二醇回收、丁醇回收生产线废气处理设施1套，采用冷凝器（水喷淋互备）+三级活性吸附炭+UV光氧系统，经过25m排气筒排放。

3）废矿物油系统不凝气

废矿物油蒸馏系统排放的不凝气主要成分为烃类气体，该部分不凝气体采用碱液喷淋预处理后，进入厂区内有机废气处理系统，即改进低温等离子+两级活性炭吸附联合处理装置处理后，经25m排气筒达标排放。

4）有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元

有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元中水解工序酸性废气主要来自水解过程产生的氯化氢气体和硫酸在泵入水解罐过程中产生的少量硫酸酸雾。该工序设1套废气处理设施，采用2级水喷淋吸收塔+1级碱液吸收塔处理后，尾气通过15m高的排气筒排放。

5）四氢呋喃废液精馏回收生产单元废气

四氢呋喃废液精馏回收生产单元废气处理设施1套，不凝汽经冷凝回收，不能回收的经管道排入醇基燃料锅炉一并燃烧后+15m排气筒排放。

醇基燃料导热油炉3用1备，采用“低氮燃烧器+15m排气筒”排放。不凝气排入其中一台导热油炉（1#）中燃烧排放。

（2）无组织废气

1）储罐无组织废气

项目储罐区设置固定顶罐14个，其中钢制立式300m3固定顶罐8个，立式200m3固定顶罐6个；内浮顶罐10个，其中8个为3700m3，2个为1000m3。项目罐区主要的无组织废气为物料储罐的呼吸废气（小呼吸废气）以及物料装卸过程产生的工作废气（大呼吸废气）。

储罐发生小呼吸的原理在于环境温度的变化使得储罐内部液态原料向气态的转化，这部分原料蒸汽通过储罐顶部的排气管排入大气，此为小呼吸废气。储罐发生大呼吸的原理在于槽车向储罐输入液态有机溶剂时，储罐内的有机溶剂蒸汽因原料的输入而向储罐顶部压迫。一般储罐为了维持储罐内的气压平衡，在液态原料输入时，储罐顶部排气管会打开，储罐内的溶剂蒸汽就会排到大气中，此为大呼吸。影响溶剂储罐大小呼吸的因素有以下几个：液体原料物理性质(分子量、蒸汽压)、原料年输入量、原料周转次数、储罐直径、储罐内平均蒸气空间高度、区域气候(气温日校差)、储罐表面涂层吸热能力。

针对储罐呼吸产生的无组织废气，考虑影响大小呼吸的因素，厂区采取以下减缓措施：

①采用内浮顶罐

对于挥发性较大的轻质原料、产品均采用内浮顶罐进行贮存，内浮顶存储罐容占总罐容的90%以上，仅少量沸点高，难挥发的化学品采用固定顶罐贮存。

②储罐表面喷涂浅色涂层

小呼吸损耗量与涂层颜色有关。储罐外表喷涂银灰色或浅色的涂层，可以反射阳光，减少太阳热量吸收，降低储罐内液体原料的温度，减少储罐内原料因吸热向气态转化。由小呼吸计算公式可知，白漆的涂层系数为1.02，铅漆的涂层系数为1.39。也就是说，在其他条件相同的状况下，采用白漆作为表面涂料的储罐比采用铅漆作为表面涂料的储罐每年少排放有机废气接近40％。

③外部保温

即使采用白漆作为储罐表面涂料，可大大减少太阳辐射的吸收，但不能完全避免，这种情况下可采用保温措施，使罐体不吸收太阳辐射。减少气体排放。

④氮封

氮封装置由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成。储罐内压力升高至没顶压力时，快速泄放阀迅速开启，将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注氮气。采取氮封后，由储罐呼吸阀排出的气体为氮气，不会是有机气体蒸汽，杜绝小呼吸。

⑤套管回收

本项目所有固定顶罐均设置套管回收装置，大呼吸及小呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入导热油炉焚烧处理系统，可有效控制挥发性有机气体的无组织排放。

⑥加强密封管理

全厂所有装置、管线和储存设施均设计为密闭系统。塔器、容器、泵等设备自身的密封和与管线连接处的密封按有关规定选型，设计采用成熟、可靠的密封材料和密封技术。制定密封管理台账，定期巡检。

2）污水处理站无组织排放废气

现有项目污水处理站处理规模较小，为封闭式设计，处理量为240m3/d，各处理构筑物在贮存、处理过程中产生的VOCs及臭气经加盖密闭。

各生产过程中的有组织废气和无组织废气排放类型、治理措施等情况详见表3.1-5。

表3.1-5 本项目废气治理措施情况表

| 序号 | 类型 |  | 来源 | 主要污染物 | 治理设施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不凝气有组织 | 高沸物 精馏系统 | 精制高沸物、BDO废液过程产生的工艺废气 | 氯乙烯、氯化氢、甲醇 | SH-WQJH1型工业废气综合净化装置+碱液喷淋+2级活性炭吸附 | 经过25m高排气筒排放 |
|  |  | 1，4-丁二醇和丁醇精馏系统 | 1，4-丁二醇、丁醇精馏系统抽真空系统产生的工艺废气 | 醇类气体 | 水喷淋+SH-WQJH1型工业废气综合净化装置+2级活性炭吸附 |  |
|  |  | 废矿物油系统 | 废矿物油蒸馏系统排放的工艺废气 | 烃类气体 | 碱液喷淋+SH-WQJH1型工业废气综合净化装置+2级活性炭吸附 |  |
|  |  | 四氢呋喃废液系统 | 四氢呋喃废液精馏回收生产单元废气 | 烃类气体 | 不凝汽经冷凝回收，不能回收的经管道排入醇基燃料导热油炉一并燃烧 | 经15m高排气筒排放 |
|  | 酸性气体 |  | 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置工艺废气 | 氯化氢气体及少量硫酸雾 | 水解缩化罐氯化氢废气和少量硫酸雾，提铜反应釜酸雾和排空废气建设1套2级水喷淋吸收塔+1级碱液吸收塔废气处理系统 | 经15m高排气筒排放 |
| 2 | 无组织废气 |  | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 大型储罐采用内浮顶罐；各个固定顶罐均安装有机废气回收装置；将罐区无组织废气导入SH-WQJH1型工业废气综合净化装置。 | 少量面源挥发排放，大部分无组织有机废气转为有组织排放 |
|  |  |  | 污水处理站 | VOCs及臭气 | 污水处理站为封闭式设计，各构筑物在贮存、处理过程中产生的VOCs及臭气均加盖密闭。 | 无组织排放 |

（3）污染物排放和达标分析

有组织废气：现有项目有组织废气排放达标性分析，采用引用数据进行分析。根据新疆新环监测检测研究院(有限公司)出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测(2024年第二季度)检测报告》，监测精馏废气排口（氯化氢、氯乙烯、甲醇、非甲烷总烃、1,2-二氯乙烷）、有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置车间排口（氯化氢、硫酸雾、一氧化碳、非甲烷总烃）、1#锅炉排口（非甲烷总烃），上述排口的有组织废气相关排放浓度具体见表3.1-6。

采样时间为2024年5月11日。

表3.1-6    2024年第二季度有组织废气污染物排放情况一览表

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 精馏废气排口A1 | 烟气标干流量（m3/h） |  | 1206 | 1304 | 1388 | 1299 |
|  | 烟道截面积m2 |  | 0.2827 |  |  |  |
|  | 流速（m/s） |  | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度mg/m3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00302 | 0.00339 | 0.00375 | 0.00339 |
|  | 氯乙烯 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.82×10-5 | 5.22×10-5 | 5.55×10-5 | 5.20×10-5 |
|  | 甲醇 | 实测浓度mg/m3 | 17 | 17 | 13 | 16 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0205 | 0.0222 | 0.0180 | 0.0202 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 107 | 51.4 | 90.8 | 83.1 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.129 | 0.0670 | 0.126 | 0.107 |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 实测浓度mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.21×10-4 | 1.30×10-4 | 1.39×10-4 | 1.30×10-4 |
| 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置车间排口A2 | 烟气标干流量（m3/h） |  | 14247 | 14438 | 14637 | 14441 |
|  | 烟道截面积m2 |  | 0.2827 |  |  |  |
|  | 流速（m/s） |  | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 17.3 |
|  | 氯化氢 | 实测浓度mg/m3 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0413 | 0.0404 | 0.0439 | 0.0419 |
|  | 硫酸雾 | 实测浓度mg/m3 | 0.008 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00114 | 0.00116 | 0.00117 | 0.00116 |
|  | 一氧化碳 | 实测浓度mg/m3 | 19 | 23 | 21 | 21 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.271 | 0.332 | 0.307 | 0.303 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 1.14 | 1.28 | 0.89 | 1.10 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0162 | 0.0185 | 0.0130 | 0.0159 |
| 1#锅炉排口A3 | 烟气标干流量（m3/h） |  | 2127 | 2100 | 2250 | 2159 |
|  | 烟道截面积m2 |  | 0.1963 |  |  |  |
|  | 流速（m/s） |  | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度mg/m3 | 18.2 | 19.7 | 14.9 | 17.6 |
|  |  | 折算浓度mg/m3 | 0.0387 | 0.0414 | 0.0335 | 0.0379 |

由上表可知，现有工程精馏废气排口（A1）中氯化氢、氯乙烯、甲醇、二氯乙烷排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015，含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置车间排口（A2）氯化氢、硫酸雾、一氧化碳、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；1#锅炉排口（A3）非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015，含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值。

根据新疆新环监测检测研究院(有限公司)出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测(2024年7月度)检测报告》，监测1#、2#、4#锅炉低氮燃烧器的有组织废气排放浓度具体见表3.1-7。

采样时间为2024年7月13日。

表3.1-7    2024年7月度有组织废气污染物排放情况一览表

| 监测 点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 1#锅炉废气排口 | 烟道截面积 | m² | 0.1963 |  |  |  |
|  | 生产负荷 | % | / |  |  |  |
|  | 大气压 | KPa | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
|  | 烟温 | ℃ | 84.9 | 84.4 | 85.2 | 84.8 |
|  | 湿度 | % | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 |
|  | 流速 | m/s | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
|  | 氧 | % | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
|  | 烟气标干流量 | m³/h | 2395 | 2403 | 2447 | 2415 |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 20 | 19 | 18 | 19 |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 20 | 19 | 18 | 19 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.0479 | 0.0457 | 0.0440 | 0.0459 |
| 2#锅炉废气排口 | 烟道截面积 | m² | 0.1963 |  |  |  |
|  | 生产负荷 | % | / |  |  |  |
|  | 大气压 | KPa | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
|  | 烟温 | ℃ | 77.8 | 78.2 | 78.0 | 78.0 |
|  | 湿度 | % | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.1 |
|  | 流速 | m/s | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
|  | 氧 | % | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
|  | 烟气标干流量 | m³/h | 1961 | 2061 | 2254 | 2092 |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 20 | 21 | 21 | 21 |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 20 | 21 | 20 | 20 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.0392 | 0.0433 | 0.0473 | 0.0433 |
| 4#锅炉废气排口 | 烟道截面积 | m² | 0.1963 |  |  |  |
|  | 生产负荷 | % | / |  |  |  |
|  | 大气压 | KPa | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
|  | 烟温 | ℃ | 63.4 | 63.9 | 62.4 | 63.2 |
|  | 湿度 | % | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
|  | 流速 | m/s | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
|  | 氧 | % | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
|  | 烟气标干流量 | m³/h | 1741 | 1735 | 1701 | 1726 |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 23 | 21 | 21 | 22 |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 23 | 21 | 21 | 22 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.0400 | 0.0364 | 0.0357 | 0.0374 |

由上表可知，现有工程1#锅炉、2#锅炉、4#锅炉废气排口氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。

根据新疆新环监测检测研究院(有限公司)出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测(2024年度)-有组织废气监测报告》，监测1#、3#、4#锅炉有组织废气中的颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度，具体排放浓度见表3.1-8。

采样时间为2024年9月20日。

表3.1-8    2024年9月度有组织废气污染物排放情况一览表

| 监测点位 | 测试项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 1#锅炉废气排口 | 烟道截面积 | m² | 0.1963 |  |  |  |
|  | 生产负荷 | % | / |  |  |  |
|  | 大气压 | KPa | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.6 |
|  | 烟温 | ℃ | 85.7 | 86.6 | 87.4 | 86.6 |
|  | 湿度 | % | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
|  | 流速 | m/s | 4.6 | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
|  | 氧 | % | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
|  | 烟气标干流量 | m³/h | 2101 | 1366 | 1536 | 1668 |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 3.15×10-3 | 2.05×10-3 | 2.30×10-3 | 2.50×10-3 |
|  | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND |
|  | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 1.05×10-3 | 6.83×10-4 | 7.68×10-4 | 8.34×10-3 |
|  | 林格曼黑度 | 级 | <1 |  |  |  |
| 3#锅炉废气排口 | 烟道截面积 | m² | 0.1963 |  |  |  |
|  | 生产负荷 | % | / |  |  |  |
|  | 大气压 | KPa | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.6 |
|  | 烟温 | ℃ | 67.5 | 68.1 | 68.6 | 68.1 |
|  | 湿度 | % | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
|  | 流速 | m/s | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
|  | 氧 | % | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
|  | 烟气标干流量 | m³/h | 1259 | 1405 | 1251 | 1305 |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 1.89×10-3 | 2.11×10-3 | 1.88×10-3 | 1.96×10-3 |
|  | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND |
|  | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 6.29×10-4 | 7.02×10-4 | 6.25×10-4 | 6.52×10-4 |
|  | 林格曼黑度 | 级 | <1 |  |  |  |
| 4#锅炉废气排口 | 烟道截面积 | m² | 0.1963 |  |  |  |
|  | 生产负荷 | % | / |  |  |  |
|  | 大气压 | KPa | 95.1 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|  | 烟温 | ℃ | 67.1 | 67.9 | 68.3 | 67.8 |
|  | 湿度 | % | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
|  | 流速 | m/s | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.3 |
|  | 氧 | % | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 4.1 |
|  | 烟气标干流量 | m³/h | 1662 | 1656 | 1458 | 1592 |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 2.49×10-3 | 2.48×10-3 | 2.19×10-3 | 2.39×10-3 |
|  | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND |
|  | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 8.31×10-4 | 8.28×10-4 | 7.29×10-4 | 7.96×10-4 |
|  | 林格曼黑度 | 级 | <1 |  |  |  |

由上表可知，现有工程1#锅炉、3#锅炉、4#锅炉废气排口二氧化硫、低浓度颗粒物、林格曼黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。

无组织废气：现有工程涉及无组织废气监测因子为总悬浮颗粒物、氨、氯化氢、硫化氢、甲醇、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度。根据新疆新环监测检测研究院(有限公司)出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测(2024年上半年度)检测报告》，采样日期为2024年6月26日。厂界无组织非甲烷总烃、氨、硫化氢监测结果见表3.1-8，厂界无组织监测点点位见图3.1-10。

表3.1-9  厂界无组织污染物监测结果统计    单位：mg/m3（除臭气浓度外）

| 采样地点 | 采样频次 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | 甲醇 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 | 非甲烷总烃 |
| G1：厂界北侧上风向 N：44°9′17.35″， E：88°10′53.28″ | 第一次 | 0.226 | ND | ND | 0.009 | 0.06 | ND | ＜10 | 0.63 |
|  | 第二次 | 0.237 | ND | ND | 0.009 | 0.07 | ND | ＜10 | 0.69 |
|  | 第三次 | 0.222 | ND | ND | 0.010 | 0.05 | ND | ＜10 | 0.69 |
|  | 第四次 | 0.216 | ND | ND | 0.010 | 0.06 | ND | ＜10 | 0.63 |
| G2：厂界西侧下风向 N：44°9′4.93″， E：88°10′44.22″ | 第一次 | 0.324 | ND | ND | 0.009 | 0.11 | ND | 15 | 0.65 |
|  | 第二次 | 0.340 | ND | ND | 0.009 | 0.12 | ND | 16 | 0.68 |
|  | 第三次 | 0.336 | ND | ND | 0.010 | 0.11 | ND | 13 | 0.61 |
|  | 第四次 | 0.375 | ND | ND | 0.010 | 0.10 | ND | 14 | 0.62 |
| G3：厂界南侧下风向 N：44°9′4.81″， E：88°10′46.62″ | 第一次 | 0.326 | ND | ND | 0.009 | 0.13 | ND | 14 | 0.63 |
|  | 第二次 | 0.358 | ND | ND | 0.009 | 0.11 | ND | 16 | 0.67 |
|  | 第三次 | 0.350 | ND | ND | 0.010 | 0.12 | ND | 14 | 0.65 |
|  | 第四次 | 0.317 | ND | ND | 0.010 | 0.12 | ND | 12 | 0.66 |
| G4：厂界南侧下风向 N：44°9′3.01″， E：88°10′49.42″ | 第一次 | 0.320 | ND | ND | 0.010 | 0.10 | ND | 12 | 0.63 |
|  | 第二次 | 0.342 | ND | ND | 0.010 | 0.12 | ND | 17 | 0.68 |
|  | 第三次 | 0.312 | ND | ND | 0.010 | 0.11 | ND | 12 | 0.61 |
|  | 第四次 | 0.332 | ND | ND | 0.010 | 0.11 | ND | 15 | 0.65 |
| 最大值 |  | 0.375 | ND | ND | 0.010 | 0.13 | ND | 17 | 0.69 |
| 标准值 |  | 1.0 | 12 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 20（无量纲） | 4 |
| 标准来源 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015） |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单） |

由表3.1-8可知，厂界无组织废气中总悬浮颗粒物、甲醇浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3，甲醇：12mg/m3）；氯化氢、硫酸雾、氨浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值（氯化氢：0.05mg/m3，硫酸雾0.3mg/m3，氨0.3mg/m3）；硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氯化氢：0.06mg/m3，臭气浓度：20（无量纲））；非甲烷总烃浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染浓度限值（非甲烷总烃：4mg/m3）。

颗粒物、甲醇、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、非甲烷总烃产生量采用《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编著；中国标准出版社；2010年9月出版）中推荐的无组织排放测通风量反推法进行计算，计算公式如下：

式中：Q——建设项目的无组织排放量（kg/h）；

u——采样期间地i个测点上的平均风速，取平均风速1.9m/s；

Ci——该测点的污染物浓度（mg/m3）；

C0——上风向对照点的污染物浓度（mg/m3）；

Si——测点所代表的那一部分断面面积，取10m2；

φ——平均风向与测点断面间的夹角，取45°。

计算可知颗粒物Q为7.69×10-3kg/h、甲醇Q为0kg/h、氯化氢Q为0kg/h、硫酸雾Q为4.84×10-5kg/h、氨Q为3.87×10-3kg/h、硫化氢Q为0kg/h、非甲烷总烃Q为3.38×10-3kg/h，则颗粒物、甲醇、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、非甲烷总烃排放量分别为0.055t/a、0t/a、0t/a、3.48×10-4t/a、0.028t/a、0t/a、0.024t/a。

（4）污染物总量排放情况

厂区现有4台导热油炉（3用1备），现有例行监测数据中2#锅炉颗粒物、二氧化硫的监测数据以及3#锅炉氮氧化物的监测数据缺失，本次污染物总量核算时，以污染物排放量最大值进行计算，故2#锅炉颗粒物参照3#锅炉的年度例行监测数据，二氧化硫参照1#锅炉二氧化硫的年度例行监测数据，3#锅炉氮氧化物参照1#锅炉氮氧化物的月度例行监测数据。

现有工程污染物排放总量计算见表3.1-10。

表3.1-10    现有工程污染物排放总量计算一览表

| 监测因子 | 监测因子 | 平均排放速率（kg/h） | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| A1精馏废气排气筒 | 氯化氢 | 0.00339 | 0.0216 |
|  | 氯乙烯 | 5.20×10-5 | 0.0004 |
|  | 甲醇 | 0.0202 | 0.144 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.107 | 0.770 |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 1.30×10-4 | 0.0009 |
| A2有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置车间排气筒 | 氯化氢 | 0.0419 | 0.302 |
|  | 硫酸雾 | 0.00116 | 0.008 |
|  | 一氧化碳 | 0.303 | 2.182 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0159 | 0.114 |
| A3 1#锅炉排气筒 | 颗粒物 | 1.39×10-5 | 1.00×10-4 |
|  | SO2 | 4.17×10-6 | 3.00×10-5 |
|  | NOx | 0.0459 | 0.330 |
|  | 非甲烷总烃 | 8.18×10-5 | 5.89×10-4 |
| A4 2#锅炉排气筒 | 颗粒物 | 8.51×10-5 | 6.13×10-4 |
|  | SO2 | 4.17×10-6 | 3.00×10-5 |
|  | NOx | 0.0433 | 0.312 |
| A5 3#锅炉排气筒 | 颗粒物 | 8.51×10-5 | 6.13×10-4 |
|  | SO2 | 2.56×10-6 | 1.84×10-5 |
|  | NOx | 0.0459 | 0.330 |
| A6 4#锅炉排气筒 | 颗粒物 | 1.27×10-5 | 9.14×10-5 |
|  | SO2 | 3.80×10-6 | 2.74×10-5 |
|  | NOx | 0.0374 | 0.269 |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 7.69×10-3 | 0.055 |
|  | 甲醇 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 4.84×10-5 | 3.48×10-4 |
|  | 氨 | 3.87×10-3 | 0.028 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.38×10-3 | 0.024 |

表3.1-11    现有工程总量执行情况一览表   单位：t/a

| 监测因子 | 现有工程环评批复总量指标 | 排污许可证许可量 | 现有工程污染物核算排放总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | - | - | 0.3236 |
| 氯乙烯 | - | - | 0.0004 |
| 甲醇 | - | - | 0.144 |
| 非甲烷总烃 | 1.64 | - | 0.909 |
| 1，2-二氯乙烷 | - | - | 0.0009 |
| 硫酸雾 | - | - | 0.009 |
| 一氧化碳 | - | - | 2.182 |
| 氨 | - | - | 0.032 |
| 颗粒物 |  | - | 0.056 |
| SO2 | 5.30 | - | 1.06×10-4 |
| 氮氧化物 | - | - | 1.241 |
| 硫化氢 | - | - | 0 |

由表3.1-11可知，现有工程污染物SO2、非甲烷总烃排放总量满足排污许可证许可量。

- 3.1.8.2 废水

现有项目生产废水主要有工艺精馏废水（包括高沸物精馏系统少量原料脱水和碱液喷淋废水、1，4-丁二醇和丁醇精馏系统喷淋废水、废矿物油系统少量含油废水及碱液喷淋废水）、有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元生产废水、车间冲洗废水、循环系统废水等，此外还有生活污水。

现有项目废水采用清污分流、污污分流、分质处理的原则进行排水系统设置，分别设置工艺废水管道、清净水管道、生活污水管道。在正常生产情况下，1，4-丁二醇和丁醇精馏系统废水经预蒸馏+催化氧化预处理后，废矿物油系统含油废水经隔油+催化氧化预处理后与其他工艺废水、冲洗水、生活污水等进入厂区自建污水处理站采用气浮机+A/O生物接触氧化工艺+多介质过滤进行处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1水污染物间接排放标准的排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准经管网排入阜东工业园污水处理厂处理。有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元生产均进入硫酸亚铁溶液、硅渣和产品内，不外排。

（5）污染物排放情况

项目区现有污水处理站废水总排口水质监测数据采用新疆新环监测研究院（有限公司）出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测（2024年第二季度）检测报告》（采样日期为2024年5月12日），项目区现有污水处理站废水总排口水质监测数据见表3.1-12。

表3.1-12  项目区现有污水处理站废水总排口水质监测数据  单位：mg/L（pH无量纲）

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6-9 |
| 化学需氧量 | mg/L | 13.8 | 14.7 | 13.9 | 200 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 350 |
| 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 8 | 100 |
| 石油类 | mg/L | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 6 |
| 氨氮 | mg/L | 0.501 | 0.487 | 0.488 | 40 |
| 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 2 |
| 总氮 | mg/L | 2.12 | 2.21 | 2.10 | 60 |

根据监测结果显示经污水处理设施处理后的pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总磷、总氮均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1水污染物排放限值间接排放标准；五日生化需氧量满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值A级标准。

- 3.1.8.3 噪声

现有工程噪声源主要为破碎机、各类泵、反应釜、压滤机、风机等，噪声源强为70~105dB(A)，采用隔声、消声、吸音和减振措施。

根据新疆新环监测检测研究院（有限公司）出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测（2024年第二季度）检测报告》，厂界噪声监测结果如下：

表3.1-13   厂界噪声监测数据  单位：dB（A）

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果 |  | 执行标准号及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 2024年5月12日 | 厂界东侧 | 53 | 47 | 昼间≤65dB(A)、 夜间≤55dB(A) | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 51 | 46 |  |  |
|  | 厂界西侧 | 52 | 48 |  |  |
|  | 厂界北侧 | 52 | 48 |  |  |

根据监测结果显示，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

- 3.1.8.4 固体废物

项目生产过程产生的固废主要有工艺固废、污水站处理生化污泥和生活垃圾。其中工艺固废包括过滤器废油渣和废油泥、废白土、废活性炭、废导热油等，均为危废，产生量为473t/a，均按危险废物环境管理要求进行暂时贮存、转移，交至有资质的危废单位处置；生化污泥排放量为18.28t/a，如鉴定结果为危险废物或未经鉴定前均按危险废物环境管理要求进行暂时贮存、转移，交至有资质的危废单位处置；生活垃圾产生量约为7.5t/a，厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

项目固体废弃物产生及处置情况见表3.1-14。

表3.1-14        项目固废产生及处置情况一览表   单位：t/a

| 固废来源 | 固废名称 | 排放数量 | 污染物组成 | 排放规律 | 防治措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 过滤渣 | 39 | HW08 | 间断 | 送至有资质的危废单位 |
|  | 废白土 | 180 | HW08 | 间断 | 送至有资质的危废单位 |
|  | 废活性炭 | 260 | HW49 | 间断 | 送至有资质的危废单位 |
|  | 废导热油 | 15t/5a | HW08 | 间断 | 收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用 |
| 污水处理站 | 生化污泥 | 18.28 | 经鉴定为一般工业固体废物 | 间断 | 送一般工业固废填埋场或生活垃圾填埋场处置 |
| 办公生活区 | 生活垃圾 | 7.5 | / | 间断 | 垃圾处理场 |

经核查，危险废物暂存间分区表与实际不符，二维码中信息不全；危废库缺少责任信息牌，需要进行整改。

- 3.1.8.5 其他环保设施建设及环境管理

（1）项目厂区场地防渗情况：现有项目于2012年建成投产，在建设过程中按环评要求进行了厂区地面防渗处理，生产装置区、罐区地面底层为掺聚丙烯树脂乳液水泥砂浆，厚度≥150mm；厂区内事故水池采取垂直防渗＋水平防渗措施（底部采用HDPE-GCL复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，侧壁设防渗墙），收集突发性事故排放的废水以及消防废水，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

（2）风险防范措施：罐区外围设置有高度为1.5m左右的围堰，罐区地面也进行了防渗处理，罐区采用防渗膜及土工布铺设，防渗膜区土工布指标均符合标准规定和设计要求。防渗施工做法如下：基础平面夯实一人工修整一长丝无纺土工布铺设（600g/m2）一铺2.0mm厚HDPE膜一接缝焊接一长丝无纺土工布（600g/m2）—500中粗砂垫层一100沥青砂绝缘层压实。

厂区设有消防灭火设施，并建有1座500m3的事故池。

（3）地下水监测井：厂区地下水监测井依托东湾村地下水井作为项目区的地下水监测井，该地下水井距离项目区约500m，监测井成孔孔径为400mm，单井深度均为120m，井壁管为ф159mm×5mm钢管，在施工中各项技术都达到了有关技术规范。

（4）根据新疆国科检测有限公司出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测（2024年第四季度）检测报告》土壤检测报告（该检测报告由江苏格林勒斯检测科技有限公司进行检测）。检测采样时间2024年11月27日，结果如下：

表3.1-15           土壤监测结果    单位：mg/kg（pH无量纲）

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | mg/kg | 0.115 |
| 2 | 锰 | mg/kg | 456 |
| 3 | pH | 无量纲 | 8.0 |
| 4 | 砷 | mg/kg | 12.4 |
| 5 | 铁 | mg/kg | 27800 |
| 6 | 锌 | mg/kg | 76 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 38 |
| 8 | 铜 | mg/kg | 64 |
| 9 | 铬 | mg/kg | 44 |
| 10 | 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 |
| 11 | 石油烃 | mg/kg | 23 |

根据上表可知，现有工程厂区内土壤监测点位监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值，厂区未发生土壤污染。

（5）突发环境事件应急预案：建设单位已编制《新疆宜中天环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局已给备案，备案号为：652302-2023-065-L。2022年3月17日建设单位模拟高沸物废液泄漏，进行突发环境事件应急预案演练；2022年7月20日建设单位模拟污泥泄漏，进行突发环境事件应急预案演练。应急演练照片如下：

经核查，环境风险应急预案环境敏感目标表中缺少保护目标、联系人、联系电话，需要对环境风险应急预案中环境敏感目标表进行完善。

（6）环境管理机构及制度

新疆宜中天环保科技有限公司已经设置环境管理机构，并制定行之有效的环境管理制度。具体如下：

1）安环部负责环境监测的制定、修订和环境监测工作的监督管理与协调。

①负责组织编制污染源分布图，对公司污染物排放情况、污染物防治设施运行情况进行监督管理，生产部制定公司年度环境监测计划并监督实施。

②负责公司委外监测机构开展的环境质量监测、污染源监督性监测和其他环境管理活动所进行的监测活动的联系、配合、实施及有关监测数据的收集、管理与发布。

③负责环境监测点位的设置与变更。

④负责联系、协调生产部实施临时加样的环境监测活动。

2）生产部负责公司污染源日常监督监测和突发环境污染事件应急监测实施。

①负责实施污染源日常自检监测工作，编制环境监测报告，并负责自检监测数据的收集、管理、信息发布与共享。

②负责实施公司突发环境污染事件的应急监测工作。

③各部门负责配合生产部、安全环保部完成辖区范围内污染源的日常自检和委外监测机构的监测工作。

- 3.1.8.6 排污许可证执行情况

- 建设单位现有排污许可证编号为916523026934021679001V，行业类别为：危险废物治理、锅炉，有效期限自2025年4月15日至2030年4月14日止。排污许可证执行情况如下：

- （1）环境管理台账记录：企业严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）开展环境管理台账，台账记录形式为电子台账+纸质台账，记录内容、记录频次、记录形式等符合上述规定，保存期限不少于5年。

（2）执行报告上报情况：企业已按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）规定的内容和频次上报月执行报告、季度执行报告及年度执行报告。

- （3）环境管理制度：企业制定有《新疆宜中天环保科技有限公司环保检查、考核制度》，同时定期组织开展环境保护相关培训工作。

（4）自行监测情况：目前企业执行的自行监测如下：

表3.1-16   企业执行的自行监测计划

| 类型 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测因子 | 现有工程监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 精馏废气排放口 | 氯化氢、氯乙烯、甲醇、乙二醇、非甲烷总烃、二氯乙烷 | 1次/季度 |
|  | DA002 | 有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置车间排放口 | 一氧化碳、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  | DA003 | 1#锅炉排放口 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  | 四氢呋喃、非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  | DA004 | 2#锅炉排放口 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | DA005 | 3#锅炉排放口 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | DA006 | 4#锅炉排放口 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 厂界 | - | 颗粒物、氯化氢、甲醇、硫酸雾、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 废水 | DW001 | 综合污水排放口 | pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、石油类 | 1次/季度 |
| 土壤 | 监测点位 | 项目区内 | pH、总汞、总铬、六价铬、总砷、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、石油烃 | 1次/年 |
| 地下水 | - | 地下水监测井 （利用东湾村地下水井） | pH、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物（以F-计）、硫化物、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐、石油类、挥发酚、钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子 | 1次/年 |
| 噪声 | - | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |

- 3.1.8.7 污染物排放总量汇总

现有工程污染物排放情况汇总一览表见表3.1-17。

表3.1-17     现有工程污染物排放情况汇总一览表

| 类别 | 污染源名称 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 1759.68万Nm3/a |
|  | 氯化氢 | 0.3236 |
|  | 氯乙烯 | 0.0004 |
|  | 甲醇 | 0.144 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.909 |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 0.0009 |
|  | 硫酸雾 | 0.009 |
|  | 一氧化碳 | 2.182 |
|  | 氨 | 0.032 |
|  | 颗粒物 | 0.056 |
|  | SO2 | 1.06×10-4 |
|  | 氮氧化物 | 1.241 |
|  | 硫化氢 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 75506m3/a |
|  | COD | 21.55t/a |
|  | 氨氮 | 0.52t/a |
| 固废 | 过滤渣 | 39t/a |
|  | 废白土 | 180t/a |
|  | 废活性炭 | 260t/a |
|  | 废导热油 | 15t/5a |
|  | 生化污泥 | 18.28t/a |
|  | 生活垃圾 | 7.5t/a |

- 3.1.9 现有工程“三同时”制度执行情况及主要环境问题

- 3.1.9.1 现有工程“三同时”制度执行情况

现有工程环评及“三同时”制度执行情况见表3.1-18。

表3.1-18   现有工程环评及“三同时”制度执行情况一览表

| 建设项目名称 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂化工废弃物回收处置利用项目(一期) | 1、本项目属危险废物综合利用项目，根据《危险废物经营许可证管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，建设单位应当在从事危险废物收集、贮存和处置等经营活动前，取得危险废物综合经营许可证。按照《危险废物经营许可证管理办法》，危险废物的经营设施在废弃或者改作其他用途前，应当进行无害化处理。填埋危险废物的经营设施服役期满后，危险废物经营单位应当按照有关规定对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 | 本项目已取得危险废物经营许可证，许可证编6523020027号，新疆宜中天环保科技有限公司可收集、贮存、利用危险废物，危险废物的种类为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-404-06、900-407-06），HW08废矿物油与含矿物油废物（291-001-08、900-214-08、900-249-08），HW11精(蒸)馏残渣（261-128-11、261-032-11、900-013-11），HW40含醚废物（261-072-40），核准经营规模为12.65万t/a。 | 已落实 |
|  | 2、生产过程中产生的不凝气经等离子废气净化器处理和碱液吸收后，通过排气筒排放；生产和采暖锅炉烟气须达标排放。 | 生产过程中产生的不凝气经等离子废气净化器处理和碱液吸收后，通过排气筒排放；项目生产采用醇基燃料导热油炉，经低氮燃烧器处理后由15m高排气筒达标排放。 | 已落实 |
|  | 3、项目装置区脱水工序排水夏季经油水分离器处理后，排入防渗蓄水池自然蒸发，冬季与生活污水一同排入地埋式一体化污水处理装置，冬储夏灌。 | 生产废水、生活污水经厂内污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准后，送阜东污水处理厂。 | 已落实 |
|  | 4、本项目所产生的油渣、油泥、机械杂质等危险废物，经厂内建设规范的危险废物临时贮存设施收集后，全部送至新疆危险废物处置中心处置。锅炉灰渣及生活垃圾经收集后由当地环卫部门拉运至指定地点填埋处理。 | 项目区产生的油泥等危险废物，在危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。厂区现采用醇基燃料导热油炉进行生产供热，原有燃煤锅炉已拆除。 | 已落实 |
|  | 5、运行期重点做好环境风险防范工作。加强设施检修、维护和环境安全检查，严防各类跑、冒、滴、漏。严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施及应急预案并定期演练，防止生产、储运及污染治理设施的事故发生，避免非正常工况污染物超标排放和事故排放，确保项目环境安全。在有可能产生可燃气体和有毒气体的装置处，设置可燃气体自动监测报警系统和毒气报警系统。事故情况下液态污染物和消防废水全部进入事故应急池贮存，事故排除后返回污水处理系统进行处理，禁止事故废水未经处理直接排放。另外，本项目须设置300m卫生防护距离，今后在此范围内不得规划、建设居民聚集区以及学校、医院和食品、药品等企业。 | 建设单位已编制《新疆宜中天环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局已给备案，备案号为：652302-2023-065-L。2022年3月17日建设单位模拟高沸物废液泄漏，进行突发环境事件应急预案演练；2022年7月20日建设单位模拟污泥泄漏，进行突发环境事件应急预案演练。同时建设单位在储罐区等设置1m高围堰，设有500m3的事故应急池，配备必要应急物资；设置可燃气体自动监测报警系统和毒气报警系统；加强日常生产运行管理，加强设备日常检修维护，加强职工日常安全教育，做好日常运行工作记录。 | 已落实 |
|  | 6、确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 | 根据验收监测数据，监测期间项目厂界4个监测点位的昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 | 已落实 |
|  | 7、加强施工期环境管理工作。重点做好施工期的污染防治以及施工后的固废清理、地表平整和绿化恢复工作，妥善处置施工废弃物、施工垃圾和施工废水。避免工程施工造成环境污染、噪声扰民和生态破坏。 | 经调查，本项目施工期制定了污染防治计划，加强了施工期环境管理。在施工期采取了有效的防治措施，确保了施工期扬尘、噪声等达标排放。施工期废水、生活污水无乱排现象，生活垃圾及建筑垃圾集中分类收集处置。施工结束后，及时恢复了迹地。 | 已落实 |
|  | 8、积极推进清洁生产，认真进行清洁生产审核，实现节能、降耗、减污、增效，使资源和能源得到最大的利用，改善企业周围环境质量。 | 本项目原辅材料等资源利用率高、能耗较低，生产设备性能较好，设备选型及配备合理，污染物产生水平较低，对生产过程产生的废物进行回收利用，环境管理方面符合相关要求，项目清洁生产水平属于国内先进水平。 | 已落实 |
| 新疆宜中天环保科技有限公司危险废物处置利用增量项目 | - 1、严格落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响。严格控制施工占地，减少对项目区域地表的扰动，施工结束后及时进行地貌恢复。 | 1、本项目施工区域仅限于厂区内，已落实施工期各项环保措施，施工期废水、扬尘、固体废物和噪声未对周围环境产生不利影响。目前厂区施工迹地均已恢复，施工期无环境投诉事件发生。 | 已落实 |
|  | 2、严格落实大气污染物防治措施。项目产生的有组织废气主要为1，4-丁二醇、丁醇精馏系统抽真空过程产生的不凝气及废矿物油蒸馏系统产生的不凝气，不凝气采用水喷淋处理的方式进行吸收预处理，然后与废矿物油蒸馏系统产生的不凝气进入等离子废气处理装置+2级活性炭吸附废气处理设施处理后，经一根25m高排气筒排放，非甲烷总烃、甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。 挥发性较大的轻质原料、产品须采用内浮顶罐进行贮存并加装氮封，挥发性较大的物料储罐加装油气回收装置；污水处理站主要恶臭源须加盖。无组织非甲烷总烃厂界浓度应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值要求。无组织硫化氢、氨厂界浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准要求。加强设备密封管理，建立巡回检查、无组织排放源控制台账和信息反馈制度，强化挥发性有机物污染防治。本项目卫生防护距离参照现有项目环评批复要求执行300m。 | 项目产生的不凝气采用水喷淋处理的方式进行吸收预处理，然后与废矿物油蒸馏系统产生的不凝气进入等离子废气处理装置+2级活性炭吸附废气处理设施处理后，经一根25m高排气筒排放，非甲烷总烃、甲醇排放可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求。 挥发性较大的轻质原料、产品采用内浮顶罐进行贮存并加装氮封，挥发性较大的物料储罐加装油气回收装置；污水处理站主要恶臭源采取加盖方式处理。无组织非甲烷总烃厂界浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值要求；无组织硫化氢、氨厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准要求。加强设备密封管理，已建立巡回检查、无组织排放源控制台账和信息反馈制度，强化挥发性有机物污染防治。 | 已落实 |
|  | - 3、严格落实水污染和土壤污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则建设废水收集、处理系统。1，4丁二醇废水经预蒸馏+催化氧化预处理，含油废水经隔油+催化氧化预处理。污水处理站采用气浮机+A/O生物接触氧化工艺+多介质过滤工艺。运营期生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表1水污染物排放限值后，进入园区污水管网，最终由园区污水处理厂处理。 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）要求采取分区防渗措施，储罐区、污水处理站、事故池、危险废物暂存间、地下管线等设为重点污染防治区，工艺生产装置区、机修间等为一般污染防治区。综合考虑依托工程和拟建工程，根据重点污染防治区平面布置、地下水流向和环境保护目标，合理设置地下水和土壤监测点，严格落实地下水和土壤监测计划。一旦出现地下水污染，立即采取应急措施，减少对水体和土壤的不利环境影响。 | 根据验收监测结果，生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后所有污染物排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表1水污染物排放限值后，经污水管网进入阜东污水处理厂处理。 现有项目于2011年建成投产，在建设过程中按环评要求进行了厂区地面防渗处理，生产装置区、罐区地面底层为掺聚丙烯树脂乳液水泥砂浆，厚度≥150mm；厂区内事故水池采取垂直防渗＋水平防渗措施（底部采用HDPE-GCL复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，侧壁设防渗墙），收集突发性事故排放的废水以及消防废水，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 | 已落实 |
|  | 4、严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。本项目运营期危险废物主要包括废过滤渣、废白土、废导热油、废活性炭，须交由具备相应危废处置资质的单位安全处置，其收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（新疆维吾尔自治区人民政府第163号令）要求。厂区污水处理站产生的污泥应进行固体废物属性鉴定，如属于危险废物，按照危险废物管理有关规定执行。生活垃圾集中收集，由园区环卫部门统一处理。 | 项目区产生的废导热油、废活性炭等危险废物，在危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。 | 已落实 |
|  | 5、强化噪声污染防治措施。合理布局厂内噪声源，采取消声、隔声、减振、绿化等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 | 根据验收监测数据，监测期间项目厂界4个监测点位的昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 | 已落实 |
|  | 6、强化各项环境风险防范措施。加强危险品储运和使用管理。加强主要排污口污染物排放自行监测和周边大气、地下水、土壤环境质量定期监测，易燃、易爆设备实现在线自动控制并按照泄漏报警和视频监控装置，一旦发现环境污染问题，立即停产整改，治理并消除环境污染。按规范建设危废储运、设置设施，加强装卸区管理，减少跑冒滴漏渗等无组织排放。按照“分类管理、分级响应、区域联动”原则，建立项目与阜康产业园、地方人民政府及有关部门的应急联动机制，定期开展突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。 | 建设单位已编制《新疆宜中天环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局已给备案，备案号为：652302-2023-065-L。2022年3月17日建设单位模拟高沸物废液泄漏，进行突发环境事件应急预案演练；2022年7月20日建设单位模拟污泥泄漏，进行突发环境事件应急预案演练。同时建设单位在储罐区等设置1m高围堰，设有500m3的事故应急池，配备必要应急物资；加强日常生产运行管理，加强设备日常检修维护，加强职工日常安全教育，做好日常运行工作记录。 | 已落实 |
| 新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置项目 | 1、实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，减轻施工期废水、废气、固体废物和噪声对周围环境产生的不利影响。 | 经调查，本项目施工期制定了污染防治计划，加强了施工期环境管理。在施工期采取了有效的防治措施，确保了施工期扬尘、噪声等达标排放。施工期废水、生活污水无乱排现象，生活垃圾及建筑垃圾集中分类收集处置。施工结束后，及时恢复了迹地。 | 已落实 |
|  | 2、严格落实大气污染防治措施。净水剂生产单元废铝灰渣破碎筛分搅拌粉尘经布袋除尘后，通过15米高排气筒排放，颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值。脱氨废气、氨水储罐呼吸废气经“2级氨水再沸塔+2级氨水吸收塔+1级尾气吸收塔”处理后，通过15米排气筒排放，氨满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值。酸浸废气、酸溶聚合废气及盐酸储罐大小呼吸废气经“2级水喷淋塔+1级碱吸收塔”处理后，通过15米高排气筒排放，氯化氢满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值；腐殖酸氨生产单元风化煤破碎粉尘经布袋除尘后，通过15米高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值。搅拌废气、熟化废气、压滤废气、烘干废气经“布袋除尘+2级氨水吸收塔”处理后，通过15米高排气筒排放，颗粒物、氨满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值。包装废气经布袋除尘后，通过15米高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值；有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元酸雾、排空废气经“2级水喷淋塔+1级碱吸收塔”处理后，通过15米高排气筒排放，氯化氢、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值；电镀污泥和废液处置生产单元酸雾经“2级水喷淋塔+1级碱吸收塔”处理后，通过15米高排气筒排放，硫酸雾满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值要求。滤渣热干化粉尘经布袋除尘后，通过15米高排气筒排放，颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表4大气污染物特别排放限值要求；导热油炉采用醇基燃料，燃烧废气采取低氮燃烧，通过15米高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，四氢呋喃满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表6有机特征污染物排放限值。采取气态、液态物料封闭操作，主要物料管道密闭输送，选用合适设备、管道、仪表等材料，加强日常巡查和维修等减少物料无组织排放的措施。确保采取措施后厂界氨、氯化氢、硫酸雾等无组织排放满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表5企业边界大气污染物排放限值要求，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 | 经现场调查，本项目仅建设有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元及四氢呋喃废液处理单元，并配套建设醇基燃料导热油炉。有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元酸雾、排空废气经“2级水喷淋塔+1级碱吸收塔”处理后，通过15m高排气筒排放，氯化氢、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值；导热油炉采用醇基燃料，燃烧废气采取低氮燃烧，通过15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，四氢呋喃满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015，含2024年修改单)表6废气中有机特征污染物排放限值。 气态、液态物料采取封闭操作，主要物料管道密闭输送，加强日常巡查和维修等措施减少物料无组织排放。根据本项目验收项目区厂界无组织废气监测数据，氯化氢、硫酸雾满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)及其修改单表5企业边界大气污染物排放限值；非甲烷总烃（四氢呋喃）满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 | 已落实 |
|  | 3、严格落实水污染防治措施，本项目运营期有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置单元喷淋塔定期排放废水、电镀污泥和废液处置压滤废水经车间预处理设施“沉淀气浮”工艺处理，满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表1车间或生产设施废水排放口水污染物排放限值。四氢呋喃废液回收单元工艺废水和生活污水，经厂区污水处理站“芬顿催化氧化+A/O生化”工艺处理，满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表1企业废水总排放口水污染物排放限值后进入园区污水处理厂。 严格落实地下水和土壤防治措施。做好分区防渗、加强车间排放口和总排放口以及地下水跟踪监测、土壤环境跟踪监测，确保厂区及下游地下水和厂区周围土壤环境安全。 | 经核实，本项目仅建设有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元及四氢呋喃废液回收单元，其中有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体处置生产单元废水回用于工艺，无生产废水排放；四氢呋喃废液精馏回收生产单元生产废水和生活污水，生产废水属有机废水，送至厂区现有污水处理站生化处理设施处理，其采用芬顿催化氧化+A/O生化处理工艺，监测结果显示各项污染物排放满足阜东污水接管标准，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求后，经园区管网排入阜东污水处理厂处理；生活污水经管网进入阜东污水处理厂处理。 | 已落实 |
|  | 4、落实声环境保护措施。选用低噪声设备，采用吸声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类声环境功能区环境噪声排放限值要求。 | 根据验收监测数据，监测期间项目厂界4个监测点位的昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 | 已落实 |
|  | 5、加强固体废物分类管理。本项目运营期产生的铝灰渣粉尘、车间预处理设施产生的污泥等危险废物须委托具有相应危险废物处置资质的单位处置，其收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001，2013年修改)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)及《危险废物转移管理办法》要求，同时将相关资料存档备查；一般工业固废须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求处置和管理。聚氯化铝工艺脱氟废渣、聚氯化铝工艺酸浸废渣、电镀污泥和废液处置滤渣、硅渣等需要进行性质鉴定的废物应在鉴定结果出来前按照危废暂存管理。 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)将于7月1日正式实施，建议你公司按新标准建设危险废物贮存设施。 | 经调查，项目区已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，设置危险废物贮存设施。验收期间，本项目无危险废物产生，厂区生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运；生产工艺过程产生硅渣，属一般废物，外售。 | 已落实 |
|  | 6、加强项目环境风险防范。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施。建立健全环境风险管理制度，制定完善的岗位责任制，规范危废收集、贮存及转移工作全流程；修订完善企业突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练；完善厂区环境应急工程，危废暂存间设置除静电装置、消防设施、围堰和集液池，设置足够容积事故应急池，配备必要应急物资；加强日常生产运行管理，加强设备日常检修维护，加强职工日常安全教育，做好日常运行工作记录；加强对项目周边土壤和地下水监测，对环境污染隐患做到及早发现、及时处理。 | 建设单位已编制《新疆宜中天环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局已给备案，备案号为：652302-2023-065-L。同时建设单位在储罐区等设置1m高围堰，设有500m3的事故应急池，配备必要应急物资；加强日常生产运行管理，加强设备日常检修维护，加强职工日常安全教育，做好日常运行工作记录。 | 已落实 |

- 3.1.9.2 现有工程存在的主要环境问题以及整改措施

根据现场勘查及项目梳理，现有工程存在的主要环境问题及整改措施如下：

表3.1-19    现有工程主要环境问题及整改措施

| 序号 | 主要环境问题 | 整改措施 | 整改 现状 | 整改 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 突发环境事件应急预案环境敏感目标信息不全。 | 补充完善突发环境事件应急预案。 | 待整改 | 2025年10月 |
| 2 | 危险废物贮存库分区表与实际不符，二维码中信息不全。 | 校核危险废物贮存库分区情况，补全二维码信息。 | 待整改 | 2025年10月 |
| 3 | 危险废物贮存库缺少责任信息牌。 | 补全危险废物责任信息牌。 | 待整改 | 2025年10月 |

## 3.2 本工程概况

### 3.2.1 基本概况

（1）项目名称：新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目；

（2）建设单位：新疆宜中天环保科技有限公司；

（3）建设性质：改扩建；

（4）建设内容及规模：

本项目建设年产10万吨有机肥生产线1条，年产10万吨干燥除味剂生产线1条，并建设配套工程，其给排水、供电等均依托厂内现有工程。

- 建设地点：

本项目位于阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区北侧，项目中心地理坐标为：E88°10′41.230″，N44°09′10.580″，占地面积6000m2。

（6）项目总投资：812万元，全部为企业自筹；

（7）劳动定员及生产制度：本次项目新增工作人员11人，实行四班三运转制，全年运行300d，年操作时间为7200h。

（8）建设进度：计划2025年9月开始施工，2025年12月完工，施工期为3个月。

### 3.2.2 产品方案及规模

本项目年产有机肥100000t/a，主要外售当地农户；年产干燥除味剂100000t/a，主要外售周边养殖企业。本项目产品方案及规模见表3.2-1。

表3.2-1        本项目产品方案及规模一览表   单位：t/a

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 100000 | 液态、固态、半固态等 |
| 2 | 干燥除味剂 | 100000 | 液态、固态等 |

根据建设单位提供的资料，本项目有机肥质量标准参照《含腐植酸水溶肥料》（NY 1106-2010）要求，干燥除味剂质量标准参照《A型硅胶（细孔硅胶）》（HG/T 2765.1-2005）要求，具体指标分别见表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-2   《含腐植酸水溶肥料》（NY 1106-2010）要求

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量，% | ≥3.0 | 含腐植酸水溶肥料(大量元素型)固体产品技术指标 |
|  | 大量元素含量a，% | ≥200 |  |
|  | 水不溶物含量，% | ≤5.0 |  |
|  | pH(1:250倍稀释) | 4.0~10.0 |  |
|  | 水分(H₂O),% | ≤5.0 |  |
|  | a大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素。单一大量元素含量不低于2.0%。 |  |  |
| 2 | 腐植酸含量，g/L | ≥30 | 含腐植酸水溶肥料(大量元素型)液体产品技术指标 |
|  | 大量元素含量a,g/L | ≥200 |  |
|  | 水不溶物含量，g/L | ≤50 |  |
|  | pH(1:250倍稀释) | 4.0~10.0 |  |
|  | a大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素。单一大量元素含量不低于20g/L。 |  |  |
| 3 | 腐植酸含量，% | ≥3.0 | 含腐植酸水溶肥料(微量元素型)产品技术指标 |
|  | 微量元素含量a，% | ≥6.0 |  |
|  | 水不溶物含量，% | ≤5.0 |  |
|  | pH(1:250倍稀释) | 4.0~10.0 |  |
|  | 水分(H2O),% | ≤5.0 |  |
|  | a微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素。含量不低于0.05%的单一微量元素均应计入微量元素含量中。钼元素含量不高于0.5%。 |  |  |

表3.2-3   《A型硅胶（细孔硅胶）》（HG/T 2765.1-2005）

| 指标项目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 粒度合格率，% |  | 协议 |  |  |
| 堆积密度，g/L |  | 协议 |  |  |
| 25℃对水蒸气的吸附量，% | RH=20% ≥ | 10.5 | 10.0 | 8.0 |
|  | RH=50% ≥ | 23.0 | 22.0 | 20.0 |
|  | RH=90% ≥ | 34.0 | 32.0 | 30.0 |
| 球形颗粒合格率，% ≥ |  | 82 | 一 | — |
| 加热减量，% ≤ |  | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| pH值 |  | 4~8 |  | 一 |
| 比电阻，Ω·cm ≥ |  | 3000 |  |  |
| 二氧化硅，% ≥ |  | 98 |  |  |
| 注：球形颗粒合格率仅适用于细孔球形硅胶。 |  |  |  |  |

### 3.2.3 项目组成

本项目组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，主要工程组成一览表见表3.2-4。

表3.2-4   本项目主要工程组成一览表

| 类别 | 建设内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 有机肥加工车间，占地面积500m2，设置年产10万吨有机肥生产线1条 |  |  | 利用原有机硅浆渣车间进行改造 |
|  | 干燥除味剂生产车间，占地面积500m2，设置年产10万吨干燥除味剂生产线1条 |  |  | 利用原氨水车间进行改造 |
| 辅助工程 | 生物菌间，占地面积100m2，砖混结构 |  |  | 新建 |
|  | 醇基燃料锅炉房，占地面积160m2，设置一台3t/h的醇基锅炉用于干燥除味剂烘干及厂区采暖，并配套软水制备设备 |  |  | 新建 |
|  | 配电室 |  |  | 依托现有 |
|  | 机修车间 |  |  | 依托现有 |
|  | 办公生活区 |  |  | 依托现有 |
| 储运工程 | 粉煤灰仓，建筑面积500m2，砖混结构 |  |  | 新建 |
|  | 石英砂堆场，建筑面积160m2，砖混结构 |  |  | 新建 |
|  | 生物菌储存间，建筑面积30m2，砖混结构 |  |  | 新建 |
|  | 有机肥反应池，建筑面积50m2，砖混结构 |  |  | 新建 |
|  | 成品罐区，占地面积280m2，设置800m3的液体有机肥储罐2座，100m3的液体干燥除味剂成品储罐3座，成品罐区周边设置1m高围堰 |  |  | 依托现有 |
|  | 液碱储罐区，占地面积200m2，设置氢氧化钠储罐、氢氧化钾储罐各1座，容积均为90m3，设置1m高围堰 |  |  | 依托现有 |
|  | 醇基燃料储罐，1座，容积为18m3，埋地密封设施 |  |  | 新建 |
|  | 危废贮存库，占地面积200m2 |  |  | 依托现有危废暂存库 |
| 公用工程 | 供水 | 园区供水管网供给 |  | 依托现有 |
|  | 排水 | 无生产废水外排，生活污水、锅炉排污水、软化水装置废水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理 |  | 依托现有 |
|  | 供热 | 干燥除味剂烘干及厂区采暖采用醇基燃料锅炉 |  | 新建 |
|  | 供电 | 由园区供电电网集中供电 |  | 依托现有 |
|  | 消防 | 消防依托厂区现有的消防水池、灭火器等消防设施 |  | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气 | 有机肥生产废气 | 有机肥在封闭车间内生产，生产时破碎、配料等工序产生粉尘，经集气罩收集+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA009） | 新建 |
|  |  | 干燥除味剂生产废气 | 干燥除味剂在封闭车间内生产，生产时投加、烘干、球磨、包装等工序产生粉尘，经集气罩收集+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA008） | 新建 |
|  |  | 醇基燃料锅炉烟气 | 采用低氮燃烧器+15m高排气筒（DA007） | 新建 |
|  |  | 原料堆存、装卸 | 置于密闭式堆场内，地面硬化，并设置有洒水装置 | 新建 |
|  | 废水 | 无生产废水外排 |  | / |
|  |  | 生活污水、锅炉排污水、软化水装置废水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理 |  | 依托现有 |
|  | 噪声 | 选用噪声低的设备，采取减振、隔声措施，确保噪声达标排放 |  | 新建 |
|  | 固废 | 布袋除尘器收集尘 | 收集后回用于生产 | 新建 |
|  |  | 废包装 | 收集后交由环卫部门清运 | 依托现有 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 定期更换后由厂家带回 | 新建 |
|  |  | 废机油 | 收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用 | 依托现有 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区垃圾箱收集，由园区统一清运 | 依托现有 |
|  | 环境风险防范措施 |  | 分区防渗：液碱罐区、有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区已按要求进行重点防渗，干燥除味剂成品罐区已按要求进行一般防渗 | 依托现有防渗 |
|  |  |  | 分区防渗：醇基燃料罐区重点防渗，风化煤库、石英砂堆场采用简单防渗措施 | 新建 |
|  |  |  | 设置有毒有害、可燃气体等报警设施 | 新建 |
|  |  |  | 液碱罐区、醇基燃料罐区各自设置1m高围堰 | 依托现有 |
|  |  |  | 应急事故池1座，容积为525m3 | 依托现有 |

### 3.2.4 主要原辅材料、能源消耗

本项目主要原辅材料、能源消耗见表3.2-5。

表3.2-5   主要原材料及能源消耗表

| 类别 | 序号 | 原辅材料名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机肥 | 1 | 风化煤 | 90323t/a | 外购，来自五彩湾露天煤矿 |
|  | 2 | 氢氧化钾 | 6452t/a | 外购，氢氧化钾来自克拉玛依市独山子万通化工有限责任公司 |
|  | 3 | 添加剂（生物菌剂、微量元素、植物营养液等） | 500t/a | 外购，来自新疆惠森生物技术有限公司 |
| 干燥除味剂 | 1 | 石英砂 | 41744t/a | 外购，来自阜康、阿勒泰及库尔勒砂石料厂 |
|  | 2 | 氢氧化钠 | 18367t/a | 外购，氢氧化钠来自中泰 |
|  | 3 | 草酸 | 3000t/a | 外购，来自乌鲁木齐新疆威洁清洁制剂有限公司 |
| 能源 | 1 | 醇基燃料（甲醇） | 629.75t/a | 外购合格的工业甲醇作为燃料 |
|  | 2 | 水 | 48542t/a | 园区供水管网 |
|  | 3 | 电 | 70万kWh/a | 园区供电系统 |

主要原辅材料理化性质：

（1）风化煤

风化煤俗称“露头煤”“煤逊”“引煤”等，是地表或浅层的褐煤、烟煤和无烟煤长期经受大气、阳光、雨雪、地下水以及矿物质侵蚀等综合作用（通称“风化作用”）的产物。风化了的煤，水分增加，颜色变浅，光泽变暗，挥发分增加，机械强度、黏结性、发热量、着火点都降低。元素组成发生了重大变化，氧增加，碳和氢含量减少，出现了再生腐植酸。风化煤中的腐植酸总含量一般在30%～70%之间，最高可达80%以上。

（2）生物菌

生物菌是一类具有生命活性的微生物，广泛存在于自然界的土壤、水体、空气以及生物体内。这类微生物包括细菌、真菌、藻类等，它们虽然个体微小，但在生态系统中扮演着重要的角色，参与物质循环和能量流动。生物菌在生态系统中的功能包括参与有机物的分解过程，将复杂的有机物转化为简单的无机物，完成自然界的物质循环。此外，一些生物菌还能固定大气中的氮气，为植物生长提供氮素养分，或降解环境中的污染物，起到净化水质和土壤的作用。

（3）石英砂

石英砂，一种重要的工业矿物原料，是由石英石经过破碎、筛分等工艺加工而成的石英颗粒。石英砂的主要成分是二氧化硅，其含量在不同类型的石英砂中有所不同。石英砂化学性能稳定，不溶于酸（但微溶于KOH溶液），熔点高达1750°C，具有较高的耐火性能。它通常呈乳白色或无色半透明状，具有油脂光泽。莫氏硬度为7，硬度高，耐磨性强。密度约为2.65g/cm3，堆积密度因粒度不同而有所变化。

（4）草酸

草酸（化学式：H₂C₂O₄），也称为乙二酸，是一种广泛存在于自然界中的有机二元酸。它以无色透明的晶体形态存在，易溶于水，但不溶于乙醚和氯仿等有机溶剂。草酸在化学性质上表现出多种活性，如还原性和与金属离子形成稳定络合物的能力。

（5）氢氧化钠

分子式：NaOH，分子量：40，熔点：318℃，为白色半透明结晶状固体，纯品是无色透明的晶体。易溶于水，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。水溶液有涩味和滑腻感。有潮解性，有毒。氢氧化钠：不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性；危害环境。氢氧化钠用途极广，用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。

（6）氢氧化钾

分子式：KOH，分子量：56.11，熔点：360~406℃，纯净的氢氧化钾为白色粉末或片状固体。溶于水、醇，但不溶于醚。有潮解性，有毒。化工基本原料，用于医药、日用化工等。毒性分级为中等，半致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。

储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。配备相应品种和数量的消防器材。灭火时消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

本项目使用的为氢氧化钾溶液。储存注意事项：包装容器要完整、密封，有明显的“腐蚀性物品”标志。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。

（7）微量元素、植物营养液等

根据建设单位提供的资料，本项目使用的植物营养液和微量元素根据客户所需要的实际情况进行配制，组成应包含农作物所需要的相应成分，如氮、磷、钾、钙、镁、硫等大量元素和铁、锰、硼、锌、铜等微量元素。营养液的总浓度不宜超过0.4%，一般在0.2%左右。

（8）醇基燃料

本项目醇基燃料锅炉使用的醇基燃料为外购符合工业质量标准的甲醇，根据建设单位提供的设计资料本项目拟建的3t/h醇基燃料锅炉甲醇的使用量预计为629.75t/a。醇基燃料锅炉使用的甲醇质量标准应符合《工业用甲醇》（GB 338-2011）要求，具体制备见下表。

表3.2-6      醇基燃料质量标准

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 色度，Hazen单位(铂-钴色号) ≤ | 5 |  | 10 |
| 密度，ρ20/(g/cm³) | 0.791~0.792 | 0.791～0.793 |  |
| 沸程*(0℃,101.3kPa)/℃ ≤ | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 高锰酸钾试验/min ≥ | 50 | 30 | 20 |
| 水混溶性试验 | 通过试验(1+3) | 通过试验(1+9) | - |
| 水，ω/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 酸(以HCOOH计),ω/% ≤ 或碱(以NH₃计),ω/% ≤ | 0.0015 0.0002 | 0.0030 0.0008 | 0.0050 0.0015 |
| 羰基化合物(以HCHO计),ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| 蒸发残渣，ω/% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 硫酸洗涤试验，Hazen单位(铂-钴色号) ≤ | 50 |  | - |
| 乙醇，ω/% ≤ | 供需双方协商 | - |  |
| 注：当需要计算甲醇的质量分数时，参见GB 338-2011附录B。 |  |  |  |
| *包括64.6℃±0.1℃。 |  |  |  |

### 3.2.5 主要生产设备

本项目主要设备见表3.2-7。

表3.2-7  主要设备一览表

| 序号 | 项目 名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 锤式破碎机 | / | 1台 | 依托新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置项目 |
| 2 |  | 输送皮带 | 若干米 | 2条 |  |
| 3 |  | 隔离栅 | / | 2台 |  |
| 4 |  | 混合池 | 500m³ | 2座 |  |
| 5 |  | 滚筒式配料仓 | / | 1座 | 新建 |
| 6 |  | 吨包包装设备 | / | 2台 | 新建 |
| 7 |  | 氢氧化钾储罐 | 90m³ | 1座 | 新建 |
| 8 |  | 植物营养液储罐 | 10m³ | 2座 | 新建 |
| 9 |  | 液体肥储罐 | 800m³ | 2座 | 新建 |
| 10 |  | 微量元素添加储罐 | 50m³ | 1座 | 新建 |
| 1 | 干燥除味剂 | 液碱储罐 | 100m3；Q235+内防腐 | 3座 | 与有机肥项目共用储罐 |
| 2 |  | 液体除味剂调配池 | 5000mm×3000mm×2500mm | 6个 |  |
| 3 |  | 液体除味剂成品罐 | 100m3，卧罐 | 3座 |  |
| 4 |  | 氢氧化钠储罐 | 90m³ | 1座 | 新建 |
| 5 |  | 醇基燃料锅炉 | 3t/h | 1台 | 新建 |
| 6 |  | 反应釜 | Φ3000mm×3000mm Q235 | 6个 | 内盘管、依托新疆宜中天环保科技有限公司危险废物综合利用无害化处置项目改造 |
| 7 |  | 加热釜 | Φ3000mm×3000mm | 2个 |  |
| 8 |  | 石英砂输送带 | B500 L=10000 | 1条 | 新建 |
| 9 |  | 水浸溶解罐 | Φ2500mm×10000mm Q235 | 2座 | 新建 |
| 10 |  | 刮片机 | / | 1套 | 新建 |
| 11 |  | 烘干机 | / | 1套 | 新建 |
| 12 |  | 磨粉机 | / | 1台 | 新建 |
| 13 |  | 包装机 | / | 1台 | 新建 |
| 14 |  | 自动配料系统 | / | 1套 | 新建 |
| 15 |  | 搅拌电机 | / | 6台 | 新建 |

### 3.2.6 公用工程

（1）供电

本项目用电由园区电网统一提供，依托现有的变电室，可满足项目用电需求。

（2）供水

本项目给水由园区供水管网供给，水量及水压满足需要。项目用水主要为生产用水、洒水用水、锅炉用水、生活用水等。

1）生产用水

根据建设单位提供的可研资料，本项目有机肥生产时配置氢氧化钾溶液需要用水为6581m3/a；干燥除味剂生产时配置草酸溶液、氢氧化钠溶液需要用水38961m3/a，以上用水量合计为45542m3/a，全部在生产过程中进入产品。

2）洒水用水

项目封闭式有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间建筑面积合计为1000m2，设备和相关装置的占地面积约为生产车间建筑面积的70%，则需要洒水的面积约为300m2，本次环评按照洒水按照3L/m2·d，洒水时间按照300d进行计算，则洒水用水量为0.9m3/d（270m3/a）。

3）锅炉用水

本项目新建1台3t/h的醇基燃料锅炉，用于干燥除味剂生产时的热源及职工冬季供暖，锅炉使用期按300d计算，所需蒸汽量约3t/h，软水装置软化水制备率为90%，即用水量为80m3/d，其中约8.0m3/d为蒸发损失量，72m3/d经冷凝后回用于锅炉用水，则锅炉实际总用水量为8.0m3/d（2400m3/a）。

4）生活用水

本项目新增工作人员11人，年运行300d，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，职工每人每天的生活用水量按照100L/人•d，则本项目生活用水量为1.1m3/d（330m3/a）。

（3）排水

本项目生产用水部分进入产品，其余部分蒸发损耗；洒水蒸发损耗；排水主要为锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水，排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

1）锅炉软化处理废水、锅炉排污水

醇基燃料锅炉在使用过程中，为防出现结垢等情况，需将含有硬度的原水用离子交换树脂设备加以软化，阳离子交换树脂巨大的表面积可使水中钙镁离子与树脂中的钠离子发生转换反应，从而保证出水硬度小于0.03nmol/L。当钙镁型树脂达到一定程度，需利用较高浓度NaCl溶液通过失效的树脂进行再生。该过程会产生一定量的软化处理废水。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃醇基燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为1.33t/t燃料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目醇基燃料年用量为629.75t，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为837.57m3/a，平均每天产生量为2.79m3/d。

3）生活污水

本项目生活污水的排放量取生活用水量的80%，则生活污水排水量为0.88m3/d（264m3/a）。

锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

项目给、排水情况见表3.2-8，水平衡关系见图3.2-1。

表3.2-8    用水标准及用水情况

| 用水类别 | 用水定额 | 用水规模 | 用水量 |  | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日(m3/d) | 年(m3/a) | 日(m3/d) | 年(m3/a) |
| 生产用水 | / | 45542m3/a | 151.81 | 45542 | 0 | 0 |
| 洒水用水 | 3L/m2·d | 300m2 | 0.9 | 270 | 0 | 0 |
| 锅炉软化用水及锅炉用水 | -- | -- | 8.0 | 2400 | 2.79 | 837.57 |
| 生活用水 | 100L/人·d | 11人，300d | 1.1 | 330 | 0.88 | 264 |
| 合计 | -- |  | 161.81 | 48542 | 3.67 | 1101.57 |

### 3.2.7 储运工程

（1）原辅材料贮存

本项目风化煤、石英砂由汽车运输至厂区粉煤灰仓、石英砂堆场贮存。生物菌贮存于生物菌间。贮存时间和贮存量是根据物料的日用量（或日产量）、运距等因素综合考虑的。

- （2）罐区

- 依托现有成品罐区，占地面积280m2，设置800m3的液体有机肥储罐2座，100m3的液体干燥除味剂成品储罐3座，成品罐区周边设置1m高围堰；依托现有液碱储罐区，占地面积200m2，设置氢氧化钠储罐、氢氧化钾储罐各1座，容积均为90m3，设置1m高围堰；新建醇基燃料储罐，1座，容积为18m3，埋地密封设施。

### 3.2.8 总平面布置

#### 3.2.8.1 总平面布置分布

根据厂区地形、主导风向，结合本项目生产工艺流程，本项目位于新疆宜中天环保科技有限公司厂区的北侧，其中干燥除味剂生产车间、有机肥加工车间分别位于本次建设用地的中部、西北角，有机肥加工车间及干燥除味剂生产车间功能分区明确，设备衔接有序。干燥除味剂生产车间的西侧布设有液碱罐区，北侧设有有机肥成品罐区、干燥除味剂成品罐区及粉煤灰库。本项目的平面布置图见图3.2-2。

本项目总平面布置充分考虑了项目所在地的环境特征，总体布置按功能区划分为生产区、原料产品贮存区及办公生活区。在交通组织方面充分考虑物流运输出入的方便性，降低对项目区内噪声的干扰。厂房内生产设备按照工艺流转顺序依次布设，平面布置流畅，项目区总平面布置基本合理可行。

#### 3.2.8.2 总平面布置合理性分析

- （1）总图布置功能区明确，各项设施处理流程安排合理，与原有工程留有安全距离；

- （2）处置区与生产管理区隔离建设，实现人流物流分离，危险废物运输、处置对生产管理区影响较小；

（3）处置区布置满足处理工艺流程和物流流向要求，流程合理、布置紧凑、连贯，保证设施安全运行。

综上，本项目总平面图布置满足工艺流程和物流流向要求，流程合理、布置紧凑、连贯，符合《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）总平面布置要求，从环境保护角度考虑，总平面图布置较为合理。

### 3.2.9 厂区道路

本项目厂区道路主要行车路面宽度为6m，厂内呈环形道路，厂房外设置消防道路，路面采用水泥混凝土。

本项目平面布置图见附图1。

## 3.3 工程分析

### 3.3.1 工艺流程及产污节点

1、有机肥生产工艺及产污节点

有机肥工艺流程及产排污简述如下：

- （1）配料：风化煤每天由汽车外运至项目区粉煤灰仓，由封闭的皮带输送机送至锤式破碎机处，粉碎成＜0.25mm的粉煤灰物料。符合生产要求的粉煤灰由传送带送至混合池，和氢氧化钾溶液按照3:1的比例进行配料。该工序主要为风化煤破碎过程中的粉尘（G1）及锤式破碎机运转时的噪声（N1）；破碎后的粉煤灰输送至混合池配料过程产生的粉尘（G2）。

- （2）形成腐殖酸：将配料经管道用泵抽至反应池中，在反应池内反应4-6h，形成腐殖酸。

主要反应方程式如下：

RCOOH+KOH→R（NO2）OOK+H2O

- R-OH+KOH→R-OK+H2O

- （3）有机肥制备：将上道工序中制备的腐殖酸用泵抽到混合池内，根据客户的需要添加入生物菌、微量元素、植物营养液等，使用的植物营养液为液态物质，生物菌、微量元素为颗粒态物质。制得的有机肥经隔离栅进行固液分离，液相即为液态有机肥，固相即为固体有机肥。

分离得到的固体有机肥和液体有机肥，外售当地农户。

2、干燥除味剂生产工艺及产污节点

干燥除味剂工艺流程简述如下：

第一步：制备硅酸钠

化学反应方程式：

2NaOH+SiO2==Na2SiO3+H2O

本项目外购粒径0.5cm左右的石英砂与溶质质量分数56%氢氧化钠溶液，按4:1.3比例，混合均匀加入反应釜反应，反应温度控制在80℃，期间所需热量由新建醇基燃料锅炉供热，再将反应后物料打入水浸溶解罐制成Na2SiO3溶液，即为水玻璃溶液。该工序主要为石英砂投加过程中的粉尘（G3）及反应釜运转时的噪声（N2）。

第二步：生产干燥除味剂

将第一步制得的水玻璃溶液和溶质质量分数30%草酸溶液，按照3:1的比例加到调配池里中和，在搅拌条件下反应形成凝胶溶液，达到适当浓度后将会变成固态凝胶。化学反应方程式：

H2C2O4+Na2SiO3==Na2C2O4+H2SiO3(胶体)

在板框压滤作用下，液相凝胶送干燥除味剂成品罐，为液体除味剂；固相凝胶送加热釜继续老化至符合要求后，送刮片机制成片状，再经烘干、球磨至符合固体干燥除味剂粒径要求后，包装密封，成品入库。该工序主要为烘干过程中的废气（G4）、球磨机球磨过程中的粉尘（G5）、包装过程产生的粉尘（G6）及刮片机、烘干机、球磨机运转时的噪声（N3、N4、N5）。

运营期主要污染工序：

废气：主要为有机肥生产废气（颗粒物）、干燥除味剂生产废气（颗粒物）、醇基燃料锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOx）。

废水：本项目产生的废水主要为锅炉排污水、软化水装置废水及生活污水。

噪声：主要为生产设备噪声。

固废：主要来源于布袋除尘器收集尘、废离子交换树脂、废机油、生活垃圾。

### 3.3.3 产污环节分析

本项目主要产污环节及排污特征详见Error: Reference source not found。

| 污染类别 | 污染源名称 | 产生工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机肥生产车间 | 破碎、配料等工序 | 颗粒物 |
|  | 干燥除味剂生产车间 | 配料、烘干、球磨、包装等工序 | 颗粒物 |
|  | 醇基燃料锅炉 | 供热过程 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 粉煤灰库、石英砂堆场 | 卸料、仓储 | 颗粒物 |
| 废水 | 锅炉排污水、软化水装置废水 | 供热过程 | COD |
|  | 生活污水 | 办公、生活过程 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N等 |
| 噪声 | 设备噪声 | 生产过程 | 设备噪声 |
| 固废 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器除尘过程 | 颗粒物 |
|  | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 废离子交换树脂 |
|  | 机械维修 | 机械维修 | 废润滑油 |
|  | 生活垃圾 | 办公、生活过程 | 生活垃圾 |

### 3.3.4 平衡分析

根据物料衡算法的计算公式∑G投入=∑G产品+∑G损失，经计算本项目各装置物料投入产出平衡如下：

本项目有机肥生产物料平衡见表3.3-2，平衡图见图3.3-3；干燥除味剂生产物料平衡见表3.3-3，平衡图见图3.3-4。

### 3.3.5 污染源产生、治理措施及排放情况

#### 3.3.5.1 废气

（1）污染源强分析

本项目采用风化煤、添加生物菌、植物营养液等原料生产有机肥，生产过程不涉及畜禽农用肥的添加。

本项目新建1座容积18m3的醇基燃料储罐，采用地埋卧式储罐。醇基燃料（甲醇）由危险化学品专用运输车辆运送至厂区醇基燃料储罐处，装卸过程采用氮气保护（氮封），并设置回气鹤管，装载车辆与储罐之间设置有气相平衡系统，因此醇基燃料储罐不存在排放口。

因此本次评价暂不对甲醇、氨、硫化氢、臭气浓度等进行污染物源强分析。

本项目产生的有组织废气为有机肥生产时的粉尘、干燥除味剂生产时的粉尘、醇基燃料锅炉废气，无组织废气为风化煤、石英砂等原料堆存、装卸产生的粉尘。

1）有机肥生产废气

有机肥生产配料工序时对风化煤进行破碎以及风化煤投加至原料池时、原料搅拌及混合过程中会产生一定量的粉尘。

有机肥生产时使用风化煤进行破碎，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》252煤炭加工行业系数，产污系数为以1.833kg/t-产品计，本项目有机肥生产时使用风化煤为90323t/a，则有机肥生产时风化煤破碎过程产生的颗粒物产生量为165.56t/a。

有机肥制备的搅拌及混合过程产生的颗粒物，所有工序均在密闭车间内进行，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2625有机肥及微生物肥制造行业系数，产污系数为以0.370kg/t-产品计，本项目固体有机肥约为73000t/a，则本项目有机肥搅拌及混合过程产生的颗粒物产生量为27.01t/a。

有机肥生产车间风化煤破碎、有机肥制备的搅拌及混合过程粉尘产生量合计为192.57t/a。

本项目在有机肥生产车间内破碎、搅拌及混合工序处设置集气罩收集废气（收集效率≥90%），收集后的废气通过管道进入布袋除尘器处理后（废气处理效率99%），设计风机风量为10000m3/h，年工作时间7200h，经15m高排气筒DA009排放。根据上述分析，有机肥生产车间粉尘排放量为1.733t/a，排放速率为0.241kg/h，排放浓度为24.07mg/m3。

集气罩无法收集的粉尘以无组织形式排放，则有机肥生产车间无组织废气产生量为19.257t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水控制效率74%，经洒水处理后，本项目无组织粉尘排放量为5.01t/a。

2）干燥除味剂生产废气

干燥除味剂生产在石英砂投加过程、固体干燥除味剂烘干过程、球磨过程、包装过程会产生一定量的粉尘。因本项目采用的生产工艺不在《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2669其他专用化学品制造行业系数手册范围内，故本次环评参照《逸散性工业粉尘控制技术》相关排放系数进行计算。

本项目石英砂投加过程的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中一般逸散尘排放系数0.12kg/t进行计算，本项目干燥除味剂生产过程中使用石英砂41744t/a，则本项目干燥除味剂石英砂投加粉尘产生量约为5.00t/a；因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2611无机酸制造行业系数手册”中未给出烘干工艺对应的产污系数，本次评价类比湖北三峡生态肥业有限公司现有土壤调理剂项目，烘干物料产尘系数为0.6g/kg-原料，本项目固体干燥除味剂产生量约92000t/a，烘干过程粉尘产生量为55.20t/a；固体干燥除味剂球磨过程将产生粉尘，产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中球磨工程粉尘系数0.05kg/t（磨料）进行计算，本项目固体干燥除味剂产生量约92000t/a，粉尘产生量为4.60t/a。干燥除味剂包装过程产生的废气产品由包装机进行包装，产生废气按照0.05kg-吨产品计算。本项目固体干燥除味剂生产量预计为92000t/a，则包装过程中粉尘产生量为4.60t/a。

干燥除味剂生产车间石英砂投加、固体干燥除味剂烘干过程、球磨过程、包装过程粉尘产生量合计为69.40t/a。

本项目在干燥除味剂生产车间内投料口及固体干燥除味剂球磨处设置集气罩收集废气（收集效率≥90%），收集后的废气通过管道进入布袋除尘器处理后（废气处理效率99%），设计风机风量为10000m3/h，年工作时间7200h，经15m高排气筒DA008排放。根据上述分析，干燥除味剂生产车间粉尘排放量为0.625t/a，排放速率为0.087kg/h，排放浓度为8.68mg/m3。

集气罩无法收集的粉尘以无组织形式排放，则干燥除味剂生产车间无组织废气产生量为6.94t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水控制效率74%，经洒水处理后，本项目无组织粉尘排放量为1.804t/a。

3）醇基燃料锅炉废气

根据建设单位提供的设计资料，本项目醇基燃料锅炉年消耗甲醇量为629.75t，年运行7200h。本次环评醇基燃料锅炉颗粒物、SO2参考《关于醇基燃料锅炉执行标准有关问题的复函》（环函〔2015〕319号）和《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991-2018）中核算公式计算，醇基燃料锅炉工业废气量为17804.03Nm3/t-原料，直排时烟尘产污系数为0.26kg/t-原料；NOx产污系数为3.67kg/t-原料；醇基燃料含硫量<0.01%，本次评价醇基燃料锅炉硫含量取0.01%，因此SO2产污系数为0.19kg/t-原料。低氮燃烧器处理NOx的脱除效率为30%计算，则醇基燃料锅炉NOx的产生量为0.352t/a。本项目醇基燃料锅炉燃烧废气量为1121.21×104m3/a，其废气污染物产生排放情况见下表3.3-4。

表3.3-4       醇基燃料锅炉燃烧废气污染物产生排放情况一览表

| 名称 | 废气量 （Nm3/a） | 污染物 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇基燃料锅炉 | 1121.21×104 | SO2 | 10.67 | 0.120 | 10.67 | 0.120 |
|  |  | NOX | 206.13 | 2.311 | 144.28 | 1.618 |
|  |  | 颗粒物 | 14.60 | 0.164 | 14.60 | 0.164 |

4）风化煤、石英砂等原辅料堆存、装卸粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业源固体物料堆存颗粒物核算系数手册》：

①颗粒物产生量核算

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P——颗粒物产生量（单位：t）；

ZCy——装卸扬尘产生量（单位：t）；

FCy——风蚀扬尘产生量（单位：t）；

Nc——年物料运载车次（单位：车）；

D——指单车平均运载量（单位：t/车）；

（a/b）——装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；

Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：kg/m2）；

S——堆场占地面积（单位：m2）

每年需要装卸风化煤90323t，石英砂41744t，生物菌剂等添加剂500t，用载重20t/车计，物料运载车次为6629次。

本项目位于新疆，故a取0.0011，b取0.0054；Ef取31.1418，风化煤堆场占地面积为500m2，石英砂堆场占地面积为160m2。故本项目产生的粉尘量为97.710t/a；

②颗粒物排放量核算

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

其中：P——颗粒物产生量（单位：t）；

Uc——指颗粒物排放量（单位：t）；

Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；

Tm——指堆场类型控制效率（单位：%）；

根据《工业源固体物料堆存颗粒物核算系数手册》中附录5堆场类型控制效率，本项目堆场类型属于密闭式（控制效率99%），故原料堆场堆存及装卸粉尘排放量为0.977t/a，均以无组织形式排放。

无组织粉尘排放量为0.977t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水控制效率74%，经洒水处理后，本项目无组织粉尘排放量为0.254t/a。

（2）本项目废气产生及排放情况

由上表看出，在处理措施失效，有机肥生产时的粉尘废气及干燥除味剂生产时的粉尘废气未经处理直接排放，可出现粉尘浓度超标，工作人员对粉尘感官比较强，粉尘较大很容易被发现，一经发现立即停机并找相关技术人员进行修理，持续时间很短，对厂界外大气环境影响较小；其他工序非正常排放情况下仍然可以达标，持续时间较短，发现后及时停机维修，解决问题后再开机。因此，废气非正常排放对周边环境影响可控。

为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施：

①安排专门的技术人员以及其他设备的维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。

②企业应当对环保设施建立运行档案，制定相关制度定期检查和维护，并将检查结果记录存档。

③企业应配备专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理。

④企业应定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查。

⑤企业应及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行。

⑥加强对员工的教育和培训，规范操作生产设备，合理使用环保设施。

#### 3.3.4.2 废水

本项目无生产废水产生，排放的废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等，排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

（1）工作人员生活污水

本项目新增工作人员11人，年运行300d，生活用水量按100L/人·d计，则用水量为1.1m3/d（330m3/a）。本项目生活污水的排放量取生活用水量的80%，则生活污水排水量为0.88m3/d（264m3/a），主要污染因子为COD、NH3-N、BOD5、SS等，生活污水COD浓度为300mg/L、BOD5浓度为200mg/L、SS浓度为200mg/L、NH3-N浓度为35mg/L。

（2）锅炉排污水及软化处理废水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃醇基燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为1.33t/t燃料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目醇基燃料年用量为629.75t，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为837.57m3/a，平均每天产生量为2.79m3/d。

综上所述，本项目生活污水排放量为264m3/a，锅炉排污水及软化处理废水量为837.57m3/a，排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。本项目各个污染物产排量见表3.3-11。

表3.3-11 运营期废水污染物产生量及产生浓度一览表

| - 污水产生量 | - 污染物名称 | - 产生浓度（mg/L） | - 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 - 264m3/a | - CODcr | - 300 | - 0.079 |
|  | - BOD5 | - 200 | - 0.053 |
|  | - SS | - 200 | - 0.053 |
|  | - NH3-N | - 35 | - 0.009 |
| - 锅炉排污水及软化处理废水837.57m3/a | - COD | - 270 | 0.226 |

#### 3.3.4.3 噪声

本项目运营期间，主要为有机肥生产时使用的锤式破碎机、吨包包装设备，干燥除味剂生产时使用的刮片机、烘干机、磨粉机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强为70-85dB（A）。具体产噪设备的噪声源强见表3.3-12。

表3.3-12 运营期声源强度情况    单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 数量 | 单台设备源强dB（A） | 核算方法 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥生产车间内 | 锤式破碎机 | 1台 | 85 | 类比 | 连续 |
| 2 |  | 吨包包装设备 | 2台 | 70 | 类比 | 连续 |
| 3 | 干燥除味剂生产车间内 | 反应釜 | 6个 | 70 | 类比 | 连续 |
| 4 |  | 刮片机 | 1套 | 75 | 类比 | 连续 |
| 5 |  | 烘干机 | 1套 | 70 | 类比 | 连续 |
| 6 |  | 磨粉机 | 1台 | 80 | 类比 | 连续 |
| 7 | 锅炉房 | 醇基燃料锅炉 | 1台 | 75 | 类比 | 连续 |

#### 3.3.4.4 固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集尘、废包装、废离子交换树脂、废机油、生活垃圾。

（1）布袋除尘器收集尘

本项目有机肥生产过程及干燥除味剂生产过程中均采用布袋除尘器收集尘，其中有机肥生产过程中收集尘量为192.57×90%-1.733=171.580t/a，干燥除味剂生产过程中收集尘为69.40×90%-0.625=61.835t/a，粉尘量合计为233.415t/a，收集尘的主要成分为颗粒物，收集后回用于生产。属于《固体废物分类与代码目录》中SW59其他工业固体废物900-099-S59，为一般工业固体废物。

（2）废离子交换树脂

本项目锅炉软水制备系统采用钠离子交换树脂进行软水处理，该系统均由提供厂商进行专项检修维护以及更换树脂，属于《固体废物分类与代码目录》中SW59其他工业固体废物900-008-S59，为一般工业固体废物，定期进行更换和维修，更换的废离子交换树脂由厂家派专人进行更换并带回，不在项目区贮存。

（3）废包装

本项目使用草酸、生物菌等原辅材料时，会产生一定量的废包装，预计废包装的产生量为0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中SW59其他工业固体废物900-009-S59，为一般工业固体废物，收集后，由园区统一清运。

（4）废机油

项目设备运行维护过程中会使用机油，本项目生产过程中使用的机械设备需定期维修保养以保证设备正常运转，预计每年需更换机油0.002t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油具有易燃性，为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用。

（5）生活垃圾

本项目新增劳动定员为11人，年运行300d。生活垃圾包括办公垃圾，按1.0kg/人▪d计，员工生活垃圾产生量约为11kg/d（3.30t/a），厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

项目产生的固废种类、产生量、分类及处理处置见表3.3-13。

表3.3-13 本项目固体废物排放情况统计    单位：t/a

| 固废类别 | 污染源名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式及去向 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 布袋除尘器收集尘 | SW59 | 900-099-S59 | 233.415 | 布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产 | 0 |
|  | 废包装 | SW59 | 900-009-S59 | 0.1 | 收集后由园区统一清运 | 0.1 |
|  | 废离子交换树脂 | SW59 | 900-008-S59 | 少量 | 定期更换后交厂家带回 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.002 | 收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用， | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 3.30 | 厂区垃圾箱收集，由园区统一清运 | 3.30 |

表3.3-14  项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.002 | 机械维修 | 液态 | / | 废机油 | / | 易燃性 | 收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用 |

### 3.3.5 污染物排放量汇总

厂区现有氨水车间自建成一直处于闲置状态，有机硅浆渣车间建成后也有部分车间处于闲置状态，上述车间配套建设的反应池、储罐自建成也处于闲置状态。因此本项目的建设对现有有机硅浆渣、氨水车间生产流程、物料平衡、排污方式、排污量、罐区废气排放等无影响。

有机肥生产利用现有有机硅浆渣车间进行改造，干燥除味剂生产利用现有氨水车间进行改造，同时可利用上述车间配套建设的反应池、储罐。

1、污染物排放量汇总

本项目污染物排放情况统计见表3.3-15。

表3.3-15       本项目污染物排放情况统计表

| 类别 | 污染源名称 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 9.630 |
|  | 二氧化硫 | 0.120 |
|  | 氮氧化物 | 1.618 |
| 生活 污水 | COD | 0.305 |
|  | 氨氮 | 0.009 |
| 固体 废物 | 布袋除尘器收集尘 | 233.416t/a |
|  | 废包装 | 0.1t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 少量 |
|  | 废机油 | 0.002 |
|  | 生活垃圾 | 3.30 |

### 3.3.6 依托现有工程可行性

厂区现有氨水车间自建成一直处于闲置状态，有机硅浆渣车间建成后也有部分车间处于闲置状态，上述车间配套建设的反应池、储罐已按照重点防渗区的要求进行防渗处理，自建成也处于闲置状态。因此本项目有机肥生产利用现有有机硅浆渣车间进行改造，干燥除味剂生产利用现有氨水车间进行改造，同时可利用上述车间配套建设的反应池、储罐。

本项目生产、生活用水均依托现有厂区供水管网提供，项目新鲜水用量约为48542m3/a，现有供水管网能够满足项目用水需求。本项目供电依托现有供电设施。

本项目的辅助设施如配电室、机修车间、办公生活区等均依托现有设施。环保工程方面，本项目已建事故池（建筑面积525m3）、危险废物贮存库（建筑面积200m2）、污水处理站（设计处理规模为240m3/d，剩余处理能力约为98m3/d，采用芬顿催化氧化+A/O生化处理工艺），本次新增废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等，产生的水量为3.67m3/d。废水水质、水量满足现有污水处理站接收要求。均可满足本次项目工程使用需求，可作为本项目依托设施使用。

## 3.4 清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

企业通过推行清洁生产，不仅可以减少污染、保护环境，而且可提高企业的管理水平和对资源的利用率，从而降低企业的生产成本，无形中增加了企业的竞争力。本项目根据清洁生产评价方法选取原材料、生产工艺与装备、产品、资源能源消耗、污染物产生量、减量化措施、节能降耗和废物回收利用水平等8个方面对本项目清洁生产水平进行分析。

### 3.4.1 原辅材料

本项目的原料为工业生产废弃的风化煤、石英砂等，本项目将上述工业固废加工处理后制得有经济价值的有机肥、干燥除味剂，减少资源浪费，符合清洁生产要求。

### 3.4.2 生产工艺与装备要求

通过对多种工艺方法的选择比较，凭借业主的自身实力，多年从事危废治理开发及设计的技术优势，结合多项固废处理工程项目中总结出来的经验教训，项目使用风化煤、生物菌等原料生产有机肥，使用石英砂、草酸等为原料生产干燥除味剂。所采用的生产工艺能够最大限度回收资源，清洁生产水平较高。

### 3.4.3 原材料消耗分析

本项目以工业生产废弃的风化煤、石英砂等作为原料，将上述工业固废加工处理后制得有经济价值的有机肥、干燥除味剂，属于资源回收，节约能源符合清洁生产要求。

### 3.4.4 污染物产生指标

本项目生产工艺简单，生产过程中产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经各自15m高排气筒排放；醇基燃料锅炉烟气经低氮燃烧器处理后由15m高排气筒排放；项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水，排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理；项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，布袋收尘灰经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

### 3.4.5污染物减量化措施

采取积极的污染治理，使污染物的排放均能达到国家和地方环保标准，是清洁生产不可缺少的重要环节。

（1）废气治理：本项目有机肥生产时有组织废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA009）排放；干燥除味剂生产时有组织废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA008）排放，经处理后的废气中颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源排放限值要求；醇基燃料锅炉烟气经低氮燃烧器后由15m高排气筒（DA007）排放，烟气中颗粒物、SO2、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值要求。

（2）噪声控制：选用低噪声的设备，采取消声、减振等降噪措施，通过距离衰减和厂区外绿化带阻隔，可使厂界昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（3）固废控制：项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废包装、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，布袋收尘灰经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，废包装及生活垃圾在厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

### 3.4.6节能降耗措施

（1）工艺：本项目工艺流程完善，各项环境指标均达到国家有关规范规定的要求，并合理地进行设备布置，按照物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果，同时也考虑到了生产、检修方便。

（2）总图布置：在总图布置上充分考虑了布置的合理性，力求紧凑，避免二次倒运。

（3）节水：本项目的生产用水全部进入产品，厂内设备、管道、阀门等按规范采购安装，最大限度地减少跑冒滴漏。

经采取以上系列措施后，使得全厂物耗及能耗得到进一步降低。

### 3.4.7废物回收利用指标

本项目对风化煤、石英砂等工业固废回收处理，制得的有机肥及干燥除味剂等，有机肥可用于农业生产，干燥除味剂可用于养殖场等行业除臭，因此本项目的废物回收利用指标较高。

### 3.4.8环境管理

（1）本项目在发展过程中会不断出现新问题，需要一个不断的清洁生产过程，项目本身属于环境污染治理项目，运营过程中要不断发现问题、解决问题，不断减少本项目的资源消耗和废物排放，进一步提高管理水平。

（2）建立和完善清洁生产管理制度，把清洁生产成果纳入日常管理轨道、建立和完善清洁生产奖励机制、保证稳定的清洁生产资金来源。

（3）搞好职工培训工作，完善各项生产管理制度，加强对职工关于清洁生产方面的培训和教育，同时也要对各级干部、工程技术人员、车间班组长进行培训，并把清洁生产的目标分配到每一个人，以利于清洁生产目标的实现。

（4）本环评建议建设单位单独设立清洁生产办公室，由单位领导直接领导，且需专人负责，并须具备以下能力：熟练掌握厂内有关清洁生产的知识、熟悉企业的环保情况，了解企业的生产技术和工艺过程，具有较强的工作协调能力和较强的工作责任心和敬业精神。主要负责以下工作：

①组织收集不断提出清洁生产方案

②为下一轮清洁生产分析做准备

③经常性组织对职工的清洁生产教育和培训

④负责清洁生产活动的日常管理

（5）清洁生产并非一朝一夕的事，需要制定清洁生产计划，使清洁生产在生产中有组织、有计划地进行下去。

### 3.4.9 结论

综上所述，本项目设备方在有机肥生产及干燥除味剂生产中采用了成熟技术，从源头上控制了污染，原材料利用率和水、电的综合利用率较高，对各污染源均采取了有效的治理措施。在整个生产过程直到产品完成的过程中，符合清洁生产的要求。

## 3.5 总量控制

### 3.5.1 总量控制因子

根据自治区党委自治区人民政府印发的《新疆生态环境保护“十四五”规划》，新疆“十四五”生态环境保护规划总量控制指标为COD、氨氮、NOx和VOCs。

本项目锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。故本次仅涉及大气污染物总量控制指标。

### 3.5.2 污染物排放总量控制指标及来源

项目运行过程中产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，其中二氧化硫排放量为0.120t/a，氮氧化物排放量为1.618t/a，颗粒物排放量为9.630t/a。项目位于不达标区，污染物削减源实行倍量替代，因此二氧化硫倍量替代量为0.240t/a，氮氧化物倍量替代量为3.236t/a，颗粒物等量替代19.260t/a。所需总量指标由昌吉州生态环境局调配。

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

阜康市地处新疆中部昌吉回族自治州中部，位于天山山脉博格达峰北麓、准噶尔盆地南缘。西距乌鲁木齐市57km，距昌吉市93km，地理坐标：东经87°46′～88°44′，北纬43º45′～45º30′之间。市域用地东与吉木萨尔县毗邻，西与米泉相连，南倚天山分水岭与乌鲁木齐县相邻，北入古尔班通古特沙漠与阿勒泰地区富蕴县接壤。全市南北长198km，东西宽74 km，行政区总面积11726km2。

阜康产业园位于阜康市东部，西接阜康城区，南邻天山山脉山底，东部抵阜康市市域东部边界，北靠九运街镇、上户沟乡和滋泥泉子镇，甘河子镇就在园区中心，距市区37km。园区所处位置地理、交通条件优越，如南侧530m是吐－乌－大高等级公路，北侧3000 m即吐－乌－奇公路，西距小黄山铁路站约1.5km。公路、铁路运输十分便利。园区建设用地东西长约48km，南北宽约2～9km，包括西、中、东三部分，总用地面积64km2。

本项目位于阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，地理坐标为东经88°10′41.23″，北纬44°09′10.58″。本项目地理位置图见图4.1-1。

### 4.1.2 地形地貌

阜康市域地势南高北低，由东南向西北方向倾斜，海拔高程为5445～450m，从山区过渡为平原再至沙漠，构成典型的干旱半干旱的自然景观。区内地貌形态具有明显的分带性，其南部为东西向展布的博格达山，向北依次为山前倾斜平原、冲积平原及沙漠，形成南部山区、中部平原区和北部沙漠区三个地貌单元。在阜康市域11726km2总面积中，山地面积1811km2，平原面积2260km2，沙漠面积4555km2。

（1）南部山区

海拔5445～800m，位于天山山脉东段北坡，山峰连绵，沟壑纵横。天山山脉呈东西走向。山地地貌在不同的海拔呈现不同的地貌景观并形成5个大的地貌带。地貌带南北向排列，东西向延展。

海拔3500m以上的极高山区，终年冰雪，是现代冰川发育的地区，为极高山永久冰雪带；海拔3500～2800m之间为高山苔原草被带；海拔2800～1500m为中山峡谷森林带；海拔1500～1200m之间为低山苔草被带。

海拔1200～800m为丘陵荒漠带，山体低矮呈丘陵状，山顶浑圆平缓，山体基岩由侏罗纪含煤地层组成，上覆山地栗钙土，生长稀疏的荒漠植被。水土流失严重，呈现出石漠景观。

（2）平原地貌

海拔800～450m的平原区，是北疆环绕沙漠盆地的平原绿洲的一部分，由河流冲积、洪积而成。地势由东南向西北倾斜，平均坡度2.5％，东西最长76km，南北最宽34km。分为：

海拔800～600m之间为山前戈壁砾石带，由各河流与冲、洪积扇相连而成。地形开阔平坦，土壤以灰漠土、荒漠土为主，土层较薄，植被稀疏。

海拔600～450m为细土平原带，地势平坦开阔，地表完整，没有大的河谷。该地带土层深厚，局部地区夹杂着盐碱地与沼泽。这里大部分地区为干旱草场和灌溉农田，地貌类型单一。阜康市域的农业人口基本集中于此。

（3）北部沙漠区

海拔高程450～800m，为古尔班通古特沙漠的一部分，约占阜康境内总面积的53%。区内沙丘在西泉农场以北为宽约1km，长4-8km的垄状复合，新月形沙丘链，沙丘高15-30m。此带以西沙丘以新月形沙丘为主，以东以蜂窝状沙丘和新月形沙丘为主，沙丘高5-15m，沙丘表面有沙波纹，沙粒粒径0.1-0.25m。该地区水源贫乏，气候异常干旱，日照长，昼夜温差相对大。地下水开采条件较差，单位涌水量小，植被主要以梭梭、红柳等灌木为主。

本项目位于阜康产业园内，处于山前冲积平原和山前戈壁砾石带，区域地形开阔，地势西北低东南高，平均海拔720m，南北向坡度约1%，东西向坡度约0.6%。土壤以灰漠土、荒漠土为主，土层较薄，土壤自上而下以黏土和沙砾层为主。土地贫瘠，植物生长困难，林木稀少，草场荒漠化严重。

### 4.1.3 地质条件

阜康市境内可分为两个构造单元，即南部高山、丘陵区；北部倾斜平原区。在构造运动上分别为强烈地剥蚀上升区和沉积下陷区，两者之间为山前大断裂带。

山区属东天山北支褶皱山系，构造类型丰富、复杂，孕育着大的断裂带和褶皱带。构造总的分布形式是，从山区至山前为几列复向斜带与隆起破碎带相间排列，由南至北为：

复向斜带：北起煤矿区，南至中山带上界的二叠系沉积层边缘，东西横贯县境，主要由二叠系地层组成，部分轴部出露着三叠系地层。其构造形态十分复杂，总的构造是平行于博格达山的褶皱带，包括有以下构造褶区：三工河向斜、泉水沟背斜、泉水沟向斜、北黄山向斜。

隆起破碎带：位于上述复向斜带以北，并与其平行分布。东至大西沟东岸，形成倾伏拗下，西部在泉水沟地区被妖魔山大断裂超覆而消失，包括有：黄山北斜、大西沟北斜、大西沟向斜、中梧桐沟背斜。以黄山背斜为主体。

复向斜带：位于上述隆起破碎带以北，以黄山背斜北翼二叠纪地层为南界，东西横贯县境，由一系列形成完整的背斜、向斜组成，地层为三叠系——侏罗系地层，包括有：阜康背斜、阜康向斜、南阜康背斜、南阜康向斜、黄山—二工河向斜、中水西沟背斜、南水西沟背斜。

隆起破碎带：分布于上述复向斜带以北，丘陵山地的边缘，以二叠系地层组成的山脊为主体，走向平行于复向斜带，西部一半被第四纪沉积层掩盖，北部也被第四纪沉积层掩盖，出露部分狭窄。褶皱和断层普遍，破碎厉害。

平缓褶皱带：位于乌奇公路附近的倾斜平原区。构造平缓，绝大部分被第四系堆积物掩盖。

地层分布从南到北有由老至新的规律，天山不断上升，山前不断拗陷，使沉积层的沉降中心依照由老到新的顺序逐次北移，呈现明显的规律。出露地层有石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系。

项目位于阜康产业园主要处于平缓褶皱带和其南侧的隆起破碎带区，第四系地层。第四系地层分布于山前丘陵以北的广大地区，有洪积层、洪积—冲积层、冲积层、黄土沉积、沙土堆积。依从老到新的顺序分为中统、新统、现代统。

中统：以洪积层为主，多堆积在山地两旁，在三工河以东广泛分布，组成山岗和高阶地。主要是一套没有胶结或胶结疏松的浅灰绿色砾石层。分选差，砾石、泥沙相同，碎石大小混杂，滚圆度一般为角圆状。成分复杂，有变质岩、砂泥岩、火成岩、砾径一般在5-10cm，最大的20-30cm。

新统：为洪积—冲积层，广泛分布于平原区与山地交接地带，各河流、干谷出山口处。成分十分复杂，主要为砂土沉积和黄土沉积，富含细砾石、砂。

黄土沉积：分布在甘河子地区的中新生代露头北，呈丘陵拢岗，朝北倾斜。自北向南呈超覆状沉积在老地层上。土黄色砂粒状，以石英、云母为主，具有黏土多孔隙的层理结构，为风成黄土。

现代统：有洪积—冲积沉积层和砂土堆积。

洪积—冲积层：分布在新统的洪积—冲积层以北，主要是一套砂质物质，含有角圆一次圆状小砾石，其成分有变质岩、火成岩。

冲积沉积层：分布在整个平原区，为沙土堆积，混有黄土状沉积。富含有机质的黏土沉积，夹砾石层透镜体以及胶结疏松的冲积淤泥沉积，由南往北，由粗变细。

沙土堆积：分布在唐朝路以北，面积广阔。主要成分是粒状石英，其含量达到90%～95％，其次是长石、云母、绿泥石、碳酸盐类矿物，厚度一般在10-30m。

项目所在区域位于天山纬向构造带的次级单元——博格达弧形隆与乌鲁木齐沉降带的复核部位。区域内主要地震构造有阜康地震构造带，其西起甘泉堡、经大洪沟、甘河子以东沿山体前缘延伸至吉木萨尔，是盆地与山区地貌转折的分界线，全长约120km。该带由阜康南断裂带和有关褶皱组织逆冲褶皱带，晚更新世以来间歇活动，现今地震活动有频度低，强度弱的特点，为一条弱震构造带。阜康市地震烈度为Ⅶ度。项目所在区域地震烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。

### 4.1.4 水文及水文地质

阜康市市域内地表水、泉水、地下水均发源于南部山区，向北流失。

（1）地表水

阜康市域内共计有河流7条，自西向东分别为水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河和黄山河，各河流均发源自山区、流失于平原，河流主要补给为天山山区的降水和冰雪融水。

该区由于山高坡降大、山区面积小，又处于干旱地区，河流流程短、径流量小，年径流量在各季节内差异很大，7条河流总计年均径流量1.94亿m3，平均流量6.16m3/s，年径流量丰枯变幅1.84~1.92倍。河系水文特征参数见表4.1-1。

表4.1-1   阜康市各河系水文特征

| 河流 | 河源冰川 |  | 河道长度 (km) | 流域面积 (km2) | 年径流量 (万m3) | 年平均流量 (m3/s) | 年径流模数 (l/s/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条数（条） | 面积(km2) |  |  |  |  |  |
| 水磨河 | 3 | 0.73 | 40 | 228 | 2032 | 0.64 | 2.83 |
| 三工河 | 19 | 9.79 | 48 | 304 | 5199 | 1.65 | 5.42 |
| 四工河 | 4 | 8.13 | 40 | 159 | 2613 | 0.83 | 5.21 |
| 甘河子河 | 11 | 8.9 | 70 | 234 | 2672 | 0.85 | 3.62 |
| 白杨河 | 13 | 24.5 | 60 | 252 | 6016 | 1.91 | 7.57 |
| 西沟河 | 1 | 2 | 30 | - | 197 | 0.06 | - |
| 黄山河 | 3 | 1 | 30 | 122 | 688 | 0.22 | 1.79 |

市域内山区和平原均有泉水分布。山区泉水分布在低山及山口一带，泉水以深层裂隙水和河床潜流出露为主要形式。平原泉水以潜水溢出为主要形式，由于地下水的大量开采，部分泉眼干枯或流量减少。

项目所在区域阜康产业园内有5条河流：四工河、甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河，是产业园内企业用水部分水源。“引额济乌”南干渠近期为阜康分配水量5000万m3。产业园工业占用的下游农牧业用水的河系水量，则由“500”水库的供水量置换给下游农牧业同等水量。

（2）地下水

阜康市境内地下水分布较广，地下水补给源主要为河流的渗漏补给，其次是山区裂隙水和大气降水补给，地下水位埋深随地形坡度南深北浅。地下水随南部、中部、北部地质构造带不同，按分布地区及埋藏情况可划分为裂隙水区、潜水区、承压水区。

裂隙水区位于基岩地区，在高山带由冰川消融水渗漏形成地下潜流，在中下游通过裂隙流出补给河水；在中山带地下水多呈泉流形式补给河流；在低山丘陵带，二叠系砂岩裂隙十分发育，裂隙泉较多。

潜水区位于冲积洪积平原内，地下水埋藏深度由南向北逐步变浅，矿化度逐渐增高，由碳酸盐性水渐变为硫酸盐性水或氯化物性水。其含水层颗粒由上部（山前）卵砾石渐变成中部的粗砾石，到下部（北部平原）为细砾和粗、中、细、粉砂。随着含水层颗粒物的变小，渗透系数也随之变小。地下水埋藏深度南部最深处达100m以上，北部最浅处不足1m或成沼泽。该区域是阜康市地下水源的重点开发区，70年代以来，大量提取地下水，地下水位降低，矿化度下降，水质变好。承压水区位于平原北部，沙漠以南，含水层厚40～60m，由中砂、细砂组成。往沙漠方向，含水层逐渐变薄以至尖灭。

承压水区分布于潜水溢出带以北，北沙漠以南的广大冲洪积平原，主要靠上游潜水侧向补给。其富水性及水质较好，向沙漠方向上，含水层逐渐变薄以至尖灭，富水性减弱，水头降低，在近沙漠地段，有部分承压水不能自流，只能越层补给潜水，排泄以蒸发为主。

根据《阜康市地下水资源评价暨开发利用保护规划》中对地下水的评价，阜康市平原区地下水资源现状可开采量9206万m3。

### 4.1.5 气候气象

阜康市地处温带大陆性干旱气候区，但因存在着山地、平原、沙漠的巨大差异，气候也各不相同。在北部的平原、沙漠区呈现出明显的大陆性干旱气候，四季分明，热量丰富，降水稀少，春温高于秋温，年较差、日较差大。在南部山区，不完全具有温带大陆性干旱气候的特征，而表现为冬暖夏凉，无明显的春季和秋季，降水充足，热量不足，冬夏等长的特征，近年来的气象数据如下：

年平均气温：7.3℃

极端最高气温：41.1℃

极端最低气温：-34.4℃

年均降水量：237.0mm

日最大降水量：64.0mm

年均蒸发量：1652.2mm

最大冻土层深度：1.44m

年平均风速：1.9m/s

最大积雪厚度：33cm

常年主导风向：西南风

### 4.1.6 生态环境

阜康市域地势南高北低，从山区依次过渡为平原再至沙漠，构成典型的干旱半干旱的自然景观。在南部山区，海拔从5445m至800m，在海拔3500m以上为极高山区，是现代冰川发育的地区。在海拔3500～2800m之间为高山苔草被带，海拔2800～1500m为中山峡谷森林带，水草丰茂，而且生长着茂密的天山云杉。在海拔1500～1200m之间为低山苔草被带，而海拔1200～800m为丘陵荒漠带，地表覆盖稀疏的荒漠植被，水土流失严重，呈现出石漠景观。在中部平原区，海拔高程800～450m，是北疆环绕沙漠盆地的平原绿洲的一部分，在海拔800～600m之间为山前戈壁砾石带，土壤以灰漠土、荒漠土为主，土层较薄，植被稀疏。海拔600～450m为细土平原带，这里大部分地区为干旱草场和灌溉农田，地貌类型单一。在北部沙漠区，海拔高程450～800m以下，为古尔班通古特沙漠的一部分，该地区水源贫乏、气候干旱，植被主要以梭梭、红柳等灌木为主。野生动物有鹿、狍、雪鸡、羚羊等，野生药用植物资源有贝母、当归、党参、大芸、大黄、雪莲、甘草、柴胡等品种。

项目位于阜康产业园规划范围内，处于山前冲积平原，属于绿洲与荒漠之间的过渡区，区南部为山前冲积平原，北部为沙漠边缘，地势平坦，海拔为450～500m，降水量变化很大。区域地质年代为新生代第四系松散堆积物，土壤自上而下以黏土和沙砾层为主，地基承载力强，滑坡、泥石流等自然地质灾害较少，无不良地质条件。该区域因土地贫瘠，植物生长困难，林木稀少，草场荒漠化严重。区域内主要植被类型是以低矮的灌木、半灌木荒漠为主，除了短命植物和1年生植物以外，几乎全为旱生、超旱生植物，形成稀疏的植物群落。主要群落类型有红砂群落，梭梭群落，盐爪爪群落，碱蓬群落等，植物种类组成单调和旱生性是当地植被的主要特征。植物稀疏，盖度约10%。区域内野生动物较少，以多种昆虫居多，其次是鼠类，常见野生动物有喜鹊、麻雀、沙鼠等。

## 4.2 新疆阜康产业园总体规划概况

### 4.2.1 园区概况

阜康产业园（前身为重化工业园区）的建设始于上世纪50年代末60年代初，以阜康市甘河子镇为中心聚集了40余家工业企业，在当时极大地活跃了阜康地区的工业经济，为当前建设阜康重化工园区打下了良好的基础。

阜康重化工业园区于2005年开始筹建，规划面积64km2，采用“一园三区、轴线带动”的开发模式，分西、中、东三个组团进行开发。2006年被自治区人民政府批准为“自治区级重化工业园区”，2010年与乌鲁木齐联合建设的阜西工业园纳入阜康重化工业园区管理委员会进行建设管理。2011年3月21日，经自治区人民政府新政函〔2011〕56号《关于新疆阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园的批复》批准同意，阜康重化工业园区更名为新疆阜康产业园。

由于产业园区具有区位、交通、基础设施、资源、配套政策等方面的优势条件，目前园区已经有多家企业进驻。截至2013年底，产业园区对园区西部与中部组团的20km2进行四通（道路、电力、通信、供水）及绿化等基础设施配套建设正在稳步推进，目前已经有100多家企业入驻，入园项目已获批的建设用地面积为21.2093km2，占规划建设用地面积的33.14%。

### 4.2.2 阜康产业园总体规划概述

2006年10月17日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函〔2006〕150号文件同意设立阜康重化工工业园，该园区为自治区级园区。2010年3月2日，自治区人民政府以新政函〔2010〕46号文批准实施《新疆阜康重化工业园区总体规划(2009-2025年)》。2011年3月21日，自治区人民政府以新政函〔2011〕56号文件同意阜康重化工工业园更名为新疆阜康产业园。2011年4月19日，《新疆阜康产业园总体规划环境影响报告书》取得原自治区环境保护厅审查意见，文件号为新环评价函〔2011〕306号。

2013年4月，新疆阜康产业园管理委员会委托新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制完成了《新疆阜康产业园总体规划（2013-2030年）环境影响报告书》。2014年2月，新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环评价函〔2014〕175号下发了《关于申请审查新疆阜康产业园总体规划修编（2013-2030年）环境影响报告书的复函》，退回《新疆阜康产业园总体规划修编（2013-2030年）环境影响报告书》，要求新疆阜康产业园管理委员会组织有关单位按照审查小组意见修改完善报告书后，按规定程序重新报送新疆维吾尔自治区环境保护厅审查。

2017年初，阜康产业园管理委员会委托新疆城乡规划设计研究院有限公司对《新疆阜康重化工业园区总体规划（2005-2020年）》进行修编。同时委托新疆化工设计研究院有限责任公司承担环境影响评价工作。2020年6月30日，《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）环境影响报告书》取得自治区生态环境厅审查意见，文件号为新环审〔2020〕123号。《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030年）》未获得自治区人民政府的批复。

### 4.2.3 规划期限

规划期限为2019-2030年，分为以下两个建设周期。

近期：2019-2025年；

远期：2026-2030年。

### 4.2.4 园区规划范围

阜康产业园位于阜康市境内，位于市区东侧37km，其规划范围南至天山、北临乌准铁路、西到五工梁村、东近黄山口村。园区建设用地东西长约48km，南北宽约29km，由西向东分布有阜东一区、阜东二区和阜东三区三部分，总用地面积64km2。本项目位于阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区。

### 4.2.5 园区产业布局及功能分区

#### 4.2.5.1 产业定位

规划修编后，园区发展定位转变为通过合理的产业引导与空间布局，将阜康产业园发展成为：以金属加工产业、装备制造产业、生产性服务业为主导产业，培育发展新材料产业集群、先进装备制造、装配式建筑产业和新兴业态产业等产业，布局合理、设施完善、资源节约、环境友好的生态工业园区。

#### 4.2.5.2 总体产业布局

总体产业布局为阜康产业园区用地分为阜东一区、阜东二区和阜东三区，在各用地分区上主要有三个产业分区，分别是：现有产业延伸及配套发展区、战略性新兴产业发展区和生产性服务业发展区。产业园区的主导产业有：金属加工产业、装备制造产业和生产性服务业，分布在各个产业分区中。

4.2.5.3 产业功能分区

根据规划结构与产业战略定位，园区规划设置包括2个金属加工产业单元、1个先进装备制造及配套产业单元、2个生产性服务业产业单元、1个绿色建材产业单元、1个新材料产业单元、1个城市矿产和再制造产业单元、2个循环经济产业单元。园区的生活性配套服务主要依托于周边的阜康主城区和甘河子镇区。

规划分为三个功能片区，分别是阜东一区、阜东二区、阜东三区。

（1）阜东一区

位于阜康产业园西部，现状用地面积为11.26km2。

重点发展产业：主导产业为金属加工产业、生产性服务业，配套产业为绿色建材、新材料产业。

发展方向：对现有重点传统产业进行循环化改造。以环境保护倒逼机制促进传统产业转型升级，运用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业。加强废弃物资源再利用，加快推动资源型工业产业链纵向延伸和横向拓展，提高产业附加值。推动产业之间、企业之间、园区之间、地区之间耦合共生，加快形成有色金属、煤化工和绿色建材工业循环体系，实现资源利用可循环、环境容量可承载、经济发展可持续。

大力推进具有在生命周期内减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的绿色建材产品的生产和应用，推动建材产业与上游产业和社会领域的耦合，消纳利用工业固废和社会领域的废弃物，实现资源循环替代。

培育发展新动能、获取未来竞争新优势，加快培育发展绿色建材、新材料产业等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强市，发展现代服务业，为实现园区产业绿色可持续高质量发展提供支撑。依托园区产业基础和铜、镍等有色金属抓住产业转型升级机遇，延伸优势资源产业链，提升产品价值链，完善绿色供应链，积极发展下游产品和高端应用产品。加快发展稀有及有色金属、无机非金属、化工和复合新材料，把阜康打造成全区关键基础材料及应用材料生产基地。

依托小黄山物流园区的发展基础，重点发展现代物流、研发设计、金融服务、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，实现服务业与园区工业在更高水平上有机融合，推动园区产业结构优化调整，促进经济提质增效升级。

工业用地建设指标：投资强度不低于1250万/hm2；容积率不低于0.6。

本项目位于阜东一区用地规划范围内。

（2）阜东二区

位于阜康产业园中部，现状用地面积为10.72km2。

重点发展产业：主导产业为金属加工产业、先进装备制造及配套产业、生产性服务业，配套产业为城市矿产和再制造产业、循环经济产业。

发展方向：充分发挥政府导向和企业主体作用，坚持总量控制、绿色发展、创新驱动，因地制宜、延伸产业链条，逐步向高技术含量、高附加值的深加工方向发展，促进铝加工产业向铝的新材料和深加工产业转型升级，实现可持续高质量发展。

以闽新钢铁、金鑫铸造、宏盛源铸造等现有企业发展基础、依托“新疆装备制造业配套铸造基地和新疆铸造产品加工中心”，大力发展已成为制约我区装备制造业发展瓶颈、支撑高端装备制造业等制造业配套产品，提升疆内在新能源、工程机械、汽车和输变电等领域关键基础产业制造能力和协作配套能力，助推新疆装备制造业高质量发展。

生产性服务业重点发展研发设计、金融服务、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，实现服务业与园区工业在更高水平上有机融合，推动园区产业结构优化调整，促进经济提质增效升级。

城市矿产和再制造产业充分利用“互联网+”，创建“城市矿产和再制造”示范基地，加强统筹协调，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享，促进相关产业协调发展。结合阜康市实际，通过引进企业入园、重组兼并等方式，开展多种“城市矿产”资源的循环利用，提高产业集中度；引进具有国家发展改革委认定资质的废旧汽车拆解和汽车零部件再制造企业，加快构建逆向物流、旧件回收及拆解加工再制造和生产性服务三大产业体系。

循环经济产业为加快推进永鑫、泰华、优派、金鑫、宏盛源等企业节能降耗，废渣、废气、废水资源化利用；加快推进焦炉尾气综合利用，形成循环绿色发展、综合利用、提高资源转化效率和产品竞争力。

工业用地建设指标：投资强度不低于1325万/hm2；容积率不低于0.6。

（3）阜东三区

位于阜康产业园东部，现状用地面积为3.14km2。

重点发展产业：电厂——电石——建材、新材料产业的循环经济产业。

发展方向：依托现有中泰矿冶发展基础，围绕提高资源产出率，遵循“减量化、再利用、资源化，减量化优先”的原则，对现有重点传统产业进行循环化改造。以环境保护倒逼机制促进传统产业转型升级，运用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业。加强废弃物资源再利用，加快推动资源型工业产业链纵向延伸和横向拓展，提高产业附加值。

工业用地建设指标：投资强度不低于1280万/hm2；容积率不低于0.7。

### 4.2.6 园区公共设施建设规划

#### 4.2.6.1 给水

①水厂规划

规划扩建给水一厂，该厂位于西侧范围线边缘，现状水源为红星水库，可为产业园供水2400万m3/a，供水量为10万m3/d，占地10hm2；远期供水规模达12万m3/d，占地10hm2。供水范围包括阜东一区。

规划扩建二水厂，该厂位于白杨河西侧，水源为白杨河水库，可为产业园供水1200万m3/a；远期保持2万m3/d供水规模，远期供水量为3万m3/d。供水范围包括产业园阜东二、三区。

以上两座水厂近期可供水规模12万m3/d，远期可供水规模15万m3/d，满足产业园用水需求。

②管网

原水通过取水构筑物输送至规划给水厂，经混凝、沉淀、过滤、消毒等一系列工艺净化后，出水进入市政给水管，通过市政配水管网供给全区用水。

管线的布置，要保证用户有足够的水量和水压，保证不间断供水。规划范围内供水系统以给水厂为中心，充分利用现状给水干管，形成互联互通、统一调度的环网状给水管网系统。管网建设应与水厂建设相协调，与道路同步实施，逐步扩大集中供水的范围，原则上敷设在人行道或绿化带下，埋深不小于0.6m。产业园内给水管线管径范围DN400～DN1500。沿G216设置的给水干管设置在道路北侧，南侧土地预留，控制开发，北侧先开发，体现“功能完善、功能提升”的原则。

#### 4.2.6.2 排水

目前产业园区已建成一座污水处理厂，污水处理厂位于阜康市城区东北方向约16km、产业园区西北方向约6km处，设计处理规模为2万m3/d，接纳阜康产业园区东部片区内企业生产、生活污水，可以满足产业园区近、远期污水处理需求。园区不再建设污水处理厂。

污水支管按照重力流为原则，沿放射性道路顺坡敷设，收集两边地块内的污水，并以最短的距离接入污水干管或污水主干管中，沿G216设置的污水干管设置在道路北侧，南侧土地预留，控制开发，北侧先开发，体现“功能完善、功能提升”的原则。

工业废水要求达到行业污染物排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后，再接入市政管网。

污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排出，出水用于工业生产、生活、市政设施及部分绿化、道路广场、仓储等用水。环保监测部门需在污水处理和出水环节实施水质实时监测，严格控制管理，确保排水回用水质的生态安全。

#### 4.2.6.3 供电

规划近期电源为220千伏瑶池变（2×150兆伏安）、220千伏康园变（2×180兆伏安）、110kV晋商变、110kV甘河子变、110kV沁园变。

规划远期220千伏电源来自220千伏瑶池变（2×150兆伏安）、220千伏康园变（2×180兆伏安）、110kV晋商变、110kV甘河子变、110kV沁园变及新建变电站。

#### 4.2.6.4 供热

园区供热规划采用分区集中供热与企业自建燃气锅炉相结合的方式。规划阜东一区由阜康华能热电厂供热锅炉，阜东二区、阜东三区由新疆天龙矿业股份有限公司和新疆中泰矿冶有限责任公司供热锅炉，为周边企业集中供暖。园区供热管道不能到达的片区由企业自建燃气或电力等新能源锅炉自供，燃气为主导，电采暖为辅助。

#### 4.2.6.5 固体废弃物

产业园目前建有工业固体废物静脉处置园。具体位置位于阜康市上户沟乡小泉村，处理规模245万t/a，填埋式运行，处理对象为一般工业固体废物。

规划设置2座垃圾转运站，转运规模均为100t/d，占地均为0.1hm2。

规划不新建垃圾填埋场。

在集中的居民区和公共场所配备带有分类收集标志的环保垃圾桶对垃圾进行分类收集。

### 4.2.7 园区环保基础设施建设及运行现状

园区2019年已建成投运1座污水处理厂，污水处理厂位于阜康市上户沟乡小泉村（阜康产业园阜东一区北侧），处于位于阜康市城区东北方向约16km、产业园区西北方向约6km处，设计处理规模为20000m3/d，采用高能蠕动床+FENTON高级氧化处理工艺，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，出水用于北部生态林灌溉，冬季贮存在中水调蓄池中。排水主管线已全部辐射园区阜东一区与阜东二区，管网建设总长度78km。

目前实际污水处理量约为1100m3/d，生态林灌溉距离园区污水处理厂约2.5km，面积约3000150m3（4500亩），主要种植白杨树、榆树、沙枣树等林木作物。

工业固体废物：全部进行分类无害化处置。园区已建成阜康市固废综合处置静脉园项目，位于阜康市上户沟乡小泉村，填埋处理规模245万t/a。一期已建成废渣贮存区库容1300万m3，用于园区一般工业固废填埋处理。

### 4.2.8 园区企业污染源调查

阜东一区现状主要是以五鑫铜业为代表的有色金属冶炼产业和以宝舜煤化工为代表的煤焦化产业；中区是以天龙矿业（电解铝、水泥）和金鑫鋳造公司为代表的有色金属冶炼产业及以永鑫煤化工为代表的煤焦化产业。东区是以泰华煤化工为代表的煤焦化产业。

入驻企业的废水、废气和固体废弃物排放量都较高。相对于废水和废气的排放及处置，园区各企业在固体废弃物的综合利用方面则进行了一系列很有成效的工作，目前园区固体废物主要包括电厂的炉渣、焦化厂的焦油渣和生活垃圾等。炉渣通常被用作制造水泥的混合材料，各类金属废渣则被用于金属回收冶炼，生活垃圾进行了集中收集处置。

经现场实际调查和收集的相关资料，对园区现有工业企业的环保设施运行情况及污染物排放情况进行了统计。根据现场调查及园区提供的资料，目前园区部分企业处于停产状态，现有工业企业基本能实现废气达标排放，一般固体废物在产业园固废静脉处置园处理，危险废物由资质单位处理处置。

园区范围内规模企业的环保设施与污染物排放汇总，见表4.2-1。

根据昌吉回族自治州生态环境局阜康市生态环境分局提供的《阜康市2024年重点项目表》，阜东一区目前在建的生产项目包括新疆久泰化工有限公司4万吨/年炭黑生产线升级改造项目及新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂高效环保电解槽应用技术改造项目。以上两个项目均在本项目评价范围内。

自治区生态环境厅在2022年9月26日以新环审〔2022〕193号文件批复《新疆久泰化工有限公司4万吨/年炭黑生产线升级改造项目环境影响报告书》。该项目计划2024年5月投产，排放废气污染物颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。

自治区生态环境厅在2023年7月27日批复《新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂高效环保电解槽应用技术改造项目环境影响报告书》。该项目计划投产日期为2024年5月，排放废气污染物为硫酸雾。

表4.2-1     园区范围内规模企业的环保设施运行情况与污染物排放汇总表

| 企业名称 | 废气治理设施处理能力（m3/h） | 工业废气排放量（万m3） | 二氧化硫排放量（t/a） | 氮氧化物排放量（t/a） | 烟（粉）尘排放量（t/a） | 挥发性有机物（VOCs）排放量（t/a） | 废水治理设施处理能力（t/d） | 废水处理量（污染治理设施）（t/a） | 一般工业固体废物处理量（t/a） | 危险废物处理量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆宝舜化工科技有限公司 | 28000 | 12061 | 0.04 | 16 | 1.9 | 26.3 | 450 | 75000 |  | 5 |
| 阜康市金鑫铸造有限公司 | 150000 | 12353.6 | 88.7 | 133.1 | 323.9 |  | 980 | 208000 | 63622 |  |
| 新疆久泰化工有限公司 | 80000 | 7.5 | 14.65 | 52.59 | 4.75 | 3.3 | 50 | 14580 | 18.84 | 17.3 |
| 阜康市泰华煤焦化工有限公司 | 140000 | 124943.4 | 46.1 | 49.5 | 81.2 | 6 | 450 | 35040 | 1000 | 12116.5 |
| 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 475075 | 224543.9 | 168.7 | 220 | 275 | 1.6 | 1805.000 | 545110 | 260030.8 | 13211.2 |
| 新疆天龙矿业股份有限公司 | 2441597 | 1024992 | 1716.8 | 1279 | 1113.1 | 38.7 | 12000.000 | 260574.2 | 278721 | 7632.4 |
| 新兴铸管阜康能源有限公司 | 800000 | 656.6 | 6.1 | 0.0005 | 0.0003 | / | / | / | 312.5 | 65.5 |
| 阜康市永鑫煤化有限公司 | 250000 | 184363 | 12.2 | 385.2 | 133.2 | 74.2 | 1896 | 692040 | 5000 | 42496 |
| 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 350000 | 151757.4 | 29.6 | 29.8 | 0.2 | 1.2 | / | / | 7144.7 | 20.1 |

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1 环境空气质量现状调查与评价

（1）数据来源

本次评价选择阜康市例行监测站点2023年现状监测数据进行统计分析，作为本项目基本污染物环境质量现状数据来源。

（2）评价标准

评价标准：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。

（3）基本污染物监测结果及达标区判定

根据阜康市例行监测站点2023年现状监测数据统计值，基本污染物环境空气质量现状评价见表4.3-1。

表4.3-1    区域环境空气质量现状监测及评价结果

| 污染因子 | 年评价指标 | 浓度/(μg/m3) | 评价标准/(μg/m3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 24 | 40 | 60.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 67 | 70 | 95.71 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37 | 35 | 105.71 | 超标 |
| CO | 24小时平均质量浓度 | 0.8mg/m3 | 4mg/m3 | 20.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均质量浓度 | 92 | 160 | 57.50 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、O3、CO的年均浓度均达标；PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，因此，本项目所在区域为非达标区域。

（4）特征污染物现状调查及评价

1）特征污染物

本项目采用风化煤、添加生物菌、植物营养液等原料生产有机肥，生产过程不涉及畜禽农用肥的添加；本项目醇基燃料储罐为密闭卧罐不存在废气排放口，一般认为静置损失和工作损失为0。因此本次评价不对甲醇、氨、硫化氢、臭气浓度进行环境空气质量现状调查。

根据本项目的特点，确定本项目特征污染物为TSP，TSP引用《新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂废水深度处理项目》监测数据。

TSP引用《新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂废水深度处理项目》监测数据，该监测数据由新疆环疆绿源环保科技有限公司出具（见附件），采样时间为2023年1月13日至19日，监测点位分别位于新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂项目区及下风向，该报告中W1监测点位于本项目上风向西南侧1200m（坐标为E88°9'57.99"，N44°8'28.37"），W2监测点位于本项目下风向东偏北670m（坐标为E88°11'9.65"，N44°9'24.02"）。监测时间之后评价范围内有没有新增排污颗粒物的建设项目。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.2.2、6.3.2中要求，可收集评价范围内近3年与项目排放污染物有关的历史监测资料，无相关历史监测资料进行补充监测。综上，本次引用数据具有代表性，满足大气环境质量现状评价要求。具体布设见表4.3-2。

表4.3-2   大气环境现状监测点位

| 序号 | 监测点名称 | 相对项目区方位、相对厂界距离 | 监测因子 | 监测时段 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气监测点位1# | 厂区上风向西南侧1200m | TSP | 日均值，连续监测7天 | 引用 |
|  | 大气监测点位2# | 厂区下风向东偏北670m |  |  |  |

2）采样及分析方法

采样方法和分析方法执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）以及《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中有关内容。

3）评价标准

评价所用标准值见表4.3-3。

表4.3-3   大气环境质量现状评价所用标准值    单位：ug/m3

| 项目 | 取值时间 | 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 |

4）监测结果统计

特征污染物现状监测结果见表4.3-4。

表4.3-4      特征污染物环境质量现状监测结果    单位：mg/m3

| 污染物 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率 | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 0.3 | 0.146～0.276 | 92.0% | 0 | 达标 |

根据《新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂废水深度处理项目》监测数据，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值要求。

### 4.3.2 地下水环境质量现状调查与评价

本次评价采用引用数据的方式，引用《新疆宜中天环保科技有限公司企业例行监测检测报告（地下水）》（2023年）中的3处地下水监测数据及《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》中的3处地下水监测数据。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）8.3.3.6中要求：

a）水位监测频率要求

评价工作等级为二级的建设项目，若掌握近3年内至少一个连续水文年的枯、丰水期地下水水位动态监测资料，评价期可不再开展地下水水位现状监测；若无上述资料，应依据地下水环境现状监测频率参照表开展水位监测；

b）基本水质因子的水质监测频率应参照地下水环境现状监测频率参照表，若掌握近3年至少一期水质监测数据，基本水质因子可在评价期补充开展一期现状监测；特征因子在评价期内应至少开展一期现状监测。

综上，本次引用的地下水水位监测数据、水质监测数据位评价区域内周边地下水的水位、水质监测数据，满足地下水环境质量现状评价要求。

本项目引用地下水监测点位置一览表见表4.3-5。

本次评价引用环境空气质量现状监测及地下水环境质量现状监测布点见图4.3-1。

表4.3-5   本项目地下水监测点位置一览表

| 序号 | 监测点名称 | 方位 | 距离（km） | 井深（m） | 引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DXS1# | 鸿基焦化1号水源井 （E88°12'11.41"，N44°8'27.82"） | 南偏东 | 2.300 | 270 | 《新疆宜中天环保科技有限公司企业例行监测检测报告（地下水）》（2023年） |
| DXS2# | 东湾林场0285号井 （E88°10'24.36"，N44°9'27.99"） | 西北侧 | 0.570 | 265 |  |
| DXS3# | 东湾林场0286号井 （E88°11'8.57"，N44°9'16.54"） | 东北侧 | 0.530 | 268 |  |
| DXS4# | 新疆五鑫铜业项目区外 （E88°12'42.31"，N44°8'22.49"） | 东偏南 | 2.940 | 280 | 《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》 |
| DXS5# | 新疆五鑫铜业项目区内 （E88°10'18.64"，N44°8'37.39"） | 西南侧 | 0.750 | 275 |  |
| DXS6# | 新疆五鑫铜业项目区内 （E88°9'49.49"，N44°8'42.47"） | 西南侧 | 1.100 | 273 |  |

（1）《新疆宜中天环保科技有限公司企业例行监测检测报告（地下水）》（2023年）

1）监测时间：2023年11月28日。

2）监测项目、采样及方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，考虑项目潜在污染特征因子，地下水现状监测项目选取以下29项：pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、六价铬、挥发酚、硫化物、总硬度、铁、锌、铜、镍、钾、钠、钙、镁、铅、镉、汞、砷、碳酸盐（以CaCO3计）、碳酸盐（以CaCO3计）。

采样及分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）有关规定和要求执行。

3）评价方法

评价方法采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。

其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Si，j=Ci，j/Csi

其中：

Si,j——单项评价指数；

Ci,j——水质参数i在第j点的监测结果；

Csi——水质参数i的水质标准。

pH值的标准指数为：

pHj≤7.0时：SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd

pHj>7.0时：SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0

其中：

Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L；

SpH,j——pH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH值的下限值（6）；

pHsu——标准中pH值的上限值（9）。

4）评价结果

根据阜康水利局提供的区域机井基本信息汇总资料，项目区周边水井的井深数据见表4.3-6。

表4.3-6   地下水监测点位基本信息表

| 序号 | 点位名称 | 与本项目区方位及距离 | 水井深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆五鑫铜业有限责任公司动力车间净水泵房 | 厂区西南1.1km | 280m |
| 2 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂3# | 厂区西南2.2km | 260m |
| 3 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂1# | 厂区南偏西2.5km | 265m |
| 4 | 新兴铸管阜康能源有限公司1#井 | 厂区东侧6.5km | 258m |
| 5 | 新兴铸管阜康能源有限公司2#井 | 厂区东侧6.4km | 260m |
| 6 | 新疆恒鑫义建材有限公司 | 厂区东侧10km | 280m |

建设单位2023年地下水例行监测水质的监测结果及评价结果见表4.3-7。

表4.3-7      建设单位2023年例行监测地下水水质监测及评价结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 | DXS1# |  | DXS2# |  | DXS3# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.6 | 0.400 | 7.5 | 0.333 | 7.5 | 0.333 |
| 2 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 730 | 0.730 | 438 | 0.438 | 380 | 0.380 |
| 3 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 2.28 | 0.760 | 0.70 | 0.233 | 1.25 | 0.417 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 0.030 | 0.060 | 0.025L | 0.025 | 0.025L | 0.025 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.030 | 0.030 | 0.080 | 0.080 | 0.010 | 0.010 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 104 | 0.416 | 27.6 | 0.110 | 23.4 | 0.094 |
| 7 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 13.1 | 0.655 | 2.46 | 0.123 | 1.90 | 0.095 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 384 | 1.536 | 170 | 0.680 | 139 | 0.556 |
| 9 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | 0.003L | 0.002 | 0.003L | 0.002 | 0.003L | 0.002 |
| 10 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.007 | 0.070 | 0.004L | 0.040 | 0.004L | 0.040 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.001L | 0.010 | 0.001L | 0.010 | 0.001L | 0.010 |
| 12 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 | 0.0003L | 0.075 |
| 13 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 0.003L | 0.075 | 0.003L | 0.075 | 0.003L | 0.075 |
| 14 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 692 | 1.538 | 356 | 0.791 | 355 | 0.789 |
| 15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.01L | 0.017 | 0.01L | 0.017 | 0.01L | 0.017 |
| 16 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 0.01L | 0.050 | 0.01L | 0.050 | 0.01L | 0.050 |
| 17 | 锌 | mg/L | ≤1.00 | 0.009L | 0.005 | 0.009L | 0.005 | 0.009L | 0.005 |
| 18 | 铜 | mg/L | ≤1.00 | 0.006L | 0.003 | 0.006L | 0.003 | 0.006L | 0.003 |
| 19 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.007L | 0.175 | 0.007L | 0.175 | 0.007L | 0.175 |
| 20 | 钾 | mg/L | / | 3.24 | / | 1.88 | / | 1.91 | / |
| 21 | 钙 | mg/L | / | 70.8 | / | 44.2 | / | 42.0 | / |
| 22 | 镁 | mg/L | / | 42.5 | / | 26.5 | / | 25.0 | / |
| 23 | 钠 | mg/L | ≤200 | 29.6 | 0.148 | 27.8 | 0.139 | 26.5 | 0.133 |
| 24 | 铅 | ug/L | ≤10 | 2.5L | 0.125 | 2.5L | 0.125 | 2.5L | 0.125 |
| 25 | 镉 | ug/L | ≤5 | 0.5L | 0.050 | 0.5L | 0.050 | 0.5L | 0.050 |
| 26 | 汞 | ug/L | ≤1 | 0.04L | 0.020 | 0.04L | 0.020 | 0.04L | 0.020 |
| 27 | 砷 | ug/L | ≤100 | 0.3L | 0.002 | 0.3L | 0.002 | 0.3L | 0.002 |
| 28 | 碳酸盐（以CaCO3计） | mg/L | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 29 | 重碳酸盐（以CaCO3计） | mg/L | / | 163 | / | 163 | / | 163 | / |

（2）《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》

1）监测时间：2024年1月22日。

2）监测项目、采样及方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，考虑项目潜在污染特征因子，地下水现状监测项目选取以下31项：pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、钾、钠、钙、镁、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、碳酸盐、重碳酸盐、挥发酚、耗氧量、氰化物、六价铬、汞、砷、硒、铜、铁、镉、锌、镍、锰、铝、铅、总大肠菌群、细菌总数。

表4.3-8  《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》

地下水井水质监测及评价结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 | DXS4# |  | DXS5# |  | DXS6# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.7 | 0.467 | 7.6 | 0.400 | 7.6 | 0.400 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 0.047 | 0.094 | 0.074 | 0.148 | 0.065 | 0.130 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 175 | 0.389 | 645 | 1.433 | 622 | 1.382 |
| 4 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 400 | 0.400 | 1012 | 1.012 | 1221 | 1.221 |
| 5 | 钾 | mg/L | / | 1.51 | / | 3.36 | / | 3.74 | / |
| 6 | 钠 | mg/L | ≤200 | 81.0 | 0.405 | 105 | 0.525 | 176 | 0.880 |
| 7 | 钙 | mg/L | / | 35.2 | / | 114 | / | 87.6 | / |
| 8 | 镁 | mg/L | / | 19.5 | / | 85.9 | / | 94.4 | / |
| 9 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 11.7 | 0.047 | 119 | 0.476 | 136 | 0.302 |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 119 | 0.476 | 257 | 1.028 | 397 | 1.588 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 0.291 | 0.015 | 8.28 | 0.414 | 7.92 | 0.396 |
| 12 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | 0.027 | 0.027 | ＜0.016 | 0.016 | ＜0.016 | 0.016 |
| 13 | 碳酸盐 | mg/L | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 14 | 重碳酸盐 | mg/L | / | 250 | / | 492 | / | 458 | / |
| 15 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0003 | 0.150 | ＜0.0003 | 0.150 | ＜0.0003 | 0.150 |
| 16 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.10 | 0.367 | 0.96 | 0.320 | 1.02 | 0.340 |
| 17 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.001 | 0.020 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.001 | 0.020 | ＜0.001 | 0.020 |
| 19 | 汞 | ug/L | ≤1 | ＜0.04 | 0.040 | ＜0.04 | 0.040 | ＜0.04 | 0.040 |
| 20 | 砷 | ug/L | ≤100 | 1.38 | 0.014 | 8.20 | 0.082 | 8.48 | 0.085 |
| 21 | 硒 | ug/L | ≤10 | 2.10 | 0.210 | 8.24 | 0.824 | 5.32 | 0.532 |
| 22 | 铜 | ug/L | ≤1000 | 0.62 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 1.16 | 0.001 |
| 23 | 铁 | ug/L | ≤300 | 19.6 | 0.065 | 20.3 | 0.068 | 40.2 | 0.134 |
| 24 | 镉 | ug/L | ≤5 | ＜0.05 | 0.010 | 0.71 | 0.142 | 0.19 | 0.038 |
| 25 | 锌 | ug/L | ≤1000 | 3.33 | 0.003 | 5.36 | 0.005 | 198 | 0.198 |
| 26 | 镍 | ug/L | ≤20 | 0.18 | 0.009 | 0.76 | 0.038 | 9.04 | 0.452 |
| 27 | 锰 | ug/L | ≤100 | 5.24 | 0.052 | 3.52 | 0.035 | 9.70 | 0.097 |
| 28 | 铝 | ug/L | ≤200 | 20.4 | 0.102 | 12.8 | 0.064 | 6.68 | 0.033 |
| 29 | 铅 | ug/L | ≤10 | ＜0.09 | 0.009 | ＜0.09 | 0.009 | ＜0.09 | 0.009 |
| 30 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ≤3.0 | ＜2 | 0.667 | ＜2 | 0.667 | ＜2 | 0.667 |
| 31 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 42 | 0.420 | 70 | 0.700 | 90 | 0.900 |

由上表的结果可知，《新疆宜中天环保科技有限公司企业例行监测检测报告（地下水）》（2023年）中除DXS1#监测点中硫酸盐、总硬度超标，超标倍数分别为0.536倍、0.538倍；《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》监测数据结果可知，DXS5#中总硬度、溶解性总固体和硫酸盐超标，超标倍数分别为0.433倍、0.012倍和0.028倍，DXS6#中总硬度、溶解性总固体和硫酸盐超标，超标倍数分别为0.382倍、0.221倍和0.588倍，超标原因与当地原生水质有关，报告中其余地下水水质监测点的水质监测项目满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值，说明本项目所在区域地下水质量状况一般。

### 4.3.3 声环境质量现状

（1）监测点布置

本次声环境现状监测数据引用新疆新环监测检测研究院(有限公司)出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测(2024年第二季度)》，监测时间为2024年5月12日，分别在昼间和夜间进行监测，监测点位为厂区东南、西南、西北、东北厂界外1m各设1个噪声监测点，监测布点位置见图4.3-2。

（2）监测方法

监测仪器采用多功能声级计AWA5688及校准器HS6020A。监测方法按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关监测规定进行。

（3）评价标准

评价区为3类声环境功能区，评价标准执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区相应标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（4）评价方法

采用监测数据与标准限值对比的方法进行声环境质量现状评价。

（5）监测结果

监测结果见表4.3-9。

表4.3-9      声环境现状监测值和评价结果     单位：dB（A）

| 监测 日期 | 监测点位 | 监测位置 | 昼间 | 标准限值 | 达标情况 | 夜间 | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年5月12日 | Z1-1-1 | 厂界东侧 | 53 | 65 | 达标 | 47 | 55 | 达标 |
|  | Z2-1-1 | 厂界南侧 | 51 |  | 达标 | 46 |  | 达标 |
|  | Z3-1-1 | 厂界西侧 | 52 |  | 达标 | 48 |  | 达标 |
|  | Z4-1-1 | 厂界北侧 | 52 |  | 达标 | 48 |  | 达标 |

由上表可知，所有监测点位昼、夜连续等效声级均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准限值。

### 4.3.4 土壤环境质量现状

#### 4.3.4.1 监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目影响类型为污染型，土壤评价等级为三级，本次评价在项目区占地范围内布置3个表层样（1#、2#、3#），其中1#为实测数据，2#、3#为引用数据，具体如下：

- （1）实测数据：1#为项目占地范围内布置的1个表层样，监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、GB 36600基本项目45项砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、pH，监测单位为新疆锡水金山环境科技有限公司，采样日期为2024年12月20日。

- （2）引用数据：2#引用新疆环疆绿源环保科技有限公司出具的《新疆宜中天环保科技有限公司例行监测（2023年度）》数据，土壤环境质量数据采样时间为2023年8月29日，监测项目汞、锰、pH、砷、铁、锌、镍、铜、铬、六价铬、石油烃。

- 3#点位引用新疆国科检测有限公司出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测（2024年度）》数据，土壤环境质量数据采样时间为2024年11月27日，监测项目汞、锰、pH、砷、铁、锌、镍、铜、铬、六价铬、石油烃。

- 本项目土壤为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）7.4.6现状监测频次要求，针对基本因子，评价等级为二级、三级的建设项目，若掌握近3年的至少1次的监测数据，可不再进行现状监测，针对特征因子，应至少开展1次现状监测，本次评价在项目区占地范围内设置3个表层样，1#为实测数据，2#、3#为引用数据。

- 本项目按要求在0-0.2m采集表层土样。因此本次土壤监测可以反映区域土壤环境质量现状，具有一定代表性，符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）布点要求。

土壤监测布点具体见表4.3-10和图4.3-3。

0占地范围内表层样

| 点位 | 坐标 | 取样深度m | 监测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测 | 引用 |
| 1# | E88°10′43.38″，N44°9′11.06″ | 0.19 | GB 36600基本项目45项及pH | - |
| 2# | E88°10′35.98″， N44°9′5.51″ | 0.2 | - | GB 36600基本项目45项及pH、石油烃 |
| 3# | E88°10′35.465″， N44°9′4.842″ | 0.2 | - | 汞、锰、pH、砷、铁、锌、镍、铜、铬、六价铬、石油烃 |

#### 4.3.4.2 监测项目

监测因子包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中的45项基本项、pH。

#### 4.3.4.3 评价方法与标准

土壤环境质量现状采用标准指数方法评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——土壤中污染物i的标准指数；

Ci——土壤中污染物i的实测含量（mg/kg）；

Si——土壤污染物的评价标准（mg/kg）。

土壤环境中各元素评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值为评价标准。

#### 4.3.4.4 土壤理化特性调查

项目土壤理化特性调查结果见表4.3-11。

表4.3-11   土壤理化特性调查表

| 样品编码 |  | TC-1#-1 |
| --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | E：88°10′43.38″，N：44°9′11.06″ |
| 深度（cm） |  | 19 |
| 现场记录 | 颜色 | 浅棕 |
|  | 结构 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 20 |
|  | 其他异物 | 无 |
|  | 氧化还原电位(mv) | 490 |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 8.17 |
|  | 阳离子交换量（cmol＋/kg） | 11.2 |
|  | 渗滤率(mm/min) | 0.428 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.38 |
|  | 总孔隙度(%) | 32.4 |

#### 4.3.4.5 评价结果

1#、2#、3#监测点土壤环境质量现状评价结果分别见表4.3-12至表4.3-14。

表4.3-12  1#监测点土壤环境质量现状评价结果   单位：mg/kg

| 监测项目 | 检测结果单位 | 标准值（mg/kg） | 监测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | -- | 8.17 | -- |
| 砷 | mg/kg | 60 | 20.8 | 0.347 |
| 铅 | mg/kg | 800 | 58 | 0.073 |
| 汞 | mg/kg | 38 | 0.164 | 0.004 |
| 镉 | mg/kg | 65 | 0.46 | 0.007 |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 28 | 0.002 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 31 | 0.034 |
| 六价铬 | mg/kg | 5.7 | <0.5 | 0.044 |
| 氯乙烯 | μg/kg | 0.43 | <1.5 | 3.488×10-3 |
| 1，1-二氯乙烯 | μg/kg | 66 | <0.8 | 1.212×10-5 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 616 | <2.6 | 4.221×10-3 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | 54 | <0.9 | 1.667×10-5 |
| 1，1-二氯乙烷 | μg/kg | 9 | <1.6 | 1.778×10-4 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | 596 | <0.9 | 1.510×10-5 |
| 氯仿 | μg/kg | 0.9 | <1.5 | 1.667×10-3 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | μg/kg | 840 | <1.1 | 1.310×10-6 |
| 四氯化碳 | μg/kg | 2.8 | <2.1 | 7.500×10-4 |
| 1，2-二氯乙烷 | μg/kg | 5 | <1.3 | 2.600×10-4 |
| 苯 | μg/kg | 4 | <1.6 | 1.500×10-4 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 2.8 | <0.9 | 3.214×10-4 |
| 1，2-二氯丙烷 | μg/kg | 5 | <1.9 | 3.800×10-4 |
| 甲苯 | μg/kg | 1200 | <2.0 | 1.667×10-6 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | μg/kg | 2.8 | <1.4 | 5.000×10-4 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 53 | <0.8 | 1.509×10-5 |
| 氯苯 | μg/kg | 270 | <1.1 | 4.074×10-6 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/kg | 10 | <1.0 | 1.000×10-4 |
| 乙苯 | μg/kg | 28 | <1.2 | 4.286×10-5 |
| 间，对-二甲苯 | μg/kg | 570 | <3.6 | 6.316×10-6 |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | 640 | <1.3 | 2.031×10-6 |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1290 | <1.6 | 1.240×10-6 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/kg | 6.8 | <1.0 | 1.471×10-4 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | μg/kg | 0.5 | <1.0 | 2.000×10-3 |
| 1，4-二氯苯 | μg/kg | 20 | <1.2 | 6.000×10-5 |
| 1，2-二氯苯 | μg/kg | 560 | <1.0 | 1.786×10-6 |
| 氯甲烷 | μg/kg | 37 | <3.0 | 8.108×10-5 |
| 硝基苯 | mg/kg | 76 | <0.09 | 1.184×10-3 |
| 苯胺 | mg/kg | 260 | <3.78 | 0.015 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | 2256 | <0.06 | 2.660×10-5 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 | <0.1 | 6.667×10-3 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | <0.1 | 0.067 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 | <0.2 | 0.013 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 | <0.1 | 6.623×10-4 |
| 䓛 | mg/kg | 1293 | <0.1 | 7.734×10-5 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 | <0.1 | 0.067 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | 15 | <0.1 | 0.007 |
| 萘 | mg/kg | 70 | <0.09 | 0.001 |

表4.3-13  2#监测点土壤环境质量现状评价结果   单位：mg/kg

| 监测项目 | 检测结果单位 | 标准值（mg/kg） | 监测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | -- | 8.22 | -- |
| 砷 | mg/kg | 60 | 9.98 | 0.166 |
| 铅 | mg/kg | 800 | 20.8 | 0.026 |
| 汞 | mg/kg | 38 | 0.040 | 0.001 |
| 镉 | mg/kg | 65 | 0.18 | 0.002 |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 91 | 0.005 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 62 | 0.068 |
| 六价铬 | mg/kg | 5.7 | 0.5L | 0.044 |
| 石油烃 | mg/kg | -- | 35 | -- |
| 氯乙烯 | μg/kg | 0.43 | 1.0L | 1.163×10-3 |
| 1，1-二氯乙烯 | μg/kg | 66 | 1.0L | 7.576×10-6 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 616 | 1.5L | 1.218×10-6 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | 54 | 1.4L | 1.296×10-5 |
| 1，1-二氯乙烷 | μg/kg | 9 | 1.2L | 6.667×10-5 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | μg/kg | 596 | 1.3L | 1.091×10-6 |
| 氯仿 | μg/kg | 0.9 | 1.1L | 6.111×10-4 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | μg/kg | 840 | 1.3L | 7.738×10-7 |
| 四氯化碳 | μg/kg | 2.8 | 1.3L | 2.321×10-4 |
| 1，2-二氯乙烷 | μg/kg | 5 | 1.3L | 1.300×10-4 |
| 苯 | μg/kg | 4 | 1.9L | 2.375×10-4 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 2.8 | 1.2L | 2.143×10-4 |
| 1，2-二氯丙烷 | μg/kg | 5 | 1.1L | 1.100×10-4 |
| 甲苯 | μg/kg | 1200 | 1.3L | 5.417×10-7 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | μg/kg | 2.8 | 1.2L | 2.143×10-4 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 53 | 1.4L | 1.321×10-5 |
| 氯苯 | μg/kg | 270 | 1.2L | 2.222×10-6 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/kg | 10 | 1.2L | 6.000×10-5 |
| 乙苯 | μg/kg | 28 | 1.2L | 2.143×10-5 |
| 间，对-二甲苯 | μg/kg | 570 | 1.2L | 1.053×10-6 |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | 640 | 1.2L | 9.375×10-7 |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1290 | 1.1L | 4.264×10-7 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/kg | 6.8 | 1.2L | 8.824×10-5 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | μg/kg | 0.5 | 1.2L | 1.200×10-3 |
| 1，4-二氯苯 | ug/kg | 20 | 1.5L | 3.750×10-5 |
| 1，2-二氯苯 | ug/kg | 560 | 1.5L | 1.339×10-6 |
| 氯甲烷 | ug/kg | 37 | 1.0L | 1.351×10-5 |
| 硝基苯 | mg/kg | 76 | 0.09L | 5.921×10-4 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | 2256 | 0.04L | 8.865×10-6 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 | 0.1L | 3.333×10-3 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | 0.1L | 0.033 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 | 0.2L | 6.667×10-3 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 | 0.1L | 3.311×10-4 |
| 䓛 | mg/kg | 1293 | 0.1L | 3.867×10-5 |
| 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 1.5 | 0.1L | 0.033 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘 | mg/kg | 15 | 0.1L | 3.333×10-3 |
| 萘 | mg/kg | 70 | 0.09L | 6.429×10-4 |

表4.3-14  3#监测点土壤环境质量现状评价结果   单位：mg/kg

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | 监测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | -- | 8.0 | -- |
| 砷 | mg/kg | 60 | 12.4 | 0.207 |
| 汞 | mg/kg | 38 | 0.115 | 0.003 |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 64 | 0.004 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 38 | 0.042 |
| 六价铬 | mg/kg | 5.7 | ＜0.5 | 0.044 |
| 锰 | mg/kg | / | 456 | / |
| 铁 | mg/kg | / | 27800 | / |
| 锌 | mg/kg | / | 76 | / |
| 铬 | mg/kg | / | 44 | / |
| 石油烃 | mg/kg | 4500 | 23 | 0.005 |

由上表可知，厂区范围内各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值。

### 4.3.5 生态环境现状评价

#### 4.3.5.1 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（Ⅱ）准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区（Ⅱ3）23、古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区”。该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表4.3-15。

表4.3-15      项目区生态功能区划表

| 生态功能分区单元 | 生态区 | Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | Ⅱ3 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 23、古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 沙漠化控制、生物多样性维护 |
| 主要生态环境问题 |  | 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感 |
| 保护目标 |  | 保护沙漠植被、防止沙丘活化 |
| 保护措施 |  | 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒 |
| 发展方向 |  | 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延 |

#### 4.3.5.2 植被现状

项目区位于G216线北侧的产业园区（阜东一区），已作为二、三类用地开发建设多年，市政设施和其他服务设施也同时开始了建设活动，承受一定的人类活动干扰。G216线北侧是阜东一区的重点开发区域，入驻企业分布较为集中，受人类活动干扰较大。G216线北侧区域的土壤类型主要是灌溉灰漠土，沿线林木主要是沿河两岸、沿公路、街道两边分布的道路林，主要树种有榆树、杨树等，主要植被类型是以低矮的灌木、半灌木荒漠为主，主要群落类型有红砂群落，梭梭群落，盐爪爪群落，碱蓬群落等，植物种类组成单调和旱生性是当地植被的主要特征。植物稀疏，盖度约10%。受当地气候、土壤的限制，农作物种类较少，粮食作物主要有小麦、玉米等；经济作物有向日葵、打瓜、加工番茄、西甜瓜等。

#### 4.3.5.3 野生动物现状

项目区开发强度较大，植被覆盖率低。根据查阅资料和现状调查，项目区周边野生动物较少，以多种昆虫居多，其次是鼠类，常见野生动物有喜鹊、麻雀、沙鼠等，区域内没有珍稀野生动植物，周边也没有生态敏感保护目标。

#### 4.3.5.4 水土流失与水土保持

根据调查，产业园北部靠近G216国道较窄区域以风力侵蚀为主，水力侵蚀主要分布在产业园的中部和北部，水力侵蚀为强度——极强度，风力侵蚀为轻度——中度，造成土壤侵蚀的应力类型为降水与雪融水导致的洪水、风力。

目前评价区已改变了原有的生态景观，水土流失治理措施主要集中在已开发地区，在道路两侧有防护林，各企业也在厂界边界种植了绿化隔离带等，直接或间接起到了水土保持作用；区域植被长势良好，因此水土保持现状良好。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

### 5.1.1 施工期大气环境影响分析

施工废气来源为施工过程中产生的扬尘以及汽车尾气。

#### 5.1.1.1 施工扬尘影响分析

（1）施工扬尘主要来源

施工扬尘产生环节为：本项目场地平整、建筑垃圾、装卸建筑材料等。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥沙量、水泥搬运量及弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。

（2）施工扬尘环境影响分析

①施工场地扬尘影响分析

根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，相当于《环境空气质量标准》TSP日均浓度二级标准值的1.6倍。扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，项目区气候干燥，降雨稀少，多风天气较多，项目扬尘的影响范围为150m，扬尘最不利影响时段主要发生在风速最大的春秋二季。

②运输车辆扬尘影响分析

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Leq总=10Lg[i=1n100.1Leqi]

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5.1-1   不同车速B和地面清洁程度时的汽车扬尘        单位：kg/辆·km

| P车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表5.1-2           施工场地洒水抑尘试验结果

| 单位（mg/m3） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

③露天堆场扬尘影响分析

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒含水率，%。

起尘风速V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-3。

表5.1-3           不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。因此施工期间应注意施工扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

#### 5.1.1.2 施工机械废气影响分析

施工机械和运输车辆基本以柴油为燃料，排放的尾气中含有SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物，但由于排放源强小，且具有流动性和间歇性的特点，只要注意在施工期间做好相应的环保措施，随着施工结束，此类影响可随之消失，对该区域大气环境质量影响较小。

### 5.1.2 施工期水环境影响分析

施工期的废水主要来自工程废水、施工人员的生活污水。

#### 5.1.2.1 工程废水

施工期间工程废水主要为灌浆、混凝土养护过程中产生的施工废水和进出施工场地的车辆清洗废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少，可经隔油沉淀池处理后回用，不外排，对周围环境影响较小。

#### 5.1.2.2 生活污水

生活污水主要为施工人员的盥洗废水，主要污染物是SS、COD、BOD5和氨氮等，本项目施工生活污水依托现有工程生活污水处理设施，对周围环境影响较小。

### 5.1.3 施工期声环境影响分析

#### 5.1.3.1 施工期噪声源

施工阶段，噪声较大的设备主要有电锯、电锤、装载机等。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于80dB(A)。

由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。

#### 5.1.3.2 施工期噪声影响评价

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中的装载机因位移不大，也可视为固定源。因此，我们将施工机械噪声做点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

△L=L1-L2 =20lg（r2/r1）

式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值，dB（A）；

r1、r2—点声源至受声点的距离，m；

L1—距点声源r1处的噪声值，dB（A）；

L2—距点声源r2处的噪声值，dB（A）；

通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见表5.1-4。

表5.1-4     施工噪声随距离的衰减情况     单位：dB（A）

| 距离（m） | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 82.5 | 76.5 | 70.5 | 64.5 | 62.5 | 56.5 | 50.6 | 44.5 | 42.5 |
| 挖掘机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 装载机 | 88 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 56 | 50 | 48 |
| 混凝土振捣器 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 42 | 40 |
| 混凝土输送泵 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 | 55 | 49 | 47 |
| 商砼搅拌车 | 83 | 77 | 71 | 65 | 63 | 57 | 51 | 45 | 43 |
| 电焊机 | 92.5 | 86.5 | 80.5 | 74.5 | 72.5 | 66.5 | 60.5 | 54.5 | 52.5 |
| 电锯 | 92.5 | 86.5 | 80.5 | 74.5 | 72.5 | 66.5 | 60.5 | 54.5 | 52.5 |
| 电钻、电锤、电刨 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 |
| 重型运输车 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 50 | 44 | 42 |
| 轻型载重卡车 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 42 | 40 |

从上表可以看出：主要机械在200m以外均不超过建筑物施工场界昼间噪声 限值70dB（A），而在夜间若不超过55dB（A）的标准，其距离要远到1000m 以上。由于施工噪声具有短暂性，企业夜间不施工，且项目区及沿线200m范围内无声环境敏感点，在采取相应噪声防治措施后，不会对周围声环境产生较大影响。

### 5.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

本项目利用已建成的闲置厂房，施工期无弃土产生。施工现场产生的固体废物以装修垃圾为主，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地建筑垃圾场统一处理，对周围环境影响较小。

本次技改扩建施工期生活垃圾依托现有工程收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场填埋，对周围环境影响较小。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目在阜康产业园区阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，利用已停产的新疆宜中天环保科技有限公司原10万t/a脱硫脱硝项目用地建设本项目，不涉及土地利用类型改变以及对自然植被的破坏，对周围生态环境影响不大。

（1）施工期对植被的影响

针对临时用地破坏的植被，随着施工期结束，采用覆土压实，播撒当地适宜草籽进行生态恢复，施工活动造成的植被破坏不会影响植被群落整体的结构和功能，也不会影响区域生态系统的稳定性，植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。

（2）施工期对沙化土地的影响分析

项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，在大风天气条件下，项目永久、临时占地施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地。施工结束后对临时扰动土地采取加强管理、植物保护措施可在一定程度上减少对沙化土地的影响。

（3）施工期对野生动物的影响分析

施工各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动以及人员活动会使项目区野生动物回避，对在其影响范围内野生动物日常活动造成干扰。夜间施工和工程人员生活照明则可能对一些夜行性肉食动物造成影响。此外，由于可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，捕捉、伤害野生动物，应加强对施工人员的环保意识教育，严禁捕杀项目所在区域野生动物。

由于本项目施工时间短，施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，只要在施工过程中加强管理、杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。

（4）施工期对水土流失的影响分析

根据施工特点，施工过程中将造成对原地表开挖、扰动和再塑，使地表植被遭到破坏，失去原有固土和防冲能力，本项目会因施工致使地表松动、风蚀、水蚀、水土流失等生态影响。

（5）生态影响评价自查表

本项目生态影响评价自查表见表5.1-5。

表5.1-5   生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护 目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统☑（植被覆盖度、生产力、生物量等） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.006）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他☑ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让☑；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理☑；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |

## 5.2 运营期环境影响分析

### 5.2.1 运营期大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1 估算模型

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算后，判定本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关规定：“二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算”。故本次只对采用估算模型AERSCREEN进行评价，不进行进一步预测。

#### 5.2.1.2 估算模型主要参数

（1）估算模型参数

估算模型参数选择见表5.2-1。

表5.2-1   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市时选） | 40000 |
| 最高环境温度 |  | 45 |
| 最低环境温度 |  | -33 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒漠 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离 | - |
|  | 岸线方向 | - |

#### 5.2.1.3 预测结果

预测结果详见5.2-4。

本项目主要污染源估算结果     单位：占标率(%)|D10(m)

| 序号 | 污染源名称 | 离源距离 | SO2¦D10(m) | NO2¦D10(m) | TSP¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 84 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.31¦0 |
| 2 | DA002 | 92 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.20¦0 |
| 3 | DA003 | 114 | 0.27¦0 | 1.34¦0 | 0.20¦0 |
| 4 | 厂界 | 74 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 5.36¦0 |
| 各源最大值 |  | / | 0.27 | 1.34 | 5.36 |

由预测结果可知，本项目运营期废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，对区域大气环境影响较小，大气环境影响可接受。

#### 5.2.1.4 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测，因此不需要计算大气环境防护距离。

#### 5.2.1.5 小结

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行估算，本项目运营期废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，对区域大气环境影响较小，大气环境影响可接受。

#### 5.2.1.6 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表如下：

表5.2-7   本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3），其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源☑ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、SO2、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | 𝐶非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2： （0.120）t/a |  |  |  | NOX： （1.618）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物： （9.630）t/a |  |  |  | VOCs： （ ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2 运营期水环境影响预测与评价

#### 5.2.2.1 地表水环境影响分析

本项目无生产废水产生，项目运行期间锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。因此本项目与地表水无直接水力联系。

#### 5.2.2.2 地下水影响预测与评价

1、区域水文地质条件

阜康市区域内共有河流7条，自西向东分别为水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河和黄山河。各河流均源自山区，流失于平原。由于山高坡降大，山区面积小，又处于干旱地区，所以河流流程短，径流量小，年径流量在各季节内差异很大。7条河流总计平均径流量1.94亿m3，平均流量6.16m3/s。年径流量丰枯变幅1.84-1.92倍，年内4-5月、9-10月为平水期，6-8月为丰水期，11-3月为枯水期。

园区所在区域内除水磨河外有六条河流流经园区：三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河，是园区内企业用水部分水源。

地下水按分布地区及埋藏情况可划分为裂隙水区，潜水区和承压水区。地表水经基岩裂隙进入地下形成裂隙水。裂隙水的埋藏形式复杂，在中山、低山丘陵带，裂隙水部分以泉水形式出露。潜水区位于冲积洪积平原也是项目所在区内，地下水埋藏深度由南向北逐步变浅，矿化度逐渐增高，由碳酸盐性水渐变为硫酸盐性水或氯化物性水。地下水的补给形式有降水、裂隙水和渗漏水三种并以渗漏水为主。地下水年总补给量1.79亿m3，动储量1.87亿m3，年可开采量1.26亿m3，潜水蒸发量0.46亿m3/a。

本项目所在地阜康市阜康产业园规划区地下水资源北多南少，两头多中间少，地下水位为断裂带南部浅、北部深。国道北南地区水位随着到断裂带距离的增大而逐渐变浅。三工河、四工河流域地下水丰富，水位都在100m左右。甘河子流域地下水较深，吐乌大高速公路以南水位在200m左右，以北地区在150m左右。四工河、甘河子两个流域间为缺水地区，地下水缺乏。白杨河流域地下水位在200m左右。本项目建设区位于吐乌大高速和303省道以北、四工河流域与甘河子流域之间，本项目用水与现有工程相同来自阜康产业园（原阜康重化工业园区）西部组团水厂，该水厂水源为拦蓄三工河河水的红星水库。

根据园区内已开展的地下勘探工作成果分析，阜康东部城区地下水资源北多南少，两头多中间少。地下水位为断裂带南部浅、北部深。216国道北面地区水位随着到断裂带距离的增大而逐渐变浅。三工河、四工河流域地下水丰富，水位都在100m左右。甘河子流域地下水较深，216国道以南水位在200m左右，国道以北地区在150m左右。四工河、甘河子两个流域间为缺水地区，地下水缺乏。白杨河流域地下水位在200m左右。

产业园用地位于冲积洪积平原区内，地下水埋藏深度由南向北逐渐变浅，潜水埋深100m以上，含水层厚30～70m，园区区域地表以砾质戈壁为主，表层有约0.1～0.7m厚的黄褐色粉土为主的杂填土，含大量碎石及植物根系，其下均为结构单一的卵砾石层，土层透水性较强。参照地下勘探工作成果中现场实测土层渗透试验结果，园区0.5～1.4m厚的亚砂土层渗透系数为0.06m/h，其下约100m厚的砂砾石地层渗透系数约为0.54m/h。对污染物的吸附、净化作用较小，整个包气带土层中无不透水隔水顶板，废水较易下渗。

2、厂址区域水文地质条件

（1）地形地貌

本项目位于阜康产业园的阜东一区（原西区），拟建场地在地质区域上，地貌单元属山前冲积平原地段，现为工业园区，原始地貌已被人为改变。该场地地形较为平坦，地面绝对标高为990.21~1001.54m，由南向北倾斜。

（2）地层及岩性特征

根据《新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂车间、办公楼岩土工程勘察报告》，该场区出露的地层主要由耕植土、第四系（Q4）的角砾层组成。

据勘察结果，拟建场地地层主要由耕植土、角砾层组成，地层由上至下分述如下：

①耕植土：为人工堆积层，分布于地表，场地内广泛分布，厚度0.4m～0.9m，土黄色，稍湿、松散，孔隙发育，含植物根系较多。

②角砾：为冲洪积堆积层，以土黄色、青灰色为主、中密-密实、稍湿，该层多呈薄片、尖棱角不规则状，母岩成分主要为灰岩、辉长岩等，骨架颗粒质量大于总质量的70%，粒径多在5cm左右，夹有大量块石，最大粒径可达30cm，呈交错排列，连续接触，充填物主要为粉土、中粗砂，级配良好，属Ⅲ类碎石土。该层层顶埋深在0.4m～0.9m，勘察期间，勘探深度（12.2m）内未揭穿该层。钻孔中重型动力触探（N63.5）试验标准平均锤击数27.5击（杆长修正后的锤击数）。

具体工程地质情况见探井柱状图5.2-1。

（3）场地水文地质条件

根据建设单位提供的地质勘查资料，在勘探深度内均未见地下水，根据园区以前做过的地质勘查结果及民访，地下水大于-15.0m，地下水对拟建基础无影响。

（4）区域地下水情况

随地质构造带的不同，市域地下水有着不同的存在形式。阜康市境内地下水的补给形式有降水、裂隙水和渗漏水三种并以渗漏水为主。地下水年总补给量1.79亿m3，动储量1.87亿m3，年可开采量1.26亿m3，潜水蒸发量0.46亿m3/a。由此可以看出阜康市地下水资源比较丰富。项目区地下水埋藏较深，一般大于30m。

（5）包气带及防污性能

包气带是连接地面污染与地下含水层的主要通道，也是过渡带，既是污染物媒介体。又是污染物的净化地带和防护层，地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的岩性、组成及其污染物的种类与性质。

根据《新疆宜中天环保科技有限公司阜康市化工厂办公楼岩土工程勘察报告》，拟建场区出露地层均为第四系全新系统(Q4)松散沉积物，主要以粗颗粒地层为主，钻孔区域未见地下水，建设区域属冲洪积平原中下游，下水径流畅通，水质较好，水量丰富，但埋藏较深。

（6）地下水污染影响因素分析

1）区域地质条件：地下水能否被污染以及污染程度的大小，与本区域环境地质条件有关，特别是包气带的地质结构、厚度、岩性、渗透系统等。

- 2）污染物的理化性质：决定了其在地理化学环境中迁移能力。

3、地下水环境影响预测

（1）正常工况下地下水环境影响预测与评价

1）施工期

①来源于施工设备的冲洗水和施工机械的油污水，经隔油后排入厂现有污水处理站处理后纳管。

②施工人员的生活污水利用现有生活污水处理站预处理后纳管。

采取以上措施后，施工期废水对地下水环境影响很小，由于施工期周期短，故本次不进行施工期事故状态下地下水环境影响预测。

2）运营期

项目运营期间采取的主要地下水防治措施见报告第6.2.3章节。

①车间及废水收集、处理的水池均进行严格防渗，防止废水渗漏。

②本项目运营期间产生的锅炉排污水、软化处理废水及生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

③建设单位已在地下水径流方向下游均设置地下水水质监测点，并制定合理的监测计划和应急预案。

采取以上措施后，正常工况下，项目生产过程中对地下水环境产生的影响小。

综合以上分析：本项目拟采取地面防渗、地下水水质跟踪监测、应急预案等地下水污染防治措施，这些措施具有较强的可行性，因此，正常工况下不会对地下水环境产生影响。

（2）非正常情况下地下水环境影响预测与评价

从客观上分析，本项目运营过程中存在液碱储罐防渗层因腐蚀或其他原因发生物料泄漏渗入地下水以及物料输送管线破损、硬化地面破裂导致物料渗入地层的可能。

A.污染途径

通常物料进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径是：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。污染物渗漏排放，有短期大量排放（如管道的破裂）和长期小流量排放（液碱储罐区施工质量问题和运行后期的老化所造成的微量渗漏）两种，前者容易发现得以及时处理，危害较小；后者则难以发现和处理，危害较大，延续时间长。特别是同一地点的连续泄漏，造成的地下水污染会更加严重。

根据地勘资料，项目厂址所在地包气带在垂直方向上主要为第四系砂砾层，厚度50m，根据包气带土壤理化性质调查，渗透系数为K=0.54m/d，包气带在厂区地层连续广泛分布，含水层为一套垂向上成层状分布的粉质黏土、粉土，其中粉质黏土、粉土单层厚度大于1.0m，这些揭示地层的情况反映出对水等流体有较强的过滤、截留和吸附能力，对地面污染物在水媒介作用下向地下水的迁移有很好的抑制作用，因此可以认为，一旦发生物料泄漏，短期渗漏不会造成区内地下水的污染。

B.预测情景设定

根据项目的特点，当液碱储罐区物料出现泄漏时将会对地下水造成一定的影响。本次取标准指数最大的因子氢氧化钠作为预测因子，针对液碱储罐区长期小流量发生泄漏且不易被发现，泄漏物料以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层为预测情景。泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于物料的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。

本次选取液碱储罐区泄漏100d、365d、1000d对地下水的影响进行预测。

a：泄漏源强

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）：预测源强可根据工艺设备或地下水环境保护设施因系统老化或腐蚀程度设定，本项目液碱储罐区泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F事故源强计算方法中的液体泄漏计算公式—伯努利方程计算，公式具体如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数；

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

由上述公式计算氢氧化钠泄漏速率为0.34kg/s，以长期泄漏计算，泄漏量为9.9t。

b：预测因子及标准

本次选取pH作为预测因子，按照土壤和包气带对污染物截留率90%计算，假设长期泄漏，进入含水层氢氧化钠为0.99t。

以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质为标准，pH大于8.5范围定为超标范围（则氢氧根离子浓度大于3.16×10-5mg/L为超标）。

c：预测模型

场区所在区域的地下水从南向北流动，地下水位动态较为稳定。因此，选用一维无限长多孔介质，示踪剂瞬时注入预测模型，计算公式如下：

式中：C（x,t）——t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

t——时间，d；

x——距注入点的距离，m；

m——注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

w——横截面面积，m2；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d。

模型中所需参数及来源见表5.2-9。

（3）预测结果与评价

假定液碱储罐物料泄漏进入包气带以及地下水，100d之后在8m处地下水中氢氧化钠出现最大浓度，最大影响范围为48m。1000d之后在80m处地下水中氢氧化钠出现最大浓度，最大影响范围为196m。由于本项目液碱储罐区建设有完备的防渗措施，从根源上防止地下水污染，因此在正常状况下污染物泄漏对地下水影响不大。非正常状况下，通过布设监控井及时发现液碱储罐渗漏污染地下水现象，并采取进一步应急响应措施阻止污染范围持续扩大。

综合以上模拟预测可以看出，确保防渗措施和渗漏检测有效对于防止地下水遭受污染具有非常重要的意义。本项目监控井合理布设和设置适当的监控周期是控制非正常状况影响范围的重要手段，要通过各种措施避免跑冒滴漏、非正常工况时的泄漏等事故工况的发生，从源头入手保护地下水。

### 5.2.3 运营期声环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1声源种类与特性

本项目产噪设备主要为有机肥生产时使用的锤式破碎机、吨包包装设备，干燥除味剂生产时使用的刮片机、烘干机、磨粉机等，设备声源强度在70-85dB（A）之间。采用低噪声设备，采取基础减振，隔声等降噪措施。

#### 5.2.3.2 噪声预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

#### 5.2.3.3 噪声参数

（1）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-1。

表5.2-11  项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.9 |
| 2 | 主导风向 | / | 西南 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 7.3 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 50 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

（2）噪声源强

项目在生产过程中产生的噪声主要源自锤式破碎机、刮片机、烘干机、磨粉机等，项目噪声源强调查清单见表5.2-12及表5.2-13。

表5.2-12 运营期声源强度情况    单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 数量 | 单台设备源强dB（A） | 核算方法 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥生产车间内 | 锤式破碎机 | 1台 | 85 | 类比 | 连续 |
| 2 |  | 吨包包装设备 | 2台 | 70 | 类比 | 连续 |
| 3 | 干燥除味剂生产车间内 | 反应釜 | 6个 | 70 | 类比 | 连续 |
| 4 |  | 刮片机 | 1套 | 75 | 类比 | 连续 |
| 5 |  | 烘干机 | 1套 | 70 | 类比 | 连续 |
| 6 |  | 磨粉机 | 1台 | 80 | 类比 | 连续 |
| 7 | 锅炉房 | 醇基燃料锅炉 | 1台 | 75 | 类比 | 连续 |

（3）噪声预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表5.2-4。

表5.2-14  厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 114.6 | 132.8 | 1.2 | 昼间 | 43.2 | 65 | 达标 |
|  | 114.6 | 132.8 | 1.2 | 夜间 | 43.2 | 55 | 达标 |
| 南侧 | -63.7 | -206.9 | 1.2 | 昼间 | 11.5 | 65 | 达标 |
|  | -63.7 | -206.9 | 1.2 | 夜间 | 11.5 | 55 | 达标 |
| 西侧 | -18.3 | 156.7 | 1.2 | 昼间 | 37.5 | 65 | 达标 |
|  | -18.3 | 156.7 | 1.2 | 夜间 | 37.5 | 55 | 达标 |
| 北侧 | 76.9 | 204.4 | 1.2 | 昼间 | 36.7 | 65 | 达标 |
|  | 76.9 | 204.4 | 1.2 | 夜间 | 36.7 | 55 | 达标 |

由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。

#### 5.2.3.4 声环境影响评价自查表

本项目声环境影响评价自查表见表5.2-15。

表5.2-15      声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m□ 大于200m□ 小于200m☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区□ |  | 3类区☑ |  | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法□ 现场实测加模型计算法□ 收集资料☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料□ 研究成果☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m□ 大于200m□ 小于200m☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.4 运营期固体废物环境影响分析

#### 5.2.4.1 固体废物产生情况及分类

本项目生产过程中产生的固废包括一般固废、危险废物和生活垃圾。固体废物产生基本情况详见表5.2-16。

表5.2-16    固体废物产生情况汇总一览表

| 固废类别 | 污染源名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式及去向 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 布袋除尘器收集尘 | SW59 | 900-099-S59 | 233.415 | 布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产 | 0 |
|  | 废包装 | SW59 | 900-009-S59 | 0.1 | 收集后交由环卫部门清运处置 | 0.1 |
|  | 废离子交换树脂 | SW59 | 900-008-S59 | 少量 | 定期更换后交厂家带回 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.002 | 收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | SW64 | 900-099-S64 | 3.30 | 厂区垃圾箱收集，由园区统一清运 | 3.30 |

#### 5.2.4.2 一般工业固体废物环境影响分析

本项目布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，材料库房的选址，运行等已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求执行。

布袋除尘器收集尘收集后在现有材料库房内按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置一般固废暂存要求，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

#### 5.2.4.3 危险废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本次危险废物环境影响分析从以下几个方面进行分析：

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目危险废物贮存间基本情况见表5.2-17。

表5.2-17   危险废物贮存场所基本情况

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地 面积m2 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存库 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 厂区东北角 | 200 | 密闭 桶装 | 0.002t | 半年 |

1）选址可行性分析

本项目危险废物贮存库占地面积200m2，建设为封闭轻钢结构，设专人管理；场地基础结构稳定，不易发生自然灾害；远离居民区、地表水及高压输电线路；内部良好的照明设备和通风条件，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中选址要求。

2）贮存容量

本项目危险废物分区贮存，根据表5.2-17，危险废物贮存间贮存容量满足贮存要求。

3）贮存过程对周围环境的影响

本项目危险废物贮存库建设为封闭式结构，降水不会造成堆存危险废物的淋溶溢出。危险废物贮存库严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，可有效防止泄漏污染区域土壤及地下水。

（2）运输过程的环境影响分析及污染防治措施

1）内部收集、转运

本项目废机油的收集、贮存按照危险特性进行分类、包装并设置相应标志及标签，废机油采用密闭桶装收集，与现有工程危险废物分区暂存于危险废物贮存库。厂区内部危险废物收集、贮存按照企业制定的规章制度及操作流程执行，企业建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训，厂内收集、转运、贮存环节采取防散落、防泄漏措施，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

2）外部运输

本项目危险废物采用汽车拉运的方式，危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可证经营范围组织实施；危险废物的公路运输按照《道路危险货物运输管理规定》、JT/T 617、JT 618执行；运输车辆按照GB 13392设置车辆标志；危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》中要求填写转移联单，并建立台账；运输过程中按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免危险废物丢失、遗撒，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关要求，确保危险废物转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

#### 5.2.4.4 其他废物处置途径及环境影响分析

生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

综上，本项目产生的布袋除尘器收集尘等一般固废、废机油等危险废物以及生活垃圾均能够得到妥善的处置，不会对环境产生明显不利影响。

### 5.2.5 运营期土壤环境影响分析

#### 5.2.5.1 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为ⅠⅠ类项目；项目占地面积为6000m2（0.6hm2），占地规模为小型；

项目周边1km范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区周边土壤环境敏感程度为不敏感。

根据污染影响型评价工作等级划分表，确定本次土壤环境影响评价工作等级为三级。

#### 5.2.5.2 正常工况下对土壤环境的影响分析

本项目主要土壤污染源为液碱罐区在非正常状况下物料渗漏，根据项目管理要求，在采取防渗措施的基础上，正常状况下不应有液碱罐区发生渗漏污染土壤环境的情景发生。

#### 5.2.5.3 非正常工况下对土壤环境的影响分析

本项目对土壤的环境影响主要表现为在非正常状况下，如果液碱储罐区储罐发生破损且防渗层发生老化、腐蚀、破损等情况，发生事故泄漏导致液碱下渗，从而污染土壤和地下水。由于本项目每日对液碱储罐区进行巡视，若发生泄漏易发现，发现后及时处理地表污染源，入渗时间很短。在做好罐区地面防渗、设应急池的情况下，不会对土壤造成影响。泄漏后长期不被发现的可能性很低。

建设单位自建成后未出现地下水、土壤污染事故，且根据建设单位现有2023年、2024年土壤例行监测结果，采样点土层各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值要求，说明该企业厂区内及周围土壤未受污染。由类比分析可知，本项目在做好分区防渗和应急处置等措施的前提下，不会对区域土壤产生明显影响。

- 5.2.5.4 土壤环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表见表5.2-16。

表5.2-16     土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.6）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、锰、锌、铁、铬、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH、锰、锌、铁、铬、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）□；d）☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表4.2-7 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / |  | 0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / |  | / |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600表1中的45项基本项、pH、锰、锌、铁、铬、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | GB 36600表1中的45项基本项、pH、锰、锌、铁、铬、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ）影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | / |  |  | / |  | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目对土壤环境的影响是可以接受的 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 环境风险评价

### 5.3.1 环境风险评价依据

#### 5.3.1.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。为制定安全管理计划，进行完整的环境风险评价将为企业实施职业安全卫生管理体系打下良好的基础。

本项目醇基燃料锅炉所用的燃料为外购符合工业质量标准的甲醇，甲醇为可燃物，该物质在使用及贮存过程中具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

#### 5.3.1.2 评价重点

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及防护作为评价重点。严格按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）有关要求进行评价外，同时根据环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，增加以下内容：

（1）针对项目运行期间发生事故可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或者事故产生的新有毒有害物质，从水、气、固废的环境安全防护等方面考虑并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人身安全及环境的影响和损害；

（2）提出突发环境事件应急预案和事故防范减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效地防止二次污染的应急措施。

#### 5.3.1.3 评价程序

环境风险评价程序见图5.3-1。

图5.3-1   环境风险评价工作程序图

#### 5.3.1.4 评价工作内容

本项目环境风险评价工作内容主要包括以下几个方面：

（1）风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价工作等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（4）各环境要素（大气、地表水、地下水）按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

### 5.3.2 风险识别

#### 5.3.2.1 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中危险物质的定义，危险物质是指具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害的物质。本项目涉及的危险物质主要有燃料（甲醇）等。详见表5.3-1。

表5.3-1       本项目危险物质识别一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 形态 | 危险因素 | 是否为危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料 | 甲醇 | 液态 | 危险物质 | 是 |

（2）生产工艺系统危险性

本项目生产过程中不涉及高温工艺。

#### 5.3.2.2 环境风险敏感目标调查

本项目环境风险评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感区域，其环境风险敏感目标见下表。

### 5.3.3 环境风险潜势初判及风险评价等级、范围

#### 5.3.3.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存放总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+....+qnQn式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B，前述各类危险物质所涉及的突发环境风险物质具体为甲醇等，因此危险物质的数量及临界量按这几种环境风险物质计算。

根据建设单位提供的设计资料，本项目外购符合工业质量标准的甲醇作为醇基燃料，外购回来的甲醇存放在锅炉房东侧18m3的储罐中，一般情况下，储罐的储存量约为储罐容积的90%，本次评价按照甲醇的密度为0.7918×103kg/m3进行计算，则储罐中甲醇的最大储量为12.8t。考虑醇基燃料由输送管道引入锅炉房，本次环评按照管道直径0.2m，长度约10m进行计算，则输送管道内甲醇储存量为2.57t，甲醇在项目区的最大储存量为15.37t。本项目所涉及环境风险物质存在数量及其临界量见表5.3-3。

表5.3-3          项目危险化学品实际量及临界量分析表

| 序号 | 危险化学品名称 | 临界量t | 实际量t | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇基燃料（以甲醇计） | 10 | 15.37 | 1.54 |
| 合计 |  |  |  | 1.54 |

根据上表结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q=1.54。

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.3-4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.3-4                  行业及生产工艺评分表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化 工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

项目不涉及高温或高压，不涉及危险物质的工艺过程，本项目涉及甲醇的使用，故本项目行业及生产工艺（M）=5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表6.3-3确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5.3-5      项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级判断表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值Q为1.54，行业和生产工艺为M4，根据上表内容，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。

#### 5.3.3.2 建设项目环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.3-6确定环境风险潜势。

表5.3-6                建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（1）大气环境敏感程度分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-7。

表5.3-7              大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数大于1万人，小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边500m范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研和行政办公区人口总数小于500人，周边5km范围内人口总数小于10000人，大气环境敏感程度为“环境低度敏感区（E3）”。

（2）水环境敏感程度分级

本项目无生产废水产生，本项目运营期间产生的锅炉排污水、软化处理废水及生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理，不进入流域水体，与地表水无直接水力联系。故本次环境风险评价过程中不考虑地表水环境敏感程度。

依据地下水环境敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中包气带防污性能分级见表5.3-8，地下水功能敏感性分区见表5.3-9。

表5.3-8                 包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

根据厂区水文地质勘查资料，厂区地层主要为砾石层及粉砂层等，渗透系数约为(1.38×10-2cm/s)，不满足D2和D3分级要求，故项目区包气带防污性能为D1。

表5.3-9                地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

地下水环境敏感程度分级见表5.3-10。

表5.3-10           地下水敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

本项目位于阜康产业园区内，不属于集中式饮用水水源准保护区及以外的补给径流区，地下水敏感性分区判定为“不敏感G3”。本项目场地及所处区域非含水层厚度大于1.0m，垂直入渗系数：K>1×10-4，包气带防污性能分级为D1，本项目地下水环境敏感程度分级为“环境中度敏感区（E2）”。

综上所述，项目大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2，以最高值计，即项目环境敏感程度为E2，项目危险物质及工艺系统危险性为P4，故本项目环境大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势Ⅱ。

#### 5.3.3.3 评价等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.3-11确定评价工作等级。

表5.3-11         评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅱ，故本项目大气环境风险评价等级为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。故本项目风险评价范围为：

大气环境：距项目边界5km的矩形范围；

地下水环境：与本项目地下水评价范围一致。

### 5.3.4 风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、有毒有害物质扩散途径识别和环境保护目标识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料和最终产品以及生产过程排放的三废污染物等。

生产设施风险识别范围：主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

#### 5.3.4.1 物质危险性识别

（1）物质危险性识别依据

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录A.1进行物质风险判定。本项目主要涉及的环境风险物质有甲醇等，甲醇的危险特性见表5.3-12。

表5.3-12            甲醇性质和危险特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲醇、木酒精 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  |  | 32058 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Methylene alcohol；Methanol |  |  |  |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  | 1230 |  |
|  | 分子式 | CH₄O |  |  | 分子量 |  |  | 32.04 |  | CAS号 |  |  |  | 7647-01-0 |  |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色澄清液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -97.8 |  | 沸点(℃) |  | 64.8 |  |  | 饱和蒸汽压(kPa) |  |  | 12.88/20℃ |  |  |  |
|  | 相对密度 | 水=1 |  | 0.79 |  | 毒性 |  |  | LD₅o |  |  | 5628mg/kg，大鼠经口 |  |  |  |
|  |  | 空气=1 |  | 1.11 |  |  |  |  | LCs₀ |  |  | 83776mg/m³(4h大鼠吸入) |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对呼吸道及胃肠黏膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成淤血或出血，对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有黏膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂躁不安或视力模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎而失明等慢性中毒，主要为神经系统症状，有头晕、乏力、眩晕、癫痫性麻痹及视神经损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染，引发中毒事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  |  | CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点(℃) |  | 11 |  |  |  | 爆炸极限(v%) |  |  |  |  |  | 5.5~44.0 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) |  | 385 |  |  |  | 燃烧热(kJ/mol) |  |  |  |  |  | 727 |  |  |
|  | 危险特性 |  | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引起回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 |  | 甲类 |  |  |  | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 |  | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 |  | 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封：应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材：桶装。 泄漏处理：小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性不燃材料吸收，并转移至安全场所。也可用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统处理。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。可用干粉、抗溶性泡沫、沙土、CO₂扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.3.4.2 生产设施危险性识别

风险识别范围一般包括：主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，本项目涉及的主要危险设施为辅助工程。

本项目辅助工程主要环境风险为醇基燃料发生泄漏进而发生火灾、爆炸以及人群中毒事故。

建设项目环境风险识别见表5.3-13。

表5.3-13     建设项目环境风险识别一览表

| 单元 | 风险源 | 涉及风险物质 | 环境风险类别 | 影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 醇基燃料锅炉 | 甲醇 | 泄漏，火灾、爆炸引发的次生污染物排放 | 火灾、爆炸引发的次生污染物CO、SO2对大气环境影响以及消防废水对水环境影响 | 大气环境周围敏感目标及区域地下水 |

### 5.3.5环境风险分析

（1）最大可信事故

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E，醇基燃料泄漏孔径为10mm孔径，风险事故的概率为1×10-4次/a。确定本项目最大可信事故为醇基燃料储罐泄漏。

（2）源项分析

1）大气影响程度及范围

醇基燃料储罐泄漏：假定醇基燃料储罐10%孔径破裂，导致甲醇泄漏，甲醇遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，产生次生污染物CO、SO2，根据类比，事故情况下CO的最大影响范围为距离项目区边界230m以内，SO2的最大影响范围为距离项目区边界805m以内，超过805m后，地面轴线上的CO、SO2浓度低于阈值，对地面上的人群健康影响较小。

本项目最大影响范围内（805m）无环境保护目标，一旦发生醇基燃料储罐泄漏，遇明火导致火灾爆炸，对周围环境影响不大。

2）对地下水影响程度及范围

假定液碱储罐区10mm孔径破损，导致液碱泄漏有污染土壤及地下水的风险，按照泄漏30min，土壤和包气带对污染物截留率90%计，经类比，100天后碱类物质对地下水的最大影响范围是3m，1000天后对地下水最大影响范围是13m，项目区下游13m内无地下水敏感点，通过源头控制、分区防渗等措施，可减小碱类物质对地下水的影响程度。

### 5.3.6 环境风险防范措施及应急要求

#### 5.3.6.1 环境风险防范措施

（1）平面布置和建筑安全防范措施

1）总平面布置严格遵守有关设计规范，按生产装置和建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求。

2）道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

3）在容易发生事故或危险性较大的场所，及其他有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

4）整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。

（2）醇基燃料锅炉运转过程安全防范措施

- 1）必须在点火前检查进气管中的醇基燃料压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物，在点火时应严格遵守先点火、后开气的原则。

- 2）锅炉烧嘴前的尾气管道设置切断阀、流量测量装置、手动蝶阀、快速切断阀、调节阀、检查门、吹扫管及排气管等必要的管件及安全附件。

- 3）如果生产过程中，需要紧急停炉，此时当醇基燃料管路的气动紧急快切阀关闭的同时，氮气管道的球阀会自动打开，将醇基燃料管道残余的甲醇吹入炉内燃烧干净。

- 4）锅炉房及醇基燃料输送管道四周严禁明火并配备消防设施。

（3）醇基燃料罐区风险防范措施

1）醇基燃料罐区采用地埋卧式储罐，罐区按重点防渗要求进行防渗处理。

2）装卸过程采用氮气保护（氮封），并设置回气鹤管，装载车辆与储罐之间设置有气相平衡系统。

3）严格按照《建筑物防雷设计规范》《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统。

4）在醇基燃料储运过程控制采用自动控制系统，并设置越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对物料的安全控制。

5）在罐区设置可燃有毒气体检测报警系统、火灾自动报警系统。

6）加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；

（4）液碱罐区风险防范措施

1）液碱罐区设置不低于1m的围堰。

2）液碱罐区按照重点防渗要求进行防渗处理。

3）加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途，定期检测管道密封性能。

#### 5.3.6.2 突发环境事件应急预案总体要求

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发(2015)4 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》等要求，企业应及时制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容见表5.3-14。

表5.3-14   应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案简介 | 应急预案编制目的、适用范围、文本管理及修订 |
| 2 | 单位基本情况及周围环境综述 | 单位基本情况、危险废物及其经营设施基本情况、周围环境状况 |
| 3 | 启动应急预案的情形 | 明确启动应急预案的条件和标准。如即将发生或已经发生危险废物溢出、火灾、爆炸等事故时，应当启动应急预案。 |
| 4 | 应急组织机构 | 应急组织机构、人员与职责，哇哦不应急/救援力量 |
| 5 | 应急响应程序-事故发现及报警（发现紧急状态时） | 内部事故信息报警和通知、向外部应急/救援力量报警和通知、向邻近单位及人员报警和通知 |
| 6 | 应急响应程序-事故控制（紧急状态控制阶段） | 响应分级、警戒与治安、应急监测、现场应急处置措施、应急响应终止程序 |
| 7 | 应急响应程序-后续事项（紧急状态控制后阶段） | 明确事故得到控制后的工作内容。如组织进行后期污 染监测和治理；确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动，确保所有应急设备进行清洁处理并且恢复原有功能后方可恢复生产等安全措施。 |
| 8 | 人员安全救护 | 明确紧急状态下，对伤员现场急救、安全转送、人员撤离以及危害区域内人员防护等方案。撤离方案应明确什么状态下应当建议撤离。 |
| 9 | 应急装备 | 列明应急装备、设施和器材清单，包括种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。 |
| 10 | 应急预防和保障措施 | - |
| 11 | 事故报告 | 规定向政府部门或其他外部门报告事故的时限、程序、方式和内容等。一般应当在发生事故后立即以电话或其他形式报告，在发生事故后5－15日以书面方式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。 |
| 12 | 事故的新闻发布 | - |
| 13 | 应急预案实施和生效时间 | - |
| 14 | 附件 | 附图、附件 |

### 5.3.7 评价结果与建议

本项目涉及的风险物质主要有醇基燃料（甲醇），涉及的风险类型包括风险物质泄漏、火灾及爆炸，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。本项目大气影响范围最大影响范围为下风向805m，影响范围内无环境保护目标；地下水最大影响范围是13m，项目区下游13m内无地下水敏感点，通过源头控制、分区防渗、布置监控井等措施，可减小碱类物质对地下水的影响程度。

风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。

### 5.3.8 环境风险评价自查表

项目环境风险自查表见表5.3-15。

表5.3-15    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 醇基燃料 | / | / |  |  |  | / |
|  |  | 存在总量/t | 629.75 | / | / |  |  |  | / |
|  | 环境 敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数＜500人 |  | 5km范围内人口数2800人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能 敏感性 | F1 □ | F2 □ |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标 分级 | S1 □ | S2 □ |  |  | S3 □ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能 敏感性 | G1 □ | G2 □ |  |  | G3 ☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 ☑ | D2 □ |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 □ | 1≤Q＜10 ☑ | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ |  |  | M4 ☑ |  |
|  |  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ |  |  | P4 ☑ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ | E2 □ |  |  | E3☑ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ | E2 □ |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ | E2 ☑ |  |  | E3 □ |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ ☑ | Ⅲ □ | Ⅱ □ |  |  | I □ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ | 二级□ | 三级☑ |  |  | 简单分析□ |  |  |
| 风险识别 | 物质 危险性 | 有毒有害☑ |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类别 | 泄漏☑ |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  | 地表水□ |  | 地下水☑ |  |  |  |
| 事故情 形分析 |  | 源强设定 方法 | 计算法□ | 经验估算法□ |  | 其他估算法☑ |  |  |  |
| 环境风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ |  |  | 其他☑ |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围805m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间/ d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）合理进行平面布置； （2）采用分区防渗进一步控制对土壤、地下水污染影响； （3）设置可燃有毒气体监测报警系统、火灾自动报警系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目涉及的风险物质主要有醇基燃料（甲醇），涉及的风险类型包括风险物质泄漏、火灾及爆炸，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。本项目大气影响范围最大影响范围为下风向805m，影响范围内无环境保护目标；地下水最大影响范围是13m，项目区下游13m内无地下水敏感点，通过采用源头控制、分区防渗、布置监控井等措施，可减小碱类物质对地下水的影响程度。 风险评价的结果表明，在落实各项环保措施及所列出的各项环境风险防范措施、制定有效的应急预案并定期演练，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项“___”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施及可行性分析

### 6.1.1 施工期大气污染防治措施及可行性分析

施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB 65/T 4060-2017），以减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评建议：

- 施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

- 围挡、围挡及防溢座的设置：依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007），施工期间，土建工地设置高度1.8m以上的围挡，围挡底部应设置防溢座；围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）土方工程防尘措施：遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（4）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a)密闭存储；b)设置围挡或堆砌围墙；c)采用防尘布苫盖；d)其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a)覆盖防尘布、防尘网；b)定期喷洒抑尘剂；c)定期喷水压尘；d)其他有效的防尘措施。

（6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

（7）施工工地道路防尘措施：施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：a)铺设钢板；b)铺设水泥混凝土；c）铺设沥青混凝土；d）铺设用细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；e)其他有效的防尘措施。

（8）施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a)覆盖防尘布或防尘网；b)铺设细石或其他功能相当的材料；c）晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；d）其他有效的防尘措施。

（9）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土。

（10）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

采取以上措施后，施工期废气影响将降至最低，对周围环境影响较小，本项 目施工期大气治理措施可行。

### 6.1.2 施工期水污染防治措施及可行性分析

- 施工期工程废水：灌浆、混凝土养护过程中产生的施工废水和进出施工场地的车辆清洗废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。

- 施工期生活污水：依托原有工程生活污水处理设施处理。

### 6.1.3 施工期噪声污染防治措施及可行性分析

施工期间施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围的影响尤为突出，必须采取相应的措施以减少施工噪声对周围环境影响，具体如下：

（1）从声源上控制：在设备选型上要求采用低噪声设备；对高噪声施工设备进行基础减振等措施；施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。

（3）合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。

（4）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛；车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

采取以上措施后，施工期噪声对周围及沿线环境影响较小，治理措施可行。

### 6.1.4 施工期固废污染防治措施

施工期固体废物处理及管理措施：

（1）施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土管理的规定， 认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

- （2）土方在场内或沿线周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设；建筑垃圾由施工单位及时清运至当地建筑垃圾场；生活垃圾依托原有工程或者施工单位收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场。在施工中要特别注意尽量避开雨天和大风天气施工，所产生的渣土、建筑垃圾要妥善存放，避免对周边环境造成影响。

（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的建筑垃圾、渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位固体废物的清理工作。

（4）施工单位在工程开工前应当遵守下列规定：

①对产生的建筑垃圾采取防尘措施并及时清运，保持工地和周边环境整洁；

②按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）规定设置2.5m高围挡；施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，根据当地情况采用相应的抑尘措施；

③将车厢外侧的残留垃圾打扫干净，避免沿途洒落；

④配备相应的冲洗设施，将运输车辆轮胎冲洗干净后，方可驶离工地。

采取以上措施以后，施工期产生的固体废物对周围环境影响不大。

### 6.1.5 施工期生态保护措施

为保护生态环境，减少管线施工对沿线生态的破坏，施工期间应采取以下生态 保护和恢复措施：

（1）合理施工布置，严格控制施工区域，将施工作业机械和人员活动范围限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面；

（2）严格控制施工车辆行驶路线，严禁随意驶入用地范围外，减少对周围土壤破坏，防止产生新的扬尘及水土流失。

（3）开挖后，尽快下管并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生。

（4）管线施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动。

（5）做好土石方的平衡工作，多余土方全部用于就地平整。

（6）挖掘土方堆放在场地一侧，周边设临时拦挡，并采用防尘网苫盖，施工完毕后，针对扰动部分覆盖表土并压实。

（7）施工作业结束后，对临时用地及时进行平整、压实、播撒当地适宜草籽进行生态恢复。

（8）施工分区进行，以缩短工期，开挖裸露面采取防护措施，尽量缩短暴露时间，在施工期结束后及时对裸露区域进行表土覆盖并压实。

（9）施工期禁止捕杀野生动物。

通过落实上述措施，施工对周边生态环境影响可得到有效减缓。

## 6.2 运营期污染防治措施及可行性分析

### 6.2.1 大气污染防治措施及可行性分析

（1）布袋除尘器处理颗粒物可行性分析

本项目有机肥生产时有组织废气经集气罩收集后采用“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒（DA009）排放；干燥除味剂生产时有组织废气经集气罩收集后采用“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒（DA008）排放。

布袋除尘器对颗粒物去除率为90%～99.9%。布袋除尘器的原理是使含尘气体通过滤袋，达到收尘的效果。当含尘气体从进风口进入收尘器后，首先碰到进出风口中间的斜隔板，气流边转向流入灰斗同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗起到了预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折转而上，通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的净化室，汇集到出风管排出。清灰时，按照给定的时间间隔对每个收尘室轮流清灰。首先提升阀关闭，切断通过该室的气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，由于气流的作用附着在滤袋上的粉尘被抖落到下部灰斗内。

②措施可行性

经核实干燥除味剂生产暂无排污许可申请与核发技术规范，因此本次环评中有机肥与干燥除味剂均参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864-2018），根据该技术规范表15中有机肥料“备料、破碎、筛分”可行技术为袋式除尘。

本项目有机肥生产时有组织废气经集气罩收集后采用“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒（DA009）排放；干燥除味剂生产时有组织废气经集气罩收集后采用“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒（DA008）排放，颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源排放限值要求，本项目采用的废气治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864-2018）表15中推荐的可行技术，故项目采取的污染防治技术是可行的。

（2）醇基燃料锅炉采用低氮燃烧器可行性分析

本项目醇基燃料锅炉采用低氮燃烧器+15m高排气筒，颗粒物、SO2、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值。本项目醇基燃料锅炉采取低氮燃烧器处理措施为《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ 953-2018）中推荐的可行技术。

低氮燃烧工艺原理：燃烧生成NOX的途径主要有3种：热力型、燃料型、快速型，本项目主要涉及热力型NOX，在外在条件不变的情况下，炉膛温度、燃料和空气的混合程序决定了NOX排放值的高低。

1）炉膛温度

炉膛温度越高，NOX生成量越多。

炉内实际燃烧过程中，炉内的火焰温度分布是不均匀的。通常离燃烧器出口一定距离处的温度是最高的，在其前后的温度都较低。因此炉内存在局部高温区，该区的温度比炉内平均水平高很多。显然，它对NOX生成量有很大的影响，温度越高，NOx生成量越多。因此在炉膛中，为了限制NOX的生成，除了降低炉内平均温度外，还必须设法使炉内温度均匀化，避免局部高温。

2）燃料与空气的混合程度

燃气在炉内的燃烧过程，属于扩散燃烧，即一面混合、一面燃烧。因此NOX生成量不仅与过剩空气系数有关，而且在同样的空气系数条件下，还与混合特性有关。在合适的过剩系数的条件下，如混合均匀，则NOX生成量将降低，反之则增大。

针对氮氧化物排放的因素，低氮燃烧器降低NOX的原理如下：

1）分级分区燃烧

采用中心燃烧和外围多枪嘴燃烧技术，形成多区域燃烧，扩大了燃烧区域，降低局部高温，降低NOX的生成。

2）多级配风技术

燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分，与燃气混合，在高温区贫氧燃烧，降低高温区的NOX，在低温区形成富氧燃烧，最终达到燃烧平衡，降低NOX的生成总量。

3）炉内烟气再循环技术

低氮燃烧器独特的360度旋转气嘴和燃烧筒设计，空气扩散分四级配三路气环多路走向超细分流采用气环式设计，实现燃料超声速和紊流及风流交叉分配，达到低NOx排放和最高燃烧器效率，提高外围气嘴的火焰出口速度，主火焰对低温烟气的卷吸能力加强，均匀火焰的温度峰值，抑制热力型NOX生成。

4）超混合技术

独特的稳焰盘和配风设计，使燃料和空气快速充分混合，提高其混合能力，降低NOX的峰值温度，改善燃烧条件，提高燃烧效率，从而减少副反应NOX生成。

5）低氧燃烧

独特的燃烧设计，并通过BMS的控制，保持适当的低过剩空气系数，降低燃烧过程中的氧气供应量，既抑制了NOX生成反应，又提高了热效率。

6）燃烧器采用超低NOx不锈钢燃烧头，此特殊喷嘴设计有效降低燃料低位热值，控制燃料燃烧温度，实现燃料的富氧燃烧，从而满足降低NOx排放要求。

7）空气与燃料的完全匹配；采用无级配风和燃料输入使炉内产生内循环，进而使燃烧室利用最大化，降低NOX排放；燃烧器的配风是非常重要的，是节能减排的重要保障。设定燃料工况和自动跟踪，首先给出燃料工况，控制系统自动根据烟气中的含氧量，进行配风微调，能够快速满足燃料变化的要求，也能做到精确控制配风，确保更高的燃烧效率。

8）全模块化设计；

9）V型音速技术

低氮燃烧器的V型亚音速技术是解决低NO排放的有效措施之一，通过中低压高速燃料，径向锥形喷射雾化口，形成几何切向V型超速火焰，达到相对于其他技术再低20%的NOX排放。

10）烟气外循环技术

从烟道上引一路烟气回流管到鼓风机进风口，中间安装有电动烟道调节蝶阀，出烟口到鼓风机进风口之间设计预留风道空间，由于有部分烟气回流到燃烧器，烟气回流的温度在120到150℃之间，这样能保证混合后的进风温度在露点之上，减少冷凝水的产生。

本项目醇基燃料锅炉采取低氮燃烧器处理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中推荐的可行技术。本项目醇基燃料锅炉烟气经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒排放，烟气中颗粒物、SO2、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值，因此属于可行性技术，项目废气治理措施合理。

### 6.2.2 水污染防治措施及可行性分析

#### 6.2.2.1 废水来源及产生量

本项目无生产废水产生，排放的废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等。其中锅炉排污水及软化处理废水产生量为2.79m3/d（837.57m3/a）；生活污水排水量为0.88m3/d（264m3/a）。

#### 6.2.2.2 废水治理措施

锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

#### 6.2.2.3 废水处理可行性分析

厂区现有污水处理站1座，主要处理工艺精馏废水（包括高沸物精馏系统少量原料脱水和碱液喷淋废水、1，4-丁二醇和丁醇精馏系统喷淋废水、废矿物油系统少量含油废水及碱液喷淋废水）、车间冲洗废水、循环系统废水、有机硅生产高沸物裂解浆渣和废触体生产废水等，采用调节池+反应池+沉淀池+气浮池处理。根据项目区现有污水处理站废水总排口水质监测数据，详见表3.1-12。项目区现有污水处理站出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求。

厂区现有污水处理站设计处理能力为240m3/d，剩余处理能力约为98m3/d，本次新增废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等，产生的水量为3.67m3/d。废水水质、水量满足现有污水处理站接收要求。故依托现有污水处理站处理本项目产生的废水，措施可行。

阜东污水处理厂位于阜康产业园区西北6km，临近本项目所在的阜康产业园区阜东一区，设计日处理水量20000m3/d，采用高能蠕动床+FENTON高级氧化处理工艺，管网建设总长度78km，污水收纳范围包括整个阜康产业园。目前阜东污水处理厂实际处理规模不到设计规模的50%，有充足的余量接纳本项目排放的废水。本项目废水依托处理可行。

### 6.2.3 地下水环境保护防治措施

项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制，即从源头到末端全过程控制。

#### 6.2.3.1 源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、储罐采取相应的措施，以减少物料泄漏而可能造成的地下水污染。

#### 6.2.3.2 分区防控措施

对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。

（1）地下水防治分区

根据本项目各新建生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，本项目液碱罐区、有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区已按要求进行重点防渗，新建的醇基燃料罐区重点防渗。

②一般防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目干燥除味剂成品罐区已按要求进行一般防渗。

③简单防渗区：一般防渗区和重点防渗区以外的区域或部位。

（2）厂区污染防治分区

目前厂区防渗区划分见表6.2-1。

表6.2-1   厂区污染防治分区要求

| 序号 | 装置、单元名称 | 污染防渗区及部位 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区、干燥除味剂成品罐区、有机肥反应池 | 整个装置平台/地面 | 一般防渗区 |
| 储运设施 | 液碱储罐 | 基础、地面、围堰等 | 重点防渗区 |
| 其他 | 一般防渗区和重点防渗区以外的区域或部位 | 地面 | 简单防渗区 |

（3）防渗技术要求

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），防渗技术要求如下：

①重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB 18598执行；

②一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB 16889执行；

③简单防渗区：一般地面硬化。

设备、建构筑物防渗的设计使用年限分别不低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限，防渗层由单一或多种防渗材料组成，地下水污染设防的单元或设施的地面坡向排水口或排水沟，当污染物有腐蚀性时，防渗材料具有耐腐蚀性能或采取防腐处理。

综上，建设项目采取分区防渗措施，能够有效减少建设过程中对地下水的环境影响，措施可行。

#### 6.2.3.3 地下水环境监测与管理

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目需要制定地下水污染监控措施：

- 地下水监测计划

本项目地下水环境监测参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合区域含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水跟踪监测点。

（2）监测井布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）跟踪监测点数量要求，一、二级评价的建设项目，一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设一个。厂区地下水流向为从东北向西南，本次地下水跟踪监测井依托现有布设的3口跟踪监测井位（地下水上游区域设置一个背景监测井，厂区污水处理站北侧下游10m内设置一个监控井，厂区厂界北侧下游10m内设置一个监控井），可作为本项目的对照井、扩散井以及污染监视监测井，现有监控井的布置符合HJ 610-2016要求。

监测项目：pH值、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物（以F-计）、硫化物、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐、石油类、挥发酚、钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子等共30项。

监测频率：项目采样频次为每年一次。

（3）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施：

1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环保管理部门的职责之一，应指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

2）技术措施：

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据报告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解项目运行是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④定期对厂区污水计量罐、回收油罐、钻井液罐的法兰、阀门、管道等进行检查。

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水和承压水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。

应采取如下污染治理措施：

1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

2）查明并切断水污染源。

3）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

4）依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

5）依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

6）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送有资质化验室进行化验分析。

7）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

相关建议：

1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

2）地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

3）当污染事故发生后，污染物首先渗透到不饱和层，然后依据污染物的特性、土壤结构以及场地状况等因素，污染物可能渗透至含水层，而污染地下水。地下水一旦污染，治理非常困难，建设单位应重视地下水污染预防的重要性，确保各项预防措施落实到位、运行正常。

### 6.2.4 噪声防治措施及可行性分析

本项目噪声源按其产生机理主要分为气体动力噪声和机械动力噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），针对这些噪声源，本次环评建议采取以下控制措施：

（1）在满足工艺设计的前提下，对主要生产设备如：引风机及各种泵类等，尽量选用低噪声产品。

（2）对风机设置减振基础和减振台座，风机进出口采取软连接，并且风机及前后管道采取隔声措施；风机进、出口加设合型号的消声器。

（3）对泵等设置减振基础和减振台座，泵的进出口接管做挠性连接或弹性连接；电机部分根据型号配置消声器。

（4）设置隔声门窗等隔声构件，采用吸声、消声材料，或将高噪声设备置于室内，防止振动产生噪声向外传播；

（5）在厂区总体布置中，充分考虑地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到统筹规划，合理布局，注重单元噪声边界距离，噪声源相对集中布置，并尽量远离办公区。对强噪源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。

根据预测结果，企业厂界噪声昼、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）要求，噪声防治措施可行。

### 6.2.5 固体废物污染防治措施及可行性分析

#### 6.2.5.1 固体废物污染防治措施

项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，其中布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，生活垃圾厂区垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。

#### 6.2.5.2 一般固废防治措施可行性分析

本项目废离子交换树脂定期更换后厂家带回；布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，材料库房的选址，运行等已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求建成并运行。

项目运营过程中在布袋除尘器收集尘等一般固废贮存过程中，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），严格执行以下措施：

（1）建设单位对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

（2）平时应做到加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放。

（3）一般固废暂存间的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；贮存、处置场应密闭，防止雨水径流进入贮存、处置场内。

（4）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求产废单位：

1）分析一般工业固体废物的产生情况。从原辅材料与产品生产工艺等方面分析固体废物的产生情况，确定固体废物的种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性。

2）明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。

3）确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。

4）建立一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作，并对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

#### 6.2.5.3 危险废物污染防治措施可行性分析

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

厂区现有200m2的危废贮存库，本项目机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用。厂区现有危废贮存库污染防治措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，本项目依托现有工程危废贮存库，措施可行。

（2）危险废物收集过程污染控制措施

本项目废机油的收集严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求，废机油的收集、贮存按照企业制定的规章制度及操作流程执行。本项目废机油严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）张贴危险废物标签、设置贮存分区标识标志后在危险废物贮存库暂存，上述措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中容器和包装物污染控制要求。

（3）危险废物贮存过程污染控制要求

企业在危险废物贮存过程中应定期检查危险废物的贮存情况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物；贮存期间，企业应建立危险废物管理台账、环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度，人员岗位培训制度以及危险废物贮存间全部档案等并保存。

（4）危险废物转移、运输过程污染控制措施

厂区内部转移、运输：厂内危险废物的转移、运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》的要求执行。废机油厂内收集、转运、贮存环节采取防散落、防泄漏措施，避免危险废物遗撒。

外部转移、运输：危险废物采用汽车拉运的方式，危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可证经营范围组织实施；危险废物的公路运输按照《道路危险货物运输管理规定》、JT/T 617、JT 618执行；运输车辆按照GB 13392设置车辆标志；危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》中要求填写转移联单，并建立台账；运输过程中按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免危险废物丢失、遗撒，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关要求。

（5）危险废物环境管理计划及管理台账

企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）和《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求，贮存、转移危险废物，并制定危险废物管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料，主要包括：

1）建立和完善固体废物管理体系，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，对产生的固体废物实行分类管理，对危险固体废物进行全过程严格管理，必须交由有资质的单位安全处理处置，严禁随意堆放和扩散，必须设置专用贮存场所，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定贮存及管理，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

2）为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，各危险废物处置单位应实行“上门取货制”和危险废物的转运联单制，配备专用的危险废物转运车辆，实行从废物产生源头装车，到最终的处理处置设施进行全程监控和管理。废物进场时首先要对废物进行物理和化学性质分析，分类并登记造册，禁止将不相容废物装入同一容器。盛装危险废物的容器上要粘贴符合标准的标签。

3）每周检查记录：环保标识设施情况，贮存容器是否破损，应急防护设施情况，防渗工程、是否正常，问题原因，维护过程，检查人，检查日期等信息。

4）危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

5）危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

6）危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

项目通过严格的全过程管理，涉及的危险废物均可得到妥善处理，去向明确，不会对项目周围环境产生较大影响。

### 6.2.6 土壤环境保护防治措施

土壤污染防治措施与地下水污染防治措施高度一致，主要为源头防控+分区防渗，同时包括污染监控、应急响应、运输管理等，具体按照“源头控制、过程防控”的原则，从污染物的产生、入侵、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：对原辅材料、产品以及固体废物进行严格的贮存管理，做好防渗工作，从源头上控制污染物的产生。

（2）过程防控措施：根据本项目的特征，对液碱储罐、有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间等进行分区防渗，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施：一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤，并使污染得到治理。

（5）绿化措施：合理利用项目区的空余空间，加强项目区的绿化。

（6）运输管理：严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集。

（7）必要时可开展土壤跟踪监测。

项目运行期建设单位根据项目自身特点通过采取上述的工程和管理措施，采取源头控制“三废”排放达标以减少污染物质进入土壤、加强原辅材料、产品以及固体废物的储存、运输管理，过程控制杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生、厂区设施采取相应的防渗措施，必要时设置跟踪监测点及时发现问题及时防治。

在采取上述土壤污染防治措施后，本项目对土壤环境的影响较小，项目建设对土壤环境的影响可以接受。

# 7 环境影响经济损益分析

根据本项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，通过对环保投资的具体分析，得出工程环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系。分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

## 7.1 经济效益分析

本项目建设投资812.00万元，项目建成达产后，年可生产有机肥产品100000t，销售均价为400元/t；年产干燥除味剂量100000t，销售均价：300元/t。销售收入估算：7000万元（含税价），不含税销售收入为6194.6万元。因此本项目的建设具有较好的经济效益。

## 7.2 社会效益分析

本项目建成投产以后，可带动当地11人的劳动就业，当地财政每年可获得可观的增值税、企业所得税和其他税款，并能缓解当地就业压力，带动相关企业的发展，对促进当地的经济发展和繁荣将起到积极的推动作用。因此具有良好的社会效益。

## 7.3 环境经济损益分析

### 7.3.1 环保投资

本项目总投资为812万元，环保投资32万元，占总投资的3.94%。具体环保设施见表7.3-1。

表7.3-1     建设项目环保投入一览表   单位：万元

| 污染类别 | 治理措施 | 投资 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有机肥生产车间：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA009） | 5 |
|  | 干燥除味剂生产车间：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA008） | 5 |
|  | 醇基燃料锅炉：低氮燃烧器+15m高排气筒（DA007） | 3 |
| 废水 | 锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理 | 2 |
| 噪声 | 采取减振、隔声等措施 | 1 |
| 固废 | 布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后由厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，废包装、生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。 | 3 |
| 风险 | 采取分区防渗，液碱罐区、有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区已按要求进行重点防渗，干燥除味剂成品罐区等依托设施已按要求进行一般防渗；新建的醇基燃料罐区重点防渗，风化煤库、石英砂堆场采用简单防渗措施。 | 10 |
| 其他 | 环保竣工验收、环境管理 | 3 |
| 合计 |  | 32 |

### 7.3.2 环境经济损益分析

本项目使用低工业价值的风化煤、石英砂作为原料生产有机肥、干燥除味剂，生产时外购符合工业标准的醇基燃料（甲醇）作为新增锅炉的热源燃料，经低氮燃烧器后由15m排气筒排放，项目的建设符合清洁生产的理念，具有较好的环境正效益。

## 7.4 小结

通过以上分析，本项目属于环保项目，项目的实施具有明显的社会和环境效益，同时具有一定的经济效益。项目采取了较为完善的环保治理措施，不会对周围环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理的基本任务

环境管理的基本任务是控制污染物排放量，避免污染物对环境质量造成损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

建设单位需要通过建立环境污染管理系统、制度、规划等，协调发展生产和保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 8.1.2 环境管理机构及职责

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

建设单位需要配备专（兼）职环保人员数名，管理机构可附属生产部门。负责对公司的环境保护工作进行全面管理，特别是污染源控制与环保设施的监督检查。

环境管理机构和专职环保管理人员的主要职责及工作包括：

（1）环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受生态环境行政主管部门的检查与监督；

（2）贯彻执行各项环保法规和各项标准；

（3）组织制定和修改企业的环境保护管理体制和规章制度，并监督执行；

（4）制定并组织实施环境保护规划和标准；

（5）检查企业环境保护规划和计划；

（6）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

（7）加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

（8）防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

（9）开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

- 8.2.1 项目审批阶段

项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托环评机构编制。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 8.2.2 建设施工阶段

项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查。

建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声、振动等对周围环境的污染和危害。具体的管理要求见施工期污染防治措施分析内容。

项目在建设完成后，竣工环境保护验收前应办理排污许可证。

### 8.2.3 排污许可管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，国家根据排污单位污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理或登记管理。本项目属于简化管理。结合现有工程情况，建设单位应为排污许可重点管理，对实行重点管理的排污单位应提交年度执行报告和季度执行报告。执行报告的内容包括基本生产信息、污染防治设施运行情况、自行监测情况、台账管理情况、实际排放情况及达标判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容和执行情况等。

排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。产污设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。台账包括纸质版和电子版，台账信息记录频次和保存要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ 944-2018）要求进行。

- 8.2.4 竣工环境保护验收阶段

- 8.2.4.1 竣工环境保护验收相关要求

竣工环境保护验收由建设单位自主进行，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，建设项目竣工后建设单位自主开展竣工环境保护验收及相关监督管理。

（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。

（2）需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）存在以下情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

①未按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书及其审批部门审批决定的；

③环境影响报告书经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

⑤分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

⑥建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

⑦验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

⑧其他环境保护法律法规和规章等规定不得通过环境保护验收的。

（5）建设单位应当通过网站或其他便于公众知晓的方式，在验收报告编制完成后5个工作日内，向社会公开项目环境信息，公示的期限不得少于20个工作日。公开信息的同时，应当向所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

（6）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

- 8.2.4.2 验收监测（调查）过程

（1）验收前准备

①收集环评许可文件资料

查阅环评文件及审批部门的审批决定，记载建设项目基本情况和环境保护要求。核实建设项目基本情况包括建设项目名称、建设地点、环评文件类型、环评审批文号、基本建设内容、建设性质、生产规模、主要经济技术指标等内容。

环境保护要求包括建设项目在实施过程中须建设各项污染防治设施、生态保护措施要求，主要污染源污染物排放标准要求，环境管理要求等。

②收集建设项目建设资料

查阅规划文件、设计文件、设备清单、生产工艺流程、主要经济技术指标、主要原辅材料、公用工程、环境监理等资料，记载与环评文件及审批部门审批决定中相对应的内容，包括项目基本情况、污染防治设施、生态保护措施、风险防范措施等。依托其他污染治理设施（如集中处理等）的处理的，应提供相关的合同或协议，对于委托非集中处理的，应有相关的权责说明，如超标排放的情况下，谁负责，处罚谁。

③整理验收支撑文件

收集固体废物处置合同、排水证明、排污许可、危险废物处理相关协议等验收支撑文件。

④公开竣工、调试时间

除按照国家需要保密的情形外，建设单位应通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开建设项目竣工时间和调试时间。

建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期（第一次公示）；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期（第二次公示）。

（2）开展验收

①查验项目建设内容

从建设项目建设地点、性质、内容、规模、工艺及流程、产品方案、原辅材料、平面布置、公用工程、配套设施等方面对比环评文件及审批部门审批决定，记载批建一致情况，确定验收范围，判断建设项目发生变动或新增减的内容是否属于重大变动。

②查验项目环境保护设施

逐一对照环评文件及审批部门审批决定中关于废水、废气、噪声、振动、固废、地下水、土壤、风险防范等环境保护要求，记载各项环境保护措施落实情况，重点为新增污染源及相应的污染防治设施。

（3）查验其他环境保护措施

①排污口规范化。污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否与环评文件或排污许可证规定相符。

②标志标识。建设项目污染物采样口、采样平台、标识牌是否按照《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号），危险废物贮存场所的标识是否正确，设置的位置是否合理。

③环境风险防范措施

对照经审批的环评文件和审批部门批复中的风险防范措施要求，记载装置区围堰、防渗工程、事故池、事故报警系统、地下水监测井、应急物资储备等实施情况。

④其他措施

对照环评文件及审批部门审批决定中关于“以新带老”工程、清洁生产工程、绿化工程、水土保持工程、生态修复工程等，记载具体实施情况。

（4）判别是否发生重大变动

①判别原则

建设项目在实施过程中性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

目前生态环境部已发布污染影响类建设项目重大变动清单和28个行业重大变动清单。未纳入清单中的建设项目可从地点、规模、工艺、环保设施、主要技术指标等方面参照执行，并对变动产生的污染物排放及环境影响进行分析。

因生产工艺和生产规模调整使得污染源减少，污染物排放种类及排放量减少，危废产生种类及产生量减少一般不属于重大变动。

对于污染影响型建设项目，生产规模增大及生产工艺变化造成新增污染物或污染物排放量增加，厂区平面布置导致防护距离新增环境敏感目标，新增废水、废气排放源，废水排放由间接排放改为直接排放，废气由有组织排放改为无组织排放，废水、废气处理工艺减弱，废气排气筒降低10%及以上，危废处置方式变化、风险防范措施减弱等变动发生均有可能导致发生重大变动。

（5）验收监测

①监测对象

包括对建设项目实施的环境保护设施运行情况、建设项目对环境的影响一级污染物排放情况进行监测。其中环境保护设施运行情况监测主要为建设项目污染物排放和环保设施处理效率的监测。对环境的影响监测主要为建设项目评价范围内环境敏感目标的监测。污染物排放监测为环评文件及审批部门审批决定中有环保设施和排放标准要求的项目，环保设施处理效率监测为审批部门审批决定中有明确要求的项目，环境敏感目标检测为环评文件及审批部门审批决定中有针对环境敏感目标设置环保设施且有环境质量标准要求的项目。

②监测因子和执行标准

参照环境影响报告书及审批部门审批决定中确定的污染物。环境影响报告书及审批部门审批决定中未涉及，但建设项目实际运行可能产生或现行污染物排放标准中有新规定的污染物也应作为监测因子。

③监测标准

建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则执行经批复的环评文件及审批部门审批决定中规定的标准。在环评文件审批之后发布或修订的标准对执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行；在验收阶段，建设项目所属行业发布了新的行业标准或地方标准的，按新发布的标准执行；污染物排放标准的限值不应低于环评文件及批复的要求。

④监测期间工况

验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，如实记录监测时的实际工况。典型行业主体工程、环保工程及辅助工程在验收监测期间的工况记录方法可参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》附录。

⑤监测频次

为使验收监测结果全面真实地反映建设项目污染物排放和环境保护设施的运行效果，采样频次应能充分反映污染物排放和环境保护设施的运行情况。监测频次一般按以下原则确定：

对有明显生产周期、污染物稳定排放的建设项目，污染物的采样和监测频次一般为2～3个周期，每个周期3～多次（不应少于执行标准中规定的次数）。

对无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目，废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品；废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次；厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼夜各1次；固体废物（液）采样一般不少于2天，每天不少于3个样品，分析每天的混合样。

对污染物排放不稳定的建设项目，应适当增加采样频次，以便能够反映污染物排放的实际情况。

对型号、功能相同的多个小型环境保护设施处理效率监测和污染物排放监测，采用随机抽测方法进行。抽测的原则为：同样设施总数大于5个且小于20个的，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的50％；同样设施总数大于20个的，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的30％。

环境质量的监测，地表水环境质量监测一般不少于2天、监测频次按监测技术规范并结合建设项目排放口废水排放规律确定；地下水监测一般不少于2天、每天不少于2次，采样方法按技术规范执行；环境空气质量监测一般不少于2天、采样时间按标准规范执行；环境噪声和环境振动监测一般不少于2天、监测量及监测时间按标准规范执行；土壤环境质量监测至少布设三个采样点，每个采样点至少采集1个样品，采样点布设和样品采集方法按技术规范执行。

对设施处理效率的监测，选择主要因子并适当减少监测频次，但应考虑处理周期并合理选择处理前、后的采样时间，对于不稳定排放的，关注最高浓度排放时段。

⑥生态影响调查

生态影响调查一般包括对生态系统结构与功能的影响、对生态敏感区的影响和对保护物种的影响，调查因子原则与环境影响报告书生态影响评价因子一致，主要为生态功能完整性、植被类型、生物量、野生动物种类、资源量、物种多样性、土地资源、水土流失面积、土壤侵蚀强度、生态敏感区等。

（6）环境管理制度调查

①排污许可证

纳入排污许可管理的建设项目，应记载建设单位申领排污许可证的情况，本项目属于登记管理。

②环境风险应急预案及演练。

针对建设项目可能出现的火灾、化学品泄漏等环境突发事故，应记载建设单位编制“突发环境风险事故应急预案”的情况；预案是否在地方生态环境部门进行备案，并进行日常演练。

③日常环境管理制度及执行。

应记载建设项目已制定各项环境保护管理制度及实施情况。

（7）编制验收监测（调查）报告

验收监测报告内容应包括但不限于以下内容：建设项目概况、验收依据、项目建设情况、环境保护设施、环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定、验收执行标准、验收监测内容、质量保证和质量控制、验收监测结果、验收监测结论、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表等。

建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、公众反馈意见及处理情况、环境影响报告书（表）及审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。

（8）验收报告公示（第三次公示）

除按照国家需要保密的情形外，验收监测（调查）报告、验收意见和“其他需要说明的事项”三项文件作为验收报告，在编制完成后5个工作日内，建设单位应通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会主动公示验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。如采用网站公开的，应保证公众易于获取相关信息，不得使用需要公众注册、付费等方式方可获取信息的网站。

（9）验收信息填报

验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台（https://cepc.lem.org.cn/#/login），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

（10）验收资料存档

建设项目完成竣工环境保护验收后，应将验收报告及其他档案资料存档备查。

验收报告包括验收监测（调查）报告、验收意见和“其他需要说明的事项”，其中验收监测（调查）报告中的图件、“三同时”验收登记表、现场照片、危废处置协议和转移联单应齐全；其他档案资料包括环评文件及审批部门审批决定、监测报告、排污许可证、相关协议、环境风险应急预案及备案证明、环境管理制度、环境违法整改记录、环境监理报告、在线监测设施验收报告等建设项目环境保护验收支撑文件；环保设计方案、污染物治理设施工程设计方案。

### 8.2.5 施工期环境管理

施工期是对环境影响较大的时期，同时也存在很多改善的机会，加强这一时期的环境管理工作有着非常重要的意义。为确保各项环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立施工期环境管理体系、引入监督机制尤为重要。

（1）明确环境管理职责

环境管理机构在环境管理上的主要职责主要包括：负责环境管理体系建立及实施过程中的监督、协调、人员培训和文件管理工作；负责制定施工作业的环境保护规定，根据施工中各工种的作业特点分别制定各工种的环境保护要求，制定突发事故的应急计划；负责组织环保安全检查和奖、惩；监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与当地生态环境、水利、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。组织开展环境保护的宣传教育与培训工作。

（2）加强施工承包方的管理

施工承包方是施工作业的直接参与者，对他们的管理如何将直接关系到环境管理的好坏。为此，在施工单位的选择与管理上应提出如下要求。

①在技术装备、人员素质等同的条件下，优先考虑环境管理水平高、环保业绩好的单位。

②在承包合同中应明确有关环境保护条款，如环境保护目标，采取的水、气、声、生态保护及水土保持措施等，将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一。

③各施工单位在施工作业前，应编制详细的环境管理方案，连同施工计划一起呈报公司环境管理部门及其他相关环保部门，批准后方可开工。

④在施工作业前对施工人员进行环保知识培训，主要包括：了解国家及地方有关环境的法律法规和标准；了解环境保护的重要性及公司环境管理的方针、目标和要求；掌握动植物、地下水及地表水等的保护方法；掌握如何减少、收集和处理固体废物的方法；掌握管理、存放及处理危险物品的方法等。

（3）制定施工期环境监督计划

在施工阶段，建设单位和施工单位的专兼职环保人员，应制定施工期环境监督计划，并按照计划要求进行监督。建设单位和当地环保部门将不定期地对施工单位和施工场地、施工行为进行检查，考核监控计划的执行情况及环境减缓措施、水保措施与各项环保要求的落实，并对施工期环境监控进行业务指导。

### 8.2.6 运营期环境管理

（1）废气

运营期排污单位应根据相关法律法规、标准和技术规范等要求保证大气污染防治设施与生产设施同步、正常运行，排放废气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准规定。特殊时段，排污单位应满足《重污染天气应急预案》、各地政府制定的秋冬防措施等文件规定的污染防治要求。

①对厂内废气无组织排放源（生产车间废气），应采用全空间或局部空间收集系统，减少无组织排放。

②对各类储罐加强管理，甲醇储罐埋地设置，实现密闭装卸，落实氮封措施，装卸过程严格采用回气鹤管确保储罐和车辆满足气相平衡。

③按需订购原辅料，及时清理和处置固体废弃物，避免原料等在厂内长时间堆存，确保厂界颗粒物、浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合国家或地方相关污染物排放标准的规定。

①生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产设施，妥善处理生产装置、废水收集以及治理设施留存的废水或废液，并按规定向当地生态环境部门报告，待检修完毕后与生产设施同时投入使用。

②污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及围堰构筑物等进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。

③规范废水处理设施开停机记录、维修巡检记录、药剂使用记录、处理前后水质水量监测记录、事故及原因分析记录，要求记录规范，内容完整。

（3）工业固体废物

①加强固体废物收集、输送、贮存、利用、处置等各环节的运行管理，确保固体废物管理全过程可控。

②生产过程中产生的各类固体废物应尽可能进行综合利用，自行综合利用时应采取有效措施防止二次污染。

③规范固体废物产生环节、产生量、特性、去向（贮存、综合利用、自行处置、委托处置）及相应数量记录。

④一般固废和危险废物贮存应严格落实GB 18599、GB 18597要求，采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。

⑤危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。

（4）地下水及土壤污染预防管理

排污单位在生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

纳入土壤污染重点监管单位名录的，还应满足以下土壤污染预防运行管理要求：

①严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。

②建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

③制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

- 8.2.7 监测计划

环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规、判断环境质量现状、评价环保设施效果及进行环保管理的重要手段。它既是环境保护工作的一个重要环节，也是生产管理的重要环节。环境监测可为制定控制污染的防治对策提供科学依据。本项目应对环境及污染源随时或定期进行监测，了解厂区周围环境的污染程度及污染源排放情况，出现异常情况及时采取措施及对策，使生产和环保设施及时恢复正常运行，以减少对环境的污染。

为了保护环境，考核工程污染防治措施的运行状况，考核运营期企业在线监测设施的准确性及企业自行监测的数据可靠性，建设单位可委托监测单位对本项目废气、废水和噪声进行监督性监测，并为其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

- 8.2.7.1 施工期监测计划

施工期监测内容包括施工噪声及扬尘的监测，监测方案建议见表8.2-1。

表8.2-1 施工期监测方案

| 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工场尘 | 施工场地上下风 | TSP | 施工期监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2厂界限值 |
| 施工噪声 | 施工厂界 | 等效连续A声级 | 施工期监测一次 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） |

- 8.2.7.2 运营期监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及本项目生产工艺特点，本项目运营期环境及污染物监测计划见表8.2-2。

表8.2-2 本项目污染源及环境质量监测计划表

| 序号 | 类别 | 污染源 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | DA009 | 颗粒物 | 一次/半年 |
|  |  |  | DA008 | 颗粒物 | 一次/半年 |
|  |  |  | DA007 | SO2、颗粒物、氮氧化物、烟气黑度 | 一次/月 |
|  |  | 无组织 | 厂界处 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| 2 | 废水 | 现有污水处理站排放口 |  | pH、COD、SS、NH3-N、流量等 | 1次/年 |
| 3 | 噪声 | 厂界四周 |  | 等效连续A声级 | 1次/季度 |

- 8.2.7.3 监测数据的记录和报告

（1）手工监测记录和自动监测记录按照HJ 819执行；

（2）详细记录排污单位主体设施、公辅设施、全厂运行情况，包括以下方面：

①主体设施

包括各类主要生产装置等，重点记录各装置的原料用量、辅料用量、主产品产量、副产品产量、取水量（新鲜水）、废水排放量、运行时间等参数情况。

②公辅设施

储罐设计规模、工艺参数（温度、液位、周转量）等。

③全厂运行情况

年生产时间分正常工况和非正常工况（生产装置或设施开停工、检维修）、原辅材料使用量、主要产品产量等。原辅材料需要记录所有危险化学品，辅料重点记录与污染治理设施和污染物排放相关的内容。

（3）污染治理设施的运行状况

污染治理设施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。

①有组织废气治理设施需记录污染治理设施运行时间、参数（包括运行工况等）、使用药剂、投放频次等。如出现设施停运、检维修、事故等异常情况，需记录设施停运、检维修、事故等异常情况及处理措施。

②无组织废气主要记录污染治理设施相应的运行、维护、管理相关的信息，可用于说明上述设施的运行情况和效果。

（4）一般工业固体废物和危险废物记录

建设单位应定期记录运行期间一般固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处理量、贮存量及具体去向。

根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部 2016年第7号），建设单位要结合自身实际情况，与生成记录相衔接，建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。建设单位应在台账工作的基础上向所在地县级以上环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料

（5）信息报告、应急监测报告、信息公开按照HJ 819执行。

（6）排污单位应如实记录手工监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等），确保监测数据具有代表性。

## 8.3 环境保护“三同时”验收

- 8.3.1 总体要求

建设项目的环境保护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，其相关释义如下：

（1）同时设计

按照环评文件及其批复要求，按照环境保护设计规范的要求，在设计文件中落实防止、减少环境污染和生态破坏的环境保护措施以及投资概算。

（2）同时施工

建设项目施工阶段，应当将环境保护设施纳入项目的施工合同和计划，保障其建设进度和资金落实，并采取防止、减少施工期环境污染和生态破坏的措施，开展施工期环境监测。

（3）同时投产使用

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位或委托编制单位应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

- 8.3.2 “三同时”竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求，项目建成后，应全面检查工厂周围环境改变及环保设施“三同时”情况。项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后（一般不超过三个月），由建设单位成立验收组自行进行验收。竣工验收方案应包括以下内容。

（1）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。

（2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运行是否正常。

（3）厂区生活污水排口水质监测。

（4）厂界噪声布点监测，布点原则与现状监测布点一致。

（5）厂内废水是否实现“清污分流、雨污分流”。

（6）固体堆放点及固废去向情况。

（7）是否有风险应急预案和应急计划。

（8）污染物排放总量的核算，各指标是否在控制指标范围内。

（9）各排污口是否按要求规范化设置。

根据本项目工程内容，拟定了项目竣工“三同时”验收建议监测方案，以便环境管理部门实施监督管理，本项目竣工验收建议具体内容见表8.3-1。

表8.3-1    环境保护“三同时”监管方案

| 污染 类别 | 治理措施 | 验收监测因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 治理 | 锅炉排污水、软化水装置废水、生活污水排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准 |
| 废气 治理 | 有机肥生产车间：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA009） | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源排放限值 |
|  | 干燥除味剂生产车间：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA008） | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源排放限值 |
|  | 醇基燃料锅炉：低氮燃烧器+15m高排气筒（DA007） | 颗粒物、SO2、氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值 |
| 噪声 | 采取减振、隔声等措施 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 布袋除尘器收集尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后由厂家带回 | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 生活垃圾交由环卫部门清运 | / | / |

- 8.4 污染物排放清单

环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，本次评价列出项目污染物排放清单的具体内容。

- 8.4.1 排污口规范化

（1）排污口设置

本项目排污口主要为生产车间各废气排口，废水排口。

（2）排污口规范化管理

根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》的文件要求，企业所有排放口（包括水、气、声）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范进行设置，在各水、气、声排污口（源）设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排放口分布图。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报生态环境管理部门同意并办理变更手续。厂内排放源环境标识标志一览见图8.4-1。

表8.4-1             环境保护图形标志设置图形表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 8.4.2 污染物排放信息

本项目污染物排放清单见表8.4-2。

8.4.3 排污许可与总量控制

建设单位申办排污许可证并在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息。主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。

（1）排污许可

本项目为有机肥及干燥除味剂生产项目，生产时使用3t/h的醇基燃料锅炉。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，有机肥生产属于“二十一、化学原料和化学制品制造业”中：肥料制造 其他肥料制造 2629，实行简化管理；干燥除味剂生产属于“二十一、化学原料和化学制品制造业”中：专用化学产品制造 其他专用化学产品制造 2669，实行简化管理；醇基燃料锅炉属于“五十一 通用工序”除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20t/h（14MW）以下的锅炉（不含电热锅炉），实行登记管理。

因此本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前对现有排污许可证进行相应变更，申领变更后的排污许可证，严禁与排污许可证不一致的排放污染物情况发生。

（2）总量控制

项目运行过程中产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，其中二氧化硫排放量为0.120t/a，氮氧化物排放量为1.618t/a，颗粒物排放量为9.630t/a。项目位于不达标区，污染物削减源实行倍量替代，因此二氧化硫倍量替代量为0.240t/a，氮氧化物倍量替代量为3.236t/a，颗粒物等量替代19.260t/a。所需总量指标由昌吉州生态环境局调配。

## 9.1 结论

### 9.1.1 项目概况

新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目位于新疆阜康产业园阜东一区新疆宜中天环保科技有限公司厂区内，坐标为E90°28'02.30"，N43°03'38.96"，总投资812万元，全部为企业自筹；本项目建设年产10万吨有机肥生产线1条，年产10万吨干燥除味剂生产线1条，并建设配套工程，其给排水、供电等均依托厂内现有工程。本项目新增工作人员11人，全年运行300d，年操作时间为7200h。

### 9.1.2 环境质量现状评价结论

（1）大气环境

基本污染物：本次评价采用阜康市例行监测站点2023年现状监测数据，作为本项目基本污染物环境质量现状数据来源。项目所在区域SO2、NO2、PM10、O3、CO的年均浓度均达标；PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求。因此，本项目所在区域为非达标区域。

特征污染物：本次环评TSP引用《新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂废水深度处理项目》监测数据。根据该监测数据，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值。

（2）地下水环境

本次评价采用引用数据的方式，引用《新疆宜中天环保科技有限公司企业例行监测检测报告（地下水）》（2023年）中的3处地下水监测数据及《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》中的3处地下水监测数据。

《新疆宜中天环保科技有限公司企业例行监测检测报告（地下水）》（2023年）中除DXS1#监测数据中硫酸盐、总硬度超标，超标倍数分别为0.536倍、0.538倍；《新疆五鑫铜业奥斯麦特炉协同处置氰化渣项目环境影响现状监测项目》的监测数据中，DXS5#中总硬度、溶解性总固体和硫酸盐超标，超标倍数分别为0.433倍、0.012倍和0.028倍，DXS6#中总硬度、溶解性总固体和硫酸盐超标，超标倍数分别为0.382倍、0.221倍和0.588倍。以上监测因子超标原因与当地原生水质有关。其余水质监测项目满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值，说明本项目所在区域地下水质量状况一般。

（3）声环境

本次声环境现状监测数据引用新疆新环监测检测研究院(有限公司)出具的《新疆宜中天环保科技有限公司企业自行监测(2024年第二季度)》，监测时间为2024年5月12日，分别在昼间和夜间进行监测，监测点位为厂区东南、西南、西北、东北厂界外1m各设1个噪声监测点，所有监测点位昼、夜连续等效声级均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准限值。

（4）土壤环境

厂区范围内及周边各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选限值。

（5）生态环境

本项目位于新疆阜康产业园阜东一区，南侧紧邻G216线，项目所在区域属准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区。目前，园区内基础设施建设经过前期起步阶段的建设，已形成初步规模，目前评价区已改变了原有的生态景观。

G216线北侧区域的土壤类型主要是灌溉灰漠土，沿线林木主要是沿河两岸、沿公路、街道两边分布的道路林，主要树种有榆树、杨树等，主要植被类型是以低矮的灌木、半灌木荒漠为主，主要群落类型有红砂群落，梭梭群落，盐爪爪群落，碱蓬群落等，植物种类组成单调和旱生性是当地植被的主要特征。植物稀疏，盖度约10%。受当地气候、土壤的限制，农作物种类较少，粮食作物主要有小麦、玉米等；经济作物有向日葵、打瓜、加工番茄、西甜瓜等。

### 9.1.3 环境影响预测结论

（1）大气环境影响分析

本项目运营期废气中各污染物最大浓度占标率均小于10%，浓度贡献值小，不会使区域环境空气质量发生明显改变，对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目无生产废水产生，排放的废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等，排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。项目运行与地表水没有直接的水力联系，正常生产情况下，项目排水不会对地表水体产生影响。

为预防地下水污染，本项目提出地下水污染防治措施主要为：①液碱储罐划为重点防渗区，防渗层的防渗性能为不低于1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s的黏土层的防渗性能。②有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区、干燥除味剂成品罐区、有机肥反应池划为一般防渗区，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚等效黏土防渗层，渗透系数≤1×10-7cm/s的防渗性能。③除重点防渗区和一般防渗区外的区域划为简单防渗区，进行地面硬化。本项目跟踪监测井依托厂区现有布设的3口跟踪监测井，定期开展监测。采取上述措施后，本项目对区域地下水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

本项目厂区预测值及与背景值的昼、夜间叠加值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，拟建项目不会降低厂界声环境质量级别，同时项目建设过程中在厂界进行绿化，并加强噪声源的减噪、降噪，则本项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响。

（4）固体废物影响分析

项目产生的固废主要为布袋收集尘、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，其中布袋收尘灰经收集后回用于生产；废离子交换树脂定期更换由厂家带回；机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用；生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。采取以上措施后固体废物对环境影响很小。

（5）土壤环境

本项目主要土壤污染源为液碱储罐在非正常状况下物料渗漏，经类比分析，污染物垂直泄漏主要影响土壤表层环境，因此及时处理地表污染源、采取防渗措施可有效阻滞污染物迁移进入土壤环境，对土壤环境的影响较小。

（6）环境风险

本项目涉及的危险物质为醇基燃料（甲醇），涉及危险物质的场所包括醇基燃料储罐。本项目大气环境风险评价等级为简单分析，地下水环境风险评价等级为三级。

项目可能发生的突发环境事故包括醇基燃料储罐泄漏、火灾及爆炸，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。

拟采取的防范措施主要为：（1）采取分区防渗，将液碱罐区、醇基燃料罐区设为重点防渗区，有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区、干燥除味剂成品罐区、有机肥反应池等处设为一般防渗区，粉煤灰库、石英砂堆场等处设为简单防渗区。（2）设置有毒有害、可燃气体等报警设施。（3）成品罐区、液碱罐区、醇基燃料罐区各自设置1m高围堰。（4）依托现有的一座容积525立方米事故池收集事故废水，防止项目事故废水不进入外环境。（5）制定突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门备案，并定期开展演练，发生事故时立即启动。采取上述措施后，本项目环境风险可控。

### 9.1.4 污染物排放及防治措施

（1）废气

本项目运营期有机肥生产车间废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA009）排放；干燥除味剂生产车间废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA008）排放；经上述措施后废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值要求。醇基燃料锅炉烟气经低氮燃烧器处理后通过15m高排气筒（DA007）排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3规定的燃油锅炉大气污染物特别排放限值要求。

本项目运营期有机肥生产、干燥除味剂生产在封闭车间内进行，风化煤、石英砂等原料堆存、装卸置于密闭式堆场内，地面硬化，并设置有洒水装置，经上述措施处理后厂界处无组织废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求。

（2）废水

本项目无生产废水产生，排放的废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水等，排入厂区现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准要求后，经管网进入阜东污水处理厂做后续处理。

为预防地下水污染，本项目提出地下水污染防治措施主要为：①液碱储罐划为重点防渗区，防渗层的防渗性能为不低于1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/a的黏土层的防渗性能。②有机肥生产车间、干燥除味剂生产车间、有机肥成品罐区、干燥除味剂成品罐区、有机肥反应池划为一般防渗区，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚等效黏土防渗层，渗透系数≤1×10-7cm/s的防渗性能。③除重点防渗区和一般防渗区外的区域划为简单防渗区，进行地面硬化。本项目跟踪监测井依托厂区现有布设的3口跟踪监测井，定期开展监测。采取上述措施后，本项目对区域地下水环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于各种物料输送泵、空压机、破碎机等，声源强度在80-110dB（A）之间。

采取的噪声控制措施主要包括：选用低噪声设备；采取隔声、减振等措施和合理布局。通过预测，运行期厂界昼、夜噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类功能区标准限值，且本项目声环境影响评价范围内无居民集中居住区，不会造成噪声扰民。

（4）固废

项目产生的固废主要为布袋除尘器收集尘、废机油、废离子交换树脂及生活垃圾，其中布袋除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产，废离子交换树脂定期更换后厂家带回，机械设备维修保养产生的废机油，收集后送厂区现有废矿物油回收生产线综合利用，生活垃圾厂区垃圾箱收集，由园区统一清运。

### 9.1.5 公众意见采纳情况

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的要求，进行了三次网络公示，第一次在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会发布公示向公众告知本项目的建设情况，第二次在全国建设项目环境信息公示平台发布本项目的征求意见稿。项目在环境影响报告书第二次公示期间，在新疆法制报进行了两次报纸公示，并在当地公示栏进行了张贴公示。第三次在全国建设项目环境信息公示平台发布本项目的拟报批稿。项目的建设得到公众的理解与支持，公示期间均没有收到反馈。

### 9.1.6 环境影响经济损益结论

本项目总投资为812万元，环保投资32万元，占总投资的3.94%。本项目属于环保项目，项目的实施具有明显的社会和环境效益，同时具有一定的经济效益。项目采取了较为完善的环保治理措施，不会对周围环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

### 9.1.7 环境管理与监测计划

企业应建立健全的环境管理制度和管理体系，明确责任主体、管理重点，确保各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用的保障。新疆宜中天环保科技有限公司作为环境管理的责任主体，日常运行中，要做好相关环境管理的台账记录，定期按照环境监测计划对污染源和环境质量进行监测。

### 9.1.8 清洁生产及总量控制

清洁生产：本项目符合国家当前的产业政策，采用先进的处理工艺及技术装备并配自动化控制系统，实现了污染物达标控制，最大程度减少污染物的排放。因此，本项目清洁生产处于国内先进水平。

总量控制：项目运行过程中产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，其中二氧化硫排放量为0.120t/a，氮氧化物排放量为1.618t/a，颗粒物排放量为9.630t/a。项目位于不达标区，污染物削减源实行倍量替代，因此二氧化硫倍量替代量为0.240t/a，氮氧化物倍量替代量为3.236t/a，颗粒物等量替代19.260t/a。所需总量指标由昌吉州生态环境局调配。

### 9.1.9 总体结论

新疆宜中天环保科技有限公司年产10万吨有机肥及10万吨干燥除味剂生产项目符合国家产业政策和地方环保要求，选址合理；采取完善的污染治理措施，污染物稳定达标排放；经环境影响预测，污染物排放对外环境影响不大，不会降低区域功能；项目生产符合清洁生产要求；企业经采取有效的事故防范和减缓措施后，环境风险可接受；通过公众参与调查，没有收到反对项目建设的意见；项目的建设运行，具有一定的环境、社会和经济效益；因此，在认真落实各项污染防治措施的前提下，在严格执行环保“三同时”的基础上，从环保的角度来说，该项目建设是可行的。

## 9.2 建议与要求

（1）公司应制定详细的环境管理制度，建立“节能减排”激励办法，提高全体职工的环境保护意识，在生产全过程中实现节能、降耗、减污、增效和可持续发展。

（2）加强项目环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患，确保项目建设对环境污染影响降到最低。