- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆中州综合能源有限公司废旧橡胶回收再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-652325-07-01-780803 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王凤娟 | 联系方式 | 17309947628 |
| 建设地点 | 奇台县喇嘛湖梁工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （89度39分20.161秒，44度04分1.645秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2914 再生橡胶制造；C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 橡胶制品业291－其他；非金属废料 和 碎 屑 加 工 处 理422－废轮胎加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 奇台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 398 |
| 环保投资占比（%） | 19.9 | 施工工期 | 11个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 25625 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整》 审批机关：奇台县人民政府 审批文件名称：关于调整《奇台县喇嘛湖梁新型工业产品加工园区总体规划》的批复 审批文号：奇政函〔2020〕30号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整环境影响报告书》 审批机关：昌吉回族自治州生态环境局 审批文件名称：关于《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整环境影响报告书》的审查意见 审批文件文号：昌州环函〔2023〕49 号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1.《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整》符合性分析 - 根据《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整》以及《关于调整奇台县喇嘛湖梁新型工业产品加工园区总体规划的批复》（奇政函〔2020〕30 号），喇嘛湖梁工业园区的产业定位是以精细化工、化工新材料、装备制造、新材料等产业为主辅助发展物流、信息服务、静脉产业的综合性工业园区。本项目为高分子改良再生橡胶材料制造项目，属于新材料制造类项目，其选址位于喇嘛湖梁工业园区的以装备制造和新材料为主的综合产业组团区，符合《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整》及其批复的产业定位要求，用地性质属于二类工业用地，符合布局规划要求（见附图1 项目与奇台县喇嘛湖梁工业园区产业功能布局关系图）。 - 2.《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整环境影响报告书》及其审批意见符合性分析 - 本项目与《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整环境影响报告书》及其审批意见的符合性见表1。 - 表1 项目与《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整环境影响报告书》及其审批意见的符合性表 - 序号; - 规划环评及审查意见要求; - 项目情况; - 符合性. - 1; - 严格执行国家产业政策新建项目必须严格落实国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，对项目产品、工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的，一律禁止建设。提高园区企业准入门槛，鼓励能耗低、工艺先进、废气污染物排放量少的企业入区。依据《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，严禁大气污染严重的企业入区。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8废弃物循环利用：废轮胎等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，属于鼓励类项目；项目的产品、使用的工艺技术、装备等均不属于限制类或淘汰类；项目不属于大气污染严重企业，在运营过程中将采取废气、废水、噪声、固废的处理处置措施，确保污染物达标排放。; - 符合. - 2; - 严格控制项目环评审批对于新、改、扩建项目应严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的项目环境影响评价类别，不得随意更改。严控“两高”项目环评审批。; - 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“橡胶制品业291－其他”，编制报告表，另外本项目不属于“两高”类项目。; - 符合. - 3; - 完善各企业污水处理、循环利用配套设施的建设，区内各排污单位园区企业应根据自身污水特点设置污水处理站，选取合适可靠的污水处理工艺，污水处理单元、污水管网、事故池等单元应采取防渗措施，防止污水下渗。; - 本项目运营期产生的间接冷却水排水排入市政排水管网，生活污水经依托的新疆中州综合能源有限公司综合楼及科研楼内厕所排入下水管网；另外本次环评对厂区提出了分区防渗要求。; - 符合. - 4; - 对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声带，以降低其源强，减少对周围环境的影响；入园各项目的总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强园区及厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。; - 环评针对项目运营期间各设备产生的噪声提出了减振、厂房隔声等措施，此外项目建成后厂区绿化面积将达到3950m2，有助于降低厂区噪声。; - 符合. - 5; - 严格按照国家有关规定，对喇嘛梁湖工业园区的固体废物进行分类、集中收集、固废处理执行减量化、资源化和无害化原则。通过固体废物申报登记，强化对固废产生源的管理。配备清运车辆，推广垃圾袋装化，对生活垃圾、一般工业废物及危险废物中有用物质，尽可能综合利用。; - 环评针对项目运营期产生的各类固体废物提出了收集、贮存和处置要求。; - 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 规划提出，强化国土空间用途管制，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管……建设清洁低碳能源体系，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平……推动落实“碳达峰十大行动”，加强对高耗能、高排放的“两高”项目源头管控……全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染持续强化和深入推进建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治……进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制……实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理，持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造……加强重点行业VOCs治理，实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控……加大餐饮油烟污染治理力度……加强恶臭、有毒有害大气污染物防控，加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设……加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。推进地下水超采综合治理……加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度……推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量……加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估。 本项目为高分子改良再生橡胶材料制造项目，不属于高耗能、高排放的“两高”项目，项目建成后冬季采用电采暖，用水接入园区市政供水管网，不涉及地下水开采。本次环评对项目施工建设过程中污染防治提出了设置围挡、洒水降尘、防尘布全覆盖以及渣土等运输车辆封闭覆盖、车辆冲洗、场地及时平整、标准化管理等要求；针对运营期产生的颗粒物、有机废气、恶臭等提出了袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋、封闭车间、生产设施定期检漏修复等处理方案；对于生产生活废水，提出了循环利用、排入市政排水管网等措施；对设备噪声，在选用低噪声设备的基础上，通过安装减振基础和厂房墙体隔声降低噪声排放量。此外，生活垃圾以及废离子交换树脂、废包装袋、废布袋等一般工业固体废物，废催化剂、废滤芯等危险废物，环评均提出了收集、贮存、处置要求。对于项目实施后可能出现的突发环境风险，环评也提出了风险防范和应急预案的编制备案等要求。 综上所述，项目实施符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 2.《昌吉回族自治州 生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 “规划”提出，严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型……到2025年“乌-昌-石”区域在保证企业生产刚性需求的情况下，煤炭消费占一次能源消费比重有所下降。推动煤炭清洁高效利用，提高煤炭综合利用效率，提升煤矸石、粉煤灰和各种余气、余热综合利用水平……实施工业企业物料封闭化管理专项整治，使全州各县市（园区）贮存煤炭、煤矸石、煤渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料全部实现密闭、密封储存，企业无组织排放等扬尘污染得到有效控制。持续推进工业源全面达标排放……积极推进城市建成区、工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设……昌吉州 7 县市、2 园区范围内的65 蒸吨以下燃煤锅炉全面淘汰，统筹完成“煤改气”“煤改电”、清洁能源替代或接入集中供热管网等项目建设……加大不达标工业炉窑淘汰力度……推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域 VOCs 整治，加强 VOCs 源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的 VOCs 物质控制，开展企业深度治理和精细化管控......落实建筑工地智能降尘管控专项行动方案，全州建筑面积3000平方米及以上新建建筑工程和主体未封顶的在建工程安装降尘喷淋系统，并与扬尘在线监测设备联接，实现智能化控制……强化水资源承载能力刚性约束，大力推进农业、工业、城镇等领域节水，使用水方式由粗放向节约集约转变，提高用水效率……建立健全地下水污染防治重点区划定制度，规范禁止开采区、限制开采区划定；强化禁止开采区、限制开采区管理；规范地下水超采治理。强化对污染地下水行为的管控，切实防止土壤污染导致地下水污染……严格控制高污染、高耗水行业发展，构建节能节水式经济发展模式……按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的思路，以采矿区为重点，强化镉、铅、砷等重金属污染源头管控……持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平，推动“无废城市”建设……加快推进建筑垃圾源头减量，提倡绿色施工……全面落实生产建设项目水土保持“三同时”制度……强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新型污染物的项目，实行严格的环境准入把关，建立高风险、重污染企业退出制度。 本项目为高分子改良再生胶生产项目，符合国家产业政策，不属于落后产能和水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业以及其他高耗能高污染、涉重金属类项目。项目实施不涉及使用煤炭以及锅炉、工业炉窑，供热采暖均采用电加热电采暖，生产使用的能源主要为水和电，原料存放、生产、产品堆放均在封闭厂房内进行，主要采用厂房封闭降低无组织颗粒物排放。项目生产产生的颗粒物、挥发性有机物、恶臭污染物等通过袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋设施、封闭车间、生产设施定期检漏修复等源头、过程、末端治理措施后均可实现达标排放。对于施工期，环评提出了设置围挡、洒水降尘、防尘布全覆盖以及渣土等运输车辆封闭覆盖、车辆冲洗、场地及时平整、标准化管理等要求。项目用水主要为生产和生活用水，采用自来水，不涉及地下水开采，设备间接冷却水和碱液喷淋排水经循环水池收集循环利用后定期排放，最大限度提高用水效率，循环水池均进行防渗处理，正常生产情况下对土壤和地下水的影响甚微。另外，针对项目运行期间产生的一般固体废物和危险废物，环评提出了收集、贮存、运输和处置的要求，对于项目实施后可能出现的突发环境风险，环评也提出了风险防范和应急预案的编制备案等要求。 综上所述，项目实施符合《昌吉回族自治州 生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 3.《奇台县2024-2025年生态环保攻坚行动方案》（奇环委办发〔2024〕2号）符合性分析 “方案”指出，按照《产业结构调整指导目录（2024年）》，组织开展落后产能摸底排查，依法依规推动落后产能退出……中小微企业通过污染治理设施升级改造、工业窑炉无组织排放治理等方式实施分类处置……逐步提升区域非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重。 本项目为高分子改良再生胶生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类项目，不属于应依法依规淘汰的落后产能，针对项目实施产生的颗粒物、挥发性有机物、恶臭污染物等，环评提出了袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋设施、封闭车间、生产设施定期检漏修复等源头、过程、末端治理措施。另外项目实施使用的主要能源为水和电，不涉及其他化石能源消费。 综上，项目实施符合《奇台县2024-2025年生态环保攻坚行动方案》（奇环委办发〔2024〕2号）相关要求。 4.选址合理性 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，项目用地性质为二类工业用地，符合园区用地布局要求（附图2 项目土地利用类型图）。 基础设施方面，项目供水由园区市政供水管网提供，用水量及水压有充分保证；用电由园区市政电网供电，供电可靠；厂内生产废水循环利用或排入市政排水管网；生活污水排放依托南侧新疆中州综合能源有限公司现有排水设施（综合楼及科研楼内厕所排入下水管网）；生活垃圾收集处置依托南侧新疆中州综合能源有限公司现有收集处置设施（垃圾箱收集后由园区环卫部门定期拉运处理）。从基础设施角度看，项目选址基本合理。 从原辅材料及能源供应方面分析，项目运营使用的原料均从疆内购买或收购，生产、生活用水来自园区市政供水管网，生产生活用电来自园区市政电网。从原辅材料及能源供应角度看，项目选址基本合理。 从环境可行性方面分析，项目所属区域属于大气环境功能2类区，声环境3类区，项目所在区域不涉及文物保护单位、具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地，亦不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，项目区周边主要为空地及其他园区企业，区域对本项目制约性的环境要素很少，从环境可行性角度看，项目选址基本可行。 综上所述，从土地利用、基础设施方面、原辅材料及能源供应方面、环境可行性方面分析，项目选址基本可行。 5.“三线一单”符合性分析 5.1新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果符合性分析 对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果》《市场准入负面清单》（2025年版）等，项目“三线一单”符合性分析见表2。 表2 新疆维吾尔自治区 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析; 结果. 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全底线和生命线; 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园，中心地理坐标为E89°39'20.161"，N44°04'1.645"，项目周边无自然生态保护区、饮用水源保护区、珍稀濒危野生动植物敏感区等生态敏感目标，项目不涉及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用; 项目实施消耗一定量的电、水资源，用电由园区市政电网提供，用水量相对区域水资源总量较少，新增用地约25625m2，构筑物充分利用占地进行平面设计，最大程度提高土地利用率，项目符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 项目所在区域大气环境现状质量达标，属于大气环境达标区。项目实施后产生的颗粒物、有机废气、恶臭等经袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋、封闭车间、生产设施定期检漏修复等处理后可达标排放，对周边环境影响不大；项目冷却水定期排水经收集后排入园区市政排水管网，软水系统排水排入市政排水管网，碱液喷淋排水循环利用不外排；生活污水经依托的新疆中州综合能源有限公司现有综合楼及科研楼内厕所排入市政排水管网；产生的生活垃圾以及废离子交换树脂、废包装袋、废布袋等一般工业固体废物，废催化剂、废滤芯等危险废物均可得到妥善处置，项目建设不会影响区域环境质量底线。; 符合. 生态环境准入清单：主要包括《市场准入负面清单》（2025年版）; 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园；对照《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于禁止准入类项目。; 符合. 生态环境准入清单编制要求：动态更新成果中A1.1~A1.4、A2.1~A2.2、A3.1~A3.2、A4.1~4.5; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目和《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项，符合国家和自治区环境保护标准，位于工业园区内，不涉及各类保护区，周边评价范围内无敏感目标，不存在破坏湿地和其他破坏生态的行为；项目不属于高耗能、高排放、高污染类项目，不属于石化化工、涉重金属及危险品生产类企业；项目不涉及除工业用地外其他占地，实施不使用落后淘汰设备，符合国家、自治区主体功能区规划、生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。此外，项目不在重点区域，不属于石化化工等重点领域项目，产生的各类污染物均可进行有效处理；项目实施后将依法办理排污许可手续，按环评要求进行自行监测和突发环境事件应急预案的编制、备案和执行。另外，本项目能源消耗主要为电，属于清洁能源。; 符合. 5.2昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果》，本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，属于重点管控单元（见附图3 项目“三线一单”环境管控单元分区图），其编号为ZH65232520003 ，其管控要求及本项目符合性分析见表3。 表3 昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 结果. 空间布局约束. 1.入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以精细化工、新材料产业、节能环保、装备制造产业为主导。 2.入园企业需符合产业布局规划及土地利用规划。; 项目为高分子改良再生橡胶材料制造项目，属于新材料制造类项目，其选址位于喇嘛湖梁工业园区的以装备制造和新材料为主的综合产业组团区，用地为二类工业用地。符合园区的产业布局、发展定位和土地利用规划。; 符合. 污染物排放管控. 1.推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 2.污水经处理达到相应标准后综合利用。配套建设工业固废处置场，产生的固废优先综合利用，不能利用的按规划安全处置。 3.新建项目，其污染物排放应达到国家、地方或相关行业标准限值要求。严格控制化工行业产生的有毒有害特征污染因子的排放总量。; 项目运营期产生的颗粒物、有机废气、恶臭等采用袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋等处理后达标排放；无组织颗粒物、有机废气通过封闭车间、加强通风等措施降低排放量。生产过程中产生的冷却水定期排水排入市政排水管网，软水系统排水排入市政排水管网，碱液喷淋排水循环利用不外排，生活污水经依托的新疆中州综合能源有限公司现有综合楼及科研楼内厕所排入市政排水管网。生活垃圾以及废离子交换树脂、废包装袋、废布袋等一般工业固体废物，废催化剂、废滤芯等危险废物均提出了收集、贮存、处置措施。针对项目排放的颗粒物、VOC，环评提出了总量控制要求。; 符合. 环境风险防控. 1.园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。 2.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 3.建立园区内外环境风险救援力量管理库，以及区内各企业救援力量信息库，以便发生环境风险事故时查询。 4.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置。; 项目生产使用的废轮胎于厂内原料库房中暂存，原料库房为封闭结构，可防扬散、防流失，地面防渗。厂内建设的事故应急池、循环水池等将按要求进行防渗。本环评已提出企业突发环境事件应急预案的编制备案要求，运营期企业将按应急预案要求进行风险防控应急，同时实现企业预案与园区预案联动。与当地政府环境应急预案衔接，实施分级响应。; 符合. 1.工业固体废弃物综合利用率达到80%。 2.单位工业增加值综合能耗（标煤）≤2.0t标煤/万元。 3.入园企业单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元，工业用水重复利用率≥75%。中水（生活和生产）回用率≥30%。园区废水100%回收，不得外排。 4.入园企业应加强土地管理，推进土地节约集约利用，切实保护耕地，加强土地管理，大力促进节约集约用地，提高土地利用效率。 5.推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。; 项目实施后能源主要使用电，用水主要为设备冷却用水，冷却水循环使用，仅定期排放，用水量较区域总水资源量较少，同时循环使用最大限度减少废水排放，项目占用园区内土地资源25625m2，构筑物充分利用占地进行平面设计，最大程度提高土地利用率。; 符合. 5.3《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》符合性分析 - 《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》中28个国家重点生态功能区县涵盖阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、青河县、吉木乃县、福海县、富蕴县、若羌县、且末县、阿瓦提县、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县。 - 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》中。 - 6《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 技术政策提出，含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放……对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染……吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 本项目在生产过程中原料加热预处理、出料、捏炼等环节产生有机废气，环评提出了蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理要求，废气经处理后达标排放，同时对收集、暂存和运输等过程提出了要求。另外，环评针对运营期的管理，提出了设施维护、健全台账、环保管理制度等要求，确保处理设施长期稳定达标排放。综上所述，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 - 7.《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 - 文件的排查整治工作要求中针对挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装卸、敞开液面逸散、泄漏检测与修复、废气收集设施和废气旁路、治理设施、非正常工况、产品VOCs含量几个方面进行了相关要求。本项目属于高分子改良再生橡胶材料制造项目，生产过程中不涉及挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装卸以及敞开液面及泄漏检测与修复，针对生产过程中产生的有机废气，项目采用封闭车间内有机废气产生工段密闭后负压抽吸经蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理后排放，针对处理设施，环评提出了治理设施的维护保养等要求，处理效率和达标排放具有保证性，针对排放，项目废气经处理后通过车间排气筒排放，排放不设置有机废气旁路烟道，无VOCs稀释排放问题。 - 8.《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 - “方案”提出，石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运及相关产业园区全面加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料存储、转移和输送，以及工艺等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施消减VOCs无组织排放……含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋、封闭式出库等……提高废气率，遵循“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。 本项目为高分子改良再生橡胶材料制造项目，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运等重点行业，项目生产过程中产生的有机废气采用封闭车间内有机废气产生工段密闭后负压抽吸经蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理后排放，同时加强车间内通风。因此项目与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）无冲突。 - 9《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 - 条例提出，向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证；向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志；向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录……推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用；在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉……禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品……产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放……加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放……贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，应采取堆场场坪、路面硬化处理，并保持路面整洁，堆场周边配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施等措施，露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 本项目排放的污染物主要为颗粒物、有机废气、恶臭等，本次环评针对上述污染物提出了袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋等处理达标排放以及车间加强通风的方案，同时要求项目投运前依法按要求进行排污许可管理，还提出了运营期污染物监测计划。另外，项目运营期供暖、生产用热均采用电能，原料堆放、生产均在封闭厂房内进行，有机废气产生段均进行封闭、负压抽吸后进入处理设施处理。项目使用的原料、生产的产品、使用的设备工艺等均不属于列入淘汰类目录的产品、设备、工艺。综上，项目实施基本符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。 - 10.《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析 “计划”指出，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排……严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重……在生产、销售、进口、使用等环节严格执行 VOCs含量限值标准……强化VOCs全流程、全环节综合治理。 - 项目运营期不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，生产过程中通过车间封闭、产生有机废气段封闭负压抽吸等措施将有机废气收集处理后排放，同时车间加强通风，有机废气处理可保证达标排放。项目与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）无冲突。 - 11.《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）的符合性 - “方案”指出，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求……在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量……到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成……持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%……企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 - 本项目为高分子改良再生橡胶材料制造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合园区产业规划，国家产业政策，以及昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果，符合喇嘛湖梁工业园区规划环评及审批意见要求，项目不涉及产能置换、污染物排放区域削减，环评对项目VOCs等提出了总量控制要求。此外项目不涉及使用煤炭，不涉及燃煤锅炉建设。对于施工期，环评提出了设置围挡、洒水降尘、防尘布全覆盖以及渣土等运输车辆封闭覆盖、车辆冲洗、场地及时平整、标准化管理等要求，要求落实施工“六个百分百”。另外，对于项目产生的有机废气，环评提出了环保设施事故状态下停产检修、恢复正常后投入使用、其他生产时段环保设施保持工作状态的要求，且项目不使用火炬燃烧装置。综上，项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）相关要求。 - 12.《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性 “方案”指出：大力推动绿色低碳发展。提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，大力推动煤炭清洁高效利用……在城市建成区、县城和城乡接合部积极推进集中供热或“煤改气”……严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能……实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损……健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。深入打好蓝天保卫战。除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌—昌—石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目……以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。深入打好碧水保卫战。严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理，推进地下水超采综合治理。打好净土保卫战。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地上、地下协同防治与环境风险管控。 项目能源主要使用电能，属于清洁能源，同时本项目不属于高耗能高排放类项目，也不属于应依法淘汰的落后产能和过剩产能，不属于石化、化工、涂装、医药等领域。项目实施不涉及地下水资源开采，符合《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030年）局部调整》及其规划环境影响评价文件和审查意见的要求。对于项目产生的颗粒物、有机废气、恶臭等污染物，本次环评提出了袋式除尘器、滤芯除尘器、仓顶除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋等处理达标排放以及车间加强通风的方案，对于可能出现的环境风险，本次环评提出了风险防范措施和突发环境事件应急预案编制执行等要求。综上，项目符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相关要求。 - 13.《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性 “方案”指出，加快推进“散乱污”企业综合整治，各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备……严格建设项目环境准入，提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量……新建涉VOCs排放的工业企业要入园区……严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。实施排污许可制度。建立健全涉VOCs工业行业排污许可证相关技术规范及监督管理要求，通过排污许可管理，落实企业VOCs 源头削减、过程控制和末端治理措施要求。 本项目为高分子改良再生橡胶材料制造项目，不属于“散乱污”企业，产业定位、布局等符合《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整》及其规划环境影响评价文件和审查意见的要求，对于项目产生的颗粒物、有机废气，本次环评提出了总量控制要求，同时将其落实到企业排污许可证中，对于颗粒物、有机废气、恶臭等污染物，环评提出了袋式除尘器、仓顶除尘器、滤芯除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋等处理达标排放以及车间加强通风的方案。综上，项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 14.《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 “方案”提出，企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料……企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等……生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭……处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。 本次环评对企业提出了相应管理要求，要求建立购入和使用等相关台账，记录软化剂、松香等原辅材料的名称、成分、VOCs的含量、采购量、使用量、厂内存储量等信息，并保存相关证明材料，对于生产过程中产生的有机废气，环评提出了封闭车间内相应产污段封闭，负压抽吸的废气通过蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理后达标排放的要求，此外项目使用的废轮胎等原料、辅料均于封闭厂房内存放。综上所述，项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关要求。 15.《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》符合性分析 本项目与《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》符合性分析见表4 表4 《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》符合性一览表 内容; 符合性分析; 结果. 企业应符合国家产业政策和所在地城乡建设规划、生态环境保护规划和污染防治、土地利用总体规划、主体功能区规划等要求。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策；项目选址位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，用地性质和产业定位符合《奇台县喇嘛湖梁工业园区总体规划（2020-2030 年）局部调整》相关要求，另外项目符合生态环境保护规划和污染防治等相关要求。; 符合. 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域和生态环境保护红线区域，以及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，不得新建、改扩建企业。; 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域和生态环境保护红线区域，项目也不位于以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。; 符合. 厂区面积、生产区域面积应与综合利用加工能力相匹配。; 项目厂区面积、2座车间面积按照2万t/a高分子再生胶产能进行设计匹配。; 符合. 废轮胎加工处理中产生的废料以及尾气净化产生的粉尘等次生固体废物，应建立台账记录制度，鼓励企业全部回收利用；企业不具备利用条件的，应建立登记转移记录制度，委托其他企业利用处置，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 针对废轮胎拆解过程中产生的固体废物和除尘器收尘，环评提出了厂区建立环境管理制度及固体废物台账的要求，产生的除尘器收尘和废边角料回用于生产，废钢丝等外售综合利用。; 符合. 废轮胎加工处理能源消耗：从整胎破碎起计，再生橡胶生产综合能源消耗低于850千瓦时/吨（新型塑化装备除外）；橡胶粉生产综合能源消耗低于350千瓦时/吨（40目以上除外）。; 本项目生产再生胶产能约2万t/a；项目电能消耗约400万KWh/a，综合能耗约200千瓦时/吨，小于850千瓦时/吨。; 符合. 企业应严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向生态环境行政主管部门报批环境影响评价文件；严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范开展建设项目竣工环境保护验收。; 本项目已依法进行了环境影响评价，本次环评针对项目建成后提出了严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施的要求，并要求项目按照规定进行竣工环境保护验收。; 符合. 企业应当按照排污许可证申请与核发技术规范在规定的时限申请并取得排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求。; 环评已提出项目投产运营前办理排污许可证以及落实相应环境管理和信息公开的要求。; 符合. 废轮胎破碎、粉碎作业区，应设置粉尘收集和高效除尘设施，有效降低粉尘排放。; 环评针对项目废旧胶分解车间提出了设置袋式除尘器，颗粒物经收集处理后通过15.5m排气筒排放的要求。; 符合. 再生橡胶生产应加强挥发性有机物无组织排放管控，配备适宜高效的尾气处理设施，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》《恶臭污染物排放标准》等要求；配备废水处理装置，废水排放达到《污水排放综合标准》，鼓励废水循环利用。; 环评针对项目改良再生胶生产厂房提出了封闭车间内有机废气和恶臭产生工段密闭后负压抽吸经蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理后经车间排气筒排放的要求，预计有组织和无组织挥发性有机物、恶臭污染物可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》《恶臭污染物排放标准》等要求。另外各车间配备了防渗循环水池，产生的生产废水循环利用后定期排放。; 符合. 环境噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 环评针对设备噪声提出了选低噪声设备、基础减振，加强设备维护保养，车间墙体、门窗隔声，加强厂区绿化等措施，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 符合. 实行排污许可管理的企业应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位应安装污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，并依法公开排放信息。企业在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。; 本次环评针按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》《排污单位自行监测技术指南 总则》要求对大气污染物、噪声提出了运营期自行监测以及信息公开要求。另外提出了严格落实排污许可证中规定的管理要求。; 符合. - 16.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8废弃物循环利用：废轮胎等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，属于鼓励类。 - 17.《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》符合性分析 “目录”包括两部分，一是国家现有产业目录中的鼓励类产业，二是西部地区新增鼓励类产业，本项目为高分子改良再生胶生产项目，属于第一部分国家现有产业目录中的鼓励类产业（废弃物循环利用：废轮胎等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用），不属于第二部分西部-新疆维吾尔自治区新增鼓励类项目。因此，本项目符合《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园，中心地理坐标为E89°39'20.161"，N44°04'1.645"。项目厂区北侧为空地，约270m为居庸路；东北侧约20m为奇台县正飞报废汽车回收（拆解）有限责任公司；东侧约15m为新疆桂新环保科技有限公司；南侧约10m为新疆中州综合能源有限公司，约240m为安宁路，约280m处为奇台县奇稳液化气有限责任公司；西南侧约330m为恒润昌吉新材料产业园；西侧约30m为兴和路。项目地理位置以及项目与周边环境关系图见附图4、附图5。 1.项目背景及概况 随着现代脱硫工艺的进步，再生橡胶质量得到了显著提升，其性能可接近原生橡胶，在拓宽其应用领域的同时，通过回收和利用废旧橡胶生产再生橡胶也可实现废旧资源循环利用，有效缓解橡胶资源短缺问题。在此背景下，新疆中州综合能源有限公司提出新疆中州综合能源有限公司废旧橡胶回收再利用项目，项目回收周边地区的废旧轮胎进行破碎分解、造粒后生产高分子改良再生胶。项目废轮胎破碎分解、造粒段属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中“三十九 废弃资源综合利用业 42”中“废轮胎加工处理”，编制报报表，高分子改良再生胶生产段脱硫采用在常压（大气压）条件下将混合物料在全封闭式螺杆挤出机的螺杆挤压、剪切、摩擦作用下实施脱硫，混合物料从进料到脱硫剪切后出料连续作业，属于常压连续脱硫，属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“橡胶制品业 291 其他”，编制报告表。综上，项目应编制报告表。 2.建设内容 2.1建设内容及情况 项目总占地面积约25625m2，总建筑面积约12564m2。主要建设内容为建设废旧胶分解车间1座，内置破碎制粒生产线4条，建设高分子改良再生胶生产车间1座，内置高分子改良再生胶生产线2条，建设仓库1座。另外项目工作人员办公依托南侧新疆中州综合能源有限公司现有科研楼、综合楼等建筑。项目建成后年产2万吨高分子改良再生胶材料。 项目主要建设内容见表5。 表5 项目建设内容一览表 序号; 工程名; 工程量; 备注. 1; 主体 工程; 废旧胶分解车间（5#厂房）; 1座，建筑面积3392m2，高12.15m，钢结构，内置粗破加工生产线4条，主要用于废旧橡胶的破碎分解和造粒。; 新建. 改良再生胶生产厂房（6#厂房）; 1座，建筑面积1751m2，高12.15m，钢结构，内置高分子改良再生胶生产线2条，用于高分子改良再生胶生产。; 新建. 2; 辅助工程; 综合楼、科研楼; 依托南侧疆中州综合能源有限公司现有综合楼、科研楼，主要用于工作人员办公。; 依托. 泵房; 1座，总建筑面积约88m2，砖混结构，配套550m3消防水池，用于厂区消防。; 新建. 3; 公用 工程; 给水; 生产用水来源为自来水，用水由园区市政供水管网接入厂区。; 新建. 生活用水依托南侧新疆中州综合能源有限公司综合楼、科研楼现有供水设施。; 依托. 排水; 工作人员生活污水排放依托南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼和科研楼内卫生间，经卫生间排入园区市政排水管网。; 依托. 供电; 生产用电由厂区园区市政电网接入厂内供电；生活用电依托综合楼、科研楼已有供电设施。; 新建/依托. 供热; 生产用热采用电加热系统。; 新建. 冬季生产产房内采用墙面辐射电采暖方式采暖；依托南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼、科研楼内采暖设备（电采暖）。; 依托. 4; 储运工程; 仓库（7#厂房）; 1座，建筑面积1095m2，高12.15m，钢结构，分为两个区，仓库内南侧用于废轮胎等原辅料存放、北侧用于高分子改良再生胶产品存放。; 新建. 厂内道路; 仓库、废旧胶分解车间、改良再生胶生产厂房外新建硬化道路，东西向道路宽9m，南北向道路宽4m，转弯半径9m。; 新建. 5; 环保 工程; 废水; 生活污水; 工作人员生活污水排放依托南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼和科研楼内卫生间，经卫生间排入园区市政排水管网。; 依托. 生产废水; 软水制备系统排水排入市政排水管网，设备间接冷却水排入循环水池后循环利用，定期排入市政排水管网；碱液喷淋排水循环利用。; 环评要求. 废气; 颗粒物; 废旧橡胶破碎分解和造粒切条、打块、粗磨、细磨、筛分、磁选过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过车间15.5m排气筒（DA001）排放，包装工序少量颗粒物通过车间封闭减少排放量，钙粉筒仓“呼吸”过程中产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后排放；改良再生胶生产过程中原料混料搅拌工序产生的颗粒物通过滤芯除尘器除尘后和有机废气一同处理。; 环评要求. 有机废气; 改良再生胶生产过程中软化剂、活化剂加热、再生胶挤出工序和捏炼压片工序产生的有机废气通过车间蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理后经各车间15.5m排气筒（DA002）排放。. 恶臭气体; 改良再生胶生产过程中产生的恶臭气体通过蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋处理后和有机废气一同排放。. 噪声; 生产设备置于生产车间内，选用低噪声设备，通过风机、切条机、打块机、破胶机、粉碎机、空压机、混合机、捏炼机等产噪设备设置减振基础，同时加强设备维护保养，车间墙体隔声等措施减少噪声排放。. 固体废物; 生活垃圾; 工作人员生活垃圾收集依托南侧新疆中州综合能源有限公司厂区现有垃圾箱，由垃圾箱收集后园区环卫部门定期拉运处置。; 环评要求. 废边角料; 回用于生产。. 除尘器除尘灰; 回用于生产。. 废钢丝; 收集暂存于厂内150m2一般工业固体废物暂存间后外售综合利用。. 软化剂片碱等废包装袋; 收集暂存于厂内150m2一般工业固体废物暂存间后定期和生活垃圾一同处置。. 废布袋; 由除尘器厂家定期更换回收。. 废原料桶; 分类收集（废催化剂、废机油、含油废物、废滤芯、废碱液专用容器收集包装）后于厂区内50m2危险废物暂存间分区暂存，交有相应资质的危险废物处置单位处置。. 含油废物. 废油桶. 废机油. 废滤芯. 废碱液. 废催化剂. 废离子交换树脂; 由厂家定期更换回收. 环境风险; 生产车间、仓库等按规定设置灭火器及消火栓等防火消防设施，建设650m3事故应急池1座，编制突发环境事件风险应急预案，风险防控物资购买及设施建设，生产车间、仓库、危废间、事故应急池防渗。; 环评要求. 生态保护; 施工期施工产生的裸地和土石方、物料堆放过程中采用密目防尘网进行全面覆盖，定期洒水，开挖剥离的土石方尽快回填，施工结束后沉淀池等临时设施全部拆除，生产区、道路区等区域按照厂内路面使用需求进行恢复、绿化，绿化采用常绿树种、早熟禾、黑麦草、高羊茅等植被，面积最终达到3950m2。; 环评要求. 2.2依托工程情况及可行性 本项目工作人员生活办公依托项目区南侧新疆中州综合能源有限公司现有科研楼、综合楼等建筑，新疆中州综合能源有限公司于2022年建成了新疆中州硅业有限公司硅渣屑综合利用项目，建设内容包括生产厂房3栋，综合楼1栋，科研楼1栋，门卫室1个，项目于2021年8月10日获得昌吉州生态环境局出具的批复（文号：昌州环评[2021]89号），2022年建成后进行了试生产，但由于市场及公司决策等原因，试生产后未投入实际生产，停产至今（目前已拆除了部分生产线和设备），其建设的综合楼、科研楼内有办公室，休息室、宿舍、卫生间（连接市政排水管网）等基础设施，其现状使用人数远少于设计可使用和容纳量，本项目新增工作人员生活办公依托新疆中州综合能源有限公司现有综合楼、科研楼可行。 3.产品及产能 工程建成后年产品及产能情况见表6。 表6 产品和产能情况一览表 序号; 产品; 产能; 产品指标; 备注. 1; 高分子改良再生胶; 20000t/a; GB/T 13460-2025; 塑料薄膜包装，产品含硫率约1.5%，再生橡胶含量95.5%，钙粉、活化剂、软化剂等其他含量3%. 4.生产设备 工程运营期间主要生产设备及参数见表7。 表7 主要生产单元、主要工序、生产设施及设施参数 生产单元; 生产线数量; 主要工序; 生产设施; 生产设施数量; 设施参数及单位. 废旧胶分解车间; 4条（单条生产线造粒最大生产能力4610t/a）; 切条、打块; 切条机; 10台; 2000kg/h. 打块机; 10台; 2000kg/h. 钢丝分离、打块; 碾丝机; 8台; 4000kg/h. 打块机; 4台; 8000kg/h. 粗磨、筛分、磁选; 破胶机; 4台; 2558kg/h. 筛分机; 4台; 2558kg/h. 磁选机; 4台; 2558kg/h. 细磨、筛分; 粉碎机; 4台; 2558kg/h. 筛分机; 4台; 2558kg/h. 磁选机; 4台; 2558kg/h. 改良再生胶生产厂房; 2条（单条生产线再生胶最大生产能力10000t/a）; 混料; 混料机; 10台; 833kg/h. 挤出; 挤出机; 8台; 833kg/h. 捏炼、压片; 捏炼机; 28台; 417kg/h. 包装; 包装机; 8台; 833kg/h. 其他; 空压机; 4台; 110kW. 冷却塔; 8台; 间接冷却. 检验设备; 2台; 产品质量检测. 软化水处理设备; 1套; 处理量5t/h. 装载机; 10辆; 物料搬运. 水泵; 8台; 冷却塔和碱液喷淋装置配套. 5.生产单元和主要工艺 项目主要生产单元为废旧胶分解单元和改良再生胶生产单元，废旧胶分解单元设置破碎制粒生产线4条，改良再生胶生产单元设置改良再生胶生产线2条。 生产工艺方面，废旧胶分解生产工艺主要为：废旧轮胎分解－切条、打块、钢丝分离－粗磨－筛分－磁选－细磨－筛分；改良再生胶生产工艺主要为：混料（加入辅料）－挤出－捏炼压片－覆膜包装入库－出售。 6.原辅材料及燃料 项目主要原辅材料和燃料情况见表8。 表8 项目主要原辅材料及燃料一览表 由表8可知，项目使用废旧轮胎、钙粉、专用软化剂、松香、橡胶活化剂生产改良再生胶。在废旧轮胎切条、打块、粗磨、细磨、筛分、筒仓呼吸以及改良再生胶生产混料阶段会产生颗粒物，挤出、捏炼压片、软化剂等辅料预热阶段会产生有机废气和恶臭；粗磨、细磨、挤出阶段会产生冷却排水。另外，软化剂等辅料使用过程中会产生废弃包装物、废碱液等。 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 废旧轮胎; t/a; 18420; 外购，不含钢圈和内胎，于厂内仓库中原辅料存放区存储. 2; 钙粉; t/a; 4442; 外购，于厂内70t筒仓存储. 3; 专用软化剂; t/a; 2150; 外购成品，固体袋装或箱装，于厂内仓库中原辅料存放区存储，主要作用为促进脱硫再生交联键断裂，加速再生过程，降低胶料黏度、抑制橡胶分子凝胶化. 4; 松香; t/a; 175; 外购成品，固体桶装，于厂内仓库中原辅料存放区存储，主要作用为降低胶料黏度，便于再生胶捏练加工，增强胶料可塑性和再生胶强度. 5; 橡胶活化剂; t/a; 50; 外购成品，桶装，于厂内仓库中原辅料存放区存储，主要作用为减少脱硫时间，提高再生胶性能和稳定性. 6; 包覆膜; t/a; 5; 外购成品，PVC 薄膜，于厂内仓库中原辅料存放区存储. 7; 润滑油; t/a; 5; 外购成品，桶装，于厂内仓库中原辅料存放区存储. 8; 片碱; t/a; 0.15; 外购成品，袋装，于厂内仓库中原辅料存放区存储. 9; 水; m3/a; 1.89万; 园区市政供水管网提供. 10; 电; KWh/a; 400万; 园区市政电网接入厂内供电. 工程物料平衡见表9。 表9 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 物料; 投入量; 物料; 产出量. 废旧轮胎; 18420t/a; 高分子改良再生胶; 20000t/a. 钙粉; 4442t/a; 颗粒物排放量; 7.58t/a. 除尘器收尘量; 125.67t/a. 专用软化剂; 2150t/a; 有机废气和恶臭污染物排放量; 1.36t/a. 有机废气和恶臭污染物处理量; 25.84t/a. 松香; 175t/a; 废钢丝; 4984.4t/a. 橡胶活化剂; 50t/a; 废边角料; 92.1t/a. 合计; 25237t/a; 合计; 25237t/a. 7.给排水 7.1给水 项目用水由园区市政供水管网提供，主要包括设备间接冷却用水、软水系统反冲洗用水、碱液喷淋用水、生活用水、绿化用水。其中设备间接冷却用水、软水制备反冲洗用水、碱液喷淋用水由软水设备净化自来水后提供，其余用水采用自来水。 根据建设方提供的用水量初步核算信息，项目设计设备间接冷却系统循环水量约384m3，本次环评按照补水量占循环用水5%核算，则补水量约19.2m3/d（5760m3/a）；类比国内已投产的使用碱液喷淋设施处理有机废气和恶臭污染物的同类型再生胶生产企业，估算项目碱液喷淋过程循环用水量约240m3，本次环评按照补水量占循环用水5%核算，则补水量约12m3/d（3600m3/a）。合计软水用量31.2m3/d（10290m3/a），项目软水设备产水率约75%，则软水设备冲洗用水量（主要包括反冲洗、快洗、慢洗和盐洗）约10.4t/d（3120t/a）；则自来水总用量约41.6m3/d（12480m3/a）。 根据建设方提供的信息，项目定员30人，工作天数300天，生活用水定额按50L/人·d计算，则本项目生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 另外，项目所在厂区达到设计指标后绿化面积约3950m2，参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），按照每年每亩地600m3核算，则绿化用水量约19.75m3/d（3555m3/a），绿化用水采用自来水。目前园区污水处理厂中水不具备回用条件，本次环评要求待园区污水处理厂中水具备回用条件后，绿化用水采用园区污水处理厂处理后的中水。 7.2排水 项目废水主要为软水系统浓水、软水系统反冲洗排水、设备间接冷却水、废碱液、生活污水。 根据用水量信息，软水系统反冲洗浓水（主要包括反冲洗、快洗、慢洗和盐洗废水）产生量约为10.4m3/d（3120m3/a），排入市政排水管网，最终进入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂处理。设备间接冷却水循环利用，定期排放，本项目按照冷却水2个月更换一次，估算排水量约6.4m3/d（1920m3/a），废水排入市政排水管网，最终进入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂处理。 另外，碱液喷淋系统定期排放废碱液，废碱液产生量约0.05m3/d（15.8m3/a），作为危险废物收集处置。 生活污水产生量按用水量的80%计算，则排水量为1.2m3/d（360m3/a），经南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼和科研楼内卫生间排入市政排水管网，最终进入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂处理。 8.供电 项目生产用电由喇嘛湖梁南部园区内110kV大庙变通过埋地电缆方式接入项目生产区变配电室（市政供电），再由项目厂区内变配电室变压器将电压转化为生产、照明、消防等要求电压进行供电，生产电压为三相380V，照明及消防用电电压为220V；新增工作人员办公生活用电依托项目区南侧新疆中州综合能源有限公司现有科研楼、综合楼内已有的配电柜等设施，电压为220V。 9.供热 项目区冬季生产区生产产房内采用墙面辐射电采暖方式供热；新增工作人员办公生活供热依托项目区南侧新疆中州综合能源有限公司现有科研楼、综合楼内电暖气等设施。 项目水平衡见图1。 图1 水平衡示意图 （单位：t/d） 10.劳动定员及工作制度 项目工作人员定员30人，年生产300天，三班制，每班工作8小时。 11.厂区平面布置 项目厂区整体呈规则长方形，厂区入口位于西侧，废旧胶分解车间（5#厂房）位于场地内南侧，改良再生胶生产厂房（6#厂房）和仓库（7#厂房）位于场地内中西部（废旧胶分解车间北侧），改良再生胶生产厂房（6#厂房）和仓库（7#厂房）东侧、场地内北侧均为预留空地，工作人员办公依托的科研楼和综合楼位于项目区南侧新疆中州综合能源有限公司厂内。 从厂区布局看，项目依托的工作人员办公区域位于厂区南侧，项目厂区污染物分布于办公区域北侧，项目所在区域当季主导风向为西南风，常年主导风向为南风，依托的办公区域位于项目厂区污染源的上风向和侧风向，布局较为合理。平面布置详见附图6项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产污环节 本项目新建生产车间2座，仓库1座，新建消防泵房。项目区目前为空地，不涉及拆旧工程，施工期主要是新建生产车间、仓库、消防泵房的场地平整、土石方挖填、结构施工、装修、地面硬化绿化以及相关设备安装。施工期主要工艺流程及产污环节见图2。 生产车间、仓库、消防泵房施工区场地平整 颗粒物、噪声、机械燃油废气 生产车间、仓库、消防泵房施工区土石方开挖 颗粒物、噪声、机械燃油废气 生产车间、仓库、消防泵房建筑物结构施工 噪声、建筑垃圾、机械燃油废气 生产车间、仓库、消防泵房施工区土石方回填 颗粒物、噪声、机械燃油废气 生产车间建筑物装修、厂区地面硬化、绿化 噪声、装修废物 设备安装 噪声 工程验收 图2 施工期主要工艺流程及产污环节图 2.运营期工艺流程和产污环节 项目运营期主要是高分子改良再生胶产品生产，主要工艺流程及产污环节见图3。 废旧轮胎 轮胎分解 噪声、废边角料 胎侧 胎顶 圈口 颗粒物、除尘灰、噪声、废钢丝 切条、打块 钢丝分离、打块 颗粒物、除尘灰、噪声 粗磨 颗粒物、除尘灰、噪声、设备间接冷却排水 不合格 筛分 颗粒物、除尘灰、噪声 合格 纯水 磁选 颗粒物、除尘灰 颗粒物、除尘灰、噪声、废钢丝 钙粉 细磨 软水制备系统 颗粒物、除尘灰、噪声、设备间接冷却排水 筒仓 纯水 不合格 软水制备浓水和反冲洗排水、废离子交换树脂 筛分 颗粒物、除尘灰、噪声 胶粉颗粒、松香 颗粒物、除尘灰、噪声、有机废气、臭气浓度、硫化氢 纯水 混料 橡胶活化剂、软化剂（预热） 挤出（入料、主断硫剪切、副断硫剪切） 有机废气、臭气浓度、硫化氢、噪声、设备间接冷却排水 捏炼压片 有机废气、臭气浓度、硫化氢、噪声 覆膜包装入库 图3 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺简述 （1）轮胎分解 本项目外购的废旧轮胎仅为外胎，不涉及轮胎内胎及钢圈，外购的轮胎无需清洗，生产时将废旧轮胎固定在切条机上，利用切刀按胎体结构分解为圈口、胎侧和胎顶。此过程产生的污染物主要为废边角料、切条机等设备噪声。 （2）切条、打块 分离得到的胎侧和胎顶放入切条机上，切刀绕圆周自动进行切条处理，切成约4～5cm 的条状，经传动输送装置进入打块机，切成3.5cm左右的胶块。此过程产生的污染物主要为颗粒物、除尘灰、切条机及打块机设备噪声。 （3）钢丝分离、打块 分离得到的圈口放入碾丝机上，利用两个速度相等、相对回转的辊轴反复多次挤压，在强烈挤压力和剪切力的作用下将钢丝圈和胶料分开，钢丝圈回收外售处理，胶料通过打块机切成3.5cm左右的胶块。此过程产生的污染物主要为颗粒物、除尘灰、碾丝机及打块机设备噪声、废钢丝。 - 粗磨、筛分、磁选 - 切好的胶块通过装载机运至破胶机进行粗磨，得到钢丝、尼龙纤维混杂的胶粒，破胶机后连接筛网，通过筛网筛选出符合要求的胶粒，达不到粒径要求的胶粒返回上一步继续粗磨。通过筛网筛选出来的符合要求的胶粒通过磁选机将钢丝从胶粉中分离。此过程产生的污染物主要为颗粒物、除尘灰、废钢丝、破胶机及筛分机等设备噪声、设备间接冷却排水、软水制备浓水和反冲洗排水、废离子交换树脂。 - 出来。 - （5）细磨、筛分 - 磁选后的胶粉落入料仓，经负压密闭管道送入密闭料仓，钙粉通过罐车运至厂区打入筒仓，生产过程中自动封闭输送至细磨区，胶粉与钙粉一起进入橡胶粉碎机粉碎，粉碎后胶粒通过筛分机筛分，达不到粒径要求的胶粒返回橡胶粉碎机继续研磨。此过程产生的污染物主要为颗粒物、除尘灰、粉碎机及筛分机设备噪声、设备间接冷却排水、软水制备浓水和反冲洗排水、废离子交换树脂。 - （6）混料 - 废旧胶分解车间产出的胶粉颗粒运输并投料至改良再生胶生产厂房内的胶粒原料仓，原料仓物料经螺杆传送管道输送入混料仓，再将松香按比例称重加入封闭式混合仓，软化剂与活化剂在预热罐中经电热循环温控系统加热至70-120℃、在混料搅轮启动后，通过封闭管道直接计量泵送至混料仓内部，边加入边搅拌混合。混合机高速搅拌混料约5～6分钟，该过程通过高温物料带入热量，在充分混合物料的同时升温至110℃，以提高胶粒分子胀大效率（无化学反应），提高产品质量。此过程中产生的污染物主要为颗粒物、除尘灰、混料搅拌设备噪声、有机废气、臭气浓度、硫化氢。 - （7）挤出 - 混合物料脱硫再生在此工段进行，项目脱硫采用常压连续脱硫工艺，即在常压（大气压）条件下，将混合物料在全封闭式螺杆挤出机的螺杆挤压、剪切、摩擦作用下实施脱硫，混合物料从进料到脱硫剪切后出料连续作业。混料段混合的物料经密闭绞龙输送至全封闭式螺杆挤出机入料仓，全封闭式螺杆挤出机分为入料段、主断硫剪切段、副断硫剪切段。其中入料段仅起到混合物料和机械物理剪切作用，主断硫剪切段采用具有强烈剪切作用的特殊螺杆构型，并通过电加热保持200-280℃，对胶料实现有效的物理剪切，该工段加工时间约3分钟；副断硫剪切段通过间接水冷却，将剪切后的胶料冷却，同时对胶料进行辅助的物理剪切作用，从副断硫剪切段出来的物料为脱硫再生（脱硫专业术语，意为解脱橡胶硫化增加的交联度，非分离脱除硫或硫化物）后的絮状再生胶料，再生胶料温度为60-80℃。此过程产生的污染物主要为有机废气、臭气浓度、硫化氢、挤出机设备噪声、设备间接冷却排水、软水制备浓水和反冲洗排水、废离子交换树脂。 - （8）捏炼压片、覆膜包装入库 - 从副断硫剪切段出来的絮状再生胶料经传送带送至捏炼机进行多次碾压捏炼，絮状再生胶料经此过程加工至片状后，包覆塑料薄膜入库。此过程产生的污染物主要为有机废气、臭气浓度、硫化氢、捏炼机及包装机设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，新建生产车间2座，仓库1座，经现场勘查，目前项目区为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状调查与评价 1.1区域环境空气质量达标情况 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，大气环境常规污染物可引用与建设项目距离近的国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据。本项目采用距离项目区较近且气象条件相似的达坂城区生态环境局环境空气质量监测点2024年的监测数据进行评价。 （2）评价标准 常规污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，评价标准见表10。 表10 大气环境质量标准 监测项目; 取样时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）; 标准来源. CO; 年平均; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 4000. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. O3; 年平均; -. 日最大8小时平均; 160. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - （4）基本污染物监测结果及评价 基本污染物大气环境质量现状监测浓度统计结果见表11。 表11 大气环境质量现状监测浓度统计结果 监测 因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 浓度占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均值; 30; 40; 75.0; 达标. PM10; 年平均值; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均值; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 日平均值; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 134; 160; 83.7; 达标. 由表11可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；项目所在区域为达标区域。 1.2特征污染物补充监测 特征污染物补充监测采用新疆壹诺环保科技有限公司对本项目区颗粒物的补充实测数据，监测因子为总悬浮颗粒物，监测点位于项目厂界外当季主导风向下风向（东侧），监测时间为2025年6月11日—2025年6月14日，监测频次为连续监测3天，每天监测1次。污染物环境质量现状监测信息见表12，评价结果见表13，监测布点见附图7项目监测布点图。 表12 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目区厂界下风向; 200; 130; 总悬浮颗粒物; 2025年6月11日—6月14日; 东侧; 160. 表13 特征因子现状监测及评价结果统计表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; Pi. 项目厂界下风向160m; 06.11~06.12; 总悬浮 颗粒物; μg/m3; 123; 300; 0.41. 06.12~06.13; 127; 0.42. 06.13~06.14; 120; 0.40. 由表13可见：评价区域补充监测点总悬浮颗粒物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单表2标准限值要求。 2.水环境质量现状 项目不涉及水环境专项评价，项目区周边无地表水径流，项目建成后厂区生产车间以及各库房内地面将进行硬化防渗处理，另外项目生产废水循环回用或排入市政排水管网，正常生产情况下无地下水污染途径，因此不开展地表水、地下水环境质量现状调查。 3.声环境质量现状调查与评价 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园，根据实际现场勘查，项目区周边50m范围内主要为奇台县正飞报废汽车回收（拆解）有限责任公司、新疆桂新环保科技有限公司、园区道路等，无声环境敏感目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目不进行声环境质量现状监测。 4.土壤质量现状调查 项目建成后厂区生产车间以及各库房内地面将进行硬化防渗处理，另外项目生产废水循环回用或排入市政排水管网，正常生产情况下无土壤污染途径，因此不开展土壤质量现状调查。 5.生态环境现状与评价 本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区内，项目占地范围内无生态保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行生态现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址位于奇台县喇嘛湖梁工业园内，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求（15.5m排气筒：120mg/m3，3.74kg/h；周界外浓度最高点：1.0mg/m3）；硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1、2标准限值（15.5m排气筒：硫化氢0.36kg/h；臭气浓度2200；厂界：硫化氢1.5mg/m3；臭气浓度20）；甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求（15.5m排气筒：甲苯：3.31kg/h，40mg/m3；二甲苯1.07kg/h，70mg/m3；非甲烷总烃10.7kg/h，120mg/m3；二氧化硫：2.77kg/h，550mg/m3；周界外浓度最高点：甲苯2.4mg/m3；二甲苯：1.2mg/m3；非甲烷总烃：4mg/m3；二氧化硫：0.4mg/m3）；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求（监控点处小时平均浓度值：10mg/m3；监控点处任意一次浓度值：30mg/m3）； 2.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））； 3.一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”污染物总量控制指标以及《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，结合本项目所在区域的环境特征和项目排污情况，建议申请的总量控制指标为：VOCs：1.36t/a。项目总量来源在项目审批前由当地生态环境管理部门核定确定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由施工期工艺流程和产污环节可知，项目主要是生产车间、消防泵房、仓库等的场地平整、土石方挖填、结构施工、装修以及设备安装等。工程施工环境影响主要体现在扬尘、废水、噪声及固体废物方面。参考《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB 65/T 4060-2017），环评提出如下防治措施。 - 1.施工扬尘 - （1）影响分析 - 项目施工期扬尘主要来自于土石方挖填、堆放，建筑装修、弃土垃圾等清运以及施工车辆行驶。施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；在建筑工地扬尘点下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右，相当大气质量标准1.6倍。据有关研究，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150-300m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施定期洒水抑尘，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围。 - （2）防治措施 - ①整体施工场界周围应设置高度不小于2m的全封闭围挡，保持围挡安全、整洁、美观，和周边环境保持协调。 - ②施工期间对于生产车间区域、消防泵房、仓库区域土方挖填，结构施工，建筑材料按固定场分类停放和堆存，建筑材料和临时土石方堆场等易产尘区应进行炮雾机或洒水车洒水降尘（湿法作业），对于土石方堆放区及道路，应进行100%硬化处理，裸地和土石方、物料堆放过程中应采用密目防尘网进行覆盖，覆盖率达到100%。遇到风力4级以上的大风天气时，不得进行土方填挖和其他产尘量大的作业施工；遇到风力5级以上的大风天气时，不得进行室外作业和装修喷涂粉刷作业，同时所有作业面均应进行覆盖。 - ③土石方填挖阶段严格执行洒水降尘和覆盖制度，作业区目测扬尘高度应小于1.5m，不得扩散到施工场区外；车间、仓库等结构施工和装修阶段作业区扬尘目测高度不得高于0.5m，非作业区应达到无扬尘水平。 - ④物料、渣土或废弃物运送采用密闭方式，不得凌空抛撒，运送弃土、装修废物、建筑垃圾（废钢材、装修废物等）等废弃物、建筑材料等过程车辆不得污染损害场外的道路，施工厂区进出入门口设置车辆设备清洗平台，车辆进出施工场地进行100%冲洗。运输车辆车斗采取封闭措施进行处理，不得超载和装载过满运输，控制车速，对施工场地内车辆行驶路面定期洒水抑尘，减少道路施工扬尘。 - ⑤施工现场应建立封闭式垃圾站，建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；弃土、装修废物、建筑垃圾（废钢材、装修废物等）及时清运，临时堆放要在当地住建部门指定地点。 - ⑥施工期间注意车辆维修保养，以减少汽车尾气和扬尘对附近区域环境的影响。 - ⑦施工现场安装颗粒物在线监控设备，监测点颗粒物15分钟浓度均值不得超过2.0mg/m3。 - ⑧施工场地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责各类材料、垃圾等覆盖、洒水作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 - ⑨施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。 - 2.施工废水 - （1）影响分析 项目施工阶段不涉及生产类废水产生，施工期间产生的废水主要是车辆冲洗废水，施工人员的盥洗如厕废水。车辆冲洗废水中主要含有悬浮物以及石油类，盥洗如厕废水主要含COD、BOD5、SS等，如不收集，上述废水于施工区产生排放点经土壤不断下渗，在2年施工期内，将造成区域土壤环境局部污染，对土壤环境影响较大。 （2）防治措施 - ①车辆清洗平台产生的清洗废水经平台沉淀池收集后通过循环用水装置回用于车辆清洗和施工场地洒水降尘。 - ②施工场地内人员盥洗如厕等生活污水收集排放依托项目区南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼、科研楼内已建的卫生厕所，经卫生厕所排入市政排水管网。 - ③砂石、水泥类建筑材料集中堆放时，采取一定的防雨措施，及时清扫施工、运输过程中抛洒的物料。 - ④施工期结束后应拆除上述沉淀池等临时设施，进行全面整地，按照厂内路面使用需求恢复地貌。 - 3.施工噪声 - （1）影响分析 - 项目施工期间产生的噪声主要来自各类施工机械和运输车辆，由于施工过程中噪声源位置和使用方式的不确定性，不同噪声机械共同使用会增大噪声影响，而施工期交通噪声，其影响随着工程进度及不同的施工设施投入而有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性的特点。机械和交通噪声影响的程度主要取决于施工机械以及运输工具与敏感点的距离，且施工噪声影响是短期的和暂时的，随着施工期结束，施工噪声影响也就随之消失。本项目施工期噪声主要造成施工厂界声环境质量超标。 （2）防治措施 - ①设备选型上，在不影响施工质量的前提下，在构筑物土石方挖填、结构施工等过程中采用低噪声、低振动的设备，尽量避免高噪设备同时运转，调整高噪设备同时运行的台数；对施工设备进行定期维修保养，使用减振坐垫与隔声装置，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 - ②钢筋、装修材料等材料运输车辆进入施工场地时严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，并安置于单独工棚内。 - ③提倡文明施工，加强施工人员管理，少用哨子、喇叭等指挥作业，尽量减少人为原因产生的高噪声。 - ④施工现场合理布局，以避免局部声级过高。 - 4.固体废物 - （1）影响分析 - 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾、装修垃圾对环境的影响主要体现在其临时堆放过程中，在风力作用下，引起粉尘随风飘散，对环境空气造成的污染影响，固体废物运输过程中扬、溢、撒、漏等情况造成的沿途污染影响。 （2）防治措施 - ①开挖后的土石方应及时回填，渣土尽量在场内周转，用于场内平整、绿化，制定建筑垃圾减量化计划，对建筑垃圾类型和排放量分类统计，不能再利用的建筑垃圾、弃土弃渣、装修垃圾应进行收集并固定地点集中暂存，施工完成后及时处理，清运至当地住建部门指定的垃圾填埋场填埋处置。 - ②车辆运输弃土弃渣、装修垃圾、建筑垃圾时，必须密闭、覆盖，不得沿途漏撒。 ③在工程完工后1个月内，应当将施工场地的所有装修、建筑垃圾、弃土等处置干净，不得占用场外其他类型土地堆放垃圾及弃土。拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。 ④建筑材料等包装物应进行回收，回收率达到100%。 - 5.生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施，本项目位于奇台县喇嘛湖梁工业园区内，本项目施工期约11个月，针对施工期可能产生的施工水土流失，本次环评分析如下： 根据项目的水土保持方案内容，项目所在区域属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，区域主要水土流失类型为风力、水力侵蚀，侵蚀强度为轻度，工程扰动土壤主要为生产区、道路工程区等永久占地扰动以及施工生产生活区、临时堆土区等临时扰动，施工期间工程建设产生的水土流失总量为134t，新增水土流失总量为73t，其危害主要表现为破坏原有地表结皮，削弱地表抗风蚀能力，造成区域水土流失加剧；地表组成物质中细粒含量减少，粗粒含量增加，土壤机械组成粗化，土壤物理性状恶化；施工扰动地表后直接破坏植被，对周边的景观产生影响。 针对施工期产生的水土流失影响，本次环评要求建设方严格按照项目水土保持方案报告中的水土保持措施做好水土保持工作如下： - 生产区做好表土剥离措施（0.58万m3，厚度0.30m）和表土回覆措施（0.36万m³），种植乔木和草坪，生产区扰动区域定期进行洒水。 - 道路工程区做好表土剥离措施（0.2万m3，厚度0.30m）和表土回覆措施（0.42万m³），种植乔木和草坪，道路工程扰动区定期进行洒水。 - 管线施工区进行防尘网苫盖，苫盖面积300m2。 - 其他如施工生产区等扰动区进行定期进行洒水，施工结束后进行土地平整，临时堆土区临时堆土回填后进行土地平整，采取防尘网苫盖措施，苫盖面积2000m2。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及保护措施 1.1污染源分析 根据项目工艺流程及产污环节，以及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中废旧轮胎加工及常压连续脱硫工艺生产再生胶的污染物类型，本项目废气组成主要为废旧胶分解车间切条、打块、粗磨、细磨、筛分、磁选、筒仓以及再生橡胶生产投料混料过程产生的颗粒物，混料、挤出、捏炼压片过程中产生的有机废气（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯）、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫。 （1）颗粒物 1）废旧胶分解车间颗粒物 废旧胶分解车间废旧轮胎切条、打块、粗磨、细磨、筛分、磁选将产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中2914 再生橡胶制造行业的产污系数，废旧轮胎“磨粉－常压连续脱硫－精炼”颗粒物产生系数为3.48kg/t产品，本项目废旧胶分解车间造粒颗粒物产生环节主要为切条、打块、粗磨、细磨、筛分、磁选，废旧轮胎造粒量约为17625t/a，由此计算废旧胶分解车间颗粒物产生量约61.34t/a（8.52kg/h），本次环评要求上述颗粒物产生工序上方设置集气罩，颗粒物经集气罩和集气管线收集后进入1套袋式除尘器处理，处理后的颗粒物通过车间1根15.5m排气筒（DA001）排放。集气罩颗粒物收集效率按90%计，袋式除尘器处理效率按99%计，处理风量按照5000m3/h计，则经处理后废旧胶分解车间颗粒物排放量约为0.55t/a（0.076kg/h），排放浓度约为15.3mg/m3，未被收集的颗粒物量约为6.13t/a，项目废旧胶分解车间为封闭车间，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，车间封闭对颗粒物的控制效率为99%，则未被收集的颗粒物排放量约为0.061t/a。 2）再生橡胶生产车间颗粒物 再生橡胶生产过程中废旧胶分解车间生产的废旧胶粉颗粒由装载机投入胶粒原料仓，原料仓物料经螺杆传送管道输送入封闭混料仓后与封闭输入的松香、加热至70-120℃的软化剂与活化剂混合搅拌。主要颗粒物产生环节为投料和混料仓启动搅拌混料阶段，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中有关粉状物料装卸的产污系数，按照0.1kg/t原料计，废旧胶粉颗粒投料量约17625t/a，则投料阶段颗粒物产生量约1.76t/a（0.24kg/h）；混料仓启动搅拌混料颗粒物产生系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“废旧轮胎加工－常压连续再生”颗粒物产污系数（3.48kg/t产品），本项目再生橡胶产品产量为20000t/a，由此计算颗粒物产生量约69.6t/a（9.7kg/h）。因再生橡胶生产车间颗粒物产生过程中伴随有机废气、恶臭，本次环评要求再生橡胶生产车间投料段上方设置集气罩和集气管线、封闭混料仓设置封闭集气管线，颗粒物经收集通过再生胶生产车间滤芯除尘器（陶瓷滤芯）后和有机废气、恶臭污染物等一同经车间1套蓄热式催化燃烧装置+碱液喷淋处理后通过车间1根15.5m排气筒（DA002）排放。原料仓投料区域集气罩和集气管线颗粒物收集率按90%计算，封闭混料仓集气管线收集率按100%计算，滤芯除尘器处理效率按99%计算，收集系统总风量按10000m3/h计，则经处理后颗粒物排放量约为0.71t/a（0.1kg/h），排放浓度约为10mg/m3，未被收集的颗粒物量约为0.18t/a，项目再生胶生产车间为封闭车间，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，车间封闭对颗粒物的控制效率为99%，则未被收集的颗粒物排放量约为0.0018t/a。 3）筒仓颗粒物 项目废旧胶分解车间使用钙粉为辅料进行细磨，筒仓在进出料过程中产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中石灰厂石灰的包装和装运排放因子，产污系数为0.125kg/t原料（包括筒仓排气），项目钙粉用量约为4442t/a，则颗粒物产生量约为0.56t/a，仓顶袋式除尘器除尘效率按99%计，则筒仓颗粒物无组织排放量约为0.0056t/a。 （2）有机废气 项目再生胶生产车间在原辅料混料搅拌、挤出、捏炼压片段会产生挥发性有机物，主要来源于加热后的软化剂、活化剂挥发出的挥发性有机物，挤出机出料口高温再生胶挥发出的挥发性有机物，再生胶料捏炼压片时产生挥发性有机物，其主要成分包括甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中2914 再生橡胶制造行业的产污系数以及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“废旧轮胎加工”产污系数，废旧轮胎/胶粉颗粒“磨粉－常压连续脱硫－精炼”挥发性有机物（非甲烷总烃）产生系数为1.33kg/t产品，本项目再生橡胶产品产量为20000t/a，由此计算非甲烷总烃产生量约26.6t/a（3.7kg/h），产生浓度约370mg/m3，甲苯、二甲苯产生量类比与本项目采用相似工艺的《广饶县大王镇宇晟橡胶厂年产3万吨再生胶环保提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》中环保措施进口甲苯、二甲苯产生量（类比可行性见表12），类比甲苯产生量约0.19t/a（0.026kg/h），产生浓度约2.7mg/m3，二甲苯产生量约0.38t/a（0.053kg/h），产生浓度约5.5mg/m3。本次环评要求挤出、捏炼压片工段分别设置封闭隔间，负压抽吸收集隔间内有机废气，有机废气经收集和车间投料、混料搅拌颗粒物、硫化氢等恶臭气体一同经再生胶生产车间1套滤芯除尘器（陶瓷滤芯）+蓄热式催化燃烧装置+碱液喷淋处理后通过车间1根15.5m排气筒（DA002）排放，主要处理设施蓄热式催化燃烧装置挥发性有机物处理效率按照95%计（《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）给出两室蓄热式装置处理效率不宜低于95%），则经处理后非甲烷总烃排放量约1.33t/a（0.18kg/h），排放浓度约为18.5mg/m3；甲苯排放量约0.0095t/a（0.0013kg/h），排放浓度约为0.13mg/m3；二甲苯排放量约0.019t/a（0.0027kg/h），排放浓度约为0.27mg/m3。此外，对于可能出现的有机废气泄漏，环评要求企业应加强混料机、挤出机等设备及物料输送管线、阀门等的泄漏检测和修复，确保废气收集设施和隔间密闭性，发现泄漏问题后对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。 （3）恶臭污染物 本项目再生橡胶生产车间在原辅料混料搅拌、挤出、捏炼压片段由于原辅料中含有硫，因此产生的有机废气中伴有硫化氢、臭气浓度。硫化氢和臭气浓度产生量类比与本项目采用相似工艺的《广饶县大王镇宇晟橡胶厂年产3万吨再生胶环保提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》中环保措施进口硫化氢、臭气浓度产生量（类比可行性见表12），类比硫化氢产生量约0.029t/a（0.004kg/h），产生浓度约0.4mg/m3；臭气浓度产生量约770（无量纲），环评要求恶臭污染物和有机废气一同处理，蓄热式催化燃烧装置对恶臭污染物有与有机废气类似处理率，根据《橡胶硫化废气处理实例研究及效果评估》（李大梅 南京博环环保有限公司，南京210037，江西化工2019年第二期），碱液喷淋对硫化氢的去除率在90%以上，蓄热式催化燃烧装置+碱液喷淋综合去除率约99.5%，由此计算硫化氢排放量约0.00015t/a（0.00002kg/h），排放浓度约0.002mg/m3；臭气浓度排放量约3.85（无量纲）。 （4）其他污染物 本项目采用蓄热式催化燃烧装置法处理有机废气，由于有机废气含硫，因此在燃烧过程中硫化氢会产生二次污染物二氧化硫，本项目按照二氧化硫转化率95%估算二氧化硫产生量约0.028t/a（0.0038kg/h），产生浓度约0.38mg/m3，经后续碱液喷淋处理后和有机废气等一同排放，碱液喷淋处理效率按90%计，则二氧化硫排放量约0.0028t/a（0.00039kg/h），排放浓度约0.039mg/m3。 项目有机废气产生情况类比可行性分析见表14，废气污染源源强核算结果见表15，排放口基本情况见表16、表17。 表14 再生橡胶生产车间废气产生情况类比可行性分析一览表 类型; 本项目; 类比项目（广饶县大王镇宇晟橡胶厂年产3万吨再生胶环保提升改造项目）; 分析判断. 主要原料; 胶粒、软化剂、松香、活化剂; 胶粉、松香、活化剂（碳酸钙）、软化剂（松焦油）; 相似. 产品类型; 再生胶; 再生胶; 相同. 工艺方案; 再生胶生产：混料（加入辅料）－挤出－捏炼压片－覆膜包装入库－出售; 再生胶生产：混料（加入软化剂等辅料）-精炼-捏炼（断链）-滤胶-覆膜包装－出售; 相似. 废气类型; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫; 相同. 结论：本项目再生橡胶生产段与《广饶县大王镇宇晟橡胶厂年产3万吨再生胶环保提升改造项目》采用相似的原料和工艺，生产相同的产品，产生和排放的废气种类相同。因此，本次环评采用《广饶县大王镇宇晟橡胶厂年产3万吨再生胶环保提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度等的产生浓度数据进行本项目类比分析可行。. 表15 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度/（mg/m3）; 产生量/（kg/h）; 工艺; 收集效率%; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度/（mg/m3）; 排放量/（kg/h）. 废旧胶分解车间; 有组织颗粒物; 1704; 8.52; 集气罩+袋式除尘器+15.5m排气筒; 90; 99; 是; 15.3; 0.076. 无组织颗粒物; /; 0.93; 车间封闭/筒仓仓顶袋式除尘器; /; 99; 是; /; 0.0093. 再生橡胶生产车间; 有组织颗粒物; 992; 9.94; 集气罩/封闭混料仓、封闭集气管线+滤芯除尘器（陶瓷滤芯）+15.5m排气筒（DA002）; 90/100; 99; 见防治技术可行性分析; 10; 0.1. 有组织非甲烷总烃; 370; 3.7; 封闭隔间+负压抽吸+滤芯除尘器（陶瓷滤芯）+蓄热式催化燃烧装置+碱液喷淋+15.5m排气筒（DA002）; 100; 80; 是; 18.5; 0.18. 有组织甲苯; 2.7; 0.026; 是; 0.13; 0.0013. 有组织二甲苯; 5.5; 0.053; 是; 0.027; 0.0027. 有组织硫化氢; 0.4; 0.004; 是; 0.002; 0.00002. 有组织二氧化硫; 0.38; 0.0038; 是; 0.039; 0.00039. 有组织臭气浓度; 770; 是; 3.85. 无组织颗粒物; /; 0.025; 车间封闭; /; 99; 是; /; 0.00025. 表16 有组织排放口基本情况一览表 序号; 污染源; 排气筒底部 地理坐标; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 排口编号及类型; 执行标准. X; Y. 1; 废旧胶分解车间; 3; -72; 744; 15.5; 0.5; 7.1; 25; 7200; DA001（一般排放口）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 2; 再生橡胶生产车间; -2; -30; 744; 15.5; 0.5; 14.2; 90; 7200; DA002（主要排放口）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2/《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2. 表17 无组织排放源基本情况一览表 序号; 面源名称; 坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 污染物; 排口编号; 执行标准. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 1; 废旧胶分解车间; 30; -75; 744; 92.97; 36.48; 12.15; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 钙粉筒仓; -10; -95; 744; /; /; 11; 颗粒物. 2; 再生橡胶生产车间; -15; -45; 744; 45; 36.48; 12.15; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2/《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 1.2防治技术可行性分析 本项目废旧胶分解车间颗粒物、再生橡胶生产车间颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度以及二次污染物二氧化硫处理采用的袋式除尘器、仓顶袋式除尘器、蓄热式催化燃烧装置+碱液喷淋均属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中再生橡胶制造行业中可行防治技术。此外对于蓄热式催化燃烧装置和碱液喷淋装置，结合国内同类型已投运项目比如广饶县大王镇宇晟橡胶厂年产3万吨再生胶环保提升改造项目，其再生胶生产车间混料、活化、精炼、捏炼等工段产生的有机废气和硫化氢等恶臭气体采用热力焚烧+碱喷淋装置+两级活性炭吸附进行处理，对非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫的去除效率分别达到94%、92.5%、91%、70%、72%、未检出，本项目采用相似的蓄热式催化燃烧+碱液喷淋进行有机废气和硫化氢等恶臭气体处理，因此环评认为其处理效果同样可使污染物达标排放，属于有效可行方案。 另外项目再生橡胶生产车间废气温度约90℃，废气中同时含有颗粒物、有机废气、硫化氢等污染物，因此考虑采用滤芯除尘器（陶瓷滤芯）进行废气预处理，陶瓷滤芯除尘器可处理含高温烟气，去除颗粒物的同时防止后续蓄热式催化燃烧装置受到颗粒物影响，陶瓷滤芯除尘器主要通过一定排布结构的陶瓷滤料截留捕集颗粒物，其和滤筒除尘器原理相似，对于1μm以上的颗粒物去除效率可达99%以上，根据工艺特征，本项目颗粒物粒径在0.4mm以上，因此环评认为采用滤芯除尘器进行再生橡胶生产车间废气预处理可行。 1.3污染物达标分析 由“防治技术可行性分析”可知，本项目采取的有组织颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度、二次污染物二氧化硫控制方案均为可行技术方案，采取措施后废旧胶分解车间排气筒（DA001）颗粒物、再生橡胶生产车间排气筒（DA002）颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫排放浓度、速率等均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值要求；对于无组织排放颗粒物和可能出现或泄漏的少量无组织非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度，项目采用筒仓仓顶袋式除尘器、封闭车间、车间内有机废气产污区设置封闭隔间+负压抽吸处理后有组织方式排放、加强泄漏检测和修复、确保废气收集设施和隔间密闭性等措施后可有效降低其产排量，因此本次环评认为车间外非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值，厂界外颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二氧化硫可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，硫化氢、臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准要求。 1.4环境影响分析 根据“防治技术可行性分析”“污染物达标分析”可知，项目采取的废气治理措施可行，有组织、无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度均可达标排放。项目厂界外500m范围内主要分布园区企业、空地、道路，环评认为项目实施的大气环境影响可接受。 - 1.5废气监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本工程污染物监测计划见表18。 表18 项目运营期大气污染物监测计划 类别; 监测位置; 编号; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 污染源监测; 废旧胶分解车间; 车间15.5m排气筒; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 企业自行委托. 再生橡胶生产车间; 车间15.5m排气筒; DA002; 颗粒物; 自动监测. 二氧化硫; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/月. 甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度. 项目区; 厂界外; /; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫; 1次/半年. 1.6非正常工况污染源分析 本项目非正常工况主要考虑袋式除尘器、仓顶袋式除尘器、滤芯除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋装置不能正常工作，导致各类型污染物不能有效被处理时引起的污染物异常排放，本次按照最不利情况考虑，即袋式除尘器、仓顶袋式除尘器、滤芯除尘器、蓄热式催化燃烧装置、碱液喷淋装置故障，废气未经处理直接排放。则废气非正常工况下污染物排放情况见表18。 表18 非正常工况下污染物排放情况 序号; 排放原因; 产污环节; 排放 形式; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对 措施. 1; 袋式除尘器故障; 废旧胶分解车间切条、打块、粗磨、细磨、筛分、磁选; 有组织; 颗粒物; 1704; 8.52; 61.34; 8; 1; 设施故障时应及时停止生产，进行设备检修，待设施恢复正常后可再投入生产. 2; 仓顶袋式除尘器故障; 钙粉筒仓; 无组织; 颗粒物; /; 0.078; 0.56; 8; 1. 3; 滤芯除尘器故障; 再生橡胶生产车间生产投料混料; 有组织; 颗粒物; 992; 9.94; 71.57; 8; 1. 4; 蓄热式催化燃烧装置故障; 再生橡胶生产车间混料、挤出、捏炼压片; 有组织; 非甲烷总烃; 370; 3.7; 26.64; 8; 1; 设施故障时于非炊事时间段进行设备检修，待设施恢复正常后使用. 甲苯; 2.7; 0.026; 0.19. 二甲苯; 5.5; 0.053; 0.38. 5; 碱液喷淋装置故障; 硫化氢; 0.4; 0.004; 0.00077; 8; 1. 臭气浓度; 770（无量纲）; 770（无量纲）. 由表18可知，如出现非正常排放，最不利情况下，超标排放的污染物主要为废旧胶分解车间排气筒（DA001）和再生橡胶生产车间排气筒（DA002）排放的颗粒物以及再生橡胶生产车间排气筒（DA002）排放的非甲烷总烃。项目区下风向500m范围内无大气环境保护目标。本次环评认为，袋式除尘器、滤芯除尘器、蓄热式催化燃烧装置出现故障引起污染物超标排放将对项目区附近及下风向区域环境空气质量产生较严重影响，不会对评价范围内大气环境保护目标产生影响。本次环评要求出现环保设施故障时应及时停止生产进行设备检修，待设施恢复正常后方可投入生产或使用。 2.水环境影响及保护措施 2.1污染源分析 本项目运营期间产生的废水主要是软水系统浓水、软水系统反冲洗排水、设备间接冷却水、废碱液、生活污水。 （1）生产废水 由给排水章节可知，软水系统冲洗浓水产生量约为10.4m3/d（3120m3/a），设备间接冷却水产生量约为6.4m3/d（1920m3/a），上述废水主要污染物为溶解性总固体（全盐量）、少量悬浮物，属于较清净排水。废碱液产生量约0.001m3/d（0.3m3/a），其中主要含有pH、化学需氧量、悬浮物、亚硫酸钠、硫化钠。 （2）生活污水 项目生活污水按用水量的80%计算约为1.2m3/d（360m3/a），废水中主要含pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷。 则项目污水生产及排放情况见表19。 表19 废、污水产生及排放情况一览表 项目; 污染物; 产生浓度; 产生量; 环保措施; 是否为可行工艺; 排放浓度; 排放量; 去向. 设备间接冷却水; 溶解性总固体（全盐）/颗粒物; 溶解性总固体：500mg/L；颗粒物：30mg/L; 1920 m3/a; 排入防渗循环水池循环利用，定期排放; 是; 溶解性总固体：500mg/L；颗粒物：30mg/L; 1920 m3/a; 定期经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂. 软水系统冲洗浓水; 溶解性总固体（全盐）; 溶解性总固体：1000mg/L; 3120 m3/a; 排入市政排水管网; 溶解性总固体：1000mg/L; 3120 m3/a. 废碱液; pH、化学需氧 量、悬浮物、亚硫酸钠、硫化钠; 15.8 m3/a; 碱液喷淋装置配套的防渗循环水池定期清理; /; 15.8 m3/a; 作为危废交有资质单位处置. 生活污水; 水量; -; 360 m3/a; 南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼和科研楼内卫生间; -; 360m3/a; 经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂. pH; 6.5~8.5; 6.5~8.5. CODcr; 350 mg/L; 0.13t/a; 350mg/L; 0.13t/a. BOD5; 200 mg/L; 0.072 t/a; 200mg/L; 0.072 t/a. SS; 300 mg/L; 0.11 t/a; 300mg/L; 0.11 t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.009 t/a; 25mg/L; 0.009 t/a. 总磷; 4mg/L; 0.0014 t/a; 4mg/L; 0.0014 t/a. 2.2环境影响分析 项目生产车间内产生的设备间接冷却水排入防渗循环水池循环利用，定期经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂，软水系统浓水、软水系统反冲洗排水直接经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂。此外碱液喷淋塔产生的废碱液收集后作为危废交有资质单位处置，项目生活污水经南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼和科研楼内卫生间排入市政排水管网，最终进入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂。 在采取上述措施后项目废、污水产生排放均不会和区域地下水产生水力联系，对项目区及周边环境影响甚微。 2.3依托可行性分析 奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理厂位于奇台县喇嘛湖梁工业园区的西北区，韶关路与洞庭湖路交叉口东北角，于2016年8月动工开建，2018年7月进入试运行（已完成环评及环保验收等手续），主要接纳园区的工业废水和生活污水，污水处理工艺采用预处理+水解酸化+A2/O+MBR+消毒工艺，设计处理规模25000m3/d，实际建设处理规模12500m3/d，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后尾水通过输水管道暂时贮存于污水处理厂以西8km处的八户地中水库，待园区具备回用条件后再续建DF车间，尾水回用于园区企业。污水处理厂设计进水水质：pH6.0-9.0、COD≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤40mg/L、总磷≤6mg/L、总氮≤50mg/L，另外要求企业排水需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求后进入污水处理厂。首先，本项目所在区域属于园区污水管网覆盖区，其产生的生产及生活污水等可通过市政排水管网排入污水处理厂处理，排放方式上均具备可行性。其次，项目排入市政管网的废水主要为厂内生产排水、生活排水，排水总量约为21.8m3/d，目前污水处理厂实际处理水量约10000m3/d，余量约2500m3/d，占污水处理厂处理余量0.87%，排水中生产排水均为较清洁排水（主要为盐类和悬浮物，此外不含其他特殊污染物），生活污水排水水质：pH6.5~8.5、COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L，排水水质均符合污水处理厂进水水质要求。 综上，从处理能力、处理工艺、接纳水质以及接纳可行性方面看，项目废水排放依托可行。 3.声环境影响及保护措施 3.1污染源分析 本工程运营期间噪声主要是切条机、打块机、碾丝机、破胶机、筛分机、磁选机、粉碎机、混料机、挤出机、捏炼机、包装机、空压机、冷却塔、装载机、水泵等产生的噪声，主要噪声源及其降噪措施见表20。 表20 主要设备噪声源强及降噪措施 序号; 噪声源; 源强 dB(A); 运行数量 （台/套）; 持续时间; 降噪措施; 降噪效果 dB(A); 排放强度dB（A）. 1; 切条机; 80; 10; 24小时/天; 优选低噪声设备、基础减振，加强设备维护保养; 15; 65. 2; 打块机; 80; 14; 15; 65. 3; 碾丝机; 80; 8; 15; 65. 4; 破胶机; 80; 4; 15; 65. 5; 筛分机; 85; 8; 15; 70. 6; 磁选机; 70; 8; 15; 55. 7; 粉碎机; 85; 4; 15; 70. 8; 混料机; 85; 10; 15; 70. 9; 挤出机; 80; 8; 15; 65. 10; 捏炼机; 80; 28; 15; 65. 11; 包装机; 80; 8; 15; 65. 12; 空压机; 85; 4; 15; 70. 13; 冷却塔; 70; 8; 15; 55. 14; 水泵; 75; 8; 15; 60. 15; 风机; 85; 2; 15; 70. 16; 装载机; 80; 10; 优选低噪声设备、加强设备维护保养; 10; 70. 3.2厂界及环境保护目标达标情况分析 噪声预测采用室内外声级差公式： Lp2=Lp1-（TL+6） （式1） 式中：TL－窗户或墙体的隔声量，dB； Lp1－室内靠近围护结构处的倍频带声压级，dB； Lp2－室外靠近围护结构处的倍频带声压级，dB； Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij （式2） 式中：Lp1i－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1ij－室内j声源i倍频带声压级，dB； N－室内声源总个数； 室外声源声压级计算考虑几何发散、大气吸收和屏障屏蔽衰减，采用如下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Aatm+Abar) （式3） 式中：Lp（r），Lp（r0）—分别为r、r0处声级； Adiv－几何发散，dB； Aatm－大气吸收，dB； Abar－屏障衰减，dB； 项目为新建项目，经计算，项目建成后在采取降噪措施，经车间墙体、门窗隔声以及厂区绿化和噪声距离衰减后，厂界噪声贡献值如表21。 表21 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 废旧胶分解车间（5#厂房）. 距离; 12.83m; 228.09m; 12.66m; 147.55m. 再生橡胶生产车间（6#厂房）. 距离; 69.25m; 278.61m; 12.66m; 109.68m. 贡献值; 55.65; 14.20; 61.25; 25.11. 标准值; 昼间65、夜间55. 根据预测，本项目运营过程中厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目运行排放噪声不会对声环境保护目标产生影响。 - 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表22。 表22 项目运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界噪声; 厂界外东西南北侧1m; 等效A声级; 1次/季度; 企业自行委托. 4.固体废物环境影响及保护措施 4.1固体废物产生及治理措施 本项目产生的固体废物主要是废边角料、除尘器除尘灰、废钢丝、废原料桶、含油废物、废油桶、废机油、废滤芯、废碱液、废催化剂、废离子交换树脂、废布袋、废包装袋。 根据项目辅料使用量信息，废边角料约为原材料的0.5%，产生量约92.1t/a，属于一般工业固体废物，直接回用于生产；除尘器除尘灰产生量约为125.67t/a，属于一般工业固体废物，直接回用于生产；废钢丝产生量约为4984.4t/a，属于一般工业固体废物，收集暂存于厂内150m2一般工业固体废物暂存间后定期外售综合利用；废离子交换树脂产生量约0.5t/a，属于一般工业固体废物，由厂家定期更换回收；软化剂、片碱等原料废包装袋产生量约1.5t/a，属于一般工业固体废物，收集于一般固废暂存间后和生活垃圾一同处置；废布袋产生量约0.02t/a，属于一般工业固体废物，直接由除尘器厂家定期更换回收。 废原料桶根据项目辅料使用量信息估算产生量约0.5t/a，含油废物产生量约0.3t/a，废油桶产生量约0.5t/a，废机油产生量约2.15t/a，废滤芯产生量约0.3t/a（按除尘器150支滤芯，每支滤芯10kg，使用5年估算），废碱液产生量约0.3t/a，废催化剂产生量约0.4t/a（按体积2m3，0.6t/m3，使用3年废弃率1/3估算）。根据《国家危险废物名录》（2025年版）上述废物属于危险废物，本次环评要求厂内建设单独的50m2具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能的危险废物暂存间1间，将上述危险废物（废催化剂、废机油、含油废物、废滤芯、废碱液专用容器收集包装）分类分区贮存于暂存间内，定期交有资质的单位处置。 另外，工作人员生活垃圾产生量按1kg/人·d计，项目30名工作人员生活垃圾产生量约为9t/a，生活垃圾收集依托南侧新疆中州综合能源有限公司厂区现有垃圾箱，由垃圾箱收集后园区环卫部门定期拉运处置。 项目固体废物产生及排放情况见表23。 表23 项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 代码及危险特性; 处理措施. 一般固体废物. 1; 废边角料; 92.1; 0; 291-004-05; 直接回用于生产. 2; 除尘器除尘灰; 125.67; 0; 291-004-05; 直接回用于生产. 3; 废钢丝; 4984.4; 4984.4; 291-004-05; 收集暂存于厂内150m2一般工业固体废物暂存间后定期外售综合利用. 4; 废离子交换树脂; 0.5; 0; 291-004-99; 由厂家定期更换回收. 5; 生活垃圾; 9; 9; /; 收集依托南侧新疆中州综合能源有限公司厂区现有垃圾箱，由垃圾箱收集后园区环卫部门定期拉运处置. 6; 原料包装袋（软化剂、片碱）; 1.5; 1.5; 291-004-05; 收集暂存于厂内150m2一般工业固体废物暂存间后定期和生活垃圾一同处置. 7; 废布袋; 0.02; 0.02; 291-004-05; 直接由除尘器厂家定期更换回收. 危险废物. 1; 废原料桶; 0.5; 0.5; HW49 900-041-49/T/In; 危险废物（废催化剂、废机油、含油废物、废滤芯、废碱液专用容器收集包装）分类分区贮存于厂内50m2暂存间内，定期交有资质的单位处置. 2; 含油废物; 0.3; 0.3; HW49 900-041-49/T/In. 3; 废油桶; 0.5; 0.5; HW08 900-249-08T, I. 4; 废机油; 2.15; 2.15; HW08 900-214-08T, I. 5; 废滤芯; 0.3; 0.3; HW49 900-041-49/T/In. 6; 废碱液; 15.8; 15.8; HW35 900-399-35/C, T. 7; 废催化剂; 0.4; 0.4; HW49 900-041-49/T/In. 4.2固体废物管理要求 项目产生的固体废物暂存严格遵循《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）规范要求，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）建立危险废物转移计划及管理台账。 ①应妥善收集贮存废原料桶、含油废物、废油桶、废机油、废滤芯、废碱液、废催化剂等危险废物，危险废物暂存间按照上述废物类别、形态设置分区进行存储，各不同分区用隔板或隔墙分开，储存应符合GB18597的相关要求，危险废物存入危废间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②废原料桶、含油废物、废油桶、废机油、废滤芯、废碱液、废催化剂等危险废物在厂内收集应制定收集计划，包括收集任务概述、废物特性说明、收集量估算、收集作业方法范围、采用的设备容器及进度安排、组织管理、工作人员安全防护等，收集危险废物时按操作规程进行。 ③危险废物厂内转运至危废间后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗漏在厂内其他地方，同时按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录B填写厂内转运记录表。 ④废机油、废碱液应采用专用闭口容器盛装，容器内盛装应留有一定空间，采用和危险废物相容的容器，容器均应防渗、防漏、防腐，存放过程无破损泄漏。容器存放过程中保持清洁，如盛装过危险废物的包装容器破损，应按危险废物进行管理和处置。此外所有危险废物危废间内堆叠码放时不应有明显变形，存放含油废物（含油抹布手套等）等的柔性包装物堆叠码放时应封口严密。 ⑤废边角料、除尘器除尘灰、废钢丝、废离子交换树、废布袋、原料包装袋脂按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年 第82号）规定制定一般工业固体废物管理台账，明确产生清单、产生量及环节、贮存量及环节、出厂量及环节、流向等信息。记录台账长期保存。一般工业固体废物暂存间容量应能容纳一个转运周期内产生的所有一般固体废物，仓库内独立设置，具备独立出口。 ⑥危险废物暂存间应防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，其内部地面、墙面裙脚、隔板或隔墙、导流槽和收集池等应采用坚固耐腐蚀的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行防渗处理，基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防渗材料应覆盖所有能和泄漏废机油、废碱液接触的表面。 ⑦暂存间的废机油、废碱液暂存区设置泄漏液堵截设施（储漏盘或导流槽和收集池等）用于围堵泄漏的液体，堵截设施容积不应低于对应贮存区域最大废机油以及废碱液专用容器容积或液态废物总储量的1/10。暂存间设置废机油、废碱液泄漏液收集设备，将因意外泄漏于堵截设施内的液体废物收集后置于更换的新容器中和其他危险废物一同处置。 ⑧危险废物暂存间容量应能容纳一个转运周期内产生的所有危险废物，暂存间配备照明和通讯设施，专人管理，独立设置，具备独立出口，暂存间上锁，除管理人员外防止无关人员进入，管理人员还应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废间地面。 ⑨危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置外部和内部标识，包括外部场所标签、各危险废物的标签、贮存分区标志，暂存间内部设置环境管理制度、管理人员岗位职责等制度。 ⑩危险废物交由有资质单位处置转运应交持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施。 ⑪按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》《危险废物产生单位管理计划制定指南》要求制定危险废物管理台账（产生、贮存、利用、处置等各环节按照“导则”频次要求和附录B格式内容制定，同时按照“技术规范”附录A记录单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息）和管理计划（以书面形式制定并装订成册，内容按照“导则”附录A.1~A.7以及“制定指南”中“主要内容”要求规范填写单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、贮存情况信息、处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、转移情况信息等，以及环境监测、上年度计划实施情况回顾等），危险废物管理台账按电子管理台账和纸质管理台账两种形式保存，存档5年以上；危险废物管理计划按年度制定，并于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写提交当年度的危险废物管理计划完成备案。 ⑫危险废物转移过程应严格执行《危险废物转移管理办法》，建设方应对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。此外，建设方还应明确拟转移的废原料桶、含油废物、废油桶、废机油、废滤芯、废碱液、废催化剂等危险废物的重量（数量）和流向等信息，对废物进行计量称重，如实记录并妥善保管转移的危险废物种类、重量（数量）和接收人等相关信息。按要求填写、运行危险废物转移联单并在信息系统中至少保存十年。及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况，禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 5.地下水、土壤 本项目属于再生胶生产类项目，运营期间生产车间内产生的软化水系统浓水、反冲洗排水均经排水管网排入园区污水处理厂，设备间接冷却水排入循环水池循环利用后定期排入排水管网进入园区污水处理厂处理，碱液喷淋系统排水循环利用，废碱液收集后作为危废处置，项目正常生产过程中产排污与地下水、土壤不产生联系，不存在地下水、土壤污染途径和污染源。 考虑到项目设置危险废物暂存间以及循环水池、事故应急池，原辅料中含液态物质。参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环评要求对项目区进行分区防渗，将再生胶生产车间、危险废物暂存间、各循环水池以及应急事故池区域、仓库原料存放区划分为重点防渗区进行防渗处理，一般工业固体废物暂存间、废旧胶分解车间、仓库产品存放区划分为一般防渗区，厂内路面进行简单防渗。重点防渗区中危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求执行，其他重点防渗区防渗层采用等效黏土防渗层（等效黏土防渗层Mb≥6.0m）后渗透系数应≤1×10-7cm/s，或采用其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s，一般防渗区防渗层采用等效黏土层（等效黏土防渗层Mb≥1.5m）或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-7cm/s，简单防渗区域进行一般混凝土或水泥地面硬化（详见附图8项目防渗分区图）。 6.环境风险 本项目为再生胶生产类项目，运营期间使用的原辅材料主要为废旧轮胎、钙粉、专用软化剂、松香、橡胶活化剂、包覆膜、润滑油、片碱。其中属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质的主要是原辅料仓库中的润滑油，另外还有危废间中的废机油，厂内最大存储量分别为1t、2.15t。润滑油、废机油对应的临界量均为2500t。计算项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q，1/2500+2.15/2500=0.0013＜1，未构成重大危险源。 如运营期间仓库原辅料管理不善或危险废物暂存间管理不善，盛装润滑油、废机油、废碱液的容器出现破损泄漏，在未及时发现的情况下，上述物质可能溢出仓库和危险废物暂存间进入厂区外部地面土壤，造成局部区域土壤污染，还可能进一步下渗引起区域地下水污染风险。另外，润滑油存储过程中如遇明火或高温可能被引燃引起火灾，大量燃烧产物如烟尘、CO、SO2、NOx等浓度升高可能造成区域大气环境局部污染。本项目润滑油、废机油、废碱液等厂内存储量不大，存储容器同时全部破裂引起大规模上述物质泄漏的概率不大，针对本项目可能出现的油类和危废暂存间废机油、废碱液等泄漏引起的土壤、地下水污染风险以及火灾可能造成的大气环境污染风险。本次环评提出如下风险防范应急措施： （1）项目涉及的润滑油以及片碱、软化剂等化学品入库时须严格检验其质量、数量、包装情况、有无泄漏、有无中文MSDS等化学品出厂资料。 （2）厂内仓库按要求进行防渗，重点防渗区采用等效黏土防渗层或其他人工材料防渗层后渗透系数应≤1×10-10cm/s，专人管理，分区存放防止混杂、撒漏、破损，润滑油等液态油类存放区配备储漏盘等泄漏物收集设施，以防油类泄漏未及时发现时可能造成的厂外土壤污染。 （3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行危险废物暂存间建设和管理，内部地面、墙面裙脚、墙体等采用坚固耐腐蚀的材料建造，表面无裂缝，基础防渗层应达到相应渗透系数标准（如采用人工防渗材料，渗透系数应不大于10-10 cm/s），若发现暂存间存在防渗、防腐或专用容器渗漏破裂等问题，立即停止使用，及时予以更换或者修复，并采取相应防泄漏安全措施。 （4）定期检查仓库润滑油和片碱等化学品存储状态，包括存放数量、存放状态，有无破损泄漏桶体或包装袋，相应存放区是否存放了其他易燃可燃、助燃物或废弃物品等，如发现桶体、包装袋破损出现油类或化学品泄漏，应及时更换包装/盛装物或及时处理，如润滑油存放区有易燃可燃助燃物或废弃物品，及时清理。 （5）对泄漏废机油、润滑油、废碱液的堵截、收集设施（存储区围挡或储漏盘），发现问题及时修复或更换。发生油品泄漏后，及时用沙土等吸附，防止扩散，待事故状态解除后，泄漏的上述物质、被侵蚀的沙土等危险废物统一收集后委托有资质的单位进行拉运处置。 （6）仓库、危废暂存间各设置视频监控设施1套，作为日常监管手段，最少储存3个月以上视频资料。 （7）如存储的润滑油遇明火或高温等原因被引燃，在确保安全的前提下快速切断区域电源，隔离周边易燃物，以防火势蔓延的同时控制燃烧产物的产生对环境空气造成持续影响，同时应急处置人员采用就近消防应急物资如干粉灭火器或砂土等进行灭火，如火势较大或引发厂内大规模火灾已超出应急处置能力，应立即通知附近企业和人员进行疏散，同时通知当地政府应急管理部门，请求支援。 （8）定期开展环境风险应急培训和演练，落实环评提出的各项应急环境管理措施以及环境风险防范措施，确保风险事故概率降至最低。 （9）建立厂区环境保护监督检查和重点区域（危废间、仓库）风险隐患排查制度，制定《环保设施检查制度》和《环境风险隐患排查及整改制度》，日常检查、专项检查、定期检查及领导监督检查、风险隐患排查制度化、规范化、程序化，发现问题、隐患要立即整改。 （10）加强生产车间、仓库、危废间、一般工业固体废物暂存间等的巡检，安全用电，制定防火制度，按规定配置防火消防设施，如发生火灾，迅速查明燃烧范围和火势大小，立刻用附近消防装置进行灭火，在控制火势的同时消减燃烧产物对环境空气造成的持续影响。建设650m3事故应急池1座（企业尚未进行相关设计，本次环评根据《GB50974》《GB50016》估算火灾消防一次用水量约540m3，考虑事故期间可能进入事故池的雨水量约为78m3，应急事故池容积建议按照650m3设置），发生事故时通过导流沟将事故废水导入事故应急池，待事故结束后，事故废水交由有资质单位处置。 （11）厂内仓库划定禁火区，设置警示标志；组织专人进行巡回检查。 （12）制定突发环境事件应急预案，按照预案内容严格执行风险预防、控制及应急措施，定期开展环境风险应急培训和演练以及宣传工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 7.环保投资情况 项目总投资2000万元，环保投资398万元，占总投资19.9%，环保投资情况见表24。 表24 环保投资一览表 项 目; 时间; 内 容; 投资金额（万元）. 废气治理; 施工期; 施工围挡；产尘区洒水降尘、路面硬化；土石方及材料密目防尘网覆盖；车辆设备清洗平台1个；颗粒物在线监控设备1套; 4. 运营期; 废旧胶分解车间集气罩+1套袋式除尘器+15.5m排气筒；仓顶除尘器1套；再生胶生产车间挤出、捏炼压片段封闭隔间， 集气罩、封闭集气管线、负压抽吸装置+滤芯除尘器1套+蓄热式催化燃烧装置1套+碱液喷淋装置1套（包含循环水池）+15.5m排气筒; 110. 废水治理; 施工期; 沉淀池1座，清洗水循环用水装置1套; 2. 运营期; 设备间接冷却水循环水池2座，相关生产排水管线; 3. 固体废物治理; 施工期; 装修垃圾、建筑垃圾及弃土车辆清运，生活垃圾清运; 3. 运营期; 生活垃圾清运，50m2危险废物暂存间1间、150m2一般固体废物暂存间1间，危险废物和一般固体废物清运; 9. 噪声治理; 施工期; 设备维护保养及噪声环境管理; 1. 运营期; 设备维护、保养，设备基础减振; 4. 生态恢复; /; 厂内路面硬化防渗，厂内绿化; 140. 环境风险防范; 运营期; 建设1座650m3应急事故池，再生胶生产车间、危险废物暂存间、各循环水池以及应急事故池区域、仓库原料存放区、一般工业固体废物暂存间、废旧胶分解车间防渗，环境风险应急预案编制及备案、风险防控物资购买及设施建设; 110. 其他; /; 环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可证办理；运营期废气、噪声例行监测；运营期废气、废水、噪声治理设施和固体废物贮存设施的维护管理; 12. 合计; 398. 8.排污口规范化 根据原国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号），项目废气、噪声、固体废物排放口应规范设计，各排污口应设立相应环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。本项目涉及图形标志牌主要见表25，特性见表26。 表25 排污口环保标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放口; 表示噪声向外界排放. 2; /; 危险废物标识; 标识危险废物贮存场所. 3; 一般固体废物标识; 标识一般固体废物贮存场所. 4; 废气排放口标识; 表示废气向大气环境排放. 表26 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形 状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 注：排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；根据《环境保护图形标志》实施细则以及HJ 1276-2022，填写主要污染物及相关标志牌内容；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15.5m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2/《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、硫化氢、臭气浓度 | 投料段集气罩、封闭混料仓+混料段封闭集气管线+挤出、捏炼压片段设置封闭隔间+负压抽吸+1套滤芯除尘器+1套蓄热式催化燃烧装置+1套碱液喷淋+1根15.5m排气筒 |  |
|  | 生产车间 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、硫化氢、臭气浓度 | 车间封闭；加强混料机等设备及物料输送管线、阀门等的泄漏检测和修复；钙粉筒仓仓顶袋式除尘器1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2/《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 |
| 水环境 | 生产车间设备冷却系统 | 溶解性总固体（全盐）、悬浮物 | 设备间接冷却水排入各车间循环水池（共2座）循环利用，定期经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂 | / |
|  | 生产车间软水系统 | 溶解性总固体（全盐） | 软水系统浓水和反冲洗排水经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂 | / |
|  | 依托的南侧新疆中州综合能源有限公司现有综合楼和科研楼 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 生活污水经楼内卫生间经厂区排水管网排入喇嘛湖梁工业园区污水处理厂 | / |
| 声环境 | 切条机、打块机、碾丝机、破胶机、筛分机、磁选机、粉碎机、混料机、挤出机、捏炼机、包装机、空压机 冷却塔、水泵、风机、装载机 | 等效A声级 | 优选低噪声设备、基础减振，加强设备维护保养，车间墙体、门窗隔声，加强厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废边角料、除尘器除尘灰直接回用于生产；废钢丝收集暂存于厂内150m2一般工业固体废物暂存间后定期外售综合利用；废离子交换树脂由厂家定期更换回收；原料废包装袋收集于一般固废暂存间后和生活垃圾一同处置；废布袋直接由除尘器厂家定期更换回收；生活垃圾收集依托南侧新疆中州综合能源有限公司厂区现有垃圾箱，由垃圾箱收集后园区环卫部门定期拉运处置；专用容器收集包装的废催化剂、废机油、含油废物、废滤芯、废碱液和废原料桶废油桶等分类分区贮存于厂内50m2危险废物暂存间内，定期交有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 再生胶生产车间、危险废物暂存间、各循环水池以及应急事故池区域、仓库原料存放区划分为重点防渗区进行防渗处理，一般工业固体废物暂存间、废旧胶分解车间、仓库产品存放区划分为一般防渗区进行防渗处理，厂内路面进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 加强厂内绿化管理，确保绿化面积、绿化率始终达到设计指标要求，绿化建设资金专款专用，限期完成绿化任务。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.润滑油以及片碱等化学品入库严格检验其质量、数量、包装情况、有无泄漏、中文MSDS等化学品出厂资料，仓库按要求进行防渗；2.按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行危险废物暂存间建设和管理，发现暂存间存在防渗、防腐或专用容器渗漏破裂等问题立即停止使用，及时予以更换或者修复，并采取相应防泄漏安全措施；3.定期检查仓库润滑油和片碱等化学品存储状态，发现桶体、包装袋破损出现泄漏应及时更换包装/盛装物或及时处理，及时清理区域可燃物质或废弃物品；4.对泄漏液态物质的堵截、收集设施，发现问题及时修复或更换。油品泄漏后及时用沙土等吸附，防止扩散；5.仓库、危废暂存间各设置视频监控设施1套；6.发生火灾在确保安全的前提下快速切断区域电源，隔离周边易燃物，同时应急处置人员采用就近消防应急物资进行灭火，火势较大或引发厂内大规模火灾已超出应急处置能力应立即通知附近企业和人员进行疏散，同时通知当地政府应急管理部门，请求支援；7.定期开展环境风险应急培训和演练，落实环评提出的各项应急环境管理措施以及环境风险防范措施；8.建立厂区环境保护监督检查和重点区域（危废间、仓库）风险隐患排查制度，发现问题、隐患立即整改；9.生产车间、仓库、危废间、一般工业固体废物暂存间等安全用电，制定防火制度，按规定配置防火消防设施；10.建设650m3事故应急池1座，发生事故时通过导流沟将事故废水导入事故应急池；11.厂内仓库划定禁火区，设置警示标志；组织专人进行巡回检查；12.制定突发环境事件应急预案，按照预案内容严格执行风险预防、控制及应急措施，定期开展环境风险应急培训和演练以及宣传工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.生产运行过程中应按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）的要求制定自行监测方案，对有组织和无组织排放大气污染物、厂界噪声等进行自行监测，规范设置监测点位、频次并按要求进行数据记录。监测应明确监测日期、采样及测定方法、监测结果、辅助设备运行状况、系统校准、校验记录等。定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。 2.按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）要求建立厂区环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，台账应进行废气、废水、噪声排放记录，记录固体废物产生、贮存、处置、流向等情况，各环保措施执行情况、监测记录信息和其他环境管理信息。 3.环境管理台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于五年。 4.废气治理设施的设计应按照国家规范进行。 5.各类污染治理设施及相关电气、自控仪表等，建设方应定期检查、维护，如有设备异常，应及时停产修理并报告当地生态环境部门，待恢复正常后投入生产使用，同时做好相关问题记录和检查维护记录，确保设施长期稳定运行，各污染物达标排放。 6.项目排污许可属于简化管理类，应在实际投产前按照环评及其审批文件的内容要求办理排污许可证，并落实其环境管理和信息公开要求。 7.按要求办理突发环境事件应急预案备案。 8.建设方应严格执行环境保护“三同时”制度，在项目建成投产前，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求进行项目竣工环境保护自主验收，验收通过后方可投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建成投产将对促进地方经济发展等方面发挥巨大的作用，工程建设的环境效益、社会效益、经济效益显著。在严格落实本环评提出的环保措施后，工程的环境影响可接受。因此，在采取本报告提出的各项防治措施的前提下，从环保角度讲，新疆中州综合能源有限公司废旧橡胶回收再利用项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 |  |  |  | 1.26t/a |  | 1.26t/a | +1.26t/a |
|  | 无组织颗粒物 |  |  |  | 0.068t/a |  | 0.068t/a | +0.068t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.33t/a |  | 1.33t/a | +1.33t/a |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0095t/a |  | 0.0095t/a | +0.0095t/a |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.019t/a |  | 0.019t/a | +0.019t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.00015t/a |  | 0.00015t/a | +0.00015t/a |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | 3.85t/a |  | 3.85t/a | +3.85t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.0028t/a |  | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 废水 | 设备间接冷却水 |  |  |  | 1920t/a |  | 1920t/a | +1920t/a |
|  | 软水系统冲洗浓水 |  |  |  | 3120t/a |  | 3120t/a | +3120t/a |
|  | 生活污水 |  |  |  | 360t/a |  | 360t/a | +360t/a |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a | +0.11t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.009t/a |  | 0.009t/a | +0.009t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a | +0.0014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 除尘器除尘灰 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 废钢丝 |  |  |  | 4984.4t/a |  | 4984.4t/a | +4984.4t/a |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 9t/a |  | 9t/a | +9t/a |
|  | 原料包装袋 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 废原料桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 含油废物 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废机油 |  |  |  | 2.15t/a |  | 2.15t/a | +2.15t/a |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废碱液 |  |  |  | 15.8t/a |  | 15.8t/a | +15.8t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①