| MBHW6006井 | MBHW6006井 |
| --- | --- |
| MBHW6008井 | MBHW6008井 |
| MBHW6009井 | MBHW6009井 |
| 莫109转油站 | 莫109转油站周边 |

目 录

1 概述	1

1.1 建设项目特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	4

1.4 关注的主要环境问题和环境影响	5

1.5 环境影响评价的主要结论	6

2 总则	7

2.1 编制依据	7

2.2评价目的与原则	12

2.3 环境影响因素和评价因子	13

2.4 环境功能区划及评价标准	17

2.5 评价工作等级和评价范围	22

2.6 环境保护目标	32

2.7 评价内容和评价重点	32

2.8 评价时段和评价方法	34

3 建设项目工程分析	35

3.1 区块开发现状及环境影响回顾	35

3.2 现有工程	36

3.3 拟建工程	44

3.4 工程分析	68

3.5 相关政策法规、规划符合性分析	101

3.6 选址选线合理性分析	124

4 环境现状调查与评价	125

4.1 自然环境概况	125

4.2 生态现状调查与评价	128

4.3 地下水环境现状调查与评价	140

4.4 地表水环境现状调查与评价	144

4.5 土壤环境现状调查与评价	144

4.6 大气环境现状调查与评价	153

4.7 声环境现状调查与评价	158

5 环境影响预测与评价	160

5.1 生态影响分析	160

5.2 地下水环境影响评价	168

5.3 地表水环境影响评价	173

5.4 土壤环境影响评价	173

5.5 大气环境影响评价	182

5.6 声环境影响评价	190

5.7 固体废物影响分析	195

5.8 环境风险评价	199

6 环境保护措施可行性论证	224

6.1 生态保护措施可行性论证	224

6.2 地下水环境保护措施可行性论证	235

6.3 地表水环境保护措施可行性论证	241

6.4 土壤环境保护措施可行性论证	241

6.5 大气环境保护措施可行性论证	244

6.6 声环境保护措施可行性论证	246

6.7 固体废物处理措施可行性论证	247

7 温室气体排放影响评价	253

7.1 温室气体排放分析	253

7.2 减污降碳措施	260

7.3 温室气体排放评价结论	260

8 环境影响经济损益分析	261

8.1 环境效益分析	261

8.2 社会效益分析	262

8.3 综合效益分析	263

8.4环境经济损益分析结论	264

9.环境管理与监测计划	265

9.1环境管理	265

9.2企业环境信息披露	270

9.3污染物排放清单	271

9.4生态环境监测	273

9.5环保设施“三同时”验收	274

10 结论与建议	279

10.1 建设项目情况	279

10.2 产业政策、选址符合性	279

10.3 环境质量现状	281

10.4 污染物排放情况	282

10.5 主要环境影响	283

10.6 环境保护措施	286

10.7 公众意见采纳情况	288

10.8 环境影响经济损益分析	288

10.9 环境管理与监测计划	288

10.10 项目可行性结论	289

附件：

附件1 委托书

附件2 关于中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2011年开发建设项目环境影响报告书的批复（新环评价函〔2012〕388号）

附件3 关于中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2011年开发建设项目竣工环境环保验收合格函（新环函〔2016〕1297号）

附件4 关于中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2012年产能建设项目环境影响报告书的批复（新环评价函〔2013〕382号）

附件5 关于中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2012年产能建设项目竣工环境保护验收合格的函（新环函〔2016〕1296号）

附件6 关于新疆油田分公司莫7-莫11井区开发建设项目环境影响报告表的审批意见（新环监建函〔2008〕03号）

附件7 关于新疆油田分公司莫7井-莫11井区开发建设项目竣工环境保护验收意见的函（新环评价函〔2010〕828号）

附件8 关于中国石油新疆油田分公司石西油田作业区莫北转油站油水处理系统改造完善工程环境影响报告书的批复（新环函〔2016〕560号）

附件9 莫北转油站油水处理系统改造完善工程竣工环境保护验收意见

附件10 关于对新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程（石西部分）环境影响报告表的批复（和生环评函字〔2019〕27号）

附件11 突发环境事件应急预案备案表

附件12天然气检测报告

附件13 检测报告

1 概述

## 1.1 建设项目特点

莫北油田莫116井区位于呼图壁县城中心北侧约104km，莫北转油站西南侧约16km，行政隶属昌吉回族自治州呼图壁县。该区地表为固定、半固定沙丘覆盖，地势起伏较大，地面海拔约360m～440m，平均400m。该区年温差为-40℃～40℃，降雨量小，蒸发量大，属大陆性干旱气候。工区靠近莫北气田，交通、水、电便利，具备较好的地面开发条件。

为进一步加大莫116井区开发力度，为北疆民生用气提供安全保障，中国石油新疆油田分公司决定实施莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目，新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井进尺16830m，新建单井采气管线7.4km，对莫109转油站进行改造，配套建设电气、自控、通信、防腐、消防等工程。

本工程建设性质为改扩建，属于老区块开发。工程建设对于满足油气田开发需要、减少污染物排放、保障油气田的可持续发展，提高油田整体效益具有十分重要的意义。

## 1.2环境影响评价的工作过程

本工程为油气开采项目，所有工程均在已开发油区范围内，为老区块改建项目。根据新水水保〔2019〕4号文件、《昌吉回族自治州水土保持规划（2021-2030年）》，项目处于水土流失重点预防区。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本工程属于分类管理名录“五石油和天然气开采业07陆地天然气开采0712”中的“涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”，应编制环境影响报告书。

根据《关于发布《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）》的公告》，将仅涉及水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区两类环境敏感区的（含内部集输管线建设）的老区块陆地石油天然气建设项目下放至地（州、市）生态环境主管部门。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2025年7月15日，新疆油田分公司开发公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司（以下简称“天合公司”）承担本工程的环境影响评价工作（委托书见附件1）。

2025年7月16日，新疆油田分公司开发公司通过新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（网址：http://www.xjhbcy.cn/articles/show/15869）对本项目环境影响评价工作进行了首次环境影响评价信息公开。

天合公司接受环评委托后，在建设单位的协助下，按照环境影响评价的相关技术导则及有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状调查工作、收集资料及其他支撑性文件资料，对建设项目进行工程分析，根据各环境要素的评价等级对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证。

2025年8月11日，新疆油田分公司开发公司通过新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（网址：http://www.xjhbcy.cn/articles/show/16030），对本项目环境影响评价报告书进行了征求意见稿公示，且在征求意见稿公示期间，在开发公司公示栏以张贴公告的形式发布征求意见稿公示，同步在昌吉日报进行了两期报纸公示。

2025年8月25日，在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（http://www.xjhbcy.cn/articles/show/16118）公示了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

受天合公司委托，新疆正天华能环境工程技术有限公司对本工程区域环境空气、土壤、声环境质量现状进行了监测，在以上基础上，编制完成了《莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”），环境影响评价的工作程序，见图1.2-1。

报告书经生态环境主管部门批准后，可以作为本工程建设期、运营期的环境保护管理依据。

收集分析工程技术文件

以及相关基础资料

第第一阶段

进行工程分析，识别环境影响

并筛选评价因子，明确环境影响

评价工作重点和环境保护目标

确定评价工作等级、

评价范围和评价标准

现状监测并进行调查与评价

第第二阶段

各环境要素和专题环境影响预测与评价

确定科学合理、可行的工程方案，提出预防或减缓不利影响的对策或措施，制定相应的环境管理要求或环境监测计划

第第三阶段

从生态环境影响的角度给出

工程建设项目是否可行的结论

图1.2-1      环境影响评价工作程序图

## 1.3 分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定结论

本工程属于石油天然气开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“第一类鼓励类”：“七、石油、天然气”中“1、常规石油、天然气勘探与开采”，属鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求。

（2）政策、法规符合性分析

本工程属于石油天然气开采项目，选址选线不涉及依法划定的国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态保护区。运营期工艺流程全密闭，废水、固废处置措施得当。符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等相关政策、法律法规相关要求。

（3）规划符合性判定结论

本工程属于石油天然气开采项目，有助于推进莫北油田莫116井区的油气开发，加大准噶尔盆地油气开发力度。符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆油田公司“十四五”发展规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本工程不属于主体功能区规划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，所进行的石油天然气勘探活动符合“全国重要的能源基地”定位。因此本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。

对照《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。本项目占地面积较小，对整体土地利用格局、植被覆盖格局、野生动物活动、土壤不会带来显著影响，项目建设符合区域生态功能定位。

（4）选址合理性分析判定结论

本工程为莫北油田莫116井区滚动开发项目，符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》中的相关要求，根据现场调查，本工程不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内等重点保护区域内；符合地区经济发展规划、环保规划。本工程土地利用类型为沙地。项目区周边5km范围内无常年地表水体分布，无长期居住人群。

本工程在选址、选线过程中注意避让项目区植被，尽量减少对植被的生态扰动；本工程运营期废气主要为油气开采过程中排放的无组织排放的非甲烷总烃、硫化氢，产生的废气为持续的长期影响，但废气污染物均可以得到较好扩散，对大气污染物浓度贡献值小，且项目区地域空旷，项目实施后不会对周围环境产生明显影响；废水实现零排放，固体废物能够实现妥善处置，综上所述，本工程建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，项目的选址从环保角度认为可行。

（5）生态环境分区管控符合性判定结论

根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）以及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》要求，本工程位于呼图壁县一般管控单元内（环境管控单元编码：ZH65232330001），不涉及拟定的生态保护红线范围内，项目区土壤、噪声环境质量可以达到功能区要求，环境空气质量属于非达标区，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。

本工程符合管控单元生态环境准入清单一般管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率的要求，符合生态环境分区管控要求。

## 1.4 关注的主要环境问题和环境影响

本工程为石油天然气开采项目，环境影响主要来源于施工期的钻井过程、井场、站场建设、集输管线、道路建设，以及运营期的采气、井下作业、油气集输等各工艺过程。环境影响包括施工期和运营期污染物排放造成的环境污染和占地及施工造成的生态影响。根据现状调查，本工程不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田、基本草原等敏感区，主要环境敏感保护目标为水土流失重点预防区。重点关注施工过程的各项污染物产生以及可能发生的风险对区域环境产生的影响、施工过程中产生的生态环境问题以及生态恢复措施；施工过程中产生的扬尘、运输车辆尾气、钻井废水、试压废水、生活污水、钻井岩屑、钻井泥浆、施工废料、生活垃圾、废油和含油废弃物等；运营期井场无组织挥发的非甲烷总烃、硫化氢、井下作业废水、采出水、含油污泥、油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料等对环境产生的影响。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“第一类鼓励类”：“七、石油、天然气”中“1、常规石油、天然气勘探与开采”中鼓励类项目，项目建设符合国家产业政策；符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《石油天然气开采业污染防治技术政策》等法规和政策要求；符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆油田公司“十四五”发展规划》等要求；项目不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不涉及生态保护红线，项目符合生态环境分区管控要求；本工程在切实落实报告书中提出的各项环保措施后，可以做到达标排放。新疆油田分公司开发公司按照《环境影响评价公众参与办法》，在本工程环评过程中开展了公众参与调查，至信息公告的截止日期没有收到相关反对项目建设的反馈信息。

评价认为：本工程符合国家产业政策和新疆国民经济和社会发展规划，符合生态环境分区管控要求，公众认同性较好。只要在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、生态恢复措施、风险防范措施及应急措施，各项污染物均能够做到达标排放，其生态破坏可降至最低，环境风险可以接受，从环境保护角度看，本工程选址合理，建设是可行的。

2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律法规与条例

环评有关法律法规，见表2.1-1。

表2.1-1  国家和地方法律法规一览表

| 序号 | 依据名称 | 会议、主席令、文号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境保护相关法律 |  |  |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法（2014年修正） | 12届人大第8次会议 | 2015-01-01 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正） | 13届人大第7次会议 | 2018-12-29 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正） | 13届人大第6次会议 | 2018-10-26 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法（2017年修正） | 12届人大第28次会议 | 2017-06-27 |
| 5 | 中华人民共和国噪声污染防治法（2021年修正） | 13届人大第32次会议 | 2022-06-05 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订） | 13届人大第17次会议 | 2020-09-01 |
| 7 | 中华人民共和国水土保持法（2010年修订） | 11届人大第18次会议 | 2011-03-01 |
| 8 | 中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修正） | 12届人大第25次会议 | 2012-07-01 |
| 9 | 中华人民共和国土地管理法（2019年修正） | 13届人大第12次会议 | 2020-01-01 |
| 10 | 中华人民共和国野生动物保护法（2022年修正） | 13届人大第38次会议 | 2023-05-01 |
| 11 | 中华人民共和国石油天然气管道保护法 | 11届人大15次会议 | 2010-10-01 |
| 12 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 14届人大第10次会议修订 | 2024-11-01 |
| 13 | 中华人民共和国防沙治沙法（2018年修正） | 13届人大第6次会议 | 2018-10-26 |
| 14 | 中华人民共和国土壤污染防治法 | 13届人大第5次会议 | 2019-01-01 |
| 15 | 中华人民共和国矿产资源法（2009年修正） | 中华人民共和国主席令第18号 | 2009-8-27 |
| 二 | 行政法规与国务院发布的规范性文件 |  |  |
| 1 | 建设项目环境保护管理条例（2017年修正） | 国务院令682号 | 2017-10-01 |
| 2 | 中华人民共和国野生植物保护条例（2017年修正） | 国务院令687号 | 2017-10-07 |
| 3 | 地下水管理条例 | 国务院令748号 | 2021-12-01 |
| 4 | 危险化学品安全管理条例（2013年修正） | 国务院令645号 | 2013-12-07 |
| 5 | 中华人民共和国土地管理法实施条例（2021年修订） | 国务院令743号 | 2021-09-01 |
| 6 | 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 | 国发〔2015〕17号 | 2015-04-02 |
| 7 | 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 | 国发〔2013〕37号 | 2013-9-10 |
| 8 | 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知 | 国发〔2016〕31号 | 2016-05-28 |
| 9 | 中华人民共和国水土保持法实施条例（2011年修订） | 国务院令第120号 | 2011-01-08 |
| 10 | 中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 | 新华社北京11月7日电 | 2021-11-07 |
| 三 | 部门规章与部门发布的规范性文件 |  |  |
| 1 | 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版） | 生态环境部令第16号 | 2021-01-01 |
| 2 | 环境影响评价公众参与办法 | 生态环境部令第4号 | 2019-01-01 |
| 3 | 国家危险废物名录（2025年版） | 生态环境部令第36号 | 2025-01-01 |
| 4 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号 | 2024-02-01 |
| 5 | 国家重点保护野生植物名录（2021年） | 国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号 | 2021-09-07 |
| 6 | 国家重点保护野生动物名录（2021） | 国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第3号） | 2021-02-05 |
| 7 | 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知 | 环发〔2015〕4号 | 2015-01-08 |
| 8 | 关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知 | 环发〔2012〕77号 | 2012-07-03 |
| 9 | 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 | 环发〔2012〕98号 | 2012-08-07 |
| 10 | 关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见 | 环发〔2013〕16号 | 2013-01-22 |
| 11 | 关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见 | 环环评〔2018〕11号 | 2018-01-25 |
| 12 | 关于印发地下水污染防治实施方案的通知 | 环土壤〔2019〕25号 | 2019-03-28 |
| 13 | 关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知 | 环办环评函〔2019〕910号 | 2019-12-13 |
| 14 | 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 环境保护部公告2013年第31号 | 2013-05-24 |
| 15 | 排污许可管理条例 | 国务院令第736号 | 2021-03-01 |
| 16 | 关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知 | 环办环评〔2017〕84号 | 2017-11-14 |
| 17 | 关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知 | 环发〔2015〕163号 | 2015-12-10 |
| 18 | 关于印发<生态保护红线划定指南>的通知 | 环办生态〔2017〕48号 | 2017-05-27 |
| 19 | 石油天然气开采业污染防治技术政策 | 环保部公告2012年第18号 | 2012-03-17 |
| 20 | 关于发布《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的公告 | 生态环境部公告2021第1号 | 2020-01-04 |
| 21 | 危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采 | 生态环境部公告2021年第74号 | 2021-12-22 |
| 22 | 危险废物转移管理办法 | 生态环境部令第23号 | 2022-01-01 |
| 23 | 危险废物产生单位管理计划制定指南 | 环境保护部公告〔2016〕第7号 | 2016-01-26 |
| 24 | 一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020） | 国家市场监督管理总局、国家标准委 | 2021-05-01 |
| 25 | 关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告 | 生态环境部公告2021年第82号 | 2021-12-30 |
| 26 | 自然资源部关于规范临时用地管理的通知 | 自然资规〔2021〕2号 | 2021-11-04 |
| 27 | 企业环境信息依法披露管理办法 | 部令第24号 | 2022-02-08 |
| 28 | 危险废物经营许可证管理办法（2016修订） | 国务院令第666号 | 2016-02-16 |
| 29 | 关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知 | 环大气〔2021〕65号 | 2021-08-04 |
| 30 | 石油和天然气开采行业清洁生产评价体系指标（试行） | 发改委公告2009年第3号 | 2009-02-19 |
| 31 | 危险废物排除管理清单 | 公告2021年第66号 | 2021-12-03 |
| 32 | 固体废物分类与代码目录 | 公告2024年第4号 | 2024-01-22 |
| 四 | 地方性法规及通知 |  |  |
| 1 | 新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修正） | 13届人大第6次会议 | 2018-09-21 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区野生植物保护条例（2018年修订） | 13届人大第6次会议 | 2018-09-21 |
| 3 | 关于印发《新疆国家重点保护野生植物名录》的通知 | 新林护字〔2022〕8号 | 2022-03-08 |
| 4 | 新疆国家重点保护野生动物名录 | / | 2021-07-28 |
| 5 | 关于印发新疆 自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知 | 新水水保〔2019〕4号 | 2019-01-21 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区水环境功能区划 | 新政函〔2002〕194号 | 2002-11-16 |
| 7 | 新疆生态功能区划 | 新政函〔2005〕96号 | 2005-07-14 |
| 8 | 关于做好危险废物安全处置工作的通知 | 新环防发〔2011〕389号 | 2011-07-29 |
| 9 | 关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知 | 新政发〔2014〕35号 | 2014-04-17 |
| 10 | 关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知 | 新政发〔2016〕21号 | 2016-01-29 |
| 11 | 关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知 | 新政发〔2017〕25号 | 2017-03-01 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年） | 新环环评发〔2024〕93号 | 2024-06-09 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区大气污染防治条例 | 13届人大第7次会议 | 2019-01-01 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例（2017年修订） | 12届人大第29次会议 | 2017-05-27 |
| 15 | 转发《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》 | 新环办发〔2018〕80号 | 2018-03-27 |
| 16 | 关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知 | 新环发〔2018〕133号 | 2018-09-06 |
| 17 | 关于含油污泥处置有关事宜的通知 | 新环发〔2018〕20号 | 2018-12-20 |
| 18 | 自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚实施方案》 | 新党发〔2018〕23号 | 2018-09-04 |
| 19 | 关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知 | 新环环评发〔2020〕162号 | 2020-09-11 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求 | 新环环评发〔2021〕162号 | 2021-07-26 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案 | 新政发〔2021〕18号 | 2021-02-22 |
| 22 | 关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知 | 新环环评发〔2024〕157号 | 2024-11-15 |
| 23 | 昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案 | 昌政发〔2021〕5号 | 2021-07-05 |
| 24 | 昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果 | / | 2024-02 |
| 25 | 转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知新环环评发〔2020〕142号 | 新环环评发〔2020〕142号 | 2020-07-30 |
| 26 | 新疆生态环境保护“十四五”规划 | / | 2021-12-24 |
| 27 | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案 | 新党发〔2018〕23号 | 2018-09-04 |
| 28 | 关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告 | 生态环境部公告2021年第24号 | 2021-06-11 |
| 29 | 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案 | 自治区党委自治区人民政府印发 | 2022-07-26 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | 2021-12 |

### 2.1.2 环评有关技术规定

环评有关技术规定，见表2.1-2。

表2.1-2  环评技术导则依据一览表

| 序号 | 依据名称 | 标准号 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目环境影响评价技术导则 总纲 | HJ2.1-2016 | 2017-1-1 |
| 2 | 环境影响评价技术导则 大气环境 | HJ2.2-2018 | 2018-12-01 |
| 3 | 环境影响评价技术导则 地表水环境 | HJ2.3-2018 | 2019-03-01 |
| 4 | 环境影响评价技术导则 声环境 | HJ2.4-2021 | 2022-07-01 |
| 5 | 环境影响评价技术导则 生态影响 | HJ19-2022 | 2022-07-01 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 | HJ610-2016 | 2016-01-07 |
| 7 | 环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目 | HJ349-2023 | 2024-01-01 |
| 8 | 建设项目环境风险评价技术导则 | HJ169-2018 | 2019-03-01 |
| 9 | 环境影响评价技术导则 土壤环境（试行） | HJ964-2018 | 2019-07-01 |
| 10 | 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 | HJ 1259-2022 | 2022.10.01 |
| 11 | 水土保持综合治理技术规范 | GB/T16453.1~6-2008 | 2009-02-01 |
| 12 | 生产建设项目水土保持技术标准 | GB50433-2018 | 2019-09-03 |
| 13 | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218-2018 | 2018-11-19 |
| 14 | 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 | SY/T6276-2014 | 2015-03-01 |
| 15 | 石油化工环境保护设计规范 | SH/T3024-2017 | 2018-01-01 |
| 16 | 油气田含油污泥综合利用污染控制要求 | DB 65/T 3998-2017 | 2017-05-30 |
| 17 | 油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范 | DB 65/T 3999-2017 | 2017-05-30 |
| 18 | 陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求 | SY/T7301-2016 | 2017-05-01 |
| 19 | 建设项目危险废物环境影响评价技术指南 | 2017年第43号 | 2017-10-01 |
| 20 | 陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范 | DZ/T 0317-2018 | 2018-10-01 |
| 21 | 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行） | HJ 651-2013 | 2013-07-23 |
| 22 | 废弃井及长停井处置指南 | SY/T6646-2017 | 2018-03-01 |
| 23 | 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 | GB 18599-2020 | 2021-07-01 |
| 24 | 危险废物鉴别标准通则 | GB 5085.7-2019 | 2021-01-01 |
| 25 | 危险废物识别标志设置技术规范 | HJ1276-2022 | 2023-07-01 |
| 26 | 危险废物贮存污染控制标准 | GB18597-2023 | 2023-07-01 |
| 27 | 油气回收处理设施技术标准 | GB/T50759-2022 | 2022-12-01 |
| 28 | 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 | HJ 1259-2022 | 2022-10-01 |

### 2.1.3 相关文件和技术资料

（1）委托书，新疆油田分公司开发公司，2025.7；

（2）莫北油田莫 116 井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目开发方案，中油（新疆）石油工程有限公司，2025.6；

（3）莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目开发方案-钻井工程方案，新疆油田公司采油工艺研究院，2025.5；

（4）莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目开发方案（地质与气藏工程），石西油田作业区，2024.3；

（5）莫116井区侏罗系三工河组气藏采气工程方案，中国石油新疆油田分公司采油工艺研究院，2025.5；

（6）工程其他相关资料。

## 2.2评价目的与原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过实地调查和现状监测，了解项目所在区域的自然环境、社会环境、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态环境现状。

（2）通过工程分析，明确本工程各个生产阶段的主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本工程施工期、运营期以及服役期满后对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施；分析论证施工期对自然资源的破坏程度。

（3）评述拟采取的环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出各个生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

（4）评价本工程与国家产业政策、区域总体发展规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为本工程的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为生态环境主管部门提供决策依据。

### 2.2.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化本工程建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析本工程建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 环境影响因素和评价因子

### 2.3.1 环境影响因素

本工程主要包括钻井工程、地面工程、油气开采集输等作业内容，对环境的影响主要表现在施工期、运营期和退役期。施工期以井场、站场建设、管线敷设及道路建设等地面工程建设过程中造成的生态影响为主，运营期以油气开采和集输过程中产生的污染为主。

（1）施工期

施工期建设工程包括钻井、地面工程建设，环境影响以生态影响为主。

1）钻井

钻井工程主要包括井场平整等钻前工程、钻井及完井等。

钻前工程：钻井的井位确定后，平整井场，修建井场道路；井场道路建好后，用汽车将钻井设备运至井场安装。井场道路建设的主要环境影响是施工占地造成的地表土壤和植被的破坏，引起水土流失和扬尘。

钻井工程：钻井期间主要的环境影响因素为机械设备运转时产生的噪声，以及钻井产生的岩屑等固体废弃物。

完井：完井后清理井场，随即可开展采气生产或试采。完井后要清运井场废弃物，恢复地貌，做到工完料尽场地清。

2）井场建设

构筑物建设的主要环境影响是施工占地和对生态环境的扰动。此外，施工期间各种机械、车辆排放的废气和噪声、施工丢弃的固体废物等，将对环境产生一定的影响。

3）管线和道路建设

管线和道路建设将破坏管道沿线的植被，主要的环境影响是对生态环境和水土流失的影响，以及施工扬尘对大气环境的影响。

（2）运营期

运营期环境影响因素主要体现在油气开采、集输过程中无组织排放的挥发性有机物，废水主要为采出水、井下作业废水等，固体废物主要为含油污泥、油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料。

（3）退役期

退役期，对完成油气开采的废弃井进行封堵内外井眼，拆除井口装置，清理场地工作，废气污染源主要为施工扬尘，噪声污染源主要为车辆噪声，固废污染源主要为废弃建筑残渣等一般工业固体废物以及设施拆除过程遗落地面的油泥等危废。

油田开发的各个阶段，环境影响因子不同，根据工程分析和油气开发工艺特征，对油气开发过程中的施工期、运营期和退役期环境影响因子识别，见表2.3-1。

表2.3-1  影响因素识别

| 影响 因素 环 境 因 素 | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  | 退役期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态影响 | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 | 环境风险 | 废气 | 固体废物 | 生态影响 |
|  | 钻前工程、钻井工程和地面工程造成的地表土壤和植被的破坏等。 | 施工机械和车辆废气、施工扬尘、测试放喷、钻井及储层改造废气。 | 钻井废水、试压废水、生活污水。 | 钻井泥浆、岩屑、生活垃圾、建筑垃圾、弃土弃方、废油和含油废弃物。 | 各类施工机械和运输车辆噪声。 | 无组织非甲烷总烃、硫化氢、温室气体排放。 | 采出水、井下作业废液、洗井废水等。 | 含油污泥、油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料。 | 设备 噪声 | 石油、天然气等危险物质泄漏，以及火灾、爆炸、井喷等事故引发的伴生/次生污染物 | 构筑物拆卸扬尘 | 地面设施拆除、井场清理等环节产生的废弃管道和设备、建筑垃圾、含油污泥等。 | 土地复垦 |
| 地表水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 地下水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | + | 〇 |
| 大气环境 | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | ++ | 〇 | + | 〇 | + | + | + | + |
| 声环境 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | 〇 | ++ | + | 〇 | 〇 | + |
| 土壤环境 | ++ | + | + | + | 〇 | + | + | + | 〇 | ++ | + | + | + |
| 陆生动物 | ++ | + | 〇 | + | + | ++ | 〇 | + | + | + | + | + | + |
| 陆生植被 | ++ | + | + | + | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | ++ | + | + | + |
| 水土流失 | ++ | + | + | + | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | ++ | + | + | + |
| 生态敏感区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：〇：无影响；+：短期不利影响；++ ：长期不利影响。

2.3.2 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  建设项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 单项工程 | 时期 | 大气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 生态 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻前工程 | 施工期 | 颗粒物 | / | / | / | 地表扰动面积及类型、生态系统完整性 | / |
| 钻井工程 | 施工期 | SO2、NOX、 非甲烷总烃 | / | pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氟化物、石油类等 | pH值、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量等 | / | 昼间等效声级 （Ld）、夜间等效声级（Ln） |
| 储层改造工程 | 施工期 | SO2、NOX、 非甲烷总烃 | / |  |  | / | 昼间等效声级 （Ld）、夜间等效声级（Ln） |
| 油气集输工程 | 施工期 | 颗粒物 | / | 耗氧量、氨氮、石油类等 | / | 地表扰动面积及类型、植被覆盖度、生物量损失、物种多样性、生态系统完整性等 | / |
|  | 运营期 | 硫化氢、非甲烷总烃 | / |  | 石油烃（C10~C40） | 土壤肥力或林地立地条件、生物多样性、生态系统完整性等 | 昼间等效声级 （Ld）、夜间等效声级（Ln） |

## 2.4 环境功能区划及评价标准

### 2.4.1 环境功能区划

（1）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于准噶尔盆地温性干旱荒漠与绿洲生态功能区（Ⅱ），准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区（Ⅱ3），古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区（23）。

（2）地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，该区域地下水按Ⅲ类功能区。

（3）地表水环境功能区划

本项目位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，周边5km范围无地表水体。

（4）环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的要求，项目所在区域属于二类功能区。

（5）声环境功能区划

项目区为油田开发区，远离呼图壁县城镇规划区，目前暂未进行声环境功能区划，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，划定为2类声环境功能区。

### 2.4.2环境质量标准

根据项目所在区域的自然环境特点，采用以下评价因子及环境标准。

（1）环境空气

环境空气质量评价中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。对于未作出规定的非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》2000μg/m3的标准，H2S参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值10μg/m3。指标标准取值，见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 序号 | 评价因子 | 二级标准限值（μg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 50 | 80 | 200 |  |
| 3 | 细颗粒物（PM2.5） | 35 | 75 | / |  |
| 4 | 可吸入颗粒物（PM10） | 70 | 150 | / |  |
| 5 | 一氧化碳（CO） | / | 4000 | 10000 |  |
| 6 | 臭氧（O3） | / | 160 | 200 |  |
| 7 | 氮氧化物（NOx） | 50 | 100 | 250 |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | / | / | 2000 | 《大气污染物综合排放标准》详解 |
| 9 | 硫化氢 | / | / | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值 |

注：O3日最大8小时平均值为160μg/m³

（2）水环境

项目区位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，周边5km范围内无地表水体。

评价区地下水因自然地质因素影响，属较差水质，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准值。

地下水水质评价标准值，见表2.4-2。

表2.4-2  地下水质量标准值单位：mg/L

| 序号 | 项 目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 14 | 汞 | ≤0.001 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 砷 | ≤0.01 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 17 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 18 | 铅 | ≤0.01 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 19 | 钾 | / |
| 7 | 锰 | ≤0.10 | 20 | 钙 | / |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 21 | 镁 | / |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | 22 | 碳酸盐 | / |
| 10 | 氨氮 | ≤0.50 | 23 | 重碳酸盐 | / |
| 11 | 钠 | ≤200 | 24 | 石油类 | ≤0.05 |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | 25 | 硝酸盐（以氮计） | ≤20 |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 26 | 氟化物 | ≤1.0 |

注：石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准值。

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）土壤环境

工程占地范围内、外土壤质量均执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。见表2.4-3。

表2.4-3  建设用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | mg/kg | 60 | 25 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 65 | 26 | 苯 | mg/kg | 4 |
| 3 | 铬（六价） | mg/kg | 5.7 | 27 | 氯苯 | mg/kg | 270 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 18000 | 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 800 | 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 20 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 38 | 30 | 乙苯 | mg/kg | 28 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 900 | 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | 32 | 甲苯 | mg/kg | 1200 |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 570 |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 | 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 | 35 | 硝基苯 | mg/kg | 76 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | 36 | 苯胺 | mg/kg | 260 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 | 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 | 38 | 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | 15 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 | 39 | 苯并〔a〕芘 | mg/kg | 1.5 |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 | 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | 15 |
| 17 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | mg/kg | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 | 42 | 䓛 | mg/kg | 1293 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 | 43 | 二苯并〔a、h〕蒽 | mg/kg | 1.5 |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 | 44 | 茚并〔1、2、3-cd〕芘 | mg/kg | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 | 45 | 萘 | mg/kg | 70 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 | 46 | 石油烃 | mg/kg | 4500 |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 | 47 | pH | 无量纲 | - |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |  |  |  |  |

### 2.4.3 污染物排放标准

（1）废气

本工程施工期及运营期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值。油气开采过程中井场无组织挥发产生的非甲烷总烃排放参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建项目二级标准。

具体标准限值要求，见表2.4-4。

表2.4-4  大气污染物排放标准值

| 时段 | 污染物 | 项 目 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准 | 1.0 | GB16297-1996 |
| 运营期 | NMHC | 企业边界污染物控制浓度 | 4.0 | GB39728-2020 |
|  | H2S | 厂界标准 | 0.06 | GB14554-93 |

（2）废水

根据《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）规定：回注层的可注性重点从地层岩性、地层厚度、地层渗透性、试注结果等方面评价，油田注水水质满足SY/T 5329要求，气田注水水质满足SY/T 6596要求，不会形成二次沉淀堵塞地层，回注层有足够的储集空间，能满足油气田生产期内的回注要求。

项目运营期产生的采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理达标后回注；井下作业废水和洗井废水集中收集进入石西集中处理站处理，不向外环境排放，回注水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）储层空气渗透率[0.01,0.05]标准，标准值见表2.4-5。

表2.4-5《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）

| 储层空气渗透率（μm²） | ＜0.01 | 〔0.01，0.05) | 〔0.05，0.5) | 〔0.5，2.0) | ≥2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质标准分级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 悬浮固体含量mg/L | ≤8.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤25.0 | ≤35.0 |
| 悬浮物颗粒直径中值㎛ | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 |
| 含油量mg/L | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤100.0 |
| 平均腐蚀率mm/a | ≤0.076 |  |  |  |  |

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，噪声限值，见表2.4-6。

表2.4-6   环境噪声排放标准

| 标准来源 | 类别 | 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

根据项目产生的各种固体废物的性质，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，钻井岩屑执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）要求。

危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7)，危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行监督和管理。含油污泥满足《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）相关要求及《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发〔2018〕20号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）要求。

## 2.5 评价工作等级和评价范围

### 2.5.1 环境空气

（1）评价等级

本工程废气排放源主要为井场无组织排放非甲烷总烃、硫化氢。根据工程特点、污染特征及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN计算项目污染源的最大环境影响，选取非甲烷总烃、硫化氢作为候选因子核算，计算出其最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及其地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面环境空气质量浓度，μg /m³；

Coi—环境空气质量标准，μg /m³。一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择响应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，分别可按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价工作级别，见表2.5-1。

表2.5-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

估算模式所用参数，见表2.5-2。

表2.5-2  估算模型参数表

| 环境要素 | 项 目 | 评 价 因 子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  |  | 人口数（城市选项时） |  | / |
| 2 | 最高环境温度/℃ |  |  | 42.3 |
| 3 | 最低环境温度/℃ |  |  | -34.5 |
| 4 | 测风高度/m |  |  | 10 |
| 5 | 允许使用的最小风速（m/s） |  |  | 0.5 |
| 6 | 土地利用类型 |  |  | 沙地 |
| 7 | 区域湿度条件 |  |  | 干燥气候 |
| 8 | 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  |  |  | 地形数据分辨率/m | 90×90 |
| 9 | 是否考虑岸线 熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  |  |  | 岸线距离/km | -- |
|  |  |  | 岸线方向/° | -- |

计算结果，见表2.5-3。

表2.5-3   估算模式计算结果表

| 项目 | 单位 | MBHW6009 |  | MBHW6006 |  | MBHW6008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 |
| 下风向最大落地浓度 | mg/m³ | 0.050742 | 0.00001 | 0.050742 | 0.00001 | 0.050742 | 0.00001 |
| 最大浓度出现距离 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 评价标准 | mg/m³ | 2.0 | 0.01 | 2.0 | 0.01 | 2.0 | 0.01 |
| 最大占标率 | % | 2.54 | 0.1 | 2.54 | 0.1 | 2.54 | 0.1 |
| D10% | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

计算结果表明，本项目生产过程中无组织排放的污染物非甲烷总烃最大浓度占标率为2.54%，其最远距离D10%=0m，最大占标率在1%≤Pmax＜10%内，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境评价工作分级判据判别，确定本次环评大气影响评价的工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，结合本项目特点，考虑气田整体开发对大气环境的区域影响，最终确定以各井场、站场为中心，向四周各外延2.5km的矩形叠合区域作为大气环境评价范围。

大气评价范围，见图2.5-1。

### 2.5.2 地下水

（1）建设项目类别

本工程属于天然气开采项目，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A判断，本工程井场属于Ⅱ类项目，天然气管线建设属于Ⅲ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的地下水环境敏感程度分级表（表2.5-4）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目区不位于集中式饮用水水源保护区及补给径流区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区，地下水环境敏感特征为不敏感。

表2.5-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（3）工作等级划分

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本工程井场属于Ⅱ类建设项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，依据表2.6-5，评价等级为三级；天然气管线建设属于Ⅲ类建设项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，依据表2.5-5，评价等级为三级。

表2.5-5  评价区地下水环境影响评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本工程地下水评价等级划分为三级。

（4）评价范围

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于“三级评价”范围的规定，根据地下水流向为自东北向西南，选取项目区下游2km，两侧1km，上游1km为评价范围。集输管线地下水评价范围为管线两侧200m。

地下水评价范围，见图2.5-1。

### 2.5.3 地表水

按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。在油气田正常开采过程中，项目产生的含油污水、井下作业洗井废水不外排，项目区周边无天然地表水体，项目地表水环境影响评价等级为三级B。

项目运营阶段正常情况无废水排放，本次地表水环境影响评价重点论证项目废水综合利用不外排的可行性和可靠性。

### 2.5.4 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本工程涉及的风险物质为凝析油、天然气（甲烷），分别属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B中的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等），临界量2500t；天然气（甲烷）临界量10t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险单元的定义为由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。则本工程运营期风险单元为新建的集输管线。

根据HJ169-2018附录C，按下式计算本工程涉及的危险物质总量与其临界量比值（Q）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的判定方法，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···，Qn--每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目新建单井采气管线7.4km（D60×5 20G号无缝钢管），其中MBHW6008井采气管道4.0km，MBHW6006井采气管道1.5km，MBHW6009井采气管道1.9km，设计运行压力10Mpa。井场、管线均设置有控制（截断）阀，发生泄漏时，可通过控制（截断）阀进行紧急切断。

根据附录C中表C.1.1要求，对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险废物最大存在总量计算。本项目凝析油密度按照0.81t/m³，管道容量按照80%，天然气相对密度按照0.67（0.87kg/m³）计算。

根据克拉伯龙方程，计算管道带压运行状态下的气体质量：

pV=nRT

p：气体压强，标况压强0.101325MPa，管线压力2.13MPa；

V：气体体积，管道体积；

n：气体的物质的量，单位mol；

T：绝对温度，293.15K；

R：气体常数。

计算结果，见表2.5-6。

表2.5-6  本工程危险单元Q值一览表表

| 时期 | 位置 | 储存装置 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | MBHW6008井采气管道4.0km（D60×5 20G） |  | 凝析油 | 2500 | 7.32 | 0.003 |
|  |  |  | 天然气 | 10 | 0.90 | 0.09 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.093 |
| 运营期 | MBHW6006井采气管道1.5km（D60×5 20G） |  | 凝析油 | 2500 | 2.75 | 0.001 |
|  |  |  | 天然气 | 10 | 0.34 | 0.034 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.035 |
| 运营期 | MBHW6009井采气管道1.9km（D60×5 20G） |  | 凝析油 | 2500 | 3.48 | 0.001 |
|  |  |  | 天然气 | 10 | 0.43 | 0.043 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.044 |

根据上表计算结果，本工程三段管线Q值均小于1，判断项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析。不设置环境风险评价范围。

### 2.5.5 生态

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），评价区域内不涉及依法划定各类自然保护地和生态保护红线。项目新增永久占地面积2.21hm2，临时占地面积13.94hm²，总占地面积为16.15hm²，占地面积＜20km2。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的生态评价等级判定条件，判定过程，见表2.5-7。根据判定可知，本项目属于除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，因此本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。生态评价等级判定过程，见表2.5-7。

表2.5-7  生态评价等级判定过程

| 序号 | 生态评价等级判定要求 | 本工程情况 | 生态影响评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 | / |
| b | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 | / |
| c | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
| d | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
| e | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
| f | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本工程占地面积＜20km2 | / |
| g | 除本条a~f以外的情况，评价等级为三级； | 不涉及 | / |
| h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级 | / | 三级 |

（2）评价范围

油田开发工程具有分布面积广的特点，且基本呈点状、线状分布，故其对环境影响仅限于各井场、集输管线较近的范围。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），考虑油田整体开发对生态环境的影响，确定生态环境评价范围为线路中心线向两侧外延300m，井场周边50m。

生态评价范围，见图2.5-1。

### 2.5.6 声环境

本工程涉及的噪声源可分为连续稳定噪声源和流动噪声源。噪声源主要包括施工期内机械噪声、生产运营期井场设备的运转噪声和巡检车辆的交通噪声等。噪声源周围200m无固定集中的人群活动。

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本工程声环境影响评价工作等级定为二级。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，“满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m作为评价范围；二、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区划及敏感目标等实际情况适当缩小”，根据项目特点，本次声环境评价范围为井场边界外扩200m作为评价范围。

噪声评价范围，见图2.5-1。

### 2.5.7 土壤

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），土壤盐化、酸化和碱化地区，建设项目应按照土壤污染影响型和生态影响型，按相应等级分别开展评价工作。

建设项目按照井场、集输管道分别判断行业分类。常规石油和页岩油、致密油等非常规石油开采井场、站场等工程，按照I类建设项目开展土壤环境影响评价。常规天然气和页岩气、致密气等非常规天然气开采（含天然气净化厂）站场等工程，油类和废水等输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展土壤环境影响评价。天然气管道按照Ⅳ类建设项目开展土壤环境影响评价。

（1）生态影响型评价等级及评级范围

1）生态影响型评价等级

生态影响型敏感程度分级，见表2.5-8、表 2.5-9。

表2.5-8  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度 a＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4 g/kg 的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5 m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8 m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年 地下水位平均埋深＜1.5 m 的平原区；或2 g/kg＜土壤含盐 量≤4 g/kg 的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a 是指采用 E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

生态影响型评价工作等级划分、表 2.5-9。

表 2.5-9	生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

根据本次现状监测，土壤含盐量均小于2g/kg，pH值均大于9.0，土壤敏感程度为“敏感”，本工程为天然气开采项目，井场属于Ⅱ类项目，生态影响型评价等级划分为二级；天然气管线建设属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

2）评价范围

根据评价工作等级，并结合本工程特点，考虑油田整体开发对区域的影响，确定土壤生态影响型评价范围为集输管线两侧各200m带状区域范围，井场边界外2km区域范围。

（2）污染影响型评价等级及评级范围

1）污染影响型评价等级

污染影响型敏感程度分级，见表2.5-10、表2.5-11。

表2.5-10 	污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏 感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老 院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-11  土壤污染类项目评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据工程分析，本工程属于小型项目（永久占地<5hm2），土壤敏感程度为“不敏感”，本工程为天然气开采项目，其中井场属于Ⅱ类项目，污染影响型评价等级划分为三级；天然气管线建设属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

2）评价范围

根据评价工作等级，并结合本工程特点，考虑油田整体开发对区域的影响，确定污染影响型评价范围为集输管线两侧各200m带状区域范围，井场边界外50m区域范围。

（3）土壤评价范围

根据本工程生态影响型评价等级、污染影响型评价等级，结合工程特点，考虑油田整体开发对区域的影响，确定土壤评价范围为井场边界外2km、集输管线两侧各200m带状区域范围。

土壤评价范围，见图2.5-1。

图2.5-1  评价范围图

## 2.6 环境保护目标

项目区地处准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹部，现场踏勘结果表明，区域为典型的风积沙漠地貌，地表为固定～半固定沙丘覆盖，项目区属于水土流失重点预防区。评价范围内无国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、永久基本农田、基本草原、自然公园、重要湿地、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、沙化土地封禁保护区等，项目远离人群居住区。

据现场调查，确定本工程评价范围内主要环境保护敏感目标，见表2.6-1。

表2.6-1  环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护 目标名称 | 与本工程位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 水土流失重点预防区、国家Ⅱ级保护动物、植被 | 项目区及 周边 | 保护项目区生态系统完整性和稳定性，保护土壤环境质量，做好植被恢复与水土保持工作；使项目区现有生态环境不因本工程的建设受到破坏 |
| 空气 | / | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，不因本工程建设降低区域环境空气质量 |
| 水环境 | 评价范围内的潜水含水层 | 项目区及 周边 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，不因本工程建设降低区域地下水环境质量 |
| 声 | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，不因本工程建设降低区域声环境质量 |
| 土壤 | 评价范围内土壤 | 井场、站场周边2km，管线两侧200m | 确保占地范围内土壤质量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤筛选值要求 |
| 环境风险 | 项目区土壤、地下水 | 项目区及 周边 | 发生风险事故时，可快速采取环境风险防范措施，确保风险事故对土壤、地下水等环境的影响程度可控 |

## 2.7 评价内容和评价重点

### 2.7.1 评价内容

根据拟建工程特点及周围环境特征，将本次评价工作内容列于表2.7-1。

表2.7-1  评价内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概述 | 建设项目特点、环境影响评价的工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论 |
| 总则 | 编制依据、评价目的和评价原则、环境影响要素和评价因子、环境功能区划及评价标准、评价工作等级和评价范围、环境保护目标、评价内容和评价重点、评价时段和评价方法 |
| 建设项目工程分析 | 区块开发现状及环境影响回顾：油田区块开发现状、“三同时”执行情况、区块环境影响回顾性评价、区块污染物排放情况、环境问题及“以新带老”改进意见 现有工程：现有工程概况、现有工程“三同时”执行情况、现有工程污染物达标情况、现有工程污染物年排放量、现有工程环境问题及“以新带老”改进意见 拟建工程：项目概况、油气资源概况、主要技术经济指标、工程组成、依托工程 工程分析：工艺流程及产排污节点、施工期环境影响因素分析、运营期环境影响因素分析、退役期环境影响因素分析、非正常排放、清洁生产水平分析、污染物排放“三本账”、污染物总量控制分析 相关政策法规、规划符合性分析：产业政策符合性分析、相关法规、政策、规范、规划符合性分析、生态环境分区管控符合性分析、选址选线合理性分析 |
| 环境现状调查与评价 | 自然环境概况、生态现状调查与评价、环境质量现状监测与评价 |
| 环境影响预测与评价 | 施工期环境影响分析(施工废气、施工噪声、施工期固体废物、施工废水、施工期生态影响分析) 运营期环境影响预测与评价(大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、固体废物、生态影响、土壤环境及环境风险) 退役期环境影响分析(退役期污染物情况、退役期生态保护措施) |
| 环保措施及其可行性论证 | 针对项目拟采取的污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施，分析论证其技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性 |
| 温室气体排放影响评价 | 温室气体排放分析、减污降碳措施、温室气体排放评价结论及建议 |
| 环境影响经济损益分析 | 从项目实施后的环境影响的正负两方面，以定性和定量相结合方式估算建设项目环境影响的经济价值 |
| 环境管理与监测计划 | 按项目建设阶段、生产运行阶段，提出具体环境管理要求；给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出应向社会公开的信息内容；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求；提出环境监理要求；提出环境监测计划 |
| 结论 | 对建设项目环境影响评价各章节结论进行概括总结和综合分析，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论 |

### 2.7.2 评价重点

经对项目区域自然地理、环境现状和社会经济的调查研究及工程排污特点的分析，确定评价工作的重点如下：

（1）工程分析；

（2）生态环境影响评价及水土保持；

（3）地下水环境影响评价；

（4）土壤环境影响评价；

（5）环境风险影响评价及风险管理；

（6）环境保护措施技术经济及可行性论证。

## 2.8 评价时段和评价方法

### 2.8.1评价时段

评价时段包括施工期、运营期、退役期三个时段，其中以施工期和运营期为主。

### 2.8.2评价方法

本工程环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了类比法、产污系数法、排污系数法、数学模式法等。本次环境评价使用的评价方法，见表2.8-1。

表2.8-1 评价内容一览表

| 序号 | 项 目 | 采用方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响因素识别方法 | 矩阵法 |
| 1 | 环境现状调查 | 收集资料法、现场调查法 |
| 2 | 工程分析 | 类比分析法、查阅参考资料法、产污系数法、排污系数法 |
| 3 | 影响评价 | 类比分析法、数学模式法、预测模式 |

3 建设项目工程分析

## 3.1 区块开发现状及环境影响回顾

莫北油田莫116井区位于准噶尔盆地腹部中央坳陷的莫北凸起，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县。莫116井区J1s21-2砂层顶界构造形态为北东-南西向展布的鼻状构造，发育北东、北西两组走向断裂，将该区切割成多个断块，断裂均为正断裂，主断裂走向以北东-南西向为主，其次还发育一些近东西向、北西-南东向的小断裂，断裂控藏。

莫北油田莫116井区三工河组气藏的发现井为莫7井，该井于2002年10月在J1s22-2试油获日产油15.94t、日产气117820m3；2003年5月在J1s21-2试油获日产油11.92t、日产气69900m3。莫7、莫113、莫117断块三工河组J1s21-2探明天然气地质储量5.67×108m3。本次结合最新地质认识，计算部署区J1s21-2气藏天然气储量共9.26×108m3。

为进一步落实该区构造特征，扩大勘探评价成果，2007年在该区实施了莫109井评价三维（面积161.07km2，面元25×25m），2008～2010年，运用新三维解释结果，在莫116井区部署评价井11口，试油11井23层，获工业油气流8井15层。

截止2011年12月，莫116井区三工河组油气藏共上报天然气地质储量45.92×108m3，石油地质储量1857.63×104t。

本次方案部署目标区为试油、试采效果较好，油气水关系落实的莫7、莫113、莫117井断块J1s21气藏。目标气藏探明含气面积4.71km2，天然气地质储量10.76×108m3。井区位置见下图。

图3.1-1 井区位置示意图

## 3.2 现有工程

### 3.2.1 现有工程环保手续履行情况

莫116井区属于莫北油田已开发区块，区块开发建设较早，近年来未实施新的产能建设工程，区块开发前期，按照国家法律法规开展了环境影响评价和竣工环境保护验收工作，主要包括《中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2012年产能建设项目环境影响报告书》《中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2011年开发建设项目环境影响报告书》等。

本工程不涉及老井利用，依托工程主要为莫109转油站、莫北转油站、石西集中处理站。现有工程的环保手续履行情况，见表3.2-1。

表3.2-1  现有工程环评及验收情况一览表

| 类别 | 工程内容 | 项目名称 | 审批部门及文号 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评及验收情况 | 产能建设 | 中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2011年开发建设项目环境影响报告书 | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环评价函〔2012〕388号 2012年5月4日（附件2） | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环函〔2016〕1297号 2016年9月6日（附件3） |
|  |  | 中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2012年产能建设项目环境影响报告书 | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环评价函〔2013〕382号 2013年5月16日（附件4） | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环函〔2016〕1296号 2016年9月7日（附件5） |
|  | 莫109转油站 | 莫7-莫11井区开发建设项目环境影响报告表 | 新环监建函〔2008〕03号 （附件6） | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环评价函〔2010〕828号 2010年12月3日（附件7） |
|  | 莫北转油站 | 莫北转油站油水处理系统改造完善工程环境影响报告书 | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环函〔2016〕560号 （附件8） | 自主验收 2019年12月5日 （附件9） |
|  | 石西集中处理站 | 新疆石油管理局石西油田开发建设环境影响报告书 | 原国家环境保护总局 环发〔1998〕201号 | 原国家环境保护总局环验 〔2005〕007号 2005年1月13日 |
|  |  | 石西油田作业区采油废水回注（再利用）工程 | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环函〔2014〕191号 | 原新疆维吾尔自治区 环境保护厅 新环函〔2015〕1155号，2015年10月28日 |
|  |  | 新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程（石西部分）环境影响报告表 | 塔城地区生态环境局和布克赛尔蒙古自治县分局 和生环评函字〔2019〕27号 （附件10） | 已取得验收意见 |
| 环境管理 | 应急预案 | 中国石油新疆油田分公司石西油田作业区突发环境事件于2023年3月9日在昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局进行了备案(备案编号：652323-2023-08-MT)，见附件11。 |  |  |
|  | 排污许可 | 中国石油新疆油田分公司（石西油田作业区莫北转油站）已办理排污许可登记 |  |  |
|  | 自行监测 | 生产运行管理单位石西油田作业区设置有自行监测台账，定期定区域内废气、废水、噪声、土壤、地下水开展例行监测。 |  |  |
|  | 环境管理 | 生产运行管理单位石西油田作业区与克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司签订了沾油废物、含有污泥处置合同，建立了危险废物管理台账，依法合规处置。 |  |  |

### 3.2.2 环境影响回顾评价

莫北油田莫116井区开发建设较早，近年来未实施新的产能建设工程，本次环境影响回顾评价根据现场调查情况，结合临近莫11井区2023年9月开展的《莫北油田莫11井区三工河组油藏开发建设工程竣工环境保护验收报告》调查结论，对区块进行环境影响回顾，莫11井区MBHW1103井场与本项目位置关系见下图。

图3.2-1  莫11井区MBHW1103井场与本项目位置关系图

（1）生态环境影响回顾评价

作业区开发建设对生态的影响主要表现为占地影响，分为临时占地和永久占地。施工期临时占地会造成占地范围内植被灭失、土壤扰动及水土流失等影响，永久占地会改变土地利用类型，造成生态景观破碎化等影响。

施工期结束后，对建设工程的临时占地采取地表清理、平整，表层土回填等措施，使其恢复至相对自然的状态；对产生永久占地的场站，采取地面硬化等措施，以期减少风力剥蚀；在管廊上方、道路边坡等局部段易产生沙化的地段用草方格固沙，防止沙丘活化，减少水土流失。

区块内现有井场临时占地范围内草本植被已经恢复，但植被覆盖度较低，土壤表层部分已开始硬化，减缓了风蚀速率，每年生物量损失逐渐减少。对场站周围已建成的永久性占地进行砾石铺垫，永久占地均为规划用地，所占用的土地均按相应法律、法规办理了相关手续。此外，作业区积极宣传环境保护相关知识，安置了各类环保标识牌。

（2）水环境影响回顾评价

油田开发建设项目施工期，主要废水来源于钻井过程中产生的钻井废液和施工人员产生的生活污水。工程施工期钻井采用泥浆不落地技术，钻井液循环使用；油基钻井岩屑采用专用的方罐进行收集，并交由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司进行转运、处置；施工期钻井井场设置移动式旱厕，钻井队野外生活营地生活污水进入防渗池，定期用罐车拉运至乌尔禾区污水处理厂。

油田开发建设项目运营期，产生的废水主要有采出水、井下作业废水等。运营期采出水经莫北转油站污水处理系统污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准后用于油田回注；井下作业废水由作业单位自带罐回收，运至石西污水沉淀池沉淀后，上清液返回石西集中处理站污水处理系统处理达标后用于油田回注。

（3）大气环境影响回顾评价

油田开发建设项目施工期，对大气环境的影响主要为地表开挖和建设管线、道路时产生的扬尘、钻井时柴油机排放的烟气、泄漏的伴生气等。工程建设期施工周期较短，在正常情况下，所排放的大气污染物总量较少，故对大气环境没有造成明显的影响。本工程各井场在建设过程中加强安全预防工作，没有发生油气泄漏等恶性事故。

油田开发建设项目运营期，对大气环境的影响主要为油气集输过程中无组织排放的非甲烷总烃。

自油田建设开发、投产以来，各污染源设备运行基本正常，未出现过井喷、泄漏等重大环境污染事故。

根据《莫北油田莫11井区三工河组油藏开发建设工程竣工环境保护验收报告》中于2023年9月对MBHW1103井及储罐厂界非甲烷总烃的监测数据可知：MBHW1103 井、储罐厂界无组织排放非甲烷总烃最高浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）标准限值要求。

验收监测数据见，表3.2-2。

表 3.2-2  无组织废气排放监测结果

| 采样地点 | 监测点位 | 浓度范围 | 最高值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
| MBHW1103井 | 上风向 | 0.70～0.98 | 0.98 | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向1# | 1.28～1.51 | 1.51 | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向2# | 1.15～1.45 | 1.45 | 4.0 | 达标 |
| 储 罐 | 上风向 | 0.71～0.95 | 0.95 | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向1# | 1.16～1.46 | 1.46 | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向2# | 1.28～1.52 | 1.52 | 4.0 | 达标 |
| 硫化氢 |  |  |  |  |  |
| MBHW1103井 | 上风向 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.06 | 达标 |
|  | 下风向1# | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.06 | 达标 |
|  | 下风向2# | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.06 | 达标 |
| 储 罐 | 上风向 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.06 | 达标 |
|  | 下风向1# | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.06 | 达标 |
|  | 下风向2# | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.06 | 达标 |

油田开发建设项目施工期和运营期对大气环境的影响在影响时间和影响范围上各不相同，施工期为暂时性小范围影响，随施工的结束而消失，运营期为持续的长期影响，但各项废气污染物均可以得到较好扩散，对大气中污染物浓度贡献值较小，并不会使区域环境空气质量发生显著改变，且油田区地域空旷，项目的建设对区域大气环境的影响可以保持在环境可接受的范围之内。

（4）声环境影响回顾评价

油田开发建设项目施工期，声环境影响主要表现在钻井过程中的各种设备噪声。钻井井场中的噪声源主要集中在钻井平台周围，其中能够产生较大噪声的设备有发电机、柴油机联动机组和泥浆泵。钻井过程为临时性的工程，对局部环境的影响是暂时的。

油田开发建设项目运营期，声环境影响主要来自于站场、油井各类机泵等设备运行时产生的机械噪声。

区块位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，周边无声环境敏感点，对声环境影响较小。

根据《莫北油田莫11井区三工河组油藏开发建设工程竣工环境保护验收报告》中于2023年9月对MBHW1103井厂界噪声的监测数据可知：MBHW1103 井场场界昼间、夜间的噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

验收监测数据，见表3.2-3。

表 3.2-3  噪声监测结果

| 测点位置 | 监测日期 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量时段 | 测量值 | 测量时段 | 测量值 |
| 项目区东侧外 1m | 2023年9 月 16 日 | 15:07～15:10 | 55 | 03:02～03:05 | 45 |
| 项目区南侧外 1m |  | 15:14～15:17 | 53 | 03:09～03:12 | 46 |
| 项目区西侧外 1m |  | 15:21～15:24 | 52 | 03:16～03:19 | 45 |
| 项目区北侧外 1m |  | 15:28～15:31 | 54 | 03:23～03:26 | 44 |
| 项目区东侧外 1m | 2023年9 月 17 日 | 15:12～15:15 | 54 | 03:09～03:12 | 46 |
| 项目区南侧外 1m |  | 15:19～15:22 | 53 | 03:16～03:19 | 45 |
| 项目区西侧外 1m |  | 15:26～15:29 | 53 | 03:23～03:26 | 44 |
| 项目区北侧外 1m |  | 15:33～15:36 | 55 | 03:30～03:33 | 45 |

（5）固体废物环境影响回顾评价

油田开发建设项目施工期，产生的固体废弃物主要来自钻井产生的泥浆、岩屑，以及生活垃圾。钻井期生活垃圾收集后运送至乌尔禾区生活垃圾填埋场。2016年11月之前，废弃钻井液和岩屑等排入钻屑储集防渗池固化后，覆土填埋处理，2016年11月以后，钻井采用泥浆不落地工艺，泥浆循环利用，完井后剩余泥浆由西部钻探钻井液分公司回收，岩屑暂存于井场岩屑储罐，完井后拉运至新疆宇洲能源科技有限责任公司合规处置；钻井产生的废油基泥浆及含油岩屑、油基钻井液不落地系统的防渗膜属于危险废物，由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置。

油田开发建设项目运营期，产生的固体废弃物主要有落地原油、井下作业废酸化压裂液、含油污泥。

运营期产生的清罐底泥、油泥（砂）由石西油田作业区委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司进行回收处理。井下作业采用带罐（车）作业，作业范围地表铺设工程塑料，做到原油不落地。

（6）土壤环境影响回顾评价

根据油气田开发建设的特点分析，区块开发建设对土壤环境的影响主要是地面建设施工如井场、道路、管线等占用土地和造成地表破坏。工程占地改变了原有土壤结构和性质，使表层土内有机质含量降低，并且使土壤的富集过程受阻，土壤生产力下降。在进行地面构筑物施工时，将对施工范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构、肥力将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面造成破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易沙化风蚀。

此外，运营期过程中，来自井场、站场产生的污染物对土壤环境产生一定的影响，如废水和固废进入土壤造成土壤的污染，但这些影响主要是发生在事故条件下，如单井管线爆管泄漏致使污油进入土壤。另外各类机械设备出现跑、冒、漏油故障，对外环境造成油污染。这些污染主要呈点片状分布，在横向上以发生源为中心向四周扩散，距漏油点越远，土壤中含油量越少，从土壤环境污染现状调查可知，在纵向上石油的渗透力随土质有很大的差别，质地越粗，下渗力越强。进入土壤的油污一般富集在土层表面40cm以内，积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的呼吸作业和吸收作用。

根据《莫北油田莫11井区三工河组油藏开发建设工程竣工环境保护验收报告》中于2023年9月对MBHW1103井场占地范围内土壤的监测数据可知：MBHW1103井场土壤pH为8.36，说明土壤呈碱性；土壤中重金属元素和石油烃含量相对较低，远小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

验收监测数据，见表3.2-4。

表 3.2-4  土壤监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/kg） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2023年9月16日 |  |  |  |
| MBHW1103 井场 | 砷 | 25.8 | 60 | 达标 |
|  | 汞 | 0.057 | 38 | 达标 |
|  | 铅 | 20.5 | 800 | 达标 |
|  | 镉 | 0.22 | 65 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.5L | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 | 32 | 18000 | 达标 |
|  | 镍 | 13 | 900 | 达标 |
|  | pH | 8.36 | - | 达标 |
|  | 石油类 | 24 | 4500 | 达标 |

### 3.2.3 现有环境问题

根据本次现场调查情况，结合区块环境影响报告中评价结论，油田目前存在以下环境问题：

（1）环境问题

①油区部分道路属于简易便道，无路基，仅在表面覆盖戈壁砾石，路况很差，车辆碾压和行驶扬尘对地表植被影响较大。

②莫116井区部分单井、管线和道路临时占地处于自然恢复状态，由于工程所在区域气候干旱，水土条件较差，植被恢复情况较差；防沙治沙、水土保持措施存在破损现象。

| 井区道路 | 草方格 |
| --- | --- |

（2）“以新带老”措施

针对以上问题，已纳入中国石油新疆油田分公司制定了整改计划，对油田目前存在的问题加以有效解决，且落实到具体的责任部门，在后续滚动开发建设过程中将采取必要的措施进行整改，整改要求如下：

①施工过程中对探临道路定期洒水，减少车辆碾压和行驶扬尘。

②进一步加强莫116区块生态恢复工作。督促施工单位，对井场临时占地进行恢复，平整施工迹地，回填土与周围地表坡向保持一致。针对防沙治沙、水土保持措施，尤其是固沙草方格加强巡查，发现破损缺失，及时修补。及时落实各项目环评、批复提出的生态环境保护措施。减少对区域环境的影响。

## 3.3 拟建工程

### 3.3.1 工程基本情况

（1）项目名称：莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目

（2）建设性质：改扩建

（3）建设单位：中国石油新疆油田公司开发公司

（4）项目投资：5600万元

（5）建设地点：本工程位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，南侧距离呼图壁县城中心约104km，东北侧距离莫北转油站约16km，中心地理坐标为：东经86°37'22.756"，北纬45°6'53.918"（MBHW6009井）。项目位于《新疆油田公司莫109井区开发建设项目环境影响报告表》（新环监建函〔2008〕146号）范围内，属于老区块开发建设项目。

工程地理位置图，见图3.3-1。工程整体布局图，见图3.3-2。本工程与新疆油田“一张图”的相对位置关系见附图3.3-3。

图3.3-1  工程地理位置图

图3.3-2  工程整体布局图

图3.3-3  本工程与新疆油田“一张图”的相对位置关系图

### 3.3.2 建设内容及规模

本工程新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井进尺16830m，新建单井采气管线7.4km，对莫109转油站进行改造，配套建设电气、自控、通信、防腐、消防等工程。

工程组成，见表3.3-1。

表3.3-1  工程组成一览表

| 工程名称 |  |  | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 钻井工程 |  | 新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井进尺16830m |
|  | 采气工程 |  | 新建采气井口3座，井口采用KQ78-65/105井口，选择Φ73×5.51mm P110外加厚完井管柱和180mm大通径闸阀。 |
|  | 地面工程 | 单井管线 | 新建单井采气管线7.4km，采用D60×5 20G号无缝钢管 |
|  |  | 莫109转油站改造 | 更换站内部分设备；将采出水接入莫109转油站-莫北转油站外输油线（400m采出水管线）。 |
|  | 储层改造工程 |  | 主要包括射孔、压裂以及后续的测试放喷等。 |
| 公辅工程 | 消防工程 |  | 单座井场设置5具手提式磷酸铵盐干粉火器。 应急抢险救援中心消防四大队位于古尔班通古特沙漠腹地，有干部员工73人，有消防车12辆，其中泡沫消防车8辆，载泡沫液59吨，清水90吨，抢险救援器材335件套。满足接警到达时间要求。 |
|  | 供水工程 |  | 施工过程用水由罐车拉运，运营期不消耗新鲜水。 |
|  | 供电工程 |  | 在每座单井架设1座160kVA杆架式变电站，变压器负载率53%，杆架式变电站高压侧设跌落式熔断器及避雷器组保护。变电站下设1只动力配电箱给采气井场用电设备供电。 |
|  | 通信工程 |  | 井口采用“无人值守、定期巡检、远程控制”的模式。新建各单井均通过新建光缆和光纤以太网传输设备，将各井场自控数据及视频数据上传至莫7-莫11处理站（与莫109转油站合建）后，在通过已建光缆链路上传至石西油田作业区调控中心。 |
|  | 仪表自动化 |  | 新建采气井场实现“无人值守、远程监控、故障巡检”的自控水平。 |
|  | 防腐与保温 |  | 防腐层采用熔结环氧粉末一次成膜结构，防腐层厚度≥300μm；保温层采用聚氨酯泡沫塑料，厚度≥50mm，保温管轴向偏心量±3mm；管防护层采用聚乙烯专用料，厚度≥1.4mm。采用“一步法”成型工艺。 |
| 环保工程 | 废 气 |  | 施工期：废气包括施工扬尘、车辆尾气等；施工扬尘采取进出车辆采取减速慢行、物料苫盖、使用国家合格燃料等措施。 运营期：本工程均采用密闭集输工艺，最大限度的减少了油气的无组织挥发。 |
|  | 废 水 |  | 施工期：施工期废水包括钻井废水、管线试压废水及生活污水。钻井废水循环携带出井口，在地面经振动筛分离出来，进入不落地系统，分离后的钻井液循环使用；管线试压废水属于清净废水，试压完成后用于降尘；生活污水排入生活营地内防渗收集池（3m×3m×2m），定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。 运营期废水包括采出水、井下作业废水。采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理，经处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准中指标后回注油层，不外排。井下作业产生的洗井废水和废酸化压裂液用专用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统进行处置。 |
|  | 噪 声 |  | 施工期：选用低噪声设备，安装基础减振垫，场区四周设围挡，合理安排作业时间。 运营期：选用低噪声设备，切合实际地提高工艺过程自动化水平，合理安排作业时间。 |
|  | 固 废 |  | 施工期：施工期固废主要包括钻井泥浆、岩屑、施工废料、生活垃圾、施工机械废油、废烧碱包装袋等。钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置；施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置；施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场；钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋，暂存于危废贮存点（3m×5m），委托具有相关危废处置资质的公司接收处置；机械设备废油和含油废弃物采用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的公司接收处置。 运营期：运营期产生的固体废物主要为油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料，油泥（砂）、清管废渣、含油废防渗材料、废弃的含油抹布、劳保用品，委托具有相关危废处置资质的单位接收处置；落地油100%回收，回收后的落地油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。 |
|  | 生态保护 |  | 施工期：严格控制施工作业带宽度；填埋所需土方充分利用挖方，做到土方平衡，减少弃土；临时堆土防尘网苫盖；设置限行彩条旗；洒水降尘；井场周边以及管线两侧设置草方格防风固沙。 运营期：管线上方设置标志，定时巡查井场、管线。 退役期：地面设施拆除、封井和井场清理等工作。 |
|  | 环境风险 |  | 管线上方设置标识，定期对管线壁厚进行检测，站场设置可燃气体报警仪和硫化氢检测仪。 |
| 依托工程 | 莫109转油站 |  | 本工程采出物通过新建采气管道输送至莫109转油站，天然气经处理装置处理后，外输至彩-石-克管网；液相进入油水分离器，分离后的轻烃稳定后进入轻烃罐，装车外运；采出水接入莫109转油站—莫北转油站外输油管线。 |
|  | 莫北转油站 |  | 采出水最终依托莫北转油站采出水处理系统处理 |
|  | 石西集中处理站 |  | 井下作业产生的洗井废水和废酸化压裂液依托石西集中处理站采出水处理系统处理。 |

### 3.3.3 油气资源概况

（1）天然气物性

由于本工程产能井目前尚未开钻，天然气组分参考莫109物性参数、凝析油参考石西石炭系统。物性参数，见表3.3-2。天然气监测报告见附件12。

表3.3-2  天然气组分分析表

| 分析项目 | 百分含量mol% |
| --- | --- |
| 甲烷（CH4） | 86.62 |
| 乙烷（C2H6） | 4.45 |
| 丙烷（C3H8） | 1.68 |
| 异丁烷（i-C4H10） | 0.5 |
| 正丁烷（n-C4H10） | 0.65 |
| 异戊烷（i-C5H12） | 0.21 |
| 正戊烷（n-C5H12） | 0.24 |
| 正己烷（n-C6H14） | 0.11 |
| 二氧化碳（CO2） | 3.97 |
| 氧（O2） | / |
| 氮（N2） | 1.56 |
| 硫化氢（H2S），mg/m3 | 24.1 |
| 相对密度 | 0.67 |

（2）凝析油物性

凝析油物性参数，见表3.3-3。

表3.3-3  凝析油物性分析表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 石西石炭系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） |  | g/cm3 | 0.81 |
| 2 | 粘度 | 20/30℃ | mPa·s | - |
|  |  | 40℃ | mPa·s | - |
|  |  | 50℃ | mPa·s | 6.11 |
| 3 | 凝固点 |  | ℃ | 12.00 |
| 4 | 闪点 |  | ℃ | 11.00 |
| 5 | 初馏点 |  | ℃ | 75.00 |
| 6 | 含蜡量 |  | % | 13.30 |
| 7 | 析蜡点 |  | ℃ | - |
| 8 | 含胶量 |  | % | 0.29 |
| 9 | 含沥青质 |  | % | 1.09 |
| 10 | 含硫量 |  | ppm | 100.00 |
| 11 | 含氮量 |  | ppm | 114.00 |
| 12 | 酸值 |  | mg KOH/g | 0.06 |
| 13 | 氯盐含量 |  | mg NaCl/L | 73.70 |
| 14 | 馏程 | 100℃ | % | 1.80 |
|  |  | 150℃ | % | 16.10 |
|  |  | 200℃ | % | 30.00 |
|  |  | 250℃ | % | 42.40 |
|  |  | 300℃ | % | 56.50 |

（3）地层水物性

莫116井区J1s21-2气藏地层水矿化度为18280.91mg/L～28856.03mg/L，氯离子含量为10329.00mg/L～16803.30mg/L，水型为CaCL2型，采出水性质，见表3.3-4。

表3.3-4  地层水性质表

| 断块 | 层位 | 主要离子mg/L |  |  |  | 矿化度 mg/L | 水型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HCO3- | Cl- | SO42- | Ca2+ |  |  |
| 莫7 | J1s21-2 | 738.83 | 16803.30 | 407.45 | 493.22 | 28856.03 | CaCL2 |
| 莫117 | J1s21-2 | 950.39 | 10329.00 | 83.96 | 847.77 | 18280.91 | CaCL2 |

### 3.3.4 工艺方案及指标预测

（1）工艺方案

井口采用电加热节流，采出物通过新建采气管道输送至莫109转油站，经计量后进入生产分离器，分离出的天然气经处理装置处理后，外输至彩-石-克管网；采出水接入莫109转油站—莫北转油站外输油管线，依托莫北转油站采出水处理系统处理；液相进入油水分离器，分离后的轻烃稳定后进入轻烃罐，装车外运；

井场工艺流程图见图3.3-4。

图3.3-4  井场工艺流程图

（2）开发指标预测

本工程新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），单井生产指标预测，见表3.3-5。

表3.3-5 单井生产指标预测表

| 开发时间 (年) | 年产气 (亿方) | 年产凝析油 (万吨) | 年产水 (万吨) | 累积产气 (亿方) | 气采出程度 (%) | 地层压力 (兆帕) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.06 | 2.0 | 39.7 |
| 2 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 7.9 | 37.6 |
| 3 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 13.9 | 35.3 |
| 4 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.55 | 19.9 | 32.7 |
| 5 | 0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.72 | 25.8 | 30.0 |
| 6 | 0.11 | 0.15 | 0.73 | 0.82 | 29.8 | 27.3 |
| 7 | 0.07 | 0.10 | 1.14 | 0.90 | 32.4 | 24.8 |
| 8 | 0.05 | 0.07 | 1.45 | 0.95 | 34.2 | 22.5 |
| 9 | 0.03 | 0.04 | 1.68 | 0.98 | 35.4 | 20.4 |
| 10 | 0.02 | 0.03 | 1.74 | 1.00 | 36.2 | 18.6 |
| 11 | 0.01 | 0.02 | 1.81 | 1.02 | 36.7 | 17.1 |
| 12 | 0.01 | 0.02 | 1.88 | 1.03 | 37.2 | 15.7 |
| 13 | 0.01 | 0.02 | 1.94 | 1.04 | 37.6 | 14.6 |
| 14 | 0.01 | 0.01 | 2.01 | 1.05 | 38.0 | 13.7 |
| 15 | 0.01 | 0.01 | 2.08 | 1.06 | 38.3 | 12.8 |
| 16 | 0.01 | 0.01 | 2.14 | 1.07 | 38.6 | 12.0 |
| 17 | 0.01 | 0.01 | 2.21 | 1.08 | 38.9 | 11.3 |
| 18 | 0.01 | 0.01 | 2.27 | 1.08 | 39.1 | 10.7 |
| 19 | 0.01 | 0.01 | 2.34 | 1.09 | 39.3 | 10.1 |
| 20 | 0.01 | 0.01 | 2.41 | 1.09 | 39.5 | 9.5 |

### 3.3.5 主体工程

主体工程包括：钻井工程、采气工程以及地面工程。

#### 3.3.5.1 钻井工程

（1）基本情况

本工程新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井总进尺16830m，井型为水平井，采用三开井身结构。

部署表见表3.3-6。

表3.3-6   莫116井区J1s21-2气藏开发部署表

| 序号 | 井号 | 坐标 |  | 层位 | 井型 | 水平段长 (m) | 设计井深 (m) | 钻井进尺 (104m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 横坐标 | 纵坐标 |  |  |  |  |  |
| 1 | MBHW6006 | 15469492.3 | 4996514.3 | J1s21-2 | 水平井 | 950 | 5565 | 0.56 |
| 2 | MBHW6008 | 15471715.5 | 4999051.5 | J1s21-2 | 水平井 | 1000 | 5580 | 0.56 |
| 3 | MBHW6009 | 15470333.3 | 4997791.3 | J1s21-2 | 水平井 | 1100 | 5685 | 0.57 |
| 合计/平均 |  |  |  |  |  | 950～1100 | 5610 | 1.68 |

（2）井场平面布置

钻井期井场布置有值班房、钳工房、录井房、配电房、发电房、不落地系统等，平面布置见图3.3-5。

图3.3-5  井场平面布置图

（3）井身结构

本项目新钻采气井3口，均采用三开水平井井深结构。

一开采用Φ444.5mm钻头钻至井深500m，下入Φ339.7mm表层套管，水泥浆返至地面，封隔地表松散易塌地层。

二开采用Φ311.2mm钻头钻至西山窑组稳定泥岩（造斜点以上15m），下入244.5mm技术套管，封隔上部易垮塌地层，实现三开造斜；

三开采用Φ215.9mm钻头钻至设计完钻井深，下入Φ139.7mm油层套管，固井水泥返至地面。

图3.3-6  井身结构设计图

（4）钻井液

本项目一开、二开过程采用水基钻井液，三开过程采用油基钻井液。

1）一开钻井液

①钻井液体系：坂土—CMC钻井液

②配方提示：8%坂土+0.4%Na2CO3+0.4%CMC(中)+重晶石

③主控性能指标：密度：1.10～1.20g/cm3粘度：60~120s

2）二开钻井液

①钻井液体系：钾钙基聚胺

②配方提示：4%坂土+0.2%Na2CO3+0.4%NaOH+0.5%～0.7%SP-8+0.5%～0.7%PMHA-2+0.5%复配铵盐+2%HY-2+7%KCl+0.2%～0.5%CaO+1%～2%胺基抑制剂+3%阳离子乳化沥青+0.5%液体润滑剂+2%超细碳酸钙+重晶石

③钻井液性能要求，见表3.3-7。

表3.3-7  二开钻井液主控性能参数表

| ρ (g/cm3) | FV (s) | FL (ml) | PV (mPa.s) | YP (Pa) | GEL (Pa) | pH | 含砂量 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10~1.35 | 40~70 | ≤5 | 15~35 | 5~15 | 1~7/2~12 | 9~11 | 0.3 |

3）三开钻井液

①钻井完井液体系：油基钻井液

配方：75:25（白油:30%CaCl2水溶液）+2%～2.5%主乳化剂+2%～2.5%辅乳化剂+1%～1.5%润湿剂+2%～3%有机土+2.5%降滤失剂+1%絮凝剂+1.5%CaO+2%封堵剂+重晶石。

②钻井液性能要求，见表3.3-8。

表3.3-8  三开钻井液主控性能参数表

| 密 度 (g/cm3) | 粘 度 ( s ) | HTHP (ml) | 静切力 (Pa) | 塑性粘度 (mPa.s) | 动切力 (Pa) | 破乳电压 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.301.45 | 45~75 | ≤2 | 1~6/2~9 | 15~35 | 5~12 | ≥400 |

（5）钻井工程原辅材料

钻井工程原辅材料消耗建表3.3-9。

表3.3-9  钻井工程原辅材料消耗表

| 开钻次序 |  | 一开 | 二开 | 三开 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻头尺寸mm |  | 444.5 | 311.2 | 215.9 |  |
| 井段m |  | 0~500 | ~4020 | ~5623.63 |  |
| 井筒容积m3 |  | 78 | 308 | 215 |  |
| 钻井液用量m3 |  | 206 | 585 | 511 |  |
| 新增钻井液用量m3 |  | 206 | 585 | 511 |  |
| 储备钻井液 | 密度g/cm3 |  |  |  |  |
|  | 体积m3 |  |  |  |  |
| 材料名称(代号) |  | 用 量 t |  |  | 合计t |
| 坂土 |  | 16.5 | 23.4 |  | 39.9 |
| CMC(中) |  | 0.8 |  |  | 0.8 |
| Na2CO3 |  | 0.8 | 1.2 |  | 2.0 |
| NaOH |  |  | 2.3 |  | 2.3 |
| SP-8 |  |  | 3.5 |  | 3.5 |
| PMHA-2 |  |  | 3.5 |  | 3.5 |
| KCl |  |  | 41.0 |  | 41.0 |
| 复配铵盐 |  |  | 2.9 |  | 2.9 |
| HY-2 |  |  | 11.7 |  | 11.7 |
| 胺基抑制剂 |  |  | 8.8 |  | 8.8 |
| 阳离子乳化沥青 |  |  | 17.6 |  | 17.6 |
| 液体润滑剂 |  |  | 2.9 |  | 2.9 |
| 超细碳酸钙 |  |  | 11.7 |  | 11.7 |
| 白油 |  |  |  | 293.2 | 293.2 |
| 主乳化剂 |  |  |  | 10.3 | 10.3 |
| 辅乳化剂 |  |  |  | 10.3 | 10.3 |
| 润湿剂 |  |  |  | 5.7 | 5.7 |
| 有机土 |  |  |  | 11.5 | 11.5 |
| 降滤失剂 |  |  |  | 11.5 | 11.5 |
| 封堵剂 |  |  |  | 9.2 | 9.2 |
| 絮凝剂 |  |  |  | 4.6 | 4.6 |
| CaCl2 |  |  |  | 34.5 | 34.5 |
| CaO |  |  | 2.0 | 6.9 | 8.9 |
| Ⅱ级重晶石 |  | 20.0 | 183.0 |  | 203.0 |
| Ⅰ级重晶石 |  |  |  | 358.0 | 358.0 |
| 备用材料名称 |  | 用 量 t |  |  | 合计t |
| 重晶石 |  |  |  |  | 20.0 |
| 堵漏剂 |  |  |  |  | 10.0 |
| 可选材料 |  | SP-8：NAT20、BA-8、MAN101； FA367：IND30、IND10、TC-DBY、PMHA-2 |  |  |  |

#### 3.3.5.2 采气工程

（1）采气井口

采气井口采用KQ78-65/105井口，选择Φ73×5.51mm P110外加厚完井管柱和180mm大通径闸阀。

（2）清蜡工艺

自喷期机械清蜡，抽油期周期热洗或者化学清防蜡，清蜡周期根据实际结蜡情况，以不影响正常生产为原则。

（3）防砂工艺

岩性声波时差为195.3~200.6μs/m（小于295μs/m），预测不出砂，结合前期井生产过程未发现出砂，因此不必采取先期防砂措施，压裂后试气及生产过程，为防止支撑剂出现回流出砂现象，应控制合理的生产压差。

#### 3.3.5.3 储层改造工程

（1）压裂工艺：采用固井桥塞+多簇射孔分段压裂工艺。

（2）射孔工艺及参数：

首段采用连续油管射孔，其余段采用电缆泵送桥塞射孔联作工艺，井口配套电缆防喷装置。

通过储层特征及力学分析，储层平面存在一定的应力非均质性。为实现段内的充分压开，需采用限流压裂促使各簇充分进液。分析不同孔眼间的应力差情况、孔眼数目和孔眼摩阻关系，当排量8m3/min时，如射孔孔眼直径10mm，为克服3MPa的应力非均质性，保证所有孔眼同时吸液，确保各簇充分压开，有效孔眼数应≤27个。当排量12m3/min时，如射孔孔眼直径10mm，为克服3MPa的应力非均质性，保证所有孔眼同时吸液，确保各簇充分压开，有效孔眼数应≤41个。

1）射孔方式：首段采用连续油管传输射孔，其余井段采用电缆泵送桥塞射孔联作工艺射孔，井口配套电缆防喷装置。

2）射孔枪弹选型：89型射孔枪，首段采用深穿透射孔弹，其余井段采用等孔径射孔弹。

3）射孔参数：首段射孔2簇，12孔/簇；其余井段射孔2~3簇，8~10孔/簇；相位角60°。

4）射孔液：首段射孔采用清水并添加4%KCl或防膨性能达到要求的其它防膨液，配方中需添加满足防水锁性能要求的防水锁剂，其余段射孔采用压裂液。

（3）压裂材料

压裂液：推荐采用低伤害防水锁胍胶压裂液体系，要求压裂液与储层岩石和流体配伍性好。压裂液配方中添加4%KCl或防膨性能达到要求的其它防膨液；要求具有良好的破胶返排性能，以降低返排液处理难度。

目标区三工河组储层闭合应力约88MPa，扣除井底流压后作用在支撑剂上的压力约为66MPa，支撑剂选用承压不低于69MPa的40/70目陶粒和30/50目陶粒。

（4）压裂规模

若采用主方案，综合考虑气藏部署井边水、断裂发育情况，推荐单簇规模5m3~25m3，单井规模230m3~480m3，单井液量5350m3~7500m3，具体单井压裂规模设计根据地质认识、单井录测井解释、实钻轨迹等实际情况进行合理优化。

若采用备用方案，综合考虑气藏部署井边水、断裂发育情况，推荐单簇规模5m3~30m3，单井规模415m3~735m3，单井液量5980m3~9350m3，具体单井压裂规模设计根据地质认识、单井录测井解释、实钻轨迹等实际情况进行合理优化。

（5）施工参数

根据前期水平井压裂工艺适应性分析及认识，压裂施工参数设计如下：

1）施工排量：单段2簇井段6m3/min~8m3/min，单段3簇井段施工排量10.0m3/min~12.0m3/min。

2）前置液比例：15%（超低前置试验）~40%左右（常规泵注）。

3）平均砂比：10%~15%左右，最高砂浓度300kg/m3~400kg/m3。

4）液砂比：主方案平均20m3/m3左右；备用方案平均15m3/m3左右。

5）泵注工艺：前置段塞+冻胶携砂泵注工艺；根据实施情况择机试验超低前置+冻胶连续携砂泵注工艺。

#### 3.3.5.4 地面工程

本工程地面工程包括：新建单井采气管线7.4km，对莫109转油站进行改造。

（1）莫109转油站改造

莫109转油站气处理装置运行已接近20年，目前从原油处理装置来低压伴生气经过气处理装置直接外输，实际未进行处理。本工程接入后，需重新启用处理装置，并对部分工艺进行完善，更换站内部分设备；将采出水接入莫109转油站-莫北转油站外输油线。

采气井口、莫109转油站改造部分主要工程量，见表3.3-10。

表3.3-10  采气井口、莫109转油站改造部分主要工程量一览表

| 序 号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批次 |  |  |  |  |
| 井场部分 |  |  |  |  |
|  | 单井井场（共1座） |  |  | 以下为单座工程量 |
| 1 | 井口高、低压切断阀P42MPa DN50 | 套 | 1 | 高压切断值：9.5MPa 低压切断值：6.0MPa |
| 2 | 加热节流装置 |  |  |  |
|  | MBHW6008电加热节流橇80kW 42MPa | 座 | 1 |  |
| 3 | 采气树转接口 | 个 | 2 |  |
| 4 | 无缝钢管D60×12 20G | m | 30 | 保温50mm |
| 5 | 无缝钢管D76×5 20G | m | 90 | 保温50mm |
| 6 | 无缝钢管D60×5 20G | m | 30 |  |
| 7 | 无缝钢管D76×5 20 | m | 90 |  |
| 8 | 电伴热带39W/m | m | 200 |  |
| 9 | 采气树保温盒 | 个 | 1 |  |
| 10 | 采气树操作平台 | 个 | 1 |  |
| 11 | 采气树盖板花纹钢板 | 个 | 1 |  |
| 12 | 井场标示牌 | 个 | 1 |  |
| 13 | 井场警示牌0.5m×0.3m | 个 | 2 |  |
| 14 | 单管线固定沙箱 | 个 | 7 |  |
| 15 | 两管线固定沙箱 | 个 | 8 |  |
| 16 | 阀门支墩 | 个 | 1 |  |
| 17 | 高压减震管托（带支墩） | 个 | 5 |  |
| 站内改造 |  |  |  |  |
| 1 | 气气换热器 | 座 | 1 |  |
| 2 | 注醇泵 | 座 | 2 |  |
| 3 | 乙二醇再生泵 | 座 | 2 |  |
| 4 | 导热油泵 | 座 | 2 |  |
| 5 | 生产分离器油水界面仪 | 座 | 1 |  |
| 6 | 液烃分离器界面仪 | 座 | 1 |  |
| 7 | 油水分离器界面仪 | 座 | 1 |  |
| 8 | J-T阀 | 套 | 2 |  |
| 9 | 注醇器 | 套 | 2 |  |
| 10 | 稳定油装车鹤管 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压采出水管线D114×4/20 | m | 400 |  |
| 12 | 气动液位调节阀DN50 PN100 | 套 | 3 |  |
| 13 | 气动液位调节阀DN25 PN25 | 套 | 2 |  |
| 14 | 气动液位调节阀DN50 PN25 | 套 | 4 |  |
| 15 | 气动液位调节阀DN150 PN40 | 套 | 1 |  |
| 16 | 气动液位调节阀DN50 PN40 | 套 | 1 |  |
| 17 | D89×6/20G | m | 300 |  |
| 11 | D60×5/20G | m | 500 |  |
| 第二批次 |  |  |  |  |
|  | 单井井场（共2座） |  |  | 以下为单座工程量 |
| 1 | 井口高、低压切断阀P42MPa DN50 | 套 | 1 | 高压切断值：9.5MPa 低压切断值：6.0MPa |
| 2 | 加热节流装置 |  |  |  |
| 1） | MBHW6006电加热节流橇80kW 42MPa | 座 | 1 |  |
| 2） | MBHW6009电加热节流橇80kW 42MPa | 座 | 1 |  |
| 3 | 采气树转接口 | 个 | 2 |  |
| 4 | 无缝钢管D60×12 20G | m | 30 | 保温50mm |
| 5 | 无缝钢管D76×5 20G | m | 90 | 保温50mm |
| 6 | 无缝钢管D60×5 20G | m | 30 |  |
| 7 | 无缝钢管D76×5 20 | m | 90 |  |
| 8 | 电伴热带39W/m | m | 200 |  |
| 9 | 采气树保温盒 | 个 | 1 |  |
| 10 | 采气树操作平台 | 个 | 1 |  |
| 11 | 采气树盖板花纹钢板 | 个 | 1 |  |
| 12 | 井场标示牌 | 个 | 1 |  |
| 13 | 井场警示牌0.5m×0.3m | 个 | 2 |  |
| 14 | 单管线固定沙箱 | 个 | 7 |  |
| 15 | 两管线固定沙箱 | 个 | 8 |  |
| 16 | 阀门支墩 | 个 | 1 |  |
| 17 | 高压减震管托（带支墩） | 个 | 5 |  |

（2）单井采气管线

新建单井管线采用D60×5 20G号无缝钢管，保温埋地敷设，管顶埋深-1.80m，保温层采用50mm厚聚氨酯泡沫保温，防腐层采用熔结环氧粉末一次成膜结构。

采气管线部分主要工程量，见表3.3-11。管线起终点坐标，见表3.3-12。

表3.3-11  采气管线部分主要工程量一览表

| 序 号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批次 |  |  |  |  |
| 1 | 采气管线 |  |  |  |
|  | MBHW6008井采气管道D60×5 20G | km | 4.0 | 聚氨酯泡沫保温50mm |
| 2 | 管线标志桩 |  |  |  |
|  | MBHW6008井采气管道 | 个 | 50 |  |
| 第二批次 |  |  |  |  |
| 1 | 采气管线 |  |  |  |
| 1） | MBHW6006井采气管道D60×5 20G | km | 1.5 | 聚氨酯泡沫保温50mm |
| 2） | MBHW6009井采气管道D60×5 20G | km | 1.9 | 聚氨酯泡沫保温50mm |
| 2 | 管线标志桩 |  |  |  |
| 1） | MBHW6006井采气管道 | 个 | 25 |  |
| 2） | MBHW6009井采气管道 | 个 | 30 |  |
| 2 | 线路穿跨越 |  |  | 穿越沥青路采用顶管， 碎石路采用开挖加套管 |
| 1） | MBHW6006井采气管道 | 处 | 3 | 穿越沥青路1处，碎石路2处 |
| 2） | MBHW6009井采气管道 | 处 | 3 | 穿越沥青路1处，碎石路2处 |

表3.3-12   管线起终点坐标

| 井号 | 坐标 |  | 管线长度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 起点坐标（各井位） | 终点坐标（莫109转油站） |  |
| MBHW6006井采气管道 | 东经86°36'44.562" 北纬45°6'12.424" | 东经86°36'19.735" 北纬45°6'48.096" | 1.5km |
| MBHW6008井采气管道 | 东经86°38'25.734" 北纬45°7'34.944" | 东经86°36'19.735" 北纬45°6'48.096" | 4.0km |
| MBHW6009井采气管道 | 东经86°37'22.756" 北纬45°6'53.918" | 东经86°36'19.735" 北纬45°6'48.096" | 1.9km |

### 3.3.6 公辅工程

公辅工程包括：供电工程、仪表自动化、通信工程、防腐与保温、消防工程。

#### 3.3.6.1 供配电

莫116 35kV变电站现有3路35kV电源,1路引自石西110kV变电站，1路引自莫北35kV变电站，1路引自盆五35kV变电站，变电站内设2台6.3MVA主变，最大供电能力11.34MW。35kV侧电气主接线采用单母线分段接线，规划进出线3回，建成3回。10kV侧电气主接线采用单母线分段接线，建成出线10回，目前已用7回，3回备用。已建10kV架空线路可以满足本工程新增负荷的供电要求。

本工程新建10kV架空线路“T”接自油区一线，“T”接处设接地短路故障指示器、一二次融合真空断路器及避雷器各1组，下设接地装置一组。导线采用JL/G1A-95/20，线路长度共计约为1km，线路档距为45～55m。10kV线路电杆主导杆型采用梢径190mm、长10m的锥形非预应力砼电杆，跨越杆采用梢径190mm、长12m的锥形非预应力砼电杆。

在每座单井架设1座160kVA杆架式变电站，变压器负载率53%，杆架式变电站高压侧设跌落式熔断器及避雷器组保护。变电站下设1只动力配电箱给采气井场用电设备供电。

#### 3.3.6.2 仪表自动化

本次工程采用先进、适宜的计算机测控技术对井、站生产过程进行集中监测、控制和管理，完成主要工艺参数的数据采集、重要工艺过程的自动控制和关键生产设备的联锁保护，满足生产过程监控和管理的需要。

新建采气井场实现“无人值守、远程监控、故障巡检”的自控水平。

#### 3.3.6.3 通信

井口采用“无人值守、定期巡检、远程控制”的模式。新建各单井均通过新建光缆和光纤以太网传输设备，将各井场自控数据及视频数据上传至莫7-莫11处理站（与莫109转油站合建）后，在通过已建光缆链路上传至石西油田作业区调控中心。

#### 3.3.6.4 防腐与保温

（1）保温管道外壁：无溶剂环氧防腐涂料，涂敷二道，防腐层干膜厚度≥300μm。

（2）地面不保温管道外壁：二道环氧富锌底漆（60μm）-二道环氧云铁中间漆（100μm）-二道交联氟碳面漆（80μm），防腐层干膜厚度≥240μm。

（3）埋保温管道外壁：防腐层采用熔结环氧粉末一次成膜结构，防腐层厚度≥300μm；保温层采用聚氨酯泡沫塑料，厚度≥50mm，保温管轴向偏心量±3mm；管防护层采用聚乙烯专用料，厚度≥1.4mm。采用“一步法”成型工艺。

（4）碳钢管道表面进行喷（抛）射除锈。表面处理的最低要求应达到Sa2.5级，锚纹深度宜为40μm～80μm。

#### 3.3.6.5 消防工程

单座井场设置5具手提式磷酸铵盐干粉火器.

应急抢险救援中心消防四大队位于古尔班通古特沙漠腹地，石西油田作业区生活公寓，与本项目直线距离约38km。有干部员工73人，有消防车12辆，其中泡沫消防车8辆，载泡沫液59吨，清水90吨，抢险救援器材335件套。满足接警到达时间要求。

### 3.3.7 依托工程

本工程采出物通过新建采气管道输送至莫109转油站，经计量后进入两相分离器，分离出的天然气增压去莫7~莫11天然气处理系统处理后，外输至彩-石-克管网，液相接入莫109转油站—莫北转油站外输油管线，依托莫北转油站采出水处理系统处理。莫7~莫11天然气处理系统分离出的凝析油以及天然气低温分离出来凝液进入重沸器和稳定塔稳定后进入轻烃罐，装车外运。

#### 3.3.7.1 莫109转油站

莫109转油站目前包括由莫109转油站和莫7-莫11天然气处理站两部分。莫109转油站建于2007年，莫7-莫11处理站建于2006年，全站承担着莫109井区和和莫116井区的原油转输、天然气增压、气田气处理外输、清水处理和注水等任务。

莫7-莫11天然气处理站建设内容包含在《莫7-莫11井区开发建设项目环境影响报告表》中，已于2008年取得批复（新环监建函〔2008〕03号），并于2010年12月通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅验收。

（1）莫109转油站

莫109转油站设计转油能力30×104t/a；伴生气处理能力20×104m3/d；注水能力3000m3/d。

井区来液进入两相分离器进行气液分离，原油经过相变炉加热后，进入缓冲罐，通过外输泵增压外输至莫北转油站。两相分离器分离后的天然气进入除油器除液，去莫7~莫11天然气处理系统。

（2）莫7~莫11天然气处理系统

2009年，莫7~莫11天然气处理系统并入莫109转油站，油田伴生气经增压后进入莫7~莫11天然气系统处理后外输。天然气系统设计处理能力22×104m3/d，目前实际处理气量约3×104m3/d。

天然气处理流程：气井来气（增压后的伴生气）经计量后进入生产分离器，经过气液分离并注入乙二醇后进入气气换热器，换热后经过节流阀节流后进入低温分离器，气液分离器后的天然气进入气气换热器再换热，最后外输至彩-石-克管网；生产分离器、低温分离器分离出的液相进入油水分离器，分离后的轻烃进入重沸器和稳定塔稳定后进入轻烃罐，并通过装车系统拉运至下游销售。天然气外输压力3-3.5MPa，节流前压力7~7.5MPa。

莫109转油站工艺流程，见图3.3-7。

图3.3-7  莫109转油站工艺流程图

#### 图3.3-7  莫7～莫11天然气处理系统工艺流程图

#### 3.3.7.2 莫北转油站

（1）莫北转油站

莫北转油站始建于2001年，分别于2002年、2012年进行了改扩建，站内设有原油转输系统和天然气生产系统，主要功能是转运整个莫北油气田所产原油、气田气以及伴生气，处理后油和伴生气输至石西联合处理站，气田气输至彩石克管网。

莫北转油站建设内容包含在《莫北转油站油水处理系统改造完善工程环境影响报告书》中，已于2016年5月取得批复（新环函〔2016〕560号 ），并于2019年12月完成自主验收工作。

（2）莫北转油站采出水处理系统

莫北转油站于2016 年建设一套处理规模为 1500m3/d的采出水处理装置，采用SGOT工艺，油气预脱水系统来水进入SGOT双旋流除油器进行物理除油，除油器可去除大部分水体中的油。出水进入缓冲水罐，经泵提升后进入SGOT速沉器，在速沉器中投加絮凝剂、助凝剂，药剂与污水反应后出水进入SGOT过滤器，经过滤后出水进注水系统进行回注生产。

采出水处理工艺流程，见图3.3-8。

图3.3-8  采出水处理流程框图

#### 3.3.7.3 依托可行性

本工程天然气依托莫7~莫11天然气处理系统处理；采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理。

（1）天然气处理系统依托可行性

莫7~莫11天然气处理系统设计处理规模为22×104Nm3/d。目前实际处理量为3×104Nm3/d，富余量约为19×104Nm3/d，本工程新增产气量5.15×104Nm3/d，依托可行。

（2）采出水处理依托可行性

莫北转油站采出水处理系统设计规模为 1500m3/d，目前转油站采出水量约500-600m3/d，富余量约为900m3/d，本工程新部署的3口采气井，根据方案预测，最大产水量2.41×104t/a（73t/d），依托可行。

本工程与依托工程位置关系图见图3.3-9。

图3.3-9  本工程与依托工程位置关系图

## 3.4 工程分析

### 3.4.1 主要生产工艺过程

#### 3.4.1.1 施工期

（1）钻井

本工程新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井总进尺16830m，单井钻井周期为90天。

工艺包括钻前准备、钻井、固井（下套管、注水泥）、测井、录井和完井等过程。

1）钻前工程

①井场建设

根据井场平面布置图，首先对井场进行初步平整，然后采用挖掘机进行应急池、放喷池等池体开挖作业，并利用应急池、放喷池等的挖方进行填方作业，对场地进行平整。场地平整作业结束后，进行设备基础、池体防渗层的建设。本工程井场设置临时堆土场区，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘；临时堆土场区四周布设不低于堆放物高度的围挡物挡土，避免造成水土流失。

②设备搬运及安装

进场道路及井场修建完成后，由运输车辆将各类设备逐步运至井场，并按井场平面布置所示位置进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井工程。

钻前工程施工过程及产污环节见图3.4-1。

扬尘、尾气、噪声、建筑垃圾

井场平整、清理

进场道路建设

池体开挖

设备基础及池体防渗层建设

图3.4-1  钻前工程施工过程及产污环节示意图

2）钻井工程

正常钻井作业时动力主要由柴油机和发电机提供，通过钻机、转盘，带动钻杆切削油层，同时由泥浆泵经钻杆将泥浆注入井筒冲刷井底，将切削下的岩屑不断带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换洗井液和检修设备。

在钻井时，泥浆自井口径钻杆、钻头至井底，携带井底的岩屑上返地面，经泥浆固相控制系统除去岩屑后循环使用（参见图3.4-2）。

井筒

钻井液出口

钻井液进口

钻井液固相控制系统

泥浆泵

钻井液

岩屑

收集

加料

井口

图3.4-2钻井液循环示意图

在钻井过程中，根据钻头磨损情况、地层情况、井深设计及控制要求等需更换钻具而进行起下钻操作。钻杆、钻铤等钻具粘附少量的钻井液和钻屑，这部分固体废物排往井场泥浆罐内。

钻井工程施工过程及产污环节见图3.4-3。

3）固井

采用多层套管，水泥返高地面方式进行固井。在完成最后一个井段的钻井和固井后，实施完井作业，如果因未钻获油藏等原因而需弃井时，则封堵井眼，切除地面以下1m内的套管头。

4）测井

在钻井过程中需利用电测、声波幅度测进或使用测井仪等方法，测定井斜和固井质量，判断油气层位置等，以便及时采取相应措施，保证钻井质量，即为测井作业。

测井就是在钻井过程中及钻井完成以后，利用测量地层电阻、自然电位、声波、声幅及放射性等方式确定含油层位，检查固井质量并确定射孔层位等。

5）录井

录井主要是用岩矿分析、地球物理、地球化学等方法，观察、采集、收集、记录、分析随钻过程中的固体、液体、气体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层，并为石油天然气开采工程（钻井工程、其它工程）提供钻井信息服务的过程。

6）完井

完井后清理井场，随即可开展采气生产或试采。完井后要清运井场废弃物，恢复地貌，做到工完料尽场地清。

（2）储层改造工程

储层改造工程主要包括射孔、压裂以及后续的测试放喷等。

1）压裂工艺

采用固井桥塞+多簇射孔分段压裂工艺

①施工排量：单段2簇井段6m3/min~8m3/min，单段3簇井段施工排量10.0m3/min~12.0m3/min。

②前置液比例：15%（超低前置试验）~40%左右（常规泵注）。

③平均砂比：10%~15%左右，最高砂浓度300kg/m3~400kg/m3。

④液砂比：主方案平均20m3/m3左右；备用方案平均15m3/m3左右。

⑤泵注工艺：前置段塞+冻胶携砂泵注工艺；根据实施情况择机试验超低前置+冻胶连续携砂泵注工艺。

2）射孔工艺

首段采用连续油管射孔，其余段采用电缆泵送桥塞射孔联作工艺，井口配套电缆防喷装置。

通过储层特征及力学分析，储层平面存在一定的应力非均质性。为实现段内的充分压开，需采用限流压裂促使各簇充分进液。分析不同孔眼间的应力差情况、孔眼数目和孔眼摩阻关系，当排量8m3/min时，如射孔孔眼直径10mm，为克服3MPa的应力非均质性，保证所有孔眼同时吸液，确保各簇充分压开，有效孔眼数应≤27个。当排量12m3/min时，如射孔孔眼直径10mm，为克服3MPa的应力非均质性，保证所有孔眼同时吸液，确保各簇充分压开，有效孔眼数应≤41个。

1）射孔方式：首段采用连续油管传输射孔，其余井段采用电缆泵送桥塞射孔联作工艺射孔，井口配套电缆防喷装置。

2）射孔枪弹选型：89型射孔枪，首段采用深穿透射孔弹，其余井段采用等孔径射孔弹。

3）射孔参数：首段射孔2簇，12孔/簇；其余井段射孔2~3簇，8~10孔/簇；相位角60°。

4）射孔液：首段射孔采用清水并添加4%KCl或防膨性能达到要求的其它防膨液，配方中需添加满足防水锁性能要求的防水锁剂，其余段射孔采用压裂液。

3）测试放喷

测试放喷是对初步确定的油气水层进行直接测试，取得目的层产能、压力、温度和流体性质等资料的工艺过程，为储量计算和油气合理开发提供可靠数据。测试放喷采取防喷、导流等有效措施。

测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，计量罐、储液罐(油罐)、油气水进出口管线等设备。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相通过管线输送至凝析油储罐，再由油罐车拉走；天然气通过管线输送至放喷池，放空时通过电点火装置点燃放空天然气。依据具体情况设定放喷时间，一般为1～2d。

储层改造工程主要废气为压裂废气、放喷天然气燃烧产生的废气及施工机械尾气。废水主要为生活污水及压裂返排液，生活污水排入生活营地内防渗收集池，清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。压裂返排液采用专用废液收集罐收集，拉运至石西集中处理站处理。噪声为压裂车噪声及测试放喷高压气流噪声，通过定期检修施工设备、合理布置作业任务，避免局部噪声过高。固体废物为生活垃圾，定期送至乌尔禾区生活垃圾填埋场处置。

图3.4-3钻前工程、钻井工程及储层改造工程工艺流程及污染物排放示意图

（3）管线敷设

管线主要施工内容包括：施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、连头、配套设备安装、收尾工序等。管道工程施工阶段工艺流程，见图3.4-4。

图3.4-4  管道工程施工阶段工艺流程图

1）施工准备

施工前需对场地进行平整，设置施工车辆临时停放场地。施工期间根据不同管线沿设计的管线走向设置一定宽度的作业带并取管沟一侧作为挖方存放点，在合适地点设置车辆临时停放场地。

2）管沟开挖及下管

开挖管沟前，应根据管道施工用地宽度清理其中的杂物，平整沟、坎，以便施工机具通行，同时清除管线中心线两侧以及附近斜坡上危及管道安全的崩塌堆积物。施工前应按照设计图纸要求及各个区域的地质情况向施工人员作好管沟断面开挖要求（开挖深度及边坡比）、堆土位置及技术要求等的交底工作。管沟开挖可采用机械开挖与人工开挖相结合的方式，有地下障碍物时，障碍物两侧5m范围内，应采用人工开挖。对于重要设施，开挖前应征得其管理方的同意，并应在其监督下开挖管沟，开挖深度1.8m。施工机械在纵坡上挖沟，必须根据坡度的大小、土壤的类别、性质及状态计算施工机械的稳定性，并采取相应的措施，确保安全操作。

3）管道连接与试压

本工程管线均采用无缝钢管，内防腐层采用熔结环氧粉末一次成膜结构；保温层采用聚氨酯泡沫塑料，均为分段式成品管线，拉运至现场，现场仅做焊接，无现场发泡保温、刷漆等工艺。

管道连接在自然状态下进行，不得强迫对应，钢管焊接必须按规定进行坡口加工。管道在组焊或者连接前，对管内、管端进行清理，达到管内无砂、无尘，同时应对坡口及其内表面用手工或机械进行清理，清除管道边缘100mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物。焊接施工时，应根据连接件的材质，先进行试焊选择适当的焊条。

连接完成后的对管道采用压缩空气进行吹扫，保持管道内清洁。管线经过连接、防腐补口，进行注水试压。除输气管线强度试验及严密性试验使用空气为试验介质；其他集输管线强度试验及严密性试验均以中性洁净水为试验介质。

4）井场配套设备安装及连头

将配套设备拉运至井场，并完成安装工作。管线施工完成后在井场将管线与采气树阀门连接，并安装RTU室等辅助设施；采出液通过单井集输管线输送至各对应接转站，然后再通过新建和已建集输管线输送至联合站处理。

5）收尾工作

收尾工作包括：管沟回填、场地平整和临时场地恢复。管线连接成功并检验合格后进行管沟回填。对管沟实施土方回填，回填时分二次回填，回填土应与管沟自然土相似，首先距管壁300mm范围先用较小粒径的原土进行小回填，最大回填粒径不超过10mm，然后采用原土进行回填，管顶距自然地坪不小于1.2m且管沟回填土高出自然地面300mm，沿管线铺设方向形成垄，作为自管道上方土层自然沉降富裕量，且可以作为巡视管线的地表标志，剩余土方用于场地平整和临时施工场地土地恢复。第一次回填采用人工回填，第二次回填可采用机械回填，机械回填时，严禁施工机械碾压管道。管沟回填后，在管线沿线设置管道标识、里程桩、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。

（4）站场建设

站场施工期内容主要为设备安装及管线连接。新增设备为成品外购，用施工车辆运至指定位置即可。首先需对占地进行平整，将各类设备拉运至场地，安装调试。

该过程废气污染源主要为施工车辆尾气，设备运输和装卸时产生的扬尘，通过洒水抑尘减少扬尘产生量；噪声污染源为施工机械产生的噪声；固体废物主要为施工人员生活垃圾及设备废弃包装等。

站场建设流程及产污环节示意图，见图3.4-5。

图3.4-5   站场建设流程及产污环节示意图

#### 3.4.1.2 运营期

本工程均采用密闭集输工艺，采用井口～莫109转油站的一级布站密闭加热集输工艺。新部署水平井分别通过新建单井管线输送至莫109转油站处理。

运营期工艺流程及产污环节示意图，见图3.4-6。

图3.4-6  运营期工艺流程及产污环节示意图

#### 3.4.1.3 退役期

随着开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。

首先采用清水清洗注水通道，然后将固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入油层并充满井筒、后凝固化，完成封层和封井。由于清洗后井筒中仍存在被油污、垢体和泥沙堵塞的区域，使固化堵剂和水泥浆无法进入这些区域，但是由于固化堵剂具有优良的胶结性能，且在凝固的过程中存在膨胀性，使该区域的堵塞物被挤压得更结实且能与固化堵剂胶合在一起，完成井筒的封固，使得地层的水在此井筒中无法形成窜流，达到了封井的目的。

### 3.4.2 影响因素及污染源构成

油气田建设可分为：施工期、运营期和退役期三个阶段。

施工建设期环境影响的特点是持续时间短，对地表的破坏性强，在地面建设结束后，可在一定时期消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。生产运营期环境影响持续时间长，并随着产能规模的增加而加大，贯穿于整个运营期。退役期后，如果封井和井场处置等措施得当，环境影响将很小；反之若出现封井不严，可能导致地下残余油水外溢等事故发生，产生局部环境污染。

环境影响因素主要来源于钻井、储层改造、井场建设、管线敷设、采气、井下作业等工艺过程，影响结果包括非污染生态影响，以及排放的污染物质导致的环境污染。项目建设污染源构成见表3.4-1。

表3.4-1   项目建设污染源构成

| 开发作业过程 | 主要污染物 | 污染源性质 |
| --- | --- | --- |
| 钻井、地面工程（井场、站场、管道敷设） | 钻井废水 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 柴油机烟气 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 废弃钻井泥浆钻井岩屑 | 临时性污染源，作业结束后不再产生，但仍存在于环境中 |
|  | 噪声 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 占地 | 生态影响 |
| 储层改造 | 储层改造废气和测试放喷废气 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |
|  | 压裂返排液 | 间断性污染源 |
|  | 噪声 | 间断性污染源 |
| 井下作业 | 落地油 | 间断性污染源 |
|  | 修井废水、洗井废水、压裂液 | 间断性污染源 |
|  | 噪声 | 间断性污染源 |
| 采气和油气集输 | 采气废水 | 持续性影响环境的污染源 |
|  | 非甲烷总烃、硫化氢、温室气体 | 持续性影响环境的污染源 |
|  | 废油泥砂、落地油 | 持续性影响环境的污染源 |
|  | 噪声 | 持续性影响环境的污染源 |
|  | 占地 | 生态影响 |

### 3.4.3 施工期生态影响及污染源分析

工程施工内容主要包括钻井工程、管线工程、设备安装、覆土回填等，施工过程中占用土地，对地表植被及土壤环境造成一定的扰动。同时施工期间将产生：废气、废水、噪声、固废等，对区域大气环境、声环境产生一定的影响。

#### 3.4.3.1 生态影响因素

生态影响主要体现在：井场、站场、管线建设阶段，如：占用土地、施工对地表植被的影响、土壤扰动等。

占用土地包括：临时占地和永久占地，将暂时或永久改变土地原有使用功能。临时占地包括管线施工便道的临时占地，施工结束后临时占地可恢复原有使用功能。永久占地主要为采气井场的永久占地。

地面工程施工作业包括：井场、站场场地平整、管线敷设等，施工作业直接破坏了地面植被，造成了土壤扰动，容易导致水土流失。

根据估算，本工程总占地面积约16.15hm2，其中：永久性占地面积约2.21hm2，临时占地面积约13.94hm2，工程占地类型为沙地，见表3.4-2。

表3.4-2  占地面积统计表

| 序号 | 建设项目 | 面积（hm2） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 总占地 |  |
| 1 | 井场 | 0.225 | 3.975 | 4.2 | 新钻井3口，单井永久占地30m×25m，临时占地100m×140m，临时占地已扣除永久占地范围。占地类型：沙地。 |
| 2 | 放喷管线 | 0 | 0.036 | 0.036 | 单座井场60m×2m。占地类型：沙地。 |
| 3 | 单井集输管线 | 0 | 8.88 | 8.88 | 新建单井采气管线7.4km，作业带宽度12m。占地类型：沙地。 |
| 4 | 道路 | 1.98 | 0 | 1.98 | 新建道路4.4km，砂石路面，宽4.5m。占地类型：沙地。 |
| 5 | 施工营地 | 0 | 1.05 | 1.05 | 设施工营地3处，50×70m，位于钻井井场附近。占地类型：沙地。 |
| 合计 |  | 2.205 | 13.941 | 16.146 | / |

#### 3.4.3.2 施工期污染源分析

施工期主要污染来自钻井工程产生的燃料燃烧废气及汽车尾气排放、钻井岩屑及钻井废水、钻井噪声、井队工作人员的生活污水和生活垃圾等，平整场地和堆放设备破坏地表等。

（1）废气

1）钻井废气

本项目钻井期间采用柴油发电机作为电源。每个井队配备钻井柴油机2台，发电柴油机2台，柴油消耗量平均2t/d。本工程新钻3口采气井，单井钻井周期为90天，则整个钻井期间共耗柴油540t。

根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数为每消耗1kg柴油产生CO：10.722g，NO2：32.792g，烃类：3.385g；根据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油（VI）中硫的含量≤10mg/kg。在此按柴油中硫含量为10mg/kg估算，燃烧1t柴油产生的SO2为0.02kg。

因此，本工程钻井期间共向大气中排放CO：5.79t，烃类：1.83t，NO2：17.71t，SO2：0.01t。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。

2）扬尘

①车辆行驶产生的扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘以运输车辆行驶时产生的量最多，约占扬尘总量的60%。

表3.4-3为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。不同车速和地面清洁程度时的道路表面起尘量，见表3.4-3。

表3.4-3   不同车速和地面清洁程度时的道路表面起尘量单位：kg/辆·km

| 车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1.0(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10km/h | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15km/h | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2352 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20km/h | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由此可见，在同样路面清洁度情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

② 裸露场地产生的扬尘

施工期扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，较易产生扬尘。起尘风速与物料或土壤粒径、含水率等因素有关，减少露天堆放、减少裸露地面面积、缩短地表裸露时间和保证物料或土壤一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。

3）施工机械及运输车辆尾气

本工程的作业机械废气主要为施工机械（装载机、载重车、挖掘机等燃油机械）和运输车辆的燃油废气，所排放的污染物主要有CO、NO2、THC，为无组织排放源。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围内产生一定影响，排放量不大，其污染程度也相对较轻，且随着施工活动结束而消失。

4）测试放喷废气

钻井至目的层后，对油气应进行油气测试。测试放喷前安装井口放喷专用管线、计量设备、油气两相分离设备、原油罐等。测试放喷期间，产出液经两相分离器分离后，原油进入原油罐，天然气经管线引至放喷池点燃，充分燃烧后排放。测试放喷时间依据具体情况确定。

测试放喷废气为天然气燃烧废气，主要污染物包括烟尘、SO2、NOX等。一般情况下，测试放喷时间较短，污染物排放为短暂性排放。

（2）废水

本项目施工期产生的废水主要包括钻井废水、管道试压废水以及施工人员产生的生活污水。

1）钻井废水

钻井废水主要来源于钻台、钻具、地面、设备的冲洗，还有少量下钻时泥浆流失物和泥浆循环系统的渗透物。其产生量与钻井深度和钻井周期有关。根据类比调查，钻井废水中主要污染物浓度见表3.4-4。

表3.4-4 钻井废水水质表

| 污染物 | SS | COD | 石油类 | 挥发酚 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 2000～2500 | 3000～4000 | 60～70 | 0.1～0.2 | 0.2～0.3 |

本工程部署新钻采气井3口，钻井进尺16830m。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业产污系数表，本工程3口井普通气井（≥4km进尺），产污系数29.25t/100m进行估算，钻井废水产生量为4923m³。钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排；工程结束由钻井队回收。

2）管道试压废水

本工程新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS。管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。试压结束后，产生的试压废水按照每千米2.5m3计算，本工程新建单井采气管线7.4km，试压废水产生量约为18.5m3，主要污染物为SS。试压废水用作场地降尘用水。

3）生活污水

本工程单井钻井施工人员35人、生活用水量80L/人·d计算，排水量按用水量的80%计算，钻井周期合计270天，则钻井期内生活污水量约为605m3；地面工程施工人员20人、生活用水量80L/人·d计算，按照周期30天计算，排水量按用水量的80%计算，则地面工程生活污水量约为38m3。

生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂，粪便排入环保厕所内。

地面工程施工期不设施工营地，施工人员在施工单位集中公寓居住，无新增生活污水产生。

（3）固体废物

本工程施工期固体废物主要是钻井泥浆、岩屑、施工废料、施工机械废油和生活垃圾等。

1）钻井泥浆

钻井废弃泥浆的性质由使用的钻井泥浆决定，其产生量随井深改变而变。钻井废弃泥浆的产生量按下式进行计算：

式中：V——废弃钻井泥浆排放量，m³；

D——井的直径，mm；

h——井深，m。

本工程新钻3口采气井，钻井进尺16830m。

根据上述公式计算，钻井泥浆产生量计算见表3.4-5。

表3.4-5    钻井泥浆产生量表

| 开钻次序 | 井段m | 钻头直径mm | h深度m | 泥浆量m3 | 钻井液体系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBHW6006井 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 0-500 | 444.5 | 500 | 137 | 水基坂土-聚合物体系 |
| 二开 | 500-4020 | 311.2 | 3520 | 341 |  |
| 三开 | 4020-5565 | 215.9 | 1545 | 164 | 白/柴油体系 |
| MBHW6008井 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 0-500 | 444.5 | 500 | 137 | 水基坂土-聚合物体系 |
| 二开 | 500-4020 | 311.2 | 3520 | 341 |  |
| 三开 | 4020-5580 | 215.9 | 1560 | 165 | 白/柴油体系 |
| MBHW6009井 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 0-500 | 444.5 | 500 | 137 | 水基坂土-聚合物体系 |
| 二开 | 500-4020 | 311.2 | 3520 | 341 |  |
| 三开 | 4020-5685 | 215.9 | 1665 | 170 | 白/柴油体系 |
| 水基钻井液合计 |  |  |  | 1434 | - |
| 油基钻井液合计 |  |  |  | 499 | - |
| 总计 |  |  |  | 1933 | - |

由上表可知，本工程钻井期产生钻井废弃泥浆约1933m3，其中水基钻井液合计1434m3，油基钻井液合计499m3。采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备。

2）钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面，进入不落地系统中，可进入废液池中的单井岩屑可用下式计算：

W=1/4×π×D2×h×d

式中：W——产生的岩屑量，m3；

D——井眼平均井径，mm；

h——裸眼长度，m；

d——岩屑膨胀系数，水基岩屑取4，油基岩屑取4.5。

根据上述公式计算，钻井岩屑产生量计算见表3.4-6。

表3.4-6   钻井岩屑估算表

| 开钻次序 | 井段m | 钻头直径mm | h深度m | 岩屑量m3 | 钻井液体系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBHW6006井 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 0-500 | 444.5 | 500 | 312 | 水基坂土-聚合物体系 |
| 二开 | 500-4020 | 311.2 | 3520 | 1072 |  |
| 三开 | 4020-5565 | 215.9 | 1545 | 257 | 白/柴油体系 |
| MBHW6008井 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 0-500 | 444.5 | 500 | 312 | 水基坂土-聚合物体系 |
| 二开 | 500-4020 | 311.2 | 3520 | 1072 |  |
| 三开 | 4020-5580 | 215.9 | 1560 | 257 | 白/柴油体系 |
| MBHW6009井 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 0-500 | 444.5 | 500 | 312 | 水基坂土-聚合物体系 |
| 二开 | 500-4020 | 311.2 | 3520 | 1072 |  |
| 三开 | 4020-5685 | 215.9 | 1665 | 275 | 白/柴油体系 |
| 水基钻井液合计 |  |  |  | 4152 | - |
| 油基钻井液合计 |  |  |  | 789 | - |
| 总计 |  |  |  | 4941 | - |

由上表可知，本工程钻井期产生钻井岩屑约4941m3，其中水基岩屑合计4152m3，油基岩屑合计789m3。

钻井液不落地设备分离出的水基钻井岩屑进岩屑专用方罐，交由岩屑处置单位进行处理，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关要求后进行综合利用。油基钻井岩屑属于HW08类危险废物（废物代码：072-001-08），采用专用的方罐进行收集，交由具有相应危废处置资质的单位进行转运、处置。

3）施工废料

施工废料主要包括管材边角料、水泥块、焊接作业中产生的废焊条及其包装盒等。根据类比调查，施工废料的产生量约为0.2t/km，本工程新建单井采气管线7.4km，施工废料产生量约为1.48t。施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用的拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。

4）生活垃圾

钻井期常驻井场人员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，钻井周期合计270天，则本工程钻井期共产生生活垃圾4.73t；地面工程施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，地面工程按照合计30天算，则本工程地面工程产生生活垃圾0.3t。本工程施工期共产生生活垃圾5.03t，生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场。

5）土石方

项目区永久占地约为2.21hm2，场平高度约为0.5m，开挖量为11050m3，全部用于回填，场地平整。

新建单井采气管线7.4km，开挖宽度2m、开挖深度1.8m，挖方量26640m3。施工土方在管线施工结束后回填在管堤上。

预计本工程挖方量约为6266m3，填方总量为6266m3，无废弃土方及借方。施工土方在管线施工结束后回填在管堤上，井场施工过程产生的土方回填至挖方处或回填至周边低洼场地，并实施压实平整。

本工程土石方平衡表，见表3.4-7。

表3.4-7   土方挖填方平衡表    单位：m3

| 序号 | 分区或分段 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ① | 表土剥离 | 11050 | 0 | 0 | / | 11050 | ② | 0 | / | 0 | / |
| ② | 场地平整 | 0 | 11050 | 11050 | ① | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| ③ | 管线 | 26640 | 26640 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| - | 合计 | 37690 | 37690 | 11050 | / | 11050 | / | 0 | / | 0 | / |

6）机械设备废油和含油废弃物

施工期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废润滑油、废机油、含油废弃物等，类比调查一个钻井施工期产生量不足0.1t，本工程部署新钻采气井3口，整个施工期废机油的产生量共计0.3t，委托具有相关危废处置资质单位接收处置。

按照《国家危险废物名录》，废油划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08。考虑到转运期间的时间间隔，井场地内应设置危险废物临时贮存点，危险废物临时贮存点须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，在此基础上，可确保工程产生的危险废物在过程控制阶段对环境的影响最小。

7）废烧碱包装袋

钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋，属于危险废物HW49（废物代码：900-041-49），施工单位及时回收烧碱废包装袋，暂存于危废贮存点。钻井过程中，废烧碱包装袋产生量约为0.02t/口井，本工程新钻3口井，因此，项目施工期废烧碱包装袋产生量约为0.06t，集中收集后委托具有相关危废处置资质的公司接收处置。

（4）噪声

在不同的施工阶段将使用不同的施工机械，如挖掘机、钻机、吊机、泥浆泵、压裂车、测试放喷噪声等，产噪声级在90～110dB(A)之间，对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪声施工设备，合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。

（5）施工期污染物排放情况汇总

本工程施工期污染物排放情况汇总，见表3.4-8。

表3.4-8  本工程施工期污染物排放情况汇总表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 主要处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 钻井机械 | CO | 5.79t | 5.79t | 使用合格燃料，加强施工管理 |
|  |  | NOX | 17.71t | 17.71t |  |
|  |  | 烃类 | 1.83t | 1.83t |  |
|  |  | SO2 | 0.01t | 0.01t |  |
|  | 施工场地 | TSP、SO2、NOx等 | 少量 | 少量 | 洒水降尘，使用合格燃料 |
|  | 测试放喷废气 | 烟尘、SO2、NOX | 少量 | 少量 | 测试放喷时间较短，污染物排放为短暂性排放 |
| 废水 | 钻井废水 | 浮物、石油类、COD等 | 4923m3 | 0 | 采用不落地技术进行固液分离后，液相回用于钻井液配备。 |
|  | 管道试压废水 | SS | 18.5m3 | 0 | 试压期间循环使用，试压结束后，试压废水可用作场地降尘用水 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮等 | 643m3 | 0 | 生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理 |
| 固体废物 | 泥浆 | / | 1933m3 | 0 | 本项目钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。 |
|  | 岩屑 | / | 4941m3 | 0 |  |
|  | 施工废料 | / | 1.48t | 0 | 首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。 |
|  | 生活垃圾 | / | 5.03t | 0 | 集中收集后运至乌尔禾区生活垃圾填埋场。 |
|  | 机械设备废油和含油废弃物 | / | 0.3t | 0 | 委托具有相关危废处置资质的单位处置。 |
|  | 废烧碱包装袋 | / | 0.06t | 0 | 集中收集后委托具有相应危废处置资质的公司接收处置。 |
| 噪声 | 施工机械、运输车辆 | / | 90~110dB(A) |  | 加强施工管理 |

### 3.4.4 运营期污染源分析

#### 3.4.4.1 废水污染源

（1）采出水

根据开发方案，本工程前期采出水量较小，根据方案预测中本工程最大采出水量核算为73t/d（2.41×104t/a），采出水中主要污染物为SS、COD、石油类、挥发酚等，其浓度分别为44mg/L，4500mg/L，69.53mg/L，0.15mg/L。

由此可计算出：本工程SS、COD、石油类、挥发酚的年产生量分别为1.06t、108.45t、1.68t、0.003t。

本项目采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理，经处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准中指标后回注油层，不外排。

（2）压裂返排液、酸化返排液及废洗井液

井下作业进行酸化、压裂等工序时，会产生一定的压裂返排液、酸化返排液，修井时会产生废洗井液，上述物质的产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册中的产排污系数进行核算，井下作业每2年1次。

具体产污系数及产生量见表3.4-9。

表3.4-9   井下作业废水量及污染物产生量一览表

| 产品 名称 | 原料 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下作业 | 压裂液 | 气井加砂压裂 | 所有规模 | 废压裂液（压裂返排液） | 立方米/井 | 263.98 | 无害化处理/处置/利用 | 0 |
|  | 酸化液 | 气井酸化压裂 | 所有规模 | 废酸化液（酸化返排液） | 立方米/井 | 82.3 | 无害化处理/处置/利用 | 0 |
|  | 洗井液 | 修井 | 所有规模 | 废洗井液 | 吨/井 | 25.29 | 无害化处理/处置/利用 | 0 |

本工程共部署3口采气井，根据计算，井下作业过程废压裂液产生量为791.94m3/次，废酸化液产生量为246.9m3/次，废洗井液产生量为75.87t/次，井下作业带罐作业，产生的井下作业废水（废液）集中收集至专用收集罐中，最终由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注。

#### 3.4.4.2 废气污染源

本工程运营期间，对大气环境影响主要为油气集输过程中产生一定量的非甲烷总烃、硫化氢排放。

（1）排放非甲烷总烃

本工程进入生产运营期间，采用密闭集输工艺，对大气环境影响主要为油气集输过程中产生的无组织非甲烷总烃挥发，产生点主要集中在井口、管线设备接口、阀门处。

在油气集输环节产生的挥发性有机物（VOCs）主要包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃等）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚、酯、酚等）、卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等，对本工程而言，VOCs主要为非甲烷总烃。

本工程运营过程中从阀门、法兰等部分逸散无组织非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物的计算公式对源强进行核算。

公式如下：

式中：E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti——密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC，i——密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；

WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数；

设备与管线组件eTOC，i取值参数表，见表3.4-10。

表3.4-10    设备与管线组件eTOC，i取值参数表

| 类型 | 设备类型 | 排放速率eTOC，i/（kg/h排放源） |
| --- | --- | --- |
| 石油炼制工业 | 阀门 | 0.064 |
|  | 泵 | 0.074 |
|  | 法 兰 | 0.085 |
|  | 压缩机、搅拌器、液压设备 | 0.073 |
|  | 其 他 | 0.073 |

参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，本次评价按保守估计的原则，将TOC全部视为可挥发性有机物VOCs，则本工程采出液中WFVOCs，i和WFTOC，i比值取1。

无组织废气源强一览表，见表3.4-11。

表3.4-11    本工程无组织废气非甲烷总烃核算一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 设备数量(个) | 排放速率eTOC (kg/h) | 年运营时间(h) | VOC排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 1 | 单座采气井场 | 阀门 | 35 | 0.064 | 7920 | 0.007 | 0.053 |
| 2 |  | 法兰 | 70 | 0.085 | 7920 | 0.018 | 0.141 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.194 |
| 3口井合计 |  |  |  |  |  | - | 0.582 |

经核算，本工程单座井场无组织排放非甲烷总烃排放速率约为0.025kg/h，非甲烷总烃年排放量约为0.194t/a，3口井合计0.582t/a。

（2）无组织排放硫化氢

通过无组织排放的非甲烷总烃推算出无组织排放的天然气排放量，根据天然气中硫化氢的含量，计算出硫化氢的排放量，计算过程如下：

根据区块天然气样分析，甲烷含量按86.62%计，故非甲烷总烃在天然气中的比例为13.38%。

1）井场

由上文计算可知单座井场非甲烷总烃排放量为0.194t/a，故无组织的天然气排放量为0.194÷13.38%=1.45（t/a），天然气相对密度按照0.67（0.87kg/m³），则天然气体积为1667m3。

根据本项目天然气分析样品分析结果：本次H2S含量按照24.1mg/m3计算，故本项目单座井场硫化氢无组织排放量约为0.0000402（t/a），排放速率0.000005kg/h，3口井合计排放量约0.00008（t/a）。

（3）储层改造废气

储层改造过程压裂液为外购已配置好的压裂液，废气主要来源于压裂液现场暂存过程、压裂液注入过程以及压裂返排液暂存过程中产生的废气，主要成分为非甲烷总烃等，采取压裂液和压裂返排液密闭罐存放措施，有效降低废气排放。

#### 3.4.4.3 噪声源

运营期间的噪声源主要包括井场、站场设备的运转噪声和巡检车辆的交通噪声等，噪声级为60～120dB(A)，见表3.4-12。

表3.4-12    噪声源设备

| 噪声源名称 |  |  | 声功率级〔dB（A）〕 | 噪声特性 | 排放规律 | 备注 | 运行时段 | 声源控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 工况 | 井场、站场设备 | 机泵 | 75~80 | 机械 | 连续 | / | 昼间至夜间 | 选用低噪设备 |
|  | 交通噪声 | 罐车、巡检车辆 | 70～90 | 机械 | 间歇 | / | 昼间 | / |

#### 3.4.4.4 固体废物污染源

（1）油泥（砂）

油泥砂主要为处理厂的采出水处理系统或沉降油罐产生的沉淀物，部分为原油，部分为泥土等杂质，属于危险废物（HW08）（071-001-08）。

油泥（砂）产生量与气井的出砂情况有关，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中07石油和天然气开采业行业系数手册（续35）中产污系数核算含油污泥产生量详见表3.4-13。

表3.4-13    石油和天然气开采行业专业及辅助性活动行业系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物类别 | 单位 | 产污 系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气（含煤层气） | 天然气（含煤层气） | 检修清罐、管线刺漏、晒水池隔油池清淤等 | 所有规模 | 含油污泥 | 吨-万立方产品 | 0.007 | 无害化处理/处置/利用 | 0 |

根据本工程开发指标预测，本工程投产后天然气产能最大为5.15×104m3/d（1700×104m3/a），计算含油污泥最大产生量为11.9t/a。本工程产生的油泥（砂）委托具有相关危废处置资质的单位接收处置。

（2）清管废渣

集输管线清管作业产生清管废渣，每2年清管1次。根据类别调查，一般清管废渣产生量为1.15kg/km，本工程新建单井采气管线7.4km，每次废渣产生量约8.51kg（约0.009t/2a）。清管废渣的主要成分为SS和氧化铁等，还含有少量管道中的油，属于危险废物HW08（废物代码：251-001-08），严格按危险废物相关技术要求和管理规定进行收集与贮存，委托具有相关危废处置资质的单位处置。

（3）落地油

落地油主要产生于阀门、法兰等处事故状态下的泄漏以及管线破损。按照井场落地油产生量约0.1t/a计算，本工程运行后落地油总产生量约0.3t/a，属于危险废物HW08（废物代码：071-001-08）。

本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

（4）废弃含油抹布、劳保用品

本项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品，类别为HW49 其他废物，代码为 900-041-49。

根据《危险废物名录》（2025年版），本项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品产生量极少，在未分离收集情况下，收集、储存、运输、处置可以不按照危险废物管理，属于全过程豁免的。

豁免条件为未分类收可不按危险废物管理，但不得分类收集后混入生活垃圾处理。具备条件时，废含油抹布和劳保用品应尽可能分类收集，交相应的危废处置单位处置。

（5）废防渗材料

本项目运营期井下作业时，作业场地下方铺设防渗布，单块防渗布重约250kg（12m×12m），每口井作业用2块，则3口井作业1次共产生废弃防渗布约1.5t，井下作业频次为2年/次，则工程产生废弃防渗材料最大量约0.75t/a。

作业过程中产生的含油废防渗材料属于危险废物，为HW08类危险废物（废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。作业施工结束后，委托具有相关危废处置资质的单位处置。

#### 3.4.4.5 运营期污染物排放情况汇总

本工程运营期三废排放状况，见表3.4-14。

表3.4-14    运营期污染物排放汇总

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放 | NMHC | 0.582t/a | 0.582t/a | 大气 |
|  |  | H2S | 0.00008t/a | 0.00008t/a |  |
|  | 储层改造废气 | 非甲烷总烃等 | 少量 | 少量 |  |
| 废水 | 采出水 | SS、COD、 石油类等 | 2.41×104t/a | 0 | 采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理。 |
|  | 井下作业废水 | 压裂液 | 791.94t/2a | 0 | 采用专用罐回收，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。 |
|  |  | 酸化液 | 246.9t/2a | 0 |  |
|  |  | 洗井液 | 75.87t/2a | 0 |  |
| 固体废物 | 油泥（砂） | 石油类 | 11.9t/a | 0 | 委托具有相关危废处置资质的单位处置。 |
|  | 清管废渣 | 石油类、SS和氧化铁等 | 0.009t/2a | 0 |  |
|  | 废防渗材料 | 石油类 | 0.75t/a | 0 |  |
|  | 落地油 | 石油类 | 0.3t/a | 0 | 落地油100%回收，回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。 |
|  | 废弃含油抹布、劳保用品 | - | - | - | 具备条件时，应尽可能分类收集，交相应的危废处置单位处置。 |
| 噪声 | 机械噪声 | - | 70～90dB(A) | 厂界达标 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施。 |

### 3.4.6污染物排放“三本账”

莫116井区属于莫北油田已开发区块，区块开发建设较早，近年来未实施新的产能建设工程，本次评价现有工程污染源数据引用自《中国石油新疆油田分公司莫北油田莫116井区2012年产能建设项目环境影响报告书》，该项目于2013年5月16日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环评价函〔2013〕382号）。	本工程建成后运营期污染物排放变化情况见表3.4-15。

表3.4-15  本工程及现有工程排放量“三本账”一览表

| 项目 类别 | 单位 | 现有工程 |  | 本工程 |  | 总体工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 | “以新带老”消减量 | 产生量 | 排放量 | 增减量 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX | t/a | 27.34 | 27.34 | / | / | / | 27.34 | 27.34 | 0 |
| SO2 | t/a | 18.754 | 18.75 | / | / | / | 18.754 | 18.75 | 0 |
| 烟尘 | t/a | 9.03 | 9.03 | / | / | / | 9.03 | 9.03 | 0 |
| 非甲烷 总烃 | t/a | 59.28 | 59.28 | 0.582 | 0.582 | / | 59.862 | 59.862 | +0.582 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井下作业废水 | t/a | 1400 | 0 | 557.36 | 0 | 0 | 1957.36 | 0 | +557.36 |
| 采出水 | t/a | 9289 | 0 | 24100 | 0 | 0 | 33389 | 0 | +24100 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油泥（砂） | t/a | 36.23 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 48.13 | 0 | +11.9 |
| 落地油 | t/a | 2.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | +0.3 |

### 3.4.6 退役期污染源及其防治措施

退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；固废污染源主要为废弃建筑残渣等一般工业固体废物，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》相关要求，拆除地面设施、清理井场等，收集后拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置；设施拆除过程遗落地面的油泥委托具有相关危废处置资质的单位处置；沾油管线或设备内物质应清空干净并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵，防治污油泄漏污染土壤，要求铺膜作业。

### 3.4.7 清洁生产水平分析

所谓清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，它以节能、降耗、减污、增效为目标，以技术和管理为手段，通过对生产全过程的排污审核、筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治污染、提高经济效益的双重目的。

本工程为油气田开发建设项目，生产过程主要包括钻井、采气、油气集输和井下作业及辅助生产等。针对项目特点，本次评价对污染防治措施先进性及集输工艺先进性进行清洁生产分析。

#### 3.4.7.1 清洁生产水平技术指标对比分析

石油天然气开采业建设项目清洁生产分析指标主要包括生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等。根据国家发展改革委、工业和信息化部2009年联合发布的《石油天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》对本工程的清洁生产水平进行评价。

（1）评价指标体系

清洁生产评价指标体系由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成的，是用于评价清洁生产绩效的指标集合。根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，评价指标体系分为定量评价和定性要求两大部分。

——定量评价指标

选取有代表性的、能反映“节约能源、降低消耗、减轻污染、增加效益”等有关清洁生产最终目标的指标，建立评价模式；通过对比各项指标的实际达到值、评价基础值和指标权重值，经过计算和评分，综合考评清洁生产的状况和水平。

——定性评价指标

根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核建设单位对有关政策、法规的符合性及清洁生产工作实施情况。

（2）评价依据

在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据：

——凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求的，执行国家要求的数值。

——凡国家或行业对该项指标尚无明确要求值的，则选用国内重点大中型油气勘探开发企业近年来清洁生产所实际达到的中上等以上水平的指标值。

——定量评价指标体系的评价基准值代表行业清洁生产的平均先进水平。

在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况，按“是”或“否”两种选择来评定。

（3）权重分值

清洁生产评价指标的权重值反映了该指标在整个清洁生产评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对油气勘探开发企业清洁生产实际效益和水平的影响程度大小及其实施的难易程度来确定的。

（4）评价指标

评价指标分为定量指标和定性指标。定量指标和定性指标又分为一级指标和二级指标。一级指标为普遍性、概括性的指标；二级指标为反映油气勘探开发企业清洁生产各方面具有代表性的、易于评价考核的指标。定量评价的二级指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如物料消耗量、取水量、综合能耗、污染物产生量等指标）；另一类是该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如水的钻井液循环利用率、含油污泥资源化利用率、余热余能利用率等指标）。因此，对二级指标的考核评分，根据其类别采用不同的计算模式。

在行业评价指标项目、权重及基准值中未出现的指标，按照最高值进行确定，即清洁生产具有较高水平。

采气和集输作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值见表3.5-1~3.5-3。

（5）评价指标考核评分计算

1）定量评价考核总分值计算

① 单项评价指数计算

对指标数值越高（大）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si=Sxi/Soi

对指标数值越低（小）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si=Soi/Sxi

式中：Si—第i项评价指标的单项评价指数。

Sxi—第i项评价指标的实际值

Soi—第i项评价指标的评价基准值

本评价指标体系各二级指标的单项评价指数的正常值一般在1.0左右，但当实际数值远小于（或远大于）评价基准值时，计算得出的Si值就会越大，计算结果就会偏离实际，对其他评价指标的单项评价指数产生较大干扰。为了消除这种不合理影响，应对此进行修正处理。修正的方法是：当Si＞k/m时（其中k为该类一级指标的权重值，m为该类一级指标中实际参与考核的二级指标的项目数），取Si值为k/m。

② 定量评价考核总分值计算

定量评价考核总分值计算的计算公式为：

式中：P1—定量评价考核总分值；

n—参与定量评价考核的二级指标项目总数；

Si—第i项评价指标的单项评价指数；

Ki—第i项评价指标的权重值。

2）定性评级指标的考核评分计算

定性评级指标的考核总分值的计算公式为：

式中：P2—定性评价二级指标考核总分值；

Fi—定性评价指标体系中第i项二级指标的得分值；

n—参与考核的定性评价二级指标的项目总数。

3）综合评价指数考核评分计算

综合评价指数考核总分值的计算公式为：

P=0.6P1+0.4P2

式中：P—清洁生产综合评价指数

P1—定量评价考核总分值；

P2—定性评价二级指标考核总分值。

根据目前我国石油和天然气开采行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指标，见表3.5-1。

表3.5-1  石油和天然气开采行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产先进企业 | P≥90 |
| 清洁生产企业 | 75≤P＜90 |

由表3.5-1~3.5-3计算可得：

——钻井作业：定量指标100分，定性指标95分，综合评价98分。

——井下作业：定量指标90分，定性指标100分，综合评价94分。

——采油（气）和集输：定量指标90分，定性指标100分，综合评价94分。

#### 3.4.7.2 清洁生产水平结论

根据综合评价指数得分判定，本工程清洁生产企业等级为：清洁生产先进企业。

本工程采用的清洁生产技术遵循“减量化、再利用、资源化”的原则。开发各阶段、各作业环境均采取了避免和减缓不利环境影响的措施，高效利用并节约使用各类能源、资源（水、土地等）；使用油气开发效率高的先进工艺技术与设备；制定了合理有效的废物管理方案，采用源削减技术，减少了施工废物、废水、废气等污染物的产生量，实现了废物的循环利用与资源化利用。

定量和定性评价指标项目、权重及基准值，见表3.4-16～3.4-18。

表3.4-16  钻井作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  | 单位 |  | 权重分值 |  | 评价基准值 |  | 估算值 | 评分 |
| (1)资源和能源消耗指标 | 30 | 占地面积 |  | m2 |  | 15 |  | 符合行业标准要求 |  | 符合 | 15 |
|  |  | 新鲜水消耗 |  | t/100m标准进尺 |  | 15 |  | ≤25 |  | 符合 | 15 |
| (2)生产技术特征指标 | 5 | 固井质量合格率 |  | % |  | 5 |  | ≥95% |  | ＞95% | 5 |
| (3)资源综合利用指标 | 30 | 钻井液循环率 |  | 井深：2000m以下；2000m～3000m；3000m以上 |  | 10 |  | ≥40%；≥50%；≥60% |  | 95% | 10 |
|  |  | 柴油机效率 |  | % |  | 10 |  | ≥80 |  | ＞80 | 10 |
|  |  | 污油回收率 |  | % |  | 10 |  | ≥90 |  | 100 | 10 |
| (4)污染物产生指标 | 35 | 钻井废水 |  | t/100m标准进尺 |  | 10 |  | 甲类区：≤30；乙类区：≤35 |  | 29.73 | 10 |
|  |  | 废弃钻井液 |  | m3/100m标准进尺 |  | 10 |  | ≤10 |  | ＜10 | 10 |
|  |  | 柴油机烟气 |  | - |  | 5 |  | 符合排放标准要求 |  | 符合 | 5 |
|  |  | 石油类 |  | mg/L |  | 5 |  | ≤10 |  | ＜10 | 5 |
|  |  | COD |  | mgL |  | 5 |  | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  | ＜150 | 5 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  |  | 指标分值 |  | 二级指标 |  |  |  | 指标分值 |  | 评分 |
| （1）原辅材料 |  |  | 15 |  | 钻井液毒性 |  | 可生物降解或无毒钻井液 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 柴油消耗 |  | 具有节油措施 |  | 5 |  | 0 |
| （2）生产工艺及设备要求 |  |  | 30 |  | 钻井设备 |  | 国内领先 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 压力平衡技术 |  | 具备平衡技术 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 钻井液收集设施 |  | 配有收集设施，且使钻井液不落地 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 固井设备 |  | 配备振动筛、除气器、除泥器、除砂器、离心机等固控设备 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 井控措施 |  | 具备 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 有无防噪措施 |  | 有 |  | 5 |  | 5 |
| （3）管理体系建设及清洁生产审核 |  |  | 35 |  | 建立HSE管理体系并通过认证 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 开展清洁生产审核，并通过验收 |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  |  | 制定节能减排工作计划 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| （4）贯彻执行环境保护法规的符合性 |  |  | 20 |  | 废弃钻井液处置措施满足法规要求 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放总量控制与减排措施情况 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 满足其他法律法规要求 |  |  |  | 5 |  | 5 |

表3.4-17  井下作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  |  | 单位 | 权重分值 |  | 评价基准值 |  | 估算值 |  | 评分 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 | 作业液消耗 |  |  | m3/井次 | 10 |  | ≤5.0 |  | 符合 |  | 10 |
|  |  | 新鲜水消耗 |  |  | m3/井次 | 10 |  | ≤5.0 |  | 符合 |  | 10 |
|  |  | 单位能耗 |  |  | - | 10 |  | 行业基本水平 |  | 基本水平 |  | 10 |
| （2）生产技术特征指标 | 20 | 压裂放喷返排入罐率 |  |  | % | 20 |  | 100 |  | 100 |  | 20 |
| （3）资源综合利用指标 | 20 | 落地原油回收利用率 |  |  | % | 10 |  | 100 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 生产过程中排出物利用率 |  |  | % | 10 |  | 100 |  | 100 |  | 10 |
| （4）污染物产生指标 | 30 | 作业废液量 |  |  | m3/井次 | 10 |  | ≤3.0 |  | 27.13 |  | 0 |
|  |  | 石油类 |  |  | mg/L | 5 |  | 甲类区：≤10；乙类区：≤50 |  | ≤50 |  | 5 |
|  |  | COD |  |  | mg/L | 5 |  | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  | ≤150 |  | 5 |
|  |  | 含油污泥 |  |  | kg/井次 | 5 |  | 甲类区：≤50；乙类区：≤70 |  | 0 |  | 5 |
|  |  | 一般固体废物（生活垃圾） |  |  | kg/井次 | 5 |  | 符合环保要求 |  | 0 |  | 5 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  |  | 指标分值 | 二级指标 |  |  |  |  | 指标分值 |  | 本工程评分 |  |
| （1）生产工艺及设备要求 |  |  | 40 | 防喷措施 |  |  | 具备 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 地面管线防刺防漏措施 |  |  | 按标准试压 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 防溢设备（防溢池设置） |  |  | 具备 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 防渗范围 |  |  | 废水、使用液、原油等可能落地处 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 作业废液污染控制措施 |  |  | 集中回收处理 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 防止落地原油产生措施 |  |  | 具备原油回收设施 |  | 10 |  | 10 |  |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 |  |  | 40 | 建立HSE管理体系并通过验证 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  |  |  | 开展清洁生产审核 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 制定节能减排工作计划 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| （3）贯彻执行环境保护法规的符合性 |  |  | 20 | 满足其他法律法规要求 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |

表3.4-18  采油（气）定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 权重分值 | 评价基准值 |  |  | 估算值 | 评分 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 | 综合能耗 |  |  |  | kg标煤/t采出液 | 30 | 稀油：≤65稠油：≤160 天然气：≤50 |  |  | ≤50 | 30 |
| （2）资源综合利用指标 | 30 | 余热利用率 |  |  |  | % | 10 | ≥60 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 伴生气回收利用率 |  |  |  | % | 10 | ≥80 |  |  | 100 | 10 |
|  |  | 含油污泥资源化利用率 |  |  |  | % | 10 | ≥90 |  |  | 100 | 10 |
| （3）污染物产生指标 | 40 | 石油类 |  |  |  | % | 5 | ≤10 |  |  | 0 | 5 |
|  |  | COD |  |  |  | % | 5 | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  |  | 0 | 5 |
|  |  | 落地原油回收利用率 |  |  |  | % | 10 | 100 |  |  | 100 | 10 |
|  |  | 采气废水回用率 |  |  |  | % | 10 | ≥60 |  |  | 100 | 10 |
|  |  | 伴生气外排率 |  |  |  | % | 10 | ≤20 |  |  | 0 | 10 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  |  | 指标分值 | 二级指标 |  |  |  |  |  | 指标分值 |  | 评分 |
| （1）生产工艺及设备要求 |  |  | 45 | 井筒质量 |  |  |  | 井筒设施完好 |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 采气 | 采气过程醇回收设施 |  | 10 | 采油 | 套管气回收装置 | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 天然气净化设施先进、净化效率高 |  | 20 |  | 防治落地原油产生措施 | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 集输流程 |  |  |  | 全密闭流程，并具有轻烃回收装置 |  | 10 |  | 10 |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 |  |  | 35 | 建立HSE管理体系并通过验证 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 开展清洁生产审核 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 制定节能减排工作计划 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| （3）环保政策法规执行情况 |  |  | 20 | 建设项目“三同时”执行情况 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 污染物排放总量控制与减排措施情况 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 老污染源限期治理项目完成情况 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |

### 3.4.8 污染物排放总量控制

#### 3.4.8.1 总量控制原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

#### 3.4.8.2 污染物总量控制因子

根据国家“十四五”污染物排放总量控制要求，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：NOX、VOCs。

废水污染物：COD、NH3-N。

（1）废气污染物

本工程油气集输采用密闭集输工艺，主要废气污染物为集输过程中无组织非甲烷总烃、硫化氢气体的挥发。

（2）废水污染物：

正常运营期间，采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理达标后回注；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注，无废水外排，因此不对废水污染物进行总量控制。

由上可知，本工程总量控制因子：VOCs。

#### 3.4.8.3 总量控制建议指标

（1）施工期

由于施工期的地面工程集中于较短时间内，地面工程期间排放的污染物将随地面工程的结束而消亡，故不考虑对施工期间产生的污染物进行总量控制。

（2）运营期

根据《关于印发<挥发性有机物排污收费试点办法>的通知（财税〔2015〕71号）》，VOCs是指特定条件下具有挥发性的有机化合物的统称。具有挥发性的有机化合物主要包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚等）、卤代烃、含氮化合物、含硫化合物等。对于本工程而言，其排放的VOCs基本可以等同为非甲烷总烃，VOCs（以非甲烷总烃计）的总量考核指标0.582t/a，均为无组织挥发。

本次评价提出的为建议值，供生态环境主管部门对本工程实施环境管理以及下达污染物排放总量控制指标时参考。

## 3.5 相关政策法规、规划符合性分析

### 3.5.1 产业政策符合性分析

石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“第一类鼓励类”：“七、石油、天然气”中“1、常规石油、天然气勘探与开采”属于“鼓励类”项目，本工程建设符合国家产业政策。本工程的实施，对于保障国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。

### 3.5.2 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析

项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中有关要求的相符性分析，见表3.5-1。

表3.5-1  项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相符性分析

| 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中相关规定 | 项目采取的相关措施 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求，原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作。 | 本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆油田公司“十四五”发展规划》及规划环评等要求，以莫116井区为单位开展环境影响评价工作。 | 符合 |
| 在符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求的前提下，经环境影响比选论证后，适宜在矿区开展的页岩油、页岩气开采、加工一体化项目可在矿区内就地选址。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。 | 本项目选址选线不涉及依法划定的国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态保护区。 | 符合 |
| 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。 | 本项目施工期严格控制占地面积，尽可能缩短施工时间，减少对土壤和植被的扰动和破坏。 | 符合 |
| 陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，油气集输损耗率不得高于0.5%；工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728）要求。锅炉、加热炉、压缩机等装置应优先使用清洁燃料或能源，燃煤燃气锅炉、加热炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271）要求，有地方标准的按地方标准执行。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。高含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应采用先进高效的硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。 | 本项目运营期采用密闭集输工艺，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。 | 符合 |
| 油气开发产生的伴生气应优先回收利用，减少温室气体排放，开发区块伴生气整体回收利用率应达到80%以上；边远井、零散井等产生的伴生气不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。鼓励油气企业将碳捕集、利用与封存（CCUS）技术用于油气开采，提高采收率、减少温室气体排放。 | 本项目为天然气开采，均采用密闭集输工艺。 | 符合 |
| 陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。 | 本工程钻井液均回收利用。运营期采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理达标后回注；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注，无废水外排； | 符合 |
| 涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。 | 运营期采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理达标后回注；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注，无废水外排，回注水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中回注标准。 | 符合 |
| 废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。 | 本项目钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。运营期产生的危险废物均委托有相关资质单位处置。 | 符合 |
| 噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 经预测分析，项目运营期井场厂界昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 | 符合 |
| 对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。 | 严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）相关要求对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复。 | 符合 |

由上表可知，项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关规定。

### 3.5.3 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》的符合性分析

本工程运营期采取的各项环保措施与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中要求的相符性分析，见表3.5-2。

表3.5-2  本工程与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》的相符性分析

| 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》 | 项目采取的相关措施 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。 | 项目提出施工期结束后，恢复管线临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则。 | 符合 |
| 应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。 | 本工程开发方案设计考虑了油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的技术和工艺均成熟、先进。 | 符合 |
| 集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。 | 项目站场、管线占地规模均从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。 | 符合 |
| 对伴生有二氧化碳气体的油气藏，二氧化碳气体含量未达到工业综合利用要求的，应采取有效处置方案，未制定二氧化碳气体处置方案的油气藏不得开发。 | 石油天然气开发的标准中没有二氧化碳工业综合利用的标准限值，无法达到工业综合利用要求的二氧化碳需要进行处理，本工程伴生气中二氧化碳满足《天然气》GB 17820-2018中的一类和二类气的外售标准。 | 符合 |

### 3.5.4 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析

本工程运营期采取的各项环保措施与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中要求的相符性分析，见表3.5-3。

表3.5-3  本工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的相符性分析

| 《石油天然气开采业污染防治技术政策》中相关规定 | 项目采取的相关措施 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。 | 采用清洁生产工艺及技术。本工程采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理达标后回注；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注，无废水外排；油泥（砂）、清管废渣、废防渗材料委托具有相应危废处置资质的单位进行无害化处置。 | 符合 |
| 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 | 井下作业时带罐作业，落地原油100%回收。 | 符合 |
| 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 | 井下作业全部带罐铺膜作业，酸化压裂等废液经收集后采用专用罐拉运至石西集中处理站采出水处理系统进行处理。 | 符合 |
| 在开发过程中，适宜注水开采的油田，应将采出水处理满足标准后回注；对于稠油注汽开采，鼓励采出水处理后回用于注汽锅炉。 | 采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理达标后回注。 | 符合 |
| 在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新建3000m3及以上原油储罐应采用浮顶型式，新、改、扩建油气储罐应安装泄漏报警系统。 | 采用密闭流程。本工程建设内容不涉及3000m3及以上储罐建设。 | 符合 |
| 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。 | 本工程单井采用密闭集输工艺，天然气均回收利用。 | 符合 |
| （一）油田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。（二）加强油田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油田建设过程应开展工程环境监理。（三）在开发过程中，企业应加强油油井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。（四）油田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。（五）油田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 项目投产后，由石西油田作业区管理，区块开发突发环境应急预案纳入中国石油新疆油田分公司石西油田作业区突发环境事件应急预案管理体系中。 | 符合 |

由上表可知，项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》相关规定。

### 3.5.5 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十七条规定：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。

第四十四条：矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。

本工程施工土方全部用于回填管沟及场地平整；施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。项目施工过程采取“下垫上盖”措施，施工结束后拟对临时占地进行恢复治理，可减少扬尘影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。

### 3.5.6 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析

本工程与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析，见表3.5-4。

表3.5-4  与“环办环评函〔2019〕910号”符合性

| 〔2019〕910号要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管线和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。 确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。 2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。 | 本工程以莫北116井区为单位开展环评，在报告中对工程施工期、运营期环境影响和环境风险进行了分析，并提出有效的环境保护措施、污染防治措施和环境风险防范措施，并分析了依托工程可行性和有效性；同时对现有工程也进行了回顾性评价，对相关生态环境问题提出有效防治措施。 | 符合 |
| 项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。 | 本工程评价了项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施；论证了依托处理设施的依托可行性和有效性，项目依托处置可行；对现有工程进行回顾评价并针对生态环境问题和环境风险隐患提出了有效防治措施。 | 符合 |
| 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。 | 本工程周边5km范围内无地表水；废水经依托工程处理达标后回注油层，不外排，不涉及水污染物总量控制指标。 | 符合 |
| 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。 | 本工程废水经依托工程处理达标后回用于注水开发，回注水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）要求，回注到油气层，不外排。回注层与工程所在区域内潜水含水层及承压水层无水力联系，在正常情况下不会对其产生影响；工程内容中包含钻井液、压裂液成分信息。 | 符合 |
| 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日）要求评价。 | 本项目钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。。 | 符合 |
| 涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫油田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场H2S的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫磺回收工艺，减少SO2排放。井场水套加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污物排放标准要求。 | 根据井区天然气物性分析，本项目天然气为不含硫化氢伴生气。 | 符合 |
| 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 | 本工程施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制作业带，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。 | 符合 |
| 涉及自然保护地和生态保护红线的，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管。 | 本工程不涉及生态保护红线区。 | 符合 |
| 油气企业应按照企事业单位环境信息公开办法、环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开油气开采项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权。各级生态环境主管部门应当按要求做好环评审批、监督执法等有关工作的信息公开。 | 建设单位作为责任主体，按照《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）等相关规定，开展了本工程信息公示和公众意见调查等工作，公示期间未收到公众反馈意见。 | 符合 |

### 3.5.7 与《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知〉》（新环环评发〔2020〕142号）符合性分析

本工程与《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知〉》（新环环评发〔2020〕142号）符合性分析，见表3.5-5。

表3.5-5  与“新环环评发〔2020〕142号”符合性

| 要 求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 请各有关单位加快推进油气发展（开发）相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价工作。对已经批准的油气发展（开发）规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价。 | 新疆油田公司已编制完成新疆油田公司“十四五”地面工程发展规划，《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》于2022年12月1日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见（新环审【2022】252号） | 符合 |
| 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评）。未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。 2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。 | 本工程以莫北油田莫116井区为单位开展环评，在报告中对工程施工期、运营期环境影响和环境风险进行了分析，并提出有效的环境保护措施、污染防治措施和环境风险防范措施，并分析了依托工程可行性和有效性；同时对现有工程也进行了回顾性评价，对相关生态环境问题提出有效防治措施。 | 符合 |

### 3.5.8 与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析

本工程与《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）符合性分析，见表3.5-6。

表3.5-6  本工程与《中华人民共和国水土保持法》的符合性分析

| 法规内容 | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 根据新水水保〔2019〕4号文件、《昌吉回族自治州水土保持规划(2021-2030年)》，项目处于水土流失重点预防区。本工程环评提出按照水土保持方案的要求，严格执行各项水土保持措施。 | 符合 |
| 在风力侵蚀地区，地方各级人民政府及其有关部门应当组织单位和个人，因地制宜地采取轮封轮牧、植树种草、设置人工沙障和网格林带等措施，建立防风固沙防护体系。 | 项目选线和拟采用的技术标准，应该充分考虑水土流失因素，尽量避开植被较多地段，施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶。由专人监督负责，以防破坏土壤和植被；根据水土保持方案，针对井场、站场、管线和道路均采取防沙治沙措施。 | 符合 |
| 第三十九条：国家鼓励和支持在山区、丘陵区、风沙区以及容易发生水土流失的其他区域，采取下列有利于水土保持的措施：（一）免耕、等高耕作、轮耕轮作、草田轮作、间作套种等；（二）封禁抚育、轮封轮牧、舍饲圈养；（三）发展沼气、节柴灶，利用太阳能、风能和水能，以煤、电、气代替薪柴等；（四）从生态脆弱地区向外移民；（五）其他有利于水土保持的措施。 | 项目选线和拟采用的技术标准，应该充分考虑水土流失因素，尽量避开植被较多地段，施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶。由专人监督负责，以防破坏土壤和植被；根据水土保持方案，针对站场、管线均采取防沙治沙措施。 | 符合 |

### 3.5.10 与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030 年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》于2018年8月24日取得新疆维吾尔自治区人民政府的批复（新政函〔2018〕146号）。规划分析了全疆水土流失及其防治现状，系统总结水土保持经验和成就，以水土保持区划为基础，以保护和合理利用水土资源为主线，以全疆主体功能区划为依据，拟定全疆预防和治理水土流失、保护合理利用水土资源的总体部署，明确今后一段时期自治区水土保持的目标、任务、布局和对策措施。

规划中明确天山北坡区的准噶尔盆地南部，受沙漠扩张及风沙危害，风力侵蚀较为严重。该区水土流失总面积为9.83万km2，占本区土地总面积的65%，其中水力侵蚀面积为1.60万km2，占本区土地总面积的10%；风力侵蚀面积为8.23万km2，占本区土地总面积的55%。针对天山北坡区的现状，提出水土流失治理措施主要依靠天山北坡城市群城郊清洁型小流域建设和草原建设工程，并及时开展准东地区、和丰-克拉玛依、乌昌地区煤炭行业和克拉玛依石油天然气行业的水土保持综合治理。其中昌吉州水土流失预防保护项目中荒漠林草保护工程远期规划为2284km2。

本项目为天然气开采项目，位于呼图壁县境内北部古尔班通古特沙漠腹部，项目区地表土质疏松干燥，植被分布稀疏，主要是梭梭灌丛，为典型沙质荒漠生态系统，属于国家级中的天山北坡国家级水土流失重点预防区。针对项目所在区域的特点，本报告提出了相应的防沙治沙措施和水土保持方案，建设单位在施工期和运营期需严格落实水土流失工程防治、分区防治、水土保持和管理等措施，在落实各项防治措施后，可提高项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，减少区域水土流失量。因此，本项目在严格落实报告中提出的水土流失防治措施和生态环护措施后，与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》中的内容相符。

### 3.5.9 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析

本工程与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析，见表3.5-7。

表3.5-7与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性

| 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。 | 本工程均采用密闭集输工艺，有效减少非甲烷总烃挥发量，减少对大气的污染。 | 符合 |
| 重点排查汽油（包括含醇汽油、航空汽油）、航空煤油、原油、石脑油及苯、甲苯、二甲苯等装卸的物料类型、装载量、油气回收量，装载方式、密封型式、压紧方式及治理设施建设情况、工艺类型和运行情况，建立装卸排查清单；检查检测罐车人孔盖、油气回收耦合阀，底部装载有机废气回收快速接头、顶部浸没式装载密封罩、油气回收管线法兰等密封点泄漏情况，及治理设施排放浓度、排放速率和去除效率。 | 本工程属于油气开采项目，集输环节均为密闭流程，有效减少VOCs排放；选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场、站场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生。 | 符合 |
| 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。 | 本工程采用密闭集输工艺，不涉及储罐等。 | 符合 |

### 3.5.10 与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析

本工程与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析，见表3.5-8。

表3.5-8  与《关于规范临时用地管理的通知》符合性

| 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相关要求 |  | 本工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时用地选址要求和使用期限 | 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。 | 本工程占地类型为沙地。工程施工前应办理征地手续，并在施工结束后对占用的临时用地全部进行恢复。 | 符合 |
|  | 临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。 | 本工程占地类型为沙地，不占用基本农田。 | 符合 |
|  | 临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。临时用地使用期限，从批准之日起算。 | 临时用地使用期限为两年。 | 符合 |
| 规范临时用地审批 | 油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。 | 本工程在施工前先办理临时用地手续，待临时用地期限到期前，办理建设用地审批手续。对于未转入生产的，应当完成土地复垦。 | 符合 |
| 落实临时用地恢复责任 | 临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。 | 建设单位不得对批准的临时用地进行转让、出租、抵押。 本工程不占用农用地，施工结束后对临时用地内的建筑物进行拆除，恢复；后期对未投入产生的进行恢复复垦。 | 符合 |
|  | 严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 |  |  |

### 3.5.11 与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析

本工程与《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》符合性分析，见表3.5-9。

表3.5-9  与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性

| 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。 | 本工程位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，本次环评分析了项目实施过程中对周边沙化土地的影响，并提出了有效可行的防沙治沙措施。 | 符合 |

### 3.5.12 与《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》符合性分析

本工程与《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）符合性分析，见表3.5-10。

表3.5-10  与《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》符合性

| 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 | 新疆油田分公司石西油田作业区已落实污染环境防治责任制度，已建立健全工业危险废物全过程的污染环境防治责任制度。 | 符合 |
| 落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 | 新疆油田分公司石西油田作业区已按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 | 符合 |
| 产生工业危险废物的单位应当落实排污许可制度；已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 | 石西油田作业区按照要求执行排污许可管理制度。 | 符合 |
| 落实环境应急预案制度，参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事 故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治 监督管理职责的部门备案。 | 《中国石油新疆油田分公司石西油田作业区突发环境事件应急预案》于2023年3月9日在昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局进行了备案(备案编号：652323-2023-08-MT)。 | 符合 |

### 3.5.13 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析

空气质量持续改善行动计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

本工程采用密闭集输工艺进行生产，有效减少挥发性有机物（VOCs）排放，减少对大气的污染。

### 3.5.14 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案：（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。（四）大力发展新能源和清洁能源。（五）严格合理控制煤炭消费总量。（六）持续开展燃煤锅炉综合整治。

### 本项目属于天然气开采项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，井口采用电加热，不涉及燃煤。项目建设对于满足油气田开发、保障下游天然气供气能力需求具有十分重要的意义，符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的要求。

### 3.5.15与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》符合性分析

《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》中第十条规定：石油勘探开发单位应当实行用水管理制度，提高水的重复利用率，对含油污水经处理达到注水标准的，可以实行回注，减少废水的排放量，保护地面水和地下水不受污染；排放废水必须符合国家和自治区规定的标准；

第十一条规定：石油勘探开发单位排放的废气、烟尘、粉尘，应当符合国家和自治区有关规定；天然气、油田伴生气及炼化系统中排放的可燃性气体应当回收利用；不具备回收条件而向大气排放的可燃气体，必须经过充分燃烧或采取其他防治污染的措施；

第十七条规定：石油勘探开发单位在勘探开发作业完毕后，应当及时清理场地；在农田、绿洲等地带作业，必须采取治理措施，减少占用耕地和破坏植被，对临时性占用的耕地造成破坏的，应当复垦还耕、恢复植被，并赔偿损失。

本工程本工程废水经依托工程处理达标后回用于注水开发，回注水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）要求，回注到油气层，不外排。回注层与工程所在区域内潜水含水层及承压水层无水力联系，在正常情况下不会对其产生影响；天然气均回收利用；区域土地利用类型均为未利用土地中的沙地，土地现状以自然状态为主，呈典型的干旱荒漠，不占用农田、绿洲等地带。项目建设符合《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》的要求。

### 3.5.16 与《全国矿产资源规划》符合性分析

《全国矿产资源规划》第四章第二节指出，“强化东部老油区挖潜，加大中西部油气开发力度，加快海域石油增储上产，力争石油年产量保持在2亿吨左右。东部地区以松辽盆地、渤海湾盆地为重点，加强精细勘探开发，积极发展先进采油技术，增储挖潜，努力减缓老油田产量递减。西部以塔里木、鄂尔多斯、准噶尔等盆地为重点，探明优质资源储量，实现增储稳产、力争上产。做强渤海、拓展南海、加快东海、探索黄海及其他海域，加快海洋石油勘探开发，保持老油田持续稳产，加快新区产能建设，大力提升海域石油产量。”本工程属于准噶尔盆地的油气开采项目，符合《全国矿产资源规划》要求。

### 3.5.17 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深化工业供给侧结构性改革，推动工业强基增效和转型升级，全面提升新型工业化发展水平。建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。加快中石油玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘以及中石化顺北等大型油田建设，促进油气增储上产。加强成品油储备，提升油气供应保障能力。

本工程位于准噶尔盆地油气基地，符合《自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求。

### 3.5.18 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。新疆重点开发区包括国家层面重点开发区域—天山北坡经济带。呼图壁县属于天山北坡经济带国家级重点开发区域。

本项目属于油气开采项目，位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，属于国家级重点开发区域，项目建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合。

### 3.5.19 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本工程运营期采取的各项环保措施与《新疆生态环境保护“十四五”规划》中要求的相符性分析详，见表3.5-11。

表3.5-11  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

| 规划要求 | 本工程 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。 | 本工程无组织废气排放涉及VOCS排放，报告中已针对无组织排放提出相应措施。 | 符合 |
| 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。 | 本工程在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险；本工程运营后采取源头控制、过程防控措施；土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，石油烃类执行表2第二类用地筛选值。 | 符合 |
| 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移电子联单。 | 本工程产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）中相关管理要求。 | 符合 |
| 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。 | 本工程位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县，为油气开发项目，不属于“两高”项目以及不符合产业准入标准和政策的落后项目，符合昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控要求。 | 符合 |

### 3.5.20 与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，推进油气资源开发利用加快培育发展煤层气。依托吉木萨尔县水溪沟、呼图壁县、阜康市煤层气资源，强化勘查、开采、储运、利用4个环节，推动煤层气勘探与开发、瓦斯发电、煤层气压缩CNG、煤层气液化LNG等形成上下游完整的产业链，增加清洁能源供应，优化洁净能源供给结构，缓解区域天然气供需矛盾。

加快提升油气储备能力。落实上游供气企业、管道企业、城镇燃气企业、县级以上地方人民政府储气能力目标任务，推进储气设施集约、规模建设，源头上消除安全隐患。加快推进中石油新疆油田呼图壁储气库扩容达产工程，加强对北疆供气调峰的保障能力。推进储油设施建设，提高供应保障能力。

本项目属于天然气开采项目，工程建设对于满足油气田开发、保障下游天然气供气能力需求具有十分重要的意义，符合《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。

### 3.5.21 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析

本项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中要求的相符性分析详，见表3.5-11。

表3.5-11  与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析

| 规划要求 | 本工程 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。 | 本项目符合昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控要求； 新疆油田公司已编制完成新疆油田公司“十四五”地面工程发展规划，《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》于2022年12月1日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见（新环审【2022】252号） | 符合 |
| 开展多污染源治理。推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域VOCs整治，加强VOCs源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，开展企业深度治理和精细化管控。 | 本工程无组织废气排放涉及VOCS排放，报告中已针对无组织排放提出相应措施。 | 符合 |
| 强化危险废物全过程环境监管。持续推进危险废物规范化环境管理，对长期大量积存危险废物重点企业开展重点管控，不断完善固体废物信息管理平台，不断提升危险废物处置能力。 | 本工程产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）中相关管理要求。 | 符合 |

### 3.5.22 与《新疆油田公司“十四五”发展规划》及规划环评符合性分析

为满足油气田产能建设和重大开发试验需求，满足已建系统安全平稳运行、提质增效需求，促进传统生产向精益生产转变，助力安全、环保、节能上台阶，中国石油新疆油田分公司于2020年11月编制了《新疆油田公司“十四五”发展规划》。规划总体部署包括五大重点工程：玛湖500万吨上产工程、吉木萨尔页岩油建产工程、南缘建产工程、老区千万吨稳产工程（稠油400万吨稳产工程、常规稀油稳产工程）和天然气加快发展工程。

根据《新疆油田公司“十四五”发展规划》，稀油老区在西北缘新建产能323.4万吨、腹部新建产能23.7万吨、东部新建产能136.3万吨。本项目属于“腹部新建产能23.7万吨”中规划内容，运营后属于石西油田作业区管辖，符合规划要求。目前，《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响评价报告书》已编制完成并取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见（新环审[2022]252号）。审查意见中提出：开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏；油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。

本项目位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹部，报告中已明确环境保护目标，并提出了相关生态环境保护措施，针对施工期和运营期产生的污染物也均提出了合理可行的污染防治措施，并提出了区域生态环境质量不因本项目的建设而下降的保护要求。本项目通过选用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，运营期采用密闭集输工艺，有效减少挥发性有机物的排放；井下作业废水和采出水经污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后用于油田注水；施工期和运营期产生的固体废物按要求均能得到妥善处置，不会对生态环境造成不利影响。本项目在严格落实报告中提出的污染防治措施、风险防范措施和生态环护措施后，与新疆油田公司“十四五”发展规划环评审查意见相符。

### 3.5.23 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》

本工程位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区，距离生态保护红线较远。本工程符合国土空间规划的油田开发建设工程；开发过程中的生产废水进行综合利用，节约了水资源；油气集输常温，不消耗燃料。本工程占地类型为沙地，土地资源消耗符合要求。因此，本工程符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

### 3.5.24 生态环境分区管控符合性分析

“三线一单”，是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。

（1）生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）以及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》要求，本工程位于呼图壁县一般管控单元内（环境管控单元编码：ZH65232330001），西距准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区最近距离11.07km。

（2）环境质量底线

本次评价现状调查结果显示，工程所在区域的环境空气为不达标区，超标因子主要为PM2.5、PM10，超标原因为当地气候条件干燥、自然扬尘导致；

项目所在区域地下水水质天然背景值较高，溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化物均有不同程度超标，其余监测因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值。超标的原因是评价区域位于准噶尔盆地腹部，地势较低，是新疆北部地区地下水的排泄区。地下水在流动过程中将地层中的矿物质元素溶解并携带流动到该区域，使得区域浅层地下水矿化度较高，属天然背景值超标；项目区声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；根据监测结果可知，项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值，石油烃类执行表2第二类用地筛选值。

工程运营期产生的废气和噪声污染物均能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求；污水采取了严格的治理和处置措施，全部综合利用，不外排；固废按照相关环保要求妥善处置，不会对项目区环境质量底线产生冲击，因此，本工程的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本工程开发过程中的生产废水进行综合利用，节约了水资源，油气集输采用常温密闭集输工艺，不消耗燃料；能源利用均在区域供气、供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限。本工程占地类型为沙地，土地资源消耗符合要求。总之，本工程开发符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“石油、天然气勘探及开采”列入“鼓励类”项目。可知，石油天然气开发属于国家重点鼓励发展的产业，本工程的建设符合国家的相关政策。

综上所述，本工程建设符合生态环境分区管控要求。

本工程与生态保护红线位置关系，见图3.5-1。

具体管控要求符合性能分析，见表3.5-12。

图3.5-1  本工程与生态保护红线位置关系图

表3.5-12  呼图壁县环境管控单元生态环境准入清单（一般管控单元）

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65232330001 | 呼图壁县一般管控单元 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1、符合国土空间规划要求。 2、符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》 | 本项目为油气开采类项目，属《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”项目，位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区，距离生态保护红线较远，符合国土空间规划。 运营期采用密闭集输工艺，产生的废气主要为油气集输过程中产生的无组织非甲烷总烃、硫化氢挥发，类别同类型井场、站场，厂界污染物排放浓度可满足相关标准要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。 2、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 3、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。 |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、执行区域生态环境保护的基本要求。 2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。 |  |
|  |  |  | 资源利用效率 | 1、执行区域资源能源利用的基本要求。 2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。 |  |

## 3.6 选址选线合理性分析

本工程不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区。

根据现场调查及查阅相关资料，工程占地类型为沙地，地表为流动沙丘所覆盖，项目区内植被覆盖度在5%左右。根据《国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号文），评价区无保护植物。

（2）本工程的各类集输管道设计严格遵守国家或行业标准《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）《油气输送管道跨越工程设计规范》（GB50459-2009）；线路总体走向力求顺直，线路总体走向确定以后，局部线路走向应根据井场的位置作相应调整；井场靠近和利用现有油田公路，方便施工及运行管理；线路在无人区穿越，不涉及征地和拆迁；线路尽量避开不良工程地质区，保证管道运行安全可靠，从工艺、运行管理、征地分析，本工程集输管道选线合理。

（3）本工程均在规划的油田内，属于水土流失重点预防区，项目建设及运行过程中需按照设计及环评要求采取水土保持措施和防沙治沙措施，根据工程水土流失影响预测分析和土地沙化趋势分析，工程对周边产生的环境影响在可接受范围内，各类集输管道选线合理。

（4）本工程实施过程中，废水、固废均可得到适当处置，不会对外环境造成不利影响。根据“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，本工程在选址和布局上采用占地面积最小、环境影响最小的布局方案。同时在施工时严格限制施工作业宽度，尽量利用现有道路，减少新建道路，减少对沙地的占用。管线尽量沿道路敷设，总体布局合理。对临时占地采取生态恢复及补偿措施，把对生态环境的影响降至最小。

综上所述，本项目所有占地均不涉及生态敏感区，井场、管线及道路选址均远离生态保护红线，占地类型主要为沙地，无环境限制因素，选址选线合理。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，地理坐标为东经86°5′-87°8′、北纬43°7′-45°20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。全县南北长258km，东西最大宽度52km，总面积9721.6km2。

本工程位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，南侧距离呼图壁县城中心约104km，东北侧距离莫北转油站约16km，中心地理坐标为：东经86°37'22.756"，北纬45°6'53.918"（MBHW6009井）。

### 4.1.2 地形地貌

莫116井区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，项目区为典型的风积沙漠地貌，属风蚀地貌，地形起伏，总体地势北高南低，海拔高程在400m～450m之间，为低矮的固定、半固定沙丘，沙丘呈长垄状，以南北走向为主；沙梁高度为15m～30m，宽度20m～100m不等。作业区所在区域内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，没有固定集中的人群活动区。

### 4.1.3 地质构造

据表层土壤分析：沙漠段土壤含水0.76%，含盐0.3%，属非盐渍土区，土壤电阻率随深度加大而减小，在地下0.6~0.7m处约200Ω，1.1~1.2m处约为30Ω。

场地内以细砂为主，局部为中砂，土黄色，稍密状态，干稍湿，土质均一，石英，长石质，级配不良，不均匀系数Cu=1.878~2.851，平均值为2.466，曲率系数Cc=0.636～0.995，平均值为0.731，地表有10～40cm结皮，地表以下1m以内含有大量的植物根系，地层厚度大于15m。地基承载力不小于160kPa。

按国家地震局地震烈度区划分，本地区抗震设防烈度为6度，地震加速度值为0.05g。

### 4.1.4 水文概况

项目区无天然地表水体，与该地区有补给关系的准噶尔盆地边缘发育多条河流。其中南部有呼图壁河、塔西河、玛纳斯河；北部有乌伦古河、和布克河和白杨河。这些河流的径流特点均由盆地外围水资源形成的山区河流经盆地边缘汇流至盆地中心—玛纳斯湖。而实际上，由于各流域灌区的大量引水灌溉，加上沿程河道渗漏和蒸发，现已无地表水流入玛纳斯湖，基本上是以地下径流的方式汇入盆地，最终流向盆地的最低处—玛纳斯湖。

（1）地下水类型，含水层及富水特征

项目区域埋藏有两种类型的地下水，即第四系松散岩类孔隙水和第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。

1）第四系松散岩类孔隙水

第四系松散沉积物厚度数十米至上百米不等，含水层为一套冲积-湖积的双层结构，上部为潜水，下部为承压水，含水层岩性以粗砂为主，承压水含水层顶板埋深多大于60m。潜水位埋深为10m-15m，为微咸水；而且该层采水量一般小于50m3/d。矿化度1-3g/L，水化学类型主要以Cl-SO4-Na型和Cl-Na型为主。

评价区内的第四系沉积物基本不含水或含少量水，地下水埋深浅则十数米，深则数十米，其水质较差，不适于工农业开发利用。另一方面，大部分地区，地下水位以上，降水入渗后被包气带地层阻隔，短期内形成局部上层滞水，地下水或以毛细水、结合水形式存在，正是这些主要接受少量、不定期降水补给的少量重力水、毛细水甚至结合水的存在，成为当地植被得以维系的前提和关键。

2）第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水

第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水顶板埋深50-100m，承压水岩性主要是砂岩和泥质砂岩，地下水单井涌水量122.89m3/d-345.4m3/d，矿化度3-10g/L，水化学类型以Cl-Na型和Cl-SO4-Na型为主，生产用水主要是开采第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

受区域水文地质条件控制，评价区位于准噶尔盆地腹地，下水补给来源较少，浅层承压水主要接受盆地北部山区以及上游玛纳斯湖等地表径流垂向渗漏补给，同时向深部承压水进行径流补给。浅层地下水的总体径流方向自东北向西南进行径流，径流速度缓慢，浅层承压水的径流强度比深部地下承压水的径流强度要大。深部承压水除主要接受北部以及浅层承压水还可能接受盆地南部补给，无论是来自北部和南部的补给，汇集于此的深部承压水径流速度缓慢，几乎处于滞缓状态。

（3）地下水化学特征

由于评价区位于准噶尔盆地腹地，气候干燥，地下水补给总体上来源匮乏，蒸发浓缩作用强烈，加之径流速度也缓慢，导致其矿化度逐渐升高、地下水质逐渐变差，地下水多为半咸水及咸水。区内地下水水化学特征水平方向上变化很小，但在垂向上，无论是矿化度还是水化学类型均存在一定的变化。在垂向上，地下水化学类型由浅部的Cl-Na型过渡到Cl·SO4-Na（Ca）型；浅层承压水矿化度向深层承压水的矿化度逐渐减，地下水矿化度从大于10g/L变化到5-10g/L左右。承压水水化学类型由浅层的Cl-Na型过渡到至深部的Cl×SO4-Na（Ca）型，矿化度由浅层19.06g/L过渡到至深部的5.44g/L。

### 4.1.5 气候、气象

项目区位于古尔班通古特沙漠腹地，属于大陆北温带干旱、半干旱性气候，具有典型的荒漠大陆性气候特征，即冬季寒冷，夏季炎热，干旱少雨，日照充足，春秋季气温变化快，日较差和年较差大，蒸发量大，风沙日多。

当地气象站近20年统计气象资料，见表4.1-1。

表4.1-1  评价区域气象资料统计

| 项 目 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均 | ℃ | 7.0 |
|  | 最冷月平均/最热月平均 | ℃ | -22.3/28.0 |
|  | 极端最高/极端最低 | ℃ | 42.3/-34.5 |
| 主导风向及频率 | 年平均 | % | NW，14.84 |
|  | 春季 | % | W，16.71 |
|  | 夏季 | % | W，18.89 |
|  | 秋季 | % | W，15.75 |
|  | 冬季 | % | ENE，16.53 |
| 风速 | 年平均 | m/s | 2.6 |
|  | 最大风速 | m/s | 20 |
|  | 冬季/夏季 | m/s | 1.4/3.0 |
| 相对湿度 | 年平均 | % | 53 |
|  | 冬季/夏季 | % | 79/35 |
| 最大冻土深度 | 平均值 | cm | 114 |
|  | 极值 | cm | 167 |
| 最大积雪厚度 |  | mm | 140 |

## 4.2 生态现状调查与评价

### 4.2.1 区域生态系统及主要环境问题

#### 4.2.1.1 工程所在区域生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目区属于《新疆生态功能区划》中的II准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-II3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区-23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。适宜发展方向为维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘、遏制蔓延。

工程所在区域油田勘探开发工作已开展多年工程区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标，见表4.2-1。

表4.2-1        项目区域生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | Ⅱ准噶尔盆地温性干旱荒漠与绿洲生态功能区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | II3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区 |
| 隶属行政区 |  | 和布克赛尔县、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县 |
| 主要生态服务功能 |  | 沙漠化控制、生物多样性维护 |
| 主要生态环境问题 |  | 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感 |
| 保护目标 |  | 保护沙漠植被、防止沙丘活化 |
| 保护措施 |  | 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙丘进行封沙育林、退耕还林（草），禁止樵采和放牧，禁止开荒 |
| 发展方向 |  | 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘、遏制蔓延 |

#### 4.2.1.2 生态系统结构和特征

项目区生态系统为沙漠生态系统，以沙地为主，地表植被稀疏，生态系统结构简单。环境水分稀少是该生态系统的最基本环境特征。在气候上，评价区处于干旱地区，且降水随着季节不同分配不均匀。由于降水稀少和蒸散强烈，少量天然降水远不能满足中生植物生长发育所需要的水分，只有耐干旱的沙生植物才能得以生存，由此形成沙漠生态景观。工程区内的生态环境十分脆弱，生态系统类型单一、稳定性较差、结构简单、环境异质性较低，系统受扰动后自我恢复的能力差。

### 4.2.2 土地利用现状调查

本次土地利用现状调查的主要技术方法采用遥感数据分析和解译，即以高分辨率遥感影像为基础，采用图形叠加法对评价范围内的生态环境现状进行分析，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），以确定评价范围内的土地利用类型，将成果绘制成土地利用现状图。同时选择有代表性的地物类型，建立遥感影像野外标志数据库，收集能反映区域土地利用特征的野外照片、录像资料，在实地踏勘和调查时进行野外核查。

根据调查，评价区及占地范围内土地利用现状类型均为沙地,工程区地表为流动沙丘所覆盖，项目区内植被覆盖度在5%左右，土地现状以自然状态为主。

评价区域土地利用现状，见图4.2-1。

图4.2-1  评价区域土地利用现状图

### 4.2.3 植被环境现状调查及评价

#### 4.2.3.1 区域植被类型

评价区主要植被类型为梭梭+白梭梭群系，按中国植被自然地理区划划分，本项目所在区域属北方植物界、新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、准噶尔荒漠亚省、古尔班通古特洲。由于单一的地貌类型及严酷的气候特征，该区域内植被类型少而单一，在沙垄上分布着白梭梭(Haloxylon persicum)、苦艾蒿(Artemisia santolina)形成的荒漠，在窝状沙丘上多分布着沙拐枣-白梭梭荒漠。项目区内植被覆盖度在5%左右。工程区植被类型，见图4.2-2。

#### 4.2.3.2 评价区植物种类

根据现场调查及查阅相关资料，本项目所在区域内的主要植被类型分为:梭梭+白梭梭群系、白梭梭+沙拐枣+三芒草群系。根据《国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年），评价区无保护植物。

所在区域各个植物种均具有特定的旱生生理特征，其分布适应于不同的干旱环境，主要植物种类及分布，见表4.2-2。

表4.2-2  主要植物种类及分布

| 中文名 | 学 名 | 沙 丘 | 丘间地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、麻黄科 | Ephedraceae |  |  |
| 1.蛇麻黄 | Ephedra distachya | + | + |
| 二、禾本科 | Gramineae |  |  |
| 2.东方旱麦草 | Eremopyrum orienetale | ++ | - |
| 3.羽状三芒草 | Aristida pennata | ++ |  |
| 三、蓼科 | Polygonaceae |  |  |
| 4.白杆沙拐枣 | Calligonum leucocladum | ++ | + |
| 5.红皮沙拐枣. | Calligonum mongolicum | ++ | + |
| 四、藜科 | Chenopodiaecea |  |  |
| 6.沙蓬 | AgriophyI1um arenrium | ++ | + |
| 7.白梭梭. | Haloxylon persicum | ++ | - |
| 8.梭梭 | Haloxylon ammodendron | - | ++ |

注：++多见，+少见，-偶见

图4.2-2  植被类型分布示意图

### 4.2.4 野生动物现状调查

（1）野生动物区划

按中国动物地理区划的分级标准，项目开发区域属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。

（2）野生动物栖息生境类型

因该区域地处准噶尔盆地的古尔班通古特沙漠腹地，气候极端干燥，按气候区划为酷热干旱区。

（3）野生动物种类及分布

项目区域分布的主要野生脊椎动物约16种，以鸟类和小型哺乳动物为主。野生动物种类，见表4.2-3。

表4.2-3   项目区周围主要脊椎动物的种类

| 种 类 |  | 分布状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多见种 | 少见种 | 偶见种 |
| 爬行类 |  |  |  |  |
| 1、变色沙蜥 | Phrynocephalus versicolor |  | + |  |
| 2、东疆沙蜥 | P.grumgrizimaloi | + |  |  |
| 3、快步麻蜥 | Eremias velox | + |  |  |
| 鸟类 |  |  |  |  |
| 4、鸢 | Milvus korschun |  | + |  |
| 5、雀鹰 | Accipiter nisus |  | + |  |
| 6、草原鹞 | Circus macrourus |  | + |  |
| 7、棕尾鵟 | Buteo rufinus |  | + |  |
| 8、红隼 | Falco tinnunculus |  | + |  |
| 哺乳类 |  |  |  |  |
| 9、鹅喉羚 | Gozella subgutturosa |  | + |  |
| 10、草兔 | Lepus capensis |  | + |  |
| 11、小五趾跳鼠 | Allactage elater |  | + |  |
| 12、西伯利亚五趾跳鼠 | A. sibirica |  | + |  |
| 13、小地兔 | Alactagulus pygmaeus |  | + |  |
| 14、毛脚跳鼠 | Dipus sagitta | + |  |  |
| 15、大沙鼠 | Rhombomys opimus | + |  |  |
| 16、子午沙鼠 | Meriones meridixnus . | + |  |  |

注：++多见，+少见，—偶见

根据《国家重点保护野生动物名录（2021）》及《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号），作业区及周边区域内的16种动物中，国家Ⅱ级保护动物有：鹅喉羚、鸢、红隼、棕尾鵟、草原鹞、雀鹰，共6种。根据《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》，本项目所在区域不涉及野生动物重要栖息地。

由于准噶尔盆地严酷的气候条件，夏季酷热，冬季严寒而且极为干旱，所以野生动物种类分布较少，没有区域特有种类。该区域大型哺乳动物种类相对较少，区域内主要分布仅有鹅喉羚。由于饮水、食物及人类活动影响的原因，准噶尔盆地荒漠中各种大型资源动物数量不多，因此作业区不是有蹄类动物的主要分布区，只是偶然在此活动，有些动物只在冬季降雪后才深入沙漠的腹地。同时，由于作业区周边油田较多，人为活动频繁，项目现状调查和走访中，未发现大型野生动物和受保护野生动物。

### 4.2.5 水土流失现状

项目区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，处于玛纳斯河流域下游的东部，属典型的风积沙漠地貌，整个地势由东北向西南倾斜，海拔高程360～440m。受构造作用及风力等外力作用，形成风积地形，地形复杂。其地貌成因类型为风积平原区，表现为沙漠、土质和沙质平原。沙漠广为分布在开发区域大部分地区，由第四系风积物组成，沙丘高10～30m，宽数十米。

根据《2019年新疆维吾尔自治区水土保持公报》，呼图壁县水土流失主要为风力侵蚀、水力侵蚀和冻融侵蚀，风力轻度侵蚀比例占93.65%，主要侵蚀土地利用类型为林地、沙地和草地。

根据《昌吉回族自治州水土保持规划(2021-2030年)》，本项目所在评价区域涉及水土流失预防区。重点保护林草植被和治理成果，强化生产建设活动和项目水土保持管理，实施封育保护，促进自然修复，全面预防水土流失。

本项目与昌吉回族自治州两区划分位置关系见图4.2-3。

图4.2-3  本项目与昌吉回族自治州两区划分位置关系图

#### 4.2.5.1 区域水土流失概况

项目区位于呼图壁县境内北部的古尔班通古特沙漠内。

（1）风力侵蚀现状

根据气象统计资料显示，项目所在区域属于温带大陆性干燥气候，属于干旱地区，冬季寒冷、夏季酷热，干旱少雨，光照充足，热量丰富，蒸发旺盛，风沙活动频繁。项目区年平均降水量100mm左右，年降水量集中在4-8月份，不能形成地表径流。历年平均风速1.5-3m/s，春、夏和秋三季最大。由于地表组成物质松散，极易被风运移，形成沙尘暴。起沙风速的是造成风蚀的动力因素，下垫面裸露的地表土壤又是产生风蚀不可缺少的物质条件。据研究，当下垫面为植被稀疏的干燥沙土时，低强度起沙风约为3-4级(6.0-7.0m/s)，中等强度起沙风约为4-5级(8.0-11.7m/s)，风速越大沙尘发生的概率和强度也就越大；结合当地现有水文、气象资料，项目区内植被覆盖度较低，平均风蚀厚度25-50mm/a。按水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）（见表4.2-4）中有关侵蚀分级指标，项目区属强度侵蚀区。

表 4.2-4	土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 床面形态（地表形态） | 植被覆盖度（%） （非流沙面积） | 风蚀厚度 （mm/a） | 侵蚀模数（t/（km2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微度 | 固定沙丘、沙地和滩地 | >70 | <2 | <200 |
| 轻度 | 固定沙丘、半固定沙丘、沙地 | 70～50 | 2～10 | 200～2500 |
| 中度 | 半固定沙丘、沙地 | 50～30 | 10～25 | 2500～5000 |
| 强度 | 半固定沙丘、流动沙丘、沙地 | 30～10 | 25～50 | 5000～8000 |
| 极强度 | 流动沙丘、沙地 | <10 | 50～100 | 8000～15000 |
| 剧烈 | 大片流动沙丘 | <10 | >100 | >15000 |

（2）项目区水土流失特点

区内气候干燥，植被覆盖度较低，地貌形态多表现为起伏的固定、半固定沙丘、沙地。区内盛行西南风，全年大风日数在6天以上。本项目所在区域水土流失发生时间取决于大风活动状况。通过对风力特征的分析，在春季(3-5月)存在风蚀，风蚀时间较长，植被稀疏、风力强劲的戈壁及沙漠附近地带，风蚀、风埋现象严重。

#### 4.2.5.2 水土流失的成因

（1）自然因素

1）土壤干旱

土壤水分是土壤形成的重要因素之一。土壤水分含量除影响植物生长外，还影响土壤粘结性和黏着性。土壤水分含量高时，据有关资料表明，河漫滩和河心洲土壤含水率高，植物生长良好，无沙化；盐土则位于相对低洼的地方，土壤含水率高，也无沙化发生，高阶地土壤水分含量降低，植物生长变差，部分地段已有积沙。

2）植被衰败

植被防止土壤沙化是通过改变地面粗糙度，消减风力而起作用，植被类型和覆盖度的不同，其地面粗糙程度和防风作用也不同。据新疆林业科学院资料，荒漠光板地（龟裂土）在20cm高度的粗糙度为0.0914cm，柽柳灌丛为9.6819cm。在高2m高处荒漠光斑地上8天平均风速为2.84m/s，在柽柳灌丛林地为1.24m/s，降低56.7%。

3）土壤组成物质质地轻评价区土壤剖面以流动风沙土为主，质地偏轻，土壤机械组成以0.25～0.1mm沙粒为主，一般可达700g/kg以上。由于风沙土质地偏轻，干燥时粘结性和黏着性极差，易破碎分散，成为风蚀源对象。

4）大风和频繁的起风沙风是空气流动产生的一种自然动力，可吹蚀地表并对沙物质起运移和堆积作用，

风对地表的吹蚀作用与风力大小成正相关，风速越大，对地表吹蚀越强。该地区气象资料可看出，年瞬间最大风速22.4m/s。此外，受风力作用，沙暴日数0.3d。由此可见，大风和频繁的起风沙使土壤沙化的动力条件。

（2）人为因素

人口增加，加重了当地压力，从而对环境土壤表面的扰动频率增加。尤其是油田大面积的滚动开发活动所造成的生态环境影响也是不容忽视的。

### 4.2.6 土地沙化现状

新疆沙化土地类型多样，分布地域特征明显。从广阔无垠的沙漠到瀚海戈壁乃至风蚀残丘、风蚀劣地，沙化土地种类齐全，类型各异。沙漠集中分布在高山相夹的两大盆地中，戈壁主要分布在山间盆地的山前洪积倾斜平原；盆地的边缘多为绿洲，众多的小绿洲被沙漠和戈壁包围，面临风沙的直接危害。戈壁是新疆仅次于沙漠的沙化土地类型，主要分布在阿尔泰山南麓、天山南北麓、昆仑山北麓、吐哈盆地和一些山间盆地的山前洪积倾斜平原，戈壁面积30622798.73公顷，占沙化土地面积的40.99%。沉积物以卵砾石为主。新疆分布较广的大戈壁有塔里木盆地边缘戈壁、准噶尔盆地边缘戈壁、噶顺戈壁、十三间房南湖戈壁和老爷庙戈壁等，其中噶顺戈壁是新疆最大的戈壁。

项目区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，处于玛纳斯河流域下游的东部，属典型的风积沙漠地貌，整个地势由东北向西南倾斜，海拔高程 360～440m。受构造作用及风力等外力作用，形成风积地形，地形复杂。其地貌成因类型为风积平原区，表现为沙漠、土质和沙质平原。沙漠广为分布在开发区域大部分地区，由第四系风积物组成，沙丘高10～30m，宽数十米。

根据《新疆第六次沙化监测报告》，本项目占地属于流动沙地。

本项目与新疆第六次沙化监测：沙化土地类型分布图位置关系见图4.2-4。

图4.2-4  与新疆第六次沙化监测：沙化土地类型分布图位置关系图

## 4.3 地下水环境现状调查与评价

### 4.3.1 地表水环境现状调查

项目区位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，周边5km范围内无地表水体。在油田正常开采及油气集输过程中，采出水、井下作业废水不外排，不与周边地表水体发生水力联系，因此，本次环评不进行地表水环境现状调查与评价，仅对地下水环境现状进行调查评价。

### 4.3.2 地下水环境现状调查

本项目区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，在钻探深度内是以深层基岩裂隙水为主的沙漠平原区，含水层岩性主要为砂岩，地下水资源小于10万m3/km2·年，属于地下水资源贫乏地区。结合现场踏勘和调查，由于项目区的地下水评价范围内无人工开采水井，且项目区周边人工开采水井分布数量也很少，因此本次评价从实际出发，利用区域现有的人工开采水井，在项目区上游、周边及下游布设了地下水监测点，进行地下水采样、水质分析。

#### 4.3.2.1 调查方法

本次地下水环境现状调查采用引用数据方式进行。

#### 4.3.2.2 监测点位

本次共引用6个地下水现状监测点位（其中5个地下水水质监测点和1个地下水水位监测点），监测井数据引用自《莫126井区三工河组油藏开发地面工程环境影响报告书》，检测时间为2023年2月。

监测点位，见图4.3-1。地下水监测点设置情况，见表4.3-1。

表4.3-1   地下水监测点设置情况一览表

| 监测点名称 | 监测层位 | 方位，距离 | 东经 | 北纬 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫北4#水井 | 潜水层 | 项目区上游， MBHW6008井东北侧约16.3km | 86°46'18.54" | 45°14'24.50" | 水质、水位监测点 |
| 莫北11#水井 |  | 项目区上游， MBHW6008井东北侧约14.0km | 86°45′54.15″ | 45°12′58.99″ |  |
| 莫北8#水井 |  | 项目区上游， MBHW6008井东北侧约14.4km | 86°46′6.40″ | 45°13′7.33″ |  |
| 莫北12#水井 |  | 项目区上游， MBHW6008井东北侧约14.0km | 86°45′54.15″ | 45°12′58.99″ |  |
| 莫北6#水井 |  | 项目区侧向， MBHW6006井西北侧约1.1km | 86°36′06.86″ | 45°06′35.71″ |  |
| 莫北5#水井 | / | 项目区上游， MBHW6008井东北侧约17.1km | 86°45′57.87″ | 45°15′08.65″ | 水位 |

#### 4.3.2.3 数据有效性说明

根据区域水文地质勘探资料，本工程所在区域地下水流向为由东北向西南。本项目地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：“8.3.3.3现状监测点的布设原则，3）三级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个”。

莫116井区属于莫北油田，本次评价选择的地下水水质监测点位均位于莫北油田，其中莫北6#水井临近莫11井区，莫北12#水井、莫北11#水井、莫北8#水井、莫北4#水井和莫北5#水井临近莫北2井区。由于项目区与附近井区的区域水文地质情况和地下水流向基本一致，且本项目类型和产排污情况与附近井区也基本一致，引用数据未超过3年，具有代表性，可以说明项目所在区域的地下水环境质量现状。

故本工程在场地上游布设4个监测点，侧向影响区布设1个地下水水质监测点，布点满足导则要求，且监测井与本工程所在地属于同一水文地质单元，引用数据未超过3年，具有代表性，可以说明项目所在区域的地下水环境质量现状。

#### 4.3.2.4 监测频率

采样时间为2023年2月，均监测1天，每个点位采样1次。

#### 4.3.2.5 监测项目及分析方法

八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）以及pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氟化物、石油类。共27项监测因子。

### 4.3.3 地下水环境质量现状评价

#### 4.3.3.1 评价标准与评价方法

（1）评价标准

石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准；其他因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（2）评价方法

评价方法采用标准指数法。

1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

，pH≤7时；

，pH＞7时；

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

#### 4.3.3.2 监测及评价结果

由监测数据可知，监测期间项目区地下水水质天然背景值较高，溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化物均有不同程度超标，其余监测因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类限值。超标的原因是评价区域位于准噶尔盆地腹部，地势较低，是新疆北部地区地下水的排泄区。地下水在流动过程中将地层中的矿物质元素溶解并携带流动到该区域，使得区域浅层地下水矿化度较高，属天然背景值超标。

地下水水位监测结果，见表 4.3-2。

表 4.4-2	地下水水位监测结果

| 项目 | 莫北 4#井 | 莫北 11#井 | 莫北 8#井 | 莫北 12#井 | 莫北 6#井 | 莫北 5#井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 400 | 390 | 420 | 370 | 350 | 350 |

水质监测及评价结果，见表 4.3-3。

表4.3-3  地下水水质监测及评价结果 单位：mg/L（pH 除外）

| 项目 | 单位 | 标准值 | 莫北 4#井 |  | 莫北 12#井 |  | 莫北 8#井 |  | 莫北 11#井 |  | 莫北 6#井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 污染指数 | 监测值 | 污染指数 | 监测值 | 污染指数 | 监测值 | 污染指数 | 监测值 | 污染指数 |
| pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 6.7 | 0.6 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 0.6 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 0.4 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 0.56 | 0.19 | 0.52 | 0.17 | 0.60 | 0.20 | 0.68 | 0.23 | 0.58 | 0.19 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 254 | 0.56 | 261 | 0.58 | 205 | 0.46 | 209 | 0.46 | 193 | 0.43 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 1442 | 1.44 | 1594 | 1.59 | 1401 | 1.40 | 1452 | 1.45 | 1447 | 1.45 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.039 | 0.08 | 0.077 | 0.15 |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.034 | 0.68 | 0.032 | 0.64 | 0.025 | 0.50 | 0.022 | 0.44 | 0.017 | 0.34 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.0 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.98 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.26 | 2.26 | 1.96 | 1.96 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 487 | 1.95 | 529 | 2.12 | 493 | 1.97 | 508 | 2.03 | 486 | 1.94 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 | 2.14 | 0.11 | 2.28 | 0.11 | 1.98 | 0.10 | 2.10 | 0.11 | 1.81 | 0.09 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 550 | 2.20 | 595 | 2.38 | 563 | 2.25 | 579 | 2.32 | 555 | 2.22 |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 | 0.03 | 0.60 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.40 | 0.03 | 0.60 | 0.02 | 0.40 |
| 碳酸根 | mg/L | - | 5.74 | / | 5.74 | / | 5.74 | / | 5.74 | / | 5.74 | / |
| 重碳酸根 | mg/L | - | 225 | / | 242 | / | 245 | / | 257 | / | 502 | / |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00013 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | 0.00013 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | 0.00013 | 0.0001 |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0002 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
| 锰 | mg/L | ≤0.10 | 0.03 | 0.0003 | 0.03 | 0.0003 | 0.02 | 0.0002 | 0.03 | 0.0003 | 0.03 | 0.0003 |
| 钾 | mg/L | - | 2.43 | / | 2.46 | / | 2.45 | / | 2.43 | / | 2.08 | / |
| 钙 | mg/L | - | 28.8 | / | 36.9 | / | 37.9 | / | 36.9 | / | 37.2 | / |
| 钠 | mg/L | ≤200 | 10.6 | 0.053 | 10.8 | 0.054 | 10.7 | 0.054 | 10.2 | 0.051 | 10.3 | 0.052 |

## 4.4 地表水环境现状调查与评价

项目区位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，周边5km范围内无地表水体。在油田正常开采及油气集输过程中，采出水、井下作业废水不外排，不与周边地表水体发生水力联系，因此，本次环评不进行地表水环境现状调查与评价。

## 4.5 土壤环境现状调查与评价

### 4.5.1 土壤类型及分布调查

项目区气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。这种土壤是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。因风蚀风积作用的交替进行，使土壤发育处于不断的复幼状况下，加之植被稀疏生物作用微弱，有机物质积累很少，成土过程十分微弱，剖面层次分化不明显，因此风沙土在很大程度上只具有风积沙沉积物岩性特征而缺乏其它的诊断层和诊断特征。风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类。而本区域土壤类型以流动风沙土为主。

流动风沙土：地表光裸、植被覆盖度较低，土壤剖面无发育层次，只有干沙层和湿沙层之分。干沙层表面为沙波纹，疏松，无结构，灰黄色。湿沙层为淡黄色，湿润，疏松。流动风沙土养分含量极低，有机质含量小于1g/kg。颗粒组成以0.25～01mm的细砂粒极为主，干沙层自然含水量0.6～1.1g/kg，湿沙层14～15g/kg。

评价区域土壤类型,见图4.5-1。

图4.5-1  评价区域土壤类型图

### 4.5.2 土壤理化特性调查

#### 4.5.2.1 土壤理化特性

针对工程占地的土壤理化性质进行分析，主要包括土体结构、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。取样点位为MBHW6009井场中心表层样。监测工作由新疆正天华能环境工程技术有限公司完成。分析结果，见表4.5-1。

表4.5-1  土壤理化特性调查表

| 采样点位 |  | MBHW6009井场中心 |
| --- | --- | --- |
| 采样深度/层次 |  | （0-20cm） |
| 现场 记录 | 颜色 | 黄棕色 |
|  | 土壤结构 | 粒状 |
|  | 土壤质地 | 砂土 |
|  | 砂砾含量% | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 9.06 |
|  | 阳离子交换量cmol+/kg | 8.0 |
|  | 氧化还原电位（MV） | 630 |
|  | 饱和导水率mm/min | 0.0648 |
|  | 土壤容重g/cm3 | 1.46 |
|  | 孔隙度% | 65.5 |

#### 4.5.2.2 土壤酸化、碱化判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录D中表D2判定工程建设地土壤酸化、碱化强度。土壤酸化、碱化分级标准，见表4.5-2。

表4.5-2   土壤酸化、碱化分级标准

| 土壤pH值 | 土壤酸化、碱化强度 |
| --- | --- |
| pH＜3.5 | 极重度酸化 |
| 3.5≤pH＜4.0 | 重度酸化 |
| 4.0≤pH＜4.5 | 中度酸化 |
| 4.5≤pH＜5.5 | 轻度酸化 |
| 5.5≤pH＜8.5 | 无酸化或碱化 |
| 8.5≤pH＜9.0 | 轻度碱化 |
| 9.0≤pH＜9.5 | 中度碱化 |
| 9.5≤pH＜10.0 | 重度碱化 |
| pH≥10 | 极重度碱化 |
| 注：土壤酸化、碱化强度指受人为影响后呈现的pH值，可根据区域自然背景状况适度调整 |  |

本工程占地范围内各监测点pH值均大于9.0，故本工程所在地土壤为重度碱化。

#### 4.5.2.3 土壤盐化判定

（1）土壤盐化分级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录D中表D1判定工程建设地土壤盐化强度。土壤盐化分级标准，见表4.5-3。

表4.5-3  土壤盐化分级标准

| 分级 | 土壤含盐量（SSC）/（g/kg） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 滨海、半湿润和半干旱地区 | 干旱、半荒漠和荒漠地区 |
| 未盐化 | SSC＜1 | SSC＜2 |
| 轻度盐化 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜3 |
| 中度盐化 | 2≤SSC＜4 | 3≤SSC＜5 |
| 重度盐化 | 4≤SSC＜6 | 5≤SSC＜10 |
| 极重度盐化 | SSC≥6 | SSC≥10 |
| 注：根据区域自然背景状况适当调整 |  |  |

本工程建设地属于荒漠地区，土壤含盐量均小于2g/kg，初步判定本工程所在地土壤为“未盐化”。

- 土壤盐化综合判定

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录F“土壤盐化综合评分预测方法”进一步判定工程所在地土壤盐化强度。

土壤盐化综合评分法：根据“土壤盐化影响因素赋值表”选取各项影响因素的分值与权重，采用公式计算土壤盐化综合评分值（Sa），对照“土壤盐化预测表”得出土壤盐化综合评分预测结果。

1）公式

2）土壤盐化影响因素赋值表

土壤盐化影响因素及分级标准，见表4.5-4。

表4.5-4  土壤盐化分级标准

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/m | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.0≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg） | SSC＜1 | 1≤SSC＜2 | 2≤SSC＜4 | SSC≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总（TDS）/（g/L） | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 壤土、粉土、砂粉土 | 0.10 |

3）土壤盐渍化预测表

土壤盐化预测表，见表4.5-5。

表4.5-5  土壤盐化预测表

| 土壤盐化综合评分值（Sa） | Sa＜1 | 1≤Sa＜2 | 2≤Sa＜3 | 3≤Sa＜4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

4）预测结果

预测结果，见表4.5-6。

表4.5-6  预测结果一览表

| 影响因素 | 本工程 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水位埋深（GWD）/m | ＞2.5 | 0分 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | 24.56 | 6分 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg） | 1.50 | 2分 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体（TDS）/（g/L） | 1467.2 | 6分 | 0.15 |
| 土壤质地 | 砂土 | 2分 | 0.10 |

    - 将各影响因素分值和权重代入公式计算，可得Sa＝2.9，对照表4.6-5，可知本工程所在地土壤盐化程度为:“中度盐化”，与地形、气候、地质条件、水动力与水文地质条件等特殊的自然因素有关。

### 4.5.3 土壤环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），土壤盐化、酸化和碱化地区，建设项目应按照土壤污染影响型和生态影响型，按相应等级分别开展评价工作。据前文“2.5.7土壤环境”等级判定结果：本工程生态影响型评价工作等级为二级、污染影响型评价工作等级为三级。

#### 4.5.3.1 监测点位

本次在项目占地范围内布设3个柱状样点（MBHW6006井场内、MBHW6008井场内、莫109转油站站内），1个表层样点（MBHW6009井场）；在占地范围外，布设4个表层样点（MBHW6008井场东侧200m、MBHW6006井场南侧2.0km、MBHW6008井场北侧200m、莫109转油站西侧2.0km）。

监测点位，见图4.3-1。

#### 4.5.3.2 监测时间

土壤监测采样日期为2025年8月1日，监测单位为新疆正天华能环境工程技术有限公司。

#### 4.5.3.3 监测因子

土壤监测因子如下：

（1）基本因子：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并〔a〕蒽，苯并〔a〕芘，苯并〔b〕荧蒽，苯并〔k〕荧蒽，䓛，二苯并〔a,h〕蒽，茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、pH值及土壤盐分含量。

（2）特征因子：石油烃。

#### 4.5.3.4 监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关要求进行。

#### 4.5.3.5 评价标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

#### 4.5.3.6 评价方法

采用标准指数法：

式中：Ci——i污染物的监测值；

Si——i污染物的评价标准值；

Pi——i污染物的污染指数

（6）监测及评价结果

具体监测及评价结果，见表4.5-7~表4.5-9。

表4.5-7  土壤监测结果一览表（占地范围内柱状样）    单位：mg/kg

| 监测项目 监测点位 |  |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 石油烃 | 土壤盐分含量 |
| 拟建MBHW6006井场内 | 0～0.5m | 9.04 | 7.01 | 0.10 | ＜0.5 | 13 | 26 | 0.007 | 17 | 11 | 0.69 |
|  | 0.5～1.5m | 9.09 | 6.81 | 0.08 | ＜0.5 | 12 | 14 | 0.004 | 19 | 7 | 0.43 |
|  | 1.5～3.0m | 9.10 | 8.95 | 0.10 | ＜0.5 | 11 | 16 | 0.004 | 14 | 14 | 0.23 |
| MBHW6008井场内 | 0～0.5m | 9.06 | 6.53 | 0.10 | ＜0.5 | 16 | 43 | 0.005 | 14 | 8 | 0.48 |
|  | 0.5～1.5m | 9.33 | 6.72 | 0.11 | ＜0.5 | 16 | 21 | 0.004 | 13 | 6 | 0.42 |
|  | 1.5～3.0m | 9.56 | 7.30 | 0.09 | ＜0.5 | 15 | 21 | 0.009 | 15 | 8 | 0.65 |
| 莫109转油站站内 | 0～0.5m | 9.48 | 6.10 | 0.07 | ＜0.5 | 17 | 18 | 0.029 | 17 | 8 | 1.50 |
|  | 0.5～1.5m | 9.56 | 7.23 | 0.06 | ＜0.5 | 16 | 18 | 0.004 | 17 | 9 | 0.58 |
|  | 1.5～3.0m | 9.66 | 5.75 | 0.12 | ＜0.5 | 10 | 11 | 0.007 | 16 | 8 | 0.55 |
| 标准值 |  | / | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 4500 | / |
| 是否达标 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

表4.5-8  占地范围内表层样土壤环境质量评价（MBHW6009井场）

| 监测点位 |  |  |  | MBHW6009井场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 |  |  |  | 0-20cm |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 筛选值（第二类用地） | 监测数据 | Pi | 达标情况 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | / | 9.06 | / | / |
| 2 | 砷 | mg/kg | 60 | 7.58 | 0.13 | 达标 |
| 3 | 镉 | mg/kg | 65 | 0.09 | 1.38×10-3 | 达标 |
| 4 | 六价铬 | mg/kg | 5.7 | ＜0.5 | / | 达标 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 18000 | 13 | 7.22×10-4 | 达标 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 800 | 17 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 汞 | mg/kg | 38 | 0.007 | 1.84×10-4 | 达标 |
| 8 | 镍 | mg/kg | 900 | 12 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | ＜0.0013 | / | 达标 |
| 10 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 | ＜0.0011 | / | 达标 |
| 11 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 | ＜0.0010 | / | 达标 |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | ＜0.0013 | / | 达标 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 | ＜0.0010 | / | 达标 |
| 15 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 | ＜0.0013 | / | 达标 |
| 16 | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 | ＜0.0014 | / | 达标 |
| 17 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 | ＜0.0015 | / | 达标 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 5 | ＜0.0011 | / | 达标 |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 21 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 | ＜0.0014 | / | 达标 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 | ＜0.0013 | / | 达标 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 24 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 26 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 | ＜0.0010 | / | 达标 |
| 27 | 苯 | mg/kg | 4 | ＜0.0019 | / | 达标 |
| 28 | 氯苯 | mg/kg | 270 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 29 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 | ＜0.0015 | / | 达标 |
| 30 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 20 | ＜0.0015 | / | 达标 |
| 31 | 乙苯 | mg/kg | 28 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 32 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 | ＜0.0011 | / | 达标 |
| 33 | 甲苯 | mg/kg | 1200 | ＜0.0013 | / | 达标 |
| 34 | 间/对二甲苯 | mg/kg | 570 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 35 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 | ＜0.0012 | / | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg | 76 | ＜0.09 | / | 达标 |
| 37 | 苯胺 | mg/kg | 260 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 | ＜0.06 | / | 达标 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 40 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 | ＜0.2 | / | 达标 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 43 | 䓛 | mg/kg | 1293 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 15 | ＜0.1 | / | 达标 |
| 46 | 萘 | mg/kg | 70 | ＜0.09 | / | 达标 |
| 47 | 石油烃 | mg/kg | 4500 | 10 | 2.22×10-3 | 达标 |
| 48 | 土壤盐分含量 | g/kg | / | 0.78 | / |  |

表4.5-9    土壤监测结果一览表（占地范围外表层样）    单位：mg/kg

| 监测项目 监测点位 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 石油烃 |
| MBHW6008井场东侧200m | 0-20cm | 6.79 | 0.11 | ＜0.5 | 15 | 18 | 0.006 | 13 | 8 |
| MBHW6006井场南侧2.0km | 0-20cm | 6.90 | 0.08 | ＜0.5 | 18 | 21 | 0.011 | 13 | 7 |
| MBHW6008井场北侧200m | 0-20cm | 6.92 | 0.09 | ＜0.5 | 22 | 17 | 0.008 | 15 | 7 |
| 莫109转油站西侧2.0km | 0-20cm | 6.68 | 0.06 | ＜0.5 | 15 | 14 | 0.006 | 13 | 8 |
| 标准值 | / | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 4500 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.6-7~表4.6-9可知：项目区占地范围内、外土壤中重金属、无机物及石油烃含量较低，土壤中各项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值标准。

## 4.6 大气环境现状调查与评价

### 4.6.1 区域大气环境质量达标判定

本工程地处新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心公布的全国环境空气质量达标区判定结果。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心公布的全国环境空气质量达标区判定的数据，作为基本污染物环境空气质量现状数据。

昌吉回族自治州2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、17ug/m3、83ug/m3、48ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为143ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5

现状评价结果，见表4.6-1。

表4.6-1 昌吉州环境空气质量现状评价一览表

| 评价因子 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准限值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μg/m3 | μg/m3 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 17 | 40 | 42.5 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均 | 1200 | 4000 | 30.0 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日平均 | 143 | 160 | 89.38 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 48 | 35 | 137.14 | 超标 |
| PM10 | 年平均 | 83 | 70 | 118.57 | 超标 |

注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。

由表4.3-1可知：2023年项目所在地昌吉州SO2、NO2年平均浓度及CO、O3日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，占标率分别为118.57%、137.14%。

项目区为不达标区，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。

### 4.6.2 特征因子补充监测

（1）监测点基本信息

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目所在区域地形特点以及当地气象特征，且本次评价在布置2个监测点位对区域环境空气质量现状进行补充监测，监测因子为非甲烷总烃、硫化氢。监测工作由新疆正天华能环境工程技术有限公司完成。

监测点位基本信息，见表4.6-2，监测点位，见图4.3-1。

表4.6-2  监测点位基本信息一览表

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 |  |
| MBHW6009井场 | E86°37'31.34" N45°06'56.96″ | 非甲烷总烃、硫化氢 | 实测 |
| 项目区下风向2.0km | E86°38'51.11" N45°06'24.86" | 非甲烷总烃、硫化氢 |  |

（2）监测时间及频率

监测时间为2025年8月2日-2025年8月8日。其中硫化氢连续采样7天，采用1小时浓度每天采样4次，每次采样45分钟。非甲烷总烃连续采样7天，每天采样4次，每小时等间隔采样4次。

（3）监测及分析方法

各监测因子检测方法及检出限表，见表4.6-3。

表4.6-3  环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表

| 序号 | 监测因子 | 检测方法 | 方法来源 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定 直接进样-气相色谱法》 | HJ 604-2017 | mg/m3 | 0.07 |
| 2 | 硫化氢 | 《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》 | GB 11742-89 | mg/m3 | 0.005 |

（4）评价标准

非甲烷总烃1小时评价浓度参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中的浓度限值2000μg/m3，H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值（10μg/m³）的浓度限值要求。

（5）评价方法

采用最大浓度占标率法进行评价区环境空气质量现状评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（6）评价结果

监测及评价结果，见表4.6-4。

表4.6-4  其他污染物环境质量现状评价表

| 监测 点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准(μg/m3) | 监测浓度范围(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标 频率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBHW6009井场 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 460～600 | / | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | ＜0.005 | / | 0 | 达标 |
| 项目区下风向2.0km | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 490～600 | / | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | ＜0.005 | / | 0 | 达标 |

由表4.6-4可知，监测期间各监测点非甲烷总烃小时值浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中浓度限值2000μg/m3要求；H2S小时平均值均未检出，能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值（10μg/m3）的浓度限值要求。

各要素监测点位，见图4.3-1。

图4.3-1  监测点位图

## 4.7 声环境现状调查与评价

### 4.7.1 监测点布设

本次分别在已建莫109转油站厂界四周、MBHW6009井场各布设1个监测点位。监测工作由新疆正天华能环境工程技术有限公司完成。

监测点位见图4.3-1。

### 4.7.2 监测时间

声环境质量现状监测时间为2025年8月1日-2025年8月3日，连续监测2天，分昼间和夜间两个时段进行。

### 4.7.3 监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行测量。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

### 4.7.4 评价标准

评价区声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

### 4.7.5 评价方法

采用对标法对声环境质量现状进行评价，即用现状监测结果与标准值进行对比。

### 4.7.6 监测及评价结果

监测及评价结果统计，见表4.7-1。

表4.7-1  声环境现状监测统计结果一览表

| 监测点位 | 测量时间 | 等 效 声 级 dB（A） |  | 测量时间 | 等 效 声 级 dB（A） |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| MBHW6009井场 | 2025年8月1日-2025年8月2日 | 43 | 40 | 2025年8月2日-2025年8月3日 | 44 | 42 | 达标 |
| 已建莫109转油站厂界东南侧 | 2025年8月1日-2025年8月2日 | 58 | 49 | 2025年8月2日-2025年8月3日 | 56 | 48 | 达标 |
| 已建莫109转油站厂界东北侧 |  | 46 | 42 |  | 46 | 41 | 达标 |
| 已建莫109转油站厂界西北侧 |  | 47 | 43 |  | 46 | 42 | 达标 |
| 已建莫109转油站厂界西南侧 |  | 44 | 40 |  | 45 | 42 | 达标 |

由表4.7-1可知，监测期间已建莫109转油站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；拟建MBHW6009井场声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

5 环境影响预测与评价

## 5.1 生态影响分析

### 5.1.1 生态环境影响特征

从本工程特点和所处区域的环境特征出发分析项目建设过程中和项目建成运营中对生态环境影响的特点。

（1）建设项目对生态环境影响具有区域性环境影响特征。

（2）在项目开发范围内各具体环境影响组份呈点块状（如井场等）和线状（如管线等）分布，在对生态各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对区内原有景观结构和生态体系完整性产生一定影响。

（3）影响方式主要发生在施工期，施工结束后可逐步恢复。

在干旱荒漠背景下，项目开发建设对区内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动和植被破坏。

### 5.1.2 生态环境影响

#### 5.1.2.1 占地影响分析

本工程施工结束后，永久占地被永久性构筑物代替，这部分占地的土地利用类型将发生彻底的改变，永久占地使原先土壤-植被复合体构成的自然地表被各类人工构造物长期取代；临时占地伴随着永久性占地的工程建设而发生，也不可避免地对原有地表造成破坏，使原有土壤-植被自然体系受到影响或瓦解，在扰动结束后，临时占地影响区的土壤-植被体系的恢复能力与程度取决于临时占地影响程度的大小及原先的生态背景状况。施工活动和工程占地在油区范围内并呈点线状分布，对土壤、植物、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响，同时也对原有景观结构和生态系统产生一定程度影响。

当工程转入正常运营期后，人群的活动范围缩小，受到破坏的临时占地逐渐地得到恢复，工程占地影响也会逐步减弱。

#### 5.1.2.2 项目实施对周边沙化土地的影响

本工程井场建设的场地平整、管沟开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于回填，无弃方。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取：防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

项目施工期主要包括钻井工程、地面工程，工程建设工程中包括场地平整、管沟开挖等。在井场场地平整、道路及管沟开挖施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。道路及管沟开挖导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

#### 5.1.2.3 对植被的影响分析

本工程施工期建设是造成植被破坏的主要原因，此外，施工人员活动也会对项目植被造成一定的影响。本工程对植被的影响主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。井场施工过程中有部分地表土地被各种构筑物或砾石覆盖，工程结束后土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。在油田开发初期植被破坏后不易恢复。

本工程总占地面积约16.15hm2，其中永久性占地面积约2.21hm2，临时占地面积约13.94hm2。在油田开发初期的2～3年中，将影响占地范围之内的植被初级生产力。项目位于荒漠地区，属于强烈发展的荒漠化，按照生物生产量按照1.1t/(hm2·a)计算，永久占地生物损失量约为2.43t，临时占地生物损失量约为15.33t，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。

（1）扬尘对植被的影响

工程开发建设中的扬尘是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘产生的颗粒物质在植物地上器官(叶、茎、花和果实)沉降将对植物产生直接影响。沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。但对植物的伤害程度还取决于周围的环境及地形。

结合工程区域具体情况分析：该区域多风、少雨、干旱、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，加之工程施工阶段污染源分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响不大。

（2）施工废物对植被的影响

井场施工过程中产生的建筑垃圾，不及时清理，会压覆生长的植被；在管道工程中，管道防腐是不可缺少的一个重要工序，是防止事故发生的主要保护措施；在施工现场对管线进行防腐处理，不可避免地要有一些防腐材料散落在环境中，对土壤和植被产生一定的影响。其附着在植物体上会阻碍植物叶片呼吸及光合作用；施工废弃物、塑料袋、矿泉水瓶等生活垃圾的胡乱丢弃会造成白色污染而影响土壤，在大风季节塑料袋被吹挂在植物体上，这样不仅影响景观，亦影响植物的生长。但这种影响是有可能杜绝的，在施工中只要加强环保宣传，就会使这种影响降到最小程度甚至没有。

（3）施工期人为活动对植被的影响

人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压和灌木植物的砍伐等。从干旱荒漠生态系统的脆弱性角度考虑，原始环境中人类活动的介入，荒漠区单位面积上人口活动密度的增大，将导致荒漠区开发范围（施工范围）内及边缘区域地表土壤被践踏和自然植被覆盖度减少，初级生产力水平下降，使该区域的局部地带荒漠化的可能性增大，形成次生性沙漠化土地。其造成荒漠化的可能有以下几种途径。

1）由于开发及施工过程中人类践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，从而增加产生沙化的可能性；其多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。

2）施工作业中大型机械大面积碾压和翻动地表土壤，造成地表原有结构的破坏，改变了十分脆弱的原有自然生态型，造成施工区外缘区域沙漠化。其影响范围同工程临时占地面积相同，这一破坏需经较长时段才能完全恢复。

#### 5.1.2.4 对野生动物的影响分析

评价范围内为沙漠区，自然条件十分恶劣，野生动物不易生存，动物极为罕见，主要野生动物以各种昆虫居多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，没有国家和自治区级保护动物分布。

项目各工程呈点块状（如：井场等）和线状（如：管线、输变电线路等）分布在评价区范围内，施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。施工结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。

#### 5.1.2.5 井场建设对生态环境的影响

通过邻近区域已完钻井井场周围土壤环境质量类比调查，结果表明，距井场不同距离处土壤中石油类浓度明显高于井场外土壤石油类浓度，说明油田开采对土壤存在石油类污染；而井场外10m至200m处土壤石油类浓度值较接近，且与区域土壤环境质量对照点石油类浓度也接近，因此油田开采对土壤的污染主要集中在井场内部。从井场内土壤不同剖面深度的石油类浓度分布来看，10cm深度的石油类浓度最高，是表层土壤石油类浓度的2倍，是对照点土壤中石油类浓度的4倍，说明油田开采产生的落地油等污染物会向下渗透对深层土壤造成影响；20cm浓度的土壤中石油类浓度与表层土壤石油类浓度相近，说明井场石油类污染主要集中在表层至20cm深度处。

#### 5.1.2.6 管线建设对生态环境的影响

从管线途经区域两侧各200m评价范围的现状调查结果来看，本项目区地处沙漠腹地，绝大部分为连绵的流动沙丘，极端干旱的气候和稀疏的植被使得该区域的生物种类贫乏，沿线主要为裸地，地表基本无植被生长。在管道敷设过程中，开挖和回填对土壤的影响主要为：破坏土壤原有结构，混合土壤层次、改变土壤质地；影响土壤养分；影响土壤紧实度；土壤污染；影响土壤物理性质。

### 5.1.3 水土流失的影响分析

项目区地面建设工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，因此大规模的石油勘探开发可能促使生态环境进一步恶化。其影响主要表现在以下几个方面。

（1）土壤粗粒化

在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风选作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。

（2）土壤贫瘠及含盐量变化

沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随沙化增强，盐分含量降低。

（3）对油区公路、管线、井场的危害

评价区内春夏两季为多风季节，尤其是春季大风频繁，沙尘暴天气较多，而此时降水稀少，因而干旱沙质地表的沙层易被风力吹扬，风沙活动可以风蚀公路。在敷设管线下管回填时，回填土高于原地表，由于土质疏松，易被春秋季的大风扬起的沙尘，从而造成水土流失。此外管线穿越冲沟处，水工防护设施设计不当或没有采取水工防护，可能在洪水季节由于水流的冲刷而剥蚀暴露出管线。

### 5.1.4 运营期生态环境影响分析

本工程运营期对生态环境的影响主要表现在对野生动物、植被等的影响，生态系统完整性影响以及生态景观影响。

（1）对土地利用的影响

对于永久占地，由于改变了原有土地和利用性质，沙地等区域被构筑物代替。地面基础设施建设完成后，井场、各类集输管道处于正常运营状况，不再进一步对环境产生明显的干扰和影响。

- （2）对野生动物的影响分析

- 运营期车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小，人为活动相对施工也有所减少，通过加强管理禁止油田职工对野生动物的猎杀，本工程运营期的噪声和人为活动对野生动物的影响也相对减小。

运营期道路行车主要是油田巡线的自备车辆，车流量很小，夜间无车行驶，一般情况下，野生动物会自行规避或适应，不会对野生动物产生明显影响。

（3）植被影响分析

运营期由于占地活动的结束，工程基本不会对植被产生影响，临时占地的植被开始自然恢复，一般在2～3年内开始发生向原生植被群落演替，并逐渐得到恢复。但事故状态如管线泄漏或火灾均会致使泄漏或火灾处局部范围内植被死亡。但事故造成的植被破坏是小范围的，在荒漠地带植被损失量很小。

### 5.1.5 退役期生态环境影响分析

随着油气田开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。当油气田开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油气田区域，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

退役期的环境影响以生态环境的恢复为主，同时封井和井场清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。油气井停采后将进行一系列清理工作，包括：地面设施拆除、地下截去至少1m的井筒并用水泥灌注封井、井场清理等。在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。

另外，井场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物，对这些废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。

### 5.1.6 小结

本工程所在区域的野生动物种类少，工程位于油气田开发区域，因油气开发建设活动早已开展，人类活动频繁，工程区内对人类活动敏感的野生动物较少，调查期间未见到大中型野生动物，项目对野生动植物影响不大。工程所在区域不涉及天然林，占地区域基本无植被。工程对区域生态的影响主要为施工期的扬尘及相关施工活动，其影响范围同工程临时占地面积相同，这一破坏需经较长时段才能完全恢复。工程区属于水土流失重点预防区，但占地面积较小，采取环评提出的水土流失防治措施后，对环境的影响可以接受。

因此总体上看本工程建设对生态环境影响可以接受。

本工程生态环境影响评价自查表，见表5.1-1。

表5.1-1  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 |  | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 |  | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 |  | 物种☑（分布范围、种群梳理、种群结构、行为等） 生境□（生境面积、质量、连通性） 生物群落☑（物种组成、群落结构等） 生态系统☑（植被覆盖力、生产力、生物量、生态系统功能等） 生物多样性☑（物种丰富度、均匀度、优势度等） 生态敏感区□（主要保护对象、生态功能等） 自然景观□（景观多样性、完整性） 自然遗迹□（遗迹多样性、完整性等） 其他☑（） |
| 评价等级 |  |  | 一级□二级□三级☑生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  |  | 陆域面积：（2.76）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 |  | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他☑ |
|  |  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季☑ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  |  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化☑；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑ |
|  |  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区□；其他☑ |
| 生态影响预测与评价 |  | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  |  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑ |
| 生态保护对策措施 |  | 对策措施 | 避让☑；减缓☑；生态修复☑；生态补偿☑；科研□；其他☑ |
|  |  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  |  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 |  | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |

## 5.2 地下水环境影响评价

### 5.2.1 水文地质条件

#### 5.2.1.1 地质条件

项目区无天然地表水体，与该地区有补给关系的准噶尔盆地边缘发育多条河流。其中南部有呼图壁河、塔西河、玛纳斯河；北部有乌伦古河、和布克河和白杨河。这些河流的径流特点均由盆地外围水资源形成的山区河流经盆地边缘汇流至盆地中心—玛纳斯湖。而实际上，由于各流域灌区的大量引水灌溉，加上沿程河道渗漏和蒸发，现已无地表水流入玛纳斯湖，基本上是以地下径流的方式汇入盆地，最终流向盆地的最低处—玛纳斯湖。

评价区水文地质图，见图5.2-1。

图5.2-1 评价区水文地质图

#### 5.2.1.2地下水类型，含水层及富水特征

根据水文地质勘探资料表明，项目区域埋藏有两种类型的地下水，即第四系松散岩类孔隙水和第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。

（1）第四系松散岩类孔隙水

第四系松散沉积物厚度数十米至上百米不等，含水层为一套冲积-湖积的双层结构，上部为潜水，下部为承压水，含水层岩性以粗砂为主，承压水含水层顶板埋深多大于60m。潜水位埋深为10m-15m，为微咸水；而且该层采水量一般小于50m3/d。矿化度1-3g/L，水化学类型主要以Cl-SO4-Na型和Cl-Na型为主。

根据现有资料分析，评价区内的第四系沉积物基本不含水或含少量水，地下水埋深浅则十数米，深则数十米，其水质较差，不适于工农业开发利用。另一方面，大部分地区，地下水位以上，降水入渗后被包气带地层阻隔，短期内形成局部上层滞水，地下水或以毛细水、结合水形式存在，正是这些主要接受少量、不定期降水补给的少量重力水、毛细水甚至结合水的存在，成为当地植被得以维系的前提和关键。

（2）第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水

第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水顶板埋深50-100m，承压水岩性主要是砂岩和泥质砂岩，地下水单井涌水量122.89m3/d-345.4m3/d，矿化度3-10g/L，水化学类型以Cl-Na型和Cl-SO4-Na型为主。

根据建设单位提供的莫水4号井水文地质钻井试水资料（井深450m），该井取深层基岩裂隙水，地下水顶板大于100m。根据抽水试验，抽水层位为第三系，地下水涌水量达768m3/d，换算口径10时降深5m的涌水量为459.45m3/d，含水层渗透系数为0.95m/d，地下水类型为SO4·Cl·HCO3-Na·Mg，地下水矿化度为2.14g/L。

#### 5.2.1.3 地下水补给、径流、排泄条件

受区域水文地质条件控制，评价区位于准噶尔盆地腹地，地下水补给来源较少， 浅层承压水主要接受盆地北部山区以及上游玛纳斯湖等地表径流垂向渗漏补给， 同时向深部承压水进行径流补给。浅层地下水的总体径流方向自东北向西南进行径流，径流速度缓慢，浅层承压水的径流强度比深部地下承压水的径流强度要大。深部承压水除主要接受北部以及浅层承压水还可能接受盆地南部补给，无论是来自北部和南部的补给，汇集于此的深部承压水径流速度缓慢，几乎处于滞缓状态。由于气候干燥，浅层的地下水由水平运动转化为垂直运动，大量的消耗、蒸发排泄。

#### 5.2.1.4 地下水化学特征

由于评价区位于准噶尔盆地腹地，气候干燥，地下水补给总体上来源匮乏，蒸发浓缩作用强烈，加之径流速度也缓慢，导致其矿化度逐渐升高、地下水质逐渐变差，地下水多为半咸水及咸水。区内地下水水化学特征水平方向上变化很小，但在垂向上，无论是矿化度还是水化学类型均存在一定的变化。在垂向上，地下水化学类型由浅部的 Cl-Na型过渡到 Cl·SO4-Na（Ca）型；浅层承压水矿化度向深层承压水的矿化度逐渐减，地下水矿化度从大于10g/L 变化到5-10g/L左右。承压水水化学类型由浅层的 Cl-Na 型过渡到至深部的 Cl×SO4-Na（Ca）型，矿化度由浅层 19.06g/L过渡到至深部的5.44g/L。

### 5.2.2 地下水环境影响分析

#### 5.2.2.1 施工期水环境影响分析

（1）施工期地下水影响分析

1）施工期水污染物

本工程施工期钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排，工程结束由钻井队回收；施工人员生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。粪便排入环保厕所内；新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS，试压废水可用作场地降尘用水或区域绿化用水。故施工期对地下水环境的影响很小。在严格执行环境保护措施的前提下，项目施工期废水不会对周围水环境产生明显影响。

2）钻井工程对地下水环境影响分析

项目钻井过程中采用套管与土壤隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层；项目区域埋藏有两种类型的地下水，即第四系松散岩类孔隙水和第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水。第四系松散沉积物厚度数十米至上百米不等，含水层为一套冲积-湖积的双层结构，上部为潜水，下部为承压水，含水层岩性以粗砂为主，承压水含水层顶板埋深多大于60m。潜水位埋深为10m-15m。第三系碎屑岩类孔隙-裂隙水顶板埋深50-100m。

本项目表层套管的下入深度为500m，采用水泥浆进行固井，水泥浆返至地面，可满足本项目的地下水保护需要，可有效的保护地下水环境不受污染。由于本项目开采目的层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，在施工过程中采用下套管注水泥固井、完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。

施工期间钻井井场内的柴油机、发电机房、材料堆场、柴油罐、废油桶、岩屑收集罐存放处均铺设HDPE防渗膜，可对土壤及包气带起到良好的防护。此外，施工过程中产生的废水和固体废物均得到妥善处理，且项目区气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。

3）管线施工对地下水环境影响分析

本项目管道敷设埋深为-1.8m，在施工过程中的辅料、废料等在降水的淋滤作用下产生的浸出液进入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度决定于下渗量及其饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。由于本区域降水少，且管道沿线表层土壤有一定的自然净化能力，管线施工对地下水的影响很小。因此，正常的管线埋设不会对地下水造成不利影响。

#### 5.2.2.2 运营期对水环境影响分析

1）正常工况对地下水环境影响分析

井下作业带罐作业，井下作业废水和井下作业废液集中收集至专用收集罐中，最终由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏，不外排。

井下作业废水和井下作业废液处理达标后回注层位为开采油气层，回注层位与地下水处于不同层系，远远超出区域地下水含水层的深度，且回注井在钻井过程中对潜水所在的地层进行了水泥浆固井，在固井质量良好的情况下可以确保井壁不会发生侧漏，且固井深度远远超过了含水层埋深，有效隔离含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层。因此，正常工况下，运营期废水不会对地下水产生不利影响。

2）事故状态下对地下水环境影响预测与评价

本项目地下水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）9.7.2章节可知，三级评价地下水环境影响预测方法可采用解析法或者类比分析法。

非正常工况下，采气管线破损泄漏导致凝析油外泄以及井下作业时发生井漏事故时，均有可能导致石油类等污染物通过包气带土层渗漏进入地下含水层，对地下水造成污染影响。

本次评价采用类比分析法，来进行地下水环境影响预测与评价，具体如下：

类比莫北116井区在产采气井的运行情况可知，在运营期环境管理措施落实到位的情况下，采气管线发生泄漏事故可通过管线压力变化及时发现，截至目前尚未发生过因采气管线泄漏而导致污染地下水的事故的发生。土壤在消除土体裂隙和根孔影响的试验条件下，石油类下渗下移的深度不会超过30cm，项目区潜水位埋深为10m-15m，泄漏的凝析油进入地下水的可能性很小，通过定期对管线进行检查检修，可将事故发生的概率将至最低。加之风险应急体系完备，发生泄漏后做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品及被污染的土壤。因此，发生泄漏后采取相应的措施后不会对地下水环境产生大的影响。

### 5.2.3 退役期水环境影响分析

当油气井开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油田区域。油气井停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等。

在按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》《废弃井及长停井处置指南》等相关要求做好封井工作，防止串层，并按照相关部门要求做好场地清理，对固体废物进行妥善处置，对水环境的影响很小。

### 5.2.4 地下水环境评价结论

本工程施工期钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排，工程结束由钻井队回收；施工人员生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。粪便排入环保厕所内；新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS，试压废水可用作场地降尘用水或区域绿化用水。施工期对地下水环境的影响很小。在严格执行环境保护措施的前提下，项目施工期废水不会对周围水环境产生明显影响。

运营期正常状况下，污染源从源头上可以得到控制；非正常状况下，通过定期对管线进行检查检修，可将事故发生的概率降至最低。加之风险应急体系完备，发生泄漏后做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品及被污染的土壤。因此，发生泄漏后采取相应的措施后不会对地下水环境产生大的影响。

## 5.3 地表水环境影响评价

项目区周边无天然地表水体，运营阶段正常情况无废水排放。

## 5.4 土壤环境影响评价

### 5.4.1 施工期土壤环境影响分析

施工期对土壤质量的影响主要为：人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

（1）人为扰动对土壤的影响

油气田开发过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是井场建设、管道敷设建设过程中，车辆行驶、机械施工碾压和踩踏破坏土壤结构。

在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）在地表上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化。本工程评价区域内土壤类型主要是风沙土，植被覆盖度较低，油气开发工程占地开辟了土地利用的途径，井场和管道的施工场地、临时施工营地等产生的这种影响非常轻微。

（2）钻井作业对土壤环境的影响

本工程开发建设期施工占地，将对地表土壤产生破坏性影响，如钻井井场等占地，以及堆积、挖掘、辗压、践踏等均改变原有的土壤结构。油气田开发期间，占地都将改变原有土壤的理化性质和土壤结构，使原有土壤结构和性状难以恢复。但是施工期对土壤的影响程度轻，影响特征是部分可逆，影响时间为短期。

①钻井作业对土壤环境的影响

本工程钻井作业均采用“泥浆不落地系统”对废弃泥浆和岩屑进行收集处置，对土壤的环境影响轻微。

②固体废物对土壤的影响

本次钻井施工作业采用“钻井废弃物不落地达标处理技术”，钻井过程中的钻井液采用不落地技术处理，分离出的液相继续回用于钻井，无废水及废弃钻井液外排；水基岩屑采用不落地系统进行处理，处理后的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关标准后综合利用。油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。

（2）井场建设

本工程开发建设期施工占地，将对地表土壤产生破坏性影响，如井场占地，以及堆积、挖掘、碾压、践踏等均改变原有的土壤结构。油气田施工期间，占地都将改变原有土壤的理化性质和土壤结构，使原有土壤结构和性状难以恢复。但是施工期对土壤的影响程度轻，影响特征是部分可逆，影响时间为短期。

（3）管线施工对土壤环境的影响

本工程管线施工作业带宽12m内的土壤均会受到严重扰动和破坏。在施工作业带以外的直接影响区域表现为施工活动中施工机械、车辆碾压、施工人员践踏等对土壤的扰动，改变土壤的紧密度和坚实度，可能造成土壤板结。由于植被被毁，土壤表面压实，土壤板结，通透性差，使土壤水量降低，同时加剧了土壤的蒸发作用，导致盐碱化加重。

（4）水土流失及沙化影响分析

油气田工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖及破坏原地貌、地表土壤结构及植被。工程施工及占地呈线状分布，所造成的水土流失因管线所经过的区域不同而不同。施工期间，开挖管沟、土方排放、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。

施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使风蚀荒漠化的过程加剧，从而造成水土流失，严重时会导致沙化，这种影响在短时间内不会完全恢复；在地面构筑物建设中，最直接而且易引起水土流失的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。本工程地面建设的内容主要包括井场的建设、管线的敷设等，临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。油气田各种管道的敷设均采用明沟开挖方式，管沟开挖土方在管道一侧临时堆放。施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，即使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带，需要一个较长的恢复阶段。

综上所述，施工期对项目区土壤环境影响不大。

### 5.4.2 运营期土壤环境影响分析

#### 5.4.2.1 土壤污染途径

本工程为油气开采项目，运营期主要以污染影响为主。本工程运营期采用密闭集输系统进行油气集输，正常情况下不会对土壤环境造成污染。非正常情况下含油污水泄漏可能会对土壤环境造成污染。结合项目特点，本节主要分析非正常状况下泄漏对土壤环境的污染影响，以及对土壤理化性质的影响和累积影响。

油气田土壤环境污染的分布为：污染物主要集中在井场永久占地内，各种污染物尤其是石油烃污染物主要集中在土壤表层，迁移深度较浅。

事故时排放的含油污水，其危害主要表现为降低土壤透气、透水性，改变土壤微生物种群结构，消耗土壤氮素，使植物生长受阻，体内残留量增加，恶化土壤-植物及土壤-食物链系统的环境质量。因此，油气田生产中一定要严防采出液泄漏事故的发生，一旦发生事故，应立即采取事故应急措施，及时对含油污水进行回收，最大限度地恢复地表原貌，为利用土壤的自净作用创造条件，在尽可能短的时间使土壤环境得到恢复。

#### 5.4.2.2 正常状况下对土壤环境的影响分析

本工程污染土壤的途径主要为采出物输送及处理过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响。

运营期正常工况下，本工程采出水和井下作业废水均得到妥善处置；生产过程中液体物料配置过程中均为全密闭管路连接，不会出现溢出和泄漏情况，实现可视可控，且在管线上做好标识，如若出现泄漏等事故情况，可及时发现，及时处理。

#### 5.4.2.3 非正常状况下对土壤环境的影响预测分析

    - （1）生态影响

考虑事故状态下，井口与单井集输管道连接处破裂后，采出液或回注水进入表层土壤中，单井集输管道在井场设置有压力和远传信号，当发生管道破裂时，可远程关闭井场，并在1h内排查到泄漏点并进行紧急封堵。初步估算，发生泄漏到封堵，预计从集输管线中泄漏的采出水量为3.5m3。采出水中矿化度取28856.03mg/L，则估算进入土壤中的盐分含量为：3500×28856.03=100996g。

本次预测采用HJ964-2018附录E.1.3中预测方法，预测公式如下：

1）单位质量土壤中某种物质的增量

式中：△S-单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb-表层土壤容重，kg/m3；

A-预测评价范围，m2；

D-表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n-持续年份，a。

2）单位质量土壤中某种物质的预测值

S=Sb+△S

S-单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb-单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg。

项目所处区域气候干燥，年降雨量较小，项目考虑最不利情况，Ls和Rs取值均为0，预测评价范围为以泄漏点为中心20m×20m范围，表层土壤容重根据区域土壤理化特性调查取值为1.46×103kg/m3，根据区域土壤盐分监测结果，单位质量土壤中盐分含量的现状值为0.78g/kg。预测年份为0.027a（10天）。

根据上述计算结果，在10天内，单位质量土壤中盐分含量的增量为0.02g/kg，叠加现状值后的预测值为0.782g/kg。

从预测结果可知，发生泄漏后，泄漏点周边区域土壤中盐分含量变化很小。土壤盐化程度不变。在发生泄漏后，新疆油田公司应按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理，将泄漏事故对土壤环境的影响减至最低。

（2）污染影响型

本次土壤环境影响主要考虑非正常工况下，井喷的落地油、井下作业废水、集输管道以及站场设备的采出液泄漏，垂直入渗对土壤的环境影响。

项目区土地利用类型为沙地，土壤类型为风沙土。根据工程建设涉及的垂直入渗途径，给出工程建设在各实施阶段不同环节与不同环境影响防控措施下预测因子的土壤环境影响范围与程度，对工程建设产生的土壤包气带环境影响进行综合评价。运营期本工程土壤影响类型与途径，见表5.6-1；影响因子，见表5.6-2。

表5.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 施工期 | / | / | √ | / |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 退役期后 | / | / | / | / |

表5.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | / | 垂直入渗 | 石油类 | 事故工况 |

根据建设项目对土壤环境可能产生的影响主要为管线垂直下渗造成的土壤污染。故将本工程土壤环境影响类型划分为污染影响型，主要影响方式为垂直下渗。

1）溢油污染过程分析

油类物质不溶于水，在环境中被称为不溶性液相污染物（NAPLs）。溢油发生后，由于管道输油压力较大，而顶层覆土层压力较小，油类物质会向上喷出地表。如果无人工立即回收，则其一部分轻组分将挥发，另一部分下渗到包气带土体，甚至到达潜水含水层。见图5.4-1。

图5.4-1  溢油污染过程示意图

①溢油在包气带中的污染过程分析

包气带中，溢出原油在重力作用下以垂向迁移为主。油流在迁移过程中不断被土壤颗粒截留、吸附、粘滞，其影响的深度和范围取决于原油的物理性质（密度、粘度、张力等）、泄漏量、泄漏方式以及包气带土层的空隙渗透特性等。对一般的粘土或细砂土层而言，溢油的影响主要集中在地面以下2m以内。同时，在污染集中的地表层还是生物活动剧烈区域，在较适宜的水热条件下，溢油将被很快降解而去除。

②溢油在潜水含水层中的污染过程分析在潜水位较浅，溢油量大的条件下，溢油有可能达到潜水含水层。到达潜水层后，由于原油在水中溶解性差，原油主要集聚在潜水水位线附近，并在水动力作用下向下游迁移并向四周扩散，形成“油饼”。原油继续下渗量很少，基本不会对具有良好隔水顶板的各类承压水产生影响。

2）垂直入渗途径

本工程污染土壤的途径主要为采出物输送及处理过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响。

本工程正常生产过程中液体物料配置过程中均为全密闭管路连接，不会出现溢出和泄漏情况，实现可视可控，且在管线上做好标识，如若出现泄漏等事故情况，可及时发现，及时处理。

①预测方法

采用类比分析法进行预测。

②预测情景设定

类比数据来自同类型集输管道在非正常工况下，输油管线事故泄漏情况，考虑持续注入非饱和带土层中10min、30min、1h、2h后，污染物在垂直方向上的超标扩散距离和包气带底部石油类浓度。

③污染物预测评价因子

污染物预测评价因子为石油类。

④预测结果

类比同类型输油管线事故泄漏情况，非正常情况下，表层土壤中石油烃类含量可达5000mg/kg。考虑持续注入非饱和带土层中10min、30min、1h、2h后，污染物在垂直方向上的超标扩散距离和包气带底部石油类浓度，见表5.4-1。

表5.4-1  非正常情况下污染物在非饱和带中的超标扩散距离预测结果表

| 污染物种类 | 计算值 | 污染物运移的超标扩散深度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10min | 30min | 1h | 2h |
| 石油类 | 影响深度（m） | 全部包气带 | 全部包气带 | 全部包气带 | 全部包气带 |
|  | 包气带底部石油类浓度（mg/L） | 515.1569 | 769.3116 | 875.3160 | 942.9776 |

从上表中看出，原油发生泄漏2h的情况下，随着时间的增加，包气带底部石油类浓度越来越大。

从土壤环境污染现状调查可知，在纵向上石油的渗透力随土质有很大的差别，质地越粗，下渗力越强。落地油一般富集在0-20cm的土层中，石油在地表的蒸发量与时间呈负指数相关，开始5h内石油蒸发强烈，24h后石油在土壤表面多呈粘稠状。落地油积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的吸收作用。

故在项目运营期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。在工程做好防渗、定期监测、严格执行本次环评提出的污染防治措施的前提下本工程对土壤环境影响可接受。

### 5.4.3 小结

综上，本工程采用密闭集输的集输方式，正常工况下无废水及固废等污染物外排，不会造成土壤环境污染。如果发生管线泄漏等事故，泄漏的油品会对土壤环境产生一定的影响，泄漏的油类物质覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响地表植被的生长。根据环境风险分析可知，本工程风险潜势很低，发生泄漏事故的可能性很小，在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程项目实施对土壤环境产生污染影响。

### 5.4.4 土壤环境影响自查表

本工程土壤环境影响评价自查表，见表5.4-2。

表5.4-2  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影影响识别 | 影响类型 | 污染影响□；生态影响型□；两种兼有☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地□；未利用地☑ |  |  |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （2.21）hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 永久占地 |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类☑； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感☑；不敏感☑； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级☑；三级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）☑；d）☑； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 | 层位 |  |  | 井场 |  |  |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  |  |  |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  |  |  |
|  |  | 表层样点数 |  |  | 1 |  | 4 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  | 3 |  | - |  | 0-3m |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（Gb36600-2018）第二类用地的45项基本因子、pH、石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现现状评价 | 评价因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600☑；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目区占地范围内土壤监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（类比） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（事故状态下，集输管线泄漏，油类物质进入土壤的0-3m土层）影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）☑ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 层位 | 井场占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 表层 | 1 | - |  | 0-0.2m |  | 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬 | 每5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 在工程做好分区防渗、定期监测、严格执行本次环评提出的污染防治措施的前提下本工程对土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5 大气环境影响评价

### 5.5.1 施工期环境空气影响分析

本项目施工期产生的废气主要为钻井工程产生的燃料燃烧废气、施工扬尘以及汽车尾气排放。

（1）运输车辆扬尘的影响分析

施工期运输车辆产生扬尘，采用洒水降尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的污染距离可缩小到20～50m范围，由此车辆产生的扬尘对周围环境影响较小。从影响时间、范围和程度来看，施工车辆废气对周围大气环境质量影响是有限的。

在油田区块开发前期，由于主要进行地面建筑、道路等施工，区块内大量出入中型车辆，因此区块内道路主要为砂石路，车辆行驶的扬尘污染较重，要求适当洒水降尘，减轻污染。合理规划、选择最短的运输路线，利用油气田现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。随油田开发进入产液期，区块道路路面硬化，这部分扬尘影响大大减轻。

（2）地面工程施工过程中扬尘的影响

施工扬尘污染主要来自：①井场、管沟、地基、路基开挖、土地平整及井场、地基、路基填筑等施工过程，遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸和仓储过程不可避免会产生一定的泄漏，产生扬尘污染；③物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量尘土。

施工期扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。由于本工程的土方运输量较大，比较容易造成物料沿路撒落后风吹起尘，同时随着大型车辆的行驶和碾压，在工程区内和道路上较易带起扬尘，污染环境。因此必须做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。

工程施工在混合土工序阶段，灰土拌和、混凝土拌和是扬尘的主要来源。必须采取封闭作业或洒水措施，控制扬尘量。

（3）施工机械及运输车辆尾气影响分析

施工机械及运输车辆所排放的废气主要污染物为NOx、CO、SO2、THC等。在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。本工程所在区域扩散条件良好，施工机械及运输车辆产生的尾气很快被空气稀释，且大气污染物随钻井工程的结束而消失，井场进入采气阶段，区域空气环境质量将会有所改善。

施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，项目周边无集中固定人群居住，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。

### 5.5.2 运营期大气环境影响分析

本工程运营期间，对大气环境影响主要为油气集输过程中产生一定量的非甲烷总烃、硫化氢以及温室气体排放。

#### 5.5.2.1 大气环境影响预测与评价

（1）预测因子及标准

根据工程污染源、区域环境的特点，结合环境影响因素分析结果，确定本次评价的大气环境影响预测因子为油气集输过程中无组织排放的非甲烷总烃、硫化氢。

（2）评价标准

非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》，以2.0mg/m3作为环境质量标准限值；硫化氢参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，以10μg/m3作为环境质量标准限值。

（3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本次环境影响预测采用AERSCREEN估算模式。估算模式AERSCREEN是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下最大地面落地浓度。估算模式中嵌入了多种预测的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守计算结果。

（4）污染源参数

运营期间本工程产生的大气污染物主要为油气集输过程中产生一定量的非甲烷总烃、硫化氢无组织挥发，污染物排放参数，见表5.5-1。

表5.5-1   运营期大气污染物排放参数一览表

| 污染源名称 | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度（m） | 矩形面源 |  | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 硫化氢 |
| MBHW6009 | 0 | 13 | 418 | 30 | 25 | 0 | 6 | 7920 | 正常 | 0.025 | 0.000005 |
| MBHW6006 | -826 | -1266 | 395 | 30 | 25 | 0 | 6 | 7920 | 正常 | 0.025 | 0.000005 |
| MBHW6008 | -1359 | 1266 | 412 | 30 | 25 | 0 | 6 | 7920 | 正常 | 0.025 | 0.000005 |

估算模型参数，见表5.5-2。

表5.5-2	   估算模型参数表

| 环境要素 | 项 目 | 评 价 因 子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农 村 |
|  |  | 人口数（城市选项时） |  | / |
| 2 | 最高环境温度/℃ |  |  | 42.3 |
| 3 | 最低环境温度/℃ |  |  | -34.5 |
| 4 | 测风高度/m |  |  | 10 |
| 5 | 允许使用的最小风速（m/s） |  |  | 0.5 |
| 6 | 土地利用类型 |  |  | 沙漠 |
| 7 | 区域湿度条件 |  |  | 干燥气候 |
| 8 | 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  |  |  | 地形数据分辨率/m | 90×90 |
| 9 | 是否考虑岸线 熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  |  |  | 岸线距离/km | -- |
|  |  |  | 岸线方向/° | -- |

（5）无组织废气环境影响预测结果

本工程大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定：“二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算”。故本次只对采用AERSCREEN模式预测的结果进行评价，不进行进一步预测。估算模式预测结果，见表5.5-3、5.5-4、5.5-5。

表5.5-3   MBHW6009井估算模式预测污染物扩散结果

| MBHW6009井 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC |  |  | H2S |  |  |
| 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.039429 | 1.97 | 10 | 0.000008 | 0.08 |
| 20 | 0.050742 | 2.54 | 20 | 0.00001 | 0.1 |
| 25 | 0.046538 | 2.33 | 25 | 0.000009 | 0.09 |
| 50 | 0.031834 | 1.59 | 50 | 0.000006 | 0.06 |
| 75 | 0.030234 | 1.51 | 75 | 0.000006 | 0.06 |
| 100 | 0.028312 | 1.42 | 100 | 0.000006 | 0.06 |
| 400 | 0.012955 | 0.65 | 400 | 0.000003 | 0.03 |
| 800 | 0.007748 | 0.39 | 800 | 0.000002 | 0.02 |
| 1200 | 0.005287 | 0.26 | 1200 | 0.000001 | 0.01 |
| 1600 | 0.00391 | 0.2 | 1600 | 0.000001 | 0.01 |
| 2000 | 0.003052 | 0.15 | 2000 | 0.000001 | 0.01 |
| 2200 | 0.002737 | 0.14 | 2200 | 0.000001 | 0.01 |
| 2500 | 0.002359 | 0.12 | 2500 | 0 | 0 |
| 下风向最大地面空气质量浓度及占标率% | 0.050742 | 2.54 | 下风向最大地面空气质量浓度及占标率% | 0.00001 | 0.1 |
| D10%最远距离（m） | 0 |  | D10%最远距离（m） | 0 |  |
| 最大落地空气质量浓度距源距离（m） | 20 |  | 最大落地空气质量浓度距源距离（m） | 20 |  |

表5.5-4   MBHW6006估算模式预测污染物扩散结果

| MBHW6006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC |  |  | H2S |  |  |
| 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.039429 | 1.97 | 10 | 0.000008 | 0.08 |
| 20 | 0.050742 | 2.54 | 20 | 0.00001 | 0.1 |
| 25 | 0.046538 | 2.33 | 25 | 0.000009 | 0.09 |
| 50 | 0.031832 | 1.59 | 50 | 0.000006 | 0.06 |
| 75 | 0.030232 | 1.51 | 75 | 0.000006 | 0.06 |
| 100 | 0.028311 | 1.42 | 100 | 0.000006 | 0.06 |
| 400 | 0.012955 | 0.65 | 400 | 0.000003 | 0.03 |
| 800 | 0.007748 | 0.39 | 800 | 0.000002 | 0.02 |
| 1200 | 0.005288 | 0.26 | 1200 | 0.000001 | 0.01 |
| 1600 | 0.00391 | 0.2 | 1600 | 0.000001 | 0.01 |
| 2000 | 0.003052 | 0.15 | 2000 | 0.000001 | 0.01 |
| 2200 | 0.002737 | 0.14 | 2200 | 0.000001 | 0.01 |
| 2500 | 0.002359 | 0.12 | 2500 | 0 | 0 |
| 下风向最大地面空气质量浓度及占标率% | 0.050742 | 2.54 | 下风向最大地面空气质量浓度及占标率% | 0.00001 | 0.1 |
| D10%最远距离（m） | 0 |  | D10%最远距离（m） | 0 |  |
| 最大落地空气质量浓度距源距离（m） | 20 |  | 最大落地空气质量浓度距源距离（m） | 20 |  |

表5.5-5   MBHW6008估算模式预测污染物扩散结果

| MBHW6008井 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC |  |  | H2S |  |  |
| 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距源中心下风向距离(m) | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.039429 | 1.97 | 10 | 0.000008 | 0.08 |
| 20 | 0.050742 | 2.54 | 20 | 0.00001 | 0.1 |
| 25 | 0.046538 | 2.33 | 25 | 0.000009 | 0.09 |
| 50 | 0.031834 | 1.59 | 50 | 0.000006 | 0.06 |
| 75 | 0.030233 | 1.51 | 75 | 0.000006 | 0.06 |
| 100 | 0.028312 | 1.42 | 100 | 0.000006 | 0.06 |
| 400 | 0.012955 | 0.65 | 400 | 0.000003 | 0.03 |
| 800 | 0.007748 | 0.39 | 800 | 0.000002 | 0.02 |
| 1200 | 0.005287 | 0.26 | 1200 | 0.000001 | 0.01 |
| 1600 | 0.00391 | 0.2 | 1600 | 0.000001 | 0.01 |
| 2000 | 0.003052 | 0.15 | 2000 | 0.000001 | 0.01 |
| 2200 | 0.002737 | 0.14 | 2200 | 0.000001 | 0.01 |
| 2500 | 0.002359 | 0.12 | 2500 | 0 | 0 |
| 下风向最大地面空气质量浓度及占标率% | 0.050742 | 2.54 | 下风向最大地面空气质量浓度及占标率% | 0.00001 | 0.1 |
| D10%最远距离（m） | 0 |  | D10%最远距离（m） | 0 |  |
| 最大落地空气质量浓度距源距离（m） | 20 |  | 最大落地空气质量浓度距源距离（m） | 20 |  |

根据表5.5-3可知：

本项目生产过程中无组织排放的污染物非甲烷总烃最大地面浓度点预测浓度0.050742mg/m3，最大占标率2.54%；硫化氢最大地面浓度点预测浓度0.00001mg/m3，最大占标率0.1%。

本工程正常工况下排放的非甲烷总烃下风向最大落地浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中的浓度限值（2000μg/m³）；硫化氢最大落地浓度均低于《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值10μg/m³。无组织源对区域环境空气的影响主要集中在污染源下风20m范围内，项目区周边5.0km范围内无敏感点，因此无组织排放的非甲烷总烃、硫化氢对周围环境空气影响较小。

#### 5.5.2.2 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.8.5大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本工程大气环境影响评价等级为二级，不再计算大气环境防护距离。

#### 5.5.2.3 大气环境影响小结

本项目油气开采、集输采用密闭流程，井口密封并设紧急切断阀，可有效减少烃类、硫化氢气体的排放量。根据现状监测结果，区域环境空气中非甲烷总烃、硫化氢满足标准限值要求。根据预测结果可知，本项目各井场无组织排放非甲烷总烃下风向最大落地浓度均远低于《大气污染物综合排放标准详解》2000μg/m3的标准；硫化氢下风向最大落地浓度均远低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值10μg/m3。

项目区周边5.0km范围内无敏感点，因此本项目正常运行期间无组织排放的非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。

#### 5.5.2.4 大气污染物核算

本工程运营期大气污染物排放量，见表5.5-6。

表5.5-6   本工程大气污染物排放量核算表

| 污染源 | 污染物项目 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 井场 | 非甲烷总烃 | 日常维护，做好密闭措施 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求 | 边界无组织挥发产生的非甲烷总烃1h平均浓度限值4mg/m3 | 0.582 |
|  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新建项目二级标准的厂界标准限值 | 厂界硫化氢1h平均浓度限值0.06mg/m3 | 0.00008 |

#### 5.5.2.5 建设项目大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表，见表5.5-7。

表5.5-5  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 特征污染物（NMHC、H2S） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本工程正常排放源☑ 本工程非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  |  | 网格模型□ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本工程最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本工程最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本工程最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本工程最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本工程最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本工程最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、硫化氢） |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 年排放量 | SO2：（0）t/a |  | NOx：（0）t/a |  |  |  | 颗粒物：（0）t/a |  |  | VOCs：0.582t/a 硫化氢：0.00008t/a |  |  |  |  |

### 5.5.3 退役期大气环境影响分析

气井退役后各种相关辅助工作均停止，采气造成的环境空气污染源将消失，气井停止后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘。与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘造成的环境影响是暂时的，且该区域内活动人群较少，主要为井场清理的油田工作人员。

## 5.6 声环境影响评价

### 5.6.1 施工期声环境影响分析

#### 5.6.1.1噪声源分析

施工期的噪声主要为钻井过程中钻机、柴油机、泥浆泵等发出的噪声，泥浆泵、钻机和柴油发电机的声压级一般在80~110dB(A)，地面工程建设过程中推土机、挖掘机等机械噪声，声压级一般在80~100dB(A)。

#### 5.6.1.2预测模式

在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，本评价采用“无指向性点声源几何发散衰减”预测模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

LP（r）=LP（r0）-20lg（r/ro）

式中：LP（r）——预测点处声压级，dB（A）；

LP（r0）——参考位置ro处的声压级，dB（A）；

r ——预测点距声源的距离，m；

ro——参考位置距声源的距离，m。

利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表5.6-1。

表5.6-1   主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

| 序号 | 机 械 | 不同距离处的噪声贡献值〔dB（A）〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40m | 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 700m | 900m | 1200m |  |
| 1 | 挖掘机 | 72.0 | 68.4 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | — | — | — | 土石方 道路施工 管线施工 |
| 2 | 装载机 | 70.0 | 66.4 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 48.0 | — | — | — |  |
| 3 | 压路机 | 72.0 | 68.4 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | — | — | — |  |
| 4 | 运输车辆 | 72.0 | 68.4 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | — | — | — | 物料运输 |
| 5 | 吊装机 | 66.0 | 62.4 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 | 44.0 | — | — | — | 设备安装 |
| 6 | 钻机 | 77.0 | 73.4 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 56.0 | 55.0 | 52.1 | 49.9 | 47.4 | 钻井 |
| 7 | 振动筛 | 72.0 | 68.4 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | 47.1 | 44.9 | 42.4 |  |
| 8 | 泥浆泵 | 77.0 | 73.4 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 56.0 | 55.0 | 52.1 | 49.9 | 47.4 |  |

通过各种施工机械噪声预测结果可以看出，各种施工机械噪声预测结果可以看出，在不采取减振降噪措施的情况下，土石方施工、道路工程和管线施工期间昼间距施工设备60m、夜间300m即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）场界噪声限值要求；设备安装施工期间昼间距施工机械40m、夜间200m即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）场界噪声限值要求；钻井期间昼间距施工机械100m、夜间500m即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）场界噪声限值要求。

#### 5.6.1.3预测结果分析

（1）钻井影响分析

工程区200m内无居民，钻井工程噪声不影响当地居民正常生活，施工期钻井的这些噪声源均为暂时性的，只在短时期对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。

（2）地面工程影响分析

本项目地面工程在建设施工过程中，由于运输、平整场地、管沟开挖及回填、建筑物修建等要使用各种车辆和机械，其产生的噪声对施工区周围的环境将产生一定的影响，但随着施工的结束这种影响也随之消失。

（3）井下作业噪声环境影响分析

井下作业过程中最强的噪声源为压裂车噪声，最高可达120dB（A），导致作业现场周围噪声超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，但是由于气井分布在空旷地带，加上井下作业周期较短，声源具有不固定性和不稳定性，在施工时，对高噪声设备设置临时屏蔽设施，则其对周围环境的影响是可以接受的。

### 5.6.2 运营期声环境影响分析

#### 5.6.2.1 预测源强

运营期间的噪声源主要为井场设备的运转噪声，噪声源强调查，见表5.6-2。

表5.6-2  噪声源强调查清单（室外声源）

| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 井场机泵 | 80kW | 0 | 0 | 1.2 | 80/1m | 80 | 隔声、吸声、减震 | 昼间、夜间 |

注：表中坐标以MBHW6009井口中心（86.62537267,45.11582290）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

#### 5.6.2.2 预测模式

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式，对于室外点声源，可根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，计算公式为：

或

式中：LP(r) ——预测点处声压级，dB；

LP(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

Lw ——点声源产生的声功率级，dB；

DC——指向性校正，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

#### 5.6.2.3 预测条件概化

本工程主要为室外声源，根据室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式，计算预测值。本工程预测条件概化如下：

（1）产噪设备均在正常工况条件下连续运行；

（2）为简化计算工作，预测计算中主要考虑厂区内声源至受声点（预测点）的距离衰减作用。声源由于空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。

#### 5.6.2.4 预测与评价内容

本次评价以厂界噪声预测值作为评价量，并按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准进行评价。

#### 5.6.2.5 预测结果

厂界噪声预测结果及达标情况，见表5.6-3。

表5.6-3    井场厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧厂界 | 16 | 0 | 1.2 | 昼间 | 47.8 | 60 | 达标 |
| 东侧 | 16 | 0 | 1.2 | 夜间 | 47.8 | 50 | 达标 |
| 南侧厂界 | 0 | -13.5 | 1.2 | 昼间 | 49.3 | 60 | 达标 |
| 南侧 | 0 | -13.5 | 1.2 | 夜间 | 49.3 | 50 | 达标 |
| 西侧厂界 | -16 | 0 | 1.2 | 昼间 | 47.8 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -16 | 0 | 1.2 | 夜间 | 47.8 | 50 | 达标 |
| 北侧厂界 | 0 | 13.5 | 1.2 | 昼间 | 49.3 | 60 | 达标 |
| 北侧 | 0 | 13.5 | 1.2 | 夜间 | 49.3 | 50 | 达标 |

本工程噪声预测结果显示：在采取了环评提出的降噪措施后，项目运营期井场厂界昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，不会使项目区声环境质量明显降低。

### 5.6.3 声环境影响评价小结

通过类比分析可知，本工程施工期昼间施工场50m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间75dB（A）），而在夜间则会超标（夜间55dB(A)）。项目区200m范围内无居民，并且施工期噪声源均为暂时性的，只在短时期对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。

本工程运营期间的噪声源主要为井场设备的运转噪声，噪声预测结果可知显示：在采取了环评提出的降噪措施后，项目运营期厂界昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，不会使项目区声环境质量明显降低。不会对周围声环境产生影响。

### 5.6.4 声环境影响自查表

本工程声环境影响自查表，见表5.6-4。

表5.6-4     声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m☑ 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  |  | 2类区☑ |  |  | 3类区□ |  |  | 4a类区□ |  |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ |  |  | 近期☑ |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  | 远期□ |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料☑ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m☑ 大于200 m□ 小于200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ |  | 固定位置监测□ |  |  |  | 自动监测□ |  |  |  | 手动监测□ |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：(/) |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可 √ ；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.7 固体废物影响分析

### 5.7.1 施工期固体废物影响

本工程在开发期产生的固体废物主要包括钻井泥浆、岩屑、施工废料、生活垃圾、施工机械废油、废烧碱包装袋等。

本项目钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。

施工废料主要包括管材边角料、焊接作业中产生的废焊渣等，首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。

施工期间施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场。

钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋，属于危险废物HW49（废物代码：900-041-49），施工单位及时回收烧碱废包装袋，暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的公司接收处置。

本工程施工期产生的机械设备废油和含油废弃物采用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，作业施工结束后，委托具有相关危废处置资质的单位处置。危险废物临时贮存点须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设。危险废物转运过程中由专用运输车辆进行运输、转移，按照危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012），并严格按照《危险废物转移管理办法》，对危险废物实行全过程管理。

本工程开挖土方主要为管沟开挖产生土方，回填土方主要为管沟回填，可以做到“取弃平衡”。

### 5.7.2 运营期固体废物影响

本工程运营期产生的固体废物主要为：油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料等。

根据《国家危险废物名录》《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》，油泥（砂）主要为处理厂的采出水处理系统或沉降油罐产生的沉淀物，部分为原油，部分为泥土等杂质，属于危险废物（HW08）（071-001-08）；清管废渣的主要成分为SS和氧化铁等，还含有少量管道中的油，属于危险废物HW08（废物代码：251-001-08）；作业过程中产生的含油废防渗材料，属于危险废物（HW08）（900-249-08），委托具有相关危废处置资质的单位处置。

落地油主要产生于阀门、法兰等处事故状态下的泄漏以及管线破损，属于危险废物HW08（废物代码：071-001-08），落地油100%回收，回收后的落地油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品，类别为HW49 其他废物，代码为 900-041-49。根据《危险废物名录》（2025年版），本项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品产生量极少，在未分离收集情况下，收集、储存、运输、处置可以不按照危险废物管理，属于全过程豁免的。

豁免条件为未分类收可不按危险废物管理，但不得分类收集后混入生活垃圾处理。具备条件时，废含油抹布和劳保用品应尽可能分类收集，交相应的危废处置单位处置。

#### 5.7.2.1 危废收集过程影响分析

本工程运营期产生的危废按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》相关要求进行收集、运输，并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物在按照规范要求进行收集的情况下，对环境的影响很小。

#### 5.7.2.2 危废运输过程影响分析

本工程运营期产生的危险废物委托有危险废物运输资质的单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

综上，本工程产生的危险废物收集、转移、运输过程中按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》要求进行运输，并由有资质的单位进行处置，对环境的影响很小。

### 5.7.3 退役期固体废物影响分析

气井退役后地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣 进行集中清理收集后外运。

地面设施拆除、井场清理等工作过程中被原油污染的土壤或油渣等危险固废，交由有资质的单位进行无害化处置，不会对周围环境产生影响。

### 5.7.4 小结

本工程施工期固体废物主要为钻井泥浆、岩屑、施工废料、生活垃圾、施工机械废油、废烧碱包装袋等。钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置；施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用的拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置；施工期间施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场；钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋，暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的公司接收处置；机械设备废油和含油废弃物采用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的单位处置；施工土方在管线施工结束后回填在管堤上，站场施工过程产生的土方回填至挖方处或回填至周边低洼场地，并实施压实平整，无废弃土方及借方。

运营期产生的固体废物主要为油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料等。

油泥（砂）主要为处理厂的采出水处理系统或沉降油罐产生的沉淀物，部分为原油，部分为泥土等杂质，属于危险废物（HW08）（071-001-08）；清管废渣的主要成分为SS和氧化铁等，还含有少量管道中的油，属于危险废物HW08（废物代码：251-001-08）；作业过程中产生的含油废防渗材料，属于危险废物（HW08）（900-249-08），委托具有相关危废处置资质的单位处置。

落地油主要产生于阀门、法兰等处事故状态下的泄漏以及管线破损，属于危险废物HW08（废物代码：071-001-08），落地油100%回收，回收后的落地油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品，类别为HW49 其他废物，代码为 900-041-49。根据《危险废物名录》（2025年版），本项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品产生量极少，在未分离收集情况下，收集、储存、运输、处置可以不按照危险废物管理，属于全过程豁免的。

豁免条件为未分类收可不按危险废物管理，但不得分类收集后混入生活垃圾处理。具备条件时，废含油抹布和劳保用品应尽可能分类收集，交相应的危废处置单位处置。

本工程对建设期和运营期产生的各种固体废物均采取了妥善的处理、处置措施，只要严格管理，不会对环境产生较大影响。

## 5.8 环境风险评价

### 5.8.1 风险调查

项目施工期和运营期涉及的主要危险物质为柴油、凝析油、天然气，涉及的风险为施工期钻井过程中柴油储罐的泄露，运行过程中集输管线破损造成的天然气、凝析油的泄漏。

### 5.8.2 环境风险浅势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本工程涉及的风险物质为凝析油、天然气（甲烷），分别属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B中的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等），临界量2500t；天然气（甲烷）临界量10t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险单元的定义为由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。则本工程运营期风险单元为新建的集输管线。

根据HJ169-2018附录C，按下式计算本工程涉及的危险物质总量与其临界量比值（Q）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的判定方法，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···，Qn--每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

新建单井采气管线7.4km（D60×5 20G号无缝钢管），其中MBHW6008井采气管道4.0km，MBHW6006井采气管道1.5km，MBHW6009井采气管道1.9km，设计运行压力10Mpa。井场、管线均设置有控制（截断）阀，发生泄漏时，可通过控制（截断）阀进行紧急切断。

根据附录C中表C.1.1要求，对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险废物最大存在总量计算。本项目凝析油密度按照0.81t/m³，管道容量按照80%，天然气相对密度按照0.67（0.87kg/m³）计算。

根据克拉伯龙方程，计算管道带压运行状态下的气体质量：

pV=nRT

p：气体压强，标况压强0.101325MPa，管线压力10MPa；

V：气体体积，管道体积；

n：气体的物质的量，单位mol；

T：绝对温度，293.15K；

R：气体常数。

计算结果，见表5.8-1。

表5.8-1  本工程集油干线、输气干线危险单元Q值一览表表

| 时期 | 位置 | 储存装置 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | MBHW6008井采气管道4.0km（D60×5 20G） |  | 凝析油 | 2500 | 7.32 | 0.003 |
|  |  |  | 天然气 | 10 | 0.90 | 0.09 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.093 |
| 运营期 | MBHW6006井采气管道1.5km（D60×5 20G） |  | 凝析油 | 2500 | 2.75 | 0.001 |
|  |  |  | 天然气 | 10 | 0.34 | 0.034 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.035 |
| 运营期 | MBHW6009井采气管道1.9km（D60×5 20G） |  | 凝析油 | 2500 | 3.48 | 0.001 |
|  |  |  | 天然气 | 10 | 0.43 | 0.043 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.044 |

根据上表计算结果，本工程三段管线Q值均小于1，判断项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析。不设置环境风险评价范围。

### 5.8.3 环境敏感目标概况

本项目区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，不涉及自然保护区、水源保护区、文物保护单位等其它特殊敏感目标。

### 5.8.4 环境风险识别

#### 5.8.4.1 危险性识别

（1）物质危险因素识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）中涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别。对于中度危害以上的危险性物质应予以识别，按照物质危险性，结合受影响的环境因素，筛选本工程环境风险评价因子主要为柴油、凝析油、天然气。

1）柴油

本工程施工期采用柴油作为发电和提供动力的燃料。本工程单井井场内配备各1个立式柴油储罐（20m3），日常储量18t。柴油为能源燃料，其毒性主要有麻醉和刺激作用，柴油的理化性质及危险特性见表5.8-2。

表5.8-2  柴油的理化性质及危害特性

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：dieseloil;dieselfuel |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与现状：稍有粘性的浅黄至棕色液体 |  |
|  | 主要成分：烷烃、芳烃、烯烃等 |  |
|  | 熔点（℃）：﹤—35～20 | 沸点（℃）：280～370 |
|  | 相对密度（水=1）：0.8～0.9 | 禁忌物：强化剂、卤素 |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 电阻率（欧.米）：1012 |  |
| 危险特性 | 危险性类别：丙A类易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 自然温度（℃）：257 | 闪电（℃）:易燃 |
|  | 爆炸下限（%）：1.5 | 爆炸上限（%）：4.5 |
|  | 燃烧热（KJ/kg）43732 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器压力增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火的方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处 |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 |  |
|  | 健康危害：皮肤接触柴油可能引起接触性皮炎。油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能引起胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |

2）凝析油

凝析油理化性质、危险危害特性及防护措施，见表5.8-3。

表5.8-3  凝析油理化性质、危险危害特性及防护措施表

| 特别 警示 | 易燃易爆 |
| --- | --- |
| 理化 特性 | 凝析油是指从凝析气田或者气田伴生天然气凝析出来的液相组分，又称天然汽油。其主要成分是C5至C11+烃类的混合物，并含有少量的大于C8的烃类以及二氧化硫、噻吩类、硫醇类、硫醚类和多硫化物等杂质，其馏分多在20℃-200℃之间，挥发性好。 【主要用途】是生产溶剂油优质的原料。 |
| 危害 信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 【健康危害】 蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |
| 安全 措施 | 【操作安全】 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 【储存安全】 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【运输安全】 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输 |
| 应急 处置 原则 | 【急救措施】 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：催吐，就医 【灭火方法】 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 切断火源：在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

3）天然气

天然气中甲烷、乙烷属单纯窒息性气体，对人体基本无毒。其它组分如丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷等都为微毒或低毒物质。天然气除气态烃外，还有少量二氧化碳、氮气等非烃气体。天然气理化性质、危险危害特性及防护措施，见表5.8-4。

表5.8-4  天然气理化性质、危险危害特性及防护措施表

| 化学品 名称 | 化学品中文名称 |  | 天然气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品英文名称 |  | Naturalgasdehydration |  |  |  |  |
| 成分/组成信息 | 主要有害成分 |  |  | 甲烷 |  |  |  |
|  | 分子式 |  | CH4 | 分子量 |  | 16.05 |  |
| 危险 特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体。 侵入途径：吸入。 健康危害：空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。 环境危害：对环境有害。 燃爆危险：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防 措施 | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触发生剧烈反应。有害燃烧产物：一氧化碳。 灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：钢瓶装本品储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 理化 特性 | 外观与性状 | 无色无味气体 |  |  | 饱和蒸汽压 |  | 53.32kPa/-168.8℃ |
|  | 沸点 | -161.4℃ |  |  | 闪点 |  | -218℃ |
|  | 熔点 | -182.6℃ |  |  | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。 |
|  | 密度 | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；相对蒸汽密度（空气=1）：0.6 |  |  | 稳定性 |  | 稳定 |
|  | 爆炸极限 | 5~15%（V%） |  |  | 引燃温度 |  | 537℃ |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定；禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素；避免接触的条件：高热，火源和不相容物质；聚合危害：不发生；分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | LD50：LC50：50%（小鼠吸入，2h）。 LC50：无资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 其它有害作用：温室气体。应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 废弃 处置 | 废弃物性质：危险废物。 废弃处置方法：建议用焚烧法处置。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。 |  |  |  |  |  |  |
| 运输 信息 | 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |

（2）工艺过程危险因素识别

1）钻井过程危险因素识别

钻井过程中危险因素及可能产生的事故见表5.8-5。

表5.8-5  钻井过程主要危险及有害因素分析

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 可能导致的事故 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地层压力不准；致设计不准确，钻井液密度低于地层空隙压力梯度，埋下井喷事故 | 井喷失控、天然气燃烧爆炸、大气环境及人群健康影响 |
| 2 | 井控设备及管材在安装、使用前未按有关规定进行检验合格后使用 | 管线、设备失效导致井喷 |
| 3 | 防喷器件、管线有刺漏，压力等级不符合要求；非金属材料不符合要求，密封失效 | 管线、设备失效导致井喷 |
| 4 | 司钻控制下放速度不当或操作不平稳 | 发生井漏事故 |
| 5 | 下完套管，当套管内钻井液未灌满时，若直接水龙头带开泵酸化作业 | 井喷失控、天然气燃烧爆炸、大气环境及人群健康影响 |
| 6 | 节流管汇与井喷器连接不平直，容易使节流管汇作用发挥不完全；节流管汇试压未到额定工作压力或稳定时间不够，导致井控管失效 | 井喷失控 |
| 7 | 阀板与阀座之间密封不好或是井控装置部件表面生锈腐蚀使节流压井管失效，方钻杆上下旋转开关不灵活，有可能因不能正常开关而发生井喷事故 | 天然气燃烧爆炸、大气环境及人群健康影响 |
| 8 | 未及时发现溢流显示或发现后处理不当等 | 导致天然气溢出，发生天然气燃烧爆炸 |
| 9 | 换装井口、起下管柱作业和循环施工作业中，对作业时间估计不足，压井时间短，井内压力失衡导致井喷或井喷失控 | 天然气燃烧爆炸、大气环境及人群健康影响 |
| 10 | 安装井下安全阀，因作业所需时间较长，若压井时间不足，井内压力失衡导致井喷或井喷失控 | 天然气燃烧爆炸、大气环境及人群健康影响 |
| 11 | 钻井泥浆暂存池泄漏，柴油罐泄露 | 废水和柴油外溢，污染地下水 |

2）运营期危险因素识别

根据工程分析，本工程开发建设过程中采气、油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏等，具体危害和环境影响，见表5.8-6。

表5.8-6  油气田生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

| 功能 单元 | 事故类型 | 事故原因 | 事故后果 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | 集输 管线 泄漏 | 管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致火灾、爆炸、油品泄漏事故 | 油品及天然气泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水；天然气泄漏后，进入大气引发中毒事故。 | 大气、土壤、地下水 |

3）井下作业危险性识别

①井喷事故风险

井喷为井场常见事故。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。莫116井区已开发多年，对区域的油气藏情况已基本掌握，井喷的可能性很小，但也不并非绝对不可能，从最不利的角度，本次评价依然将其作为一种风险事故考虑。

②井漏事故风险

固井套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如油气上窜造成地下水污染等。

4）集输管道危险性识别

管道输送是一种安全可行的输送方式，但存在于环境中的管道会受到各种环境因素的作用，同时管道本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在着缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的天然气、原油泄漏，天然气泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故。而原油的泄则会直接污染周围土壤，还可能对区域地下水造成污染。

#### 5.8.4.2 环境风险类型识别

通过分析中本工程可能涉及的危险物质及危险场所及危险特性，本工程可能发生的环境风险主要包括井喷、井漏、油类泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

运营期管线发生破损造成天然气及原油泄漏，会污染土壤和大气，泄漏原油有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。

### 5.8.5 环境风险分析

#### 5.8.5.1 井喷事故影响分析

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。由于项目区荒无人烟，所以井喷对人员的伤害有限，对项目区及周边土壤环境、大气环境、地下水产生影响。

井喷事故发生时对地下水环境的影响主要是原油以面源的形式渗漏进入包气带土壤并污染地下水。污染物迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水。石油类污染物主要聚积在土壤表层1m以内，一般很难渗入到2m以下。同时油田区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。因此，井喷事故中的泄漏原油不会进入地下含水层污染地下水。

本工程区地层属正常压力系统的油气藏。该区域油气层压力分布规律已基本掌握，储层物性及基本特征已基本清楚，所以发生井喷的机率微乎其微。

一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，并尽快采取措施回收油类物质。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷时，需要对井喷的油泥等污染物进行收集处理。采用油品回收罐，施工车带罐作业，实现落地油100%回收。

#### 5.8.5.2储罐泄漏环境影响分析

钻井期会在井场布置柴油储罐，一旦储罐发生泄漏，会对周围环境空气、水体、土壤和植被会造成一定的不利影响。

储层改造过程中排出的压裂返排液采用专用废液收集罐收集，专用废液收集罐发生泄漏，压裂液中的化学添加剂、重金属物质会污染土壤和地下水；高盐度返排液会改变土壤和地下水的盐度，影响植物生长和地下水水质，返排液中的烃类物质可能渗入地下水，影响饮用水安全。

本工程储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取的堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。

#### 5.8.5.3 井漏事故影响分析

井漏事故主要为运营期油水窜层。

井漏事故对地下水的污染是采出液漏失于地下水含水层中，采出液中含石油类，会造成地下含水层水质污染。

本项目表层套管完全封闭各含水层，固井水泥均上返地面，在各含水层与井筒间形成多层套管、水泥环的保护措施，将事故风险降低到最低。

#### 5.8.5.4 对大气环境的影响分析

凝析油、天然气发生泄漏事故后，进入环境中，释放出的非甲烷总烃、硫化氢气体会对周围环境空气产生影响，若遇明火，可发生火灾、爆炸，产生的伴生/次生污染物可能对环境空气产生一定的影响。由于项目区地域空旷，无敏感点分布，大气扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。

#### 5.8.5.5 对地下水的环境影响分析

集输管道敷设在地表以下，运营期在正常情况下对地下水无影响，只有在发生事故时才可能影响到地下水。集输管道发生事故时，漏油能否对地下水环境产生影响，取决于油在土壤中的迁移转化、地面污染程度以及泄漏点的地质构造。

发生泄漏事故后，若及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。故在正常工况下，加强检修力度，发生泄漏事故及时找到泄漏点，及时维修，并将受污染的土壤全部集中收集，交由有资质的单位进行处理，污染物从源头和末端均得到控制，阻断了污染地下水的通道，污染物不会渗入地下污染地下水体。

在非正常状况下，建设单位应立即采取切断措施并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。只要建设单位和施工单位严格按照拟定的环保措施进行，非正常状况下，对地下水的影响属可接受范围。

#### 5.8.5.6 对土壤环境的影响分析

凝析油泄漏对土壤环境的影响是比较显著的，泄漏的凝析油可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响荒漠植被的生长，并可影响局部的生态环境。

凝析油发生泄漏时，相当于向土壤中直接注入凝析油，泄漏的原油进入土壤中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。

运营期管线破裂，将能回收的凝析油回收，送联合站原油处理系统处理，不能回收的以及受污染的土壤集中收集后交由有相应处置资质的单位进行处理。

综上所述，本工程施工期和运营期发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。

#### 5.8.5.7 对植被的影响

井喷及油品泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏凝析油直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是原油污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的凝析油、天然气中的轻组分挥发，可发生火灾、爆炸，火灾、爆炸产生的伴生/次生污染物在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。

本工程区域内植被量很小，且发生事故后，及时采取相应的措施，基本不会对周围植被产生明显影响。

### 5.8.6 环境风险管理措施与对策建议

各种事故无论是人为因素引起的，还是自然因素所致，都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。对于人为因素引起的事故可以通过提高人员技术素质、加强责任心以及采取技术手段和管理手段等方法来避免；而对于自然因素引起的事故则主要靠采取各种措施来预防。

#### 5.8.6.1柴油储罐泄露风险预防措施

（1）选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。

（2）在柴油储罐区严格用火管理；采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。

（3）加强柴油储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

（4）加强消防安全管理

定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。

#### 5.8.6.2井下作业事故风险预防措施

（1）生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

（2）井场设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。

（3）井场严格按防火规范进行平面布置，井场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备。井场内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。

（4）在油气可能泄漏和积聚的场所设置可燃气体浓度检测报警装置。

（5）井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

（6）每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力5MPa，施工后必须探伤，更换不符合要求的汇管。

（7）储层改造过程中使用的优先选用无毒、低毒的环境友好型压裂液，压裂液与压裂返排液采用专用罐罐储存，均为防渗漏储罐，储罐底部铺设防渗膜。压裂返排液采用专用废液收集罐收集后及时拉运处置。

#### 5.8.6.3 集输事故风险预防措施

（1）严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。

集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查．严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。

（2）在集输管线的敷设线路上应设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。

（3）按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

（4）加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

（5）完善各井场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。

（6）在集输系统运营期间，严格控制输送油气的性质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期对管线进行检测，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时油气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。

（7）定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。

（8）严禁在管线两侧各50m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物。

（9）加强对集输管线沿线重点敏感地段的环保管理，定期进行环境监测。

（10）建立腐蚀监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。

#### 5.8.6.4 硫化氢泄漏的监控与预防措施

（1）硫化氢监测与安全防护

硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2017）要求进行。

1）作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第1级预警阈值应设置为15mg/m³（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m³（或20ppm），进入上述区域应注意是否有报警信号。

2）作业人员在检修和抢险作业时应携硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。

3）当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m³（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具，迅速打开排风扇，实施应急程序。

4）当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m³（或20ppm）时，作业人员应该迅速打开排风扇，疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

5）当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m³（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。

（2）预防措施

在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受H2S危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。

1）为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

2）应特别注意低洼的工作区域，比如井口方井，由于较重的硫化氢或二氧化硫在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。

3）当人员在达到硫化氢危险临界浓度〔150mg/m3（100ppm）〕的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括：适用的呼吸器具。

#### 5.8.6.5窜层污染事故的防范措施

（1）已采用双层套管，表层套管完全封闭各含水层，固井水泥均上返地面，这样，在各含水层与井筒间形成双层套管、单层水泥环的保护措施，将事故风险降低到最低。

（2）利用已有的或者新开发的水井，对各层地下水分别设置监测井位，定期对油气田开发区各地下水层监测井采样分析，分析项目为COD、石油类、挥发酚等石油特征指标，根据监测指标的变化趋势，对可能产生的隐蔽污染，做到及时发现，尽早处理。

（3）及时展开隐蔽污染源调查，查明隐蔽污染源之所在，采取果断措施，截断隐蔽污染源的扩散途径。

#### 5.8.6.6 管线安全运行措施

为了尽量避免管线破裂事故的发生，减轻管线破裂、泄漏事故对环境的影响，应采取以下安全环保措施：

（1）管线敷设过程中应严格按设计要求进行，确保埋设深度、防腐和保温质量，防止腐蚀管道。管线敷设线路上方设置永久性标志，提醒人们在管线两侧活动，保护管线的安全。

（2）为了减轻管线的内外腐蚀，每年定期检测，测量1-2次管线内外防腐情况，若管壁厚度减薄，应及时更换管段。

（3）为保护管道不受深根系植被破坏，在管道上部土壤中可复耕一般农作物及种植浅根系植被。在对集输管道的日常巡线检查过程中，应将管道上覆土壤中会对管道构成破坏的深根系植被进行及时清理，以确保管道的安全运行。

（4）机械失效及施工缺陷是导致事故的重要原因之一。根据我国的经验，管道焊接是最关键的工艺，焊接工应接受专门培训，持证上岗。

（5）加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，对各种设备、管线、油罐、阀门定期进行检查，防止跑、冒、滴、漏，及时巡查管线，消除事故隐患。

（6）加强职工安全意识教育和安全生产技术培训，制定安全生产操作规程。

（7）集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生；按规定进行管道的定期检验、保养，及时更换易损及老化部件，防止原油泄漏事故的发生。①管道敷设做好安全防范及防腐措施。新建管线跨越道路、沟渠等应根据《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范》要求进行；②每年定期检测，测量1～2次管线腐蚀情况，发现如管壁厚度减小，应及时更换管段，以减小管线的盐碱腐蚀造成事故的概率。当有风险事故发生时，立即启动应急预案，使事故带来的损失降低到最小。

（8）为了便于管线的安全运营，根据《管道干线标记设置技术规定》(SY/T6064-2011）的规定，沿线应设置以下标志桩：里程桩：管线每公里设置1个，每段从0+000m开始，一般与阴极保护测试桩合用。

转角桩：在管线水平方向改变位置，应设置转角桩，转角桩上要标明管线里程、转角角度等。

交叉桩：凡是与地下管道、电（光）缆交叉的位置，应设置交叉桩。交叉桩上应注明线路里程、交叉物名称、与交叉物的关系等。

结构桩：当管道外防腐层或管壁发生长距离变化时，在变化位置处设置结构桩，桩上要标明线路里程及变化前后的结构属性等。

设施桩：当管道上有特殊设施时应设置设施桩，桩上要标明管线里程、设施的名称及规格。

（9）加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。在集输系统运营期间，严格控制输送油气的性质；定期对管线进行检测，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对输送管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时油气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。

输送管道建成投产后，重点应在以下几个方面加强管理：

（1）加强通信系统、自控系统的维护管理，定期对各类仪表、设备进行监测和检验，确保正常操作和事故状态下及时动作，以防止事故的进一步扩大。确保阴极保护系统的正常运行，对管道腐蚀状况要进行监测，发现问题及时采取措施。

（2）加强对管道穿跨越段保护设施的维护管理和沿线的巡查，以及强化管道安全保护的宣传教育，提高沿线人民群众公共安全意识，最大限度地减少自然灾害和人为因素对管道的破坏。确保阴极保护系统的正常运行，对管道腐蚀状况要进行监测，发现问题及时采取措施。

（3）工程建成后运营期间，随时间的推移，管道周围的地形地貌及地质环境有可能发生改变，从而出现意外情况。因此建议对地质灾害发育地段，加强巡视检测及定期检查，发现隐患及时上报有关部门，以便采取有效措施。

（4）根据管道沿线地质、地理、地貌、水文、气象环境条件，因地制宜地制定自然灾害防护措施。

（5）在输送管道运行过程中，有可能出现人为的或自然灾害造成的突发性事故，必须及时对管道进行抢修；为保证输气管道安全，对管道必须进行有计划的维修。为了保障人民生命和财产的安全，必须建立完善的管道维修及抢修体系，设立专业化管理的维修及抢修队伍，配备齐全的维抢修设备、机具，确保事故状态下能及时到位，并在最短时间内完成管道的维抢修作业。

（6）从工程筹建起就要建立技术档案，包括各种技术报表、安全操作规程、安全规章制度、电气设施检测数据等，为安全生产管理提供依据。

（7）重要危险点的仪表（流量、压力等）应有备用件，当工艺流程或仪表设备有变动时，应及时换发新操作规程或修改仪表设备档案。

（8）通过清管排除管内污物，达到防止内腐蚀的目的。根据管道运行状况合理制定清管周期并及时组织管道的清管，特别是投产初期更应引起注意。

（9）定期对管道进行内、外检测和评估，掌握管道强度和完整性等数据，建立检测档案，从而可有计划地进行管道维修，减少穿孔泄漏事故；加强管道腐蚀控制，尽快推行并实施管道完整性管理。

（10）加大管道周围安全隐患的治理力度，遏制违章建筑及占压；对于管道上方及附近的开荒行为加强监督，防止破坏管道；严禁挖沙取土。

（11）治理输送管道的安全隐患，必须依靠管道沿线各级地方政府及有关单位，建议管理单位与地方政府及有关部门及时进行沟通联系和密切协作，建立不同形式的联防网络，进行联合治理，加大管道周围安全隐患的治理力度，有效遏制违章建筑及占压。按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求，禁止管道两侧5m范围新建居民住宅；50m范围内禁止爆破、开山和修筑大型建筑物、构筑物工程；在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破的，应当事先征得管道企业同意，在采取安全保护措施后方可进行；加强天然气管道安全宣传工作，减少第三方破坏活动的发生。

（12）管理单位应加强重点地段管道的维护管理力度，建立完善的巡线制度，固定专门的巡线人员，配备专用的巡线车辆及器材，提高重点地段管线的巡线频率，坚持徒步巡线，保证不间断地对管道进行巡查，及时发现并处理现场所存在的隐患和问题，减小事故发生的机率；缩短重点地段管线的内、外检测周期，根据管道的内外腐蚀、埋深、损伤变形等的检测结果，及时采取相应的整改措施；增大沿线标志桩或警示牌的设置密度，以标示管道的准确走向，减少违章建筑和危及管道安全事故的发生；针对重点地段管线的特点，编制可能发生事故的专项应急救援预案，加强事故应急救援预案的演习和实施，减少事故造成的损失。

#### 5.8.6.7 井喷事故的风险防范措施

（1）由于硫化氢气体的特殊性质，作好空气中硫化氢含量的监测，及时得到井喷的预警信息，采取必要手段预防井喷。

（2）在井场醒目处悬挂一份井场周边环境的地图和表格，列示离开井场不同距离范围内的公路等其他公共设施。

（3）建立一份紧急电话联系表，其中应包括井场负责人、技术人员或安全管理人员以及上级主管部分应急指挥人和当地管理部门协调人、医院、消防、环境部门的联系电话。

（4）制定一份详实的可操作的应急预案，包括医疗保健措施、个人保护设备、人员培训要求、监测、警报与人员撤离等一系列工作详细地列出具体要求，以此保证井场作业人员的生命安全，特别应明确井口喷出的H2S浓度计距井口下风向不同距离监测的H2S浓度，来确定井场工作人员的撤离范围。

（5）应对工作人员普及预防H2S中毒，避免伤亡的个人防护知识，以防止事故发生后的人员伤亡。

（6）在发生井喷后，可通过火炬对天然气进行燃烧。

（7）发生事故时，要求井场排放清水及处理水全部进入现场事故池，不得随意外排，并立即启动重大环境事件环境应急监测预案，在应急监测人员不受H2S危害影响的前提下，对井场周边大气中的H2S及甲烷浓度进行监控，随时掌握扩散分布情况，以指导对井场周边人员的撤离工作已经安全线的划定工作。

（8）在人员不受H2S危害影响的前提下，组织人员对井喷喷出的采出液进行封堵，可截留至现场事故池内，防止其流入井场周边环境敏感区，尽可能减少其危害和影响，在事件处理过程中，应及时将采出液全部清运至哈一联进行处理。

（9）由于井喷和处理井喷的过程中（井喷、压井及恢复正常钻井）产生的污水量较多，为确保事故池能储存所产生的污水，应及时对事故池储存的污水进行处理。若废水产生量较大，又无法对污水进行及时处理，可能造成污水池装满而外溢污染环境时，应及时启动备用事故池，防止污染物的扩散。

（10）事件处理过程中必须持续执行重大环境事件环境应急监测预案，重点对井场周边办公区内的空气中的H2S、SO2、CO2及甲烷浓度进行监控，如果已达到空气质量标准，则可上报相关决策部门下达返回指令，对周边地下水水质进行监测。

（11）清理井场的各种环境污染物，按分级堆放处理原则进行处置、恢复正常的废水处理工作。

（12）完成环境应急监测工作报告，对相关环境污染情况尽心评估。

（13）在相关部分的指导下，对相关环境污染损失情况进行赔偿。

（14）对井喷的环境污染防治工作进行总结。

（15）日常工作中严格遵守钻井的安全规定，在井口安装有效的井控装置，杜绝井喷的发生；随时观察、定期记录，及时发现溢流、泄漏，并根据多年井喷事故井控装置失灵经验总结，并控作业中的一些错误做法，应尽量避免，杜绝井喷的发生；井场设置明显的禁止烟火标志；井场设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，安装探照灯，以备井喷时钻台照明；按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材；制订应急操作规程，在规程中说明发生井喷事故时应采取的操作步骤；井场设置事故池，按照最大可能性设计，降低环境风险。

井喷及井喷失控事故一旦发生，特别是含H2S油气井的井喷及失控，不仅将会造成巨大的经济损失，而且将会造成较严重的环境污染和危害及一定的社会负面影响。如何尽可能减轻井喷及井喷失控事故所带来的环境污染和危害，认真贯彻集团公司《石油与天然气钻井井控规定》是十分重要的，特别应按要求执行在发生井喷事故后的抢险方案制订及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。

#### 5.8.6.8 土壤风险风险防范措施

如果发生集输管道的采出液渗漏，建设单位应立即采取切断措施并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，委托具有相应HW08危废处理资质单位对污染土壤进行转运处置，因而，石油类污染物进入土壤和地下潜水的可能性较小。

具体步骤为：

（1）按顺序停泵或关井

在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好安全防范工作，把损失控制在最小范围内。

（2）回收泄漏原油

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集，将严重污染的土壤集中处理，交由有资质单位进行处置。

（3）挖坑应急

因地制宜地采取有效措施清除土壤油浸润体中的残油，减轻土壤污染。

1）坑撇油：在漏油点附近挖坑进行撇油。

2）挖沟截油：根据原油以漏油点为点源向下游迁移扩散为主的特点，在漏油点下游的10m～30m处，根据漏油量的大小挖2～3m深的两条水平截油沟，一撇二排，以加速土壤油浸润体中残油的外泄，减小事故影响范围。

按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）及突发环境事件应急预案开展应急监测。

#### 5.8.6.9 植被风险防范措施

本项目区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，如果发生集输管道的采出液渗漏，建设单位应立即采取切断措施并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，在最短的时间内清除地面、地下以及粘附于植物体的油类物质，委托具有相应HW08危废处理资质单位对污染土壤和植被进行转运处置。

施工期对井场及管线周围的植被进行迁地保护；且严格控制施工范围。教育施工人员保护植被，注意施工及生活用火安全，防止林草火灾的发生。最大程度地保护沿线的林业生态环境。

集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生；按规定进行管道的定期检验、保养，及时更换易损及老化部件，防止原油泄漏事故的发生。

运营期加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，对各种设备、管线、油罐、阀门定期进行检查，防止跑、冒、滴、漏，及时巡查管线，消除事故隐患。管道及公路沿线可设置一些警示牌，提高公众保护植被的意识。

#### 5.8.6.10 危险废物运输风险防范措施

危险废物运输的事故隐患主要是从泄漏开始的。因此，行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车箱底部四周有无泄漏液体，若有液体泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，送至具备相应危废处理资质的单位进行无害化处理。

危险废物运输过程中主要风险防范措施如下：

（1）运输时应当采取密闭、遮盖措施防止渗漏。

（2）对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

（3）不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物。

（4）转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移电子联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。

（5）禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；

（6）运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

（7）运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。

（8）运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施。

- （9）运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

#### 5.8.6.11 装车及运输风险防范措施

（1）液化天然气汽车装卸车鹤位应单独设置；

（2）液化天然气汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m，双侧装卸车栈台相邻鹤位或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤位正常操作和检修的要求；

（3）液化天然气汽车装卸车栈台装卸车鹤位与其他液化烃及可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m；

（4）汽车装卸车场地应采用现浇混凝土地面；

（5）装卸车区的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，装卸车区内应设置回车场；

（6）液化天然气装卸区域内的地面应坡向导液沟，集液池与装车鹤位的距离不应小于15m。

（7）运输全程通过GPS定位和传感器实时监控罐体压力、温度及液位，发现异常自动触发预警。

（8）严格执行防静电措施，包括车辆接地、限制行驶速度（≤80km/h）及避免急刹。

（9）避开人口密集区、易燃易爆场所，保持与其他车辆50m的安全距离‌。

（10）低温环境下加强罐体保温层检查，防止LNG冻伤事故。

（11）罐体配备安全阀、紧急切断阀及泄压装置，确保超压时自动释放压力。

#### 5.8.6.12 重视和加强管理

除采取上述安全预防措施外，还应通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。

（1）对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断。

（2）加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环保意识。建立健全各种规章制度、规程，使制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。

（3）经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作，遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。

（4）本工程实施后，将本工程相关工程纳入石西油田作业区环境风险应急预案中。

#### 5.8.6.13 环境风险应急预案

石西油田作业区已编制《中国石油新疆油田分公司石西油田作业区突发环境事件应急预案》，并于2023年3月9日在昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局进行了备案(备案编号：652323-2023-08-MT)，定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。待本工程实施后，需将本工程相关内容更新至突发环境事件应急预案中。

#### 5.8.6.14 现有环境风险防范措施的有效性分析

石西油田作业区采用的环境风险防范措施较为齐全，制定有突发环境事件应急预案及其配套文件并在主管部门进行了备案，配备有应急物资，定期开展应急演练，与当地政府建立了应急联动机制，因此，在严格执行应急预案和应急处置的基础上，现有环境风险防范措施是有效的。

### 5.8.7 风险评价结论

本工程所涉及的危险物质包括：柴油、凝析油、天然气，可能发生的风险事故包括井场事故、管线泄漏事故。油气发生泄漏时，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，在严格落实本工程提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本工程环境风险程度属于可以防控的。

### 5.8.8 风险自查表

本工程环境风险简单分析内容表，见表5.8-7。

表5.8-7   环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，南侧距离呼图壁县城中心约104km，东北侧距离莫北转油站约16km |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 86°37'22.756" | 纬度 | 45°6'53.918" |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质：凝析油、天然气、柴油；分布：井场、集输管线 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本工程可能发生的环境风险主要包括井喷、井漏、油类物质泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 运营期管线发生破损造成油气泄漏，以及井喷均会污染土壤和大气，泄漏的油品有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的油气若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生；②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；③定期对管线进行巡视，定期进行管道壁厚和防腐情况检测；④制定环境风险应急预案，定期演练。⑤施工期柴油储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐。 |  |  |  |

6 环境保护措施可行性论证

本工程实施过程中，会对评价区内的水环境、环境空气、土壤环境等造成不同程度的影响。本章分别对项目在施工期、运营期和退役期拟采取的措施及各专题评价提出的措施进行分析和论证。

## 6.1 生态保护措施可行性论证

本工程施工期对环境的影响主要来自井场、站场施工和管线敷设、道路建设等方面。开发建设期环境影响的特点是持续时间短，对地表的破坏性强，在地面建设结束后，可在一定时期消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。

在项目可研及已建工程采取的生态环境影响减缓措施的基础上，根据本工程对生态环境可能产生的不利影响，评价提出防范措施。

### 6.1.1 施工期生态保护措施可行性论证

#### 6.1.1.1 井场工程生态环境保护措施

（1）对井场永久性占地和临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，尽量避让植被较多的区域，严格按照有关规定办理建设用地审批手续；对井场永久性占地进行地面硬化，以减少风蚀量，对井场地表进行砾石压盖，防止由于地表扰动造成的水土流失。

（2）对工程占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。井场施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。

（3）加强工程区的野生动物保护，对施工人员进行野生动物保护法的宣传教育，严禁施工人员猎杀野生动物。

（4）严格落实环评所提环保措施，加强施工管理，杜绝废水固废乱堆乱排的现象，避免施工期废水、固废等对自然植被及土壤造成不良影响。

（5）及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。

#### 6.1.1.2 管线工程生态保护措施

（1）本工程占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。

（2）合理调整管线走向，管线施工作业宽度应控制在12m以内，注意避让地表植被。

（3）合理规划工程占地，严格控制工程占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。

（4）管线施工时应根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。

（5）管沟回填后多余的土方禁止大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，避免形成汇水环境，防止水土流失。

（6）严格落实环评所提环保措施，加强施工管理，杜绝废水固废乱堆乱排的现象，避免施工期废水、固废等对自然植被及土壤造成不良影响。

（7）施工期充分利用现有道路，尽可能减少临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械在不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。

（8）加强野生动物保护，对施工人员进行宣传教育，禁止捕杀野生动物。

（9）结合实际完善水土保持方案并严格落实。施工期严格按规范作业，减少对土壤和植被的扰动和破坏，避免水土流失。

（10）及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。

（11）工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。

（12）在沙地区域，管线施工结束后，在施工扰动区域采取草方格进行防沙治沙。

#### 6.1.1.3 对评价区植被的生态保护措施

- （1）生态避让

1）合理选择管线走向，应避开植被茂盛的区段，尽量避免砍伐野生植物；管线敷设尽量取直，考虑管线距离最短。

2）井场建设选址尽量少占植被茂密的地块，尤其不得铲除保护植物。若无法进行避让，需对保护植物进行移植保护。同时，严格控制占地面积，以减少占地和保护野生植物。

3）管线施工应严格限定施工范围，确定作业路线，不得随意改线。管线施工若遇到保护植物应当采取避让的措施，若无法进行避让，需对保护植物进行移植保护。

- （2）生态防护

1）管线施工范围应严格限制在12m范围内。施工机械和车辆应严格按规定在设计场地及便道上作业和行驶，防止扩大对土壤和植被的破坏范围。在保证顺利施工的前提下，应尽可能缩小施工作业宽度，以减少临时占地影响，将施工期对环境不利影响降到最低限度。

2）在施工便道设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

3）注意施工后的地表修复，管道回填时，应注意尽量恢复原有紧实度，或留足适宜的堆积层，防止因降水造成地表下陷形成积水洼地。管道回填后应注意恢复原有地表的平整度。

4）充分利用区域现有道路，施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路，防止扩大土壤和植被的破坏范围。

5）施工中应严格按照环境管理要求，土方作业应避开大风天气；施工后期，及时做好施工迹地的清理工作。做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。

6）尽量减少对动植物的伤害和生境占用。工程建设区域如发现重点保护野生植物、特有植物等，需进行就地或迁地保护，并加强观测，具备移栽条件、长势较好的尽量全部移栽。

（3）生态恢复

1）工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任；

2）在施工区域局部有植被分布，须先将原表层土集中分层堆放，待施工完毕后，在临时占地区域对地表土层进行恢复，达到植被生长所需生境；

3）施工占地区域土层上部的保护层稳态发生变化，加之区域风力、水力作用较大，土质极易流失，应在临时占地区域进行平整压实，以避免区域生态环境恶化；

4）项目用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小项目实施对区域生态环境功能的不利影响。

（4）生态补偿

本工程占用沙地，占地征用及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由土地管理部门许可后方可开工建设。工程结束后，建设单位还应承担恢复生态的责任。

#### 6.1.1.4 对野生动物的生态保护措施

（1）在施工便道设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。

（2）工程建设区域如发现重点保护野生动物的，须及时保护其生境不被破坏，并重新提出相应优化工程施工方案及运行方式，实施物种救护，划定生境保护区域，开展生境保护和修复，构建活动廊道或建设食源地等。

- （3）工程建设过程中应防止施工噪声、灯光等对动物造成不利影响，高噪声及强光区域应做降噪遮光等防护措施。

#### 6.1.1.5 自然景观保护措施

本工程位于油气田开发区，以荒漠生态景观为主。荒漠生态景观稳定性较差，异质化程度低，生态体系的稳定性和必要的抵御干扰的柔韧性差。油气田开发建设后，其原始的荒漠背景变成了以荒漠、油气田道路、采气树共同存在的自然与人工相互共存的景观格局。

从整体上看，荒漠拼块虽然出现破碎化的倾向，但总体上连通程度仍然维持了较好的状态，仍是区域的景观模地。但如果任凭油田建筑和道路的景观发展，不进行生态治理和保护，也将会使生态环境的演变发生逆转，破坏原有生态环境的稳定性。因此，在项目建设的过程中，必须采取相应的景观保护措施，以保证减缓和避免生态环境恶化的趋势。

（1）对现有的自然资源，包括植被，直至现有的地形、地貌等都要尽可能的加以保护。

（2）在管线的选线、敷设过程中，合理的规划布局，根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，减缓对原始自然景观的破坏。

（3）严格遵守各项规程、规范、施工时限和范围，施工结束后立即对地表等环境景观进行恢复，并实施防风固沙工程和绿化措施，使油田开发与周围景观环境协调发展。

#### 6.1.1.6 严格实施防沙治沙措施

由于本工程位于沙漠内，根据《中华人民共和国防沙治沙法》和《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发（2020）138号）的要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。本工程环评对针对土地沙化现状、分析了项目实施对周边沙化土地的影响，本工程在建设过程中执行以下防沙治沙措施：

（1）严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆及勘探车辆在规定路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动。

（2）井场永久占地范围采用戈壁土+砾石压实铺垫；管线临时占地应在满足施工要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。

（3）优化施工组织，缩短施工时间，管线施工作业时应分段作业，避免在大风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。

（4）管线施工时应根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。

（5）粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。

（6）施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场站实施场地硬化，避免水土流失影响。

（7）本工程针对位于沙漠中的部分工程，采取防沙治沙措施。

1）道路：项目地处古尔班通古特沙漠，沿线地表植被生长稀少，防沙、固沙设计针对沙漠地表破伤后有沙害出现的地方进行防护，对挖方边坡进行防护，采用1m×1m草方格防护，上风口防沙宽度30m，下风口防沙宽度20m。采用1m×1m草方格防护，平均每平米不少于1.2kg。

2）管线：沙漠地区管道线路扫线固沙做法：将柔性较好的麦草、稻草或芦苇扎制1.0m×1.0m草方格，下料长度为40cm，埋设地面20cm，露出地面20cm，考虑石西地区为重沙区，麦草、稻草或芦苇用量为2.5kg/m2，差值不大于0.1kg，单井管线扫线宽度12m，固沙长度与采气管线长度相同。

草栅格做法，见图6.1-1

图6.1-1   固沙草方格设置通用图

#### 6.1.1.7 水土流失防治措施

本工程区域气候干燥，风力强大，地表土质疏松干燥，区域大部分土壤表层为风沙土所覆盖，属于典型沙质荒漠生态系统。由于区域干旱少雨，水资源极度匮乏，植被生长主要靠地下水维持，根据现场调查，在植被遭到破坏的区域，在自然条件下很难得到恢复。由于受到区域土壤、水分等条件的限制，在区域进行植被恢复在经济技术条件下将很难实现，因此，本次水土流失防治主要以工程措施为主。

根据水土保持防治分区，在现场调查基础上，针对本工程施工建设活动引发水土流失的特点和造成危害程度，采取有效的防治措施，合理安排施工进度，按照与主体工程相衔接的原则，对不同区域新增水土流失部位进行对位治理，通过分析评价主体工程已经实施的措施、存在问题等，优化并补充完善工程防治措施、临时防护措施，形成一个综合防治措施体系。

（1）工程防治措施

1）井场工程区

工程区施工活动主要表现在由于场地平整及堆垫，扰动原地貌，增加了施工区的水土流失强度。主体设计已有砾石压盖措施；方案补充场地平整、彩条旗拦挡和洒水降尘等措施。

2）管道工程区

管道工程区主要是管沟开挖及管道施工对地面的破坏，主体设计未采取防护措施，方案补充场地平整、彩条旗拦挡、防尘网苫盖和洒水降尘措施。

（2）水土保持管理措施

对工程措施的管理要纳入生产管理计划之中，专业人员负责施工设计和技术指导，在责任范围内建立相应的管理措施。根据《中华人民共和国水土保持法》，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。

1）项目选线和拟采用的技术标准，应该充分考虑水土流失因素，尽量避开植被茂盛地段，施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶。由专人监督负责，以防破坏土壤和植被。

2）施工时，在有植被分布地段，要特别注意保护原始地表与天然植被，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业方法，走统一车辙，避免加行开辟新路，以减少风沙活动。在施工过程中，不得随意碾压项目区内其他固沙植被。井场位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。尽量避开沙丘，减缓对沙丘活化的影响。

3）施工中严格按照规定的施工占地要求，划定适宜的堆料场。避免在大风、雨天施工。施工结束后，要做好施工迹地的恢复工作。井场建设应尽量利用挖方料，做到土石方平衡。

4）严禁在大风、大雨天气下施工，特别是深挖和回填等作业。

5）加强施工期管理，加速建设进度，减少施工期水土流失的产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。

6）加强水土保持管理，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。严禁施工材料乱堆乱放，不随意乱采乱挖沿线植被。

7）对施工迹地恢复平整，以减少区域水土流失量的增加。

#### 6.1.1.8 其他生态保护措施要求

（1）在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便自然植被后期自然恢复。

（2）加强施工期环境监理，委托专职人员承担生态监理。采用巡检监理的方式。监理的重点时段是管线施工期。监理的重点内容是：施工过程中表土分层堆放，施工结束后的草方格布置情况，野生动物保护，以及材料堆放、施工方式等环境保护内容。生态监理要求应落实在管线和站场工程项目承包招标书中。

综上所述，本工程在施工期采取的生态环境影响减缓措施可行。

#### 6.1.1.9 生态保护工程的技术和经济可行性

本工程征用的土地需按照自然资源部门的相关规定，支付一定的占地补偿费，具体数额由项目建设单位与当地政府商议确定。

本工程施工期要严格遵守国家和地方有关野生动物保护、水土保持法、防沙治沙等法律法规。主要采取以下生态保护措施，这些措施对于减少地表破坏，减缓水土流失，抑制荒漠化发展起到了一定的积极作用。

——对油气田的永久性占地合理规划，严格控制占地面积。

——按设计标准规定，严格控制施工作业带（开挖）面积，油田内管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设。以减少地表破坏，减少土方的暴露面积。

——施工作业尽量利用原有公路，沿已有车辙行驶，若无原有公路，严格执行先修路，后开钻的原则进行。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生。不随意开设便道。

——施工机械在不得在规定范围以外的行驶和作业，保持地表不被扰动。

——施工作业结束后，应考虑防风固沙。

——在道路边、油气田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护作业区生态环境的意识。

管道施工通常只有几个月，施工结束后受损植被可逐渐恢复，采取一些人工恢复措施后，受损生物量基本可以全部恢复。评价范围内，野生植物和野生动物大多是新疆地区的常见种，工程对野生植物和野生动物影响较小。在采取以上措施后，类比本区域已开发工程所采取的环保措施可知，项目的生态保护措施是可行的。

### 6.1.2运营期生态保护措施可行性论证

（1）监督和管理措施

1）针对本工程的建设，新疆油田分公司安全环保处负责工程建设及运营期间对生态环境的保护工作，落实本工程环保措施的实施并与各施工单位签订详细的环境保护协议，明确各方的责任以及奖惩规定。

2）选择信誉良好、素质较高的施工队伍，保证工程建设的质量，避免因质量问题对环境带来不利影响；同时，通过培训和发放宣传手册强化施工人员的环境保护意识，明确施工人员的行为和奖惩制度。

3）针对已经发生的破坏生态环境的问题必须认真、及时的解决，并对正在和即将建设的工程提出具体、可行的整改和防治措施。

（2）运营期生态恢复措施

工程实施后，运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主，同时需处理施工期遗留问题。

1）在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

2）加强对管线、设备的管理和检查，及时发现问题，及时解决，防止泄漏事故的发生；对泄漏的落地油应及时清理，彻底回收，防止污染扩大蔓延。

3）在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线。对于事故情况下造成的油外泄事故一要做好防火，二要及时控制扩散面积并回收外泄油。

4）加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训。一旦发现事故，及时采取相应补救措施，尽量减少影响和损失。

5）定时巡查井场、管线等，及时清理落地油，降低土壤污染。

6）及时做好站场清理平整工作，填平、覆土、压实。

7）井场、管线施工完毕，进行施工迹地的恢复和平整。

通过采取以上措施，本工程永久占地面积可得到有效控制，临时占地可得到及时恢复。

### 6.1.3退役期生态保护措施可行性论证

退役期，如果封井和井场处置等措施得当，环境影响将很小；反之若出现封井不严，可能导致地下残余油水外溢等事故发生，产生局部环境污染。

#### 6.1.3.1 退役期生态环境保护措施

随着气井开采时间的延长，其储量将逐年降低，最终进入退役期。当开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，管线等设备设施陆续被拆卸、转移，原有的大气污染物、噪声及固体废物等对环境的影响将会逐渐减弱甚至消失。

（1）严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》相关要求，拆除地面设施、清理井场等，拆除的报废设备和建筑废料等由建设单位进行回收处置。

（2）对完成采气的废弃井应封堵内井眼，拆除井口装置，截去地下1m内管头，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌。

（3）保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。

（4）井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫应进行清理，然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。

（5）通过宣传教育的形式，使施工工作人员对于在项目区生存的野生动物及植物有基本的认识与了解。在退役期施工过程中，如遇到保护植物应进行避让，严禁随意踩踏破坏；遇到保护动物时，应主动避让，不得惊扰、伤害野生动物，不得破坏保护动物的生息繁衍地，禁止妨碍野生动物生息繁衍的施工活动。

（6）加强对《中华人民共和国野生动物保护法》及《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念，让施工人员明确破坏保护植物，捕猎、杀害保护动物的法律后果，理解保护野生动植物的重要意义。

通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。

#### 6.1.3.2 生态恢复治理方案

（1）生态环境保护与恢复治理的一般要求

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的相关要求，本工程生态环境保护与恢复治理方案需遵循以下要求：

采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏

和环境污染。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。

根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T317-2018）中生态恢复要求，本工程生态环境保护与恢复治理方案需遵循以下要求：

1）贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复生态环境。

2）遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。

3）土地利用需符合用地指标政策。合理确定井场场址、管网等建设占地规模。

（2）井场生态恢复治理

工程施工结束后，应对井场临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌。充分利用前期已收集的弃土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。

（3）管线生态恢复

1）管线生态恢复治理范围

管线施工扰动范围内需进行生态环境恢复治理。

2）生态环境恢复治理措施

管道施工作业带宽度控制在12m范围内，施工过程中保护土壤成分和结构，在管线敷设过程中，覆土压实，管沟回填后多余土方应作为管廊覆土，不得随意丢弃。

（4）植被恢复措施及恢复要求

工程施工结束后，按照林草部门要求进行恢复，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行场地植被恢复；风沙土分布区等植被生境较差的区域，采取草方格等措施进行辅助植被恢复。

## 6.2 地下水环境保护措施可行性论证

### 6.2.1施工期地下水环境保护措施可行性论证

施工期产生的废水主要为钻井废水、管道试压废水和施工人员生活污水。

（1）本工程钻井全部采用钻井废弃物不落地技术，钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排，对水环境的影响很小。

（2）管道试压采用清洁水，试压作业分段进行，每段试压水排出后进入下一段管线循环使用，可减少水资源消耗。试压废水中主要污染物为悬浮物，试压结束后全部用于施工场地洒水抑尘，对项目区周边水环境没有不良影响。

（3）施工人员生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。粪便排入环保厕所内。

其他施工期水环境保护措施：

（4）施工机械检修期间，地面应铺设塑料布，及时回收废机油，防止废油落地，污染土壤和地下水。

（5）严格按照《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）设计及施工，合理安排管道施工时序和施工工艺的情况。管道应埋设于最大冻土深度以下且应有足够的埋设深度。

（6）分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）表7和《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）的要求。

本项目钻井期分区防渗内容见表6.2-1。

表6.2-1  分区防渗内容及技术要求

| 污染源名称 | 防治分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 钻井平台、柴油罐区、油水罐区、危险废物贮存点 | 重点防渗 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s |
| 施工作业区地面 | 一般防渗 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s |

综上，本工程施工期采取的水污染防治措施可行。

### 6.2.2运营期地下水环境保护措施可行性论证

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及地下水导则的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

基于前文的地下水环境影响预测和评价，拟建项目在正常工况下，对当地地下水环境影响小；在非正常工况下，对当地地下水环境构成潜在威胁，可能会对地下水水质产生不良影响。因此，为确保当地地下水环境安全，需采取一些保护管理措施。

为有效保护拟建项目区的地下水环境，除了按项目可研报告中设计的方案处理各类废水，还需要建设地下水跟踪监测方案和定期信息公开。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施。

#### 6.2.2.1 源头控制措施

选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对站场、管道的装置等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故，尽量减少地下水污染。

运营期采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理；井下作业产生的洗井废水和废酸化压裂液用专用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统进行处置。经处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准中指标后回注于现役油气藏，不外排。

定期对井场、管汇站的设备、阀门等进行检查，一旦发现异常，及时采取措施，防止原油“跑、冒、滴、漏”的发生。

采用高质量的油气输送管道，防止油水泄漏；管线埋设严格遵守相关规定，埋至冻土层以下，并对管线进行防腐保温等保护措施；定期对输油管道进行检查，一旦发现异常，及时更换，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”的发生，并随时做好抢修准备，加强抢修队伍的训练和工作演练。

#### 6.2.2.2 分区防治措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），分区防控措施应满足以下要求：

（1）已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

（2）未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。

本工程不属于已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，分区防控措施应根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中污染控制难易程度分级参照表（表6.2-1）、天然包气带防污性能分级参照表（表6.2-2）、地下水污染防渗分区参照表（表6.2-3），提出防渗技术要求。

表6.2-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.2-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的防污性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数K≦1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≦Mb<1.0m，渗透系数K≦1×10-6cm/s，且分布连续、稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≦1×10-4cm/s，且分布连续、稳定； |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表6.2-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其它类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表6及前文分析，项目区内包气带防污性能为“弱”，生产过程中产生的污水中主要污染物为石油类，不属于重金属和持久性有机物类，为“其他类型”。故将工程区域整体划分为一般防渗区。具体划分方案，见表6.2-4。

表6.2-4  项目污染防渗区划分

| 类别 | 项目涉及区域 |  | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 般 防 渗 区 | 运营期 | 集输管线 | 采用玻璃钢管或柔性复合管。钢质管道外壁防腐层：无溶剂环氧防腐涂料，涂敷二道，防腐层干膜厚度≥200μm。非金属管道钢接头外壁防腐层：弹性聚氨酯防腐漆底漆-面漆-面漆、玻璃布、面漆-面漆、玻璃布、面漆-面漆，防腐层干膜厚度≥0.6mm，管道的连接方式应采用焊接。施工过程中应有专人负责质量控制，并做好施工记录，同时施工期应留存施工影像。 |
|  | 运营期 | 井场、站场设施永久占地 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，施工过程中应有专人负责质量控制，并做好施工记录，同时施工期应留存施工影像。 |

#### 6.2.2.3 管道刺漏防范措施

（1）在管道上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管道的破坏。减轻管道的内外腐蚀，定期检测管道的内外腐蚀情况，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

（2）利用管道的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若是出现问题，立即派人现场核查，如有突发事情启动应急预案。

（3）一旦管道发生泄漏事故，井场及试采点内设置有流量控制仪及压力变送器，当检测到压力降速率超过0.15MPa/min时，由SCADA系统发出指令，远程自动关闭阀门。

#### 6.2.2.4 地下水环境监测与管理

根据本工程特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本工程地下水监测计划，见表6.2-5。

表6.2-5  地下水监测点布控一览表

| 井号 | 区位 | 监测层位 | 功能 | 监测频率 | 主要监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莫北6#水井 | 项目区下游 | 孔隙潜水/单管单层 | 地下水环境影响跟踪监测井 | 每半年采样1次。发生事故时加大取样频率。 | 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬等，其余监测项目可结合莫北油田例行监测计划增加。 |
| 莫北11#水井 | 项目区上游 |  |  |  |  |

注：监测点充分依托石西油田已有监测井。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向石西油田作业区安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

为保证地下水监测工作高效有序运行，须明确职责、制定相关规定进行管理；具体管理措施和技术措施如下：

（1）管理措施

1）预防地下水污染的管理工作是生态环境管理部门的职责之一，油田公司环境保护管理部门应指派专人负责预防地下水污染的管理工作；

2）建设单位应委托具有监测资质的单位按时、按质、按量完成地下水监测工作，并按要求分析整理原始资料、编写监测报告；

3）建立与工程区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统；

4）按突发事故的性质、类型、影响范围、后果严重性分等级制订相应的应急预案，在制定预案时要根据环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，并组织有关部门、人员进行适时演练、不断补充完善预案内容。

（2）技术措施

1）定期对法兰、阀门、管道等进行检查。

2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告相关部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况。具体内容如下：了解全井场、站场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因；加大监测密度，如监测频率由每年两次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

#### 6.2.2.5 地下水污染应急预案及处理

（1）应急预案内容

在制定站场安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故应急措施，并应与其它类型事故的应急预案相协调，并纳入到作业区应急预案中。地下水应急预案的具体内容如下：

1）应急预案的日常协调和指挥机构；

2）各部门在应急预案中的职责和分工；

3）确定地下水环境保护目标和对目标采取的紧急处置措施，评估潜在污染可能性；

4）特大事故应急救援组织状况、人员和装备情况，平常的训练和演习。

（2）污染事故处理

在发现异常或者事故状态下，建议采取如下污染治理措施。

1）如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

2）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

3）查明并切断污染源。

4）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

5）依据探明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽工作。

6）依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。可采用阻断污染物向周边环境迁移扩散的技术，如泥浆墙、灌浆墙、土工膜阻断、板桩、原位土壤搅拌阻断、可渗透反应墙等，通过在污染源周围构筑低渗透屏障，来隔离污染物，同时操控地下水的流场。

7）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

8）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

9）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

综上，本工程采取的地下水污染防治措施可行。

### 6.2.3退役期地下水环境保护措施可行性论证

对废弃井应封堵，拆除井口装置，截去地下1m内管头，保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水资源。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》要求，应对矿井进行环境风险等级评估后，按照风险等级采取不同的保护措施。

## 6.3 地表水环境保护措施可行性论证

项目区周边无天然地表水体，运营阶段正常情况无废水排放。

## 6.4 土壤环境保护措施可行性论证

### 6.4.1施工期土壤环境保护措施可行性论证

（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。

（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。采取的土壤污染防治措施可行。

（4）项目区处于风蚀区，需要严格采取各项水土流失防治措施，施工完毕后通过对临时占地采取土地平整和防沙治沙措施，地表基本可免受水土流失。

综上，本工程施工期采取的土壤污染防治措施可行。

### 6.4.2运营期土壤环境保护措施可行性论证

结合本工程特点与调查评价范围内的土壤环境质量现状，在分析土壤污染途径的基础上，根据环境影响预测与评价结果，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施。

#### 6.4.2.1 源头控制措施

从生产过程入手，在工艺、设备、集输管道等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低含油废水泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置。

（1）定期派人检查井口区，是否有采出液泄漏的现象发生。

（2）选用耐腐蚀性能好、抗老化性能、耐热性能好、抗冻性能好、耐磨性能好的管材作为集输管线，可有效的防止管线腐蚀穿孔，降低管线环境风险事故的发生。

（3）对管道定期检修，将事故发生的概率降至最低，可有效保护土壤和地下水环境不受污染。

（4）由于发生管线泄漏时管线的压力变化明显比较容易发现，可及时采取必要的处理措施，使造成的污染控制在局部环境。

（5）如果发生集输管道的采出物渗漏，建设单位应立即采取切断措施并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，委托具有相应危废处理资质单位对污染土壤进行转运处置，因而，石油类污染物进入土壤和地下潜水的可能性较小。

具体步骤为：

1）按顺序停泵或关井

在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好安全防范工作，把损失控制在最小范围内。

2）回收泄漏油品

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏油品移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集，将严重污染的土壤集中处理，交由有资质单位进行处置。

3）挖坑应急

因地制宜地采取有效措施清除土壤油浸润体中的残油，减轻土壤污染。

① 坑撇油：在漏油点附近挖坑进行撇油。

② 挖沟截油：根据原油以漏油点为点源向下游迁移扩散为主的特点，在漏油点下游的10m～30m处，根据漏油量的大小挖2～3m深的两条水平截油沟，一撇二排，以加速土壤油浸润体中残油的外泄，减小事故影响范围。

#### 6.4.2.2 过程控制措施

根据本工程特点，从垂直入渗途径，采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施保护土壤环境。

#### 6.4.2.3 跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤已级评价的跟踪监测要求，制定跟踪监测计划，发生事故泄漏时对井场可能影响区域跟踪监测，在占地范围内设置1个表层样监测点，每5年监测1次。

综上所述，正常情况下，本工程的各项工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。

### 6.4.3退役期土壤环境保护措施可行性论证

地面设施拆除、井场清理等工作过程中被原油污染的土壤或油渣等危险固废，交由有资质的单位进行无害化处置，不会对周围环境产生影响。

## 6.5 大气环境保护措施可行性论证

### 6.5.1施工期大气环境保护措施可行性论证

施工期废气主要包括井场、站场、管线作业带等施工场地平整清理、管沟开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，施工机械及运输车辆产生的燃油废气等。提出以下大气污染防治措施：

（1）避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。

（2）施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）。

（3）合理规划、选择最短的运输路线，充分利用油气田现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。

（4）合理规划临时占地，控制临时占地范围，对工作区域外的场地严禁机械及车辆进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动。

（5）管沟开挖深度不宜过深，及时开挖，及时回填，遇大风天气应停止土方作业。

（6）加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。

（7）加强施工场地环境管理，提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。

以上的大气污染防治措施可使本工程建设对环境空气影响减少，是可行有效的。

### 6.5.2运营期大气环境保护措施可行性论证

本工程运营期废气排放源主要为集输过程中无组织废气排放和温室气体排放源。无组织排放的污染物主要为井口、管线接口、阀门等处产生的无组织挥发非甲烷总烃和硫化氢；温室气体的污染物主要为油气开采过程中产生的甲烷逃逸。针对以上污染源，油田采取以下大气污染治理措施：

（1）采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。

（2）项目投入运营后，需严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，持续加强物料储存、转移、输送过程中VOCs排放、泄漏、收集处理等控制措施。在油气集输过程中，为减轻集输过程中烃类的损失，油气田开发采用密闭集输流程，非甲烷总烃无组织排放可以满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求；硫化氢无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中改扩建项目厂界二级标准要求。

一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，实施关井，从而最大限度地减少油气集输过程中非甲烷总烃及油类物质的排放量。定期对油气集输管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。

（3）VOCs污染控制措施：①选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；②加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复；加强气井生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好气井的压力监测，并准备应急措施。

（4）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃、硫化氢无组织排放例行监测，确保非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求；硫化氢无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中改扩建项目厂界二级标准要求。

（5）定期对油气集输管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。

（6）温室气体管控：

1）进一步开展节能减排工作，加强质量控制和技术研发，降低抽油机井工作能耗，加强油气技术管道密闭性能；

2）大力推广应用零散天然气回收和电力系统无功补偿级新能源利用等开采技术，开发清洁能源替代现有能源；

3）选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；

4）加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复；

5）加强油气井生产管理，减少温室气体的跑、冒，做好气井的压力监测，并准备应急措施，从而减少温室气体排放。

综上，本工程采取的废气污染防治措施可行。

### 6.5.3退役期大气环境保护措施可行性论证

（1）运输车辆使用符合国家标准的油品。

（2）在闭井施工操作中应做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；尽量避开大风天气进行作业。

（3）退役期封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类泄漏。

## 6.6 声环境保护措施可行性论证

### 6.6.1施工期声环境保护措施可行性论证

本工程施工期噪声源主要是各类施工机械和运输车辆。为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使本工程在施工期造成的噪声污染降到最低。

（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（3）加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

（4）运输车辆进出工地时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。

项目区200m范围内没有声环境敏感点，采取的噪声污染防治措施是可行的。

### 6.6.2运营期声环境保护措施可行性论证

（1）对声源强度较大的设备进行减噪处理，根据各种设备类型所产生噪声的特性，采用不同的控制手段。

（2）提高工艺过程自动化水平，尽量减少操作人员在噪声源的停留时间。设备采用巡检的方式，由操作人员定期对装置区进行检查，尽量减少人员与噪声的接触时间。

本工程采取的噪声污染防治措施可行。

### 6.6.3退役期声环境保护措施可行性论证

（1）选用低噪声机械和车辆。

（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。

（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

## 6.7 固体废物处理措施可行性论证

### 6.7.1施工期固体废物处理措施可行性论证

本次油田建设在施工期产生的固体废物主要包括钻井泥浆、岩屑、施工废料、生活垃圾、施工机械废油、废烧碱包装袋等。

#### 6.7.1.1 固体废物处置方式

本项目钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。

施工废料主要包括管材边角料、焊接作业中产生的废焊渣等，首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。

施工期间施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场。

钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋，属于危险废物HW49（废物代码：900-041-49），施工单位及时回收烧碱废包装袋，暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的公司接收处置。

本工程施工期产生的机械设备废油和含油废弃物采用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，作业施工结束后，委托具有相关危废处置资质的单位处置。

#### 6.7.1.2 危险废物管理要求

本工程产生的危险废物送至危险废物贮存点暂存，暂存后交由有危废处置资质单位转运处置，转运过程中危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》，对危险废物实行全过程管理。

参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中附表A.7详细记录危险废物转移情况。同时，根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

（1）危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》填写、运行危险废物电子转移电子联单，实施危险废物转移全过程控制。

（2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

（3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

- 综上，本工程施工期采取的固体废物污染防治措施可行。

### 6.7.2运营期固体废物处理措施可行性论证

本工程运营期主要产生的固体废物主要有油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料。

#### 6.7.2.1 运营期固体废物污染防治措施

（1）运营期产生的油泥（砂）、清管废渣以及含油废防渗材料，属于危险废物，委托具有相关危废处置资质的单位处置。

（2）落地原油主要产生于阀门、法兰等处事故状态下的泄漏以及管线破损，属于危险废物HW08（废物代码：071-001-08），落地油100%回收，回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

（3）本项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品，类别为HW49 其他废物，代码为 900-041-49。经分类收集后，严格按危险废物相关技术要求和管理规定进行收集与贮存，委托具有相关危废处置资质的单位处置。

（4）加强巡检频率，尽量杜绝管线、阀门“跑、冒、滴、漏”及人为破坏现象。

（5）石西油田作业区已建立了完善的危废管理计划，并定期向生态环境主管部门上报备案，项目建成后总体按照即定计划进行危废管理。

（6）及时清理回收因管线破损产生的油污，定期委托具有含油污泥处置资质的单位处置。

（7）加强管线的日常巡检工作，在原有基础上增加巡检频次和密度，巡检的内容包括定期对管线进行检测，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管的隐患。

（8）加强员工危险废物知识培训，增强员工的危险废物安全管理及处置意识；加强原油落地。

（9）事故应急培训，能够在第一时间对原油落地做出反应和处理。

以上措施符合固体废物处置“减量化、资源化、无害化”原则，不会对周围环境产生不利影响。

#### 6.7.2.2 危废废物具体管理要求

（1）危险废物暂存环境管理要求

- 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

- 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

- 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

- 4）贮存设施运营期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

- 5）石西油田作业区应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

- 6）石西油田作业区应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

- 7）石西油田作业区应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（2）危险废物暂存环境监测和环境应急要求

- 1）危废贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。石西油田作业区应对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

- 2）石西油田作业区应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

- 3）石西油田作业区应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

（3）危险废物的转运要求

危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中附表A.7详细记录危险废物转移情况。同时，根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

1）危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》填写、运行危险废物电子转移电子联单，实施危险废物转移全过程控制。

2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

（4）运输主要管理规定

——根据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》的要求，危险废物处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。

——产生单位向处置单位转移危险废物时，交接数量必须与生态环境局批准的转移量相符。

（5）利用及处置的管理规定

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移电子联单等。本工程产生的危险废物应与具有危险废物处置资质的单位签订处置协议。

综上所述，本工程运营期采取的固体废物污染防治措施可行。

### 6.7.3退役期固体废物处理措施可行性论证

（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃管线、废弃建筑残渣，应集中清理收集。管线外运清洗后可回收利用，废弃建筑残渣外运至环保部门指定建筑垃圾填埋场填埋处理；

（2）《参照废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）对完成采气的废弃井封堵，拆除井口装置，最后清理场地，清除各种固体废弃物，自然植被区域自然恢复。

（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。

# 7 温室气体排放影响评价

为贯彻落实中央和生态环境部关于“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、过程管理中的基础性作用，本评价按照相关政策及文件要求，根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算方法，计算本项目实施后碳排放量及碳排放强度，提出碳减排建议，并分析减污降碳措施可行性及碳排放水平。

## 7.1 温室气体排放分析

### 7.1.1温室气体排放影响因素分析

#### 7.1.1.1 碳排放源分析

根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油天然气开采企业碳排放源主要包括：燃料燃烧CO2排放、火炬燃烧排放、工艺放空排放、CH4逃逸排放、CH4回收利用量、CO2回收利用量、净购入电力和热力隐含的CO2排放。

（1）燃料燃烧CO2排放

主要指石油天然气生产各个业务环节化石燃料用于动力或热力供应的燃烧过程产生的CO2排放。

本项目井口采用电加热节流，不涉及燃料燃烧。

（2）火炬燃烧排放

出于安全等目的，石油天然气生产企业通常将各生产活动产生的可燃废气集中到一至数只火炬系统中进行排放前的燃烧处理。火炬燃烧除了CO2排放外，还可能产生少量的CH4排放，石油天然气生产的火炬系统需同时核算CO2和CH4排放。

本项目井场测试放喷过程中产生的天然气通过井场临时火炬点燃，需核算该部分产生的CO2和CH4排放量。

（3）工艺放空排放

主要指石油天然气生产各业务环节通过工艺装置泄放口或安全阀门有意释放到大气中的CH4或CO2气体，如驱动气动装置运转的天然气排放、泄压排放、设备吹扫排放、工艺过程尾气排放、储罐溶解气排放等。石油天然气生产企业业务环节较多且各具特色，其工艺放空排放应区分不同业务环节分开核算。

本工程不涉及工艺部分放空排放。

（4）CH4逃逸排放

主要是指石油天然气生产各业务环节由于设备泄漏产生的无组织CH4排放，如阀门、法兰、泵轮密封、压缩机密封、减压阀、取样接口、工艺排水、开口管路、套管、储罐泄漏及未被定义为工艺放空的其他压力设备泄漏；石油天然气生产企业业务环节较多且各具特色，其逃逸排放应区分不同业务环节分开核算。

本工程井场法兰、阀门等处产生的无组织废气中涉及甲烷排放，需核算该部分气体排放量。

（5）CH4回收利用量

主要指企业通过节能减排技术回收工艺放空废气流中携带的CH4从而免于排放到大气中的那部分CH4。CH4回收利用量可从企业总排放量中予以扣除。

本工程未实施甲烷回收利用。

（6）CO2回收利用量

主要指企业回收燃料燃烧或工艺放空过程产生的CO2作为生产原料或外供产品从而免于排放到大气中的那部分CO2。CO2回收利用量可从企业总排放量中予以扣除。因缺乏适当的核算方法暂不考虑CO2地质埋存或驱油的减排问题。

本项目实施后未回收燃料燃烧或工艺放空过程中产生的CO2，因此该部分回收利用量均为0。

（7）净购入电力和热力隐含的CO2排放量

该部分排放实际上发生在生产这些电力或热力的企业，但由报告主体的消费活动引起，依照约定也计入报告主体名下。

本工程实施后，需消耗电量，不涉及蒸汽用量。

#### 7.1.1.2二氧化碳产排节点

本工程生产工艺流程中涉及二氧化碳的产排节点，见表7.1-1。

表7.1-1  二氧化碳产排污节点汇总一览表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 碳排放因子 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火炬燃烧排放 | 井场事故状态下的燃烧 | CO2和CH4 | 无组织 |
| 2 | CH4逃逸排放 | 井场法兰、阀门等处逸散的废气 | CH4 | 无组织 |
| 3 | 净购入电力和热力隐含的CO2排放量 | 电力隐含排放 | CO2 | -- |

### 7.1.2 温室气体排放量核算

#### 7.1.2.1 碳排放核算边界

本工程碳排放核算边界及核算内容，见表7.1-2。

表7.1-2  核算边界及核算内容一览表

| 核算主体/核算边界 | 碳排放核算内容 |
| --- | --- |
| 莫北油田莫116井区侏罗系三工河组气藏产能建设项目 | 包括油气开采、油气处理及油气集输各个业务环节的基本生产系统、辅助生产系统，以及直接为生产服务的附属生产系统。排放量核算内容包括：（1）火炬燃烧排放；（2）CH4逃逸排放；（3）净购入电力和热力隐含的CO2排放量。 |

#### 7.1.2.2 碳排放量核算过程

本工程涉及火炬燃烧排放、CH4逃逸排放、净购入电力和热力隐含的CO2排放量。具体核算过程如下：

（1）火炬燃烧排放

石油天然气生产企业火炬燃烧可分为正常工况下的火炬气燃烧及由于事故导致的火炬气燃烧两种，本项目主要核算非正常工况下的火炬气燃烧（主要为井场测试放喷阶段的火炬燃烧碳排放量）。另外，考虑到石油天然气生产企业火炬气CH4含量较高且火炬气燃烧不充分，因此石油天然气生产企业的火炬燃烧排放同时考虑CO2及CH4排放。

①计算公式

a.火炬燃烧排放计算公式：

式中：

EGHG-火炬-火炬燃烧产生的CO2排放量，单位为吨CO2；

ECO2-正常火炬-正常工况下火炬系统产生的CO2排放，单位为吨CO2；

ECO2-事故火炬-由于事故火炬产生的CO2排放，单位为吨CO2；

ECH4-正常火炬-正常工况下火炬系统产生的CH4排放，单位为吨CH4；

ECH4-事故火炬-事故火炬产生的CH4排放，单位为吨CH4；

GWPCH4-CH4相比CO2的全球变暖潜势值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此GWPCH4等于21。

b.正常工况火炬温室气体排放公式：

式中：

i-火炬系统序号；

Q正常火炬-正常生产状态下第i号火炬系统的火炬气流量，单位为万Nm3；

CC非CO2-火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳/万Nm3；

OF-第i号火炬系统的碳氧化率，如无实测数据可采用缺省值0.98；

VCO2-火炬气中CO2的体积浓度，取值范围为0～1；

VCH4-为火炬气中CH4的体积浓度；

c.事故火炬温室气体排放公式：

式中：

J-事故次数；

GF事故，j-报告期内第j次事故状态时的火炬气流速度，单位为万Nm3/小时；

T事故，j-报告期内第j次事故的持续时间，单位为小时；

CC（非CO2）j-第j次事故火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳/万Nm3；

OF-火炬燃烧的碳氧化率，如无实测数据可采用缺省值0.98；

V(CO2)j-第j次事故火炬气中CO2的体积浓度；

VCH4-事故火炬气中CH4的体积浓度；

②计算结果

本项目核算火炬气温室气体排放主要为井场测试放喷过程中火炬气排放量。相关参数如下表。

表7.1-3  火炬燃烧排放活动相关参数一览表

| 场所 | 工况 | 火炬气流速（万Nm3/h） | 持续时间（h） | 火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量（吨碳/万Nm3） | 火炬燃烧的碳氧化率 | 火炬气中CO2的体积浓度 | 火炬气中CH4的体积浓度 | ECO2 （吨CO2） | ECH4（吨CO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 事故工况 | 0.18 | 48 | 5.8 | 0.98 | 0.0397 | 0.8662 | 186.80 | 1.07 |

根据表中参数，结合公式计算可知，单座井场火炬燃烧排放温室气体总量为209.27吨CO2。本工程3座井场合计排放温室气体总量为627.81吨CO2。

（2）CH4逃逸排放

本工程运营期CH4逃逸排放主要来自天然气开采过程中井口装置和站场逃逸排放的CH4。《中国石油和天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（发改办气候〔2014〕2920号）中“油气开采业务CH4逃逸排放”计算公式进行计算：

式中：ECH4_开采逃逸——原油开采或天然气开采中所有设施类型（包括原油开采的井口装置、单井储油装置、接转站、联合站及天然气开采中的井口装置、集气站、计量/配气站、储气站等）产生的CH4逃逸排放，单位为吨CH4；

j——不同的设施类型；

Numoil,j——原油开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFoil,j——原油开采业务中涉及的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/（年·个）；井口装置为0.23；

Numgas,j——天然气开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFgas,j——天然气开采业务中涉及的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/（年·个）；井口装置为2.5。

本项目部署3口采气井，开采逃逸的CH4为：

ECH4-开采逃逸=3×2.5tCH4=7.5tCH4

GWPCH4-CH4相比CO2的全球变暖潜势值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此GWPCH4等于21。

根据上述公式计算可得本项目开采逃逸的CH4为7.5t，折算成CO2排放量为157.5t。

（3）净购入电力和热力隐含的CO2排放

①计算公式

a.净购入电力的CO2排放计算公式

式中：

ECO2-净电为报告主体净购入电力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2；

AD电力为企业净购入的电力消费量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh。

b.净购入热力的CO2排放计算公式

式中：

ECO2-净热为报告主体净购入热力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2；

AD热力为企业净购入的热力消费量，单位为GJ；

EF热力为热力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/GJ。

②计算结果

本工程生产过程中不涉及使用蒸汽，不涉及发电内容，使用的电力消耗量为1548.5MWh，电力排放因子按照西北地区电力排放因子0.6671吨CO2/MWh。根据前述公式计算可知，核算净购入电力和热力隐含的CO2排放量为1033t。

（4）碳排放核算结果汇总

根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，化工企业的CO2排放总量计算公式为：

式中：

EGHG-温室气体排放总量，单位为吨CO2；

ECO2-燃烧-核算边界内由于化石燃料燃烧活动产生的CO2排放量，单位为吨CO2；

EGHG-火炬-企业因火炬燃烧导致的温室气体排放，单位为吨CO2当量；

EGHG-工艺-企业各业务类型的工艺放空排放，单位为吨CO2当量；

EGHG-逃逸-企业各业务类型的设备逃逸排放，单位为吨CO2当量；

S-企业涉及的业务类型，包括油气勘探、油气开采、油气处理、油气储运业务；

RCH4-回收-企业的CH4回收利用量，单位为吨CH4；

GWPCH4-CH4相比CO2的全球变暖潜势值。取值21；

RCO2-回收-企业的CO2回收利用量，单位为吨CO2。

ECO2-净电-报告主体净购入电力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2；

ECO2-净热为报告主体净购入热力隐含的CO2排放量，单位为吨CO2。

按照上述CO2排放总量计算公式，本工程实施后CO2排放总量见下表：

表7.1-4  CO2排放总量汇总一览表

| 项目 | 源类别 | 排放量（吨CO2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程 | 燃料燃烧CO2排放 | 0 | 0 |
|  | 火炬燃烧排放 | 627.81 | 34.53 |
|  | 工艺放空排放 | 0 | 0 |
|  | CH4逃逸排放 | 157.5 | 8.66 |
|  | CH4回收利用量 | 0 | 0 |
|  | C02回收利用量 | 0 | 0 |
|  | 净购入电力、热力隐含的CO2排放 | 1033 | 56.81 |
|  | 合计 | 1818.31 | 100 |

## 7.2 减污降碳措施

### 7.2.1 节能降耗措施

在工艺流程设计中尽量利用井口压力能，合理确定压力级制，油气集输与处理不增压，或少加压，尽量不用或少用转动设备；天然气集输工艺采用密闭集输工艺，减少资源排放，在正常情况下，无天然气放空损耗。井口设置紧急切断阀，减少天然气在事故状态下的损失；制定合理的检修方案和检修时间，尽可能减少天然气的放空损失；选择操作灵活、密封性能好的阀门产品，减少天然气的泄漏；合理选择节能型电气设备，使功率损耗最小；电缆按经济电流选择截面，合理确定供配电线路导线和电缆的截面，降低线路损耗；选用节能型低损耗变压器，合理选择变压器容量，降低损耗；合理选用加热设备型号，力求在满足天然气集输条件的加热温度下，使加热设备的能耗最低。

### 7.2.2清洁运输

油气集输及处理全过程采用密闭工艺流程，定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复，有效提升温室气体泄漏控制能力。

### 7.2.3挥发性有机物与甲烷协同控制

加强企业能源管理，减少甲烷逸散损耗，定期开展能源及碳排放管理培训，提升管理水平；积极开展源头控制，优先选择绿色节能工艺、产品和技术，降低化石燃料消费量；积极开展碳捕获、利用与封存（CCUS）技术，进一步挖掘和提升减污降碳潜力。

## 7.3 温室气体排放评价结论

本项目实施后，CO2总排放量为1818.31t。在工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了较完善的减污降碳措施，有利于减少二氧化碳排放，对比同类企业碳排放水平，本工程吨产品CO2排放强度相对较低。

# 8 环境影响经济损益分析

## 8.1 环境效益分析

本工程在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。同时还针对在生产运行过程中产生的“三废”，从实际出发采取多种相应的治理措施。

### 8.1.1施工期环境效益

油气开发建设对环境造成的损失主要表现在：

（1）工程占地造成的环境损失；

（2）突发事故状态污染物对土壤、植被的污染造成的环境损失；

（3）其他环境损失。

本工程永久占地主要为井场建设占地。项目永久占地的损失量分为经济损失和生态效益损失两部分，经济损失即为项目土地征购费及复垦费。生态效益损失难以确定，工程施工与占地对植被、土壤、生态环境都会造成不利影响。

本工程对区域的主要影响是生态影响，包括植被破坏后由于地表裸露导致水土流失和土壤环境质量下降。但在加强施工管理和采取生态恢复等措施后，施工影响是可以接受的。

本工程建设期短，不涉及当地居民搬迁，无大量弃土工程，而且建设期的各种污染物排放均属于短期污染，会随着施工的结束而消失。因此，在正常情况下，基本上不会对周围环境产生影响，但在事故状态下，将对人类生存环境产生影响。如由于自然因素及人为因素的影响，引起管道泄漏事故，将对周围环境造成较为严重的影响。由于事故程度不同，对环境造成的损失也不同，损失量的估算只能在事故发生后通过各项补偿费用来体现。

### 8.1.2运营期环境效益

（1）废气

本工程井口密封，采用密闭集输工艺，有效减少非甲烷总烃、硫化氢气体的挥发量，减少对大气的污染。

（2）废水

本工程运营期废水包括采出水和井下作业废水，采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理，井下作业产生的洗井废水和废酸化压裂液用专用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统进行处置，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注油层。

（3）固体废弃物

本工程运营期产生的固体废物油泥（砂）、清管废渣、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料，委托具有相关危废处置资质的单位处置；落地油100%回收，回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

（4）噪声

通过采取选用低噪声设备、隔音、减振等措施，减低了噪声污染。

（5）生态保护措施

在施工期间，严格控制地表扰动范围，严格施工作业的占地面积。

本工程各项环保措施通过充分有效的实施，可以使污染物的排放在生产过程中得到有效的控制。拟建工程选用先进、成熟、可靠、具有节能和环保效果的技术，使各种污染物在排放前得以尽可能大的削减。在生产过程中充分、有效地利用了资源，减少各种资源的损失，大大减低其对周围环境的影响。

## 8.2 社会效益分析

本工程的建设投产，对本地区的经济和社会发展都具有非常重要的意义，主要体现在以下几个方面。

（1）大力开发油气资源是贯彻和落实西部大开发战略的重要举措，是把西部地区资源优势转变为经济优势的有力保证，作为主力油源准噶尔盆地蕴藏了丰富的油气资源，油气资源的开发，将把新疆丰富的地下资源变为实实在在的经济收益。同时，资源的开发建设伴随着基础设施的完善，这给新疆经济带来了良好发展机遇。

（2）为加快新疆经济发展，保持新疆政治和社会稳定具有重大的战略意义。油气的开发建设对拉动新疆的经济发展将起到重要作用，另外，油气资源开发还可带动当地原油副产品加工利用和相关产业的发展，推动地方发展。总之，本工程在实施促进新疆的经济发展，保持边疆民族团结和社会稳定等方面，具有特别重要的意义。

## 8.3 综合效益分析

在项目开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等。经估算本项目总投资5600万元，环保投资277万元，占总投资的4.95%。主要环保投资估算，见表8.3-1。

表8.3-1  主要环保投资估算

| 阶段 | 环境要素 | 项目 | 采取的环境保护措施 | 工程投资费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态环境 | 临时占地 | 施工迹地平整，生态恢复 | 3 | 1万/口 |
|  |  | 草方格 | 单井道路、管线铺设草方格 | 3 | - |
|  |  | 井场 | 永久占地砾石铺垫硬化 | 5 | - |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 运输车辆应加盖篷布，临时土方覆盖，防尘布（或网），逸散性材料运输采用苫布遮盖。 | 2 | - |
|  | 废水 | 生活污水 | 送至乌尔禾区生活污水处理厂处理 | 5 | - |
|  | 固体废物 | 泥浆、岩屑 | 泥浆不落地系统及岩屑处置 | 135 | 80元/m |
|  | 风险 | 井控 | 井控装置，防止井喷 | 65 | 2400元×钻井总天数 |
| 运营期 | 废气 | 无组织挥发非甲烷总烃、硫化氢 | 选用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等与井场、管线同步建设 | 5 | - |
|  | 废水 | 井下作业废水（液） | 采用专用收集罐收集，最终由罐车送至石西集中处理站采出水处理系统处理 | 2 | - |
|  | 噪声 | 井场噪声 | 采用低噪声设备 | 2 | - |
|  | 固体 废物 | 危险废物 | 交由具有相应的危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置 | 30 | - |
| 环境管理 |  | 环境影响评价、竣工环保验收、环境管理、监测与监控 |  | 20 | - |
|  |  | 合计 |  | 277 | - |

## 8.4环境经济损益分析结论

本工程经分析具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。

在建设过程中，由于钻井、地面设施建设、敷设管线等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，经估算该项目环境保护投资约277万元，环境保护投资占总投资的4.95%。实施相应的环保措施后，可以起到保护环境的效果。

# 9.环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理机构与职责

本项目的HSE管理机构应实行逐级负责制，受新疆油田公司HSE委员会的直接领导和监督，项目的环保管理机构新疆油田公司设质量安全环保处，并设专人负责工程开发建设期的环境保护工作。

新疆油田公司负责该项目的组织，协调工作，与自治区有关地方政府协商提供必要支持，并协调勘探部门的分工协作工作，包括：生态环境建设和保护的宏观管理和决策。

本项目建设由开发公司组织实施，负责组织开展环评，项目竣工后，由开发公司负责组织环境保护验收。验收合格后，由新疆油田公司石西油田作业区负责生产运行管理，同时负责运行过程的环境保护管理。

石西油田作业区为新疆油田分公司下属二级单位，均设QHSE管理科，负责落实集团及分公司环境保护管理要求及规定。

### 9.1.2施工期环境管理

为减轻工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全过程管理，建议本工程充分借鉴同类相关项目工程环境监理经验，实行工程环境监理。

由建设单位聘请相关环境监理机构对施工单位、承包商、供应商和新疆油田分公司环保法律、法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保本工程的建设符合有关环保法律法规的要求。

（1）环境监理人员要求

1）环境监理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境法律、法规和政策，了解当地生态环境管理部门的要求和环境标准。

2）必须接受过HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。

3）具有一定的油田开发和输油气管道建设的现场施工经验。

（2）环境监理人员主要职责

1）监督施工现场对“环境管理方案”的落实。

2）及时向HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。

3）协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和地方有关环境方面的法律和法规。

4）对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。

（3）环境监理范围

1）井场

井场环境监理的范围，即为工程扰动的范围。

2）管道工程

管道工程环境监理的范围，即为工程扰动的范围：管线作业带宽度12m。

（4）环境监理内容

1）施工期环境监理主要内容

针对施工期污水的环境保护处理措施，汽车尾气、施工扬尘的大气环境影响控制措施，运输车辆的声环境控制措施，施工土方量等固体废物主要处置措施，进行环境监理，必要时采取旁站的形式完成监理工作。另外，还应对管道等施工期的生态保护措施、防沙治沙措施、恢复方案进行监理。

2）试运营期环境监理主要内容

按照竣工环境保护验收有关要求逐项核查环保措施、设施落实情况、效果，重点关注生态保护措施及作业带地貌恢复的情况。

环境监理工作计划及重点，见表9.1-1。

表9.1-1	现场环境监理工作计划

| 序号 | 场地 | 监督内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井场 | ①井位布设是否满足环评要求； ②井场的环保设施，施工是否严格按设计方案执行，施工质量是否能达到要求； ③施工作业是否超越了限定范围； - ④废水、废气、废渣等污染是否达标排放。 | 环评中环保措施落实到位 |
| 2 | 管沟开挖现场 | ①集输线路是否满足环评要求； ②施工作业是否超越了作业带宽度； ③挖土方放置是否符合要求，回填后多余的土方处置是否合理； ④施工人员是否按操作规程及相关规定作业； ⑤施工完成后是否进行了清理。 |  |
| 3 | 道路建设现场 | ①施工作业是否超越了限定范围； ②临时堆放的土石方是否采取防风固沙措施； ③施工人员是否按操作规程及相关规定作业。 | 各项环保措施落实到位 |
| 4 | 其它 | ①施工结束后是否及时清理现场、恢复地貌，是否及时采取生态恢复、防沙治沙、水土保持措施； ②施工季节是否合适； ③有无砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，有无伤害野生动物等行为。 | 各项环保措施落实到位 |

### 9.1.3运营期环境管理任务

建设项目运营环境监督管理计划，见表9.1-2。

表9.1-2  项目运营环境监督管理计划

| 序号 | 监督管理项目 | 监督检查具体内容 | 实施单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境计划管理 | 环境管理计划的实施情况，包括井区环境整治、排污口规范化整治、环保治理方案的落实情况等 | 建设单位 | 昌吉回族自治州生态环境局、昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 |
| 2 | 污染源管理 | ①环保设施的运行情况，防止闲置和不正常运行； ②各废气排放源的排放情况，掌握排污动态，防止直接排放 ③检查固废的堆放、运输、处置措施的执行情况，防止造成环境污染 ④检查噪声排放源治理措施的消声、隔声效果，防止超标排放 | 建设单位 |  |
| 3 | 环境监测管理 | ①组织废气污染源无组织排放厂界监测，防止废气影响 ②组织地下水环境监测，防止水环境污染 ③组织厂界环境噪声监测，防止厂界超标 | 建设单位 |  |
| 4 | 生态环境管理 | 定期检查受影响范围内生态系统的动态变化情况 | 建设单位 |  |

（1）日常环境管理

——做好环境监测，掌握污染现状

定时定点做好环境监测，以便及时掌握环境状况的第一手资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实，消除发生污染事故的隐患。

在生产过程中，采出水进入联合站采出水处理系统，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关标准后回注油层。

废气污染源的控制是重点加强油气集输过程中无组织排放源的管理，以加强管理作为控制手段，减轻环境污染，达到污染物排放控制和环境保护目标。

——加强环保设备的管理

建立环保设备台账，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。

——落实管理制度

除加强环保设备的基础管理外，尚需狠抓制度的落实，制定环保经济责任制考核制度，以提高各部门对环境保护的责任感。

日常工作的管理与调配，应明确机构，有专人负责与协调。要求做好废弃物的处理、场地的清理等每日例行的环保工作。

（2）重大环境污染事故的预防与管理

——对事故隐患进行监护

对污染事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。对各类重大事故隐患，应本着治理与监护运行的原则进行处理。在目前技术、财力等方面能够解决的，要通过技术改造或治理，尽快消除事故隐患，防止事故发生；对目前消除事故隐患有困难的，应从管理和技术两方面对其采取严格的现场监护措施，在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案。

——强化专业人员培训和建立安全信息数据库

有计划、分期分批对环保人员进行培训，聘请专家讲课，收看国内外事故录像和资料，吸收这些事件中预防措施和救援方案的制定经验，学习借鉴此类事故发生后的救助方案。平时要经常进行人员训练和实践演习，锻炼指挥队伍，以提高他们对事故的防范和处理能力。建立安全信息数据库或信息软件，使安全工程技术人员及时查询所需的安全信息数据，用于日常管理和事故处置工作。

——加强风险管理

由于本工程在运行过程中，不确定潜在事故因素多且无法预测，因此有必要制定相应的风险对策，不断改进识别到的不利影响因素，从而将工程运营期各类风险水平控制在合理的、可接收的范围内，以达到减少事故发生、经济合理地保证安全运行管理技术的目的。

——加强监测

应加强对区域地下水、土壤、大气环境（非甲烷总烃、硫化氢）等的监测，对环境污染隐患做到及早发现、及时处理，制定事故状态下环境风险应急预案和应急处理措施，强化环境风险防范和应急处理能力，严防污染事故发生，不定期开展环境突发事件应急演练。

为了监控油田开发对地下水（主要为浅层地下水）的影响情况，应设置地下水监控井，并定期检测。监测点充分依托区块已有监测井。

### 9.1.4退役期环境管理任务

在合理选择施工队伍的基础上，加强对退役井场、管线的环境管理工作，监督退役期各项环保措施的落实情况。

- （1）加强封井施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的非甲烷总烃、硫化氢泄漏，保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，污染地下水资源。

- （2）加强退役期施工过程管理。妥善处置地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃管线、废弃建筑残渣等，做到“工完、料尽、场地清”。

- （3）加强对退役期施工队伍及其运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

- （4）组织开展环境保护宣传教育，对全体员工组织开展环境保护培训。

### 9.1.5环境影响后评价

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）《关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知》（新环环评发〔2020〕162号）要求，项目正式投产或运营后，每3～5年开展一次环境影响后评价，依法报批生态环境主管部门备案。石油天然气开发建设项目可按照开发区块整体开展环境影响后评价工作。

因此，项目正式投产或运营后，可纳入莫北油田莫116井区整体开展环境影响后评价工作。

## 9.2企业环境信息披露

### 9.2.1披露内容

（1）基础信息

企业名称：中国石油新疆油田公司开发公司

法人代表：孙友国

生产地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县

主要产品及规模：新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井进尺16830m，新建单井采气管线7.4km，对莫109转油站进行改造，配套建设电气、自控、通信、防腐、消防等工程。

（2）排污信息

本工程污染物排放标准见“2.4.3污染物排放标准”章节。

本工程污染物排放量情况见“9.3污染物排放清单”章节。

本工程污染物总量控制指标情况见“3.4.8 污染物排放总量控制”章节。

（3）环境风险防范措施

本工程环境风险防范措施见“5.8.6 环境风险管理措施与对策建议”章节。

（4）环境监测计划

拟建工程环境监测计划见“9.4.3监测计划”章节。

### 9.2.2披露方式及时间要求

披露方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

披露时间要求：企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由；企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息；石西油田作业区在企业名单公布前存在《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部部令 第24号)第十七条规定的环境信息的，应当于企业名单公布后十个工作日内以临时环境信息依法披露报告的形式披露本年度企业名单公布前的相关信息。

## 9.3污染物排放清单

本工程符合环境准入要求。建设单位应根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）要求，在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

本工程运营期污染物产生及排放情况，见表9.3-1。

表9.3-1	运营期污染物排放汇总

| 类别 | 工程 组成 | 产污 环节 | 环境保护措施及主要运行参数 |  |  | 污染物种类 | 排放情况 |  | 总量指标（t/a) | 执行标准 （mg/m3) |  | 环境监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环境保护措施 |  | 主要运行参数 |  | 排放时段h/a | 排放浓度 (mg/m3) |  |  |  |  |
| 废气 | 采气井场、站场 | 无组织 废气 | 管道密闭输送，加强设备检修与维护，从源头减少泄漏产生的无组织废气。 |  | / | 非甲烷总烃 | 7920 | / | 0.582 | 4.0 |  | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020）中边界污染物控制要求 |
|  |  |  |  |  | / | 硫化氢 | 7920 | / | 0.00008 | 0.06 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建项目二级标准 |
|  |  | 温室气体 | 降低抽油机井工作能耗，加强油气技术管道密闭性能，开发清洁能源替代现有能源等，从而减少温室气体排放。 |  | / | 二氧化碳 | 7920 | / | 1818.31 | / |  | / |
| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 处理措施 |  |  |  |  | 处理后浓度(mg/L) | 排放 去向 | 总量控制指标（t/a) | 执行标准（mg/L) | 环境监测要求 |
| 废水 | 采出水、井下作业废水 | SS、COD、石油类、挥发酚 | 采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理；井下作业废水采用专用罐回收，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。 |  |  |  |  | — | 不外排 | — | — | 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022） |
| 类别 | 噪声源 |  | 污染因子 | 治理措施 |  |  |  | 处理效果 | 执行标准 |  | 环境监测要求 |  |
| 噪声 | 井下作业（修井、洗井等） |  | Leq | 选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施 |  |  |  | 厂界达标 | 昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
|  | 井口装置 |  | Leq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 污染源名称 |  | 固废类别 | 处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 油泥（砂）、清管废渣、废防渗材料 |  | HW08 | 收集后委托具有相关危废处置资质的单位进行处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落地油 |  | HW08 | 回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 |  | HW49 | 收集后委托具有相关危废处置资质的单位进行处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  |  | 严格按照风险预案中相关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.4生态环境监测

### 9.4.1监测目的

环境监测是企业环境管理体系的重要组成部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，可以为上级生态环境主管部门和地方生态环境主管部门进行环境规划、管理和执法提供依据。环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废水、噪声等污染源情况进行监测、对固体废物处置按照法规文件规范进行记录。

通过对拟建工程运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

### 9.4.2环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。拟建工程的环境监测工作由新疆油田分公司委托有资质的环境监测机构进行。

### 9.4.3监测计划

根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）等标准规范及地方生态环境主管部门的要求，制定本项目的监测计划。环境监测计划，见表9.4-1。

表9.4-1  运营期环境监测计划

| 监测 类型 | 监测 对象 | 监测 频率 | 监测点 | 监测项目 | 执行标准 | 监测 时间 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状 | 地下水 | 1次/半年 | 莫北6#水井、莫北11#水井，监测点充分依托莫北油田已有监测井。必要时在工程井区内布设。 | 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准值。 | 竣工验收后开始 | 委托监测或建设单位自行监测 |
|  | 土壤 | 1次/5年 | 井场内 | 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、汞、砷、六价铬 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值 |  |  |
|  | 生态 | / | 防沙治沙措施 | 防沙治沙措施 | 措施有效性 |  |  |

注：由于目前《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和参照执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中均未对石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)两个监测因子的标准限值做出规定，《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中未对石油烃(C6-C9)的标准限值做出规定，在新的质量标准发布前，运营期监测计划中地下水环境监测可先不开展石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)这两个监测因子的环境质量现状监测工作，土壤环境监测可先不开展石油烃(C6-C9)的环境质量现状监测工作，待石油烃(C6-C9)和石油烃(C10-C40)相应的新环境质量标准发布后，应严格按照表中所列监测因子进行运营期监测。

## 9.5环保设施“三同时”验收

### 9.5.1环境工程设计

（1）必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。

（2）建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度，施工期实行环境监理。

（3）项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”；如需进行试生产，其配套的环保设施也必须与主体工程同时建设投入运行。

### 9.5.2环境设施验收建议

（1）环境工程设计

1）必须按照环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。

2）建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度。

3）项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”。

（2）环境设施验收建议

1）验收范围

与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备和装置，以及各项生态保护设施等；环评文件及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。

2）验收条件

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）中有关规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，新疆油田分公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。新疆油田分公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

新疆油田分公司对项目进行自主验收，新疆油田分公司或者其委托的第三方技术机构应当依照国家有关法律法规及相关技术规范等要求，编制竣工环境保护验收报告，验收报告编制完成后，新疆油田分公司应组织成立验收工作组。除按照国家规定需要保密的情形外，新疆油田分公司应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

3）建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收，验收清单，见表9.5-1。

表9.5-1  环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 |  | 序号 | 污染源 | 环保措施 | 台（套） | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  | 1 | 施工扬尘 | 洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖 | - | - | - |
|  |  | 2 | 施工机械、运输车辆产生的燃油废气 | 使用合格燃料，加强施工管理 | - | - | - |
| 废水 |  | 1 | 试压废水 | 循环利用 | - | 不外排 | - |
|  |  | 2 | 钻井废水 | 采用不落地技术进行固液分离后，液相回用于钻井液配备 | -- | 不外排 | -- |
|  |  | 3 | 生活污水 | 生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。 | - | - | - |
| 噪声 |  | 1 | 吊机、装载机、运输车辆 | 选用低噪声设备、合理安排施工作业时间。 | - | - | - |
| 固废 |  | 1 | 施工土方 | 全部用于管沟和站场回填。 | - | - | - |
|  |  | 2 | 施工废料 | 部分回收利用，剩余收集后运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置。 | - | - | - |
|  |  | 3 | 泥浆 | 本项目钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置。 | - | 水基岩屑达标后综合利用，油基岩屑委托处置。 | - |
|  |  | 4 | 岩屑 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场。 | - | - | - |
| 生态 |  | 1 | 生态恢复 | 检查管道沿线生态恢复及水土保持措施落实情况 | - | - | - |
| 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 污染源 | 环保措施 | 台（套） | 治理效果 | 验收标准 |
| 废气 |  | 1 | 井场、站场无组织废气 | 密闭管道、阀门的检修和维护。 | - | 厂界非甲烷总烃≤4.0mg/m3 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728- 2020） |
|  |  | 2 | 无组织硫化氢 |  | - | 0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 废水 |  | 1 | 采出水 | 采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理。 | - | 不外排 | 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022） |
|  |  | 2 | 井下作业废水 | 采用专用罐回收作业废水，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。 | - | 不外排 |  |
| 噪声 |  | 1 | 井场、站场 | 基础减震 | - | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区排放限值 |
| 固废 |  | 1 | 油泥（砂）、清管废渣、废防渗材料、废弃的含油抹布、劳保用品 | 委托具有相关危废处置资质的单位处置。 | - | - | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 2 | 落地油 | 落地油100%回收，回收后的落地油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。 | - | - | - |
| 防渗 |  | 1 | 井场、站场永久占地 | 实施地面硬化 | - | 地面硬化 | - |
|  |  | 2 | 管道防腐 | 管道钢接头部分做好外防腐 | - | 防腐性能良好 | - |
| 风险防范措施 |  |  | 井场、站场 | 设置可燃气体检测报警仪、消防器材、警戒标语标牌。 | - | 风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置 |  |
| 环境管理与监测 |  | 1 | 排污口规范化 | 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》《环境保护图形标志》及排污许可技术规范等文件规范排污口设置。 | - | - | 保证实施 |
|  |  | 2 | 环境影响 后评价 | 根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》等文件组织开展环境影响后评价。 | - | - | 保证实施 |
| 退役期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 1 |  | 施工扬尘 | 洒水抑尘 | - | - | - |
| 噪声 | 1 |  | 车辆 | 合理安排作业时间。 | - | - | - |
| 固废 | 1 |  | 废弃管线、废弃建筑垃圾 | 收集后拉运至当地建筑垃圾填埋场。 | - | 妥善处置 | - |
|  | 2 |  | 设施拆除过程产生的油泥 | 委托具有相关危废处置资质的单位处置。 | - | 妥善处置 | - |
| 生态 | 1 |  | 生态恢复 | 地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况。 | -- | 恢复原貌 | 《废弃井封井回填技术指南（试行）》 |

10 结论与建议

## 10.1 建设项目情况

本工程位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，南侧距离呼图壁县城中心约104km，东北侧距离莫北转油站约16km，中心地理坐标为：东经86°37'22.756"，北纬45°6'53.918"（MBHW6009井）。

工程新钻采气井3口（MBHW6006井、MBHW6008井、MBHW6009井），钻井进尺16830m，新建单井采气管线7.4km，对莫109转油站进行改造，配套建设电气、自控、通信、防腐、消防等工程。

本工程总投资为5600万元，其中环保投资277万元，占总投资4.95%。

## 10.2 产业政策、选址符合性

（1）产业政策符合分析

本工程属于油气开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“鼓励类”第七项“石油、天然气”中第1条“常规石油、天然气勘探与开采”项目，本工程的建设符合国家产业政策。

本工程的建设符合国家产业政策。

（2）政策、法规符合性分析

本工程属于石油天然气开采项目，选址选线不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态保护区。运营期工艺流程全密闭，废水、固废处置措施得当。符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等相关政策、法律法规相关要求。

（3）规划符合性分析

本工程属于石油天然气开采项目，有助于推进莫北油田莫116井区的油气开发，加大准噶尔盆地油气开发力度。符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆油田公司“十四五”发展规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本工程不属于主体功能区规划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，所进行的石油天然气勘探活动符合“全国重要的能源基地”定位。因此本工程的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。

对照《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。本项目占地面积较小，对于整体的土地利用格局、植被覆盖格局、野生动物活动、土壤不会带来显著影响，项目建设符合区域生态功能定位。

（4）选址合理性分析判定结论

本工程为莫北油田莫116井区滚动开发项目，符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》中的相关要求，根据现场调查，本工程不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内等重点保护区域内；符合地区经济发展规划、环保规划。本工程土地利用类型为沙地。项目区周边5km范围内无常年地表水体分布，无长期居住人群。

本工程在选址、选线过程中注意避让项目区植被，尽量减少对植被的生态扰动；本工程运营期废气主要为油气开采过程中排放的无组织挥发的非甲烷总烃、硫化氢，产生的废气为持续的长期影响，但废气污染物均可以得到较好扩散，对大气污染物浓度贡献值小，且项目区地域空旷，项目实施后不会对周围环境产生明显影响；废水实现零排放，固体废物能够实现妥善处置，综上所述，本工程建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，项目的选址从环保角度认为可行。

（5）生态环境分区管控符合性判定

根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）以及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》要求，本工程位于呼图壁县一般管控单元内（环境管控单元编码：ZH65232330001），不涉及拟定的生态保护红线范围内，项目区土壤、噪声环境质量可以达到功能区要求，环境空气质量属于非达标区，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。

本工程符合管控单元生态环境准入清单一般管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率的要求，符合生态环境分区管控要求。

## 10.3 环境质量现状

（1）生态环境质量现状

本项目区位于准噶尔盆地古尔班通古特沙漠腹地，评价区域无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，涉及水土流失预防区，生态系统较为脆弱，经现场调查，评价区域内分布有白梭梭、白皮沙拐枣、羽毛三芒草等原始天然植被，如遭到占用、损失和破坏后将使沙丘活化，但可以通过一定的防风固沙措施加以预防、恢复，属于重要生态敏感区。根据《新疆生态功能区划》，项目区属于《新疆生态功能区划》中的II准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-II3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区-23古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。项目区气候干燥，属轻度侵蚀区，类型为风力侵蚀，土壤主要为风沙土，植被类型主要为白梭梭、白皮沙拐枣、羽毛三芒草等，植被覆盖率5%左右，野生动物栖息生境类型属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。由于作业区周边油油田较多，人为活动频繁，项目现状调查和走访中，未发现大型野生动物和受保护野生动物。

（2）环境空气质量现状

根据生态环境部环境工程评估中心公布的全国环境空气质量达标区判定结果：2023年项目所在地昌吉州SO2、NO2年平均浓度及CO、O3日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，占标率分别为118.57%、137.14%，项目区为不达标区，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。

特征因子补充监测结果表明，监测期间各监测点非甲烷总烃小时值浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中浓度限值2000μg/m3要求；H2S小时平均值均未检出，能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值（10μg/m3）的浓度限值要求。

（3）水环境质量现状

项目区位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地，周边5km范围内无地表水体。项目区地下水环境质量现状监测结果表明：监测期间项目区地下水水质天然背景值较高，溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化物均有不同程度超标，其余监测因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类限值。超标的原因是评价区域位于准噶尔盆地腹部，地势较低，是新疆北部地区地下水的排泄区。地下水在流动过程中将地层中的矿物质元素溶解并携带流动到该区域，使得区域浅层地下水矿化度较高，属天然背景值超标。

（4）声环境质量现状

声环境质量监测结果表明，各监测点位噪声值均未超出标准值，声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）土壤环境质量现状

土壤环境质量监测结果表明，项目区占地范围内、外土壤中重金属、无机物及石油烃含量较低，土壤中各项因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值标准。

## 10.4 污染物排放情况

本工程运营期污染物产生及排放情况，见表10.4-1。

表10.4-1污染物产排情况一览表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 产生量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放 | NMHC | 0.582t/a | 0.582t/a | 大气 |
|  |  | H2S | 0.00008t/a | 0.00008t/a |  |
|  | 储层改造废气 | 非甲烷总烃等 | 少量 | 少量 |  |
| 废水 | 采出水 | SS、COD、 石油类等 | 2.41×104t/a | 0 | 采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理。 |
|  | 井下作业废水 | 压裂液 | 791.94t/2a | 0 | 采用专用罐回收，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。 |
|  |  | 酸化液 | 246.9t/2a | 0 |  |
|  |  | 洗井液 | 75.87t/2a | 0 |  |
| 固体废物 | 油泥（砂） | 石油类 | 11.9t/a | 0 | 委托具有相关危废处置资质的单位处置。 |
|  | 清管废渣 | 石油类、SS和氧化铁等 | 0.009t/2a | 0 |  |
|  | 废防渗材料 | 石油类 | 0.75t/a | 0 |  |
|  | 落地油 | 石油类 | 0.3t/a | 0 | 落地油100%回收，回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。 |
|  | 废弃含油抹布、劳保用品 | - | - | - | 具备条件时，应尽可能分类收集，交相应的危废处置单位处置。 |
| 噪声 | 机械噪声 | - | 70～90dB(A) | 厂界达标 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施。 |

## 10.5 主要环境影响

（1）生态环境影响分析

本工程所在区域的野生动物种类少，工程位于油气田开发区域，因油气开发建设活动早已开展，人类活动频繁，工程区内对人类活动敏感的野生动物较少，调查期间未见到大中型野生动物，项目对野生动植物影响不大。工程所在区域不涉及天然林，占地区域基本无植被。工程对区域生态的影响主要为施工期的扬尘及相关施工活动，其影响范围同工程临时占地面积相同，这一破坏需经较长时段才能完全恢复。工程区属于水土流失重点预防区，但占地面积较小，采取环评提出的水土流失防治措施后，对环境的影响可以接受。

因此总体上看本工程建设对生态环境影响可以接受。

（2）大气环境影响分析

本项目油气开采、集输采用密闭流程，井口密封并设紧急切断阀，可有效减少烃类、硫化氢气体的排放量。根据现状监测结果，区域环境空气中非甲烷总烃、硫化氢满足标准限值要求。根据预测结果可知，本项目各井场无组织排放非甲烷总烃下风向最大落地浓度均远低于《大气污染物综合排放标准详解》2000μg/m3的标准；硫化氢下风向最大落地浓度均远低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值10μg/m3。

项目区周边5.0km范围内无敏感点，因此本项目正常运行期间无组织排放的非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。

（3）水环境影响分析

本工程施工期钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排，工程结束由钻井队回收；施工人员生活污水排入生活营地内防渗收集池，定期清运至乌尔禾区生活污水处理厂处理。粪便排入环保厕所内；新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS，试压废水可用作场地降尘用水或区域绿化用水或区域绿化用水。施工期对地下水环境的影响很小。在严格执行环境保护措施的前提下，项目施工期废水不会对周围水环境产生明显影响。

运营期正常状况下，污染源从源头上可以得到控制；非正常状况下，通过定期对管线进行检查检修，可将事故发生的概率将至最低。加之风险应急体系完备，发生泄漏后做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品及被污染的土壤。因此，发生泄漏后采取相应的措施后不会对地下水环境产生大的影响。

（4）声环境影响分析

通过类比分析可知，本工程施工期昼间施工场50m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间75dB（A）），而在夜间则会超标（夜间55dB(A)）。项目区200m范围内无居民，并且施工期噪声源均为暂时性的，只在短时期对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。施工期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。

本工程运营期间的噪声源主要为井场、站场设备的运转噪声，噪声预测结果可知显示：在采取了环评提出的降噪措施后，项目运营期厂界昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，不会使项目区声环境质量明显降低。不会对周围声环境产生影响。

（5）固体废物影响分析

本工程施工期固体废物主要为钻井泥浆、岩屑、施工废料、生活垃圾、施工机械废油、废烧碱包装袋等。钻井过程中一开、二开采用水基非磺化钻井液体系，三开采用油基钻井液体系，采用经不落地系统进行处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，分离后的水基钻井液产生的岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）后综合利用；油基钻井液产生的岩屑为HW08含油危废（废物代码：072-001-08），在井场方罐暂存，定期委托具有相应危废处置资质的单位处置；施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用的拉运至当地建筑垃圾填埋场填埋处置；施工期间施工人员生活垃圾集中收集至垃圾箱中，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场；钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋，暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的公司接收处置；机械设备废油和含油废弃物采用专用罐集中收集后暂存于危废贮存点，委托具有相关危废处置资质的单位处置；施工土方在管线施工结束后回填在管堤上，站场施工过程产生的土方回填至挖方处或回填至周边低洼场地，并实施压实平整，无废弃土方及借方。

运营期产生的固体废物主要为油泥（砂）、清管废渣、落地原油、废弃含油抹布、劳保用品、废防渗材料等。

油泥（砂）主要为处理厂的采出水处理系统或沉降油罐产生的沉淀物，部分为原油，部分为泥土等杂质，属于危险废物（HW08）（071-001-08）；清管废渣的主要成分为SS和氧化铁等，还含有少量管道中的油，属于危险废物HW08（废物代码：251-001-08）；作业过程中产生的含油废防渗材料，属于危险废物（HW08）（900-249-08），委托具有相关危废处置资质的单位处置。

落地油主要产生于阀门、法兰等处事故状态下的泄漏以及管线破损，属于危险废物HW08（废物代码：071-001-08），落地油100%回收，回收后的落地油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品，类别为HW49 其他废物，代码为 900-041-49。根据《危险废物名录》（2025年版），本项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品产生量极少，在未分离收集情况下，收集、储存、运输、处置可以不按照危险废物管理，属于全过程豁免的。

豁免条件为未分类收可不按危险废物管理，但不得分类收集后混入生活垃圾处理。具备条件时，废含油抹布和劳保用品应尽可能分类收集，交相应的危废处置单位处置。

本工程对建设期和运营期产生的各种固体废物均采取了妥善的处理、处置措施，只要严格管理，不会对环境产生较大影响。

（6）土壤影响分析

本工程采用密闭集输的集输方式，正常工况下无废水及固废等污染物外排，不会造成土壤环境污染。如果发生管线泄漏等事故，泄漏的油品会对土壤环境产生一定的影响，泄漏的油类物质覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响地表植被的生长。根据环境风险分析可知，本工程风险潜势很低，发生泄漏事故的可能性很小，在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程项目实施对土壤环境产生污染影响。

（7）环境风险分析

本工程所涉及的危险物质包括柴油、凝析油、天然气，

可能发生的风险事故包括井场事故、管线泄漏事故。原油发生泄漏时，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，发生事故后，在严格落实本工程提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；当泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。

综上所述，本工程环境风险程度属于可以防控的。

## 10.6 环境保护措施

本工程的主要环境保护措施如下：

（1）生态保护措施：

优化井场布设，管道和道路选线，减少占地，严格按照有关规定办理建设用地审批手续。严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，管线施工临时占地作业度宽度不得超过12m，减少对地表的碾压。施工期充分利用现有油田道路，尽可能减少道路临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械在不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。场施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。对井场地表进行砾石压盖。加强野生动物保护，对施工人员进行宣传教育，禁止捕杀野生动物。在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。在井场、管线和道路两侧设置草方格防风固沙。

（2）大气污染防治措施：本工程集输采用密闭流程，采用技术质量可靠的设备、阀门等；定期对井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。定期对集输管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。

（3）噪声防治措施：合理布局噪声源，采用基础减振、隔声等措施，并加强日常维护，减轻设备对外环境和岗位工人的噪声污染。

（4）废水防治措施：运营期采出水依托莫北转油站采出水处理系统处理；井下作业产生的洗井废水和废酸化压裂液用专用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统进行处置。

地下水环境保护按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则采取措施。

（5）固体废物防治措施：本工程运营期产生的油泥（砂）、清管废渣、废防渗材料、废弃的含油抹布、劳保用品收集后委托具有相关危废处置资质的单位处置；落地油100%回收，回收后的落地原油运至石西集中处理站原油处理系统进行处理。

（6）土壤污染防治措施：加强管线内的压力、流量传感器检修维护，发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。严格执行地下水章节分区防控措施要求。制定跟踪监测计划，发生事故泄漏时对井口区及集输管线铺设范围可能影响区域进行跟踪监测。

（7）风险防治措施：本工程集输工程中主要风险是管线破坏引起的天然气、原油泄漏，做好风险防范工作，防止对周围环境、工作人员人身安全造成的危害。本工程的环境风险防范措施及制定的预案切实可行、有效。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，其环境危害也是较小的，环境风险水平是可接受的，项目建设可行。

## 10.7 公众意见采纳情况

本工程公众参与由建设单位新疆油田分公司开发公司负责实施，首次环境影响评价公众参与相关信息通过新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（网址：http://www.xjhbcy.cn/articles/show/15869）公开，时间为2025年7月16日。

征求意见稿公示日期为2025年8月11日（新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站，网址为（http://www.xjhbcy.cn/articles/show/16030）；报纸第一次公告日期为2025年8月15日（昌吉日报），报纸第二次公告日期为2025年8月18日（昌吉日报）。

2025年8月25日，在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站（http://www.xjhbcy.cn/articles/show/16118）公示了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

至信息公告的截止日期没有收到相关反馈信息。

## 10.8 环境影响经济损益分析

本工程具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。

在建设过程中，由于井场设施建设、管线敷设等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在油气田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，经估算本工程环境保护投资约277万元，环境保护投资占总投资的4.95%。实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来经济效益。

## 10.9 环境管理与监测计划

新疆油田分公司开发公司环境管理机构设置健全，同时拥有完善的管理体系和管理手段。本工程制定了施工期环境监理计划、运营期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求，针对工程的不同阶段提出了具体的环境管理要求。

## 10.10 项目可行性结论

本工程为石油天然气开采项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策；符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《石油天然气开采也污染防治技术政策等》等法规和政策要求；符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》等要求；新疆油田分公司开发公司按照《环境影响评价公众参与办法》，在本工程环评过程中开展了公众参与调查，至信息公告的截止日期没有收到相关反馈信息。

项目区不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区；项目符合生态环境分区管控要求，选址选线合理。

只要在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、生态修复措施、风险防范措施及应急措施，各项污染物均能够做到达标排放，其生态破坏可降至最低，环境风险可以接受，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。