建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审版）

| 项目名称 | ： | 征121井 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章） | ： | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 |
| 编制日期 | ： | 2025年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	21

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	42

四、生态环境影响分析	48

五、主要生态环境保护措施	71

六、生态环境保护措施监督检查清单	90

七、结论	93

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 征121井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张庆春 | 联系方式 |  | 19905469931 |  |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，一五零团五连西南侧2.28km处 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经 86度42分56.0154秒，北纬 44度56分20.8261秒 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：0 临时用地：44652 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 4720.0 | 环保投资（万元） | 157 |  |  |
| 环保投资占比（%） |  | 3.32 | 施工工期 | 钻井80d，试油80d |  |  |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批机关：自然资源部； 审批文号：自然资函[2022]1092号。 2、规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府； |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 1、规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审[2022]124号）。 2、规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》； 审查机关：昌吉回族自治州生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（昌州环函[2023]40号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025）相符性分析 （1）《规划》指出“围绕新疆“三屏两环多廊”的生态安全格局，坚持矿产资源开发与资源环境承载力相匹配，做好与国家和新疆区域发展战略及主体功能区的衔接，执行国土空间三条控制线内矿业活动管控要求，探索对三条控制线内、建设项目压覆、政策性关闭矿山的矿产资源保护与储备。落实生态环境准入清单，严格落实矿产资源开发禁止和限制的环境准入要求。坚守环境质量底线，加强矿产资源开发管控，合理调控全区矿产资源开发利用总量、强度，提高矿产资源利用效率。依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区”。 本项目为陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探）项目，项目临时占地只在短期内改变土地利用类型和植被现状，施工结束后将对临时占用土地进行地貌恢复，即可恢复为原有土地利用类型。根据“两环八带”勘察开发布局，本项目属于环准噶尔能源矿产勘查开发区。本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 （2）《规划》指出“落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。” 重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。” 本项目为陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探）项目，为落实征12井三工河组一段二砂组岩性圈闭含油气范围，明确含油高度，兼探三工河组一砂组含油气情况，中石化新疆新春石油开发有限责任公司拟进行征121井的钻探和试油工作，主要是对油层进行勘探。因此，本项目勘探对象属于新疆地区重点勘查开采矿种。 （3）《规划》指出“严格保护生态空间，优化《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。” 本项目不占用生态红线，总体符合新疆生态保护红线规划要求。 2、与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》及规划环评的相符性分析 《规划》将石油、天然气列为鼓励勘查开采的矿种。以油气、煤、地热、硅质原料、饰面石材等矿产资源勘查开发为主，重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气、页岩气等常规能源勘查，有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电煤化工一体化等综合资源开发，助力天山北坡城市群经济高质量发展。 本项目属于陆地石油天然气勘查行业，符合规划相关要求。项目占地范围内不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、城市规划区、居民密集区、重要水工设施、高速公路、铁路、永久基本农田等；施工期采取了严格的生态保护和修复措施。施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划环评的相关要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1、产业政策分析 本项目属于陆地石油勘探项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令[2023]第7号）中鼓励类项目（七、石油天然气1. 石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发），符合国家产业政策。 2、与生态环境分区管控要求符合性分析 1）国家及自治州管控要求 2023年10月30日，新疆维吾尔自治区生态环境厅办公室以新环办便函〔2023〕329号文印发了关于《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于做好“三线一单”生态环境分区管控更新调整工作的通知》，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，本项目与新环办便函〔2023〕329号要求及《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）详见表1。 表1 与 “三线一单”符合性分析表 序号; 环环评[2016]150号要求; 新环办便函〔2023〕329号要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿业开发项目的环评文件。; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目不在生态保护红线区内。; 符合. 2; 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目生产过程钻井废水循环利用，消耗新鲜水量较少，不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行恢复。本项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线的要求。; 符合. 3; 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测 项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 根据环境质量现状调查结果可知，项目所在区域环境空气质量指标较好，为环境空气质量达标区。本项目为地质勘查项目，只有施工期污染影响，不涉及运营期环境影响；本项目排放大气污染物为挥发性有机物及锅炉废气，施工期大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区要求；施工期井下作业废液、压裂返排液收集后拉运处理达标后回注地层，锅炉排污水、软水系统排水回用于脱硫塔补水。钻井固废、锅炉炉渣、脱硫石膏、袋式除尘器截获的粉尘全部妥善处置，不会对周围环境造成影响，对环境影响较小；本项目在做好防渗的前提下，对土壤和地下水影响较小；各项污染物均能实现达标排放，项目建设后不会突破环境质量底线。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定准入清单，充分发挥准入清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元 699 个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 根据《昌吉回族自治州“三线一单” 生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（动态更新版）》，本项目位于玛纳斯县一般管控单元。本项目的建设符合相关政策、规划要求。; 符合. 2）“七大片区”管控要求 本项目位于昌吉回族自治州，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发[2021]162号），属于乌昌石片区，本项目与（新环环评发[2021]162号）中乌昌石片区管控要求符合性见表2。 表2 与新环环评发[2021]162号中乌昌石片区管控要求符合性分析 序号; 新环环评发[2021]162号要求; 项目情况; 符合性. 1; 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查，不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，不属于热电联产项目，本项目施工期较短，产生的废气为短时影响，随着施工的结束即消失，无长期、固定污染源，对周边环境空气影响较小。; 符合. 2; 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 本项目生产过程废水均循环利用，消耗新鲜水量较少；本项目不涉及地下水开采。; 符合. 3; 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查，仅涉及施工期，不涉及油气生产开采等工程，无固定、长期污染源。; 符合. 4; 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 建设单位已制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容向社会公布，接受社会监督。; 符合. 3）与“《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）”相符性 本项目与“新环环评发[2024]157号”的要求的相符性分析见表3。 表3 与“新环环评发[2024]157号”相符性分析表 新环环评发[2024]157号管控要求; 本项目情况; 符合性分析. A1. 空间 布局 约束; A1.1 禁止 开发 的活 动; [A1.1-1]禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。项目不涉及市场准入负面清单（2025年版）（发改体改规[2025]466号）禁止准入类事项。; 符合. [A1.1-2]禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目的建设符合国家和自治区环境保护标准。; 符合. [A1.1-6]禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目各项能耗较低，项目采用先进的污染物治理措施，污染物排放和环境风险防控控制在较低水平。; 符合. [A1.1-7]①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目污染物排放主要集中在施工期，项目采用先进的施工工艺，减少污染物排放，项目无废水、固废外排，废气排放量较小。; 符合. [A1.1-9]严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。; 本项目为油气勘探项目，不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目，不占用生态保护红线和永久基本农田。; 符合. A1.2 限制 开发 的活 动; [A1.2-2]建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不涉及占用永久基本农田。; 符合. A1.3 不符 合空 间布 局要 求活 动的 退出 要求; [A1.3-1]任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目周边无水源涵养区、饮用水水源保护区和河流、湖泊、水库。 本项目无废水外排。; 符合. [A1.3-2]对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目符合国家产业政策，无废水外排，不会对水环境造成较大污染。; 符合. [A1.3-3]根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 本项目使用国内先进工艺，不涉及《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等规定的淘汰类设备。; 符合. [1.3-4]城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 本项目不涉及。; 符合. A1.4 其他 布局 要求; [A1.4-1]一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 符合. [A1.4-2]新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不涉及。; 符合. [A1.4-3]危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。; 本项目不涉及。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1 污染 物削 减/ 替代 要求; [A2.1-1]新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目符合自治区，昌吉回族自治州“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。; 符合. [A2.1-2]以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目不属于以上行业。; 符合. [A2.1-3]促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、 氧化亚氨等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目井场外新建2座放喷池，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，有效减少温室气体排放。; 符合. [A2.1-4]严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群 建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。; 本项目施工期各类设备密闭，VOCs排放得到有效控制。; 符合. A2.2 污染 控制 措施 要求; [A2.2-1]推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氦等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目井场外新建2座放喷池，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，有效减少温室气体排放。; 符合. [A2.2-2]实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 本项目不属于前述重点行业。项目施工期采用先进生产工艺，可有效减少废气无组织排放。; 符合. [A2.2-3]强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氨燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 本项目施工期采取完善措施减少施工造成的环境影响。; 符合. [A2.2-6]推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目无废水外排，不会严重污染水环境。井场进行分区防渗，对地下水环境的影响较小。; 符合. A3环境风险防 控; A3.2联防联控要求; [A3.2-3]加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 本项目不涉及运营期。项目制定了完善的监测计划，建立土壤污染隐患排查制度。; 符合. [A3.2-5]强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 企业按照要求制定突发环境事件应急预案，在县级地方主管部门完成备案，并定期组织应急演练。; 符合. A4 资源 利用要求; A4.1 水资 源; [A4.1-1]自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。[A4.1-4]地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目施工用水采用罐车拉运，不涉及开采地下水。; 符合. A4.2土地资源; [A4.2-1]土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目符合昌吉回族自治州国土空间总体规划。; 符合. A4.3 能源 利用; [A4.3-1]单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 [A4.3-2]到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 [A4.3-3]到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。; 本项目采用先进生产设备，降低能源消耗。; 符合. [A4.3-4]鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。[A4.3-5]以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。[A4.3-6]深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 本项目施工过程在井场外新建2座放喷池，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放。可有效减少温室气体的排放。; 符合. A4.5 资源 综合 利用; [A4.5-1]加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目各项固体废物均能得到合理处置，符合固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置的要求。; 符合. 4）昌吉回族自治州管控要求 本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（动态更新版）》中“三线一单”符合性分析见表4。 表4 与昌吉回族自治州“三线一单”（动态更新版）符合性分析表 序号; 昌州政办发[2021]41号要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不占用生态红线，总体符合新疆生态保护红线规划要求; 符合. 2; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目施工过程钻井废水循环利用，消耗新鲜水量较少，不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。本项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求; 符合. 3; 环境质量底线; 全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目产生的废气、噪声等污染影为短时影响，随着施工的结束即消失，井下作业废液 、压裂返排液、钻井固废均可以得到妥善处置，生态影响可依靠后期自然恢复。综上，项目对区域环境质量的影响较小，项目建设后不会突破环境质量底线; 符合. 4; 生态环境准入清单; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于玛纳斯县一般管控单元; 符合. 5）与玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》（昌吉州人民政府，2025年1月10日），本项目属于玛纳斯县一般管控单元，本项目与管控要求相符性分析详见表5。 表5 与“玛纳斯县一般管控单元管控要求”相符性分析 单元编号; 环境管控; 管控要求; 项目情况; 相符性. ZH65230 230001; 空间布 局约束; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求; 1、应符合国土空间规划要求。 2、应符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）《市场准入负面清单》（2022年版）。; 1、本项目不占用基本农田、生态红线，符合国土空间规划要求。 2、据《产业结构调整指导目录》（2024年本）本项目属于鼓励类石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油气、页燃气水合物等非常规资源勘探开发。本项目属于“许可准入类-采矿”，不属于“禁止准入类”。; 符合. 污染物 排放管控; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求; 1、污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。 2、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 3、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 1、本项目产生的废气、废水、噪声、固废均得到妥善处置，能够满足国家和地方的对应标准。 2、本项目生物质锅炉配套低氮燃烧器，废气经炉内SNCR脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫处理后由1根15m高，内径0.27m排气筒排放，锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 3、本项目不涉及面源。 4、施工场地设置围挡，场地地面硬化，减少扬尘的产生。; 符合. 环境风 险防控; 执行自治区总体要求中纳入关于一般环境管控单元的准入要求; - 执行区域资源能源利用的基本要求。 2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。; 1、本项目一开、二开采用水基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，分离的液相交由钻井队回收用于后续钻井液配制。项目废水、危废均得到妥善处置。 2、根据附件5可知，本项目满足昌吉州总体准入清单中的要求。; 符合. 资源利 用效率; 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求; - 执行区域资源能源利用的基本要求。 2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。; 1、本项目属于试油勘探项目，满足区域矿产资源总体规划要求。 2、根据附件5可知，本项目满足昌吉州总体准入清单中的要求。; 符合. 3、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）相符性分析 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中要求的相符性分析详见表6。 表6 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相符性分析 序号; 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）中相关规定; 本项目实施过程中采取的措施; 相符性分析. 1; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。; 为了进一步对油层进行勘探，获取产能等技术参数，本项目为新区块勘探井项目，待区块油气产能确定后，后续将纳入区块环评。; 符合. 2; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。; 本项目无废水外排。; 符合. 3; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。; 本项目产生的井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。; 符合. 4; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备，导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场。; 符合. 5; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本次环评提出施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式等生态环境保护措施，降低生态环境影响；采取洒水、围挡措施；物料集中堆放采取遮盖；加强车辆管理和维护；使用品质合格的燃油等保护措施，减少废气排放，避免噪声扰民。; 符合. 6; 建设单位或生产经营单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收，并录入全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。; 本项目建成后将由建设单位按规定开展建设项目竣工环境保护验收。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）的相关规定。 4、与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析 本项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）中要求的相符性分析详见表7。 表7 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）的相符性分析 序号; 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）中相关规定; 本项目实施过程中采取的措施; 相符性分析. 1; 矿区环境; 矿区按生产区、管理区、生活区等功能分区，各功能区符合GB50187的规定，建立管理机构，制订管理制度，运行有序、管理规范。; 本项目按相关要求设置各功能分区。; 符合. 2; 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等基础配套设施完善，道路平整规范，标识清晰、标牌统一。; 本项目建设清洁井场，做到场地平整、清洁卫生；配套建设井场道路、供水、供电、环保等基础设施。; 符合. 3; 执行各类废弃物管理制度。固体废弃物按照GB18599的规定堆放、综合利用和处置；矿区废液污物按照GB8978的规定存储和处置。; 钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备，导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场。 本项目产生的井下作业废液、压裂返排液拉运至油田春风一号联合站采出水处理系统处理；锅炉排污水、软水系统排水回用于脱硫塔。; 符合. 4; 资源开发方式; 应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。; 本项目采用先进技术、工艺设备，未使用国家和自治区明令淘汰的技术、工艺和设备。; 符合. 5; 集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。; 本项目合理规划井场占地。; 符合. 6; 应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆。; 钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备，导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场。; 符合. 7; 资源综合利用; 油气生产过程中产生的废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。; 本项目施工期、试油期产生的各类污染物均能得到妥善处置，不外排。; 符合. 8; 油气开采过程中产生的落地原油，应及时完全回收。; 本项目试油过程中在施工现场设置钢制船型围堰，实现原油不落地; 符合. 综上所述，本项目建设符合《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）的相关规定。 5、与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）的相符性分析 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）的相符性分析见表8。 表8 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的相符性分析 文件要求; 项目情况; 符合情况. 一、总则. （三）到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。; 项目采用清洁生产工艺和技术，生产废水回用率达到100%，固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。; 符合. （四）石油天然气开采要坚持油气开发与环境保护并举，油气田整体开发与优化布局相结合，污染防治与生态保护并重。大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。; 拟实施污染防治与生态保护措施。拟推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设。; 符合. （五）在环境敏感区进行石油天然气勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。; 本项目对生态、环境影响进行了充分论证，并拟严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。; 符合. 二、清洁生产. （一）油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。; 本项目为勘探井，不属于开发井。; 符合. （二）油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目不使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。; 符合. （三）在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。; 本项目试油期间采用船型围堰，防止产生落地原油。试油作业过程中拟配备泄油器、刮油器等。; 符合. （四）在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。; 本项目不涉及使用炸药等。; 符合. （五）在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目导管、一开和二开段采用环保型钻井液，配备完善的固控设备；钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水处理后全部回用。; 符合. （六）在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 本项目不涉及酸化，压裂返排液拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。压裂作业过程采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 符合. 三、生态保护. （一）油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。; 本项目为评价井，不属于开发井。; 符合. （二）在油气勘探过程中，应根据工区测线布设，合理规划行车线路和爆炸点，避让环境敏感区和环境敏感时间。对爆点地表应立即进行恢复。; 本项目不涉及爆炸。; 符合. （三）在测井过程中，鼓励应用核磁共振测井技术，减少生态破坏；运输测井放射源车辆应加装定位系统。; 本项目测井过程中，优先选用对生态破坏少的测井技术；运输测井车辆加装定位系统。; 符合. （四）在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。; 本项目不涉及开发。; 符合. （五）在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。; 本项目不涉及开发。; 符合. （六）位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。; 本项目不在湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上，对生态影响较小。; 符合. （七）油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。; 油气田退役前拟进行环境影响后评价，建设单位将按照后评价要求进行生态恢复。; 符合. 四、污染治理. （一）在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。; 本项目井下作业废液、压裂返排液定期由罐车运至春风一号联合站进行处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。; 符合. （二）在天然气净化过程中，鼓励采用二氧化硫尾气处理技术，提高去除效率。; 本项目不涉及天然气净化。; 符合. （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 钻井固废使用“泥浆不落地”工艺处置，不采用泥浆池，符合防渗要求。; 符合. （四）应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日）和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 本项目试油过程中在施工现场采取钢制船型围堰作业，实现原油不落地。; 符合. （五）对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 正常工况下土壤不会受到油污染，事故状态下，建设单位启动应急预案处理受污染土壤。; 符合. 五、鼓励研发的新技术. （一）环境友好的油田化学剂、酸化液、压裂液、钻井液，酸化、压裂替代技术，钻井废物的随钻处理技术，提高天然气净化厂硫回收率技术。; 本项目采用环保型钻井液，钻井废物采用泥浆不落地工艺处理，即“随钻随治处理”。; 符合. （二）二氧化碳驱采油技术，低渗透地层的注水处理技术。; 本项目不涉及二氧化碳驱采油。; 符合. （三）废弃钻井液、井下作业废液及含油污泥资源化利用和无害化处置技术，石油污染物的快速降解技术，受污染土壤、地下水的修复技术。; 废弃钻井液采用资源化利用和无害化处置技术。; 符合. 六、运行管理与风险防范. （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 制定了环境保护管理规定，建立并运行了健康、安全与环境管理体系。; 符合. （二）加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。; 建设单位拟加强勘探开发过程的环境监督管理。; 符合. （三）在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。; 本项目不属于开发井。; 符合. （四）油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 建立了环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 符合. （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 对勘探开发过程进行了环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）的相关规定。 6、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）的相符性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）中要求的相符性分析详见表9。 表9 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）相符性分析 文件要求节选; 项目情况; 相符性. “坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。”; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县境内，本项目不属于“两高”项目以及不符合产业准入标准和政策的落后项目，符合昌吉回族自治州生态环境分区管控要求。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）的要求。; 符合. 7、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相符性分析 本项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中要求的相符性分析详见表10。 表10 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相符性分析 文件要求节选; 项目情况; 相符性. 第三节重点任务(一)加强结构优 化调整，推进经济社会绿色转型发展中指出，坚持绿色发展导向，持续推动产业结构、能源结构、交通运输结构和农业投入结构调整，促进经济社会发展全面绿色转型，不断增强生态环境 质量改善的内生动力。加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县境内，本项目属于油气勘探项目，符合昌吉回族自治州生态环境分区管控要求，也属于规划中鼓励发展的优势产业，符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。; 符合. 8、与《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司“十五五”常规油气勘探规划》符合性分析 中石化新疆新春石油开发有限责任公司为中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司下属二级单位，目前胜利油田分公司已发布《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司“十五五”常规油气勘探规划》。 规划第三章 资源潜力与发展方向中提出，准东南地区证实发育二叠系风城组烃源岩，改变了原来的认识，极大提升了准东南山前带的勘探潜力，残留凹陷钱3井首次证实石炭系烃源岩潜力，这些进展的取得使得胜利西部探区的资源落实程度更加可靠。准噶尔盆地东南为北天山和博格达山联合控制的复杂构造带，主要发育凹陷区、山前带、凸起区等三类地质体。凹陷区木垒、柴窝堡已获得低产油流，石钱滩凹陷钱3井也获得突破，下一步在勘探潜力评价的基础上，通过与邻区勘探进展结合，精细成藏解剖及目标评价，落实潜力。山前带受多期复杂构造活动影响，精细建模是关键，落实解释模式、评价勘探潜力。凸起区主要包括古西及奇台凸起，地层缺失较多，层序发育不全，多为新近系直接覆盖在石炭系之上，邻区及钻井证实发育优质页岩油，下步方向为评价页岩油气潜力、探索深层含油气情况。 十四五”期间，钱3井获得突破，木垒、石钱滩均钻遇油气显示，证实残留凹陷依然具有较大的勘探潜力，发育准东南C1j、C2sh、P2l三套烃源岩，发育C和P含油气系统发育页岩油气、致密油气、火山岩等油气藏类型。“十五五”规划部署区带探井4×104m，进尺2.06×104m，规划新增探明石油地质储量300×104t，控制石油地质储量400×104t，预测石油地质储量900×104t。 拟建征121井位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，一五零团五连西南侧2.28km处，属于准噶尔盆地东南部，构造位置为准噶尔盆地中央坳陷盆1井西凹陷。公司计划在“十五五”期间对该区域在勘探潜力评价的基础上，通过与邻区勘探进展结合，精细成藏解剖及目标评价，落实潜力。综上，项目的建设符合《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司“十五五”常规油气勘探规划》相关要求。 9、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）第三章 防治措施 第一节 燃煤和其他能源防治 第24条中指出“推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤锅炉。” 本项目施工期建设1座临时冬防锅炉，用于给生产设备保温及施工人员取暖。锅炉选用高效节能环保型号，燃料采用清洁能源生物质并配套完备的污染防治措施，且临时冬防锅炉仅在冬季施工期内使用，在项目施工结束后拆除，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）中相关要求。 10、与《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》（2023年1月20日）符合性分析 《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》（2023年1月20日）第二节 重点任务（一）建设绿色低碳城市 5、优化城市建设用能结构中指出，积极推动清洁取暖，因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖技术，到2025年，城镇建筑可再生能源替代率力争达到8%。提高建筑终端电气化水平，结合地区差异、用能条件、电网情况等有序引导建筑供暖、生活热水、炊事向电气化发展。 本项目冬季施工期采用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉供热，锅炉采用清洁生物质燃料，符合《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》（2023年1月20日）中清洁取暖的要求。 11、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月10日）符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月10日）符合性分析见表11。 表11 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的相符性分析 文件要求; 项目情况; 是否符合. 三、持续优化能源结构. （六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目施工期冬季采用生物质锅炉供热，并配套完备的污染防治措施，不涉及用煤。; 符合. （七）联防联控区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。; 本项目施工期冬季采暖锅炉采用清洁能源生物质，并配套完备的污染防治措施，外排废气达到燃气废气排放标准。; 符合. 五、全面加强面源污染治理. （十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。; 本项目施工期采取严格的扬尘防治措施，符合防控要求。; 符合. （十四）推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理。; 本项目建设符合绿色矿山标准设计要求，同时采取完备的水土保持、生态保护以及防沙治沙措施。; 符合. 综上，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（2024年12月10日）中的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，一五零团五连西南侧2.28km处。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 为落实征12井三工河组一段二砂组岩性圈闭含油气范围，明确含油高度，兼探三工河组一砂组含油气情况，中石化新疆新春石油开发有限责任公司拟进行征121井的钻探和试油工作，主要是对油层进行勘探，从而获取相关技术参数，如果勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将对征121井进行永久封井，探井封井后无永久占地面积，并对井场道路进行生态恢复；如果征121井油气显示能够达到工业开采要求，将对征121井进行临时封井，暂时封存，保留临时道路，将征121井转入区域产能开发方案井中，并重新在产能建设项目环境影响评价中另行评价。 2、项目组成 本项目工程组成见表12。 表12 项目组成表 项目分类; 项目组成; 备注. 主体工程; 钻前工程; 钻井前准备工作，主要为进场道路建设、井场以及辅助设施 建设和设备安装等. 新钻征121井1口，井场长约130m、宽110m，占地面积约14300m2. 钻井工程; 1口预探井，征121井设计钻深4720.0m. 试油工程; 试油期井场布置相似，主要设备包括通井机、修井机、水泥车、井下工具等. 辅助工程; 简易道路; 新建路宽约7m通井道路，长约4000m，占地面积约为28000m2； 路面为砂石路面，砂石为商品料，不自设取料场。若征121井油气显示能够达到工业开采要求，保留临时道路. 生活区; 在井场外新建1处生活区，占地面积为2000m2（50m×40m），内设值班室、办公室等生活设施。. 储运工程; 柴油罐; 井场布置2座柴油罐（地上罐，1用1备），单罐容积40m3，最大储存量约为34t，储罐区设置一定容积的围堰（长12m×宽12m×高0.3m），采用环保型HDPE3mm厚防渗膜防渗处理，确保在发生罐体泄漏时不会发生溢流. 钻井液循环罐; 50钻机配备单罐有效容积不小于30m3钻井液循环罐4台，含搅拌机. 泥浆中间罐; “泥浆不落地”装置区配套建设4座泥浆罐，单个容积60m3，主要为振动筛、除砂器等配套的中间罐. 泥浆备用罐; “泥浆不落地”装置区配套建设2座泥浆备用罐，单个容积60m3，临时存放钻井泥浆及岩屑. 废液储罐; 设置4座废液储罐，3用1备，单个容积40m3，用于暂存废液. 生活储罐; 设置4～5个30m3不锈钢水罐. 环保工程; 废气; 施工扬尘; 采取洒水、围挡措施；物料集中堆放采取遮盖. 钻井柴油机尾气; 使用品质合格的燃油. 施工机械尾气; 加强车辆管理和维护. 伴生气燃放废气; 井场外新建放喷池2个，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，属于阶段性排放. 锅炉废气; 施工期冬防锅炉采用生物质为原料，锅炉配套低氮燃烧器，废气经炉内SNCR脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫处理后由1根15m高，内径0.27m排气筒排放. 废水; 井下作业废液、压裂返排液; 井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排. 锅炉软水系统排水、锅炉排污水; 经收集后回用于脱硫塔补水，不外排. 生活污水; 井场设置环保厕所（有效纳污容积6m3），用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置. 环保工程; 固体废物; 钻井固废处置; 钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备，导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场. 废防渗材料; 重点防渗区铺设环保型HDPE防渗材料，废防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，需委托有资质单位处置. 废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品; 废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品暂存危废间，委托有危废处理资质的单位处理. 废弃包装物; 属于危险废物的交由有资质的危废处置单位进行处理，属于一般固废的由供货厂家回收利用. 锅炉炉渣; 经收集后临时贮存在设置再井场的一般固废暂存间，定期外售给有相关需求的厂家. 除尘器截获的粉尘; 经收集后临时贮存在设置再井场的一般固废暂存间，定期外售给有相关需求的厂家. 脱硫石膏; 经收集后临时贮存在设置再井场的一般固废暂存间，定期外售给有相关需求的厂家. 生活垃圾; 本项目设生活垃圾收集箱，施工期职工生活垃圾交由环卫部门统一处理. 危废贮存点; 新建1座10m2危废暂存间，用于临时存放施工过程中产生的危险废物. 一般固废暂存间; 新建1座10m2一般固废暂存间，用于临时存放锅炉炉渣、袋式除尘器截获的粉尘和脱硫石膏. 噪声; /; 合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振基座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛. 生态恢复; /; 合理规划、尽量减少修建进井路的施工作业区域宽度，尽量减少井场临时占地面积；区域施工现场适时洒水，减少扬尘；项目建设完成后及时清理场地、按照原有植被类型恢复地貌. 风险; 放喷池及放喷通道; 井场外新建2座放喷池，占地面积为352m2（左侧：15×12m×8m，深2.5m；右侧：25×12m×8m，深2.5m）。铺设环保型HDPE防渗材料（3mm厚，渗透系数K≤1×10-10cm/s），用于事故状况下的井口喷出物以及伴生气放喷燃烧. H2S监测装置; 探井录井仪配置有4个硫化氢监测仪，属于标准配置，分别位于钻台面上、钻台面下井口处、泥浆出口、室内. 防渗措施; ①重点防渗区铺设环保型HDPE防渗材料（3mm厚，渗透系数K≤1×10-10cm/s）； ②一般防渗区铺设环保型HDPE防渗膜，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理. 公用工程; 供水; 本项目施工期用水由车辆拉运，施工人员用水采用桶装水. 排水; ①井下作业废液、压裂返排液：定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，最终用于回注含油层用于产能开发，不外排； ②生活污水：全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置. 供电; 柴油机发电. 供暖; 项目新建1台2.5t/h的生物质锅炉供暖. 消防; 井场内设置灭火器等消防设施. 依托工程; 井下作业废液、压裂返排液处置; 井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排. 生活污水处理; 生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置. 钻井固废处理; 本项目导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场. 3、主体工程 1）建设内容 本次新钻征121井一口，设计钻深4720.0m，完钻后进行试油，获取有关技术参数。若试油后无油气资源可开采，则按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌；若油气资源可开采，则后期进行开采。 2）钻前工程 钻前工程包括进场道路建设、井场平整、放喷池开挖、设备基础修建等。 3）钻井工程 （1）基础数据 本次新钻勘探井1口，完钻后进行试油，获取有关技术参数，基础数据内容详见表13。 表13 本项目钻井工程基础数据内容一览表 井号; 井型; 井别; 设计井深; 目的层; 完钻层位及原则; 钻探目的. 征121井; 直井; 勘探井; 4720.0; 三工河组一段二砂组、三工河组一段一砂组; 进入八道湾组50m完钻; 落实征12井三工河组一段二砂组岩性圈闭含油气范围，明确含油高度，兼探三工河组一砂组含油气情况. （2）井身结构 根据本井的地层特点及目前钻井工艺技术状况、地层压力情况，依据有利于安全、优质、高效钻井和保护油气层的原则进行设计。本项目采用二开制井身结构，井身结构见表14及图1。 表14 井身结构情况一览表 开钻 顺序; 钻头尺寸 （mm）; 井深 （m）; 套管尺寸 （mm）; 套管下深 （m）; 水泥封固段 （m）; 备注. 导管; -; -; 339.7; 0～50; -; 钻前施工. 一开; 311.2; 801; 244.5; 0～800; 0～801; -. 二开; 215.9; 4720; 139.7; 0～4717; 0～4717; -. 图1 钻井井身结构图 4）钻井主要设备 依据钻机负荷的选择原则，本次选用钻井设备为50型钻机，钻井主要设备见表15。 表15 钻井期主要设备统计表 序号; 设备名称; 型号; 主要参数; 备注. 1; 天车; 最大静负荷3150kN; 台; 1. 2; 游车大钩; 最大钩载3150kN; 台; 1. 3; 水龙头; 最大静负荷4500kN，最高工作压力34MPa，中心管内径75mm; 台; 1. 4; 转 盘; 最大静负荷与通孔直径分别为：4500kN，700mm; 台; 1. 5; 绞车; 额定输入功率1100kW，最大快绳拉力 350kN; 台; 1. 6; 井架; 最大静负荷3150kN; 套; 1. 7; 井架底座; 钻台面高度≥7.5m，转盘梁最大静载荷3150kN; 套; 1. 8; 动力系统; 柴油机或柴油发电机组单台功率不小于800kW; 台; 3. 9; 泥浆泵; 单台功率不小于960kW（1300HP），最大泵压35MPa; 台; 2. 10; 钻井液 循环罐; 含搅拌机，单罐有效容积不小于30m3，; 个; 4. 11; 振动筛; 套; 1. 12; 除砂器; 台; 1. 13; 离心机; 台; 1～2. 14; 钻井参数仪; 套; 1. 15; 顶部驱动 钻井装置; 3150kN; 套; 可选. 5）钻井液体系 钻井过程中需要使用钻井液，结合井身结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同，本项目具体钻井液体系及材料消耗详见表16～表17。 表16 钻井液体系一览表 序号; 钻头尺寸（mm）; 井段（m）; 钻井液体系. 一开; Φ311.2; 50～801; 膨润土-聚合物钻井液. 二开; Φ215.9; 801～2415; 钙处理-聚合物钻井液. 2415～4720; 复合盐封堵防塌钻井液. 表17 钻井液材料消耗一览表 序号; 材料名称或代号; 一开（t）; 二开（t）; 合计 （t）. 1; 膨润土; 50; 90; 140. 2; 工业用氢氧化钠; 2; 10; 12. 3; 碳酸钠; 2; 3; 5. 4; 氯化钙; 20; 20. 5; 氯化钠; 180; 180. 6; 氯化钾; 90; 90. 7; 甲酸钾; 0. 8; 钻井液用聚丙烯酰胺钾盐; 1; 9; 10. 9; 钻井液用胺基聚醇（或胺基硅醇）; 10; 10. 10; 钻井液用高黏聚阴离子纤维素; 2; 3; 5. 11; 钻井液用天然高分子降滤失剂; 14; 14. 12; 钻井液用低黏聚阴离子纤维素; 2; 10; 12. 13; 钻井液用抗高温抗盐防塌降滤失剂; 20; 20. 14; 钻井液用磺酸盐共聚物降滤失剂; 10; 10. 15; 钻井液用井壁稳定剂; 15; 15. 16; 钻井液用抗温封堵防塌剂-1; 15; 15. 17; 钻井液用多级配填充封堵剂; 25; 25. 18; 钻井液用纳米封堵剂; 15; 15. 19; 钻井液用磺甲基酚醛树脂; 24; 24. 20; 钻井液用极压润滑剂; 4; 4. 21; 钻井液用硅氟类降黏剂; 6; 6. 22; 钻井液用有机硅稳定剂; 6; 6. 23; 钻井液用聚合醇Ⅰ型; 15; 15. 24; 钻井液用羟基铝抑制防塌剂; 15; 15. 25; 钻井液用随钻堵漏剂; 5; 5. 26; 钻井液用复合堵漏剂（储备）; 0. 27; 核桃壳（储备）; 0. 28; 云母片（储备）; 0. 29; 钻井液用重晶石粉（一级）（储备）; 292; 292. 30; 钻井液用重晶石粉（一级）（消耗）; 945; 945. 合计; 1910. 注：表中所列钻井液材料可用同类型产品替代。 表18 钻井液主要成分理化性质一览表 成分; 作用; 理化性质. 膨润土; 增稠; 主要成分为蒙脱石，外观因含杂质的不同，有白色、灰色、灰黄色和紫红色等颜色，易吸潮，吸潮后结块。. 工业用氢氧化钠; 调节泥浆pH值，促使膨润土分散造浆; 氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠，白色结晶，易吸潮，有强烈的腐蚀性。. 碳酸钠; 促进水化，降低失水; 碳酸钠又称纯碱、苏打，白色粉末结晶，易溶于水，水溶液呈碱性，在空气中易吸潮结块。. 氯化钙; 抑制泥岩分散调整流型; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，同时放出大量的热，其水溶液呈微酸性。. 氯化钠; 降低钻井液活度，保持井壁稳定; 氯化钠是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。工业氯化钠可以增加钻井液的密度，以控制井下的压力，并减轻井下油气的泄漏和井喷的风险。此外，它还可以增加钻井液的粘度，增强润滑性能，从而提高钻速，减少钻井过程中的摩擦和磨损. 氯化钾; 降低钻井液活度，保持井壁稳定; 氯化钾是一种无机化合物，化学式为KCl，白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块。其作用是抗无机离子污染，降低钻井液滤失量，提高钻速，减少井下复杂情况及降低钻井成本等. 钻井液用聚丙烯酰胺钾盐; 絮凝、润滑、堵漏、降滤失; 白色或微黄色粉末、无毒、无腐蚀、易溶于水，主要用于不分散低固相水基钻井液的选择性絮凝剂. 水解聚丙烯腈铵盐; 防塌; 淡黄色粉末，主要成份含有羧酸、羧氨基、酰胺基和亚铵基等，其颗粒不易结块。该产品有较强降低钻井液降滤失量和高温高压滤失量，抗温能力强，抗热稳定性好等作用，具有一定的抑制黏土水化和防塌能力，同时具有较好的抗盐以及抗污染的能力. 降滤失剂; 降滤失; 白色自由流动粉末或颗粒，pH值7.0～9.0，该产品有良好的降滤失效果，同时还能显著改善泥浆流变性，抗温、抗污染能力强，性能稳定. 重晶石粉; 提高钻井液密度; 化学组成为BaSO4，常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状、板状或粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明. 超微细碳酸钙; 稳定剂; 白色微细粉末、无毒、无味、无刺激、不燃、不爆、折光率低、易于着色，不溶于水，在空气中稳定。经过活化处理后，分子结构改变、粒度分布均匀，呈极强的疏水性. 纳米封堵剂; 保持井壁稳定; 白色粉末，对微小裂缝进行有效封堵，目的是避免井壁失稳. 硅氟类降黏剂; 降粘; 黑色粘稠液体，具有一定护壁防塌功能，用于降低体系粘度，提高泥饼质量，降低体系的滤失水量. 有机硅稳定剂; 护壁、防塌; 淡黄色或淡褐色液体，pH值≤12，具有较好的护壁和防塌功能，抗温能力强. 胺基聚醇; 强抑制性; 外观黏稠液体，由环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷和阳离子单体等在催化剂的作用下，经过起始剂活性基团单体引发、链增长、阳离子化缩聚、多步加聚等工艺反应制成. 堵漏剂; 堵漏剂; 白色颗粒，黄原胶和阳离子聚合物。适用于渗漏性砂岩的孔隙型漏失和页岩的裂隙型漏失. 6）固井工程 本项目固井方式、水泥用量等设计参数见表19，水泥浆配方设计见表20，注水泥浆设计见表21。 表19 固井方式、水泥用量等参数一览表 套管 程序; 套管尺寸 （mm）; 管鞋位置 （m）; 水泥浆上返深度 （m）; 水泥塞长度 （m）; 固井方式; 备注. 导管; 339.7; 钻前施工. 一开; 260.4/244.5; 800; 地面; 10; 内插; 或常规. 二开; 139.7; 4720; 地面; 20; 常规. 表20 水泥浆配方设计 套管程序; 配方. 一开; G级水泥+1.2%降失水剂+0.8%减阻剂+0.25%消泡剂+配浆水. 二开; G级水泥+1.2%降失水剂+0.8%减阻剂+0.25%消泡剂+1%缓凝剂+粉煤灰+配浆水. G级水泥+1.5%降失水剂+1%减阻剂+0.4%消泡剂+1.5%缓凝剂+2%晶格膨胀剂+1.5%增韧剂+配浆水. 表21 注水泥浆设计 套管程序; 封固井段 （m）; 水泥浆主要性能; 水泥. 密度 （g/cm3）; 稠化时间 （h:min）; 滤失量 （ml）; 抗压强度 （MPa）; 型号; 数量 （t）. 导管; 0～50; 钻前施工. 一开; 0～801; 1.85; 2:30～3:00; <250; ≥7; G; 125. 二开; 0～3600; 1.65; 4:30～5:00; <250; ≥7; G; 200. 3600～4720; 1.90; 3:00～3:30; <50; ≥14; G; 70. 7）试油工程 （1）储层改造工艺 本项目新钻井采用压裂工艺进行储层改造，压裂是指利用地面压裂车组，将高压大排量具有一定黏度的液体挤入油层，当把油层压出许多裂缝后，加入支撑剂充填进裂缝，提高油气层的渗透能力，以增加油井产油量的一种增产措施。 项目压裂作业施工采用1套压裂车组，压裂液体系见表22，压裂液主要成分理化性质见表23。 表22 压裂液体系一览表 序号; 药品名称; 药品代号; 百分比（%）. 配液添加. 1; 低浓度速溶瓜胶; SRG-2; 0.45. 2; 清水; /; 97.33. 3; pH调节剂; NaOH; 0.01. 4; 消泡剂; SJ-10; 0.03. 5; 助排剂; ME-2; 0.1. 6; 有机防膨剂; /; 0.5. 7; 氯化钾; KCl; 1. 8; 杀菌剂; 甲醛; 0.05. 现场添加. 9; 有机锆交联剂; MAZ-1; 0.5. 10; 破胶剂; EB-1; 0.03. 表23 压裂液主要成分理化性质一览表 成分; 理化性质. 瓜胶; 瓜尔胶，是豆科植物瓜尔豆的提取物，是一种半乳甘露聚糖，在冷水和热水中有出众的分散能力，不会产生结团现象，提高了制造和生产操作的方便，广泛应用于储层压裂的工作液，具有优良的黏弹性能和携砂性能，降低施工摩阻，使压裂液体系残渣含量大幅度降低，减少其对储层的伤害程度，降低了储层压裂改造成本，提高储层压裂改造效果。. pH调节剂; 氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠。白色结晶，有液体、固体片状三种产品，纯度从50%至99%不等，密度2g/cm3～2.2g/cm3，易吸潮，有强烈的腐蚀性. 消泡剂; 能很好地分散在浆液中，抑制浆液中的因其他助剂等原因产生的顽固性泡沫. 助排剂; 在压裂液中加入助排剂的主要目的是降低表面张力，降低返排压裂液需要克服的地层喉道毛管力，从而促进压裂液返排。在致密油、气和页岩油、气的开采过程中，压裂液的滞留会对储层造成严重的水相圈闭损害，因此助排剂在这些开采过程中不可或缺。. 有机防膨剂; 增吸附在黏土颗粒表面，防止水敏性矿物水化膨胀及分散运移对油气层造成的伤害，增强油层的胶结强度，防止地层出砂. 氯化钾; 调节流型，抗无机离子污染，降低滤失，稳定井壁. 杀菌剂; 杀灭和减少压裂液中各种有害微生物群落（真菌、细菌、酵母）及藻类，使其降低到安全的含量范围内，从而维护压裂液中各种助剂的正常使用性能. 有机锆交联剂; 保持压裂液的悬砂、造缝能力，降低滤失. 破胶剂; 延缓中、高温储层压裂液冻胶破胶，在压裂施工中使冻胶保持较高的黏度，有利于造缝和携砂，施工后可使压裂液彻底破胶水化，利于返排，降低施工风险，减少压裂液对支撑裂缝导流能力的伤害. （2）试油设备 试油采用主要设备包括：通井机、柴油发电机、采油设备（抽油机、储油罐）等，另外还有先进的井下工具：MFE系列测试工具、APR系列测试工具、膨胀封隔器系列测试工具、各种井下修井工具、各型支柱和卡瓦封隔器、各种电缆桥塞、液压桥塞、桥塞钻取工具、移动试油设施及附属设备流程等。 4、公用工程 1）给水 施工期的生产用水包括钻井用水、井下作业用水、压裂液配置用水及施工人员生活用水。生产用水部分由罐车从附近站场拉运至施工现场，施工人员生活用水采用桶装饮用水。 ①钻井用水 钻井期生产用水主要为泥浆配比用水，根据建设单位长期开发运行经验，本项目整个钻井期生产用水量约2360m3，由罐车拉运。 ②井下作业用水 本项目试油时，需要通刮洗井，目的是去除井筒内壁上的毛刺、残余固井水泥，根据井身设计资料及建设单位长期开发运行经验，本项目通刮洗井用水量约为721.6m3，由罐车拉运。 ③压裂液配置用水 根据压裂工程设计资料，压裂液配置用水量约1460m3，由罐车拉运。 ④锅炉软水系统用水 结合本项目施工计划，本项目蒸汽锅炉工作时间约为90d，每天工作24h。满负荷运行时蒸汽产量为5400t，锅炉排污按锅炉规模的3%计，则本项目所需软水量为5567t。本项目供热过程采取蒸汽直接加热方式，损耗按锅炉规模的30%计，蒸汽冷凝水回用于生产，则蒸汽冷凝水回水量为3780.0t，则补充软水量为1787.0t。 根据厂家资料，本项目使用锅炉软水系统出水率约为98%，则本项目制备软水所需新鲜水量为1824.0m3，由罐车拉运。 ⑤尿素配置用水 本项目生物质锅炉采用SNCR炉内脱硝，用新鲜水将尿素颗粒溶解配制成浓度为50%的尿素溶液；尿素溶解罐搅拌器进行搅拌均匀待用，尿素小时耗量0.003t/h，配制尿素溶液用水量为0.003m3/h。本项目蒸汽锅炉工作时间约为90d，每天工作24h，则尿素配置用水量约为6.5m3。 ⑥脱硫系统用水 根据锅炉配套脱硫塔设计文件，氢氧化钙湿法脱硫系统中制石灰浆液用水量 0.12m3/h；脱硫系统排水由自带处理系统沉淀处理后循环使用，循环水量为10m3/h。蒸发损失取循环水量的10%，补充蒸发损失水量为1m3/h，湿法脱硫系统总补水量约1.12m3/h。本项目蒸汽锅炉工作时间约为90d，每天工作24h，则脱硫系统用水量约为2419.2m3。本项目软水系统排水和锅炉排污水回用于脱硫系统，回用水量为204m3，则脱硫系统新鲜水用量为2215.2m3。 ⑦生活用水 本项目单井钻井周期80d，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人，生活用水定额为50L/人·d，用水量为1.2m3/d，钻井期全部生活用水量约96m3； 本项目单井试油周期80d，每天在岗人员20人，每人每天用水量为50L，用水量为1m3/d，整个试油期生活用水量为80m3，用水由车辆拉运。 2）排水 ①井下作业废液 根据类比调查，试油期每百米井深产生废水约12.23m3，整个试油周期产生废水577.3m3，井下作业废液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。 ②压裂返排液 根据施工单位经验数据，本项目压裂阶段注入压裂液量约为1500m3，返排率约20%，压裂液返排量约为300m3。压裂施工后返排的废液成分较为简单，压裂阶段结束后拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。 ③软水系统排水 本项目锅炉自带软水制备系统，软水制备率约98%。其在制备软水过程中会产生一定量的反冲洗水，该部分废水属于含盐清净下水，产生量约为37.0m3。经收集后回用于脱硫系统补水，不外排。 ④锅炉排污水 锅炉运行过程中会定期排污，本项目锅炉排污率约为3%。该部分废水属于含盐清净下水，产生量约为167.0m3。经收集后回用于脱硫系统补水，不外排。 ⑤生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计算，钻井期内生活污水总产生量76.8m3，试油期内生活污水产生量为64.0m3，生活区设置环保厕所，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置。 图2 拟建项目施工期水平衡图 3）供电 本项目钻井和试油过程中采用柴油机发电，钻井期和试油期共计消耗柴油量640t。 4）供暖工程 本项目采用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉供暖。本项目新建锅炉为WNS2.5-1.0-Y.B一体化橇装锅炉，锅炉配套低氮燃烧器、SNCR炉内脱硝、袋式除尘器、脱硫塔等环保设施以及1根根15m高内径0.27m排气筒。本项目生物质燃料主要为木质颗粒，根据新精诚地矿检测中心出具的生物质颗粒组分检测报告，本项目生物质颗粒组分测定情况见表24。 表24 生物质颗粒组分测定一览表 项目; 单位; 检测结果. 收到基全硫; %; 0.058. 干基全硫; %; 0.060. 空干基灰分; %; 3.19. 干基灰分; %; 3.29. 空干基挥发分; %; 76.24. 干燥无灰基挥发分; %; 81.47. 空干基固定碳; %; 17.34. 干基固定碳; %; 17.92. 全水; %; 4.05. 空气干燥基水分; %; 3.23. 焦渣特征; 1-8; 2. 收到基低位热量; Kcal/kg; 4185. 收到基高位热量; Kcal/kg; 4257. 空干基高位热量; Kcal/kg; 4473. 本项目锅炉工作时间为24h/d，冬季施工期约为90d；根据锅炉厂家提供数据，本项目冬季生物质冬防锅炉90d生物质消耗量为540t，脱硫氢氧化钙消耗量为0.7t，SNCR炉内脱硝尿素消耗量为6.5t。 5）消防工程 本项目井场内设置灭火器等消防设施。 5、辅助工程 1）生活区 本项目设置生活区1处，生活区内设值班房、办公室等，长50m，宽40m，占地2000m2。 2）简易道路 新建路宽约7m通井道路，长约4000m，占地面积约为28000m2。 6、环保工程 1）废气 （1）施工扬尘：施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施；避免大风天气施工。 （2）钻井柴油机尾气：采用环保型设备，选用优质柴油；加强柴油罐密闭性。 （3）施工机械尾气：使用品质合格的燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 （4）伴生气燃烧废气：井场外新建放喷池2个，项目勘探前油藏情况不明确，伴生气中是否含有硫化氢无法确定，需现场硫化氢监测仪监测确定，若含有硫化氢则随伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，不会对周边大气环境产生较大影响。 （5）锅炉废气：采用清洁生物质燃料，锅炉配套低氮燃烧器，废气经SNCR脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫处理后经1根15m高，内径0.27m排气筒达标排放。 2）废水 （1）井下作业废液、压裂返排液：本项目井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。 （2）软水系统排水、锅炉排污水：本项目软水系统排水量为37m3，锅炉排污水量为167m3，二者为含盐清净下水，直接用于脱硫塔循环水补水，不外排。 （3）生活污水：本项目生活区设置环保厕所，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置。 3）固废 （1）钻井固废：钻井施工采用“泥浆不落地”工艺，减少固废产生量。本项目导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场。 （2）生活垃圾：暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，经收集后由当地环卫部门统一处理。 （3）废沾油防渗材料：本项目井场重点防渗区铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的沾油防渗材料，需委托有资质单位处置。 （4）设备保养产生的危废：设备保养维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品等，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托有资质单位处理。 （5）废弃包装物：钻井液配置原料使用产生的废弃包装物中属于危险废物的在井场危废贮存点内暂存，定期交由有资质的危废处置单位处理；属于一般固废的由供货厂家回收后利用。 （6）锅炉炉渣：本项目锅炉燃烧生物质会产生一定量的炉渣，清理后暂存于设置在井场的一般固废暂存间内，定期外运出售给有需求的厂家。 （7）袋式除尘器截获的粉尘：本项目袋式除尘器截获锅炉废气中的粉尘定期清理收集，暂存于设置在井场的一般固废暂存间内，定期外运出售给有需求的厂家。 （8）脱硫石膏：本项目脱硫塔定期清掏底部产生的固态石膏，经收集后暂存于设置在井场的一般固废暂存间内，定期外运出售给有需求的厂家。 4）噪声 本项目在施工期合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。合理安排施工工序，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 5）生态 合理规划、尽量减少井场临时占地面积；区域施工现场适时洒水，减少扬尘。 6）环境风险 井场外新建放喷池，探井录井仪配置硫化氢监测仪，按照防渗要求进行区域防渗。 7、依托工程 1）春风一号联合站 春风一号联合站地理坐标为北纬45°6′36.00″，东经84°41′3.00″。目前设计规模为50×104t/a，主要担负着排601北区、中区、排6南区、排601南区四个区块的原油处理任务。主要功能有：管输进站、汽车拉油卸车、掺蒸汽加热、加药、沉降分水、原油储存、计量、汽车装车外运、管输外运、站内循环、污油回收；站内同时具有水处理、污水回灌，配套消防、结构、建筑、供配电、暖通等功能。 春风一号联合站采出水处理工艺采用混凝沉降+过滤工艺，即油系统来水→一次除油罐→二次沉降罐→缓冲罐→污水提升泵→多介质过滤器→回注系统。 春风一号联合站于2010年取得环评批复，批复文号为新环评价函[2010]863号；2011年建成投产，于2012年取得竣工验收批复，批复文号为[2012]939号（见附件2）。春风一号联合站含油污水处理系统出水中的石油类可达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中的控制指标。 本项目试油期产生井下作业废液879.3m3，压裂返排液300m3，含油污水处理系统设计处理规模为5400m3/d，目前实际处理量为3800m3/d，故可满足本项目井下作业废液及压裂返排液处理要求。 2）管理一区生活基地 根据《中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田环境影响后评价报告书》（新环环评函[2022]221号），现状生活基地的生活污水经管理一区生活基地内排水系统排到生活污水一体化处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于绿化，冬季用于厂区洒水降尘。污水处理工艺为：预处理+厌氧池+三级氧化+消毒+过滤工艺。污水处理设施能力：300m3/d，目前实际处理量210m3/d。根据现场调查，绿化效果显著，改善了区域小环境，采取的生活污水处理措施基本有效。 3）克拉玛依前山石油工程服务有限公司 克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目位于第七师128团前山工业园区，建设有2万t/a废弃钻井泥浆无害化处理生产设施一套，将废弃泥浆经过回收暂存处理—机械分离—絮凝沉淀—机械压缩等过程处理后，处理后的泥饼（钻井固废）按照要求，用于建设井场道路和井场钻前工程。 新疆生产建设兵团第七师环境保护局以“师环审[2016]114号”文批准了克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目环境影响报告书。新疆生产建设兵团第七师监察支队2017年6月进行了现场监察，并出具了项目具备投入使用条件的报告。新疆生产建设兵团第七师环境保护局于2019年3月30日以“师环验[2019]24号”文通过验收。 项目建设地点距离克拉玛依前山石油工程服务有限公司行车距离为164.7km，行驶时间约2.2h；距离春风一号联合站、管理一区生活基地的行车距离为153.5km，行驶时间约2.1h。项目所在井场通过新建临时道路向东连接现有道路，运输车辆从井场出发通过县级公路、奎阿高速等道路即可到达各依托工程所在地，运输路线畅通且路况较好。 图3 拟建项目与依托工程位置关系图 7、劳动定员和工作制度 本项目单井钻井周期80d，钻井队实行三班二倒制度，实际每天在岗人数为24人；单井试油周期80d，试油队劳动定员20人，因此本项目总施工周期为160d。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本项目使用50型钻机，选用130m×110m规格井场，井场是钻井工程的主要场地，本项目的平面布置本着布局简单、流程合理的原则进行，钻井期围绕井口设有住井房、工具房、值班房、工程师房、配电房、消防房、发电机、清水罐、泥浆不落地设备、仪器房、地质房、泥浆房、监督房、生活水罐、油罐等。各设施位置能够满足《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T 5974-2020）中的安全距离要求。钻井期施工总布置图见附图2。 试油期井场布置围绕井口设发电机房、仪器房、设备房、工具房、环保厕所、值班房、工程师房、新鲜水罐、危险废物贮存点、储液罐（井下作业废液储罐）和柴油储罐等。试油期施工总布置图见附图3。 从环保角度分析，项目施工期井场平面布置充分利用地形、节约了土地，方便施工作业，生活区和生产区独立布置，从平面合理布置角度最大限度地保护了项目周边环境敏感点。因此，本项目井场平面布置合理。 2、项目占地 本项目总占地面积为44652m2，均为临时占地，占地类型为灌木林地，为国家级二级公益林，本次环评建议建设单位在满足施工条件情况下，尽量缩减临时道路宽度，减少临时占地，本项目占地情况见表25 。 表25 本项目占地情况一览表 建设项目; 占地面积（m2）; 占地类型. 临时占地; 永久占地; 土地类型; 占地面积（m2）. 进井道路; 28000; 0; 灌木林地; 28000. 井场; 14300; 0; 14300. 生活区; 2000; 0; 2000. 放喷区域; 352; 0; 352. 合计; 44652; 44652. |
| 施工方案 | 1、施工期作业流程 1）钻前工程 本项目钻前工程主要为进场道路建设、井场以及辅助设施建设和设备安装等。 （1）进场道路建设 本项目新建路宽约7m通井道路，长约4000m，洒水平整压实。 （2）井场、辅助设施建设 根据井场平面布置图，首先对井场进行初步平整，然后采用挖掘机进行池体开挖作业，并利用挖方对场地进行平整。场地平整作业结束后，进行设备基础（包括钻机、井架、钻井泵等基础设备）及池体防渗工程的建设。 （3）设备安装 进场道路及井场修建完成后，由运输车辆将各类设备、橇装房逐步运至井场，并按井场平面布置所示位置进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井工程。 2）钻井工程 （1）钻进 钻井阶段使用的钻机为电钻机，正常钻井作业时动力由柴油发电机提供。通过钻机、转盘，带动钻杆切削地层，同时由泥浆泵经钻杆将冲洗液注入井筒冲刷井底，将切削下的岩心不断带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换洗井液和检修设备。 （2）钻井辅助作业 测井：把利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。 取心：在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观地研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。 录井：根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。 测井、取心、录井主要就是取样分析地质等情况，该过程基本不涉及污染物。 （3）固井 固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况，以保证安全继续钻进下一段井筒。 （4）钻完井 钻完井是钻井工程的最后环节。钻井完成后，对钻井设备进行搬家，准备下一口井的钻井工作。 3）试油工程 试油主要是将钻井、综合录井、电测所认识和评价的含油气层，通过射孔、替喷、诱喷等多种方式，使地层中的流体（包括油、气和水）进入井筒，流出地面。从而取得地层流体的性质、各种流体的产量、地层压力以及流体流动过程中的压力变化等资料，并通过对这些资料的分析和处理获得地层的各种物性参数，对地层进行评价的工艺过程。 （1）射孔工艺 当钻至目的层后，如钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层；射孔工艺需结合岩相、储层力学性质、裂缝扩展模拟结果，开展分段分簇及射孔方案，射孔长度约为0.3m～1.0m，单簇孔数4～12个。 （2）压裂工艺 射孔后将压裂液注入地层孔隙、裂缝中，扩大或沟通地层岩石的孔隙裂缝，改善地层近井地带渗透率，使含油层的油气资源通过裂隙采出。压入地层的压裂液会在排液阶段从井底返排出来，即为压裂返排液。 （3）抽汲诱喷 抽汲诱喷是用抽汲工具抽汲井内的液体，降低液面的高度，使井筒液柱压力低于地层压力，诱导地层流体进入井筒或喷出地面的作业，通常称为排液。 4）钻后工程 测试完井后，要换装井口装置，其余设施将拆除、搬迁，施工材料全部进行回收，井场无遗留，施工过程中产生的各类废物进行清理，对达不到工业开采要求的探井进行永久封井（向井管内全程灌注高密度水泥），按照封井规范进行封井处置，并将临时占地恢复原貌。对于获得工业油气流的探井作为储备待今后开发。 图4 施工期作业流程及产污节点图 2、封井期工艺流程 封井期主要是把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程。封井期工艺过程及产污环节见图5。 图5 封井期作业流程及产污节点图 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状与评价 1）主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2016年10月24日），将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，属于新疆国家级农产品主产区（天山北坡主产区），天山北坡主产区涉及13个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇及其境内的重要工业园区是国家级重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区；农产品主产区发展方向和开发原则还包括：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 本项目为油气资源勘探项目，项目的建设有利于提高油气资源的安全供应能力和开发利用水平，支撑地区经济，因此本项目符合自治区对该区域的功能定位要求。 2）生态功能区划 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，一五零团五连西南侧2.28km处。根据《新疆生态功能区划》（2005年12月21日），本项目生态区属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，生态亚区属于Ⅱ3准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，生态功能区属于古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区，详见表26、附图11。 表26 生态功能区划简表 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ1准噶尔盆地北部灌木荒漠生态亚区. 生态功能区; 23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区. 隶属行政区; 玛纳斯县. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁. 生态敏感因子; 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感. 保护目标; 保护沙漠植被、防止沙丘活化. 主要保护措施; 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒. 适宜发展方向; 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延. 3）植被现状 根据现场调查和查阅相关资料，本项目占地范围及评价范围区域内天然植物种类贫乏，以超旱生、耐盐碱的亚洲中部荒漠成分占优势。项目区土地利用现状为裸岩石砾地、工矿用地，植被覆盖率较低。根据现场调研照片分析，项目区所分布的植物主要为梭梭、红柳、风滚草等。 根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日）、《关于印发<新疆国家重点保护野生植物名录>的通知》（新林护字[2022]8号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发[2023]63号），临时占地范围内无濒危、珍稀植物种，不涉及保护植被的砍伐。 4）野生动物现状 根据现场踏勘情况，本项目区域受人为活动影响，大型兽类活动较少，仅分布有一些啮齿类、爬行类的小型动物，项目评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）、《国家重点保护水生野生动物名录》、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（2022年9月18日）中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。项目的建设和运行不会对野生动物的生活产生影响和危害。 5）生态系统类型与特点 根据调查，经现场调查，评价范围生态系统类型主要为荒漠、林地生态系统，主要植被有梭梭、红柳、风滚草等。项目区气候干燥，温差大，多风沙，土地贫瘠，质地粗，植被分布部均匀，呈斑块分布，可见明显土地裸露。 6）土壤现状 项目所在区域分布的土壤类型为流动风沙土。 风沙土特征：风沙土质地粗，细砂粒占土壤矿质部分重量的80%～90%以上，而粗砂粒、粉砂粒及粘粒的含量甚微。干旱是风沙土的又一重要性状，土壤表层多为干沙层，厚度不一，通常在10cm～20cm左右，其下含水率也仅2%～3%。有机质含量低，约在0.1%～1.0%范围内；有盐分和碳酸钙的积聚，前者由风力从他处运积而来，后者是植物残体分解和沙尘沉积的结果。 由于所处的自然地带不同，风沙土的性质也表现出一定的地区性变异。通常是草原地区的风沙土有机质含量较高，盐分含量较低且无石灰积聚；半荒漠地区的风沙土有机质含量较低，有盐分及少量石灰的积聚；荒漠地区的风沙土有机质含量更低，盐分及石灰的积聚作用明显增强。 项目区土壤类型见附图7。 7）土地沙化现状 根据调查，玛纳斯县属中温带大陆性半荒漠干旱性气候，冬季严寒，夏季酷热，干燥少雨，日照充足，蒸发量大，降水少，项目区生态环境比较脆弱，植被比较稀少，且常年干旱少雨，常见的自然灾害有大风，沙尘暴等，土地沙漠化情况严重。 本项目位于古尔班通古特沙漠西南部。古尔班通古特沙漠面积48695km2，占全疆沙漠的11.05%；是我国第二大沙漠，也是我国最大的固定、半固定沙漠。主要由四片沙漠组成，奇台以东为霍景涅里辛沙漠，中部为德佐索腾艾里松沙漠，分布在三个泉干谷以南，西部是索布古尔布格莱沙漠，北部是阔布什和阿克库姆沙漠。沙漠中的沙化土地面4666222.99hm2，其中：沙质土地4532361.18hm2。沙质土地中，流动沙地 38997.61hm2，半固定沙地1215775.51hm2，固定沙地3223187.31hm2，沙化耕地 54400.75hm2。 本项目位于古尔班通古特沙漠西南部边缘，主要为荒漠景观和荒漠植被景观，该地区有一定量的野生植被，植物种类单调，生态系统较为稳定。 8）水土流失现状调查 玛纳斯县位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，地处天山北麓、准噶尔盆地南缘，其水土流失现状具有显著的地域特征，年均降水量约150～200mm，降水集中在春夏季，短时暴雨集中，雨滴击溅侵蚀显著。均风速3～4m/s，春季大风日数达50天以上，风力侵蚀（扬沙、沙尘暴）是平原区主要侵蚀类型。北部沙漠边缘为复合型侵蚀（风-水协同作用），土地沙化速率约1%～2%。 项目区内气候极端干燥，区内盛行西南风，全年大风日数在6天以上。本项目所在区域水土流失发生时间取决于大风活动状况。通过对风力特征的分析，在春季(3-5月)存在风蚀，风蚀时间较长，植被稀疏、风力强劲的戈壁及沙漠附近地带，风蚀、风埋现象严重。 根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），玛纳斯县属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保[2019]4号)，玛纳斯县属于自治区级水土流失重点治理区。 根据《新疆维吾尔自治区2023年水土保持公报》（新疆维吾尔自治区水利厅，2024年10月）中2023年自治区水土流失动态监测成果，全区水土流失总面积83.21 km2（不含冻融侵蚀），与2022年相比，全区水土流失面积减少了2286.08km2，减幅0.27%。昌吉回族自治州水土流失面积45803.54km2，水力侵蚀面积4129.15km2，风力侵蚀面积41674.39km2。 水土流失造成草场退化、载畜量降低，沙漠、戈壁区防风固沙能力降低，土地沙漠化、沙尘暴、洪涝灾害、干热风等自然灾害逐年增加，特点是分布广、类型多、强度高、危害深、治理难度大。 8）土地利用类型 本项目临时占用灌木林地，评价区不在自然保护区范围内，不在湿地公园、风景名胜区范围内。 2、环境空气质量现状与评价 根据维吾尔自治区生态环境厅发布的《新疆维吾尔自治区2024年生态环境状况公报》环境空气质量数据，2024年昌吉州环境空气质量现状不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）中二级标准限值。因此项目所在地属于大气环境不达标区。 表27 玛纳斯县环境基本污染物环境质量现状一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均; 30; 40; 75; 达标. CO; 第95百分位数日 平均质量浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 第90百分位数8h 平均质量浓度; 135; 160; 84; 达标. PM10; 年平均; 71; 70; 103; 超标. PM2.5; 年平均; 40; 35; 114; 超标. 3、水环境质量现状调查与评价 （1）地表水 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”本项目产生的井下作业废液、压裂返排液定期由罐车运至春风一号联合站进行处理，生活污水排入环保厕所，后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置；废水均不外排。因此，地表水评价等级为三级B。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为：C 地质勘查，24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。 4、声环境质量现状与评价 经过现场实地踏勘，项目区域周边空旷，能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值，项目区声环境质量现状较好。本项目周边50m不存在声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状监测。 5、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为矿产资源地质勘查，行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2023）中关于生态影响评价范围的要求，区域性建设项目以影响区范围向四周外扩原则确定评价范围。因此，本项目生态环境影响评价范围为项目影响范围并外扩50m。 本项目大气、声环境参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分别调查500m、50m范围内保护目标，根据调查结果，本项目调查范围内无大气、声环境保护目标。 根据《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田，项目周边无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区、疗养院、水源地等重点保护目标。项目周边1km内无地表水体。 主要环境保护目标见表28。 表28 区域环境保护目标一览表 类型; 序号; 名称; 保护对象 （人）; 保护 内容; 环境 功能区; 参照 污染源; 相对井场 方位; 相对井场 距离（m）. 生态环境敏感目标. 生态环境; 1; 拟建井场周边土壤、植被; 征121井; /; /. 2; 自治区级水土流失重点治理区; /; /. 3; 国家二级公益林; /; /. 地下水环境敏感目标. 地下水; 1; 周围地下水; Ⅲ类; 征121井; /; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）二级浓度限值；环境空气中硫化氢参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D1小时平均值10μg/m3要求。 2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准； 3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值； 4）土壤环境：占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 2、污染物排放标准 1）废气： 柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃排放标准参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中的无组织排放浓度限值（4.0mg/m3）执行；硫化氢（伴生气含硫化氢时）执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）厂界标准值；根据《国家发改委 国家能源局关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知》（发改能源[2017]2123号）中要求，生物质锅炉废气中颗粒物、SO2、NOX有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求（颗粒物：20mg/m3，SO2：50mg/m3，NOX：150mg/m3，林格曼黑度1级）； 2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））； 3）固废： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；处理后的钻井固废执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）； 4）废水：施工期井下作业废液执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1）生态评价范围 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）以及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2023）中关于生态影响评价范围的要求，区域性建设项目以影响区范围向四周外扩原则确定评价范围。因此，本项目评价范围为项目影响范围并外扩50m。 2）土地利用影响分析 项目临时占用灌木林地，但临时占地只在短期内改变土地利用类型和植被现状，施工结束后将对临时占用土地进行地貌恢复，即可恢复为原有土地利用类型。因此，临时占地对区域土地利用类型的影响较小。 3）生态环境影响分析 本项目钻井工程和进井道路建设是造成植被破坏的主要原因，开发过程中的占地为临时占地，对植被的主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降，并且地表植被已不复存在。该区域的植被覆盖低，项目占地会影响生态系统的功能发挥，并会产生一定的水土流失。植被破坏后不易恢复，因而使得这部分土地基本没有植物初级生产能力。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。 （1）对土壤环境影响 对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工。 ①人为扰动对土壤的影响 项目施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是开挖和回填，翻动土壤层次并破坏土壤结构。 ②车辆行驶和机械施工对土壤的影响 在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少。各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实。因此环评要求，严格控制施工作业范围，严禁随意扩大施工用地范围，并充分利用项目区周边的现有便道。 （2）对工程区植被的影响 本项目建设过程中大量人员、机械进入施工区域，使草地环境中人类活动频率大幅度增加，对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的踩踏、碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。井区在施工过程中临时占地面积较小，在完井后的2年～3年中，将影响占地范围之内的植被初级生产力。本项目施工期短暂，仅为临时占地。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。 本项目建设过程中将损毁一定量的植被，由于所在区域植被类型少而单一，植被损失主要来自临时占地，因此只要加强施工管理，认真做好施工结束后的植被恢复及固沙工作，施工结束后地表植被自然恢复，建设对植被的环境影响是可以接受的。 （3）对野生动物的影响 钻井工程对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。根据现场踏勘，未见国家及自治区野生保护动物，本项目区域受人为活动影响，大型兽类活动较少，区域内仅有少量小型野生动物栖息，包括小家鼠、田鼠、沙鼠等，鸟类有麻雀、乌鸦等，数量不多，由于评价区域不是动物的唯一栖息地，项目不涉及野生动物栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 （4）水土流失影响分析 本项目建设将破坏地表原有稳定砾石层，增大了风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。水土流失本次要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）中有关规定，执行以下井场防沙治沙防治措施： 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物；施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。 （5）对区域土地沙化的影响分析 ①钻井平台搭建、道路修建、临时设施建设等会直接占用土地，破坏地表植被和土壤结构，导致原生植被覆盖率下降，裸露地表增加，风蚀和水蚀风险加剧。 ②施工机械碾压等活动会破坏土壤层次，降低土壤渗透性和持水能力，加速土壤水分蒸发，形成松散沙源。 ③钻井废水、油污若未妥善处理，可能渗入土壤，改变土壤理化性质，抑制植被生长，间接加剧沙化。 ④井场周边植被恢复滞后可能导致土地裸露时间延长，植被覆盖度难以恢复，区域固沙能力下降。 ⑤若项目结束后未采取有效生态恢复措施（如植被补种、土壤改良），可能导致土地沙化问题长期存在。 ⑥项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起尘，造成局部水土流失，严重时可能导致沙化。 由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后及时对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。 （6）土地影响分析 ①土地理化性质影响 施工过程中，土方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。 a.混合土壤层次，改变土体构型 无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。项目土方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。 b.影响土壤紧实度 自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。 ②土地肥力影响 自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其他方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。 （7）景观生态影响分析 本项目仅涉及施工期和退役期，且施工时间较短，仅在施工期间改变原有的生态景观；施工期将进行填方施工，改变当地生态景观。施工结束后，各类污染物均妥善处置，并将现场设备等进行搬迁，恢复地表植被，避免对景观环境、土壤和水体造成影响；施工期结束后及时复垦，复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调。 （8）生态避让措施 ①管理措施：尽量避让植被密集区域，并严格遵守油田环境保护规章制度，运输车辆及勘探车辆在划定的道路上通行，禁止乱辗乱轧，严禁捕猎野生动物、破坏野生动物巢穴。 ②钻井废弃物采用不落地技术：钻井废弃物采用不落地技术，减少对周围土壤、植被的影响。 ③井场恢复措施：完井后施工现场禁止遗弃废物，固体废物全部妥善处置，井场应平整，施工结束后土地复垦。 2、施工期大气环境影响分析 本项目在施工期对环境空气的影响主要为：钻井期和试油期柴油机燃烧烟气、伴生气燃放废气、施工机械尾气及施工扬尘。 1）柴油机烟气和汽车尾气的影响分析 钻井柴油机（柴油发电机）等产生的尾气，其主要的污染物为总烃、NOX、SO2、烟尘等。 本项目钻井期柴油消耗量3吨/天，钻井周期80d，钻井期消耗柴油约240t；本项目试油期柴油消耗量5吨/天，试油周期80d，钻井期消耗柴油约400t；柴油总消耗量约640t（考虑柴油密度为0.85t/m3，则共耗柴油体积为752.94m3）。根据相关教材给出的计算参数，柴油机污染物排放系数为：烟尘为0.714g/L，NOX为2.56g/L，总烃为1.489g/L。消耗1kg柴油按照产生20Nm3废气进行核算，则产生的废气量共11.96×107Nm3。 根据《车用柴油》（GB 19147-2016/XG1-2018）中表3车用柴油（Ⅵ）技术要求和试验方法可知，车用柴油（Ⅵ）中硫含量不大于10mg/kg，即SO2排放系数为20g/t。 柴油密度按照0.85t/m3计算，则排入大气中的污染物排放量见表29，施工期间排放的大气污染物将随施工的结束而消失。 表29 钻井期柴油机尾气排放情况一览表 污染物名称; 总烃; NOX; SO2; 烟尘. 大气污染物排放量（t）; 1.121; 1.928; 0.013; 0.538. 排放浓度（mg/m3）; 87.59; 150.59; 1.00; 42.00. 根据《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），柴油发电机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准。本项目钻井机械为柴油机，工作原理与柴油发电机相同，排放标准参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准，对其排放的SO2、NOX、烟尘等污染物进行控制（即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3）。NOX同时满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）表2中排放限值的要求。因此，本项目柴油机废气可以达标排放。 2）伴生气燃放废气的影响分析 本项目施工过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，根据周边探井试油情况推断，本项目伴生气产生量较少且不具备收集条件，因此配置2座放喷池确保伴生气充分燃烧，符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728—2020）中规定的其他排放控制要求。由于伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此伴生气燃放废气对环境的影响可以接受。 3）施工机械尾气影响分析 施工期，运输汽车等大型机械施工中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。但由于废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对周围大气环境影响较轻。 另外，建设单位应按照《非道路移动机械污染防治技术政策》（环境部公告〔2018〕34号）、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）等文件要求，采取如下废气防治措施： （1）尽量采用低排放的非道路移动机械； （2）加强非道路移动机械的排放检测和维修； （3）加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态； （4）经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 经采取防治措施后，机械尾气环境影响比较小，可以接受。 4）扬尘的影响分析 井场平整、进井道路、生活营地等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期加强管理、对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。 5）锅炉废气影响分析 （1）施工期冬防锅炉工艺流程及产排污环节 拟建项目施工期锅炉工艺流程及产排污环节见图6。 图6 施工期生物质锅炉工艺流程及产污环节图 （2）锅炉废气治理措施简介 本项目锅炉废气经低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫工艺处理后由1根15m高内径0.27m排气筒排放，各废气处理措施具体介绍如下： ①低氮燃烧+SNCR炉内脱硝 低氮燃烧器指燃料燃烧过程中NOX排放量低的燃烧器，采用低氮燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。NOX是由燃烧产生的，而燃烧方法和燃烧条件对NOX的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来降低NOX，其主要途径包括：选用N含量较低的燃料，包括燃料脱氮和转变成低氮燃料；降低空气过剩系数，组织过浓燃烧，来降低燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，降低温度峰值以减少“热反应 NO”；在氧浓度较低情况下，增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。 选择性非催化还原（SNCR）脱除NOX技术是把含有NOX基的还原剂尿素，喷入炉膛，该还原剂迅速热分解成NH3选择性地与烟气中的NOX反应生成N2、CO2、H2O等无害气体。SNCR脱硝工艺流程：将满足要求的尿素固体颗粒卸至尿素储料仓，由计量给料装置进入配液池，在加热的条件下，用新鲜水将尿素固体颗粒配制成尿素溶液，经配料输送泵送至溶液储罐，储罐中的尿素溶液通过加压泵和输送管道送到炉前喷射系统，经布置在锅炉四周的雾化喷嘴喷入炉膛900～1100℃的温度区域。储罐输出的尿素溶液，可和工艺水混合配制成不同浓度的尿素溶液以满足锅炉不同负荷的要求；喷嘴可布置多层以满足不同温度区域的要求。脱硝效率中等，一般为30%～50%，与低氮燃烧技术组合效果更好。 本项目锅炉配备低氮燃烧器（型号：BM-150F），通过优化燃料与空气的混合配比，分级送入炉膛，从源头抑制氮氧化物的生成。同时，采用选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺作为终端保障，其设计以浓度8%～10%的尿素溶液为还原剂，通过精密控制的喷射系统将其雾化并喷入炉膛适宜温度区域（850℃～1050℃），与烟气中的氮氧化物发生还原反应，生成无害的氮气和水。SNCR系统设计尿素溶液消耗量约为0.006t/h。通过“低氮燃烧+SNCR”的联合脱硝技术，根据厂家提供数据，该措施在企业实际应用中氮氧化物去除效率可在45.4%以上。 ②袋式除尘器 袋式除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分。除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排出。 本项目采取袋式除尘器去除锅炉废气中的颗粒物，根据厂家提供数据，该措施在企业实际应用中颗粒物去除效率可在99.7%以上。 ③脱硫塔 本项目锅炉烟气采用“氢氧化钙湿法脱硫”工艺，配置高效喷淋塔作为核心处理装置。脱硫系统设计制浆用水量为0.12m3/h，用于将氢氧化钙粉末配制为一定浓度的吸收浆液。该浆液在塔内与烟气逆流接触，充分中和二氧化硫等酸性污染物。根据厂家提供数据，该措施在企业实际应用中SO2去除效率可在90%以上。 （3）锅炉废气产排情况及影响分析 本项目在冬季施工期间临时设置1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉。废气经低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫工艺处理后由1根15m高内径0.27m排气筒排放。锅炉工作时间为24h/d，本项目冬季施工期约为90d；根据锅炉厂家提供数据，本项目冬季生物质冬防锅炉生物质消耗量为6t/d，则本项目施工期生物质用量为540t。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉(热力生产和供应行业）行业系数手册产排污系数表，生物质锅炉工业废气量产污系数为6240标立方米/吨-原料；SO2产污系数为17S千克/吨-原料（本项目所用生物质收到基S=0.058)﹔氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-原料，低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）NOX去除效率为45.4%﹔颗粒物产污系数为0.5千克/吨-原料，袋式除尘颗粒物去除效率为99.7%。本次评价脱硫塔脱硫效率按90%计。 综上，本项目冬防锅炉燃气废气排放情况见表30。 表30 锅炉废气排放情况一览表 污染源; 生物质用量（t）; 烟气量（104m3/a）; 污染物; 产生情况; 处理措施（效率）; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t）. 冬防生物质锅炉; 540; 336.96; SO2; 158; 0.532; 脱硫塔脱硫（90%）; 15.8; 0.053. NOX; 163.5; 0.551; 低氮燃烧+SNCR (45.4%); 89.3; 0.300. 颗粒物; 80.2; 0.270; 袋式除尘（99.7%）; 0.24; 0.0008. 由上表可知，本项目施工期冬防锅炉废气中SO2的排放量为0.053t，NOX的排放量为0.3t,颗粒物的排放量为0.0008t；SO2的排放浓度为15.8mg/m3，NOX的排放浓度为89.3mg/m3,颗粒物的排放浓度为0.24mg/m3，颗粒物、SO2、NOX有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求（颗粒物：20mg/m3，SO2：50mg/m3，NOX：150mg/m3，林格曼黑度1级），锅炉废气达标排放，对周边环境影响不大。 3、施工期水环境影响分析 1）生活污水 钻井期内生活污水总产生量76.8m3，试油期内生活污水产生量为64.0m3，生活区设置环保厕所，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，不会对环境造成明显影响。 依托可行性分析：根据《中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田环境影响后评价报告书》（新环环评函[2022]221号），现状生活基地的生活污水经管理一区生活基地内排水系统排到生活污水一体化处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于绿化。污水处理工艺为：预处理+厌氧池+三级氧化+消毒+过滤工艺。污水处理设施能力：300m³/d。根据现场调查，绿化效果显著，改善了区域小环境，采取的生活污水处理措施有效。 2）井下作业废液、压裂返排液 根据类比调查，试油期每百米井深产生废水约12.23m3，整个试油周期产生废水577.3m3，井下作业废液先在井场方罐（总容量约120m³，3用1备）内暂存；井下作业废液定期通过罐车拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标限值要求后回注地层用于产能开发，不外排。 根据钻井施工单位经验数据，本项目压裂返排液产生量为300m3。压裂施工后返排的废液成分较为简单，压裂阶段结束后拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。 依托可行性分析：中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站位于克拉玛依市，该站于2010年取得环评批复，批复文号为新环评价函[2010]863号；2011年建成投产，于2012年取得竣工验收批复，批复文号为[2012]939号。中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风联合站是胜利油田按照智能化油田标准设计一座大型联合站，站内配套原油处理系统、污水处理系统、消防系统、自控通信系统。春风联合站污水处理工艺为：油系统来水→一次除油罐→二次沉降罐→缓冲罐→污水提升泵→核桃壳过滤器→回注水系统。设计处理规模为5400m3/d，目前实际处理量为3800m3/d，能够满足本项目需求。从以上情况可以看出，本项目若抽汲出的地层水中含油，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站处理是可行的。 经现场调研，春风一号联合站采出水处理系统中各设施正常运行，实际生产中加强人员值守、完善台账记录、采出水规范处理、落实环保制度，通过有效监管，确保春风一号联合站采出水处理系统长期稳定运行和达标，说明春风一号联合站采出水处理系统采取的采出水处理措施在技术上具有可行性。综合以上可知，油田回注用水的采出水处理系统处置措施基本有效，本项目若抽汲出的地层水中含油，定期拉运至春风一号联合站处理是可行的。 3）软水系统排水、锅炉排污水 根据核算，本项目冬防锅炉运行过程中软水系统排水产生量约为37.0m3，锅炉排污水产生量为167.0m3。二者成分较为简单，属于含盐清净下水，经收集后直接作为脱硫塔补水使用，不外排。 4）地下水影响分析 （1）地下水评价级别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为：C 地质勘查，24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目无废水排入外环境，同时本次钻井过程中采用套管与地层隔离开，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。表层套管的深度远远超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，保证固井质量合格，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）地下水环境保护措施 本项目表层套管的下土深度可满足地下水保护需要，可有效的保护地下水环境不受污染。本项目推广使用清洁无害的泥浆，同时严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。由于本项目采油目的层与地下水处于不同层系，远超出本区域地下水含水层深度。本项目在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。 4、固体废物影响分析 废弃泥浆、钻井岩屑、废沾油防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、废弃包装物、锅炉炉渣、袋式除尘器截获的粉尘、脱硫石膏及生活垃圾是施工过程中产生的主要固体废物。 1）钻井废弃泥浆与岩屑 钻井固废主要包括钻井中废弃泥浆和钻进产生的岩屑，本项目施工期钻井采用“泥浆不落地”工艺，从源头杜绝泥浆对土壤的污染。 本项目一开、二开采用水基钻井液，期间产生的废弃泥浆和岩屑属于一般工业固废，集中拉运至克拉玛依前山石油工程服务有限公司处理。 根据中石化新疆新春石油开发有限公司近4年对项目所在区域的统计数据，每百米进尺产生一般固废约110t/100m。本项目钻井岩屑及泥浆产生情况详见表31。 表31 钻井固废产生量统计表（单位：t） 井号; 开次; 钻井进尺（m）; 钻井固废（泥浆+岩屑）（t）; 固废性质. 征121井; 导管; 0～50.0; 55.0; 一般工业固体废物. 一开; 0～800.0; 880.0. 二开; 801～4720.0; 4312.0. 合计; 5274.0; 一般工业固体废物. 依托可行性分析： 克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目位于第七师128团前山工业园区，建设2万t/a废弃钻井泥浆无害化处理生产设施一套，将废弃泥浆经过“回收暂存处理+机械分离+絮凝沉淀+机械压缩”等过程处理后，将固相物质制成泥饼送至砖厂作为制砖原料或用于油田区块铺路、铺垫井场。 克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目于2016年取得环评批复，批复文号为“师环审[2016]114号”。于2019年取得验收批复，批复文号为“师环验[2019]24号”。 本项目钻井固废分批次运送至依托克拉玛依前山石油工程服务有限公司，本项目依托该公司钻井固废2万t/a废弃钻井泥浆处理工程是可行的。 2）废防渗材料 根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司环境保护管理制度规定，不允许产生落地油。本工程试油作业时采取船型围堰作业，防止产生落地原油。本项目在重点防渗区（含柴油罐区、发电机房区、“泥浆不落地”设备、放喷池、危废贮存点等）铺设防渗材料，若防渗材料不沾油则回收循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，根据《国家危险废物名录（2025版）》（2025年1月1日），废防渗材料为危险废物（HW08：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），通过类比调查沾油防渗材料产生量约为0.5t，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。 3）废润滑油 施工期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废润滑油。根据《国家危险废物名录（2025版）》（2025年1月1日），废润滑油属于危险废物（HW08：900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。通过类比调查本项目产生量约0.05t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。 4）废润滑油桶 维护、保养、维修产生的废润滑油使用油桶收集，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日），废润滑油桶属于危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。通过类比调查本项目产生量约0.02t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。 4）废弃包装物 本项目施工阶段钻井液配置过程需要使用部分袋装及桶装生产原料，其在配置使用完成后会产生一定量的废包装物。部分废弃包装物沾染化学品，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日），该类沾染化学品的废弃包装物属于危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。通过类比调查本项目属于危险废物的废弃包装物产生量约0.2t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理；属于一般固废的废弃包装物产生量约1.0t，由供货厂家直接回收利用。 5）废弃的含油抹布、劳保用品 维护、保养、维修产生的废弃的含油抹布、劳保用品属于危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。通过类比调查本项目产生量约0.01t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。 本项目危险废物的收集、贮存及运输过程中应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）办理危险废物转移联单；管理过程按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）及《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》要求制定危废管理台账和危废管理计划。 （1）收集和贮存 ①危险废物的贮存和运输严格按照国家对危险废物处理的有关规定执行。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，危险废物的储存应采取以下措施： a危险废物临时存储场所按照桶装、袋装物质的区别制作标示牌对危险废物进行标识。 b危险废物贮存容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；且完好无损。 c危险废物临时存储场所设置警示标志，配置通讯设备、照明设施等；待危险废物贮存设施停用后，应请监测部门进行监测，表明已不存在污染时，方可摘下警示标志。 ｄ 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ｅ 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ｆ 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ｇ 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施 GB 18597—2023 6 或采用具有相应功能的装置。 ｈ 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨 ②对于危险固废的收集及贮存，根据危险废物的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物临时存储场所内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ④安全环保机构作为专门危险固废处置机构，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑤按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （2）转移 危险废物在储存、转移、处理过程中严格执行《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）五联单制度，并制定内部转移、转运制度。 （3）运输 建设单位与危废资质单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输过程应满足以下要求： ①运输线路应避开敏感水域和区域，防止危险废物泄漏造成的污染； ②委托专业运输单位进行运输，采用罐车运输，防止扬散和洒漏； ③加强危险废物运输设施和设备的管理和维修维护，保证其正常运营和使用； ④在运输过程中不能混合性质不相容而又未经安全处置的废物； ⑤转移危险废物应填写危险废物转移联单，并向当地人民政府生态环境主管部门报告； ⑥运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作； ⑦运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施； ⑧运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 6）锅炉炉渣 本项目生物质锅炉燃料采用生物质，其在燃烧后会产生炉渣。类比锅炉供应商前期锅炉运行数据，该型号锅炉满负荷运行过程中，锅炉炉渣产生量为0.2t，施工期锅炉运行时间为90d，则锅炉炉渣量为18t。经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期拉运、外售给有需求的厂家。 7）袋式除尘器截获的粉尘 根据物料衡算，本项目袋式除尘器截获的粉尘量为0.269t。经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期拉运、外售给有需求的厂家。 8）脱硫石膏 本项目脱硫塔脱硫会产生一部分脱硫石膏，石膏位于脱硫塔底部，需定期清理。本项目SO2吸收量为0.48t，经核算，脱硫石膏产生量约1.4t。经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期拉运、外售给有需求的厂家。 本项目产生的一般固体废物主要为袋式除尘器截获的粉尘及脱硫石膏。以上固废均集中收集后，临时贮存于井场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设的一般固废暂存间内。该暂存间地面已进行防渗处理，可有效防止扬尘污染和渗漏对土壤与地下水造成污染；同时，企业将严格建立一般固体废物污染环境防治责任制度，并依据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立管理台账，如实记录废物的种类、数量、流向、贮存、利用与处置信息。在全面落实以上措施后，项目产生的一般固体废物可得到安全暂存与合规处置，对周边环境影响较小。 9）生活垃圾 生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理。只要施工单位加强管理，生活垃圾对周围环境不会产生明显影响。 本工程所采取的固废处理措施是目前油田开发广泛采用的措施，且中石化新疆新春石油开发有限责任公司对油田产生的各类固体废物有严格的处理规定。通过采取以上措施，各类固体废物均能得到妥善的处置，对周围环境不会产生明显影响。本项目危险废物产生情况详见表32，危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表33，施工期固体废物产生情况详见表34。 表32 本项目危险废物产生情况表 危险废物名称; 废防渗材料; 废润滑油; 废润滑油桶; 废弃包装物; 废弃的含油抹布、劳保用品. 危险废物类别; HW08 废矿物油与含矿物油废物; HW08 废矿物油与含矿物油废物; HW49其他废物; HW49其他废物; HW49其他废物. 危险废物代码; 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; 900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. 产生量; 0.5t; 0.05t; 0.02t; 0.2t; 0.01t. 产生工序及装置; 井场防渗; 设备维护、保养、维修过程中; 设备维护、保养、维修过程中; 设备维护、保养、维修过程中; 设备维护、保养、维修过程中. 形态; 固体; 液态; 固体; 固体; 固体. 主要成分; 矿物油、防渗材料; 矿物油; 矿物油、油桶; 矿物油、油桶; 矿物油、手套、抹布. 有害成分; 矿物油; 矿物油; 矿物油; 矿物油; 矿物油. 产废周期; 无明显周期性; 无明显周期性; 无明显周期性; 无明显周期性; 无明显周期性. 危险特性; T，I; T，I; T，I; T/In; T/In. 污染防治措施; 不在井场内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理; 暂存于井场危废贮存点，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理; 暂存于井场危废贮存点，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理; 暂存于井场危废贮存点，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理; 暂存于井场危废贮存点，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理. 表33 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废贮存点; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 井场西侧; 10m2; 桶装; 0.5t; 最大贮存时间为1个施工周期. 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.03t. 废弃包装物; HW49; 900-041-49; 桶装及袋装; 0.2t. 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.1t. 注：本项目井场危废贮存点为移动式危废暂存间 表34 本项目施工期固体废物产生量统计表 名称; 产生量; 主要 成分; 处置方式; 排放量（t）; 危险废物 类别; 一般固废代码 /危险废物代码; 危险特性. 导管、一开和二开段钻井固废; 5247.0t; 岩屑、泥浆; 钻井固废处理后用于修路、铺垫井场; 0; /; /; /. 废防渗材料; 0.5t; 矿物油、防渗材料; 委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置; 0; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T，I. 生活垃圾; 少量; 生活垃圾; 生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期由环卫部门进行统一处理; 0; /; /; /. 废润滑油; 0.05t; 矿物油; 委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置; 0; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; T，I. 废润滑油桶; 0.02t; 矿物油、油桶; 委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置; 0; HW49其他废物; 900-041-49; T，I. 废弃包装物; 0.2t; 废包装材料; 委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置; 0; HW49其他废物; 900-041-49; T，I. 1.5t; 委托供货厂家回收利用; /; 900-003-S17; /. 废弃的含油抹布、劳保用品; 0.01t; 矿物油、手套、抹布; 委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置; 0; HW49其他废物; 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T. 锅炉炉渣; 18.0t; 炉渣; 外售给有相关需求的厂家; 0; /; 非特定行业生产 过程中产生的锅 炉渣 900-999-64; /. 袋式除尘器截获的粉尘; 0.269t; 生物质燃料燃烧粉尘; 外售给有相关需求的厂家; 0; /; 非特定行业生产 过程中产生的粉 煤灰 900-999-63; /. 脱硫石膏; 1.4t; 石膏; 外售给有相关需求的厂家; 0; /; 非特定行业生产 过程中产生的脱硫石膏900-999-65; /. 5、声环境影响分析 钻井期、储层改造期噪声源主要是钻机、泥浆泵、钻井柴油机、压裂泵车，试油期噪声源主要是通井机、修井机、柴油发电机和仪表车等，待所有钻井工程、储层改造工程和试油工程结束后影响将随之消失。 施工期噪声源产生的声压级噪声随距离衰减后的预测值见表35。 表35 主要施工机械在不同距离处的噪声值 噪声源; 离施工点不同距离处的噪声估算值（dB（A））; 噪声衰减至70dB（A）时的距离（m）; 噪声衰减至55dB（A）时的距离（m）. 名称; 声压级 dB（A）; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 柴油机; 100; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.5; 48.0; 32; 178. 钻机; 95; 75.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5; 43.0; 18; 100. 泥浆泵; 95; 75.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5; 43.0; 18; 100. 机泵; 80; 60.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 30.5; 28.0; 3; 18. 推土机; 95; 75.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5; 43.0; 18; 100. 挖掘机; 92; 72.0; 58.0; 52.0; 48.5; 46.0; 42.5; 40.0; 13; 71. 通井机; 93; 73.0; 59.0; 53.0; 49.5; 47.0; 43.5; 41.0; 14; 79. 修井机; 93; 73.0; 59.0; 53.0; 49.5; 47.0; 43.5; 41.0; 14; 79. 压裂泵车; 100; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.5; 48.0; 32; 178. 混砂车; 85; 65.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5; 34.1; 6; 32. 仪表车; 80; 60.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 30.5; 29.1; 3; 18. 锅炉风机; 85; 65.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5; 34.1; 6; 32. 由噪声预测结果可以看出：本项目主要施工机械产生噪声昼间在32m以外，夜间在178m以外不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 本项目钻井井场200m以内无声环境敏感目标。为进一步降低施工期噪声影响，该井场钻井施工时应尽可能采取隔声、减振等措施进一步降低噪声影响，优化钻井平台布局。加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。本项目施工期较短，在采取上述各种噪声防范措施后对环境影响较小。 6、风险影响分析 本项目为钻井和试油作业。污染物排放以正常排放为主，但也存在危害工程安全和环境的危险因素，这些危险因素的存在有可能引起突发性环境事故，造成人员伤亡或环境污染。 1）风险调查 风险源调查范围主要是主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、依托工程等环节涉及的生产设施。本项目主要环境风险是施工期钻井井场、井喷和硫化氢中毒，其对项目区及周边土壤环境、大气环境和地下水环境的影响均较大。统计新疆近几年油田所发生的风险事故，发生于钻井阶段的占65.9%，油气生产过程中为10.6%，还有23.5%发生于其他生产过程。由此可见，钻井阶段是油田开发建设的事故多发阶段。 综上，项目施工过程中主要环境风险物质为原油、伴生气、柴油、废润滑油。环境风险主要是井喷及引发的硫化氢中毒、井漏、油类物质储罐泄漏及引发的火灾爆炸事故。 （1）井喷 钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 另外在注水泥作业后，由于水泥浆体系设计不合理，或固井工程设计不合理，或注水泥施工操作不合理，水泥浆未能完全充满待封固的环形空间等原因，不能有效密封环空而可能导致井口冒油、气、水，或油、气、水在地下层间互窜。 （2）井漏 钻井过程中，井筒内的钻井液在压力作用下，通过地层中的裂缝、孔隙、溶洞等通道，非正常漏失到地层中，即发生井漏。它会导致钻井液消耗量异常增加，若漏失严重可能引发井筒失稳等问题。 （3）硫化氢中毒 H2S气体不仅严重威胁着人们的生命安全，造成环境恶性污染，同时，它对金属设备、工具及用具也将造成严重的腐蚀破坏。 （4）柴油储罐泄漏及造成火灾爆炸 因储罐质量或人为、自然灾害等因素，可能会造成柴油储罐破损泄漏，柴油泄漏造成土壤、地下水污染；储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境。 柴油储罐及废润滑油发生泄漏事故后，油品进入环境，会对周边范围内的土壤环境造成污染，对与泄漏柴油接触的员工也会产生一定程度的健康损害，油气与空气形成爆炸性混合物，次生/伴生CO、SO2、NOX等大气污染物，污染大气环境。 2）项目区环境敏感目标情况 根据现场勘查，本次部署的勘探井井口周围1km范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感目标。 3）环境风险识别 项目钻井、试油过程中涉及的风险物质主要为原油、伴生气（可能含有H2S）、柴油、废润滑油。 本项目涉及风险物质的理化性质及危害如下： 表36 柴油的理化性质及危害特征 标识; 中文名：柴油; 英文名：diesel oil；diesel fuel. 理化性质; 外观与形状：稍有粘性的浅黄至棕色液体. 主要成分：烷烃、芳烃、烯烃等. 熔点（℃）：-35～20; 沸点（℃）：280～370. 相对密度（水=1）：0.8～0.9; 禁忌物：强化剂、卤素. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：丙A类易燃液体; 燃烧性：易燃. 自然温度（℃）：257; 闪点（℃）：易燃. 爆炸下限（%）：1.5; 爆炸上限（%）：4.5. 燃烧热（KJ/kg）：43732; 燃烧（分解）产物：CO、CO2. 危险特性：遇明火、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器压力增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火的方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。. 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其零滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 表37 原油的理化性质及危害特征 标识; 中文名：原油; 英文名：petroleum ether. 理化性质; 外观与形状：无色或浅黄色液体，有特殊气味。. 主要成分：烷烃、芳烃、烯烃等. 熔点（℃）：-72; 沸点（℃）：180. 相对密度（水=1）：0.95; 禁忌物：强氧化剂. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 燃烧性：易燃; 燃烧（分解）产物：CO、CO2. 引燃温度（℃）：255; 闪点（℃）：/. 爆炸下限（%）：1.1; 爆炸上限（%）：5.9. 危险特性：遇高热、明火有燃烧危险。能与氧化剂反应。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经症状。. 灭火的方法用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火，小面积可用雾状水扑救。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。. 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其零滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 表38 天然气（CH4）的理化性质及危害特征 标识; 中文名：天然气; 英文名：Natural gas. 理化性质; 外观与形状：无色无臭气体。. 主要成分：CH4. 熔点（℃）：/; 沸点（℃）：-160. 相对密度（水=1）：0.45; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：; 燃烧性：易燃. 自燃温度（℃）：/; 闪点（℃）：/. 爆炸下限（%）：5; 爆炸上限（%）：14. 燃烧热（kJ/kg）48000：; 燃烧（分解）产物：CO、CO2. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火的方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。. 健康危害; 侵入途径：吸入。. 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。. 表39 H2S的理化性质及危害特征 标识; 中文名：H2S; 英文名：hydrogen sulfide. 理化性质; 外观与形状：无色、有恶臭的气体。. 主要成分：H2S. 熔点（℃）：-85.5; 沸点（℃）：-60.4. 相对密度（空气=1）：1.19; 禁忌物：强氧化剂、碱类. 稳定性：/; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：/; 燃烧性：/. 引燃温度（℃）：260; 闪点（℃）：/. 爆炸下限（%）：4; 爆炸上限（%）：46. 燃烧热（kJ/kg）：/; 燃烧（分解）产物：氧化硫. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 灭火的方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。. 健康危害; 侵入途径：吸入、眼睛接触。. 本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电性死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和自主神经功能紊乱。. 表40 废润滑油的理化性质及危害特征 标识; 中文名：废润滑油. 理化性质; 外观与形状：黑色液体. 主要成分：高质基础油、羟基硬脂酸锂皂基、抗磨剂. 危险特性; 燃烧性：易燃; 燃烧（分解）产物：CO、CO2. 危险特性：遇明火、高温、强氧化剂可燃； 燃烧排放刺激烟雾. 健康危害; 侵入途径：吸入、接触 健康危害：长期接触低浓度者，可出现头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳等。 皮肤接触：用肥皂或中性洗涤剂洗净 眼睛接触：用湿毛巾擦拭 吸入：立即就诊. 灭火方法; 可能使用灭火剂：二氧化碳、磷酸铵盐、沙土；同时可使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火. 泄漏应急处理; 立即排除所有明火和暗火隐患，密封和保护容器内剩余部分，将泄露部分清除干净，用沙土隔离，同时用沙土掩埋。. 4）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，本项目选取危险物质最大存在总量进行计算，最大危险物质分布和数量见表41。 表41 最大危险物质分布及存在数量一览表 时期; 独立单元名称; 危险物质; 存储设施名称; 设施规格及规模; 最大存在量; 临界量; Q. qi（t）; Qi（t）. 施工期; 钻井井场; 柴油; 柴油罐; 40m3×2座（1用1备）; 34.00; 2500; 0.014. 废润滑油; 危废贮存点; /; 0.05; 2500; 0.00002. 试油井场; 柴油; 柴油罐; 40m3×1座; 34.00; 2500; 0.014. 废润滑油; 危废贮存点; /; 0.05; 2500; 0.00002. 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级划分如表42。 表42 风险评价工作级别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ＋; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A要求风险评价可开展简单分析。 5）环境风险分析 （1）对土壤的影响 泄漏的油类物质（柴油、原油等）可使土壤透气性下降、土壤理化性质发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，影响土壤正常的结构和功能。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响植被的生长，并可影响局部的生态环境。 储罐铺设防渗膜，储罐发生泄漏后，及时清理，不能回收的油类物质、污水以及受污染的土壤应集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。 （2）对植被的影响 泄漏的油类物质（柴油、原油等）对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏的油类物质直接粘附于植物上阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是油类物质污染土壤造成的土壤理化性质变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的油类物质中的轻烃组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。 （3）对地下水环境的影响 泄漏的油类物质（柴油、原油等）下渗而可能导致地下水污染风险的发生。发生泄漏事故后，及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取的堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。 钻井过程中主要环境风险是可能发生的井喷事故，做好风险防范工作，防止对周围环境、工作人员人身安全造成的危害。本工程的环境风险防范措施及制定的预案切实可行、有效。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，其环境危害也是较小的，环境风险水平是可接受的，工程建设可行。 6）建设项目环境风险简单分析内容表 表43 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 征121井. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 昌吉回族自治州; （/）区; 玛纳斯县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 85.71555982; 纬度; 44.93911836. 主要危险物质 及分布; 本项目所涉及危险物质主要是原油、伴生气（可能含有H2S）、柴油、废润滑油，属于易燃液体。柴油储存于40m3柴油罐（2座）中，废润滑油存储与危废暂存间，具有一定的潜在危险性。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）大气环境风险分析 钻井期间发生井喷后，若不能及时采取措施制止，即发生井喷失控，致使大量原油从井口敞喷进入环境当中，原油在喷射过程中若遇明火则会引发火灾等危害极大的事故。原油喷射最大的可能是形成垂直喷射，初始喷射由于井筒内有泥浆液柱，因此喷出的原油中携带大量的泥浆和岩屑，将危害周围的道路、河流和植被等。原油及伴生气的喷射释放速率，将随着井筒内的泥浆液柱压力减少而增大，当井筒内的泥浆喷完后，达到最大喷射释放速度，遇明火就会引发火灾，对周围的环境及人群造成影响。 井场内禁止烟火，天然气泄漏时立刻关闭上游阀门，并疏散人群撤离。 （2）地下水环境分析 发生井喷后，会有大量原油从井口敞喷进入环境当中，且初始喷射会携带大量的泥浆和岩屑落在周围地表。井喷事故发生后，散落于地表的原油和泥浆岩屑等污染物，会被及时收集，并转运处理。在钻井和试油等过程中，在井场周围均可能散落落地油，根据该项目工程设计，通过铺设防渗材料进行收集的方法，回收率可达到100%，因此对地下水环境的影响较小。. 风险防范措施要求; （1）严格执行国家的环保标准规范及相关的法律法规。 （2）制定环保生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章、制度和标准。 （3）对施工单位及人员定期进行环保、安全教育，增强职工的环保意识和安全意识。 （4）在施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平。 （5）研究各种事故，总结经验，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。. 填表说明：本项目涉及危险物质的量极小，Qmax＜1环境风险潜势判定为Ⅰ，风险评价开展简单分析。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 由于本项目部署1口勘探井，不涉及油气生产开采等工艺，本次探井若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施，因此本报告不对其运营期环境影响进行评价，但对闭井期的环境影响进行分析。 试油期结束，对于获得工业油气流的探井一般采取暂时封井（向井管内灌注100m～200m高密度水泥），作为储备待今后开发。对达不到工业开采要求的探井进行永久封井（向井管内全程灌注高密度水泥），具体做法是拆除地表井台水泥基础，地表无遗留。同时根据《土地复垦条例》（2011年3月5日），编制土地利用复垦方案，对井场临时占地进行土地复垦，土地复垦应当坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则，应因地制宜地建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。 封井完成后，对钻井时产生的各种废弃物进行彻底清理，做到“工完、料尽、场地清”。将施工队伍使用的活动钢木基础、其他设备和活动营房拉走。将本项目建设的防渗放喷池等进行掩埋；及时对施工场地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；施工结束后土地复垦。 闭井期，井场和道路临时占地通过采取土地复垦、植被恢复措施后，井场和道路均恢复了原貌，人工建筑物的拆除，使项目区内人工景观比例下降，有助于改善区域生态环境质量。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址原则 根据建设单位提供的钻井工程设计方案，本项目选址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，一五零团五连西南侧2.28km处。项目选址不涉及水源涵养区、水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。因此从环境合理性角度分析，本项目选址合理。 2、井场选址环境合理性分析 临时道路选线已尽可能避开野生植物生长密集地带，尽量取直、减少占地；井场不在滑坡、泥石流等不良地段；项目选址充分利用地形，节约用地方便施工，满足防洪、防喷、防爆、防火、防毒、防冻等安全要求；根据现场踏勘及井场平面布置，井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施,100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所；本项目选用50型钻机，井场面积14300m2；本项目选址不属于环境敏感区，符合《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)的要求。 3、与周边生态敏感目标关系 本项目选址不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，且本项目设计尽量少占用临时用地，最大程度上减少了对生态的破坏。 4、产业政策的合理性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日），本项目属于鼓励类范围（第七类石油天然气中的第1条石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发），本项目建设符合国家产业政策。 综上所述，本项目无环境限制因素，项目选址合理、可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 1）道路工程生态保护措施要求 （1）污染防治措施 ①定期对施工场地、运输道路进行洒水降尘​​等湿式作业。 ②硬化施工便道​​，对临时道路铺设碎石或混凝土，防止车辆行驶产生扬尘。 ③优先使用低噪声型机械，并定期维护设备以降低噪音。 ④建筑垃圾分类处理，可回收材料交由专业机构处理。 ⑤严禁将含油、化学物质的废水或生活污水直接外排。 （2）生态保护措施 ①施工前进行生态评估，避开珍稀物种栖息地、湿地、水源保护区等敏感区域。 ②无道路区域作业车辆“一”字形行驶。道路施工时，注意划定施工活动范围，所有车辆采用“一”字形作业法，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围。 ③存在植被区域施工前剥离表土，集中堆放于施工场区内，并采取袋装土拦挡、土工布遮盖等措施。 2）井场工程生态保护措施要求 （1）施工过程中会产生较大的扬尘，施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖。 （2）严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业区域宽度，使用彩条带等措施严格限制施工活动范围。 （3）钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，废弃泥浆采用“泥浆不落地”设备进行处理。 （4）严格做好放喷池的防渗处理，并设置规范化的环保标识，防止污染土壤及地下水。 （5）项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对工地、料场、取土等地方，使用后应立即恢复原状，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。 （6）做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 3）对林地的生态保护措施要求 （1）本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 （2）本项目在设计选址过程中，尽量避开植被较丰富的区域。对井场、道路临时性占地等合理规划，严格控制占地面积，最大限度减少对植被生存环境的践踏破坏。 （3）严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少对地表植被的破坏。 （4）制定严格的施工操作规范，加强对施工人员的宣传和教育，确保各环保设施正常运行，污水进罐、固体废物填埋，避免各种污染物对土壤环境的影响，甚至进一步影响其上部生长的植被。 （5）强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。 4）对特殊植被的生态保护措施要求 （1）生态避让及保护措施 ①避让措施：本项目严格按照征地范围划定施工活动范围，并尽可能缩小施工临时占地及施工作业带宽度，减少对植被的破坏。选址选线过程应在工程许可范围内尽量避让猪毛菜 盐角草 芨芨草等植被分布较多的区域。 ②减缓措施：严格控制探临道路施工作业带范围，严格控制井场、生活营地等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。 ③修复措施：完井后施工机械、设备及时撤离，对占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。 ④补偿措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费，目前建设单位正在办理临时占地手续，临时占地征用时间为2年。 ⑤管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。 （2）施工时若发生井喷事故，事故状态对植被的影响主要分为三种途径，一是原油直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。 发生事故后，及时启动应急疏散预案，在保障安全情况下设置隔离带，井场配备了消防物资，可及时消灭可能引起的火灾；事故后对可能污染的区域进行评估，包括植被和土壤，已受到污染的由有相应处理资质单位转运、处理，污染区土地及植被在事故评估后进行恢复。 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，采取有效风险防范措施尽量避免事故发生，因此事故状态对周边保护植物的影响不大。 5）对野生动物的生态保护措施要求 （1）设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。 （2）评价范围无国家和自治区重点保护野生动物，区域内仅有少量小型野生动物栖息，数量不多，不需要采取特殊的动物保护措施。 （3）为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业区域范围内活动，加强对施工人员野生动物保护意识的教育，严禁捕杀动物、破坏野生动物的栖息环境。 （4）加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 6）防沙治沙保护措施 （1）防沙治沙内容及措施： ①采取的技术规范、标准 a.《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）； b.《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》(林沙发[2013]136号)； c.《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）； d.《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007）。 （2）制定方案的原则与目标 制定方案的原则： ①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。 制定方案的目标：通过项目建设，维持区域现有植被覆盖度，风沙土扩展趋势得到遏制，区域生态环境质量不降低，沙化土地得到有效保护。 （3）工程措施 本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。 （4）植物措施 ①项目施工完毕后的3～5年内90%的区域自然植被可恢复至施工前状态，对于难以恢复的区域应人工辅助恢复； ②施工期临时占地应避开植被覆盖度较高的区域位置，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏； ③植被覆盖度高的区域，临时施工时采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力。 （5）其他措施 针对钻井过程，提出如下措施： ①临时占地区域平整后，采取砾石压盖；植被荒漠之地，沙土松动，砾石沙障可以起到固定沙石的作用，用来恢复当地的植被种植。当植被恢复不畅时，应积极进行人工撒播梭梭草籽、旱季洒水等措施，使恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 ②井场位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。 ③施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。 ④严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。 ⑤加强对野生植物的保护，严禁破坏占地范围外的自然植被。 ⑥优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业。 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 （6）各种措施总量和年度实施计划、完成期限等 工程措施、植被措施及其他措施，要求在施工后及时完成，严禁防沙治沙措施未完成即验收。 （7）方案实施保障措施 ①组织领导措施 防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本项目防沙治沙工程中建设单位为第一责任人，各钻井队、施工队作为措施落实方，属于主要责任人。建设单位应在各钻井队、施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。 ②技术保证措施 a.邀请各级林草部门组织开展多层次、多形式的技术培训，加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。 b.区域水资源短缺，项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。 ③防沙治沙措施投资概算及资金筹措情况 本项目防沙治沙措施投资概算预计8万，由建设单位自行筹措。 ④生态、经济效益预测 本项目防沙治沙措施实施后，预计区域植被覆盖度能维持现状，风沙土地扩展趋势得到一定的遏制，区域生态环境有所改善，沙化土地得到有效保护。 7）其他生态保护措施要求 （1）严禁施工人员进行非石油生产的其他活动，如：狩猎、采集动植物等。车辆在有野生动物的地区行驶时，禁鸣喇叭。 （2）施工期避开大风天气作业，避免风蚀引起的水土流失。 （3）施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实，做到工完料净场地清，以利于植被的恢复。 2、本项目生态环境恢复治理方案 1）井场生态恢复 若勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将对征121井进行永久封井，探井封井后无永久占地面积，并对井场道路进行生态恢复。 首先，完井后施工机械、设备及时撤离，对占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，生态恢复范围为本项目临时占地范围，植被恢复方式主要靠自然恢复，当植被恢复不畅时，应积极进行旱季洒水等措施，使恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 占用临时占地及时回填、平整、压实，充分利用前期收集的表层土覆盖表层，对临时占地进行植被和景观恢复，与原有地貌和景观协调。 2）地表植被恢复 施工结束后地表植被自然恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素进行恢复。恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 3）防风固沙措施 （1）施工中严格控制作业区范围，临时占地避开植被生长较好的区域，施工人员不得随意破坏植被； （2）减少施工便道修筑，施工便道宽度控制在红线范围内，严禁车辆随意行驶，规范车辆行驶路线； （3）临时施工场所、施工机械行走路线应设置在无植被或少植被区域； （4）在施工过程中需加强管理，严禁不按操作规程野蛮施工； （5）施工后期对施工迹地进行平整，保持一定的粗糙度，利于植被自然恢复。在工程施工保护措施的同时开展防沙治沙人为参与治理方式。 工程施工结束后进行土地复垦。对于恢复状态不好且易发生沙化的地段，根据实际情况对地表进行人工固沙处理。 4）水土流失防治 本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；占地范围内的土壤进行表土剥离，单独堆放，表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。完钻后表土用于土壤改良，同时对临时表土堆放场进行恢复地貌；井场工程施工期采用机械碾压的方式，使井场地面硬化，减少土壤流失量。 施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑开挖等作业避免在大风天施工；严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道，采取土工布遮盖、四周拦挡和修建临时排水沟等临时防护措施，有效防止雨水冲刷。施工车辆不得随意驶离便道。施工后期，及时做好施工后期的土地复垦工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动、促进生态环境的恢复会起到良好作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。 5）保障措施 （1）组织领导 项目场地应成立专门的环境保护行动领导小组，由一名项目班组长专门负责环保行动的顺利有序进行，对项目区环境保护设备加以保护和检修，以保证其正常运行。 （2）资金保障 从项目总投资中设立环保专用资金，用于迹地恢复、水土保持以及各项环境保护处理措施的顺利进行。一定做到专款专用，保证环保资金用于环境保护行动中，禁止挪用环保专用资金。 （3）宣传教育 加强对施工人员的宣传教育力度，使其懂得环境保护的重要性，能够养成良好的习惯，积极主动加入到环境保护的行列。 6）小结 本项目生态恢复治理措施全面实施后，破坏的植被可逐步恢复，可有效的吸滞粉尘，净化空气，提高环境空气质量，还可防风固沙，减少水土流失、减少土壤水分蒸发，改善土地利用状况。总之，通过实施生态恢复治理措施，本项目的污染被减小，局部生态环境得到改善和恢复。 3、大气环境保护措施 本项目在施工期对环境空气的影响主要为：钻井期和试油期柴油机燃烧烟气、伴生气燃放废气、汽车尾气以及施工扬尘。 1）柴油机烟气和汽车尾气的影响分析 项目施工、试油过程中均使用符合国家标准的燃料，提高效率，减少污染物排放，项目施工、试油期较短，且周边地域空旷，扩散条件良好。施工、试油期废气排放时段较为集中，且属于阶段性排放源，随项目工程的结束影响随之结束，对周围环境影响较小。 2）伴生气燃放废气的影响分析 本工程试油期，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，属于阶段性排放，随着试油的结束而停止排放。伴生气燃放属短时偶发工况，且伴生气为天然气，燃烧后污染物较少，对环境影响小。 3）扬尘的影响分析 项目施工过程中，车辆运输及井场基础建设均会产生扬尘污染，施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放采取遮盖，车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖等措施后可以有效的抑制扬尘，对周围环境影响较小。 4）锅炉废气污染防治措施 本项目在冬季施工期间临时设置1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉。废气经低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫工艺处理后由1根15m高内径0.27m排气筒排放。低氮燃烧+SNCR炉内脱硝NOX去除率可达45.4%，袋式除尘器颗粒物去除效率可达99.7%，脱硫塔脱硫效率可达90%，废气经处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求达标排放。 5）环保措施可行性分析 施工期大气环境保护措施经济技术可行性分析详见表44。 表44 大气环境保护措施经济技术可行性分析一览表 类型; 环保措施; 治理效果; 是否可行. 内容; 技术论证; 经济论证. 施工废气; 施工扬尘; ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘；②加强施工管理，尽可能缩短施工周期; 施工现场所在地较空旷，有利于污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性; 投资较少; 施工场地无大量起尘; 可行. 机械尾气; ①选择技术先进、尾气排放达标的动力机械设备，主要是优良发动机；②选择符合国家要求的燃油指标; /; 柴油发动机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准; 可行. 伴生气燃放废气; 伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放; 伴生气燃放属短时偶发工况，且伴生气为天然气，燃烧后污染物较少; /; 伴生气安全燃放，施工结束后停止，对周边环境影响小; 可行. 锅炉废气; 废气经低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫工艺处理后由1根15m高内径0.27m排气筒排放; 脱硫、脱硝、除尘措施技术成熟，处理效率有保障; 投资较少; 废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求; 可行. 4、水环境保护措施 1）废水处理方式 （1）井下作业废液、压裂返排液 本项目试油期产生井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排。 （2）生活污水 本项目井场设置环保厕所，用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置。 （3）软水系统排水、锅炉排污水 根据核算，本项目冬防锅炉运行过程中产生软水系统排水和锅炉排污水。二者成分较为简单，属于含盐清净下水，经收集后直接作为脱硫塔补水使用，不外排。 2）地下水及土壤污染防治措施 （1）本项目无废水排入外环境，同时本次钻井过程中采用套管与地层隔离开，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。套管的深度远远超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，保证固井质量合格，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）标准中典型污染防治分区表，本项目分为重点防渗区、一般防渗区。 （3）严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动；试油作业时采用船形围堰，防止产生落地原油，防止落地油散落地面污染土壤和地下水；定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理，最终委托有资质单位处理。 表45 本项目防渗分区情况表 污染防治区类别; 防渗性能要求; 污染防渗区域; 污染防渗部位; 措施. 重点污染防治区; 防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能; 井口中心区域、危废暂存点、泥浆循环罐、泥浆不落地装置区、柴油罐区、柴油机区域、发电机区域等; 地面; 地面铺设HDPE防渗膜. 一般防渗区; 防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能; 井口周边、钻具区、钻井机区域等; 地面; 在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实. 3）环保措施可行性分析 施工期、试油期水环境保护措施经济技术可行性见表46。 表46 水环境保护措施经济技术可行性分析 类型; 环保措施; 治理效果; 是否可行. 内容; 技术论证; 经济论证. 施工废水; 生活污水; 井场设置环保移动厕所，定期清运; 施工人数有限，且短期施工; 投资较少; 不外排; 可行. 井下作业废液; 井下作业废液; 由罐车拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排; 春风一号联合站采出水处理系统采用“一次除油+二次沉降+缓冲+污水提升+过滤”工艺进行污水处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层; 处理达标后回注地层用于注水开发，可节约大量用于注水驱油的新鲜水; 处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排; 可行. 压裂返排液; 压裂返排液; 可行. 锅炉排污水; 含盐清净下水; 经收集后直接作为脱硫塔补水使用; 水质较好，直接回用于脱硫塔补水，技术可行; 无投资; 不外排; 可行. 软水系统排水; 含盐清净下水; 水质较好，直接回用于脱硫塔补水，技术可行; 无投资; 不外排; 可行. 5、声环境保护措施 经现场踏勘，本项目拟建井场200m范围内无噪声敏感目标，施工单位应参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： 1）合理布局钻井现场，将高噪声设备布置在远离井场生活区、敏感目标一侧，尽量选用低噪声设备。 2）制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间安排在昼间，禁止夜间施工。 3）加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。 4）加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 由于钻井期和试油期较短，施工噪声随钻井和试油结束即可消失，通过采取上述措施后，项目施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。因此，施工机械产生噪声对周围环境的影响较小。 6、固体废物保护措施 1）钻井固废影响分析 本项目采用“泥浆不落地”工艺，导管、一开和二开段钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）的规范标准要求，可用于修路、铺垫井场。 2）生活垃圾影响分析 生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理。 - 产生的废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、废弃包装物、废弃的含油抹布、劳保用品收集、贮存严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）办理危险废物转移联单。 4）锅炉炉渣 本项目生物质锅炉燃料采用生物质，其在燃烧后会产生炉渣。类比锅炉供应商前期锅炉运行数据，该型号锅炉满负荷运行过程中，锅炉炉渣产生量为0.2t，施工期锅炉运行时间为90d，则锅炉炉渣量为18t。经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期拉运、外售给有需求的厂家。 5）袋式除尘器截获的粉尘 根据物料衡算，本项目袋式除尘器截获的粉尘量为0.269t。经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期拉运、外售给有需求的厂家。 6）脱硫石膏 本项目脱硫塔脱硫会产生一部分脱硫石膏，石膏位于脱硫塔底部，需定期清理。本项目SO2吸收量为0.48t，经核算，脱硫石膏产生量约1.4t。经收集后临时暂存于一般固废暂存间内，定期拉运、外售给有需求的厂家。 7）环保措施可行性分析 固废环境保护措施经济技术可行性见表47。 表47 施工期固废环境保护措施经济技术可行性分析 类型; 环保措施; 治理效果; 是否可行. 内容; 技术论证; 经济论证. 施工期固废; 钻井固废; 钻井过程采用“泥浆不落地”工艺，属于一般工业固体废物，交由专业单位无害化处理; “泥浆不落地”工艺成熟高效，可减少钻井固废产生；钻井固废处理后再利用。; 实现资源减量化、循环化、无害化; 零排放; 可行. 废沾油防渗材料; 废沾油防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废沾油防渗材料，统一委托有危险废物处理资质单位处置; 循环利用，使用过程中如产生不可利用的废沾油防渗材料，统一委托有危险废物处置资质的单位处。; 实现无害化处置; 零排放; 可行. 设备保养产生的危废; 设备保养、维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品在井场危废贮存点内暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理; 在井场危废贮存点内暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理; 实现无害化处置; 零排放; 可行. 废弃包装物; 属于危险废物的在井场危废贮存点内暂存，定期交由有资质的危废处置单位处理；属于一般固废的由供货厂家回收后利用; 属于危险废物的在井场危废贮存点内暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理；属于一般固废的直接回收，不暂存; 实现循环化、无害化; 零排放; 可行. 生活垃圾; 施工场地临设垃圾桶内，由施工单位交由环卫部门处理; 施工人员数量有限，临时垃圾桶足以盛装生活垃圾; 投资较少; 无害化处置，不外排; 可行. 锅炉炉渣; 外售给有相关需求的厂家; 在井场一般固废暂存间内暂存，统一外售给有需求的厂家; 外售综合利用; 零排放; 可行. 袋式除尘器截获的粉尘; 外售给有相关需求的厂家; 在井场一般固废暂存间内暂存，统一外售给有需求的厂家; 外售综合利用; 零排放; 可行. 脱硫石膏; 外售给有相关需求的厂家; 在井场一般固废暂存间内暂存，统一外售给有需求的厂家; 外售综合利用; 零排放; 可行. 退役期固废; 废弃建筑残渣及废弃设备; 集中收集，由当地环卫部门统一处理; 由当地环卫部门统一收集; 实现资源减量化、循环化、无害化; 无害化处置，不外排; 可行. 7、风险防范措施 （1）管理措施 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，为防止事故的发生能起到非常积极的作用。 建设单位依托项目管理部门负责指导本项目的环境保护和安全工作，建立事故应急领导小组，设置抢险组、消防组、救护组、警戒组和环境保护组，负责整个工程的环境风险管理，建立与地方政府的环境风险应急联动机制。本项目按照二级井控要求落实好环境风险防范、应急措施以及管理措施。 （2）井喷失控风险防范措施 ①钻井工程中确保钻井液密度及其他性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其他处理剂，储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀；准备一根防喷单根或防喷立柱（上端接旋塞），防喷单根（防喷立柱）在提下钻铤前，应置于坡道或便于快速取用的位置；各岗位必须按分工规定，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗和钻井队干部24h值班制度；严格执行钻开油气层前的申报、审批制度以及程序。 ②钻进油层后：落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即关井，疑似液流关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流。坐岗人员发现溢流、井漏及油气显示等异常情况，应立即报告司钻；钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满钻井液，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校对，若灌入钻井液量大于或小于灌入量，均应停止起钻作业，进行观察。如有溢流，应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。起完钻要及时下钻，检修设备时应保持井内有一定数量的钻具，并安排专人观察出口罐钻井液返出情况。严禁在空井情况下检修设备；钻开油气层后，所有车辆应停放在距井口30m以外，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③井喷事件发生时，通过放喷管线将井喷液体排放至池内，待事故结束后，对放喷池内物体进行清理，污染的土壤由有相应处理资质单位转运、处理。 ④溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井不作处理。在等候加重材料或加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力要略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一时间排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处置。 ⑤测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。 （3）硫化氢防范措施 ①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。 ②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。 ③当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。 （4）柴油罐环境风险防范措施和应急措施 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免罐体破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。 ②设置一定容积的围堰，确保在发生罐体泄漏时采出液不会发生溢散；在储罐区严格用火管理；采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。 ③围堰下方铺设有3mm防渗布（渗透系数≤10-10cm/s）来进行防渗处理； ④加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀； ⑤加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换； ⑥定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 （5）放喷风险防范措施 在井场左右两侧各新建1个放喷池，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放。本项目要加强对防喷池点火装置的维护、保养、检查，一旦发现问题，及时整改，放喷过程中若发现点火装置发生故障等非正常工况，应立即关闭井口，停止放喷作业。建议安装可燃气体的预警仪降低伴生气放喷的环境风险。 （6）运输过程环境风险防范措施 ①各类罐车装卸作业过程中，必须严格遵守操作规程，轻装、 轻卸、严禁摔碰、撞击、重压、倒置，防止钻井废水、柴油等污染物撒漏；使用的工具不得损伤罐体，不能粘有与所装货物相抵触的污染物。操作过程中，有关人员不能擅自离岗。 ②机动车辆排气管安装有效的隔热和熄灭火星装置， 电路系统应有切断总电源和隔离电火花装置，配备相应的消防器材和工具，防止柴油罐发生火灾爆炸事故。 ③运输途中，司机时刻要谨慎行驶，注意适当限速，保持安全车距。 ④试油期产生的废水使用专用废液储罐进行收集，‌然后由罐车拉运至站场进行处理。确保废水的集中处理，‌避免了废水的直接排放，‌从而减少了环境污染。 ⑤做好泥浆不落地装置区的防渗和维护工作，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，防止废水泄漏。 ⑥在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ⑦车辆驾驶员，在出车前必须检查防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 ⑧运输时运输车辆选用全封闭式罐车​​，选择防腐蚀、防泄漏的罐式集装箱或半挂车，确保泥浆无泄漏。车辆安装GPS定位和实时监控系统，记录行驶轨迹、速度及温湿度等数据。运输过程中，泥浆罐体需固定牢固，防止急刹车导致罐内压力变化或位移。 ⑨应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。运输废水的车辆应按照规定安装卫星定位装置，并按照规定时间、路线行驶。 ⑩若发生泄漏，立即停车并设置警示标志，启动应急预案，用吸附材料控制污染范围，联系环保部门协助处理。 6）加强环境风险管理监督，完善技术措施和管理制度 根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司在环境风险管理上建立的健康、安全与环境管理体系，减少项目施工对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。不断完善的技术措施和管理制度，用于消除人为的操作风险。 7）环境风险应急预案 （1）应急预案编制 根据钻井工程特点和经验，从环境保护角度，有完备的井控措施和应急预案。应急预案应包括针对井喷失控的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等相关内容。 （2）应急演练和物资储备 应急演练应定期开展，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，同时加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。 8）结论 本项目发生井喷事件的概率极小，本项目制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 8、环境管理 本项目实施过程中，将根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），减少项目开发对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。为确保本项目环保措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，本报告提出的环境管理主要内容见表48。 表48 施工期环境管理一览表 序号; 影响因素; 环境管理. 1; 大气环境; ①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘； ②加强施工管理，尽可能缩短施工周期 ③选择技术先进、尾气排放达标的动力机械设备，主要是优良发动机； ④选择符合国家要求的燃油指标； ⑤伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放； ⑥生物质锅炉废气经低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫工艺处理后由1根15m高内径0.27m排气筒排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。. 2; 声环境; ①制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；②加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；③加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。. 3; 水环境; ①井下作业废液、压裂返排液拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排； ②生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，废水经基地生活污水一体化处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于绿化。不会对环境造成明显影响。 ③井下作业废液、压裂返排液、生活污水严禁随意倾倒，在拉运过程中应建立全流程废水管理台账，详细记录各类废水产生量、运输车辆信息、处置单位接收凭证及转移联单编号，确保数据可追溯； ④软水系统排水、锅炉排污水经收集后直接作为脱硫塔补水使用，不外排。. 4; 固体废物; 生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门统一处理。钻井固废全部排至“泥浆不落地”设备，钻井固废属于一般固体废物，交由专业单位无害化处置；处理后的钻井固废经检测在满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）规范标准要求的条件下，可用于修路、铺垫井场。使用过程中如产生不可利用的废沾油防渗材料，委托有危废处理资质的单位处理；废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品暂存危废间，委托有危废处理资质的单位处理；废弃包装物中属于危险废物的交由有资质的危废处置单位进行处理，属于一般固废的由供货厂家回收利用。锅炉炉渣、袋式除尘器截获的粉尘、脱硫石膏经收集后暂存于井场一般固废暂存间内，定期运输外售给有相关需求的厂家。. 5; 生态环境; ①控制临时占地面积用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；②施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤；③严禁破坏植被、捕杀野生动物；④施工结束后应对施工场地进行平整，恢复地貌。. 6; 环境管理; ①施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位安全环保部门对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 ②根据《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发[2018]133号）要求：“油气田开发建设项目的建设运营单位（即项目业主单位）为油气田勘探开发活动环保责任单位，对在其作业区域内生开运营活动负有监督和管理的责任。业主单位责任人为该油气田开发区域内环保第一责任人，要切实履行好监督管理的责任。” ③按照“油气田开采项目须按分类管理和分级审批要求编制环堤影响报告书并报有审批权限的生态环堤部门审批，不得‘以探代采’”要求，本项目依法开展环境影响评价工作；若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施。. 9、环境监理 为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全过程管理，建议本项目充分借鉴同类相关项目工程环境监理经验，实行工程环境监理。由建设单位聘请相关环境监理机构对环保法律、法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是加强施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保本项目的建设符合有关环保法律法规的要求。因此建议建设单位聘用环保专业人员，对各作业段进行环境监理工作。 1）环境监理人员要求 （1）环境监理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。 （2）必须接受HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。 （3）具有一定的现场施工经验。 （4）可由具备以上要求的施工监理代管。 2）环境监理人员主要职责 （1）监督施工现场对“环境管理方案”的落实。 （2）及时向HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。 （3）协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。 （4）对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。 3）环境监理范围 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区及文物保护区等特殊保护目标，环境监理范围为工程扰动范围。 4）环境监理内容 施工期环境监理主要内容针对施工期钻井废水、试油期井下作业废液的环境保护处理措施，钻井柴油机燃料燃烧烟气、伴生气燃放废气、汽车尾气、施工扬沙的大气环境影响控制措施，钻井柴油机、钻机、机泵及运输车辆的声环境控制措施，废弃泥浆及岩屑、废防渗材料等固体废物主要处理措施，进行环境监理，必要时采取旁站的形式完成监理工作。另外，还应对施工期的生态保护措施及恢复方案进行监理。 10、环境监测 1）常规监测计划 本次施工期监测对象主要是作业场所及其附近植被和土壤，对作业场所监测可视具体情况、当地生态环境保护部门要求等情况而定。施工期环境监测计划见表49。 表49 环境监测计划 序号; 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间. 1; 土壤环境; 井场及井场外; 石油烃（C10-C40）; 1次/钻井周期; 完井后. 2; 污染物监测; 钻井固废; pH、六价铬、铜、锌、镍、铅、镉、砷、苯并（a）芘、含油率、含水率; 1次/钻井周期; 钻井固废处理后. 锅炉废气; SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度; 1次/钻井周期; 冬季施工锅炉使用期间. 3; 生态环境; 项目区; 植物群落、重要物种及分布、生境质量等; 1次/年; 施工期间. 2）应急监测计划 （1）适用范围 本监测计划适用项目范围内发生的环保事故和应急情况的监测。 （2）应急监测措施 应急指挥中心办公室、环境监测部门接到环保事故信息后，根据接报的情况判断可能的污染物质，进行应急准备，并立即组织有关人员，分别进行现场的监测采样和实验室的准备工作。 （3）特征污染物清单 本次根据评价因子筛选原则，提出的项目特征污染物清单见表50。 表50 项目特征污染物清单 特征污染物; 质量标准来源及限值; 排放标准来源及限值; 监测技术方法及来源; 备注. 非甲烷总烃; 参考《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司制定）P244; 2.0 mg/m3; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）; 4.0 mg/m3; 气相色谱法《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; 施工、事故状态下. 硫化氢; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D; 10μg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）厂界标准值要求; 0.06 mg/m3; 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局2003（第四版增补版）第三篇 第一章 十一（二）（B）亚甲基蓝分光光度法; 施工、事故状态下. 石油烃（C10-C40）; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）; 4500 mg/kg; /; /; 气相色谱法《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》（HJ 1021-2019）; 事故状态下. 石油类; 参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）; 0.05 mg/L; /; /; 紫外分光光度法《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）; 事故状态下. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 由于本项目部署1口勘探井，不涉及油气生产开采等工艺，本次探井若转为生产井，则须重新进行环境影响评价，对其环境影响进行分析预测，并提出相应的保护措施，因此本报告不对其运营期环境影响进行评价。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为4720.0万元，其中环保投资157万元，占总投资的3.32%，环保工程清单及投资见表51。 表51 环保工程清单及投资估算 项目; 作用; 投资估算（万元）. 废气处理设施; 围挡、遮盖措施; 采取洒水、围挡、遮盖措施; 2. 废水处理 设施; 生活污水处理; 环保厕所及清运费用; 2. 钻井期钻井废水; 拉运及处置费用; 20. 井下作业废液、压裂返排液; 清运、拉运费用; 20. 固体废物处理设施; 钻井井口防喷器、应急放喷池; 放喷原油、伴生气; 2. 生活垃圾收集清运; 收集、清运; 1. 危废贮存点及危废处置; 建设危废贮存点；危险废物委托有危废处理资质的单位处理; 60. 泥浆不落地系统; 钻井废水、岩屑、钻井泥浆处理; 5. 生态与水土保持; 井场平整; 临时占地平整; 5. 路面硬化; 降尘、防水土流失; 3. 噪声治理; 基础减振; 噪声治理; 2. 生态修复工程; 恢复地表原状; 临时占地生态恢复，植被补偿等; 30. 风险防控; 风险防范物资，应急监测，井区防渗; 施工现场配备应急物资；制定应急监测方案，委托检测费用；“泥浆不落地”设备、柴油罐等重点防渗区防渗; 5. 合计; 157. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、在施工设计方面，合理规划、尽量减少修建进井路的施工作业带宽度，合理布局、尽量减少井场临时占地面积。 2、在日常运行、施工过程等过程中会产生较大的扬尘，在开挖旁边空地设置表土临时堆放区域，区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖，防止扬尘落地影响附近植被的生长。 3、在员工的教育培训方面，加强管理，定期给施工人员进行施工作业培训，严格按照规范操作执行，尽量避让植被覆盖率较高的区域。加强教育，强化员工在工作中的责任心，巡检过程要认真仔细，实时监控。 4、尽量减少因施工对植被的破坏，施工中大量设备的调运及人员的流动，会增加作业区内的拥挤度，项目区及外围设置明显的作业区域标识，新建道路需设置必要的标识和警示标牌，加强管理，把施工作业严格控制在作业区内。 5、本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 6、钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，采用“泥浆不落地”设备进行处理。 7、严格做好放喷池的防渗处理，并设置规范化的环保标识，防止污染土壤及地下水。 8、项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对工地、料场、取土等地方，使用后应立即恢复原状，并及时进行人工干预恢复植被，以维持原有生态环境。工程建设完成后要求对施工料场、便道等临时用地进行清理、平整。严格执行《土地复垦条例》（2011年3月5日），凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。 | 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，拆除基础，恢复到原状态。对放喷池等进行拆除回填并平整，现场无废弃池遗留 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 1、井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排； 2、井场设置环保厕所，用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置； 3、软水系统排水、锅炉排污水经收集后直接作为脱硫塔补水使用，不外排。 | 1、井下作业废液、压裂返排液、生活污水拉运处置，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）后回注地层，无外排。 2、生活污水拉运处置，现场无遗留。 3、软水系统排水、锅炉排污水全部回用。 4、项目无废水进入地表水环境。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 1、井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）对应储层空气渗透率下的水质主要控制指标后回注含油层用于产能开发，不外排； 2、井场设置环保厕所，用于接纳项目施工期生活污水，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置； 3、采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境 | 井下作业废液、压裂返排液、生活污水拉运处置；现场无遗留，无废水进入地表水环境；井下作业废液执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）；采取分区防渗措施，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境 | / | / |
| 声环境 | 1、合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备。 2、制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。 3、加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。 4、加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛 | 严格落实噪声措施，施工期无噪声扰民环保投诉；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、使用合格油品；加强施工管理，尽可能缩短施工周期； 2、伴生气通过放喷池放喷； 3、采用密闭柴油储罐，保证设施正常运行，加强管理； 4、生物质锅炉废气经低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+袋式除尘+脱硫塔脱硫工艺处理后由1根15m高内径0.27m排气筒排放 | 落实废气环境保护措施；无固定、长期污染源，区域环境功能未发生改变；锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值要求，项目锅炉配套建设1台袋式除尘器，1座脱硫塔，废气氮氧化物去除效率达到45.4%，颗粒物去除效率达到99.7%，SO2去除率达到90%。 | / | / |
| 固体废物 | 1、钻井固废交由专业单位无害化处置； 2、废沾油防渗材料正常情况循环利用，使用过程中如产生不可利用的废沾油防渗材料，和废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品委托有危废处理资质的单位处理； 3、废弃包装物中属于危险废物的交由有资质的危废处置单位进行处理，属于一般固废的由供货厂家回收利用 4、生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，交由环卫部门统一处理； 5、锅炉炉渣、袋式除尘器截获的粉尘、脱硫石膏经收集后暂存于井场一般固废暂存间内，定期运输外售给有相关需求的厂家。 | 固体废物全部委托处置，施工现场无遗留； 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；处理后的钻井固废执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 1、井控装置有效防范溢流、井漏等事故； 2、制定应急预案，配备各类应急物资 | / | / | / |
| 环境监测 | 配置4个H2S监测装置，实时监测硫化氢浓度；施工结束后生态监测；按照制定的环境监测计划执行 |  | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。