DHHP-02-2531

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）

项目名称：准噶尔盆地阜康凹陷康探1块阜4803H、阜4805H井钻试工程项目

建设单位：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区

编制日期：               2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 准噶尔盆地阜康凹陷康探1块阜4803H、阜4805H井钻试工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王建伟 | 联系方式 | 13899311159 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 |  |  |
| 地理坐标 | 阜4803H井：东经88°29′0.72″，北纬44°22′29.70″ 阜4805H井：东经88°28′26.15″，北纬44°23′22.88″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地面积（m2） | 39781m2（临时用地） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 国家能源局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2512-000000-60-01-580165 |
| 总投资 （万元） | 3851.7 | 环保投资 （万元） | 128 |
| 环保投资占比（%） | 3.32 | 施工工期 | 单井钻井期90天；单井试油期为300天 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 项目建设的背景与必要性 | （1）保障国家能源安全的需要 石油天然气是国家战略性资源。随着我国经济社会的快速发展，对油气资源的需求持续增长。为贯彻落实国家关于“加大国内油气勘探开发力度，保障国家能源安全”的战略部署，吐哈油田分公司积极推进准噶尔盆地等重点区域的勘探工作。本项目位于准噶尔盆地阜康凹陷，通过钻探评价井，旨在进一步查明该区块的含油气情况，落实地质储量，对于提升我国西部地区能源供应保障能力具有重要意义。 （2）落实吐哈油田发展规划的需要 根据《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》，准噶尔盆地东部及阜康断裂带是重点勘探领域。本项目康探1块阜4803H、阜4805H井的实施，是落实该规划关于“大打勘探发现进攻仗、落实规模储量区”的具体举措。项目的实施将为后续产能建设提供翔实的地质资料和技术参数，对促进地方经济发展和油田公司可持续发展具有十分必要的现实意义。 |  |  |
| 规划情况 | 1.规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 审批机关：自然资源部； 审批文号：自然资函〔2022〕1092号。 2.规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府。 3.规划名称：《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》； 规划编制单位：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》； 审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号）。 2、环评文件名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》； 审查机关：昌吉回族自治州生态环境局； 审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见（昌州环函〔2023〕40号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》及规划环评的符合性分析 新疆矿产资源丰富，是我国重要的能源资源开发区。规划将石油、天然气列为重点勘查开采矿种，鼓励勘探和开发；并且依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分了环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区。规划环评要求对产生的污染物采取相应的治理措施，对实施过程中产生的生态影响采取有效的减缓措施。 本项目拟部署的2口勘探井占地位于“两环八带”十个勘查开发区”中的环准噶尔能源矿产勘查开发区，且属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），符合规划要求； 同时，本项目严格按照《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》要求对施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划环评相关要求。 2.与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》及规划环评的符合性分析 《规划》将石油、天然气列为鼓励勘察开采的矿种。以油气、煤、地热、硅质原料、饰面石材等矿产资源勘查开发为主，重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气、页岩气等常规能源勘查，有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电煤化工一体化等综合资源开发，助力天山北坡城市群经济高质量发展。拟部署勘探井位于准噶尔盆地阜康凹陷康探1块，属于陆地石油勘探，符合规划相关要求。 施工期将采取严格的生态保护和恢复措施，严格控制施工区扰动范围，废水、废气、固体废物均按照国家标准进行分类收集、集中处理，尽可能减少生态扰动和环境污染。 因此，本项目在选址、建设内容、生态保护措施等方面与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》及其环境影响报告书的相关要求保持一致，符合规划及其规划环评的相关导向与管理要求。 3.与《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》的符合性分析 根据《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》中“十四五”规划方案中“规划部署内容”：（一）坚持资源战略，大打勘探发现进攻仗，筑牢高质量发展的根基。始终将勘探作为各项工作“龙头”，打好勘探发现进攻仗，发现并落实2～3个5000万吨级整装规模储量区，确保探明储量替换率石油>1.5、天然气>2.5。加大四新领域风险勘探和甩开预探，进一步解放思想，强化基础研究与整体研究，优选突破方向，落实有利勘探领域及区带6～8个，每年采纳风险井位3-5口，力争实现具有战略意义的重大突破。瞄准吐哈盆地中下侏罗系岩性油气藏、胜北致密气、石钱滩天然气、准东和三塘湖页岩油、阜康断裂带东部等领域和区带，加大集中勘探力度，努力将当前发现的好苗头转化为效益建产的规模储量，力争“十四五”新增探明石油储量1.35亿吨、天然气储量900亿方，为新区上产奠定坚实的资源基础。 本项目位于准噶尔盆地阜康凹陷康探1块，属于《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》重点开发区块，符合此规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为勘探井项目，属于第一类“鼓励类”中的第七条“石油天然气”中第1项“常规石油、天然气勘探与开采”类项目，为国家鼓励发展的产业。另外，本项目选用的2.5t/h生物质锅炉配备了专用的生物质燃烧器，采用火室燃烧方式及自动进料技术，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类中规定的“固定炉排式生物质锅炉”。因此，本项目符合国家产业政策。 2.生态环境分区管控符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析具体见表1-1。 表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析 文件名称; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知; 自治区总体管控; 空间布局约束; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，也不属于《市场准入负面清单(2025年版)》，禁止准入类事项。; 符合. 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目建设活动符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划要求，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。; 符合. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用基本农田和耕地，占用灌木林地，环评提出按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 符合. 污染物排放管理; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。; 本项目的建设符合生态环境分区管控要求，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见。; 符合. 〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查，落地油100%回收，废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶集中收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位处理。固废均得到了合理处置，不会对土壤环境造成严重的污染。; 符合. 环境风险防控; 〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急措施。; 符合. 资源利用效率; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查，含油污泥、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶均为危废。集中收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位处理。落地油100%回收。固废均得到了合理处置。; 符合. （2）与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》的符合性分析 ①生态保护红线 项目用地周围无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区以及其他类型禁止开发区的核心保护区域。项目建设不会占用生态红线保护区。 ②环境质量底线 本项目为陆地石油勘探项目，无运营期；钻试期产生的污染影响随施工结束而停止，对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线。本工程建设不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。 ③资源利用上线 本工程为陆地矿产资源勘查项目，无运营期。本工程占地包括井场、临时道路及其生活营地等，均为临时占地，项目建设占用土地资源相对区域资源利用较少；符合资源利用上限的要求。 ④生态环境准入清单 根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，自治州共划定193个环境管控单元，分为优先保护单元94个、重点管控单元92个和一般管控单元7个，实施分类管控。昌吉州生态环境分区管控单元图见附图1。 经自治区生态环境分区管控平台校核，项目阜4803H、阜4805H钻试场均位于昌吉回族自治州环境管控单元生态环境准入清单动态更新成果（重点管控单元ZH65230220008-阜康市限采区），其具体分析见表1-2。 表1-2 项目与《昌吉回族自治州生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 管控单元名称; 环境管控; 管控要求; 项目情况; 相符性. 昌吉回族自治州重点管控单元ZH65230220008-阜康市限采区; 空间布局约束; 1、严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本工程属于油气勘探项目，属于国家产业政策中鼓励类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》；施工期严格实行区域用水总量和强度控制，加强用水定额管理；施工期严格控制污染物排放，确保各污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1、推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目生活污水经防渗收集池收集后定期由施工队拉运至市政污水处理厂处理；项目井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏，不外排。生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。项目建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系。组织人员进行应急演练。项目推行清洁生产、降低生产水耗，从源头上控制污染物的产生。; 符合. 环境风险防控; 1、强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 本工程属于油气勘探项目，项目建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系。阜4803H采用水基钻井液，阜4805H一开、二开采用水基钻井液，三开采用油基钻井液，水基泥浆由钻井公司委托第三方运走进行固液分离，分离后固相处理达标后综合利用，液相由第三方合规处置，油基泥浆、油基岩屑、含油污泥委托有危废处置资质的单位进行处置。项目产生的生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。; 符合. 资源开发效率要求; 1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。 2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。; 本项目施工期严格实行区域用水总量和强度控制，加强用水定额管理；用水通过罐车拉运，用水量较少；项目实行节水制度，降低生产水耗，从源头上控制污染物的产生。本项目不涉及地下水开采。; 符合. 综上，本项目建设符合生态环境分区管控要求。 - 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性 项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》 符合性分析一览表 《石油天然气开采业污染防治技术政策》; 本项目; 符合性. 到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。; 本项目试油期井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏，工业废水回用率大于90%；本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案。; 符合. 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目不涉及禁用的化学物质。; 符合. 落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。; 井下作业时带罐，井口敷设防渗膜，防止产生落地油。产生的落地油，及时回收，做到100%回收。; 符合. 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系。; 本项目使用的钻井液为环境友好钻井液体系，钻井泥浆外运处置。; 符合. 在井下作业过程中，酸化液和压裂酸化返排液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。; 本项目井下作业过程中，严格按照环境保护规定的要求，带罐作业，100%回收。井下作业废水不外排，作业单位自带回收罐回收作业废水，运至吉28脱水站处理达标后回注。; 符合. 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。; 本项目井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏；落地油100%回收。; 符合. 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 井下作业必须带罐（车）操作，将落地油100%进行回收。; 符合. 加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。; 建设单位成立了专职环保部门对钻井、试油过程中的环境影响及减缓措施进行监督管理。; 符合. 4.与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析 该文件中要求：未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设评价井应当编制环境影响报告表。项目为油气勘探项目，经编制环境影响报告表后报主管部门作为项目环境保护管理的依据，可以满足该文件的要求。 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》相符性见表1-4。 表1-4 项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析一览表 序号; 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》; 本项目; 符合性. 1; 确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。; 本项目共计划勘探2口井，目前均未勘探，正在环评报告编制阶段; 符合. 2; 项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。; 本次环评深入评价项目建设、带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。; 符合. 3; 依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。; 本项目依托工程及其可行性分析详见“第二章：依托工程”。; 符合. 4; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。; 本项目井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏，依托工程及其可行性分析详见“第二章：依托工程”。本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。; 符合. 5; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 本项目产生的含油污泥、落地油泥、废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶贮存于危废贮存点后定期交由有资质的单位处置。; 符合. 6; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。; 施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。; 符合. 5.与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）符合性分析 项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》 符合性分析一览表 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》; 本项目; 符合性. 应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆。; 本项目采用环境友好钻井液及井控措施。; 符合. 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行地质环境治理和土地复垦。; 本次环评要求工程结束后恢复原貌。; 符合. 油气开采过程中产生的含油污泥。采取技术措施进行原油回收处理和利用，处理后固体物含油率低于2%。; 本工程落地油要求100%回收。; 符合. 油气生产过程中产生的废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。; 本项目试油压裂过程中产生的废水、压裂返排液、钻井岩屑、废防渗材料、落地油泥、废润滑油、废润滑油桶均能妥善处置。; 符合. 6.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 本项目; 符合性. 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发 展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。强化危险废物全过程环境监管。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。; 本项目为油气资源勘探项目，不属于“高污染、高环境风险产品”项目；位于重点管控单元，不涉及生态保护红线；废气、噪声均可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，不会突破区域环境质量底线；施工过程中会消耗少量的电能和水，工程资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源上限要求；符合区域生态环境分区管控要求。本环评要求定期更新和申报危险废物管理计划，对危险废物贮存、转移和处置进行全过程管理，建立危险废物管理台账，本次可充分依托中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区已有管理制度。; 符合. 加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目拟设置应急监测设备，并定期进行应急演练工作。; 符合. 7.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析见表1-7。 表1-7 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析一览表 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》; 本项目; 符合性. 将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、执法监管等方面的应用。; 本项目不涉及生态保护红线，不会突破区域环境质量底线，不会突破区域资源利用上线。; 符合. 强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。; 拟部署井钻试期仅消耗少量新鲜水，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上限。; 符合. 推进地表水与地下水协同防治。统筹区域地表水、地下水生态环境监管。; 钻井过程无废水产生，试油过程产生的井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏；钻井过程中使用水泥固井，有效地将含水层与井筒分隔开保护地下水不受污染。; 符合. 以北部沙漠防风固沙生态维护区、中部平原农田防护人居环境维护区和南部山地水源涵养生态维护区3个水土保持分区为基础，划分重点预防范围和重点治理范围。; 本环评已提出了相应的水土保持措施，可将项目引起的水土流失的程度降低到最小限度。; 符合. 加强生态环境应急管理。实施企业环境应急预案电子化备案，完成昌吉市政府突发环境事件应急预案修编。; 本项目归属中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区管辖，项目实施后需纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区突发环境事件应急预案》。; 符合. 8.与新疆维吾尔自治区主体功能区规划的相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2016年10月24日），新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市境内，属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域（天山北坡地区），该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。 本项目为油气资源勘探项目，项目的建设有利于提高油气资源的安全供应能力和开发利用水平，支撑地区经济，因此本项目符合自治区对该区域的功能定位要求。新疆维吾尔自治区主体功能区规划图见附图5。 9.与《新疆生态功能区划》的相符性分析 根据《新疆生态功能区划简表》，项目所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见表1-8，生态功能区划图详见附图4。 表1-8 生态功能区划简表 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ 5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 28.阜康一木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 隶属行政区; 阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性和生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、不敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对前山坡耕地和北部沙化土地实施退耕还林(草)，在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 主要发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业. 本项目只有钻井期、试油期，不涉及运营期；项目建设占用的土地资源相对区域资源较少，且为临时用地；项目单井施工期较短，资源消耗量较少，不涉及地下水的开采活动。采取一定的环保措施后，项目产生的废气、废水、噪声等对环境影响较小。项目建设符合《新疆生态功能区划》相关要求。 10.与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析见表1-9。 表1-9 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件 （2024年）》符合性分析一览表 序号; 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中相关规定; 本项目采取的相关措施; 分析 结论. 1; 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。; 本项目严格控制施工作业面积、减少施工占地、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。; 符合. 2; 陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，油气集输损耗率不得高于0.5%；工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728）要求。; 本项目为勘探井项目，已设置原油储罐对原油进行储存和装载，项目井下作业废水采取带罐作业，井下作业废水全部回收，拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏，伴生气通过排气管线充分燃烧后放空，工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度要求满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）。; 符合. 3; 陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。; 本项目井下作业废水采取带罐作业，井下作业废水全部回收，拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏。; 符合. 4; 涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。; 本项目井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏。; 符合. 5; 废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。; 本项目废弃钻井泥浆及岩屑采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T3997-2017）相关标准限值后资源化利用，不满足综合利用要求的按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求委托单位进行处置；废弃油基钻井泥浆等危险废物，按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，委托有相应资质的单位无害化处置。; 符合. 6; 噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。; 项目噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。; 符合. 7; 对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。; 对拟退役的废弃井（站）场、道路等工程设施进行生态修复，生态修复前对废弃井进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。; 符合. 11.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）的相符性分析 《规划》指出“坚决遏制两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市境内，不属于“两高”项目和不符合产业准入标准和政策的落后项目，符合昌吉回族自治州生态环境分区管控要求。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）的要求。 12.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十七条规定：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制堆料和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积,防治扬尘污染。第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。 本项目施工期产生钻井岩屑采用不落地系统进行处理，处理后的岩屑必须满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）等国家及有关部门、地方相关标准和生态环境保护要求后，用于铺设通井路、铺垫钻井平台基础材料。项目施工结束后拟对临时占地进行恢复治理，可减少扬尘影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。 13.与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013)符合性分析 《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中“油气井井口距高压线及其他永久性设施应不小于75m；距民宅应不小于100m；距铁路、高速公路应不小于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集型、高危型场所应不小于500m”的要求。 经现场踏勘，本项目100m范围内无民宅；200m范围内无铁路、高速公路；500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危型场所，满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-20 13）的相关要求。 - 与《危险化学品储存通则》（GB15603-2022）的符合性分析 该标准规定，危险化学品储存应满足防火、防爆、防渗漏等安全环保要求。储存场所应根据物品性质设置相应的通风、防晒、调温设施；不同性质、相互抵触的危险化学品应分区、分类、分库储存，严禁混存；储存区域地面应具备防渗功能，并配备相应的泄漏应急处理设备和合适的消防器材。 本项目施工期涉及的危险化学品主要为柴油、钻井液添加剂及危险废物（废机油等）。（1）储存条件：本项目在井场设置专门的油品储存区和材料储存区，柴油储罐及危险废物贮存点均采取防渗措施，防渗层渗透系数符合要求。材料储存区设有防雨、防晒设施，符合“储存物品应分类、分堆、分间储存”的要求。（2）管理措施：现场配备相应的消防器材和应急物资，危险化学品出入库进行严格登记管理，严禁禁忌物料混存。 综上，本项目危险化学品及危险废物的储存场所、设施及管理措施均符合《危险化学品储存通则》（GB15603-2022）的相关要求。 - 与《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的符合性分析 指南要求排污单位应依据相关技术规范、排放标准等如实核算主要污染物产生量和排放量。对于未安装自动监测设备的排污单位，应优先依据行业产排污系数手册、物料衡算等方法进行核算；核算过程应有规范的台账记录、原始凭证作为支撑，确保数据真实、准确、可追溯。 本项目属于油气资源勘探项目，主要污染物排放集中在钻试作业期间，属于非连续生产工况。 （1）核算方法：本项目未安装在线监测设备，根据《指南》要求，采用产排污系数法核算污染物产生量和排放量。废气依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及相关行业系数进行核算，核算方法科学、合规。 （2）减排措施：本项目采用低硫柴油、伴生气充分燃烧放空、钻井泥浆不落地等措施，从源头和过程减少污染物排放，符合指南中关于规范排放和如实核算的要求。 因此，本项目的污染物核算及减排措施符合《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的相关原则。 - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 方案要求石化及油气开采行业全面加强挥发性有机物（VOCs）全过程控制。源头方面，推广使用水基泥浆等低VOCs含量原辅材料；过程方面，含VOCs物料应储存于密闭容器或固定顶罐中，加强设备与管线组件泄漏检测与修复（LDAR）；末端方面，伴生气等含VOCs废气应收集处理，无法回收的应充分燃烧排放。 本项目属于陆地石油勘探，针对挥发性有机物（VOCs）采取了全过程控制措施：（1）源头控制：使用环境友好型水基钻井液，减少有机溶剂使用；柴油储罐采用固定顶罐，减少呼吸损耗。 （2）过程控制：试油作业期间，井下作业废水及采出液采用密闭罐体收集和储存，严禁敞开式作业；加强设备和管线组件的检修维护，防止跑、冒、滴、漏。 （3）末端治理：试油伴生气通过排气管线引至安全区域充分燃烧排放。 综上，本项目严格落实了VOCs综合治理要求，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的规定。 17.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析见表1-10。 表1-10与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 序号; 方案内容; 项目情况; 符合性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%; 本项目不属于钢铁行业及高排放、高耗能、低水平的工业项目，符合国家产业政策; 符合. 2; 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰172阜康油田康探 1 区块二叠系上乌尔禾组砾岩油藏康探 1 断块开发试验步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化; 本项目为陆地石油勘探项目，属于鼓励类项目，不在淘汰类工业项目名录中; 符合. 3; 推进传统产业集群升级改造。推动传统产业集群升级发展，开展产业集群专项治理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、活性炭集中再生中心和有机溶剂集中回收处置中心; 本项目为石油勘探项目，产生的天然气由第三方销售综合利用，符合清洁能源要求。; 符合. 4; 大力发展新能源和清洁能源。推进风电光伏等清洁能源基地建设，构建新型电力系统。推进新能源与优势产业联动发展，加大高载能行业和自备电厂清洁能源替代力度。非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重达到相关规划要求。持续增加天然气生产供应，优先保障居民生活和清洁取暖、农业散煤治理等需求; 本项目为石油勘探项目，属于国家能源项目; 符合. 5; 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产用电需求; 本项目为石油勘探项目，属于国家能源项目，项目施工过程中使用电能或天然气等环保燃料供热，不用煤炭; 符合. 6; 持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到 30%; 本项目施工场地严格落实“六个百分百”要求，扬尘污染防治费用已纳入工程造价; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目行政隶属于昌吉回族自治州阜康市。项目井口坐标见表2-1，项目地理位置图见附图2，项目钻试场位置图见附图3。 表2-1 井位坐标及位置一览表 井号; 井位坐标; 位置. X; Y; 经度（E）; 纬度（N）. 阜4803H; 4916605.78; 29618215.45; 88°29′0.72″; 44°22′29.70″; 阜康县. 阜4805H; 4918233.12; 29617420.59; 88°28′26.15″; 44°23′22.88″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目概况 项目名称：准噶尔盆地阜康凹陷康探1块阜4803H、阜4805H井钻试工程项目 建设单位：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区 建设地点：新疆昌吉回族自治州 建设性质：新建 工程投资及环保投资：项目总投资3851.7万元，其中环保投资128万元，占工程总投资的3.32%。 2.建设内容及规模 本工程建设内容为新钻2口评价井，完井后进行试油，获取有关技术参数。项目主要建设内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程。项目环评仅适用于工程钻试期，钻试结束后即封井或转为开发井。纳入区块产能开发工程中的，须另行组织区块及运营期环境影响评价。本项目工程组成详见表2-2。 表2-2 工程组成一览表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 钻前工程; 三通一平后，对钻井设备基础修建，临时场区划分、钻机及其配套设备搬迁、安装等. 钻井工程; 新钻评价井阜4803H、阜4805H，井型均为水平井，三开井身结构，设计井深分别为5410m、6992m。单井钻井期为90天. 试油工程; 主要包括试油准备、储层改造和试油，对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、诱喷、压裂、求产等工序，并配套洗井液注入泵等试油设备，记录油气产量；试油期为300天. 完井工程; 根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场及场地恢复. 辅助工程; 放喷设施; 各钻井左右两侧各设置1条放喷管线，试油井口两侧分别设置放喷、压井管线。. 井控系统; 各钻井、试油井口设置1套井控系统，防止钻井及试油时产生井喷. 钻井动力系统; 各井场设置柴油机为动力系统. 不落地系统; 各钻井设置1套钻井液不落地设备. 生活营地; 各井场分别设1个生活营地，临时占地2400m2，本项目共占地4800m2，主要占地类型为灌木林地. 油品储存区; 各个钻井场均设置一处油品储存区，油品储存区进行重点防渗. 公用工程; 供配电; 各钻试场钻机、办公等通过柴油发电机供电. 给水; 各钻试场项目用水从就近村庄拉运至钻试场，运输距离约6km. 供热; 冬季施工阶段，本项目各井场新建1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉（型号：DZS2.5-0.8-SCⅡ），对井口、泥浆罐、水罐、钻井平台通过管线进行保温. 道路; 修建可到达井场的简易道路，临时道路532m，宽度9m，道路占地面积4781m2. 消防; 各井场按规范配置一定数量的消防器材. 储运工程; 钻井、固井材料储存区; 各井场内设置1处材料堆存区，冬季修建保温棚，泥浆材料上盖下铺，地面防渗处理. 危险废物临时贮存间; 本项目机械设备产生的废机油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等的相关要求在井场设置的1座危险废物临时贮存间，位于不落地系统旁，采用防渗处理，防渗性能按重点防渗区执行，应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 油罐区; 每个井场内设置1个60m3原油临时储罐，设置围堰；底部防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层. 泥浆储备罐区; 位于泥浆循环系统区域，用于储备压井泥浆。罐区周边设置围堰. 环保工程; 废气; 伴生气; 伴生气通过排气管线充分燃烧后放空. 施工扬尘; 对易起尘物料进行遮盖；加强车辆管理等措施；场区洒水抑尘措施. 柴油发电 机废气; 废气产生量较少，属无组织排放. 废水; 生活污水; 井场设1个移动厕所，生活污水排入移动厕所，移动厕所下铺防渗膜，防渗材料为HDPE防渗膜，厚度2mm，渗透系数≤10-7cm/s，拉运至市政污水处理厂进行处理，确保生活污水不外排. 洗井废水和压裂返排液; 项目井下作业废水采取带罐作业，井下作业废水全部回收，拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏. 噪声; 钻试设备运行噪声; 减振、隔声降噪措施，加强设备维护. 固体废物; 落地油; 本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收. 钻井岩屑; 阜4803H钻井过程中导眼段、一开段、二开段及三开段均采用水基钻井液。水基钻井岩屑不属于危险废物，暂存于水基钻井岩屑储罐内，委托有资质的第三方环保处理单位集中处理，烧砖或处理后按地方要求集中填埋矿坑。阜4805H三开段采用油基钻井液，油基钻井岩屑和废弃油基钻井泥浆属于危废，委托有危废处置资质的单位进行处置. 废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶; 施工过程中产生的沾油废防渗材料、设备检修与维护过程中产生的废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存库，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置. 生活垃圾; 井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理. 生态措施; 施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复. H2S监测; 井场按规范设置H2S监测仪. 环境风险; 安装井控装置；防止井喷；柴油罐、原油储罐等储罐底部铺设防渗材料或设置围堰，防止泄漏；硫化氢监测；对事故状态下，放喷液进行有效收集，防止污染周围地下水和土壤. 依托工程; 吉28脱水站; 吐哈油田分公司在准东流转区块内所产油、气、水统一进入新疆油田公司处理系统，本项目试油期带罐作业，井下作业废水拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏。试油期原油入罐，拉运至吉28脱水站进行处理. 3.钻前工程 钻前工程包括井场平整、生活营地搭建、进场道路的铺设等。主要工程占地详见表2-3，土地利用现状见附图6。 表2-3 主要工程占地情况一览表 钻井名称; 占地面积（m2）; 占地类型. 井场; 放喷管线; 堆土区; 生活营地; 进场道路; 合计. 阜4803H; 12000; 100; 3000; 2400; 2711; 20211; 灌木林地. 阜4805H; 19570; 100; 3000; 2400; 2070; 19570; 灌木林地. 合计; 24000; 200; 6000; 4800; 4781; 39781. 上述临时占地类型为灌木林地（不属于公益林），单井临时占地征用时间约为390天。探井钻试结束后根据试采结果确定后续是否进行开发，若无利用价值则永久封井，恢复地貌，若适宜开采，可转为生产井，则不进行封井，在井口安装采油树，并尽快开展产能开发建设环境影响评价工作，编制相应的环境影响评价文件，办理相应永久占地手续。 4.钻井工程 4.1钻井基本参数 本次拟钻井主要技术参数见表2-4。 表2-4 钻井基本参数 序号; 井号; 井别; 井型; 井深结构; 设计井深; 钻井周期. 1; 阜4803H; 评价井; 水平井; 三开; 5410m; 90d. 2; 阜4805H; 评价井; 水平井; 三开; 6992m; 90d. 4.2井身结构 本次拟钻井采用三开井身结构，井身结构数据见表2-5，井身结构设计说明见表2-6，井身结构图见图2-1。 表2-5 井身结构设计数据表 开钻 次序; 井深 (m); 钻头尺寸 (mm); 套管尺寸 (mm); 套管下入层位; 套管下入深度 (m). 导眼; 30; Φ660; Φ508; Q; 30. 一开; 500; Φ444.5; Φ339.7; N; 500. 二开; 3600; Φ311; Φ244.5; T3h; 3600. 三开; 5410/6992; Φ216; Φ139.7; P2l; 5410/6992. 表2-6 井身结构设计说明表 开钻次序; 套管尺寸(mm); 设计说明. 导眼; Φ508; 用Φ660mm钻头打导眼30-50m，下入Φ508mm的导管固井，水泥返至地面。. 一开; Φ339.7; 用Φ444.5mm钻头一开，钻穿砾石层至少20m，钻至井深500m左右，下入Φ339.7mm表层套管，水泥返至地面。 表套下深原则：封隔表层承压能力薄弱地层。. 二开; Φ244.5; 用Φ311mm钻头二开，钻至井深3600/3730m左右，下入Φ244.5mm技术套管，采用抗盐+抗盐低密复合水泥浆体系固井。抗盐水泥返至2300/2500m。 技套下深原则：钻穿郝家沟组进入黄山街组60m左右，为三开安全钻进提供井筒保障。. 三开; Φ139.7; 用Ф216mm钻头三开，钻至井深5410m/6992m完钻，下入Φ139.7mm油层套管，采用抗盐增韧加砂+抗盐复合水泥浆体系固井。抗盐增韧加砂水泥返至3500/4200m。. 图2-1 阜4803H井身结构示意图 图2-2 阜4805H井身结构示意图 5.主要设备 本项目单个钻井工程主要设备见下表2-7，单个钻井试油工程主要设备见下表2-8，储层改造设备见表2-9。 表2-7 单个钻井工程主要设备 序号; 名称; 型号; 载荷; 功率kW; 单位; 数量. 1; 钻机; ZJ-50; /; /; 部; 1. 2; 井架; JJ450; 4500KN; /; 部; 1. 3; 天车; TC-450; 4500KN; /; 个; 1. 4; 游动滑车; YC-450; 4500KN; /; 个; 1. 5; 大钩; DG-450; 4500KN; /; 个; 1. 6; 水龙头; SL-450; 4500KN; /; 个; 1. 7; 转盘; ZP-375; 200T; /; 个; 1. 8; 绞车; JC-200; /; /; 个; 1. 9; 泥浆泵; F-1600; /; 1600; 台; 3. 10; 柴油机; G12V190PJL-3; /; 810; 台; 3. 11; 四级固控装置; 振动筛×3; ZX-60×300; /; /; 组; 1. 除砂器; NCS250×2; /; /; 台; 1. 除泥器; ZQJ125×8-1.3×0.6; /; /; 台; 1. 离心机; LW450-842N; /; /; 台; 1. 除气器; HZQ1/4; /; /; 台; 1. 12; 柴油发电机; #1-#3; Vovol; /; 400; 台; 2. 13; 净化罐; 40m3; /; /; 个; 4. 14; 套装水罐; 60m3; /; /; 个; 1. 15; 油水罐; 40m3; /; /; 个; 3. 16; 钻井液 不落地设备; /; /; /; 套; 1. 17; 柴油罐; 20m3; /; /; 个; 1. 18; 生物质锅炉; /; DZS2.5-0.8-SCⅡ; /; /; 个; 1. 表2-8 单个试油工程主要设备 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 试油作业机; 110t; 部; 1; /. 2; 试油井架; /; 部; 1; /. 3; 液压钳; 600型或300型; 台; 1; 足够长的配套 管线. 4; 方罐; 40m3; 个; 4; /. 5; 吊卡; Φ73.0mm/Φ88.9mm; 只; 2/2; 50t. 6; 吊环; SH-80; 副; 1; /. 7; 通管规; Φ730mm/580mm; 个; 各2; /. 8; 提升短节; Φ88.9mm; 套; 1; /. 9; 调整短节; Φ73.0mm; m; 1; (0.3m、0.5m、 1.0m、1.5m、 2.0m). 10; 值班房; /; 套; 1; /. 11; 发电房; /; 套; 1; /. 12; 柴油发电机; /; 台; 2; 一用一备. 13; 泵车; 700型; 台; 1; /. 14; 原油储罐; 60m3; 罐; 2; /. 表2-9 单个钻井储层改造主要设备 阶段; 设备名称; 主要型号; 数量（台/座）. 压裂; 压裂车; 2500型; 8. 混砂车; /; 1. 仪表车; /; 1. 砂罐车; /; 3. 砂漏; /; 1. 蓄水池; 3000m3; 1. 射孔; 射孔车; /; 1. 射孔工具车; /; 1. 6.钻井液体系 6.1钻井液体系及用量 根据建设单位提供的设计资料可知，钻井过程中需要使用钻井液，结合井身结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同；单井设计钻井液体系见表2-10。 表2-10 钻井液体系 开钻次序; 井段 （m）; 密度 g/cm3; 钻井液类型; 钻井液配方. 阜4803H. 导眼/ 一开; 0-500; 1.08-1.25; 膨润土-聚合物钻井液; 清水+(8-12)%膨润土+(0.2-0.3)%Na2CO3+(0.2-0.3)%CMC-LV/CMC-HV/PAC-LV+(0.3-0.5)%NaHPAN/NH4HPAN+(0.3-0.5)%ZNP-1+重晶石粉. 二开; 500-3600; 1.25-1.45; 复合盐钻井液; 井浆+(0.3-0.5)%NaOH+(0.5-1)%NH4HPAN/KFT+(0.8-1)%SP-8/REDU1+(0.5-1.2)%FA-367/IND-10/ZNP-1+(5-7)%KCl+(10-20)%NaCl+(2-5)%YN-YL/KR-n/FT-401+(3-5)%超细碳酸钙+(0.2-0.5)%CaO+(1-3)%801+重晶石粉. 三开; 3600-5410; 1.45-1.60; 复合盐钻井液; 井浆+(0.3-0.5)%NaOH+(0.5-1)%NH4HPAN/KFT+(0.8-1)%SP-8/REDU1+(0.5-1.2)%FA-367/IND-10/ZNP-1+(5-7)%KCl+(10-20)%NaCl+(2-5)%YN-YL/KR-n/FT-401+(3-5)%超细碳酸钙+(0.2-0.5)%CaO+(1-3)%801+重晶石粉. 阜4805H. 导眼/ 一开; 0-500; 1.10-1.25; 膨润土-聚合物钻井液; 清水+(8-12)%膨润土+(0.2-0.3)%Na2CO3+(0.1-0.3)%NaOH+(0.3-0.5)%ZNP-1/CFB+(0.2-0.3)%CMC-LV/CMC-HV/PAC-LV+(0.3-0.5)%NaHPAN/NH4HPAN/XY-27+重晶石粉. 二开; 500-3730; 1.25-1.45; 复合盐钻井液; 井浆+(0.3-0.5)%NaOH+(0.5-1)%NH4HPAN/KFT/XY-27+(0.8-1)%SP-8/REDU1/DRGJ-1+(0.5-1.2)%FA-367/IND-10/ZNP-1+(5-7)%KCl+(10-20)%NaCl+(2-5)%YN-YL/KR-n/FT-401/TC-6/DRGF-1/DPFT-1+(3-5)%超细碳酸钙+(0.2-0.5)%CaO+(1-3)%801+重晶石粉. 三开; 3730-6992; 1.45-1.75; 油基 钻井液; 白油/柴油:30%CaCl2水溶液(80:20)+(2-3)%TYODF-301/XZ-OZR/JHEMUL/LFRH-1+(2-3)%TYODF-401/XZ-OFR/JHCOAT/LFRH-2+(1-2)%TYODF-501/XZ-ORS/TC-WET+(2-3)%TYODF-601/LH-OC+(2-3)%XZ-OJL/TC-7/TC-OL+(0.5-2)%CaO+(3-5)%超细碳酸钙/ZS-3/ZS-5+(2-4)%FT-401/LH-LQ/ZK601/ALS-3/LH-OFL/DRGF-1+(1-3)%YL-XD/XZ-DL8+重晶石粉. 6.2钻井液材料用量测算 单井使用各类钻井液材料的用量具体见表2-11。 表2-11 单井钻井液材料用量 开钻次序; 导眼; 一开; 二开; 三开; 合计. 材料名称(代号); 用量t (m3); 储备t (m3); 合计t (m3). 膨润土; 26; 5; 31. 重晶石粉; 65; 325; 50; 440. Na2CO3; 1; 1. NaOH; 1; 3; 4. ZNP-1/CFB; 1.5; 6.5; 8. CMC-LV/CMC-HV/PAC-LV; 1; 1. NaHPAN/NH4HPAN/XY-27; 1.5; 6; 7.5. 白油/柴油; 400; 400. CaCl2; 30; 30. TYODF-301/XZ-OZR; 15; 15. TYODF-401/XZ-OFR; 15; 15. TYODF-501/XZ-ORS; 10; 10. TYODF-601/LH-OC; 15; 15. XZ-OJL; 15; 15. FT-401/LH-LQ/ZK601; 20; 20. YL-XD/XZ-DL8; 15; 15. 超细碳酸钙/ZS-3/ZS-5; 25; 25. CaO; 10; 10. 801; 16; 16. SP-8/REDU1; 5.5; 5.5. 超细碳酸钙/ZS-3/ZS-5; 27; 27. KCl; 37; 37. NaCl; 106; 106. YN-YL/KR-n/FT-401; 27; 27. 堵漏剂; 5; 5. 钻井液材料具体用量根据实际情况决定。. 7.压裂液成分 根据建设单位提供的资料，压裂液主要成分为胍胶、复合添加剂及交联剂等，压裂液成分见表2-12。 表2-12 压裂液成分表 1; 压裂基液配方; 0.4%胍胶+0.2%复合添加剂+0.3%交联剂. 2; 交联比; 0.3%交联剂. 3; 基液粘度; 30~40mPa·s. 4; 冻胶粘度; 220mPa·s. 5; pH值; 9~10. 6; 滑溜水配方; 0.05%～0.2%环保型减阻剂. 8.一般工业固体废物类别 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，一般固体废物类别和代码见表2-13。 表2-13 一般固体废物类别和代码 序号; 废物代码; 废物种类; 废物种类. 1; SW07; 不含油污泥; 各类污水处理产生的固体沉淀物。. 2; SW12; 水基钻井岩屑; 石油、天然气开采活动以及其他采矿业产生的钻井岩屑等矿业固体废物，不包括煤矸石、尾矿。. 9.公用工程 9.1给水 本工程在钻井过程中用水主要为钻井液配比用水。根据建设单位提供的资料，钻井期单井泥浆配比用水500m3/井，本工程2口井，钻井液配比用水1000m3。 钻井期钻井人数30人，单井钻井天数90天，本工程设置2口评价井，按每人每天用水80L计算，钻井期生活用水432m3。本工程用水由罐车就近拉运至钻井平台；因本工程钻井期用水量较小，供水可满足其需求量。试油期，设2人巡井，不在钻井平台食宿。 根据建设单位提供的资料，本项目两口井共需洗井用水166.67m3。 根据建设单位提供资料，本项目每口井压裂用水为35000m3，两口井共需压裂用水为70000m3。 9.2排水 本项目在钻井过程中，钻井液经固控系统（泥浆不落地设备）处理后循环利用，不直接外排；经固液分离后的钻井岩屑及完井后无法回用的废弃钻井液，采用专用车辆拉运至有资质的环保处置单位集中处理。本项目废水主要为钻井期生活污水，试油期井下作业洗井废水、压裂返排液。 （1）生活污水：本项目施工期生活污水产生量为用水量的80%，预计生活污水产生量为345.6m3。施工期每个生活营地设置1个移动厕所，下垫防渗层，生活污水排入移动厕所，采取密闭式吸污罐车定期拉运至市政污水处理厂进行处理，确保生活污水不外排。 （2）压裂返排液：根据建设单位提供资料，单井压裂反排液产生量约为60m3/d，本项目两口井试油期均为300天，压裂反排液产生量为36000m3，产生的废压裂液经过康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站处理后全部回注，不外排。 （3）洗井废水：项目洗井废水按照用水量的90%计算，本项目产生洗井废水150m3。井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，运至吉28脱水站污水处理系统处理达标后全部回注，不外排。 9.3供暖 本项目钻井期在冬季，需对井口、泥浆罐、水罐、钻井平台通过管线进行保温，各井场新建1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，以生物质成型颗粒为燃料，锅炉用水为经软化水制备装置处理后的软化水，运行过程的锅炉水循环使用不外排，软化水制备产生的浓水属于清净下水，用于道路洒水。每台锅炉补水量为3m3/d，2台锅炉为6m3/d，按最不利影响下，本项目需供暖60d，共需软化水360m3，软水制备效率按75%计算，共需新鲜水480m3。 综上所述，本项目水平衡见表2-14。 表2-14 项目水平衡一览表 单位：m3 项目; 新鲜水; 损失量; 废水量; 备注. 钻井液配比用水; 1000; 50; 950; 循环利用，无法回用的由第三方有资质单位处置. 压裂液配比用水; 70000; 34000; 36000; 吉28脱水站处理达标后回注. 洗井用水; 166.67; 16.67; 150. 生活用水; 432; 86.4; 345.6; 运至市政污水处理厂处理. 锅炉用水; 480; 360; 120; 清净下水，用于道路洒水. 合计; 72078.67; 34513.07; 37565.6; /. 项目水平衡图见图2-3。 图2-3 项目水平衡图（单位：m3） 9.4供电 钻井作业过程中需要使用柴油机和柴油发电机，要消耗一定量的柴油，均符合国家标准。 每井钻井队配备钻井柴油机3台（2用1备），柴油发电机2台（1用1备）；电力供应有充分保障。 10.依托工程 （1）吉28脱水站基本情况及处理能力 吉28脱水站位于本项目周边，占地面积43331.69m²，主体功能为原油脱水、储存及外运。该站除具备含水原油处理能力（3000m³/d）外，重点配套建设有“污水处理系统”。根据《吉28区块原油脱水站污水处理系统建设项目环境影响报告表》及批复（师环审〔2024〕48号），该站新建有一套撬装式压裂返排液处理装置，设计污水处理规模为1200m³/d（50m³/h，24h连续运行）。目前，吉28脱水站已具备对区域内压裂返排液及采出水进行集中处理并达标回注的能力。 - 依托工程环保手续 吉28脱水站主体工程（原油脱水部分）已于2022年取得昌吉回族自治州生态环境局批复（昌州环评〔2022〕104号）；其配套的污水处理系统已于2024年6月28日取得新疆兵团第六师五家渠市生态环境局批复（师环审〔2024〕48号），并通过竣工环境保护验收，依托工程环保手续完备。 （3）采出水/压裂返排液处理工艺及可行性分析 处理工艺：吉28脱水站污水处理系统采用“预处理加药+混凝搅拌+固液分离+溶气气浮+多级过滤+精细过滤+污泥脱水”工艺 。废水经处理达到回注标准后，全部回注地层，不外排。 出水标准：执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅲ级标准要求。 依托可行性论证： 产生规律：本项目压裂返排液及试油采出水产生总量虽较大（约3.6万m³），但其产生过程贯穿于整个试油测试期（约300天），并非瞬时集中排放。经核算，单井压裂返排液平均产生量约为60m³/d，两口井合计最大日产生量约120m³/d。 处置方式：鉴于产生速率平稳，本项目采取“井场短期缓冲+每日及时转运”的模式，无需建设大容量长期暂存设施。 能力匹配：吉28脱水站污水设计处理能力为1200m³/d，目前剩余处理能力充裕（>600m³/d），远大于本项目最大日拉运量（120m³/d）。因此，吉28脱水站完全具备接纳并处理本项目废水的工程能力，依托方案技术可行、经济合理。 |
| 总平面及现场布置 | 1.钻井期井场平面布置 本项目新钻井2口，钻井期井场布置依据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相关要求，设有柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、泥浆储罐区、岩屑储罐区、防喷池、值班房等，钻井期井场平面布置示意图见附图11。 2.试油期井场平面布置 试油期井场布置发电房、采出液储罐、试油废水罐、值班房等设施并设置紧急集合点等，试油期井场平面布置示意图见附图12。 3.工期安排 本项目施工时序依次为钻井、试油、完井三部分，本项目单井钻井期为90天，试油期为300天。本项目用工实行轮休制度，采用两班两倒工作制，每班12小时。 4.临时工程平面布置 本项目在各钻试场设1处生活营地，共2处生活营地，移动厕所设置在生活营地内，生活污水排入移动厕所，定期用吸污车外运处理。根据井口位置和周围已建道路情况修建临时道路。 5.土石方平衡 - 井场平整过程中需要对占地范围内表土进行剥离，剥离后用砂石料对井场和探临道路进行铺垫，剥离表土单独堆放，用于完井后临时占地的恢复，无弃方产生。土石方平衡分析具体如下： - 钻前工程挖方作业为井场平整、铺垫过程中表层土的剥离，表层土剥离厚度约0.2m，本项目2口井临时占地总面积为39781m²，则总挖方量约为7956.2m3。根据设计资料可知，井场平均铺垫厚度约0.2m，据此计算，本项目总填方量约为7956.2m3。 - 临时堆土场设置情况 为确保剥离的清洁表土不被施工产污环节污染，本项目临时堆土场的设置严格遵循“源头避让、物理隔离、防护到位”的原则： - 选址布局（源头避让）： 临时堆土场规划设置在井场上风向或地势较高的边缘区域。在平面布置上，堆土场与泥浆罐区、岩屑储罐区、危废暂存间等高风险产污单元保持10m以上的安全隔离距离，严禁在泥浆循环系统旁堆放表土，从源头上杜绝泥浆喷溅或废液漫流污染表土。 - 堆存与防护措施： - 表土剥离：钻前施工时，对井场及道路占用范围内的表层土（约0.2m厚）进行剥离，单独运至临时堆土场集中堆放，严禁与下层生土或钻井岩屑混合。 - 隔离防护：堆土场周边设置临时土埂或围堰，防止雨水径流冲刷导致水土流失，同时也防止井场内的雨污水流入堆土区。 - 抑尘措施：堆土表面采用防尘网（密目网）进行全覆盖，防止大风天气产生扬尘。 - 警示管理：设置“表土存放区”标识牌，严禁施工人员向土堆上倾倒垃圾、废油或废渣。 - 恢复利用 完井后，该部分未受污染的清洁表土将全部回铺于井场和道路，实现土石方内部平衡，无弃方外排。 项目土石方平衡见下表。 表2-15 土石方平衡一览表 类别; 挖方 （m3）; 填方 （m3）; 借方（m3）; 弃方（m3）. 数量; 去向. 合计; 7956.2; 7956.2; 0; 0; /. 6.防渗设计 本项目柴油储罐、发电机房、不落地系统、泥浆储罐区、岩屑储罐区、危险贮存库采取重点防渗，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应防渗要求进行防渗；移动厕所为一般防渗区；水罐区、库房和值班房等其他区域为简单防渗区。 |
| 施工方案 | 工艺流程简述（图示）： 本项目包括钻井及试油工程，其中单井钻井期为90天，试油期300天。 - 钻井工艺流程 项目钻井工艺流程及其产污节点图见图2-4。 图2-4 钻井工艺流程及产污节点图 本项目为准噶尔盆地阜康凹陷康探1块阜4803H、阜4805H两口评价井钻试工程，工艺流程总体为“钻前工程（三通一平、井场平整、道路及营地搭建、设备进场安装）→钻井工程（三开井身结构：导眼/一开/二开/三开钻进，配套泥浆循环、固控及不落地系统）→固井→试油工程（通井、洗井、试压、射孔、诱喷、压裂、求产等，带罐作业）→根据试油结果关井/封井并撤场、清理平整与生态恢复”，施工全过程的产污环节与影响要素对应关系为：①大气环境：钻前土方与道路施工、物料堆存与车辆运输产生扬尘；钻井及试油配套柴油机/发电机运行产生燃油废气；冬季保温采用生物质蒸汽锅炉产生燃烧废气；试油阶段伴生气经放喷管线充分燃烧后放空，井场原油临时储罐装卸及储存存在一定无组织挥发（需通过规范装卸、设备密闭与现场管理控制）；②水环境：钻井过程以泥浆循环为主，一般不外排生产废水；生活污水依托移动厕所及防渗收集设施收集后外运至市政污水处理厂；试油/压裂等井下作业废水（洗井废水、压裂返排液等）全部带罐回收，拉运至康探001临时拉油站中转，进入吉28脱水站处理达标后全部回注油藏、不外排（需强化罐车运输与装卸防渗、防溢流及台账管理，防止跑冒滴漏导致地表/土壤污染）；③声环境：主要噪声源为钻机、泥浆泵、固控设备、柴油机/发电机及压裂泵车、车辆运输等，采取减振、隔声、合理布置与加强维护等措施控制厂界噪声影响；④固体废物：钻井岩屑及废弃钻井液依托不落地系统进行固液分离与分类处置，其中阜4803H各井段均为水基钻井液，水基岩屑按一般工业固废管理，集中暂存后委托第三方合规处理/综合利用；阜4805H三开段采用油基钻井液，油基岩屑与废弃油基钻井泥浆按危险废物管理，连同设备检修产生的废润滑油、废油桶及沾油废防渗材料等在井场危废暂存设施分类暂存并委托有资质单位转运处置；试油过程落地油通过带罐作业与井口防渗等措施实现100%回收；生活垃圾设置垃圾箱集中收集后委托第三方清运至当地垃圾场处理——通过上述“工艺—产污节点—分类收集—依托处置/回注/外运”的闭环管理，可将施工期废气、废水、噪声与固废影响控制在可接受范围内，且钻试结束后污染影响随施工活动停止而终止。 1.1钻前作业 （1）钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。 （2）在钻机安装的过程中，注意保护井口设备。 （3）要求天车、转盘、井口三点成一条铅垂线，误差小于10mm；确保在施工过程中不偏磨井口套管及井控设备。 （4）设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。 （5）地面高压管线用清水按标准试压。 （6）钻具在入井前必须用通径规通径。 （7）对所有的下井钻具进行外观检查和超声波探伤，准确丈量钻具，钻具记录上注明内外径、扣型，特殊工具要画草图。 （8）修建进场道路。 1.2钻井施工 钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。钻井施工作业流程及排污节点见图2-5。 图2-5 钻井施工作业流程及产污节点图 钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，随后用专用车辆拉至环保处置单位集中处理。 1.3固井作业 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。 固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入到井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全防喷设备等。 另外，现场施工前根据实际情况要做水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻井中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。 2.试油作业 在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业。主要包括试油准备、储层改造和试油。 2.1试油准备 试油准备主要进行通井、洗井和试压工作。通井时用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等；洗井使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等；试压用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验。 2.2储层改造 储层改造包括射孔和压裂两道工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道；射孔方式为：桥射联作；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力。停泵后，压裂返排液自喷返排至地面专用废液收集罐中，拉运至吉28脱水站污水处理系统处理。 其中压裂工艺具体为：泵注桥塞射孔连作→压裂→焖井→排液→测试生产。 项目压裂作业工艺流程及其产污环节图见图2-6。 图2-6 压裂作业工艺流程及产污环节图 2.3试油 储层改造完成后方可进行试油作业，需在井口安装分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。采出液进入地面储罐，最终由罐车拉运至吉28脱水站原油处理系统处理，具备燃烧条件的伴生气通过地面排气管线充分燃烧后放空。 项目试油作业流程见图2-7。 图2-7 试油作业流程及产污节点图 3.钻后工程（完井和封井） 试油作业结束后，如该油井具备商业开采价值，则对油井进行关井，后期根据油田开发要求转入开采井（转开采井的污染影响不包含在本次评价工作中）。如该油井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《吐哈油田报废井封井实施细则（试行）》进行封井作业。撤去所有生产设施、平整井场；清理钻井现场，将垃圾、物料清理干净。 （1）临时封井：在试油获得相关参数后，进行临时封井，在井下50—100m注入水形成水泥塞，水泥塞试压合格后完成临时封井。 （2）永久封井：具体按照吐哈油田报废井封井实施细则执行，如果有农田，应该按照敏感级报废油水井封井处理，措施为：①挤封已射孔井段，对射孔井段进行挤封，挤封后余留水泥塞面不得低于射孔井段顶界50m;②打水泥塞，在表套管脚位置用100m厚水泥塞进行封堵；③打水泥塞，在井口段附近（井深6m-15m）以下，用不小于50m水泥塞进行封堵；④封堵套管环空，卸套管法兰处放压堵头，注入水泥浆；⑤封堵井口，用水泥封堵井口，地面打混凝土墩，尺寸宜长1m×宽1m高×0.8m；混凝土上表面标注井号（字体深度大于15mm，长宽60mm×40mm）。 |
| 其他 | 本项目计划于2026年3月开工，计划完钻日期为2026年6月，计划试油完成日期为2027年4月。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态功能区划 根据《全国生态功能区划》（2015.11），本项目位于“产品提供功能区——农产品提供功能区——乌苏-石河子-昌吉绿洲农产品提供功能区”。该区域的主要生态问题为农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重等。 根据《新疆生态功能区划简表》，本项目位于“准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区——准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区——阜康一木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区”，该区域的主要生态环境问题为地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地等。 2.生态环境现状 2.1植被现状 根据现场踏勘和相关文献资料分析，项目区域生态类型属于典型的荒漠灌草植被带，区域植被群落结构较为简单，主要由红砂（Reaumuria songarica）、骆驼蓬（Peganum harmala）灌丛构成。植物种类耐旱性强，生物量低，呈点状分布，主要生于沙砾土或砾石地表上，土壤都有不同程度的盐渍化。施工区域内植被生长状况较差，生态系统稳定性较弱，生态恢复能力有限。植被类型图见附图7。 根据现场调查结果，在项目区域及临时占地范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》（2021）中的物种，也未发现《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2023年）中所列植物。项目所涉及区域不属于生态保护红线、自然保护区或重要生态功能区，生态敏感性较低。 项目建设所涉及的临时用地正在依法办理征地审批手续，后续将依据国家和自治区相关规定缴纳生态恢复保证金及临时用地费用。根据生态环境保护要求，项目将及时开展地貌整治和原状植被恢复等措施，逐步恢复地表植被覆盖，减少对区域生态系统的干扰和破坏。 红砂灌丛 1.2野生动物现状 按中国动物地理区划的分级标准，项目所在区域属古北界、中亚亚界、蒙新区、准噶尔亚区、准噶尔盆地省。因该区域地处准噶尔盆地东南缘，气候干燥，野生动物的栖息生境极为单一。本项目区域常见啮齿类、爬行类、鸟类等动物，对照《国家重点保护野生动物名录》（2021）、国家林业和草原局公告《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（2023年第23号）及自治区人民政府《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号），未发现以上《名录》中重点保护野生动物和陆生野生动物重要栖息地。区域主要野生动物种类及分布情况见表3-1。 表3-1 评价区域内主要野生动物及分布情况一览表 中名; 学名; 分布. 荒漠区. 1; 荒漠沙蜥; Phrynocephalus przewalskii; ++. 2; 快步麻蜥; Eremias velox; +. 3; 小五趾跳鼠; Scarturus elater; -. 4; 大沙鼠; Rhombomys opimus; -. 5; 子午沙鼠; Meriones meridianus; -. 注：++多见，+少见，—偶见 荒漠沙蜥 1.3土地利用类型 根据建设单位提供的土地利用类型资料可知，并参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），以确定本工程区域的土地利用类型。本项目占地类型主要为灌木林地，土地利用现状图见附图6。 1.4土地沙化现状 按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）有关规定、《新疆第六次沙化监测报告》以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。 （1）项目区沙化土地现状及防沙治沙工作情况 根据《新疆第六次沙化监测报告》，新疆国土总面积为16648.97万公顷，本次沙化监测区面积为15689.13万公顷，沙化监测区分布在14个地州市，88个县市（区）、10个自治区直辖市共98个行政区域。监测结果显示：沙化土地面积7468.21万公顷，占监测区总面积47.60%，具有明显沙化趋势的土地面积437.96万公顷，占监测区总面积2.79%，非沙化土地面积7782.95万公顷，占监测区总面积49.61%。古尔班通古特沙漠面积48695km2，占全疆沙漠的11.05%；沙漠中的沙化土地面积449.44万hm2，其中：流动沙地3.57万hm2，半固定沙地96.92万hm2，固定沙地344.54万hm2，沙化耕地4.41万hm2。 本项目位于昌吉州阜康市境内，位于古尔班通古特沙漠的准噶尔盆地的南部，不属于沙漠区域以及沙化土地，离古尔班通古特沙漠的准噶尔盆地约60km。土地沙化现状见附图8。 （2）项目实施过程中对周边沙化土地的影响 根据《土地利用现状分类》本项目临时占地为灌木林地，项目临时占地不占用基本农田，存在土地沙化的潜在危害，拟建工程占地范围不涉及已建设的防沙治沙设施。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 （3）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目在施工期土地开挖过程中，若未采取分层开挖、分层回填措施，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风极易加重区域沙尘天气。 1.5水土流失现状 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目区属于“天山北坡国家级水土流失重点预防区”。 表3-2 项目区域在国家级水土流失区划中情况 涉及水土流失区划的行政区域; 大类; 区名称. 阜康市; 国家级水土流失重点预防区; 天山北坡国家级水土流失重点预防区. 根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）：全疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。依据《昌吉州水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》及《昌吉回族自治州两区划分图 》可知，本项目不在昌吉回族自治州两区划分的水土流失预防区和治理区。水土保持区划见附图9。 本项目环评提出，按照水土保持方案的要求，严格执行各项水土保持措施。 2.环境空气质量现状调查及评价 2.1数据来源 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本项目基本污染物环境质量现状评价采用环境空气质量模型空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 2.2评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.3评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物计算其超标倍数和超标率。 2.4空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目位于昌吉回族自治州阜康市，根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《2024年12月和1-12月“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各县（市、 区）环境空气质量状况及排名》数据显示，阜康市2024年基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、O3的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5的现状浓度超标，具体情况见下表。 表3-3 大气质量及评价结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3）; 标准值(μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 75.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 107.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 114.29; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8(mg/m3); 4(mg/m3); 20.00; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 92; 160; 57.50; 达标. 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》本项目50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目可不开展声环境质量现状监测评价。 4.地表水和地下水环境质量现状 本项目钻井期间钻井废水循环利用，本工程区周边5km范围内无常年天然地表水体分布，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价。 本工程行业类别是矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）标准划分，本工程为地下水环境影响评价中Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不进行地下水现状评价。 5.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不展开土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤现状进行调查”，本项目属于附录A中的其他行业项目，即为Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，钻井期采用泥浆不落地、罐区进行防渗，本次环评未开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.环境保护目标 根据现场调查，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、人群较集中的区域，周边50m范围内无声环境保护目标，项目占地范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。生态环境评价范围内的野生动植物保护要求为禁止随意踩踏碾压、砍伐，保护野生动植物生境不被破坏，禁止随意踩踏碾压野生植被，车辆行驶及物料堆放等禁止占用周边的耕地。根据本项目特性和所在地环境特征，本项目环境保护目标具体情况见表3-4，项目与永久基本农田位置关系见附图10。 表3-4 主要环境敏感目标一览表 保护要素; 保护对象; 规模; 保护级别. 环境空气; 项目区周边大气环境; /; 符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准. 声环境; 无; /; 《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准。. 生态环境; 荒漠植被、野生动物; /; 保护生境不被破坏，保护植被，禁止捕杀野生动物。. 水土流失预防; /; 保护项目区域生态系统完整性和稳定性，做好植被恢复与水土保持工作。. 水环境; 区域地下水; /; 确保地下水不受污染. 土壤环境; 耕地/基本农田; 避开农作物种植季节，保护农作物和土壤不受污染. 2.保护要求 （1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量； （2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响； （3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值； （4）生态环境保护目标：本工程需保护项目区生态环境，使项目的建成对项目区生态环境影响较小； （5）土壤环境质量项目范围内按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地筛选值标准执行。项目区占地范围外耕地按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018 ) 执行。 |
| 评价标准 | 项目施工期执行标准见表3-5。 表3-5 执行标准及限值 环境要素; 执行标准. 环境质量标准; 大气环境; 基本污染物; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级（年平均值SO2：60μg/m3、NO2：40μg/m3、PM10：70μg/m3、PM2.5：35μg/m3；O3日最大8h平均值：160μg/m3；CO24h平均值：4mg/m3）. 声环境; 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））. 污染排放标准; 废气; 施工期发电机废气; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014）中的标准要求. 施工扬尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其他无组织排放监控浓度限值要求（TSP：1.0mg/m3）. 非甲烷总烃; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020)（非甲烷总烃：4mg/m3）. H2S; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值（H2S厂界：0.06mg/m3）. 锅炉废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉排放限值. 噪声; 施工期井场噪声; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A））. 污染控制标准; 一般固废; 水基岩屑; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020). 危险废物; 废防渗材料; 《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB 65/T 3997-2017）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）. |
| 其他 | 本项目为油气资源勘探性质，具有显著的临时性和流动性。项目冬季施工期配置的生物质锅炉仅用于井场临时供暖及设备保温，使用周期短（约60天），且随钻试工程结束即行拆除，不属于永久性固定污染源。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》及相关环评管理惯例，本项目施工期产生的污染物即便纳入统计，也不占用区域长期的主要污染物排放总量指标。因此，本项目不设置需通过区域削减替代获取的长期总量控制指标，建设单位承诺严格落实废气治理措施，确保施工期污染物达标排放，施工结束后及时拆除相关设施，恢复环境本底。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境影响分析 1.1生态环境影响因素及类型 本项目道路施工过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。 （1）生态环境影响类型 ①占地对地表土壤、植被影响 井场、道路施工占地范围内土壤翻出、植被清除，将破坏地表原有稳定砾石层，加剧风蚀，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。施工完成后，临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。评价井和产能井封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。 ②污染物排放对生态环境的影响 本工程主要污染源集中在钻井工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。 （2）生态环境影响因素 环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主体工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程分析环境影响因素。 本项目部署新井2口，井场的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；采用钻井泥浆不落地技术；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。 1.2对植被的影响分析 （1）工程占地对植被的影响 工程占地包括井场、入场道路和施工营地等临时占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中地碾压。 在井场、道路施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。 本项目总用地面积为 39781m²，占地类型全部为灌木林地。根据项目区现场踏勘及引用《新疆准噶尔盆地植被生物量估算》等同类区域生态文献资料，项目所在区域属于典型的温性荒漠灌木植被带，主要优势种为红砂、骆驼蓬等，区域植被覆盖度较低，生物量密度约为 800g/m²（干重）。 经测算，本项目建设占用灌木林地造成的生物量损失约为： 生物量损失 = 占地面积 × 生物量密度 = 39781m² × 0.8kg/m² ≈ 31824.8kg（约31.82t）。由于项目占地呈点状和线状分布，且均为临时占地，相较于整个准噶尔盆地及周边广阔的荒漠生态系统而言，工程建设造成的植被生物量损失总量较小。且随着施工期结束及生态恢复措施的落实（如表土回铺、自然恢复等），受损区域的生物量将逐步得到恢复，不会对区域生态系统稳定性造成重大不利影响。 （2）人类活动对植被的影响 项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的践踏、碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。 评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。 （3）道路修建对植被的影响 施工临时道路选线过程中，采取工程避让措施，尽量避开野生植物生长密集地带，最大限度减少对道路两侧植被生存环境的破坏。在道路修建过程中，主要影响是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理。施工完成后，由于区域内有冬季降雪，在融雪季节道路两侧有积水产生，有利于荒漠植被的自然恢复。 由于项目地点远离城市干线，交通事故发生的概率极小，且造成的污染有限。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，事故发生后及时清理事故污染，交通事故不会对整个区域植被产生明显不利影响。 1.3对野生动物的影响分析 本项目施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。 （1）施工期对野生动物的影响 井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的戈壁荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。 （2）事故对野生动物的影响 发生事故时常常导致原油及天然气的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围200m-500m范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。 （3）对野生动物生活环境的影响 区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，基本对野生动物的生境无影响。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。 1.4对农田的影响分析 本项目占地类型主要为灌木林地，项目西侧约900米有基本农田分布，东侧约900米有耕地分布，本项目不占用耕地和基本农田，对农作物的影响主要来自于施工废气、道路扬尘等间接影响方式。 1.5对林地的影响分析 （1）针对占地性质（灌木林地）的生态影响分析及减缓措施 本项目临时占地主要为井场、生活区及道路用地，占地类型主要为灌木林地。根据现场踏勘，作业区地表植被主要为红砂、骆驼蓬及梭梭等耐旱灌木，植被覆盖度较低。 影响分析：施工期的场地平整、管沟开挖等作业将直接铲除作业带内的地表植被，造成局部生物量损失；同时扰动地表土壤结构（砾幕层），降低土壤抗风蚀能力。由于项目区位于荒漠戈壁边缘，生态环境相对脆弱，一旦破坏，自然恢复周期较长。但本项目占地呈点状或线状分布，相对于周边广阔的荒漠生态系统而言，生物量损失占比极小，不会改变区域生物多样性及生态系统功能。 减缓及补救措施： 严格划定红线：施工前由测量人员打桩定界，严格控制施工作业带宽度，严禁施工机械和人员超出红线范围碾压周边灌木植被。 表土剥离与保护：严格执行“表土剥离”制度，对井场及道路占地范围内的表层土（约30cm）进行剥离，集中堆放于井场边角或道路两侧，采取防尘网苫盖及草袋拦挡措施，防止风蚀流失，待施工结束后用于后期生态恢复。 迹地恢复：施工结束后，立即对临时占地进行翻松、平整，将剥离的表土回填，撒播当地适生草籽或依靠土壤种子库进行自然恢复，力争在1-2年内恢复地表植被覆盖。 （2）临时道路生态环境影响分析及管控措施 本项目需修筑进场临时道路，对生态环境的影响主要表现为对路线上的植被压占和对地表的分割效应。 影响分析：车辆碾压会导致土壤板结，影响植物根系呼吸；道路建设可能造成生境的条带状分割，对小型爬行类动物的迁移产生一定阻隔；车辆行驶产生的扬尘会覆盖道路两侧植被叶面，影响光合作用。 管控措施： 路径优选：优先利用现有的巡检道路或戈壁便道，尽量减少新建道路长度，选线时主动避让植被茂密区。 施工管控：严禁施工车辆随意下道行驶，在道路两侧设置明显的边界标志；对路面定期洒水抑尘，减少扬尘对周边植被的影响。 恢复治理：钻试工程结束后，对不再利用的临时道路进行深翻、松土和地貌恢复，解除土壤板结状态，促进植被自然演替。 （3）施工期人为活动管理措施 针对施工人员可能带来的生态破坏，采取以下严格的管理措施： 生态教育：入场前对所有施工人员进行生态环境保护培训，增强环保意识，了解当地重点保护动植物种类。 行为管控：严禁施工人员在非作业区践踏植被；严禁非法猎捕野生动物；严禁破坏鸟类巢穴；严禁带火种进山入林，防止引发火灾。 生活垃圾管理：施工营地设置封闭式垃圾箱，生活垃圾日产日清，运至指定地点处置，严禁随意丢弃污染草原和土壤。 （4）林草手续办理情况说明 本项目涉及占用灌木林地，建设单位已启动林草征占地手续办理工作。目前，相关申报材料已提交至主管部门审批，手续正在办理中。建设单位郑重承诺：在取得合法的使用林地审核同意书及相关用地手续之前，绝不开工建设，严格遵守《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国草原法》的相关规定，依法合规用地。 2.施工期土壤环境影响分析 本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，本次环评仅做简单分析。 2.1工程占地影响分析 本项目占地主要为井场及临时道路，占地类型为灌木林地（具体见表2-3），均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。 2.2固体废物对土壤环境的影响 在钻井过程中会产生钻井泥浆和岩屑，本项目采用泥浆不落地技术，可以有效减缓钻井泥浆、岩屑对土壤的影响范围和程度。 2.3事故状态下对土壤环境的影响 井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。 井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。 2.4水土流失影响分析 油田工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖、破坏原地貌、地表土壤结构及植被。工程施工及占地呈面状、线状分布，施工期间，井场占地、临时道路、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。油田开发过程中加剧水土流失的不良影响主要表现在以下几个方面： （1）施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使荒漠化的过程加剧。 （2）在井场开钻及临时设施搭建中，最直接而且易引起水土流失的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。对于本项目油田的开发建设来讲，地面构筑物建设的内容主要包括井场、道路的敷设及配套工程等。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。 （3）油田道路建设可能引起水土流失的因素较多，如破坏地表结构、砍伐植被、挖取土方等。带来的环境问题是使具有稳定结皮的地表结构被破坏，使其失去原有稳定性，引发流沙的重新分布。如遇起沙风，地表在没有保护的状态下极易被吹蚀，从而引起水土流失。道路施工期间的水土流失影响主要在于动土引起的风沙影响，风沙影响的范围主要集中于油田区域内。施工期结束后，路面风沙影响即告结束，但此时路边作业带的影响还将持续几年，呈逐渐衰减趋势。施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，即使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带，需要一个较长的恢复阶段。 本项目所在区域属于“天山北坡国家级水土流失重点预防区”，施工期会使施工范围内的土体结构遭到破坏、野生植被会受到严重破坏甚至被彻底清除，若遇到大风天气施工，则可能导致风蚀作用加剧；钻试结束后，由于井场、进场道路和生活营地等土壤结构、自然植被的恢复还需要一定时间，区域水土流失还将继续发生。但随着时间的延长、土壤结构的变化以及地表植被的恢复，水土流失的程度会慢慢减轻。 2.5土地沙化影响分析 项目区钻井工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，主要表现为： （1）土壤粗粒化 在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风蚀作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。 （2）土壤贫瘠及含盐量变化 沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随着沙化增强，盐分含量降低。 （3）对区域沙化土地的影响分析 本项目施工期临时占地将会破坏项目占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地。 但是由于项目占地范围较小，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用井场施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。 综上所述，本项目对项目所在区域土地沙化影响不大。 3.大气环境影响分析 废气主要为柴油机、发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆尾气、施工扬尘、伴生气放空产生的燃烧烟气、试油期间采出液储存及装车过程中无组织逸散的废气、柴油储存卸车无组织废气和钻井岩屑暂存和道路工程等在施工作业过程中产生的扬尘等。 （1）柴油机、发电机燃料燃烧烟气 本工程单井钻井周期90d，试油期300d。本工程钻井期及试油期柴油耗量见表4-1。根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数，柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表4-2。 表4-1 钻井期和油气测试期消耗柴油量 阶段; 周期（d）; 柴油消耗量（t/d）; 柴油消耗总量（t）. 钻井期; 90×2; 1.5; 270. 试油期; 300×2; 0.16; 96. 合计; 366. 表4-2 柴油机污染物排放量 污染物; 排污系数kg/t; 柴油用量t; 排放量t. CO; 10.72; 366; 3.92. NOX; 32.79; 12. THC; 3.39; 1.24. SO2; 0.02; 0.01. PM10; 2.09; 0.76. PM2.5; 2.09; 0.76. 本环评要求钻井期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。 项目区地域空旷，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。 （2）施工机械及施工车辆尾气 施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。 （3）施工扬尘 井场平整、探临道路、生活营地等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期加强管理、对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。 （4）伴生气燃烧烟气 钻井和试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况，伴生气经过液气分离后通过点火排放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，根据准东采油管理区区域已经完钻的探井可知，试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，但具备燃烧条件的，经排气管线充分燃烧后排放，因此，本工程伴生气通过排气管线充分燃烧后放空，属于阶段性排放，且随着钻试结束而停止产生，只在打开目的层且井筒压力过大时才会进行放喷。 本次评价按照钻井经验中对环境最不利情况进行分析，按照伴生气产生最大量进行估算，整个试油期放喷1次，放喷时间15min，放喷气量30m3/h进行核算，伴生气产生量7.5m3。伴生气主要成分为甲烷，基本不含硫，燃烧后排放污染物主要为NOx和颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》以及《实用环境保护数据大全》，核算本项目伴生气燃烧废气污染物的产排情况见表4-3。 表4-3 放喷废气污染物排放量表 污染物名称; 废气量; NOX; 颗粒物. 产污系数; /; 9.36kg/万m3伴生气; 1.2kg/万m3伴生气. 大气污染物排放量; 7.5×2（m3）; 0.014（kg）; 0.0018（kg）. 根据表4-3，整个试油周期燃放产生氮氧化物0.014kg，产生颗粒物0.0018kg；根据周边探井试油情况推断，本项目伴生气产生量较少，符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728—2020）中规定的其他排放控制要求。由于伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此伴生气燃烧废气对环境的影响可以接受。 （5）采出液储存及装车过程的无组织废气 试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至吉28脱水站处理，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计）和硫化氢。本项目主要为探明区域油藏含油气性及规模，试油过程不确定性大，试油阶段采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止产生；项目周边地域空旷、扩散条件良好；试油期采出液储存及装车过程产生的无组织非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关标准限值要求，硫化氢排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建浓度要求，不会对区域环境产生较大影响。 （6）柴油卸车及储存无组织废气 井场设1座柴油罐，为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约20t。柴油卸车及临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸气压较低，挥发性低，由柴油卸车及储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。对比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度应低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。 （7）钻井岩屑暂存扬尘 本项目钻井过程中产生的水基钻井岩屑在井场设置的岩屑罐中暂存，采取防渗、防雨及封闭措施。根据设计资料，岩屑含水率较高，整体产量有限，水基岩屑粒径细、湿度大，自然扬尘能力弱。 各井场在岩屑暂存过程中配套实施洒水、加盖、密闭转运等抑尘措施，并确保及时清运至指定处置单位处理。因此，钻井岩屑暂存期间的扬尘产生量较小，作用时间短、空间影响范围有限。整体来看，钻井岩屑暂存对项目周边大气环境的影响较轻微，不会造成明显不利影响。 （8）试油过程中伴生气中可能含有少量的硫化氢 项目为油气矿产资源勘查，不确定油气藏中是否含硫化氢，按不利因素考虑，在试油过程中伴生气中可能含有少量的硫化氢，试油过程中可能通过阀门、法兰等连接件有少量的硫化氢逸散，井场配备有硫化氢监测仪，试油过程中伴生气主要通过排气管线燃烧放空，项目周围无大气环境保护目标，且地域空旷、扩散条件较好，不会对周围环境产生不利影响。 （9）锅炉废气影响 本项目生产过程中产生的废气主要有锅炉废气、锅炉清灰粉尘及贮存粉尘等，根据建设单位提供资料，锅炉将使用合适的除尘方式，保证除尘效果，锅炉排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉排放限值。具体排放量如下： 锅炉拟采用生物质成型燃料为燃料，平均低位发热值16.11MJ/kg，根据建设单位提供资料2.5t/h的生物质锅炉每天使用燃料7.5t/d，按最不利情况下锅炉运行60d计算，共需使用燃料450t，本项目新建2台锅炉，共需使用燃料900t。 燃料来源可靠性分析：新疆地区农林废弃物（棉杆、果木枝条等）资源丰富，阜康市及周边吉木萨尔县分布有多家生物质成型燃料加工厂，原料供应充足，运输距离短，供应链稳定，能够完全保障本项目冬季施工期间的燃料需求。 标干烟气量： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），固体燃料燃烧所需的烟气量采用下式进行计算： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876（Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%） 式中：Vgy—基准烟气量，（标m3/kg） Qnet,ar—燃料的低位发热值，MJ/kg，拟建项目燃料热值16.11MJ/kg； 根据上面计算得出2.5t/h的生物质锅炉的烟气量产生系数为7.20723Nm3/kg－燃料。则每台2.5t/h的锅炉废气产生量为3243253.5Nm3，2台锅炉废气产生量为6486507Nm3。 颗粒物排放量： 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉颗粒物产污系数为37.6千克/吨-原料，则本项目锅炉颗粒物产生量为33.84t/a，采用水幕预除尘+耐高温布袋除尘器，水幕预除尘效率按87%计，除尘效率按 99.7% 计，则本项目颗粒物排放量为0.0132t/a，单台锅炉颗粒物排放浓度为2.03mg/Nm3。 二氧化硫排放量： 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉二氧化硫产污系数为17S①千克/吨-原料（根据组分报告本项目取0.022），则本项目锅炉二氧化硫产生量为0.337t/a，参考燃煤锅炉使用湿法除尘对二氧化硫的去除效率为15%，本项目使用水幕除尘器对颗粒物进行除尘，则本项目二氧化硫的排放量为0.286t/a，单台锅炉二氧化硫排放浓度为44.1mg/Nm3。 氮氧化物的排放量： 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉NOx产污系数为1.02kg/t-原料，则本项目锅炉氮氧化物锅炉氮氧化物产生量为0.918t/a，本项目锅炉采用低氮燃烧技术（风配优化、分级燃烧），氮氧化物减排幅度按照30%计，则本项目的氮氧化物排放量为0.6426/a，氮氧化物排放浓度为99.06mg/Nm3。 本项目新建生物质锅炉拟设置1根30m高排气筒，在采取上述措施后并通过30m高排气筒排放后，锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫以及氮氧化物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉排放限值，依据《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，本项目达到了生物质供热项目向燃气锅炉排放水平看齐的环保目标，对区域大气环境影响较小。 综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。 4.施工期水环境影响分析 4.1井下作业废水（洗井废水）和压裂返排液 试油废水主要包括井下作业废水和压裂返排液，根据项目水平衡章节可知，废压裂液产生量为36000m3，洗井废水产生量为150m3，主要污染物为悬浮物和石油类；洗井废水和压裂返排液均拉运到康探001临时拉油站中转运至吉28脱水站并处理达标后，全部回注油藏，不外排，底泥依托吉28脱水站危废暂存间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置。 4.2生活污水 本项目施工期生活污水产生量约为345.6m³。根据类比同类工程及一般生活污水水质特征，确定主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L。污染物产生量按公式 G=Q× C×10-6计算（其中G为污染物产生量，t；Q为生活污水产生量，m³；C为污染物浓度，mg/L），具体计算过程如下：COD产生量=345.6×350×10-6≈0.12t；氨氮产生量=345.6×30×10-6≈0.01t；悬浮物产生量=345.6×200×10-6≈0.069t。综上，本项目生活污水污染物产生量分别为COD：0.12t、NH3-N：0.01t、SS：0.069t。 各钻试场生活营地内设置1座临时移动厕所，用于收集和暂存生活污水，定期由施工队采用吸污车清运至市政污水处理厂处理。 4.3对地下水影响分析 项目区含水层埋深在50m～150m，一开表层套管的下土深度500m，超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，有效避免试油作业对地下水环境的影响。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对洗井时产生的废水进行严格管理；油品储存区采取重点防渗措施，基本不会对所在区域地下水产生影响。 综上所述，项目的实施对所在区域的水环境质量影响不大。 4.4事故状态下水环境影响分析 （1）井漏事故的泥浆对地下水的影响 井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且盐分较多，易造成地下含水层水质污染。 本项目采用下套管注水泥的方式进行固井，可对潜水和承压水所在的地层进行固封。在固井合格的前提下，可以有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。 因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格要求套管下入深度，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）油水窜层对地下水的污染影响 钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是：①下入的表层套管未封住含水层；②固井质量差；③工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。 （3）井喷事故对地下水的污染影响 井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1-2d才能得以控制。根据类比资料，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷持续时间2d，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，井喷事故对环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体有一定的影响，若及时采取有效措施治理污染，井喷对地下水的影响极小。 5.施工期声环境影响分析 施工期噪声来源于井场、生活营地建设等钻前作业、钻井作业及试油作业等施工活动。噪声源主要包括柴油发电机、柴油机等以及各类施工机械，如挖土机、推土机、轮式装载车等，贯穿于整个施工过程，待施工结束后噪声影响消失。根据现场调查，井场周边50m范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。本环评要求建设单位选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声措施，加强设备维护和保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。在设施底部进行基础减振处理。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。进一步落实以上措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，施工期产生噪声对周边环境影响不大。 6.施工期固体废物影响分析 固体废物主要为钻井泥浆、钻井岩屑、落地油、机械设备废油和废润滑油桶以及废防渗材料、生活垃圾，均得到有效处置，对环境影响较小。 6.1钻井泥浆 钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式，该公式综合考虑了井眼几何体积、地层造浆以及必要的泥浆储备量： 上述公式中： V——排到地面上的泥浆量（m3）； D——井眼的直径（m）； h——井深（m）； 泥浆产生量详见下表4-4。 表4-4 钻井泥浆产生量一览表 开钻 次序; 钻井液类型; 钻头尺寸 (mm); 井段（m）; 泥浆产生量 （m3）. 阜4803H. 导眼; 水基钻井液; Φ660; 0-30; 86.21. 一开; Φ444.5; 30-500; 133.39. 二开; Φ311; 500-3600; 309.34. 三开; Φ216; 3600-5410; 178.32. 阜4805H. 导眼; 水基钻井液; Φ660; 0-50; 149.20. 一开; Φ444.5; 50-500; 202.70. 二开; Φ311; 500-3730; 383.70. 三开; 油基钻井液; Φ216; 3730-6992; 257.99. 合计; 1700.85，其中水基泥浆1442.86，油基泥浆257.99. 本项目钻井泥浆最大产生量为1770.85m3（其中水基泥浆1442.86m3，油基泥浆257.99m3），项目采用泥浆不落地系统实现固液分离，分离后的液相循环使用，无法综合利用的由具备资质的单位及时转运处理，处置过程符合《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB 65/T 3997—2017）相关要求，具备条件的可综合利用。 6.2钻井岩屑 钻井岩屑产生量采用“体积膨胀法”进行核算，即根据钻头切削破坏地层岩石的几何体积乘以岩石破碎后的膨胀系数确定： W=1/4×π×D2×h×P 式中：W——产生的岩屑量，m3； D——井眼平均井径，m； h——裸眼长度，m； P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P= 1.8，油基钻井液体系取P=4。 岩屑产生量详见下表 表4-5 钻井岩屑产生量一览表 开钻 次序; 钻井液类型; 钻头尺寸 (mm); 井段（m）; 岩屑产生量 （m3）. 阜4803H. 导眼; 水基钻井液; Φ660; 0-30; 18.47. 一开; Φ444.5; 30-500; 131.22. 二开; Φ311; 500-3600; 423.67. 三开; Φ216; 3600-5410; 119.32. 阜4805H. 导眼; 水基钻井液; Φ660; 0-50; 30.78. 一开; Φ444.5; 50-500; 125.63. 二开; Φ311; 500-3730; 441.43. 三开; 油基钻井液; Φ216; 3730-6992; 215.05. 合计; 1505.57，其中水基岩屑1290.52，油基岩屑215.05. 根据中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区钻井工程相关要求，钻井过程中产生的水基岩屑均由建设单位负责监管，油基岩屑委托有资质的单位进行处置。 本项目产生的废弃水基钻井泥浆及岩屑采用“不落地”系统处理。经固液分离后，液相回收用于配制新钻井液；固相（水基岩屑）委托第三方处置，检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T3997-2017）相关标准限值后，优先实现资源化利用；无法利用部分运至当地合规的填埋场填埋。 合理性分析：该处置方式符合“减量化、资源化、无害化”原则。水基岩屑主要成分为岩石碎屑和膨润土，不含重金属等有毒有害物质，经脱水处理后理化性质稳定。用于铺路既解决了固废出路，又减少了筑路取土对地貌的扰动，技术成熟可靠，符合新疆维吾尔自治区及当地环保管理要求，处置方式合理可行。 6.3生活垃圾 施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，钻井期钻井人数30人，单井钻井天数90天，本工程设置2口评价井，则施工期间生活垃圾产生量约4.32t，生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。 6.4废防渗材料 施工结束对场地进行清理时，会产生在防渗区域铺设的废防渗材料，拆除的未破损且未沾油的防渗材料由建设单位集中回收利用，类比其他钻井井场施工经验，沾油的废防渗材料产生量约0.02t/井，本项目共计2口勘探井，预计产生量约为0.04t。沾油的废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 6.5落地油 （1）产生情况 本工程钻井期和试油期间事故状态下可能产生少量落地原油和含油污泥，落地油要求100%回收。本工程试油期产生的液体首先进入试油产液缓冲罐后，采用槽车安装抽油泵的抽汲方式将试油产液吸入罐车，试油过程敷设防渗布。落地油产生量很小。根据相关资料，探井单井试油期产生的落地油产生量约在10-50kg/口。由于探井存在不出油的可能性。只有在有油条件下可能产生落地油，不出油时则没有落地油产生。假设本项目钻井全部出油，则落地油泥产生量共计0.1t。 （2）存储方式 井场设置专门的危废暂存间（重点防渗），内设专用密闭钢制油桶用于收集落地油，油桶张贴规范的危废标签。落地油产生后立即人工清理收集装桶，严禁露天散堆或直接掩埋。 - 清运频次 采取“累积收集、定期清运”的原则。钻井期结束或危废暂存量接近容器容量80%时，立即通知有资质单位进行转运。 （4）具体去向及可行性分析 收集的落地油将委托具有HW08类危险废物经营许可证的单位（如新疆中建环能北庭环保科技有限公司）进行无害化处置。新疆中建环能北庭环保科技有限公司经营危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、900-210-08、900-221-08），采用水泥窑协同处置危险废物，水泥窑协同处置10万t/a危险废物项目，其中液态危险废物2万t/a，半固态危险废物5万t/a，固态危险废物3万t/a，剩余处理能力为7万t/a。 6.6机械设备废油与废润滑油桶 钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废润滑油、废机油等，与之相应会有废润滑油桶产生。类比调查一个钻井期机械设备产生的废油产生量不足0.5t，本工程2口评价井产生量约1t，废润滑油桶产生量为0.05t，钻井期间产生的废油与废润滑油桶暂存至危废贮存点，委托有资质单位进行处置。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），设备检修与维护过程间歇产生的废矿物油划分为“HW08废矿物油与含矿物油废物类”，其危险废物编号为900-214-08，废润滑油桶危险废物编号为900-249-08，上述危险废物暂存至危废贮存点，委托有资质单位进行处置。 项目一般固废和危险废物清单见表4-6和表4-7。 表4-6 本项目一般固废清单 序号; 固废名称; 属性; 固废代码; 估算产生量（施工期); 采取的处理处置方式. 1; 水基泥浆; 一般工业固废; （071-001- S12）; 1442.86m3; 项目采用不落地系统，钻井泥浆、岩屑由具备资质的单位及时转运处理，处置过程符合《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997—2017）相关要求，具备条件的可综合利用。. 2; 水基岩屑; 一般工业固废; （071-001- S12）; 1290.52m3. 3; 生活垃圾; 一般固废; /; 4.32t; 生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。. 表4-7 本项目危险废物清单 序号; 危废名称; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（施工期）; 采取的处理处置方式. 1; 落地油泥; 危险废物; 毒性T、易燃性I; HW08; 071-001-08; 0.1t; 落地油泥暂存于专用钢制桶内，最终交由有危险废物处置资质的单位处置。. 2; 废防渗材料; 毒性T、易燃性I; HW08; 900-249-08; 0.04t; 施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。. 3; 机械设备废油; 毒性T、易燃性I; HW08; 900-214-08; 1t; 暂存至危废贮存点，委托有资质单位进行处置。. 4; 废润滑油桶; 毒性T; HW08; 900-249-08; 0.05t. 5; 油基泥浆和岩屑; 毒性T; HW08; 071-002-08; 453.04m3; 暂存至危废贮存点，委托有资质单位进行处置。. 7.环境风险影响分析 7.1评价依据 钻井期涉及的危险物质主要为柴油、废润滑油及沾油废防渗材料；试油期涉及的危险物质主要为原油、柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，柴油、废润滑油属于“油类物质”，废润滑油桶和沾油废防渗材料为含油废物（各危险物质在线量分别以沾油废防渗材料和废润滑油桶中油类含量计），临界量均为2500t。 根据相关资料可知，各钻井平台柴油储罐的最大储存量约20t；危险废物废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料中石油类最大暂存量约为1t。则钻井期油类物质的危险物质数量与临界量比值Q=0.008＜1。 试油期产生的伴生气气量不稳定，伴生气和伴生气中的硫化氢最大存在总量远低于其临界量（伴生气临界量10t，硫化氢临界量2.5t）；试油期柴油在钻井平台的日常储量为20t，试油期钻井平台设置原油储罐1个，油罐容积为60m3，原油平均密度为0.87g/cm3，则采出液中原油最大储存量约52.2t，试油期油类物质的危险物质数量与临界量比值Q=0.0289＜1，风险潜势为Ⅰ。评价等级为简单分析。 事故状态下，若发生井喷或者储罐泄漏事故，无法回收的原油和受污染的土壤形成落地油，落地油属于HW08类危险废物（废物代码：071-001-08），落地油产生量根据具体事故情形而定，落地油泥用专用罐收集，最终交由有危险废物处置资质的单位处置。 钻井井场和试油井场各危险物质与临界量的比值计算情况具体见表4-8。 表4-8 本项目井场各风险单元Q值一览表 风险单位; 危险物质名称; 危险物质最大在线量（t）; 危险物质临界量（t）; Q值; 风险潜势等级. 钻井井场; 柴油; 20; 2500; 0.008; Ⅰ. 废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料; 1; 2500; 0.0004. 小计; /; /; /; 0.0084. 试油井场; 柴油; 20; 2500; 0.008; Ⅰ. 采出液中原油; 52.2; 2500; 0.0209. 小计; /; /; /; 0.0289. 综上所述，井场钻井期、试油期Q值均小于1，评价工作等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目开展简单分析，不设环境风险评价范围。 经调查，项目所在区域为戈壁地区，干旱少雨，项目区周围3km范围内有村庄，无重要生物群落、无地表水体。本次拟部署的井场中，项目西侧约900米有基本农田分布，东侧约900米有耕地分布，属于土壤环境敏感目标。 7.3环境风险识别 ①危险物质识别 施工期间涉及的环境危险物质主要为柴油、原油、伴生气（主要成分为天然气）和伴生气中可能存在的少量硫化氢等，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表4-9。 表4-9 原油、柴油、伴生气和硫化氢理化性质及危险级别分类表 序号; 名称; 组分; 危险性; 燃烧爆炸特性参数; 危险级别; 影响途径. 1; 原油; 各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物; 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒烟雾，人体大量吸入可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性中毒者有上呼吸道刺激症状。; 热值：41870KJ/kg；沸点：300～325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限：1.1%～6.4%（v）；自燃点：380～530℃。; 高闪点液体; 大气、地下水、土壤. 2; 伴生气; 主要成分包括甲烷、乙烷等; 伴生气主要成分为天然气。天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时会使人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。; 热值：50009KJ/kg；爆炸极限：5%～14%（v）；自燃点：482～632℃。; 易燃气体; 大气. 3; 柴油; 复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物; 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎。; 热值：3.3×104KJ/L；沸点范围：180～370℃和350～410℃；两类闪点：38℃。; 高闪点液体; 大气、地下水、土壤. 4; 硫化氢; 硫化氢气体; 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、喉部灼热感、咳、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 易燃，具强刺激性。; 大气. ②生产设施风险识别 a.井喷事故风险 若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、地下水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。 b.储罐泄漏风险 钻试期井场设有柴油储罐、废水储罐和采出液储罐等，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。 c.井漏事故风险 钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。 d.采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险 试油期废水及其他采出液由罐车拉运至吉28脱水站处理，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。 ③环境风险类型 环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 ④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式 柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、废润滑油桶等发生破损造成柴油/采出液/废水/废润滑油泄漏以及井喷事故造成采出液泄漏，柴油/采出液/废水/废润滑油泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/采出液/废润滑油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。 7.4环境风险分析 ①井喷事故环境影响分析 a.井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。井场左右两侧各设置1条放喷管线。钻井过程中钻遇油气层，少量的油气排出，在井口液气分离器分离后，伴生气随着排气管线充分燃烧后放空。 一旦发生井喷突发事件，立即启动准东采油管理区应急预案。待事故结束后，对放喷液进行集中收集处理，将泄漏的采出液最大限度地回收，对少量确实无法回收的油以及受污染的土壤形成的落地油，采用铲除油泥层等有效方法，落地油泥用专用罐收集，最终交由有危险废物处置资质的单位处置，以降低残油对生态环境的污染程度。 井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于项目区人烟稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。 b.对大气环境影响分析 发生井喷失控事故后，伴生气、伴生气中硫化氢和原油挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气，可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响，并对环境和施工人员产生一定危害，主要危害包括：遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡；烃类气体以及火灾或爆炸事故次生污染物CO对人体的毒性危害，对周围的大气环境及施工人员造成影响。伴生气中的甲烷和硫化氢进入大气后，可能会造成中毒事件。 由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 c.对地下水环境影响分析 根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中落地原油，对可回收原油进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。 d.对土壤环境影响分析 井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收采出液进行回收，不能回收的原油和受污染的土壤形成落地油，落地油集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。 e.对植被影响分析 井喷事故发生后，喷出的油类物质可能对周围自然植被产生一定的影响，井场周围半径200m范围内自然植被将全部由于石油类污染而使其呼吸受阻，不能进行正常光合作用而死亡；原油进入土壤后与土壤结合，渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变了土壤质地和结构，影响到土壤的生物功能，进而造成生长其上的植物和土壤动物的死亡，这种影响会导致污染地段多年无法生长植物或长势减弱，甚至使这一区域变为裸地。由于这一影响使土壤结构受石油类污染而发生变化，因此，被污染区域的植被不易恢复。若井喷时发生火灾，结果将使燃烧范围内的植被全部死亡。必须采取严格有效的风险防范措施，防止、降低井喷事故风险发生。事故发生后应及时清理现场，及时清理沾染油污的植被，对落地油进行回收，受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。 ②储罐泄漏环境影响分析 a.对大气环境影响分析 储罐发生泄漏后，伴生气、伴生气中硫化氢和原油挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火，可发生火灾、爆炸，且火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物也会对环境空气产生一定影响。由于泄漏量少，加上项目区地域空旷、扩散条件较好，发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。 b.对土壤环境影响分析 泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化、破坏土壤结构；除此之外，还会导致土壤中石油类污染物增加，造成土地肥力下降、改变土壤的理化性质，从而影响土壤的正常结构和功能。 施工期间柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、岩屑储罐等储罐区域均铺设防渗膜，储罐发生泄漏后应及时回收原油、收集受污染的土壤，然后委托有相应危废处置资质的单位进行回收处置。因此，在采取上述措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。 c.对植被的影响 油类物质泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤，造成土壤理化性状发生变化，从而间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也会对周围植物产生影响。因此，对储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周围植被产生明显影响。 d.对地下水环境的影响 柴油储罐、采出液储罐和废水储罐泄漏的油品下渗可能会污染地下水。井场各类储罐堆放场地为地上设施，储罐均为钢制储罐且底部铺设防渗膜，发生泄漏的概率极小；一旦发生泄漏可在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低。因此，施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。 ③井漏环境影响分析 井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液；同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。 ④采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析 罐车拉运过程中的风险主要为罐车上的储罐发生泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境的影响，其影响与储罐泄漏影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。 7.5环境风险评价结论 本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围之内。 8.其它产出物影响分析 试油过程即通过计量采出物成分、数量从而获取油藏数据的过程。采出物中包括原油、采出水、伴生气以及井下压裂残留的少量压裂液等，其中伴生气因产生量不稳定无法进行回收，在井场通过地面排气管线点燃放空；原油、采出水及残留压裂液等进入地面储罐，拉运至吉28脱水站原油处理系统处理。 - 封井期环境影响分析及其治理措施 本项目单井钻井期90天；试油期为300天，测试完井后及时封井。对具有开采价值 井口采取临时封井，保留采油树，相关法兰管口全部密封，井口区域下挖约长1m×宽1m×高1.2m的采油树池，四壁及底部进行砖混加固，树池四周地表建设围挡并张贴相关标识，封井后除井口相关设施占地区域全部进行覆土回填、植被恢复，封井后移交公司统一管理，公司安排专职人员对勘探井定期巡视。不具备开采价值的井口进行永久封井，井口下挖2m，割掉井口套管，用电焊封死井口，并注入水泥封固井口，然后用表层土覆盖，井场进行植被恢复。 封井后，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收。当气井勘探接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的工作人员将陆续撤离井场区域，由此带来的大气污染物、生产废水、生活污水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。 封井期井场进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、水泥灌注封井、井场清理等。在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物，本项目办公用房、材料房区、录井房主要为集装箱房，各类罐区、泥浆岩屑不落地处理区均为成套设施，根据建设单位提供的资料，本项目建筑垃圾产生量最大为200m3。 在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止散装物料的洒落与飘散，同时在清理井场时控制扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物，对这些废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期 生态环境影响分析 | 本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据现场踏勘及井场平面布置，本项目2口探井钻试工程项目井场选址均位于准噶尔盆地阜康凹陷康探1块，道路选址已尽可能避开野生植物生长密集地带；井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。项目选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的相关规定。 各井井场周边未发现永久性建（构）筑物，周边无地表水体、集中饮用水源、文物保护单位等环境敏感目标。各井场东、西、南三侧均设有简易公路通达，交通便利。井场选址均与最近道路保持合理安全距离，并位于空旷区域，有利于事故状态下的应急疏散与扩散。 项目周边无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位，不存在环境制约因素。项目占地已尽量减少占用植被地带，且所在区域人类活动频繁，区域内野生动物数量较少，环境影响程度低，钻试工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失。综上所述，项目选址合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。项目占地合理规划，尽量避让植被较多的区域；严格控制施工作业带宽度，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作。 1.1林地植被保护措施 ①项目生活营地及其进场道路等临时占地，尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏林地植物。 ②施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的践踏破坏。 ③确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响从而进一步影响其上部生长的林地植被。 ④井场施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。 ⑤强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。 ⑥加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。 1.2对野生动物的生态环保措施要求 本项目位于准噶尔盆地区域，地貌以沙丘为主，地表植被以稀疏乔木、灌木和草本植物为主，野生动物资源有限，种类主要为适应干旱气候的小型鸟类（如麻雀）、啮齿类（如鼠类）、爬行动物（如荒漠沙蜥、快步麻蜥）和其他小型兽类。各井场周边人类活动较少，区域生态原貌保存较好，具备一定的野生动物栖息条件。因此，在项目施工过程中应特别注意对野生动物活动环境的保护，最大限度减缓人为施工干扰，落实以下生态保护措施： ①施工期避让原则 施工单位在组织钻前准备和进场作业时，应尽量避开野生动物繁殖、迁徙及活动频繁时段（如春秋季节）和区域，避免因施工噪声、照明、车辆进出等干扰野生动物的正常生活节律。 ②噪声与光照控制 施工期应优先采用低噪声设备，并严格限制夜间施工。钻井设备夜间作业时应采用定向照明，避免强光直射周边自然区域，防止对野生动物视觉和作息造成干扰。 ③禁止捕猎及使用毒性化学物品 严禁施工人员猎捕、驱赶野生动物，严禁私自携带犬类及其他宠物进场，严禁使用鼠药、杀虫剂等对野生动物构成直接毒害风险的药物。 ④运输及道路管理 施工车辆运输应限速通行，夜间行车使用近光灯，防止惊扰动物或发生撞击事件。施工便道布设应避开动物活动通道，必要时设置临时警示标识。 ⑤加强环保教育与日常巡查 施工单位应开展野生动物保护专题培训，增强施工人员生态保护意识。项目管理单位应设立生态保护巡查岗，定期检查是否存在破坏野生动物生境行为，并建立违规问责机制。 ⑥生态恢复同步考虑 工程完工后，在实施土地恢复与植被恢复时，应优先恢复本地优势灌草植物种类，为小型野生动物提供可利用的觅食与隐蔽环境，促进区域生态功能的恢复。 上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 1.3井场、道路临时占地保护措施要求 ①无道路区域作业车辆“一”字形行驶。 ②加强对临时占地地表土的保护，临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。 ③本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。 ④施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，所有车辆采用“一”字形作业法，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏植物。 ⑤做好施工场地的恢复工作，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿。 ⑥井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中要求执行。 1.4道路工程施工作业带、井场施工作业范围管控要求 ①对油田内的道路合理规划，巡检道路严格控制施工作业带（开挖）面积，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少地表破坏，减少土方的暴露面积。 ②尽量利用原有公路，沿已有车辙行驶，严格执行先修路，后开钻的原则进行勘探。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生。不随意开设便道。 ③施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动。 ④施工结束后，临时用地一律平整土地，清除用地范围内的一切固体废弃物。 ⑤道路施工的临时用地禁止设置在农田内。 ⑥施工期间应划定施工活动范围，在施工作业带边界拉彩条旗以示明车辆行驶边界，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 ⑦井场施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。 1.5农田生态保护措施 ①控制作业范围，施工机械（主要为挖掘机）需在控制范围内作业，严禁 自行扩大施工用地范围 ②耕地区施工应避开农作物生长和收获期，减少农业生产的损失。要保护 农田林网，使农田生态系统的功能相对稳定。 ③在耕地中施工时，可将表层25cm的土壤集中堆放，施工结束后地表土壤作为生态恢复用土，分层开挖、分层堆放，以保持耕地肥力和作物正常生长。 ④施工结束后做好耕地的恢复工作。清理施工作业区域内产生的废弃物。 应按国务院颁发的《土地复垦条例》、国土资源部颁发的《土地复垦条例实施办 法》的规定进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，植被（自然的、人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。 ⑤严禁施工车辆在耕地区到处乱碾乱压，应严格限制在已有的道路和作业区行驶，防止对周围土壤和作物产生破坏。 ⑥废弃的施工原料均运至规定的地点进行存放，禁止向施工区域附近的耕地内倾倒。 ⑦加强对施工人员的教育、监督和管理，积极倡导文明施工。 1.6生态恢复方案 根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）的有关要求进行生态恢复。施工前需对占地范围内表土进行剥离，剥离后用砂石料对井场和探临道路进行铺垫，剥离表土单独堆放，用于完井后临时占地的恢复。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，做到井场整洁、无杂物，完井后施工机械、设备及时撤离，对生活营地和探临道路等占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及探临道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。施工为分段施工，建议“边施工、边修复”。具体措施如下： ①井场生态恢复措施 根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理。工程施工结束后，应对井场临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌。充分利用前期已收集的表土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。减少植被破坏，减缓水土流失，抵制沙漠化发展将起到一定的积极作用。 ②道路生态恢复措施 开挖路基及取弃土工程均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存。工程结束后，弃土应及时回填、平整、压实，并利用堆存的表土对临时占地进行植被和景观恢复，与原有地貌和景观协调。临时占地的土壤恢复按照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）管理控制。 ③水土流失防治措施 本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑开挖等作业避免在大风天施工；严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道。施工车辆不得随意驶离便道。施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动、促进生态环境的恢复会起到良好作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。 ④闭井期生态修复措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）和《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，勘探活动结束后，应根据景观相似原则，对勘探活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 1）对水文地质条件及道路安全有影响或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 2）井场道路用地应严格控制占地面积和范围。 3）道路建设及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。井场道路取弃土工程结束后，弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 4）对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。 5）试油期伴生气燃烧放空应远离耕地、植被等。 6）勘探后的封闭井应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。 根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，封井回填：回填前，资料不全的井，应根据现场情况，开展调查工作，摸清废弃井（筒）管现状。回填时，应根据不同环境风险等级对应的要求开展回填工作，或采用更严格的回填要求进行回填；回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。回填后，应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。建设单位将作为生态修复实施的主体。 ⑤补偿措施 依法依规办理用地审批手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费。 上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 2.井场防沙治沙防治措施 本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》中有关规定，执行以下防沙治沙措施： ①加强宣传《中华人民共和国防沙治沙法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务； ②优化施工组织，缩短施工时间，避免在大风天气作业，避免造成土壤风蚀影响； ③严格控制井场、道路等工程的临时占地，按施工方案严格控制扰动范围； ④道路施工时，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，临探道路应选取最短路径与油田现有公路相连接，不开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围； ⑤为减少因施工破坏植被造成局部区域的沙化，本环评要求建设单位和施工人员须征得当地林业管理部门的批准后方可开展施工作业。建议尽可能完整保存拟建选址区域的原生植株，在施工期结束后恢复原有植被或栽种同类沙地植物，最大限度减少沙化的可能性； ⑥对于无植被生长的纯沙地区域，在施工结束时建议对遭受扰动的临时占地区域设置草方格进行固沙，阻止沙化进一步发展； ⑦施工过程中及施工期结束土壤环境恢复过程中发现临时占用土地出现沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地生态环境部门和人民政府，并根据专业意见开展防沙治沙措施； 通过采取上述措施，可将项目建设对所在区域土壤环境造成的水土流失和沙化影响降至可接受水平。 3.大气污染防治措施 ①使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。 ②施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。 ③易起尘物料在运输、存放时应加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散。 ④试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，但具备燃烧条件的，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响。 ⑤试油期加强采出液储罐管理，尽可能减少无组织挥发性有机物的排放。 ⑥柴油储罐采用固定顶罐，井场内柴油罐容积为20m3，小于75m3，且柴油真实蒸气压小于27.6kPa，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。 ⑦钻井岩屑暂存于罐中，及时转运。 以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度。 - 水污染防治措施 4.1生活污水 4.1.1生活污水基本情况及其去向 施工期生活污水产生量约345.6m3，排入移动厕所暂存，定期由施工队采用密闭式吸污罐车抽出后运至市政污水处理厂处理。 4.1.2生活污水拉运方案的可行性分析 项目区域距离市政污水处理厂运输距离较短，施工队操作较为方便，施工期生活污水主要污染物成分与污水处理厂处理污染物成分一致，同时避免了生活污水乱排，符合环保要求，因此生活污水拉运方案具有可行性。 4.1.3市政污水处理厂的依托可行性分析 本项目需委托市政污水处理厂处理废水为生活污水，水质满足其进水水质要求，产生量少，市政污水处理厂规模、工艺等可满足本项目需求，依托可行。 4.2试油废水 4.2.1试油废水基本情况及其去向 试油期产生的洗井废水和压裂返排液产生量36150m3，由专用方罐收集后，拉运至吉28脱水站进行处理，处理达标后全部回注，不外排。 4.2.2吉28脱水站的依托可行性分析 吉28脱水站采出水处理系统设计处理能力为1200m3/d，采用“重力沉降除油+微涡旋絮凝反应沉降+多介质过滤器、纤维束过滤器双料过滤处理技术”处理工艺。出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2022）要求后，进入注水系统回注油层。目前采出水处理系统实际处理能力为1200m3/d，富余处理量为600m3/d，试油期间洗井废水产生量约150m3，压裂返排液产生量约36000m3，定期拉运至吉28脱水站进行处理。吉28脱水站采出水处理系统余量可满足本工程试油废水处理需求，依托可行。 4.3废水运输至吉28脱水站处理后回注的保障性措施 据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）要求：“涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅲ级标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏”。 本项目回注的采出水经吉28脱水站一体化污水撬装装置处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅲ级标准要求，根据建设单位提供的开发利用方案，回注层系与本次拟开发含油层位于同一层系，属于现役油藏，地质构造封闭，回注深度可达到 3500m~3800m，回注油层与地下水处于不同层系，远远超出含水层的深度。本项目采取了切实可行的地下水污染防治措施，在钻井过程中对潜水所在的地层进行了水泥浆固井，固井深度远远超过了承压水埋深，可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层。 5.地下水和土壤环境保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关规定，本工程拟对厂区进行分区地下水污染防治。 （1）施工期间钻井井场分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中柴油储罐、发电机房、不落地系统、泥浆储罐区、岩屑储罐区、危险废物暂存区等区域为重点防渗区，采用防渗膜进行防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K＜1×10-7cm/s的防渗性能；移动厕所为一般防渗区，铺设HDPE防渗膜（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）；水罐区、库房和值班房等其他区域为简单防渗区。 试油井场分为重点防渗区和简单防渗区。其中发电机房、采出液储罐、试油废水罐为重点防渗区，铺设HDPE防渗膜，值班房为简单防渗区。分区防渗情况详见表5-1。 表5-1 项目分区防渗表 时期; 防渗分区; 生产单元; 防渗性能要求. 钻井井场; 重点防渗区; 柴油罐区、发电机房、不落地系统、泥浆储罐区、岩屑罐区、危险废物暂存区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K＜1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 水罐区、值班房、库房、材料储存区、钻井区; 铺垫戈壁料. 生活营地; 一般防渗区; 移动厕所; 等效黏土防渗层MB≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 试油井场; 重点防渗区; 发电机房、采出液储罐区、试油废水罐; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K＜1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 库房、值班房; 铺垫戈壁料. 建设单位应监督施工单位严格按照表5-1的分区防渗要求执行，以确保防渗措施的落实和有效性。 （2）钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。 （3）本项目钻井过程中采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，将含水层与井筒分隔开，一开环空水泥浆均返至地面，对含水层进行了固封处理，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，同时定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格，可有效防止地下水污染。 （4）对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶及生活垃圾严格管理，禁止乱排。 废水均得以妥善处置，最终实现达标排放或回用，固体废物均得到妥善处置。地下水、土壤环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在钻井过程中得到广泛应用。采取上述措施后，钻试工程不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。 5.1废（污）水拉运处理管控措施和要求 （1）台账管理：必须建立废（污）水处理台账，详细记录废水来源、处理时间、处理方法、处理效果等信息。台账应由专人负责管理，并保证其真实性和完整性。 （2）全过程控制：应严格控制废（污）水处理的全过程，确保不出现二次污染，对于每一环节，应有明确的处理标准和操作规程，并设立专门的监测点进行质量抽查，一旦发现异常，立即进行处理，防止问题扩大。 （3）防止肆意排放：所有废（污）水在拉运和处理过程中，必须按照国家或地方的相关法规和标准进行，防止肆意排放，应设立专门的排放管道或区域，确保废水不直接排入环境。 （4）人员培训：对从事废（污）水处理的人员进行专业培训确保他们了解处理流程和处理设备的使用方法，能够独立处理常见问题， （5）安全防护：处理废（污）水时，应做好安全防护工作，如佩戴专门的面具、手套等防护用具，避免直接接触废水。另外，应定期检查处理设备的运行状况，确保其正常运行。 （6）应急预案：制定废（污）水处理的应急预案，对于突发情况，有相应的应对措施应急预案应定期进行演练，确保预案的有效性。 （7）记录保存：对废水处理的各个阶段都应有相应的记录并加以保存，以便日后查看和跟踪。 综上所述，项目废水在采取上述措施后不会对水环境产生不利影响。 6.噪声污染防治措施 施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。在采取上述措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1的噪声排放限值要求〔昼间70dB（A），夜间55dB（A）〕，不会对区域声环境产生明显影响。 7.固体废物处置措施 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、水基钻井泥浆岩屑、落地油、废防渗材料、机械设备废油、废油桶等。 7.1固体废物产生及其处置情况 7.1.1生活垃圾 井场和生活营地设置生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。本项目施工期生活垃圾共产生4.32t，占填埋场填埋量比例极小，当地垃圾场可以满足本工程施工期生活垃圾填埋需求。 7.1.2钻井泥浆、钻井岩屑 项目钻井时井筒返排的钻井泥浆及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相回用于钻井液配置，无法综合利用的委托有资质的直接拉运处置。钻井泥浆及岩屑处理工艺流程如下图所示。 图5-1钻井泥浆及岩屑处理工艺流程图 7.1.3沾油废防渗材料 施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），收集后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。 7.1.4废润滑油、废润滑油桶 钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废润滑油等。施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶分区暂存在危废贮存点，委托有资质单位定期进行处置。 7.1.5落地油 本工程钻井期和试油期间事故状态下可能产生少量落地原油和含油污泥，落地油要求100%回收，按照《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号），落地油泥属于《国家危险废物名录》（2025年）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码为071-001-08，落地油100%回收。 7.1.6机械设备废油 钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废润滑油、废机油等。钻井期间产生的废油由建设单位委托有危险废物处理资质单位进行处置。 7.2危险废物处置措施 在各井场内设置危险废物贮存点，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，具体要求如下： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 7.4一般工业固体废物环境管理要求 ①建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 ②水基岩屑综合利用不畅时，建设单位应与具有固体废物处置资质的单位签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，由受托方负责处置水基岩屑。 7.5危险废物环境管理要求 （1）危险废物暂存场所建设要求 井场危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设：① 结构防渗：地面采用防渗混凝土+HDPE膜铺设，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰（导流槽）和泄漏液体收集池；② “四防”措施：必须采取防风、防雨、防晒、防扬散措施，设置遮雨棚和围挡；③ 分区分类：不同性质的危废（如废油、废桶）应分区存放，间距满足安全要求，禁止混合贮存；④ 标识规范：在贮存设施入口处及容器上设置符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求的危险废物警示标志和标签（含数字识别码）。 （2）危险废物转移过程管控要求 严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）： ① 电子联单运行：建设单位应当通过国家危险废物信息管理系统（固体废物管理信息系统）填写电子转移联单，严禁私自转移。 ② 资质核验：转移前必须核实运输单位的《道路运输经营许可证》（含危险货物运输许可）和接收单位的《危险废物经营许可证》，确保其资质与危险废物类别相符。 ③ 运输管控：运输车辆须安装卫星定位系统，按核准路线行驶；移交时，建设单位应现场核对移交的种类、重量和数量，确保与联单一致，严禁途中抛洒滴漏。 （3）台账管理及保存年限 建立危险废物管理台账，如实记录产生、入库、出库、处置等信息。根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）规定，危险废物管理台账应当保存5年以上；以电子形式记录的，应当永久保存电子数据，确保数据可追溯、可查询。 8.环境风险应急措施及应急要求 8.1管理要求 建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行。 8.2井喷环境风险防范措施 ①设有井控装置，钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。 ②钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况应立即报告司钻；钻开油层后，每次起下钻（离上次活动时间超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业并进行观察。如有溢流，应立即关井求压。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外30m，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。 ③溢流处理和压井措施：最大允许关井压力应考虑井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许的关井压力。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，应采取井筒压力控制措施防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用置换法和压回法等方法进行处理。 ④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。电测前井内情况应正常、稳定；测井队到井后应向井队了解井况，确认油气上窜安全作业时间，若电测时间超过等值时间，应中途通井循环再电测。测井队专用剪切工具应放置在钻台上，随时处于待命状态。发生溢流征兆应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当危及井控安全时，立即实施剪断电缆并关井。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队队长负责实施剪断电缆工作。不允许用关闭环形防喷器的方法起电缆。 ⑤一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，控制原油污染面积，对放喷液进行集中收集处理，同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油以及受污染的土壤形成的落地油，采用铲除油泥层等有效方法，落地油泥用专用罐收集，最终交由有危险废物处置资质的单位处置，以降低残油对生态环境的污染程度；同时迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。 井喷后土壤污染修复措施主要包括物理修复、化学修复和生物修复三大类，具体措施需根据污染类型和严重程度选择。实施流程如下： 污染评估：通过网格采样分析污染物类型及浓度分布，确定风险等级。‌ 方案设计：比选3种以上技术路线，制定工程量及预算。 施工监测：实施过程中定期检测效果，确保达标后再利用。 ⑥试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线充分燃烧后排放；建设单位应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放。 8.3储罐泄漏防范措施 ①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。 ②储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。 ③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。 ④井场各类储罐、特别是油类物质及危险废物储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施，同时对产生的落地油泥用专用罐收集，最终交由有危险废物处置资质的单位处置；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。 ⑤加强消防安全管理 定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 8.4井漏防范措施 ①建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。 ②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。 ③严格要求套管下入深度、确保固井质量。 ④工程施工单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。 8.5硫化氢防范措施 ①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。根据《含硫油气井钻井作业规程（Q/SY 1115-2014）》，当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3时，按照含硫油气井作业规程执行。 ②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。 8.6物料运输环境风险防范措施 加强各类储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。各类罐车装卸作业过程中，必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸、严禁摔碰撞击、重压、倒置，防止钻井废水、柴油等污染物撒漏；使用的工具不得损伤罐体,不能粘有与所装货物相抵触的污染物。操作过程中，有关人员不能擅自离岗，机动车辆排气管安装有效的隔热和熄灭火星装置，电路系统应有切断总电源和隔离电火花装置，配备相应的消防器材和工具，防止柴油罐发生火灾爆炸事故。 运输途中，司机时刻要谨慎行驶，注意适当限速，保持安全车距。危险废物在储存、转移、处理过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）并制定内部转移、转运制度。确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 8.7环境风险应急预案 本项目归属中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区管辖，应将项目实施区域纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区突发环境事件应急预案》。 9.结论 施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《吐哈油田报废井封井实施细则（试行）》《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区的相关要求对新钻井进行封堵，并拆除相关设施，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置，制定生态恢复方案，并做好以下生态保护措施： （1）封井材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。 （2）应开展井盖封堵或密闭填充，对废弃井进行封井回填并做好井口处置，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。 （3）确保封井质量合格。 （4）封井作业结束后及时清理作业现场，各个建构筑物和基础设施应全部拆除，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。施工区域采用临时占地剥离表土对其进行覆盖，以便植被自然恢复。各个建构筑物和基础设施拆除过程中会产生一定扬尘，应避开大风天气施工。 |
| 其他 | 1.环境管理 项目实施过程中，在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表5-2。 表5-2 施工期环境保护行动计划表 序号; 影响因素; 环保措施. 1; 大气环境; 施工单位在钻井时应使用符合国家标准的油品，并定期对设备进行保养维护，采出液采用密闭装载方式，柴油储罐采用固定顶罐。. 2; 声环境; 施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。. 3; 水环境和土壤环境; 钻井液外运处置不外排；试油期产生的废水收集至地面储罐后由罐车拉运至吉28脱水站处理；生活污水汇入移动厕所化粪池收集暂存，定期由吸污车抽出后委托拉运至市政污水处理厂处理。关键区域做好符合相关环保要求的防渗措施；提高施工效率，缩短施工时间；工程结束后，做好施工场地的恢复工作。. 4; 固体废物; 生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。水基岩屑、泥浆在井口采用“振动筛+除砂器+除泥器+离心分离”工艺固液分离后，液相循环使用，分离出固相暂存于专用岩屑方罐中，由具备资质的单位及时转运处理。油基岩屑、粘油废防渗材料、落地油、机械设备废油与废润滑油桶委托有资质单位进行妥善处理。. 5; 生态环境; 用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、破坏周边农作物、野生植被、扰动土壤，严禁捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。. 6; 环境管理; 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染防治措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。. 2.环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），并参照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248—2022）制定自行监测方案并开展监测。 每次监测都应有完整地记录。监测数据应及时整理、统计，做好监测资料的归档工作。 表5-3环境监测计划表 监测对象; 监测频率; 监测项目; 监测地点; 监测时间. 大气; 1次/钻井周期内; 非甲烷总烃、H2S; 项目区; 整个钻井期间监测1次. 1次/钻井周期内; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 锅炉排气筒; 冬季供暖期至少监测1次. 噪声; 1次/钻井周期内; 等效连续A声级; 井场周围; 整个钻井期间监测1次. 土壤; 1次/钻井周期; 石油烃; 井场周边50m、100m各1个点; 完井后. |
| 环保投资 | 项目总投资3851.7万元，其中环保投资128万元，占工程总投资的3.32%。环保投资详见表5-4。 表5-4 环保投资一览表 工程名称; 拟采取的环保措施; 环保投资 （万元）; 实施时间. 废气; 试油伴生气; 经排气管线充分燃烧后排放。; 8; 与钻井、试油期同步. 施工扬尘; 采取易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施。; 8. 废水处理; 洗井废水、压裂返排液; 由地面储罐收集后，依托吉28脱水站处理后回注。; 14. 生活污水; 设临时防渗收集池收集暂存，定期由施工队采用吸污车抽出并拉运至吉木萨尔县城污水处理厂处理。; 10. 固废处置; 生活垃圾; 设有垃圾箱集中收集，委托第三方拉运至当地垃圾场处理。; 8. 钻井岩屑; 钻井岩屑暂存于岩屑储罐中，钻井岩屑委托具有相应处置资质的单位处置。; 38. 落地油、机械设备废油、废润滑油、废润滑油桶、废防渗材料等; 各钻井井场设置1座危险废物贮存点; 5. 用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶的暂存，各类危险废物定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。; 15. 生态恢复; 对临时占地清理、平整; 10. 独立费用; （根据《石油建设项目其他费用和相关费用计价方法与费用标准(2022版)》）; 环境影响评价; 4. 环境保护竣工验收; 4. /; 环境监测; 4. 合计; 128; /. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱辗乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对环境影响较小；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；④建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；⑤施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实；⑥合理安排施工时间，避免大风天气施工。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。 | 验收内容：生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况；临时占地经济补偿协议办理情况。 验收效果：施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复。井场、生活营地和探临道路进行平整，井场无废水和固体废物遗留。 | 根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件。 | 按照环评及批复等相关文件要求进行验收。 |
| 水生生态 | / | / |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水不外排；施工营地设置防渗移动厕所，严禁设置排污口。 | / |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 本项目施工期废水主要包括钻井废水（钻井液/泥浆体系废液）、洗井废水、压裂返排液及生活污水。钻井过程中产生的钻井废水按钻井液体系分阶段循环使用：井筒返出钻井液经“钻井液不落地”系统固液分离后，液相优先回用于相应体系钻井液的配制与循环利用，钻井期间不外排；钻井阶段结束后，无法继续回用的钻井液以废弃泥浆形式产生，与固相物料分类收集后统一外运处置。洗井废水和压裂返排液分收集至专用储罐后由罐车拉运至吉28脱水站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅲ级标准后全部回注油藏，不外排；钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染；生活营地设移动厕所用于收集生活污水，定期由施工队采用吸污车清运至市政污水处理厂处理，不得外排。 | 验收内容：①生活污水签订清运协议；②洗井废水和压裂返排液现场无遗留。 验收效果：验收时现场无遗留问题。 |  |  |
| 声环境 | 在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 | / |  |  |
| 振动 | / | / |  |  |
| 大气环境 | 施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；锅炉废气：冬季施工期生物质锅炉配备“湿法除尘脱硫+布袋除尘+低氮燃烧”设施，废气经30m高排气筒排放；使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护，施工期井场边界柴油机、发电机烟气排放的污染物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的最高允许排放浓度标准要求；试油期伴生气经排气管线充分燃烧后排放，试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。 | 验收效果：验收时现场无施工遗留问题。 |  |  |
| 固体废物 | ①水基钻井泥浆岩屑：采用不落地系统进行处理，实现固液分离，固相为一般工业固废，检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后用于铺路、铺垫钻试场综合利用，无法综合利用的委托有资质的单位进行处置；②油基岩屑（HW08）：即产即清，装入专用方罐由资质单位每日转运，不长期暂存；③废防渗材料：未破损、未沾油的防渗材料由建设单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；④落地油100%回收，集中收集后委托有危险废物处理资质单位进行处置。⑤机械设备废油、废润滑油、废润滑油桶暂存至危险废物贮存罐区，委托有危险废物处理资质单位进行处置；⑥生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。 | 验收内容：①水基钻井岩屑综合利用情况或委托处置情况；②废防渗材料、落地油和沾油废防渗材料、机械设备废油与废润滑油桶贮存于危废贮存点后定期委托有危险废物处理资质单位进行处置并签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③生活垃圾签订接收协议。 验收效果：现场无固废遗留。 |  |  |
| 电磁环境 | / | / |  |  |
| 环境风险 | ①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；防止污染地下水和土壤；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④柴油罐、原油罐等储罐底部铺设防渗材料或设置围堰，加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤应编制突发环境事件应急预案。 | / |  |  |
| 环境监测 | 本工程在施工和试油期间，施工机械和生产设备均投入使用，故在各个阶段需对生产过程中产生的三废和生态影响进行严格监管，定期对各个阶段产生的三废和生态影响进行监测，减少对周围环境影响。本工程在试油期的排污主要集中在井场、单井站和脱水站，其在试油期的监测应根据项目开发运行实际情况确定监测项目、频率，并委托具有计量认证资质和环境监测资质的监测单位监测。 | / |  |  |
| 其他 | 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料。 |  |  |

# 七、结论

本工程符合国家产业政策，选址较为合理，项目建设符合达标排放、总量控制及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，污染物无害处理，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。