建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（内审稿）

项目名称：            新湖4井勘探钻探项目            
建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司（中国石油新疆油田分公司勘探事业部）
编制日期：            2026年3月                
中华人民共和国生态环境部制
	[image: image1.jpg]-

-

— ) ? N ' ‘%"4\\ [
N R

N\
ONZFL L
M‘&, ([ L
A T





井场选址现状



	[image: image2.jpg]



井场选址现状

	现场勘查照片


目  录

1

一、建设项目基本情况

7

二、建设内容

16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

22

四、生态环境影响分析

35

五、主要生态环境保护措施

48

六、生态环境保护措施监督检查清单

七、结论
52



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新湖4井勘探钻探项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	郑以华
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县

	地理坐标
	新湖4井：*********************，*********************

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	17537m2（临时用地）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	139

	环保投资占比（%）
	6.95
	施工工期
	钻井期38天

试油期240天

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》

审批机关：自然资源部；

审批文号：自然资函〔2022〕1092号。

	规划环境影响
评价情况
	文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；

审查机关：生态环境部；

审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见，新环审〔2022〕124号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025）符合性分析
《规划》依据新疆维吾尔自治区矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分为环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑－阿尔金十个勘查开发区，将石油、天然气列为重点勘查开采矿种。其中，环准噶尔能源资源勘查开发区主要包括阿勒泰地区南部、昌吉回族自治州、塔城地区东部山前及沙漠腹地。

本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县，属于环准噶尔能源矿产勘查开发区、陆地石油、天然气勘查行业，项目建设符合规划要求。
2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》符合性分析
规划环评提出：合理控制矿产资源开发规模与强度，优先避让生态敏感区（如自然保护区、水源地等），不得占用禁止开发区域。实施污染物达标排放，落实“三同时”制度（污染防治设施与主体工程同时设计、施工、投产）。加强废水、固废、废气治理，推广清洁生产技术。对开发活动造成的生态破坏采取有效恢复措施，减少土地沙化与水土流失。

本项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区和禁止开发区域；本次环评对项目“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，采取措施后污染物可达标排放或得到妥善处置。符合规划环评相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类——七、石油天然气——1、常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发，符合国家产业政策。

2.生态环境分区管控符合性分析
2.1生态保护红线
本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、居民居住区、学校等环境敏感区，不占用生态保护红线，且距离生态保护红线距离较远，不会对生态保护红线产生影响。本项目与生态保护红线的位置关系见附图1。
2.2环境质量底线
本项目为陆地矿产资源地质勘察－油气资源勘察项目，无运营期；钻试期产生的污染影响随施工结束而停止，对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线。
2.3资源利用上线
本项目为临时占地，不会永久占用土地资源；项目建设过程中会消耗一定量的柴油及新鲜水，消耗量总体相对区域资源利用总量很小，在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线，符合区域资源利用要求。

2.4生态环境准入清单
（1）本项目所在区域属于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）中的乌昌石片区。本项目为油气资源勘探项目，项目无运营期，仅在项目施工阶段产生少量污染物，施工阶段采取先进的钻试工艺，环境风险较小，资源消耗量少，施工阶段及施工结束时对临时占地范围采取相应生态保护和恢复治理，符合自治区总体管控及乌昌石片区生态环境分区管控要求。

（2）本项目位于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案成果动态更新》中呼图壁县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65232330001，本项目与昌吉回族自治州生态环境分区管控单元位置关系见附图2。本项目所在管控单元项目环境准入符合性分析见表1-1。
表1-1  本项目与昌吉回族自治州“三线一单”分区管控要求符合性分析

管控要求（编码为ZH65232330001）
本项目
符合性
1.符合国土空间规划要求。

2.符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》
本项目符合国土空间规划要求；项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类事项。
符合
1.污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。

2.“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

3.加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。

4.施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。

施工期产生的污染影响随施工结束而消失且无运营期，施工过程中采取切实可行的扬尘污染防治措施。

符合
1.执行区域生态环境保护的基本要求。

2.执行昌吉州总体准入清单中的要求。

项目施工过程中产生的污染影响随施工结束而消失，施工结束后拟对临时占地进行复垦。

符合
1.执行区域资源能源利用的基本要求。

2.执行昌吉州总体准入清单中的要求。

项目施工期间仅消耗少量新鲜水和柴油；不开采地下水；符合要求。

符合
3.与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及＜转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知＞（新环环评发〔2020〕142号）的符合性分析见下表。
本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及〈转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知〉（新环环评发〔2020〕142号）的符合性分析见表1-2。

表1-2  本项目与《通知》相关要求符合性分析
序号
《通知》要求
本项目情况
符合性
1
建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。
本项目一开和二开采用水基钻井液，压裂液主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾、过硫酸钠等，详细成分涉及商业秘密，不宜公开，本次环评中已简单说明相关信息。
符合
2
油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。油气开采项目产生的危险废物，应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价
本项目井场内设有钻井液不落地设备，钻井液循环使用，符合减量化要求；施工结束后产生的未沾油防渗材料，由施工单位集中回收利用，符合资源化原则；项目产生的水基钻井岩屑集中收集后委托第三方岩屑处置单位进行处置，符合无害化原则。
符合
3
施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。
本次环评提出施工期尽量减少占地、缩短施工时间的要求。项目不涉及生态环境敏感区。项目实施过程中采用低噪声设备；项目结束后，对临时占地范围进行及时清理、平整，严格落实本次环评中提出的生态保护措施。
符合
4
油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。
本项目环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。
符合
4.与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析见下表。
表1-3  本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
序号
文件要求
本项目情况
符合性
1
在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。
本项目钻井液循环使用，洗井废水、压裂返排液使用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，项目无废水外排。

符合
2
油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系；加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水；建立环境保护人员培训制度；油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。
钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，加强油井套管的检测和维护，井场采取了符合规范的防渗措施，防止油气泄漏污染地下水；环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，同时落实中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境（HSE）管理体系。
符合
5.与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析见下表。
表1-4  本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
序号
文件要求
本项目情况
符合性
1
施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
本项目井场、道路的临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。
符合
2
钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
本项目井场设有不落地系统，使用固控设备和不落地系统对钻井液进行处理后循环使用；洗井废水、压裂返排液等井下作业废水100%入罐，废水不外排。

符合
3
废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用。
本项目井场设有钻井泥浆不落地系统，同时对井场进行分区防渗，确保不产生落地原油；钻井不落地系统分离出的水基钻井岩屑进罐收集后交第三方岩屑处置单位进行处置后再利用。
符合
6.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出“坚决遏制‘两高’项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府‘一支笔’审批制度、环境保护‘一票否决’制度，落实‘三线一单’生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控”；加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
陆地石油勘探项目不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；本项目为油气资源勘探项目，不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合昌吉回族自治州生态环境准入清单的要求。本项目环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，并定期进行应急演练工作。

综上，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。


二、建设内容
	地理位置
	本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县，项目位于呼图壁县县城东北方向约52km处。本项目地理位置见附图3，区域位置见附图4，井位坐标见表2-1。
表2-1  本项目井位坐标一览表
井号
北京54坐标
经纬度
X
Y
E
N
新湖4井
*********************
*********************
*********************
*********************


	项目组成及规模
	本项目部署1口勘探井，井号为新湖4，总占地面积17537m2，井深4700m，采用二开直井井身结构。项目工程组成情况详见表2-2。
表2-2  本项目工程组成一览表
工程组成
工程内容
主体工程
钻前工程
井场平整、钻机基础建设、生活营地及探临道路建设以及设备进场。井场占地面积：井场临时占地108881m2，生活营地临时占地2301m2，探临道路临时占地4355m2。
钻井工程
新湖4井钻井进尺为4700m，采用二开直井井身结构，一开、二开采用水基钻井液，采用ZJ50D钻机，钻井期38天，施工人数为35人。
试油工程
开展试油准备、储层改造和试油工作，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；试油过程记录勘探参数，如温度、气温、油气产量；试油期为240天，工作人数为2人。
完井
根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有施工设施，清理、平整井场。
辅助工程
放喷设施
在井场左右两侧各设置1条放喷管线，在井场一侧预留应急放喷池位置。
探临道路
新湖4井井场探临道路占地4355m2，长度约529米，采用砂石路面。
生活营地
项目设置生活营地1处，临时占地2301m2。
公用工程
供配电
井场用电由柴油发电机供给；柴油由附近加油站购买拉运至井场，井场设置柴油储罐区，储罐区内设置30m3的柴油储罐，日常储备柴油20t。
给排水
施工期用水主要为洗井用水，从附近乡镇拉运至井场；洗井废水和压裂返排液设置试油废水储罐储存。生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
环保工程
废气
施工扬尘
对易起尘物料进行遮盖；加强车辆管理等措施；水基钻井岩屑分别暂存于专用收集罐中，并及时清运，不长期存储。
柴油机燃料燃烧废气
加强设备维护管理，使用合格油燃料。
施工机械及车辆尾气
使用合格燃料。
伴生气
由排气管线充分燃烧后放空。
无组织挥发烃类
采出液采取密闭装载方式；柴油储罐密闭，罐体保持完好。
废水
洗井废水、压裂返排液
采用专用储罐收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处理。
噪声
施工设备噪声
选用低噪声设备，设备底部进行基础减震。
固体废物
钻井岩屑
水基岩屑现场使用不落地设备处理，委托有相应处置资质的单位实现无害化处置。
废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶
井场设置1座危险废物贮存点，分区暂存各类危险废物；其中沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，分区暂存在危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
生活垃圾
生活垃圾集中收集在垃圾箱中，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。
生态措施
施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。
环境风险
H2S监测
井场配备H2S监测仪。
放喷设施
井场左右两侧各设置1条放喷管线，预留应急放喷池位置。
依托工程
试油废水
试油废水（洗井废水和压裂返排液）由罐车送至石西集中处理站采出水处理系统处置。
采出液
采出液由罐车送至石西集中处理站原油处理系统处理。
生活污水
生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
生活垃圾
定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。
水基钻井岩屑
水基钻井岩屑委托第三方岩屑处置单位处置。
危险废物
沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，最终交由有相应危废处置资质的单位负责接收、转运以及处置。


	总平面及现场布置
	1.工程布局情况
新湖4井施工现场主要为钻井井场、探临道路、试油井场的布置，其中钻井井场以部署井井口为中心按照钻井期井场平面布置图布置。新建探临道路将周边已建道路与钻井井场连接；钻井结束后将钻井井场改为试油井场，试油设备均在原钻井井场内布置，不新增占地。
2.施工现场布置情况
（1）钻井期井场平面布置

钻井期井场内布置有值班房、材料房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、钻井液不落地设备等。钻井井场平面布置见附图5。

（2）试油期井场平面布置

试油期井场内布置有井口方罐、发电房、值班房、井口放喷管线、应急放喷池、消防沙箱等设施，并在井场设置紧急集合点。试油井场平面布置见附图6。

	施工方案
	1.施工时序及工艺
施工时序依次为钻前工程、钻井工程、试油工程和完井四个阶段。
[image: image3.png]B RE RS BA
FEK BE wEk EE

i, mi . .
e S IR > > R





图2-1  项目工艺流程和产污环节示意图
1.1钻前工程
包括井场平整、铺垫、钻机基础建设和探临道路，以及设备进场。
1.2钻井工程
（1）钻井流程
钻前准备工作完成后即可开展钻井工作。钻井是破岩和加深井眼的过程，首先埋设导管后钻达下表层套管深度后，再下入表层套管并固井试压；然后继续钻进，待安全钻达目标深度后下油层套管；施工中根据钻井设计要求，进行测井、录井、固井等其他作业。
（2）井身结构
新湖4井进尺为4700m，采用二开直井井身结构，设计参数见下表，井身结构下图。
表2-3  井身结构设计参数一览表
序号

井号

开钻次序

井深（m）

钻头尺寸（mm）

类型

1
新湖4井
一开

~1460
381
探井

二开

~3750
241.3
~4700

215.9
图2-2  新湖4井井身结构示意图
（3）钻井设备
钻井设备包括钻机、井架、钻井泵、柴油机、发电机等，主要钻井设备见下表。
表2-4  主要钻井设备一览表

序号
类别/系统
名称
型号
载荷

(kN)
功率

(kW)
备注
一
钻机
钻机
ZJ50D
3150
二
井架
井架
JJ315/45-K
3150
三
提升系统
绞车
JC50D
天车
TC1-315
3150
游车
YC-315
3150
大钩
DG315
3150
水龙头
SL450
4500
四
顶部驱动装置
顶部驱动装置
DQ50BS
4500
全井使用
五
转盘
转盘
ZP375
开口直径 952.5mm
六
循环系统配置
钻井泵1#
F-1600HL
1193
52MPa
钻井泵2#
F-1600HL
1193
52MPa
钻井泵3#
F-1600
1193
35MPa
高压管汇
52MPa
钻井液罐
循环罐总容积350m³储备罐总容积240m³
搅拌器
NJ-15
叶片直径600mm
12个
七
钻机动力系统
柴油机1#
G12V190PILG-3
810
柴油机2#
G12V190PILG-3
810
柴油机3#
G12V190PILG-3
810
八
发电机组
发电机1#
C15
320
发电机2#
G12V190ZLD1
700
发电机3#
G12V190ZLD1-2
500
MCC房
HH70LDB
1栋
九
钻机控制系统
自动压风机
SPE306X
6.5m³/min
电动压风机
SPE306X
6.5m³/min
十
固控系统
振动筛
HS270-4P-PTS
≥3 台处理量 210m³/h
除砂清洁器
ZQJ254×2
1台
除泥清洁器
ZQG125×8
1台
离心机
LW600×1000-N
2台（高速+低速），处理量≥80m³/h
十一
加重

装置
加重泵组
150NSP
低压、高压各1套
气动加重装置
1套
十二
井控系统
二开
环形防喷器
FH35-35
1套
单闸板防喷器
FZ35-70
1套
双闸板防喷器
2FZ35-70
1套
节流管汇
JG-70
1套
压井管汇
YG-70
1套
十三
仪器仪表
钻井参数仪表

测斜仪
M/D TOTCO
1套
自浮式单点测斜仪
2套
测斜仪
1套
十四
防硫设备
H2S监测仪
便携式
≥1套
固定式
1套
十五
液压大钳
Q10Y-M
1台
十六
柴油储罐
30m³
1个

最大储量20t
十七
Φ139.7mm钻杆死卡
1个
Φ127mm钻杆死卡
1个
十八
储水罐
60m3
1个
十九
岩屑储罐
25m3
4个
水基4个罐

1.3试油工程
在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业，试油工程主要包括试油准备、储层改造和试油。
（1）试油准备
试油准备主要进行通井、洗井和试压工作。通井时用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等；洗井使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等；试压用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验。

（2）储层改造
储层改造包括射孔和压裂两道工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力。停泵后，压裂返排液自喷返排至地面专用废液收集罐中，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置。

表2-5  压裂主要设备一览表
阶段
设备名称
主要型号
数量（台/座）
压裂
压裂车
2500型
8
混砂车
/
1
仪表车
/
1
砂罐车
/
3
射孔
射孔车
/
1
射孔工具车
/
1
（3）试油
储层改造完成后方可进行试油作业，需在井口安装分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。采出液进入地面储罐，最终由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置，伴生气通过地面排气管线充分燃烧后放空。
表2-6  试油主要设备一览表
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
1
修井机
60t
部
1
-
2
试油井架
-
部
1
-
3
液压钳
600型或300型
台
1
足够长的配套管线
4
方罐
20m3
个
4
-
5
吊卡
Φ73.0mm/Φ88.9mm
只
2/2
50t
6
吊环
SH-80
付
1
-
7
通管规
Φ73.0mm/58.0mm
个
2
-
8
提升短节
Φ88.9mm
套
1
-
9
调整短节
Φ73.0mm
m
1
-
10
值班房
-
套
1
-
11
发电房
-
套
1
储罐1个
12
柴油发电机
-
台
1
-
13
气液分离装置
-
套
1
-
14
泵车
700型
台
1
-
15
防喷器
-
台
1
-
16
放喷管及罐
-
套
1
放喷罐1个，30m3
17
采油树
-
套
1
-
18
H2S气体监测仪
-
部
1
-
19
可燃气体检测仪
-
部
1
-
20
消防砂
-
m3
0.5
-
21
推车式干粉灭火器
MFZL35型
具
1
-
22
干粉灭火器
MFZL8型
具
4
-
（4）完井
试油作业结束后，若油气产量显示该井具备商业开采价值，则对其进行关井，后期根据油田开发要求转为开采井，转产前应开展产能建设工程环境影响评价。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》进行封井作业，撤去所有生产设施，清理、平整井场。

2.施工周期及组织定员
新湖4井钻井期为38天，施工人数为35人，试油期为240天，试油人数为2人。
3.能源物料消耗
新湖4井施工期消耗的主要物料及能耗包括：钻井液、压裂液、柴油、新鲜水等，消耗情况见表2-7。

表2-7  施工期主要消耗物料及能源用量一览表
物料/能源名称
使用量
主要材料
水基钻井液（m3）
930
压裂液（m3）
1000
能源
新鲜水
洗井用水（m3）
300
生活用水（m3）
26.6
柴油（t）
124
3.1钻井液体系
根据建设单位提供的设计资料可知，新湖4井一开和二开采用的钻井液体系均为非磺化水基钻井液，其中水基钻井液主要成分为坂土、钾钙基有机盐、重晶石等；本项目钻井液体系及用量见表2-8。
表2-8  钻井液用量表
井号
钻井液性质
开钻次序
钻井液体系
钻井液用量（m3）
新湖4井
水基
一开
坂土-聚合物
246
二开
钾钙基有机盐
684
3.2压裂液
本项目新湖4井的压裂液主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾及过硫酸钠等，根据设计资料，压裂液使用量为1000m3。

3.3柴油
本项目钻井、试油过程需使用柴油机和柴油发电机，消耗一定量的柴油。柴油从附近加油站购买后拉运至井场，使用储罐储存，日常储存量为20t。项目施工期柴油平均消耗为2t/d·井，试油期柴油平均消耗0.2t/d·井，由此计算得项目新湖4井柴油消耗总量为124t。
3.4洗井用水
根据设计资料，本项目洗井用水为300m3，新鲜水从附近乡镇拉运至井场。3.5生活用水
本项目生活用水参照《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346—2021）附录A北疆天山北坡区用水定额，生活用水系数为20L/人▪d，生活营地使用时间为38d，施工人数为35人，则生活用水量约为26.6m3。新鲜水采用罐车从附近乡镇拉运至生活营地水罐储存。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.主体功能区规划
本项目所在地昌吉回族自治州呼图壁县位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23个县市，是我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。

本项目为陆地石油勘探类项目，为石油天然气开发前进行的勘探活动，均为临时工程，符合主体功能区的功能定位。本项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》位置关系见附图7。

2.生态功能区划
根据《新疆生态功能区划简表》，本项目所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见表3-1，本项目与生态功能区划位置关系见附图8。
表3-1  生态功能区划简表

生态功能分区单元
生态区
Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
生态亚区
Ⅱ3 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区

生态功能区
23.古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区

隶属行政区
和布克赛尔蒙古自治县、福海县、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县
主要生态服务功能

沙漠化控制、生物多样性维护

主要生态环境问题
人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁

主要生态敏感因子、敏感程度
生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感

保护目标
保护沙漠植被、防止沙丘活化

保护措施
对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒

适宜发展方向
维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延

3.生态环境现状
3.1植被现状
新湖4井井场及道路位于天然牧草地，植被主要有多枝柽柳和琵琶柴。根据《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年1月8日），根据现场踏勘及资料收集可知，本项目临时占地范围内无国家及自治区级保护植物分布。植被类型图见附图9。
3.2野生动物现状
本项目建设地点位于呼图壁县县城东北52km，区域为天然牧草地，植被主要有多枝柽柳和琵琶柴，项目区域无大型野生动物分布，仅生存着小型啮齿动物，如鼠类、麻雀、燕子等。
本项目占地范围未见《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号）中保护野生动物分布。

3.3土地利用类型
根据建设单位提供的土地利用类型叠图可知，新湖4井临时占地范围内的土地利用类型为天然牧草地，占地17537m2；本项目土地利用类型见附图10。与林业部门叠图见附图11。
3.4土地沙化现状
根据《新疆第六次沙化监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地。项目在《新疆第六次沙化监测报告》沙化土地分布图中的位置见附图12。

3.5水土流失现状
根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州水土保持规划（2021-2030年）》，本项目部署勘探井新湖4井位于昌吉市呼图壁县东北约52km，该井临时占地不在昌吉回族自治州水土流失重点预防区和重点治理区内。水土流失类型见附图13。
4.区域环境质量现状
4.1环境空气质量现状调查
根据中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”数据，2024年昌吉回族自治州环境空气污染物基本项目中SO2、NO2、PM10、CO、O3的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM2.5的现状浓度超标，为环境空气质量不达标区。

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）发布后，规定了环境空气污染物基本项目在2026年3月1日～2030年12月31日执行过渡阶段二级浓度限值标准。其中PM10年平均二级浓度限值由原标准的70μg/m3降低至60μg/m3，PM2.5年平均二级浓度限值由35μg/m3降低至30μg/m3，其他基本项目浓度限值不变。采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）与2024年昌吉回族自治州环境空气污染物基本项目监测数据进行对照，PM10、PM2.5超过过渡阶段二级浓度限值，项目所在区域为不达标区。
表3-2    大气质量及评价结果一览表

监测因子

年度评价指标

标准值

(μg/m3)

现状浓度

(μg/m3)

占标率

（%）

达标

情况

SO2
年平均值

60

7

12
达标

NO2
年平均值

40

30
75
达标

PM10
年平均值

60
70
116.7
超标
PM2.5
年平均值

30
40
133.3
超标

CO

24小时平均第95百分位数

4(mg/m3)
1.8(mg/m3)
45
达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

160

134
84
达标

4.2水环境质量现状调查
本项目为常规石油勘探项目，仅包括钻井期和试油期，本项目试油期产生的废水均不外排，项目与地表水体无任何水力联系，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，不进行地表水环境质量现状调查。
钻井期间采用钻井液不落地工艺，钻井液循环利用，不会对地下水环境造成污染；参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类项目；无需对地下水环境质量现状进行评价。

4.3声环境质量现状调查
本项目周边50m范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需对声环境质量现状进行评价。

4.4土壤环境质量现状调查
参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。本项目环境保护目标识别如下表所示。
表3-3  环境保护目标识别

环境要素
判定依据

评价范围
环境保护目标
大气
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）

不设置评价范围
无
地表水
参照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）

不设置评价范围
无
地下水
参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）

不设置评价范围
无
声环境
参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）

井场外延200m范围
无
土壤
参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

不设置评价范围
严格控制项目临时占地面积，表土妥善保存，施工结束后及时进行土地复垦工作
生态
参照《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349—2023）

井场周围50m范围探临道路两侧外延300m范围
保护项目周边天然牧草地范围内植被、土壤、严禁随意踩踏碾压、砍伐植被
环境风险
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

不设置评价范围
保护项目占用范围内天然牧草地土壤环境


	评价

标准
	1.环境质量标准
环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。

2.污染物排放标准
2.1废气
（1）扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值，≦1.0mg/m3；
（2）试油期无组织排放非甲烷总烃参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值；
（3）车辆尾气、柴油机、发电机排放废气、伴生气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限制。
2.2噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
2.3固体废物
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。



	其他
	本项目不涉及总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
1.1工程占地
总占地面积为17537m2，均为临时占地，占地类型为天然牧草地。占地情况详见表4-1。
表4-1  本项目占地面积及土地利用类型一览表
项目占地
占地面积（m2）
土地利用类型
新湖4井
井场

108881
天然牧草地
探临道路

4355
生活区 
2301
总计

17537
/

1.2对植被的影响分析
本项目新湖4井井场及道路临时主要占地为天然牧草地，植被主要有多枝柽柳和琵琶柴；钻前工程建设及各施工阶段的人类活动会直接损毁占地范围内野生植被，带来经济损失和影响植被初级生产力。在井场等设计阶段和选址过程中应合理设计尺寸，尽量减少临时占地面积。施工过程中严格控制施工范围，限定施工机械及人员的活动范围，可有效减缓项目建设对周边地表植被的影响。钻试结束后及时对临时占地进行清理平整，对临时占地范围进行复垦，使其恢复植被生长条件，避免影响区域植被恢复。

本项目施工期对周边天然牧草地的潜在影响主要包括施工机械往返振动可能改变土壤物理结构，导致孔隙度减小、板结，阻碍植被根系伸展与水分吸收。为规避这些风险，施工中优化机械作业管理，限定行驶路线并优先选用低振动设备，同时通过定期洒水强化粉尘控制以避免粉尘覆盖叶片，钻井液则采用密封储罐存放，储罐区铺设防渗层且提前储备足量应急物资，防止污染物渗入周边天然牧草地。

1.3对野生动物的影响分析
本项目的实施对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响，主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使野生动物的原有生产环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。钻试过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。
项目区及周边野生动物主要是小型啮齿类、爬行类动物等和一些常见鸟类，项目区不是野生动物唯一栖息地，野生动物可迁移至周边类似的生境，且工程占地面积较小，施工结束后，机械噪声、人类活动影响消失。野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物影响较小。
1.4土地沙化影响分析
项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部沙化趋势加重。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土堆临时占地进行覆盖。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。
1.5水土流失影响分析
本项目钻前工程对井场场地平整、铺垫，探临道路建设等施工过程会造成一定的水土流失。项目的建设将对地表造成扰动，增大风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。施工结束后，占用土地恢复土壤，工程建设引起的水土流失较轻微。
2.大气环境影响分析
本项目施工期废气主要为施工扬尘、柴油机和发电机燃料燃烧废气、施工机械及车辆尾气、伴生气燃烧废气、试油期采出液储存及装车过程中无组织逸散废气。
2.1施工扬尘
本项目对场地平整、井场、探临道路等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期加强管理、对易起尘物料进行苫盖、车辆低速慢行，合理安排施工时间，避开大风天气进行施工等措施；扬尘随着施工期结束而消失，对周围大气环境影响较小。

2.2柴油机、发电机燃料燃烧烟气
施工期井场动力系统设柴油机和柴油发电机为钻机及井场提供动力、电力和照明，消耗的燃料为柴油。根据设计资料，柴油消耗量为124t。柴油燃烧产生的烟气以无组织形式逸散，烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及总烃等。本项目区地域空旷，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响较小。

2.3施工机械及车辆尾气
施工机械及车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆维护、保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，对周围大气环境影响较小。

2.4伴生气燃烧烟气
本项目为矿产资源地质勘探项目，目的是获取地层油气藏参数，为后期油气开发提供基础数据，试油期产生的伴生气产量不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空，燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃和颗粒物，其中非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，其余污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着试油结束而停止产生。井场周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好，不会对周围大气环境产生明显不利影响。

2.5采出液储存及装车过程的无组织废气
试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至石西集中处理站，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计）。本项目主要为探明区域油藏含油气性及规模，试油过程不确定性大，采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止产生；项目周边地域空旷、扩散条件良好；试油期采出液储存及装车过程中产生的无组织非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关标准限值要求；井场周边无大气环境保护目标，地域空旷、扩散条件良好，不会对区域环境产生较大影响。

3.地表水环境影响分析
本项目生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。项目施工期废水主要为试油期废水（洗井废水和压裂返排液）。
钻井期无生产废水产生，试油废水包括洗井废水和压裂返排液。新湖4井洗井用水量共为300m3，全部返回井场设置的储罐内，洗井废水产生量为300m3，主要污染物为石油类和悬浮物等；压裂期间使用压裂液约1000m3，根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约20%～50%，取最大值50%计算，则压裂返排液产生量约500m3，主要污染物为石油类、悬浮物等。洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏。

综上所述，施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。

4.地下水、土壤环境影响分析
4.1地下水环境影响分析
井场柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、发电机、材料堆场、水基钻井岩屑专用方罐底部和危废贮存点等关键区域均采用防渗膜防渗。钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，表层套管的深度为1460m，对含水层进行了固封处理，可有效保护地下水层；试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，可有效避免钻试工程对地下水环境的影响。

4.2土壤环境影响分析
施工过程中不可避免地会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响。井场等临时占地，施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均会改变原有的土壤结构和理化性质，导致土壤紧实度增高，土壤团粒结构破坏等，进而影响土壤肥力。另外施工过程中，各类机械设备若发生燃油滴漏的情况，也有可能对沿线土壤造成一定的污染影响。

施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到释放，项目建设对原有的土壤结构和理化性质影响不大。施工期严格控制施工作业范围，施工机械及施工车辆禁止在天然牧草地内随意行驶，禁止将废水、固体废物排至项目区、周边天然牧草地。

采取上述措施后，施工期间不会对周围土壤环境产生明显影响。

5.声环境影响分析
本项目施工期噪声源主要为柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵和压裂车等各类施工机械，源强一般为85~100dB（A），基础减振降噪效果约为10dB（A）。根据现场调查，声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。施工期噪声源及特性见下表。
表4-2  施工期主要噪声源强特性 单位：dB（A）
时段
噪声设备
数量
单台源强
距声源
噪声特性
排放时间
声源种类
钻井期
钻机
1
90
1m
机械
昼夜连续
固定声源
泥浆泵
2
90
1m
机械
昼夜连续
固定声源
振动筛
3
100
1m
机械
昼夜连续
固定声源
柴油发电机
2
85
1m
机械
昼夜连续
固定声源
柴油机
4
95
1m
机械
昼夜连续
固定声源
试油期
压裂车
8
100
1m
机械
昼夜连续
固定声源
射孔车
1
100
1m
机械
昼夜连续
固定声源
柴油发电机
1
85
1m
机械
昼夜连续
固定声源
施工过程中相同设备同时运行的噪声在不同距离处的噪声预测值见下表。
表4-3  各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A）

距离（m）
钻机
泥浆泵
振动筛
柴油发电机
柴油机
压裂车
射孔车
柴油发电机
源强
90
93
105
88
101
109
100
85
基础减振后
80
83
95
78
91
99
90
75
5
66
79
81
64
77
85
76
61
10
60
73
75
58
71
79
70
55
15
56
69
71
54
67
75
66
51
20
54
67
69
52
65
73
64
49
25
52
65
67
50
63
71
62
47
30
50
63
65
48
61
69
60
45
40
48
61
63
46
59
67
58
43
50
46
59
61
44
57
65
56
41
60
44
57
59
42
55
63
54
39
80
42
55
57
40
53
61
52
37
100
40
53
55
38
51
59
50
35
120
38
38
53
36
49
57
48
33
140
37
50
52
35
48
56
47
32
160
36
49
51
34
47
55
46
31
200
34
47
49
32
45
53
44
29
根据预测结果，施工期间，各类施工机械的噪声在距离声源160m处时噪声均可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，施工期产生噪声对周边环境影响不大。项目区周边200m范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。

6.固体废物影响分析
本项目固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶和生活垃圾。
6.1钻井岩屑
钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地设备处理后岩屑与钻井液分离，液态循环使用，固体（钻井岩屑）拉运处理。岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算：
W=1/4×π×D2×h×P

式中：W—产生的岩屑量，m3；
D—井眼平均井径，m；
h—裸眼长度，m；
P—膨胀系数，使用水基钻井液体系时取2.2；岩屑密度2.5g/cm3。
根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表4-4。
表4-4  钻井岩屑产生情况表
井号

井段

钻头尺寸（mm）

井段（m）

岩屑产生量（m3）

新湖4

一开

水基钻井液

381

~1460

366m3
二开

241.3+215.9

1460-3750

3750-4700

307m3
小计

/

/

673m3
由表4-4可知，本项目水基钻井岩屑产生量为673m3。
井场设一套钻井液不落地设备，钻井岩屑采用不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井；分离出的水基钻井岩屑暂存于岩屑专用方罐，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置。

6.2沾油废防渗材料
施工结束对场地进行清理时，会产生一定的废防渗材料，未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

6.3废润滑油及废润滑油桶
施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废润滑油桶，属于间歇产物。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-214-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

6.4生活垃圾
施工期施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则项目施工期间生活垃圾产生量约0.67t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期委托清运至呼图壁县生活垃圾填埋场进行处理。
综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

7.环境风险影响分析
7.1评价依据
施工期涉及的危险物质主要为柴油、原油、伴生气（主要成分为天然气）。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，废润滑油属于“油类物质”，废润滑油桶、沾油废防渗材料为含油废物（各危险物质在线量分别以沾油废防渗材料和废润滑油桶中石油类含量计），临界量均为2500t。

根据相关资料可知，钻井井场柴油的储存量约20t；危险废物贮存点废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料中石油类最大暂存量约为0.5t。

试油期产生的伴生气气量不稳定，伴生气最大存在总量远低于其临界量（伴生气临界量10t）；试油期柴油在井场的日常储量为20t；试油期井场设置方罐4个，每个方罐容积为20m3，原油平均密度为0.87g/cm3，则采出液中原油最大储存量约69.6t。

本项目各危险物质与临界点的比值计算情况具体如下：
表4-5  本项目井场各风险单元Q值一览表
风险单位
危险物质名称
危险物质最大在线量（t）
危险物质临界值（t）
Q值
风险潜势等级
钻井井场
柴油
20
2500
0.0080
I
废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料
0.5
2500
0.0002
小计
/
/
/
0.0082
试油井场
柴油
20
2500
0.0080
I
采出液
69.6
2500
0.0278
小计
/
/
/
0.0358
总计
/
/
/
0.044
I
综上所述，本项目井场钻井期、试油期Q值均小于1，评价工作等级为简单分析。

7.2环境敏感目标概况
简单分析虽不设风险评价范围，但因项目区周边为天然牧草地，故本次将周边天然牧草地作为环境风险敏感目标。
7.3环境风险识别
（1）危险物质识别
施工期间涉及的环境危险物质主要为原油、伴生气（主要成分为天然气）、柴油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表4-6。

表4-6  本项目危险物质的理化性质及危险级别分类情况
序号
名称
组分
毒性
燃烧爆炸特性参数
危险级别
1
原油
由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激征状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。
热值：41870KJ/kg

火焰温度：1100℃

沸点：300～325℃

闪点：23.5℃

爆炸极限1.1%～6.4%（v）自然燃点380～530℃
属于高闪点液体
2
天然气
多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等
伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。
热值：50009KJ/kg

爆炸极限5%～14%（v）

自然燃点

482~632℃
属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007
3
柴油
复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物
柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。
热值为3.3×107J/L

沸点范围有180～370℃和350～410℃两类闪点：38℃
属于高闪点液体
（2）生产设备风险识别
①井喷事故风险

若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢。此时如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、地下水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

②储罐泄漏风险

钻试期井场设有柴油储罐、废水储罐、采出液储罐、水基钻井岩屑储罐等，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。

③井漏事故风险

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。

④采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险

试油期废水及其他采出液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。

（3）环境风险类型
环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式
井场内各储罐若出现破损造成矿物油/采出液泄漏污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的矿物油/采出液若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。

7.4环境风险分析
（1）井喷事故环境影响分析
①井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。一旦发生井喷突发事件，立即启动相应的突发事件专项应急预案。立即开挖放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖），井喷液体通过放喷管线排放至应急放喷池内，应急放喷池底部进行人工防渗，防渗材料为HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，待事故结束后，对放喷液送至最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。

试油期若发生井喷事故，在井喷可控的情况下，放喷的伴生气排至排气管线燃烧后放空，采出液除了排入放喷池外还可以进入井场布设的试油废水储罐及采出液方罐，可满足要求。

井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，根据类比资料，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于项目区人口稀少，所以井喷对人员的伤害有限。项目井场主要位于天然牧草地，井喷时主要对植被、土壤环境、大气环境和地下水产生影响。

②对大气环境影响分析

发生井喷失控事故后，油类物质进入环境空气，挥发的气体可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响。由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。

③对地下水环境影响分析

根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中原油落地，对可回收原油进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。

④对土壤环境影响分析

井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，落地油集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。

⑤对植被影响分析

井喷时油类物质随井下采出液、伴生气等一同喷发出来，其中对野生植被产生影响的主要是采出液中的油类物质，主要分为三种途径，一是泄漏物直接黏附于表面阻断植物的光合作用，使其枯萎、死亡；二是污染土壤，造成土壤理化性状发生变化，从而间接影响野生植被生长，严重时会导致植被死亡、减产；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也会对周围野生植被产生影响。因此，对储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周边植被产生明显影响。

（2）储罐泄漏环境影响分析
①对大气环境影响分析

储罐发生泄漏后，油类物质进入环境空气，挥发产生的非甲烷总烃可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火，可发生火灾、爆炸，且火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物也会对环境空气产生一定影响。由于项目区地域空旷、扩散条件较好，发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。

②对土壤环境影响分析

泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化、破坏土壤结构；除此之外，还会导致土壤中石油类污染物增加，造成土地肥力下降、改变土壤的理化性质，从而影响土壤的正常结构和功能。

施工期间柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、岩屑储罐等储罐区域均铺设防渗膜，储罐发生泄漏后应及时回收原油、收集受污染的土壤，然后委托有相应危废处置资质的单位进行回收处置。因此，在采取上述措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。

③对植被的影响

其影响同井喷时油类物质对野生植被的影响，详见前节分析。

④对地下水环境的影响

柴油储罐、采出液储罐、废水储罐泄漏的油品下渗可能会污染地下水。井场各类储罐堆放场地为地上设施，储罐均为钢制储罐且底部铺设防渗膜，发生泄漏的概率极小；一旦发生泄漏可在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低。因此，施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。

（3）井漏环境影响分析
井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；严格控制使用有毒有害钻井液；同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。

（4）采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析
罐车拉运过程中的风险主要为罐车上的储罐发生泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境的影响，其影响与储罐泄漏影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。

8.其他产出物说明

试油过程产生的采出物包括伴生气和采出液（原油和采出水），其中伴生气在井场通过排气管线充分燃烧后放空；采出液（原油和采出水）暂存于地面储罐后拉运至石西集中处理站处理。

	运营期生态环境影响分析
	本项目无运营期，钻试活动结束后无废气、废水、噪声和固体废物产生，临时占地范围内生态可得到逐步恢复。

	选址选线环境合理性分析
	根据现场踏勘及井场平面布置，井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m；距民宅不小于100m；距铁路、高速公路不小于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。周围无地下矿产采掘坑道、矿井通道。其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的要求。

本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。

本项目井场位于天然牧草地，井场已尽可能缩小尺寸，以减少占地；探临道路尽量利用周边乡村道路，缩短道路修筑长度，最大限度减少占地；钻试工程建设完毕后，建设单位应及时复垦。此外，受人类活动影响，区域内野生动物数量较少，对周围生态环境影响较小；建设单位应按相关要求及时办理征地补偿协议；施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施；且钻试工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目选址选线合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。
1.1植被保护措施
（1）工程避让措施：

井场及探临道路选址时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场位置、探临道路路由等临时占地进行适当调整，在满足设计的前提下尽量减少占地。

（2）减缓措施：

严格控制井场等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大占地范围，施工期加强管理，严禁碾压占地范围外。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止影响周边植被生长。

（3）修复措施：

钻试作业结束后施工机械、设备及时撤离，对井场等占地进行清理平整，对表土进行分层回填，最大程度保护土壤；废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留。施工完毕后，建设单位应及时复垦，使占地范围恢复原土壤条件。

（4）补偿措施：

建设单位应同步依法依规办理征地手续，足额缴纳征地补偿费用。本项目征地手续正在办理当中，未获得临时用地使用许可本项目不得开工建设。

（5）管理措施：

严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对草地的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别是对天然牧草地的保护。
1.2对野生动物的生态环保措施要求
建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。

1.3防沙治沙措施
本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2025年1月1日实施）中要求，采取以下防沙治沙措施：

（1）大力宣传防沙治沙相关法律法规，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务；

（2）严格控制施工活动范围，严禁施工车辆乱碾乱轧，避免对占地范围外的土壤和植被造成扰动；

（3）优化施工组织，缩短施工时间，避免在大风天气作业，避免造成土壤风蚀影响；

（4）施工结束后及时对占地进行清理、平整，按照征地文件规定对占地进行经济补偿。

1.4水土流失防治措施
（1）施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开探临道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。

（2）合理安排施工时间，避免大风天气施工，以免造成土壤风蚀影响。

（3）施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中不仅要保证土体再塑，防止水土流失。

（4）对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿。

（5）施工前对占地范围内表土进行剥离并妥善存储，施工后及时复垦。
2.大气污染防治措施
（1）使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。

（2）施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿探临道路行驶，不得随意开设便道。

（3）易起尘物料在运输、存放时采取洒水降尘措施，最大限度防止扬尘扩散；土地剥离的表层土应分层堆放，定期采用洒水降尘措施。

（4）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保正常运行。

（5）试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物的排放。

（6）柴油储罐采用固定顶罐，井场内单座柴油罐容积为30m3，小于75m3，且柴油真实蒸汽压小于27.6kPa，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期间应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。

（7）水基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运，不在井场长期贮存。

以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度。

3.水污染防治措施
3.1试油废水
试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐收集后，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置，处理达标后全部回注油藏。

石西集中处理站是集原油脱水及交油、天然气调压、油田注水、污水处理、供变电及辅助生产设施运行于一身的联合作业站库。油区来油经管汇间汇合后进入油气分离器，利用重力作用原理进行油气分离。分离后，液进一段沉降罐进行一段重力脱水，一段脱水原油含水10%左右，然后进入二段缓冲罐。通过提升泵加压进加热炉加热，再进脱水器脱水，使含水率在0.5%以下，然后进入原稳塔进行负压闪蒸，闪蒸后的原油进入净化油罐，后经外输泵外输。

石西集中处理站采出水处理系统设计处理能力为2600m3/d，目前采出水实际处理规模2300m3/d，富余量为300m3/d。本项目试油期压裂返排液产生量为500m3，洗井废水300m3，合计试油废水800m3（3.33m3/d），产生量较小，石西集中处理站采出水处理系统可满足本项目试油废水处理需求，依托可行。
3.3管理措施
（1）洗井废水、废压裂液应建立台账管理制度，并实施全过程管理，记录废水的产生量、转移量及去向等。

（2）加工施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。

4.地下水和土壤环境保护措施
4.1分区防渗
本项目对井场进行分区防渗，具体防渗单元及防渗要求见表5-1。分区防渗示意图见附图5和附图6。

表5-1  本项目分区防渗一览表
时段
防渗分区
防渗单元
防渗要求
钻井井场
一般防渗区
化工爬犁、材料爬犁、材料房
等效黏土防渗层，K≤1.0×10-7cm/s
重点防渗区
柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、井口、危险废物贮存点、应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）
铺设HDPE防渗膜（渗透系数不大于10-10cm/s）或者采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、其他人工材料的防渗措施
简单防渗区
水罐区、地质房、录井房、值班房、化验房、远控台、消防房、管线盒、过桥、配电房、钳工房
一般地面硬化
试油井场
一般防渗区
试油废水罐、采出液方罐、放喷罐
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，

K≤1.0×10-7cm/s
重点防渗区
井口、发电房、危险贮存点、应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）
铺设HDPE防渗膜（渗透系数不大于10-10cm/s）或者采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、其他人工材料的防渗措施
简单防渗区
值班房
一般地面硬化
建设单位应监督施工单位严格按照上述分区防渗要求执行，以确保防渗措施的落实和有效性。

（1）钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。

（2）钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、水基钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶严格管理，禁止乱排。

（3）加强施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。加强对工作人员防治水污染的宣传教育及管理。

采取上述措施后，本项目不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。

5.噪声污染防治措施

施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

在采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。

6.固体废物处置措施
固体废物主要为生活垃圾、水基钻井岩屑和废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶。

6.1水基钻井岩屑
本项目一开和二开采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相回用于水基钻井液配置，分离出的固相暂存于水基钻井岩屑方罐中，固相属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，固相废物种类为SW12钻井岩屑（废物代码：071-001-S12），委托具有相应经营许可单位清运并处置。
6.3沾油废防渗材料
本项目施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性，属于HW08废矿物油与含矿物油废物）分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

6.4废润滑油、废润滑油桶
本项目施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

6.5危险废物贮存点
本项目在井场内设置一座临时危险废物暂存点，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址要求，建设过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，具体要求如下：
（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

（2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

（3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

（4）同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（5）容器和包装物污染控制要求

废润滑油采用桶装，容器材质、内衬应与盛装的危险废物相容；容器满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器外表面应保持清洁。

（6）贮存过程污染控制要求

废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料分类堆放贮存，废润滑油装入桶内贮存，桶顶部带盖。

（7）运行环境管理要求

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6.6生活垃圾
本项目井场设置生活垃圾收集箱，施工期共计产生0.67t生活垃圾，集中收集后定期委托拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。
6.7一般工业固体废物环境管理要求
（1）建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

（2）建设单位应与具有相应具有固体废物处置资质的单位签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，由受托方负责处置水基岩屑。

6.8危险废物环境管理要求
建设单位及施工单位应对废润滑油、废润滑油桶和沾油的废防渗材料按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的危险废物环境管理要求进行管理，具体如下：
（1）落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

（2）落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。

（3）落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。

（4）落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（5）落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。

综上，严格落实各项固体废物处置措施后，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。

7.环境风险应急措施及应急要求
建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行。

7.1井喷环境风险防范措施
（1）井场设井控装置，钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。

（2）钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即正确关井，疑似溢流立即关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流；钻开油层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业并进行观察。如有溢流应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外30m，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。

（3）溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一步排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。

（4）测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，确认有效时间，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆；当不具备起出电缆条件、钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。

（5）一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，立即通过放喷管线将井喷液体排放至放喷池内，控制原油污染面积，对放喷液进行集中收集处理。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。井喷失控事故后采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。
（6）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线充分燃烧后排放；建设单位应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放。

7.2储罐泄漏防范措施
（1）选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。

（2）储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。

（3）加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

（4）井场各类储罐、特别是油类物质及危险废物储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施，同时对产生的落地油集中收集，不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。

（5）加强消防安全管理

定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。

7.3井漏防范措施
（1）建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。

（2）操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。

（3）严格要求套管下入深度、确保固井质量。

（4）工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。

7.4硫化氢防范措施
（1）在项目施工过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。

（2）钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。

7.5物料运输环境风险防范措施
加强各类储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。危险废物在储存、转移、处理过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）并制定内部转移、转运制度。确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

7.6对天然牧草地的风险防范措施
（1）严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故，对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态。

（2）严禁将钻试期产生的废水、固废排入附近天然牧草地内，造成植被和土壤污染。

（3）加强施工期管理，严禁施工人员和车辆随意进入占地范围外的天然牧草地区域，人为破坏周边植被。

（4）若发生井喷等油品泄漏事故，事故后应及时清理沾染油污的植被，对受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置。

（5）选用质量、防腐措施合格的储罐。储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。
7.7环境风险应急预案
本项目归属中国石油新疆油田分公司勘探事业部管辖，应将项目实施区域纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。

7.8结论
施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

	运营期生态环境保护措施
	本项目无运营期，无需提出环境保护措施及环境监测计划。
根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》和中国石油新疆油田分公司的相关要求对新钻井进行封堵，并拆除相关设施，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置，制定生态恢复方案，并做好生态保护措施。

	其他
	1.环境管理
本项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表。
表5-2  施工期环境保护行动计划表
序号
影响因素
环保措施
1
大气环境
对易起尘物料存放，运输过程进行洒水降尘、避免大风天气进行易起尘施工，施工机械设备和车辆使用符合国家标准的油品，并定期保养维护确保正常运行，采出液采用密闭装载方式，柴油密闭储存。
2
声环境
施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。
3
水环境和土壤环境
钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置；生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。
4
固体废物
生活垃圾由垃圾箱集中收集后定期委托清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。钻井期产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐后委托岩屑处置单位处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶等危险废物分区暂存在井场的危险废物贮存点，及时委托具有相应危废处置资质的单位处置。
5
生态环境
用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压牧草地、扰动土壤，严禁破坏植被、捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行复垦。
6
环境管理
施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染防治措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
2.环保标识
本项目井场为标准化设计，井场进场处应设警示牌，危险废物贮存点应设危险废物标识。
表5-3  危险废物标识
危险废物
危险废物贮存设施
[image: image4.png]pioA s 4]

s

EE
ot
B

Janws

FEa

R

=

z,

e

CTres

e

=





[image: image5.png]BB EY







	环保投资
	本项目总投资2000万元，其中环保投资139万元，占总投资的6.95%。
表5-4  环保投资一览表
工程名称
拟采取的环保措施
环保投资（万元）
废气
试油伴生气
经排气管线充分燃烧后排放。
2
施工扬尘
采取井场洒水抑尘、对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施。
2
废水
洗井废水、压裂返排液和生活污水
由地面储罐收集后，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置。生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
5
固体废物
水基钻井岩屑
井场设有水基钻井液不落地设备各1套，水基岩屑暂存于岩屑方罐中，水基岩屑委托岩屑处置单位处置。
50
沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶
钻井井场设置1座危险废物贮存点，用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶的暂存，各类危险废物定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
7
生活垃圾
设有垃圾箱集中收集，定期委托清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。
2
生态恢复
对临时占地进行清理、平整；进行表土回覆；对天然牧草地进行复垦
20
井控装置
设置防喷器，防止井喷；井场左右两侧各设置1条放喷管线，并预留应急放喷池位置。
50
硫化氢监测
井场配备便携式硫化氢气体检测仪。
1
合计
139



六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱辗乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；

②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；

③建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；

④合理安排施工时间，避免大风天气施工；
⑤完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；

⑥施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实；
⑦对占用天然牧草地的表层土壤单独剥离存放，施工后优先回覆；

⑧施工完毕后及时开展土地复垦工作。
	施工结束后清理、平整，以利于土壤、植被自然恢复。井场、探临道路进行平整，临时占地范围内无废水和固体废物遗留。具有临时用地及补偿手续。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	地下水及土壤环境
	①洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉送至石西集中处理站采出水处理系统处置。生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
②井场进行分区防渗
	验收现场无污水外排痕迹，具有清运协议，无地下水及土壤污染事件发生。
	/
	/

	声环境
	①在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施；

②加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	/
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①使用符合国家标准的合格油品作为燃料，加强施工设备和车辆的维护和保养；

②试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，不具备回收利用条件，必须经排气管线充分燃烧后排放，严禁不燃烧排放；

③加强车辆管理；对易起尘物料在运输和存放时进行洒水降尘措施，合理安排施工时间，避免大风天气作业；

④柴油采用密闭储存；
⑤加强采出液储罐管理、采取密闭装载方式。
	验收时现场无施工遗留问题。
	/
	/

	固体废物
	①水基钻井岩屑进罐收集后交由岩屑处置单位处置；

②未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶分区暂存在井场危险废物贮存点，定期交具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置；
③危险废物贮存点建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；
④生活垃圾集中在垃圾箱内，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。

	具备水基钻井岩屑清运处置协议及台账；具备危险废物处置协议及台账；具备生活垃圾清运协议；验收现场无固体废物遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；

②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；

③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；

④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；

⑤加强施工期管理，严禁施工人员和车辆随意进入临时占地以外的区域；

⑥井场配备便携式硫化氢检测仪；
⑦将本项目纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。
	验收时现场无施工遗留问题。
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	①施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。

②建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	是否保留必要的影像资料；项目环评及审批手续是否完备、环境保护档案资料是否齐全。
	/
	/


七、结论
	本项目符合国家产业政策、生态环境分区管控和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


PAGE  

