建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）

项   目  名   称：奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂场建设项目（重大变动）

建设单位（盖章）：奇台县金奇瀚宇矿业有限责任公司

编   制  日   期：           2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	38

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	56

四、生态环境影响分析	66

五、主要生态环境保护措施	103

六、生态环境保护措施监督检查清单	126

七、结论	130

# 附图：

附图1-1  昌吉回族自治州环境管控单元图

附图2-1  项目所在区域地理位置图

附图2-2  项目区周边关系图

附图2-3  本项目平面布置图及开采境界图

附图3-1  新疆主体功能区划图

附图3-2  本项目与新疆生态功能区划位置关系图

附图3-3  土地利用现状图

附图3-4  植被类型图

附图3-5  项目监测布点图

附图3-6  本项目保护目标分布图

附图5-1  本项目主要生态环境保护措施设计图

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  《奇台县三个庄子乡CS08号建筑用砂矿普查报告》评审意见书

附件4  采矿权出让合同

附件5   矿区土地开发利用规划证明及权属证明

附件6  《奇台县金奇瀚宇矿业有限责任公司奇台县三个庄子乡CS08号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》奇台县三个庄子乡CS08号建筑用砂矿评审意见书

附件7  《关于奇台县三个庄子镇CS08号建筑用砂用地征占林草查询请示的复函》

附件8  奇台县三个庄子镇CS07、CS08建筑用砂矿采矿权公开挂牌出让交易公告

附件9  采矿证

附件10 关于奇台县三个庄子镇CS08号建筑用砂矿的情况说明

附件11 承诺书

附件12 原环评批复

附件13 监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂场建设项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-652325-07-01-814920 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金裕人 | 联系方式 | 18699406486 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村 |  |  |
| 地理坐标 | E90°0′18.268″，N43°57′7.874″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八 非金属矿采选业-土砂石开采101（不含河道采砂项目）-其他 | 用地（用海）面积（m2） | 57600 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 奇台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2410311508652300000199 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 137.6 |
| 环保投资占比（%） | 9.17 | 施工工期 | 30 天 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025年） 《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划》（2021-2025年） 《奇台县矿产资源总体规划（2021-2025）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书〉的审查意见》环审〔2022〕124号，2022年8月12日，生态环境部 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021－2025年）》的符合性分析 规划指出：矿业绿色转型取得新成效。矿山规模结构更加合理，2025年固体矿产大中型矿山比例达到40%以上。先进适用技术全面推广应用，资源利用效率达到新水平，严格执行“三率”考核，共伴生矿产资源、固体废弃物综合利用水平进一步提升。绿色勘查、绿色矿山建设和矿山智能化水平不断提高，矿山生态环境明显好转，基本实现矿山生产与自然生态和谐共生。建筑用砂矿最低开采规模为年开采6万立方米砂石料。 本项目属于新建非金属矿，开采建筑用砂15万m3/a，符合最低开采规模。根据《奇台县金奇瀚宇矿业有限责任公司奇台县三个庄子乡CS08号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，满足矿产资源开发“三率”指标，即：矿山回采率为97%、固体废物处置率可达到100%，不涉及选矿回收率、尾矿综合利用率以及未发现伴生资源利用。矿山在生产期间及服务期满后，对矿山各个功能区进行生态保护和恢复治理，最大限度消除地质灾害隐患，结合矿山实际情况，对矿山进行因地制宜化的土地恢复，达到与周边自然环境、景观相协调。 因此，本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符。 2、项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 - 表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见符合性分析一览表 序号; 《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书〉的审查意见》; 本项目实际建设情况; 是否 符合. 1; 环境影响报告书中提出：中型建筑用砂最低开采规模为10万m3/a; 本项目开采规模为15万m3/a，属中型建筑用砂开采项目。; 符合. 2; 环境影响报告书对“建筑用砂开发利用”提出：砂石集中开采区并严格管理。依据环境保护和运输半径合理规划砂石开采布局，在“三区两线”可视范围内严禁设置开采建筑石料等露天矿山。引导砂石矿实现集中开采、规模开发、绿色利用。原则上砂石矿开采规划区块必须位于集中开采区内，明确区内开采规划区块数量、开采规模、生态保护修复治理措施等准入要求。统筹各地州（市）、县市（区）砂石矿产的开发布局，促进资源优势互补，鼓励砂石资源的区域合理调配。; 本项目已明确开采规模、已编制矿产资源开发与生态保护修复方案，开采区严格管理等; 符合. 3; 环境影响报告书中提出：水环境功能区划目标水质为Ⅰ、Ⅱ类水体岸边1公里范围内，禁止新（改、扩）建“高污染、高风险”的非金属矿采选、涉重金属等工业污染项目；现有“高污染、高风险”工业项目要强化治理、削减污染物排放量，对存在严重环境问题的依法关停 整改或取缔。禁止未经法定许可在河流两岸进行采石、取土、采砂等活动。; 本项目不属于河道采砂，本项目不涉及“高污染、高风险”的非金属矿采选。项目区西侧410m处有地表河流英格堡河，根据昌吉回族自治州《关 于在第三次全国土地调查中做好河湖水域岸线和水利工程划界确权工作的通知》中要求，河流及季节性河沟年径流量在 1×108m3以下的，管理范围为15—30m，保护范围为 20—60m。根据木垒哈萨克自治县水管总站测流资料，英格堡河多年平均径流量为669万m3，因此，英格堡河保护范围为60m，本项目距离英格堡河河道410m，不在河道保护范围内。; 符合. 4; （一）坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（即开采回采率、选矿回收率、综合利用率）相关要求，确保全区矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。优化并落实绿色矿山建设标准体系，到规划期末，全区大中型固体生产矿山基本达到绿色矿山建设水平。应进一步合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。; 本项目不占用禁止开发的区域，矿区范围内无保护区等环境敏感目标；本项目开采规模为15万m3/a，属中型建筑用砂开采项目。环评中提出了生态保护和污染防治措施，确保矿山基本达到绿色矿山建设水平。; 符合. 5; （二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。; 根据奇台县林业和草原局出具《关于奇台县三个庄子镇CS08号建筑用砂用地征占林草查询请示的复函》，本项目坐标范围不涉及林地、草地、国家级公益林、保护区、生态红线。建筑用砂矿建设符合“三线一单”要求，符合生态环境分区管控及相关环境保护要求。; 符合. 6; （三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用黏土等矿产；限制开采硫铁矿、砖瓦用黏土等矿产；严格控制开采钨、稀土等特定保护性矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。; 本项目建设规模符合矿区总体规划要求和《产业结构调整指导目录（2024年）》；建设规模符合矿山最低开采规模准入要求。; 符合. 7; （四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。; 建筑用砂矿建设符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案；不涉及生态红线；矿山建设和运营过程中采取了污染防治措施和生态保护措施，减轻建筑用砂矿开采带来的不良环境影响。; 符合. 8; （五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不低于11000公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。; 已加强矿山生态恢复和环境治理；对运营过程中的废气、废水等提出污染防治措施。; 符合. 9; （六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。; 环评要求建筑用砂矿建设生态、地下水、土壤等监控体系和预警机制；采取污染防治措施和生态保护措施，防止地下水、土壤环境质量下降。; 符合. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见要求。 3、与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025）》及规划环评符合性分析 3.1与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性 根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》：“优化矿产资源开发布局--非金属矿产--加强规模开采和产品深加工，延长产业链，提高附加值，建设一批特色非金属生产和深加工基地；昌吉州规划开采29个建筑用砂区块，规划面积4.45km2” 四、严格规范砂石土类矿产资源开发管理 2.合理规划集中开采区 建筑用砂石料要合理调控开采总量，需严控设置数量，根据砂石土类矿的分布特点，结合运距、交通、矿体特征、资源储量、经济发展布局等因素，合理设立集中开采区。对建筑用砂石土类矿产实行严格的源头保护制度，有计划适度开发利用，砂石土类矿产的开采规划区块原则上应位于集中开采区内。坚持“集中开发、规模开采”原则，合理控制矿山数量，优化开发布局和结构。本规划全州共划分出76个集中开采区，总面积263.68平方千米。 第三节 严格规划准入管理 二、开采规模方面 严格新建矿山最低开采规模准入标准，坚持矿山开采规模与储量规模相匹配，引导矿山企业规模开采，严格矿山建设标准、环境准入标准和安全标准，鼓励老矿山通过整合、提升规模达到相应矿山最低开采规模要求。产业政策和行业准入条件高于本规划规模准入标准的，以产业政策和行业准入条件为准。 新建矿山开采规模不得低于矿产资源规划确定的矿山最低开采规模，做到开采规模与储量规模相适应，编制有通过评审的《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。对于已经取得采矿权而开采规模与矿山相应的资源储量规模显著不协调的，即达不到规划所限定的最低开采规模的矿山，应该限期整改、联合，走规模化、集约化之路。 此外，市、县、区级自然资源主管部门应结合本地资源赋存项目建设实际积极组织论证用作普通建筑用砂石矿的开发布局、生产规模，原则上每个县（市、区）可设置1至3个集中开采区，区内拟投入开采规划区块个数和开采规模、服务年限应与资源储量相匹配，原则上最低开采规模不低于30万立方米/年。因资源禀赋和开发条件限制，确属保障交通等基础设施建设重点项目的，根据项目建设实际需求其最低开采规模可适当降低。 本项目为建筑用砂开采项目，位于奇台县三个庄子镇下涝坝村拟设建筑用砂规划区。建设单位已编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案，并完成专家评审。根据资源储量设计生产规模为开采建筑用砂15万m3/a，本项目为奇台县S228公路改扩建项目建设提供建筑用砂，符合《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“因资源禀赋和开发条件限制，确属保障交通等基础设施建设重点项目的，根据项目建设实际需求其最低开采规模可适当降低。”条件，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》。 建设单位承诺本项目建设主要保障奇台县S228公路改扩建项目主体道路及配套附属设施提供建设用料，待S228公路改扩建项目主体及配套附属的生活区、停车场、服务区等建设完毕后进行闭矿并进行恢复治理。 3.2与《昌吉州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2023年7月27日，昌吉回族自治州生态环境局出具了《关于<昌吉州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书>的审查意见》（昌州环函〔2023〕40号），本项目与其符合性分析详见表1-2。 表1-2 项目与《昌吉州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 及审查意见符合性分析 要求; 本项目; 符合性. 坚持生态优先，绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实绿水青山就是金山银山理念，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。; 项目位于奇台县三个庄子镇，项目未占用禁止开发的区域和生态环境敏感区域。; 符合. 严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与基本农田、饮用水水源保护区、风景名胜区等禁止开发区域存在重叠的规划区块，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足各类禁止开发区保护条例、管理规定要求。与一般耕地、公益林等生态敏感区存在重叠的规划区块，后续设置矿业权时，应优先考虑避让措施，必须占用的应严格按照《中华人民共和国土地管理法》《国家级公益林管理办法》办理征占地手续。与“三线一单”优先保护单元存在重叠的规划区块，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。与重要河流、交通干线存在重叠的规划区块，应按照《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》要求，进一步优化矿山企业场地布局，降低环境污染水平、控制环境风险。; 项目位于奇台县三个庄子镇，未占用生态保护红线，已取得奇台县自然资源局核发的采矿许可证（证号：C6523252025017150157897）。; 符合. 严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，以及砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；限制开采高硫煤、硫铁矿、砖瓦用粘土等矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。; 项目开采规模为15万m3/a，服务年限为3.6年。本项目奇台县S228公路改扩建项目建设提供建筑用砂，符合“因资源禀赋和开发条件限制，确属保障交通等基础设施建设重点项目的”。项目属于建筑用砂开采，不属于禁止和限制开采类矿产。; 符合. 严格环境准入，保护区域生态功能。按照昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与“三线一单”优先保护单元存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。; 项目位于奇台县三个庄子镇，未占用大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区；未涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域。; 符合. 加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不低于980公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和完成时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。; 项目已编制《奇台县金奇瀚宇矿业有限责任公司奇台县三个庄子乡CS08号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，闭矿后严格按照方案要求进行土地复垦。; 符合. 综上，项目符合《昌吉州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见相关要求。 - 与《奇台县矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析 表1-3 与《奇台县矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析 《奇台县矿产资源总体规划（2021-2025）》要求; 本项目; 符合性. - 矿业经济转型升级和提质增效的方向和目标 建筑用砂石：加大砂石矿产资源综合利用力度，推动砂石企业对砂石生产工艺进行优化，充分利用加工副产品，提高资源综合利用率。; 本项目为建筑用砂矿开采项目，并对砂石料进行筛分、破碎、水洗，可提高资源综合利用率。; 符合. 三、严格规范砂石土类矿产资源开发管理 1、合理规划集中开采区 建筑用砂石料要合理调控开采总量，需严控设置数量，根据砂石土类矿的分布特点，结合运距、交通、矿体特征、资源储量、经济发展布局等因素，合理设立集中开采区，对面积较小的区块可直接设置开采区块。对建筑用砂石土类矿产实行严格的源头保护制度，有计划适度开发利用。坚持“集中开发、规模开采”原则，合理控制矿山数量，优化开发布局和结构。在全县辖区内规划砂石土类矿产资源集中开采区或开采区块11个，总面积4.8388平方千米，全部为建筑用砂。; 本项目为建筑用砂开采项目，位于奇台县三个庄子镇下涝坝村拟设建筑用砂规划区。. - 严格规划准入管理 二、新建矿山准入条件 为有效保护和合理利用矿产资源，优化矿业结构，设立新建矿山企业除应符合国家有关法律法规外，还必须具备下列准入条件： 资质条件：具备与所建矿山规模相适应的资金、技术、人才及其它有关规定的条件。禁止不具备相应资质条件的企业进入规划区矿产地开采矿产资源。 资源条件：有经储量管理部门认定的相应类型和规模的矿产资源勘查报告和资源储量，矿山开采规模应与矿区（床）资源储量规模相适应。 开采规模：矿山建设须符合规模开采、集约经营的原则，严格执行本规划规定的新立采矿权最低开采规模标准，除因涉及到公路、铁路、水利等重点项目建设、乡村振兴、废弃矿山生态修复需要等，可按实际需求设定准入目标外，新建、改扩建矿山开采规模不低于本规划确定的最低开采规模。鼓励老矿山通过整合、提升规模达到相应矿山最低开采规模要求。产业政策和行业准入条件高于规模准入标准的，以产业政策和行业准入条件为准。对于已经取得采矿权而开采规模与矿山相应的资源储量规模显著不协调的，即达不到规划所限定的经济开采规模的矿山，应该限期整改、联合，走规模化、集约化之路。; 本项目已取得奇台县自然资源局核发的采矿许可证（证号：C6523252025017150157897）。项目开采规模为15万m3/a。本项目为奇台县S228公路改扩建项目建设提供建筑用砂。奇台县自然资源局已出具《关于奇台县三个庄子镇CS08号建筑用砂矿的情况说明》（详见附件10），经奇台县人民政府《关于自然资源有关事项的批复》（奇政函〔2024〕41号）同意奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂矿生产规模15万立方米/年。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《奇台县矿产资源总体规划（2021-2025）》中相关要求。 |

| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性 本项目开采矿种为建筑用砂，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类，限制类，为允许建设的项目。本项目已取得投资项目登记备案，编号：2410311508652300000199，项目编码：2410-652325-07-01-814920，因此，本项目符合国家产业政策要求。 - 2、“三线一单”符合性分析 - 2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号）可知，新疆维吾尔自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元925个（主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区）、重点管控单元713、一般管控单元139个。本项目位于奇台县三个庄子镇，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线。 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性见表1-4。 - 表1-4 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性一览表 管控维度; 管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本项目属于允许类，符合国家产业政策要求。; 符合. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 不涉及; 符合. 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 不涉及; 符合. 〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 不涉及; 符合. 〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 不涉及; 符合. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 不涉及; 符合. 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 不涉及; 符合. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。 〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。; 本项目不涉及永久基本农田，根据奇台县自然资源局出具的建筑用砂矿土地利用现状类型、开发利用规划及权属证明可知，项目地类为采矿用地，权属均为国有。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。 〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 不涉及; 符合. A1.4其他布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求。; 本项目为建筑用砂开采项目，项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。; 符合. A2污染物排放管控; A22污染物控制措施要求; 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。 〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升 园区水资源循环利用水平。 〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。 〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 不涉及。; 符合. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。 〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。 〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 本项目为建筑用砂开采项目，不涉及。; 符合. A4资源利用要求; A4.1水资源; 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。 〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目主要为建筑用砂开采，矿区服务年限为3.6年，开采完毕后 进行生态恢复，项目资源消耗在区域资源消耗总量中占比较小， 符合资源利用上线要求。; 符合. A4.2 土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目占地面积较小，符合土地资源上线指标; 符合. A4.3 能源利用; 〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降 14.5%。 〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。 〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。 〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 不涉及; 符合. A4.4禁燃区要 求; 〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 不涉及; 符合. 综上，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的相关要求。 - 2.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》的符合性分析 本项目位于奇台县，其属于乌昌石片区，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》可知，乌昌石片区管控要求主要如下： 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氨乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 本项目为建筑用砂开采业，开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；运输道路洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施防治无组织粉尘排放；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等，颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物排放标准，对外环境影响较小。综上，项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》中管控要求。 - 2.3与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析 根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》，昌吉回族自治州共划定193个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》可知，本项目所在地环境管控单元名称为奇台县城镇村，环境管控单元分类为重点管控单元，单元编码 ZH65232520026。昌吉回族自治州环境管控单元图见图1-1。 表1-5项目与奇台县环境管控单元生态环境准入清单动态更新成果符合性分析 - 环境管控单元编码; - 环境管控单元名称; - 环境管控单元分类; - 管控要求; - 项目情况; - 符合性. - ZH65232520026; - 奇台县城镇村; - 重点管控 - 单元; - 空间布局约束; - 城镇村开发应符合国土空间规划要求，不得影响区域主导生态功能; - 本项目为建筑用砂开采项目，矿区不涉及农产品主产区及重点生态功能区，本工程符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。; - 符合. - 污染物排放管控; - 依法开展环境影响评价，执行最严格的污染物排放标准，确保区域环境质量不降低; - 已根据环评法依法开展环境影响评价工作。矿区产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放浓度限值。; - 符合. - 环境风险防控; - 1、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; - 本项目为建筑用砂开采项目。运营期开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘，道路进行洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。; - 符合. 综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》中相关要求。 3、与相关政策的符合性 3.1与《中华人民共和国矿产资源法》符合性 《中华人民共和国矿产资源法》第二十条规定：“非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源：（一）港口、机场、国防工程设施圈定地区以内；（二）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；（三）铁路、重要公路两侧一定距离以内；（四）重要河流、堤坝两侧一定距离以内；（五）国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；（六）国家规定不得开采矿产资源的其他地区。”本项目不属于上述区域，符合《中华人民共和国矿产资源法》中相关要求。 3.2与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 （HJ651-2013）符合性分析详见表1-6。 - 表1-6 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采; 本项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内；本项目不在铁路、国道、省道、航道两侧的直观可视范围内; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染; 建设项目符合国家和自治区主体功能区划、生态功能区划，建设项目建设严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》《砂石行业绿色矿山建设规范》等文件要求建设。开采过程中采取了各项生态保护措施及其他污染防治措施; 符合. 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平; 本项目采取边开采边治理的生态恢复措施，矿山服务期满后按矿山地质环境保护与土地复垦方案要求进行生态恢复; 符合. 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案; 建设单位已编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案，并完成专家评审。; 符合. 恢复治理后的各类场地应该安全稳定，不对人类和动植物造成威胁；对周围环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地的基本功能；因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复; 本项目严格按矿山地质环境保护与土地复垦方案进行生态恢复。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》中的相关要求。 3.3与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性分析见表1-7。 - 表1-7 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析一览表 - 相关规定; - 本项目; - 符合性. - 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护 - 区等区域内采矿。; - 本项目不在自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; - 符合. - 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采; - 本项目周边无铁路，距离本项目最近的省道303位于项目区北侧，直线最近距离为480m，不在道路可视范围内。; - 符合. - 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源; - 本项目不属于地质灾害危险区; - 符合. - 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动; - 本项目属于建筑用砂开采，不涉及土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; - 符合. - 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目; - 本次评价要求在表土堆场堆存，阶段性开采结束后，将地表覆盖砂全部有序清运至露天采坑回填覆盖，以恢复当地生态环境。; - 符合. - 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源; - 本项目不在自然保护区（过渡区）和生态功能保护区内开采。; - 符合. - 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源; - 本项目不涉及在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采。; - 符合. - 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划; - 本项目符合国家产业政策及区域规划要求; - 符合. 矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等; 本项目已经委托编制完成矿产资源开发利用方案、已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并完成专家评审；水土保持目前正在编制中。; - 符合. 矿井水、选矿水和矿山其他外排水应统筹规划、分类管理、综合利用; 本项目无矿井水产生，无选矿废水产生；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉；生产废水循环使用，不外排。; - 符合. 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可有效用作废弃地复垦的土壤重构用土; 建设项目基建期产生的剥离废物分类堆放、分类管理; - 符合. 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复; 本项目基建期不占用农田和耕地，对矿山基建临时性占地及时恢复; - 符合. 宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷; 本项目采场外围开筑截排水沟，减少雨水进入露天采场; - 符合. 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染; 本项目开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；道路洒水降尘、运输车辆覆盖。; - 符合. 采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害; 本项目运营期剥离表土用于回填现有采坑。; - 符合. 综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的相关要求。 3.4与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）建设指标要求，从矿区环境、资源开发利用方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理等多方面建设绿色矿山。本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析见表1-8。 - 表1-8 《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析表 序号; 指标; 要求; 本项目; 符合性. 1; 矿区环境; 1.1基本要求：（1）矿区功能分区布局合理；应绿化和美化矿区，使整体环境整洁美观° （2）开采、生产、运输、贮存管理规范有序。; 本项目矿区、运输道 路分区布局合理，生 产、运输、贮存管理 规范。; 符合. 1.2矿容矿貌：（1）矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区， 备功能区应符合GB50187的规定；应运行有序、管理规范。 （2）矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌符合GB/T13306 的规定。 （3）矿山生产过程中应釆取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处理粉尘，应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘，做好 车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。 （4）应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理。 （5）矿区开采面、作业平台应干净整洁规范美观。; 矿区进行了功能分区，生产后按要求设置相应的管理机构及管理制度；矿区道 路、供水、环保配套设施齐全，设置安全标志和指示牌；矿区开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；道路进行洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施；生产废水循环使用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。弃土及时回填，废气、噪声经处理后排放符合要求。开采后及时对矿区作业平台进行清理，保持整洁美观。; 符合. 1.3（1）矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。 （2）应对排土场进行整理、复垦及绿化，在矿区专用道路两侧因地制宜地设置隔离绿化带。; 根据开采进度，对开采区域逐步复垦绿化，对空出的场地进行平整，对边坡进行修坡整饰，然后进行覆土种草，并进行养护，确保草的正常生长。; 符合. 2; 资源开发方式; 2.1基本要求（1）资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。 （2）采用先进的工艺技术和设备，做到绿色开采、绿色生产、绿色贮存、绿色运输。 （3）应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿石地质环境保护与土地复垦的要求。; 本项目矿产资源开发符合环境保护、城乡建设相关规划；选择的开采顺序、开采 方式、开采方法合理：贯彻了“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地 质环境，矿山占用土地和损毁土地治理率和复垦率达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 符合. 2.2（1）应做好矿石中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作而推进均衡有序。 （2）采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少环境扰动 （3）排土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用。; 本项目已委托专业单位按相关要求进行开采设计，做好开采规划；本项目为露 天开采，根据开采利用方案，本项目表土堆场设置矿区内，地质条件稳定，剥离表土用于土地复垦。; 符合. 2.3绿色生产 （1）生产线设计应符合GB51186的要求。 （2）应根据母岩材质性能、产品结构、产能要求等因素选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。 （3）干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统。生产加工车间的产尘点要封闭。 （4）合理设计工艺布置，控制噪声传播。砂石骨料成品堆场（库）应地面硬化，分类或分仓储存。; 生产区按照节能、环保、安全、高效的理念合理布局，选用先进的生产工艺，矿区 设备噪声选用低噪声设备，对于高噪声设备采用减震等措施减少噪声产生。矿 区地面采用碎石覆盖进行硬化。; 符合. 2.4绿色运输 矿石的运输方式应结合矿山地形地质条件、岩石特性、开采方案、运输强度等因素选择运输方案，宜推进清洁能源和新能源运输工具在矿山运输中的应用。; 项目原料运输严禁超速超载运输，运输前对原料进行洒水减少运输扬尘产生； 产品运输时采用篷布遮盖，并洒水降尘，严禁超速超载。; 符合. 2.5矿区生态环境保护（1）认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求：a）露天采场、矿区专用道路矿山工业场地、排土场等生态环境保护与恢复治理，应符合相关规定。 b）土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。 c）恢复治理后的各类场地应与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 （2）应建立环境监测机制，配备专职管理人员和监测人员。; 项目已编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，按照矿石地质环境保护 与土地复垦方案进行了环境治理和土地复垦，建立了责任机制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划，及时完成地质环境治理和土地复垦。委托第三方机构定期环境监测。; 符合. 3; 资源综合利用; 3.1基本要求 应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。; 本项目按照减量化、资源化再利用的原则，采用先进的生产线及设备，产生的废 物合理处置，项目生产采用的设备和生产技术符合相关要求。; 符合. 3.2表土和渣土利用 排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，宜用于环境治理、土地复垦和生态修复。; 矿区设置表土堆场，剥离表土已临时堆存，定期清理，用于土地复垦和生态修复。; 符合. 3.3废水利用 应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应100%循环利用。; 本项目生产废水循环使用，不外排。; 符合. 4; 节能减排; 4.1基本要求 建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，“三废”排放达到生态环境保护的有限标准、规定和要求。; 矿山正式运营后按要求建立生产全过程能耗核算体系，采取节能减排措施; 符合. 4.2节能降耗 （1）应建立矿山开采、砂石生产、产品运输全过程能耗核算体系，各工艺电力消耗、油（气）消耗、水消耗宜进行单独核算。 （2）宜选用高效、智能、绿色、环保的技术和设备，降低单位电耗。 （3）应推广使用矿山凿岩穿孔新工艺，降低能耗，提高安全。 （4）利用新技术、新工艺、新设备和新材料，减少破碎设备磨损件单位损耗。 （5）宜采用长距离皮带运输方式，促进节能减排。 （6）对于落差较大的矿区，推广使用下行皮带势能发电技术。 （7）单位产品能耗指标处于行业先进水平。; 矿山开采所采用设备均为目前国内比较先进的通用设备。矿山正式运营后采 用先进设备及工艺。; 符合. 4.3粉尘排放 （1）矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达 到环保节能和清洁生产的目的。 （2）矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备。 （3）应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。; 矿石开采过程中采取相关抑尘措施后，粉尘达标排放，对周边环境影响较小；生产过程中建立监测计划，定期委托第三方机构进行监测。矿区开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘，对表土堆场、道路进行洒水降尘。破碎、筛分粉尘经布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 4.4污水排放 （1）矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。 （2）矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。; 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。; 符合. 因此，本项目符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）中相关要求。 3.5与《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》的符合性分析 本项目与《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函〔2019〕819号）符合性分析详见表1-9。 - 表1-9 与自然资办函〔2019〕819号文符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. “谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以环境影响报告书及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复。对责任主体灭失的露天矿山，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式，加快生态修复进度。; 本项目运营后采取边开采、边治理措施，开展生态修复。项目建设严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》《砂石行业绿色矿山建设规范》等文件要求建设。; 符合. 严格控制新建露天矿山建设项目。严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。; 本项目不属于重点区域禁止露天开采的项目，建设严格按《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》《砂石行业绿色矿山建设规范》等文件要求建设。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函〔2019〕819号）中相关要求。 3.6与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）等的符合性分析 文件要求：“优化机制砂石开发布局。在引导中小砂石企业合规生产的同时，通过市场化办法实现砂石矿山资源集约化、规模化开采，建设绿色矿山。” 本项目为规模化矿山，在矿山勘探、设计、建设、生产、闭坑等阶段遵循创建绿色矿山标准，实现开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化、矿山社区和谐化。 因此本项目符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）中相关要求。 3.7与《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》符合性分析 根据自然资源部2023年4月10日发布的《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》提出“非砂石类生产矿山在其矿区范围内按照矿山设计或开发利用方案，矿山剥离、井巷开拓、选矿产生的建筑用砂，应优先供该矿山井巷填充、修复治理及工程建设等综合利用，利用后仍有剩余的，由所在地的自然资源主管部门报县级以上地方人民政府组织纳入公共资源交易平台处置”“绿色矿山建设要求应纳入采矿权出让公告，并在采矿权出让合同中明确绿色矿山创建要求和违约责任。新建砂石矿山应按绿色矿山标准要求建设，正在生产的矿山应积极推进绿色矿山建设，明确改进期限，逐步达到绿色矿山要求。矿山企业应当认真履行矿山生态保护修复义务，将生态保护修复贯穿采矿活动全过程”。 本项目为建筑砂石开采，已按绿色矿山标准要求建设，矿山企业应认真履行矿山生态保护修复义务，将生态保护修复贯穿采矿活动全过程，因此，本项目符合《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》。 3.8与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 本项目运营期大气主要污染为粉尘，对照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中“第三章防治措施”中的“第四节扬尘污染防治”符合性分析见表1-10。 - 表1-10 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目; 符合性. 1; 第三十七条各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。; 环评要求对开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘，表土堆场、运输道路进行洒水降尘、运输车辆篷布遮盖；对车辆进行清洗等大气污染治理。; 符合. 2; 第三十九条运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。; 施工单位承诺运输、处置建筑垃圾按当地管理要求；场地堆存物料加盖篷布。; 符合. 3; 第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施，加强管理，规范作业等。; 符合. 4; 第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。; 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。闭矿期将剥离表土用于采坑回填整治及土地复垦，并按要求编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案。; 符合. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求。 3.9与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 - 表1-11本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目; 符合性分析. 1; 禁止在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200m范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000m范围内及在铁路隧道上方中心线两侧各1000m范围内建设非金属矿采矿项目。居民聚集区1km以内禁止石灰石开采。; 本项目为建筑用砂开采项目，本项目位于奇台县三个庄子镇，距离省道303南侧480m。; 符合. 2; 河道范围及其附近的非金属矿采选项目应符合国家和自治区河道管理条例要求，具体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。; 项目区西侧410m处有地表河流英格堡河，根据昌吉回族自治州《关于在第三次全国土地调查中做好河湖水域岸线和水利工程划界确权工作的通知》中要求，河流及季节性河沟年径流量在1×108m3以下的，管理范围为15—30m，保护范围为20—60m。根据木垒哈萨克自治县水管总站测流资料，英格堡河多年平均径流量为669万m3，因此，英格堡河保护范围为60m，本项目距离英格堡河河道410m，不在河道保护范围内。本项目不涉及河道范围及附近采砂。; 符合. 3; 矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等无组织粉尘防治措施。大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，具有行业排放标准的执行行业标准。; 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；运输道洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，限速并严禁超载，破碎、筛分粉尘经布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放，厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求; 符合. 4; 严禁未经处理的采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先作为生产用水和辅助水源利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。; 本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。; 符合. 5; 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。; 本项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 符合. 6; 应对采矿废石等固体废物采取回填、筑路、制作建筑材料等方式资源综合利用，提高综合利用率。无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求建设。生活垃圾实现100%无害化处置。; 项目沉淀池底泥、除尘器收集粉尘和废石集中收集用于回填采坑，固体废物处置率100%。; 符合. 7; 新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。位于荒漠和风沙区的矿产资源开发应尽可能避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。; 本项目已编制《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，并完成专家评审。闭矿后进行土地复垦，对矿区周边进行表土回填和迹地覆土恢复等措施。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中相关要求。 3.10与《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》中提出：勘查、开采 矿产资源，应当加强水土保持、土地复垦和环境保护工作、加强地质环 境保护、监测和地质灾害的整治工作；勘查、开采矿产资源，应当依照 国家和自治区有关规定申请登记，依法取得探矿权或者采矿权；勘查作 业结束后，应当采取措施，防止水土流失，保护生态环境。开采矿产资 源造成矿山地质环境、生态环境破坏的，应当治理恢复。 环评要求本项目做好土地复垦工作，并做到“边开采、边复垦”。表土堆场外修建截洪沟，并设置排水沟防止水土流失。本项目依法按照要求取得了矿证许可证。项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》其提出的勘查、开采矿产资源，应当加强水土保持、土地复垦和环境保护工作的要求。 3.11与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 - 表1-12 与《工业料堆场扬尘整治规范》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 5.1各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作; 项目堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施，减少扬尘污染，安排了专业人员负责本单位堆场扬尘污染控制工作。; 符合. 5.2工业料堆场及其扬尘污染防治工程的设计应符合GB18599、GB50406、GB50475、GB50483、GB8959、GB50541、HJ/T393、HG/T20568、HJ435和HJ434的规定。; 项目堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施，减少扬尘污染。. 5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施; 本项目采用降低落差，加强对车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖。对车辆进行清洗，降低扬尘产生；对车辆行驶的路面实施洒水抑尘等措施; 符合. 5.9露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护; 本项目堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施来抑制扬尘; 符合. 5.11工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。; 项目设置表土堆场和道路界限的标识线，并对散落地面的物料进行及时清理和清扫，保持道路干净、整洁，并派专人进行保洁工作。. 6.3.4对易产生扬尘的工业料堆场，可采用防尘网和防尘布覆盖。采用覆盖措施时，在非作业情况下覆盖率须达到100%。; 表土堆场采取苫布遮盖，在非作业的情况下覆盖率达到100%。; 符合. 6.3.5对易产生扬尘的工业料堆场，采用喷水、洒水进行扬尘防治时，堆场表面含水率应大于堆场扬尘的极限值。对煤堆场，其表面含水率应不低于8%。; 表土堆场采用定期洒水的方式进行扬尘防治。; 符合. 综上所述，本项目堆场扬尘整治措施与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）相符。 3.12与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 文件中要求：“全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。”“推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，对渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。” 本项目开采过程造成生态环境破坏，开采过程采取避免大风天气作业，开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；运输道路洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施，运输车辆按规定路线行驶措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生。开采完成的区域，通过边坡、断面防护，播撒草籽、恢复种植当地常见草种的措施进行生态恢复。因此本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 3.13与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 文件中要求：推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。各县市建成区以内的企业推进“一市（县）一策”，积极争取国家、自治区层面支持，引导重点企业提升改造，提升改造无望的企业向准东搬迁。严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。发展循环型工业，着力推进准东开发区、高新区、阜康市、玛纳斯县特色产业园区循环化改造，推进能源梯级利用、废物交换利用、土地节约集约利用，构建循环工业体系。到 2025 年，力争 100%国家级工业园区、30%自治区级工业园区实施循环化改造。 本项目开采过程造成生态环境破坏，开采过程采取避免大风天气作业，开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；运输道路洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施，运输车辆按规定路线行驶措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生。开采完成的区域，通过边坡、断面防护，播撒草籽、恢复种植当地常见草种的措施进行生态恢复。因此本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 4、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析 根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）中五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平（十九）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。 本项目为新建矿山，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇，不属于京津冀及周边地区，为露天开采，矿山建设符合昌吉州矿产资源总体规划，以绿色矿山为标准，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，边开采、边恢复，闭矿期完成土地复垦。 综上，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的相关要求。 5、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号））中要求：“新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。” 根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。 本项目为新建矿山，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇，不属于京津冀及周边地区，为露天开采，矿山建设符合昌吉州矿产资源总体规划，以绿色矿山为标准，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，边开采、边恢复，闭矿期完成土地复垦。本项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村，矿区中心地理坐标为：E90°0′18.268″，N43°57′7.874″，矿区范围拐点坐标见表2-1。本项目东侧为退耕还林地（人工种植林），南、西南侧为原奇台县九州建材厂矿区（已闭矿）及遗留办公区、原新疆准东经济技术开发区奥鼎达商贸有限公司砂石料厂（已停产），西侧为现有道路，西侧410m处为英格堡河，北侧为废弃工地，北侧480m处为省道303。 项目所在区域地理位置图见图2-1，项目区周边关系见图2-2。 - 表2-1 矿区范围拐点坐标表 拟设采矿权范围拐点坐标（CGCS2000坐标，3度带）. 序号; X; Y; E; N. 1; 4868686.88; 30500323.86; 90°00′14.52″; 43°57′13.61″. 2; 4868709.30; 30500383.59; 90°00′17.20″; 43°57′14.34″. 3; 4868605.32; 30500490.59; 90°00′22.00″; 43°57′10.97″. 4; 4868332.70; 30500537.33; 90°00′24.10″; 43°57′02.13″. 5; 4868340.31; 30500354.64; 90°00′15.90″; 43°57′02.38″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 2025年2月，奇台县金奇瀚宇矿业有限责任公司委托新疆水科安环工程咨询有限公司编制了《奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂场建设项目》环境影响报告表，项目于2025年4月14日取得了昌吉回族自治州生态环境局出具的《关于对奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂场建设项目环境影响报告表的批复》，文号：昌州环评〔2025〕66号，建设内容包括：占地面积56600m2，矿山生产规模为15万m3/a，矿山服务年限3.6年，开采方式为凹陷露天开采，项目总投资1500万元。项目暂未建设。由于企业经营发展需要，项目新增一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），项目重大变动分析内容详见表2-2。 表2-2 污染影响类建设项目重大变动清单（试行） 类型; 序号; 重大变动清单内容; 变动后项目情况; 是否属于重大变动. 性质; 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 开发、使用功能不变; 否. 规模; 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力不变; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不排放第一类污染物; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 生产、处置或储存能力不变; 否. 地点; 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 选址不变，不新增敏感点; 否. 生产工艺; 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 新增一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线，颗粒物排放量增加; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 否. 环境保护措施; 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 破碎、筛分废气经布袋除尘器+15m高排气筒，无组织颗粒物排放量增加10%以上; 是. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水为资源化利用，不新增废水直接排放口; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未新增主要排放口; 是. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤及地下水防治措施不变; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物处置方式不变; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 事故废水暂存能力及拦截设施不变; 否. 根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函〔2020〕688号），本项目新增一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线，生产工艺变化，破碎、筛分废气经布袋除尘器+15m高排气筒，颗粒物排放量增加，属于重大变动，《奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂场建设项目（重大变动）》（以下简称“本项目”）应依法重新报批建设项目环境影响报告表。 - 2、项目基本概况 （1）项目名称：奇台县三个庄子镇CS08建筑用砂场建设项目（重大变动） （2）建设单位：奇台县金奇瀚宇矿业有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）矿区面积：矿区面积为56700m2 （5）项目规模：开采规模为15万m3/a建筑用砂（包括一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线）。 （6）服务年限：矿山服务年限为3.6年。 （7）开采方式及开拓方案：矿山采用凹陷露天开采方式，开拓方案为公路开拓汽车运输。 （8）采矿方法：采用自上而下组合台阶式采矿方法。 （9）项目投资：矿山总投资1500万元，全部由企业自筹解决。 - （10）项目劳动定员及工作制度：项目劳动定员为8人，年工作250天，每天一班，每班工作8小时。 - 3、项目组成 本项目总面积为56700m2，主要建设内容包括：主体工程（露天采矿区）、储运工程（矿区道路、堆场）、公用工程、环保工程。开采规模为15万m3/a建筑用砂（包括一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线）。 项目变动前后工程组成表见下表。 - 表2-3 项目变动前后工程组成表 分类; 工程名称; 工程内容; 备注. 变动前; 变动后. 主体工程; 露天采场; 建设规模15万m3/a，开采深度+905.00至+892.00m，占地总面积56600m2，采用自上而下组合台阶式采矿方法; 建设规模15万m3/a，开采深度+905.00至+892.00m，占地总面积56600m2，采用自上而下组合台阶式采矿方法; 无变化. 破碎、筛分、水洗区; 无; 占地面积为8000m2，位于矿区东南部，包括一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线，加工区为露天加工形式。; 新增一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线. 生活办公区; 无; 占地面积为200m2，位于矿区范围内南侧; 占地面积为200m2，位于矿区范围内南侧. 储运工程; 表土堆场; 占地面积为1500m2，位于矿区范围内北侧，主要用来堆放开采区剥离的表土，露天堆放，采用洒水、防尘网苫盖等措施。; 占地面积为1500m2，位于矿区范围内北侧，主要用来堆放开采区剥离的表土，露天堆放，采用洒水、防尘网苫盖等措施。; 无变化. 成品堆场; 无; 面积按1500m2设计，成品堆场主要用来堆放破碎、筛分、水洗后的成品，采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。; 新增1500m2成品堆场. 废石堆场; 无; 面积按500m2设计，废石堆场主要用来堆放废石，采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。; 新增500m2废石堆场. 矿区道路; 全长500m，砂石路面，运输道路路基宽6m，路面4m，占地面积3000m2; 全长500m，砂石路面，运输道路路基宽6m，路面4m，占地面积3000m2; 无变化. 公用工程; 给水; 矿区用水主要为矿区开采作业抑尘用水、道路洒水抑尘用水和车辆清洗用水，主要靠汽车拉运至矿区蓄水池（100m3），矿区设5m3沉淀池，用于车辆清洗。; 矿区用水主要为矿区开采作业抑尘用水、车辆清洗用水、筛分工序用水、洗砂用水和降尘用水（表土堆场、成品堆场和废石堆场），用水来源为当地供水系统。; 供水方式变为接入当地供水系统. 排水; 矿区不设办公生活区，运营期设1处环保厕所。; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉. 供电; 矿山采场无电动设备，每天工作1班，夜晚不生产，不设照明。; 由市政10kV电源电力线路接入厂区1台1200kVA的变压器，后经配电柜供厂区各生产用电设施提供电力。; 供电方式变为接入当地电网. 环保工程; 废气; 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；表土堆场、运输道路洒水降尘，堆场采用防尘网苫盖；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等。; 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；开采至矿区边界时；运输道路洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等。装卸粉尘采取洒水抑尘，降低装卸高度等方法；物料输送采用密闭输送；破碎、筛分粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 装卸粉尘采取洒水抑尘，降低装卸高度等方法；物料输送采用密闭输送；新增破碎、筛分粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 矿区不设办公生活区，运营期设1处环保厕所，定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂进一步处理。车辆清洗废水经沉淀池（容积 5m³）处理后，用于车辆清洗，不外排。; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉；车辆清洗废水经沉淀池（容积 5m³）处理后，用于车辆清洗，不外排；筛分工序用水、洗砂用水经沉淀池（容积 20m³）处理后循环利用，不外排。; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉；新增筛分工序用水、洗砂用水经沉淀池（容积 20m³）处理后循环利用，不外排。. 噪声; 低噪声设备、加强设备保养，车辆采取禁鸣限速措施; 低噪声设备、加强设备保养，车辆采取禁鸣限速措施; 无变化. 固废; 采用边开采边回填方式，剥离表土集中堆至表土堆场，及时用于土地复垦；矿区产生的生活垃圾集中收集，定期清运至奇台县三个庄子镇垃圾收集点。; 采用边开采边回填方式，剥离表土集中堆至表土堆场，及时用于土地复垦；矿区产生的生活垃圾集中收集，定期清运至奇台县三个庄子镇垃圾收集点；废布袋定期收集后外售综合利用；沉淀池底泥、除尘器收集粉尘和废石集中收集用于回填采坑；废机油经收集后暂存危废贮存点（10m2），定期交由有资质的危险废物处理单位处置。; 废布袋定期收集后外售综合利用；沉淀池底泥、除尘器收集粉尘和废石集中收集用于回填采坑；废机油经收集后暂存危废贮存点（10m2），定期交由有资质的危险废物处理单位处置。. 生态环境保护; 运营期矿区采取边开采边恢复方式，终止采矿活动时必须完成恢复治理；在矿区内撒播区域常见耐旱的草籽，防止土地沙化；科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；闭矿后进行土地复垦，对矿区周边进行表土回填和迹地覆土恢复等措施。; 运营期矿区采取边开采边恢复方式，终止采矿活动时必须完成恢复治理；在矿区内撒播区域常见耐旱的草籽，防止土地沙化；科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；闭矿后进行土地复垦，对矿区周边进行表土回填和迹地覆土恢复等措施。; 无变化. - 4、经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表。 - 表2-4 主要经济技术指标 序号; 指 标 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 矿石资源/储量. ⑴; 评审通过的保有资源/储量; 万m3; 57.35; (333). ⑵; 开采境界内资源/储量; 万m3; 55.63; (333）. ⑶; 设计采出资源/储量; 万m3; 53.96; (333）. 2; 采矿. ⑴; 矿床开拓; 公路开拓、汽车运输. ⑵; 采矿方法; 自上而下、水平台阶式采矿法. 3; 回采率; ％; 97. 4; 矿山建设. ⑴; 建设期; a; -. ⑵; 矿山服务年限; a; 3.60; 3年8个月. ⑶; 设计生产规模; 万m3/a; 15.0. 5; 工作制度; d/a; 250; 每天一班. 6; 劳动定员; 人; 8. 其中：生产人员; 人; 6. 管理及服务人员; 人; 2. 7; 总投资; 万元; 1500. - 5、建设规模及产品方案 （1）建设规模 本项目建设规模见下表。 表2-5 项目建设规模 序号; 产品名称; 建设规模（m3/a）. 变动前; 变动后; 变化量. 1; 建筑用砂（开采规模）; 15万; 15万; 0. 2; 破碎、筛分、水洗砂石料能力; 0; 15万; 15万. （2）产品方案 本项目根据生产企业要求，矿区产品方案为：建筑用砂（0.075~5mm），建筑用卵石（5-10mm），建筑用卵石（10-20mm），建筑用卵石（20-40mm）。 表2-6 项目物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 年耗用量（m3）; 物料名称; 年产生量（m3）. 1; ＜0.15cm砂卵石（4.05%）; 6075; 建筑用砂 （0.075~5mm、5-10mm、10-20mm、20-40mm）; 149713.35. 2; 0.15-4.75cm砂卵石（27.04%）; 40560; 泥质及其他; 286.65. 3; 4.75-40cm砂卵石（55.49%）; 83235. 4; ＞40cm砂卵石及泥质（13.42%）; 20130. 合计; 150000; 合计; 150000. - 6、开采方案 - 6.1开采范围及最低开采标高 本次设计开采范围为矿区范围内保有资源量的砂石料矿体。 全矿最高开采标高为905m，最低开采标高为892m。 6.2露天开采境界 （1）圈定露天开采境界的参数 矿区出露地层主要为第四系砂砾层，厚度大，岩性单一，整体性好，较均匀、稳定。矿床为冲积形成的砂砾层，其岩性较破碎，属于软弱层，力学性质较差。 根据矿岩性质及最终开采深度，依据采矿设计手册并参照国内同类矿山边坡现状及普查报告的最终边坡角，设计采用类比法确定最终边坡参数。 根据《金属非金属矿山安全规程》《采矿设计手册》和《采矿手册》中的有关规定以及矿体赋存的地质条件，并参照其他岩石类矿山的开采实践经验，确定采场要素。 ①工作台阶高度、坡面角 根据《金属非金属矿山安全规程》的规定，较松散的矿石，工作台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1倍，设计该矿采用挖掘机直接采挖，设计工作台阶平均高度为6m，最终台阶坡面角45°，最终边坡角35-37°。 ②工作平台最小宽度的确定 设计该矿工作平台最小宽度为30m。 ③工作线最小长度 鉴于矿山采用挖掘机直接采挖，自卸汽车运输的开采工艺。故根据矿山生产规模及所需铲装设备的要求，该矿工作线最小长度设计为100m。 ④采场要素详见表2-7。 - 表2-7 采场要素表 最终台阶坡面角（°）; 45. 最终边坡角（°）; 35-37. 工作台阶高度（m）; 6. 工作平台最小宽度（m）; 30. 工作线最小长度（m）; 100. （2）露天开采境界圈定结果 根据矿区地形条件及压覆区分布范围，将矿区自然圈定为一个开采境界，全矿设置一个采矿场。详见表2-8。 表2-8 开采境界构成要素表 最高开采标高（m）; 905. 最低开采标高（m）; 892. 台阶高度（m）; 6. 境界 尺寸; 地表; 长（m）; 370. 宽（m）; 170. 底部; 长（m）; 350. 宽（m）; 150. 最终台阶坡面角（°）; 45. 最终边坡角（°）; 35-37. 6.3开采境界内可采资源量及服务年限 矿山评审通过的保有资源量（推断资源量）合计57.35万m3，扣除压覆台阶损失1.72万m3，设计利用资源量55.63万m3，设计利用率97％。 矿山开采境界内可采矿石量为55.63万m3，设计回采率97%，设计生产规模为年产矿总量15万m3。矿山服务年限可按下式计算： （1）采出矿量 Qc＝Qg（1-k）＝55.63×（1-3%）＝53.96万m3 式中：Qc-采出矿量，m3 Qg-开采境界内的可采砂石料矿，55.63万m3 k-开采损失率，3％ （2）服务年限 T＝Qc/A＝53.96/15＝3.60a 式中：T-矿山服务年限，a Qc-采出矿量，53.96万m3 A-矿山生产规模为，15万m3/a 经计算，矿山的服务年限为3.60a（3年8个月）。 6.4采剥工作及工作面主要结构参数 （1）采矿方法选择 根据地形地质条件、矿山生产规模及机械化程度，设计采用凹陷露天开采方式，自上而下分层台阶式开采，无需爆破。 （2）工作面的布置和推进方向 根据地形地质条件，沿或斜交矿体走向掘开段沟，沿或斜交矿体走向布置采矿工作面，垂直或斜交矿体走向由南向北推进。 （3）剥采工艺 根据矿床的赋存状态，设计采用反铲挖掘机沿自然地形进行铲装作业。 采矿工艺流程如下：挖掘机采矿→加工→外售。 6.5开拓运输方案 根据矿体赋存情况及地形条件，设计采用公路开拓汽车运输方案。 矿区排水条件较好，水文地质及工程地质条件简单，矿体直接出露地表，矿体形态简单，规模不大等特点，设计选用投资少，基建工程量小，管理简单，技术可靠，作业机动灵活，适应性强的公路开拓汽车运输方案。 根据以上原则，矿山地形地质条件及外部道路情况，设计采用公路开拓汽车运输方案。 7、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-9。 - 表2-9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 变动前; 变动后; 变化量. 1; 全液压挖掘机; 徐工470，斗容1.6m3，最大挖掘高度9.52m，功率196.9kW。; 台; 2; 2; 0. 2; 轮胎式装载机; ZL50，斗容3m3，功率160kW。; 台; 1; 2; 1. 3; 自卸车; 25t自卸汽车，功率276kW; 台; 3; 4; 1. 4; 洒水车; 10t; 台; 1; 1; 0. 5; 雾炮机; 台; 1; 1; 0. 6; 振动给料机; ZG9025; 台; 0; 1; 1. 7; 振动筛; 4YAQ2775; 台; 0; 2; 2. 8; 输送带1; 处理能力200m3/h，功率22kw; 台; 0; 2; 2. 9; 输送带2; 处理能力200m3/h，功率22kw; 台; 0; 2; 2. 10; 破碎机; 处理能力30m3/h，功率15kw; 台; 0; 1; 1. 11; 洗砂设备; 处理能力200m3/h，功率30kw; 台; 0; 1; 1. - 8、材料消耗 矿山凿岩、铲装、运输主要机械设备均采用柴油动力驱动，全矿耗油指标约为0.48kg/m3，矿山年耗油量72t。 矿区距离中国石油奇台三个庄子加油站东南方向3km，矿区不设储油罐，每日早晚定时由加油站罐车配送柴油，直接给工程车辆加注。加注过程应由专人管理，做好安全防护措施。 本项目主要原辅材料见下表2-10。 表2-10 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储存量; 储运方式; 备注. 1; 砂石料（原矿）; 15万t/a; /; /; /. 2; 柴油; 72t/a; /; 加油站罐车; 外购. 3; 水（包括生产、办公）; 10950t/a; /; /; 当地 供水系统. 4; 电; 10万kW·h/a; /; /; 当地电网. - 9、劳动定员及工作制度 本项目变动前后劳动定员不变，劳动定员为8人，年生产250天，每天工作1班，每班工作8小时，全年2000小时。 10、公用工程 本项目用水主要为生活用水和生产用水，矿区距离三个庄子镇较近，用水来源为三个庄子镇供水系统，可以通过供水管网输送，水源水量有保证，可以满足本单位生产、生活需求，奇台县齐兴水务投资管理有限责任公司已证明（详见附件），矿区设置储水箱。 （1）供水 矿区用水主要为矿区开采作业抑尘用水、道路洒水、成品堆场、废石堆场抑尘用水、车辆清洗用水、筛分工序用水和洗砂用水。 ①生活用水 本项目劳动定员8人，年工作天数约250天，根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，用水定额按100 L/人·d，生活用水量0.8m3/d（200m3/a）。 ②开采作业抑尘用水 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘，用水量约为3m3/d。表土堆场区域采用洒水车洒水降尘方式降尘，用水量约为5m3/d。 ③道路洒水、成品堆场、废石堆场抑尘用水 本项目矿区道路为砂石路面，矿区道路全长500m，运输道路路基宽6m，路面4m，占地面积3000m2。洒水抑尘用水定额为1L/m2·次，一般天气状况每日洒水抑尘不少于3次，本次按3次/日计，故洒水降尘用水为9m3/d（2250m3/a），成品堆场、废石堆场抑尘用水量约为6m3/d（1500m3/a），在使用过程中损耗，不会产生废水。 ④车辆清洗用水 运输车辆往返矿区，车身会沾满沙土，进出厂需在洗车平台进行清洗。根据建设单位提供资料，车辆清洗用水约为2m3/d（500m3/a）。本项目拟在矿区进入处设置1个沉淀池（5m3），车辆清洗用水经沉淀池处理后用于洗车，洗车水损失量按平均按10%计，需补充新鲜水50m3/a（0.2m3/d），回用水450m3/a。 ⑤筛分工序用水 本项目筛分工序采用湿式筛分，类比同类规模项目，筛分工序用水量为6m3/d（1500m3/a）。 ⑥洗砂用水 根据建设单位提供资料，洗砂用水量约为12m3/d（3000m3/a），循环水量为9.6m3/d，项目设置1座20m3洗砂用三级防渗沉淀池，沉淀时间一般为1.5-2h，可以满足生产需求。 综上所述，运营期总用水量为35.2m3/d。 （2）排水 本项目生活用水量0.8m3/d（200m3/a），生活污水以生活用水量的80%计，生活污水量为0.64m3/d（160m3/a），生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后，用于矿区及周边荒漠灌溉。 本项目降尘用水自然蒸发，筛分工序废水、洗砂废水及车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，无外排废水产生。 本项目用、排水情况见表2-11。 表2-11 项目用、排水情况一览表 序号; 名称; 用水定额; 日用水量 （m3/d）; 日损耗量 （m3/d）; 日排水量 （m3/d）; 总用水量（m3/a）; 总排水量（m3/a）; 备注. 1; 生活用水; 100 L/人·d; 0.8; 0.16; 0.64; 200; 160; 8人，250d. 2; 洒水 降尘用水; /; 23; 23; 0; 5750; 0; 蒸发消耗. 3; 筛分 工序用水; /; 6; 1.2; 0; 1500; 0; 循环利用. 4; 洗砂用水; /; 12; 2.4; 0; 3000; 0; 循环利用. 5; 车辆 清洗用水; /; 2; 0.2; 0; 500; 0; 循环利用. 6; 总水量; /; 43.8; 26.96; 0.64; 10950; 160; /. 本项目水平衡图见图2-1。 5750 1500（损耗及砂子带走水） 1500 1200 500 50 9.6 3000 新鲜水 洗砂用水 10950 5750 筛分工序用水 车辆清洗用水 450 洒水降尘 2990.4（损耗及砂子带走水） 200 40 生活用水 160 排入地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区及周边荒漠灌溉 进入产品 进入产品 进入产品 进入产品 进入产品 进入产品 进入产品 图2-1 水平衡图 单位：m3/a （3）供电 本矿山开采设备均为用油设备，不涉及生产供电。 （4）机修 本项目矿区规模不大，设备少、为节省投资，矿区不建机修间，矿区机械设备修理委托专业检修机构承担。 |
| 总平面及现场布置 | （1）露天采场 露天采场位于矿区内北部，占地面积56600m2，呈正地形的四边形状，地表境界长370m，宽170m，形成2个台段，台阶高度约6m，台阶坡面角45°，最终边坡角35-37°。 预计规划露天采场剥离总面积为56600m2，平均厚度按0.40m计算，剥离总量为22640m3，剥离表土堆放于规划表土堆场。 （2）表土堆场、成品堆场和废石堆场 本矿山进行矿山建设开采前，需要对矿山破坏及矿建设施占地进行表土剥离，按照开采时序分期剥离，剥离的表土集中堆放于规划表土堆放场内，最大程度保证土壤有机质不流失，在闭坑后重新覆土，恢复草地。矿山开采完毕后，利用已有表土进行覆盖，并播撒草籽覆绿，最大限度保护现有土地和草地资源。 矿区表土堆场拟建于项目区北侧低于开采标高的区域，场地岩性为第四系全新统风积堆积，原始地形坡度约1-4°。表土堆放高度8m，分2层堆放，堆积坡度不大于35º，表土堆场占地面积1500m2，可堆放4000m3表土。矿区每年最大剥离表土6288.9m3（10314t/a），项目采用边开采边回填方式，剥离表土及时回填采坑，可确保表土堆场满足表土堆放要求。另外在表土堆场外修建截洪沟、排水沟，防止水土流失。 本项目设置1处成品堆场，面积按1500m2设计，位于矿区北部，成品堆场主要用来堆放破碎、筛分、水洗后的成品，采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。 本项目设置1处废石堆场，面积按500m2设计，位于矿区西部，废石堆场主要用来堆放废石，采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。 本项目设置1处危废贮存点，面积按10m2设计，位于矿区南部，危险废物贮存及转移依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》、《危险废物转移管理办法》中相关规定进行监督和管理。 （3）矿区道路 矿山道路依据地形布设，运输道路路基宽6m，路面4m，道路最大纵坡8%，最小转弯半径15m。设计矿山道路全长500m，占地面积3000m2。矿区道路依平原地形修建，无需切坡工程，运输道路按矿山三级道路标准修建。 矿区平面布置较简单，表土堆场位于采矿场北侧矿区范围内，采矿区位于整个矿区范围南部，本项目的平面布置是根据采矿工艺及其物料走向，结合区域地形特征等因素，进行矿区总平面布置设计；该总平面布置充分利用了地形地势，缩短简化了矿石运输过程，从而便于节约能耗、节省运营费用。因此，本项目平面布置基本合理。 本项目平面布置图见图2-3。 |
| 施工方案 | - 1、施工期工艺流程及产污环节 - 施工期主要为加工区的场地平整，场区公用设施的建造，道路修筑及设备安装与调试等。 - 工艺流程及产污环节见图2-2。 加工区建设 图2-2 施工期工艺流程及产污环节分析 2、运营期生产工艺及工艺流程 工艺流程及产污环节见图2-3。 采砂 废气、噪声、固废 固废 进料口 胶带运输机 废气、噪声 筛分机 废气、噪声 粒径小于5mm 洗砂机 沉淀池 成品石料堆场 外售 废气、噪声、固废 噪声、废水 废气 粒径位于5-10、10-20、20-40mm 粒径大于40mm 破碎 废气、噪声 废气、噪声、固废 运输至加工区 图2-3 采砂及砂石加工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 本项目运营期工艺生产步骤为：采砂、运输至加工区、进料、筛分、破碎、水洗、外销等。 （1）采砂、运输至加工区 本项目为露天开采，砂石料开采过程中无需爆破，经装载机或挖掘机装入自卸汽车后由自卸汽车从开采区运至加工区。 （2）进料 本项目加工区砂石料通过密闭的输送廊道送至振动筛进行筛分。 （3）筛分 经振动筛对砂石料矿进行筛分，将筛分机出料口设置成1个出料口，经筛选分级后，粒径大于40mm的产品用进入破碎机破碎。对于粒径小于5mm的产品需要进行水洗，石料经筛分机出料口送至洗砂机进行洗砂。 （4）破碎 对于粒径大于40mm的石料，通过皮带运输带运至圆锥式破碎机破碎，破碎后的石料进入筛分机二次筛分。 （5）水洗 对于粒径小于5mm需要进行水洗的石料由皮带输送机送至洗砂机进行洗砂，清洗好的产品利用皮带输送机送至成品石料堆场临时堆存。洗砂过程中产生的废水经沉淀池沉淀处理后循环利用。 （6）外销 合格的建筑用砂石料通过装载机装入汽车，外销。 ## 3、主要产污环节和排放方式 本项目运营期主要产污环节、污染因子以及处理措施见下表。 表 2-12 主要污染工序及治理、排放方式一览表 序号; 污染物类别; 产排污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 露天开采; 颗粒物; 颗粒物. 2; 运输; 颗粒物; 颗粒物. 3; 堆场; 颗粒物; 颗粒物. 4; 破碎、筛分; 颗粒物; 颗粒物. 5; 废水; 员工生活办公; 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS. 6; 噪声; 设备运行; 噪声; 噪声. 7; 固废; 员工生活办公; 生活垃圾; 生活垃圾. 8; 废气过程; 废布袋; 废布袋. 9; 废气处理; 除尘器收集粉尘; 除尘器收集粉尘. 10; 沉淀处理; 沉淀池沉渣; 沉淀池沉渣. 11; 加工处理; 废石; 废石. 12; 剥离过程; 剥离表土; 剥离表土. 13; 维修保养; 废机油; 废机油. |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区规划情况 根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期发展的需要，本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家、自治区两个层面。 项目所在区域属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家级农产品主产区天山北坡主产区——奇台县：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区；加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。 本项目为建筑用砂矿建设项目，本次评价提出：项目建筑用砂开采过程中将尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态恢复，现阶段已编制有生态恢复方案，待项目闭矿后，严格按方案开展生态恢复工作。本项目不属于大规模高度工业化城镇化开发，项目建成后为当地基础设施建设提供原料，矿区不涉及农产品主产区及重点生态功能区，本工程符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。 （2）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，全疆被分划分为5个生态区18个生态亚区，项目区属于Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。本项目所在区域的生态功能区划见表3-1。本项目与新疆生态功能区划位置关系图见图3-2。 表3-1 项目所在区域生态环境功能区划 生态区; Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 主要发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业. （3）土地利用类型 该矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村，矿山未被开垦，土地利用类型为工矿用地（采矿用地），详见图3-3土地利用现状图。 - （4）项目区植被现状 根据《新疆植被及其利用》，该项目区在中国植被区划中属新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、乌苏——奇台州。区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要是由人工种植的梭梭、榆树和盐生假木贼、驼绒藜、刺毛碱蓬、小蓬等植被，植被覆盖度为10%。评价区域内没有保护植物分布。项目所在区域植被类型见图3-4。 - 项目区主要植物物种名录见表3-2。对照《国家重点保护野生植物名录》国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第15号）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），本项目不涉及国家重点保护野生植物名录、新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录中所列重点保护野生植物种类。 表3-2 评价区域内的主要野生植物名录 科; 植物名称; 拉丁名; 保护级别. 苋科; 梭梭（人工种植）; Haloxylon ammodendron (C. A. Mey.) Bunge; 无. 盐生假木贼; Anabasissalsa; 无. 驼绒藜; Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.; 无. 粗枝梯翅蓬（别名粗枝猪毛菜）; Climacoptera subcrassa (Popov) Botschantz.; 无. 刺毛碱蓬; Suaeda acuminata (C. A. Mey.) Moq.; 无. 榆科; 榆树; Ulmus pumila L.; 无. 禾本科; 针茅; Stipa capillata L.; 无. 狗尾草; Setaria viridis (L.) P. Beauv.; 无. 藜科; 小蓬; Nanophytonerinaceum; 无. 叉毛蓬; Petrosimonia sibirica (Pall.) Bunge; 无. 菊科; 新疆绢蒿; Seriphidium kaschgaricum (Krasch.) Poljakov; 无. （5）野生动物现状 本项目评价区域只有鼠类、蜥蜴等小型动物及少数麻雀、喜鹊等鸟类出没，对照《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）、《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），项目所在区域未见国家级、自治区级重点保护野生动物。 （6）土地沙化现状 该矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村，矿山未被开垦，土地利用类型为工矿用地（采矿用地），区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要是由人工种植的梭梭、榆树和盐生假木贼、驼绒藜、刺毛碱蓬、小蓬等植被，根据《新疆第六次沙化和荒漠化监测报告》，本项目不涉及沙化区。 2、项目所在区域环境质量现状 2.1环境空气质量现状 （1）环境空气评价基本污染物 ①数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求：生态环境现状：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。由于奇台县无国控监测站，本次环评六项基本污染物引用《昌吉州 2024 年环境空气质量报告》中 2024 年奇台县数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源，数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关要求。 ②评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 ③评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013） 中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。 ④空气质量达标区判定 空气质量达标区判定结果见表3-4。 表3-4 基本污染物空气质量现状评价表 评价 因子; 年度评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准限值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均; 10; 40; 25.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 600; 4000; 15.0; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数日均值; 88; 160; 55.0; 达标. PM10; 年平均; 29; 70; 41.4; 达标. PM2.5; 年平均; 9; 35; 25.7; 达标. 根据统计结果，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的平均浓度均达标，由此判断区域空气质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染因子为颗粒物（TSP），委托新疆西域质信检验检测有限公司于2025年1月9日~11日对项目区下风向（监测点坐标：E90°0′58.03″，N43°57′28.37″）总悬浮颗粒物进行了现状监测。监测数据见表3-4，项目监测布点图见图3-5。 表3-4 监测与评价结果一览表 监测点位; 监测因子; 采样日期; 监测结果（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 项目区下风向; TSP; 2025.1.9; 174; 300; 58.0; 达标. 2025.1.10; 151; 50.3; 达标. 2025.1.11; 179; 59.7; 达标. 由上述监测结果可知，项目区域现状TSP污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准。 2.2水环境质量现状 （1）地表水环境 本项目运营期生产废水循环使用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B。本次不进行地表水环境质量现状评价。 （2）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于J“非金属矿采选及制造业”中第54项土砂石开采项目，项目地下水环境影响评价项目类别为IV类项目，地下水环境敏感程度为不敏感。因此本项目不开展地下水环境影响评价。 2.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，项目区50m范围内无声环境敏感点，因此本次不进行声环境质量现状评价。 2.4土壤环境质量现状 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本次共布设6个采样点，共6个表层样点，其中占地范围内4个，占地范围外2个。 （2）监测时间 新疆西域质信检验检测有限公司于2025年1月9日进行了监测。 新疆水清清环境监测技术服务有限公司于2025年10月23日进行了监测。 （3）监测项目 监测项目为：pH、含盐量、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 （4）监测方法 各监测项目采样及分析方法，均按《环境监测分析方法》及《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的要求进行。 （5）监测结果 土壤环境监测结果见表3-6。 表3-6（1） 土壤现状监测及评价结果 监测项目; 监测点位. 占地范围内; 矿区东侧200m处退耕还林地; 矿区西侧130m处退耕还林地. pH（无量纲）; 8.2; 8.0; 8.2. 水溶性盐总量（g/kg）; 1.9; 1.8; 1.8. 表3-6（2） 土壤现状监测及评价结果 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否 超标. T1; T2; T3. pH; 无量纲; 8.11; /; /; --; --. 六价铬; mg/kg; 3.0; 4.0; 4.0; 5.7; 否. 铜; mg/kg; 26; 30; 15; 18000; 否. 镍; mg/kg; 46; 43; 33; 900; 否. 铅; mg/kg; 12.0; 14.8; 13.0; 800; 否. 镉; mg/kg; 0.03; 0.06; 0.03; 65; 否. 汞; mg/kg; 0.008; 0.013; 0.018; 38; 否. 砷; mg/kg; 13.2; 8.73; 8.41; 60; 否. 石油烃C10-C40; mg/kg; 10; /; /; 4500; 否. 四氯化碳; mg/kg; 8.6×10-3; /; /; 2.8; 否. 氯仿; mg/kg; 未检出; /; /; 0.9; 否. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; /; /; 37; 否. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 9; 否. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 5; 否. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; /; /; 66; 否. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; /; /; 596; 否. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; /; /; 54; 否. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; /; /; 616; 否. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 5; 否. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 10; 否. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 6.8; 否. 四氯乙烯; mg/kg; 5.4×10-3; /; /; 53; 否. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 840; 否. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 2.8; 否. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; /; /; 2.8; 否. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; /; /; 0.5; 否. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; /; /; 0.43; 否. 苯; mg/kg; 未检出; /; /; 4; 否. 氯苯; mg/kg; 未检出; /; /; 270; 否. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; /; /; 560; 否. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; /; /; 20; 否. 乙苯; mg/kg; 未检出; /; /; 28; 否. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; /; /; 1290; 否. 甲苯; mg/kg; 6.5×10-3; /; /; 1200; 否. 间，对-二甲苯; mg/kg; 2.3×10-3; /; /; 570; 否. 邻-二甲苯; mg/kg; 未检出; /; /; 640; 否. 硝基苯; mg/kg; 未检出; /; /; 76; 否. 苯胺; mg/kg; 未检出; /; /; 260; 否. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; /; /; 2256; 否. 苯并（a）蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 15; 否. 苯并（a）芘; mg/kg; 未检出; /; /; 1.5; 否. 苯并（b）荧蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 15; 否. 苯并（k）荧蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 151; 否. 䓛; mg/kg; 未检出; /; /; 1293; 否. 二苯并（a,h)蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 1.5; 否. 茚并（1,2,3-cd)芘; mg/kg; 未检出; /; /; 15; 否. 萘; mg/kg; 未检出; /; /; 70; 否. 由上表监测结果可知，土壤各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值限值要求，项目区所在区域土壤环境良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为重大变动项目，变动情况已在工程分析中进行描述，目前，项目暂未建设，经现场踏勘，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村。本项目东侧为退耕还林地（人工种植林）、南、西南侧为原奇台县九州建材厂矿区、原新疆准东经济技术开发区奥鼎达商贸有限公司砂石料厂（已停产），西侧为现有道路，西侧410m处为英格堡河，北侧为废弃工地，北侧480m处为省道303。本次评价确定的主要环境保护目标见表3-7，本项目保护目标分布图见图3-6。 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 相对厂址; 保护级别. 名称; 位置; 人数; 方向; 距离. 环境空气; 场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准. 地表水; 西侧410m处英格堡河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准. 地下水; 矿界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 声环境; 场界外 50m 范围内无声环境保护目标。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准. 生态环境; 矿区及周边退耕还林地（人工种植林）、植被、动物及生态环境; 矿区周边退耕还林地（人工种植林）及植被不因项目运行而减少，不造成周边动物种群类型减少及数量明显下降，不因水土流失降低区域生态功能，区域生态环境不恶化。. 土壤环境; 项目占地区域、周边退耕还林地及耕地; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值； 水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 土壤环境：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期：扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 运营期：生产过程大气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。限值详见表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5（15m）; 1.0. （2）废水排放标准 运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。废水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制A级标准，具体指标详见表3-9。 表3-9 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019） （单位：mg/L） 标准名称; pH （无量纲）; SS≦; CODcr≦; 粪大肠菌群（MPN/L）; 蛔虫卵个数 （个/L）. 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级; 6~9; 30; 60; 10000; 2. （3）噪声排放标准 施工期：噪声执行噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 营运期：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-10。 表3-10 噪声排放执行标准 单位：dB(A) 标准名称; 昼间; 夜间. 噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存及转移依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》、《危险废物转移管理办法》中相关规定进行监督和管理。 |
| 其他 | 根据国家“十四五”污染物总量控制指标，结合本项目所在区域的环境特征和项目排污情况，项目所在地为环境空气质量达标区，建议申请的总量控制指标为：颗粒物：0.30t/a。项目总量来源在项目审批前由当地生态环境管理部门核定确定。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本矿区土地权为国有，用地界限无争议，本矿区属新建矿山，经现场调查，矿区目前未开采，矿区范围内没有进行任何与采矿有关的活动。 本项目施工期主要为平整场地、铺设简易砂石道路，施工过程会使原来地表结构及地表植被完全遭到破坏，因此本工程施工期，施工活动对施工场地占地及附近生态环境的不利影响在土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均有所体现。 （1）工程占地 经过现场调查可知，施工期主要生态破坏区域为矿区道路、堆场区、破碎、筛分、水洗区，占地类型为工矿用地，原有生态服务功能消失，但同时土地的利用价值得到了提高。服务期满后进行复垦工作，尽量恢复原有生态功能，因此项目工程占地对所在区域生态环境影响较小。 （2）对植被的影响 ①临时占地对植被的影响 拟建项目对植被的影响主要体现在占地带来的地表植被破坏、生物量损失、地表扰动、水土流失等方面。包括表土堆放、砂石道路等。施工过程中的基础开挖和覆土回填等工程都会扰施工期动地表、破坏微地形，清除地表植物，剥离种植表土，造成土壤结构的破坏和生态环境影响肥力的下降，同时造成一定面积的地表裸露，严重时可导致水土流失；施工人员、机械对植被的践踏和碾压，损伤和碾死植物，过往车辆产生的扬尘会影响附近的植被，尘埃使植被叶的光合作用和呼吸作用能力降低，影响植物的生长。本项目在施工过程中对施工区域洒水抑尘，对堆放的物料采取苫布遮盖措施，可以有效降低施工期扬尘影响的范围和程度。 ②施工期对植被生物量损失的计算 项目前期施工阶段会导致一定量的植被损耗，矿区及其可能影响范围植物群落较为单一，主要是由人工种植的梭梭、榆树和盐生假木贼、驼绒藜、刺毛碱蓬、小蓬等植被，植被覆盖度为10%。开采结束后，通过剥离表土回填采坑、覆盖表土，撒播草籽等方式，保证矿区周边荒漠生态环境不因本项目运营而受到影响，不会破坏当地的生态平衡。 本次评价参考中国科学院寒区旱区环境与工程研究所《北方荒漠及荒漠化地区草地地上生物量分布特征》一文中对西北荒漠草地生物量的统计数值83.3g·m2。 施工期工程占地造成的生物量损失见表4-1。 表4-1 施工期生物量损失估算表 项目; 面积（hm2）; 破坏方式; 占地类型; 生物量t. 矿区道路; 0.3; 压占; 工矿用地; 0.25. 破碎、筛分、水洗区; 0.8; 压占; 0.6664. 堆场; 0.35; 压占; 0.292. 生活办公区; 0.02; 压占; 0.02. 合计; 1.2284. 在建设过程中，受影响区域植被遭到破坏，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失。工程临时占地施工结束后对临时占地采取恢复措施后，可在3~5年得到恢复，临时占地对植被的影响可完全消除。 （3）对野生动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。施工期间，人类活动、交通运输工具与施工机械产生的噪声等可能对在施工区及邻近地区栖息和觅食的野生动物产生一定的影响。由于项目区野生动物极少，对周围环境野生动物影响不大。 （4）对土壤影响 施工过程中对土壤的影响主要表现在以下几个方面：①施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。②施工人员产生的污水，生活垃圾不合理地处理排放，也会污染土壤。 （5）水土流失影响 本项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。通常因其破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。 2、施工期大气污染影响分析 施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源于物料运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘等废气。 施工期无土建工程施工，仅对矿区进行场地平整、铺设简易砂石道路，项目区空气相对湿度较小，易起扬尘，为避免施工扬尘对周边环境造成不利影响，本环评要求在施工过程中采取洒水降尘等措施，有效将无组织排放影响范围控制在施工区周边50m范围内，因此，施工扬尘不会造成大范围的影响。 （2）运输道路扬尘 施工场地交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运。因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施，施工场地、道路运输及主要的出入口应经常洒水，运输车辆需加盖篷布、密闭运输，严禁抛洒滴漏，运输车辆限速行驶。尽量缩小施工扬尘的影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。 （3）燃油机械废气及车辆尾气 施工运输车辆、施工机械（推土机、挖掘机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。施工机械设备及车辆大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。 各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车和机械等排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。 总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但由于项目所在地地形开阔，有利于汽车和施工机械等尾气的扩散。因此，在采取适当的抑尘措施后，施工期带来的大气污染影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气造成较大的污染影响。 3、施工期废水污染影响分析 施工期废水主要是设备冲洗水以及施工人员生活污水。本项目共有施工人员约10人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.8m3/d，施工期为1个月，每月以30天计，则施工期共排放生活污水24m3，施工期设备冲洗水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，施工人员生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后，用于矿区及周边荒漠灌溉，不会对周围环境造成明显影响。 4、本项目建设对英格堡河影响分析 项目区西侧410m处为英格堡河，属季节性河流。本项目施工期间无施工废水产生，施工期人员如厕废水定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂进一步处理。本项目与英格堡河之间有退耕还林地，且矿区施工过程中不与地表水发生水力联系，因此本项目施工期对英格堡河影响很小。 5、施工期噪声影响分析 施工期噪声污染主要来源于施工机械和运输车辆。在施工期间，作业机械类型较多，如挖掘机、装载机、运输汽车等。据类比调查，施工时各种机械的近场声级可达85～90dB（A），因此，突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。 本项目在施工过程中，需使用挖掘机、装载机等施工机械，这些施工机械的噪声级范围一般在85～90dB(A)之间。噪声从噪声源传播到受声点，会因传播距离、空气、地面吸收，树木、房屋、围墙等阻挡物的屏障影响而产生衰减。依据噪声源的特性，采用点源噪声距离衰减公式预测施工噪声的影响，点源噪声距离衰减公式一般形式为： Lr=Lr0-20lg（r/r0） 式中：Lr：评价点噪声级，dB(A)； Lr0：噪声源源强，dB(A)； r：评价点到声源距离，m； r0：监测点与设备的距离，m； 依据施工机械的噪声源强，结合项目所在区域环境特征，采用上述公式进行预测，预计结果详见表4-2。 表4-2 施工机械在不同距离的噪声影响预测结果 单位：dB(A) 噪声设备; 噪声预测值（dB）. 1m; 5m; 10m; 20m; 50m; 65m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 90; 76; 70; 64; 56; 53.7; 50; 46.5; 44. 装载机; 85; 71; 65; 59; 51; 48.7; 45; 41.5; 39. 运输汽车; 85; 71; 65; 59; 51; 48.7; 45; 41.5; 39. 由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，单体声级一般均在85-90dB(A)之间，且各施工阶段均有大量设备交互作业，且它们在场地内的位置、同时使用率变化较大，很难计算其确切的施工场界噪声。由上表计算结果可知，在未采取降噪措施情况下，昼间施工场界噪声在距声源10m处可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）所规定限值要求。本次评价提出，施工期间合理安排施工时间及工序，夜间（22:00~06:00）和午休期间（12：00~14：30）禁止施工，选用低噪声施工设备，文明施工，禁止施工车辆满负荷或超负荷运行。在采取上述措施后，施工噪声对环境影响在可接受的范围内，且随着施工结束而消失。 6、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为矿区施工期的剥离表土。要求将施工期间剥离的表土层储存在表土堆场，防尘网苫盖，后期用于矿坑回填、地表修复。 7、施工期对土地沙化的影响 按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。 本工程虽不涉及沙化土地，但项目所在区域土地有沙化趋势，工程建设过程中对原地貌的扰动将降低工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，进一步加快了施工区域内土地沙化程度。项目实施过程中具体影响： （1）项目建设过程中，土地占用、施工挖损、碾压以及施工人员会破坏评价区及其周边区域的地表砾幕层和土壤结构，造成地表裸露，短期内破坏土壤结构，如若不及时治理整治，将造成土地沙化现象。 （2）弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响 工程建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目区风沙较大，空气干燥，加上地表无植被覆盖，若工程土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 （3）损坏的防沙治沙设施(包括生物、物理或化学固沙等措施)。 工程施工期主要包括采矿工业场地平整等，及道路工程包括场地平整、开挖等，对原有地表结皮造成扰动，造成地表原有结构的破坏。降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 1.1对土地利用影响分析 本项目矿区面积为56700m2，开采过程占地主要为露天采区、矿区道路、堆场等占地，占地性质均为工矿用地。项目实施后，矿区用地面积对土地利用现状结构产生一定影响，需在本项目运营期以及闭矿期采取生态保护及恢复整治措施。在矿山生产运行过程中，及时对采场已开采的部分进行整治，露天采场边开采边治理，形成一个台阶治理一个台阶，未开采到但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应在开采结束后及时进行生态恢复，覆土、绿化，播撒草籽，防止露采区地表裸露加大区域水土流失。同时根据工程特点，分期封闭采场，对露天采场进行复垦，满足生态恢复的需要，逐步恢复至原有生态。待闭矿后对采场进行封闭、平整覆土，恢复其原有生态环境，同时对表土堆场采取生态恢复措施。 因此，在采取上述措施后，项目建设运营对当地土地利用现状的影响是可以接受的。 1.2对植被的影响分析 （1）植被影响分析 本项目矿区范围以草地盐生假木贼、驼绒藜、刺毛碱蓬、小蓬等为主，其群落结构较为简单，物种组成较为单一。本项目对评价区植被的影响主要是露天采场、表土堆场及矿区道路占地造成的植被破坏而导致的生物量减少以及植被覆盖率降低等方面。 本项目采矿区域植被稀疏，植被覆盖率较低，露天采场、表土堆场等在开采活动结束后即进行复垦，降低其毁坏影响。在开采活动结束后对其自然恢复，地表植被基本能恢复。 其次，对植被的影响还表现在污染物排放对植被的不利影响。开采过程产生的扬尘对植被生长将产生影响，扬尘产生的颗粒物在植物的叶、茎、花、果实上沉降而对植物产生直接影响。沉降物在植物表面以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，使植物受到影响。一般而言，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题。大气中污染物对植物的伤害程度还取决于环境中风、光、温度、土壤和地形特点。风力的大小，持续时间的长短，直接影响空气中污染物浓度；光照强度能够影响植物气孔的开关和其他生理活动，决定有毒气体伤害程度；降雨能减少大气污染，但在大气稳定的阴雨条件下则对植物很不利。特别是毛细雨，使叶片表面湿润，容易吸附和溶解大量有毒物质，使植物受害加重。总体上，矿山开采大气污染物排放量不大，再采取相应的污染防治措施后，大气污染物排放量较小，对区域植被的不利影响较小。 （2）运营期对植被生物量损失的计算 项目占地为工矿用地，工程扰动区域主要为露天采场、破碎、筛分、水洗区及堆场。本次评价参考中国科学院寒区旱区环境与工程研究所《北方荒漠及荒漠化地区草地地上生物量分布特征》一文中对西北荒漠草地生物量的统计数值83.3g·m2。工程占地造成的生物量损失见表4-3。 表4-3 生物量损失估算表 项目; 面积（hm2）; 破坏方式; 占地类型; 生物量t. 露天采场; 5.66; 挖损; 工矿用地; 4.71. 矿区道路; 0.3; 压占; 0.25. 破碎、筛分、水洗区; 0.8; 压占; 位于露天采场内，已在露天采场中计入. 堆场; 0.15; 压占. 生活办公区; 0.02; 压占. 合计; 4.96. 则项目运营期将造成生物损失量约4.96t，项目占地影响是暂时的，项目服务期满后，严格按照指定的复垦方案及《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》及《砂石行业绿色矿山建设规范》对项目区进行土地平整并播撒草籽进行生态恢复，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复，减轻项目建设对项目区域生态环境的影响。 1.3对野生动物的影响分析 本项目占地范围内，无大型野生动物活动，不会对大型野生动物产生不良影响。本项目对周边野生动物的影响主要表现在开采过程中施工机械对野生动物的惊吓，使部分野生动物产生近距离迁移，从而使其在项目区内数量有所下降。据调查，项目区内野生动物主要有鼠类、蜥蜴等小型动物及少数麻雀、喜鹊等，无国家级及自治区级珍稀濒危保护动物分布。因此，本项目对野生动物产生的影响很小。 1.4对土壤的影响分析 本项目矿区面积为56700m2，在矿山建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏土地，对占用土地土壤造成不良影响。 工程运行过程中，各种机械设备和车辆排放的废气、丢弃的固体废物等，将对土壤环境产生一定的污染。 生产期间运输车辆以及倾倒矿石、地表土将碾压部分土壤；开采活动的占地、土地利用方式的改变等将直接破坏地表土层，破坏了部分土壤结构，使局部土壤生产能力和稳定性受到一定影响，使原有自然生态系统的所有功能完全损失或削弱，导致蓄水保土功能降低或丧失。 因此，开采过程中应划定活动范围，严禁人员及车辆越界活动，造成土壤板结等不利影响。 1.5对生物多样性的影响分析 项目建成后，开采建筑用砂过程中产生的废气、固体废物以及设备噪声对周边地区动植物也具有不利影响，在一定程度上影响该项目区域的生物多样性。根据历史资料和本次调查，该项目区域常见的野生动物有哺乳类、鸟类、爬行类等野生动物，受长期人为活动的影响，项目所在区域内基本无大型野生动物分布，现场未发现国家重点保护动植物。 矿山总服务年限为3.6年，项目开采期限以采矿许可证规定的时间为准，开采作业并非突然大面积取砂，所以对栖息地动物是逐步影响的，同时矿区开采区域没有大型的野生动物群落，分布的野生动物基本上都是矿区的广布种类，适应性和抗干扰能力较强，故对动物生态环境影响不大，因此项目建设对该区域的生物多样性影响不大。 1.6对自然景观的影响分析 矿区的开发建设将原来的山地景观变为开采作业区甚至是采坑等，使原地表形态、地层层序等发生直接的破坏，将使区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的荒漠生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳道路、供电线路等人为景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。生产期采矿凹陷坑的形成，将使矿区范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。 在矿区建设和开采过程中由于地表扰动使区域内原有的自然景观受到影响，在项目实施过程中，必须采取措施使原有的自然景观得到一定的恢复或改善。根据本矿区建设特点，要求在矿区后期，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，实施复垦方案，对危险地带设置围栏等保护措施，保护区域自然景观。 1.7水土流失影响分析 根据实地调查，水土流失类型以风力侵蚀为主。项目区现状植被稀少，覆盖度在10%左右。根据项目区的地形地貌、地表植被、土壤状况、气象资料综合分析项目区环境状况，判断本项目区属轻度风力侵蚀区。 （1）水土流失成因分析 本项目预测时段分为运行期和闭矿期。 ①运行期水土流失因素分析 运行期表土堆场为建筑用砂开挖前剥离的表土暂时堆放场，开挖的松散土方在地表裸露堆放，易被风蚀。 ②闭矿期水土流失因素分析 本工程开采完毕闭矿后，需要进行矿坑恢复，由于项目区本身植被稀缺，尚不完全具备蓄水保土功能，仍有一定量的水土流失；闭矿期所有地表的扰动活动都已结束，该时段水土流失明显减少。 （2）可能造成水土流失危害 本项目运行期间将破坏地表、植被，采矿过程若不采取有效的防护措施，将对当地的生态环境产生较大影响，加重当地的水土流失。该项目可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面： ①本项目的建设，对该地区社会经济发展有着重要的促进作用，但该地区生态环境相对较脆弱，项目运行过程中如不采取水土保持措施，可能造成大面积损坏当地水土保持设施，使大片土地裸露，地表疏松，再加上项目建设的表土堆场，可能产生较大的水土流失，将造成项目区环境恶化，从而影响项目区的生产、生活。 ②运行过程中，原有的地形、地貌、地表均遭到破坏，项目区蓄水保土功能受到影响，功能将有所降低。在风力及降雨径流作用下，松散的土层被侵蚀切割，发育成浅沟、冲沟等。 本次环评要求矿山运行期间，为降低开采对区域造成的不利影响，应尽量减少影响面积（占地面积），把破坏程度降至最低。同时，在矿山开采完成后，利用本地物种，恢复矿区植被，采取措施后可将水土流失的影响降至最低。 （3）土地沙化影响分析 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村，矿山未被开垦，土地利用类型为工矿用地（采矿用地），区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要是由人工种植的梭梭、榆树和盐生假木贼、驼绒藜、刺毛碱蓬、小蓬等植被，根据《新疆第六次沙化和荒漠化监测报告》，本项目不涉及沙化区。 本次环评要求矿山运行期间，切实做好防风固沙工作，结合项目区所在的实际环境，主动配合风沙治理工作。 2、运营期大气影响分析 2.1大气污染源分析 本项目变动后大气污染物主要来自露天开采粉尘、道路运输粉尘、堆场扬尘、破碎、筛分粉尘及机械废气等。 （1）露天开采粉尘 本项目为建筑用砂矿山开采，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册》中“建筑及铺路骨料原料矿山的开采、矿石筛分的产污系数”参考石灰石行业的产污系数及污染治理效率，《1011石灰石石膏开采行业系数手册》中露天开采（凹陷）产污系数为 0.0114kg/t-产品。 无组织颗粒物产量计算如下： G产i =P 产×Mi 式中：G产i --核算环节i某污染物的产生量，kg； P 产--核算环节某污染物对应的产污系数，0.0114kg/t-产品； Mi--核算环节i的产品总量， 15万m3/a（t建筑用砂理论小体重为1.64g/cm3。） 根据上述公式计算可知，开采扬尘产生量为2.804t/a，开采前对开采作业面洒水增湿，开采过程中雾炮机水雾增湿降尘，可降低74%颗粒物排放（控制效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4），开采过程中颗粒物排放量为0.73t/a。因此，开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘措施后，产生的无组织颗粒物对周围环境影响不大。 （2）运输扬尘 在矿石运输及表土转运过程，尤其是在旱季，有间断的粉尘产生。评价建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水，运输车辆采用苫布遮盖密闭运输；控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等措施，通过这些措施，可以有效地减少运输扬尘的产生量。 本次评价采用《无组织排放源常用分析与估算方法》推荐的经验公式估算运输车辆道路扬尘量。 Qp=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 Q´p=Qp×L×Q/M 式中：Qp—道路扬尘量，kg/km·辆； Q´p—总扬尘量，kg/a； V—车辆速度，为15km/h； M—车辆载重，25t/辆； P—道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L—运距，本项目在矿区内运距取0.5km； Q—运输量，24.6万t/a（建筑用砂理论小体重为1.64g/cm3，项目年产15万m3/a建筑用砂）。根据以上公式计算，道路扬尘量0.35kg/km·辆，本项目运输起尘量为1.72t/a。本次环评要求建设方对项目区内路面定期派专人进行清扫、洒水降尘，运输车辆加盖篷布，严禁超速、超载等措施，可使运输起尘量减少85%，则运输过程粉尘无组织排放量为0.26t/a。在采取控制车速、密封运输物料、路面洒水降尘等措施后，运输产生的扬尘对周围环境影响不大。 （3）堆场扬尘 本项目堆场扬尘主要来自表土堆场和成品及废石堆场扬尘。 ①表土堆场扬尘 本次堆场主要考虑表土堆场产生的扬尘。本次堆场扬尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》－附1工业源－附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中颗粒物产生量及排放量核算公式进行计算。 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={NC×D×(a/b)+2×Ef×S}×10-3 式中：P——颗粒物产生量，t； ZCy——装卸扬尘产生量，t； FCy——风蚀扬尘产生量，t； NC——年物料运载车次，车； D——单车平均运载量，t/车； (a/b)——装卸扬尘概化系数，kg/t；a指各省风速概化系数，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1新疆维吾尔自治区为0.0011，b指物料含水率概化系数，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录2，表土取值为0.0151，a/b=0.0728； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m3；根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3，表土取值为41.5808； S——堆场占地面积，m2；矿区产生扬尘的区域为表土堆场，面积为1500m2。 本项目表土堆场年转载量约为10314t/a，根据计算可知，矿区表土堆场颗粒物产生量为125.49t/a。表土堆场选择在凹陷采坑中，在紧密压实，苫布遮盖、定期洒水降尘措施（控制效率来源《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》各降尘措施综合后）能够降低99%的颗粒物排放，则矿区表土堆场颗粒物排放量为1.26t/a。 ②成品及废石堆场扬尘 成品及废石堆存颗粒物主要包括装卸扬尘和风蚀扬尘。本次堆场扬尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》－附1工业源－附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中颗粒物产生量及排放量核算公式进行计算。 P=ZCy+FCy={NC×D×(a/b)+2×Ef×S}×10-3 式中：P——颗粒物产生量，t； ZCy——装卸扬尘产生量，t； FCy——风蚀扬尘产生量，t； NC——年物料运载车次，车； D——单车平均运载量，t/车； (a/b)——装卸扬尘概化系数，kg/t；a指各省风速概化系数，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1新疆维吾尔自治区为0.0011，b指物料含水率概化系数，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录2，b取值为0.0084，a/b=0.131； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m3；根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3，取值为0； S——堆场占地面积，m2；成品及废石堆场面积为2000m2 本项目成品石料年转载量为15万m3（约246000t），根据计算可知，成品及废石堆场颗粒物产生量为32.21t/a。采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水措施，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》Cm取86%（覆盖）和74%（洒水），堆场周界设置防风抑尘网，视为半敞开式堆场，控制效率为60%，则最终颗粒物排放量为0.47t/a，0.23kg/h。 则本项目表土堆场和成品及废石堆场扬尘排放量合计1.73t/a，0.87kg/h。 （4）破碎、筛分粉尘 本项目加工区采用密闭输送带进行输送，装卸、堆存粉尘已经在上文计算，不再重复计算，本项目使用圆锥破碎机、振动筛对石子进行加工，在加工过程中会产生大量的粉尘，本项目破碎、筛分工序设置在密闭厂房内，采用尘源密闭、局部通风方式处理，本次参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1011 石灰石石膏开采行业系数手册的1011 石灰石、石膏开采行业系数表 ，破碎粉尘排放因子为3.07×10-2千克/吨-产品，筛分粉尘排放因子为0.40千克/吨-产品，根据业主提供资料，项目粒径>40mm的粗砾石占原料的13.42%，则需要破碎的石料约2.013万m3（约合33013t），粉尘产生量为1.01t/a+111.61t/a=112.71t/a，破碎、筛分粉尘通过集尘罩收集，收集效率按90%计，风量为10000m3/h，有组织粉尘产生量、产生速率和产生浓度为101.44t/a、50.72kg/h和5071mg/m3。破碎、筛分末端共用一套布袋除尘器处理（去除效率按99.7%）+15m排气筒（DA001）排放，进料口及出料口采取洒水降尘，有组织粉尘的排放量、排放速率和排放浓度为0.30t/a、0.15kg/h和15.22mg/m3。由于本项目为水洗砂，含水率高，约70%会进行沉降在加工区，则无组织粉尘的排放量和排放速率为3.38t/a和1.69kg/h。 （5）机械废气 在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放定量的CO、NOX以及未完全燃烧的碳氢化合物等，其特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目矿区场地开阔，扩散条件良好，因此运营期机械废气对周围环境影响不大。 （6）废气排放情况汇总 本项目废气污染源源强核算结果见表4-4、4-5、4-6。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; PM10; 15.22; 0.15; 0.30. 一般排放口合计; PM10; 0.30. 有组织排放总计. 有组织排放总计; PM10; 0.30. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; 年排放量/（t/a）. 1; /; 开采; TSP; 开采前对开采作业面洒水增湿，开采过程中雾炮机水雾增湿降尘（除尘效率74%）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准; 1.0; 0.73. 2; /; 运输; 车辆进行清洗，降低扬尘产生；运输车辆加盖篷布，严禁超速、超载等措施（除尘效率90%）; 1.0; 0.26. 3; /; 破碎、筛分; 洒水降尘; 1.0; 3.38. 4; /; 堆存; 洒水降尘，编织覆盖，半封闭式等; 1.0; 1.73. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 6.1. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; TSP; 6.4. 2.2排放口 本项目有组织废气排放口基本情况见表4-7。 表4-7 废气排放口设置一览表 排放口; 排放口参数. 编号; 排气筒底部 中心坐标; 类型; 温度; 内径; 排气筒高度; 排放形式. DA001; E90°0′18.219″，N43°57′7.624″; 一般排放口; 25℃; 0.3m; 15m; 有组织. 2.2废气处理措施及其可行性分析 矿山建设生产排污单位目前相关部门未发布排污许可证申请与核发技术规范，因此本项目废气治理设施可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范·总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）可行性技术要求，以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据。 本项目对采掘场地采用移动式雾炮机降尘、规定开采方式、大风天气不得生产、分区分片开采，对进厂道路进行砾石复压硬化，矿区配备洒水车，采用洒水对道路进行充分预湿，运输车辆出厂沿规定的道路行驶，采取苫盖篷布的措施；采用雾炮机设施对堆料场洒水抑尘，保持湿润；未及时外运堆料场采用防尘布遮盖，减少风力扬尘；装卸作业时降低装卸高度，也要尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，并规范作业；因此装卸过程中产生的粉尘量以及堆料场风力起尘量较少，不会对周围环境造成明显的粉尘影响。破碎及筛分粉尘配备布袋式除尘器进行除尘后通过15m高排气筒排放。防风抑尘网的开孔率确保在30%-40%之间，目数为2000目。 采取上述措施后厂界无组织颗粒物能够满足无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织颗粒物排放监控浓度限值（1.0mg/m3），有组织颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放监控浓度限值（120mg/m3），此外，厂内洒水抑尘、篷布遮盖等设备设施购置费用较低，使用寿命较长，日常运营费用仅涉及用水、用电及维护，具备经济可行性。综上所述，本项目符合《排污许可证申请与核发技术规范·总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）可行性技术要求。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-8。 表4-8 废气监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 有组织废气; DA001; PM10; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2.5非正常工况污染源强及防范措施 （1）临时停工 在生产过程中，停水、停电、停气或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。 （2）环保设施发生故障 环保措施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，增加污染物排放量及对外环境的影响。本项目主要考虑装置配套的废气治理措施出现故障情况，导致各污染物直接排放大气，其非正常工况污染物排放情况见表4-9。 表 4-9 项目运营期非正常工况废气排放源强一览表 非正常 排放源; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放量t/h; 单次持续时间; 年发生频次. DA001; TSP; 50.72; 0.05072; 1h; 1次/年. 非正常工况下，各污染物排放量大大增加，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果； （2）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管； （3）治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常； - （4）定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 3、运营期水环境影响分析 3.1污染源分析 （1）产生情况 本项目生产用水主要用于露天采场、石料堆场、工业广场、场内道路等洒水降尘用水、洗砂用水及车辆清洗用水。降尘用水全部自然蒸发；筛分工序废水、洗砂废水及车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。 本项目废水主要为生活污水，根据前文分析，生活污水以生活用水量的80%计，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后，用于矿区及周边荒漠灌溉。 本项目运营期生活污水排放见下表。 表4-10 运营期污水排放一览表 废水类别; 废水量; 污染物; 产生浓度及产生量; 治理措施与排放去向; 排放浓度及排放量; 执行标准浓度限值; 达标情况. 生活污水W1; 160m3/a; COD; 150mg/L，0.02t/a; 经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。; 50mg/L，0.01t/a; 60; 达标. BOD5; 50mg/L，0.01t/a; 25mg/L，0.01t/a; /; /. SS; 90mg/L，0.01t/a; 20mg/L，0.01t/a; 30; 达标. NH3-N; 25mg/L，0.01t/a; 15mg/L，0.01t/a; /; /. 生活污水处理工艺流程见下图。 生活污水 地埋式一体化污水处理设施 用于矿区及周边 荒漠灌溉 图4-1 生活污水处理工艺流程图 （2） 处理规模合理性分析 本项目运营期生活污水产生量为0.64m3/d，本项目设置一座地埋式一体化污水处理设施，生活污水经污水管道收集进入地埋式一体化污水处理设备处理，该设备处理能力为5m3/d，设计处理能力可以满足生活污水处理需要。 （3）处理工艺合理性分析 地埋式一体化处理设施主要工艺为格栅→调节池→初沉池→水解酸化池→曝气池→接触氧化池→二沉池，有自由组合、适用广泛、不占用土地、运行经济等特点。接触氧化池以及水解酸化池可充分分解含油废水中的油类等有机污染物。其基本工作原理：生活污水经粗、细格栅后和经过预处理后的生产废水进入调节池，在其中达到均质、均量；然后进入初沉池以去除水中悬浮物等，进入初沉池后较大比重的悬浮物及颗粒物下沉到底部；而后进入水解酸化池，水解酸化工艺可将废水中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。经沉淀和水解酸化处理的废水进入接触氧化池，在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。接触氧化池下方分布曝气头以提升氧料，上方串挂气体弹性填料，有机物在水中利用好氧菌的作用得以去除。废水最后进入二沉池，经沉淀后外排，部分污泥回流到接触氧化池。项目采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好，出水水质能够达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准，生活污水处理后用于矿区及周边荒漠灌溉是可行的。 3.2监测要求 根据本项目生产工艺特点，其废水监测工作内容详见表4-11。 表4-11 废水自行监测要求一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准. 3.3环境影响分析 本项目生产用水主要用于露天采场、石料堆场、工业广场、场内道路等洒水降尘用水、洗砂用水及车辆清洗用水。降尘用水全部自然蒸发；筛分工序废水、洗砂废水及车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，措施可行。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后，用于矿区及周边荒漠灌溉，地埋式一体化污水处理设施处理工艺采用以生化处理A/O法为主处理的二级处理法A/O工艺，处理规模为5m3/d，本项目生活污水产生量为0.64m3/d，可以满足本项目污水处理需求。项目废水均妥善处置，对周边区域影响不大。 4、运营期噪声环境影响分析 4.1噪声源强 项目变动后噪声源主要有挖掘机、装载机、振动给料机、振动筛、输送带、破碎机、洗砂设备等设备运行产生，噪声源强约80-90（A）。项目主要噪声源见下表4-12。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 声压级/距声源距离）/dBA/m; 声压级/距声源距离）/dBA/m; 声源控制措施; 运行时段. 1; 挖掘机; /; 2; 90/1; 93.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 2; 装载机; /; 1; 85/1; 85.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 3; 自卸车; /; 3; 85/1; 89.8; 采取禁鸣限速措施; 8h. 4; 洒水车; /; 1; 85/1; 85.0; 采取禁鸣限速措施; 8h. 5; 雾炮机; /; 1; 80/1; 80.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 6; 振动给料机; /; 1; 85/1; 92.5; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 7; 振动筛; /; 2; 85/1; 88.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 8; 输送带; /; 4; 80/1; 82.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 9; 破碎机; /; 1; 90/1; 92.5; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 10; 洗砂设备; /; 1; 80/1; 83.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 11; 风机; /; 1; 80/1; 84.0; 采取低噪设备，加强设备保养; 8h. 4.2预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的点源预测模式。在预测时不考虑屏障、地面效益、绿化带等衰减，仅考虑距离衰减，其计算模式如下： 本项目噪声源为移动声源，无固定行进路线，矿区开挖作业每天都集中在一定单元内，范围较小，假设作业区紧临厂界，自卸卡车、装载机、挖掘机同时作业，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的点源预测模式。在预测时不考虑屏障、地面效益、绿化带等衰减，仅考虑距离衰减，其计算模式如下： 预测点处声压级按下式计算： Lp(r）=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的 A 声级 LA。 4.3预测结果 本项目运营期的噪声主要来源于机械设备和运输车辆，由于本项目矿区范围较大，且本项目夜间不作业，对矿区厂界的噪声贡献值较小。噪声预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值dBA）; 标准限值dBA）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 59.6; 81.5; 1.2; 昼间; 28.3; 60; 达标. 南侧; -63.1; -180.2; 1.2; 昼间; 3.3; 60; 达标. 西侧; -97.7; 79.8; 1.2; 昼间; 48.8; 60; 达标. 北侧; -46.5; 73.5; 1.2; 昼间; 59.1; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。 4.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表4-14。 表4-14 噪声监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测时间; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级：LeqdB（A）; 厂界四周各设1个监测点位; 昼间一次; 每季度一次. 5、运营期固体废物环境影响分析 本项目变动后运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、废布袋、布袋除尘器收集粉尘、沉淀池底泥、废石、剥离表土和废机油。 （1）生活垃圾 矿山建成后定员8人。按0.5kg/（人·d）计算，生活垃圾产生量约1t/a。生活垃圾集中收集，定期清运至奇台县三个庄子镇垃圾收集点。 （2）废布袋 本项目布袋需定期进行更换，废布袋年产生量约为0.1t，定期收集后外售综合利用。 （3）布袋除尘器收集粉尘 根据前述分析，项目除尘器回收粉尘总量约101.14t/a，可集中收集用于回填采坑，由于布袋除尘器收集粉尘粒度较小，除尘灰回填采坑时采取洒水降尘及压实、覆盖等措施。 （4）沉淀池底泥 本项目沉淀池底泥产生量约为12t/a，成分主要是砂石表面附着的石粉（粒径≤0.075mm），定期清掏底泥集中收集后堆放于废石堆放场自然晾干，堆存过程中四周设置防风抑尘网，并覆盖编织物进行抑尘，避免二次扬尘污染，暂存约1个月，用于回填采坑。 （5）废石 根据本项目的《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》可知，本项目废石产生量约为600t/a，废石运往废石堆场，全部用于回填采坑。 （6）剥离表土 本项目为露天开采建筑用砂，在开采过程中仅会产生剥离表土，无采矿废石产生。本项目运营期产生的固体废物主要为剥离表土，本项目服务期内剥离土量约22640m3（37129.6t），服务期3.6年，则每年剥离表土量6288.9m3（10314t/a），剥离表土拉运至表土堆场堆放，采用防尘网苫盖，及时用于土地复垦。 （7）废机油 本项目生产过程中设备会产生少量的废机油，根据业主提供资料，废机油产生量为0.5t/a，废机油转运周期为半年1次，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废液，废物代码为900-214-08，废机油暂存危废贮存点，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。 本项目固废产排情况见下表。 表4-15 本项目固废产排情况 序号; 固废 名称; 产生工序; 固废 属性; 物理性状; 固废代码; 环境危险特性; 年度 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 1; 生活 垃圾; 办公、生活; /; 固态; S60; /; 1; 生活 垃圾箱; 集中收集，定期清运至奇台县三个庄子镇垃圾收集点. 2; 废布袋; 输送过程; 一般工业固体废物; 固态; 900-099-S17; 0.1; 定期收集后外售综合利用. 3; 除尘器收集粉尘; 废气处理; 固态; 900-099-S17; 101.14; 回填采坑. 4; 沉淀池沉渣; 沉淀处理; 固态; 900-099-S17; 12. 5; 废石; 加工过程; 固态; 99; 600. 6; 剥离表土; 剥离过程; 固态; 99; 10314; 剥离表土拉运至表土堆场堆放，采用防尘网苫盖，用于后期矿区回填。. 7; 废机油; 设备维护; 危险废物; 液态; 900-214-08; T，I; 0.5; 暂存 危废贮存点; 定期交由有资质的危险废物处理单位处置. 4.2.1 一般固废管理要求 本项目产生的一般固体废物暂存于一般固废暂存间，拟建一般固废暂存间位于项目区北侧，面积约15m2，为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是做好固废的收集、转运等环节。一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，并定期处置。 另外还包括以下几点： 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 4.2.2 危险废物管理要求 建设单位拟设置危废贮存点，危废贮存点拟建于项目区南侧，面积约10m2，贮存及产生危险废物的暂存、运输应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行。危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①企业应制定详细的危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、安全保障和应急防护等；收集和转运人员应根据需要配置必备的个人防护设备，如手套、防护镜、防护服和口罩等。 ②危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防泄漏、防雨或其它防止污染环境的措施。 ③及时将生产过程中产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，集中贮存。 ④危废暂存区应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点环境管理要求： a、贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 b、贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 c、贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 d、贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 e、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 ⑤危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），建设单位应当履行以下义务： a、对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； b、制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； c、建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； d、填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； e、及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； f、法律法规规定的其他义务。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）规定，本单位属于危险废物登记管理单位，其管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。危险废物应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责；在线填报危险废物管理计划、办理电子转移联单内容。危废台账保存时间5年，危险废物台账应当按照电子储存和纸质储存两种形式同步管理。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求，本项目需进行危废间标识标牌的设置。 综上所述，本项目对危险废物进行妥善处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对周围环境影响较小。 6、对地下水、土壤的影响 本项目对地下水和土壤的可能污染源主要为危险废物贮存点、一般固废间、沉淀池、加工区及其他生产办公区，本项目对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下及土壤，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。依据《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ610-2016）中相关分区防控措施，结合项目的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及地下水环境风险，按照重点防渗区、简单防渗区和一般污染防渗区进行分区防渗，防渗层结构依据不同防渗区要求单独使用一种材料或者多种材料结合使用。本项目拟采取的防渗措施包括： 表4-16 地下水及土壤污染防治措施一览表 项目区域; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危险废物 贮存点; 中-强; 难; 重金属、持久性污染物; 重点 防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 一般固废间、沉淀池、加工区、污水处理站; 中-强; 易; 其他 类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 其他生产办公区; 中-强; 易; 其他 类型; 简单 防渗区; 一般地面硬化. 7、运营期对周边退耕还林地的影响分析 本项目东侧15m处为退耕还林地（人工种植林），本项目选址已避让退耕还林地（人工种植林），矿区不占用其范围内。 本项目所在区域属于干旱区，水资源匮乏，年均降水量少，天然植被生长环境恶劣，一旦破坏，恢复难度较大。矿区周边为退耕还林地，主要为人工种植的梭梭、榆树等，荒漠植物群落结构简单、种类少。总的来说该区域植物组成简单，生态环境脆弱，呈现出一片荒漠草原化景观。对于干旱荒漠区沙漠化侵蚀而言，植被的功能在于对其地上部分的防风固沙，以及植物根系对水土的保持作用，一旦破坏，很难恢复。项目所在区域由低生物量的荒漠植被组成，生态系统的完整性维持在本底水平。因此，其生产能力和系统阻抗内外干扰的能力较差，生产的基础条件一旦破坏，则需要很长的时间才能恢复。 本项目对周边退耕还林地的影响主要表现在粉尘的沉积影响以及施工活动对周边退耕还林地生态环境的扰动影响。 7.1粉尘的沉积影响 因本项目距离周边退耕还林地较近，故项目在开采及破碎筛分过程中难免会对周边退耕还林地造成影响。项目开采及破碎筛分过程中，会产生一定量的粉尘，粉尘经大气沉降会沉积于周边退耕还林地土壤表层，将对土壤的透气性等理化性质造成轻微不利影响，同时，粉尘的沉降对周边退耕还林地内的植被也会造成一定程度的影响，诸如植物整体的生长发育，及其叶片的光合作用、气孔的导气度、呼吸、生长和细胞变化等，会加速植物的失绿、坏死、老化、干枯。 为减轻本项目对周边退耕还林地的粉尘沉积影响，项目采取了粉尘控制措施；项目开采过程采用雾炮机降尘、分区分片开采，避免同一时间段内的大面积的地表扰动；车辆运输时，运输车辆须采取苫布遮盖密闭运输，并严格控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，且严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等措施，同时须定时对运输路面进行洒水降尘；堆场须定期洒水，同时堆场底部采用土袋围挡，上部采用防尘网遮盖；破碎及筛分粉尘配备布袋式除尘器进行除尘后通过15m高排气筒排放。经采取上述措施后，能在源头有效减少粉尘的产生，从而能有效控制粉尘对周边退耕还林地的沉积影响。 7.2对周边退耕还林地的扰动影响 本项目在施工、运营期间，施工机械噪声、频繁的人员活动等均会对周边退耕还林地造成扰动，同时，项目施工、运营对地表的扰动，更容易产生风蚀，造成土地沙漠化的局部蔓延，使周边退耕还林地土地沙化程度有所加重。另外，人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏，施工机械噪声对动物的干扰，施工中将对两栖和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的破坏。由于上述原因，将可能使得原来居住在周边退耕还林地内的大部分两栖类和爬行类迁移它处；一部分鸟类和爬行类动物会经过迁移和飞翔来避免项目施工所造成的扰动影响，从而导致周边退耕还林地内的动物数量有所减少。 本次环评要求严禁在周边退耕还林地与矿区范围中间区域开展施工、建设等活动，运输车辆进出矿区时，禁止鸣笛，并控制车速，以减轻对周边退耕还林地内动物的扰动；建设单位定期须对员工开展野生动物教育培训，严禁捕杀矿区周边野生动物。除此之外，项目需采取防风固沙措施，运营期间，加强矿区绿化建设，扩大区域植被覆盖度，植被可以控制水土流失，防风沙。 综上，在采取措施后，一定程度上可以减轻对周边退耕还林地的扰动影响，满足其生态功能需求。 - 8、环境风险影响分析 本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为技术基准进行评价分析。 8.1环境风险识别 本项目为建筑用砂开采加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别对项目涉及的主要原材料及辅料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，按其危险性或毒性，进行危险性识别；生产设施风险识别对项目主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助设施，逐一划分功能单元，分别进行重大危险源判定。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目在生产过程中主要原辅材料及产品涉及的危险性的物质为废机油。 8.2风险评价等级 （1）环境风险潜势划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中将建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 对建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度进行分析，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-17确定环境风险潜势。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质和工艺系统的危险性（P）. 极度危害 P1; 高度危害 P2; 中度危害 P3; 轻度危害 P4. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. （2）危险物质及工艺系统危险性 P 的分级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 根据本项目危险物质的储存量，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所列风险物质临界量，计算其最大储存量与其在附录 B 中对应的临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算： 式中：q1、q2、···qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、···Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据以上分析，辨识本单位危险化学品重大危险源见表4-18。 表4-18 危险物质临界量及实际存量 序号; 危险物质; 最大存在总量; 临界量; 该种危险物 质Q值. 物质名称; CAS号. 1; 废机油; /; 0.5t/a; 2500t; 0.0002. 2; 项目Q值∑; 0.0002. 计算得出Q=0.0002<1，因此，本项目环境风险潜势为 I。 废机油主要理化性质及危险特性见表4-19。 表4-19 废机油的理化特性及危险特性表 标识; 中文名; 机油、润滑油; 英文名; Lubricating oil；Lu be oil. 理化 性质; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 燃烧爆炸危险性; 溶解性; 不溶于水; 相对密度（水=1）; <1. 燃烧性; 易燃; 闪点(℃); 76. 爆炸极限 （%）; 无资料; 引燃温度(℃); 248. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服、在上风向灭火。尽可能将容器 从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 稳定性; 稳定. 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 毒性及健康危 害; 健康危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者引起油脂性肺炎。 慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合 征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着， 用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处， 保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧； 如呼吸停 止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作， 注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态 抢救或撤离时， 应佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护： 戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄露 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区， 并进行隔离， 严格限制出入。切断火源。建议应急 处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪 沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处 理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配套相应 数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包 装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严 禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒， 否则不得装运其 他物品。公路运输时要按规定路线行驶。. （3）评价工作等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）将环境风险评价工作划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-20确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析 8.3环境风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合本项目实际情况，项目环境风险识别情况见下表。 表4-21 环境风险识别一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危废 贮存点; 危废 暂存间; 废机油; 泄漏引发的次生污染; 地下水、大气、土壤; 项目区及周边. 8.4环境风险分析 据矿山环境地质条件及项目特点，该矿山的主要环境风险主要表现在废机油泄漏风险及露天采矿垮塌风险。 （1）废机油泄漏 废机油泄漏→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到大气环境；废机油/消防水泄漏→污染土壤；废机油/消防水→随地表径流进入地表水体→通过破损的地面等下渗经包气带进入浅层地下水造成污染。 （2）垮塌 露天采场围岩多为砂质黏土碎石层，碎石、碎块间为砂质黏土充填胶结，其结构不紧密，松散，在开采过程中可能诱发崩塌、滑坡地质灾害。诱发局部崩塌的可能性中等，危险性大，对采矿人员及设备危害大，危险性大。但产生大规模的崩塌的可能性小，危害性小。在雨水及其他地表水长期作用下土体极易软化，加上工程活动影响，土体向工作台阶坡面形成临空面，诱发滑坡的可能性大，对采矿人员及设备危害大，危险性大。 （3）泥石流 矿区无较大冲沟发育，矿区属温带大陆性荒漠气候，汇水面积小，不易发生泥石流地质灾害。根据现状调查，评估区内也从未发生过泥石流灾害。矿区生产中剥离表土及时回填采坑，稳定性较好，不易发生坡面型及沟谷型泥石流，预测评估矿业活动不易引发泥石流地质灾害，地质灾害危害程度较轻，危险性小。 （4）其他地质灾害 根据矿区地形、地貌、地区内年降雨量及露天开采情况，后期开采不会引发其他地质灾害。 （5）地质风险防范措施及应急管理措施 严格按照矿山开发利用方案设计规范开采，施工人员在作业前应进行相关技术培训；矿区加强安全管理，杜绝违规作业。当出现暴雨天气，应提前预警，禁止作业。 8.5环境风险防范措施及应急要求 8.5.1 环境风险事故防范措施 本项目风险物质为废机油泄漏和火灾，根据实际情况，评价提出以下风险防范措施。 （1）废机油泄漏风险防范措施 ①危废贮存点地面须采取硬化防渗、防腐措施，健全库管制度，建立进出库台账记录。 ②在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理。 ③危废贮存点应配备有相应的足量应急物资、消防设施等，如防毒面具、喷淋设施、砂土等，并配备经过培训的应急人员。 ④对区域内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域定期组织（每月不得少于一次）进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防，公司设置专人每天进行巡检，定期对各环保设施进行巡查，一旦发现破损，及时检修。 ⑤危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行储存，危险废物分类分区在危废贮存间暂存，交由有危险废物处置资质的单位定期进行回收处理。 ⑥危险废物贮存点要防风、防雨、防晒、防渗，不得堆放在露天场地，避免遭受雨淋水浸；不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 ⑦危废贮存点应做地面防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑧危险废物贮存点应设专人管理，管理人员须具备相关方面的专业知识，并定期组织应急演练，了解消防、环保常识。 ⑨存放至危险废物贮存点的危险废物需进行登记，严格填写危险废物贮存台账，注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物处置建立健全转移联单制度。 ⑩危险废物贮存点应设专人管理，管理人员须具备相关方面的专业知识，并定期组织应急演练，了解消防、环保常识。沥青储罐区地面做重点防渗处理。 （2）火灾防范措施 本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理维护不当发生线路老化、短路等现象，可导致爆炸。因此本项目在运营期间，应加强对生产运营设备的维护管理，保证通风设备以及除尘设施的正常运行，定期进行检修，同时加强员工的管理以及风险防范意识，通过设置短路保护电路等措施，及时发现设备及线路中存在的问题，消除隐患，并配备相应的消防器材和应急设备。 本项目以天然气为烘干筒、沥青加热燃料，烘干设施及天然气输送管道等应加强管理，远离火种、热源。 （3）污染物事故性排放防范措施 加强生产区域的管理，加强环保设施的运营维护与保养，提高员工的风险防范意识，定期组织员工进行演练，提高员工的实际操作技能。 8.5.2 环境风险管理 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： （1）树立环境风险意识 该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）实行全面环境安全管理制度 项目在生产过程中有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 （3）加强资料的日常记录与管理 加强对生产过程中的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （4）应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ①发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报上级环保主管部门。 ②定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对项目相关系统人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保不出现意外。 8.5.3 应急预案 事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。本工程应急预案重点如下： A、必须制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 B、成立重大事故应急救援小组 成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。 C、事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施 一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。 8.6 分析结论 建设单位须进一步加强风险管理，严格风险管理机制，落实本评价提出的环境风险防范措施和应急措施，并应经常或定期开展应急救援培训和演练，一旦发生事故，能够及时启动应急预案，将风险事故的影响降到较低水平。在此基础上，本项目环境风险可接受。 - 9、项目服务期满后环境影响分析 按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。应按照《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》，要求编制矿山生态环境保护与恢复治理方案。 本项目建设及运行过程中，采矿场、堆场占用大量的土地，被占用土地上的地表植被不可避免受到破坏，对地貌也形成一定的破坏。此外，采矿后表土堆场占用的土地改变了土地使用功能，改变原有地表形态，使占地范围内的天然植物失去了生存空间，野生动物受人为活动的影响，种群变得十分单一。 开采结束即闭矿后的主要影响为露天开采区和表土堆场，区域地形地貌发生较大变化，矿石开采、表土堆场堆放改变原有地表形态，同时也存在开采区、表土堆场泥石流等隐患。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、露天采场选址合理性 本项目位于昌吉回族自治州奇台县三个庄子镇双涝坝村，行政区划属奇台县管辖。目前矿区尚未开采利用。项目所在区域属第四系全新统冲洪积层，地势比较平坦，坡度不大，远离山区。矿区有道路连接，交通便利。 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》指出：“禁止在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200m范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000m范围内及在铁路隧道上方中心线两侧各1000m范围内建设非金属矿采矿项目。居民聚集区1km以内禁止石灰石开采”。 根据奇台县林业和草原局出具《关于奇台县三个庄子镇CS08号建筑用砂用地征占林草查询请示的复函》，本项目坐标范围不涉及林地、草地、国家级公益林、保护区、生态红线。 根据现场勘查，本项目所在区域及周边附近区域内无国家级及自治区级珍稀濒危保护植物分布。项目区及周边附近区域内动物以啮齿类、爬行类、昆虫类、鸟类等为主，无国家及自治区级珍稀濒危保护动物活动。项目区周边土地利用类型主要为工矿用地，无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地、文物保护单位、大型集中办公居民区、军事基地等环境敏感区。项目区不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围内，不在铁路、重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标直观可视范围内，并且本项目服务期满闭矿后将采取地质环境保护与综合治理恢复措施、土地复垦措施、生态保护、减缓和恢复措施等恢复本项目所在区域景观；项目区不属于地质灾害危险区，项目区未占用基本农田、林地、办公居住用地、公共用地等，也未压覆矿藏、墓葬、文物古迹等。因此，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651 2013）和《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》 要求。 采矿活动不产生有毒、有害物质，矿石在采掘、破碎、筛分及运输过程等会产生一定量颗粒物，但因矿山为露天开采，颗粒物易扩散，区内及附近无人员、植被稀少，对周围环境影响不大，故选址合理。 2、加工区选址合理性 本项目加工区占地面积为8000m2，位于矿区东南部，包括一条年产15万立方米砂石料破碎、筛分、水洗生产线，加工区为露天加工形式，加工区全部位于矿区内，周围评价范围内无常住居民、无特殊需要特殊保护的野生动植物，加工区均采取了合理有效的抑尘措施，对周围环境影响不大，故选址合理。 3、堆场选址合理性 本项目设置1处成品堆场，面积按2000m2设计，位于矿区北部，成品堆场主要用来堆放破碎、筛分、水洗后的成品，采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施。 规划表土堆场位于矿区内北侧地形平缓处，占地面积1500m2，原始地形坡度约1-4°。表土堆放高度8m，分2层堆放，堆积坡度不大于35º，表土堆放场容积约4000m3，本项目采用边开采边回填方式，剥离表土及时回填采坑，可确保表土堆场满足表土临时堆放要求。 ①表土堆场距采场距离近，运输距离适中，运输成本较低，投资相对也较少，从运距上满足要求。 ②从大气环境及噪声影响预测结果表明，堆场对周边环境的影响均在国家相关标准限值范围内，且影响程度轻微。 ③本项目堆场处于塌陷区、泥石流等潜在不良地质环境之外，且不存在压矿问题。 ④矿区内无地表水系和地下水露头，仅在夏季暴雨季节时会在地形低洼处形成暂时性积水。堆场外设置截水沟，防止地表径流汇入场内浸泡、冲刷边坡；堆场内平台保持2%~3%的内向坡度，防止平台汇水冲刷边坡。堆场运输道路内侧修排水沟，平台汇水经排水沟自流排往堆场外。 综上所述，表土堆场从选址、容积、运距等方面均能满足表土的堆存要求。堆场占地对区域植被资源数量产生影响，生物量略有减少，但对区域生态完整性的破坏影响较小。堆场外修建截洪沟，并设置排水沟防止水土流失。故评价认为表土堆场选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境影响防治措施 （1）土地利用保护措施 项目施工期间，应对占地区域进行合理规划及建设；划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为；建设单位应事先做好施工组织规划，划定施工范围，包括材料堆存、人员活动范围等，尽量减少占地数量；设定车辆行驶路线，要求运输车辆在规定路线内行驶，防止四处乱碾，扰动地表，破坏植被，产生扬尘污染周围环境；加强施工管理，严禁不按操作规程施工。施工期间剥离表土妥善保存，后期回填矿坑和植被恢复。 （2）动植物保护措施 ①对施工人员进行野生动物和植物保护等法律知识宣传教育，在矿区及周边设立爱护鸟类和自然植被的宣传牌；严禁捕猎各种野生动物。 ②临时占地应选择荒地或植被稀疏地，尽量避免占用天然植被较好区域。 ③路面施工用地中，一般有部分土地由于长期受到施工机械的碾压，土壤严重板结，难以直接恢复，建议在对地表进行清理后，进行土地平整和土翻松后播撒草籽，进行土壤改良。 ④合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案。工程尽量避开雨天施工，并采用边开挖、边回填、边碾压的施工方案，尽量减少疏松土壤的时间，有效减轻施工区水土流失。 ⑤矿山开采过程中将项目永久占地的地表剥离土单独堆存，采用防尘网苫盖，施工结束后作为矿山生态修复用土综合利用。 ⑥工程剥离表土临时集中堆放，并做好排水、拦挡设施，保证渣体稳定，对临时堆放场加以覆盖，减轻水土流失。施工结束后作为临时用地生态修复和矿山生态修复用土综合利用。 （3）水土保持措施 水土保持措施主要由工程措施和植物措施构成。其中，工程措施包括边坡防护及排水设施等措施，用以控制大面积、高强度流失，为植物措施实施创造条件：植物措施包括植物护坡、临时占地植被恢复等措施，与工程措施配套，提高水土保持效果、减少工程投资、改善生态环境。根据不同防治区的水土流失特点，确定防治重点和措施配置。根据工程开挖的特点及新增水土流失的方式，采取工程和植物措施相结合的综合防治措施。施工期间临时堆置剥离的表土，对堆放点采取临时性防治措施，修筑排水沟，做好小型边坡的防护，覆盖防雨布，以防雨水冲刷。回填完成后将全部覆土整理、种草防止水土流失。 （4）防沙治沙保护措施 ①采矿初期需要产生大量采剥表土，必须将集中堆放于矿区北侧表土堆场，设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡，慎防水土流失，以备生态恢复时用。 ②要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，做好植被保护、生态修复和补偿以及防沙治沙工作。 ③严格控制矿区范围，严禁随意破坏防风固沙设施，重点要保护荒漠植被。明确设定施工区域，严格划定施工作业带范围，限制施工人员的活动范围，尽可能减少对地表的扰动和植被的破坏。严格落实拟建项目水土保持方案中的水土流失、防沙治沙措施破坏行为，保护施工区植被。 ④施工期结束后，妥善收集和处置施工固废。对施工场地进行平整，对矿区道路进行铺垫碎石平整压实；对临时占地，则及时清除压占物料并对其进行平整硬化，减少矿区的水土流失。 5.2施工期大气污染防治措施 针对施工期间产生的扬尘、尾气等，应采取一定的治理或防治措施： （1）对施工废弃物及时清理分类，残土、废石及时清运，送至指定地点堆放，临时堆放时要做好覆盖或洒水降尘处理，避免在大风天气引起扬尘污染。 （2）对于运输沙土及其他施工材料、倒运土方的车辆应加盖篷布，以避免运输过程中产生的粉尘影响运输道路沿途的空气质量，保证施工车辆工况良好，以降低尾气CO、NOX、SO2等的排放。 （3）工地配置专用洒水车，定期对施工场地、运输道路路面洒水，并在装料、卸料等必要场合使用。 （4）散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料洒落，堆放物料的露天堆场要遮盖。 （5）开挖的土石方要妥善堆放防止起尘，施工场地和通往施工区的道路必须定期洒水，防止起尘。 （6）参与施工的各种车辆和作业机械，应该具有尾气年检合格证。 （7）所有设备在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成的尾气超标排放。 5.3施工期废水污染防治措施 施工期间无施工废水产生。施工期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区及周边荒漠灌溉。 5.4施工期噪声防治措施 （1）采用低噪声机械设备和运输车辆，使用过程中经常检修和养护，保证其正常运行。 （2）噪声较大的设备应采取一定的消声、隔声、减振等措施，同时其操作人员应该采取必要的防护措施。 （3）合理安排施工作业时间，控制高噪声设备的作业时间。 （4）施工区噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关限值要求尽量采用低噪声机械设备，限制施工噪声的污染。 - 加强施工机械的维修保养，避免施工机械故障运转所产生的高噪声。 5.5施工期固体废物污染防治措施 （1）剥离的表土用于复垦。 （2）加强施工期固废处置的管理，不准任意抛弃土石料。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、运营期生态环境保护措施 根据《非金属矿绿色矿山建设规范》要求，结合项目情况，本次评价针对运营期间提出以下生态环境恢复措施： （1）坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将项目区生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在服务期满后对被遗弃的土地进行全面的恢复工作，恢复工作应在服务期满后两年内完成。 （2）建筑用砂开采时应严格按照本项目建筑用砂矿产资源开发利用方案进行开采，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 （3）建筑用砂开采时，协调开采步骤，最大限度控制开采扰动范围；雨天中尽量减少开采等作业面，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的土面，防止冲刷。 （4）合理安排开采计划，避免在多风季节运营。风速过大（四级大风以上）时应停止开挖作业。 （5）配备专职人员负责对砂场复垦、回填等工作进行管理和监督，并制定详细可行的复垦、回填、生态恢复规划。根据采矿场地质条件、发展远景及当地具体情况，制定采矿场土地复垦计划。 （6）矿山开采必须做到“边开采边治理”，整个开采区域考虑整体降高，每年度区块开采结束后，进行削坡、平整覆土。制定出生态补偿方案、实施计划和进度安排，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结。 （7）本项目每年度规划开采区块开采完成后闭场，让项目区自然恢复原有生态景观。建设单位必须留有足够的资金用于本项目服务期满后的生态恢复工程的建设工作，使采矿场开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。 （8）生产结束后，采用推土机推平建构筑物，清理后闭矿封育，主要以自然恢复为主，人工建设为辅的方式。闭矿区配备专职人员负责对砂场复垦、回填，基本恢复原有地貌。 （9）通过制定严格的管理措施，加强防火监测和警报工作，明确专人，建立和健全消防体系，配备齐全的消防设施，防止发生火灾污染水源地环境。要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。 （10）项目在开采结束后，制定相关闭矿恢复计划以及相关要求，进行生态恢复，并与周边地表景观相协调。在采场边坡布置排水沟，闭矿后，及时清运弃渣，使全场趋于平缓，为植被的自然恢复提供条件，减轻水土流失影响。 1.1表层土壤（表土）保护措施 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土；矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 根据矿山矿产资源开发利用与生态保护修复方案报告，本项目服务期内剥离土量约22640m3（37129.6t），本项目矿山开采采用分区开采，每年最大剥离表土6288.9m3（10314t/a），剥离表土堆放至表土堆场内，堆体呈梯形，表土堆放高度8m，分2层堆放，堆积坡度不大于35º，项目采用边开采边回填方式，剥离表土及时回填采坑，可确保表土堆场满足表土临时堆放要求。表土堆放期间，为防止水土流失及扬尘，开采期间表土剥离土壤应分层有序堆放，并控制合理的堆放边坡；土壤堆置表层采取人工洒水措施促进结皮并由防风抑尘网苫盖，避免因起风造成扬尘，以达到减少水土流失的目的。为使土壤有机质尽快恢复，对表层腐殖质采取防护措施，避免和砾石、下层黄土混合堆放，造成腐殖质永久性损失。 平整土地回填土方时，应分层回填，将具有腐殖质的土层回填至表面，以利于后期植物措施的有效实施，尽早恢复植被，促进土壤有机质的形成。 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》要求：剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。本矿区采用分区开采，表土宜分区剥离，每区开采完毕后，将剥离表土及时回填采坑，不在场内长期堆存，表土堆放期间采用洒水降尘、苫盖等措施，能够满足环境保护要求。 1.2植被保护措施 （1）加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采乱挖，减少对土壤植被的破坏。 （2）根据批准的开采范围控制开采活动地表扰动面积。 （3）车辆尽可能利用既有道路，并严格按设计施工便道走行，避免碾压道路以外的地表植被。 （3）运营中应加强管理，保护好施工场地周围的植被，临时设施应进行整体部署，不得随意修建。运营结束后应及时拆除建筑物，清理平整场地，并复垦。 （4）在运输产品的过程中，运输车辆应采取加盖篷布等措施，防止扬尘的产生；道路应加强管理养护，保持路面平整，经常洒水，防止运输扬尘对植被产生不利影响。 1.3野生动物的保护措施 采矿过程应采取切实有效措施减轻或减缓对矿区内野生动物生存环境的破坏，拟采取以下措施保护动物资源： （1）建立严格保护的规章制度，建设单位必须在相关部门划定的占地范围内进行生产活动，不得在临时占用的土地上修建永久性建筑物。 （2）科学规划作业时间，矿区夜间不生产。高噪声源设备不允许作业，以减轻对矿区动物的生活、觅食、繁衍生息造成影响。 （3）矿区服务期满后，进行场地平整，其矿区占地区域依靠生态系统功能自然恢复。 1.4生物多样性的保护措施 （1）控制开采活动地表扰动面积，减小对植被的破坏。在开采过程中，应加强开采人员的管理，尽量减少开采人员及开采机械对开采区外植被的破坏；严格要求运输车辆利用现有道路，防止车辆在有植被的地段任意行驶，保护区域的生态环境。 （2）对矿区范围内未利用区域草地加强管理、提高产草率。 （3）制定严格的规章制度，限定工作人员活动范围，严禁工作人员远离开采区活动，严禁破坏野生动物的栖息环境，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等各种非法活动，杜绝人为因素对动物生活的干扰破坏。 （4）加强环境管理，建立完善的管理体系。同时要加大宣传的力度，并采取各种方式，如宣传栏、挂牌等。 1.5对自然景观影响的防治措施 为减小景观影响，须采取以下景观保护措施： （1）矿山开采严格按照国家有关规定进行设计，做到科学、合理开采，提高资源利用率； （2）开采剥离的表土应及时清理并统一堆放，表土堆场外修建截洪沟、排水沟，防治水土流失； （3）做好矿山生态恢复工作，采空区及时回填、覆土复垦或绿化； （4）采场边坡深切，岩石裸露，可种植速生植物等； （5）在开采后期及矿山服务期满后，应采取相应的生态恢复措施和水土保持措施，对露天采场、堆场等因矿山开采活动造成的裸露地面，积极采取工程和生物措施相结合的方法予以恢复重建，根据区域生态环境特点，种植适宜当地环境的植被。 综上所述，上述措施可有效控制和减缓工程建设和运行对景观环境的影响。 1.6矿区道路的生态防护措施 运输道路沿线以荒滩和砂砾地为主，运输道路沿线不存在保护动物出没区和动物迁徙通道。道路沿线区域的土壤类型主要为风沙土；沿途植被覆盖度较低，道路沿线动物出没较少。 建设单位自行修筑的进场道路主要用于石料运输，每三个月对道路进行一次维护，使用矿石开采产生的废石料进行填补平整，并经压路机压实，以减少车辆通行产生扬尘。同时，项目运输车辆在矿区严格沿道路低速行驶，不会偏离道路造成其他地表破坏。 1.7水土保持措施 从本项目性质来看，项目及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，对土地产生扰动，项目采取边开采边治理的方式进行资源开发，因此影响范围也有限，在采取以下措施后对项目区周边水土流失的影响不大； （1）对矿区开采，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。 （2）合理安排矿区开采，开挖裸露面要有防治措施，尽量减少水土流失。在日常生产过程中必须采取措施保护水土资源，并尽量减少对植被的破坏。 （3）加强施工管理，加强水土保持执法管理，对施工人员进行教育和培训，宣传保护生态环境的思想。在中、大雨时不得施工，以减少水土流失量。采挖、排弃渣、填方等必须进行护坡和土地整治。 （4）减缓松散的土壤边坡坡度，及早将松土压实。 （5）矿区所在区域植被覆盖度较低，区域自然生态环境脆弱，在矿区开采过程中要尽量减少土地占用面积，对作业场所、辅助场所、道路两侧可能扰动过的裸露地表进行平整。 （6）水土流失预防措施 ①风蚀预防措施：对采矿区采取洒水降尘措施，划定采矿活动范围，严格控制和管理运输车辆的运输路线，以防碾压土壤和植被。 ②水蚀预防措施：修建排水沟，根据项目区地形特点，利用自然沟谷修建排水沟，用于防止暴雨季节短暂洪水侵害。在生产过程中应保持排水沟畅通，这样既可以防洪又可以在一定程度上减少水土流失。 1.8防沙治沙保护措施 按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。 项目区周边植被较少，防沙治沙工作，应以预防为主，防治结合，综合治理的原则，遵循生态规律。 根据相关要求，本环评提出以下防沙治沙措施： （1）要求建设单位可在周边植树造林，播撒草种，可减少裸露地表，减少起尘，减弱并阻挡风沙，切实做好防风固沙工作； （2）与当地防风固沙、环保绿化的政策结合，结合项目区所在的实际环境，主动配合风沙治理工作； （3）切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝周边植被肆意破坏行为，保护项目区周边植被； （4）采场恢复、回填时表面压实，减少尘源； （5）严格控制开采面积和深度，不得随意扩大施工范围及破坏周围植被，不允许将工程废渣随意排放，更不允许排入水体中。 （6）采坑表面采取洒水、平整、压实措施，采坑表面密实减少土壤沙化加剧水土流失。 （7）向职工灌输防风固沙，保护环境的理念，贴出防沙治沙措施标识牌，增强人员防沙治沙意识，提高防沙治沙能力。 1.9土地复垦及生态恢复措施 要求矿山实现矿产资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、闭矿区生态化思路进行绿色矿山建设，参照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）规范进行绿色矿山建设。 （1）治理恢复原则 按照“谁破坏、谁恢复治理”“预防为主，防治结合”“在保护中开发，在开发中保护”“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿山”的总原则，具体提出以下原则： ①矿业开发应贯彻矿产资源开发与环境保护并举，综合治理与环境保护并举的原则。 ②“预防为主、避让与治理相结合和全面规划，突出重点”的原则：针对存在的地质环境问题及地质灾害，制定出预防方案，以达到保护地质环境和防灾、减灾的目的。 ③“保护与治理相结合”原则：坚持“谁开发，谁保护、谁利用、谁补偿，谁破坏、谁治理，边开采边治理恢复”的原则，保证矿区生态环境的良性发展；根据《土地复垦条例》生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由建设单位负责复垦。 ④“全面规划与重点防治相结合”的原则：针对可能发生的地质灾害分布规律，合理规划矿山生产、生活区布局。 ⑤“保护与治理恢复的相对性、持续性”原则，针对生产过程中产生的地质环境问题及地质灾害，及时治理，有多少治理多少。 ⑥突出重点、先急后缓、以人为本的治理原则。 ⑦依靠科技进步，严格控制矿产资源开发对矿山环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿产开发引起的矿山环境问题。 （2）土地复垦及生态恢复分区 本项目生态恢复治理分区主要包括露天采矿坑、道路占地、破碎、筛分、水洗区、堆场及生活办公区。本项目闭矿后治理分区详见表5-1。 表5-1 闭矿后治理分区一览表 项目; 面积（hm2）; 破坏方式; 占地类型; 土地复垦方式; 备注. 露天采场; 5.66; 挖损; 工矿用地（采矿用地）; 表土剥覆、废渣土回填，边坡稳定，闭矿期土地类型基本与当地地形、地貌及周边环境相协调; 矿区道路、破碎、筛分、水洗区、堆场、生活办公区均位于露天采矿区，重复了占地. 矿区道路; 0.3; 压占; 对土地翻覆平整，恢复植被。. 破碎、筛分、水洗区; 0.8; 压占; 对土地翻覆平整，恢复植被. 堆场; 0.35; 压占; 对土地翻覆平整，恢复植被. 生活办公区; 0.02; 压占; 对土地翻覆平整，恢复植被. （3）土地复垦及生态恢复措施 工程技术措施是指工程复垦中，按照矿区自然环境条件和复垦土地利用方向要求，对受影响的土地采取各种工程手段，恢复受损土地的生态系统，工程技术措施主要是表土剥离、封场、松土、覆土和土地平整。本方案根据矿区自然生态环境特征和复垦目标，结合矿区场地设施的施工工艺，参照现行类似复垦项目生态重建技术的工作原理、复垦工艺、适用条件等，采取适用于本矿区的复垦工程技术措施，包括砌体拆除、封场、土地平整。 ①采矿区生态恢复措施 露天开采期间对露天采坑不稳定边坡进行削坡治理（此工作由矿山自行安排进行，本方案不再累述），将采坑坑壁边坡削至稳定角度。 采矿区平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调。在采场开采境界外采用梯形断面布置排水沟，闭矿后应加强对矿坑的生态治理恢复，及时将剥离表土回填至采坑，使全场趋于平缓，为植被的自然恢复提供条件，减轻水土流失造成的影响。 恢复后的露天采矿场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 开采区原地表类型主要为工矿用地（采矿用地），采矿区复垦后生态主要恢复为草地，采用人工修复补播。土地恢复选用草籽，采用新疆常见山地干旱草原适用物种，可采用粗枝猪毛菜、叉毛蓬等乡土物种。草地，主要植物由粗枝猪毛菜、叉毛蓬等组成。复垦工作计划在闭坑后6个月内完成。要求建设单位在闭矿后1～3年内持续关注草地长势情况，在长势欠佳区域补种。 ②矿区道路 a.矿区运输道路用地应严格控制占地面积和范围。拆除简易砾石路，均应根据道路施进度有计划地进行施工，必要时应设置截排水沟、拦渣坝等相应保护措施。 b.矿区运输道路采矿工程结束后，简易砾石路应及时整平、压实，并尽可能恢复原地貌。 c.对矿区道路采取边坡防护工程，降低水土流失和引发地质灾害的隐患。 d.矿区运输道路使用期间，有条件的区域应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以当地树（草）种为主，选择适应性强、护坡功能强的植物种。 - e.道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 ③堆场 矿山闭坑后将堆场的表土用于回填采坑区，对堆场地面进行平整，播撒草籽进行生态恢复，尽量恢复与周边地形地貌相协调及土地使用功能。 ④加工区 矿山服务期满后，对加工区进行生态恢复措施，项目设备拆除，建筑物拆除后对项目加工区进行平整，平整成缓坡型或台地型均可，然后进行覆土，尽量恢复与周边地形地貌相协调及土地使用功能。 ⑤监测措施 土地复垦监测工作是及时掌握土地损毁情况、保证复垦效果的重要手段。本方案复垦区的监测内容既包括各项复垦工作的实施范围、质量进度等，还包括土地损毁、生态环境恢复和污染等方面的监测。复垦监测应设置监测点和监测频率，监测点和监测频率应采取科学的技术方法进行合理优化设置。监测工作由矿山组织完成，对获取的监测数据要进行整理和汇总入库。 ⑥管护措施 复垦土地的管护主要针对重建植被的管护，主要措施有灌溉施肥、植被补种、病虫害防治和加强宣传等措施，该矿区土地复垦为自然恢复草地。 矿山闭矿后，将矿区有建筑用砂清运外售，对场地进行平整处理，基本恢复原地形地貌景观，对地表进行覆土和种植植被，恢复原土地使用功能。 （4）崩塌、滑坡地质灾害防治工程及措施 露天采场工作台面高陡边坡易引发崩塌地质灾害，主要防治工程如下： 基建期沿露天采矿场外围3米设置围栏、警示牌，警示牌内容为“规范施工，预防崩塌、滑坡地质灾害发生”和“进入采场，注意滚石伤人”。 根据开发利用方案，露天采场开采境界外修建截水沟，各开采水平安全兼清扫平台设置排水沟。此工作由矿山自行安排进行，工作费用计入矿山开采成本。 采矿过程中按设计要求开挖采矿场边坡，禁止超过设计边坡稳定角；随时监测各帮边坡稳定性，采矿场出现小规模崩塌、滑坡隐患时，及时清理边坡。若出现大规模的崩滑灾害时，应及时疏散采矿场内施工人员和设备，对产生崩塌、滑坡处进行工程勘察，在地质灾害专项勘察、设计的基础上进行治理工程。 露天开采结束后，对不稳定边坡地段进行削坡治理，避免采坑坑壁出现崩塌、滑坡等地质灾害，保留露天采坑外围的围栏和警示牌。 本项目主要生态环境保护措施设计图见图5-1。 - 运营期大气污染防治措施 - （1）露天开采粉尘 本项目建筑用砂露天开采项目，挖掘过程中会产生无组织粉尘，开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘、规定开采方式、大风天气不得生产、分区分片开采等措施处理，以减少工作面及装卸过程中的粉尘产生量。 （2）堆场粉尘治理 评价要求对堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施，减少风力扬尘；装卸作业时降低装卸高度，也要尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，并规范作业；因此装卸过程中产生的粉尘量以及堆场风力起尘量较少，不会对周围环境造成明显的粉尘影响。 （3）运输粉尘治理 针对运输过程中产生的无组织扬尘，本项目采取苫布遮盖密闭运输；控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等措施，可有效控制运输扬尘。 矿区道路为砂石路面，运输产尘量较大，评价要求： ①对现状道路进行路面整理，对路面进行硬化处理。 ②对车辆进行清洗，降低扬尘产生；定时在路面洒水，干旱、多风季节应增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日），以保持下垫面和空气湿润，减少起尘量。 ③车辆严禁超载，降低装卸高度，禁止大风天作业，运输车辆遮盖篷布。 （4）破碎、筛分粉尘 本项目采用密闭输送，破碎、筛分粉尘通过集尘罩收集经一套布袋除尘器处理（去除效率按99%）+15m排气筒（DA001）排放。 （5）机械废气防治措施 本项目通过采购检验合格的机械及燃油，加之本项目矿区场地开阔，扩散条件良好，可有效防治机械废气污染。 采取上述措施后厂区颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织和无组织颗粒物排放浓度限值要求。 3、废水污染防治措施 本项目用水主要为露天采场、表土堆场、矿区道路等洒水降尘用水、车辆清洗用水、筛分工序用水和洗砂用水，其中降尘用水全部自然蒸发。项目车辆清洗对水质要求不高，车辆清洗废水经沉淀后完全可以回用于车辆清洗，不外排，项目损耗部分定期补充自来水。因此，本项目车辆清洗废水回用于车辆清洗切实可行，对周围环境不会产生显著影响。 本项目废水主要为生活污水，根据前文分析，生活污水以生活用水量的80%计，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后，用于矿区及周边荒漠灌溉。 4、噪声防治措施 本项目噪声源主要为挖掘机、装载机、振动给料机、振动筛、输送带、破碎机、洗砂设备等。针对建筑用砂开采、运输及加工过程产生的噪声，本项目拟采取以下噪声治理措施： （1）选用低噪声设备 目前各设备生产厂家已把低噪声作为衡量设备质量的重要标志。在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的，特别是噪声较大的设备如运输车辆等，更应尽可能选用低噪声设备。 （2）加强生产管理，降低噪声 建筑用砂装卸避免较高落差和直接撞击，注意轻放轻移，减弱撞击声。运输车辆限速行驶，禁止场内鸣笛，制定合理的作业时间表和实行严格的环境管理，削减噪声对外环境的干扰。对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。 （3）运营期间应加强采矿及运输过程管理，合理安排生产计划，矿区开挖作业及运输均放在白天进行，夜间不进行生产作业。 （4）针对加工区噪声，设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；通过加强对生产设备的保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，使设备处于良好的运转状态，减少设备运转不正常而产生的噪声。 5、固体废物处置措施 5.1固体废物污染防治措施 矿山根据开采计划，采场按采区划分情况分阶段进行表土剥离。根据开发利用方案，表土剥离面积约0.566hm2，平均厚度按0.40m计算，剥离总量为22640m3，表土集中堆放在矿区北侧表土堆场；表土堆放高度8m，分2层堆放，边坡角不大于35°，最大堆置高度8m，底部采用土袋围挡，播撒草籽绿化，用于后期复垦用土。 矿区产生的生活垃圾集中收集，定期清运至奇台县三个庄子镇垃圾收集点；布袋除尘器收集粉尘、沉淀池底泥、废石回填采坑；废机油收集后暂存危废贮存点，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。 5.2危险废物管理要求 建设单位拟设置危废贮存点，危废贮存点拟建于项目区南侧，面积约10m2，贮存及产生危险废物的暂存、运输应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行。 5.3表土堆场选址及容量合理性分析 矿区表土堆场拟建于项目区北侧低于开采标高的区域，场地岩性为第四系全新统风积堆积，原始地形坡度约1-4°。表土堆放高度8m，分2层堆放，堆积坡度不大于35º，表土堆场占地面积1500m2，可堆放4000m3表土。矿区每年最大剥离表土6288.9m3（10314t/a），依据“边开采、边剥离、边恢复”的原则，项目采用边开采边回填方式，剥离表土及时回填采坑，可确保表土堆场满足表土堆放要求，不会出现表土越界堆存的问题。另外在表土堆场外修建截洪沟、排水沟，防止水土流失。 根据项目分片区开采，采用“边开采、边剥离、边恢复”的原则，用堆存表土及时治理恢复矿山生态环境，通过提高剥离表土回填频次，最大限度减少表土占地面积，确保表土堆场容量可以满足表土临时堆放要求。表土堆场场址内地层稳定，基本可满足承载力要求，无断层、断层破碎带、溶洞区，未在天然滑坡或泥石流影响区，在表土堆场上游设置截排水沟，减少雨天洪水对表土堆场的威胁，产生泥石流的可能性小。 综上所述，本项目表土堆场选址合理。 - 6、运营期对周边退耕还林地的保护措施 本项目东侧15m处为退耕还林地（人工种植林），本项目选址已避让退耕还林地（人工种植林），矿区不占用其范围内。 本次环评要求严禁在退耕还林地与矿区范围中间区域开展施工、建设等活动，运输车辆进出矿区时，禁止鸣笛，并控制车速，以减轻对矿区周边动物的扰动；建设单位定期须对员工开展野生动物教育培训，严禁捕杀矿区周边野生动物。除此之外，项目需采取防风固沙措施，运营期间，加强矿区绿化建设，扩大区域植被覆盖度，植被可以控制水土流失，防风沙，同时，还可以完善沙漠的水分条件，进而保护沙漠植被。 综上，在采取措施后，一定程度上可以减轻对退耕还林地的扰动影响，满足其生态功能需求。 7、运营期对地下水、土壤的保护措施 本项目对地下水和土壤的可能污染源主要为危险废物贮存点、一般固废间、沉淀池、加工区及其他生产办公区，本项目对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下及土壤，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。针对防渗分区的划分，主要采取以下措施： （1）危险废物贮存点 ①项目危险废物贮存点是地下水重点防治区，地面进行防渗处理，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，可避免泄漏液态危险废物下渗，避免对地下水的影响。 ②选用符合标准的容器盛装危险废物，有效减少渗滤液及物料的泄漏。 ③危险废物贮存点内设置毛毡、木屑、抹布等应急吸收材料，及时清理泄漏的液态化学品或危险废物。 ④危险废物贮存点内设置泄漏液收集渠或围堰，收集泄漏的液态化学品和危险废物。 ⑤危险废物贮存点设置漫坡，高20cm，防止化学品仓库内泄漏物料外流，同时防止外路面雨水流入仓库内。 （2）一般固废间、沉淀池、加工区 一般固废间、沉淀池、加工区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，并定期处置。 据调查，一般情况下一旦发现物料泄漏时及时进行处理，污染源的存在只是短时的间断存在，只要及时发现，及时处理，污染物作用时间短，很难穿透基础防渗层，因此，其对地下水影响较小。 （3）其他生产办公区 项目其他生产办公区所在地拟做硬底化处理，因此无需再做其他防渗措施。 在落实好防渗、防污措施后，本项目的污染物能够得到有效的处理，避免正常情况下污染物下渗或泄漏对地下水及土壤造成影响。 8、运营期风险防范 8.1环境风险防范措施 本项目风险物质为废机油泄漏和火灾，根据实际情况，评价提出以下风险防范措施。 （1）废机油泄漏风险防范措施 ①危废贮存点地面须采取硬化防渗、防腐措施，健全库管制度，建立进出库台账记录。 ②在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理。 ③危废贮存点应配备有相应的足量应急物资、消防设施等，如防毒面具、喷淋设施、砂土等，并配备经过培训的应急人员。 ④对区域内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域定期组织（每月不得少于一次）进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防，公司设置专人每天进行巡检，定期对各环保设施进行巡查，一旦发现破损，及时检修。 ⑤危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行储存，危险废物分类分区在危废贮存间暂存，交由有危险废物处置资质的单位定期进行回收处理。 ⑥危险废物贮存点要防风、防雨、防晒、防渗，不得堆放在露天场地，避免遭受雨淋水浸；不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 ⑦危废贮存点应做地面防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑧危险废物贮存点应设专人管理，管理人员须具备相关方面的专业知识，并定期组织应急演练，了解消防、环保常识。 ⑨存放至危险废物贮存点的危险废物需进行登记，严格填写危险废物贮存台账，注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物处置建立健全转移联单制度。 ⑩危险废物贮存点应设专人管理，管理人员须具备相关方面的专业知识，并定期组织应急演练，了解消防、环保常识。 （2）火灾防范措施 本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理维护不当发生线路老化、短路等现象，可导致爆炸。因此本项目在运营期间，应加强对生产运营设备的维护管理，保证通风设备以及除尘设施的正常运行，定期进行检修，同时加强员工的管理以及风险防范意识，通过设置短路保护电路等措施，及时发现设备及线路中存在的问题，消除隐患，并配备相应的消防器材和应急设备。 （3）污染物事故性排放防范措施 加强生产区域的管理，加强环保设施的运营维护与保养，提高员工的风险防范意识，定期组织员工进行演练，提高员工的实际操作技能。 8.2应急预案 事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。本工程应急预案重点如下： A、必须制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 B、成立重大事故应急救援小组 成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。 C、事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施 一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。 8.3环境风险管理 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： （1）树立环境风险意识 该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）实行全面环境安全管理制度 项目在生产过程中有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 （3）加强资料的日常记录与管理 加强对生产过程中的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （4）应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ①发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 ②定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测计划 1.1环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。 （2）建设单位或者其委托的技术机构依照法律法规及技术规范等要求，查验建设项目环保“三同时”落实情况，监测污染物达标排放情况，核实环评文件及批复要求的污染防治措施、总量减排控制、防护距离等落实情况，并据此编制竣工环保验收报告。 （3）环境保护验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收组对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。 （4）建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 （5）建设单位取得验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见。 1.2环境监测计划 环境监测是保证环境管理措施落实的一个基本手段。环境监测能及时、准确地提供环境质量、污染源状况及发展趋势、环保设施运行效果的信息。及时发现环境管理措施的不足而及时修正，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关规定，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，记录好与监测有关的数据，按照规定进行保存并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求向社会公开监测结果。非重点排污单位的信息公开要求有地方环境保护主管部门确定。 2、排污许可和环境管理台账 2.1 排污许可证 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号，2016年11月10日），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目为建筑用砂开采项目，属登记管理，建设单位在发生实际排污之前填报排污许可登记。 2.2 排污口规范化管理 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。危险废物识别标志设置依据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）。 列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 排放口环境保护图形标志具体设计图形见下表。 表5-2 排放口环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形标志; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存. 2.3 环境管理台账记录要求 （1）一般原则 排污单位在申请排污许可证时，应在排污许可平台中明确环境管理台账记录要求。有核发权的地方生态环境主管部门可以依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位也可自行增加记录要求。排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账分为电子台账和纸质台账两种形式。 排污单位可在满足本标准要求的基础上根据实际情况自行制定记录格式，或参照资料性附录C样表格式，其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。 （2）记录内容 包括污染治理设施运行管理信息和监测记录信息，参照资料性附录C。污染治理设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 ①污染治理设施运行管理信息 排污单位应记录废气及废水治理设施、固体废物产生及处理处置运行管理信息。 - 废气治理设施：应按照废气治理设施类别分别记录设施的实际运行相关 参数和维护记录，包括设施名称、编码、运行参数、运行状态等。 - 废水处理设施：包括设施名称、编码、主要参数、废水产生情况、废水排放情况、药剂名称及使用量、投加时间、运行状态等。 - 固体废物产生及处理处置：记录固体废物名称、类别、产生及预处理情况、综合利用量、处理处置量等。 - 异常情况说明包括：事件原因、是否报告、应对措施等。 - ②监测记录信息 - 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。 - 监测记录包括有组织废气污染物监测、无组织废气污染物监测、废水污染物监测。监测记录信息应包括采样时间、监测时间、监测结果、监测期间工况、若有超标记录超标原因。有监测报告的可只记录监测期间工况及超标排放的超标原因。 - （3）记录频次 - ①污染治理设施运行管理信息 - a）正常情况：污染治理设施运行状况，按照污染治理设施管理单位班制记录，每班记录1次。 - b）异常情况：按照异常情况期记录，1 次/异常情况期。 - ②监测记录信息 - 监测数据的记录频次与本标准规定的废气、废水监测频次一致。 - （4）记录存储及保存 - ①纸质存储 - 应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。 - ②电子化存储 - 应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。 |
| 环保投资 | 根据本项目建设内容及特点，环保投资估算见表5-2。本项目总投资1500万元，环保投资137.6万元，占总投资的9.17% 表5-3 环保投资估算 治理项目; 环保设施（措施）; 投资额（万元）. 运营期. 废气; 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；表土堆场、运输道路洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等；破碎、筛分粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 15. 废水; 地埋式一体化污水处理设施、沉淀池; 4.5. 噪声; 低噪声设备、设置减振基座，加强设备保养; 4. 固废; 采用边开采边回填方式，剥离表土集中堆至表土堆场，及时用于土地复垦; 3. 垃圾箱; 0.1. 15m2一般固废间; 5. 10m2危废贮存点; 5. 生态; 剥离表土集中堆放在表土堆场。在阶段性开采结束后，将表土全部有序清运至露天采坑回填覆盖，以恢复当地生态环境。; 6. 环境检测; 废气、噪声监测; 5. 闭矿期. 生态; （1）针对露天采场地进行回填，对露天采场回填区域和上部台阶，采取机械平整，进行覆土植被恢复，沿露天采场边界设置围栏，并安装相应的警示牌。 （2）对堆场进行平整、覆土、植被恢复（种植当地乡土物种）、使其基本恢复原土地利用功能，达到与周边环境一致。; 51. 其他; 生态保护、环境风险、防渗、排污许可、竣工环境保护验收、自行监测等; 39. 合计; 137.6. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏；剥离表土集中堆放后，采用防尘网苫盖、洒水降尘；禁止施工人员捕食鸟类、兽类；施工结束后对扰动地面采取场地平整措施。 | 落实相关环保要求 | 运营期矿区采取边开采边恢复方式，终止采矿活动时必须完成恢复治理；矿区内撒播区域常见耐旱的草籽，防止土地沙化；科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；闭矿后进行土地复垦，对矿区周边进行表土回填和迹地覆土恢复等措施。 | 落实相关环保要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 地埋式一体化污水处理设施 | / | 地埋式一体化污水处理设施、沉淀池（生产废水循环使用，不外排） | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中用于生态恢复治理的出水水质控制A级标准，pH：6~9（无量纲）， SS≦30mg/L， CODcr≦60mg/L， 粪大肠菌群≦10000 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，合理安排施工时间，合理安排施工场地机械设置，对施工机械采取降噪措施；运输沿线尽量减少鸣笛 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | 低噪声设备、加强设备保养，车辆采取禁鸣限速措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A) |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 剥离的表土集中堆放于表土堆场采取防尘网苫盖、洒水降尘的措施；严禁大风天气开工 | 落实相关环保要求 | 开采作业面及建筑用砂装卸过程中采用雾炮机水雾增湿除尘方式降尘；运输道路洒水降尘，堆场采用防风抑尘网、编织覆盖和洒水降尘等措施；对车辆进行清洗，降低扬尘产生；项目砂石矿运输车辆采用篷布遮盖，控制运输车辆行驶速度及装载量，减少物料转运环节，缩短物料运输距离，严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输等。破碎、筛分粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），有组织颗粒物：20mg/m3，无组织颗粒物：1.0mg/m3 |
| 固体废物 | 项目剥离表土集中堆至表土堆场，后期用于土地复垦 | 落实相关环保要求 | 采用边开采边回填方式，剥离表土集中堆至表土堆场，及时用于土地复垦；垃圾箱；废布袋定期收集后外售综合利用；沉淀池底泥、除尘器收集粉尘和废石集中收集用于回填采坑；废机油经收集后暂存危废贮存点（10m2），定期交由有资质的危险废物处理单位处置。 | 矿区固废得到合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强对边坡的检查，及时处理安全隐患；根据工程地质条件，必要时调整边坡角；经常检查边坡，发现隐患及时处理；建立全面严格的各项管理制度和安全管理体 系；严格按生产工艺规程进行生产和操作。废机油所在危废贮存点地面须采取硬化防渗、防腐措施，并张贴相应标识，健全库管制度，建立进出库台账记录。 | 环境风险较低，可以接受 |
| 环境监测 | / | / | 废气、噪声监测 | 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求开展监测 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址较为合理，只要严格落实本报告表中所提出的各项环境保护措施及生态恢复方案，该项目产生的废气、噪声可以实现达标排放，固废得到妥善处置。项目开采会导致自然景观和地形地貌发生变化，随着开采的结束，对开采区域进行生态恢复治理后，生态及景观会逐步恢复，对区域整体环境影响不大。从环境影响的角度分析，项目的建设是可行的。