- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆安塑通节能环保科技有限公司年产3万吨PET塑料瓶片建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-652302-04-01-886136 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘杨 | 联系方式 | ******* |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市苏通小微创业园绿色建材产业基地B-08-01-25 |  |  |
| 地理坐标 | （东经87度49分26.680秒；北纬44度9分35.400秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | “三十九、废弃资源综合利用业42”中第85条“422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”：废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 阜康市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401111725652300100150 |
| 总投资（万元） | 500万 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）（2016修订稿）》 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件名称及文号：《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）的批复》（新政函〔2017〕42号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目所在阜康苏通小微创业园隶属于甘泉堡工业园。 ## 1.与甘泉堡工业园区规划符合性分析 根据《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）（2016修订稿）》及其批复园区功能定位为：以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。即7种重点发展产业，确保现有煤电煤化工产业以及精细化工业的有序建设、重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业、机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业；3种补充发展产业，即新型建材业、有色金属加工业，鼓励发展众筹等小微企业；2种配套发展产业，即生产性服务业和消费性服务业，其中生产性服务业是指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业是指商业、文化、休闲、居住等。 园区产业空间布局为：规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。 功能区属于小微企业创新区，产业布局为建材生产加工区，属于园区功能定位中鼓励发展的小微企业。本项目产品为PET废旧塑料，符合甘泉堡工业园小微企业创新区产业规划定位要求。同时，通过本次环评结论分析得知项目无生产废水产生；固废均得到合理处置，项目建成后，废气、噪声影响较小。因此，项目的建设与《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）》（新政函〔2017〕42号）相符。符合园区产业空间布局，与甘泉堡工业园区规划要求相符。 - 2.甘泉堡工业园总体规划修编及规划环评符合性分析 甘泉堡工业园地处乌鲁木齐市与昌吉州的交界地带，东接准东石油基地，南临小黄山铁路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围被五家渠、昌吉、乌鲁木齐、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。 甘泉堡工业园（2012年9月国务院批复了《国务院办公厅关于设立新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区的复函》（国办函﹝2012﹞163号），同意乌鲁木齐甘泉堡工业区更名为甘泉堡经济技术开发区，以下简称甘泉堡工业园）的工业用地；根据《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）》，乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。 （1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业。 （2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众筹等小微产业。 （3）配套发展产业：包括生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。 规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。本项目位于甘泉堡工业园中小微企业创新区。 小微创新区属于阜康市城市总体规划中的阜西工业园区，阜西工业园区总体规划内容包含在《甘泉堡工业园区总体规划（2016- 2030年）》中。小微企业创新区以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。本项目位于小微企业创新区，属于生产加工项目，属于小微产业，与园区产业布局相符。 根据《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368号）：“园区位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的重点区域，不宜布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，加快钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能淘汰力度”，本项目为生产加工，不属于钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能，符合产业政策、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见要求。 《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368号）提出“严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展”。规划空间管制区划定的禁建区和500水库坝外延1500米范围，以及规划范围内西延干渠两侧250米范围内划定为生态保护红线，禁止开发。结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控距离控制园区和功能分区规划边界．制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁、关停或转型改造计划。本项目不在生态红线范围内。 《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368号）提出“坚守环境质量底线，严格污染物总量管控”。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限，落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值。 本项目为年处理3万吨废塑料项目，属于园区功能定位中新型建材业，项目运行期产生的颗粒物经除尘器处理后能够达标排放，项目原材料购置废旧塑料，项目运营期不产生挥发性有机物，运营期产生的污水仅为生活污水，不产生化学需氧量、氨氮、重金属等污染物，本项目原料为颗粒状，项目物料储存在筒仓内密闭储存，不露天堆放，成品物料转移均在封闭厂房内进行。 因此，项目符合《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368号）提出“园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，颗粒物等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值”。综上，本项目符合甘泉堡工业园产业布局、园区规划以及规划环评审查意见。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策符合性 本项目为年处理3万吨废塑料生产建设项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。符合国家有关法律法规和政策规定的，为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 2.项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于阜康市产业园阜西苏通小微创业园，属于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）环境管控单元中的重点管控单元，即“重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”。 本项目根据工艺流程，合理优化空间布局，针对本项目产生的污染物采取相应的治理措施，对生态环境影响较小，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相关要求。 3.项目与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析 按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌－博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 本项目位于七大片区中乌昌石片区，该片区管控具体要求为： ①乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。 ②坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌－昌－石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 ③强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 ④强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 ⑤煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目位于阜康市产业园阜西苏通小微创业园，①本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目；②项目生产期间生活污水进入园区污水管网后进入园区污水处理厂处理；③本项目不涉及油（气）资源开发。因此本项目符合《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》中各项管控要求。 4.与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 本项目位于甘泉堡工业园区中苏通小微创业园区块，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》划分，本项目属于ZH65230220002环境管控单元编码区，属于阜康市重点管控单元，本项目与阜康市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。本项目在“三线一单”管控方案中的位置见图3。 项目选址不涉及生态保护红线，项目所在区域不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，不属于禁止建设开发区和限制建设开发区，符合生态保护红线的要求，不会影响所在区域内生态功能和性质。符合生态保护红线相关要求。 表1-2 “阜康市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析 环境管控单元编码; 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. ZH65230220002; 阜康高新技术产业开发区; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新型建材、优势果品及包装货运配送产业为主导。; 1、本项目不属于表2-3A6.1、表3.4-2B1中重点管控单元空间布局约束的“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。内容之列。 2、本项目为废旧塑料生产建设项目，符合园区发展定位。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。; 1、本项目不属于2-3A6.2、表3.4-2B2中禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、项目建设符合园区规划的项目的准入要求内容之列。 2、本项目已执行最严格的大气污染物排放标准。 3、本项目运营期无颗粒物产生。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。; 1、本项目运营期间产生的生活污水，符合园区污水管网的纳管标准，符合园区不断提高污水集中处理中水回用率的要求。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）。; 本项目运营期不涉及重金属、持久性有机物等有毒有害污染物，因此，符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求; 符合. - 综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求. 5.与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》相符性分析 本项目与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》中有关的内容进行相符性对照，对照内容见表1-3，经比较，项目符合“自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划”相关内容。 表1-3项目与“蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析 序号; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 不属于禁止和限制发展的行业; 符合. 2; 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 符合园区规划环评; 符合. 3; 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出; 不属于重污染行业; 符合. 4; 推进涉气污染源达标排放; 达标排放; 符合. 5; 严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价; 严格控制施工扬尘; 符合. 6.项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析。 《新疆生态环境保护“十四五”规划》第五章加强协同控制，改善大气环境，第三节持续推进涉气污染源治理：实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。 本项目为“年处理3万吨废塑料”项目，不属于铸造、铁合金、焦化、水泥、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，为砖瓦行业，本项目在采取密闭储存、管道输送湿法破碎措施处理后，无颗粒物排放，因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 7.项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》提出：“深化工业污染治理。推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。至2025年，全州钢铁、铸造等行业全面实现超低排放运行。推进铸造、砖瓦、矿物棉、独立轧钢、碳素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业集群升级改造。推进涉气工业源全过程深度治理，完成钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、水泥、碳素、矿山开采等重点行业及燃煤锅炉等物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理，加强煤矿、化工、电力、焦化、水泥等工业企业物料封闭化管理。持续推进工业源全面达标排放。” 本项目为“年处理3万吨废塑料”项目，不属于铸造、铁合金、焦化、水泥、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，为砖瓦行业，本项目在采取密闭储存、管道输送湿法破碎措施处理后，无颗粒物排放，因此，本项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中的要求相符。 ## 8.项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 本项目原辅材料主要为废旧塑料，存放在项目区原料堆放区，不露天堆存，项目区路面已硬化，本项目在物料输送采用密闭管道输送，项目原料堆存放符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的要求。 ## 9.选址合理性分析 本项目为年处理3万吨废塑料项目，选址位于甘泉堡工业园阜康产业园阜西苏通小微创业园内，利用项目区现有空置厂房进行本项目的建设，属于园区功能定位中鼓励发展的小微企业，符合园区产业空间布局，项目不存在制约因素，不占用基本农田、生态红线，周边无集中居民点。 ①本项目位于昌吉回族自治州阜康市产业园阜西苏通小微创业园4-22，四周无特殊环境敏感点，该项目建设符合城乡规划。 ②项目区供水、供电、道路等基础设施已基本完善，为项目的建设提供了较好的基础条件。 ③厂区地势平坦，周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，且未占用耕地、林地等经济利用价值较高的土地。 ④厂址所在地原料市场供应充足，原料供给方便，可保证项目运营期间原料的供应。 （2）环境相容性 本项目为废旧塑料破碎项目，根据现场勘查可知，本项目周边现状无与本项目冲突的企业存在，无对本项目敏感的企业存在。 本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。项目区紧邻道路，交通运输满足建设期及运行期的原材料运输；项目周边给水、供电设施齐全。 综上，本项目基础设施便于依托，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区，项目运营时不会导致本地区环境质量的下降，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设内容 本项目为新建项目，利用厂区空置厂房进行本项目的建设，建设内容如下： 建设规模：年产3万吨PET塑料瓶片生产线一条。 建设内容：租赁厂房1栋，建筑面积2000平方米，办公楼1层，建筑面积460平方米，新建年产3万吨PET塑料瓶片生产线1条及配套设施等。 产品名称：PET瓶片生产配料用废旧矿泉水瓶。 生产能力：3万吨/年。 主要设备：100型破碎机、100型输送皮带机、600型开包机、630型脱标机、470型水洗槽、720型甩干机、整瓶分选机、干燥机、打包机、环保设备等 制造工艺：分拣（废旧塑料瓶）—破碎—清洗—干燥—包装。 配套工程：厂区内水电暖等设施。 本项目建设内容详见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 工程名称; 设施 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 塑料瓶片生产线一条; 新建1条破碎生产线，设置输送带、破碎机、摩擦机、水槽、甩干机、风选、打包机等。; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，用于日常办公; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 原料堆放区位于厂区东侧，占地200m2; 新建. 成品堆放区; 原料堆放区位于厂区西侧，占地300m2; 新建. 公用工程; 供水; 由园区供水管网提供; 依托. 排水; 排入园区污水管网; 依托. 供电; 由园区供电电网接入; 依托. 供热; 项目冬季不生产，生活区依托现有园区供热管网; 依托. 环保工程; 废气处理; 破碎; 本项目破碎采用湿法破碎工艺，无废气产生; 新建. 废水处理; 项目运营期产生的废水为清洗废水、湿法破碎用水，循环使用不外排。产生的生活污水排放至园区污水管网; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 危废暂存间（占地10m2），位于厂房西北侧，项目运营期产生的废机油集中收集至危废暂存间后，定期委托有相关资质的单位统一处置；; 新建. 生活垃圾集中收集后，定期委托环卫部门统一清运。; 依托. 3.产品方案 本项目产品规模及产品规格见表2-2。 表2-2 产品规模及产品规格一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 备注. 1; PET塑料片; 30000; 只需破碎、清洗、甩干、风选，不需挤出、造粒工序. 4.原辅材料及资源能源消耗 项目主要原辅材料见下表。 表 2-3 主要原辅材料及能耗表 序号; 原材料名称; 年用量; 最大储存量; 形态; 备注. 1; 电; 200万kwh; /; /; 供电站. 2; 水; 10897m3; /; /; 市政管网. 3; PET塑料片; 30010t; 30010t; 固体; 废旧物资收购站. 4; 润滑油; 0.5; 0.5; 液体; 外购. 项目采用的原料主要为食品软包装企业产生的边角余料及饮用水瓶，由废旧物资收购站配送至厂内，不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废旧塑料，以及含卤素塑料、氟塑料等特种工程塑料；具体要求如下： 1、由收购专员到供货商处视察回收原料质量及表面洁净程度，同时需供货商提供该批次成分检测报告。 2、与供货商签订供货协议，协议中明确所供应的关于医疗废物和危险废物的废旧塑料，以及含卤素塑料、氟塑料等特种工程塑料。 3、原料进厂后，检查废原料是否清洁，核对废旧轮胎成分检测报告，记录至原料采购台账内。 4、建立废旧塑料购买台账，内容包括每批次废旧塑料的购买时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类，并做好月度和年度汇总工作。 主要原辅材料理化性质： ①PET：聚对苯二甲酸类塑料，主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT。乳白色半透明或无色透明体，相对密度1.38，透光率为90%。热学性能纯PET塑料的耐热性能不高，但增强处理后大幅度提高，在180℃时的机械性能比PF层压板好，是增强的热塑性工程塑料中耐热较好的品种。PET的耐热老化性好，脆化温度为-70℃，在-30℃时仍具有一定韧性。PET不易燃烧，火焰呈黄色，有滴落。环境性能PET含有酯键，在高温和水蒸气的条件下不耐水、酸及碱的作用。PET对有机溶剂如丙酮、苯、甲苯、三氯乙烷、四氯化碳和油类稳定，对一些氧化剂如过氧化氢、次氯酸钠及重铬酸钾等也有较高的抵抗性。PET耐候性优良，可长期用于户外。 ②润滑油：是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 5.主要设备清单 本项目破碎生产线使用的生产设备详见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 输送带; 1*6m; 2; 条. 2; 破碎机; 1m; 1; 台. 3; 摩擦机; /; 1; 台. 4; 甩干机; 0.6*2.5m; 2; 台. 5; 清洗水槽; 2m×2m×10m; 1; 座. 6; 风选机; 4m; 1; 台. 7; 打包机; /; 1; 台. 8; 100型破碎机; AYSTER; 1; 台. 9; 100型输送皮带机; HZSJ180-100; 1; 台. 10; 600型开包机; LU30-LU55E; 1; 台. 11; 630型脱标机; JL-HGF01; 1; 台. 12; 470型水洗槽; KL-2D-10SJ; 1; 台. 13; 720型甩干机; HZSJ180-100; 1; 台. 14; 整瓶分选机; CSG2000; 1; 台. 15; 干燥机; PETL-D110; 1; 台. 16; 袋式除尘器; JL-STB002; 1; 台. 17; 风机; JL-QY030; 1; 台. 6.公用工程 （1）给排水 ①生活污水：项目用水来自园区自来水给水系统，本项目劳动定员5人，年生产300天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为52.5m3/a。 ②清洗废水：项目生产用水为清洗塑料碎片用水，破碎后的塑料碎片进入清洗工序，本项目在运营期建设一座500m3的循环水池。用于清洗废旧塑料，产生的清洗废水循环使用不外排。循环水池定期补水，补水量约为500m3/a。 。 项目料碎片清洗过程中水量损耗按10%计，则项目生产用水量为78026t/a×10%=7802.6t/a。 综上，项目破碎、清洗补水量为7802.6t/a。 综上，营运期项目用水量78026m3/a。 排水： ①本项目运营期清洗废水损耗量：7802.6t/a， ②生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为42m3/a，生活污水直排园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。 （2）供电 本项目用电由园区供电管网提供，可满足项目用电负荷要求。 （3）供热 本项目冬季生活供热依托园区供热管网，可满足供热要求。 7.厂区平面布置 本建设项目总平面设计车间内设置1条生产线及一般固废暂存间、危险废物贮存间。项目污染源相对集中，远离大气、声环境保护目标。危险废物贮存间布置在厂房内，贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012）的相关要求。整个车间分区明确，项目平面布置总体合理。平面布置见附图。 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007） 中的要求，“再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。”由平面布置图及上述功能布局介绍可知，项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对厂区功能布局的要求。 生产车间按照生产工序循序由西向东、由南向北布置，各个分区以通道相隔，既相对独立又不失紧凑。设备布置远离生活区，生产区和办公区分开布置，从整体布局来看工艺流程流畅，人流和物流分开，交通运输，物料运输方便快捷，满足企业有关标准规范要求。综上所述，项目从环保角度分析项目的总体布置合理。平面布置见附图3。 9.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员5人，部分在厂内住宿，公司提供工作餐。 工作制度：本项目每天单班8小时，年工作日均为300天，夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 项目租赁厂房已经建成。施工期主要为设备安装。因此，本环评不对施工期污染影响进行污染物分析。 2.营运期生产工艺流程 项目外购废旧塑料，通过加工综合利用。 （1）破碎生产工艺及产污节点图 工艺流程简述（图示）： 图 2-2 PET 破碎生产工艺流程及产污节点图 主要工艺流程简述： 外购原料：项目外购原料来自废品回收物资企业，原料经回收站挑选分类好的，无残留液体，且经减容处理的打包料，项目不需要预选。 上料、破碎：项目原料通过汽车直接运至厂区卸至生产车间内，人工拆包后投入自动上料机。然后将塑料进行破碎，破碎成1-5cm碎片。破碎采用湿法破碎，破碎机进料口设有出水口，物料在水流动力及驱动装置带动下进入破碎室。湿式破碎先对物料充分润湿后再进行破碎，几乎无粉尘产生。破碎后的物料随水流一同进入摩擦机。破碎机产生噪声和破碎抑尘废水。 摩擦机：湿法破碎完成后经提升至摩擦机（含水）内进行打磨工序，通过打磨互相摩擦将塑料片上的灰尘及标签摩擦脱落。此过程主要产生废水和噪声及固废。 甩干：经清洗、摩擦后的物料随水流经甩干机脱除一些杂质及湿法破碎带走的部分水后通过输送装置送至清洗池。甩干机脱出的水直接返回清洗水槽。 清洗水槽：塑料片及杂质等直接随水流一同进入清洗水槽，清洗配有连续进水装置；清洗水槽内物料在水力浸润浮选作用下实现塑料与杂质的分离，比重较轻的标签、纸屑、不合格品等被浮选过滤出来；清洗水槽内较重的物料在离心作用下进入两级清洗池。在清洗水池内，不同比重的物料在水力作用下实现分离，较重的杂质沉淀至池底，在提笼作用下从池底分离出来。该工序产生清洗废水、噪声及标签、纸屑、不合格品等，清洗池定期清理产生泥渣，产生的浮渣经收集过滤后作为本项目的产品统一外售，沉淀的杂质定期清掏，定期委托园区环卫部门清运。 甩干：经两级清洗后的物料经甩干机脱除大部分水后通过输送装置送至风选机。甩干机脱出的水直接返回清洗水槽。该工序产生脱出废水、噪声。 风选：利用物料与杂质之间悬浮速度的差别，借助风力来除杂分选的，当物料由送料设备送至空分机，物料由振筛进入空分机后，利用空气动力学将物料打散，然后将轻重物料分离，轻质物料由旋风除尘器送至卸料斗，重质物料直接由重料出料口送至下一级分选设备，实现轻重物料分离，风选机风选过程为全封闭式。风选工序会产生噪声及杂质。 成品料仓：经风选后的PET经打包机包装后直接运至成品仓库外售。 （2）主要污染工序 项目运营期间的主要污染源及污染物见下表。 表 2-5 营运期主要污染物分析表 污染类别; 产生位置; 污染物名称; 处理措施. 废气; 破碎机; 粉尘; 湿法破碎. 废水; 职工生活; 生活污水; 排入园区污水管网. 湿法破碎、清洗; 湿法破碎、清洗废水; 循环使用不外排. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 部分设备自带隔声罩、消声器等措施，机械类噪声采用基础减震、加强保养等措施. 固体废物; 生产过程; 不合格品; 回用于破碎工序. 废包装; 集中收集后外售. 浮渣及杂质; 产生的浮渣经收集过滤后作为本项目的产品统一外售，沉淀的杂质定期清掏，定期委托园区环卫部门清运. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 机器维修; 废润滑油; 暂存危废暂存间，委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）要求，采用“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”提供的数据，由于离项目最近的天池站点位于风景区内，环境空气质量代表性不强，因此本次评价选择离本项目相对较近的阜康市监测站站点的数据进行统计分析，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 根据新疆维吾尔自治区生态环境监测总站在《环境质量监测简报》中作2022年全区城市空气质量状况分析描述，阜康市优良天数比例为73.5%，PM10、PM2.5平均浓度分别为103mg/m³、65mg/m³。 ### 1.1项目所在区域环境质量达标情况 （1）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3和特征因子TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度/; 标准限值/; 占标率 （%）; 达标情况. （μg/m³）; （μg/m³）. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 70; 达标. CO; 年平均浓度; 1.0mg/m³; 4mg/m³; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均; 70; 160; 43.75; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 65; 35; 185; 超标. PM10; 年平均浓度; 103; 70; 147; 超标. 根据表3-1对基本污染物的年评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO年评价和O3日最大8小时平均的指标为达标；PM2.5、PM10的年评价指标均为超标。判定项目所在区域为不达标区。 ## 2.水环境质量现状调查与评价 - 厂界500m范围内无地表水环境敏感目标。本项目运行期无生产废水产生，生活废水排入园区污水管网，与地表水体无水力联系，且本项目生活污水排放为间接排放，根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），因此本项目地表水环境影响评价工作等级确定为三级B，可不开展区域地表水环境现状调查。因此本项目不对地表水环境现状进行调查。 ## 3.噪声环境质量现状与评价 本项目位于苏通小微企业创业园区内，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声功能区。本项目厂界外50米，无声环境敏感目标分布，不进行声环境现状调查。 ## 4.生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。项目位于甘泉堡工业园，项目建设不新增用地，利用厂区现有的空置厂房进行本项目的建设，项目区内不存在生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态环境现状调查。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价。 本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。 本项目可能对地下水和土壤产生影响的区域为生产车间和危废暂存间，项目各区域均采取防渗等措施，项目日常运行不存在对土壤、地下水的影响途径，故本报告不开展进行地下水和土壤现状环境质量评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境： 项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2.声环境： 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境： 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境： 本项目用地范围内无生态环境保护目标。项目周边环境保护目标分布情况见下表及附图3。 表3-3项目周围环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 环境功能. 环境空气; 项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 声环境; 项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096--2008）2类标准. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准. 生态环境; 项目不新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水排放执行标准 生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 表 3-4 《污水综合排放标准》表4中三级标准（单位：mg/L） 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. 标准值; 500; 300; -; 400; 20. 2.噪声： 本项目运营期产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-4工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 3类; 昼间; 夜间. 65; 55. 3.固体废物： （1）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 （2）危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制相关要求，结合本项目厂址区域环境质量现状、外排污染物特征，本项目不设置污染物排放总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期主要为设备的安装与调试，不涉及土建工程，施工期设备安装时间较短，其影响是暂时的，对周边环境的影响会随设备安装过程的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目原料输送均采用密闭输送，项目破碎工序均采用湿法破碎，大气污染物主要为破碎粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42废弃资源综合利用行业系数手册）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，无废PET湿法破碎颗粒物产污系数，因此本项目采用湿法破碎的方式无废气产生。 - 2.废水 2.1废水污染物源强核算 本项目共计建设废旧塑料破碎生产线1条，该生产线运营期产生的污水为清洗废水及生活污水。 （1）生活污水 外排的废水主要来自员工生活办公过程产生的污水。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，本项目排水量约为0.2m3/d（42m3/a）。排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。其产生浓度计产生量见下表4-1： 表4-1 污水各污染物一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 排放去向. 生活污水 42m3/a; SS; 400mg/l; 0.017t/a; 排入园区污水管网，最终进入阜康市西部城区污水处理厂进行处理. BOD5; 300mg/l; 0.013t/a. CODcr; 400mg/l; 0.017t/a. NH3-N; 25mg/l; 0.001t/a. （2）清洗废水 本项目运营期破碎后的废PET碎片需要进行清洗，由于本项目采用的原料主要为食品软包装企业产生的边角余料及饮用水瓶，由废旧物资收购站配送至厂内，且不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废旧塑料，以及含卤素塑料、氟塑料等特种工程塑料。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》（废弃资源综合利用行业系数手册）中34220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表进行核算。 产排污核算系数具体见表4-2。 表4- 2 废水产排污核算系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率. PET片料; 废PET; 清洗或湿法破碎+清洗; 所有规模; 废水; 工业废水量; 吨/吨-原料; 2.6; /; /. 化学需氧量; 克/吨-原料; 2650; 物理处理法+好氧生物处理法; 90%. 氨氮; 10.5; 80%. 总氮; 35.4; 50%. 石油类; 10; 55%. 综上，本项目清洗废水产生量如下： 表4-3 清洗废水各污染物一览表 污染环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 所有规模; 工业废水量; 78026; /; 物理处理法+好氧生物处理法; 78026; /. 化学需氧量; 79.527; 1019; 7.953; 101.9. 氨氮; 0.315; 4.038; 0.063; 0.808. 总氮; 1.062; 13.615; 0.531; 6.808. 石油类; 0.300; 3.846; 0.135; 1.731. 因此，项目清洗工段产生的清洗废水不含有毒有害物质，产生的清洗废水约78026t/a，经项目自建物理处理法+好氧生物处理的处理工艺将清洗废水处理后循环使用不外排。 2.2可依托性分析 阜康市西部城区污水处理厂位于阜西产业园北侧，污水处理厂2020年已建成投运，目前园区内下水管网均已敷设完毕，各企业内排水管网与园区主下水管网接通后即可排水。阜西区污水处理厂日处理水量约2万m3/日，实际处理能力为1.53万m3/日，生产区主要构筑物有粗格栅间、细格栅间、曝气沉砂池、初沉池、MBR生物池、MBR膜池及膜设备间、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室、甲醇投加间等车间。污水处理厂采用MBR污水处理工艺，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目生活污水排放量约0.6m3/d，清洗废水排放量较小，循环使用不外排，目前该污水处理厂余量充足，本项目生活污水依托园区排水管网进入阜康市西部城区污水处理厂处理合理、可行。 2.4监测计划 本项目运营期产生的生活污水废水排入园区污水管网，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的相关要求，项目行业类别为C3039其他建筑材料制造，排放类型为间接排放，且排入园区污水管网，不设置废水监测计划。 3.噪声 3.1噪声源强分析 本项目主要噪声源来自各类机械设备噪声。项目采取消声减振、厂房隔声等降噪措施。类比同类企业，在采取相关污染防治措施后，产噪设备源强见表4-7： 表4-7 项目产噪设备源强一览表 编号; 噪声源; 位置; 噪声级dB（A）; 降噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; 输送带; 车间内; 80~90; 设备安装时设置减震基座，车间隔声，加强设备维护保养 选用低噪声车辆; 15~20. 2; 破碎机; 75~85; 15~20. 3; 摩擦机; 80~90; 15~20. 4; 甩干机; 65~80; 15~20. 5; 清洗水槽; 80~90; 15~20. 6; 风选; 75~85; 15~20. 7; 打包机; 80~90; 15~20. 100型破碎机; 80~90; 15~20. 9; 100型输送皮带机; 75~85; 15~20. 10; 600型开包机; 80~90; 15~20. 11; 630型脱标机; 65~80; 15~20. 12; 720型甩干机; 80~90; 15~20. 13; 整瓶分选机; 75~85; 15~20. 14; 干燥机; 80~90; 15~20. 15; 袋式除尘器; 80~90; 15~20. 16; 风机; 80~90; 15~20. 3.2噪声源强核算 由于本项目噪声设备较多，声源复杂，分布不均匀，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测噪声对敏感点的影响，从而科学地预测该项目的噪声影响情况。根据现场踏勘，项目区周边无环境敏感点。因此，本环评仅预测厂界噪声的影响。 本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下： ① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级， dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级， dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）dB(A)。 ②预测点总影响值计算模式： 式中：——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； ——某一个声压级，dB(A)。 其声波在传播过程中将通过所在建筑物的屏蔽衰减，并经过距离衰减、声屏障衰减、空气吸收衰减达到厂界。 利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出噪声设备运行时对厂界噪声环境的影响状况， 3.3预测结果 本工程主要噪声源集中在室内，从环保角度，设定其噪声源最大强度90dB（A）声源1m处噪声值，增设隔振垫后降噪约20 dB（A），计算结果见表4-12。 表4-12 项目噪声源对周围环境的贡献量 dB(A) 距声源距离（m）; 10; 50; 60; 70; 80; 100; 150; 200. 预测值; 69; 55; 54; 52; 51; 50; 47; 43. 注：现有边界噪声值取现有项目厂界噪声监测最大值。 由上表可知，噪声值随着距离的增加，项目噪声对周围噪声环境的影响将逐渐衰减，项目主要声源距离厂界距离远大于50m，故项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(G12348-2008）中的3类标准要求。 本项目多数强噪声设备均安装在室内，故该项目建设对周围环境造成影响较小。 综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减震工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。 3.4噪声防治措施 项目50m范围内不存在敏感目标，不会对周围敏感点造成影响。 尽管项目区产生噪声能够达标排放，但企业运营中仍应严格管理，避免出现噪声扰民现象，具体措施为： （1）加强设备检修维护，避免出现非正常高噪声运转； （2）所有设备全部设置在车间内，严禁露天从事生产、维修活动； （3）对高噪声设备要加装减震、降噪的防护措施； （4）对操作工人直接接触的噪声设备，采用隔声耳罩，对工人形成一定保护，降噪效果可达5~ 20dB(A)。 3.5噪声监测计划 本项目噪声监测方案见表4-13。 表4-13 项目运营期噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测点位. 厂界外1米处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 厂界外1米处. 4.固体废物 营运期固废分为一般固废和危险废物。一般固废主要包括：除尘器收尘及生活垃圾。危险废物主要为设备维修保养产生的少量废矿物油。 （1）生活垃圾 营运期员工5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，生产时间按210计，则预计产生量约为0.525t/a。 （2）一般工业固废 ①除尘器收集的粉尘：本项目在破碎生产线设有一套除尘系统，采用“布袋除尘器”处理，该除尘系统收集的粉尘约为10.125t/a，收集到的粉尘经收集后作为产品外售。 ②废包装 本项目运营期在拆瓶工序会产生废旧包装塑料，类比同类项目，产生的废包装约占项目产品量的0.01%，本项目年处理3万吨PET塑料瓶片，则废包装产生量为3t/a. ③浮渣及杂质 项目甩干、摩擦、清洗及风选会产生一些标签及杂质。根据生态环境部发布的《关于发布排放源统计调查产排污核算方法和系数手册的公告》（公告2021年第24号）中的“42废弃资源综合利用行业系数手册”，清洗破碎产生的固废约为30kg/t-原料左右，则项目共产生浮渣及杂质约900t/a。产生的浮渣经收集过滤后作为本项目的产品统一外售，沉淀的杂质定期清掏，定期委托园区环卫部门清运。 （3）危险废物 废矿物油主要来源于各类机械设备的维护保养。类比同类项目，废矿物油产生量约为0.5t/a。本项目固体废物产生及处置措施如下表所示。 表4-12固体废物产生及处理措施 序号; 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理性状; 年产生量（t/a）; 处理方式; 最终去向. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 900-002-61; 固态; 0.525; 统一收集，由当地环卫部门统一处理; 垃圾填埋场. 2; 生产过程; 除尘器收集的粉尘; 900-001-72; 固态; 10.125; 集中收集; 收集到的粉尘经收集后作为产品外售. 3; 拆瓶; 废包装; 900-999-99; 固态; 3; 集中收集; 产生的浮渣经收集过滤后作为本项目的产品统一外售，沉淀的杂质定期清掏，定期委托园区环卫部门清运. 4; 清洗; 浮渣及杂质; 900-999-99; 固态; 900; 集中收集. 5; 机械维修; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-214-08; 液态; 0.5; 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理; 资质单位处理. 4.2防治措施及环境管理要求 4.2.1一般固体废物 本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存处置应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉； ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施； ③按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。 本项目生活垃圾暂存于垃圾桶、袋中，集中收集后交环卫部门处理，废边角料统一收集外售物资回收单位、项目产生的除尘灰经布袋收集后作为项目产品外售。建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对固体废物进行处理处置。 4.2.2危险废物 本项目危险废物贮存在危险废物暂存间内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，建设危废暂存间必须做防渗处理，并满足生态环境管理部门的要求，在醒目的位置安装危废的标识牌。危废暂存间用于暂存废机油，危险废物收集后存放于危废暂存间，建设单位应按照危险废物最大贮存量确定危废的转运周期及转运数量，至少每年转运处置1次，并做好防扬散、防流失、防渗漏措施，由危废处置单位委托具有危险货物专业运输资质的运输单位进行承运，并根据规定实施危废转移联单制度。 （1）贮存场所污染防治措施 项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，做到防扬散、防流失、防渗漏等措施，具体情况如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑧本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施。 ⑨贮存场所地面须做硬化处理，设置废水导排管道或渠道，如产生冲洗废水需收集处理或纳入建设项目废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器应确保完好无损。 ⑩项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 （2）危险废物的收集 a.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 b.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （3）管理制度建设 ①建立固废防治责任制度：建设单位按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。 ③建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ④固废的暂存制度：项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，根据危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 危险废物转运要求： a.危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 b.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。 建设单位严格按照转移联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交予具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。 综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善地处置，因此对环境影响较小 4.3危险废物转运要求 ①危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。 ③建设单位严格按照转移电子联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交予具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。 综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善的处置，因此对环境影响较小。 5.地下水、土壤污染防治措施 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ6010-2016）中附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目属于U 城镇基础设施及房地产—155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用—报告表－Ⅳ类。本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ6010-2016）Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 ### 本项目对地下水、土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水、土壤污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自各类危废必须严格按照要求暂存和处置，否则固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起土壤和地下水污染，所以企业必须加强防范，预防为主，坚决杜绝此类现象发生。 （2）防渗分区 根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目厂区划分为一般污染防治区、重点污染防治区、简单防渗区。 重点污染防治区：危废暂存间。 一般污染防治区：生产区、原料库、道路。 简单污染防治区：办公生活区、进出场道路。 （3）分区防渗处理 重点防渗区：本项目重点防渗区为危废暂存间；防渗方案按照黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，防渗技术为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级水泥制品进行防渗。地面涂1mm厚环氧树脂进行防腐。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单污染防治区：硬化地面即可。 本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表 4-13。 表4-13 防渗分区划分及防渗等级 场区内建筑物; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗处理措施. 危废暂存间; 弱; 难; 非重金属、持久性有机物污染物的其他类型; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s. 生产区、原料库、道路; 弱; 易－难; 非重金属、持久性有机物; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 办公生活区; 弱; 易; 污染物的其他类型; 简单防渗; 一般地面硬化. （4）环境影响分析 根据项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染。综上所述，项目不会对项目区地下水、土壤环境造成污染影响。 6.环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）等要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。 6.1环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按照表4-19确定环境风险潜势。 表4-19 建设项目环境风险潜势划分依据 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境高敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及环境风险的物质为废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C规定与其在附录B对应临界量，当存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值（Q）结果见下表。 表4-18 危险物质生产单元及贮存单元物质量一览表 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 废机油; 0.5; 2500; 0.0002. 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规范Q值计算过程，当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn - 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； - Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； - 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0.0002，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，Q=0.0002＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 6.2环境风险评价工作等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-14。 表4-14 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 6.3风险物质识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的规定，对建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等作出评价。本项目风险物质主要为废机油。 - 6.4环境风险防控措施及应急要求 - （1）大气环境风险分析 - 本项目可能对大气环境造成影响为废气处理设施故障导致生产过程中产生的废气未经处理直接排放，污染外环境。企业采取了以下措施： - ①制定设备检修计划，定期对“集气罩收集+布袋除尘器”进行检修。 - ②建立定时巡检制度，发现问题及时处理。 - ③发生事故后应及时与有关部门联系。 （2）其他风险防范措施 ①存储场内不得设置移动照明、配电线路与生物质之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得设置移动照明和配电板等。对生产区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。 ②加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态，减少机械伤害的发生。 ③加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，原料区域安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 ④要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。生产区的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、巡查制度。 6.5应急预案 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求建立环境风险事故应急预案，应急预案所要求的基本内容可参照表4-16中的相关内容。 表4-16 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火措施，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （5）环境风险分析结论 本项目风险事故主要为废机油泄漏造成的地下水环境、土壤环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按照国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，建设单位应当制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好废机油在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。 评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆安塑通节能环保科技有限公司年产3万吨PET塑料瓶片建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市苏通小微创业园绿色建材产业基地B-08-01-25. 地理坐标; 东经87度49分26.680秒；; 北纬44度9分35.400秒. 主要危险物质及分布; 废机油暂存于危废暂存间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏发生火灾，可能污染大气环境和地下水环境 油品发生火灾爆炸的危险性相对较高。油品泄漏会污染土壤、地下水，遇火会引起火灾、爆炸、中毒窒息等，对厂区及周边环境空气、土壤、地下水等造成影响。 ，本项目应与危废处置单位加强管理，一旦发生危险废物泄漏等事故，立即采取措施对泄漏的危废进行处置。如果发生危险废物泄漏事故，应立即将发生泄漏的包装材料进行处理，切断泄漏源，然后可利用周边的砂土进行吸收，防止危险废物流动至周边土壤和地表 水系，再将危废和污染的土壤等用工具收集至包装容器内，运往危废单位进行处置。如发生危险废物火灾事故，应立即通知两家单位的应急指挥部，按照火灾报警、应急处理措施和预案进行处理，防止发生消防废水污染土壤、地下水和地表水的事故。. 风险防范措施要求; ①在危废暂存间门口设置门槛，一旦发生泄漏确保无外排放； ②加强危险废物监管； ③制定环境风险突发事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》相关内容进行分析评价。. 6.8事故性排放风险评价结论 本项目具备产生火灾的可能性，火灾破灭过程需要严格控制消防废水的处置，适时对区域进行恢复。在采取切实有效的措施下，本项目发生事故的可能性较低，是可控的。 综上所述，项目的环境风险较小，建议采取相应措施后，环境风险处于可接受范围内。 7.环境保护投资及“三同时” 验收 本项目总投资合计为500万元，其中用于环境保护方面的投资约30万元， 占项目总投资额的6%，主要环保设施及投资见表 4-16。 表4-16 环保设施投资 序号; 类别; 环保措施; 环保投资 （万元）. 1; 废气; 破碎、筛分; 本项目破碎采用湿法破碎工艺; 18.0. 2; 噪声; 设备安装基础减振，加强设备维修、保养，厂房隔声; 5.0. 3; 固废; 生活垃圾：厂区设置垃圾收集箱，集中收集后委托园区环卫部门定期拉运处置; 3.0. 设置危废暂存间，做好防风、防雨、防晒及地面、裙角防渗等措施，由专用收集桶收集，并设置标识标牌，定期委托有资质单位处理; 4.0. 总计; 30. 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS | 排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准限值 |
| 声环境 | 厂界 | 机械 噪声 | 车间密闭、设备基础减振，加强 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期拉运处置； 除尘器粉尘定期清理回用于生产； 危险废物设置危废暂存间收集后委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间地面铺设防渗层，贮存场所要防风、防雨、防晒，基础及裙角进行防渗，其中防渗层防渗能力需等效于黏土层≥1.5m，K≤1×10-7或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立环境保护管理责任制度，设置专门环境保护机构及人员，负责相关污染物治理设施保护及相关管理工作。 ②根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理，严禁无证排污。 ③及时开展突发环境事件应急预案编制及备案工作，后期加强演练。 ④根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当自行开展竣工环境保护工作，编制验收监测报告，经验收合格后方可投入使用。 ⑤根据《企业事业单位环境信息公开办法》定期公布企业环境保护相关信息。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 固定噪声源、固体废物贮存和排气筒应按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。 （3）环境保护图形标志。在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单执行。 环境保护图形符号见表5-1。 表5-1建设项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; --; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. |

- 六、结论

- 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目在运营以后将产生一定程度的环境影响，在企业认真执行环保“三同时”并严格采取本评价提出的措施及满足各地主管部门的环保要求以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。综合考虑项目运营从环保角度分析可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | BOD5 |  | / | / | 0.013 | / | 0.013 | +0.013 |
|  | CODcr |  | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
|  | SS |  | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
|  | 氨氮 |  | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废废旧塑料 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 废旧包装物 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | 除尘器收集粉尘 |  | / | / | 10.125 | / | 10.125 | +10.125 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | 0.525 | / | 0.525 | +0.525 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①