呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目环境影响报告书

（报批稿）

呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司

2024年7月

目录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2环境影响评价过程	2

1.3分析判定相关情况	4

1.4关注的主要环境问题和环境影响	5

1.5环境影响评价主要结论	5

2.总则	7

2.1评价目的与原则	7

2.2编制依据	8

2.3环境影响因素识别和评价因子筛选	12

2.4环境功能区划	14

2.5评价因子和评价标准	14

2.6评价工作等级和评价范围	17

2.7控制污染与环境保护目标	24

2.8评价时段与评价重点	24

2.9评价方法	25

3.建设项目工程分析	26

3.1工程概况	26

3.2工程分析	47

3.3总量核算及倍量替代	54

3.4相关法规、政策符合性分析	55

3.5相关规划符合性分析	57

3.6与园区规划及规划环评符合性分析	61

3.7选址合理性分析	63

3.8“三线一单”符合性分析	64

4环境现状调查与评价	70

4.1自然环境概况	70

4.2呼图壁县工业园区简介	71

4.3环境质量现状调查与评价	76

4.4生态环境现状调查与评价	89

5环境影响预测与评价	94

5.1生态环境影响分析	94

5.2大气环境影响分析	98

5.3声环境影响分析与评价	99

5.4水环境影响分析	103

5.5土壤环境影响评价	122

5.6固体废物影响评价	127

5.7环境风险影响评价	132

6环境保护措施及可行性论证	132

6.1施工期环境保护措施	144

6.2运营期环境保护措施	146

7环境影响经济损益分析	159

7.1环境效益分析	159

7.2社会效益分析	159

7.3经济效益	160

7.4小结	160

8环境管理与监测计划	161

8.1环境管理	161

8.2环境监测	163

8.3污染物排放管理要求	165

8.4环境保护竣工验收	169

9.环境影响评价结论	171

9.1项目概况	171

9.2产业政策符合性	171

9.3“三线一单”及相关规划符合性	171

9.4主要环境影响	171

9.5污染防治措施	172

9.6公众参与	172

9.7环境影响经济损益分析结论	173

9.8环境管理与监测计划	173

9.9总体评价结论	173

# 1概述

## 1.1项目背景

2022年3月发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》指出氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，氢能正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。氢能将助力实现碳达峰、碳中和目标，能促进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。

新疆维吾尔自治区（以下简称自治区）是丝绸之路经济带核心区，是连接中亚、欧洲的对外贸易枢纽，煤炭、油气、风、光等能源资源储量、产量及开发条件均位居全国前列，发展氢能产业具有得天独厚的区位和资源优势。自治区政府明确提出要一体推进绿氢（氨）制、输、储、用，加快绿氢在交通、化工、冶金等行业推动应用。自治区氢能产业发展坚持示范先行，以氢能产业示范区建设推动产业集聚发展，示范区布局时将充分考虑当地的产业基础和资源条件，特别是水资源条件，确保氢能产业健康发展。

近期自治区发展改革委发布了《关于加快推进氢能产业发展的通知》等关于发展氢能产业的一系列文件，表明了自治区政府在推动氢能产业发展的决心。呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司近年来一直致力于氢能产业的应用与研究，为国家的氢能高效利用贡献自身力量。并拟以本项目为契机，大力推动制氢、储氢、加氢等技术的应用。在满足国家法律法规标准规范的前提下，呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司将力争通过本项目探索出一种适应新疆地区氢能应用的良好模式，为自治区推广应用氢能积累宝贵的实践经验。

呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司经过充分的市场调查和研究，在呼图壁工业园区内建设呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目。呼图壁县发展和改革委员会对本项目进行了备案（2309-652323-04-01-826925）。

## 1.2环境影响评价过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于环境影响评价行业类别中的“二十三、化学原料和化学制品制造业—44、基础化学原料制造261—全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，需要编制环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2024年2月，呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司（以下简称“天合公司”）承担呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目环境影响报告书（以下简称“本项目”）的环境影响评价工作（委托书见附件）。

天合公司接受委托后，即进行了现场踏勘和资料收集，结合有关资料和当地环境特征，按国家、自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展本项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众意见调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。在进一步工程分析，环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成环境影响报告书编制。

报告书经生态环境主管部门批准后，可以作为本项目建设期、运营期的环境保护管理依据。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段见图1.2-1（环境影响评价工作程序图）。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境状况调查

第一阶段

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

第二阶段

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行可行性论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论

第三阶段

编制环境影响报告书

图1.2-1    环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定结论

本项目属于新能源项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“五、新能源”第四条“氢能技术与应用”，属于鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求。

（2）政策、法规符合性分析

本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，因此项目符合产业政策要求。

（3）规划符合性判定结论

本项目符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》《呼图壁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）》相关要求。

（4）选址合理性分析判定结论

根据现场调查，本项目评价范围内无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区，符合自治区及呼图壁经济发展规划、环保规划。

呼图壁县工业园区功能定位：东区（新兴产业园，以下统称东区），东至呼图壁县界，南至312国道，西至新纵一路，北至S201，规划用地面积2.55 km2。

中区（轻工产业园，以下统称中区），东至纵六路，南至312国道，最北至北环路，西至纵二路，同时位于西侧有一块飞地，处于312国道与 S201 省道之间，合计规划用地面积8.95km2。西区(化工新材料产业园，以下统称西区），东至纵七路，南至五克高速防护带，西至纵五路，北至横八路，规划用地面积 12.42km2。本项目位于呼图壁县工业园区西区，属于绿电制氢项目，符合园区总体规划。

本项目废水实现零排放，固体废物能够实现妥善处置，综上所述，本项目建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，从环保角度而言，项目选址可行。

（5）“三线一单”符合性判定结论

根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目位于呼图壁县工业园区重点管控单元内，可以满足昌吉回族自治州生态环境准入清单呼图壁县工业园区重点管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率的要求，符合“三线一单”要求。

本项目符合国家和自治区相关法律法规及产业政策，不涉及生态保护红线，符合自治区经济发展规划、环保规划等，无重大环境制约因素。

## 1.4关注的主要环境问题和环境影响

环境风险：本项目的主要环境风险是对区域内的大气环境、地下水环境、土壤环境具有潜在危害性。

## 1.5环境影响评价主要结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“五、新能源”第四条“氢能技术与应用：可再生技术开发应用及设备制造，加氢站及新能源技术开发及应用，新一代氢生能源制氢，液态、固态和气态储加氢站，氢电耦合等氢能技术推广”中，属于鼓励类项目；符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》等法规和政策要求；符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）》《关于<呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书>的审查意见》等要求；项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，符合“三线一单”要求。呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》，在本项目环评过程中开展了公众参与调查，至信息公告的截止日期没有收到反对项目建设的反馈信息。

本项目采取了行之有效的环境保护措施，总体布局合理，在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和自治区的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施后，可以做到达标排放。

从环境现状监测结果和环境空气、地下水环境、生态环境和声环境预测及评价结果看，在严格执行国家和自治区的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施的前提下，区域的环境质量不会因为本项目的建设而发生明显改变。

综上所述，本项目符合国家产业政策和自治区国民经济和社会发展规划，符合自治区及昌吉回族自治州“三线一单”要求，公众认同性较好。只要在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、风险防范措施及应急措施，各项污染物均能够做到达标排放，环境风险可以接受，从环境保护角度看，本项目选址合理，建设是可行的。

# 2.总则

## 2.1评价目的与原则

2.1.1评价目的

（1）通过实地调查和现状监测，了解项目所在区域的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态环境现状。

（2）通过工程分析，明确本项目各个生产阶段的主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目施工期、运营期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施。

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。

（4）评价本项目与国家产业政策、区域总体发展规划、环境保护规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测风险事故可能产生的环境影响程度，提出环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为本项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为生态环境主管部门提供决策依据。

2.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化本项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析本项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2编制依据

2.2.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25修订，2011.3.1实施）；

（2）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修正，2012.7.1实施）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修正，2015.1.1实施）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订，2016.9.1实施）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正，2018.1.1实施）；

（6）《中华人民共和国文物保护法》（2017.11.4修正，2017.11.5实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31公布，2019.1.1实施）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

（10）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

（11）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）；

（12）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正，2018.12.29实施）；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23修正，2019.4.23实施）；

（14）《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26修订，2020.1.1实施）。

（15）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1实施）；

（16）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24公布，2022.6.5实施）；

（17）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023年修正）；

2.2.2环境保护法规、规章

- 《国务院关于实施国家突发公共事件总体应急预案的决定》（国发〔2005〕11号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评发〔2017〕4号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

- 关于印发《土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定（试行）》的通知（环土壤〔2018〕41号）；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021.1.1）；

- 《国家危险废物名录》（2021版，2021.1.1）；

- 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），2021.3.1；

- 《危险废物转移管理办法》（生态环境部，部令第23号），2021.11.30；

- 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中华人民共和国国务院令第32号），2021.11.2；

- 《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》（环环评〔2022〕26号）；

- 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《排污许可管理办法》（2024年4月1日）。

2.2.3地方性法规及政策

- 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号；

- 《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23号）；

- 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新人大公告第11号2018年，2018.09.21；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》；

- 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号，2019.1.1）；

- 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），2021.2.21；

- 关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知；

- 《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境厅公告〔2023〕20号）；

- 《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29号）；

- 《自治区氢能产业三年行动方案（2023-2025年）》；

- 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》；

2.2.4相关规划

（1）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

（2）《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（自治区发展和改革委员会，2012.10）；

（3）《新疆生态功能区划》；

（4）《新疆水环境功能区划》；

（5）《新疆国民经济与社会发展“十四五”规划及2035年远景目标》；

（6）《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（7）《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》；

（8）《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》；

（9）《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）》。

2.2.5技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（14）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（15）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

（16）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）；

（19）《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ1249-2022）；

（20）《污染源源强核算技术指南总则》（HJ884-2018）；

（21）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）。

2.2.6其他

（1）委托书，呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司，2024.2；

（2）《呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目》可研，呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司，2024.4；

（3）备案文件，关于呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目建设内容变更的批复，2024.2；

（4）《氢气站设计规范》(GB 50177-2005) 。

## 2.3环境影响因素识别和评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

根据项目特点及周围环境情况，确定本项目的环境影响要素，详见表2.3-1。

表2.3-1环境影响因素识别表

| 环境要素 | 运营期 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | -- |
| 地下水环境 | + |
| 环境空气 | -- |
| 声环境 | -- |
| 土壤环境 | + |
| 环境风险 | + |

注：（1）严重影响++++，较大影响+++，一般影响++，轻微影响+，基本无影响--，

无影响---。

2.3.2评价因子

根据本项目环境影响要素识别、环境影响因子表征和环境影响程度，筛选的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2营运期项目评价因子一览表

| 类别 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 现状评价因子 | pH、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铜。 |
|  | 影响评价因子 | COD、氨氮 |
| 环境空气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧 |
|  | 影响评价因子 | / |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级（Leq） |
|  | 影响评价因子 | 等效连续A声级（Leq） |
| 环境风险 | 现状评价因子 | / |
|  | 影响评价因子 | 简单分析 |
| 固体废物 | 现状评价因子 | / |
|  | 影响评价因子 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |
| 生态 | 现状评价因子 | / |
|  | 影响评价因子 | （1）分析项目开发建设对土地利用结构的影响 （2）对项目建设可能造成的植被破坏等进行影响分析 |
| 土壤 | 现状评价因子 | 基本因子：砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 影响评价因子 | 氢氧化钾溶液 |

## 2.4环境功能区划

2.4.1环境空气

本项目所在地位于新疆维吾尔自治区呼图壁县呼图壁工业园区内，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018年修改单）的二级标准。

2.4.2水环境

地下水环境：本项目所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

2.4.3声环境

呼图壁工业园区内声环境根据区域声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

2.4.4生态环境

根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II），准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区（II5），乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区（26）。

## 2.5评价因子和评价标准

2.5.1环境质量评价因子及标准

根据项目所在区域的自然环境特点，采用以下评价因子及环境标准。

（1）环境空气

环境空气质量评价中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表2.5-1环境空气质量标准

| 序号 | 评价因子 | 二级标准限值（μg/m³） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时 平均 | 1小时 平均 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 50 | 80 | 200 |  |
| 3 | 细颗粒物（粒径小于等于2.5微米，PM2.5） | 35 | 75 |  |  |
| 4 | 可吸入颗粒物（粒径小于等于10微米，PM10） | 70 | 150 |  |  |
| 5 | 一氧化碳（CO） |  | 4000 | 10000 |  |
| 6 | 臭氧（O3） |  |  | 200 |  |

（2）水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。地下水水质评价标准值见表2.5-2。

表2.5-2地下水质量标准 单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 15 | 硝酸盐（以氮计） | ≤20 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 16 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 17 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 20 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 锰 | ≤0.10 | 21 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 22 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | 23 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.50 | 24 | 钾 | / |
| 11 | 硫化物 | ≤0.02 | 25 | 钙 | / |
| 12 | 钠 | ≤200 | 26 | 镁 | / |
| 13 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 27 | 碳酸盐 | / |
| 14 | 细菌总数 | ≤100 | 28 | 重碳酸盐 | / |

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

（4）土壤环境

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，见表2.5-3。

表2.5-3建设用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | mg/kg | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 65 | 25 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | mg/kg | 5.7 | 26 | 苯 | mg/kg | 4 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 18000 | 27 | 氯苯 | mg/kg | 270 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 20 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 900 | 30 | 乙苯 | mg/kg | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 | 32 | 甲苯 | mg/kg | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 | 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | 35 | 硝基苯 | mg/kg | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 | 36 | 苯胺 | mg/kg | 260 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 | 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 | 38 | 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 | 39 | 苯并〔a〕芘 | mg/kg | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 | 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 | 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | mg/kg | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 | 42 | 䓛 | mg/kg | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 | 43 | 二苯并〔a、h〕蒽 | mg/kg | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 | 44 | 茚并〔1、2、3-cd〕芘 | mg/kg | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 | 45 | 萘 | mg/kg | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 |  |  |  |  |

2.5.2污染物排放因子及标准

（1）废气

本项目施工期颗粒物无组织排放浓度执行《建筑施工扬尘排放标准》。

（2）废水

本项目除盐水系统制纯水排浓水、除盐水系统反冲洗水、设备、管道冲洗水、生活污水排入园区污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。具体限值见表2.5-6。

表2.5-6废水排放执行标准

| 污染物 | 排放标准 |
| --- | --- |
|  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| CODCr | 500 |
| BOD5 | 300 |
| SS | 400 |
| NH3-N | / |

（3）噪声

施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（即昼间70dB（A），夜间55dB（A））；

运营期采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（即昼间65dB（A），夜间55dB（A））。

（4）固体废物

根据本项目产生的各种固体废物的性质和去向，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行监督和管理。

## 2.6评价工作等级和评价范围

2.6.1环境空气

（1）评价等级

本项目运营期不涉及大气污染物排放。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，并结合本项目特点，不设大气环境评价范围。

2.6.2地下水

（1）建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目制氢工程属于L石化、化工类中的“85基础化学原料”，项目类别属于I类。

（2）地下水环境敏感程度

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的地下水环境敏感程度分级表（表2.6-1）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目区不位于集中式饮用水水源保护区及补给径流区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区，地下水环境敏感特征为不敏感。

表2.6-1地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（3）工作等级划分

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类建设项目，地下水环境敏感程度为不敏感，地下水评价等级为二级。

表2.6-2评价区地下水环境影响评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）评价范围

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水现状评价范围可采用公式计算法、查表法、自定义法等确定。本次评价结合项目特点，主要采用查表法进行评价范围的确定。本项目评价范围为：厂区为中心，东西边长3m，南北边长8km，方向为东南向西北的面积约为 20km2 的长方形区域。评价范围见图2.6-1。

2.6.3地表水

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。本项目产生的废水排入市政管网，依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物，无直接排放废水，项目地表水环境影响评价等级为三级B。不设评价范围。

- 2.6.4生态

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）指出“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。本项目属于污染影响类建设项目，位于已批准规划环评的呼图壁县工业园区内，项目建设符合生态环境分区管控要求，符合园区规划环评要求，不涉及生态敏感区。因此，本评价直接对项目建设进行生态影响简单分析。

2.6.5环境风险

根据表5.7-1计算结果，本项目Q=0.2876＜1，判断项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析，不设置评价范围。

评价工作等级划分依据详见表2.6-3。

表2.6-3   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

2.6.6声环境

本项目噪声源主要包括施工期施工机械噪声、运营期厂区机泵噪声。

本项目所在区域属于3类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

2.6.7土壤环境

（1）影响类型的划分依据

本项目对土壤环境的主要影响途径为氢氧化钾溶液与土壤接触，致使氢氧化钾进入土壤，对土壤造成污染，主要污染物质为氢氧化钾。确定本项目的土壤影响类型为污染型。

（2）评价工作等级

①对照《环境影响评价技术导则土壤环境》(试行)(HJ964-2018)附录A，本项目属于“制造业—石油、化工—化学原料和化学制品制造”，按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅰ类。

②建设项目占地规模分级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)：将建设项目占地规模分为大型(≥50hm2)、中型(5~50hm2)、小型(≤5hm2)，本项目占地3.33hm2，占地规模属于“小型”。

③敏感程度分级判定

本项目为呼图壁工业园区，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院等土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为“不敏感”。

污染影响型敏感程度分级表见表2.6-4。

表2.6-4污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

④评价等级

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境(试行)》(HJ964-2018)6.2.4要求，依据表2.6-5污染影响型评价工作等级划分表，综合，本次评价等级为二级。

表2.6-5土壤污染类项目评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 评价等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据评价工作等级，并结合本项目特点，确定土壤评价范围为厂区向外扩展200m范围。

图2.6-1 本项目与产业园区位置关系图

图2.6-2  评价范围图

## 2.7控制污染与环境保护目标

2.7.1污染控制目标

（1）水污染控制目标

确保项目生活污水、生产废水排入呼图壁县工业园区西区污水处理厂集中处理。做好防渗措施，保证项目所在区域水环境质量不因项目的建设和运营而下降，确保项目所在区域的水体不改变其现有使用功能。

（2）噪声污染控制目标

保护项目区声环境，保证厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

（3）固体废物污染控制措施

切实做好危险废物的处置工作。对项目产生的各类危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行分类贮存，保证不因本项目的建设造成项目区域环境的破坏。

2.7.2环境保护目标

本项目地理位置位于新疆维吾尔自治区呼图壁县。现场踏勘结果表明，本项目不涉及自然保护区、水源保护区、文物保护单位等其它特殊敏感目标，评价范围内无居民区等环境敏感点。

据现场调查，确定本项目评价范围内主要环境保护敏感目标见表2.7-1。

表2.7-1环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 |  | 保护对象（人） | 保护内容 | 环境功能区 | 距离（km） | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 十八户村四组 | 86°33'15.268" | 44°16'08.029" | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 居民 | 2.578 | 西南 |
|  | 祁家湖村 | 86°31'55.548" | 44°15'43.136" | 400 |  | 居民 | 4.428 | 西南 |
|  | 永丰四队 | 86°32'43.133" | 44°14'45.151" | 500 |  | 居民 | 4.797 | 西南 |
|  | 十八户村 | 86°32'49.622" | 44°14'30.541" | 600 |  | 居民 | 4.942 | 西南 |
| 噪声 | / | / |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | / | 项目及周边200m范围 |  |
| 地下水环境 | / | 地下水水质 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 | / | 20km2 评价范围 |  |
| 土壤环境 | 天然牧草地 | 土壤环境 |  |  |  | / | 项目及周边200m范围 |  |
| 生态环境 | / |  |  |  |  | / | 项目区 |  |

## 2.8评价时段与评价重点

评价时段包括施工期、运营期。经对项目区域自然地理、环境现状和社会经济的调查研究及工程排污特点的分析，确定评价工作的重点如下：

（1）环境风险影响评价及风险管理；

（2）环境保护措施技术经济及可行性论证。

## 2.9评价方法

本项目环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了物料衡算法、实测法、类比法、产污系数法、排污系数法等。本次环境评价使用的评价方法见表2.9-1。

表2.9-1评价内容一览表

| 序号 | 项目 | 采用方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响因素识别方法 | 矩阵法 |
| 1 | 环境现状调查 | 收集资料法、现场调查法 |
| 2 | 工程分析 | 类比分析法、查阅参考资料法、产污系数法 |
| 3 | 影响评价 | 类比分析法、数学模式法、物理模型法 |

# 3.建设项目工程分析

## 3.1工程概况

- 3.1.1项目基本情况

- 3.1.1.1项目名称和性质

项目名称：呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目。

项目性质：新建。

- 3.1.1.2建设地点

本项目位于新疆维吾尔自治区呼图壁县呼图壁工业园区内，行政区划属呼图壁县。

- 3.1.1.3建设内容及规模

建设14000Nm³/h的电解水制氢站1座。

制氢部分设两个制氢车间，其中制氢车间包含的制氢储氢设备有1000Nm³/h电解槽8台，1500Nm³/h电解槽4台，1000Nm³/h后处理设备4台，2000Nm³/h后处理设备2台，3000Nm³/h后处理设备2台，2000Nm³/h纯化设备4台，3000Nm³/h纯化设备2台，15m3氢气缓冲罐2个（工作压力1.45Mpa），25m3氢气缓冲罐2个（工作压力1.45Mpa）、1000Nm³/h（22MPa）氢气压缩机撬块8台、1500Nm³（22MPa）氢气压缩机撬块4台、22MPa高压储气瓶组6套（2.35m3*47个，储氢共计4645kg）以及其他配套设备设施；各设施之间间距以及建筑之间的间距满足《氢气站设计规范》GB50177-2005相关要求。

用地面积33334.49m2。

- 3.1.1.4工程组成

项目工程组成见表3.1-1。

表3.1-1工程组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 14000Nm³/h的电解水制氢站 | 新建制氢车间包含的制氢储氢设备有1000Nm³/h电解槽8台，1500nNm³/h电解槽4台，1000Nm³/h后处理设备4台，2000Nm³/h后处理设备2台，3000Nm³/h后处理设备2台，2000Nm³/h纯化设备4台，3000Nm³/h纯化设备2台，15m3氢气缓冲罐2个（工作压力1.45Mpa），25m3氢气缓冲罐2个（工作压力1.45Mpa）、1000Nm³/h（22MPa）氢气压缩机撬块8台、1500Nm³（22MPa）氢气压缩机撬块4台、22MPa高压储气瓶组6套（2.35m3*47个，储氢共计4645kg） |
| 公用工程 | 供电 | 本工程拟利用市政电源为本站提供电源。本站站区内设10kV用户变电站一座，电源10kV从市政供电线路引来。 |
|  | 供水 | 包含消防供水、生产供水以及生活供水等，由园区市政供水管网提供。 |
|  | 排水 | 生产废水排入市政管网，生活污水排入周边市政污水管网。园区屋面雨水由外排雨水管道排至建筑室外散水，室外雨水散排。 |
| 辅助工程 | 工艺配电中心两栋 | 660m2及1396m2 |
|  | 公用工程中心及控制中心两栋 | 608m2及644m2 |
|  | 变压器室 | 1650m2 |
|  | 办公楼(地下一层为消防泵房以及消防水池) | 1424m2 |
|  | 氧提纯灌装车间 | 1064m2 |
| 储运工程 | 储氢瓶组 | 22MPa高压储气瓶组6套（2.35m3*54个，每组可储氢1865kg） |
| 环保工程 | 废水 | 冷却水循环利用不外排；冷却废水循环使用，不外排。制纯水排浓水、除盐水系统反冲水、设备管道冲洗水排入园区污水管网，最终进入园区西区污水处理厂进行处理；生活污水进入园区西区污水处理厂集中处理。 |
|  | 固废 | 一般工业固废综合利用；生活垃圾集中收集后由园区环卫部门清运处理。设置一个6m2的危废暂存间。 |
|  | 噪声 | 隔声、减振、消声等措施。 |
|  | 风险应急 | 厂区设消防泵房1座 |
|  | 其他 | 地下水防渗、防漏系统，事故应急等环境风险管理措施，环境监测及环境管理体系建立等 |

- 3.1.1.5工程投资

本项目总投资为21700万元，其中环保投资35万元，占总投资0.16%。

- 3.1.1.6劳动组织及定员

本项目劳动定员共计40人，年工作时间为330天，实行每天3班、每班8h工作制度，年生产时间共计约7920h。

- 3.1.1.7产品规模和能力分析

本项目设计建设1座14000Nm³/h的制氢工厂，日产氢量约为27700kg/d，约能满足800辆重卡环卫车，1000辆城市公交和1500辆轿车的用氢需求。目前厂区预留了氧提纯灌装车间，后期根据需求建设。

- 3.1.2制氢工程

3.1.2.1制氢工艺方案

本项目选用碱水电解制氢方案。碱水电解制氢是在直流电的作用下将水分解以制取氢气和氧气的技术，遵循法拉第电解定律，在直流电的作用下，水分解为2份氢气和1份氧气。原料水（纯水）送入原料水箱，由原料水箱通过阀进入管道，经补水泵注入氢氧综合塔，再由氢氧分离器下部管道流经碱液循环泵、碱液过滤器等最终进入电解槽，由电解槽在直流电的电解下产生氢气及氧气。氢氧气分别经过管道进入碱液冷却器冷却、氢氧分离器分离、综合塔冷却、洗涤（氢气还须进一步冷凝），进入气水分离器分离出来的水分，经排水器排泄。氧气经氧出口管道由调节阀输出，由业主方自行回收或充罐。氢气从氢气综合塔处理后经管道进入气水分离器处理，然后由调节阀调节输出。经氢气缓冲罐送入氢气纯化装置进一步纯化处理。系统冷却水主要供水电解制氢装置使用。此外，冷却水还要供氢气冷凝、整流柜可控硅冷却，同时也作为水封罐的补水。仪表气源分别供水电解制氢装置框架Ⅰ的一次仪表阀门（气动薄膜调节阀）、氢气纯化装置的一次仪表阀门使用。

制氢主要流程为：原料水—碱箱—补水泵—碱液过滤器—电解槽—氢/氧分离器—氢/氧综合塔—氢气/氧气水分离器—收集装置。

水电解制氢（氧）是用30%KOH水溶液作为电解液，将水电解为氢气和氧气的

过程，其电极反应式为：

阴极：2H2O+2e→H2↑+2OH-

阳极：2OH--2e→H2O+1/2O2↑

总反：2H2O→2H2↑+O2↑

电解槽采用中间正极、二端负极的输电方式，气液从电解槽两端引出（引出管路无电位差），在氢碱液循环泵及气体升力的作用下进入附属设备框架内的氢（氧）分离器，在重力的作用下进行气液分离，分离出氢（氧）气经气体冷却器冷却至30℃~40℃。再经气体捕滴器将游离水去除，在薄膜调节阀的作用下升至额定压力（或给定压力）后，送到下道工序。在氢、氧分离器下部的电解液先混合后，由碱液循环泵抽出，经碱液过滤器（滤出电解液中的机械杂质），碱液冷却器（将H2O分解产生的热量由冷却水带走，保证电解槽恒定的工作温度），又回到电解槽，完成电解液的循环。

另外，每台设备采用两台碱液循环泵（一用一备），碱液过滤器带有旁通，这样，整套设备在进行日常维护、维修（如更换循环泵轴承，清洗过滤器滤网等）时，简单的切换阀门就可做到不停车进行。即免停车维护。PEM工艺及原理同碱液。

3.1.2.2制氢系统设备配置

（1）水电解制氢装置

1）氢氧气体系统

纯水在电解槽内在直流电的作用下分解，在电解小室的阴、阳极板上面分别产生氢气、氧气。从电解小室出来的氢气、氧气分别随碱液一起通过极框上各自的汇流通道从电解槽二端流出，再分别经外部管道会合成一路，进入碱液冷却器、氢、氧分离器中部（分离器碱液液面下），在重力作用下，氢（氧）气与碱液发生沉降分离，分离出的氢（氧）气在分离器上部得到冷却、洗涤，然后经分离器顶部氢氧综合塔除去液滴。氧气进入气水分离器进一步分离出液滴，经氧侧压力调节阀后由业主方自行回收。氢气经综合塔进一步冷凝后，进入气水分离器分离出液滴，再经氢侧气动调节阀出框架Ⅰ。电解槽设备、气液分离设备如图3.1-1、图3.1-2所示：

图3.1-1电解槽设备图片

图3.1-2气液分离设备图片

2）碱液循环系统（碱液内循环）

从电解槽出来带着氢气和氧气的碱液在氢（氧）分离器中分别靠重力的作用与氢（氧）分离，在分离器下部停留期间，得到冷却。然后二路汇合进入碱液循环泵，泵在这里提供了碱液循环的动力，采用了循环泵现场热备的方法可确保制氢系统的稳定运行。碱液经过过滤器时，石棉绒等机械杂质被除去。经过滤的碱液进入电解槽下部，并通过特殊的通道均匀分配到各个电解小室。电解液在各个小室内（二块极板之间）自下而上流动，不断得到电解，从而形成了电解液的内循环系统。

3）补水系统

水箱中的原料水通过补水泵注入氢（氧）综合塔的洗涤段，供氢（氧）气洗涤。洗涤段是一个水封结构，多余的补充水通过中心溢流管流入分离器下部，与碱液一起进入碱液循环系统，从而达到了补充水的目的。补水泵的工作是间歇性的，它的启停受氢氧分离器内碱液液面的控制。

4）补充碱液系统

水电解过程中，碱液起到了增加电导的作用，理论上是不消耗的。实际上，随着氢氧气带出的水分，总含有微量的碱液。设备在长时间运行后，碱液的浓度要下降，导致电耗上升，设备无法在额定状态下运行，这时应补充碱液。碱液的比重为1.28（30%KOH溶液），当下降至1.22时，须补碱，一般情况下15天测试一下比重，以确定是否补充碱。

在正常运行时，补充碱液是靠补水泵注入。只要把水箱的补水出口阀切换到碱液箱的补碱出口阀，同时框架Ⅰ内的补水阀切换到补碱阀，在补水泵启动时，碱液就被注入框架Ⅰ的碱液管道。在补碱过程中，不需要停机。

5）冷却（冷冻）水系统

冷却水经过气动薄膜调节阀分别进入氢（氧）碱液冷却器冷却循环碱液，从而达到控制系统工作温度的目的。另外冷却水还供整流柜可控硅冷却，水封罐补水等。进入氢（氧）综合塔冷却氢气（氧气）及氢气冷凝用水的水路采用冷冻水，可以降低氢气的出口温度。

6）氮气系统

本装置设有充氮口管道，通过设在氢氧分离器碱液汇流管道上的阀门，可以向系统中充氮，进行吹扫和首次开机时的气密试验。首次开机和检修后系统开机前必须进行吹扫和气密试验；贮氢罐首次使用或检修后使用前必须用氮气进行吹扫和气密试验。设备首次气密性实验用高压氮气由供货方提供。

7）排污系统

在电解槽、碱液过滤器、碱液箱、原料水箱等均设有排污口。

8）制氢装置进碱（进水）系统

制氢装置由电解槽和框架Ⅰ组成。碱液箱中的电解液通过碱液循环泵抽入附属设备框架，经碱液过滤器过滤后注入电解槽，注满电解槽后碱液分别进入氢（氧）分离器。该系统在首次开机时适用。原料水的抽入同碱液。该系统在清洗设备时适用。

9）配碱系统

碱箱中的原料水由碱泵循环，经碱液过滤器，通过阀门的切换回到碱液箱。在原料水循环的过程中，不断加入氢氧化钾，氢氧化钾不断溶解，从而形成了配碱循环（外循环）。此步工作在首次开机时执行。

（2）氢气纯化装置

1）原理：

在水电解过程中，由于石棉隔膜并不能绝对阻隔氢气和氧气的相互渗透，特别是在氢与氧两侧压力相差大的情况下，而且电解液是不断循环的，在分离器里，氢气、氧气和电解液是很难达到完全分离，所以用水电解法制得的氢气里，含有杂质氧，一般在0.2%以下。又由于制氢过程是气液共存的，所以氢气中还存有饱和含水量。

氢气纯化装置以水电解氢气为原料，经钯铂双金属触媒催化除氧，冷却冷凝法和13X分子筛吸附干燥法去湿除水，获得高纯度氢气。

2）工艺流程

制氢装置生产的原料氢气，进入纯化装置的气水分离器，分离去游离子水后进入脱氧器，在钯铂触媒催化剂的作用下，使原料氢中的杂质氧与氢反应生成水汽。脱除杂质氧后，经氢气冷却器及自动气水分离器，分离去游离的凝水，然后进入分子筛吸附干燥器（I）去湿，再通过压力调节阀调定纯化工作压力和通过高效过滤器除尘，获得纯氢产品。

3）装置特点：

A、采用钯触媒脱氧，不仅可将氢中的氧脱至≤1PPm，且可常温脱氧，可降低耗电和延长催化剂使用寿命。

B、采用13X分子筛作吸附剂，产品氢气含水量≤3PPm。氢气纯化设备如图3.1-3所示：

图3.1-3氢气纯化设备图片

3.1.2.3制氢设计方案

（1）系统组成

本项目采用的碱性水电解制氢成套设备包含电解槽、框架（含附属设备）、控制柜、整流变压器、整流柜、补水泵、原料水箱、碱液箱、分析仪表、控制系统等。此外，考虑远期发展和设备二次投资成本，本项目采用与碱性水电解制氢设备配套的中压氢气纯化装置，其设有产品氢气、空分氢气再生方式和不消耗原料气的三塔式再生方式等多种流程。该装置以水电解氢气为原料气，经过催化除氧、冷却冷凝、吸附二级干燥和烧结镍管高效过滤后获得高纯度氢气。

（2）方案设计

14000Nm3/h氢气折合氢气质量1250kg。1000Nm3/h碱性水电解制氢设备参数如下：

表3.1-2  1000Nm3/h 碱性水电解制氢设备主要技术参数

| 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 产氢量 | Nm3/h | 1000 |
| 产氧量 | Nm3/h | 500 |
| 直流电耗 | kWh/Nm3 | 4.3 |
| 操作压力 | MPa | 1.6 |
| 氢气纯度 | % | ≥99.8 |
| 框架外形尺寸 | mm | 6000×3100×5600 |
| 占地面积 | m2 | 18.6 |

表3.1-3   1500Nm3/h 碱性水电解制氢设备主要技术参数

| 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 产氢量 | Nm3/h | 1500 |
| 直流电耗 | kWh/Nm3 | 4.4 |
| 操作压力 | MPa | 1.8 |
| 氢气纯度 | % | ≥99.9 |
| 电流密度 | A/m2 | 3000 |
| 功率波动范围 | % | 35-110 |

（3）制氢设备平图布置

在根据该技术发展起来的水电解制氢设备主要包括：电解槽-氢、氧气发生装置、附属设备框架-气液处理系统、整流变压器＋整流柜-直流电供应装置、PLC控制柜-系统自动控制单元补水、配碱装置-包括碱箱、水箱、配碱泵、补水泵，用于原料水储存、电解液配制整个系统为自动控制，生产的氢气、氧气在一定压力下提供用户。

此外，考虑远期发展和设备二次投资成本，本项目采用与碱性水电解制氢设备配套的中压氢气纯化装置，其设有产品氢气，空分氢气再生方式和不消耗原料气的三塔式再生方式等多种流程。该装置以水电解氢气为原料气，经过催化除氧、冷却冷凝、吸附二级干燥和烧结镍管高效过滤后获得高纯度氢气，可获得 99.999%高纯度氢气。其主要技术参数见表 5.2-6。

表3.1-4  2000Nm3/h 中压氢气纯化装置主要技术参数

| 项目 |  | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理量 |  | m3/h | 2000 |
| 工作压力 |  | MPa | 0.8-1.6 |
| 工作温度 | 脱氧 | ℃ | 80-100 |
|  | 干燥 | ℃ | 10 |
|  | 再生 | ℃ | 250 |
| 冷却水用量 |  | t/h | 60 |
| 耗电 |  | kW | 210 |
| 仪表气用量 |  | m3/h | 10 |
| 产品气 | 含湿量 | 露点 | ≤-70℃ |
|  | 含氧量 | ppm | ≤2 |
| 控制方式 |  |  | PLC 全自动 |
| 外形尺寸 |  | m | 8.0×2.9×3.5 |
| 装置重量 |  | t | 10 |

3.1.2.4氢能储运

（1）氢能储运配置

现阶段，我国普遍采用20MPa气态高压储氢与集束管车运输的方式，管道运输和液氢储运应用较少。本项目结合当地市场需求，氢气综合利用部分采用纯化、压缩、充灌后外售气体方案。因此，根据目前1000~2000 Nm3/h的制氢规模，氢气通过缓冲罐和压缩机出来后直接用氢气长管拖车运走即可，不需要在站内长时间大量储存。

缓冲罐、压缩机及氢气长管拖车的选型如下：

缓冲罐选型依据：根据目前的制氢规模1000~2000 Nm3/h，预计需要缓冲罐的缓冲容量为10Nm3。工作压力1.6MPa, 体积约10.0 m³。

压缩机选型依据：根据《氢气站设计规范》（GB50177-2005）等标准规范，对于纯化的氢气要求使用膜式压缩机，同时根据缓冲罐出口压力选择压缩机的入口压力1.6MPa，出口压力20MPa，选用容积流量1000Nm3/h压缩机2台。吸气温度≤40℃，排气温度≤50℃。采用水冷冷却方式。氢气压缩机设备图片如3.1-4所示：

图3.1-4氢气压缩机设备图片

（2）氢气储运系统：

根据氢气产能，按每天设备运行来计算，每天产能制氢车间约28.7吨氢气，长管拖车直径（外径）0.719m，长11.010m，7根，水容积26.25m3，标准储气量4643nm3（标准状态下气体体积），最大允许充装量387kg。项目全周期设置20台长管拖车。本项目产氢优先考虑运至城市加氢站供氢，每个加氢站按照1000kg/d 容量计算，全年365d工作日计算，每个加氢站年需求氢气量在365吨左右。本项目可为28座1000kg/d加氢站提供氢气。长管拖车充装接头设置易熔塞，根据环境变化控制系统安全，另外长管拖车放置场所与建筑物保持9m安全距离，满足规范要求。氢气长管拖车图片如3.1-7所示：

图3.1-7氢气长管拖车图片

（3）制氢附属设施

设备用水：根据系统1000Nm3/h碱性水电解制氢设备1台配置规模，制氢系统需要消耗的水电参数及要求如下：制氢原料水消耗水流量：1.0m3/h，原料水需为纯水，市政自来水经过水处理间水处理装置进行纯水制取。

制氢冷却循环水（含冷冻循环水）流量：270 m3/h，其中制氢用250m3/h，整流柜冷却用20m3/h；冷却水供水温度：≤32℃,上水总管压力：0.3～0.5Mpa，对除盐水的要求如下：电阻率≥1.0×106Ω.cm，铁离子含量<1mg/L，氯离子含量<2mg/L，干残渣含量<7mg/L，悬浮物含量<1mg/L。纯化用冷冻水流量：30 m3/h，冷冻水供回水温度：7/12 ℃，由螺杆式制冷机提供。

仪表气（压缩空气）耗量仪表用气量：16m3/h；仪表用气压力：0.5～0.7MPa；露点低于环境温度：10℃以下； 无尘，含油量≤5mg/m3。

氮气耗量：氮气总用量160 m3，开车前吹扫30 m3，气密性试检80m3，检修 50m3。备注：氮气用途—设备调试时吹扫、气密性实验、设备长期不运行时。

KOH耗量：纯度≥85%(分析纯及以上，参照标准 GB/T2306-2008，按照化学试剂标准执行严禁使用工业级氢氧化钾。制氢设备需要约1×9000 kg，共需要 9t。

表3.1-5 	KOH 耗量数据

存放：晶体 KOH 密封保存，不与空气接触，防潮。溶液与空气接触不超过8小时，在运行时用于补充的碱现配现用，避免与空气长时间接触导致K2CO3 的产生。

（5）制氢系统主要设备材料

制氢系统主要设备材料如表3.1-6所示。

表3.1-6制氢系统主要设备材料

| 制氢车间一制氢加氢主要设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 说明 | 数量 |
| 1 | 1000nm3/h制氢电解槽 | 标准制氢量：1000NM3/H 工作温度：85~92℃ 配电参数：4600KW-380V 原料水：1200L/h KOH电解液浓度:30% | 4 |
| 2 | 1000nm3/h后处理撬块 | 标准处理量：1000NM3/H 出口氢气纯度≥99.8% 出口氧气纯度≥98.5% 出口氢气温度＜40℃ 配电：15KW-380V | 4 |
| 4 | 2000nm3/h纯化撬块 | 标准处理量：2000NM3/H 出口氢气纯度≥99.999% 产品氢气露点≤-65℃ 出口氢气温度＜40℃ 配电：160KW-380V | 2 |
| 5 | 1000nm3/h压缩机撬块 | 平均排量:1000Nm3/h@1.45MPa； 入口压力：1.45MPa； 出口压力：20MPa 电机防爆等级: Exde II CT4 配电：165KW-380V | 4 |
| 6 | 纯水系统 （含碱液临时配置） | 脱盐水装置 制备能力：4m3/h，配置纯水罐8m3 用电设备： 一级泵：4m3/h，扬程70m，配电：1.5kw-380V，一用一备； 二级泵：4m3/h，扬程70m，配电：1.5kw-380V，一用一备； 清洗泵：4m3/h，扬程30m，配电：0.75kw-380V，一用一备； 补水泵：2.5m3/h，扬程190m，配电：3KW-380V，二用一备，其他4KW | 2 |
| 7 | 空压机撬块 | 仪表用空气压缩机 用电设备：空压机：2.25m3/min，排气压力：8bar，配电：22KW-380V | 3 |
| 8 | 风冷式冷水机组 | 风冷式冷水机组 用电参数：68KW-380V，制冷量:213kw，温度7/12度，水量36m3/h | 3 |
| 9 | 冷冻水循环泵 | 流量：40m3/h，扬程40m，转速：2960rpm配电：11KW-380V | 3 |
| 10 | 定压补水装置 | 用于冷冻水系统，配电2.2kw-380v | 1 |
| 11 | 闭式冷却塔 | 闭式冷却塔 处理水量：200m3/h，进出水温度：42/32度， 用电设备：风扇：53.67m3/s，配电：30KW-380V内循环水泵：195.1m3/h，配电：5.5kw-380V水盘电加热：35KW | 5 |
| 12 | 冷却水循环泵 | 流量：200m3/h，扬程45m，转速：1480rpm配电：45KW-380V | 5 |
| 13 | 定压补水装置 | 用于冷却水系统，配电3.0kw-380v | 1 |
| 14 | 缓冲罐 | 总水容积：15m3 设计温度：-40/60℃ 工作压力: 1.45MPa 设计压力: ≥2.0MPa | 2 |
| 15 | 储气瓶组 | 单瓶2.35m3,27组 总容积：63.45m3 储气压力20MPa 设计压力≥22MPa | 2套 |
| 16 | 10KVA油浸变压器 |  | 4 |
| 17 | 整流柜 |  | 4 |
| 18 | 氮气吹扫系统 |  | 1 |
| 19 | 充装柱 |  | 2 |
| 20 | 冷却水循环管线系统 |  | 1套 |
| 21 | 冷冻水循环管线系统 |  | 1套 |
| 22 | 空压仪表管线系统 |  | 1套 |
| 23 | N2管线管线系统 |  | 1套 |
| 24 | 脱盐水管线系统 |  | 1套 |
| 25 | 碱管管线系统 |  | 1套 |
| 26 | 带碱氢管线系统 |  | 1套 |
| 27 | 带碱氧管线系统 |  | 1套 |
| 28 | 安全放空管线系统 |  | 1套 |
| 29 | 氢气管线系统 |  | 1套 |
| 30 | 配电系统 |  | 1套 |
| 31 | 气体探测及仪表控制系统 |  | 1套 |
| 32 | 给排水及消火栓系统 |  | 1套 |
| 33 | 中控系统 |  | 1套 |
| 制氢车间二制氢加氢主要设备清单 |  |  |  |
| 编号 | 设备名称 | 说明 | 数量 |
| 1 | 1000nm3/h制氢电解槽 | 标准制氢量：1000NM3/H 工作温度：85~92℃ 配电参数：4600KW-380V 原料水：1200L/h KOH电解液浓度:30% | 4 |
| 1 | 1500nm3/h制氢电解槽 | 标准制氢量：1500NM3/H 工作温度：85~92℃ 配电参数：6900KW-380V 原料水：1800L/h KOH电解液浓度:30% | 4 |
| 2 | 2000nm3/h后处理撬块 | 标准处理量：2000NM3/H 出口氢气纯度≥99.8% 出口氧气纯度≥98.5% 出口氢气温度＜40℃ 配电：22KW-380V | 2 |
| 2 | 3000nm3/h后处理撬块 | 标准处理量：3000NM3/H 出口氢气纯度≥99.8% 出口氧气纯度≥98.5% 出口氢气温度＜40℃ 配电：30KW-380V | 2 |
| 4 | 2000nm3/h纯化撬块 | 标准处理量：2000NM3/H 出口氢气纯度≥99.999% 产品氢气露点≤-65℃ 出口氢气温度＜40℃ 配电：160KW-380V | 2 |
| 4 | 3000nm3/h纯化撬块 | 标准处理量：3000NM3/H 出口氢气纯度≥99.999% 产品氢气露点≤-65℃ 出口氢气温度＜40℃ 配电：243KW-380V | 2 |
| 5 | 1000nm3/h压缩机撬块 | 平均排量:1000Nm3/h@1.45MPa； 入口压力：1.45MPa； 出口压力：20MPa 电机防爆等级: Exde II CT4 配电：165KW-380V | 4 |
|  | 1500nm3/h压缩机撬块 | 平均排量:1500Nm3/h@1.45MPa； 入口压力：1.45MPa； 出口压力：20MPa 电机防爆等级: Exde II CT4 配电：248KW-380V | 4 |
| 6 | 纯水系统 （含碱液临时配置） | 脱盐水装置 制备能力：4m3/h，配置纯水罐8m3 用电设备： 一级泵：4m3/h，扬程70m，配电：1.5kw-380V，一用一备； 二级泵：4m3/h，扬程70m，配电：1.5kw-380V，一用一备； 清洗泵：4m3/h，扬程30m，配电：0.75kw-380V，一用一备； 补水泵：2.5m3/h，扬程190m，配电：3KW-380V，二用一备，其他4KW | 2 |
| 6 | 纯水系统 （含碱液临时配置） | 脱盐水装置 制备能力：6m3/h，配置纯水罐12m3 用电设备： A、一级泵：6m3/h，扬程70m，配电：2.2kw-380V，一用一备； B、二级泵：6m3/h，扬程70m，配电：2.2kw-380V，一用一备； C、清洗泵：6m3/h，扬程30m，配电：1.1kw-380V，一用一备； D、补水泵：4m3/h，扬程190m，配电：5.5KW-380V，二用一备，其他5KW | 2 |
| 7 | 空压机撬块 | 仪表用空气压缩机 用电设备：空压机：3.0m3/min，排气压力：8bar，配电：22KW-380V | 5 |
| 8 | 风冷式冷水机组 | 风冷式冷水机组 用电参数：80KW-380V，制冷量:280kw，温度7/12度，水量48m3/h | 5 |
| 9 | 冷冻水循环泵 | 流量：53m3/h，扬程40m，转速：2960rpm配电：15KW-380V | 3 |
| 10 | 定压补水装置 | 用于冷冻水系统，配电3.0kw-380v | 1 |
| 11 | 闭式冷却塔 | 处理水量：250m3/h，进出水温度：42/32度，用电设备：风扇：68m3/s，配电：40KW-380V内循环水泵：245m3/h，配电：7.5kw-380V水盘电加热：45KW | 10 |
| 12 | 冷却水循环泵 | 流量：250m3/h，扬程45m，转速：1480rpm配电：55KW-380V | 10 |
| 13 | 定压补水装置 | 用于冷却水系统，配电3.0kw-380v | 2 |
| 14 | 缓冲罐 | 总水容积：25m3 设计温度：-40/60℃ 工作压力: 1.45MPa 设计压力: ≥2.0MPa | 2 |
| 15 | 储气瓶组 | 单瓶2.35m3，20组 总容积：51.7m3 储气压力20MPa 设计压力≥22MPa | 4套 |
| 16 | 10KVA油浸变压器 |  | 4 |
| 17 | 整流柜 |  | 4 |
| 18 | 氮气吹扫系统 |  | 1 |
| 19 | 充装柱 |  | 2 |
| 20 | 冷却水循环管线系统 |  | 1套 |
| 21 | 冷冻水循环管线系统 |  | 1套 |
| 22 | 空压仪表管线系统 |  | 1套 |
| 23 | N2管线管线系统 |  | 1套 |
| 24 | 脱盐水管线系统 |  | 1套 |
| 25 | 碱管管线系统 |  | 1套 |
| 26 | 带碱氢管线系统 |  | 1套 |
| 27 | 带碱氧管线系统 |  | 1套 |
| 28 | 安全放空管线系统 |  | 1套 |
| 29 | 氢气管线系统 |  | 1套 |
| 30 | 配电系统 |  | 1套 |
| 31 | 气体探测及仪表控制系统 |  | 1套 |
| 32 | 给排水及消火栓系统 |  | 1套 |
| 33 | 中控系统 |  | 1套 |

- 3.1.3纯水制备

- 3.1.3.1工艺流程图

详见图3.1-15。

工艺流程说明：

本项目设有一个除盐水系统用于制备纯水，采用市政自来水制备纯水，设计产水规模40m3/h，采用“炭滤砂滤+RO反渗透膜+EDI纯化水制备”工艺，纯水制备出水率约75%，纯水作为电解水制氢设备生产原料使用。

1.炭滤砂滤

活性炭过滤：活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能够十分有效的吸附水中杂质，尤其是有机物、微生物和一部分金属离子，过滤后的水可满足后序水处理单元的入水要求。

砂滤：是以天然石英砂通常还有锰砂和无烟煤作为滤料的水过滤处理工艺过 程。所采用的石英砂粒径一般为0.5- 1.2mm，不均匀系数为2。滤层厚度和过滤速度由原水和出水水质而定。砂滤可分为重力式和压力式两种，常用于经澄清（沉淀）处理后的给水处理或经二级处理后污水以及废水回用中的深度处理。砂粒粒径一般为0.5- 1.2mm，不均匀系数为2。常用于经澄清（沉淀）处理后的给水处理或污水经二级处理后的深度处理。根据原水和出水水质要求可具有不同的滤层厚度和过滤速度。主要作用是截留水中的大分子固体颗粒和胶体，使水澄清。

2.反渗透

反渗透（RO）是一种借助于选择透过（半透过）性膜的功能，以压力差为推动力的膜分离技术， 当系统中所加的压力大于溶液渗透压时，水分子不断地透 过膜，经过产水流道流入中心管，然后在出水端流出，进水中的杂质，如：离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧，然后在制纯水排浓水出水端流出，从而达到分离净化目的。反渗透与一般单纯的筛分分离过程不同，无法像普通过 滤那样可以无限浓缩（反渗透系统存在渗透压和浓差极化问题）。出水进入反渗 透膜组，在压力作用下，大部分水分子和极微量—价离子透过反渗透膜，经收集后成为透过水，通过产水管道进入后续设备，水中的大部分盐分和胶体、有机物等不能透过膜，残留在少量制纯水排浓水中。膜装置经过长期运行后，会积累某些难以冲洗的污垢，如有机物、无机盐结垢等，造成膜性能下降。针对这类污垢使用阻垢剂，经反冲洗后，恢复膜的性能。

3.EDI

EDI是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯 水制造技术，称为连续电除盐技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合， 利用两端电极高压使水中带电离子移动，并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除，从而达到水纯化的目的。在EDI除盐过程中，离子在电场作用下通过离子交换膜被清除。同时，水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子，这些离子对离子交换树脂进行连续再生，以使离子交换树脂保持较好状态。EDI膜堆是由夹在两个电极之间一元组成。在每个单元内有两类不同的室： 待除盐的淡水室和收集所除去杂质离子的制纯水排浓水室。淡水室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满，这些树脂位於两个膜之间：只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。供给原水进入EDI系统，主要部分流入树脂/膜内部，而另—部分沿膜板外侧流动，以洗去透出膜外的离子。树脂截留水中的溶存离子。被截留的离子在电极作用下，阴离子向正极方向运动，阳离子向负极方向运动。阳离子透过阳离子膜，排出树脂/膜之外。阴离子透过阴离子膜，排出树脂/膜之外。当这些离子通过交换膜进入浓室后，氢离子和氢氧根离子结合成水， 这种氢离子和氢氧根离子的产生及迁移也正是树脂得以实现连续再生的机理。浓缩了的离子从废水流路中排出。无离子水从树脂/膜内流出。EDI装置是应用有反渗透系统之后，取代混合离子交换床的成熟技术具有产水品质稳定，运行费用低，操作管理方便。占地面积小及无有害废水排放等优点。

- 3.1.3.2产污环节

表 3.1-7 纯水制备工艺产污一览表

| 序 号 | 类型 | 产污环节 | 主要污染物 | 特征 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 纯水制备 | 制纯水排浓水 | 连续 | 收集后排入市政管网 |
| 2 |  |  | 反冲洗水 | 间断 |  |
| 3 | 噪声 | 纯水制备 | 噪声 | 连续 | 隔声、减振、距离衰减等 |
| 4 | 固体废 物 | 纯水制备 | 石英砂、废炭材 料、废 RO膜 | 间断 | 委托资源回收公司回收 处理 |

图 3.1-19 除盐水系统工艺流程图

- 3.1.4辅助工程

- 3.1.4.1供电

本工程拟在厂区内新建一座10kV变电所，拟由供电公司变电站接引多路10kV中压电源进线。由多路10kV中压电源进线。站内高压系统采用10kV系统，10kV均采用单母线接线方式。每套1000 nm3/h制氢电解槽配置6500kVA/10kV整流变压器，共8套，每套由上级供电部门引一路10kV进线，共需8路；每套1500 nm3/h制氢电解槽配置10000kVA/10kV整流变压器，共4套，每套由上级供电部门引一路10kV进线，共需4路。低压负荷近期设置两台1250kVA，10/0.4kV干式变压器作为主电源，低压侧采用单母线分段接线方式以满足二级负荷供电要求，需2路10kV进线，其中一路额外带一台315kVA采暖专用变压器；远期再设置两台2500kVA，10/0.4kV干式变压器，低压侧采用单母线分段接线方式，需2路10kV进线。

- 3.1.4.2供水

本项目运营期用水包括生产用水、生活用水以及绿化用水等，由西区的供水管网统一提供，西区通过大丰镇供水保障工程二期取水，该项目为园区供水专用工程。

①生产用水

本项目运营期生产用水主要为纯水制备以及冷却水补水，14000Nm3/h氢气折合氢气质量1250kg，根据电解反应理论需要纯水量10m3/h，实际运行过程中考虑损耗，即每小时纯水耗量10.65m3/h，纯水产水率75%，则自来水用水量需求量为14.2m3/h，则每天生产用自来水水量为340.8m3/d。工艺闭式冷却水系统补水量17m3/h（408m3/d），除盐水系统反冲洗废水约532t/a。

则生产用自来水需求为：738.41m3/d。

②生活用水

本项目运营期项目劳动定员为40人，生活用水量约3.2m3/d。

③绿化用水

项目绿化面积为1667m2，绿化用水量约为2L/m2·d，绿化用水量为3.3m³/d，此部分用水全部蒸发损耗。

④设备、管道冲洗水

根据建设单位提供资料，设备、管道冲洗一年一次，用水量约为10500m3。

⑤漏损及未遇见用水

本项目运营期漏损及未遇见用水量为3m3/d。

- 3.1.8.3排水

①生产废水排水系统

本项目生产废水主要为冷却废水、制纯水排浓水、除盐水系统反冲水、设备管道冲洗水，排入园区污水管网，最终进入园区西区污水处理厂进行处理，污水处理厂出水由园区统一规划。

②生活污水排水系统

本项目生活污水最高日生活污水量为2.56m3/d。生活污水排入园区污水管网，最终进入园区西区污水处理厂进行处理，污水处理厂出水由园区统一规划。

③雨水系统

院区屋面雨水由外排雨水管道排至建筑室外散水，室外雨水散排。

本项目水平衡如图所示：

图 3.1-20 水平衡图

- 3.1.8.4通信工程

制氢示范基地与拟接入风电场升压站之间采用光纤通道通信，沿电缆进线路径敷设一根单模24芯光缆，用于继保、监控等系统通信。综合监控系统数据经二次安全防护设备上传至升压站监控网，制氢示范基地火灾报警系统、视频监控系统数据各采用1路专用光纤通道上传至升压站。

- 3.1.8.5道路工程

本项目道路工程主要包括厂外四级路一条。厂外四级路的功能主要是连接厂内道路和外部市政道路，厂内设置不小于6m宽环道，在厂区东北角设置回转车场，保证车辆进出顺畅。

- 3.1.8.6供暖工程

本项目采暖是采用专用变压器供电一套热水锅炉由热水锅炉供热水进各功能间进行采暖，采暖由散热器、地暖以及顶部热辐射版配套完成。

- 3.1.5主要原辅料

项目原辅材料消耗见表3.1-9。

表 3.1-9 项目原辅材料一览表

| 序号 | 原材料名称 | 单 位 | 年用量 | 状态 | 储存位置 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | t | 261264 | 液态 | / | 生产、生活用水 |
| 2 | 电 | kwh | 5.376×108 | / | / | 生产、生活用电 |
| 3 | 氢氧化钾 | t | 9 | 固态 | 制氢站 | 制氢 |
| 4 | 钯铂触媒催化剂 | t | 19.6 | 固态 | 制氢站 | 纯化 |
| 5 | 分子筛 | t | 19.6（5年） | 固态 | 制氢站 | 干燥 |
| 6 | 氮气 | m3 | 160 | 液态 | 制氢站 | 调试、检修 |
| 7 | 石英砂 | t | 3920（2年） | 固态 | 制氢站 | 纯水制备 |
| 8 | 活性炭 | t | 0.56 | 固态 | 制氢站 | 纯水制备 |
| 9 | RO膜 | t | 56（4年） | 固态 | 制氢站 | 纯水制备 |
| 10 | 五氧化二钒 | t | 0.56 | 固态 | 制氢站 | 制氢 |

本项目物料平衡如图所示：

图 3.1-21 物料平衡图

- 3.1.6总平面布局

总平面规划考虑了拟选场址地形条件，生产及办公建筑布置，进场道路，场区周围交通情况，配电所位置等各方面因素，在尽量节约占地面积的前提下，统筹安排，总体规划。

根据地形条件，本项目直接在原始地貌上布置生产及办公建筑，各功能区之间通过道路连接。有利于出线和人流的交通。

总平面规划由西向东依次设置制氢区、充装区等功能区，为远期发展创造有利条件。

进场道路根据功能要求于场地南侧设置主要出入口。

结合场区的总体规划及生产工艺要求，在满足场址地形条件和工程特点的前提下，综合考虑各建（构）筑物之间的联系以及安全、防火、卫生、运行检修、交通运输和环境保护等各方面因素进行场区的总平面布置（具体见附件）。

## 3.2工程分析

3.2.1施工期生态影响及污染源分析

- 3.2.1.1施工期工艺流程及产污节点

本项目为新建项目，项目区现状为空地，施工期工艺流程及产污节点示意图见图3.2-1。

图3.2-1施工期工艺流程及产污环节示意图

- 3.2.1.2施工期生态影响因素

本项目总占地面积约为33334.49m2，用地类型属于工业用地，项目施工建设对生态环境的影响是以扰动破坏原有地貌和自然植被，以及可能造成新增水土流失为基本特征。产生影响的行为主要是项目场地平整和基础工程施工阶段，主要表现为对自然植被的影响，以及因扰动破坏原有地貌和自然植被而引发的新增水土流失。

- 3.2.1.3施工期污染源分析

（1）废气

对本项目而言，施工期间的废气主要产生于土建工程施工阶段，主要废气污染物为扬尘。另外，因项目施工所用的机械及车辆燃用柴油或汽油，因此还会产生燃料废气。

①施工场地扬尘

施工场地扬尘产生于建筑施工过程和建筑材料及建筑垃圾等的运输过程。按照起尘原因，扬尘可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风而产生；动力起尘主要是在土方的挖掘及装载，建材包括白灰、水泥、沙子等的搬运、装卸及搅拌，运输车辆及施工机械的行驶等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而形成，其中施工机械及车辆行驶造成的扬尘污染最为严重。

根据同类项目施工期实际监测结果，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5~30mg/m3，浓度区间范围较大，其实际产生情况与施工管理水平、施工期天气状况等因素有关。

②燃料废气

以柴油或汽油为燃料的挖掘机、推土机、装载机等施工机械以及重型运输车辆等会产生一定量的燃料燃烧废气，污染物包括CO、NOx、SO2、烃类等，其产生量与机械运转时间、车辆行驶距离及速度等因素有关。本项目建筑施工工程量不大，因此机械及车辆燃料燃烧废气产生量较小，且为不连续排放，影响较小。

（2）废水

本项目施工期间产生的废水包括施工作业废水和生活污水。

施工作业废水包括骨料冲洗废水、混凝土养护废水。骨料冲洗废水中主要污染物为SS，经沉淀处理后循环使用，不外排；混凝土养护废水产生于混凝土浇筑、养护等过程，根据实际施工经验，混凝土养护废水产生量较少，新疆气候干燥，且施工主要集中于春夏季，这部分废水几乎全部蒸发损耗。

本项目建设周期共计约12个月，施工人员预计为60人，生活污水产生量按每人每天50L计，则施工期生活污水总产生量为1080m3（3m3/d）。生活污水排入园区污水管网。

（3）噪声

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，以及设备安装过程中产生的噪声。施工期机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。施工期主要噪声源及其声级见表3.2-1。

表3.2-1         施工期噪声源强表          单位： dB（A）

| 施工机械 | 声压级dB（A） （距声源5m） | 声源性质 |
| --- | --- | --- |
| 气锤桩机 | 100 | 间歇性源 |
| 推土机 | 88 | 间歇性源 |
| 挖掘机 | 90 | 间歇性源 |
| 装载机 | 95 | 间歇性源 |
| 运输车辆 | 90 | 间歇性源 |
| 移动式吊车 | 90 | 间歇性源 |
| 混凝土搅拌机 | 88 | 间歇性源 |

备注：噪声源强来自于《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。

（4）固体废物

本项目施工期的固体废物主要为基础工程施工过程中产生的土石方、基础工程及建筑施工等过程产生的建筑垃圾以及施工人员的日常生活垃圾等。

①土石方

项目区开挖产生的土石方量较少，可全部回用。

②建筑垃圾

施工期建筑垃圾产生量按每平方米0.005t计算，本项目建筑面积共计14166.5m2，则施工建筑垃圾总产生量约为70.83t。施工建筑垃圾中的可回收利用部分应充分考虑回收利用，不可回收利用部分由施工单位或承建单位外运至建筑垃圾处置场进行处置。

③生活垃圾

本项目建设周期共计约12个月，施工人员预计为60人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾总产生量为10.8t（0.03t/d）。生活垃圾应集中收集，由环卫部门统一清运处置。

- 3.2.2运营期污染源分析

- 3.2.2.1废水污染源

1.生活污水

运营期生活污水主要是来自员工生活污水，主要污染物为COD、氨氮、总氮、总磷等。项目劳动定员为40人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》可知，员工生活用水量按80L/人·天，年工作时间为330天，则生活用水量约3.2m3/d，即1056m3/a。生活污水产生系数以0.8计，则项目生活污水产生量为2.56m3/d，844.8m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目生活污水COD产生量为0.389t/a，氨氮为0.044t/a，总氮为0.06t/a，总磷为0.003t/a。项目生活污水排入市政污水管网。

2.制氢站产生的废水

（1）除盐水系统制纯水排浓水

14000nm3/h氢气折合氢气质量1250kg，根据电解反应理论需要纯水量10m3/h，实际运行过程中考虑损耗，即每小时纯水耗量10.65m3/h，纯水产水率75%，则新水用水量需求量为14.2m3/h，则原料水制取装置容量按照340.8m3/d。根据除盐水系统的纯水制备率75%计算可得，生产过程中使用的纯水为255.6m3/d，制纯水排浓水的纯水制备率25%计算可得，制纯水排浓水排放量约85.2m3/d。除盐水站制备排水主要污染物为盐份：2000mg/L、SS：40mg/L，排水中COD浓度相对较低，浓度为6mg/L左右，属清净下水，经排入市政污水管网。

（2）除盐水系统反冲洗水

除盐水系统反冲洗使用少量阻垢剂，反冲洗水量约11200L/次，一周一次，反冲洗废水约532t/a。由于反冲洗药剂使用量极少，主要调节酸碱平衡，且使用市政自来水，因此项目反冲洗废水水质主要为SS等。折污系数按0.90计，则反冲洗水产生量为478.8t/a，主要污染物为盐份：2000mg/L、SS：70mg/L，水质较简单，排入市政污水管网。

（3）冷却水

项目制氢生产设备的系统冷却水主要供水电解制氢装置使用。此外，冷却水还要供氢气冷凝、整流柜可控硅冷却，同时也作为水封罐的补水。制氢冷却水流量：270m3/h，其中制氢用250m3/h，整流柜冷却用20m3/h；冷却水循环利用，工艺闭式冷却水系统补水量17m3/h（408m3/d），平均耗水量考虑为设计耗水量的40%，平均耗水量163.2m3/d。水质主要为SS：40mg/L。循环冷却水排水经管道收集后最终通过园区管网排入呼图壁县工业园区西区污水处理厂集中处理。

（4）设备、管道冲洗水

本项目使用纯水定期对电解槽、氢分离器、氧分离器、碱液冷却器以及氢氧分离器与电解槽碱液进口之间的管路进行冲洗，根据建设单位提供资料，设备、管道冲洗一年一次，用水量约为10500m3。按排放系数90%计算，设备、管道冲洗水排放量为9450m3/a，排入市政管网。

- 3.2.2.2废气污染源

本项目运营期无大气污染源主要为制氢过程排放的O2、放空H2、吹扫氮气及氢气长管拖车尾气。

氮气为对系统进行吹扫或用于系统调试、维修过程中的吹扫和空气置换，产生量小。氢气长管拖车使用燃料为氢气，为清洁能源，因此氢气长管拖车产生的尾气量极少且无大气污染物排放。H2、O2、N2及氢气长管拖车尾气均不属于大气污染物，且产生量小，对周围环境影响较小。

- 3.2.2.3固体废物污染源

1.制氢站产生的固废

（1）废弃分子筛

本项目电解制氢吸附过程中需分子筛去除游离的水分，分子筛每5年更换一次，更换量合计约19.6t/次。本项目分子筛用于吸附水分子达到干燥的目的，不属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，无危险特性，因此交由资源回收单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为900-005-S59。

（2）废催化剂

本项目气体纯化过程中使用钯铂触媒催化剂进行脱除杂质氧，产生废催化剂约19.6t/a，不属于《国家危险废物名录》（2021年版）中所列的危险废物。另外，钯铂触媒催化剂在除杂过程中本身不发生化学反应，接触的物质为氢气、氧气和水，未接触有毒、有害物质，不具有危险性，由厂家回收处置。

（3）石英砂

本项目设有一个除盐水系统，采用市政自来水制备纯水，采用“ 炭滤砂滤+ 反渗透+EDI纯化水制备”工艺，一般石英砂更换周期为2年。石英砂用于过滤自 来水，每次更换量约3920t，交由资源回收单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为900-009-S59。

（4）废炭材料

本项目设有一个除盐水系统，采用市政自来水制备纯水，采用“ 炭滤砂滤+ 反渗透+EDI纯化水制备”工艺，一般活性炭更换周期为1年。活性炭用于过滤自 来水，产生量约为0.56t/a，交由资源回收单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为900-009-S59。

（5）废RO膜

本项目设有一个除盐水系统，采用市政自来水制备纯水，采用“ 炭滤砂滤+  反渗透+EDI纯化水制备”工艺，RO膜产水率下降后需要更换，一般4年更换一次，每次更换量约56t，交由资源回收单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为固体废物代码为900-009-S59。

（6）废碱液

本项目电解制氢过程中，碱液电解制氢装置每3年进行一次维修，每次维修废碱液（261-059-35）产生量为70t。所产生的废碱液属于危险废物，由维保单位交由有资质的单位处理。

（7）废隔膜

本项目电解制氢过程中，所使用的膜式压缩机废隔膜，每1年进行一次维修，每次维修废隔膜产生量为0.000015t，交由资源回收单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为900-013-S17。

（8）废液压机油

本工程运营期压缩机撬产生的废液压机油（900-218-08）产生量为0.02t/a，属于危险废物，在厂区危险废物暂存间暂存后委托有资质的单位合理处置。

（9）设备润滑的废机油

本工程运营期厂区废润滑油产生量为0.01t/a，按照《国家危险废物名录(2021 年版)》(部令第15号)，其废物类别：HW08，废物代码：900-214-08，在厂区危险废物暂存间暂存后委托有资质的单位合理处置。

（10）废包装袋

本项目原料原料氢氧化钾、五氧化二钒的包装规格分别为为50kg/袋、25kg/袋，氢氧化钾用量9t，五氧化二钒用量0.56t，则产生包装袋203个，每个包装袋重量约为0.2kg/袋，则废包装袋产生量约为0.0406t。废物类别：HW49，废物代码：900-041-49，在厂区危险废物暂存间暂存后委托有资质的单位合理处置。

2.生活垃圾

项目员工共有40人，不设食宿，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中固体废物污染源推荐数据，办公垃圾产生量按0.5kg（人·d）计算，年工作330天，生活垃圾产生量约6.6t/a。生活垃圾分类收集后交环卫部门集中处理。

- 3.2.2.4噪声源

制氢厂噪声源主要包括生产设备及配套风机等，距离这些噪声源lm处的噪声值范围为75~90dB（A）。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）和《环境噪声控制工程》（2010年，高等教育出版社）确定项目噪声源源强，项目运营期噪声源情况见表3.2-3。

表3.2-3运营期噪声源强一览表  单位：dB（A）

| 装置 | 产污环节 | 声源 特征 | 噪声源强 （距声源1m处） | 拟采取的降噪措施 |  | 噪声排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 效果 | 噪声值 |
| 生产设备 | 水电解制氢设备 | 连续 | 90 | 隔声、减振 | -20 | 70 |
|  | 压缩机 | 连续 | 90 | 隔声、减振 | -20 | 70 |
| 公辅设备 | 除盐水系统 | 连续 | 75 | 隔声、减振 | -20 | 55 |

3.3总量核算及倍量替代

3.3.1总量控制因子

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，十四五期间，国家确定的大气污染物总量控制因子为非甲烷总烃和氮氧化物（NOx），水污染物总量控制因子为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）。根据项目特点，本项目无大气污染物总量控制因子，水污染物总量控制因子为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）。

3.3.2总量控制指标

结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定项目无污染物排放总量控制指标。

本项目外排废水为生产废水及生活污水，排入呼图壁县工业园区西区污水处理厂处理，其总量计入呼图壁县工业园区西区污水处理厂总量中，不再单独申请总量指标。

## 3.4相关法规、政策符合性分析

- 3.4.1与国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“五、新能源”第十四条“高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造”，为“鼓励类”项目，本项目建设符合国家产业政策。本项目的实施，对于保障国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。

- 3.4.2与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十七条规定：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。

第四十四条　矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。

项目施工过程采取“下垫上盖”措施，结束后拟对临时占地进行恢复治理，可减少扬尘影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。

- 3.4.3与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29号）的符合性分析

《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29号）规定：坚决遏制“高耗能、高排放、低水平”项目盲目发展。加快推进产业布局调整，严格高耗能、高排放、低水平(“两高一低”)项目准入，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，  以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高一低”项目......大力发展新能源和清洁能源。壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，提高非化石能源消费比重。

本项目的建设符合国家产业政策，不属于“两高一低”项目。综上，本项目符合《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29号）中的相关要求。

- 3.4.4与《空气质量持续改善行动计划》的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析

文件提出：坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。大力发展新能源和清洁能源。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，且本项目严格落实国家产业规划、项目环评等相关要求，本项目生产、销售产品为新能源和清洁能源。综上，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的通知》（国发〔2023〕24号）中的相关要求。

## 3.5相关规划符合性分析

- 3.5.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，实施战略性新兴产业发展推进工程，加快壮大数字经济、先进装备制造业、新能源、新材料、氢能源、生物医药、节能环保、新能源汽车等产业，提升产业规模和市场竞争力。因此，本项目符合《自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求。

- 3.5.2与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》以《全国主体功能区规划》为依据，结合新疆实际编制的第一个国土空间开发规划，是战略性、基础性、约束性的规划。该规划将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，按层级分为国家和省级两个层面。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县市。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中农产品主产区分布在天山南北坡23个县市，重点生态功能区涉及53个县市。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。

本项目属于新能源项目，不属于主体功能区规划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。

- 3.5.3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目运营期采取的各项环保措施与《新疆生态环境保护“十四五”规划》中要求的相符性分析详见表3.5-1。

表3.5-1与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

| 序号 | 规划要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量 | 项目运营期无大气污染源 | 符合 |
| 2 | 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。 | 本项目在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险；本项目运营后采取源头控制、过程防控措施；土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，石油烃类执行表2第二类用地筛选值。 | 符合 |
| 3 | 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。 | 本项目产生的危险废物严格落实《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关管理要求。 | 符合 |
| 4 | 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。 | 本项目位于新疆维吾尔自治区呼图壁县，为新能源项目，不属于“两高”项目以及不符合产业准入标准和政策的落后项目，符合昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控要求。 | 符合 |

3.5.4与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

本项目位于呼图壁县境内，不涉及依法划定的自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区，距离生态保护红线较远。本项目符合国土空间规划；生产过程中的生产废水进行综合利用，节约了水资源；土地资源消耗符合要求。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

3.5.5与《氢能产业中长期规划（2021-2035年）》符合性分析

《氢能产业中长期规划（2021-2035年）》中提出：坚持需求导向，统筹布局建设加氢站，有序推进加氢网络体系建设。坚持安全为先，节约集约利用土地资源，支持依法依规利用现有加油加气站的场地设施改扩建加氢站。探索站内制氢、储氢和加氢一体化的加氢站等新模式。推动完善氢能制、储、输、用标准体系，重点围绕建立健全氢 能质量、氢安全等基础标准，制氢、储运氢装置、加氢站等基础设 施标准，交通、储能等氢能应用标准，增加标准有效供给。因此，本项目符合《氢能产业中长期规划（2021-2035年）》的要求。

3.5.6与《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023—2025年）》符合性分析

《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023—2025年）》提出：到2023年，建立推进氢能产业发展工作机制，建设2-3个氢能产业示范区，推进一批氢能示范项目。到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境。初步构建以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，推动建立集绿氢制、储、运、加、用为一体的供应链和产业体系。建设一批氢能产业示范区。部署建设一批加氢站。积极争取纳入国家氢燃料电池汽车示范城市群。以绿氢产业为主攻方向，推动能源结构实现清洁低碳绿色转型，为全方位推动高质量发展提供坚实保障。因此，本项目符合《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023—2025年）》的要求。

3.5.7与《关于加快推进氢能产业发展的通知》符合性分析

《关于加快推进氢能产业发展的通知》提出：为加快推进我区氢能产业高质量发展，探索氢能产业发展新路径，2024年3月26日，自治区发展改革委联合自治区应急管理厅、工业和信息化厅印发《关于加快推进氢能产业发展的通知》。

通知明确，一是允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站；二是太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可；三是本通知文件中“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢，不包含化石能源制氢和工业副产氢；四是可再生能源电解水制氢的储存、运输、充装、使用等在自治区出台氢气管理相关规定前，暂时参照现行天然气管理的相关规定执行。

本项目电解水制氢项目。呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司拟在本项目北侧约20km的位置建设一座光伏发电及储能电站，专门为本项目提供绿电。目前已在自治区发改委进行备案（备案证号：2406041842650000000109；项目代码2405-652323-04-05-359026），预计与本项目同时开工。符合《关于加快推进氢能产业发展的通知》相关要求。

3.5.8与《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。

严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。发展循环型工业，着力推进准东开发区、高新区、阜康市、呼图壁县特色产业园区循环化改造，推进能源梯级利用、废物交换利用、土地节约集约利用，构建循环工业体系。

本项目不属于“三高”项目及淘汰类、限制类化工项目，也不属于产能严重过剩行业项目，本项目位于呼图壁县工业园区内，已取得备案证明文件，本项目属于新能源产业。

综上所述，本项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》文件的相关要求。

## 3.6与园区规划及规划环评符合性分析

3.6.1《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）》符合性分析

呼图壁工业园区（原呼图壁县工业园区）始建于2006年，于2010年经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立为自治区级园区（新政函[2010]285号），园区位于昌吉州呼图壁县，分为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县东部二十里店镇内，与昌吉高新区紧邻，201省道南侧；中区位于呼图壁河两侧，五工台镇西侧；西区位于呼图壁县城西侧28公里处，南接201省道。批复园区规划用地控制在34.4km2。

园区于2017年改名为呼图壁工业园区，园区管委会对园区总规进行了修编，编制了《呼图壁工业园区总体规划》（2017-2035），并重新编制了《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅于2019年1月7日出具了关于《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书》的审查意见（新环函〔2019〕24号)。2023年7月，园区管委会编制完成了《呼图壁工业园区总体发展规划》（2021-2035 年）。

结合呼图壁工业园区现状产业分布及空间形态，确定西区、中区、东区三大产业分区的空间结构。（1）西区重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急产业、节能环保产业、新能源；可发展：物流仓储、其他行业设备零部件。（2）中区重点发展：农副食品加工产业、纺织服装产业、生物医药产业；可发展：物流仓储。（3）东区重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急、节能环保产业、新能源；可发展：特色轻工、其他行业设备零部件。

规划中提出：在项目生产、运输到使用过程中严格进行管控，加强企业“三废”监管。对环保设备正常运行进行实施监督，同时，加强对涉重金属、石油烃、VOCs企业污染物排放及防治措施的管理。入园企业必须确保厂界噪声达标。对各工业企业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声带，以降低其源强，减少对周围环境的影响；各项目在总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。

本项目位于呼图壁工业园区西区，属于新能源项目。本项目高噪声设备远离厂界处，以保证厂界噪声达标；同时本项目在厂区建筑物外的空地上均铺设草坪，使厂区空地上不露表土，以保证厂区有一个清洁的环境。制氢工厂内绿化率为5%。项目区将项目区的绿化建设将增加人工绿地植物群落的生物多样性，使区域内生物多样性指数提高，进而改善规划区内的生态功能，符合园区总体规划。

图3.6-1  呼图壁县工业园区化工园位置关系图

3.6.2与园区规划环评审查意见符合性分析

2023年12月，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于《呼图壁工业园区总体发展规划(2021-2035年)环境影响报告书》的审查意见》（新环审〔2023〕304号）。

对园区总体规划实施过程中的意见：

(一)坚持绿色发展，坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定园区产业结构和布局，进一步论证《规划》实施后对周边居民区、地表水、地下饮用水源地等环境敏感区和环境保护目标的影响以及各项环境保护对策与措施。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展应对气候变化工作，严格控制温室气体排放。促进经济绿色低碳可持续发展、引导产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“五、新能源”第十四条“高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造”属于“鼓励类”项目；项目选址不在划定的生态保护红线内，对照《市场准入负面清单（2022年版）》项目不属于禁止准入类项目。

综合分析，项目符合《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书》及审查意见中的相关要求，满足入园条件。

## 3.7选址合理性分析

（1）本项目站址选择满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。

（2）本项目站址选择位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。站址位于山坡或山脚处时，采取防止山洪、泥石流等自然灾害危害的加固措施，并对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。

（3）本项目站址避开矿产、文物和军事等区域，与环境敏感区保持一定的距离，符合当地土地利用规划。

（4）本项目站址满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并根据工业企业远期发展的需要，留有适当的发展余地。

（5）本项目站址具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与站址之间的管线连接应短捷，且用电量大的制氢示范基地靠近电源地。

（6）本项目站址具有便利和经济的交通运输条件，与站外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。有利于同临近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。

（7）本项目站址满足国家相关设计规范防火及安全设计距离要求。

（8）本项目选址符合《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》及《关于<呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书>的审查意见》（新环审〔2023〕304号）的相关要求。

综上所述，本项目选址、选线合理。

## 3.8“三线一单”符合性分析

本项目与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案、“七大片区”生态环境分区管控方案、昌吉回族自治州生态环境准入清单的符合性分析分别见表3.8-1、3.8-2、3.8-3及图3.8-1、3.8-2。根据分析结果，本项目建设符合“三线一单”的管控要求。

表3.8-1本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

| 名称 | 文件要求 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关环评应将生态空间管控作为重要内容，区域涉及生态保护红线的，在环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发＜昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》、本项目属于ZH65232320002呼图壁县工业园区重点管控单元。不在划定的生态保护红线内，不在自然保护地核心保护区；评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本草原以及文物保护单位等环境敏感目标。综上，本项目符合生态保护红线要求。与生态保护红线位置关系图见图3.8-1。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目冷却水循环利用，生活污水排入园区下水管网；项目土壤污染风险较低。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 生产中主要消耗的资源和能源包括新鲜水、电等，项目采用先进的工艺设备，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，能耗指标符合标准要求。 | 符合 |
| 生态环境境准入清单 | 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和重点管控单元三类，实施分类管控。其中重点管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。重点管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 | 本项目符合昌吉回族自治州生态环境准入清单要求。 | 符合 |

表3.8-2本项目与昌吉回族自治州生态环境准入清单符合性分析一览表

| 单元编码 | 单元名称 | 单元属性 | 单元特征 | 环境要素属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65232320002 | 呼图壁县工业园区重点管控单元 | 重点管控单元 |  |  |
| 控维度 | 管控要求 |  |  | 符合性 |
| 空间布局约束 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新兴产业、轻纺食品、农产品加工、化工新材料产业为主导。 3、禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。 4、对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高能耗）行业项目。 |  |  | 本项目属于新能源项目，不属于“两高项目”。污染物排放均按相关标准要求执行。符合本单元管控要求。 |
| 污染物排放管控 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。 2、现有燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉应限期开展提标升级改造，其大气污染物排放应根据国家、自治区和州相关要求，达到最严格排放标准限值。 3、新建、改扩建项目的单位产品特征污染物排放量应达到国内先进水平。 4、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 5、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 6、已入园的石化、煤化工项目，在2023年前完成提标改造或产业转型、产业整合。同时，提标改造可参照《新疆维吾尔自治区石油和化学工业“十三五”发展规划》、《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求执行。 7、鼓励入园企业进行技术改造和提升，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原料转化和利用效率。 8、完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 9、禁止园区废水排入地表水体。 |  |  | 本项目运营期无大气污染物排放，符合本单元管控要求。本项目生产废水，水质较简单，可直接排入市政污水管网；生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，不排入地表水体。 |
| 环境风险防控 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 4、园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 |  |  | 项目建成后，企业按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。符合本单元管控要求。 |
| 资源利用效率 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。 3、园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。 4、园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。 |  |  | 本项目冷却水循环使用。符合本单元管控要求。 |

表3.8-3与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表

| 生态环境分区管控要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 除国家规划项目外，七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。 | 本项目属于新能源产业。 | 符合 |
| 强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 本项目不涉及。 |  |
| 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。 | 本项目生产过程中不涉及地下水的开采。 | 符合 |
| 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 | 本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发。 | 符合 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，地理坐标为东经86°5′～87°8′，北纬43°7′～45°20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。

4.1.2地形地貌

呼图壁县县境内地势南高北低，呼图壁河和雀尔沟河（又名军塘湖河、土古里克河，红山河）纵贯县境。全境呈现山地、平原、沙漠等地貌形态，南部山地最高海拔为5290米，北部沙漠最低海拔为360米，全境高差为4930米。

4.1.3水资源

呼图壁县境内地表水年径流量4.9亿立方米，其中，呼图壁河年径流量4.6亿立方米，雀尔沟河年径流量3200万立方米。大海子水库设计库容量4000万立方米，小海子水库设计库容量2000万立方米，红山水库设计库容量2000万立方米。平原地区地下水补给量2.6亿立方米，全县地下水总储量2.1亿立方米，年均实际可供开采1.8亿立方米。

4.1.4气候、气象

呼图壁县属温带大陆性干旱半干旱气候。平原地区平均气温6.7℃，年降水量167毫米，无霜期平均180天，全年日照总时数3090小时，稳定在10℃以上的年有效积温为3553℃。在5月份到8月份，平原地区作物生长旺盛的季节，每天平均日照时数10小时以上，7月份达11小时以上。

## 4.2呼图壁县工业园区简介

4.2.1呼图壁县工业园区发展历程

呼图壁工业园区（原呼图壁县工业园区）始建于2006年，于2010年经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立为自治区级园区（新政函[2010]285号），园区位于昌吉州呼图壁县，分为东区、中区和西区，东区位于呼图壁县东部二十里店镇内，与昌吉高新区紧邻，201省道南侧；中区位于呼图壁河两侧，五工台镇西侧；西区位于呼图壁县城西侧28公里处，南接201省道。批复园区规划用地控制在34.4km2。

园区于2017年改名为呼图壁工业园区，园区管委会对园区总规进行了修编，编制了《呼图壁工业园区总体规划》（2017-2035），并重新编制了《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅于2019年1月7日出具了关于《呼图壁工业园区总体规划(2017-2035）环境影响报告书》的审查意见（新环函〔2019〕24号)。

呼图壁工业园区自成立以来，面对复杂多变的国内外经济环境，逐渐壮大。近些年呼图壁县及工业园区管委会坚持贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，依托县域煤炭、棉花、番茄等资源禀赋、区位优势等条件，初步形成煤化工、石油化工、服装纺织、农副产品加工为支柱，以装备制造、新材料为支撑的具有县域特色的工业体系，支撑了呼图壁县的经济社会平稳健康发展，2020年，呼图壁县完成生产总值139.38亿元，规上企业工业增加值17.69亿元。

随着《新疆维吾尔自治区园区设立、调区扩区和退出管理办法》的推出，2023年7月，园区管委会编制完成了《呼图壁工业园区总体发展规划》（2021-2035年）环境影响报告书。2023年12月，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于《呼图壁工业园区总体发展规划(2021-2035年)环境影响报告书》的审查意见》（新环审〔2023〕304号）。

4.2.2呼图壁县工业园区化工园总体规划概况

4.2.2.1规划区范围

根据国土空间划定的城镇开发边界确定园区范围为23.91km2。

东区（新兴产业园，以下统称东区），东至呼图壁县界，南至312国道，西至新纵一路，北至S201，规划用地面积2.55 km2。

中区（轻工产业园，以下统称中区），东至纵六路，南至312 国道，最北至北环路，西至纵二路，同时位于西侧有一块飞地，处于312国道与S201省道之间，合计规划用地面积8.95km2。

西区(化工新材料产业园，以下统称西区），东至纵七路，南至五克高速防护带，西至纵五路，北至横八路，规划用地面积12.42km2。

4.2.2.2发展定位与发展目标

1、总体定位

安全智湾、低碳绿芯、众创云厅。

2、总体目标

至2035年，园区将集聚数百家企业，年产值将到300亿元，创造税收过13亿元，汇集1.8万产业人才。

众创云厅——新疆中小企业孵化基地。力争到2025年呼图壁工业园区工业增加值达25亿元，产值达到127亿元，税收约6亿元，就业人口达到1万人，争当新疆中小企业孵化基地。

低碳绿芯——新疆环境安全科技智造高地。力争到2030年工业增加值达50亿元，产值达210亿元，税收约9亿，就业人口约1.3万人，影响力进一步加大，打造成为新疆环境安全科技智造高地。

安全智湾——国内一流的大安全产业生态圈。预计到2035年，园区将汇聚国内数百家企业，拥有上市企业10家，形成产值超过10亿元的骨干企业5家，产值超过亿的企业50家，工业增加值达91亿元，产值达300亿元，税收约13亿，就业人口约1.8万人，辐射全国，打造国内一流的大安全产业生态圈。

4.2.2.3产业空间布局

结合呼图壁工业园区现状产业分布及空间形态，确定西区、中区、东区三大产业分区的空间结构。

（1）西区

重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急产业、节能环保产业、新能源；

可发展：物流仓储、其他行业设备零部件。

（2）中区

重点发展：农副食品加工产业、纺织服装产业、生物医药产业；

可发展：物流仓储。

（3）东区

重点发展：现代化工及化工新材料产业、安全应急、节能环保产业、新能源；

可发展：特色轻工、其他行业设备零部件。

4.2.3园区基础设施规划

4.2.3.1供水工程规划

1）水厂规划

针对园区企业总体分散、但又相对集中的特点，根据当地水资源实际状况和今后园区发展的需 水量，本着加强水资源节约、积极开源节流的基本原则，优先使用地表水、严禁开采地下水，加强 污水处理和回用，实现水资源供需平衡目标。为此针对不同的水资源采取不同的供水措施。

东区供水水源：城市第三水厂。

东区水厂规模：水厂规模为0.5万m³/天，已满足远期发展。

中区供水水厂：城市第三水厂，第三水厂近期规模为4.0万 m³/天，远期规模为8.2 万m³/ 天。

西区供水水源：雀尔沟河红山水库下库。

西区水厂规模：水厂近期规模1.4万m³/天，远期规模3万 m³/天。

2）管网规划

原水通过取水构筑物输送至规划给水厂，经混凝、沉淀、过滤、消毒等一系列工艺净化后，出水进入市政给水管，通过市政配水管网供给全区用水。管道沿道路敷设，供水管网形成环状，并尽可能从不同方向引入，以提高供水的安全性。给水管网按最高日最大时用水量计算确定管径，按最高日最大时用水量加消防用水量及事故供水量校核管径。近期与远期相结合，合理利用现状给水干管，规划管道根据城市道路的改造、建设逐步完成，同时提出近期建设目标。供水管以球墨铸铁管和PE管为主，供水水压宜满足用户接管处服务水头28米的要求。规划沿主要道路敷设DN300-DN600给水干管。

规划其余道路敷设DN300给水支管，与给水干管形成环网为园区供水，提高供水的安全性。具体布置详见给水工程规划图。

图2.1.7-3   西区给水工程规划图

4.2.3.2排水工程规划

东区不新建污水处理厂，东区污水接入高新区污水处理厂。依据呼图壁县国土空间总体规划，昌吉高新技术相关规划，本着东区同昌吉高新区共享基础设施的原则，规划污水经管网收集后排至昌吉高新区污水处理厂处理。昌吉高新区污水处理厂隶属于昌吉高新区水务公司，位于昌吉高新区西侧，毗邻呼图壁工业园区东区。设计日处理能力10万吨，目前昌吉市污水处理厂污水来源于生活污水和工业污水，日处理污水量均为1万吨左右，远期日处理污水量可达10万吨，东区最高日污水量为0.30万吨，可纳入高新区污水处理厂处理。

中区不单独设置污水处理厂，规划污水经管网收集后通过污水提升泵站排至西区污水处理厂处理。规划处理后污水的出水指标执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理后的污水排放至厂区北侧的中水水库内。

西区现状已建一处污水处理厂，现状规模1万立方米/日，规划规模3.0万立方米/日，位于西区北部。规划污水经管网收集后排至污水处理厂处理，出水指标执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，处理后的污水排放至厂区北侧的中水水库内。污水管网规划沿西区内道路敷设 d400-d600 污水管，收集沿路地块的污水，最终向北排至规划污水处理厂处理。

4.2.3.3供热工程规划

规划东区、中区热源采用大唐热电厂，建设区域锅炉房集中供热方式，西区热源采用工业余热、天然气采暖、电锅炉采暖三种方式。东区规划设6座换热站。中区规划设18座换热站。西区规划每个企业建设自备天然气锅炉。公共服务设施可采用电锅炉供热。

规划采用 130/70℃高温水作为一次热媒，经换热站换成 85/60℃低温水直接向各民用建筑供热，工业建筑也可直接采用高温水采暖。

4.2.3.4燃气工程

园区气源来自新疆油田油气储运公司采气一厂天然气，通过天然气总站、压缩气母站供应用户；保留现状液化石油气作为补充能源。

4.2.3.5电力工程

工业园西区规划新建1座110千伏变电站，变电容量3×50兆伏安。电源接园区220千伏变电站，作为园区开发建设后35千伏主要供电电源点。

4.2.4园区基础设施现状

（1）供水设施建设情况

西区供水水源：雀尔沟河红山水库下库。

西区水厂规模：水厂近期规模1.4万m³/天，远期规模3万m³/天。

（2）排水方面：本项目依托工园区西区污水处理厂。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。呼图壁县工业园区西区污水处理厂具体简介见5.4.1章内容。

本项目运营期产生的废水排放量为132.24m3/d，外排水无有毒有害的特征水污染物。

（3）固废填埋场建设情况

呼图壁县工业园区目前已经建设一般固废填埋场，并将在西区新建一处50 万m³固废填埋场，固体废物能得到妥善处置。

4.3环境质量现状调查与评价

本次环境质量现状调查采用资料收集与现场调查相结合的方式进行。

4.3.1环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次选取2023年呼图壁县国控监测站点的监测数据，作为本项目环境空气质量现状基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

本项目拟选厂址行政区划隶属于呼图壁县。基本污染物环境空气质量现状评价结果见表4.3-1。

表4.3-1  大气环境质量现状评价表   单位：μg/m3

由上表可知，本项目所在区域 SO2、NO2、CO、O3 的年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5、PM10的年评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目区域为不达标区。

PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，超标原因有2点：① 生态环境不利，易受沙尘天气影响，主要是受西伯利亚较强冷空气东移南压的影响，呼图壁县春、夏季风沙较大。②城市生态退化及区域外沙尘暴造访，影响了呼图壁县环境空气质量。因此判定项目所在地为环境空气质量不达标区。

4.3.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目不涉及地表水体，因此不对地表水现状开展评价。重点论证项目废水综合利用不外排的可行性和可靠性。具体可见5.4.1章内容。

4.3.3地下水环境质量现状调查与评价

#### 4.3.3.1地下水环境质量现状调查

（1）调查方法

本次调查采用实测加引用相结合的方法。环评引用《呼图壁县工业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》（2023年4月）数据。

（2）监测点位

项目区地下水流向：地下水流向由东南向西北。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次实测2个点位，引用评价监测点位共有3个。具体监测点位见图4.3-1，各监测点设置情况及基本信息见表4.3-4，可满足监测要求。

表4.3-4  地下水监测点设置情况一览表

（3）监测项目及分析方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次评价的监测项目包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌数、细菌总数、耗氧量，以及硫化物。

分析方法：采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《地下水质量标准》（GB /T14848-2017）、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关标准和规范执行。

（4）监测结果

监测结果见表4.3-5。

#### 4.3.3.2地下水质量现状评价

（1）评价标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

（2）评价方法

评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式：

，pH≤7时；

，pH＞7时；

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

（3）评价结果

项目区地下水监测及评价结果详见表4.3-5。从表4.3-5可以看出，根据监测结果可知，各监测点的水质较好，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。

图4.3-1 监测点位图（1）

表4.3-5       地下水质量现状监测及评价结果一览表

4.3.4声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

本次在拟选厂址四周，共布设1个噪声监测点位。监测点位信息见表4.3-7。

表4.3-7    监测点位信息

| 监测点位名称 | 监测因子 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟选厂址四周 | 等效连续A声级(Leq) | 2024年4月 | 昼、夜间各监测一次。 |

（2）监测方法

本次噪声测量采用AWA5688多功能声级计，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行测量。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

（3）评价标准

评价区声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

（4）评价方法

评价方法采用直接对标法。

（5）监测结果

监测结果统计见表4.3-8。

表4.3-8    声环境现状监测统计结果一览表

从表4.3-7可以看出，各监测点位噪声值均未超出标准值，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

4.3.5土壤环境质量现状调查与评价

4.3.5.1土壤理化特性

本项目属于土壤环境污染影响型项目，本次在充分收集资料的基础上，根据项目土壤环境影响类型、建设项目特征与评价需要，有针对性地进行了土壤理化性质调查，调查内容及结果具体见表4.3-9。

表4.3-9    土壤理化特性调查表

4.3.5.2土壤环境现状监测与评价

（1）监测点位

本次委托新疆正天华能环境工程技术有限公司对项目占地范围内及占地范围外土壤环境质量进行了监测。监测点位置详见图4.3-2。

（2）监测时间及采样频率

监测时间：2024年4月；

采样频率：各点位均采样1次。

（3）监测项目

占地范围内表层样监测点监测因子：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共计46项。

柱状样监测点监测因子：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

占地范围外监测点监测因子：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

（4）评价标准

土壤环境监测点各监测项目均执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求。

（5）评价方法

采用标准指数法。

（6）监测及评价结果

土壤环境现状监测及评价结果见表4.3-10~4.3-12。

由表4.3-10~4.3-12可知，各监测点土壤中各项监测项目监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。

表4.3-10    土壤环境现状监测及评价结果-占地范围内表层样监测点

表4.3-11    土壤环境现状监测及评价结果-占地范围内柱状样监测点

表4.3-12    土壤环境现状监测及评价结果-占地范围外表层监测点

图4.3-2 监测点位图（2）

## 4.4生态环境现状调查与评价

- 4.4.1现状调查及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）中有关规定，本项目属于污染影响类建设项目，位于已批准规划环评的呼图壁县工业园区内，项目建设符合生态环境分区管控要求，符合园区规划环评要求，不涉及生态敏感区，直接对项目建设进行生态影响简单分析。因此本项目现状调查及评价范围为项目占地范围。

- 4.4.2评价方法

生态环境现状调查与评价采用现场调查、资料收集和卫星遥感影像图片解译相结合的方法，对评价区生态环境现状做出评价。

- 4.4.3生态功能区划

项目地处新疆准噶尔盆地南缘，“乌苏-石河子-昌吉”绿洲中西部，位于呼图壁县工业园区内。按照《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区（II），准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区（II5），乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区（26）。项目所在区域生态功能区划见表4.4-1、图4.4-1。

表4.4-1区域生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | II.准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | II5.准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 26.乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制 |
| 主要生态环境问题 |  | 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁 |
| 生态敏感因子、敏感程度 |  | 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感 |
| 主要保护目标 |  | 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量 |
| 主要保护措施 |  | 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理 |
| 适宜发展方向 |  | 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境 |

图4.4-1 生态功能区划图

4.4.4土地利用现状调查及评价

本项目总占地面积约为33334.49m2，参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GBT21010-2017）以及园区规划环评，评价区域西侧为拟建综合能源站用地、公路用地以及人工绿化的乔木林地，南侧与公路用地相隔为已建工业用地，中部和北部均为天然牧草地。本项目占地区域土地利用类型较单一，均为未利用地，地类为天然牧草地。

图4.4-2  评价区域土地利用现状图

4.4.5植被类型及分布

根据《新疆植被及其利用》，评价区属新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、乌苏-奇台州。区域内气候干旱，植物群落较为单一，主要是由木碱蓬（Suaeda dendroides）、无叶假木贼（Anabasis aphylla）、琵琶柴（Reaumuria songonica）等组成盐柴类半灌木组。区域现状地类为天然牧草地，植被覆盖度为15%～35%。评价区植被分布情况见图4.4-3，评价区域内没有保护植物分布。

图4.4-3  评价区域植被类型图

- 4.4.6土壤类型及分布

本项目所在区域土壤类型单一，土壤类型主要为灰漠土。灰漠土是石膏盐层土中稍微湿润的类型，是温带漠境边缘细土物质上发育的土壤。灰漠土土壤的砾质化程度很弱，表土孔状结皮发育得很好，上边具有不规则或多角形的裂纹，沿纹生长一些黑色地衣、藻类低等植物，使附近形成粗糙的黑色薄皮；下边的孔隙像蜂窝，从上到下变小和减少。结皮厚度1～4cm不等，浅灰或棕灰色，干燥松脆，易顺着上边的裂纹开裂散碎。下面的薄片或鳞片状结构厚1～5cm，孔隙更少，松散易碎。紧实层厚5～15cm，呈褐棕色或黄棕色，结构为块状或柱状，粘粒含量达20～28%，比上下土层约多5～10%。中、下部常有斑点状、假菌丝状或斑块状不明显的钙积层，碳酸钙含量为10～20%，比上部孔状结皮中的多1倍左右，说明它具有轻微淋溶作用。石膏和盐分聚积在40或60cm以下，以80～100cm深处较多，有的还出现几层石膏。盐分呈脉纹状乳白色结晶，含量为0.5～2%。盐分组成多属氯化物为主或硫酸盐为主的混合类型，但含重碳酸盐较多，一般为0.03～0.08%。包括表土孔状结皮在内，都有一定碱化现象，碱化度10～20%。土壤呈强碱性反应，pH8.5～10，以紧实层为最高。区域土壤类型见图4.4-4。

图4.4-4  评价区域土壤类型图

4.4.7野生动物类型及分布

按中国动物地理区划的分级标准，项目所在区域的野生动物属古北界、中亚界、蒙新区、西北荒漠亚区、准噶尔盆地小区。项目评价区域动物区系组成简单，野生动物种类及分布均很少。另外评价区频繁的人类活动，区域仅分布有一些鸟类和啮齿类动物，如麻雀、燕子、野鼠类等，调查期间未发现国家及自治区级保护动、植物。

- 4.4.8生态环境总体评价

本项目地处准噶尔盆地南缘，位于呼图壁工业园区内，所在区域为乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，主要生态服务功能为工农畜产品生产、荒漠化控制等，主要保护目标为绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量等。项目区现状基本为未利用地，土地利用类型为天然牧草地，植被主要为木碱蓬（Suaeda dendroides）、无叶假木贼（Anabasis aphylla）、琵琶柴（Reaumuria songonica）等组成盐柴类半灌木组。大部分区域植被稀疏、覆盖度为10%～15%。土壤类型主要为灰漠土；动植物生境较为单一，仅分布有一些鸟类和啮齿类动物，无国家及自治区级保护动、植物。

# 5环境影响预测与评价

- 5.1生态环境影响分析

本项目建设前区域基本为未利用地，土地利用状况以天然牧草地为主，项目建设后将总体改变土地利用状况，变为建设用地，土地利用将以工业用地为主，不可避免对生态环境造成影响。由于项目位于已规划实施的工业园区内，且占地面积仅33334.49m2，项目周边分布有园区道路、绿化带等公共设施，项目建设不会对呼图壁县土地原有的生态服务功能产生大的影响。

5.1.1施工期生态环境影响分析

- 本项目施工期生态影响主要表现为占地的影响和对自然植被的影响，以及因扰动破坏原有地貌和自然植被而引发的新增水土流失。

（1）施工过程对建设区域土壤的影响

1）土壤物理性质的变化

项目建设过程中施工人员践踏和车辆行驶的碾压将使项目区土壤结构变得紧实，土壤孔隙度降低，造成土壤中的微生物活动减少，引起物质分解与循环受阻，土壤渗透性降低，地表流量强度增大，加剧土壤侵蚀与水土流失，最终将影响到土壤植物生长与种群结构，昆虫、动物也随之迁徙或者减少。

2）土壤化学性质的变化

项目建设过程中施工活动中受到冲击的土壤，有机质和营养元素含量明显降低。一方面频繁的践踏或者人为清除凋落物，使地表的枯枝落叶层难以保留，植物凋落物归还量减少；另一方面，土壤的裸露和板结使大量养分随水分流失。这些因素改变了生态系统的物质循环过程，使土壤有机物质和营养成分来源减少，进而影响着动植物的正常生长。

3）土壤污染影响

目前项目区土壤环境质量现状可满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)筛选值要求，土壤环境质量状况较好，说明该区域土壤可满足Ⅱ类土壤的功能要求。项目施工期废气主要为施工扬尘、车辆尾气等，废水依托处置不外排，固废清运处置，施工期对评价区内的土壤环境质量产生的影响较小。

（2）施工期对植被的影响

项目建设对植被的影响主要表现在占地对植被的影响，使荒漠生态系统变为人工生态系统，项目建设不可避免会对地表植被进行破坏。项目区植被主要为木碱蓬（Suaeda dendroides）、无叶假木贼（Anabasis aphylla）、琵琶柴（Reaumuria songonica）等组成盐柴类半灌木组，生物损失量约6.73t。项目建设后，可通过人工绿化对损失的生物量进行补偿，绿化用水量为7.76m3/d，因项目建设对植被造成的影响较小，整体对自然生态环境影响不大。

（3）施工期对野生动物的影响

施工期间，施工活动机械及车辆和人群往来所产生的各种噪声，对生活在项目区周围的动物产生一定的不利影响。预计在施工期间，项目区周边受影响的动物将在短时间内有所减少，随着对环境的逐步适应，一些伴人型的爬行类、啮齿类及鸟类将在项目区周边逐渐恢复活动踪迹，使施工区周围地带动物种类和数量达到动态平衡，施工期对野生动物的影响在可接受范围内。本项目所在区域为已规划实施的工业园区，人类活动和生产活动频繁，野生动物很少。总体来讲，项目施工建设对野生动物影响较小。

（4）施工期水土流失影响分析

本项目占地面积约33334.49m2，面积相对于整个园区的面积较小（0.27%），但项目涉及土石方开挖等工程，施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是需关注的一个重要问题。水土流失的成因主要有：

①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，加剧水土流失；

②建设过程中施工场地堆放的土石渣料，由于结构疏松，孔隙度较大，不可避免的产生部分水土流失。

为有效防止水土流失，施工单位应采取以下措施：①施工前将表层土单独剥离，集中堆放于厂区空地，以用于厂区绿化，为植被生长创造良好的条件；②开挖土石方及时回填，建筑垃圾及时清运出现场；③合理安排施工作业时间，避免在大风或暴雨季节进行土石方开挖工作。采取以上措施后，可使水土流失影响大大减小。

5.1.2运营期生态环境影响分析

（1）对生态系统结构的影响

对于因项目建设导致土地利用类型改变的区域，因区域内人群活动增加，建设活动处于复杂多样状态，将对区域生态环境产生影响。人既能破坏生态系统，但也能维护生态系统朝着良性循环发展。因此应加强管理与保护，尽可能减少项目区北部天然牧草地及南部人工绿化带林地的生态结构与功能所受的人为干扰影响。

（2）对生态系统功能的影响

项目建设使荒漠生态系统变为人工生态系统，荒漠生态系统的基础是植被，其具有保持水土、涵养水源、光合作用、吸收废气、吸水滤水、消减噪声、增湿降温、栖息生物等功能。项目实施后，地面硬化、厂房建设、厂内道路建设等将使项目区内硬质基底面积增加。地面的不透水率增加，将降低原有地面的水土保持、水源涵养的能力。新的人工生态系统的介入，将输入燃料、物料，输出“三废”等问题，故项目建设将使区域在维持原有生态功能的基础上发生一些变化，这种变化将打破原有的物质循环与能量流动平衡，引入新的物质和能量。此外，项目区的绿化建设将增加人工绿地植物群落的生物多样性，使区域内生物多样性指数提高，进而改善规划区内的生态功能。

（3）对区域生态空间影响分析

项目所在区域为乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，呼图壁县工业园区重点管控单元（ZH65232320002），不在生态保护红线及一般生态空间内。项目的实施不会对区域生态保护红线和生态空间造成不利影响。

（4）小结

本项目在呼图壁县工业园区规划用地内建设，总体来看不会影响评价区范围内的整体土地利用格局，对土地利用的影响程度在可接受范围。运营期随着项目建设完工及人工绿化工程的逐步实施，项目建设产生的水土流失影响将消失。从评价区的植被现状分布及种类来看，施工期被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失。同时项目推进绿化等生态恢复工作的逐步开展能够补偿建设导致的生物量损失。区域内基本形成的人工强烈干扰的生态环境，存在大型野生动物及其栖息地的可能性较小，不会对野生动物构成影响。项目生态环境影响评价自查表见表5.1-1。

表5.1-1生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种£；国家公园£；自然保护区£；自然公园£；世界自然遗产£；生态保护红线£；重要生境£；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域£；其他£ |
|  | 影响方式 影响方式 | 工程占用R；施工活动干扰R；改变环境条件£；其他R |
|  | 评价因子 | 物种R（种群数量 ） 生境R（生境面积 ） 生物群落£（ ） 生态系统R（植被覆盖度、生物量） 生物多样性R（物种丰富度 ） 生态敏感区£（ ） 自然景观£（ ） 自然遗迹£（ ） 其他R（水土流失 ） |
| 评价等级 |  | 一级£二级£三级£生态影响简单分析R |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.03）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集R；遥感调查R；调查样方、样线£； 调查点位、断面£；专家和公众咨询法£；其他R |
|  | 调查时间 | 春季£；夏季R；秋季£；冬季£ 丰水期£；枯水期£；平水期£ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失R；沙漠化£；石漠化£；盐渍化£；生物入侵£；污染危害£；其他R |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落R；土地利用R；生态系统R；生物多样性£；重要物种£；生态敏感区£；其他R |
| 生态影响 预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量£ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落R；土地利用R；生态系统；生物多样性£；重要物种£；生态敏感区£；生物入侵风险£；其他R |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让£；减缓；生态修复£；生态补偿R；科研£；其他R |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期£；长期跟踪£；常规£；无R |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价£；其他R |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行£ |
| 注：“囗”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |

- 5.2大气环境影响分析

5.2.1施工期环境空气影响分析

本项目在建设期对周围大气环境产生影响的因素主要包括：建筑施工工地扬尘污染、施工机械及运输车辆燃烧柴油或汽油排放的废气污染。

施工期间的扬尘污染，是指在场地平整、建构筑物建设、道路清扫、物料运输、土方堆放等过程中产生的细小尘粒向大气扩散的现象。造成扬尘污染的主要原因：

①建筑工程四周不围或围挡不完全，围挡隔尘效果差；

②清理建筑垃圾时降尘措施不力；

③建筑垃圾及材料运输车辆不加覆盖或不密封，施工或运输过程中风吹或沿途漏撒，或经车辆碾压产生扬尘；

④工地露天堆放的材料、渣堆、土堆等无防尘措施，随风造成扬尘污染。

建设期不同施工阶段的主要大气污染源和污染物排放情况见表5.2-1。

表5.2-1施工期间不同施工阶段主要大气污染源及污染物排放情况

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 土石方、桩基工程阶段 | 裸露地面、土方堆场，土方装卸过程 | 扬尘 |
|  | 打桩机、挖掘机、铲车、运输卡车等 | NOx、SO2、CO、HC |
| 建筑构筑 工程阶段 | 建材堆场，建材装卸过程，进出场地车辆 | 扬尘 |
|  | 运输卡车、混凝土运输车等 | NOx、SO2、CO、HC |
| 建筑装修 工程阶段 | 废料、垃圾 | 扬尘 |
|  | 漆类、涂料 | 有机废气 |

从表5.2-1可见：项目建设期的主要废气污染因子是扬尘，建设期不同施工阶段产生扬尘的环节较多，即扬尘的排放源较多，且大多数排放源扬尘排放的持续时间较长，如堆场扬尘和施工场地车辆行驶产生的道路扬尘等在各个施工阶段均存在；建设期施工机械排放的废气主要集中在基础施工阶段，在建筑构筑阶段则主要是进出施工场地的运载车辆排放尾气污染。

根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0~2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，相当于环境空气质量二级标准规定值的1.6倍。

本项目厂址周边均为园区空地及园区企业，周边无集中居住区等敏感点，施工期扬尘对周围环境影响不大。由于项目在建设期排放的扬尘和施工机械排放的废气会增加该地区NOx、CO、TSP等的污染，因此必须提倡科学施工、文明施工，并采取一定的防治措施，将项目建设期的污染降低到最小程度。

5.2.2运营期大气环境影响分析

本项目运营期无大气污染物排放，主要为制氢过程排放的O2、放空H2、吹扫氮气及氢气长管拖车尾气。

氮气为对系统进行吹扫或用于系统调试、维修过程中的吹扫和空气置换，产生量小。氢气长管拖车使用燃料为氢气，为清洁能源，因此氢气长管拖车产生的尾气量极少且无大气污染物排放。H2、O2、N2及氢气长管拖车尾气均不属于大气污染物，且产生量小，对周围环境影响较小。

- 5.3声环境影响分析与评价

- 5.3.1施工期声环境影响评价

- 5.3.1.1噪声源强

施工机械噪声源强见表3.2-1。

- 5.3.1.2预测模式

施工期施工机械为点声源，其噪声预测模式采用点源几何发散衰减模式，具体公式如下：

（1）噪声随距离衰减模式

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb

式中：Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb—点声源在预测点产生的倍频带声压级，Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb；

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb—参考位置Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb处的倍频带声压级，Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb；

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb —预测点距声源的距离，Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb；

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb—参考位置距声源的距离在此取1，Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb；

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb —各种因素引起的衰减量，Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb。

（2）多声源叠加模式

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb

式中：   Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb---- 叠加后总声压级，dB(A)；

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb---- 声源级数；

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb--- 各声源对某点的声压值，dB(A)。

- 5.3.1.3施工噪声预测评价

预测本项目施工期各机械在不同距离处的噪声级见表5.3-1。

表5.3-1  主要施工机械不同距离处噪声级预测结果    单位：dB(A)

根据预测可知，昼间150m、夜间1000m范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）要求。

- 5.3.2运营期声环境影响评价

- 5.3.2.1噪声源强

本项目噪声源主要包括生产设备、压缩机和除盐水设备。噪声源参数见表5.3-2。

表5.3-2  本项目噪声源参数一览表(室内声源)

- 5.3.2.2预测模式

固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

- 计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4R

式中：Loct,1 — 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lwoct — 某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R — 房间常数，m2；

Q — 方向性因子。

- 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i

- 计算室外靠近围护结构处的声压级：

Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6

- 将室外声级Loct,2T和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

Lwoct=Loct,2T+10lgS

式中：S — 透声面积，m2。

- 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

- 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

Loctr=Loctr0−20lgrr0−ΔLoct

式中：Loctr — 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loctr0 — 参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r — 预测点距声源的距离，m；

r0 — 参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct — 各种因素引起的衰减量，dB。

如已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

Loctr0=Lwoct−20lgr0−8

- 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级LeqA。

- 计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j

式中：T — 计算等效声级的时间，h；

N — 室外声源个数；

M — 等效室外声源个数。

- 5.3.2.3运营期噪声预测评价

本项目噪声影响预测结果见表5.3-3。

表5.3-3          厂界噪声预测          单位：dB（A）

由表5.3-3可知，项目各厂界的噪声贡献值为11.9~22.6dB(A)，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A）)。

表5.3-4声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自査项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级口二级口三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m大于200m□小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准地方标准□国外标准口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 | 2类区□ |  | 3类区 |  | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ | 近期 |  |  | 中期□ |  |  |  | 远期□ |
|  | 现状调査方法 | 现场实测法现场实测加模型计算法□收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 噪声源调 | 噪声源调査方法 | 现场实测□ |  |  | 己有资料 |  |  |  |  | 研究成果□ |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m大于200m□小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境包含目标处噪声值 | 达标不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑固定位置监测□自动监测□手动□ |  |  |  |  |  |  | 应测□无检测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级) |  |  |  |  | 监测点位数 |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行不可行口 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4水环境影响分析

- 5.4.1地表水环境影响评价

根据前文，判定本项目地表水环境评价等级为三级B，重点论证项目废水综合利用不外排的可行性和可靠性。

#### 5.4.1.1施工期水影响评价

工程的实施会产生一定量的施工生产废水，根据工程分析，本项目生产废水处理后回用。生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理，对周围环境影响较小。

#### 5.4.1.2运营期地表水影响评价

根据项目工程分析，本项目外排的废水主要为职工生活产生的生活污水、冲洗水、排浓水、冷却水。生活污水、冲洗水、排浓水等废水经管道收集后最终通过园区管网排入呼图壁县工业园区西区污水处理厂集中处理。冷却水循环利用，循环冷却水排水经管道收集后最终通过园区管网排入呼图壁县工业园区西区污水处理厂集中处理。项目运营期无直排废水，不会对周边地表水环境产生不利影响。

#### 5.4.1.3用水影响分析

本项目运营期用水包括生产用水、生活用水以及绿化用水等，由西区的供水管网统一提供，西区通过大丰镇供水保障工程二期取水，该项目为园区供水专用工程，用水户仅有工业园区西区，不存在对其他用户影响。

根据《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书》（审查意见文号新环审〔2023〕304号），园区供水方案符合《呼图壁县实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标分解方案》和《呼图壁县用水总量控制方案》。

#### 5.4.1.4地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.4-2。

表5.4-2         地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区£；饮用水取水£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地R；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区£；其他£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放£；间接排放£；其他R |  |  |  |  | 水温£；径流£；水域面积£ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£ |  |  |  |  | 水温 £；水位(水深) £；流速 £；流量 £；其他 £ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级£；二级£；三级A£；三级B R |  |  |  |  | 一级 £；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度( )km；湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | (/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类R；Ⅲ类 R；Ⅳ类£；Ⅴ类£； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 £；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标£；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标£；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标£；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £ 依托污水处理设施稳定达标排放评价R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 £ 不达标区 £ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区(流)域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求£ 水环境控制单元或断面水质达标£ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区(流)域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/(t/a) |  |  |  | 排放浓度/(mg/L) |  |  |  |
|  |  | ( / ) |  |  | ( / ) |  |  |  | ( / ) |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  |  | 排放浓度/(mg/L) |  |
|  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |  |  | ( ) |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期( )m3/s；鱼类繁殖期( )m3/s；其他( )m3/s 生态水位：一般水期( )m3/s；鱼类繁殖期( )m3/s；其他( )m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 £；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动 £；自动 £；无检测 R |  |  |  |  |  | 手动 £；自动 £；无检测R |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 £； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4.2地下水环境影响评价

#### 5.4.2.1区域水文地质条件

（1）地下水类型及其特征

依据含水层介质类型可将呼图壁县地下水类型分为基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水及第四系松散岩类孔隙水。

松散岩类孔隙水：主要分布于山前冲洪积平原及沙漠区，按照含水层结构可划分为单一结构潜水含水层和多层结构潜水-承压水含水层。单一结构潜水含水层分布于312国道以南，含水层岩性为卵砾石、砂砾石，从扇顶至扇缘含水层由厚变薄，含水层颗粒由粗变细，富水性自南向北具有明显的弱-强-弱变化规律。沿312国道两侧宽约5～13km的范围内为强富水带，饱水带厚度600～700m，水位埋深20～40m，单位涌水量800～5000m3/d·m，林州户-独山子一线以南水位埋深大于140m，富水性相对减弱，单位涌水量800～900m3/d·m，渗透系数40.74m/d；多层结构潜水-承压水含水层分布于312国道以北，该含水层组上部为潜水含水层，在泉水溢出带一带由于细颗粒地层在纵向横向上分布的不连续性，上层潜水和承压水通过自然、人工“天窗”发生水力联系，组成一个混合含水岩组，富水性较好，潜水含水层底板埋深80～100m，单井涌水量100～300m3/d·m，渗透系数10～30m/d。细土平原带潜水含水层组由细砂、中粗砂、含砾粗砂组成，富水性极不均匀，除局部地段外，大部分地区水量贫乏，水质较差，水位埋深5～15m，一般单位用水量小于43.2m3/d·m，渗透系数小于2.0m/d，沙漠边缘地带潜水埋深大于15m，含水层由粉砂、细砂组成，富水性极弱，单井涌水量小于8.64m3/d·m，渗透系数1.5m/d。该含水层组下部多为多层承压含水层，沿二十里店-西树窝子-祁家湖一线以北宽1～3km地段为承压不自流区，承压不自流区以北、唐家梁-芳草湖农场以南为自流区，含水层总厚度50～100m，单层厚度10～30m不等，含水层岩性主要为含砾中粗砂、中砂、细砂，承压水头-22.61～48m，承压水顶板埋深在二十里店-西树窝子-祁家湖一线以北宽2～10km范围内小于100m，西戈壁黄土台地106团一带大于120m，其余地段为100～120m，含水层岩性南部为砂砾石、北部为含砾粗砂、中粗砂，含水层富水性在泉水溢出带。

基岩裂隙水、碎屑岩裂隙孔隙水：基岩裂隙水分布在南部低中山区，单井流量一般在17.21～43.27m3/d，水质较好；碎屑岩裂隙孔隙水分布于南部低山丘陵区，单泉流量一般在0.86～8.64m3/d，个别地段可达8.64～43.2m3/d。

②地下水补给、径流、排泄条件

地下水补给：基岩裂隙水主要接受大气降水和冰雪融水补给；松散岩类孔隙水的主要补给源是呼图壁河、雀儿沟河河水沿河床的垂直入渗，加之大量的灌渠、田间灌溉入渗，区域地下水补给量十分可观，此外区域还接受河谷潜流、降雨入渗补给；细土平原区主要接受渠系入渗、田间灌溉、井水回归入渗、降水入渗及上游地下水侧向径流补给。

地下水径流：扇区地下水以平缓方式运移，潜水面在扇区中上部呈扇状，与地面有一定夹角，潜水水力坡度2.0‰，溢出带附近增至2.5‰，沙漠前缘降至1.0‰，地下水总体由南向北径流，受构造影响，在呼图壁河独山子-长山子一线存在一个高落差的跌水，河谷潜流以地下瀑布形式补给扇区地下水。

地下水排泄：山区地下水主要以泉水的形式溢出地表向下游排泄；平原区主要由泉水溢出、蒸发、人工开采、深部径流组成，其中人工开采、侧向排泄及潜水蒸发为主要排泄形式。

③地下水水化学特征

沿呼图壁河现代河床、山口一带及芳草湖农场以西的大部分地区地下水水化学类型为HCO3-Ca.Na型，矿化度小于500mg/L；细土平原区潜水或承压水类型为SO4.Cl-Na型，矿化度大于1000mg/L。

④地下水动态

区内地下水动态受自然因素和人为因素共同影响，按其主要影响因素，可以分为如下类型：

冲洪积扇上部水文型动态区：分布于呼图壁河、雀儿沟河冲洪积扇上部，地下水高水位期出现在地表水洪水期的6～9月，低水位期为地表水枯水期的2～3月，水位变幅0.69m，与地表水径流量变化趋势一致。

冲洪积中下部地带水文-人工型动态区：分布于312国道一带，高水位期一般出现在12月至翌年3月，低水位期出现在每年6～9月，年变幅一般小于5m，受地表水入渗补给影响，低水位期常出现回弹波动。

潜水溢出、浅埋带气象型动态区：沿呼图壁河从呼图壁镇到芳草湖一带，地下水埋深小于5m，每年7～8月当地下水蒸发量达到最大时，地下水位埋深达到最大，随着蒸发量的减少，地下水位逐渐回升，年变幅一般小1m。

细土平原区人工型动态区：分布于芳草湖农场、111团、106团一带，高水位期出现在农灌季节的6～8月，低水位期出现在2～3月，年变幅一般小于2m。

细土平原承压-自流水人工型动态区：低水位期出现在地下水大量开采的7～8月，9月份后随着地下水开采量的减少，地下水位开始回升，翌年1～3月，水位达到最高值，年内变幅10～15m。

图5.4-1      区域水文地质图

图5.4-2    呼图壁河纵向水文地质剖面示意图

图5.4-3    呼图壁河地下水补给、径流和排泄分布图

#### 5.4.2.2评价区水文地质条件

（1）地下水空间赋存与分布规律

评价区及项目区场地为多层结构含水层，分布的含水层为松散岩类孔隙水。多层结构潜水含水层分布在312国道以北的平原和细土平原地区。具体见图5.4-4。

①潜水含水层

潜水含水层分布于较厚的第四系粉土层中，含水层底板埋深约 120m，根据评价区水文地质调查，区域范围内潜水埋深大于20m，受地形影响较大。根据收集的资料显示，，含水层岩性主要由中粗砂、含砾粗砂、细砂组成，富水性弱，该含水层渗透系数1.5～35m/d。

②承压含水层

据以往勘探资料分析，350m 以内可揭露 3 个主要含水层（组），第一含水层为承压自流水含水层，埋深 120～155m，静水位埋深 5.4m 至高于地面 15m，岩性以粗砂、中细砂为主，含少量砾石。渗透系数 0.2-2.7m/d，单井涌水量 1.88-15.10L/s；第二层为自流水含水层，埋深 180-215m，水头高度+15m～+20m，岩性以砂砾石、粗砂、细砂为主，单井涌水量 30L/s；第三层为自流水含水层，含水层埋深为 255-330m，水头高度大于+30m，岩性以中细砂为主，单井涌水量大于 45L/s。富水性较丰富。

③隔水层

潜水与承压含水层间存在一层较薄黏土层，构成隔水层，埋深大于 120m。

（2）补给、径流、排泄条件

补给：该区地下水主要由上游的侧向补给、河流和渠水的渗漏补给，以及大气降水入渗补给。

径流：地下水流向近似南北向，水力坡度约2％。

排泄：评价区域地下水的排泄主要是通过地下水侧向径流和农田灌溉开采方式。

（3）地下水动态特征

冲洪积中下部地带渗入-开采型动态区：地下水主要接受河（渠）水的入渗补给，地下水开采为主要排泄方式。地下水水位动态的主要影响因素为人工开采，动态曲线为单谷型或双谷型。低水位期出现在开采高峰期的 5~8 月份；9~11 月由于开采量减少，加之补给期的到来，水位又逐渐回升，12月至翌年4月出现高水位，部分地段因春季开采而于3~4月出现次低水位期，水位变幅一般小于5m，最大可达19.08m。

（4）地下水化学特征

评价区内第四系地下水化学特征主要受其补给源河水的影响。河水水化学类型为HCO3—Ca 型和 HCO3·SO4-Ca·Mg型，矿化度小于0.2g/L；而评价区位于冲洪积扇中上部，是地下水的强烈交替区，水化学类型以HCO3·SO4-Ca·Na 和HCO3·SO4-Ca·Mg 型为主，矿化度小于0.8g/L。

（5）包气带特征

评价区场地地层主要为第四纪上更新统-全新统冲洪积（Q3-4al+ql）堆积，根据钻孔揭露地层，场地地层共为一层，为粉土层。

第1层-粉土：粉土：黄褐色，孔隙较发育，无光泽反应，干强度低，韧性低，局部夹有粉质粘土，粉细砂，具有中高压缩性。稍密～中密，稍湿，最大揭露厚度为12.0m。

#### 5.4.2.4正常状况下地下水影响分析

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目废水主要为少量生产废水以及生活污水，本项目生产废水循环利用不外排，生活污水排入园区管网。正常状况下，本项目均采取分区防渗设计，车间地面采用抗渗钢筋混凝土，满足一般防渗区要求，危废暂存间基础防渗层采用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求，厂区内道路均为柏油路面。在防渗系统正常运行的情况下，本项目生产废水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”

因此，在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地包气带及地下水环境造成影响。

#### 5.4.2.5非正常状况下地下水影响分析

（1）预测情景

在非正常状况下，即厂区内设备、管道因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或地下水环境保护措施的保护效果达不到设计要求时的运行状况时，排水管道、埋地油罐发生泄漏现象时可能影响地下水水质，为本次水环境影响分析与评价的主要内容。污染物渗漏排放，有长期小流量排放（运行后期的老化所造成的微量渗漏）、短期大量排放（如污水管道破裂）两种。考虑最不利情况，本次环评不考虑包气带吸附及污染物迁移过程中的自净作用等，按照渗漏污水全部运移至富水区域，通过模型预测这些污水对地下水含水层的影响。

情景1：非正常状况下，如果厂区内设备等因长时间不检修，防渗层出现“跑、冒、滴、漏”等情况，这种影响一般不易发觉，多为小流量长期排放。本次评价，按照生活污水输送管道发生污水渗漏（情景1），泄漏污水向下游及两侧扩散，迁移至赋存有地下水的区域，并对地下水产生影响。

情景2：厂区内发生重大泄漏事件等事故，如生活污水管网泄漏（情景2），由于工作人员发现事故到处理需要一定时间，而在这段时间污染物经过破坏的部位进入含水层，可能对地下水造成污染。排放时间在时间尺度上设定为短时泄漏，泄漏时长按1d计。

本次预测主要预测“跑、冒、滴、漏”（情景1）情况和突发事故（情景2）两种工况。根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，说明污染物的影响程度。

（2）预测时间及范围

根据导则，地下水环境影响预测层位以潜水含水层或污染物直接进入的含水层为主，预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。

根据项目特点，本次评价预测层位为潜水含水层，预测时段为污染发生后100d、1000d、3650d。

评价区地下水流向受地形影响，总体由南向北径流。根据场区周边的地形地貌、水文特征、地质条件、水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，本次评价工作的预测范围与评价范围一致。

（3）预测因子

根据地下水导则中9.5中关于预测因子的要求，本次评价根据工程分析中废水污染源，本项目废水中主要污染物为生活污水中的COD、NH3-N、总氮、总磷等，生产废水中的溶解性总固体，均为“其他类别污染物”。考虑最不利情况下废水泄漏，对各项因子在各类废水中的最大浓度采用标准指数法进行排序，取标准指数最大的因子作为预测因子。

根据标准指数法计算结果（表5.4-3），选取对地下水环境质量影响有代表性且污染负荷较大的其他类污染物COD、氨氮作为污染因子进行预测。执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，将COD＞3.0mg/L、氨氮＞0.5mg/L的浓度定为超标范围，COD＞0.5mg/L、氨氮＞0.025mg/L的浓度定为影响范围。

表5.4-3 本项目主要污染物浓度及等标污染负荷值

| 污染因子 | 其他类污染物 |  |  |  | 其他类污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 溶解性总固体 |
| Ci（mg/L） | 460 | 52.2 | 71.2 | 4.27 | 2000 |
| Si（mg/L） | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1000 |
| Pi | 153.3 | 104.4 | 71.2 | 21.35 | 2 |
| 泄露情景 | 情景1、情景2（生活污水排水管道泄露） |  |  |  | 排浓水管道泄露 |
| 注：①COD、氨氮、总磷、总氮的污染物浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，石油类浓度参考TPHCWG(1997)中关于石油类污染物的溶解度； ②地下水环境质量标准限值要求中无总氮、总磷、石油类，本次参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |

（4）预测方法

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定，预测方法可以采用解析法进行，由于评价区所在区域水文地质条件相对简单，可选择解析法进行预测。

（5）预测模型

预测按最不利的情况设计情景，污染物泄漏直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染质浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。

在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，主要原因为：

①地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受到物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。

②此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。

③保守计算符合工程设计的理念。

项目区的地下水主要是从东南向西北方向流动，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可将情景一和情景二分别概化为一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界预测模型和一维短时泄漏点源的水动力弥散问题。

情景1模型：

情景2模型：

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\ADMINI~1.DES\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml9948\\wps2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\ADMINI~1.DES\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml9948\\wps2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\ADMINI~1.DES\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml9948\\wps2.jpg" \* MERGEFORMATINET

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x，t）——t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0——注入的示踪剂浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc()——余误差函数。

（6）预测参数

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。本次评价水文地质参数主要通过收集项目所在区域的成果资料及经验参数来确定。两种污染情景的源强数据分别通过工程分,予以确定。模型中所需参数及来源见表5.4-4。

表5.4-4 水质预测模型所需水文地质参数一览表

（7）预测结果

①情景一预测结果

将以上确定的的参数代入模型，便可以求出不同时段，COD、氨氮在泄漏了不同天数（100d、1000d、3650d）时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。具体见表5.4-5、表5.4-6，图5.4-5。

表5.4-5污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（情景1）

表5.4-6预测结果统计表（情景1）

图5.4-5 发生长期泄漏后污染物浓度变化趋势图（情景1）

从以上预测结果可以看出，非正常状况下，在本次设定的长期小流量泄漏情景下，当预测期为100d时，预测的COD污染物超标距离、影响距离分别约73m、84m；当预测期为1000d时，COD污染物超标距离、影响距离分别约357m、394m；当预测期为3650d时，COD污染物超标距离、影响距离分别约1030m、1101m。当预测期为100d时，预测的氨氮污染物超标距离、影响距离分别约70m、89m；当预测期为1000d时，氨氮污染物超标距离、影响距离分别约348m、409m；当预测期为3650d时，氨氮污染物超标距离、影响距离分别约1013m、1129m。在预测期间，随着距离的增加，污染物的浓度呈减小的趋势；随着泄漏时间的增加，污染因子的影响范围随着时间的推移逐步扩大。

②情景2预测结果

将参数代入模型，便可以求出不同时段，污染物在瞬时泄漏后，不同天数（100d、1000d、3650d）时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。具体见表5.4-7、表5.4-8，图5.4-6。

表5.4-7 污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果（情景2）

表5.4-8 预测结果统计表（情景2）

图5.4-6 事故泄漏后在不同时间时污染物的浓度分布图（情景2）

根据以上预测结果，在本次设定的预测情形下：预测期间，COD污染物在预测100d、1000d、3650d时在含水层中的超标距离分别为60m、259m、0m，影响距离分别为76m、338m、945m，氨氮污染物在预测100d、1000d、3650d时在含水层中的超标距离分别为56m、0m、0m，影响距离分别为82m、360m、996m，随着距离的增加，污染物含水层中沿地下水流向运移，污染物的浓度呈先增大后减小的趋势，影响范围均在园区范围内。在本次预测情景下的泄漏对地下水环境的影响很小。

综合以上预测结果，在本次评价预测情景下的影响区均在园区范围内，无生活饮用水源井，不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标等，但非正常工况时下渗废水对该地区地下水存在一定影响，故建设单位必须加强工程质量控制、施工期施工质量及运营期管理，做好各污水处理设施、污水管线的防渗和防漏处理，最大程度地确保高质量施工和运营期管理，加强设施的维护和管理，减少废水渗漏，落实地下水及土壤污染防控，采取分区防渗措施，并加强防渗措施的日常维护。设置地下水跟踪监测井及土壤监测点，并按监测要求开展监测，一旦发现超标应及时采取有效措施，预防对地下水及土壤的污染影响。

综上所述，在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制厂区污水的无组织泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区长期事故性排放点源的存在，本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；在非正常情况下，在落实源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应等措施后，项目的实施对地下水的影响属可接受范围。

- 5.5土壤环境影响评价

### 5.5.1施工期土壤环境影响评价

项目区土壤类型为新积土，本项目实施过程中会对土壤造成扰动影响，施工过程中产生的各类废水、固体废物如果处置不当也会对土壤造成影响。

（1）施工对土壤理化性质以及区域沙化的影响

①破坏土壤原有结构

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，开挖和回填必将破坏土壤的结构。尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，必须经过较长的时间才能恢复。除开挖的部分受到直接的破坏外，开挖土堆放两边占用土地，也会破坏土壤结构，此外，土层的混合和扰动，同样会改变原有土壤层的性质。在施工中由于打乱土层，改变土壤容重，地表植被受到破坏，使得地表填筑物由于太阳热能的吸收量增加。

②混合土壤层次、改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层的也截然不同。开挖和回填，必定混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤的发育，植被的恢复。

③影响土壤养分

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。施工对原有土体构型势必扰动，使土壤养分状况受到影响，严重者使土壤性质恶化，并波及其上生长的植被，甚至难以恢复。

④影响土壤紧实度

施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。

（2）施工期污染物对土壤的影响

施工期产生的污染物对土壤的影响主要来自于施工废水、固体废物堆存等，如果处置不当，会造成污染物进入土壤环境。因此应严格要求建设单位落实施工期环保措施，严禁施工废水乱排、固体废物不及时清理等情况的发生。施工期的施工废水可收集后排入园区下水管网，固体废物优先综合利用，不能回收的应及时清运。

采取上述措施后，施工期产生的污染物对园区土壤环境造成的影响较小。

### 5.5.2运营期土壤环境影响评价

（1）正常工况下

正常情况下，本项目产生的废水主要为除盐水系统制纯水排浓水、除盐水系统反冲洗水、冷却水排水、设备及管道冲洗水、生活污水。生活污水和设备管道冲洗水纳入市政管网。除盐水系统制纯水排浓水、除盐水系统反冲洗水、冷却水排水为清净下水。项目所产生的废气不属于大气污染物。

（2）非正常工况下

拟建项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，影响途径主要为营运期项目场地污染物以垂直入渗方式进入土壤环境，因此采用一维非饱和溶质运移模型进行土壤污染预测。

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c--污染物介质中的浓度，mg/L;

D--弥散系数，m2/d；

q--渗透速度，m/d；

z--沿z轴的距离，m；

t--时间变量，d；

θ--土壤含水率，%。

②初始条件

③边界条件

第一类Dirichelet边界条件：

ⅰ连续点源：

ⅱ非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界条件：

（3）模型边界条件的概化

①土壤类型概化

结合区域水文地质调查及本项目土壤现状调查结果，将预测电解槽以下土壤概化为一层，埋深200cm壤土层。

水力模型残余含水率θr、饱和含水率θs、垂直饱和渗透系数Ks以及α、n、L等土壤参数见下表5.5-1。

表5.5-1  模型中采用的土壤参数表

②边界条件

模型为一维垂向模型，上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。

（4）预测分析结果

非正常状况下电解槽破损泄漏，氢氧化钾溶液中的污染物氢氧化钾持续渗入土壤并不断向下运移，预测时段T0~T5分别为1d、30d、50d、100d、365d，观测点N1~N5距电解槽底深度分别为10cm、20cm、50cm、100cm、200cm，污染物浓度穿透曲线图和在不同水平年沿土壤迁移模拟结果见图5.5-1~图5.5-2。

图5.5-1   不同深度观测点氢氧化钾浓度穿透曲线图

图5.5-2  氢氧化钾在不同水平年沿土壤迁移情况图

由上述土壤预测结果可知，土壤深度在10cm的时候，污染物浓度最快达到峰值，在365d时污染物浓度出现最高值。而土层深度在200cm的土壤，在365天时污染物几乎没有。说明最表层土壤最快被污染物污染，浓度也最高。而深度达到200cm处的土壤1年内被污染的程度极低。污染物泄漏1d时，在最表层0cm的土壤被污染的程度最大，被污染的土壤深度达17cm。随着污染时间的持续增加，污染天数达到365d时，表层土壤的污染物将全部被污染，而被污染的土层深度也将随着时间的增加而增加，污染物最深可达200cm处的土层，此时污染物浓度为0.1458mg/kg。

由以上分析可以看出，发生泄漏后，最先污染表层土壤，氢氧化钾积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的呼吸作业和吸收作用。时间越久，污染物向土壤下方运移越深，泄漏发生后短期内对表层土壤环境影响相对严重。综上所述，项目经垂直入渗途径影响土壤环境的深度较小，浓度很低。本项目电解槽区域进行防渗处理，同时生产过程中加强管理，规范生产操作。在采取有效的污染防治措施后，项目对土壤环境影响很小。

5.5.3土壤环境影响评价小结

综上分析，运营期站内对地面设置防渗区，对土壤环境影响不大。本项目土壤环境影响评价自查表，见表5.5-1。

表5.5-1    土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （3.33）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗£；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类R；Ⅱ类£；Ⅲ类£；Ⅳ类□； |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£；较敏感□；不敏感R； |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√； |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 颜色、土壤结构、质地、砂砾含量等；阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、水溶性盐总量 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 | 层位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 1 | 2 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 3 |  |  | 0-3m |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的45项基本因子+石油烃+pH |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB36600√；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤环境质量较好 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | / | / |  |  | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | - |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 在工程做好定期监测、严格执行本次环评提出的污染防治措施的前提下本项目对土壤环境影响可接受。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.6固体废物影响评价

### 5.6.1施工期固体废物影响评价

本项目施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的日常生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

施工期建筑垃圾产生量按每平方米0.005t计算，本项目建筑面积共计14166.5m2，则施工建筑垃圾总产生量约为70.83t。施工建筑垃圾中的可回收利用部分应充分考虑回收利用，不可回收利用部分由施工单位或承建单位外运至建筑垃圾处置场进行处置。

（2）生活垃圾

本项目建设周期共计约12个月，施工人员预计为60人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾总产生量为10.8t（0.03t/d）。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处置。

### 5.6.2运营期固体废物影响评价

- 5.6.2.1固体废物产生及处置情况

本项目运营期产生一般工业固体废物有：废分子筛、废钯铂触媒催化剂、石英砂、废炭材料、废 RO膜、废隔膜，由厂家回收处理。本项目运营期产生的危险废物为：废碱液、设备润滑废机油、废液压机油、废包装袋，由维保单位交有资质的单位处置。因此本项目产生的固废可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

项目固废产生及处理情况见表5.6-1。

表5.6-1  固废产生及处置情况    单位：t/a

| 序号 | 来源 | 污染物 | 主要成分 | 废物代码 | 固废性质 | 产生量 | 物理 性状 | 危险 特性 | 处置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体纯化脱氧 | 废催化剂 | 钯铂触媒催化剂 | 900-004-S59 | 一般固废 | 19.6 | 固体 | / | 厂家回收处置 |
| 2 | 气体纯化脱水 | 废分子筛 | 废分子筛 | 900-005-S59 | 一般固废 | 3.92 | 固体 | / | 厂家回收处置 |
| 3 | 气体纯化脱水 | 石英砂 | 石英砂 | 900-009-S59 | 一般固废 | 1960 | 固体 | / | 厂家回收处置 |
| 4 | 气体纯化脱水 | 废炭材 料 | 活性炭 | 900-009-S59 | 一般固废 | 0.56 | 固体 | / | 厂家回收处置 |
| 5 | 气体纯化脱水 | 废RO膜 | 废RO膜 | 900-009-S59 | 一般固废 | 14 | 固体 | / | 厂家回收处置 |
| 6 | 碱液电解制氢 | 废碱液 | 废碱液 | 261-059-35 | 危险废物 | 70/3a | 固体 | / | 有资质单位处置 |
| 7 | 碱液电解制氢 | 废隔膜 | 废隔膜 | 900-013-S17 | 一般固废 | 0.000015 | 固体 | / | 有资质单位处置 |
| 8 | 压缩机撬 | 废液压机油 | 废液压机油 | 900-218-08 | 危险废物 | 0.02 | 液态 | / | 有资质单位处置 |
| 9 | 全厂 | 设备润滑废机油 | 废机油 | 900-214-08 | 危险废物 | 0.01 | 液态 | / | 有资质单位处置 |
| 10 | 碱液电解制氢 | 废包装袋 | 五氧化二钒、氢氧化钾 | 900-041-49 | 危险废物 | 0.0406/4a | 固体 | / | 有资质单位处置 |

- 5.6.2.2固体废物环境影响途径

固体废物，特别是危险废物处置不当会对周边大气环境、土壤环境和地下水可能造成影响。

（1）大气环境影响

固体废物在堆放过程中，废物所含的细粒、粉末随风扬散；在废物运输及处理过程中缺少相应的防护和净化设施，释放有害气体和粉尘。

本项目生产过程中产生的一般工业固体废物不在场内贮存，由厂家在更换时直接拉运处置，避免了堆放过程中产生扬尘对环境空气的影响；废碱液（261-059-35）由维保单位交有资质的单位处置，不会对环境空气产生影响。

（2）水及土壤环境影响

固废废物直接排入自然水体或固体废物的长期露天堆放，其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶进入周边地表水体或通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移，对地表水环境及土壤环境产生不利影响。

项目产生的危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间内，暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求建设；项目产生的一般固废由厂家回收处置，因此本项目固体废物收集及处置过程不存在对地表水环境及土壤环境产生污染。

（3）地下水环境的影响

项目产生的危险废物暂存于危废暂存间内，采取防风、防雨、防渗、防晒、防遗撒等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，正常情况下不会对周边地下水产生影响。

- 5.6.2.3危险废物处置要求

（1）危险废物收集、贮存及运输

本项目产生的危险废物按照《危险废物转移管理办法》要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求。根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物相关信息标签。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定。危险废物道路运输委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地生态环境部门批准后进行危险废物的转移。

1）危险废物暂存间的建设要求具体如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施或贮存分区内地面、墙面群脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

③贮存设施地面与群脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毡或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

2）容器和包装物污染控制要求

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

③使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，应适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

④容器和包装物外表应保持清洁。

3）贮存过程污染控制要求

- 废碱液等危险废物应装入容器内贮存。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（2）危险废物的处置

本项目运营单位应对处置单位的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任，合同期内及时了解接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况，确保本项目运营期产生的危险废物得到妥善处置，避免对外环境产生不利影响。

- 5.6.2.4固废影响分析小结

综上分析，项目建成投产后，建设单位在加强工业固体废物的管理，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对周边环境影响较小。

## 5.7环境风险影响评价

### 5.7.1评价依据

（1）风险调查

本项目风险源调查内容主要包括调查项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。对项目生产过程中产生、贮存、运输等过程中危险物质数量和分布情况、生产工艺特点等进行调查后发现，本项目涉及的主要物质有氢气、氧气、30%氢氧化钾、五氧化二钒、废液压机油、废机油、氮气。30%氢氧化钾溶液存在于电解槽内；五氧化二钒溶解于30%氢氧化钾溶液中，存在于电解槽内；废液压机油、废机油暂存于危险废物贮存库内；氢气采用储气瓶储存；氧气经氧出口管道由调节阀输出，由业主方自行回收或充罐；氮气由空压站制取。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，氢气、氧气不属于突发环境事件风险物质，根据氢气、氧气理化性质分析，氢气属于易燃易爆气体，氧气具有助燃特性，燃爆后次生和伴生物质为水，不会对大气环境、地表水环境和地下水环境产生影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的“8.1.2 风险事故情形设定原则”，本次环境风险评价按照氢气火灾爆炸案例分析，提出原则性氢气、氧气储存防火、防爆要求。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对拟建项目的主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品进行识别。筛选出本项目涉及的危险物质为含有KOH、五氧化二钒的电解溶液、废液压机油、废机油。危险物质的数量及分布情况见表5.7-1。

表5.7-1   危险物质数量和分布情况表

注：电解槽中氢氧化钾溶液在线量为36×1.28t/m3=46.08t，浓度为30%，最大存在量=46.08t×30%=13.82t。

V2O5催化剂使用量为560kg。

（2）环境风险潜势初判

根据HJ169-2018附录C，按下式计算本项目涉及的危险物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据表5.7-1计算结果，本项目Q=0.2876＜1，判断项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析，不设置评价范围。

### 5.7.2环境敏感目标概况

（1）大气环境

本项目边界周围5km 范围内无村庄及居民聚集区，500m 范围内不涉及居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人群。

（2）地表水

本项目周边10km范围内无常年地表径流。

（3）地下水

本项目厂区地下水评价范围内无集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；无特殊地下水资源保护区(如热水、矿泉水、温泉等)；无集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；无集中水式饮用水水源(未划定准保护区的)，其保护区以外的补给径流区；无分散式饮用水水源地；无特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区。

### 5.7.3环境风险识别

- 5.7.3.1物质危险性识别

本项目涉及的环境风险危险物质主要为含有KOH、五氧化二钒的电解溶液、废液压机油、废机油，危险物质数量和分布情况见表5.7-1。本项目主产品和副产品分别为氢气和氧气，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质，但氢气具有易燃易爆气体，氧气具有助燃特性，本项目涉及的主要危险物质危险特性见表5.7-2~表5.7-5。

表5.7-2   氢氧化钾理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名称：氢氧化钾溶液 |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号： 1667 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：Potassiumhydroxidesolution |  |  |  |  |  |  | UN 编号：1814 |  |  |
|  | 分子式：KOH |  | 分子量：56.11 |  |  |  |  | CAS 号：/ |  |  |
| 毒性及健康危害 | 外观与性状 |  | 溶于水、乙醇，微溶于醚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点℃ |  | 360.4 | 相对密度（水=1） | 2.04 |  |  |  | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点℃ |  | 1320 | 饱和蒸气压（Kpa） |  | / |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇，微溶于醚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | LD50：273mg/kg LC50：/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 有强烈腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；口服灼伤消化道，可致死。慢性影响： 肺损害。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 |  | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险 性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 |  |  |  | 可能产生有害的毒性烟雾 |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（%） |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（%） |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 |  | 储运条件：储存于干燥、清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包 装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 用雾状水、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.7-3  五氧化二钒理化性质及危险特性

| - 中文名称 | - 五氧化二钒 |  | - 英文名称 | - Vanadiumpentoxide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外观与性状 | - 橙黄色或红棕色结晶粉末 |  | - 侵入途径 | - 吸入、食入、经皮吸收。 |  |
| - 分子式 | - V2O5 |  | - 分子量 | - 182 |  |
| - 熔点 | - 690℃ |  | - 沸点 | - - |  |
| - 相对密度 | - 3.35 |  | - 临界温度 | - 1750℃ |  |
| - 爆炸极限vol% | - - |  | - 灭火剂 | - 水 |  |
| - 主要用途 | - 广泛用于有机合成工业及硫酸工业中，也用作玻璃搪瓷着色剂，磁性材料。 |  |  |  |  |
| - 物质危险类别 | - 第6.1类毒害品 |  | - 燃烧性 | - 不燃 |  |
| - 禁忌物 | - 强酸、易燃或可燃物 |  | - 溶解性 | 微溶于水，不溶于乙醇，溶于浓酸、碱。 |  |
| - 毒理学数据 | - LD5010mg/kg(大鼠经口) |  | - 废弃处理 | 处置前应参阅国家和地方有关法 规。 |  |
| - 燃烧分解产物 | - 可能产生有害的毒性烟雾 | - UN 编号 | - 2862 | - CASNO | - 1314-62-1 |
| - 危险货物编号 | - 61028 | - 包装类别 | - II类 | - 包装方法 | - - |
| - 危险特性 | - 未有特殊的燃烧爆炸特性。 |  |  |  |  |
| - 灭火方法 | - 不燃。火场周围可用的灭火介质。 |  |  |  |  |
| - 健康危害 | 对呼吸系统和皮肤有损害作用。急性中毒：可引起鼻、咽、肺部刺激症状，多数工人有咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现,部分患者可引起肾炎、肺 - 炎。慢性中毒：长期接触可引起慢性支气管炎、肾损害、视力障碍等。 |  |  |  |  |
| - 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 - 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮大量温水。就医。 |  |  |  |  |
| - 防护措施 | 工程控制：密闭操作，局部排风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该 佩带防毒面具。必要时佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿相应防护服。手防护：戴防护手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |
| - 泄漏应急措施 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器， 穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，转移到安全场所。也可以用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |

表5.7-4   氢气理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名称：氢[压缩的]：氢气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1648 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：hydrogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN 编号：1049 |  |  |  |
|  | 分子式：H2 |  |  | 分子量：2.01 |  |  |  |  |  |  | CAS 号：1333-74-0 |  |  |  |
| 毒性及健康危 害 | 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点℃ |  |  | -259.2 | 相对密度（水=1） |  |  | 0.07 |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  | 0.07 |
|  | 沸点℃ |  |  | -252.8 | 饱和蒸气压（Kpa） |  |  |  |  |  | 13.33/-257.9℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 |  |  | 不溶于水，不溶于乙醇、乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  |  | LD50/LC50：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 |  |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆 炸危险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 水 |  |  |
|  | 闪点（℃） |  | ＜-50 |  |  |  | 爆炸上限（%） |  |  |  |  | 74..1 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） |  | 400 |  |  |  | 爆炸下限（%） |  |  |  |  | 4.1 |  |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃气体，加压气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用 和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起 爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |
| 储运条件与泄漏处理 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 |  |  | 储运条件：储存在阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳 光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等 分开存放。切忌混储混运。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件 破损。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放， 并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏 板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应 品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火 装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化 剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停 留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居 民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅 速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。 切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护 服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏 出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥 善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾 状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.7-5  氧气理化性质及危险特性

| - 中文名称 | - 氧气 | - 英文名称 | - Oxygen |
| --- | --- | --- | --- |
| - 外观与性状 | - 无色无味气体 |  |  |
| - 分子式 | - O2 | - 分子量 | - 32 |
| - 熔点 | - -218.8℃ 沸点:-183.1℃ | - 溶解性 | - 溶于水、乙醇 |
| - 相对密度 | - 1.14 | - 蒸气压 | - 506.62kPa(-164℃) |
| - 危险标记 | - 第2.2类（不燃气体） |  |  |
| - 主要用途 | - 用于切割、焊接金属,制造医药、染料、炸药等 |  |  |
| - 危险特性 | - 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。 |  |  |
| - 灭火方法 | - 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| - 健康危害 | - 侵入途径：吸入。 - 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |
| - 急救措施 | - 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| - 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。 |  |  |
| - 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |

- 5.7.3.2生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险单元的划分要求：“由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割”，根据危险物质的分布情况，本次评价危险单元划分见表5.7-6。

表5.7-6    危险单元划分

| 序号 | 危险单元 | 主要危险物质 | 潜在风险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氢车间 | 五氧化二钒、氢氧化钾 | 电解槽破损，含有五氧化二钒、氢氧化钾的溶液发生泄露，污染地下水和土壤 |
| 2 | 氢气缓冲罐 | 氢气 | 氢气缓冲罐发生破损引起氢气泄露，氢气遇到明火引发火灾、爆炸 |
| 3 | 高压储气瓶组 | 氢气 | 储气瓶发生破损引起氢气泄露，氢气遇到明火引发火灾、爆炸 |
| 4 | 危废暂存间 | 废液压机油、废机油 | 储存废液压机油、废机油的桶发生破损后，废液压机油、废机油发生泄露，污染地下水和土壤 |

- 5.7.3.3环境风险类型及危害分析

本项目环境风险类型主要为含有五氧化二钒、氢氧化钾的电解溶液发生泄露后，储存废液压机油、废机油的桶发生破损后，废液压机油、废机油发生泄露，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对土壤环境、地下水环境造成污染。氢气属于易燃危险物质，氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。另外本项目还有副产品氧气，若氢气纯化装置失效，氢气中混入氧气，增大了发生火灾、爆炸等事故的可能性。

### 5.7.4环境风险分析

- 5.7.4.1对大气环境的影响分析

（1）氢气泄露

氢气在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用，本项目在容易出现氢气及氧气泄漏和火灾的区域（储氢区、压缩区、制氢区等）设置可燃气体探测器，一旦有氢气泄露，就会启动报警装置，并可燃气体报警信号上传至自动控制系统，自动控制系统接收到触发信号后，立即报警并停止关键部位动设备的运行，切断制氢及其进出管线等。因此不会发生大量的氢气泄露，造成人员窒息现象。

（2）火灾事故的环境风险分析评价

氢气为易燃物质，氢气或氢气与氧气混合物发生泄露，遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃爆后次生和伴生物质为水，不会对大气环境、地表水环境和地下水环境产生影响。但火灾、爆炸事故相对于泄漏事故而言危害程度更为严重，火灾发生后，对厂内外的生态环境造成严重的破坏。由于本项目厂区周边主要为工业厂房，建筑高度整体较低，一旦发生火灾或爆炸事故，应及时使用消防水对着火点进行冷却，降低火灾、爆炸带来的安全危害。

本项目位于园区内，防火间距的设置满足国家现行标准中相关设备、建筑物平面布置的防火间距的要求。项目虽然存在发生氢气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险，但严格按照相关设计规范进行设计与施工，加强风险防范管理，建立事故风险应急对策及预案，可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。采取各种安全措施后，本项目对大气的环境风险是可控的。

- 5.7.4.2对土壤、地下水的影响分析

本项目电解槽中为含有五氧化二钒、氢氧化钾的电解溶液，危废暂存间内存储废液压机油、废机油。如果发生电解溶液泄漏、废机油等的泄露，将对周边区域的土壤造成污染，本项目电解水装置及制氢车间区域划定为一般防渗区，防渗性能应不低于1.5m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，危废暂存间基础防渗层采用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求，在此情况下，不会对土壤及地下水造成影响。

- 5.7.4.3危险化学品运输环境风险分析

目前，危险化学品运输风险已得到社会各界的关注，国家相续颁布了《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011）、《关于开展化学品环境管理和危险废物专项执法检查的通知》（环办[2011]115号）。

根据建设单位提供资料，本项目使用的危险化学品均由供货商运输至公司，而且，各供货公司均具有危险化学品道路运输经营许可证，管理制度完善。总的来说，在严格执行相关规定并合理选择运输路线的基础上，可大大降低本项目危险化学品运输风险事故的概率。

### 5.7.5环境风险防范措施及应急要求

- 5.7.5.1大气环境风险防范措施

（1）在氢气缓存罐及生产设备、管线泄漏源周边按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求设置能检测氢气、氧气等物质的可燃、助燃气体泄漏检测报警仪、探测器。

（2）项目总体布置按《氢气站设计规范》（GB50177-2005）等标准规范的要求执行防火间距。生产装置、控制室、变配电站、储罐等区域应按照要求设置火灾自动报警。火灾自动报警系统设计应满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求。

（3）储气瓶等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。

（4）储气瓶(组)应固定在独立支架上，地上储气瓶(组)宜卧式放置。瓶式容器的设计和制造应符合现行行业标准《钢制压力容器——分析设计标准》JB4732的有关规定﹐并应符合相关产品技术要求。

（5）道路、场地、通风要满足安全生产的要求。

（6）在容易发生事故或危险性较大的场所及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。

（7）电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆支架等均做保护接地；合理确定管道的材质、壁厚、压力等级参数，对管件、法兰、垫片及紧固件进行合理选型。设备和管道的设计、制造、安装和试压应符合国家标准和有关规范要求，压力容器和压力管道投入运前，应取得有关部门的检测合格证明。

（8）选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。

- 5.7.5.2地下水和土壤风险防范措施

为防止危险物质泄漏影响地下水和土壤，本项目采取分区防渗设计，车间地面采用抗渗钢筋混凝土，满足一般防渗区要求；电解槽周围按有关设计规范要求构建的围堰或者液体泄露收集装置；危废暂存间基础防渗层采用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求。

- 5.7.5.3突发环境事件应急预案

根据《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行），建设单位应编制环境应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。定期开展突发环境事件应急预案演练。

- 5.7.5.4环境管理措施

（1）安全管理组织、制度和人员对策措施

①完善安全管理制度，安全技术操作规程，严格执行和考核，并记录备案。

②定期开展安全知识和安全技能学习，提高员工的安全意识、工作责任心和工作水平。

③经常开展安全性研究活动，对可能造成事故的因素进行分析，查出事故隐患提出整改措施，防止事故发生。

④加强设备设施的管理，做好日常监督检查，制订检修计划、组织实施检验验收及记录建档。

⑤定期组织消防训练，使员工掌握消防知识及技能。

⑥针对事故应急救援预案，强化组织训练演习。

（2）储存设备对策措施

①储氢、储气瓶：设置可燃气体报警器、定期对设备设施进行维护保养，定期对系统试压、定期检漏。严重按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。储气瓶(组)应固定在独立支架上，地上储气瓶(组)宜卧式放置。瓶式容器的设计和制造应符合现行行业标准《钢制压力容器——分析设计标准》JB4732的有关规定﹐并应符合相关产品技术要求。

②定期对电解槽进行检查，防止电解槽含氢氧化钾溶液泄漏。

③废机油泄露防范及应急设施设置：日常运行过程中应加强对盛装废油铁桶专用容器的检查，降低发生风险事故的概率。若发生泄漏则迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：转移回收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，收集回收或运至废物处理场所处置。严格执行有关安全生产条例，按要求落实安全管理手续；定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

（3）电气设施对策措施

①定期检查站内的电力线路绝缘层状况，若老化失效及时更换。

②检修、更换防爆电器设备，必须保证其防爆性能，不得用非防爆电器替代。

（4）消防设备对策措施

①灭火器必须按规定期限送相关部门检验或更换，使其随时处于完好状态。

②站内消防设施、器材应落实专人管理，负责检查、保养、更新和添置，确保好有效。

（5）劳动卫生保护对策措施

①站内设置急救设施，对员工进行工作场所安全作业及事故自救的教育培训，让员工了解有关安全技术知识，掌握应急处理方法。

②加油站配备足够数量的劳动保护用品（如洗涤剂、口罩、防暑降温饮料等）和适当的烧伤药品。

（6）防雷及防静电措施

①作业人员应穿防静电工作服装等必需的防护用具，加油时防止摩擦和撞击。

②依据《建筑物防雷设计规范》现行版本的相关规定，加油站应进行有效防雷、防静电接地，每年至少检测一次防雷、防静电接地装置，使之安全有效。

（7）安全标志对策措施

①危险场所设立醒目的安全警示标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。

②储罐区等设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。

（8）站内运输车辆对策措施

加强站内运输车辆的管理。按照站内规定路线行使,运输危险化学品的车辆必须由专营车辆专人押运，严禁驾驶员酒后、疲劳、无证驾使车辆进入厂区。严格控制进入厂区车辆的速度，进出站口设置限速带。

### 5.7.6环境风险评价结论

（1）本项目涉及的危险物质为含有KOH、五氧化二钒的电解溶液、废液压机油、废机油。其中30%氢氧化钾溶液存在于电解槽内；五氧化二钒溶解于30%氢氧化钾溶液中，存在于电解槽内废液压机油、废机油暂存于危险废物贮存库内；氢气采用储气瓶储存。

（2）对环境造成的危害有：含有五氧化二钒、氢氧化钾的电解溶液发生泄露后，储存废液压机油、废机油的桶发生破损后，废液压机油、废机油发生泄露，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对土壤环境、地下水环境造成污染。氢气属于易燃危险物质，氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。另外本项目还有副产品氧气，若氢气纯化装置失效，氢气中混入氧气，增大了发生火灾、爆炸等事故的可能性。

（3）在落实风险防控措施和应急要求的前提下，对项目周边大气环境、土壤及地下水环境影响较小，其环境风险总体可控。

本项目环境风险简单分析内容表见表5.7-7。

表5.7-7   环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 呼图壁县工业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 |  | 纬度 |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及的危险物质为含有KOH、五氧化二钒的电解溶液、废液压机油、废机油。其中30%氢氧化钾溶液存在于电解槽内；五氧化二钒溶解于30%氢氧化钾溶液中，存在于电解槽内废液压机油、废机油暂存于危险废物贮存库内；氢气采用储气瓶储存。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 含有五氧化二钒、氢氧化钾的电解溶液发生泄露后，储存废液压机油、废机油的桶发生破损后，废液压机油、废机油发生泄露，通过垂直入渗或地面漫流的方式进入环境，对土壤环境、地下水环境造成污染。氢气属于易燃危险物质，氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。另外本项目还有副产品氧气，若氢气纯化装置失效，氢气中混入氧气，增大了发生火灾、爆炸等事故的可能性。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 大气环境风险防范措施 （1）在氢气缓存罐及生产设备、管线泄漏源周边按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求设置能检测氢气、氧气等物质的可燃、助燃气体泄漏检测报警仪、探测器。 （2）项目总体布置按《氢气站设计规范》（GB50177-2005）等标准规范的要求执行防火间距。生产装置、控制室、变配电站、储罐等区域应按照要求设置火灾自动报警。火灾自动报警系统设计应满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求。 （3）储气瓶等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。 地下水和土壤风险防范措施： 车间地面采用抗渗钢筋混凝土，满足一般防渗区要求；电解槽周围按有关设计规范要求构建的围堰或者液体泄露收集装置；危废暂存间基础防渗层采用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中防渗要求。 其他环境风险管理要求见章节5.7.5。 |  |  |  |
| 结论：在落实风险防控措施和应急要求的前提下，对项目周边土壤、地下水环境影响较小，其环境风险总体可控。 |  |  |  |  |

# 6环境保护措施及可行性论证

本项目实施过程中，会对评价区内的环境空气、土壤环境等造成不同程度的影响。本章分别对项目在施工期、运营期拟采取的措施及各专题评价提出的措施进行分析和论证。

## 6.1施工期环境保护措施

本项目施工期对环境的影响主要来自场地施工。开发建设期环境影响的特点是持续时间短，对地表的破坏性强，在地面建设结束后，可在一定时期消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。

- 6.1.1生态环境影响减缓措施

（1）严格控制施工面积，减少扰动地表面积。

（2）合理安排施工工序，缩短土石方堆放时间。建筑垃圾及时清运处置。

（3）施工前将地表30cm厚的表层土集中收集堆放在项目区空地上，施工结束后用于厂区绿化，可保证在较短时间内恢复地表植被。

（4）控制施工作业时间，尽量避免暴雨或多风季节进行大规模土石方开挖工作。

采取以上措施后可使生态影响降低到最小程度，措施是可行的。

6.1.2大气污染防治措施

施工期的大气污染源主要是施工、运输产生的扬尘以及施工车辆、机械产生的尾气。建设单位须严格落实大气污染防治措施，主要包括：

（1）施工区设置不低于2m高围挡进行防护。

（2）粉状材料及临时土方等在场内堆放应覆盖防尘网，逸散性材料运输采用苫布覆盖。施工期间对施工场地定期洒水抑尘，施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀。

（3）优化施工组织，缩短施工时间，避免在多风季节施工。

（4）加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少非正常污染物排放。

（5）加强对施工人员的环保教育，提高施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。

（6）建筑土方、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用封闭式防尘网遮盖。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。土方和建筑垃圾的运输车辆必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

（7）遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。

本项目采取的施工期大气污染防治措施为目前建设工地通用的做法，在建设实践中已经被证明是可行有效的。只要加强管理、切实落实好这些措施，施工废气对环境的影响将会大大降低。随施工的结束，其影响即消失。

6.1.3噪声污染防治措施

施工期主要噪声为施工机械设备运转噪声和大量的施工车辆行驶产生的交通噪声。

（1）施工单位应合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，使本项目在施工期造成的噪声污染降到最低。

（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（3）加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。

本项目施工期环境保护措施切实可行，对周围环境实施了有效的保护。

6.1.4废水污染防治措施

施工生产废水经沉淀后，上清液循环使用或用于施工场地洒水抑尘；生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

本项目采取的废水污染防治措施为目前园区建设工地通用的做法，在建设实践中已经被证明是可行有效的。只要加强管理、切实落实好这些措施，施工期废水不会对外环境产生不良影响。

6.1.5土壤污染防治措施

（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。

（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。采取的土壤污染防治措施可行。

综上，本项目施工期采取的土壤污染防治措施可行。

### 6.1.6施工期固体废物污染防治措施分析

施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾等。建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。

施工阶段将产生一定数量的工程弃土和建筑垃圾，对弃土和建筑垃圾，应及时清扫、分拣，废物尽量回收再利用，碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，不能利用的部分及时清运。

以上施工固废污染防治措施从技术经济角度考虑都是可行的。

## 6.2运营期环境保护措施

6.2.1生态环境影响减缓措施

（1）项目区域所占用的土地应根据国家相关法律、法规，办理用地审批手续。加强对项目区周边生境的保护。将施工期产生的地表（0-30cm）有肥力土层回填到绿化区，以减轻工程对土壤环境的影响。

（2）保护评价区内的土壤环境质量。对作为建设用地等区域应将表土取走，作为园区内其他绿化荒地区域的改良土壤。以减少土壤资源损失，并降低绿化成本。

（3）注重项目区及周边总体布局，尤其是绿地的合理规划，提高绿地质量，项目区西南侧为绿化带用地，为本项目提供可靠的绿色生态屏障。鼓励并引导项目区周边的生态绿地斑块建设。

（4）加强项目区内绿色廊道建设，提高区域生物量水平和生境质量，使项目区人地关系达到动态平衡。

（5）绿化物种以选用当地树种为主。

（6）做好水土保持工作。采取地面硬化与周边防护林体系建设，加大区域周边绿化工作，加大、加密人工防护林的建设，一方面可以降低区内水土流失强度，另一方面还可以起到景观美化的作用。

6.2.2废气污染防治措施

本工程运营期无废气排放，无需采取大气污染治理措施。

6.2.3噪声污染防治措施

（1）厂房平面设计中的防噪措施：根据总平面布置图，在充分考虑平面布局合理性前提下，本项目主要噪声源分布在远离厂界处，厂区四周设置实体围墙。

（2）生产设备防噪措施：选用低噪声设备、风机、水泵等，设备采取基础减振降噪措施，降低振动强度。压缩机放置在独立空间，并配备吸声材料。

（3）加强生产管理：建设单位应加强管理，文明生产，对产生噪声的设备加强维护和维修工作，合理安排非连续性生产设备运行及交通运输，保证厂界噪声达标。

本项目运营期环境保护措施切实可行，对周围环境实施了有效的保护。

6.2.4废水污染防治措施

项目废水主要为生活污水、冲洗水、排浓水、冷却水。废水通过园区市政管网排入呼图壁县工业园区西区污水处理厂集中处理。

呼图壁县工业园区西区污水处理厂位于园区北侧边界以北3.7km处，主要收纳园区企业的上产、生活废水。该污水处理厂于2013年11月取得环评批复（《关于呼图壁县工业园区化工园污水处理项目环境影响报告书的批复》新环评价函[2013]1225号），环评批复的污水处理规模为2万m³/d。一期已建成1万吨处理规模，日处理水量10000m³。2018年6月13日，呼图壁县博诚投资发展有限公司组织召开了“新疆呼图壁县工业园区化工园污水处理厂项目(现状1万m³/d)建设项目”竣工环境保护现场险收会，2018年6月20日，原昌吉回族自治区环境保护局出具了《关于呼图壁县工业园区化工园污水处理厂项目(1万m³/d)噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收现场检查情况的函》。

该污水处理厂一期于2015年建设，已建成1万吨处理规模。污水处理采用“预处理-生化处理-深度处理”工艺。其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池+消毒”工艺。根据验收报告，污水经处理后出水水质稳定，水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的中的一级A标准要求，达标后的尾水回用于园区企业生产及绿化，冬季进入蓄水池储存。

园区主要的污水管网已敷设完，污水处理厂现正常运行中，目前实际处理量为8000m³/d，本项目在呼图壁县工业园区西区污水处理厂收水范围内，剩余处理能力可满足本项目需求。

本项目生产废水和生活废水水质较简单，不涉及重金属类废水，水质满足污水处理的进水水质，可依托园区污水厂进行处理。

6.2.5固废污染防治措施及技术经济可行性论证

#### 6.2.5.1处置原则

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固废防治应实行减量化、资源化、无害化原则。减量化主要通过清洁生产实现，资源化要求对有利用价值的废物进行综合利用，无害化是对无利用价值废物的最终处置。

危险废物的处置严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求。

#### 6.2.5.2具体处置措施

本项目产生的危险废物主要为废碱液、设备润滑废机油、废液压机油、废包装袋，委托有资质的单位进行定期收集处理。本项目设置一个6m2的危废暂存间，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（1）危险废物的贮存

本项目设置一个6m2的危废暂存间用于暂存危废，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物标志。装运危险废物的容器应根据废碱液的特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。危险废物的贮存设施应满足以下要求：

①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施；

②地面用防腐水泥，渗透系数应小于1.0×10-7 cm/s；基础防渗层也可用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

表 6.2-1 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存设施名称 | 危险废物名称 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废碱液、设备润滑废机油、废液压机油、废包装袋 | 危废暂存间 | 6m2 | 桶装 | 5 | 1季度 |

（2）危险废物的处理

危险废物的处理应由专业的处理机构完成，建设单位可以根据自身情况选择具有危险废物处置资质的单位进行处置。

本项目产生的危险废物可交由新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置。新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司（以下简称：准东环境公司）为新疆新能源（集团）公司下属的二级子公司，隶属于新疆新能源（集团）环境发展有限公司管理。准东环境公司注册成立于2016年7月，位于新疆准东经济技术开发区固废综合处置产业园（彩北社区），占地面积1395亩，以危险废物和工业固废处理处置及相关技术、设备研发为主营业务，注册资本11000万元。准东环境公司投资建设的危废处置中心为《自治区危险废物利用处置设施建设布局指导意见》（新政办发〔2018〕106号）中确定的北疆区域综合性危险废物集中处置中心，是准东经济技术开发区和疆内重要的环保配套基础设施，现为疆内危废处置规模最大、设施最全、处置种类最多的危废处置中心。危险废物经营范围包括《国家危险废物名录》中除HW01医疗废物、HW10多氯（溴）联苯类废物、HW15爆炸性废物外的43大类464项危险废物，许可证号为6523270050，有效期至2025年7月，可将本项目危废进行收集、贮存、利用、处置。

（3）一般固废

本项目产生的一般工业固体废物有：废分子筛、废钯铂触媒催化剂、石英砂、废炭材料、废RO膜、废隔膜，产生量少，回收利用价值较高，由厂家更换时直接回收处理。

#### 6.2.5.3固废处置小节

正常情况下，固体废物管理和处置不会对环境产生影响，但建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），规范危废暂存，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物标志。

固体废物在运输处置过程，需检查贮存容器的完整性，运输车辆均根据相关要求采取密闭处理，以防止固体废物散落泄漏带来的环境影响。提高废物的利用率，对具有可回收或综合利用的固废应尽可能利用，加强管理，合理利用资源，减少废物产生量等。设立固废台账管理制度。

本项目采取以上措施后，能确保固废得到合理处置，不会对周边环境造成影响，固废污染防治控制对策切实可行。

6.2.6地下水环境染防治措施

基于前述的地下水环境影响预测和评价，拟建项目在正常工况下，对当地地下水环境影响小；在非正常工况下，对地下水水质产生一定不良影响。因此，为确保当地地下水环境安全，需采取一些保护管理措施。

为有效保护拟建项目区的地下水环境，除了按项目可研报告中设计的方案处理各生产工序的废水，还需要建设地下水跟踪监测方案和定期信息公开。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施。

本项目地下水污染防治措施遵循原则：

（1）地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

①源头控制：主要包括在工艺、管道、设备等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②分区防治：结合厂区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行分区防渗。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，送至厂区内的收集池。

③污染监控体系：实施地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）结合本项目工程特点，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，提出本项目地下水污染防治措施建议。

#### 6.2.6.1源头控制措施

源头控制措施是直接减少污染泄漏机会、降低污染物进入地下水体数量，从而杜绝污染、保护地下水环境的根本措施。

本项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好的管道、设备，采用较清洁的原辅材料；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低；废水经处理达到污水处理厂接管标准；应对拟建项目有可能发生废水泄漏的地方，例如生产装置车间、污水管道等地点要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，在工程建设时要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

#### 6.2.6.2分区防渗措施

（1）防渗分区

对项目区内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中“11.2.2分区防控措施”，

①已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，如GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934等。

②未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。

本项目危废暂存间属于已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)6.1.4节：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。项目其余主要构筑物的水平防渗技术要求根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，即应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。

表6.2-2		污染控制难易程度分级

| 污染物控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.2-3		天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带防污性能分级 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表6.2-4		地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其它 类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其它类型 | 一般地面硬化 |

本项目厂区包气带厚度大于10m，垂直渗透系数大于10-4cm/s，包气带岩土的防污性能按“弱”；本项目废水主要污染物为COD、氨氮等污染物，不属于重金属及持久性污染物。根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产设施的构建方式，结合拟建项目总平面布置情况，可将项目区各设施划分为一般防渗区和简单防渗区。分区防渗方案如下:

①一般防渗区：根据项目特点，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②简单防渗区：不会对地下水环境造成污染的区域，不采取专门针对地下水污染的防治措施，进行简单的地面硬化即可。

表6.2-5		地下水污染防渗分区及防渗要求一览表

| 污染区 | 区域 | 防渗结构 |
| --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 工艺装置区、生产辅助用房、工艺配电中心、压缩机撬块 | 防渗性能应满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。罐区周围按有关设计规范要求设耐酸、防酸水泥等材料构建的围堰。 |
| 简单防渗区 | 公用工程中心及控制中心、变配电间、门卫室 | 一般地面硬化 |

本项目防渗分区示意图见图6.2-1。

#### 6.2.6.3地下水环境监测与管理

本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016) 《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164－2020)的相关要求，结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

（1）监测原则

地下水监测遵循以下原则：

①以潜水含水层地下水监测为主；

②水质监测项目参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)相关要求和潜在污染源特征污染因子确定。

（2）监测井布设和监测频率

本项目应建立地下水环境监控体系，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备相应的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。监测井的布设应覆盖整个周边可能影响的含水层，重点应考虑可能产生事故和跑、冒、滴、漏的区域。因此，根据上述监测点网的设计原则和研究，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020），需在项目场地地下水流场上游、下游、可能的污染扩散区域各布置1个监测井（可依据现场成井条件及园区监测井位置等进行适当调整），在监测水质的同时监测地下水水位。监测计划、监测层位、监测项目、监测频率等详见表6.2-6。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。

表6.2-6		地下水监测计划

| 孔号 | 监测点位 | 监测层位 | 井深 | 监测频率 | 主要监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 上游地下水 | 潜水 | 满足潜水监测要求（一般应低于潜水面以下3~5m） | 每年1次。发生事故时加大取样频率。 | pH、氨氮、耗氧量、溶解性总固体、总硬度、水位埋深。 |
| J2 | 可能的污染扩散区域 |  |  |  |  |
| J3 | 下游地下水 |  |  |  |  |

（3）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施：

①防止地下水污染管理的职责属于环保管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责辖区内地下水污染管理工作。

②建设单位应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立与园区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统；应按时(宜两月一次)向生态环境保护管理部门上报生产运行记录，内容应包括:地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、运输装置和处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

由项目环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

⑤在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门,由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

⑥地下水跟踪监测应按照监测频率定期编制跟踪监测报告，编制报告的责任主体为建设单位，并按照相关要求进行信息公开。监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应委托具有勘查资质的单位进行污染勘查，通过勘查结果提出相应的污染治理措施。

#### 6.2.6.4地下水污染应急预案及处理

一旦发现地下水发生异常情况，企业按照应急预案确定的工程技术方案开展工作，迅速启动包括封堵污染源和污染物降解等防控措施。

（1）应急治理程序

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6.2-2。

（2）地下水污染治理措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源，在最短时间内清除地表污染物。

③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析。

④在地下水径流优势通道部位探明地下水污染深度、范围和污染程度。

⑤一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施或设置防渗墙等。

⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后,逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator.DESKTOP-TBEMDAF\\AppData\\Z&&Y\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml66836\\wps1.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\Administrator.DESKTOP-TBEMDAF\\AppData\\Z&&Y\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml66836\\wps1.png" \* MERGEFORMATINET

图6.2-2	地下水污染应急治理程序框图

（3）地下水应急预案及处理

①应急预案

1）在制定厂区安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

2）地下水应急预案应包括以下内容：

（a）应急预案的日常协调和指挥机构；

（b）相关部门在应急预案中的职责和分工；

（c）地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

（d）特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

（e）特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。地下水应急预案详见表6.2-7。

表6.2-7		地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 2 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在厂区总图中标明位置 |
| 3 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对厂监测站的支援；有资质勘查单位进行地下水污染勘查。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 6 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 10 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

②应急处理

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

1）在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集污水，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

2）当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

3）受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

4）组织有相应资质单位对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

5）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

6）如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

# 7环境影响经济损益分析

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

## 7.1环境效益分析

本项目总投资为21700万元，其中环保投资35万元，占总投资0.16%。估算见表7.1-1。

表7.1-1主要环保投资估算

| 类别 |  | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保措施 |  | 施工期洒水抑尘、设置围栏、弃渣拉运等 | 5 |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | 排入园区西区污水处理厂 | 2 |
| 噪声 | 设备噪声 | 减振、隔声、消声等措施 | 10 |
| 固废 | 生活垃圾 | 集中收集，由园区环卫部门统一清运处置 | 2 |
|  | 危险废物 | 设置危废暂存间 | 1 |
| 地下水防控、环境风险控制 |  | 生产场地防渗硬化等、可燃气体报警装置和可燃气体浓度检测器、视频监控系统，配备足够的消防设施，加强安全教育 | 15 |
| 合计 |  |  | 35 |

本项目建成投产后，企业废气、废水污染物得到有效控制并达标排放，工业固体废弃物均得到合理有效处置。采取环境保护措施后，各污染物消减明显。同时，环境空气影响预测表明，本项目特征污染物的排放，对评价区的环境空气质量影响可以控制在可接受的程度上，评价区环境空气质量仍可满足相关标准限值要求。

## 7.2社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目建成后需新增员工，可以为周边区域的务工人员提供更多的就业机会，缓解社会就业压力，改善当地居民的生活水平。

（2）拟建项目投产后，每年上缴一定的利税，增加地方的财政收入，促进当地经济发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

## 7.3经济效益

工程总投资21700万元，经过建设项目可行性研究报告分析，其在经济上可行。

## 7.4小结

通过以上分析可知，本项目建成投产后，在给企业带来可观的经济效益，增强企业的市场竞争力、有利于职工就业的同时，通过运行环保设施，实现了污染物减排和废弃物的综合利用，又增加了企业的经济效益。因此，项目建设和运行会收到明显的环境效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 8环境管理与监测计划

8.1环境管理

8.1.1环境管理的目的和意义

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的要求，又不超出项目所在区域的环境容量的极限。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化环境管理。其目的在于企业在搞好生产的同时，严格控制污染物的排放，保护环境质量，实现“三效益”的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

为此，企业应制定切实可行的环境管理方针、明确企业的环境目标和总量控制指标。

8.1.2环境管理机构及职责

根据项目规模的特点，应设置专门环境保护管理机构一个，配备1~2专职环保工作人员，项目实施后，环境管理机构应在分管环保工作经理的领导下，统筹安排，负责企业的环境管理，协调环境保护工作，检查和解决环保工作存在的问题，监督检查环保法规的执行。其主要职责有：

1）贯彻执行各项环境保护政策、法律、法规及标准。

2）制定各部门、车间环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境、污染源监测及统计；检查和监督环境管理规章制度的实施。

3）根据当地政府及生态环境主管部门提出的总量控制指标和污染物达标排放等环保要求，制定并组织实施企业环境保护规划和计划，检查并监督各生产车间的环保责任制执行情况，做好企业污染源控制，做好厂区的绿化工作，协助领导实现环境综合整治定量考核目标。

4）领导并组织实施环境监测工作，建立监控档案。定期统计本企业的污染物生产及排放情况，污染物防治及综合利用情况，定期上报当地的生态环境部门。

5）制定可行的应急计划，确保将生产事故或处理实施出现故障时对环境造成的影响降低到最低限度。

6）检查落实环保治理实施的运行情况。

7）协调企业所在区域的环境保护工作，处理环境纠纷。

8）开展环保教育和专业培训，提高环保人员素质。

9）组织开展环保研究和学术交流，推广应用先进环保技术。

8.1.3环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见表8.1-1。

表8.1-1项目环境管理体系及程序示意表

| 项目阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地 方环境管理部门 | 地方生态环境管理部门 |

表8.1-2项目环境管理计划

| 阶段 | 环境管理 | 环境管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 水污染防治 | 施工人员的生活污水排入园区污水管网。 |
|  | 噪声污染防治 | 尽量选用低噪声施工机械，最大限度减少噪声对环境的影响。 |
|  | 固废处置 | 产生的施工建筑垃圾和生活垃圾分类收集后。施工建筑垃圾中的可回收利用部分应充分考虑回收利用，不可回收利用部分由施工单位或承建单位外运至建筑垃圾处置场进行处置。生活垃圾应集中收集，由环卫部门统一清运处置。 |
| 运营期 | 水污染防治 | 生产废水排入园区西区污水处理厂；生活污水排入园区西区污水处理厂；随时做好应急措施，防止废水事故外排。 |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪声设备，做好减震、隔声、消声措施，确保场界噪声达标。 |
|  | 固废处置 | 一般固体废物可回收部分外售综合利用，不可回收部分由环卫部门清运处理；生活垃圾集中收集，由园区环卫部门统一清运处置。危废暂存于危废间内，最终交由有资质的单位进行无害化处置，危废暂存间按有关工程规范建设维护，做好防渗等。 |
|  | 环境风险管理 | ①加强环保设施的管理，一旦发现不能正常运行应立即采取措施。一旦发生事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制； ②加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生； ③配备污染事故应急处理设备，制定相应处理措施，明确人员和操作规程，一旦发生污染事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制。 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范和生态环境部颁布的监测标准、方法执行。对运营期间的污染源及环境质量进行监测，根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构进行。对监测结果进行收集、整理、存档，将相应环保信息进行公开。 |

8.2环境监测

8.2.1环境监测的目的

环境监测是企业环境管理的组成部分，也是企业的一项规范化制度，企业设置经过培训的监测人员配合环境监测部门对本企业重点污染源及污染物开展日常监测工作。根据环境监测的资料，进行企业及周围地区的环境质量评价分析，及时了解企业生产对环境质量造成的影响；对发现的一些不利因素，要积极会同有关部门研究解决；通过环境质量分析及历年分析结果的对比，探讨企业生产对外环境的影响趋势，并从中发现目前尚未被确认或未引起重视的环境问题，从而调整监测计划和监测项目，为进一步控制这些环境影响提供依据。

环境监测是环境保护的基础和耳目，是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段。环境监测工作由企业环境管理部门具体负责，定期委托第三方对企业排污现状和环境质量进行监测。

8.2.2监测机构

项目投产后环境监测建议委托当地环境监测站或由资质的监测单位承担，并根据环境监测项目的要求，增添部分环境监测仪器。

8.2.3环境监测计划

根据项目情况，采取委托监测的方式进行监测，并将监测报告存档。建设单位应委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

8.2.3.1污染源监测计划

（1）企业自行监测

企业自行监测应当按照《排污单位自行监测技术指南》（HJ1249-2022）开展自行监测。遵守国家环境监测技术规范和方法。

（2）监督性监测

环境监测机构应当根据国家或地方污染物排放（控制）标准、及本项目环境影响评价报告书及其批复、环境监测技术规范以及环境管理的需要，开展监督性监测。

（3）环境监控计划

①固体废物监督检查

检查企业是否对生活垃圾是否及时清运。监督企业不准将未处理的固体废物随意排放。

②废水污染源监督检查

定期对水质、水量检查，确保排水满足园区西区污水处理厂的进水要求，监督企业的废水收集工作。

③噪声污染源监督检查

检查产生噪声的设备如泵、风机是否为国家禁止生产、销售、使用的淘汰产品。一些设备在运行了一段时期后，会产生额外的噪声与振动。也会使噪声值升高，应监督企业加强设备的维护，及时更换磨损部件，降低噪声。

8.2.3.2环境质量监测

本项目环境质量监测计划见表8.2-3。

表8.2-3环境质量监测计划

| 类别 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 项目区、项目区上游、项目区下游各布置1个 | pH、氨氮、耗氧量、石油类、水位 | 1年/次 |

8.2.3.3固废管理计划

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，产废单位应制定一般工业固体废物管理台账及危险废物管理计划和管理台账。记录一般工业固体废物产生、贮存、转移、利用和处置情况，并通过全国固体废物管理信息系统进行填报。

本项目固废管理计划内容应当包括一般固废废物的基础信息及流向信息；建立危险废物管理台账，如实记录本项目废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。

8.3污染物排放管理要求

8.3.1污染物排放清单

根据工程分析及环境治理措施，对本项目污染物排放源及排放量进行梳理，形成污染源排放清单。污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1    污染物排放清单

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 治理措施 | 年排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 国家或地方污染物排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 排入市政污水管网 | 0.53 | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 噪声 | 装置 | 各机械设备 | 消声、基础减震、建筑阻隔 | 75-90dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废弃分子筛、废催化剂、石英砂、废炭材料、废RO膜 | 由厂家回收处置 | / | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废碱液、设备润滑废机油、废液压机油、废包装袋 | 由维保单位交由有资质的单位处理。 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾分类收集后交环卫部门集中处理。 | 6.6 | / | / |

8.3.2排污口规范化管理

排污口规范化管理体制是污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。具体要求如下：

8.3.2.1排污口规范化的范围及时间

根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）的要求，企业污染源排放口规范化建设应严格按照国家、自治区生态环境管理部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需要。

因此，本项目的各类排污口必须规范化设置。规范化工作应该与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收。

8.3.2.2排污口规范化内容

（1）固定噪声排放源

本项目在固定噪声源设立标志牌。

（2）应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、危险废物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志具体设置图形见表8.3-2。

表8.3-2一般污染物环境保护图形标志设置图形表

8.3.2.3排污口管理

（1）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。

（2）建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置。

（3）主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。

8.3.2.4排污许可管理

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

2021年3月1日起实施的《排污许可管理条例》第二条：

“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。”

排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。

因此，本项目建设单位在项目实际运行前，应尽快办理排污许可证，作为本项目合法运行的前提。

在日常运行中，本项目需按照《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ863.4-2018）开展监测、台账记录、排污许可证执行报告填写等环境管理工作。

8.3.3信息公开

根据《企事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）及《新疆维吾尔自治区环境保护厅环境信息公开办法（试行）》，本项目应当采取主动公开和申请公开两种方式及时、如实地公开其环境信息。

（1）主动公开

主动向社会公开的信息内容包括项目名称、建设单位、地址、联系方式、排污信息（污染源名称、监测点位名称、监测日期，监测指标名称、监测指标浓度、排放浓度限值）和污染设施运行情况等。主动公开的环保信息，主要通过企事业环境信息公开网、环保部门“重点污染源监测（监控）信息平台”或者企业网站公开，同时，根据政府信息内容和特点通过报刊、广播、电视等便于公众知晓的辅助方式公开。

（2）依法申请公开

公民、法人和其他组织依照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，向当地生态环境主管部门及其直属机构申请主动公开以外的环境信息。

8.4环境保护竣工验收

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在项目完成后，在项目满足验收条件后，建设单位应积极开展环保设施竣工验收，进行项目验收。本项目三同时验收一览表见表8.4-1。

表8.4-1三同时验收一览表

| 环保工程 | 污染物产生环节 | 环保措施 | 监测因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水治理 | 生活污水 | 生活污水接入园区下水管网 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固废处理 | 一般固体废物 | 一般工业固废综合利用 | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 暂存于危废间内，最终交由有资质的单位进行无害化处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） |
|  | 生活垃圾 | 集中收集，由园区环卫部门统一清运处置 | 果皮、纸屑等 | / |
| 噪声治理 | 机械设备 | 主要噪声设备安装消声器、减震垫、厂房隔音等 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准 |
| 地下水污染防治 |  | 生产场地防渗硬化等 | / | 满足相关要求 |

9.环境影响评价结论

9.1项目概况

呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司大丰绿氢工厂建设项目位于呼图壁工业园区。建设14000Nm³/h的电解水制氢站1座。项目总投资为21700万元，其中环保投资35万元，占总投资0.16%。

9.2产业政策符合性

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，本项目不属于禁止准入类，符合该文件相关要求。本项目符合国家产业政策要求。

9.3“三线一单”及相关规划符合性

9.3.1“三线一单”符合性

本项目位于呼图壁县呼图壁工业园区内，依据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，属于重点管控单元（管控单元编码ZH65232320002），项目满足管控方案及生态环境准入清单要求。

9.3.2规划符合性

项目建设符合《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）》等相关规划要求。

9.4主要环境影响

（1）水环境影响

在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制厂区污水的无组织泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区长期事故性排放点源的存在，本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；在落实源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应等措施后，项目的实施对地下水的影响属可接受范围。

（2）声环境影响

本项目运营期噪声源包括各类设备运转时产生的噪声。根据预测结果，本项目运营期间厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。项目评价范围内无声环境敏感目标，因此对环境影响较小。

（3）固体废物

本项目运营期产生的一般固体废物回收利用；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门处置。废碱液等危险废物委托有资质的单位处置。本项目的固废处置率达100%，对外环境影响较小。

9.5污染防治措施

（1）废水污染防治措施

项目生活污水排入市政管网。项目除盐水系统制纯水排浓水、除盐水系统反冲洗水、设备管道冲洗水、循环冷却系统排水为清净下水。

（2）噪声防治措施

在满足生产要求的前提下，优先选择低噪声设备，选用低噪声设备、风机、水泵等，设备采取基础减振降噪措施，降低振动强度。压缩机放置在独立空间，并配备吸声材料。通过采取针对性的隔声、减振、消声等措施，降低噪声强度，减轻噪声影响；加强厂区绿化，可利用厂界绿化带屏障作用进一步减轻生产噪声对外界产生的不利影响。

（3）固体废物处置措施

一般工业固废综合利用；生活垃圾集中收集后由园区环卫部门清运处理。废碱液等危险废物委托有资质的单位处置。

9.6公众参与

本项目于2024年2月21日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了第一次网上公示，2024年5月28日，环境影响报告书主要内容编制完成后，在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了环境影响评价第二次公示（征求意见稿公示）。同时，呼图壁隆盛达锦华氢能科技服务有限公司分别于2024年5月31日及2024年6月3日在项目所在地的昌吉日报对项目的环境影响评价信息进行了两次公告。于2024年7月2日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行拟报批网络公示。采用网络公告、报纸刊登等形式开展公众参与调查，公众参与调查期间未收到公众对本项目的相关建议。

9.7环境影响经济损益分析结论

本项目建成投产后，在给企业带来可观的经济效益，增强企业的市场竞争力的同时，通过运行环保设施，实现了污染物减排和废弃物的综合利用，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

9.8环境管理与监测计划

公司拟设立安全环保管理机构，负责日常环境管理工作，并制定完善的安全生产管理制度和环境管理计划。本次评价根据项目特点，提出了环境监测计划要求，以满足本项目大气、噪声等日常监测的需要，同时提出了建设项目竣工环保验收清单的建议和排污口规范化管理要求。

9.9总体评价结论

本项目符合国家产业政策和地方环保要求；项目位于呼图壁县工业园区，用地属于工业用地，符合园区用地规划要求；项目建设符合清洁生产要求；各项污染治理措施可行，经处理后可使污染物稳定达到相关排放标准要求；在采取有效的事故防范和减缓措施后，项目环境风险在可接受水平范围内；项目公众参与期间未收到有关的公众意见；项目建成后，具有一定的环境、社会和经济效益；因此，在认真落实本项目的各项污染防治措施的前提下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。