- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项   目  名   称：年产10万吨水煤浆添加剂、3万吨水处理剂、3万吨聚羧酸减水剂混配项目

建设单位（盖章）：新疆鑫宇建筑材料有限公司

编   制  日   期：        2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨水煤浆添加剂、3万吨水处理剂、3万吨聚羧酸减水剂混配项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-652323-99-01-811776 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：87度29分58.012秒，北纬：44度05分23.104秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 化学试剂和助剂制造C2661 | 建设项目 行业类别 | 二十三、44-“专用化学产品制造266”-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG031-20240409-01 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 87 |
| 环保投资占比（%） | 8.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建设生产线水煤添加剂、水处理剂、聚羧酸减水剂等生产线包含配套原料储罐、成品储罐。昌吉回族自治州生态环境局以“昌州环罚[2025]7-06号”做出处罚（见附件）。企业已缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 呼图壁工业园区（原呼图壁县天山工业园区）始建于2006年，于2010年经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立为自治区级园区（新政函[2010]285号）。园区于2017年改名为呼图壁工业园区，2023年7月，自治区人民政府国土空间规划“三区三线”划定成果已确定，园区管委会对园区总规进行了修编，编制完成了《呼图壁工业园区总体发展规划》（2021-2035 年），目前该规划正在审批中。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书。 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅。 审查文件名称及文号：《关于<呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书>的审查意见》（新环审[2023]304号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 呼图壁工业园区是由 S201 省道、五克的作为主要联系轴线，串联东、中、西三个区，东区为新兴产中区为特色轻工产业园，西区为化工新材料产业园，形成“一园三区”的整体规划结构，即东区、中区、西区三区。 东区分为4种功能区，综合服务及公用设施区、现代化工及化工新材料区、其他产业区和节能环保、安全应急及其他新兴产业区。将现代化工及化工新材料区纳入化工产业集中区。 中区分为7种功能区，综合服务及公用设施区、配套生活区、纺织服装区、物流仓储区、生物医药区（非化工类，涉及化工的生物医药产业进化工产业集中区）、农副食品加工区、其他产业区。 西区分为6种功能区，综合服务及公用设施区、现代化工及化工新材料区、节能环保区、新能源区、安全应急、节能环保及其它新兴产业区、其他产业区。将现代化工及化工新材料区纳入化工产业集中区。 本项目位于呼图壁县工业园西区节能环保及其它新兴产业区，用地性质为工业用地，该区域鼓励发展的产业为节能环保材料生产、建筑材料生产等。新疆鑫宇建筑材料有限公司主要生产建筑材料，本次生产产品均为环保型建筑材料添加剂，产品主要应用于建筑材料的生产，符合园区产业定位及规划要求。 图1 本项目与西区空间规划位置 2、规划环评符合性分析 本项目与《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书》及审批意见符合性见表1。 表1 本项目与《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书》及审批意见符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 坚持绿色发展，坚决遏制“两高”行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定园区产业结构和布局，进一步论证《规划》实施后对周边居民区、地表水、地下饮用水源地等环境敏感区和环境保护目标的影响以及各项环境保护对策与措施。严格控制高耗水化工项目发展规模，除已批复项目外，建议在用水总量控制前提下，开展水权置换措施，增加工业用水量指标，在未完成水权置换前，继续实行“以水定工业”，限制园区工业发展。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展应对气候变化工作，严格控制温室气体排放。促进经济绿色低碳可持续发展、引导产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。同时综合考虑园区所处区域大气污染物排放总量、企业现状情况及环境管理要求，加强环境影响评价事中事后监管，进一步督促园区企业认真执行环境影响评价制度、排污许可制度、环保验收“三同时”制度以及重点区域大气污染物“倍量替代”要求，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。针对园区存在的地下水超采严重，一般工业固废场、危险废物处置中心、中水处理系统等基础设施建设滞后，环境风险防控、环境管理、清洁生产工作开展程度不高等方面存的问题等，细化整改方案和计划，进一步提出优化调整建议，并有序推进，强化园区环境综合治理，妥善解决现有环境问题。; 本项目位于呼图壁县工业园西区节能环保及其它新兴产业区，不属于“两高”，项目符合所在产业区块功能及环保要求。本项目不属于高耗水化工项目。; 符合. 2; 加强空间管控，严守生态保护红线。衔接昌吉回族自治州及呼图壁县国土空间规划及“三线一单”最新成果，进一步优化园区空间布局及用地布局，明确各功能区用地要求，合理开发利用，避免出现用地类型不符合规划的情况发生;进一步梳理园区现状存在的与《规划》产业布局不符的企业，提出优化调整建议并制定整改方案加以落实，严禁新增与本次规划产业布局不相符的产业类型。《规划》实施后，园区内化工企业布局较多，须衔接自治区化工园区建设和认定相关工作要求，对化工企业实施清单式管理，制定产业发展负面清单，针对化工企业空间布局，入园企业应符合规划的产业定位及功能布局要求，并严格落实化工区安全控制线距离，完善环境基础设施建设，防范环境风险。同时完善生态环境各要素保障，重点关注区域大气环境、地下水环境、土壤环境质量，细化园区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。; 本项目位于呼图壁县工业园西区节能环保及其它新兴产业区，不属于产业发展负面清单产业，符合园区总体规划，项目的建设不会突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。; 符合. 3; 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。贯彻落实自治区人民政府及新疆生产建设兵团关于鸟-昌-石区域相关政策要求，结合当地重污染天气应对方案，制定详细的重污染天气应对措施，同时开展区域应急联动，统筹推进鸟-昌-石区域大气污染联防联控，完善和落实重大项目区域会商机制，严格执行区域生态环境同防同治框架协议，促进区域大气环境质量改善，推动区域生态环境健康发展。依据规划区域及周边环境质量改善目标；落实重点行业污染防治措施，纳入日常环境管理工作，并建立考核机制。督促企业积极开展清洁生产审核和验收工作，适时开展园区温室气体排放清单摸排，结合区域碳减排和碳中和实施方案持续推进企业节能降碳改造；科学核定区域污染物排放总量，制定园区碳减排规划，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求且各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 本项目无生产废水排放，生活污水经污水排入园区管网最终进入呼图壁工业园区污水处理厂，不排入外环境。本项目生产废气经处理后达标排放。固体废物均得到合理处置，各类污染物均能得到达标排放和妥善处置。; 符合. 4; 严格入园产业项目准入。坚持“以水定产、以水定量”按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业技术进步和园区循环化建设。进一步论证《规划》实施项目相关基础设施及环境保护设施的可达性。园区水资源利用不得突破批准的水资源利用上线指标，土地资源利用不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界。; 本项目符合国家产业政策，符合行业准入条件、生态环境准入清单。不属于国家、自治区明令禁止的项目，不属于高耗水化工项目。建采用的设备及污染治理技术，单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率均达到国内先进水平。; 符合. |
| 其他符合性 分析 | （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目既不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，项目的建设符合国家产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》(新环环评发[2024]157号)，对照昌吉回族自治州三线一单分区管控方案对本项目“三线一单”符合性进行分析。 ① 生态保护红线 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县工业园。经核实，项目区不在昌吉回族自治州生态红线范围内在。项目选址符合生态保护红线要求。 ② 环境质量底线 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目为水煤浆添加剂、水处理剂、聚羧酸减水剂混配项目，运营期产生的废气、废水、固废经妥善处置及处理后，均能达标排放。运营不会突破环境质量底线。 ③ 资源利用上线 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。 本项目本项目为水煤浆添加剂、水处理剂、聚羧酸减水剂混配项目，项目建设将消耗区域部分水、电。项目资源消耗在区域资源消耗总量中占比较小，符合资源利用上线要求。 ④ 与生态环境管控单元及生态环境准入清单 文件要求：自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 对照昌吉州环境生态环境准入清单，本项目所在环境管控单元属于重点管控单元，环境管控单元名称：呼图壁县天山工业园，编码为ZH65232320002。具体分析见表2。 表2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析表 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 管控 类别; 总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌—昌—石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新兴产业、轻纺食品、农产品加工、化工新材料产业为主导。 3、禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。 4、对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高耗能）行业项目。; 本项目不属于两高项目，无煤炭使用。项目符合园区规划，符合园区产业定位，不属于高耗水项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 2、2024年底前全面完成钢铁行业超低排放改造，有序推进水泥、焦化（含半焦）行业全流程超低排放改造。 3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。; 本项目不属于电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业。项目产生的VOCs执行特别排放限值要求。; 符合. 环境风险防控; 1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 4、园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 企业目前已建设相关应急设置，编制了突发环境事件应急预案，与园区突发环境事件应急预案衔接。定期开展演练，具备一定处置应急事故的能力。; 符合. 资源利用效率; 1、鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。 2、园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。 3、园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。 4、园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。 5、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。 6、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。; 本项目水资源消耗和强度较低。无生产废水排放。; 符合. （3）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 文件要求：“禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。”“各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。” 本项目不属于列入淘汰类目录的高污染工业项目，不属于列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。施工期采取密闭运输物料，设立围挡、洒水降尘措施；运营期密闭运输物料，厂区定期洒水降尘，可以有效降低扬尘污染。符合文件要求。 （4）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号)符合性 文件要求：“一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。” 本项目采用的原料属于符合国家有关低VOCs含量产品规定的原料，原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%，因此本次产生的无组织VOCs不进行收集和处理。 （5）与《关于进一步加强乌鲁木齐、 昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（2023）符合性分析。 文件要求：“提高环境准入标准。严格执行国家产业、环境准入政策，防范过剩和落后产能跨地区转移。全面开展战略环评和行业、园区规划环评，将其作为项目环评审批的重要依据。重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤存发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目。”“严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》(环保厅2016第45号)的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。” 本项目位于呼图壁县工业园内，园区目前已开展规划环评及规划环境影响评价工作。项目不属于上述禁止类行业。污染物颗粒物及挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。因此符合文件要求。 （6）与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）《“乌—昌—石”区域大气污染防治三年（2023—2025 年）攻坚方案》《昌吉州“乌-昌-石”区域2023 年大气污染防治攻坚行动方案》《新疆呼图壁县 2024-2025 年大气污染防治攻坚行动方案》符合性分析。 文件要求：“坚决通制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。”“加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备;逐步淘汰步进式烧結机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。”“优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低(无)VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。” 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目。项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类名单。本项目选用原料属于低VOCs原料，经分析，污染物颗粒物及挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。符合文件要求。 （7）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 文件要求：“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理”“坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。” 本项目不属于“两高”项目，符合区域“三线一单”要求，符合园区总体规划及规划环境影响评价，符合产业定位。因此，符合文件要求。 （8）与《昌吉回族自治州州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 文件要求：“优化调整产业结构。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。各县市建成区以内的企业推进“一市(县)一策”，严格执行产能置换实施办法，持续压减淘汰落后和过剩产能。”“开展多污染源治理。推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域 VOCs 整治，加强 VOCs 源头、过程、末端全流程控制。” 本项目符合园区产业定位，符合昌吉州“三线一单要求”，符合园区产业定位及规划环评要求，项目采用原辅料均为低VOCs物料。因此，符合文件要求。 （9）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 文件要求：“产生 VOCs 的生产或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，废气经收集系统和(或)处理设施后排放。”“含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施。” 本项目生产位于密闭车间内，采用的原辅料均为低VOCs物料，含VOCs物料均采用吨桶密闭贮存于仓库内，符合文件要求。 （10）与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析 文件要求：“坚决遇制高耗能高排放低水平项目盲目发展，严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能，其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量或减量置换要求。”“加强生态环境分区管控。贯彻落实《新疆维吾尔自治区国土空间规划(2021-2035年)》《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求，将生态保护红线、环境质显底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境;准入、园区管理、监管执法等方面的应用，健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。” 本项目不属于“两高”项目，项目的建设符合区域“三线一单”要求，符合园区总体规划及规划环境影响评价，符合产业定位。因此，符合文件要求。 （11）与《“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》符合性分析 文件要求：“对于国家排放标准及修改单中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，于2023年12月1日开始执行本公告相应标准中颗粒物、二氧化、氨氧化物和挥发性有机物大气污染物特别排放限值和特别控制要求。” 本项目涉及VOCs，无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值，符合文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、产品方案及规模 项目背景：近年来，随着国家出具各类源头控制VOCs相关要求，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单等相关倡导，新疆鑫宇建筑材料有限公司是一家生产建筑材料的公司，为了迎合发展理念，本次拟生产低（无）VOCs型环保型建筑材料添加剂，从源头上削减VOCs排放。 产品方案及规模：年产10万吨水煤浆添加剂（其中9万吨液体水煤浆添加剂、1万吨固体水煤浆添加剂）；3万吨水处理剂；3万吨聚羧酸减水剂。 2、建设内容 年产10万吨水煤浆添加剂（其中9万吨液体水煤浆添加剂、1万吨固体水煤浆添加剂）、3万吨水处理剂、3万吨聚羧酸减水剂。本次无新增占地，利用本公司原有车间、仓库及配套公辅设施，购置安装配混罐、成品储罐等设备10余套。建设内容见表3。 表3 主要工程内容一览表 序号; 工程名称; 工程内容、规模; 备注. 1; 主体 工程; 生产区; 利用现有库房，内置水煤添加剂、水处理剂、聚羧酸减水剂等生产线; 已建. 2; 辅助 工程; 办公生活区; 依托厂区现有办公生活区; 依托. 实验室; 依托已建实验室。实验室主要对产品物理性质进行检测，不进行化学实验。; 依托. 锅炉房; 制备去离子水; 依托. 3; 公用 工程; 供电系统; 依托园区现有供电管网; 依托. 供水工程; 依托园区现有供水管网; 依托. 供热工程; 冬季不生产，无需供热; /. 储运工程; 原料储罐; 2个萘磺酸甲醛聚合物钠盐储罐，单个容积300m3; 利旧. 1个聚羧酸减水剂母液储罐，容积30m3; 已建. 成品储罐; 3个液体水煤浆添加剂成品罐，单个容积800m3; 已建. 运输; 依托现有叉车及汽车及输料管; 依托. 4; 环保 工程; 废气处理; 固体水煤浆添加剂生产过程采取集气罩+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；密闭厂房，加强厂房通风; 已建. 废水处理; 无生产废水排放；生活污水依托园区现有排水管网; 已建. 噪声; 隔声、减振、设置绿化带等; 已建. 固废处理; 生活垃圾定期集中收集，由园区环卫部门定期清理；废包装物统一拉运至呼图壁县固体废物填埋场; 已建. 废机油依托现有20m2危险废物暂存间，贮存后定期交由具有危险废物处置资质单位转运及处置; 依托. 3、主要原辅料及燃料 各项产品原辅料用量情况见表4。 表4 原辅料消耗表 序号; 产品名称; 原料名称; 规格指标; 储存方式; 用量（t/a）; 备注. 1; 液体水煤浆添加剂（固态，9万t）; 萘磺酸甲醛聚合物钠盐; 42%; 储罐; 54000; 现有工序生产. 木质素磺酸钠; 90%; 吨袋; 4500; 外购. 聚苯乙烯磺酸钠; 20%; 吨桶; 4500; 外购. 自来水; /; /; 27000; 园区管网. 合计; 90000; /. 2; 固体水煤浆添加剂（液态，1万t）; 萘磺酸甲醛聚合物钠盐; 90%; 吨袋; 7500; 现有工序生产. 木质素磺酸钠; 90%; 吨袋; 2000; 外购. 羧甲基纤维素; 90%; 25千克/袋; 300; 外购. 聚苯乙烯磺酸钠; 90%; 25千克/袋; 200; 外购. 合计; 10000; /. 3; 水处理剂（液态，3万t）; 聚环氧琥珀酸; 40%; 吨桶; 6000; 外购. 二乙烯三胺五甲叉膦酸; 50%; 吨桶; 4500; 外购. 马丙共聚物; 48%; 吨桶; 3000; 外购. 丙烯酸、丙烯酸酯磺酸盐共聚物; 30%; 吨桶; 3000; 外购. 多氨基多醚基甲叉膦酸; 50%; 吨桶; 1500; 外购. 2-膦酸基丁烷-1，2，4三羧酸; 50%; 吨桶; 1500; 外购. 去离子水; /; /; 10500; 外购. 合计; 30000; /. 4; 聚羧酸减水剂（固态，3万t）; 聚羧酸减水剂母液; 40%; 储罐; 6000; 现有工序生产. 葡萄糖酸钠; 98%; 25千克/袋; 1200; 外购. 麦芽糊精; 99%; 25千克/袋; 600; 外购. 聚醚类引气剂; /; 桶装; 30; 外购. 去离子水; /; /; 22170; 外购. 合计; 30000; /. 各物料理化性质及用途如下： （1）萘磺酸甲醛聚合物钠盐：化学式（C11H7O4SNa）n，是一种棕色或深棕色粉末，由1-萘磺酸钠盐与甲醛产生的聚合物 。常用于散染料、活性染料、农药的扩散剂、填充剂，皮革的鞣革剂，建筑的水泥混凝土减水剂、用作油井水泥减水剂、阴离子表面活性剂等。具有良好的扩散性。无毒、无害，无挥发性。 （2）木质素磺酸钠：是一种有机物，化学式为C20H24Na2O10S2，为棕褐色粉末。无特殊异味。无毒，易溶于水及碱液，遇酸沉淀，具有较强的分散能力。 （3）聚苯乙烯磺酸钠：别名聚对苯乙烯磺酸钠，聚－4-苯乙烯磺酸钠密度1.1g/cm3，是一种有机化合物，淡琥珀色液体，无臭味、易溶于水。应用于反应性乳化剂、水溶性高分子（凝聚剂、分散剂、容器清洗剂、化妆品等）、水处理剂（分散剂、凝絮剂）、硫磺交换树脂（膜）、写真药剂（膜片）、半导体、影像胶片、热传导产品等方面。较其他的磺酸系物相比，毒性极低，凝絮力强大。 （4）羧甲基纤维素（CMC）属阴离子型纤维素醚类，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定粘度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。可作为粘合剂、增稠剂、悬浮剂、乳化剂、分散剂、稳定剂、上浆剂等。 （5）聚环氧琥珀酸：聚环氧琥珀酸（PESA）是一种无氮、非磷有机化合物，兼具阻垢缓蚀双重功效，生物降解性能好并适用于高碱、高金属含量水系，是一种绿色水处理化学品。外观无色透明或淡琥珀色透，密度1.28g/cm3。 （6）二乙烯三胺五亚甲基膦酸：分子式：C9H28O15N3P5， 相对分子质量：573.2。棕黄色棕红色粘稠液体。可用作过氧化物稳定剂、纺织印染用螯合剂、颜料的分散剂、氧脱木素稳定剂、化肥中微量元素携带剂、混凝土添加剂。此外，在造纸、电镀、金属酸洗和化妆品等方面也得到了广泛应用。还可作氧化性杀菌剂的稳定剂。无毒。 （7）马丙共聚物：也称为马来酸-丙烯酸共聚物（MA/AA），是一种低分子量的聚电解质，具有高热稳定性和良好的分散作用。这种聚合物由马来酸与丙烯酸按一定比例共聚制得，对碳酸盐等有较强的分散作用，主要作为水处理剂，无毒无污染，属于环保型化学助剂。 （8）丙烯酸、丙烯酸酯磺酸盐共聚物：是一种新型的含有磺酸盐的多元聚电解质阻垢分散剂（一种多元化合物，性质稳定）。由于在共聚物的分子链上同时含有强酸、弱酸与非离子基团,它适用于高温、高pH值、高硬与高碱条件下使用。具有较高的钙容忍度与聚膦酸盐、锌盐，有机膦酸盐等常用水处理剂配伍性能良好。适用于石化、化工、冶金、电力等行业的工业循环冷却水处理、油田注水处理、锅炉水处理、浊环集尘水处理的阻垢分散剂。共聚物中其中丙烯酸成份含量低于0.5%。原料成分表见附件。 （9）多氨基多醚基甲叉膦酸：相对分子质量：约600结构式单一、产品性能：PAPEMP为最新一代水处理剂，具有很高的螯合分散性能和很高的钙容忍度及优异的阻垢性能，该药剂可作为循环冷却水系统的阻垢缓蚀剂，特别适用于高硬度、高碱度、高pH的循环冷却水系统和油田水处理。外观琥珀色透明液体。具有一定的刺激性和腐蚀性，接触皮肤和粘膜会引起烧灼感和红肿症状，严重时还可能导致化学灼伤和溃疡形成，在加热过程中会释放有毒气体，如氨气和甲醛等，对人体呼吸系统造成危害，可能导致室息和中毒。 （10）2-膦酸基丁烷-1，2，4-三羧酸：外观为无色或淡黄色，儿乎无味的透明液体。具有良好的缓蚀阻垢性能。能耐酸、耐碱和耐氧化。对锌盐溶解度高肚具协同效应。无毒 （11）聚羧酸减水剂：是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。主要成份是高聚羧酸盐,不含有毒有害物质。 （12）葡萄糖酸钠：是一种有机物，化学式为C6H11NaO7，在工业上用途十分广泛，葡萄糖酸钠可以在建筑、纺织印染和金属表面处理以及水处理等行业作高效螯合剂，钢铁表面清洗剂，玻瓶清洗剂，电镀工业铝氧着色，在混凝土行业用作高效缓凝剂、高效减水剂等。熔点206-209℃，极易溶于水，略溶于酒精，不能够溶于乙醚。无毒无害。 （13）麦芽糊精：化学式(C6H10O5)n，是一种多糖类食品原料，是一种介于淀粉和淀粉糖之间的低转化产品。外观上白色或略带浅黄色的无定形粉末，无肉眼可见杂质，具有特殊气味，味道上不甜或者微甜。无毒无害 （14）聚醚类引气剂：引气剂又称加气剂，是一种憎水性表面活性剂，溶于水后加入混凝土拌合物内，在搅拌过程中能产生大量微小气泡。能改善混凝土拌合物的流动性、黏聚性和保水性，提高混凝土流动性，在混凝土拌合物的拌和过程中引入大量均匀分布的，闭合而稳定的微小气泡的外加剂。聚醚类引气剂主要成份为脂肪醇聚氧乙烯醚、氨基磺酸等，液态，挥发性极低。 图2 液体水煤浆添加剂物料平衡示意图（t/a） 图3 固体水煤浆添加剂物料平衡示意图（t/a） 图4 水处理剂物料平衡示意图（t/a） 图5 水处理剂物料平衡示意图（t/a） 4、主要设备 主要设备见表5。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 混配罐; 4个; 15m3. 2; 固体混料装置; 1套; -. 3; 聚羧酸减水剂母液暂存罐; 1个; 30m3. 4; 液体水煤浆添加剂成品罐; 3个; 800m3. 5; 转料泵; 6个; 流量40m3/h. 6; 布袋除尘器; 1个; 处理风量4000m3/h. 7; 叉车; 2台; 3T. 8; 锅炉软水制备器; 1台; 利用现有. 5、劳动定员及施工周期 本项目新增劳动定员为15人，年运行260天，每天3班，每班8小时。 6、公用工程 （1）给水 由园区供水管网供给。其中生产用水使用新鲜水59670m3/a；本项目去离子水由现有锅炉房软水制备器进行制备，其中硬水回用于液体水煤浆添加剂生产（不涉及硬水排放，因此不考虑软水制备效率）。本项目劳动定员15人，生活用水量以每人每天100L计，则生活用水量为1.5m3/d，390m3/a。项目水平衡图见图6。 液体水煤添加剂 27000 生产用水 59670 10500 水处理剂 22170 新鲜水 60060 聚羧酸减水剂 390 312 生活用水 园区污水处理厂 78 不可预见损耗 图6 项目水平衡图（m3/a） （2）排水 无生产废水；生活污水按照生活用水的80%计算，1.2m3/d（312m3/a），生活污水依托园区污水管网，最终进入呼图壁工业园区污水处理厂。 （3）供电 由国家电网供给。 （4）供热 冬季不生产，无需供热 7、总平面布置及选址合理性 本项目建设地点位于昌吉回族自治州呼图壁县工业园，本次生产设备安装于现有密闭库房内，无新增占地。项目区东侧为库房、南侧为空地，西侧为锅炉房，北侧为生产车间。选址较为合理。 项目区常年风向为西南风，生产区位于厂区西侧，办公生活区位于厂区东侧，不在生产区下风向，总体布置较为合理。本项目地理位置图见附图1，项目区周边环境位置图见附图2，项目区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 废气、噪声 场地平整 设备安装 图7 施工期工艺流程及产物节点 施工期主要工艺流程为场地平整及设备安装，在施工过程中会产生废气及噪声。 2、运营期工艺流程及产污环节： 工艺流程及产排污节点图如图3~图6所示。 废气、噪声 萘磺酸甲醛聚合物钠盐（液态）、木质素磺酸钠、聚苯乙烯磺酸钠、自来水 配混罐 液体水煤浆添加剂成品罐 图8 液体水煤浆添加剂生产工艺流程图 废气、噪声 萘磺酸甲醛聚合物钠盐、木质素磺酸钠、聚苯乙烯磺酸钠 配混罐 固体水煤浆添加剂 固体混料装置 图9 固体水煤浆添加剂生产工艺流程图 废气、噪声 聚环氧琥珀酸、二乙烯三胺五甲叉膦酸、马丙共聚物、丙烯酸、丙烯酸酯磺酸盐共聚物、多氨基多醚基甲叉膦酸、2-膦酸基丁烷-1，2，4三羧酸、去离子水 配混罐 水处理剂 图10 水处理剂生产工艺流程图 废气、噪声 聚羧酸减水剂母液、葡萄糖酸钠、麦芽糊精、聚醚类引气剂、去离子水 配混罐 聚羧酸减水剂 图11 聚羧酸减水剂生产工艺流程图 工艺说明及产排污说明 工艺流程：本项目工艺流程无需加热，液体产品液体水煤浆添加剂、水处理剂、聚羧酸减水剂均将原料和水（或去离子水）按照比例使用输料管或投料机加入配混罐中搅拌，即得到成品。固体水煤浆添加剂先将原料混合后，再进入配混罐中搅拌。 产排污说明：营运期产生的主要污染物为生活污水、废气、噪声、固废。 （1）废水 运营期各类产品专罐专用，无设备及地面冲洗废水，无生产废水排放，去离子水制备后的硬水回用于生产不外排；生活污水排入园区污水管网，最终进入呼图壁工业园区污水处理厂。 （2）废气 上料及搅拌过程会产生一定量的颗粒物，部分物料会产生VOCs （3）噪声 营运期的主要声源为配混罐等运行时产生的噪声，噪声源强为80dB(A)。 （4）固体废物 营运期产生的固体废料主要是员工生活垃圾、废包装袋。产排污一览表见表8。 表6 产排污环节及污染物一览表 污染因子; 产生环节; 主要污染物; 环保措施. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 园区污水管网. 生产废水; /; 回用生产，不外排. 废气; 装卸及运输扬尘; 颗粒物; 洒水降尘，运输车辆密闭. 上料及搅拌废气; 颗粒物、VOCs; 洒水降尘、布袋除尘器. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备减振、厂房隔声. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 园区环卫部门定期清运. 生产; 废包装袋、废包装桶、废机油; 废包装袋及废包装桶统一拉运至呼图壁县固体废物填埋场；废机油依托现有危险废物暂存间，贮存后定期交由具有危险废物处置资质单位转运及处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目背景及现有环保手续 新疆鑫宇建筑材料有限公司成立于2011年8月，主要经营减水剂、混凝土外加剂的生产、销售。该公司于2012年10月15日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆鑫宇建筑材料有限公司年加工3万吨减水剂项目环境影响报告书的批复》（新环评价函[2012]1013号），于2015年12月8日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆鑫宇建筑材料有限公司年加工3万吨减水剂项目竣工环境保护验收合格的函》（新环函[2015]1364号）；于2018年9月3日取得原呼图壁县环境保护局出具的《呼图壁县环保局关于<新疆鑫宇建筑材料有限公司锅炉房煤改气项目环境影响报告表>的批复》（呼环评字[2018]49号），于2024年1月企业完成锅炉房的自主竣工环境保护验收。建设内容主要为合成车间、干燥车间、锅炉房及煤棚、办公楼、空压房、成品仓库、原料罐区、成品罐区、五金仓库、配电房、危废暂存间等。 现有工程年加工3万吨减水剂工艺流程为：工业萘经浓硫酸磺化生成β-萘磺酸，然后与甲醛缩合生成β-萘磺酸甲醛缩合物，再用碱中和得到β-萘磺酸甲醛缩合物钠盐。β-萘磺酸甲醛缩合物钠盐的合成过程由磺化、水解、缩合及中和反应组成。 公司于2021年6月29日取得排污许可证，2023年11月30日完成变更，证号：91652323580204228L001Y。于2023年11月24日完成突发环境事件应急预案备案工作。 2、现有污染物排放情况 （1）废气 废气来自合成工段甲醛、非甲烷总烃、颗粒物和锅炉废气及物料储罐无组织废气。根据2024年4月新疆新路建环保科技有限公司对厂区的例行监测数据（XLJ-2024-048），监测结果见表7~表8。 ① 有组织废气 表7 有组织DA001废气监测结果 采样日期; 监测位; 监测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.4.15; 生产车间废气排口; 非甲烷总烃; 实测浓度mg/m3; 1.01; 1.00; 0.98. 排放速率kg/h; 1.6×10-3; 1.6×10-3; 1.6×10-3. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 100; 105; 101. 排放速率kg/h; 0.17; 0.14; 0.13. 甲醛; 实测浓度mg/m3; 1.16; 1.11; 1.13. 排放速率kg/h; 2.0×10-3; 1.9×10-3; 1.4×10-3. 表8 有组织DA002废气监测结果 采样日期; 监测位; 监测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.4.15; 锅炉房烟囱出口; 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 8.7; 9.3; 8.3. 折算浓度mg/m3; 9; 9; 8. 排放速率kg/h; 0.02; 0.01; 0.01. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 49.5; 51.5; 52.4. 折算浓度mg/m3; 48; 49; 48. 排放速率kg/h; 0.11; 0.11; 0.12. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; ND; ND; ND. 折算浓度mg/m3; ND; ND; ND. 排放速率kg/h; /; /; /. 烟气黑度; 林格曼黑度; <1; <1; <1. 由表7可知，生产过程产生的非甲烷总烃、颗粒物、甲醛均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求；由表8可知，锅炉废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度均满足《锅炉大气污染物 排 放 标 准 》（ GB13271-2014）及“《关于开展自治区 2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》”相关要求。 排放限值要求。 - ② 无组织废气 - 表9 无组织废气监测结果 监测点位置; 采样 日期; 采样时间; 监测项目（单位：mg/m3）. TSP; 非甲烷总烃; 甲醛; 二氧化硫. 厂界上风向4#; 2024年4月15日; 10:30～11:00; 0.164; 0.29; 0.052; ND. 12:30～14:00; 0.173; 0.31; 0.055; ND. 14:30～16:46; 0.173; 0.31; 0.052; ND. 厂界下风向5#; 10:30～11:00; 0.221; 0.48; 0.106; 0.009. 12:30～14:00; 0.218; 0.43; 0.112; 0.008. 14:30～16:46; 0.206; 0.37; 0.106; 0.010. 厂界下风向6#; 10:30～11:00; 0.214; 0.39; 0.083; 0.009. 12:30～14:00; 0.229; 0.40; 0.084; 0.012. 14:30～16:46; 0.220; 0.42; 0.081; 0.011. 厂界下风向7#; 10:30～11:00; 0.218; 0.56; 0.078; 0.010. 12:30～14:00; 0.208; 0.59; 0.080; 0.012. 14:30～16:46; 0.218; 0.50; 0.083; 0.011. 由表9可知，无组织废气各监测因子排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值要求。 （2）废水 现有工程无生产废水，废水来自人员生活污水，根据2024年4月新疆新路建环保科技有限公司对厂区的例行监测数据（XLJ-2024-048），监测结果见表10。 表10 生活污水监测结果 监测日期; 监测点位; 项目; pH; SS; CODCr; BOD; LAS; 动植 物油. 2024.4.15; 生活污水排口; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 结果; 8.0; 7; 14; 6.9; 0.344; ND. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6～9; 400; 500; 300; 20; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，生活污水各污染因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4第二类污染物最高允许排放浓度二级标准要求。 （3）噪声 根据2024年4月新疆新路建环保科技有限公司对厂区的例行监测数据（XLJ-2024-048），监测结果见表11 表11 声环境监测结果 测点位置; 检测结果（dB（A））. 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m; 55; 51. 厂界南侧外1m; 52; 49. 厂界西侧外1m; 50; 47. 厂界北侧外1m; 53; 51. 由上表可知，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要包含废机油、生活垃圾，其中废机油贮存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处置资质的单位转运及处置；生活垃圾由园区环卫部门定期清运。 3、现有工程污染物排放量 （1）废气 根据全国排污许可证管理信息平台-公开端查询企业年报（2023年）统计，NOX排放量为0.08316t/a，甲醛排放量为0.00012t/a，颗粒物排放量为0.08568t/a，非甲烷总烃排放量为0.00208t/a。 （2）废水 现有工程无生产废水排放，生活污水排放量为500m3/a。 （3）固体废物 现有工程固体废物主要包含废机油、生活垃圾，其中废机油0.2t/a贮存于现有20m2危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处置资质的单位转运及处置；生活垃圾2.5t/a由园区环卫部门定期清运。 4 存在的主要环境问题及“以新带老”整改措施 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 本次区域环境空气评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用呼图壁县2024年人民政府网站公示的月监测数据；评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果见表12。 表12 基本污染物空气质量现状评价表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 24h平均95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 107; 160; 66.9; 达标. 由表5可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准。 （2）特征污染物 本项目特征污染因子为颗粒物，本次引用于2022年4月19日~4月21日《呼图壁工业园区总体规划环境影响评价报告书》西区园区内5#（86°35′5.56″E，44°16′25.11″N）三天的数据，位于项目区北侧2.4km处。监测数据见表13。 表13 TSP现状监测表 评价因子; 监测日期; 样品编号; 单位(mg/m3); 评价标准. TSP; 4月19日; HQ-5#-1-1-f; 0.191; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准表2限值. 4月20日; HQ-5#-2-1-f; 0.183. 4月21日; HQ-5#-3-1-f; 0.177. 由表7可知，项目区TSP现状浓度达标排放。 综上，项目所在区域环境空气质量现状达标。 2、地表水环境 本项目区周边无地表水体，不进行地表水现状调查。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，原则上不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 本项目厂界外周边 50 m范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本项目位于工业园区，无新增用地，故不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县工业园，针对该项目的特点及地理位置，本次评价确定大气环境、声环境、地下水环境、生态环境保护目标情况如下： 1、大气环境：根据现场调查，本项目500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域。无大气环境保护目标。 2、地下水环境：项目区厂界外500米内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。保护项目区地下水环境，确保不因项目的建设污染地下水。 3、声环境：根据现场调查，本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境：本项目500m范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）有组织废气 表14 废气排放执行标准 污染物; 排放浓度; 排放速率; 标准来源; 备注. 有组织颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值; 排气筒高15m. 无组织颗粒物; 1.0mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值; /. 无组织非甲烷总烃; 4.0mg/m3; /; 厂界. 6mg/m3（监控点处任意一次浓度值）; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值; /. 20mg/m3（监控点处1h平均浓度值）; /; /. 注释：项目区位于：“乌昌石”区域，执行特别排放限值要求。. 2、噪声排放标准 （1）施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表15 建筑施工厂界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3、固体废物排放标准及规范 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据重点区域大气污染物实行倍量替代的要求，本项目有组织颗粒物总量指标须执行倍量替代，替代来源由当地生态环境管理部门核定。 颗粒物倍量代替削减量：0.028t/a。 现有工程《年产3万吨萘系减水剂生产项目环境影响报告书》中燃煤锅炉已申请颗粒物总量6.4t/a，现本厂已完成锅炉房煤改气工程，根据《锅炉房煤改气项目》，申请颗粒物总量0.12t/a，本厂尚有6.28t/a颗粒物总量。本项目颗粒物倍量代替削减量：0.028t/a，本次从现有工程中调配，因此无需分配总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环保措施 1、施工扬尘防治措施 ①、施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则； ②、干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③、施工现场道路要做坚实路面，经常清扫、干旱季节要洒水，保持湿润； ④、细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造成扬尘； ⑤、运输水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密苫盖，按照有关规定，采取措施防止车辆运输泄露、遗撒； ⑥、进入施工现场的运输车辆应低速、限速行驶，减少扬尘产生量； ⑦、施工区域要设置围栏，以减小扬尘的影响。 2、施工期废水防治措施 对于施工中的冲洗废水，设立临时废水沉淀池，废水经沉淀后，回用于洒水降尘，既节约了水资源，又减轻了对地下水环境的污染。施工人员生活污水排入园区。在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对区域水环境产生较大影响。 3、施工期噪声防治措施 ① 合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ② 安装设备时注意轻拿轻放，减少人为噪声； ③ 对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； ④ 施工设备选型上应尽量采用低噪声设备。 施工期噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，在做好施工期噪声防治措施后，对周围声环境影响不大。 4、固体废物防治措施 设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运；建筑垃圾由施工单位统一清运 5、防沙治沙措施 项目区不在沙区范围内，且项目区不存在土地沙化，因此施工期设置专门的物料堆放区域，工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，降低水土流失及风化影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染分析及保护措施 （1）大气污染分析 ① 有组织废气 有组织废气主要来自固体水煤浆添加剂生产过程，在上料、混合、搅拌过程中产生的污染物为颗粒物。固体水煤浆添加剂主要成份为萘磺酸甲醛聚合物钠盐、木质素磺酸钠、羧甲基纤维素、聚苯乙烯磺酸钠，原料均为固体粉末状，无毒无害。根据原料性状，搅拌位于配混罐内，本次参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《其他专用化学品制造行业系数手册》2669其他专用化学品制造行业系数表，助剂物理混合废气颗粒物产污系数为0.14kg/t-产品。 经计算，物料上料混合搅拌过程产生的颗粒物为1.4t/a，经集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器除尘后（除尘效率99%，配套风机风量为4000m3/h），经15m高排气筒排放，物料输送储存过程产生的颗粒物排放量为0.013t/a（2.21×10-4kg/h），排放浓度0.056mg/m3。 ② 无组织废气 a贮存、装卸废气 本项目液体水煤浆添加剂采用的原辅料均不涉及VOCs，因此储罐贮存过程中无VOCs产生。贮存过程具有挥发性物料为丙烯酸、丙烯酸酯磺酸盐共聚物，多氨基多醚基甲叉膦酸，聚醚类引气剂，贮存均采用吨桶密闭贮存于密闭库房内，此工段辅料贮存过程中无VOCs产生，涉及水处理剂和聚羧酸减水剂成品均采用吨桶包装，因此成品贮存过程中基本无VOCs产生。物料装卸过程均位于库房内，因此物料贮存装卸阶段基本无粉尘产生。 b、上料废气 本项目物料上料混合搅拌过程产生的颗粒物为1.4t/a，集气罩收集效率90%，因此有10%颗粒物无组织逸散，逸散量为0.14t/a，在采取密闭厂房措施下，对周围环境影响不大。 C、搅拌过程无组织VCOs 本项目水煤浆添加剂生产过程中原辅料及产品均不涉及VOCs。产生VOCs工艺来自为水处理剂和聚羧酸减水剂生产过程，其中含有VOCs的物料主要为马丙共聚物（3000t），丙烯酸、丙烯酸酯磺酸盐共聚物（3000t），聚醚类引气剂（30t）。根据企业提供资料，其中易挥发组分占0.05%以下，挥发量约占50%，计算得出VOCs产生量为0.1508t/a，呈无组织溢散。（根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气[2020]33号)：采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。） ③ 非正常工况影响预测 本项目正常工况下，各工段污染物通过环保措施处理后能够达标排放。非正常工况预测见下表17。 表17 非正常工况下废气排放情况 事故原因; 环保设备损坏或断电导致废气治理措施停止运转. 事故频次; 1次/年. 持续时间; 1h. 排放浓度; 颗粒物：5.6mg/m3. 排放量; 颗粒物：0.024kg. 处理措施; - 环保设备损坏，立即停止生产，疏散周边人群，并启动突发环境事故应急预案 - 突发断电，厂区配备备用电源，发生断电事故时，启动备用电源安全过度。. 根据表12可知，当出现非正常工况时，废气并不会超标排放（固体水煤浆添加剂规模小），但会使颗粒物排放浓度增大，对人体健康产生潜在危害。因此，运营前后及时对设备进行检修和维护，可以有效降低非正常工况的发生。当环保设备损坏时，立即停止生产，及时疏散周边人群，并启动突发环境事故应急预案；突发断电，厂区配备备用电源，发生断电事故时，启动备用电源安全过度。 ④ 影响分析 本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县工业园，周边无大气环境敏感点，无大气环境保护目标，项目区现状环境质量不达标。运营期固体水煤浆添加剂生产线颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，其排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值要求。在采取密闭厂房、加强厂房通风措施下，无组织颗粒物和VOCs均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值要求，其中VOCs还满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求，运营期对周围大气环境影响不大。综上，本项目的建设对周围大气环境影响不大。 运营期大气污染排放表见表18。 表18 大气污染物排放情况表 产排污环节; 上料、混料废气; 无组织废气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物、VOCs. 污染物 产生量; 1.26t/a; 颗粒物：0.14t/a VOCs：0.1508t/a. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理设施; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，密闭配混罐; 密闭厂房；加强厂房通风. 治理效率; 布袋除尘器“除尘效率：99%，密闭厂房99%. 是否可行; 可行，属于《污染源统计调查制度污染物核算系数手册》推荐的措施. 污染物 排放浓度; 颗粒物：0.056mg/m3; <4.0mg/m3. 污染物 排放量; 颗粒物：0.014t/a; 颗粒物：0.14t/a VOCs：0.1508t/a. 排放口信息; 编号; 高度; 内径; 温度; 地理坐标. DA004; 15m; 0.4m; 20℃; E86°35′10.020",N44°15'6.264". 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物排放浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 监测计划; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 上风向1个， 下风向3个; 无组织颗粒物、VOCs; 1次/年. 排气筒（DA003）; 颗粒物. 监测计划依据：《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. 2、水污染分析及保护措施 根据本项目生产工艺，本项目去离子水由现有锅炉房进行制备，其中硬水回用于液体水煤浆添加剂生产，无生产废水排放。废水来源主要为人员生活污水。本项目劳动定员15人，生活用水量以每人每天100L计，则生活用水量为1.5m3/d，390m3/a。生活污水按照生活用水的80%计算，1.2m3/d（312m3/a），生活污水依托园区污水管网，最终进入呼图壁工业园区污水处理厂。 本项目原料罐及成品罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐设置防渗池，储罐区为一般防渗区。当物料发生泄露时，防渗池能够及时收集泄露的物料，正常状态下不会造成地下水的污染。 因此，本项目的实施对周围水环境基本无影响。 3、噪声污染分析及保护措施 （1）声环境影响预测 本项目噪声源主要来自生产车间配混罐、风机、转料泵等，噪声源强一般在65～90dB（A）之间，据调查，本项目所有产噪设备均在生产车间内，各噪声设备噪声源见表19。 表19 各噪声设备噪声源表 序号; 噪声源; 型号; 空间相对位置; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 混配罐; 15m³; 1; 0; 2; 90; 减振、隔声; 10:00~18:00. 2; 转料泵; 流量40m3/h; 1; 2; 2; 90. 3; 风机; /; 3; 0; 2; 90. 本项目除通过对主要噪声源进行合理平面布置和选用技术先进的低噪声设备外，还采取厂房隔声、柔性接口、安装减振垫等措施，尽量减小噪声对外环境的影响。 因此，评价选取如下预测模式进行预测： ① 室外点声源声压级衰减模式： LP = LW-20lgr-k 式中：LP—距声源r（m）处的A声级，dB（A）； LW—噪声源的A声级，dB（A）； r —距声源的距离，m； k—半自由空间常数，取值8。 （2）预测结果 根据室外点声源声压级衰减模式，预算本项目噪声衰减值。通过减振、隔声噪声声级能够降低20dB（A）左右。设备噪声在各厂界噪声贡献值见表15。 表20 设备在各厂界噪声贡献值 厂界; 与声源距离（m）; 设备噪声值dB（A）; 厂界贡献值dB（A）. 东厂界; 105; 75; 27. 南厂界; 50; 75; 33. 西厂界; 45; 75; 34. 北厂界; 65; 75; 31. 根据噪声预测结果，厂界噪声最大值为34dB（A）声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的要求，不会降低声环境级别；项目区周围50m无声环境保护目标。在设计和建设中，应通过对装置噪声源强的控制，并加强绿化隔声降噪措施，不会对区域声环境造成污染。 （3）声环境防治措施 为减少噪声对周围环境的影响，建设单位应采取相应的控制措施，主要措施如下：① 选用低噪声设备。② 尽量避免夜间施工和运输物料。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划表见表21。 表21 噪声监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测要求. 噪声; 等效连续A声级：LeqdB（A）; 厂界四周各设1个监测点位; 1次/季度. 4、固体废物污染分析及保护措施 本项目固体废物主要有废包装物、生活垃圾、检修废机油。 （1）工业固体废物 本项目工业固体废物主要来自盛装了木质素磺酸钠、萘磺酸甲醛聚合物钠盐等原料的废包装和盛装了聚苯乙烯磺酸钠、马丙共聚物等原料的废包装桶。其中废包装桶1.5t/a，废包装袋0.5t/a，定期清运至呼图壁县固体废物填埋场。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾按照0.5kg/人·天计，产生量为1.95t/a，集中收集后由园区环卫部门定期清运。 （3）危险废物 本项目危险废物主要来自设备维护保养更换的废机油，产生量为0.1t/a。依托现有危险废物暂存间贮存，定期交由具有危险废物处置资质的单位转运及处置。危险废物暂存间地面及围堰均已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗，设立专人管理危险废物暂存间及出入台账。 根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年 第4号)及《国家危险废物名录》（2021版），本工程固体废物类别、代码及相关管理要求见下表22。 表22 各工业固体废物及危险废物分类及代码 序号; 名称; 产生量; 代码; 贮存方式及管理要求; 类别. 1; 废机油; 0.1t/a; HW08类 900-214-08; 暂存于危险废物暂存间，定期交有危废处置资质的单位转运及处置; 危险废物. 2; 废包装桶; 1.5t/a; SW59 900-099-S59; 贮存于仓库，定期拉运至园区固废填埋场; 一般工业固土废物. 3; 废包装袋; 0.5t/a; SW59 900-099-S59; 贮存于仓库，定期拉运至园区固废填埋场; 一般工业固土废物. 运营期企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物转移管理办法 部令第23号)《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》XHJ1259-2022和《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》相关要求，做好固体废物做好台账及相关管理要求，按照上述要求贮存，全部妥善处理及处置，对周围环境基本无影响。 5、地下水、土壤影响分析 本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县工业园，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，厂区为简单防渗区，即地面采取水泥硬化措施。储罐区为一般防渗区，采用C30P8混凝土防渗，防渗系数K≤1×10-7cm/s（符合一般防渗区要求），危废暂存间为重点防渗区，防渗要求：等效黏土防渗层M≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。结合项目建设性质及生产工艺，无地下水及土壤污染环节。因此，本项目的建设对地下水环境和土壤环境无影响。 6、环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB1828-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为废机油（临界量为2500t），产生量为0.1t/a。计算Q值为0.00004，Q＜1，则本项环境风险潜势为Ⅰ。废机油理化性质见表23。 表23 废机油理化性质一览表 名称; 废机油. 理化性质; 淡黄色粘稠液体。 闪点在120℃—340℃，自然燃点在300℃—350℃，沸点-252.8℃，饱和蒸气压0.13kPa(145.8℃) ，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 危险特性; 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。. 危害; 许多石油产品对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮疹或皮瘤。误入口内或吸入体内，轻者发生肠胃病或肺炎，重者可能导致癌症，因而极应注意不要把石油弄到食品上，不要弄进呼吸道里，也不要弄到满身是油或满地是油。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）风险评价工作等级判定依据，环境风险评价等级划分见下表24： 表24 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据表16，当环境风险潜势为I，判定环境风险评价等级为简单分析。建设项目环境风险简单分析内容如下表18。 （2）环境敏感目标概况 项目建设地点为呼图壁县工业园，周边无环境敏感点。 （3）环境风险识别及分布 危险废物暂存间废机油泄露时，存在污染项目区地下水和土壤的风险。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ① 及时修订突发环境事件应急预案。 ② 制定相关的安全生产制度、工作流程、操作规程，并张贴上墙。 ③ 配备一定量的应急物资。 7、环保投资一览表 本项目工程总投资1000万元，其中环保投资为87万元，占总投资的8.7%，详见表25。 表25 环保投资估算表 序号; 环保项目; 工程内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; “布袋除尘器+15m高排气筒”一套; 25. 密闭厂房; 50. 2; 固废; 一般工业固体废物处置；危险废物处置；生活垃圾处置; 10. 3; 噪声; 隔声、减振; 2. 合计; 87. 环保投资所占比例; 8.7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA004） | 颗粒物、 | 布袋除尘器+15m高排气筒； | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准； |
|  | 厂界 | 无组织颗粒物、非甲烷总烃 | 储料区设立三面围挡、苫布遮盖、密闭运输物料；密闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 隔声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类排放限值 |
|  | / | / | / | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装物定期清运至园区固体废物填埋场；生活垃圾由园区环卫部门定期清运；废机油贮存于现有危废暂存间内，定期交由具有危险废物处置资质单位转运及处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 及时修订突发环境事件应急预案。 ② 制定相关的安全生产制度、工作流程、操作规程，并张贴上墙。 ③ 配备一定量的应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范化内容 ①固定噪声排放源 对本项目所涉及的产噪设施中凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准要求的，其噪声源均应进行整治。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并设立标志牌。 ②应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。本项目为一般排污单位，污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置图形见表26。 表26 一般污染物环境保护图形标志设置图形表 排放 口; 废气排口; 噪声源. 图形 符号. 背景 颜色; 绿色. 图形 颜色; 白色. （2）排污口管理要求 ①建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ②建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置； ③主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放。 （2）排污许可管理 根据《排污许可管理条例》，新建、改建、扩建排放污染物的项目，应当重新申领排污许可证。在取得环评批复后，企业应尽快完成排污许可重新申领，建设完工后，尽快完成环保验收。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，项目选址合理，建设单位在落实各项污染防治措施、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各类污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目区区域位置图

附图3  本项目平面布置图

附图4  昌吉回族自治州环境管控单元图

附件：

附件1  委托书

附件2  承诺书

附件3  现有工程环评批复

附件4  现有工程验收意见

附件5  排污许可证

附件6  行政处罚及缴款回执

附件7  厂区例行监测数据

附件8  引用现状监测报告

附件9 丙烯酸、丙烯酸酯磺酸盐共聚物成份单

9附表：

建设项目污染物排放量汇总表

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.03672t/a | 0.03672t/a | / | 0.014t/a | / | 0.05072t/a | 0.014t/a |
|  | 甲醛 | 0.00012t/a | 0.00012t/a | / | 0 | / | 0.00012t/a | 0 |
|  | NOX | 0.08316t/a | 0.08316t/a | / | 0 | / | 0.08316t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.00208t/a | 0.00208t/a | / | 0.1508t/a | / | 0.60503t/a | 0.1508t/a |
| 废水 | 生活污水 | 500m3/a | 500m3/a | / | 312m3/a | / | 812m3/a | 312m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 0 | 0 | / | 2t/a | / | 2t/a | 2t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1t/a | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / | 0.2t/a | 0.1t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①