- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆奇兴润源水质检测有限责任公司化验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ******* |
| 建设地点 | 新疆新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城第三水厂院内业务用房一楼 |  |  |
| 地理坐标 | （东经89度34分18.361秒，北纬43度52分13.876秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461 环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五“、研究和试验发展”-98、“专业实验室、研发（试验）基地”-其他 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 274.95 | 环保投资（万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.7% | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | ■否 £ | 用地（用海） 面积（m2） | 774.55 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1 《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析 - 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家的产业政策。 - 2 “三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 - 依据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单” 生态环境准入清单动态更新成果》（2023年版），本项目与“三线一单”的符合性见下述。 根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单” 生态环境准入清单动态更新成果》（2023年版）表3.2-8更新后昌吉州水环境管控分区汇总表，新疆昌吉州奇台县城第三水厂不在水源地保护区范围内，第三水厂供水水源碧流河水库，该水库水源地保护区范围外北侧距水厂20km。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于昌吉州奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 图1-1项目于昌吉州生态保护红线位置关系图。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目采取有效的环保措施，运营期废气、废水和噪声经治理后可达标排放，固废可做到妥善处置，项目的建设不触及环境质量底线要求。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电、气均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境分区管控 昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于昌吉州奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，为重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65232520001），详见附图3昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图1-2。 （5）生态环境准入清单 根据昌吉州“三线一单”管控方案，本项目属于奇台县重点环境管控单元中（ZH65232520001奇台县建成区）。 表1-1 与本项目符合性分析 环境管控单元编码、名称、类别; 管控要求; 本项目 符合性. ZH65232520001 奇台县建成区 重点管控单元; 空间布局约束; - 重点管控单元空间布局约束的准入要求、执行自治区总体准入要求中关于重（表 2-3 A6.1）。 - 城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。 - 禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 - 4、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 符合 本项目：本项目位于昌吉州奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，项目不设置锅炉，供暖为依托水厂电锅炉集中供暖。. 污染物排放管控; - 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表 2-3 A6.2）。 - PM2.5浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实 SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 - 3、城市建成区建筑施工工地做到“六个百分百”（工地周围围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）。; 符合 本项目新疆昌吉州奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，运营期会有少量实验废气经通风橱+二级活性炭吸附装置和SDG吸附装置后排放、试验废水、废液委托有资质单位处置。. 环境风险防控; - 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表 2-3 A6.3）。 - 2、加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。; 符合 本项目水质监测实验室，不属于上述环境风险防控限制要求. 资源利用效率; - 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表 2-3 A6.4） - 2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; 符合 本项目实验室依托水厂电锅炉集中供暖，不属于上述限制要求. - 3 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求，（二）当前存在的主要问题，环境保护基础相对薄弱。城乡发展不均衡，农村基础设施建设不完善。生活垃圾、污水处理等环境治理基础设施建设依然是短板，面源污染削减任务依旧艰巨，环境污染的复合型和治理的复杂性日益明显。环境风险管控和应急能力建设比较薄弱，各区县环境监测基础设施建设相对滞后，执法监管队伍建设、监管能力、管理手段存在明显短板。 4. 强化监测能力建设。加快构建天地一体、上下协同、信 息共享的生态环境监测网络，实现环境质量、污染源和生态状 况监测全覆盖。进一步优化和完善全州环境质量监测站点，推 动全面布点、全面联网。逐步建立全州生态环境遥感监测网络， 配合自治区推进“乌-昌-石”区域空气质量预警预报系统建设。 持续开展国考断面水质监测及采测分离工作，逐步建立全州土壤数据库。制定实施环境监测质量监督检查三年行动计划，加 强污染源监测与监察执法联动，为环境监察执法提供直接支持。 加强应急监测基础工作，提升应急监测能力。加强生态环境监测信息化建设，推进各类监测数据的统一存储与统一管理，提 升数据共享、信息交换和业务协同能力，促进智慧监测发展。 本项目对新疆昌吉州奇台县城第三水厂进行监测服务，加强水厂应急监测基础工作，提升应急监测能力，符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。 - 4 选址合理性分析 根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的《关于划分、取消昌吉州部分饮用水水源保护区的复函》（2020.12.30）和《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单” 生态环境准入清单动态更新成果》（2023年版）表3.2-8更新后昌吉州水环境管控分区汇总表，新疆昌吉州奇台县城第三水厂不在水源地保护区范围内，第三水厂供水水源碧流河水库，该水库水源地保护区范围外北侧距水厂20km。 本项目位于新疆昌吉州奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，仅对新疆昌吉州奇台县城第三水厂进行监测服务，不对外承接经营监测服务（详见情况说明），项目的建设保证了保障了水厂水质和奇台县饮用水安全，提高了奇台县饮用水等水质检测能力，使奇台县饮用水满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的水质指标要求，进一步保障人民生活安全需求。 综上，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目地理位置 本项目租用奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，水厂北侧为道路X162道路，其余三侧为空地。 本项目西北侧为水厂食堂，东侧为水厂净水车间，其余两侧为空地。项目中心地理坐标为：东经89°34′18.361″，北纬43°52′13.876″。 项目建设地理坐标图见附图2-1，卫星影像图见附图2-2，项目于周边位置关系图见图2-3。 2.建设内容 奇台县城第三水厂院内业务用房共3层，本项目租用奇台县城第三水厂院内业务用房一层（详见租赁协议），建筑面积为774.55m2，配备64项水质化验设备，化验室主要从事水质检测实验。化验室不设置生活区，食宿均依托水厂现有生活区。 项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容表 工程组成; 名称; 内容. 主体工程; 化验室; 设置原子吸收室、原子荧光室、离子色谱室、气相色谱室、烘干及微生物处理室、微生物检测室、放射室、小型仪器室、分光及红外检测室、自来水样品检测室、污水样品处理室、有机处理室、金属离子预处理室、α、β预处理室、气瓶室，配套药品室、资料室、配电室、办公室等辅助用房，建筑面积774.55m2，地上一层，框架结构。. 配套工程; 办公室; 包括行政办公、财务等，建筑面积为49m2. 储运工程; 试剂间; 存储试剂药品，建筑面积为12m2. 公用工程; 供水; 水厂供给. 供热; 依托水厂电锅炉集中供暖. 供电; 市政电网供电. 环保工程; 污水处理设施; 生活污水、纯水制备废水排入水厂内现有化粪池，收集后集中拉运至奇台县污水处理厂. 大气污染防治措施; ①无机实验室设置吸风罩与通风橱用于收集酸性废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经SDG吸附装置处理。 ②有机实验室内设有通风橱与吸风罩收集有机废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理。 ③上述废气通过楼顶高空排放，排放高度为15m（DA001）。. 防噪 措施; 选取低噪声设备，设备加强维护保养. 固废防治措施; 生活垃圾、废包装物：垃圾箱集中收集，由奇台县城市管理综合服务中心定期清运处理。废过滤膜收集后由厂家回收处置。 实验固废：项目设置危废储存间7m2，实验室器皿清洗废液、废包装及试剂、废活性炭等分类收集分区贮存，委托危废资质单位定期处置。. - 3.微生物实验室等级 根据微生物及其毒素的危害程度不同，实验室具体分类见表2-2： 表 2-2 生物实验室分级 实验室分级; 处理对象. 一级; 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。. 二级; 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物 和环境不会造成严重危害。有效地预防和治疗措施。. 三级; 对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致 命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。. 四级; 对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未 知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。. 本项目微生物实验室主要进行细菌总数、粪大肠菌群的检测，对健康成人、动物和 环境不会造成严重危害，并有效地预防和治疗措施，因此本项目实验室等级为二级生物实验室。 4.低本底ab检测室 本项目放射室设置一台低本检测仪器，检测仪器没有辐射，仪器一般测水等弱放射性样品，仅作为探测系统，探测放射性射线，检测饮用水中α，β两种物质活度，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“五十五、核与辐射”中需要办理环保手续的建设内容及设施设备。 5.主要设备 主要生产设备见表2-3。 表2-3 实验室主要实验设备清单 序号; 设备名称; 检测介质; 单位; 数量; 型号. 1; 高压蒸汽灭菌器; 通用; 台; 1; LDZX-30KBS. 2; 显微镜; 通用; 台; 1; XSP-C204. 3; 电热恒温培养箱; 水; 台; 1; DHP-9012. 4; 隔水式恒温培养箱; 水; 台; 1; GHP-9050. 5; 原子吸收分光光度计; 水; 台; 1; AA-6880AFG. 6; 气相色谱仪（带顶空); 水; 台; 1; GC-2010 Pro. 7; 离子色谱; 水; 台; 1; ECO+925. 8; 原子荧光光度计; 水; 台; 1; AFS-933. 9; 流动注射仪; 水; 台; 1; BDFIA-8000. 10; 低本底α、β检测仪; 水; 台; 1; LB-2. 11; 可见分光光度计; 水; 套; 1; 723N. 12; 紫外分光光度计; 水; 台; 1; T6. 13; 酸度计; 水; 台; 1; P911. 14; 万分之一天平; 水; 套; 1; BSA124S. 15; 超纯水机; 水; 套; 1; Direct Q 8 UV. 16; 电导率仪; 水; 台; 1; P11. 17; 磁力搅拌器; 水; 套; 1; 79-2. 18; 陶瓷纤维马弗炉; 水; 台; 1; FP-40. 19; 水循环真空泵; 水; 台; 1; SHB-IIIA. 20; 电热恒温水浴锅; 水; 台; 1; DZKW-D-4. 21; 电热恒温水浴锅; 水; 套; 1; DZKW-S-8. 22; 电热恒温干燥箱; 水; 套; 1; 101-2ES. 23; 离心机; 水; 台; 1; TDZ5-WS. 24; 冰箱; 水; 套; 1; YC-260L. 25; 超声波清洗机; 水; 套; 1; KQ-400KDB. 26; 石墨消解器; 水; 套; 1; GD20. 27; 石墨加热板; 水; 台; 1; DS12-45F. 28; 六联抽滤装置; 水; 台; 1; HDG-6C. 29; 水样冷藏箱; 水; 台; 1; YC-260L. 30; 六联混凝实验搅拌仪; 水; 台; 1; MY3000-6N. 31; 药品冷藏箱; 水; 台; 1; YC-1015L. 32; 生化培养箱; 套; 1; SPX-250. 33; 电磁炉; 水; 套; 1; C21-WT2112T. 34; 微波炉; 水; 台; 1; M1-L202B. 35; 石英双重蒸馏水器; 水; 套; 1; DZ-20L. 36; 水质采样器; 水; 台; 1; CS-100S. 37; 百分之一天平; 水; 套; 1; YP2002. 38; 浑浊度仪（台式）; 水; 台; 1; ZX-IZ. 39; 浑浊度仪（便携式）; 水; 台; 1; WGZ-2000B. 40; 余氯仪（便携式）; 水; 台; 1; PCⅡ. 41; 石墨COD智能回流消解仪; 水; 台; 1; LB-901A. 42; 电热恒温干燥箱; 水; 台; 1; 101-3ES. 43; 水样采集保存箱; 水; 套; 1; FYL-YS-50L. 44; 溶解氧测定仪; 水; 台; 1; P12. 45; 臭氧分析仪; 水; 台; 1; JC-CY-2A. 46; PH计; 水; 台; 1; HQ411D. 47; 高压灭菌锅; 水; 台; 1; YM30. 48; 二氧化氯比色计; 水; 台; 1; RW7. 49; 实验室耗材一批; 通用; 批; 1; /. 5.原辅料种类及其用量 本项目检测业务包括承接水厂进行经营检测，实验室样品检验批次约为365次/a，实验试剂名称及用量见表2-3。 表2-3 实验室实验试剂名称及用量 序号; 试剂名称; 年用量; 型号规格. 1; 乳糖蛋白胨培养基; 8kg; 分析纯. 2; 伊红美蓝琼脂培养基干粉; 2kg; 分析纯. 3; 革兰氏染色液; 1kg; 分析纯. 4; 氯化钠; 4kg; 优级纯. 5; EC-MUG培养基; 1kg; 分析纯. 6; 营养琼脂; 4kg; 分析纯. 7; 盐酸; 5.4kg; 优级纯. 8; 氢氧化钠; 5kg; 优级纯. 9; 硼氢化钠; 2kg; 分析纯. 10; 硫脲; 1kg; 优级纯. 11; 抗坏血酸; 1kg; 优级纯. 12; 磷酸二氢铵; 1kg; 分析纯. 13; 硝酸镁; 1kg; 分析纯. 14; 硝酸; 3.6kg; 优级纯. 15; 硫酸; 4kg; 优级纯. 16; 硫酸; 2kg; 分析纯. 17; 硝酸; 2kg; 分析纯. 18; 二苯碳酰二肼（二苯氨基脲）; 1kg; 分析纯. 19; 丙酮; 2.5kg; 优级纯. 20; 磷酸; 5kg; 优级纯玻璃瓶装. 21; 溴酸钾; 1kg; 分析纯. 22; 溴化钾; 1kg; 分析纯. 23; 盐酸羟胺; 1kg; 分析纯. 24; 高氯酸; 3kg; 分析纯. 25; 铁氰化钾; 1kg; 优级纯. 26; 甲基橙; 1kg; 分析纯. 27; 乙酸锌; 1kg; 分析纯. 28; 酒石酸; 1kg; 优级纯. 29; 酚酞; 1kg; 分析纯. 30; 乙酸; 1kg; 分析纯. 31; 磷酸二氢钾; 1kg; 分析纯. 32; 氯胺T; 0.5kg; 分析纯. 33; 异烟酸; 2kg; 优级纯或分析纯. 34; 巴比妥酸; 2kg; 分析纯. 35; 碳酸氢钠; 2kg; 优级纯. 36; 碳酸钠; 2kg; 优级纯. 37; 乙二胺四乙酸二钠; 1kg; 分析纯. 38; 氢氧化钾; 1kg; 优级纯. 39; 3，3'5,5'-四甲基联苯胺; 30g; 分析纯. 40; 铁氰化钾; 2kg; 优级纯. 41; 1,3-二甲基巴比 妥酸; 2kg; 分析纯. 42; 异丙醇; 1kg; 分析纯. 43; 硫酸钠; 1kg; 优级纯. 44; 水杨基荧光酮; 2kg; 分析纯. 45; 无水磷酸氢二钠; 1kg; 分析纯. 46; 氯化钾; 1kg; 优级纯. 47; 水杨基荧光酮; 1; 分析纯. 48; 95%乙醇; 5kg; 分析纯. 49; 氟化钠; 1kg; 优级纯. 50; 乙二醇双（氨乙基醚）四乙酸 （EGTA）; 1kg; 分析纯. 51; 二氮杂菲; 1kg; 分析纯. 52; 六亚甲基四胺; 2kg; 分析纯. 53; 三乙醇胺; 1kg; 分析纯. 54; 氯代十六烷基吡啶 （CPC）; 1kg; 分析纯. 55; 氯化镁; 0.5kg; 分析纯. 56; 氨水; 3kg; 分析纯. 57; 氯化铵; 1kg; 分析纯. 58; 锌粒; 0.3kg; 分析纯. 59; 铬黑T; 0.5kg; 分析纯. 60; 硫化钠; 1kg; 分析纯. 61; 草酸钠（基准试剂）; 1kg; 分析纯. 62; 高锰酸钾; 2kg; 分析纯. 63; 四氨基安替比林; 1kg; 分析纯. 64; 三氯甲烷; 5kg; 分析纯. 65; 亚甲基蓝; 1; 纯度98.5％. 66; 重铬酸钾（基准试剂）; 2kg; 分析纯. 67; 邻菲罗啉; 1kg; 分析纯. 68; 硫酸亚铁铵; 1kg; 分析纯. 69; 过硫酸钾（进口试剂）; 2kg; 分析纯. 70; 碘化汞; 0.5kg; 分析纯. 71; 铬酸钾; 1kg; 分析纯. 72; 硼酸; 1kg; 分析纯. 73; 十水四硼酸钠; 1kg; 优级纯. 74; 硼氢化钾; 1kg; 优级纯. 75; 二氮杂菲; 2kg; 优级纯或分析纯. 76; 无水磷酸二氢钾; 1kg; 优级纯或分析纯. 77; 50%氢氧化钠; 3kg. 78; 碘化钾; 1kg; 优级纯或分析纯. 79; 酒石酸钾钠; 1kg; 优级纯或分析纯. 80; 哈希余氯试剂; 8包. 81; 二水合磷酸二氢钠; 1kg; 分析纯. 82; 硝酸钠; 2kg; 优级纯. 83; 乙酸铵; 1kg; 分析纯. 84; 六水合硝酸亚铁胺; 1kg; 优级纯. 85; 十水合四硼酸钠; 1kg; 优级纯. 86; 三水合亚甲基蓝; 1kg; 纯度≥98. 5%. 87; 无水乙醇; 10kg; 分析纯. 88; 氯化钴; 10g; AR100g. 89; 氯铂酸钾; 20g; AR1g. 90; 硫酸肼（硫酸联氨）; 0.5kg. 91; 硫酸镁; 1kg; 分析纯. 92; 无水碳酸钠; 1kg; 分析纯. 93; 硫酸铜（CuSO4.5H2O）; 1kg. 94; 磷酸二氢钠（NaH2PO4.H2O); 1kg. 95; 硝酸钾; 2kg. 96; 无水溴酸钾; 1kg. 97; 30%过氧化氢; 2kg; 优级纯. 98; 氢氟酸; 1kg. 99; 草酸; 1. 本项目实验过程会产生非甲烷总烃、酸雾、三氯甲烷等废气，与该污染物排放有关的原辅料见表2-4。 表2-4 理化性质 物质名称; 理化性质. 丙酮; 外观与性状：无色透明易流动液体，有微香气味，极易挥发熔点：-94.9℃沸点：56.5℃密度：7899g/cm3 饱和蒸气压：24kPa（20℃）临界温度：235.5℃临界压力：4.72MPa辛醇/水分配系数的对数值：-0.24引燃温度：465℃爆炸下限（V/V）：2.2%爆炸上限（V/V）：13.0%溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。. 三氯甲烷; 无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、 25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。. 浓硫酸; 颜色状态：无色黏稠，油状液体； 性质：不挥发，有吸水性（可做干燥剂），有脱水性（化学性质，使有机物炭化）； 腐蚀性：强腐蚀性。. 浓盐酸; 颜色状态：无色有刺激性气味的液体； 性质：有挥发性，在空气里会生成白雾，有刺激性气味； 腐蚀性：有腐蚀性，对活泼金属腐蚀性强。. 浓硝酸; 颜色状态：无色有刺激性气味液体，如长时间放置或光照会变黄； 性质：有挥发性，在空气里会生成白雾，有刺激性气味； 腐蚀性：强腐蚀性。. 5.劳动定员及生产周期： 项目新增劳动定员为6人，均为一班8小时制，项目全年有效工作时间为300天。 6.水平衡分析 （1）给排水 本项目的供水由水厂供给供给，可满足本项目用水需求。 1）生活用水 项目工作定员6人，办公用水参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》用水定额以办公及写字间按20L/人·d计，用水量约为0.12m3/d（36m3/a)，排水量按照80%计算，为0.096m3/d（28.8m3/a）。 2）实验用水 ①实验室纯水制备用水 根据业主提供资料实验室拟采用超纯水机，所用核心元件为反渗透膜，将自来水直接转化为超纯水，制取产生的纯水主要用于溶液配制。项目区日用纯水量为1L，废水比为3:7，则新鲜水用量为1.43L/d（0.429m3/a），废水产生量为0.43L/d（0.129m3/a），直接进入水厂内现有化粪池。 ②器具清洗用水 检验仪器及检验器使用完后需要进行清洗，根据建设单位提供资料，实验室清洗用水量为0.04m3/d(12m3/a)，项目试验中清洗废水涉及低浓度重金属及酸碱，收集后作为危险废物处理。 本项目水平衡表及水平衡图见表2-5及图2-4。 表2-5 水平衡一览表 m3/a 用水类型; 用水量; 损耗系数; 损耗量; 排放量; 排放去向. 生活用水; /; /; 36; 20%; 7.2; 生活污水28.8; 奇台县污水处理厂. 试验用水; 纯水制备用水; 试验用纯水; 0.429; 20%; 0.06; 试验分析废水0.24; 危废储存间，定期交由有危废资质单位定期处置. 反渗透浓水; /; /; 反渗透浓水0.129; 奇台县污水处理厂. 器具清洗用水; /; 12; /; 12; 清洗废水 12; 危废储存间，定期交由有危废资质单位定期处置. 7.2 奇台县污水处理厂 28.8 21.6 36 28.929 员工生活用水 反渗透浓水 0.429 0.129 0.129 0.24 纯水制备用水 试验用纯水 新鲜水 0.3 0.06 危废储存间 48.429 12.24 12 试验器具清洗用水 12 图2-4 项目水平衡图 单位：m3/a 7.平面布置： 本项目利用已建用房，布置分为办公区和试验区两部分，包括：办公室1间、原子吸收室1间、原子荧光室1间、离子色谱气相色谱室1间、烘干及微生物处理室1间、微生物检测室1间、放射室1间、小型仪器室1间、分光及红外检测室1间、自来水样品检测室1间、污水样品处理室1间、有机处理室1间、金属离子预处理室1间、α、β预处理室1间，药品室1间、资料室1间、配电室1间、危废储存间1间。实验室布置紧凑，流程短捷，流向合理，方便生产操作、管理。 具体布置详见平面布置图2-5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.工艺流程及产物节点图： - 本项目涉及试验种类较多，大致试验步骤如下： 图2-6 工艺流程及产污节点图 - 2.工艺流程简述： 本项目工艺流程简述如下： - 检测业务仅承接水厂检测服务； （2）去项目所在地进行采样； （3）将样品按照相关要求进行保存，确保样品有效性； （4）根据需要检测的因子，由专业的技术人员通过专用试剂及专用设备分析，得出检测结果； （5）分析数据结果，得出检测报告。要检测的因子，由专业的技术人员通过专用试剂及专用设备分析，得出检测结果。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，租用奇台县城第三水厂院内业务用房一楼现有空房，不存在与项目有关的原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价采用2023年新疆维吾尔自治区环境空气质量奇台县自动监测站点数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，用以进行项目所在区域达标判定。其结果统计见下表3-1。 表3-1 2023年奇台县主要空气污染物指标监测结果 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.8; 超标. CO; 24h平均95百分位数; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 91; 160; 56.9; 达标. 根据上表评价结果，奇台县污染指标除PM10、PM2.5外，SO2、NO2的年平均质量浓度及CO的24小时95百分位质量浓度、O3的日最大8小时平均第90百分位质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，本项目所在区域为不达标区域。 - 2.地表水环境 项目区周边无地表水体，不对地表水环境质量现状进行现状调查。 3.声环境 本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定，不开展声环境质量现状监测。 - 4.生态环境 - 本项目租用奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，项目周边生态环境保护目标，无国家级和自治区级的重点保护的野生动植物，项目区主要野生动物为小型啮齿类田鼠等，主要植被为人工种植耐旱型植被。 - 5.电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射，故不进行电磁辐射现状调查。 - 6.地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“V 社会社会事业和服务业，163、专业实验室-其他”项目，故地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A—表A.1土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“社会社会事业和服务业-其他”项目，列入Ⅳ类，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：厂界外500m范围内无大气环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标；项目位于奇台县城第三水厂院内业务用房一楼，且不新增用地，无生态环境保护目标，新疆昌吉州奇台县城第三水厂未划分为水源地保护区。 表3-2 项目周边环境敏感目标 环境 要素; 敏感点名称; 相对 位置; 相对 距离; 保护目标. 水; 水厂; 水厂本身; /; 保护水厂水质，不因本项目的建设受到污染. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m，本项目废气经排气筒引至室外房顶排放，排气筒高度为15m（DA001）。 - 表3-3 大气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 有组织; 无组织. 浓度限值/（mg/m3）; 排放速率限值/(kg/h); 浓度限值/（mg/m3）. 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放浓度限值要求; 100; 0.26; 0.2. 硫酸雾; 45; 1.5; 1.2. 非甲烷总烃; 120; 10; 4. 三氯甲烧; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）浓度限值要求; 50; /; /. 注：三氯甲烧待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 2.废水排放标准 生活污水、纯水制备执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，污水综合排放标准浓度限值见表3-4。 表3-4 污水综合排放标准浓度限值 序号; 项目; 三级标准限值. 1; pH; 6~9. 2; CODcr（mg/L）; 500. 3; BOD5（mg/L）; 300. 4; SS（mg/L）; 400. 3.噪声排放标准 项目运营期间噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体详见下表。 - 表3-5 噪声排放标准 - 时段; - 国家或地方污染物排放标准; - 噪声排放限值/dB(A). - 运营期; - 昼间; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值要求; - 60. - 夜间; - 50. 4.固体废物贮存标准 - 项目运营期间产生的废包装材料等一般固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不得形成二次污染；废活性炭、废试剂、实验室器皿清洗废液等属于危险废物，应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要工程为对项目实验用房的改造以及房屋的装修、装饰，此类环境影响随着施工期的结束会消失，建设单位拟采取的环境保护措施如下： 1、施工期大气环境保护措施 本项目施工期主要为房屋的改造，分割成不同的实验室，施工作业均在室内进行。主要污染物为TSP，呈无组织排放，其产生强度与施工方式、施工条件有关。因此，施工扬尘对区域环境产生的影响有限，对室内空气质量将产生一定的影响。此类影响会在施工期结束后消失，对项目周边环境影响甚微。 针对本项目施工期的特点以及大气污染物产生情况，提出如下措施： （1）配备洒水设备，施工方在进行易产生扬尘工段施工后进行洒水抑尘。 （2）施工过程中若使用到水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产扬尘的建筑材料时，采用密闭存储、防屋布苫盖等措施。 （3）施工工程中产生的弃尘、弃料及少量的建筑垃圾，应及时清运。 2、施工期水环境保护措施 本项目施工期主要工程为房屋的改造、各实验室隔断结构施工，其中各实验室隔断墙面施工用到混凝土，使用过程中会产生混凝土养护废水，此类废水产生量不大，主要作用是保持混凝土表面湿润避免其表面干缩裂缝，针对本项目此类废水的特点，提出如下措施： （1）施工使用商品混凝土，施工现场禁止搅拌混凝土。 （2）针对施工过程产生的养护废水，经自然蒸发后消耗，不外排。 3、施工期声环境保护措施 施工期的各典型施工机械噪声大都无法达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准，尤其在夜间超标严重，针对施工阶段噪声的特点，本环评建议采取如下措施： （1）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间。对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523--2011)对施工场界进行噪声控制，如夜间禁止使用电锯、电焊机、振捣棒等高噪声设备进行墙面施工、各实验室改造等施工，禁止非必要的夜间施工。 - 在进行钢结构施工时，需严格控制振捣器等强噪声机械的施工时间，在中午周围工作人员休息的时间段尽量做到不进行高噪声设备施工。 - 合理安排施工时间，施工尽量避开周围公司等噪声敏感目标的昼间休息时间(如午休时间等)，禁止夜间施工。 4、施工期固体废物环境保护措施 本项目施工阶段的固体废弃物主要是房屋装修、改造工段产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主，施工建筑垃圾优先回用及时清运至建筑垃圾填埋场统一处理。 施工期的生活垃圾量很少，主要为少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，生活垃圾依托水厂垃圾箱定期清运至当地垃圾转运站集中处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目为检测实验室环评项目，无相关行业源强核算技术指南及排污许可证申请和核发技术规范，污染物的核算参考相关技术资料进行核算。 - 1 废气 - 1.1废气产生情况 本项目运营期间，实验室产生的废气为间断产生，根据建设单位提供资料可知，项目全年检测分析操作小时数约800h，风机风量为10000m3/h。 （1）微生物实验废气 本项目少量微生物实验产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜运行时为微负压状态，实验过程中产生的微生物气溶胶废气经过柜体内部超高效空气过滤器过滤，过滤后气体在生物安全柜柜体内部循环，仅少量气体通过柜体上的排口排至实验室内，微生物实验室内设置通风设施。为避免含有病原微生物的气溶胶废气对周围人群健康产生的不利影响，建设单位加强实验室生物安全柜过滤系统的维护检修，及时更换过滤材料。 由于本项目主要对水质中的的总大肠菌群、菌落总数进行检测分析，不涉及医学检验检测，不具有病毒性、传染性致病菌；同时项目检测量少，通过生物安全柜过滤系统设施，并定期对地面进行喷洒酒精消毒，通过采取上述治理后对环境影响较小，因此本次评价不做定量分析。 （2）无机废气 本项目产生的无机废气主要为氯化氢和少量的硫酸雾，项目年消耗盐酸、硫酸的用量较少，分别为5.4kg/a，7.6kg/a。主要用于滴定、定容、溶解等过程，挥发面积小，试剂挥发量按10%计算，则项目氯化氢产生量0.54kg/a，硫酸雾产生量0.76kg/a。 无机实验室设置吸风罩与通风橱用于收集酸性废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经SDG吸附装置处理（收集效率为90%，处理效率为40%），则项目有组织氯化氢产生量0.486kg/a，产生速率约为0.0006kg/h，产生浓度为0.06mg/m3；排放量为0.292kg/a，排放速率约为0.00036kg/h，排放浓度为0.037mg/m3。有组织硫酸雾产生量0.684kg/a，产生速率约为0.00086kg/h，产生浓度为0.086mg/m3，排放量为0.41kg/a，排放速率约为0.00051kg/h，排放浓度为0.051mg/m3。 项目未收集的氯化氢产生量为0.054kg/a，硫酸雾产生量为0.076kg/a。 （3）有机废气 - 本项目在实验和分析过程中需要使用到三氯甲烷、乙醇、丙酮等有机溶剂，在使用过程中会产生少量挥发性有机物。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中未对异丙醇、丙酮、乙醇设定排放标准限值，故本次环评将上述物质产生的废气统一以非甲烷总烃表征，项目年消耗易挥发有机物共计约18kg/a（异丙醇用量为1kg/a、乙醇用量为15kg/a，丙酮用量为2kg/a），试剂在使用过程中的挥发量按使用量的30%计算，非甲烷总烃产生量为5.4kg/a。 项目使用三氯甲烷会挥发产生三氯甲烷，产生量约占三氯甲烷使用的30%，项目三氯甲烷的使用量为5kg，则三氯甲烷的产生量约1.5kg/a，产生速率为0.002kg/h。 有机实验室内设有通风橱与吸风罩收集有机废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（收集效率为90%，处理效率为40%），则项目有组织非甲烷总烃产生量4.86kg/a，产生速率约为0.006kg/h，产生浓度为0.6mg/m3；排放量为2.92kg/a，排放速率约为0.0037kg/h，排放浓度为0.37mg/m3。 三氯甲烷产生量1.35kg/a，产生速率约为0.0017kg/h，产生浓度为0.17mg/m3；排放量为1.73kg/a，排放速率约为0.001kg/h，排放浓度为0.10mg/m3。 项目未收集的非甲烷总烃产生量为0.54kg/a，三氯甲烷产生量为0.15kg/a。 - 废气产生及排放情况见下表。 表4-1 有组织废气产生情况一览表 名称; 产生情况; 治理措施 去除率%; 排放情况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 氯化氢; 0.06; 0.0006; 0.486; 通风橱收集+SDG吸附 （处理效率按40%）; 0.037; 0.00036; 0.292; 100; 0.26. 硫酸雾; 0.086; 0.00086; 0.684; 0.051; 0.00051; 0.41; 45; 1.5. 非甲烷总烃; 0.6; 0.006; 4.86; 通风橱收集+二级活性炭吸附 （处理效率按40%）; 0.37; 0.0037; 2.92; 120; 10. 三氯甲烷; 0.17; 0.0017; 1.35; 0.10; 0.001; 0.81; 50; /. 表4-2 大气无组织污染物排放量核算表 名称; 标准名称; 浓度限值 (mg/m3); 年排放 量(t/a). 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》 (GBl6297—1996)表2中无组织排放监控浓度限值; 0.2; 0.049. 硫酸雾; 1.2; 0.068. 非甲烷总烃; 4; 0.54. - 综上，实验室废气排放速率和排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，废气排放对大气环境影响很小。 - （3）非正常工况排放影响分析 项目非正常工况主要考虑废气处理设施维护不到位等情况，废气处理设施失效，项目非正常排放核算详见下表。 表4-3 项目非正常排放量核算表 序 号; 污染物; 非正常排放浓(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 年发生频 次(次); 应对 措施. 1; 氯化氢; 0.06; 0.0006; 1; 1; 加强 废气 处理 系统 的维 护. 2; 硫酸雾; 0.086; 0.00086. 3; 非甲烷总烃; 0.6; 0.006. 4; 三氯甲烷; 0.17; 0.0017. - （4）排污口设置 - 本项目排污口设置见表4-4。 表4-4 大气污染物排污口设置一览表 序号; 排放口名称; 地理坐标; 高度; 出口内径; 排气温度; 类型. 1; 废气排气筒DA001; E89°34′18.361″ N43°52′13.876″; 15m; 0.8m; 20℃; 有组织/一般排放口. - 1.2治理技术可行性分析 - 项目在无机实验室设置通风橱与吸气罩用于收集检测分析过程的酸性废气，集中收集后通过排气竖井引至楼顶经SDG吸附装置处理，有机实验室废气经通风柜或吸风罩集中收集，由排气竖井引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理，经处理达标后分别采用集气总管相连，最终通过1根排气筒（DA001）排放。 - （1）废酸气治理措施 - ①SDG吸附装置原理：SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。 - ②SDG吸附装置是继碱液喷淋中和法和活性炭吸附法净化器后，治理多种含酸废气的一种新型干法吸收设备。在一些工业生产、科学研究和化学分析过程中会产生酸性废气，如各类酸的使用、分解等形态复杂，气态污染物（HCL、SO2、NOx等）和雾态污染物（盐酸雾、硫酸雾）共存的酸性废气净化适合采用干式酸气净化器。SDG复合酸气吸附剂作为吸附材料的一种固定床式净化器，它可以净化硫酸、硝酸、盐酸、醋酸、磷酸等各种酸气和酸雾。目前在各个行业的酸性废气净化中得到广泛应用。 - ③本项目无机实验室涉及酸的种类多，在配制、检测分析过程中产生的酸性废气成分复杂。在参照SDG吸附装置适用范围及特点（不受环境的影响），同时又能净化成分复杂的酸性废气，并能保证本项目酸性气体经其处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，因此本项目无机废气采用SDG吸附装置处置是可行的。 - （2）有机废气治理措施可行性 按照《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日)中“第四十五条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应在密闭空间或者设备中进行，并按照规定，使用污染防治措施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放"的规定，结合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）及《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》源头控制等相关要求。 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》第15条：“对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用 吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。 本项目采用实验室废气经通风柜或吸风罩集中收集，由排气竖井引至楼顶经二级活性炭吸附装置吸附净化后达标排放。该处理措施有效减少了挥发性有机废气无组织排放，且该工艺不属于《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中涉及的低效技术，在保证采用活性炭吸附工艺的企业应对活性炭质量严格把关，并参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的技术要求，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换的情况下，该技术可行。 - （3）微生物实验治理措施可行性 本项目微生物室根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）和《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）等相关国家标准要求建设，主要建设要求及生物安全防护措施如下： ①微生物室与建筑物其他部分相通处设置可自动关闭的带锁的门； ②设置生物安全柜1台，生物安全柜配套设置高效空气过滤器，对0.5um的微粒过滤效果高于99.99%的空气过滤器。 ③按照 BSL-2对实验室进行了分区，单独设置人员洗消间、更衣间、缓冲间及主实验室，生物风险较大的区域，其密闭性和通风气流的设计完全按照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）进行规划和建设。 ④实验室内部配备了高压蒸汽灭菌器等灭菌设备。 ⑤配备了备用电源。 ⑥制定了各类规章制度、人员经过培训和考核。 1.3监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目废气计划监测因子、监测点位和监测频率详见表4-2。 表4-2 废气监测计划 污染源; 监测因子; 监测频次; 排放方式; 执行标准. 废气; 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃; 1次/年，必要时增加频次; 排气筒（有组织）; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2限值（排气筒高度15m）. 三氯甲烷; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）浓度限值要求. 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃; 1次/年，必要时增加频次; 厂界（无组织）; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. - 2 废水 - 2.1废水产生情况 - 根据水平衡分析，结合年工作天数，核算可得各类废水年产生量，详见下表。 表4-3 废水产生情况一览表 产排污环节; 废水类别及产生量; 污染物种类; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量t/a. 办公人员; 生活污水 28.8m3/a; COD; 350; 0.010. BOD5; 220; 0.006. SS; 300; 0.009. NH3-N; 25; 0.0007. 实验过程; 反渗透浓水 0.129m3/a; 盐类; /; /. 2.2废水间接排放依托情况 本项目营运期废水主要包括生活污水和反渗透浓水。（实验分析废水及器具清洗废水作为危险废物处理，其依托处理情况本节暂不细述）。 表4-4 废水间接排放依托情况一览表 废水类别; 排放方式及依托情况; 收集效率（%）; 处理能力. 生活污水; 排入水厂内现有化粪池收集后集中拉运至奇台县污水处理厂; 100; 依托处理. 反渗透浓水; 排入水厂内现有化粪池收集后集中拉运至奇台县污水处理厂; 100; 依托处理. 依托可行性：奇台县污水处理厂位于奇台县西北13.8km，地理位置坐标东经89°27′55.08"，北纬44°07′44.10"。工艺为“氧化沟生化段+MBR膜生物反应器”，污水处理能力2.5万m3/d，目前，该污水处理厂全年处理污水量近2万方，污水处理采用生物滤池法进行处理，排放标准，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，污水处理厂的废水经处理后，通过管道排入北部沙漠用于生态林建设，冬季贮存于沙漠地带的中水库，批复文号为昌州环评【2016】61号（详见附件）。 项目于2018年4月进行环保验收，污水处理厂进水水质要求：COD：500-1267mg/L、BOD5：300-457mg/L、SS：206-400mg/L、NH3-N：35-58mg/L。 本项目废水年排放量31.329m3，经水厂化粪池定期清运至奇台县污水处理厂处置是合理可行的。 - 3 噪声 - 3.1 噪声产生、治理措施及排放情况 营运期项目的噪声主要来源于实验室内实验设备和通风设备。 麦4-5 项目各设各噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备 名称; 数量; 噪声值; 治理措施; 降噪效果; 降噪后噪声值. 1; 实验设备; 1; 85; 基础减震，房屋隔声; 15; 70. 2; 通风设备; 1; 90; 基础减震，房屋隔声; 15; 75. - 3.2 降噪措施 为控制设备噪声对周围声环境的不利影响，实验室应采取以下措施：从声源上降低噪声，选用低噪声风机，安装减振垫，关键发声部位安装消声器；所有设备仪器（包括产噪设备）均设于实验室内，风机设备吸入口加消音器。经采取上述措施后，本项目噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB(A)，环境噪声不会对周围环境有明显影响。 - 3.2监测要求 表4-6 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界1m; 等效声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值要求. - 4 固体废物 4.1固体废物产生及处理处置情况 本项目固废包括生活垃圾和危险废物。危险废物包括：实验固废（实验室试剂废包装、实验后的剩余样品、失效的试剂等）、实验废液（实验室分析废液和实验器皿前3次清洗废水等）、废活性炭等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员6人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，则产生生活垃圾产生量为3kg/d（0.9t/a），由奇台县城市管理综合服务中心定期清运处理。 （2）一般固废 ①废包装物 实验室耗材拆包装时会产生少量废包装材料，年产生量约为0.05t/a，收集后外售进行综合利用。 ②废过滤膜 项目超纯水设施的反渗透膜需定期更换，根据建设单位提供资料，反渗透膜1年更换一次，产生的废过滤膜为0.01t/a，该过滤介质不含有或沾染毒性、感染性危险废物，因此属于一般固废，代码为900-009-S59，收集后由厂家回收处置。 （3）危险废物 ①废容器 废容器：根据建设单位提供资料，项目大约产生0.001t/a的废弃破碎容器，主要为玻璃、塑料容器，属于危险废物，危废代码为（HW49）900-041-49，收集后委托有资质单位进行清运处置。 ②废试剂 项目实验室废试剂产生量约为0.01t/a，属于危险废物，危废代码为（HW49）900-047-49，收集后委托有资质单位进行清运处置。 ③实验废液 实验室器皿清洗废液产生量为12m3/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知实验废液属于废物类别HW49（废物代码900-047-49），集中收集至危废储存间内，定期交由有危废资质单位定期处置。 ④废过滤介质 本项目生物安全柜的过滤器中的高效过滤介质，在长时间吸附有机废气等物质后，会 导致过滤效率下降，需厂家定期更换过滤介质；空气净化系统过滤介质也需定期更换，根 据实验室现有运行数据，废过滤介质产生量约为0.01t/a，属于危险废物（HW49、900-041-49），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ⑤废紫外灯管 微生物实验室检测时消毒会使用紫外灯管，根据建设单位提供的资料，消毒用紫外灯管每年更换一次，废紫外灯管产生量约为0.001t，属于危废，代码为（HW29 ）900-023-29。 ⑥废活性炭 根据《活性炭吸附装置手册》中活性炭吸附装置对各种有机物质吸附容量，单位质量活性炭吸附装置对有机废气的吸附率以0.25kg/kg计，本项目VOCs经活性炭吸附装置后去除量为1.16kg/a，需消耗活性炭4.64kg/a（每6个月更换一次）。 ⑦废SDG吸附剂 SDG吸附装置每年更换一次SDG吸附剂，废SDG吸附剂产生量约为1.87kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）可知废活性炭和废SDG吸附剂属于废物类别HW49（废物代码900-039-49），集中收集至危废储存间内，定期交由有危废资质单位定期处置。 本项目固体废物具体产生及处理处置情况详见表4-7，4-8。 表4-7 营运期固体废物产生及处理、处置情况表 固废属性; 产生环节; 排放名称; 产生量; 处理、处置方式. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 0.9t/a; 由奇台县城市管理综合服务中心定期清运处理. 一般固废; 实验室耗材拆包装; 废包装材料; 0.05t/a; 外售综合利用. 超纯水设施; 废过滤膜; 0.01t/a; 收集后由厂家回收处置. 危险废物; 实验操作; 实验废液; 12m3/a; 定期交由有危废资质单位定期处置. 废容器; 0.001t/a. 废试剂; 0.01t/a. 废气净化; 废SDG吸附剂; 1.0t/a. 废气净化; 废活性炭; 1.2t/a. 实验操作; 废过滤介质; 0.01t/a. 消毒杀菌; 废紫外灯管; 0.001t. 表4-8 营运期危险废物产生及处理、处置情况表 危废名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量; 危险特性; 暂存方式; 贮存周期. 实验废液; HW49 其他废物; 900-047-49; 12t/a; T/C/I/R; 专用容器存储; 半年. 废容器; 900-041-49; 0.001t/a; T/In; 专用容器存储; 半年. 废试剂; 900-047-49; 0.01t/a; T/C/I/R; 专用容器存储; 半年. 废活性炭; 4.64kg/a; T/C/I/R; 专用容器存储; 半年. 废SDG吸附剂; 1.87kg/a; T/C/I/R; 专用容器存储; 半年. 废过滤介质; 900-041-49; 0.01t/a; T/In; 专用容器存储; 半年. 废紫外灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.001t; T; 专用容器存储; 半年. - 4.2危险废物暂存要求 4.2.1危废储存间要求： 废液、废包装及试剂、废活性炭分类分区收集后，暂存于7m2的危废储存间，定期交由有资质单位处置，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置了危险废物暂存间，分类存放，做到防泄漏、防渗漏、防雨淋、防风吹。危险废物贮存设施按 《危险废物识别标志设置技术规范》HJ 1276—2022要求，①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 4.2.2危废储存间设置 本项目贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 4.2.3危险废物贮存设施运行环境管理要求 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 4.2.4危废储存间运营管理措施 本项目严格按照《危险废物转移管理办法》相关要求，项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间。 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 建设单位建立危险废物贮存的台帐制度，①如实记录：在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向②定期汇总：形成内部报表，危险废物产生情况一览表，委托利用处置合同，台账记录表、转移联单等材料单。③专人保管：危险废物台账应装订成册，由专人管理，防治遗失，保存期限至少5年。 综上，项目区危废合理处置，对环境影响不大。 - 5 地下水、土壤 5.1污染途径分析 项目运营期间废气经处理后达标排放，实验器皿清洗废水、实验废液、废活性炭等集中收集分类分区暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。项目危废暂存间按照相关要求和规定进行防渗防腐处置，阻断其对地下水和土壤环境污染的风险。 5.2污染防控措施 （1）防渗控制 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范和要求，对拟建项目进行防渗分区要求详见下表。 表4-9 本项目地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 基础必须防渗，其防渗层参照GB18598执行；做好危废暂存间的防渗工作. 一般防渗区; 实验室、试剂间等; 地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 办公室; 一般地面硬化. （2）防控措施 制定巡检制度，加强员工对危废暂存间、试剂间等巡检力度和频次，一旦发现异常应立即采取措施，及时处置阻断其对项目区土壤、地下水环境造成污染。 - 6 水厂的环境影响分析以及保护措施 本项目作为新疆昌吉州奇台县城第三水厂的水质进行监测服务，保证了保障了水厂水质和奇台县饮用水安全，使奇台县饮用水满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的水质指标要求，进一步保障人民生活安全需求。 昌吉州奇台县城第三水厂未划分为水源地保护区，项目水质监测实验药剂用量较少，废气无机废气经SDG吸附装置处理，有机废气经二级活性炭吸附处理后通过楼顶高空排放，排放高度为15m。微生物室设置生物安全柜配套设置高效空气过滤器（过滤效果高于99.99%），废水达标排放，固废合理处置，做好防渗措施， 第三水厂水源为碧流河水库，位于水厂南侧20km处，通过管道接入水厂，水库水通过清水池（盖板封闭，留有取水口，水质监测时打开取水，日常封闭状态），净水车间，加药间，加氯间等均为封闭车间，水厂饮用水处理过程中不裸露在空气中，实验室污染物不会进入饮用水，不会对水厂水质产生影响。 - 7环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目涉及的风险物质为三氯甲烷、硫酸、丙酮等，使用危险化学品具有种类多、使用量少的特点，本涉及的危险物质如下表。 表4-9 主要危险化学品用量及储存量 名称; 物态及储存方式; CAS号; 临界量（t）; 最大储存量（kg）; 储存位置; 可能影响途径. 硫酸; 液态，瓶装; 7664-93-9; 10; 7.6; 药剂库房; ①泄漏挥发造成环境空气污染； ②泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，伴生/次生大气污染物 对环境空气造成污染。. 盐酸; 液态，瓶装; 7647-01-0; 7.5; 5.4. 三氯甲烷; 液态，瓶装; 67-66-3; 10; 3.7. 丙酮; 液态，瓶装; 67-64-1; 10; 2.5. 硫酸; 液态，瓶装; 7664-93-9; 10; 7.6. 乙炔; 气态，瓶装; 74-86-2; 10; 20.4; 原子吸收室; 泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，伴生/次生大气污染物 对环境空气造成污染。. 根据表4-9，本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 环境风险防范措施： （1）试剂应储存于阴凉、干燥、通风试剂间内。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，储存温度不宜超过30°C。防止阳光直射，保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。 （2）试剂间设立管理岗位，严格执行入库、出库登记等相关管理制度， （2）各类危险化学品应计划采购、放弃分批入库，严格限制贮存量。 （3）制定检测废液、清洗废液收集管理制度，杜绝收集过程“跑、冒、滴、漏”等现象发生。 （4）定期对液体原料、产品、检测设备、废料暂存等区域进行检查维护，减少泄漏事故发生。 （5）微生物室风险防范措施 在微生物室中应穿着工作服等防护服；微生物室内设置高压灭菌锅对废弃物进行处理。微生物室设备在运出修理或维护前必须进行消毒。禁止将无关样品带入微生物室。微生物室工作人员要接受有关培训，掌握预防暴露以及暴露后的处理程序。每年接受一次最新的培训。将生物安全程序纳入标准操作规范或生物安全手册，由实验室负责人专门保管，工作人员在进入微生物室之前要阅读规范并按照规范要求操作。 （6）易燃气体的防范措施： ①乙炔钢瓶应放在干燥、通风良好、凉爽的地方，远离腐蚀性物质，禁止明火及其他热源，防止阳光直射，库房温度不宜超过30℃。禁止将乙炔钢瓶存放在地下室或半地下室内。存储乙炔钢瓶库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外，同时配备相应品种和数量的消防器材。 ②禁止将乙炔钢瓶混合存储，应设置独立存储的库房，同时具有良好的通风条件。 ③使用乙炔钢瓶时，禁止敲击、碰撞；气瓶不得靠近热源；夏季应防止曝晒。 ④禁止在项目区存储大量的乙炔钢瓶，合理控制乙炔钢瓶的存储量。 ⑤应定期（用肥皂水）对乙炔钢瓶进行漏气检查，确保无漏气。一旦发现异常需及时采取措施予以解决。 （7）实验室应组建风险管理小组，加强检测过程管理、完善安全检测制度、系统排查存在的环境风险，防患于未然；同时检测室应做好事故演练，事故发生时以最快的速度消除灾害，减少财物损失；定期对职工进行培训，增加防范知识，建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 综上，本项目无重大危险源，在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，可降低该项目的事故风险发生概率；在应急措施完善的情况下，事故状态对项目区周边环境影响较小。 8 环保措施及投资 本项目总投资为274.95万元，其中环保投资为16.5万元，占工程总投资的6.7%，项目环保投资估算，见表4-10。 表4-10 主要环保措施及投资估算一览表 治理对象; 治理措施; 投资 (万元). 废气; 三氯甲烷、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢; ①无机实验室设置吸风罩与通风橱用于收集酸性废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经1套SDG吸附装置处理。 ②有机实验室内设有通风橱与吸风罩收集有机废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经1套二级活性炭吸附处理。 ③上述废气通过楼顶高空排放，排放高度为15m（DA001）。; 8. 病原微生物气溶胶; 微生物类实验过程中可能产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全 柜内进行，经生物安全柜自带的高效过滤器处理净化后的气体在实验 室内循环。生物安全柜洁净等级为D级。; 2. 废水; 反渗透浓水+生活污水; 排入水厂内现有化粪池; /. 噪声; 隔声、减震装置; 1. 固废; 生活垃圾; 配套生活垃圾收集箱、固废清运; 0.5. 危险废物; 建设危废储存间7m2，定期交由有危废资质单位定期处置; 5. 总计; 16.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 | ①无机实验室设置吸风罩与通风橱用于收集酸性废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经SDG吸附装置处理。 ②有机实验室内设有通风橱与吸风罩收集有机废气，由引风机通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理。 ③上述废气通过楼顶高空排放，排放高度为15m。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值； |
|  |  | 三氯甲烷 |  | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 废水 | 生活污水、纯水制备废水 | 排入水厂内现有化粪池，收集后集中清运至至奇台县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选取低噪声设备，设备加强维护保养 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 由奇台县城市管理综合服务中心定期清运处理 | 合理处置 |
|  | 废包装物 | 废包装物 | 外售综合利用 | 合理处置 |
|  | 超纯水设施 | 废过滤膜 | 收集后由厂家回收处置 | 合理处置 |
|  | 实验过程 | 实验废液、废容器、废试剂 | 暂存于危废储存间，定期交由有危废资质单位定期处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
|  |  | 废过滤介质、废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭、废SDG吸附剂 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好项目危险化学品的管理及危废的收集、管理工作，严格按照国家相关的要求做好项目危废的暂存、清运处置的工作；严格按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相关要求做好微生物实验室设计、消 防、管理等工作，按照规范要求进行分区、隔离、灭菌等，要求加强标准样品管理，规范实验操 作，强化实验废物处理，确保含病菌性的废气、固废均能得到有效处理；定期对员工培训专业知识，定期组织风险防范措施工作，建立突发环境事件应急指挥机构，制定切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化建设要求 建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，对排放源及固体废物贮存场也应设立明显的标志牌。标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中有关规定制定。 2、排污许可 2.1排污许可分类 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。因此，本项目在投入使用或发生实际排污之前需依照办理排污登记管理手续。 2.2环境管理台账 建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于五年。 建设单位排污许可证台账应真实记录排污单位基本信息、生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括生产设施基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括污染防治设施基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。 3、建立环境保护管理责任制度，设置专门环境保护机构及人员，负责相关污染物治理设施保护及相关管理工作。 4、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当自行开展竣工环境保护工作，编制验收监测报告，经验收合格后方可投入使用。 5、根据《企业事业单位环境信息公开办法》定期公布企业环境保护相关信息，接受环境保护主管部门指导、监督本企业环境信息公开工作。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 氯化氢 | / | / | / | 0.292kg/a | / | 0.292kg/a | +0.292kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.41kg/a | / | 0.41kg/a | +0.41kg/a |
|  | 三氯甲烷 | / | / | / | 0.81kg/a | / | 0.81kg/a | +0.81kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.92kg/a | / | 2.92kg/a | +2.92kg/a |
| 废水（t/a） | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物（t/a） | 废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废过滤膜 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物（t/a） | 实验废液 | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | +12t/a |
|  | 废容器 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.64kg/a | / | 4.64kg/a | +4.64kg/a |
|  | 废SDG吸附剂 | / | / | / | 1.87kg/a | / | 1.87kg/a | +1.87kg/a |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废紫外灯管 | / | / | / | 0.001t | / | 0.001t | +0.001t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①