- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产18.86万吨饮料生产线建设项目

建设单位（盖章）：新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司

编制日期： 2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产18.86万吨饮料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-652324-04-01-199783 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司厂内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：86度12分1.812秒，北纬：44度15分13.362秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1529茶饮料及其他饮料制造、C1523果菜汁及果菜汁饮料制造； C4430热力生产和供应； | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业——91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）——天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的； |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2412231602652300000156 |
| 总投资（万元） | 25000 | 环保投资（万元） | 170.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.68 | 施工工期 | 2025.08～2025.10 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 本项目为饮料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，故符合国家产业政策的要求。 （2）与《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》的符合性分析 本项目产品主要为茶饮料和果汁饮料，根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（国家发展改革委令第28号），属于“（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）”中的“1.农林牧渔草产品开发、生产和加工（含葡萄酒、饮料），花卉、芳香植物、沙生植物的生产及深加工，耐盐碱特色品种选育、推广和种植”。 因此，本项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中的鼓励类项目。 2、“生态环境分区管控”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玛纳斯县，根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》（2024年12月25日发布），建设地点属于玛纳斯县重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65232420001，环境管控单元名称：玛纳斯县城镇集中建设区）（见附图1），用地类型为工业用地（见附件3），用地范围不涉及生态保护红线，符合要求。 （2）环境质量底线 施工期主要对现有厂房闲置区域进行改造，施工噪声随施工结束而停止产生，施工废水和固废可以得到合理处理；运营期“三废”及噪声均可采取有效的减缓或治理措施，对区域环境质量的影响较小，不会突破区域环境质量底线，符合要求。 （3）资源利用上线 运营期消耗新鲜水、天然气和电能，能源消耗量相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线，符合要求。 （4）生态环境准入清单 ①与新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”要求的符合性 根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），本项目建设内容与“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控”要求的符合性分析见表1-1。 表1-1 与“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控”符合性分析表 管控维度; 与本项目有关的管控要求; 本项目情况; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版》禁止准入类事项。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类，符合相关环境保护标准。; 符合. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 符合. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目为饮料制造项目，不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目为扩建项目，在现有厂区内进行建设，不新增占地，占地类型为工业用地。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县，本次新增燃气锅炉产生的锅炉废气经“低氮燃烧器”处理后，颗粒物、SO2可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX可满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）。; 符合. 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目已提出了严格的环境风险防范措施，并要求企业及时更新突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急演练，配备应急物资。; 符合. 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合. A4资源利用要求; A4.3能源利用; 〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。; 运营期生产及冬季供暖由燃气锅炉提供，燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. ②与“玛纳斯县生态环境准入清单”管控要求的符合性 本项目与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》中的“玛纳斯县生态环境准入清单”管控要求的符合性分析见表1-2。 表1-2 与“玛纳斯县生态环境准入清单”的符合性分析 环境管控单元编码; ZH65232420001. 环境管控单元名称; 玛纳斯县城镇集中建设区. 环境管控单元类别; 玛纳斯县重点管控单元. 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。; 本项目属于饮料制造项目，占地类型属于工业用地，故不涉及该部分管控要求。; 符合. 2、推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本次新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉，配套有低氮燃烧器。; 符合. 3、禁止在集中供热管网覆盖地区，新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 运营期生产热源和冬季生活热源主要由厂区内燃气蒸汽锅炉提供。; 符合. 4、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目为饮料制造项目，不会产生恶臭气体；且厂区北侧约440m处分布有东凉州户村居民区、约360m处分布有太阳庙村居民区，均距离较远。; 符合. 污染物排放管控; 1、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。; 运营期燃气蒸汽锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX经“低氮燃烧器”处理后由15m高排气筒排放，颗粒物、SO2应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX应满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求。; 符合. 2、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求。排污许可中另有要求的执行许可的标准限值。; 生活污水和洗瓶废水、设备清洗废水均依托现有2号污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，然后与生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。; 符合. 3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。; 运营期燃气锅炉废气中的颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求。; 符合. 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 本项目利用现有厂房闲置场地进行建设，施工期仅进行局部改造，不涉及大型土建工程。; 符合. 环境风险防控; 1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。; 不涉及危险化学品。; 符合. 2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 周边无饮用水水源保护区，不涉及该部分管控要求。; 符合. 资源利用效率; 1、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。; 本项目新增燃气锅炉燃料为天然气，故不涉及该部分管控要求。; 符合. 2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设完成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。; 符合. 3、与相关规划的符合性分析 （1）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出：“深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCS”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。”。 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县，属于饮料制造项目，运营期生产热源由燃气蒸汽锅炉提供，采用低氮燃烧器对锅炉废气进行处理，最终由15m高排气筒达标排放，颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求。故项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 （2）与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》提出：实施《昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代专项行动方案》，昌吉州7县市、2园区范围内的65蒸吨以下燃煤锅炉全面淘汰，统筹完成“煤改气”“煤改电”、清洁能源替代或接入集中供热管网等项目建设，到2023年前淘汰整治65蒸吨以下燃煤锅炉552台。全州各县市65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉（除层燃炉、抛煤机炉外）全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。 本项目厂区内现有1台12t/h、2台4t/h（一用一备）燃气蒸汽锅炉，本次计划拆除2台4t/h燃气蒸汽锅炉、新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉为生产及冬季生活提供热源，新增锅炉采用低氮燃烧器处理锅炉废气，颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求。故项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的要求。 （3）与《玛纳斯工业园区总体规划（国土空间专项规划）》（2025-2035年）的符合性分析 根据玛纳斯工业园区管理委员会出具的情况说明（详见附件4）：管委会已启动玛纳斯工业园区调区工作，现已委托开展《玛纳斯工业园区总体规划（国土空间专项规划）》（2025-2035年）、规划环评等编制工作，拟将现有凉州户食品产业区纳入本次玛纳斯工业园区总体规划编制范围内，该区域产业定位为：农副产品加工、饮料制造等，用地性质为工业用地。本项目位于该凉州户食品产业区内，本次建设的饮料制造项目，符合拟调区的总体规划要求。 4、与相关环保政策的符合性分析 （1）与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）的符合性分析 表1-3 与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）的符合性分析 《意见》相关要求; 本项目情况; 符合性. 坚决遏制“高耗能、高排放、低水平”项目盲目发展。加快推进产业布局调整，严格高耗能、高排放、低水平（“两高一低”）项目准入，严格落实国家产业规划、产业政策、三线一单”规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高一低”项目。新建、改建、扩建“两高一低”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放碳达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。要充分考虑环境容量、能耗双控、碳排放等因素，除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划项目外，“乌一昌一石”区域严控新建、扩建使用煤炭项目，严控新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。新建、改建、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序推动长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。; 本项目为饮料制造项目，不属于“高耗能、高排放、低水平”项目；项目建设符合昌吉回族自治州“三线一单”环境管控要求；运营期生产热源主要由厂内燃气蒸汽锅炉提供。; 符合. 加快淘汰重点行业不符合环保要求的落后产能。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。加大钢铁、水泥、焦化、玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤炭等行业落后产能淘汰力度。分类实施治理、搬迁、淘汰，取缔不符合国家产业政策的严重污染项目。; 本项目为饮料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。; 符合. 严格污染物排放标准。全面执行《关于“乌一昌一石”区城执行大气污染物特别排放标准限值的公告》。; 运营期锅炉废气采用低氮燃烧器处理后，颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求。; 符合. 深入开展重点行业大气污染深度治理。原则上不再新建燃煤锅炉，基本淘汰现有65蒸吨/小时以下燃煤锅炉，完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造。; 本次新增锅炉为燃气蒸汽锅炉。厂区内无燃煤锅炉。; 符合. （2）与《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》中提出：修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。 还提出：确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。 本项目为饮料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。运营期废气主要为燃气蒸汽锅炉废气，经低氮燃烧器处理后，颗粒物、SO2可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX可以满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求；故本项目建设符合《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）的相关要求。 （3）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 表1-5 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 （4）与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析 相关要求; 本项目实际; 符合性. 自治区对大气污染物实行排污许可管理制度。; 本次评价提出要求企业环评手续完成后，按规定变更排污许可。; 符合. 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。; 本次评价已要求企业按规定定期开展自行监测。; 符合. 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 本项目不属于高污染工业项目，不使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中提到：（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。 本项目新增的1台12t/h燃气锅炉配套安装有低氮燃烧器，锅炉废气可满足相关排放限值要求，故与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）要求相符。 综上所述，本项目符合《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）、《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）等相关环保政策要求。 5、选址合理性分析 本次评价从用地、产业定位、环境敏感程度、环境承载力及影响、基础设施可依托性、周边环境协调性等方面，以及与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求进行选址合理性论述。 （1）规划用地符合性 本项目为扩建项目，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司厂内，不新增占地面积，用地性质为工业用地（土地证见附件3），符合用地要求。 （2）产业定位符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策要求；根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于该名录中的鼓励类；并已于2024年12月23日取得玛纳斯县发展和改革委员会出具的备案证（详见附件2）。 （3）周围环境敏感程度 本项目运营期废气主要为燃气锅炉废气，燃气锅炉房排气筒与东凉州户村居民区相距约840m、与太阳庙村居民区相距约660m、与周边耕地相距约300m，均距离较远；运营期燃气锅炉采用低氮燃烧技术后可实现达标排放，对周边居民区、耕地和区域环境空气影响均较小。生产废水和生活污水经处理后最终均由市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理，不与周边地表水体产生水力联系。周边道路网完善，运营期对运输车辆加强管理，限速禁鸣，对周边居民区影响不大。本项目为扩建项目，利用厂区内现有闲置用地进行扩建，不新增占地，不会对周边景观产生新的不利影响。评价区域内无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 （4）环境承载力及影响分析 根据环境质量现状调查结果，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区；运营期产生的“三废”及噪声均采取有效的污染防治措施，确保达标排放，各类污染物不会对区域环境质量产生较大影响，不会突破区域环境承载能力，环境影响可接受。 （5）基础设施依托可行性分析 区域交通运输条件较好，便于原辅料及产品输送；供电、供水、通讯等基础设施条件较好，可以满足用水、用电需求，利于项目建设。 - （6）周边环境协调性分析 本项目紧邻2家企业，分别是东侧的新疆利华生物科技发展有限公司，南侧的中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，其余两面主要分布有农田和空地，周边环境相对简单；两家企业主要产品分别为食用油和番茄酱，均属于食品加工行业；产生的污染物对本项目影响不大；本项目属于饮料制品制造，也属于食品加工业。故本项目建设内容与周边环境相协调。 （7）与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性 根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中关于“选址及厂区环境”的相关要求，本项目选址的合理性分析见表1-6。 表1-6 与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性 综上所述，项目建设符合国家产业政策、规划和生态环境分区管控要求，周边基础设施较完善，并与周边环境相协调；运营期通过采取严格的污染防治措施和有效的风险防控措施，确保各类污染物达标排放，将环境风险发生概率及危害降至最低；项目选址也符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，故从环境保护角度是可行的。 相关要求; 本项目实际; 符合性. 选址; 3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目厂区位于凉州户食品产业区内，周边紧邻食品加工企业，选址不属于对食品有显著污染的区域。; 符合. 3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目为扩建项目，利用厂区内现有场地进行建设，建设地点不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 符合. 3.1.3厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 距离周边最近的地表水体玛纳斯河约5.5km；厂区及周边地质条件较稳定，不属于易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 3.1.4厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 厂区周围不涉及有虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. 厂区环境; 3.2.1应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。; 本项目厂区内除饮料及饮用水生产外，还建设有配套塑料包装品制造，该配套工程产生的废气均已采取严格的污染防治措施并执行特别排放限值要求，确保达标排放。 厂区内食品加工区域均为独立的封闭式无菌区域，不会对食品生产带来潜在的污染风险。; 符合. 3.2.2厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。; 厂区内各生产区划分明显，均为独立生产区域，可防止交叉污染。; 符合. 3.2.3厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 厂区内道路均已硬化，并按时清洁，还设有绿化区域，可防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 符合. 3.2.4厂区绿化应与生产车间保持适当距离，被应定期维护，以防止虫害的孳生。; 厂区绿化区域与生产车间最近相距约20m，生产车间均为标准化封闭厂房，绿化区域定期维护。; 符合. 3.2.5厂区应有适当的排水系统。; 厂区内建有完善的排水系统及污水处理系统。; 符合. 3.2.6宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 厂区内宿舍、食堂等生活区与生产区域相互独立，且保持一定距离。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 目前厂区内共建有5条生产线，分别是1条48000bph小瓶水生产线、1条72000bph小瓶水生产线、1条4L/5L中瓶水线、1条12.9L/19L大瓶水线、1条54000bph饮料无菌线；配套建设有PET瓶胚和瓶盖生产线，现有产能分别为3570.4t/a、301.6t/a。 近年来，随着国民经济持续稳定增长、居民消费水平的不断提升及消费结构的升级，我国饮料行业呈现出良好的增长态势。产品提升产能、占有市场、扩张市场成为建设单位目前亟待解决的问题。 在此背景下，建设单位拟利用厂区内现有车间闲置场地建设“新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产18.86万吨饮料生产线建设项目”（以下简称本项目），计划扩建1条60000bph无菌生产线，用于生产东方树叶茶饮料、茶π果味茶饮料、水溶C100果汁饮料等产品；同时将锅炉房内现有2台4t/h燃气蒸汽锅炉及其配套设施拆除，新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉及配套设施；并将厂区内2号污水处理站增加一套磁絮凝脱色设备等。 本项目已于2024年12月28日取得玛纳斯县发展和改革委员会出具的备案证（详见附件2）。 2、地理位置 本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇，距离玛纳斯县城约3km，凉州户镇约2km；本次利用厂房内现有区域进行建设，不新增占地，中心地理坐标：E86°12′1.812″，N44°15′13.362″，项目地理位置见图2。 厂区东侧为新疆利华生物科技发展有限公司，南侧为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，西侧为玛纳斯县团结路口－玛纳斯县火车站公路，北侧为停车场；北侧约440m处分布有东凉州户村居民区、约360m处分布有太阳庙村居民区，本项目周边外环境关系见附图3。 3、建设内容 本项目主要建设内容包括： - 本项目拟扩建1条60000bph（即每小时灌装60000瓶）无菌生产线，预计年产东方树叶茶饮料7.78万吨/年、茶π果味茶饮料7.78万吨/年、水溶C100果汁饮料3.30万吨。 （2）厂区锅炉房内现有1台12t/h、2台4t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备），主要为全厂生产和冬季生活提供热源。本次计划将现有2台4t/h燃气蒸汽锅炉及其配套设施拆除，新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉及配套设施。 （3）计划将厂区内2号污水处理站增加一套磁絮凝脱色设备，其处理规模及其他工艺均保持不变。 （4）计划扩建现有冷库，在原址将现有590m2占地面积扩建至770m2。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程类别; 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产线; 利用现有生产车间内的闲置用地增加1条60000bph无菌生产线，占地面积约4500m2。; 扩建. 储运工程; 原料库; 依托现有原料库房储存项目所需原辅材料。; 依托. 冷库; 依托现有冷库（占地面积约590m2）并对冷库进行扩建（扩建面积约180m2），扩建后总占地面积770m2。; 扩建. 成品库; 依托现有库房储存项目成品。; 依托. 辅助工程; 办公生活区; 依托现有办公生活区，用于解决本项目新增员工办公及食宿。; 依托. 公用工程; 供电; 由现有供电系统提供。; 依托. 供水; 由现有供水管网提供。; 依托. 排水; 生活污水、洗瓶废水、生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水、设备清洗废水最终均依托现有2号污水处理站进行处理；冷却水循环使用，不外排。; 依托. 供热; 拆除现有2台4t/h燃气蒸汽锅炉，新增1台12t/h天然气蒸汽锅炉，为厂区生产及生活提供热源。; 扩建. 消防; 厂内设置干粉灭火器等消防设施。; 依托. 环保工程; 废气; 锅炉烟气：低氮燃烧器+15m排气筒。; 新增. 废水; 在现有2号污水处理站空地增加一套磁絮凝脱色设备，不改变现有处理能力。; 技术改造. 生活污水：依托现有2号污水处理站处理后，由市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 生产废水：①洗瓶废水和设备清洗废水经现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理；②生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水均经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理；③冷却水循环使用，不外排。; 依托. 噪声; 厂房隔声、基础减振等降噪措施。; /. 固废; 生活垃圾; 由垃圾箱收集后定期交由环卫部门处置。; 依托. 一般工业固废; 废包装材料、茶渣、废离子交换树脂、废活性炭和废过滤膜（软水制备过程中产生）等均依托现有固废库暂存；废包装材料定期交由当地废品回收站处理，茶渣定期外售，废离子交换树脂、废活性炭和废过滤膜由厂家回收。; 依托. 危险废物; 废活性炭和废催化剂（有机废气治理装置产生）、废润滑油及废油桶均依托现有危废贮存库暂存，定期交由具有相关危险废物处置资质的单位处置。; 依托. 现有工程 整改措施; 将现有注塑车间配套的“UV光氧催化+活性炭吸附”有机废气处理装置改为“活性炭吸附浓缩-RCO催化燃烧”装置，与本项目同期建设。; 新建. 依托工程; 办公生活区; 依托现有办公生活区，为员工提供办公和食宿场所。; 依托. 生活污水、生产废水; 依托现有2号污水处理站处理。; 依托. 一般工业固废; 依托现有固废库暂存。; 依托. 危险废物; 依托现有危废贮存库暂存。; 依托. 4、主要产品方案及产能 （1）主要产品及产能 本项目主要产品为东方树叶茶饮料、茶π果味茶饮料、水溶C100果汁饮料。具体产品规格及产能见表2-2。 表2-2 本项目产品方案览表 序号; 产品名称; 规格（mL）; 产量. 万瓶/年; 吨/年. 1; 东方树叶茶饮料; 500; 11115; 折5.56万. 2; 900; 3705; 折2.22万. 小计; 折7.78万. 3; 茶π果味茶饮料; 500; 11115; 折5.56万. 4; 900; 3705; 折2.22万. 小计; 折7.78万. 5; 水溶C100果汁饮料; 445; 7410; 折3.30万. 合计; 18.86万. （2）产品标准 经检验后，东方树叶茶饮料和茶π果味茶饮料产品应符合《茶饮料》（GB/T 21733-2008）的相关要求；水溶C100果汁饮料产品应符合《食品安全国家标准 饮料》（GB 7101-2022）的相关要求。 （3）全厂产品变化情况 本项目扩建后全厂产品变化情况见表2-3。 表2-3 扩建前后全厂产品方案变化情况一览表 序号; 产品名称; 现有工程产能 （万吨）; 本次扩建工程产能 （万吨）; 全厂合计 （万吨）. 1; 饮用天然水; 59.5; 0; 59.5. 2; PET瓶胚; 0.2; 0; 0.2. 3; HDPE瓶盖; 0.05; 0; 0.05. 4; 东方树叶茶饮料; 4.98; 7.78; 12.76. 5; 茶π果味茶饮料; 8.31; 7.78; 16.09. 6; 水溶C100果汁饮料; 1.04; 3.3; 4.34. 7; 苏打水; 1.09; 0; 1.09. 8; 其他饮料; 0.83; 0; 0.83. 5、主要生产单元及主要工艺 运营期主要生产单元：扩建1条60000bph无菌生产线； 主要工艺为：见下文“运营期工艺流程”章节。 6、主要生产设施及设施参数 本项目新增设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 高压空压机; CE680 功率500KW/产气量48m3; 台; 1. 2; 吹瓶机（非含气）; BLomax B28LRXBLSG; 台; 1. 3; 灌装机（非含气）; /; 台; 1. 4; 液处理系统（非含气）; /; 台; 1. 5; 无菌干包线（非含气）; /; 台; 1. 6; 压盖机吸料缓存; /; 套; 1. 7; 无菌线吹瓶模具; /; 套; 2. 8; 茶提香配套设备; /; 台; 1. 9; 调配系统; /; 台; 1. 10; PALL膜; /; 台; 2. 11; 离心机; /; 台; 1. 12; 双氧水储存输送系统; /; 台; 1. 13; 酸碱、PAA储存系统; /; 台; 1. 14; 制氮机; /; 套; 7. 15; 茶叶湿磨机; 35kW/80A; 套; 1. 16; 瓶盖大包装; /; 台; 1. 17; 包材输送系统（含自动上纸箱）; /; 台; 1. 18; 纸箱版本检测; /; 台; 1. 19; 瓶胚装箱机; /; 台; 1. 20; 激光打码机; /; 套; 2. 21; 称重检测机; /; 套; 1. 22; 物料提升机; /; 台; 1. 23; 水处理系统; /; 台; 1. 24; 叉车; /; 台; 4. 25; 叉车充电装置; /; 台; 1. 26; 行车; /; 台; 1. 27; 变压器; SCB14-NX2-2000/10/0.4; 台; 2. 28; 高低压柜（含配电综合柜）; /; 台; 2. 29; 能源计量系统; /; 套; 1. 30; 配电房安装工程; /; 套; 2. 31; 电缆; /; 套; 1. 32; 低压空压机（10bar); /; 台; 2. 33; 低压空压机（8bar); /; 台; 1. 34; 蒸汽锅炉; 锅炉型号WNS12-1.25-QT 电机型号YE4-250M-2; 台; 1. 35; 冷水机及换热器; /; 台; 5. 36; 开式冷却塔; /; 台; 5. 37; 工艺水泵; /; 台; 25. 38; 水空调; EKDW060VR; 台; 10. 39; 大罐集中供料; /; 台; 1. 7、主要原辅材料及能耗情况 本项目原辅材料及能源消耗量见表2-5，原辅材料成分及理化性质见表2-6、表2-7。 表2-5 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 品名; 单位; 数量. 1. 2; 东方树叶茶饮料（500ml）. 2.1. 2.2. 3; 东方树叶茶饮料(900ml). 3.1. 3.2. 4; 茶π果味茶饮料(500ml). 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5; 茶π果味茶饮料(900ml). 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6; 水溶C100果汁饮料. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7; 污水处理站脱色装置. 7.1. 7.2. 8; 其他辅料. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 9; 能源用量. 9.1; 天然气; 万m3/a; 372. 9.2; 新鲜水; m3/a; 515120.32 （含生产用山泉水）. 9.3; 电; 万kW·h/a; 3305.1. 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 性质及其组分. PAA; 聚丙烯酸，呈弱酸性，易溶于水，对金属离子具有强螯合作用。‌‌可耐受强酸、强碱，但在高温（＞300℃）下易分解。作为阻垢剂，通过络合钙、镁离子防止水垢形成。分散悬浮颗粒，减少管道堵塞风险。‌‌. 天然气; 主要成分为甲烷，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时会使人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。热值：50009KJ/kg；爆炸极限：5～14%（v）；自燃燃点：482～632℃。易燃气体。. 表2-7 天然气组分一览表 序号; 组分; 含量（%）. 1; C1; 91.46. 2; C2; 2.79. 3; C3; 0.40. 4; iC4; 0.05. 5; nC4; 0.08. 6; iC5; 0.01. 7; nC5; 0.02. 8; C6; 0.02. 9; C7+; 0.01. 10; C8+; 0.01. 11; N2; 1.79. 12; CO2; 0.68. 本项目建成后全厂原辅材料及能源消耗变化情况见表2-8。 表2-8 全厂原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 现有工程消耗量; 本项目消耗量; 全厂总消耗量. 1; 原料; 市政原水 （山泉水）; 958000m3/a; 231336m3/a; 1189336m3/a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8; 辅料; 瓶坯; 1259.7t/a; 1300t/a; 2559.7t/a. 9; 瓶盖; 148.2t/a; 153t/a; 301.2t/a. 10; 瓶标; 31749万张/a; 34580万张/a; 66329万张/a. 11; 纸箱; 2116.6万只/a; 2387.66万只/a; 4504.26万只/a. 12; 活性炭; 1.26t/a; 0.5t/a; 1.76t/a. 13; 催化剂; /; 0.2t/a; 0.2t/a. 14; 能源; 新鲜水; 100万m3/a; 515120.32m3/a; 1515120.32m3/a. 15; 电; 5000万kW·h/a; 3305.1万kW·h/a; 8305.1万kW·h/a. 16; 天然气; 400万m3/a; 372万m3/a; 772万m3/a. 注：根据建设单位提供的统计数据，现有注塑车间PET瓶胚产能为3570.4t/a，HDPE瓶盖产能为301.6t/a；现有工程使用后的剩余产能可以满足本项目需求，故本次评价不涉及注塑车间产能增加。. 9、公用工程 （1）供水 运营期用水包括生活用水和生产用水，生产线使用的市政原水（山泉水）由供水站专线提供，其余生活生产用水由市政供水管网提供。 生产用水主要为生产线用水、锅炉用水、冷却用水、洗瓶用水和设备清洗用水等。 ①生活用水 本次新增职工50人，年工作350天，食宿依托厂内现有生活设施。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取100L/d，则运营期生活用水总量约为5m3/d（1750m3/a）。 ②生产线用水 本项目茶饮料和果汁饮料均利用市政原水（山泉水）制备软水，该供水线为专线。根据建设单位提供资料，本项目生产线软水制备需要市政原水（山泉水）约27.54m3/h（660.96m3/d，231336m3/a）。 ③锅炉用水 本项目新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉，主要为生产装置和冬季员工生活提供热源。 根据设计资料，1台12t/h燃气蒸汽锅炉一次注入水量约为15m3，循环使用。 12t/h燃气蒸汽锅炉额定蒸汽产生量为100800m3/a（288m3/d），该部分蒸汽量由新鲜水提供；蒸汽损失量按蒸汽量的1%计，则损失量为1008m3/a（2.88m3/d），该部分损耗由新鲜水进行补充。经下文废水源强核算可知，本次新增燃气锅炉的锅炉排污水和软化处理废水量约为5044.32m3/a（14.41m3/d），该部分废水由新鲜水进行补充。 因此，新增的12t/h燃气蒸汽锅炉用水总量为106852.32m3/a（其中新鲜水为106837.32m3/a，循环水为15m3/a）。 ④冷却用水 无菌生产线需用冷水对中间环节进行冷却，根据建设单位提供数据，共设有4台冷却塔，循环水量为350m3/h×4台=1400m3，循环使用；冷却塔冷却水消耗量约为8m3/h（192m3/d、67200m3/a），由新鲜水补充。则冷却水用量=1400m3（循环水量）+67200m3（补充新鲜水量）=68600m3/a。 ⑤洗瓶用水 果汁生产线吹瓶后的饮料瓶需用清水对瓶体进行清洗，根据建设单位提供数据，洗瓶用水量约5m3/d（1750m3/a）。 ⑥设备清洗用水 根据建设单位提供设计资料，设备清洗用水量约为12.48m3/h（约299.52m3/d，104832m3/a）。 因此，运营期总用水量为515120.32m3/a，其中新鲜水总用量为513705.32m3/a，循环用水总量为1415m3/a。 （2）排水 ①生活污水 生活污水排水系数取0.85，则生活污水产生量约为4.25m3/d（1487.5m3/a），依托现有2号污水处理站处理达标后由市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 ②生产线软水制备废水 根据建设方提供的资料，本项目软水制备率约为80%，剩余浓水排至市政污水管网，则项目软水制备废水排放量约46266.5m3/a（132.19m3/d）。 ③锅炉排污水和软化处理废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”，核算出本次新增燃气锅炉的锅炉排污水和软化处理废水总量约为5044.32m3/a（14.41m3/d），该部分废水经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 ④冷却水 运营期冷却塔内的部分冷却水在冷却过程中自然蒸发，剩余冷却水在冷却塔内循环使用，无生产废水外排。 ⑤洗瓶废水 洗瓶水损耗量约为1%，则废水产生量约为4.95m3/d（1732.5m3/a）。 ⑥设备清洗废水 根据建设单位提供经验值，设备清洗废水量约为用水量的85%，则设备清洗废水量约为89107.2m3/a（约254.59m3/d）。 本项目运营期用水情况见表2-9，水平衡图见图2-1。 表2-9 运营期给排水情况一览表 用水环节; 用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 废水量（m3/a）; 废水去向. 生活用水; 1750（新鲜水）; 262.5; 1487.5; 依托现有工程2号污水处理站处理. 生产线用水; 231336（新鲜水）; 185069.5（进入产品或损耗）; 46266.5. 锅炉用水; 106852.32（循环用水15+补充新鲜水106837.32）; 101808; 5044.32; 排入市政污水管网. 冷却用水; 68600（循环用水1400+补充新鲜水67200）; 68600; 0; 循环使用，不外排. 洗瓶用水; 1750（新鲜水）; 17.5; 1732.5; 依托现有工程2号污水处理站处理. 设备清洗用水; 104832（新鲜水）; 15724.8; 89107.2. 合计; 515120.32（循环用水1415+新鲜水512705.32）; 371482.3; 143638.02; /. 图2-1 水平衡图（单位：t/a） （3）供电 本项目用电依托厂区现有供电系统，年用电约3305.1万kW·h。 10、劳动定员及工作制度 施工期：施工工期约90天，施工人数15人，厂内不设施工营地，施工人员食宿自行解决。 运营期：本次新增员工50人，每天生产24小时，3班制，年工作时间为350天。 11、厂区总平面布置 建设单位厂址呈矩形分布，从北至南、从西至东，依次分布为：库房1#（主要分布有成品库、原料库和冷库）、1号污水处理站、库房2#（主要为成品库）、生产车间（主要分布有现有无菌水线和无菌饮料线）、新疆农夫山泉饮用水有限公司厂房（租赁使用）、2号污水处理站、办公生活区、化学品库、固废库、锅炉房等。 本项目利用公司现有生产车间内的空闲用地进行改造，新增生产线主要占用现有车间南侧及西侧部分区域。厂区总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目均利用厂区内现有场地进行建设，仅对局部区域进行改造，不涉及大型土建工程，施工期环境影响较小。本项目施工期工作内容如下： （1）主要对现有生产车间闲置区域内部进行改造； （2）计划将现有锅炉房内现有2台4t/h燃气蒸汽锅炉及其配套设施拆除，并在拆除区域新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉及配套设施，不新增锅炉房占地。 （3）在现有2号污水处理站现有空地增加一套磁絮凝脱色设备，其处理规模及其他工艺均保持不变，不新增占地面积。 （4）计划扩建现有冷库占地区域。 综上所述，施工期工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程 （1）软水制备 本项目茶饮料、果汁生产均需利用市政原水（山泉水）处理后的软水作为原材料，故本次新增一套水处理设备（处理能力27.54m3/h），具体工艺流程如下： 图2-3 水处理工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目生产用水水源取自市政原水（山泉水），采用RO膜过滤技术对生产用原水进行处理，其处理过程需经活性炭吸附、RO膜过滤等工艺，去除可能存在的有机物、微粒、微生物，处理后的软水作为本项目的配料用水。 （2）茶饮料生产工艺流程及产污环节 图2-4 运营期茶饮料生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①加热、浸提 首先将水加热至65℃。然后在茶汤萃取系统中用不锈钢浸提篮将茶叶浸入热水中，通过控制浸提时间（10分钟左右），以最大限度将茶叶中的营养成分及风味物质浸提出来，从而制得生产所需的茶汁原液。 ②冷却、静置、离心、过滤 由于过高的温度会使茶汁中的茶黄素和茶红素等色素分解，同时类胡萝卜素和叶绿素等色素结构也会发生改变，以致影响茶汁的色泽；同时较高的温度也会造成茶叶香气成分的散逸。因此，浸提过滤后的茶汁原液需用冷却水迅速冷却至10℃左右，再静置20分钟，待茶汁原液中各物质成分稳定后，经离心机离心和膜过滤，将浸出茶汁与茶渣分离，并分离出原液中的茶乳酪等絮凝物，以消除茶汤中的沉淀现象。 ③调配 该工序是在配料系统中将经过滤的茶汁原液稀释，同时加入0.1%的抗氧化剂（维生素C），以防止茶汤氧化褐变、保持茶饮料的风味。同时在茶汤中加入少量pH调整剂，将茶汤的pH值调整至6.0±0.5，以保持茶饮料中儿茶素等物质的稳定性，同时起到平衡口感的作用。 ④超高温灭菌 由于茶饮料一般为中性饮料，而且含有丰富的营养成分，微生物极易生长繁殖。为了保证茶饮料在贮藏期间的品质，必须对茶汤进行杀菌处理。本工序是在超高温（UHT）灭菌系统中对茶汤进行130℃（10～30秒）灭菌，以杀灭茶汤中的有害细菌和微生物。 ⑤冷却、灌装、入库 经超高温灭菌后的茶汤需快速冷却到25℃左右，然后低温进入后道灌装工序，最终成品入库待售。 （3）果汁饮料生产工艺流程及产污环节 图2-5 运营期果汁饮料生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①调配、脱气、均质、灭菌、冷却 本项目的产品为富含维生素的果汁饮料，该饮料在配方组成上以果汁为主要原料，配以高果糖浆、维生素、柠檬酸、乳酸钙等制成。 该工序均在饮料前处理系统中完成，主要是将高果糖浆、浓缩果汁、柠檬酸等一起溶于配料用水，得果汁初溶液，之后加入已溶解的维生素和乳酸钙，与果汁初溶液混合均匀；再将果汁溶液预加热到55℃，经脱气、均质后进入110～135℃的超高温灭菌器中杀菌（6～10秒）；之后将果汁溶液冷却到90～95℃，以便进入罐装工序。 ②吹瓶、洗瓶、冷却 该工序主要是在吹瓶机上用高压压缩空气将PET瓶坯吹瓶成形（该工序为电加热，工作温度约90℃～113℃），然后将PET瓶送入输送线，经洗瓶、冷却后送入灌装机进行灌装。 ③灌装、压盖 该工序是将调配好的果汁从配料车间经管道输送入灌装车间，瓶、瓶盖由输送线分别直接送入灌装部位和旋盖部位，在洗瓶灌装旋盖机组中完成灌装、压盖过程。 ④包装、入库（套表、喷码、装箱、喷码） 将冷却后的瓶装果汁饮料经套标和喷码（年、月、日、时、分、秒、线别）后，进入全自动包装机进行纸箱包装，纸箱喷码（生产批号），并由全自动堆码机对成品箱进行堆码、待售。 （4）燃气蒸汽锅炉工艺流程及产污环节 本项目运营期新增1台12t/h的燃气蒸汽锅炉，为厂区生产和冬季采暖提供热源。具体工艺流程如图2-6。 图2-6 燃气锅炉工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①燃气蒸汽锅炉 软水处理装置产生的软水进入燃气蒸汽锅炉中，天然气在炉膛内燃烧放出热量，高温烟气中吸热蒸发为水蒸汽为生产设备和生活供热。 ②锅炉烟气治理 燃气蒸汽锅炉产生的锅炉烟气采用“低氮燃烧器”处理后，最终由1根15m高排气筒（DA008）排放至大气。 ③软水制备系统 锅炉用水为软水，主要通过软水制备装置（属于离子交换树脂装置）将自来水中含有的钙、镁离子去除，从而完成锅炉软水的制备。该软水装置的树脂交换器中吸附的钙、镁离子达到一定饱和度后，需利用氯化钠溶液（盐水）进行再生，树脂再生过程会产生少量的再生废水，排入厂区污水处理设施；软水装置使用过程中，树脂需要定期更换，会产生少量废离子交换树脂。 （5）污水处理站工艺流程及产污环节 本次对厂区内现有2号污水处理站进行技术改造，计划在现有出水池后增加一套磁絮凝脱色设备，不改变现有污水处理站的设计处理能力及排放要求。 本次仅对2号污水处理站新增脱色工序（红色区域），提高茶饮料线废水处理的色度；不新增废气、废水、固废等污染物。 技改后该污水处理站工艺流程如下： 图2-7 运营期2号污水处理站技改后工艺流程图 3、主要产污环节分析 本项目主要产污环节见表2-10。 表2-10 本项目主要产污节点汇总表 时期; 影响分类; 产污环节; 主要污染物; 特征; 治理措施. 施工期; 废气; 施工扬尘; TSP; 间歇; 施工现场定期洒水降尘。. 施工燃油机械排放废气、汽车尾气; CO、NOX、THC; 间歇; 燃料采用国家合格油品。. 废水; 施工人员生活污水; COD、SS; 间歇; 施工人员生活污水依托厂区内2号污水处理站处理。. 噪声; 设备拆除、安装及运输车辆噪声; 等效连续A声级; 间歇; 禁止随意鸣笛，尽量缩短施工工期。. 固废; 施工人员生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处置。. 建筑垃圾; 废建筑材料; 间歇; 集中收集后委托清运至建筑垃圾填埋场处置。. 运营期; 废气; 运输车辆废气; CO、NOX; 间断; 燃油机械和运输车辆均使用国家合格的油品，并定期对其检查检修。. 燃气锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 连续; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA008）。. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 间歇; 依托现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂。. 洗瓶废水、设备清洗废水; COD、BOD5、SS等; 连续. 生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水; COD、BOD5、SS等; 连续; 经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂。. 噪声; 运输车辆行驶和设备运行; 连续等效A声级; 间断; 优先选择低噪声设备，厂房隔声、基础减振；加强机械及车辆的维护、保养；控制车速，禁止随意鸣笛。. 固体废物; 职员办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 由垃圾箱收集后委托环卫部门清运处置。. 生产线软水制备; 废活性炭、废过滤膜; 一般工业固废; 厂家回收。. 锅炉软水制备; 废离子交换树脂. 茶饮料生产线; 茶渣; 收集后定期外售给废品回收站处理。. 原辅料及产品包装; 废包装材料. 设备维护、保养过程; 废润滑油及废油桶; 危险废物; 依托现有危废贮存库暂存，定期交由具有相关危险废物处置资质的单位处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司成立于2006年，是农夫山泉股份有限公司全资控股的饮料制造企业，厂址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县；主营业务涵盖饮料生产，食品用塑料包装容器工具制品生产。 目前，建设单位共建有5条生产线，分别是1条48000bph小瓶水生产线、1条72000bph小瓶水生产线、1条4L/5L中瓶水线、1条12.9L/19L大瓶水线、1条54000bph饮料无菌线。 2、现有工程环保手续履行情况 （1）环境影响评价、竣工环境保护验收履行情况 建设单位现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况见表2-11和附件5、附件6。 表2-11 现有工程环保手续履行情况汇总表 项目名称; 环评审批部门及批复文号; 竣工环保验收情况. 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司灾后恢复重建技改项目环境影响报告表; 原昌吉回族自治州环境保护局，昌州环函〔2009〕141号; 原昌吉回族自治州环境保护局，昌州环管发〔2011〕34号. 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产14.8万吨饮用天然水生产线项目环境影响报告表; 原玛纳斯县环境保护局，玛环审〔2011〕70号; 原玛纳斯县环境保护局，玛环审〔2012〕89号. 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产25.7万吨饮用天然水生产线扩建项目环境影响报告表; 原玛纳斯县环境保护局，玛环审〔2012〕98号; 玛环验〔2014〕45号. 燃气锅炉改造项目; 环境影响登记表（2018.10.16）; /. 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产16.25万吨饮料生产线建设项目环境影响报告表; 昌吉回族自治州生态环境局，昌州环评〔2022〕37号; 已于2023年6月8日通过企业自主竣工环境保护验收. 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产19万吨饮用天然水生产线建设项目环境影响报告表; 昌吉回族自治州生态环境局，昌州环评〔2025〕134号; 正在建设. （2）排污许可执行情况 建设单位于2022年12月6日取得排污许可证，证书编号为91652324784656234N001V（见附件7）。 （3）突发环境事件应急预案备案情况 建设单位编制的《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司突发环境事件应急预案》已于2023年3月8日在昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局备案，备案编号为652324-2023-003-L（见附件8）。 2、现有工程污染物实际排放总量核算 （1）现有工程污染物排放情况 ①废气 现有工程主要产生锅炉烟气、注塑废气、污水处理站恶臭和食堂餐饮油烟等（现有废气排放源编号依据：排污许可）。 现有3台锅炉：2台4t/h燃气蒸汽锅炉（一用一备）、1台12t/h燃气蒸汽锅炉，锅炉烟气分别采用“低氮燃烧器+烟气再循环”处理，最终由3根15m高排气筒（DA004、DA006备用、DA005）排放。 瓶胚及瓶盖生产线（昌州环评〔2022〕37号环评项目）产生的注塑废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，最终由1根15m高排气筒（DA003）排放。 1号污水处理站目前无废气处理设施，均加盖埋地设置；2号污水处理站产生的恶臭采用“水喷淋+碱液喷淋”处理，最终由1根15m高排气筒（DA007）排放。 食堂油烟经油烟净化设施处理后由排气筒排放。 ②废水 生活污水、生产废水依托现有1号污水处理站和2号污水处理站处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求后排至市政污水管网，最终进入玛纳斯县城污水处理厂处理。 ③噪声 主要是生产设备运行噪声，已采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。 ④固体废物 生活垃圾经厂区内现有生活垃圾收集箱收集，定期交由环卫部门统一处置。 一般工业固废主要为废包装材料、不合格瓶胚、瓶盖、茶渣、废离子交换树脂、污水处理站污泥，均暂存于固废贮存库内。茶渣定期外售，废包装材料、不合格瓶胚、瓶盖定期交由废品回收站处理，废离子交换树脂、污水处理站污泥产生后交由生活垃圾填埋场处理。 危险废物主要有废活性炭、废灯管、废润滑油、废油桶等，均暂存于危废贮存库，定期交由新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司处置。 （2）现有工程污染物达标排放情况 ①有组织废气达标排放情况（注塑废气、锅炉废气） 建设单位委托新疆齐新环境服务有限公司对现有注塑废气、12t/h燃气锅炉废气、4t/h燃气锅炉废气开展例行监测工作，监测结果见下表（监测报告见附件9）： 表2-12 注塑车间有组织废气（DA003）监测结果一览表（例行监测数据） 测点位置; 监测项目; 2025年5月9日; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 注塑车间; 排气筒进口; 非甲烷总烃产生浓度（mg/m3）; 2.66; 2.71; 2.76; 2.71; /; /. 排气筒出口; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 2.3; 2.1; 2.4; 2.3; 20; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 3.63×10-3; 3.31×10-3; 3.78×10-3; 3.57×10-3; /; /. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 2.29; 2.41; 2.39; 2.36; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 3.61×10-3; 3.80×10-3; 3.76×10-3; 3.72×10-3; /; /. 根据例行监测结果显示：注塑车间废气中的颗粒物和非甲烷总烃可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单中表5大气污染物特别排放限值要求。 表2-13 12t/h燃气锅炉有组织废气（DA005）监测结果一览表（例行监测数据） 测点位置; 监测项目; 2025年5月9日; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 锅炉房 （12t/h燃气锅炉）; 排气筒出口; 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 44; 40; 41; 42; 50; 达标. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.139; 0.106; 0.101; 0.115; /; /. 表2-14 4t/h燃气锅炉有组织废气（DA004）监测结果一览表（例行监测数据） 测点位置; 监测项目; 2025年2月7日; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 锅炉房 （4t/h燃气锅炉）; 排气筒出口; 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 23; 21; 24; 23; 50; 达标. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 4.99×10-2; 4.85×10-2; 5.40×10-2; 5.08×10-2; /; /. 根据例行监测结果显示：12t/h燃气锅炉和4t/h燃气锅炉废气中的氮氧化物均可满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值（氮氧化物50mg/m3）要求。 ②有组织废气达标排放情况（食堂油烟、污水处理站恶臭） 建设单位委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对食堂油烟、污水处理站恶臭开展例行监测工作，监测结果见下表（监测报告见附件9）： 表2-15 食堂油烟监测结果一览表（例行监测数据） 测点位置; 监测项目; 2024年8月9日; 标准限值; 达标情况. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 均值. 食堂油烟净化设施排气筒出口; 油烟排放浓度（mg/m3）; 0.16; 0.17; 0.16; 0.16; 0.16; 0.16; 2.0; 达标. 表2-16 2号污水处理站有组织废气监测结果一览表（例行监测数据） 测点位置; 监测项目; 2024年9月12日; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2号污水处理站废气排气筒出口; 氨排放浓度（mg/m3）; 0.34; 0.37; 0.32; 0.34; /; /. 氨排放速率（kg/h）; 2.03×10-3; 2.20×10-3; 1.90×10-3; 2.04×10-3; 4.9; 达标. 硫化氢排放浓度（mg/m3）; <0.2×10-3; <0.2×10-3; <0.2×10-3; <0.2×10-3; /; /. 硫化氢排放速率（kg/h）; <1.19×10-6; <1.19×10-6; <1.19×10-6; <1.19×10-6; 0.33; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 112; 132; 112; 119; 2000; 达标. 根据例行监测结果显示：食堂餐饮油烟可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）最高允许排放浓度限值要求。2号污水处理站废气中的氨、硫化氢和臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的排放限值要求。 ③无组织废气达标排放情况 建设单位委托新疆齐新环境服务有限公司对厂界无组织废气开展例行监测工作，监测结果见下表（监测报告见附件9）： 表2-17 厂界无组织废气例行监测结果一览表 单位：mg/m³ 监测日期; 项目; 监测点位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 标准限值; 达标情况. 2025.4.19; 非甲烷总烃; 第一次; 0.65; 0.74; 0.82; 0.65; 4.0; 达标. 第二次; 0.56; 0.67; 0.70; 0.75. 第三次; 0.65; 0.77; 0.67; 0.83. 第四次; 0.59; 0.58; 0.82; 0.74. 臭气浓度; 第一次; <10; <10; 11; 12; 20; 达标. 第二次; <10; 11; <10; 12. 第三次; <10; <10; <10; <10. 第四次; <10; 12; 12; <10. 根据例行监测结果显示：厂界非甲烷总烃可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单中表9中的企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中厂界二级标准限值要求。 ④废水达标排放情况 现有工程运营期产生的食堂含油废水经隔油池进行预处理，与生活污水和生产废水均依托现有1号、2号污水处理站进行处理。建设单位于2025年4月19日委托新疆齐新环境服务有限公司对厂内废水总排口开展例行监测，故本次根据其例行监测数据判断现有工程废水达标情况，废水监测结果统计见表2-18，监测报告见附件9。 表2-18 废水排放口例行监测结果一览表 单位：mg/m³ 测点位置; 检测项目; 2025年4月19日; 标准限值; 达标情况. F1-1-1; F1-1-2; F1-1-3. 废水总排放口; 色度（倍）; 5; 5; 5; /; /. 悬浮物（mg/L）; 17.5; 18.0; 16.0; 400; 达标. 总氮（mg/L）; 12.2; 11.1; 13.0; /; /. 总磷（mg/L）; 0.04; 0.03; 0.04; /; /. 五日生化需氧量（mg/L）; 14.5; 9.6; 10.4; 300; 达标. 废水总排放口（自动监测结果）; 化学需氧量（mg/L）; 94; 41; 33; 500; 达标. 氨氮（mg/L）; 1.36; 1.32; 1.34; 25; 达标. pH值（无量纲）; 7.1; 6-9; 达标. 根据例行监测结果可知，现有工程废水总排口水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放限值要求。 ⑤噪声达标情况 根据建设单位于2025年4月15日委托新疆齐新环境服务有限公司对厂界噪声的例行监测数据判断现有工程噪声达标情况，具体如下： 噪声监测结果统计见表2-19，监测报告见附件9。 表2-19 例行监测厂界噪声现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测 日期; 监测点位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025年4月15日; 厂界东侧外1m; 54; 46; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南侧外1m; 56; 47; 达标; 达标. 厂界西侧外1m; 57; 48; 达标; 达标. 厂界北侧外1m; 56; 47; 达标; 达标. 根据例行监测可知，本项目现有工程厂界外各监测点昼间、夜间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （3）现有工程污染物排放量核算 全厂现有工程年生产时间为350天。根据建设单位排污许可执行报告、例行监测数据、环评批复等相关资料，以及建设单位提供数据，核算出全厂现有污染物排放情况见表2-20。 表2-20 全厂现有“三废”排放情况核算表 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）. 废气; 注塑废气（DA003）; 颗粒物; 0.1. 非甲烷总烃; 0.1. 4t/h燃气锅炉（DA004）; NOX; 0.76. SO2; 0.1296. 颗粒物; 0.311. 12t/h燃气锅炉（DA005）; NOX; 1.28. SO2; 0.25. 颗粒物; 0.6. 2号污水处理站（DA007）; 氨; 0.0171. 硫化氢; 0.00001. 废水; 生活污水; 10500. 生产废水; 250000. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 80. 一般工业固废; 污水处理站污泥; 5. 茶渣; 200. 废包装材料（废纸箱、废塑料制品、废包装袋）; 100. 废离子交换树脂; 1. 食堂废水隔油池底泥; 0. 危险废物; 废UV灯管; 0.2. 废活性炭; 1.26. 废润滑油; 5. 废油桶; 0.5. 3、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）与项目有关的主要环境问题 根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）：VOCS光催化及其组合净化技术、VOCS光解（光氧化）及其组合净化技术等用于VOCS治理属于淘汰类技术。 故厂内现有注塑车间有机废气治理措施已不符合现行环保要求。 （2）整改措施 ①建设单位计划将注塑车间废气治理措施更新为“活性炭吸附浓缩-RCO催化燃烧”装置，废气量约为5000m3/h，与本项目同期建设。 ②规范污染物排放口标识标牌设置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、区域环境空气质量现状 根据生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”公开发布的国控点监测数据，本项目所在区域——昌吉回族自治州2024年六项基本因子中SO2、NO2、CO、O3的长期浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，PM2.5超标；属于环境空气质量不达标区。具体数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状及评价结果一览表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均值; 30; 40; 75.0; 达标. PM10; 年平均值; 70; 70; 100.0; 达标. PM2.5; 年平均值; 40; 35; 114.3; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1800; 4000; 45.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 134; 160; 83.8; 达标. 2、地表水环境质量现状 本项目西侧约5.5km分布有地表水体——玛纳斯河，运营期生活污水、洗瓶废水和设备清洗废水最终均依托农夫基地公司2号污水处理站处理达标后，与生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水一并排至市政污水管网，最终由玛纳斯县城污水处理厂集中处理；项目与地表水体无任何水力联系。 综上所述，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需对地表水环境质量现状进行评价。 3、声环境质量现状 本项目周边工业分布集中，但所在位置不属于依法设立的工业园区，北侧约440m处分布有东凉州户村居民区、约360m处分布有太阳庙村居民区，项目所在区域属于2类声环境功能区。 建设单位于2025年4月15日开展厂界噪声例行监测工作，对区域声环境质量现状进行评价，噪声监测结果统计见表3-2。 表3-2 厂界噪声现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025年4月15日; 厂界东侧外1m; 54; 46; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南侧外1m; 56; 47; 达标; 达标. 厂界西侧外1m; 57; 48; 达标; 达标. 厂界北侧外1m; 56; 47; 达标; 达标. 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标分布，根据噪声例行监测结果可知，厂界外各监测点昼间、夜间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4、生态环境 本项目利用厂区内现有的已建车间闲置区域新增一条生产线，车间地面为已硬化地面、无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目不新增占地，利用厂区内现有的已建车间闲置区域进行生产活动，地面均已硬化；运营期产生的危险废物均有包装容器进行规范包装，不与地面直接接触；生活污水和生产废水均依托农夫基地公司2号污水处理站处理达标后排入市政污水管网，故正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，周边有居民区分布，大气环境保护目标见表3-3，分布情况见附图3。 表3-3 环境空气保护目标 名称; 保护对象、内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. 东凉州户村居民区; 居民; 集中居民区; 二类区; 北侧; 约440m. 太阳庙村居民区; 居民; 集中居民区; 北侧; 约360m. 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目主要利用厂区内现有闲置区域进行建设，不新增占地且车间地面已硬化，占地范围内无生态环境保护目标分布。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 （2）废水 施工期生活污水依托现有2号污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 2、运营期 （1）废气 本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县，属于大气环境同防同治区域，运营期废气主要为新增的12t/h燃气锅炉废气（主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度），需执行的排放标准及限值见表3-4。 表3-4 废气排放标准 污染物名称; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置; 排放类型; 执行标准. 锅炉废气; 颗粒物; 20; 烟囱; 有组织（DA008）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求. SO2; 50. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1. NOX; 50; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求. （2）废水 运营期生活污水、洗瓶废水依托现有2号污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，与锅炉排污水一并经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 （4）固体废物 运营期生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的相关要求；产生的一般固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令 第23号）进行监督和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析及源强核算，并经“以新带老”削减后，本次申请新增总量控制指标为颗粒物：0.819t/a、NOX：1.68t/a，SO2：0.1904t/a。 因项目位于大气联防联控区——昌吉回族自治州玛纳斯县，故所需倍量替代总量指标为：颗粒物：1.638t/a、NOX：3.36t/a，SO2：0.3808t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 施工期间主要在生产车间内部改造、锅炉拆除、污水处理站地坪处理等建设过程中会产生少量施工扬尘，不涉及大型土建工程。 为有效控制施工期间废气对环境的影响，按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》和《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017），本次评价要求建设单位在施工期采取以下污染防治措施： （1）运送垃圾、设备及建筑材料等不得污损场外道路，运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏。 （2）施工现场对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，采取洒水、覆盖等措施，不得扩散到场区外。 （3）燃油机械和运输车辆均使用国家合格的油品，并定期对其检查检修，以减少机械设备运行过程中产生的废气对环境的影响。 （4）拆除工程施工前，应设置围挡；拆除工程时应采取有效的降尘措施，并应在一周时间内将废弃物清理完毕。 （5）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 （6）加强对施工工地的监督检查与管理，提高全体施工人员的环保意识，严格要求责任单位落实降尘、抑尘措施。 2、水污染防治措施 （1）废水情况 施工期废水主要为施工人员生活污水。 施工期约15个施工人员，施工工期约90天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取20L/d，则施工期间生活用水量为27m3/d；排水系数取0.85，则生活污水约为22.95m3/d。施工工人产生的生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L，则生活污水各污染物产生量约为COD：0.008t、NH3-N：0.0007t、SS：0.005t。 施工期间生活污水经现有2号污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玛纳斯县城污水处理厂处理，不外排。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声来源于各类施工机械，可以采取以下防治措施减少施工噪声对环境的影响： （1）合理操作施工机械，尽量使机械噪声降低至最低水平。 （2）加强检查、维护和保养机械，保持润滑。 （3）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 4、固体废物治理措施 本项目拆除的2台4t/h燃气锅炉作为建设单位固定资产报废处理。施工期固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生总量约0.675t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期交由环卫部门处理。 可回收利用的建筑垃圾优先回收利用，不可回收的建筑垃圾及时清运至建筑垃圾填埋场填埋处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响和保护措施分析 （1）废气产生及排放情况 ①车辆运输废气 产品运输车辆在行驶过程中会排放间断性、不连续的车辆尾气。但汽车油料均为国家合格产品，其尾气排放的污染物均符合国家标准，故其对周围环境的影响较小。 ②吹瓶废气 本项目果汁生产线涉及PET瓶胚吹瓶工序，该工序加热温度为90℃～113℃。经查阅相关资料，PET的分解温度超过350℃，在本项目加热温度范围内远低于其热分解阈值，因此不会引发分子链断裂或挥发性有机物的释放，PET在温度小于120℃时稳定性极强。故本次评价忽略不计。 ③燃气锅炉废气 运营期产生的废气主要为新增的1台12t/h燃气蒸汽锅炉产生的废气。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。 本次燃气锅炉废气核算采用产污系数法。运营期新增1台12t/h燃气蒸汽锅炉，年使用时间为8400h（一年350d，每天运行24h）。参照《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表3中单位容量天然气蒸汽锅炉小时参考耗气量为：80Nm3/（h·（t·h-1）），则本项目天燃气消耗量约为806.4万m3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”给出的SO2和NOX的产污系数，颗粒物参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中给出的天然气燃烧烟尘产污系数，据此核算本项目锅炉烟气的排放情况，详见表4-1。 表4-1 运营期锅炉废气排放情况表 污染源; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 产污系数; 排放量. 燃气锅炉; 蒸汽; 天然气; 室燃炉; 工业废气量; 107753Nm3/万m3-原料; 8.69×107Nm3/a. SO2; 0.02Skg/万m3-原料; 0.32t/a. NOX（低氮燃烧-国际领先）; 3.03kg/万m3-原料; 2.44/a. 颗粒物; 1.4kg/万m3-天然气; 1.13t/a. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S取20。. 本项目运营期新增的1台12t/h燃气锅炉产生的锅炉烟气最终由1根15m高排气筒（DA008）排放至大气。 综上所述，本项目运营期废气源强核算结果及相关参数见表4-2。 表4-2 运营期废气源强核算结果及相关参数 污染源; 污染物; 风量; 治理措施; 排放方式; 污染物排放; 排放时间/h. 治理设施; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a. 1台12t/h燃气锅炉; 颗粒物; 10345; 低氮燃烧+15m排气筒（DA008）; 有组织; 12.57; 0.13; 1.13; 8400. SO2; 3.87; 0.04; 0.32. NOX; 28.03; 0.29; 2.44. （2）燃气锅炉烟气治理措施可行性分析 本项目燃气锅炉设置有低氮燃烧器，属于《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）中的烟气污染防治可行技术；燃气锅炉烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，对区域环境空气的影响较小。 （3）锅炉排气筒高度合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 根据本项目周边环境及厂区总平面布置，本次新增燃气锅炉烟囱高度为15m，高于周边半径200m范围内最高建筑物3m以上。本项目燃气锅炉配套排气筒（DA008）高度设置合理。 综上所述，项目锅炉烟气配套的污染防治措施为可行技术，烟气经处理后颗粒物、SO2可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，NOX可满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中的限值要求，对周边环境影响较小。 （4）非正常工况 本项目废气处理非正常工况主要为低氮燃烧器出现故障，导致锅炉烟气处理效率下降，氮氧化物产污系数按15.87kg/万m3-原料进行估算，则非正常工况锅炉烟气排放情况见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 非正常排放原因; 污染源; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 年发生频次; 单次持续时间; 应对措施. 低氮燃烧器出现故障; 新增12t/h燃气锅炉（DA008）; 颗粒物; 12.57; 0.13; 1次; 1h; 发生后立即停产检修. SO2; 3.87; 0.04. NOX; 146.93; 1.52. （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见表4-4。 表4-4 排放口基本信息表 排气筒编号; 类型; 点源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气温度℃; 烟气流速m/s; 年排放小时数h. 经度; 纬度. DA008; 一般排放口; 新增12t/h燃气锅炉; 86°12′2.813″; 44°15′8.251″; 15; 0.5; 80; 14.64; 8400. （6）排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目排放口均为一般排放口。废气排放量核算结果见下表4-5～4-6。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 燃气锅炉（DA008）; 颗粒物; 12.57; 0.13; 1.13. SO2; 3.87; 0.04; 0.32. NOX; 28.03; 0.29; 2.44. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 颗粒物; 1.13; 0. SO2; 0.32; 0. NOX; 2.44; 0. （7）“以新带老”削减量 ①拆除锅炉废气 本次计划拆除现有2台4t/h燃气锅炉（一用一备，备用锅炉未使用），根据《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产16.25万吨饮料生产线建设项目》环评报告及环评批复总量，4t/h燃气锅炉总量控制指标为颗粒物：0.311t/a，SO2：0.1296t/a，NOX：0.76t/a。 故本项目颗粒物、NOX“以新带老”削减量分别为0.1296t/a、0.76t/a ②现有注塑废气 现有工程注塑车间采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理有机废气，废气量约5000m3/h。根据上文现有工程注塑车间有组织废气监测结果显示：非甲烷总烃处理效率=（2.71‒2.36）÷2.71×100%=12.92%，排放量约为0.1t/a。 本次评价计划将注塑车间废气治理措施更新为“活性炭吸附浓缩-RCO催化燃烧”装置，废气量约为5000m3/h。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，“活性炭吸附浓缩-RCO催化燃烧”处理效率为65%，故采用更新后的废气治理措施后，非甲烷总烃排放浓度=2.71×（1‒65%）=0.95mg/m3，排放量为0.04t/a。 故本项目非甲烷总烃“以新带老”削减量约为0.06t/a。 ③有机废气处理装置使用要求 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，要求厂家提供产品质量证明材料，并足额充填、及时更换。运营期采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g。 2、废水环境影响和保护措施分析 （1）生活污水 运营期生活污水产生量约为4.25m3/d（1487.5m3/a），主要污染因子有pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水依托2号污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，由市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 （2）生产废水 运营期冷却水循环使用，不外排，冷却补充水均在冷却过程中自然蒸发损耗，无废水排放。 洗瓶废水量约为1732.5m3/a，设备清洗废水量约为89107.2m3/a，主要污染因子有pH、COD、BOD5、SS，依托现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 生产线软水制备废水量约为46266.5m3/a，锅炉排污水和软化处理废水总量约为5044.32m3/a（14.41m3/d），主要污染因子有pH、COD和溶解性总固体（全盐量），均经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 （3）初期雨水 本项目厂区内设置有完善的初期雨水收集及排放系统，初期雨水收集池容积约144m3，收集后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。 运营期生活污水及生产废水中各污染因子排放情况见表4-7。 表4-7 运营期废水排放情况表 废水类别; 主要污染物; 处理方式及去向; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水（1487.5m3/a）; COD; 依托2号污水处理站处理达标后由市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。; 100; 0.15. BOD5; 15; 0.02. NH3-N; 2; 0.003. SS; 20; 0.03. 洗瓶废水（1732.5m3/a）; SS; 100; 0.17. 设备清洗废水（89107.2m3/a）; COD; 300; 26.73. BOD5; 200; 17.82. SS; 200; 17.82. 生产线软水制备废水（46266.5m3/a）; COD; 经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理。; 100; 4.63. 锅炉排污水和软化处理废水（5044.32m3/a）; COD; 80; 0.40. 溶解性总固体; 1000; 5.04. （4）废水处理依托可行性 ①现有2号污水处理站依托可行性 现有2号污水处理站设计处理能力为1200m3/d，目前实际处理能力为600m3/d，本项目最终进入2号污水处理站的生活无数和生产废水共约263.79m3/d。因此该污水处理站剩余处理能力、处理工艺均可以满足本项目需求，依托可行。 ②玛纳斯县城污水处理厂依托可行性 玛纳斯县城污水处理厂位于广东地乡小海子村，距项目区东北侧约18km。该生活污水处理厂环保手续见表4-8。 表4-8 依托工程（生活污水）相关环保手续履行情况 项目名称; 环评批复机关及批复文号; 验收情况. 玛纳斯县城污水处理厂一期工程; 原新疆维吾尔自治区环境保护厅 新环评审函〔2011〕29号 2011年5月; 2012年8月通过竣工环保验收（昌州环评〔2012〕178号）. 玛纳斯县城污水处理厂改扩建二期工程; 原昌吉回族自治州环境保护局 昌州环评〔2015〕43号 2015年5月; 2015年10月通过竣工环保验收（昌州环函〔2016〕86号）. 玛纳斯县城污水处理厂提标改造（一级A）工程; 原昌吉回族自治州环境保护局 昌州环评〔2018〕5号 2018年1月; 2019年2月通过竣工环保验收. 该污水处理厂设计处理规模为2万t/d，采用“改良型A2/O+曝气生物滤池+石英砂过滤+消毒”处理工艺，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准的要求；出水采用冬储夏灌方式，非灌溉季节排放至皇公地水库储存，灌溉季节可用于水库下游生态林灌溉。该污水处理厂目前实际处理规模约为1.6万t/d，本项目运营期进入该污水处理厂的废水量约为410.39m3/d，该污水处理厂富余处理能力可以满足项目处理需求，依托可行。 3、噪声环境影响和保护措施分析 （1）声环境影响分析 运营期噪声源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，鉴于声源到厂界预测点的传播距离远大于声源长度，各噪声源均按点源计。计算模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的预测模式，计算式如下： - ①室内声源计算公式 a.计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： - ②室外声源传播衰减公式 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量。 - ③声源叠加贡献值（Leqg）公式 ： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 本项目主要噪声源强见表4-9。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 1; 2; 3; 4. 建筑物名称; 生产车间. 声源名称; 空压机; 吹瓶机; 灌装机; 离心机. 声源源强/dB（A）; 95; 85; 85; 90. 声源控制措施; 基础减振、厂房隔声. 空间相对位置/m; X; 26; 38; 56; 75. Y; 8; -3; -10; -20. Z; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 距室内边界/m; 东; 20; 62; 42; 21. 南; 18; 16; 17; 18. 西; 62; 33; 53; 74. 北; 77; 11; 10; 8. 室内边界声级/dB（A）; 72; 66; 67; 73. 运行时段; 24h/d. 建筑物插入损失/dB（A）; 10; 10; 10; 10. 建筑物外噪声; 声压级/dB（A）; 62; 56; 57; 63. 建筑物外距离/m; 1; 1; 1; 1. 注：空间位置以生产车间西南角为坐标原点（0，0，0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. 根据以上公式，项目建成后厂界四周噪声预测结果见表4-10。 表4-10 运营期噪声预测结果[单位：dB（A）] 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 26; 54; 46; 54; 46; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 23; 56; 47; 56; 47; 达标; 达标. 西厂界; 22; 57; 48; 57; 48; 达标; 达标. 北厂界; 21; 56; 47; 56; 47; 达标; 达标. （2）噪声防治措施 ①合理选取机械、设备类型，加强机械维护、保养，减少噪声的产生。 ②生产设备均置于车间内，厂房隔声且设有基础减振设施，控制噪声扩散，减轻噪声对周围环境的影响。 ③货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区周围环境的影响。 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，运营期各产噪设备在采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，并经距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响和保护措施分析 （1）生活垃圾 ①产生量 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则运营期生活垃圾产生量约8.75t/a，生活垃圾由垃圾箱收集后交由环卫部门集中清运至玛纳斯县生活垃圾填埋场处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定生活垃圾废物代码为900-099-S64。 ②生活垃圾填埋场依托可行性 玛纳斯县生活垃圾填埋场位于县城以北4.5公里、兰州湾镇下兰州湾村北，距项目区北侧约8km。《玛纳斯县城生活垃圾处理工程环境影响报告书》于2008年12月17日通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环监函〔2008〕569号）；一期工程于2016年1月通过竣工环保验收，二期于2019年1月通过竣工环保验收。该垃圾填埋场设计有效库容为54.2万m3，使用年限10年，采用卫生填埋工艺，日处理垃圾量约100吨。本项目运营期生活垃圾产生量相对于该垃圾填埋场的库容所占比例很小，依托可行。 （2）一般工业固废 ①废包装材料 本项目会产生废纸箱、废塑料瓶、废塑料瓶盖、废包装袋等废包装材料，产生量约为100t/a，依托现有固废库暂存，定期外售给当地废品回收站处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定固废代码为900-003-S17、900-005-S17。 ②茶渣 根据建设单位提供经验数据，茶渣产生量约为100t/a，依托现有固废库暂存，定期外售。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定固废代码为152-001-S13。 ③废活性炭、废过滤膜 生产线原水采用RO膜进行软化处理，定期会产生废活性炭、废过滤膜，产生量分别约为0.1t/a、0.2t/a，依托现有固废库暂存，定期由厂家回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定废活性炭固废代码为900-008-S59，废过滤膜固废代码为900-009-S59。 ④废离子交换树脂 锅炉软水制备装置每2-4年更换一次离子交换树脂，废离子交换树脂产生量约为0.2t/a，依托现有固废库暂存，定期由厂家回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定固废代码为900-009-S59。 （3）危险废物 ①废润滑油及废油桶 各类机械设备在维护保养的过程中会产生废润滑油及废油桶，属于间歇产生，产生量分别为3t/a、0.2t/a。废润滑油及废油桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-217-08、900-249-08（危险特性为毒性和易燃性），产生后依托现有危险废物暂存间进行暂存，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 ②废活性炭、废催化剂 现有注塑车间废气治理措施更新为“活性炭吸附浓缩-RCO催化燃烧”装置后，应根据活性炭实际初装量及使用情况进行定期更换（一年约更换1次），催化剂更换频次约为3年1次。 废活性炭产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物（废物代码900-039-49，危险特性为毒性）；废催化剂产生量约为0.2t/次，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于HW46类危险废物（废物代码900-037-46，危险特性为毒性、易燃性）；产生后均依托现有危废贮存库暂存，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 表4-11 本项目新增固体废物排放量及处置设施 产生工序; 固体废物名称; 固废代码; 产生量（t/a）; 处置措施及最终去向. 生活垃圾; 900-099-S64; 8.75; 由垃圾箱收集后交由环卫部门集中处置。. 原料拆封、产品打包; 废包装材料; 900-003-S17、900-005-S17; 100; 依托现有固废库暂存，定期外售给当地废品回收站处理。. 分离过滤工序; 茶渣; 152-001-S13; 100. 生产线软水制备; 废活性炭; 900-008-S59; 0.1; 依托现有固废库暂存，交由厂家回收。. 废过滤膜; 900-009-S59; 0.2. 锅炉软水制备; 废离子交换树脂; 900-009-S59; 0.2t/a. 生产设备保养维护工程; 废润滑油; HW08 900-217-08; 3; 依托现有危废贮存库暂存，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。. 废油桶; HW08 900-249-08; 0.2. 现有注塑车间废气治理措施; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.5. 废催化剂; HW46 900-037-46; 0.2t/次. （4）危险废物环境管理要求 ①现有危废贮存库依托可行性 依托的现有危废贮存库已于2022年3月24日取得昌吉州生态环境局出具的《关于新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产16.25万吨饮料生产线建设项目环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2022〕37号），并于2023年6月8日通过企业自主竣工环境保护验收工作。 该危废贮存库为封闭式贮存库，面积约为100m2，防渗措施为：2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），主要用于暂存废活性炭、废灯管及废润滑油；满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等“六防”要求。目前暂存的危险废物有废活性炭、废润滑油、废油桶等，最大暂存量是20吨，其富余贮存空间可以满足本项目危险废物贮存需求，本项目危险废物与现有危废贮存库内暂存危废相容，故依托可行。 ②管理要求 运营期产生的危险废物应执行以下相关环境管理要求： a.落实污染环境防治责任制度。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存。 b.落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器设置危险废物识别标志。 c.落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 d.落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 e.落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。 综上所述，运营期产生的固体废物在采取以上防治措施后，均能得到合理处置，固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水和土壤环境影响和保护措施分析 根据本项目全厂建设情况，依托的危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗，化学品库、污水处理站、固废库均已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行防渗，其他生产和办公区域地面均硬化。 本项目新增生产线占地区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，全部划为简单防渗区，场地改造完成后应进行地面硬化。全厂分区防渗措施示意图见附图5。 运行期间建设单位应加强环境管理，定期对各生产设备进行检查保养，防止出现机油跑、冒、滴、漏的现象。 在采取上述措施后，运行期对地下水和土壤环境的影响不大。 6、生态环境影响和保护措施 本项目利用现有闲置生产区域进行建设，车间地面现均已硬化，用地性质为工业用地，运营期不会对生态环境产生新的不利影响。 7、环境风险分析 （1）环境风险识别 ①危险物质识别 本项目原辅材料中涉及的危险物质主要为天然气（主要成分为甲烷）和30%食品级硝酸。天然气由供气管网进行输送，厂区燃气管道内天然气最大存在量约为5t；甲烷临界量为10t，则甲烷的危险物质数量与临界量比值Q=0.5；硝酸在化学品库内的最大存在量约为1t，其临界量为7.5t，则硝酸的危险物质数量与临界量比值Q=0.13。 运营期产生的危险废物中废润滑油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的风险物质，厂区内现有危险废物贮存库内废润滑油最大存储量约为5t；油类物质临界量为2500t，故Q值约为0.00008。 表4-12 本项目涉及的危险物质数量与临界量比值Q值计算结果 序号; 主要风险物质名称; CAS号; 贮存单元; 最大存在量（t）; 临界量 （t）; Q值. 1; 甲烷; 74-82-8; 天然气管道; 5; 10; 0.5. 2; 硝酸; 7697-37-2; 现有化学品库; 1; 7.5; 0.13. 3; 废润滑油（HW08 900-217-08）; 油类物质; 71-43-2; 现有危废贮存库; 5; 2500; 0.00008. 合计; 0.63008. 综上所述，本项目运营期危险物质Q值合计为0.63008＜1，本次对环境风险进行简单分析。 表4-13 硝酸的理化性质、危险性和危害特性 标识; 中文名：硝酸; 危险性类别：; 第8.1类酸性腐蚀品. 理化性质; 外观与性状:纯品为无色透明发烟液体，有酸味。. 熔点(℃)：-42(无水) 相对密度(水=1)：1.50(无水) 相对密度(空气=1)：1.5; 沸点(℃)：86(无水) 溶解性：与水混溶。 饱和蒸气压(kPa)：4.4(20℃). 燃烧爆炸危险性; 闪点(℃)：无资料 爆炸极限：下限(%)：无意义，上限(%)：无意义 引燃温度(℃)：无意义 燃烧分解产物：氨氧化物; 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 禁忌物：还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类、金属粉末、电石、硫化氢、松节油、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等。. 危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。. 灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入健康危害:吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉孪、肾损害、休克以及窒息。眼和皮肤接触引起灼伤。慢性影响:长期接触可引起牙齿酸蚀症。. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣者，用大量流动清水冲洗20~30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水激口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴完气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。. 池漏处理; 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。小量泄漏:用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。. 储运; 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表4-14 天然气的理化性质、危险性和危害特性 标识; 中文名：天然气; 英文名：; Natural gas. 理化性质; 分子式：/; 分子量：; UN编号：1971. 危险性类别第2.1类易燃气体.; CAS号：; 危规号：21007. 性状：无色、无臭气体. 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料. 最大爆炸压力：(100kPa)：6.8; 溶解性：溶于水. 沸点/℃-160; 相对密度：（水=1）约0.45（液化）. 熔点/℃--182.5; 相对密度：（空气=1）0.62. 燃烧热值（KJ/mol）：803. 临界温度/℃：-82.6; 临界压力Mpa：4.62. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：CO、CO2. 闪点/℃无资料; 火灾危险行：甲. 爆炸极限5~14%; 聚合危害不聚合. 引燃温度/℃482~632; 稳定性：稳定. 最大爆炸压力/Mpa 0.717; 禁忌物 强氧化剂、卤素. 最小点火能(mj)：0.28; 燃烧温度(℃)：2020. 危险特性与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 接触限制 中国MAC：未制订标准；前苏联MAC：未制订标准 美国TLV-TWA：未制订标准；美国TLV-STEL；未制订标准. 对人体危害; 侵入途径 吸入健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症. 急救; 吸入脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿. 防护; 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入灌或其他高浓度区作业，须有人监护。. 池漏处理; 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一-般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 本项目不储存，管道输送。. ②风险源分布情况 天然气存在于燃气管道和锅炉内，硝酸贮存于现有化学品库内，废润滑油暂存于危废贮存库。 ③环境风险类型 环境风险类型主要为泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。 ④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式 由于燃气锅炉输气管道，可燃气体消耗量大，有些管道若存在老化、腐蚀的情况，如不注意管道的维护和检修，在输气过程中容易发生可燃气体泄漏，一旦锅炉及燃气管线出现燃气泄漏，如遇明火热源时，泄漏的天然气有可能发生火灾和爆炸，会对大气环境产生一定影响；而且可能会导致炉体构架飞出，强大的冲击波还会摧毁锅炉房及周边建筑物。 硝酸贮存于现有化学品库内，若发生泄漏情况，泄漏的物料会污染土壤，进而有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的硝酸若遇明火，则会发生火灾、爆炸，污染大气环境。 废润滑油暂存于危废贮存库内，若废润滑油发生泄漏且危废库地面防渗层发生破损情况，泄漏的废润滑油会污染土壤，进而有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的废润滑油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。 （2）环境敏感目标概况 不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。 （3）环境风险防范措施 ①燃气泄漏风险防范措施 平时应加强对厂区内燃气管线的巡查和保养，防止燃气泄漏。若发生泄露，要及时准确确定泄漏点，按照紧急停输程序，关闭泄漏点上游和下游最近的手动截断阀，事故发生地由先到的应急人员协助疏散事故现场周边人员，划定警戒区，对危险区内的进行交通管制，通知附近断电、停气、危险区严禁明火。当现场存在天然气泄漏时，应进行可燃气体检测，加强救援人员的个人防护；若发生火灾，火灾扑救过程种，应根据危险区的危害因素和火灾发展趋势进行动态评估，及时提出灭火意见。进入危险区的人员着装、作业工具、通讯设备、车辆、抢险设备等必须有现场安全人员检查，符合安全管理规定后，才能进入现场。 ②预防锅炉爆炸的风险防范措施 本项目拟配套有完善的辅助设备：如检测仪、防爆轴流风机、防爆墙、报警器（发现异常，提醒管理人员采取措施，消除隐患）、安全阀（一旦有意外发生，切断供气源）、通排风系统等并配有相应的安全消防设施。为了防止锅炉爆炸，还需要做到以下几点： a.为了防止锅炉在点火时发生爆炸，必须在点火前检查进气管中的燃气压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物，在点火时应严格遵守先点火、后开气的原则。 b.针对锅炉内水被烧空造成的爆炸，即要在锅炉运行时定期对水位严密监视，定期上水，经常检查水位指示器是否工作正常，进行排污排垢清洗处理。 c.应经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保它们的可靠性。 d.定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 e.禁止在锅炉房堆放各种可燃物，也不准在锅炉本体和排气管道上烘烤任何物品。 f.定期对工作人员进行安全教育及培训。 ③硝酸泄漏风险防范措施 运营期使用的硝酸贮存于化学品库内，储存过程中应满足阴凉通风、避光密封、远离火源及不相容物质等要求；地面采取防腐蚀材料，建立危险化学品安全管理制度，符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求；生产人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训。 ④废润滑油泄漏风险防范措施 运营期产生的废润滑油应严格使用密封容器进行贮存，现有危废贮存库建设及防渗等措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，正常情况下不会产生环境风险。 厂区内设置有一座应急事故池，容积约440m3，用于事故状态下废水及废液的收集暂存。 运营期应落实消防安全责任制和危险废物管理制度，加强对危废贮存库的检查维护：定期检查废润滑油包装容器是否破损；危废贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。生产区域各项安全规章制度上墙并落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处；加强全员安全生产教育，强化安全生产意识。 （4）突发环境事件应急预案要求 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，建设单位应按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 本项目建设完成后，建设单位应及时修订《新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司突发环境事件应急预案》并完成备案，定期开展应急演练。 （5）结论 运营期发生风险事故的概率很小，且制定了较为周全的风险事故防范措施，当发生风险事故时立即启动厂内突发环境事件应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司年产18.86万吨饮料生产线建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司厂内. 地理坐标; E86°12′1.812″，N44°15′13.362″. 主要危险物质及分布; 天然气存在于燃气管道和锅炉内，硝酸依托现有化学品库贮存，废润滑油依托现有危废贮存库暂存。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 一旦锅炉及燃气管线出现燃气泄漏，如遇明火热源时，泄漏的天然气有可能发生火灾和爆炸，会对大气环境产生一定影响；而且可能会导致炉体构架飞出，强大的冲击波还会摧毁锅炉房及周边建筑物。 硝酸发生泄漏情况会污染土壤，进而有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的硝酸若遇明火，则会发生火灾、爆炸，污染大气环境。 危险废物泄漏时会造成局部空气中的挥发性有机气体含量升高，如遇明火可能引发火灾，甚至爆炸；燃烧或爆炸后产生烟尘、CO等废气及热辐射，造成人员中毒、窒息或烧伤；危险废物泄漏后，如遇防渗层破损失效，可能会污染危废贮存库周边土壤，进而穿过包气带污染地下水。. 风险防范措施要求; 平时应加强对厂区内燃气管线的巡查和保养，防止燃气泄漏。 为了防止锅炉在点火时发生爆炸，必须在点火前检查进气管中的燃气压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物，在点火时应严格遵守先点火、后开气的原则。针对锅炉内水被烧空造成的爆炸，即要在锅炉运行时定期对水位严密监视，定期上水，经常检查水位指示器是否工作正常，进行排污排垢清洗处理。应经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保它们的可靠性。定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 运营期应规范贮存硝酸，确保储存环境满足阴凉通风、避光密封、远离火源及不相容物质等要求；建立危险化学品安全管理制度，生产人员定期接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训。 运营期应落实消防安全责任制和危险废物管理制度，加强对危废贮存库的检查维护：定期检查废润滑油包装容器是否破损；危废贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。生产区域各项安全规章制度上墙并落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处；加强全员安全生产教育，强化安全生产意识。. 填表说明： 在严格落实报告中提出的各项风险防范措施后，本项目环境风险可控。. 8、运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）的相关要求，本项目运营期自行监测计划见表4-16。 表4-16 环境监测计划 监测对象; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 监测单位. 废气; 有组织（DA008）; 新增12t/h燃气蒸汽锅炉排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求; 委托监测或建设单位自行监测. SO2. 林格曼黑度. NOX; 1次/月; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求. 噪声; 厂界四周各设1个; 等效连续A声级; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求. 废水; 现有废水总排放口; 流量、pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度; 半年/次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 9、环保投资 本项目总投资25000万元，其中环保投资为170.5万元，环保投资占总投资比例为0.68%。环保投资情况详见表4-17。 表4-17 环保投资一览表 工程类别; 拟采取的污染防治措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气治理; 施工扬尘; 物料由篷布遮盖，定期洒水降尘。; 0.3. 废水处理; 施工人员生活污水; 施工人员生活污水经厂内现有污水处理站处理达标后由市政污水管网送至玛纳斯县城污水处理厂处理。; 0.1. 噪声防治; 施工机械噪声; 选用低噪声设备、基础减振，严禁随意高声鸣笛，尽量缩短施工工期。; 0.2. 固废处置; 施工人员生活垃圾; 有垃圾箱收集后，交由环卫部门统一处置。; 0.2. 建筑垃圾; 委托运至建筑垃圾填埋场处置。; 0.2. 运营期; 废气治理; 新增12t/h燃气锅炉废气; 低氮燃烧器+15m排气筒（DA008）排放。; 56.5. 废水处理; 冷却废水; 经冷却塔循环使用，不外排。; 计入设备采购. 洗瓶废水、设备清洗废水; 依托现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理；2号污水处理站新增1套磁絮凝脱色设备。; 100. 生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水; 经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂。. 生活污水; 依托现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂。. 噪声防治; 设备运行噪声; 厂房隔声、基础减振措施。; 1. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱进行收集后委托清运至玛纳斯县生活垃圾填埋场。; 2. 软水制备产生的废活性炭、废过滤膜、废离子交换树脂; 暂存于现有固废库，厂家定期回收。; /. 废包装材料、茶渣; 暂存于现有固废库，定期外售给当地废品回收站。; /. 废活性炭、废催化剂、废润滑油及废油桶; 定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 5. 其他; 环境管理与监测费用; 定期开展废气、废水及噪声自行监测计划。; 5. 合 计; 170.5. 10、竣工环境保护验收 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，自行开展竣工环境保护验收工作。按照相关技术要求自行编制或委托第三方机构编制验收监测报告，并根据监测报告逐一检查是否存在验收不合格的情形，对于存在的问题应当进行整改，提出验收意见，并向社会公开，同时接受生态环境主管部门监督检查。 本项目“三同时”竣工环境保护内容见表4-18。 表4-18 “三同时”竣工环保验收清单 类别; 污染因子; 环保措施; 执行标准; 排放限值（mg/m3）; 监测及调查方案. 废气; 颗粒物; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA008）。; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求; 20; 有组织源强在处理设施前、后设置采样点，分析废气达标排放情况及污染物去除效率。. SO2; 50. 林格曼黑度; ≤1. NOX; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求; 50. 废水; 生活污水; 依托现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂。; 调查2号污水处理站出口污染物达标排放情况。. 洗瓶废水、设备清洗废水; 依托现有2号污水处理站处理达标后经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂处理；2号污水处理站新增1套磁絮凝脱色设备。. 生产线软水制备废水、锅炉排污水和软化处理废水; 经市政污水管网排至玛纳斯县城污水处理厂。. 噪声; 等效连续A声级; 优选低噪声设备，加强维护保养，严禁随意高声鸣笛。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类限值; 厂界噪声昼间60dB（A），夜间50dB（A）; 在四周厂界设置噪声监测点，分析噪声达标排放情况。. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱进行收集后委托清运至玛纳斯县生活垃圾填埋场。; 检查收运记录。. 软水制备产生的废活性炭、废过滤膜、废离子交换树脂; 暂存于现有固废库，厂家定期回收。; 检查入库和出库记录。核实回收情况. 废包装材料、茶渣; 暂存于现有固废库，定期外售给当地废品回收站。. 废活性炭、废催化剂、废润滑油及废油桶; 定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 检查危废入库及转运记录、委托处置合同. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新增12t/h燃气锅炉排气筒（DA008） | 颗粒物 | 低氮燃烧器+15m高排气筒。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | NOX |  | 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）排放限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 各类设备运行噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由垃圾箱收集后交由环卫部门集中处置；废包装材料、茶渣定期外售给当地废品回收站处理；软水制备过程中产生的废活性炭、废过滤膜、废离子交换树脂等定期由厂家回收；产生的废活性炭、废催化剂、废润滑油及废润滑油桶等危险废物依托现有危废贮存库暂存，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面全部硬化，定期对各生产设备进行维护保养，防止出现机油跑、冒、滴、漏的现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）燃气锅炉房附近不得有明火、不得吸烟，在锅炉房外明显部位要张贴禁烟、禁火标志。 （2）锅炉不运行期间，锅炉房外侧内不得堆放与锅炉设备无关的物品。 （3）时刻保证燃气、消检、通风等设备的灵敏可靠。 （4）运营期应落实危险废物管理制度，加强对危废贮存库的检查维护：定期检查废润滑油包装容器是否破损；危废贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （5）加强对化学品库的管理，确保化学品安全规范贮存。 （6）生产区域各项安全规章制度上墙并落到实处；加强全员安全生产教育，强化安全生产意识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境体制与机构 本项目由企业负责人主管环境保护工作。成立专门的环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。 （2）管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，指定环境保护管理制度和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ③定期进行环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 ④通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑥科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ⑦设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备跑、冒、滴、漏现象，防止有害物质的泄漏。 2、排污口规范化管理 （1）排污口标识 本项目应尽快完成新增废气、噪声等的规范化建设，排放口应按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297-2023）、《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）和排污许可证的要求进行规范化设置。 全厂涉及的排污口图形标志具体见表5-1。 表5-1 本项目排污口图形标志一览表 项目 排放部位; 提示图形符号; 警示图形符号. 废气排放源. 废水. 噪声排放源. 一般固体废物. 危险废物; /; 危险废物贮存、处置场. （2）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 3、排污许可管理 （1）排污管理 根据《排污许可管理办法》：“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物...实行排污许可重点管理、简化管理的排污单位具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行...”。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目主体工程属于“十、酒、饮料和精制茶制造业——22、饮料制造——有发酵工艺或者原汁生产的”，排污许可证管理类别为“简化管理”；本项目建成后，全厂配套公用工程中共有2台12t/h燃气锅炉，属于“五十一、通用工序”中的“109、锅炉——除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”，排污许可证管理类别为“简化管理”。 现有工程目前已完成排污许可工作，待本项目建设完成后，企业应在实际排污发生前，完成排污许可变更工作。 （2）环境管理台账 排污单位应当按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求记录环境管理台账，主要包括以下内容： ①与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 ②污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 ③污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施。 ④其他按照相关技术规范应当记录的信息。 环境管理台账记录保存期限不得少于五年。 （3）排污许可证执行报告内容要求 建设单位应当按照排污许可证规定的执行报告内容、频次和时间要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告。 排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。 季度执行报告和月执行报告应当包括以下内容： ①根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析； ②排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告，并增加以下内容： ①排污单位基本生产信息； ②污染防治设施运行情况； ③自行监测执行情况； ④环境管理台账记录执行情况； ⑤信息公开情况； ⑥排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； ⑦其他排污许可证规定的内容执行情况。 |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，严格执行“三同时”制度，认真落实报告表中提出的污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。 2、建议 本项目建成投产前，应申请变更排污许可证相关内容。

- 附表1  建设项目污染物排放量汇总表（单位：吨/年）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.011 | 0 | / | 1.13 | 0.311 | 1.83 | +0.819 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1 | 0 | / | 0 | 0.06 | 0.04 | -0.06 |
|  | NOX | 2.04 | 1.265 | / | 2.44 | 0.76 | 2.945 | +1.68 |
|  | SO2 | 0.3796 | 0 | / | 0.32 | 0.1296 | 0.57 | +0.1904 |
|  | 氨 | 0.0171 | 0 | / | 0 | 0 | 0.0171 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.00001 | 0 | / | 0 | 0 | 0.00001 | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 10500 | 0 | / | 1487.5 | 0 | 11987.5 | +1487.5 |
|  | 生产废水 | 250000 | 0 | / | 142150.52 | 0 | 292150.52 | +142150.52 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 80 | 0 | / | 8.75 | 0 | 13.75 | +8.75 |
| 一般工业 固体废物 | 污水处理站污泥 | 5 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 茶渣 | 200 | 0 | / | 100 | 0 | 101 | +100 |
|  | 废包装材料（废纸箱、废塑料制品、废包装袋） | 100 | 0 | / | 100 | 0 | 1.4 | +100 |
|  | 废离子交换树脂 | 1 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.4 | +0.2 |
|  | 废活性炭（一般固废） | 0 | 0 | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废过滤膜 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.2 | 0 | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废润滑油 | 5 | 0 | / | 3 | 0 | 8 | +3 |
|  | 废油桶 | 0.5 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.7 | +0.2 |
|  | 废活性炭（危废） | 1.26 | 0 | / | 0.5 | 0 | 1.76 | +0.5 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①