 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


附件2





收车后





行驶中





发车前





校车运行工作流程（驾驶员）





观察监控


和仪表





平稳驾驶


保持安全


车速和车距





按核定线路行驶，核定站点停靠





通过交叉路口、铁路道口等复杂路段








遇恶劣


天气





如需变更


提前报批








减速观察


谨慎通过








低速慢行








学生下车





停稳，开启警示标识，确认路况安全，打开车门





遇突发


情况





一切正常


抵达终点





立即启动突发事件


应急处置预案








交通事故


应急处置








车辆故障


应急处置





车内紧急情况（学生突发疾病、食物中毒、冲突等）


应急处置





外部威胁


（恶意拦截、可疑物品、自然灾害）应急处置





停放在指定区域 





准备


收车





关闭车窗和电源





检查车内有无学生或遗留物品





完成


行车记录





清洁整理车辆卫生及物品





车辆绕行检查





一切正常


锁好车门





如有异常


及时处理





有学生或物品遗留车内应立即通知学校





车辆有故障立即向运营企业报修





出车前准备





身体状况 





启动车辆





车辆绕行检查





车载安全设备








车辆证件





无疲劳、饮酒或身体不适 





行驶证、驾驶证、校车标牌齐全





轮胎气压、车身外观、灯光、后视镜、雨刮器正常





仪表、制动、转向、喇叭正常





灭火器、急救箱、安全锤、安全带、逃生门正常








报告运营企业


和学校，停止发车，妥善处理后续事宜





任意一


项异常





一切正常


可以发车





异 常


情 况


解 除








