玛纳斯澳洋科技有限责任公司
防治污染设施的建设和运营情况

玛纳斯澳洋科技有限责任公司防治污染设施的建设和运营情况汇报如下：

一、废水处理设施：2014年建设，设计处理能力50000m3/d，有物化池、生化池及深度处理设施等。采用物化生化及深度处理组合处理工艺，设施运行正常，废水达标排放，排入梧桐沟水库COD≤100mg/L，氨氮≤15mg/L。

二、废气处理设施：废气全部经过除尘、脱硫、脱硝工艺达标排放。排放浓度烟尘≤30mg/m3，二氧化硫≤200mg/ m3。氮氧化物≤200mg/ m3。工艺为：电袋复合除尘，炉内喷钙脱硫法，SNCR法。

三、企业检测设备基本情况：

澳洋科技目前在线监测设备共有2台，全部通过验收。其中烟气在线监测设备两台，一台为日本岛津生产，设备型号为UVW-4020，监测项目有：SO2含量、烟尘含量、NOx含量、烟气温度、烟气流速、含氧量等；废水监测设备有两台，一台生产商为日本岛津生产，设备型号为UVW-4020，监测项目有：COD含量、流量等。另一台生产商为聚光科技，设备型号为NH3N-2000。设备监测项目有：氨氮含量等。

四、设备运行维护情况：

两台在线监测设备自2013年9月由第三方青岛崂山电子仪器总厂进行运行维护，现更名为瑞天华宇公司，两台监测设备全部运行正常。

  五、设备稳定性情况

   烟气在线监测设备、COD监测设备、氨氮监测设备平均无故障连续运行24小时/天/月。所有监测项目按要求进行监测。

    四台设备每日掉线次数为0，无异常数据出现，按时传输数据。

