新疆中泰矿冶有限公司自备电厂

环保设施情况

一、公司基本情况

新疆中泰矿冶有限公司为新疆中泰(集团)有限责任公司下设新疆中泰化学股份有限公司所属全资子公司，成立于2007年6月，注册资本6.75亿元。公司位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康产业园，主营电石生产与销售，总资产56.7亿元。为贯彻实施自治区优势资源转换战略，公司抢抓第一次中央新疆工作座谈会的难得机遇，于2011年3月投资53亿元，两年内在阜康产业园建成100万吨/年电石项目及配套4×150MW自备电循环经济项目，形成年产130万吨电石、60万千瓦装机。

二、自备电站环保设施建设现状

我公司自开发建设以来，严格按照国家环保法律法规的要求建设相应的环保设施。目前，公司投资3.6亿元已建成的脱硫设施、脱硝设施、静电除尘设施等环保设施均投入运行。

（一）脱硫装置情况

公司投资1.46亿元由福建龙净环保股份有限公司建设石灰石－石膏湿法脱硫装置。本工程采用一炉一塔设计，不设置烟气旁路烟道。同时安装八套脱硫烟气连续排放监测设施，全面监控二氧化硫排放浓度。脱硫塔单塔处理能力为1×540t/h锅炉额定工况时110%的烟气量。四台发电机组与配套的脱硫吸收塔分别于2012年9月14日、2012年12月9日、2012年12月27日、2013年1月23日投入运行，脱硫效率可达95%以上，二氧化硫排放浓度符合国家2014年7月1日实施的新标准。11月28日脱硫装置已通过自治区环保厅组织的环保验收。

脱硫塔所使用吸收剂为电石厂石灰上料过程中产生的石灰废料——除尘器所捕集粉尘及振动筛下物石灰粉、颗粒（主要成分为氧化钙）。其量可满足我自备电站脱硫系统吸收剂用量。实现了本公司内部废弃石灰粉的再利用，脱硫石膏则由合同单位阜康市龙鑫商贸有限公司拉运处理。

（二）脱硝装置情况

我公司脱硝装置选用由湖南永清环保股份有限公司设计承建。采用选择性催化还原法(SCR) +LNB+引风机改造技术路线。SCR反应器采用高灰性工艺布置（即反应器布置在锅炉省煤器与空气预热器之间）。四台机组脱硝装置公用一套液氨储存与供应系统。同时安装十六套脱硝烟气连续排放监测设施，全面监控氮氧化物排放浓度。目前，氮氧化物排放指标符合《GB 13223-2011 火电厂大气污染排放标准》。该系统无其他副产品。

（三）静电除尘运行情况

我公司投资3495万元采用浙江康兴环保设备有限公司的双室四电场静电除尘器，每台锅炉配一套。除尘效率可达99.8%。电除尘收集的除尘灰由压缩空气将其送至干灰库（电站共计有三个灰库），然后由合同单位阜康市龙鑫商贸有限公司拉运处理，实现再利用。

“安全第一、环保优先”是集团公司安全环保发展的理念，也是我公司做好环保工作的方向指南。今后，我公司将进一步落实环保工作责任制，严格遵守国家和地方环境保护的法律、法规，不断提高各级人员的环保意识和管理水平，严格落实各项环境保护工作，以不断提高企业的竞争力，增强企业社会责任感，实现环保可持续发展。

新疆中泰矿冶有限公司自备电厂

二〇一六年十月二十一日