[image: image1.jpg]M, B A IR

SHENHUA GUONENG FUKANG POWER CORPORATION LIMITED




国网能源阜康发电有限公司

环保工作情况汇报
    阜康发电公司于2005年5月注册成立，是神华国能（神东电力）集团有限公司全资子公司，两台150MW机组分别于2008年10月、11月建成,设计发电量为16.5亿千万时/年，设计耗煤量85万吨/年，2009年10月，通过环保部验收，现将主要情况汇报如下：
    按照环保法规政策，积极开展了低氮燃烧器、湿法脱硫、SCR脱硝、电除尘等技改工程，均已通过环保部门验收，近年，环保方面投资累计约2.2亿元,占累计总投资约15.5%。

（一）环保工程

脱硫方面，采用石灰石石膏湿法脱硫工艺，设计效率为98.7%，一炉一塔,无旁路。脱硝方面，2013年初，完成低氮燃烧器改造；2014年，实施脱硝改造，采用SCR工艺，还原剂为液氨，设计效率大于75%。除尘方面，除尘器由单相电源改为三相高压电源，效率稳定在99.9%。废水方面，升级改造生活污水系统，新增含煤废水处理设施，工业废水处理系统，2015年至今无外排水。
    （二）在线监测
    #1、#2机组脱硫,脱硝全部安装在线监测设备，与自治区、昌吉州、阜康市监控平台联网，委托中科天融科技有限公司运维。2016年一、二、三季度，均已通过自治区环保厅的有效性审核，1-10月份，数据传输有效率为96.59%，自行监测信息发布率和完成率为100%。
（三）环保设施运行及排放情况
环保责任制、管理监督体系健全有效，始终坚持“不环保不生产”的原则，环保设备纳入主设备管理，制定有运行、维护操作规程，严格贯彻执行。脱硫、除尘设施全部比机组启停先投、后退，今年，脱硝设施投运率99.64%，未投运原因为启动初期烟温低，具有不可抗性；烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别稳定在10-13mg/Nm3、25-35mg/Nm3、55-65mg/Nm3，全厂废水实现“近零排放”，灰渣石膏全部综合利用。

    三、超低排放改造
神华集团始终秉持“绿色发展”理念，打造国际一流清洁能源供应商，阜康公司持续加强节能减排和科技创新工作，致力于建设节能环保绿色示范项目，下一步，将继续大力力推进环保减排工作。

二氧化硫排放浓度已达超低排放标准,主要对除尘和脱硝提效改造，可研报告已编制完成并通过专家评审，除尘提效部分正在招标，两台机组分别拟于2017年、2018年实现超低排放。
。
1

