阜康市污水处理厂污染治理设施建设及运行情况

阜康市污水处理厂始建于2001年，占地90亩。为确保达标排放，保护下游生态环境，促进水资源综合利用。我市于2009年实施了污水处理厂改造及污水利用项目建设，项目总投资4128.12万元，建设规模15000立方/日，使出水达到国家二级排放标准。为确保污水处理厂出水氨氮达标，我市于2013年实施污水厂氨氮升级改造项目，项目总投资650万元，于2013年12月建成并投运。

自污水处理厂改造项目正式运营以来，建立和完善了各项运行管理制度，健全了运行台账，强化水质监测管理工作，在进水口安装了COD在线监测系统，出水口安装了COD和氨氮在线监测系统。于2013年10月实现第三方运营（运营商为中科天融），每日监测数据通过数采仪上传至污染源在线监测系统。

我厂2015年全年运行345天，处理污水 261.53万吨。污泥处置 1148吨。年用电量 1475323度。进口COD 全年平均629.9mg/l，出口COD全年平均59.36mg/l。进口氨氮全年平均66.14mg/l，出口氨氮全年平均11.13mg/l。全年实现COD减排1501吨。氨氮减排146吨。超额完成了2015年的减排任务。

我厂在今后运营中将严格遵守环境保护的各项法律规章和标准，虚心接受各级环保部门和上级领导的监督指导和管理，认真做好各个环节的运行工作，完成COD减排任务，确保安全运行。

二〇一六年四月四日