新疆神火环保治理设施建设及运行情况

新疆神火煤电有限公司年产80万吨铝合金项目，是河南神火集团公司按照新疆维吾尔自治区建设“煤-电-冶”产业链，把煤转化成电，电转化成产业的总体发展思路投资兴建。4×350MW间接空冷超临界自备发电机组项目，由新疆神火煤电有限公司投资建设，主体工程由西北电力设计院负责设计，设计煤种年耗煤量533万吨。接入系统采用220KV出线两回接入五彩湾变电站220KV侧。本工程采用两台双室四电场电气除尘器，要求除尘效率为99.8％。采用石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率不低于96%，采用微油点火和间接空冷技术，两台机组共设一座自然通风冷却塔，塔高170米。采用低氮燃烧器及选择性催化还原烟气脱硝工艺，烟囱高度210米，烟囱内筒采用钛钢复合材料防腐，目前各环保治理设施运行正常，各项污染物排放可满足环保要求。