
新疆大唐鼎旺水泥有限公司企业自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，新大唐鼎旺水泥有限公司企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。

企业基本情况

1．企业基础信息

新疆大唐鼎旺水泥有限公司成立于2008年7月18日，注册资金6000万元人民币。此公司隶属于李春旺先生控制的河北大唐鼎旺实业集团有限公司。公司的法定代表人为何永胜。股东构成为河北大唐鼎旺实业集团有限公司，占比90%；新疆乌鲁木齐地质勘查科技开发公司（隶属新疆地矿局第九地质大队），占比10%。主要经营水泥及水泥制品生产销售。公司现有员工300人，其中管理及工程技术人员在120人。2013年公司生产熟料生产160万吨，水泥产量120 万吨。2014年预计熟料生产200万吨，水泥产量150 万吨 。

本项目设计生产规模为熟料7500吨/天，分两期实施。第一期建成规模为3500吨/天的熟料生产线，水泥熟料年产能力为240万吨；硅酸盐水泥年产能160万吨。2008年10月完成立项、环评、用地批复、矿山资源划定完成。2009年取得600亩土地使用权证。公司从设计、设备选型、建设单位选择等方面加强控制，严格把关，尽量多的采用自动化程度高、国内和国外先进设备，努力把本项目建设成为同规模生产线中的标杆项目。为保证项目按既定目标如期完成，项目采取了PC总承包模式（交钥匙工程），从施工组织、质量管理、工期监控、设备监造等各个环节都进行了严密部署。设计单位江苏省建筑材料设计研究院、总承包单位浙江中材重型机械制造有限公司、总监理单位北京中达腾工程监理有限公司，都是在水泥建材行业项目实施中拥有丰富经验，绩效突出的单位，势必为项目高标准、高质量、高效益完成提供有力的保障。
本企业自行监测方式为企业自动监测方式（自动监测、手工监测、自动监测与手工监测相结合），自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为中科天融（北京）科技有限公司；手工监测为企业委托监测的单位名称为奇台县环境监测站。
表1  企业基础信息
	企业名称
	新疆大唐鼎旺水泥有限公司

	污染源类型
	(废气企业            □废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	昌吉州奇台县三个庄子乡双涝坝村

	所在地经度
	90.01.59
	纬度
	43.56.55

	法人代表
	何永胜
	法人代码
	67632909---2

	联系人
	马学兵
	联系电话
	13179942222

	所属行业
	制造业
	投运时间
	2010年10月22日

	自行监测方式
	□自动监测与手工监测相结合

(仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是     □否

	
	委托第三方运营机构名称
	中科天融（北京）科技有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     □否

	
	委托监测机构名称
	奇台县环境监测站

	排放污染物名称
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

	主要产品
	水泥

	生产周期
	180

	主要生产工艺
	企业生产采用了窑外预热分解工艺，降低了热能损耗，实现了节能要求，创建了绿色企业，注重环保生产，采用了新型干法工艺，减少水资源排放。循环水利用达到97%以上，通过运用增湿电收尘和袋收尘相结合的方式除尘，大气废弃物排放达到国家环保要求，生产设备引进西门子中央控制系统，大大提高了自动化水平，降低了人工劳动强度，实现了劳动密集型向科技、人才密集型企业的超越。

	治理设施
	3500t/d新型干湿水泥熟料生产线脱销改造工程建设项目


2．监测点位示意图

[image: image1.jpg]Bt
W,‘llllv
«naﬁ-—ﬂ.h.“




厂区平面布置图

企业自行监测点位示意图见图1。
[image: image4.png]NS

B485.2

908
2) =
g o e —
Spp £l
F B422.152 (gtm\\%s 80 — B498.643
A32 :

i





[image: image2.jpg]



图1  企业自行监测点位示意图（略）
监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表2。
表2 废气和环境空气监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气
	自动监测
	1#、2#窑头排口；
	颗粒物
	中科天融
	每小时监测1次
	实时公布

	
	
	1#、2#窑尾排口
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	
	
	

	
	手工监测
	1#、2#窑头排口；1#、2#窑尾排口
	氟化物
	奇台县环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布

	环境空气
	手工监测
	煤场、铁粉、熟料堆场、石膏
	颗粒物
	奇台县环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定，由社会中介机构第三方维护进行检测氟化物。


说明：我公司正于社会中介机构（第三方）协商关于氟化物检测方案，此检测方案正在商谈中。

[image: image3.jpg]5?M%ﬁﬁﬁ%: 4   

e S S K VR PR ) (B T R

I\ 2014 4% 2015 F— BAEPRAT L BIHF, Bk
g R E 48 S W ik T3 A SBAT IR -

47 I IE B !

Pl
;
4%
25
i







2．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	奇台县环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


监测评价标准

根据新疆维吾尔自治区环境保护局《关于新疆大唐鼎旺水泥有限公司3500t/d新型干法水泥熟料生产线环境影响报告书的批复》，本企业执行标准如下：

1．废气和环境空气评价标准

排口废气、废气无组织执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）中标准，详见表5；2015年7月1日后执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）标准。

表5 废气和环境空气评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气
	1#窑头排口、2#窑头排口
	颗粒物（mg/m3）
	50mg/m3
	《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）；

2015年7月1日后自行执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）

	
	
	氟化物（mg/m3）
	5mg/m3
	

	
	1#窑尾排口、2#窑尾排口
	二氧化硫（mg/m3）
	200 mg/m3
	

	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	800 mg/m3
	

	
	
	颗粒物（mg/m3）
	50 mg/m3
	

	
	
	氟化物（mg/m3）
	5mg/m3
	

	环境空气
	点位
	颗粒物
	1.0 mg/m3
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值，详见表7。
表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准


监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求进行监测。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的奇台县环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废气
	二氧化硫
	紫外差分

固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法（HJ/T76---2007）
	烟气连续监测系统

CEMS----2000
	

	
	氮氧化物
	紫外差分

固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法（HJ/T76---2007）
	烟气连续监测系统

CEMS----2000
	

	
	颗粒物
	紫外差分

固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法（HJ/T76---2007）
	烟气连续监测系统

CEMS----2000
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	AWA5680
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com。
企业名称（盖章）：新疆大唐鼎旺水泥有限公司

PAGE  
10

