
玛纳斯县金元利化工有限公司

自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，玛纳斯县金元利化工有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。

企业基本情况

1．企业基础信息

玛纳斯县金元利化工有限公司于2010年3月24日成立，是上海百金集团下的全资子公司之一，主要从事天然气和二硫化碳产业开发、生产，是一家专业生产二硫化碳的生产性企业，共有员工200余人。企业位于玛纳斯县玛河工业园区，厂区南面乌伊公路，北面荒地，东面澳洋科技有限公司及西面空地，详见表1。

本企业自行监测方式为自动监测方式，自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为青岛崂山电子仪器总厂有限公司，委托监测为玛纳斯县环境监测站。

表1  企业基础信息
	企业名称
	玛纳斯县金元利化工有限公司

	污染源类型
	√废气企业             □废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	玛纳斯县玛河工业园区

	所在地经度
	86°08′56.10″
	纬度
	44°18′33.60″

	法人代表
	任恩亮
	法人代码
	55240744-X

	联系人
	武光茂
	联系电话
	0994-6258946

	所属行业
	无机盐制造业
	投运时间
	2013年

	自行监测方式
	□ 自动监测与手工监测相结合

√仅自动监测

□ 仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是     √否

	
	委托第三方运营机构名称
	青岛崂山电子仪器总厂有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     √否

	
	委托监测机构名称
	新疆新农大环境检测中心

	排放污染物名称
	废气

	主要产品
	二硫化碳

	生产周期
	连续式

	主要生产工艺
	反应精制工艺、硫回收工艺

	治理设施
	硫回收装置，加氢还原装置


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。[image: image1.png]



图1  企业自行监测点位示意图[image: image2.jpg]#HN%s: FO-70401

s 1) SN e G

S E MR





排放口设置的监测点位照片

[image: image3.jpg]>
4

==
i
' >
oty
|
N
|
l“',
e s

-

Y/

i i

1)

i

.’I;;,

'ﬁﬁ‘u‘iﬂl\'ﬂ\???ﬁ

i = &
AN R\




排放口照片
监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表2。

表2 废气和环境空气监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气
	自动监测
	尾气烟囱排口1
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫化氢
	青岛崂山
	每小时监测1次
	实时公布

	废气
	手工监测
	尾气烟囱排口1
	二硫化碳
	新疆新农大环境检测中心
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定


2．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	玛纳斯县环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


监测评价标准

根据新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于玛纳斯县金元利化工有限公司二硫化碳装置技术改造工程环境影响报告书的批复》或《关于玛纳斯县金元利化工有限公司二硫化碳装置技术改造工程竣工环境保护验收的批复》，本企业执行标准如下：

1．废气和环境空气评价标准

废气排口灼烧炉执行烟气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值；硫化氢、二硫化碳执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放限值，环境空气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）详见表5。

表5 废气和环境空气评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气
	尾气烟囱排口1
	颗粒物（mg/m3）
	150
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	550
	

	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	240
	

	
	
	二硫化碳（kg/H）
	33.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢（kg/H）
	6.7
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60.8
	53.3
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准


监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求进行监测。

自动监测方法及仪器设备详见表8

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的新疆新农大环境检测中心开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

各类污染物采用国家污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废气
	二氧化硫
	固定污染源排气中的二氧化硫测定 定点位电解法
	Testo350M/XL
	

	
	氮氧化物
	固定污染源排气中的氮氧化物测定 定点位电解法
	Testo350M/XL
	

	
	颗粒物
	总悬浮颗粒物的测定方法 重量法
	3012H烟尘测试仪
	

	
	二硫化碳
	二乙胺分光光度法
	分光光度法
	

	
	硫化氢
	固定污染源排气中的二氧化硫测定 定点位电解法
	Testo350M/XL
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	AWA5680
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com/enterprise-info!getCompanyInfo.action?companyid=10094。
企业名称（盖章）：玛纳斯县金元利化工有限公司
2016年1月25日
自动监测点








9

