
中粮屯河股份有限公司

玛纳斯番茄制品分公司自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，中粮屯河玛纳斯番茄制品分公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。
1、 企业基本情况
1．企业基础信息

中粮屯河玛纳斯番茄制品分公司是中粮集团旗下番茄酱生产企业之一，其前身为新孚番茄制品有限公司，最早成立于1987年，已有20余年的番茄加工历史。是全国最早生产200L无菌大包装番茄酱的工厂。2010年老厂区搬迁至新厂区后，新厂现有4条番茄酱生产线,设计日加工能力5000t/d,实际日加工能力达到4800t/d。公司位于新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯西南的凉州户镇城南食品工业园内。厂址东侧为新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司；南侧靠近玛纳斯火车站；西侧为火车站至县城公路，公路西侧为新疆万源美格生物工程有限公司；北侧距离乌奎高速公路约500m，并紧邻农夫山泉生产基地。公司规划用地为工业用地，不属于环境敏感地区。
本企业自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为青岛崂山电子仪器总厂有限公司；手工监测委托社会化监测机构开展监测。
表1  企业基础信息
	企业名称
	中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司

	污染源类型
	□废气企业             eq \o\ac(□,√)废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	新疆昌吉州玛纳斯县凉州户工业园

	所在地经度
	85.6747
	纬度
	45.6422

	法人代表
	公司负责人黄昱辉
	法人代码
	

	联系人
	于军
	联系电话
	15886920789

	所属行业
	食品罐头加工
	投运时间
	1987年7月

	自行监测方式
	 eq \o\ac(□,√)自动监测与手工监测相结合

□仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是      eq \o\ac(□,√)否

	
	委托第三方运营机构名称
	青岛崂山电子仪器总厂有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是      eq \o\ac(□,√)否

	
	委托监测机构名称
	正在询价确定社会化监测机构

	排放污染物名称
	废水

	主要产品
	番茄酱

	生产周期
	季节性生产

	主要生产工艺
	洗选→打浆精制→浓缩→杀菌→无菌灌装

	治理设施
	污水处理站


2．监测点位示意图

[image: image1.jpg]AR

jmee oo on om

PRI RAT

P o]

WA BT ERRA




企业自行监测点位示意图见图1。
[image: image2.jpg]2012105/ 10




图1 企业自行监测点位示意图
图2  企业自行监测点位示意图
2、 监测内容及公开时限
1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表3。
表3  废水和水环境监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	自动监 测
	污水处理总排口：
	CODcr、氨氮、流量
	青岛崂山电子仪器总厂有限公司
	生产期每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监 测
	污水处理总排口：
	SS、pH、BOD5、色度、动植物油、LAS
	社会化监测机构（待确定）
	生产期每月监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	手工监测项目调整为PH、SS、 BOD5、色度、动植物油、LAS


2．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	社会化监测机构
	每季度一次
	完成监测后次日公布


3、 监测评价标准
根据自治区环保厅新环评价函[2011]370号《关于中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司老厂搬迁至新厂项目环境影响评价报告书的批复》，本企业执行标准如下：
1．废水环境评价标准
排口1废水执行本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。
表6  废水和水环境评价标准一览表     

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	排口1
	pH（无量纲）
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	150
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	25
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	30
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	150
	

	
	
	动植物油
	15
	

	
	
	色度（稀释倍数）
	80
	

	
	
	阴离子表面活性剂
	10
	


2．噪声评价标准
本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）III类区标准，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表
	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65
	55
	《工业企业厂界噪声排放标准》
（GB12348-2008）III类区标准


4、 监测方法及监测质量控制
1．自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表8。
本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。
监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）
表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	紫外吸收法UV
	UVM-4020型紫外吸收法在线水质分析仪
	

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	NH3N水质在线分析仪器
	

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	生化培养箱SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	
	色度
	稀释倍数法
	可见分光光度计722N
	

	
	动植物油
	红外分光光度法
	
	

	
	LAS
	亚甲蓝分光光度法
	
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	
	


3．监测信息保存
本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com（公开内容包括企业基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告，所有信息在网站至少保存一年）。
企业名称（盖章）：中粮屯河股份有限公司

玛纳斯番茄制品分公司

2016年1月27日
PAGE  
7

